Додаток А

Перелік вузлів і деталей, що підлягають дефектоскопії

Таблиця А.1

| Найменування деталі | Терміни проведення магнітного контролю |
| --- | --- |
| 1 Вали тягових двигунів і допоміжних машин: |  |
| 1.1 Конуси валів | ПР-3, КР-1, КР-2 |
| 1.2 Шийки валів під внутрішні кільця підшипників кочення, під упорні та ущільнювальні втулки | При КР-1, КР-2 та у всіх випадках спресовування кілець і втулок |
| 1.3 Вали по всій довжині: |  |
| а) нові і відремонтовані перед запресовуванням у якір; | КР-1, КР-2 |
| б) ТЕД тепловозів і дизель-поїздів при пробігу їх від початку експлуатації 3500 тис км і більше; | КР-1, КР-2 |
| 1.4 Зовнішні поверхні внутрішніх кілець підшипників кочення, насаджених на вали | ПР-3 |
| 2 Кільця і ролики підшипників кочення | При всіх видах ремонту підшипників з розбиранням вузла |
| 3 Полюсні болти ТЕД та болти букс МОП | ПР-3, КР-1, КР-2 |
| Примітка – Допускається застосування ультразвукової дефектоскопії для перевірки таких деталей і елементів конструкції: – болтів полюсних; – болтів букс МОП; – конусів валів тягових електродвигунів і допоміжних машин або валів на всій довжині; – зовнішніх поверхонь внутрішніх кілець підшипників кочення, насаджених на вал; – кілець і роликів підшипників кочення. Ультразвукова дефектоскопія повинна проводитися відповідно до технічної та технологічної документації, що затверджена в установленому в Укрзалізниці порядку. |  |

Додаток Б

Норми допусків і зношень електричних машин магістральних тепловозів

Таблиця Б.1 Норми допусків і зношеньтягових електродвигунів 	У міліметрах

| Найменування деталі і розміри | Тип машини | Розмір нової деталі | Допустимий розмір, при випуску з ремонту |  | Бракувальний розмір в експлуатації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | капітального КР-1, КР-2 | поточного ПР-3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Остов |  |  |  |  |  |
| 1.1 Діаметр горловини остова під підшипниковий щит: - з боку колектора | ЭД-125Б, ЭД-107А, ЭД-118А, ЭД-118Б, ЭД-121А ДК-806А | 465+0,06 440+0,6 | 465-473 445 | 465-473 445 | - - |
| - протилежного колектору | ЭД-125Б, ЭД-121А ДК-806А | 550+0,07 570+0,1 +0,01 | 550-557 575 | 550-557 575 | - - |
| 1.2 Овальність горловини остова під підшипникові щити (при випуску з ремонту без розточення горловин при затягнутих підшипниках моторно-осьових з прокладками) з боку: - колектора, не більше; - протилежного колектору, не більше | Для всіх машин Те ж | 0,06 0,07 | 0,2 0,2 | 0,5 0,5 | - - |
| 1.3 Довжина остова по зовнішніх краях горловин під підшипникові щити | ЭД-118А, ЭД-107А ЭД-118Б ЭД-121А | 1026-0,3 1055-0,3 1012-0,3 | 1026-1024 1055-1053 1012-1010 | 1026-1022 1055-10-51 1012-1008 | - - - |
| 1.4 Відхилення від перпендикулярності зовнішніх торців горловин під підшипникові щити щодо осі остова (перевіряється на верстаті при механічній обробці) | Для всіх машин | 0,1 | 0,1 | - | - |
| 1.5 Відстань від центра ближнього отвору в кронштейні щіткотримача (під палець) до зовнішнього торця горловини під підшипниковий щит з боку колектора | ЭД-107А, ЭД-118А, ЭД-118Б ЭД-120А, ЭД-121А | 1320,5 1250,5 | 132,5-130 124,0-125,5 | 132,5-130 124,0-125,5 | - - |
| 1.6 Відстань від торця горловини під підшипниковий щит до торця моторно-осьової горловини з боку: - колектора; | ЭД-118А, ЭД-107А ЭД-118Б | 7+0,3 18-0,5 | 5,0-9,0 17,5-19,0 | 5,0-9,0 17,5-19,0 | - - |
| - протилежного колектору | ЭД-118А, ЭД-107А ЭД-118Б | 25-0,3 12+0,3 | 24,0-26,5 12,0-14,0 | 23,0-27,0 11,0-15,0 | - - |
| 1.7 Відстань між центрами горловин остова під підшипникові щити і підшипники моторно-осьові (централь) після механічної обробки, не більше | ЭД-125Б, ЭД-107А, ЭД-118А, ЭД-118Б | 468,8+0,1 -0,15 | 468,8+0,30 | 468,8+0,40 | - |
| 1.8 Непаралельність осей горловин під підшипникові щити і підшипники моторно-осьові після механічної обробки, не більше | Для всіх машин | 0,25 | 0,25 | - | - |
| 1.9 Діаметр моторно-осьової горловини при випуску з ремонту | ЭД-118А, ЭД-118Б ЭД-107А ДК-806А | 245+00,9 240+0,09 165+0,04 | 245-248 240-245 167 | 245-248 240-245 167 | Більше 248 Більше 245 - |
| 1.10 Овальність і конусоподібність моторно-осьової горловини без розточення, не більше | ЭД-125А, ЭД-107А, ЭД-118А, ЭД-118Б, ДК-806А | 0,09 | 0,2 | 0,3 | - |
| 1.11 Відхилення від співвісності моторно-осьових горловин після механічної обробки, не більше | Для всіх машин | 0,1 | 0,1 | - | - |
| 1.12 Відстань між гранями пазів для посадки підшипників моторно-осьових | ЭД-125Б, ЭД-107А, ЭД-118Б ЭД-118А ДК-806А | 280+0,05 270+0,05 185+0,045 | 280-285 270-275 190 | 280-285 270-276 190 | більше 287 більше 277 більше 191 |
| 1.13 Непаралельність по довжині посадочних поверхонь паза в остові для посадки підшипників моторно-осьових, не більше | Для всіх машин | 0,045 | 0,07 | 0,1 | - |
| 1.14 Відстань між внутрішніми торцями осьової частини корпуса (остова) | ЭД-125Б, ЭД-118Б | 945-0,3 | 945-943 | 945-943 | менше 942,0 |
| 1.15 Товщина припливів остова для кріплення моторно-осьових підшипників по осі отворів під болти | ЭД-107А ЭД-118А ЭД-118Б: угорі унизу | 38 60+2-1 100 561,5 | 38-36 62-58 100-98 57,5-54,5 | 38-32 62-54 100-94 57,5-54 | менше 31,5 менше 53,5 менше 93,5 менше 53,5 |
| 1.16 Діаметр отвору в привалах остова для кріплення моторно-осьових підшипників | ЭД-118А, ЭД-125Б ЭД-118Б | М36-6G 38+0,62 | М36-7G 38-39 | М36-7G 38-39 | нижче М36-7G більше 39,5 |
| 1.17 Відстань між прокладками верхніх і нижніх підтримуючих носиків підвіски електродвигуна | ЭД-107А, ЭД-118А ЭД-125Б, ЭД-118Б ДК-806А | 305+3,3 305+2,0 260 | 305-308 305-308 260 | 305-312 305-312 260 | більше 316 більше 316 |
| 1.18 Відстань між привалочними поверхнями під полюси: - головні; - додаткові | ЭД-107А, ЭД-118А, ЭД-118Б ЭД-125Б ДК-806А ЭД-107А, ЭД-118А, ЭД-118Б ЭД-121А, ЭД-125Б ДК-806А | 620+0,14 616+0,115 550+0,4 7940,2 7800,2 696±1 | 620-622 616-616,2 552 794-796 780-780,2 698 | - - - - - - | - - - - - - |
| 1.19 Товщина припливів для кріплення кожуха зубчастої передачі по осі отвору | ЭД-125Б ЭД-107А, ЭД-118А, ЭД-118Б ЭД-121А | 65+1,2 76+1,0 35-1 | 65-63 76-72 35-32 | 65-63 76-69 35-32 | - - - |
| 2 Остов у зборі |  |  |  |  |  |
| 2.1 Міжполюсна відстань між полюсами: - головними; - додатковими | ЭД-120А, ЭД-121А, ЭД-125Б ЭД-107А, ЭД-118А, ЭД-118Б ЭД-150 ДК-806А ЭД-125Б ЭД-107А, ЭД-118А, ЭД-118Б ЭД-150 ДК-806А | 503+0,7 -0,8 507+0,5-0,8 507+0,7 -0,8 446+0,4 -0,8 516+0,7-0,4 511+0,90,1 515,6+0,7 -0,4 448+0,4 -0,8 | 502,2-503,7 506-508 506-508 444,8-446,5 515,6-517 510,9-512 515,6-517 447,2-450 | - - - - - - - - | - - - - - - - - |
| 2.2 Різниця розмірів відстаней між суміжними краями головного і додаткового полюсів | ЭД-107А, ЭД-118А, ЭД-118Б ЭД-121А, ЭД-125Б ЭД-150 | 1,0 більше 3,0 3,0 | 1,0 більше 3,0 3,0 | - - 3,0 | - - - |

| 3 Моторно-осьові підшипники |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 Розмір посадочної поверхні підшипників моторно-осьових для посадки в остов | ЭД-107А ЭД-118А ЭД-125Б, ЭД-118Б | 280+0,04 +0,004 270+0,08 +0,056 280+0,146 +0,096 | 280-285 270-275 280-285 | 280-286 270-276 280-286 | більше 286 більше 277 більше 287 |
| 3.2 Натяг (зазор) при посадці підшипників моторно-осьових в остов | ЭД-107А ЭД-125Б ЭД-118А, ЭД-118Б ДК-806А | +0,040 -0,046 0,042-0,146 +0,06 -0,06 0,02-0,045 | 0,0-0,2 0,0-0,2 0,0-0,2 0,2 | 0,0-0,2 0,0-0,2 0,0-0,2 - | - - - - |
| 3.3 Непаралельність посадочних поверхонь підшипників моторно-осьових по довжині | Для всіх машин | 0,04 | 0,07 | 0,1 | більше 0,1 |
| 3.4 Товщина припливів підшипників моторно-осьових по осі отворів для болтів | ЭД-118Б ЭД-118А, ЭД-107А | 80-0,74 40-1 | 80-78 40-37 | 80-75 40-35 | - - |
| Те ж по низу | ЭД-118А ЭД-118Б ЭД-107А | 40-1 125-1 40 | 40-37 125-122 40-37 | 40-35 125-120 40-35 | - - - |
| 3.5 Діаметр отвору під болти кріплення підшипників моторно-осьових до остова | ЭД-118А, ЭД-118Б ЭД-107А ЭД-125Б | 39+0,62 38+0,34 М36-6G | 39-40 38-40 М36-7G | 39-42 37-40 М36-7G | більше 42,5 більше 40,5 більше М36 |
| 3.6 Натяг вкладишів при посадці в моторно-осьові горловини | ЭД-118Б, ЭД-125Б ЭД-118А, ЭД-107А | 0,0-0,113 0,1-0,25 | 0,0-0,15 0,1-0,25 | 0,0-0,15 0,1-0,25 | менше 0,0 |
| 4 Підшипникові щити |  |  |  |  |  |
| 4.1 Діаметр посадочної поверхні підшипникового щита в остов з боку: - колектора; | ЭД-118А, ЭД-118Б, ЭД-125Б, ЭД-121А ЭД-107А ДК-806А | 465+0,06 +0,02 465+0,045 +0,005 140+0,027 -0,014 | 465-473 465-473 140+0,03 -0,01 | 465-473 465-473 - | - - - |
| – протилежного колектору | ЭД-118А, ЭД-118Б ЭД-125Б, ЭД-121А ДК-806А | 550+0,07 +0,025 180+0,027 -0,014 | 550-557 180+0,03 -0,01 | 550-557 - | - - |
| 4.2 Розмір від торця упора підшипникового щита в остов, до торця упора підшипника роликового в щит з боку: - колектора; | ЭД-107А, ЭД-118А, ЭД-118Б ЭД-121А, ЭД-125Б | 43,5+0,2 -0,1 120,1 | 45-41 11,9-12,1 | 45-41 11,9-12,1 | - - |
| - протилежного колектору | ЭД-107А, ЭД-118А, ЭД-118Б ЭД-121А, ЭД-125Б | 61,50,2 100,1 | 59,5-63,5 9,9-11,1 | 59,5-63,5 9,9-11,1 | - - |
| 4.3 Овальність і конусоподібність посадочних поверхонь підшипникових щитів в остов, не більше | ЭД-107А, ЭД-118А, ЭД-118Б, ДК-806А | 0,45 | 0,5 | 0,8 | - |
| 4.4 Натяг (зазор) при посадці підшипникових щитів у горловини остова з боку: - колектора; - протилежного колектору | Для всіх машин | 0,045-(-0,055)* 0,07-(-0,07) | 0,0-0,04 0,0-0,04 | 0,0-0,04 0,0-0,04 | - - |
| 4.5 Діаметр гнізда в підшипниковому щиті для посадки роликового підшипника з боку: - колектора; | ЭД-107А, ЭД-118А, ЭД-118Б, ЭД-125Б, ЭД-121А ЭД-150 | 210+0,03 -0,016 210±0,023 | 210+0,03 -0,02 210,023 | 210+0,04 -0,02 210,023 | - - |
| - протилежного колектору | ЭД-107А, ЭД-118А, ЭД-118Б ЭД-121А, ЭД-125Б ЭД-150 | 320+0,035 -0,018 340+0,035 -0,018 320±0,026 | 320+0,04 -0,02 340+0,04 -0,02 320,026 | 320+0,05 -0,02 340+0,05 -0,02 320,026 | - - - |
| 4.6 Діаметр отвору в підшипникових щитах для болтів, що кріплять щит до остова | ЭД-107А, ЭД-118А, ЭД-118Б ЭД-121А, ЭД-125Б | 29+0,52 30+0,52 | 29-30 30-31 | 29-30 30-31 | - - |
| 4.7 Відносне биття поверхонь під посадку роликового підшипника і під посадку щита в остов по обидва боки, не більше | Для всіх машин | 0,05 | 0,05 | 0,09 | - |
| 4.8 Овальність і конусоподібність гнізда під посадку роликопідшипника з боку, не більше: - колектора, | Для всіх машин | 0,023 | 0,03 | 0,03 | - |
| - протилежного колектору |  | 0,026 | 0,03 | 0,04 | - |
| 4.9 Товщина припливу підшипникового щита в місцях отворів під болти, що кріплять щит до остова, з боку: - колектора | ЭД-107А, ЭД-118А, ЭД-118Б, ЭД-121А, ЭД-125Б | 14-1,0 | 14-12 | 14-12 | - |
| - протилежного колектору | ЭД-118А, ЭД-118Б ЭД-107А ЭД-121А, ЭД-125Б | 13-1,0 15-1,0 11-1,1 | 13-11 15-12 11-8,9 | 13-11 15-12 11-8,9 | - - - |
| 4.10 Радіальний зазор між роликом і внутрішнім кільцем підшипника у вільному стані з боку, мм: |  |  |  |  |  |
| – колектора; | ЭД-150 | 0,105-0,125 | 0,105-0,125 | 0,105-0,125 | Менше 0,105 Більше 0,125 |
| – протилежного колектору | ЭД-150 | 0,135-0,165 | 0,135-0,165 | 0,135-0,165 | Менше 0,135 Більше 0,165 |
| 4.11 Різниця радіальних зазорів в підшипниках у вільному стані, мм | ЭД-150 | Не більше 0,08 | 0,08 | 0,08 | Більше 0,08 |
| 5 Деталі підшипникового вузла |  |  |  |  |  |
| 5.1 Діаметр посадочної поверхні кришки підшипникового щита з боку: - колектора: | ЭД-107А, ЭД-118А, ЭД-118Б ЭД-121А, ЭД-125Б | 210-0,03 210-0,029 | 210-0,05 -0,03 210-0,03 | 210-0,1 210-0,03 |  |
| - протилежного колектору: | ЭД-118А, ЭД-118Б, ЭД-125Б ЭД-107А ЭД-121А | 398-0,04 320+0,035 340+0,08 +0,03 | 398-0,05 3200,05 340+0,08 +0,06 | 398-0,06 3200,06 3400,08 | - - - |
| 5.2 Глибини (висота) посадочної поверхні кришки підшипникового щита з боку: - колектора: | ЭД-107А, ЭД-118А, ЭД-118Б ЭД-121А, ЭД-125Б | 4,5+0,2 4,5+0,2 | 4,5-5,5 4,5-4,7 | 4,5-5,5 4,5-4,7 | - - |
| - протилежного колектору: | ЭД-107А ЭД-118А, ЭД-118Б ЭД-121А, ЭД-125Б | 5,8+0,2 10-1 9-0,5 | 6,0-5,8 10,0-9,0 9-7,5 | 6,0-5,8 10,0-9,0 9-7,5 | - - - |
| 5.3 Діаметр отворів під болти кріплення кришки до підшипникового щита | Для всіх машин | 17+0,43 | 17,0-18,0 | 17,0-19,0 | - |
| 5.4 Внутрішній діаметр ущільнювального кільця для посадки на вал якоря з боку: - колектора; | Для всіх машин | 90+0,035 | 90,0-88,5 | 99,0-88,0 | - |
| - протилежного колектору | ЭД-107А, ЭД-118А, ЭД-118Б ЭД-121А, ЭД-125Б | 152+0,04 162+0,04 | 152,0-150,5 162,0-160,5 | 152,0-150,5 162,0-160,5 | - - |
| 5.5 Натяг (зазор) при посадці ущільнювального кільця (внутрішнього) на вал якоря з боку: - колектора; | Для всіх машин | 0,035-(-0,023) | 0,03-(-0,02) | 0,03-(-0,02) | - |
| - протилежного колектору |  | 0,04-(-0,027) | 0,04-(-0,03) | 0,04-(-0,03) | - |
| 5.6 Натяг (зазор) при запресуванні зовнішніх кілець роликових підшипників у підшипникові щити з боку: - колектора; | ЭД-107А, ЭД-118А, ЭД-118Б ЭД-121А | 0,016-(-0,06) 0,012-(-0,05) | 0,02-(-0,06) 0,01-(-0,05) | 0,02-(-0,06) 0,01-(-0,05) | - - |
| - протилежного колектору | ЭД-107А, ЭД-118А, ЭД-118Б ЭД-121А | 0,018-(-0,075) 0,015-(-0,065) | 0,02-(-0,07) 0,01-(-0,06) | 0,02-(-0,07) 0,01-(-0,06) | - - |
| 5.7 Натяг при посадці внутрішніх кілець роликових підшипників на вал якоря з боку: - колектора; | Для всіх машин | 0,030-0,060 | 0,03-0,06 | 0,03-0,06 | - |
| - протилежного колектору |  | 0,035-0,065 | 0,03-0,07 | 0,03-0,07 | - |
| 5.8 Внутрішній діаметр зовнішнього ущільнювального кільця з боку, протилежного колектору | ЭД-121А, ЭД-125Б ЭД-107А, ЭД-118А, ЭД-118Б | 140+0,04 130+0,04 | 141-139 131-129 | 141-139 131-129 | - - |
| 5.9 Натяг при посадці зовнішнього ущільнювального кільця з боку, протилежного колектору | ЭД-107А, ЭД-118А ЭД-118Б, ЭД-125Б, ЭД-121А | 0,035-0,090 0,04-0,11 | 0,03-0,10 0,04-0,11 | 0,03-0,10 0,04-0,11 | - - |
| 6 Кронштейни і щіткотримачі |  |  |  |  |  |
| 6.1 Тангенціальний розмір обойми щіткотримача. Аксіальний розмір обойми щіткотримача | Для всіх машин | 25+0,1 40+0,15 80+0,15 | 25+0,3 Одинарного 40+0,3 Подвійного 80+0,4 | 25+0,3 40+0,4 80+0,5 | більше 25,3 більше 40,4 більше 80,6 |
| 6.2 Відстань від осі вікна до осі отвору під палець щіткотримача | Для всіх машин | 1290,2 | 1290,2 | 1290,3 | - |
| Примітка: Натискання пружини на щітку при випуску з капітального і поточного ремонту тягових електродвигунів від 42 до 48Н. (Бракувальний менше 40 Н і більше 50 Н). |  |  |  |  |  |

| 7 Якір. Вал, втулка якоря. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 Діаметр шийки вала якоря в місці посадки кілець роликових підшипників з боку: - колектора; | ЭД-107А, ЭД-118А, ЭД-118Б, ЭД-125Б, ЭД-121А ЭД-150 ДК-806А | 85+0,045 +0,023 65+0,03 +0,01 | 85+0,04 +0,02 65+0,03 +0,01 | 85+0,04 +0,02 65+0,03 +0,01 | - - |
| - протилежного колектору | ЭД-121А, ЭД-125Б ЭД-107А, ЭД-118А, ЭД-118Б ЭД-150 ДК-806А | 160+0,052 +0,025 150+0,052 +0,025 150+0,052 +0,027 85+0,035 +0,012 | 160+0,052 +0,025 150+0,05 +0,02 Не менше 150,037 Не більше 150,052 85+0,03 +0,01 | 160+0,052 +0,025 150+0,05 +0,02 Не менше 150,037 Не більше 150,052 85+0,03 +0,01 | - - Менше 150,037 Більше 150,052 - |
| 7.2 Діаметр шийки вала в місці посадки упорного ущільнюючого кільця (внутрішнього) з боку: - колектора; | ЭД-121А, ЭД-125Б, ЭД-107А ЭД-118А, ЭД-118Б ЭД-150 ДК-806А | 90+0,035 +0,0212 95+0,035 +0,012 90+0,059 +0,037 78+0,035 +0,012 | 90,0-88,5 95,0-93,5 90,037 77-80 | 90,0-88,5 95,0-93,5 90,037 77-80 | менше 88 менше 93,0 менше 90,037 - |
| - протилежного колектору | ЭД-121А, ЭД-125Б ЭД-107А, ЭД-118А, ЭД-118Б | 162+0,068 +0,043 152+0,04 +0,013 | 162,0-160,5 152,0-150,5 | 162,0-160,5 152,0-150,5 | менше 160,0 менше 150,0 |
| – внутрішнього з боку привода | ЭД-150 | 152+0,068 + 0,043 | 152,043 | 152,043 | Менше 152,043 |
| – зовнішню з боку привода | ЭД-150 | 130+0,117 + 0,092 | 130,092 | 130,092 | Менше 130,092 |
| 7.3 Діаметр шийки вала в місці посадки зовнішнього ущільнювального кільця з боку, протилежного колектору | ЭД-121А, ЭД-125Б ЭД-107А, ЭД-118А, ЭД-118Б | 140+0,11 +0,08 130+0,11 +0,08 | 141,0-139,0 131,0-129,0 | 141,0-139,0 131,0-129,0 | менше 139,0 менше 129,0 |
| 7.4 Овальність і конусоподібність шийок вала під роликопідшипникиз боку, не більше: - колектора; | Для всіх машин | 0,011 | 0,01 | 0,02 | - |
| - протилежного колектору |  | 0,015 | 0,02 | 0,02 | - |
| 7.5 Внутрішній діаметр ущільнювального кільця, мм | ЭД-150 |  |  |  |  |
| – внутрішнє з боку колектора; |  | 90+0,035 | 90,035 | 90,035 | Більше 90,035 |
| – внутрішню з боку привода |  | 152+0,04 | 152,04 | 152,04 | Більше 152,04 |
| – зовнішню з боку привода |  | 130+0,04 | 130,04 | 130,04 | Більше 130,04 |
| 7.6 Допустиме биття шийок вала в незбитих або відновлених центрах вала якоря з боку, не більше - колектора; | Для всіх машин | 0,03 | 0,03 | 0,05 | - |
| - протилежного колектору |  | 0,04 | 0,04 | 0,05 | - |
| 7.7 Биття конуса вала якоря в незбитих або відновлених центрах | Для всіх машин | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - |
| 7.8 Діаметр посадочної поверхні вала під втулку вала з боку: - колектора; | ЭД-121А, ЭД-125Б | 130+0,052 +0,025 | 130,0-131,0 |  | - |
| - протилежного колектору | ЭД-121А, ЭД-125Б | 150+0,11 +0,08 | 150,0-151,0 |  | - |
| 7.9 Діаметр посадочної поверхні втулки вала під посадку на вал з боку: - колектора; | ЭД-121А, ЭД-125Б | 130+0,04 | 130,0-131,0 |  | більше 131,0 |
| - протилежного колектору | ЭД-121А, ЭД-125Б | 150+0,04 | 150,0-151,0 |  | більше 151,0 |
| 7.10 Натяг при посадці вала у втулку (коробку) вала з боку: - колектора; | ЭД-121А, ЭД-125Б | 0,052-(-0,015) | 0,052-(-0,015) | - | - |
| - протилежного колектору | ЭД-121А, ЭД-125Б | 0,04-0,11 | 0,04-0,11 | - | - |
| 7.11 Діаметр посадочної поверхні вала (втулки вала) під втулку колектора | ЭД-121А, ЭД-125Б ЭД-107А ЭД-118А, ЭД-118Б ДК-806А | 160+0,083 +0,058 100+0,085 +0,06 115+0,095 +0,070 80+0,055 +0,035 | 160,0-158,0 98,0-100,0 113,0-115,0 78-80 | - - - - | - - - - |
| 7.12 Діаметр посадочної поверхні вала (втулки вала) під шайбу: |  |  |  |  |  |
| - передню; | ЭД-121А, ЭД-125Б ЭД-107А ЭД-118А, ЭД-118Б ДК-806А | 165+0,22 +0,018 105+0,16 +0,125 120+0,16 +0,125 90+0,085 +0,060 | 165-163 103-105 118-120 87-90 | - - - - | - - - - |
| - задню | ЭД-107А, ЭД-118А, ЭД-118Б, ЭД-121А, ЭД-125Б | 142+0,19 +0,15 182+0,26 +0,215 | 140,5-142 180,5-182 | - - | - - |
| 7.13 Діаметр вала (втулки вала) під посадку пакета листів якоря | ЭД-107А, ЭД-118А, ЭД-118Б ЭД-121А, ЭД-125Б ДК-806А | 140+0,11 +0,08 180+0,125 +0,93 90+0,035 | 140-141,5 180-182 87-90 | - - - | - - - |
| 7.14 Діаметр посадочної поверхні шайби натискної під посадку на вал (втулку вала): |  |  |  |  |  |
| - передню; | ЭД-121А, ЭД-125Б ЭД-107А, ЭД-118А, ЭД-118Б ДК-806А | 165+0,04 120+0,035 90+0,035 | 165-163 118-120 90-93 | - - - | - - - |
| - задню | ЭД-121А, ЭД-125Б ЭД-107А, ЭД-118А, ЭД-118Б ДК-806А | 182+0,046 142+0,04 92+0,070 +0,045 | 182-180,5 140,5-142,0 90-92 | - - - | - - - |
| 7.15 Натяг при посадці шайби натискної на вал (втулку вала): |  |  |  |  |  |
| - передньої; | ЭД-121А, ЭД-125Б ЭД-107А, ЭД-118А, ЭД-118Б | 0,15-0,22 0,09-0,16 | 0,15-0,22 0,09-0,16 |  |  |
| - задньої | ЭД-121А, ЭД-125Б ЭД-107А, ЭД-118А, ЭД-118Б | 0,17-0,26 0,11-0,19 | 0,17-0,26 0,11-0,19 |  |  |
| 7.16 Діаметр втулки колектора під посадку на вал (втулку вала) якоря | ЭД-121А, ЭД-125Б ЭД-118А, ЭД-118Б, ЭД-107А | 160+0,04 115+0,035 | 160-158 113-115 | - - | - - |
| 7.17 Натяг при посадці втулки колектора на вал (втулку вала) якоря | ЭД-107А, ЭД-118А, ЭД-118Б ЭД-121А, ЭД-125Б | 0,035-0,095 0,018-0,083 | 0,03-0,09 0,02-0,08 | - - | - - |
| 7.18 Діаметр отвору листів якоря під посадку на вал (втулку вала) | ЭД-121А, ЭД-125Б ЭД-108А, ЭД-118А, ЭД-118Б | 180+0,04 140+0,04 | 180-182 140-141,5 |  |  |
| 7.19 Натяг при посадці листів якоря на вал (втулку вала) | ЭД-121А, ЭД-125Б ЭД-107А, ЭД-118А, ЭД-118Б | 0,053-0,125 0,04-0,11 | 0,053-0,125 0,04-0,11 |  |  |
| 7.20 Відстань від торця вала з боку колектора до зовнішнього торця ущільнюючого кільця з боку, протилежного колектору | ЭД-121А, ЭД-125Б ЭД-107А, ЭД-118А, ЭД-118Б | 954,5-0,3 970-0,3 | 954,5-953,5 970,0-969,0 | 954,5-953,5 970,0-969,0 | - - |
| 7.21 Відстань від торця вала до торця ущільнюючого кільця з боку колектора | ЭД-107А, ЭД-118А, ЭД-125Б, ЭД-118Б ЭД-121А | 48,5+0,2 63,5+0,3 | 48,5-49,5 63,5-64,5 | 48,5-49,5 63,5-64,5 | - - |
| 7.22 Поверхня прилягання конуса вала якоря по калібру, %, не менше, | ЭД-107А ЭД-118А, ЭД-118Б, ЭД-121А, ЭД-125Б ЭД-150 | 75 80 85 | 75 75 75 | 75 75 75 | менше 75 менше 75 менше 75 |
| 7.23 Биття конуса вала якоря щодо шийки під підшипники, не більше | Для всіх машин | 0,04 | 0,1 | - | - |
| 7.24 Розмір різьби конуса вала | Для всіх машин | М643-8g | М643-8g | М643-8g | - |
| 8 Колектор |  |  |  |  |  |
| 8.1 Діаметр робочої поверхні при випуску з капітального ремонту: - КР-2; - КР-1 | ЭД-107А, ЭД-118А, ЭД-118Б, ЭД-121А, ЭД-125Б ДК-806А ЭД-107А, ЭД-118А, ЭД-118Б, ЭД-121А, ЭД-125Б, ЭД-150 ДК-806А | 400+2 -1 385±0,5 400+2 -1 385±0,5 | 402,0-384,0 371 402,0-383 370 | 402,0-382,0 370 402,0-382,0 370 | менше 380,0 менше 380,0 менше 370,0 |
| 8.2 Діаметр по півниках | ЭД-121А, ЭД-125Б ЭД-107А, ЭД-118А, ЭД-118Б | 498-1 485 | 498-497 485-472 | - - | - - |
| 8.3 Довжина півників в осьовому направленні при випуску з капітального ремонту: |  |  |  |  |  |
| - при паяному з'єднанні обмотки: а) КР-2 б) КР-1 | ЭД-107А, ЭД-118А, ЭД-118Б ДК-806А ЭД-107А, ЭД-118А, ЭД-118Б ДК-806А | 26-1 18±0,5 26-1 18±0,5 | 26-14 13 26-13 12 | - - - - | - - - - |
| - при з'єднанні обмотки зварюванням | ЭД-107А, ЭД-118А, ЭД-118Б ЭД-121А, ЭД-125Б | 26-1 31-1 | 26-11 31-11 | - - | - - |
| 8.4 Глибина продорожки колектора | Для всіх машин | 1+0,5 | 1,0-1,5 | 1,0-1,5 | менше 0,5 |
| 8.5 Глибина виробки робочої поверхні колектора | Для всіх машин | 0 | 0 | Не більше 0,15 | більше 0,3 |
| 8.6 Торцеве биття ущільнюючих кілець щодо осі обертання | Для всіх машин | 0,02 | 0,02 | 0,02 | - |
| 8.7 Відстань від торця вала до зовнішнього торця колекторних пластин | ЭД-121А, ЭД-125Б ЭД-107А, ЭД-118А, ЭД-118Б | 96+1 103+1 | 96-98 105,0-103 | - - | - - |
| 8.8 Биття по зовнішніх торцях колекторних пластин (при зборці колектора зі старих пластин), не більше | Для всіх машин | - | 1,5 | - | - |
| 9 Тяговий електродвигун у зборі |  |  |  |  |  |
| 9.1 Різниця відстаней, контрольована перед зборкою, по окружності колектора між осями будь-яких пар щіток не повинна перевищувати | ЭД-107А ЭД-118А, ЭД-118Б, ЭД-121А, ЭД-125Б | 2 1,8 | 2 1,8 | 2 1,8 | більше 2,0 більше 1,8 |
| 9.2 Перекіс щіткотримачів по довжині колекторної пластини, не більше | ЭД-107А, ЭД-118А, ЭД-118Б, ЭД-108А, ЭД-125Б | 2 1,5 | 2 1,5 | 2 1,5 | більше 2,0 більше 1,5 |
| 9.3 Натискання пружини на щітки, кгс | ЭД-118А, ЭД-118Б, ЭД-108А, ЭД-125Б, ЭД-150 ДК-806А | 4,2-4,8 3-4 | 4,1-4,9 3-4 | 4,0-5,0 3-4 | Менше 4,0 Більше 5,0 |
| 9.4 Допустимі відхилення поздовжніх осей сердечників головних полюсів і вікон щіткотримачів, не більше | Для всіх машин | 1,8 | 1,8 | 1,8 | більше 1,8 |
| 9.5 Вертикальний перекіс щіткотримачів щодо робочої поверхні колектора, не більше | Для всіх машин | 1,0 | 1,0 | 1,0 | більше 1,0 |
| 9.6 Радіальний розмір щітки без гумового амортизатора, мм | ЭД-150 | 52±0,8 |  |  | Встановлюються нові щітки |
| 9.7 Зазор між боковими сторонами щітки і стінками обойми щіткотримача, мм |  |  |  |  |  |
| – по тангенціальному розміру | ЭД-150 ДК-806А | 0,04-0,23 0,05-0,23 | Не менше 0,4 Не більше 0,5 0,05-0,35 | Не менше 0,4 Не більше 0,5 0,05-0,35 | Менше 0,4 Більше 0,5 - |
| – по аксиальному розміру | ЭД-150 | 0,05-0,3 0,06-0,4 | Не менше 0,05 Не більше 0,5 0,05-0,5 | Не менше 0,05 Не більше 0,5 0,05-0,5 | Менше 0,05 Більше 0,5 - |
| 9.9 Місцеві сколювання кромок на контактній поверхні щітки від площини її перетину, % | ЭД-150 | Не більше 5 | Не більше 5 | Не більше 10 | Більше 10 |
| 9.10 Радіальний зазор у роликопідшипниках зібраного електродвигуна з боку: - колектора; | Для всіх машин | 0,05-0,11 | 0,05-0,17 | 0,05-0,19 | - |
| - протилежного колектору |  | 0,09-0,165 | 0,09-0,22 | 0,09-0,25 | - |
| 9.11 Різниця радіальних зазорів підшипників з боку колектора і з боку, протилежного колектору, у вільному стані, не більше | Для всіх машин | 0,08 | 0,1 | 0,12 | - |
| 9.12 Осьовий розбіг якоря в зібраному електродвигуні | Для всіх машин | 0,2-0,4 | 0,2-0,7 | 0,15-1 | більше 1,0 |
| 9.13 Биття колектора в холодному стані, обмірюване по робочій поверхні після зборки, не більше | Для всіх машин | 0,03 | 0,04 | 0,07 | більше 0,1 |
| 9.14 Биття колектора в гарячому стані, не більше | Для всіх машин ЭД-150 | 0,06 0,04 | 0,06 0,06 | 0,08 0,06 | більше 0,12 більше 0,06 |
| 9.15 Допустима різниця биття в холодному і гарячому стані, не більше | ЭД-118А, ЭД-107А ЭД-118Б, ЭД-121А, ЭД-125Б, ЭД-150 | 0,03 0,02 | 0,03 0,03 | 0,03 0,03 | більше 0,03 більше 0,03 |
| 9.16 Різниця допусків биття колектора в холодному і гарячому стані, мм | ЭД-150 | Не більше 0,02 | 0,02 | 0,03 | Більше 0,03 |
| 9.17 Зазор між робочою поверхнею колектора і корпусом щіткотримача | Для всіх машин | 2-4 | 2-4 | 2-4 | більше 4 |
| 9.18 Зазор між півниками колектора і боковою поверхнею щіткотримача (при крайнім положенні якоря убік щіткотримача) | Для всіх машин | 12,54 | 8,5-20,5 | 8,5-20,5 | менше 8,5 |
| 9.19 Зазор між кришкою підшипника і підшипниковим щитом з боку: - колектора; | Для всіх машин | 0,5 | 0,2-1,55 | 0,2-1,55 | - |
| - протилежного колектору |  | 1,3 | 0,2 | 0,5 | - |
| 9.20 Торцьове биття зовнішнього кільця підшипника з боку, мм | ЭД-150 |  |  |  |  |
| – колектора; |  | Не більше0,1 | 0,1 | 0,1 | Більше0,1 |
| – протилежного колектору |  | Не більше 0,12 | 0,12 | 0,12 | Більше0,12 |
| 9.21 Відстань від торця конуса вала до торця вкладиша моторно-осьової горловини | ЭД-107А, ЭД-118А ЭД-118Б | 127,51,65 1842 | 126,35-131,30 181,85-188,15 | 126,65-131,50 181,35-188,65 | - - |
| 9.22 Опір ізоляції обмоток, МОм | ЭД-150 |  |  |  |  |
| – в холодному стані |  | Не менше 20 | Не менше 20 | Не менше 10 | Менше 10 |
| – в гарячому стані |  | Не менше 3,0 | 3,0 | 3,0 | Менше 3 |

| Таблиця Б.2 Норми допусків і зношень тягових генераторів У міліметрах |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування деталі і розміри | Тип машини | Розмір нової деталі | Допустимий розмір при випуску з ремонту |  | Бракувальний розмір в експлуатації |
|  |  |  | капітального КР-1, КР-2 | поточного ПР-3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Станина (остов) |  |  |  |  |  |
| 1.1 Діаметр посадочної поверхні станини (статора) під посадку підшипникового щита | ГП-312 ГП-311Б ГС-501А, ГС-504А А721У2 | 1355 1530+0,110 1580+0,195 1560+0,125 | 1355-1363 1530-1538 1580-1588 1560,2 | 1355-1363 1530-1538 1580-1588 1560,2 | - - - - |
| 1.2 Овальність посадочної поверхні станини (статора) без розточення під підшипниковий щит, не більше | ГС-501А, ГС-504А | 0,11 | 0,4 | 0,6 | - |
| 1.3 Діаметр отворів в опорних лапах станини (статора) | ГП-311Б ГС-501А, ГС-504А ГП-312 | 34+0,62 15+0,24 35+0,62 15+0,43 35+0,62 15+0,43 | 34-35 15-16 35-36 15-16 35-36 15-16 | 34-35 15-16 35-36 15-16 35-36 15-16 | - - - - - - |
| 2 Станина (остов) у зборі |  |  |  |  |  |
| 2.1 Відстань між головними полюсами | ГП-312 ГП-311Б | 9970,5 1209+1,0 | 996,5-997,5 1209-1210 | - - | - - |
| 2.2 Зсув сердечників головних і додаткових полюсів у радіальному направленні відносно один одного, не більше | ГП-312, ГП-311Б | 0,3 | 0,3 | 0,3 | - |
| 2.3 Відстань між крайками сердечників головних полюсів | ГП-300А, ГП-300Б ГП-311Б, ГП-311В ГП-312 | 126,41 1311 107,51 | 125,4-127,4 130-132 106,5-108,5 | - - - | - - - |
| 2.4 Відстань між суміжними крайками сердечників головного і додаткового полюсів | ГП-311Б ГП-312 | 50,51 36,31 | 49,5-51,5 35,3-37,3 | - - | - - |
| 2.5 Відстань від станини до торця сердечника головного полюса | ГП-312 ГП-311Б | 168,5 145,5 | 168,5 145,5 | - - | - - |

| 3 Деталі підшипникового вузла |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 Діаметр посадочної поверхні підшипникового щита для посадки в станину (статор) генератора | ГП-311Б, ГП-311В ГП-312 ГС-501А, ГС-504А А721У2 | 15300,1 1355-0,22 15800,11 1560+0,195 | 1530-1538 1355-1363 1580-1590 1560,20 | 1530-1538 1355-1363 1580-1590 1560,20 | - - - - |
| 3.2 Діаметр отворів у підшипниковому щиті для болтів, що кріплять щит до станини (статору) | ГП-311Б ГС-501А, ГС-504А | 22+0,32 22+0,52 | 22-23 22-23 | 22-24 22-24 | - - |
| 3.3 Натяг (зазор) при посадці підшипникового щита в станину (статор) генератора | ГП-311Б ГП-312 ГС-501А, ГС-504А | 0,1-(-0,21) 0-(-0,44) 0-(-0,44) | 0,1-(-0,22) 0-(-0,5) 0-(-0,44) | 0,1-(-0,23) 0-(-0,6) 0-(-0,44) | - - - |
| 3.4 Діаметр посадочної поверхні підшипникового щита під посадку маточини | ГП-311Б, ГС-501А, ГС-504А ГП-312 А721У2 | 470+0,063 710+0,08 370+0,057 | 470-475 710-717 370,06 | 470-475- 710-717 370,06 | - - - |
| 3.5 Діаметр посадочної поверхні маточини під посадку в підшипниковий щит | ГП-311Б, ГП-311В, ГС-501А ГП-312 А721У2 | 470+0,045 +0,005 710+0,08 +0,03 370+0,040 +0,004 | 470-475 710-717 370 | 470-475 710-717 370 | - - - |
| 3.6 Натяг (зазор) маточини при посадці в підшипниковий щит | ГП-311Б, ГС-501А, ГС-504А ГП-312 | 0,045-(-0,055) 0,08-(-0,05) | 0,04-(-0,05) 0,08-(-0,05) | 0,04-(-0,05) 0,08-(-0,05) | - - |
| 3.7 Діаметр гнізда в підшипниковому щиті або в маточині для посадки роликового підшипника | ГС-501А, ГП-311Б, ГП-312, ГС-504А, А721У2 | 280+0,05 +0,02 | 280-280,08 | 280-280,08 | - |
| 3.10 Радіальний зазор між верхнім роликом і зовнішнім кільцем підшипника, мм: | А721У2 |  |  |  |  |
| – у вільному стані нового підшипника |  | 0,145-0,19 | 0,145-0,19 | 0,145-0,19 | - |
| – на складенному і відцентровоному агрегаті |  | 0,1-0,17 | 0,1-0,17 | 0,1-0,17 | - |
| 3.11 Натяг внутрішнього кільця підшипника при посадці на вал, мм | А721У2 ГС-501А, ГС-504А , ГП-311Б, ГП-312 | 0,027-0,052 0,025-0,055 | 0,027-0,052 0,02-0,06 | 0,027-0,052 0,02-0,06 | - - |
| 3.13 Овальність і конусоподібність гнізда в підшипниковому щиті або в маточині під посадку роликового підшипника, не більше | ГС-501А, ГП-311Б, ГП-312, ГС-504А А721У2 | 0,025 0,025 | 0,05 0,03 | 0,06 0,03 | - - |
| 3.14 Товщина маточини по осі отвору для болтів кріплення маточини до підшипникового щита | ГС-501А, ГП-311Б, ГП-312, ГС-504А | 20-0,84 | 20-17 | 20-16 | - |
| 3.15 Діаметр отворів у маточині для болтів, що кріплять маточину до підшипникового щита | ГП-312 ГП-311Б, ГС-501А, ГС-504А | 18+0,43 22+0,52 | 18-19 22-23 | 18-20 22-24 | - - |
| 3.16 Діаметр отворів у підшипниковому щиті або в маточині для болтів, що кріплять кришку підшипника | ГС-501А, ГП-311Б, ГП-312, ГС-504А | 18+0,43 | 18-19 | 18-20 | - |
| 3.17 Розмір від торця упора підшипникового щита в станину до торця упора внутрішньої кришки або маточини в підшипниковий щит | ГП-311Б (для щита 5ТХ.930.002) ГП-312 ГС-501А, ГС-504А | 534-0,4 535-0,6 420-0,48 380-0,38 | 534-533 535-534 420,5-419,5 380-379 | 534-533 535-534 420,5-419,5 380-379 | - - - - |
| 3.18 Торцеве биття поверхні прилягання маточини до підшипникового щита щодо осі, не більше | ГС-501А, ГС-504А, ГП-311Б, ГП-312 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | - |
| 3.19 Відносне торцеве биття поверхні прилягання щита до станини (статору) і поверхні прилягання маточини до підшипникового щита, не більше | ГС-501А, ГП-311Б, ГП-312, ГС-504А | 0,1 | 0,3 | 0,4 | - |
| 3.20 Овальність і конусоподібність посадочної поверхні підшипникового щита | ГС-501А, ГП-311Б, ГП-312, ГС-504А | 0,1 | 0,4 | 0,4 | - |
| 3.21 Діаметр посадочної поверхні кришок підшипників | ГП-311Б, ГС-504А ГП-312 | 280-0,035 280-0,1 | 280-279,9 280-279,9 | 280-279,85 280-279,85 | - - |
| 3.22 Внутрішній діаметр ущільнювального кільця для посадки на вал якоря: |  |  |  |  |  |
| - зовнішнього | ГС-501А, ГС-504А, ГП-311Б, ГП-312 | 120+0,035 | 120-119 | 120-119 | - |
| - внутрішнього | ГП-311Б, ГП-312 ГС-501А, ГС-504А | 150+0,04 133+0,04 | 150-149 133-132 | 150-149 133-132 | - - |
| 3.23 Діаметр отворів для болтів, що кріплять кришку до маточини або підшипникового щита | ГС-501А, ГС-504А, ГП-311Б, ГП-312 | 17+0,43 | 17-18 | 17-19 | - |
| 3.24 Натяг при посадці ущільнювального кільця на вал якоря: |  |  |  |  |  |
| - зовнішнього | Для всіх машин | 0,01-0,07 | 0,01-0,07 | 0,01-0,07 | - |
| - внутрішнього | ГС-501А, ГС-504А | 0,018-0,085 | 0,02-0,08 | 0,02-0,08 | - |
| 4 Щіткотримач |  |  |  |  |  |
| 4.1 Тангенціальний розмір обойми щіткотримача: |  |  |  |  |  |
| - для реактивних щіткотримачів | ГП-311Б, , ГП-312 | 12,5+0,09 -0,03 | 12,47-12,90 | 12,47-12,90 | більше 13 |
| - для радіальних щіткотримачів | ГС-501А, ГС-504А | 25+0,124 +0,04 | 25,04-25,17 | 25,04-25-37 | більше 25,47 |
| 4.2 Аксіальний розмір обойми щіткотримача: |  |  |  |  |  |
| - для реактивних щіткотримачів | ГП-312, | 32+0,14 -0,04 | 31,96-32,30 | 31,96-32,50 | більше 32,7 |
| - для радіальних щіткотримачів | ГП-311Б, ГП-312, ГС-501А | 32+0,15 +0,05 | 32,05-32,35 | 32,05-32,45 | більше 32,55 |
| 5 Якір. Вал якоря |  |  |  |  |  |
| 5.1 Діаметр вала якоря у місці посадки внутрішнього кільця роликового підшипника | ГС-501А, ГС-504А , ГП-311Б, ГП-312, А721У2 | 130+0,04 +0,013 | 130,01-130,04 | 130,01-130,04 | - |
| 5.2 Діаметр вала якоря у місці посадки внутрішнього кільця роликового підшипника після проточки під втулку або наплавлення | ГС-501А, ГС-504А , ГП-311Б, ГП-312 |  | 120,35 | 120,35 | - |
| 5.3 Діаметр вала в місці посадки ущільнювального кільця: |  |  |  |  |  |
| - зовнішнього | ГС-501А, ГС-504А, ГП-311Б, ГП-312 | 120+0,070 +0,045 | 120-119 | 120-119 | менше 119 |
| - внутрішнього | ГП-311Б, ГП-312 ГС-501А, ГС-504А | 150+0,0,085 -0,0,058 132+0,03 +0,004 | 150-148 132-131 | 150-149 132-131 | менше 149 менше 131 |
| 5.4 Овальність і конусність шийки вала під роликовий підшипник, не більше | ГП-311Б, ГП-312 ГС-501А, ГС-504А, А721У2 | 0,014 0,013 | 0,01 0,01 | - - | - - |
| 5.5 Поверхня прилягання конуса вала по калібрі, %, не менше | Для всіх машин | 75 | 75 | 75 | менше 75 |
| 5.6 Діаметр вала якоря в місці посадки шківа (муфти) | ГП-312 ГС-501А, ГС-504А | 119,5-0,023 116+0,16 +0,125 | 118,5-119,5 116,93-116,96 | - - | - - |
| 5.7 Биття посадочної поверхні фланця корпуса під відомий диск і направляюче кільце напівмуфти, не більше | Для всіх машин | 0,04 | 0,04 | 0,04 | - |
| 5.8 Діаметр корпуса ротора для посадки монтажних кілець | ГС-501А, ГС-504А | 215+0,109 +0,080 | 217 | - | - |
| 5.9 Розмір різьби конуса вала | ГП-311Б | M803-8g | M803-8g M763-8g | M803-8g M763-8g | - |
| 5.10 Діаметр посадочної поверхні фланця якоря для з'єднання з дизелем | ГС-501А, ГС-504А, ГП-311Б, ГП-312 | 3000,016 | 300,18-299,7 | 300-295 | - |
| 5.11 Діаметр отвору у фланця якоря | ГС-501А, ГС-504А, ГП-311Б, ГП-312 | 31,4+0,25 | 31,4-35 | 31,4-35 | - |
| 5.12 Діаметр посадочної поверхні вала під корпус або втулку якоря | ГП-311Б ГП-312, ГС-501А, ГС-504А | 160+0,22 +0,18 150+0,19 +0,15 160+0,22 +0,18 | 160-165 150-155 160-163 | - - - | - - - |
| 5.13 Діаметр корпуса якоря або втулки якоря під посадку на вал | ГП-311Б ГП-312 ГС-501А, ГС-504А | 160+0,04 150+0,04 160+0,04 | 160-165 150-155 160-163 | - - - | - - - |
| 5.14 Натяг на запресування корпуса (втулки) на вал якоря | ГС-501А, ГС-504А, ГП-311Б, ГП-312 | 0,14-0,22 | 0,14-0,22 | - | - |
| 5.15 Діаметр посадочної поверхні циліндра контактних кілець для посадки на корпус ротора | ГС-501А, ГС-504А | 215+0,045 | 215-217 | - | - |
| 5.16 Натяг при запресуванні циліндра монтажних кілець на корпус ротора | ГС-501А, ГС-504А | 0,17-0,26 | 0,17-0,26 | - | - |
| 5.17 Радіальне биття робочої поверхні контактних кілець до складання агрегата відносно вісі обертання, мм | А721У2 | Не більше 0,03 | 0,03 | 0,03 | Більше 0,03 |
| 5.18 Радіальне биття поверхні фланця вала відносно вісі обертання, мм | А721У2 |  |  |  |  |
| – по діаметру 300мм | А721У2 | Не більше 0,04 | 0,04 | 0,04 | Більше 0,04 |
| – по діаметру 165мм |  | Не більше 0,04 | 0,04 | 0,04 | Більше 0,04 |
| 5.19 Торцьове биття фланця на діаметрі 420 мм відносно осі обертання ротора, мм | А721У2 |  |  |  |  |
| – з боку дизеля |  | Не більше 0,04 | 0,04 | 0,04 | Більше 0,04 |
| – з боку генератора |  | Не більше 0,16 | 0,165 | 0,165 | Більше 0,165 |
| 6 Колектор (контактні кільця) |  |  |  |  |  |
| 6.1 Діаметр робочої поверхні колектора (контактних кілець) при випуску з капітального ремонту: |  |  |  |  |  |
| - КР-1 | ГП-311Б | 850+0,5 -1 | 850,5-811 | 850,5-808 | менше 806 |
| - КР-2 | ГП-311Б | 850+0,5 -1 | 850,5-812 | 850,5-809 | менше 807 |
| - КР-1 | ГС-501А, ГС-504А | 400-1,4 | 402-383 | 402-381 | менше 379 |
| - КР-2 | ГС-501А, ГС-504А | 400-1,4 | 402-384 | 402-382 | менше 380 |
| - КР-1 | А721У2 | 400-0,36 | 388 | 386 | Менше 384 |
| - КР-2 | А721У2 | 400-0,36 | 388 | 386 | Менше 384 |
| 6.2 Діаметр поверхні колектора між технологічною канавкою і півниками | ГП-312 | 780+2 | 782-765 | 782-765 | менше 765 |
| 6.3 Діаметр колектора по півниках | ГП-312 | 983+1 | 984-972 | - | - |
| 6.4 Довжина півників в осьовому направленні при випуску з капітального ремонту: - при паяному з'єднанні обмотки |  |  |  |  |  |
| - КР-1 | ГП-312 | 222 | 24-14 | - | - |
| - КР-2 | ГП-312 | 222 | 24-15 | - | - |
| - при зварному з'єднанні обмотки КР-2 | ГП-312 | 222 | 24-10 | - | - |
| 6.5 Глибина продорожки | Для всіх машин | 0,7-1 | 0,7-1 | 0,7-1 | менше 0,5 |
| 6.6 Глибина виробітку робочої поверхні колектора (контактних кілець) | Для всіх машин | 0 | 0 | 0,15 | більше 0,5 |
| 6.7 Глибина канавки в півниках | Для всіх машин | 5+1 | 6,3-5 | 6,3-4,5 | - |
| 7 Тяговий генератор у зборі |  |  |  |  |  |
| 7.1 Зазор між якорем і полюсами, вимірюваний щупом: |  |  |  |  |  |
| - під головними полюсами | ГП-311Б, ГП-312 | 5 3,5 | 4-5,3 2,5-3,5 | 4-5,3 2,5-3,5 | - - |
| - під додатковими полюсами (регулюється при випробуванні генератора) | ГП-312, ГП-311Б | 9,5 15 | 9,5 15 | 9,5 15 | - - |
| 7.2 Зазор між внутрішньою поверхнею пакета листів сталі статора і полюсами ротора | ГС-501А, ГС-504А | 4,2-5,4 | 4,2-5,4 | 4,2-5,4 | - |
| 7.3 Зазор між щіткою та обоймою щіткотримача по розміру: |  |  |  |  |  |
| - тангенціальному | Для всіх машин | 0,08-0,254 | 0,08-0,5 | 0,08-0,5 | більше 0,5 |
| - аксіальному | Для всіх машин | 0,1-0,3 | 0,1-0,6 | 0,1-0,6 | більше 0,6 |
| 7.4 Допустимий перекіс щіток уздовж колекторних пластин, не більше | ГП-311Б, ГП-312 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | - |
| 7.5 Допустимий зсув щіток від номінального їхнього положення | ГП-311Б, ГП-312 | 1 | 1 | 1 | - |
| 7.6 Осьовий розбіг якоря (ротора) у зібраному генераторі (з урахуванням переміщення зовнішнього кільця підшипника щодо гнізда підшипникового щита) | ГП-312 ГП-311Б, ГС-501А, ГС-504А | 3 5 | 3 5 | 3 5 | - - |
| 7.7 Биття колектора (контактних кілець) у гарячому стані, не більше | ГП-300Б, А721У2 ГС-501А, ГС-504А ГП-312 | 0,06 0,06 0,04 | 0,06 0,06 0,04 | 0,06 0,06 0,04 | більше 0,1 більше 0,07 більше 0,08 |
| 7.8 Допустима різниця биття в холодному і гарячому стані, не більше | Для всіх машин | 0,03 | 0,03 | 0,03 | більше 0,03 при задовільній. комутації |
| 7.9 Відстань від корпуса щіткотримача до робочої поверхні колектора (контактних кілець) | Для всіх машин | 2+1 | 2-3 | 2-3 | менше 2, більше 3 |
| 7.10 Відстань між півниками колектора і корпусом щіткотримача | ГП-311Б ГП-312 | 19-26 39-46 | 19-26 39-46 | 19-26 39-46 | менше 19 менше 39 |
| 7.11 Вертикальний перекіс щіткотримача щодо робочої поверхні колектора, не більше | ГС-501А, ГП-311Б, ГП-312 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | - |
| 7.14 Радіальний розмір щітки без гумового амортизатора, мм | А721У2 | 57±0,8 |  |  | Встановлюються нові щітки |
| 7.15 Зазор між боковими сторонами щітки і стінками обойми щіткотримача, мм: | А721У2 |  |  |  |  |
| – по тангенціальному розміру |  | 0,08-0,254 | 0,08-0,254 | 0,08-0,254 | Менше 0,08 Більше 0,5 |
| – по аксиальному розміру |  | 0,1-0,3 | 0,1-0,3 | 0,1-0,3 | Менше 0,1 Більше 0,5 |
| 7.16 Контактна поверхня притирання щітки до колектора від площини її перетину, % | А721У2 | Не менше 80 | Не менше 75 | Не менше 75 | Менше 75 |
| 7.17 Місцеві сколювання кромок у контактної поверхні щітки від площини її перетину, % | А721У2 | Не більше 5 | Не більше 5 | Не більше 7 | Більше 10 |
| 7.18 Повітряний зазор між полюсами ротора і статора тягового генератора, виміряний над серединою полюсів з боку привода щупом довжиною 440 мм і шириною не більше 8мм, мм | А721У2 | 7±0,5 | Не менше 6 Не більше 8 | Не менше 6 Не більше 8 | Менше 6 Більше 8 |
| 7.19 Різниця між найменшим і найбільшим зазорами між полюсами ротора і статором на одному генераторі (зазор виміряти по вісі полюсів щупом довжиною не менше 440 мм і шириною не більше 8 мм в відцентрованному генераторі), мм | А721У2 | Не більше 0,5 | 0,5 | 0,5 | Більше 0,5 |
| 7.20 Опір ізоляції обмоток МОм | А721У2 |  |  |  |  |
| – ротора в холодному стані |  | Не менше 10 | Не менше 10 | Не менше 10 | Менше 10 |
| – ротора в горячому стані |  | Не менше 1 | Не менше 1,0 | Не менше 0,5 | Менше 0,5 |
| – статора в холодному стані |  | Не менше 40 | Не менше 40 | Не менше 10 | Менше 10 |
| – статора в горячому стані |  | Не менше 5 | Не менше 5,0 | Не менше 1,0 | Менше 1,0 |

Примітка – Натискання пружини на щітку в тягових генераторів ГП-311Б, ГП-312 при випуску з капітального КР-1 (КР-2) і поточного ПР-3 ремонтів повинне бути від 8,0 до 12,0 Н (бракувальне в експлуатації – більше 12 Н і менше 6Н), ГС-501А і ГС-504А від 18,5 до 19,5 Н (бракувальне – більше 20 Н і менше 18Н), тягового агрегата А721У2 від 16,0 до 20,0 Н (бракувальне – більше 20 Н і менше 14 Н).

| Таблиця Б.3 Норми допусків і зношень двомашинних агрегатів і допоміжних електричних машин У міліметрах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування деталі і розміри | Тип машини |  | Розмір нової деталі |  | Допустимий розмір при випуску з ремонту |  |  |  | Бракувальний розмір в експлуатації |
|  |  |  |  |  | капітального КР-1, КР-2 |  | поточного ПР-3 |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| 1 Станина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Діаметр посадочної поверхні станини під посадку підшипникових щитів: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - збудника; | ГС-500 5ПСГ В-600 |  | 230+0,045 530+0,057 493+0,12 |  | 230-232 530-532 493-495 |  | 230-233 530-532 493-495 |  | - - - |
| - допоміжного генератора або тахогенератора | ВГТ-275/120 |  | 493+0,12 |  | 493-495 |  | 493-498 |  | - |
| 1.2 Діаметр посадочної поверхні в станині для посадки капсули і кришки підшипників: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - збудника; | СТГ-7, В-600, ВТ-275/120 |  | 585-0,045 180+0,08 180+0,08 |  | 585-584,96 180-182 180-182 |  | 585-584 180-182 180-182 |  | - - - |
| - допоміжного генератора | ВГТ-275/120, ВГТ-275/150 |  | 180+0,08 180+0,08 |  | 180-182 180-182 |  | 180-182 180-182 |  | - - |
| 1.3 Діаметр посадочної поверхні для з'єднання станини: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - збудника; | В-600, ВТГ-275/120 |  | 500+0,155 500+0,12 |  | 500-502 500-502 |  | 500-503 500-503 |  | - - |
| - допоміжного генератора | ВГТ-275/120, ВГТ-275/150, |  | 500-0,12 |  | 500-506 |  | 500-506 |  | - |
| 1.4 Діаметр отвору в лапах станини для установки на тепловозі | А-705А (ГС-500+ТГ-83/35), А-706Б (В-600+ ВГТ-275/120 ), (ВТ-275/120+ ВГТ-275/150) |  | 14+0,43 32+0,62 |  | 14-15 32-35 |  | 14-16 32-36 |  | - - |
| 1.5 Зсув осей отворів для кріплення полюсів від їхнього номінального положення, не більше | Для всіх машин |  | 0,5 |  | 0,5 |  | - |  | - |
| 2 Підшипникові щити |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Діаметр посадочної поверхні підшипникових щитів для посадки в станину | ГС-500, ТГ-83/35 5ПСГ В-600, ВГТ-275/120 |  | 230-0,03 530-0,05 493-0,12 |  | 230-232 530-532 493-495 |  | 230-233 530-532 493-496 |  | - - - |
| 2.2 Зазор при посадці підшипникових щитів у станину | ГС-500, ТГ-83/35, В-600, ВГТ-275/120, ВГТ-275/150 |  | 0-0,075 0,24 |  | 0-0,07 0-0,24 |  | 0-0,08 0-0,24 |  | - - |
| 2.3 Діаметр отворів у підшипникових щитах для кріплення до станини | А-705А (ГС-500+ТГ-83/35), В-600, ВГТ-275/120 |  | 7+0,2 13+0,43 11+0,43 |  | 7-8 13-14 11-12 |  | 7-8 13-15 11-13 |  | - - - |
| 3 Деталі підшипникових вузлів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Діаметр посадочної поверхні капсули і кришки підшипника для посадки в станину: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - збудника; | В-600 |  | 180-0,08 |  | 179,8-182 |  | 179,8-182 |  | - |
| - допоміжного генератора | ВГТ-275/120, ВГТ-275/150 |  | 180-0,08 180-0,08 |  | 179,8-182 179,5-182 |  | 179,8-182 179,5-182 |  | - - |
| 3.2 Діаметр посадочної поверхні капсули для посадки підшипника: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - збудника; | В-600 |  | 130+0,04 |  | 130-130,06 |  | 130-130,08 |  | - |
| - допоміжного генератора | ВГТ-275/120, ВГТ-275/150 |  | 130+0,04 130+0,040 |  | 130-130,06 130-130,06 |  | 130-130,08 130-130,08 |  | - - |
| 3.3 Зазор для посадки капсули і кришки підшипника в станину або в підшипниковий щит | А-706Б (В-600+ВТ-275/120), В-600, ВГТ-275/120 |  | 0-0,17 0-0,16 |  | 0-0,17 0-0,16 |  | 0-0,17 0-0,16 |  | - - |
| 3.4 Овальність і конусоподібність гнізда для посадки підшипника, не більше | А-705А (ГС-500+ТГ-83/35) А-706Б(В-600+ВГТ-275/120) 5ПСГ |  | 0,014 0,02 0,02 |  | 0,02 0,030 0,030 |  | 0,02 0,030 0,030 |  | - - - |
| 3.5 Діаметр посадочної поверхні кришки підшипника для посадки підшипника: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - збудника; | В-600 ВТ-275/120 |  | 130+0,08 130+0,08 |  | 130-130,08 130-130,10 |  | 130-130,09 130-130,12 |  | - - |
| - допоміжного генератора | ВГТ-275/120 ВГТ-275/150 |  | 130+0,08 130+0,08 |  | 130-130,10 130-130,10 |  | 130-130,12 130-130,12 |  | - - |
| 3.6 Натяг для посадки підшипника на вал якоря | А-705А (ГС-500+ТГ-83/35) А-706Б (В-600+ВГТ-275/120) |  | 0,05-0,027 0,010-0,038 |  | 0,005-0,03 0,010-0,040 |  | 0,005-0,03 0,010-0,040 |  | - - |
| 3.7 Зазор для посадки підшипника в підшипниковий щит або в капсулу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - збудника; | ГС-500 В-600 |  | 0-0,038 0-0,058 |  | 0-0,04 0-0,08 |  | 0-0,06 0-0,10 |  | - - |
| - тахогенератора або допоміжного генератора | ТГ-83/35 ВГТ-275/120 ВГТ-275/150 |  | 0-0,038 0-0,058 0-0,058 |  | 0-0,04 0-0,08 0-0,08 |  | 0-0,06 0-0,10 0-0,10 |  | - - - |
| 3.8 Зазор для посадки підшипника в капсулі з боку: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - колектора; | В-600, ВГТ-275/120 |  | 0-0,058 |  | 0-0,08 |  | 0-0,10 |  | - |
| - протилежного колектору | ВГТ-275/120 |  | 0,014-0,045 |  | 0,01-0,05 |  | 0,01-0,05 |  | - |
| 3.9 Товщина кришки в місцях отворів для кріплення до підшипникового щита або до капсули: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - збудника; | ГС-500 В-600 |  | Зовн. 8-0,8 Вн. 6-0,3 Зовн. 14-0,25 |  | 8-7 8-7 14-10,5 |  | 8-6,5 8-6,5 14-9,5 |  | - - - |
| - тахогенератора або допоміжного генератора | ТГ-83/35 ВГТ-275/120 ВГТ-275/150 |  | Зовн. 8-0,5 Вн. 6,8-0,6 Зовн. 14-0,25 14-0,24 |  | 8-7 6,8-6 14-10,5 14-10,5 |  | 8-6,5 6,8-5,5 14-9,5 14-9,5 |  | - - - - |
| 3.10 Діаметр отворів для кріплення кришки до підшипникового щита або капсули | А-705А (ГС-500+ТГ-83/35) А-706А (В-600+ВГТ-275/120) |  | Зовн. 7+0,38 Вн. М6 Зовн. 11+0,24 |  | 7-8 М6, М8 13 |  | 7-8 М6, М8 13 |  | - - - |
| 3.11 Відстань між головними полюсами: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - збудника; | 2П2К, ЭКТ-5 ГС-500 В-600 5ПСГ, ПСГУ-2, СТГ-7 |  | 249 85,5+0,25 -0,5 278+0,4 -0,2 298+0,4 -0,2 299 |  | 249 84,5-85,25 277,8-278,4 298-298,4 299 |  | - - - - - |  | - - - - - |
| - тахогенератора або допоміжного генератора | ТГ-83/35 ВГТ-275/120 ВГТ-275/150 |  | 85,5+0,25 -0,5 278+0,4 -0,2 279+0,34 |  | 85-85,76 277,8-278,4 279-279,34 |  | - - - |  | - - - |
| 3.12 Відстань між додатковими полюсами: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - збудника; | 5ПСГ 2П2К ЭКТ-5 В-600 |  | 301 253 254 281+0,6 -0,4 |  | 302 253 254 280,6-281,6 |  | - - - - |  | - - - - |
| - тахогенератора або допоміжного генератора | ВГТ-275/120, ВГТ-275/150 ПСГУ-2 СТГ-7 |  | 281+0,6 -0,4 307 308 |  | 280,6-281,6 307 308 |  | - - - |  | - - - |
| 4 Щіткотримачі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Ширина вікна щіткотримача: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - збудника; | ГС-500 В-600, ВТ-275/120 |  | 10+0,03 12,5+0,035 |  | 10-10,04 12,5-12,55 |  | 10-10,06 12,5-12,56 |  | більше 10,2 більше 12,7 |
| - тахогенератора або допоміжного генератора | ТГ-83/35 ВГТ-275/120, ВГТ-275/150 |  | 10+0,03 12,5+0,035 |  | 10-10,04 12,5-12,55 |  | 10-10,06 12,5-12,56 |  | більше 10,2 більше 12,70 |
| Примітка – Натискання пружини на щітку в двомашинних агрегатів А-705А (ГС-500+ТГ-83/35 і А-706Б (В-600+ВГТ-275/120) повинне бути 4-6Н (бракувальний – менше 4Н) і в двомашинних агрегатах (ВТ-275/120+ВГТ-275/150) по колектору – 11 – 20 Н (бракувальний – менше 10,3 і більше 12 Н), 5ПСГ повинно бути – 17,6-20 Н. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 Якір |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 Діаметр шийки вала в місці посадки підшипника і лабіринтового кільця |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - збудника; | ГС-500 В-600 | 20+0,017 +0,002 60+0,023 +0,003 |  | 20+0,02 60+0,02 |  | 20+0,02 60+0,02 |  | - - |  |
| - тахогенератора або допоміжного генератора | ТГ-83/35 ВГТ-275/120 ВГТ-275/150 | 20+0,017 +0,002 60+0,023 +0,003 60+0,23 +0,03 |  | 20+0,02 60+0,02 60+0,02 |  | 20+0,02 60+0,02 60+0,02 |  | - - - |  |
| 5.2 Діаметр посадочної поверхні валу під кільце ущільнювальне збудника, допоміжного генератора | В-600, ВГТ-275/150 | 50+0,047 +0,03 |  | 50-49,5 |  | 50-49,5 |  | - |  |
| 5.3 Діаметр посадочної поверхні вала під втулку колектора і контактні кільця: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - збудника; | ГС-500 В-600 | 29+0,039 +0,025 75+0,065 +0,045 |  | 29-30 75-77 |  | - - |  | - - |  |
| - тахогенератора або допоміжного генератора | ТГ-83/35 ВГТ-275/120 ВГТ-275/150 | 25+0,039 +0,025 75+0,065 +0,045 75+0,065 +0,045 |  | 25-27 75-77 75-77 |  | - - - |  | - - - |  |
| 5.4 Діаметр вала якоря в місці посадки внутрішнього кільця підшипника з боку: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - колектора | ПСГУ-2, 5ПСГ ЭКТ-5 2П2К СТГ-7 | 65+0,03 +0,01 50+0,02 +0,003 70+0,023 +0,003 65+0,023 +0,003 |  | 65+0,03 50+0,02 70+0,02 65+0,02 |  | - - - - |  | - - - - |  |
| - приводу | ЭКТ-5 2П2К СТГ-7 ПСГУ-2, 5ПСГ | 55+0,023 +0,003 70+0,023 +0,003 75+0,023 +0,003 75+0,03 +0,01 |  | 55+0,02 70+0,02 75+0,02 75+0,03 |  | - - - - |  | - - - - |  |
| 5.5 Діаметр посадочної поверхні вала під пакет листів стали сердечника якоря | А-705А (ГС-500+ ТГ-83/35) А-706А (В-600+ ВГТ-275/120) | 30+0,042 +0,028 80+0,055 +0,035 |  | 30-32 80-82 |  | - - |  | - - |  |
| 5.6 Овальність і конусоподібність шийок у місцях посадки підшипників, не більше | А-705А (ГС-500+ТГ-83/35) А-706А (В-600+ ВГТ-275/120) | 0,007 0,011 |  | 0,02 0,02 |  | 0,02 0,02 |  | - - |  |
| 5.7 Биття шийок вала в місці посадки шарикопідшипника в незбитих або відновлених центрах, не більше | Для всіх машин | 0,02 |  | 0,02 |  | 0,02 |  | - |  |
| 5.8 Розмір різьби конуса вала | А-705А (ГС-500+ ТГ-83/35) А-706А (В-600+ ВГТ-275/120) | М16-8g M331,5-h8g |  | М16-8g M331,5-h8g |  | М16-8g M331,5-h8g |  | - - |  |
| 5.9 Прилягання калібру по конусу вала, %, не менше | А-705А (ГС-500+ ТГ-83/35) А-706А (В-600+ ВГТ-275/120) | 75 |  | 75 |  | 75 |  | менше 65 |  |
| 5.10 Діаметр посадочної поверхні втулки колектора або контактних кілець для посадки на вал: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - збудника; | ГС-500 В-600 | 29+0,023 75+0,03 |  | 29-30 75-77 |  | - - |  | - - |  |
| - тахогенератора або допоміжного генератора | ТГ-83/35 ВГТ-275/120 ВГТ-275/150 | 26+0,023 75+0,03 75+0,03 |  | 26-27 75-77 75-77 |  | - - - |  | - - - |  |

| 5.11 Натяг при посадці втулки колектора на вал якоря | А-705А (ГС-500+ ТГ-83/35) А-706А (В-600+ ВГТ-275/120) | 0,002-0,039 0,015-0,065 | 0,02-0,04 0,02-0,06 | - - | - - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.12 Діаметр отвору пакета листів сталі сердечника якоря для посадки на вал | А-705А (ГС-500+ ТГ-83/35) А-706А (В-600+ ВГТ-275/120) (ВТ-275/120+ ВГТ-275/150) | 30+0,045 80+0,03 80+0,03 | 30-31 80-82 80-82 | - - - | - - - |
| 5.13 Натяг при посадці пакета листів сталі сердечника якоря на вал | А-705А (ГС-500+ ТГ-83/35) А-706А (В-600+ ВГТ-275/120) | 0,005-0,055 | 0,01-0,06 | - | - |
| 5.14 Діаметр лабіринтового кільця для посадки на вал: |  |  |  |  |  |
| - збудника; | В-600, ВТ-275/120 | 60+0,03 | 60+0,03 | 60+0,03 | - |
| - допоміжного генератора | ВГТ-275/120, ВГТ-275/150 | 60+0,03 | 60+0,03 | 60+0,03 | - |
| 5.15 Натяг (зазор) при посадці лабіринтового кільця на вал: |  |  |  |  |  |
| - збудника | В-600, ВТ-275/120 | 0,23-(-0,027) | 0,02-(-0,03) | 0,02-(-0,03) | - |
| - допоміжного генератора | ВГТ-275/120, ВГТ-275/150 | 0,023-(-0,027) | 0,02-(-0,03) | 0,02-(-0,03) | - |
| 5.16 Діаметр посадочної поверхні ущільнювального кільця для посадки на вал з боку конуса | А-706А (В-600+ ВГТ-275/120) (ВТ-275/120+ ВГТ-275/150) | 50+0,027 | 50-49,5 | 50-49,25 | - |
| 5.17 Натяг при посадці втулки на вал якоря | А-706А (В-600+ ВГТ-275/120) (ВТ-275/120+ ВГТ-275/150) | 0,003-0,047 | 0,00-0,05 | 0,00-0,05 | - |
| 6 Колектор |  |  |  |  |  |
| 6.1 Діаметр робочої поверхні колектора: |  |  |  |  |  |
| - збудника; | СТГ-7, 5ПСГ ПСГУ-2 2П2К ЭКТ-5 В-600 ВТ-275/120 | 2000,5 200+1,0 -0,5 2000,5 1800,5 230-1 230-1 | 200-194 200-192 200-192 180-172 230-216 230-216 | 200-187 200-187 200-187 180-167 230-206 230-206 | менше 184 менше 184 менше 184 менше 164 менше 204 менше 204 |
| - тахогенератора або допоміжного генератора | ТГ-83/25 ВГТ-275/120, ВГТ-275/150 | 760,3 230-1 | 76,3-72 230-216 | 76,3-70 230-206 | менше 69 менше 204 |
| 6.2 Діаметр робочої поверхні контактних кілець - допоміжного генератора | ВГТ-275/120 | 220-1 | 220-212 | 220-202 | менше 200 |
| 6.3 Діаметр колектора по півниках: |  |  |  |  |  |
| - збудника | В-600, ЭКТ-5, 2П2К ПСГУ-2 ВТ-275/120 | 268-1 2400,5 2850,5 268-1 | 268-264 240-237 285-282 268-264 | - - - - | - - - - |
| - тахогенератора або допоміжного генератора | ТГ-83/35, ВГТ-275/120, ВГТ-275/150 | 79-1 268-1 | 79-76 268-264 | - - | - - |
| 6.4 Довжина півників колектора: |  |  |  |  |  |
| - збудника; | А-706А (В-600+ВГТ-275/120), В-600, ВТ-275/120 | 90,5 | 10-7 | - | - |
| - тахогенератора або допоміжного генератора | ТГ-83/35 ВГТ-275/120, ВГТ-275/150, ЭКТ-5 2П2К, ПСГУ-2, 5ПСГ | 50,5 100,5 18 20 | 5,5-4,5 10-7 18-13 20-15 | - - - - | - - - - |
| 6.5 Глибина продорожки міканіту колектора | А-705А (ГС-500+ ВГТ-275/120) А-706А (В-600+ ВГТ-275/120) ЭКТ-5, 2П2К, ПСГУ-2, СТГ-7, 5ПСГ | 0,5-0,8 0,8-1,0 1,50,2 1-1,5 | 0,5-0,8 0,8-1,0 1,3-1,7 1-1,5 | 0,5-0,8 0,8-1,0 1,3-1,7 1-1,5 | менше 0,5 менше 0,8 менше 1,3 менше 1,0 |
| 7 Машина в зборі |  |  |  |  |  |
| 7.1 Зазор між щіткою і корпусом щіткотримача: |  |  |  |  |  |
| - по товщині щітки; | 5ПСГ, А-705А (ГС-500+ ТГ-83/35) А-706А (В-600+ ВГТ-275/120) | - 0,05-0,18 Для колектора 0,06-0,21 Для кілець 0,05-0,18 | 0,5 0,05-0,20 0,06-0,30 0,06-0,20 | 0,5 0,08-0,30 0,06-0,45 0,06-0,40 | більше 0,5 більше 0,4 більше 0,55 більше 0,5 |
| - по ширині щітки (уздовж колектора) | А-705А (ГС-500+ ТГ-83/35) А-706А (В-600+ ВГТ-275/120) 5ПСГ | 0,08-0,4 Для колектора 0,08-0,4 Для кілець 0,06-0,3 | 0,08-0,50 0,08-0,50 0,06-0,45 | 0,08-0,60 0,08-0,60 0,06-0,55 | більше 0,7 більше 0,7 більше 0,7 |
| 7.2 Відстань від корпуса щіткотримача до робочої поверхні колектора | А-705А (ГС-500+ ТГ-83/35), А-706А (В-600+ ВГТ-275/120) 5ПСГ ЭКТ-5, 2П2К, ПСГУ-2 | 1+0,5 31 2-4 | 1-1,5 2-3 2-4 | 1-1,5 2-3 2-4 | менше 1,0, більше 1,5 менше 2 більше 3 менше 2, більше 4 |
| 7.3 Відстань між бічною гранню щітки і краєм контактного кільця | А-705А (ГС-500+ ТГ-83/35) А-706А (В-600+ ВГТ-275/120) | 1,0 2,51 | 1-1,5 1,5-3,5 | 1-1,5 1,5-3,5 | менше 1,0, більше 1,5 менше 1,5, більше 3,5 |
| 7.4 Зазор між бічною гранню щітки і півниками колектора: |  |  |  |  |  |
| - збудника (зазор між корпусом щіткотримача і головкою гвинта, що кріпить вентилятор з боку контактних кілець) | ГС-500 В-600 | 1,0 11+7 -5 | 1-3 6-18 | 1-3 6-18 | менше 1,0, більше 4,0 менше 6, більше 18 |
| - тахогенератора або допоміжного генератора | ТГ-83/35 ВГТ-275/120 ВГТ-275/150 | 1,0 85 11+5,07 -4,06 | 1-3 3-15 6,94-16,07 | 1-3 3-15 6,94-16,97 | менше 1,0, більше 4,0 менше 3, більше 15 менше 6,9, більше 17,1 |
| 7.5 Биття колектора (контактних кілець) у холодному стані, не більше | А-705А (ГС-500+ ТГ-83/35), ПСГУ-2, СТГ-7, ЭКТ-5, 2П2К, 5ПСГ, А-706А (В-600+ ВГТ-275/120) | 0,02 0,03 | 0,02 0,03 | 0,04 0,05 | більше 0,07 більше 0,08 |
| 7.6 Биття колектора (контактних кілець) у гарячому стані, не більше | А-705А (ГС-500+ ТГ-83/35) А-706А (В-600+ ВГТ-275/120) ПСГУ-2, СТГ-7, ЭКТ-5, 2П2К, 5ПСГ | 0,03 0,04 | 0,03 0,04 | 0,05 0,06 | більше 0,08 більше 0,09 |
| 7.7 Допустима різниця биття колектора (контактних кілець) у холодному і гарячому стані, не більше | А-705А (ГС-500+ ТГ-83/35) А-706А (В-600+ ВГТ-275/120) ПСГУ-2, СТГ-7, ЭКТ-5, 2П2К, 5ПСГ | 0,01 0,02 | 0,02 0,02 | 0,02 0,02 | більше 0,02 більше 0,02 |
| 7.8 Мінімальний повітряний зазор між якорем і головними полюсами | А-705А (ГС-500+ТГ-83/35) А-706А (В-600+ ВГТ-275/120) ЭКТ-5, 2П2К, 5ПСГ, ПСГУ2, СТГ-7 | 1,3 1,5-2,0 2,5 | 1,3 1,5-2,0 2,5 | 1,3 1,5-2,0 2,5 | - - - |
| 7.9 Мінімальний повітряний зазор між якорем і додатковими полюсами | А-706А (В-600+ ВГТ-275/120) ПСГУ-2 СТГ-7, 5ПСГ ЭКТ-5 2П2К | 3,0 6,5 7+1 4,5 4 | 3,0 6,5 8 4,5 4 | 3,0 6,5 8 4,5 4 | - - - - - |
| 7.10 Глибина виробітку робочої поверхні колектора під щітками | Для всіх машин | 0 | 0 | 0 | більше 0,3 |
| 7.11 Перекіс щіткотримача щодо робочої поверхні колектора, не більше | Для всіх машин | 0,75 | 0,75 | 0,75 | - |
| 7.12 Перекіс щітки по довжині колекторної пластини, не більше | Для всіх машин | 1,5 | 1,5 | 1,5 | - |
| 7.13 Радіальний зазор між колесом вентилятора і статором | МВ-14, МВ15 | 0,99-1,01 |  | 0,99-1,01 | Менше 0,99 Більше 1,01 |
| 7.14 Радіальний зазор між кришкою підшипника і валом | МВ-14, МВ15 | 0,215-0,33 |  | 0,2-0,5 | Менше 0,2 Більше 0,5 |
| 7.15 Діаметральний зазор між втулкою статора і шарикопідшипниками | МВ-14, МВ15 | 0,003-0,05 |  | 0,003-0,09 | Менше 0,003 Більше 0,09 |
| 7.16 Натяг між шарикопідшипниками і валом | МВ-14, МВ15 | 0,003-0,032 |  | 0,038 | Більше 0,038 |
| 7.17 Діаметральний зазор між втулкою статора і кришкою | МВ-14, МВ15 | 0,05-0,13 |  | 0,2 | 0,2 |
| 7.18 Осьове биття в підшипниках: | МВ-14, МВ15 |  |  |  |  |
| – 310 |  | 0,45 |  | 0,45 | Більше 0,45 |
| – 313 |  | 0,55 |  | 0,55 | Більше 0,55 |
| 7.20 Опір ізоляції обмотки статора, Ом | МВ-14, МВ15 | 40,0 |  | 16,0 | Менше 16,0 |

##### Примітка – Знак «–» перед числовим значенням (у дужках) указує наявність зазору.

#### Таблиця Б.4 Норми допусків і зношень підзбуджувачів генераторів і електродвигунів підвищеної частоти змінного струму

В міліметрах

| Найменування деталі і розміри | Тип машини | Розмір нової деталі | Допустимий розмір при випуску з ремонту |  | Бракувальний розмір в експлуатації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | капітального КР-1, КР-2 | поточного ПР-3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Статор (станина) |  |  |  |  |  |
| 1.1 Діаметр посадочної поверхні статора (станини) під підшипникові щити (по обидва боки) | 4АЖ160М602, 4АЖ225М602, ВС-650В ВС-652 А2-82-6-100 | 286-0,32 409-0,04 434+0,12 230+0,045 398+0,095 | 285 408 434-438 230-233 398-398,2 | 285 408 434-438 230-233 398-399 | - - - - - |
| 1.2 Овальність посадочної поверхні статора (станини) без розточення під підшипниковий щит, не більше | ВС-650В, ВС-652 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | - |
| 1.3 Відстань між полюсами | ВС-650В | 294+0,7 -0,2 | 293,8-294,7 | - | - |
| 1.4 Розмір від торця станини до лобової частини обмотки, не менше: | ВС-652 | 100,60,2 | 100,4-100,8 | - | - |
| 1.5 Різниця відстаней між башмаками полюсів | ВС-650Б | 2,5 | 2,5 | - | - |
| 1.6 Розмір різьби отворів у статорі (станині) для кріплення підшипникових щитів | ВС-650В ВС-652 | М 12 М8 | М12, М14 М8, М10 | М12, М14 М8, М10 | - - |
| 1.7 Діаметр отворів у лапах статора (станини) для установки на тепловозі | ВС-650В ВС-652 А2-82-6-100 4АЖ160М602 4АЖ225М602 | 22+1(М16) 14+0,43 24+0,52 15+0,43 19+0,52 | 23-24 (М16) 14-15 24-25 15-16 19-20 | 23-25 (М16) 14-16 25-25 15-16 19-20 | - - - - |
| 2 Підшипникові щити |  |  |  |  |  |
| 2.1 Діаметр посадочної поверхні підшипникового щита для посадки в статор (станину) по обидва боки | ВС-650В ВС-652 4АЖ160М602 А2-82-6-100 | 434+0,057 +0,005 230+0,03 286+0,081 3980,031 | 434-438 230-233 286-286,2 398-398,2 | 434-438 230-233 286-286,2 398-398,2 | - - - - |
| 2.2 Зазор при посадці підшипникових щитів у статор (станину) | ВС-650В ВС-652 | -0,067 +0,116 0-0,075 | -0,07 +0,11 0-0,07 | -0,07 +0,11 0-0,07 | - - - |
| 2.3 Діаметр отвору в підшипниковому щиті для кріплення до статора (станині) | ВС-650В ВС-652 4АЖ160М602 А2-82-6-100 | 13+0,24 9+0,36 12+0,013 14+0,43 | 13-14,5 9-10,5 12-13 14-15 | 13-15 9-11 12-14 14-15 | - - - - |
| Продовження таблиці Б.4 |  |  |  |  |  |
| 2.4 Товщина припливу підшипникового щита по осі отвору для болта кріплення до статора (станині) з боку: |  |  |  |  |  |
| - контактних кілець; | ВС-650В ВС-652 | 14-0,2 19-0,1 | 14-11 19-16 | 14-10 19-15 | - - |
| - протилежного контактним кільцям | ВР-652 ВС-650В | 19-0,1 18-0,5 | 19-16 18-16 | 19-15 18-14 | - - |
| 2.5 Діаметр гнізда для посадки підшипника з боку: |  |  |  |  |  |
| - контактних кілець; | 4АЖ160М602 А2-82-6-100 ВС-650В ВС-652 | 110+0,035 1500,014 150+0,04 72+0,03 | 110-110,03 149,98-150,02 150,00-150,06 72,00-72,05 | 110-110,03 149,98-150,02 150,00-150,08 72,00-72,07 | - - - - |
| - протилежного контактним кільцям | ВС-650В ВР-652 | 150+0,04 72+0,03 | 150,00-150,06 72,00-72,05 | 150,00-150,08 72,00-72,07 | - - |
| 2.6 Овальність і конусоподібність гнізда в підшипниковому щиті під посадку підшипника, не більше | ВС-650В ВС-652 | 0,02 0,015 | 0,03 0,02 | 0,03 0,03 | - - |
| 2.7 Зазор при посадці підшипника в щит з боку: |  |  |  |  |  |
| - контактних кілець | ВС-650В ВС-652 | 0-0,058 0-0,043 | 0-0,08 0-0,06 | 0-0,10 0-0,08 | - - |
| - протилежного контактним кільцям | ВС-650В, ВС-652 | 0-0,043 | 0-0,06 | 0-0,08 | - |
| 2.8 Зазор при посадці в щит підшипників: |  |  |  |  |  |
| - 7В207111 | - | 0,01-0,033 | 0,01-0,04 | 0,01-0,04 | - |
| - 7В204111 | - | 0,02-0,035 | 0,02-0,04 | 0,02-0,04 | - |
| 3 Деталі підшипникових вузлів |  |  |  |  |  |
| 3.1 Діаметр отворів або розмір різьби в кришці для кріплення до підшипникового щита: |  |  |  |  |  |
| - зовнішньої; | 4АЖ160М602 А2-82-6-100 ВС-650В ВС-652 | 9+0,35 9+0,36 11+0,28 9+0,2 | 9-9,5 9-10,5 11-12,5 9-10,5 | 9-9,5 9-10,5 11-13 9-11 | - - - - |
| - внутрішньої | ВС-650В ВС-652 | М8 | М8, М10 | М8, М10 | - |
| 3.2 Товщина кришки по осі отвору кріплення до підшипникового щита з боку контактних кілець: |  |  |  |  |  |
| - зовнішньої; | ВС-650В ВС-652 | 6 8-0,3 | 6-5 8-7 | 6-4,5 8-6,5 | - - |
| - внутрішньої | ВС-650В ВС-652 | 12-1 8-0,3 | 12-10 8-7 | 12-9 8-6,5 | - - |
| Продовження таблиці Б.4 |  |  |  |  |  |
| 3.3 Товщина кришки по осі отвору кріплення до підшипникового щита з боку, протилежної контактним кільцям: |  |  |  |  |  |
| - зовнішньої; | ВС-650В ВР-652 | 9+1,5 8-2,5 -0,3 | 10,5-6,0 7,7-5,5 | 10,5-5,5 7,7-5,5 | - - |
| - внутрішньої | ВС-650В ВС-652 | 12-1 8-0,3 | 12-10 8-7 | 12-9 8-6,5 | - - |
| 3.4 Діаметр отворів для кріплення вентилятора до підшипникового щита | А2-82-6-100 | 18+0,43 | 18-19 | 18-19 | - |
| 3.5 Товщина кришок підшипникового щита | А2-82-6-100 | 9 | 9-7 | 9-7 | - |
| 3.6 Діаметр посадочної поверхні кришки підшипника в підшипниковий щит | 4АЖ160М602 ВС-650В ВС-652 А2-82-6-100 | 110-0,036 -0,125 150-0,04 72-0,08 150-0,06 -0,165 | 109,87 150-0,04 72-0,08 150-0,06 -0,165 | 109,87 150-0,04 72-0,08 150-0,06 -0,165 | - - - - |
| 3.7 Діаметр посадочної поверхні ущільнюючих кілець з боку: |  |  |  |  |  |
| - контактних кілець; | ВС-650В | 75+0,046 | 76-74,6 | 76-74,25 | - |
| - протилежного контактним кільцям | ВС-650В | 65+0,03 | 65-64,5 | 65-64,25 | - |
| 3.8 Натяг при посадці ущільнювального кільця на вал якоря з боку: |  |  |  |  |  |
| - контактних кілець; | ВС-650В | 0,03-0,036 | 0,03-0,04 | 0,03-0,04 | - |
| - протилежного контактним кільцям | ВС-650В | 0,01-0,04 | 0,01-0,04 | 0,01-0,04 | - |
| 3.9 Натяг при посадці шарикопідшипників на вал ротора (якоря) | ВС-650В ВС-652 | 0,005-0,027 | 0,01-0,03 | 0,01-0,03 | - |
| 4 Щіткотримачі |  |  |  |  |  |
| 4.1 Тангенціальний розмір обойми щіткотримача | ВС-650В ВС-652 | 25+0,124 +0,04 10+0,06 | 25,04-25,16 10,0-10,1 | 24,04-25,30 10,0-10,2 | більше 25,5 більше 10,3 |
| 4.2 Аксіальний розмір обойми щіткотримача | ВС-650В ВС-652 | 32+0,18 +0,05 12,5+0,12 | 32,05-32,30 12,50-12,75 | 32,05-32,50 12,50-12,85 | більше 32,65 більше 13,0 |
| Примітка – Натискання на щітку при випуску з ремонту в машин ВС-650В – 18,5-19,5 Н (бракувальний – менше 18 Н і більше 20 Н) і в машин ВС-652 – 4-6 Н (бракувальний – менше 4 Н і більше 6 Н). |  |  |  |  |  |
| Продовження таблиці Б.4 |  |  |  |  |  |
| 5 Ротор (якір) |  |  |  |  |  |
| 5.1 Діаметр шийки вала ротора (якоря) у місці посадки підшипника | 4АЖ225М602 4АЖ160М602 А2-82-6-100 ВС-650В ВС-652 | 70+0,023 +0,003 50+0,023 +0,003 70+0,023 +0,003 70+0,023 +0,003 30+0,017 +0,002 | 70+0,02 +0,01 50+0,02 +0,01 70+0,02 70+0,02 30+0,02 | 70+0,02 +0,01 50+0,02 +0,01 70+0,02 70+0,02 30+0,02 | - - - - - |
| 5.2 Овальність, конусоподібність шийки вала в місці посадки шарикопідшипника, не більше | ВС-650В ВС-652 | 0,01 0,008 | 0,02 0,02 | 0,02 0,02 | - - |
| 5.3 Діаметр вала ротора (якоря) у місці посадки втулки з контактними кільцями | ВС-650В ВС-652 | 85+0,086 +0,06 38+0,047 +0,03 | 85-86 38-39 | - - | - - |
| 5.4 Діаметр вала в місці посадки пакета листів сталі сердечника якоря (ротора) | ВС-650В ВС-652 | 95+0,07 +0,045 45+0,11 +0,05 | 95-97 45-46 | - - | - - |
| 5.5 Діаметр шийки вала в місці посадки ущільнювальних кілець з боку: |  |  |  |  |  |
| - контактних кілець; | ВС-650В | 75+0,03 +0,01 | 75-74,50 | 75-74,25 | менше 74 |
| - протилежного контактним кільцям | ВС-650В | 65+0,04 +0,02 | 65-64,5 | 65-64,25 | менше 64 |
| 5.6 Натяг для посадки пакета листів сталі сердечника якоря на вал | ВС-650В ВС-652 | 0,01-0,07 0,01-0,11 | 0,01-0,07 0,01-0,11 | - - | - - |
| 5.7 Діаметр вала в місці посадки колеса вентилятора | 4АЖ160М602 А2-82-6-100 4АЖ225М602 | 45-0,02 60+0,023 +0,003 65-0,02 | 45,35 60+0,02 64,98 | 45,35 60+0,2 64,98 | - - - |
| 5.8 Розмір різьби циліндричної частини або конуса вала | ВС-650В ВС-652 | М331,5-h М16-h | М331,5-h M301,5-h М16-h, M-14h | М331,5-h M301,5-h М16-h, M-14h | - - - |
| 5.9 Діаметр втулки з контактними кільцями для посадки на вал ротора (якоря) | ВС-650В ВС-652 | 85+0,05 38+0,027 | 85-86 38-39 | - - | - - |
| 5.10 Натяг для посадки втулки з контактними кільцями на вал ротора (якоря) | ВС-650В ВС-652 | 0,01-0,085 0,003-0,047 | 0,01-0,08 0,003-0,05 | - - | - - |
| Продовження таблиці Б.4 |  |  |  |  |  |
| 5.11 Діаметр посадочної поверхні пакета листів сталі сердечника ротора (якоря) для посадки на вал | ВС-650В ВС-652 | 95+0,035 45+0,05 | 95-97 45-46 | - - | - - |
| 5.12 Діаметр робочої поверхні контактних кілець | ВС-650В ВС-652 | 1701 950,3 | 171-165 95,3-92,0 | 171-162 95,3-90,0 | менше 160 менше 88 |
| 5.13 Допустимий залишковий небаланс якоря, г×см, не більше: |  |  |  |  |  |
| - з боку колектора; | ВС-650В | 117 | 117 | 117 | - |
| - з протилежної сторони | ВС-650В | 101 | 101 | 101 | - |
| 5.14 Биття вільного кінця вала щодо загальної осі | А2-82-6-100 4АЖ160М602 4АЖ225М602 | 0,06 0,05 0,06 | 0,06 0,05 0,06 | 0,06 0,05 0,06 | - - - |
| 6 Машина в зборі |  |  |  |  |  |
| 6.1 Мінімальний повітряний зазор між полюсами і якорем (товщина прохідного щупа) | ВС-650В ВС-652 4АЖ160М602 4АЖ225М602 | 2+0,35 -0,1 1,3 0,5-0,65 0,65-0,8 | 1,9-2,35 1,3 0,5-0,65 0,65-0,8 | 1,9-2,35 1,3 0,5-0,65 0,65-0,8 | - - - - |
| 6.2 Зазор між щіткою і щіткотримачем: |  |  |  |  |  |
| - по товщині щітки; | ВС-650В ВС-652 | 0,08-0,254 0,05-0,18 | 0,08-0,30 0,05-0,20 | 0,08-0,35 0,05-0,30 | більше 0,5 більше 0,4 |
| - по ширині щітки уздовж контактних кілець) | ВС-650В ВС-652 | 0,1-0,3 0,06-0,3 | 0,1-0,35 0,06-0,35 | 0,1-0,55 0,06-0,55 | більше 0,8 більше 0,7 |
| 6.3 Биття контактних кілець у холодному стані, не більше | ВС-650В ВР-652 | 0,03 0,02 | 0,03 0,02 | 0,05 0,04 | більше 0,08 більше 0,07 |
| 6.4 Глибина виробітку робочої поверхні контактних кілець під щітками | Для всіх машин | - | - | - | більше 0,3 |

Додаток В

Норми допусків і зношень електричних машин маневрових тепловозів

Таблиця В.1 Норми допусків і зношеньтягових електродвигунів 	У міліметрах

| Найменування деталі і розміри | Тип машини | Розмір нової деталі | Допустимий розмір, при випуску з ремонту |  | Бракувальний розмір в експлуатації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | капітального КР-1, КР-2 | поточного ПР-3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Остов |  |  |  |  |  |
| 1.1 Збільшення діаметра горловин під підшипникові щити | ТЕ-006 | - | 0-8 | 0-8 | Більше 8 мм |
| 1.2 Довжина остова по зовнішніх краях горловин під підшипникові щити | ТЕ-006 | 940_0,4 | 940-938 | 940-938 | - |
| 1.3 Відхилення від перпендикулярності зовнішніх торців горловин під підшипникові щити щодо осі остова (перевіряється на верстаті при механічній обробці) | ТЕ-006 | 0,1 | 0,1 | - | - |
| 1.4 Відстань між центрами горловин остова під підшипникові щити і підшипники моторно-осьові (централь) після механічної обробки, не більше | ТЕ-006 | 455+0,1 | 455-445,3 | 455-455,3 | - |
| 1.5 Непаралельність осей горловин під підшипникові щити і підшипники моторно-осьові після механічної обробки, не більше | ТЕ-006 | 0,25 | 0,25 | - | - |
| 1.6 Діаметр моторно-осьової горловини при випуску з ремонту | ТЕ-006 | 250+0,43 | 250-253,5 | 250-253,5 | 253,5 |
| 1.7 Овальність і конусоподібність моторно-осьової горловини без розточення, не більше | ТЕ-006 | - | 0,35 | 0,35 | - |
| 1.8 Відхилення від співвісності моторно-осьових горловин після механічної обробки, не більше | ТЕ-006 | 0,1 | 0,1 | - | - |
| 1.9 Відстань між гранями пазів для посадки підшипників моторно-осьових | ТЕ-006 | 280+0,05 | 280-285 | 280-285 | більше 287 |
| 1.10 Непаралельність по довжині посадочних поверхонь паза в остові для посадки підшипників моторно-осьових, не більше | ТЕ-006 | 0,045 | 0,07 | 0,1 | - |
| 1.11 Довжина остова по зовнішніх торцях горловин підшипників моторно-осьових | ТЕ-006 | 940-0,4 | 940-938 | 940-938 | менше 938 |
| 1.12 Відстань між прокладками верхніх і нижніх підтримуючих носиків підвіски електродвигуна | ТЕ-006 | 2100,05 | 210-213 | 210-211 | - |
| 2 Остов у зборі |  |  |  |  |  |
| 2.1 Міжполюсна відстань між полюсами: - головними; - додатковими | ТЕ-006 ЭДУ-133 ТЕ-006 ЭДУ-133 | 5180,7 505+0,7 -0,5 524+1,0 -0,2 510,8+1,0 -0,5 | 515,6-517 504,5- 505,7 5240,1 510,3- 511,8 | 518-518,7 504,5- 505,7 5240,1 510,3- 511,8 | - - - - |
| 2.2 Найменша відстань між головними і додатковими полюсами, мм | ЭДУ-133 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | Менше 3,0 |
| 3 Моторно-осьові підшипники |  |  |  |  |  |
| 3.1 Розмір посадочної поверхні підшипників моторно-осьових для посадки в остов | ТЕ-006 | 280+0,146 +0,096 | 280-285 | 280-286 | більше 287 |
| 3.2 Натяг (зазор) при посадці підшипників моторно-осьових в остов | ТЕ-006 | +0,015 -0,07 | 0,0-0,15 | 0,0-0,15 | - |
| 3.3 Непаралельність посадочних поверхонь підшипників моторно-осьових по довжині | ТЕ-006 | 0,04 | 0,07 | 0,1 | більше 0,1 |
| 3.4 Діаметр отвору під болти кріплення підшипників моторно-осьових до остова | ТЕ-006 | 33 | 33-34 | 33-34 | більше 34 |
| 4 Підшипникові щити |  |  |  |  |  |
| 4.1 Збільшення діаметра посадочної поверхні щита для посадки в остов | ТЕ-006 | - | 0-8 | 0-8 | - |
| 4.2 Діаметр посадочної поверхні підшипникового щита в корпус з боку, мм: | ЭДУ-133 |  |  |  |  |
| – колектора |  | 465+0,083 +0,023 | 465,02 | 465,02 | Менше 465,02 |
| – протилежного колектору |  | 550+0,096 +0,026 | 550,02 | 550,02 | Менше 550,02 |
| 4.3 Діаметр отвору (гнізда) підшипникового щита під посадку підшипника (для двигунів з щелинним і контактними ущільненнями з боку, мм | ЭДУ-133 |  |  |  |  |
| – колектора |  | 210+0,03 -0,016 | 210,04 | 210,04 | Більше 210,04 |
| – протилежного колектору |  | 340+0,035 -0,018 | 340,04 | 340,05 | Більше 340,05 |
| 4.4 Діаметр отвору (гнізда) підшипникового щита під посадку підшипника з боку, мм | ЭДУ-133 |  |  |  |  |
| – колектора |  | 210±0,023 | 210,04 | 210,04 | Більше 210,04 |
| – протилежного колектору |  | 340±0,028 | 340,05 | 340,05 | Більше 340,05 |
| 4.5 Натяг (зазор) при посадці підшипникових щитів у горловини остова з боку: - колектора; - протилежного колектору | ТЕ-006 ТЕ-006 | 0,045-(-0,055)* 0,07-(-0,07) | 0,0-0,04 (-0,05) 0,0-0,04 (-0,06) | 0,0-0,04 (-0,05) 0,0-0,04 (-0,06) | - - |
| 4.6 Відносне биття поверхонь під посадку роликового підшипника і під посадку щита в остов по обидва боки, не більше | ТЕ-006 | 0,05 | 0,05 | 0,09 | - |
| 4.5 Радіальний зазор між роликом і внутрішнім кільцем підшипника у вільному стані з боку, мм |  |  |  |  |  |
| – колектора |  | 0,145-0,165 | 0,26 | 0,26 | Більше 0,26 |
| – протилежного колектора |  | 0,185-0,21 | 0,31 | 0,31 | Більше 0,31 |
| 4.7 Різниця радіальних зазорів в підшипниках у вільному стані, мм |  | Не більше 0,08 | 0,08 | 0,08 | Більше 0,08 |
| 4.8 Внутрішній діаметр зовнішнього ущільнювального кільця, мм |  | 140+0,04 | 140,05 | 140,05 | Більше 140,05 |
| 4.9 Овальність і конусоподібність гнізда під посадку роликопідшипника з боку, не більше: - колектора, | ТЕ-006 ЭДУ-133 | 0,023 0,014 | 0,03 0,02 | 0,03 0,03 | - - |
| - протилежного колектору | ТЕ-006 ЭДУ-133 | 0,026 0,014 | 0,03 0,02 | 0,04 0,03 | - - |
| 5 Деталі підшипникового вузла |  |  |  |  |  |
| 5.1 Діаметр отворів під болти кріплення кришки до підшипникового щита. | ТЕ-006 | 14+0,43 | 14-15 | 14-15 | - |
| 5.2 Внутрішній діаметр ущільнювального кільця для посадки на вал якоря з боку: - колектора; | ТЕ-006 | 95+0,035 | 95-93 | 95-93 | - |
| - протилежного колектору |  | 130+0,04 | 130-128 | 130-128 | - |
| 5.3 Натяг (зазор) при посадці ущільнювального кільця (внутрішнього) на вал якоря з боку: - колектора; | ТЕ-006 | 0,002-0,059 | 0,01-0,06 | 0,01-0,06 | - |
| - протилежного колектору |  | 0,003-0,068 | 0,01-0,07 | 0,01-0,07 | - - |
| 5.4 Натяг (зазор) при запресуванні зовнішніх кілець роликових підшипників у підшипникові щити з боку: - колектора; | ТЕ-006 | 0,012-(-0,05) | 0,01-(-0,05) | 0,01-(-0,05) | - |
| - протилежного колектору |  | 0,015-(-0,065) | 0,01-(-0,06) | 0,01-(-0,06) | - |
| 5.5 Натяг при посадці внутрішніх кілець роликових підшипників на вал якоря з боку: - колектора; | ТЕ-006 | 0,030-0,060 | 0,03-0,06 | 0,03-0,06 | - |
| - протилежного колектору |  | 0,035-0,065 | 0,03-0,07 | 0,03-0,07 | - |
| 5.6 Натяг при посадці зовнішнього ущільнювального кільця з боку, протилежного колектору |  | 0,002-0,059 | 0,01-0,06 | 0,01-0,06 | - |
| 6 Кронштейни і щіткотримачі |  |  |  |  |  |
| 6.1 Тангенціальний розмір обойми щіткотримача. Аксіальний розмір обойми щіткотримача | ТЕ-006 | 25+0,1 32+0,1 | 25+0,3 32,1-32,3 | 25+0,3 32,1-32,3 | більше 25,3 більше 32,0 |
| Примітка: Натискання пружини на щітку при випуску з капітального і поточного ремонту тягових електродвигунів ТЕ-006 –15-18Н (Бракувальний менше 15Н і більше 18Н). |  |  |  |  |  |
| 7 Якір. Вал, втулка якоря. |  |  |  |  |  |
| 7.1 Діаметр шийки вала якоря в місці посадки кілець роликових підшипників з боку: - колектора; | ТЕ-006 ЭДУ-133 | 85+0,045 +0,023 85+0,045 +0,012 | 85+0,04 +0,02 85,02 | 85+0,04 +0,02 85,02 | - - |
| - протилежного колектору | ТЕ-006 ЭДУ-133 | 120+0,045 +0,023 160+0,052 +0,027 | 120+0,04 +0,02 160,024 | 120+0,04 +0,02 160,024 | - - |
| 7.2 Діаметр шийки вала в місці посадки упорного ущільнюючого кільця (внутрішнього) з боку: - колектора; | ТЕ-006 ЭДУ-133 | 95+0,059 +0,037 90+0,059 +0,037 | 95,0-93,0 | 95,0-93,0 | менше 93,0 |
| - протилежного колектору | ТЕ-006 ЭДУ-133 | 130+0,68 +0,43 162+0,068 +0,043 | 130-128 | 130-128 | менше 128,0 |
| 7.3 Діаметр шийки вала в місці посадки зовнішнього ущільнювального кільця з боку, протилежного колектору | ТЕ-006 ЭДУ-133 | 110+0,56 +0,23 140+0,117 +0,092 | 111-108 | 111-108 | менше 108,0 |
| 7.4 Овальність і конусоподібність шийок вала під роликопідшипникиз боку, не більше: - колектора; |  | 0,011 | 0,01 | 0,02 | - |
| - протилежного колектору |  | 0,015 | 0,02 | 0,02 | - |
| 7.5 Внутрішній діаметр внутрішнього ущільнювального кільця, мм | ЭДУ-133 |  |  |  |  |
| – колектора |  | 90+0,035 | 90,04 | 90,04 | Більше 90,04 |
| – протилежного колектору |  | 162+0,04 | 162,05 | 162,05 | Більше 162,05 |
| 7.6 Допустиме биття шийок вала в незбитих або відновлених центрах вала якоря з боку, не більше - колектора; | ТЕ-006 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | - |
| - протилежного колектору |  | 0,04 | 0,04 | 0,05 | - |
| 7.7 Биття конуса вала якоря в незбитих або відновлених центрах | ТЕ-006 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - |
| 7.8 Натяг при посадці вала у втулку (коробку) вала з боку: - колектора; | ТЕ-006 | 0,050,01 | 0,05-0,06 |  |  |
| - протилежного колектору |  | 0,080,01 | 0,07-0,09 |  |  |
| 7.9 Натяг при посадці шайби натискної на вал (втулку вала): | ТЕ-006 |  |  |  |  |
| - передньої; |  | 0,045-0,065 | 0,045-0,06 |  |  |
| - задньої |  | 0,05-0,07 | 0,11-0,19 |  |  |
| 7.10 Натяг при посадці втулки колектора на вал (втулку вала) якоря | ТЕ-006 | 0,025-0,085 | 0,03-0,09 |  |  |
| 7.11 Биття конуса вала якоря щодо шийки під підшипники, не більше | ТЕ-006 | 0,04 | 0,1 | - | - |
| 7.12 Розмір різьби конуса вала | ТЕ-006 | М643-8g | М643-8g | М643-8g | - |
| 7.13 Допустимий остаточний дисбаланс в кожній площині корекції, г∙мм | ЭДУ-133 | 1800 | 4000 | 4000 | Більше 4000 |
| 8 Колектор |  |  |  |  |  |
| 8.1 Діаметр робочої поверхні при випуску з капітального ремонту: - КР-2; | ТЕ-006 ЭДУ-133 | 397,0 400+2 -1 | 397,0-382,0 388 | 397,0-382,0 386 | менше 380,0 менше 384 |
| - КР-1 | ТЕ-006 | 400+2 -1 | 397,0-382,0 | 397,0-382,0 | міні 380,0 |
| 8.2 Діаметр по півниках | ТЕ-006 | 501,5 | 501,5-496 | - | - |
| 8.3 Довжина півників в осьовому направленні при випуску з капітального ремонту: - при паяному з'єднанні обмотки: | ТЕ-006 |  |  |  |  |
| а) КР-2 |  | 22,0 | 22-15 | - | - |
| б) КР-1 |  | 22 | 22-14 | - | - |
| - при з'єднанні обмотки зварюванням |  | 22 | 22-11 | - | - |
| 8.4 Глибина продорожки колектора | ТЕ-006, ЭДУ-133 | 1+0,5 | 1,0-1,5 | 1,0-1,5 | менше 0,5 |
| 8.5 Глибина виробки робочої поверхні колектора |  | 0 | 0 | Не більше 0,15 | більше 0,3 |
| 8.6 Торцеве биття ущільнюючих кілець щодо осі обертання | ТЕ-006, ЭДУ-133 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | - |
| 8.7 Биття по зовнішніх торцях колекторних пластин (при зборці колектора зі старих пластин), не більше |  | - | 1,5 | - | - |
| 9 Тяговий електродвигун у зборі |  |  |  |  |  |
| 9.1 Допустимі відхилення поздовжніх осей сердечників головних полюсів і вікон щіткотримачів, не більше | ТЕ-006 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | більше 1,8 |
| 9.2 Вертикальний перекіс щіткотримачів щодо робочої поверхні колектора, не більше | ТЕ-006 ЭДУ-133 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | більше 1,0 |
| 9.3 Радіальний зазор у роликопідшипниках зібраного електродвигуна з боку: - колектора; |  | 0,05-0,11 | 0,05-0,17 | 0,05-0,19 | - |
| 9.4 Різниця радіальних зазорів підшипників з боку колектора і з боку, протилежного колектору, у вільному стані, не більше | ЭДУ-133 | 0,08 | 0,1 | 0,12 | - |
| 9.5 Осьовий розбіг якоря в зібраному електродвигуні | ТЕ-006 ЭДУ-133 | не більше 0,75 0,2-0,45 | 0,15-0,75 не менше 0,15 не більше 1,0 | 0,15-0,75 не менше 0,15 не більше 1,0 | більше 0,75 менше 0,15 більше 1,0 |
| 9.6 Биття колектора в холодному стані, обмірюване по робочій поверхні після зборки, не більше | ТЕ-006, ЭДУ-133 | 0,03 | 0,04 | 0,07 | більше 0,1 |
| 9.7 Биття колектора в гарячому стані, не більше |  | 0,06 | 0,06 | 0,08 | більше 0,12 |
| 9.8 Допустима різниця биття в холодному і гарячому стані, не більше | ТЕ-006, ЭДУ-133 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | більше 0,03 |
| 9.9 Зазор між робочою поверхнею колектора і корпусом щіткотримача | ТЕ-006, ЭДУ-133 | 2 -4 | 2 -4 | 2-4 | більше 4 |
| 9.10 Відстань від бокової поверхнею щіткотримача до петушків колектора | ЭДУ-133 | 12±2 | 12±2 | 12±2 | Менше 10 |
| 9.11 Зазор між щіткотримачем робочою поверхнею колектора (під серединою щіткотримача) | ЭДУ-133 | 3±1 | 3±1 | 3±1 | Менше 2,0 Більше 4,0 |
| 9.13 Натискання пружини на щітки, Н | ЭДУ-133 | 42-48 (4,2-4,8) | 40-50 (4,0-5,0) | 40-50 (4,0-5,0) | Менше 40 (4,0) Більше 50 (5,0) |
| 9.14 Радіальний розмір щітки без гумового амортизатора | ЭДУ-133 | 52±0,8 |  |  | Встановлюються нові щітки |
| 9.15 Зазор між боковими сторонами щітки і стінками обойми щіткотримача | ЭДУ-133 |  |  |  |  |
| – по тангенціальному розміру |  | 0,04-0,23 | Не менше 0,04 Не більше 0,5 | Не менше 0,04 Не більше 0,5 | Менше 0,04 Більше 0,5 |
| – по аксіальному розміру |  | 0,05-0,3 | Не менше 0,05 Не більше 1,0 | Не менше 0,05 Не більше 1,0 | Менше 0,05 Більше 1,0 |
| 9.16 Контактна поверхня притирки щітки до колектора від площини її перетину, % | ЭДУ-133 | Не менше 80 | Не менше 75 | Не менше 75 | Менше 75 |
| 9.17 Торцьове биття зовнішнього кільця підшипника | ЭДУ-133 |  |  |  |  |
| – з боку колектора |  | Не більше 0,1 | Не більше 0,15 | Не більше 0,15 | Більше 0,15 |
| – з боку протилежного колектору |  | Не більше 0,12 | Не більше 0,18 | Не більше 0,18 | Більше 0,18 |
| 9.18 Радіальний зазор між роликом і внутрішнім кільцем підшипника в холодному стані, мм | ЭДУ-133 |  |  |  |  |
| – з боку колектора |  | Не менше 0,05 | Не менше 0,05 Не більше 0,24 | Не менше 0,05 Не більше 0,24 | Менше 0,05 Більше 0,24 |
| – з боку протилежного колектору |  | Не менше 0,09 | Не менше 0,09 Не більше 0,29 | Не менше 0,09 Не більше 0,29 | Менше 0,09 Більше 0,29 |
| 9.19 Натяг внутрішнього кільця підшипника в холодному стані, мм | ЭДУ-133 |  |  |  |  |
| – з боку колектора |  | 0,023-0,065 | Не менше 0,02 Не більше 0,65 | Не менше 0,02 Не більше 0,65 | Менше 0,02 Більше 0,65 |
| – з боку протилежного колектору |  | 0,027-0,077 | Не менше 0,024 Не більше 0,077 | Не менше 0,024 Не більше 0,077 | Менше 0,024 Більше 0,077 |
| 9.20 Величина вібраційної ефективної швидкості, мм/с | ЭДУ-133 | Не більше 4,0 | Не більше 4,0 | Не більше 4,0 | Більше 4,0 |
| 9.21 Опір ізоляції обмоток, МОм | ЭДУ-133 |  |  |  |  |
| – в холодному стані |  | Не менше 10 | Не менше 10 | Не менше 10 | Менше 10 |
| – в гарячому стані |  | Не менше 2,5 | Не менше 2,5 | Не менше 2,0 | Менше 1 |

| Таблиця В.2 Норми допусків і зношень тягових генераторів У міліметрах |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування деталі і розміри | Тип машини | Розмір нової деталі | Допустимий розмір при випуску з ремонту |  | Бракувальний розмір в експлуатації |
|  |  |  | капітального КР-1, КР-2 | поточного ПР-3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Станина (остов) у зборі |  |  |  |  |  |
| 1.1 Відстань між головними полюсами | ТД802 ТД802 (при діаметрі остова 1367 мм) | 11095 11085 | 1108-1109 1103-1113 | - | - |
| 1.2 Відстань між додатковими полюсами | ТД-802 | 1171,605 | 1116,1-1118,1 | - | - |
| 1.3 Зсув сердечників головних і додаткових полюсів у радіальному направленні відносно один одного, не більше | ТД-802 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | - |
| 2 Деталі підшипникового вузла |  |  |  |  |  |
| 2.1 Діаметр отвора (гнізда) кільця підшипникового щита під посадку підшипника, мм: | ГП-321 | 215±0,045 | 215,1 | 215,1 | Більше 215,1 |
| 2.2 Радіальний підшипника | ГП-321 |  |  |  |  |
| – у вільному стані нового підшипника |  | 0,1-0,135 | 0,1-0,135 | 0,1-0,135 | Менше 0,1 Більше 0,135 |
| – на складеному і відцентрованому генераторі |  | 0,06-0,11 | 0,06-0,11 | 0,06-0,11 | Менше 0,06 Більше 0,2 |
| 2.3 Торцеве биття поверхні прилягання маточини до підшипникового щита щодо осі, не більше | ТД-802 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | - |
| 2.4 Відносне торцеве биття поверхні прилягання щита до станини (статору) і поверхні прилягання маточини до підшипникового щита, не більше |  | 0,1 | 0,3 | 0,4 | - |
| 2.5 Овальність і конусоподібність посадочної поверхні підшипникового щита | ТД-802 | 0,1 | 0,4 | 0,4 | - |
| 2.6 Натяг при посадці ущільнювального кільця на вал якоря | ТД-802 ГП-321 | 0,01-0,07 0,012-0,055 | 0,01-0,07 0,012-0,055 | 0,01-0,07 0,012-0,055 | - Менше 0,012 Більше 0,055 |
| 2.7 Натяг при посадці роликового кільця на вал якоря | ТД-802 | 0,025-0,055 | 0,02-0,06 | 0,02-0,06 | - |
| 3 Щіткотримач |  |  |  |  |  |
| 3.1 Тангенціальний розмір обойми щіткотримача для реактивних щіткотримачів | ГП-321 | 20+0,14 | 20+0,3 |  |  |
| 3.2 Аксіальний розмір обойми щіткотримача: | ГП-321 | 32+0,17 | 32+0,35 | 32+0,4 | більше 32+0,5 |
| 4 Якір. Вал якоря |  |  |  |  |  |
| 4.1 Діаметр вала якоря у місці посадки внутрішнього кільця роликового підшипника | ГП-321 ТД-802 | 100+0,035 +0,012 150+0,052 +0,027 | 100+0,035 +0,012 150+0,05 +0,03 | 100+0,035 +0,012 150+0,05 +0,03 | Менше 100,012 Більше 100,035 - |
| 4.2 Овальність і конусність шийки вала під роликовий підшипник, не більше | ГП-321 ТД-802 | Не більше 0,011 0,013 | Не більше 0,011 0,01 | Не більше 0,011 - | Більше 0,011 - |
| 4.3 Поверхня прилягання конуса вала по калібрі, %, не менше | ТД-802 | 75 | 75 | 75 | менше 75 |
| 4.4 Биття посадочної поверхні фланця корпуса під відомий диск і направляюче кільце напівмуфти, не більше | ТД-802 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | - |
| 4.5 Натяг на запресування корпуса (втулки) на вал якоря (ротора) | ТД-802 | 0,05-0,025 | 0,05-0,02 | - | - |
| 4.6 Допуск радіального биття поверхні фланця корпуса якоря по діаметру 395 мм відносно поверхні під посадку підшипника | ГП-321 | Не більше 0,05 | Не більше 0,055 | Не більше 0,058 | Більше 0,06 |
| 4.7 Допуск торцьового биття поверхні фланця корпуса якоря до фланця колінчатого вала відносно поверхні під посадку підшипника | ГП-321 | Не більше 0,05 | Не більше 0,055 | Не більше 0,058 | Більше 0,06 |
| 4.8 Допустимий дисбаланс повинен бути не більше в плоскостях виправлення, г∙мм | ГП-321 |  |  |  |  |
| – натискного конуса колектора |  | Не більше 30000 | Не більше 30000 | Не більше 30000 | Більше 30000 |
| – корпуса якоря з боку фланця |  | Не більше 30000 | Не більше 30000 | Не більше 30000 | Більше 30000 |
| 4.9 Допустимий дисбаланс вентилятора, при статичному балансуванні, г∙мм | ГП-321 | Не більше 3500 | Не більше 3500 | Не більше 3500 | Більше 3500 |
| 4.10 Відстань між полюсами по діаметру на вісі сердечника, мм | ГП-321 |  |  |  |  |
| – головними |  | 848±0,5 | 848±0,5 | 848±0,5 | Менше 847,5 Більше 848,5 |
| – додатковими (регулюється при випробуванні генератора) |  | 858±0,5 | 858±0,5 | 858±0,5 | - |
| 4.11 Відстань між кромками осердь суміжних полюсів, мм | ГП-321 |  |  |  |  |
| – головних |  | 126,4±1 | 126,4±1 | 126,4±1 | Менше 125,4 Більше 127,4 |
| – головних і додаткових |  | 43,7±1,5 | 43,7±1,5 | 43,7±1,5 | Менше 42,2 Більше 45,2 |
| 5 Колектор |  |  |  |  |  |
| 5.1 Діаметр робочої поверхні колектора (контактних кілець) при випуску з капітального ремонту: |  |  |  |  |  |
| - КР-1 | ТД-802 | 595,5−1,0+0.5 | 596-574 | 596-574 | менше 573 |
| - КР-2 | ТД-802 | 595,5−1,0+0.5 | 596-575 | 596-575 | менше 573 |
| – робочої | ГП-321 | 680±1 | 665 | 665 | Менше 655 |
| – між технологічною канавкою і півниками | ГП-321 | 680±1 | 665 | 665 | Менше 665 |
| 5.2 Довжина півників в осьовому направленні при випуску з капітального ремонту: - при паяному з'єднанні обмотки |  | 25 | 20 | - | - |
| 5.3 Глибина продорожки | ТД-802 ГП-321 | 0,7-1 0,7-1 | 0,7-1 0,6-1,3 | 0,7-1 0,6-1,3 | менше 0,5 Менше 0,5 Більше 1,5 |
| 5.4 Глибина виробітку робочої поверхні колектора | Для всіх машин | 0 | 0 | 0,15 | більше 0,5 |
| 5.5 Допуск радіального биття робочої поверхні колектора идо складання генератора відносно вісі поверхні шийки вала під підшипник, мм | ГП-321 | Не більше 0,02 | Не більше 0,02 | Не більше 0,03 | Більше 0,04(при задовільній комутації) |
| 5.6 Глибина канавки в півниках | Для всіх машин | 5+1 | 6,3-5 | 6,3-4,5 | - |
| 6 Тяговий генератор у зборі |  |  |  |  |  |
| 6.1 Зазор між якорем і полюсами, вимірюваний щупом: | ГП-321 |  |  |  |  |
| - під головними полюсами |  | 4,5 | 4,25-4,3 | 4,25-4,3 | - |
| - під додатковими полюсами (регулюється при випробуванні генератора) |  | 8,80,25 | 8,1-9,1 | 8,1-9,1 | - |
| 6.2 Зазор між щіткою та обоймою щіткотримача по розміру: | ГП-321 |  |  |  |  |
| - тангенціальному |  | 0,08-0,254 | 0,08-0,5 | 0,08-0,5 | більше 0,5 |
| - аксіальному |  | 0,1-0,3 | 0,1-0,6 | 0,1-0,6 | більше 0,6 |
| 6.3 Зазор між зовнішнім кільцем підшипника і посадочним місцем у щиті генератора | ГП-321 | 0,00-0,05 | 0,0-0,07 | 0,0-0,07 | - |
| 6.4 Биття колектора у гарячому стані, не більше | ТД-802 ГП-321 | 0,08 Не більше 0,06 | 0,08 0,06 | 0,08 0,06 | більше 0,08 більше 0,06 |
| 6.5 Допустима різниця биття в холодному і гарячому стані, не більше | ТД-802 ГП-321 | 0,03 не більше 0,06 | 0,03 не більше 0,06 | 0,03 не більше 0,06 | більше 0,03 більше 0,06 (при задовільній комутації) |
| 6.6 Відстань від корпуса щіткотримача до робочої поверхні колектора | ТД-802 | 2 | 2-3 | 2-3 | менше 2, більше 3 |
| 6.8 Радіальний розмір щітки без гумового амортизатора | ГП-321 | 57±0,8 |  |  | Встановлюються нові щітки |
| 6.10 Місцеві сколюваннякромок у контактної поверхні щітки від площини її перетину, % | ГП-321 | Не більше5 | Не більше 5 | Не більше 8 | Більше 10 |
| 6.11 Вертикальний перекіс щіткотримача щодо робочої поверхні колектора, не більше | ГП-321 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | - |
| 6.12 Повітряний зазор між полюсами і якорем, виміряний повісі полюсів щупом довжиною 500 мм і шириною не більше 10 мм (при забезпеченні п.6.11) | ГП-321 |  |  |  |  |
| – головними |  | 3,2-4,4 | 3,2-4,4 | 3,2-4,4 | Менше3,2 Більше4,4 |
| – додатковими (регулюється при випробуванні генератора |  | 9,0 | 9,0 | 9,0 | - |
| 6.13 Різниця між максимальним і мінімальним зазорами, вказаними в п. 6.10 на одному генераторі | ГП-321 | Не більше 0,8 | Не більше 0,8 | 0,8 | Більше 0,8 |
| 6.14 Опір ізоляції обмоток, МОм | ГП-321 |  |  |  |  |
| – в холодному стані |  | Не менше 20 | Не менше 20 | Не менше 20 | Менше 20 |
| – в гарячому стані |  | Не менше 2,5 | Не менше 2,5 | Не менше 2,5 | Менше 2,5 |

Примітка – Натискання пружини на щітку в тягових генераторів ТД-802 – 15-18 Н, ГП-321 – 17,64±2 Н.

| Таблиця В.3 Норми допусків і зношень двомашинних агрегатів і допоміжних електричних машин У міліметрах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування деталі і розміри | Тип машини |  | Розмір нової деталі |  | Допустимий розмір при випуску з ремонту |  |  |  | Бракувальний розмір в експлуатації |
|  |  |  |  |  | капітального КР-1, КР-2 |  | поточного ПР-3 |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| 1 Станина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Діаметр посадочної поверхні станини під посадку підшипникових щитів: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - збудника; | ДТ-706-4 ВСТ 26-3300 |  | 435+0,045 +0,005 434+0,155 |  | 435-433 434,2 |  | 435-433 434,2 |  | - Більше 434,2 |
| - допоміжного генератора | ДТ-701-4 |  | 435+0,045 +0,005 |  | 435-433 |  | 435-433 |  | - |
| 1.2 Діаметр посадочної поверхні в станині для посадки капсули і кришки підшипників: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - збудника; | МВТ-25/9 |  | 150+0,1 |  | 150-152 |  | 150-152 |  | - |
| - допоміжного генератора | МВГ-25/11, |  | 158+0,1 |  | 158-160 |  | 158-160 |  | - |
| 1.3 Діаметр посадочної поверхні для з'єднання станини: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - збудника; | МВТ-25/9 |  | 428+0,12, |  | 428-433 |  | 428-433 |  | - |
| - допоміжного генератора | МВГ-25/11 |  | 428-0,155 |  | 428-433 |  | 428-433 |  | - |
| 1.4 Допуск круглості і прямолінійності розточування горловини станини для посадки підшипникових щитів | ВСТ 26-3300 |  | Не більше 0,2 |  | 0,25 |  | 0,3 |  | Більше 0,35 |
| 1.5 Діаметр посадочних поверхонь під підшипникових щитів для посадки в станину | ВСТ 26-3300 |  | 434+0,068 +0,005 |  | 434,004 |  | 434,004 |  | Менше 434,004 |
| 1.6 Зсув осей отворів для кріплення полюсів від їхнього номінального положення, не більше | Для всіх машин |  | 0,5 |  | 0,5 |  | - |  | - |
| 2 Підшипникові щити |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Радіальне биття посадочних поверхонь для посадки підшипникових щітів в станину, відносно вісі отвору (гнізда) під посадку підшипників | ВСТ 26-3300 |  | Не більше 0,05 |  | 0,05 |  | 0,05 |  | Більше 0,05 |
| 3 Деталі підшипникових вузлів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Діаметр посадочної поверхні капсули і кришки підшипника для посадки в станину: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - збудника; | МВТ-25/9, |  | 150-0,03 -0,08 |  | 149,5-152 |  | 149,5-152 |  | - |
| - допоміжного генератора | МВГ-25/11, |  | 158-0,03 -0,08 |  | 157,5-160 |  | 157,5-160 |  | - |
| 3.2 Діаметр посадочної поверхні в підшипниковому щиті для посадки підшипника | ДТ-701-4/ДТ-706-4 |  | 110+0,010 -0,025 |  | 110+0,01 -0,02 |  | 110+0,01 -0,02 |  | - |
| 3.3 Діаметр отворів (гнізд) підшипникових щитів під посадку підшипників з боку | ВСТ 26-3300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – привода |  |  | 150+0,04 |  | 150,045 |  | 150,045 |  | Більше 150,045 |
| – контактних кілець |  |  | 150+0,026 -0,014 |  | 150,045 |  | 150,045 |  | Більше 150,045 |
| 3.4 Діаметр посадочної поверхні капсули для посадки підшипника: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - збудника; | МВТ-25/9 |  | 100+0,035 |  | 100-100,05 |  | 100-100,07 |  | - |
| - допоміжного генератора | МВГ-25/11, |  | 120+0,022 +0,013 |  | 120-120,1 |  | 120-120,1 |  | - |
| 3.5 Зазор для посадки капсули і кришки підшипника в станину або в підшипниковий щит | (МВТ-25/9+МВГ-25/11), |  | 0,03-0,16 |  | 0,03-0,16 |  | 0,03-0,16 |  | - |
| 3.6 Овальність і конусоподібність гнізда для посадки підшипника, не більше | (МВТ-25/9+МВГ-25/11) ВСТ 26-3300 |  | 0,017 Не більше 0,02 |  | 0,020 0,025 |  | 0,030 0,025 |  | - Більше 0,025 |
| 3.7 Діаметр посадочної поверхні кришки підшипника для посадки підшипника: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - збудника; | МВТ-25/9 |  | 100+0,035 |  | 100-100,08 |  | 100-100,10 |  | - |
| - допоміжного генератора | МВГ-25/11 |  | 120+0,022 +0,013 |  | 120-120,09 |  | 120-120,11 |  | - |
| 3.8 Натяг для посадки підшипника на вал якоря | МВТ-25/9 МВГ-25/11 ВСТ 26-3300 |  | 0,005-0,032 0,010-0,038 0,01-0,03 |  | 0,005-0,030 0,010-0,040 0,01-0,03 |  | 0,005-0,030 0,010-0,040 0,01-0,03 |  | - - Менше 0,01 Більше 0,03 |
| 3.9 Зазор для посадки підшипника в підшипниковий щит або в капсулу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - збудника; | МВТ-25/9 ДТ-706-4 |  | 0-0,06 0,026-(-0,026) |  | 0-0,07 0,03-(-0,02) |  | 0-0,09 0,03-(-0,09) |  | - - |
| - тахогенератора або допоміжного генератора | МВГ-25/11 ДТ-701-4 |  | 0-0,06 0,026-(-0,24) |  | 0-0,07 0,03-(-0,02) |  | 0-0,09 0,03-(-0,03) |  | - - |
| 3.10 Внутрішній діаметр кільця підшипника для посадки на вал | ВСТ 26-3300 |  | 70-0,012 |  | 70 |  | 70 |  | - |
| 3.11 Радіальний зазор (розбіг) підшипника у вільному стані | ВСТ 26-3300 |  | Менше 0,029 Більше 0,055 |  | 0,06 |  | 0,07 |  | Більше 0,076 |
| 3.12 Осьовий зазор (розбіг) підшипника при найбільшому радіальному зазорі (розрізі) | ВСТ 26-3300 |  | Більше 0,55 |  | Більше 0,55 |  | Більше 0,55 |  | Більше 0,55 |
| 3.13 Товщина кришки в місцях отворів для кріплення до підшипникового щита або до капсули: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - збудника; | МВТ-25/9, |  | 8-0,22 |  | 8-7 |  | 8-6,5 |  | - |
| - тахогенератора або допоміжного генератора | МВГ-25/11 |  | 12,5-0,18 |  | 12,5-9,5 |  | 12,5-8,5 |  | - |
| 3.14 Діаметр отворів для кріплення кришки до підшипникового щита або капсули | (МВТ-25/9+МВГ-25/11) |  | 11+0,43 |  | 11-12 |  | 11-12 |  | - |
| 3.15 Відстань між головними полюсами: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - збудника; | МВТ-25/9 ДТ-706-4/ДТ-701-4 |  | 249+0,3 -0,2 248+0,3 |  | 248,8-249,3 248-248,3 |  | - - |  | - - |
| - тахогенератора або допоміжного генератора | МВГ-25/11 ДТ-701-4 |  | 247+0,3 -0,2 248+0,3 |  | 246,8-247,3 248-248,3 |  | - - |  | - |
| 3.16 Відстань між додатковими полюсами: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - збудника; | ДТ-706-4 |  | 254+0,5 |  | 254-254,5 |  | - |  | - |
| - тахогенератора або допоміжного генератора | МВГ-25/11 ДТ-701-4 |  | 248+0,6 -0,4 254+0,5 |  | 247,6-248,6 254-254,5 |  | - - |  | - - |
| 4 Щіткотримачі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Ширина вікна щіткотримача: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - збудника; | МВТ-25/9, ДТ-706-4 |  | 12,5+0,035 16+0,12 |  | 12,5-12,55 16,1-16,5 |  | 12,5-12,56 16,1-16,6 |  | більше 12,7 більше 16,6 |
| - тахогенератора або допоміжного генератора | МВГ-25/11 ДТ-701-4 |  | 12,5+0,035 12,5+0,12 |  | 12,5-12,55 12,5-12,7 |  | 12,5-12,56 12,5-12,7 |  | більше 12,70 більше 12,7 |
| 4.2 Довжина вікна щіткотримача: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - збудника; | МВТ-25/9 ДТ-706-4 |  | 44+0,15 25+0,14 |  | 44—44,2 25,14-25,3 |  | 44-44,3 25,1-25,35 |  | більше 45 більше 25,4 |
| - тахогенератора або допоміжного генератора | МВГ-25/11 ДТ-706-1 |  | 44+0,15 25+0,14 |  | 44-44,2 25-25,3 |  | 44-44,3 25-25,35 |  | більше 45 більше 25,4 |
| Примітка – Натискання пружини на щітку в двомашинних агрегатів (МВТ-25/9+МВГ-25/11) по колектору – 11 – 20 Н (бракувальний – менше 10,3 і більше 12 Н), ДТ-706-4 повинно бути 8,0 Н; у ДТ-701-4 повинно бути 6,0 Н; SM5001L повинно бути – 3,0 Н. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 Якір |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 Діаметр шийки вала в місці посадки підшипника і лабіринтового кільця |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - збудника; | МВТ-25/9 ВСТ 26-3300 | 45+0,020 +0,003 70+0,059 +0,037 |  | 45+0,02 Не менше 70,002 Не більше 70,021 |  | 45+0,02 Не менше 70,002 Не більше 70,021 |  | - Менше 70,002 Більше 70,021 |  |
| - тахогенератора або допоміжного генератора | МВГ-25/11 | 55+0,020 +0,003 |  | 55+0,02 |  | 55+0,02 |  | - |  |
| 5.2 Діаметр посадочної поверхні валу під кільце ущільнювальне збудника, допоміжного генератора | МВГ-25/11 | 500,006 |  | 50-49,5 |  | 50-49,5 |  | - |  |
| 5.3 Діаметр посадочної поверхні вала під втулку колектора і контактні кільця: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - збудника; | МВТ-25/9 | 62+0,065 +0,045 |  | 62-64 |  | - |  | - |  |
| - тахогенератора або допоміжного генератора | МВГ-25/11 | 62+0,065 +0,045 |  | 62-64 |  | - |  | - |  |
| 5.4 Діаметр вала якоря в місці посадки внутрішнього кільця підшипника з боку: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - колектора | ДТ-706-4 | 50+0,014 +0,009 |  | 50+0,014 +0,01 |  | - |  | - |  |
| - приводу | ДТ-701-4 | 50+0,02 +0,009 |  | 50+0,02 +0,01 |  | - |  | - |  |
| 5.6 Овальність і конусоподібність шийок у місцях посадки підшипників, не більше | (МВТ-25/9+ МВГ-25/11), ВСТ 26-3300 | 0,01 |  | 0,02 |  | 0,02 |  | - |  |
| 5.7 Биття шийок вала в місці посадки шарикопідшипника, не більше | Для всіх машин | 0,02 |  | 0,02 |  | 0,02 |  | - |  |
| 5.8 Радіальне биття конусного кінця вала відносно осі обертання, мм | ВСТ 26-3300 | Не більше 0,03 |  | 0,03 |  | 0,03 |  | Більше 0,03 |  |
| 5.9 Торцьове биття ущільнювальних кілець, що насаджені на вал , відносно осі вала, мм | ВСТ 26-3300 | Не більше 0,012 |  | 0,012 |  | 0,012 |  | Більше 0,012 |  |
| 5.10 Допустимий остаточний дисбаланс якоря в площині виправлення, Н∙м (кгс∙м) | ВСТ 26-3300 | Не більше 4,9∙103 (500) |  | 4,9∙103 (500) |  | 4,9∙103 (500) |  | Більше 4,9∙103 (500) |  |
| 5.11 Розмір різьби конуса вала | (МВТ-25/9+ МВГ-25/11) | M302-h-8g |  | M302-h-8g |  | M302-h-8g |  | - |  |
| 5.12 Прилягання калібру по конусу вала, %, не менше | (МВТ-25/9+ МВГ-25/11) ВСТ 26-3300 | 75 |  | 75 |  | 75 |  | менше 65 |  |
| 5.13 Діаметр посадочної поверхні втулки колектора або контактних кілець для посадки на вал: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - збудника; | МВТ-25/9 | 62+0,03 |  | 62-64 |  | - |  | - |  |
| - тахогенератора або допоміжного генератора | МВГ-25/11 | 62+0,03 |  | 62-64 |  | - |  | - |  |

| 5.14 Натяг при посадці втулки колектора на вал якоря | (МВТ-25/9+ МВГ-25/11) | 0,035-0,085 | 0,03-0,08 | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.15 Діаметр отвору пакета листів сталі сердечника якоря для посадки на вал | (МВТ-25/9+ МВГ-25/11) | 63+0,03 | 63-65 | - | - |
| 5.16 Натяг при посадці пакета листів сталі сердечника якоря на вал | (МВТ-25/9+ МВГ-25/11) | 0,005-0,055 | 0,01-0,06 | - | - |
| 5.17 Діаметр лабіринтового кільця для посадки на вал: |  |  |  |  |  |
| - збудника; | МВТ-25/9 | 45+0,027 | 45+0,03 | 45+0,03 | - |
| - допоміжного генератора | МВГ-25/11 | 55+0,03 | 55+0,03 | 55+0,03 | - |
| 5.18 Натяг (зазор) при посадці лабіринтового кільця на вал: |  |  |  |  |  |
| - збудника | МВТ-25/9 | 0,02-(-0,03) | 0,02-(-0,03) | 0,02-(-0,03) | - |
| - допоміжного генератора | МВГ-25/11 | 0,023-(-0,027) | 0,02-(-0,03) | 0,02-(-0,03) | - |
| 5.19 Діаметр посадочної поверхні ущільнювального кільця для посадки на вал з боку конуса | (МВТ-25/9+ МВГ-25/11) | 50+0,027 | 50-49,5 | 50-49,25 | - |
| 5.20 Натяг при посадці втулки на вал якоря | (МВТ-25/9+ МВГ-25/11) | 0,008-0,035 | 0,01-0,04 | 0,01-0,04 | - |
| 6 Колектор |  |  |  |  |  |
| 6.1 Діаметр робочої поверхні колектора: |  |  |  |  |  |
| - збудника; | SM5001L МВТ-25/9 ДТ-706-4 | 125,0 202-1 200 | 125,8-118 202-191 200-190 | 125,8-117 202-189 200-189 | менше 115 менше 188 менше 189 |
| - тахогенератора або допоміжного генератора | МВГ-25/11 ДТ-701-4 | 202-1 200,0 | 202-191 200-190 | 202-189 200-189 | менше 188 менше 189 |
| 6.2 Діаметр колектора по півниках: |  |  |  |  |  |
| - збудника | МВТ-25/9 | 2360,5 | 236,5-233 | - | - |
| - тахогенератора або допоміжного генератора | МВГ-25/11 | 2300,5 | 230,5-226 | - | - |
| 6.3 Діаметр контактних кілець, мм | ВСТ 26-3300 | 175-1 | 163 | 160 | Менше 159 |
| 6.4 Довжина півників колектора: |  |  |  |  |  |
| - збудника; | МВТ-25/9 | 10+0,5 | 10,5-6,9 | - | - |
| - тахогенератора або допоміжного генератора | МВГ-25/11 SM5001L | 100,5 10,5 | 10,5-6,9 10,5-6 | - 10,5-6 | - - |
| 6.5 Глибина продорожки міканіту колектора | (МВТ-25/9+МВГ-25/11) ДТ-706-4/ДТ-701-4, SM5001L | 0,8-1,0 1,0-1,2 1,0 | 0,8-1,0 1,0-1,2 1,0-0,8 | 0,8-1,0 0,8-1,0 1,0-0,8 | менше 0,8 менше 0,5 менше 0,8 |
| 7 Машина в зборі |  |  |  |  |  |
| 7.1 Зазор між щіткою і корпусом щіткотримача: |  |  |  |  |  |
| - по товщині щітки; | (МВТ-25/9+ МВГ-25/11) | -0,06-0,21 | 0,06-0,30 | 0,06-0,36 | більше 0,46 |
| - по ширині щітки (уздовж колектора) | (МВТ-25/9+ МВГ-25/11) | 0 0,08-0,4 | 0,08-0,50 | 0,08-0,60 | більше 0,7 |
| 7.2 Зазор між щіткотримачем і робочою поверхнею контактного кільця ( по середині щіткотримача), мм | ВСТ 26-3300 | 2+1 | 1,5 | 1,0 | Менше 0,5 |
| 7.3 Відстань від корпуса щіткотримача до робочої поверхні колектора | ДТ-701-4/ДТ-706-4, (МВТ-25/9+ МВГ-25/11) | 2,0 2-4 | 2,0-2,5 2-4 | 2,0-2,5 2-4 | більше 1,5 менше 2, більше 4 |
| 7.4 Зазор між бічною гранню щітки і півниками колектора: |  |  |  |  |  |
| - збудника (зазор між корпусом щіткотримача і головкою гвинта, що кріпить вентилятор з боку контактних кілець) | МВТ-25/9 | 9,5+5,5 -4,0 | 5,5-15,0 | 5,5-15,0 | менше 5,5, більше 15,0 |
| - тахогенератора або допоміжного генератора | МВГ-25/11 | 9+4,5 -3,7 | 5,3-13,5 | 5,3-13,5 | менше 5,3, більше 13,5 |
| 7.5 Биття колектора (контактних кілець) у холодному стані, не більше | (МВТ-25/9+ МВГ-25/11), ДТ-701-4/ДТ-706-4 ВСТ 26-3300 | 0,03 Не більше 0,02 | 0,03 0,03 | 0,05 0,03 | більше 0,08 більше 0,03 |
| 7.6 Биття колектора (контактних кілець) у гарячому стані, не більше | (МВТ-25/9+ МВГ-25/11) ДТ-701-4/ДТ-706-4 ВСТ 26-3300 | 0,04 0,02 Не більше 0,03 | 0,05 0,03 0,03 | 0,06 0,03 0,03 | більше 0,09 більше 0,03 більше 0,03 |
| 7.7 Допустима різниця биття колектора (контактних кілець) у холодному і гарячому стані, не більше | ВСТ 26-3300 (МВТ-25/9+ МВГ-25/11) ДТ-701-4/ДТ-706-4 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | більше 0,02 |
| 7.8 Мінімальний повітряний зазор між якорем і головними полюсами (товщина прохідного щупа) | (МВТ-25/9+ МВГ-25/11) ДТ-701-4/ДТ-706-4 | 2,0 1,5 | 2,0 1,5 | 2,0 1,5 | - - |
| 7.9 Мінімальний повітряний зазор між якорем і додатковими полюсами | (МВТ-25/9+ МВГ-25/11) ДТ-701-4/ДТ-706-4 | 1,5 4,75 | 1,5 4,75 | 1,8 - | - - |
| 7.10 Глибина виробітку робочої поверхні колектора під щітками | Для всіх машин | 0 | 0 | 0 | більше 0,3 |
| 7.11 Перекіс щіткотримача щодо робочої поверхні колектора, не більше | (МВТ-25/9+ МВГ-25/11) ДТ-701-4/ДТ-706-4 | 0,75 0,65 | 0,75 0,65 | 0,75 0,5 | - більше 0,5 |
| 7.12 Перекіс щітки по довжині колекторної пластини, не більше | (МВТ-25/9+ МВГ-25/11) ДТ-701-4/ДТ-706-4 | 1,5 1,25 | 1,5 1,25 | 1,5 1,25 | - - |
| 7.13 Зазор між боковими сторонами щітки і стінками обойми щіткотримача, мм | ВСТ 26-3300 |  |  |  |  |
| – за тангенційним розміром |  | 0,08-0,254 | Не менше 0,1 Не більше 0,6 | Не менше 0,1 Не більше 0,6 | Менше 0,1 Більше 0,6 |
| – за аксиальним розміром |  | 01-03 | Не менше 0,1 Не більше 0,6 | Не менше 0,1 Не більше 0,6 | Менше 0,1 Більше 0,6 |
| 7.14 Радіальний розмір щітки, мм | ВСТ 26-3300 | 57±0,8 | Встановлюються нові щітки |  | Менше 17 |
| 7.15 Натискання пружини на щітки, Н, кгс | ВСТ 26-3300 | 17,7±1,95 (1,8±0,2) | Не менше 13,7 | Не менше 13,7 | Менше 13,7 |
| 7.16 Контактна поверхня притирання щітки до контактного кільця від площини її перетину, % | ВСТ 26-3300 | Не менше 75 | 75 | 75 | Менше 75 |
| 7.17 Місцеві сколювання кромок у контактної поверхні щітки від площини її перетину, % | ВСТ 26-3300 | Не більше5 | 5 | 10 | Більше 10 |
| 7.18 Відстань від торцевої поверхні контактного кільця до щітки, мм | ВСТ 26-3300 | 2±0,5 | 1,5 | 1,0 | Менше 0,5 |
| 7.19 Опір ізоляції обмоток в холодному стані магнітної системи (збудження), якоря, МОм | ВСТ 26-3300 | Не менше 40 | Не менш40 | Не менш 30 | Менше 20 |

##### Примітка – Знак «–» перед числовим значенням (у дужках) указує наявність зазору.

Додаток Г

Норми допусків і зношень електричних машин дизель-поїздів

Таблиця Г.1 Норми допусків і зношень електричних машин дизель-поїзда ДЕЛ-02

У міліметрах

| Найменування деталі і розміри | Тип машини | Розмір нової деталі | Допустимий розмір, при випуску з ремонту |  | Бракувальний розмір в експлуатації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | капітального КР-1, КР-2 | поточного ПР-3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Складена машина |  |  |  |  |  |
| 1.1 Осьовий розбіг ротора (при складеному ТЕД) | АД 906 У1 | 0,2-0,45 | Не менше 0,2 Не більше 0,40 | Менше 0,2 Більше 0,45 | Менше 0,2 Більше 0,45 |
| 1.2Опір ізоляції обмотки статора (при складеному ТЕД), МОм | АД 906 У1 |  |  |  |  |
| - у нагрітому стані |  | 3,0, не менше | 3,0 | Менше 3,0 | Менше 3,0 |
| - у холодному стані |  | 20,0, не менше | 20,0 | Менше 20,0 | Менше 20,0 |
| 2 Ротор |  |  |  |  |  |
| 2.1 Діаметр шийки вала під посадку внутрішнього кільця підшипника | АД 906 У1 |  |  |  |  |
| - з боку привода |  | 130+0,027+0,052 | 130,027 | Менше 130,027 | Менше 130,027 |
| - з протилежного боку привода |  | 85+0,023+0,045 | 85,023 | Менше 85,023 | Менше 85,023 |
| 2.2 Діаметр вала під посадку ущільнювального кільця | АД 906 У1 |  |  |  |  |
| - з боку привода (зовнішнього) |  | 131+0,043+0,068 | 131,043 | Менше 131,043 | Менше 131,043 |
| - з протилежного боку привода (внутрішнього) |  | 90+0,037+0,059 | 90,037 | Менше 90,037 | Менше 90,037 |
| 2.3 Внутрішній діаметр ущільнювального кільця | АД 906 У1 |  |  |  |  |
| - з боку привода (зовнішнього) |  | 112+0,035 | 112,038 | Більше 112,038 | Більше 112,038 |
| - з боку привода (внутрішнього) |  | 131+0,063 | 131,066 | Більше 131,066 | Більше 131,066 |
| - з протилежного боку привода (внутрішнього) |  | 90+0,035 | 90,038 | Більше 90,038 | Більше 90,038 |
| 2.4 Площа прилягання калібру до поверхні конуса при перевірці конусного кінця вала, % | АД 906 У1 | 80 | 75 | Менше 75 | Менше 75 |
| 2.5 Допустимий залишковий дисбаланс для класу точності балансування 2,5 у площинах корекції, г∙мм | АД 906 У1 | 1800 | 1800 | Більше 1800 | Більше 1800 |
| 3 Статор |  |  |  |  |  |
| 3.1 Діаметри горловин статора під посадку підшипникових щитів | АД 906 У1 | 550+0,07 | 550 | Менше 550 | Менше 550 |
| 4 Підшипникові щити й підшипники |  |  |  |  |  |
| 4.1 Діаметри посадочних поверхонь підшипникових щитів у горловині статора | АД 906 У1 | 550−0,026−0,096 | 550 | Менше 550 | Менше 550 |
| 4.2 Діаметр отвору підшипникового щита під посадку підшипника: | АД 906 У1 |  |  |  |  |
| - з боку привода |  | 280±0,026 | 280,035 | Більше 280,035 | Більше 280,035 |
| - з протилежного боку привода |  | 210±0,023 | 210,035 | Більше 210,035 | Більше 210,035 |
| 4.3 Радіальний зазор між роликом і внутрішнім кільцем роликового підшипника: | АД 906 У1 |  |  |  |  |
| -у вільному стані нового підшипника з боку привода |  | 0,135, не менше | Не менше 0,135 не більше 0,25 | Менше 0,135 Більше 0,25 | Менше 0,135 Більше 0,25 |
| -у вільному стані нового підшипника з боку коробки виводів |  | 0,105, не менше | Не менше 0,105 не більше 0,18 | Менше 0,105 Більше 0,18 | Менше 0,105 Більше 0,18 |
| - у складеному електродвигуні з боку привода |  | 0,09, не менше | 0,09 | Менше 0,09 | Менше 0,09 |
| - у складеному електродвигуні з боку коробки виводів |  | 0,05, не менше | 0,05 | Менше 0,05 | Менше 0,05 |
| 4.4 Різниця радіальних зазорів підшипників у вільному стані | АД 906 У1 | 0,08, не більше | 0,01 | Більше 0,01 | Більше 0,01 |
| 4.5Натяг внутрішнього кільця роликового підшипника при посадці на вал: | АД 906 У1 |  |  |  |  |
| - з боку привода |  | 0,027-0,077 | Не менше 0,027 не більше 0,077 | Менше 0,027 Більше 0,077 | Менше 0,027 Більше 0,077 |
| - з боку коробки виводів |  | 0,023-0,065 | Не менше 0,023 не більше 0,065 | Менше 0,023 Більше 0,065 | Менше 0,023 Більше 0,065 |
| 4.6 Торцеве биття зовнішнього кільця підшипника | АД 906 У1 |  |  |  |  |
| - з боку привода |  | 0,12, не більше | 0,12 | Більше 0,12 | Більше 0,12 |
| - з боку коробки виводів |  | 0,1, не більше | 0,1 | Більше 0,1 | Більше 0,1 |
| 4.7 Радіальне й осьове навантаження на вільний кінець вала, Н (кгс) | ДА100 | 50 (5), не більше | 50 (5) | Більше 50 (5) | Більше 50 (5) |

| Таблиця Г.2 Норми допусків і зношень електричних машин дизель-поїзда Д1 У міліметрах |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування деталі і розміри | Тип машини | Розмір нової деталі | Допустимий розмір при випуску з ремонту |  | Бракувальний розмір в експлуатації |
|  |  |  | капітального КР-1, КР-2 | поточного ПР-3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Діаметр робочої поверхні колектора | Генератор освітлення і зарядки ЕDZ 6914P | 210,0 | 200,0, не менше | 210,0 - 195,0 | 190,0, менше |
| Овальність, конусність і биття шийки вала в місці посадки шарикопідшипника |  | 0,000 - 0,013 |  | 0,000 - 0,020 | 0,050, більше |
| Зазор між щіткотримачем і робочою поверхнею колектора |  | 2,0 - 3,0 | 2,0-3,0 | 2,0 - 3,0 | 1,5, менше 3,5, більше |
| Глибина продоріжки міканіту колектора |  | 1,0 - 1,5 |  | 1,0 | 0,5, менше |
| Зазор між щіткою і щіткотримачем (по щупу) по товщині щітки |  | 0,07-0,23 |  | 0,07-0,35 | 0,50, більше |
| Зазор по ширині щітки (вздовж колектора) |  | 0,09 - 0,28 |  | 0,09-0,60 | 0,80, більше |
| Натиснення на щітку, Н (кгс) |  | 12,0 - 15,0 (1,2 - 1,5) | 12,0 - 15,0 (1,2 - 1,5) | 12,0 - 15,0 (1,2 - 1,5) | 10,0 (1,0), менше |
| Розмір щітки по висоті |  | 40,0 |  | 40,0 | 15,0, менше |
| Биття робочої поверхні колектора в зібраній машині |  | 0,00 - 0,03 |  | 0,00 - 0,06 | 0,08, більше |
| Діаметр робочої поверхні колектора | Генератор електродвигуна вентилятора охолоджування ЕН-261 і двигун вентилятора охолоджування води ЕНР-262 | 190,0+1 | 182,0, не менше | 190,0 - 178,0 | 175,0, менше |
| Овальність, конусність і биття шийки вала в місці посадки шарикопідшипника |  | 0,000 - 0,013 |  | 0,000 - 0,020 | 0,050, більше |

| Глибина продорожки міканіту колектора |  | 1,0 - 1,5 |  | 1,0 - 1,5 | 0,5, менше |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зазор між щіткотримачем і робочою поверхнею колектора |  | 2,0 - 3,0 | 2,0-3,0 | 2,0 - 3,0 | 1,5, менше 3,5, більше |
| Зазор між щіткотримачем (по щупу): - по товщині щітки; - по ширині щітки (вздовж колектора) |  | 0,06 - 0,30 0,07 - 0,35 |  | 0,06 - 0,35 0,07 - 0,60 | 0,50, більше 0,90, більше |
| Натиснення на щітку, Н (кгс) |  | 5,5(0,55) | 5-6 (0,5-0,6) | 4,5 - 5,5 (0,45 - 0,55) | 7,0(0,7), більше 4,0(0,4), більше |
| Розмір щітки по висоті |  | 30,0 |  | 30,0 | 15,0, менше |
| Биття робочої поверхні колектора у власній машині |  | 0,00 - 0,03 | У холодному стані 0,03, не більше у гарячому стані0,04, не більше | 0,00 - 0,04 | 0,08, більше |
| Діаметр робочої поверхні колектора | Електродвигуни масляного насоса ЕМS 19G4 (IEZ TP75/4), паливопідкачуючого насоса ЕМТ 19С4 (IECTP55/4) водяного насоса ЕМН 24С4 (2ЕСТ 65/4) | 70,0+1 | 67,0 не менше | 70,0 - 64,0 | 63,0, менше |
| Овальність, конусність і биття шийки вала в місці посадки шарикопідшипника |  | 0,00 - 0,10 |  | 0,00 - 0,02 | 0,05, більше |
| Глибина продоріжки міканіту колектора |  | 1,0 |  | 1,0 - 1,2 | 0,5, менше |
| Зазор між щіткотримачем і робочою поверхнею колектора |  | 1,5 | 2,0 | 1,5 - 2,0 | 1,0, менше 2,5, більше |
| Зазор між щіткою і щіткотримачем по щупу): - по товщині шийки; - по ширині щітки (вздовж колектора) |  | 0,06 - 0,22 0,06 - 0,30 |  | 0,06 - 0,30 0,06 - 0,60 | 0,40, більше 0,80, більше |
| Натиснення на щітку (IEZTP75/4), Н (кгс) |  | 4,5 /0,45/ | 1,5-2,0 (0,15-0,2) | 4,0 - 5,0 /0,4 - 0,5/ | 6,0/0,6/, більше 3,0/0,3/, менше |
| Натиснення на щітку (ЕМТ 19С4), Н (кгс) |  | 2,0/0,2/ | 1,5-2,0 (0,15-0,2) | 1,5 - 3,0 /0,15 - 0,30/ | 1,0/0,1/, менше 3,0/0,3/, більше |
| Розмір щітки по висоті (IEZTP75/4), мм |  | 22,0 |  | 20,0 | 12,0, менше |
| Розмір щітки по висоті (IEZTP75/4), мм |  | 18,0+1 |  | 16,0 | 12,0, менше |
| Биття робочої поверхні колектора в зібраній машині |  | 0,00 - 0,03 | У холодному стані 0,02, не більше у гарячому стані0,03, не більше | 0,00- 0,05 | 0,10, більше |
| Діаметр робочої поверхні колектора | Електродвигун вентилятора опалювання вагона ЕМММРР 41N М4 | 130,0 | 124,0 не менше | 130,0-118,0 | 114,0 |
| Овальність, конусність і биття шийки вала в місці посадки шарикопідшипника |  | 0,000 - 0,012 |  | 0,00 - 0,02 | 0,050, більше |
| Глибина продоріжки міканіту колектора |  | 1,0 - 1,5 |  | 1,0 - 1,5 | 0,5, менше |
| Зазор між щіткотримачем і робочою поверхнею колектора |  | 3,0 | 2,0-3,0 | 2,3 | 1,5, менше |
| Зазор між щіткою і щіткотримачем (по щупу): - по товщині шийки; - по ширині щітки (вздовж колектора) |  | 0,06 - 0,30 0,07 - 0,30 |  | 0,06 - 0,35 0,07 - 0,70 | 0,5, більше 1,0, більше |
| Натиснення на щітку, Н (кгс) |  | 5,0 - 7,0 /0,5 - 0,7/ | 8-10 (0,8-1) | 5,0 - 7,0 /0,5 - 0,7/ | 4,0 /0,4/, менше |
| Розмір щітки по висоті, |  | 30,0 |  | 30,0 | 15,0, менше |
| Биття робочої поверхні колектора в зібраній машині |  | 0,00 - 0,03 | У холодному стані 0,03, не більше у гарячому стані0,04, не більше | 0,00 - 0,06 | 0,08, більше |
| Діаметр робочої поверхні колектора /контактних кілець/: - стартера AL/FTB 18/50 R13 - перетворювач АЕН 16Р2 | Стартер AL/FTB 18/50 R13 і перетворювач електрогальма | 82,0 58,0/56,0 | 80,0, не менше | 82,0 - 78,0 56,0/50,0 | 77,0 49,0 |
| Овальність, конусність і биття шийки вала в місці посадки шарикопідшипника |  | 0,00 - 0,10 |  | 0,00 - 0,02 | 0,04, більше |
| Мінімальний діаметр шийки валика під підшипник з боку колектора стартера |  | - |  | - | 29,9, менше |
| Подовжній розгін ротора стартера |  | 0,2 - 0,9 |  | 0,2 - 0,3 | 0,4, більше |
| Бічний зазор в зубчатому зчепленні шестерні стартера і вінця маховичка |  | 0,7 - 0,9 |  | 0,7 - 1,0 | 1,2, більше |
| Глибина продоріжки міканіту колектора |  | 1,0 |  | 1,0 - 1,2 | 0,5, менше |
| Зазор між щіткотримачем і робочою поверхнею колектора |  | 1,5±0,5 |  | 1,5-2,0 | 1,0, менше 2,5, більше |
| Зазор між щіткою і щіткотримачем (по щупу): - по товщині шийки; - по ширині щітки (вздовж колектора) |  | 0,04 - 0,15 0,15 - 0,25 |  | 0,05 - 0,30 0,15 - 0,60 | 0,40, більше 0,80, більше |
| Натиснення на щітку стартера |  | 1,3 - 1,6 | 1,3 - 1,6 | 1,3 - 1,6 | 1,0, менше |
| Натиснення на щітку (АЕН 16Р2), Н (кгс) |  | 2,0/0,2/ | 1,5-2,0 /0,15-0,20/ | 1,5-2,0 /0,15-0,20/ | 1,5/0,15/, менше |
| Розмір щітки по висоті для стартера |  | 30,0 |  | 30,0 | 12,0, менше |
| Розмір щіток по висоті для перетворювача (АЕН 16Р2): - сторона колектора; - сторона кілець |  | 15,0 15,0 |  | 15,0 15,0 | 10,0, менше 10,0, менше |
| Зазор між торцями виведеної із зчеплення шестерні стартера і зубчатим вінцем маховика |  | 3,0 - 4,0 |  | 3,0 - 4,0 | 3,0, менше 4,0, більше |
| Биття робочої поверхні колектора в зібраній машині |  | 0,02 |  | 0,03 | 0,06, більше |
| Діаметр робочої поверхні колектора | Електродвигун обдування скла | 25,0 | 24,0, не менше | 24,0 | 23,5, менше |
| Овальність, конусність і биття шийки вала в місці посадки шарикопідшипника |  | 0,00 - 0,01 |  | 0,00 - 0,02 | 0,05, більше |
| Глибина продоріжки міканіту колектора |  | 0,5 - 0,8 |  | 0,5 - 0,8 | 0,3, менше |
| Зазор між щіткотримачем і робочою поверхнею колектора |  | 3,0 - 4,0 | 1,5 | 3,0 - 4,0 | 2,0, менше 4,0, більше |
| Зазор між щіткою і щіткотримачем (по щупу): ## - по товщині шийки; - по ширині щітки (вздовж колектора) |  | 0,05 - 0,20 0,05 - 0,20 |  | 0,05 - 0,30 0,05 - 0,40 | 0,50, більше 0,70, більше |
| Натиснення на щітку, Н (кгс) |  | 0,5 - 1,0 /0,05 - 0,1/ |  | 0,4 - 1,0 /0,04 - 0,1/ | 0,3 /0,03/, менше 2,5 /0,25/, більше |
| Розмір щітки по висоті |  | 15,0 |  | 15,0 | 7,0, менше |
| Биття колектора в робочому стані |  | 0,02 - 0,03 | У холодному стані 0,01, не більше у гарячому стані0,03, не більше | 0,02 - 0,05 | 0,07, більше |
| Діаметр робочої поверхні колектора | Електродвигун калорифера опалювання кабіни машиніста | 22,6 | 21,0, не менше | 20,5 | 20,0, менше |
| Овальність, конусність і биття шийки вала в місці посадки шарикопідшипника |  | 0,00 - 0,01 |  | 0,00 - 0,02 | 0,05, більше |
| Глибина продоріжки міканіту колектора |  | 0,5 - 0,8 |  | 0,5 - 0,8 | 0,3, менше |
| Зазор між щіткотримачем і робочою поверхнею колектора |  | 1,0 - 2,0 | 1,2 | 1,0 - 2,0 | 1,0, менше 2,0, більше |
| Зазор між щіткою і щіткотримачем (по щупу): ## - по товщині шийки; - по ширині щітки (вздовж колектора) |  | 0,05 - 0,40 0,05 - 0,20 |  | 0,05 - 0,40 0,05 - 0,30 | 0,70, більше 0,50, більше |
| Зазор між щіткою і щіткотримачем (по щупу): ## - по товщині шийки; - по ширині щітки (вздовж колектора) |  | 0,05 - 0,40 0,05 - 0,20 |  | 0,05 - 0,40 0,05 - 0,30 | 0,70, більше 0,50, більше |
| Натиснення на щітку, Н (кгс) |  | 0,5 - 1,0 /0,05 - 0,1/ |  | 0,4 - 1,0 /0,04 - 0,1/ | менше 0,8/0,08/ більше 2,0 /0,2/ |
| Розмір щітки по висоті |  | 11,0 |  | 11,0 | 7,0, менше |
| Биття колектора в робочому стані |  | 0,02 - 0,04 | У холодному стані 0,01, не більше у гарячому стані0,03, не більше | 0,02 - 0,05 | 0,07, більше |

Таблиця Г.3 Норми допусків і зношень електричних машин дизель-поїзда ДР-1А

У міліметрах

| Найменування деталі і розміри | Тип машини | Розмір нової деталі | Допустимий розмір, при випуску з ремонту |  | Бракувальний розмір в експлуатації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | капітального КР-1, КР-2 | поточного ПР-3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Діаметр посадочного місця під підшипниковий щит: |  |  |  |  |  |
|  | СТГ-7 | 585-0,045 | 584,8 | 584,8 | - |
|  | ЭС-1 | 170+0,040 | 170,2 | 170,2 | - |
|  | МБП-3А | 92+0,012 | 91,9 | 91,9 | - |
|  | 4ПСГУ2 | 530+0,057 | 532 | 532 | - |
|  | ДВ-75, МВ-75 | 81+0,054 | 81,15 | 81,15 | - |
| Діаметр посадочного місця підшипниковий щита під станину: |  |  |  |  |  |
|  | СТГ-7 | 5850,070 | 585,2 | 585,2 | - |
|  | ЭС-1 | 170-0,027 | 169,8 | 169,8 | - |
|  | МБП-3А | 92+0,035 | 92,1 | 92,1 | - |
|  | 4ПСГУ2 | 530-0,04 | 532 | 532 | - |
|  | ДВ-75, МВ-75 | 81-0,050 -0,014 | 80,8 | 80,8 | - |
| Діаметр отворів в лапах станини для встановлення на тепловозі | 4ПСГУ2 | 24 | 26 | 26 | - |
| Діаметр посадочного місця в підшипниковому щиті під посадку: | СТГ-7 |  |  |  | - |
| – кришки 8ВХ.310.259 і кільця лабіринтового 8ВХ.217.600 |  | 140+0,040 | 140,2 | 140,2 | - |
| – кілець лабіринтових 8ВХ.217.617, 8ВХ.217.610 |  | 160+0,040 | 160,2 | 160,2 | - |
| Діаметр посадочного місця під посадку в щит | СТГ-7: |  |  |  | - |
| – кришки 8ВХ.310.259 і кільця лабіринтового 8ВХ.217.600 |  | 140-0,060 -0,165 | 139,8 | 139,8 | - |
| – кілець лабіринтових 8ВХ.217.617, 8ВХ.217.610 |  | 160-0,060 -0,165 | 158,8 | 158,8 | - |
| Діаметр посадочного місця в щиті під посадку фланця нижнього тягового електромагніту | ЭС-1 | 100-0,028 | 99,9 | 99,9 | - |
| Діаметр посадочного місця в фланці нижнього тягового електромагніту під щит | ЭС-1 | 1000,035 | 100,1 | 100,1 | - |
| Діаметр посадочного місця в щиті під кільце ущільнювальне 8ВХ.370.047 | ЭС-1 | 85+0,46 | 85,6 | 85,6 | - |
| Діаметр кільця ущільнювального 8ВХ.370.047 під посадку в щит | ЭС-1 | 85-0,23 | 84,7 | 84,7 | - |
| Діаметр посадочного місця в щиті передньому під остов траверси | СТГ-7 | 180-0,080 | 179,8 | 179,8 | - |
| Діаметр посадочного місця в остові траверси під щит передній | СТГ-7 | 1800,080 | 180,2 | 180,2 | - |
| Діаметр посадочної поверхні в підшипникових щитах для посадки підшипника: | 4ПСГУ2 |  |  |  | - |
| – переднього щита |  | 140+0,027 +0,014 | 140,02-140,06 | 140,02-140,06 | - |
| – заднього щита |  | 160+0,027 +0,014 | 160,02-160,06 | 160,02-160,06 | - |
| Відстань між головними полюсами | 4ПСГУ2 | 298 | 298 | 298 | - |
| Відстань між додатковими полюсами | 4ПСГУ2 | 308 | 308 | 308 | - |
| Повітряний зазор між залізом якоря і: | 4ПСГУ2 |  |  |  | - |
| – головними полюсами |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 | - |
| – додатковими полюсами |  | 7,0 | 7,0 | 7,0 | - |
| Щіткотримачі |  |  |  |  |  |
| Ширина вікна обойми щіткотримача: |  |  |  |  |  |
|  | – СТГ-7 | 20+0,124 +0,040 | 20,2 | 20,2 | - |
|  | – ЭС-1 | 12+0,01 | 12,1 | 12,1 | - |
|  | – МБП-3А | 5+0,08 | 5,13 | 5,13 | - |
|  | 4ПСГУ2 | 25+0,124 | 25,12-25,27 | 25,12-25,27 | - |
| Довжина обойми вікна щіткотримача: |  |  |  |  |  |
|  | – СТГ-7 | 32+0,15 +0,05 | 32,2 | 32,2 | - |
|  | – ЭС-1 | 64+0,2 | 64,3 | 64,3 | - |
|  | – МБП-3А | 10+0,1 | 10,2 | 10,2 | - |
|  | 4ПСГУ2 | 32+0,15 +0,05 | 32,05-32,3 | 32,05-32,3 | - |
| Якір і колектор |  |  |  |  |  |
| Діаметр колектора по робочій поверхні: |  |  |  |  |  |
|  | – СТГ-7 | 200 | 190 | 190 | - |
|  | – ЭС-1 | 100-0,087 | 95 | 95 | - |
|  | – МБП-3А | 38+0,45 -0,17 | 35 | 35 | - |
|  | 4ПСГУ2 | 200±0,5 | 200-194 | 200-194 | - |
|  | ДВ-75, МВ-75 | 42±0,1 | 39 | 39 | - |
| Биття робочої поверхні колектора в холодному стані, не більше |  |  |  |  |  |
|  | – СТГ-7 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | - |
|  | – ЭС-1 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | - |
|  | – МБП-3А | 0,015 | 0,015 | 0,015 | - |
| Діаметр середньої частини хвостовика | ЭС-1 | 32-0,025 -0,050 | 31,9 | 31,9 | - |
| Довжина хвостовика | ЭС-1 | 132-0,3 | 131 | 131 | - |
| Довжина півників колектора в осьовому напрямку | 4ПСГУ2 | 24 | 24-22,5 | 24-22,5 | - |
| Глибина продорожування канавок між колекторними пластинміканіта колектора | 4ПСГУ2 | 1,0-1,5 | 1,0-1,5 | 1,0-1,5 | - |
| Товщина зуба гайки ходової | ЭС-1 | 14-0,2 | 13,7 | 13,7 | - |
| Товщина срібного контакту тягового електромагніту | ЭС-1 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | - |
| Некруглість і нециліндричність шийок вала по діаметрам 65Н і 75Н, не більше | СТГ-7 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | - |
| Радіальне биття шийок вала по діаметрам 65Н і 75Н, не більше | СТГ-7 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | - |
| Овальність і конусність шийок вала по діаметрам | ЭС-1 |  |  |  |  |
| – 25Н |  | 0,007 | 0,007 | 0,007 | - |
| – 65Н |  | 0,01 | 0,01 | 0,01 | - |
| Радіальне биття вала на поверхні діаметром 65Н відносно поверхні діаметром 25Н, не більше | ЭС-1 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | - |
| Овальність і конусність шийок вала по діаметрам 12С і 10С1,не більше | МБП-3А | 0,00,6 | 0,006 | 0,006 | - |
| Розшарування середніх листів осердя, не більше |  |  |  |  |  |
|  | – СТГ-7 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | - |
|  | – ЭС-1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | - |
|  | – МБП-3А | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - |
| Діаметр вала якоря в місці посадки внутрішнього кільця підшипника з боку: | 4ПСГУ2 |  |  |  | - |
| – колектора |  | 65+0,03 +0,01 | 65+0,03 | 65+0,03 | - |
| – привода |  | 75+0,03 +0,01 | 75+0,03 | 75+0,03 | - |
| Діаметр посадочної поверхні вала під маточину | 4ПСГУ2 | 92+0,025 +0,003 | 90 | 90 | - |
| Діаметр посадочної поверхні маточини під вал | 4ПСГУ2 | 92+0,035 | 94 | 94 | - |
| Посадка маточини на вал: | 4ПСГУ2 |  |  |  | - |
| – натяг |  | 0,003-0,025 | 0,003-0,025 | 0,003-0,025 | - |
| – зазор |  | 0,01-0,032 | 0,01-0,03 | 0,01-0,03 | - |
| Діаметр посадочної поверхні вала під пакет листів осердя якоря | 4ПСГУ2 | 100+0,093 +0,071 | 102 | 102 | - |
| Биття шийки вала в місці посадки підшипників в центрах не більше: | 4ПСГУ2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | - |
| Натяг при запресуванні на вал якоря | ДВ-75, МВ-75 |  |  |  | - |
| – колектора |  | 0,073-0,1 | 0,073-0,1 | 0,073-0,1 | - |
| – пакета заліза якоря |  | 0,005-0,1 | 0,005-0,1 | 0,005-0,1 | - |
| Биття робочої поверхні колектора | ДВ-75, МВ-75 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | - |
| Розмір різьби конуса вала | 4ПСГУ2 | М48 | М45 | М45 | - |
| Прилягання калібру по конусу вала, не менше, % | 4ПСГУ2 | 75 | 75 | 75 | - |
| Натяг при посадці втулки колектора на вал якоря | 4ПСГУ2 | 0,02-0,06 | 0,02-0,06 | 0,02-0,06 | - |
| Натяг при посадці підшипника на вал якоря | 4ПСГУ2 ДВ-75, МВ-75 | - 0,002-0,024 | 0,02-0,03 0,002-0,024 | 0,02-0,03 0,002-0,024 | - |
| Діаметр отвору пакета листів сталі осердя якоря для посадки на вал | 4ПСГУ2 | 100+0,035 | 102 | 102 | - |
| Натяг при посадці пакета листів сталі осердя якоря на вал | 4ПСГУ2 | 0,018-0,071 | 0,02-0,07 | 0,02-0,07 | - |
| 9 Машина у зборі |  |  |  |  |  |
| Відстань від корпуса щіткотримача до робочої поверхні колектора | 4ПСГУ2 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | - |
| Зазор між корпусом щіткотримача і торцем півників колектора не менше | 4ПСГУ2 | 8 | 8 | 8 | - |
| Зусилля натискання пружини на щітку Н (кгс)щіткотримача | 4ПСГУ2 ДВ-75, МВ-75 | 16-20 (1,6-2,0) 145-180 | 16-20 (1,6-2,0) 145-180 | 16-20 (1,6-2,0) 145-180 | - |
| Зазор між корпусами щіткотримачів | 4ПСГУ2 | 0,3-0,7 | 0,3-0,7 | 0,3-0,7 | - |
| Биття колектора в холодному стані, не більше | 4ПСГУ2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | - |
| Биття колектора в гарячому стані, не більше | 4ПСГУ2 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | - |
| Допустима різниця биття колектора в холодному та гарячому стані, не більше | 4ПСГУ2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | - |
| Радіальне биття кінця конуса вала відносно вісі обертання , не більше | 4ПСГУ2 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | - |
| Глибина продорожування міканіту | ДВ-75, МВ-75 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - |
| Односторонній повітряний зазор під полюсами (без урахування товщини лакової плівки) | ДВ-75, МВ-75 | 0,3-0,35 | 0,3-0,35 | 0,3-0,35 | - |
| Міжполюсна відстань | ДВ-75, МВ-75 | 58,1-58,2 | 58,1-58,2 | 58,1-58,2 | - |
| Зазор між обоймою щіткотримача і робочою поверхнею колектора | ДВ-75, МВ-75 | 2,5-4,0 | 2,5-5,5 | 2,5-5,5 | - |

Норми допусків та зносів  електричних машин дизель-поїздів серій ДТЛ1, ДТЛ2, ДПЛ1, ДПЛ2 наведені у додатку Б.

Додаток Д

Норми допусків і зношень електричних машин серії П

Таблиця Д.1 	У міліметрах

| Найменування деталі і розміри | Тип машини | Розмір нової деталі | Допустимий розмір, при випуску з ремонту |  | Бракувальний розмір в експлуатації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | капітального КР-1, КР-2 | поточного ПР-3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| # 1 Остов |  |  |  |  |  |
| 1.1 Діаметр посадочної поверхні остова під посадку підшипникових щитів: |  |  |  |  |  |
| – з боку колектора; |  |  |  |  |  |
|  | П11, П-11М | 182-0,072 | 182-185 | 182-185 | - |
|  | П-21, П21М, П22, П-22М | 275-0,072 |  |  |  |
|  | П-41 | 288-0,1 |  |  |  |
|  | П-51 | 333-0,083 |  |  |  |
| – з боку, протилежного колектору |  |  |  |  |  |
|  | П11, П-11М | 182-0,072 | 182-185 | 182-185 | - |
|  | П-21, П21М | 275-0,072 |  |  |  |
|  | П22, П-22М | 275-0,072 |  |  |  |
|  | П-41, П41М | 288-0,1 |  |  |  |
|  | П-51, П51М | 333-0,083 |  |  |  |
| 1.2 Овальність посадочної поверхні горловини остова під підшипниковий щит: |  |  |  |  |  |
| – без розточення; | Усі типи | - | 0,3 | 0,5 | - |
| – при розточенні, не більше | П-11М, П-21М | 0,03 0,04 | 0,04 0,06 | 0,05 0,08 | - - |
| 1.3 Діаметр отвору в лапах остова (кожуха) для установки на тепловоз |  |  |  |  |  |
|  | П11, П-11М | 9+0,36 | 9-10 | 9-11 | - |
|  | П21, П-21М | 15+0,43 | 15-17 | 15-18 | - |
|  | П22, П-22М | 15+0,43 |  |  |  |
|  | П41, П41М | 15+0,43 |  |  |  |
|  | П51, П51М | 22+0,52 |  |  |  |
| 1.4 Довжина станини по торцям горловини під підшипникові щити |  |  |  |  |  |
|  | П11, П-11М | 110-0,220 | 109,5 |  |  |
|  | П-21, П21М | 135-0,025 | 134,4 |  |  |
|  | П22, П-22М | 160-0,025 | 159,4 |  |  |
|  | П-41, П41М | 150-0,025 | 149,4 |  |  |
|  | П-51, П51М | 170-0,025 | 174,4 |  |  |
| 2 Підшипникові щити |  |  |  |  |  |
| 2.1 Діаметр посадочної поверхні підшипникового щита для посадки в остов: – з боку колектора; |  |  |  |  |  |
|  | П-11, П-11М | 182+0,115 | 182-185 | 182-185 | - |
|  | П-21, П-21М | 235+0,115 | 235-238 | 235-238 | - |
|  | П22, П22М | 235+0,115 | 235-238 | 235-238 |  |
|  | П41, П41М | 288+0,130 |  |  |  |
|  | П51, П51М | 333+0,140 |  |  |  |
| – з боку, протилежного колектору |  |  |  |  |  |
|  | П-11, П-11М | 182+0,115 | 182-185 | 182-185 | - |
|  | П-21, П-21М | 235+0,115 | 235-238 | 235-238 |  |
|  | П22, П22М | 235+0,115 | 235-238 | 235-238 |  |
|  | П41, П41М | 288+0,130 |  |  |  |
|  | П51, П51М | 333+0,140 |  |  |  |
| 2.2 Діаметр посадочної поверхні в підшипниковому щиті для посадки підшипника |  |  |  |  |  |
|  | П-11, П21М | 51,6+0,190 |  |  |  |
|  | П-11М | 40+0,160 |  |  |  |
|  | П-21 | 62+0,095 |  |  |  |
|  | П41, П41М | 80±0,011 |  |  |  |
|  | П51, П51М | 100±0,011 |  |  |  |
| 2.3 Натяг (зазор) при посадці підшипникових щитів у горловини остова |  |  |  |  |  |
|  | П11,П-11М, | -0,18–0 | -0,18–0 | -0,18–0 | - |
|  | П21, П-21М | -0,18–0 | -0,18–0 | -0,18–0 | - |
|  | П22, П22М | -0,18–0 | -0,18–0 | -0,18–0 | - |
|  | П41, П41М | -0,22-0 | -0,22-0 | -0,22-0 | - |
|  | П51, П51М | -0,22-0 | -0,22-0 | -0,22-0 | - |
| 2.4 Товщина приливу підшипникового щита по осях отворів для болтів кріплення щита до остова по обидва боки |  |  |  |  |  |
|  | П-11М | 9 | 8-9 | 8-9 | - |
|  | П-21М | 13 | 12-13 | 11-13 | - |
| 2.5 Натяг (зазор) при посадці підшипників у підшипникові щити: |  |  |  |  |  |
| – з боку колектора; |  |  |  |  |  |
|  | П-11М | -0,006–0,008 | -0,01–0,01 | -0,02–0,01 | - |
|  | П-21М | -0,06–0,16 | -0,06–0,02 | -0,06–0,02 | - |
| – з боку, протилежного колектора |  |  |  |  |  |
|  | П-21М, |  |  |  |  |
| 2.6 Діаметр отворів у підшипникових щитах для кріплення до остова |  |  |  |  |  |
|  | П-11М | 7 | 7-8 | 7-8 | - |
|  | П-21М |  |  |  |  |
| 3 Кришки підшипникових щитів |  |  |  |  |  |
| 3.1 Товщина кришки в місцях отворів для кріплення до підшипникового щита: |  |  |  |  |  |
| – з боку колектора; |  |  |  |  |  |
|  | П-11М | 5 | 4,5-5 | 4-5 | - |
|  | П-21М |  |  |  |  |
| – з боку, протилежного колектору; |  |  |  |  |  |
|  | П-11М, | 5,5 | 5-5,5 | 4,5-5,5 | - |
|  | П-21, | 6 | 5-6 | 4,5-6 | - |
| 3.2 Діаметр отворів для кріплення кришки до підшипникового щита: |  |  |  |  |  |
| – з боку колектора; | П-11М | 5,5 | 5,5-6,5 | 5,5-6,5 | - |
| – з боку, протилежного колектору | П-11М | 7 | 7-8 | 7-8 | - |
| # 4 Остов у зборі |  |  |  |  |  |
| 4.1 Відстань між головними полюсами |  |  |  |  |  |
|  | П-11М | 84+0,23 | 84,4-84,63 | 84,4-84,63 | - |
|  | П-21М | 107,6+0,23 | 107,6-107,83 | 107,6-107,83 | - |
| 4.2 Відстань між додатковими полюсами |  |  |  |  |  |
|  | П-11М | 84,4+0,23 | 84,4-84,63 | 84,4-84,63 | - |
|  | П-21М | 108,40,5 | 107,9-108,9 | 107,9-108,9 | - |
| # 5 Щіткотримачі |  |  |  |  |  |
| 5.1 Ширина вікна щіткотримача | П-11М | 8+0,025+0,083 | 8+0,02+0,15 | 8+0,02+0,3 | Більше 8,35 |
|  | П-21М, |  |  |  |  |
| 5.2 Ширина вікна щіткотримача з боку електродвигуна | П-11М | 10+0,025+0,083 | 10+0,02+0,3 | 10+0,02+0,45 | Більше 10,5 |
|  | П-21М, | 12,5+0,032+0,102 | 12,5+0,03+0,3 | 12,5+0,03+0,04 | Більше 13 |
| 5.3 Натискання пальців на щітку, Н |  |  |  |  |  |
|  | П-11М | 2-2,5 | 2-2,5 | 2-2,5 | Менше2, більше2,5 |
|  | П-21М, | 2,5-3 | 2,5-3 | 2,5-3 | Менше2,5, більше3 |
| 5.4 Висота щіток |  |  |  |  |  |
|  | П-11М | 25 | 25 | 25 | Менше 10 |
|  | П-21М | 32 | 32 | 32 | Менше 15 |
| 6 Якір |  |  |  |  |  |
| ### 6.1 Діаметр шийки вала в місці посадки підшипника: |  |  |  |  |  |
| ### – з боку колектора; |  |  |  |  |  |
|  | П11,П-11М, | 20+0,042+0,028 | 20+0,042+0,028 | 20−0,15+0,028 | - |
|  | П21, П-21М | 25+0,015 | 25+0,015 | 25+0,015 | - |
|  | П22, П22М | 25+0,015 | 25+0,015 | 25+0,015 |  |
|  | П41, П41М | 35+0,015 | 35+0,015 | 35+0,015 |  |
|  | П51, П51М | 45+0,001 | 45+0,001 | 45+0,001 |  |
| ### – з боку, протилежного колектору; |  |  |  |  |  |
|  | П11,П-11М, | 20+0,002+0,017 | 20+0,02+0,02 | 20+0,02+0,02 | - |
|  | П21, П-21М | 25+0,042+0,028 | 25+0,04+0,03 | 25−0,15+0,03 | - |
|  | П22, П22М | 25+0,042+0,028 | 25+0,04+0,03 | 25−0,15+0,03 |  |
|  | П41, П41М | 35+0,015 | 35+0,015 | 35+0,015 |  |
|  | П51, П51М | 45+0,001 | 45+0,001 | 45+0,001 |  |
| ### 6.2 Діаметр посадочної поверхні вала під кільце балансувальне |  |  |  |  |  |
|  | П11,П-11М, | 25-0,300 -0,430 | 24,3 |  |  |
|  | П21, П-21М | 30-0,310 -0,470 | 29,3 |  |  |
|  | П22, П22М | 30-0,300 -0,430 | 29,3 |  |  |
|  | П41, П41М | 40-0,310 -0,470 | 39,3 |  |  |
|  | П51, П51М | 52-0,320 -0,480 | 51,3 |  |  |
| ### 6.3 Діаметр шийки вала в місці посадки вентилятора |  |  |  |  |  |
|  | П11,П-11М, | 25 |  |  |  |
|  | П21, П-21М | 30 |  |  | - |
|  | П22, П22М | 30 |  |  |  |
|  | П41, П41М | 40 |  |  |  |
|  | П51, П51М | 52 |  |  |  |
| ### 6.4 Діаметр посадочної поверхні вентилятора |  |  |  |  |  |
|  | П-11М | 25+,0,23 | 24,5-25 | 24,5-25 | - |
|  | П-21М | 22+0,023 | 21,5-22 | 21,5-22 | - |
| 6.5 Натяг для посадки на вал кулькових підшипників |  |  |  |  |  |
|  | Усі типи | 0,002-0,024 | 0,00-0,02 | 0,00-0,02 | - |
| 6.6 Овальність і конусність шийок в місцях посадки підшипників | Усі типи | 0,01 | 0,01 |  |  |
| 6.7 Натяг при посадці вентилятора | Усі типи | 0,05-0,15 | 0,05-0,15 |  |  |
| 6.8 Биття вільного кінця вала, не більше | Усі типи | 0,05 | 0,05 |  |  |
| 6.9 Биття шийок вала в місці посадки підшипника в центрах, не більше | Усі типи | 0,02 | 0,02 |  |  |
| 6.10 Натяг при посадці балансувального кільця на вал | Усі типи | 0,01-0,06 | 0,01-0,04 |  |  |
| 6.11 Натяг при посадці втулки колектора на вал | Усі типи | 0,01-0,06 | 0,01-0,04 |  |  |
| 6.12 Зазор при посадці обмоткотримачів на вал | Усі типи | 0,02 | 0,02 |  |  |
| 6.13 Зазор при посадці осердя якоря на вал | Усі типи | 0,02 | 0,02 |  |  |
| 7 Колектор |  |  |  |  |  |
| 7.1 Діаметр робочої поверхні колектора |  |  |  |  |  |
|  | П11,П-11М, | 54+1,0 -0,5 | 50,0 |  |  |
|  | П21, П-21М | 80+1,0 -0,5 | 75,0 |  |  |
|  | П22, П22М | 80+1,0 -0,5 | 75,0 |  |  |
|  | П41, П41М | 100+1,0 -0,5 | 95,0 |  |  |
|  | П51, П51М | 125+1,0 -0,5 | 120,0 |  |  |
| ### 7.2 Діаметр колектора по півниках |  |  |  |  |  |
|  | П-21М | 84,5 | 81-84,5 | - | - |
|  | П-11М | 611 | 59-62 | - | - |
| ### 7.3 Довжина півників колектора |  |  |  |  |  |
|  | П-11М | 4 | 3,5-4 | - | - |
|  | П-221М | 4,5 | 4-4,5 | - | - |
| ### 7.4 Глибина продорожки міканіту колектора | Усі типи | 1-1,5 | 1-1,5 | 1-1,5 | Менше 0,5 |
| ### 7.5 Глибина виробітку робочої поверхні колектора під щітками | те ж | 0 | 0 | 0 | Більше 0,3 |
| ### 7.6 Діаметр посадочної поверхні коробки або втулки колектора |  |  |  |  |  |
|  | П-21М |  |  |  |  |
|  | П-11М | 19+0,023 | 18,5-19 | - | - |
| ### 7.7 Натяг для посадки коробки або втулки колектора на вал |  |  |  |  |  |
| 8 Електродвигун складений |  |  |  |  |  |
| 8.1 Биття колектора в гарячому стані, не більше | Усі типи | 0,04 | 0,04 |  |  |
| 8.2 Биття колектора в холодному стані | Усі типи | 0,02 | 0,02 |  |  |
| 8.3 Допустима різниця биття колектора в холодному та гарячому стані, не більше | Усі типи | 0,02 | 0,02 |  |  |
| 8.4 Відстань між головними полюсами |  |  |  |  |  |
|  | П11,П-11М, | 84,4-0,220 | 84,2 |  |  |
|  | П21, П-21М | 107,6-0,220 | 107,4 |  |  |
|  | П22, П22М | 107,6-0,220 | 107,4 |  |  |
|  | П41, П41М | 140+0,250 | 140,25 |  |  |
|  | П51, П51М | 164,4-0,580 | 164,90 |  |  |
| 8.5 Повітряний зазор між якорем і головними полюсами | Усі типи | 0,7 | 0,6-0,8 |  |  |
| 8.6 Повітряний зазор між якорем і додатковими полюсами | Усі типи | 1,2 | 1,0-1,3 |  |  |
| ### 8.7 Осьовий розбіг якоря |  |  |  |  |  |
|  | П-11М, | - | 0,03-0,2 | 0,03-0,25 | - |
|  | П-21М, |  |  |  |  |
| ### 8.8 Радіальний зазор у кулькових підшипниках у вільному стані: |  |  |  |  |  |
| ### – з боку колектора; |  |  |  |  |  |
|  | П-21М, |  |  |  |  |
|  | П-11М |  |  |  |  |
| ### – з боку, протилежного колектору |  |  |  |  |  |
|  | П-21М, | - |  |  | - |
|  | П-11М |  |  |  |  |
| ### 8.9 Радіальний зазор у кулькових підшипниках у зібраному електродвигуні: |  |  |  |  |  |
| ### – з боку колектора; |  |  |  |  |  |
|  | П-21М |  |  |  |  |
|  | П-11М | - | 0,00-0,03 | 0,00-0,04 | - |
| ### – з боку, протилежного колектору |  |  |  |  |  |
|  | П-21М, |  |  |  |  |
|  | П-11М |  |  |  |  |
| ### 8.10 Зазор між щіткою і корпусом щіткотримача: |  |  |  |  |  |
| ### – по товщині щітки; |  |  |  |  |  |
|  | П-11М, |  |  |  |  |
|  | П-21М, |  |  |  |  |
| ### – по ширині щітки (уздовж колектора); |  |  |  |  |  |
|  | П-11М | 0,055-0,193 | 0,05-0,41 | 0,05-0,56 | Більше 0,7 |
|  | П-21М, | 0,072-0,232 | 0,07-0,43 | 0,07-0,58 | Більше 0,8 |
| ### 8.11 Відстань від корпуса щіткотримача до робочої поверхні колектора |  |  |  |  |  |
|  | П-11М, | 1,5-2,5 | 1,5-3 | 1,5-3,4 | Менше 1,5, більше 3,5 |
|  | П-21М, | 2 | 1,5-2,8 | 1,5-2,8 | Менше 1,5, більше 2,8 |
| ### 8.12 Зазор між півниками колектора і корпусом щіткотримача (при найбільшому зсуві якоря убік щіткотримача), не менше |  |  |  |  |  |
|  | П-11М, | 4 | 4 | 4 | Менше 3 |
|  | П-21М, |  |  |  |  |
| ### 8.13 Биття колектора, обмірюване по робочій поверхні в зібраному електродвигуні, не більше |  |  |  |  |  |
|  | П-11М, | 0,02 | 0,03 | 0,04 | Більше 0,06 |
|  | П-21М, |  |  |  |  |
| ### 8.14 Найменший повітряний зазор між якорем і головними полюсами(товщина прохідного щупа) |  |  |  |  |  |
|  | П-11М | 0,7 | 0,7 | 0,7 | - |
|  | П-21М | 0,8 | 0,8 | 0,8 | - |
| ### 8.15 Найменший повітряний зазор між якорем і додатковими полюсами |  |  |  |  |  |
|  | П-11М | 1,2 | 1,2 | 1,2 | - |
|  | П-21М | 0,9 | 0,9 | 0,9 | - |

Додаток Е

Основні технічні характеристики

тягових електродвигунів

| Параметри | Тип тягового електродвигуна |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЭД-121А | ЭД-125Б | ЭД-107А | ТЕ-006 | ЭД-118АУ2 ЭД-118БУ1 | ЭД-150У1 | ЭДУ-133П |  |
| Потужність, кВт | 411 | 410 | 305 | 123/134 | 305 | 446 | 414 |  |
| Клас нагрівостійкості ізоляції: - головних полюсів; - додаткових полюсів; - якоря | F F Н | F F Н | F F F | F F F | F F F | - - Н | F F F |  |
| Витрата повітря для вентиляції, м3/с | 1,67 | 1,9 | 1,25 | - | 1,25-1,33 | - | 1,17 |  |
| Тривалий режим: - напруга, В - струм, А | 512 880 | 536 840 | 463 720 | 197 750 | 463 720 | 565/780 840/610 | 506/780 890/577 |  |
| Частота обертання, об/хв | 645 | 652 | 585 | 295 | 585 | 12,08 (725) | 600/2320 |  |
| ККД. (повне поле), % | 91,1 | 91,1 | 91,5 | - | 91,6 | 92,1 | 92,0 |  |
| Максимальна напруга, В | 500 | 520 | 700* | 320 | 700* | - | 810 |  |
| Максимальна частота обертання, об/хв | 2320 | 2320 | 2290 | 2420 | 2290 | - | 2320 |  |
| Максимальна частота обертання для випробування на стенді протягом 2 хв, про/хв | 2900 | 2900 | 2750 | 2850 | 2860 | - | - |  |
| * при струмі 476А |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примітка – Збудження тягових електродвигунів послідовне, вентиляція примусова.

Додаток Ж

Основні технічні характеристики

тягових генераторів постійного струму і агрегату тягового А721У2

Таблиця Ж1 - Основні технічні характеристики тягових генераторів постійного струму

| Параметри | Тип тягового генератора |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТД-802 | ГП-311БУ2 | ГП-311ВУ2 | ГП-312У2 | ГП-321У2 |
| Потужність, кВт | 885 | 2000 | 2000 | 1270 | 840 |
| Клас нагрівостійкості ізоляції: - обмотки незалежного збудження; - пускової обмотки; - обмотки додаткових полюсів; - якоря | Н Н Н F | H H F F | H H F F | H H F F | - |
| Витрата повітря для вентиляції, м3/с | - | 4,17 | 4,17 | 2,67 | - |
| Тривалий режим: - напруга, В; - струм, А | 377 2350 | 465 4320 | 465 4320 | 356 3570 | 636/870 1320/966 |
| Частота обертання, об/хв | 750 | 850 | 750 | 750 | 750 |
| ККД, % | - | 94,3 | 93,8 | 94,5 | 94,3 |
| Максимальна напруга, В | 565 | 700 | 635 | 570 | - |
| При струмі, А | - | 2870 | 3150 | 2230 | - |
| Струм перевантаження, А | 1565 | 6600 | 6600 | 6000 | - |
| Максимальна частота обертання для випробування на стенді протягом 2 хв, об/хв | 900 | 1020 | 900 | 937 | - |

Примітка – Збудження тягових генераторів незалежне, вентиляція примусова.

Таблиця Ж2 - Основні технічні характеристики агрегату тягового А721У2

| Найменування параметра | Норма |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Тяговий генератор | Допоміжний генератор |  |
|  |  | Обмотка енергопостачання | Обмотка власних потреб |
| Номінальна потужність, кВт | 2950 | 610 | 200 |
| Напруга лінійна, В | 615/420 | 2×1200 | 400 |
| Номінальний струм фазний, А | 2×1460/2×2160 | 160 | 410 |
| Найбільше значення короткочасного струму протягом 2хв., А | 2×3400 | 2×3050 | 2×735 |
| Номінальна частота обертання, об/хв | 1000 |  |  |
| Номінальна частота струму, Гц | 100 |  |  |
| ККД, % | 95,5 | 93,0 | 93,0 |
| Коефіцієнт потужності, Cosφ | 0,945 | 0,93 | 0,7 |
| Випрямлене значення напруги, В | 810/545 | 3000 | - |
| Випрямлене значення струму, А | 3640/5400 | 200 | - |
| Витрата охолоджуючого повітря, м3/с | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Величина статичного тиску в контрольній точці, Па | 900 | 900 | 900 |

Додаток И

Основні технічні характеристики

тягових синхронних генераторів

| Параметри | Тип генератора |  |
| --- | --- | --- |
|  | ГС-501АУ2 | ГС-504А |
| Потужність, кВт | 2800 | 2800 |
| Струм, А | 21540/22400 | 22480/21500 |
| Напруга, В | 580/360 | 350/575 |
| ККД, % | 95,8/95 | 95 |
| Частота обертання, об/хв | 1000 | 1000 |
| Клас нагрівостійкості ізоляції обмоток: - ротора; - статора | F H | F H |
| Опір обмотки ротора при t=20С, Ом | 0,51 | 0,535 |
| Опір фази статора при t=20С, Ом | 0,00115 | 0,0011 |
| Максимальна частота обертання для випробування на стенді протягом 2хв, об/хв | 1250 | 1200 |

Примітка – Вентиляція тягових генераторів незалежна.

Додаток К

Основні технічні характеристики двомашинних агрегатів

| Параметри | Тип двомашинного агрегату |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А-705А |  | А-706АУ2, А-706БУ2 |  | МВТ-25/9+ МВГ-25/11 |  | ВТ-275/120+ ВГТ-275/150 |  | ДТ-701-4/ ДТ-706-4 |  |
|  | ГС-500 | ТГ-83/35 | В-600 | ВГТ-275/120 | МВТ-25/9 | МВГ-25/11 | ВТ-275/120 | ВГТ-275/150 | ДТ-701/4 | ДТ-706-4 |
| Потужність, кВт | 1,1 | 0,12 | 22,5 | 12 | 5,6 | 5,75 | 10 | 8 | 14,4 | 16,2 |
| Струм, А | 10 | 5 | 125 | 160 | 75 | 77 | 95 | 106 | 125/104 | 180/90 |
| Напруга, В | 110 | 24 | 180 | 75 | 75 | 75 | 107 | 75 | 115 | 90/45 |
| Частота обертання, об/хв | 4000 | 4000 | 1800 | 1800 | 1999 | 1999 | 1800 | 1800 | 2400/ 1280 | 2400/ 1280 |
| Клас нагрівостійкості ізоляції обмоток: - незалежної; - що розмагнічує; - послідовної; - регулювальної; - обмежувальної; - паралельної; - диференціальної; - додаткових полюсів; - якоря | В - - - - - - - В | В - - - - - - - В | F F - - - - - B F | F - - - - F - B F | F - - - - F В В F | F - - - - - В B F | A - A A A A A B B | - - - - - B - B B | B - - - - - B B B | B - - - - - B B B |
| Опір обмотки, Ом: - паралельної; - незалежної ; - що розмагнічує; - додаткових полюсів; якоря | - - - - - | - 1,93 - - 0,284 | - 3,01 5,37 0,0156 0,032 | 7,3 - - 0,0195 0,0305 | 3,14 - - - 0,05 | 9,0 - - 0,0223 0,054 | 7,37 6,46 - 0,0215 0,0303 | 9,0 8,67 - 0,0195 0,037 | 0,0106 0,0233 | 0,02 0,06 |

Примітка – Збудження двомашинних агрегатів незалежне, тип вентиляції – самовентиляція.

Додаток Л

Основні технічні характеристики

допоміжних електричних машин

| Параметри | Тип машини |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5ПСГ | ПСГУ2 | СТГ-7 | ЭКТ-5 | 2П2К-02 | МВ-11 | 4 АЖ225М602 | 4АЖ160М602 | А2-82-6-100 | SM5001L |
| Потужність, кВт | 62 | 50 | 50 | 30 | 37 | 24 | 45 | 7,5 | 24 | 7,5 |
| Струм, А | 564 | 455 | 455 | 340 | 400 | 56 | 148/85 | 21 | 50 (фазн.) | 80 |
| Напруга, В | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 394 | 400 | 400 | 394 (лін.) | 110 |
| Частота обертання, об/хв | 1050/ 3300 | 1150/ 3300 | 1150/3300 | 1450 | 1450 | 1960 | 1990 | 1990 | 1980 | 2150 |
| Частота, Гц | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| ККД, % | - | - | - | 82 | 84 | 89,0 | 90 | 82 | 88 | - |
| Cos  | - | - | - | - | - | 0,70 | 0,85 | 0,62 | 0,82 | - |
| Опір обмотки, Ом: - якоря (статора); - незалежної*; - додаткових полюсів | 0,00805 5,50,5 0,0065 0,0033 | 0,0092 6,9+7% -10% 0,0033 | 0,0115 6,4 0,0059 | 0,0131 19,8 0,005 | 0,00766 10,2 0,0039 | 0,059 - - | 0,028 - - | 0,17 - - | 0,045 - - | - 0,0276 0,0255 |
| Клас нагревостойкости ізоляції обмоток: - якоря (статора); - незалежної; - додаткових полюсів | Н Н Н | Н Н Н | F F F | - - - | F F F | F - - | F - - | F - - | H - - | B B B |
| *- у знаменнику опір послідовної обмотки; у чисельнику – паралельної |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продовження таблиці Л1

| Параметри | Тип машини |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EMH19G4 | 1EZTp75/4 | 1ECT55/4 | EHF262 | EH261 | EMPP41N4 | SZK-48 | SZK-52 | EDZ69J4R |
| Потужність, кВт | 0,3 | 0,8 | 0,2 | 20,5/8,1 | 9,1/25 | 2,1/7 | 0,022 | 0,022 | 20 |
| Струм, А | 7,8 | 21 | 5,5 | 109 | 65/111 | 46/166 | 0,35/0,46 | 0,35/0,45 | 307 |
| Напруга, В | 0,3 | 55 | 48-60 | 220/160 | 140/220 | 48/60 | 48-65 | 48 | 65 |
| Частота обертання, об/хв | - | 2800 | 1900 | 1100/800 | - | 1000/1500 | 2300 | 1800/2200 | 800/1300/2650 |
| Частота, Гц | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ККД, % | - | - | - | 89 | - | - | - | - | - |
| Cos  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Опір обмотки, Ом: - якоря (статора); - незалежної*; - додаткових полюсів | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Клас нагревостойкости ізоляції обмоток: - якоря (статора); - незалежної; - додаткових полюсів | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Додаток М

Основні технічні характеристики

синхронного генератора і збудників

| Параметри | Тип машини |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ВС-650Б, ВС-650ВУ2 | ВС-652 | ВСТ 26-3300У2 |
| Потужність, кВт | 26,0 | 0,55 | 26,0 |
| Напруга, В | 215/287 | 110 | 215/287 |
| Струм, А | 164/146 | 10 | 164/146 |
| Частота, Гц | 165/220 | 133 | 165/220 |
| Частота обертання ротора, об/хв | 2470/3300 | 4000 | 2470/3300 |
| Опір обмотки при t=20С, Ом: - якоря; - збудження | 0,0425 2,58/2,35 | 0,0275* 6,0* | - |
| Опір котушки статора при t=20С, Ом | - | - | - |
| Опір обмотки ротора при t=20С, Ом | - | - | - |
| Клас нагрівостійкості ізоляції: - обмотки збудження; - якоря | F F | B B | - |
| Випрямлене значення напруги, В | - | - | 145 |
| Випрямлене значення струму, А | - | - | 180 |
| ККД при 3300 об/хв, % | - | - | 76 |

* Для машин випуску 1984 р. і пізніше опір обмотки якоря складає 0,0323 Ом, опір обмотки збудження – 6,73 Ом.

Додаток Н

Норми напруг для випробування електричної міцності ізоляції обмоток і вузлів електричних машин щодо корпуса, кВ

| Тип машини | Пальці, ізолятори, щіткотримачі | Котушка якоря (статора) | Колекторні манжети і циліндри | Колектор (кільця кон-тактні) |  | Обмотка якоря (статора) |  |  |  | Полюсні котушки |  | Машини після випробування |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | до напресування на корпус або вал | після напресування на корпус або вал | після укладки | після заклинювання | після пайки (зварювання), бандажування | готовий якір (статор) | після виготовлення або ремонту | після постановки в остов (ротор) | В зборі | Якірне коло (статор) | Обмотка незалежного збудження (ротор) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Тягові генератори |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГП-311БУ2, ГП-311В | 6,5 8,5 | 4,0 | 4,6 6,2 | 4,0 4,4 | 3,9 | 3,7 | 2,1 3,6 | 2,0 3,2 | 2,2 2,9 | 2,3 3,9 | 2,1 2,8 | - | 1,6 2,1 | 1,15 1,5 |
| ГП-312У2 | 6,5 8,5 | 4,1 | 4,6 6,2 | 4,0 4,4 | 3,9 | 3,7 | 2,1 3,6 | 2,0 3,2 | 2,2 2,9 | 3,1 4,1 | 2,5 3,3 | - | 1,61 2,15 | 1,1 1,5 |
| ГС-501АУ2, ГС-504А | - | 4,4 | - | 3,0 4,0 | 1,5 | 3,3 | 2,4 3,2 | 2,3 2,8 | 2,2 2,7 | 1,3 1,5 | 1,3 1,5 | - | 1,9 2,5 | 1,15 1,5 |
| ТД-802 | 3,0 4,0 | 3,8 | 4,6 6,2 | 4,0 4,4 | 3,9 | 3,6 | 2,5 3,4 | 2,3 3,2 | 2,2 2,9 | 3,0 4,1 | 2,5 3,3 | - | 1,8 2,4 | 1,2 1,8 |
| Тягові електродвигуни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЭД-120А, ЭД-121А, ЭД-125Б | 4,5 6,0 | 4,2 | 4,6 6,2 | 4,0 4,6 | 3,9 | 3,6 | 2,1 3,5 | 2,1 3,2 | 2,3 3,1 | 3,2 4,3 | 2,6 3,4 | 2,1 2,5 | - | - |
| ТЕ-006 | 6,0 7,5 | 3,8 | 3,0 4,7 | 3,2 3,8 | 3,0 | 2,8 | 2,1 2,5 | 2,0 2,4 | 1,8 2,2 | 3,1 4,1 | 2,1 2,8 | 1,8 2,1 | - | - |
| ЭД-108,ЭД-118А, ЭД-118Б, ЭД-107, ЭД-108А | 4,5 6,0 | 4,2 | 4,5 5,9 | 4,0 4,6 | 3,9 | 3,6 | 2,1 3,5 | 2,0 3,2 | 2,2 2,9 | 3,1 4,1 | 2,1 2,87 | 2,0 2,5 | - | - |
| Допоміжні електричні машини: А-706АУ2, В-600, ВГТ-275/120, А-706БУ2 МВТ-25/9+МВГ-25/11 | - - | 3,1 3,1 | 4,0 4,0 | 2,7 3,0 2,7 3,0 | 2,6 2,6 | 2,6 2,6 | 1,4 2,5 1,4 2,5 | 1,3 2,1 1,3 2,1 | 1,4 1,8 1,4 1,8 | 2,2 3,0 2,1 3,0 | 1,6 2,1 1,4 2,1 | 1,1 1,5 1,1 1,5 | - | - |
| ДТ-701-4/ДТ-706-4 | - | 2,1 3,0 | 3,0 4,7 | 2,1 2,7 | 2,0 | 1,9 | 1,3 1,8 | 1,2 1,7 | 1,1 1,6 | 2,1 3,0 | 1,4 2,1 | 1,1 1,5 | - | - |
| СТГ-7, 5ПСГ | - | 3,5 | 3,75 5,00 | 2,6 3,5 | - | 3,2 | 3,1 | 3,0 | 2,0 2,7 | 2,0 2,7 | 2,2 3,0 | 1,1 1,5 | - | - |
| ПСГУ2 | - | 3,5 | 3,75 5,00 | 2,6 3,5 | - | 3,2 | 3,1 | 3,0 | 2,0 2,7 | 2,0 2,7 | 2,2 3,0 | 1,2 1,5 | - | - |
| 2П2К, ЭКТ-5 | - | 3,5 | 3,75 5,00 | 2,6 3,5 | - | 3,2 | 3,1 | 3,0 | 2,0 2,7 | 2,0 2,7 | 2,2 3,0 | 1,3 1,5 | - | - |
| А2-82-6-100 | - | - | - | - | - | 3,3 | 3,1 | 2,9 | 2,0 2,7 | - | - | 1,5 2,0 | - | - |
| 4АЖ225М602, 4АЖ160М602 | - | - | - | - | - | 3,3 | 3,1 | 2,8 | 2,1 | - | - | 1,6 2,1 | - | - |
| SM5001L | - | 3,0 | 2,3 3,1 | 2,1 2,7 | - | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,2 1,6 |  | 1,2 1,6 | 1,1 1,5 | - | - |

Примітка – Якщо значення в таблиці через дріб, чисельник відповідає  КР-1 (ремонт обмоток і вузлів без заміни або з частковою заміною ізоляції), знаменник – КР-2 (ремонт з повною заміною ізоляції), недробні значення відповідають КР-2.

Додаток П

Перелік чинної документації,

на яку дані посилання в тексті Правил

та рекомендованої для використання в процесі ремонту

- Правила технічної експлуатації залізниць України

- Положення з атестації підприємств з обслуговування та ремонту тягового рухомого складу, ЦТ-0162

- Положення про планово-попереджувальну систему ремонту і технічного обслуговування тягового рухомого складу (електровозів, тепловозів, електро- та дизель-поїздів)

- Інструкція з забезпечення пожежної безпеки на локомотивах та МВРС, 
ЦТ-0067

- Положення про порядок подачі в ремонт і видачі з ремонту рухомого складу

- Інструкція з технічного обслуговування та ремонту вузлів з підшипниками кочення локомотивів і моторвагонного рухомого складу, ЦТ-0165

- ТЗ.039.00.00.00 Тяговий двигун ТЕ-006

- ТЗ.071.00.00.00 Тяговий генератор ТД-802

- Інструктивні вказівки зі зварювальних робіт при ремонті тепловозів, електровозів та моторвагонного рухомого складу. ЦТтеп/251

- 105.25000.00275/89 Технологическая инструкция на сушку, пропитку обмоток электрических машин тепловозов  (Технологічна інструкція на сушіння, просочування обмоток електричних машин тепловозів)

- Руководство по ремонту якорей, пропитанных в эпоксидном компаунде. Завод «Электротяжмаш» г. Харьков (Керівництво на ремонт якорів просочених в епоксидному компаунді. Завод «Электротяжмаш» м. Харків)

- 105.25000.00184 Технологическая инструкция по маркировке и клеймению деталей и узлов электрических машин тепловозов. (Технологічна інструкція по маркуванню та тавруванню деталей та вузлів електричних машин тепловозів)

- 105.25040.2.00177 Инструкция по упрочнению валов якорей тяговых Электродвигателей тепловозов (Інструкція по зміцненню накатуванням валів якорів тягових електродвигунів тепловозів)

- ТУ-16-503.180-78. Склопластик СПП-ЭУ. Технічні умови

- 105.25000.00395 Технологическая инструкция на сварку обмотки с петушками коллектора якорей электрических машин на установках АДГ507УХЛ4 и У1036МУХЛ4 (Технологічна інструкція зі зварювання обмотки з петушками колектора якорів електричних машин на установках АДГ507УХЛ4 та У1036МУХЛ4)

- Технічні вимоги щодо забезпечення пожежної безпеки пасажирських вагонів, ЦУО-0039

- ТУ ВНИИП.048-1 Часть 1. Подшипники качения для железнодорожного подвижного состава. Подшипники шариковые, роликовые цилиндрические и сферические. Технические условия (Підшипники кочення для рухомого складу залізниць. Підшипники кулькові, роликові циліндричні та сферичні. Технічні умови)

- ТУ ВНИИП.072 Подшипники качения для железнодорожного подвижного состава повышенного качества. Технические условия (Підшипники кочення для рухомого складу залізниць підвищеної якості. Технічні умови)

- 105.25000.00176/86 Технологическая инструкция на проведение приемо-сдаточных испытаний при заводском ремонте электрических машин тепловозов

- 105.25203.00276/86 Технологическая инструкция по контролю основных размеров при ремонте тяговых электродвигателей тепловозов (заводской ремонт)

- 105.60002.21075/86 Технологическая инструкция на проведение контрольных испытаний обмоток и отдельных узлов электрических машин в процессе их ремонта (различные ремонты)

- 105.25000.00188 Временная технологическая инструкция по пропитке добавочных полюсов ТЭД ЭД-118А,Б в лаке ПЭ-933 (кап. ремонт)

- 105.25000.00397 Технологическая инструкция на ускоренную пропитку якорей главных генераторов тепловозов

- 105.80900.2.103-78 Руководство на ремонт стартер-генератора типа СТГ-7 при среднем и капитальном ремонте тепловозов ТЭ109, 2ТЭ116

- 105.80900.106-81 Руководство на средний и капитальный ремонт генератора освещения и зарядки аккумуляторных батарей типа ЕDZ69J4R дизель-поезда «ДТ»

- 105.80900.102-86 Руководство на заводской ремонт асинхронного электродвигателя типа 4АЖ160М602 и 4АЖ225М602 для вспомогательных приводов тепловозов 2ТЭ116

- 105.80900.101-87 Руководство на средний и капитальный ремонт генератора электромашинного Г-732 при капитальных ремонтах тепловозов ТГМ1, ТГМ23

- 105.80900.108-88 Руководство на средний и капитальный ремонт электродвигателя вентилятора холодильника SM500IL ЧМЭ3

- 105.80900.101-90 Руководство на ремонт стартер-генератора ПСГУ2 при капремонте КР-1, КР-2 тепловоза 2ТЭ121

- 105.80900.11192 Руководство на заводской ремонт вспомогательных электрических машин тепловозов ТЭ3, ТЭ7, ТГМ, ТЭП60, М62, 2ТЭ116, 2ТЭ10Л, ТЭ10

- 105.80900.139-92 Руководство на ремонт тягового синхронного генератора ГС-501АУ2

- 105.80900.133-94 Руководство на ремонт синхронных возбудителей типа ВС-650, ВС-650В, ВС-652 при капитальных ремонтах КР-1, КР-2 тепловозов ТЭП60, 2ТЭ116, 2ТЭ10Л,В, ТЭП70, ТЭ10, М62

- 105.80900.15494 Руководство на ремонт стартер-генератора 5ПСГ при капитальных ремонтах КР-1, КР-2 тепловозов ТЭП70

- 105.80.900.103-95 Руководство на ремонт электродвигателей постоянного тока типа П2К-02 и 2П2К-02 при капитальных ремонтах тепловозов ТЭП70 и 2ТЭ116

- 105.80900.12195 Руководство на ремонт двухмашинного агрегата ДТ701-4/ДТ706-4 ЧМЭ2, ЧМЭ3

- 105.80900.13895 Руководство на ремонт стартер-генератора 4ПСГУ2 при капитальных ремонтах КР-1, КР-2 дизель-поезда типа ДР

- 105.80900.157.95 Руководство на ремонт электродвигателей серии «П» и «ПМ» при капитальных ремонтах КР-1 и КР-2 всех видов тепловозов

- 105.01200.22490 Типовой технологический процесс тягового электродвигателя

- 105.01200.22590 Типовой технологический процесс армировки тягового электродвигателя

- 105.01200.2.221-77 Типовой технологический процесс дефектации остова тяговых электродвигателей

- 105.01200.2.20179 Типовой технологический процесс ремонта подшипниковых щитов и крышек тяговых электродвигателей тепловозов

- 105.01200.20478 Типовой технологический процесс дефектации полюсных катушек тяговых эл. двигателей тепловозов

- 105.01002.20576 Типовой технологический процесс ремонта польстера электродвигателя

- 105.01200.20392 Технологический процесс ремонта щеткодержателей тяговых электродвигателей

- 105.01200.22077 Технологический процесс дефектации якоря тягового электродвигателя тепловоза при заводском ремонте

- 105.01200.21277 Технологический процесс изготовления уравнителей обмотки якоря электрических машин тепловозов

- 105.01200.21077 Технологический процесс изготовления катушек якоря тягового электродвигателя

- 105.01200.2.20578 Технологический процесс укладки обмотки якоря тягового электродвигателя

- 105.01200.21278 Технологический процесс ремонта вала тягового электродвигателя

- 105.01200.22578 Технологический процесс на ремонт якоря необмотанного тягового электродвигателя

- 105.01200.26892 Технологический процесс на изготовление катушек якоря тягового электродвигателя

- 105.01200.22791 Технологический процесс ремонта вала якоря тягового электродвигателя

- 105.01100.20503 Комплект документов на технологический процесс ремонта стартер-генератора 4ПСГ дизель-поезда серии ДР1А при капитальном ремонте ДР1А

- 105.01200.20304 Комплект документов на технологический процесс ремонта электродвигателей серии «П» дизель-поезда серии ДР1А при капитальном ремонте

- 105.01100.23108 Комплект документів на технологічний процес ремонту двохмашинного агрегату тепловозів серії ЧМЄ3 в/і при виконанні поточного ремонту ПР-3

- 105.01100.22708 Комплект документів на технологічний процес ремонту електродвигуна мотор-вентилятора тепловозу ЧМЕ3 в/і при виконанні поточного ремонту ПР-3П

* Тут і далі знак " - " перед значенням у дужках вказує на наявність зазору.

* Тут і далі знак " - " перед значенням у дужках вказує на наявність зазору.