Додаток А

(обов’язковий)

# Норми допустимих розмірів деталей при випуску тепловозів із ремонту

Таблиця А.1

| #### Назва параметру | Розмір за креслеником, мм | Розмір, що допускається при випуску тепловоза із ПР-2, ПР-3, мм | Розмір, що бракується при випуску тепловоза із ПР-1 та в експлуатації, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ## Дизель та допоміжне обладнання |  |  |  |
| ## Колінчатий вал дизеля |  |  |  |
| Овальність шийок | 0,0-0,03 | 0,0-0,12 | Більше 0,15 |
| Конусність корінних і шатунних шийок на довжині 100 мм | 0,0-0,02 | 0,0-0,05 | Більше 0,08 |
| Биття корінної шийки при вимірюванні індикатором у середній частині | 0,0-0,04 | 0,0-0,25 | Більше 0,25 |
| Розходження щік шостого або п'ятого кривошипу вала, при вимірюванні індикаторним пристроєм і температурі дизеля не більше ніж 313К (40 ºС) | 0,0-0,03 | 0,0-0,05 | Більше 0,05 |
| Зазор між шийкою вала і верхнім вкладишем корінного підшипника "на оливу" по щупу | 0,20-0,30 | 0,15-0,35 | Більше 0,4 |
| Різниця зазорів "на оливу" між шийкою і верхнім вкладишем з одного і другого боків | 0,03 | 0,05 | Більше 0,05 |
| Найбільша різниця зазорів "на оливу" у корінних підшипників одного вала | 0,0-0,10 | 0,0-0,10 | Більше 0,15 |
| Зазор між шийкою вала і верхнім вкладишем корінного підшипника, що вимірюється на 30 мм вище ліній рознімання (у "вусах") | 0,16-0,24 | 0,12-0,28 | Більше 0,32 |
| Зазор між шийкою вала і робочим вкладишем корінного підшипника ("провисання" шийки) | 0,0-0,0 | 0,0-0,03 | Більше 0,03 |
| Східчастість робочих вкладишів підшипників одного вала | 0,0-0,02 | 0,0-0,04 | Більше 0,08 |
| Осьовий розбіг вала в упорному підшипнику | 0,55-0,663 | 0,55-0,8 | Більше 0,85 |
| Різностінність товщини вкладишів підшипників | - | 0,05 | Більше 0,05 |

| Продовження таблиці А.1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Підвищення торців (натяг) одного вкладиша відносно постелі (на обидва торці), при вимірюванні в спеціальному пристрої | 0,1-0,15 | 0,1-0,15 | Менше 0,1 |
| Зазор (натяг) між боковинами кришки підшипника і рамою картера: - натяг - зазор | 0,0-0,074 0,0-0,012 | 0,0-0,074 0,0-0,05 | Більше 0,08 Більше 0,05 |
| Зазор між бортами вкладишів упорного підшипника, кришкою і постіллю в картері | 0,0-0,108 | 0,0-0,18 | Більше 0,18 |
| ## Шатунні підшипники колінчатого вала дизеля |  |  |  |
| ## Зазор між шийкою вала і нижнім вкладишем "на оливу" при вимірюванні щупом | 0,206-0,256 | 0,14-0,27 | Більше 0,35 |
| Зазор "на оливу" в шатунному підшипнику, що визначається як різниця діаметрів шийки вала й отвору нижньої головки шатуна | 0,166-0,256 | 0,166-0,35 | Більше 0,4 |
| Різниця зазорів "на оливу" між шийкою вала і нижнім вкладишем з одного і другого боків | 0,0-0,04 | 0,0-0,05 | Більше 0,05 |
| Підвищення торців (натяг) одного вкладиша відносно постелі (на обидва торці) при вимірюванні в спеціальному пристрої | 0,095-0,15 | 0,05-0,20 | Менше 0,0 |
| ### Антивібратор |  |  |  |
| Натяг на запресування втулок (у фланець маятника) | 0,013-0,062 | 0,013-0,062 | Менше 0.0 |
| Радіальний знос отвору втулки | 0,0 | 0,0-0,07 | Більше 0,1 |
| Радіальний знос пальця | 0,0 | 0,0-0,07 | Більше 0,1 |
| ##### Блок циліндрів |  |  |  |
| Овальність отворів блока під втулки циліндра | 0,0-0,03 | 0,0-0,15 | Більше 0,20 |
| Діаметральний зазор між блоком і втулкою циліндра у верхній частині | 0,22-0,695 | 0,22-0,85 | Більше 1,0 |
| Діаметральний зазор між бортом блока і верхнім напрямним поясом втулки (на діаметрі 358 мм) | 0,14-0,299 | 0,14-0,5 | Більше 0,5 |
| Діаметральний зазор між блоком і нижнім напрямним поясом втулки (на діаметрі 352 мм) | 0,070-0,233 | 0,070-0,5 | Більше 0,5 |
| Продовження таблиці А.1 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Посадка кришки підшипника розподільного вала: - зазор - натяг | 0,037 0,028 | 0,04 0,028 | Більше 0,45 Більше 0,028 |
| ### Циліндрична втулка дизеля |  |  |  |
| Діаметр циліндричної втулки при вимірюванні індикаторним нутроміром на відстані 80 мм від верхньої крайки /у поясі максимального зносу/ | 310+0,05 | Не більше 310,6 | Більше 310,8 |
| Конусність та овальність робочої поверхні нової циліндричної втулки після встановлення її в блок, при вимірюванні індикаторним нутроміром | 0,0-0,03 | 0,0-0,08 | Більше 0,1 |
| Овальність та конусність робочої поверхні циліндричної втулки, що встановлена в блок | 0,0-0,05 | 0,0-0,35 0,40* | Більше 0,45 |
| ### Поршень дизеля |  |  |  |
| ### Лінійна величина камери стиснення | 12,6-13,3 | 12,6-13,3 | Менше 12,6 Більше 13,3 |
| ### Зазор між поршнем і циліндричною втулкою вгорі (при вимірюванні діаметра поршня на відстані 10 мм від торця коли поршень знаходиться у в.м.т.) | 1,85-1,95 | 1,85-2,05 | Більше 2,05 |
| Зазор між поршнем і циліндричною втулкою внизу (при вимірюванні діаметра поршня на відстані від 10 мм до 15 мм від нижнього торця коли поршень знаходиться у н.м.т.) | 0,40-0,50 | 0,40-0,65 | Більше 0,80 |
| Овальність напрямної частини поршня, складеного із шатуном: - новий поршень - старий поршень | 0,0-0,05 - | 0,0-0,05 0,0-0,20 | - Більше 0,3 |
| Натяг і зазор між поршнем і поршневим пальцем: - натяг - зазор | 0,0-0,03 0,0-0,025 | 0,0-0,05 0,0-0,025 | Більше 0,055 Більше 0,03 |
| Овальність і конусність отворів під поршневий палець, при вимірюванні індикаторним нутроміром | 0,0-0,2 | 0,0-0,05 | Більше 0,08 |
| Висота крайки оливознімного кільця * При випуску із ПР-2 | 1 | 1-1,5 | Більше 2,5 |
| Продовження таблиці А.1 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ### Зазор по висоті між канавкою поршня і поршневим кільцем: - у перших двох компресійних кілець - в останніх кілець | 0,09-0,14 0,07-0,11 | 0,07-0,25 0,06-0,18 | Більше 0,5 Більше 0,3 |
| Зазор у замку поршневих кінець в робочому стані, при вимірюванні в калібрі, або новій втулці циліндра: - у перших двох компресійних кілець - в останніх компресійних і оливознімних кілець | 2,9-3,3 2,5-2,9 | 2,9-4,5 2,5-3,5 | Більше 5,0 Більше 4,5 |
| Зазор у замку поршневих кілець у вільному стані: - у компресійних - в оливознімних | 35-42 35-42 | 30-42 30-42 | Менше З0 Менше З0 |
| Шатун |  |  |  |
| Зазор між втулкою головки шатуна і поршневим пальцем при вимірюванні щупом | 0,15-0,20 | 0,15-0,25 | Більше 0,30 |
| Різниця зазорів між втулкою головки шатуна і поршневим пальцем з одного та другого боків | 0,0-0,02 | 0,0-0,03 | Більше 0,05 |
| Овальність отвору втулки верхньої головки шатуна | 0,0-0,01 | 0,0-0,06 | Більше 0,07 |
| Овальність отвору головки шатуна | 0,0-0,01 | 0,0-0,03 | Більше 0,06 |
| Натяг при запресуванні втулки в головку шатуна | 0,003-0,068 | 0,003-0,068 | Менше 0,003 |
| Овальність поршневого пальця | 0,0-0,015 | 0,0-0,05 | Більше 0,08 |
| Конусність поршневого пальця або втулки верхньої головки шатуна | 0,0-0,01 | 0,0-0,05 | Більше 0,8 |
| Збільшення діаметра поршневого пальця відповідно до кресленика | - | 0,20 | - |
| Збільшення діаметра отворів під шатунні болти | - | 2,0 | - |
| Овальність і конусність нижньої головки шатуна, при вимірюванні індикаторним нутроміром | 0,0-0,02 | 0,0-0,05 | Більше 0,08 |
| Діаметр отвору нижньої головки шатуна | 230+0,046 | 230-230,15 | Більше 230,20 |
| Подовження шатунних болтів (виміряне у вільному стані) у порівнянні з довжиною, вибитою на головці болта | 0,0 | 0,0-0,4 | Більше 0,5 |
| Продовження таблиці А.1 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ### Циліндрична кришка |  |  |  |
| Висота циліндричної кришки (з бортом) | 2070,1 | 197-207,1 | Менше 193,0 |
| Виступання стержня еталонного (нового) клапана над верхньою площиною циліндричної кришки | 100,7-101,3 | 100,7-111,3 | Більше 117,0 |
| Підвищення або заглиблення тарілки клапана відносно дна циліндричної кришки: - підвищення - заглиблення | 4 - | 4 2 | Більше 4 Більше 3 |
| Овальність стержня клапана | 0,0-0,02 | 0,0-0,10 | Більше 0,15 |
| Товщина тарілки клапана, при вимірюванні від середини конусної фаски (пояска притирання) до тильної частини | 7 | 3,5-7 | Менше 3,0 |
| Висота пружини клапана у вільному стані: - великої - малої | 107±0,9 1040,9 | 100-107,9 98-104,9 | Менше 98 Менше 95 |
| Висота пружини поперечини коромисел у вільному стані | 112,5±0,9 | 105-113,4 | Більше 103 |
| Зазор між стержнем клапана і напрямною втулкою | 0,1-0,183 | 0,1-0,25 | Більше 0,35 |
| Натяг між кришкою і напрямною клапана | 0,001-0,042 | 0,001-0,045 | Менше 0,001 |
| Зазор між втулкою поперечної траверси і напрямним пальцем (по розміру 20 мм і діаметру 25 мм) | 0,02-0,086 | 0,02-0,15 | Більше 0,2 |
| Посадка вала важелів у стояку (на діаметр 52 мм): - зазор - натяг | 0,010 0,039 | 0,015 0,04 | Більше 0,02 Більше 0,05 |
| Зазор між втулкою важеля і валом (на діаметрі 52 мм) | 0,03-0,106 | 0,03-0,17 | Більше 0,25 |
| Натяг між втулкою і важелем (на діаметрі 60 мм) | 0,002-0,051 | 0,0-0,051 | Менше 0,0 |
| Посадка пальця ударника в важелі (на діаметрі 25 мм) - зазор - натяг | 0,026 0,028 | 0,06 0,03 | Більше 0,1 Більше 0,03 |
| Зазор між пальцем і ударником (на діаметрі 25 мм) | 0,02-0,086 | 0,02-0,15 | Більше 0,20 |

| Продовження таблиці А.1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Торцевий зазор між ударником і важелем (у вилці важеля по розміру 18 мм) | 0,05-0,203 | 0,045-0,22 | - |
| Натяг сухаря в корпусі траверси (на діаметрі 30 мм) | 0,001-0,035 | 0,0-0,04 | Менше 0,0 |
| Натяг напрямної втулки в корпусі траверси (на діаметрі 32 мм) | 0,001-0,042 | 0,0-0,04 | Менше 0,0 |
| Зазор між напрямним пальцем траверси і кришкою | 0,0-0,54 | 0,0-0,1 | Більше 0,15 |
| Вихід носика розпилювача форсунки в камеру згорання | 2.5-3,5 | 2-5-3,5 | Більше 3,5 менше 2,5 |
| ### Привод механізму розподілення |  |  |  |
| Зазор "на оливу" у підшипниках кулачкового вала | 0,06-0,152 | 0,06-0,2 | Більше 0,20 |
| Осьовий розбіг кулачкового вала в опорно-упорному підшипнику | 0,06-0,18 | 0,06-0,35 | Більше 0,50 |
| ###### Овальність шийок кулачкового вала | 0,0-0,02 | 0,0-0,12 | Більше 0,15 |
| Боковий зазор між зубцями шестерень привода | 0,10-0,16 | 0,10-0,25 | Більше 0,25 |
| Осьовий розбіг проміжної шестірні | 0,05-0,202 | 0,10-0,3 | Більше 0,3 |
| Зазор між пальцем і втулкою на діаметрі 68 мм | 0,06-0,152 | 0,06-0,25 | Більше 0,25 |
| Несоосність шийок кулачкового валу | 0,03 | 0,03 | Більше 0,3 |
| ### Паливний насос і його штовхач |  |  |  |
| Гідравлічна щільність плунжерної пари, або складеного паливного насоса при положенні плунжера, що відпо-відає роботі дизеля на номінальній потужності (у секундах) | 35-80 | 16-80* 5-80** | Менше 3 |
| Зазор між регулювальною рейкою і корпусом паливного насоса | 0,16-0,052 | 0,016-0,2 | Більше 0,25 |
| Зазор між корпусом і стаканом пружини плунжера | 0,012-0,078 | 0,012-0,25 | Більше 0,3 |
| Висота пружини плунжера у вільному стані | 112,5±1 | 97-113,5 | Менше 97 |
| Висота пружини нагнітального клапана у вільному стані | 30±0,3 | 29,5-30,3 | Менше 29 |
| Зазор між штовхачем і напрямною кареткою | 0,03-0,122 | 0,03-0,22 | Більше 0,3 |
| Зазор між пальцем і втулкою ролика штовхача | 0,025-0,058 | 0,025-0,18 | Більше 0,2 |
| * При випуску із ПР-3 ** При випуску із ПР-2 |  |  |  |

| Продовження таблиці А.1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Натяг між пальцем ролика і штовхачем | 0,009-0,035 | 0,009-0,035 | Менше 0,005 |
| Зазор між втулкою і роликом штовхача | 0,02-0,06 | 0,02-0,065 | Більше 0,08 |
| Зазор між хвостовиком плунжера, тарілкою пружини і днищем стакана пружини | 0,05-0,16 | 0,05-0,16 | Більше 0,16 |
| Зазор між втулкою плунжера і корпусом насоса | 0,010-0,066 | 0,01-0,07 | Більше 0,08 |
| ### Форсунка |  |  |  |
| Гідравлічна щільність розпилювача форсунки (у с) | 20-30 | 7-30 | Менше 5 |
| Піднімання голки розпилювача, при вимірюванні в спеціальному пристрої | 0,76-0,83 | 0,76-0,9 | Більше 1,0 |
| Довжина пружини форсунки у вільному стані | 75,40,3 | 73-76 | Менше 72 |
| Зазор між штангою і корпусом форсунки | 0,04-0,12 | 0,04-0,3 | Більше 0,3 |
| Ширина пояска притирання голки розпилювача | 0,2-0,5 | 0,2-0,5 | Більше 0,5 |
| Зазор між отвором штуцера і щілинним фільтром | 0,1-0,.146 | 0,1-0,15 | Більше 0,15 |
| ### Паливопідкачувальний насос |  |  |  |
| Радіальний зазор між шестірнею і корпусом насоса | 0,025-0,103 | 0,025-0,15 | Більше 0,2 |
| Осьовий розбіг шестерень в корпусі насоса | 0,047-0,182 | 0,047-0,2 | Більше 0,2 |
| Боковий зазор між зубцями шестерень насоса | 0,12-0,15 | 0,12-0,2 | Більше 0,2 |
| Боковий зазор між зубцями шестерень привода | 0,10-0,14 | 0,10-0,2 | Більше 0,2 |
| Зазор між валами і втулковими підшипниками: - ведучий вал - ведений вал | 0,052-0,085 0,039-0,072 | 0,052-0,12 0,039-0,1 | Більше 0,15 Більше 0,12 |
| Натяг втулкових підшипників у кришці або корпусі підшипника | 0,009-0,041 | 0,009-0,041 | Менше 0,0 |
| Зазор між шпонкою і шестірнею по ширині: - натяг - зазор | 0,0-0,015 0,0-0,045 | 0,0-0,015 0,0-0,05 | Більше 0,015 Більше 0,055 |

| Продовження таблиці А.1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Натяг між шпонками і валами: - зазор - натяг | 0,0-0,018 0,0-0,042 | 0,0-0,02 0,0-0,042 | Більше 0,02 Більше 0,042 |
| Комбінований регулятор потужності і частоти обертів вала |  |  |  |
| Зазор між регулювальною втулкою і валом регулятора | 0,1-0,121 | 0,1-0,2 | Більше 0,25 |
| Зазор між пальцями і втулками тягарців регулятора | 0,013-0,05 | 0,013-0,1 | Більше 0,15 |
| Натяг між втулкою і обоймою тягарця: - зазор - натяг | 0,0-0,006 0,0-0,023 | 0,0-0,006 0,0-0,025 | Більше 0,01 Більше 0,025 |
| Зазор між поршнем і корпусом сервомотора (на діаметрі 90 мм) | 0,05-0,105 | 0,05-0,105 | Більше 0,15 |
| Зазор між хвостовиком поршня і корпусом сервомотора (на діаметрі 30 мм) | 0,007-0,041 | 0,007-0,1 | Більше 15 |
| Зазор між поршеньком золотника і хвостовиком сервомотора (на діаметрі 22 мм) | 0,05-0,08 | 0,05-0,1 | Більше 0,15 |
| Зазор між поршнем і циліндром катаракта (на діаметрі 50 мм) | 0,07-0,105 | 0,07-0,15 | Більше 0,20 |
| Зазор між хвостовиком поршня і ци-ліндром катаракта (на діаметрі 16 мм) | 0,016-0,052 | 0,016-0,1 | Більше 0,15 |
| Боковий зазор між зубцями привідних шестерень | 0,08-0,12 | 0,08-0,25 | Більше 0,30 |
| Зазор між корпусом регулятора і напрямною гільзою пружини (на діаметрі 62 мм) | 0,06-0,152 | 0,06-0,25 | Більше 0,30 |
| Зазор між упорною поверхнею важеля і виступами напрямної гільзи плунжера | 2 | 2 | - |
| Зазор між торцем напрямної гільзи пружини і фланцем | Не менше 3 | Не менше 3 | Менше 3 |
| Зазор між виступами напрямної гільзи пружини і пазом у корпусі регулятора (по розміру 18 мм) | 0,082-0,209 | 0,082-0,25 | Більше 0,3 |
| ### Оливний насос дизеля |  |  |  |
| Радіальний зазор між шестірнею і корпусом насоса | 0,14-0,23 | 0,14-0,3 | Більше 0,30 |
| Осьовий розбіг шестірні в корпусі насоса | 0,08-0,1 | 0,08-0,16 | Більше 0,20 |
| Продовження таблиці А.1 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Боковий зазор між зубцями шестерень насоса | 0,26-0,32 | 0,26-0,40 | Більше 0,45 |
| Боковий зазор між зубцями привідних шестерень | 0,16-0,2 | 0,16-0,26 | Більше 0,30 |
| Боковий зазор між шестернями привода паливопідкачувального насоса | 0,10-0,14 | 0,10-0,25 | Більше 0.25 |
| Зазр між валами і втулковими підшипниками | 0,05-0,11 | 0,05-0,17 | Більше 0,25 |
| Натяг між пальцем проміжної шес-тірні і передньою кришкою насоса | 0,01-0,03 | 0,01-0,03 | # Зазор 0,01 |
| Натяг між втулковими підшипниками і кришками насоса | 0,01-0,05 | 0,01-0,05 | Зазор 0.01 |
| Висота пружини редукторного клапана у вільному стані | 100±3,б | 95-103,6 | Менше 93 |
| ### Оливопрокачувальний насос |  |  |  |
| Радіальний зазор між шестірнею і корпусом насоса | 0,025-0,103 | 0,025-0,15 | Більше 0,2 |
| Осьовий зазор між торцями шестерень і корпусом насоса | 0,052-0,197 | 0,052-0,2 | Більше 0,25 |
| Боковий зазор між зубцями шестерень | 0,12-0,15 | 0,12-0,2 | Більше 0,30 |
| Зазор між валами і втулковими підшипниками: - ведучий вал - ведений вал | 0,052-0,085 0.039-0.072 | 0,052-0,12 0.039-0,10 | Менше 0,15 Менше 0,12 |
| Натяг між втулковими підшипниками і кришками насоса | 0,009-0,041 | 0,009-0,041 | 0,0 |
| Натяг між валом і веденою шестірнею | 0,009-0,041 | 0,003-0,041 | Менше 0,0 |
| Водяний насос основного контуру охолодження дизеля |  |  |  |
| Радіальний зазор між корпусом і крильчаткою | 0,306-0,562 | 0,30-0,60 | Більше 0,65 |
| Осьовий зазор між корпусом і крильчаткою з кожного боку | 1,5-3 | 1,5-3 | Більше 3,2 |
| Боковий зазор між зубцями шестерень привода | 0,16-0,20 | 0,16-0,25 | Більше 0,30 |
| Водяний насос допоміжного контуру охолодження |  |  |  |
| Радіальний зазор між корпусом і крильчаткою | 0,145-0,298 | 0,145-0,3 | Більше 0,4 |
| Осьовий зазор між корпусом і крильчаткою з кожного боку | 0,5-0,6 | 0,5-0,6 | Більше 0,65 |
| Продовження таблиці А.1 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Боковий зазор між зубцями шестерень привода | 0,12-0,20 | 0,12-0,25 | Більше 0,30 |
| Турбонагнітач РДН 50V |  |  |  |
| Радіальний зазор по діаметру пружного вузла | 0,4-0,65 | 0,4-0,70 | Більше 0,70 |
| Осьовий зазор між робочим колісом і вставкою дифузора | 0,14-0,21 | 0,14-0,25 | Більше 0,30 |
| Зазор між лопатею турбіни і напрямним колесом | 1,0 | 1,0-1,25 | Більше 1,30 |
| Радіальний зазор між валом ротора і втулками корпусу компресора і повітродувки | 0,5-0,6 | 0,5-0,66 | Більше 0,70 |
| Зазор між гребеневими защільниками ротора і вхідним корпусом турбіни | 0,4 | 0,4-0,5 | Більше 0,55 |
| Зазор між стінкою компресора і компресорним колісом | 0,3 | 0,3-0,5 | Більше 0,55 |
| Зазор між колісом компресора і дифузором | 0,9 | 0,9-1,1 | Більше 1,2 |
| Натяг посадки підшипників | 0,003-0,030 | 0,00-0,030 |  |
| Приводи допоміжних агрегатів |  |  |  |
| Товщина притискного фланця пустотілого вала | 17,0 | 16,5-17,0 | Менше 16,0 |
| Товщина диска пустотілого вала | 20,0 | 19,5-20,0 | Менше 19.0 |
| Овальність і конусність посадочної поверхні шийки карданного вала під вилку | 0,03 | 0,03-0,035 | Більше 0,45 |
| Натяг між вилкою і карданним валом | 0,027-0,054 | 0,027-0,054 | Менше 0,01 |
| Ширина шліців вала | 6−0,04−0,01 | 5,85-5,96 | Менше 5,3 |
| Ширина пазів шліцьового отвору вилки кардана | 6+0,03+0,06 | 6,03-6,1 | Більше 6,5 |
| ### Компресор К2-ЛОК-1 |  |  |  |
| Діаметр циліндрів: - низького тиску - високого тиску | 155+0,025 125+0,025 | 157 127 | Більше 157 Більше 127 |
| Овальність і конусність циліндрів низького і високого тиску | 0,0-0,06 | 0,0-0,15 | Більше 0,2 |
| Зазор між поршнем і циліндром: - низького тиску - високого тиску | 0,25-0,398 0,22-0,299 | 0,25-0,37 0,22-0,35 | Більше 0,5 Більше 0,45 |
| Лінійна величина камери стискання | 1,0-2,0 | 1,0-2,0 | - |

| Продовження таблиці А.1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Величина піднімання пластин для клапанів циліндрів: - низького тиску - високого тиску | 1,0-2,0 1,0-1,5 | 1,0-2,0 1,0-1,5 | - - |
| Діаметр поршнів циліндрів: - низького тиску - високого тиску | 154,75-0,63 124,78-0,54 | 156,5 126,5 | 154,5 124,5 |
| Овальність і конусність: - робочої поверхні поршня - отворів у бобишках поршня під палець | 0,0-0,02 0,0-0,02 | 0,0-0,05 0,0-0,05 | Більше 0,08 Більше 0,08 |
| Зазор між поршневим кільцем і канавкою поршня по висоті | 0,01-0,042 | 0,01-0,005 | Більше 0,1 |
| Зазор у замку кілець в робочому стані: - низького тиску - високого тиску | 0,18-0,39 0,15-0,3 | 0,18-0,45 0,15-0,4 | Більше 0,5 Більше 0,45 |
| Зазор у замку кілець у вільному стані: - низького тиску - високого тиску | 12-14 8,5-11 | 10-14 7-11 | Менше 10 Менше 7 |
| Діаметр шатунної шийки колінчатого вала | 70−0,012+0,018 | 68-70 | - |
| Овальність і конусність шатунної шийки | 0,0-0,01 | 0,0-0,05 | Більше 0,08 |
| Зазор "на оливу" у шатунному підшипнику | 0,03-0,09 | 0,03-0,12 | Більше 0,18 |
| Овальність поршневого пальця і втулки головки шатуна | 0,0-0,01 | 0,0-0,05 | Більше 0,08 |
| Зазор між втулкою головки шатуна і поршневим пальцем | 0,035-0,049 | 0,035-0,055 | Більше 0,1 |
| Натяг між втулкою і головкою шатуна | 0,018-0,068 | 0,018-0,068 | Менше 0,01 |
| Натяг між поршневим пальцем і отвором у бобишках поршня | 0,002-0,014 | 0,002-0,014 | Менше 0,002 |
| Діаметр отворів шатуна: - під вкладиш - під втулку | 80+0,019 42+0,025 | 80-81 42-42,5 | Більше 81,5 Більше 43 |
| ### Оливний насос компресора |  |  |  |
| Зазор між зубцями шестерень | 0,42-0,84 | 0,42-0,95 | Більше 1,0 |
| Торцевий зазор між шестернями і кришкою корпусу (з врахуванням прокладок) | 0,12-0,166 | 0,12-0,2 | Більше 0,25 |
| Продовження таблиці А.1 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Радіальний зазор між зубцями шестерень і корпусом | 0,025-0,103 | 0,025-0,18 | Більше 0,25 |
| Зазор між цапфами шестерень і гніздами в кришці і корпусі | 0,02-0,066 | 0,02-0,12 | Більше 0,15 |
| Зазор між втулкою оливорозподілювача і хвостовиком колінчатого вала | 0,03-0,12 | 0,03-0,18 | Більше 0,2 |
| Посадка втулки оливорозподільника в корпусі насоса: - зазор - натяг | 0,003 0,73 | 0,0-0,003 0,0-0,073 | Більше 0,003 Більше 0,073 |
| Посадка зубчатого колеса привода оливного насоса на шийку колінчатого вала: - зазор - натяг | 0,0-0,04 0,0-0,012 | 0,0-0,04 0,0-0,012 | Більше 0,04 Більше 0,012 |
| ### Відцентровий оливний фільтр |  |  |  |
| Зазор між віссю ротора і втулковими підшипниками | 0,06-0,1 | 0,06-0,2 | Більше 0,3 |
| Небаланс ротора | 0-5 | 0-5 | Більше 8 |
| ### Гідромеханічний редуктор |  |  |  |
| Боковий зазор між зубцями шестерень привода вентилятора холодильника | 0,15-0,30 | 0,15-0,30 | Більше 0,50 |
| Боковий зазор між зубцями шестерень привода компресора | 0,20-0,35 | 0,15-0,55 | Більше 1,0 |
| Зазор між отворами колокола і валом муфти | 0,02-0,025 | 0,02-0,025 | Більше 0,4 |
| Зазор між втулкою (з трубкою) і маточиною турбінного колеса | 0,17-0,278 | 0,17-0,3 | Більше 0,4 |
| Зазор у лабіринтовому защільнику турбінного колеса | 0,31-0,66 | 0,31-0,66 | Більше 1,0 |
| ### Електричні машини |  |  |  |
| ### ТЕД |  |  |  |
| Овальність горловини під підшипникові щити при надітих шапках | 0,03 | 0,0-0,6 | Більше 0,07 |
| Овальність і конусність підшипнико-вого щита в місці посадки в корпус | 0,0-0,02 | 0,0-0,08 | Більше 0,1 |
| Овальність і конусність гнізд під посадку зовнішніх кілець роликових підшипників у підшипниковому щиті | 0,0-0,026 | 0,0-0,05 | Більше 0,05 |
| Натяг або зазор посадки шапки МОП | +0,066 -0,013 | -0,05 | Більше 0,06 |

| Продовження таблиці А.1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Конусність довжини посадочної поверхні паза в остові для посадки шапки МОП | 0,0-0,045 | 0,0-0,1 | Більше 0,12 |
| Товщина підшипникового щита в місцях отворів для болтів кріплення | 22 | 20-22 | - |
| Відстань між верхнім і нижнім підтримувальними носиками | 220±0,7 | 210-213 | Більше 214 |
| Діаметр вала в місці посадки ущільнювальної втулки з боку шестірні | 110+0,037+0,059 | 109,5-110 |  |
| Діаметр робочої поверхні колектора | 395±0,2 | 395-382 | Менше 380 |
| Діаметр вала в місці посадки внутрішнього кільця роликового підшипника: - з боку шестірні - з боку колектора | 120+0,023+0,045 90+0,023+0,045 | 110*-120 80*-90 | - - |
| Діаметр валу в місці посадки лабіринтового кільця: - з боку шестірні - з боку колектора | 130+0,043+0,068 95+0,037+0,059 | 129,5-130 94,5-95 | - - |
| Овальність, конусність і биття шийки вала в місцях посадки кілець роликопідшипників і ущільнювальних втулок | - | 0,0-0,03 | Більше 0,05 |
| Биття вала якоря в незбитих або відновлених центрах: - по біговій доріжці кілець з боку колектора - по біговій доріжці кілець з боку шестірні - по конусу | - - - | 0,0-0,04 0,0-0,05 0,0-0,17 | Більше 0,06 Більше 0,06 Більше 0,20 - |
| Глибина продороження міканіту між колекторними пластинами (у зоні роботи щіток) | 1-1,3 | 0,7-1,3 | Менше 0,5 |
| Биття колектора по робочій поверхні відносно поверхні кільця роликопідшипника | 0,0-0,02 | 0,0-0,06 | Більше 0,07 |
| Міжполюсна відстань: - між головними полюсами - між додатковими полюсами | 518±0,1 524±0,1 | 518±0,1 524±0,1 | - - |
| * У місці посадки під втулку |  |  |  |

| Продовження таблиці А.1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Зазор міжзалізного простору, при вимірюванні щупом: - під головними полюсами - під допоміжними полюсами | 4 7 | 3,5-4 6-7 | Менше 3,5 Менше 6 |
| Зазор між щіткою і щіткотримачем по щупу: - по товщині щітки - по довжині щітки | 0,065-0,245 0,08-0,34 | 0,065-0,45 0,08-0,6 | Більше 0,5 Більше 1,0 |
| Радіальний зазор у роликопідшипнику в холодному стані по щупу: - з боку колектора - з боку шестірні | 0,05-0,11 | 0,05-0,19 | Менше 0,05 Більше 0,2 Менше 0,08 Більше 0,23 |
| Зазор між щіткотримачем і робочою поверхнею колектора | 2-2,5 | 2-3 | Менше 2 |
| Осьовий розбіг якоря в остові | 0,15-0,4 | 0,15-0,45 | Більше 0,5 |
| Биття робочої поверхні колектора в складеній машині | 0,0-0,04 | 0,08-0,22 | Більше 0,12 |
| Висота щітки від місця опори натискувального пальця пружини | 50+0,8 | 50/30* | Менше 20 |
| Натиснення на щітку (кгс) | 1,5-1,8 | 1,5-1,8 | Менше 1,5 Більше 1,8 |
| Глибина вироблення робочої поверхні колектора (на бік) | 0,0 | 0,0-0,20 | Більше 0,5 |
| Діаметр моторно-осьових підшипників | 210,40-210,55 | 205-210,55 | Менше 200 |
| Зазор між вкладишами МОП і шийки осі колісної пари: - стальних - бронзових - романітових | 0,45-0,522 0,5-0,72 0,8-1,0 | 0,45-1,5 0,45-1,8 * 0,6-1,5 0,6-1,8 * 0,8-1,4 0,8-1,6 * | Більше 2,5 Більше 2,5 Більше 2,5 |
| Посадка МОП в остов ТЕД - зазор - натяг | 0,013 0,056 | 0,016 0,066 | 0,02 0,066 |
| * при випуску і з ПР- 2 |  |  |  |

| Продовження таблиці А.1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Різниця зазорів "на оливу" в МОП одного КМБ | - | 0,0-0,30 | Більше 0,70 |
| Боковий зазор між зубцями зубчатої передачі | 0,22-0,44 | 0,22-1,2 | Більше 2,5 |
| ### Тяговий генератор |  |  |  |
| Діаметр вала в місці посадки внутрішнього кільця роликопідшипника | 110+0,054+0,076 | 110,054-110,076 105 | Менше 104,5 |
| Овальність, конусність і биття шийки вала в місці посадки ролико-підшипника | - | 0,0-0,03 | Більше 0,05 |
| Глибина продороження міканіту між колекторними пластинами | 1,5 | 1-1,5 | Менше 0,5 |
| Зазор між якорем і полюсами: - головними - допоміжними | 4,5±0,4 8,8 | 4,5±0,4 8,8 | - - |
| Висота щіток | 50/40 | 50/30* | Менше 15 |
| Зазор між щіткою і щіткотримачем по щупу: - по товщині щітки - по довжині щітки | 0,05-0,10 0,05-0,15 | 0,05-0,50 0,05-1,0 | Більше 0,65 Більше 1,5 |
| Зазор між щіткотримачем і робочою поверхнею колектора | 2-4 | 2-4 | Менше 2 більше 4 |
| Биття робочої поверхні колектора, при вимірюванні індикатором на складеній машині в холодному стані | 0,0-0,06 | 0,0-0,1 | Більше 2 |
| Натиснення на щітку, Н (кгс) | 15-18 (1,5-1,8) | 15-18 (1,5-1,8) | Менше 15 Більше 18 |
| ###### Діаметр робочої поверхні колектора | 596 | 596-578 | Менше 577 |
| Глибина вироблення колектора | - | 0,0-0,3 | Більше 0,5 |
| ###### Натяг посадки шківа на вал генератора | 1-1,5 | 1-1,5 | - |
| ### Двомашинний агрегат |  |  |  |
| Діаметр вала в місці посадки шарикопідшипників після проточки під втулку з боку: - генератора ### - збуджувача | - - | 45,0 45,0 | Менше 45,0 Менше 45,0 |

* при  випуску і з  ПР- 2

| Продовження таблиці А.1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Натяг підшипника: - внутрішнього кільця на вал - зовнішнього кільця | 0,0-0,028 +0,003 -0,005 | 0,0-0,028 +0,003 -0,005 | Більше 0,028 Більше 0,003 Менше 0,005 |
| Глибина продороження міканіту між колекторними пластинами | 0,8-1,0 | 0,8-1,0 | Менше 0,5 |
| Овальність, конусність і биття шийки в місці посадки підшипника | - | 0,0-0,03 | Більше 0,05 |
| Висота щітки: - допоміжного генератора - збуджувача | 32,0 40,0 | 32/30* 35/30* | Менше 22 Менше 25 |
| Натяг шківа вала | 0,8-1,0 | 0,8-1,0 | Менше 0,5 |
| Зазор між щіткою і щіткотримачем по щупу: - по товщині щітки ### - по довжині щітки | 0,02-0,08 0,08-0,10 | 0,02-0,09 0,08-0,15 | Більше 0,1 Більше 0,2 |
| Натиснення на щітку, Н (кгс): - допоміжний генератор - збуджувача | 5,5-6,0 (0,55-0,6) 7,5-8,0 (0,75-0,8) | 5,5-6,0 (0,55-0,6) 7,5-8,0 (0,75-0,8) | Менше 5,0 (0,50) Менше 7,5 (0,75) |
| Зазор між щіткотримачем і робочою поверхнею колектора | 1,5-2,0 | 1,5-2,0 | Менше 1,5 Більше 2,0 |
| Биття робочої поверхні колектора, при вимірюванні індикатором на складеній машині | 0,02-0,04 | 0,02-0,06 | Більше 0,1 |
| ### Діаметр робочої поверхні колектора | 200,8 | 200,8-186 | Менше 184 |
| Допустиме перекошення щітко- тримача (подовж колектора) | 0,5 | 0,5 | Більше 0,5 |
| ### Електродвигун оливопрокачувального насоса |  |  |  |
| Висота щітки | 25 | 25/20* | Менше 16 |
| ### Діаметр робочої поверхні колектора | 120 | 120-115 | Менше 113 |
| Овальність робочої поверхні колектора | 0,0-0,01 | 0,0-0,01 | Більше 0,01 |
| Натиснення на щітку, Н (кгс) | 1,5-1,8 (0,15-0,18) | 1,5-1,8 (0,15-0,18) | Менше 1,5 Більше 1,8 |
| Електродвигун вентилятора холодильника SМ 5001 L |  |  |  |
| Діаметр робочої поверхні колектора | 125,8 | 125,8-117 | Менше 115 |
| Висота щіток | 30 | 30/25* | Менше 20 |

* при  випуску  і з  ПР- 2

| Продовження таблиці А.1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Натиснення на щітку, кгс | 0,3 | 0,3 | Менше 0,3 |
| Електричні апарати |  |  |  |
| Контактор електропневматичний типу SД11 |  |  |  |
| Товщина контакту | 10 | 10-6 | Менше 5 |
| Розрив головних контактів | 20±1 | 19-25 | Більше 26 |
| Натиснення головних контактів, Н (кгс) | 500(50) | 500-450 (50-45) | Менше 450 (45) |
| Діаметр пневматичного циліндра | 70+0,03 | 70-72 | Більше 72 |
| Зазор між поршнем і циліндром | 0,03-0,106 | 0,03-0,3 | Більше 0,35 |
| Зазор між втулкою циліндра і штоком | 0,065-0,138 | 0,06-0,15 | Більше 0,2 |
| Висота вимикаючої пружини у вільному стані | 135 | 135-131 | Менше 131 |
| Висота вимикаючої пружини стисненої зусиллям 350 Н (35 кгс) | 96 | 96-92 | Менше 92 |
| Висота вимикаючої пружини стисненої до дотику витків | 71 | 71 | - |
| Висота притиральної пружини у вільному стані | 65 | 65-64 | Менше 64 |
| Висота притиральної пружини стисненої зусиллям 22 Н (2,2 кгс) | 59 | 59-58 | Менше 58 |
| Висота притиральної пружини стисненої до дотику витків | 40 | 40 | - |
| Натяг втулок шарнірних з'єднань при посадці в корпус | 0,01-0,035 | 0,01-0,035 | - |
| Овальність і конусність валиків шарнірних з'єднань | 0,0 | 0,05 | Більше 0,1 |
| Зазор між валиками і втулками шарнірних з'єднань | 0,01-0,035 | 0,01-0,15 | Більше 0,2 |
| Контактори електромагнітні типу SG11 та SА781 |  |  |  |
| Товщина контакту | 7 | 7-5 | Менше 4,7 |
| Розрив контактів: - головних - блокувальних | 16 3 | 16-16,9 3-3,5 | Більше 17,7 Більше 4,0 |
| Натиснення контактів, Н (кгс): - головних - блокувальних | 50(5) 1,5(0,15) | 50(5) 1,5-1,3 | Менше 50 Менше 1,2 |
| Висота притиральної пружини головних контактів у вільному стані | 44 | 44-40 | Менше 40 |
| Висота притиральної пружини, стисненої зусиллям 73 Н (7,3 кгс) до дотику витків | 34,5 18-20 | 34,5-33,5 18-20 | Менше 33 - |

| Продовження таблиці А.1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Висота вимикальної пружини у вільному стані: - по крайніх витках - до центру кільця (вушка) | 21 27 | 21-23 27-29 | Більше 23 Більше 29 |
| Висота притиральної пружини блокувальних контактів у вільному стані | 25 | 25-23 | Менше 23 |
| Опір обмотки котушки контактора типу SG11 при температурі 20 ºС, Ом | 110±10% | 99-121 | Більше 121 |
| Опір обмотки котушки контакторів типу SА78І, а також шунтування поля при температурі 20 ºС, Ом | 513±10% | 462-564 | Менше 462 |
| Контактори електромагнітні типу SЕ11 |  |  |  |
| Товщина контакту | 2 | 1 | Менше 1 |
| Розрив контактів: - головних - блокувальних | 10,5 4±1 | 10,5-11,5 3-5 | Більше 11,5 Більше 5 |
| Натиснення контактів, Н (кгс): - головних - блокувальних | 8 (0,8) 1,5 (0,15) | - - | - - |
| Опір обмотки котушки контактора при температурі 20 ºС, Ом | 735±10 | 661-808 | Менше 661 Більше 808 |
| Висота притиральної пружини у вільному стані | 16 | 16-15 | Менше 15 |
| Висота притиральної пружини, стисненої зусиллям 35,3 Н (3,6 кгс) | 10 | 10-9 | Менше 9 |
| Висота притиральної пружини блоку-вальних контактів у вільному стані | 14 | 14-13 | Менше 13 |
| Висота притиральної пружини блокувальних контактів стисненої зусиллям 2,9 Н (0,3 кгс) | 12,5 | 12,5-11,5 | Менше 11 |
| Реле керування типу RD11 |  |  |  |
| Товщина нерухомого контакту | 1 | 1-0,5 | Менше 0,5 |
| ###### Товщина напаювання рухомого контакту | 1 | 1-0,5 | Менше 0,5 |
| Висота вимикальної пружини (з кільцями) | 27,2 | 27,2-29 | Більше 29 |
| Опір обмотки котушки при температурі 20 °С, Ом | 730±10% | 663-803 | Менше 663 Більше 803 |
| Реле типу RA221-RА44І |  |  |  |
| Товщина нерухомого контакту | 1 | 1-0,5 | Менше 0,5 |
| ###### Товщина напаювання рухомого контакту | 1 | 1-0,5 | Менше 0,5 |
| ###### Відстань між нерухомими контактами | 8 | 8-9 | Більше 9 |

| Продовження таблиці А.1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Опір котушки при температурі 20 º С, Ом | 850±10% | 765-935 | Менше 765 Більше 935 |
| Висота вимикальної пружини у вільному стані | 40 | 40-36 | Менше 36 |
| Висота вимикальної пружини стисненої зусиллям 34,3 Н (3,5 кгс) | 20 | 20-18 | Менше 18 |
| Реле типу RЕ2І |  |  |  |
| Висота притиральної пружини у вільному стані | 25 | 25-23 | Менше 23 |
| Висота вимикальної пружини у вільному стані: - по крайніх витках - до центра кільця /вушка/ | 21 27 | 21-23 27-29 | Більше 23 Більше 29 |
| Опір котушки при температурі 20 º С, Ом: - поляризаційної - напруги | 43,5 1740 | - - | - - |
| Реле типу RЕ11 |  |  |  |
| Товщина контактів: - рухомого - нерухомого | 1 1,5 | 0,5 1,0 | Менше 0,5 Менше 1,0 |
| Зазор між якорем і осердям деференційної котушки | 3 | 3 | - |
| Розрив контактів | 2 | 2-2,5 | Більше 2,5 |
| Висота вимикальної пружини у вільному стані | 42,9 | 42-38 | Менше 38 |
| Опір обмотки котушки при температурі 20 º С, Ом: - струмової -напруги -деференційної | 0,0036±10% 39,5 96 | 0,00324 -0,00396 43,4-35,6 100-92 | Менше 0,00324 Більше 0,00396 Менше 35,6 Більше 43,4 Менше 92 |
| Реле типу RА110 |  |  |  |
| Висота вимикальної пружини у вільному стані | 21 | 21-19 | Менше 19 |
| Висота вимикальної пружини, стисненої зусиллям 5,0 Н | 14 | 14-12 | Менше 12 |
| Регулятор напруги типу RGD22І |  |  |  |
| Зазор між контактами | 2,5 | 2,4-2,6 | Менше 2,4 Більше 2,6 |

| Продовження таблиці А.1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Товщина нерухомого контакту: - вугільного - металевого | 25 9 | 25-20 9-6,5 | Менше 17 Менше 6,1 |
| Товщина рухомого контакту: - вугільної частини - металевої частини | 20 3 | 20-18 3-1,0 | Менше 16,5 Менше 0,5 |
| Висота регулювальної пружини у вільному стані | 54 | 54-55 | Більше 56 |
| Опір обмотки котушки при температурі 20 º С, Ом: - нерухомої | 27,5 | 24,75-30,25 | Менше 24,75 Більше 30,25 |
| - рухомої | 8,2 | 7,38-9,02 | Менше 7,38 Більше 9,02 |
| Електромагнітний вентиль типу ЕV-51 |  |  |  |
| Натяг сідла клапанів у корпусі вентиля | 0,0-0,029 | 0,0-0,03 | Менше 0,0 |
| Висота сідла клапанів між опорними буртами | 12,5 | 12,5-12,0 | Менше 12,0 |
| Глибина свердлення в клапані | 9 | 9-9,5 | Більше 9,5 |
| Довжина стержня між клапанами | 29,7 | 29,7-29,5 | Менше 29,5 |
| Зазор між якорем і осердям при ввімкненому клапані | 0,5 | 0,5-0,3 | Менше 0,3 |
| Висота пружини клапанів у вільному стані | 30 | 30-27 | Менше 27 |
| Хід якоря | 3,2 | 3,2-2,5 | Менше 2,0 |
| Блокмагніт типу FА-12 |  |  |  |
| Висота сідла клапана | 10 | 10-9,5 | Менше 9,2 |
| Посадка сідла клапана в корпусі: - натяг - зазор | 0,023 0,006 | 0,025 0,01 | Більше 0,025 Більше 0,01 |
| Посадка напрямної втулки в корпусі: - натяг - зазор | 0,033 0,008 | 0,04 0,01 | Більше 0,04 Більше 0,01 |
| Зазор між стержнем якоря і напрямною втулкою | 0,08-0,29 | 0,08-0,4 | Більше 0,45 |
| Опір котушок при температурі 20 º С, Ом: - вмикаючої - утримуючої | 42 940 | 37,8-46,2 846-1034 | Менше 37,8 Більше 46,2 Менше 846 Більше 1034 |

| Продовження таблиці А.1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ### Контролер |  |  |  |
| Товщина срібного напаювання контакту: - рухомого - нерухомого | 1 3 | 1-0,5 3-1 | Менше 0,2 Менше 0,5 |
| Натиснення контактів, Н (кгс) | 0,9-1,8 (0,09-0,18) | 0,9-1,8 (0,09-0,18) | - |
| Розрив контактів | 5 | 5-5,5 | Більше 6,0 |
| Знос ролика контактного важеля (по діаметру) | - | 0,0-0,5 | Більше 1,0 |
| Зазор між роликом і віссю ролика | 0,20-0,23 | 0,20-0,40 | Більше 0,50 |
| Зазор між отвором важеля і віссю ролика | 0,10-0,13 | 0,10-0,3 | Більше 0,40 |
| Зазор між отвором головного утримувача контакту і віссю ролика | 0,0-0,042 | 0,0-0,08 | Більше 0,1 |
| ### Реверсор |  |  |  |
| Діаметр контактного барабана | 150 | 150-143 | Менше 142 |
| Товщина силового пальця | 10 | 10-9 | 9 |
| Натиснення силових пальців, Н (кгс) | 110 (11) | 110-105 (11-10,5) | Менше 100 (10) |
| Діаметр пневматичного циліндра | 70+0,0+0,03 | 70-72 | Більше 72,5 |
| ###### Зазор між поршнем і пневмоциліндром | 0,03-0,106 | 0,08-0,2 | Більше 0.3 |
| Посадка втулок (підшипників) вала в корпусі: - зазор - натяг | 0,08 0,033 | 0, 1 0,04 | Більше 0, 1 Більше 0,05 |
| Посадка вилкоподібного важеля на вал: - зазор - натяг | 0,019 0,015 | 0,02 0,02 | Більше 0,025 Більше 0,03 |
| Зазор між валом і його втулковими підшипниками | 0,02-0,074 | 0,02-0,1 | Більше 0,15 |
| ### Екіпажна частина |  |  |  |
| Зазор між циліндричною опорною поверхнею шворня візка і між опорами у заглибленні рами візка | 5-6 | 5-10 | Більше 15 |
| Товщина бандажа по колу кочення | 75 | 43-75 | Менше 36 |
| Діаметр осі для МОП | 209,9-209,828 | 205-209,9 | Менше 200 |
| Розбіг ТЕД по осі колісної пари для МОП: - з бронзи і бабіта - з « Романіта» | 1,2-2,1 1,0-1,5 | 1,2-3,2 1,0-3,0 | Більше 5,0 Більше 4,0 |

| Кінець таблиці А.1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Боковий зазор між зубцями тягового редуктора | 0,22-0,44 | 0,22-3,5 | Більше 5,0 |
| Товщина зубця шестірні по ділильному колу | 17,6 | 14,6-17,6 | Менше 14,6 |
| Товщина зубця зубчатого колеса колісної пари по ділильному колу | 12,7 | 9,7-12,7 | Менше 9,7 |
| Відстань між верхніми і нижніми кронштейнами підвіски ТЕД | 210±0,5 | 210-213 | Більше 213 |
| Знос пальців і втулок гальмової важільної передачі | - | 0,8-1,0 | Більше 1,5 |
| Зазор між пальцями і втулками | - | 0,62-1,8 | Більше 2,5 |
| Товщина гальмових колодок * При випуску і з ПР- 2 | 40 | 40/20* | Менше 10 |

| Додаток Б (обов’язковий) Перелік імпортних підшипників, що встановлені на тепловозах серії ЧМЕ3, ЧМЕ3Т, ЧМЕ3Е та їх заміна на підшипники, що виготовлені згідно з ГОСТ Таблиця Б.1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ч. ч. | Місце встановлення | Тип підшипника | Розмір d×D×B | Імпортне маркування | Маркування за ГОСТ | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Регулятор числа обертів | Шарикопідшипник радіальний однорядний | 5/16×5 | ЕЛ5 | 25 |  |
| 2 | Те саме | Те саме | 7/19×5 | ЕЛ7 | 17 |  |
| 3 | " | " | 12/28×8 | 6001 | 101 |  |
| 4 | " | " | 15/32×9 | 6002 | 102 |  |
| 5 | " | " | 25/42×11 | 6203 | 203 |  |
| 6 | " | " | 25/52×15 | 6205 | 205 |  |
| 7 | " | " | 45/75×16 | 6009 | 109 |  |
| 8 | " | Шарикопідшипник упорний однорядний | 25/42×11 | 51105 | 8105 |  |
| 9 | Привод паливних насосів | Шарикопідшипник радіальний однорядний | 25/47×12 | 6005 | 105 |  |
| 10 | Оливний насос | Шарикопідшипник радіальний однорядний | 17/40×12 | 6203 | 203 |  |
| 11 | Привод водяних та оливного насосів | Те саме | 50/90×20 | 6210 | 210 |  |
| 12 | Паливопідкачувальний насос | " | 25/52×15 | 6205 | 205 |  |
| Продовження таблиці Б.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 13 | Водяний відцентровий насос | Шарикопідшипник радіальний однорядний | 25/52×15 | 6205 | 205 |  |
| 14 | Водяний відцентровий насос дизеля | Те саме | 35/72×17 | 6207 | 207 |  |
| 15 | Турбонагнітач | Шарикопідшипник однорядний | 40×90×23 | 6308 | 7А308еш2 | З боку турбіни |
| 16 | Те саме | Те саме | 40×90×46 | 6308 |  |  |
| 17 | Гідромеханічна коробка передач | Шарикопідшипник радіальний однорядний | 55/120×29 | 6311 | 311 |  |
| 18 | Те саме | Те саме | 65/140×33 | 6313 | 313 |  |
| 19 | " | " | 85/130×22 | 6017 | 117 |  |
| 20 | " | Роликопідшипник радіальний з короткими циліндричними роликами | 25/52×15 | NU 205 | 32205 |  |
| 21 | " | Те саме | 45/100×25 | NU 309 | 32309 |  |
| 22 | " | " | 55/120 ×29 | NU 311 | 32311 |  |
| 23 | " | Шарикопідшипник однорядний | 45/100×25 | 6309 | 309 |  |

| Продовження таблиці Б.1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | Вентилятор холодильника Ø 1000 мм | Шарикопідшипник радіальний однорядний | 45/100×25 | 6309 | 309 |  |
| 25 | Те саме | Роликопідшипник конічний з великим кутом конуса | 55/120×29 | 31311 | 27311 |  |
| 26 | Вентилятор охолодження тягових двигунів Ø 400 мм | Роликопідшипник радіальний сферичний дворядний | 40/90×33 | 22308 | 3608 |  |
| 27 | Компресор | Те саме | 60/130×46 | 22312 | 3612 |  |
| 28 | Привод швидкостеміра | Шарикопідшипник радіальний однорядний | 20/52×15 | 6304 | 304 |  |
| 29 | Колісні пари | Роликопідшипник радіальний сферичний однорядний | 170/310×110 | 23234В3С3 | 3003234 |  |
| 30 | Водяний насос | Конічний роликопідшипник | 25/52×15×16 | 30205 | 7205 |  |
| 31 | Те саме | Те саме | 35/72×17×18 | 30207 | 7207 |  |
| 32 | Компенсатор дизельного двигуна | Шарикопідшипник радіальний однорядний | 6/19×6 | 626 | 26 |  |
| 33 | Те саме | Те саме | 17/40×12 | 6203 | 203 |  |

| Кінець таблиці Б.1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 34 | Електродвигун вентилятора калорифера | Шарикопідшипник радіальний однорядний | 15/35×11 | 6202-3 | - |  |
| 35 | Те саме | " | 15/42×15 | 6302-3 |  |  |
| 36 | Електродвигун оливопідкачувального насоса | " | 20/47×14 | 6204 | 204 |  |
| 37 | Те саме | " | 25/52×15 | 6205 | 205 |  |
| 38 | Збуджувач | Шарикопідшипник однорядний | 50/110×27 | 6310 | 310 |  |
| 39 | Те саме | Роликопідшипник радіальний однорядний | 50/110×27 | NU310 | 32310 |  |
| 40 | Електродвигун вентилятора | Шарикопідшипник однорядний | 35/80×21 | 6307 | 307 |  |
| 41 | Тяговий генератор | Роликопідшипник радіальний однорядний | 150/320×65 | NU330АМ/С3 | 32330 |  |
| 42 | Тяговий електродвигун | Те саме | 120/310×72 | VNU424 ВМ С4 | 32424 |  |
| 43 | Те саме | " | 90/190×43 | NU318 ВМ С4+HJ318 | 92318+упорне кільце |  |
| 44 | Електродвигун вентилятора реостата | Шарикопідшипник однорядний | 35/80×21 | 6307 | 307 |  |

# Додаток В

(обов’язковий)

# Перелік деталей тепловозів  серії ЧМЕ3, ЧМЕ3Т, ЧМЕ3Е, що підлягають неруйнівному контролю під час виконання поточних ремонтів,

# та періодичність контролю

### Таблиця В.1

| Деталі, що підлягають неруйнівному контролю | Періодичність контролю |
| --- | --- |
| #### Дизель і допоміжне обладнання |  |
| Вал ротора турбонагнітача | При ремонті з розбиранням і зніманням лабіринтів |
| Шатуни дизеля | При поточних ремонтах ПР-2, ПР-3 і у випадку аварійного руйнування деталей циліндро-поршневої групи |
| Вали водяних насосів | При кожному ремонті зі спресуванням підшипників кочення |
| Вали гідромеханичного редуктора | При виготовленні і кожному розбиранні редуктора зі спресуванням гідромуфт і підшипників кочення |
| Шийки колінчатого вала дизеля і його шестерні | У випадку його зйома |
| Шийки колінчатого вала компресора | При ПР-2 і ПР-3 |
| Шатуни компресора | При ПР-2 і ПР-3 |
| Шатунні болти дизеля і компресора | При виготовленні, ПР-2 і ПР-3 |
| Впускні і випускні клапани дизеля | При розбиранні циліндричних кришок |
| Поршневі пальці дизеля і компресора | При виготовленні, ПР-2 і ПР-3 |
| Штанги форсунки | При ПР-2, ПР-3 і при кожному розбиранні |
| Деталі штовхача паливноготнасоса | При ПР-2, ПР-3 і при кожному розбиранні |
| Шестерні, вісь і вал масляного насоса | При ПР-3 і кожному розбиранні |
| Шестерні паливопідкачуючого насоса | При ПР-2, ПР-3 і при кожному розбиранні |
| Вал вентилятора холодильника | При спресуванні вентиляторного колеса |
| Вхідний вал компресора | При виконанні ПР-2 і ПР-3 |
| Карданний вал головного вентилятора холодильника | По всій довжині при спресуванні муфт і карданних головок |
| Маточина антивібратора | При кожному ремонті зі зніманням з колінчатого вала |
| #### Кінець таблиці В.1 |  |
| Деталі, що підлягають неруйнівному контролю | Періодичність контролю |
| #### Електрообладнання |  |
| Вали ТЕД і двомашинного агрегата: - конуси валів; - зовнішні поверхні внутрішніх кілець підшипників; - шийки валів під внутрішніми кільцями підшипників | При кожному зніманні шестірні При кожному вийманні якоря з остова (ультразвуковий контроль-шийок вала під кільцями) При кожному зніманні кілець з вала |
| Болти кріплення полюсів ТЕД | При ПР – 3 ( ультразвуковий контроль ) |
| #### Екіпажна частина |  |
| Шийки колісних пар, передматочинні частини, відкриті ділянки підматочинних частин і середня частина осі | При всіх видах огляду колісних пар. Зовнішні шийки- лише при ПР-3 |
| Бандажі колісних пар: внутрішня оброблена поверхня | Перед насаджуванням на колісний центр |
| Зубці зубчатих коліс колісних пар | При всіх видах огляду колісних пар і монтування КМБ |
| Зубці шестерень ТЕД | Перед насаджуванням на вал електродвигуна |
| Вали вентиляторів охолодження ТЕД | При виготовленні, ПР - 2 і ПР - 3 |
| Болти підвісок головної рами | При виготовленні і ПР-3 |
| Валик кріплення корпусу букси до рами візка | При виготовленні і ПР-3 |
| Зварні шви та небезпечні зони рам візків | При виконанні ПР-3 з продовженням терміну служби |

ДОДАТОК Г

(обов’язковий)

Карта змазування  складанних одиниць тепловозів серії ЧМЕЗ, ЧМЕЗТ, ЧМЕЗЕ

при поточних ремонтах і технічному обслуговуванні

Таблиця Г.1

| Назва складанної одиниці | Назва і позначення марки матеріалу | ПР-3 | ПР-2 | ПР-1 | ТО-3,ТО-2 | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Дизель | Олива моторна М14В2 ГОСТ 1233-84 | Заміна оливи | Заміна оливи | - | Підтримувати рівень по оливо- показчику | При встановленні бракувальних параметрів оливу замінити |
| Турбонагнітач | Олива дизеля в зимовий період допускається олива Тп22 ГОСТ 9972- 74 або І30А ГОСТ 20799-88 | Заміна оливи | Заміна оливи | - | Підтримувати рівень по оливопоказчику | - |
| Компресор | Олива КС-19 літне , олива К-12 зимове ГОСТ 9243-75 | Заміна оливи | Заміна оливи | - | Підтримувати рівень по оливопоказчику | Відбір проб на аналіз через 55-65 діб на черговому ТО-3 або ПР-1 |
| Манжети гальмових циліндрів | Мастило ЖТКЗ-65 ТУ32-ЦТ-546-83 | Заміна мастила | Заміна мастила | - | - | - |
| Шарнірні ланки важільної передачі візка і ручного гальма, поверхні тертя привода | Мастило УС ГОСТ 1033-79 або солідол синтетичний ГОСТ 4366-76 | Змазати при складальних роботах | Змазати при складальних роботах | Пере вірити наявність | - | - |

Продовження таблиці Г.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гумові манжети повітряних циліндрів привода всіх жалюзі й автозчепа | Мастило ЖТКЗ-65 ТУ38-ЦТ-546-83 | Змазати при складальних роботах | Змазати при складальних роботах | Добавити | - | - |
| Редуктор і шарніри привода швидкостеміра | Мастило залізничне ЖРО ТУ32-ЦТ-520-83 | Замінити новим | Замінити новим | Добавити | - | - |
|  |  |  |  |  |  | - |
| Хрестовини вала привода вентилятора холодильника і підп’ятник вентилятора | Мастило залізничне ЖРО ТУ32-ЦТ-520-83 | Замінити новим | Замінити новим | Добавити | Добавити за необхідності | - |
| Підшипники вентилято- рів охолодження ТЕД | Мастило залізничне ЖРО ТУ32-ЦТ-520-83 | Замінити новим | Замінити новим | Добавити від 10 г до 20 г | - | - |
| Шарнірні гнізда підвіски головної рами тепловоза | Мастило УС ГОСТ 1033-79, солідол синтетичний ГОСТ 4366-76 або 95% олива осьового ГОСТ 610-72 і 5% дисульфід молібдену | Замінити новим | Замінити 20 мм верхнього шару нижньої напівсфери | Замінити 20 мм верхнього шару нижньої на- півсфери | Добавити на кожному ТО-2 | - |
| Гідравлічний гаситель коливань | Олива АГМ1О ГОСТ 6794-75 або олива для приладів МВП ГОСТ 1805-76 | Замінити новим | Добавити за необхідності | Добавити при необхідності | - | - |
| Обойми підвісок ТЕД | Мастило УС ГОСТ 1033-79 або солідол синтетичний ГОСТ 4366-76 | Змазати при складальних роботах | Перевірити наявність | Перевірити наявність | - | - |

Продовження таблиці Г.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Підшипник крайніх вертикальних важелів гальма візка | Мастило залізничне ЖРО ТУ32-ЦТ-520-83 | Замінити новим | Добавити від 10 г до 20 г | Добавити від 10 г до 20 г | - | - |
| Зубчата передача ТЕД | Мастило СТП ТУ38.УССР2-01-23-2-80 Допускається мастило ОСп ТУ38-401-58-81-94 | Замінити новим | Замінити новим | Добавити за необхідності | Добавити за необхідності |  |
| МОП ТЕД | Влітку - олива вістова літом марки Л, зимою - 3 або С ГОСТ 610-72 | Замінити новим | Замінити новим | Добавити за необхідності | Добавити за необхідності | Замінити при переході з одного сезону на інший. Відбір проб на аналіз через 60-90 діб |
| Буксові роликопідшипники колісних пар | Мастило залізничне ЖРО ТУ32-ЦТ-520-83 | Замінити новим | Добавити при ревізії | Добавити при витіканні | Добавити при витіканні | - |
| Підшипники кочення електродвигунів | Мастило залізничне ЖРО ТУ32-ЦТ-520-83 | Замінити новим | Добавити від 50 г до 60 г з боку колектора від 150 г до 200 г з боку шестірні | Добавити від 50 г до 60 г з боку колектора, від 150 г до 200 г з боку шестірні | Добавити на кожному четвертому ТО-3 | - |

Продовження таблиці Г.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Підшипникові вузли електродвигунів вентилятора допоміжного контуру охолодження, вентилятора охолодження гальмових резисторів, оливопрокачувального насоса, вентилятора калорифера, генератора тахометра, регулятора частоти обертання колінчатого вала | Мастило залізничне ЖРО ТУ32-ЦТ-520-83 | Замінити новим | Добавити від 10 г до 20 г | Добавити від 10г до 20 г | - | - |
| Підшипникові вузли тягового генератора і двомашинний агрегат | Мастило залізничне ЖРО ТУ32-ЦТ-520-83 | Замінити новим | Добавити від 60 г до 70 г | Добавити від 20 г до 25 г | - | - |
| Редуктор електродвигуна регулятора частоти обертання колінчатого вала | Мастило графітове УСса ГОСТ 3333-80 | Замінити новим | Добавити від 10 г до 20 г | Добавити від 10 г до 20 г | - | - |
| Пневматичні циліндри контролера, реверсора, перемикача ЕТ, електропневматичних контакторів | Мастило ЦІАТИМ-221 ГОСТ 9433-80 або ЖТКЗ-65 ТУ82-ЦТ-546-83 | Замінити новим | Замінити новим | Добавити | - | - |
| Підшипники ковзання контролера, реверсора, перемикача ЕТ, шарніри електроапаратів, кругові сегменти | Мастило залізничне ЖРО ТУ32-ЦТ-520-8З | Заміна мастила | Добавити |  | - | - |
| Контактна поверхня акумуляторної батареї і наконечники кабелів | Мастило ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267-74 | Замінити новим | Замінити новим | Покрити тонким шаром | - | - |
| Кінець таблиці Г.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 7 |
| Манжети повітророзподільника пісочниці | Мастило ЖТК3-65 ТУ32-ЦТ-546-83 | Замінити новим | Замінити новим | Покрити тонким шаром | - | - |
| Напрямні та трубки штоків поршнів гальмових циліндрів | Мастило УС ГОСТ 1033-79 або солідол синтетичний ГОСТ 4366-76 | Замінити новим | Покрити тонким шаром | Покрити тонким шаром | - | - |
| Осі стулок жалюзі холодильника і привод жалюзі, а також жалюзі над гальмовими резисторами | Мастило УС ГОСТ 1033-79 або солідол синтетичний ГОСТ 4366-76 | Замінити новим | Покрити тонким шаром | Покрити тонким шаром | - | - |
| Центрувальне кільце в муфті „Перифлекс” | Мастило УС ГОСТ 1033-79 або солідол синтетичний ГОСТ 4366-76 | Замінити новим | Замінити новим | - | - | - |

Додаток Д

(обов’язковий)

Перелік пломб на тепловозі , які не дозволяється знімати в період експлуатації тепловозів серії ЧМЕ3, ЧМЕ3Т, ЧМЕ3Е

Таблиця Д.1

| Місце встановлення | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- |
| 1Дизель |  |  |
| 1.1 Кожух колеса в групі складання кожухів | 1 | Пломбу дозволяється знімати при ТО та ПР. Занести в паспорт дизеля |
| 1.2 Паливний насос в групі система нижнього розподілення | 6 | Те саме |
| 1.3 Днище корпусу регулятора | 1 | " |
| 1.4 Кришка корпусу регулятора | 1 | " |
| 1.5 Корпус і фланець регулятора | 1 | " |
| 1.6 Корпус керування регулятора швидкості обертання | 1 | " |
| 1.7 Кришка корпусу керування регулятора швидкості обертання | 1 | " |
| 1.8 Кришка корпусу керування регулятора швидкості обертання | 1 | " |
| 1.9 Запобіжний клапан оливного насоса | 1 | " |
| 1.10 Запобіжний клапан в групі оливний холодиль-ник з трубопроводом та кріпленням | 1 | " |
| 1.11 Вимикач мінімального тиску в групі оливний трубопровід | 1 | " |
| 2 Компресор |  |  |
| 2.1 Запобіжний клапан між першою та другою ступенями компресора | 1 | Пломбу дозволяється знімати при іспитах. |

Кінець таблиці Д.1

| Місце встановлення | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- |
| 2.2 Запобіжний клапан в нагнітальній секції другої ступені компресора | 1 | Те саме |
| 3 Гальмове обладнання |  |  |
| 3.1 Запобіжний клапан в з’єднувальному трубопроводі головних повітряних резервуарів | 1 | Пломбу дозволяється знімати при іспитах |
| 3.2 Кран до ЕПК | 2 | Те саме |
| 3.3 Запобіжні клапани |  | " |
| 3.4 Кнопка РБ |  | " |
| 3.5 Повітророзподільники |  | " |
|  |  | " |
| 4 Контрольно вимірювальні прилади |  |  |
| 4.1 Швидкостемір |  | Пломбу дозволяється знімати при іспитах |
| 4.2 Манометри |  | Те саме |
| 4.3 Термостати охолодження дизеля | 5 | " |
| 5 Паливна система |  |  |
| 5.1 Згідно схеми затверд- женої начальником депо |  | Пломбу дозволяється знімати при ремонті і заправленні |
| 6 Протипожежна система |  |  |
| 6.1 Вогнегасники |  | Пломбу дозволяється знімати при іспитах, або при гасінні пожежі. |

Додаток Е

(обов’язковий)

Технічні  вимоги  на  реостатні  випробування  тепловозів серії

ЧМЕЗ,  ЧМЕЗТ,  ЧМЕЗЕ  при  випуску  їх з  поточних  ремонтів

Е.1 Загальні положення

Е.1.1 Кожний тепловоз, що виходить з ПР-2 і ПР-3, повинен пройти реостатні випробування, що складаються з обкаточних випробувань протягом 4 год і здавальних випробувань протягом 1 год.

Обкаточні випробування призначені для припрацювання деталей дизеля, компресора, електричних машин та інших агрегатів, остаточного регулювання дизеля й апаратів електрообладнання регулювання потужності ДГУ. При цьому повинні бути усунені всі виявлені несправності.

Здавальні випробування призначені для здавання силового устаткування тепловоза інженеру з приймання локомотивів, повністю укомплектованого та перевіреного в роботі на всіх режимах. При здавальних випробуваннях не допускається додаткове регулювання дизеля й електроапаратури, зупинка і наступний пуск дизеля, за винятком аварійних випадків.

Е.1.2 При випуску з ПР-1 тепловоз повинен пройти контрольно-реостатні випробування протягом від  2 год до 3 год, для перевірки теплових параметрів і потужності дизель-генератора, а також регулювання електрообладнання тепловоза у випадках:

- записів машиністів у Журнал технічного стану тепловоза про ненормальну роботу дизель-генераторної установки чи електричної схеми (недостатня потужність, курний випуск, незадовільна робота регулятора частоти обертання  вала і потужності дизеля, кидки струму чи напруги при рушанні з місця тощо);

- систематичної перевитрати палива;

- заміни понад одного поршня чи насоса високого тиску, заміни циліндричної втулки, після перекладання вала;

- заміни чи переустановлення тягового генератора, двомашинного агрегату;

- заміни резисторів у колах збудження;

- заміни регулятора частоти обертання вала дизеля, турбокомпресора.

Е.2 Виконання робіт при випробуваннях обкатуванням

Е.2.1 Прокачування оливи  через систему змазування.

Е.2.2 Пуск дизеля і встановлення нормального теплового режиму. При першому пуску дизель повинен пропрацювати протягом від 5 хв  до  7 хв не більше, при мінімальній частоті обертів; при другому - не більше 20 хв. Після кожного пуску повинні перевірятися робота та нагрівання всіх механізмів дизеля і допоміжного обладнання електричних машин і усуватися підтікання палива, оливи та води. При кожній зупинці дизеля перевірити на дотик нагрівання корінних і шатунних підшипників дизеля, а також усіх підшипників кочення та інших частин поверхонь тертя.

Е.2.3 Обкатування дизеля та інших агрегатів тепловоза під навантаженням проводити на режимах, зазначених в таблиці Е.1. При  цьому до початку випробувань необхідно встановити нормальний тепловий режим дизеля (вода  й олива  повинні мати температуру не нижче ніж  313 К (40º С)).

Таблиця Е.1.

| Режими випробувань обкатуванням тепловозів ЧМЕЗ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Положення держака контролера машиніста | Частота обертів колінчатого вала дизеля, об/хв |  | Потужність на затискачах тягового генератора, кВт | Тривалість обкатного режиму, хв |
| 0 | 350±5 |  | 0 | - |
| 1 | 350±10 |  | 20-40 | 10 |
| 2 | 380±10 |  | 80-100 | 10 |
| 3 | 420±10 |  | 160-190 | 15 |
| 4 | 460±10 |  | 260-290 | 20 |
| 5 | 510±10 |  | 380-410 | 25 |
| 6 | 560±10 |  | 520-575 | 40 |
| 7 | 660±10 |  | 680-720 | 60 |
| 8 | 730-780−10+5 |  | 840-890 | 60 |
|  |  |  |  | Разом : 240 |
| Режими випробувань обкатуванням тепловозів ЧМЕЗТ, ЧМЕЗЕ |  |  |  |  |
| Положення держака контролера машиніста |  | Частота обертів колінчатого вала дизеля, об/хв | Потужність на затискачах тягового генератора, кВт | Тривалість обкатного режиму, хв |
| 0 |  | 300±5 | 0 | - |
| 1 |  | 300±5 | 20±2 | 10 |
| 2 |  | 300±5 | 50±5 | 10 |
| 3 |  | 330±10 | 120±12 | 10 |
| 4 |  | 400±10 | 240±15 | 10 |
| 5 |  | 470±10 | 370±20 | 20 |
| 6 |  | 540±10 | 500±20 | 30 |
| 7 |  | 610±10 | 630±20 | 40 |
| 8 |  | 680±10 | 750±20 | 50 |
| 9 |  | 750+5-10 | 890±20 | 60 |
|  |  |  |  | Разом :240 |

Е.2.4 Після другого (третього), п’ятого  (шостого), сьомого (восьмого) положення держака контролера обов'язкові зупинки дизеля для огляду деталей тертя, усунення виявлених несправностей, і регулювань. Час витрачений на усунення виявлених несправностей, в обкатний не зараховується. Щоб уникнути

задирок поршнів, після обкатування при п’ятому (шостому) положенні контролера виконати регулювання вузла обмежника подачі палива і регулятора потужності. Регулювання упорного болта повороту вала рейок паливних насосів виконувати при восьмому (дев’ятому ) положенні контролера при струмі тягового генератора 2200 (2400) А.

Е.2.5 При випробуваннях обкатуванням повинні бути перевірені та відрегульовані:

- по дизелю і допоміжному обладнанню:

а) частота обертів колінчатого вала дизеля на всіх положеннях держака контролера;

б) спрацьовування граничного регулятора  частоти  обертання;

в) тиск стиснення по циліндрах при восьмому  (дев’ятому) положенні держака контролера;

д) температура відпрацьованих газів по циліндрах при всіх положеннях держака контролера;

г) температура води й оливи при восьмому   (дев’ятому ) положеннях держака контролера;

е) тиск  оливи і палива при нульовому і восьмому   (дев’ятому ) положеннях держака контролера;

ж) тиск повітря в наддувному колекторі при восьмому   (дев’ятому ) положеннях держака контролера;

и) статичне напирання повітря над колекторами ТЕД при восьмому   (дев’ятому )  положеннях держака контролера;

к) потужність дизеля на всіх режимах повинна відповідати значенням

л) перевірка правильності роботи термостатів;

- по електрообладнанню:

а) настроювання  регулятора напруги на всіх положеннях держака контролера;

б) настроювання зовнішньої характеристики тягового генератора при восьмому   (дев’ятому) і третьому (четвертому) положеннях держака контролера;

в) настроювання регулятора потужності;

г) регулювання реле переходу.

Е.3 Здавальні випробування після поточних ремонтів ПР-2 і ПР-3

Е.3.1 Здавальні випробування проводити на режимах, зазначених  в таблиці Е.2.

Таблиця Е.2.

| Режими здавальних випробувань тепловозів ЧМЕЗ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Положення держака контролера машиніста | Частота обертів колінчатого вала дизеля, об/хв | Потужність на затискачах тягового генератора, кВт | Тривалість обкатного режиму, хв |
| 6 | 560±10 | 550-575 | 5 |
| 7 | 660±10 | 700-720 | 15 |
| 8 | 750±10 | 870-890 | 40 |
|  |  |  | Разом : 1 година |
| Режими здавальних випробувань тепловозів ЧМЕЗТ, ЧМЕЗЕ |  |  |  |
| Положення держака контролера машиніста | Частота обертів колін чатого вала дизеля, об/хв | Потужність на затискачах тягового генератора, кВт | Тривалість обкатного режиму, хв |
| 7 | 610±10 | 630±20 | 5 |
| 8 | 680±10 | 750±20 | 15 |
| 9 | 750+5-10 | 890±20 | 40 |
|  |  |  | Разом: 1 год |

Перед початком здавальних випробувань виконати дворазову перевірку тривалості пуску дизеля. Тривалість пуску не повинна перевищувати 10 с при прогрітому дизелі. Час прокачування оливи перед пуском дизеля 25 с.

Під час здавальних випробувань допускається одна зупинка дизеля тривалістю не більше 40 хв, після чого повторюється режим на тому ж положенні держака контролера, на якому відбулася зупинка

Е.3.2 Повторне випробування після  ПР-2 і ПР-3 проводити в тому разі, якщо під час або після здавальних випробувань виконувалась  заміна деталей, зазначених у таблиці Е.3. Режим здавальних випробувань установлюється кожний раз за узгодженням з інженером з приймання локомотивів.

Якщо на дизелі замінено одночасно декілька деталей чи апаратів з числа перелічених в таблиці Е.3, то тривалість повторних випробувань повинна бути згідно з нормами таких  деталей та апаратів, заміна яких вимагає більш тривалого часу припрацювання. У разі заміни деталей у більшій кількості, ніж указано в таблиці Е.3, проведені випробування вважаються скасованими і повинні бути повторені в повному обсязі.

Таблиця Е.3 -  Норми тривалості припрацювання  і повторних здавальних випробувань при заміні деталей апаратів

| Найменування і кількість деталей апаратів, що замінюються | ##### Тривалість, год |  |
| --- | --- | --- |
|  | припрацювання | здавальних випробувань |
| Втулка циліндрична (не більше двох на дизель) | 2 | 0,5 |
| Корінні або шатунні вкладиші (не більше двох на дизель) | 1 | 0,25 |
| Турбонаддувач | 1 | 0,25 |
| Поршні (не більше двох на дизель) | 1,5 | 0,5 |
| Поршневі кільця (не менше 12 і не більше 20 ) | 1,0 | 0,25 |
| Паливний насос (не більше двох на дизель) | 1,0 | 0,5 |
| Регулятор потужності та частоти обертання вала | 1,0 | 0,2 |
| Оливний, водяний і паливо-підкачувальний насоси (один на дизель) | 1,0 | 0,2 |

Е.4 Контрольно-реостатні випробування тепловозів при ПР-1

Е.4.1 При контрольно-реостатних випробуваннях тепловозів після ПР-1 повинні бути перевірені та за необхідності відрегульовані:

- частота обертання  колінчатого вала дизеля на всіх положеннях держака контролера машиніста;

- спрацьовування граничного регулятора числа обертів;

- температура відпрацьованих газів по циліндрах і перед турбонагнітачем при восьмому  (дев’ятому)  положенні держака контролера;

- температура води й оливи при восьмому  (дев’ятому)   положенні держака контролера;

- тиск оливи і палива при нульовому і восьмому  (дев’ятому)   положеннях держака контролера;

- тиск повітря в наддувному колекторі при восьмому  (дев’ятому)   положенні держака контролера;

- робота автоматичного регулювання холодильника;

- тиск спалаху по циліндрах при восьмому  (дев’ятому)   положенні держака контролера;

- потужність дизеля при восьмому  (дев’ятому)   положенні держака контролера;

- робота регулятора напруги.

Е.4.2 Характеристика дизель-генератора і параметри роботи реле переходів перевіряють  лише при незадовільній роботі тепловоза перед ремонтом (перевитрата палива, недостатня потужність, несвоєчасне спрацьовування реле переходів).

Е.4.3 Забороняється перевіряти і регулювати характеристику тягового генератора без виміру температури обмоток головних і додаткових полюсів тягового генератора.

Е.5 Технічні вимоги при регулюваннях дизеля і допоміжного обладнання після  ПР-1, ПР-2, ПР-3

Е.5.1 Регулятор частоти обертання при прогрітому дизелі, працюючому без навантаження (на холостому ходу), повинен забезпечувати стійку частоту обертання вала на нульовому і наступних положеннях держака контролера в межах, зазначених в таблиці Е.4. Час виходу на частоту, що встановилася обертанням вала дизеля при різкому  переведенні держака контролера з нульової позиції на восьму  (дев’яту)    повинен бути в межах від 15 с до 20 с, при скиданні з восьмої (дев’ятої ) на нульову - в межах від 10 с до 12 с. При різкому переведенні держака контролера з вищих положень на нижчі і навпаки дизель не повинен зупинятися або іти в рознесення.

# Таблиця Е.4 - Частота обертів  вала дизеля

| Серія тепло-воза | Частота обертів, об/хв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ЧМЕЗ | 350±5 | 350±10 | 380±10 | 420±10 | 460±10 | 510±10 | 560±10 | 660±10 | 750±10 | - |
| ЧМЕЗТ ЧМЕЗЕ | 300±5 | 300±5 | 300±5 | 330±10 | 400±10 | 470±10 | 540±10 | 610±10 | 680±10 | 750−10+5 |

Е.5.2 Регулятор граничної частоти обертання  вала повинен зупиняти дизель при обертах в межах (835±10) об/хв.

Е.5.3 Тиск стиснення по циліндрах на восьмій (дев’ятій) позиції контролера повинен бути 5,5 МПа (55 кгс/см2). При цьому різниця тисків стиснення по циліндрах не повинна перевищувати 0,3 МПа (3 кгс/см2). Тиск стиснення при нульовому положенні  контролера повинен бути від 2,8 МПа до 3,5 МПа (від

28 кгс/см2 до 35 кгс/см2).

Е.5.4 При максимальній потужності дизеля температура відпрацьованих газів по циліндрах за випускними клапанами повинна бути в межах від 713 К до 763 К (від 430 ºС до 480 ºС) при виписку із ПР-2, ПР-3 і від 713 К до 773 К (від 430 ºС до 490 ºС) - при виписку із ПР-1. Допустима різниця температур між окремими ци-ліндрами не більше ніж 333 К (60 ºС). Температура відпрацьованих газів перед турбоповітродувкою повинна бити не більше ніж 873 К (600 ºС).

Е.5.5 Тиск повітря в наддувному колекторі дизеля при восьмій (дев’ятій ) позиції контролера і максимальній потужності повинен бути 0,06−0,01+0,015 МПа (0,6−0,1+0,15кгс/см2).

Е.5.6 Тиск згорання по циліндрах при максимальній потужності дизеля повинен бути 7,5−0,7+0,5 МПа (75−7+5 кгс/см2) при різниці по циліндрах не більше ніж

0,5 МПа  (5 кгс/см2).

Примітка - Температура відпрацьованих газів і тиск спалаху по циліндрах подається при нормальних атмосферних умовах: тиску 760 мм рт.ст., температурі 20 ºС і вологості повітря

70 %.

Е.5.7 Температура води на виході із дизеля при максимальній потужності повинна бути в межах від 343 К до 353 К (від 70 ºС до 80 ºС), максимально допустима температура води - не більше ніж 358 К (85 ºС) і час роботи з такою температурою - не більше ніж 15 хв.

Мінімальна температура води при безперервній роботі дизеля повинна бути 333 К (60 ºС). Температура оливи повинна бути в межах від 348 К до 358 К (від

75 ºС до 85 ºС), максимально допустима - не більш ніж 368 К (95 ºС).

Е.5.8 Тиск оливи на виході із дизеля при нульовому положенні  контролера і температурі оливи від 348 К до 358 К ( від 75 ºС до 85 ºС) повинен бути не менше ніж 0,15 МПа (1,5 кгс/см2). На восьмій  (дев’ятій ) позиції в межах від  0,45 МПа до

0,6 МПа (від 4,5 кгс/см2 до 6 кгс/см2).

Е.5. 9 Тиск палива в колекторі по манометру на пульті керування при восьмій (дев’ятій  ) позиції  контролера повинен бути в межах від 0,2 МПа до 0,25 МПа (від 2 кгс/см2 до 2,5 кгс/см2).

Е.5.10 Статичне напирання повітря над колекторами ТЕД  при частоті обертів колінчатого вала дизеля 750 об/хв, повинне бути не менше ніж 50 мм  вод. ст.

Е.5.11 Потужність генератора при n=750−10+5 об/хв, температурі повітря 20 ºС, барометричному тиску  760 мм рт.ст і вологості атмосферного повітря 70 % повинна бути не менше ніж 885 кВт. При контрольно реостатних випробуваннях до-пускається зниження потужності на 3 % від номінальної.

Е.5.12 Термостати і реле тиску систем захисту, гальмовій та автоматичного керування  холодильником повинні задовольняти наступним вимогам :

- реле тиску повітря в гальмовій магістралі - увімкнення  при тиску 0,45 МПа (4,5 кгс/см2), вимкнення  - 0,35 МПа (3,5 кгс/см2);

- реле тиску оливи захисне - увімкнення при тиску 0,26 МПа (2,6 кгс/см2), вимкнення - 0,2 МПа (2,0 кгс/см2 );

- термостат жалюзі і допоміжного вентилятора - увімкнення при температурі від 337 К до 338 К (від 64 ºС  до 65 ºС);

- термостат бокових жалюзі - увімкнення  при температурі від 342 К до 343 К (від 69 ºС  до 70 ºС);

- термостат верхніх жалюзі і головного вентилятора - увімкнення при температурі від 352 К до 353 К (від 79 ºС до 80 ºС);

- термостат сигналізації температури  оливи – увімкнення  при температурі 368 К

(95 ºС);

- термостат сигналізації температури води – увімкнення  при температурі 363 К

(90 ºС).

Е.5.13 Для тепловозів ЧМЕЗТ, ЧМЕ3Е реле тиску повітря в гальмових циліндрах – увімкнення  при тиску  0,15 МПа (1,5 кгс/см2).

Е.6 Технічні вимоги при регулюванні  електричного встаткування після

ПР-1, ПР-2, ПР-3

Е.6.1 Відрегулювати регулятор напруги, що повинен підтримувати напругу допоміжного генератора в межах 115−2+4В. При великих відхиленнях регулятор напруги з тепловоза зняти і виконати настроювання на стенді. Настроювання проводити після попереднього прогрівання котушок регулятора протягом 30 хв. Контакти регулятора повинні дотикатися по всій поверхні. Повітряний зазор між контактами повинен бути 2,5 мм.

Полярність нерухомої і рухомої котушок, сполучених послідовно повинна співпадати. Натяг пружини необхідно відрегулювати так, щоб рухомі контакти при проходженні струму 0,7 А займали середнє положення, при проходженні струму 0,68 А рухомі контакти повинні упиратися в нерухомі вугільні, а при проходженні струму 0,72 А – у нерухомі срібні контакти. Резисторами 23R і 24R настроїти напругу допоміжного генератора на всіх положеннях. Перевірити врівноваженість моста, створеного резистором 23R котушкою RRN і резистором 24R в одній гілці, а в іншій гілці - резистором 26R і обмоткою збуджування полюсів допоміжного генератора.

Е.6.2 Перевірити роботу реле зворотного струму, що повинно вмикатися при перевищенні напруги допоміжного генератора над напругою акумуляторної батареї на 3 В; вимкнення реле повинно відбуватися при зворотному струмі (від батареї до генератора ), що не перевищує від 8,5 А до 9 А. Перед установленням  на

тепловоз реле  повинно бути перевірено на стенді та задовольняти наступним вимогам:

- при ввімкненому  рубильнику акумуляторної батареї і напрузі в ній 95 В струм диференційної котушки повинен бути не більше ніж 0,43 А;

- при напрузі допоміжного генератора 98 В струм паралельної і диференційної котушок повинен бути, відповідно, 0,49 А і 0,016 А;

- при напрузі допоміжного генератора 115 В струм паралельної котушки повинен бути не більше ніж 0,6 А.

Е.6.3 Настроїти роботу електродвигуна регулятора потужності і частоти обертання  вала дизеля. Регулюючи опір резистором R32(32R), встановити струм 0,045А в колах обмотки збуджувача електродвигуна. Увімкнути реле РСМД1 (RРА) і перевірити напрям обертання вала електродвигуна. Він повинен обертатися по годинній стрілці, якщо дивитися на електродвигун згори. Увімкнути реле РСМД2 (RРВ) – обертання вала повинно змінюватися на зворотне. Резисторами 17R (RІ7) і 32R (R32) відрегулювати час пробігу якоря електродвигуна з нульового в кінцеве положення і назад, що повинно бути рівним при набиранні позицій від 15 с до 20 с, при скиданні від 6 с до 8 с. Перевірити послідовність ввімкнення  паливних реле – РY1 (РСА), РY2 (РСВ), РYЗ (РД).

Е.6.4 Відрегулювати потужність і зовнішню характеристику тягового генератора. Перед навантаженням дизель-генератора і настроюванням  зовнішньої характеристики перевірити полярність кіл  навантаження і збуджування електричних машин.

Струми в обмотках збудження необхідно заздалегідь встановити, змінюючи опір резисторів. Приблизні значення струмів в обмотках збуджування  при струмі навантаження тягового генератора 2200 А, напрузі на його затискачах 400 В і частоті обертів  вала 750 об/хв наступні:

- в обмотці збудження тягового генератора - 74 А:

- у незалежній обмотці збуджувача -  1,12 А;

- у паралельній ( напруги ) обмотці збуджувача - 1,16 А;

- у диференційній обмотці збуджувача -  26 А.

Е.6.5 Прогріти обмотки полюсів тягового генератора до середньо експлуатаційної (середньорічної) температури, а якщо вона не визначена, то обмотку збуджування головних полюсів F1-F2 прогріти до температури від 343 К до 353 К (від 70 ºС до 80°С), а обмотку додаткових полюсів Q1-Q2 – до температури від 353 К  до 363 К (від 80 ºС до 90 °С). Температуру Т2 обмоток полюсів визначати по зміні їх опору за формулою:

Т2=Т1+(1/Z)× (R2/ R1-1), °С                      ( 1 )

де R1 – фактичний опір обмотки генератора, виміряний при температурі Т1 на заводі-виробнику чи на ремонтному заводі і записаний в паспорті цього генератора, Ом;

R2 – опір нагрітої обмотки, виміряний приладом класу точності 0,2 або 0,5 під час випробування при струмі в обмотці та  падінню напруги на її кінцях, Ом;

Z – температурний коефіцієнт зміни опору провідника, що для мідних обмоток дорівнює  0,004 1/С.

При визначенні температури Т2 за формулою (1) забороняється:

- вимірювати струм в обмотці та падіння напруги на її кінцях приладами, похибки  вимірів  яких не задовольняють вимогам класу точності 0,5;

- приймати розрахункові значення R1 і Т1 обмоток (технологічний допуск на величину R1 при виготовленні обмоток дорівнює  ±10 %).

Якщо в паспорті тягового генератора відсутні значення R1 і Т1, то значення R1 повинно бути виміряне при температурі Т1, що встановилася під час  ПР-2 або ПР-3 до першого пуску дизеля. Час простою тепловоза чи тягового генератора в закритому приміщенні перед виміром опору, необхідний для того, щоб температура обмоток зрівнялася з температурою навколишнього повітря, повинен бути не менше 36 год.

Е.6.6 При настроюванні та перевірці характеристик тягового генератора всі допоміжні агрегати повинні бути вимкнені. Перевірку характеристики виконують при збільшенні струму генератора від 1500 А до 2600 А для того, щоб виключити спотворення характеристики гістерезіса збуджувача  і генератора.

Е.6.7 При нульовому положенні бігунця регулювального резистора RRМ (КR) регулятора потужності і частоти обертів  вала настроюють наступні точки зовнішньої характеристики тягового генератора при частоті обертів  вала 750 об/хв:

- при струмі навантаження 2350 А напруга на затискачах генератора повинна бути 380 В;

- при струмі навантаження 1560 А напруга  повинна бути 565 В.

Якщо характеристика не відповідає цим параметрам, її настроюють зміною струму в обмотках збуджування збуджувача. Зовнішня характеристика тягового генератора повинна знаходитись в полі планшета, відповідно восьмому  (дев’ятому)  ) положенні  контролера (рисунок Е.1).

Е.6.8 Перевірити характеристики тягового генератора на третьому (четвертому) положенні  контролера. На всьому діапазоні автоматичного регулювання тягового генератора при третій (четвертій) позиції  держака контролера потужність на затискачах його повинна бути 190 кВт (240 кВт). Регулювання проводити зміною довжини важеля тяги регулятора потужності та частоти обертів вала дизеля в діапазоні (56±4) мм.

Е.6.9 Потужність тепловозів ЧМЕЗТ, ЧМЕ3Е перевіряти в режимах, "електроніка ввімкнена" і "електроніка вимкнена", без подальших регулювань приладів автоматики  електроніки. У режимі "електроніка ввімкнена" потужність тепловоза перевіряється на другому, четвертому, дев’ятому  положеннях контролера, а в режимі "електроніка вимкнена" – на всіх позиціях контролера, при цьому потужність тепловоза повинна відповідати відповідним значенням, наведеним в таблиці Е.1.

Е.6.10 Перевірити вихід рейок паливних насосів на третьому (четвертому ) і восьмому (дев’ятому ) положенні. Загальне висування регулювальних рейок паливних насосів повинно складати на восьмій  (дев’ятій ) позиції на 20 мм, а на третьому (четвертому) положенні на 5,3 мм понад значення "СТОП", вибитого на кожному насосі.

Е.6.11 Після настроювання і регулювання всіх параметрів дизель-генератора його характеристика холостого ходу повинна відповідати частоті обертів вала, наведеній в таблиці Е.4, і зовнішня навантажувальна (тепловозна) характеристика повинна мати параметри, наведені в таблиці Е.5. Для перевірки правильності регулювання потужності дизель-генераторної установки зняти навантаження генератора до нуля, встановивши максимальне значення опору зовнішнього навантаження (реостату) і скинувши держак контролера в нульове положення, після цього знову  перевести держак контролера на восьме (дев’яте ) положення і, зменшуючи опір зовнішнього навантаження, збільшити навантаження генератора до контрольних точок 1560 А, 2400 А, 2600 А. Після цього при навантаженні 2400 А і постійному опорі зовнішнього навантаження вивести держак контролера на нульове положення, а потім без зупинки на проміжних положеннях перевести на восьме  (дев’яте ).

Потужність і характеристика тягового генератора відрегульовані правильно, якщо при цих перевірках генератор виходить на контрольні точки, наведені в таблиці Е.5, з відхиленням по струму навантаження не більше ± 100 А.

Таблиця Е.5 -  Параметри зовнішньої характеристики тягового генератора при здавальних випробуваннях

| Положення регулятора контролера машиніста | Частота обертів вала, об/хв | Струм наванта- ження, А | Напруга на затискачах, В | Потуж-ність на затискачах, кВт | Струм в обмотках збуджування, А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8(9) | 740-760 | 2600 | 320-340 | 832-884 | 65-75 |
| 8(9) | 740-760 | 2400 | 349-369 | 837-885 | 70-82 |
| 8(9) | 740-760 | 1560 | 537-570 | 832-883 | 115-122 |

|  | ЧМЕ3, ЧМЕ3Т,ЧМЕ3Е Рисунок Е.1 - Зовнішня характеристика тягового генератора |
| --- | --- |

Е.6.12 Перед регулюванням реле переходів обмотки збуджування і додаткових полюсів повинні бути прогріті відповідно до вимог Е.6.5.  Реле відрегулювати на ввімкнення і вимкнення  при значеннях струму навантаження і напруги тягового генератора, наведених в таблиці Е.6.

Таблиця Е.6 - Струм і напруга тягового генератора, при яких повинні спрацьовувати реле переходів

| Реле | Струм в колі котушки струму реле переходів, А |  | Напруга на затискачах тягового генератора, В |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вмикання | Вимкнення | Вмикання | Вимкнення |
| РП1 | 550±10 | 850±10 | 525±20 | 335±20 |
| РП2 | 510±10 | 810±10 | 560±20 | 350±20 |

Допускається перевіряти настроювання реле переходів без підключення струмових котушок. У цьому випадку проводиться: вмикання реле RП1 при напрузі від 330 В до 340 В, RП2 – від 370 В до 380 В, а вимкнення  RП1 при напрузі від 24 В  до 30 В, RП2 – від 80 В до 90 В.

Е.6.13 Реле заземлення повинне спрацьовувати при напрузі на котушці від

35 В до 38 В. Перевірка параметрів спрацьовування реле на тепловозі проводиться штучним утворенням короткого замикання при роботі дизель-генератора на першому  положенні контролера машиніста.

Е.6.14 Для тепловозів ЧМЕЗТ, ЧМЕЗЕ відрегулювати позитивний струм незалежного збуджування збуджувача в режимі  "електроніка ввімкнена ". Значення струму – (2,2±0,1) А.

Е.6.15 Для ЧМЕЗТ, ЧМЕ3Е відрегулювати від'ємний струм незалежного збуджування збуджувача в режимі "електроніка ввімкнена". Значення струму – (0,15±0,02)  А.

Е.6.16 Відрегулювати струм незалежного збуджування збуджувача в режимі "електроніка ввімкнена " за положенням контролера:

- перше значення струму – (0,35±0,05) А;

- третє значення струму – (0,55±0,05) А;

- четверте значення струму – (0,85±0,05) А;

- шосте значення струму – (1,15±0,05) А.

Е.6.17 Відрегулювати струм незалежного збуджування збуджувача в режимі "електроніка ввімкнена", регулятор потужності ВВО вимкнений ". Значення струму – (0,75±0,05) А.

Е.6.18 Відрегулювати струм паралельного збуджування збуджувача в режимі "електроніка вимкнена" за положенням контролера:

-  п’яте  значення струму – (2,5±0,2) А;

-  сьоме  значення струму – (2,7±0,2) А;

-  дев’яте  значення струму – (2,9±0,2) А.

Е.6.19 Для ЧМЕЗТ, ЧМЕ3Е перевірити режим електродинамічного гальмування. Перевірку проводити за допомогою моделюючого приладу.

Е.6.20 Перевірити розподіл гальмових струмів для швидкості 30 км/год за положеннями:

- перше гальмування – значення струму – (260±30) А;

- друге  гальмування – значення струму – (490±30) А;

- третє гальмування – значення струму – (720±30) А;

- четверте  гальмування – значення струму – (930±30) А.

Е.6.21 Проконтролювати гальмовий струм і струм збуджування в діапазоні швидкостей від 30 км/год до 15 км/год.

Гальмовий струм повинен підтримуватися на всьому діапазоні на рівні 900 А, струм збуджування повинен поступово підвищуватися, а при швидкості 15 км/год досягнути значення (350±30) А.

Е.6.22 Проконтролювати гальмівний струм в діапазоні швидкостей від

15 км/год до 8 км/год. При швидкості 8 км/год гальмовий струм повинен скласти (650±30) А. Струм збудження повинен зростати і при досягненні порядку 700 А повинно відбутися ввімкнення контакторів другого ступеня гальмування.

Е.6.23 Проконтролювати гальмовий струм в діапазоні швидкостей від 8 км/год до 22 км/год.

При досягненні швидкості 2 км/год гальмовий струм повинен знизитися до (410±30) А. При подальшому зниженні гальмового струму проконтролювати ввімкнення  клапана стоянкового гальма.

Е.6.24 Результати вимірів порівняти з гальмівною характеристикою, наведеною на  рисунку 2. Залежність гальмівної сили від швидкості руху наведена  на  рисунку 3.

Е.6.25 Перевірити спрацьовування захисту на тривалість безперервної роботи електродинамічного гальма. Через 5 хв гальмування на другому  - четвертому положенні повинне ввімкнутися стоянкове гальмо і схема повинна розібратися.

Е.6.26 По закінченню всіх регулювань повинні бути запломбовані вузли і деталі, передбачені заводом-виробником.

Е.6.27 Дані реостатних випробувань тепловоза занести в журнал реостатних випробувань.

Прилади, необхідні для реостатних випробувань, наведені в таблиці Е.7.

Таблиця Е.7

| Вимірювальна величина | Прилад | Шкала приладу | Клас точності |
| --- | --- | --- | --- |
| Напруга тягового генератора | Вольтметр | 0-1000 В | 0,2; 0,5 |
| Струм тягового генератора | Амперметр | 0-4000 А | 0,2; 0,5 |
| Струм збуджування генератора | Амперметр | 0-200 А | 0,2; 0,5 |
| Струм незалежного збуджування збуджувача | ##### Амперметр | 0-3 А | 1,0 |
| Струм в паралельній обмотці збуджувача | Амперметр | 0-6 А | 1,0 |
| Струм в диференційній обмотці збуджувача | Амперметр | 0-60 А | 1,0 |
| Напруга збуджувача | Вольтметр | 0-150 В | 0,2; 0,5 |
| Напруга допоміжного генератора | Вольтметр | 0-150 В | 1,0 |
| Температура відпрацьованих газів по циліндрам і перед турбокомпресором | Термопара (комплект) | 0-600 °С 0-800 °С | 0,5 |
| Тиск спалаху в циліндрах | Максиметр | 0-10 МПа (0-100 кгс/см2) | 0,5 |
| Тиск повітря в наддувному колекторі дизеля | Зразковий манометр чи U-подібний ртутний манометр | 0-0,2 МПа (0-2 кгс/см2 0-1500 мм рт.ст.) | Ціна поділки 1 мм рт.ст. |
| Напирання охолоджувального повітря в ТЕД | U-подібний манометр (з водою) | 0-7,85 КПа (0-80 мм рт.ст.) | Ціна поділки 1 мм вод.ст. |
| Частота обертів вала дизеля | Тахометр | 0-15 1/с (0-900 1/хв) | Похибка 1%, не більше |

----------- гальмівний струм

- - - - - -  струм збуджування

Рисунок Е.2 -  Гальмівна характеристика

Рисунок Е.3 -  Залежність гальмівної сили від швидкості руху

Додаток  Ж

(обов’язковий)

# Технічні вимоги

на регулювання і випробування електричних машин тепловозів

серії ЧМЕЗ, ЧМЕЗТ, ЧМЕЗЕ

Ж.1 Технічна характеристика електричних машин

Таблиця Ж.1

| Тип машин | Потуж-ність, кВт | Напруга, В | Струм, А | Частота обертів, об/хв |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тяговий генератор ТD-802 | 885 | 377/565* | 2350 1565 | 750 |
| ТЕД ТЕ-006 | 123/134 | 197/283 | 755 522 | 295/1650 |
| Двомашинний агрегат: |  |  |  |  |
| - генератор DТ-701-4 | 14,4/12 | 115 | 125 104 | 2400/1280 |
| - збуджувач DТ-706-4 | 16,2/4 | 90/45 | 180 90 | 2400/1280 |
| *Тут і далі в чисельнику наведені значення для годинного режиму, у знаменнику-для короткочасного. |  |  |  |  |

Ж.2 Норми омічного опору обмоток електричних машин при вимірюванні в холодному стані

Таблиця Ж.2

| Вид випробувань | Тип електричної машини |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тяговий генератор ТD-802 | Тяговий електродвигун ТЕ-006 | Генератор DТ-701-4 | Збуджувач DТ-706-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Вимірювання опору ізоляції обмоток в холодному стані, МОм, не менше | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Вимірювання омічного опору обмоток при температурі від 15 ºС до 20 ºС, Ом: |  |  |  |  |
| - якоря | 0,00199 | 0,00766 | 0,06 | 0,0233 |
| - додаткових полюсів | 0,00159 | 0,0047І | 0,02 | 0,0106 |
| Кінець таблиці Ж.2 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - головних полюсів: |  |  |  |  |
| - пускової | 0,00608 | - | - | - |
| - послідовної | - | 0,00773 | - | 0,042 |
| - паралельної | - | - | - | 7,2 |
| - незалежної | - | - | 24,7 | 31 |
| Примітка – При температурі від 15 ºС до 20 ºС омічний опір обмоток електричних машин не повинен відхилятися від зазначених у таблиці значень більше ніж на 10 % |  |  |  |  |

Ж.3 Норми випробувань окремих вузлів електричних машин на елект-ричну міцність, кВ, змінним струмом частотою 50 Гц, протягом 1 хв.

Таблиця Ж.3

| Тип машини | Секції обмоток | Колекторні конуси і манжети | Колектор до посадки | Якір |  |  | Котушки після |  |  | Складені машини |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Після намотування і розклинення | Після паяння і бандажування | Перед складанням | намотування | встановлення в остов | Незалежної обмотки | Пусковою і незалежною | Після випробування |
| Тяговий генератор ТD-802 | * 3,8 | 4,6 6,2 | 3,1 4,4 | 2,5 4,0 | 2,3 3,6 | 2,2 2,9 | 3,0 4,1 | 2,5 3,3 | 1,2 1,8 | 1,6 2,1 | 1,8 2,4 |
| ТЕД ТЕ-006 | - 3,8 | 3,0 4,7 | 2,8 3,5 | 2,1 2,5 | 2,0 2,4 | 1,8 2,2 | 3,1 4,1 | 2,1 2,8 | - - | - - | 1,8 2,1 |
| Генератор DТ-701-4 | 2,1 3,0 | 3,0 4,7 | 2,1 2,7 | 1,3 1,7 | 1,2 1,5 | 1,1 1,3 | 2,1 3,0 | 1,4 2,1 | - - | - - | 1,1 1,3 |
| Збуджувач DТ-706-4 | 2,1 3,0 | 3,0 4,7 | 2,1 2,7 | 1,3 1,7 | 1,2 1,5 | 1,1 1,3 | 2,1 3,0 | 1,4 2,1 | - - | - - | 1,1 1,3 |
| * - Тут і далі в чисельнику напруга для обмотки з частковою заміною ізоляції, в знаменнику-з повною заміною ізоляції |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Ж.4 Перевірка правильності складання електричних машин

Правильність складання, нагрівання підшипників і притирання щіток на холостому ходу для ТЕД проводити протягом  30 хв при частоті обертання

n=350 об/хв на першому режимі випробувань і протягом 1 години при частоті обертання n=750 об/хв на другому режимі випробувань. При цьому ТЕД повинен працювати без подавання охолоджувального повітря. Допустиме перевищення температури підшипників якоря повинне відповідати вимогам ДСТУ2582.

Перевірку двомашинних агрегатів на холостому ходу виконувати  протягом від 20 хв  до 30 хв при частоті обертання якоря рівній від 25 % до 30 % номінальної.

## Ж.5 Перевірка швидкісних характеристик  ТЕД

Перевірку швидкісних характеристик виконувати в обох напрямках обертання якоря для ТЕД при наступних параметрах, наведених у таблиці Ж.4

Таблиця Ж.4

| Тип тягового електродвигуна | Напруга, В | Струм, А | Частота обертів, об/хв |
| --- | --- | --- | --- |
| ТЕ-006 | 197 | 750 | 295 |

Відхилення дійсної частоти обертів від номінальної не повинно бути більше 4 %. Різниця між фактичною частотою обертів одного напрямку і частотою обертів другого напрямку не повинна перевищувати 3 % середньоарифметичного обох частот обертання.

## Ж.6 Перевірка електричних машин на нагрівання

Випробування тягових генераторів, ТЕД , двомашинних агрегатів виконувати у відповідності з ГОСТ 2582 , ГОСТ183, ЦТ-0064 та вимогами цих Правил. Випробування ТЕД виконувати без подавання вентиляційного повітря при відкритих люках  протягом 1 години в обох напрямках обертання по 30 хв в наступних режимах:

- напруга, В – 200

- струм, А – 600.

Випробування тягових генераторів на нагрівання виконувати протягом 4 год. в наступних режимах:

- напруга, В – 377

- струм, А –2350

- частота обертів, об/хв – 750.

Допускається проводити випробування на нагрівання в режимі короткого замикання при вказаних струмових режимах.

Характеристику холостого ходу зняти з генератора при n=750 об/хв в межах вимірювання напруги від 0 В до 377 В. Допускається відхилення напруги ±5 % від вказаного значення.

Випробування протягом 1 години на нагрівання двомашинного агрегату виконувати при режимах, наведених у таблиці Ж.5

Таблиця Ж.5

| Параметри | Збуджувач |  |  | Допоміжний генератор |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напруга, В | 125 | 125 | 90 | 140 | 140 | 115 |

| Кінець таблиці Ж.5 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметри | Збуджувач |  |  | Допоміжний генератор |  |  |
| Струм, А | 50 | 50 | 180 | 39 | 39 | 125 |
| Частота обертів, об/хв.. | 2375 | 2370 | 2400 | 2375 | 2370 | 2400 |

Характеристики холостого ходу двомашинного агрегату зняти при режимах, наведених у таблиці Ж.6

Таблиця Ж.6

| Параметри | Збуджувач | Допоміжний генератор |
| --- | --- | --- |
| Межі вимірювання напруги, В | 0-90 | 0-115 |
| Частота обертів, об/хв.. | 2400 | 2400 |

Допустиме перевищення температури окремих частин електричних машин не повинно бути вище значень, наведених у таблиці Ж.7

Таблиця Ж.7

| Назва машини | Температура,º С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обмотки якоря | Обмотки полюсів | Колектора | Підшипників |
| Тяговий генератор | 110 | 110 | 85 | 45 |
| ТЕД | 120 | 120 | 95 | 45 |
| Двомашинний агрегат | 75 | 75 | 85 | 45 |

Примітка  - Температуру обмоток якоря і полюсів вимірювати за методом опору. Роботу електричних машин перевіряти на протязі 2 хв на холостому ході при наступних частотах обертів якоря:

- генератор ТD-802 - n=900 об/хв;

-ТЕД ТЕ-006 -n=2850 об/хв;

- двомашинний агрегат DТ-70І-4/DТ-706-4-n=2880 об/хв.

## Ж.7 Перевірка електричної міцності ізоляції

Випробування електричної міцності ізоляції відносно корпусу машини і між обмотками машини провести змінною напругою частотою 50 Гц  протягом

1 хв. Випробування виконувати на випробувальному стенді. Напругу, при випробуваннях, встановлювати  відповідно до вимог Ж.3.

## Ж.8 Вимірювання опору ізоляції

Опір ізоляції електричних машин по відношенню до корпусу в гарячому стані повинен відповідати наступним величинам:

- для тягового генератора ТD-802 –1МОм;

- для  ТЕД ТЕ-ООб-1,5МОм;

- для двомашинного агрегату DТ-70І/4/DТ-706-4 -3 МОм.

## Ж.9 Перевірка комутації

Ступінь іскріння для всіх номінальних режимів роботи електричних машин по ГОСТ 2582 і ГОСТ 183 допускається 1,5 бала. Перевірку комутації тягових генераторів виконувати при режимах  протягом 1 хв, що наведені в таблиці Ж.8

Таблиця Ж.8

| Тип генератора | І режим |  |  | П режим |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | І, А | U, В | n, об/хв.. | І, А | U, В | n, об/хв.. |
| DТ-802 | 3000 | 230 | 750 | 3000 | 650 | 750 |

Перевірку комутації  ТЕД виконувати протягом  30 с у кожному напрямку обертання при режимах, наведених в таблиці Ж.9

Таблиця Ж.9

| Тип двигуна | І режим |  | ІІ режим |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | І, А | U, В | U, В | n, об/хв.. |
| ТЕ-006 | 1130 | 130 | 283 | 2420 |

Перевірку комутації двомашинного агрегату проводити  протягом 1 хв при режимах, наведених у таблиці Ж.10

Таблиця Ж.10

| Тип агрегату | І, А | U, В | n, об/хв.. |
| --- | --- | --- | --- |
| DТ-701-4 | 188 | 115 | 2400 |
| DТ-706-4 | 270 | 90 | 2400 |

Вважати, що машина витримала випробування, якщо вона не отримала ніяких пошкоджень чи кругового вогню, а колектор придатний до роботи без очищення або будь-яких виправлень.

При перевірці і налагодженні комутації електричних машин виконувати наступні вимоги:

- перевірити притирання щіток по колектору, зазор між корпусом і щіткою, а також між щіткотримачем і колектором. Площа прилягання щіток до колектора повинна бути не менше ніж  75 %;

- перевірити індикатором биття колектора, яке повинно бути в межах встановлених норм; місцеве биття колектора, виступання або западання однієї пластини чи групи пластин не допускається ;

- перевірити за допомогою паперової смужки, або другим пристроєм правильність розбивки щіткотримачів, тобто рівномірність відстані між ними по колу колектора.

Якщо зазначені параметри відповідають нормам, а іскріння машини більше допустимого, необхідно перевірити правильність встановлення нейтралі.

## Ж. 10 Перевірка правильності встановлення нейтралі

У нерухомій машині до двох з'єднаних щіткотримачів приєднати гальванометр або мілівольтметр, що  має двосторонню шкалу з нулем в середині. Від акумуляторної батареї чи генератора в обмотку головних полюсів подається струм, рівний від 1 % до 6 % номінального струму збудження. При ввімкненні струму стрілка приладу буде відхилятися. Повертанням траверси в один або в інший бік  необхідно домогтися найменшого відхилення стрілки. Для того, щоб не пошкодити прилад, при повертанні траверси, його необхідно вимикати. Для перевірки вірності знайденого нейтрального положення необхідно повернути якір в напрямку його нормального обертання і знову перевірити нейтраль. Якщо відхилення стрілки приладу буде при цьому незначним, траверсу необхідно закріпити остаточно, після чого виконати перевірку ще раз.

Якщо проведені роботи не покращили комутацію, необхідно виявити зону безіскрової роботи машини і виконати необхідне регулювання.

# Додаток И

# ( рекомендований )

# Перелік технологічної документації по технічному обслуговуванню і поточному ремонті тепловозів серії  ЧМЕ 3, ЧМЕ3Т, ЧМЕ3Е

Таблиця И.1

| Ч/ч | Позначення | Назва |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТИ 173 | Восстановление цилиндровых крышек дизелей К6S310DR тепловозов ЧМЭ3. Технологическая инструкция (Відновлення циліндрових кришок дизеля К6S310DR тепловозів ЧМЕ3. Технологічна інструкція) |
| 2 | ТИ 138 | Промывка топливных баков тепловозов. Технологическая инструкция (Промивання паливних баків тепловозів. Технологічна інструкція) |
| 3 | 105.25700.01606 | Технологічна інструкція на поточний ремонт електронного обладнання тепловозів серії ЧМЕ3Е, ЧМЕ3Т |
| 4 | ТИ 93 | Ремонт регулятора числа оборотов дизеля К6S310DR тепловоза ЧМЭ3. Технологическая инструкция (Ремонт регулятора числа обертів дизеля К6S310DR тепловоза ЧМЕ3. Технологічна інструкція) |
| 5 | ЦТрт-17 | Технологічна інструкція по відновленню зношених поверхонь деталей із мідних сплавів (моторно-вісьові підшипники |
| 6 | ТИ 414 | Технологическая инструкция. Технология подготовки, заправки, подбивки и уход в процессе эксплуатации моторно-осевых подшипников тяговых двигателей локомотивов. (Технологічна інструкція. Технологія підготування, заправки, підбивання і догляд в процесі експлуатації моторно-вісьових підшипників тягових двигунів локомотивів) |
| 7 | ТИ 113 | Технологическая инструкция. Ремонт компрессора К-2 тепловоза ЧМЭ3, электровоза ЧС2 (Технологічна інструкція. Ремонт компресора К-2 тепловоза ЧМЕ3, електровоза ЧС2) |

Продовження таблиці И.1

| Ч/ч | Позначення | Назва |
| --- | --- | --- |
| 8 | ЦТ-0103 | Технічне обслуговування на поточний ремонт і випробування кранів машиніста ум.№222, 222М, 328, 394, 395 і кранів допоміжного гальма локомотивів ум.№254 |
| 9 | ТИ 675 | Техническое обслуживание и текущий ремонт устройства «Дозор» типа Л132. Технологическая инструкция (Технічне обслуговування і поточний ремонт установки « Дозор» типу Л 132. Технологічна інструкція) |
| 10 | ТІ 681 | Техническое обслуживание и текущий ремонт блока световой сигнализации при желтом с красным огне на локомотивном светофоре типа Л143. Технологическая инструкция (Технічне обслуговування і поточний ремонт світлової сигналізації типу ЛІ43. Технологічна інструкція) |
| 11 | Р-Р 110-71 | Руководство на заводской ремонт узлов и деталей турбовоздуходувки RDH 50 V дизеля K6S310DR (Керівництво на заводський ремонт вузлів і деталей турбонагнітача RDH 50 V дизеля K6S310DR) |
| 9 | 105.01100.20607 | Комплект документів на технологічний процес розбирання та складання візка тепловоза серії ЧМЕ3 в/і при виконанні поточного ремонту ПР-3П |
| 10 | 105.01100.20707 | Комплект документів на технологічний процес ремонту підвіски рами тепловоза серії ЧМЕ3 в/і при виконанні поточного ремонту ПР-3П |
| 11 | 105.01100.21107 | Комплект документов на технологический процесс ремонта колесо-моторного блока тепловозов серии ЧМЭ3 в/и при выполнении текущего ремонта ТР-3У (Комплект документів на технологічний процес ремонту колесо-моторного блока тепловозів серії ЧМЕ3 в/і при виконанні поточного ремонту ПР-3П |

Продовження таблиці  И.1

| Ч/ч | Позначення | Назва |
| --- | --- | --- |
| 12 | 105.01200.21507 | Комплект документов на типовой технологический процесс ремонта электропневматического клапана автостопа ЭПК-150 при выполнении текущего ремонта ТР-3 (Комплект документів на типовий технологічний процес ремонту електропневматичного клапана автостопа ЕПК-150 при виконанні поточного ремонту ПР-3) |
| 13 | 105.01100.21707 | Комплект документов на технологический процесс ремонта привода топливных насосов дизеля К6S310DR при выполнении текущего ремонта ТР-3 (Комплект документів на технологічний процес ремонту привода паливних насосів дизеля К6S310DR при виконанні поточного ремонту ПР-3) |
| 14 | 105.01100.23107 | Комплект документів на технологічний процес ремонту буксового вузла та повідків букси тепловозів серії ЧМЕ3 при виконанні поточних ремонтів ПР-3, ПР-3П |
| 15 | 105.01200.23807 | Комплект документів на технологічний процес ремонту рами візка тепловозу ЧМЕ3 при виконанні поточного ремонту ПР-3, ПР-3П |
| 16 | 105.01100.20108 | Комплект документов на технологический процесс ремонта шатунно-поршневой группы дизеля К6S310DR тепловозов серии ЧМЭ3 в/и при выполнении текущего ремонта ТР-3 (Комплект документів на технологічний процес ремонту шатунно-поршневої групи дизеля К6S310DR тепловозів серії ЧМЕ3 в/і при виконанні поточного ремонту ПР-3) |
| 17 | 105.01100.20208 | Комплект документов на технологический процесс ремонта крышки цилиндра дизеля К6S310DR тепловозов серии ЧМЭ3 в/и при выполнении текущего ремонта ТР-3 (Комплект документів на технологічний процес ремонту кришки циліндра дизеля К6S310DR тепловозів серії ЧМЕ3 в/і при виконанні поточного ремонту ПР-3) |

Продовження таблиці И.1

| Ч/ч | Позначення | Назва |
| --- | --- | --- |
| 18 | 105.01200.20408 | Комплект документів на технологічний процес ремонту крана допоміжного гальма ум. №254 при виконанні поточного ремонту ПР-3 |
| 19 | 105.01200.20808 | Комплект документів на типовий технологічний процес ремонту кранів машиніста ум. №394, 395 при виконанні поточного ремонту ПР-3 |
| 20 | 105.01200.20908 | Комплект документов на технологический процесс ремонта привода распределительного механизма дизеля К6S310DR тепловозов серии ЧМЭ3 в/и при выполнении текущего ремонта ТР-3 (Комплект документів на технологічний процес ремонту привода розподільчого механізму дизеля К6S310DR тепловозів серії ЧМЕ3 в/і при виконанні поточного ремонту ПР-3) |
| 21 | 105.01100.21008 | Комплект документов на технологический процесс ремонта распределительного вала дизеля К6S310DR тепловозов серии ЧМЭ3 в/и при выполнении текущего ремонта ТР-3 (Комплект документів на технологічний процес ремонту розподільчого вала дизеля К6S310DR тепловозів серії ЧМЕ3 в/і при виконанні поточного ремонту ПР-3) |
| 22 | 105.01100.21308 | Комплект документов на технологический процесс ремонта масляного насоса дизеля К6S310DR тепловозов серии ЧМЭ3 в/и при выполнении текущего ремонта ТР-3 (Комплект документів на технологічний процес ремонту оливного насоса дизеля К6S310DR тепловозів серії ЧМЕ3 в/і при виконанні поточного ремонту ПР-3) |
| 23 | 105.01100.21408 | Комплект документов на технологический процесс ремонта клапанов и привода клапанов дизеля К6S310DR тепловозов серии ЧМЭ3 в/и при выполнении текущего ремонта ТР-3 (Комплект документів на технологічний процес ремонту клапанів і приводу клапанів дизеля К6S310DR тепловозів серії ЧМЕ3 в/і при виконанні поточного ремонту ПР-3) |

Продовження таблиці И.1

| Ч/ч | Позначення | Назва |
| --- | --- | --- |
| 24 | 105.01200.20207 | Комплект документов на технологический процесс ремонта тягового двигателя ТЕ006 тепловоза серии ЧМЭ3 в/и при выполнении текущего ремонта ТР-3У (Комплект документів на технологічний процес ремонту тягового двигуна ТЕ006 тепловоза серії ЧМЕ3 в/і при виконанні поточного ремонту ПР-3П) |
| 25 | 105.01100.21908 | Комплект документів на технологічний процес ремонту випускного і впускного колекторів дизеля К6S310DR тепловозів серії ЧМЕ3 в/і при виконанні поточного ремонту ПР-3 |
| 26 | 105.01100.22008 | Комплект документів на технологічний процес ремонту маслопрокачувального насоса тепловозів серії ЧМЕ3 в/і при виконанні поточного ремонту ПР-3 |
| 27 | 105.01100.22108 | Комплект документів на технологічний процес ремонту водооливного теплообмінника тепловозів серії ЧМЕ3 в/і при виконанні поточного ремонту ПР-3 |
| 28 | 105.01100.22608 | Комплект документів на технологічний процес ремонту паливопідігрівача паливної системи тепловозів серії ЧМЕ3 в/і при виконанні поточного ремонту ПР-3 |
| 29 | 105.01100.22708 | Комплект документів на технологічний процес ремонту електродвигуна мотор-вентилятора тепловозу ЧМЕ3 в/і при виконанні поточного ремонту ПР-3П |
| 30 | 105.01100.22908 | Комплект документів на технологічний процес ремонту об’єднаного регулятора дизеля К6S310DR тепловозів серії ЧМЕ3 в/і при виконанні поточного ремонту ПР-3 |
| 31 | 105.01100.23008 | Комплект документів на технологічний процес ремонту тягового генератора ТД-802 тепловозів серії ЧМЕ3 в/і при виконанні поточного ремонту ПР-3 |
| 32 | 105.01100.23108 | Комплект документів на технологічний процес ремонту двомашинного агрегату тепловозів серії ЧМЕ3 в/і при виконанні поточного ремонту ПР-3 |

Продовження таблиці И.1

| Ч/ч | Позначення | Назва |
| --- | --- | --- |
| 33 | 105.01300.23708 | Комплект документів на технологічний процес ремонту паливопідкачуючого та ручного паливного насосів тепловозів серії ЧМЕ3 в/і при виконанні поточного ремонту ПР-3 |
| 34 | 105.01100.24108 | Комплект документів на технологічний процес ремонту локомотивного компресора типу К-2 при виконанні поточного ремонту ПР-3 |
| 35 | 105.01100.24608 | Комплект документів на технологічний процес ремонту колінчастого вала дизеля К6S310DR тепловозів серії ЧМЕ3 при виконанні поточного ремонту ПР-3 |
| 36 | 105.01100.24908 | Комплект документів на технологічний процес регулювання та випробування потужності дизеля К6S310DR тепловозів серії ЧМЕ3 при виконанні поточного ремонту ПР-3 |
| 37 | 105.01100.25008 | Комплект документів на технологічний процес ремонту блока дизеля К6S310DR тепловозів серії ЧМЕ3 в/і при виконанні поточного ремонту ПР-3 |
| 38 | 105.01100.25108 | Комплект документів на технологічний процес ремонту опалення кабіни машиніста тепловозу ЧМЕ3 в/і при виконанні поточного ремонту ПР-3 |
| 39 | 105.01100.20209 | Комплект документів на технологічний процес ремонту форсунки дизеля К6S310DR тепловозів серії ЧМЕ3 в/і при виконанні поточного ремонту ПР-3 |
| 40 | 105.01100.20309 | Комплект документів на технологічний процес ремонту водяного насоса дизеля К6S310DR тепловозів серії ЧМЕ3 при виконанні поточного ремонту ПР-3 |
| 41 | 105.01100.20709 | Комплект документів на технологічний процес ремонту центробіжного фільтру дизеля К6S 310DR при виконанні поточного ремонту ПР-3 |
| 42 | 105.01100.20607 | Комплект документів на технологічний процес розбирання та складання візка тепловоза серії ЧМЕ3 в/і при виконанні поточного ремонту ПР-3П |
| 43 | 105.01100.20707 | Комплект документів на технологічний процес ремонту підвіски рами тепловоза серії ЧМЕ3 в/і при виконанні поточного ремонту ПР-3П |
| Кінець таблиці И.1 |  |  |
| Ч/ч | Позначення | Назва |
| 44 | ЦТ-0047 | Інструкція по приготуванню та застосуванню води для охолодження двигунів тепловозів і дизель-поїздів |

# Додаток К

# ( рекомендований )

Бібліографія

1. Про затвердження та введення в дію Правил застосування спеціалізованого транспортного лінолеуму  для використання на пасажирському та тяговому рухомому складі залізничного транспорту України при новому локомотиво-та вагонобудуванні і капітальних ремонтах. , затверджено наказом Укрзалізниці від 22.05.2006 №184-Ц

2. Про затвердження та введення в дію Правил застосування спеціалізованого, тепло- та звукоізоляційного негорючого утеплювача для використання на пасажирському, тяговому та моторвагонному рухомому складі залізничного транспорту України при будуванні і капітальних ремонтах, затверджено наказом Укрзалізниці від 19.05.2006 №257-Ц

3. Положення про планово-попереджувальну систему ремонту і технічного обслуговування тягового рухомого складу, затверджено наказом Укрзалізниці від 31.01.05 №030-283

4. ТІ-690-1 Технологическая инструкция по применению моющих средств в локомотивных и моторвагонных депо. (Технологічна інструкція по застосуванню технічних миючих засобів в локомотивних депо і моторвагонних депо)

5. 105.81000.92793  Перечень моющих средств  рекомендованных для очистки  локомотивов, МПВС, их узлов и деталей

6. КЛ 143-2  Технологическая инструкция по пропитке изоляции обмоток тяговых и вспомогательных электрических машин локомотивов и электропоездов в деповских условиях. (Просочування ізоляції обмоток тягових і допоміжних електричних машин локомотивів в умовах депо)

7. 105.25700.01606 Технологічна інструкція на поточний ремонт електронного  обладнання тепловозів ЧМЕ3Т, ЧМЕ3Е

8. ТЗ.376.00.00.000  Модернизация тепловозов  серии ЧМЕ3в/и по установке вкладышей МОП из материала «Романит-Н»

9. ТИ-181 Технологическая инструкция по нанесению и восстановлению полос флуоресцентного покрытия на лобовых частях локомотивов. (Технологічна інструкцію по нанесенню і відновленню смуг флуоресцентного покриття на лобових частинах локомотивів)

10. ТІ-78   Технологическая инструкция на ремонт воздуходувки тип  
50 V тепловоза ЧМЭ3. (Технологічна інструкція на ремонт повітродувки RDH 50 V тепловозів ЧМЕ 3)

11. Т462.13.01.00СБ  Модернизация холодильника тепловоза ЧМЕ3

12. 105.25000.00275/89 Технологическая инструкция на сушку, пропитку, компаундировку обмоток электрических машин тепловозов (Технологічна інструкція на сушіння, просочування, компаундування обмоток електричних машин тепловозів)

13. ТІ-688  Технологическая инструкция. Восстановление щелочных никель-кадмиевых аккумуляторных батарей тепловозов ЧМЭ3,     дизель – поездов, электровозов и электропоездов. (Відновлення нікель-кадмієвих акумуляторних батарей тепловозів ЧМЕ 3)

14. 105.25500. 00407  Технологічна інструкція на капітальний ремонт електронного  обладнання тепловозів ЧМЕ3Т, ЧМЕ3Е