# Додаток А

(обов'язковий)

Норми розмірів, що допускаються, і зносів деталей при ремонті тепловозів серії ТЕП70

| Найменування вимірів | Розміри в мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по кресленню | при випуску з ПР-2 і ПР-3 | бракувальні при випуску з ПР-1 і експлу-атації |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| ###### 1 Дизель і допоміжне обладнання |  |  |  |  |
| ##### Блок циліндрів |  |  |  |  |
| Діаметр постель колін-чатого вала під корінні підшипники | 235,00...235,046 | 234,97...235,06 | менше 234,95 більше 235,08 |  |
| ##### Діаметр поясів блоку під циліндрові втулки: ##### - верхній пояс ##### - середній пояс ##### - нижній пояс | ##### 340,00...340,057 ##### 320,00...320,089 ##### 295,00...295,052 | 340,00...340,30 320,00...320,30 295,00...295,20 | більше 340,35 більше 320,35 більше 295,25 |  |
| ##### Знос верхніх плит блоку під кришками циліндрів | ##### - | 0,3 | більше 0,4 |  |
| ##### Колінчатий вал і його підшипники |  |  |  |  |
| Овальність, конусоподіб-ність, сідлоподібность, бочкоподібність корінних і шатунних шийок | 0,00...0,01 | 0,00...0,04 | більше 0,04 |  |
| Зазор "на масло" між шийкою вала і вкладишем корінного підшипника: - по обмірюванню - по щупу | 0,19...0,321 0,14...0,29 | 0,19...0,38 0,14...0,34 | більше 0,4 більше 0,36 |  |
| Зазор між підшипником і корінній шийці вала в районі стиків, не менше | 0,06 | 0,06 | менше 0,06 |  |
| Зазор у упорному підшип-нику між півкільцем і буртом колінчатого вала | 0,10...0,45 | 0,10...0,60 | більше 0,77 |  |
| Діаметр корінної шийки | 220,00...219,971 | 220,00...219,87 | менше 219,80 |  |
| Діаметр шатунної шийки | 190,00...189,971 | 190,00...189,87 | менше 189,80 |  |
| Товщина вкладиша корін-ного підшипника | 7,377...7,405 | 7,32...7,405 | менше 7,3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Натяг вкладишів корінних підшипників | 0,16...0,20 | 0,13...0,20 | менше 0,11 |  |
| Сумарний натяг для двох вкладишів одного під-шипника | 0,32...0,40 | 0,26...0,40 | менше 0,22 |  |
| Розмір вкладиша по сти-ку у вільному стані | 236...238 | 235,5...238 | менше 235,4 більше 238 |  |
| Непрямолінійність поти-лиці вкладиша: - нижнього - верхнього | 0,02 0,03 | 0,04 0,05 | більше 0,05 більше 0,06 |  |
| ##### Антивібратор |  |  |  |  |
| Діаметр пальців | 47,95...48,05 56,95...57,05 | 47,90...48,05. 56,90...57,05 | менше 47,85 менше 56,85 |  |
| Знос втулок | - | 0,06 | більше 0,1 |  |
| Натяг втулок: - діаметром 95мм - діаметром 105мм | 0,08...0,10 0,10...0,12 | 0,07...0,10 0,09...0,12 | менше 0,06 менше 0,08 |  |
| Сумарний розбіг пальців у маточині | 0,22...0,70 | 0,22...0,70 | менше 0,20 більше 0,80 |  |
| Сумарний розбіг маят-ників на пальцях | 0,30...0,70 | 0,30...0,70 | менше 0,28 більше 0,80 |  |
| ##### Втулка циліндра |  |  |  |  |
| Внутрішній діаметр втул-ки: - - у районі зупинки верхнього компресійного кільця - - на іншій частині втулки | 260,00...260,052 260,00...260,052 | 260,00...260,40 260,00...260,20 | більше 260,50 більше 260,25 |  |
| Діаметр опорних поясів втулки: - верхнього - середнього - нижнього | 339,701...339,790 319,881...319,938 294,892...294,945 | 339,50...339,790 319,70...319,938 294,70...294,945 | менше 339,35 менше 319,60 менше 294,60 |  |
| Овальність робочої повер-хні втулки в зборі з криш-кою | 0,00...0,035 | 0,00...0,08 | більше 0,10 |  |
| Натяг переливної втулки | 0,023...0,07 | 0,020...0,07 | менше 0,18 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Зазор у місцях установки втулки в блок: - по верхньому поясі - по середньому поясі - по нижньому поясі | 0,21...0,349 0,062...0,219 0,056...0,158 | 0,16...0,55 0,055...0,42 0,045...0,40 | більше 0,8 більше 0,6 більше 0,5 |  |
| ##### Кришка циліндра |  |  |  |  |
| Діаметральний зазор між сідлом випускного клапа-на і кришкою циліндра | 0,24...0,325 | 0,10...0,50 | більше 0,55 |  |
| Осьовий хід сідла випус-кного клапана | 0,16...0,33 | 0,16...0,60 | більше 0,70 |  |
| Зазор між направляючою втулкою і стержнем клапана (замір на відстані 30мм від нижнього торця втулки): - впускного - випускного | 0,132...0,194 0,174...0,236 | 0,132...0,50 0,174...0,60 | більше 0,65 більше 0,7 |  |
| Зазор між металокера-мічною втулкою направ-ляючої і стержнем кла-пана: - впускного - випускного | 0,072...0,124 0,114...0,166 | 0,072...0,35 0,114...0,35 | більше 0,40 більше 0,40 |  |
| Биття елементів клапана щодо стержня: - фаски - замка | 0,00...0,03 0,00...0,05 | 0,00...0,15 0,00...0,10 | більше 0,20 більше 0,15 |  |
| Зазор між віссю і втулкою важеля | 0,05...0,155 | 0,05...0,35 | більше 0,45 |  |
| Зазор між шкребком і регулювальними проклад-ками | 0,1...0,2 | 0,1...0,2 | менше 0,05 більше 0,25 |  |
| Товщина циліндричної частини тарілки клапана - впускного - випускного | 4,84...5,00 3,5 | 2,8...5,0 2,5...3,5 | менше 2,5 менше 2 |  |
| Натяг направляючої втул-ки клапана в кришці | 0,01...0,046 | 0,01...0,046 | менше 0,005 |  |
| Натяг металокерамічної втулки в направляючої | 0,005...0,042 | 0,005...0,042 | менше 0,005 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Утопання клапана в гніздо (сідло) кришки: - впускного а) утопання б) виступання - випускного | 0,0...0,32 0,0...0,62 0,0...0,8 | 0,0...0,4 0,0...0,62 0,0...2,2 | більше 0,4 більше 0,062 більше 2,5 |  |
| Натяг втулки в корпусі важеля | 0,018...0,065 | 0,015...0,065 | менше 0,01 |  |
| Натяг сухаря в корпусі важеля | 0,002...0,039 | 0,002...0,039 | менше 0,001 |  |
| Осьовий розбіг важеля випускних клапанів | 0,2...0,6 | 0,2...0,6 | більше 0,8 |  |
| Зазор між торцем бурту втулки гідроштовхача і важелем | щуп 0,03мм | не повинен | проходити |  |
| Щільність гідроштовхача | 5...8 | 3...8 | менше 2 |  |
| Зазор між втулкою гідроштовхача і важелем | 0,008...0,045 | 0,008...0,06 | більше 0,08 |  |
| ##### Поршень |  |  |  |  |
| Зазор між тронком порш-ня і втулкою циліндра по діаметрі Д | 0,4...0,502 | 0,4...0,75 | більше 0,8 |  |
| Зазор по висоті між кільцем і струмком: - у компресійних кілець з однобічною трапецією - у компресійного (хви-линного) - у маслозємних | 0,0...0,04 0,8...1,04 0,9...1,17 | 0,0...0,20 0,8...2,5 0,9...2,8 | більше 0,25 більше 3,2 більше 3,3 |  |
| Діаметр отворів тронка під поршневий палець (у зборі з головкою) | 95...95,035 | 95,00...95,15 | більше 95,2 |  |
| Допуск овальності і конусоподібності отворів тронка під поршневий па-лець (у зборі з головкою) | 0,15 | 0,03 | більше 0,04 |  |
| Зазор між поршневим пальцем і отворами в бобишках поршня | 0,0...0,057 | 0,0...0,17 | більше 0.22 |  |
| Сумарний зазор між стопорним кільцем і тор-цем поршневого пальця | 1...2,75 | 1...2,75 | менше 0,8 більше 2,8 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Діаметральний зазор між направляючою частиною поршня і втулкою цилінд-ра | 0,36...0,502 | 0,30...0,75 | більше 0,80 |  |
| ##### Шатуни |  |  |  |  |
| Овальність отвору верх-ньої головки шатуна | 0,01 | 0,03 | більше 0,04 |  |
| Натяг втулки у верхній головці шатуна | 0,11...0,14 | 0,1...0,14 | менше 0,1 |  |
| Овальність втулки верх-ньої головки шатуна | 0,015 | 0,05 | більше 0,08 |  |
| Овальність отвору ниж-ньої головки головного шатуна та отвори під втулку пальця причіпного шатуна | 0,01 | 0,04 | більше 0,05 |  |
| Натяг втулки у вушках головного шатуна | 0,072...0,102 | 0,065...0,102 | більше 0,06 |  |
| Зазор між втулкою верх-ньої головки шатуна і поршневим пальцем | 0,072...0,149 | 0,07...0,38 | більше 0,40 |  |
| Зазор між втулкою і паль-цем причіпного шатуна | 0,06...0,12 | 0,05...0,35 | більше 0,40 |  |
| Зазор на масло в шатун-ному підшипнику (по об-мірюваннях) | 0,14...0,259 | 0,14...0,35 | більше 0,36 |  |
| Товщина вкладиша ша-тунного підшипника | 5,9...5,93 | *) | *) |  |
| Розмір вкладиша по стику у вільному стані | 202,7...202,9 | 202,3...205 | менше 202,2 |  |
| Натяг вкладишів у при-стосуванні | 0,12...0,16 | 0,08...0,16 | менше 0,07 |  |
| Сумарний натяг для двох вкладишів одного під-шипника | 0,24...0,32 | 0,20...0,32 | менше 0,18 |  |
| Непрямолінійність утво-рюючої потилиці вкла-диша | 0,02 | 0,04 | більше 0,05 |  |
| Діаметр пальця причіп-ного шатуна | 69,98...70,0 | 69,80...70,0 | менше 69,80 |  |
| Внутрішній діаметр вту-лки у вушках головного шатуна | 70,06...70,10 | 70,05...70,30 | більше 70,32 |  |
| *) Вкладиш замінити новим при зносі покриття до бронзи. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Діаметр отвору нижньої головки головного шатуна (без вкладишів): - у площині перпенди-кулярній розніманню - у площині розєму | 202,0...202,029 202,0...202,029 | 201,98...202,06** 201,95...202,06 | менше 201,97 більше 202,07 менше 201,94 більше 202,07 |  |
| Осьовий розбіг головного шатуна на шийці колінча-того вала | 0,40...0,96 | 0,40...1,20 | більше 1,3 |  |
| Осьовий розбіг причіп-ного шатуна у вушках головного шатуна | 0,30...082 | 0,30...1,10 | більше 1,2 |  |
| ##### Лоток з розподільним механізмом |  |  |  |  |
| Зазор на масло між підшипником і опорною втулкою розподільного вала | 0,10...0,244 | 0,10...0,35 | більше 0,40 |  |
| Зазор між підшипниками (крім упорного) і лотком | 0,014...0,079 | 0,01...0,15 | більше 0,18 |  |
| Зазор між упорним підшипником і лотком | 0,00...0,065 | 0,00...0,15 | більше 0,18 |  |
| Зазор між фіксатором і втулкою упорного під-шипника | 0,018...0,070 | 0,018...0,24 | більше 0,28 |  |
| Зазор між торцем підшип-ника і упорною поверх-нею привідної втулки | 0,105...0,229 | 0,10...0,36 | більше 0,40 |  |
| Осьовий розбіг розподіль-ного вала по індикатору | 0,123...0,299 | 0,12...0,60 | більше 0,68 |  |
| Сумарний зазор у стиках кулаків і опорних втулок | 0,03...0,25 | 0,03...0,25 | Відсутність зазору |  |
| Натяг привідної втулки | 0,057...0,133 | 0,055...0,133 | менше 0,05 |  |
| Зазор між втулкою важеля і віссю важелів | 0,025...0,10 | 0,02...0,25 | більше 0,30 |  |
| Натяг втулки у важелі | 0,02...0,064 | 0,02...0,064 | менше 0,01 |  |
| Осьовий зазор між важе-лем | 0,202...0,817 | 0,20...1,0 | більше 1,2 |  |
| Зазор між плаваючими втулками | 0,08...0,13 | 0,08...0,20 | більше 0,25 |  |
| Зазор між торцями гайки і кулачка | 1,05...1,95 | 1,0...2,0 | менше 1,0 більше 2 |  |
| **) Допускається зменшення діаметра до 201,95мм, якщо в зборі з вкладишами діаметр буде не менше 190,14мм |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Зазор між внутрішнім отвором ролика і пла-ваючою втулкою | 0,10...0,147 | 0,10...0,22 | більше 0,27 |  |
| Зазор між валиком і внут-рішнім отвором плаваю-чої втулки | 0,077...0,122 | 0,077...0,20 | більше 0,25 |  |
| Посадка валика в отворах важеля: - зазор - натяг | 0,0...0,015 0,0...0,23 | 0,0...0,02 0,0...0,023 | більше 0,025 більше 0,025 |  |
| ##### Привід розподільного вала |  |  |  |  |
| Бічний зазор у зачепленні шестерні кресл. 1-5Д49.69.04-1-01 з шес-тернею колінчатого вала | 0,25...0,45 | 0,25...0,60 | більше 0,65 |  |
| Бічний зазор у зачепленні шестерень кресл. 1-5Д49.69.04-1-01 і 1-5Д49.69.05-1 | 0,16...0,48 | 0,16...0,60 | більше 0,65 |  |
| Бічний зазор у зачепленні шестерень кресл. 1-5Д49.69.051 і 1-5Д49.69.06-1 | 0,14...0,46 | 0,14...0,60 | більше 0,65 |  |
| Бічний зазор у зачепленні шестерень кресл. 1-5Д49.69.06-1 і 1-5Д49.69.5спч-1 | 0,12...0,41 | 0,12...0,55 | більше 0,60 |  |
| Бічний зазор у зачепленні шестерень кресл. 1-5Д49.69.06-1 і 1-5Д49.69.11-1 | 0,12...0,53 | 0,12...0,65 | більше 0,70 |  |
| Бічний зазор у зачепленні шестерень кресл. 1-5Д49.69.11-1 і 1-5Д49.69.12-1, 1-5Д49.69.13-1 | 0,10...0,35 | 0,10...0,46 | більше 0,50 |  |
| Бічний зазор у зачепленні шестерень кресл. 1-5Д49.69.13-1 і 2-5Д49.69.8спч-01 | 0,08...0,33 | 0,08...0,44 | більше 0,50 |  |
| Бічний зазор у зачепленні шестерень кресл. 1-5Д49.69.5спч-1 і 1-5Д49.09.-1 | 0,11...0,35 | 0,11...0,50 | більше 0,55 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Бічний зазор у зачепленні шестерні кресл. 1-5Д49.69.12-1 і шестер-нею приводу тахометра | 0,08...0,46 | 0,08...0,60 | більше 0,65 |  |
| Осьовий розбіг шестерень (крім вал-шестерней при-воду допоміжних агрега-тів) | 0,6...0,8 | 0,6...0,8 | більше 1,1 |  |
| Зміщення осей шестерні кресл. 1-5Д49.69.09-1 і розподільного вала | не більше 0,4 | не більше 0,5 | більше 0,6 |  |
| Привід насосів |  |  |  |  |
| Бічний зазор у зачепленні шестерень кресл. 1А-5Д49.128.04-2 і 1-5Д49.128.06-2 | 0,12...0,51 | 0,12...0,65 | більше 0,7 |  |
| Бічний зазор у зачепленні шестерень кресл. 1А-5Д49.128.04-2 і 1-5Д49.128.51, 1-5Д49.128.52 | 0,15...0,57 | 0,15...0,7 | більше 0,73 |  |
| Осьовий розбіг шестерень | 0,5...0,8 | 0,5...1,0 | більше 1 |  |
| Бічний зазор у зачепленні шестерень кресл. 1А-5Д49.128.12-01 і 1А-5Д49.128.13-01 | 0.24...0.62 | 0.24...0.78 | більше 0,8 |  |
| Осьовий розбіг шліцевого вала приводу водяного насоса | 1,5...8,0 | 1,5...8,0 | більше 8,1 |  |
| Злам осей приводу насо-сів і колінчатого вала на довжині 1м не більше | 0,32 | 0,32 | більше 0,35 |  |
| Зміщення осей приводу насосів і колінчатого вала не більше | 0,3 | 0,3 | більше 0,35 |  |
| Привід тахометра |  |  |  |  |
| Бічний зазор у зачепленні шестерень кресл. 1-5Д49.147.03-1 і 1-5Д49.147.01-1 | 0,235...0,925 | 0,235...1,2 | більше 1,35 |  |
| Осьове переміщення вала-шестерні кресл.. 1-5Д49.147.03-1 | 0,1...0,2 | 0,2...0,25 | більше 0,3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| ###### Механізм валоповоротний |  |  |  |  |
| Бічний зазор у зачепленні черв'яка з зубчатим диском муфти | 0,4...0,9 | 0,4...2 | більше 3,0 |  |
| Осьовий розбіг черв'яка | 0,1...0,3 | 0,1...0,5 | більше 0,8 |  |
| Товщина витка черв'яка по колу | 9,43...9,68 | 9,0...9,68 | менше 9 |  |
| ##### Насос паливний |  |  |  |  |
| Зазор між штовхачом і направляючою штовхача | 0,03...0,09 | 0,03...0,15 | більше 0,18 |  |
| Натяг втулки в направ-ляючої штовхача | 0,04...0,06 | 0,03...0,06 | менше 0,2 |  |
| Зазор між втулкою і роликом штовхача | 0,08...0,12 | 0,08...0,18 | більше 0,21 |  |
| Зазор між втулкою і віссю ролика | 0,07...0,12 | 0,07...0,18 | більше 0,21 |  |
| Зазор між корпусом штовхача і віссю ролика | 0,0...0,034 | 0,0...0,04 | більше 0,45 |  |
| Хід клапана нагніталь-ного клапана | 1,5...1,7 | 1,5...1,8 | більше 1,8 |  |
| Осьове переміщення рей-ки при зафіксованому плунжері | не більше 0,4 | не більше 0,55 | більше 0,6 |  |
| Ширина паза зубчатої рейки | 12,00...12,035 | 12,00...12,15 | більше 12,15 |  |
| Час падіння вантажу при обпресуванні плунжерної пари, с | 8...35 | 2...35 | менше 2 |  |
| Заглиблення головки плунжера у виточці тарілки пружини | 0,12...0,36 | 0,10...0,36 | менше 0,10 більше 0,40 |  |
| Висота пружини плун-жера у вільному стані | 86 | 83...86 | менше 81 |  |
| Висота пружини нагні-тального клапана у вільному стані | 14 | 13...14 | менше 12,5 |  |
| ##### Форсунка |  |  |  |  |
| Хід голки розпилювача | 0,7...0,8 | 0,7...0,8 | більше 0,9 |  |
| Ширина притирочного пояска на робочому конусі голки | не більше 0,4 | не більше 0,4 | не більше 0,4 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Гідравлічна щільність розпилювача, с | не менше 10 | не менше 5 | не менше 3 |  |
| Зазор між ковпаком форсунки і сопловим наконечником | 0,1...0,3 | 0,1...0,45 | більше 0,55 |  |
| Зазор між ковпаком форсунки і корпусом розпилювача | 0,14...0,225 | 0,14...0,3 | більше 0,35 |  |
| Висота пружини форсун-ки у вільному стані | 49 | 47,5...49 | менше 47,5 |  |
| #### Управління паливними насосами |  |  |  |  |
| Зазор між торцем сухаря і пазом рейки насоса | 0,3...0,5 | 0,3...0,5 | менше 0,3 більше 0,5 |  |
| Зазор між торцями сухаря і розрізною втулкою | 0,05...0,1 | 0,05...0,1 | менше 0,05 |  |
| Зазор між поршнем і втулкою механізму відк-лючення | 0,01...0,054 | 0,01...0,085 | більше 0,15 |  |
| Висота пружини механіз-му відключення у вільно-му стані | 32 | 30...32 | менше 30 |  |
| Зазор між втулкою важеля і відсічним валиком | 0,02...0,093 | 0,02...0,15 | більше 0,2 |  |
| Зазор між втулкою і ста-каном пружної тяги | 0,08...0,194 | 0,08...0,30 | більше 0,35 |  |
| Висота пружини пружної тяги у вільному стані | 110,5...114 | 107...114 | менше 105 |  |
| Люфт приводу, визначе-ний різницею перемі-щення рейки насоса і важеля вала регулятора | не більше 0,3 | не більше 0,4 | не більше 0,5 |  |
| ##### Вимикач граничний |  |  |  |  |
| Осьовий розбіг вантажу на валу | 0,3...0,5 | 0,3...0,6 | більше 0,75 |  |
| Діаметральний зазор між валом і вантажем | 0,17...0,34 | 0,17...0,50 | більше 0,55 |  |
| Зазор між упором і вантажем | 0,02...0,105 | 0,02...0,20 | більше 0,30 |  |
| Зазор між стаканом і кор-пусом автомата вимикан-ня | 0,025...0,112 | 0,025...0,35 | більше 0,45 |  |
| Зазор між зубцями стака-на і шестернею | 0,12...0,36 | 0,12...0,8 | більше 1 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Зазор між валиком і корпусом автомата ви-микання | 0,025...0,137 | 0,025...0,30 | більше 0,40 |  |
| Зазор між валиком і шестернею автомата ви-микання | 0,025...0,13 | 0,025...0,30 | більше 0,35 |  |
| Зазор між валиком і важелем | 0,02...0,105 | 0,02...0,2 | більше 0,30 |  |
| Зазор між вантажем і важелем | 2,0...2,5 | 2,0...2,5 | менше 2 більше 2,5 |  |
| ##### Управління регулятором |  |  |  |  |
| Зазор між корпусом і поршнем пускового сервомотора | 0,2...0,46 | 0,2...0,55 | більше 0,6 |  |
| Зазор між поршнем і стаканом пускового сервомотора | 0,03...0,12 | 0,03...0,25 | більше 0,3 |  |
| Зазор між стаканом і корпусом пускового сервомотора | 0,0...0,08 | 0,0...0,15 | більше 0,20 |  |
| Висота пружини пуско-вого сервомотора у віль-ному стані | 209...213,5 | 198...213,5 | менше 193 |  |
| ##### Регулятор |  |  |  |  |
| Зазор між верхнім кор-пусом і поршнем управ-ління оборотами | 0,03...0,04 | 0,03...0,08 | більше 0,08 |  |
| Зазор між верхнім кор-пусом і втулкою золот-ника управління оборо-тами | 0,01...0,03 | 0,01...0,08 | більше 0,08 |  |
| Зазор між втулкою і золотником управління оборотами | 0,02...0,039 | 0,02...0,08 | більше 0,08 |  |
| Зазор між середнім корпусом і силовим пор-шнем | 0,035...0,06 | 0,035...0,1 | більше 0,1 |  |
| Зазор між середнім корпусом і додатковим поршнем | 0,035...0,06 | 0,035...0,1 | більше 0,1 |  |
| Зазор між середнім корпусом і поршнем аку-мулятора | 0,03...0,09 | 0,03...0,15 | більше 0,15 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Посадка букси вимірю-вача швидкості в серед-ньому корпусі: - натяг - зазор | 0,0...0,02 0,0...0,024 | 0,0...0,02 0,0...0,05 | більше 0,02 більше 0,08 |  |
| Зазор між буксою і втул-кою рухомою вимірювача швидкості | 0,045...0,094 | 0,045...0,15 | більше 0,15 |  |
| Зазор між втулкою рухомою і золотником вимірювача швидкості | 0,016...0,052 | 0,016...0,1 | більше 0,11 |  |
| Натяг втулок у нижньому корпусі регулятора | 0,005...0,041 | 0,002...0,042 | менше 0,02 |  |
| Зазор між втулкою нерухомою і золотником вимірювача швидкості | 0,036...0,063 | 0,036...0,08 | більше 0,08 |  |
| Зазор між буксою і втулкою нерухомою ви-мірювача швидкості | 0,0...0,01 | 0,0...0,015 | більше 0,02 |  |
| Зазор між буксою і втул-кою шестерні демпфера | 0,02...0,063 | 0,02...0,08 | більше 0,08 |  |
| Зазор між площиною траверси і площиною кулака кільця демпфера | 0,2...0,4 | 0,2...0,45 | більше 0,5 |  |
| Зазор між хвостовиком шестерні приводу золот-ника управління оборо-тами і втулкою корпуса | 0,02...0,063 | 0,02...0,08 | більше 0,12 |  |
| Зазор між поршнем і корпусом гідропідсилю-вача | 0,03...0,06 | 0,03...0,08 | більше 0,1 |  |
| Зазор між бронзовою втулкою і золотником гідропідсилювача | 0,03...0,06 | 0,03...0,08 | більше 0,08 |  |
| Зазор між сталевою втулкою і золотником гідропідсилювача | 0,013...0,05 | 0,013...0,08 | більше 0,08 |  |
| Натяг втулок золотників у корпусі гідропідсилювача: - бронзової - сталевої | 0,014...0,06 0,004...0,034 | 0,01...0,06 0,002...0,34 | менше 0,01 менше 0,02 |  |
| Зазор між приводним валом і втулками ниж-нього корпуса | 0,02...0,063 | 0,02...0,1 | більше 0,12 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Торцевий зазор між шестернями і плитою масляного насоса | 0,032...0,93 | 0,032...0,1 | більше 0,1 |  |
| ##### Турбокомпресор |  |  |  |  |
| Зазор на масло в підшип-никах ротора | 0,15...0,20 | 0,15...0,25 | більше 0,28 |  |
| Осьовий розбіг ротора в упорному підшипнику | 0,20...0,30 | 0,20...0,35 | більше 0,45 |  |
| Зазор між ущільнюваль-ними кільцями і пазами | 0,06...0,22 | 0,06...0,36 | більше 0,40 |  |
| Радіальний зазор між колесом компресора і дифузором | 10,...1,2 | 1,0...1,3 | більше 1,5 |  |
| Посадка підшипників - зазор - натяг | 0,0...0,022 0,0...0,035 | 0,0...0,025 0,0...0,035 | більше 0,03 більше 0,035 |  |
| Торцевий зазор між колесом компресора і дифузором | 0,9...1,2 | 0,9...1,2 | більше 1,2 |  |
| Осьовий зазор по лабі-ринтах колеса компресора | 0,65...0,85 | 0,65...0,90 | більше 0,95 |  |
| Радіальний зазор між лопатками турбіни і ди-фузором соплового апа-рата | 1,2...1,35 | 1,2...1,5 | більш 1,6 |  |
| Радіальний зазор між сопловим апаратом і кожухом | 0,2...0,3 | 0,2...0,35 | більше 0,4 |  |
| Радіальний зазор між гребенями лабіринтової втулки і втулкою соп-лового апарата | 1,4...1,64 | 1,4...1,7 | більше 1,8 |  |
| Зазор у стику ущільню-вальних кілець у робочо-му стані | 0,1...0,5 | 0,1...0,6 | більше 0,7 |  |
| ##### Насос водяний |  |  |  |  |
| Діаметральний зазор між корпусом і станиною | 0,014...0,079 | 0,014...0,09 | більше 0,1 |  |
| Зазор між робочим коле-сом і усмоктувальною головкою | не менше 0,1 | не менше 0,1 | менше 0,1 |  |
| Осьовий розбіг вала | не більше 0,1 | не більше 0,1 | більше 0,15 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Висота пружини сальни-кового ущільнення у вільному стані | 33,5...36,5 | 32,0...36,5 | менше 32 |  |
| ##### Захлопка повітряна |  |  |  |  |
| Зазор між корпусом і поршнем сервомотора | 0,16...0,436 | 0,16...0,85 | більше 1,0 |  |
| Зазор між штоком і втул-кою корпуса сервомотра | 0,15...0,16 | 0,15...1,0 | більше 1,5 |  |
| Осьовий розбіг серпо-видного важеля | 0,1...0,3 | 0,1...0,5 | більше 0,8 |  |
| Зазор по колу між соплом і виступами сухарів | 3...4 | 3...4 | менше 2 |  |
| Висота пружини поршня сервомотора у вільному стані | 340 | 320...340 | менше 320 |  |
| Висота пружини кноп-кового вузла у вільному стані | 74 | 70...74 | менше 70 |  |
| Зазор між цапфами ведучої шестерні і втулками кришок насоса | 0,16...0,28 | 0,16...0,35 | більше 0,40 |  |
| Зазор між віссю веденої шестерні та отворами кришок насоса | 0,009...0,75 | 0,009...0,16 | більше 0,18 |  |
| Насос масляний |  |  |  |  |
| Зазор між віссю і втул-ками веденої шестерні | 0,159...0,255 | 0,159...0,35 | більше 0,40 |  |
| Торцевий зазор між шестернями і кришками (з урахуванням прокладок) | 0,28...0,48 | 0,28...0,70 | більше 0,80 |  |
| Радіальний зазор між шестернями і корпусом | не менше 0,125 | не менше 0,1 | менше 0,09 |  |
| Зазор між клапаном і корпусом пропускного клапана насоса: по діаметру 80 мм по діаметру 90 мм | 0,06...0,136 0,072...0,148 | 0,06...0,2 0,072...0,2 | більше 0,25 більше 0,25 |  |
| Висота пружини клапана у вільному стані | 198 | 190...198 | менше 190 |  |
| ###### Насос паливопідкачуючий |  |  |  |  |
| Радіальний зазор між зубцями шестерень і кор-пусом | 0,12...0,15 | 0,12...0,2 | більше 0,25 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Зазор між цапфами шес-терень і втулками крон-штейна і кришки | 0,04...0,1 | 0,04...0,15 | більше 0,20 |  |
| Торцевий зазор між шес-тернями і кришкою | 0,08...0,13 | 0,08...0,18 | більше 0,20 |  |
| Бічний зазор між зубцями шестерень | 0,08...0,40 | 0,08...0,40 | більше 0,45 |  |
| Зазор між валом і веду-чою шестернею насоса | 0...0,029 | 0...0,035 | більше 0,045 |  |
| Зазор між упорною втул-кою підшипника і кронш-тейном насоса | 0,02...0,071 | 0,02...0,08 | більше 0,09 |  |
| Натяг між валиком і втул-кою приводного валика | 0,02...0,074 | 0,015...0,074 | менше 0,01 |  |
| Насос маслопрокачуваючий |  |  |  |  |
| Зазор між цапфами шесте-рень і втулками | 0,050...0,137 | 0,050...0,35 | більше 0,40 |  |
| Радіальний зазор між шес-тернями і корпусом | 0,088...0,241 | 0,088...0,35 | більше 0,40 |  |
| Торцевий зазор між шес-тернями і втулками | 0,113...0,207 | 0,113..0,30 | більше 0,35 |  |
| Бічний зазор у зубцях шестерень | 0,12...0,23 | 0,12...0,35 | більше 0,40 |  |
| Висота пружини пропус-кного клапана у вільному стані | 113 | 105...113 | менше 105 |  |
| ###### Насос паливопрокачуючий |  |  |  |  |
| Зазор між пальцем і зірочкою | 0,024...0,056 | 0,024...0,08 | більше 0,1 |  |
| Натяг втулки на стержні ведучої втулки | 0,003...0,034 | 0,002...0,034 | менше 0,002 більше 0,035 |  |
| Радіальний зазор між ведучою втулкою і кор-пусом насоса | 0,03...0,09 | 0,03...0,21 | більше 0,15 |  |
| Зазор між втулкою веду-чої втулки і корпусом насоса | 0,01...0,063 | 0,02...0,10 | більше 0,12 |  |
| ###### Редуктор гідронасосів |  |  |  |  |
| Зазор між зубцями шесте-рень | 0,2...0,45 | 0,2...0,65 | більше 0,80 |  |
| Зазор між отвором корпу-са і стаканом | 0...0,65 | 0...0,085 | більше 0,1 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Зазор між втулками і ва-ликом лопатевого насоса | 0,025...0,13 | 0,025...0,17 | більше 0,2 |  |
| Зазор між валиком і лопатю | 0,045...0,11 | 0,045...0,15 | більше 0,2 |  |
| Осьовий розбіг валика на-соса | 0,04...0,13 | 0,04...0,17 | більше 0,2 |  |
| Зазор між валиком і кор.-пусом насоса ( при валику зміщеному убік виміру) | 0,06...0,12 | 0,06...0,15 | більше 0,18 |  |
| Висота пружини у віль-ному стані | 41,5...42.5 | 38...42.5 | менше 38 |  |
| ###### Вентилятор ЦПЗ |  |  |  |  |
| Зазор між лопаткою вхід-ного направляючого апа-рата і корпусом венти-лятора | 1,5 | 1,5...1,85 | більше 1,9 |  |
| Зазор між лопаткою вхідним направляючих і кільцем корпуса вентиля-тора | 0,5 | 0,5...0,8 | більше 0,9 |  |
| Зазор між диском робочо-го колеса та ободом спрямляючого апарата | 3...6 | 3...6 | менше 3 більше 6 |  |
| Зазор між диском робо-чого колеса і внутрішнім кільцем корпуса венти-лятора | 3...6 | 3...6 | менше 3 більше 6 |  |
| Відстань від торця робо-чого колеса до конусної частини вал-шестерні (при вихідному положен-ні колеса) | не менше 3 | не менше 3 | менше 3 |  |
| Діаметр шийок вал-шес-терні під підшипники | 85,00385...85,025 | 85,00385...85,025 | менше 85,003 |  |
| Діаметр шийок ведучого вала під підшипники | 90,003...90,025 | 90,003...90,025 | менше 90,003 |  |
| Зазор між валиком і кор-пусом масляного насоса | 0,06...0,12 | 0,06..0,12 | більше 0,14 |  |
| Зазор між лопатю і валиком насоса | 0,045...0,11 | 0,045...0,125 | більше 0,15 |  |
| Осьовий розбіг валика насоса | 0,038...0,131 | 0,038...0,15 | більше 0,17 |  |
| Зазор між втулками і валиком насоса | 0,02...0,124 | 0,02...0,15 | більше 0,2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Висота пружини у вільно-му стані | 41.5...42.5 | 38...42.5 | менше 38 |  |
| ##### Компресор ПК-5,25 |  |  |  |  |
| Діаметральний зазор між робочою поверхнею ци-ліндра і поршня: - низького тиску - високого тиску | 0,168...0,27 0,042...0,102 | 0,168...0,4 0,042...0,3 | більше 0,5 більше 0,4 |  |
| Овальність і конусність циліндрів: - низького тиску - високого тиску | 0...0,21 0...0,015 | 0...0,1 0...0,08 | більше 0,12 більше 0,1 |  |
| Діаметральний зазор між поршневим пальцем і от-вором у бобишках порш-нів | - 0,010 + 0,015 | -0,010 + 0,025 | більше 0,01 більше 0,03 |  |
| Зазор між поршневим пальцем і втулкою верх-ньої голівки шатуна | 0,003...0,035 | 0,003...0,035 | більше 0,05 |  |
| Зазор по висоті між кільцем і пазом під кільце поршня: - низького тиску - високого тиску: а) компресійних б) маслозємних | 0,025...0,08 0,018...0,055 0,025...0,07 | 0,025...0,10 0,018...0,085 0,025...0,1 | більше 0,12 більше 0,12 більше 0,12 |  |
| Зазор у замку поршневих кілець у робочому стані: - низького тиску - високого тиску а) компресійних б) маслозємних | 0,5...0,8 0,3...0,6 0,3...0,7 | 0,5...1,2 0,3...0,8 0,3...1,0 | більше 1,5 більше 1,0 більше 1,2 |  |
| Діаметральний зазор у шатунному підшипнику | 0,025...0,63 | 0,025...0,20 | більше 0,3 |  |
| Овальність і конусність шатунної шийки колінча-того вала | 0...0,013 | 0...0,04 | більше 0,05 |  |
| Зазор між валиком і кор.-пусом масляного насоса | 0,2...0,5 | 0,2...0,8 | більше 1,0 |  |
| Зазор між втулками і валиком насоса | 0,02...0,063 | 0,02...0,08 | більше 0,1 |  |
| Висота пружини насоса у вільному стані | 41,5...42,5 | 38...42,5 | менше 38 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Висота пружини редук-ційного клапана у вільно-му стані | 16...18 | 15...18 | менше 14 |  |
| Редуктор приводу бічних жалюзі |  |  |  |  |
| Зазор між валом і втул-ками | 0,12...0,6 | 0,12...0,85 | більше 0,9 |  |
| Зазор між шестернею і втулкою | 0...0,325 | 0...0,40 | більше 0,48 |  |
| ###### II Електрообладнання |  |  |  |  |
| Електричні машини |  |  |  |  |
| Для тягового генератора, збудника, стартера-гене-ратора і допоміжних ма-шин користатися нормами приведеними в Правилах ремонту електричних ма-шин тепловозів ЦТ-ЦТВР/4677-1989 р. |  |  |  |  |
| ###### Тяговий електродвигун |  |  |  |  |
| Діаметр розточення гор-ловини корпуса під під-шипниковий щит: - з боку приводу - з боку колектора | 550 +0,07 465+0,063 | 550...557 465...473 | більше 557,0 більше 473,0 |  |
| Відстань між полюсами (по діаметру на осі сер-дечника): - головними - додатковими | 507−0,8+0,7 513−0,4+0,7 | 506,0...508 512,5...514 | менше 506,0 більше 508,0 менше 513,0 більше 514,0 |  |
| Діаметр посадкової повер-хні підшипникового щита в корпусі: - з боку приводу - з боку колектора | 550+0,025+0,07 465 +0,02+0,05 | 550...557 465...473 | менше 550,0 менше 465 |  |
| Діаметр отвору підшип-никового щита під посад-ку підшипника: - з боку приводу - з боку колектора | 340−0,018+0,035 210−0,016+0,03 | 339,982...340,04 209,984...210,035 | більше 340,04 більше 210,035 |  |
| Діаметр робочої поверхні колектора | 400−1+2 | 384...402 | менше 382 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Відхилення від циліндр-ричності отвору підшип-никового щита під посад-ку підшипника: - з боку приводу - з боку колектора | не більше 0,026 не більше 0,023 | не більше 0,035 не більше 0,03 | більше 0,035 більше 0,03 |  |
| Радіальний зазор між роликом і внутрішнім кільцем підшипника в зібраній машині: - з боку приводу - з боку колектора | не більше 0,009 не більше 0,05 | 0,09...0,2 0,05...0,2 | менше 0,09 більше 0,2 менше 0,05 більше 0,2 |  |
| Припустимий виробіток колектора | - | не більше 0,25 | більше 0,25 |  |
| Радіальне биття робочої поверхні колектора щодо загальної поверхні шийок вала | не більше 0,25 | не більше 0,03 | більше 0,03 |  |
| Глибина продорожки ка-навок між колекторними пластинами | 1,0...1,5 | 1,0...1,5 | менше 0,5 більше 1,5 |  |
| Діаметр шийки вала під посадку внутрішнього кільця підшипника: - з боку приводу - з боку колектора | 160+0,027+0,052 85+0,023+0,045 | 160,025...160,052 85,023...85,045 | менше 160,025 більше 160,052 менше 85,023 більше 85,045 |  |
| Допуск круглості і цилін-дричності шийок вала під посадку підшипників | не більше 0,011 | не більше 0,011 | більше 0,011 |  |
| Діаметр вала під посадку ущільнювальних кілець: - з боку приводу - з боку колектора | 162+0,0430,068 90+0,012+0,035 | 162,043...162,068 90,012...90,035 | менше 162,043 менше 90,012 |  |
| Діаметр вала під посадку кришки підшипника з бо-ку приводу | 140 +0,08+0,11 | 140,08...140,11 | менше 140,08 |  |
| Внутрішній діаметр ущільнювальних кілець: - з боку приводу - з боку колектора | 162+0,04 90+0,035 | 162,0...162,04 90,0...90,035 | більше 162,04 більше 90,035 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Внутрішній діаметр ущі-льнювальних кілець кри-шки підшипника з боку приводу | 140+0,04 | 140,0...140,04 | більше 140,04 |  |
| Радіальне биття колектора в зібраному електродвигу-ні: - у холодному стані - у гарячому стані | не більше 0,03 не більше 0,01 | не більше 0,04 не більше 0,06 | більше 0,04 більше 0,06 |  |
| Різниця радіальних биттів колектора в холодному і гарячому стані | не більше 0,02 | не більше 0,03 | більше 0,03 |  |
| Осьовий розбіг якоря | 0,2...0,4 | 0,2...0,8 | менше 0,2 більше 1,0 |  |
| Зазор між щіткотримача-ми і робочою поверхнею колектора | 2,0...4,0 | 2,0...4,0 | більше 4,0 |  |
| Відстань від бічної повер-хні щіткотримача до пів-ників колектора | 10,0...18,0 | 10,0...18,0 | менше 10,0 |  |
| Вертикальний перекіс щіткотримача щодо робо-чої поверхні колектора | не більше 1,0 | не більше 1,0 | більше 1,0 |  |
| Зазор між щіткою та обоймою щіткотримача: - по товщині щітки - по ширині щітки | 0,04...0,23 0,05...0,3 | 0,04...0,4 0,05...0,7 | більше 0,5 більше 1,0 |  |
| Висота щітки без гумово-го амортизатора | 52±0,8 | 23...52 | менше 23 |  |
| Натискання пружини щіт-ки, Н (кгс) | 40...50 (4,0...5,0) | 40...50 (4,0...5,0) | менше 35 (3,5) більше 55 (5,5) |  |
| Перекіс осі щіток уздовж колекторних пластин | не більше 1,5 | не більше 1,5 | більше 1,5 |  |
| Різниця відстаней по колу колектора між осями будь-яких обойм щітко-тримачів | не більше 1,8 | не більше 1,8 | більше 1,8 |  |
| Опір ізоляції обмоток: - у холодному стані - у гарячому стані | не менше 20 не менше 3,0 | не менше 20 не менше 3,0 | менше 1,0 менше 1,0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Електричні апарати |  |  |  |  |
| Контактори електропневматичні типу ПК |  |  |  |  |
| Зазор, який забезпечує розхил і провал контактів головного ланцюга: |  |  |  |  |
| ПК-1146,ПК-1148 | 75±3 | 75±3 | менше 75,0 більше 78,0 |  |
| ПК-1616 | 9±1 | 9±1 | менше 8 більше 10 |  |
| Зазор контактів допоміж-ного ланцюга: |  |  |  |  |
| ПК-1146, ПК-1148, ПК-1616 | менше 4,0 | менше 4,0 | більше 5,5 |  |
| Провал контактів допо-міжного ланцюга: |  |  |  |  |
| ПК-1146, ПК-1148, ПК-1616 | не менше 1,5 | не менше 1,5 | менше 1,5 |  |
| Розмір напайки контактів головного ланцюга: |  |  |  |  |
| - нерухомих |  |  |  |  |
| ПК-1146, ПК-1148 | 1,45...1,6 | 1,45...1,6 | До повного зносу |  |
| ПК-1616 | 2,25...2,5 | 2,25...2,5 | До повного зносу |  |
| - рухомих |  |  |  |  |
| ПК-1146, ПК-1148 | 2,0...2,2 | 2,0...2,5 | До повного зносу |  |
| ПК-1616 | 2,25...2,5 | 2,25...2,5 | До повного зносу |  |
| Розмір контактів допо-міжного ланцюга: |  |  |  |  |
| містка | 1,64...1,8 | 1,00...1,8 | Повний знос срібної напайки |  |
| контакту | 1,34...1,5 | 0,75...1,5 | Повний знос срібної напайки |  |
| Розмір дугогасильних контактів | - | не менше 8,0 | менше 8,0 |  |
| Несиметричність рухомих дугогасильних контактів щодо нерухомих: |  |  |  |  |
| ПК-1146, ПК-1148 | не більше 1,0 | не більше 1,0 | більше 1,0 |  |
| ПК-1616 | не більше 2,0 | не більше 2,0 | більше 2,0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| ###### Електромагнітні контактори типу МК і ТКПД |  |  |  |  |
| Розхил контактів |  |  |  |  |
| - МК-2 | 4,0...6,0 | 4,0...6,0 | менше 4,0 більше 6,0 |  |
| - МК-4 | 5,0...6,0 | 5,0...6,0 | менше 5,0 більше 6,0 |  |
| - ТКПД-114В: |  |  |  |  |
| а) головних | не менше 16,0 | не менше 16,0 | менше 16,0 |  |
| б) допоміжних | не менше 6,0 | не менше 6,0 | менше 6,0 |  |
| Провал контактів: |  |  |  |  |
| - МК-2, МК-4 | 2,5...3,0 | 2,5...3,0 | менше 2,5 більше 3,0 |  |
| - ТКПД-114В: |  |  |  |  |
| а) головних | не менше 6,0 | не менше 6,0 | менше 6,0 |  |
| б) допоміжних | не менше 3,5 | не менше 3,5 | менше 3,0 |  |
| Натискання контактів, кгс: |  |  |  |  |
| - МК-2 | 0,5...0,7 | 0,5...0,7 | менше 0,5 більше 0,7 |  |
| - МК-4 | 1,2...1,5 | 1,2...1,5 | менше 1,2 більше 1,5 |  |
| - ТКПД-114В: |  |  |  |  |
| а) головних | 3,2 | 3,0...3,2 | менше 3,0 |  |
| б) допоміжних | 0,15 | 0,15 | менше 0,14 |  |
| ###### Перемикачі типу ППК |  |  |  |  |
| Зазор контактів: |  |  |  |  |
| - головного ланцюга | не менше 10 | не менше 10 | менше 10 |  |
| - ланцюга управління | не менше 2,5 | не менше 2,5 | менше 2,5 |  |
| Провал контактів головного ланцюга | не менше 2,1 | не менше 1,8 | менше 1,5 |  |
| Провал контактів допоміжного ланцюга (контактної групи) | не менше 2,0 | не менше 2,0 | менше 2,0 |  |
| Натискання контактів, кг |  |  |  |  |
| - головного ланцюга | 30±1,5 | 30±1,5 | менше 25 |  |
| - ланцюга управління | 0,11...0,13 | 0,11...0,13 | менше 0,1 |  |
| Розмір контактів по товщині: |  |  |  |  |
| - головного ланцюга: |  |  |  |  |
| а) рухомих | 9,7...9,8 | 8,0...9,8 | менше 7,0 |  |
| б) нерухомих | 28,5...29,0 | 26,5...29,0 | менше 24,0 |  |
| - ланцюгів управління | 1,8...2, | 1,0...2,0 | менше 0,5 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Прилягання контактів го-ловного ланцюга по ши-рині, | 80% | 80% | менше 75% |  |
| Діаметр робочої поверхні кулачка: |  |  |  |  |
| - парного від приводу | 142-1 | 140...142 | менше 138 |  |
| - непарного від приводу | 140-1 | 138...140 | менше 136 |  |
| Зміщення кулачкових шайб щодо втулок кулач-кового елемента | не більше 2,5 | не більше 2,5 | більше 2,5 |  |
| ###### Контролер машиніста типу КВ |  |  |  |  |
| Зазор контактів кулачко-вого елемента: |  |  |  |  |
| - КВ-1554 | не менше 8,0 | не менше 8,0 | менше 8,0 |  |
| - КВ-0551 | не менше 7,0 | не менше 7,0 | менше 7,0 |  |
| - КМ-2202 | 7,0...11,0 | 7,0...11,0 | менше 7,0 |  |
| Провал контактів кулач-кового елемента | не менше 2,0 | не менше 1,5 | менше 0,5 |  |
| Натискання контактів ку-лачкового елемента, (кгс) | 5±1(0,5±0,1) | 5±1(0,5±0,1) | менше 4,0(0,4) |  |
| Розмір контактних напа-йок кулачкового елемен-та: |  |  |  |  |
| - рухомих | 1,0...1,2 | 0,8...1,2 | менше 0,5 |  |
| - нерухомих | 1,4...1,6 | 0,8...1,6 | менше 0,5 |  |
| Радіус кулачкової шайби | 34,5-0,1 | 34,0...34,5 | менше 33,5 |  |
| Люфт штурвала (тільки для КВ-1554) | не більше 10 | не більше 10 | більше 10 |  |
| Діаметр ролика кулачко-вого елемента (для КВ-1554) | 12-0,24 | 11...12 | менше 10,0 |  |
| ##### Реле серії Р-45 |  |  |  |  |
| Розхил контактів: |  |  |  |  |
| - пальцевого типу | 7,5...8,0 | 7,5...8,0 | менше 7,0 |  |
| - місткового типу | не менше 2,5 | не менше 2,5 | менше 2,5 |  |
| Провал контактів: |  |  |  |  |
| - пальцевого типу | 2,5...3,5 | 2,5...3,5 | менше 2,5 |  |
| - місткового типу | не менше 2,0 | не менше 2,0 | менше 2,0 |  |
| Натискання контактів, (кгс): |  |  |  |  |
| - пальцевого типу | 0,27...0,33 | 0,27...0,33 | менше 0,27 |  |
| - місткового типу | 0,11...0,15 | 0,11...0,15 | менше 0,11 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Розмір контактів по товщині: |  |  |  |  |
| - пальцевого типу: |  |  |  |  |
| а) рухомих | 0,8...1,0 | 0,5...1,0 | Повний знос напайки |  |
| б) нерухомих | 1,8...2,0 | 0,8...2,0 | Повний знос напайки |  |
| - місткового типу: |  |  |  |  |
| а) рухомих | 1,8...2,0 | 0,5...2,0 | менше 0,3 |  |
| б) нерухомих | 1,8...2,0 | 0,5...2,0 | менше 0,3 |  |
| Реле серії РК |  |  |  |  |
| Припустима величина розхилу контактів | не менше 1,5 | не менше 1,5 | менше 1,5 |  |
| Провал контактів | не менше 1,0 | не менше 1,0 | менше 1,0 |  |
| Кінцеве натискання контакту, 4 (кгс): |  |  |  |  |
| - замикаючого | не менше 0,1 (0,01) | не менше 0,1 (0,01) | менше 0,1 (0,01) |  |
| - що розмикає | не менше 0,45 (0,045) | не менше 0,45 (0,045) | менше 0,45 (0,045) |  |
| Розмір контактів по товщині: |  |  |  |  |
| - рухомих: |  |  |  |  |
| а) твердого | 1,3...1,5 | 0,8...1,50 | Повний знос напайки |  |
| б) пелюсткового | 1,3...1,5 | 0,8...1,5 | менше 0,2 |  |
| - нерухомих | 1,8...2,0 | 0,5...2,0 | Повний знос напайки |  |
| Реле типу РД-3010 |  |  |  |  |
| Розхил контактів | не менше 2,0 | не менше 2,0 | менше 2,0 |  |
| Провал контактів | не менше 1,0 | не менше 1,0 | менше 1,0 |  |
| Розмір контактів по тов-щині | 1,8...2,0 | 1,0...2,0 | Повний знос напайки |  |
| Натискання контактів, Н(кгс) | не менше 0,4 (0,04) | не менше 0,4 (0,04) | менше 0,4 (0,04) |  |
| Площа прилягання якоря до поверхні сердечника, % | не менше 80 | не менше 80 | менше 75 |  |
| ##### Реле часу РЕВ-812, РЕВ- 814 |  |  |  |  |
| Розхил контактів: |  |  |  |  |
| - замикаючих | не менше 2,5 | не менше 2,5 | менше 2,5 |  |
| - що розмикають | не менше 2,5 | не менше 2,5 | менше 2,5 |  |
| Провал контактів | не менше 1,5 | не менше 1,5 | менше 1,5 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Натискання на контакт-ний місток, г: |  |  |  |  |
| - початкове | не менше 70 | не менше 70 | менше 70 |  |
| - кінцеве | не менше 100 | не менше 100 | менше 100 |  |
| Розмір контактів по товщині | 1,3...1,5 | 0,7...1,5 | менше 0,3 |  |
| Перемикач універсальний УЛ53167 |  |  |  |  |
| Розхил контактів | не менше 6,0 | не менше 6,0 | менше 6,0 |  |
| Провал контактів | не менше 0,7 | не менше 0,6 | менше 0,6 |  |
| Натискання контактів, кгс | не менше 0,1 | не менше 0,1 | менше 0,1 |  |
| ##### Реле АК-11Б |  |  |  |  |
| Товщина контактів: |  |  |  |  |
| - рухомого | 2,68...3,2 | 2,4...3,2 | менше 1,8 |  |
| - нерухомого | 3,32...3,44 | 3,0...3,44 | менше 2,5 |  |
| ##### Реле типу ТРПУ |  |  |  |  |
| Розхил контактів | 2,0...2,3 | 2,0...2,3 | менше 2,0 |  |
| Натискання контактів, Н(кгс): |  |  |  |  |
| - замикаючих у замкну-тому стані | 0,35...0,55 (0,035...0,055) | 0,35...0,55 (0,035...0,055) | менше 0,35 (0,035) |  |
| - що розмикають | 0,3...0,5 (0,03...0,05) | 0,3...0,5 (0,03...0,05) | менше 0,3 (0,03) |  |
| ##### Електропневматичні вентилі |  |  |  |  |
| Зазор між якорем і серде-чником: |  |  |  |  |
| - у виключеному поло-женні: |  |  |  |  |
| ВВ-32Ш | 1,7...1,8 | 1,7...1,9 | більше 2,0 |  |
| ВВ-1000 | 1,85...2,15 | 1,85...2,25 | більше 2,3 |  |
| - у включеному положенні |  |  |  |  |
| ВВ-32Ш | 0,7...0,8 | 0,7...0,8 | менше 0,7 |  |
| Хід клапана: |  |  |  |  |
| ВВ-32Ш | 0,9...1,0 | 0,8...1,1 | менше 0,7 більше 1,2 |  |
| ВВ-1000 | 1,45...1,55 | 1,45...1,55 | менше 1,4 більше 1,6 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| ###### III Екіпажна частина |  |  |  |  |
| Рама тепловоза |  |  |  |  |
| Відхилення центрів опор-них поверхонь, під кріп-лення шворнів, від подов-жньої осі рами | 2,0 | 2,0 | більше 2,0 |  |
| Прогин подовжніх балок рами тепловоза | 10,0 | 15,0 | більше 15,0 |  |
| Зовнішній діаметр втулки шворня | 179,47...179,74 | 179,0...179,74 | менше 179,0 |  |
| Натяг втулки на шворінь | 0,04...0,2 | 0,037...0,02 | менше 0,035 |  |
| ###### Рама візка |  |  |  |  |
| Відстань між осями пазів у кронштейнах рами візка під валики буксових по-відців уздовж боковини рами в одному буксовому прорізі | 1004±0,3 | 1004±0,5 | менше 1003,0 більше 1004,7 |  |
| Відстань між внутрішніми площинами паза кронш-тейнів для кріплення бук-сових повідців протилеж-них сторін рами перпен-дикулярно осі рами | 2025±1 | 2025±1 | менше 2024,0 більше 2026,0 |  |
| Різниця відстаней від осі рами до внутрішніх пло-щин пазів кронштейнів під буксові повідки для однієї колісної пари | не більше 0,5 | не більше 0,5 | більше 0,5 |  |
| Відстань між внутрішніми площинами пазів в одно-му кронштейні рами для кріплення повідця | 255+0,2+0,6 | 254,5...257,5 | менше 254,5 більше 257,5 |  |
| Зазор між дном паза і валиком повідця після кріплення | 4,5...9,0 | 3,0...9,0 | менше 1,0 |  |
| Пристрій шворневий |  |  |  |  |
| Зовнішній діаметр швор-ня по сфері | 240−0,57−0,28 | 239,72...239,0 | менше 239,0 |  |
| Внутрішній діаметр кулі | 180+0,10 | 180,1...182,5 | більше 181,0 |  |
| Висота корпуса | 90−0,35−0,12 | 88,00...89,88 | менше 88,0 |  |
| Діаметр корпуса по сфері | 240+0,3 | 240,0...240,5 | більше 241,0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Довжина корпуса по розміру "А" | 290−1,0−0,68 | 289,0...289,32 | менше 288,5 |  |
| Товщина опорного висту-пу упора | 17,4...17,5 | 15,5...17,5 | менше 15,0 |  |
| Зазор між втулкою швор-ня і кулею | 0,23...0,58 | 0,23...0,9 | більше 1,0 |  |
| Внутрішній діаметр втулки корпуса поверта-ючого пристрою | 65+0,2 | 65,0...66,0 | більше 66,0 |  |
| Зовнішній діаметр упора | 65−0,3−0,1 | 64,0...64,9 | менше 64,0 |  |
| Зазор між упором і втул-кою | 0,1...0,5 | 0,1...0,9 | більше 1,0 |  |
| Висота пружини упора у вільному стані | 217−1,5+5,5 | 212,0...222,5 | менше 212,0 |  |
| Сумарний зазор "Ю" між корпусом і упорами шворневого пристрою | 0,3...0,6 | 0,3...0,8 | більше 1,0 |  |
| Відстань від корпуса до упорів пристрою, що повертає | 30±1 | 30±1 | менше 29,0 більше 31,0 |  |
| Опори кузова та обмежники відхилень |  |  |  |  |
| Висота пружин опор кузова під статичним навантаженням Р1 = 53500Н, (5350 кгс) | 523,0...534,0 | 518,0...534,0 | менше 518,0 |  |
| Різниця висот пружин на один візок | не більше 2,0 | не більше 2,0 | більше 2,0 |  |
| Вертикальний розмір в обмежниках відхилень кузова | 35...45 | 34...45 | менше 35 більше 45 |  |
| Розмір у горизонтальних обмежниках відхилень кузова | 100...105 | 100...105 | менше 100 більше 110 |  |
| Різниця у величинах від-хилень по сторонах тепло-воза | не більше 5,0 | не більше 5,0 | більше 5,0 |  |
| ###### Ресорне підвішування |  |  |  |  |
| Висота пружини під ста-тичним навантаженням Рст =4700кгс | 248,0...254,0 | 242,0...254,0 | менше 242,0 |  |
| Різниця висот пружин на один візок | не більше 2,0 | не більше 2,0 | більше 2,0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Висота амортизатора пружини | 27,25...29,25 | 26,0...29,25 | менше 26,0 |  |
| ###### Гідроамортизатори |  |  |  |  |
| Внутрішній діаметр циліндра | 70 +0,046 | 70,0...71,0 | більше 71,5 |  |
| Діаметр поршня | 69,894...69,94 | 69,00...69,94, | менше 69,0 |  |
| Зазор між поршнем і циліндром | 0,06...0,146 | 0,06...0,185 | більше 0,2 |  |
| Діаметр штока | 24,959...24,98 | 24,90...24,98 | менше 24,0 |  |
| Діаметр втулки штока | 25+0,021 | 25,00...25,2 | більше 25,2 |  |
| Товщина кільця поршня | 3-0,1 | 2,8...3,0 | менше 2,8 |  |
| ###### Букси і буксові повідці |  |  |  |  |
| Діаметр отвору корпуса букси під підшипники | 290+0,052 | 290,0...290,2 | більше 290,3 |  |
| Ширина клинового паза | 46-0,1 | 45,9...46,5 | більше 47,0 |  |
| Діаметр амортизатора повідця | 84,09...84,16 | 84,09...84,16 | менше 84,09 |  |
| Відстань між торцевими поверхнями рознімних кі-лець двох валиків повідця | 47,5±0,2 | 47,3...48, | більше 48,0 |  |
| ###### Колісна пара з порожнинним валом |  |  |  |  |
| Діаметр валика пластич-ної муфти | 60−0,104−0,03 | 59,75...59,97 | менше 59,75 |  |
| Зазор між валиком і амор-тизатором муфти | 0,06...0,28 | 0,06...0,24 | більше 0,024 |  |
| Натяг амортизатора в отворі тяги | 0,07...0,16 | 0,07...0,16 | менше 0,05 |  |
| Діаметр пальця еластич-ної муфти з боку | 60-0,046 | 55,85...60,00 | менше 59,085 |  |
| Зазор між пальцем і амор-тизатором муфти | 0,03...0,15 | 0,03...0,18 | більше 0,20 |  |
| Знос зубів шестерні і зуб-чатого колеса по ділиль-ному колу | - | 3 | більше 4 |  |
| Осьовий натяг шестерні на валу | 1,4...1,7 | 1,4...1,7 | менше 1,4 |  |
| Бічний зазор у зубчатому зачепленні | 0,42...1,14 | 0,42...2,5 | більше 3,0 |  |
| Зміщення шестерень одної відносно іншої | 3,0 | 5,0 | більше 5,0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Зазор між торцем шестер-ні кожухом і кожухом тягового редуктора | не менше 9,0 | не менше 8,0 | менше 8,0 |  |
| ##### Підвішування ТЕД |  |  |  |  |
| Підвіска ТЕП75.31.07.010 |  |  |  |  |
| Натяг втулки в отворі під-віски | 0,01...0,135 | 0,01...0,135 | менше 0,01 |  |
| Зазор між втулкою і валиком | 0,1...0,5 | 0,1...1,0 | більше 1,5 |  |
| ###### Підвіска ТЕП70.31.07.030 |  |  |  |  |
| Натяг втулки в отворі підвіски | 0,018...0,059 | 0,018...0,059 | менше 0,015 |  |
| Зазор між втулкою і валиком | 0,025...0,075 | 0,025...0,15 | більше 0,25 |  |
| Зазор між валиком і вилкою | 0,025...0,089 | 0,025...0,2 | більше 0,25 |  |