Додаток Б

(довідковий)

Технічна характеристика електричних апаратів

1 Електропневматичні перемикачі типу ППК

# Таблиця Б.1

| # Найменування | # ППК-8064У3 | # ППК-8122У3 |
| --- | --- | --- |
| # Контакти силового ланцюга: | # 0 |  |
| # кількість комутаційних ланцюгів; | # 6 | # 12 |
| # струм номінальний, А; | # 1000 | # 900 |
| # напруга номінальне, У; | # 900 | # 900 |
| # розхил контактів, мм; | # 10 | # 10 |
| # провал контактів, мм; | # 3-7 | # 3-7 |
| # ширина контактів, мм; | # 35 | # 35 |
| # кінцеве натискання контактів, Н/кгс/; | # 280-330 /28-33/ | # 280-330 /28-33/ |
| # Контакти допоміжного ланцюга: |  |  |
| # кількість контактів /н.з + н.о/; | # 4 | # 2 |
| # струм номінальний, А; | # 5 | # 2 |
| # номінальна напруга, В; | # 110 | # 110 |
| # розхил контактів, мм; | # 51 | # 51 |
| # провал контактів, мм; | # 2-3 | # 2-3 |
| # кінцеве натискання контактів, Н/кгс/; | # 11-13 /0,11-0,13/ | # 11-13 /0,11-0,13/ |
| # Хід штока, мм | # 12 | # 12 |
| # Тиск мінімальний, МПа (кгс/см2) | # 3,75 | # 3,75 |
| Тиск повітря номінальний, МПа (кгс/см2) | # 5 | # 5 |
| Тиск повітря максимальний, МПА (кгс/см2) | # 6,75 | # 6,75 |
| # Маса, кг | # 152 | # 152 |
| # Опір ізоляції не менше , МОм | # 100 | # 100 |

2 Електропневматичні  контактори типу ПК

# Таблиця Б2

| # Найменування | # ПКII46УЗ ## ПКII48УЗ | # ПК1616УЗ |
| --- | --- | --- |
| # Номінальна напруга, В | # 1000 | # 1000 |
| # Номінальний струм, А | # 1000 | # 500 |
| # Число полюсів силового ланцюга | # 1 | # 6 |
| # Номінальна вмикаюча здатність: |  |  |
| # Номінальний струм, що включає, А; | # 0,1н | # Н |
| # Номінальна напруга, що включає , В; | # 20 | # 10 |
| # Номінальна вимикаюча здатність: |  |  |
| # Номінальний струм, що відключає, А; | # 0,4н | # н |
| # Номінальна напруга, що відключає, В; | # 20 | # 10 |
| Номінальний (тривалий) струм допоміжних контактів, А | # 6,3 | # 6,3 |
| # Провал силових контактів, мм | # Не менше 3 | # Не менше 3 |
| # Натискання силових контактів, не менше Н(кгс) | # 207+50 (20,7+5) | # 110+3 (11+0,3) |
| # Натискання допоміжних контактів, Н(кгс) | # 55-5 (5,5-0,5) | # 0,65(65гс) |
| # Розхил допоміжних контактів, не менше, мм |  | 4 |
| Провал допоміжних контактів не менше, мм |  | # 1,5 |
| Спрацьовування контактора при тиску МПа (кгс/см2) | 0,35(3,5) | 0,35(3,5) |
| # Опір ізоляції не менше ,МОм | # 100 | # 100 |

## 3 Електромагнітні контактори типу МК

# Таблиця Б.3

| # Найменування | # Значення |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # МК2-10 | # МК2-20 | # МК2-11 | # МК4-10 |
| # Номінальний струм, А | # 63 | # 63 | # 63 | # 160 |
| # Струм тривалого режиму і кому-таційна здатність контактів допо-міжного ланцюга при індуктивно-му навантаженні (з постійної часу при постійному струмі не більше 0,05 с): |  |  |  |  |
| # номінальний струм, А; | 10 | 10 | 10 | 10 |
| # номінальна робоча напруга, В; | # 110 | # 110 | # 110 | # 110 |
| # Режим нормальних комутацій: |  |  |  |  |
| # струм, що включає, А; | # 12,5 | # 12,5 | # 12,5 | # 12,5 |
| # струм, що відключає, А; | # 1,25 | # 1,25 | # 1,25 | # 1,25 |
| # Споживана потужність котушок, що втягують, при 200С, Вт | # 40 | # 40 | # 40 | # 40 |
| # Кількість контактів | # Iзам. | # 2зам. | # Iзам. I раз |  |
| # Кількість контактів допоміжного ланцюга: |  |  |  |  |
| # Замикаючих; | # 2 | # 2 | # 2 | # 2 |
| # Що розмикають; | # 2 | # 2 | # 2 | # 2 |
| # Власний час відключення, з | # 0,06 | # 0,06 | # 0,06 | # 0,06 |
| # Контакти силового ланцюга: |  |  |  |  |
| # розхил контактів, мм; | # 4-6 | # 4-6 | # 4-6 | # 4-6 |
| # провал контактів, мм; | # 2,5-3 | # 2,5-3 | # 2,5-3 | # 2,5-3 |
| # Натискання на місток, Н(кгс) | # 5-7 (0,5-0,7) зам. 3,5-4,5 (0,35-0,45) роз. | # 5-7 (0,5-0,7) зам. 3,5-4,5 (0,35-0,45) роз. | # 5-7 (0,5-0,7) зам. 3,5-4,5 (0,35-0,45) роз. | # 12-15 (1,2-1,5) зам. 4,5-7 (0,45-0,7) роз. |
| # Контакти допоміжного ланцюга |  |  |  |  |
| # розхил контактів, мм; | # 5-7 | # 5-7 | # 5-7 | # 5-7 |
| # провал контактів, мм; | # 1,5-3,5 | # 1,5-3,5 | # 1,5-3,5 | # 1,5-3,5 |
| # Натискання на місток, Н(кгс) | # 0,9-1,2 (0,9-0,12) | # 0,9-1,2 (0,9-0,12) | # 0,9-1,2 (0,9-0,12) | # 0,9-1,2 (0,9-0,12) |

4 Електромагнітний контактор типу ТКПД-114В

# Таблиця Б.4

| Найменування | Одиниця виміру | ## Значення |
| --- | --- | --- |
| Номінальний струм | А | 400 |
| Номінальна напруга | В | 220 |
| Розхил силових контактів | мм | 16 |
| Провал силових контактів | мм | 6 |
| Початкове натискання контакту | Н(кгс) | 20(2) |
| # Кінцеве натискання контакту | Н(кгс) | 30(3) |
| Розхил допоміжних контактів | мм | 6 |
| Провал допоміжних контактів | мм | 2,5 |
| Струм тривалий | А | 10 |
| Струм при вимиканні | А | 2,5 |
| Струм при включенні | А | 15 |
| Початкове натискання контактів | Н(кгс) | 0,6(0,06) |
| Кінцеве натискання контактів | Н(кгс) | 1,5(0,15) |
| Напруга котушки | ## В | 75,110 |
| Маса, не більше | кг | 11 |

## 5 Реле з високим коефіцієнтом повернення типу РК

# Таблиця Б.5

| Найменування | Одиниця виміру | РК-211УЗ | РК-231УЗ |
| --- | --- | --- | --- |
| Номінальний струм | ## А | 1 | 1 |
| Номінальна напруга | В | 110 | 110 |
| Кількість контактів: |  |  |  |
| замикаючих; | шт. | 1 | 1 |
| що розмикають; | шт. | 1 | 1 |
| Струм спрацьовування, не більше | ## А | 0,05 | - |
| Напруга спрацьовування | В | - | 1,2 |
| Коефіцієнт повернення не менше |  | 0,85 | 0,8 |
| Розхил контактів не менше | мм | 1,5 | 1,5 |
| Провал контакту, що розмикає | мм | 1 | 1 |
| Кінцеве натискання контактів: | Н(кгс) |  |  |
| замикаючих |  | 0,1(0,01) | 0,1(0,01) |
| що розмикають |  | 0,45(0,045) | 0,45(0,045) |
| Розмір контактів по товщині: | мм |  |  |
| рухомих; |  | 1,5-0,1 | 1,5-0,16 |
| нерухомих; |  | 1,0-0,12 | 1,0-0,12 |
| Опір ізоляції: | МОм |  |  |
| у холодному стані; |  | не менше 100 | не менше 100 |
| у нагрітому стані; |  | не менше 3 | не менше 3 |

6 Електромагнітне реле типу РМ

# Таблиця Б.6

| Найменування | Одиниця виміру | РМ111ОУЗ-0,04А | РМ1112-12В |
| --- | --- | --- | --- |
| Номінальна напруга | В | 110 | 110 |
| Номінальний струм | А | 2 | 2 |
| # Номінальний струм робочої котушки | А | 0,04 | 0,04 |
| Номінальна напруга ізоляції робочої котушки | В | 900 | 900 |
| Номінальний струм утримуючої котушки | А | 0,16 | - |
| Номінальна напруга ізоляції утримуючої котушки | В | 110 |  |
| # Хід якоря | мм | 2+0,3 | 2+0,3 |
| Розхил контактів | мм | 1+0,5 | 1+0,5 |
| Провал, не менше | мм | 0,75 | 0,75 |
| Попереднє натискання рухомих замикаючих контактних пластин на поличку траверси | Н(г) | 0,1(10) | 0,1(10) |
| Кінцеве натискання контактів | Н(г) | Не менше 0,25(25) | Не менше 0,25(25) |
| ## 7 Електромагнітне реле типу ТРПУ |  |  |  |
| Таблиця Б.7 |  |  |  |

| Найменування | # ТРПУ-412УЗ | ТРПУ-1-413УЗ |
| --- | --- | --- |
| Номінальна напруга контактів, В | 110 | 110 |
| Номінальний струм контактів, А | 6 | 6 |
| Кількість контактів: |  |  |
| замикаючих; | 6 | 4 |
| що розмикають; | 2 | 4 |
| Номінальна напруга котушки, В | 110 | 110 |

## 8 Диференціальне реле типу РД-3010

# Таблиця Б.8

| Найменування | Одиниця виміру | Значення |
| --- | --- | --- |
| # Номінальний струм | А | 3 |
| Розхил контактів, не менше | мм | 2 |
| Провал контактів, не менше | мм | 1 |
| Натискання контактів | Н/кгс/ | 0,4/0,04/ |
| Характеристика котушок реле, струмова /напруги: |  |  |
| тип проводу |  | ПЕВ-2 ГОСТ 7262-78 |
| діаметр проводу | мм | 1,0/0,29 |
| число витків |  | 550/7000 |
| Опір при 200С | Ом | 1,55/260 |

## 9 Реле часу типу РЕВ-800

# Таблиця Б.9

| ## Найменування | Одиниця виміру | РЕВ-812 | РЕВ-814 |
| --- | --- | --- | --- |
| # Напруга котушки, що втягує | В | 110 | 110 |
| Межі регулювання витримки часу | ## с | 0,8-2,5 | 3-5 |
| Час заряду, не менше | с | 0,7 | 0,9 |
| Струм тривалий | А | 10 | 10 |
| Струм при вимиканні | А | 15 | 15 |
| Струм при вимиканні активного навантаження | А | 2,5 | 2,5 |
| Розхил контактів: |  |  |  |
| нормально закритих; | мм | 3,5 | 3,5 |
| нормально відкритих; | мм | 4,0 | 4,0 |
| Провал контактів | мм | 1,5 | 1,5 |
| Початкове натискання контактів | Н(кгс) | 0,7-1,0 (0,07-0,1) | 0,7-1,0 (0,07-0,1) |
| # Кінцеве натискання контактів | Н(кгс) | 1-1,2 (0,1-0,12) | 1,0-1,2 (0,1-0,12) |
| Розмір контакту (напайки) по товщині | мм | 1,6 | 1,6 |
| Маса | кг | 2,2 | 2,2 |

## 10 Реле часу типу ВЛ

# Таблиця Б.10

| Найменування | Одиниця виміру | ВЛ-50 | ВЛ-52 |
| --- | --- | --- | --- |
| Межі установок: |  |  |  |
| нижня; | с | 2 | 1 хв |
| верхня; | с | 200 | 100 хв |
| Номінальні напруга живлення постійного струму | В | 110 | 110 |
| Регулювання витримки часу, ступенева | Число ступіней | 100 | 100 |
| Споживана потужність, не більше | Вт | 5 | 5 |
| Припустима сила струму через контакти реле | А | 4 | 4 |
| Діапазон вмикаючого і вимикаючого струму | А | 0,05-2,5 | 0,05-2,5 |
| Час повернення реле | с | 0,2 | 0,2 |
| Час підготовки реле | с | 0,5 | 0,5 |
| Мінімальна сила комутуємого струму контактів | ## А | 0,05 | 0,5 |
| Опір ізоляції між з'єднаними разом виводами та елементами кріплення реле, не менше: |  |  |  |
| у холодному стані | МОм | 100 | 100 |
| у нагрітому стані | МОм | 20 | 20 |
| Режим роботи реле |  | тривалий |  |
| Маса реле, не більше | кг | 0,35 | 0,35 |

11 Тяговий електромагніт типу ЕТ-52М

# Таблиця Б.11

| Найменування | Одиниця виміру | Значення |
| --- | --- | --- |
| Напруга живлення ко-тушки | В | 110 |
| Хід якоря (штока) | мм | 2,5+0,1 |
| Стискальне зусилля при 0,7Н і температурі навколишнього повітря 70о, не менше, при ході якоря: |  |  |
| 0 мм | Н(кгс) | 35,(3,5) |
| 2,5+0,1 мм | Н(кгс) | 55(0,55) |
| Струм максимальний | А | 0,044 |
| Частота включення, не більше | Циклів у годину | 1800 |
| Дані обмотки котушки: |  |  |
| марка проводу |  | ПЕТВ-2-ТС |
| діаметр проводу | мм | 0,125 |
| число витків |  | 9900 |
| активний опір при температурі, 20оС | Ом | 1200 (припустимі відхилення від +8% до –5%) |
| Маса, не більше | кг | 0,6 |

## 12 Індуктивний датчик типу IД-32

# Таблиця Б.12

| Найменування | Значення | Одиниця виміру |
| --- | --- | --- |
| Напруга (синусоїдальна) на котушці датчиків | В | 17 |
| Частота | Гц | 220 |
| Номінальний струм | А | 0,26 |
| Хід якоря при зміні пов-ного опору від мінімаль-ного до максимального | мм | 65 |
| Активний опір котушки: | Ом | 20 |
| Дані обмотки котушки: |  |  |
| марка проводу |  | ПЕТВ-2-ТС |
| діаметр проводу | мм | 0,45 |
| число витків |  | 15205 |
| Маса | кг | 1,4 |

13 Електропневматичні вентилі типу ВВ

# Таблиця Б.13

| ## Найменування | ВВ-1100 | ВВ-1400 | ВВ-1700 | ВВ-32 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номінальна напруга, В | 75 | 110 | 110 | 110 |
| Вид струму | постійний |  |  |  |
| Струм спрацьовування, не більше, А | 0,12 | 0,092 |  | 0,2 |
| Активний опір котушки при температурі 20оС,Ом | 299,2-340,2 | 567,1-644,7 |  | 1000 |
| Хід клапана, мм | 1,50,05 | 20,05 | 1,50,05 | 1,00,05 |
| Тиск повітря магістралі, МПа(кгс/см2) | 0,64 +0,02 (6,4+0,2) | 0,64 +0,02 (6,4+0,2) | 0,64 +0,02 (6,4+0,2) | 0,5(5,0) |
| Споживана потужність, Вт | 13 | 17 | 15 | 22 |
| Опір ізоляції, не менше, МОм | 100 | 100 | 100 | 100 |

14 Контролер типу КВ-1554

# Таблиця Б.14

| Найменування | Одиниця виміру | Значення |
| --- | --- | --- |
| Номінальна напруга |  | 110 |
| Номінальний струм |  | 20 |
| Контакти контролера: |  |  |
| розхил | мм | 10±2 |
| провал | мм | 2±0,5 |
| натискання контактів | Н/кгс | 1,3±0,1(0,13±0,1) |
| Кількість робочих позицій |  | 15 |
| Кількість елементів реверсивного барабана |  | 8 |
| Кількість елементів головного барабана |  | 11 |

## 15 Контролер типу КМ-2202У3

# Таблиця Б.15

| Найменування | Одиниця виміру | Значення |
| --- | --- | --- |
| Номінальна напруга | В | 110 |
| Номінальний струм | А | 20 |
| Номінальний струм, що відключає (що включає) | А | 7,5 |
| Граничний струм, що від-ключає (що включає) | А | 10 |
| Розхил контактів, не менше | мм | 7 |
| Провал контактів, не менше | мм | 2 |
| Контактне натискання | Н (кгс) | 5±1 (0,5±0,1) |
| Число позицій головного ба-рабана (крім нульового): |  |  |
| тягових |  | 15 |
| гальмових |  | 3 |
| Число положень реверсивного (включаючи нейтральне) |  | 3 |
| Число ланцюгів головного барабана: |  |  |
| для тяги |  | 11 |
| для гальма |  | 4 |
| Число ланцюгів реверсивного барабана |  | 8 |
| Постійна часу | с | 0,05 |
| Режим роботи |  | тривалий |
| Сельсин: |  |  |
| напруга живлення ротора | В | 80±1% |
| кут повороту ротора | градус | 0-70 |
| частота живлення | ## Гц | 50±3% |

## 16 Трансформатор струму типу ТТ-30МУХЛ3

# Таблиця Б.16

| Найменування | Значення |
| --- | --- |
| Номінальний первинний струм (ефективний), А | 165 |
| # Найбільший первинний струм короткочасний (до 5 хв), А | 210 |
| Номінальний вторинний струм (ефективний), А | 13 |
| Частота струму, Гц | 220 |
| Навантаження вторинного ланцюга (активна), Ом | 4,5 |
| Погрішність коефіцієнта трансформації в діапазоні струмів від 60 до 200А, % | 3 |
| Маса, кг | 7 |

## 17 Трансформатор постійного струму типу ТПТ-24УХЛЗ

# Таблиця Б.17

| ## Найменування | Значення |
| --- | --- |
| Номінальний первинний струм , А | 2000 |
| # Діапазон виміру струму, А | 750 - 2700 |
| Номінальний коефіцієнт трансформації | 1600 |
| Напруга живлення робочого ланцюга, В | 110 |
| Частота живленя робочого ланцюга, Гц | 200 |
| # Опір (активний) ланцюга навантаження, Ом | 25 |
| Струм робочого ланцюга, А | 0,462±0,012 |
| Струм робочого ланцюга, А | 1,69±0,042 |
| Погрішність виміру, % | ±2 |
| Марка проводу обмоток | ПЕТВ-ТС |
| Діаметр проводу, мм | 0,45 |
| Число витків у секції | 6240 |
| Маса, кг | 3 |

## 18 Трансформатор напруги типу ТПН-61УХЛЗ

# Таблиця Б.18

| Найменування | Значення |
| --- | --- |
| # Номінальна вимірювана напруга, В | 800 |
| Діапазон виміру напруги, В: |  |
| найменше значення; | 25 |
| найбільше значення; | 850 |
| Напруга живлення робочого ланцюга (ефективна), В | 45±4,5 |
| Частота живлення робочого ланцюга, Гц | 200±5 |
| Коефіцієнт трансформації по струму | 0,64 |
| Струм холостого ходу (середнє значення) не більше, А | 0,035 |
| Опір у ланцюзі управління (активний), Ом | 500±25 |
| # Опір у ланцюзі навантаження (активний), Ом | 5±0,25 |
| Маса, кг | 1,55 |

19 Трубчастий електронагрівник типу ТЕМ-152А

# Таблиця Б.19

| Найменування параметрів | # Значення |
| --- | --- |
| Номінальна потужність, Вт | 1,25 |
| Номінальна напруга, В | 110 |
| Рід струму | постійний |
| Номінальний діаметр, мм | 13 |
| Довжина, мм: |  |
| розгорнута | 1516 |
| активна | 1436 |
| Максимальна робоча температура на поверхні активної частини оболонки, оС | 450 |
| Нагрівальне середовище | спокійне повітря |
| Маса, кг, не більше | 1,22 |