Додаток  В

(обов'язковий)

# Технічні вимоги на реостатні випробування тепловозів ТЭП70

# при випуску з поточних ремонтів

# 1 Загальні положення

1.1 Кожен тепловоз, що виходить з поточних ремонтів ПР-2, ПР-3 повинен пройти реостатні випробовування, що складаються з обкатних - протягом 8 годин і здавальних протягом 2 годин.

Обкатні випробування призначені для приробляння деталей, перевірки якості зборки і регулювання дизеля, регулювання електричної схеми, для одержання необхідних характеристик головного генератора, перевірки правильності і надійності монтажу обладнання, роботи редуктора, осьового вентилятора, компресора та інших механізмів і пристроїв тепловоза. Час на регулювання та усунення несправностей у цикл випробовувань не входить.

Здавальні випробування мають своєю метою здачу всього обладнання тепловоза приймальнику локомотивів, при цьому тепловоз повинен бути цілком укомплектований і перевірений у роботі на всіх режимах. При здавальних випробовуваннях не допускається додаткове регулювання і наступний пуск дизеля за винятком аварійних випадків.

1.2 При випуску з поточного ремонту ПР-1 тепловоз повинен пройти контрольну перевірку технічного стану без підключення до реостатної станції відповідно до вимог п.6 даного Додатка .

Аналогічні контрольні перевірки необхідно виконувати при виявленні в процесі експлуатації відхилень у роботі дизель-генераторної установки чи системи автоматичного регулювання.

1.3 При постановці тепловоза на реостатні випробування необхідно перевірити справний стан автоматичної пожежної сигналізації і засобів пожежегасіння.

Під час реостатних випробовувань необхідно строго дотримувати правил по техніці безпеки при експлуатації тепловоза.

1.4 Для проведення реостатних випробовувань необхідний навантажувальний реостат (наприклад водяний), що забезпечує роботу у всіх точках зовнішньої характеристики генератора від мінімальної напруги 100В при струмі 6960-8100А до максимальної напруги 900В з плавною зміною режимів.

1.5 Перед приєднанням тепловоза до реостата необхідно перевірити опір ізоляції електричних ланцюгів у холодному стані, що повинен бути не менше:

- для високовольтного ланцюга - 1,5 МОм;

- для ланцюга збудження тягового генератора – 1,0 МОм;

- для низьковольтних ланцюгів – 0,5 МОм;

- між високовольтними і низьковольтними ланцюгами – 1,5 МОм.

Якщо загальний опір одного з ланцюгів буде нижче приведеного, то необхідна поелементна перевірка ланцюгів.

1.6 При перевірці стану ізоляції акумуляторної батареї необхідно зняти з батареї всі навантаження і користаючись вольтметром, опір якого Rq точно відомо, виміряти напругу U на затисках батареї.

Потім виміряти напругу U1 між позитивним полюсом і корпусом тепловоза і напругу U2 між негативним полюсом і корпусом тепловоза. Опір ізоляції батареї обчислити по формулі Rб=Rд(UU1+U2 -1)

Опір ізоляції батареї повинен бути не менше 50000Ом.

2 Обкатні випробовування

2.1 Пуск дизеля повинен проводитися при температурі масла на вході в дизель не нижче +150С після попереднього прокачування дизеля маслом на протязі 60секунд.

Перевірку пуску дизеля виконувати при цілком зарядженій акумуляторній батареї, при цьому електрична схема повинна забезпечувати автоматичний пуск дизеля не раніше, ніж через 60±5с після вмикання маслопрокачуючого насоса і відключення стартера-генератора не пізніше, ніж через 12±1с після вмикання контактора КД. Після зупинки дизеля повинно забезпечуватися автоматичне прокачування масла протягом 60±5 секунд.

2.2 При роботі дизеля без навантаження частота обертання колінчатого вала на кожній позиції повинна відповідати таблиці В.1

Таблиця В.1

| № поз. | Частота обертання колінчатого вала, с-1 (об/хв) | № поз. | Частота обертання колінчатого вала, с-1 (об/хв) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 5,83±0,25 (350±15) | 8 | 12,68±0,33 (757±20) |
| 1 | 5,83±0,33 (350±0) | 9 | 13,20±0,33 (792±20) |
| 2 | 9,17±0,33 (550±20) | 10 | 13,77±0,33 (826±20) |
| 3 | 9,75±0,33 (585±20) | 11 | 14,35±0,33 (861±20) |
| 4 | 10,32±0,33 (619±20) | 12 | 14,92±0,33 (895±20) |
| 5 | 10,90±0,33 (654±20) | 13 | 15,50±0,33 (930±20) |
| 6 | 11,47±0,33 (688±20) | 14 | 16,08±0,33 (965±20) |
| 7 | 11,47±0,33 (688±20) | 15 | 16,67±0,17 (1000±10) |

У разі потреби дозволяється подрегулювання механізму управління частотою обертання регулятора з повторною перевіркою.

2.3 Перевірити настроювання реле часу, що повинна відповідати таблиці В.2 і настроювання реле тиску, що повинна відповідати таблиці В.3

# Таблиця В.2

| Найменування реле | ### Тип реле | Межа регулювання, с | ### Установка, с |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| РВ1 | ВЛ-50;75В | 2-200 | 12±1 |
| РВ2 | ### РЕВ-812; 110В | 0,8-2,5 | 2,0±0,5 |
| РВ3 | ВЛ-50;75В | 2-200 | 60±5 |
| РВ4 | ВЛ-50;110В | 2-200 | 60±5 |
| РВ5 | ### РЕВ-812;110В | 0,8-2,5 | 2±0,5 |
| РВ6 | ### РЕВ-814;110В | 3-5 | 3-5 |
| #### Продовження таблиці В.2 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| РВ7 | ### РЕВ-814;75В | 3-5 | 4±1 |
| РВ8 | ### РЕВ-812;110В | 0,8-2,5 | 2±0,5 |
| РВ9 | ### РЕВ-814;110В | 3-5 | 4±1 |
| РВ10 | ВЛ-50;110В | 2-200 | 8±1 |
| РВ11 | ВЛ-50;110В | 2-200 | 6±0,8 |

Настроювання електронних реле часу перевірити візуально по положенню рукояток на передній панелі.

Таблиця В.3

| Позначення за схемою | Тиск спрацьовування реле, кгс/см2 | Настроювання реле |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Шкала установок кгс/см2 | Шкала зони нечутливості, кгс/см2 |
| РДК | 9/7,5 | 7,5 (1 ділення униз від значення 7) | 1,5 (3 ділення нагору від значення 1) |
| РДТ2 | 2,3 | 1 | 1,3 (два ділення нагору від значення 1) |
| РДТ3 | 5/3 | 3 (5 ділень униз від значення 1) | 2 ( 6 ділень нагору від значення 1) |
| РДТ4 | 4/3 | 3 (5 значень униз від значення 1) | 1 |
| РДСО | 8,8/8 | 8 (2 ділення униз від значення 7) | 0,8 (1 ділення нагору від значення 1) |

2.4 Перевірити регулювання реле захисту дизеля по тиску масла, що повинен бути в наступних межах:

- реле блокування пуску – на вмикання при тиску масла 49±9,8кПа (0,5±0,1кгс/см2);

- реле зняття навантаження – на відключення при тиску масла 294±24,5кПа (3±0,25кгс/см2);

- реле зупинки дизеля - на відключення при тиску масла на вході в лоток 49±9,8кПа (0,5±0,1кгс/см2);

2.5 Перед навантаженням тягового генератора перевірити:

- статичний тиск охолоджуючого повітря генератора в контрольній точці, величина якого повинна бути не менше 46 мм вод.ст;

- тиск охолоджуючого повітря випрямної установки в контрольних точках, величина якого в першому, другому і третьому патрубках (від передньої кабіни) повинна бути не менше 165, 150, 140 мм вод.ст відповідно;

- статичний тиск охолодного повітря в кожному ТЕД, величина якого повинна бути не менше 140 мм вод.ст

2.6 Обкатування дизель-генератора виконувати на аварійному режимі збудження по етапах таблиці В.4. При цьому необхідно відрегулювати опір водяного реостата R=0,15-0,17 Ом

Таблиця В.4

| Поз. контролера | Частота обертання колінчатого вала, с-1(об/хв) | Потужність, кВт | Тривалість етапів обкатування, хв |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Спробний пуск | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 0 | 5,83 (350) | 0 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1 | 5,83 (350) | 90 | - | 30 | 3 | - | - |
| 2 | 9,17 (550) | 315 | - | - | 20 | 3 | 3 |
| 3 | 9,75 (585) | 450 | - | - | 20 | 2 | 2 |
| 4 | 10,32 (619) | 615 | - | - | 30 | - | - |
| 5 | 10,9 (654) | 750 | - | - | 60 | 2 | 2 |
| 6 | 11,47 (688) | 915 | - | - | - | 10 | - |
| 7 | 12,05 (723) | 1080 | - | - | - | - | 2 |
| 8 | 12,62 (757) | 1245 | - | - | - | 10 | - |
| 9 | 13,2 (792) | 1455 | - | - | - | 10 | 2 |
| 10 | 13,77 (826) | 1650 | - | - | - | 10 | - |
| 11 | 14,35 (861) | 1905 | - | - | - | 10 | 2 |
| 12 | 14,92 (895) | 2115 | - | - | - | 10 | - |
| 13 | 15,5 (930) | 2355 | - | - | - | 10 | 2 |
| 14 | 16,08 (965) | 2520 | - | - | - | 60 | 30 |
| 15 | 16,67 (1000) | 2754 | - | - | - | - | 90 |
| 0 | 5,83 (350) | 0 | - | 5 | 5 | 5 | 10 |
| Разом |  |  | 10 | 40 | 138 | 142 | 150 |

Загальна тривалість обкатування 8 годин.

Примітки:

1 В таблиці В.4 зазначені значення потужності дизель-генератора приведені до нормальних умов:

- температура навколишнього повітря +200С;

- барометричний тиск 760 мм. рт. ст;

- відносна вологість 70%;

- температура води холодного контуру на вході в дизель 450С;

- температура палива на вході в дизель +300С.

При інших умовах значення потужності на клемах випрямної установки на 15 позиції. контролера приведені в таблиці В.5.

Таблиця В.5

| Тем-пература повітря | Атмосферний тиск , мм рт. ст. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 690 | 700 | 710 | 720 | 730 | 740 | 750 | 760 | 770 | 780 |
| -40 | 2723 | 2726 | 2728 | 2731 | 2733 | 2735 | 2738 | 2740 | 2742 | 2744 |
| -30 | 2702 | 2704 | 2706 | 2709 | 2712 | 2714 | 2717 | 2719 | 2721 | 2724 |
| -20 | 2677 | 2679 | 2682 | 2684 | 2688 | 2690 | 2692 | 2695 | 2697 | 2700 |
| -10 | 2650 | 2653 | 2656 | 2658 | 2661 | 2663 | 2665 | 2668 | 2670 | 2673 |
| 0 | 2615 | 2617 | 2620 | 2622 | 2626 | 2628 | 2631 | 2633 | 2636 | 2638 |
| 10 | 2567 | 2569 | 2572 | 2574 | 2577 | 2580 | 2582 | 2585 | 2587 | 2591 |
| 20 | 2517 | 2519 | 2523 | 2525 | 2528 | 2530 | 2533 | 2535 | 2538 | 2541 |
| 30 | 2462 | 2465 | 2468 | 2470 | 2473 | 2476 | 2478 | 2481 | 2484 | 2487 |
| 40 | 2439 | 2442 | 2445 | 2447 | 2450 | 2453 | 2456 | 2459 | 2462 | 2464 |
| 45 | 2437 | 2429 | 2432 | 2435 | 2437 | 2440 | 2443 | 2446 | 2449 | 2452 |

Примітки:

1 Вимір потужності виконувати при усіх включених навантаженнях і відключеному гальмовому компресорі.

2 Потужність генератора може відхилятися від значень приведених у таблицях В.4 і В.5 з точністю ±70кВт.

3 Зменшення (збільшення) температури навколишнього середовища на 10 приводить до збільшення (зменшення) потужності на 2,28кВт.

4 Зменшення (збільшення) різниці барометричного тиску і парціального тиску водяних парів на 1 мм рт.ст. приводить до зменшення (збільшення) потужності на 0,411кВт.

5 Зменшення (збільшення) температури води холодного контуру на вході в дизель на 10 приводить  до  збільшення  (зменшення) потужності на 2,61 квт.

6 Зменшення (збільшення) температури палива на 1оС приводить до збільшення (зменшення) потужності на 2,57 кВт.

2.7 У період обкатування виконувати наступні роботи:

- після кожного етапу обкатування дизель-генератор зупиняється та оглядається в наступному обсязі:

а) огляд стану втулок і поршнів через люки картера;

б) перевірка шплінтування гайок у болтів шатунних підшипників, а також перевірка на дотик рівномірності нагрівання корінних і шатунних підшипників;

в) перевірка чистоти картера (без зняття сіток);

г) перевірка стану приводу клапанів (візуально);

д) зовнішній огляд дизель-генератора;

е) перевірка стану контактних кілець і щітко-траверсного механізму генератора, стартера-генератора і збудника;

- після другого етапу обкатування вивернути, прочистити і продути стисненим повітрям штуцери підведення масла до сферичних  підшипників приводу розподільного вала;

- після четвертого етапу промити фільтри грубого очищення масла;

- на 15 позиції контролера на четвертому етапі обкатування виконати регулювання згоряння "Ря"

2.8 При обкатних випробуваннях повинні бути перевірені і відрегульовані:

- по дизелі і допоміжному обладнанні:

а) частота обертання вала при нульовому і максимальному положеннях рукоятки контролера машиніста;

б) спрацьовування регулятора і кнопки аварійного вимикання дизеля;

в) тиск стиску по циліндрах на 15-й позиції контролера;

г) температура газів, що відпрацювали, по циліндрах на 15-й позиції контролера;

д) температура води та масла на 15-й позиції;

е) тиск масла і палива при нульовій і 15-й позиціях;

ж) тиск повітря в ресивері на 15-й позиції;

з) розрідження в картері дизеля і робота дифманометра з появою тиску в картері;

и) тиск згоряння по циліндрах на 15-й позиції;

к) потужність дизеля на 15-й позиції і рівень потужності підтримуваний регулятором;

- по електрообладнанню:

а) робота регулятора напруги на всіх позиціях контролера;

б) настроювання зовнішньої характеристики тягового генератора на 15-й позиції;

в) робота аварійної системи збудника;

г) робота реле переходу, системи автоматичного регулювання температури і ручного управління;

д) робота системи регулювання електричного гальма;

е) робота захисних пристроїв.

2.9 Після обкатування і регулювання дизеля необхідно виконати наступні роботи:

- дозатягнути шпильки кріплення втулок циліндрів до кришок циліндрів і осей важелів кришки циліндра. Перевірити одночасність відкриття клапанів і зазори на масло в гідроштовхачах;

- перевірити кріплення випускних колекторів до кришок циліндрів і всіх складальних одиниць, встановлених на дизелі;

- перевірити легкість переміщення механізму управління паливними насосами і рейок паливних насосів;

- обпресувати дизель водою при тиску 0,2...0,25 МПа (2,0...2,5 кгс/см2)

3 Здавальні випробовування

3.1 Здавальні випробовування виконувати на режимах, зазначених у таблиці В.6. Перед початком випробовувань перевірити тривалість пуску згідно вимог п.2.1.

Таблиця В.6

| Позиція контролера | Частота обертання вала дизеля, (об/хв) | Потужність, кВт | Тривалість режимів |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 5,83 (350) | 0 | 5 |
| 4 | 10,32 (619) | 690 | 10 |
| 8 | 12,62 (757) | 1380 | 10 |
| 10 | 13,77 (826) | 1643 | 10 |
| 12 | 14,92 (895) | 2060 | 20 |
| 15 | 16,67 (1000) | 2754 | 60 |
| 0 | 5,83 (350) | 0 | 5 |
| Всього |  |  | 2год |

3.2 Під час здавальних випробовувань допускається одна зупинка дизель-генератора тривалістю не більше 30 хвилин (не з вини дизель-генератора), після чого повторюється режим, на якому відбулася зупинка.

3.3 У випадку якщо під час чи після здавальних випробувань відбувся вихід з ладу наступних деталей:

- не більше двох вкладишів шатунних чи корінних підшипників (верхній чи нижній);

- поршня;

- втулки циліндра;

- кришки циліндра;

-турбокомпресора;

- приводу насосів;

- приводу розподільного вала;

- насосів води чи масла;

проводиться заміна деталей і наступне обкатування на режимах:

- на позиціях з першої по 15-ю по 15 хвилин;

- на повній потужності 1 годину.

3.4 У випадку виходу з ладу більшої кількості складальних одиниць і деталей, чим зазначено в п.3.3, випробовування дизель-генератора анулюються і повторюються в повному обсязі.

4 Технічні вимоги на регулювання дизеля і допоміжного обладнання при реостатних випробовуваннях

4.1 Регулятор числа обертів при роботі дизеля на холостому ходу повинен забезпечувати усталену роботу дизеля в межах 5,83±0,25с-1 (350±15об/хв).Перевірити і відрегулювати число обертів колінчатого вала дизеля по позиціях контролера, що повинне відповідати значенням зазначеним у таблиці В.1.

Нестабільність числа обертів по тахометру на нульовій позиції допускається не більш ±15об/хв, по позиціях 1-14 - ±20об/хв, на 15 позиції  - ±10об/хв.

При різкому переведенні рукоятки контролера з 15 позиції на нульову дизель не повинен зупинятися, тривалість перехідного процесу при цьому не більше 10с.

4.2 Граничний вимикач повинен зупиняти дизель-генератор при обертах колінчатого вала в межах 18,58...19,25с-1 (1115...1155об/хв).

В усіх випадках перевірки граничного вимикача піднімати оберти вище 19,25с-1 (1155об/хв) забороняється.

4.3 При номінальній потужності дизеля і нормальних атмосферних умов температура випускних газів по циліндрах повинна бути не більш 893К (6200С). Припустима різниця температур по окремих циліндрах не більш 373К (1000С). Збільшення (зменшення температури навколишнього середовища на 10 у порівнянні з нормальними умовами викликає збільшення (зменшення) температури газів по циліндрах на 20).

4.4 При нормальній потужності дизеля і нормальних атмосферних умовах максимальний тиск згоряння в циліндрі повинен бути не більше 13МПа  (130кгс/см2). Припустима різниця тисків згоряння між циліндрами – не більш 1МПа (10кгс/см2). Збільшення (зменшення) температури навколишнього середовища на 10 у порівнянні з нормальними умовами викликає зменшення (збільшення) максимального тиску згоряння по циліндрах на 0,02МПа (0,2кгс/см2).

4.5 Статичне розрідження на вході в патрубок турбокомпресора повинне бути не більше 300мм вод.ст. Тиск наддувального повітря 0,18...0,2МПа (1,8...2,0кгс/см2).

4.6 Протитиск на випуску, заміряний у випускному фланці дизеля повинне бути не більше 500мм вод. ст.

4.7 Температура газів перед турбокомпресором повинна бути не більше 903К (6300С).

4.8 При роботі дизеля на повній потужності параметри систем дизеля повинна мати наступні значення:

- температура води, що рекомендується, на виході з дизеля повинна бути в межах 343...358К (70...850С). Скидання навантаження повинно відбуватися при температурі води на виході з дизеля в межах 376...378К (103...1050С);

- температура масла, що рекомендується, на виході з дизеля повинна бути в межах 341...353К (68...800С). Скидання навантаження повинне відбуватися при температурі масла на виході з дизеля в межах 359...361К (86...880С);

- тиск масла на вході в дизель при частоті обертання колінчатого вала 16,67с-1 (1000об/хв) і температуру масла на виході з дизеля 353К (800С) повинен бути не менше 0,4МПа (4кгс/см2), а при 5,83с-1 (350об/хв) не менше 0,1МПа (1кгс/см2);

- тиск палива в системі дизеля, при нормальних умовах, повинен бути не менше 0,15МПа (1,5кгс/см2);

- розрідження в картері дизеля повинно бути 10...100мм  вод.ст. З появою тиску в картері вище 60мм вод.ст. дизель повинен автоматично зупинитися. Перевірку спрацьовування дифманометрів перевірити на зупиненому дизелі по спрацьовуванню реле;

- при роботі дизеля на 15-й позиції контролера, при струмі генератора 5000А зазор під упором обмеження максимальної подачі палива повинен бути 0,3...0,6мм, що є визначальним при установці потужності.

4.9 Під час реостатних випробовувань повинні бути перевірені і відрегульовані наступні вузли і механізми тепловоза:

4.9.1 Електропневматичне гальмо.

Перевірку роботи електропневматичного гальма і щільності гальмової магістралі виконувати відповідно до діючої інструкції ЦТ 3549.

4.9.2 Прилади взаємодії електричного (ЕГ) і пневматичного (ПГ) гальм перевірити відповідно до схеми ТЕП70.40.01.003ПЗ.

Електроблокувальний вентиль ВНЗ (за схемою) повинен відключати ПГ при дії ЕГ.

Електропневматичний вентиль ВН2 (за схемою) при відключенні ЕГ повинен подавати повітря до реле тиску РД2 і РД3 і далі до гальмових циліндрів тиском 0,18...0,2 МПа (1,8...2,0 кгс/см2).

4.9.3 Редуктори (РЕД1 і РЕД2 за схемою) другої ступіні гальмування повинні бути відрегульовані на тиск 0,58±0,02МПа (5,8±0,2кгс/см2), а редуктор РЕД3, на трубопроводі заміщення електричного гальма пневматичним – на тиск 0,2-0,02 МПа (2,0-0,2 кгс/см2)

Після регулювання редуктори запломбувати.

4.9.4 Запобіжні клапани ум.№Е216 відрегулювати на тиск 1+0,02МПа (10+0,2кгс/см2) і запломбувати.

4.9.5 Регулятор тиску АК-11Б (РЕГ ДЕ2 за схемою) підключений до вихідної магістралі регулятора тиску 3РД, повинен відключати електропривод компресора при досягненні тиску в живильній магістралі 0,9±0,02МПа (9±0,2кгс/см2) і включати його при падінні тиску 0,75±0,02Мпа (7,5±0,2кгс/см2).

Для цього регулятор тиску АК-11Б повинен бути настроєний на відключення електричного ланцюга управління компресором при тиску 0,75...0,85МПа (7,5...8,5кгс/см2) і на вмикання при 0...0,65МПа (0...6,5 кгс/см2), а регулятор 3РД повинен бути настроєний на пропуск повітря у вихідну магістраль регулятора при досягненні тиску в живильній магістралі 0,9±0,02МПа (9±0,2кгс/см2) і випуск повітря з вихідної магістралі регулятора – при падінні тиску в живильній магістралі до 0,75±0,02МПа (7,5±0,2 кгс/см2).

Регулятор тиску АК-11Б (РЕГ ДЕ1 за схемою) підключений до гальмової магістралі, при зниженні тиску в ній до 0,3±0,02МПа (3±0,2кгс/см2) повинен знімати збудження з головного генератора, включати ЕГ з повною ефективністю і відновлювати збудження головного генератора при підвищенні тиску в магістралі до 0,5-0,02МПа (5-0,2кгс/см2)

4.9.6 Компресор повинен припинити подачу повітря в головні резервуари при досягненні тиску в них 0,9±0,02МПа (9±0,2кгс/див2) і відновити подачу при падінні тиску до 0,75±0,02МПА (7,5±0,2кгс/див2)

Перевірити послідовність вмикання контакторів КВК, КТК1, і КТК2, витримку часу реле РВ6, рівну 4±1с, а також спрацьовування вентиля повіттроочищувача ВВО.

Тиск масла в масляній системі компресора, при максимальній температурі масла 358К (850С), повинен бути не менше 0,15МПа (1,5кгс/см2). Викид масла через фільтри компресора не допускається.

4.9.7 Тиск масла осьового вентилятора повинен бути не менше 0,05МПа (0,5кгс/см2) при частоті обертання вала дизеля 5,83с-1 (350об/хв).

4.9.8 При автоматичній роботі, відкриття жалюзі холодильника повинно здійснюватися при температурі води 346±1,5К (73±1,50С) і олії 340±1,5К (67±1,50С) на виході з дизеля.

Різниця температур вмикання і вимикання жалюзі не повинна перевищувати 60 (зона нечутливості датчика – реле Т-35В2 нерегульована від 3 до 60).

4.9.9 Температура масла в системі гідроприводу вентиляторів повинна бути не більше 363К (900С) Початок обертання гідромотора повинен відбуватися при температурі води 348±1,5К (75±1,50С).

Максимальну частоту обертання вал гідромотора повинен мати при температурі води на вході 355±2К (82±20С) і масла на виході з дизеля 350±2К (77±20С).

Робота гідромашин повинна бути без сторонніх стукотів, піддтікання по гідромашинах і трубопроводу не допускається. Не повинно бути сторонніх стукотів при штучному піднятті терморегулятором (пропускним клапаном) тиску масла гідроприводу до 7,0МПа (70кгс/см2)

На 12-й позиції контролера і цілком підключених вилках терморегуляторів (пропускних клапанів), тиск у системі гідроприводу повинне бути не менше 9,0МПа (90кгс/см2).

5 Технічні вимоги при регулюванні електричного устаткування на реостатних іспитах

5.1 Величина напруги, підтримувана безконтактним регулятором типу   ТРВ-2 на всіх позиціях контролера повинна бути в межах 110±3В.

5.2 На холостому ходу дизеля перевірити напругу тягового генератора в режимі аварійного збудження на 2, 7, 12 позиціях при виключених тумблерах   ОМ1-ОМ6, що повинен відповідати:

- U2ПОЗ. = 340...360В;

- U7ПОЗ. = 540...620В;

- U12ПОЗ. = 750...800В

При невідповідності напруги, виконати підрегулювання дотримуючись наступної послідовності:

- движком резистора RВА з проводом 331 спочатку відрегулювати напругу U12ПОЗ.;

- движком між проводами 333 і331 відрегулювати напругу U7поз.;

- движком між проводами 333 і 334 відрегулювати напругу U2поз.;

Після регулювання більш високих позицій необхідне обов'язкове коректування напруги низьких позицій, навіть якщо напруга на них до регулювання було в нормі.

5.3 На 15-й позиції контролера перевірити напругу генератора UГ, напругу синхронного збудника UВ, напругу блоку завдання збудження UБЗВ, напруга вставки по потужності UУС.М, що повинні бути:

- UГ  = 750...870 В;

- UВ = 235...256В;

- UБЗВ  = 36...44В;

- UУС.М  = 15...17В;

5.4 Перевірити настроювання реле максимального струму РМ і напруги зворотного зв'язку по гальмовому струмі.

На 15-й позиції контролера з навантаженням, збільшити напругу генератора до 150В. Спрацьовування реле РМ1 і зняття збудження генератора повинно відбуватися при струмі 2800±200А. Регулювання виконувати резистором RРМ1  при збільшенні опору струм спрацьовування реле збільшується.

На 14-й позиції ручним управлінням БУВ встановити струм генератора 1600±40А при напрузі 100-150В. Тестером виміряти напругу зворотного зв'язку по гальмовому струмі між проводами 485 і 488 на резисторі RРЗ, що повинно бути в межах 18,5±0,5В. Регулювання виконувати хомутом резистора RРЗ із виводом Р2.

5.5 Перевірка і настроювання системи автоматичного регулювання тягового генератора.

5.5.1 Для перевірки навантажувальної тепловозної характеристики необхідно перевести рукоятку контролера з нульової на більш високі позиції і по величині струму і напруги тягового генератора оцінювати відповідність потужності генератора по величинах позицій контролера, приведеним на графіку рис.1 з відхиленням 6%.

5.5.2 Перевірка селективної характеристики

5.5.2.1 На 15-й позиції контролера перевірити ділянку обмеження напруги тягового генератора, що не повинна виходити з поля II рис.2. Регулювання виконувати хомутом резистора RР3 між проводами 496 і 594.Збільшення опору резистора зменшує напругу, що обмежується.

Струм тягового генератора, що обмежується, не повинен виходити з поля III рис.2. Регулювання виконувати хомутом резистора RРЗ із проводом 486. Переміщення хомута убік проводу 485 зменшує струм, що обмежується.

5.5.2.2 На 15-й позиції контролера при струмі генератора 4500А перевірити напругу генератора, що повинна бути 460±45В. Регулювання виконувати хомутом резистора RР4 із проводом 471, регулюючи опір між проводами 464 і 471. У такий же спосіб перевірити резервний блок БУВ, при цьому напруга генератора не повинна відрізнятися від раніше вимірюваної більше, ніж на ±20В.

5.5.2.3 Перевірити ділянку селективної характеристики, що повинна укладатися в поле I рис.2

При невідповідності нахилу верхньої ділянки характеристики лінії АБ зробити регулювання хомутом резистора Rр3 із проводом 490: переміщення проводу 490 убік проводу 510 збільшує нахил.

Невідповідність нахилу нижньої ділянки лінії ВГ, відрегулювати хомутом резистора RР3 із проводом 492: переміщення убік проводу 496 зменшує нахил.

5.5.3 Перевірити потужність на позиціях плавного зрушення.

5.5.3.1 На нульовій позиції контролера і натиснутій кнопці "Маневр", при струмі генератора 1000А, потужність повинна складати 80±30кВт.

На першій позиції контролера, при струмі 1000А, потужність повинна мати     те ж значення, що і на нульовій.

5.5.3.2 На другій позиції контролера, при струмі генератора 1400А, потужність повинна бути в межах 180-280кВт.

Регулювання потужності на першій і другій позиціях виконувати хомутом резистора RР4 із проводом 468: переміщення убік затиску з проводом 464 знижує потужність. Якщо регулювання не забезпечує зниження потужності на другій позиції, необхідно збільшувати напругу зміщення, пересуваючи хомут резистора RР4 із проводом 469 до затиску з проводом 444, з наступним коректуванням потужності як зазначено в п.5.5.2.2.

5.5.3.3 У випадку відхилення параметрів селективної характеристики на    15-й позиції і позиціях плавного зрушення необхідно виконати перевірку величин напруги зміщення та установок по потужності, струму і напрузі відповідно до вимог п.5.7.3 керівництва з експлуатації ТЕП70.00.КЕ2.

5.5.4 Перевірка потужності при буксуванні

5.5.4.1 Установити перемичку на контакт реле РУ17 між затисками Р12 і Р11 резистора RР4 із проводами 466 і 464.

5.5.4.2 На 15-й позиції контролера при струмі 2500А напруга тягового генератора повинна бути 400±20В. Регулювання виконувати хомутом резистора RР4 із проводом 465: переміщення хомута убік проводу 462 збільшує напругу.

Після регулювання перемичку між затисками Р12 иР11 резистора RР4 зняти.

5.5.5 Перевірка настроювання і регулювання об'єднаного регулятора дизеля і контроль зовнішньої характеристики на 15-й позиції контролера

5.5.5.1 На 15-й позиції холостого ходу дизеля проконтролювати зазор між стрілкою покажчика і другим від низу штифтом шкали покажчика навантаження регулятора, що повинен бути 0,8...1,8мм. Регулювати пружною тягою механізму управління паливними насосами.

5.5.5.2 на 15-й позиції з навантаженням по зовнішній характеристиці, при правильно настроєному регуляторі потужності і перебуванні якоря індуктивного датчика в проміжному положенні (не на упорах), зазор між стрілкою покажчика навантаження і верхнім штифтом повинен бути в межах 1,8...2,6мм. Регулювання виконувати по інструкції 2А-9ДГ.16 КЕ.

5.5.5.3 На 15-й позиції контролера провести вимірювання потужності в контрольній точці зовнішньої характеристики, при включених усіх допоміжних навантаженнях і непрацюючому гальмовому компресорі, частоті обертання колінчатого вала дизеля 16,67±0,17с-1 (1000±10об/хв) і струмі генератора 5000...5200А, що повинна бути в межах значень таблиці В.5

5.5.6 Перевірка гіперболічної частини зовнішньої характеристики тягового генератора в діапазоні струмів 3500...6960А.

5.5.6.1 Перевірку гіперболічної частини зовнішньої характеристики виконувати на 15-й позиції контролера після закінчення перевірки і регулювання потужності дизель-генератора. При цьому необхідно контролювати напругу на потенціометрі індуктивного датчика Rід, що повинна бути приблизно постійною у всьому діапазоні зміни струму тягового генератора 3500-6960А и досягати свого максимального значення при напрузі на виході випрямної установки не менше 750В и струмі генератора не менше 6960А. Регулювання виконувати зміною напруги на резисторі Rід, змінюючи його опір.

5.5.6.2 Зняти зовнішню характеристику тягового генератора на 15-й позиції контролера машиніста при струмах 0, 2000,3000,3500,4000,5000,7000,7500А и занести дані у формуляр тепловоза з записом зазначених у ньому додаткових параметрів. Визначити струми початку обмеження по струму і напрузі.

Характеристика в області обмежень повинна укладатися в поле II-III рис.2.

5.6.7 Перевірка настроювання зовнішньої характеристики при аварійному збудженні

5.6.7.1 На 15-й позиції контролера, при струмі генератора 3500А, напруга генератора повинна бути 570..680В. Регулювання виконувати пояском резистора RВА з проводом 331.

5.5.7.2 На 7-й позиції контролера, при струмі генератора 2500А, напруга генератора повинна бути 360...440В. Регулювання виконувати пояском RВА між проводами 333 і 331.

5.5.7.3 На 2-й позиції контролера, при струмі 1000А, напруга генератора повинна бути 250...300В. Регулювання виконувати пояском резистора RВА між проводами 333 і 334.

5.6 Перевірка настроювання реле переходу

5.6.1 Регулювання реле переходу перевіряти на 15-й позиції контролера машиніста при включених допоміжних навантаженнях і прогрітих електричних машинах.

5.6.2 Плавно зменшуючи навантажувальний струм необхідно фіксувати струми генератора, при яких включаються реле РП1 і РП2. Включення повинне відбуватися при струмах зазначених у таблиці В.7. Регулювання виконувати зміною опору резисторів RРПШ1 і RРПШ2 шунтових котушок реле, між проводами 542, 543 для РП1 і 551, 549 для РП2. Для зменшення струму генератора, при якому включається реле, опір необхідно збільшувати.

Таблиця В.7

| РГ, квт | Включення |  |  |  | Відключення |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Р111 |  | Р112 |  | Р111 |  | Р112 |  |
|  | U, В | I, А | U, В | I, А | U, В | I, А | U, В | I, А |
| 2400 | 622 | 3900 | 650 | 3700 | 436 | 5500 | 454 | 5300 |
| 2450 | 626 | 3950 | 654 | 3775 | 439 | 5600 | 456 | 5375 |
| 2500 | 630 | 4000 | 659 | 3825 | 441 | 5675 | 460 | 5450 |
| 2550 | 634 | 4050 | 663 | 3875 | 444 | 5750 | 462 | 5525 |
| 2600 | 638 | 4100 | 667 | 3925 | 447 | 5800 | 465 | 5600 |
| 2650 | 642 | 4150 | 670 | 3975 | 450 | 5875 | 468 | 5675 |
| 2700 | 646 | 4200 | 674 | 4050 | 453 | 5950 | 471 | 5735 |
| 2750 | 650 | 4250 | 678 | 4100 | 456 | 6025 | 475 | 5800 |
| 2800 | 654 | 4300 | 682 | 4150 | 459 | 6100 | 478 | 5875 |
| 2850 | 658 | 4350 | 686 | 4200 | 462 | 6175 | 480 | 5925 |

Примітка. При тривалої роботи тепловоза під навантаженням допускається відхилення параметрів спрацьовування реле РП1 і РП2 на величину ±120 А.

5.7 Перевірка настроювання захистів по мінімальному і максимальному гальмовому струмі.

5.7.1 Для перевірки, необхідно від котушки реле РМЗ від'єднати провід 273 і приєднати котушку РМ3 додатковим проводом (перемичкою) до затиску трансформатора ТРПН1 із проводом 504.

Підключити вольтметр постійного струму з межею вимірювання 150-600В, між виводом резистора RРМ3.1 із проводом 251, 500 і виводом котушки реле РМН1 чи РМ3 із проводом 272.

5.7.2 На 2-й позиції контролера, за допомогою водяного реостата, збільшити напругу генератора до 105±3В, при цьому повинно включитися реле РМ1. Регулювання виконувати резистором RРМН1.

Зменшуючи напругу генератора перевірити відключення реле РМН1, що повинно відбуватися при напрузі на 2-30В нижче напруги вмикання.

5.7.2 На 5-7-й позиції контролера установити напруга генератора в межах 410±10В, при цьому повинно спрацювати реле РМЗ. Регулювання робити резистором РМЗ.

5.7.3 Після регулювання зняти перемички між затиском трансформатора ТРПН1 і реле РМЗ. Підключити до котушки РМЗ провід 273.

5.8 Перевірка настроювання системи регулювання електричного гальма.

5.8.1 Підготовку схеми електричного гальма до перевірки провести відповідно до вимог п.5.2.1.27 керівництва з експлуатації ТЕП70.00.КЕ2.

5.8.2 Для перевірки напруги завдання гальмової сили при екстреному гальмуванні необхідно встановити перемикач приладу БЕТ у положення "F" і натиснувши в ручну реле РУ27 виміряти напругу по приладу БЕТ, що повинна бути не менше 18В.

5.8.3 Для перевірки напруги завдання гальмової сили при юзі необхідно встановити перемикач приладу БЕТ у положення "Юз" і виміряти по приладу напругу, що повинна бути в межах 24±4,5В. При натисканні вручну реле РУ16 напруга повинна знизитися до 4±1В.

5.8.4 Перевірку характеристик електричного гальма і захисту від аварійних режимів виконувати відповідно до вимог п.5.2.1.27 (перерахування 3 і 4) керівництва з експлуатації ТЕП70.00. КЕ-2.

5.9 Перевірка роботи реле заземлення

5.9.1 При відключених вимикачах ОМ1-ОМ6 встановити 15-ю позицію контролера і по вольтметру на пульті управління перевірити напругу тягового генератора, що повинна бути 800±60В.

При різкому переведенні рукоятки контролера з 15-й позиції на нульову, реле заземлення не повинно спрацьовувати. У противному випадку перевірити схему включення обмоток реле і відповідність настроювання резисторів RРЗ1, RРЗ2 і RРЗ3.

5.9.2 При зупиненому дизелі необхідно штучно заземлити мінусовий ланцюг тягового генератора, з'єднавши з корпусом тепловоза затиск 2 контактні з'єднання Клр1 (із проводом 505).

Зробити пуск дизеля, включити вимикач АВ1 і встановити 2-ю позицію контролера. Реле заземлення РЗ повинно спрацювати при напрузі генератора 80-100В і зняти напругу з генератора. На ВВК повинна засвітитися лампа "Земля силового ланцюга", на ПУ- "Скидання навантаження".

5.9.3 У такий же спосіб перевірити спрацьовування РЗ при заземленні плюсової шини 111Ш.

Допускається заземлення плюсового і мінусового ланцюга генератора без зупинки дизеля при виконанні необхідних вимог безпеки.

5.10 Регулювання напруги на лампах прожектора.

5.10.1 При включеному вимикачі "Прожектор тьмяний" перевірити напругу на затисках ПУ 12/12 і 12/6:

- для лампи ПЖ50-500, воно повинно бути в межах 30−2+1 В;

- для лампи КГМ600 - 60−2+1 В.

Регулювати хомутом RС1.2 з виводом Р2.

5.10.2 При включеному вимикачі "Прожектор яскравий" напруга повинна бути:

- для лампи ПЖ50-500 - 50−2+1В;

- для лампи КГМ600 - 100±2В

Регулювати хомутом резистора з проводом З12.

5.11 Перевірка системи контролю селективної характеристики генератора при його роботі без навантаження на 15 позиції контролера машиніста.

5.11.1 Підготовку зміни виконати в наступній послідовності:

- приєднати до схеми тепловоза щиток із приладами, для контролю параметрів системи автоматичного регулювання збудження генератора, ТЕП70.70.39.001, включивши рознімання щитка до колодки РЗК, що знаходиться на задній стінці з боку помічника машиніста;

- відключити тумблери ОМ1-ОМ6 на високовольтній камері;

- виключити тумблери "Включення RОСТ 1, RОСТ 2" на щитку контролю;

- установити 15 позицію контролера, при включеному автоматі "Управління тепловозом".

5.11.2 При цілком закорочених реостатах RОСТ1 і RОСТ2, движком реостата RОГР  відрегулювати величину струму IТрПт,, що не повинна перевищувати 1,68..1,7А (84...85мв).

5.11.3 На 15 позиції контролера встановлюючи, реостатами RОСТ, різну величину струмів IТрПт, необхідно фіксувати значення напруги генератора (UГ) за показниками вольтметра на пульті управління.

Значення UГ повинні укладатися в межі зони, зображеної на рис.3.

5.11.4 На 15-й позиції контролера перевірити настроювання реле РМ1, закоротивши резистор RОГР і від’єднавши провід 486 від клеми РЗ резистора RР3.

За допомогою резисторів RОСТ по приладу "Струм виходу ТрПТ" короткочасно встановити струми 1,7А (85мВ) і вище, визначаючи при цьому величину струму IТрПт, при якому спрацює реле РМ1. Струм спрацьовування повинен бути 1,7..1,85А (85...93мВ), що відповідає струму генератора 8300...8750А. При необхідності підрегулювати струм спрацьовування резисторами RРМ1.

5.11.5 Після перевірки і регулювання схему відновити.

5.12 Перевірка гальмових резисторів під навантаженням.

5.12.1 Підготовку схеми виконати в наступній послідовності:

- від’єднати шину 193Ш и приєднати її до верхньої частини шини шунта Ш1 і до шини 198Ш;

- відключити плюсові проводи водяних реостатів від шин 265Ш - 270Ш і включити вимикач ВКРЗ1;

- за допомогою п'яти знятих з панелі БМ шин перемкнути на гальмовому перемикачі наступні шини і проводи:

а) передні контакти: 134 з 187 і 191; 142 з 197;

б) задні контакти: 213 з 174; 208 з 162; 203 з 154;

- у розрив проводів 278 і 282 встановити шунти на 300А і підключити до них амперметри для виміру струмів в електродвигунах вентилятора охолодження гальмових резисторів;

- у розрив проводів 182, 188, 194, 200, 205, 210 клеми, що йдуть від гальмових резисторів на, 11, 9, 13, 3, 5, 10 встановити шунти на 1000А і приєднати до них амперметри;

- включити схему ручного керування БУВ, допускається використовувати щиток із приладами ТЕП70.70.39.001.

- перемикач ПН перевести в положення "Гальмові резистори" і переконатися у відкритті жалюзі гальмових блоків.

5.12.2 На першій позиції контролера, при відключеному автоматі "Управління тепловозом", встановити реостатом ручного управління БУВ струм управління 7...8ма.

Не змінюючи позиції контролера, включити автомат "Управління тепловозом" і зменшенням струм управління встановити струм генератора в межах 600А. При цьому проконтролювати напрямок обертання вентиляторів гальмових блоків, що повинен бути правим з боку двигуна, а також наявність струмів в електродвигунах і вихід повітря з гальмових блоків.

5.12.3 Якщо при навантажені дизель-генератора на гальмові резистори при ручному управлінні БУВ не виявлено неполадок у роботі схеми, подальшу перевірку виконувати при автоматичному управлінні збудженням генератора.

5.13 Перевірка роботи схеми автоматичного регулювання збудження генератора, при навантаженні дизель-генератора на гальмові резистори.

5.13.1 Підготовку схеми провести в наступній послідовності:

- на панелі БН шину 259Ш від’єднати від шини 258Ш и з'єднати із шиною 261Ш;

- перемикач ПН залишити в положенні "Гальмові резистори";

- підключити через рознімання РЗК прилади щитка контролю;

- встановити 1-ю позицію і переконатися в показаннях усіх приладів щитка контролю.

5.13.2 Перевірити роботу захисту гальмових резисторів з реле РЗТ.

На першій позиції контролера під навантаженням, вручну натиснути на якорі реле РЗТ. При цьому повинно відбутися скидання навантаження.

Напруга між будь-яким виводом котушки реле РЗТ і проводом 273, на першій позиції контролера, повинна бути 1,5±0,3В.

5.13.3 Контролером машиніста установити позицію, на якій забезпечується величина струму генератора в межах 2000±350А.

Виміряти по вольтметру пульта, напругу генератора UГ і підрахувати еквівалентний опір гальмових резисторів RЭКВ=IrUr , що повинен бути в межах 0,12...00,14Ом. При відхиленні RЭКВ від зазначеного, перевірити стан гальмових резисторів.

5.13.4 При струмі генератора 3000А перевірити розподіл струмів по гальмових резисторах, по амперметрах, включеним на тепловозі з обліком того, що прилад із проводом 182 показує суму струмів RЭТ1 і ЕВТ1, а прилад із проводом 205 – суму струмів RЭТ3  і ЕВТ2. Відношення мінімального струму до максимального, повинне бути не менше 0,94.

5.13.5 При навантажені гальмових резисторів на 15-й позиції контролера при струмі генератора 4000 А, перевірити напругу живлення електродвигунів вентиляторів охолодження гальмових резисторів ЕВТ1 і ЕВТ2, що повинна  бути 275 −15+30В.

Якщо струм генератора відрізняється від 4000А, необхідно визначити коефіцієнт К=4000Ir , на який варто помножити виміряну напругу і порівняти з заданим.

5.13.6 На 15-й позиції контролера, при закороченому опорі RИД, перевірити потужність по селективній характеристиці. Значення струму і напруги генератора повинні знаходитися в полі I селективної характеристики рис.2.

6 Контрольна перевірка технічного стану тепловоза без підключення до водяного реостата.

6.1 Після кожного поточного ремонту ПР-1 на кожнім тепловозі необхідно провести контрольну перевірку роботи дизель-генератора та електричної схеми.

Контрольна перевірка проводиться на холостому ходу дизель-генератора і при навантажені його на гальмові резистори, використовуючи спеціальний щиток із приладами ТЕП70.70.39.001.

6.2 При проведенні контрольної перевірки провести роботи по дизель-генератору і допоміжному обладнанню відповідно до п.п. 2.1, 2.2, 2.6, 4.

Аналогічні контрольні перевірки проводяться при виявленні під час експлуатації відхилень у роботі ДГУ чи системи автоматичного регулювання.

6.3 Перевірка тепловозної (навантажувальної)  характеристики дизель-генератора при навантажені на гальмові резистори.

6.3.1 Для підготовки схеми необхідно зняти п'ять шин з панелі БН силового відсіку ВВК, відкрити короб закриваючий гальмовий перемикач і реверсор, і на гальмовому перемикачі зняти гайки, що кріплять наконечники відповідних проводів. Установити на наконечники і закріпити гайками зняті шини, перемкнувши наступні шини і проводи:

- передні контакти: 134 з 187 і 191; 142 з 197;

- задні контакти: 213 з 174; 208 з 162; 203 з 154.

На гальмові резистори при цьому подається "-" випрямної установки.

На панелі БН шину 259 Ш від’єднати від шини 258Ш и з'єднати із шиною 261Ш (перевівши шину 259Ш з вертикального положення в горизонтальне).

Перемикач ПН встановити в положення "Гальмові резистори" і підключити через рознімання РЗК прилади щитка контролю. Тумблер "Включення RОСТ1, RОСТ2" щитки контролю повинні бути виключені.

6.3.2 Установити першу позицію контролера машиніста з навантаженням і переконатися, що при цьому є показання приладів щитка контролю і пульта управління, а також у роботі вентиляторів обдування гальмових резисторів.

6.3.3 Поступово переходячи на 15-ю позицію контролера контролювати струм генератора, що повинен становити 4500±500А, а потужність на виході випрямної установки повинна відповідати таблиці В.5 з урахуванням виправлень по примітках.

Індуктивний датчик при цьому повинен перебувати в середнім положенні. Напруга індуктивного датчика повинна бути в межах 0,7...2,5В

Значення струму і напруги генератора повинні знаходитися в полі I допуску селективної характеристики (див. рис. 2)

6.3.4 Якщо точка селективної характеристики знаходиться в полі допуску, перевірити роботу дизеля і регулятора.

Якщо точка селективної характеристики виходить за поле допуску, перевірити параметри системи збудження, що повинні відповідати вимогам п.5.3.

6.3.5 Перевірити потужність генератора на другій позиції, що повинна бути 250±50кВт (при перебуванні ІД на мінімальному упорі).

6.3.6 Переводячи рукоятку контролера з 15 на 14,13 і більш низькі позиції, переконатися, що якір ІД стає на мінімальний упор не вище 4-й позиції і перебуває в положенні мінімального упора на нульовій позиції (при натисканні кнопки "Маневр" напруга ІД менше 0,2В), а також на першій позиції.

6.3.7 Після закінчення перевірки необхідно повернути схему, змінену по п.6.3.1, у вихідне положення.

6.4 Перевірка селективної характеристики генератора на холостому ходу.

6.4.1 Перевірити частоту обертання колінчатого вала на всіх позиціях контролера на холостому ходу, що повинна відповідати значенням таблиці В.1.

6.4.2 При відключених тумблерах ОМ1 - ОМ6, встановити 15-ю позицію контролера і перевірити параметри відповідно до вимог п.5.3.

6.4.3 Зняття селективної характеристики необхідно виконувати при цілком введених реостатах RОСТ1 і RОСТ2  щитки контролю.

На 15-й позиції контролера, встановлюючи реостатами RОСТ1 і RОСТ2 різну величину струмів трансформатора ТрПТ необхідно фіксувати значення напруги генератора, що повинні укладатися в межі зони, показаної на рис.3

6.4.4 Якщо характеристика не укладається в межі зони, оглянути резистори RР3, RР4 і інші, звернувши особливу увагу на придатні проводи, хомути, цілісність резисторів. Підрегулювання виконувати тільки в крайньому випадку, після огляду елементів у системі автоматичного регулювання.

6.4.5 Якщо ділянка регулювання потужності проходить вище чи нижче припустимої зони, підрегулювання напруги уставки виконувати хомутом резистора RР4 із проводом 471. Напруга повинна бути в межах 16,5±1В.

Підрегулювання нахилів верхньої і нижньої ділянок характеристики виконувати в такий спосіб:

- переміщення хомута резистора RР3 із проводом 490 убік проводу, 510 веде до збільшення нахилу верхньої ділянки;

- переміщення хомута резисторів RР3 із проводом 492 убік проводу 496 веде до зменшення нахилу нижньої ділянки.

6.4.6 Підрегулювання ділянки обмеження по напрузі виконувати зміною опору резистора RР3 між проводами 496 і 594. Збільшення опору – зменшує напругу, що обмежується.

6.4.7 Підрегулювання обмеження по струму виконувати хомутом резистора RР3 із проводом 486. Переміщення хомута з проводом 486 убік проводу 485 зменшує струм, що обмежується.

6.4.8 Після закінчення перевірки селективної характеристики необхідно цілком ввести реостати RОСТ1 і RОСТ2, відключити вимикач "Включення RОСТ1 , RОСТ2" і включити тумблери ОМ1 - ОМ6.