# Додаток  Г

(обов'язковий)

Перелік деталей тепловозів, що підлягають магнітній і кольоровій дефектоскопії і терміни їх проведення при ремонті

Таблиця Г.1

| Найменування деталей підметів магнітної дефектоскопії | Терміни проведення контролю |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Вертикальні і горизонтальні болти кріплення підвісок блоку | При кожнім розбиранні |
| Колінчатий вал і його шестерні | У випадку зйомки вала |
| Шатуни дизеля | Поточний ремонт ПР-2, ПР-3, а також у випадку аварійного руйнування деталей циліндро-поршневої групи |
| Шатунні болти, палець причіпного шатуна | ПР-2, ПР-3 і кожен випадок розбирання |
| Головка, шпильки і палець поршня | ПР-2, ПР-3 і кожен випадок розбирання |
| Вала-шестерні, шестерні і шліцеві втулки приводу розподільного вала | Поточний ремонт ПР-3 і кожен випадок розбирання |
| Важелі, осі важелів, ковпачки і тарілки клапанів, важелі штанг клапанного механізму | Поточний ремонт ПР-2, ПР-3 і кожен випадок розбирання |
| Штанга форсунки | Поточний ремонт ПР-2, ПР-3 і кожен випадок розбирання |
| Деталі штовхача паливного насоса | Поточний ремонт ПР-2, ПР-3 і кожен випадок розбирання |
| Вал ротора турбокомпресора | При кожнім розбиранні |
| Вал і вали-шестерні приводу тахометра | Поточний ремонт ПР-3 і кожен випадок розбирання |
| Шестерні і вали приводу насосів | Поточний ремонт ПР-3 і кожен випадок розбирання |
| Шестерні, вісь, вал і клапан масляного насоса | Поточний ремонт ПР-3 і кожен випадок розбирання |
| Шестерні паливопідкачуючого насоса | Поточний ремонт ПР-2, ПР-3 і кожен випадок розбирання |
| Маточина колеса вентилятора шахти холодильника | Поточний ремонт ПР-3 і кожен випадок розбирання |
| Вал, шатуни, палець і валик кардана гідромашини | В усіх випадках розбирання |
| Продовження таблиці Г.1 |  |
| 1 | 2 |
| Шийки колінчатого вала компресора, поршневі пальці, шатунні болти і шатуни | Поточний ремонт ПР-2, ПР-3 і кожен випадок розбирання |
| Шестерня, вал-шестерня, вал і повідець осьового вентилятора ЦПЗ | Поточний ремонт ПР-3 і кожен випадок розбирання |
| Шворінь і болти його кріплення | В усіх випадках зйомки шворня |
| Валики і підвіски підвішування ТЕД, а також запобіжні підвіски ТЕД | Поточний ремонт ПР-3 |
| Шестерня ТЕД | Перед посадкою шестерні на вал |
| Конуси валів якорів ТЕД | Поточний ремонт ПР-3 і кожен випадок знімання шестерні |
| Осьові шийки і передматочинні частини осі колісної пари | При ревізії роликових букс другого обсягу |
| Зубчасте колесо приводу колісної пари і болти його кріплення | В усіх випадках огляду колісних пар і зборки КМБ |
| Корпус буксового повідця в середній частині | Поточний ремонт ПР-3 |
| Таблиця Г.2 |  |
| Найменування деталей підметів кольорової дефектоскопії | Терміни проведення контролю |
| Кришка циліндра і клапани | Поточний ремонт ПР-2, ПР-3 |
| Поверхні постель під вкладиші головного шатуна і кришки | Поточний ремонт ПР-2, ПР-3, а також у випадку аварійного руйнування деталей циліндро-поршневої групи |
| Вал водяного насоса | Поточний ремонт ПР-2, ПР-3 |
| Диск і лопатки робочого колеса вентилятора блоку електричного гальма | Поточний ремонт ПР-3 |
| Диск і лопатки робочого колеса вентилятора ЦПЗ | Поточний ремонт ПР-3 |
| Зварні шви елементів рами візка | Поточний ремонт ПР-3 |