Додаток Д

(обов'язковий)

Карта змащення складальних одиниць тепловоза ТЭП70

при поточних ремонтах і технічному обслуговуванні

| Найменування вузла | Найменування мастила ГОСТ чи ТУ |  |  | Періодичність перевірки, додавання чи заміни мастильних матеріалів | Примітка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  |
| ### I Дизель і допоміжне обладнання |  |  |  |  |  |  |
| # Дизель |  | Масло моторне М14М2 ГОСТ 12337-84. Допускається М14В2 ГОСТ 12337-84 | Підтримувати рівень по маслопоказчику. Повна заміна при ПР-1. Дозволяється продовжувати термін служби масла до досягнення бракувальних показників не більше ніж до що слідує ПР-1. |  |  | Заміну робити при виявленні бракувальних параметрів. |
| Регулятор 2-7 РС2 |  | Масло МС20 чи МС20С ГОСТ 21743-76 | Підтримувати рівень по маслопоказчику. При ПР-1 заміна масла |  |  |  |
| Управління паливними насосами |  | Мастило ЖРО ТУ32-ЦТ-520-89 | При ПР-1 додати мастила . На ПР-2 мастило замінити |  |  |  |
| Вимикач граничний (поверхні, що труться) |  | Масло, що використовується для дизеля | На ПР-2 змазати при зборці |  |  |  |
| Тахометр магнітний (підшипники і шестерні) |  | Мастило ОКБ 122-7 ГОСТ 18179-72 | При ПР-1 нанести мастило на поверхні, що труться кистю. При ПР-2 мастило замінити. |  |  |  |
| Механізм валоповоротный: черв'як, зубчатий вінець, опорні втулки і упорні кільця |  | Солідол Ж ГОСТ 1033-79 чи солідол С ГОСТ 4366-76 | Змазати при користуванні. При ПР-2 додати змащення. При ПР-3 замінити |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 |
| Повітреочищувач дизеля |  | Улітку, масло, що використовується для дизеля, узимку суміш 50% дизельного масла і 50% дизельного палива | Підтримувати рівень по маслопоказчику. Заміна масла при ПР-2, ПР-3, а також при переході з одного сезону на іншій (літній і зимовий) |  |  |  |
| Привід колеса повітреочищувача: шарніри важільної системи, манжети і поверхня циліндра. |  | Мастило ЖРО ТУ32-ЦТ-520-83 допускається мастило ЖТКЗ-65 ТУ32-ЦТ-546-83 | При ПР-1 додати мастило При ПР-2 мастило замінити |  |  |  |
| Жалюзі повітреочищувача зовнішні і внутрішні (втулки й осі), а також їх привід |  | Солідол Ж ГОСТ 1033-79 чи солідол С ГОСТ 4366-76 | При ПР-1 додати мастило При ПР-2 мастило замінити |  |  |  |
| Порожнина маточини вентиляторного колеса |  | Мастило ЖРО ТУ32-ЦТ-520-83 | При ПР-2 замінити мастило |  |  |  |
| Система гідроприводу вентиляторів |  | Масло турбінне Тп22 ГОСТ 9972-74. Допускається масло трансформаторне ГОСТ 982-80 чи веретенне АУ ОСТ 32-01-12-86 | Підтримувати рівень по масломірному склу бака-фільтра. При ПР-3 повна зміна масла |  |  |  |
| Манжета і робоча поверхня циліндра приводу жалюзі |  | Мастило ЖРО ТУ32-ЦТ-520-83 | При ПР-1 змазати тонким шаром. При ПР-2 мастило замінити. |  |  |  |
| Шарніри приводів і осі стулок верхніх і бічних жалюзі. |  | Солідол Ж ГОСТ 1033-79 чи солідол С ГОСТ 4366-76 | При ПР-1 змазати тонким шаром При ПР-2 мастило замінити. |  |  |  |
| Редуктор приводу бічних жалюзі |  | Солідол Ж ГОСТ 1033-79 чи солідол С ГОСТ 4366-76 | При ПР-1 додати мастило При ПР-3 мастило замінити |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 |
| Осьовий вентилятор ЦПЗ |  | Влітку маслотрансмісійне ТСп-15до, узимку ТСп-10 ГОСТ 23652-79 | Підтримувати рівень по масломіру. Через один ПР-1 заміна масла |  |  |  |
| Механізм повороту направляючого апарата осьового вентилятора |  | Солідол Ж ГОСТ 1033-79 чи солідол С ГОСТ 4366-76 | При ПР-1 додати мастило При ПР-3 мастило замінити |  |  |  |
| Осі лопаток направляючого апарата |  | Солідол Ж ГОСТ 1033-79 чи солідол ІЗ ГОСТ 4366-76 | При ПР-3 заміна мастило |  |  |  |
| Валопровід до редуктора гідронасосів |  | Мастило ЖРО ТУ32-ЦТ-520-83 | При ТО-3 додати мастило При ПР-3 мастило замінити |  |  |  |
| Компресор |  | Масло компресорне КС-19 ГОСТ 9243-75 | Підтримувати рівень по маслопоказчику При ПР-2, ПР-3 заміна масла |  |  | Заміну робити при виявленні бракувальних параметрів. |
| Підшипник вентилятора компресора |  | Мастило ЖРО ТУ32-ЦТ-520-83 | При ПР-1 додати мастило При ПР-2 мастило замінити |  |  |  |
| Шарнірні з'єднання та осі жалюзі електричного гальма |  | Солідол Ж ГОСТ 1033-79 чи солідол С ГОСТ 4366-76 | При ПР-1 змазати тонким шаром При ПР-2 мастило замінити |  |  |  |
| Підшипники й осі лопаток направляючого апарата мотор-вентилятора електричного гальма |  | Солідол Ж ГОСТ 1033-79 чи солідол С ГОСТ 4366-76 | При ПР-3 мастило замінити |  |  |  |
| Привід швидкостеміра: - редуктор черв'ячний; |  | Влітку масло трансмісійне ТС-14,5 ТУ38.101.110-71. Узимку масло осьове марки "З" ГОСТ 610-72 | При ТО-3 додати мастило При ПР-2 промити і замінити мастило |  |  |  |
| - вимикач черв'ячного редуктора |  | Масло трансмісійне ТС-145 ТУ38.101.110-71 чи масло осьове марки "З" ГОСТ610-72 | При ПР-1 додати мастило. При ПР-2 мастило замінити. |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 |
| - проміжний редуктор приводу швидкостеміра |  | Мастило ЖРО ТУ32-ЦТ-520-83 | При ПР-2 замінити мастило |  |  |  |
| - підшипники кронштейна установки |  | Мастило ЖРО ТУ32-ЦТ-520-83 | При ТО-3 додати мастило При ПР-2 замінити мастило |  |  |  |
| - телескопічний вал привід |  | Мастило ЖРО ТУ32-ЦТ-520-83 | При ТО-3 додати мастило При ПР-2 замінити мастило |  |  |  |
| ### II Електрообладнання |  |  |  |  |  |  |
| Генератор тяговий ( підшипник ротора) |  | Мастило ЖРО ТУ32-ЦТ-520-83 | При ПР-1 додати мастило 0,2 кг При ПР-3, а також при кожному плановому і неплановому розбиранні |  |  |  |
| Збудник (підшипники якоря) |  | Мастило ЖРО ТУ32-ЦТ-520-83 | При ПР-1 додати 0,02 кг мастила на одну точку. При ПР-3 мастило замінити |  |  |  |
| Стартер-генератор (підшипники якоря) |  | Мастило ЖРО ТУ32-ЦТ-520-83 | Через одне ТО-3 додати 0,01-0,02 кг мастило на одну точку. При ПР-3 мастило замінити |  |  |  |
| Тяговий електродвигун: - підшипник якоря з боку колектора |  | Мастило ЖРО ТУ32-ЦТ-520-83 | Через одне ТО-3 додати 0,025-0,03 кг на одну точку. При ПР-3 і кожному плановому і неплановому розбиранні мастило замінити |  |  |  |
| - підшипник якоря з боку приводу |  | Мастило ЖРО ТУ32-ЦТ-520-83 | Через одне ТО-3 додати 0,05-0,06 кг мастило на одну точку. При ПР-3 і при кожному плановому і неплановому розбиранні мастило замінити |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 |
| Підшипники електродвигуна мотор-вентилятора електричного гальма |  | Мастило ЦИАТИМ-221 ГОСТ 9433-80 | При ПР-1 додати 0,01-0,02 кг мастила на кожен вузол. При ПР-3 замінити мастило. |  |  |  |
| Підшипники електродвигуна компресора |  | Мастило ЖРО ТУ32-ЦТ-520-83 | При ПР-1 додати 0,01-0,02 кг мастила на один вузол При ПР-3 замінити мастило |  |  |  |
| Підшипники електродвигунів допоміжних машин |  | Мастило ЖРО ТУ32-ЦТ-520-83 | На кожному третьому ТО-3 добавити 0,005-0,01 кг мастила в кожен підшипник. При ПР-2 замінити мастило. |  |  |  |
| Контактні поверхні перемичок, сполучні клеми і наконечники кабелів акумуляторної батареї |  | Солідол С ГОСТ 4366-76 | При ТО-2 підтримувати тонкий шар мастила. При ПР-2 мастило замінити |  |  |  |
| Реверсор: підшипники і шийки вала, що труться поверхні роликів, кулачкових шайб, осей роликів, штока, повідця і пластини пневмопривода |  | Мастило ЖРО ТУ32-ЦТ-520-83 | При ПР-1 додати 0,001 мастила на одну точку. При ПР-3 мастило замінити |  |  |  |
| Контактори ПК-1146, 1148: - гумові манжети, кільця, повстяні сальники, робоча поверхня штока і циліндра |  | Мастило ЦИАТИМ-221 ГОСТ 9433-80 чи мастило ЗТ-79Л ТУ32-ЦТ-1176-83 | На ПР-2 контролювати наявність тонкого шару. Змазати по 0,003 кг на одну точку при кожному плановому і неплановому розбиранні. |  |  |  |
| - осі важільної передачі і поверхні, що труться |  | Мастило ЖРО ТУ32-ЦТ-520-83 | На ПР-2 контролювати наявність тонкого шару. Змазати по 0,04 кг на одну точку при кожному плановому і неплановому розбиранні. |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 |
| Контактор ПК1616: - осі важільної передачі |  | Мастило ЖРО ТУ32-ЦТ-520-83 | Змазати по 0,004 кг одну точку при кожному плановому і неплановому розбиранні |  |  |  |
| - поверхні, що труться підшипника |  | Мастило ЖРО ТУ32-ЦТ-520-83 | При ПР-1 додати по 0,001 кг на одну точку При кожному плановому і неплановому розбиранні змазати по 0,006 кг на одну точку |  |  |  |
| - поверхня діафрагми з боку диска |  | Мастило ЦИАТИМ-221 ГОСТ 9433-80 чи мастило ЗТ-79Л ТУ32-ЦТ-1176-83 | Змазати по 0,005 кг на одну точку при кожному плановому і неплановому розбиранні |  |  |  |
| - гумові манжети, кільця, повстяні сальники, робочі поверхні штока і циліндра |  | Мастило ЦИАТИМ-221 ГОСТ 9433-80 чи мастило ЗТ-79Л ТУ32-ЦТ-1176-83 | Змазати по 0,004 кг на одну крапку при кожному плановому і неплановому розбиранні0 |  |  |  |
| Контролер машиніста: - підшипники головного вала |  | Мастило ЦИАТИМ-221 ГОСТ 9433-80 чи мастило ЖРО ТУ32-ЦТ-520-83 | При ПР-3 змазати по 0,002 кг на одну точку, а також при кожному плановому і неплановому розбиранні |  |  |  |
| - поверхні, що труться храповиків, шарнірів, роликів і підшипників реверсивного вала |  | Мастило ЦИАТИМ-221 ГОСТ 9433-80 чи мастило ЖРО ТУ32-ЦТ-520-83 | При ПР-1 додати по 0,001 кг на одну точку. При ПР-3 змазати по 0,004 кг на одну точку |  |  |  |
| Шарнірні з'єднання електроапаратів ВВК |  | Мастило ЖРО ТУ32-ЦТ-520-83 | На ПР-2 контролювати наявність тонкого шару мастила. На ПР-3 змазати свіжим мастилом по 0,001 кг на вузол |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 |
| ### III Екіпажна частина |  |  |  |  |  |  |
| Шворневий пристрій |  | Масло осьове "Л" чи "З" ГОСТ 610-72 | Підтримувати рівень по масломіру. При ПР-3 заміна масло. |  |  |  |
| Амортизатор гідравлічний |  | Масло веретенне АУ ОСТ 32-01-412-86, допускається масло приладове МВП ГОСТ 1805-76 | При ПР-1 контроль рівня При ПР-2 заміна масла |  |  |  |
| Шарніри амортизаторів |  | Солідол Ж ГОСТ 1033-79 чи солідол С ГОСТ 4366 | Горизонтальні на кожному ТО-3. Вертикальні на кожному третьому ТО-3 додати мастила При ПР-2 мастило замінити |  |  |  |
| Букси колісних пар, підшипниковий вузол опори приводу колісної пари |  | Мастило ЖРО ТУ32-ЦТ-520-83 | Додавання і заміна відповідно до Інструкції ЦТ 3781 При ПР-1 додати мастила |  |  |  |
| Привід тахометра |  | Мастило ЖРО ТУ32-ЦТ-520-83 | Додати одночасно з додаванням мастила в букси При ПР-3 мастило замінити |  |  |  |
| Тяговий редуктор |  | Мастило СТП ТУ38-401-58-94 Вісп ТУ38-401-58-81-91 | Контролювати рівень по масломіру При ПР-2 заміна мастила |  |  |  |
| Запобіжні підвіски ТЕД |  | Солідол Ж ГОСТ 1033-79 чи солідол С ГОСТ 4366-76 | При ПР-3 змазати свіжим мастилом |  |  |  |
| Гальмовий циліндр: манжета, дзеркало циліндра, кільце мастильне |  | Мастило ЗТ-72 ТУ38-101-345-77 чи мастило ЗТ-79Л ТУ32-ЦТ-1176-83 | При ПР-1 змазати тонким шаром При ПР-2 мастило замінити |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 |
| Привід ручного гальма: шестеірні, підшипники, шарнірні ланки, підп'ятник, гвинт, осі роликів |  | Солідол Ж ГОСТ 1033-79 чи солідол С ГОСТ 4366-76 | При ПР-1 змазати тонким шаром. При ПР-3 мастило замінити. |  |  |  |
| Шарнірні ланки важільної передачі гальма |  | Солідол Ж ГОСТ 1033-79 чи солідол С ГОСТ 4366-76 | При ПР-1 змазати тонким шаром При ПР-3 мастило замінити |  |  |  |
| Клапани системи підготовки стиснутого повітря |  | Мастило ЗТ-72 ТУ38-101-345-77 чи мастило ЗТ-79Л ТУ32-ЦТ-1176-83 | При ПР-2 заміна мастила |  |  |  |
| Склоочисник СЛ 440Д |  | Мастило 158 ТУ38-101-320-77 | При ПР-3 заміна мастила |  |  |  |
| Шарнірні з'єднання люків кузова, дверні замки і петлі дверей |  | Солідол Ж ГОСТ 1033-79 чи солідол С ГОСТ 4366-76 | При ПР-3 заміна мастила |  |  |  |
| Шарніри і різьбові поверхні кріплення бункерів для піску |  | Солідол Ж ГОСТ 1033-79 чи солідол С ГОСТ 4366-76 | При ПР-1 змазати тонким шаром При ПР-3 мастило замінити |  |  |  |

## Примітки

1 При кожнім наступному огляді чи ремонті виконувати змащення в обсязі попереднього огляду чи ремонту.

2 Змащення вузлів і складальних одиниць гальмового обладнання, швидкостемірів і автостопів виконувати відповідно до вимог діючих інструкцій ( Додаток Е )