Додаток № 1 до Положення про планово-попереджувальну систему ремонту і технічного обслуговування тягового та моторвагонного рухомого складу

яке затверджено наказом АТ «Укрзалізниця» від 30.01.2019 № 055

(пункт3)

Норми міжремонтних періодів ТРС по АТ «Укрзалізниця»

1. ЕЛЕКТРОВОЗИ

Таблиця №1

| Вид та серія електровоза | НОРМАТИВНІ МІЖРЕМОНТНІ ПЕРІОДИ |  |  |  |  |  | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Технічне обслуго-вування | Поточні ремонти |  |  | Капітальні ремонти |  |  |
|  | ТО-3 (тис.км) | ПР-1 (тис.км) | ПР-2 (тис.км) | ПР-3 (тис.км) | КР-1 (тис.км) | КР-2 (тис.км) |  |
| Магістральні, в тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
| - пасажирські |  |  |  |  |  |  |  |
| ЧС4 | - | 20 | 180 | 360 | 720 | 2200 | Експлуатація в межах та понад нормативний термін служби |
| ЧС7 | 15 | 30 | 200 | 400 | 800 | 2400 |  |
| ЧС8 | - | 22 | 200 | 400 | 800 | 2400 |  |
| ДС3 |  | 75 |  | 900 |  | 2700 |  |
| ВЛ40 | - | 20 | 240 | 480 | 960 | 2600 | Експлуатація в межах та понад нормативний термін служби |
| ВЛ60в/і | - | 17 | 100 | 300 |  |  |  |
| ЧС2 | 14 | 28 | 175 | 350 |  |  |  |
| - вантажні |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ10, ВЛ11, (м) | 15 | 30 | 175 | 350 | 700 | 2100 | Експлуатація локомотивів в гірських умовах |
| ВЛ118, (м) |  | 30 | 175 | 350 | 700 | 2100 | Експлуатація в межах та понад нормативний термін служби |
| ВЛ11м5(6) |  | 50 |  | 400 | 800 | 2400 |  |
| ВЛ80 к, т | - | 18 | 200 | 400 | 800 | 2400 | Експлуатація в межах та понад нормативний термін служби |
| ВЛ80 с | - | 20 | 240 | 480 | 960 | 2600 |  |
| ВЛ82 в/і | - | 18 | 200 | 400 | 800 | 2400 |  |
| ДЕ1 | 15 | 30 | 200 | 400 | 800 | 2400 |  |
| 2ЕС5К | # - | # 50 | # - | # 600 | # – | # 3000 |  |
| 2ЕЛ5 | # - | # 50 | # - | # 600 | # – | # 3000 |  |
| 2ЕЛ4 | # - | # 50 | # - | # 600 | # _ | # 3000 |  |
| ВЛ8 | 11 | 22 | 165 | 330 |  |  |  |
| маневрові, вивізні, гіркові (всіх серій) | — | 45 діб | 2 роки | 4 роки | 8 років | 16 років |  |

Примітка:

1. При ремонті ЧС7, ЧС8, ВЛ80 на одному з поточних ремонтів при пробігу 200 тис. км провести обов'язкові роботи по ревізії буксового вузла, бокових опор, кульових зв'язків, ремонту автозчепів, гасників коливань в об'ємі передбаченому правилами ремонту.

2. Капітальний ремонт КР-2 електровозів виконувати не раніше ніж через 12 років і не пізніше 16,5 років в залежності від застосованого класу ізоляції кабельно-провідникової продукції. Строк подовження експлуатації електровозів більше 16,5 років за умови недостатнього пробігу на капітальний ремонт може бути подовжений з дозволу Департаменту локомотивного господарства при обов’язковому виконанні комплексу робіт пов’язаних з визначенням залишкового ресурсу ізоляційних властивостей кабельно-провідникової продукції на кожній одиниці ТРС окремо.

3. Встановити періодичність технічного обслуговування, поточних та капітальних ремонтів електровозів ЧС2, що мають термін служби понад 
45 років з дати побудови, або пробіг рам візків яких перевищує 5 млн. км, у обсягах:  ТО-3 – не більше 12,5 тис. км., ПР-1 – не більше 25 тис. км., ПР-2 – не більше 150 тис. км., ПР-3 – не більше 300 тис. км., КР-1 – не більше 
600 тис. км., КР-2 – не більше 1800 тис. км. Допускається  проведення цих видів ремонту зі зменшенням від встановлених міжремонтних пробігів у межах 
(-10 %).

4. Періодичність постановки магістральних локомотивів на 
ТО-3, що задіяні у маневровій та вивізній роботі, з метою раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів може бути збільшена на 30% згідно з наказом регіональної філії.

Таблиця №2

| Вид та серія електровозу | НОРМАТИВНІ МІЖРЕМОНТНІ ПЕРІОДИ* |  |  |  | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Технічне обслуго-вування | Поточні ремонти |  | Капітальні ремонти |  |
|  | ТО-2 (год.) | Поточний ремонт (тис.км) | Деповський ремонт (тис.км) | Заводський ремонт (тис.км) |  |
| Магістральні, у тому числі: |  |  |  |  |  |
| - пасажирські |  |  |  |  |  |
| ЧС4** | 72-96 | # 50 | # 600 | # 2400 | Експлуатація в межах та понад нормативний термін служби |
| ЧС7** | 72-96 | # 50 | # 600 | # 2400 |  |
| ЧС8** | 72-96 | # 50 | # 600 | # 2400 |  |
| ВЛ40у** | 72-96 | # 50 | # 600 | # 2400 |  |
| - вантажні |  |  |  |  |  |
| ВЛ80 в/і** | 72-96 | # 50 | # 600 | # 2400 | Експлуатація в межах та понад нормативний термін служби |
| ВЛ82 м** | 72-96 | # 50 | # 600 | # 2400 |  |
| ВЛ118,м** | 72-96 | 50 | 600 | 2400 |  |

* для локомотивів, які експлуатуються з збільшеними міжремонтними термінами, після виконання поточного (ПР-3) або капітальних видів ремонтів.

** для локомотивів, що знаходяться в експлуатації згідно п. 5.4, 5.5 даного Положення.

2. ТЕПЛОВОЗИ

2.1. ( магістральні вантажні, пасажирські; маневрові )

Таблиця №3

| Вид та серія тепловоза | НОРМАТИВНІ МІЖРЕМОНТНІ ПЕРІОДИ |  |  |  |  |  | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Технічне обслуго-вування | Поточні ремонти |  |  | Капітальні ремонти |  |  |
|  | ТО-3 тис.км /діб. | ПР-1 тис.км/міс. | ПР-2 тис.км/міс | ПР-3 тис.км/міс | КР-1 тис.км/рік | КР-2 тис.км/рік |  |
| Магістральні: вантажні та пасажирські |  |  |  |  |  |  |  |
| 2ТЕ10в/і | 10/- | 50/- | 110/- | 225/- | 900/7 | 1800/13 | Експлуатація понад нормативний термін служби |
|  | 11/- | 50/- | 150/- | 300/- | 990/7,5 | 1980/14 | В межах нормативного терміну служби або після КРП |
| М62, 2М62 | 9/- | 45/- | 90/- | 180/- | 720/4,5 | 1440/9 | Експлуатація понад нормативного терміну служби |
|  | 10/- | 50/- | 95/- | 195/- | 780/5 | 1560/10 | В межах нормативного терміну служби або після КРП |
|  | 13/- | 65/- | 130/- | 260/- | 1040/6 | 2100/12 | Після виконання глибокої комплексної модернізації новим силовим обладнанням |
| 2М62У | 9/- | 45/- | 90/- | 180/- | 720/6,0 | 1440/12 | Експлуатація понад нормативного терміну служби |
|  | 9/- | 45/- | 90/- | 180/- | 780/6,5 | 1560/13 | В межах нормативного терміну служби або після КРП |
|  | 13/- | 65/- | 130/- | 260/- | 1040/8 | 2100/15 | Після виконання глибокої комплексної модернізації новим силовим обладнанням |
| 2ТЕ116 | 10/- | 50/- | 150/- | 300/- | 900/8 | 1800/14 | Експлуатація понад нормативного терміну служби |
|  | 11/- | 55/- | 165/- | 330/- | 990/9 | 1980/15,5 | В межах нормативного терміну служби або після КРП |
| ТЕП70 | 10/- | 50/- | 150/- | 300/- | 900/8 | 1800/14 | Експлуатація понад нормативний термін служби |
|  | 11/- | 55/- | 165/- | 330/- | 990/9 | 1980/15,5 | В межах нормативного терміну служби або після виконання КРП |
| ТЕП150 | # 15/- | # 150 | # 300 | # 600 | # 1250 | 2500/20 |  |

продовження таблиці №3

| Вид та серія тепловоза | НОРМАТИВНІ МІЖРЕМОНТНІ ПЕРІОДИ |  |  |  |  |  | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Технічне обслуго-вування | Поточні ремонти |  |  | Капітальні ремонти |  |  |
|  | ТО-3 тис.км /діб. | ПР-1 тис.км/міс. | ПР-2 тис.км/міс | ПР-3 тис.км/міс | КР-1 тис.км/рік | КР-2 тис.км/рік |  |
| Маневрові з електропередачою |  |  |  |  |  |  |  |
| ЧМЕЗ в/і | -/36 | -/8,5 | - | -/30 | -/8,5 | -/17 | Експлуатація понад нормативний термін служби |
| ЧМЕ3 в/і | -/45 | -/8,5 | - | -/30 | -/8,5 | -/17 | В межах нормативного терміну служби або після виконання КРП |
| ЧМЕ3 в/і | -/58 | -/11 | - | -/39 | -/11 | -/22 | Після виконання глибокої комплексної модернізації новим силовим обладнанням |
| ЧМЕ2 | -/15 | -/4 | - | -/16 | - | - | - |
| ТУ2, ТУ7 | -/15 | -/2 | -/8 | -/16 | -/5 | -/10 | - |
| ТЕМ103 | 600 год/ 15 діб | 6250 год/ 15 міс. | # _ | 18750 год /45 міс | # 75 000год 15 років | - |  |
| ТЕМ 18 | -/30 | -/12 | -/24 | # -/48 | -/6 | # -12 |  |
| Маневрові з гідропередачою |  |  |  |  |  |  |  |
| ТГМ23,За ТГК2 | -/10 | -/2 | -/8 | -/16 | -/5 | -/10 | - |

Примітка:

1. Для маневрових тепловозів одиниця нормативного напрацювання: для ТО-3 –  доба, для ПР – місяць, для КР – рік.

2. Маневровим тепловозам ЧМЕ2 до їх списання КР не виконується. Тепловози використовуються для виконання маневрової роботи на підприємствах залізничного транспорту.

3. Періодичність постановки магістральних локомотивів на 
ТО-3, що задіяні у маневровій та вивізній роботі, з метою раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів може бути збільшена на 30% згідно з наказом начальника залізниці.

Таблиця №4

| Вид та серія тепловоза | НОРМАТИВНІ МІЖРЕМОНТНІ ПЕРІОДИ* |  |  |  |  | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Технічне обслуговування |  | Поточний ремонт | Деповський ремонт | Заводський ремонт |  |
|  | ТО-2 год. | ТО-3 діб. | ПР міс. | ДР міс. | ЗР рік |  |
| Маневрові з електропередачою |  |  |  |  |  |  |
| ЧМЕЗ в/і ** | 144-168 | 45 | 9 | 54 | 18 | Експлуатація в межах та понад нормативний термін служби |

* для локомотивів, які експлуатуються з збільшеними міжремонтними термінами, після виконання поточного (ПР-3) або капітальних видів ремонтів.

** для локомотивів, що знаходяться в експлуатації згідно п. 5.4, 5.6 даного Положення.

3. МОТОРВАГОННИЙ РУХОМИЙ СКЛАД

Таблиця № 5

| Вид та серія МВРС | НОРМАТИВНІ МІЖРЕМОНТНІ ПЕРІОДИ |  |  |  |  |  |  | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Технічне обслуговування | Поточні ремонти |  |  | Капітальні ремонти |  |  |  |
|  | ТО-3 тис. км/діб | ПР-1 тис. км/діб. | ПР-2 тис.км/міс | ПР-3 тис.км/міс | КР-1 тис.км/рік | КР-2 тис.км/рік |  |  |
| Електропоїзди: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕР9 в/і | -/7 | -/50 | 150/- | 300/- | 600/- | 1800/- | Експлуатація понад нормативний термін служби |  |
|  | -/7 | -/60 | 170/- | 350/- | 700/- | 2100/- | В межах нормативного терміну служби або після виконання КРП |  |
| ЕР1,2,2в/і, ЕД2Т | -/5 | -/50 | 150/- | 300/- | 600/- | 1800/- | Експлуатація понад нормативний термін служби |  |
|  | -/7 | -/60 | 170/- | 350/- | 700/- | 2100/- | В межах нормативного терміну служби або після виконання КРП |  |
| ЕПЛ9т | -/7 | -/60 | 175/- | 350/- | 700/- | 2100/- |  |  |
| ЕПЛ2т | -/7 | -/60 | 175/- | 350/- | 700/- | 2100/- |  |  |
| ЕД9м | -/7 | -/50 | 200/- | 400/- | 800/- | 2400/- |  |  |
| ЕД4м | -/7 | -/50 | 200/- | 400/- | 800/- | 2400/- |  |  |
| Дизель-поїзди |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Д1 | -/10 | 2 міс. | - | 150/15 | 600/5 | 1200/10 |  |  |
| ДР1 | -/14 | 2 міс. | 100/12 | 200/24 | 600/6 | -/12 | - |  |
| ДЕЛ-02 | 10/30 | 100/9міс | # 200/18 | # 400/36 | # 800/6 | 1600/12 |  |  |
| Дизель-поїзди 2ТЕ116, 2М62 з причіпними вагонами виробництва "Луганськтепловоз". | -/15 | 3 міс. | - | 180/18 | 720/6 | 1440/12 |  |  |
| Автомотриси в т.ч. АЧ-2 | -/30 | -/6 міс. | 150/18 | 300/36 | 900/9 | - | - |  |
| 620М | -/30 | -/6 міс. | # 180/12 | # 360/24 | # 1000/10 | -/- |  |  |
| 630М | 30/800 мот. год. | 150/4 тис. мот. год. | # 300/8 тис. мот. год | # 600/16 тис. мот. год. | # 1200/32 тис. мот. год | 2400/64 тис. мот. год |  |  |
| РА-2 | -/30 | -/6 міс | # 150/18 | # 300/36 | # 600/6 | 1200/12 |  |  |
| ДПКр-2 | # 30 тис км./ 1 тис. мотогодин | # 150 тис км. 2 тис. мотогодин | # 300 тис км./ 3,5 тис. мотогодин | # 600 тис км./ 7 тис. мотогодин | # 1200 тис км./ 14 тис. мотогодин | # 2400 тис км./ 28 тис. мотогодин |  |  |

Примітка:

1. Капітальний ремонт КР-2 електропоїздів виконувати не раніше ніж через 12 років і не пізніше 16,5 років в залежності від застосованого класу ізоляції кабельно-провідникової продукції.

2. Дизель-поїздам ТО, ПР, КР виконувати при досягненні першим будь-якого з показників міжремонтних періодів.

При застосуванні для ТРС та МВРС встановлених норм необхідно мати на увазі наступні умови:

1. Для всіх типів тягового та моторвагонного рухомого складу, що експлуатуються в період гарантійного строку, діють норми періодичності ТО, ПР вказані у технічних умовах на поставку.

2. В календарний строк міжремонтних періодів (доба, місяць, рік) включати тільки час знаходження ТРС та МВРС в експлуатованому парку.

3. Для ТРС та МВРС виконувати ТО, ПР, КР при досягненні першим будь якого з показників міжремонтних періодів.

4. МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ МОТОРВАГОННИЙ РУХОМИЙ СКЛАД

Таблиця № 6

| Вид та серія МВРС | НОРМАТИВНІ МІЖРЕМОНТНІ ПЕРІОДИ |  |  |  |  |  | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Технічне обслуговування | Поточні ремонти |  |  | Капітальні ремонти |  |  |
|  | ТО-3 тис. км | ПР-1 тис. км. | ПР-2 тис. км | ПР-3 тис. км | КР-1 тис. км | КР-2 тис. км |  |
| HRCS2 | 20 (±1800км) | 120 (±10000км) | 500 (±40000км) | 500 (±40000км) | 1 000* (±80000км) | 2 000 |  |
| ЕКр1 | 25 (±2500км) | 125 (±12500км) | 250 (±25000км) | 500 (±100000км) | 1 000 (±50000км) | 3 000 |  |
| EJ 675 Škoda | 10 | 50 | 250 | 500 | 1 000 |  |  |

Примітка:

- Капітальний ремонт КР-2 електропоїздів в залежності від застосованого класу ізоляції кабельно-провідникової продукції виконувати:

EJ 675 Škoda – один раз при досягненні 20 років;

ЕКр1 - не пізніше ніж  через 18 років.