МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

- УКРЗАЛІЗНИЦЯ

Проект

Правила

капітального ремонту КР-1, КР-2

електровозів змінного струму серій

ВЛ80в/і, ВЛ82М

105.86000.94105

2005

МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

- УКРЗАЛІЗНИЦЯ

Проект

_______________	Затверджено і введено в дію

наказом Укрзалізниці

від  _________ № ________

Правила

капітального ремонту КР-1, КР-2

електровозів змінного струму серій

ВЛ80в/і, ВЛ82М

105.86000.94105

В.о. директора ПКТБ по ремонту

локомотивів

О.М. Мирошниченко

"____"_________________ 2005р.

- ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: 	Полтавське проектно-конструкторсько-технологічне           бюро по ремонту локомотивів (ПКТБрл)

2 РОЗРОБНИКИ:	Ярошенко С.І. – головний спеціаліст, Окружко В.Г – зав. відділом ЕТРС, Шишин Ю.Л – головний інженер,               Батюшин І.Є. – заступник начальника Головного управління локомотивного господарства – начальник відділу промислових підприємств

3 ВНЕСЕНО:	Головне управління локомотивного господарства                      Укрзалізниці

4 НА ЗАМІНУ:	ЦТВР-ЦТ/4738 в частині ремонту електровозів ВЛ80К, ВЛ80Т, ВЛ80С, ВЛ82М

Ці Правила не можуть бути повністю або частково відтворені, тиражовані та розповсюджені без дозволу Державної адміністрації залізничного транспорту України.

Зміст	С.

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ	5

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ	5

3 ТЕРМІНИ, ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ, ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ	7

4 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ	8

5 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО КАПІТАЛЬНИХ РЕМОНТІВ КР-1 ТА КР-2	8

5.1 Обсяг робіт при виконанні капітального ремонту КР-1	8

5.2 Обсяг робіт при виконанні капітального ремонту КР-2	10

5.3 Вимоги до організації та виконання ремонтних робіт	10

5.4 Вимоги до приймання та зберігання електровозів	12

5.5 Вимоги щодо підготовки електровозів до ремонту	13

5.6 Вимоги щодо зварювання, кріплення та гальванічного покриття деталей	13

5.7 Вимоги безпеки та охорони довкілля	14

6 РЕМОНТ ВІЗКІВ	17

6.1 Рами візків	17

6.2 Шкворневий вузол та противідносний пристрій	18

6.3 Колісні пари	19

6.4 Буксовий вузол	19

6.5 Ресорне та колискове підвішування, бічні опори	20

6.6 Кожухи зубчастих передач	22

6.7 Гальмова важільна передача	23

6.8 Підвішування тягових електродвигунів	24

6.9 Гідравлічні гасителі коливань	24

6.10 Фарбування візків	25

7 КУЗОВ	25

7.1 Рама кузова	25

7.2 Стіни та дах кузова, вентиляційні канали та вентиляційні патрубки	26

7.3 Вікна та двері	27

7.4 Кабіни керування	27

7.5 Швидкостеміри та їхні приводи	28

7.6 Високовольтна камера, форкамера, машинні відділення, коридори й захисні пристрої	28

7.7 Пісочниці та їхні труби	28

7.8 Протирозвантажувальний пристрій	29

7.9 Ручне гальмо	29

7.10 Автозчепний пристрій	30

7.11 Колієочисники	30

7.12 Фарбування кузова	30

8 ГАЛЬМОВЕ ТА ПНЕВМАТИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ	31

8.1 Мотор-компресори	31

8.2 Повітряні резервуари, гальмові циліндри, клапани, повітропроводи та з’єднувальні рукави	32

8.3 Манометри	32

8.4 Тифони, свистки, ревуни, склоочисники	32

8.5 Допоміжний компресор	33

8.6 Пневматичні блокування штор високовольтних камер	33

8.7 Випробування щільності пневматичної системи електровоза та роботи гальм	33

9 ЕЛЕКТРИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОВОДИ	33

9.1 Загальні вимоги до ремонту	33

9.2 Струмоприймачі	38

9.3 Головні контролери	40

9.4 Перемикачі й реверсори	43

9.5 Роз'єднувачі, вимикачі, заземлювачі та реверсори з клиновими контактами	44

9.6 Електропневматичні контактори	45

9.7 Електромагнітні контактори	47

9.8 Головний повітряний вимикач	48

9.9 Швидкодіючі вимикачі	49

9.10 Реле	51

9.11 Розрядники, обмежувачі перенапруг	52

9.12 Запобіжники	52

9.13 Резистори пускогальмові, ослаблення збудження, перехідні та стабілізуючі	52

9.14 Резистори типу ПЭ, ПЭВ, СР, ПЭВР	53

9.15  Згладжуючі реактори	54

9.16 Перехідні реактори ПРА	54

9.17 Перешкодозавадні дроселі, блоки ємнісного захисту від перенапруг	54

9.18 Індуктивні шунти	55

9.19 Електричні печі та калорифери, обігрівачі, зовнішні пристрої електроопалення вагонів	55

9.20 Електровимірювальні прилади, трансформатори струму, термостати, сельсини	56

9.21 Тягові трансформатори	56

9.22 Апаратура керування	58

9.23 Електропневматичні клапани	59

9.24 Пневматичні вимикачі	60

9.25 Роз'ємні контактні з'єднання	60

9.26 Захисні пристрої	60

9.27 Освітлювальна апаратура	61

9.28 Панель вимірювальних приладів	61

9.29 Склообігрівачі	61

9.30 Акумуляторна батарея	61

9.31 Автоматична локомотивна сигналізація, електропневматичний клапан ЕПК-150	61

9.32 Блоки живлення та керування електропневматичного гальма	62

9.33 Пристрої радіозв'язку	62

9.34 Тахогенератори	62

10 РЕМОНТ ЕЛЕКТРОННОГО ОБЛАДНАННЯ	62

10.1 Загальні положення	62

10.2 Діодні силові випрямні установки (ВУК)	66

10.3 Тиристорні випрямні установки збудження (ВУЗ)	67

10.4 Блоки керування реостатним гальмуванням	68

10.5 Електронні лічильники	68

10.6 Електронна апаратура допоміжних кіл електровозів	68

11 ТЯГОВІ ДВИГУНИ ТА ДОПОМІЖНІ МАШИНИ	68

11.1 Загальні вимоги до ремонту	68

11.2 Блоки вентиляторів	69

12 СКЛАДАННЯ ЕЛЕКТРОВОЗА	70

12.1 Складання колісно-моторних блоків	70

12.2 Складання автозчепного пристрою	71

12.3 Складання гальмової важільної передачі	71

12.4 Опускання кузова на візки	72

13 ПЕРЕВІРКА ТА РЕГУЛЮВАННЯ НАВАНТАЖЕННЯ ВІД КОЛІСНИХ ПАР ЕЛЕКТРОВОЗА НА РЕЙКИ	72

14 ПРИЙМАННЯ, КОНТРОЛЬ, ВИПРОБУВАННЯ Й ОБКАТУВАННЯ	73

Додаток А  Норми допусків та зношень механічного обладнання електровозів	76

Додаток Б  Норми допусків та зношень електричних апаратів 	84

Додаток В  Норми значень опору ізоляції та випробувальної напруги при перевірці електричної міцності ізоляції обладнання і електричних кіл електровозів 	106

Додаток Г  Перелік вузлів та деталей, що підлягають магнітному або ультразвуковому контролю	111

Додаток Д  Перелік необхідного інструменту та інвентаря для  прямування електровозів в ремонт та з ремонту	113

Додаток Е  Уставки апаратів захисту та контролю	114

Додаток Ж  Характеристики запобіжників кіл керування, шаф керування та допоміжних машин	117

Додаток И  Опір котушок апаратів електровозів	120

Додаток К  Профілактичні заходи для виключення впливу статичної електрики на мікросхеми електронного обладнання	126

Додаток Л  Бібліографія	127

# 1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Ці Правила поширюються на капітальні ремонти КР-1, КР-2 електровозів змінного струму серій ВЛ80в/і (ВЛ80К, ВЛ80Т, ВЛ80С),та електровозів подвійного живлення ВЛ82М.

Вимоги цих Правил є обов'язковими до виконання підприємствами з ремонту вищезазначених серій тягового рухомого складу.

# 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих Правилах є посилання на такі нормативні документи:

Закон України "Про відходи" від 05.03.98 №187/98-ВР

Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища" від25.06.91 №1264-ХІІ

Закон України "Про охорону атмосферного повітря" від 16.10.92      №2707-ХІІ

Закон України "Про пожежну безпеку" від 17.12.93 №3745-ХІІ

Постанова № 409 від 05.05.97р. Кабінету Міністрів України "Про забезпечення надійної і безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж"

Постанова №55 від 26.01.93р. Кабінету міністрів України "Положення про дисципліну працівників залізничного транспорту"

ДСТУ 2773-94 (ГОСТ 9219-95) Апарати електричні тягові. Загальні технічні умови

ДНАОП 0.00-1.03-02 Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів

ДНАОП 0.00-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

ДНАОП 0.00-4.26-96 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту

ДНАОП 0.03-3.13-85 Гранично допустимі рівні магнітних полів частот 50 Гц № 3206-85

ДНАОП 0.03-3.16-86 Гранично допустимі рівні (ПДУ) впливу електричних полів частот від 0,06 МГц до 30,0 МГц № 4131-86

ДНАОП 0.03-3.21-91 Санітарні норми та правила виконання робіт в умовах впливу електричних полів промислової частоти (50 Гц) № 5802-91

ДНАОП 0.03-3.28-93 Граничні норми підіймання і переміщення важких речей жінками

ДНАОП 0.03-3.30-96 Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань

ДНАОП 0.03-4.02-94 Положення про медичний огляд працівників певних категорій

ДНАОП 0.03-8.08-93 Перелік важких робіт і робіт з шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок

ДНАОП 1.1.10-1.04-01 – Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями

ДСанПіН 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення

ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними і біологічними речовинами)

ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації

ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

СОУ 35.2-00017584-030:2004 Стандартизація і сертифікація на залізничному транспорті. Правила атестації зварників на залізничному транспорті. Зварювання та наплавлення. Частина І. Сталі

ГОСТ 12.1.002-84 ССБТ. Электрические поля промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведению контроля на рабочих местах (Електричні поля промислової частоти. Допустимі рівні напруженості та вимоги до проведення контролю на робочих місцях)

ГОСТ 12.1.004-91	ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.006-84 ССБТ. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля (Електромагнітні поля радіочастот. Допустимі рівні на робочих місцях та вимоги до проведення контролю)

ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление (Електробезпека. Захисне заземлення, занулення)

ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности (Вироби електротехнічні. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.2.032-78. ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования (Робоче місце під час виконання роботи сидячи. Загальні ергономічні вимоги)

ГОСТ 12.2.033-78. ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования (Робоче місце під час виконання робіт стоячи. Загальні ергономічні вимоги)

ГОСТ 12.3.004-75 ССБТ. Термическая обработка металлов. Общие требования безопасности (Термічна обробка металів. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 17.0.0.01-76 Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения (Система стандартів в галузі охорони природи та покращення використання природних ресурсів. Основні положення)

ГОСТ 901-78 Лаки бакелитовые. Технические условия (Лаки бакелітові. Технічні умови)

ГОСТ 4543-71 Прокат из легированной конструкционной стали Технические условия (Прокат з легованої конструкційної сталі. Технічні умови)

ГОСТ 6465-76 Эмали ПФ-115. Технические условия (Емалі ПФ-115. Технічні умови)

ГОСТ 8017-74 Лак БТ-99. Технические условия (Лак БТ-99. Технічні умови)

ГОСТ 9151-75 Эмали марок ГФ-92. Технические условия (Емалі марок ГФ-92. Технічні умови)

ГОСТ 9238-83 Габариты приближения строений и подвижного состава железных дорог колеи 1520 (1524) мм (Габарити наближення побудов та рухомого складу залізниць колії 1520 (1524) мм)

ГОСТ 9433-80 Смазка ЦИАТИМ-221. Технические условия (Мастило ЦИАТИМ-221. Технічні умови)

ГОСТ 10834-76 Жидкость гидрофобизирующая 136-41. Технические условия (Рідина гідрофобізуюча 136-41. Технічні умови)

ГОСТ 16350-80 Климат СССР. Районирование и статические параметры климатических факторов для технических целей (Клімат СРСР. Районування та статичні параметри кліматичних факторів для технічної мети)

ГОСТ 19738-74 Припои серебряные. Марки (Припої срібні. Марки)

ГОСТ 20824-81 Лак ЭП-730. Технические условия (Лак ЭП-730. Технічні умови)

ГОСТ 21235-75 Тальк и талькомагнезит молотые. Технические условия (Тальк та талькомагнезіт мелені. Технічні умови)

ГОСТ 21931-76 Припои оловянно-свинцовые в изделиях. Технические условия (Припої олов'яно-свинцеві у виробах. Технічні умови)

ГОСТ 24555-81 Система государственных испытаний продукции. Порядок аттестации испытательного оборудования. Основные положения (Система державних випробувань продукції. Порядок атестації випробувального обладнання Основні положення)

# 3 ТЕРМІНИ, ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ, ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ

КР – капітальний ремонт.

КР-1 – капітальний ремонт першого обсягу. Виконується за обсягом, встановленим нормативно-технічною документацією для відновлення справності та часткового відновлення робочого ресурсу електровоза із заміною або відновленням складових частин обмеженої номенклатури та контролем технічного стану окремих частин та всього електровоза в цілому.

КР-2 – капітальний ремонт другого обсягу. Виконується для відновлення справності та близького до повного відновлення робочого ресурсу електровоза із заміною або відновленням будь-яких його частин, включно з базовими.

ВТК – відділ технічного контролю. Здійснює вхідний контроль матеріалів та покупних виробів, що використовуються під час виконання технологічних процесів та контроль якості виконання робіт.

АЛС – автоматична локомотивна сигналізація.

ЕПК – електропневматичний клапан.

КМБ – колісно-моторний блок.

ТЕД – тяговий електродвигун.

# 4 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

4.1 Цими Правилами встановлюються основні положення системи КР електровозів змінного струму серії ВЛ80в/і, ВЛ82М.

4.2 Правила розроблені на підставі комплектів конструкторської, експлуатаційної та технологічної документації, державних та міждержавних стандартів, Правил технічної експлуатації залізниць України [1], галузевих інструкцій та інструктивних вказівок, матеріалів досліджень надійності електровозів, аналізу зношень та пошкоджень, а також узагальненого досвіду експлуатації та виконання всіх видів  поточного ремонту електротягового рухомого складу.

4.3 Правила відповідають вимогам, передбаченим чинною єдиною системою конструкторської та технологічної документації. Вони є обов’язковими для всіх працівників залізничного транспорту, пов’язаних з ремонтом та експлуатацією електровозів змінного струму серій ВЛ80в/і, ВЛ82М.

Невиконання вимог цих Правил тягне за собою відповідальність згідно чинного законодавства України та положення про дисципліну працівників залізничного транспорту, затвердженого постановою №55 від 26.01.93р. Кабінету міністрів України.

4.4 Правила обумовлюють основні вимоги й встановлюють перелік, зміст та обсяг робіт під час КР електровозів змінного струму серій ВЛ80в/і, ВЛ82М.

# 5 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО КАПІТАЛЬНИХ РЕМОНТІВ КР-1 ТА КР-2

# 5.1 Обсяг робіт при виконанні капітального ремонту КР-1

- Під час КР першого обсягу (КР-1) електровозів необхідно виконати наступні роботи:

а) на візках:

- візок викотити, очистити та розібрати;

- перевірити та відремонтувати рами візків зі зняттям всього знімного обладнання;

- відремонтувати шкворневий вузол та противідносний пристрій з відновленням або заміною деталей новими;

- відремонтувати або замінити новими гумометалеві вироби (сайлентблоки);

- відремонтувати підвішування тягового електродвигуна (ТЕД);

- відремонтувати ресорне підвішування з таруванням та наступним перебиранням листових ресор і відновленням циліндричних пружин або заміною їх новими;

- відремонтувати колискове підвішування електровозів з відновленням або заміною деталей новими;

- відновити або замінити зношені валики новими з заміною новими зношених втулок;

- відремонтувати та відновити розміри або замінити новими деталі гальмової важільної передачі;

- відремонтувати зубчасті передачі та їхні кожухи;

- виконати фарбування складених візків;

б) на кузові:

- виконати ревізію й ремонт шкворнів;

- виконати ремонт бічних опор кузовів з відновленням або заміною деталей;

- оглянути та відремонтувати раму кузова, стінки, дах, жалюзі, люки, вікна, двері, східці, поручні, підлогу та обшивку кабіни машиніста, каркаси під апарати та обладнання з усуненням виявлених дефектів;

- виконати повне внутрішнє та зовнішнє фарбування кузова з очищенням у разі необхідності від старої фарби;

в) для електричного обладнання та електричної проводки:

- зняти, очистити та розібрати електроапарати;

- непридатні до використання електроапарати замінити новими;

- несправні електроапарати відремонтувати з відновленням або заміною зношених деталей та наступним регулюванням, перевіркою й випробуванням;

- відремонтувати та перевірити роботу всіх захисних пристроїв з техніки безпеки;

- оглянути й відремонтувати холодильник у кабіні машиніста в разі його наявності;

- установити нові акумуляторні батареї, відремонтувати або замінити штепселі та розетки міжвагонних з’єднань, які мають відколи та тріщини;

- замінити електропроводи, у яких є дефекти. Під час КР-1 передбачена заміна непридатних проводів обсягом до 10 % загальної довжини проводів укладених на електровозі. Придатність внутрішньокузовних проводів з гумовою ізоляцією ПС, ППСРМО, ППСРМ, ППСРВМ, КПСРМ визначається згідно технічних умов на виготовлення ТУ 16-705.465-87 [2].

- Під час КР-1 виконати ремонт, у відповідності до вимог правил, інструкцій та інструктивних вказівок, наступного обладнання та складальних одиниць:

– для автозчепних пристроїв ремонт у відповідності з інструкцією по ремонту й обслуговуванню автозчепного пристрою ЦВ-ЦЛ-ЦТ-0014 [3];

 для колісної пари виконати повне обстеження та ремонт у відповідності з інструкцією ВНД 32.0.07.001-2001 та зміною №1 до неї [4];

 для ТЕД та допоміжних машин виконати ремонт у відповідності з правилами ЦТ-0063 [5];

 буксовий вузол, якірні підшипникові вузли ТЕД та інші агрегати з підшипниками кочення ремонтувати згідно з інструкцією ЦТ-0101 [6] та тимчасовими інструктивними вказівками ЦТтеп-87/11 [7];

 гальмове та пневматичне обладнання розібрати, очистити, відремонтувати та випробувати згідно з інструкцією ЦТ-0058 [8] та правилами                                ЦТ-ЦВ-ЦЛ-ЦП-0050 [9];

 відремонтувати гасителі коливань згідно з інструкцією ЦТ-0062 [10];

 зняти пристрої автоматичної локомотивної сигналізації та автостопів, приладів пильності, радіозв’язку, швидкостемірів. Очистити їх, розібрати та відремонтувати з наступним випробуванням згідно з інструкцією ЦТ-ЦШ-0072 [11], технологічною інструкцією АЛС ТИ 103.25200.60022 [12], правилами та нормами ЦШ/4783 [13 й інструкцією ЦТ-0073 [14].

# 5.2 Обсяг робіт при виконанні капітального ремонту КР-2

- 5.2.1 Під час КР другого обсягу (КР-2) електровозів необхідно виконати додатково до перелічених в 5.1 наступні роботи:

а) гумометалеві вироби (сайлентблоки) буксового підвішування замінити новими незалежно від стану;

б) на кузові:

- відремонтувати шкворні електровозів з випресовуванням у разі необхідності;

- відновити або замінити зношені частини елементів рами кузова, основ під агрегати й інше обладнання та обшивку кузова;

- замінити внутрішню неметалеву обшивку та підлогу кабін із заміною теплоізоляції та непридатних деталей вікон і дверей;

- виконати повне зовнішнє та внутрішнє фарбування з очищенням від старої фарби зовні та пошкодженої фарби всередині, а також відновлення антикорозійних покриттів всіх частин кузова;

в) розібрати пневматичні системи та почистити труби, виконавши заміну непридатних труб, з наступним гідравлічним випробуванням відремонтованих труб згідно з інструкцією на технічне обслуговування, ремонт та випробування гальмового устаткування ЦТ-0058 [8];

г) виконати повну заміну високовольтних та низьковольтних проводів.

5.2.2 Обсяг ремонтних робіт під час КР-2 щодо обладнання та складальних одиниць, ремонт яких здійснюється згідно з правилами, інструкціями та інструктивними вказівками (див. 5.1.2), встановлюється відповідними положеннями та розділами цих документів.

# 5.3 Вимоги до організації та виконання ремонтних робіт

- Відправлення аварійно пошкоджених електровозів на КР-1 чи КР-2 здійснюється за узгодженням з заводом та з дозволу Головного управління локомотивного господарства (ЦТ) Укрзалізниці.

- Електровоз, що за своїм станом вимагає КР-1 чи КР-2, але не пройшов установлену норму пробігу, може бути відправлений на завод тільки згідно діючих наказів Укрзалізниці.

- Необхідність заміни деталей електровозів новими, відновлення зношених або їх використання без ремонту визначається, наведеними в додатках А та Б, нормами допусків та зношень обладнання електровозів, а також вимогами цих Правил.

- Заново встановлені під час КР-1 чи КР-2 вузли та деталі електровозів за якістю виготовлення, оброблення поверхонь, термічного оброблення, точності взаємного припасування, встановлення та складання повинні відповідати технічним вимогам та затвердженим кресленням.

- Дерев’яні деталі локомотивів повинні бути оброблені антипіренами методом покриття або просочення.

Для внутрішньої обшивки кабіни повинні використовуватися матеріали, що не виділяють токсичні речовини при допустимій температурі зовнішнього повітря згідно з ГОСТ 16350.

- Під час виконання КР-1 чи КР-2 електровозів забороняється вносити будь-які конструктивні зміни частин обладнання та схем електровозів, зняття або встановлення нового обладнання без дозволу відповідних служб Укрзалізниці.

Установлені на електровозі за спеціальним дозволом Укрзалізниці дослідні конструкції, прилади та пристрої після їх огляду й ремонту повинні бути залишені на електровозі. Про наявність таких дослідних конструкцій та дозволу Укрзалізниці на їх установлення зазначається в технічних паспортах електровозів, а за необхідності їх ремонту надаються креслення. За наявності дослідних конструкцій та відсутності дозволу Укрзалізниці на їх установлення, а також за відсутності схем та креслень, завод відновлює схему, що відповідає цій серії локомотива, за кошти залізниці приписки.

- Під час заводського ремонту електровозів повинні бути виконані роботи згідно з затвердженим планом модернізації, укладеними договорами та додатковими вказівками Укрзалізниці.

- У випадку необхідності дозволяється застосування, під час виконання КР-1 чи КР-2 електровозів, електричного обладнання та деталей інших типів, замість використовуваних, з аналогічними або подібними технічними характеристиками. При цьому заміни на всіх електровозах виконуються обладнанням або деталями одного типу. Усі заміни повинні бути узгоджені в установленому порядку.

- На відповідальні вузли та деталі електровоза встановлюються гарантійні терміни служби згідно положення про порядок подачі в ремонт і видачі з ремонту рухомого складу [15] та умов укладених договорів.

- Для нагляду за ремонтом у депо та експлуатацією електровозів на лінії заводи мають право надсилати свого представника в депо та виконувати огляд електровозів, що знаходяться в експлуатації. У разі виявлення недоліків складається акт, який підписується представниками заводу та замовника. Замовник має право перевіряти дотримання чинних правил ремонту, інструкцій та вказівок Укрзалізниці під час ремонту електровозів на заводі.

- Під час виконання робіт з ремонту та випробувань локомотивів необхідно дотримуватись правил техніки безпеки та протипожежних заходів згідно з ГОСТ 12.1.004, правилами пожежної безпеки ЦУО-0018 [16] та інструкцією ЦТ-0067 [17].

- Після КР-1 чи КР-2 виконати регулювання навантаження від кожної колісної пари на рейки при нерухомому електровозі, яке повинно відповідати параметрам технічної характеристики відповідної серії електровоза.

- Під час випуску електровозів з ремонту в зимовий період - обладнати їх снігоочисними пристроями та заправити зимовими мастилами. Порядок та терміни виконання цих робіт визначаються згідно з інструкцією ЦТ-0031 [18].

- КР-1 та КР-2 електровозів виконуються на ремонтних заводах Укрзалізниці в суворій відповідності до цих Правил, а також інших документів, перелічених у додатку Л.

- У випадках, якщо окремі нормативи та вимоги до ремонту обладнання, апаратів, вузлів та деталей електровозів не відображені в цих Правилах і відповідних інструкціях, директору та головному інженеру заводу надається право разом з інспекцією ЦТ Укрзалізниці, вирішувати такі питання, виходячи з технічної доцільності, при безумовному забезпеченні безпеки руху поїздів.

# 5.4 Вимоги до приймання та зберігання електровозів

- Електровози надходять у ремонт в узгоджені між заводами та службами локомотивного господарства залізниць терміни, у відповідності до плану ремонту та модернізації.

- Ремонт та модернізація електровозів виконується за договорами, укладеними управліннями залізниць та ремонтними заводами.

- Взаємовідносини залізниць та ремонтних заводів з приймання електровозів в ремонт та видачі з ремонту регулюються положенням про порядок подачі в ремонт і видачі з ремонту рухомого складу [15].

- Для уточнення планів та термінів надходження електровозів у ремонт на заводах за участю представників залізниць проводяться наради з питань узгодження графіків подачі на завод та випуску електровозів з ремонту у відповідності до складених планів. Під час складання та узгодження місячних графіків ремонту в першу чергу враховуються електровози, що чекають ремонту перебуваючи на заводі.

Заміна електровозів, внесених до графіка ремонту, може здійснюватись тільки за взаємною згодою заводу та служби локомотивного господарства залізниці.

- Служби локомотивного господарства залізниць зобов’язані забезпечити надходження електровозів на завод в зазначені графіком терміни.

- Електровоз та його складальні одиниці повинні надходити на завод повністю укомплектованими. Начальники депо зобов’язані забезпечити ретельний огляд електровозів, що відправляються на завод, комісією, згідно з установленим порядком. У разі необхідності електровоз доукомплектувати відсутніми деталями, якщо такі виявлені під час огляду.

- Локомотиви відправляються на завод для виконання КР-1 або КР-2 без пристроїв безпеки. Демонтаж пристроїв безпеки та їхній ремонт виконується в умовах депо. На локомотиви, що прибули з КР в депо, встановлюються відремонтовані пристрої безпеки з перевіркою роботи автоматичної локомотивної сигналізації (АЛС) у відповідності до вимог інструкції ЦТ-ЦШ-0072 [11].

- Електровоз, який відправляється у ремонт, повинен бути забезпечений справним інструментом та інвентарем (додаток Д), необхідним для відправлення у ремонт та з ремонту згідно з інструкцією ЦТ-0057 [19].

- Електровоз повинен надходити на завод з технічним паспортом, що має відомості про пробіг локомотива та його основного обладнання.

- Здавання електровозів у ремонт оформляється актом уповноваженими представниками залізниці та заводу. Всі спірні питання, що виникають під час здавання електровоза у ремонт, вирішуються керівництвом заводу.

- Електровози, прийняті у ремонт, зберігаються в парку відстою на території заводу.

# 5.5 Вимоги щодо підготовки електровозів до ремонту

- Підготовка електровоза до ремонту починається з обмивання, розбирання та очищення його деталей і складальних одиниць.

- Деталі та складальні одиниці піддаються ретельній дефектації (виявленню зношень) і бракуванню деталей, які не підлягають ремонту та відновленню.

- Під час миття вузлів електрообладнання кабелі, проводи та апаратуру необхідно надійно захистити від потрапляння в середину мийних розчинів.

- Видалення старої фарби виконується у відповідності до затвердженої технології, що обумовлена наявністю на заводі відповідного технологічного обладнання.

# 5.6 Вимоги щодо зварювання, кріплення та гальванічного покриття деталей

- Виконання зварювальних робіт та приймання деталей після зварювання здійснюється у відповідності з цими Правилами та інструктивними вказівками зі зварювальних робіт ЦТтеп/251 [20].

- Зварювальні роботи повинні виконуватися зварниками, що склали періодичні кваліфікаційні іспити у відповідності до вимог СОУ 35.2-00017584-030:2004 та мають кваліфікаційний розряд, що відповідає розряду робіт, які підлягають виконанню.

- Електроди та присадочні матеріали, які застосовуються під час зварювальних робіт, повинні відповідати вимогам державних стандартів або технічних умов та відповідати технічним вимогам креслень.

- Деталі, ремонт яких виконується методом наплавлення, відновлювати до розмірів, що зазначені в кресленнях, або розмірів, згідно норм допусків та зношень, наведених в додатках А та Б, якщо до них немає інших вказівок.

- Заміну литих деталей електровозів деталями зварних конструкцій, а також кріплення деталей на електровозах методом приварювання, виконувати згідно креслень затверджених у встановленому порядку.

- Зварювальні роботи в місцях, що мають невогнестійкі термо- чи електроізоляцію, виконувати з обов'язковим розбиранням та видаленням відповідних деталей з місць, які прилягають до металу, що нагрівається під час виконання зварювання.

Чисто оброблені поверхні, електричні та невогнестійкі деталі електровозів, розташовані поблизу місця зварювання, під час виконання зварювальних робіт повинні бути закриті азбестовим листом або іншим подібним матеріалом для запобігання попадання бризок розплавленого металу або торкання електродом.

Під час виконання електродугового зварювання зворотний провід повинен підключатися якнайближче до місця зварювання.

Не допускається вплив струму під час зварювання на буксові та інші підшипники вузлів та обладнання локомотива.

- Після підготування відповідальних деталей до зварювальних та наплавлювальних робіт (зварювання тріщин, вварювання вставок, приварювання підсилюючих накладок на рамах візків та кузовів, наплавлювання центрів колісних пар, остовів електричних машин та повітряних резервуарів) їх повинен оглянути представник відділу технічного контролю (ВТК), а після виконання зварювально-наплавлювальних робіт – провести приймання.

Виконання зазначених робіт повинно реєструватися в технічних паспортах електровозів.

- На підставі цих Правил та інструктивних вказівок зі зварювальних робіт ЦТтеп/251 [20] на ремонтних підприємствах повинні бути розроблені технологічні процеси на виконання кожної з відповідальних зварювальних робіт. Кожний технологічний процес повинен бути затверджений головним інженером заводу.

- Термічне оброблення деталей електровоза виконувати у відповідності з вимогами креслень заводу-виробника або вказівками щодо покращення технології та якості ремонту вузлів. Такі вказівки повинні бути розроблені та затверджені в установленому порядку.

- Під час кріплення деталей електровоза забороняється встановлювати, а також лишати без заміни болти та гайки, що мають пошкоджену або зношену різьбу чи зірвані ребра шестигранників, а також установлювати болти, які не відповідають розмірам отворів у з'єднуваних деталях.

- Отвори під болти або заклепки при відносному їх зміщенні в з’єднуваних деталях, що робить неможливим проходження болта або заклепки відповідного розміру, повинні бути вивірені розсвердлюванням, а у випадку значного неспівпадання, заплавлені й просвердлені знову. Збільшення отворів оправкою не дозволяється. Задири та гострі краї отворів зняти зенківкою.

- Кожен болт, якщо інше не передбачено кресленням або спеціальною вказівкою, повинен мати шайбу, контргайку або шплінт. Шплінти повинні встановлюватись не далі, як за 3,0 мм від гайок, а їх кінці між собою повинні бути розведені на кут не менше ніж 60°. Шплінти в корончастих гайках повинні знаходитись в шліцах не менш, як на 3/4 свого діаметра.

- Болти та валики встановлювати таким чином, щоб фіксуючі гайки та шплінти знаходилися з зовнішнього боку складальних одиниць та деталей, за виключенням таких випадків коли інше передбачено конструкторською документацією.

- Гальванічне покриття деталей виконувати згідно вимог відповідної конструкторської та технологічної документації.

# 5.7 Вимоги безпеки та охорони довкілля

5.7.1 Під час виконання КР основними джерелами забруднення навколишнього природного середовища є зварювальні роботи, роботи з очищення деталей і вузлів від забруднення, в тому числі миття у розчинах з небезпечними речовинами, а також роботи з ремонту акумуляторних батарей, просочувальні роботи, гальванічні роботи та роботи з нанесення лакофарбового покриття.

5.7.2 Адміністрація ремонтного заводу зобов'язана забезпечити належну організацію праці й технічне оснащення виробництва необхідним технологічним обладнанням та іншими технологічними засобами, створити на робочих місцях безпечні умови, що відповідають вимогам Законів України та чинної нормативної документації.

При виконанні робіт, що є джерелами забруднення довкілля, обов'язково повинні враховуватися вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання та відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.

Ремонтний завод повинен бути обладнаний спорудами, устаткуванням і пристроями, що забезпечують очищення чи знешкодження викидів і скидів та зменшують вплив шкідливих факторів на навколишнє середовище.

5.7.3 Заходи щодо охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки повинні здійснюватися відповідно до ГОСТ 17.0.0.01, згідно з Законами України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про охорону атмосферного повітря" та іншими нормативно-правовими документами.

5.7.4 Під час виконання ремонту електровозів необхідно забезпечувати пожежну безпеку згідно з Законом України "Про пожежну безпеку" та нормативними документами, НАПБ 03.004-2002 [21], ЦУО/0018 [16], НАПБ А.01.001-2004 [22].

Всі приміщення повинні бути віднесені до відповідної категорії за вибухопожежною небезпекою згідно з вимогами НАПБ Б.07.005-86 [23].

5.7.5 Усі будівлі, споруди та інженерні мережі  повинні утримуватися у належному технічному стані у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України "Про забезпечення надійної і безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж" від 05.05.97р. № 409.

5.7.6 Опалення, вентиляція та кондиціонування повітря у виробничих приміщеннях повинні відповідати вимогам СНиП 2.04.05-91 [24].

5.7.7 Розміщення, розміри та планування адміністративних і побутових приміщень повинні відповідати СНиП 2.09.04-87 [25].

5.7.8 Інструмент та пристрої, що застосовуються під час ремонту та випробувань, повинні відповідати вимогам ДНАОП 1.1.10-1.04-01.

5.7.9 Термічну обробку металів виконувати згідно з вимогами ГОСТ 12.3.004.

5.7.10 Вантажно-розвантажувальні роботи повинні виконуватися у відповідності з вимогами ДНАОП 0.00-1.03-02.

5.7.11 Концентрація шкідливих речовин у повітрі робочої зони виробничих приміщень повинні відповідати ГОСТ 12.1.005.

5.7.12 Працівники, що зайняті ремонтом та випробовуванням електровозів, повинні проходити попередній і періодичний медогляд згідно з                                ДНАОП 0.03-4.02-94.

5.7.13 Виробничий персонал повинен проходити навчання, інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці згідно з НПАОП 0.00-4.12-05 [26].

5.7.14 Працівники, пов'язані з ремонтом та випробовуванням електровозів, повинні забезпечуватися спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального захисту згідно з вимогами ДНАОП 0.00-4.26-96.

5.7.15 Використання праці жінок повинно відповідати вимогам ДНАОП 0.03-3.28-93, ДНАОП 0.03-8.08-93.

5.7.16 Показники рівня шуму, вібрації, ультразвуку, мікроклімату у виробничих приміщеннях повинні відповідати вимогам ДСН 3.3.6.037-99, ДСН 3.3.6.039-99, ДСН 3.3.6.042-99.

5.7.17 Загальні ергономічні вимоги при організації робочих місць повинні відповідати ГОСТ 12.2.032, ГОСТ 12.2.033.

5.7.18 Рівні електромагнітних полів радіочастот на робочих місцях не повинні перевищувати норм, установлених ГОСТ 12.1.006, ДНАОП 0.03-3.16-86, ДНАОП 0.03-3.30-96.

5.7.19 Напруженість електричних полів промислової частоти повинна відповідати вимогам ГОСТ 12.1.002, ДНАОП 0.03-3.21-91.

5.7.20 Рівні магнітних полів частоти 50 Гц повинні відповідати вимогам ДНАОП 0.03-3.13-85.

5.7.21 Рівень освітлення на робочих місцях повинен відповідати вимогам СНиП ІІ-4-79 [27], НАОП 5.1.11-3.02-91 [28].

5.7.22 Умови виконання робіт з ремонту електровозів повинні відповідати вимогам правил з охорони праці НАОП 5.1.11-1.40-90 [44].

5.7.23 При виконанні ремонту електровозів необхідно передбачити комплекс заходів з охорони навколишнього природного середовища, які забезпечать:

- гранично допустимі концентрації та орієнтовно безпечні рівні впливу (ГДК та ОБРВ) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених місць згідно з ДСП 201-97;

- вимоги СН 245-2002 [29] (Перелік № 1 шкідливих речовин односпрямованої дії в повітрі робочої зони № 5 від 13.01.2002 р);

- гранично допустимі викиди (ГДВ) (тимчасово узгоджені викиди (ТУВ)) шкідливих речовин, затверджені регіональними управліннями екологічної безпеки;

- гранично допустимі скидання (ГДС) шкідливих речовин у водойми.

5.7.24 Вивіз і утилізація відходів виробництва повинні виконуватися згідно із Законом України  „Про відходи” .

Сміття, відходи повинні збиратися у спеціальні контейнери, розміщені у відведених для цього місцях і періодично видалятися згідно з санітарним паспортом підприємства та укладеними угодами.

5.7.25 Поводження з промисловими відходами повинно відповідати вимогам ДСанПіН 2.2.7.029-99.

5.7.26 Електрообладнання, що використовується при ремонті, повинно відповідати вимогам ПУЭ (видання 6) [30], ГОСТ 12.1.030, ГОСТ 12.2.007.0, ДНАОП 0.00-1.21-98.

5.7.27 Організація безпечної експлуатації електрообладнання повинна відповідати ДНАОП 0.00-1.21-98.

5.7.28 Окремі вказівки з охорони праці наведені у відповідних розділах цих Правил.

5.7.29 При змінах технології виконання ремонтних робіт або впровадженні нових технічних засобів, необхідно дотримуватися вимог відповідних документів з охорони праці та охорони довкілля.

# 6 РЕМОНТ ВІЗКІВ

# 6.1 Рами візків

- Візки викотити очистити та розібрати, зняти знімне обладнання, складальні одиниці та деталі. При цьому з рам візків вилучити всі несправні та нетипові деталі.

- Рами візків промити, очистити та оглянути.

Перевірити стан боковин рам та з’єднувальних брусів, кронштейнів колискового підвішування, буксових прорізів, гальмової важільної передачі, гальмових циліндрів, ручного гальма, гідравлічних гасителів коливань, підвішування ТЕД, ресорного підвішування, піскових труб, бічних опор, тягового редуктора, приливків та кронштейнів для запобігання від падіння на колію деталей і вузлів.

- Перевірити розміри всіх отворів та накладок на рамі й приварених деталей обладнання візків. У разі зношення отворів понад норму відновити їх розміри методом заміни втулок або установлення, там де це можливо і доцільно, ремонтних втулок. Замінити зношені накладки на кінцевих брусах рам візків під опорні ролики протирозвантажувальних пристроїв. Втулки, що виготовляються заново, та накладки повинні бути з матеріалу, передбаченого чинними кресленнями. Ремонтні втулки повинні бути з того ж матеріалу, що й відновлена деталь, або з іншого матеріалу, якщо це технічно доцільно виходячи з умов роботи цього вузла.

- Заварювання тріщин та надривів у рамах, а також приварювання посилюючих накладок виконувати згідно вимог інструктивних вказівок зі зварювальних робіт ЦТтеп/251 [20] та креслень і технологічної документації, що затверджені в установленому порядку.

- Перевірку геометричних розмірів рам візків виконувати згідно затвердженої технології. Розміри перевірених рам візків після ремонту повинні задовольняти вимогам креслень та норм допусків і зношень згідно додатка А.

- Рамні боковини й поперечні балки, що мають прогин понад допустиму норму, виправити попередньо підігрівши місця, які мають прогин. Місцеві зношення та ум'ятини рам глибиною понад 3,0 мм відновити електронаплавлюванням з наступним зачищенням урівень з поверхнею рами.

- В разі зношення кронштейнів колискового підвішування в поперечному перерізі не більше 10 % товщини відновити їх наплавленням з наступною механічною обробкою згідно розмірів у кресленні. В разі більшого зношення кронштейни замінити. Тріщини в кронштейнах усунути методом зварювання з установленням посилюючої накладки. Ремонт виконувати у відповідності до затвердженої технічної та технологічної документації.

- Зношені поверхні кронштейнів підвішування ТЕД на корпусах шкворневих вузлів відновити електронаплавлюванням.

- Втулки у вушках кронштейнів підвішування ТЕД замінити новими.

Втулки встановлювати з натягом від 0,01 мм до 0,11 мм з фіксацією зварюванням у двох точках.

- Кронштейни гальмової системи, які призначені для установлення за допомогою валиків гальмових підвісок та важелів і мають зношення розміру між вушками від 1,0 мм і більше, обробити шліфувальним інструментом з симетричним збільшенням розміру між вушками не більше ніж на 3,0 мм проти розміру в кресленні з градаціями через 0,4 мм. При цьому відповідні поверхні гальмових підвісок та важелів наплавити та обробити так, щоб забезпечити зазори між з'єднувальними деталями згідно вимог креслення.

Неремонтопридатні кронштейни гальмової системи та кронштейни з граничними зношеннями замінити новими литої конструкції згідно креслень заводу виробника або зварної конструкції згідно креслень, затверджених у встановленому порядку.

- Зношені отвори під втулки ресорного підвішування та гальмової важільної передачі розточити по діаметру не більше ніж на 4,0 мм від розміру в кресленні з градаціями через 0,2 мм.

- Овальність отворів під втулки в кронштейнах рами візка допускається не більше 0,2 мм. Отвори з більшою овальністю відновити згідно розмірів, указаних у кресленні.

- Клинові пази кронштейнів буксового підвішування перевірити шаблоном. У випадку зношення клинових поверхонь пазів наплавити їх та обробити згідно розмірів зазначених у кресленні.

Зазор між клиновою частиною валика та дном клинового паза повинен бути в межах норм допусків та зношень.

# 6.2 Шкворневий вузол та противідносний пристрій

- Шкворневий вузол розібрати, очистити та оглянути. Перевірити зношення робочих поверхонь деталей. Прочистити та відновити мастильні канавки в деталях. Наявність тріщин у будь-яких деталях не допускається.

- У разі зношення робочих поверхонь кульового шарніра шкворневого вузла або хвостовика шкворня по діаметру понад допустиму норму, а також у разі вигину шкворня, непридатні деталі шкворневого вузла замінити.

Допускається відновлення зношених поверхонь шкворня та деталей кульового шарніра виконувати електронаплавлюванням з наступною механічною та термічною обробкою згідно вимог креслення.

- Сегментоподібні упори, що мають товщину меншу допустимої, замінити або відновити до розмірів згідно креслення. Дозволяється, у разі зношення гнізда шкворневого вузла по діаметру 340 мм не більше ніж на 3,0 мм на сторону, виготовлення ремонтних упорів з відповідно збільшеним розміром.

- Валики сегментоподібних упорів установлювати з натягом у відповідності до норм допусків та зношень. Різьбу валиків ущільнити згідно вимог креслення. Дозволяється ущільнення різьби валиків іншими методами згідно затвердженої технології.

- Сумарний зазор між сегментоподібними упорами та вкладишами кульового шарніра відрегулювати прокладками в межах від 0,2 мм до 0,6 мм.

- Під час складання контролювати та дотримуватись відповідності цифрових клейм на сегментоподібних упорах та в брусі шкворневого вузла.

- Відрегулювати сумарний зазор між поверхнею ковзання в шкворневому вузлі та наличниками вкладиша в складеному стані.

- Перевірити стан деталей противідносного пристрою для електровозів обладнаних бічними опорами. Несправні деталі відремонтувати або замінити.

- Прогин комплекту пружин противідносного пристрою при таруванні під навантаженням 23 кН повинен бути в межах від 20 мм до 24 мм. Попередній натяг пружин, що визначається під час складання, регулювати шайбами, що встановлюються між дном стакана й пружинами.

- Відремонтувати деталі оливозаправних та оливомірних пристроїв шкворневого вузла та ванн бічних опор. Прокладки кришок шкворневого вузла та противідносного пристрою змінити новими.

- Після складання шкворневого вузла та противідносного пристрою перевірити щільність з'єднань гасом. Протікання не допускається.

Після опускання кузова виконати заправлення шкворневого вузла та ванн бічних опор оливою.

# 6.3 Колісні пари

6.3.1 Ремонт колісних пар виконати відповідно до інструкції ВНД 32.0.07.001, зміни №1 до неї [4] та норм допусків і зношень.

6.3.2 При випуску електровозів з ремонту дозволяється встановлювати колісні пари як відремонтовані, так і нового формування.

Колісні пари, що підкочуються під електровоз, повинні повністю задовольняти вимогам правил технічної експлуатації залізниць України [1].

6.3.3 Для виявлення тріщин в колісних центрах, їхніх подовжених маточинах та підматочинних частинах осі, застосовувати магнітний або ультразвуковий дефектоскоп.

# 6.4 Буксовий вузол

6.4.1 Букси розібрати очистити та обмити. Ремонт та складання букс і підшипників виконувати згідно інструкції з утримання та ремонту вузлів з підшипниками кочення ЦТ-0101 [6].

6.4.2 Овальність внутрішньої посадочної поверхні корпусу букси усунути шліфуванням, дотримуючись розмірів згідно з нормами допусків та зношень (додаток А). Обмірюваний по хорді розмір нижньої поверхні, не охоплений шліфуванням, не повинен перевищувати 200 мм, а конусність (найбільша різниця діаметрів шліфованої поверхні, обмірювана в двох місцях по довжині корпусу букси в одній площині) повинна бути не більше 0,1 мм.

В разі овальності чи конусності понад допустимі значення посадочних місць під підшипники, виконати відновлення одним з дозволених методів відновлення (наплавленням, електродуговою металізацією, методом електролітичного композиційного залізнення) з наступною механічною обробкою згідно розмірів у кресленні.

6.4.3 Зношені отвори у вушках букс під втулки валиків ресор дозволяється розточувати під втулки, зовнішній діаметр яких збільшений проти розмірів у кресленні не більше ніж на 2,0 мм.

Відстань між вушками корпусів букс для підвішування ресори повинна бути згідно норм допусків та зношень.

6.4.4 Корпуси букс, їхні приливки з клиноподібними пазами, для кріплення повідків, приливки з вушками, для кріплення ресор, а також повідки й кришки букс перевірити на відсутність тріщин та відповідність розмірів вимогам креслень чи норм допусків та зношень. Перевірити на передніх кришках букс стан фланців для кріплення редуктора швидкостеміра, датчиків, тахогенераторів, а також стан кріпильних деталей букс. Виявлені в деталях тріщини заварити відповідно до інструктивних вказівок зі зварювальних робіт ЦТтеп/251 [20]. Непридатні для ремонту та подальшого використання деталі замінити новими.

6.4.5 Перевірити стан гуми, штифтів, шайб та болтів гумо-металевих блоків. Болти з ушкодженою різьбою або тріщинами, а також непридатні штифти, замінити.

6.4.6 Торцеві гумометалеві шайби та гумові втулки сайлентблоків під час КР-2 замінити новими.

6.4.7 Під час складання буксових вузлів та підкочуванні колісних пар дотримуватись наступних умов:

- зазори між вузькою клиновою частиною валика повідка та дном паза в щоці букси й у кронштейні рами візка в складеному стані повинні бути в межах норм допусків та зношень;

- прилягання клина валика в пазу кронштейна рами та в пазу щоки букси повинно бути не менше 70 %, при цьому зазори в місцях неприлягання допускаються не більше 0,1 мм;

- поперечні розбіги колісних пар повинні бути в межах установлених норм;

- розмір від середини осі колісної пари до торця корпусу повідка (при знятій торцевій шайбі) повинен бути (989±1,0) мм.

6.4.8 Ремонт, формування й підбирання характеристик буксових повідків виконувати згідно з технологічною інструкцією на формування, перевірку, ремонт і експлуатацію гумо-металевих амортизаторів буксових повідків                           ТИ 175 [31].

# 6.5 Ресорне та колискове підвішування, бічні опори

- Ресорне підвішування та колискове підвішування або бічну опору розібрати, деталі очистити та оглянути.

- Ремонт, виготовлення нових та випробування листових ресор виконати відповідно до технічних вказівок з виготовлення та ремонту листових ресор локомотивів РД 103.11.442-84 [32].

Нові та відремонтовані ресори повинні відповідати вимогам креслень та норм допусків і зношень.

Під час ремонту ресор старі листи, які мають витерті місця глибиною понад 1,5 мм та корозійні ушкодження глибиною понад 10 % товщини проти розміру зазначеного в кресленні, замінити новими. Дозволяється використання вибракуваних листів для виготовлення листів менших розмірів, якщо вищезазначені дефекти можуть бути усунені методом відрізання непридатних частин листа.

- Пружини в разі наявності тріщин та зламів замінити новими.

Ремонт, виготовлення нових та випробування циліндричних пружин виконати відповідно до технічних вказівок з виготовлення та ремонту циліндричних пружин локомотивів РД 103.11.441 [33].

Нові та відновлені пружини за розмірами, формою та характеристиками повинні відповідати вимогам креслень та норм допусків і зношень.

- Перевірити стан ресорних стойок та опорних деталей пружин. Стойки з тріщинами та місцевим зношенням, що перевищує 3,0 мм у глиб, замінити.

Зношення стержнів стойок та опорних деталей пружин, якщо вона не перевищує 3,0 мм у глиб, усунути наплавленням з наступною механічною обробкою.

Допускається виконувати ремонт ресорних стойок методом відрізання непридатної частини з наступним відновленням газопресовим або контактним зварюванням у відповідності із затвердженою технологією.

- Перевірити та усунути несправності різьби стойок. Опорні гайки з пошкодженою різьбою, замінити.

- Зношені втулки та валики ресорного підвішування замінити новими.

Дозволяється електронаплавлення валиків з наступною механічною та термічною обробкою згідно з вимогами креслення.

- Стержні колискового підвішування перевірити магнітним або ультразвуковим дефектоскопом. В разі виявлення тріщин стержні замінити.

Стержні зі зношенням поверхні, що не перевищує 3,0 мм, у місці розташування верхнього шарніра відновити наплавленням. Стержні зі зношенням різьби по діаметру понад 1,0 мм відновити, а в разі виявлення тріщин в різьбовій частині замінити. Змазувальний пристрій у стержні колискового підвішування відремонтувати.

- Перевірити стан опорних поверхонь головки стержня та стакана. Шайбу головки стержня та стакан у разі зношення опорних поверхонь понад 2,0 мм, відновити наплавленням з наступною механічною та термічною обробкою згідно з вимогами креслення.

- Перевірити сумарний зазор між зносостійкими втулками стержня та стакана. У разі якщо зазор становить понад 0,6 мм, втулки замінити новими. Нові втулки дозволяється виготовляти зі сталі 40Х ГОСТ 4543. Сумарний зазор у нових втулок повинен становити від 0,12 мм до 0,6 мм.

- Опори та прокладки колискового підвішування перевірити щодо їхнього стану зовнішнім оглядом та в разі наявності тріщин, замінити.

Перевірити радіуси виступів опор та радіуси западин прокладок. В разі зношення робочих поверхонь понад 0,5 мм відновити їх наплавленням з наступною механічною та термічною обробкою згідно з вимогами креслення.

Обмежувальне кільце верхнього шарніра в разі його зношення на величину понад 1,0 мм замінити новим.

- Гайки стержнів зі зношеною різьбою та в разі наявності механічних ушкоджень, замінити.

- Ремонт та встановлення запобіжних пристроїв колискового підвішування виконати у відповідності з кресленням або згідно із затвердженою модернізацією.

- Стакани, втулки, опори, ковзуни та інші деталі бічних опор, зношені понад норму, відновити. Деталі, в яких виявлено тріщини, відремонтувати або замінити.

Опорні поверхні стаканів під пружини бічних опор, зношені понад норму, відновити наплавленням з наступною обробкою згідно з вимогами креслення.

Зношені понад установлену норму облицювальні втулки стаканів бічних опор замінити новими.

Пристрої заповнювання оливних ванн бічних опор відремонтувати.

- Бічні горизонтальні упори розібрати. Перевірити зношення вкладишів, кришок та інших деталей упорів, а також накладок на рамах візків. Якщо зношення опорних поверхонь вкладишів та накладок становить понад 5,0 мм, виконати заміну їх новими.

- Розібрати бічні вертикальні упори та зовнішнім оглядом перевірити стан їхніх деталей. Непридатні деталі замінити.

Перевірити характеристики гумових шайб. Під час КР-1, в разі невідповідності характеристик вимогам креслень, гумові шайби замінити. Під час КР-2 гумові шайби замінити незалежно від стану.

- Після остаточного складання електровоза перевірити вертикальні та горизонтальні зазори між упорами на кузові та площинами наличників на рамах візків. Величини зазорів повинні відповідати розмірам зазначеним у кресленні.

# 6.6 Кожухи зубчастих передач

- Кожухи зубчастих передач ретельно очистити й оглянути. У разі наявності радіальних тріщин, що йдуть від краю отвору кожуха під вал або вісь до обичайок, кожухи або їхні частини замінити новими. Ушкоджені місця зварних швів вирубати й заварити заново. Усі шви на кожусі виконати за один прохід. Відремонтовані кожухи перевірити на щільність гасом.

- Прочистити й промити сапуни (атмосферні трубки), перевірити стан оглядових люків.

- Відремонтувати оливозаправні та оливомірні пристрої з заміною ущільнень і пружин на нові. Перевірити справність та щільність пробок кожухів.

- Непридатні ущільнюючі пластини (козирки) та фланці зрубати, зачистити місця їхнього приварювання від старих швів, підігнати нові пластини й фланці та приварити їх.

- Ущільнення кожухів замінити новими. Висота установлюваних гумових та повстяних ущільнень над фланцями повинна бути у відповідності до вимог креслень. Повстяні ущільнення просочити в парафіні та спресувати до розмірів, передбачених кресленнями. Ущільнення щільно заправити в канавки фланців і вирівняти обрізуванням.

- Різьбу в бобишках перевірити калібром. Бобишки з непридатною різьбою замінити новими. Установлюваний на електровоз комплект кожухів зубчастої передачі повинен мати бобишки під болти кріплення або з дрібною, або з крупною різьбою.

- Перевірити стан кріпильних та з'єднувальних болтів кожухів. Різьбу перевірити калібрами. Вона повинна відповідати різьбі в бобишках та остові ТЕД. Різьба гайок болтів повинна відповідати вимогам креслень. Пружинні шайби болтів кріплення кожухів, а також стопорні пластини замінити новими.

- Половини кожухів підібрати й припасувати одна до одної по стиковим поверхням у відповідності до вимог креслення.

Перевірити відстані між центрами бобишок кожуха та вушком для кріплення кожуха до остова двигуна. Відстані повинні відповідати розмірам зазначеним у кресленні. Кожух пофарбувати усередині та зовні у відповідності до вимог креслення.

- Після ремонту перевірити складені кожухи на щільність гасом.

- Перевірити правильність установлення кожухів випробуванням складених колісно-моторних блоків (КМБ) обертанням в обидва боки на стенді. Тертя металевих фланців кожуха об колісну пару не допускається. Зазор між закріпленим кожухом та торцевою поверхнею зубчастого колеса й шестірні повинен відповідати нормам допусків та зношень.

Для регулювання положення кожуха дозволяється установлення шайб на кріпильні болти між остовом двигуна та кожухом. Кожухи повністю складених та випробуваних КМБ заправити мастилом у відповідності до вимог технічної документації.

# 6.7 Гальмова важільна передача

- Гальмову важільну передачу розібрати, очистити, оглянути та відремонтувати відповідно до інструкції з технічного обслуговування, ремонту й випробування гальмового устаткування ЦТ-0058 [8]. Усі деталі, що мають відхилення від розмірів у кресленні більші за допустимі, відновити або замінити.

- Відхилення відстаней між центрами отворів у тягах та важелях гальмової передачі від розмірів згідно креслення допускаються наступні:

на довжині до 500 мм – 	±1,0 мм

на довжині понад 500 мм до 1000 мм – 	±2,0 мм

на довжині понад 1000 мм до 2000 мм – 	±3,0 мм

- Деталі гальмової важільної передачі, що мають тріщини, надриви та надлами, замінити новими. Допускається виконувати ремонт деталей відповідно до інструктивних вказівок зі зварювальних робіт ЦТтеп/251 [20]. Витерті місця зі зношенням, що не перевищує 10 % поперечного перерізу, відновити наплавленням із наступною механічною обробкою до розмірів у кресленні. Погнуті деталі виправити в нагрітому стані.

- Шийки гальмових поперечин, що мають зношення не більше 4,0 мм на сторону, відновити електронаплавленням із наступною механічною обробкою до розмірів згідно з кресленням. Дозволяється приварювання нових шийок гальмових поперечин за умови розташування стику не ближче 10,0 мм від заплечика шийки. Погнуті деталі виправити в нагрітому стані.

- Тяги і поперечини, відремонтувати контактним зварюванням та випробувати під навантаженням, що складає 1,5 номінального. Номінальне навантаження визначають з розрахунку найбільшого тиску в гальмових циліндрах.

- Втулки з ослабленою посадкою та валики й втулки, зазор між якими  перевищує установлену норму, замінити. Дозволяється електронаплавлення валиків із наступною обробкою відповідно до вимог креслення.

У разі зношення отворів під втулки у деталях гальмової важільної передачі дозволяється збільшення їхніх діаметрів на 4 мм проти зазначених у кресленні з градаціями через 0,2 мм.

Валики й втулки встановлювати термічно обробленими. Зношені безвтулкові отвори в деталях гальмової передачі відновити згідно розмірів у кресленні.

- Регулювальні болти й гайки перевірити різьбовим калібром та у разі виявлення зношення різьби, замінити новими. Головки болтів повинні відповідати розмірам у кресленні.

- Башмаки гальмових колодок, що мають зношення, замінити новими або відремонтувати наплавленням із наступною обробкою до розмірів у кресленні.

- Непридатні клини (чеки) гальмових колодок і пружини башмаків замінити новими. Відгальмовуючі пружини гальмових важелів повинні відповідати розмірам згідно креслення.

- Поставити нові гальмові колодки й відрегулювати положення башмаків так, щоб при відпущеному гальмі був забезпечений рівномірний зазор, не більше ніж 15,0 мм між колодкою та бандажем, який вимірюється в середній частині колодки. При цьому поверхня тертя колодки повинна розташовуватися паралельно поверхні кочення бандажа, з різницею в зазорах у верхній та нижній частині не більше ніж 5,0 мм.

- Після складання електровоза гальмову важільну передачу випробувати у відповідності до інструкції з технічного обслуговування, ремонту та випробування гальмового устаткування ЦТ-0058 [8]. При цьому додатково виконати випробування гальмової важільної передачі під тиском повітря в гальмових циліндрах 600 кПа протягом 5 хв.

# 6.8 Підвішування тягових електродвигунів

- Підвісні болти підвішування перевірити магнітним або ультразвуковим дефектоскопом на відсутність тріщин. Перевірити стан гумових шайб, втулок та валиків, різьби підвісних болтів та їхніх гайок, а також стан кронштейнів і їхніх кріпильних деталей. Несправні або зношені понад норму деталі замінити. Валики дозволяється відновлювати електронаплавлюванням. Випинання гуми шайб за габарити металевих дисків, тріщини та надриви в гумі не допускаються. Перевірити пружність гумових шайб. Під навантаженням 30 кН прогин шайби повинен бути (11±3) мм. При КР-1 гумові шайби, що не відповідають вимогам креслення, замінити. При КР-2 усі гумові шайби замінити новими незалежно від стану.

- Складання підвішування виконувати у відповідності до технічних вимог креслення, звертаючи особливу увагу на правильність установлення та щільність прилягання гумових шайб. Торцеві поверхні гумових шайб припудрити тальком меленим медичним ГОСТ 21235.

- Дозволяється підвісні болти зі зношеною різьбою наплавляти з наступною обробкою відповідно до вимог креслення. Після наплавлення та обробки підвісні болти перевірити магнітним або ультразвуковим дефектоскопом.

# 6.9 Гідравлічні гасителі коливань

6.9.1 Гідравлічні гасителі коливань електровозів відремонтувати відповідно до інструкції з утримання ремонту та випробування гасителів коливань                ЦТ-0062 [10].

6.9.2 Шайби, гумометалеві блоки та гумові втулки шарнірних з'єднань гідравлічних гасителів коливань замінити новими.

# 6.10 Фарбування візків

6.10.1 Візки електровоза пофарбувати згідно вимог креслень.

6.10.2 На ресорах нанести білою фарбою контрольні смужки. Нанести написи про проведений ремонт на гальмових циліндрах.

# 7 КУЗОВ

# 7.1 Рама кузова

7.1.1 Обмити кузов електровоза, установити кузов на опори без перекосів для проведення ремонту. Демонтувати електричне, пневматичне й інше обладнання.

Раму кузова очистити й перевірити візуально на відсутність тріщин у поздовжніх та поперечних балках, буферних брусах, коробці автозчепу, бічних опорах або кронштейнах колискового підвішування, поясних листах, шкворневих балках, обичайках шкворнів, балках для установлення тягових трансформаторів та інших елементах.

Виявлені тріщини обробити, заварити й зачистити відповідно до інструктивних вказівок зі зварювальних робіт ЦТтеп/251 [20]. Відремонтувати повітрозабірні пристрої, їхні жалюзі, фільтри контактної дії. Непридатні до ремонту елементи фільтрів замінити новими.

7.1.2 Для електровозів прогин рами кузова, виміряний по зовнішніх кромках нижньої обв'язки всередині між опорами при знятому обладнанні, не повинен перевищувати – вгору 10,0 мм, униз 15,0 мм. При більшому прогині раму виправити розрізанням нижнього обв'язувального поясу й вварюванням, після виправлення, вставок із посиленням. Розрізання в одному поперечному перерізі поясів рами та стінок кузова не допускається.

Горизонтальний прогин рами кузова, виміряний на довжині між шкворнями, допускається не більше 25,0 мм.

7.1.3 Тріщини в шкворневих балках обробити, заварити та підсилити накладками. Під час КР-2 відновити або замінити непридатні ділянки елементів рами. Кінці швелерів, що мають викривлення, відрізати й замінити новими.

В поперечних балках рами кузова допускаються ум'ятини до 10,0 мм на загальній довжині 0,5 м.

7.1.4 Очистити, оглянути та обмірити шкворінь в шкворневій балці. В разі зношення шкворня по зовнішньому діаметру понад норму або ослаблення його посадки, шкворінь демонтувати, відновити наплавленням з наступною обробкою відповідно до вимог креслення або замінити новим.

Шкворні до та після ремонту перевірити неруйнівним контролем. В разі виявлення тріщин шкворні замінити.

7.1.5 Упори фрикційних апаратів в буферному брусі відновити наплавленням або приварюванням пластин. Відстань від переднього упору до передньої площини буферного бруса, а також між переднім та заднім упорами витримати відповідно до розмірів креслення.

7.1.6 Виміряти прогин лобового листа буферного бруса рами в напрямку поздовжньої осі електровоза. Якщо величина прогину перевищує 15,0 мм буферний брус замінити новим, виготовленим за кресленнями заводу-виробника.

7.1.7 Визначені під час виконання КР величини прогинів рами занести в паспорт електровоза.

# 7.2 Стіни та дах кузова, вентиляційні канали та вентиляційні патрубки

- Перевірити зварні шви каркасів стін та даху кузова, тріщини заварити. Швелери й косинці, що мають вигин, виправити. Виконати відновлення або заміну непридатних частин каркаса й обшивки.

Обшивку, що має хвилястість понад 3,0 мм на загальній довжині 1 м у звичайних місцях стін кузова та понад 5,0 мм у місцях розташування пісочниць, виправити. Листи, що не піддаються виправленню, замінити новими. Ум'ятини в обшивці кузова не допускаються.

- Листи даху, що мають пробоїни, відремонтувати встановленням накладок. У разі заміни непридатних листів приварювання нових листів виконувати врівень з іншими листами даху. Хвилястість листів даху допускається не більше 10,0 мм на загальній довжині 1 м по поздовжній осі електровоза.

- Перевірити стан знімних дахів та каркасів до встановлення дахового обладнання та їхнє кріплення. Несправні деталі замінити, пошкоджені зварні шви відновити. Гумові й інші ущільнення знімних дахів та дахового обладнання замінити новими. Пристрої вентиляції оглянути, пошкоджені місця відновити.

- Водозливні жолоби, труби та козирки кузова, вікон, дверей і бічних люків оглянути, ушкоджені замінити або відновити. Відремонтувати або замінити деталі перехідних площадок, а також перехідних містків. Ушкоджені гумові балони перехідного тамбура замінити або відремонтувати. Брезентові суфле перехідних площадок замінити гумовими балонами згідно із затвердженою документацією.

- Відремонтувати сходи підйому в кузов, приступки, підніжки, поручні, а також скоби для підйому на дах та інші. Оглянути обладнання на торцевих частинах кузова. Поручні, що мають ум'ятини та злами, замінити новими. Відновити покриття поручнів у відповідності до затвердженої документації.

Забороняється виконувати кріплення поручнів приварюванням.

- Дахові жалюзі та їхні деталі, пристрої викиду повітря з кузова відремонтувати. Алюмінієві жалюзі та каркаси дозволяється замінити на сталеві. Фільтри жалюзі замінити на нові.

- Листи даху, незначно (поверхово) ушкоджені корозією, ретельно очистити від іржі й пофарбувати відповідно до вимог креслень. Листи, ушкоджені корозією на глибину понад 1/3 товщини, замінити.

- Вентиляційні канали кузова продути, очистити й оглянути, перевірити цілісність перегородок та їхніх зварних швів. Виявлені тріщини заварити, ум'ятини виправити. Допускається хвилястість вентиляційних каналів до 10,0 мм на загальній довжині 0,5 м та ум'ятини глибиною до 6,0 мм. Пофарбувати вентиляційні канали. Деталі з брезенту (чохли, патрубки тощо) замінити новими. Перед підкочуванням візків переконатися у відсутності сторонніх предметів у вентиляційних каналах.

- Після закінчення ремонту електровоза перевірити та відрегулювати подачу повітря для охолодження електрообладнання відповідно до вимог креслень заводів-виробників. Зниження витрати повітря понад 10 % у повністю підготовленого для роботи в зимовому режимі електровоза не допускається.

- Брезентові патрубки електровозів при КР-1 та КР-2 замінити новими, які повинні бути виготовлені відповідно до вимог креслень і просочені вогнестійкою речовиною відповідного складу. Несправні склопластикові патрубки відремонтувати або замінити. Запобіжні сітки, передбачені конструкцією, очистити, оглянути, у разі необхідності замінити новими.

- Монтаж вентиляційних патрубків виконати відповідно до вимог креслень. При цьому забезпечити щільність у місцях їхнього приєднання до кузова та ТЕД.

# 7.3 Вікна та двері

- Двері та віконні рами у разі несправності зняти, ушкоджені або складені з частин, замінити. Нетипові бруски, планки та інші деталі замінити новими, виготовленими відповідно до креслень.

- Шибки вікон ставити на нових гумових ущільненнях. Шибки лобових вікон повинні бути підвищеної міцності та безосколковими. Стики гуми розташовувати на вертикальних боках віконних прорізів. Хитання шибок, зазори в стиках окантовок, нещільності дверей і вікон кузова не допускаються.

- Під час КР-1 та КР-2 замки дверей і розсувних вікон відремонтувати або замінити новими.

Вхідні двері кабін та кузовів, крім замка вагонного типу, повинні мати додаткові замки з комплектом ключів. Рухомі шибки бічних вікон повинні вільно, без заїдання й заклинювання пересуватися від зусилля руки. Ручки, планки й запобіжні решітки дверей та вікон покривати антикорозійним покриттям відповідно до вимог креслень.

- Повітровідбивачі, сонцезахисні пристрої відремонтувати, а в разі їхньої відсутності установити нові. Оглянути й відремонтувати, передбачені конструкцією, світлозахисні пристрої і штори.

# 7.4 Кабіни керування

- Під час КР-1 дерев'яну обшивку стін та стель відремонтувати, у разі необхідності замінити пошкоджену фанеру та пластик. Лінолеум підлог повністю замінити новим. Відремонтувати пристрої сидінь і кріплення їх до підлоги, підлокітники та в разі необхідності замінити оббивку і м'яке наповнення. Відремонтувати шафи, ящики, рамки для схем і інші деталі обладнання кабін.

- Під час КР-2 виконати заміну всіх непридатних деталей і матеріалів інтер'єра, а також ремонт силових конструкцій.

7.4.2.1 У кабінах керування зняти все обладнання, розібрати всю дерев'яну обшивку, облицювання стін, рами вікон, стелю та настил підлоги. Металеві стойки та листи стін, підлоги й стелі ретельно очистити від іржі, ум'ятини та вигини виправити. Тріщини заварити. Металеві частини стін стелі й підлоги, ушкоджені корозією на глибину 1/4 товщини, замінити. На стінках та підлозі відновити бобишки й скоби для кріплення обладнання.

7.4.2.2 Установити нову обшивку та облицювання, відновити звуко- та термоізоляцію стін і стель, настелити нову підлогу з новим лінолеумом у відповідності з вимогами креслень.

7.4.2.3 Сидіння покрити новою оббивкою з заміною непридатного м'якого наповнення. Підлокітники розсувних вікон відремонтувати або установити нові.

Ящики, шафи, рами для схем, інші деталі обладнання кабін керування відремонтувати або замінити новими.

# 7.5 Швидкостеміри та їхні приводи

Швидкостеміри та їхні приводи відремонтувати і випробувати відповідно до інструкції з ремонту локомотивних швидкостемірів ЦТ-0073 [14].

# 7.6 Високовольтна камера, форкамера, машинні відділення, коридори й захисні пристрої

- Жалюзі бічних стін оглянути, ушкоджені місця виправити.

- Листи підлоги, що мають тріщини, ум'ятини, хвилястість, відремонтувати або замінити.

- Перевірити та відремонтувати кріплення щитів стін високовольтної камери та форкамери. Усі щити й штори зняти та в разі необхідності виправити. Зношені отвори під болти відновити. Запірні пристрої щитів та дверей відремонтувати або замінити.

- Перевірити та відремонтувати захисні блокувальні пристрої дверей і штор.

- Металеві каркаси, скоби, бобишки, опори, кронштейни й інші пристрої для установлення та фіксації електричного й пневматичного обладнання, а також інші деталі механічних пристроїв ретельно оглянути. Несправні елементи відремонтувати або замінити. Пошкоджені зварні шви відновити.

Зношені отвори та пошкоджену різьбу під кріпильні деталі відновити.

- Усунути нещільності в місцях проходження труб, проводів та кабелів у підлозі, стінах та на даху кузова, непотрібні отвори закрити накладками та заварити.

- Обладнання санвузла відремонтувати.

# 7.7 Пісочниці та їхні труби

- Пісочні бункери в разі наявності тріщин, ум'ятин чи пробоїн у листах відремонтувати, дефектні листи замінити.

У разі необхідності, у місцях кріплення до бункера труб корпусів форсунок, приварити посилюючі накладки товщиною від 5,0 мм до 6,0 мм.

Зім'яті та з тріщинами косинці бункерів замінити новими. Пошкоджені зварні шви відновити. Несправні деталі кришок бункерів замінити. Пружини замків та ущільнення кришок замінити новими. Кришки повинні щільно закривати бункер. Непридатні сітки замінити. Дозволяється відновлення отворів для валиків кришок установленням втулок.

- Форсунки пісочниць розібрати та перевірити. У разі наявності тріщин, пошкодження різьби або зношення вихідного отвору понад 1,0 мм по діаметру форсунки замінити новими. Виконати заміну несправних сопел та пробок. Прокладки замінити на нові. Перевірити роботу форсунок на стенді.

- Пісочні труби зняти. Несправні труби, патрубки, гумові рукави замінити.

Кронштейни труб надійно закріпити, несправні хомути, болти та гайки замінити новими. Установити труби так, щоб вони знаходились від головки рейки на відстані від 30,0 мм до 50,0 мм, від бандажа – від 15,0 мм до 35,0 мм і були спрямовані в точку дотику бандажа з рейкою, і не торкалися бандажів та гальмової передачі.

# 7.8 Протирозвантажувальний пристрій

- Протирозвантажувальний пристрій розібрати й очистити. Перевірити стан усіх деталей.

- Зношені деталі відновити. Деталі з тріщинами замінити.

- Зношені або ослаблені в посадці втулки, замінити. Нові втулки запресувати з натягом, зазначеним у кресленнях.

- Прочистити канавки у валику й опорах ролика для змазування поверхонь тертя. Перевірити стан різьби у валику.

- Перевірити відтягуючу пружину на відповідність вимогам креслення та у разі необхідності замінити.

- Зазори між важелем та буферним брусом, роликом та планкою, втулками та валиками в шарнірних з'єднаннях, зношення валиків по діаметру повинні відповідати нормам допусків та зношень згідно з додатком А.

- Зношення робочої поверхні на накладках під ролик протирозвантажувального пристрою не допускається. Зношення ролика по діаметру повинне бути згідно норм допусків та зношень. Місцеве зношення ролика усунути наплавленням із наступною термічною обробкою. Між упорами та корпусом циліндра допускаються місцеві зазори не більше 0,5 мм.

- Пневмоциліндри ремонтувати відповідно до інструкції з технічного обслуговування, ремонту та випробування гальмового устаткування ЦТ-0058 [8]. Зазори між штоком і передньою кришкою циліндра по горизонталі та вертикалі (внизу і вгорі) повинні відповідати вимогам креслень.

# 7.9 Ручне гальмо

- Ручне гальмо розібрати, деталі очистити, оглянути та відремонтувати відповідно до інструкції з технічного обслуговування, ремонту та випробування гальмового устаткування ЦТ-0058 [8].

- Осі шестерень, що мають зношення по діаметру понад 1,0 мм, а також шестерні, що мають зношення зуб'їв понад 3,0 мм, тріщини або злами, замінити новими.

- Деталі кожухів і запорів, що мають ушкодження, відремонтувати або замінити новими. Ущільнення замінити новими.

- Ролики ланцюгової передачі зі зношенням понад 1,0 мм по діаметру, а також ланки ланцюга, що мають тріщини, замінити. Дозволяється нові ланки ланцюга ставити в з'єднання електрозварюванням. Ланцюг випробувати по всій довжині пробним навантаженням, зазначеним у кресленні. Залишкові деформації не допускаються.

- Балансири тяг ручного гальма, що мають зношення, відновити електронаплавлюванням з наступною обробкою. Зношені напрямні бруски балансирів і накладки підтримуючих скоб ручного гальма замінити новими. Дозволяється тріщини в маховику колонки ручного гальма усувати методом зварювання.

# 7.10 Автозчепний пристрій

7.10.1 Автозчеп, ударні розетки, фрикційні апарати з тяговими хомутами, розчіпні механізми очистити, розібрати та перевірити стан всіх деталей. Ремонт здійснити згідно з інструкцією по ремонту й обслуговуванню автозчепного пристрою ЦВ-ЦЛ-ЦТ-0014 [3].

7.10.2 Різниця висот осей автозчепів двох кінців електровоза не повинна перевищувати 15 мм. Висота горизонтальної осі автозчепу над головкою рейки після КР-1 чи КР-2 повинна бути від 1000 мм до 1080 мм; відстань від упора головки автозчепу до ударної розетки – від 70 мм до 90 мм.

# 7.11 Колієочисники

7.11.1 Колієочисники очистити та в разі необхідності зняти й відремонтувати. Погнуті частини виправити. Непридатні болти та гайки замінити. Тріщини в колієочисниках заварити згідно з інструктивними вказівками зі зварювальних робіт ЦТтеп/251 [20].

Допускається наявність ум'ятин на колієочисниках глибиною до 5,0 мм
на загальній довжині не більше 300,0 мм.

7.11.2 Відремонтувати деталі пристроїв для попередження ушкоджень кожухів тягової зубчастої передачі. Металеві щітки замінити на нові, виготовлені згідно вимог креслення заводу-виробника. Установлення зазначених пристроїв здійснювати відповідно до чинних креслень.

7.11.3 Висота нижнього краю колієочисника над головками рейок повинна бути в межах норм допусків. Приймальні котушки АЛС повинні бути установлені вище нижнього краю колієочисника не менше ніж на 5,0 мм.

# 7.12 Фарбування кузова

- Кузов, лобові бруси та жалюзі очистити.

Під час КР-1 виконати повне зовнішнє та внутрішнє фарбування кузова з очищенням, у разі необхідності, від старої фарби.

Під час КР-2 виконати зовнішнє та внутрішнє фарбування кузова з повним очищенням від старої фарби зовні та пошкодженої фарби всередині.

Відновити антикорозійні покриття всіх частин кузова з попереднім видаленням іржі з ушкоджених ділянок.

- Під час КР-1 повністю пофарбувати дах кузова попередньо очистивши всі його частини від відшарувань старої фарби та іржі.

Під час КР-2 виконати фарбування даху кузова з повним видаленням старої фарби.

Пофарбувати дахове обладнання.

Раму кузова та всі деталі на рамі пофарбувати в чорний колір.

- Дерев'яні рами вікон, дверей та дерев'яне обладнання кабін покрити лаком.

- Пофарбувати стіни, стелі й обладнання кабін машиніста, нанести нумерацію й попереджуючі написи на щитах та каркасах.

- Стіни та стелі високовольтної камери, машинних та реостатних приміщень, коридорів, а також каркаси, основи й інші пристрої для установлення обладнання в кузові очистити від ушкодженої старої фарби та пофарбувати.

Під час КР-2 відновити антикорозійне покриття всіх елементів кузова відповідно до вимог креслень.

- На знімних щитах, а також на дверях високовольтної камери нанести попереджуючі написи, на щитах та каркасах нанести їхню нумерацію.

- Трафаретним способом нанести на кузові номери, герби та написи, встановлені правилами технічної експлуатації залізниць України 1 та іншою нормативною документацією, а також написи про виконаний ремонт.

- Флуоресціюючі смуги лобових частин локомотивів нанести відповідно до технологічної інструкції з нанесення та відновлення флуоресціюючого покриття ТИ-181 [35] або іншим методом у відповідності до затвердженої документації.

Допускається застосування самоклеючої відбивної плівки при безумовному забезпеченні необхідної якості та довговічності флуоресціюючих смуг.

- Зовнішнє фарбування електровоза виконувати згідно з технічною документацією заводу-виробника. Дозволяється фарбування електровозів кольорами у відповідності до заявок замовника.

# 8 ГАЛЬМОВЕ ТА ПНЕВМАТИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ

# 8.1 Мотор-компресори

8.1.1 Мотор-компресори відремонтувати:

	електродвигуни – згідно з правилами ремонту електричних машин електровозів і електропоїздів ЦТ-0063 [5];

	компресори – згідно з інструкцією з технічного обслуговування, ремонту й випробування гальмового устаткування ЦТ-0058 [8].

8.1.2Покриття всіх поверхонь мотор-компресорів відновити у відповідності до вимог креслень.

8.1.3 На електровози встановлювати мотор-компресори, що пройшли КР або нові.

8.1.4 Редуктор мотор-компресора розібрати, очистити, відремонтувати, непридатні деталі замінити. Перевірити роботу складеного редуктора на слух щодо відсутності сторонніх шумів.

# 8.2 Повітряні резервуари, гальмові циліндри, клапани, повітропроводи та з’єднувальні рукави

Повітряні резервуари, гальмові циліндри, клапани, повітропроводи та з’єднувальні рукави відремонтувати та випробувати згідно інструкції з технічного обслуговування, ремонту й випробування гальмового устаткування                            ЦТ-0058 [8]. Під час ремонту повітряних резервуарів враховувати положення правил нагляду за котлами та повітряними резервуарами ЦТ-ЦВ-ЦЛ-ЦП-0050 [9].

# 8.3 Манометри

8.3.1 Ремонт манометрів виконувати шляхом заміни непридатних деталей новими.

8.3.2 Повірку манометрів виконувати у відповідності до положень правил нагляду за котлами та повітряними резервуарами ЦТ-ЦВ-ЦЛ-ЦП-0050 [9].

8.3.3 Встановлені на електровозі манометри повинні мати термін придатності до чергової перевірки не менше чотирьох місяців.

# 8.4 Тифони, свистки, ревуни, склоочисники

- Корпус тифона зняти та перевірити на верстаті місця прилягання мембрани та різьбу регулювальної гайки. Гайку в разі слабкої посадки замінити. Мембрану тифона поставити нову відповідно до вимог креслення.

- Свистки відремонтувати, замінивши непридатні частини, або поставити нові.

- Пружини, що втратили пружність, ушкоджені клапани тифонів та свистків замінити новими. Рукоятки зі зношенням та забоїнами відновити або замінити новими.

- Відремонтувати ревуни методом заміни або відновлення зношених деталей. Ущільнювальні прокладки та мембрани касети ревуна замінити новими. Неплощинність мембран не повинна перевищувати 0,15 мм на всій довжині. Відрегулювати ревун на стійке двотональне звучання.

- Перевірити ефективність звучання ревунів, тифонів та свистків згідно вимог креслень заводу-виробника.

- Склоочисники та їхні приводи відремонтувати або замінити.

В разі ремонту склоочисники розібрати, очистити та перевірити стан їхніх деталей. Несправні деталі відремонтувати або замінити новими. Після складання склоочисників виконати регулювання та перевірити чіткість їхньої роботи.

- Пристрої обмивання лобових шибок зняти, оглянути та відремонтувати. Після складання перевірити їхню роботу.

# 8.5 Допоміжний компресор

Допоміжний компресор відремонтувати та випробувати у відповідності до вимог експлуатаційної документації або встановити новий.

# 8.6 Пневматичні блокування штор високовольтних камер

8.6.1 Пневматичні блокування очистити, оглянути та відремонтувати.

8.6.2 Корпус пневматичного блокування з пошкодженою різьбою та манжети замінити новими.

8.6.3 Пружину, в разі невідповідності характеристик, замінити.

8.6.4 Забоїни хвостовиків усунути напилком.

8.6.5 Перевірити надійність роботи пневматичних блокувань на електровозі.

# 8.7 Випробування щільності пневматичної системи електровоза та роботи гальм

Випробування щільності пневматичної системи електровоза та роботи гальм виконувати у відповідності до вимог інструкції з технічного обслуговування, ремонту і випробування гальмового устаткування ЦТ-0058 [8].

# 9 ЕЛЕКТРИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОВОДИ

# 9.1 Загальні вимоги до ремонту

9.1.1 Під час КР електровоза демонтувати:

- низьковольтну й високовольтну апаратуру;

- усі трубки пневматичної системи керування;

- усі ізолятори, клиці та клемні рейки.

9.1.2 Каркаси для встановлення апаратів, ящики, захисні кожухи, кришки оглянути, тріщини заварити, пошкодження усунути, несправні ущільнення замінити, лакофарбові покриття нанести заново у відповідності до вимог креслень. Покриття каркасів молотковою емаллю, що мають задовільний стан, дозволяється не відновлювати. Звільнені від проводів пруткові конструкції очистити від іржі, задирок, покрити електроізоляційним лаком, після чого обмотати одним шаром кіперної стрічки в напівперекриття та покрити електроізоляційним лаком БТ-99 ГОСТ 8017. Допускається для ізолювання прутків застосування трубок із кремнійорганічної гуми (ТКР).

9.1.3 На всіх проводах відновити маркування згідно з електричною схемою електровоза. Ушкоджену зовнішню ізоляцію пучків проводів (бандажування) відновити. Усі дерев'яні клиці, через які проходять пучки проводів, і гумові втулки в разі їхньої непридатності замінити й закріпити.

Пучки проводів, які проходять поблизу деталей і елементів, що нагріваються, повинні мати теплову ізоляцію відповідно до вимог креслень.

Ушкоджені металеві рукави замінити новими.

9.1.4 Усі наконечники, що мають тріщини, злами, незадовільне паяння, зменшення більш ніж на 20 % контактної поверхні, розміри, що не відповідають поперечному перерізу провода, замінити. Окислені наконечники зачистити та полудити. При паянні наконечника жили проводів повинні бути повністю полуджені. Припій заливати по всьому колу з плавним переходом від проводу до наконечника. Довжина полудженої частини провода від торця наконечника не повинна  перевищувати 5,0 мм. Допускається наявність обриву жил не більше 10 % у наконечників низьковольтних та високовольтних проводів. При встановленні нових і заміні непридатних наконечників дозволяється приєднання наконечників до проводів опресуванням. Опресування наконечників виконувати згідно з ОСТ 16.0.801.066 [34] або технічною документацією заводів-виробників.

Пошкоджене біля наконечників захисне закладення ізоляції проводів відновити. Проводи з площею перерізу до 16 мм2, що мають ушкодження обплетення, ізолювати двома шарами ізоляційної стрічки з наступним фарбуванням електроізоляційним лаком повітряного просушування. На кінцях ізоляції проводів перерізом понад 16 мм2 повинен накладатися бандаж з 15 витків крученого мотуза діаметром від 1,0 мм до 2,0 мм або повинна ставитися електроізоляційна трубка. Бандаж та зріз ізоляції покрити електроізоляційною емаллю.

Дозволяється під час КР-1 усувати місцеве пошкодження гумової ізоляції силових проводів накладанням ізоляційної стрічки та лакотканини або вулканізацією гуми на ділянці довжиною до 150,0 мм не більше ніж у двох місцях на одному проводі.

9.1.5 Не допускається приєднання проводів у натягнутому стані. При виході з кондуїтів у видимих місцях допускається нарощування низьковольтних проводів гарячим паянням проводом тієї ж марки та такого ж перерізу. Місця з'єднання заізолювати та пофарбувати.

У разі необхідності заміни непридатних проводів дозволяється укладання нових проводів по поверхні пучків із кріпленням їх до пучка без додаткового бандажування.

Під час КР-1 передбачена заміна непридатних проводів в обсязі не більше 10 % загальної довжини проводів, укладених на електровозі.

9.1.6 В тих місцях, де проводи охоплюють гострі кути металевих конструкцій або інших заземлених деталей, перевірити стан ізоляції та в разі необхідності підкласти ізоляційні прокладки.

9.1.7 Відстань у просторі між різнопотенціальними струмоведучими частинами, а також між струмоведучими частинами та "Землею" повинна бути у відповідності з кресленнями заводу-виробника.

У випадку, якщо дотримання вказаних відстаней у просторі або по поверхні є неможливим, ділянки шинопроводів підлягають додатковій ізоляції на повну напругу кола (крім кіл, що знаходяться під напругою 25 кВ).

9.1.8 Під час КР-2 усі проводи та кабелі, включаючи проводи внутрішнього монтажу блоків електроапаратури та штепсельних з'єднань, замінити новими згідно монтажних схем і креслень. Монтаж проводів, кабелів та шин виконувати у відповідності до конструкторської документації та ОСТ 16.0.801.066 [34].

Усі проводи повинні мати постійне чітке марковання у відповідності зі схемою.

9.1.9 Струмоведучі шини з тріщинами або з перерізом менше 90 % номінального відновити зварюванням або наплавленням. У разі необхідності шини відремонтувати, нанести чітке марковання методом карбування, покриття відновити згідно з технічними вимогами креслень.

9.1.10 Проводи в пучку повинні йти паралельно, не перехрещуючись і не утворюючи порожнин, за винятком спеціально звитих проводів. Прокладені пучки проводів щільно ув'язати й бандажувати кіперною стрічкою, хомутами зі стрічки ПХВ або стяжними поліамідними хомутами. Кіперну стрічку покрити електроізоляційним лаком БТ-99 ГОСТ 8017. Прокладання високовольтних і низьковольтних проводів в одному пучку не допускається.

Приєднання проводів до контактних затискачів повинно бути здійснене відповідно до вимог креслень.

9.1.11 Усі зняті апарати розібрати, деталі очистити та оглянути, непридатні замінити. Забороняється протирання полістиролових кожухів апаратів органічними розчинниками.

Корпуси, щитки, рами та всі заземлюючі каркаси пофарбувати згідно вимог креслень. Дозволяється металеві деталі, які не мають оброблених поверхонь, очищати дробоструменевим способом.

9.1.12 Поверхні ізоляційних стойок та валів прошліфувати шліфувальною шкуркою, після чого покрити електроізоляційною емаллю.

Ушкоджену ізоляцію стойок та валів, яка має спучування, пропали, тріщини, відколи й накладання ізоляції, зняти по всій довжині та нанести нову відповідно до вимог креслень. Місцеві пошкодження ізоляції до половини її товщини дозволяється відновлювати.

9.1.13 Фарфорові ізолятори апаратів, які мають відколи та пошкодження глазурі на поверхні понад 10 % шляху можливого електричного перекриття, а також тріщини або ослаблення в армуванні, замінити новими. Допускається відновлювати пошкоджену глазур.

Пластмасові та склопластикові ізолятори, що мають перекриття по поверхні, дозволяється залишати за умови зачищення й шліфування пошкодженого місця з наступним покриттям електроізоляційним кремнійорганічним лаком або електроізоляційною емаллю й перевіркою їхньої електричної міцності згідно з діючими нормами значень випробувальної напруги.

Очищення та нанесення електроізоляційного покриття виконувати згідно з вимогами технологічної інструкції з очищення від забруднень та нанесення захисного електроізоляційного покриття на поверхню склопластикових ізоляторів при ремонті електрорухомого складу ТИ-237 [36].

9.1.14 Шкіряні та гумові ущільнення (кільця, манжети, сальники) пневматичних приводів та бронзові шайби для шкіряних манжет замінити новими. Несправні ущільнюючі прокладки апаратів замінити.

9.1.15 Робочі поверхні клапанів і сідел електромагнітних вентилів для усунення витікання повітря фрезерувати, після чого притерти. Клапани, що не піддаються притиранню, замінити новими.

Клапани, які за своєю довжиною не забезпечують хід, передбачений нормами, замінити новими. Забороняється подовження клапанів розклепуванням.

Хід клапанів в електромагнітних вентилях, магнітні зазори під якорем повинні відповідати нормам допусків та зношень (див. таблицю Б.1). Сідла, у яких розмір притиральної фаски більше 0,7×45°, відновити фрезеруванням торцевої поверхні сідла або замінити новими.

Всі електромагнітні вентилі перевірити на герметичність згідно з                   ДСТУ 2773 або технічними умовами заводу-виробника.

9.1.16 Усі багатовиткові котушки апаратів перевірити на відповідність технічним вимогам. Допустимі відхилення активного опору від номінальних значень при температурі 20 °С повинні відповідати вимогам ДСТУ 2773.

9.1.17 На багатовиткових низьковольтних котушках, які не потребують заміни, покривну ізоляцію покрити електроізоляційним лаком.

З багатовиткових високовольтних котушок, що не потребують заміни, а також низьковольтних з ослабленням виводів або пошкодженням ізоляції, зняти верхній шар ізоляції, ослаблені виводи перепаяти. Ізоляцію відновити й просочити лаком відповідно до вимог креслень. Перевірити активний опір котушок, електричну міцність ізоляції, переконатися у відсутності міжвиткового замикання.

9.1.18 Виводи котушок магнітного дуття із шинної міді в разі порушення місць паяння повинні бути перепаяні або приварені. Перед припаюванням шини повинні бути полуджені та приклепані до місця з'єднання. Під час ремонту котушок із шинної міді дозволяється відновлення довжини пошкоджених виводів газовим зварюванням з доведенням довжини  виводів до розмірів у кресленні. Ушкоджену ізоляцію виводів відновити. Котушки із шинної міді пофарбувати електроізоляційним лаком.

9.1.19 Усі зварювальні роботи під час ремонту електроапаратів виконувати згідно інструктивних вказівок зі зварювальних робіт ЦТтеп/251 [20].

9.1.20 Шунти, у яких обірвано понад 5 % жил, а також шунти зі слідами перегріву, замінити. Наконечники шунтів полудити.

9.1.21 Контакти, розміри яких не відповідають нормам допусків, замінити новими. Відновлення контактної частини наплавленням не допускається. Прилягання лінійних контактів повинно становити не менше 80 % ширини контактної поверхні за винятком окремо обумовлених випадків. У кулачків блокувальних елементів перевірити та відрегулювати хід траверси. Товщина, розхил, провал, зсув і натискання силових контактів і контактів блокувальних пристроїв повинні відповідати технічним вимогам креслення та нормам допусків і зношень.

9.1.22 Кулькові та роликові підшипники оглянути й перевірити відповідно до технічних вказівок з ремонту та контролю кулькових і роликових підшипників И-025р-68 [37]. Голчасті підшипники замінити. У підшипники закласти мастило відповідно до вимог креслень та інструкції з застосування мастильних матеріалів ЦТ-0060 [38].

9.1.23 Усі пружини оглянути, перевірити, у разі невідповідності вимогам креслення, замінити. Відновити антикорозійне покриття придатних пружин відповідно до вимог креслень.

9.1.24 Осі, валики та втулки апаратів, що мають зношення понад установлену норму, замінити новими. Зазори в шарнірах повинні відповідати нормам допусків і зношень згідно з вимогами цих Правил (див. таблицю Б.1).

9.1.25 Контакти реле й допоміжні контакти контакторів та перемикачів зачистити сталевою загартованою полірованою пластиною, знежиреною в спирті або бензині й витертою насухо. Контакти кнопкових вимикачів дозволяється зачищати надфілем. Забороняється зачищати вказані контакти наждаковими інструментами та матеріалами.

9.1.26 Обробку обпалених, оплавлених або окислених контактних поверхонь роз'ємних контактів силових та допоміжних кіл виконувати за допомогою напилків із дрібною насічкою та шліфувальною шкуркою.

9.1.27 Антикорозійне покриття деталей відновити. Пружинні шайби дозволяється ставити вороновані. Шайби, що мають залишкову деформацію, замінити.

9.1.28 Кріплення деталей та апаратів виконувати згідно з вимогами креслень. Установлення кріпильних деталей з ушкодженими шліцами, гранями та зношеною різьбою забороняється.

Щоб уникнути порушення працездатності електроапаратів, які мають кілька опорних поверхонь, дозволяється установлення регулюючих прокладок між деталями для кріплення апаратів і стойками, каркасами, бобишками й іншими основами.

9.1.29 Усі деталі внутрішніх з'єднань апаратів повинні бути виконані згідно з вимогами креслень та встановлені на апарати до монтажу їх на електровоз. Кожен апарат маркувати у відповідності зі схемою електровоза. На апарати нанести маркування проводів згідно з монтажними схемами.

9.1.30 Дерев'яні клиці введення проводів у апарати повинні бути виготовлені з дуба, модрини, ясена або берези вологістю не більше 12 % і просоченими в натуральній оліфі, парафіні, лляній олії, трансформаторній оливі або в кремнійорганічній рідині. У нових клицях не допускаються тріщини, відколи та щілини в їхніх з'єднаннях.

Дозволяється під час КР-1 не замінювати клиці, що мають невеликі відколи й ненаскрізні тріщини, які не впливають на міцність клиці та не погіршують її ущільнюючої якості. Забороняється зашпакльовувати тріщини матеріалу клиць з метою приховування дефектів. Клиці пофарбувати відповідно до вимог креслення. Клиці, виготовлені пресуванням із пластмаси, допускається встановлювати нефарбованими.

9.1.31 Під час складання апаратів поверхні тертя змазати відповідно до вимог інструкції з застосування мастильних матеріалів ЦТ-0060 [38] або карт змазування заводів-виробників.

9.1.32 Після ремонту перевірити герметичність всіх апаратів із пневматичними приводами та електропневматичними клапанами (ЕПК) стисненим повітрям із значенням тиску згідно технічних вимог креслень. Граничні значення тиску повітря та напруги спрацьовування апаратів повинні бути у відповідності з вимогами ДСТУ 2773 та технічними умовами на апарати.

9.1.33 Усю захисну та контрольну апаратуру відрегулювати згідно з технічними даними для відповідної серії електровоза й опломбувати.

9.1.34 Перевірити опір ізоляції усіх відремонтованих електричних апаратів. Значення опору ізоляції повинні відповідати ДСТУ 2773 та технічним вимогам креслень.

Електричну міцність ізоляції апаратів після ремонту перевірити напругою змінного струму частотою 50 Гц протягом 1 хв. Значення випробувальної напруги повинні відповідати зменшеним на 15 % значенням, указаним у ДСТУ 2773 і в технічних вимогах креслень.

9.1.35 Після установлення на місця всієї апаратури та її підключення перевірити правильність роботи електричних кіл згідно таблиць увімкнення апаратів.

9.1.36 Після ремонту перевірити опір ізоляції й електричну міцність ізоляції всіх електричних кіл разом із комплектом апаратів, установлених на електровоз. Норми випробувальної напруги та допустимих опорів ізоляції повинні відповідати нормам, вимогам та умовам випробувань, наведеним у додатку В. Апарати захисту перевірити на спрацьовування згідно з технічними вимогами.

9.1.37 Перевірити стан усіх пристроїв заземлення електрообладнання й установити заземлення згідно вимог креслень.

9.1.38 Значення уставок апаратів захисту та характеристики запобіжників електричних кіл наведені відповідно в додатках Е та Ж.

# 9.2 Струмоприймачі

9.2.1 Основу струмоприймача установити на опорні тумби, верхні площини яких повинні знаходитися в одній горизонтальній площині. Зварні шви, що мають тріщини, вирубати та накласти заново. Відстань між центрами отворів під болти опорних ізоляторів повинна відповідати розмірам у кресленні. Різниця відстаней між отворами по діагоналі допускається не більше 3,0 мм.

9.2.2 Перевірити кріплення сполучних труб і косинців основи. Місця приєднання наконечників проводів та шунтів зачистити й полудити.

9.2.3 Оглянути головний та допоміжний вали. Виконати ревізію кулькових підшипників. Непридатні підшипники замінити новими. Зношені напіввісі замінити. Закласти заново мастило згідно карти змащування заводу-виробника.

9.2.4 Зварювальні роботи під час ремонту основи струмоприймача, корпусів підшипників, валів, важелів, тяг, кронштейнів, рам та напрямних штока поршня виконувати керуючись інструктивними вказівками зі зварювальних робіт ЦТтеп/251 [20].

9.2.5 Циліндри струмоприймачів розібрати, очистити й оглянути. Зношені деталі відновити, непридатні замінити. В разі зношення циліндра по діаметру понад норму дозволяється розточувати циліндр під установлення втулки. Риски на внутрішній поверхні циліндра усунути шліфуванням. Під час складання циліндра стінки його змазати згідно карти змащування заводу-виробника.

9.2.6 Розміри поршнів, штоків поршнів та отворів для проходу штоків у кришках повинні бути в межах норм допусків. Поршні, ролики напрямних штока та осі з розмірами, що не відповідають нормам допусків, замінити. Хід поршня відрегулювати згідно з технічними даними. Атмосферні отвори в кришках циліндрів прочистити.

9.2.7 Стержні упорів струмоприймачів, що мають зношення та пошкоджену різьбу, а також гуму упорів, що втратила еластичність, замінити.

9.2.8 Повітропровідні труби розібрати, прочистити та продути. Труби, що мають поздовжні тріщини, дозволяється заварювати відповідно до затвердженої технології. Труби, що мають поперечні тріщини, ум'ятини глибиною більше 2,0 мм та пошкоджену різьбу, замінити новими. Труби повинні бути міцно закріплені.

Повітряні рукави встановлювати тільки поліетиленові. Поліетиленові трубки перед установленням оглянути та випробувати:

- на щільність повітрям тиском 800 кпа;

- на електричну міцність, для чого трубку змочити у воді й випробувати між буртами змінним струмом частотою 50 Гц, напругою 60 кВ протягом 1 хв.

Після проведення випробувань на трубку нанести маркування з зазначенням дати та місця випробувань.

Дозволяється установлення старопридатних поліетиленових рукавів, що не мають зовнішніх дефектів (тріщин, зім'ятих буртів) та які витримали зазначені випробування. Матеріал та розміри трубки повинні відповідати вимогам креслення.

9.2.9 Труби верхніх та нижніх рам, які мають тріщини, ум'ятини глибиною більше 1,0 мм, вигини й пропали, наскрізні ушкодження корозією, а також складені труби, які з'єднані муфтами, замінити новими.

Під час виконання ремонту циліндричних труб нижніх рам струмоприймачів допускається наявність ум'ятин глибиною 3,0 мм на довжині 150,0 мм не більше ніж у двох місцях у разі відсутності вигину труб.

У випадку наявності тріщин у конусних трубах нижніх рам струмоприймачів ТЛ-13У та ТЛ-14М згадані труби замінити.

9.2.10 Каркаси полозів струмоприймачів замінити новими. Дозволяється під час КР-1 виправляти каркаси полозів на спеціальній оправці. Для досягнення відповідної конфігурації і розміру полозів допускається виконувати кутові вирізи у відбортовці їхніх похилих кінцевих частин із наступним заварюванням і зачищенням швів урівень з основним металом.

Кут нахилу кінців полозів повинен відповідати розміру згідно з кресленням заводу-виробника або проектів модернізацій. Антикорозійне покриття повинно відповідати вимогам креслення.

9.2.11 Силумінові важелі та шарніри струмоприймачів, які мають тріщини або зношення отвору понад норму, замінити новими. Зношені деталі кареток і додаткового амортизуючого пристрою замінити новими.

9.2.12 Вугільні вставки, мідні або металокерамічні контактні пластини в робочій частині полоза замінити новими.

Пластини та вставки повинні щільно прилягати до полоза, розташовуватися на одному рівні й не мати гострих та виступаючих кутів.

9.2.13 Гвинти для кріплення мідних та металокерамічних пластин до полоза ставити нові, виготовлені з латуні або міді. Головки гвинтів повинні бути заглиблені на глибину 2,5 мм при товщині накладок 6,0 мм та на глибину 1,5 мм при товщині накладок 5,0 мм. Під гайки установити нові пружинні шайби. Конус головок гвинтів для кріплення робочих пластин, повинен бути однаковим із конусом зенкування отворів пластин. Перевірити стан планок, які кріплять вугільні вставки та в разі необхідності замінити їх.

9.2.14 Опорні ізолятори під один струмоприймач повинні підбиратися з різницею по висоті не більше 2,0 мм. Для усунення перекосів струмоприймача допускається установлення шайб між струмоприймачем і опорними ізоляторами.

9.2.15 Складений струмоприймач повинен задовольняти умовам та вимогам обумовленим нормативно-технічною документацією.

9.2.15.1 Відхилення верхньої площини від горизонталі на довжині 1 м у струмоприймача встановленого в цеху на тумбах не повинно перевищувати 5,0 мм. Перевірку горизонтальності полозів виконувати по всій робочій висоті струмоприймача встановлюючи лінійку довжиною 1000,0 мм із рівнем посередині полозів.

9.2.15.2 Зсув центра полоза відносно центра основи убік від поздовжньої осі струмоприймача при найбільшій робочій висоті підйому не повинен перевищувати 20,0 мм. Перевірку виконувати опусканням виска в центральній частині полоза на основу, де міститься лінійка з нанесеним центром основи.

9.2.15.3 При тиску 675 кпа витікання повітря з пневматичної системи не повинне перевищувати допустимих норм установлених ДСТУ 2773.

9.2.15.4 Кріпильні деталі установити згідно вимог креслень.

9 2.15.5 Шунти полозів, шарнірів та головного вала повинні бути щільно прикріплені до контактних поверхонь. Під головки болтів повинні бути встановлені пружинні шайби.

9.2.15.6 Статична характеристика струмоприймачів повинна задовольняти технічним даним електричних апаратів з урахуванням режиму роботи (літнього або зимового).

9.2.15.7 Усі контактні поверхні рам і основи струмоприймачів повинні бути полуджені.

9.2.16 Усі трубчасті рами та основи струмоприймачів, за винятком поліетиленових трубок, електричних і шарнірних з'єднань, шунтів, силумінових важелів і полозів, пофарбувати червоною емаллю ПФ-115 ГОСТ 6465.

# 9.3 Головні контролери

9.3.1 Головні контролери розібрати. Контакторні елементи, привод та редуктор разом з блокувальними валами зняти, деталі  очистити та оглянути.

9.3.2 З валів спресувати боковини, оглянути та перевірити за шаблоном кулачкові шайби, оглянути підшипники. У разі необхідності заміни кулачкових шайб, ущільнень, підшипників виконати повне розпресування валів. Контакторні елементи та редуктор розібрати.

9.3.3 Кулачкові шайби, що мають тріщини, відколи, відхилення профілю та зношення розмірів понад допустиму норму, замінити. Перевірити величину биття посадочних місць валів під кулачкові шайби яка не повинна перевищувати 0,8 мм. В іншому випадку посадочні місця проточити згідно з нормами допусків та зношень або відновити згідно з розмірами у кресленні. Текстолітові шестерні замінити новими.

9.3.4 Зношені посадочні поверхні кулачкових валів і валів редуктора в місцях посадки підшипників відновити. Зношені конусні поверхні валів під посадку шестерень наплавляти вібродуговим способом. Зношені шпонкові  пази наплавити з наступною механічною обробкою за розмірами у кресленні.

9.3.5 Під час складання валів необхідно дотримуватись наступних вимог:

–шпонкові пази кулачкових шайб по ширині обробити так, щоб бічний зазор по шпонці кріплення кулачкових шайб не перевищував 0,07 мм;

– перед установленням кулачкові шайби випробувати напругою 15 кВ змінного струму частотою 50 Гц протягом 2 хв між зовнішніми поверхнями кулачкових шайб і шпонковим пазом;

– відрегулювати розміри між кулачковими шайбами установленням прокладок;

– посадка клинів повинна бути тугою, допускається обрізування клинів урівень з торцем шайби;

– робочі поверхні кулачкових шайб покрити бакелітовим лаком.

9.3.6 Каркаси (рами) оглянути. Наявні тріщини заварити. На необробленій поверхні каркасів (рам) допускається наявність випалів глибиною до 7,0 мм, шириною до 10,0 мм із плавним обробленням кромок.

9.3.7 Зношені отвори в корпусах під опорні поверхні підшипників відновити наплавленням з наступним обробленням до розмірів згідно з кресленням.

Різьбові отвори в рамах перевірити калібром. Отвори зі зношеною різьбою заварити з наступним виконанням отвору та різьби згідно з вимогами креслення.

Перевірити кінцевий упор каркаса, який фіксує кулачковий вал ЕКГ у крайніх положеннях. У разі наявності тріщин, вигинів, зламів, зношень, що перевищують норму, упор замінити.

9.3.8 Пошкоджену ізоляцію ізоляційних рейок глибиною понад 1,0 мм замінити новою. Пошкодження глибиною до 1,0 мм зачистити шліфувальною шкуркою та покрити двома шарами електроізоляційної емалі. Ізоляційні рейки випробувати на електричну міцність змінним струмом частотою 50 Гц напругою 15 кВ протягом 1 хв.

9.3.9 У кулачкових контакторів блокувальних валів ізолятори з тріщинами, відколами, зірваною в бобишці різьбою замінити.

9.3.10 Дугогасні камери контакторів розібрати, очистити. Металеві деталі камери очистити від напливів, тріщини усунути зварюванням, оплавлені місця наплавити та обробити до розмірів згідно з кресленням, отвори та різьбу відновити.

Стінки та перегородки камер замінити в разі наявності тріщин, відколів довжиною понад 6,0 мм, зменшенні товщини проти значень, наведених у нормах допусків і зношень, та в разі зношення фіксуючого ребра деіонних пластин понад 25 % товщини. Місцеві випали дозволяється відновлювати сполукою з кордієритового порошку й епоксидної смоли, сполукою з рідкого скла й азбестоцементної  пудри або вклеюванням пластин з мікалексу.

Деіонні решітки очистити від окислів, напливів і слідів підгоряння. Пластини, які мають значне вигорання матеріалу, замінити. Інші ізоляційні деталі зачистити, а в разі наявності тріщин – замінити.

Відстань між виступаючими частинами полюсів дугогасної камери та контакторів повинна забезпечити установлення дугогасної камери на контактор із натягом від 1,0 мм до 1,5 мм.

9.3.11 Товщина напайок головних та дугогасних контактів повинна бути в межах норм допусків та зношень. При меншій товщині виконати заміну зношених пластин новими.

Допускається зсув рухомого контакту щодо нерухомого у вертикальному й горизонтальному напрямках до 2,0 мм.

Зірвані зубчасті гребінки нерухомих контактів наплавити та нарізати згідно з кресленням.

9.3.12 Котушки магнітного дуття та магнітні компенсатори, які мають випали, а також гумові втулки котушок магнітного дуття та важелів – замінити.

9.3.13 Отвори в тримачах контактів та у важелях, зношені понад норму, відновити наплавленням із наступною обробкою до розмірів згідно з кресленням.

9.3.14 Під час складання силових контакторів дотримуватись наступних вимог:

– різьбу болтів кріплення шунтів та шин, а також підшипники змазати мастилом згідно з 9.1.31;

– притискачі відрегулювати установивши шайби у шестигранні отвори бічних стінок під верхній стержень;

– забезпечити зазор між ярмом компенсатора та важелем головного рухомого контакту не менше 1,0 мм;

– у контакторів із дугогасінням забезпечити зазор між рухомим контактом та стінкою дугогасної камери не менше 4,0 мм із кожного боку;

– з'єднання шунта зі скобами на довжині 15,0 мм пропаяти згідно з вимогами креслення. Зазор між скобою та проводом по торцю не повинен перевищувати 1,0 мм;

– підшипники важелів контакторних елементів під час КР-2 замінити новими, під час КР-1 замінити залежно від стану;

– забезпечити, залежно від типу контактів, відповідність площі або лінії прилягання контактів, а також розхилу, провалу, натискання та зсуву контактів технічним вимогам креслень та нормам допусків і зношень;

– перевірити та в разі необхідності відновити систему магнітного дуття силових контакторів із  дугогасінням;

– перевірити характеристику пружин силових контакторів та в разі невідповідності замінити новими.

9.3.15 Редуктор розібрати й оглянути. Зношені деталі відновити або замінити новими. Тріщини в корпусі редуктора усунути зварюванням силуміном з наступною обробкою та випробуванням на щільність гасом. Необроблені внутрішні поверхні корпусу та кришки пофарбувати згідно вимог креслення.

9.3.16 Поверхня контакту зубів повинна складати не менше 50 % поверхні зуба.

9.3.17 Робочі поверхні мальтійських хрестів у разі зношення дозволяється розшліфувати до 0,3 мм на кожну сторону паза. Втулки повідків виготовляти комплектно за новими розмірами пазів хрестів. Черв'як із зірваною різьбою замінити.

9.3.18 Отвори в корпусі редуктора під підшипники, що мають відхилення від розмірів у кресленні, наплавити та розточити у відповідності з кресленням. Під час розточування отворів корпус редуктора повинен бути з'єднаний з кришкою. Радіально-упорні підшипники перевірити згідно з вимогами 9.1.22.

9.3.19 У разі зношення посадочних поверхонь валів редуктора під шестерні відновити їх вібродуговим наплавлюванням з наступною механічною обробкою. Зношені поверхні валів під посадку підшипників, а також під посадку шестірні електричного блокування відновити хромуванням.

9.3.20 Пружини муфти граничного моменту спрацьовування випробувати згідно з технічними вимогами.

9.3.21 При складанні редуктора головного контролера дотримуватись наступних вимог:

- посадочні конуси шестерень та мальтійських хрестів перед напресуванням притерти до конусів валів. Поверхня прилягання повинна бути не менше 75 % посадочної поверхні. Натяг напресування повинен бути від 1,0 мм до 1,5 мм;

- виконати регулювання положення черв'ячного колеса щодо осі черв'яка. Осьовий розбіг черв'яка та бічний зазор у зубчастих зачепленнях повинні бути в межах від 0,17 мм до 0,35 мм;

- не допускати зсув шестірні відносно мальтійського хреста на кут більше 0°40'.

9.3.22 Фланцеві поверхні корпусу та кришки редуктора, а також різьбові частини болтів кріплення електродвигуна до кришки редуктора покрити герметизуючою замазкою. Зазор між фланцевими поверхнями корпусу та кришки при затягнутих болтах не повинен перевищувати 0,05 мм.

9.3.23 Момент спрацьовування граничної муфти відрегулювати натягом пружини в межах від 10 Нм до 12 Нм. Регулювання виконувати після складання головного контролера.

9.3.24 Під час складання валів та елементів ЕКГ фіксуючі гайки затягнути та застопорити.

9.3.25 Після складання редуктор випробувати на холостому ходу протягом 1 год, створюючи активний момент опору в межах від 10  м до 14 Нм. Навантаження повинно бути прикладене до вала-шестірні під час обертання редуктора в обох напрямках. Заїдання коліс (мальтійських хрестів) з відповідними шестернями-дисками, стукіт та протікання оливи під час роботи редуктора не допускаються. Після випробування оливу в редукторі замінити.

9.3.26 Складені та випробувані редуктор і електродвигун пофарбувати згідно вимог креслень.

9.3.27 Після складання головного контролера перевірити всі його параметри на відповідність технічним вимогам.

# 9.4 Перемикачі й реверсори

9.4.1 Перемикачі й реверсори розібрати, деталі очистити й оглянути.

9.4.2 Силові контакти перемикачів та реверсорів, що мають зношення понад встановлену норму, а також тріщини та інші ушкодження, замінити.

9.4.3 Зубчасті сектори та зубчасті рейки приводів перевірити, зношені понад норму відновити згідно інструктивних вказівок зі зварювальних робіт ЦТтеп/251 [20]. Установлення рейок та шестерень зі зламом зубів не допускається.

Текстолітові шестерні в разі наявності розшарувань та тріщин на оброблених поверхнях зубів, а також у разі наявності зазору в зачепленні, який перевищує показник передбачений кресленням, замінити новими.

У групових перемикачів ПКГ-169 перевірити стан деталей кривошипно-шатунного механізму. Зношені деталі відновити або замінити.

9.4.4 Робочі поверхні циліндрів пневматичних приводів у разі наявності рисок відшліфувати. Циліндри, зношені по внутрішньому діаметру понад 0,5 мм, замінити новими. Дозволяються розточувати зношені циліндри з запресовуванням втулок з наступною обробкою згідно з розмірами в кресленні.

9.4.5 Під час ремонту дозволяється:

- залишати без заміни зубчасті сектори, рейки та шестерні приводів апаратів, які мають зношення зубів не більше 0,5 мм;

- установлювати втулки в зношені отвори під валики й осі;

- залишати без заміни поршні зі зношенням по діаметру до 0,2 мм.

9.4.6 Кулькові підшипники кулачкових валів та контакторних елементів не випресовуючи очистити, промити, оглянути та в разі задовільного стану закласти мастило. Несправні підшипники замінити.

Ремонт контакторів виконати згідно з 9.3.9, 9.3.11, 9.3.12, 9.3.13 цих Правил.

9.4.7 Кулачкові шайби в разі наявності тріщин, відколів, зношення робочої поверхні понад 2,0 мм замінити. Профілі кулачків та кулачкових шайб у разі необхідності обробити згідно з вимогами діаграми замикання контакторів.

9.4.8 Каркаси (рами) відремонтувати згідно з 9.3.6.

9.4.9 На пристроях перемикання повітря УПВ-5 перевірити дроселюючі втулки повітропроводу. Перевірити надійність кріплення заслінки до вала, рівномірність зазору між заслінкою та бічними стінками патрубка.

9.4.10 Складені перемикачі повинні відповідати наступним вимогам:

- бічний зсув головних контактів відносно один одного не повинен перевищувати 1,0 мм;

- звисання роликів контакторних елементів з кулачкових шайб не допускається;

- контакторні елементи у фіксованих позиціях повинні бути повністю увімкнені або вимкнені;

- у вимкнутому положенні контактора відстань від профілю кулачкової шайби до ролика повинна бути не менше 3,0 мм;

- осьовий люфт у межах, зазначених у технічних вимогах креслення, регулюється установленням прокладочних шайб.

9.4.11 Зазор у зубчастій передачі перемикача ПКГ-169 повинен бути в межах від 0,17 мм до 0,35 мм.

# 9.5 Роз'єднувачі, вимикачі, заземлювачі та реверсори з клиновими контактами

9.5.1 Роз'єднувачі, вимикачі, заземлювачі розібрати, усі деталі очистити й оглянути. У разі наявності зношення, що перевищує норму, деталі замінити. Контактні пластини покрити оловом або посріблити згідно технічних вимог креслень.

Рухомі контактні пластини (ножі) повинні щільно входити між пластинами нерухомих контактів і забезпечувати лінійний дотик з обох боків. Довжина лінії дотику пластин та контактне натискання повинні відповідати технічним вимогам креслень.

9.5.2 Ізолятори роз'єднувачів та заземлювачів оглянути й відремонтувати, керуючись 9.1.13. Відколи на поверхні ізолятора типу РВН не допускаються. Гетинаксові ізоляційні стойки, що мають відколи понад 2,0 мм та тріщини, замінити. Стойки пофарбувати червоною емаллю ГФ-92-ХС ГОСТ 9151.

9.5.3 У ножових вимикачів, роз'єднувачів та заземлювачів під час вмикання та вимикання будь-якої пари рухомих контактних пластин (ножів) допоміжні контакти блокування повинні спрацьовувати на повний робочий хід. Допоміжні контакти оглянути, підгорілі – зачистити, у разі наявності зношення, яке перевищує норму, замінити.

9.5.4 Пружинні шайби (зірочки) шарнірів роз'єднувачів, що мають залишкову деформацію, замінити новими.

9.5.5 Виконати ремонт ручних приводів дахових роз'єднувачів із розбиранням та заміною зношених деталей та ущільнення.

Пневматичний привод перемикача роду струму ПРТ-71 і заземлювача 3В-2 відремонтувати згідно 9.4.4.

9.5.6 Під час складання дахових роз'єднувачів та перемикачів роду струму затягування кріплень фарфорових ізоляторів виконувати моментним ключем із граничним моментом 20 Нм методом багаторазового послідовного обходу болтів та гайок по колу з поворотом кожної гайки за один обхід на кут не більше 60°.

9.5.7 У складених роз'єднувачів та вимикачів перевірити контактне натискання. У високовольтних роз'єднувачів РВН перевірити зсув по висоті рухомого контакту відносно нерухомого, який не повинен перевищувати 0,5 мм, а також зусилля перемикання роз'єднувача на відповідність вимогам креслення. Виконати змазування контактів у відповідності до технічних вимог креслень.

# 9.6 Електропневматичні контактори

9.6.1  Контактори розібрати, деталі очистити. Дугогасні роги у разі наявності підпалень та оплавлень, що не перевищують 2,0 мм зачистити, понад 2,0 мм – наплавити.

Тримач дугогасної камери оглянути. У разі наявності тріщин усунути їх зварюванням, зношені місця наплавити латунню.

Дугогасні камери та перегородки відремонтувати згідно з 9.3.10.

Нові стінки щілинних дугогасних камер просочити в петролатумі, кремнійорганічній рідині 136-141 ГОСТ 10834 або кремнійорганічному лаку                         КО-926.

9.6.2 Силові контакти контакторів, що мають зношення в межах норм допусків, зачистити.

Контакти, зношені понад встановлену норму, замінити новими. Допускається відновлювати зношені поверхні головних контактів (крім контакторів ПК96-ПК101) напаюванням контактної накладки з твердої міді М1. Металокерамічні напайки головних та дугогасних контактів ПК96-ПК101, що мають зношення понад установлену норму, замінити новими.

Лінія контактного дотику повинна бути не менше 80 % ширини контактів. Допускається бічний зсув контактів до 1,0 мм.

9.6.3 Верхні та нижні кронштейни контакторів, що мають оплавлення або пошкоджену різьбу, відновити наплавленням із наступною механічною обробкою згідно з кресленням. Кронштейни, що мають тріщини замінити новими.

Отвори у важелі, кронштейнах та тримачах контактів, що мають зношення понад норму, відновити наплавленням із наступною механічною обробкою до розмірів у кресленні.

9.6.4 Втулки в отворах кронштейнів і з'єднувальні валики, включаючи валик ізоляційної тяги, які мають зношення понад установлену норму, замінити новими. Шплінти замінити новими.

9.6.5 Внутрішні робочі поверхні циліндрів пневматичних контакторів, що мають риски, відшліфувати. Циліндри зі зношенням по внутрішньому діаметру понад 0,45 мм, замінити новими.

У разі наявності відколів та наскрізних тріщин циліндр замінити новим.

9.6.6 Отвори під шток у циліндрах пневматичних контакторів, що мають зношення понад норму, відновити до розмірів у кресленні встановленням втулок. Зазор між штоком та циліндром допускається не більше 0,5 мм. Забороняється усувати зазор між штоком та циліндром установленням штоків більшого діаметра.

9.6.7 Поверхня ізоляційної тяги повинна бути чистою, без напливів та забоїн. Сумарний осьовий зазор у з'єднанні штока поршня з важелем повинен бути від 0,5 мм до 1,0 мм. У разі більшої величини зазору ізоляційну тягу замінити. Сумарні зазори в інших з'єднаннях після складання контактора повинні бути в межах від 0,2 мм до 0,3 мм.

9.6.8 Перевірити стан котушок магнітного дуття (дугогасних). Котушки відремонтувати згідно з 9.1.18, 9.3.12.

9.6.9 Ізоляційні стойки контакторів відремонтувати згідно з 9.1.12, допоміжні контакти контакторів – 9.1.21.

9.6.10 Колодки лінійних допоміжних контактів оглянути. Зношення сегментів та пластин колодок, що не перевищують норми, зачистити. У разі, якщо зношення перевищує допустиму норму, сегменти та пластини замінити новими. Натискання допоміжних контактів повинно відповідати технічним вимогам.

9.6.11 Після ремонту та складання контактори повинні відповідати наступним вимогам:

- увімкнення при тиску повітря 350 кпа повинно бути чітким, без ривків, із притиранням контактів, згідно з нормами допусків;

- розхил, провал та натискання контактів повинні відповідати вимогам креслень та нормам допусків і зношень;

- зсув контактів відносно один одного не повинен перевищувати 1,0 мм;

- усі рухомі частини повинні вільно, без заїдання переміщатися. Між рухомими частинами контактів та дугогасною камерою повинен бути зазор не менше 1,0 мм;

- між витками котушки магнітного дуття (дугогасною) та кронштейном нерухомого контакту повинен бути зазор не менше 2,0 мм;

- витки котушки магнітного дуття не повинні торкатися один одного;

- полюси дугогасних камер повинні щільно прилягати до полюсів котушок магнітного дуття;

- дугогасні камери повинні вільно зніматися, установлюватися на місце та мати справні замикаючі пристрої;

- розхил вилки рогу для дугогасної камери повинен бути згідно з кресленням (від 7,0 мм до 9,0 мм);

- люфт важільної системи, виміряний на рухомому контакті, не повинен перевищувати встановленого кресленням.

# 9.7 Електромагнітні контактори

9.7.1 Контактори розібрати, деталі очистити. Дугогасні роги в разі наявності підпалень та оплавлень менше 2,0 мм зачистити, більше 2,0 мм - наплавити.

Контакти контакторів, що мають зношення в межах норм допусків, зачистити, не змінюючи профіль контактів. Контактні напайки контакторів МК-63–МК-70 допускається не зачищати.

Тримач дугогасної камери оглянути, у разі наявності тріщин – заварити латунню.

Дугогасні камери та перегородки відремонтувати згідно 9.3.10.

Стінки лабіринтових камер, що мають тріщини, відколи, пропали понад 2,0 мм, замінити новими. Перевірити якість приклеювання полюсів, у разі необхідності – приклеїти заново.

9.7.2 Оглянути вивідні затискачі котушок магнітного дуття (дугогасних) та вмикаючих котушок. У разі обгорання або ослаблення виводів котушки магнітного дуття відремонтувати, керуючись 9.1.18, а вмикаючі котушки - керуючись 9.1.16, 9.1.17.

9.7.3 Непридатну ізоляцію сердечників котушок магнітного дуття замінити. Ізоляційні планки та кронштейни якоря в разі наявності тріщин, відколів, підгарів замінити новими.

Перевірити електричну міцність ізоляції котушок на відповідність вимогам креслення.

9.7.4 На опорних кромках якорів та призм контакторів МК-116 забоїни не допускаються. У разі зношення ці поверхні обробити згідно з вимогами креслення.

9.7.5 Складені електромагнітні контактори повинні відповідати вимогам безпечної та надійної експлуатації:

- усі рухомі частини повинні переміщатися вільно, без заїдань;

- зазор між рухомим контактом та стінками дугогасної камери повинен бути не менше 1,0 мм;

- дугогасна камера повинна вільно встановлюватися та зніматися. При цьому полюси камери повинні щільно прилягати до полюсів котушки магнітного дуття;

- для контакторів МК-84–МК-96, МК-101, МК-201, МК-310, МК-15 лінія дотику головних контактів повинна бути не менше 80 % ширини контакту. Для інших типів контакторів - згідно з технічними вимогами креслень;

- розхил, провал, зсув і натискання контактів повинні бути відрегульовані згідно технічних даних і норм допусків та зношень;

- у контакторів із парним виконанням контактів повинне бути забезпечене одночасне замикання й розмикання контактів у відповідності до вимог креслень;

- прилягання якоря до сердечника котушки повинно бути щільним. Допускається місцеве неприлягання між якорем та кінцем полюсного наконечника, зверненого до осі обертання якоря, не більше 0,4 мм;

- контактори повинні чітко спрацьовувати при зниженій до 36 В напрузі  на вмикаючій котушці згідно з ДСТУ 2773 або з технічними вимогами креслень.

# 9.8 Головний повітряний вимикач

9.8.1 Виконати повне розбирання головного вимикача. Деталі очистити та перевірити їхній стан.

9.8.2 Повітряний резервуар виварити в лужній ванні та промити в гарячій воді. Ремонт та гідравлічні випробування повітряного резервуара під тиском 1,5 Мпа виконати у відповідності до інструкції з ремонту та випробування гальмового устаткування ЦТ-0058 [8] та правилами нагляду за паровими котлами та повітряними резервуарами ЦТ-ЦВ-ЦЛ-ЦП-0050 [9].

9.8.3 Ізолятори повітропроводів очистити. Перевірити на відсутність пошкоджень поверхні ізоляторів згідно з 9.1.13. Придатні ізолятори випробувати гідравлічним тиском у відповідності до вимог креслення заводу-виробника. Кріплення ізоляторів виконувати спеціальним ключем із граничним моментом 20 Нм.

9.8.4 Величина внутрішнього діаметра циліндра дугогасної камери повинна бути у відповідності до норм допусків та зношень (Додаток Б). Гумові демпфери поршня замінити. Наскрізні отвори циліндра та ламелі контактної труби не повинні мати слідів оплавлень. Відстань між діаметрально протилежними ламелями не повинна перевищувати 43,05 мм. У разі виплавлення припою в місці з'єднання контактної труби з циліндром пропаяти це місце срібним припоєм ПСР-70 ГОСТ 19738. Струмоведучі частини дугогасної камери посріблити у відповідності до вимог креслення.

9.8.5 Контактні ножі та контактні пластини в разі наявності зношень, що перевищують встановлені норми, замінити новими. Дугогасні контакти, що мають оплавлення кіритової накладки, зношення понад встановлену норму замінити. Придатні до подальшого використання та нові контакти, контактні ножі, контактні пластини посріблити у відповідності до креслення.

9.8.6 Виміряти активний опір та опір ізоляції котушок реле й електромагнітів блока керування. Котушки, що мають опір ізоляції менше 0,5 Мом, замінити. Ремонт котушок виконати згідно з 9.1.17.

9.8.7 Ізолятори кулачкових елементів контрольно-сигнального апарата з тріщинами, відколами, зірваною різьбою, а також металеві частини кулачкових елементів, що мають тріщини, ослаблення осей, замінити. Товщина контактів повинна бути не меншою 0,8 мм.

9.8.8 Перевірити внутрішній діаметр втулок блока клапанів. Клапани блока притерти по втулках. Корпус блока випробувати гідравлічним тиском 1,5 Мпа протягом 5 хв. Блок клапанів після складання перевірити на щільність стисненим повітрям тиском 1,0 Мпа протягом 3 хв.

9.8.9 Перевірити зазори між ущільнюючими кільцями та стінкою паза в поршні пневматичного привода. Кільця, що мають зазори понад 0,09 мм, а також що не піддаються притиранню, замінити новими.

Овальність та конусність внутрішніх поверхонь гільзи циліндра пневматичного привода та напрямної втулки штока не повинні перевищувати 0,03 мм, а зношення по діаметру повинно бути не більше 0,4 мм. При зношенні понад допустимі значення гільзу та втулку замінити новими.

9.8.10 Зношені отвори у важільній системі привода, а також у кришці циліндра під шток, відновити до розмірів у кресленні. Осі, що не відповідають розмірам у кресленні, замінити новими.

9.8.11 Перевірити характеристику демпферних пружин головного вимикача та у разі невідповідності вимогам креслення, замінити.

9.8.12 Нелінійні резистори та варистори відремонтувати й випробувати згідно вимог заводу-виробника й інструкції Вэлнии ЭВ-35-67.

9.8.13 Під час складання вимикача перевірити на відповідність вимогам креслень і норм допусків та зношень:

- поверхні прилягання контактних ножів до нерухомого контакту;

- натискання кожного контактного ножа на нерухомий контакт;

- натискання між контактами дугогасної камери за втисканням рухомого контакту камери в нерухомий;

- зниження тиску стисненого повітря в резервуарі вимикача в результаті його спрацьовування;

- кут повороту вала роз'єднувача з увімкненого у вимкнене положення;

- під час складання головного вимикача змазати пневматичний привод, внутрішню поверхню корпусу дугогасного контакту, робочі поверхні деталей шарнірних з'єднань та електромагнітів, а також контактні ножі роз'єднувача та нерухомі контакти згідно з картою змазування заводу-виробника.

# 9.9 Швидкодіючі вимикачі

9.9.1 Швидкодіючий вимикач розібрати. Деталі очистити й перевірити їхній стан.

9.9.2 Дугогасну камеру розібрати. Металеві деталі камери в разі наявності оплавлень відновити наплавлюванням або припаюванням мідно-вольфрамового наконечника з наступною обробкою до розмірів згідно з кресленням, або замінити новими.

У разі зношення отворів дугогасного рогу заварити їх та розсвердлити заново до розмірів згідно з кресленням.

9.9.3 Стінки камери, що мають відколи, тріщини або товщину меншу визначеної нормами допусків та зношень, а також пошкоджену ізоляцію полюсів замінити або відновити згідно з затвердженою технологією. Інші ізоляційні деталі дугогасної камери зачистити, у разі наявності тріщин або відколів замінити.

Допускається відкол у верхній частині дугогасної камери розміром не більше 50 мм × 50 мм.

9.9.4 Рами оглянути, у разі наявності тріщин замінити новими або усунути тріщини газовим зварюванням. Отвори, зношені понад допустиму норму, відновити до розмірів згідно з кресленням заплавлюванням або установленням ремонтних втулок з наступною механічною обробкою. Бронзові втулки, зношені понад допустиму норму, замінити новими.

Установочні розміри перевірити на контрольній плиті.

9.9.5 Оглянути поздовжні ізоляційні стержні. Тріщини, відколи, вибоїни та прогари не допускаються. Дозволяється на стержні зачищати неглибокі (до 0,5 мм) вибоїни та прогари з наступним покриттям електроізоляційною емаллю.

9.9.6 Головні контакти, що мають зношення понад допустиму норму, замінити новими. Контактні поверхні контактів припиляти (пришабрувати) із забезпеченням прилягання, установленого технічними вимогами креслення.

9.9.7 Контактні поверхні якоря та полюсних наконечників утримуючого магніта пришабрувати з забезпеченням прилягання не менше установленого технічними вимогами креслення.

Надійність прилягання якоря та полюсів магнітів перевірити методом зниження напруги на утримуючій котушці при знеструмленому силовому колі. Швидкодіючий вимикач не повинен вимикатися при зниженні напруги та струму в утримуючій котушці до величин, зазначених у технічних вимогах креслення.

Полюсні наконечники магнітопроводу повинні виступати за межі рами або важеля на відстань не менше 1,0 мм.

9.9.8 Гетинаксові (текстолітові) плити дугогасного пристрою, що мають розшарування, замінити новими або відремонтувати підклеюванням розшарованих листів та установленням шурупів з ебоніту. Головки шурупів повинні бути заглиблені в плиті та залиті бітумною масою.

9.9.9 Перевірити зазори між ущільнюючими кільцями та стінками пазів у поршні пневматичного привода. Кільця, які мають зазори, що перевищують норму, а також кільця, що не піддаються притиранню, замінити новими. Дозволяється розточувати пази поршня ширше, ніж зазначено у кресленні, та встановлювати кільця ремонтних розмірів, що відрізняються по ширині від передбачених кресленням за градаціями через кожні 0,5 мм.

Дозволяється встановлення гумових ущільнюючих кілець замість латунних із застосуванням відповідного мастила.

У вимикачів ВБ-021 гумові манжети привода замінити незалежно від стану. Внутрішню поверхню циліндра пневматичного привода в разі наявності рисок або задирок – відшліфувати. Поршневі кільця притерти по місцю. Допускається незначне пропускання повітря через ущільнюючі кільця поршня, якщо увімкнення швидкодіючого вимикача забезпечується при тиску повітря 350 кпа.

Повітряні рукави встановлювати тільки поліетиленові. Перед установленням рукави випробувати:

- на щільність повітрям тиском 800 кпа;

- на електричну міцність напругою 9,5 кВ змінного струму частотою 50 Гц протягом 1хв.

При монтажі повітропроводу відстань між його деталями та іншими деталями швидкодіючого вимикача повинна бути не менше 5,0 мм.

9.9.10 Отвори у важільній системі та шатуни, що мають зношення понад допустиму норму, заплавити та розсвердлити до розмірів згідно з кресленням. Латунний ролик вмикаючого важеля у разі зношення понад 1,0 мм по діаметру – замінити.

9.9.11 Розмагнічувальний виток розібрати, ізоляцію зняти та замінити новою. Місця з'єднання деталей полудити. Заклепки, що ослабли, переклепати.

Пластини магнітопроводу очистити та покрити електроізоляційним лаком. Скласти розмагнічувальний виток та пофарбувати електроізоляційною емаллю. Шини індуктивного шунта, що мають тріщини – замінити новими.

9.9.12 Під час складання магнітної системи не повинно бути зазорів між ярмом, стержнем, якорем та полюсами магнітопроводу. У вимикачів ВБ-021 перевірити щільність посадки магнітного шунта в котушці.

9.9.13 Зношені отвори в блокувальному механізмі заплавити з наступною обробкою у відповідності до вимог креслення.

Ізолятори допоміжних контактів у разі наявності тріщин та відколів, а також контактні пластини, що мають товщину менше 0,8 мм замінити новими.

Відрегулювати контактне натискання, провал та розхил допоміжних контактів згідно з технічною характеристикою. У разі, якщо величина провалу не піддається регулюванню, квадратну вісь та контактні планки замінити новими.

9.9.14 На виводах утримуючої котушки нанести фарбою позначення полярності. Відповідні позначення повинні бути нанесені на головних виводах швидкодіючого вимикача.

9.9.15 Складений швидкодіючий вимикач відрегулювати та випробувати на відповідність технічній характеристиці та вимогам креслення. Регулювальні гвинти запломбувати. Зазор між рухомим контактом та стінкою дугогасної камери повинен бути не менше 6,0 мм.

# 9.10 Реле

9.10.1 Реле продути стисненим повітрям, розібрати, деталі очистити, оглянути, в разі наявності наднормативних зношень замінити або відновити до розмірів згідно з кресленням. На металевих деталях у разі необхідності відновити антикорозійні та лакофарбові покриття. Котушки реле повинні щільно сидіти на сердечниках без хитання та будь якого переміщення.

Перевірити відповідність розхилу та провалу контактів і повітряних зазорів якорів технічним вимогам заводів-виробників.

9.10.2 Гетинаксові (текстолітові) панелі реле ремонтувати згідно 9.9.8.

9.10.3 Пружини реле перевірити на відповідність характеристиці згідно вимогам креслення, непридатні замінити.

9.10.4 Багатовиткові котушки реле ремонтувати згідно з 9.1.17.

9.10.5 Шинні котушки реле перевантаження, які мають прогари й оплавлення глибиною до 3,0 мм, ремонтувати наплавленням. Місце з'єднання виводу котушки з контактною пластиною в разі наявності тріщин проварити латунню газовим зварюванням. Силові виводи котушки полудити олов'янисто-свинцевим припоєм. Витки котушки пофарбувати електроізоляційним лаком згідно вимог креслення.

9.10.6 Корпус, кришку реле обертів з тріщинами, заварити. Важіль відцентрового механізму товщиною менше 6,5 мм наплавити зносостійким сплавом без термічної обробки. Осьовий люфт відцентрового механізму допускається не більше 0,5 мм.

9.10.7 У диференціальних реле перевірити кріплення стяжних заклепувальних з'єднань пакетів магнітопроводів. Поверхні прилягання якоря до сердечника магнітопровода пришабрити до площі прилягання не менше 75 % для реле Д-4 і Д-4В, 65 % - для реле БРД-356. Бічний повітряний зазор між магнітним шунтом та сердечником повинен бути від 0,3 мм до 0,6 мм, зазор між нижнім пакетом магнітопровода й основним сердечником – не більше 0,05 мм.

9.10.8 Панель пуску розщеплювача фаз ППРФ-300 розібрати. Замірити активний опір котушок реле та трансформатора й переконатися у відсутності міжвиткових замикань. Перевірити параметри діодів та стабілітронів, непридатні елементи замінити.

Випробувати та настроїти панелі ППРФ згідно технічних вимог креслення.

9.10.9 У теплових реле перевірити стан термобіметалевого елемента. Пластини елементів із тріщинами та пошкодженим зварюванням – замінити. Реле відрегулювати у відповідності до струму спрацьовування.

9.10.10 Після ремонту всі рухомі частини реле повинні рухатись легко, без заїдання. Складені реле відрегулювати на випробувальному стенді у відповідності з технічними даними креслень заводу-виробника або технічними умовами.

# 9.11 Розрядники, обмежувачі перенапруг

9.11.1 Розрядники зняти, розібрати, відремонтувати та випробувати у відповідності до технологічної інструкції на заводський ремонт вілітових розрядників 103.25200.60025 [39]. Розрядники, які не підлягають ремонту, замінити новими. Нові розрядники випробувати у відповідності до технічних вимог креслення.

9.11.2 Обмежувачі перенапруг зняти, перевірити їх технічний стан у відповідності до технічного описання та інструкції з експлуатації.

Несправні обмежувачі перенапруг підлягають ремонту на підприємстві-виробнику.

# 9.12 Запобіжники

9.12.1 Плавкі вставки запобіжників замінити новими, які відповідають вимогам креслення. Ушкоджені фіброві трубки, фарфорові ізолятори високовольтних запобіжників замінити новими. Несправні запобіжники зі скляними трубками замінити. Перегорілі плавкі вставки замінити у відповідності до інструкції з монтажу, експлуатації та заміни високовольтних запобіжників з кварцовим наповнювачем підприємства-виробника. Патрони низьковольтних запобіжників, які мають пропали, оплавлення, замінити новими.

9.12.2 На запобіжнику вказати номінальне значення його струму.

9.12.3 Деталі тримача, що мають ушкодження, відремонтувати. Прилягання пружинних пластин до наконечників патронів запобіжників повинно забезпечувати лінійний контакт між пластиною та патроном. Пружинні пластини, що втратили пружність або мають оплавлення, замінити новими.

# 9.13 Резистори пуско-гальмові, ослаблення збудження, перехідні та стабілізуючі

9.13.1 Резистори зняти, продути повітрям тиском до 300 кпа та розібрати.

9.13.2 Ізольовані шпильки, які мають відшарування, відколи, тріщини, прогорання ізоляції, а також не відповідають кресленню по довжині та не витримали випробування підвищеною напругою, замінити.

9.13.3 Фехралеву стрічку, яка має сліди оплавлення та перегріву, а також не задовольняє технічним даним за значенням активного опору, замінити новою. Елементи резисторів підлягають дефектації з заміною ізоляторів у разі наявності тріщин у ребристих ізоляторах або сколів ребер більше 10 % довжини ізолятора. В одному елементі допускається не більше трьох ізоляторів із відколами ребер, які не перевищують зазначені величини. Допускається елементи резисторів виготовляти не більше ніж з чотирьох окремих частин фехралю з мінімальним числом витків у одній частині не менше п'яти. З'єднання частин виконувати газовим зварюванням із застосуванням латуні до укладання стрічки резисторів у пази ізоляторів. Стрічкові резистори не повинні мати випалів, жолоблення, тріщин стрічки, та вирваних частин на ній. Зазор між витками елементів повинен відповідати вимогам креслення.

9.13.4 Ізолятори оглянути та міцно закріпити на каркасі. Між підвісними ізоляторами та металевими деталями помістити ізоляційні термостійкі шайби. При установленні ящиків на каркас вони повинні прилягати всіма опорними поверхнями. У разі наявності зазору дозволяється встановлювати додаткові шайби для усунення перекосу.

9.13.5 Мідні виводи та кінці перемичок між ящиками повинні бути полуджені.

9.13.6 Активні опори резисторів повинні відповідати технічним даним креслення та схемі з'єднання. Відхилення активного опору від номінального значення при температурі 20 °С повинно знаходитися в межах зазначених у кресленні.

# 9.14 Резистори типу ПЭ, ПЭВ, СР, ПЭВР

9.14.1 Панелі резисторів оглянути, ушкоджені деталі замінити або відремонтувати у відповідності до розмірів у кресленні. Панелі пофарбувати електроізоляційною емаллю.

Резистори типу СР обдути стисненим повітрям, оглянути, виміряти активний опір. Ізолятори, які мають відколи й пошкодження глазурі на поверхні, що складає більше 10 % можливого електричного перекриття, а також тріщини або послаблення в армуванні – замінити новими. Під час обриву дротяної спіралі резистора типу СР намотати нову спіраль або замінити резистор новим. З'єднання спіралі не допускається.

9.14.2 Трубчасті резистори оглянути, перевірити їх цілісність та активний опір. Шпильки кріпильних лапок, які ослабли, підтягнути. Трубки з несправними виводами, слідами перегріву, а також, які мають відколи або пошкодження глазурі більше 10 % поверхні – замінити.

Дозволяється виконувати заміну виводів резисторів ПЭВ, ПЭВР методом контактного зварювання.

9.14.3 Зняти хомут та зачистити контакт регульованих резисторів. Регулювати величину активного опору з затягнутим хомутом забороняється. Після регулювання хомут повинен бути затягнутий та надійно контактувати зі спіраллю.

9.14.4 Відхилення активного опору резисторів від номінального значення за температури 20 °С не може перевищувати величини зазначені в кресленнях.

# 9.15 Згладжуючі реактори

9.15.1 Згладжуючий реактор очистити стисненим повітрям під тиском не більше 300 кпа, розібрати, перевірити стан деталей. Непридатні деталі замінити новими.

9.15.2 Виміряти активний опір котушок, опір ізоляції котушок щодо магнітопроводу, переконатися у відсутності міжвиткових замикань.

Котушки, які мають пробій ізоляції на корпус, випали глибиною більше 3,0 мм або механічні ушкодження, низький опір ізоляції, що не усувається просушуванням, ремонтувати з повною заміною ізоляції.

Котушки просочити та просушити згідно технічних вимог креслення. Виводи котушки полудити олов'янисто-свинцевим припоєм.

9.15.3 Магнітопровід згладжуючого реактора з випалами, розшаруванням або пошкодженням пластин розібрати, пластини перебрати, непридатні замінити.

9.15.4 Перевірити опір ізоляції стяжних шпильок магнітопроводу, який повинен бути не менше 5 Мом.

9.15.5 Ізолятори ремонтувати відповідно до 9.1.13.

9.15.6 Після ремонту реактор пофарбувати у відповідності до вимог креслень. Перевірити індуктивний опір реактора, переконатися у відсутності міжвиткових замикань котушок, випробувати на електричну міцність ізоляцію котушок реактора щодо магнітопроводу.

# 9.16 Перехідні реактори ПРА

9.16.1 Перехідний реактор розібрати, котушки та магнітопровід очистити. Непридатні деталі замінити новими.

9.16.2 Прогари шин глибиною до 15,0 мм відновити наплавленням з наступною механічною обробкою. Прогари глибиною до 2,0 мм дозволяється залишати без наплавлення. Допускається до п'яти стикових зварювань на одній котушці.

9.16.3 Ізоляційну основу, яка має відколи до 20 % товщини, відновити приклеюванням відколотої частини.

9.16.4 Зазор між витками котушки повинен бути від 5,0 мм до 8,0 мм.

9.16.5 Котушки просочити ізоляційним лаком у відповідності до технічних вимог креслень.

9.16.6 Після ремонту виміряти індуктивний опір реактора, випробувати електричну міцність міжвиткової та корпусної ізоляції.

# 9.17 Перешкодозавадні дроселі, блоки ємнісного захисту від перенапруг

9.17.1 Дроселі розібрати, деталі очистити й оглянути.

9.17.2 Прогорання шин глибиною до 5,0 мм усунути наплавленням з наступною механічною обробкою. Дозволяється лишати забоїни глибиною до 2,0 мм.

9.17.3 Перевірити припаювання виводів котушки до обмотки, у разі необхідності відновити припаювання олов’янисто-свинцевим або мідно-фосфористим припоєм, згідно технічних вимог креслення.

9.17.4 Виконати в залежності від стану просочування котушки дроселя або відновлення її покривної ізоляції у відповідності до технічних вимог креслення.

9.17.5 Дроселі випробувати відповідно до вимог креслення.

Активний опір дроселів повинен відповідати вимогам креслення.

9.17.6 Перевірити стан деталей фільтрів перешкодозавад Ф-1, Ф-3, Ф-6, непридатні деталі замінити. Виконати налагодження фільтрів у відповідності до вимог креслень.

9.17.7 Панель з конденсаторами та резисторами блока ємнісного захисту від перенапруг очистити та оглянути. Панель з тріщинами та слідами обпалень замінити. Конденсатори та резистори перевірити на відповідність технічним характеристикам. Резистори зі скручуваннями в обмотці, нарощеними виводами та тріщинами в каркасі, замінити.

Конденсатори з протіканням оливи, зламаними виводами, обгорілими ізоляторами, в залежності від стану, відремонтувати або замінити.

# 9.18 Індуктивні шунти

9.18.1 Індуктивні шунти продути стисненим повітрям, розібрати, деталі очистити й оглянути.

Ремонт шунтів виконувати у відповідності до чинної інструкції на КР індуктивних шунтів електровозів змінного струму. Активний опір котушок шунтів повинен відповідати вимогам креслення.

9.18.2 Випробувати електричну міцність ізоляції, перевірити індуктивність шунта, переконатися у відсутності міжвиткових замикань.

# 9.19 Електричні печі та калорифери, обігрівачі, зовнішні пристрої електроопалення вагонів

9.19.1 Електричні печі та електрокалорифери зняти, розібрати, деталі очистити. Мотор-вентилятори МВ-75, МЭ-7Б, ДВ-75 та інші типи відремонтувати, або замінити новими.

9.19.2 Перевірити стан нагрівальних елементів. Елементи, які мають обрив або жолоблення корпусу, замінити. Ізолятори, які мають тріщини, відколи, ушкодження глазурі не більше ніж 10 % поверхні, замінити. Кожухи печей виправити та пофарбувати.

9.19.3 Виміряти активний опір нагрівальних елементів кожної печі та калорифера. Забороняється використовувати для однієї печі, а також в одній групі печей нагрівальні елементи, які відрізняються по активному опору більше ніж на 5 %.

9.19.4 Кожухи печей повинні бути надійно заземлені за допомогою установочних гвинтів на металевих стінках або на бобишках, приварених до каркаса кузова електровоза.

9.19.5 Електродвигун та вентилятор калорифера зняти, розібрати, відремонтувати, відбалансувати та випробувати.

9.19.6 Обігрівачі кранів продувки головних резервуарів, вологозбирачів, головних контролерів машиніста, картерів компресорів, пневмодвигунів, лобових стекол кабіни  відремонтувати або замінити.

9.19.7 Зовнішні пристрої електроопалення вагонів, розетки, штепселі, холості приймачі розібрати. Деталі перевірити та відновити у відповідності до вимог креслення або замінити новими. Проводи штепселів електроопалення замінити новими. Ізолятори штепселя та розетки відремонтувати відповідно до 9.1.13, шунти заземлення – відповідно до 9.1.20. Розетки та штепселі пофарбувати лаком БТ-99 ГОСТ 8017. Під час складання розеток та штепселів забезпечити щільність з'єднань і відсутність зазорів між проводами, ізоляційними втулками та деталями кріплення у відповідності до вимог креслень.

# 9.20 Електровимірювальні прилади, трансформатори струму, термостати, сельсини

9.20.1 Електровимірювальні прилади, шунти та додаткові резистори зняти й розібрати для огляду та ремонту. Несправні амперметри, вольтметри, електролічильники, які не підлягають відновленню, замінити новими. Котушки з обірваними проводами чи пошкодженою ізоляцією, замінити. Спіралі, підп’ятники та осі рухомих систем, які мають пошкодження, замінити.

9.20.2 Перевірити стан шунтів та додаткових резисторів і величину активного опору. Шунти перевірити номінальним струмом на падіння напруги. Допускається відхилення падіння напруги, проти норми, в межах 1 %. Допускається пропилювання пластин шунтів або запаювання пропилів під час регулювання.

9.20.3 Виконати балансування рухомої системи та регулювання показників приладів в межах всієї шкали з допусками, які відповідають класу точності цього приладу. Регулювання приладів виконувати разом з додатковим резистором або шунтом. Після перевірки та випробування на електричну міцність, прилади опломбувати.

9.20.4 Трансформатори струму, термостати відремонтувати, перевірити їх на відповідність технічним вимогам креслення.

9.20.5 Сельсини оглянути. Підшипники, що мають дефекти, замінити. Корпус та скло покажчика позицій з тріщинами, замінити. Пошкоджені написи на шкалі покажчика позицій, відновити. Перевірити активний опір обмоток та виконати випробування згідно паспорта.

# 9.21 Тягові трансформатори

9.21.1 Для тягових трансформаторів електровозів змінного та змінно-постійного струму встановлено наступні обсяги ремонту:

- під час КР-1 – без розбирання активної частини;

- під час КР-2 – із розбиранням активної частини та заміною ізоляції й обмоток у залежності від їхнього стану.

Обсяг ремонту трансформатора визначається попередніми діагностичними випробуваннями та дефектацією активної частини трансформатора. Допускається під час КР-1, в разі необхідності, виконувати розшихтування магнітопроводу тягового трансформатора для візуального визначення стану ізоляції обмоток.

Ремонту, з розбиранням активної частини, підлягають трансформатори які не задовольняють випробувальним параметрам, мають незадовільний стан ізоляції обмоток (крихкий (ламкий) електрокартон, стару бавовняну ізоляцію, що розлазиться під час натягування, паперову ізоляцію, яка має потемнілий колір та дає під час згинання тріщини) та потребують ремонту магнітопроводу з розшихтуванням пластин.

Обмотки, які мають незадовільний стан ізоляції, підлягають заміні.

9.21.2 Ремонт та випробування тягових трансформаторів виконувати у відповідності до вимог технологічної інструкції ТИ 103.25200.60054 [40] та керівництва РР-3.2-73 [41].

9.21.3 У разі ремонту трансформаторів без розбирання активної частини виконати необхідні роботи, які забезпечать надійність трансформатора під час подальшої експлуатації:

- попередні випробування для визначення стану ізоляції та характеру можливих дефектів;

- розбирання та ремонт зі зніманням розширювача, охолоджувальної системи, відцентрового насоса, та вийманням активної частини;

- ремонт активної частини, у разі необхідності з заміною ізоляції й окремих деталей рами, з усуненням місцевих ушкоджень виткової ізоляції зовнішніх обмоток та ізоляції стяжних шпильок;

- ремонт або заміна секцій холодильників, кранів, вентилів, електронасосів, повітроводів, повітроосушувачів, клапанів. Елементи охолодження трансформатора ремонтувати у відповідності до технологічної інструкції ТИ 103.25002.00028 [42];

- ремонт або часткова заміна шинних відводів, демпферів, виводів високої, низької напруги та власних потреб;

- ремонт бака трансформатора, розширювача, кришки;

- ремонт ізоляторів відповідно до 9.1.13;

- відновлення гальванічного покриття деталей згідно з кресленням;

- вакуумне сушіння активної частини з підтягуванням кріплення обмоток;

- повна заміна деталей ущільнення з гуми, пароніту й азбесту;

- очищення та регенерація або заміна новою трансформаторної оливи;

- вимірювання та випробування трансформатора на стенді;

- фарбування й остаточне опорядження трансформатора;

- заміна на нові гумових амортизаторів трансформатора;

- заміна трубчастого оливопокажчика на плоский.

9.21.4 У разі ремонту трансформаторів з розбиранням активної частини додатково до перерахованих робіт в 9.21.3 виконати такі роботи:

- заміна обмоток з непридатною витковою ізоляцією або зі значним вигорянням міді;

- заміна або ремонт деталей ярмової, зрівняльної ізоляції, екранів, куточків, бакелітових циліндрів, сушіння та просочення обмоток;

- розбирання, та ремонт у разі потреби, магнітопроводу з відновленням непридатної ізоляції і заміна листів магнітопроводу, заміна та ремонт стяжних шпильок і їхньої ізоляції.

# 9.22 Апаратура керування

9.22.1 Контролери машиніста, ручні перемикачі, блокувальні пристрої

9.22.1.1 Контролер машиніста розібрати, деталі очистити й оглянути. Кулачкові шайби, зношені понад норму по діаметру чи профілю, замінити. Отвори в рукоятках та штурвалах, зношені понад установлену норму, відновити у відповідності до розмірів у кресленні.

9.22.1.2 Ізолятори контакторних елементів з тріщинами, відколами розміром понад 2,0 мм, зірваною різьбою, а також металеві деталі контакторних елементів, які мають тріщини, замінити.

9.22.1.3 Тріщини в рамах, зношені різьбові отвори заварити та розсвердлити заново. Наконечники та шунти, кріпильні деталі, осі, валики, кулькові підшипники, пружини ремонтувати відповідно до 9.1.4; 9.1.20; 9.1.22; 9.1.23; 9.1.24; 9.1.28.

Вали перевірити на биття, яке допускається не більше 0,1 мм.

9.22.1.4 Деталі механічних блокувань, зношені понад норму, відновити до розмірів зазначених у кресленні. Зношені упори блокувань відновити наплавленням. Взаємне механічне блокування барабанів повинно бути справним.

9.22.1.5 Вмикання та вимикання контактів контролера повинно відповідати розгортці. На кожній позиції контролера контакти повинні бути повністю увімкнені або повністю вимкнені.

Додаткове пересування контактів на позиціях, сусідніх тій, на якій вони повинні спрацьовувати згідно розгортки, не допускається. Натискання, розхил, провал, товщина та зсув контактів повинні відповідати технічним даним та нормам допусків.

9.22.1.6 Сельсини контролера машиніста відремонтувати відповідно до 9.20.5. У відремонтованих сельсинів зняти регулювальну характеристику та перевірити її на відповідність вимогам креслення.

9.22.1.7 Оглянути та відремонтувати замки та запори знімних кришок й кожухів.

9.22.1.8 Після установлення контролера в кабіні, отвір для введення пучка проводів ущільнити.

9.22.1.9 Відновити написи на лицьовій панелі. Кожух пофарбувати.

9.22.2 Кнопкові вимикачі

9.22.2.1 Перевірити стан плоских контактів (контактних пластин), планок, ізоляції струмоведучих перемичок. Пластмасові рукоятки, які мають тріщини або пропали замінити новими. Відновити захисні покриття.

9.22.2.2 Корпус вимикача очистити та пофарбувати. Запор кришок виправити. Написи відновити у відповідності зі схемою електровоза.

9.22.2.3 Робота механічного блокування вимикача повинна бути чіткою та надійною. Розблоковані кнопки повинні вільно вмикатися та вимикатися. Кнопки без зворотних пружин повинні надійно фіксуватися в кінцевих положеннях. Ключ блокування повинен вільно входити в гніздо, при відкритому блокуванні вийматися не повинен. Непридатні пружини та деталі замінити.

9.22.2.4 У складених кнопкових вимикачів перевірити справність дії механізму, розхил та провал контактів. Зсув рухомого контакту щодо нерухомого не повинен перевищувати 1,0 мм.

9.22.2.5 Відремонтувати механізм блокування пульта машиніста.

9.22.2.6 Пакетні перемикачі розібрати, деталі очистити й оглянути. Пластмасові деталі, які мають відколи, тріщини, замінити новими. Зношені й оплавлені контакти, деформовані металеві деталі замінити. Придатні контакти зачистити. Зсув замкнутих контактів не повинен перевищувати  1,0 мм. Складений пакетний перемикач повинен спрацьовувати чітко, без заїдань.

9.22.3 Автоматичні вимикачі та вимикачі керування

9.22.3.1 Вимикач повністю розібрати. Деталі зачистити, зношені й ушкоджені відновити до розмірів, наведених у кресленні, або замінити. Корпус з пластмаси у разі наявності тріщин та сколів замінити.

9.22.3.2 Під час складання закріпити всі деталі, особливо вісь рукоятки. Тримачі запобіжника обтиснути по контуру патрона запобіжника. Запобіжники замінити. Контакти вимикачів повинні бути змазані та щільно прилягати один до одного. Замок кришки привести в справний стан.

9.22.3.3 Перевірити справність дії механізму вимикача, розхил, провал та натискання контактів.

9.22.3.4 Автомати випробувати з перевіркою амперсекундної характеристики.

9.22.4 Регулятори та реле тиску

9.22.4.1 Деталі регулятора та реле очистити й оглянути. Ушкоджені деталі замінити або відновити.

Ізолятори у разі наявності тріщин, контакти зі зношенням понад допустиму норму, а також гумові діафрагми замінити незалежно від стану.

Деталі приводного механізму, головну пружину й ушкоджений кожух замінити або відновити до розмірів у кресленні.

9.22.4.2 Перевірити стан деталей блокувань, непридатні деталі замінити. Розхил, провал та натискання контактів відрегулювати згідно технічних даних креслення.

9.22.4.3 Під час складання регуляторів та реле усунути заїдання й тертя в механізмі.

Реле та регулятори перевірити на витікання повітря, випробувати на стенді та відрегулювати у відповідності до технічних даних.

# 9.23 Електропневматичні клапани

9.23.1 Клапани струмоприймача, тифонів, свистків, пісочниць, навантажування, електроблокування

9.23.1.1 Клапани розібрати, очистити, деталі оглянути, ушкоджені – відремонтувати або замінити. Манжети поршня, ущільнювальні кільця та прокладки оглянути згідно з вимогами 9.1.14. Електромагнітні вентилі ремонтувати згідно з вимогами 9.1.15 - 9.1.17. Пружини ремонтувати згідно з вимогами 9.1.23. Лакофарбове покриття корпусу відновити.

9.23.1.2 Перевірити щільність клапанів пневмоприводів. Пневмоприводи разом з клапанами випробувати у відповідності до технічних вимог креслень.

9.23.2 Клапан продувки

9.23.2.1 Трубчастий нагрівач клапана, який має обрив спіралі, ознаки перегріву або відхилення активного опору від вимог креслення, замінити.

9.23.2.2 Механічну частину (поршні, клапани, втулки, пружини, корпус, прокладки) відремонтувати згідно з вимогами 9.23.1.1, 9.23.1.2.

# 9.24 Пневматичні вимикачі

9.24.1 Вимикачі розібрати, очистити та оглянути. Пружини перевірити на відповідність характеристиці в кресленні. Манжети поршня, ущільнювальні кільця та прокладки замінити новими.

9.24.2 Циліндри у разі необхідності відшліфувати або замінити.

9.24.3 Контакторні елементи ремонтувати згідно з вимогами 9.22.1.2. Натискання, розхил, провал, товщина та зсув контактів повинні відповідати технічним даним та нормам допусків і зношень.

9.24.4 Деталі з пошкодженою різьбою замінити. Зношені кульки понад допустимі значення, замінити. Після складання відрегулювати вимикач керування у відповідності до технічних вимог креслення.

# 9.25 Роз'ємні контактні з'єднання

9.25.1 Вузли міжсекційних та інших роз'ємних контактних з'єднань, штепсельні роз'єми, розетки розібрати, перевірити кріплення штирів, пошкоджені та зношені штирі замінити, окислені – зачистити. Перевірити паяння, стан та монтажну схему проводів, у тому числі й резервних. Міжсекційні проводи зняти та відремонтувати. Під час КР-2 виконати повну заміну кабелів міжсекційних та міжелектровозних з'єднань. Міжелектровозні з'єднання повинні відправлятися на завод разом з електровозом. Тріснуті  ізолятори замінити, ослаблі – закріпити в корпусі.

Гнізда роз'ємів зачистити та перевірити надійність кожного контакту по контрольному штепселю.

9.25.2 Корпус розетки та штепселі перевірити, зношені місця відновити, тріщини заварити. Ослаблі пружини кришок замінити, поверхні кришок щільно припасувати до корпусів. Після установлення розеток на місце, перевірити щільність закладення проводу в корпусі. Гумові ущільнення, захисні рукави замінити.

9.25.3 Контактні затискачі, які мають тріщини  та  зношені отвори під болти, замінити новими.

# 9.26 Захисні пристрої

Захисні пристрої, передбачені технікою безпеки, оглянути, непридатні деталі замінити. Перевірити справність, безшумність та легкість дії захисних пристроїв. Деталі, які труться, змазати.

# 9.27 Освітлювальна апаратура

9.27.1 Прожектори, сигнальні ліхтарі, світильники зняти для ремонту. В освітлювальної арматури усунути несправності в замках та петлях, замінити зношені гачки, тригранники тощо.

У рефлекторів відновити покриття. Скляні відбивачі з відколами та тріщинами замінити, скло очистити.

Гумові ущільнення замінити новими.

9.27.2 Усі патрони освітлення перевірити. Патрони з зірваною різьбою, ослабленими пружинами та підгорілими контактами замінити.

9.27.3 Установити нові лампи.

# 9.28 Панель вимірювальних приладів

9.28.1 Панель вимірювальних приладів з електровоза зняти, демонтувати всю апаратуру й очистити. Несправні патрони замінити новими, місця кріплення панелі, її кришки та приладів, які мають ушкодження, відновити. Внутрішні поверхні панелі та кришки, зовнішню поверхню кожуха панелі та його опорних пристроїв пофарбувати.

9.28.2 Відновити написи. Припасувати кожух до панелі, виправити кріплення, ущільнити скло в кожусі.

# 9.29 Склообігрівачі

Перевірити стан склообігрівачів. Пошкоджені нагрівачі й ізолятори, такі, що мають ознаки перегріву або відхилення активного опору від вимог креслення, замінити.

# 9.30 Акумуляторна батарея

9.30.1 Акумуляторну батарею замінити новою.

9.30.2 Ящик для акумуляторної батареї відремонтувати або виготовити новий згідно з вимогами креслення. Ящик усередині пофарбувати захисною фарбою згідно з вимогами креслень.

Відремонтувати пристрій викочування акумуляторних батарей. Перевірити справність пристроїв для стікання електроліту з ящиків.

9.30.3 Наконечники вивідних кінців повинні бути ретельно пропаяні та полуджені. Вивідні проводи на всій довжині від наконечника до виходу з ящика повинні бути прокладені в гумовій трубці. Кінці трубки ущільнити гумовою стрічкою. В отвір ящика для виводу проводів установити ізоляційну втулку.

9.30.4 Акумулятори в ящику змонтувати у відповідності до вимог технічної документації. Затискачі елементів та перемички змазати технічним вазеліном.

# 9.31 Автоматична локомотивна сигналізація, електропневматичний клапан ЕПК-150

9.31.1 Всі апарати АЛС та ЕПК-150 зняти з електровоза, розібрати, оглянути, відремонтувати, відрегулювати та випробувати згідно інструкції з технічного обслуговування АЛС і пристроїв контролю пильності машиніста ЦТ-ЦШ-0072 [11] та технологічної інструкції на КР АЛС ТИ 103.25200.60022 [12]. Монтаж пристроїв АЛС виконувати згідно затверджених креслень.

9.31.2 Виконати заміну проводів АЛС, що з'єднують приймальні пристрої з апаратурою, яка змонтована в кузові електровоза.

# 9.32 Блоки живлення та керування електропневматичного гальма

9.32.1 Перевірити напівпровідникові прилади, конденсатори, резистори, трансформатори блоків на відповідність технічним даним. Напівпровідникові прилади з простроченим терміном придатності, замінити. Відремонтувати та відрегулювати електромагнітні реле.

9.32.2 Перевірку роботи блоків живлення та керування електропневматичного гальма виконувати на спеціальному стенді.

# 9.33 Пристрої радіозв'язку

9.33.1 Перед відправленням електровоза в КР-1 чи КР-2, знімні частини радіостанції повинні бути зняті з електровоза й зберігатися в депо згідно порядку запровадженого начальником служби локомотивного господарства залізниці.

9.33.2 Під час КР-1 чи КР-2 електровоза на заводі, установочні ящики прийомопередавача та виносного переговорного пристрою, перетворювач, перемикач живлення, антенні пристрої та з'єднувальні проводи радіопристроїв підлягають ремонту зі зняттям з електровоза та випробуванням після монтажу згідно установочних креслень у відповідності до правил та норм ЦШ/4783 [13].

# 9.34 Тахогенератори

9.34.1 Тахогенератори зняти з букс колісних пар та розібрати. Деталі очистити й оглянути. Непридатні підшипники замінити. Перевірити омічний опір котушок. Відремонтувати зношені деталі ротора.

9.34.2 У складеному тахогенераторі перевірити зазори, свободу обертання ротора. Виміряти опір ізоляції котушок  та електричну міцність ізоляції відповідно до вимог креслень.

Перевірити вихідні параметри по напрузі тахогенератора в залежності від частоти обертання. Відхилення не повинні перевищувати допустимих значень.

Різниця по вихідній напрузі між тахогенераторами, установлюваними на один електровоз, при номінальній частоті обертання повинна бути не більша 1,5 %.

# 10 РЕМОНТ ЕЛЕКТРОННОГО ОБЛАДНАННЯ

# 10.1 Загальні положення

10.1.1 До електронного обладнання електровозів відносяться перетворювальні установки, прилади, вузли та блоки, в яких застосовуються напівпровідникові електронні елементи (діоди, транзистори, стабілітрони, мікросхеми тощо).

Електронне тягове обладнання або тягова електроніка електровозів умовно поділяється на:

- високовольтне силове та допоміжне електронне обладнання;

- низьковольтну електронну апаратуру та прилади.

10.1.2 Під час КР-1 чи КР-2 необхідно виявити, усунути та зареєструвати всі несправності, а також виявити всі недопустимі відхилення параметрів та характеристик електронного обладнання.

10.1.3 Нові вузли та деталі електронного обладнання електровозів установлені під час КР-1 чи КР-2 за якістю виготовлення, опорядження та регулювання, параметрами та характеристиками, ізоляційними та протикорозійними покриттями, взаємозамінністю та завадостійкістю повинні відповідати вимогам креслень на виготовлення нового електронного вузла чи агрегату.

10.1.4 Обсяг робіт з тягового електронного обладнання визначається його технічним станом та не залежить від виду КР електровоза, якщо немає додаткових вимог, перерахованих у цих Правилах.

У процесі КР електронного обладнання допускається заміняти елементи та вузли одного типу на інші, якщо їх електричні, механічні, температурні, тимчасові, перешкодозахисні й інші параметри та характеристики не гірше, ніж у раніше встановлених, а також якщо забезпечується їхня повна взаємозамінність. Така заміна повинна бути погоджена з Головним управлінням локомотивного господарства.

10.1.5 Перевірку параметрів електронних елементів з їхнім випаюванням виконувати в колах, де виявлені відхилення вихідних параметрів та характеристик або в процесі пошуку несправностей.

10.1.6 Разом з електровозом, що направляється на КР-1 чи КР-2, за згодою заводу, може бути відправлене запасне електронне обладнання. Воно повинно бути відремонтоване заводом за окремою угодою та повернуте залізниці.

10.1.7 Всі нові та відремонтовані перетворювальні установки, апарати, прилади, вузли, блоки та окремі електронні елементи,  перед їхнім безпосереднім використанням, повинні пройти стовідсотковий вхідний контроль основних параметрів та характеристик на спеціальних стендах за допомогою діагностичних пристроїв та приладів у відповідності з вимогами стандартів, технічних умов або заводських інструкцій на даний тип електронного елемента, вузла або блока.

10.1.8 Під час ремонту, складання та монтажу електронного обладнання належить послідовно контролювати якість кожного вузла, касети, блока з метою запобігання встановленню на електровоз неякісного обладнання.

10.1.9 Виявлення дефектів, ремонт і заміну проводів та кабелів штепсельних з’єднань, зовнішнього монтажу виконувати згідно вимог відповідних розділів цих Правил.

Внутрішній дротяний та печатний монтаж підлягає індивідуальному виявленню дефектів залежно від технічного стану.

10.1.10 Після закінчення КР-1 чи КР-2 заповнити експлуатаційну технічну документацію на електровоз із зазначенням типу та номерів установлених касет, блоків та вузлів, а також типів та параметрів установлених напівпровідникових приладів (в журналі комплектації).

10.1.11 Під час ремонту електронної апаратури повинні бути прийняті заходи з усунення впливу статичної електрики на мікросхеми згідно вимог         додатку К цих Правил.

10.1.12 Перевірку, ремонт та налагодження тиристорних установок (ВУВ тощо) і блоків керування (БУРТ тощо) виконувати у відповідності з чинними інструкціями з використанням спеціальних стендів та обладнання.

10.1.13 Опір та електричну міцність ізоляції високовольтного електронного обладнання перевіряти згідно з вимогами чинних інструкцій. Опір та електричну міцність ізоляції окремих блоків виконавчих кіл (магнітні підсилювачі, трансформатори, реле тощо) перевіряти згідно з вимогами креслень заводу-виробника.

10.1.14 Після розбирання електронного обладнання й очищення вузлів визначити особливості конструктивного та технічного виконання блоків і вузлів, дати їхнього виготовлення, оцінити технічний стан, у тому числі:

– надійність кріплення елементів апаратури;

– стан монтажу, паяння, роз'ємних з'єднань;

– відповідність відстаней між елементами та деталями кріплення встановленим нормам;

– якість покриття ізоляційним лаком.

Очищення друкованих плат, елементів та блоків електронної апаратури від пилу, оливи та бруду виконувати спиртобензиновою сумішшю (1:1) методом ополіскування та миття м'яким пензликом. Використання пральних порошків, мила або інших лужних розчинів забороняється.

Після очищення та сушіння перевірити стан, відновити написи. Усі неушкоджені лаковані поверхні покрити одним шаром ізоляційного лаку. Ушкоджені місця лакового покриття, місця перепаювання покрити двома шарами лаку ЕП-730 ГОСТ 20824 або ЛБС-3 ГОСТ 901.

10.1.15 Під час ремонту електронної апаратури перевірити всі паяння проводів та підвідних виводів елементів легким посмикуванням пінцетом.

Перевірку на стенді вузлів (касет, блоків) та модулів виконувати обстукуванням їх з різних сторін гумованим дерев'яним молоточком (довжина рукоятки від 20 см до 25 см, маса бойка від 20 г до 30 г).

10.1.16 Ножові контакти та гнізда всіх роз'ємів ретельно очистити та протерти спиртом. Сильно окислені роз'єми (зі слідами позеленіння, шорсткості, з кратерами й ерозією), замінити новими.

10.1.17 Плати з видимими слідами окислення, у тому числі під шаром лаку (позеленіння, потемнілий сплав Розе, олов'яниста "чума"), замінити.

10.1.18 Модулі з деформованими, тріснутими корпусами, сильно окисленими вивідними ніжками, замінити.

10.1.19 Напівпровідникові елементи (транзистори, діоди, стабілітрони, мікросхеми), які мають деформовані корпуси, жолоблення фарби, почорніння, випаяти та замінити на однотипові.

10.1.20 Потемнілі резистори або резистори, у яких пожовкла, потріскалася або обвуглилася ізоляція (на виводах або на самому робочому проводі), замінити.

10.1.21 У разі необхідності замість спеціальних монтажних кручених та екранованих проводів установлювати у відповідності до вимог креслень проводи тих самих типів та перерізів.

10.1.22 Всі екрани проводів, які екранують обмотки трансформаторів, екрани та кожухи приладів, блоків та апаратів заземлювати згідно з вказівками креслень про місце, кількість та тип заземлень.

10.1.23 Під час монтажу електронного обладнання дотримуватись полярності обмоток апаратів, визначаючи її не по маркуванню, а по параметрах сигналів на виході приладу, де застосовується даний апарат. У разі неправильного маркування виводи обмоток перемаркувати.

Після монтажу нового елемента перевірити правильність зовнішніх приєднань, переконатися у відсутності замикання на землю, правильності функціонування кіл живлення.

10.1.24 Тип наконечників гнучких шунтів повинен відповідати кресленню. Ослаблі наконечники шунтів перепаяти. Шунти, у яких обірвано більше 10 % проводів, або, довжина чи переріз яких, не відповідає кресленню, а також шунти зі слідами перегріву – замінити.

10.1.25 Ізоляційні панелі зі зламами, тріщинами, слідами перекриттів, обгорань – замінити.

10.1.26 Ослаблені бандажі та хомути замінити.

10.1.27 Ізоляційні деталі (рейки, тримачі, ізолятори) у разі наявності тріщин, підгорянь, відколів та інших дефектів, замінити.

10.1.28 Ушкоджене захисне покриття деталей конструкцій (отримане цинкуванням, лудінням, хромуванням), відновити.

10.1.29 Уся поверхня друкованих плат як з боку монтажу, так і з боку деталей повинна бути покрита ізоляційним епоксидним лаком.

10.1.30 Перед випаюванням деталі друкованої плати обережно видалити лак з місця паяння. Деталь випаяти, не перегріваючи її, паяльником потужністю 50 Вт за один дотик протягом не більше 3 с. При паянні обов'язкове тепловідведення між місцем паяння та деталлю.

10.1.31 Нові деталі, які монтуються замість тих, що відмовили, припаювати припоєм ПОС-60 ГОСТ 21931, застосовуючи каніфольно-спиртові флюси.

Застосування кислоти при паянні забороняється.

10.1.32 Для випаювання модулів та мікросхем застосовувати паяльники зі спеціальними насадками та відсмоктувачем припою.

10.1.33 Паяння елементів на друкованих платах виконувати так, щоб  припій виступав меніском по обидва боки металізованих отворів. У разі відсутності з будь-якої сторони меніска, виконати перепаювання.

10.1.34 Місця нового паяння та зачищений від лаку друкований провідник або інші деталі, що припаюються, покрити подвійним шаром лаку згідно підпункту 10.1.14.

10.1.35 Під час нанесення лаку не допускати попадання лаку на рухомі контакти регулюючих резисторів (ставити захисні ковпачки). Самі резистори дозволяється кріпити лаком тільки по кінцях. Робоча частина резисторів повинна залишатися оголеною для поліпшення теплообміну.

10.1.36 Значення опорів резисторів та ємностей конденсаторів, які перевіряються, повинні відповідати зазначеним у кресленні.

10.1.37 Стабілітрони апаратури керування перевірити на стенді по двох точках стабілізації. Непридатні стабілітрони замінити .

10.1.38 Після монтажу або заміни елементів та вузлів перевірити правильність виконання зовнішніх, внутрішніх та контрольних приєднань, а також переконатися у відсутності коротких замикань, замикань на землю й обривів електричних кіл.

10.1.39 Перевірити якість ізоляції.

10.1.40 Відновити  лакофарбові покриття панелей та місць паяння, маркування проводів та елементів електронного вузла.

10.1.41 В процесі ремонту забороняється, для уникнення пошкоджень мікросхем та інших електронних елементів, торкатися до них руками або інструментами без попереднього зняття електростатичних зарядів.

10.1.42 На всіх блоках та касетах апаратури керування та систем формування імпульсів, які пройшли КР, на видному місці поруч із заводською табличкою нанести фарбою напис із зазначенням обсягу КР, року та місця його проведення.

10.1.43 Після закінчення перевірки апаратуру закрити кришками й опломбувати.

10.1.44 Виводи всіх електронних елементів, резисторів, конденсаторів та проводу безпосередньо перед монтажем полудити у ванночці з розплавленим припоєм марки ПОС-60, ПОС-61, ПОС-61М тощо згідно з ГОСТ 21931 та вимогами технічних умов на електронне обладнання.

10.1.45 Підготовка до монтажу мікросхем

10.1.45.1 Перевірити працездатність мікросхеми та відповідність електричних параметрів довідковим і паспортним даним.

10.1.45.2 Під час випробувань використовувати спеціальні випробувальні плати для тимчасового установлення в них мікросхем та зручного приєднання до виводів через штепсельні роз'єми звичайних розмірів. Виводи мікросхем при контролі кріпити за допомогою ізоляційних планок. Для контролю мікросхеми без виймання зі схеми застосовувати спеціальні касети.

10.1.45.3 Перевірити чистоту виводів. При потемнінні (окислюванні) виводів або виявленні на них лаку, фарби очистити їх механічним способом. Відстань від корпусу мікросхеми до місця зачищення повинна складати не менше 1,0 мм.

10.1.45.4 Радіуси вигину виводів під час їхнього формування та мінімальні відстані від місця вигину до корпусу повинні відповідати технічним умовам на даний тип мікросхеми.

10.1.45.5 Для формування та підрізування виводів застосовувати шаблони.

10.1.46 Всі електричні апарати, використовувані в електронному обладнанні, ремонтувати згідно розділу 9 цих Правил, якщо до них немає спеціальних вимог.

10.1.47 Роботу електронного обладнання після ремонту перевірити разом  з колами датчиків кута комутації, датчиків струму та синхронізації.

# 10.2 Діодні силові випрямні установки (ВУК)

10.2.1 Випрямні установки продути стисненим повітрям.

10.2.2 Демонтувати блоки напівпровідникових діодів, очистити від пилу та бруду. Діодні блоки розібрати. Охолоджувачі та прокладки промити.

10.2.3 Напівпровідникові діоди випробувати на стенді, перевіривши вольтамперну характеристику згідно паспортних даних.

10.2.4 Діоди, параметри яких виходять за допустимі межі, замінити.

10.2.5 В кожне плече випрямної установки встановлювати діоди однієї підгрупи та комплектувати їх виходячи з умови підбирання числа діодів у паралельних гілках по спаданню напруги при номінальних струмах не більше 0,02 В у абсолютному значенні.

10.2.6 Кожна випрямна установка повинна комплектуватися однотиповими діодами з однаковими охолоджувачами в одному плечі.

10.2.7 Затягування діодів виконувати спеціальним ключем нормованим зусиллям згідно інструкції Нэвз 2ДЖ.932.389ТО [43].

10.2.8 Перевірити опір ізоляції між шпильками та каркасом, між охолоджувачами та шпильками згідно вимог креслень. Шпильки з дефектною ізоляцією заізолювати заново.

10.2.9 Охолоджувачі та прокладки очистити від пилу та бруду. Контактні поверхні протерти спиртом або спирто-бензиновою сумішшю (1:1) та злегка змазати мастилом ЦИАТИМ-221 ГОСТ 9433.

10.2.10 Заміну діодів нижчого класу на більш високий клас виконувати як модернізацію у відповідності з технічною документацією, затвердженою в установленому порядку.

# 10.3 Тиристорні випрямні установки збудження (ВУЗ)

10.3.1 Блок установки продути стисненим повітрям та демонтувати з електровоза. Очистити від пилу та бруду. Тиристорні блоки розібрати. Охолоджувачі штирьових тиристорів промити. Дефекти монтажу усунути.

10.3.2 Тиристори перевірити на стенді у відповідності до чинної на ремонтному заводі методики. Непридатні тиристори замінити на нові.

10.3.3 Ремонт та складання тиристорних блоків виконати у відповідності до 10.2.7-10.2.9.

10.3.4 В елементах системи формування імпульсів керування перевірити амплітуду, тривалість, крутість переднього фронту імпульсів керування при нижньому та верхньому значеннях живильної напруги в кожному каналі блока імпульсних трансформаторів (БІТ), блоків Ж та ВК в складеному стані.

10.3.5 Установку комплектувати однотиповими тиристорами згідно вимог підбирання паралельних гілок, у відповідності до інструкції Нэвз ОТН.419.021 [45].

10.3.6 Огляд та ремонт панелей тиристорних збуджувачів виконати у відповідності до технологічної інструкції ТИ 103.25200.0037 [46].

10.3.7 Після ремонту ВУЗ та монтажу її на електровозі виконати перевірку діапазону регулювання випрямленого струму згідно технічних вимог.

10.3.8 Складену установку перевірити на стенді струмом 1100 А протягом 20 хв при швидкості охолодного повітря в міжреберному просторі 12 м/с у відповідності до затвердженої методики. Допускається перевірка установки ВУЗ під контактним проводом.

10.3.9 Установку випробувати на електричну міцність згідно вимог креслення.

# 10.4 Блоки керування реостатним гальмуванням

Ремонт системи керування реостатним гальмуванням електровозів ВЛ80т, ВЛ80С виконувати згідно з технологічною інструкцією ТИ 103.25200.0037 [46].

# 10.5 Електронні лічильники

Огляд, ремонт, повірку та калібрування електронних лічильників виконувати у відповідності до вимог технологічної інструкції ТИ-421 [47] або технічних умов на виготовлення.

# 10.6 Електронна апаратура допоміжних кіл електровозів

10.6.1 Під час ремонту електронної апаратури допоміжних кіл (електронних регуляторів та стабілізаторів напруги, блоків живлення, електронних перемикачів роду струму, електронних статичних перетворювачів різного призначення та фільтрів), керуватися вимогами, зазначеними в інструкціях з налагодження та випробувань заводу-виробника.

10.6.2 Порядок та технологія проведення ремонту повинні відповідати затвердженій у встановленому порядку заводській інструкції з технічного обслуговування та ремонту.

# 11 ТЯГОВІ ДВИГУНИ ТА ДОПОМІЖНІ МАШИНИ

# 11.1 Загальні вимоги до ремонту

11.1.1 Під час КР-1 та КР-2 електровоза ТЕД та допоміжні машини знімають і ремонтують згідно правил ремонту електричних машин ЦТ-0063 [5].

11.1.2 На електровози, що випускаються з КР, дозволяється встановлювати ТЕД та допоміжні машини, які пройшли КР, а також нові.

11.1.3 З'єднання наконечників підвідних проводів установлених на електровозі електричних машин та ізолювання місць з'єднання виконувати згідно креслення. Наконечники проводів зачистити, полудити та міцно з'єднати, непридатні болти, гайки, запобіжні шайби замінити.

Проводи повинні бути міцно закріплені в клицях. З'єднувальні коробки повинні бути щільно закриті щитками, закрученими на всі болти. Проводи повинні бути підвішені до кузова без натягування за допомогою ланцюжків та затискачів, які не допускають падіння та зіткнення проводів з рухомими частинами.

Допускається установлення запобіжних дерев'яних клиць на проводи в місцях зіткнення їх з остовом двигуна.

11.1.4 Підвідні проводи допоміжних машин прокладені поза високовольтною камерою, повинні бути закриті захисними кожухами або покладені в металеві труби згідно вимог креслень. Захисні кожухи та труби повинні мати надійне заземлення.

11.1.5 Роботу допоміжних машин під час випуску електровоза з ремонту перевірити роздільним пуском машин робочою напругою.

11.1.6 ТЕД після установлення на електровоз перевірити на правильність напрямку їхнього обертання.

11.1.7 Ремонт допоміжних машин змінного струму виконувати у відповідності до технологічної інструкції з заводського ремонту допоміжних машин електровозів змінного струму ТИ 103.25200.60015 [48].

11.1.8 Перед випробуванням електровоза під напругою після ремонту, ТЕД та допоміжні машини ретельно оглянути через колекторні люки.

# 11.2 Блоки вентиляторів

11.2.1 Блоки вентиляторів розібрати. Колеса вентиляторів спресувати, очистити й оглянути, переконатися у відсутності тріщин та в надійності заклепувальних з'єднань. При наявності радіальних тріщин, на внутрішньому або зовнішньому диску колеса, диск замінити. Відремонтувати ослаблені заклепувальні з'єднання.

11.2.2 Зношені посадочні отвори в маточинах та втулках коліс відновити електронаплавлюванням або установленням втулки з наступною обробкою до розмірів у кресленні.

11.2.3 Погнуті лопатки виправити. У колесах з привареними лопатками ретельно оглянути всі зварні шви. У разі виявлення в них тріщин зробити повторне заварювання швів. Лопатки повинні мати профіль згідно креслення та бути встановлені точно по кроку. Приварювання більше 12 розташованих поруч лопаток повинні виконуватися в кондукторі. Ослаблені заклепки кріплення диска до маточини (втулки) переклепати.

11.2.4 Колеса після ремонту динамічно відбалансувати та пофарбувати. Кріплення балансувального вантажу повинно виконуватися в місцях, передбачених кресленням. Колесо випробувати на міцність з частотою обертання на 15 % вищою номінальної. Корпус вентилятора після ремонту пофарбувати.

11.2.5 Відремонтувати кожухи та рами вентиляторів, непридатні – замінити. Зазор між лабіринтовими кільцями вентиляторного колеса та напрямного апарата повинен бути згідно з вимогами креслення.

11.2.6 Повстяні ущільнення на щитах відцентрово-гвинтового вентилятора замінити.

11.2.7 Обичайка кожуха відцентрово-гвинтового вентилятора повинна щільно прилягати до основи. Ум'ятини на металевому кожусі вентилятора виправити.

11.2.8 Перевірити віброметром вібрацію всіх допоміжних машин (блоків) і довести її до норм, зазначених у кресленнях заводу-виробника.

11.2.9 Складання блоків мотор-вентиляторів та їхнє установлення на електровоз здійснювати згідно з технічними вимогами креслень. При цьому повинні бути перевірені натяги коліс вентиляторів на вали двигунів, відрегульовані зазори між колесом та вхідним патрубком (кожухом) вентилятора, а також співвісність колеса вентилятора з отвором корпусу.

11.2.10 Амортизатори допоміжних машин замінити новими незалежно від стану.

# 12 СКЛАДАННЯ ЕЛЕКТРОВОЗА

# 12.1 Складання колісно-моторних блоків

12.1.1 ТЕД, які встановлюють на електровоз, повинні відповідати вимогам правил ремонту електричних машин ЦТ-0063 [5] та мати розходження швидкісних характеристик не більше 3 %. Перед складанням КМБ підібрати колісні пари до ТЕД таким чином, щоб різниця характеристик тягових блоків одного електровоза не перевищувала 3 % при обертанні як в одну, так і в іншу сторону (характеристика КМБ являє собою добуток діаметрів бандажів колісної пари на частоту обертання ТЕД при годинному режимі).

12.1.2 Вкладиші моторно-осьових підшипників ставити нові (виготовлені по технічних вимогах креслення) з приточуванням та припасуванням їх по діаметру розточення горловини остова й букс з допуском не більше ± 0,1 мм. Місцевий зазор на 1/3 довжини кола допускається до 0,2 мм. Забезпечити натяг букс в остові та на вкладиші підшипників згідно вимог креслень. Установлення прокладок під вкладиші забороняється.

12.1.3 Товщина буртів вкладишів моторно-осьових підшипників повинна відповідати нормам допусків та зношень.

12.1.4 Підбивку букс моторно-осьових підшипників замінити на нову. Дозволяється придатну стару підбивку використовувати для ущільнення верхньої частини букси.

12.1.5 Вкладиші моторно-осьових підшипників, встановлені в горловини ТЕД, розточити з одного установлення згідно норм допусків, дотримуючись співвісності та з урахуванням розміру моторно-осьових шийок колісних пар. Радіальний зазор між вкладишами та шийкою осі повинен бути в межах норм допусків та зношень цих Правил. Різниця радіальних зазорів підшипників однієї колісної пари не повинна перевищувати встановлених норм.

12.1.6 Різниця централей по обох кінцях вала якоря ТЕД, складеного з моторно-осьовими підшипниками, повинна бути не більше 0,25 мм.

12.1.7 Найбільше зношення зуба шестірні та зубчастого колеса по товщині від повного профілю, обмірюваного по ділильному колу, не повинно перевищувати 1,5 мм. Різниця товщин зубів двох зубчастих коліс однієї колісної пари повинна бути в межах установлених норм допусків та зношень цих Правил.

Під час КР шестерні замінювати виходячи з їхнього технічного стану.

12.1.8 На притиральній поверхні конусного отвору шестірні не повинно бути тріщин, а також незачищених задирів та вм'ятин.

12.1.9 Перевірити калібрами до посадки шестерень на вал якоря конічні поверхні отворів, шестерень та кінців вала на відповідність конусності та прямолінійності конусів по утворюючій.

Притерти шестерні до конусів вала. Площа прилягання конуса шестірні до конуса вала повинна бути не менше 85 % загальної площі. Плями фарби при перевірці прилягання повинні розподілятися рівномірно. Відстань від торця шестірні до торця вала при щільній посадці остиглої шестірні повинна відповідати вимогам креслень. Після остаточної посадки нагрітої шестірні ця відстань повинна бути від 3,2 мм до 3,6 мм.

12.1.10 Складена зубчаста передача в цілому, в тому числі за величинами: бічного зазору між зуб’ями шестерень і зубчастих коліс; різниці бічних зазорів зубчастих пар однієї колісної пари; радіальних зазорів між вершинами та западинами зуб’їв, – повинна відповідати вимогам креслень та норм допусків і зношень.

12.1.11 Звисання шестерень щодо коліс зубчастої передачі повинно бути в межах норм допусків.

12.1.12 Розбіг ТЕД на осі колісної пари повинен відповідати розміру у кресленні.

12.1.13 Перевірити співвісність заправної горловини й отвору в перегородці між робочою та запасною камерами букси моторно-осьового підшипника. Ущільнення кришок букси моторно-осьового підшипника замінити новими.

12.1.14 Перевірити якість складання тягової зубчастої передачі КМБ вимірюванням бічних та радіальних зазорів не менше чим у чотирьох діаметрально протилежних точках зачеплення. Перевірити роботу зубчастої передачі та моторно-осьових підшипників при закріплених буксах обертанням колісної пари в обох напрямках не менше ніж по 20 хв у кожну сторону з частотою обертання від 150 об/хв до 200 об/хв. При цьому робота зубчастої передачі повинна бути плавною, без поштовхів, стукотів та металевого скреготу. Дозволяється користуватися напилком № 4 для зняття задирок та зачищення задирів, виявлених під час роботи зубчастих передач. Припилювання робочих поверхонь зубів забороняється. У випадку виявлення вищевказаних недоліків після їхнього усунення випробування повторити. Нагрівання моторно-осьового підшипника допускається не більше 70 °С. Вимірювання виконувати термометром або радіометром, або іншими аналогічними приладами.

12.1.15 Вимірювання зазорів зачеплення, перевірку роботи зубчастих передач та підшипників виконувати на спеціальному стенді при нормальному робочому положенні КМБ.

# 12.2 Складання автозчепного пристрою

12.2.1 Під час складання автозчепного пристрою всі установочні розміри привести у відповідність до інструкції з ремонту та обслуговування автозчепного пристрою ЦВ-ЦЛ-ЦТ-0014 [3].

12.2.2 Довжину ланцюжків розчіпних механізмів відрегулювати при перевірці роботи автозчепу від привода.

# 12.3 Складання гальмової важільної передачі

12.3.1 Виконати складання гальмової важільної передачі та установити її на раму візка.

12.3.2 Вихід гальмових колодок за зовнішню бокову поверхню бандажа не допускається. Гальмові колодки повинні рівномірно відходити від поверхні кочення коліс та мати зазор не більше 15,0 мм між площиною гальмової колодки й колесом при правильно відрегульованій важільній передачі. Допустима нерівномірність відходу гальмових колодок від поверхні кочення в одній колісній парі, а при однобічному розташуванні гальмової передачі біля одного колеса не більше 5,0 мм.

12.3.3 Вихід штока гальмових циліндрів відрегулювати в межах установлених норм.

# 12.4 Опускання кузова на візки

12.4.1 Посадку кузова на візки виконувати у відповідності до вимог креслень заводів-виробників та цих Правил.

12.4.2 Після посадки кузова на візки перевірити на прямій горизонтальній ділянці колії наступні параметри (повинні відповідати вимогам цих Правил, чинних інструкцій та комплекту технічної документації на електровоз):

- висоту осей автозчепів;

- різницю висот автозчепів по кінцях електровоза;

- висоту колієочисників від головок рейок та висоту встановлених на колієочисниках металевих щіток для очищення колії з метою захисту кожухів тягової зубчастої передачі;

- горизонтальні та вертикальні зазори упорів (обмежників положення кузова);

- вертикальний зазор між верхньою частиною букси та рамою візка;

- перекіс листових ресор стосовно горизонтального положення;

- перекіс ресорних стойок (стержнів) у вертикальній площині;

- сумарний зазор між напрямними втулками стержнів та стакана колискового підвішування;

- зазор між опорним роликом протирозвантажувального пристрою та планкою рами візка при нульовому виході штока циліндра;

- сумарні зазори між втулками стаканів бічних опор та втулками стаканів рами;

- відстань наконечників піскових труб від головки рейок та бандажів колісних пар.

Перевірити та відрегулювати навантаження від колісних пар електровоза на рейки.

# 13 ПЕРЕВІРКА ТА РЕГУЛЮВАННЯ НАВАНТАЖЕННЯ ВІД КОЛІСНИХ ПАР ЕЛЕКТРОВОЗА НА РЕЙКИ

13.1 Перевірку навантаження від колісних пар електровоза на рейки виконувати методом зважування його по осях та колесах на спеціальних вагах для розважування.

Регулювання поздовжнього розважування повинно виконуватися по осях з відхиленням від середнього значення статичного навантаження понад ± 3 %, регулювання поперечного розважування – по колесах з відхиленням від середнього значення понад ± 4 %.

13.2 У разі відсутності на заводі вагів регулювання навантажень по осях та колесах виконувати способом, погодженим з Головним управлінням локомотивного господарства Укрзалізниці.

# 14 ПРИЙМАННЯ, КОНТРОЛЬ, ВИПРОБУВАННЯ, ОБКАТУВАННЯ

14.1 Усі відремонтовані або заново виготовлені деталі, апарати, машини, агрегати перед установленням на електровоз або перед здачею в комору повинні відповідати вимогам креслень, нормам допусків та прийняті ВТК.

Обов'язковій перевірці та випробуванню підлягають:

- КМБ;

- ресори та ресорні підвіски, деталі гальмової важільної передачі, гідравлічні амортизатори, противідносні пристрої, буксові повідки;

- ТЕД, тягові трансформатори, допоміжні машини (включаючи компресори);

- всі електричні апарати, електронне обладнання, електричні кола електровозів, швидкостеміри, вольтметри й амперметри, лічильники;

- манометри, ЕПК автостопа, крани машиніста, повітророзподільники та електроповітророзподільники, запобіжні та зворотні клапани, пробкові та кінцеві крани, повітряні резервуари, рукави кінцеві струмоприймачів та інші (за винятком рукавів пісочних труб), повітроводи.

Для забезпечення перевірки та випробувань зазначених агрегатів і вузлів електровозоремонтні заводи повинні мати відповідні стенди, прилади й інструменти.

14.2 Матеріали, напівфабрикати та запасні частини, які застосовуються під час ремонту електровозів, повинні відповідати встановленим стандартам та технічним умовам. На кожну партію матеріалів, напівфабрикатів та запасних частин, що надходять на завод, повинен бути сертифікат заводу-виробника.

Якість матеріалів, які застосовуються під час ремонту електровозів, періодично перевіряти в лабораторії.

14.3 Деталі електровозів, перераховані в додатку Г цих Правил, підлягають магнітній дефектоскопії, у відповідності до інструкції ЦТ-0066 [49], або ультразвуковій дефектоскопії, у відповідності до інструкції ЦТ 0069 [50].

14.4 Вимірювальні прилади, інструмент і пристрої, що застосовуються для перевірки та випробувань складальних одиниць, деталей та матеріалів під час ремонту електровозів, утримувати справними та піддавати систематичній перевірці згідно вимог ГОСТ 24555. Окрім того вимірювальні прилади та вимірювальний інструмент підлягають повірці або калібруванню в терміни та згідно переліку що встановлені Держспоживстандартом України.

14.5 ВТК заводу зобов'язаний контролювати якість виконання ремонтних та випробувальних робіт, дефектоскопії, дотримання встановленої технології, правил ремонту, чинних інструкцій та брати участь у прийманні з ремонту електровозів в цілому, їхніх вузлів, апаратів, машин, агрегатів та обладнання, в тому числі:

- ТЕД, тягового трансформатора, допоміжних машин, компресорів, електронного обладнання (включаючи їхнє випробування);

- струмоприймачів та допоміжних компресорів;

- електричної апаратури, зарядних пристроїв та пристроїв поїзного радіозв'язку;

- колісних пар, тягових передач, пристроїв привода та складених КМБ;

- візків, їхніх рам, шкворневих вузлів, підвішувань редукторів, ресорного та колискового підвішувань і їхніх деталей, гідравлічних амортизаторів, гальмової важільної передачі, автозчепних пристроїв;

- корпусів букс та складених буксових вузлів, буксових повідків та їхніх гумометалевих блоків, роликових підшипників, колісних пар (перевірка розташування у візках);

- рам, шкворнів та бічних опор кузова, протирозвантажувальних пристроїв;

- приладів автоматичного й електропневматичного гальм, автостопів, повітряних резервуарів, повітропроводів, з'єднувальних проводів (включно з випробуванням гальм);

- пісочниць, звукових сигналів, швидкостемірів з їхніми приводами;

- високовольтних та низьковольтних проводів кола, призначених для роботи електровоза за системою багатьох одиниць (визначення опору та діелектричної міцності ізоляції).

14.6 ВТК повинен перевіряти надійність кріплення всього обладнання електровоза й особливо електричних машин, колискового підвішування, корпусів редукторів та кожухів зубчастих передач, букс моторно-осьових підшипників, запобіжних пристроїв, колієочисників, приймальних котушок АЛС, гальмових циліндрів та повітряних резервуарів, пристроїв для підйому на дах, а також якість обробки відремонтованих вузлів та фарбування електровозів.

Попереднє технічне приймання електровозів у цілому повинно виконуватися після опускання кузова на візки та закінчення всіх ремонтних робіт.

14.7 ВТК повинен систематично перевіряти якість матеріалів та виробів, що застосовуються під час ремонту електровозів.

14.8 Кожен електровоз після виконання ремонту та приймання ВТК повинен пройти приймально-здавальні випробування.

14.9 Під час стаціонарних (стендових) випробувань та діагностичних перевірок виконати наступне:

- перевірку монтажу силових та допоміжних кіл, кіл керування електричними апаратами та електронним обладнанням, а також кіл для роботи електровоза за системою багатьох одиниць;

- перевірку опору та діелектричної міцності ізоляції силових і допоміжних кіл та кіл керування;

- перевірку роботи та послідовності ввімкнення електричних апаратів і електронного обладнання при номінальних значеннях напруги та тиску повітря в магістралі;

- перевірку відповідності напряму обертання ТЕД, роботи допоміжних машин, освітлення й іншого обладнання при напрузі 380 В;

- регулювання роботи пневматичної та гальмової систем з перевіркою продуктивності мотор-компресорів та щільності повітряних магістралей;

- перевірку роботи АЛС, автостопів, допоміжних компресорів, звукових сигналів;

- перевірку розподілу охолодного повітря між ТЕД.

14.10 Перед обкатуванням на заводських коліях електровоз пропустити через габарит рухомого складу у відповідності до ГОСТ 9238.

14.11 До проведення обкатування на заводських коліях виконати ретельний огляд електровоза, звертаючи особливу увагу на підвішування та кріплення апаратів, вузлів, блоків і касет електронного обладнання, електричних машин та редукторів, стан гальмової важільної передачі, з'єднання гальмових рукавів, автозчепного пристрою, вузлів заземлення.

14.12 У разі відсутності електрифікованих заводських колій обкатування електровозів виконувати на електрифікованих магістральних коліях.

Контрольні випробування виконувати згідно типових інструктивних вказівок з обкатування електрорухомого складу після ремонту.

14.13  Під час обкатування перевіряти роботу всього електричного, електронного, механічного, пневматичного та гальмового обладнання електровозів з обох кабін керування в усіх режимах.

14.14 Після обкатних випробувань електровоз повинен бути оглянутий, а всі дефекти та несправності, виявлені під час обкатування й огляду, усунуті.

Під час огляду необхідно перевірити:

- нагрів буксових, моторно-осьових та якірних підшипників, стан апаратів, електричних машин та струмоведучих частин;

- стан кріплення деталей ходових частин, внутрішньокузовного обладнання;

- щільність з'єднання кожухів зубчастої передачі, шкворневий вузол, бічні опори кузова, переконатися у відсутності витікання оливи;

- регулювання ресорного підвішування, бічних опор кузова або колискового підвішування.

Розміри, що перевіряються на електровозі, повинні відповідати нормам допусків та зношень.

14.15 Здавання та відправлення відремонтованих електровозів замовнику виконувати у відповідності до Положення про порядок подачі в ремонт і видачі з ремонту рухомого складу [15].

- Додаток А

- (обов'язковий)

- НОРМИ ДОПУСКІВ ТА ЗНОШЕНЬ МЕХАНІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ЕЛЕКТРОВОЗІВ

Таблиця А.1 – Норми допусків та зношень рам візків	В міліметрах

| Назва контрольованого розміру | Серія електровоза | Розмір в кресленні | Допустимі розміри після випуску з ремонту КР-1 та КР-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Відстань між осями пазів на кронштейнах рами під валики повідків у буксовому прорізі | ВЛ80в/і, ВЛ82м | 950±0,5 | 949-951 |
| 2 Відстань між внутрішніми площинами паза буксових кронштейнів (перпендикулярно поздовжній осі рами візка) | ВЛ80в/і, ВЛ82м | 1890-1 | 1888-1892 |
| 3 Допустимий прогин боковини, не більше: - на всій довжині вертикальний - на всій довжині горизонтальний - місцеві вм'ятини | ВЛ80в/і, ВЛ82м | 5 5 - | 8 6 3 |
| 4 Відстань між нижніми площинами буксових кронштейнів рами для валиків повідків в одному буксовому прорізі | ВЛ80в/і, ВЛ82м | 220±1 | 219-223 |
| 5 Відстань між внутрішніми площинами пазів буксових кронштейнів для повідків | ВЛ80в/і, ВЛ82м | 310+1 | 310-312 |
| 6 Відхилення від площини внутрішніх вертикальних поверхонь кронштейнів під букси між прорізами однієї колісної пари, не більше | ВЛ80в/і, ВЛ82м | 0-1 | 0-1,5 |
| 7 Зношення накладки під ковзун бічної опори | ВЛ80в/і, ВЛ82м | - | 0-1 |
| 8 Відхилення від паралельності внутрішніх поверхонь стойок пазів під повідки в одному прорізі буксового кронштейна рами, не більше | ВЛ80в/і, ВЛ82м | 0,5 | 1 |
| 9 Допуски на зсув осей паза для валиків повідків у буксових кронштейнах рами, не більше: - однієї боковини - правої і лівої боковин | ВЛ80в/і, ВЛ82м | 0,1 0,1 | 0,3 1,0 |

Таблиця А.2 – Норми допусків та зношень опор кузова, обмежників, шкворневого вузла та противідносних пристроїв

В міліметрах

| Назва контрольованого розміру | Серія електровоза | Розмір в кресленні | Допустимі розміри після випуску з ремонту КР-1 та КР-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Вертикальний зазор між упорами обмежників на рамі кузова та протилежною накладкою на рамі візка (на прямій горизонтальній ділянці колії) | ВЛ80К | 16±2 | 14-18 |
| 2 Висота пружини бічної опори кузова у вільному стані | ВЛ80К | 322−2+7 | 317-329 |
| 3 Сумарний зазор між напрямними втулками та стаканом бічної опори в рамі кузова | ВЛ80К | 0,12-0,58 | 0,12-0,6 |
| 4 Зношення ковзуна (башмака) бічної опори кузова | ВЛ80К | - | 0-1,5 |
| 5 Діаметр головного шкворня | ВЛ80в/і, ВЛ82М | 155 | 153-155 |
| 6 Сумарний зазор між шкворнем та отвором у кульовому шарнірі | ВЛ80в/і, ВЛ82М | 0,15-0,36 | 0,15-0,5 |
| 7 Сумарний зазор між кулею та її вкладишем | ВЛ80в/і, ВЛ82М | 0,075-0,42 | 0,075-0,5 |
| 8 Діаметр кулі по зовнішній поверхні | ВЛ80в/і, ВЛ82М | 220 | 219,5-222 |
| 9 Сумарний зазор між валиком (упором) та втулкою штовхача | - ВЛ80в/і, - ВЛ82М | - 0,4-0,6 | - 0,4-0,6 |
| 10 Висота пружини (у вільному стані) противідносного пристрою: - зовнішньої - внутрішньої | ВЛ80К | 255 241 | 253-262 239-248 |
| 11 Висота вкладиша кульового зв'язку | - ВЛ80в/і, - ВЛ82М | - 75 | - 74,5-75 |
| 12 Сумарний зазор між сегментоподібним упором та корпусом кульового зв'язку | - ВЛ80в/і, - ВЛ82М | - 0,2-0,6 | - 0,2-0,6 |
| 13 Натяг по діаметру валиків сегментоподібних упорів | - ВЛ80в/і, - ВЛ82М | - 0,05-0,11 | - 0,05-0,11 |

- Таблиця А.3 – Норми допусків та зношень колісних пар	В міліметрах

| Назва контрольованого розміру | Серія електровоза | Розмір в кресленні | Допустимі розміри після випуску з ремонту КР-1 та КР-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Діаметр шийки осі під буксові підшипники | - ВЛ80в/і, - ВЛ82м | - 180 | - 179,75-180,052 - 179,0-180,052* |
| 2 Діаметр передпідматочинної частини осі | - ВЛ80в/і, - ВЛ82м | - 210 | - 203,5-210,145 |
| 3 Діаметр шийки осі під моторно-осьові підшипники | - ВЛ80в/і, - ВЛ82м | - 205-0,09 | - 198,91-204,91 |
| 4 Діаметр середньої частини осі | - ВЛ80в/і, - ВЛ82м | - 200+2 | - 197-202 |
| 5 Некруглість шийок осі | - ВЛ80в/і, - ВЛ82м | - 0-0,015 | - 0-0,03 |
| 6 Конусоподібність шийок осі | - ВЛ80в/і, - ВЛ82м | - 0-0,03 | - 0-0,04 |
| 7 Конусоподібність шийок під моторно-осьові підшипники, не більше | - ВЛ80в/і, - ВЛ82м | - 0-0,05 | - 0-0,1 |
| 8 Товщина бандажів | - ВЛ80в/і, - ВЛ82м | - 85 | - 85-100 |
| 9 Відстань між внутрішніми гранями (торцями) маточин центрів колісних пар | - ВЛ80в/і, - ВЛ82м | - 1087 | - 1086,5-1089 |
| 10 Різниця діаметрів бандажів по колу катання: | - ВЛ80в/і, - ВЛ82м |  |  |
| - однієї колісної пари |  | - 0,5 | - 0,5 |
| - комплекту колісних пар електровоза |  | - 2 | - 5 |
| - *Примітка. У разі застосування технології осталювання. |  |  |  |

Таблиця А.4 – Норми допусків та зношень зубчастих коліс і КМБ	В міліметрах

| Назва контрольованого розміру | Серія електровоза | Розмір в кресленні | Допустимі розміри після випуску з ремонту КР-1 та КР-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Максимальне зношення зуба по товщині від повного профілю на обох сторонах зубчастого колеса (шестірні) | - ВЛ80в/і, - ВЛ82м | - - | - 1,5 |
| 2 Різниця товщин зубів двох зубчастих коліс колісної пари, не більше | - ВЛ80в/і, - ВЛ82м | - 0,3 | - 0,6 |
| 3 Бічний зазор між поверхнями шестірні та зубчастого колеса (у зачепленні) | - ВЛ80в/і - ВЛ82м | - 0,44-1,28 - 0,44-0,8 | - 0,44-3,5 - 0,44-3,5 |
| 4 Різниця бічних зазорів в обох зубчастих передачах в однієї колісної пари, не більше | - ВЛ80в/і, - ВЛ82м | - 0,2 | - 0,3 |
| 5 Радіальний зазор між вершиною та западиною зубів шестірні та зубчастого колеса | - ВЛ80в/і, - ВЛ82м | - 2,5, не менше | - 2,5, не менше |
| 6 Звисання шестірні щодо зубчастого колеса при зсуві якоря ТЕД від середнього положення не більше 1,0 мм, а остова - не більше 0,5 мм | - ВЛ80в/і - ВЛ82м | - 3,5±3 4 | - 6,5 4 |
| 7 Зазор між стінкою кожуха зубчастої передачі та шестірнею при зсуві якоря двигуна від середнього положення не більше 1,0 мм, не менше | - ВЛ80в/і - ВЛ82м | - 7 6 | - 7 6 |
| 8 Сумарний розбіг ТЕД на осі колісної пари | - ВЛ80в/і, - ВЛ82м | - 0,5-2 | - 0,5-2 |
| 9 Товщина основи вкладиша моторно-осьового підшипника | - ВЛ80в/і, - ВЛ82м | - 12-0,5 | - 11,5-12 |
| 10 Товщина бурту вкладиша | - ВЛ80в/і, - ВЛ82м | - 25 | - 24,95-25,1 |
| 11 Радіальний зазор між шийкою осі колісної пари та вкладишем | - ВЛ80в/і, - ВЛ82м | - 0,3-0,5 | - 0,3-0,5 |

Таблиця А.5 – Норми допусків та зношень буксового вузла	В міліметрах

| Назва контрольованого розміру | Серія електровоза | Розмір в кресленні | Допустимі розміри після випуску з ремонту КР-1 та КР-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Поперечний розбіг букс на осі колісних пар (сумарний) | - ВЛ80в/і, - ВЛ82м | - 0,5-1 | - 1,0-1,7 |
| 2 Діаметр отвору корпусу букси під роликові підшипники | - ВЛ80в/і, - ВЛ82м | - 320 | - 320,02-320,25 |
| 3 Діаметр отвору у вушку корпусу букси під втулку для підвішування ресори | - ВЛ80в/і, - ВЛ82м | - 85+0,07 | - 85-87 |
| 4 Натяг при посадці втулки у вушко корпусу букси | - ВЛ80в/і, - ВЛ82м | - 0,03-0,09 | - 0,03-0,09 |
| 5 Зазор між валиком та втулкою у вушку корпусу букси | - ВЛ80в/і, - ВЛ82м | - 0,3-0,68 | - 0,3-1,3 |
| 6 Товщина щоки корпусу букси під валик поводка | - ВЛ80в/і, - ВЛ82м | - 48-50 | - 48-50 |
| 7 Зазор між вузькою клиновою частиною валика поводка та дном паза в складеному стані: - у щоці кронштейна букси, не менше | - ВЛ80в/і, - ВЛ82м | - 5 | - 3 |
| - у кронштейні на рамі візка, не менше |  | - 5 | - 3 |
| - 8 Діаметр отвору втулки для підвіски ресори | - ВЛ80в/і, - ВЛ82м | - 70,3 | - 70,3-70,5 |
| - 9 Відстань між вушками буксових повідків | - ВЛ80в/і, - ВЛ82м | - 210+0,1 | - 210+0,1 |
| - 10 Овальність посадочних діаметрів під підшипники корпусу букси: - - по горизонталі - - по вертикалі | - ВЛ80в/і, - ВЛ82м | - - - - | - 0,15 - 0,20 |
| - 11 Конусність посадочних діаметрів під підшипники в корпусі букси | - ВЛ80в/і, - ВЛ82м | - - | - 0,1 |

Таблиця А.6 – Норми допусків та зношень ресорного підвішування

В міліметрах

| Назва контрольованого розміру | Серія електровоза | Розмір в кресленні | Допустимі розміри після випуску з ремонту КР-1 та КР-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Вертикальний зазор між верхньою частиною букси та рамою візка на прямій горизонтальній ділянці колії | - ВЛ80в/і, - ВЛ82м | - 65 | - 45-75 |
| 2 Стріла прогину листової ресори у вільному стані | - ВЛ80в/і, - ВЛ82м | - 74+5 | - 74-79 |
| 3 Сумарний зазор між валиком та втулкою для діаметрів: | - ВЛ80в/і, - ВЛ82м |  |  |
| - від 36 до 45 |  | - 0,34-0,67 | - 0,1-0,67 |
| - від 56 до 70 |  | - 0,2-0,8 | - 0,1-0,8 |
| 4 Зношення опорної поверхні призми та підкладки ресори | - ВЛ80в/і, - ВЛ82м | - - | - 0,5 |
| 5 Різниця в прогинах ресор під статичним навантаженням на одному візку, не більше | - ВЛ80в/і, - ВЛ82м | - 2 | - 2 |
| 6 Зношення паза валика під стопорну планку, не більше | - ВЛ80в/і, - ВЛ82м | - - | - 0,5 |
| 7 Зношення хвостовика ресорної стойки, не більше | - ВЛ80в/і, - ВЛ82м | - - | - 3 |
| 8 Висота пружин ресорного підвішування у вільному стані | - ВЛ80в/і, - ВЛ82м | - 187 | - 185-193 |
| 9 Різниця прогинів пружин під статичним навантаженням, не більше | - ВЛ80в/і, - ВЛ82м | - 2 | - 2 |
| 10 Відхилення ресорних стержнів та стойок від вертикального положення після остаточного регулювання на прямій горизонтальній ділянці колії | - ВЛ80в/і, - ВЛ82м | - 15 | - 15 |
| 11 Відхилення листової ресори від горизонтального положення після остаточного регулювання на прямій ділянці колії, не більше | - ВЛ80в/і, - ВЛ82м | - 20 | - 20 |

Таблиця А.7 – Норми допусків та зношень підвіски ТЕД

В міліметрах

| Назва контрольованого розміру | Серія електровоза | Розмір в кресленні | Допустимі розміри після випуску з ремонту КР-1 та КР-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Сумарний зазор між валиком підвіски та втулкою: | - ВЛ80в/і, ВЛ82М |  |  |
| - циліндричною |  | - 0,31-1,0 | - 0,31-1,0 |
| - сферичною |  | - 1,4-1,8 | - 1,4-1,8 |

Таблиця А.8 – Норми допусків та зношень гальмової важільної передачі

В міліметрах

| Назва контрольованого розміру | Серія електровоза | Розмір в кресленні | Допустимі розміри після випуску з ремонту КР-1 та КР-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Зменшення від номінального розміру товщини підвісок, балансирів, вушок, тяг, башмаків та інших деталей важільної передачі в місцях тертя, не більше | - ВЛ80в/і, - ВЛ82м | - - | - 0-0,5 |
| 2 Збільшення діаметра отворів під втулку від номінального розміру в деталях важільної передачі, не більше | - ВЛ80в/і, - ВЛ82м | - - | - 1 |
| 3 Зношення валиків гальмової важільної передачі, не більше | - ВЛ80в/і, - ВЛ82м | - - | - 1 |
| 4 Сумарний зазор між валиком та втулкою в усіх шарнірних з'єднаннях при діаметрі валика: | - ВЛ80в/і, - ВЛ82м |  |  |
| - від 18 до 30 |  | - 0,07-0,35 | - 0,07-0,4 |
| - від 30 до 50 |  | - 0,08-0,5 | - 0,08-1 |
| - від 50 до 80 |  | - 0,1-0,5 | - 0,1-1 |

Таблиця А.9 – Норми допусків та зношень протирозвантажувального пристрою

В міліметрах

| Назва контрольованого розміру | Серія електровоза | Розмір в кресленні | Допустимі розміри після випуску з ремонту КР-1 та КР-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Зазор між важелем та буферним брусом, не менше | - ВЛ80в/і, - ВЛ82м | - 5 | - 5 |
| 2 Зазор між роликом та планкою рами візка при нульовому виході штока | - ВЛ80в/і, - ВЛ82м | - 55 | - 45-70 |
| 3 Зазори між втулками та валиками в шарнірних з'єднаннях | - ВЛ80в/і, - ВЛ82м | - 0,4-0,8 | - 0,4-0,8 |
| 4 Зношення ролика по діаметру | - ВЛ80в/і, - ВЛ82м | - - | - 0-4 |

Таблиця А.10 – Норми допусків та зношень колискового підвішування

В міліметрах

| Назва контрольованого розміру | Серія електровоза | Розмір в кресленні | Допустимі розміри після випуску з ремонту КР-1 та КР-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Вертикальний зазор між упором на рамі кузова та протилежною йому накладкою на рамі візка на прямій горизонтальній ділянці колії | - ВЛ80в/і, - ВЛ82м | - 25±5 | - 20-30 |
| 2 Горизонтальний зазор між упорами на рамі кузова та протилежною накладкою на рамі візка, на прямій горизонтальній ділянці колії | - ВЛ80в/і, - ВЛ82м | - 15+3 | - 15-18 |
| 3 Сумарний зазор між втулками стержня | - ВЛ80в/і, - ВЛ82м | - 0,12-0,58 | - 0,12-0,6 |
| 4 Відстань від центральної насічки на боковині рами кузова до риски, що позначає вісь кронштейна | - ВЛ80в/і, - ВЛ82м | - 425±2 | - 423-427 |
| 5 Висота пружин у вільному стані | - ВЛ80в/і, - ВЛ82м | - 378 | - 375-387 |

- Додаток Б

- (обов'язковий)

- НОРМИ ДОПУСКІВ ТА ЗНОШЕНЬ ЕЛЕКТРИЧНИХ АПАРАТІВ

Таблиця Б.1 – Норми допусків та зношень, загальні для всіх типів електричних апаратів

- В міліметрах

| Назва контрольованого розміру | Тип апарату | Розмір в кресленні | Допустимі розміри після випуску з ремонту КР-1 та КР-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Товщина мідних сегментів та пластин у колах керування | - Усі типи | - 4 5 6 | - 3-4,5 4-5,5 5-6,5 |
| 2 Товщина сталевого допоміжного блокувального контакту в робочій частині | - Усі типи | - 1,25 | - 1-1,3 |
| 3 Найменша відстань від допоміжного лінійного контакту до краю сегмента в увімкненому або вимкненому стані | - Усі типи | - - | - 3,5 |
| 4 Висота срібних контактів | - Усі типи | - 1,5+0,1 | - 1,2-1,6 |
| 5 Розхил між контактами кіл керування | - Усі типи | - 1,5 | - 1,3-1,5 |
| 6 Натискання на контактний місток, Н | - Усі типи | - 0,2-0,3 | - 0,2-0,3 |
| 7 Найбільший поперечний зсув контактів кіл керування відносно один одного в увімкненому стані | - Усі типи | - - | - 0,5 |
| 8 Допустиме зменшення від номінальних розмірів валиків та осей при діаметрі: | - Усі типи |  |  |
| - від 5 до 10 |  | - 0,015-0,055 | - 0,015-0,15 |
| - від 10 до 18 |  | - 0,02-0,07 | - 0,02-0,18 |
| - від 18 до 30 |  | - 0,025-0,085 | - 0,025-0,21 |
| - від 30 до 50 |  | - 0,032-0,1 | - 0,032-0,25 |
| 9 Допустиме збільшення розмірів отворів під валики й осі від номінальних при діаметрі, не більше: | - Усі типи |  |  |
| - від 5 до 10 |  | - 0,03 | - 0,1 |
| - від 10 до 18 |  | - 0,035 | - 0,12 |
| - від 18 до 30 |  | - 0,045 | - 0,14 |
| - від 30 до 50 |  | - 0,05 | - 0,17 |

Продовження таблиці Б.1	В міліметрах

| Назва контрольованого розміру | Тип апарату | Розмір в кресленні | Допустимі розміри після випуску з ремонту КР-1 та КР-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 Допустимі зазори в шарнірах при діаметрі отворів: | - Усі типи |  |  |
| - від 5 до 10 |  | - 0,015-0,085 | - 0,015-0,25 |
| - від 10 до 18 |  | - 0,02-0,105 | - 0,02-0,3 |
| - від 18 до 30 |  | - 0,025-0,13 | - 0,025-0,35 |
| - від 30 до 50 |  | - 0,032-0,15 | - 0,032-0,42 |
| 11 Зазор під якорем магнітної системи вентиля постійного струму: |  |  |  |
| - в увімкненому стані | ЭВ-8, ЭВ-15, ЭВ-16, ЭВ-17, ЭВ-29, ВЗ-35, ВЗ-60 | 1,3±0,1 | 1,2-1,4 |
| - у вимкненому стані | - Те саме | 2,2±0,1 | 2,1-2,3 |
|  | ЭВ-55, ЭВ-58 | 1,5±0,1 | 1,4-1,6 |
|  | ВЗ-57, ЭВТ-54 | 1,8±0,1 | 1,7-1,9 |
| 12 Зазор під якорем магнітної системи вентиля змінного струму: |  |  |  |
| - в увімкненому стані | ВЗ-60 | 0,3-0,7 | 0,3-0,7 |
| - у вимкненому стані | ВЗ-60 | 3,4-3,8 | 3,9-3,8 |
|  | ЕВ-59 | 2,5 | 2,2-3,2 |
| 13 Хід клапанної системи вентиля | ЭВ-8, ЭВ-15, ЭВ-16, ЭВ-17, ЭВ-29, ВЗ-25, ВЗ-60 | 0,9±0,2 | 0,7-1,1 |
|  | ЭВ-55, ЭВ-58 | 0,5±0,1 | 0,4-0,6 |
|  | ЭВТ-54 | 0,75 | 0,65-0,85 |
| 14 Глибина ущільнювальних фасок у втулці корпусу вентиля | ЭВ-8, ЭВ-15, ЭВ-16, ЭВ-17, ЭВ-26, ВЗ-35, ВЗ-60 | 0,4±0,1 | 0,3-0,5 |
| 15 Бурт втулки (сідла) вентиля | ЭВ-8, ЭВ-15, ЭВ-16, ЭВ-17, ЭВ-29, ВЗ-35, ВЗ-60 | 2±0,2 | 1,8-2,2 |
| 16 Товщина гумових ущільнювальних шайб вентиля | ЭВ-55, ЭВ-58, ЭВТ-54 | 2±0,3 | 1,7-2,3 |

Таблиця Б.2 – Норми допусків та зношень струмоприймачів

- В міліметрах

| Назва контрольованого розміру | Тип струмо-приймача | Розмір в кресленні | Допустимі розміри після випуску з ремонту КР-1 та КР-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Товщина вугільних вставок полоза | - ТЛ-13У | 25 | 25 |
| 2 Товщина контактних пластин полоза: | - ТЛ-14М |  |  |
| - мідних |  | - 5-6 | - 5-6 |
| - металокерамічних |  | - 7,3±0,4 | - 6,9-7,7 |
| 3 Відхилення верхньої поверхні полоза від горизонталі: | - Усі типи |  |  |
| - при встановленні струмоприймача на тумбах, вивірених за рівнем у цеху, не більше |  | - - | - 5 |
| - при встановленні на даху електровоза, не більше |  | - - | - 10 |
| 4 Зсув центра полоза щодо центра основи струмоприймача впоперек його осі в межах робочої висоти, не більше | - Усі типи | - 10 | - 20 |
| 5 Найбільший сумарний осьовий зазор у будь-якому шарнірі рами | - Усі типи | - | 2 |
| 6 Зношення у втулці кришки циліндра від штока поршня, не більше | - Усі типи | - - | - 1,5 |
| 7 Поперечний зазор на тязі струмоприймача, не більше | - Усі типи | - - | - 1,5 |
| 8 Увігнутість полоза на довжині 1 м прямолінійної частини | - Усі типи | - - | - 0-2 |
| 9 Зношення пневмопривода по робочій поверхні: | - Усі типи |  |  |
| - циліндра |  | - - | - 0,5 |
| - поршня |  | - - | - 0,1 |
| 10 Зазор між вставками або пластинками, змонтованими на полозі з боку контактної поверхні, не більше: | - Усі типи |  |  |
| - для вугільних вставок |  | - 0,5 | - 0,8 |
| - для металокерамічних пластин |  | 1 | 1 |

- Таблиця Б.3 – Норми допусків та зношень головних контролерів

- В міліметрах

| Назва контрольованого розміру | Тип контролера | Розмір в кресленні | Допустимі розміри після випуску з ремонту КР-1 та КР-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| - Контактори з дугогасінням |  |  |  |
| 1 Розхил контактів: | - ЕКГ-8 |  |  |
| - головних |  | - 22-30 | - 22-30 |
| - дугогасних |  | - 20-26 | - 20-26 |
| 2 Розхил головних контактів у момент торкання дугогасних | - ЕКГ-8 | - 8-10 | - 8-10 |
| 3 Натискання контактів (кінцеве), Н: | - ЕКГ-8 |  |  |
| - головних, не менше |  | - 120 | - 120 |
| - дугогасних |  | - 120-130 | - 120-130 |
| 4 Зсув рухомих контактів щодо нерухомих у горизонтальному та вертикальному напрямках, не більше | - ЕКГ-8 | - 2 | - 2 |
| 5 Лінія торкання контактів, % від ширини, не менше | - ЕКГ-8 | - 80 | - 80 |
| 6 Товщина контактних напайок контактів, не менше: | - ЕКГ-8 |  |  |
| - головних |  | - 2,5 | - 1,5 |
| - дугогасних |  | - 8 | - 6-8 |
| 7 Зазор між якорем та ярмом компенсаторів при замкнутому положенні контактів | - ЕКГ-8 | - 4-6 | - 4-6 |
| 8 Товщина стінки дугогасної камери | - ЕКГ-8 | - 6±0,5 | - 5-6,5 |
| - Контактори без дугогасіння |  |  |  |
| 9 Розхил контактів | - ЕКГ-8 | - 22-32 | - 22-32 |
| 10 Натискання контактів (кінцеве), Н | - ЕКГ-8 | - 140-200 | - 140-200 |
| 11 Зазор між якорем та ярмом компенсатора при замкнутому положенні контактів | - ЕКГ-8 | - 4-6 | - 4-6 |
| 12 Зсув рухомих контактів щодо нерухомих у горизонтальному та вертикальному напрямках, не більше | - ЕКГ-8 | - 2 | - 2 |
| 13 Товщина контактних напайок, не менше | - ЕКГ-8 | - 2,5 | - 1,5 |
| - Блокувальні контакти кіл керування |  |  |  |
| 14 Розхил контактів | - ЕКГ-8 | 4-10 | 4-10 |
| 15 Натискання контактів, Н, не менше | - ЕКГ-8 | 2,5 | 2,5 |

Продовження таблиці Б.3		В міліметрах

| Назва контрольованого розміру | Тип контролера | Розмір в кресленні | Допустимі розміри після випуску з ремонту КР-1 та КР-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 Товщина контактних напайок | - ЕКГ-8 | 1,08-1,2 | 0,8-1,2 |
| - Вали |  |  |  |
| 17 Биття шайб головного кулачкового вала перемикача ступеней, не більше | - ЕКГ-8 | 0,5 | 0,8 |
| 18 Биття шайб блокувального вала, не більше | - ЕКГ-8 | 0,5 | 0,5 |
| 19 Діаметр кулачкових шайб вала контакторів: | - ЕКГ-8 |  |  |
| - без дугогасіння |  | 300-0,68 | 296-300 |
| - з дугогасінням |  | 296±0,3 | 293,7-296,3 |
| 20 Діаметр блокувального вала, не менше: | - ЕКГ-8 |  |  |
| - нижнього |  | 152±0,5 | 150-152,5 |
| - верхнього |  | 90 | 88-90 |
| 21 Відхилення розмірів розгорнення діаграми комутаційних положень, град: |  |  |  |
| - для контактів з дугогасінням | ЕКГ-8 | ±3 | ±3 |
| - для контактів без дугогасіння | - ЕКГ-8 | ±2 | ±2 |
| - для контактів перемикача обмоток №31 (з позиції 5 на позицію18) та (з позиції 18 на позицію 19) | ЕКГ-8 | ±0,5 |  |
| - для інших контакторних елементів перемикача обмоток | ЕКГ-8 | ±2 | ±2 |
| - для допоміжних (блокувальних) контакторних елементів нижнього блокувального вала | ЕКГ-8 | ±0,5 | ±1 |
| - для допоміжних (блокувальних) контакторних елементів верхнього блокувального вала | ЕКГ-8 | ±1 | ±1 |
| 22 Осьовий розбіг головного кулачкового вала перемикача ступеней | ЕКГ-8 | 0,5 | 0,5 |
| 23 Зазор тримача рухомого контакту від деформації гумових втулок | ЕКГ-8 | - | 1 |
| - Редуктори |  |  |  |
| 24 Момент спрацьовування граничної муфти, Нм | ЕКГ-8 | 10-12 | 10-12 |

Продовження таблиці Б.3	В міліметрах

| Назва контрольованого розміру | Тип контролера | Розмір в кресленні | Допустимі розміри після випуску з ремонту КР-1 та КР-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 Зношення поверхні кулачків граничної муфти, не більше | ЕКГ-8 | - | 0,5 |
| 26 Осьовий зазор черв'яка | ЕКГ-8 | 0,17-0,35 | 0,17-0,35 |
| 27 Осьовий зазор валів | ЕКГ-8 | 0,2-0,7 | 0,2-0,7 |
| 28 Бічний зазор: |  |  |  |
| - у зовнішніх зубчастих передачах | ЕКГ-8 | 0,17-0,35 | 0,17-0,35 |
| - у передачі від вала шестірні редуктора до вала перемикача ступеней у зубчастих зчепленнях блокувань | ЕКГ-8 | 0,13-0,35 | 0,13-0,35 |
| 29 Зазор між торцем кулачків шестірні та торцем напівмуфти | ЕКГ-8 | 0,8-1,3 | 0,8-1,3 |
| 30 Зношення витка черв'яка, не більше | ЕКГ-8 | - | 0,1 |
| 31 Зношення зубів черв'ячного колеса, не більше | ЕКГ-8 | - | 0,2 |
| 32 Фіксуючий діаметр повідків мальтійського механізму, не менше | ЕКГ-8 | 85-0,5 | 84 |
| 33 Діаметр втулки повідка, не менше | ЕКГ-8 | 24 | 23,5 |
| - Контролер у цілому |  |  |  |
| 34 Зазор на позиції між роликами замкнутих силових контактів і профілями кулачкових шайб, не менше | ЕКГ-8 | 3 | 3 |
| 35 Зазор у кінцевому упорі | ЕКГ-8 | 0,5-1 | 0,4-1 |
| 36 Бічні зазори в зубчастих передачах: | ЕКГ-8 |  |  |
| - від редуктора до силових валів |  | 0,13-0,35 | 0,13-0,35 |
| - в інших силових передачах |  | 0,17-0,48 | 0,17-0,48 |
| - у передачах до блокувань |  | 0,13-0,25 | 0,13-0,3 |
| 37 Зношення зубів шестерень, не більше: | ЕКГ-8 |  |  |
| - з модулем понад 2 |  | - | 0,2 |
| - з модулем до 2 |  | - | 0,1 |

Таблиця Б.4 – Норми допусків та зношень перемикачів і реверсорів з контакторами

- В міліметрах

| Назва контрольованого розміру | Тип апарату | Розмір в кресленні | Допустимі розміри після випуску з ремонту КР-1 та КР-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| - Груповий перемикач |  |  |  |
| 1 Зношення поверхні кулачків головного вала, не більше | ПКГ-169 | - | 2 |
| 2 Биття кулачків по колу, не більше | ПКГ-169 | - | 1 |
| 3 Розхил контактів: | ПКГ-169 |  |  |
| - головних |  | 22-30 | 22-30 |
| - дугогасних |  | 20-26 | 20-26 |
| 4 Розхил головних контактів у момент торкання дугогасних | ПКГ-169 | 8-10 | 8-10 |
| 5 Товщина напайок контактів: | ПКГ-169 |  |  |
| - головних |  | 2-0,2 | 1,5-2,0 |
| - дугогасних |  | 8-0,5 | 6-8 |
| 6 Внутрішній діаметр циліндра пневматичного привода | ПКГ-169 | 100+0,07 | 100-100,5 |
| 7 Зношення зуб'їв шестірні головного вала, не більше | ПКГ-169 | - | 0,2 |
| - Реверсори та реверсивно-гальмові перемикачі |  |  |  |
| 8 Товщина силового рухомого контакту (ножа) у місці торкання | РК-80А, ПКР-72, ПКР-90 | 12-0,5 | 10-12 |
| 9 Зношення контактної пластини (нерухомого контакту) у місці торкання, не більше | РК-80А, ПРК-72, ПРК-90 | - | 2,5 |
| 10 Розхил силових контактів | РК-80А, ПРК-72, ПКТ-122 | 17, не менше | 17, не менше |
|  | ПКР-30 замикаючий | 18-20 | 18-28 |
|  | ПКР-90 розмикаю-чий | 12-28 | 12-28 |
|  | ПКТ-167 | 22-26 | 22-26 |
| 11 Внутрішній діаметр циліндра пневматичного привода | РК-80А, ПРК-72, ПРК-90, ПКТ-167, ПКТ-122 | 100+0,07 | 100-100,5 |

- Продовження таблиці Б.4	В міліметрах

| Назва контрольованого розміру | Тип апарату | Розмір в кресленні | Допустимі розміри після випуску з ремонту КР-1 та КР-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 Зсув рухомих контактів щодо нерухомих, не більше | РК-80А, ПРК-72, ПРК-90, ПКТ-167 | 1,5 | 1,5 |
| - Перемикачі двигунів та вентилів, блокувальні перемикачі |  |  |  |
| 13 Товщина силових контактів | ПД-168, ПКД-142 | 2-0,2 | 1,5-2 |
| 14 Товщина напайки нерухомого та рухомого контактів блокування | БП-149, ПД-168, ПБ-92, ПКД-142, ПКД-175 | 1,2-0,12 | 0,8-1,2 |
| 15 Розхил головного контакту | БП-179, ПБ-186, БП-149 | 6-8 | 6-8 |
|  | Інші | 22-28 | 22-30 |
| 16 Розхил допоміжних контактів | Усі типи | 6-8 | 6-8 |
| 17 Діаметр кулачкової шайби | Усі типи, крім БП, ПБ | 186-0,6 | 184-186 |
|  | БП, ПБ | 92 | 88-92 |
| 18 Внутрішній діаметр циліндра пневматичного привода | Усі типи | 100+0,07 | 100-100,5 |

Таблиця Б.5 – Норми допусків та зношень роз'єднувачів, вимикачів, заземлювачів та реверсорів з клиновими контактами

- В міліметрах

| Назва контрольованого розміру | Тип апарату | Розмір в кресленні | Допустимі розміри після випуску з ремонту КР-1 та КР-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Натяг між рухомими та нерухомими контактами | Усі типи | - | 0,5-1 |
| 2 Лінія дотику контактів, %, не менше | Усі типи | 80 | 80 |
| 3 Товщина контактної пластини (нерухомого контакту) на лінії дотику | РВН-2 | 8 | 7-8 |
|  | РВ-22, РВ-27,РАР-16 | 10 | 9-10 |
|  | ПО-82, РТД-20, ПВЦ-71, РТД-21 | 8,8-9,3 | 8-9,3 |
|  | ЦВП-71 | 2 | 1,5-2 |
|  | ПВЦ-72, РВУ-29, Р-45 | 2,5-0,5 | 1,5-2,5 |
|  | Інші | 6 | 5,5-6 |
| 4 Товщина контактного ножа (рухомого контакту) по лінії дотику | ПВЦ-70, ПВЦ-71 | 4 | 3,5-4 |
|  | ПВЦ-72,ПВЦ-83, ПВЦ-100, РВ-23, РВ-60, ПО-68, ПО-82, РС-15, РАР-16, БПД-336, РТД-21,РТД-20, РТД-31-РТД-39 | 10 | 9-10 |

- Продовження таблиці Б.5	В міліметрах

| Назва контрольованого розміру | Тип апарату | Розмір в кресленні | Допустимі розміри після випуску з ремонту КР-1 та КР-2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | РВН-12, РКШ-37, РКШ48, РКШ-54, РКШ-55, РКШ-56, РКШ-57, РКШ-58, ПРТ-71 | 3 | 2,5-3 |
| 5 Товщина накладок допоміжних контактів | Усі типи | 1,2 | 0,8-1,2 |

Таблиця Б.6 – Норми допусків і зношень електропневматичних контакторів

- В міліметрах

| Назва контрольованого розміру | Тип апарату | Розмір в кресленні | Допустимі розміри після випуску з ремонту КР-1 та КР-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Товщина головних контактів (у основи) | - Усі типи | 10±0,2 | 8-10,2 |
| 2 Товщина напайок головних контактів | ПК-96–ПК-101, ПК-342 | 2,0-0,2 | 1,5-2 |
| 3 Товщина напайок дугогасних контактів | ПК-96–ПК-101, ПК-342 | 5,6-0,3 | 5-5,6 |
| 4 Розхил головних силових контактів | ПК-96, ПК-101, ПК-342 | 23-28 | 23-28 |
|  | Всі інші типи | 24-27 | 24-27 |
| 5 Розхил дугогасних контактів | ПК-96–ПК-101, ПК-342 | 24-27 | 24-27 |
| 6 Розхил головних контактів у момент торкання дугогасних, не менше | ПК-96–ПК-101 | 7 | 7 |
| 7 Найбільший поперечний зсув головних силових контактів у ввімкненому положенні | Усі типи | - | 1 |
| 8 Найбільший зазор між штоком поршня й отвором для нього в циліндрі, не більше | Усі типи | 0,1 | 0,5 |
| 9 Внутрішній діаметр циліндра | Усі типи | 45+0,17 | 45-45,45 |
| 10 Сумарний вертикальний зазор шарнірних з'єднань, приведений до рухомого контакту, не більше | Усі типи | 1,5 | 2 |
| 11 Товщина стінки поздовжньо-шліцьової дугогасної камери | ПК-56, ПК-96 – ПК-101, ПК-21 – ПК-26 | 6+0,3 | 5-7,5 |
| 12 Товщина стінки лабіринтово-щілинної дугогасної камери | ПК-21–ПК-26, ПК-50, ПК-66, ПК-339–ПК-342 | 6 | 5-7,5 |
| 13 Товщина перегородки усередині поздовжньо-щілинної дугогасної камери | ПК-56, ПК-96 – ПК-101 | 5+0,3 | 4-5 |

Таблиця Б.7 – Норми допусків і зношень електромагнітних контакторів

- В міліметрах

| Назва контрольованого розміру | Тип апарату | Розмір в кресленні | Допустимі розміри після випуску з ремонту КР-1 та КР-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Товщина головних контактів (накладок головних контактів) | КП21/33 | 1,5-0,15 | 1-1,6 |
|  | МК-63 – МК-73, МК-116 | 2-0,2 | 1,5-2 |
|  | МК-82 – МК-87, МК-94 – МК-97 (рухомі контакти) | 8 | 7-8,2 |
|  | МК-82 – МК-87, МК-94 – МК-97 (нерухомі контакти) | 6 | 4,5-6 |
|  | МК-101,МК-201 | 6 | 4,5-6 |
| 2 Висота контакту, виміряна від сферичної поверхні до основи | МК-83 – МК-87 | 23 | 23 |
| 3 Товщина допоміжних контактів | Усі МК | 1,2-0,15 | 0,8-1,2 |
| 4 Розхил головних контактів | КП21/33 | 4, не менше | 4-6 |
|  | МК-63, МК-68 | 6±1 | 5-7 |
|  | МК-69, МК-72, МК-73 | 6±1 | 5-7 |
|  | МК-64 (замикаючі) | 4,5±0,5 | 4-5 |
|  | МК-64 (розмикаючі) | 6-1 | 5-6 |
|  | МК-66 (замикаючі) | 6,5±0,5 | 6-7 |
|  | МК-66 (розмикаючі) | 6±0,5 | 5,5-6,5 |
|  | МК-70, МК-116 (розмикаючі верхні) | 2,5±0,5 | 2-3 |
|  | МК-116 (розмикаючі нижні) | 5±1 | 4-6 |
|  | МК-82 – МК-87 МК-94 – МК-97 | 15±2 | 13-17 |
|  | МК-101 | 10-13 | 10-13 |
|  | МК-201 | 19+2 | 19-21 |
|  |  | 30-34 | 30-34 |

Продовження таблиці Б.7	В міліметрах

| Назва контрольованого розміру | Тип апарату | Розмір в кресленні | Допустимі розміри після випуску з ремонту КР-1 та КР-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 Розхил допоміжних (блокувальних) контактів | Усі МК | 4+1 | 4-5 |
| 6 Розхил замикаючого контакту в момент дотику розмикаючого, не більше | МК-66 | 2,5 | 2,5 |
| 7 Зазор, що обумовлює величину провалу головних контактів (згідно з кресленням) | КП21/33 | 2,5-3 | 2,5-3,5 |
|  | МК-63, МК-68 | 3+1 | 3-4 |
|  | МК-69, МК-82 – МК-87, МК94 – МК-97, МК-66 (замикаючі) | 2,5+0,5 | 2,5-3 |
|  | МК-66 (розмикаючі) | 3+0,5 | 3-3,5 |
|  | МК-70, МК-116 (розмикаючі верхні) | 7±0,5 | 6,5-7,5 |
|  | МК-116 (розмикаючі нижні) | 4,5±0,5 | 4-5 |
| 8 Найбільший поперечний зсув контактів | Усі МК | - | 1 |
| 9 Неодночасність дотику двополюсних контакторів, с, не більше | Усі, крім МК-63 – МК-72 | 0,5 | 0,5 |
|  | МК-63 – МК-72 |  |  |
| 10 Хід штока блокування | МК-63, МК-82– МК-87, МК-93 – МК-97 | 6+2 | 6-8 |
|  | МК-70, МК-116 | 6+0,5 | 6-6,5 |
| 11 Вільний хід штока блокування при увімкненні контактора | МК-63, МК-82– МК-87, МК-94 – МК-97 | 1, не менше | 1-2 |
|  | МК-97, МК-70, МК-116 | 0,4-2,2 | 0,4-2,2 |
| 12 Товщина стінки дугогасної камери | Усі МК | 6+0,3 | 5-7,5 |

Таблиця Б.8– Норми допусків та зношень головних вимикачів

- В міліметрах

| Назва контрольованого розміру | Тип вимикача | Розмір в кресленні | Допустимі розміри після випуску з ремонту КР-1 та КР-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Відхилення осей ножів роз'єднувача та нерухомого контакту при увімкненому вимикачі | ВОВ-25-4, ВОВ-25-4М | 0-5 | 0-5 |
| 2 Найменша відстань між металевими деталями дугогасної камери та роз'єднувачем у вимкненому стані | ВОВ-25-4 | 230 | 230 |
| 3 Натяг між рухомими ножами роз'єднувача та нерухомим контактом | ВОВ-25-4, ВОВ-25-4М | - | 1,5-2 |
| 4 Контактна поверхня ножів роз'єднувача, %, не менше | ВОВ-25-4, ВОВ-25-4М | 80 | 80 |
| 5 Повний кут повороту вала роз'єднувача при вмиканні та вимиканні, град. | ВОВ-25-4, ВОВ-25-4М | 60±1 | 59-61 |
| 6 Найменший тиск спрацьовування механізмів вимкнення при вмиканні та вимиканні, кПа | ВОВ-25-4, ВОВ-25-4М | 300 | 300 |
| 7 Тиск стисненого повітря для спрацьовування автомата найменшого тиску, кПа: | ВОВ-25-4, ВОВ-25-4М |  |  |
| - на розмикання контактів |  | 460-480 | 460-480 |
| - на замикання контактів |  | 560-580 | 560-580 |
| 8 Зниження тиску стисненого повітря в резервуарі вмикача протягом 1 години за рахунок витікання без обліку вентиляції порожнин ізоляторів (при закритому патроні аерації) при початковому тиску 800 кпа, не більше | ВОВ-25-4 | 100 | 100 |
| Те саме, з урахуванням вентиляції порожнин ізоляторів (при відкритому патроні аерації), кпа, не більше | ВОВ-25-4 | 450-750 | 450-750 |
| 9 Кут повороту вала до розмикання контактів сигнального апарата при вмиканні, град. | ВОВ-25-4, ВОВ-25-4М | 20±5 | 15-25 |
| 10 Зниження тиску стисненого повітря в резервуарі вимикача за рахунок витікання при автоматичному відключенні (від електромагніта змінного струму) та початковому тиску в резервуарі 800 кПа, не більше | ВОВ-25-4 | 250 | 250 |

- Продовження таблиці Б.8	В міліметрах

| Назва контрольованого розміру | Тип вимикача | Розмір в кресленні | Допустимі розміри після випуску з ремонту КР-1 та КР-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 Найменша напруга спрацьовування вмикаючого електромагніта постійного струму при тиску повітря 900 кпа, В, не більше | ВОВ-25-4, ВОВ-25-4М | 32,5 | 32,5 |
| 12 Власний час відключення утримуючим електромагнітом при тиску стисненого повітря 800 кПа та напрузі 500 В (час від моменту розмикання кола котушки до розмикання контактів дугогасної камери), с, не більше | ВОВ-25-4, ВОВ-25-4М | 0,04 | 0,04 |
| 13 Власний час автоматичного відключення електромагнітом змінного струму при тиску 800 кПа та струмі в котушці 15 А, с, не більше | ВОВ-25-4, ВОВ-25-4М | 0,03 | 0,03 |
| 14 Час від розмикання контактів дугогасної камери до розмикання ножів роз'єднувача при тиску 800 кПа та напрузі 50 В, с | ВОВ-25-4, ВОВ-25-4М | 0,03-0,035 | 0,03-0,035 |
| 15 Час від розмикання контактів роз'єднувача до моменту замикання роз'єднувача заземлюючим ножем при відключенні, с | ВОВ-25-4, ВОВ-25-4М | 0,05-0,07 | 0,05-0,07 |
| 16 Найбільша кутова швидкість вала при тиску 800 кПа, град/с: | ВОВ-25-4, ВОВ-25-4М |  |  |
| - при вимиканні |  | 810-900 | 810-900 |
| - при вмиканні |  | 720-880 | 720-880 |
| 17 Натискання кожного ножа роз'єднувача на нерухомий контакт дугогасної камери, Н | ВОВ-25-4, ВОВ-25-4М | 90-100 | 90-100 |
| 18 Втискання рухомого контакту дугогасної камери в нерухомий | ВОВ-25-4 ВОВ-25-4М | 7-8 14-15 | 7-8 14-15 |
| 19 Товщина ножів роз'єднувача, не менше: | ВОВ-25-4, ВОВ-25-4М |  |  |
| - нерухомого (контактної пластини) |  | 10 | 9,5-10 |
| - рухомого |  | 3 | 2,8-3 |
| 20 Натискання рухомого контакту дугогасної камери на нерухомий, Н | ВОВ-25-4, ВОВ-25-4М | 450 | 440-450 |
| 21 Площа прилягання рухомого та нерухомого контактів дугогасної камери, %, не менше | ВОВ-25-4, ВОВ-25-4М | 80 | 80 |

- Продовження таблиці Б.8	В міліметрах

| Назва контрольованого розміру | Тип вимикача | Розмір в кресленні | Допустимі розміри після випуску з ремонту КР-1 та КР-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 22 Внутрішній діаметр циліндра дугогасної камери, не більше | ВОВ-25-4, ВОВ-25-4М | 80+0,06 | 80,47 |
| 23 Зазор між поршнем дугогасної камери та циліндром | ВОВ-25-4, ВОВ-25-4М | - | 0,05 |
| 24 Товщина кіритової накладки нерухомого контакту дугогасної камери, не менше | ВОВ-25-4, ВОВ-25-4М | 8 | 6 |
| 25 Товщина кіритового електрода нерухомого контакту, не менше | ВОВ-25-4, ВОВ-25-4М | 24 | 22,5 |
| 26 Товщина контактів контрольно-сигнального апарата | ВОВ-25-4, ВОВ-25-4М | 1,2-0,12 | 0,8-1,2 |

Таблиця Б.9 – Норми допусків та зношень швидкодіючого вимикача

- В міліметрах

| Назва контрольованого розміру | Тип вимикача | Розмір в кресленні | Допустимі розміри після випуску з ремонту КР-1 та КР-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Товщина робочої частини нерухомого контакту | БВП-5А | 18+0,5 | 16-18,5 |
| 2 Товщина дугогасних рогів | БВП-5А | 6±0,5 | 5-6,5 |
| 3 Довжина нерухомого контакту, виміряна між серединою контактної поверхні та протилежною гранню | БВП-5А | 175±1 | 172-176 |
| 4 Довжина нерухомого контакту, виміряна між контактною поверхнею та протилежною гранню | БВП-5А | 82±0,5 | 80,9-82,5 |
| 5 Ширина нерухомого контакту в робочій частині контактної поверхні | БВП-5А | 34±0,5 | 30-34,5 |
| 6 Ширина рухомого контакту в робочій частині контактної поверхні | БВП-5А | 33+0,5 | 30-33,5 |
| 7 Розхил контактів | БВП-5А | 35-40 | 35-40 |
| 8 Товщина робочої частини рухомого контакту | БВП-5А | 22-1,0 | 20-22 |
| 9 Товщина стінок дугогасної камери в місці розриву контактів | БВП-5А | 8 | 5-8 |
| 10 Товщина перегородки дугогасної камери | БВП-5А | 6+0,5 | 5-6,5 |
| 11 Ширина устя камери в місці розриву контактів | БВП-5А | 39 | 39-40 |
| 12 Найбільший відносний поперечний зсув головних контактів в увімкненому стані, не більше | БВП-5А | 0,5 | 1 |
| 13 Площа прилягання якоря до полюсів, %, не менше | БВП-5А | 75 | 75 |
| 14 Відстань між лівим рогом та траєкторією руху рухомого контакту | БВП-5А | 3-6 | 3-6 |
| 15 Зазор між верхнім кінцем полюса та камерою | БВП-5А | 6 | 3-6 |
| 16 Зазор між головним важелем та віссю (валиком) | БВП-5А | 0,045-0,09 | 0,045-0,3 |

Таблиця Б.10 – Норми допусків та зношень реле

- В міліметрах

| Назва контрольованого розміру | Тип апарату | Розмір в кресленні | Допустимі розміри після випуску з ремонту КР-1 та КР-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Товщина срібних та металокерамічних контактів | Усі типи | 1,2-0,12 | 0,8-1,2 |
| 2 Найбільший поперечний зсув контактів відносно один одного в увімкненому стані | Усі типи | 1 | 1 |
| 3 Розхил контактів | РО-33 | 2,5-3 | 2,5-3 |
|  | РО-60 | 4+1 | 4-5 |
|  | БРД-356, РДЗ-216, РДЗ-222, РП-0/2, РП-1/1, РП-1/2, РП-1/3, РП-3/3, РП-264 | 4+1 | 4-5 |
|  | РТ-252, РТ-253, РТ-255, РТ-465 | 2,8-4,4 | 2,8-4,4 |
|  | РТ-492, РЗ-303, РЗ-575, РЗ-576, РМГ-325 | 2,5-3,5 | 2,5-3,5 |
|  | РМН-326, КРЗ-306, РП-277 - РП-283, РП-596 | 2,5-3,5 | 2,5-3,5 |
|  | РЗ-329, РЗ-330 | 3,5-5 | 3,5-5 |
|  | РЭВ-294, РЭВ-299, РЭВ-312, РЭВ-573 | 3, не менше | 3-4 |
|  | РКН-323, РКН-586, РЗЮ-580, РЭВ-297, РЭВ-455, РЭВ-560, РЭВ-597 | 2,5-3 | 2,5-3 |
|  | РБ-469 | 2-2,5 | 2-2,5 |
| 4 Провал контактів | РО-60, БРД-204, БРД-356, РДЗ-216, РДЗ-222, РП-0/2, РП-1/2, РП-1/3, РП-3/3, РП-264, РП-596, РКБ-004 | 2,5-3 | 2,5-3 |
|  | РЗ-303, РЗ-575, РЗ576, РКЗ-306, - РТ-492, - РП-277 - РП-283 | 2±0,5 | 1,5-2,5 |

- Продовження таблиці Б.10	В міліметрах

| Назва контрольованого розміру | Тип апарату | Розмір в кресленні | Допустимі розміри після випуску з ремонту КР-1 та КР-2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | РЗ-329, РЗ-330, РТ-252, РТ-253, РТ-255, РТ-465 | 2 | 1,5-3 |
|  | РБ-469, РМН-325, РМН-326, РПВ-396, РКН-323, РКН-586, РЗЮ-580, РБ-469, РЭВ-294, РЭВ-297 | 1,5-0,5 | 1-1,5 |
|  | РЭВ-299, РЭВ-100, РЭВ-312, РЭВ-555, РЭВ-560, РЭВ-573, РЭВ-597 | 1,5-2 | 1,5-2 |

Таблиця Б.11 – Норми допусків та зношень контролерів машиніста, перемикачів режимів, блокувальних пристроїв

- В міліметрах

| Назва контрольованого розміру | Тип апарату | Розмір в кресленні | Допустимі розміри після випуску з ремонту КР-1 та КР-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Товщина рухомого контакту контакторного елемента | КМЭ-55, КМЭ-59, ПР-103, ПР-105, БУ-01-02 | 1,2-0,12 | 0,8-1,2 |
|  | КМЭ-72, КМ-83, КМЭ-70 | 2-0,2 | 1,5-2 |
| 2 Товщина нерухомого контакту контакторного елемента | КМЭ-55 | 1,2-0,12 | 0,8-1,2 |
|  | КМЭ-72, КМ-84, КМЭ-70, КМЭ-59, БУ-01-02,ПР-103, ПР-105 | 1-0,12 | 0,8-1,2 |
| 3 Розхил контактів контакторного елемента | КМЭ-55 | 4-10 | 4-10 |
|  | КМЭ-59 | 6-8 | 6-8 |
|  | КМЭ-70 | 4-7 | 4-7 |
|  | КМЭ-72 | 5-7 | 4,5-8 |
|  | КМ-84 | 4,5, не менше | 4,5-8 |
|  | ПР-103, ПР-105, БУ-01-02 | 6-8 | 6-8 |
| 4 Провал контактів контакторного елемента | КМЭ-55, КМЭ-59, КМЭ-70, КМЭ-72, КМ-84, ПР-103 | 2,5-4 | 2,5-4 |
|  | ПР-105 | 1,5-2 | 1,5-2 |
| 5 Діаметр кулачків шайб | КМЭ-55, КМЭ-59, КМЭ-70, КМЭ-72, КМ-84, ПР-103, ПР-105 | 90-0,46 | 88-90 |
|  | БУ-01-02 | 45 | 43-45 |

Таблиця Б.12 – Норми допусків та зношень кнопкових вимикачів

- В міліметрах

| Назва контрольованого розміру | Тип вимикача | Розмір в кресленні | Допустимі розміри після випуску з ремонту КР-1 та КР-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Товщина контакту в робочій частині: | Усі типи |  |  |
| - рухомого |  | 1,5 | 1,2-1,5 |
| - нерухомого |  | 2 | 1,6-2 |
| 2 Товщина срібної напайки рухомого та нерухомого контактів | Усі типи | 1-0,12 | 0,6-1 |
| 3 Зношення отвору рухомого контакту | Усі типи | - | 0,5 |
| 4 Діаметр отвору в рукоятці | Усі типи | 12,1+0,24 | 12,1-12,34 |
| 5 Діаметр отвору під валики у фланцях | Усі КУ з ключем | 10 | 10-10,2 |

Таблиця Б.13 – Норми допусків та зношень вимикачів керування та регуляторів тиску

- В міліметрах

| Назва контрольованого розміру | Тип апарату | Розмір в кресленні | Допустимі розміри після випуску з ремонту КР-1 та КР-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| - Вимикачі керування |  |  |  |
| 1 Товщина срібної напайки контакту: | ВУ-213 |  |  |
| - рухомого |  | 2-0,2 | 1,2-2 |
| - нерухомого |  | 1-0,12 | 0,6-1 |
| - Регулятори тиску |  |  |  |
| 2 Товщина нерухомого та рухомого контактів у робочій частині | АК-11Б | 2-0,2 | 1,5-2 |
| 3 Діаметр поршня редуктора тиску | РД-11 | 24 | 23,9-23,975 |
| 4 Діаметр отвору під поршень редуктора | РД-11 | 24+0,045 | 24-24,1 |
| 5 Радіальна товщина діамагнітної втулки електромагніта | РД-11 | 1 | 0,8-0,984 |

Таблиця Б.14 - Норми допусків та зношень електропневматичних клапанів

- В міліметрах

| Назва контрольованого розміру | Тип клапану | Розмір в кресленні | Допустимі розміри після випуску з ремонту КР-1 та КР-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Внутрішній діаметр циліндра пневмопривода | КП-39, КП-40, КП-41, КП-45, КП-53, КПЕ-99, КПЕ-99-02, КП-100, КП-110-01 | 45+0,17 | 45-45,5 |
| 2 Товщина гумових кілець по периметру ущільнення буртом втулки | КП-39, КП-40, КП-41, КП-45, КП-53, КПЭ-99, КПЭ-99-02, КП-100, КП-110-01 | 3±0,3 | 2,5-3,3 |
| 3 Зазор між латунним поршнем та корпусом, не більше | КЕ-44 (Э-104Б) | - | 0,1 |
| 4 Хід клапана | КР-50, КП-1, КП-40, КП-1, КП-45, КП-100 | 5+0,1 | 5-6 |
|  | КП-100 | 4 | 4, не менше |
|  | КП-110-01 | 3 | 3, не менше |

Таблиця Б.15 – Норми допусків та зношень пневматичних вимикачів

- В міліметрах

| Назва контрольованого розміру | Тип вимикача | Розмір в кресленні | Допустимі розміри після випуску з ремонту КР-1 та КР-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Товщина рухомого контакторного елемента | Усі ПВУ | 2-0,2 | 1,5-2 |
| 2 Товщина нерухомого контакту контакторного елемента | Усі ПВУ | 1,2-0,12 | 0,8-1,2 |
| 3 Внутрішній діаметр корпусу по дзеркалу циліндра | Усі ПВУ | 45+0,17 | 45-45,5 |
| 4 Зазор перемикаючого важеля в пазу штока | ПВУ-2, ПВУ-3, ПВУ-7 | 0,4-0,75 | 0,4-0,8 |
| 5 Діаметр кульки, не менше | ПВУ-2, ПВУ-3, ПВУ-7 | 4 | 3,8 |

- Додаток В

(обов'язковий)

НОРМИ  ЗНАЧЕНЬ ОПОРУ ІЗОЛЯЦІЇ ТА ВИПРОБУВАЛЬНОЇ НАПРУГИ ПРИ ПЕРЕВІРЦІ ЕЛЕКТРИЧНОЇ МІЦНОСТІ ІЗОЛЯЦІЇ ОБЛАДНАННЯ І ЕЛЕКТРИЧНИХ КІЛ ЕЛЕКТРОВОЗІВ

Таблиця В1

| Найменування обладнання й електричних кіл | Опір ізоляції при випуску з КР-1 та КР-2, МОм | Випробувальна напруга при випуску з КР-1, КР-2, кВ | ## Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Електровоз ВЛ80к |  |  |  |
| 1.1 Струмоприймач, вимикач струмоприймача. дросель перешкодозавадний. кола головного вимикача. обмотка високої напруги силового трансформатора | 1000 | 60 | При випробуванні шину трансформатора струму 23 і розрядник 5 від'єднати, ніж головного вимикача увімкнути |
| 1.2 Кола обмотки низької напруги силового трансформатора Х1-А1, Х2-А2, 1-А1, 5-А2. контакторні елементи головного контролера ЕКГ. перехідний реактор. блок диференціальних реле | 5,0 | 5,5 | Роз'єднувачі вентилів 81, 82 і розрядники 7, 8 відключити. конденсатори Е3-І5, Е8 відключити від "Землі" |
| 1.3 Струмоведучі частини випрямної установки, роз'єднувачі вентилів, згладжуючі реактори, кола ТЕД, резистори та конденсатори ослаблення збудження, індуктивні шунти, вольтметри та амперметри, вимикачі двигунів | 3,0 | 4,1 | Вентилі випрямної установки надійно зашунтувати. роз'єднувачі 19, 20 відключити. резистори реле заземлення відключити від високовольтних кіл |
| 1.4 Кола напругою 380 В | 1,0 | 1,6 | Реле заземлення 123 відключити з боку "Землі" |
| 1.5 Кола керування, блокування в колах, низьковольтна регулююча апаратура, кола сигналізації. обмотка регулювання та керування трансформатором ТРПШ | 0,5 | 1,2 |  |
| 2 Електровоз ВЛ80Т |  |  |  |
| 2.1 Струмоприймач, вимикач струмоприймача. дросель перешкодозавадний, кола головного вимикача. обмотка високої напруги силового трансформатора | 1000 | 60 | При випробуванні шину від трансформатора струму 23 і розрядник 5 від'єднати, ніж головного вимикача увімкнути |

| Продовження таблиці В.1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування обладнання й електричних кіл | Опір ізоляції при випуску з КР-1 та КР-2, МОм | Випробувальна напруга при випуску з КР-1, КР-2, кВ |  | ## Примітка |
| 2.2 Кола обмоток низької напруги силового трансформатора Х1-А1, Х2-А2, 1-01; 5-02. елементи головного контролера ЕКГ. перехідний реактор. блок диференціальних реле. кола до випрямної установки збудження (ВУЗ) | 5,0 | 5,5 |  | Роз'єднувачі вентилів 81 і 82, випрямну установку збудження та розрядники 7 і 8 відключити, конденсатори Е1 – Е4 відключити від "Землі" |
| 2.3 Струмоведучі частини випрямних установок і ВУЗ, роз'єднувачі вентилів, згладжуючі реактори, кола ТЕД, реверсори, гальмові перемикачі, контактори ТЕД, резистори та конденсатори ослаблення збудження, вольтметри й амперметри в колі ТЕД та вимикачі двигунів | 3,0 | 4,1 |  | Вентилі випрямних установок і ВУЗ надійно зашунтувати, відключити роз'єднувачі 19, 20, відключити проводи В303, В403 від резисторів r37, r38 (реле заземлення 88), магнітопроводи диференціальних реле 21 і 22 заземлити |
| 2.4 Кола напруги 380 В | 1,0 | 1,6 |  | Реле заземлення 123 відключити з боку "Землі", проводи кіл напругою 380 В відключити від блока ВУЗ, магнітопроводи апаратів кіл 380 В заземлити |
| 2.5 Кола керування, блокування в колах, низьковольтна регулююча апаратура, кола сигналізації, обмотка регулювання та керування трансформатора ТРПШ | 0,5 | 1,2 |  | Магнітопроводи контакторів, а також реле кіл 380 В і силових кіл заземлити. При проведенні випробувань на панелі ЮЗ-846 селенові випрямлячі Д5-Д8 і вентилі Д1-Д4 повинні бути коротко замкнуті |
| 3 Електровоз ВЛ80с |  |  |  |  |
| 3.1 Струмоприймач I, дросель ДП, високовольтні роз'єднувачі 2,6, кола головного вимикача 4, фільтр I0, трансформатор струму ТТ, первинна обмотка А-Х силового трансформатора 3 | 1000 | 60 |  | Перед проведенням випробувань від'єднати: обмежник перенапруг 5, проводи від виводу Х силового трансформатора, лічильники електроенергії 103. ніж головного вимикача ввімкнути |
| 3.2 Тягові обмотки силового трансформатора А1-Х1, 1-ПРО1, ПРО2-5, А2-Х2 і їхні кола, контакторні елементи головного контролера ГП, перехідний реактор 25, блок диференціальних реле БРД | 5,0 | 5,5 | Розрядники 7, 8 відключити. конденсатори Е1-І4, Е9-І11 відключити від "Землі". блок випрямної установки збудження 60 відключити. роз'єднувачі 81, 82 відключити |  |
| 3.3 Струмоведучі частини випрямних установок 61, 62 блока випрямної установки збудження 60 і їхнього кола: роз'єднувачі 81, 82; згладжуючі реактори 55, 56, електропневматичні контактори 31-34, 46, 47, 51-54, реле перевантаження РП1-РП4, шунти 80, 90, 92, ТЕД I-IV, блоки гальмових резисторів 11-14, датчики струму ТПТВ ТПТН1-ТПТН5, реле перевантаження РTBI, РТВ2, РПТ1-6РПТ, кулачкові перемикачі 49, 50, 63, 64, електропневматичні контактори 65-76, резистори ослаблення збудження 21-24; індуктивні шунти ИШ1-ИШ4, роз'єднувачі ОД1-ОД4; амперметри 93, 94, вольтметр 91, кола реле боксування 43, 44, кола панелі захисту від юза 15, кола реле заземлення 88 | 3,0 | 4,1 | Тиристори та вентилі випрямних установок 60-62 зашунтувати. роз'єднувачі 19, 20, 81, 82 відключити, діоди блоків діодів 86, 420 зашунтувати. магнітопроводи реле 88 і диференціальних реле 21 і 22 заземлити. Резистори реле заземлення відключити від високовольтних кіл |  |
| 3.4 Обмотка власних потреб X-А3 і її кола | 1,0 | 1,6 | Проводи C122, З222, З322 від'єднати від блока випрямної установки збудження 60; реле контролю "Землі" 123 від'єднати з боку "Землі"; діоди блока діодів 157 і панелі живлення вентиля захисту 407 зашунтувати; лічильники електроенергії 103 від'єднати; магнітопроводи апаратів заземлити |  |
| 3.5 Кола керування, блокування в колах, низьковольтна регулююча апаратура, кола сигналізації, обмотка регулювання та керування ТРПШ | 0,5 | 1,2 | Відключити проводи кіл керування від Землі", панелі діодів зашунтувати; електродвигуни МВ7-МВ9 і МКН відключити; відключити радіостанцію від кіл живлення; відключити АЛСН від кіл живлення |  |
| 4 Електровоз ВЛ82М |  |  |  |  |
| 4.1 Струмоприймач, вимикач струмоприймача, дросель протизавадний, перемикач роду струму, обмотка високої напруги силового трансформатора, заземлювач, запобіжник II | 1000 | 60 | Перед випробуванням силовий трансформатор відключити з боку "Землі", трансформатор 10 з пристроєм контролю роду струму 50 відключити з боку запобіжника 11; розрядник 6 від'єднати, заземлювач 5 відключи від "Землі", головний вимикач увімкнути; перемикач роду струму 7 увімкнути в положення "Змінний струм" |  |
| 4.2 Обмотка низької напруги силового трансформатора, струмоведучі частини випрямної установки, перемикач випрямної установки | 50 | 10,5 | Реле заземлення 88 відключити від резистора Р49, розрядник 8, конденсатор ЕЗ, роз'єднувач аварійної роботи 46 відключити. вентилі випрямної установки надійно зашунтувати. перемикач випрямної установки 48 установити в положення "Змінний струм", конденсатори Е21 22 від "Землі" відключити |  |
| 4.3 Роз'єднувач аварійної роботи, швидкодіючий вимикач, контактор допоміжних кіл, згладжуючі реактори та дроселі в колах ТЕД і допоміжних машин, контактори в колах ТЕД і допоміжних машин, гальмовий і реверсивний перемикачі, кола ТЕД і допоміжних машин, резистори ослаблення збудження, індуктивні шунти, пуско-гальмові резистори, контактори головного контролера ЕКГ, перемикачі ТЕД, диференціальні реле в силових і допоміжних колах, кола електричних печей, перемикачі в допоміжних колах, вольтметри й амперметри в колах ТЕД, електричний лічильник | 5,0 | 7,5 | Вимикач 20 і роз'єднувач 46 вимкнути, лінійні контактори ЛК1-ЛК4 і контактор 82 вимкнути або коротко замкнути, гальмовий перемикач установити в положення "Тяга" |  |
| 4.4 Обмотка власних потреб силового трансформатора, кола вентилятора МВЗ і мотор-насоса | 1,0 | 1,5 | Реле заземлення 123 відключити з боку "Землі", вентилі випрямної установки надійно зашунтувати. конденсатори E9, EI0 від "Землі" відключити |  |
| 4.5 Кола керування, блокування в колах; низьковольтна регулююча апаратура, кола сигналізації, генератор керування | 0,5 | 1,5 | Електродвигуни головного контролера ЕКГ (ДМК-1) і допоміжного компресора (П11М) відключити |  |
| 4.6 Електродвигуни ДМК-1, П-11М | 0,5 | 1,5 |  |  |
| Примітка 1. Перед проведенням випробувань обладнання та електричних кіл підвищеною напругою корпус силового трансформатора та електровоза заземлити. Примітка 2. При випробуванні електричних кіл коротко замкнути напівпровідникові прилади, від'єднати або коротко замкнути конденсатори. Примітка 3. Указані значення випробувальної напруги є діючими значеннями напруги змінного струму промислової частоти, що прикладається до випробувального кола протягом 1 хв. Примітка 4. Час підняття випробувальної напруги не менше 10 с. Примітка 5. Вимірювання опору ізоляції в силових колах повинні проводитися мегомметром напругою не нижче 2500В; у допоміжних колах і колах керування – напругою 1000 В або 500 В. Відлік опору ізоляції повинен проводитися через 20 с після прикладання напруги мегомметром . Примітка 6. Вимірювання випробувальної напруги й опору ізоляції виконувати приладами класу точності 1,5. |  |  |  |  |

- Додаток Г

(обов’язковий)

Перелік вузлів та деталей, що підлягають

магнітному або ультразвуковому контролю

Таблиця Г.1

| Назва вузла чи деталі | Термін перевірки |
| --- | --- |
| 1 Осі колісних пар: - усі частини осі повністю - шийки (під буксові й моторно-осьові підшипники), передпідматочинні частини осі з підшипниками ковзання, відкриті ділянки підматочинних частин і середньої частини - шийки й передпідматочинні частини осі з підшипниками кочення | При виготовленні нових та в усіх випадках перепресування старих осей. При всіх видах огляду колісних пар, а також у випадку виплавлення бабіту буксового підшипника При кожній повній ревізії роликових букс |
| 2 Бандажі колісних пар (внутрішня оброблена поверхня) | Перед насадкою на колісний центр нових і старопридатних бандажів |
| 3 Вінці зубчастих коліс у пазах | При виготовленні нових і кожній заміні вінця |
| 4 Зуби вінців зубчастих коліс | При виготовленні й усіх видах огляду колісних пар, у всіх випадках монтажу ТЕД у блок з колісної пари |
| 5 Зуби шестерень ТЕД | При виготовленні, перед насадженням на вал ТЕД й у всіх випадках монтажу ТЕД у блок з колісною парою |
| 6 Болти підвішування ТЕД, підвісні болти та валики ресорного підвішування | Під час КР-1, КР-2 |
| 7 Листи й хомути ресор | При виготовленні нових та при ремонті старих ресор з розбиранням листів відповідно до Технічних вказівок по виготовленню й ремонту листових ресор локомотивів РД 103.11.442-84 |

Продовження таблиці Г.1

| Назва вузла чи деталі | Термін перевірки |
| --- | --- |
| 8 Вали ТЕД і допоміжних машин: - по всій довжині - конуси валів - зовнішні поверхні внутрішніх кілець підшипників кочення, насаджених на вали - шийки валів під внутрішні кільця підшипників кочення | При виготовленні й перед запресовуванням у якір При всіх видах ремонту зі зняттям шестірні При всіх видах ремонту електричних машин з вийманням якоря У всіх випадках ремонту електричних машин зі зняттям цих кілець |
| 9 Полюсні болти ТЕД | Під час КР-1, КР-2, а також у всіх випадках зняття полюсів |
| 10 Колінчасті вали, шатуни та шатунні болти компресорів | При виготовленні та усіх видах ремонту компресорів із зняттям вала |
| 11 Деталі автозчепного пристрою згідно з інструкцією по ремонту і обслуговуванню автозчепного пристрою рухомого складу залізниць України ЦВ-ЦЛ-ЦТ-0014 | Під час КР-1, КР-2 |
| 12 Шкворінь електровоза | Під час КР-1, КР-2 |
| 13 Внутрішні й зовнішні кільця підшипників кочення | При усіх видах ремонту підшипників з повним їхнім розбиранням |
| 14 Ролики підшипників | При усіх видах ремонту підшипників з повним їхнім розбиранням |
| 15 Стержень колискового підвішування | Під час КР-1, КР-2 |

- Додаток Д

(рекомендований)

ПЕРЕЛІК НЕОБХІДНОГО ІНСТРУМЕНТУ ТА ІНВЕНТАРЯ

ДЛЯ ПРЯМУВАННЯ ЕЛЕКТРОВОЗІВ В РЕМОНТ ТА З РЕМОНТУ

Таблиця Д.1	В штуках

| Назва інструменту чи інвентарю | Кількість |
| --- | --- |
| 1 Молоток слюсарний | 1 |
| 2 Борідок слюсарний | 1 |
| 3 Зубило слюсарне | 1 |
| 4 Кувалда | 1 |
| 5 Ключ для болтів букс моторно-осьових підшипників | 1 |
| 6 Ключ для болтів кожухів ТЕД | 1 |
| 7 Набір ключів (дверний тригранний, чотиригранний, КУ, реверсивна рукоятка) | 1 |
| 8 Бідон для мастила об’ємом 20 л | 1 |
| 9 Маслянка об’ємом 3 л | 1 |
| 10 Ліхтар ручний сигнальний | 1 |
| 11 Вогнегасник вуглекислотний | 1 |
| 12 Відро пожежне з піском та совком | 1 |
| 13 Башмак гальмовий | 2 |
| 14 Ломик | 1 |
| 15 Піч (у осінньо-зимовий період) | 1 |
| 16 Нари | 1 |

- Додаток Е

- (інформаційний)

- УСТАВКИ АПАРАТІВ ЗАХИСТУ ТА КОНТРОЛЮ

Таблиця Е.1 - Значення уставок для апаратів електровозів ВЛ80К, ВЛ80Т, ВЛ80С

| Найменування апарата | Тип апарата | Струм або напруга спрацьовування |  | Час спрацьовування |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВЛ80К, ВЛ80Т | ВЛ80С | ВЛ80К, ВЛ80Т | ВЛ80С |
| 1 Головний вимикач при спрацьовуванні від: |  |  |  |  |  |
| - РТМ | ВОВ-25-4, ВОВ-25-4М, ВОВ-25-4М-01 | 250±25А | 250±25А | 0,05-0,06 | 0,05-0,06 |
| - БРД | ВОВ-25-4 | 500 А | 500 А | 0,05-0,06 | 0,05-0,06 |
|  | ВОВ-25-4М | 500 А | 500 А | 0,05-0,06 | 0,05-0,06 |
| - електромагніта змінного струму | ВОВ-25-4М-01 | - | – | 0,08 | 0,08 |
| 2 Блок диференціальних реле | БРД-204 | 500 А1) | 500 А1) | 0,1, не більше | 0,01 |
|  | БРД-356 | 500 А1) | 500 А1) | 0,01, не більше | 0,01, не більше |
| 3 Реле перевантаження | РТ-252 | 1250±50А | 1250±50А |  |  |
|  | РТ-253 | 1500±50А | 1500±50А | 0,01, не більше | 0,01, не більше |
|  | РТ-255 | 3500±175А | 3500±175А | 0,01, не більше | 0,01, не більше |
|  | РТ-456-01 | 900-30А | 900-30А | - | - |

Продовження таблиці Е.1

| Найменування апарата | Тип апарата | Струм або напруга спрацьовування |  | Час спрацьовування |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВЛ80К ВЛ80Т | ВЛ80С | ВЛ80К ВЛ80Т | ВЛ80С |
| 4 Реле боксовання | РБ-192 | 70-75ма | 70-75ма | - | - |
|  |  | 0,8±0,058А | - | - | - |
|  | РБ-469 | 0,5±0,025А або 2±0,1В | - | - | - |
| 5 Теплове реле | ТРТ-121 | 54А | 54А | 3-15 | 3-15 |
|  | ТРТ-136 | 270А | - | 4-15 |  |
|  | ТРТ-141 | 660А | 660А | 4-15 | 4-15 |
|  | ТРТ-151 | 930А | 930А | 5-20 | 5-20 |
| 6 Реле часу | РЕВ-292 | - | - | 2-32) | 2-32) |
|  | РЕВ-294 | - | - |  |  |
|  | РЕВ-295 | - | - | - | 2-32) |
|  | РЕВ-299 | - | - | - | 1,5-22) |
|  | РЕВ-597 | - | - | - | 0,5-12) |
|  | РЕВ-623 | - | - | - | 0,5-0,62) |
|  | РЕВ-2312 | - | - | 0,5-0,62) | 0,5-0,62) |
| 7 Реле заземлення | РЗ-303 | 230-260В3) | 230-260В3) | - | - |
| 8 Реле захисту від юза | РЗЮ-580-01 | - | 100±5В | - | - |
|  | ЮЗ-846 | - | 100±5В | - | - |
| 1) Різниця струмів у силових витках 2) Час спрацьовування при розмиканні 3) Напруга на утримуючій котушці з додатковим резистором повинна бути не менше 40 В. |  |  |  |  |  |

Таблиця Е.2 – Значення уставок для апаратів електровозів ВЛ82М

| Найменування апарата | Тип апарата | Струм або напруга спрацьовування | Час спрацьовування, с |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Головний вимикач | ВОВ-25-4М-01 | 250±25А | 0,05-0,06 |
| 2 Реле диференціального захисту | РДЗ-216 | 150А, не більше | 0,06 |
|  | РДЗ-222 | 50А, не більше | 0,06 |
| 3 Реле перевантаження | РТ-465-01 | 900-30А | - |
|  | РТ-492 | 8±1А | - |
|  | РТ-546 | 200±10А | - |
| 4 Реле контролю напруги | РКН-447 | 4000±200В | - |
|  | ПРН-896 | 4000±200В | - |
| 5 Панель реле напруги | ПРН-896 | 190±9,5В на вмикання 170±8,5В на вимикання | - |
| 6 Датчик боксовання | ДБ-018 | 0,5МА | - |
| 7 Теплове реле | ТРТ-133 | 132А | - |
| 8 Швидкодіючий вимикач | БВП-5А | 2500 А на постійному струмі | - |
| 9 Реле контролю | РКЗ-306 | 100В, не більше | - |

- Додаток Ж

- (інформаційний)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАПОБІЖНИКІВ КІЛ КЕРУВАННЯ,

ШАФ КЕРУВАННЯ ТА ДОПОМІЖНИХ МАШИН

Таблиця Ж.1 – Номінальний струм плавких вставок запобіжників електровозів

В амперах

| Захисні електричні кола | ВЛ80К | ВЛ80Т | ВЛ82М |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Освітлення ВВК і кузова | 15 | - | - |
| 2 Освітлення машинного приміщення | 15 | - | - |
| 3 Розеток | 15 | - | - |
| 4 Допоміжні низьковольтні | 25 | - | - |
| 5 Керування струмоприймачем | 25 | - | - |
| 6 Акумуляторної батареї | 100 | 100 | 100 |
| 7 Освітлення усередині РЩ | 5 | 5 | 5 |
| 8 Сигналізації | 15 | - | - |
| 9 Освітлення ходових частин | 15 | - | - |
| 10 Освітлення вимірювальних приладів | 5 | - | - |
| 11 Прожекторів | 15 | - | - |
| 12 Ліхтарів буферних | 5 | - | - |
| 13 Освітлення кабіни | 5 | - | - |
| 14 Свистка, тифона, пісочниць | 15 | - | - |
| 15 Вимикачів керування | 25 | - | - |
| 16 Електричних печей кабіни | 25 | 25 | - |
| 17 Електроплитки | 25 | - | - |
| 18 Радіозв'язку | 5 | - | - |
| 19 Серводвигуна | 25 | 25 | - |
| 20 Захисту вольтметрів (600 В) | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 21 Лічильника електричної енергії | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 22 Конденсаторного захисту (500 В) | - | 100 | - |
| 23 Мотор-компресора струмоприймача | 25 | 25 | - |
| 24 Захисту від замикання на землю (500 В) | 6 | 6 | - |
| 25 Сельсинів (500 В) | 6 | - | - |
| 26 Трансформатора ТРПШ (500 В) | 35 | 35 | - |
| 27 Обігріву лобових шибок (500 В) | 6 | 6 | - |
| 28 Локомотивного сигналу | 5 | - | - |

Продовження таблиці Ж.1	В амперах

| Захисні електричні кола | ВЛ80 | ВЛ80Т | ВЛ82М |
| --- | --- | --- | --- |
| 29 Резервні | 5; 25 | - | - |
| 30 Головного вимикача | 25 | - | - |
| 31 Зарядної установки | 100 | 100 | 160 |
| 32 Керування | 15 | - | - |
| 33 Перевірки АЛСН | 5 | - | - |
| 34 Обігріву кранів | 25 | - | - |
| 35 Обігріву санвузла | 6×2 | 6 | - |
| 36 Блока автоматики | - | 6 | - |
| 37 Сельсинів | - | 3 | - |
| 38 Випробування АЛС | - | 3 | - |
| 39 Допоміжні (3000 В) | - | - | 100 |
| 40 Регуляторів напруги | - | - | 2 |
| 41 Електродвигуна допоміжного компресора | - | - | 25 |
| 42 Реле контролю напруги | - | - | 5 |
| 43 Пристрою контролю роду струму (25000 В) | - | - | 3 |
| 44 Трансформатора | - | - | 50 |

Таблиця Ж.2 - Характеристики запобіжників електровоза ВЛ80С

| Захисні електричні кола | Тип запобіжника | Номінальний струм плавкої вставки, А | Номінальна напруга, В |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Вольтметрів | ВПК-28 | - | 6000 |
|  | ПК-45-015 | 0,15 | 500, 600 |
| 2 Обігріву санвузла | ПР-2 | 6 | 500 |
| 3 Трансформаторного захисту від замикання на землю | ПР-2 | 6 | 500 |
| 4 Трансформатора напруги | ПК-45-3 | 3 | 600 |
| 5 Електричних печей кабіни | ПР-2 | 25 | 500 |
| 6 Блока керування реостатним гальмуванням | ПР-2 | 6 | 500 |
| 7 Трансформатора ТРПШ | ПР-2 | 35 | 500 |
| 8 Лічильника електроенергії | ПК-45-0,15 | 0,15 | 600 |
| 9 Обігріву головного вимикача | ПК-55-3 | 3 | 600 |
| 10 Обігріву компресора, кранів головного контролера | ПР-2 | 6 | 50 |
| 11 Електроплитки | ПР-2 | 6 | 50 |
| - 12 Розеток | ПК-45-3 | 3 | 600 |
| 13 Обігріву лобових шибок | ПР-2 | 6 | 500 |

- Додаток И

- (інформаційний)

- ОПІР КОТУШОК АПАРАТІВ ЕЛЕКТРОВОЗІВ

- Таблиця И.1	В Омах

| - Найменування апарата | Тип апарата | Найменування котушки | - Номінальний опір при 20 °C |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВЛ80к | ВЛ80т | ВЛ80с | ВЛ82м |
| 1 Головний вимикач | ВОВ-25-4 | Утримуюча | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 |
|  | ВОВ-25-4М | - Вмикаюча | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 |
|  | ВОВ-25-4М-01 | Електромагніт, вмикаюча | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 2 Швидкодіючий вимикач | БВП-5А | Утримуюча | - | - | - | 37,3 |
|  |  | - Вмикаюча | - | - | - | - |
| 3 Перемикачі реверсивний і гальмовий | РК-80А | - Вмикаюча | 170 | - | - | - |
|  | ПКД-142 | Те саме | - | 286 (170) | 286 | 286 (170) |
|  | ПКТ-167 | –"– | - | - | - | 170 |
| 4 Перемикач блокувальний | БП-92 | - Вмикаюча | - | 170 | - | - |
|  | БП-149 | Те саме | - | 286 (170) | 286 | - |
|  | ПБ-179 | –"– | - | - | 286 | - |
|  | ПБ-207 | –"– | - | 286 (170) | 286 | - |
| 5 Пристрій переключення повітря | УВП-5 | - Вмикаюча | - | 286 (170) | 286 | - |
| 6 Перемикач груповий | ПКГ-169 | Вмикаюча | - | - | - | 170 |
| 7 Перемикач вентилів | ПКД-175 | Вмикаюча | - | - | - | 170 |
| 8 Перемикач струму | ПРТ-71 | Вмикаюча | - | - | - | 170 |

- Продовження таблиці И.1	В Омах

| - Найменування апарата | Тип апарата | Найменування котушки | - Номінальний опір при 20 °C |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВЛ80к | ВЛ80т | ВЛ80с | ВЛ82м |
| 9 Перемикач двигунів | ПД-168 | - Вмикаюча | - | - | - | 170 |
| 10 Головний контролер | ЕКГ-8Ж | - Вмикаюча | 170 | 286 (170) | 286 | - |
| 11 Пристрій контролю роду струму | УРТ | - Вмикаюча | - | - | - | 1350 |
| 12 Контактори електропневматичні | ПК-17 | - Вмикаюча | 170 | 286 (170) | 286* | - |
|  | ПК-24 | Те саме | 170 | - | - | - |
|  | ПК-96 | –"– | 170 | 286 (170) | 286* | - |
|  | ПК-97 | –"– | - | 286 (170) | (286*) | - |
|  | ПК-339-02 | –"– | - | 286 (170) | (286*) | - |
|  | ПК-340-07 | –"– | - | - | - | 170 |
|  | ПК-340-09 | –"– | - | - | - | 170 |
|  | ПК-340-10 | –"– | - | - | - | 170 |
|  | ПК-340-42 | –"– | - | - | - | 170 |
|  | ПК-341-06 | –"– | - | - | - | 170 |
|  | ПК-341-43 | –"– | - | - | - | 170 |
|  | ПК-342-10 | –"– | - | - | - | 170 |
|  | ПК-342-42 | –"– | - | - | - | 170 |
|  | ПК-256-15 | –"– | - | - | 286 | - |
|  | ПК-256-29 | –"– | - | - | 286 | - |
|  | ПК-256-43 | –"– | - | - | 286 | - |
|  | ПК-256-64 | –"– | - | - | 286 | - |
|  | ПК-358-64 | –"– | - | - | 286 | - |
|  | ПК-360-63 | –"– | - | - | 286 | - |
| * Апарати, що застосовувалися на електровозах перших випусків і згодом замінені іншими апаратами |  |  |  |  |  |  |

- Продовження таблиці И.1	В Омах

| - Найменування апарата | Тип апарата | Найменування котушки | - Номінальний опір при 20 °C |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВЛ80к | ВЛ80т | ВЛ80с | ВЛ82м |
| 13 Контактори електромагнітні | МК-15-01 | - Вмикаюча | - | - | - | 61 |
|  | КП-21/33 | Те саме | 132 (125) | - | - | - |
|  | МК-63 | –"– | 48,1 (49,6) | 48,1 (49,6) | 48,1 | 48,1 (49,6) |
|  | МК-64 | –"– | - | - | 48,1 | 48,1 (49,6) |
|  | МК-66 | –"– | 29,6 (30,2) | 29,6 (30,2) | 29,6 | - |
|  | МК-68 | –"– | 48,1 (49,6) | 48,1 (49,6) | 48,1 | - |
|  | МК-69 | –"– | 48,1 (49,6) | 48,1 (49,6) | 48,1 | - |
|  | МК-72 | –"– | - | - | 43,78 | - |
|  | МК-73 | –"– | - | 48,1 (49,6) | - | - |
|  | МК-84 | –"– | 43,72 (47,0) | 43,78 (47,0) | - | - |
|  | МК-85 | –"– | 43,78 (47,0) | 43,78 (47,0) | 43,78 | - |
|  | МК-86 | –"– | - | 43,78 (47,0) | - | - |
|  | МК-87 | –"– | 43,78 (47,0) | - | - | - |
|  | МК-93 | –"– | - | - | 43,78 | - |
|  | МК-96 | –"– | 43,78 (47,0) | 43,78 (47,0) | 43,78 | - |
|  | МК-101 | –"– | - | - | - | 13,7 |
|  | МК-116 | –"– | 21,0 | - | - | - |
|  | МК-201-01 | –"– | - | - | - | 24,6 |
|  | МК-201-08 | –"– | - | - | - | 24,6 |
|  | МК-201-17 | –"– | - | - | - | 24,6 |

- Продовження таблиці И.1	В Омах

| - Найменування апарата | Тип апарата | Найменування котушки | - Номінальний опір при 20 °C |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВЛ80к | ВЛ80т | ВЛ80с | ВЛ82м |
| 14 Реле диференціального захисту | БРД-356 | - Утримуюча | 3,6 | 3,6 | 3,6 | - |
|  | РДЗ-216 | - Утримуюча | - | - | - | 3,6 |
|  | РДЗ-222 | - Утримуюча | - | - | - | 3,6 |
| 15 Реле заземлення |  |  | - | - | - | - |
|  | РЗ-303 | - Вмикаюча | 165 | 165 | 165 | - |
|  |  | Утримуюча | 125 | 125 | 125 | - |
|  | РЗ-575 | - Вмикаюча | - | - | - | 0,003 |
| 16 Реле контролю "Землі" | РЗ-576 | - Вмикаюча | - | - | - | 0,146 |
|  | РКЗ-306 | - Вмикаюча | 455 | 445 | 445 | 445 |
| 17 Реле боксовання | РБ-469 | - Вмикаюча | 4,0 | 4,0 | 4,0 | - |
| 18 Реле часу | РЕВ-292 | - Вмикаюча | - | - | - | - |
|  | РЕВ-294 | Те саме | 148 | 148 | 148 | - |
|  | РЕВ-295 | –"– | - | - | 148 | - |
|  | РЕВ-296 | –"– | - | 148 | - | - |
|  | РЕВ-299 | –"– | - | - | 148 | - |
|  | РЕВ-312 | –"– | 148 (133) | 148 | - | - |
|  | РЕВ-155 | –"– | - | - | - | - |
|  | РЕВ-560 | –"– | - | - | - | 148 |
|  | РЕВ-573 | –"– | - | - | - | 148 |
|  | РЕВ-297 | –"– | - | - | 148 | - |
|  | РЕВ-623 | –"– | - | - | 148 | - |
| 19 Реле захисту від юза | РЗЮ-580-01 | - Вмикаюча | - | 130 | 130 | - |

- Продовження таблиці И.1	В Омах

| - Найменування апарата | Тип апарата | Найменування котушки | - Номінальний опір при 20 °C |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВЛ80к | ВЛ80т | ВЛ80с | ВЛ82м |
| 20 Реле контролю напруги | РКН-323 | - Вмикаюча | - | - | - | 11,4 |
| 21 Реле максимальної напруги | РМН-325 | - Вмикаюча | - | - | - | 445 |
| 22 Панель реле напруги | ПРН-447 | - Вмикаюча | - | - | - | (1350)* |
| 23 Реле проміжне | РП-277 | - Вмикаюча | 156 | 156 | - | - |
|  | РП-279 | Те саме | - | - | 156 | - |
|  | РП-280 | –"– | 156 | 156 | 156 | 156 |
|  | РП-282 | –"– | 156 | 156 | 156 | 156 |
|  | РП-283 | –"– | - | - | 156 | 156 |
|  | РП-580-02 | –"– | - | 130 | 130 | - |
|  | РП-287 | –"– | - | - | 156 | - |
| 24 Електропневматичні клапани | КП-1 | - Вмикаюча | 170 | - | - | - |
|  | КП-17-09А | Те саме | 170 | - | - | - |
|  | КП-39 | –"– | - | 170 | - | - |
|  | КП-39-02 | –"– | - | - | 173 | - |
|  | КП-41 | –"– | - | 170 | - | 170 |
|  | КЕ-44 | –"– | - | (170)* | - | - |
|  | КП-45 | –"– | 170 | - | - | - |
|  | КР-50 | –"– | 170 | 170 | - | - |
|  | КР-50-01 | –"– | - | - | 173 | - |
|  | КП-53 | –"– | - | 170 | - | 170 |
|  | КП-53-02 | –"– | - | - | 173 | - |
|  | КП-54 | –"– | 170 | - | - | - |
| * Апарати, що застосовувалися на електровозах перших випусків і згодом замінені іншими апаратами |  |  |  |  |  |  |

- Продовження таблиці И.1	В Омах

| - Найменування апарата | Тип апарата | Найменування котушки | - Номінальний опір при 20 °C |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВЛ80к | ВЛ80т | ВЛ80с | ВЛ82м |
|  | КПЕ-99 | - Вмикаюча | - | 170 | - | 170 |
|  | КПЕ-99-02 | Те саме | - | - | 173 | - |
|  | КП-100 | –"– | - | 170 | - | - |
|  | КП-100-03 | –"– | - | - | - | 170 |
|  | КП-110-01 | –"– | - | - | 173 | - |
| 25 Вентиль захисту | ВЗ-35 | - Низьковольтна | - | - | - | 284 (250) |
|  |  | - Високовольтна | - | - | - | 880 (1930) |
|  | ВЗ-60 | - Постійного - струму | 170 | 170 | - | - |
|  |  | - Змінного - струму | 204 (195) | 204 (195) | - | - |
|  | ВЗ-57 | - Постійного - струму | - | - | 286 | - |
|  |  | - Змінного - струму | - | - | 150 | - |
| 26 Електромагнітний вентиль струмоприймача | ЭВТ-54 | - - | - | - | 173 | - |
| Примітка. В дужках зазначені значення опорів до внесення змін у креслення котушок електроапаратів (первісне виконання) |  |  |  |  |  |  |

- Додаток К

(обов'язковий)

ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАХОДИ ДЛЯ ВИКЛЮЧЕННЯ ВПЛИВУ СТАТИЧНОЇ ЕЛЕКТРИКИ НА МІКРОСХЕМИ ЕЛЕКТРОННОГО ОБЛАДНАННЯ

1 Застосовувати малоелектризуючий одяг (бавовняні халати, взуття на шкіряній підошві).

2 Створювати вологість у робочому приміщенні в межах від 50 % до 60 %.

3 Покривати поверхню столів та підлог малоелектризуючими матеріалами або мати на робочих столах металеві листи розміром не менше 100 мм × 200 мм, надійно з'єднані з заземленням через обмежувальний резистор 106 Ом.

4 Надягати на руки працюючим спеціальні антистатичні браслети, з'єднані з заземленням.

5 Знімати заряд статичної електрики з рук ремонтного персоналу, інструмента та з виводів мікросхем дотиком через резистор 106 Ом до заземлення.

6 Для покриття столів, підлоги, стільців застосовувати спеціальні антистатичні фарби або пасти ("Чарівниця", "Антистатик" тощо).

- Додаток Л

(довідковий)

БІБЛІОГРАФІЯ

- Правила технічної експлуатації залізниць України від 20.12.96р.

- ТУ 16.705.465-87 – Провода и кабели для подвижного состава рельсового транспорта и троллейбусов. Технические условия (Проводи та кабелі для рухомого складу рейкового транспорту та тролейбусів. Технічні умови)

- ЦВ-ЦЛ-ЦТ-0014 – Інструкція по ремонту і обслуговуванню автозчепного пристрою рухомого складу залізниць України

- ВНД 32.0.07.001-2001 – Інструкція з формування, ремонту та утримання колісних пар тягового рухомого складу залізниць України колії 1520 мм. Зміна №1 до ВНД 32.0.07.001-2001

- ЦТ-0063 – Правила ремонту електричних машин електровозів і електропоїздів

- ЦТ-0101 – Інструкція з технічного обслуговування та ремонту вузлів з підшипниками кочення локомотивів та моторвагонного рухомого складу

- ЦТтеп-87/11 – Временные инструктивные указания по обслуживанию узлов с подшипниками качения дизелей и вспомогательного оборудования тягового подвижного состава (Тимчасові інструктивні вказівки по обслуговуванню вузлів з підшипниками кочення дизелів та допоміжного устаткування тягового рухомого складу)

- ЦТ-0058 – Інструкція з технічного обслуговування, ремонту і випробування гальмового устаткування локомотивів і моторвагонного рухомого складу

- ЦТ-ЦВ-ЦЛ-ЦП-0050 – Правила нагляду за котлами і повітряними резервуарами рухомого складу залізниць

- ЦТ-0062 – Інструкція по утриманню, ремонту та випробуванню гасителів коливань локомотивів і моторвагонного рухомого складу

- ЦТ-ЦШ-0072 – Інструкція з технічного обслуговування локомотивних пристроїв автоматичної локомотивної сигналізації безперервного типу (АЛС) і пристроїв контролю пильності машиніста на залізницях України

- ТИ 103.25200.60022 – Технологическая инструкция. Капитальный ремонт. Аппараты АЛС (Технологічна інструкція. Капітальний ремонт. Апарати АЛС)

- ЦШ/4783 – Правила и нормы по оборудованию магистральных и маневровых локомотивов, электропоездов и дизель-поездов средствами радиосвязи и помехоподавляющими устройствами (Правила і норми з обладнання магістральних та маневрових локомотивів, електропоїздів та дизель-поїздів засобами радіозв'язку і перешкодозавадними приладами)

- ЦТ-0073 – Інструкція з ремонту локомотивних швидкостемірів

- Положення про порядок подачі в ремонт і видачі з ремонту рухомого складу. Затверджено наказом №261 від 22.04.2002 Міністерства транспорту України.

- ЦУО-0018 – Правила пожежної безпеки на залізничному транспорті України

- ЦТ-0067 – Інструкція із забезпечення пожежної безпеки на локомотивах та МВРС

- ЦТ-0031 – Інструкція з підготовки локомотивного господарства залізниць України до роботи в осінньо-зимовий період

- ЦТ-0057 – Інструкція про порядок пересилки локомотивів та МВРС

- ЦТтеп/251 – Инструктивные указания по сварочным работам при ремонте тепловозов, электровозов и мотор-вагонного подвижного состава (Інструктивні вказівки зі зварювальних робіт під час ремонту тепловозів, електровозів та моторвагонного рухомого складу)

- НАПБ 03.004-2002 – Норми оснащення об'єктів і рухомого складу залізничного транспорту пожежною технікою та інвентарем ЦУО/0023

- НАПБ А.01.001-2004 – Правила пожежної безпеки в Україні

- НАПБ Б.07.005-86 – Определение категорий помещений зданий по взрывопожарной и пожарной безопасности (Визначення категорій приміщень будівель з вибухопожежної та пожежної безпеки)

- СНиП 2.04.05-91 – Отопление, вентиляция и кондиционирование (Опалення, вентиляція та кондиціонування)

- СНиП 2.09.04-87 – Административные и бытовые здания (Адміністративні та побутові будинки)

- НПАОП 0.00-4.12-05 – Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці

- СНиП ІІ-4-79 – Естественное и искусственное освещение (Природне та штучне освітлення)

- НАОП 5.1.11-3.02-91 – РД 3215-91 Норми штучного освітлення об'єктів залізничного транспорту

- СН 245-2002 – Проектування промислових підприємств (Перелік № 1 шкідливих речовин односпрямованої дії в повітрі робочої зони № 5 від 13.01.02 р.)

- ПУЭ – Правила устройства электроустановок (Правила улаштування електрообладнання)

- ТИ 175 – Технологическая инструкция на формирование, проверку, ремонт и эксплуатацию резинометаллических амортизаторов буксовых поводков локомотивов и электросекций (Технологічна інструкція на формування, перевірку, ремонт та експлуатацію гумометалевих амортизаторів буксових повідків локомотивів та електросекцій)

- РД 103.11.442-84 – Технические указания по изготовлению и ремонту листовых рессор локомотивов (Технічні вказівки з виготовлення й ремонту листових ресор локомотивів)

- РД 103.11.441-84 – Технические указания по изготовлению и ремонту цилиндрических пружин локомотивов (Технічні вказівки з виготовлення й ремонту циліндрових пружин локомотивів)

- ОСТ 16.0.801.066-83  Электровозы. Монтаж электрический проводов, кабелей и шин. Общие технические требования (Електровози. Монтаж електричний проводів, кабелів та шин. Загальні технічні вимоги)

- ТИ-181 – Технологическая инструкция по нанесению и восстановлению полос флуоресцентного покрытия на лобовых частях локомотивов (Технологічна інструкція по нанесенню та відновленню полос флуоресціюючого покриття на лобових частинах локомотивів)

- ТИ-237 – Технологическая инструкция по очистке от загрязнений и нанесению защитного покрытия на поверхности стеклопластиковых изоляторов при ремонте электроподвижного состава (Технологічна інструкція з очищення від забруднень та нанесення захисного покриття на поверхні склопластикових ізоляторів під час ремонту електрорухомого складу)

- И-025р-68 – Технологические указания по ремонту и контролю шариковых и роликовых подшипников локомотивов и моторвагонного подвижного состава железных дорог широкой колеи (Технічні вказівки з контролю кулькових підшипників локомотивів та моторвагонного рухомого складу залізниць широкої колії)

- ЦТ-0060 – Інструкція з використання мастильних матеріалів на тяговому рухомому складі залізниць України

- 103.25200.60025 – Технологическая инструкция на капитальный ремонт вентильных разрядников типа РВЭ-25М (Технологічна інструкція на капітальний ремонт вентильних розрядників типу РВЭ-25М)

- ТИ 103.25200.60054 – Технологическая инструкция по заводскому ремонту тяговых трансформаторов ОЦР5000/25Б, ОДЦЭ-5000/25Б, ОДЦЭ-5000/25В-02, ОДЦЭ-5000/25АМ-02 ВЛ80 (Технологічна інструкція з заводського ремонту тягових трансформаторів ОЦР5000/25В, ОДЦЭ-5000/25В, ОДЦЭ-5000/25В-02, ОДЦЭ-5000/25АМ-02 ВЛ80)

- РР-3.2-73 – Руководство по заводскому ремонту тяговых трансформаторов типа ОДЦЭ-5000/25Б, ОЦР-5000/25В, ОЦР-5600/25 электровозов серий ВЛ80К и ВЛ60К (Керівництво з заводського ремонту тягових трансформаторів типу ОДЦЭ-5000/25Б, ОЦР-5000/25В, ОЦР-5600/25 електровозів серій ВЛ80К і ВЛ60К)

- ТИ 103.25002.00028 – Технологическая инструкция по ремонту секций радиаторов системы охлаждения трансформаторов электровозов переменного тока ВЛ60 и ВЛ80 (Технологічна інструкція з ремонту секцій радіаторів системи охолодження трансформаторів електровозів змінного струму ВЛ60 та ВЛ80)

- 2ДЖ.932.389ТО – Установка выпрямительная ВУК-4000Т-02. Техническое описание и инструкция по эксплуатации (Установка випрямна ВУК-4000Т-02. Технічний опис й інструкція з експлуатації)

- НАОП-5.1.11-1.40-90  Правила охорони праці при ремонті рухомого складу та виробництві запасних частин

- ОТН.419.021 – Инструкция по подбору тиристоров ТЛ2-200 блока выпрямительной установки возбуждения (Інструкція з підбирання тиристорів ТЛ2-200 блока випрямної установки збудження)

- ТИ 103.25200.0037 – Технологическая инструкция по заводскому ремонту системы управления реостатным торможением электровоза ВЛ80Т (Технологічна інструкція з заводського ремонту системи керування реостатним гальмом електровоза ВЛ80Т)

- ТИ-421 – Технологическая инструкция на осмотр, ремонт и проверку электронных счетчиков типа Ф440 (Технологічна інструкція на огляд, ремонт та перевірку електронних лічильників типу Ф440)

- ТИ 103.25200.60015 – Технологическая инструкция по заводскому ремонту вспомогательных машин электровозов переменного тока ВЛ60К, ВЛ80К, ВЛ80Т, ВЛ80Р (Технологічна інструкція з заводського ремонту допоміжних машин електровозів змінного струму ВЛ60К, ВЛ80К, ВЛ80Т, ВЛ80Р)

- ЦТ-0066 – Інструкція по магнітному контролю відповідальних деталей тягового рухомого складу залізниць України

- ЦТ-0069 Інструкція з ультразвукової дефектоскопії відповідальних деталей та нероз’ємних вузлів при ремонтах ТРС і МВРС