МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

- УКРЗАЛІЗНИЦЯ

Проект

Правила

капітального ремонту

електровозів серій ЧС7 та ЧС8

105.86000.94504

2004

МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

- УКРЗАЛІЗНИЦЯ

Проект

_______________	Затверджено і введено в дію

наказом Укрзалізниці

від  _________ № ________

Правила

капітального ремонту

електровозів серій ЧС7 та ЧС8

105.86000.94504

Директор ПКТБ по ремонту

локомотивів

________________

"____"_________________ 200__р.

- ПЕРЕДМОВА

РОЗРОБЛЕНО: 	Полтавське проектно-конструкторсько-технологічне           бюро по ремонту локомотивів

ВНЕСЕНО:	Головне управління локомотивного господарства                      Укрзалізниці

НА ЗАМІНУ:	Нормативний документ "Правила капитального ремонта электровозов серии ЧС ЦТВР-ЦТ/4793" від 01.12.89р. в частині ремонту електровозів серії ЧС7.

Ці Правила не можуть бути повністю або частково відтворені, тиражовані та розповсюджені без дозволу Державної адміністрації залізничного транспорту України.

Зміст

1 Сфера застосування	6

2 Нормативні  посилання	6

3 Терміни, визначення понять, позначення та скорочення	6

4 Загальні відомості	7

5 Загальні вимоги до капітальних ремонтів КР-1 та КР-2	7

5.1  Обсяг робіт при виконанні КР-1	7

5.2 Обсяг робіт при виконанні КР-2	9

5.3 Вимоги до організації та виконання ремонтних робіт	9

5.4 Вимоги до приймання та зберігання електровозів	11

5.5 Вимоги щодо підготовки електровозів до ремонту	11

5.6 Вимоги щодо зварювання, кріплення та гальванічного покриття деталей	12

5.7 Вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, заходів безпеки і пожежної безпеки	13

6 Ремонт візків	13

6.1 Рами візків	13

6.2 Шкворневий вузол	15

6.3 Колісні пари та тяговий редуктор	15

6.4 Підвіска редуктора	17

6.5 Опори двигунів	18

6.6 Буксовий вузол	18

6.7 Ресорне підвішування	18

6.8 Гальмова важільна передача	20

6.9 Фарбування візків	21

7 Кузов	22

7.1 Рама кузова	22

7.2 Стіни та дах кузова, вентиляційні канали та вентиляційні патрубки	22

7.3 Вікна та двері	23

7.4 Міжсекційний перехід	24

7.5 Кабіни керування	24

7.6 Ручне гальмо	25

7.7 Високовольтна камера, машинні приміщення, коридори та захисні пристрої	25

7.8 Фарбування кузова	25

7.9 Пісочниці та труби	26

7.10 Автозчепний пристрій	27

7.11 Колієочисники	27

8 Гальмове та пневматичне обладнання	27

8.1 Мотор-компресори	27

8.2 Повітряні резервуари. Гальмові циліндри, клапани, повітропроводи та з’єднувальні рукави	27

8.3 Манометри	28

8.4 Пневматичні блокування дверей та сходів	28

8.5 Тифони та свистки	28

8.6 Допоміжний компресор	28

8.7 Випробування щільності пневматичної системи та роботи гальм електровоза	28

9 Електричні машини	29

9.1 Тягові двигуни та двигуни допоміжних машин	29

9.2 Вентилятори	29

10 Ремонт електричної апаратури та проводів	30

10.1 Загальні положення	30

10.2 Струмоприймачі	35

10.3 Кулачкові елементи та блок-контакти кіл керування	37

10.4 Швидкодіючий вимикач	37

10.5 Контролери машиніста	38

10.6 Контролери непрямого керування	39

10.7 Роз’єднувачі, перемикачі, реверсори	41

10.8 Електромагнітні контактори	42

10.9 Електропневматичні контактори	43

10.10 Реле та блоки захисту	44

10.11 Кнопкові вимикачі, вимикачі керування, пакетні перемикачі	45

10.12 Запобіжники та захисні автомати	45

10.13 Обігрівачі, кондиціонери	46

10.14 Панелі керування в кабіні машиніста	46

10.15 Захисні пристрої	46

10.16 Освітлювальні апарати	46

10.17 Електровимірювальні прилади, трансформатори струму, термостати, сельсини	47

10.18 Автоматична локомотивна сигналізація та електропневматичний клапан ЕПК-150	47

10.19 Швидкостеміри	48

10.20 Струмовідвідний пристрій (осьовий струмоприймач)	48

10.21 Пристрої радіозв’язку	49

10.22 Резистори пускові, гальмові, пускогальмові, ослаблення збудження, перехідні та стабілізуючі	49

10.23 Резистори	50

10.24 Міжвагонні з’єднання електричного обігріву вагонів	50

10.25 Міжсекційні з’єднання	50

10.26 Акумуляторні батареї	51

10.27 Тягові трансформатори	51

10.28 Головні вимикачі	51

10.29 Високовольтний перемикач ступенів тягового трансформатора	52

10.30 Розрядники	57

10.31 Згладжувальні реактори	57

10.32 Перешкодозахисні дроселі та блоки ємнісного захисту від перенапруг	57

10.33 Протибуксівний захист	58

10.34 Контрольна система КS-11 (ПУМ-ШКОДА)	58

11 Ремонт електронного обладнання	59

11.1 Загальні положення	59

11.2 Напівпровідникові перетворювальні установки	60

11.3 Електронно-блокова апаратура низької напруги та "Уніпульс"	62

11.4 Профілактичні заходи з запобігання впливу статичної електрики на мікросхеми електронного обладнання	66

12 Контроль якості ремонту електровоза та його передача замовнику	66

12.1 Приймання та контроль	66

12.2 Випробування обкаткою та передача електровоза замовнику	69

Додаток А Норми допусків та зношень механічного обладнання	70

Додаток Б Норми допусків та зношень електричного обладнання 	96

Додаток В Перелік необхідного інструменту та інвентаря для прямування в ремонт та з ремонту	114

Додаток Г Карта змазування електровоза ЧС7	115

Додаток Д Карта змазування електровоза ЧС8	123

Додаток Е Перелік вузлів та деталей електровозів ЧС7 та ЧС8, що підлягають магнітному та ультразвуковому контролю	133

Додаток Ж Норми значень напруги для випробувань електричної стійкості ізоляції електричного обладнання та кіл електровозів ЧС7	135

Додаток И Допустимі значення опорів ізоляції електричного обладнання та електричних кіл електровозів ЧС7	136

Додаток К Норми значень напруги частотою 50 Гц для випробувань електричної міцності ізоляції електричного обладнання та кіл електровозів ЧС8	137

Додаток Л Допустимі значення опору ізоляції електричного обладнання та електричних кіл електровозів ЧС8 	141

Додаток М  Технічні дані електричних машин електровозів ЧС7	142

Додаток Н  Технічні дані електричних машин електровозів ЧС8	145

Додаток П  Технічні дані електричних апаратів електровозів постійного струму ЧС7	148

Додаток Р  Технічні дані електричних апаратів електровозів постійного струму ЧС7	157

Додаток С Бібліографія	170

- 1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Ці Правила поширюються на капітальні ремонти КР1, КР2 електровозів серії ЧС7 та ЧС8.

Правила встановлюють основні вимоги до виконання капітальних ремонтів електровозів серії ЧС7 та ЧС8.

Вимоги цих Правил є обов'язковими до виконання підприємствами з ремонту тягового рухомого складу.

- 2 НОРМАТИВНІ  ПОСИЛАННЯ

У цих Правилах є посилання на такі нормативні документи:

ДНАОП 5.1.11-1.26-88 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії для фарбувальних цехів і дільниць підприємств залізничного транспорту

ГОСТ 17.0.0.01-76 Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Общие требования

ГОСТ 20824-81 Лак ЭП-730. Технические условия

ГОСТ 21931-76 Припои оловянно-свинцовые в изделиях. Технические условия

ГОСТ 6456-82  Шкурка шлифовальная бумажная. Технические условия

ГОСТ 8505-80 Нефрас-С 50/170. Технические условия

ГОСТ 901-78 Лаки бакелитовые. Технические условия

ГОСТ 9219-95  Аппараты электрические тяговые. Общие технические условия

ГОСТ 9238-83   Габариты приближения строений и подвижного состава железных дорог колеи 1520 (1534) мм.

- 3 ТЕРМІНИ, ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ, ПОЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ

ЦТ – Головне управління локомотивного господарства.

КР-1 – Капітальний ремонт першого обсягу. Виконується для відновлення справності та часткового відновлення робочого ресурсу електровоза з заміною або відновленням складових частин обмеженої номенклатури та контролем технічного стану, виконаного в обсязі, встановленому нормативно – технічною документацією.

КР-2 – Капітальний ремонт другого обсягу. Виконується для відновлення справності та близького до повного відновлення робочого ресурсу електровоза з заміною або відновленням будь – яких його частин, включно з базовими.

КРП – Капітальний ремонт для продовження терміну служби. Виконується в обсязі КР-2 та додаткових робіт з відновлення ресурсу несучих конструкцій, а також визначених модернізацій схем, систем та обладнань.

ВТК – Відділ технічного контролю. Здійснює вхідний контроль матеріалів та покупних виробів, що використовуються під час виконання технологічних процесів та контроль якості виконання робіт.

ПКПМ – Прилад контролю пильності машиніста.

АЛС – Автоматична локомотивна сигналізація.

ЕПК – Електропневматичний клапан.

- 4 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

4.1 Цими Правилами встановлюються основні положення системи капітального ремонту пасажирських електровозів постійного струму ЧС7 та пасажирських електровозів змінного струму ЧС8.

4.2 Правила розроблені на підставі фірмової й вітчизняної  конструкторської, експлуатаційної та технологічної документації, державних та міждержавних стандартів, Правил технічної експлуатації залізниць України, галузевих  інструкцій та інструктивних вказівок, матеріалів досліджень надійності електровозів, аналізу зношень та пошкоджень, а також узагальненого досвіду експлуатації та всіх видів  поточного ремонту електротягового рухомого складу.

4.3 Правила відповідають вимогам, передбаченим чинною єдиною системою конструкторської та технологічної документації. Вони є обов’язковими для всіх працівників залізничного транспорту, пов’язаних з ремонтом та експлуатацією електровозів ЧС7 та ЧС8.

Невиконання вимог цих правил тягне за собою відповідальність згідно чинного законодавства України та Положення про дисципліну працівників залізничного транспорту, затвердженого постановою №55 від 26.01.93р. Кабінету міністрів України.

4.4 Правила обумовлюють основні вимоги та встановлюють перелік, зміст та обсяг робіт під час капітального ремонту електровозів ЧС7 та ЧС8.

- 5 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО КАПІТАЛЬНИХ РЕМОНТІВ КР-1 ТА КР-2

- 5.1  Обсяг робіт при виконанні КР-1

5.1.1 Під час КР-1 електровозів виконати ремонт згідно вимог технічної документації та цих Правил наступному обладнанню та вузлам:

– на візках:

- візки викотити, очистити та розібрати;

- перевірити та відремонтувати рами візків зі зняттям всього обладнання та випресуванням, в разі необхідності, шкворнів;

- відремонтувати кульовий шарнір шкворня з відновленням або заміною деталей;

- відремонтувати поперечну балку ресорного підвішування кузова;

- відремонтувати або замінити новими гумо-металеві вироби;

- відремонтувати ресорне підвішування з таруванням циліндричних пружин та їхньою заміною, в разі необхідності, новими (при цьому виконати вимірювання висоти пружин у вільному стані та під робочим навантаженням);

- виконати заміну зношених втулок з відновленням або заміною валиків новими;

- відремонтувати та відновити або замінити новими деталі гальмової важільної передачі;

- відремонтувати тяговий редуктор;

- виконати ремонт та ревізію шкворнів;

- відремонтувати гасителі коливань;

– на кузові:

- оглянути та перевірити стан рами, стінок, даху, жалюзі, люків, вікон, дверей, східців, поручнів, підлоги, кабін, основ під апарати й обладнання та обшивки з усуненням виявлених дефектів;

- виконати повне внутрішнє та зовнішнє фарбування кузова з очищенням, в разі необхідності, від старої фарби;

– для електричних апаратів та електричної проводки:

- зняти, очистити та розібрати електроапарати;

- непридатні для ремонту електроапарати замінити новими;

- несправні електроапарати відремонтувати з відновленням або заміною зношених деталей та наступним регулюванням, перевіркою й випробуванням;

- встановити нові акумуляторні батареї, відремонтувати штепселі та розетки міжвагонних з’єднань;

- замінити електропроводи, у яких пошкоджена  струмоведуча частина;

- замінити непридатні проводи, кабелі та штепселі з відколами та тріщинами в міжвагонних з'єднаннях;

– відремонтувати та перевірити дію всіх захисних пристроїв згідно вимог техніки безпеки;

– оглянути й відремонтувати холодильник та кондиціонер в кабіні машиніста.

5.1.2 Під час КР-1 виконати ремонт згідно нормативних документів наступному обладнанню та вузлам:

– колісним парам виконати повне обстеження та ремонт у відповідності з інструкцією з формування, ремонту та утримання колісних пар                                 ВНД 32.0.07.001-2001 [1];

– буксовий вузол, вузли тягового редуктора, якірні вузли тягових електродвигунів та інші агрегати з підшипниками кочення – ремонтувати згідно з інструкцією по утриманню і ремонту вузлів з підшипниками кочення ЦТ-0101 [2];

– гальмове та пневматичне обладнання розібрати, очистити, відремонтувати та випробувати у відповідності до інструкції з технічного обслуговування, ремонту і випробування гальмового устаткування ЦТ-0058 [3] та правил нагляду за котлами і повітряними резервуарами ЦТ-ЦВ-ЦЛ-ЦП-0050 [4];

– відремонтувати гасителі коливань згідно інструкції з ремонту гасителів коливань ЦТ-0062 [5];

– для тягових електродвигунів та допоміжних машин виконати ремонт у відповідності з правилами ремонту електричних машин ЦТ-0063 [6];

– зняти пристрої автоматичної локомотивної сигналізації та автостопів, приладів пильності, радіозв’язку, швидкостемірів, очистити їх, розібрати та відремонтувати з наступним випробуванням згідно інструкції з технічного обслуговування АЛС і пристроїв контролю пильності машиніста ЦТ-ЦШ-0072 [7], технологічної інструкції на капітальний ремонт апаратів АЛС 103.25200.60022 [8], правил та норм з обладнання засобами радіозв'язку та перешкодоподавляючими пристроями ЦШ/4783 [9] й інструкції з ремонту локомотивних швидкостемірів      ЦТ-0073 [10];

– відремонтувати автозчепні пристрої у відповідності з чинною інструкцією по ремонту і обслуговуванню автозчепного пристрою ЦВ-ЦЛ-ЦТ-0014 [11].

- 5.2 Обсяг робіт при виконанні КР-2

5.2.1 Під час КР-2 повністю розібрати електровоз та виконати додатково до обсягу робіт КР-1 наступні роботи:

–	на кузові:

- перевірити стан несучих конструкцій кузова;

- відремонтувати, в разі необхідності, зношені частини головної рами, остовів під апарати і обладнання та обшивки кузова, що зношені в межах 30 % своєї товщини. Якщо зношення складає понад 30 % товщини, то такі частини елементів замінити згідно чинних інструктивних вказівок зі зварювальних робіт ЦТтеп/251 [12];

- замінити внутрішню обшивку та підлогу кабін, теплоізоляцію, зношені деталі вікон та дверей;

- виконати повне зовнішнє та внутрішнє фарбування з очищенням від старої фарби зовні та пошкодженої фарби всередині, а також відновленням антикорозійних покриттів всіх частин кузова;

–	розібрати та очистити труби пневматичних систем, виконати заміну непридатних труб та з’єднань, з наступним гідравлічним випробуванням цих пневматичних систем згідно інструкції з технічного обслуговування, ремонту і випробовування гальмового устаткування ЦТ-0058 [3];

- для високовольтних та низьковольтних проводів:

- виконати повну заміну;

- проводи внутрішнього монтажу електрошаф допускається не замінювати, якщо їх стан дозволяє експлуатацію до наступного КР за винятком окремо обумовлених випадків.

- 5.3 Вимоги до організації та виконання ремонтних робіт

5.3.1 Електровоз, що за своїм станом вимагає капітального ремонту КР-1 або КР-2, але не має встановленої норми пробігу, може бути відправлений на завод тільки з дозволу ЦТ Укрзалізниці. Такий дозвіл надається відповідній залізниці тільки після подання до Головного управління локомотивного господарства докладних матеріалів з переліком конкретних причин, що призвели до передчасної відправки електровоза для ремонту на завод і вжитих заходах з попередження подібних випадків.

5.3.2 Необхідність заміни деталей електровозів новими, відновлення зношених або їх використання без ремонту визначається нормами допусків та зношень обладнання електровозів (додатки А, Б), а також вимогами цих Правил.

5.3.3 Заново встановлені під час капітального ремонту вузли та деталі електровозів за якістю виготовлення, обробки поверхонь, термічною обробкою, точністю взаємного припасування, встановлення та складання повинні відповідати встановленим технічним вимогам та кресленням.

5.3.4 Під час заводського ремонту електровозів повинні бути виконані роботи згідно затвердженого плану модернізації та додаткових вказівок Укрзалізниці.

Вносити зміни до конструкцій основних вузлів серій рухомого складу, що знаходяться в експлуатації, допускається тільки з дозволу відповідних головних управлінь Державної адміністрації  залізничного транспорту України (Укрзалізниці).

Встановлені на електровозі за спеціальним дозволом Укрзалізниці дослідні конструкції, прилади та пристосування після їх огляду і ремонту повинні бути залишені на електровозі. Про наявність таких дослідних конструкцій та дозвіл Укрзалізниці на їх установлення зазначається в технічних паспортах електровозів, а в разі необхідності їхнього капітального ремонту заводу надається необхідна технічна документація. У випадку наявності дослідних конструкцій та відсутності дозволу Укрзалізниці на їх установлення, а також в разі ненадання схем та креслень, завод відновлює схему, відповідну для цієї серії локомотивів, за кошти залізниці приписки.

5.3.5 У випадку необхідності дозволяється під час ремонту електровозів застосувати замість використовуваних інші типи електричного обладнання та деталей з аналогічними або подібними характеристиками. При цьому всі заміни виконуються на всіх електровозах однотиповим обладнанням або деталями. Такі заміни повинні бути узгоджені в установленому порядку.

5.3.6 На відповідальні вузли та деталі електровоза встановлюються гарантійні терміни служби згідно положення про порядок подачі в ремонт та видачі з ремонту рухомого складу [13].

5.3.7 Для нагляду за ремонтом в депо та експлуатацією електровозів на лінії заводи мають право надсилати свого представника в депо та виконувати огляд електровозів, що знаходяться в експлуатації. В разі виявлення недоліків складається акт, який підписується представниками заводу та замовника.

Замовник має право перевіряти під час виконання КР на заводі дотримання вимог правил ремонту, інструкцій та вказівок Укрзалізниці.

5.3.8 Після капітального ремонту електровозів виконати регулювання ресорного підвішування або навантажень на осі та колеса.

5.3.9 В разі випуску електровозів з ремонту в зимовий час - обладнати їх снігозахисними пристроями та заправити зимовими мастилами. Порядок та терміни виконання цих робіт визначаються відповідними інструкціями.

5.3.10 Капітальний ремонт КР-1 та КР-2 електровозів виконується на ремонтних заводах Укрзалізниці в суворій відповідності з цими Правилами, правилами ремонту електричних машин ЦТ-0063 [6] та інструкціями і інструктивними вказівками Укрзалізниці, переліченими в додатку С.

5.3.11 У випадках, якщо окремі нормативи та вимоги до ремонту обладнання, апаратів, вузлів та деталей електровозів не відображені в цих Правилах і відповідних інструкціях, директору та головному інженеру заводу надається право разом з інспекцією ЦТ Укрзалізниці, вирішувати такі питання, виходячи з технічної доцільності, при безумовному забезпеченні безпеки руху поїздів.

- 5.4 Вимоги до приймання та зберігання електровозів

5.4.1 Ремонт та модернізація електровозів виконується за договорами, укладеними управліннями залізниць (замовниками) та ремонтними заводами.

5.4.2 Електровози надходять на ремонт згідно графіків в узгоджені заводом та замовником терміни відповідно до квартального плану ремонту та модернізації.

5.4.3 Взаємовідносини залізниці та ремонтного заводу з приймання електровозів на ремонт та з ремонту регулюються положенням про порядок подачі в ремонт та видачі з ремонту рухомого складу [13].

5.4.4 Для уточнення планів та термінів надходження електровозів на ремонт на заводах за участю представників залізниць проводяться наради з питань узгодження графіків подачі та випуску електровозів з ремонту згідно квартальних планів. Під час складання та узгодження місячних графіків ремонту в першу чергу враховуються електровози, що чекають ремонту перебуваючи на заводі.

Зміна черговості електровозів, включених до графіка ремонту, може здійснюватись тільки за взаємною згодою заводу та служби локомотивного господарства залізниці.

5.4.5 Служби локомотивного господарства залізниць зобов'язані забезпечити надходження електровозів на ремонт в зазначені графіком терміни. Електровози, які надійшли на завод з запізненням щодо встановленого терміну, ставлять на ремонт в останню чергу.

5.4.6 Електровоз та його складальні одиниці повинні надходити на завод повністю укомплектованими. Начальники депо зобов’язані забезпечити ретельний огляд електровозів, що відправляються на завод, комісією, згідно встановленого порядку. В разі  необхідності електровоз доукомплектовується відсутніми деталями, якщо такі виявлено під час огляду.

5.4.7 Електровоз, який відправляється на ремонт, повинен бути забезпечений справним інструментом та інвентарем (додаток В) згідно інструкції про порядок пересилки локомотивів та моторвагонного рухомого складу ЦТ-0057 [14].

5.4.8 Електровоз повинен надходити на завод з технічним паспортом у якому зазначені відомості про пробіг локомотива та його основного обладнання.

5.4.9 Здача електровозів на ремонт оформляється актом уповноваженими представниками залізниці та заводу. Всі спірні питання, що виникають під час здавання електровоза вирішуються згідно чинного законодавства.

5.4.10 Електровози, прийняті на ремонт, зберігаються в парку відстою на території заводу.

- 5.5 Вимоги щодо підготовки електровозів до ремонту

5.5.1 Підготовка електровоза до ремонту починається з розбирання та очищення його деталей і складальних одиниць.

5.5.2 Деталі та складальні одиниці піддаються ретельному дефектуванню (виявленню зношень) й вибракуванню деталей, що не підлягають ремонту.

5.5.3 Під час миття вузлів електрообладнання кабелі, проводи та апаратуру необхідно надійно захистити від потрапляння в середину мийних розчинів.

- 5.6 Вимоги щодо зварювання, кріплення та гальванічного покриття деталей

- Виконання зварювальних робіт та приймання деталей після зварювання здійснюється у відповідності з цими Правилами та інструктивними вказівками зі зварювальних робіт ЦТтеп/251 [12].

- Забороняється виконання зварювальних робіт в наступних випадках:

- невідповідність типу електродів вимогам затвердженої технології;

- невідповідність температури повітря в цеху або наявність протягів під час зварювання деталей щодо яких є спеціальні вимоги температурного режиму;

- неправильна підготовка та обробка швів під зварювання;

- потрапляння води та мастильних матеріалів на місце зварювання;

- порушення ізоляції струмовідних проводів.

- Деталі, що ремонтуються наплавленням, відновлювати до розмірів, що зазначені в кресленнях, або розмірів згідно норм допусків та зношень, наведених в додатках А та Б.

- Заміну литих деталей електровозів деталями зварених конструкцій, а також кріплення деталей на електровозах шляхом приварювання виконувати згідно креслень, затверджених у встановленому порядку.

- Після підготування відповідальних деталей до зварювальних та наплавлювальних робіт (заварювання тріщин, вварювання вставок, приварювання підсилюючих накладок на рамах візків та кузова, наплавлювання центрів колісних пар, остовів електричних машин тощо) їх повинен оглянути представник ВТК, а після виконання зварювально-наплавлювальних робіт – здійснити приймання.

Виконання зазначених робіт повинно реєструватися в технічних паспортах електровозів.

- Отвори під болти або заклепки при відносному їх зміщенні в з’єднуваних деталях, що робить неможливим проходження болта або заклепки відповідного розміру, повинні бути вивірені розсвердлюванням або розгортанням, а у випадку значного неспівпадання, заварені й просвердлені знову. Збільшення отворів оправкою не дозволяється. Задири та гострі краї отворів зняти зенківкою.

- Кожен болт, якщо інше не передбачено кресленням або спеціальною вказівкою, повинен мати шайбу, гайку, контргайку або шплінт. Шплінти повинні встановлюватись не далі як за 3 мм від гайок, а їх кінці повинні бути розведені між собою на кут не менше 60. Шплінти в корончастих гайках повинні знаходитись в шліцах не менш, як на 3/4 свого діаметра.

- Гальванічне покриття деталей шляхом хромування, мідніння, осталювання, нікелювання, цинкування, кадмування, оксидування тощо – виконувати у відповідності з вимогами креслень, чинних нормативних документів ЦТ Укрзалізниці та цих Правил.

- 5.7 Вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, заходів безпеки і пожежної безпеки

5.7.1 При виконанні капітальних ремонтів основними джерелами забруднення навколишнього природного середовища є зварювальні роботи, очищення деталей та вузлів від забруднення, миття у розчинах з небезпечними речовинами, роботи з акумуляторними батареями, просочувальні роботи, гальванічні роботи та фарбування.

5.7.2 При виконанні робіт, що є джерелами забруднення довкілля, обов'язково повинні враховуватися вимоги охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.

Ремонтний завод повинен бути обладнаний спорудами, устаткуванням і пристроями для очищення викидів і скидів або їх знешкодження, зменшення впливу шкідливих факторів на навколишнє середовище.

5.7.3 Заходи щодо охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки повинні здійснюватися відповідно до ГОСТ 17.0.0.01, згідно з Законами України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про охорону атмосферного повітря" та іншими нормативно-правовими документами.

5.7.4 Крім цього, адміністрація ремонтного заводу, що здійснює капітальні ремонти КР-1, КР-2 електровозів, зобов'язана забезпечити належне технічне оснащення та обладнання робочих місць, відповідну організацію праці на них та створити умови, що відповідають правилам охорони праці НАОП 5.1.11-1.40-90 [32, а також вимогам іншої документації з охорони праці.

5.7.5 В разі зміни технології проведення робіт та впровадження нових технічних засобів необхідно дотримуватися вимог відповідних нормативних документів з охорони праці та охорони довкілля.

5.7.6 Під час виконання робіт з ремонту та випробувань локомотивів необхідно дотримуватись правил техніки безпеки та протипожежних заходів згідно з Законом України "Про пожежну безпеку",  ГОСТ 12.1.004, ЦУО-0018 [23], НАПБ 03.004-2002 [39], НАПБ.А.01.001-2004 [40] та інструкції з забезпечення пожежної безпеки ЦТ-0067 [24].

5.7.7 Всі приміщення повинні бути віднесені до відповідної категорії за вибухопожежною небезпекою згідно з вимогами НАПБ.Б.07.005-86 [41].

- 6 РЕМОНТ ВІЗКІВ

- 6.1 Рами візків

6.1.1 Для виконання капітального ремонту КР-1 чи КР-2 викотити візки з-під кузова та демонтувати знімні деталі й складальні одиниці. Видалити з рам візків всі несправні та нетипові деталі.

6.1.2 Раму візка обмити, очистити та оглянути. Всі зварні шви зачистити до чистого металу піскоструминним або іншим методом та перевірити на відсутність тріщин неруйнівним контролем.

6.1.3 Заварювання тріщин та надривів в рамах і міжрамних кріпленнях, а також приварювання підсилюючих накладок виконувати у відповідності з вимогами інструктивних вказівок зі зварювальних робіт ЦТтеп/251 [12].

6.1.4 Виконати комплексну перевірку геометричних параметрів рами візка:

- горизонтальний та вертикальний прогини (не можуть перевищувати заданий кресленням більше ніж на 2,5 мм);

- перекошення рам в горизонтальній площини (ромбічність);

- виміряти відстань між осями буксових напрямних в одній боковині рами;

- виміряти відстань між осями буксових напрямних правого та лівого боків однієї колісної пари;

- виміряти поздовжнє зміщення осей буксових напрямних правого та лівого боків колісної пари відносно одна одної;

- виміряти різницю діагоналей між буксовими напрямними однієї колісної пари.

Відхилення розмірів рам візків та їхніх елементів після виконання капітального ремонту повинні знаходитись в межах встановлених нормами допусків та зношень (додаток А).

- В нижній частині боковини рами візка в місцях знаходження упорів букс допускаються ум’ятини глибиною від 5,0 мм до 7,0 мм. Зазор між буксою та рамою відрегулювати за рахунок приварювання до упорів накладок товщиною рівною глибині ум’ятин.

- Місцеві зношення рамних частин глибиною більше 3,0 мм повинні бути відновлені наплавленням з наступною механічною обробкою врівень з відповідною поверхнею рами.

- Кронштейни, що призначені для установлення за допомогою  валиків гальмових підвісок та важелів, і мають зношення розміру між вушками більше  1,0 мм, обробити шліфувальним інструментом з симетричним збільшенням розміру між вушками не більше ніж на 3,0 мм проти розміру в кресленні з градаціями через 0,4 мм. При цьому відповідні поверхні гальмових підвісок та важелів наплавити і обробити так, щоб забезпечити зазори між з’єднуваними деталями згідно вимог креслення. Допускається отримання ремонтних розмірів гальмових підвісок і важелів шляхом приварювання шайб товщиною не менше 3,0 мм.

6.1.8 Зношені поверхні посадочних місць рами для підвішування тягових двигунів відновити наплавленням з обробкою до розмірів, вказаних у кресленні.

- Зношені отвори під втулки та валики розточити по діаметру не більше ніж на 2,0 мм проти розміру в кресленні з градаціями через 0,2 мм. Зношені втулки замінити новими з припасуванням їх до отворів зі збереженням натягу, вказаного в кресленні. Валики наплавити та обробити або виготовити нові зі збереженням в з’єднаннях зазорів згідно креслення.

- Перевірити калібрами всі різьбові з’єднання. Отвори з пошкодженою різьбою відновити у відповідності з вимогами інструктивних вказівок зі зварювальних робіт ЦТтеп/251 [12] та вимогами креслень.

Допускається розточування глухих отворів зі зношеною різьбою під наступне установлення втулок та нарізання різьби.

- 6.2 Шкворневий вузол

6.2.1 Шкворневий вузол розібрати, очистити, всі деталі перевірити на наявність зношень у відповідності з нормами допусків та зношень (додаток А). Прочистити та відновити змазувальні канали. Відремонтувати або замінити на нові пилезахисні пристрої. Деталі  шкворневого вузла зі зношенням понад 1,0 мм відновити наплавленням з наступною механічною обробкою до розмірів зазначених у кресленні.

Шкворні перевірити магнітним або ультразвуковим дефектоскопом. В разі виявлення тріщин шкворні замінити.

6.2.2 Текстолітові наличники вкладишів, що мають пошкодження або товщину меншу допустимої, замінити. Відрегулювати сумарний зазор між поверхнею ковзання гнізда в поперечній балці та наличниками вкладишів в складеному стані.

6.2.3 В разі зношення шкворня по зовнішньому діаметру понад норму або послаблення його посадки шкворінь демонтувати й відновити наплавленням з наступною обробкою згідно вимог креслення або замінити новим.

Допускаються місцеві зазори прилеглих поверхонь фланця шкворня та шкворневої балки не більше, ніж 0,25 мм.

6.2.4 Змазувальні патрубки продути стисненим повітрям тиском не менше ніж 500 кПа з обстукуванням їх дерев’яним молотком. Пошкоджені патрубки замінити новими або заварити газовим зварюванням з установленням придатних частин. Ущільнення замінити новими у відповідності з кресленням.

Приварювання трубних косинців та муфт до труб забороняється.

Ущільнення з’єднань виконувати лляною підмоткою просоченою суриком чи натуральною оліфою, або іншим методом згідно затвердженої технології. З’єднання надійно закріпити.

6.2.5 Під час складання болти, що стягують обидві половини вкладишів загвинчувати рівномірно з дотриманням однакового зазору по периметру вкладишів по посадці та по площинам роз’єму.

- 6.3 Колісні пари та тяговий редуктор

6.3.1 Виконати повне обстеження колісних пар у відповідності з інструкцією з формування, ремонту та утримання колісних пар ВНД 32.0.07.001-2001 [1] та нормами допусків (додаток А).

6.3.2 Електровози з капітального ремонту дозволяється випускати з відремонтованими колісними парами та парами нового формування. Колісні пари, що підкочуються під електровоз, повинні повністю відповідати вимогам правил технічної експлуатації залізниць України [15] та інструкції з формування, ремонту та утримання колісних пар ВНД 32.0.07.001-2001 [1].

6.3.3 Для виявлення тріщин в колісних центрах, маточині зубчастого вінця та на осі під ними застосувати ультразвуковий дефектоскоп.

6.3.4 Підбір колісних пар та тягових електродвигунів одного електровоза виконувати так, щоб різниця характеристик тягових блоків не перевищувала 3 % при обертанні як в один так і в інший бік для кожної зі схем з'єднань.

Характеристика колісно-моторного блока являє собою добуток діаметра бандажа колісної пари на частоту обертів якоря тягового двигуна за хвилину під час годинного режиму.

6.3.5 Тяговий редуктор розібрати. Перед розбиранням упевнитися в наявності клейм на обох половинах редуктора. В разі відсутності клейм половини позначити однаковим номером. Розпарування половин корпусу редуктора не допускається.

Виконати необхідні вимірювання вушок, горловин, міжцентрових відстаней. Деталі та вузли ретельно очистити та оглянути на відсутність тріщин, сколів, виламів, вибоїн. Дозволяються місцеві ум’ятини в корпусі редуктора не більше ніж на 1,0 мм вглиб. Тріщини в половинах корпусу заварити у відповідності з інструктивними вказівками зі зварювальних робіт ЦТтеп/251 [12].

Корпус редуктора, який має радіальні тріщини від країв отворів під малу шестірню або опору редуктора, ремонту не підлягає.

Після ремонту корпус перевірити на протікання гасом, пофарбувати в середині оливостійкою емаллю, зовні – чорною фарбою згідно вимог технічної документації.

6.3.6 Підшипниковому вузлу опори тягового редуктора зробити ревізію другого обсягу згідно вимог інструкції по утриманню та ремонту вузлів з підшипниками кочення ЦТ-0101 [2].

6.3.7 Перевірити кріплення та посадку зубчастого колеса. Шплінти гайок призонних болтів зняти, гайки відгвинтити на три чверті оберту та обстукати болти в осьовому напрямі молотком масою 200 г. Ослаблені болти замінити.

6.3.8 У випадку заміни зубчастого колеса або заміни призонних болтів дозволяється збільшення діаметрів отворів та посадочних діаметрів призонних болтів на 2,0 мм проти вказаних в кресленні з градаціями через 0,4 мм зі збереженням натягу згідно технічної документації заводу-виробника на колісну пару.

6.3.9 Між зубчастим колесом та посадочним діаметром центра зубчастого колеса дозволяється зазор або згідно вимог креслення (на колісних парах, де не знімали зубчасте колесо), або згідно норм допусків та зношень (на колісних парах з заміненим зубчастим колесом). В разі необхідності посадочне місце центра зубчастого колеса відновити наплавленням з наступною механічною обробкою.

6.3.10 Відновлення натягу внутрішніх кілець підшипників опори тягового редуктора та вузла шестірні тягового редуктора дозволяється виконувати оцинковуванням або з застосуванням герметиків згідно затвердженої в установленому порядку технології.

6.3.11 Карданні вали, шліцьові з’єднання тягового привода, кулачки карданних муфт та кільця хрестовин, які мають тріщини, замінити.

6.3.12 Виконати обміри деталей вузла шестірні. Шестірню перевірити магнітним дефектоскопом разом з диском, маточиною та торцевими зубцями. В разі наявності тріщин та виламів торцевих зубців поводок відновити згідно затвердженої технології. Розміри деталей вузла шестірні, величини натягів та зазорів  повинні відповідати нормам допусків та зношень. Зубці шестірні в разі нерівномірного зношення перешліфувати. Результати магнітної дефектоскопії шестірні та вала-поводка зареєструвати у відповідному журналі та поклеймити. Старі клейма про магнітну дефектоскопію зберегти.

6.3.13 Під час КР-1 ремонт корпусів голчастих підшипників виконувати згідно норм допусків та зношень (додаток А), застосовуючи градаційні розміри через 0,5 мм.

Голки діаметром від 3,5 мм до 4,0 мм, пластикові вкладиші та пружини, що ставляться в голчасті підшипники, а також шайбу поводка – замінити новими. Сумарний зазор між валиком та корпусом підшипника повинен відповідати нормам допусків та зношень. Допускаються сліди від торцевих частин голок на відповідних місцях корпусів голчастих підшипників для електровозів ЧС7 (82Е4-82Е6).

Під час КР-2 виконати заміну корпусів голчастих підшипників на нові незалежно від обсягу ремонту тягового двигуна для електровозів ЧС7 (82Е4-82Е6). Дозволяється застосовувати старопридатні корпуси, які відповідають технічним вимогам креслення заводу виробника та пройшли контроль на придатність для їхнього подальшого використання.

6.3.14 Нові зубчасті колеса можуть використовуватися в зчепленні з новими шестірнями та старопридатними з перешліфованим профілем евольвенти.

6.3.15 Редуктор перед з’єднанням з тяговим двигуном випробувати обкаткою в обидва боки та в режимах, що встановлені заводом-виробником.

Загальний час обкатки повинен складати не менше 1 години в кожен бік.

Під час обкатки перевірити:

– температуру корпусу редуктора та лабіринтного кільця, яка не повинна перевищувати температуру оточуючого середовища більше ніж на 30С;

– рівень шуму в підшипниках та передачі повинен бути рівним і не перевищувати показник величиною 120 дБ;

– герметичність корпусу редуктора, з якого не повинна витікати олива в будь якому місці.

У випадку виявлення вібруючого шуму, стукоту та металічного скреготу, редуктор розібрати  для повторної ревізії.

- 6.4 Підвіска редуктора

6.4.1 Підвіску розібрати, деталі очистити та оглянути. Валики та підвіски перевірити магнітним дефектоскопом. В разі наявності тріщин деталі замінити.

6.4.2 Оглянути зварні шви та перевірити розміри отворів і посадочних місць кронштейнів, підвіски редуктора та запобіжних скоб. Виявлені тріщини в зварних швах розчистити та заварити.

Кронштейни кріплення запобіжних скоб тягових редукторів в разі виявлення тріщин підсилити косинцями.

6.4.3 Зношені отвори та посадочні місця відновити наплавлюванням з наступною механічною обробкою у відповідності з розмірами креслення.

Різьбу болтів кріплення кронштейнів та скоб перевірити калібром.

Болти зі зношеною та пошкодженою різьбою або виготовлені не у відповідності з вимогами державних стандартів замінити.

6.4.4 Установити нові амортизатори та сайлентблоки (дозволяється використовувати старопридатну арматуру).

6.4.5 Складання підвіски редуктора виконувати у відповідності з вимогами креслень.

- 6.5 Опори двигунів

6.5.1 Посадочні місця на шкворневих балках рами візка та опорні балки двигунів перевірити на відсутність тріщин магнітним дефектоскопом. Зношені поверхні відновити наплавленням з наступною механічною обробкою у відповідності з розмірами креслення та перевірити магнітним дефектоскопом. В разі виявлення тріщин в зварних швах та основному металі навколо посадочного місця в шкворневій балці рами візка, виконати її ремонт згідно інструктивних вказівок зі зварювальних робіт ЦТтеп/251 [12]. Опорну балку, якщо вона має прогин понад 10 мм на всій довжині, виправити. В разі виявлення тріщин в металі опорної балки заварити їх з установленням підсилюючих накладок. Якщо тріщини виходять на поверхню отворів під болти кріплення тягового двигуна – опорну балку замінити.

6.5.2 Перевірити різьбу болтів калібром. Болти зі зношеною та пошкодженою різьбою замінити.

6.5.3 Перевірити розміри прокладок та вкладишів. Зношені прокладки та вкладиші замінити новими або відновити у відповідності з розмірами креслень.

6.5.4 Зношені отвори під болти кріплення опор до рами візка та тягових двигунів розточити в межах від 6,0 мм до 8,0 мм проти розміру в кресленні з градаціями через 0,2 мм під установлення стальних втулок. Стальні втулки ставити з натягом.

6.5.5 Двигун установити на візок згідно вимог креслень заводу-виробника.

- 6.6 Буксовий вузол

6.6.1 Розбирання, ремонт та складання роликових букс та підшипників виконувати згідно інструкції по утриманню і ремонту вузлів з підшипниками кочення ЦТ-0101 [2], конструкторської документації, а також норм допусків та зношень (додаток А).

6.6.2 Корпуси букс оглянути та перевірити на наявність тріщин.

6.6.3 Сайлентблоки та торцеві гумові упори замінити.

6.6.4 Стакани буксових напрямних зі зношенням понад норму відновити згідно розмірів у кресленні або замінити новими.

- 6.7 Ресорне підвішування

6.7.1 Всі деталі ресорного підвішування очистити. Ресорне підвішування розібрати та оглянути. Ремонт та складання виконувати у відповідності з нормами допусків та зношень (додаток А).

6.7.2 Циліндричні пружини в разі наявності тріщин, корозійних пошкоджень, більше ніж 10 % витка, виламів, та такі, що просіли понад установлену норму, замінити.

Пружини перевірити під робочим навантаженням згідно вимог креслення.

6.7.3 Зношені сідла та опори замінити новими або відновити наплавлюванням з наступною механічною обробкою за розмірами, зазначеними в кресленні, після чого виконати їхню термічну обробку.

6.7.4 Зношені втулки та валики ресорного підвішування та гідроамортизаторів замінити новими, виготовленими у відповідності з кресленнями заводу-виробника. Запресування втулок виконувати з натягами, вказаними в кресленнях.

Дозволяється відновлювати електронаплавленням валики з наступною механічною обробкою за розмірами, зазначеними в кресленнях, та термічною обробкою, вказаною в технічних вимогах креслень.

6.7.5 Гідравлічні гасителі коливань ремонтувати у відповідності з інструкцією по утриманню, ремонту та випробуванню гасителів коливань ЦТ-0062 [5].

Під час виконання КР-2 гідравлічні гасителі коливань замінити новими з попереднім випробуванням на стенді на відповідність технічним характеристикам.

6.7.6 Перевірити надійність кріплення елементів опори пружини. В разі послаблення кріплення повідків та опори зношені отвори в опорі відновити наплавленням з наступною обробкою до розмірів, вказаних у кресленні.

Повідки зі зношеними отворами замінити. Зношені поверхні опор пружин відновити наплавленням. Повідки перевірити магнітним дефектоскопом. В разі наявності тріщин повідки замінити.

6.7.7 Перевірити довжину ресорних підвісок на відповідність розмірам, зазначеним у кресленні, та магнітним дефектоскопом на відсутність тріщин. Під час ремонту ресорного підвішування забороняється заварювання тріщин в ресорних підвісках.

Зношення опорних поверхонь, а також зношення ресорних підвісок, якщо вони не перевищують 1,0 мм вглиб, відновити наплавленням з попереднім підігрівом та наступними механічною та термічною обробками. Ресорні підвіски контролювати магнітним дефектоскопом до та після наплавлювання.

Зварені газопресовим або контактним зварюванням та нововиготовлені підвіски випробувати на розрив навантаженням 12х104 кПа за площею найбільш небезпечного поперечного перерізу.

6.7.8 Пружини буксового ресорного підвішування комплектувати з різницею висот під статичним навантаженням в одному візку не більше ніж 2,5 мм.

Пружини ресорного підвішування кузова встановлювати під кожною секцією однієї групи.

6.7.9 Оглянути поперечні балки в місцях приварювання до них кронштейнів та всі зварені шви з метою виявлення тріщин. Виявлені тріщини заварити у відповідності з інструктивними вказівками зі зварювальних робіт ЦТтеп/251 [12].

Місцеві зношення балок глибиною більше 3,0 мм відновити наплавленням з наступною механічною обробкою.

Зношені втулки в кронштейнах поперечних балок замінити.

6.7.10 Зношені отвори під втулки в деталях ресорного підвішування розточити по діаметру не більше ніж на 2,0 мм від розміру в кресленні з градаціями через 0,2 мм для установлення нових втулок з відповідно збільшеним розміром зовнішнього діаметра та з обов’язковим збереженням натягу згідно вимог креслення.

6.7.11 Стопорні планки валиків замінити або відновити у відповідності за розмірами вказаними у кресленні.

6.7.12 Перевірити запобіжні пристрої ресорного підвішування з метою виявлення дефектів та відремонтувати їх або замінити.

6.7.13 Регулювання ресорного підвішування виконати на горизонтальному, нівельованому прямому відрізку колії після попередньої обкатки електровоза. Правильно складене та відрегульоване ресорне підвішування повинно відповідати технічним вимогам заводу-виробника .

6.7.14 Перевірити стан змазувальних каналів та маслянок. Несправні маслянки відремонтувати або замінити. Під час складання ресорного підвішування змазати всі поверхні тертя та шарнірні з’єднання згідно вимог креслення та карти змазування (додатки Г, Д).

- 6.8 Гальмова важільна передача

6.8.1 Гальмову важільну передачу розібрати, очистити від бруду, ретельно оглянути та відремонтувати у відповідності з чинною інструкцією з технічного обслуговування, ремонту та випробування гальмового устаткування ЦТ-0058 [3] та нормами допусків і зношень (додаток А).

Всі деталі з відхиленнями від розмірів, зазначених у кресленнях, більшими за допустимі, відновити або замінити.

6.8.2 Відхилення розмірів між центрами отворів в тягах, траверсах та важелях гальмової передачі від розмірів вказаних у кресленнях допускаються наступні:

| - на довжині до 500,0 мм включно - більше 500,0 мм до 1000,0 мм включно - більше 1000,0 мм до 2000,0 мм включно - більше 2000,0 мм | 1,0 мм; 1,5 мм; 2,0 мм; 3,0 мм. |
| --- | --- |

6.8.3 Деталі важільної передачі, що мають тріщини, надриви та надлами, замінити новими або відремонтувати наплавленням чи зварюванням у відповідності з чинними інструктивними вказівками зі зварювальних робіт ЦТтеп/251 [12]. Зношені місця деталей зі зношенням до 15 % товщини перерізу відновити наплавленням з наступною механічною обробкою, зі зношенням понад 15 % – замінити новими. Зігнуті деталі виправити в нагрітому стані.

6.8.4 Втулки з послабленням посадок, а також валики та втулки, зазори між якими перевищують установлену норму, замінити. Допускається електронаплавлення валиків з наступною механічною обробкою згідно розмірів, зазначених у кресленні. Валики та втулки встановлювати тільки після термічної обробки.

Зношені отвори під втулки в деталях гальмівної передачі для відновлення натягу в посадках розточувати по діаметру не більше ніж на 2,0 мм від розміру в кресленні з градаціями через 0,2 мм. Запресовування втулок, виготовлених під розточені отвори, виконати з натягами, вказаними в кресленні важільної передачі.

6.8.5 Автоматичні компенсатори гальмових колодок відремонтувати, з відновленням до розмірів, вказаних у кресленні або заміною зношених деталей. Розрізна гайка та конусне гніздо в корпусі компенсатора повинні відповідати розмірам, зазначеним у кресленні.

6.8.6 Різьбу тяги та гайки автоматичних компенсаторів перевірити різьбовими калібрами.

Зношення різьби тяги компенсатора виходу штока гальмового циліндра допускається не більше 0,7 мм на всій довжині гвинта. Вигин гвинта на всій довжинідопускається не більше ніж 2,0 мм.

6.8.7 Тяги компенсаторів виходу штока гальмових циліндрів, відремонтовані газопресовим або контактним зварюванням або наплавленням, випробувати розтягуванням під навантаженням 100 кН.

    - Зношені поверхні гальмового башмака відновити наплавлюванням у відповідності до розмірів, вказаних у кресленні, з наступною механічною обробкою, згідно інструктивних вказівок зі зварювальних робіт ЦТтеп/251 [12].

    - Непридатні клини гальмових колодок та пружини башмаків замінити новими. Розгальмовуючі пружини гальмових важелів повинні відповідати розмірам, зазначеним у кресленнях. Розтягнуті пружини замінити новими.

    - Перевірити та, в разі потреби, відремонтувати або замінити деталі вузлів з’єднання гальмових башмаків балансирами гальмової передачі.

6.8.11 Установити нові гальмові колодки та відрегулювати положення башмаків так, щоб при відпущених гальмах був забезпечений відносно рівномірний зазор між колодкою та бандажем, який вимірюється в середній частині колодки. Площина тертя колодки повинна бути паралельною площині катання бандажа з різницею в зазорах у верхній та нижній частині не більшою 12,0 мм. Гальмові колодки не повинні набігати на гребені бандажів та виступати за зовнішню бічну поверхню. Вихід штока гальмових циліндрів відрегулювати у відповідності до вимог інструкції з технічного обслуговування, ремонту та випробування гальмового устаткування локомотивів і моторвагонного рухомого складу ЦТ-0058 [3].

    - Запобіжні пристрої гальмових тяг ретельно оглянути та в разі наявності тріщин і надривів, замінити новими. Запобіжні пристрої надійно закріпити та відрегулювати так, щоб вони не торкались гальмових тяг. Зношені кронштейни зрізати та приварити нові. Тросики з обривом жил замінити. Шплінти важільної передачі замінити новими.

    - Після складання гальмову важільну передачу випробувати на електровозі з тиском повітря в гальмових циліндрах 0,6 МПа на протязі 5 хв.

- 6.9 Фарбування візків

6.9.1 Візки електровозів ґрунтувати та фарбувати згідно вимог затвердженої технічної документації.

6.9.2 На рамі візка позначити нумерацію осей. Нанести написи про виконання ремонту на рамі візка та на гальмових циліндрах.

- 7 КУЗОВ

- 7.1 Рама кузова

7.1.1 Для виконання ремонту кузови обох секцій електровоза встановити на опори без перекосів. Зняти електричне, пневматичне та інше обладнання згідно вимог цих Правил.

Рами кузовів секцій очистити та ретельно перевірити на наявність тріщин в опорах, кронштейнах, буферних, поперечних та поздовжніх балках. Виявлені тріщини розчистити та заварити у відповідності з інструктивними вказівками зі зварювальних робіт ЦТтеп/251 [12]. Заварені тріщини в основному металі балок та листах повинні бути підсилені накладками.

7.1.2 Вертикальний прогин рам кузовів, звільнених від знімного обладнання, що виміряний по поздовжній балці на довжині між опорами, не повинен перевищувати: вгору – 15,0 мм, вниз – 20,0 мм.

Горизонтальний прогин рам кузовів секцій, виміряний зовні на довжині між центральними опорами, допускається не більше 15,0 мм. Визначені під час виконання КР величини прогинів рами занести в паспорт електровоза.

7.1.3 Під час капітального ремонту  КР-2 зношені частини рам кузовів секцій відновити або замінити. Пошкоджені місця зварних швів рам кузовів вирубати та заварити знову.

В поздовжніх балках рам кузовів допускаються ум’ятини до 10,0 мм на довжині 0,5м по нижній частині та – 7,0 мм по бічній на довжині 0,5 м.

В поперечних балках рам кузовів допускаються ум’ятини до 10,0 мм на довжині 0,5 м.

7.1.4 Упори фрикційних апаратів в буферній балці відновити наплавленням. Відстань від переднього упору до передньої площини буферної балки, а також між переднім та заднім упорами витримати згідно розмірів креслення.

- 7.2 Стіни та дах кузова, вентиляційні канали та вентиляційні патрубки

7.2.1 Перевірити стан каркасів стін та даху. Виконати відновлення або заміну пошкоджених частин. Швелери та кутики, що мають вигин, виправити.

7.2.2 Обшивку кузова, хвилястість якої становить понад 10,0 мм на довжині 1 м, виправити. Ділянки листів з корозійними пошкодженнями вирізати та вварити нові. Ум’ятини в обшивці кузова не повинні перевищувати 10,0 мм.

7.2.3 Пробиті листи обшивки та даху залатати приварюванням накладок, згідно інструктивних вказівок зі зварювальних робіт ЦТтеп/251 [12]. У випадку заміни непридатних листів приварювання виконати врівень з сусідніми листами. Хвилястість листів даху не повинна перевищувати 15,0 мм на довжині 1 м вздовж електровоза.

7.2.4 Перевірити стан знімних люків даху та каркасів під установлення дахового обладнання і їхнє кріплення. Листи даху з пошкодженнями корозією до 30 % товщини ретельно очистити від іржі та пофарбувати згідно технічних вимог креслення. Листи, пошкоджені корозією на глибину понад 30 % товщини, замінити. Гумові та інші ущільнення знімних люків даху замінити.

Оглянути та відремонтувати в разі необхідності скоби внутрішніх сходів виходу на дах, люк сходів та блокувальний пристрій.

7.2.5 Водозливні жолоби, труби та козирки кузова, вікон, дверей і бічних люків, оглянути та полагодити.

7.2.6 Поручні зі значними пошкодженнями, ум’ятинами, виламами замінити новими. Допускається пошкоджені частини замінити, погнуті виправити. Антикорозійні покриття поручнів відновити.

7.2.7 Листи підлоги площадок з ум’ятинами понад 7,0 мм на довжині 1 м виправити, тріщини та пробоїни заварити врівень з основним металом.

7.2.8 Продути, очистити та оглянути вентиляційні канали кузова, перевірити неушкодженість перегородок та їхніх зварних швів. Допускається хвилястість вентиляційних каналів до 10,0 мм на довжині 0,5 м та ум’ятини до 6,0 мм. Хвилястість обшивки відсіків вентиляторів охолодження пускогальмових резисторів допускається до 12,0 мм на довжині 1 м.

Пофарбувати вентиляційні канали.

Перед підкочуванням візків переконатися у відсутності сторонніх предметів у вентиляційних каналах кузова.

7.2.9 Металеві вентиляційні патрубки очистити та оглянути, тріщини заварити, ум’ятини виправити. Зношені поверхні відновити наплавленням та обробити. В разі необхідності замінити пошкоджені патрубки або їхні частини.

7.2.10 Неметалеві патрубки замінити новими згідно креслень. Запобіжні сітки в разі необхідності, замінити на нові.

7.2.11 Під час установлення вентиляційних патрубків забезпечити їхню щільність у місцях з’єднання.

7.2.12 Вентиляційні патрубки у випадку їхнього пошкодження замінити новими, згідно креслення.

- 7.3 Вікна та двері

7.3.1 Двері та рами вікон зняти, пошкоджені чи складені з частин та нетипові бруски, планки та інші деталі замінити новими, виготовленими згідно креслень.

7.3.2 Шибки встановлювати на гумових ущільненнях. Скло шибок лобових вікон повинно бути підвищеної міцності та безосколковим. Двері кабін та розсувні вікна повинні бути утеплені. Стики гуми розміщувати на вертикальних боках прорізів. Зазори в стиках обкантовок, співпадання стиків гумових замків зі стиками окантовок, нещільність дверей та вікон кузова не допускаються.

7.3.3 Дверні петлі оглянути та, за необхідності, відремонтувати або замінити. Поверхні тертя петель змазати.

7.3.4 Замки розсувних вікон та дверей відремонтувати або замінити новими. Рухомі шибки вікон повинні легко, без заїдання та заклинювання, пересуватися від зусилля руки. Виконати ремонт механізму підйому бічних вікон.

На ручки, планки та запобіжні решітки дверей та вікон нанести антикорозійне покриття.

7.3.5 Склоочисники розібрати, очистити, перевірити стан їхніх деталей. Несправні деталі відремонтувати або замінити новими. Після складання відрегулювати та перевірити чіткість роботи склоочисників.

Пристрої обмивання лобових вікон зняти, оглянути та відремонтувати. Після складання перевірити їх роботу.

- 7.4 Міжсекційний перехід

7.4.1 Двері перехідних коридорів та тамбурів відремонтувати згідно 7.3.

7.4.2 Містки міжсекційного переходу розібрати. Зварні шви та листи містків перевірити на наявність тріщин. Виявлені тріщини розробити та заварити.

Зношені містки змінити новими. На поверхнях нових листів містків, що слугують для переходу, наплавити горбки висотою від 2,0 мм до 3,0 мм та діаметром від 4,0 мм до 5,0 мм на відстані від 10,0 мм до 15,0 мм один від одного.

7.4.3 Оглянути листові спіральні пружини. В разі наявності тріщин та значних деформацій пружини замінити. Дозволяється виправляти деформовані пружини в гарячому стані з відповідною термообробкою.

7.4.4 Під час КР-1 міжсекційне суфле відремонтувати згідно технології, затвердженої у встановленому порядку. Під час КР-2 гумові труби міжсекційного суфле замінити новими.

- 7.5 Кабіни керування

- Під час капітального ремонту КР-1:

- відремонтувати обшивку стін та стелі, в разі необхідності, замінити її;

- пошкоджений лінолеум підлоги замінити, дерев’яну підлогу в разі необхідності відремонтувати;

- відремонтувати сидіння та їх кріплення, замінити обшивку, відремонтувати підлокітники, оглянути та відремонтувати столики, шафи, ящики та інші деталі обладнання кабін.

- Під час капітального ремонту КР-2:

- в кабінах керування зняти все обладнання та розібрати всю дерев’яну обшивку стін, стелі та настил підлоги;

- металеві стойки та листи стін, підлоги та стелі очистити й оглянути, ум’ятини та вигини виправити, тріщини та пробоїни заварити;

- відновити на стінах та підлозі бобишки для кріплення обладнання, залізні елементи стін, стелі та підлоги заґрунтувати;

- установити нову обшивку, відновити утеплення стін, стелі та настелити нову підлогу, у відповідності з затвердженими кресленнями;

- сидіння покрити новою оббивкою, підвіконня розсувних вікон відремонтувати або встановити нові;

- ящики, шафи, столики та інші деталі обладнання кабін відремонтувати або встановити нові.

- 7.6 Ручне гальмо

7.6.1 Ручне гальмо розібрати, деталі очистити, оглянути та відремонтувати у відповідності з інструкцією з технічного обслуговування, ремонту і випробування гальмового устаткування ЦТ-0058 [3]. Після складання перевірити роботу гальма.

7.6.2 Редуктор привода ручного гальма розібрати, зношені деталі замінити.

- 7.7 Високовольтна камера, машинні приміщення, коридори та захисні пристрої

7.7.1 Жалюзі даху, а також їхні поворотні та запірні пристрої оглянути.  Пошкоджені місця відремонтувати, несправні частини механізму відновити або замінити.

Зняти сітки та фільтри жалюзі, очистити їх, промити, оглянути. Пошкоджені сітки та набивку фільтрів замінити.

7.7.2 Металеві листи та дерев'яні елементи підлоги високовольтної камери, машинного приміщення та коридорів з тріщинами, ум’ятинами та хвилястістю полагодити або замінити.

7.7.3 Перевірити кріплення стінок високовольтної камери, всі знімні стінки зняти та виправити. Зношені отвори під болти заварити та знову просвердлити і нарізати різьбу згідно креслення. Всі замкові пристрої стінок та дверей перевірити та в разі необхідності відремонтувати. Відновити ущільнення дверей релейних шаф.

7.7.4  Перевірити та відремонтувати двері високовольтної камери, захисні блокувальні пристрої драбин, люків та дверей.

7.7.5  Металеві каркаси для установлення електричного та пневматичного обладнання, опори допоміжних машин та інші частини механічного обладнання ретельно оглянути, пошкоджені елементи замінити, всі зварні шви за необхідності відновити.

7.7.6  Ліквідувати нещільність в місцях проходження труб, проводів та кабелів в підлозі, стінах та дахові кузова. Непотрібні отвори закрити накладками та заварити.

7.7.7  Відремонтувати обладнання санвузла.

- 7.8 Фарбування кузова

7.8.1 Підготувати поверхню кузова під фарбування. Під час КР-1, в разі необхідності, розчистити місця з пошкодженим фарбуванням, метал очистити від іржі. Очищені місця прогрунтувати, прошпаклювати, відшліфувати та пофарбувати двічі поверхню кузова емалевою фарбою. Колір фарбування кузова повинен відповідати встановленому.

Під час КР-2 виконати повне зовнішнє та внутрішнє фарбування кузова та даху з видаленням старої фарби піскоструминним методом. Під час внутрішнього фарбування кузова стару фарбу видалити в разі необхідності.

7.8.2 Нанести на кузові номери, герби та написи, встановлені правилами технічної експлуатації залізниць України [15] та іншими нормативними документами, а також написи про виконаний ремонт.

7.8.3 Дах кузова очистити та обробити дефектні місця. Пофарбувати дах та встановлене на ньому обладнання. Раму кузова знизу та всі деталі, що там знаходяться пофарбувати у відповідності з затвердженою технічною документацією.

7.8.4 Рами вікон та дверей, розкладки та дерев’яне обладнання кабін проциклювати та покрити лаком.

7.8.5 Пофарбувати емаллю стіни, стелю та обладнання кабін машиніста, нанести нумерацію кабін та попереджуючі написи.

7.8.6 Стіни та стелю високовольтної камери, машинних та реостатних приміщень, коридорів, а також каркаси, основи та інші конструкції для встановлення обладнання в кузові очистити від пошкодженої старої фарби та пофарбувати в світлий колір. Під час капітального ремонту КР-2 відновити антикорозійне покриття всіх зовнішніх елементів кузова.

Фарбування незнімних шаф та приладних рам виконувати емаллю ПФ-115 під колір машинного відділення.

7.8.7 На знімних стінках високовольтної камери та реостатних приміщеннях, а також на дверях високовольтної камери та люках нанести попереджувальні написи. На стінках та каркасах позначити їхню нумерацію.

7.8.8 Флуоресціюючі смуги лобової частини електровоза нанести згідно технологічної інструкції з нанесення та відновлення флуоресціюючого покриття ТИ-181 [16].

Допускається застосування самоклеючої відбивної плівки при безумовному забезпеченні необхідної якості та довговічності флуоресцентних смуг.

- 7.9 Пісочниці та труби

7.9.1 Пісочні бункери в разі наявності корозії, тріщин, зношень, ум’ятин та пробоїн в листах розібрати, розкривши шви, дефектні листи замінити та зварити знову. В місцях кріплення корпусів форсунок, в разі необхідності, приварити підсилювальні накладки товщиною від 5,0 до 6,0 мм. Зім’яті та з тріщинами косинці бункерів замінити новими. Всі пошкоджені зварні шви повинні бути відремонтовані. Кришки бункерів відремонтувати у відповідності до креслень. Кришки повинні щільно закривати бункер. Дозволяється встановлювати втулки в отвори для валиків кришки.

Випуклість бункерів пісочниць допускається до 20,0 мм по ширині бункера. Несправні сітки замінити або відремонтувати.

7.9.2  Форсунки пісочниць розібрати, прочистити сопла, перевірити різьбу та головки пробок. Скласти форсунки, попередньо замінивши несправні деталі. Виконати випробування форсунок пісочниць.

7.9.3  Трубопроводи подачі піску зняти. Несправні труби замінити або відремонтувати, гумові рукави замінити новими.

Кронштейни труб подачі піску надійно закріпити, несправні хомутики, болти та гайки замінити новими. Труби встановити так, щоб наконечники були на відстані від 45,0 до 50,0 мм від головки рейки, від бандажа – від 30,0 до 35,0 мм та були спрямовані в точку дотику бандажа з рейкою і не торкалися гальмової передачі.

- 7.10 Автозчепний пристрій

Автозчеп, ударні розетки, фрикційні апарати з тяговими хомутами, розчіпні механізми очистити, розібрати та перевірити стан всіх деталей. Ремонт виконати у відповідності з інструкцією по ремонту і обслуговуванню автозчепного пристрою ЦВ-ЦЛ-ЦТ-0014 [11], а також нормами допусків та зношень (додаток А).

- 7.11 Колієочисники

7.11.1 Колієочисник очистити та, в разі необхідності, зняти й відремонтувати, погнуті частини виправити. Тріщини в  колієочисниках заварити у відповідності з чинними інструктивними вказівками зі зварювальних робіт ЦТтеп/251 [12]. Допускається наявність ум’ятин на колієочисниках глибиною до 5 мм.

7.11.2 Відстань від нижньої кромки колієочисника до головки рейки повинна бути в межах норм допусків, але не вище нижньої точки приймальних котушок АЛС.

- 8 ГАЛЬМОВЕ ТА ПНЕВМАТИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ

- 8.1 Мотор-компресори

8.1.1 Мотор-компресори відремонтувати:

–  електродвигуни - згідно правил ремонту електричних машин                         ЦТ-0063 [6];

–  компресори - згідно інструкції з технічного обслуговування, ремонту і випробування гальмового устаткування ЦТ-0058 [3].

Виконати очистку від старої фарби зовнішніх поверхонь компресора під час КР-1 і КР-2 та його електродвигуна під час КР-2.

8.1.2 На електровози встановлювати мотор-компресори, що пройшли капітальний ремонт або нові.

8.1.3 Допускається заміна фірмових нагрівальних елементів компресора та датчиків тиску оливи на аналогічні елементи інших типів з відповідними технічними характеристиками.

- 8.2 Повітряні резервуари. Гальмові циліндри, клапани, повітропроводи та з’єднувальні рукави

8.2.1 Повітряні резервуари, гальмові циліндри, клапани, повітропроводи та з’єднувальні рукави відремонтувати згідно інструкції з технічного обслуговування, ремонту та випробування гальмового устаткування ЦТ-0058 [3]. При цьому враховувати положення правил нагляду за котлами та повітряними резервуарами ЦТ-ЦВ-ЦЛ-ЦП-0050 [4].

- 8.3 Манометри

Манометри відремонтувати у відповідності до положень правил нагляду за котлами та повітряними резервуарами ЦТ-ЦВ-ЦЛ-ЦП-0050 [4].

Установлені на електровозі манометри повинні мати термін придатності до чергової ревізії не менше 4 місяців.

- 8.4 Пневматичні блокування дверей та сходів

8.4.1 Корпус з пошкодженою різьбою та манжети замінити новими. Пружини замінити або відновити до розмірів вказаних в кресленні. Забоїни на хвостовиках усунути напилком. Перевірити надійність роботи пневматичних блокувань на електровозі.

8.4.2 Зняти, розібрати, очистити та оглянути пневмоциліндри відкриття та закриття жалюзі, непридатні деталі замінити. Після складання циліндри випробувати та відрегулювати вихід штоків.

- 8.5 Тифони та свистки

Корпус тифона зняти та перевірити на верстаті місця прилягання мембрани та різьбу регулювальної гайки. Гайку в разі слабкої посадки замінити. Мембрани тифона поставити нові згідно креслення.

Свистки відремонтувати, замінивши непридатні частини, або поставити нові.

- 8.6 Допоміжний компресор

8.6.1 Допоміжний компресор відремонтувати та випробувати згідно інструкції заводу-виробника або встановити новий.

8.6.2 Під час з’єднання з допоміжним компресором електродвигуна, з’єднувані муфтою вали компресора та двигуна відцентрувати та перевірити за індикатором на відповідність вимогам креслення.

- 8.7 Випробування щільності пневматичної системи та роботи гальм електровоза

8.7.1 Випробування щільності пневматичної системи та роботи гальм електровоза виконувати згідно інструкції з технічного обслуговування, ремонту і випробування гальмового устаткування ЦТ-0058 [3].

8.7.2 Автоматичний вимикач керування (АВК) гальмовою магістраллю повинен забезпечувати вимикання електричного гальмування в разі зниження тиску повітря до 0,27 МПа.

- 9 ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ

- 9.1 Тягові двигуни та двигуни допоміжних машин

9.1.1 Під час капітального ремонту КР-1 та КР-2 електровоза тягові двигуни та двигуни допоміжних електричних машин ремонтувати згідно правил ремонту електричних машин ЦТ-0063 [6].

9.1.2 На електровози, що виходять з капітального ремонту, встановлювати тягові двигуни та двигуни допоміжних електричних машин, які пройшли ремонт або нові.

- 9.2 Вентилятори

9.2.1 Вентилятори демонтувати з машинного відділення електровоза.

9.2.2 Виконати очищення вентилятора від бруду та пилу шляхом обдування сухим стисненим повітрям тиском від 0,3 МПа до 0,5 МПа з застосуванням жорстких волосяних щіток.

9.2.3 Зняти захисні ковпаки-розсіювачі, розсіювачі з розтрубом та кришки оглядових люків.

9.2.4 Зпресувати робочі колеса та демонтувати подовжувальні змазувальні трубки підшипникових вузлів електродвигунів.

9.2.5 Під час КР-2 очистити поверхні корпусу вентилятора від старої фарби.

9.2.6 Перевірити стан зварних швів в місцях приварювання косинців та фланців. В разі виявлення тріщин усунути їх з застосуванням електрозварювання згідно затвердженої технології.

9.2.7 Перевірити корпус вентилятора щодо наявності деформацій. В разі виявлення деформацій в місцях розташування робочих коліс, виконати рихтування з попереднім нагрівом. Допустимий зазор повинен складати від 1,0 мм до 2,0 мм.

9.2.8 Перевірити стан фланців корпусу. Відхилення від площинності не повинно перевищувати 3,0 мм на довжині ¼ кола.

9.2.9 Робочі колеса очистити від пилу та бруду.

9.2.10 Візуально перевірити маточину робочого колеса щодо наявності тріщин та зколів. В разі наявності тріщин в маточині робоче колесо замінити.

Перевірити відповідність розмірів посадочних місць маточини вимогам креслення.

Перевірити обстукуванням молотком масою 200,0 г. щільність кріплення лопаток до маточини.

9.2.11 Перевірити стан кришок оглядових люків. Старі ущільнення видалити. Відрихтувати площини прилягання кришок до поверхні корпусу. Поставити нові ущільнення згідно вимог креслення.

Відремонтувати защіпки кришок оглядових люків. В разі необхідності замінити їх.

9.2.12 Повністю відремонтований корпус вентилятора перед складанням мотор-вентилятора покрити ґрунтом згідно вимог креслення.

9.2.13 Захисні дерев'яні клиці в корпусі вентилятора та гумові ущільнення в коробці виводів корпусу вентилятора під час капітальних ремонтів замінити новими.

9.2.14 Перед складанням перевірити калібром різьбу гайок кріплення робочих коліс на валах якорів електродвигунів допоміжних машин. В разі невідповідності різьби вимогам креслення гайки замінити новими.

Для кріплення робочих коліс на валах якорів установлювати нові стопорні шайби.

9.2.15 Після складання мотор-вентилятор випробувати в номінальних режимах.

9.2.16 Відремонтований та випробуваний мотор-вентилятор пофарбувати у відповідності з затвердженим колірним фоном машинного відділення електровоза.

- 10 РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНОЇ АПАРАТУРИ ТА ПРОВОДІВ

- 10.1 Загальні положення

10.1.1 Під час капітального ремонту з електровоза зняти:

–  всю апаратуру;

–  всі повітропровідні трубки пневматичного ланцюга керування для заміни пошкоджених та непридатних новими;

–  всі ізолятори, клиці та клемні колодки.

10.1.2 Каркаси для встановлення апаратів оглянути, тріщини розчистити та заварити, пошкодження усунути, несправні ущільнення замінити. Каркаси пофарбувати заново згідно вимог креслення. Покриття каркасів молотковою емаллю в разі задовільного стану дозволяється не відновлювати.

10.1.3 На всіх проводах відновити маркування, згідно з електричною схемою електровоза. Пошкоджену зовнішню ізоляцію пучків проводів (бандажування) відновити. Всі дерев’яні клиці, через які проходять пучки проводів, та гумові втулки в разі їхньої непридатності замінити та закріпити. Дозволяється ущільнення пучків проводів в клицях підмотуванням гуми.

Пучки проводів, які знаходяться поблизу деталей та елементів що нагріваються, повинні мати теплову ізоляцію згідно вимог креслень.

10.1.4 Наконечники з тріщинами, виламами, незадовільною пайкою, зменшеною більше ніж на 20 % контактною поверхнею, розмірами що не відповідають площі поперечного перерізу проводу, замінити. Окислені наконечники зачистити та облудити. Під час паяння наконечника жили проводу повинні бути повністю облуджені. Припій заливати по всьому колу з плавним переходом від проводу до наконечника.

Допускається наявність обриву жил до 5% площі перерізу для наконечників низьковольтних та високовольтних проводів. В разі встановлення нових та заміни непридатних наконечників, дозволяється приєднання наконечників до проводів обпресовуванням. Обпресовування наконечників виконувати за технічною документацією заводу-виробника або згідно затвердженої технології.

Пошкоджену біля наконечників захисну обробку проводів відновити. Проводи перерізом до 16 мм?, які мають пошкодження обплетення, ізолювати двома шарами ізоляційної стрічки з наступним покриттям електроізоляційним лаком повітряного просушування. На кінцях ізоляції проводів перерізом понад 16 мм? потрібно накласти бандаж ізоляційною стрічкою. Бандаж покрити електроізоляційною емаллю.

10.1.5 Не допускається під’єднання проводів в натягненому стані. Біля виходу з кондуїтів на видних місцях допускається під час КР-1 нарощування низьковольтних проводів гарячим паянням проводом тієї ж марки та перерізу. Місця зрощення ізолювати та пофарбувати.

Під час КР-1 допускається заміна непридатних проводів в обсязі не більше 10 % загальної довжини проводів, змонтованих на електровозі.

Дозволяється укладання нових проводів по поверхні пучків з кріпленням їх до пучка без додаткового бандажування. Відбракування проводів здійснювати згідно вимог технічних умов на виготовлення.

10.1.6 В тих місцях, де проводи охоплюють гострі кути металевих конструкцій або інших заземлених деталей перевірити стан ізоляції та в разі необхідності підкласти ізоляційні прокладки.

10.1.7 Відстань між різнопотенціальними струмовідними частинами, а також між струмовідними частинами та “землею” в просторі, повинна відповідати вимогам креслень заводу-виробника, проектів модернізацій, які були виконані на електровозі в установленому порядку та ПУЕ електроустановок споживачів.

В разі, якщо неможливо витримати вказані відстані у просторі чи по поверхні, ділянки шинопроводів підлягають додатковому ізолюванню на повну напругу кола (крім кіл напругою 25 кВ).

10.1.8 Під час капітального ремонту КР-2 проводи та кабелі замінити у відповідності з монтажними схемами та кресленнями. Проводи внутрішнього монтажу шаф та блоків електроапаратів допускається не замінювати, якщо вони мають задовільний стан для використання до наступного капітального ремонту.

Всі проводи повинні мати чітке маркування у відповідності зі схемою проводів, кабелів та шин, яке виконати відповідно до  технічних вимог конструкторської документації заводу-виробника.

Дозволяється заміна проводів, застосованих фірмою «Шкода», іншими проводами, якщо така заміна погоджена й дозволена відповідними документами.

10.1.9 Струмовідні шини з тріщинами чи зі зменшеним, більше ніж на 10 % поперечним перерізом відновити зварюванням або наплавленням. Придатні шини порихтувати, зношені отвори - відновити, зробити чітке маркування шляхом вибивання відповідних позначок, відновити покриття згідно вимог креслень. Дозволяється покриття поверхонь струмовідних шин оловом, а шин і контактів швидкодіючого та головного вимикачів матеріалом олово-вісмут замість срібла.

10.1.10 Проводи в пучках повинні йти паралельно один до одного, не перекручуватись та не утворювати порожнин, за винятком спеціально закручених проводів. Прокладені пучки проводів щільно ув’язати та бандажувати, згідно вимог креслення. Дозволяється бандажування волосінню діаметром від 0,8 мм до 1,0 мм або хомутами з бандажної стрічки ПВХ ГОСТ 214-84.

Прокладання високовольтних та низьковольтних проводів в одному пучку недопустиме.

Під’єднання проводів до контактних затискачів виконати згідно вимог креслень.

10.1.11 Всі зняті апарати розібрати, деталі очистити, оглянути, непридатні замінити.

Корпуси, щитки, рами та всі заземлювальні каркаси пофарбувати згідно вимог креслень.

10.1.12 Поверхні ізоляційних стойок та валів прошліфувати шліфувальною паперовою шкуркою ГОСТ 6456 з наступним покриттям електроізоляційною емаллю.

Пошкоджену ізоляцію стойок та валів з опуклостями, пропалинами, тріщинами, відколами та латками зняти на всій довжині та нанести нову, згідно вимог креслень. Місцеві пошкодження ізоляції до половини її товщини дозволяється усувати шляхом відновлення.

10.1.13 Фарфорові ізолятори, які мають тріщини чи ослаблення в армуванні, замінити новими. Ізолятори з відколами та пошкодженням глазурі на поверхні, що не перевищує 10% шляху можливого електричного перекриття, допускається відновлювати шляхом зачищування пошкодженого місця шліфувальною паперовою шкуркою з наступним покриттям ізоляційним лаком.

Пластмасові або склопластикові ізолятори, що мають перекриття поверхні дозволяється відновлювати. Пошкоджені місця зачистити та пошліфувати з наступним покриттям електроізоляційним кремнійорганічним лаком або електроізоляційною емаллю у відповідності до технологічної інструкції по очищенню від забруднень і нанесенню захисного покриття на поверхні склопластикових ізоляторів ТИ-237 [17]. Після очищення та фарбування ізолятори обов’язково перевірити на електричну міцність згідно чинних норм величин випробувальної напруги.

10.1.14 Гумові ущільнення (кільця, сальники) пневматичних приводів замінити новими. Непридатні прокладки апаратів замінити.

10.1.15 Всі багатовиткові котушки апаратів перевірити на відповідність технічним вимогам. Відхилення активного опору від номінальних значень, за температури 20С повинні відповідати вимогам ГОСТ 9219.

10.1.16 На багатовиткових котушках, які не потребують заміни, покривну ізоляцію покрити електроізоляційним лаком.

На багатовиткових високовольтних котушках, що не потребують заміни, а також низьковольтних з ослабленням виводів чи пошкодженням ізоляції, зняти верхній шар  ізоляції, ослаблені виводи перепаяти. Після цього ізоляцію відновити та просочити лаком, згідно вимог креслень.

Тріщини в монолітній ізоляції залити за допомогою епоксидних компаундів або пластмаси АСТ-Т. Перевірити активний опір котушок, електричну міцність ізоляції та відсутність міжвиткового замикання. Котушки з монолітною ізоляцією у випадку пробою ізоляції, міжвиткового замикання замінити новими.

10.1.17 Виводи котушок магнітного дуття з шинної міді, у випадку порушення місць паяння, необхідно перепаяти або приварити. Перед припаюванням шини облудити та приклепати до місця з’єднання. Відновлення котушок з шинної міді допускається виконувати наварюванням пошкоджених кінців газовим зварюванням з доведенням їх до розмірів, зазначених у кресленні. Пошкоджену ізоляцію виводів відновити.

Котушки з шинної міді покрити електроізоляційним лаком або перезалити епоксидним компаундом, згідно вимог креслення.

10.1.18 Всі зварювальні роботи з ремонту електроапаратів виконувати згідно інструктивних вказівок зі зварювальних робіт ЦТтеп/251 [12].

10.1.19 Шунти, у яких наявні сліди перегріву або обірвано понад 5 % жил замінити. Наконечники шунтів облудити, а за потреби попередньо  перепаяти.

10.1.20 Контакти електричних апаратів силового та допоміжного кіл, розміри яких не відповідають нормам допусків та зношень, замінити новими. Відновлення контактної частини контактів наплавленням недопустиме. Прилягання по лінії дотику контактів повинно складати не менше 75% довжини контактної лінії за винятком окремо обумовлених випадків. Товщина, розхил, провал, зміщення та натискання силових контактів і контактів блокувальних пристроїв повинні відповідати технічним вимогам креслення та нормам допусків і зношень.

10.1.21 Кулькові та роликові підшипники оглянути та перевірити згідно технологічних вказівок по ремонту і контролю шарикових та роликових підшипників И-025р-68 [18].

В підшипники закласти мастило, згідно вимог креслень та інструкції з використання мастильних матеріалів на тяговому рухомому складі ЦТ-0060 [19].

10.1.22 Всі пружини оглянути, перевірити та в разі їх невідповідності вимогам креслень, замінити. Допускається відхилення довжини пружини від номінального значення на 5%. Дозволяється відновлювати сталеві пружини з наступною термічною та гальванічною обробкою.

10.1.23 Осі, валики та втулки апаратів, зношені понад норму допускається замінювати новими. Зазори в шарнірах повинні відповідати нормам допусків та зношень.

10.1.24 Контакти реле та допоміжні контакти контакторів і перемикачів зачистити сталевою загартованою полірованою пластиною, знежиреною в спирті або бензині після чого протерти безворсовим матеріалом.

10.1.25 Робочі поверхні клапанів та сідел електромагнітних вентилів для усунення витікання повітря повинні бути притерті. В разі необхідності, клапани та сідла профрезувати після чого притерти. Деталі, які неможливо притерти, замінити новими.

Клапани, довжина яких не забезпечує ходу передбаченого нормами, замінити новими. Забороняється подовжувати клапани розклепуванням.

10.1.26 Хід клапанів електромагнітних вентилів, магнітні зазори  під якорем повинні відповідати нормам допусків та зношень. Замінити гумові ущільнення клапанів.

10.1.27 Всі електромагнітні вентилі перевірити на герметичність, згідно ГОСТ 9219 або технічних умов заводів-виробників. Під час перевірки вентилів на щільність методом обмилювання допускається утворення мильних бульбашок, якщо вони утримуються не розриваючись протягом не менше 10 с.

10.1.28 Антикорозійне покриття деталей відновити. Пружинні шайби з залишковою деформацією замінити.

10.1.29 Кріплення деталей та апаратів виконати згідно вимог креслень. Установлення кріпильних деталей з пошкодженими шліцами, гранями та зношеною різьбою забороняється.

З метою запобігання порушенню працездатності електроапаратів, які мають кілька опорних поверхонь, дозволяється встановлювати регулювальні прокладки між деталями кріплення апаратів і стойками, каркасами, бобишками або іншими основами.

10.1.30 Всі деталі внутрішніх з’єднань апаратів повинні бути виконані згідно креслень з урахуванням допусків і встановлені на свої місця до монтажу апаратів на електровоз. Кожен апарат маркувати згідно схеми електровоза. На апарати нанести маркування проводів у відповідності з монтажними схемами.

10.1.31 Дерев’яні клиці вводів проводів в апарати повинні бути виготовлені з деревини дуба, модрини, ясеня, берези або бука, вологістю не більше 12 %, та просочені натуральною оліфою, парафіном, лляною олією, трансформаторною оливою або кремнійорганічною рідиною. В нових клицях не допускаються тріщини, відколи та щілини в їхніх з’єднаннях.

Забороняється замазування нещільностей матеріалу клиць з метою приховування. Клиці фарбувати згідно вимог креслення. Клиці, виготовлені пресуванням з пластмаси, допускається встановлювати нефарбованими.

10.1.32 Під час складання апаратів поверхні тертя змазати згідно вимог інструкції з використання мастильних матеріалів ЦТ-0060 [19] та карт змазування заводу-виробника.

10.1.33 Після ремонту перевірити герметичність пневматичних приводів всіх апаратів та електропневматичних клапанів стисненим повітрям згідно технічних вимог креслень. Граничні значення тиску повітря та напруги спрацьовування апаратів повинні відповідати вимогам ГОСТ 9219 та технічним вимогам на апарати.

10.1.34 Всю захисну й контрольну апаратуру відрегулювати у відповідності до показників технічних характеристик та опломбувати.

10.1.35 Перевірити опір ізоляції відремонтованих електроапаратів згідно технічної документації заводу-виробника.

10.1.36 Перевірити електричну міцність ізоляції всіх відремонтованих електричних апаратів синусоїдальним змінним струмом частотою 50 Гц протягом 1 хв. Значення випробувальних напруг повинні відповідати ГОСТ 9219 та технічній документації.

10.1.37 Після монтажу на електровоз всієї апаратури та її підключення перевірити правильність роботи електричних кіл у відповідності з таблицями ввімкнення апаратів.

10.1.38 Перевірити опір та електричну міцність ізоляції всіх кіл електричної проводки разом з комплектом апаратів, встановлених на електровоз.

Випробування високовольтних кіл на електричну міцність виконувати з вимкненими допоміжними машинами, дроселями та тяговими двигунами.

Норми випробувальних напруг та допустимих опорів ізоляції, а також вимоги до випробувань повинні відповідати нормам та вимогам, вказаним в додатках до цих Правил.

Апарати захисту перевірити на спрацьовування згідно технічних вимог креслень.

10.1.39 Перевірити стан всіх пристроїв заземлення електрообладнання та встановити заземлення у відповідності з вимогами креслень.

- 10.2 Струмоприймачі

10.2.1 Основу струмоприймача встановити на опори, верхні площини яких повинні знаходитися в одній горизонтальній площині. Зварні шви, в яких є тріщини, вирубати та накласти знову. Відстань між отворами під болти опорних ізоляторів повинна відповідати розміру, зазначеному в кресленні; різниця відстаней між отворами по діагоналі не повинна перевищувати 3,0 мм.

10.2.2 Перевірити кріплення швелерів, труб та косинців основи. Місця приєднання наконечників проводів очистити та облудити.

10.2.3 Оглянути головний та допоміжний вали. Виконати ревізію кулькових підшипників згідно 10.1.21 цих Правил.

Непридатні підшипники замінити новими й закласти нове мастило.

10.2.4 Зазори в шарнірних з’єднаннях, розміри й зношення роликів, валиків та втулок повинні відповідати нормам допусків та зношень.

10.2.5 Циліндри струмоприймачів розібрати, очистити та оглянути. Зношені деталі відновити, непридатні замінити. У випадку зношеності циліндра по діаметру понад норму дозволяється розточити циліндр для встановлення втулки. Риски на внутрішній поверхні циліндра усунути шліфуванням. Під час складання циліндра його стінки замазати згідно 10.1.32 цих Правил.

10.2.6 Розміри поршнів, штоків поршнів та отворів для проходу штоків в кришках повинні бути в межах норм допусків. Поршні, ролики напрямних штока та осі з розмірами, що не відповідають нормам допусків, замінити. Хід поршня відрегулювати згідно креслення. Атмосферні отвори в кришках прочистити.

У пневматичного привода струмоприймачів перевірити стан дросельного пристрою - голки на поршні та втулки в кришці. Зношені деталі замінити.

10.2.7 Стержні упорів буферів струмоприймачів, які мають зношення та пошкоджену різьбу, а також гуму буферів струмоприймачів, яка втратила еластичність, замінити.

10.2.8 Повітропровідні поліетиленові рукави замінити. Перед встановленням рукави перевірити:

–  на щільність - повітрям під тиском 0,8 МПа;

–  на електричну міцність між буртами - змінним струмом частотою 50 Гц напругою 12 кВ для струмоприймачів електровозів постійного струму та 60 кВ для струмоприймачів електровозів змінного струму, протягом 1 хв попередньо змочивши рукав у воді.

Про виконання випробувань на трубку нанести дату та місце випробувань.

Дозволяється ставити поліетиленові рукави, що були у використанні та не мають дефектів (тріщин, зім’ятих буртів) і витримали вищенаведені випробування.

10.2.9 Труби верхніх та нижніх рам з тріщинами, ум’ятинами глибиною більше  1,0 мм, прогинами та пропалами, а також труби складені з окремих відрізків труб за допомогою муфт, замінити новими. На конусних або циліндричних трубах нижніх рам струмоприймачів допускаються ум’ятини глибиною до 3,0 мм на довжині 150 мм, не більше ніж в двох місцях, в разі відсутності прогину труб.

Дозволяється заварювати газовим зварюванням тріщини в конусних трубах нижніх рам струмоприймачів та залишати конусні труби зварені з двох складових частин.

10.2.10 Під час КР-1 та КР-2 каркаси полозів замінити новими.

Для одержання відповідної конфігурації та розмірів полозів дозволяється робити кутові вирізи у відбортовці схилів з наступними заварюванням та зачисткою врівень з основним металом. Розміри та конфігурація полозів струмоприймачів повинні перевірятися шаблоном та відповідати вимогам креслення.

Антикорозійне покриття повинно відповідати вимогам креслень.

10.2.11 Силумінові важелі та шарніри з тріщинами та зношеними отворами, більше допустимого, замінити новими. Зношені деталі кареток та додаткового амортизуючого пристрою замінити новими.

Фольговано-мідну підкладку замінити.

10.2.12 Металокерамічні чи мідні контактні пластини або вугільні вставки в робочій частині полоза замінити новими. Пластини та вставки повинні щільно прилягати до полоза, розміщуватись на одному рівні і не мати гострих та виступаючих кутів. Зазори між пластинами або вставками повинні відповідати вимогам креслень.

10.2.13 Гвинти, якими металокерамічні чи мідні пластини прикріплені до полоза, повинні бути новими, з латуні або міді. Головки гвинтів повинні бути заглиблені на глибину 2,5 мм в разі товщини накладок 6,0 мм та на глибину 1,5 мм в разі товщини накладок 5,0 мм. Під гайки поставити нові пружинні шайби. Конус головок гвинтів кріплення робочих пластин повинен бути однаковим з конусними частинами отворів пластин. Перевірити стан планок кріплення вугільних вставок, за необхідності планки замінити.

10.2.14 Ремонт ізоляторів виконати згідно 10.1.13 цих Правил. Опорні ізолятори під один струмоприймач підбирати з різницею по висоті не більше 2,0 мм. Для усунення перекосів під час монтажу на електровозі допускається установлення шайб між струмоприймачем та ізоляторами.

10.2.15 Під час складання струмоприймача всі шарнірні з’єднання, а також з’єднання, що мають поверхні тертя, замазати згідно інструкції з використання мастильних матеріалів ЦТ-0060 [19].

10.2.16 Перевірити якість складання струмоприймача встановивши струмоприймач на вивірені тумби в цеху:

- відхилення верхньої площини полозів від горизонталі за умови встановлення струмоприймача в цеху на вивірених тумбах. Перевірку горизонтальності полозів виконати на всій робочій висоті струмоприймача установленням лінійки довжиною 1000,0 мм з рівнем по середині полозів;

- зміщення центра полозів відносно центра основи струмоприймача в бік від поздовжньої осі електровоза в разі найбільшої робочої висоти підйому. Перевірку виконати опусканням виска в центральній частині полоза на основу, де розміщена лінійка з нанесеним центром основи.

Витікання повітря із пневмосистеми при тискові 0,675 МПа не повинен перевищувати норм встановлених ГОСТ 9219.

Відхилення верхньої площини полоза від горизонталі, зміщення центра пролоза відносно центра основи, витікання повітря з пневмосистеми і статична характеристика струмоприймача повинні відповідати технічним вимогам креслень, держстандартів та норм допусків та зношень.

Не допускається натягування опорних ізоляторів під час кріплення на них струмоприймача.

10.2.17 Складені струмоприймачі фарбувати червоною емаллю, згідно затвердженої технології, за виключенням контактних електричних поверхонь, шунтів, полозів, металізованих поверхонь, внутрішніх поверхонь шарнірів, маслянок, поліетиленових трубок. Всі контактні поверхні рам та основи струмоприймачів повинні бути облуджені. Всі шунти повинні бути щільно прикріплені до луджених контактних поверхонь.

- 10.3 Кулачкові елементи та блок-контакти кіл керування

10.3.1 Кулачкові елементи типу SKAD, кінцеві вимикачі VKAD та місткові допоміжні контакти (блок-контакти) розібрати, очистити від бруду. Погнуті та зламані деталі замінити. Деталі з зірваною різьбою замінити. Пружини, що не відповідають технічним вимогам замінити.

10.3.2 Пластмасові деталі (ізолятори, тримачі контактів) з тріщинами, відколами, зірваною різьбою замінити.

10.3.3 Срібні контакти кулачкових елементів, кінцевих вимикачів та блок-контактів зношені понад норму замінити. Підгорілі контакти зачистити. Розхил, провал та натискання контактів повинні відповідати нормам допусків та зношень.

- 10.4 Швидкодіючий вимикач

10.4.1 Швидкодіючий вимикач розібрати. Деталі очистити та перевірити їхній стан.

10.4.2 Дугогасну камеру розібрати. Металеві деталі камери, в разі наявності оплавлень, відновити наплавленням й обробити до розмірів, вказаних у кресленні або замінити новими. У випадку зношення отвору рогу, заварити отвір та просвердлити знову згідно розмірів, вказаних у кресленні. Дозволяється для відновлення отвору ставити втулки з бронзи з наступною механічною обробкою.

10.4.3 Стінки камери та перегородки з відколами, тріщинами чи товщиною меншою норм допусків та зношень, а також пошкоджену ізоляцію полюсів, замінити новими або відновити. Інші ізоляційні деталі дугогасної камери зачистити, в разі наявності тріщин або відколів, замінити.

Допускаються відколи в верхній частині дугогасної камери не більше 50,0 мм  50,0 мм.

Перед складанням камери азбестоцементні деталі просушити в печі. Після складання камери перевірити надійність з’єднання дугоприймальних рогів з виводом дугогасної котушки.

10.4.4 Головні контакти, зношені понад норму, замінити новими. Контактні поверхні контактів пришабрити з забезпеченням прилягання, згідно вимог креслення.

10.4.5 Деталі пневмопривода ремонтувати згідно 10.9.2 та 10.9.3 цих Правил.

Гумові манжети приводу замінити.

Електромагнітні вентилі відремонтувати згідно положень 10.1.25 - 10.1.27 цих Правил.

10.4.6 Поверхні ізоляційних стойок очистити від забруднень, в разі необхідності прошліфувати дрібнозернистою шліфувальною паперовою шкуркою, протерти та покрити шаром електроізоляційної емалі.

Пошкоджену ізоляцію стойок з опуклостями, пропалами, тріщинами, відколами зняти на всій довжині та нанести нову згідно вимог креслення. Місцеві пошкодження ізоляції до половини її товщини дозволяється відновлювати.

10.4.7 Гетинаксові (текстолітові) плити дугогасного пристрою, у яких виявлено розшарування, замінити новими.

10.4.8 Пружини ремонтувати згідно 10.1.22 цих Правил.

10.4.9 Контактні поверхні якорів та полюсних наконечників утримуючого електромагніта пришабрити до прилягання, не менше 80 % площі поверхні.

10.4.10 Зношені отвори в важільній системі та шатуні зі зношенням більшим за допустимі норми, заварити та знову просвердлити у відповідності до розмірів вказаних у кресленні.

10.4.11 Під час складання магнітної системи забезпечити відсутність зазорів між ярмом, стержнем, сердечником та полюсами магнітопроводу.

10.4.12 Складений швидкодіючий вимикач перевірити, випробувати та відрегулювати згідно технічних даних. Регулювальні гвинти опломбувати.

- 10.5 Контролери машиніста

10.5.1 Контролер машиніста розібрати, деталі очистити та оглянути. Кулачкові шайби, зношені понад норму по діаметру чи профілю, замінити. Отвори в рукавах та штурвалах, зношені понад встановлену норму, відновити згідно розмірів, вказаних у кресленні.

10.5.2 Кулачкові елементи ремонтувати згідно 10.3 цих Правил. Висота контактного пальця (кулака) повинна відповідати нормам допусків та зношень.

10.5.3 Тріщини в рамах, зношені отвори з різьбою заварити та просвердлити знову. Наконечники та шунти, кріпильні деталі, осі, валики, кулькові підшипники, пружини ремонтувати згідно 10.1.4; 10.1.19; 10.1.21 – 10.1.23 цих Правил.

10.5.4 Перевірити величину радіального биття валів, значення якого не повинно перевищувати норм допусків та зношень.

10.5.5 Деталі механічних блокувань зношені понад установлену норму відновити згідно розмірів, вказаних у кресленнях. Зношені упори блокувань відновити наплавленням.

Взаємне механічне блокування барабанів повинно бути справним.

10.5.6 Увімкнення та вимкнення контактів контролера повинно відповідати розгортці. На кожній позиції контролера контакти повинні бути повністю ввімкнені або повністю вимкнені. Додаткове пересування контактів на позиціях, сусідніх тій, на якій вони повинні спрацьовувати згідно розгортці, не допускається. Натискання, розхил, провал, зміщення контактів повинні відповідати технічним даним та нормам допусків.

10.5.7 Відновити фотоспособом написи на лицевій панелі. Кожух пофарбувати.

10.5.8 Забезпечити легке знімання головного штурвалу та рукояток контролера.

- 10.6 Контролери непрямого керування

10.6.1 Контролер поставити в положення “0” і розібрати на блоки. Деталі блоків очистити та оглянути.

10.6.2 В разі виявлення тріщин в опорній рамі, заварити їх з установленням підсилень, згідно інструктивних вказівок зі зварювальних робіт ЦТтеп/251 [12]. Допускається лишати неполагодженими випали глибиною до 5,0 мм та шириною до 10,0 мм з плавною обробкою країв.

Перевірити різьбові отвори. В разі їхнього незадовільного стану виконати заварювання та обробку згідно креслення.

10.6.3 Опорні підшипникові вузли кулачкових валів розібрати, перевірити деталі на відповідність вимогам креслень. Стан підшипників перевірити згідно   10.1.21 цих Правил.

10.6.4 Перевірити профіль кулачків кулачкових валів за шаблоном. В разі наявності зношення, що перевищує норму допуску, вали розібрати та замінити кулачкові шайби.

Зношену шийку вала відновити згідно розмірів, вказаних у кресленні.

10.6.5 Зубчасту передачу коробки передач та зубчасту муфту очистити від мастила.

Якщо зубці шестерень зубчастої передачі зношені понад допустиму норму, шестірні замінити.

Гумові ущільнення між верхньою рамою та нижньою плитою картера коробки передач замінити.

Перевірити накладку гальма. Якщо зношення перевищує допустиму норму накладку замінити.

10.6.6 Конічні шестерні з виламами, зношеними понад норму за товщиною зубцями, замінити.

10.6.7 Кулачкові вмикачі SKAD ремонтувати згідно 10.3 цих Правил.

10.6.8 Деталі механічного блокування відремонтувати наплавленням зношених поверхонь з наступною обробкою за розмірами вказаними в кресленні.

10.6.9 Перевірити стан сигналізатора положень.

В разі зношення пластин колекторного перемикача, ізоляцію між пластинами продорожити на глибину, не менше 0,5 мм.

10.6.10 Пневматичний двигун контролера оглянути. Зняти електромагнітні вентилі та повітророзподілювачі (клапанні коробки).

10.6.10.1 Злити оливу, деталі та корпус очистити від забруднень.

10.6.10.2 Пневматичний двигун розібрати. Колінчастий вал, який має тріщини та раковини, замінити. Зазор між шийкою вала та шатуном повинен відповідати розміру в кресленні.

Дозволяється зношену частину шийки колінчастого валу відновлювати хромуванням до товщини шару не більше 0,1 мм з наступним шліфуванням.

10.6.10.3 Втулки головок шатунів замінити у випадку послаблення в посадці чи досягнення граничного зазору в з'єднанні. Дозволяється відновлення розміру зазору, що перевищує допустиму норму, шляхом заливання бабітом та з наступною обробкою.

Погнуті шатуни дозволяється правити з підігрівом, якщо їх вигин по осях голівок не перевищує 0,5 мм з наступною перевіркою дефектоскопом. Після виправлення перевірити паралельність та відстань між осями отворів шатуна.

10.6.10.4 Зношені поршневі пальці замінити новими. Болти та гайки, які мають дефекти різьбової частини замінити.

10.6.10.5 Виконати вимірювання основних розмірів циліндрів та поршнів. Зазор між циліндром та поршнем повинен відповідати нормам допусків та зношень.

Робочу частину поршня відновити, непридатні поршні замінити.

Гумові та поліуретанові ущільнення поршнів замінити.

10.6.10.6 Розібрати золотниковий механізм повітророзподілювача (клапанних коробок), оглянути золотник та золотникові клапани. Непридатні ущільнення золотника замінити.

10.6.10.7 Електромагнітні вентилі відремонтувати згідно вимог 10.1.25 – 10.1.27 цих Правил.

Вентилі перевірити на стенді на відповідність технічним даним окремо та разом з повітророзподілювачем. Перевірити герметичність пневмопривода згідно 10.1.33 цих Правил.

Пневматичний привод заправити свіжою оливою. Рівень оливи повинен бути біля нижнього краю контрольного отвору.

10.6.11 Після складання контролера перевірити та відрегулювати взаємне розташування валів, зубчасту передачу, механічне та електричне блокування.

Сумарний зазор в зубчастій передачі повинен робити неможливим вільне прокручування валів по колу кулачків понад допустиму величину, встановлену нормами допусків та зношень.

10.6.12 Перевірити розгортку контролера згідно вимог креслення заводу-виробника.

10.6.13 Пластиковий кожух повинен бути надійно закріплений та відповідати вимогам креслень. Оглядове віконце повинно бути прозорим.

- 10.7 Роз’єднувачі, перемикачі, реверсори

10.7.1 Роз’єднувачі, перемикачі та реверсори розібрати, деталі очистити та оглянути.

10.7.2 Головні контакти апаратів, зношені понад встановлені норми, з тріщинами та іншими пошкодженнями, замінити.

10.7.3 Контактні ножі повинні щільно заходити в пружинні контакти та забезпечувати лінійний контакт з обох боків ножа.

Зазор між пружинними контактами в разі, якщо ніж вимкнено, повинен становити не більше 50 % товщини ножа.

Натиск контактів повинен становити величину, встановлену нормами.

Пружини, що пошкоджені або втратили потрібну пружність, замінити.

10.7.4 Допоміжні контакти (блок-контакти), кінцеві вимикачі VKAD та кулачкові елементи типу SKAD ремонтувати згідно 10.3 цих Правил.

10.7.5 Допоміжні контакти вимикачів та перемикачів відремонтувати так, щоб під час спрацьовування апарата низьковольтні кола розмикались раніше, ніж високовольтні, а замикались після замикання високовольтних.

10.7.6 Перевірити стан деталей кулачкових валів. У випадку зношення кулачків понад допустиму норму деталі замінити новими.

Опорні поверхні підшипникових щитів під кулачкові вали, якщо вони зношені понад установлену норму, відновити. Профілі кулачків, в разі необхідності обробити згідно діаграми замикання контактів. Зношені понад норму блокувальні ролики замінити.

10.7.7 Кулькові підшипники кулачкових валів та контакторних елементів промити, оглянути та закласти мастило без випресовування підшипників згідно інструкції з використання мастильних матеріалів ЦТ-0060 [19].

Несправні підшипники замінити.

10.7.8 Перевірити стан шарнірних з’єднань роз’єднувачів та перемикачів.

Розміри та зношення роликів, валиків, втулок, зазори в шарнірах повинні відповідати нормам допусків та зношень.

Якщо розміри деталей шарнірних з’єднань мають відхилення понад допустимі норми, а також якщо виявлено сліди перегріву в шарнірних з’єднаннях, деталі шарнірного з’єднання замінити новими.

Дозволяється ставити втулки в зношені отвори під валики та осі з наступною обробкою згідно розмірів зазначених у кресленні.

10.7.9 Ізолятори відремонтувати згідно 10.1.13 цих Правил.

10.7.10 Пружини апаратів, які не відповідають технічним вимогам креслення, замінити.

10.7.11 Ізоляційні стойки та вали відремонтувати керуючись 10.1.12 цих Правил.

10.7.12 Каркаси (рами), якщо в них виявлено тріщини, заварити.

10.7.13 Електромагнітні вентилі пневмопривода відремонтувати, керуючись  положеннями 10.1.25 – 10.1.27 цих Правил.

10.7.14 Циліндри пневматичних приводів апаратів, в разі виявлення рисок на робочій поверхні, або зношення по внутрішньому діаметру понад норму, замінити новими.

Дозволяється розточувати зношені циліндри та запресовувати в них втулки з наступною обробкою згідно розмірів, вказаних у кресленні.

10.7.15 Пошкоджені трубки пневматичної системи, що є складовою частиною апарата, замінити новими. Гумові рукави замінити новими залежно від їхнього стану.

10.7.16 Зношення зубців шестерень та діаметрів поршнів пневматичних приводів, які були у використанні та знову застосовуються в апаратах, повинна відповідати нормам допусків та зношень.

- 10.8 Електромагнітні контактори

10.8.1 Контактори розібрати, деталі очистити. Дугогасні роги, в разі наявності підгорянь та оплавлень величиною менше 2,0 мм, зачистити; понад 2,0 мм - наплавити. Контакти контакторів, зношені в межах норм допусків, зачистити.

10.8.2 Дугогасні камери контакторів розібрати та очистити. Металеві деталі камери зачистити. Якщо в стінках (перегородках) камери є тріщини чи відколи, стінки замінити. Місцеві пропали, що не перевищують установлених норм зношення, дозволяється відновлювати згідно затвердженої технології.

Відстані між посадочними поверхнями дугогасної камери та контактора повинні забезпечувати встановлення дугогасної камери на контактор з натягом, згідно норм допусків та зношень.

Перевірити опір ізоляції камер.

Запиральний  механізм камер повинен забезпечувати надійне їх кріплення на контакторі.

10.8.3 Перевірити стан виводів котушок магнітного дуття (дугогасних) та поверхневої ізоляції котушок.

У випадку виявлення обгорання виводів, котушки ремонтувати шляхом заміни та перепаювання непридатних виводів. Тріщини в поверхневій ізоляції котушок усунути шляхом заливання епоксидними компаундами.

Перевірити котушки на відповідність технічним вимогам креслення.

Якщо стан дугогасної котушки контактора SMD-11 вимагає її перемотування, то після виконання цієї операції котушку просочити лаком з наступним заливанням епоксидною смолою.

10.8.4 У вмикальних котушок перевірити значення активного опору на відповідність вимогам  креслення. Допустимі відхилення активного опору від номінальних значень за температури 20 С повинні відповідати вимогам ГОСТ 9219.

На покривну ізоляцію багатовиткових котушок, які не потребують заміни та ремонту обмоток нанести шар електроізоляційного лаку.

У випадку перемотування котушки чи перепаювання ослаблених виводів, котушки обов’язково просочити лаком згідно вимог креслення.

10.8.5 Гетинаксовий стержень в разі наявності тріщин, відколів розміром понад 5,0 мм, замінити. Ізоляційні втулки, в разі наявності тріщин, замінити новими.

10.8.6 Гнучкі шунти (муфти) ремонтувати згідно 10.1.19 цих Правил. У випадку неякісного паяння наконечників, останні перепаяти з застосуванням припою ПОС-40.

10.8.7 Пружини контактора, що не відповідають технічним вимогам, замінити.

10.8.8 У відремонтованих контакторів перевірити легкість переміщення всіх рухомих частин. Розхил, притирання, зміщення та натискання контактів повинні відповідати нормам допусків та зношень.

- 10.9 Електропневматичні контактори

- Контактори розібрати, деталі очистити та оглянути.

- Циліндр пневматичного привода в разі наявності рисок на робочій поверхні прошліфувати.

Циліндри з відколами та наскрізними тріщинами - замінити новими.

Зношення циліндрів та поршнів повинне бути в межах норм допусків та зношень. Циліндри та поршні зношені понад норму підлягають заміні.

- Зношені отвори під шток в кришці циліндра відновити за розмірами, вказаними в кресленні, шляхом установлення втулок. Зазор між штоком та кришкою циліндра дозволяється витримати, застосувавши шток більшого діаметра. Манжету пневмопривода замінити новою згідно креслення.

- Зношені отвори в тримачах, важелях, опорах контактів відновити газовим зварюванням з застосуванням присадкового матеріалу такого ж хімічного складу. Перевірити стан втулок та валиків шарнірних з’єднань.

- Зазори в шарнірах довести до норми шляхом заміни валиків та втулок. Перевірити стан котушок магнітного дуття (дугогасних). Котушки відремонтувати згідно 10.8.3 та 10.8.4 цих Правил.

- Гнучкі шунти (муфти) ремонтувати згідно 10.1.19 цих Правил.

- Пружини контактора ремонтувати  згідно 10.1.22 цих Правил.

- Дугогасні камери контакторів ремонтувати згідно 10.8.2 цих Правил.

- Дугогасні контакти замінити незалежно від стану.

- Нерухомі головні контакти у разі зношення срібних напайок понад установлену норму, або якщо обгоріло понад 20 % їхньої поверхні, срібні напайки замінити.

Допускається застосування металокерамічних контактів типу КМК.

- Дугоприймальні роги наплавити в разі виявлення пропалів розміром  понад 5,0 мм .

- Ізоляційні деталі з відколами, що не впливають на роботу контактора та не знижують його механічної й електричної міцності, дозволяється не міняти.

Дозволяється виконувати ремонт азбестоцементних панелей дугогасних камер шляхом установлення на вигорілі місця вставок з дугостійких матеріалів з надійним їх кріпленням діамагнітними заклепками, клеєм або подібними матеріалами.

- Після складання контактори повинні відповідати наступним вимогам:

- вмикання контакторів під тиском повітря 350 кПа повинно бути чітким без посмиків, з повним притиранням контактів;

- поперечне взаємне зміщення дугогасних контактів у ввімкненому стані, розхил, провал та натискання контактів повинні відповідати вимогам креслень та нормам допусків та зношень;

- всі рухомі частини повинні вільно переміщатися;

- витки котушок магнітного дуття не повинні торкатися один одного;

- дугогасна камера повинна прилягати до підкладок верхнього та нижнього дугоприймальних рогів та вільно висуватися.

- 10.10 Реле та блоки захисту

10.10.1 Реле перевантажень, диференційні реле

10.10.1.1 Реле продути стисненим повітрям, розібрати, деталі очистити, оглянути, в разі виявлення наднормативного зношення, замінити або відновити до розмірів, вказаних у кресленні. На металевих деталях відновити антикорозійне покриття, якщо воно втратило свої властивості, та фарбування. Котушки реле не повинні пересуватися на сердечниках, посадка їх повинна бути щільною.

Перевірити розхил та  провал контактів й повітряні зазори якорів на відповідність технічним умовам та  технічній документації заводів-виробників.

- Пружини реле перевірити на відповідність  вимогам креслення, непридатні замінити.

- Багатовиткові котушки реле ремонтувати згідно 10.1.16 цих Правил.

- Шинні котушки реле перевантаження з прогоранням та оплавленням глибиною до 3,0 мм, відремонтувати наплавленням. Місце з’єднання виводів котушки з контактною пластиною, в разі наявності тріщин, проварити латунню за допомогою газового зварювання. Силові виводи котушки облудити олов’янисто-свинцевим припоєм. Витки котушки покрити електроізоляційним лаком, згідно вимог креслення.

- Перевірити стан контактів, в разі потреби - зачистити. Контакти зношені понад норму, замінити.

- Під час складання реле забезпечити вільне переміщення рухомих частин, нерухомість котушки на сердечнику, а також розхил та провал контактів і повітряні зазори якорів відповідно до вимог креслення.

- Складені реле відрегулювати на випробувальному стенді згідно технічних вимог креслення або технічних умов заводу-виробника. Регулювальні гвинти запломбувати.

10.10.2 Реле тиску та маслоструминні реле

10.10.2.1 Деталі реле очистити та оглянути.

Пошкоджені деталі замінити або відновити.

Гумові діафрагми, ізолятори, що мають тріщини, а також контакти, зношені понад норму, замінити. Деталі приводного механізму, головну пружину та пошкоджений кожух замінити або відновити, згідно розмірів зазначених у кресленні.

10.10.2.2 Перевірити стан деталей блокувань, непридатні деталі замінити. Розхил, провал та натискання контактів відрегулювати згідно технічних вимог креслення.

10.10.2.3 Під час складання реле забезпечити відсутність заїдання та тертя рухомих частин. Металеві частини гумових мембран повинні бути відбортовані по периметру.

Реле випробувати на стенді та відрегулювати згідно технічних вимог. Витікання повітря не допускається.

- 10.11 Кнопкові вимикачі, вимикачі керування, пакетні перемикачі

10.11.1 Вимикачі (перемикачі) розібрати, деталі очистити  та оглянути. Пластмасові корпуси, кришки, ізоляційні деталі з виламами, тріщинами, відколами замінити. Зношені та пошкоджені металеві деталі відновити у відповідності до розмірів, вказаних у кресленні або замінити. Придатні для подальшого використання контакти зачистити.

10.11.2 Пружини вимикачів (перемикачів) відновити згідно 10.1.22 цих Правил.

10.11.3 В складених вимикачах (перемикачах) перевірити дію механізму ввімкнення (перемикання), який повинен спрацьовувати чітко без заїдань. Перевірити розгортку вимикачів на відповідність вимогам креслень, згідно діаграми замикань.

10.11.4 Провали та розхили повинні відповідати вимогам креслення. Зношення контактів, зміщення рухомого контакту відносно нерухомого в замкнутому стані повинні відповідати  нормам допусків та зношень.

- 10.12 Запобіжники та захисні автомати

10.12.1 Високовольтні та низьковольтні запобіжники й захисні автомати низьковольтних кіл оглянути.

10.12.2 Плавка вставка запобіжника за матеріалом та розміром поперечного перерізу повинна відповідати встановленій номінальній величині струму та вимогам креслення. Використання плавких вставок, які мають надлами, окислення, місця зменшеного поперечного перерізу та ознаки перегріву, не допускається.

10.12.3 На корпусі запобіжника зробити напис, зазначивши номінальний струм.

10.12.4 Пружні пластини (затискачі) повинні щільно охоплювати контактні поверхні корпусу запобіжника та забезпечувати надійний контакт.

Пружні пластини (затискачі), що втратили пружність, мають тріщини чи оплавлення, замінити.

10.12.5 У захисних автоматів зняти кришки, контакти зачистити, очистити поверхні деталей від кіптяви, непридатні до використання деталі замінити. Перевірити струми спрацьовування захисних автоматів.

- 10.13 Обігрівачі, кондиціонери

- Електрообігрівачі зняти та очистити від бруду.

- Перевірити стан нагрівальних елементів. Елементи, що мають обрив провода або жолоблення корпусу замінити. Ізолятори, гетинаксові трубки з тріщинами, відколами, пошкодженнями поверхні понад 10 % загальної площі, замінити.

- Обігрівачі кранів продування головних резервуарів, вологозбирачів, картерів компресорів, лобових шибок кабіни та інші відремонтувати або замінити.

- Обладнання системи кондиціонування електровозів зняти, продути, розібрати та відремонтувати згідно керівництва по експлуатації заводу-виробника. Після ремонту систему випробувати згідно вимог, технічної документації заводу - виробника. Допускається штепсельні роз’єми замінювати клемовими рейками.

- Перевірити терморегулятори та термореле на відповідність технічним даним. Непридатні замінити.

- Відремонтувати обігрів лобових шибок.

- 10.14 Панелі керування в кабіні машиніста

10.14.1 Панелі продути стисненим повітрям, очистити та оглянути.

10.14.2 Виконати ревізію елементів, проводки, з’єднань, штепсельних роз’ємів. Непридатні до використання деталі замінити.

10.14.3 Відновити пошкоджені протикорозійні покриття, написи, полагодити кріплення.

10.14.4 Сигнальні лампи панелей замінити незалежно від стану.

- 10.15 Захисні пристрої

10.15.1 Оглянути електричні блокування штор, дверей, щитів ВВК (високовольтної камери) та люків виходу на дах. Підгорілі контакти зачистити, перевірити їх розхил та провал відповідно до вимог креслення. Непридатні до використання елементи замінити. Перевірити справність тяг, електричних та механічних защіпок.

- 10.16 Освітлювальні апарати

- Прожектори, сигнальні фонарі, буферні фари та світильники зняти з електровоза. Усунути несправності в замках та петлях шляхом заміни зношених деталей.

- У рефлекторів відновити покриття відбивної поверхні. Непридатні до використання лампові патрони замінити новими. Скляні відбивачі з відколами та тріщинами замінити новими, скло ущільнити. Гумові ущільнення та проводи замінити новими.

- Лампи замінити новими незалежно від стану.

- Перевірити стан пакетних вимикачів: чіткість замкнень та розімкнень, фіксацію в усіх положеннях. В разі необхідності відремонтувати вимикачі із заміною непридатних деталей.

- 10.17 Електровимірювальні прилади, трансформатори струму, термостати, сельсини

10.17.1 Електровимірювальні прилади, шунти та додаткові резистори зняти й розібрати для огляду та ремонту. Несправні, що не підлягають ремонту , амперметри, вольтметри й електролічильники замінити новими. Котушки з обірваними проводами чи пошкодженою ізоляцією замінити. Спіралі, підп’ятники та осі рухомих систем, які мають пошкодження замінити. Дозволяється відновлювати шкали електровимірювальних приладів фотоспособом та виконувати заміну фірмових приладів на вітчизняні або інші, згідно з затвердженою технічною документацією.

10.17.2 Перевірити стан шунтів та додаткових резисторів і величину їхнього  активного опору. Шунти перевірити номінальним струмом на падіння напруги. Допускається відхилення падіння напруги, проти норми, в межах  1%. Допускається пропил пластин шунтів або запаювання пропилів з метою  регулювання.

10.17.3 Виконати балансування рухомої системи та регулювання показань приладів в межах всієї шкали з допусками, що відповідають класу точності цього приладу. Регулювання приладів виконувати разом з додатковим резистором або шунтом. Після перевірки та випробування на електричну міцність, прилади запломбувати.

10.17.4 Лічильники електричної енергії відремонтувати та випробувати, згідно технічних умов.

10.17.5  Виконати повірку або калібрування електровимірювальних приладів згідно з вимогами відповідних нормативних документів.

10.17.6 Трансформатори струму та термостати відремонтувати. Виконати випробування на відповідність технічним вимогам креслення.

10.17.7 Сельсини оглянути. Перевірити активний опір обмоток та виконати випробування згідно паспорта, непридатні замінити.

Корпус та скло покажчика позицій з тріщинами замінити. Написи на шкалі покажчика позицій, в разі потреби, відновити.

- 10.18 Автоматична локомотивна сигналізація та електропневматичний клапан ЕПК-150

10.18.1 Всі апарати автоматичної локомотивної сигналізації та електропневматичний клапан ЕПК-150 зняти з електровоза, розібрати, оглянути, відремонтувати, відрегулювати та випробувати згідно інструкції з технічного  обслуговування локомотивних пристроїв автоматичної локомотивної сигналізації безперервного типу (АЛС) і пристроїв контролю пильності машиніста                                           ЦТ-ЦШ-0072 [7] та технологічної інструкції на капітальний ремонт апаратів АЛСН 103.25200.60022 [8]. Монтаж пристроїв АЛС виконувати згідно  затверджених креслень.

10.18.2  Виконати заміну проводів АЛС, що з'єднують  приймальні пристрої з апаратурою,  яка змонтована в кузові електровоза.

- 10.19 Швидкостеміри

Швидкостеміри та їх приводи відремонтувати згідно інструкції з  ремонту локомотивних швидкостемірів ЦТ-0073 [10].

- 10.20 Струмовідвідний пристрій (осьовий струмоприймач)

10.20.1 Струмовідвідний пристрій очистити, розібрати та оглянути.

10.20.2 Виконати  ремонт натискного пристрою щіткового апарату. Деталі з тріщинами, відколами та зношені замінити новими. Щітки зі струмовідвідними проводами та пружини замінити новими незалежно від стану. Натискання щіток повинне відповідати вимогам креслення.

10.20.3 Бронзовий щіткотримач очистити від бруду. Зношені отвори під валик натискного пристрою відновити згідно розмірів, указаних у кресленні.

Тріщини та підгоряння  щіткотримача  дозволяється усувати газовим зварюванням латунню. Поверхні контактного диска, або контактного циліндра повинні бути чистими та гладкими.

10.20.4 Зношення вікон щіток в корпусі щіткотримача не повинно перевищувати 0,3 мм.

Дозволяється відновлення вікон щіток гальванічним обміднюванням з наступною обробкою на протяжному верстаті згідно розмірів, зазначених у кресленні.

10.20.5 Ізоляційні капронові прокладки болтів кріплення корпусу струмоприймача замінити новими.

Допускається заміна капронових прокладок на прокладки з ізоляційних матеріалів, що підвищують якість ізоляції корпусу струмоприймача відносно колісної пари (міканіт тощо).

10.20.6 Каркас та кришку струмоприймача очистити від бруду, пошкоджені місця відновити зварюванням з наступною обробкою заварених місць врівень з основним металом та фарбуванням.

10.20.7 Гумові ущільнення та ізоляційні деталі замінити, незалежно від стану.

10.20.8 Поверхні струмознімних дисків або циліндрів очистити від корозії. Биття робочих поверхонь струмоприймальних дисків та циліндрів повинно бути згідно норм допусків та зношень (таблиці А.7, А.8).

10.20.9 Стан ізоляції струмоприймача відносно землі остаточно перевірити в складі з колісною парою (повинно бути не менше 1 МОм).

- 10.21 Пристрої радіозв’язку

10.21.1 Перед відправкою електровоза в капітальний ремонт, знімні частини радіостанції: пульт керування, мікротелефонна трубка виносного переговорного пристрою та окремий гучномовець повинні  бути зняті з електровоза й зберігатися в депо згідно порядку запровадженого начальником служби локомотивного господарства залізниці.

10.21.2 Під час капітального ремонту електровоза на заводі, установочні ящики прийомопередавача та виносного переговорного пристрою, перетворювач, перемикач живлення, антенні пристрої та з'єднувальні  проводи радіопристроїв підлягають ремонту зі зняттям з електровоза та випробуванням після монтажу згідно установочних креслень, у відповідності до правил і норм по обладнанню магістральних локомотивів, електропоїздів та дизель-поїздів засобами радіозв'язку ЦШ/4783 [9].

- 10.22 Резистори пускові, гальмові, пускогальмові, ослаблення збудження, перехідні та стабілізуючі

10.22.1 Шафи та панелі резисторів зняти, продути стисненим повітрям тиском 0,3 МПа, оглянути та, залежно від стану, відремонтувати або замінити.

10.22.2 Шафи (каркаси) пускових резисторів очистити та оглянути, пошкоджені деталі замінити або відремонтувати з дотриманням розмірів у кресленні. Виявлені тріщини заварити. Перевірити  різьбові отвори.

10.22.3 Склотекстолітові боковини, в разі виявлення тріщин, відколів розміром більше 5,0 мм, замінити.

Ізольовані болти з відшаруванням ізоляції чи прогарами замінити.

Опорні ізолятори очистити та відремонтувати, згідно 10.1.13 цих Правил.

10.22.4 У стрічкових резисторів, в разі виявлення тріщин, прогарів, напливів на стрічці чи тримачах та підгарів на ізоляторах, елементи замінити новими. Зазор менше 2,0 мм між витками стрічкових резисторів не допускається. Перевірити наявність вільного ходу тримачів стрічки в ізоляторах. Допускається застосування елементів, зварених не більше як з трьох частин з перевіркою активного опору. З’єднування частин виконувати шляхом газового зварювання з застосуванням спеціальних припоїв до вкладання стрічки в пази ізоляторів. Допускається до 10 точок зварювання в одній касеті. Ізолятори в разі виявлення тріщин та відколів  підлягають заміні.

10.22.5 Мідні шайби, зім’яті та з тріщинами, замінити новими. Міканітові шайби, зім’яті, з розшаруванням та тріщинами, замінити.

10.22.6 Активний опір резисторів перевірити згідно технічних вимог креслень та схеми з’єднання. Відхилення активного опору від номінального значення, за температури 20 С, повинно бути в межах, зазначених у кресленні.

- 10.23 Резистори

10.23.1 Панелі резисторів очистити та оглянути. Гетинаксові плити з розшаруванням замінити новими.

10.23.2 Дротові резистори обдути стисненим повітрям, оглянути, виміряти опір. Залишати для подальшого використання дротові резистори зі з’єднанням обірваних спіралей забороняється. Ремонт ізоляторів виконати згідно 10.1.13 цих Правил.

10.23.3 Трубчасті резистори оглянути, перевірити їх стан та опір. Ослаблені кріплення затягнути. Трубки з несправними виводами, слідами перегріву, а також з відколами чи пошкодженнями глазурі понад 10 % площі поверхні, замінити.

10.23.4 Зняти хомут та зачистити контакт регульованих резисторів. Регулювати величину активного опору з затягнутим хомутом забороняється. Після регулювання хомут на резисторі повинен бути затягнутий та надійно контактувати зі спіраллю.

10.23.5 Відхилення активного опору резисторів від номінального значення, за температури 20 С, не може перевищувати величини, зазначені в кресленнях.

- 10.24 Міжвагонні з’єднання електричного обігріву вагонів

10.24.1 Штепселі та розетки міжвагонних з’єднань розібрати, деталі очистити  та оглянути.

10.24.2 Корпуси розеток та штепселів з відколами та тріщинами замінити новими. Перевірити шаблоном пази та пальці запирального механізму. Дозволяється виконувати ремонт силумінових деталей зварюванням з наступною механічною обробкою.

10.24.3 Пружини ремонтувати згідно 10.1.22 цих Правил.

10.24.4 Перевірити стан ізоляторів та проводів. Ізолятори з тріщинами  замінити, ослаблені - закріпити в корпусі. Під час виконання КР-2 ізолятори та проводи, замінити незалежно від стану.

10.24.5 Кріпильні деталі, в тому числі й заземлення корпусу, перевірити та замінити, якщо різьба зірвана або зім’ята. Відновити протикорозійне покриття деталей.

10.24.6 Гумові ущільнення та прокладки, захисні рукави розеток і штепселів замінити незалежно від стану.

- 10.25 Міжсекційні з’єднання

10.25.1 Штепселі та розетки міжсекційних з’єднань продути, очистити та оглянути, у випадку розтріскувань пластмаси, замінити новими.

Пластмасові деталі з відколами, що не впливають на механічну та електричну міцність дозволяється не міняти.

10.25.2 Деталі з підгарами замінити новими. Дозволяється застосовувати припаювання наконечників замість холодної обпресовки.

10.25.3 Дозволяється замість імпортних роз’ємів ставити вітчизняні типу   ШР-48.

- 10.26 Акумуляторні батареї

10.26.1 Акумуляторну батарею замінити новою.

10.26.2 Ящик для акумуляторної батареї зняти, очистити, помити та відремонтувати. Погнуті місця виправити, тріщини заварити.

Допускаються ум’ятини на стінках та кришках ящиків глибиною від 2,0 мм до 3,0 мм на довжині від 200,0 мм до 300,0 мм та хвилястість до 5,0 мм на довжині 1 м.

Внутрішні поверхні ящиків пофарбувати хімічно-стійкою емаллю, а зовні - чорною емаллю ПФ-115.

10.26.3 Наконечники вивідних кінців повинні бути надійно пропаяні та облуджені. Вивідні проводи на  всій довжині, від наконечника до виходу з ящика, мають бути прокладені в гумовому або ПВХ шланзі. Дозволяється замінювати штепсельні роз’єми акумуляторної батареї клемовими коробками.

10.26.4 Під час установлення батареї елементи закріпити в ящику ущільнювальними прокладками. Затискачі, елементи та перемички змазати технічним вазеліном.

- 10.27 Тягові трансформатори

10.27.1 Тягові трансформатори електровозів, незалежно від пробігу, ремонтувати згідно технічної документації виробника.

10.27.2 Для визначення стану ізоляції обмоток та обсягу ремонту виконати розшихтування магнітопроводу тягового трансформатора.

10.27.3 Під час ремонту електровозів в обсязі КР-2 виконати повне очищення розширювального бака від старої фарби .

10.27.4 Виконати контроль стану зварних швів розширювального бака тягового трансформатора. Виявлені дефекти усунути згідно вимог інструктивних вказівок зі зварювальних робіт.

- 10.28 Головні вимикачі

10.28.1 Головний вимикач розібрати, складальні одиниці та деталі очистити.

10.28.2 Повітряний резервуар виварити в лужній ванні та промити гарячою водою. Ремонт та гідравлічні випробування резервуара виконати згідно інструкції з технічного обслуговування, ремонту й випробування гальмового устаткування ЦТ-0058 [3] і правил нагляду за котлами і повітряними резервуарами ЦТ-ЦВ-ЦЛ-ЦП-0050 [4].

10.28.3 Ізолятори повітропроводів очистити. Перевірити поверхню ізоляторів згідно 10.1.13 цих Правил. Придатні до використання ізолятори випробувати гідравлічним тиском, значення якого вказано в кресленні заводу-виробника, протягом 1 хвилини. Тиск збільшувати та зменшувати повільно. Кріплення ізоляторів виконувати спеціальним ключем з граничним моментом 20 Нм.

10.28.4 Ножі та контактні пластини, зношені понад норму, замінити новими. Контакти дугогасних камер з оплавленням тугоплавких вставок, зношені понад встановлену норму, замінити. У нових та придатних до використання старих контактів, ножів і контактних пластин покрити поверхні сріблом або оловом-вісмут у відповідності з кресленням.

10.28.5 Виміряти активний опір та опір ізоляції котушок реле та електромагнітів блока керування. Котушки з опором ізоляції менше 0,5 МОм замінити. Ремонт котушок виконати згідно 10.1.16 цих Правил.

10.28.6 Зношені отвори у важільному механізмі привода, а також кришці циліндра під шток, відновити згідно розмірів, зазначених у кресленнях. Осі, що не відповідають розмірам, зазначеним у кресленнях, замінити новими.

10.28.7 Під час складання вимикача необхідно:

- перевірити поверхні прилягання ножів до нерухомого контакту;

- перевірити натискання кожного ножа на нерухомий контакт;

- перевірити втискання рухомого контакту в нерухомий в дугогасній камері, згідно норм допусків та зношень;

- перевірити зниження тиску стисненого повітря в резервуарі вимикача згідно технічних вимог креслення;

- відрегулювати кут повороту вала роз’єднувача з увімкненого в вимкнений стан в межах, передбачених інструкціями з регулювання та випробувань;

- змазати внутрішню поверхню корпусу пневматичного привода контакту дугогасної камери, поверхні тертя деталей шарнірних з’єднань та електромагнітів, а також ножів роз’єднувача та нерухомих контактів, згідно карти змазування заводу-виробника.

10.28.8 Випробування виконати згідно технічної документації.

- 10.29 Високовольтний перемикач ступенів тягового трансформатора

10.29.1 Блок контакторів

- Дугогасні камери розібрати. Металеві деталі зачистити. Деталі, що мають вигорання, замінити. Дугогасні роги з відхиленням від розмірів, зазначених у кресленні, замінити.

- Стінки камер та перегородки з тріщинами чи товщиною, меншою за встановлену норму, замінити.

- Деталі, що мають тріщини та пропали ізоляції, замінити новими. Пошкоджену ізоляцію шин з випнутостями, пропалами, тріщинами, відколами та латками зняти по всій довжині та нанести нову згідно вимог креслення.

- Розібрати опорні підшипникові вузли кулачкового вала, перевірити деталі на відповідність кресленням, деталі з дефектами замінити.

- На кінцях струмоведучих шин, кронштейнах, виводах котушок та контактній пластині відновити антикорозійне покриття згідно технічних вимог креслення.

- Контакти контакторів вимикача потужності замінити новими. Прилягання контактів повинно бути не менше 80 % площі контактної поверхні.

- Котушки магнітного дуття (дугогасні) ремонтувати згідно            10.1.17 цих Правил та випробувати на електричну міцність між котушкою та сердечником згідно технічних вимог.

- Оглянути резистори, перевірити їхні параметри  та стан їхніх керамічних ізоляторів (гребінок). Керамічні ізолятори з тріщинами замінити новими. Опорні ізолятори покрити кремнійорганічним лаком згідно вимог креслення.

- Кронштейни з тріщинами замінити. Важелі контакторів перевірити, та в разі необхідності, відремонтувати. Силумінові важелі контакторів з тріщинами, зношеними поверхнями та вигоранням контактних місць замінити новими. Непридатні до використання підшипники, ізоляційні монтажні панелі з тріщинами та пропалами замінити. Перевірити параметри натискних контактних пружин: просілі, з тріщинами, надламаними витками та нетипові, замінити. Перевірити стан стаканів натискних пружин та їхніх регулювальних болтів. Стакани з тріщинами, надламами опорних пелюстків, дефектними болтами та деталями для стопоріння, замінити.

- Кулачковий вал розібрати, профілі кулачків перевірити за шаблоном та в разі зношеності, замінити. Ослаблення посадки кулачків на валу не допускається.

- Зношені шийки вала відновити згідно розмірів вказаних у кресленні.

- Конічні шестерні апарата з надламаними або зношеними понад 0,2 мм товщини зубцями, замінити.

- Після складання вимикач потужності повинен задовольняти наступним вимогам:

- сумарний зазор в конічних шестернях блока контакторів не повинен перевищувати 0,2 мм (відповідає люфту від 1  до 1,5  головного вала);

- зазор між роликом кожного контактора та кулачковою шайбою  повинен становити не менше 0,5 мм, в увімкненому стані;

- бічне зміщення роликів контакторних елементів відносно середини кулачкової шайби не  повинно перевищувати 1,0 мм.

- Відрегулювати натискання, розхил та провал контактів, у відповідності до технічних вимог і норм допусків та зношень. Програму перемикання контактів довести до норми.

10.29.2 Блокувальні пристрої низької напруги

- Пошкоджені клемові рейки, проводи та штепсельні роз’єми замінити новими.

- Контакторні елементи розібрати та відремонтувати, непридатні до використання деталі замінити.

- Кулачкові вали розібрати та відремонтувати. Зношені місця вала відновити, згідно розмірів, зазначених у кресленні; кулачкові шайби в разі зношення замінити новими.

- Непридатні до використання підшипники, зірочки та ланцюги замінити новими.

10.29.3 Пристрій обігріву

10.29.3.1 Перевірити резистори та нагрівальні елементи, згідно технічних даних. Пошкоджені резистори та нагрівальні елементи, що не відповідають технічним даним, замінити.

10.29.3.2 Термостати відремонтувати та випробувати, згідно технічних вимог креслення.

10.29.4 Система очищення  оливи

- Крани відремонтувати або замінити.

- Фільтри грубого та тонкого очищення розібрати та промити в профільтрованій трансформаторній оливі. Фільтруючі елементи грубої або тонкої очистки промити та оглянути, в разі наявності дефектів замінити.

Фільтр випробувати гідравлічним тиском 0,3 МПа протягом 5 хв. Просочування оливи не допускається.

10.29.4.3 Перевірити стан оливного реле тиску, непридатні до використання деталі замінити. Оливні трубопроводи та арматуру оглянути, відремонтувати й промити чистою та сухою трансформаторною оливою.

10.29.4.4 При прокручуванні від руки, обертання валика та зірочок повинно бути плавним, без заїдань.

10.29.5 Пристрій очищення стисненого повітря

10.29.5.1 Вологозбирач очистити від забруднень, відремонтувати та випробувати на герметичність стисненим повітрям. Спускні клапани відремонтувати або замінити.

10.29.5.2 Трубопровід очистити та продути стисненим повітрям. Ум’ятини та тріщини на трубках не допускаються.

10.29.6 Пневматичний двигун

10.29.6.1 Пневматичний двигун розібрати, складальні одиниці та деталі очистити. Колінчастий вал, що має тріщини чи зношені шийки, замінити.

Дозволяється ставити замість зламаного вала або вала, що має тріщини, сталевий колінвал з шатунами залитими бабітом товщиною від 0,75 мм до 1,0 мм.

У випадку заміни колінвала  пневмодвигуна перемикача ступенів на сталевий,  виконати обов’язкову обкатку пневмопривода протягом двох годин та здійснити осцилографування роботи перемикача ступенів. Зупинка колінвала в фіксованому положенні привода як під час набору, так і під час скидання позицій, повинна виконуватись згідно технічної документації.

10.29.6.2 Ущільнювальні кільця та непридатні до використання поршні замінити. Зношений циліндр замінити новим.

10.29.6.3 Гумові ущільнення пневмодвигуна та повітророзподільника замінити новими.

10.29.6.4 Після ремонту пневмодвигуни заправити мастилом.

10.29.6.5 Складений пневмодвигун обкатати. Відхилення фіксованих позицій від нульового положення (нейтралі) понад установлену заводом-виробником норму не допускається.

10.29.6.6 Під час монтажу пневмодвигун відцентрувати відносно вибирача перемикача ступенів.

10.29.7 Плита вибирача з контактними елементами

10.29.7.1 Ізоляційні плити з тріщинами, відколами, підгорянням та зношені понад норму, замінити. Зношення ізоляційної плити після проходження ремонтів КР-1 та КР-2 не повинна перевищувати 0,3 мм.

10.29.7.2 Деталі з тріщинами, підгоряннями, відколами ізоляції та іншими дефектами замінити.

Плоскі нерухомі контактні плити вибирача замінити новими в разі необхідності.

10.29.7.3 Конусні та плоскі контакти виставляють по колу за допомогою пристосувань (диск та вінець). При цьому місцями допускається нещільне прилягання контактів до диску чи вінця, але не більше ніж 0,1 мм.

Плоскі контакти після монтажу на плиті прошліфувати з метою забезпечення розташування їхніх контактних поверхонь в одній площині. Підвищення контактів над плитою  повинно відповідати вимогам креслення.

10.29.7.4 Монтажну ізоляційну панель та ізоляційну плиту вибирача з нерухомими контактами перед монтажем знежирити та очистити від бруду, промивши в чистій  сухій трансформаторній оливі.

10.29.7.5 Перед монтажем плити  у вибирачі перевірити опір та електричну міцність ізоляції між контактами.

10.29.8 Механізм привода

10.29.8.1 Розібрати механізм привода.

Оглянути вали, на відсутність деформацій, вигинів, тріщин та ослаблень в з’єднаннях металевих частин вала з ізоляційними.

10.29.8.2 Вали, зношення яких  по зовнішньому діаметру складає не більше, ніж на 0,2 мм дозволяється хромувати з наступним шліфуванням. Наявність двох отворів під штифт в одному перерізі вала та ослаблення посадки ізоляційної частини вала на сталеву не допускається.

10.29.8.3 Металевим валам вибирача та складовим металевим частинам валів вимикача потужності виконати магнітну дефектоскопію.

10.29.8.4 Оглянути корпус вибирача, його кришку, запобіжну мембрану, ущільнення та кріпильні деталі. Мембрану ущільнення з тріщинами, розривами чи нетипову замінити. Тріщини в корпусі вибирача заварити.

Зношені отвори приєднувального фланця відновити заварюванням з наступною механічною обробкою.

10.29.8.5 Розібрати черв’ячний редуктор. Деталі редуктора блокувального пристрою, що мають дефекти, замінити.

10.29.8.6 Оглянути деталі механічного блокування набору та скидання позицій. Впевнитися у відсутності зрізу штифта механічного обмежувача набору та скидання позицій. Виявлені дефекти усунути.

10.29.8.7 Зношення товщини зуба шестірні, яке виміряне по колу зачеплення, не повинне перевищувати 0,1 мм.

10.29.9 Шнековий привод та контактні важелі

10.29.9.1 Оглянути деталі черв'ячного механізму, струмознімального пристрою, внутрішній шинний монтаж, контактні важелі (лапи).

10.29.9.2 Контактні важелі розібрати та відремонтувати.

Пошкоджені чи зношені деталі замінити. Роликові контакти в разі необхідності замінити новими.

10.29.9.3 Відновлення зношених місць під запресування підшипників дозволяється виконувати шляхом розточування  та запресуванням втулки.

10.29.9.4 Ущільнювальні кільця з тріщинами або деформовані замінити.

10.29.9.5 Перевірити якість стикування конусних контактів  з контактними розетками тягового трансформатора. Деформування конусних контактів та контактних розеток під час стикування не допускається.

10.29.9.6 Після складання вибирача перевірити та відрегулювати натискання роликів на нерухомі контакти вибирача.

10.29.10 Випробування та налагодження

10.29.10.1 На перемикачі ступенів установлювати прохідний ізолятор в разі, якщо він обпресований згідно вимог креслення та має позитивні результати випробування на герметичність.

10.29.10.2 Виконати припрацювання механізму та контактів перемикача ступенів протягом 4 годин безперервної роботи без струму, контролюючи якість контакту. Після припрацювання контактів видалити відходи їх зношення. Лінія торкання повинна бути не менше 80% довжини роликового контакту.

10.29.10.3 Привести програму перемикання контактів вибирача та вмикача потужності у відповідність з технічними вимогами.

- Виконати змазування перемикача.

- Заповнити внутрішній об’єм корпусу вибирача перемикача ступенів оливою та витримати 12 годин. Протікання оливи з-під прокладок та сальників не допускається.

- Перевірити роботу моторнасосного агрегату з фільтром. Протікання оливної системи не допускається. Перед монтажем перемикач ступенів заправити новою сухою та чистою трансформаторною оливою.

- Перемикач ступенів випробувати на електричну міцність змінним струмом частотою 50 Гц протягом 1хв:

| - між головними колами та каркасом - - між контактами парного та непарного боків - - між рухомими контактами шукача - - між роз’єднаними контактами контакторів - - між контакторами потужності та рамою - - між допоміжними колами та корпусом - - між виводом дугогасної котушки та сердечником - | 80 кВ; 5 кВ; 2,5 кВ; 5 кВ; 5 кВ; 1,5 кВ; 5 кВ. |
| --- | --- |

10.29.10.8 Виконати випробування складеного перемикача. Під час випробувань перевірити:

- загальний час набору та скидання позицій;

- роботу механічного та електричного пристроїв обмеження набору та скидання позицій;

- якість контакту вимірюванням падіння напруги при силі струму 280 А;

- відповідність програми роботи перемикача розгортці зі зніманням осцилограми;

- перевірити розгортку балансувальних пристроїв.

- 10.30 Розрядники

10.30.1 Вілітові розрядники зняти, розібрати, відремонтувати та випробувати згідно технологічної інструкції на ревізію та ремонт вілітових розрядників типу РВЭ-25М, РВМК-1У  103.25200.60025 [20].

10.30.2 Розрядники, що не підлягають ремонту, замінити новими. Нові розрядники випробувати згідно технічних вимог креслення.

10.30.3 Пошкодження глазурі на кожусі не повинно перевищувати 10 % шляху можливого електричного перекриття. Тріщини, відколи та ослаблення в армуванні не допускаються.

- 10.31 Згладжувальні реактори

10.31.1 	Згладжувальний реактор продути стисненим повітрям, оглянути та перевірити стан деталей.

- Перевірити величину активного опору котушок реактора, опір ізоляції котушок відносно магнітопроводу та відсутність міжвиткових замикань.

- Згладжувальні реактори розібрати повністю чи частково в разі пробою ізоляції котушок, вигорання міді котушок та листів магнітопроводу.

- Магнітопровід згладжувального реактора з розшаруваннями чи пошкодженнями розібрати з перебиранням та заміною пошкоджених пластин.

- Виводи реакторів облудити згідно вимог креслення.

- Перевірити опір ізоляції стяжних болтів магнітопровода, який має складати не менше 5 МОм.

- Після ремонту реактори пофарбувати згідно вимог креслення. Випробувати ізоляцію котушок реактора відносно магнітопровода на електричну міцність.

- 10.32 Перешкодозахисні дроселі та блоки ємнісного захисту від перенапруг

- Дроселі розібрати, деталі очистити та оглянути.

- Прогорання шин глибиною до 5,0 мм наплавити з наступною механічною обробкою. Дозволяється лишати забоїни глибиною до 2,0 мм.

- Перевірити припаювання виводів котушки до обмотки. У випадку порушення відновити припаювання олов’янисто-свинцевим або мідно-фосфористим припоєм, згідно технічних вимог креслення.

- Виконати в залежності від стану просочування котушки дроселя або відновлення її покривної ізоляції у відповідності до технічних вимог креслення.

- Перевірити стан деталей перешкодозахисних фільтрів, непридатні до використання деталі, замінити. Виконати наладку фільтрів, згідно вимог креслення.

- Панель з конденсаторами та резисторами блока ємнісного захисту від перенапруг очистити та оглянути. Панель з тріщинами та слідами перекриттів (обпалень) замінити. Конденсатори та резистори перевірити на відповідність технічним даним. Резистори зі скручуванням проводів обмотки, нарощеними виводами та тріщинами в каркасі, замінити.

Конденсатори з протіканням оливи, зламаними виводами, обгорілими ізоляторами замінити.

- 10.33 Протибуксівний захист

10.33.1 З шафи блока протибуксівного захисту демонтувати електрообладнання та апаратуру, вентилятори й вимірювальні прилади. Під час КР-2 всю електропроводку замінити новою.

10.33.2 Перевірити технічний стан та параметри трансформаторів, згладжувального реактора, дроселів, конденсаторів, резисторів та напівпровідникових приладів. Несправні замінити або відремонтувати згідно відповідних розділів цих Правил.

Перевірити опір та електричну міцність ізоляції обладнання, згідно технічних вимог заводу-виробника.

- Ремонт електромагнітних реле, контакторів, електровимірювальних приладів, запобіжників, вимикачів та вентиляторів охолодження виконати, згідно вимог відповідних розділів цих Правил.

- Датчики (магнітні підсилювачі) протибуксівного захисту оглянути, перевірити на стенді їхню працездатність. Непридатні датчики замінити.

Під час КР-2 датчики замінити незалежно від стану.

Проводовий монтаж датчиків під час КР-1 оглянути та в разі необхідності відремонтувати. Під час КР-2 проводовий монтаж датчиків замінити новим.

- Панелі керування та генератори імпульсів, панелі стабілізованої напруги, струмового захисту та диференційних реле протибуксівного захисту випробувати на вібростенді, згідно вимог заводу-виробника.

- Шафи блоків відремонтувати, непридатні гумові ущільнення замінити, замки відремонтувати або замінити новими. Замки та защіпки мають надійно фіксувати щити в зачиненому стані.

- Відрегулювати установку блокувань безпеки щитів та блоків. Блокування повинні вмикатися та вимикатися без заїдань.

- 10.34 Контрольна система КS-11 (ПУМ-ШКОДА)

10.34.1 Перевірити дію передавального механізму та поворотного валика, правильність замикання та розмикання вимикачів. Несправні елементи контрольної системи замінити.

10.34.2 Контрольні лампи та планки зі склом очистити та в разі необхідності, замінити новими.

- 11 РЕМОНТ ЕЛЕКТРОННОГО ОБЛАДНАННЯ

- 11.1 Загальні положення

11.1.1 До електронного обладнання електровозів відносяться перетворювальні установки, прилади, вузли та блоки, в яких застосовуються напівпровідникові електронні елементи (діоди, транзистори, стабілітрони, тиристори, мікросхеми тощо).

Електронне тягове обладнання або тягова електроніка електровозів умовно поділяється на:

- силове та допоміжне електронне обладнання (високої напруги);

- електронну апаратуру та прилади низької напруги.

У вимогах до їхнього ремонту є особливості, яких необхідно ретельно дотримуватись.

11.1.2   Під час капітального ремонту необхідно виявити, усунути та зареєструвати всі несправності, а також виявити всі недопустимі відхилення параметрів та характеристик електронного обладнання.

- Наново встановлювані під час капітального ремонту вузли та деталі електронного обладнання електровозів за якістю виготовлення, настройки та регулювання параметрів і характеристик, ізоляційними та протикорозійними покриттями, взаємозамінністю та перешкодостійкістю повинні відповідати кресленням на виготовлення нового електронного вузла чи агрегата.

Дозволяється застосування електронних елементів обладнання інших типів з відповідними технічними характеристиками.

- Разом з електровозом, що направляється в капітальний ремонт, за згодою заводу, може бути відправлене запасне електронне обладнання. Воно повинно бути відремонтоване за окремою угодою на заводі та повернуте залізниці.

- Всі нові та відремонтовані перетворювальні установки, апарати, прилади, вузли, блоки та окремі електронні елементи,  перед їх безпосереднім використанням, повинні пройти стовідсотковий вхідний контроль  основних параметрів та характеристик на спеціальних стендах за допомогою діагностичних пристроїв та приладів.

- Під час ремонту, складання  та монтажу електронного обладнання необхідно послідовно контролювати якість кожного вузла, касети, блока з метою запобігання   встановленню на електровоз неякісного обладнання.

- Виявлення дефектів, ремонт і заміна проводів та кабелів штепсельних з’єднань, зовнішнього монтажу виконувати згідно вимог відповідних розділів цих Правил.

- Внутрішній провідний та печатний монтаж підлягає індивідуальному виявленню дефектів залежно від технічного стану.

- Всі електричні апарати, які використовують в електронному обладнанні, підлягають ремонту, згідно відповідних розділів цих Правил, якщо до них немає спеціальних вимог.

- Після закінчення капітального ремонту заповнити експлуатаційну технічну документацію на електровоз з зазначенням типу та номерів встановлених касет, блоків та вузлів, а також типів та параметрів установлених напівпровідникових приладів (в журналі комплектації).

- 11.2 Напівпровідникові перетворювальні установки

11.2.1 Обсяг робіт з ремонту тягового електронного обладнання визначається його технічним станом та не залежить від виду капітального ремонту електровоза.

11.2.2 Випрямні установки, зняті з електровоза, очистити від пилу та бруду шляхом продування сухим стисненим повітрям тиском не більше 50 кПа з наступним очищенням волосяною щіткою та чистими технічними серветками.

Під час продування відстань між соплом та обладнанням має бути не менше 150,0 мм.

В разі сильного забруднення допускається застосовувати для очищення окремих частин випрямної установки технічні серветки, змочені в  нафтовому розчиннику (бензині) нефрас-С 50/170 ГОСТ 8505.

11.2.3 Випрямну установку розібрати.

11.2.3.1 Від’єднати та зняти з випрямної установки блоки з силовими напівпровідниковими вентилями та блоки захисту від перенапруг.

11.2.3.2 Від’єднати та зняти струмоведучі шини, кабелі та проводи, ізоляційні панелі.

11.2.3 Блоки напівпровідникових вентилів розібрати.

11.2.4 Очистити резистори, конденсатори, вентилі та охолоджуючі радіатори від пилу та бруду за допомогою волосяних щіток та бавовняних серветок, змочених в спирто-бензиновій суміші (1:1).

11.2.5 Напівпровідникові вентилі випробувати на стенді.

11.2.5.1 У силових діодів перевірити клас, зворотний струм та пряме спадання напруги. У випадку невідповідності параметрів діодів паспортним даним, їх необхідно замінити.

11.2.5.2 У тиристорів разом з охолоджувачами перевірити на стенді клас, струм в закритому стані (струм, витікання), зворотний струм, пряме спадання напруги, відпираючий струм та відпираючу напругу управління.

Тиристори з параметрами, що не відповідають вимогам технічних умов, замінити новими з перевіреними параметрами.

11.2.6 Оглянути монтажні шафи випрямних установок та їхні щити. Виявлені дефекти усунути. Фільтри замінити.

Відновити фарбування каркаса та інших частин. Пошкоджене захисне покриття деталей конструкцій (цинкування, хромування) відновити.

11.2.7 Ретельно оглянути та в разі необхідності замінити монтажні проводи, шини та кабелі, заземлюючі шунти, проводку кіл  керування, захисту та сигналізації.

Перевірити відсутність тріщин в силових шинах, особливо в місцях змінної товщини та конфігурації. Виявлені тріщини заварити на всій довжині та по всьому периметру.

Перевірити стан захисних покриттів шин.

Усунути виявлені дефекти, а також:

- відновити фарбу на шинах;

- шунти заземлення, якщо обірвано понад 10 % жил, втрачена гнучкість чи є сліди оплавлення, замінити;

- замінити болти заземлення з слідами оплавлення.

Під час КР-2 високовольтні та низьковольтні проводи замінити. Проводи блоків захисту 840 та 850 допускається не замінювати, якщо їхній стан дозволяє експлуатацію до наступного КР.

11.2.8 Перевірити стан наконечників проводів, в разі ослаблення паяння, перепаяти. Забруднені та окислені наконечники зачистити та облудити.

11.2.9 Оглянути елементи кріплення (хомути, скоби, бандажування тощо). Виявлені дефекти усунути.

11.2.10 Перевірити стан ізоляційних деталей.

Пошкоджені деталі замінити. В разі необхідності відновити лакофарбові покриття ізоляційних деталей.

11.2.11  Оглянути радіатори охолодження вентилів. Погнуті ребра виправити.

11.2.12 Виконати зовнішній огляд та перевірити параметри резисторів зв’язку, шунтуючих резисторів та конденсаторів. Резистори з почорнілою, пожовклою чи розтрісканою ізоляцією замінити.

Виміряти величини опору резисторів та ємності конденсаторів. В разі  невідповідності виміряних значень параметрів величинам, вказаним у кресленні, несправний елемент замінити.

11.2.13 Оглянути гумові ущільнення та амортизаційні деталі. Впевнитися у відсутності надривів, тріщин та порізів. Непридатні до використання деталі замінити.

Під час КР-2 ущільнення та амортизатори замінити незалежно від стану на нові.

11.2.14 Скласти випрямні установки.

11.2.14.1 Під час складання перевірити щільність затягування  вентилів  та щільність прилягання їхніх корпусів до охолоджувачів. Установлення  та затягування  вентилів на охолоджувачі повинні відповідати вимогам  креслення.

11.2.14.2 Комплектація випрямних установок напівпровідниковими вентилями повинна проводитись з точним виконанням правил підбирання діодів та тиристорів за класом та прямим спадом напруги.

Допускається використання діодів та тиристорів інших типів з відповідними характеристиками згідно документації, затвердженої в установленому порядку.

Комплектацію випрямної установки здійснювати однотипними вентилями з однаковими охолоджувачами.

11.2.14.3 Прокладання шин, пучків проводів, установлення заземлювачів повинні відповідати вказівкам та вимогам креслень за місцем, взаємним розташуванням, типом та кількістю кріплень.

11.2.14.4 Після виконання  монтажу чи заміни елементів та вузлів перевірити правильність  зовнішніх, внутрішніх та контрольних приєднань, а також впевнитися у відсутності коротких замикань, замикань на землю та обривів електричних кіл.

11.2.15 Відремонтовані випрямні установки випробувати.

- Виконати перевірку опору ізоляції та випробувати електричну міцність ізоляції згідно вимог креслень.

- Перевірити розподіл струму між паралельними гілками діодів випрямних установок.

- Перевірити роботу випрямних установок за максимальної зворотної напруги.

- Виконати перевірку роботи кіл сигналізації та захисту випрямних установок в разі пробою діодів та тиристорів.

- 11.3 Електронно-блокова апаратура низької напруги та "Уніпульс"

11.3.1 Обсяги ремонту електронно-блокової апаратури визначаються наступними операціями:

- зовнішній огляд;

- виявлення дефектів, ремонт каркасів та шасі електронних блоків;

- попереднє випробування функціонування апаратури на випробувальному стенді;

- внутрішній огляд та перевірка електричного монтажу;

- вимірювання параметрів та характеристик електронних блоків, пошук та заміна несправних елементів;

- регулювання апаратури з метою узгодження вихідних параметрів за встановленими нормами;

- остаточна перевірка та настроювання електронного обладнання під час випробувань на електрорухомому складі.

11.3.2 Блоки електронної апаратури зняти з електровоза, продути стисненим повітрям та очистити від пилу й бруду.

Кожухи та каркаси блоків протерти технічними серветками, змоченими в уайт-спіриті.

Очищення від забруднень плат з електронними елементами (також плат з друкованим монтажем) виконувати м’якою щіткою, змоченою в спиртобензиновій суміші. Використання для цього пральних порошків, мила чи інших лужних матеріалів суворо забороняється.

11.3.3 Після того, як електронну апаратуру буде розібрано та очищено її вузли, визначити особливості конструктивного та технічного виконання блоків і касет, дату їх виготовлення, оцінити технічний стан, в тому числі:

- стан монтажу;

- надійність кріплення елементів апаратури;

- стан паяння;

- стан роз’ємних з’єднань;

- достатність відстаней між елементами та кріпильними деталями;

- якість кріплення елементів та покриття ізоляційним лаком.

11.3.4 Під час КР-2 зняти та пофарбувати молотковою емаллю металеву планку кріплення роз’ємів.

11.3.5 Оглянути та відремонтувати пошкоджені роз’єми блоків.

Гнізда всіх роз’ємів ретельно очистити та протерти спиртом. Сильно окислені роз’єми (зі слідами позеленіння, шорсткістю, з кратерами та ерозією) замінити новими.

11.3.6 Ізоляційні панелі зі зламами, тріщинами, слідами перекриттів та обгорання, замінити.

11.3.7 Ослаблені бандажі та хомути затягнути.

11.3.8 Ізоляційні деталі (рейки, тримачі, ізолятори) в разі виявлення тріщин, підгоряння, відколів та інших дефектів, замінити.

11.3.9 Пошкоджене захисне покриття деталей конструкцій (цинкування, хромування) відновити.

11.3.10 Вийняті з блоків касети оглянути.

Видимі дефекти (злами та обриви паяння) усунути, пошкоджені елементи замінити.

11.3.10.1 Плати, що мають видиме окислення, в тому числі під шаром лаку (позеленіння, потемнілий сплав Розе, олов’яниста “чума”) замінити.

11.3.10.2 Модулі, корпуси яких мають деформації або тріщини, та модулі з сильно окисленими вивідними ніжками, замінити.

11.3.10.3 Напівпровідникові елементи (транзистори, діоди, стабілітрони, мікросхеми) з деформованими корпусами, жолобленням фарби, почорнінням необхідно випаяти та замінити однотиповими.

11.3.10.4 Резистори, що потемніли, або у яких пожовкла, потріскалась чи обвуглилась ізоляція на виводах або на робочому проводі, замінити.

11.3.10.5 Перевірити стан паяння проводів та підвідних виводів елементів. Місця неякісного паяння перепаяти.

11.3.11 Перевірити роботу електронних блоків (касет) на спеціальних випробувальних стендах шляхом подачі вхідних сигналів на вхідні клеми блока (касети) та одночасного контролю вихідних сигналів схеми блока (касети).

В разі, якщо випробувальний стенд не обладнано вібропристроєм, під час перевірки на стенді блоків та касет необхідно виконувати їх обстукування з різних сторін дерев’яним молотком з гумовими накладками (довжина ручки від 20 до 25 см, маса бойка від 20 г до 30 г).

В разі відсутності затвердженої галузевої технологічної документації на ремонт електронної апаратури, перевірку та регулювання останньої виконувати згідно технічної документації заводу-виробника.

11.3.12 В електричних колах, де виявлено відхилення вихідних параметрів та характеристик, виконати перевірку справності електронних елементів та замінити несправні новими.

Перевірку справності напівпровідникових елементів (транзисторів, тиристорів, діодів, стабілітронів та мікросхем), а також резисторів та конденсаторів, необхідно виконувати після їхнього вилучення зі схем.

Перевірку параметрів напівпровідникових елементів виконувати стандартними приладами або на спеціальних випробувальних стендах.

11.3.13 Значення опорів резисторів та ємностей конденсаторів, що перевіряються, повинні бути в межах величин, зазначених у кресленні.

11.3.14 Стабілітрони апаратури керування перевірити на стенді за двома точками стабілізації. Непридатні до використання стабілітрони замінити.

11.3.15 Під час ремонту касет допускається заміна несправних імпортних елементів електричної схеми аналогічними, якщо забезпечується їх функціональна взаємозамінність та якщо електричні, механічні, температурні, часові, перешкодозахисні та інші параметри й характеристики не гірші, ніж у раніше встановлених. Така заміна повинна бути погоджена в установленому порядку.

11.3.16 Після виявлення та заміни несправних елементів електронні блоки (касети) знову випробувати та виконати настроювання на стенді.

11.3.17 Заміна несправних елементів на друкованих платах.

11.3.17.1 Перед випаюванням елемента з плати обережно зняти лак з місця паяння. Для випаювання застосовувати електропаяльник потужністю не більше 50Вт з обов’язковим тепловідводом між місцем паяння та елементом. З метою запобігання відшаруванню друкованих провідників та перегріванню елемента час контакту паяльника з припоєм не повинен перевищувати 3 с. Якщо елемент неможливо випаяти протягом наведеного часу, випаювання виконати за декілька прийомів.

11.3.17.2 Дефекти друкованого монтажу усунути накладанням на пошкоджене місце оголеного мідного провідника з наступним пропаюванням припоєм ПОС-60 або ПОССу-61 ГОСТ 21931 чи продублювати пошкоджене електричне коло ізольованим мідним дротом.

11.3.17.3 Для випаювання модулів та мікросхем застосовувати паяльник зі спеціальними насадками та відсмоктуванням припою.

11.3.17.4 Виводи всіх напівпровідникових елементів, резисторів, конденсаторів та проводи безпосередньо перед монтажем облудити в ванночці з розплавленим припоєм марок ПОС-60, ПОС-61, ПОС-61М чи іншим, згідно вимог креслення.

11.3.17.5 Нові елементи припаювати з застосуванням каніфольно-спиртових флюсів. Застосування кислоти недопустиме.

Відстань від місця паяння виводу до корпусу деталі повинна бути не менше 10,0 мм.

11.3.17.6 Паяння елементів на друкованих платах повинно виконуватися так, щоб припій виступав меніском з обох боків металізованого отвору. Якщо меніск відсутній з будь-якого боку - виконати перепаювання.

11.3.17.7 В разі необхідності, відновити всі написи елементів схем на друкованих платах.

11.3.17.8 Вся поверхня друкованих плат, як з боку монтажу, так і з боку деталей, повинна бути покрита ізоляційним лаком.

Пошкоджені лаковані поверхні, а також місця перепаювання покрити подвійним шаром лаку ЭП-730 ГОСТ 20824 або ЛСБ-3 ГОСТ 901.

11.3.17.9 Під час лакування звертати увагу на те, щоб лак не потрапляв на рухомий контакт регульованих резисторів (ставити захисні ковпачки). Самі резистори допускається кріпити лаком тільки на кінцях. Робоча поверхня резистора повинна лишатись оголеною для покращення теплообміну.

11.3.18 Протягом всього ремонту та регулювання електронної апаратури з метою запобігання пошкодженню мікросхем необхідно вживати заходи з виключення впливу статичної електрики згідно 11.4 цих Правил.

11.3.19 Приготування до монтажу мікросхем

11.3.19.1 Перевірити працездатність мікросхем та відповідність електричних параметрів довідковим та паспортним даним.

11.3.19.2 Під час випробувань використовувати спеціальні випробувальні плати для тимчасового установлення в них мікросхем та зручного під’єднання до виводів через штепсельні роз’єми звичайних розмірів. Виводи мікросхем під час контролю кріпити за допомогою ізоляційних планок.

Для контролю мікросхем без вилучення їх зі схеми застосувати спеціальні касети.

11.3.19.3 Перевірити чистоту виводів.В разі потемніння (окислення) виводів або виявлення на них лаку чи фарби, їх необхідно очистити механічним способом. Відстань від корпусу мікросхеми до місця зачищення повинна складати не менше 1,0 мм.

11.3.19.4 Радіуси вигину виводів під час їх формування та мінімальна відстань від місця вигину до корпусу повінні відповідати технічним умовам для цього типу мікросхеми.

11.3.19.5 Для формування та підрізання виводів використовувати шаблони.

11.3.20 В разі необхідності заміни спеціальних монтажних звитих та екранованих проводів,  встановлювати аналогічні проводи, згідно вимог креслень.

11.3.21 Виміряти опір ізоляції електричного монтажу блоків при вилучених касетах. Опір повинен бути не менше 20 МОм. Опір вимірювати мегомметром для кіл з напругою до 500В.

11.3.22 Перевірити опір ізоляції касет, який повинен бути не менше 20 МОм.

11.3.23 Під час КР-2 додатково виконати наступні роботи:

- джгути проводів оглянути, в разі необхідності замінити;

- замінити друковані плати з пошкодженими шинками на нові.

11.3.24 Установити та закріпити відремонтовані й перевірені касети та блоки електронної апаратури.

11.3.25 Остаточне налагодження роботи електронних систем, що вимагають налагодження в залежності від вагових норм потягу, виконувати на електровозі в депо приписки, згідно вимог інструкцій заводу-виробника та умов укладених договорів між ремонтним заводом та депо.

- 11.4 Профілактичні заходи з запобігання впливу статичної електрики на мікросхеми електронного обладнання

11.4.1 Застосовувати одяг який мало електризується (бавовняні халати, взуття на шкіряній підошві).

- Вологість в робочому приміщенні не повинна перевищувати 60 %.

- Покривати поверхню столів та підлоги матеріалами, які мало електризуються або металевими листами розміром не менше 100 мм × 200 мм, надійно з’єднаними з заземленням через обмежуючий резистор 1 МОм.

- Одягати на руки працюючим спеціальні антистатичні браслети, з’єднані з заземленням.

- Знімати заряд статичної електрики з рук ремонтного персоналу, інструмента та з виводів мікросхем торканням через резистор 1 МОм до заземлення.

- Для покриття столів, підлоги, стільців застосовувати спеціальні антистатичні фарби або пасти.

- 12 КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ РЕМОНТУ ЕЛЕКТРОВОЗА ТА ЙОГО ПЕРЕДАЧА ЗАМОВНИКУ

- 12.1 Приймання та контроль

12.1.1 Всі відремонтовані або заново виготовлені деталі, апарати, агрегати перед установленням на електровоз чи здаванням до комори підлягають обов’язковій перевірці, випробуванням та прийманню ВТК.

Перелік деталей, машин та агрегатів, що підлягають випробуванням, а також обсяг, характер та порядок випробувань і перевірки, повинні відповідати цим Правилам, державним стандартам і відповідній технічній та технологічній документації.

Обов’язковим перевірці та випробуванням підлягають:

- тягові двигуни та тягові трансформатори;

- допоміжні машини з компресорами включно;

- колісно-редукторні блоки;

- всі електричні апарати, електричні кола електровоза, швидкостеміри, вольтметри та амперметри, лічильники, манометри та електропневматичні клапани автостопа;

- крани машиніста;

- повітророзподілювачі, запобіжні та зворотні клапани, пробкові та кінцеві крани, повітряні резервуари, рукави кінцеві та струмоприймачів, повітропроводи;

- ресорне підвішування;

- деталі гальмової важільної передачі;

- гідравлічні амортизатори;

- авторегулятори.

З метою забезпечення перевірки та випробувань перелічених агрегатів та вузлів електровозоремонтні заводи повинні бути забезпечені відповідними стендами, приладами та інструментом.

12.1.2 Матеріали, напівфабрикати та запасні частини, що застосовуються під час ремонту електровозів, повинні відповідати стандартам, технічним умовам та технічним вимогам креслень. Кожна партія матеріалів, напівфабрикатів та запасних частин, які отримує завод, повинна мати сертифікат заводу-виробника.

Якість матеріалів, застосовуваних під час ремонту електровозів, необхідно час від часу перевіряти в лабораторії.

12.1.3 Деталі електровозів згідно переліку (додаток Е) підлягають магнітному контролю у відповідності до інструкції з магнітного контролю відповідальних вузлів ЦТ-0066 [21] або ультразвуковому контролю у відповідності до інструкції з ультразвукової дефектоскопії ЦТ-0069 [22]. Окрім того керівники заводів зобов’язані запроваджувати, тимчасово чи постійно, магнітний контроль або перевірку ультразвуковим дефектоскопом тих деталей, в котрих спостерігається поява тріщин.

12.1.4 Вимірювальні прилади, інструмент та пристрої, що застосовуються для перевірки та випробувань складальних одиниць, деталей та матеріалів під час ремонту електровозів, утримувати справними і піддавати систематичній повірці або калібруванню згідно встановленого порядку Держспоживстандарту України та в установлені терміни.

12.1.5 ВТК електровозоремонтного заводу зобов’язаний контролювати якість робіт, дотримання встановленої технології, правил ремонту, інструкцій та приймати під час складання та випуску з ремонту в цілому електровози та наступні важливі вузли, апарати, машини, агрегати та обладнання:

- тягові двигуни та допоміжні машини, включно з їхнім випробуванням;

- струмоприймачі та допоміжні компресори;

- електричну апаратуру (ремонт, випробування, монтаж), зарядні пристрої та пристрої поїзного радіозв’язку;

- колісні пари, тягові зубчасті передачі, карданні передачі та складені колісно-редукторні блоки з прослуховуванням роботи зубчастої передачі та підшипникових вузлів;

- візки, їхні рами, кульові шарніри, підвіски редукторів, ресорні підвішування, гідравлічні амортизатори, гальмову важільну передачу, ударно-зчіпні пристрої;

- корпуси букс та складені буксові вузли, роликові підшипники, розташування колісних пар у візках;

- раму кузова;

- прилади автоматичного та електропневматичного гальм, манометри, автостопи, повітряні резервуари та з'єднувальні повітропроводи, проводити випробування гальм;

- випробування електропневматичного гальма;

- пісочниці, звукові сигнали, швидкостеміри з їх приводами;

- випробування системи електроопалення поїзда;

- правильність роботи всіх електричних кіл електровоза, згідно схеми;

- опір та діелектричну міцність ізоляції проводів та кіл високої і низької напруги.

12.1.6 ВТК повинен перевіряти надійність кріплення всього обладнання електровоза, а особливо електричних машин, корпусів редукторів, опорних підшипників редуктора, запобіжних пристроїв, колієочисників, приймальних котушок АЛС, гальмових циліндрів та повітряних резервуарів, пристроїв для піднімання на дах, а також якість обробки відремонтованих вузлів та фарбування електровоза.

Технічне приймання електровоза повинно виконуватися після опускання кузова на візки та закінчення всіх ремонтних робіт.

12.1.7 ВТК повинен постійно перевіряти якість матеріалів та виробів, що застосовуються для ремонту електровозів.

12.1.8 Після виконання ремонту та приймання ВТК, кожен електровоз підлягає приймально-здавальним випробуванням. Ці випробування складаються з стаціонарних (стендових) випробувань та випробувань електровозів постійного струму під напругою 3000 В та електровозів змінного струму під напругою 25 кВ частотою 50 Гц обкаткою на електрифікованих коліях заводу (якщо такі є) або залізниці з номінальною напругою в контактній мережі.

12.1.9 Під час стаціонарних (стендових) випробувань виконати:

- перевірку монтажу силових та допоміжних кіл;

- перевірку опору та діелектричної міцності ізоляції силових та допоміжних кіл, а також кіл керування;

- перевірку роботи та послідовність увімкнення електричних апаратів за номінальних та мінімально допустимих значень напруги та тиску повітря в магістралях;

- вимірювання опорів пускових, гальмових, пускогальмових, стабілізуючих, перехідних, шунтуючих, демпферних та додаткових резисторів;

- вимірювання опорів електричних кіл;

- перевірку відповідності напрямів обертання тягових двигунів, мотор-компресорів та роботи допоміжних машин, кіл опалення, освітлення та іншого обладнання за номінальної напруги в контактній мережі;

- регулювання роботи пневматичної та гальмової системи з перевіркою продуктивності мотор-компресорів та щільності повітряних магістралей щодо витікання повітря;

- перевірку роботи АЛС, автостопів, ПКПМ, допоміжних мотор-компресорів, звукових сигналів та іншого обладнання електровоза;

- перевірку кузова на водонепроникність;

- перевірку розподілення охолоджуючого повітря між тяговими двигунами;

- перевірку під час роботи мотор-вентиляторів тиску повітря всередині кузова та кабіни з доведенням до норми згідно технічної документації на електровоз;

- перевірку правильності регулювання системи вентиляції електровоза та переведення її на режим роботи в залежності від пори року.

- 12.2 Випробування обкаткою та передача електровоза замовнику

12.2.1 Перед випробуванням обкаткою перевірити зовнішні розміри електровоза, які повинні відповідати вимогам габариту 1Т ГОСТ 9238.

12.2.2 Перед проведенням обкатки на заводських коліях виконати  ретельний огляд електровоза, звертаючи особливу увагу на підвішування та кріплення складальних одиниць апаратів, електричних машин та редукторів, стан важільної гальмової передачі, з’єднання гальмових рукавів, автозчепного пристрою, вузлів заземлення.

12.2.3 Під час обкатки перевірити роботу всього електричного, механічного, пневматичного та гальмового обладнання електровозів у всіх режимах роботи з обох кабін керування за найбільшої допустимої швидкості руху.

12.2.4 Після контрольно-обкаточних випробувань електровоз ретельно оглянути, всі дефекти та несправності, виявлені під час обкатки та огляду, усунути. Під час огляду необхідно:

- перевірити нагрівання буксових, моторно-редукторних та якірних підшипників, стан апаратів, електричних машин та струмовідних частин;

- перевірити стан кріплення деталей ходових частин та внутрішньокузовного обладнання;

- перевірити щільність з’єднання кожухів зубчастої передачі та відсутність протікання мастила;

- виконати регулювання ресорного підвішування;

- виміряти перекіс  кузова, зазори в ресорному підвішуванні та ходовій частині та в разі необхідності відрегулювати їх.

Після усунення всіх дефектів, електровоз в цілому пред’явити ВТК заводу, інспекції ЦТ Укрзалізниці (там, де є її представник) та представнику замовника з метою його остаточного технічного приймання.

12.2.5 В технічний паспорт електровоза, а також в принципові та монтажні схеми внести всі зміни, пов’язані з його модернізацією.

12.2.6 Здавання електровозів після ремонту та їхнє відправлення замовнику виконувати у відповідності до положення про порядок подачі в ремонт та видачі з ремонту рухомого складу.

Додаток А

(обов’язковий)

Норми допусків та зношень механічного обладнання

Таблиця А.1 – Норми допусків та зношень рам візків електровозів постійного струму ЧС7

В міліметрах

| Назва контрольованого розміру | Серія електровоза | Розмір в кресленні | Допустимі розміри після випуску з ремонту КР-1 та КР-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Відстань між напрямними букс в одній боковині рами | ЧС7 | 6800,3 | 6800,3 |
| 2 Зміщення осей отворів гнізд під напрямні букс в одній боковині рами | ЧС7 | 0,2 | 0,2 |
| 3 Відстань між осями напрямних букс правого та лівого боків однієї колісної пари | ЧС7 | 21000,3 | 21000,5 |
| 4 Поздовжнє зміщення осей буксових напрямних правого та лівого боків колісної пари відносно один одного | ЧС7 | 0,3, не більше | 0,7, не більше |
| 5 Внутрішній діаметр стаканів під напрямні букс: - верхньої частини - нижньої частини | ЧС7 | 70+0,03 110+0,035 | 70+0,5 110+0,5 |
| 6 Відстань між внутрішніми поверхнями боковини рами в місцях запресування напрямних | ЧС7 | 18502 | 18502 |
| 7 Діаметр стержня напрямної букси | ЧС7 | 105-0,072 -0,159 | 105-0,072 -0,8 |
| 8 Різниця діагоналей між напрямними букс однієї колісної пари | ЧС7 | 0–0,7 | 0–1,0 |
| 9 Натяг запресування буксової напрямної: - по діаметру 70 - по діаметру 110 | ЧС7 | 0,013–0,062 0,019– 0,076 | 0,013–0,062 0,019–0,076 |
| 10 Натяг посадки шкворня в раму візка | ЧС7 | 0,035– 0,095 | 0,035–0,1 |
| 11 Внутрішній діаметр втулки кронштейна гальм на лобовій частині рами візка | ЧС7 | 50+0,16 | 50+0,5 |

Таблиця А.2 – Норми допусків та зношень візків електровозів змінного струму ЧС8

В міліметрах

| Назва контрольованого розміру | Серія електровоза | Розмір в кресленні | Допустимі розміри після випуску з ремонту КР-1 та КР-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Натяг посадки шкворня в раму візка | ЧС8 | 0,035–0,095 | 0,035–0,1 |
| 2 Відстань між осями буксових напрямних в одній боковині рами | ЧС8 | 6800,3 | 6800,3 |
| 3 Відстань між осями буксових напрямних правого та лівого боків однієї колісної пари | ЧС8 | 21000,3 | 21000,5 |
| 4 Відстань між осями буксових напрямних однієї колісної пари по діагоналі | ЧС8 | 2207,4+0,3 -0,4 | Різниця перехресних розмірів не більше 1,0 |
| 5 Натяг запресування буксової напрямної в стакан: – по діаметру 70 | ЧС8 | 0,013–0,062 | 0,013–0,062 |
| – по діаметру 110 |  | 0,019– 0,076 | 0,019– 0,076 |
| 6 Діаметр робочої частини буксової напрямної | ЧС8 | 105-0,072 -0,159 | 105-0,072 -0,8 |
| 7 Внутрішній діаметр стаканів під напрямні букс: – верхньої частини | ЧС8 | 70+0,03 | 70+0,5 |
| – нижньої частини |  | 110+0,035 | 110+0,5 |
| 8 Внутрішній діаметр втулок кронштейна підвішування кузова | ЧС8 | 60+0,19 | 60+0,5 |
| 9 Внутрішній діаметр втулки кронштейна гальм на лобовій частині рами візка | ЧС8 | 50+0,16 | 50+0,5 |
| 10 Внутрішні діаметри втулок кронштейна поперечного амортизатора: | ЧС8 |  |  |
| – більша |  | 40+0,039 | 40+0,5 |
| – менша |  | 35+0,039 | 35+0,5 |
| 11 Внутрішній діаметр втулок кронштейна важеля гальм на боковині рами візка | ЧС8 | 50+0,16 | 50+0,5 |
| 12 Внутрішній діаметр втулки кронштейна підвішування гальм на лобовій частині рами візка | ЧС8 | 50+0,16 | 50+0,5 |

Таблиця А.3 – Норми допусків та зношень шкворневих вузлів електровозів постійного струму ЧС7

В міліметрах

| Назва контрольованого розміру | Серія електровоза | Розмір в кресленні | Допустимі розміри після випуску з ремонту КР-1 та КР-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Діаметр шкворня | ЧС7 | 140-0,085 -0,148 | 138–140 |
| 2 Діаметр верхнього посадочного пояса шкворня | ЧС7 | 135+0,095 +0,075 | 135–140 |
| 3 Діаметр нижнього посадочного пояса шкворня | ЧС7 | 165+0,095 +0,075 | 165–165,2 |
| 4 Вигин шкворня | ЧС7 | 0 | 0 |
| 5 Натяг запресування шкворня в гніздо рами візка | ЧС7 | 0,035–0,095 | 0,035– 0,095 |
| 6 Загальний зазор між шкворнем та отвором в кульовому підшипнику | ЧС7 | 0,12–0,253 | 0,12–0,3 |
| 7 Діаметр кульового підшипника (по кулі) | ЧС7 | 230-0,17 -0,285 | 228,5–230 |
| 8 Місцеве зношення отвору кульового підшипника (по діаметру) | ЧС7 | 0 | 0–0,1 |
| 9 Сумарний зазор між кульовим підшипником та його вкладишами | ЧС7 | 0,19–0,401 | 0,19–0,6 |
| 10 Натяг посадки верхнього вкладиша в нижній вкладиш | ЧС7 | 0,046–0,029 | 0,046–0,029 |
| 11 Розмір складених вкладишів по висоті | ЧС7 | 175-0,25 | 175-1,0 |
| 12 Сумарний зазор між поверхнями ковзання гнізда шкворневої балки та наличниками вкладишів в складеному стані | ЧС7 | 0,6–1,12 | 0,6–1,2 |
| 13 Сумарний зазор між зчепленням та плитами в складеному стані | ЧС7 | 0,6–1,0 | 0,6–1,5 |
| 14 Неокруглість отвору в кулі під шкворінь | ЧС7 | 0,05 | 0,05 |
| 15 Розмір гнізда в поперечній балці вторинного ресорного підвішування (корпус кульового шарніра) | ЧС7 | 280+0,32 | 280–282 |
| 16 Товщина наличників вкладишів | ЧС7 | 8-0,2 | 7,8–8,0 |

Таблиця А.4 – Норми допусків та зношень шкворневих вузлів електровозів змінного струму серії ЧС8

В міліметрах

| Назва контрольованого розміру | Серія електровоза | Розмір в кресленні | Допустимі розміри після випуску з ремонту КР-1 та КР-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Діаметр шкворня | ЧС8 | 140-0,085 -0,148 | 138-140 |
| 2 Сумарний зазор між шкворнем та отвором в кульовому підшипнику | ЧС8 | 0,085–0,178 | 0,085–0,5 |
| 3 Сумарний зазор між кулею та її вкладишем | ЧС8 | 0,37–0,585 | 0,37–0,8 |
| 4 Діаметр кулі по зовнішній поверхні | ЧС8 | 230-0,17 -0,285 | 229–230 |
| 5 Розмір між наличниками вкладишів в складеному стані (вздовж поздовжньої осі рами візка) | ЧС8 | 264-0,2 -0,4 | 263,5–268 |
| 6 Діаметр отвору в кулі | ЧС8 | 140+0,063 | 140,0–140,8 |
| 7 Діаметр кульового гнізда вкладишів | ЧС8 | 230+0,3 +0,2 | 230,0–230,5 |
| 8 Сумарний зазор між поверхнями ковзання гнізда шкворневої балки та наличниками вкладишів в складеному стані | ЧС8 | 0,2–1,12 | 0,2–1,2 |
| 9 Товщина наличників вкладишів | ЧС8 | 8-0,2 | 7,8–8,0 |

Таблиця А.5 – Норми допусків та зношень колісних пар, тягового редуктора та підвіски тягового редуктора візків електровозів постійного струму ЧС7

В міліметрах

| Назва контрольованого розміру | Серія електровоза | Розмір в кресленні | Допустимі розміри після випуску з ремонту КР-1 та КР-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Діаметр шийок осі під буксові підшипники | ЧС7 | 180+0,043+0,068 | 180−0,400+0,068 |
| 2 Допуск радіального биття шийок осі під буксові підшипники | ЧС7 | 0,018 | 0,02 |
| 3 Допуск конусоподібності та неокруглості шийок осі | ЧС7 | 0,015 | 0,030 |
| 4 Діаметр передпідматочинної частини осі | ЧС7 | 210+0,130+0,159 | 210−0,300+0,159 |
| 5 Допуск круглості та конусоподібності передпідматочинної частини осі | ЧС7 | 0,03 | 0,05 |

Продовження таблиці А.5

| Назва контрольованого розміру | Серія електровоза | Розмір в кресленні | Допустимі розміри після випуску з ремонту КР-1 та КР-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 Діаметр посадочного отвору лабіринтного кільця | ЧС7 | 210−0,060−0,014 | 210* |
| 7 Допуск круглості та конусоподібності посадочного отвору лабіринтного кільця | ЧС7 | 0,03 | 0,05 |
| 8 Товщина бандажів по колу катання за швидкості від 121 до 160 км/год | ЧС7 | 90 | 90 |
| 9 Різниця діаметрів бандажів по колу катання в одній колісній парі | ЧС7 | 0–0,375 | 0–0,5 |
| 10 Різниця діаметрів бандажів по колу катання в одному візку | ЧС7 | 0–2 | 0–5 |
| 11 Різниця діаметрів бандажів по колу катання колісних пар локомотива | ЧС7 | 0–2 | 0–5 |
| 12 Биття бандажа по колу катання | ЧС7 | 0-0,04 | 0-0,5 |
| 13 Місцеве збільшення ширини бандажа | ЧС7 | 0-0,5 | 0-1 |
| 14 Рівномірний наплив по зовнішній грані бандажа | ЧС7 | 0 | 0 |
| 15 Відстань між внутрішніми гранями бандажа в ненавантаженої колісної пари: | ЧС7 |  |  |
| – до 120 км/год |  | 1440±1 | 1440−3+1 |
| – від 120 км/год до 140 км/год |  | 1440±1 | 1440±1 |
| – понад 140 км/год |  | 1440±1 | 1440±1 |
| 16 Різниця відстаней між внутрішніми гранями бандажів у однієї непідкоченої колісної пари | ЧС7 | 0-1 | 0-1 |
| 17 Відстань від торця осі до торця маточини центра колісної пари | ЧС7 | 280±0,2 | 280±0,2 |
| 18 Найбільше зношення зуба по товщині від повного профіля на обидва боки зубчастого колеса або шестірні | ЧС7 | – | 0–1,5 |
| 19 Товщина зубців вінця зубчастого колеса, виміряна на відстані 7,82 мм від вершини голівки зуба | ЧС7 | 15,84-0,35 -0,57 | 13,77 |
| * Кільця застосовують з таким ремонтним допуском, який забезпечує натяг посадки згідно креслення |  |  |  |

Продовження таблиці А.5

| Назва контрольованого розміру | Серія електровоза | Розмір в кресленні | Допустимі розміри після випуску з ремонту КР-1 та КР-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 Товщина зуба шестірні, виміряна на відстані 10,07 мм від вершини головки зуба | ЧС7 | 17,45-0,25 -0,47 | 15,48 |
| 21 Зазор між маточиною зубчастого колеса та його вінцем | ЧС7 | 0–0,14 | 0–0,25 |
| 22 Діаметр призонних болтів кріплення зубчастих коліс | ЧС7 | 25 | 25–29 |
| 23 Натяг посадки призонних болтів | ЧС7 | 0,006– 0,035 | 0,02–0,04 |
| 24 Торцеве биття зубчастого вінця | ЧС7 | 0–0,25 | 0–0,25 |
| 25 Радіальне биття кола виступів зубчастого вінця | ЧС7 | 0–0,115 | 0–0,25 |
| 26 Діаметри шийок вала-повідка під підшипники: | ЧС7 |  |  |
| – з боку тягового двигуна |  | 170+0,052 +0,027 | 170+0,052 +0,027 |
| – з боку колеса |  | 160+0,052 +0,027 | 160+0,052 +0,027 |
| 27 Неокруглість та конусоподібність шийок вала-повідка під підшипник | ЧС7 | 0,015 | 0,019 |
| 28 Діаметр отвору шестірні під напресування на вал-поводок | ЧС7 | 165+0,025 | 165+0,025 |
| 29 Діаметр вала-повідка під напресування шестірні | ЧС7 | 165+0,277 +0,255 | 165+0,277 +0,255 |
| 30 Діаметр отвору опори шестірні під зовнішнє кільце підшипника з боку двигуна | ЧС7 | 250+0,046 | 250+0,07 |
| 31 Діаметр отвору опори шестірні під зовнішнє кільце підшипника з боку колісного центра | ЧС7 | 290-0,009 -0,041 | 290+0,03 -0,041 |
| 32 Неокруглість отвору опори шестірні під зовнішнє кільце підшипника, не більше | ЧС7 | 0,02 | 0,03 |
| 33 Діаметр шийок маточини зубчастого колеса під внутрішні кільця підшипників | ЧС7 | 300+0,088 +0,056 | 300+0,088 -0,040 |
| 34 Натяг посадки внутрішнього кільця роликопідшипника на шийку маточини в опорному вузлі тягового редуктора | ЧС7 | 0,04-0,09 | 0,04-0,09 |

Продовження таблиці А.5

| Назва контрольованого розміру | Серія електровоза | Розмір в кресленні | Допустимі розміри після випуску з ремонту КР-1 та КР-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 35 Неокруглість посадочного місця шийки під внутрішнє кільце підшипника, не більше | ЧС7 | 0,02 | 0,03 |
| 36 Конусоподібність посадочного місця шийки під внутрішнє кільце | ЧС7 | 0,03 | 0,04 |
| 37 Діаметр посадочного місця опорно-осьового вузла під зовнішнє кільце підшипника | ЧС7 | 460+0,031 -0,02 | 460+0,06 -0,02 |
| 38 Неокруглість та конусоподібність посадочного місця | ЧС7 | 0,027 | 0,045 |
| 39 Радіальні зазори опорних підшипників в складеному редукторі | ЧС7 | 0,1–0,25 | 0,1–0,42 |
| 40 Посадка зовнішнього кільця підшипника в корпусі опорно-осьового вузла | ЧС7 | Від зазору 0,088 до натягу 0,02 | Від зазору 0,105 до натягу 0,02 |
| 41 Діаметр отвору в напівфланці під корпус осьових підшипників | ЧС7 з боку двигуна | 520+0,07 | 520+0,12 |
|  | ЧС7 з боку колеса | 540+0,07 | 540+0,12 |
| 42 Найбільший сумарний зазор між посадочними поверхнями напівфланця та корпусу осьових підшипників | ЧС7 | 0,17 | 0,2 |
| 43 Діаметр отвору в боковині редуктора під корпус підшипника шестірні з боку тягового двигуна | ЧС7 | 568+0,063 | 568+0,12 |
| 44 Неокруглість отвору в боковині редуктора під корпус підшипника шестірні з боку тягового двигуна | ЧС7 | 0,035 | 0,1 |
| 45 Діаметр посадочного місця корпусу підшипника шестірні, розташованого з боку двигуна | ЧС7 | 568-0,1 -0,2 | 568-0,1 -0,25 |
| 46 Неокруглість отвору посадочного місця корпусу підшипника шестерні, розташованого з боку двигуна | ЧС7 | 0,1 | 0,15 |
| 47 Діаметр отвору під корпус підшипника шестірні з боку колеса в корпусі редуктора | ЧС7 до №75 ЧС7 з №76 | 310+0,052 350+0,052 | 310+0,1 350+0,1 |

Продовження таблиці А.5

| Назва контрольованого розміру | Серія електровоза | Розмір в кресленні | Допустимі розміри після випуску з ремонту КР-1 та КР-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 48 Неокруглість отвору під корпус підшипника шестірні з боку колеса в корпусі редуктора | ЧС7 | 0,05 | 0,1 |
| 49 Розмір посадочного діаметра корпусу підшипника шестірні, розташованого з боку колеса | ЧС7 до №75 ЧС7 з №76 | 310-0,1 350-01 -0,2 | 310-0,15 350-01 -0,25 |
| 50 Овальність посадочного діаметра корпусу підшипника шестірні, розташованого з боку колеса | ЧС7 | 0,1 | 0,2 |
| 51 Сумарний зазор між посадочною частиною корпусу підшипника шестірні та боковиною корпусу з боку колеса | ЧС7 до №75 ЧС7 з №76 | 0–0,152 0,1–0,257 | 0–0,25 0,1–0,35 |
| 52 Діаметр отвору втулки кронштейна підвіски редуктора | ЧС7 | 80+0,046 | 80+0,05 |
| 53 Сумарний зазор між втулкою та валиком підвіски редуктора | ЧС7 | 0,1–0,22 | 0,1–0,35 |
| Опорні роликові підшипники |  |  |  |
| 54 Радіальний зазор (у вільному стані) | ЧС7 | 0,195-0,280 | 0,190-0,450 |
| 55 Зазор плавання сепараторів під час центрування по бортам зовнішніх кілець (у вільному стані) | ЧС7 | 1,0-1,45 | 1,0-1,9 |
| 56 Осьовий розбіг (у вільному стані) | ЧС7 | 0,25-0,50 | 0,25-0,70 |
| 57 Різниця радіальних зазорів парних підшипників (у вільному стані) | ЧС7 | 0,05 не більше | 0,05 не більше |
| 58 Радіальний зазор підшипників в зібраному редукторі | ЧС7 | 0,10-0,25 | 0,10-0,42 |
| 59 Осьовий розбіг (зазор), контролюється в складеному редукторі | ЧС7 | 0,25-0,50 | 0,25-0,70 |
| Опорний вузол малої шестерні |  |  |  |
| 60 Діаметр отвору шестерні по валу-повідка | ЧС7 (82Е4,5,6) | 165+0,025 | 165+0,025* |
|  | (82Е7,8) | 199+0,022 | 199+0,022* |
| 61 Діаметр шийки валу-повідка під шестерню | ЧС7 (82Е4,5,6) | 165+0,252+0,277 | 165+0,252+0,277 |
|  | (82Е7,8) | 199+0,140+0,168 | 199+0,140+0,168 |
| * Допуск уточнюється по величині натягу з деталлю, з якою сполучається |  |  |  |

Продовження таблиці А.5

| Назва контрольованого розміру | Серія електровоза | Розмір в кресленні | Допустимі розміри після випуску з ремонту КР-1 та КР-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 62 Натяг посадки шестерні на поводок | ЧС7 (82Е4,5,6) | 0,227-0,277 | 0,227-0,277 |
|  | (82Е7,8) | 0,124-0,164 | 0,124-0,168 |
| 63 Діаметр маточини шестерні під підшипник | ЧС7 (82Е1,2,3) | 140+0,025+0,052 | 140+0,020+0,052 |
| 64 Діаметр повідка шестерні під підшипник: |  |  |  |
| – з боку ТЕД | ЧС7 (82Е4,5,6) | 170+0,027+0,052 | 170−0,020+0,052 |
|  | (82Е7,8) | 200+0,031+0,060 | 200−0,020+0,060 |
| – з боку колеса | ЧС7 (82Е4,5,6) | 160+0,027+0,052 | 160−0,020+0,052 |
|  | (82Е7,8) | 120+0,003+0,025 | 120−0,020+0,025 |
| 65 Допуск круглості та конусоподібності шийок повідка (шестерні) під підшипники | ЧС7 | 0,015 | 0,020 |
| 66 Діаметр отвору опори (стакана) шестерні під зовнішнє кільце підшипника: |  |  |  |
| – з боку ТЕД | ЧС7 (82Е1,2,3) | 250+0,052 | 250+0,080 |
|  | (82Е4,5,6) | 310−0,041−0,009 | 310−0,041+0,040 |
|  | (82Е7,8) | 310−0,036+0,016 | 310−0,036+0,060 |
| – з боку колеса | ЧС7 (82Е1,2,3) | 250+0,052 | 250+0,080 |
|  | (82Е4,5,6) | 290−0,041−0,009 | 290−0,041+0,040 |
|  | (82Е7,8) | 310−0,036+0,016 | 310−0,036+0,040 |
| 67 Допуск круглості на діаметр отвору опори (стакана) | ЧС7 | 0,023 | 0,030 |
| 68 Посадка зовнішнього кільця роликопідшипника в опорі (стакані): | ЧС7 |  |  |
| – зазор |  | 0,088 | 0,105 |
| – натяг |  | 0,02 | 0,02 |

Продовження таблиці А.5

| Назва контрольованого розміру | Серія електровоза | Розмір в кресленні | Допустимі розміри після випуску з ремонту КР-1 та КР-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 69 Діаметр отвору в боковині редуктора під опору (стакан) підшипника шестерні: |  |  |  |
| – з боку ТЕД | ЧС7 | 568+0,07 | 568+0,12 |
| – з боку колеса | ЧС7 (82Е1,2,3) | 310+0,052 | 310+0,10 |
|  | (82Е4,5,6) | 350+0,057 | 350+0,10 |
|  | (82Е7,8) | 450+0,063 | 450+0,10 |
| 70 Допуск круглості отвору в боковині редуктора під опори (стакан) | ЧС7 | 0,05 | 0,10 |
| 71 Допуск перпендикулярності привалочних поверхонь до загальної вісі розточки | ЧС7 | 0,03 | 0,05 |
| 72 Діаметр посадочного місця опори (стакана) підшипника шестерні в корпус редуктора |  |  |  |
| – з боку ТЕД | ЧС7 (82Е1-6) | 568−0,2−0,1 | 568−0,25−0,10* |
|  | (82Е7-8) | 568-0,15 | 568-0,5* |
| – з боку колеса | ЧС7 (82Е1,2,3) | 310-0,1 | 310-0,2* |
|  | (82Е4,5,6) | 350−0,2−0,1 | 350-0,25* |
|  | (82Е7,8) | 450−0,3−0,1 | 450-0,35* |
| * Уточнюється по зазору з з'єднувальною деталлю |  |  |  |

Таблиця А.6 – Норми допусків та зношень колісних пар, тягового редуктора та підвіски тягового редуктора візків електровозів змінного струму ЧС8

В міліметрах

| Назва контрольованого розміру | Серія електровоза | Розмір в кресленні | Допустимі розміри після випуску з ремонту КР-1 та КР-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Діаметр шийок осі під буксові підшипники | ЧС8 | 180+0,043+0,068 | 180−0,400+0,068 |
| 2 Допуск радіального биття шийок осі під буксові підшипники | ЧС8 | 0,018 | 0,02 |
| 3 Допуск конусоподібності та неокруглості шийок осі | ЧС8 | 0,015 | 0,030 |
| 4 Діаметр передпідматочинної частини осі | ЧС8 | 210+0,130+0,159 | 210−0,300+0,159 |

Продовження таблиці А.6

| Назва контрольованого розміру | Серія електровоза | Розмір в кресленні | Допустимі розміри після випуску з ремонту КР-1 та КР-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 Допуск круглості та конусоподібності передпідматочинної частини осі | ЧС8 | 0,03 | 0,05 |
| 6 Діаметр посадочного отвору лабіринтного кільця | ЧС8 | 210−0,060−0,014 | 210* |
| 7 Допуск круглості та конусоподібності посадочного отвору лабіринтного кільця | ЧС8 | 0,03 | 0,05 |
| 8 Товщина бандажів по колу катання за швидкості від 121 до 160 км/год | ЧС8 | 90 | 90 |
| 9 Різниця діаметрів бандажів по колу катання в одній колісній парі | ЧС8 | 0,375 | 0,5 |
| 10 Різниця діаметрів бандажів по колу катання в одному візку | ЧС8 | 0–2,0 | 0–3,50 |
| 11 Різниця діаметрів бандажів по колу катання колісних пар локомотива | ЧС8 | 0–2,0 | 0–5,0 |
| 12 Биття бандажа по колу катання | ЧС8 | 0-0,04 | 0-0,5 |
| 13 Місцеве збільшення ширини бандажа | ЧС8 | 0-0,5 | 0-1 |
| 14 Рівномірний наплив по зовнішній грані бандажа | ЧС8 | 0 | 0 |
| 15 Відстань між внутрішніми гранями бандажа в ненавантаженої колісної пари: | ЧС8 |  |  |
| – до 120 км/год |  | 1440±1 | 1440−3+1 |
| – від 120 км/год до 140 км/год |  | 1440±1 | 1440±1 |
| – понад 140 км/год |  | 1440±1 | 1440±1 |
| 16 Різниця відстаней між внутрішніми гранями бандажів у однієї непідкоченої колісної пари | ЧС8 | 0-1 | 0-1 |
| 17 Відстань від торця осі до торця маточини центра колісної пари | ЧС8 | 280±0,2 | 280±0,2 |
| 18 Найбільше зношення зуба по товщині від повного профіля на обидва боки зубчастого колеса або шестірні | ЧС8 | – | 0–1,5 |
| * Кільця застосовують з таким ремонтним допуском, який забезпечує натяг посадки згідно креслення |  |  |  |

Продовження таблиці А.6

| Назва контрольованого розміру | Серія електровоза | Розмір в кресленні | Допустимі розміри після випуску з ремонту КР-1 та КР-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 Товщина зубців вінця зубчастого колеса, виміряна на відстані 6,32 мм від вершини головки зуба | ЧС8 | 14,72-0,35 -0,57 | 12,65 |
| 20 Товщина зуба шестірні, виміряна на відстані 11,62 мм від вершини головки зуба | ЧС8 | 18,57-0,02 -0,38 | 16,69 |
| 21 Зазор між маточиною зубчастого колеса та його вінцем | ЧС8 | 0–0,14 | 0–0,25 |
| 22 Діаметр призонних болтів кріплення зубчастих коліс | ЧС8 | 25 | 25–27 |
| 23 Натяг посадки призонних болтів | ЧС8 | 0,005– 0,015 | 0,005– 0,015 |
| 24 Торцеве биття зубчастого вінця | ЧС8 | 0–0,25 | 0–0,25 |
| 25 Радіальне биття кола виступів зубчастого вінця | ЧС8 | 0–0,115 | 0–0,25 |
| 26 Діаметр шийки вала-повідка під підшипник з боку тягового двигуна | ЧС8 | 150+0,040 +0,015 | 150+0,040 -0,02 |
| 27 Діаметр шийки вала-повідка під підшипник з боку колеса | ЧС8 | 110+0,035 +0,013 | 110+0,035 +0,013 |
| 28 Неокруглість та конусоподібність шийок вала-повідка під підшипник | ЧС8 | 0,015 | 0,02 |
| 29 Діаметр отвору шестірні під напресування на вал-поводок | ЧС8 | 148+0,025 | 148+0,025 |
| 30 Діаметр вала-повідка під напресування шестірні | ЧС8 | 148+0,20 +0,18 | 148+0,20 +0,18 |
| 31 Діаметр отвору опори шестірні під зовнішнє кільце підшипника з боку двигуна | ЧС8 | 270-0,009 -0,041 | 270-0,004 -0,041 |
| 32 Діаметр отвору опори шестірні під зовнішнє кільце підшипника з боку колеса | ЧС8 | 240-0,008 -0,037 | 240±0,04 |
| 33 Неокруглість отворів під зовнішні кільця підшипників, не більше | ЧС8 | 0,02 | 0,03 |
| 34 Діаметр шийок маточини зубчастого колеса під внутрішні кільця підшипників | ЧС8 | 300+0,088 +0,056 | 300+0,088 -0,04 |
| 35 Натяг посадки внутрішнього кільця роликопідшипника на шийку маточини | ЧС8 | 0,04-0,09 | 0,04-0,09 |

Продовження таблиці А.6

| Назва контрольованого розміру | Серія електровоза | Розмір в кресленні | Допустимі розміри після випуску з ремонту КР-1 та КР-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 36 Неокруглість шийок маточини зубчастого колеса під внутрішні кільця підшипників, не більше | ЧС8 | 0,02 | 0,03 |
| 37 Конусоподібність шийок маточини зубчастого колеса під внутрішні кільця підшипника, не більше | ЧС8 | 0,03 | 0,05 |
| 38 Діаметр посадочного місця опорно-осьового вузла під зовнішнє кільце підшипника | ЧС8 | 460+0,031 -0,02 | 460+0,06 -0,02 |
| 39 Неокруглість та конусоподібність посадочного місця | ЧС8 | 0,027 | 0,045 |
| 40 Радіальні зазори опорних підшипників в складеному редукторі | ЧС8 | 0,1–0,25 | 0,1–0,42 |
| 41 Посадка зовнішнього кільця підшипника в корпусі опорно-осьового вузла | ЧС8 | Від зазору 0,088 до натягу 0,02 | Від зазору 0,125 до натягу 0,02 |
| 42 Діаметр отвору в напівфланці під корпус осьових підшипників | ЧС8 | 520+0,07 | 520+0,12 |
| 43 Найбільший сумарний зазор між посадочними поверхнями напівфланця та корпусу осьових підшипників | ЧС8 | 0,17 | 0,2 |
| 44 Діаметр отвору в боковині редуктора під корпус підшипника шестірні з боку тягового редуктора | ЧС8 | 420+0,063 | 420+0,12 |
| 45 Неокруглість отвору в боковині редуктора під корпус підшипника шестірні з боку тягового редуктора, не більше | ЧС8 | 0,035 | 0,1 |
| 46 Діаметр отвору посадочного місця корпусу підшипника шестірні розташованого з боку двигуна | ЧС8 | 420+0,005+0,045 | 420−0,05+0,045 |
| 47 Неокруглість отвору посадочного місця корпусу підшипника шестірні розташованого з боку двигуна, не більше | ЧС8 | 0,1 | 0,15 |
| 48 Діаметр отвору під корпус підшипника шестірні з боку колеса в корпусі редуктора | ЧС8 | 290+0,052 | 290+0,1 |

Продовження таблиці А.6

| Назва контрольованого розміру | Серія електровоза | Розмір в кресленні | Допустимі розміри після випуску з ремонту КР-1 та КР-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 49 Розмір посадочного діаметра корпусу підшипника шестірні, розташованого з боку колеса | ЧС8 | 290+0,004+0,036 | 290−0,05+0,036 |
| 50 Неокруглість отвору під корпус підшипника шестірні з боку колеса в корпусі редуктора | ЧС8 | 0,05 | 0,1 |
| 51 Овальність посадочного діаметра корпусу підшипника шестірні, розташованого з боку колеса | ЧС8 | 0,1 | 0,2 |
| 52 Сумарний зазор між посадочною частиною корпусу підшипника шестірні та боковиною корпусу з боку колеса | ЧС8 | 0,036– 0,048 | 0,036– 0,15 |
| 53 Діаметр отвору втулки кронштейна підвіски редуктора | ЧС8 | 80+0,046 | 80+0,05 |
| 54 Сумарний зазор між втулкою та валиком підвіски редуктора | ЧС8 | 0,1–0,22 | 0,1–0,35 |
| Опорні роликові підшипники |  |  |  |
| 55 Радіальний зазор (у вільному стані) | ЧС8 | 0,195-0,280 | 0,190-0,450 |
| 56 Зазор плавання сепараторів під час центрування по бортам зовнішніх кілець (у вільному стані) | ЧС8 | 1,0-1,45 | 1,0-1,9 |
| 57 Осьовий розбіг (у вільному стані) | ЧС8 | 0,25-0,50 | 0,25-0,70 |
| 58 Різниця радіальних зазорів парних підшипників (у вільному стані) | ЧС8 | 0,05 не більше | 0,05 не більше |
| 59 Радіальний зазор підшипників в зібраному редукторі | ЧС8 | 0,10-0,25 | 0,10-0,42 |
| 60 Осьовий розбіг (зазор), контролюється в складеному редукторі | ЧС8 | 0,25-0,50 | 0,25-0,70 |
| Опорний вузол малої шестерні |  |  |  |
| 61 Діаметр отвору шестерні по валу-повідка | ЧС8 (81Е1,2) | 148+0,025 | 148+0,025* |
| 62 Діаметр шийки валу-повідка під шестерню | ЧС8 (81Е1,2) | 148+0,18+0,20 | 148+0,18+0,20 |
| 63 Натяг посадки шестерні на поводок | ЧС8 (81Е1,2) | 0,155-0,200 | 0,155-0,200 |
| * Допуск уточнюється по величині натягу з деталлю, з якою сполучається |  |  |  |

Продовження таблиці А.6

| Назва контрольованого розміру | Серія електровоза | Розмір в кресленні | Допустимі розміри після випуску з ремонту КР-1 та КР-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 64 Діаметр повідка шестерні під підшипник: |  |  |  |
| – з боку ТЕД | ЧС8 (81Е1,2) | 150+0,015+0,040 | 150−0,020+0,040 |
| – з боку колеса | ЧС8 (81Е1,2) | 110+0,013+0,035 | 110−0,020+0,035 |
| 65 Допуск круглості та конусоподібності шийок повідка (шестерні) під підшипники | ЧС8 | 0,015 | 0,020 |
| 66 Діаметр отвору опори (стакана) шестерні під зовнішнє кільце підшипника: | ЧС8 (81Е1,2) |  |  |
| – з боку ТЕД |  | 270−0,041−0,009 | 270−0,041+0,040 |
| – з боку колеса |  | 240−0,037+0,080 | 240−0,040+0,040 |
| 67 Допуск круглості на діаметр отвору опори (стакана) | ЧС8 | 0,023 | 0,030 |
| 68 Посадка зовнішнього кільця роликопідшипника в опорі (стакані): | ЧС8 |  |  |
| – зазор |  | 0,088 | 0,105 |
| – натяг |  | 0,02 | 0,02 |
| 69 Діаметр отвору в боковині редуктора під опору (стакан) підшипника шестерні: |  |  |  |
| – з боку ТЕД | ЧС8 | 420+0,063 | 420+0,10 |
| – з боку колеса | ЧС8 (81Е1,2) | 290+0,052 | 290+0,10 |
| 70 Допуск круглості отвору в боковині редуктора під опори (стакан) | ЧС8 | 0,05 | 0,10 |
| 71 Допуск перпендикулярності привалочних поверхонь до загальної вісі розточки | ЧС8 | 0,03 | 0,05 |
| 72 Діаметр посадочного місця опори (стакана) підшипника шестерні в корпус редуктора | ЧС8 |  |  |
| – з боку ТЕД |  | 420+0,005+0,045 | 420+0,010+0,045* |
| – з боку колеса |  | 290+0,040+0,036 | 290−0,1+0,036 * |
| * Уточнюється по зазору з з'єднувальною деталлю |  |  |  |

Таблиця А.7 – Норми допусків та зношень буксового вузла візків електровозів постійного струму ЧС7

В міліметрах

| Назва контрольованого розміру | Серія електровоза | Розмір в кресленні | Допустимі розміри після випуску з ремонту КР-1 та КР-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Діаметр отвору корпусу букси під роликопідшипники | ЧС7 | 320+0,05 +0,02 | 320+0,25 +0,02 |
| 2 Конусоподібність отвору корпусу букси під роликопідшипники | ЧС7 | 0,035 | 0,08 |
| 3 Допуск перпендикулярності переднього та заднього торців корпуса букси до осі отвору під підшипник | ЧС7 | 0,05 | 0,07 |
| 4 Діаметр отвору валика букси під сайлентблок | ЧС7 | 175+0,04 | 175+0,5 |
| 5 Зовнішній діаметр втулки амортизатора | ЧС7 | 175+0,068+0,093 | 175* |
| 6 Натяг запресування втулки амортизатора в буксу | ЧС7 | 0,028–0,093 | 0,028–0,093 |
| 7 Зовнішній діаметр стакана | ЧС7 | 120+0,079+0,101 | 120* |
| 8 Натяг запресування стакана у втулку амортизатора | ЧС7 | 0,039–0,101 | 0,039–0,101 |
| 9 Неокруглість отвору букси під сайлентблок | ЧС7 | 0,04 | 0,20 |
| 10 Натяг посадки заднього лабіринтового кільця | ЧС7 | 0,084–0,159 | 0,05–0,159 |
| 11 Внутрішній діаметр втулки амортизатора букси | ЧС7 | 120+0,04 | 120+0,1 |
| 12 Натяг запресування втулки амортизатора в вушко букси | ЧС7 | 0,018–0,085 | 0,018–0,085 |
| 13 Внутрішній діаметр стакана буксових напрямних | ЧС7 | 105+0,2+0,25 | 105+0,2+0,5 |
| 14 Радіальний зазор роликових підшипників (у вільному стані) | ЧС7 | 0,15–0,215 | 0,15–0,30 |
| 15 Різниця радіальних зазорів парних підшипників | ЧС7 | 0,03 | 0,03 |
| 16 Зазор між стаканом та буксовою напрямною | ЧС7 | 0,39 | 0,6 |
| * Розмір застосовують з таким ремонтним допуском, який забезпечує натяг посадки згідно креслення |  |  |  |

Продовження таблиці А.7

| Назва контрольованого розміру | Серія електровоза | Розмір в кресленні | Допустимі розміри після випуску з ремонту КР-1 та КР-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 Зазор плавання сепаратора (діаметральний зазор між бортами зовнішнього кільця підшипника та сепаратором) | ЧС7 | 0,5–1,1 | 0,5–1,3 |
| 18 Натяг внутрішніх кілець підшипників на шийку осі колісної пари | ЧС7 | 0,035–0,065 | 0,035–0,065 |
| 19 Перекіс торцевої поверхні та лабіринтного кільця відносно шийки, не більше | ЧС7 | 0,03 | 0,05 |
| 20 Зазор між торцевими поверхнями внутрішніх кілець підшипників та дистанційних кілець, а також бортом внутрішнього кільця заднього підшипника та лабіринтним кільцем на 1/3 кола, не більше | ЧС7 | 0,05 | 0,05 |
| 21 Зазор між фланцем передньої кришки та торцем корпусу букси | ЧС7 | 1–3 | 1–3 |
| 22 Розбіг букси на осі колісної пари | ЧС7 | 10,4–12,6 | 10,2–12,8 |
| 23 Відстань між осями отворів вушок під сайлентблоки | ЧС7 | 680+0,3 | 680+0,3 |
| 24 Товщина корпусу букси, не менше | ЧС7 | 35 | 35 |
| 25 Діаметр виточки в отворі вушка букси під запобіжне кільце сайлентблока | ЧС7 | 180+1,0 | 180+1,0 |
| 26 Зношення поверхні контактного циліндра і контактного диска осьового струмоприймача | ЧС7 | – | 0–1,0 |
| 27 Зношення вікон щіток в корпусі щіткотримача осьового струмоприймача | ЧС7 | – | 0–0,3 |
| 28 Биття робочих поверхонь струмоприймальних дисків та циліндрів | ЧС7 | 0–0,1 | 0–0,5 |

Таблиця А.8 – Норми допусків та зношень буксового вузла візків електровозів змінного струму ЧС8

## В міліметрах

| Назва контрольованого розміру | Серія електровоза | Розмір в кресленні | Допустимі розміри після випуску з ремонту КР-1 та КР-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Діаметр отвору корпусу букси під роликопідшипники | ЧС8 | 320+0,05 +0,02 | 320+0,25 +0,02 |
| 2 Конусоподібність отвору корпусу букси під роликопідшипники | ЧС8 | 0,035 | 0,08 |
| 3 Допуск перпендикулярності переднього та заднього торців корпуса букси до осі отвору під підшипник | ЧС8 | 0,05 | 0,07 |
| 4 Діаметр отвору валика букси під сайлентблок | ЧС8 | 175+0,04 | 175+0,5 |
| 5 Зовнішній діаметр втулки амортизатора | ЧС8 | 175+0,068+0,093 | 175* |
| 6 Натяг запресування втулки амортизатора в буксу | ЧС8 | 0,028–0,093 | 0,028–0,093 |
| 7 Зовнішній діаметр стакана | ЧС8 | 120+0,079+0,101 | 120* |
| 8 Натяг запресування стакана у втулку амортизатора | ЧС8 | 0,039–0,101 | 0,039–0,101 |
| 9 Неокруглість отвору букси під сайлентблок | ЧС8 | 0,04 | 0,20 |
| 10 Натяг посадки заднього лабіринтового кільця | ЧС8 | 0,084–0,159 | 0,05–0,159 |
| 11 Внутрішній діаметр внутрішньої втулки сайлентблока | ЧС8 | 120+0,04 | 120+0,1 |
| 12 Натяг запресування зовнішньої втулки сайлентблока у вушко букси | ЧС8 | 0,018–0,085 | 0,018–0,085 |
| 13 Внутрішній діаметр стакана буксових напрямних | ЧС8 | 105+0,2+0,25 | 105+0,2+0,5 |
| 14 Радіальний зазор роликових підшипників у вільному стані | ЧС8 | 0,145– 0,215 | 0,14–0,30 |
| 15 Різниця радіальних зазорів парних підшипників у вільному стані | ЧС8 | 0,03 | 0,03 |
| 16 Зазор між стаканом та буксовою напрямною | ЧС8 | 0,39 | 0,8 |
| 17 Зазор плавання сепаратора (діаметральний зазор між бортами зовнішнього кільця підшипника та сепаратором) | ЧС8 | 0,5–1,1 | 0,5–1,3 |
| * Розмір застосовують з таким ремонтним допуском, який забезпечує натяг посадки згідно креслення |  |  |  |

Продовження таблиці А.8

| Назва контрольованого розміру | Серія електровоза | Розмір в кресленні | Допустимі розміри після випуску з ремонту КР-1 та КР-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 Натяг посадки внутрішніх кілець підшипників на шийку осі колісної пари | ЧС8 | 0,035–0,065 | 0,035–0,065 |
| 19 Перекошування торцевої поверхні та лабіринтного кільця відносно шийки, не більше | ЧС8 | 0,03 | 0,05 |
| 20 Зазор між торцевими поверхнями внутрішніх кілець підшипників та дистанційних кілець, а також бортом внутрішнього кільця заднього підшипника та лабіринтним кільцем на 1/3 кола, не більше | ЧС8 | 0,05 | 0,05 |
| 21 Зазор між фланцем передньої кришки та торцем корпусу букси | ЧС8 | 1–3 | 1–3 |
| 22 Розбіг букси на осі колісної пари | ЧС8 | 10,4–12,6 | 10,2–12,8 |
| 23 Відстань між осями отворів вушок під сайлентблоки | ЧС8 | 680+0,3 | 680+0,3 |
| 24 Товщина корпусу букси, не менше | ЧС8 | 35 | 35 |
| 25 Діаметр виточки в отворі вушка букси під запобіжне кільце сайлентблоку | ЧС8 | 180+1,0 | 180+1,0 |
| 26 Зношення поверхні контактного циліндра осьового струмоприймача | ЧС8 | – | 0–1,0 |
| 27 Зношення вікон щіток в корпусі щіткотримача осьового струмоприймача | ЧС8 | – | 0–0,3 |
| 28 Биття робочих поверхонь струмоприймальних дисків | ЧС8 | 0–0,1 | 0–0,5 |

Таблиця А.9 – Норми допусків та зношень ресорного підвішування візків електровозів постійного струму ЧС7

В міліметрах

| Назва контрольованого розміру | Серія електровоза | Розмір в кресленні | Допустимі розміри після випуску з ремонту КР-1 та КР-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Висота пружин ресорного підвішування кузова у вільному стані | ЧС7 | 471+9,0 -6,0 | 465,0–482,5 |
| 2 Висота пружин буксового підвішування у вільному стані: | ЧС7 |  |  |
| – зовнішньої |  | 295+8,0 -6,0 | 289–308 |
| – внутрішньої |  | 278+5,0 -4,0 | 274–288 |
| 3 Зношення ресорної підвіски по товщині | ЧС7 | – | 0–1 |
| 4 Діаметр валиків ресорного підвішування | ЧС7 | 60-0,1 -0,29 | 60-0,1 -0,65 |
| 5 Діаметр валиків повідків підвішування кузова | ЧС7 | 45-0,082 -0,142 | 45-0,08 -0,25 |
| 6 Діаметр валиків гідроамортизаторів | ЧС7 | 40-0,025 -0,064 | 40-0,02 -0,08 |
|  |  | 35-0,025 -0,064 | 35-0,02 -0,08 |
| 7 Зазор між валиком та втулкою ресорного підвішування з номінальним діаметром: | ЧС7 |  |  |
| – 35 |  | 0,030–0,115 | 0,03–0,30 |
| – 40 |  | 0,030–0,181 | 0,03–0,20 |
| – 45 |  | 0,090–0,181 | 0,1–0,2 |
| – 60 |  | 0,10–0,48 | 0,1–0,6 |
| 8 Найменший зазор між верхньою частиною букси та рамою візка на прямій горизонтальній ділянці колії | ЧС8 | 435 | 38 |

Таблиця А.10 – Норми допусків та зношень ресорного підвішування візків електровозів змінного струму ЧС8

## В міліметрах

| Назва контрольованого розміру | Серія електровоза | Розмір в кресленні | Допустимі розміри після випуску з ремонту КР-1 та КР-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Висота паза в кронштейнах та поперечній балці під цапфи | ЧС8 | 25+0,021 | 25–27 |
| 2 Діаметр цапфи гідроамортизатора під кульовий підшипник | ЧС8 | 35−0,064−0,025 | 35−0,300−0,025 |
| 3 Діаметр нижньої цапфи гідроамортизатора | ЧС8 | 30−0,064−0,025 | 29,8–29,97 |
| 4 Висота пружини ресорного підвішування візка у вільному стані | ЧС8 | 323−4,0+6,0 | 318,5–329 |
| 5 Висота пружин під робочим навантаженням 45800 Н: | ЧС8 |  |  |
| – І група; |  | 259–262 | 259–262 |
| – ІІ група |  | 262–265 | 262–265 |
| 6 Зазор між верхньою частиною букси та рамою візка на прямій горизонтальній ділянці колії | ЧС8 | 385 | 385 |
| 7 Зношення ресорної підвіски по товщинні | ЧС8 | – | 0–1,0 |
| 8 Внутрішній діаметр втулки каменя підвіски | ЧС8 | 60+0,19 | 60+0,5 |
| 9 Діаметр отвору в тязі під втулки | ЧС8 | 55+0,046 | 55–57 |
| 10 Діаметр шийки цапфи з’єднання кронштейна опори пружин з тягою | ЧС8 | 38−0,064−0,025 | 38−0,500−0,025 |
| 11 Мінімальні висота та радіус робочих поверхонь нижньої та верхньої опор пружини | ЧС8 | – | 24 |
| 12 Мінімальна товщина сідла розташованого між верхньою та нижньою опорами | ЧС8 | – | 34 |
| 13 Мінімальна висота поперечини вікна підвіски | ЧС8 | – | 78 |
| 14 Мінімальна висота від осі до нижнього краю виїмки в камені | ЧС8 | – | 54 |
| 15 Діаметр цапфи каменя підвіски | ЧС8 | 60−0,29−0,10 | 60−0,5−0,1 |
| 16 Момент затягування болтів кріплення поперечної балки до кузова, Нм | ЧС8 | 850–1000 | 850–1000 |

Продовження таблиці А.10

| Назва контрольованого розміру | Серія електровоза | Розмір в кресленні | Допустимі розміри після випуску з ремонту КР-1 та КР-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 Внутрішній діаметр втулки кріплення тяги до поперечної балки візка | ЧС8 | 45+0,139 | 45+0,5 |
| 18 Відстань між поверхнями ковзання гнізда кульового підшипника в поперечній балці | ЧС8 | 280+0,32 | 280–282 |

Таблиця А.11 – Норми допусків та зношень гальмової важільної передачі візків електровозів постійного струму ЧС7

## В міліметрах

| Назва контрольованого розміру | Серія електровоза | Розмір в кресленні | Допустимі розміри після випуску з ремонту КР-1 та КР-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Сумарні зазори між валиком та втулкою в шарнірних з’єднаннях діаметром: | ### ЧС7 |  |  |
| – 29,5 |  | 0,62–0,94 | 0,62–0,95 |
| – 30,0 |  | 0,3–0,56 | 0,3–0,7 |
| – 39,5 |  | 0,58–0,9 | 0,58–0,9 |
| – 40,0 |  | 0,31–0,63 | 0,31–0,8 |
| – 44,5 |  | 0,63–0,95 | 0,63–0,95 |
| – 45,0 |  | 0,31–0,63 | 0,31–0,8 |
| – 49,5 |  | 0,63–0,95 | 0,63–0,95 |
| – 50,0 |  | 0,31–0,63 | 0,31–0,8 |
| – 59,5 |  | 0,84–1,22 | 0,84–1,25 |
| 2 Найбільші допустимі відхилення від номінального розміру діаметрів валиків та отворів деталей важільної передачі: – для отворів діаметром: |  |  |  |
| 1) до 30; | ЧС7 | +0,14 | +0,25 |
| 2) більше 30 до 50; | ЧС7 | +0,17 | +0,4 |
| 3) більше 50 до 70; | ЧС7 | +0,2 | +0,5 |
| – для валиків діаметром: |  |  |  |
| 1) до 30; | ЧС7 | -0,42 | -0,8 |
| 2) більше 30 до 50; | ЧС7 | -0,5 | -1,0 |
| 3) більше 50 до 70; | ЧС7 | -0,6 | -1,5 |
| 3 Збільшення діаметра отвору під втулку від номінального розміру, не більше | ЧС7 | – | 2 |

Продовження таблиці А.11

| Назва контрольованого розміру | Серія електровоза | Розмір в кресленні | Допустимі розміри після випуску з ремонту КР-1 та КР-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 Відхилення від номінального значення товщини вушок кронштейнів підвішування гальмових башмаків | ЧС7 | 0,5 | Від +0,5 до -1,0 |
| 5 Відхилення від номінального значення ширини розхилу вушок кронштейна підвішування башмаків | ЧС7 | +1,5 | +2,5 |
| 6 Діаметр отвору у втулці гальмового башмака під цапфу | ЧС7 | 60+0,19 | 60+0,25 |
| 7 Зношення цапфи гальмової поперечини по діаметру | ЧС7 | – | 0–0,7 |
| 8 Зношення витків пружини гальмового циліндра по діаметру | ЧС7 | – | 1,5 |
| 9 Вихід штоків гальмових циліндрів | ЧС7 | 75–100 | 75–100 |
| 10 Товщина гальмової колодки | ЧС7 | 55 | 55 |
| 11 Сумарний зазор вздовж осі валика у вушках: | ЧС7 |  |  |
| – з’єднання траверс з важелями; |  | 2,0 | 2,0–2,2 |
| – з’єднання важелів з головками тяг авторегуляторів; |  | 2,0–2,6 | 2,0–3,0 |
| – з’єднання важелів з корпусом авторегуляторів |  | 2,0 | 2,0–2,2 |

Таблиця А.12 – Норми допусків та зношень гальмової важільної передачі електровозів змінного струму ЧС8

В міліметрах

| Назва контрольованого розміру | Серія електровоза | Розмір в кресленні | Допустимі розміри після випуску з ремонту КР-1 та КР-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Сумарні зазори між валиком та втулкою в шарнірних з’єднаннях діаметром: | ЧС8 |  |  |
| – 29,5 |  | 0,62–0,94 | 0,62–0,95 |
| – 30,0 |  | 0,3–0,56 | 0,3–0,7 |
| – 39,5 |  | 0,58–0,9 | 0,58–0,9 |
| – 40,0 |  | 0,31–0,63 | 0,31–0,8 |
| – 44,5 |  | 0,63–0,95 | 0,63–0,95 |
| – 45,0 |  | 0,31–0,63 | 0,31–0,8 |
| – 49,5 |  | 0,63–0,95 | 0,63–0,95 |
| – 50,0 |  | 0,31–0,63 | 0,31–0,8 |
| – 59,5 |  | 0,84–1,22 | 0,84–1,25 |
| 2 Найбільші допустимі відхилення від номінального розміру діаметрів валиків та отворів деталей важільної передачі: | ЧС8 |  |  |
| – для отворів діаметром: |  |  |  |
| 1) до 30 |  | +0,14 | +0,25 |
| 2) більше 30 до 50 |  | +0,17 | +0,4 |
| 3) більше 50 до 70 |  | +0,2 | +0,5 |
| – для валиків діаметром: |  |  |  |
| 1) до 30 |  | -0,42 | -0,8 |
| 2) більше 30 до 50 |  | -0,5 | -1,0 |
| 3) більше 50 до 70 |  | -0,6 | -1,5 |
| 3 Збільшення діаметра отвору під втулку від номінального розміру, не більше | ЧС8 | – | 1,0 |
| 4 Відхилення від номінального розміру товщини вушок кронштейнів підвішування гальмових башмаків | ЧС8 | 0,5 | +0,5–-1,0 |
| 5 Відхилення від номінального розміру ширини розхилу вушок кронштейна підвішування башмаків | ЧС8 | +1,5 | +2,5 |

Продовження таблиці А.12

| Назва контрольованого розміру | Серія електровоза | Розмір в кресленні | Допустимі розміри після випуску з ремонту КР-1 та КР-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 Діаметр отвору у втулці гальмового башмака під цапфу | ЧС8 | 60+0,19 | 60+0,25 |
| 7 Зношення цапфи гальмової поперечини по діаметру | ЧС8 | – | 0–0,7 |
| 8 Зношення витка пружини гальмового циліндра по діаметру | ЧС8 | – | 1,5 |
| 9 Вихід штоків гальмових циліндрів | ЧС8 | 75–100 | 75–100 |
| 10 Товщина гальмової колодки | ЧС8 | 55 | 55 |
| 11 Сумарний зазор вздовж осі валика у вушках: | ЧС8 |  |  |
| – з’єднання траверс з важелями |  | 2,0 | 2,0–2,2 |
| – з’єднання важелів з головками тяг авто-регуляторів |  | 2,0–2,6 | 2,0–3,0 |
| – з’єднання важелів з корпусом авторегуляторів |  | 2,0 | 2,0–2,2 |

Таблиця А.13 – Норми допусків та зношень ударно-зчіпних пристроїв електровозів постійного струму ЧС7 та електровозів змінного струму ЧС8

В міліметрах

| Назва контрольованого розміру | Серія електровоза | Розмір в кресленні | Допустимі розміри після випуску з ремонту КР-1 та КР-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Відстань від упору головки автозчепу до ударної розетки | ЧС7, ЧС8 | 755 | 755 |
| 2 Висота нижнього краю колієочисника від головки рейки | ЧС7, ЧС8 | 15010 | 140–160 |
| 3 Висота горизонтальної осі автозчепу від головки рейки | ЧС7, ЧС8 | 1055+25 -15 | 1000–1080 |
| 4 Вертикальний зазор між хвостовиком автозчепу та ударною розеткою | ЧС7, ЧС8 | 305 | 305 |

Таблиця А.14 – Норми допусків та зношень деталей карданної передачі електровозів постійного струму ЧС7 та електровозів змінного струму ЧС8

В міліметрах

| Назва контрольованого розміру | Серія електровоза | Розмір в кресленні | Допустимі розміри після випуску з ремонту КР-1 та КР-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Глибина ум'ятин на робочих поверхнях цапф хрестовин і корпусів голчастих підшипників, не більше | ЧС7, ЧС8 |  | 0,08 |
| 2 Сумарний окружний зазор між голками в корпусі голчастого підшипника | ЧС7, ЧС8 |  | 0,8 |
| 3 Різниця діаметрів голок (3,5 мм та 4,0 мм) під час збирання голчастого підшипника, діаметром: | ЧС7, ЧС8 |  |  |
| - 3,5 мм |  | 1 група 3,5±0,001 | 1 група 3,5±0,001 |
|  |  | 2 група 3,5−0,004−0,002 | 2 група 3,5−0,004−0,002 |
| - 4,0 мм |  | 1 група 4,0±0,001 2 група 4,0−0,004−0,002 | 1 група 4,0±0,001 2 група 4,0−0,004−0,002 |
| 4 Розмір паза під шип корпусу голчастого підшипника в повідку, поршні та фланці карданного вала | ЧС7, ЧС8 | 25−0,055−0,022 | 25−0,055−0,015 |
| 5 Посадка шипа корпусу голчастого підшипника в поводок, фланець карданного вала й поршень: - максимальний зазор - максимальний натяг | ЧС7, ЧС8 | 0,011 0,055 | 0,025 0,055 |
| 6 Биття циліндричної частини карданного вала по діаметру, не більше | ЧС7, ЧС8 | 0,01 | 0,03 |

Додаток Б

(обов’язковий)

- Норми допусків та зношень електричного обладнання

- Таблиця Б.1 – Електровози всіх серій ЧС. Норми допусків та зношень загальні для всіх типів електричних апаратів

- В міліметрах

| Назва контрольованого розміру | Тип апарату | Розмір в кресленні | Допустимі розміри після випуску з ремонту КР-1 та КР-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Товщина мідних контактних сегментів та пластин в колах керування | Всі | 3 4 5 6 | 2,5–3,5 3,0–4,5 4,0–5,5 5,0–6,5 |
| 2 Найменша відстань від допоміжних контактів до краю сегментів у ввімкненому або вимкненому стані | Всі | – | 3,5 |
| 3 Допустиме зменшення розмірів отворів під валики та осі проти номінальних, якщо величина діаметра складає: | Всі |  |  |
| – від 5 до 10 |  | 0–0,03 | 0–0,1 |
| – від 10 до 18 |  | 0–0,035 | 0–0,12 |
| – від 18 до 30 |  | 0–0,045 | 0–0,14 |
| – від 30 до 50 |  | 0–0,05 | 0–0,17 |
| 4 Допустиме зменшення розмірів валиків та осей проти номінальних, якщо величина діаметра складає: | Всі |  |  |
| – від 5 до 10 |  | 0,015–0,055 | 0,015–0,15 |
| – від 10 до 18 |  | 0,02–0,07 | 0,02–0,18 |
| – від 18 до 30 |  | 0,025–0,085 | 0,025–0,21 |
| – від 30 до 50 |  | 0,032–0,1 | 0,032–0,25 |
| 5 Допустимі зазори в шарнірах, якщо величина діаметра складає: | Всі |  |  |
| – від 5 до 10 |  | 0,015–0,085 | 0,015–0,25 |
| – від 10 до 18 |  | 0,020–0,105 | 0,020–0,3 |
| – від 18 до 30 |  | 0,025–0,13 | 0,025–0,85 |
| – від 30 до 50 |  | 0,032–0,15 | 0,032–0,42 |
| 6 Хід клапанної системи електропневматичних вентилів | VTM2 2VTM5 4VTM5 | 1,00,15 | 0,8–1,15 |
|  | 2VTM8 | 1,30,15 | 1,15–1,45 |

Продовження таблиці Б.1

| Назва контрольованого розміру | Тип апарату | Розмір в кресленні | Допустимі розміри після випуску з ремонту КР-1 та КР-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 Хід якоря електромагнітних вентилів | VTM2 2VTM5 4VTM5 | 1,70,15 | 1,5–1,85 |
|  | 2VTM8 | 2,10,15 | 1,95–2,25 |
| 8 Зношення вулканізованих поверхонь тарілок клапанів електропневматичних вентилів | Всі | – | 0,1 |

- Таблиця Б.2 – Норми допусків та зношень струмоприймачів 17РР3, 17РР2, 17РР4 електровозів ЧС7

- В міліметрах

| Назва контрольованого розміру | Тип апарату | Розмір в кресленні | Допустимі розміри після випуску з ремонту КР-1 та КР-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Товщина накладок полоза: | Всі |  |  |
| – мідних |  | 6 | 5–6 |
| – металокерамічних |  | 7,30,4 | 6–7,8 |
| 2 Зазор між накладками змонтованими на полозі з боку контактної поверхні, не більше | Всі | 1,0 | 1,0 |
| 3 Увігнутість полоза на довжині 1 м прямолінійної частини | Всі | – | 0–2,0 |
| 4 Відхилення верхньої поверхні полоза від горизонталі на довжині 1 м: |  |  |  |
| – якщо струмоприймач установлено на вивірених тумбах в цеху | Всі | – | 0–5,0 |
| – якщо установлено на даху електровоза | Всі | – | 0–10,0 |
| 5 Зміщення центра полоза відносно центра основи струмоприймача впоперек його осі в межах робочої висоти | Всі | – | 0–10,0 |
| 6 Найбільший сумарний зазор в будь-якому шарнірі рам | Всі | – | 0,5 |
| 7 Зазор між валиком та отвором в силумінових деталях | Всі | 0,03–0,08 | 0,03–0,1 |
| 8 Зношення внутрішнього діаметра циліндра привода, не більше | Всі | – | 0,5 |

- Таблиця Б.3 – Норми допусків та зношень струмоприймачів 2SLS-4 електровозів ЧС8

- В міліметрах

| Назва контрольованого розміру | Тип апарату | Розмір в кресленні | Допустимі розміри після випуску з ремонту КР-1 та КР-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Товщина накладок полоза: | – |  |  |
| – металокерамічних |  | 30,0 | 30,0 |
| – вугільних вставок |  | 25,0 | 25,0 |
| 2 Відхилення верхньої поверхні від горизонталі на довжині 1 м: | – |  |  |
| – якщо струмоприймач установлено на вивірених тумбах в цеху |  | – | 0–5,0 |
| – якщо струмоприймач установлено на даху електровоза |  | – | 0–10,0 |
| 3 Зміщення центра полоза відносно центра основи струмоприймача впоперек його осі в межах робочої висоти | – | – | 0–10,0 |
| 4 Увігнутості полоза на довжині 1 м прямолінійної частини | – | – | 0–2,0 |
| 5 Найбільший сумарний зазор в будь-якому шарнірі рам | – | – | 0,5 |
| 6 Зазор між валиком та отвором в силумінових деталях | – | 0,03–0,08 | 0,03–0,1 |
| 7 Зазор між накладками змонтованими на полозі з боку контактної поверхні, не більше: | – |  |  |
| – металокерамічних накладок |  | 1,0 | 1,0 |
| – вугільних вставок |  | 0,5 | 0,8 |
| 8 Зношення внутрішнього діаметра циліндра привода, не більше | – | – | 0,5 |

- Таблиця Б.4 – Норми допусків та зношень місткових блок-контактів Ed65130, VKAD1, 1VKAD1, 2VKAD1, 3VKAD1 електровозів ЧС7 та ЧС8

- В міліметрах

| Назва контрольованого розміру | Тип апарату | Розмір в кресленні | Допустимі розміри після випуску з ремонту КР-1 та КР-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Товщина срібних контактів | Всі | 1,5+0,1 | 1,6–1,2 |
| 2 Розхил контактів | Всі | 1,5 | 1,5–2,5 |
| 3 Провал контактів | Всі | 20,5 | 1,5–2,5 |
| 4 Найбільше поперечне зміщення контактів відносно один одного в увімкненому стані, не більше | Всі | – | 0,5 |
| 5 Натискання на контактний місток, Н | Всі | 0,45–0,5 | 0,45–0,5 |

- Таблиця Б.5 – Норми допусків та зношень кулачкових елементів SKAD1, SKAD2, 1SKAD1 (місткові) електровозів ЧС7 таЧС8

В міліметрах

| Назва контрольованого розміру | Тип апарату | Розмір в кресленні | Допустимі розміри після випуску з ремонту КР-1 та КР-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Товщина срібних контактів | Всі | 1,5 | 1,2–1,6 |
| - 2 Розхил контактів | Всі | 1+0,5 | 1,0–1,5 |
| 3 Взаємне поперечне зміщення контактів у ввімкненому стані, не більше | Всі | – | 0,5 |

- Таблиця Б.6 – Норми допусків та зношень автоматичних вимикачів 12НС3 електровозів ЧС7

В міліметрах

| Назва контрольованого розміру | Тип апарату | Розмір в кресленні | Допустимі розміри після випуску з ремонту КР-1 та КР-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Товщина рухомого контакту в робочій частині контактної поверхні | – | 50+0,5 | 47,0–50,5 |
| 2 Довжина нерухомого контакту по нижній грані | – | 121 | 119–121 |
| 3 Найбільше горизонтальне зміщення силових контактів відносно один одного | – | 0,5 | 0,5 |

Продовження таблиці Б.6

| Назва контрольованого розміру | Тип апарату | Розмір в кресленні | Допустимі розміри після випуску з ремонту КР-1 та КР-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 Розхил контактів | – | 262 | 24–28 |
| 5 Натискання контактів, Н | – | 600 | 570–600 |
| 6 Зазор між вилкою (вимикаючим важелем) та упором на рухомому контакті у вимкненому стані вимикача | – | 3,0 | 2,5–3,5 |
| 7 Зазор між вилкою (вимикаючим важелем) та упором якоря вимикаючого електромагніту в увімкненому стані | – | 3,0 | 2,5–3,5 |
| 8 Зазор між планками ізоляційної тяги та шпилькою вимикаючої вилки в увімкненому стані | – | 5,0 | 3,0–5,0 |
| 9 Площа прилягання правого рогу дугогасної камери до нерухомого контакту, не менше, % | – | 80 | 80 |
| 10 Розхил контактів правого рогу дугогасної камери, не більше | – | – | 8,0 |
| 11 Зазор між стінкою дугогасної камери та силовими контактами | – | – | 1,0–1,5 |
| 12 Товщина стінок дугогасної камери в місці розриву контакту | – | 6+0,3 | 5,0–7,5 |
| 13 Зношення цапф, вилки, рогів, не більше | – | – | 0,1 |
| 14 Зношення циліндра пневматичного привода, не більше (90) | – | – | 0,1 |
| 15 Зношення поршня пневматичного привода, не більше (90) | – | – | 0,1 |
| 16 Зношення ущільнювального кільця | – | – | 0,2 |

- Таблиця Б.7 – Норми допусків та зношень контролерів машиніста KRD17 електровозів серії ЧС7 та KRD14 електровозів ЧС8

В міліметрах

| Назва контрольованого розміру | Тип апарату | Розмір в кресленні | Допустимі розміри після випуску з ремонту КР-1 та КР-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Товщина контактів кулачкового елемента | Всі | 1,5 | 1,0–1,5 |
| 2 Розхил контактів кулачкового елемента | Всі | 4,0 | 4,0 |
| 3 Провал контактів кулачкового елемента, не менше | Всі | 3,0 | 3,0 |
| 4 Зношення сегментів на кулачках, не більше | Всі | – | 0,2 |
| 5 Зношення роликів кулачкових елементів, не більше | Всі | – | 0,2 |
| 6 Биття валів, не більше | Всі | – | 0,05–0,10 |

- Таблиця Б.8 – Норми допусків та зношень контролерів непрямого керування KND4, 1KND4 електровозів ЧС7

В міліметрах

| Назва контрольованого розміру | Тип апарату | Розмір в кресленні | Допустимі розміри після випуску з ремонту КР-1 та КР-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Зношення сегментів кулачкових шайб | Всі | – | 0,2 |
| 2 Зношення ролика кулачкового елемента | Всі | – | 0,05 |
| 3 Зазор в шарикопідшипниках | Всі | – | 0,10 |
| 4 Зношення накладки гальма | Всі | – | 0–2,0 |
| 5 Зношення зубців зубчастої передачі по товщині | Всі | – | 0,2 |
| 6 Зношення зубців конічної шестерні по товщині | Всі | – | 0,1 |
| 7 Вільне обертання валів по колу кулачкових шайб, не більше: | Всі |  |  |
| – для малого вала |  | – | 0,5 |
| – для великого вала |  | – | 2,0 |
| 8 Зазор муфти по периферії дисків діаметром 78 мм, не більше | Всі | – | 0,5 |

- Таблиця Б.9 – Норми допусків та зношень перемикачів  1PPD26, 1PPD27, PPD29 та роз’єднувачів OSD4 електровозів ЧС7

В міліметрах

| Назва контрольованого розміру | Тип апарату | Розмір в кресленні | Допустимі розміри після випуску з ремонту КР-1 та КР-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Товщина головного рухомого контакту (ножа) в робочій частині: |  |  |  |
| – перемикачі | PPD29 | 10,0 | 8,5–10,0 |
|  | Всі інші | 8,0 | 7,0–8,0 |
| – роз’єднувач | – | 10,0 | 8,5–10,0 |
| 2 Товщина робочої частини головного нерухомого контакту (пружного контакту): |  |  |  |
| – перемикачі | Всі | 4,0 | 3,5–4,0 |
| – роз’єднувач | – | 3,0 | 2,5–3,0 |
| 3 Провал головних контактів | Всі | 1,0 | 0,5–1,0 |
| 4 Натискання головних контактів, Н: |  |  |  |
| – перемикачі | PPD29 | 20–40 | 20–40 |
|  | Всі інші | 40 | 40–50 |
| – роз’єднувач | – | 50 | 48–50 |
| 5 Товщина срібних допоміжних контактів | Всі | 1,5 | 1,2–1,6 |
| 6 Взаємне поперечне зміщення допоміжних контактів у ввімкненому стані, не більше | Всі | – | 0,5 |
| 7 Розхил допоміжних контактів | Всі | 2,0 | 2,0 |
| 8 Провал допоміжних контактів, не менше | Всі | 1,5 | 1,5 |
| 9 Натискання допоміжних контактів, Н: |  |  |  |
| – перемикачі | Всі | – | 1,2–1,5 |
| – роз’єднувач | – | – | 2,5–3,0 |
| 10 Товщина футеровок з металопласту у перемикачів | Всі | 0,48 | 0,45–0,48 |
| 11 Зношення блокувальних роликів у перемикачів, не більше | Всі | – | 0,4 |
| 12 Зношення зубців шестірні у перемикачів, не більше | Всі | – | 0,5 |
| 13 Найбільший внутрішній діаметр циліндра привода: |  |  |  |
| – перемикачі; | Всі, крім PPD29 | 90 | 90,15 |
| – роз’єднувач | – | 60 | 60,15 |

Продовження таблиці Б.9

| Назва контрольованого розміру | Тип апарату | Розмір в кресленні | Допустимі розміри після випуску з ремонту КР-1 та КР-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 Зношення поршня по діаметру, не більше: |  |  |  |
| – перемикачі | Всі, крім PPD29 | – | 0,2 |
| – роз'єднувач | – | – | 0,2 |
| 15 Найбільший зазор між циліндром та поршнем: |  |  |  |
| – перемикачі | Всі, крім PPD29 | – | 0,5 |
| – роз'єднувач | – | – | 0,5 |
| 16 Зношення гумових манжетів, не більше | Всі, крім PPD29 | – | 0,2 |

- Таблиця Б.10 – Норми допусків та зношень перемикачів 1PPD12, PPD30 електровозів ЧС7

- В міліметрах

| Назва контрольованого розміру | Тип апарату | Розмір в кресленні | Допустимі розміри після випуску з ремонту КР-1 та КР-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Товщина головних срібних контактів кулачкового елемента | Всі | 2,0 | 1,8–2,0 |
| 2 Взаємне поперечне зміщення контактів у ввімкненому стані, не більше | Всі | – | 1,5 |
| 3 Розхил контактів | Всі | 2,0 | 2,0 |
| 4 Провал контактів (містка), не менше | Всі | 2,0 | 1,0–2,0 |
| 5 Натискання контактів, Н | Всі | 11 | 9–11 |
| 6 Товщина срібних допоміжних контактів | Всі | 1,5 | 1,2–1,6 |
| 7 Взаємне поперечне зміщення допоміжних контактів у ввімкненому стані, не більше | Всі | – | 0,5 |
| 8 Розхил допоміжних контактів | Всі | 2,0 | 2,0 |
| 9 Провал допоміжних контактів | Всі | 1,5 | 1,5 |
| 10 Діаметр кулачкових шайб | Всі | 120 | 119–120 |
| 11 Зношення блокувального ролика, не більше | Всі | – | 1,0 |

Продовження таблиці Б.10

| Назва контрольованого розміру | Тип апарату | Розмір в кресленні | Допустимі розміри після випуску з ремонту КР-1 та КР-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 Товщина футеровок з металопласту, не більше | Всі | 0,48 | 0,45–0,48 |
| 13 Зношення внутрішнього діаметра циліндра | PPD30 | – | 0,2 |
| 14 Зношення поршня по діаметру, не більше | PPD30 | – | 0,2 |
| 15 Найбільший зазор між циліндром та поршнем | PPD30 | – | 0,5 |
| 16 Зношення гумових манжет, не більше | PPD30 | – | 0,2 |

- Таблиця Б.11 – Норми допусків та зношень перемикачів гальма 2PPD14 електровоза ЧС7 та 3PPD14 електровозів ЧС7 та ЧС8

В міліметрах

| Назва контрольованого розміру | Тип апарату | Розмір в кресленні | Допустимі розміри після випуску з ремонту КР-1 та КР-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Товщина срібних контактів (VKAD1) | Всі | 1,5 | 1,2–1,6 |
| 2 Взаємне поперечне зміщення контактів у ввімкненому стані | Всі | – | 0,5 |
| 3 Розхил контактів | Всі | 2,0 | 2,0 |
| 4 Провал контактів | Всі | 1,5 | 1,5 |
| 5 Натискання контактів, не більше, Н | Всі | 0,55–0,6 | 0,55–0,6 |
| 6 Зношення діаметра ролика, не більше | Всі | – | 0,2 |
| 7 Зношення діаметрів цапф, не більше | Всі | – | 0,1 |

Таблиця Б.12 – Норми допусків та зношень перемикачів PPA8, PPA9, PPA10, PPA12 електровозів ЧС8

В міліметрах

| Назва контрольованого розміру | Тип апарату | Розмір в кресленні | Допустимі розміри після випуску з ремонту КР-1 та КР-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Товщина головного рухомого контакту (ножа) в робочій частині | Всі (крім PPA12) PPA12 | 10,0 8,0 | 8,5–10,0 6,5–8,0 |
| 2 Товщина головного нерухомого (пружного) контакту в рухомій частині | Всі (крім PPA12) PPA12 | 3,5 2,0 | 3,0–3,5 1,5–2,0 |
| 3 Провал головних контактів | Всі | 1,0 | 0,5–1,0 |
| 4 Натискання головних контактів, Н | Всі | 36–44 | 36–44 |
| 5 Зношення роликів кулачкових елементів, не більше | Всі | – | 0,2 |

Таблиця Б.13 – Норми допусків та зношень роз’єднувачів OSAD3, OSAD4 електровозів ЧС8

В міліметрах

| Назва контрольованого розміру | Тип апарату | Розмір в кресленні | Допустимі розміри після випуску з ремонту КР-1 та КР-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Товщина контактів головки роз'єднувача | Всі | 4 | 4 |
| 2 Розхил контактів контактної головки роз'єднувача | Всі | 5,0–8,0 | 5,0–8,0 |
| 3 Натискання контактів контактної головки на ніж роз'єднувача, Н | Всі | 45–50 | 45–50 |
| 4 Товщина контактної частини ножа роз'єднувача | Всі | 12,0 | 11,0–12,0 |
| 5 Площа торкання контактної частини ножа роз'єднувача до нерухомих контактів контактної головки, не менше, % | Всі | 80 | 80 |
| 6 Зовнішній діаметр цапфи поворотної головки роз'єднувача | Всі | 30-0,020 -0,053 | 29,9–30,0 |
| 7 Натяг посадки підшипників на поворотний вал | Всі | 0,02–0,03 | 0,02–0,03 |
| 8 Товщина блокувальних контактів роз'єднувача | Всі | 1 | 0,7–1,0 |

Таблиця Б.14 – Норми допусків та зношень електромагнітних контакторів SMD7, 2SMD8, SMD11, 2SMD20 електровозів ЧС7 та 4SMD17 електровозів ЧС7 та ЧС8

В міліметрах

| Назва контрольованого розміру | Тип апарату | Розмір в кресленні | Допустимі розміри після випуску з ремонту КР-1 та КР-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Товщина силових контактів | Всі | 6+0,2 | 5,0–6,2 |
| 2 Взаємне поперечне зміщення контактів у ввімкненому стані, не більше | Всі | – | 1,0 |
| 3 Розхил силових контактів | SMD7 2SMD8 | 13-1,0 | 12,0–13,0 |
|  | SMD11 4SMD17 2SMD20 | 6+1,0 | 6,0–8,0 |
| 4 Провал силових контактів | Всі | 50,5 | 4–6 |
| 5 Натискання силових контактів, Н | SMD7 2SMD8 | 8 | 7,5–8,5 |
|  | SMD11 4SMD17 2SMD20 | 202 | 18–22 |
| 6 Товщина стінки дугогасної камери | Всі | 4,0 | 4,0–4,5 |
| 7 Товщина перегородки дугогасної камери | Всі | 4,0 | 4,0–5,0 |
| 8 Зазор між дугогасною камерою та дугогасним рогом, не менше | Всі | 3,0 | 3,0 |
| 9 Натяг установлення дугогасної камери на контактор | Всі | – | 1,0–1,5 |
| 10 Товщина срібних допоміжних контактів | Всі | 1,5 | 1,2–1,6 |
| 11 Взаємне поперечне зміщення поперечних контактів у ввімкненому стані, не більше | Всі | – | 0,5 |
| 12 Розхил допоміжних контактів | Всі | 2,0 | 2,0 |
| 13 Провал допоміжних контактів, не менше | Всі | 1,5 | 1,5 |
| 14 Натискання допоміжних контактів, Н | Всі | 0,55–0,6 | 0,55–0,6 |

Таблиця Б.15 – Норми допусків та зношень електропневматичних контакторів 1SVD3 електровозів ЧС7

В міліметрах

| Назва контрольованого розміру | Тип апарату | Розмір в кресленні | Допустимі розміри після випуску з ремонту КР-1 та КР-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Товщина силових контактів | – | 6,0 | 5,0–6,0 |
| 2 Взаємне поперечне зміщення силових контактів у ввімкненому стані, не більше | – | – | 1,5 |
| 3 Розхил силових контактів | – | 181,0 | 17,0–20,0 |
| 4 Провал силових контактів | – | 71,0 | 6,0–8,0 |
| 5 Натиск силових контактів, Н | – | 35 | 32–35 |
| 7 Зазор між допоміжним рогом та дугогасною камерою, не менше | – | 3,0 | 3,0 |
| 8 Товщина стінок дугогасної камери | – | 6,0 | 5,5–7,5 |
| 9 Зазор між рухомими частинами контактора та дугогасною камерою, не менше | – | – | 1,0 |
| 10 Найбільший внутрішній діаметр циліндра привода | – | 40+0,04 | 40,15 |
| 11 Зношення поршня по діаметру, не більше | – | – | 0,35 |
| 12 Найбільший зазор між циліндром та поршнем | – | – | 0,5 |
| 13 Зношення гумових манжет, не більше | – | – | 0,2 |
| 14 Зношення цапф, не більше | – | – | 0,1 |

Таблиця Б.16 – Норми допусків та зношень електропневматичних місткових контакторів 3SVAD4, 2SVAD5, 3SVAD6, SVAD11 електровозів ЧС7

В міліметрах

| Назва контрольованого розміру | Тип апарату | Розмір в кресленні | Допустимі розміри після випуску з ремонту КР-1 та КР-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Товщина срібних напайок головних контактів (містків та підводів) | Всі | 1,6 | 1,2–1,6 |
| 2 Взаємне поперечне зміщення головних контактів у ввімкненому стані, не більше | Всі | 1,5 | 1,5 |
| 3 Розхил головних контактів | Всі | 16,0 | 15,0–17,0 |
| 4 Провал головних контактів | Всі | 3,0 | 2,0–4,0 |
| 5 Натискання головних контактів, Н | Всі | 90 | 80–100 |

Продовження таблиці Б.16

| Назва контрольованого розміру | Тип апарату | Розмір в кресленні | Допустимі розміри після випуску з ремонту КР-1 та КР-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 Товщина дугогасних контактів | Всі | 10,0 | 8,0–10,0 |
| 7 Взаємне поперечне зміщення дугогасних контактів у ввімкненому стані, не більше | Всі | 1,5 | 1,5 |
| 8 Розхил дугогасних контактів | Всі | 20,0 | 19,0–21,0 |
| 9 Провал дугогасних контактів | Всі | 23,0–28,0 | 23,0–28,0 |
| 10 Натискання дугогасних контактів, Н | Всі | 28,0–38,0 | 28,0–38,0 |
| 11 Товщина елементних контактів, не менше | Всі | 2,0 | 1,5 |
| 12 Товщина допоміжних срібних контактів VKAD1 | Всі | 1,5 | 1,2–1,6 |
| 13 Взаємне поперечне зміщення допоміжних контактів у ввімкненому стані, не більше | Всі | – | 0,5 |
| 14 Розхил допоміжних контактів | Всі | 2,0 | 2,0 |
| 15 Провал допоміжних контактів | Всі | 1,5 | 1,5 |
| 16 Натискання допоміжних контактів, Н | Всі | 0,55–0,6 | 0,55–0,6 |
| 17 Товщина стінки дугогасної камери біля дугогасних контактів | Всі | 8,0 | 7,0–8,0 |
| 18 Зазор між дугогасним рогом та дугогасною камерою, не менше | Всі | 3,0 | 3,0 |
| 19 Зазор між рухомими частинами контактора та дугогасною камерою, не менше | Всі | 1,0 | 1,0 |
| 20 Зношення цапф, не більше | Всі | – | 0,1 |
| 21 Внутрішній діаметр циліндра привода | Всі | 40+0,04 | 40+0,15 |
| 22 Зношення поршня по діаметру, не більше | Всі | – | 0,2 |
| 23 Найбільший зазор між циліндром та поршнем | Всі | – | 0,5 |
| 24 Зношення гумових манжет, не більше | Всі | – | 0,2 |

Таблиця Б.17 – Норми допусків та зношень електропневматичних місткових контакторів 7SVAD7, 8SVAD7, 10SVAD7, 11SVAD7, 1SVAD8 електровозів ЧС8

В міліметрах

| Назва контрольованого розміру | Тип апарату | Розмір в кресленні | Допустимі розміри після випуску з ремонту КР-1 та КР-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Товщина срібних напайок головних контакторів (містків та підводів) | Всі | 1,6 | 1,2–1,6 |
| 2 Взаємне поперечне зміщення головних контактів у ввімкненому стані, не більше | Всі | 1,5 | 1,5 |
| 3 Розхил головних контактів | Всі | 16+1,0 -1,5 | 14,5–17,0 |
| 4 Провал головних контактів | Всі | 3+1,5 -1,0 | 2,0–4,5 |
| 5 Натискання головних контактів, Н | 1SVAD8 | 80–100 | 80–100 |
|  | Всі інші | 90–110 | 90–110 |
| 6 Товщина дугогасних контактів | Всі | 10,0 | 80–10,0 |
| 7 Взаємне поперечне зміщення дугогасних контактів у ввімкненому стані, не більше | Всі | 1,5 | 1,5 |
| 8 Розхил дугогасних контактів | Всі | 201,0 | 19,0–21,0 |
| 9 Провал дугогасних контактів | Всі | 23,0–28,0 | 23,0–28,0 |
| 10 Натискання дугогасних контактів, Н | Всі | 26–38 | 26–38 |
| 11 Товщина допоміжних дугогасних контактів | Всі | 1,5 | 1,2–1,6 |
| 12 Взаємне поперечне зміщення допоміжних контактів у ввімкненому стані | Всі | – | 0,5 |
| 13 Розхил допоміжних контактів | Всі | 2,0 | 2,0 |
| 14 Провал допоміжних контактів | Всі | 1,5 | 1,5 |
| 15 Натискання допоміжних контактів, Н | Всі | 0,55–0,6 | 0,55–0,6 |
| 16 Товщина стінки дугогасної камери в місці дугогасних контактів | Всі | 8,0 | 7,0–8,0 |
| 17 Зазор між дугогасним рогом та дугогасною камерою, не менше | Всі | 3,0 | 3,0 |
| 18 Зазор між рухомими частинами контактора та дугогасною камерою, не менше | Всі | – | 1,0 |
| 19 Зношення цапф, не більше | Всі | – | 0,1 |

Продовження таблиці Б.17

| Назва контрольованого розміру | Тип апарату | Розмір в кресленні | Допустимі розміри після випуску з ремонту КР-1 та КР-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 Внутрішній діаметр циліндра привода | Всі | 40+0,04 | 40+0,15 |
| 21 Зношення поршня по діаметру, не більше | Всі | – | 0,2 |
| 22 Найбільший зазор між циліндром та поршнем | Всі | – | 0,5 |
| 23 Зношення гумових манжет | Всі | – | 0,2 |

Таблиця Б.18 – Норми допусків та зношень реле 9СN3, 11CB2, 17CB, RPD9, 2RPD6, 6RPD8, RRPD4,  4RRPD10 електровозів ЧС7

В міліметрах

| Назва контрольованого розміру | Тип апарату | Розмір в кресленні | Допустимі розміри після випуску з ремонту КР-1 та КР-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Товщина срібних контактів | Всі | 1,5 | 1,2–1,6 |
| 2 Взаємне поперечне зміщення контактів у ввімкненому стані | Всі | – | 0,5 |
| 3 Розхил контактів | Всі | 1,0 | 0,8–1,0 |
| 4 Провал контактів | Всі | 1,0 | 0,7–1,0 |
| 5 Натискання контактів, Н | Всі | 0,45–0,5 | 0,45–0,5 |

Таблиця Б.19 – Норми допусків та зношень реле RPD14, 1RPD16, 3RPD16 електровозів ЧС8

В міліметрах

| Назва контрольованого розміру | Тип апарату | Розмір в кресленні | Допустимі розміри після випуску з ремонту КР-1 та КР-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Товщина срібних контактів | Всі | 1,5 | 1,2–1,6 |
| 2 Взаємне поперечне зміщення контактів у ввімкненому стані | Всі | – | 0,5 |
| 3 Розхил контактів | Всі | 1,0 | 0,8–1,0 |
| 4 Натискання контактів, Н | Всі | 0,45–0,5 | 0,45–0,5 |

Таблиця Б.20 – Норми допусків та зношень реле й блоків захисту електровозів ЧС8

- В міліметрах

| Назва контрольованого розміру | Тип апарату | Розмір в кресленні | Допустимі розміри після випуску з ремонту КР-1 та КР-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Блок захисту AGL-11 |  |  |  |
| 1 Вимірювальне реле |  |  |  |
| 1.1 Провал контактів | ERL | – | 0.3–0.5 |
| 2 Допоміжні реле |  |  |  |
| 2.1 Зазор між якорем та сердечником котушки | RP100L RP102L | – | 1.9 |
|  | RP47L | – | 2,4–2,6 |
| 2.2 Висота діамагнітної заклепки якоря | RP47L RP100L RP102L | – – | 0,3 0,15 |
| 2.3 Розхил контактів | RP47L | – | 1,9 |
|  | RP100L RP102L | – | 0,8–1,2 |
| 2.4 Провал контактів | RP100L RP102L | – | 0,4–0,5 |
| 2.5 Натискання контактів, Н | RP100L RP102L | 0,22–0,25 | 0,22–0,25 |
|  | RP47L, на нижні | 0,22–0,27 | 0,22–0,27 |
|  | RP47L, на верхні | 0,30–0,36 | 0,30–0,36 |
| 3 Проміжні та допоміжні реле |  |  |  |
| 3.1 Зазор між сердечником котушки та заклепкою якоря | RP47LVN RP47LTL | – – | 2,0–2,2 2,4–2,6 |
| 3.2 Висота діамагнітної заклепки якоря | RP47LTL | – | 0,3 |
| 3.3 Зазор між вінцем опори та контактною пружиною, якщо якір притягнуто | RP47LVN | – | 0,5–0,7 |
| 3.4 Розхил контактів | RP47LTL RP47LVN | – | 1,9 |
| 3.5 Натискання контактів, Н | RP47LVN, на зовні-шні опори | 0,15–0,18 | 0,15–0,18 |
|  | RP47LVN, на осі | 0,6 | 0,6 |
|  | RP47LTL, на нижні | 0,22–0,27 | 0,22–0,27 |
|  | RP47LTL, на верхні | 0,30–0,36 | 0,30–0,36 |

Таблиця Б.21 – Норми допусків та зношень головного пневматичного вимикача 3VVA3 електровоза ЧС8

В міліметрах

| Назва контрольованого розміру | Тип апарату | Розмір в кресленні | Допустимі розміри після випуску з ремонту КР-1 та КР-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Втискання рухомого контакту дугогасної камери в нерухомий | 3VVA3 | 4,5 | 4,5 |
| 2 Товщина контактної частини рухомого контакту роз'єднувача | 3VVA3 | 7,5 | 7,5 |
| 3 Натискання рухомого контакту дугогасної камери на нерухомий, Н | 3VVA3 | 450 | 440–450 |
| 4 Лінія торкання рухомого та нерухомого контактів дугогасної камери, не менше, % | 3VVA3 | 80 | 80 |
| 5 Зазор між поршнем дугогасної камери та циліндром | 3VVA3 | – | 0,05 |
| 6 Внутрішній діаметр приводного циліндра дугогасної камери | 3VVA3 | 75+0,046 | 75+0,1 |
| 7 Зовнішній діаметр поршневого кільця дугогасної камери, не більше | 3VVA3 | 75 | 74,9-75 |
| 8 Найменша товщина контактів контактної головки дугогасної камери | 3VVA3 | 6 | 6 |
| 9 Розхил контактів контактної головки | 3VVA3 | 6,0–9,0 | 6,0–9,0 |

Таблиця Б.22 – Норми допусків та зношень перемикачів ступенів 1TPPLV11 електровозів ЧС8

В міліметрах

| Назва контрольованого розміру | Тип апарату | Розмір в кресленні | Допустимі розміри після випуску з ремонту КР-1 та КР-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Вимикач потужності |  |  |  |
| 1.1 Розхил силових контактів | – | 172,0 | 15,0–19,0 |
| 1.2 Мінімальна товщина силових контактів | – | 13,0 | 13,0 |
| 1.3 Натискання силових контактів, Н | – | 36–44 | 36–44 |
| 1.4 Товщина стінки дугогасної камери в місці розриву контактів | – | 5,0 | 4,5–5,0 |
| 1.5 Мінімальна товщина дугогасного рогу | – | 2,0 | 2,0 |
| 1.6 Мінімальний зазор між роликом контактного важеля та робочою поверхнею (профілем) кулачкової шайби при ввімкнених контактах | – | 0,5 | 0,5 |
| 1.7 Кут запізнення вимикання силових контактів контакторів S1 та S2 відносно кута ввімкнення силових контакторів S3 та S4 відповідно, град | – | 6 | 4–8 |
| 2 Вибирач |  |  |  |
| 2.1 Завищення нерухомих контактів над текстолітовою плитою | – | 0,3–0,9 | 0,3–0,9 |
| 2.2 Кут увімкнення та вимкнення контактного ролика відносно позицій 90–180 та 270–360, град | – | 2711 | 16–38 |
| 2.3 Натискання рухомих контактних роликів на нерухомі контакти, Н | – | 45–55 | 45–55 |
| 2.4 Розхил допоміжних контактів | – | 4,0 | 4,0 |
| 2.5 Провал допоміжних контактів | – | 10,2 | 0,8–1,2 |
| 2.6 Натискання допоміжних контактів, Н | – | 3,5–4,0 | 3,5–4,0 |
| 2.7 Діаметр каліброваних отворів в металевій прокладці між розподільчим клапаном та кришкою циліндрів пневмодвигуна: | – |  |  |
| – вхідного |  | 4,0 | 3,7–4,0 |
| – вихідного |  | 8,0 | 8,0 |

Додаток В

(обов’язковий)

Перелік необхідного інструменту та інвентаря

для прямування в ремонт та з ремонту

Таблиця В.1	В штуках

| Назва інструменту чи інвентаря | Кількість |
| --- | --- |
| 1 Молоток слюсарний | 1 |
| 2 Бородок слюсарний | 1 |
| 3 Зубило слюсарне | 1 |
| 4 Кувалда | 1 |
| 5 Комплект ключів (тригранний для дверей, чотиригранний, замка пульта керування, реверсивна рукоятка) | 1 |
| 6 Бідон для мастила об’ємом 20 л | 1 |
| 7 Маслянка об’ємом 3 л | 1 |
| 8 Фонар ручний сигнальний | 1 |
| 9 Вогнегасник вуглекислотний | 1 |
| 10 Відро пожежне з піском та совком | 1 |
| 11 Башмак гальмівний | 2 |
| 12 Ломик | 1 |
| 13 Піч (в холодну пору року) | 1 |
| 14 Нари | 1 |

- Додаток Г

(обов’язковий)

Карта змазування електровоза ЧС7

- Таблиця Г.1 – Механічна частина електровозів ЧС7

| Точки змазування (вузли тертя) | Змазувальний матеріал |  | Стандарт або технічні умови | Кількість місць змазування на електровозі | Маса мастила на електровозі, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | літом | зимою |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Підшипники буксові | ЖРО | ЖРО | ТУ 32 ЦТ 520-83 | 16 | 64,0 |
| 2 Буксові напрямні | Олива осьова літня Л | Олива осьова зимова З | ГОСТ 610-72 | 32 | 52,0 |
| 3 Опорні підшипники тягового редуктора | ЖРО | ЖРО | ТУ 32 ЦТ 520-83 | 16 | 20,0 |
| 4 Підшипники малої шестірні тягового редуктора | ЖРО | ЖРО | ТУ 32 ЦТ 520-83 | 16 | 5,0 |
| 5 Тяговий редуктор – зубчаста передача | ТСП-14 або ТАП-15В | ТСП-10 | ГОСТ 23652-79 | 8 | 59,0 |
| 6 Шкворінь візка | Олива осьова літня Л | Олива осьова зимова З | ГОСТ 610-72 | 4 | 100,0 |
| 7 Цапфи поводка та підвіска вторинного ресорного підвішування | Солідол жировий Солідол синтетичний | Солідол жировий Солідол синтетичний | ГОСТ 1033-79 ГОСТ 4366-76 | 16 | 0,3 |
| 8 Валики важільної передачі гальма | Солідол жировий Солідол синтетичний | Солідол жировий Солідол синтетичний | ГОСТ 1033-79 ГОСТ 4366-76 | 100 | 3,0 |

Продовження таблиці Г.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 Компенсатор зношення гальмових колодок | Олива осьова літня Л | Олива осьова зимова З | ГОСТ 610-72 | 16 | 0,08 |
| 10 Робоча поверхня та ущільнення гальмового циліндра | ЖТ-72 ЖТ-79Л ЦИАТИМ-221 | ЖТ-72 ЖТ-79Л ЦИАТИМ-221 | ТУ 38-101345-77 ТУ 32ЦТ1176-83 ГОСТ 9433-80 | 8 | 0,6 |
| 11 Валики підвіски редуктора | Солідол жировий Солідол синтетичний | Солідол жировий Солідол синтетичний | ГОСТ 1033-79 ГОСТ 4366-76 | 8 | 0,3 |
| 12 Гідродемпфери Н8.140.45.30 Н8.140.100.100 | АМГ-10 або ВМГ3 | АМГ-10 або ВМГ3 | ГОСТ 6794-75 ТУ 38-101479-74 | 32 | max 750 см3 |
| 13 Цапфи гідродемпфера | Солідол жировий Солідол синтетичний | Солідол жировий Солідол синтетичний | ГОСТ 1033-79 ГОСТ 4366-76 | 16 | 0,3 |
| 14 Підшипники вала ручного гальма | ЖРО | ЖРО | ТУ 32 ЦТ 520-83 | 8 | 0,2 |
| 15 Цапфи та ланцюги ручного гальма | Солідол жировий Солідол синтетичний | Солідол жировий Солідол синтетичний | ГОСТ 1033-79 ГОСТ 4366-76 | 6 | 0,15 |
| 16 Редуктор швидкостеміра – кутовий | ЖРО | ЖРО | ТУ 32 ЦТ 520-83 | 2 | 0,25 |
| 17 Редуктор швидкостеміра – осьовий | ЖРО | ЖРО | ТУ 32 ЦТ 520-83 | 2 | 0,4 |
| 18 Вал телескопічний привода швидкостеміра | ЖРО | ЖРО | ТУ 32 ЦТ 520-83 | 2 | 0,1 |

Продовження таблиці Г.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 Підшипники вертикального вала швидкостеміра | ЖРО | ЖРО | ТУ 32 ЦТ 520-83 | 4 | 0,01 |
| 20 Підшипники валів привода | ЖРО | ЖРО | ТУ 32 ЦТ 520-83 | 8 | 0,5 |
| 21 Допоміжний компресор J1KOV 417 | Олива ХФ 12-16 | Олива ХФ 12-16 | ГОСТ 5546-86 | 1 | 0,15 |
| 22 Настільний вентилятор – підшипники | Олива машинна веретенна | - | - | 8 | 0,15 |
| 23 Струмоприймач 17РР4: |  |  |  |  |  |
| - змазувальна головка | ЦИАТИМ 201 | ЦИАТИМ 201 | ГОСТ 6267-74 | 16 | 0,08 |
| - ущільнювальні манжети привода та блокування, ущільнювальні кільця поршневого штоку та регулювання привода | Змазувальний жир Молика | Змазувальний жир Молика | ТРД 33-054-64 | 16 | 0,08 |
| - цапфи без змазувальних головок | ЦИАТИМ 201 | ЦИАТИМ 201 | ГОСТ 6267-74 | 20 | 0,02 |
| 24 Двигун МВ132Н - підшипники | ЦИАТИМ 201 | ЦИАТИМ 201 | ГОСТ 6267-74 | 4 | 0,05 |
| 25 Склоочищувач: |  |  |  |  |  |
| - змазувальна головка на валу знімача; | ЦИАТИМ 201 | ЦИАТИМ 201 | ГОСТ 6267-74 | 4 | 0,05 |
| - самозмазувальні підшипники, ущільнення вала; | ТАП-15 | ТАП-15 | ВТУ38-101176-74 | 32 | 0,02 |
| - упор ротора, передачі, інші поверхні тертя | ЦИАТИМ 201 | ЦИАТИМ 201 | ГОСТ 6267-74 | 4 | 0,05 |

- Таблиця Г.2 – Електрообладнання електровозів ЧС7

| Вузол тертя | Змазувальний матеріал |  | Стандарт або технічні умови | Кількість місць змазування на електровозі | Маса мастила на електровозі, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | літом | зимою |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Швидкодіючий вимикач 12 НС3: |  |  |  |  |  |
| - повітряний привод | И-30А | И-30А | ГОСТ 20799-88 | 1 | 0,02 |
| - цапфи | И-30А | И-30А | ГОСТ 20799-88 | 16 | 0,10 |
| - вилки, роги | И-30А | И-30А | ГОСТ 20799-88 | 2 | 0,01 |
| 2 Вимикач з автоматичним керування 1VPD11: |  |  |  |  |  |
| - повітряний привод: |  |  |  |  |  |
| 1) кульковий замок | И-30А | И-30А | ГОСТ 20799-88 | 1 | 0,005 |
| 2) трубка | И-30А | И-30А | ГОСТ 20799-88 | 2 | 0,01 |
| 3) обойма | И-30А | И-30А | ГОСТ 20799-88 | 1 | 0,005 |
| 4) підвіс | И-30А | И-30А | ГОСТ 20799-88 | 1 | 0,005 |
| - електродинамічний пристрій: |  |  |  |  |  |
| 1) цапфа | И-30А | И-30А | ГОСТ 20799-88 | 3 | 0,012 |
| 2) тяга | И-30А | И-30А | ГОСТ 20799-88 | 1 | 0,005 |
| - підшипники рухомого контакту | И-30А | И-30А | ГОСТ 20799-88 | 2 | 0,03 |
| - поворотні цапфи | И-30А | И-30А | ГОСТ 20799-88 | 16 | 0,08 |
| - повітряний привод | ЦИАТИМ 201 + 5% графіту | ЦИАТИМ 201 + 5% графіту | ГОСТ 6267-74 | 1 | 0,01 |

Продовження таблиці Г.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 Командоконтролер KRD17: |  |  |  |  |  |
| - зубчасті колеса та сегменти | ЦИАТИМ 201 | ЦИАТИМ 201 | ГОСТ 6267-74 | 12 | 0,1 |
| - підшипники валів та вимикачів | ЦИАТИМ 201 | ЦИАТИМ 201 | ГОСТ 6267-74 | 16 | 1,6 |
| - дорога аретації блокувальних сегментів | ЦИАТИМ 201 | ЦИАТИМ 201 | ГОСТ 6267-74 | 6 | 0,05 |
| - цапфи важелів та блоків | И-30А ЦИАТИМ 201 | И-30А ЦИАТИМ 201 | ГОСТ 20799-88 ГОСТ 6267-74 | 20 | 0,04 |
| - тяга аретації | И-30А | И-30А | ГОСТ 20799-88 | 6 | 0,01 |
| - футеровки реверсивного барабана | И-30А | И-30А | ГОСТ 20799-88 | 4 | 0,01 |
| - втулки вала рульового колеса | ЦИАТИМ 201 | ЦИАТИМ 201 | ГОСТ 6267-74 | 4 | 0,03 |
| - кульки блокувального упору; | ЦИАТИМ 201 | ЦИАТИМ 201 | ГОСТ 6267-74 | 2 | 0,01 |
| - цапфа засувки | И-30А | И-30А | ГОСТ 20799-88 | 2 | 0,01 |
| 4 Контролер побічного керування 2KND4: |  |  |  |  |  |
| - цапфи | И-30А | И-30А | ГОСТ 20799-88 | 6 | 0,05 |
| - блок аретації | И-30А | И-30А | ГОСТ 20799-88 | 2 | 0,2 |
| - механічна засувка | И-30А | И-30А | ГОСТ 20799-88 | 2 | 0,2 |
| - зубчаста муфта | ЦИАТИМ 201 | ЦИАТИМ 201 | ГОСТ 6267-74 | 2 | 0,05 |
| - конічна передача допоміжного циліндра | ЦИАТИМ 201 | ЦИАТИМ 201 | ГОСТ 6267-74 | 2 | 0,05 |
| - зубчасті колеса | ЦИАТИМ 201 | ЦИАТИМ 201 | ГОСТ 6267-74 | 8 | 0,2 |
| - шарикопідшипники | ЦИАТИМ 201 | ЦИАТИМ 201 | ГОСТ 6267-74 | 24 | 1,2 |
| - пневматичний двигун 4PHV1 в картері двигуна | И-30А | И-30А | ГОСТ 20799-88 | 2 | 1,8 |

Продовження таблиці Г.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 Роз'єднувач OSD4: |  |  |  |  |  |
| - повітряний привод | ЦИАТИМ 201 + 5% графіту | ЦИАТИМ 201 + 5% графіту | ГОСТ 6267-74 | 5 | 0,3 |
| - контактні поверхні та пружини | ЦИАТИМ 201 | ЦИАТИМ 201 | ГОСТ 6267-74 | 30 | 0,45 |
| - зубчастий сегмент, шток | ЦИАТИМ 201 | ЦИАТИМ 201 | ГОСТ 6267-74 | 5 | 0,25 |
| - поворотні цапфи | И-30А | И-30А | ГОСТ 20799-88 | 15 | 0,1 |
| 6 Перемикач 1PPD12: |  |  |  |  |  |
| - контактні поверхні та пружини | ЦИАТИМ 201 | ЦИАТИМ 201 | ГОСТ 6267-74 | 42 | 0,02 |
| - підшипники вимикачів | ЦИАТИМ 201 | ЦИАТИМ 201 | ГОСТ 6267-74 | 32 | 0,32 |
| - поворотні цапфи | И-30А | И-30А | ГОСТ 20799-88 | 26 | 0,015 |
| - блокування | ЦИАТИМ 201 | ЦИАТИМ 201 | ГОСТ 6267-74 | 2 | 0,01 |
| - латунна втулка | И-30А | И-30А | ГОСТ 20799-88 | 2 | 0,01 |
| 7 Перемикач гальма 3PPD14: |  |  |  |  |  |
| - цапфи керування та блокувальні важелі | И-30А | И-30А | ГОСТ 20799-88 | 4 | 0,01 |
| - блоки керування та аретації |  |  |  | 6 | 0,04 |
| - доріжка аретації блокувального сегменту | ЦИАТИМ 201 | ЦИАТИМ 201 | ГОСТ 6267-74 | 2 | 0,03 |

Продовження таблиці Г.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 Перемикач направлення J-B 1PPD 27: |  |  |  |  |  |
| - повітряний привод | ЦИАТИМ 201 + 5% графіту або И-30А | ЦИАТИМ 201 + 5% графіту або И-30А | ГОСТ 6267-74 ГОСТ20799-88 | 2 2 | 0,05 0,04 |
| - контактні поверхні пружини | ЦИАТИМ 201 | ЦИАТИМ 201 | ГОСТ 6267-74 | 25 | 0,025 |
| - блокування | ЦИАТИМ 201 | ЦИАТИМ 201 | ГОСТ 6267-74 | 25 | 0,025 |
| - поворотні цапфи | И-30А | И-30А | ГОСТ20799-88 | 14 | 0,14 |
| 9 Перемикач I-B 1PPD27: |  |  |  |  |  |
| - повітряний привод | ЦИАТИМ 201 + 5% графіту або И-30А | ЦИАТИМ 201 + 5% графіту або И-30А | ГОСТ 6267-74 ГОСТ20799-88 | 4 | 0,1 0,9 |
| - контактні поверхні пружини | ЦИАТИМ 201 | ЦИАТИМ 201 | ГОСТ 6267-74 | 128 | 0,128 |
| - блокування | ЦИАТИМ 201 | ЦИАТИМ 201 | ГОСТ 6267-74 | 8 | 0,04 |
| - поворотні цапфи | И-30А | И-30А | ГОСТ20799-88 | 44 | 0,44 |
| - латунна втулка | И-30А | И-30А | ГОСТ 20799-88 | 4 | 0,05 |
| 10 Перемикач PPD29: |  |  |  |  |  |
| - контактні поверхні пружини | ЦИАТИМ 201 | ЦИАТИМ 201 | ГОСТ 6267-74 | 9 | 0,01 |
| - блокування | ЦИАТИМ 201 | ЦИАТИМ 201 | ГОСТ 6267-74 | 1 | 0,005 |
| - поворотні цапфи | И-30А | И-30А | ГОСТ20799-88 | 4 | 0,04 |
| - латунна втулка | И-30А | И-30А | ГОСТ 20799-88 | 1 | 0,012 |

Продовження таблиці Г.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 Перемикач PPD30: |  |  |  |  |  |
| - повітряний привод | ЦИАТИМ 201+5% графіту або И-30А | ЦИАТИМ 201+5% графіту або И-30А | ГОСТ 6267-74 ГОСТ20799-88 | 1 | 0,1 0,95 |
| - підшипники вимикачів | ЦИАТИМ 201 | ЦИАТИМ 201 | ГОСТ 6267-74 | 4 | 0,2 |
| - контактні поверхні блокування, пружини | ЦИАТИМ 201 | ЦИАТИМ 201 | ГОСТ 6267-74 | 9 | 0,01 |
| - поворотні цапфи | И-30А | И-30А | ГОСТ20799-88 | 6 | 0,024 |
| 12 Контактори SVD15, SVD16, SVD17, SVD18: |  |  |  |  |  |
| - повітряний привод; | И-30А | И-30А | ГОСТ 20799-88 | 63 | 0,07 |
| - цапфи; | И-30А | И-30А | ГОСТ 20799-88 | 189 | 0,6 |
| - повітряний привод; | ЦИАТИМ 201 | ЦИАТИМ 201 | ГОСТ 6267-74 | 63 | 0,075 |
| - цапфи | ЦИАТИМ 201 | ЦИАТИМ 201 | ГОСТ 6267-74 | 189 | 0,65 |
| 13 Тяговий двигун 2АL4846dT: |  |  |  |  |  |
| - голчастий підшипник | ЖРО | ЖРО | ТУ32ЦТ-520-83 | 16 | 21 |
| - підшипники | ЖРО | ЖРО | ТУ32ЦТ-520-83 | 16 | 21 |
| 14 Двигун вентилятора AU2839/4 (підшипники) | ЖРО | ЖРО | ТУ32ЦТ-520-83 | 8 | 4 |
| 15 Двигун вентилятора 2AU2732/4 (підшипники) | ЖРО | ЖРО | ТУ32ЦТ-520-83 | 8 | 4 |
| 16 Двигун компресора 13A3432/4: |  |  |  |  |  |
| - підшипники | ЖРО | ЖРО | ТУ32ЦТ-520-83 | 4 | 2 |
| - коробка передач | ТАП-15 | ТАП-15 | ВТУ38-101176-74 | 2 | 6 |
| 17 Компресор К3-лок2 | К-19 | К-12 | ГОСТ 1861-73 | 2 | 9 |
| 18 Компресор К2 | К-19 | К-12 | ГОСТ 1861-73 | 2 | 9 |

- Додаток Д

(обов’язковий)

Карта змазування електровоза ЧС8

- Таблиця Д.1 – Механічна частина електровоза ЧС8

| Точки змазування (вузли тертя) | Змазувальний матеріал |  | Стандарт або технічні умови | Кількість місць змазування на електровозі | Маса мастила на електровозі, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | влітку | взимку |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - 1 Підшипники буксові | ЖРО | ЖРО | - ТУ 32 ЦТ 520-83 | 16 | 64,0 |
| 2 Буксові напрямні | Олива осьова літня Л | Олива осьова зимова З | ГОСТ 610-72 | 32 | 52,0 |
| 3 Опорні підшипники тягового редуктора | ЖРО | ЖРО | ТУ 32 ЦТ 520-83 | 16 | 20,0 |
| 4 Підшипники малої шестірні тягового редуктора | ЖРО | ЖРО | ТУ 32 ЦТ 520-83 | 16 | 5,0 |
| 5 Тяговий редуктор – зубчаста передача | ТСП-14 або ТАП-15В | ТСП-10 | ГОСТ 23652-79 | 8 | 59,0 |
| 6 Шкворінь візка | Олива осьова літня Л | Олива осьова зимова З | ГОСТ 610-72 | 4 | 100,0 |
| 7 Цапфи поводка та підвіска вторинного ресорного підвішування | Солідол жировий Солідол синтетичний | Солідол жировий Солідол синтетичний | ГОСТ 1033-79 ГОСТ 4366-76 | 16 | 0,3 |
| 8 Підвіска пружин вторинного ресорного підвішування | Солідол жировий Солідол синтетичний | Солідол жировий Солідол синтетичний | ГОСТ 1033-79 ГОСТ 4366-76 | 16 | 0,3 |

Продовження таблиці Д.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 Валики важільної передачі гальма | Солідол жировий Солідол синтетичний | Солідол жировий Солідол синтетичний | ГОСТ 1033-79 ГОСТ 4366-76 | 100 | 3,0 |
| 10 Компенсатор зношення гальмових колодок | Олива осьова літня Л | Олива осьова зимова З | ГОСТ 610-72 | 16 | 0,08 |
| 11 Робоча поверхня гальмового циліндра | ЖТ-72 ЖТ-79Л ЦИАТИМ-221 | ЖТ-72 ЖТ-79Л ЦИАТИМ-221 | ТУ 38-101345-77 ТУ 32ЦТ1176-83 ГОСТ 9433-80 | 8 | 0,6 |
| 12 Ущільнення гальмового циліндра | Олива для приладів МВП | Олива для приладів МВП | ГОСТ 1805-76 | 8 | 0,6 |
| 13 Валики підвіски редуктора | Солідол жировий Солідол синтетичний | Солідол жировий Солідол синтетичний | ГОСТ 1033-79 ГОСТ 4366-76 | 8 | 0,3 |
| 14 Гідродемпфери Н8.140.45.30 Н8.140.100.100 | АМГ10 або ВМГ3 | АМГ10 або ВМГ3 | ГОСТ 679475 ТУ 38-101479-74 | 32 | max 750 см3 |
| 15 Цапфи гіродемпфера | Солідол жировий Солідол синтетичний | Солідол жировий Солідол синтетичний | ГОСТ 1033-79 ГОСТ 4366-76 | 16 | 0,3 |
| 16 Підшипники вала ручного гальма | ЖРО | ЖРО | ТУ 32 ЦТ 520-83 | 8 | 0,2 |
| 17 Цапфи та ланцюги ручного гальма | Солідол жировий Солідол синтетичний | Солідол жировий Солідол синтетичний | ГОСТ 1033-79 ГОСТ 4366-76 | 6 | 0,15 |

Продовження таблиці Д.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 Редуктор швидкостеміра – кутовий | ЖРО | ЖРО | ТУ 32 ЦТ 520-83 | 2 | 0,25 |
| 19 Редуктор швидкостеміра на буксовому підшипнику | Олива осьова літня Л | Олива осьова зимова З | ГОСТ 610-72 | 2 | 0,4 |
| 20 Вал телескопічний привода швидкостеміра | ЖРО | ЖРО | ТУ 32 ЦТ 520-83 | 2 | 0,1 |
| 21 Підшипники вертикального вала швидкостеміра | ЖРО | ЖРО | ТУ 32 ЦТ 520-83 | 4 | 0,01 |
| 22 Шарніри валів привода | Олива осьова літня Л | Олива осьова зимова З | ГОСТ 610-72 | 8 | 0,5 |
| 23 Ланцюгова передача ручного гальма | Солідол жировий Солідол синтетичний | Солідол жировий Солідол синтетичний | ГОСТ 1033-79 ГОСТ 4366-76 | 2 | 0,15 |
| 24 Пневматичний привод склоочисника: |  |  |  |  |  |
| - золотникова коробка | Приборна олива МВП | Приборна олива МВП | ГОСТ 1805-76 | 4 | 0,02 |
| - поршень | И-40А | И-40А | ГОСТ 20799-88 | 4 | 0,02 |
| - зубчасте колесо, вал | ЖРО | ЖРО | ТУ 32 ЦТ 520-83 | 4 | 0,06 |
| 25 Допоміжний компресор JIKOV 417 | Олива ХФ 12-16 | Олива ХФ 12-16 | ГОСТ 5546-86 | 1 | 0,15 |
| 26 Настільний вентилятор – підшипники | Олива машинна веретенна | - | - | 8 | 0,15 |

Продовження таблиці Д.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 Датчик протиюзового захисту 2SPL-1 - підшипники | ЦИАТИМ 201 ЦИАТИМ 221 | ЦИАТИМ 201 ЦИАТИМ 221 | ГОСТ 6267-74 ГОСТ 9433-80 | 16 | 0,04 |
| 28 Струмоприймач 2SLS4: |  |  |  |  |  |
| - підшипники із змазувальною головкою | ЦИАТИМ 201 ЖТКЗ-65 | ЦИАТИМ 201 ЖТКЗ-65 | ГОСТ 6267-74 ТУ 32 ЦТ 546-78 | 16 | 0,08 |
| - підшипники без змазувальних місць | ЦИАТИМ 201 ЖТКЗ-65 | ЦИАТИМ 201 ЖТКЗ-65 | ГОСТ 6267-74 ТУ 32 ЦТ 546-78 | 4 | 0,04 |
| - циліндр пневматичний (ущільнення поршня та поршневого штока | ЖТ 72 ЖТ 79П | ЖТ 72 ЖТ 79П | ТУ 38. 101345-77 ТУ 32 ЦТ-1176-83 | 8 | 0,08 |
| - цапфа зі змазувальною головкою | ЦИАТИМ 201 | ЦИАТИМ 201 | ГОСТ 6267-74 | 26 | 0,08 |
| - цапфи без змазувальних головок | ЦИАТИМ 201 | ЦИАТИМ 201 | ГОСТ 6267-74 | 12 | 0,012 |
| - місця тертя (блокування, вторинне ресорне підвішування, цапфа) | ЦИАТИМ 201 ЖТКЗ-65 | ЦИАТИМ 201 ЖТКЗ-65 | ГОСТ 6267-74 ТУ 32 ЦТ 546-78 | 14 | 0,14 |
| 29 Двигун вентилятора кондиціонування повітря 4АРС71-2s | ЦИАТИМ 201 ЦИАТИМ 221 ЖРО | ЦИАТИМ 201 ЦИАТИМ 221 ЖРО | ГОСТ 6267-74 ГОСТ 9433-80 ТУ 32 ЦТ -520-83 | 4 | 0,01 |
| 30 Перетворювач тиску 4РТ: |  |  |  |  |  |
| - підшипник | ЦИАТИМ 201 ЦИАТИМ 221 | ЦИАТИМ 201 ЦИАТИМ 221 | ГОСТ 6267-74 ГОСТ 9433-80 | 4 | 0,004 |
| - зубчасте зачеплення колеса та малої шестірні | ЦИАТИМ 201 ЦИАТИМ 221 | ЦИАТИМ 201 ЦИАТИМ 221 | ГОСТ 6267-74 ГОСТ 9433-80 | 1 | 0,001 |
| - втулка | ЦИАТИМ 201 ЦИАТИМ 221 | ЦИАТИМ 201 ЦИАТИМ 221 | ГОСТ 6267-74 ГОСТ 9433-80 | 1 | 0,001 |

Продовження таблиці Д.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 Контрольна система КS11: |  |  |  |  |  |
| - цапфи циліндра | ЦИАТИМ 201 ЦИАТИМ 221 | ЦИАТИМ 201 ЦИАТИМ 221 | ГОСТ 6267-74 ГОСТ 9433-80 | 2 | 0,002 |
| - поворотна цапфа аретуючого важеля; | ЦИАТИМ 201 ЦИАТИМ 221 | ЦИАТИМ 201 ЦИАТИМ 221 | ГОСТ 6267-74 ГОСТ 9433-80 | 2 | 0,001 |
| - цапфа ролика | ЦИАТИМ 201 ЦИАТИМ 221 | ЦИАТИМ 201 ЦИАТИМ 221 | ГОСТ 6267-74 ГОСТ 9433-80 | 2 | 0,001 |

- Таблиця Д.2 – Електрообладнання електровозів ЧС8

| Точки змазування (вузли тертя) | Змазувальний матеріал |  | Стандарт або технічні умови | Кількість місць змазування на електровозі | Маса мастила на електровозі, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | влітку | взимку |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Тяговий двигун 5АL 4442nP: |  |  |  |  |  |
| - підшипники | ЖРО | ЖРО | ТУ 32 ЦТ-520-83 | 16 | 21 |
| - зовнішні шарніри | ЖРО | ЖРО | ТУ 32 ЦТ-520-83 | 16 | 10 |
| 2 Двигун вентилятора A2236/4 (підшипники) | ЖРО | ЖРО | ТУ 32 ЦТ-520-83 | 12 | 6 |
| 3 Двигун вентилятора AU 2236/4 (підшипники) | ЖРО | ЖРО | ТУ 32 ЦТ-520-83 | 16 | 8 |
| 4 Двигун компресора 1А 2236/4: |  |  |  |  |  |
| - підшипники | ЖРО | ЖРО | ТУ 32 ЦТ-520-83 | 4 | 2 |
| - коробка передач | ТАП-15 | ТАП-15 | ВТУ38-101176-74 | 2 | 6 |
| 5 Компресор К3-лок2 | К-19 | К-12 | ГОСТ 1861-73 | 2 | 9 |
| 6 Командоконтролер KRD 14: |  |  |  |  |  |
| - зубчасті колеса | ЦИАТИМ 201 | ЦИАТИМ 201 | ГОСТ 6267-74 | 12 | 0,1 |
| - доріжка аретації блокувальних сегментів | ЦИАТИМ 201 | ЦИАТИМ 201 | ГОСТ 6267-74 | 6 | 0,05 |
| - цапфи роликів та важелів | ЦИАТИМ 201 | ЦИАТИМ 201 | ГОСТ 6267-74 | 20 | 0,01 |
| - тяги аретації | И-30А | И-30А | ГОСТ20799-88 | 6 | 0,01 |
| - футеровка та втулка реверсивного барабану | И-30А | И-30А | ГОСТ20799-88 | 4 | 0,01 |

Продовження таблиці Д.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - цапфа защіпки | И-30А | И-30А | ГОСТ20799-88 | 2 | 0,01 |
| - втулка вала штурвала | ЦИАТИМ 201 | ЦИАТИМ 201 | ГОСТ 6267-74 | 4 | 0,03 |
| 7 Перемикач напрямку РРА8: |  |  |  |  |  |
| - повітряний привод | ЦИАТИМ 201 + 5% графіту И-30А | ЦИАТИМ 201 + 5% графіту И-30А | ГОСТ 6267-74 ГОСТ 20799-88 | 4 4 | 0,15 0,08 |
| - контактні поверхні, пружини | ЦИАТИМ 201 | ЦИАТИМ 201 | ГОСТ 6267-74 | 244 | 1,25 |
| - блокування | ЦИАТИМ 201 | ЦИАТИМ 201 | ГОСТ 6267-74 | 4 | 0,25 |
| - поворотні цапфи, вали | И-30А | И-30А | ГОСТ 20799-88 | 80 | 0,05 |
| 8 Перемикач РРА9: |  |  |  |  |  |
| - повітряний привод | ЦИАТИМ 201 + 5% графіту И-30А | ЦИАТИМ 201 + 5% графіту И-30А | ГОСТ 6267-74 ГОСТ 20799-88 | 4 4 | 0,15 0,05 |
| - контактні поверхні, пружини | ЦИАТИМ 201 | ЦИАТИМ 201 | ГОСТ 6267-74 | 420 | 2,5 |
| - блокування | ЦИАТИМ 201 | ЦИАТИМ 201 | ГОСТ 6267-74 | 4 | 2,5 |
| - поворотні цапфи, вали | И-30А | И-30А | ГОСТ 20799-88 | 112 | 2,5 |
| - підшипники кулачкових вмикачів | ЦИАТИМ 201 | ЦИАТИМ 201 | ГОСТ 6267-74 | 4 | 0,05 |
| 9 Рама перемикача РРА10: |  |  |  |  |  |
| - контактні поверхні, пружини | ЦИАТИМ 201 | ЦИАТИМ 201 | ГОСТ 6267-74 | 92 | 0,5 |
| - блокування | ЦИАТИМ 201 | ЦИАТИМ 201 | ГОСТ 6267-74 | 2 | 0,5 |
| - поворотні цапфи, вали | И-30А | И-30А | ГОСТ 20799-88 | 16 | 0,06 |
| 10 Перемикач РРА12: |  |  |  |  |  |
| - контактні поверхні, пружини | ЦИАТИМ 201 | ЦИАТИМ 201 | ГОСТ 6267-74 | 212 | 1,75 |
| - блокування | ЦИАТИМ 201 | ЦИАТИМ 201 | ГОСТ 6267-74 | 2 | 0,05 |
| - поворотні цапфи, вали, підшипники | И-30А | И-30А | ГОСТ 20799-88 | 56 | 0,06 |

Продовження таблиці Д.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 Перемикач гальма 3РРD14: |  |  |  |  |  |
| - доріжка аретації | ЦИАТИМ 201 | ЦИАТИМ 201 | ГОСТ 6267-74 | 2 | 0,03 |
| - цапфи важелів та ролики | ЦИАТИМ 201 | ЦИАТИМ 201 | ГОСТ 6267-74 | 6 | 0,005 |
| 12 Реле максимального струму IRPD16: |  |  |  |  |  |
| - цапфа якоря | И-30А | И-30А | ГОСТ20799-88 | 20 | 0,03 |
| 13 Реле максимального струму 3RPD16: |  |  |  |  |  |
| - цапфа якоря | И-30А | И-30А | ГОСТ20799-88 | 16 | 0,03 |
| 14 Роз’єднувач OSAD3: |  |  |  |  |  |
| - підшипники роз'єднувача | ЦИАТИМ 201 | ЦИАТИМ 201 | ГОСТ 6267-74 | 2 | 0,5 |
| - контактна головка | И-30А | И-30А | ГОСТ 20799-88 | 4 | 0,5 |
| - роз'єднувальний ніж | И-30А | И-30А | ГОСТ 20799-88 | 2 | 0,05 |
| - поворотна головка "S", контакти | И-30А | И-30А | ГОСТ 20799-88 | 2 | 0,1 |
| 15 Роз’єднувач OSAD4: |  |  |  |  |  |
| - підшипники роз'єднувача | ЦИАТИМ 201 | ЦИАТИМ 201 | ГОСТ 6267-74 | 1 | 0,5 |
| - контактна головка | И-30А | И-30А | ГОСТ 20799-88 | 1 | 0,5 |
| - роз'єднувальний ніж | И-30А | И-30А | ГОСТ 20799-88 | 1 | 0,5 |
| - поворотна головка "S", контакти | И-30А | И-30А | ГОСТ 20799-88 | 1 | 0,1 |

Продовження таблиці Д.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 Вимикач 3VVA3: - привод вимикача: 1) маслянка на цапфі | ЦИАТИМ 201 | ЦИАТИМ 201 | ГОСТ 6267-74 | 2 | 0,05 |
| 2) ролик | ЦИАТИМ 201 | ЦИАТИМ 201 | ГОСТ 6267-74 | 2 | 0,05 |
| 3) підшипник | ЦИАТИМ 201 | ЦИАТИМ 201 | ГОСТ 6267-74 | 2 | 0,05 |
| 4) напрямний паз корпуса привода | ЦИАТИМ 201 | ЦИАТИМ 201 | ГОСТ 6267-74 | 2 | 0,05 |
| 5) циліндр привода | ЦИАТИМ 201 + 5% Молики | ЦИАТИМ 201 + 5% Молики | ГОСТ 6267-74 | 4 | 0,1 |
| 6) поршні привода | ЦИАТИМ 201 + 5% Молики | ЦИАТИМ 201 + 5% Молики | ГОСТ 6267-74 | 4 | 0,1 |
| 7) підшипники вимикача | ЦИАТИМ 201 + 5% Молики | ЦИАТИМ 201 + 5% Молики | ГОСТ 6267-74 | 6 | 0,05 |
| - сигналізація: |  |  |  |  |  |
| 1) напрямні втулки | ЦИАТИМ 201 + 5% Молики | ЦИАТИМ 201 + 5% Молики | ГОСТ 6267-74 | 4 | 0,025 |
| 2) контакт | И-30А | И-30А | ГОСТ 20799-88 | 14 | 0,005 |
| - клапан для видалення повітря: |  |  |  |  |  |
| 1) поршень | ЦИАТИМ 201 + 5% Молики | ЦИАТИМ 201 + 5% Молики | ГОСТ 6267-74 | 2 | 0,005 |
| 2) клапан | ЦИАТИМ 201 + 5% Молики | ЦИАТИМ 201 + 5% Молики | ГОСТ 6267-74 | 2 | 0,005 |
| 3) заслонка | ЦИАТИМ 201 + 5% Молики | ЦИАТИМ 201 + 5% Молики | ГОСТ 6267-74 | 2 | 0,002 |

Продовження таблиці Д.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - дугогасний клапан: |  |  |  |  |  |
| 1) поршні та циліндри d=55, d=75, d=24 | ЖРО + 5% Молики | ЖРО + 5% Молики | ТУ 32 ЦТ-520-83 | 2 | 0,1 |
| - дугогасна камера: |  |  |  |  |  |
| 1) втулка + поршень; | ЦИАТИМ 201 + 5% Молики | ЦИАТИМ 201 + 5% Молики | ГОСТ 6267-74 | 2 | 0,002 |
| 2) трубка рухомого контакту; | И-30А | И-30А | ГОСТ 20799-88 | 2 | 0,005 |
| 3) клинки для передачи струму; | И-30А | И-30А | ГОСТ 20799-88 | 2 | 0,005 |
| 4) контактна головка; | И-30А | И-30А | ГОСТ 20799-88 | 2 | 0,005 |
| - заземляюча консоль (контактна головка); | И-30А | И-30А | ГОСТ 20799-88 | 2 | 0,005 |
| - роз'єднувач (роз'єднувальний ніж); | И-30А | И-30А | ГОСТ 20799-88 | 2 | 0,005 |

Додаток Е

(обов’язковий)

Перелік вузлів та деталей електровозів ЧС7 та ЧС8,

що підлягають магнітному та ультразвуковому контролю

Таблиця Е.1

| Назва вузла чи деталі | Термін перевірки |
| --- | --- |
| 1 Осі колісних пар | Під час заміни елементів. Всі частини осі повністю незалежно від замінюваних елементів |
| 2 Бандажі колісних пар (внутрішня обробка поверхні, основний переріз, гребінь, поверхня кочення) | Під час заміни |
| 3 Вінці зубчастих коліс та малі шестерні | Під час КР-1, КР-2 |
| 4 Корпуси букс | Під час КР-1, КР-2 |
| 5 Опори рам візка для кріплення кронштейнів ТЕД | Під час КР-1, КР-2 |
| 6 Малі та великі кронштейни ТЕД | Під час КР-1, КР-2 |
| 7 Приливок на основі ТЕД 5AL4442nP та AL4846dT для кріплення кронштейнів підвішування | Під час КР-1, КР-2 |
| 8 Болти кріплення ТЕД | Під час КР-1, КР-2 |
| 9 Корпус тягового редуктора в місцях розміщення аварійного кронштейна та фланцевих частин масловимірювального щупа | Під час КР-2 |
| 10 Корпус букси в місцях переходів установлення цапфи гідравлічного амортизатора | Під час КР-1, КР-2 |
| 11 Цапфа гідравлічного амортизатора | Під час КР-1, КР-2 |
| 12 Болти кріплення кронштейнів підвішування тягового двигуна | Під час КР-1, КР-2, |
| 13 Запобіжна скоба підвішування тягового редуктора на всій довжині | Під час КР-1, КР-2 |
| 14 Болти кріплення ТЕД до рами візка | Під час КР-1, КР-2 |
| 15 Валики підвішування тягового редуктора | Під час КР-1, КР-2 |
| 16 Повідки балок центрального підвішування | Під час КР-1, КР-2 |
| 17 Болти та повідки малої шестірні | Під час КР-1, КР-2 |
| 18 Штоки, замки гідравлічного гасителя коливань | Під час КР-1, КР-2 |
| 19 Шліцьові з’єднання, цапфи тягового привода | Під час КР-1, КР-2 |
| 20 Карданні вали ТЕД | Під час КР-1, КР-2 |
| 21 Вали малих шестерень редуктора | Під час КР-1, КР-2 |
| 22 Підвіски та валики первинного та вторинного ресорного підвішувань | Під час КР-1, КР-2 |
| 23 Колінчастий вал пневматичного привода головного контролера | Під час КР-1, КР-2 |
| 24 Колінчасті вали, шатуни, шатунні болти компресорів | Під час КР-1, КР-2 |
| 25 Головний шкворінь електровоза | У випадку випресування |

Продовження таблиці Е.1

| Назва вузла чи деталі | Термін перевірки |
| --- | --- |
| 26 Внутрішні і зовнішні кільця та ролики підшипників | Нові, отримані від вироб-ника та за умови ремонту підшипників під час будь-якого з видів ремонту |
| 27 Важелі, поздовжні тяги, поперечні гальмові балки, ва-лики гальмової важільної передачі та гальмових башмаків | Під час КР-1, КР-2 |
| 28 Деталі автозчіпного пристрою згідно з інструкцією по ремонту і обслуговуванню автозчіпного пристрою рухомого складу залізниць України ЦВ-ЦЛ-ЦТ-0014 | Під час КР-1, КР-2 |
| 29 Колінчастий вал пневматичного привода перемикача ступенів тягового трансформатора, перемикача послаблення збудження та проміжного контролера | Під час КР-1, КР-2 |

Додаток  Ж

(обов’язковий)

Норми значень напруги для випробувань електричної міцності ізоляції електричного обладнання та кіл електровозів ЧС7

Таблиця Ж.1

| Назва електричних кіл та обладнання, що випробуються | Значення випробувальної напруги для випуску з капітального ремонту, В | Час, хв. |
| --- | --- | --- |
| 1 Коло: струмоприймачі та інше обладнання даху зі з’єднувальними проводами | 8000 | 1 |
| 2 Кола: швидкодіючий вимикач, електропневматичні контактори, пускові резистори та з’єднані з ними контакторні елементи групового перемикача, додаткові резистори до реле та вольтметрів, з’єднувальні проводи | 6000 | 1 |
| 3 Коло від диференційного реле допоміжних машин: запобіжник, демпферні резистори та електромагнітні контактори допоміжних машин, нагрівальні елементи калориферів та з’єднувальні проводи | 6000 | 1 |
| 4 Коло: допоміжні машини на 3000В в холодному стані, контактори та резистори їхніх кіл, теплові реле, перемикач вентиляторів та з’єднувальні проводи | 6000 | 1 |
| 5 Коло: тягові двигуни в холодному стані з підвідними кабелями, з’єднані з ними контакторні елементи групового та гальмового перемикачів, роз’єднувачі та контактори аварійної роботи, реверсори, індуктивні шунти, резистори та контактори аварійної роботи, реверсори, індуктивні шунти, резистори та контактори послаблення збудження, амперметри та шунти до них, перехідні та стабілізуючі резистори | 6000 | 1 |
| 6 Швидкодіючий вимикач | 9500 | 1 |
| 7 Кола керування постійного струму напругою до 75 В відносно корпусу | 1000 | 1 |

Додаток И

(обов’язковий)

Допустимі значення опорів ізоляції електричного обладнання

та електричних кіл електровозів ЧС7

Таблиця И.1 	В мегаомах

| Назва обладнання | Допустимий найменший опір ізоляції після випуску з капітального ремонту |
| --- | --- |
| 1 Коло: струмоприймачі та інше обладнання даху зі з’єднувальними проводами та шинами | 6,0 |
| 2 Кола: швидкодіючий вимикач, електропневматичні контактори, пускові резистори та з’єднані з ними контакторні елементи групового перемикача, додаткові резистори до реле та вольтметрів, з’єднувальні проводи | 3,0 |
| 3 Коло від диференційного реле допоміжних машин: запобіжник, демпферні резистори та електромагнітні контактори допоміжних машин, нагрівальні елементи калориферів та з’єднувальні проводи | 3,0 |
| 4 Коло: допоміжні машини на 3000 В в холодному стані, контактори та резистори їхніх кіл, теплові реле, перемикач вентиляторів та з’єднувальні проводи | 3,0 |
| 5 Коло: тягові двигуни в холодному стані з підвідними кабелями, з’єднані з ними контакторні елементи групового та гальмового перемикачів, роз’єднувачі та контактори аварійної роботи, реверсори, індуктивні шунти, резистори та контактори аварійної роботи, реверсори, індуктивні шунти, резистори та контактори послаблення збудження, амперметри та шунти до них, перехідні та стабілізуючі резистори | 3,0 |
| 6 Коло пристроїв електричного обігріву пасажирських вагонів | 4,0 |
| Примітка. У випадку зміни електричного опору ізоляції, всі інші кола від’єднати від випробуваних та заземлити |  |

- Додаток К

(обов’язковий)

Норми значень напруги частотою 50 Гц для випробувань електричної

міцності ізоляції електричного обладнання та кіл електровозів  ЧС8

Таблиця К.1

| Випробувальні контур та обладнання | Значення випробувальної напруги для випуску з капітального ремонту, кВ | Час, хв. |
| --- | --- | --- |
| 1 Тяговий трансформатор |  |  |
| 1.1 Обмотка високої напруги (25 кВ) відносно корпусу та обмоток | 52,5 | 1 |
| 1.2 Обмотка низької напруги (2×1040 В) відносно корпусу та обмоток | 4,9 | 1 |
| 1.3 Обмотка обігріву вагонів (2976 В) відносно корпусу та обмоток | 11,2 | 1 |
| 1.4 Обмотка власних потреб (260 В) відносно корпусу та обмоток | 1,54 | 1 |
| 2 Перемикач ступенів |  |  |
| 2.1 Головні кола відносно корпусу | 80,0 | 1 |
| 2.2 Між парними та непарними контактами вибирача | 5 | 1 |
| 2.3 Між рухомими контактами вибирача | 2,5 | 1 |
| 2.4 Між роз’єднаними контактами контакторів вимикача потужності | 5 | 1 |
| 2.5 Контактори потужності відносно корпусу | 5 | 1 |
| 2.6 Допоміжні кола відносно корпусу | 1,5 | 1 |
| 2.7 Дугогасні котушки відносно сердечника | 5 | 1 |
| 3 Головний вимикач |  |  |
| 3.1 Головне коло відносно корпусу | 75 | 1 |
| 3.2 Блокувальні та сигнальні кола керування відносно корпусу | 1,5 | 1 |
| 4 Тягові та допоміжні випрямні установки |  |  |
| 4.1 Силові кола тягового випрямляча відносно силових кіл допоміжного випрямляча | 5 | 1 |
| 4.2 Силові кола тягового випрямляча відносно допоміжних кіл керування | 5 | 1 |
| 4.3 Силові кола тягового випрямляча відносно землі | 5 | 1 |
| 4.4 Силові кола допоміжного випрямляча відносно землі | 2,5 | 1 |
| 4.5 Силові кола допоміжного випрямляча відносно допоміжних кіл керування | 2,5 | 1 |
| 4.6 Допоміжні кола керування відносно землі | 1,5 | 1 |
| 5 Газове реле Бухгольца |  |  |
| 5.1 Допоміжні кола відносно корпусу з трансформаторною оливою та без неї | 2,5 | 5 |

Продовження таблиці К.1

| Випробувальні контур та обладнання | Значення напруги випробування для випуску з капітального ремонту, кВ | Час, хв. |
| --- | --- | --- |
| 6 Ізолятори обладнання даху |  |  |
| 6.1 Електрична частина відносно фланця кріплення | 8,5 | 1 |
| 7 Тягові двигуни |  |  |
| 7.1 Електричне коло відносно корпусу двигуна | 2,9 | 1 |
| 8 Електродвигуни МО112S; MB90L1 |  |  |
| 8.1 Струмоведучі частини двигунів в складеному стані відносно корпусу | 1,1 | 1 |
| 8.2 Струмоведучі частини окремо від якоря відносно корпусу: |  |  |
| – двигун МО112S | 1,2 | 1 |
| – двигун MB90L1 | 1,1 | 1 |
| 8.3 Струмоведучі частини котушок головних або додаткових полюсів установлюваних як запчастина: |  |  |
| – двигун МО112S | 2 | 1 |
| – двигун MB90L1 | 1,2 | 1 |
| 9 Електродвигуни 1А2732/4; 5А2135/4; 2А2135/4; 11А2135/4; SM4003L; ХО2-9578-03 |  |  |
| 9.1 Струмоведучі частини всіх типів двигунів у складеному стані відносно корпусу | 1,1 | 1 |
| 9.2 Струмоведучі частини окремо від якоря відносно корпусу: |  |  |
| –двигунів 1А2732/4; 5А2135/4; 2А2135/4; 11А2135/4; SM4003L | 1,2 | 1 |
| –двигуна ХО2-9578-03 | 1,1 | 1 |
| 9.3 Струмоведуча частина котушок головних або додаткових полюсів, встановлених як запчастина: |  |  |
| –двигунів 1А2732/4; 5А2135/4; 2А2135/4; 11А2135/4; SM4003L | 2 | 1 |
| –двигуна ХО2-9578-03 | 1,2 | 1 |
| 10 Електродвигуни 2АРС71-2SV; 2АРС71-4; 3АРС71-2; 4АРС71-2S; NV12-20K |  |  |
| 10.1 Струмоведучі частини обмоток статора між собою: |  |  |
| – для двигуна в складеному стані | 1,1 | 1 |
| – окремо для статора перед складанням двигуна | 1,3 | 1 |
| 11 Напруга випробування двигунів А2236/4; 1А2236/4; АU2236/4 | 3,35 | 1 |
| 12 Двигуни типів ЕСС37-4Е-13/0 та ДРСV132M-4р |  |  |
| 12.1 Струмоведучі частини обмоток статора відносно корпусу та обмоток статора між собою: |  |  |
| – для складених двигунів | 1,1 | 1 |
| – окремо для статора перед складанням двигуна | 1,2 | 1 |

Продовження таблиці К.1

| Випробувальні контур та обладнання | Значення напруги випробування для випуску з капітального ремонту, кВ | Час, хв. |
| --- | --- | --- |
| 13 Тяговий дросель CLVH-1180-3m |  |  |
| 13.1 Електричне коло обмотки відносно корпусу та між окремими обмотками | 3,8 | 1 |
| 14 Дросель CLVH-200-2f. Електричне коло обмотки відносно корпусу | 4,0 | 1 |
| 15 Дроселі CLVH40-3g |  |  |
| 15.1 Електричне коло обмотки відносно корпусу | 4,0 | 1 |
| 16 Дросель 2TL4. Електричне коло обмотки відносно корпусу | 75,0 | 1 |
| 17 Тяговий дросель 1СLVH7050 |  |  |
| 17.1 Електричне коло обмотки відносно корпусу та між окремими обмотками | 3,8 | 1 |
| 18 Дросель AJ-CJV1914/06 |  |  |
| 18.1 Електричне коло обмотки відносно корпусу | 2,5 | 1 |
| 19 Контактор опалення поїзда |  |  |
| 19.1 Напруга випробування відносно корпусу | 8,75 | 1 |
| 19.2 Напруга випробування силових контактів відносно один одного в розімкнутому стані | 7,4 | 1 |
| 19.3 Напруга випробування допоміжних контактів відносно корпусу | 2,0 | 1 |
| 20 Контактори 7SVAD7, 8SVAD7, 10SVAD7, 11SVAD7 |  |  |
| 20.1 Напруга випробування відносно корпусу | 5,375 | 1 |
| 20.2 Напруга випробування між розімкнутими силовими контактами | 4,5 | 1 |
| 20.3 Напруга випробування допоміжних контактів відносно один одного та корпусу | 2,0 | 1 |
| 21 Вимірювальний трансформатор струму BL35-04 |  |  |
| 21.1 Первинна обмотка відносно вторинної та корпусу | 8,0 | 1 |
| 21.2 Вторинні обмотки відносно одна одної та корпусу | 2,0 | 1 |
| 22 Електроапаратура напругою 380 В та 75 В, знята з електровоза |  |  |
| 22.1 Струмоведучі частини напругою 380 В відносно корпусу | 2,0 | 1 |
| 22.2 Струмоведучі частини напругою 75 В відносно корпусу | 1,5 | 1 |
| 23 Електричні кола |  |  |
| 23.1 Коло змінного струму 30 кВ | 75,0 | 1 |

Продовження таблиці К.1

| Випробувальні контур та обладнання | Значення напруги випробування для випуску з капітального ремонту, кВ | Час, хв. |
| --- | --- | --- |
| 23.2 Коло первинної та вторинної обмоток тягового трансформатора, струмоведучі частини випрямної установки, диференційного реле, вимикача двигуна, реле перевантажень, коло тягового двигуна, вольтметр та амперметр, реверсор, резистори та контактори шунтування збудження, індуктивний шунт та згладжуючий реактор відносно корпусу | 3,5 | 1 |
| 23.3 Коло обмотки обігріву вагонів відносно корпусу | 7,0 | 1 |
| 23.4 Кола допоміжні змінного та постійного струмів напругою 380 В | 1,5 | 1 |
| 23.5 Кола керування | 1,0 | 1 |
| Примітка 1. Якщо значення опору ізоляції менше норми, вказаної в додатку Е, здійснювати випробування електричної міцності ізоляції забороняється. Примітка 2. Під час випробування ізоляції всі електричні кола, за виключенням випробовуваного, повинні бути коротко замкнуті та заземлені. Примітка 3. Напругу випробування змінного струму частотою 50 Гц, що подається на випробовувані кола електровоза, збільшувати плавно та після досягнення норми витримати протягом 1 хв. Примітка 4. Після випробувань електричних кіл та обладнання не повинно бути пробою ізоляції, перекриття по поверхні та помітного нагрівання ізоляції. |  |  |

Додаток Л

(обов’язковий)

Допустимі значення опору ізоляції електричного обладнання

та електричних кіл електровозів ЧС8

Таблиця Л.1 	В мегаомах

| Назва обладнання та електричних кіл | Допустимий найменший опір ізоляції для випуску з капітального ремонту |
| --- | --- |
| 1 Коло: струмоприймачі, дроселі перешкодозаглушувальні, роз’єднувачі високої напруги, головний вимикач, обмотка високої напруги трансформатора, автотрансформатора та виводи перемикача ступенів (без розрядки та трансформатора струму) | 100 |
| 2 Обладнання, перераховане в п. 1, зняте з електровоза | 100 |
| 3 Кола обігріву вагонів до 2976 В | 6,0 |
| 4 Обладнання обігріву вагонів, зняте з електровоза | 10,0 |
| 5 Кола первинної та вторинної обмоток тягового трансформатора, струмоведучі частини випрямної установки, вимикачі та реверсори двигунів, реле перевантаження; кола тягового електродвигуна, вольтметр та амперметр, контактори та резистори послаблення збудження, згладжуючий реактор | 4,0 |
| 6 Обладнання, перераховане в п. 5, зняте з електровоза | 2,0 |
| 7 Кола допоміжні до 380 В, якщо відключене з боку “землі” реле заземлення | 1,0 |
| 8 Обладнання, перераховане в п. 7, зняте з електровоза | 5,0 |
| 9 Кола керування до 75 В | 0,6 |
| 10 Обладнання кіл керування, зняте з електровоза | 1,0 |

- Додаток М

(довідковий)

Технічні данні електричних машин електровозів ЧС7

Таблиця М.1- Основні технічні характеристики тягових двигунів

| - Показники | Тип електродвигуна 2AL-4846dT |
| --- | --- |
| - Напруга на колекторі, В | 1500 |
| Випробувальна напруга при ремонті, В: - капітальному КР2 - капітальному КР1 - поточному | 8800 7000 6000 |
| Витрата повітря для вентиляції, м3/ хв | 120 |
| Ослаблення збудження, % | 40 |
| Маса, кг | 5250 |
| Годинний режим: - потужність електродвигуна, кВт | 770 |
| - струм, А | 545 |
| - частота обертання, об/хв | 670 |
| - ККД, % | 94,3 |
| Тривалий режим: - потужність електродвигуна, кВт - струм, А - частота обертання, об/хв - ККД, % | 680 480 710 94,8 |
| Максимальні режими: - найбільша частота обертання якоря в експлуатації, об/хв - найбільша частота обертання при випробуваннях, об/хв | 1230 1660 |

Таблиця М.2- Номінальний  активній опір обмоток тягових двигунів

| - Тип електродвигуна | Активний опір обмоток при +20 оС, Ом |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | якоря | головних полюсів | добавочних полюсів |
| 2AL-4846dT | 0,0332 | 0,0232 | 0,0127 |

Таблиця М.3- Основні технічні характеристики електродвигунів вентиляторів

| Показники | Тип електродвигуна |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2AU2732/4 | АU2839/4 |
| Напруга, В | 280 | 1500 |
| Маса, кг | 340 | 460 |
| Потужність на валу електродвигуна, кВт | 39 | 22 |
| Струм, А | 160 | 18,3 |
| Частота обертання, об/хв | 2140 | 1800 |
| Найбільша частота обертання при випробуваннях, об/хв | - | 3000 |

Таблиця М.4- Основні технічні характеристики електродвигунів компресорів

| - Показники | Тип електродвигуна 13А3432/4 |
| --- | --- |
| Напруга, В | 3000 |
| Маса, кг | 650 |
| Потужність на валу електродвигуна, кВт | 21 |
| Струм, А | 8,3 |
| Частота обертання, об/хв | 1700 |
| Найбільша частота обертання при випробуваннях, об/хв | 3000 |

Таблиця М.5- Основні технічні характеристики генераторів струму управління електровозів

| - Показники | Тип генератора 13A1731/4 |
| --- | --- |
| Напруга, В | 60 |
| Потужність на валу генератора, кВт | 5 |
| Струм, А | 83,5 |
| Частота обертання, об/хв | 2600 |

Таблиця М.6 – Номінальний активний опір допоміжних електричних машин

| Тип електродвигуна | Активний опір обмоток при +20 °С, Ом |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | якоря |  | головних полюсів |  | додаткових полюсів |  |
| АU2839/4 | 1,24 |  | 0,913 |  | 0,617 |  |
| 2АU2732/4 | 0,03 |  | 0,021 |  | 0,017 |  |
| 13А3432/4 |  | 6,3 |  | 3,64 |  | 1,77 |
| 13А1731/4 |  | 0,036 |  | 21,0 |  | - |
| Примітка – Генератори струму керування типів 4А1731/4 і 13А1731/4 випускаються заводом без додаткових полюсів |  |  |  |  |  |  |

Таблиця М.7- Основні технічні характеристики допоміжних електродвигунів постійного струму

| - Показники | - Тип електродвигуна |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - MG90S | МВ90L1 | - MB132M |
| Напруга, В | 48 | 48 | 48 |
| Маса, кг | 30 | 33 |  |
| Потужність на валу електродвигуна, кВт | 0,33 | 1,5 | 2,7/1,5 |
| Струм, А |  | 42 |  |
| Частота обертання, об/хв | 2800 | 2000 | 3000/1500 |

- Додаток Н

(довідковий)

Технічні данні електричних машин електровозів ЧС8

Таблиця Н.1- Основні технічні характеристики тягових двигунів

| - Показники | Тип електродвигуна 5AL-4442nP |
| --- | --- |
| - Напруга на колекторі, В | 820 |
| Випробувальна напруга при ремонті, В: - капітальному КР2 - капітальному КР1 - поточному | 4100 3300 2900 |
| Витрата повітря для вентиляції, м3/ хв | 96 |
| Ослаблення збудження, % | 30 |
| Маса, кг | 3200 |
| Годинний режим: - потужність електродвигуна, кВт | 900 |
| - струм, А | 1180 |
| - частота обертання, об/хв | 1185 |
| - ККД, % | 93,6 |
| Тривалий режим: - потужність електродвигуна, кВт - струм, А - частота обертання, об/хв - ККД, % | 820 1100 1215 93,7 |
| Максимальні режими: - найбільша частота обертання якоря в експлуатації, об/хв - найбільша частота обертання при випробуваннях, об/хв | 1860 2420 |

Таблиця Н.2- Номінальний  активній опір обмоток тягових двигунів

| - Тип електродвигуна | Активний опір обмоток при +20 оС, Ом |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | якоря | головних полюсів | добавочних полюсів |
| 5AL-4442nP | 0,0068 | 0,0053 | 0,004 |

Таблиця Н.3 - Основні технічні характеристики допоміжних електричних машин

| Показники | Тип електродвигуна |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А2236/4 | АU2236/4 | 1А2236/4 | SM4007S | SM112L | MO112S |
| Напруга, В | 440 | 570 | 440 | 220 | 48 | 220 |
| Маса, кг |  |  |  | 51 | 40 | 54 |
| Потужність на валу електродвигуна, кВт | 25 | 40 | 28 | 2,5 | 1,5 | 2,5 |
| Струм, А | 69 | 81 | 73 | 13,7 | 41 | 13,5 |
| Частота обертання, об/хв | 2870 | 3440 | 2700 | 3000 | 2000 | 3000 |
| Найбільша частота обертання при випробуваннях, об/хв | 4375 | 4375 |  | 4000 | 2800 |  |

Таблиця Н.4 – Номінальний активний опір обмоток допоміжних електричних машин

| Тип електродвигуна | Активний опір обмоток при 20 оС, Ом |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | якоря | головних полюсів | додаткових полюсів |
| SM4007S | 0,52 | 0,07 | 0,2 |
| SM112L | 0,08 | 0,032 | 0,04 |

Таблиця Н.5 – Основні технічні характеристики однофазних конденсаторних електродвигунів

| - Показники | Тип електродвигуна 3AРС-71-2, 4АРС-71-2S |
| --- | --- |
| - Потужність тривала, кВт | 0,37 |
| Напруга, В | 220 |
| - Струм тривалий, А | 2,55 |
| - Частота обертання, об/хв | 2880 |
| Ротор | - Накороткозамкнутий |
| Статор | Однофазний з пусковою конденсаторною обмоткою |
| Ємність конденсатора, мкФ | 10 |
| Маса електродвигуна, кг | 6,7 |

Таблиця Н.6 – Номінальний активний опір обмоток статора однофазних конденсаторних електродвигунів електровозів ЧС4 та ЧС8

| Тип електродвигуна | Активний опір обмоток при 20 оС, Ом |  |
| --- | --- | --- |
|  | Робочої D-Dо | Пускової W-Wо |
| 3АРС-71-2 | 12,9 | 19,88 |
| 4АРС-71-2S |  |  |

- Додаток П

(довідковий)

Технічні дані електричних апаратів електровозів постійного струму ЧС7

Таблиця П.1 – Струмоприймачі

| Показники | Тип струмоприймача 17РР4 17РР4/V |
| --- | --- |
| Номінальна напруга, В | 3000 |
| Номінальний струм, А | 3000 |
| Висота в складеному стані, мм | 570 |
| Найменша робоча висота, мм | 720 |
| Найбільша робоча висота, мм | 2400 |
| Найбільший підйом, мм | 2470 |
| Довжина полоза покритого контактними накладками (пряма частина), мм | 1270 |
| Натискання на контактний провід, Н (кгс): |  |
| - при підйомі; | 80-100 (8-10) |
| - при опусканні | 100-120 (10-12) |
| Тиск повітря в пневматичному приводі, МПа, (кгс/см2): |  |
| - номінальний; | 0,35-0,63 (3,5-6,3) |
| - мінімальний | 0,25 (2,5) |
| Масса, кг | 309/312 |

Таблиця П.2 – Швидкодіючі вимикачі 12НС3

| Найменування | Значення |
| --- | --- |
| Номінальна напруга, В | 3000 |
| Номінальний струм, А | 2000 |
| Межі регулювання при автоматичному вимиканні, А | 2000-3000 |
| Струм уставки, А | 2500-2700 |
| Натискання головних контакторів, Н (кгс) | 600 (60) |
| Натяг пружини, що відключає, Н (кгс) | 650 (65) |
| Номінальна напруга котушок електромагнітного вентиля котушки, яка утримує електромагніт, В | 48 |
| Число витків котушки утримуючого електромагніта | 2350 |
| Діаметр проводу котушки, мм | 0,8 |
| Опір котушки при 75ос, Ом | 12,5 |
| Маса, кг | 231 |

Продовження таблиці П.2

| Найменування | Значення |
| --- | --- |
| Пневматичний привід: |  |
| - число положень; | 2 |
| - діаметр циліндра, мм; | 90 |
| - хід поршня, мм; | 38 |
| - номінальний тиск повітря, МПа (кгс/см2); | 0,35 (3,5) |
| - маса приводу, кг | 20 |

Таблиця П.3 – Перемикач напрямку 1PPD26

| Показники | Параметри |
| --- | --- |
| Номінальна напруга, В | 3000 |
| Номінальний струм, А | 800 |
| Номінальна напруга блок-контактів, В | 48 |
| Номінальний струм блок-контактів, А | 6 |
| Маса, кг | 68,8 |
| Пневматичний привід: |  |
| - число положень; | 2 |
| - номінальний тиск повітря, МПа (кгс/см2); | 0,5 (5,0) |
| - робочий тиск, МПа (кгс/см2) | 0,35-0,63 (3,5-6,3) |

Таблиця П.4 – Роз'єднувач

| Показники | Тип ОSD4 |
| --- | --- |
| Номінальна напруга, В | 3000 |
| Номінальний струм, А | 1500 |
| Номінальна напруга блок-контактів, В | 48 |
| Номінальний струм блок-контактів, А |  |
| Маса, кг | 45 |

Таблиця П.5 – Контролер непрямого управління 2KND4

| Показники | Параметри |
| --- | --- |
| Номінальна напруга, В | 48 |
| Номінальний струм, А | 6 |
| Тиск повітря, МПа (кгс/см2) | 0,35-0,63 (3,5-6,3) |
| Маса, кг | 260 |

Таблиця П.6 – Перемикач гальма

| Показники | Тип |  |
| --- | --- | --- |
|  | PPD15 | 3PPD14 |
| Номінальна напруга, В | 220 | 48 |
| Номінальний струм, А | 10 | 10 |
| Струм відключення при L=0,8 Гн, А | 1,5 | 1,5 |
| Кількість контактів, шт | 4 | 8 |

Таблиця П.7 – Контролер машиніста

| Показники | Тип KRD17 |
| --- | --- |
| Номінальна напруга кулачкових вимикачів, В | 48 |
| Номінальний струм кулачкових вимикачів, А | 6 |
| Маса, кг | 37,2 |

Таблиця П.8 – Кінцевий вмикач VKAD1

| Показники | Параметри |
| --- | --- |
| Номінальна напруга контактів, В | 220 |
| Номінальний струм, А | 10 |
| Струм відключення при L=0,8 Гн, А | 1,5 |

Таблиця П.9 – Перемикач мотор-вентиляторів

| Показники | Тип PPD30 |
| --- | --- |
| Номінальна напруга, В | 3000 |
| Номінальний струм, А | 50 |
| Напруга керування, В | 48 |
| Струм керування, А | 6 |
| Тиск повітря, МПа (кгс/см2) | 0,35-0,63 (3,5-6,3) |
| Маса, кг | 27 |

Таблиця П.10 – Електропневматичні контактори

| Показники | Типи |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SVD15 | SVD16 | SVD17 | SVD18 |
| Номінальна напруга, В | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Номінальний струм, А | 640 | 715 | 640 | 640 |
| Число полюсів | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Маса, кг | 36,7 | 23,8 | 21,7 | 36,4 |
| Допоміжні контакти: |  |  |  |  |
| - номінальна напруга, В | 110 | 110 | 110 | 110 |
| - номінальний струм, А | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Пневматичний привід: |  |  |  |  |
| - кількість положень | 2 | 2 | 2 | 2 |
| - діаметр циліндра, мм | 40 | 40 | 40 | 40 |
| - хід поршня, мм | 30 | 30 | 30 | 30 |
| - номінальний тиск повітря, МПа (кгс/см2) | 0,5 (5,0) | 0,5 (5,0) | 0,5 (5,0) | 0,5 (5,0) |
| - діапазон робочого тиску повітря, МПа (кгс/см2) | 0,35-0,63 (3,5-6,3) | 0,35-0,63 (3,5-6,3) | 0,35-0,63 (3,5-6,3) | 0,35-0,63 (3,5-6,3) |

Таблиця П.11 – Електромагнітні контактори

| Показники | Тип контактора |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2SMD7 | 4SMD17 | 2 SMD20 |
| Номінальна напруга, В | 3000 | 600 | 600 |
| Номінальний струм, А | 25 | 60 | 200 |
| Напруга електромагніта, що включає, В | 48 | 48 | 48 |
| Опір котушки, що включає, Ом | 165 | 90 | 90 |
| Натискання силових контактів, Н (кгс) | 8 (0,8) | 20 (2) | 20 (2) |
| Номінальний струм блокувальних контактів, А | 6 | 6 | 6 |
| Маса, кг | 10,6 | 7,05 | 8,24 |

Таблиця П.12 – Диференційне реле

| Показники | Тип реле 17СВ |
| --- | --- |
| Номінальна напруга, В | 3000 |
| Номінальний струм, А | 50 |
| Струм спрацьовування, А | 5 |
| Допоміжні контакти: |  |
| - номінальна напруга, В | 48 |
| - номінальний струм, А | 6 |
| Маса реле, кг | 10,339 |

Таблиця П.13 – Реле боксування

| Показники | Тип реле 11СВ2 |
| --- | --- |
| Робоча напруга котушки з додатковим опором, В | 1500 |
| Опір котушок, Ом | 2х1200 |
| Додатковий опір, Ом | 2х14400 |
| Допоміжні контакти: |  |
| - номінальна напруга, В | 48 |
| - номінальний струм, А | 6 |
| - розривши контакту, мм | 3 |
| Маса реле, кг | 10,5 |

Таблиця П.14 – Трансдукторний захист від буксування DSSL-2

| Показники | Параметри |
| --- | --- |
| Номінальна напруга чуттєвого елемента, В | 3000 |
| Напруга живлення, В | 48 |
| Допустиме коливання напруги живлення, В | 36-57 |
| Найбільша постійна споживана потужність у регульованій шафі, Вт | 30 |
| Різниця напруги на електродвигунах для вмикання реле керування кіл сигналізації, В | 100 |
| Різниця напруги на електродвигунах для вмикання реле керування кіл вимикання електродвигуна, В | 800 |
| Найбільший струм вмикання реле до 220 В, А | 10 |
| Найбільший тривалий струм до 220 В, А | 5 |

Таблиця П.15 – Реле напруги 9CN3

| Показники | Параметри |
| --- | --- |
| Номінальна напруга, В | 3000 |
| Опір котушки, Ом | 4970 |
| Робочий діапазон напруги спрацьовування: |  |
| - лівий якір: |  |
| 1) притягання, В; | 2200±5% |
| 2) струм у котушці, А; | 0,042 |
| 3) відпадіння, В; | 1800±5% |
| 4) струм у котушці, А; | 0,034 |
| 5) притягання, В; | 3870±5% |
| 6) струм у котушці, А; | 0,074 |

Продовження таблиці П.15

| Показники | Параметри |
| --- | --- |
| - правий якір: |  |
| 1) відпадіння, В; | 2800±5% |
| 2) струм у котушці, А | 0,053 |
| Допоміжні контакти: |  |
| - номінальна напруга, В; | 48 |
| - номінальний струм, А; | 6 |
| - розрив контактів, мм; | 0,8 |
| - провал контактів, мм; | 0,3 |
| Маса 9СN1, кг | 10,6 |
| Маса 9СN3, кг | 10,25 |
| Додатковий резистор 53RP: |  |
| - номінальна напруга, В; | 3000 |
| - найбільший струм, А; | 0,1 |
| - опір елементів, кОм; | 5шт×9,1 2шт×5,1 |
| - маса, кг | 3,49 |

Таблиця П.16 – реле максимального струму

| Показники | Тип |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2RPD6 | 6RPD8 | RPD9 |
| Номінальна напруга, В | 3000 | 3000 | 3000 |
| Номінальний струм, А | 550 | 715 | 400 |
| Струм установки (настроювання), А: |  |  |  |
| - якір 1 | 900 | 650 | 400 |
| - якір 2 | 650 |  |  |
| Допоміжні контакти: |  |  |  |
| - якір 1: |  |  |  |
| 1) номінальна напруга, В | 48 | 48 | 48 |
| 2) номінальний струм, А | 6 | 10 | 6 |
| 3) струм вимикання, А | 2 | 1,5 |  |
| - якір 2: |  |  |  |
| 1) номінальна напруга, В | 48 |  |  |
| 2) номінальний струм, А | 0,2 |  |  |

Таблиця П.17 – Додатковий опір для  ковзного реле ORS7

| Показники | Параметри |
| --- | --- |
| Номінальна напруга, В | 3000 |
| Номінальний опір, кОм | 2х14,4 |
| Кількість опорів, шт | 6 |
| Маса, кг | 3,27 |

Таблиця П.18 – Дросель CLVH275-2hh

| Показники | Параметри |
| --- | --- |
| Типова потужність, кВ×А | 855 |
| Номінальна напруга, В | 3000 |
| Номінальний струм, А | 2×275/325 |
| Номінальна індуктивність, мГн | 2×18±15% |
| Опір кожної вітки обмотки, мОм | 5,655±15% |

Таблиця П.19 – Електромагнітна защіпка

| Показники | Параметри |
| --- | --- |
| Номінальна напруга, В | 48 |
| Найбільша напруга, В | 58 |
| Найменша напруга, В | 34 |
| Номінальна споживана потужність, Вт | 12 |
| Опір котушки при +20°C, Ом | 180 |
| Маса, кг: |  |
| - 4ZВ1; | 1,6 |
| - 4ZВ2 | 1,53 |

Таблиця П.20 – Електромагнітні вентилі (клапани)

| Показники | Тип вентиля (клапана) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8VZc5VC | VTM11 | VTM12 | VTM14 | VTM15 | VTM17 | VTM18 |
| Номінальна напруга, В | 48 | 24 | 48 | 24 | 48 | 24 | 48 |
| Номінальна споживана потужність, Вт | 12 | 11,6 | 11,6 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 |
| Опір котушки при 20°C, Ом | 180 | 50 | 198 | 38 | 155 | 38 | 155 |
| Перетин отворів, мм2: |  |  |  |  |  |  |  |
| - вхідного; | Прохідний переріз для повітря 50 мм2 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| - вихлопного; |  | 15 | 15 | 45 | 45 | 30 | 30 |
| - вихідного |  | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 |

Продовження таблиці П.20

| Показники | Тип вентиля (клапана) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8VZc5VC | VTM11 | VTM12 | VTM14 | VTM15 | VTM17 | VTM18 |
| Тиск повітря, МПа (кгс/см2) | 0,2-0,63 (2-6,3) | 0,1-0,63 (1-6,3) | 0,1-0,63 (1-6,3) | 0,1-0,63 (1-6,3) | 0,1-0,63 (1-6,3) | 0,1-0,63 (1-6,3) | 0,1-0,63 (1-6,3) |
| Маса приладу, кг | 4,65 | 1,41 | 1,39 | 1,46 | 1,44 | 1,48 | 1,47 |

Таблиця П.21 – Тягові резистори 7RTL-1

| Показники | Параметри |
| --- | --- |
| Номінальна напруга, В | 3000 |
| Допустиме нагрівання фехралевих стрічок в експлуатації, °C | 800 |
| Спосіб охолодження | Повітряне, примусове |
| Маса, кг | 485 |

Таблиця П.22 – Шунтуючі резистори

| Показники | Тип 26RSL-1 |
| --- | --- |
| Номінальна напруга, В | 3000 |
| Допустиме нагрівання фехралевих стрічок в експлуатації, °C | 600 |
| Спосіб охолодження | Повітрям, природним шляхом |
| Маса, кг | 45 |

Таблиця П.23 – Розрядний резистор конденсатора  1ORS3

| Показники | Параметри |
| --- | --- |
| Номінальна напруга, В | 3000 |
| Номінальний опір, кОм | 186 |
| Число елементів, шт | 3 |
| Потужність втрат, Вт | 85 |
| Маса, кг | 2 |

Таблиця П.24 – Додаткові резистори електродвигунів компресорів та вентиляторів

| Показники | Тип 48RP3 |
| --- | --- |
| Номінальна напруга, В | 3000 |
| Номінальний струм, А | 10 |
| Найбільший допустимий струм між виводами А-С протягом 5с, А | - |
| Число елементів, шт | 12 |
| Опір одного елемента, Ом | 49,4 |
| Маса, кг | 19,66 |

Таблиця П.25 – Додатковий опір ORP24

| Показники | Параметри |
| --- | --- |
| Номінальна напруга, В | 3000 |
| Номінальний струм між виводами, А: |  |
| - А-В | 9 |
| - В-С | 20; 6 |
| Загальна кількість ланок, шт | 14 |
| Опір ланок, Ом | 20; 12,5 |
| Номінальний опір між виводами, Ом: |  |
| - А-В | 10 |
| - В-С | 150 |

Таблиця П.26 – Додатковий резистор ORS4

| Показники | Параметри |
| --- | --- |
| Номінальна напруга, В | 50 |
| Номінальний струм, А | 12 |
| Число елементів, шт | 4 |
| Номінальний опір, Ом | 1,2 |
| Маса, кг | 1,4 |

- Додаток Р

- (довідковий)

- Технічні данні електричних апаратів електровозів змінного струму ЧС8

Таблиця Р.1 – Струмоприймачі

| Показники | - Тип |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2SLS-2 | 2SLS-4 |
| Номінальна напруга, кВ | 25 | 25 |
| Номінальний струм, А | 400 | 400 |
| Висота в складеному стані від опорної поверхні ізоляторів до верхньої площини накладок полоза, мм | 620 | 680 |
| Найменша робоча висота, мм | 880 | 950 |
| Найбільша робоча висота, мм | 2280 | 2420 |
| Найбільший підйом, мм | 2450 | 2570 |
| Довжина полоза покритого контактними накладками (пряма частина), мм | 1200 | 1200 |
| Натискання на контактний провід, Н (кгс): |  |  |
| - при підйомі; | 65-90 (6,5-9) | 65-90 (6,5-9) |
| - при опусканні | 80-105 (8-10,5) | 80-105 (8-10,5) |
| Різниця натискань на контактний провід при підйомі й опусканні в діапазоні робочої висоти, не більше, Н (кгс) | 20 (2) | 20 (2) |
| Час підйому струмоприймача до висоти 1500 мм від основи ізоляторів, с | 4-6 | 4-6 |
| Час опускання струмоприймача з найбільшої робочої висоти до опущеного положення, с | 5-8 | 5-8 |
| Тиск повітря в пневматичному приводі, МПа (кгс/см2): |  |  |
| - номінальний; | 0,35 (3,5) | 0,35 (3,5) |
| - мінімальний | 0,25 (2,5) | 0,25 (2,5) |
| Маса, кг | 300 | 337 |

Таблиця Р.2 – Головний вимикач

| Показники | - Тип 1VVA3, 2VVA3 3VVA3 |
| --- | --- |
| Номінальна напруга, кВ | 25 |
| Номінальний струм, А | 400 |
| Номінальна частота, Гц | 50 |
| Вмикаюча потужність, МВхА при тиску МПа (кгс/см2): |  |
| - 0,8 (8); | - |
| - 0,65 (6,5); | - |
| - 0,78-0,88 (7,8-8,8) | 250 |
| Номінальний струм відключення, А | 10000 |
| Короткочасний струм відключення при короткому замиканні, А | 25000 |
| Власний час відключення, с | 0,04 |
| Напруга кіл керування, В | 48 |
| Номінальна потужність вентилів, Вт: |  |
| - вмикаючого | 150 |
| - вимикаючого | 10 |
| Номінальний тиск повітря, МПа (кгс/см2) | 0,98 (9,8) |
| Діапазон робочих тисків стиснутого повітря, МПа (кгс/см2) | 0,64-0,98 (6,4-9,8) |
| Об'єм резервуара стиснутого повітря, л: |  |
| - для вмикання; | 55 |
| - для вимикання | 110 |
| Повний час механічного вмикання, с | 0,12 |
| Повний час механічного відключення, с | 0,15 |

Таблиця Р.3 – Роз'єднувач

| Показники | - Тип роз'єднувача |  |
| --- | --- | --- |
|  | OSAD3 | OSAD4 |
| Номінальна напруга, кВ | 25 | 25 |
| Номінальний струм, А | 500 | 500 |
| Номінальна частота, Гц | 50 | 50 |
| Маса, кг | 70 | 68,25 |

Таблиця Р.4 – Комутатор J-B PPA9

| Показники | Параметри |
| --- | --- |
| Кількість комутаторів вн, шт | 6 |
| Кількість вимикачів вн, шт | 1 |
| Кількість допоміжних контактів, шт | 4 |
| Кількість вмикачів нн SKAD1, шт | 8 |
| Кількість електромагнітних клапанів VТМ2, шт | 2 |
| Розміри, мм | 902×731×350 |
| Маса, кг | 116,5 |
| Комутатор і вимикач: |  |
| - номінальна напруга, В | 1200 |
| - номінальний струм, А | 1250 |
| Тиск у контакті, Н (кгс) | 40 (4) |
| Вмикачі : |  |
| - номінальна напруга, В | 48 |
| - номінальний струм, А | 6 |
| Повітряний привод: |  |
| - номінальний тиск повітря, МПа (кгс/см2) | 0,5 (5,0) |
| - робочий тиск , МПа (кгс/см2) | 0,35-0,63 (3,5-6,3) |
| - кількість положень | 2 |

Таблиця Р.5 - Вмикач

| Показники | Тип SBD3 |
| --- | --- |
| Номінальна напруга, В | 15/1500 |
| Номінальний струм, А | 650 |
| Маса, кг | - |
| Кількість полюсів | 2 |
| Тиск у контактах, Н (кгс) | 90-120 (9,0-12,0) |
| Пневматичний привод: |  |
| - номінальний тиск повітря, МПа (кгс/см2) | 0,5 (5,0) |
| - робочий тиск повітря, МПа (кгс/см2) | 0,35-0,63 (3,5-6,3) |
| - кількість положень | 2 |
| Допоміжні контакти типу SKAD1: |  |
| - номінальна напруга, В | 110 |
| - номінальний струм, А | 6 |
| Маса, кг | 16,45 |

Таблиця Р.6 – Реверсор

| Показники | Тип PPA8 |
| --- | --- |
| Номінальна напруга силових контактів, В | 1200 |
| Довгостроково допустимий струм силових контактів, А | 1250 |
| Натискання силових контактів, Н (кгс) | 40 (4,0) |
| Номінальна напруга кола керування, В | 48 |
| Номінальний струм блок-контактів, А | 6 |
| Пневматичний привод: |  |
| - номінальний тиск повітря, МПа (кгс/см2) | 0,5 (5,0) |
| - робочий тиск повітря, МПа (кгс/см2) | 0,35-0,63 (3,5-6,3) |
| - число положень | 2 |
| Маса, кг | 77 |

Таблиця Р.7 – Перемикач ступенів тягового трансформатору

| Показники | - Тип 1TPPLV11 |
| --- | --- |
| Номінальна напруга силового кола, кВ | 25 |
| Номінальний струм силового кола, А | 280 |
| Струм годинного режиму силового кола, А | 300 |
| Допустимий струм силового кола протягом п'яти хвилин, А | 460 |
| Струм короткого замикання силового кола, А | 1100 |
| Динамічний струм силового кола, А | 2800 |
| Номінальна частота, Гц | 50±1 |
| Номінальна напруга блок-контактів, В | 48±10 |
| Номінальний струм блок-контактів, А | 6 |
| Число регулювальних ступіней | 32 |
| Номінальний час набору тридцяти двох ступіней, с | 17±2 |
| Найменша допустима електрична міцність масла, кВ/см | 125 |
| Маса перемикача без масла, кг | 620±5% |
| Маса масла в баці перемикача, кг | 190±5% |
| Привод перемикача: |  |
| - тиск повітря в колі керування пневмодвигуном, МПа (кгс/см2) | 0,37-0,5 (3,7-5,0) |
| - кількість циліндрів, шт | 2 (здвоєних) |
| - діаметр циліндра, мм | 72 |
| - кількість поршнів, шт | 4 |
| - хід поршнів, мм | 100 |

Таблиця Р.8 – Тягові трансформатори

| Показатели | - Тип трансформатора SL66/4254/54 |
| --- | --- |
| 1 | 3 |
| Номінальна потужність, кВ×А | 6824 |
| Номінальна вхідна напруга, кВ | 25 |
| Найбільша вхідна напруга, кВ | 29 |
| Частота, Гц | 50 |
| Вторинні обмотки: |  |
| - номінальна потужність, кВ×А | 4910 |
| - номінальна напруга, В | 2 (0-1040) |
| - тривалий струм, А | 2×2360 |
| Обмотка власних нестатків: |  |
| - номінальна потужність, кВ×А | 57 |
| - номінальна напруга, В | 223 |
| - тривалий струм, А | 255,6 |
| Обмотка допоміжних машин: |  |
| - номінальна потужність, кВ×А | 185 |
| - номінальна напруга, В | 670 |
| - номінальний вихідний струм, А | 2×276 |
| Обмотка власних потреб з відгалуженням: |  |
| - номінальна потужність, кВ×А | 27 |
| - номінальна напруга, В | 260 |
| - номінальний вихідний струм, А | 104 |
| Обмотка реостатного гальма: |  |
| - номінальна потужність, кВ×А | 145 |
| - напруга відгалуження для збудження гальма, В | 112 |
| - номінальний вихідний струм, А | 1295 |
| Обмотка опалення поїзда: |  |
| - номінальна потужність, кВ×А | 1500 |
| - номінальна напруга, В | 3050 |
| - тривалий струм, А | 491,7 |
| Маса трансформатора, кг | 12450 |

- Таблиця Р.9 – Випрямна установка

| Показники | Параметри |
| --- | --- |
| Номінальна живляча напруга, В | 1040 |
| Номінальна випрямлена напруга, В | 935 |
| Номінальний випрямлений струм, А | 4800 |
| Допоміжний випрямляч: |  |
| - номінальна живляча напруга, В | 260 |
| - номінальна випрямлена напруга, В | 235 |
| - номінальний випрямлений струм, А | 1000 |
| - допустимі коливання живлячої напруги від номінального значення, % | +16 -24 |
| - габаритні розміри шафи випрямлячів без виводів кришок і цоколя, мм | 1950×1650×820 |
| - маса шафи, кг | 1592 |

Таблиця Р. 10 – Перемикач РРА12

| Показники | Параметри |
| --- | --- |
| Номінальна напруга, В | 1200 |
| Керування | ручне |
| Розміри, мм | 620×360×1000 |
| Кількість вмикачів вн, шт: |  |
| - перемикач | 2 (300 А) |
| - роз'єднувач | 1 (300 А) |
| - перемикач | 8 (100 А) |
| Кількість вмикачів нн, шт: | 4 |
| - номінальна напруга, В; | 48 |
| - номінальний струм, А | 6 |
| Маса, кг | 84,5 |

Таблиця Р.11 – Контролери машиніста

| Найменування | Параметри |
| --- | --- |
| Тип кулачкового елемента | SКАD-1 |
| Номінальна напруга кулачкового елемента, В | 48 |
| Номінальний струм кулачкового елемента, А | 6 |
| Номінальна напруга електромагнітної засувки, В | 48 |
| Номінальна споживана потужність електромагнітної засувки, Вт | 20 |
| Габаритні розміри, мм | 390×390×275 |
| Маса, кг | 32 |

- Таблиця Р.12 – Перемикач гальм

| Найменування | Тип перемикача 3PPD14 |
| --- | --- |
| Номінальна напруга, В | 48 |
| Номінальний струм, А | 10 |
| Струм відключення при L=0,8 Гн, А | 1,5 |
| Кількість контактів, шт | 8 |

Таблиця Р.13 – Електропневматичні контактори

| Найменування | - Тип контактора |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 7SVAD7 | 8SVAD7 | 1SVAD8 |
| Номінальна напруга, В | 1500 | 1500 | 3000 |
| Номінальний струм, А | 1250 | 1250 | 550 |
| Число полюсів | 1 | 1 |  |
| Маса, кг | 37,2 | 37,2 | 35,6 |
| Допоміжні контакти: |  |  |  |
| - номінальна напруга, В | 110 | 110 | 110 |
| - номінальний струм, А | 6 | 6 | 6 |
| - кількість нормально відкритих контактів, шт | 2 | 1 | 2 |
| - кількість нормально закритих контактів, шт | 2 | 3 | 2 |
| Пневматичний привод: |  |  |  |
| - кількість положень | 2 | 2 | 2 |
| - діаметр циліндра, мм | 80 | 80 | 80 |
| - хід поршня, мм | 19 | 19 | 19 |
| - номінальний тиск повітря, МПа (кгс/см2) | 0,5 (5,0) | 0,5 (5,0) | 0,5 (5,0) |
| - робочий тиск повітря, МПа (кгс/см2) | 0,35-0,63 (3,5-6,3) | 0,35-0,63 (3,5-6,3) | 0,35-0,63 (3,5-6,3) |

Таблиця Р.14 – Електромагнітні контактори

| Показники | Тип контактора 4SMD17 |
| --- | --- |
| Номінальна напруга, В | 600 |
| Номінальний струм, А | 60 |
| Число полюсів | - |
| Напруга електромагніта, що вмикає, В | 48 |
| Номінальний струм блокувальних контактів, А | 6 |
| Опір котушки, що вмикає, Ом | 90 |
| Споживана потужність при нормальній напрузі котушки, Вт | 25 |
| Маса, кг | 7,05 |

Таблиця Р.15 – Реле максимального струму

| Найменування | - Тип реле |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | RPD14 | 1RPD16 | 3RPD16 |
| Номінальна напруга, В | 1200 | 1200 | 1200 |
| Номінальний струм, А | 60 | 1250 | 1250 |
| Струм уставки, А | 200-400 | 1000-1700 | 1600-2300 |
| Допоміжні контакти: |  |  |  |
| - номінальна напруга, В | 48 | 48 | 48 |
| - номінальний струм, А | 6 | 6 | 6 |
| - струм вимикання, А | 2 | 2 | 2 |
| Маса, кг | 4,5 | 4,14 | 4,14 |

Таблиця Р.16 – Допоміжні реле

| Показники | - Тип реле |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | R3N3 R4N3/T | RP47PA | RP102 |
| Номінальна напруга котушки, В | 48 | 48 | 48 |
| Тривалий струм контактів, А | 15 | 6 | 6 |
| Маса, кг | 1,5 | 0,9 | 0,32 |

Таблиця Р.17 – Реле часу ČR1N1-NS

| Найменування | Параметри |
| --- | --- |
| Напруга живлення реле, В | 33-58 |
| Конденсатор ТС532: |  |
| - номінальна ємність, мкФ | 200 |
| - номінальна напруга, В | 100 |
| Резистор ТR626: |  |
| - номінальний опір, Ом | 560 |
| - номінальна потужність, Вт | 8 |
| Опір обмотки котушки, Ом | 560 |
| Маса, кг | 4 |

- Таблиця Р.18– Реле часу RLON2

| Найменування | Параметри |
| --- | --- |
| Напруга замикання, В | 36-50 |
| Напруга розмикання, В | 15-20 |
| Найбільший зазор між контактами, мм | 1,2 |
| Найбільший струм через контакти: А |  |
| - замикання | 10 |
| - розмикання | 8 |
| Опір котушки реле, Ом | 1500±5% |
| Маса, кг | 1,5 |

Таблиця Р.19 – Заземлювач

| - Найменування | - Тип заземлювача |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8PCL | 8PCL1 | 8PCL2 | 8PCL3 | 8PCL4 |
| Номінальний струм, А | 400 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Натискання щітки на диск, Н (кгс) | 25-30 (2,5-3) | 25-30 (2,5-3) | 25-30 (2,5-3) | 21-25 (2,1-2,5) | 21-25 (2,1-2,5) |
| Кількість щіток, шт | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Маса, кг | 12,7 | 13,1 | 11,1 | 12,2 | 10,4 |

- Таблиця Р.20 – Шафа резисторів послаблення збудження

| Найменування | Тип 24RSL-0 |
| --- | --- |
| Номінальна напруга, В | 800 |
| Випробувальна напруга, В | 4000 |
| Допустиме нагрівання фехралю для примусового охолодження, °C | 800 |
| Розміри, мм | 318×450×860 |
| Маса, кг | 80 |

- Таблиця Р.21– Гальмовий реостат 9RBL-0

| Найменування | Параметри |
| --- | --- |
| Номінальна напруга, В | 800 |
| Випробувальна напруга, В | 4000 |
| Номінальний струм, А | 1200 |
| Допустиме нагрівання фехралю для примусового охолодження, °C | 800 |
| Розміри, мм | 560×600×820 |
| Маса, кг | 166 |

Таблиця Р.22 – Реактор (дросель)

| Показники | - Тип дроселя |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2TL3 | 2TL4 |
| Номінальна напруга, кВ | 25 | 25 |
| Номінальний струм, А | 400 | 400 |
| Частота, Гц | 50 | 50 |
| Індуктивність, мГн | 220 | 220 |
| Короткочасний надструм, кА/с | 10 | 10 |
| Номінальний вмикаючий струм, кА | 25 | 25 |
| Випробувальна напруга відносно землі, кВ | 75 | 75 |
| Габаритні розміри, мм | 650×565×400 | 650×565×400 |
| Маса, кг | 77,3 | 66,5 |

- Таблиця Р.23 – Випрямляч 8JU41M444/60

| Найменування | Параметри |
| --- | --- |
| Кількість охолоджувачів, шт | 8 |
| Кількість діодів, шт | 4 |
| З'єднання | однофазний місток |
| Типова напруга запирання застосованих діодів, В | 1200 |
| Вихідна напруга постійного струму випрямлячів, В | 444 |
| Фазний струм випрямляча, А | 60 |
| Вихідний постійний струм випрямляча, А | 60 |
| Маса, кг | 2,62 |

- Таблиця Р.24– Трансформатор однофазний РJN35

| Найменування | Параметри |
| --- | --- |
| Потужність, В×А | 125 |
| Номінальна частота, Гц | 50 |
| Передача напруги, В | 220/55 |
| Виконання | Відкрите |
| Маса, кг | 2,8 |

- Таблиця Р.25– Згладжуючий дросель

| Показники | - Тип дроселя |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - CLVH1180-3m | - CLVH200-2f | - CLVH40-3q |
| - Потужність, кВ×А | - 1050 | - 422/150 | - 6,4/19,6 |
| - Номінальна напруга, В | - 820 | - 600 | - 600 |
| - Найбільша експлуатаційна напруга, В | - 1000 |  |  |
| - Номінальний струм кожного відгалуження, А | - 1180 | - 200 |  |
| - Номінальний струм годинного режиму кожного відгалуження, А | - 1140 |  |  |
| - Короткочасне перевантаження у холодному стані протягом п'ятнадцяти хвилин, А | - 1600 |  |  |
| - Індуктивність одного відгалуження обмотки при струмі від 0 до 1600А, якщо протікає такий же струм одночасно по двох інших відгалуженнях, мГн | - 3 |  |  |

Продовження таблиці Р.25

| Показники | - Тип дроселя |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - CLVH1180-3m | - CLVH200-2f | - CLVH40-3q |
| - Індуктивність одного відгалуження при короткому замиканні, мГн | - 1,5 |  |  |
| - Клас ізоляції (тягової) | - В | - В | - В |
| - Кількість охолоджуючого повітря, м3/с | - 2,5 | - 0,5 | - 0,2 |
| - Маса, кг | - 1050 | - 227 | - 34,5 |

Таблиця Р.26 – Електромагнітні вентилі (клапани)

| Показники | Тип вентиля (клапана) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2VTM5 | 4VTM5/ 2VTM-5Z | VTM8/ 2VTM8 |
| Номінальна напруга, В | 48 | 48 | 48 |
| Найбільша напруга, В | 58 | 58 | 58 |
| Найменша напруга, В | 34 | 34 | 34 |
| Номінальна споживана потужність, Вт | 20 | 20 | 20 |
| Опір котушки при 20°C, Ом | 107 | 107 | 107 |
| Переріз отворів, мм2: |  |  |  |
| - вхідного | 30 | 30 | 30 |
| - вихлопного | 45 | 45 | 30 |
| - вихідного | 30 | 30 | 30 |
| Тиск повітря МПа (кгс/см2) | 0,1-0,63 (1-6,3) | 0,1-0,63 (1-6,3) | 0,1-0,63 (1-6,3) |
| Маса, кг | 2,3 | 2,3 | 2,3 |

Таблиця Р.27 – Електромагнітна защіпка

| Показники | Тип 4ZB1 |
| --- | --- |
| Номінальна напруга, В | 48 |
| Найбільша напруга, В | 58 |
| Найменша напруга, В | 34 |
| Номінальна споживана потужність, Вт | 12 |
| Опір котушки при 20°C, Ом | 180 |
| Маса, кг | 1,6 |

- Таблиця Р.28 – Покажчики  US3

| Показники | Параметри |
| --- | --- |
| Номінальна напруга, В | 48 |
| Розгін | 0,7Ин |
| Тривала перевантаженість | 1,1Ин |
| Потужність, Вт | 1,5-3 |
| Маса, кг | 0,48 |

Таблиця Р.29 – Захисні вимикачі

| Показники | Тип J2RU50 |
| --- | --- |
| Номінальна напруга, В | 500 |
| Номінальний струм, А | 200 |
| Частота, Гц | 50 |
| Кількість полюсів | 3 |
| Вимикаюча здатність, кА | 14 |
| Cos φ | 0,5 |

Додаток С

(обов’язковий)

БІБЛІОГРАФІЯ

- ВНД 32.0.07.001-2001 – Інструкція з формування, ремонту та утримання колісних пар тягового рухомого складу залізниць України колії 1520 мм

- ЦТ-0101 – Інструкція з технічного обслуговування та ремонту вузлів з підшипниками кочення локомотивів та моторвагонного рухомого складу

- ЦТ-0058 – Інструкція з технічного обслуговування, ремонту і випробування гальмового устаткування локомотивів і моторвагонного рухомого складу

- ЦТ-ЦВ-ЦЛ-ЦП-0050 – Правила нагляду за котлами і повітряними резервуарами рухомого складу залізниць

- ЦТ-0062 – Інструкція по утриманню, ремонту та випробуванню гасителів коливання тягового рухомого складу

- ЦТ-0063 – Правила ремонту електричних машин електровозів і електропоїздів

- ЦТ-ЦШ-0072 – Інструкція з технічного обслуговування локомотивних пристроїв автоматичної локомотивної сигналізації безперервного типу АЛС і пристроїв контролю пильності машиніста на залізницях України

- 103.25200.60022 – Технологическая инструкция. Капитальный ремонт. Аппараты АЛС (Технологічна інструкція, Капітальний ремонт. Апарати АЛС)

- ЦШ/4783 – Правила и нормы по оборудованию магистральных и маневровых локомотивов, электро- и дизель-поездов средствами радиосвязи и помехоподавляющими устройствами (Правила і норми з обладнання магістральних та маневрових локомотивів, електро- та дизель-поїздів засобами радіозв'язку і перешкодопридушуючими приладами)

- ЦТ-0073 – Інструкція з ремонту локомотивних швидкостемірів

- ЦВ-ЦЛ-ЦТ-0014 – Інструкція по ремонту і обслуговуванню автозчепного пристрою рухомого складу залізниць України

- ЦТтеп/251 – Инструктивные указания по сварочным работам при ремонте тепловозов, электровозов и моторвагонного подвижного состава (Інструктивні вказівки зі зварювальних робіт під час ремонту тепловозів, електровозів та моторвагонного рухомого складу)

- Положення про порядок подачі в ремонт і видачі з ремонту рухомого складу. Затверджено наказом №261 від 22.04.2002 Міністерства транспорту України.

- ЦТ-0057 – Інструкція про порядок пересилки локомотивів та МВРС

- Правила технічної експлуатації залізниць України від 01.04.97р.

- ТИ-181 – Технологическая инструкция по нанесению и восстановлению флуоресцентного покрытия на лобовых частях локомотивов (Технологічна інструкція по нанесенню та відновленню флуоресціюючого покриття на лобових частинах локомотивів)

- ТИ-237 – Технологическая инструкция по очистке от загрязнений и нанесению защитного покрытия на поверхности стеклопластиковых изоляторов при ремонте электроподвижного состава  (Технологічна інструкція з очищення від забруднень та нанесенню захисного покриття на поверхні склопластикових ізоляторів під час ремонту електрорухомого складу)

- И-025р-68 – Технологические указания по ремонту и контролю шариковых и роликовых подшипников локомотивов и моторвагонного подвижного состава железных дорог широкой колеи (Технічні вказівки з контролю кулькових підшипників локомотивів та моторвагонного рухомого складу залізниць широкої колії)

- ЦТ-0060 – Інструкція з використання мастильних матеріалів на тяговому рухомому складі залізниць України

- 105.25100.00400 – Технологическая инструкция  на ревизию и ремонт вилитовых разрядников РВЭ-25М, РВМК-1У электровозов серий ЧС и ВЛ (Технологічна інструкція на ревізію та ремонт вілітових розрядників РВЕ-25М, РВМК-1У електровозів серій ЧС і ВЛ)

- ЦТ-0066 – Інструкція по магнітному контролю відповідальних деталей тягового рухомого складу залізниць України

- ЦТ-0069 – Інструкція з ультразвукової дефектоскопії відповідальних деталей та нероз’ємних вузлів при ремонтах ТРС і МВРС

- ЦУО-0018 – Правила пожежної безпеки на залізничному транспорті

- ЦТ-0067 – Інструкція із забезпечення пожежної безпеки на локомотивах та МВРС

- ТУ 16.705.195-81 – Провода и кабели силовые. Технические условия (Проводи та кабелі силові. Технічні умови)

- ТУ 16.705.465-87 – Провода и кабели для подвижного состава рельсового транспорта и троллейбусов. Технические условия (Проводи і кабелі для рухомого складу рейкового транспорту і тролейбусів. Технічні умови)

- ТУ 25-04-3030-75 – Счетчик электронный однофазный активной энергии Ф440. Технические условия (Лічильник електронний однофазний активної енергії Ф440. Технічні умови)

- ТУ 25-0420.037-84 – Счетчик электрической энергии однофазный Ф442. Технические условия (Лічильник електричної енергії однофазний Ф442. Технічні умови)

- Э923.00.00 – Технологическая инструкция по ремонту тягового трансформатора электровоза ЧС4 типа LTS 7.85/25 (Технологічна інструкція з ремонту тягового трансформатора електровоза ЧС4 типу LTS 7.85/25)

- ТИ-154 Технологическая инструкция на ремонт воздушного выключателя (Технологічна інструкція на ремонт повітряного вимикача)

- ЦТ-0031 – Інструкція з підготовки локомотивного господарства залізниць України до роботи в осінньо-зимовий період

- НАОП 5.1.11-1.40-90 – Правила охорони праці при ремонті рухомого складу та виробництві запасних частин

- ЦТ-0049 – Інструкція з хімічного аналізу води, кислотного і лужного електролітів акумуляторних батарей

- ЦТ-0002 – Інструкція про порядок виключення з інвентарю залізниць тягового рухомого складу

- Н11.103.031-75 – Типовые инструктивные указания по обкатке электроподвижного состава после заводского ремонта (Типові інструктивні вказівки з обкатки електрорухомого складу після заводського ремонту)

- ТИ-125 – Технологическая инструкция по изготовлению, ремонту и эксплуатации полиэтиленовых рукавов воздухопроводов токоприемников электроподвижного состава (Технологічна інструкція з виготовлення, ремонту та експлуатації поліетиленових рукавів повітропроводів струмоприймачів електрорухомого складу)

- ТИ-102 – Технологическая инструкция по ремонту и испытанию кранов машиниста, условный № 222.394.395 (Технологічна інструкція на ремонт та випробування кранів машиніста, умовний № 222.394.395)

- ТИ-420 – Технологическая инструкция  на обслуживание и ремонт аппаратов электропневматического тормоза (Технологічна інструкція на обслуговування та ремонт апаратів електропневматичного гальма)

- НАПБ 03.004-2002 Норми оснащення об'єктів і рухомого складу залізничного транспорту пожежною технікою та інвентарем ЦУО/0023

- НАПБ.А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні

- НАПБ.Б.07.005-86 Определение категорий помещений зданий по взрывопожарной и пожарной безопасности (Визначення категорій приміщень будівель з вибухопожежної та пожежної безпеки)