# 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Загальні відомості

1.1.1 Дані Правила встановлюють основні положення, перелік, зміст, обсяг, періодичність виконання й організацію робіт планово-попереджувального ремонту і технічного обслуговування тепловозів серії ТЕП70 у локомотивних депо.

Правила містять у собі таблиці номінальних, допустимих і граничних значень параметрів механічного й електричного устаткування, карту змащення, а також довідкові матеріали необхідні для керівництва при ремонті і технічному обслуговуванні тепловозів.

1.1.2 Правила розроблені на основі конструкторської, експлуатаційної і технологічної документації, що діють Державних стандартів, Правил технічної експлуатації залізниць України, інструкцій і інструктивних указівок Державної адміністрації залізничного транспорту України, тимчасово діючих інструкцій і інструктивних указівок МШС СРСР, матеріалів дослідження надійності тепловозів, аналізів зносів і ушкоджень, а також узагальнення передового досвіду технічного обслуговування і ремонту локомотивів.

1.1.3 Дані Правила відповідають вимогам, передбаченим Єдиною системою конструкторської і технологічної документації і є обов'язковими для всіх працівників залізничного транспорту, зв'язаних з ремонтом і експлуатацією локомотивів.

Невиконання даних Правил спричиняє відповідальність відповідно до діючого Положенням про дисципліну працівників залізничного транспорту України.

1.1.4 Усі роботи з технічного обслуговування і поточних ремонтів тепловозів серії ТЕП70 повинні виконуватися в суворій відповідності з даними Правилами, інструкціями й інструктивними вказівками Державної адміністрації залізничного транспорту України, а також тимчасово діючими інструкціями й інструктивними вказівками МШС СРСР, перерахованими у додатку Е.

Використання технологічної документації по ремонту і технічному обслуговуванні тепловозів серії ТЕП70 повинне виконуватися з урахуванням змін, обумовлених даними Правилами.

Нова документація по експлуатації і ремонту тепловозів даної серії, розроблювальна на рівні “Укрзалізниці”, залізниці чи депо і всі знову видавані інструкції повинні бути погоджені з вимогами даних Правил.

1.1.5 В випадках, коли окремі нормативи і вимоги до технічного обслуговування і ремонту устаткування, апаратів, вузлів і деталей тепловоза не відбиті в даних Правилах і відповідних інструкціях, начальнику депо надається право разом із приймальником  локомотивів під особисту відповідальність самостійно вирішувати ці питання виходячи з технічної й економічної доцільності, при безумовному забезпеченні безпеки руху.

У таких випадках при виконанні ремонту тепловозів інших депо, необхідна згода начальника депо приписки локомотива.

1.2 Основні вимоги до стану тепловозів

1.2.1 Головною вимогою до технічного стану тепловоза є безумовне забезпечення безпеки руху поїздів і маневрової роботи.

1.2.2 Забороняється випускати локомотиви в експлуатацію, технічний стан яких не відповідає вимогам ПТЕ і в яких мається хоча б одна з наступних несправностей:

- несправність АЛСБ, чи автостопа, приборів перевірки  пильності машиніста;

- несправність швидкостеміра і його привода;

- несправність пристроїв поїзного радіозв'язку;

- несправність гальма: пневматичного, електропневматичного, електричного чи ручного;

- несправність компресора;

- несправність чи відключення хоча б одного тягового електродвигуна;

- несправність вентилятора ЦВС;

- поява стороннього  шуму чи стукоту в дизелі чи допоміжних агрегатах;

- несправність ресорного підвішування, гідравлічного амортизатора;

- несправність буксового  підшипника чи підшипника маточини веденого колеса тягового редуктора;

- тріщина в корпусі букси;

- тріщина чи злам хоча б одного зуба тягової зубчастої передачі;

- несправність кожуха зубчастої передачі, що викликає витікання мастила;

- несправність автозчепних пристроїв;

- несправність системи подачі піску;

- несправність приборів для подачі звукових сигналів;

- несправність прожектора, буферного  ліхтаря чи контрольно-вимірюваль-ного приладу;

- несправність захисного блокування високовольтної камери;

- несправність пристроїв захисту від струмів короткого замикання, перевантаження, перенапруги чи аварійної зупинки дизеля;

- будь-яка несправність колісної пари, при наявності якої, відповідно до інструкції з огляду, ремонту і формування колісних пар, локомотив не допускається до експлуатації;

- тріщина в рамі візка;

- відсутність чи несправність передбаченого конструкцією запобіжного пристрою від падіння деталей на колію;

- несправність акумуляторної батареї;

- опір ізоляції електричних ланцюгів нижче встановлених норм;

- несправність системи опалення кабіни машиніста;

- несправність засобів пожежегасіння чи пожежної сигналізації;

- відсутність захисних кожухів електроустаткування.

1.2.3 При виявленні в процесі експлуатації будь-якої несправності вузлів, перерахованих у п.1.2.2 , якщо ця несправність не може бути усунута силами локомотивної бригади і не представляє загрози безпеки руху, тепловоз направляється в основне депо для ремонту.

Порядок дії персоналу і проходження локомотива, для таких, випадків установлюється начальником залізниці.

1.2.4 Все устаткування тепловозів і застосовуване мастило у вузлах тертя повинні відповідати вимогам креслень, електричним і пневматичним схемам.

При поточних ремонтах і технічному обслуговуванні тепловозів забороняється робити будь які конструктивні зміни частин, устаткування і схем, а також зняття чи постановку яких-небудь предметів, устаткування і застосування нових типів мастила без узгодження і дозволу Державної адміністрації залізничного транспорту України.

Дослідну перевірку технічних рішень, що передбачають зміну на окремих тепловозах конструкції деталей і вузлів, а також застосування нових типів мастила робити тільки з дозволу Головного управління локомотивного господарства.

Конструктивні зміни і застосування нових типів мастила повинні бути відзначені в паспорті тепловоза.

1.2.5 При видачі тепловоза в експлуатацію  інструмент, інвентар, запасні частини і резервні елементи, що знаходиться на ньому, повинні бути в справному стані. Кузов тепловоза, екіпажна частина і бандажі колісних пар повинні бути очищені від забруднення.

Перелік інструмента, інвентарю, запасних частин і резервних елементів, що знаходяться на тепловозі , а також порядок їх поповнення замість несправних, використаних і відсутніх визначається Управліннями відповідних залізниць.

1.3 Організація і планування технічного обслуговування і поточного ремонту тепловозів

1.3.1 Справний і працездатний технічний стан тепловоза забезпечується суворим дотриманням установленої системи планово-попереджувального ремонту шляхом своєчасного, якісного й у повному обсязі виконання робіт, установлених даними Правилами.

Система попереджувального ремонту в депо підрозділяється на:

- технічне обслуговування ТО-1, ТО-2, ТО-3 і поточний ремонт ПР-1 для огляду, підтримки працездатності, чистоти і належного санітарно-гігієнічного стану локомотивів в експлуатації, забезпечення протипожежної безпеки, додавання мастила в окремі вузли тертя, особливого контролю стану ходових частин, гальмового обладнання, пристроїв АЛСБ, швидкостемірів, приладів безпеки, радіозв'язку й іншого устаткування, що забезпечує безпеку руху;

- технічне обслуговування ТО-4 – для обточування бандажів колісних пар без викочування їх із під тепловоза з метою підтримки оптимальної величини прокату і товщини гребенів. Дозволяється сполучати обточування бандажів з технічним обслуговуванням ТО-3 і поточними ремонтами ПР-1 і ПР-2.

- технічне обслуговування ТО-5 - для підготовки тепловозів у запас Укрзалізниці чи резерв управління залізниці (з консервацією для довгострокового збереження); введення в експлуатацію після перебування в запасі Укрзалізниці чи резерві управління залізниці тепловозів прибулих у недіючому стані після побудови, ремонту і передислокації; до відправлення тепловозів на капітальний чи поточний ремонт, на інші залізниці;

- поточний ремонт ПР-2 і ПР-3 – для ремонту, ревізії,  заміни чи відновлення окремих вузлів і деталей,  додавання чи заміни мастила, іспитів і регулювання, а також часткової модернізації гарантуючих працездатність локомотивів між відповідними видами ремонту;

Для підготовки тепловозів до роботи в зимових і літніх умовах проводяться осінній і весняний комісійні огляди - для забезпечення справності і схоронності відставлених від експлуатації локомотивів і виконання зростаючого обсягу перевезень у літній період.

1.3.2 Тривалість роботи тепловозів між технічними обслуговуваннями ТО-2, ТО-3 і поточними ремонтами ПР-1, ПР-2, ПР-3 для кожного депо встановлюється начальником залізниці в залежності від інтенсивності завантаження локомотивів на основі норм затверджених Головним управлінням локомотивного господарства Укрзалізниці.

У період гарантійного терміну експлуатації нових  тепловозів чи окремих їх вузлів повинні неухильно виконуватися додаткові вимоги й обмеження, обумовлені інструкціями заводу-виготовлювача.

Для рівномірного завантаження ремонтних цехів і в залежності від фактичного стану ТРС дозволяється робити постановку локомотивів на ТО-3, ПР-1, ПР-2 і ПР-3 з відхиленням від встановлених Укрзалізницею норм.

1.3.3 Плани технічних обслуговувань  і поточних ремонтів установлюються на підставі розрахунків відповідно до діючого наказу Укрзалізниці.

1.3.4 Перелік і обсяги планових робіт, виконуваних при технічному обслуговуванні ТО-3 і поточних ремонтах ПР-1, ПР-2 і ПР-3, установлюються виходячи з вимог даних Правил, начальником депо і затверджуються начальником служби локомотивного господарства.

Зміна переліку й обсягів планових робіт, виконуваних при усіх видах технічного обслуговування і поточного ремонту, убік зменшення щодо вимог даних Правил допускається тільки з дозволу Головного управління локомотивного господарства по представленню начальників залізниць.

Технологічний процес ремонту колісних пар, роликових букс, ресор, ударно-тягових пристроїв, автогальм, швидкостемірів, автостопів, приладів АЛСБ, радіозв'язку й іншого спеціального устаткування тепловозів, а також готування і контроль за якістю  води, для охолодження дизелів, робити відповідно до діючих інструкцій (Додаток Е).

1.3.6 Знову виготовлені при поточних ремонтах деталі тепловоза по якості виготовлення, обробці, точності, взаємному пригону, установці і зборці повинні відповідати технічним умовам і кресленням на побудову нових тепловозів з урахуванням останніх змін, внесених з метою поліпшення конструкції тепловоза. Знову виготовлені деталі маркірувати відповідно до креслень.

1.3.7 Матеріали, напівфабрикати і запасні частини, застосовувані при ремонті, повинні відповідати Державним стандартам і технічним умовам, кожна партія матеріалів, напівфабрикатів, запасних частин, що надходять у депо, повинна мати сертифікат. Якість матеріалів, застосовуваних при ремонті тепловоза, періодично (у встановлений термін) перевіряти в лабораторії.

1.3.8 Вимірювальні прилади, інструменти і пристрої, застосовувані для перевірки й іспиту тепловоза, дизеля, складальних одиниць, агрегатів, електричних машин, деталей і матеріалів, утримувати в постійній справності і піддавати перевірці  у встановлений термін. Крім того, прилади і міряльні інструменти по встановленому Держстандартом України переліку повинні проходити обов'язкову державну перевірку.

1.3.9 В процесі ремонту майстри і звільнені бригадири відповідних цехів і ділянок повинні особисто приймати від виконавців роботи з ремонту і зборки складальних одиниць, агрегатів і машин. Майстер, бригадир повинен брати участь у виконанні найбільш відповідальних робіт, перевірок і іспитів.

1.3.10 Приймальники локомотивів депо зобов'язані забезпечити в процесі ремонту і зборки агрегатів тепловозів ретельний контроль за виконанням найважливіших операцій, якістю відремонтованих складальних одиниць і своєчасне їх приймання.

1.3.11 Ремонт складальних одиниць і агрегатів тепловозів робити в суворій відповідності  з даними Правилами і діючими кресленнями. Якщо окремі нормативи і вимоги по ремонту деталей і складальних одиниць не відбиті в даних Правилах, начальнику  депо чи його заступнику разом із приймальником локомотивів надається право під їх особисту відповідальність самостійно вирішувати ці питання, виходячи при цьому з технічної доцільності і безумовного забезпечення безпеки руху поїздів і маневрової роботи.

1.3.12 Порядок розбирання, зборки й іспити окремих складальних одиниць і агрегатів (об'єктів ремонту) установлюється технологічними інструкціями, затвердженими Головним управлінням локомотивного господарства, і даними Правилами.

1.3.13 На тепловози, призначені для ремонту  в інші депо, складаються попередні описи їх стану, що доставляються в пункти ремонту не пізніше ніж за 15 днів до початку місяця постановки їх у ремонт. У попередньому описі повинні бути зазначені номери і пробіги кожного електродвигуна (остова, якоря) від побудови і раніше виконаних ремонтів, градації корінних і шатунних  підшипників, а також товщина бандажів  колісних пар.

При відправленні тепловоза в інше депо одночасно з ним повинні відправлятися звірені з дійсними номерами машин і агрегатів і заповнені технічні паспорти, а також карти вимірів їх основних деталей.

Тепловоз повинен бути оснащений справним інструментом, протипожежними засобами, інвентарем для можливості проходження в пункт ремонту і назад у депо приписки.

Забороняється відправляти в ремонт тепловози при відсутності технічних паспортів, незаповнених паспортів чи невідповідних дійсним номерам.

1.3.14  Зняття чи заміна окремих частин складальних одиниць машин і  агрегатів чи іншого устаткування тепловоза, що відправляється на ремонт в інше депо, забороняється.

1.3.15 Кожен тепловоз повинен мати технічний паспорт, що складається з загальної частини і вкладишів на основні складальні одиниці й агрегати, і карти вимірів основних деталей. У технічний паспорт при поточних ремонтах записують зміну основних складальних одиниць і агрегатів, обсяг основних робіт, зроблених на поточних ремонтах, і роботи з модернізації. У технічні паспорти електричних машин заносять відомості про модернізацію і ремонт, зв'язаному зі зняттям електричних машин з тепловоза.

1.3.16 Вимір деталей відповідальних складальних одиниць тепловоза з занесенням результатів у карту вимірів варто робити при поточних ремонтах ПР-2 і ПР-3. Виміри повинен робити спеціальний працівник (технік) депо, що здав встановленим порядком екзамен з метрології на право проведення вимірів.

1.3.17 Технічне обслуговування ТО-1 виконується локомотивною бригадою при прийманні, здачі й у процесі експлуатації тепловозів по переліку робіт, установленому службою локомотивного господарства.

Технічне обслуговування ТО-2 виконується слюсарями за участю прикріплених локомотивних бригад.

Технічне обслуговування ТО-3 і поточні ремонти тепловозів робити комплексними і спеціалізованими бригадами в локомотивних депо, оснащених необхідним устаткуванням, пристосуваннями, інструментом і незнижуваним технологічним запасом складальних одиниць і запасних частин.

1.3.18 Організація робіт комплексних і ремонтних бригад, спеціалізованих відділень заготівельного цеху і їх структура встановлюються діючими положеннями й інструкціями.

На ремонтний персонал, приймальників і керівників депо покладається відповідальність за якісне обслуговування і ремонт тепловозів, що забезпечують їх справну роботу між обслуговуванням і ремонтами.

У порядку здійснення контролю за виконанням обсягів установлених робіт і якістю технічного обслуговування, що тече ремонту тепловозів локомотивними і ремонтними бригадами депо і з метою негайного вживання заходів по усуненню виявлених недоліків в організації і технології ремонту, начальники депо і їхні заступники зобов'язані робити періодично (за графіком) особистий огляд тепловозів при випуску їх з технічного обслуговування, і поточного ремонту, а також в експлуатації згідно нормативів затверджених Головним управлінням локомотивного господарства Укрзалізниці.

1.3.19 Кожен випадок передчасного виходу з ладу тепловоза, дизеля, основних складальних одиниць і електричних машин повинний розслідуватися відповідно до діючого Інструкцією  про порядок розслідування порч локомотивів і моторвагонного рухомого складу (Додаток Е).

1.3.20 Усі ремонтні роботи робити в суворій відповідності з Правилами техніки безпеки, виробничій санітарії і пожежній безпеці.

1.4 Постановка тепловоза в ремонт

1.4.1 Тепловоз ставить на технічне обслуговування ТО-2, ТО-3 чи в будь-який поточний ремонт прибула з ним з останньої робочої  зміни чи з останньої поїздки локомотивна бригада. Якщо в цієї бригади минув час роботи, постановку тепловоза робить екіпірувальна бригада, в обов'язку якої входить:

- приймання локомотива від прибулої бригади з оцінкою в журналі форми ТУ-152 про якість виконання циклу ТО-1, у випадках відставлення його в чеканні ТО-2, ТО-3 чи поточних ремонтів, а також приймання від майстра комплексної бригади після виконання ТО-2, ТО-3 чи поточних ремонтів;

- екіпірування локомотивів;

- здача локомотива від'їжджаючій  бригаді чи майстру;

- прогрів (у зимовий час) дизелів тепловозів і підтримка їх у відстої в працездатному стані. Тепловози приписки інших депо, що прибули в поточний ремонт, приймає майстер разом із бригадою, що супроводжує тепловоз, з наступним оформленням акта.

1.4.2 Остаточний обсяг роботи по кожному тепловозу визначається з урахуванням переліку робіт, складеного майстром, що оглядав тепловоз.

На підставі огляду і записів у журналі технічного стану форми ТУ-152  майстер чи бригадир зобов'язаний установити всі додаткові роботи, що підлягають виконанню і записати їх у книгу ремонту локомотива форми ТУ-28. Усі додаткові роботи, записані в книзі ремонту, повинні бути затверджені заступником начальника депо по ремонту.

1.4.3 У всіх випадках постановки на планові види технічного обслуговування ТО-3 і поточних ремонтів ПР-1,  ПР-2, ПР-3 черговий працівник інструментального відділення депо приймає від прибулої локомотивної чи екіпірувальної бригади інструмент і інвентар.

1.4.4 До постановки тепловоза на ремонтне стійло повинні бути зроблені наступні роботи:

- продуті електричні машини й апарати сухим стисненим повітрям тиском не більше 0,2-0,25 МПа (2,0-2,5кгс/см2);

- перевірені статичний напор повітря, подаваного для охолодження тягових електричних машин і випрямної установки, дія вимірювальних приладів при працюючому дизелі, гальм, пісочниць, звукових сигналів;

- у літню пору, продуті секції холодильника, попередньо відкривши бічні і верхні жалюзі і уключивши вентилятори холодильника;

- злите масло з картера дизеля при постановці тепловозів у поточні ремонти ПР-2 і ПР-3.

- злита вода із системи охолодження при постановці тепловоза в поточні ремонти ПР-2 і ПР-3;

- злите паливо з баків при постановці тепловоза в поточний ремонт ПР-3;

- відключений рубильник акумуляторної батареї, прийняті заходи, що запобігають випадковому пуску дизеля під час технічного обслуговування чи ремонту тепловоза. Використання акумуляторної батареї для прокручування колінчатого вала дизеля, освітлення й інших цілей під час технічного обслуговування і ремонту забороняється.

- завернутий запобіжний гвинт у замок балона вогнегасника газового пожежегасіння і важіль затвора для запобігання випадкового розкриття.

1.5 Приймання тепловоза з ремонту

1.5.1 Після поточних ремонтів ПР-2 і ПР-3 тепловоз піддати повним реостатним випробуванням (обкатним і здавальним) відповідно до додатка В даних Правил. Після реостатних випробувань тепловози, що пройшли поточний ремонт ПР-3, піддаються шляховим іспитам з поїздом чи резервом на відстань одного-двох перегонів (але не менше 40км) за участю одного з керівників депо і приймальника локомотивів. Забороняється робити шляхові іспити тепловозів до закінчення всіх ремонтних робіт.

1.5.2 Керувати усуненням замічених у процесі випробування несправностей  повинн майстер ремонтної бригади, що робила ремонт тепловоза. Регулювання теплових параметрів дизеля, електричних апаратів і ведення реостатних випробувань покладається на майстра реостатних іспитів. У допомогу майстру реостатних випробувань виділяються  слюсарі  ремонтної бригади.

При здавальних реостатних випробуваннях на тепловозі повинні бути присутнім майстер ремонтної бригади і приймальник локомотивів депо.

1.5.3 Готовність тепловоза до експлуатації після технічного обслуговування ТО-3  чи поточного ремонту ПР-1 підтверджується записом майстра ремонтної бригади в книгах установленої форми. Готовність тепловоза після поточних ремонтів ПР-2 і ПР-3 оформляється актом установленої форми за підписами начальника депо чи його заступника і приймальника локомотивів депо.

1.5.4 Контроль за якістю виконаних слюсарями робіт, по ремонту устаткування тепловоза, покладається на керівників бригад, що беруть участь в огляді і ремонті тепловоза.

Перевірка найбільш відповідальних складальних одиниць покладається безпосередньо на приймальника,  майстра чи звільненого  бригадира ремонтної бригади.

1.5.5 Майстрам і бригадирам відповідних цехів необхідно в обов'язковому порядку здійснювати контроль у процесі виконання наступних основних робіт:

- підйом і опускання кузова;

- викочування і підкочування візків;

- зняття рам візків з колісних пар, установка рам візків на колісні пари, перевірка правильності розташування колісних пар у візку;

- перевірка рам візків, шворнів, огляд вентиляційних каналів перед підкочуванням візків;

- перевірка зачеплення зубчастих передач, ревізія тягових зубчастих передач і випробування колісних пар у зборі з редуктором;

- зовнішній огляд ударно-тягових пристроїв;

- огляд і огляд колісних пар, ревізія роликових букс;

- огляд і вимір опору ізоляції ланцюгів тягових двигунів, допоміжних машин і кабелів, що підводять, до них;

- перевірка послідовності включення і вимикання електричних апаратів по позиціях, дія апаратів захисту, захисних пристроїв і блокувань;

- перевірка дії автоматичного гальма після періодичного ремонту, ревізії й огляду;

- перевірка дії швидкостемірів, АЛСБ, автостопа, поїзного і маневрового радіозв'язку.

1.5.6 Приймальники локомотивів зобов'язані контролювати якість робіт виконуваних у депо при усіх видах технічного обслуговування і поточного ремонту, дотримання встановленої технології, Державних стандартів, даних Правил і інструкцій, приймати в процесі зборки і випуску з ремонту в цілому тепловози і наступні їх основні вузли:

- тягові електродвигуни і допоміжні машини включаючи їх випробування;

- колісні пари, тягові зубчасті передачі, зібрані колісно-моторні блоки;

-візки, їх рами, ресорне підвішування, гальмову підоймову передачу, ударно-тягові пристрої;

- букси і зібрані буксові вузли, роликові підшипники, розташування колісних пар у візках;

- рами, шкворневі і повертаючі пристрої;

- зборка блока циліндрів і циліндро-поршневих груп;

- центрування допоміжних машин з валом двигуна;

- прилади пневматичного, електропневматичного і електричного гальма, манометри, автостопи, повітряні резервуари, повітропроводи і з’єднувальні рукави, робити випробування гальм;

- пісочниці, звукові сигнали, швидкостеміри і їх приводи;

- електричну апаратуру (ремонт, випробування, монтаж), акумуляторну батарею, пристрої  поїзного радіозв'язку;

- правильність роботи всіх електричних ланцюгів тепловоза у відповідності зі схемою.

Приймальники локомотивів повинні перевіряти надійність кріплення всього устаткування тепловоза і особливо блока дизеля, електричних машин, корпусів редукторів, кожухів зубчастих передач, запобіжних пристроїв, колієочисників, прийомних котушок АЛСБ, гальмових циліндрів і повітряних резервуарів, а також якість обробки ремонтних частин і деталей, і фарбування тепловоза.

1.5.7 При випуску тепловоза з технічного обслуговування ТО-3 чи поточних ремонтів черговий працівник інструментального відділення повинен перевірити комплектність інструмента і інвентарю відповідно до опису і видати його локомотивній бригаді, що приймає тепловоз.

1.5.8 Усі несправності, що є результатом неякісного виконання робіт при поточних ремонтах ПР-2 і ПР-3 і виявлені на тепловозі після цих видів ремонту, протягом терміну, установленого діючими указівками Головного управління локомотивного господарства (до першого ПР-1) повинні бути усунуті засобами локомотивного депо  приписки чи депо, що робило ремонт, зі складанням акта рекламації і віднесенням витрат за рахунок пункту, що ремонтує тепловоз. Вирішення спірних питань по обсязу і якості виконаного ремонту в окремих випадках допускається вести з викликом представника з пункту ремонту тепловоза.

2 ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ НА РЕМОНТ ТЕПЛОВОЗІВ

2.1 Заходи безпеки.

2.1.1 Заходи безпеки при технічному обслуговуванні тепловозів:

- перед початком технічного обслуговування необхідно виключити всі автомати і тумблери, установити в нейтральне  положення чи вийняти реверсивну рукоятку, відключити рубильник акумуляторної батареї і переконатися, що тепловоз загальмований ручним  гальмом чи під колеса покладені гальмові башмаки. Приступати до обслуговування  екіпажної частини, не переконавши, що виконано ці вимоги, категорично забороняється;

- підніматися на  тепловоз чи спускатися з його, необхідно тільки обличчям до нього, тримаючись за поручні обома руками. Забороняється підніматися на

тепловоз чи опускатися з його, тримаючи в руках які-небудь предмети;

- при огляді вузлів і агрегатів необхідно користуватися переносною електричною лампою, що живиться від спеціальних розеток тепловоза і обладнаної екраном, що захищає зір від прямого попадання електричного світла. Допускається користатися ручним акумуляторним ліхтарем, що забезпечує нормальне освітлення.

Категорично забороняється користатися відкритим вогнем (смолоскипом, свіч і т.п.):

- особливу обережність необхідно виявляти при технічному обслуговуванні тепловозів на електрифікованих ділянках. Забороняється підніматися на дах тепловоза під контактним проводом, що знаходиться під напругою;

- при перевірці дії і справності приладів, що знаходяться під тиском, вентилі і крани необхідно відкривати плавно, обережно. Відкривати і закривати їх ударами  молотка чи інших предметів забороняється. Забороняються обстукувати прилади, циліндри, труби і резервуари, які знаходяться під тиском. Продуваючи повітряну систему перед з'єднанням кінцьових рукавів, головку рукава необхідно міцно утримувати руками, навіть якщо вона закріплена на кронштейні.

При виявленні витоків у приладах, що знаходяться під тиском, необхідно відключити їх від джерел живлення, знизити тиск у них до нуля і тільки після цього приступати до ремонту:

- при працюючому дизелі забороняється усувати витоки масла, палива, води і повітря в трубопроводах, що знаходяться поблизу обертових чи рухомих вузлів тепловоза. Розміри гайкових ключів повинні строго відповідати встановленим нормам. Забороняється користуватися ключами зі збільшеним зівом, з постановкою прокладок між гранню гайки і зівом ключа, нарощувати гайковий ключ, робити удари по  ключі чи натискати на ключ ломиком через опору;

- при перевірці наявності води в розширювальному баці проявляти обережність, уникаючи влучення охолоджуючої води на незахищені частини тіла. Спеціально приготовлена вода для охолодження дизеля має антикорозійні присадки, що викликають роздратування шкіри і особливо слизової оболонки очей;

- після зробленого технічного обслуговування, перед запуском дизеля, необхідно забрати з дизельного приміщення непотрібний інструмент і сторонні предмети і переконатися, що всі лючки закрито, а огородження встановлені на свої місця і закріплені;

- при технічному обслуговуванні тепловозів необхідно також виконувати вимоги інструкцій і правил по техніці безпеки і виробничої санітарії, що діють на залізничному транспорті.

2.1.2 Заходи безпеки при ремонті тепловозів:

- при постановці тепловоза в ремонт необхідно зупинити дизель і відключити акумуляторну батарею від електричних ланцюгів, від’єднавши кабельні наконечники від її «плюса» і «мінуса». Під час ремонту, для освітлення користуватися тільки низьковольтною мережею депо напругою 12-36 В;

- при знятті складальних одиниць з тепловоза, розбиранні, ремонті, зборці, випробуваннях і установці на  тепловоз, необхідно виконувати вимоги діючих Правил по охороні праці при технічному обслуговуванні і поточному ремонті тягового рухомого складу і вантажопідйомних кранів на залізничному ходу (Додаток Е);

- перед зняттям складальних одиниць з тепловоза, розбиранням, ремонтом, зборкою і установкою їх на тепловоз необхідно ознайомитися з порядком їх зняття, розбирання, ремонту, зборки і установки.

При ремонті необхідно користатися справним інструментом і пристосуваннями, призначеними для цих цілей.

Категорично забороняється відвертати кріпильні деталі (болти, гайки) динамометричним ключем:

- перед ремонтом усі складальні одиниці і деталі необхідно очистити від бруду, нагару, пасти «Герметик», ретельно промити і продути стисненим повітрям. Демонтовані трубопроводи і місця їх приєднань необхідно закрити  щитками чи пробками;

- під час зборки і установки деталей і складальних одиниць необхідно також керуватися відповідними кресленнями і інструкціями. Деталі кріплень повинні бути надійно затягнуті і застопорені;

- при роботі з підйомно-транспортними засобами строго виконувати інструкції по безпечному методу робіт ІОП №99, ІОП №100 (Вид. «Надра» 76р.);

- до управління піднімальними механізмами допускаються спеціально навчені працівники, що мають документи на право роботи з вантажопідйомними кранами;

- стропування і переміщення вантажів робити відповідно до вимог ІОП №104 для стропальників;

- забороняється користатися ушкодженими чи немаркованими чалочними пристосуваннями, з'єднувати ланки розірваних ланцюгів чалок  болтами чи дротом;

- робітники, зайняті на розвантажно-навантажувальних роботах, повинні знати і виконувати вимоги діючих Правил техніки безпеки і виробничої санітарії при вантажно-розвантажувальних роботах на залізничному транспорті.

До вантажно-розвантажувальних робіт допускаються особи, атестовані у встановленому порядку;

- зварювальні роботи повинні виконуватися відповідно до вимог ГОСТ 12.3.003-86, ГОСТ 12.2.007.8-75, Правилами пожежної безпеки на залізничному транспорті, Правилами пожежної безпеки при проведені зварювальних і інших вогневих робіт на об'єктах народного господарства, Правилами техніки безпеки і виробничої санітарії при електрозварювальних роботах, Правилами техніки безпеки і виробничої санітарії при виробництві ацетилену, кисню і газоплазмовій обробці металів;

- до проведення зварювальних і інших вогневих робіт допускаються особи, що пройшли у встановленому порядку перевірочні іспити в знанні вимог пожежної безпеки і отримали спеціальний талон установленої форми;

- зварювальні проводи від джерел струму до робочого місця зварника повинні бути захищені від механічних ушкоджень. Не допускається прокладка струмоведучих зварювальних проводів разом з газозварними  шлангами чи трубопроводами.

Забороняється використовувати як зворотний провід рейки залізничної колії;

- забороняється одночасне проведення на тепловозі зварювальних, фарбувальних і опоряджувальних робіт з використанням фарб, клеїв, мастик і інших горючих матеріалів, а також проведення зварювальних робіт на свіжопофарбованих металоконструкціях локомотива;

- тимчасові робочі місця електрозварників, що знаходяться в кузові локомотива, повинні бути обгороджені переносними  щитами чи ширмами.

Особи, що працюють разом зі зварником, повинні користуватися запобіжними пристосуваннями (захисними окулярами,  щитком чи маскою.

- при зварювальних і інших вогневих роботах у кузові тепловоза необхідно мати в місці проведення робіт вогнегасники, пісок, воду і захисні екрани (щити) для обмеження поширення іскор;

- перед пуском дизеля повинен бути зроблений його зовнішній огляд, прибрані всі зайві предмети, установлені запобіжні огородження, кожухи і сітки;

- на тепловозі повинні знаходитися тільки особи, зв'язані з його обслуговуванням. У момент пуску необхідно подати попереджувальний звуковий сигнал. Один працівник з обслуговуючого персоналу повинен знаходитися біля рукоятки ручного відключення дизеля, щоб у випадку небезпеки негайно зупинити його;

- після пуску дизеля необхідно по диференціальному манометру контролювати ступінь розрідження в картері. У випадку підвищення тиску дизель повинний бути негайно зупинений для з'ясування причин несправності. Повторний пуск дизеля може бути зроблений тільки після усунення причин підвищення тиску в картері;

- реостатні випробування дозволяється починати тільки після закінчення всіх ремонтних робіт. Тепловоз повинен бути обладнаний штатними засобами пожежегасіння;

- реостатні випробування повинна робити спеціальна бригада в складі не менше двох чоловік, включаючи майстра-регулювальника.

Присутність на  тепловозі чи реостатній станції осіб, не причетних до реостатних випробувань, не допускається;

- під час реостатних випробувань верхні люки кузова варто відкрити для вільної циркуляції повітря в дизельному приміщенні. Усі проходи на тепловозі повинні бути вільними, а двері відкриватися без зайвих зусиль;

- регулювальні роботи з настроювання електричної схеми тепловоза повинні виконуватися при працюючому дизелі на нульовій позиції контролера машиніста з дотриманням мір безпеки;

- дані основні вимоги по охороні праці і виробничої санітарії є обов'язковими для виконання всіма працівниками зв'язаними з ремонтом тепловозів.

2.2 Зняття, розбирання і очищення складальних одиниць і агрегатів для ремонту

2.2.1 Розбірні роботи необхідно вести справним інструментом і пристосуваннями, що забезпечують схоронність деталей при демонтажі. Зняті

складальні одиниці і деталі варто укладати обережно, охороняючи їх від ударів.

2.2.2 Перед  зняттям чи розбиранням відповідальних механізмів необхідно зробити наступні роботи;

- перевірити наявність на деталях клейм і міток взаємного розташування. Якщо  клеймо чи мітки спареності на якій-небудь деталі відсутні  чи переплутані, їх варто відновити, відповідно до вимог креслення, чи зробити відмітку фарбою;

- вимірити зазори між деталями, визначити характер зносу тертьових деталей у робочому положенні, тобто в тому їх положенні, у якому вони закріплені і прироблювалися у процесі експлуатації, установити ступінь деформації деталей;

- визначити візуально (по наявності виступаючого змащення, іржі, тріщин фарби, слідів  потертості чи блиску і т.д.) чи обстукуванням, відсутність ослаблення посадки деталей;

- закрити відкриті порожнини і отвори з обох кінців  кришками чи пробками. Застосування для цієї мети обтиральних матеріалів забороняється.

2.2.3 Зварні деталі, складальні одиниці, зібрані з гарантованим  натягом деталей, а також шпильки,  розбирати чи відвертати тільки  в разі потреби.

2.2.4 Регулювальні прокладки і штифти, що служать для перевірки співвісності валів і фіксації складальних одиниць і агрегатів при їх монтажі, необхідно зберегти і надалі ставити на свої місця.

2.2.5 Об'єкт ремонту варто очищати до і після розбирання.

2.2.6 Великогабаритні зварні і литі деталі, деталі з чорних і кольорових металів у залежності від ступеня і характеру забруднення підлягають очищенню механічним чи хімічним способом.

2.2.7 Точно оброблені деталі рекомендується очищати зануренням в освітлювальний гас, струминним  способом чи ультразвуком. Шейки колінчатих валів, осей колісних пар, підшипники кочення, а також шліфовані чи поліровані поверхні інших деталей, що можуть покритися корозією, після очищення струминним  способом чи виваренням у розчині повинні бути покриті маслом.

2.2.8 Складальні  одиниці чи деталі, виготовлені з металу з електричною ізоляцією, рекомендується очищати в залежності від ступеня і характеру забруднення одним з наступних способів: обдуванням стисненим повітрям, протиранням тампонами, змоченими в бензині, водобензиновою гарячою сумішшю, парами розчинника. При очищенні металевих деталей електричних апаратів, не покритих ізоляційною захисною плівкою, допускається як абразив застосовувати кісточкову  крихту чи пісок. При абразивному очищенні ретельно підбирати розмір абразивних часток і тиск повітря.

2.2.9 Випресовування підшипникових щитів, роликових і кулькових підшипників електричних машин робити за допомогою віджимних  болтів чи спеціальних пристосувань з рівномірним тиском, без перекосів, ударів  і ушкоджень.

2.2.10 Забороняється піднімати і переміщати котушки полюсів електричних машин за вивідні проводи.

2.3. Контроль стану (дефектація, бракування) деталей

2.3.1 Дефектацію деталей робити для визначення придатності до подальшої експлуатації відповідно до норм зносу, що допускається, а також можливості відновлення ушкоджених деталей. Деталі чи  частини деталей, що підлягають дефектації, повинні бути попередньо очищені від бруду, нагару, корозії, накіпу і т.д.

2.3.2 Визначення тріщин у деталей в залежності від їх габаритних розмірів і матеріалу, характеру передбачуваного розташування дефекту рекомендується робити одним з наступних способів: візуальним, акустичним (обстукуванням), гідравлічним випробуванням (обпресуванням), за допомогою магнітної, кольорової чи ультразвукової дефектоскопії.

2.3.3 При візуальному способі контролю з застосуванням у необхідних випадках луп особливу уважність варто приділяти поверхням, розташованим у зонах високих теплових і механічних навантажень, а також у зонах концентрації напруг.

2.3.4 При відшуканні тріщин, пір і т.д. у зварних і литих деталям методом обпресування випробування рекомендується робити рідиною, нагрітою до температури, при якій деталь працює в експлуатації.

Тиск обпресування повинен перевищувати робочий тиск, якщо величина не обговорена даними Правилами. Тривалість обпресування 3-5 хв.

2.3.5 Кольорову дефектоскопію рекомендується застосовувати для відшукання поверхневих дефектів в окремих  деталях чи  деталях, що знаходяться в зібраних складальних одиницях і конструкціях, виготовлених з немагнітних матеріалів (кольорових металів, пластмас, твердих сплавів).

2.3.6 Магнітну дефектоскопію з методом магнітного порошка рекомендується застосовувати для контролю стану сталевих і чавунних  деталей, що мають усталосні і гартівні тріщини, волосовини, включення й інші пороки металу, що виходять на поверхню. Після намагнічування  деталі повинні бути піддані розмагнічуванню.

2.3.7 Ультразвукову дефектоскопію рекомендується застосовувати для відшукання глибинних пороків металу (волосовин, тріщин, усадочних раковин, пористості, жужільних включень і не проварених місць у зварювальних швах, що не виходять на поверхню) як в окремих деталей, так і в деталей, що знаходяться в зібраних складальних одиницях і конструкціях, незалежно від матеріалів, з яких вони виготовлені.

2.3.8 При контролі стану обмоток електричних машин, апаратів і кабелів опір провідників вимірювати за допомогою вимірювальних мостів (постійного струму) чи методом амперметра-вольтметра, а опір ізоляції провідників - мегометром. При цьому напруга мегометра повинна бути 500В (для ланцюгів з електронною апаратурою мегометр 100В). При відсутності мегометра 100В, ланцюги з електронною апаратурою закоротити перемичками. Випробування міцності ізоляції електричних машин і апаратів робити перемінною напругою промислової  частоти чи випрямленою напругою. Міцність міжвиткової ізоляції обмоток електричних машин варто перевіряти імпульсною напругою.

2.3.9 Розмір і характер зносу деталей у залежності від їх конструкції варто визначати обмірюванням відповідно до вимог карт виміру основних деталей тепловозів.

2.4. Ремонт і зборка деталей типових з'єднань і складальних одиниць

2.4.1 Деталі різьбового сполучення, що мають витягнутість і знос різьби, неприпустимі забоїни, у залежності від їх конструкції, міцності і матеріалу деталей, а також економічної доцільності ремонту допускається відновлювати одним з наступних способів:

- перенарізанням різьби під ремонтний розмір (під менший розмір у болтів, шпильок, кінців валів; під більший розмір у різьбових отворів);

- наплавленням з наступним нарізанням різьби під номінальний розмір. Наплавлення різьбової частини болтів,  шпильок чи валів, що працюють зі знакоперемінним навантаженням, забороняється;

- нарізанням нових різьбових отворів поруч зі старими.

2.4.2 При зборці різьбових сполучень повинні бути дотримані наступні вимоги:

- прохідні отвори під болти в сполучних деталях, при відносному їх зсуві, що не допускає постановку болта відповідного розміру, варто виправляти розсвердлюванням,  розгортанням чи наплавленням. В останньому випадку отвори повинні бути оброблені під номінальний розмір. Роздача отворів оправками не допускається;

- забороняється застосовувати болти, шпильки і гайки, що мають розроблену, зірвану чи забиту різьбу, забиті грані головок. Різьбу болтів і гайок відповідальних з'єднань варто перевіряти різьбовим калібром 3-го класу точності;

- не допускається ввертати болти, завищені по довжині, чи нормальні болти в занижені по глибині різьбові отвори;

- для щільної посадки  шпильок чи вкруток їх необхідно ставити на густотертому  сурику чи густотертих білилах;

- вісь різьби шпильки повинна бути перпендикулярна, а торець гайки  рівнобіжний опорній поверхні деталі, у яку вкручена шпилька, площини шайб повинні бути рівнобіжні між собою;

- щоб виключити можливі перекоси і коробління деталей відповідальних складальних одиниць гайки і болти варто затягувати зусиллям і в послідовності, установленими технологічною  інструкцією чи кресленнями на зборку даної складальної одиниці;

- стопоріння і контровка деталей повинні бути зроблені відповідно до вимог креслення на зборку даної складальної одиниці. Непридатні пружинні і фасонні шайби, шплінти і інші деталі, що служать для стопорення і контровки деталей, необхідно замінити.

2.4.3 Деталі шпонкового з'єднання, що мають зминання і знос пазів, ослаблення  посадки чи деформацію шпонки, у залежності від їх конструкції і міцності допускається відновлювати одним з наступних  способів:

- обробкою пазів деталей, що спаровуються, (ручним чи механічним способом) до ремонтних розмірів з постановкою шпонки ремонтного розміру;

- обробкою паза однієї з деталей під ремонтний розмір з постановкою східчастої шпонки. Допускається збільшувати пази по ширині проти розміру креслення:

а) при ширині паза до 10мм – на 0,5мм;

б) при ширині паза більш 10мм – на 1мм;

- електродуговим наплавленням пазів з наступною обробкою під номінальний розмір з постановкою шпонки креслярського розміру;

- нарізуванням нового паза в деталі, що охоплює, (маточини) з постановкою східчастої  шпонки чи шпонки номінального розміру;

- заміною частини деталі - постановкою втулки в отвір  охоплюючої деталі, заміною шпонкової частини кінця вала і виготовленням шпонки номінального розміру. Метал нових частин повинен бути тієї ж марки, що і ремонтованої деталі. Наплавлення шпонкових пазів вала, що працює зі знакоперемінним навантаженням, забороняється, крім випадків, коли наплавочні роботи ведуться вібродуговим способом з дотримання відповідних вимог діючих інструктивних указівок по зварювальних роботах (Додаток Е).

2.4.4 При зборці шпонкового з'єднання повинні бути дотримані наступні вимоги:

- вісь шпонки повинна бути рівнобіжна осі вала і деталі, що охоплює;

- висота виступаючої частини шпонки повинна бути однаковою по всій довжині в межах допусків креслення;

- допуски на посадку шпонки в пазах деталей повинні бути в межах, зазначених на кресленні.

2.4.5 Деталі шліцьового з'єднання, що мають знос, зминання, деформацію і відкол шліців, у залежності від міцності деталей і економічної доцільності ремонту допускається відновлювати одним з наступних способів:

- наплавленням шліцьової частини вібродуговим способом під шаром флюсу зносостійким дротом з наступною обробкою шліців під номінальний розмір;

- заміною частини деталі - заміною шліцьового кінця вала з постановкою ремонтної втулки усередину деталі, що охоплює. Нові деталі повинні бути виготовлені з металу тієї ж марки, що і ремонтована деталь.

2.4.6. При зборці шліцьових з'єднань повинні бути дотримані вимоги креслення по посадкових зазорах; шліци повинні бути покриті твердим  мастилом.

Радіальне  биття чи биття торцевої поверхні фланця деталі, що охоплює, (напівмуфти, вилки, кардана і т.п.) після її установки на кінці вала допускається:

- при діаметрі окружності фланця до 200мм - 0,05мм;

- при діаметрі окружності фланця від 200 до 300мм - 0,10мм;

- при діаметрі окружності фланця від 300 до 500мм - 0,15мм.

2.4.7 Деталі нерухомих конусних з'єднань, що мають зачепи, знос, зминання і наклеп конусних частин у залежності від їх конструкції і міцності, а також економічної доцільності ремонту, допускається відновлювати одним з наступних способів:

- шліфуванням (розгорненням) конусних поверхонь, що сполучаються;

- наплавленням з наступною механічною обробкою до номінального розміру конусних поверхонь, що сполучаються;

- заміною частини деталі постановкою втулки в отвір деталі, що охоплює, чи заміною конусної частини вала з наступною механічною обробкою до номінального розміру конусних поверхонь, що сполучаються;

- осталюванням чи цинкуванням поверхонь, що сполучаються. Наплавлення конусних поверхонь деталей, що працюють зі знакоперемінним навантаженням, варто робити тільки вібродуговим способом під шаром флюсу.

2.4.8. При зборці нерухомих конусних з'єднань повинні бути дотримані наступні умови:

- конусні поверхні, що сполучаються, варто обробляти відповідно до вимог креслення. Прилягання конусних поверхонь необхідно контролювати по  фарбі чи відповідним калібром. Сліди фарби, що характеризують ступінь прилягання  конусних поверхонь, повинні складати не менше 60% площі, що входить у конусне з'єднання;

- східчастий знос більше 0,02мм на конусній поверхні вала, утворений повторними притираннями деталі, повинен бути знятий  шліфуванням чи шабруванням;

- натяг у з'єднанні повинен бути встановлений у межах, зазначених на кресленні. Зборка з'єднання може бути здійснена з попереднім  нагріванням деталі, що охоплює, охолодженням  вала чи з застосуванням преса.

2.4.9 Деталі рухомих конусних з'єднань, із шириною притертого пояска запірного конуса більше 0,5мм, (клапани циліндрових кришок, нагнітальні клапани паливних насосів, коркові крани і т.д.) з вигорянням, раковинами, зносом, наклепом і іншими дефектами запірної конусної поверхні, у залежності від їх міцності і матеріалу, допускається відновлювати одним з наступних способів:

- при незначних розмірах дефектів взаємним притиранням запірних конусів із застосуванням паст для притирання чи шліфувальних порошків, змішаних з маслом;

- при значних розмірах дефектів верстатною обробкою (шліфуванням чи проточкою) конусних поверхонь і наступним притиранням конусів з обов'язковим доведенням кутів запірних конусів до початкових значень;

- при значних ушкодженнях і зносі деталей наплавленням поверхні запірного конуса однієї деталі, її верстатною обробкою і наступним взаємним притиранням деталі. Цей спосіб рекомендується головним чином для коркових конусних кранів з кольорового металу. Притертий поясок на запірному конусі кожної деталі повинен бути безперервним по окружності, шириною в межах, зазначених у даних Правилах. Допускається залишати на конусній частині деталей кругові і поперечні риски, неглибокі раковини, розташовані поза притертим пояском.

2.4.10 Деталі рухомих конусних з'єднань із шириною притертого  пояска запірного конуса менше 0,5мм (типу запірного конуса розпилювача форсунки) з  наклепом чи зносом конусної поверхні варто відновлювати тільки верстатною  обробкою чи обробкою за допомогою притирань конусних поверхонь деталей з обов'язковим доведенням кутів їх запірних конусів до початкових розмірів з наступним легким притиранням.

Якість притирання запірних конусів деталей рухомих конусних з'єднань дозволяється контролювати попередньо по олівцевих рисках, а остаточно наливом гасу, обпресуванням  повітрям чи рідиною. При перевірці гасом і обпресуванні рідиною пропуск  рідини чи "потіння" у з'єднаннях не допускається. При контролі обпресуванням повітрям  шипіння чи утворення пухирців (після змочування мильною водою) не допускається.

2.4.11 Ослаблення посадки деталей нерухомих з'єднань з гарантованим натягом у залежності від конструкції складальної одиниці, міцності і ступеню ослаблення посадки деталей, а також економічної доцільності ремонту рекомендується усувати одним з наступних способів:

- електроіскровим способом, коли товщина нарощуваного шару металу на поверхні  вала чи отвору не перевищує 0,1мм;

-  хромуванням чи обмідненням, коли товщина нарощуваного шару металу не перевищує 0,15мм;

- нанесенням клейових композицій, коли товщина шару герметика, нанесеного на поверхню деталі, не перевищує 0,1мм;

-  цинкуванням чи металізацією, коли товщина нарощуваного шару металу не перевищує 0,3мм;

- роздачею,  обтисненням чи осажуванням, коли необхідно збільшити діаметр осі пальця, валика і т.д.  деталей чи зменшити діаметр отвору до 0,3мм;

- осталюванням, електродуговим наплавленням, постановкою ремонтної втулки на вал, втулок в отвір, коли товщина нарощуваного шару перевищує 0,3мм. Наплавлення валів, що працюють зі знакоперемінним навантаженням, забороняється, крім випадків, коли наплавочні роботи ведуться вібродуговим способом.

2.4.12 Зборку деталей нерухомих з'єднань з гарантованим натягом необхідно виконувати з дотриманням наступних вимог:

- перед з'єднанням поверхні деталей, що сполучаються, ретельно оглянути й обмірити. Задирки на поверхнях деталей не допускаються. Натяг у з'єднаннях повинен бути встановлений у межах, зазначених на кресленні;

- для збільшення надійності з'єднання рекомендується на одну з поверхонь, що сполучаються, нанести шар герметика товщиною 0,01-0,04мм. Для зменшення тертя при запресовуванні поверхні деталей рекомендується змазати тонким шаром масла;

- зборка з'єднань може бути виконана з попереднім нагріванням деталі, що охоплює, охолодженням охоплюваної  деталі чи за допомогою преса. В останньому випадку, необхідно застосовувати пристосування, що забезпечує дію зусилля запресовування строго по осі деталі, що запресовується. Забороняється вести зборку з'єднання ударами безпосередньо по деталі без застосування спеціальних оправлень.

2.4.13 Нормальний зазор у шарнірних з'єднаннях, тобто з'єднаннях, здійснюваних за допомогою циліндричних і сферичних елементів - осей, пальців, валиків, втулок і інших деталей, що не передають обертаючого моменту, із граничним зносом у залежності від конструкції міцності матеріалу деталей, а також економічної доцільності допускається відновлювати одним з наступних способів:

- обробкою осі,  пальця чи валика під ремонтний розмір з відповідним зменшенням діаметра отвору (втулкового підшипника);

- обробкою отвору (втулкового підшипника) під ремонтний розмір з відповідним збільшенням діаметра осі,  пальця чи валика;

- відновленням номінального розміру діаметрів отвору (втулкового підшипника) осі,  пальця чи вала. Збільшення діаметра осі, пальця чи валика зменшення діаметра отвору (втулкового підшипника) у деталей, що були в експлуатації, варто робити одним зі способів, зазначених у п.2.4.11, б. д. е. даних Правил.

2.5. Підшипники кочення

2.5.1 Підшипники кочення колісних пар, якорів тягових електродвигунів, а також тягових генераторів варто оглядати і ремонтувати відповідно до вимог діючих вказівок і інструкцій МШС СРСР, а інші - відповідно до нижченаведених вимог. Контроль стану підшипників кочення необхідно робити в  такий спосіб:

- після демонтажу підшипники промити. Промивання робити в бензині з додаванням 4-6% мінерального  масла чи в освітлювальному гасі в двох ваннах. Забороняється промивання підшипників кочення в дизельному паливі. Промивання в другій ванні робити з застосуванням твердої волосяної щітки. Вимиті підшипники продути сухим стисненим повітрям і оглянути. Перевірити легкість обертання підшипників, особливу  увагу варто звертати на характер видаваного підшипником шуму, наявність заїдання і ступінь гальмування. У випадку ненормального обертання підшипник повинен бути вдруге промитий і знову перевірений. Легкість обертання контрольованого підшипника повинна порівнюватися з обертанням еталонного підшипника;

- для огляду сферичних дворядних ролико і шарикопідшипників внутрішні кільця разом із сепараторами і кульками варто повертати щодо зовнішніх кілець. Підшипники розбірної конструкції  при необхідності підлягають повному розбиранню і перекомплектації. Для огляду підшипників із двома захисними шайбами, останні варто  зняти.

2.5.2 Підшипники кочення підлягають бракуванню при наявності:

- слідів перегріву (кольорів мінливості), заклинювання (защемлення) на  кульках чи роликах і бігових доріжках, що з'являються внаслідок перегріву підшипника;

- тріщин, відколів і зламів деталей (кілець, кульок, роликів і сепараторів);

- викришування і шелушіння металу, дрібних раковин, великої кількості чорних крапок на бігових доріжках кілець,  кульках чи роликах;

- вибоїв і відбитків ударів на бігових доріжках кілець, що з'являються внаслідок ударного  навантаження чи тугої посадки;

- раковин корозійного і не корозійного характеру, що з'являються внаслідок недоброякісного зберігання підшипників: вологість, порушення консервуючого шару мастила і т.д.;

- глибоких рисок, забоїн на бігових доріжках кілець, на  кульках чи доріжках, що з'явилися унаслідок попадання абразивних часток у підшипниках;

- надламів, наскрізних тріщин на сепараторах, обриву і ослаблення заклепок, виробки гнізд сепаратора до випадання роликів;

- зносу торців зовнішнього чи внутрішнього кільця на глибину більше 0,3мм;

- зазору між буртом внутрішнього чи зовнішнього кільця і сепаратором  радіальних кулькових підшипників зі штампованим сепаратором, що має діаметри отвору більше 20мм, менше 0,2мм, для більш дрібних кулькових підшипників менше 0,1мм;

- граничного зносу і деформації деталей, коли осьовий і радіальний зазор більше допустимих норм;

- виробки поверхні доріжок кочення кілець, поверхонь кульок і роликів, повзунів на поверхні роликів.

2.5.3 Підшипники кочення при поточних ремонтах дозволяється залишати в роботі при наявності:

-  подряпин чи рисок на посадкових поверхнях зовнішнього і внутрішнього кілець підшипників, що з'являються внаслідок слабкої посадки підшипників;

- забоїн, вм'ятин і слідів корозії на сепараторі, не перешкоджаючих нормальному руху  кульок чи роликів;

- темних плям корозійного характеру на бігових доріжках кілець,  кульках чи роликах, що з'являються внаслідок недоброякісного зберігання підшипників і які ліквідуються  зачищенням;

- матової поверхні кульок чи роликів і бігових доріжок унаслідок нормального зносу;

- деформації і невеликого зносу гнізд сепаратора сферичного роликового підшипника (дефект усувається обтисненням сепаратора);

- виробки торця зовнішнього чи внутрішнього кільця кулькових підшипника на глибину до 0,3мм. При зборці такий підшипник установлювати зворотною стороною.

Примітка - Корозію посадкових і торцевих поверхонь, незначні вм'ятини і риски зачистити наждаковим папером №5 чи 6 з дизельним маслом. Зачепи і задирки на неробочих поверхнях сепаратора зачистити напилком. Темні плями, незначні вм'ятини і риски на бігових доріжках кілець і робочих поверхнях роликів зачистити пастами з окису алюмінію, карбіду  бору чи корундовими. Застосування інших абразивних матеріалів і твердого інструмента (шаберів, напилків) для зачищення робочих поверхонь бігових доріжок, кульок і роликів забороняється. Після зачищення підшипники ретельно промити.

2.5.4 Ремонт і перебирання підшипників кочення варто виконувати відповідно до діючих інструкцій і технічних умов по ремонту і контролю кулько-вих і роликопідшипників допоміжних машин локомотивів  і моторвагонного рухомого складу.

2.5.5 Відновлення нормальної посадки кілець підшипника на  валах чи у підшипникових гніздах необхідно робити одним зі способів, указаних у п. 2.4.11. Хромування поверхонь внутрішніх і зовнішніх кілець підшипників кочення не допускається.

2.5.6. При зборці підшипників кочення необхідно дотримувати наступні вимоги:

- натяг у з'єднаннях витримувати відповідно до вимог креслення. При цьому, якщо обертається вал, то внутрішнє кільце підшипника повинне мати нерухому посадку, а зовнішнє кільце підшипника в гнізді - рухому, якщо обертається гніздо (корпус), те зовнішнє кільце підшипника нерухому, а внутрішнє - рухому;

- монтаж підшипників необхідно виконувати з попереднім нагріванням до температури 60...100°С  підшипника чи його кілець, з охолодженням  вала чи за допомогою преса. В останньому випадку необхідно застосовувати пристосування (оправлення), що забезпечують перпендикулярність напрямку  зусилля запресовування торця внутрішнього кільця. Якщо підшипники  монтують на вал і в гніздо, оправлення повинне упиратися одночасно в торці обох кілець підшипника.

Монтувати підшипник (кільце) ударами молотка, безпосередньо по підшипнику, забороняється;

- підшипник після монтажу на вал повинен упиратися в його заплечик, при посадці в корпус - у бурт гнізда;

- якість зборки підшипника контролювати по посадковому зазору, тобто по наявності осьового зазору у вала із шарикопідшипником, радіального зазору між роликами і кільцем у роликових підшипників.

Посадковий зазор у підшипниках повинен бути в межах установлених норм;

- після зборки (якщо підшипник змазується твердим мастилом) підшипникова камера повинна бути заповнена твердим мастилом не більше ніж на 2/3 об’єму. Дозволяється  щілини між роликами і кульками заповнювати мастилом до монтажу підшипника.

2.6 Зубчасті передачі

2.6.1 Колеса зубчастих передач тепловоза з граничним зносом зубів, тріщиною в основі  зуба чи зламом хоча б одного зуба підлягають заміні. Усувати знос і тріщини зубів коліс  наплавленням чи зварюванням забороняється. Дозволяється при поточному ремонті залишати в роботі зубчасті колеса:

- якщо вм'ятини, дрібні раковини у виді висипки і інші дефекти мають глибину не більше 0,5мм, а окремі - до 1мм і їх загальна площа не перевищує 25% робочої поверхні одного зуба;

- з відколом частини зуба, якщо частина, що відкололася, починаючи від торця зуба, не перевищує 10% його довжини. Гострі крайки дефектного зуба закруглити.

2.6.2 Знос зубів циліндричних зубчастих коліс варто визначати безпосереднім виміром: товщину зуба - штангензубоміром, довжину загальної нормалі - зубомірною скобою, знос зубів конічних зубчастих  коліс - непрямим шляхом, тобто по характеру роботи передачі. Робота конічної зубчастої передачі вважається нормальною, якщо зубчасті колеса обертаються вільно, без поштовхів і ривків, при цьому бічний зазор між зубами не перевищує норми. Радіальний зазор зубів складає не менше 0,10мм і відносний зсув зубів по "потилицях" не перевищує 2мм.

2.6.3 При зборці зубчастих передач повинні бути дотримані наступні  умови:

- бічний і радіальний зазори між зубами зубчастих коліс повинен бути в межах норм, зазначених у технологічній документації, а прилягання (контакт) зубів по їх довжині (по фарбі) повинне складати  не менше 70% у циліндричних зубчастих коліс і 30% у конічних зубчастих коліс з боку вузьких кінців зубів;

- торцеве биття циліндричного зубчастого колеса, установленого на валу, при вимірі індикатором по окружності западин не повинне перевищувати встановлених норм;

- місце торкання зубів зубчастих коліс, тобто місце прикладення окружного зусилля, повинне знаходитися на початковій окружності обох зубчастих коліс;

- бічний зазор між зубами зубчастих коліс конічної передачі варто регулювати зсувом зубчастих коліс на  валах чи зубчастих коліс разом з валами; у зубчастих коліс циліндричної передачі, як правило, - підбором зубчастих коліс, а в регульованих конструкціях - зміною міжцентрової відстані. Вимір бічного зазору між зубами зубчастих коліс у залежності від конструкції передачі робити індикатором,  щупом чи по свинцевій вижимці не менше ніж у чотирьох місцях окружності. Радіальний зазор між зубами зубчастих коліс визначати по свинцевій вижимці;

- при нормальному бічному зазорі відносний зсув зубів парних зубчастих коліс (ступінчастість) допускається не більше 2мм. Робота зубчастої передачі вважається нормальною, якщо зубчасті колеса обертаються вільно і перехід від одного зуба до іншого, тобто вихід  зачеплення одного зуба і початок зачеплення наступного зуба, відбувається  без поштовхів і ривків.

2.7 Складальні одиниці з сальниковими ущільненнями і  клиноремінною передачею

2.7.1 Повстяне чи фетрове кільце зі зносом і порваною поверхнею тертя, втратою еластичності підлягає заміні. Самопіджимні сальники з ослабленням посадки, граничним зносом (при натягу сальника на шийку менше 2мм), тріщинами,  надривами чи затверділими гумовими і шкіряними манжетами підлягають заміні. Шкіряні манжети, що не мають дефектів, необхідно просочити жиром.

2.7.2 При зборці складальних одиниць, що мають сальникові ущільнення повинні бути застосовані матеріали, що задовольняють вимогам креслення.

2.7.3 Повстяні чи фетрові кільця, встановлювані в кришках підшипників, повинні входити у виточення кришки щільно. Поверхня кілець повинна бути чистою і рівною, без стовщень, виїмок і підрізів. Кільце повинне обжимати деталь рівномірно і щільно.

2.7.4 Сальникові кільця, що служать для ущільнення обертових валів, повинні розташовуватися так, щоб кут між стиками суміжних кілець складав 120 чи 180°.

2.7.5 Самопіджимний сальник (зі шкіряною чи гумовою манжетою), що служить для ущільнення обертового чи ковзного вала, повинен забезпечувати щільне і рівномірне прилягання манжети до вала. Надриви тріщини і нерівності на поверхні манжети не допускаються. Шийка вала в місці прилягання манжети повинна бути рівною і чистою.

2.7.6. При установці самопіджимного сальника в гніздо, зусилля запресовування повинне прикладатися тільки до корпуса сальника. У вільному стані сальника його пружина повинна стискати манжету на 2-5мм по діаметру. Для одержання необхідної щільності контактуючі поверхні гнізда і корпуси сальника рекомендується покривати герметиком, карбінальним  клеєм чи свинцевими білилами.

2.7.7 Знос вала більше 0,2мм у місці роботи саморухливого сальника  усунути способами, зазначеними в п.2.4.11.

2.7.8 Ремені клиноремінної передачі, що втратили еластичність, що мають витяжку, з ушкодженими чи зношеними робочими поверхнями підлягають заміні. Знос канавок шківів допускається усувати наплавленням з наступною механічною обробкою. Профіль канавок шківів, а також шорсткість робочих поверхонь повинна відповідати вимогам креслення.

2.7.9 При зборці клиноремінної передачі повинні дотримуватися наступні вимоги:

- вали шківів повинні розташовуватися паралельно, а канавки - одина проти одної. Допустима непаралельність осей обертання - не більше 1мм на 100мм довжини. Допуск на зсув канавок - не більше 3мм, на 1м міжосьової відстані;

- різниця між довжинами комплекту ременів (при однаковому натягу) не повинна перевищувати 4мм при довжині ременя до 1600мм, 8мм - при довжині ременя до 2500мм;

- осьове радіальне биття шківів, установлених на валах, допускається не більше 0,1мм при діаметрі шківа до 300мм і 0,2мм - до 600мм;

- величина стріли прогину ременя від зусилля 10Н (1кгс/см2) повинна складати 6-9мм на кожен метр його довжини.

2.8 Муфти, трубопроводи

2.8.1 Конусні чи шаро-конусні муфти з'єднань трубопроводів із глибокими вм'ятинами і забоїнами поверхні запірних конусів, значною деформацією деталей у залежності від призначення, довжини трубопроводів, ступеня ушкодження деталей дозволяється відновлювати:

- при незначних розмірах вм'ятин і забоїн обробкою конусних поверхонь деталей на  верстатах чи обпилюванням вручну по калібру з доведенням кутів конусів до первинних розмірів;

- при значних розмірах ум'ятин, забоїн і деформацій деталей видаленням поверхневих, конусних частин трубок з наступним висадженням нових конусів. При цьому замінити новими всі деталі муфти;

- ручною обробкою (наклепом) конусних поверхонь трубок з доведенням кутів конусів до  первинних розмірів;

- наплавленням конусних частин трубок (газовим зварюванням) з наступною верстатною обробкою конусів під номінальний розмір. Перед насадкою і наплавленням конусів необхідно замінити новими непридатні муфти (гайки, натискні шайби), для чого попередньо сточити один з конусів. Цей спосіб рекомендується для ремонту трубок, конусні частини яких можна обробити на верстаті;

- тріщини трубок низького тиску дозволяється усувати  зварюванням чи постановкою різьбових муфт, а трубки високого тиску, що мають тріщини, підлягають заміні.

2.8.2 При зборці паливних, масляних, водяних і повітряних: трубопроводів повинні бути дотримані наступні умови:

- у випадках з'єднання трубопроводів за допомогою дюритових шлангів  і стягуючих хомутів необхідно, щоб внутрішній діаметр шланга був на 0,5-1мм менше зовнішнього діаметра трубопроводу, відстань між кінцями трубопроводів, що з'єднуються, повинна бути не менше 5мм, але не більше половини діаметра труби. Стягуючі хомути установити на відстані не менше 10мм від краю дюритового шланга і рівномірно затягти. Врізання хомута в шланг не допускається;

- при з'єднанні трубопроводів з відбортованими кінцями труб конусними чи шаро-конусними з'єднаннями необхідно забезпечити рівномірне, без перекосів, затягування гайок, точність приляганння бурта   наконечника чи відбуртовки до торцевої поверхні гайки;

- товщина бурта труби і її стінок повинні бути однаковими. Зменшення товщини бурта більше ніж на 0,2мм не допускається. У місці відбуртовки труби повинен бути плавний перехід. Тріщини, надриви і зморшки відбуртованої частини труби не допускаються;

- особливу увагу необхідно звернути на точність сполучення осей трубопроводів і отворів конусних деталей;

- забороняється напружене з'єднання трубопроводів (з натягом). Гайка на корпусну деталь повинна навертатися вільно, не стягаючи трубу, допускається підгинання труб. Забоїни, риски, вм'ятини й інші дефекти  на конусних поверхнях наконечника труби і корпусної деталі не допускаються.

2.8.3 Трубопровід на зібраному  об'єкті чи окремі труби після ремонту обпресувати протягом 5хв. тиском:

- 0,4МПа (4кгс/см2) - труби водяної системи і паливної системи низького тиску;

- 0,8МПа (8кгс/см2) - труби масляної системи.

2.9 Пружини

2.9.1 При контролі пружин необхідно перевірити висоту у вільному стані, рівномірність кроку, цілісність витків, перпендикулярність опорних поверхонь до геометричної осі, відсутність тріщин. У пружин, встановлюваних у відповідальних складальних одиницях, крім того, перевірити характеристику.

2.9.2 Пружини, висота яких у вільному стані менше креслярської на 8%, а також із тріщинами і поломкою витків підлягають заміні. Допускається усувати осідання пружин розтягуванням із застосуванням термічної  обробки (нагрівання, загартування і відпустки).

2.10 Деталі контактних з'єднань, гнучкі з'єднання електричних ланцюгів

2.10.1 Деталі нерухомих контактних з'єднань електричних ланцюгів (з'єднань, здійснюваних за допомогою кріпильних деталей,  заклепок чи пайки) з підгаром,  окислюванням чи короблінням контактних поверхонь, ослабленням  заклепок чи підплавленням припою в залежності від конструкції і міцності, а також економічної доцільності допускається відновлювати одним з наступних способів:

- зачищенням контактних поверхонь деталей (кінців проводів і  шин чи наконечників) шабером,  напилком чи скляною шкуркою з наступним покриттям  полудою чи гальванічним лудінням;

- виправленням контактних поверхонь деталей молотком через   гладилку чи під пресом;

- наплавленням кінців шин з наступною обробкою наплавлених місць;

- заміною ослаблених заклепок (заклепки повинні заповнювати отвори і щільно стискати деталі, що з'єднуються,);

-  перепайкою чи заміною наконечників з дотриманням вимог креслення. Спайка трубчастих наконечників повинна бути виконана так, щоб жили проводу і наконечник були цілком покриті припоєм, поверхня припою навколо проводу була гладкою, а перехід наплавленого шару від наконечника до жил був плавним. Допускається усадка припою в наконечнику до 1,5мм, вихід пайки за наконечник не допускається.

Наконечники відкритого  типу чи укріплені на проводі обпресуванням дозволяється паяти послідовним опусканням їх у припой до одержання рівної, без раковин і напливів поверхонь.

Відремонтовані контакти повинні мати чисту і рівну поверхню, рівномірно покриту полудою для запобігання від окислювання.

2.10.2 В процесі зборки нерухомих контактних з'єднань електричних ланцюгів повинні бути дотримані наступні вимоги:

- замінені кріпильні і контровочні деталі, що не відповідають вимогам  креслення, з ушкодженим різьби, забитими гранями, а також усі шплінти, які були  в роботі

- оголена частина проводу біля наконечника заізольована і забандажована відповідно до креслення;

- контактні поверхні очищені і покриті тонким шаром мастилом;

- гнучкі з'єднання виконані без попереднього натягу провідників, кабелів, шунтів і шин;

- кріпильні деталі надійно затягнуті, законтрені, місця з'єднань заізольовані відповідно до креслення,

2.10.3 Гнучкі з'єднання електричних ланцюгів (низько- і високовольтна проводка, шунти) з ушкодженими наконечниками і ізоляцією в залежності від типу проводів і класу їх ізоляції й економічної доцільності ремонту допускається відновлювати одним з наступних способів:

- у низьковольтних проводів накладенням по всій ушкодженій ділянці (обплетки) двох шарів ізоляційної стрічки в напівпрекривання з наступним фарбуванням електроізоляційним лаком і повітряним сушінням;

- у високовольтних проводів накладенням по всій ушкодженій ділянці ізоляційної стрічки з натуральної гуми і лакотканини. Ушкоджена частина ізоляції повинна бути попередньо зрізана на конус довжиною 20-25мм. Нову ізоляцію намотувати без зморщок, в напівпрекривання , послідовно від одного краю вирізаної ділянки до іншого. Кожен шар ізоляції промащувати клеючим лаком. Загальна товщина покладених шарів повинна бути не менше товщини основної ізоляції. Поверх останнього лакотканевого шару накладати  в напівпрекривання два шари ізоляційної стрічки, що перекриває нижні шари на 5-10мм. Дозволяється ізоляцію виконувати без застосування натуральної гуми при використанні шовкової лакотканини чи фторопластової ізоляційної стрічки;

- усунення ушкодження  проводів чи гнучких шунтів у наконечників, а також заміну чи перепайку наконечників робити з дотриманням  вимог, викладених у п.2.10.1,  провід чи гнучкий шунт з обривом жив у наконечника рекомендується ремонтувати видаленням ушкодженої частини і напайкою нового наконечника, якщо  провід чи гнучкий шунт має достатню довжину. Якщо довжина проводу чи гнучкого шунта недостатня, а число обірваних жил не перевищує 20%, необхідно перед пайкою наконечника обірвані жили заправити так, щоб їх вільні кінці щільно прилягали до цілих жил  проводу чи гнучкого шунта і пропаяти. Оголена частина проводу в наконечників повинна бути заізольована чи забандажована відповідно до креслення.

2.10.4 В процесі зборки гнучких з'єднань електричних ланцюгів повинні бути дотримані наступні умови:

- приєднання проводів і гнучких шунтів повинне виконуватися вільно, без натягу, з дотриманням вимог п.2.9, даних Правил. Допускається подовження низьковольтних проводів спайкою. Проводи, що зрощуються, повинні бути однієї марки і перетину;

- у тих випадках, коли провід обгинає гострі кути металевих  конструкцій чи інших деталей, а також у місцях їх виходу із кондуїтів повинна бути підкладена додаткова ізоляція.

2.10.5 Деталі рухомих контактних з'єднань електричних ланцюгів з ушкодженнями робочої поверхні, викликаними електричною дугою, зносом, що не перевищує половину номінальної товщини, у залежності від конструкцій, матеріалу, а також економічної доцільності допускається ремонтувати одним з наступних способів:

- обпилюванням робочої поверхні мідного, бронзового чи сталевого  контакту  напилком. Профіль обробленої частини контакту повинен відповідати кресленню. Обпилювати поверхню срібних чи металокерамічних контактів забороняється;

- наплавленням робочої поверхні мідних чи бронзових силових контактів з наступною обробкою під номінальний розмір;

- заміною частини мідних чи бронзових силових контактів, тобто видаленням частини робочої поверхні контакту і напайки замість вилученої частини пластини. Пластина (напайка) повинна бути виготовлена з металу тієї ж марки, що і ремонтований контакт,  зі срібла чи металокераміки. Остаточну обробку робочої поверхні головних (силових) контактів реверсора робити в зібраній складальній одиниці (барабані).

2.10.6 В процесі зборки рухомих контактних з'єднань електричних ланцюгів повинні бути дотримані наступні основні вимоги:

- замінені кріпильні і контровочні деталі, що не відповідають вимогам  креслення, з ушкодженим різьби, забитими гранями, а також шплінти, які були в  роботі ;

- знімні контакти встановити і закріпити на апараті так, щоб прилягання робочих поверхонь парних контактів друг до друга було в головних (силових) контактів не менше 80% ширини, а в допоміжних (блокувальних) не менше 50% ширини. Бічне зміщення парних контактів один відносно другого не повинне перевищувати 2мм;

- закріплені деталі надійно затягнуті і законтровані відповідно до креслення;

- розчин, притирання (провал), початкове і кінцеве натискання контактів  встановлені в межах норм.

2.11 Зборка, випробування і монтаж об'єктів ремонту

2.11.1 Складальні роботи необхідно вести справним інструментом і пристосуваннями, що забезпечують високу продуктивність праці, належну якість технологічних операцій, зручність і безпеку робіт.

2.11.2 До виконання складальних операцій деталі повинні бути очищені, оглянуті, дрібні дефекти (забоїни, крайки, задирки) усунуті. Масляні канали, мастильні і різьбові отвори в деталях промиті і продуті стисненим повітрям. Масляні канали, крім того, перевірені магнітним дротом. Поверхні тертя деталей перед установкою в складальній одиниці покрити мастилом.

2.11.3 Ущільнювальні прокладки з паперу, картону, пароніту повинні бути замінені новими, виготовленими відповідно до вимог креслень. Прокладки з червоної міді, придатні до застосування, повинні бути відпалені і для усунення нерівностей обтиснуті під пресом.

Поверхні прокладок повинні бути чистими, без забоїн, нерівностей, складок, надривів, підрізів і інших дефектів, що сприяють порушенню герметичності з'єднань, що ущільнюються. Паперові, картонні і паронітові прокладки до постановки в складальну одиницю рекомендується просочити маслом (опустити в посуд з теплим маслом на 10-40хв), покрити графітовим  мастилом.

2.11.4 Розміри нових  деталей чи деталей, виготовлених по ремонтних кресленнях повинні відповідати вимогам креслення, а знос деталей, що були в експлуатації, не повинен перевищувати допусків, приведених у таблиці норм розмірів деталей, що допускаються, при випуску тепловозів з ремонту (див. додаток А).

2.11.5 Зборку об'єкта необхідно вести з дотриманням комплектності обумовленої клеймами і мітками на деталях. Спарені чи тертьові деталі, що раніш працювали в даній складальній одиниці, заміняти без крайньої необхідності забороняється. Відсутні клейма і мітки повинні бути поставлені відповідно вимогам креслення.

2.11.6 Зборку типових з'єднань виконувати з дотриманням вимог п.п.2.4.1-2.11.5 даних Правил.

2.11.7 Гайки і болти варто затягувати рівномірним зусиллям. Забороняється робити повне затягування однієї гайки (болта) за іншою щоб уникнути  перекосу  коробленню, розтягування   кріплення чи зриву різьби. Затягування повинне бути рівномірним і однакової для всіх гайок (болтів). У випадку, якщо проріз у гайці не збігається з отвором піл шплінт, гайку (болт) варто чи дотягти замінити іншої.

Чергову деталь варто ставити тільки після кріплення і контруванням раніше поставлених деталей.

2.11.8 Кріплення деталей відповідальних складальних одиниць необхідно робити зусиллям і в послідовності, установленою технологічною інструкцією на зборку даного об'єкта.

2.11.9 Зазори, розбіги й інші монтажні розміри, що визначають правильність взаємозв'язку між деталями, варто контролювати після остаточної зборки складальної   одиниці чи всього об'єкта.

2.11.10 Відповідальні об'єкти, що пройшли ремонт відповідно вимогам даних Правил, після остаточної зборки перед постановкою на тепловоз повинні бути піддані перевірці, регулюванню,  обкатуванню чи випробувані на типових стендах і установках, що імітують умови роботи на тепловозі.

2.11.11 Установлювані на  тепловозі чи дизелі вали двох суміжних агрегатів повинні бути зцентровані так, щоб неспіввісність (злам,  зсув чи схрещування осей) не перевищувала норму, яка припускається. Регулювання співвісності валів варто робити за рахунок  зсуву чи постановки прокладок під корпус вивіряємого агрегату. Відценрований агрегат повинен бути зафіксований постановкою  штифтів чи упорів.

2.12. АЛСБ, радіо і швидкостеміри

2.12.1 Технічні обслуговування і поточні ремонти автоматичної локомотивної сигналізації з автостопом, пристроями пильності і контролю швидкості руху поїзда (АЛСБ), пристроїв поїзного і маневрового радіозв'язку, швидкостемірів і їх приводів робити відповідно до діючих правил, інструкцій, технологічним вказівкам МШС і в терміни, передбачені в цих правилах і інструкціях .

2.13 Загальні положення по зварювальних роботах

2.13.1 Зварювальні роботи при ремонті деталей і складальних одиниць тепловоза виконувати відповідно до вказівок даних Правил і діючих інструктивних указівок по зварювальних роботах при ремонті тепловозів, електровозів і моторвагонного рухомого складу на підставі яких у депо повинні бути розроблені конкретні технологічні процеси на виконання кожної зварювальної роботи.

2.13.2 Зварювальні роботи повинні виконуватися зварниками, що здали періодичні випробування і мають тарифний розряд, що відповідає розряду робіт.

2.13.3 Електроди і присадні матеріали, застосовувані для зварювальних робіт при ремонті, повинні задовольняти вимогам відповідних стандартів і інструкцій.

Примітка - Далі в тексті даних Правил, Інструктивні вказівки по зварювальних роботах при ремонті тепловозів електровозів і моторвагонного рухомого складу будуть іменуватися Інструкцією  зварювання.

2.13.4 Заміна литих чи штампованих деталей деталями звареної конструкції, а також кріплення деталей приварюванням, якщо це не передбачено  кресленнями чи даними Правилами, може вироблятися тільки по затверджених кресленнях.

2.13.5 Забороняється проведення зварювальних робіт без виконання мір, що запобігають проходження зварювального струму через підшипники кочення,

2.13.6 Забороняється робити зварювальні роботи при:

- невідповідності типу електровозів вимогам інструкцій чи установленої технології;

- невідповідності температурного режиму в  цехах чи наявності протягів  при зварюванні деталей, для яких обумовлені спеціальні вимоги температурного режиму;

- неправильній підготовці й обробленню швів перед їх зварюванням;

- попадання  води чи масла на місце зварювання;

- поблизу свіжопофарбованих частин, коли  фарба чи лак ще не висохнули;

- несправності ізоляції зварювальних проводів;

- відсутності устаткування, необхідного для термічної обробки перед зварюванням і після зварювання, якщо цього вимагає встановлена технологія.

2.13.7 Тріщини в рамі візків перераховані в п.10.4.2.2 дозволяється заварювати з дотриманням вимог інструкції зі зварювання.

2.13.8 Забороняється заварка тріщин у деталях шкворневих пристроїв, за винятком деталей перерахованих у п.10.4.3.2.

2.13.9 Заварку тріщин на відповідальних деталях складальних одиниць рамі тепловоза і його візків, рамі і блоці дизеля, на кістяках (  станинах чи корпусах статорів), підшипникових щитах і інших відповідальних деталях електричних машин робити під контролем майстра.

Виконання зварювальних робіт на кістяку і валу якоря реєструвати в технічних паспортах електричних машин.

2.14 Визначення несправностей електричних машин

2.14.1 Деталі електричних машин, що надійшли в ремонт, після розбирання і очищення оглянути і перевірити.

2.14.2 Відповідальні деталі електричних машин перевірити дефектоскопами  по переліку й у терміни згідно даних Правил. Крім того, начальники служб локомотивного господарства доріг і начальники депо зобов'язані вводити  тимчасово чи постійно контроль деталей, у яких спостерігається масова поява дефектів.

2.14.3 Необхідність заміни деталей електричних машин новими, відновлення зношених чи залишення їх без ремонту встановлювати на підставі норм допусків і зносів, приведених у даних Правилах.

Переклад електричних  машин чи їх частин з одного виду ремонту в іншій у випадках, передбачених даними Правилами, допускається тільки за узгодженням із приймальником локомотивів.

2.14.4 Запис необхідного ремонту електричної машини з указівкою фактичного становища її елементів занести в карту ремонту установленої форми (ремонтний лист) чи журнал електромашинного цеху установленої форми.

2.14.5 Кістяк і якір після розбирання очистити від забруднень, продути. Деталі, які не містять ізоляційних покрить, промити. Дефектировку деталей робити тільки після очищення.

2.14.6 Ведучі зубчасті колеса піддати дефектоскопії, замірити знос зубів, придатні підготувати для комплектації з відомими зубчастими колісьми, які мають відповідний знос.

2.15 Загальні вказівки по сушінню і просоченню обмоток якорів, статорів і полюсних котушок електричних машин

2.15.1 Якір і полюсні котушки попередньо очистити від забруднень, просушити, потім просочити в  чи  лаках компаундах, після просочення висушити і покрити  чи лаком  емаллю. Застосовувані для просочення і покриття лаки, емалі, компаунди повинні відповідати вимогам креслень і даних Правил. Технологічний процес сушіння, просочення і покриття  лаком чи емалями встановлюється спеціальною інструкцією.

Установлювані технологічні режими перевіряти контрольним розкриттям виробів.

2.15.2 Перед просоченням шийки вала змазувати захисними матеріалами для запобігання від прилипання лаку.

2.15.3 По закінченні встановленого часу сушіння обмоток перевірити опір ізоляції мегометром, мінімальний опір ізоляції якоря і полюсних котушок після просочення і сушіння при температурі 100-110°С повинне бути для тягових генераторів не нижче 1МОм, тягових електродвигунів-1,5МОм і двохмашинних агрегатів-3МОм. При низькому опорі ізоляції сушіння продовжувати до одержання сталого опору ізоляції, що повинен бути не нижче норми.

Просочення  лаком чи компаундом обмоток електричних машин, що не пройшли встановлений обсяг сушіння, не допускається.

2.15.4 Просочення якорів робити у вертикальному положенні в нагрітому стані. Зняття лаку на торцях півників колектора різцем забороняється.

Якоря двохколекторних машин дозволяється просочувати в горизонтальному положенні, обливаючи їх лаком.

2.15.5 Полюсні котушки просочувати в компаундах чи в лаку відповідно до спеціальної інструкції по просоченню. При поточному ремонті ПР-3 не зняті котушки в остов машин після очищення покрити емаллю ГФ-92ХС повітряного сушіння.

2.15.6 Просочені якорі і котушки не повинні мати повітряних мішків, скупчення непросохлого лаку. Просочення повинне бути на всю глибину укладання обмотки в пазах, а на лобових частинах включаючи і зрівняльні з'єднання. У полюсних котушок повинна бути просочена міжвиткова і корпусна ізоляція. Надлишки лаку видалити набряканням до сушіння.

2.15.7 Після просочення і сушіння якір покрити емаллю ЕП-91 чи КО-935 з наступним сушінням. Котушки полюсів пофарбувати  емаллю чи лаком відповідно до вимоги креслення. Забандажована поверхня міканітового конуса колектора і його торець, повинні бути покриті рівним шаром, без патьоків дугостійкою емаллю НЦ-929 чи ГФ-92ГС і мати тверду, гладку і блискучу поверхню.

2.15.8 Просочувальний лак і компаундна маса, що містиця в баках чи автоклавах  регулярно контролювати перед застосуванням, а також після додавання складових компонентів. Контроль проводити по зовнішньому вигляду з перевіркою в'язкості лаку і температури розм'якшення компауду. Не рідше одного разу в тиждень постійної роботи перевірити просочувальну здатність компаундів і кількість основи в просочувальному лаку. Типові випробовування лаків, компаундів і розріджувачів, застосовуваних при поточних ремонтах електричних машин, робити не рідше одного разу на місяць на відповідність вимогам стандарту.

2.15.9 Режим сушіння і просочення обмоток контролювати з застосуванням відповідних контрольно-вимірювальних приладів і вести облік часу сушіння, температури, вакууму, тиску повітря й опору ізоляції обмоток із записом у журналі цеху.

3 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТО-1

3.1 Загальні вимоги

3.1.1 Технічне обслуговування ТО-1 виконується локомотивними бригадами при кожнім прийманні-здачі локомотива на коліях основного чи оборотного депо, у пунктах зміни локомотивних  бригад чи на станційних коліях.

3.1.2 Обсяг робіт і порядок виконання технічного обслуговування ТО-1 визначається наказом начальника служби локомотивного господарства, на підставі вимог діючої Інструкції з технічного обслуговування електровозів і тепловозів і експлуатації ЦТ-3727 (Додаток Е).

Виконання встановленого переліку робіт з технічного обслуговування ТО-1 є обов'язковим для локомотивних бригад на всьому полігоні обертання тепловозів.

3.1.3 В зимовий час повинно передбачатися виконання додаткового обсягу робіт при ТО-1 відповідно до вимог керівництва з експлуатації тепловоза.

3.1.4 При управлінні тепловозом машиніст повинен встановлювати такі режими роботи обладнання, що виключає можливість його ушкодження і відмовлень.

3.1.5 Усі виявлені в процесі експлуатації і при технічному обслуговуванні несправності та особливо ті з них, що не можуть бути усунуті силами локомотивної бригади, повинні бути записані в журнал технічного стану локомотива форми ТУ-152.

За неграмотний запис про наявні на тепловозі несправності і приховання несправностей локомотивна бригада притягається до дисциплінарної відповідальності.

3.2 Перелік і обсяг робіт, виконуваних при технічному обслуговуванні ТО-1

3.2.1 В перелік робіт при ТО-1 входять перевірка стану екіпажної частини, ударно-тягових пристроїв, гальмового обладнання, дизеля і допоміжного обладнання, електричних машин і апаратів, а також інших вузлів і деталей, несправність яких загрожує безпеці руху.

Крім того, перевіряється наявність пломб у встановлених місцях, наявність і стан інструменту, інвентарю, запасних частин і сигнального обладнання.

3.2.2 В об'єм ТО-1 входить кріплення послаблених болтів і гайок, зміна дефектних шплінтів і шайб у всіх з'єднаннях механічного й електричного обладнання, ламп які перегоріли, плавких запобіжників, кінцьових рукавів, усунення витоків води, масла, палива і повітря, продувка повітряних резервуарів, брудозбірників і масловідділювачів, усунення несправностей в електричних ланцюгах, зачищення сегментів, пальців і контактів електроапаратів і рубильників.

Виконується також прибирання в машинному відділенні, під агрегатами та у шахті холодильника, обтирання кузова та екіпажної частини тепловоза.

Поповнення локомотива мастильними матеріалами (видаваними в тару) і обтиральними матеріалами як правило проводиться локомотивними бригадами які  приймають.

3.2.3 Обслуговування тепловоза в експлуатації передбачає також виявлення причин появи сторонніх шумів і стукотів при роботі дизеля, компресора, у підшипниках електричних машин, вентиляторів, редукторів і т.д.

3.2.4 Локомотивна бригада яка здає, зобов'язана зробити, якщо необхідно, додаткову перевірку несправних пристроїв з метою уточнення характеру, стану і причин ушкодження, закінчити виконання циклу робіт з технічного обслуговування ТО-1 і приведення локомотива в культурний стан, про що зробити запис у журналі ТУ-152.

3.2.5 Приймаюча локомотивна бригада зобов'язана перевірити по журналі ТУ-152 час проведення ТО-2, наявність несправностей виявлених з моменту проведення попереднього ТО-2, роботу АЛСБ і радіозв'язку, дати оцінку виконаного ТО-1 бригадою яка здає.

# 4 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТО-2

4.1 Загальні вказівки

4.1.1 Технічне обслуговування ТО-2 тепловозів ТЕП70 проводиться висококваліфікованими слюсарями на оглядових площадках оснащених пунктів технічного обслуговування.

4.1.2 При технічному обслуговуванні ТО-2 необхідно звертати особливу увагу на огляд відповідальних вузлів і деталей, які забезпечують безпеку руху, а також деталей, що характеризуються великою інтенсивністю відмовлень, підвищеним зносом і ослабленням кріплення. Перелік таких деталей і вузлів з вказівкою характерних ушкоджень повинен бути в пункті технічного обслуговування.

4.1.3 Майстер ПТОЛ встановлює обсяг додаткових робіт при ТО-2 з урахуванням записів локомотивних бригад у журналі технічного стану тепловоза форми ТУ-152 від попереднього ТО-2.

4.1.4 Додаткові роботи в зимовий час при виробництві ТО-2 установлюються з урахуванням діючої інструкції по роботі в зимових умовах, а також керівництв з експлуатації тепловоза.

4.2 Дизель і допоміжне обладнання

4.2.1 При працюючому дизелі перевірити:

- відсутність сторонніх шумів і стукотів в агрегатах і механізмах тепловоза (дизелі, турбокомпресорах, осьовому вентиляторі системи ЦПЗ, компресорі, електричних машинах, редукторах, гідромашинах і ін.);

- відсутність витоків масла, палива, води, повітря і випускних газів у всіх з'єднаннях трубопроводів, цілісність трубопроводів, дюрітових рукавів і секцій холодильника;

- частоту обертання колінчатого вала дизеля на “0” і “15” позиціях контролера;

- подачу стиснутого повітря до механізму відключення паливних насосів;

- тиск масла до фільтрів грубого і тонкого очищення і перепад тиску на фільтрах, тиск масла вентиляторі системи ЦПЗ і системі гідростатики;

- роботу дистанційного паливовимірювача;

- відсутність масла в повітряній порожнині вентилятора ЦПЗ, через прозорі лючки;

- розрідження в повітреочищувачі ЦПЗ, яке повинно бути не більше 50мм вод.ст. на 15-й позиції контролера;

- надходження масла в редуктор гідронасосів по нагріванню маслоподаючого трубопроводу;

- розрідження в картері дизеля по дифманометру, що повинно бути в межах 10-100 мм вод.ст. на повній потужності і не нижче нуля мм вод.ст. на мінімальних оборотах;

- цілісність і кріплення парусинових і гумових рукавів, патрубків, повітропроводів до головного генератора, високовольтної камери, випрямних установок і турбокомпресору дизеля;

- дія механізму провороту колеса повітреочищувача дизеля;

- правильність показань і справність вимірювальних приладів;

- роботу регулятора напруги, величину заряду акумуляторної батареї, справність освітлювальних і сигналізуючих електричних ланцюгів;

- роботу системи піскоподачі, дія звукових сигналів і склоочисників;

- стан і дія гальмового обладнання, згідно вимог діючої інструкції;

- роботу системи підготовки стиснутого повітря і положення ручок кранів системи.

Після зупинки дизеля виявлені недоліки усунути.

4.2.2 При зупиненому дизелі перевірити:

- при відкритих картерних люках дизеля, відсутність течі води в картер дизеля, а також стан підшипникових вузлів із прокачуванням масла;

- рівень води в розширювальному баці, рівень рідини в дифманометрі, масла в картері дизеля, регуляторі числа обертів, баці-фільтрі гідроприводу вентиляторів, картері компресора і вентилятора ЦПЗ, повітреочищувачах дизеля. При необхідності додати масло;

- нагрів підшипників електричних машин, а також відсутність витоку мастила з підшипників;

- кріплення силових агрегатів, механізмів і їх приводів, муфт і кріплення їх захисних огороджень;

- легкість обертання вала паливопідкачуючого агрегату і стан сполучної муфти. При необхідності амортизатор муфти замінити;

- видалити масло, що стікає з ресивера в маслозбірну порожнину та очистити отвір штуцера для випуску повітря;

- злити брудне паливо та масло з брудозбірників паливного бака.

4.2.3 Перевірити наявність вогнегасників і їх справність, а також стан установок повітропінного і газового пожежегасіння, термосповісників, наявність пломб на кранах, ящиках з рукавами і рукоятках тросів, чистоту атмосферного отвору в бонці пневматичного трубопроводу і при необхідності прочистити.

Перевірити роботу ланцюгів пожежної сигналізації з обох постів управління і тиск у вогнегаснику газового пожежегасіння.

4.2.4 Перевірити роботу АЛСБ, автостопа, швидкостемірів і радіостанції відповідно до вимог діючих Інструкцій (Додаток Е).

4.2.5 Провести змащення вузлів агрегатів і механізмів тепловоза відповідно до карти змащення.

4.3 Електрообладнання

4.3.1 Зробити огляд електричних машин, при знятих кришках колекторних люків.

Оглянути колектори, контактні кільця, щіткотримачі, кронштейни, ізолятори, у доступних місцях бандажі якоря, ізоляцію полюсних котушок, перемички, виводи полюсів і міжкотушочні з'єднання. Виявлені недоліки усунути, при необхідності протерти ізолятори щіткотримачів, конуси колекторів, усунути сліди перекидань, замінити зношені щітки. Перевірити справність кришок колекторних люків і їх ущільнення, щільність з'єднань повітрозабірних рукавів.

Місця проводів і кабелів, що мають ушкоджену ізоляцію, заізолювати.

4.3.2 Оглянути електроапарати високовольтної камери. Перевірити кріплення апаратів і їх приводів, справність і кріплення дугогасильних камер, стан силових і допоміжних контактів, електропроводки. Контакти, що мають підгар і оплавлення зачистити. Перевірити стан і відповідність плавких уставок запобіжників електричній схемі.

4.3.3 Перевірити порядок і чіткість спрацьовування електроапаратів з обох пультів управління.

4.3.4 Перевірити опір ізоляції силових і допоміжних ланцюгів на корпус і між собою відповідно до вимог п.5.4.13 даних Правил.

4.3.5 Перевірити роботу автоматичних вимикачів і справність ланцюгів освітлення тепловоза.

4.3.6 Перевірити кріплення панелей резисторів. Оглянути стрічки, перемички, виводи, ізолятори на відсутність слідів руйнування і перегріву.

4.3.7 Перевірити загальний стан акумуляторної батареї, рівень електроліту в кожній банці, при його зниженні довести до норми доливанням дистильованої води. Протерти зовнішні поверхні батареї, прочистити вентиляційні отвори в пробках акумуляторів. Перевірити всі контактні з'єднання і при необхідності покрити тонким шаром мастила. Перевірити кріплення акумуляторних батарей у нішах паливного бака.

4.3.8 Прибрати дизельне паливо, масло та обтиральне дрантя в пожежонебезпечних місць (під головним генератором, навколо масла і паливопідкачуючого насосів, у високовольтній камері).

4.3.9 Виявлені в процесі огляду недоліки усунути.

4.4 Екіпажна частина

4.4.1 Зробити огляд колісних пар і автозчепних пристроїв у відповідності з вимогами діючих інструкцій. Тріщини в деталях не допускаються.

4.4.2 Оглянути рами візків і елементи кузова тепловоза звернувши особливу увагу на відсутність тріщин у місцях приварки кінцевих, поперечних і шкворневих балок до боковин і місцях приварки кронштейнів.

4.4.3 Оглянути пружини опор кузова, пружини і гумові амортизатори буксової ступіні підвішування, а також гумові амортизатори муфт приводу колісних пар і буксових повідців.

4.4.4 Перевірити відсутність нагрівання букс, надійність кріплення, шплінтування і герметичність кришок букс, кріплення повідців букс і кронштейнів гідравлічних амортизаторів.

4.4.5 Оглянути вертикальні і горизонтальні гідравлічні амортизатори. Підтікання масла та ушкодження гумових чохлів не допускається.

4.4.6 Оглянути стан шкворневих пристроїв, кожухів і підшипникових опор зубчатої передачі.

4.4.7 Оглянути повідці, опорні кронштейни, запобіжні підвіски електродвигунів і опори шкворневих вузлів. Перевірити кріплення болтів, шпильок, гайок усіх з'єднань.

4.4.8 Перевірити кріплення кожухів зубчатої передачі, наявність мастила в редукторі, при необхідності додати мастило.

4.4.9 Оглянути гальмову важільну передачу, стан гальмових колодок. Непригідні колодки замінити, перевірити і відрегулювати вихід штоків гальмових циліндрів.

4.4.10 Перевірити стан і кріплення колієочисників надійність кріплення прийомних котушок пристроїв АЛСБ, справність і кріплення редукторів і приводу швидкостемірів.

4.4.11 Перевірити стан і кріплення повітропровідних і піскопровідних труб і рукавів, форсунок пісочниці відсутність витоків стиснутого повітря, щільність прилягання кришок піскових бункерів і наявність у них сіток.

4.4.12 На тепловозах, що має гребнезмащувачі, перевірити стан і надійність кріплення арматури, наявність мастила в ємкостях.

При необхідності додати мастило і відрегулювати форсунки.

4.4.13 Виконати роботи з огляду автогальмового обладнання порядком і в обсязі передбаченому вимогами діючої Інструкції ЦТ/3549.

4.4.14 Виявлені зауваження і недоліки усунути.

4.4.15 Змазати вузли і деталі механічного обладнання відповідно до карти змащування.

4.4.16 Обсяг робіт, виконуваний при технічному обслуговуванні ТО-2, може бути жорсткіший виходячи із їх місцевих умов, а також вимог діючих Інструкцій з технічного обслуговування локомотивів.

- 4.4.17 По закінченні технічного обслуговування ТО-2 майстер чи бригадир, що очолює змінну бригаду, повинен проконтролювати виконання робіт, зробити оцінку в журналі форми ТУ-152 (із вказівкою прізвища виконавця), а також поставити спеціальний штамп, де вказується назва ПТОЛ, дата, час, і зміна  майстра чи бригадира, що робить ТО-2.

# 5 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТО-3

5.1 Загальні положення

5.1.1 Технічне обслуговування ТО-3 проводиться на ремонтних стійлах основного депо спеціалізованими чи комплексними бригадами і призначається для ревізії всього обладнання тепловоза і виробництва, у встановлений термін профілактичних робіт.

5.1.2 Перед постановкою тепловоза на ремонтне стійло необхідно провести роботи згідно вимог п.4.2.1 даних Правил і крім того додатково:

- продути стисненим повітрям всі електричні машини та апарати тиском 0,2-0,25 МПа (2,0-2,5кгс/см2), а також зовнішню поверхню шахти холодильника тиском 0,4-0,6 МПа (4,0-6,0кгс/см2);

- перевірити спрацьовування граничного вимикача і повітряної захлопки при натисканні вручну кнопки розташованої на граничному вимикачі і сервомоторі механізму управління повітряної захлопки;

- перевірити спрацьовування реле буксування і дія сигналізації шляхом почергового включення ТЕД у режим тяги;

- перевірити спрацьовування реле заземлення шляхом створення штучного замикання на корпус;

- замірити величину статичного напору повітря для охолодження тягових електричних машин і випрямної установки, що повинна бути не менше 140мм вод. ст. для ТЕД і не менше 165,150,140мм вод. ст. відповідно в першому, другому і третьому патрубках випрямної установки (від передньої кабіни);

- перевірити розрідження на усмоктуванні дизеля при номінальній потужності, що повинне бути не більше 450мм вод.ст;

- перевірити роботу склоочисників і роботу насоса механізму миття лобових вікон;

- відібрати проби масла, палива, і охолоджувальної води для лабораторних аналізів;

5.1.3 Перед початком ремонту необхідно відключити рубильник акумуляторної батареї і вжити заходів, що запобігають випадковий пуск дизеля, під час технічного обслуговування. Використання акумуляторної батареї для провороту колінчатого вала дизеля, освітлення та інших цілей забороняється.

5.1.4 Завернути запобіжний гвинт у замок балона і важіль затвора вогнегасника газового пожежегасіння для запобігання випадкового розкриття затвора.

5.1.5 При технічному обслуговуванні ТО-3 зробити повне виконання робіт, зазначених в обсязі технічного обслуговування ТО-2.

5.2 Дизель і допоміжне обладнання

5.2.1 Перевірити надійність кріплення дизель-генератора до піддизельної рами. Послабленні болти покріпити.

5.2.2 Відкрити люки картера дизеля. Оглянути блок через люки, звернувши особливу увагу на стан зварних швів і відсутність часток заливання бабіту поблизу підшипників.

5.2.3 Зняти ковпаки кришок циліндрів. Прокачати дизель маслом і перевірити надходження мастила до корінних і шатунних підшипників, на охолодження поршнів, до важелів приводу клапанів, штангам і гідроштовхальників.

5.2.4 Оглянути підшипники колінчатого вала, перевірити відсутність тріщин у підвісках, кріплення вертикальних і горизонтальних болтів, наявність гумових ущільнень і ковпачків горизонтальних болтів кріплення підвісок.

5.2.5 Через люки блоку циліндрів оглянете стан шплінтування гайок шатунних болтів і шпильок поршнів, стан робочих поверхонь втулок циліндрів і поршнів, а також відсутність тріщин на торцях пальців причіпних шатунів.

5.2.6 Оглянути клапанний механізм, перевірити стан пружин клапанів, кріплення осей важелів і контровку штанг. При поломці пружин вийняти циліндровий комплект, розібрати кришку циліндра і замінити пружини клапанів. Допускається зняття кришки циліндра без виїмки комплекту.

При необхідності відрегулювати зазори на масло в  гідроштовхальниках.

5.2.7 Оглянути фланцеві з'єднання вихлопних колекторів, а також стан і кріплення пропускних патрубків і зливальних трубок.

5.2.8 Перевірити кріплення гайок тяг приводу управління паливними насосами, зашприцювати мастило в стійки і важелі рейок паливних насосів, а також змазати сухарі важелів.

5.2.9 Перевірити і при необхідності відновити кріплення паливних насосів.

5.2.10 Обпресувати паливну систему включивши паливопідкачуючий насос і перевіривши відсутність витоків палива. Зробити заміну фільтрів грубого і тонкого очищення палива.

5.2.11 Перевірити кріплення турбокомпресора, водяних і масляного насосів.

Послаблені з'єднання і кріплення підтягти.

5.2.12 Промити відцентровий фільтр і фільтр грубого очищення масла. При перепаді тиску більше 0,15 МПа (1,5кгс/см2) фільтр промити не чекаючи зазначеного терміну.

5.2.13 Оглянути маслопрокачуючий агрегат, перевірити надійність кріплення, відсутність підтікань, вільність обертання вала.

Замінити фільтруючі елементи фільтра тонкого очищення масла.

5.2.14 В випадку заміни масла по бракувальних параметрах очистити масляну ванну рами і фільтруючі сітки з зовнішньої сторони, не знімаючи їх з маслозбірника. При зміні масла по завищеній в'язкості промити масляну систему промивною рідиною МПТ.

5.2.15 На першому ТО-3 після введення тепловоза в експлуатацію, а також після виконаних ПР-2, ПР-3, КР і одиничної заміни циліндрових комплектів зробити додаткове затягування шпильок кріплення кришок циліндрів до втулок, порядком передбаченим інструкцією з експлуатації дизель-генератора.

5.2.16 При знятті одного чи декількох комплектів і їх розбирання, у процесі експлуатації, перевірку затягування шпильок кріплення кришки циліндра до втулки в цього комплекту робити на першому ТО-2.

5.2.17 На першому ТО-3 після введення тепловоза в експлуатацію, а також після виконаних ПР-2, ПР-3 чи КР перевірити наявність різниці висування рейок що відключаються і працюючих паливних насосів на мінімальних обертах без навантаження (вихід рейок повинен бути не більше 71мм).

5.2.18 Промити фільтр грубого очищення палива, очистити корпус фільтра від відкладень.

5.2.19 Перевірити роботу й усунути несправності дистанційного паливоміра і паливоміра паливного бака.

5.2.20 Оглянути паливопідкачуючий агрегат, перевірити надійність кріплення, відсутність підтікань, вільність обертання вала.

5.2.21 Перевірити кріплення і зробити зовнішній огляд вентилятора ЦПЗ і еластичної муфти, компресора і втулково-пальцевої муфти, редуктора гідронасосів і валопровід до нього, кріплення гідромашин вентиляторів, підтримок трубопроводів, стан сальників гідромоторів і герметичність трубопроводів.

5.2.22 Перевірити стан фільтруючих елементів повітреочищувачів дизеля і ЦПЗ. Ушкоджені фільтруючі елементи замінити новими попередньо просочивши їх в маслі, підігрітому до температури  40-500С з витримкою 2-3хв. з наступним віджиманням масла з поверхні і з пір, так щоб фільтруючі елементи слабко маслили сухі чисті руки.

5.2.23 При розрідженні в блоці фільтрів повітреочищувача дизеля більше 450мм вод.ст. фільтруючі елементи промити з наступним промасленням.

5.2.24 Перевірити роботу приводу жалюзі повітреочищувача дизеля і щільність закриття стулок. При закритих жалюзі допускаються щілини між стулками не більше 1мм.

5.2.25 Злити конденсат з корпуса повітреочищувача, перевірити відсутність витоків масла і кріплення повітреочищувача до кузова тепловоза. При сезонній зміні масло видалити бруд, промити внутрішню порожнину корпуса повітреочищувача, колесо і фільтруючі елементи.

5.2.26 Перевірити кріплення глушителя шуму вихлопу до даху сполучного каналу і патрубку турбокомпресора. Ослаблення кріплення і тріщини в кронштейнах не допускаються.

5.2.27 Перевірити кріплення вентиляторних коліс охолоджуючого пристрою переміщенням нагору, униз за лопату колеса. Хитання колеса не допускається.

Оглянути лопаті вентиляторних коліс на відсутність тріщин, слідів їх торкання об дифузор. У випадку торкання перевірити затягування болтів кріплення дифузора. Допускається місцеве підшліфування поверхні дифузора, що забезпечує зазор 2мм між торцем лопати колеса і дифузором.

5.2.28 Перевірити справність механізмів приводу жалюзі і люків рециркуляції, щільність закриття стулок жалюзі. Місцеві щілини (на просвіт) у жалюзі допускаються не більше 1/3 довжини стулки.

5.2.29 Оглянути трубопроводи і їх гнучкі з'єднання водяної, масляної, паливної і повітряної систем тепловоза. Течі виявлені в з'єднаннях трубопроводів усунути з заміною непридатних прокладок і рукавів. Трубки повітропроводу управління, що мають тріщини, ум'ятини, на глибину більше 50%  діаметра чи скручування, замінити. Перевірити надійність кріплення трубопроводів і наявність скоб, для кріплення.

5.2.30 Перевірити кріплення блоку електричного гальма до кузова тепловоза, справність нижніх люків, стан жалюзі, механізму приводу жалюзі, а також співвісність напрямних жалюзі і ролика кінцевого вимикача. Забоїни, ум'ятини на поверхнях нижнього  люка чи злам запорів не допускається. Напрямна жалюзі при їх закритті повинна натиснути головкою регулювального болта на ролик кінцевого вимикача.

5.2.31 Технічне обслуговування гальмового компресора зробити відповідно до вимог розділу 6 паспорта компресора.

5.2.32 Перевірити стан і кріплення резервуарів і трубопроводів установки повітропінного пожежегасіння, а також рівень розчину піноутворювача в резервуарі. При необхідності доповнити.

5.2.33 Виконати роботи по змащенню вузлів і агрегатів відповідно до карти змащення.

5.3 Електричні машини

5.3.1 Відкрити оглядові люки і клемні коробки електричних машин, попередньо очистивши від пилу, бруду і сторонніх предметів місця рознімань.

5.3.2 Перевірити стан контактних кілець і колекторів. Поверхня їх повинна бути гладкою без задирок, підгарів, слідів оплавлення і забруднень. У випадку наявності підгарів, задирок і інших дрібних дефектів на робочій поверхні контактні кільця чи колектори прошліфувати. Після шліфування внутрішні поверхні електричних машин продути стисненим повітрям.

5.3.3 Протерти поверхні контактних кілець, колекторів, ізоляторів чистою сухою безворсовой серветкою до повного видалення забруднень. При необхідності, змочити серветку бензином.

5.3.4 Перевірити стан щіткотримачів і їх кріплення на кронштейнах. Щіткотримачі, що мають тріщини, несправний натискний механізм, ослаблення ізоляторів,  наплив чи сильні підпали замінити відремонтованими. Перевірити положення щіткотримачів щодо контактних  кілець чи колекторів, при необхідності відрегулювати.

5.3.5 Перевірити стан щіток і їх гнучких шунтів. Робоча поверхня щітки повинна бути гладкою і блискучою. Щітки, що мають тріщини, відколи, ослаблені чи обірвані шунти, знос більше припустимих розмірів, замінити. Марка щітки повинна відповідати марці, установленої заводом-виготовлювачем для даної електричної машини. Дозволяється залишати в роботі щітки, що мають незначні відколи (до 10% робочої поверхні) після притуплення країв. При огляді і заміні щіток не допускати ударів пальців пружин щіткотримачів по щітках.

5.3.6 Оглянути і перевірити стан вивідних кабелів тягових електродвигунів, надійність їх підвішування і міцність кріплення.

5.3.7 Перевірити наявність і цілісність трубок, що підводять мастило до підшипників електричних машин, а також наявність пробок на них. Прочистити дренажні отвори в підшипникових щитах ТЕД. Змащення електричних машин виконати відповідно до вимог карти змащення.

5.3.8 Перевірити цілісність і чистоту захисних козирків і рамок на виході охолодного повітря. Козирки і сітки не повинні мати деформації і механічного ушкодження, а сітка повинна бути чистою без сторонніх предметів перешкоджаючих виходу охолоджуючого повітря.

5.3.9 Перевірити щільність прилягання до остова всіх кришок, ушкоджені ущільнення відремонтувати.

5.3.10 Електричні машини, ушкодження яких не можуть бути усунуті на місці, а також з опором ізоляції нижче встановлених норм (після сушіння їх на тепловозі), з тепловоза зняти, провести ревізію з розбиранням і усуненням виявлених несправностей.

5.4 Електроапаратура та електричні ланцюги

5.4.1 Електричні апарати очистити від пилу і кіптяви, зробити огляд для виявлення несправностей. Перевірити міцність кріплення апаратів на арматурі високовольтної камери.

5.4.2 Оглянути рухомі і нерухомі контакти контролера машиніста, силові і допоміжні контакти реверсора, гальмового перемикача, електропневматичних і електромагнітних контакторів і реле, автоматичні і кнопкові вимикачі, тумблери і перемикачі.

5.4.3 Силові мідні контакти, що мають ушкодження і підгари на робочій поверхні зачистити за допомогою скляної полотнини чи надфіля, не порушуючи профілю контактів. Металеві обпилювання ретельно видалити з апаратів. Протирання ізоляційних деталей і контактів робити після всіх операцій по зачищенню.

5.4.4 Очищення срібних чи металокерамічних контактів апаратів робити тільки технічними серветками, змоченими в авіаційному  бензині чи твердою волосяною щіткою. У випадках утворення на поверхні контактів  наростів чи крапельок металу, від дії електричної дуги, обережно видалити їх надфілем. Потемніння цих контактів не є дефектом. Забороняється зачищення будь-яких контактів абразивами і шліфувальною шкуркою. Контакти завжди повинні бути сухими і чистими.

5.4.5 Оглянути всі панелі резисторів. Перевірити цілісність і надійність кріплення перемичок, проводів, регулювальних поясків. Перемички з  тріщинами чи слідами перегріву замінити, установка нетипових перемичок забороняється.

Резистори, що мають руйнування ізоляторів, обрив витків, порушення паяних з'єднань замінити.

5.4.6 Оглянути панелі запобіжників, перевірити стан плавких уставок. Плавкі вставки зі слідами окислювання, перегріву, надламами, місцевими зменшеннями перетину, замінити. Зачистити контактні поверхні запобіжників і стійок.

Забороняється встановлення запобіжників з нетиповими вставками, а також запобіжників невідповідних встановленому для даного ланцюга струму.

5.4.7 Ослаблення ручок у ножів рубильників, перемикачів і роз'єднувачів не допускається. Пружини контактів повинні бути справні і не розтягнуті. Нерухомі контакти повинні прилягати до ножів і забезпечувати надійний лінійний контакт.

5.4.8 Оглянути стан трансформаторів, перевірити надійність контактних з'єднань при необхідності покріпити. Апарати, що мають ушкодження ізоляції обмоток чи сліди перегріву, замінити.

5.4.9 Оглянути арматуру освітлювальних і сигнальних ламп, стан підвідних проводів та їх кріплення в патронах. Встановити відсутні скляні ковпачки і таблички сигнальних ламп.

5.4.10 Оглянути прожектори і буферні ліхтарі. Несправні рефлектори, скла, непридатні гумові ущільнення замінити.

5.4.11 Виконати огляд клемних рейок високовольтної камери, пультів управління, а також клемних коробок і розеток. Послаблені кріплення підтягти, несправні наконечники проводів перепаяти, забите чи незрозуміле маркірування проводів відновити.

5.4.12 Перевірити відсутність заїдання в рухомих частинах електроапаратів. Впевнитися в послідовності і чіткості їх спрацьовування після ремонту.

5.4.13 Перевірити мегометром (500В) опір ізоляції силового ланцюга (високовольтного ланцюга щодо корпуса), що повинен бути не менше 1МОм після ремонту і не менше 0,5МОм між ремонтами.

Опір ізоляції низьковольтного ланцюга щодо корпуса визначити за показниками вольтметра з двома кнопковими вимикачами, установленими на передній стінці високовольтної камери. Опір ізоляції повинен бути не менше 0,5МОм після ремонту і не менше 0,25МОм між ремонтами.

Опір ізоляції силового ланцюга щодо низьковольтної повинен бути не менше 1,5МОм після ремонту і не менше 0,75МОм між ремонтами

5.4.14 Оглянути блокування дверей випрямної установки, виконати її зовнішній огляд і перевірити кріплення на опорі. При цьому оплавлення вентилів, обрив гнучких виводів, руйнування скляних ізоляторів не допускається.

Перевірити кожен діод на пробій і обрив внутрішнього ланцюга.

5.4.15 Виконати зовнішній огляд акумуляторної батареї, перевірити кріплення акумуляторних ящиків у відсіках, кріплення наконечників підвідних кабелів і проводів,  а також перемичок між елементами. Послаблені кріплення відновити.

5.4.16 Перевірити рівень, щільність електроліту і напругу кожного елемента. Рівень електроліту в кожній банці повинен бути на 15мм вище запобіжного щитка. При зниженні рівня додати в банки дистильовану воду. Щільність електроліту у всіх акумуляторах повинна бути 1,24-1,25г/см3. Якщо щільність електроліту в окремих акумуляторах нижче вищевказаного значення, такі акумулятори варто підзарядити окремо від інших. Напруга кожного елемента повинна бути не менше 1,8В с різницею по напрузі окремих елементів не більше 0,2В і залишатися постійною протягом 5секунд. Різке спадання напруги в перші секунди виміру свідчить про підвищений внутрішній опір  батареї чи короткому замиканні.

5.4.17 Виміряти опір ізоляції акумуляторної батареї, що повинен бути не менше  50кОм, при меншому опорі ізоляції усунути витік струму.

5.4.18 Прочистити вентиляційні отвори в пробках елементів, усунути окисли з контактних затисків і протерти поверхню кришок елементів, заливальну мастику і міжелементні з'єднання чистою серветкою змоченою в 10-ти процентному розчині двовуглекислої соди, а потім насухо.

5.4.19 Різьбові поверхні борнів, контактні поверхні перемичок підвідних кабелів, змазати тонким шаром мастила.

5.4.20 Акумулятори, відбраковані при огляді, а також відключені при ТО-2 замінити. Як виключення, допускається випуск тепловозів з ТО-3 з відключенням не більше двох елементів батареї до першого поточного ремонту.

5.4.21 Дані виміри по батареї внести в журнал огляду.

5.4.22 Оглянути стан і кріплення блоку електричного гальма, перевірити стан жалюзі, механізму приводу жалюзі і співвісність направляючої жалюзі і ролика кінцевого вимикача.

Перевірити кріплення амортизаторів мотор-вентилятора і їх стан. При працюючому дизелі переконатися у відсутності ненормальних шумів.

5.4.23 Перевірити стан блоків ПТ-ЕПГ і БУ-ЕПГ. Панелі функціональних блоків очистити від забруднень, перевірити міцність кріплення і пайки елементів блоків. При наявності пробою на корпус, слідів  перегріву чи механічних ушкоджень елементи замінити.

5.5 Екіпажна частина

5.5.1 Виконати огляд колісних пар. Перевірити міцність насадки бандажів (обстукуванням слюсарним молотком), відсутність зрушення їх на колісному центрі (по контрольних рисках на бандажі та ободу центра), відсутність на бандажах неприпустимих вибоїв, повзунів, прокату, підрізів, гострих накатів, розширень і інших дефектів, перерахованих у діючій Інструкції з формування і утриманню колісних пар тягового рухомого складу залізниць і загрожуючих безпеці руху .

5.5.2 Зробити перевірку автозчепних пристроїв в обсязі, передбаченому   діючою інструкцією ЦВ-ЦЛ-ЦТ-0014.

5.5.3 Оглянути раму й елементи кузова звернувши увагу на стан зварних швів і болтових з'єднань.

Перевірити стан підлог, люків, східців, дверних замків, поручнів і вікон.

Перевірити кріплення знімних блоків дахів до кузова, наявність і стан гумових ущільнюючих прокладок і хомутів.

5.5.4 Перевірити відстань від колієочисників до головок рейок, що повинна бути в межах 145-160 мм, а також кріплення колієочисників та їх деталей.

5.5.5 Перевірити роботу склоочисників і системи обмивання лобових стекол. Струмінь рідини повинен бути спрямований у зону переміщення щіток, щітки повинні щільно прилягати до скла і мати рівномірне без заїдань переміщення.

5.5.6 Проконтролювати стан пружин опор кузова і перевірити зазори в обмежників відхилення кузова у вертикальному напрямку, що повинні бути в межах 35-45 мм. Різниця у величинах цих розмірів, між правою і лівою сторонами тепловоза повинна бути не більше 5 мм.

5.5.7 Оглянути рами візків, звернувши особливу уважність на можливі тріщини в місцях з'єднання боковин зі шкворневою, поперечною і кінцевою балками, а також місцях приварки кронштейнів. При виявленні тріщин, ремонт робити відповідно до вимог п.10.4.2.

Кріплення різьбових сполучень перевіряти обстукуванням,  ослаблені кріплення підтягти.

5.5.8 Оглянути стан шкворневих пристроїв, перевірити рівень мастила в них і злити конденсат через пробку нижньої кришки.

5.5.9 Перевірити стан букс і відсутність їх нагрівання, кріплення кришок, буксових повідців, стан пружин і амортизаторів.

Перевірити стан гідравлічних амортизаторів, шарнірних підшипників і гумових захисних втулок, а також кріплення амортизаторів на кронштейнах і їх нагрів. Несправні замінити.

5.5.10 Перевірити стан і кріплення кожухів зубчатої передачі, рівень мастила і відсутність течі мастила по розніманню.

5.5.11 Оглянути стан і кріплення  деталей підвішування тягових електродвигунів. При необхідності виконати кріплення і центрування порожнистих валів.

5.5.12 На першому ТО-3 після виконання тепловозу ПР-3 чи КР проводити обов'язкову перевірку і при необхідності регулювання центрування порожнистих валів, а потім на ПР-1. Різниця розмірів “а” і “б” не більше 3мм.

5.5.13 Оглянути стан, кріплення і цілісність деталей гальмової важільної передачі, особливо її запобіжних пристроїв. Дефектні деталі замінити.

Гальмові колодки замінити, при наявності наскрізних тріщин по всій ширині колодки (що поширюються до сталевого каркаса), у випадках клиноподібного зносу колодки (якщо найменша товщина, що допускається, знаходиться від тонкого кінця колодки на відстані 50мм і більше) і при досягненні колодки граничної товщини (15мм).

Перевірити рівномірність відходу гальмових колодок від бандажа, при відпущеному гальмі і вихід штоків гальмових циліндрів, що повинен бути в межах 50-70мм.

5.5.14 Автогальмові прилади та обладнання оглянути і відремонтувати відповідно до вимог діючої інструкції.

5.5.15 Перевірити роботу і стан редукторів і валопроводів приводу швидкостеміра.

5.5.16 Пристрій автоматичної локомотивної сигналізації, автостопа, швидкостемірів і радіостанції перевірити відповідно вимог діючих інструкцій.

5.5.17 Провести огляд і обслуговування контрольно-вимірювальних приладів в обсязі передбаченому діючими інструкціями.

5.5.18 Оглянути стан і перевірити кріплення повітропровідних і піскопровідних труб, форсунок пісочниці, відсутність витоків стиснутого повітря. Перевірити положення наконечників піскопровідних труб щодо головок рейок і бандажів колісних пар. Труби повинні віддаленні від головки рейки на 45-50мм і не доторкатися бандажів колісних пар і гальмової важільної передачі.

Перевірити подачу піску під колісні пари, при необхідності прочистити форсунки пісочниць. Перевірити і відремонтувати кришки піскових бункерів і шарніри їх запірних пристроїв.

5.5.19 Виявлення в процесі технічного обслуговування ТО-3 зауваження і недоліки усунути. Виконати змащення вузлів і деталей механічного обладнання відповідно до карти змащення.

5.5.20 Провести очищення кузова, рам, візків, ресорного підвішування, бандажів колісних пар від пилу і бруду.

Прибрати скупчення горючемастильних  і обтиральних матеріалів у місцях небезпечних у пожежному відношенні.

5.6 Випробовування тепловоза

5.6.1 Перед пуском дизеля перевірити:

- рівень масла в картері дизеля, компресора, вентилятора ЦПЗ, повітреочищувача дизеля, регуляторі числа обертів, баці-фільтрі гідроприводу, а також води, у розширювальному баці і палива, у паливному баці;

- нульове положення стрілок приладів, що контролюють тиск води, масла і палива;

- положення вилок пропускних клапанів системи гідроприводу, які повинні бути опущені;

- тиск палива при включеному паливопідкачуючому насосі, що повинен бути не менше 1,5кгс/см2.

5.6.2 Установка газового пожежегасіння повинна бути приведена в готовність до роботи. Замок, що блокує важіль затвора вогнегасника повинен бути роз'єднаний.

Проконтролювати наявність пломб на рукоятках тросів установки газового пожежегасіння, тиск у вогнегаснику ОС-8МД по манометрі і наявність протигаза в кожній кабіні.

5.6.3 Пуск дизеля провести при температурі масла не нижче +150С. При температурі навколишнього середовища нижче +80С вода в дизелі повинна бути підігріта до температури 40-450С.

Перед пуском холодного дизеля додатково до натискання кнопки «Пуск дизеля» прокачати масляну систему протягом не менше 60 секунд.

При пуску і прокручуванні дизеля проконтролювати спрацьовування апаратів ланцюгів пуску дизеля.

5.6.4 Відразу після пуску перевірити по приладах тиск і температуру в системах дизеля, а також роботу всіх механізмів і агрегатів.

У випадку появи ненормальних шумів чи стукотів негайно зупинити дизель і не робити повторний пуск до виявлення та усунення причин, які викликають  шум чи стук.

5.6.5 Перевірити число обертів колінчатого вала дизеля по тахометру, яке повинне бути 350±15 об/хв при нульовій позиції контролера.

Тривалість роботи дизеля на нульовій позиції не обмежується. Робота дизеля під навантаженням, вище 4-й позиції контролера, дозволяється тільки після досягнення температури води та масла +450С.

5.6.6 Перевірити роботу електричної схеми з обох кабін управління, при положеннях реверсивної рукоятки контролера «Вперед» і «Назад», на основній і аварійних схемах збудження.

5.6.7 Перевірити щільність гальмової і живильної магістралі, роботу компресора, кранів машиніста та автогальмового обладнання, а також роботу всіх систем тепловоза, дія піскової системи, тифонів, свистків, склоочисників і роботу системи обмивання лобових вікон.

- 6 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ  ТО-4

При технічному обслуговуванні ТО-4 проводиться обточування колісних пар без викочування з-під локомотива з дотриманням вимог діючої Інструкції з формування і утриманню колісних пар тягового рухомого складу залізниць колії 1520мм.

При випуску тепловозів з технічного обслуговування ТО-4, а також при одиночному обточуванню колісної  пари чи заміні колісно-моторного блоку різниця діаметрів бандажів колісних пар на одній секції не повинна перевищувати 12мм, різниця діаметрів бандажів однієї колісної пари не більше 1мм.

При ТО-4 допускаються просвіти між шаблоном і бандажем до 1мм по всьому профілі бандажа, крім зазору по товщині гребеня, яку дозволяється залишати зменшеною до 29мм.

Дозволяється обточувати колісні пари з залишенням чорноти по колу катання при дотриманні допустимих розмірів гребеня.

## 7 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТО-5

7.1 При технічному обслуговуванні ТО-5 виконати роботи передбачені технічним обслуговуванням ТО-3  і додатково, при постановці в запас, необхідно злити дизельне паливо, масло, воду, очистити піскові труби, форсунки і бункери від піску і бруду. По контрольних пробках і краникам переконатися, що вода, паливо та масло злиті, повітря випущене з усіх резервуарів і трубопроводів, трубопроводи продуті стисненим повітрям, вентилі знаходяться у відкритому  положенні чи зняті.

7.2 Порядок постановки і утримання локомотивів в запасі Укрзалізниці чи резерві Управління дороги, а також пересилання локомотивів встановлюється діючими інструкціями (Додаток Е).

7.3 Перед постановкою тепловозів у запас Укрзалізниці чи резерв Управління дороги вони повинні бути захищені від корозії шляхом консервації.

Консервація тепловозів повинна проводитися відповідно до вимог Керівництва з експлуатації та обслуговування, а також діючої Інструкції з консервації, утриманню, перевірці і розконсервації тепловозів запасу (Додаток Е).

## 8 ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ ПР-1

8.1 Загальні вказівки

8.1.1 Поточний ремонт ПР-1 провадиться для попередження виникнення несправностей ТРС в експлуатації, підтримки його в працездатному і належному санітарно-гігієнічному стані, забезпечення безаварійної роботи і протипожежної безпеки.

8.1.2 При поточному ремонті ПР-1 повинні проводитися наступні основні роботи:

- по дизелю і допоміжному обладнанню - перевірка (без розбирання вузлів) стан картера і блоку дизеля, циліндро-поршневої групи, клапанного механізму, вимір зазорів у гідроштовхачах, ревізія форсунок, очищення і заміна елементів фільтра (масла, палива, повітря), заміна дизельного масла (відповідно до інструкції ЦТ4289) і очищення масляної ванни;

- по електричному обладнанню – перевірка (без розбирання вузлів) тягових електродвигунів, тягового генератора, допоміжних електричних машин, електроапаратури, а також перевірка правильності роботи всіх електричних ланцюгів;

- по екіпажній частині і гальмовому обладнанні – ремонт і перевірка (без розбирання вузлів) деталей ходових частин, ресорного підвішування, гальмової важільної передачі, автозчепних пристроїв, пісочниць, ревізія автогальмового обладнання і компресора, поточний ремонт швидкостемірів і їх приводів;

- провести контрольну перевірку роботи дизель-генератора і електричній схемі тепловоза.

8.1.3 Перед постановкою тепловоза в ремонт виконати роботи передбачені в п.5.1.2 - 5.1.4 даних Правил і додатково перевірити внутрішні витоки і тиск масла в корпусах гідромашин.

8.1.4 При поточному ремонті ПР-1 зробити повне виконання робіт зазначених в обсязі технічного обслуговування ТО-3.

8.2 Дизель і допоміжне обладнання

8.2.1 Перевірити надійність кріплення дизель-генератора до піддизельної рами та останньої до рами тепловоза. Послаблені болти покріпити. Перевірити стан пружних елементів амортизаторів. Надриви гумового шару, відшарування гуми від металу і відкритих глибоких тріщин не допускаються.

8.2.2 Через розкриті люки блоку дизеля оглянути стан гайок, болтів, підвісок і перевірити їх кріплення обстукуванням.

8.2.3 Обпресувати дизель водою і перевірити відсутність течі води між втулкою циліндра і блоком, а також між втулкою і кришкою циліндра.

8.2.4 Клапанний механізм оглянути відповідно до вимог п.5.2.6 даних Правил. Перевірити і відрегулювати зазори на масло в гідроштовхачі, що повинні бути в межах 0,4-0,6мм для впускних клапанів і 0,6-0,8мм для випускних клапанів.

Після регулювання необхідно законтрити штанги і застопорити контргайки, після чого знову перевірити зазори на масло.

8.2.5 Вивернути і прочистити отвору штуцерів підведення масла до підшипників шестерень приводу стартера-генератора і збудника на приводі розподільного вала, а також отвору форсунок.

8.2.6 Перевірити кріплення фіксуючої гайки положення вилки з сергою повітряною захлопки.

8.2.7 У випадку, якщо тиск наддування на номінальній потужності буде нижче 0,17МПа (1,7кгс/см2) (контролюється перед постановкою тепловоза в ремонт), провести часткове розбирання турбокомпресора та очистити проточну частину від відкладень. При цьому замінити ущільнювальне кільце в проставці нагнітального патрубка турбокомпресора.

8.2.8 Перемінити масло в масляній системі дизеля. При цьому зняти сітки маслозабірника, очистити сітки, порожнину маслозабірника і масляну ванну рами.

8.2.9 Перевірити регулювання реле тиску масла. Реле повинні спрацьовувати:

- реле блокування пуску - при підвищенні тиску до 0,05±0,01МПа  (0,5±0,1кгс/см2);

- реле зупинки дизеля - при падінні тиску в масляному каналі лотка дизеля нижче 0,05±0,01МПа (0,5±0,1кгс/см2);

- реле скидання навантаження – при падінні тиску в трубі підведення масла до дизеля нижче 0,3±0,025МПа (3,0±0,25кгс/см2).

Після регулювання регулювальні гвинти опломбувати.

8.2.10 Форсунки з дизеля зняти, перевірити якість розпилювання палива, прочистити соплові наконечники розпилювачів, перевірити регулювання тиску упорскування.

Ремонт і регулювання форсунок робити відповідно до вимог п.10.2.17 даних Правил.

8.2.11 Провести розбирання, промивання та огляд фільтра грубого очищення палива, а також заміну паперових елементів фільтра тонкого очищення палива. Цю операцію виконати також при досягненні перепаду на фільтрах 0,15МПа (1,5кгс/см2).

8.2.12 Виконати дозатяжку болтів кріплення колектора до кришок циліндра, у з'єднанні ланок колектора, а також у з'єднання газового трубопроводу з турбокомпресором. Цю операцію виконати також при першому ТО-3 після введення в дизелі в експлуатацію і після кожного ПР-2, ПР-3 і КР .

8.2.13 Перемінити масло і промити регулятор числа обертів дизеля.

8.2.14 При наявності тиску в картері, відрегулювати розрідження шибером масловідділювального бачка і керуючою заслінкою. У випадку неможливості забезпечення розрідження в картері дизеля масловідділювальний бачок зняти і виконати роботи передбачені в п.9.2.13 даних Правил.

8.2.15 Викрутити контактну колодку з дифманометра, перевірити справність дротових електродів, промити канал і косинець, залити в канал новий водяний розчин. Встановити контактну колодку і перевірити роботу дифманометра.

При необхідності заміни дротових електродів припаяти до контактної колодки нові електроди з мідного - нікельованого дроту діаметром 1,3мм і довжиною 45мм.

8.2.16 Оглянути стан валопроводів електричних машин дизель-генератора, попередньо знявши захисні кожухи. Тріщини на деталях валопроводів і ослаблення кріплення не допускається. При необхідності провести заміну гумових втулок  пальців чи капронових кілець проставків.

8.2.17 Через один ПР-1 перемінити масло у вентиляторі ЦПЗ. При заміні масла промити масляний фільтр, прочистити сопла і сапун. Цю операцію виконувати також при переході з літнього режиму на зимовий і навпаки.

8.2.18 Зняти фільтруючі елементи повітреочищувача дизеля і ЦПЗ, промити їх у дизельному паливі з періодичним віджиманням до повного видалення забруднень. Після промивання фільтруючі елементи віджати і промаслити дизельним маслом відповідно до вимог п. 5.2.22.

8.2.19 Злити масло із системи гідроприводу, розібрати, очистити і промити бак-фільтр і корпус фільтра тонкого очищення робочим маслом. Фільтруючі елементи бака-фільтра промити в гасі і продути стисненим повітрям. Елементи фільтра тонкого очищення замінити.

Забороняється протирати порожнини бака-фільтра і фільтра тонкого очищення  кінцями чи дрантям. Зборку бака-фільтра і фільтра тонкого очищення зробити відразу після його промивання.

8.2.20 В випадку, якщо при перевірці внутрішніх витоків і тиску в корпусах гідромашин буде виявлено, що внутрішні витоки перевищують 15л/хв, а тиск 0,05МПа (0,5кгс/см2 ) гідромашину зняти, розібрати і відремонтувати згідно вимог п.10.2.34 даних Правил.

8.2.21 Редуктор гідромашин оглянути, перевірити кріплення і відсутність течі масла по ущільненнях. Зняти і промити в дизельному паливі масляний фільтр. Прочистити сопла підведення змащення до редуктора і продути стисненим повітрям.

8.2.22 Злити масло з картера компресора, вийняти та оглянути масляний фільтр, очистити корпус фільтра і внутрішню порожнину картера. Оглянути вузол шатунів. Виявлені несправності усунути.

Очистити від нагару днища поршнів, нагнітальні порожнини клапанних коробок і нагнітальний колектор. Промити очищені поверхні гасом і ретельно просушити їх. Очистити та оглянути клапани.

Очистити повітряний фільтр, замінити фільтруючий елемент. Очистити й оглянути сапун, звернувши уважність на стан зворотного клапана.

При необхідності, ремонт компресора робити відповідно до вимог п. 10.2.38.

8.2.23 По трубопроводах водяної, паливної, масляної і повітряної систем виконати роботи відповідно до вимог п.5.2.29 даних  Правил. При необхідності провести притирання вентилів, заміну ущільнень кранів і ремонт труб. Змінювати прохідний перетин трубопроводів і вентилів забороняється. Ущільнювальні прокладки, установлювані у фланцевих з'єднаннях трубопроводів, повинні мати розміри прохідних перетинів відповідно до вимог креслень.

Гумові рукави трубопроводів замінити новими при ушкодженні ниток обплетення, втраті еластичності, розшаруванні,  здутті чи розтріскуванні. При установці нових рукавів не допускається їх  скручування чи різкі перегини.

8.2.24 Водяну систему охолодження промити, не виконуючи запуск дизеля відповідно до вимог інструкції з експлуатації.

8.2.25 Зняти запобіжний клапан розширювального бака, промити його і відрегулювати:

- клапан прямої дії на тиск 0,05-0,075МПа (0,5-0,75кгс/см2);

- клапан зворотної дії на тиск 0,004-0,008МПа (0,04-0,008кгс/см2).

При надлишковому тиску вище 0,03МПа (0,3кгс/см2) виділення повітря з грибка клапана прямої дії не допускається .

8.2.26 Зняти, розібрати і відремонтувати демпфери манометрів паливної і масляної систем. Ушкодження різьби, наявність тріщин на корпусі і рисок на конусній частині голки не допускається. Ущільнення замінити.

При працюючому дизелі  укручуванням чи вивертанням регулювальної голки домогтися, щоб розмах стрілки манометра не перевищував двох ділень шкали.

8.2.27 Перевірити кріплення і стан амортизаторів мотор-вентиляторів блоку електричного гальма.

8.2.28 По засобах пожежегасіння провести роботи відповідно до вимог п.5.2.32 і крім того:

- перевірити стан гнучких рукавів, звернувши увагу на місця тріщини, що мають, розриви і протертості. Ушкоджені шланги замінити;

- перевірити стан касет генераторів піни. Сітки повинні бути цілі і щільно натягнуті, а їх вічка чистими. Забруднені касети очистити, ушкоджені замінити;

- відібрати пробу рідини для лабораторного аналізу. При незадовільному аналізі рідину замінити;

- провести зовнішній огляд резервуарів відповідно до вимог інструкції ЦТ-ЦВ-ЦП-3198.

8.2.29 Поточний ремонт пристроїв АЛСБ, автостопа, приладів пильності, поїзного радіозв'язку, швидкостемірів і їх приводів виконати відповідно до вимог діючих Інструкцій.

8.2.30 Виконати роботи по змащенню вузлів і агрегатів відповідно до карти змащення.

8.3 Електричні машини

8.3.1 Оглянути в доступних огляду місцях стан паяних з'єднань обмотки статора, кріплення міжкотушочних з'єднань обмотки ротора до контактних кілець тягового генератора.

Підтягти болти кріплення підшипникового щита, маточини і кришок підшипника.

Перевірити кріплення вхідного патрубка і його складових частин між собою, наявність контруючих елементів.

8.3.2 Зняти кришку з коробки виводів тягового електродвигуна, перевірити підтяжкою кріплення кабелів у коробці виводів. Момент затягування повинен  бути в межах 40-50 Нм (4-5кгм).

Перевірити зазор між щіткотримачами і колектором, що повинен бути 2-4мм.

Перевірити кріплення болтів підшипникових щитів і підшипникової кришки (з боку колектора), підтягти послаблені болти.

8.3.3 Перевірити всі контактні з'єднання стартера-генератора, збудника та електродвигуна компресора в коробках виводів. Послаблені з'єднання покріпити.

8.3.4 Перевірити натискання пружин щіткотримачів електродвигунів серії П, що повинне бути не менше 0,25МПа (0,25кгс/см2), а також величину зазору між нижнім краєм корпуса щіткотримача і поверхнею колектора, що повинен бути 1,5-2,5 мм.

Перевірити надійність кріплення клемних з'єднань, проводів, шин і виводів.

8.3.5 Очистити випрямну установку від пилу і забруднень шляхом обдування стисненим повітрям тиском 0,2-0,3МПа (2-3кгс/см2) з наступним протиранням ізоляційних проміжків, включаючи скляні ізолятори самих діодів.

Перевірити кріплення шин  і гнучких виводів діодів. Послаблені кріплення підтягти, момент затягування болтів кріплення гнучких виводів 40-50Нм (4-5кгм).

Перевірити опір ізоляції на ділянках:

- силова схема щодо корпуса і «заземлених» ланцюгів сигналізації, діоди при цьому повинні бути закорочені;

- ланцюга сигналізації щодо корпуса;

Опір ізоляції на обох ділянках повинен бути не менше 100МОм.

8.3.6 Провести змащення підшипникових вузлів електричних машин відповідно до вимог карти змащення.

8.4 Електричні апарати

8.4.1 Перевірити надійність кріплення болтових струмоведучих з'єднань всіх електроапаратів тепловоза.

8.4.2 Поверхні контактів протерти чистою сухою безворсовой серветкою (серветку злегка змочити в  бензині чи спирті і віджати).

8.4.3 Перевірити візуальний стан паяних з'єднань струмоведучих елементів.

8.4.4 Перевірити стан контактних напайок контакторів типу МК і ТКПД. При повному зносі контактних напайок контакти замінити.

Перевірити і відрегулювати провали, розхил і початкове натискання на місток.

8.4.5 Відкрити кришку комплектного пристрою автоматики (КУА-14), по черзі витягти блоки, обдути сухим стисненим повітрям. Перевірити стан монтажу, місць пайки і кріплення внутрішніх рознімань. Виявлені несправності усунути. Після виконання всіх робіт пристрій опломбувати.

8.4.6 Оглянути стан блокувань дверей високовольтної камери і випрямної установки. Розкрити кришки кінцевих вимикачів, перевірити чіткість спрацьовування, справність пружини повернення, видалити кіптяву з місткових контактів. Несправні блокування замінити.

8.4.7 Провести хімічний аналіз електроліту акумуляторної батареї. Аналіз робити в акумуляторів з ознаками несправностей, але не менше чим у 5-ти акумуляторів батареї.

8.4.8 Провести відновлювальний заряд батареї і коректування щільності електроліту. З метою скорочення простою тепловоза при проведенні відновлювального заряду дозволяється використовувати перехідні комплекти батарей.

8.4.9 Не допускається випуск тепловоза з поточного ремонту ПР-1 з відключенням хоча б одного акумулятора в батареї.

8.5 Екіпажна частина

8.5.1 Оглянути в доступних місцях стан рами кузова, звернувши особливу увагу на відсутність ушкоджень основного металу і тріщин у зварних швах шкворневих вузлів, опори шворня, кінцевих, проміжних і середніх секцій рами.

8.5.2 Зробити огляд колісних пар і ревізію букс в обсязі передбаченому діючими Інструкціями (Додаток Е).

8.5.3 Від'єднати верхні болти кріплення гідроамортизаторів і зробити їх ручне прокачування. Несправні гідроамортизатори замінити.

8.5.4 Перевірити центрування порожніх валів щодо осей колісних пар. Перевірку робити на екіпірованому локомотиві, на прямому горизонтальному нівельованому шляху. Різниця розмірів «а» і «б» не повинна перевищувати 3 мм.

8.5.5 Провести змащення підшипників опори веденої шестерні колісної пари.

8.5.6 Провести ремонт деталей і складальних одиниць гальмового обладнання, а також огляд повітряних резервуарів в обсязі передбаченому діючими Інструкціями.

8.5.7 Виконати роботи, зв'язані з контролем, додаванням і заміною змащення відповідно до карти змащення.

8.6 Випробування тепловоза

8.6.1 Перед пуском дизеля виконати роботи передбачені п.5.6.1-5.6.2 даних Правил і додатково:

- прокачати дизель маслом протягом 60с, включивши тумблер «Ручне прокачування масла»;

- провести прокручування дизеля з виключеним автоматом «Паливний насос». Мінімальна швидкість прокручування не менше 100 об/хв. Тривалість включення стартера-генератора не більше 12с;

- перевірити роботу електричної схеми пуску дизеля і відключення стартера-генератора. Електрична схема повинна забезпечувати автоматичний пуск дизеля не раніше, ніж через (60±5)с після включення маслопрокачуючого насоса і відключення стартера-генератора не пізніше, ніж через (12±1)с після включення контактора КД. Після зупинки дизеля повинно забезпечуватися автоматичне прокачування масла протягом (60±5)с. При необхідності провести підрегулювання  реле часу РВ1, РВ3, РВ4.

8.6.2 Провести пуск дизеля та огляд вузлів і агрегатів відповідно до вимог п.5.6.3-5.6.7 даних Правил.

8.6.3 Контрольну перевірку роботи дизель-генератора й електричної схеми тепловоза виконати відповідно до вимог Додатка В.

## 9 ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ ПР-2

9.1 Загальні вказівки.

9.1.1 Поточний ремонт ПР-2 виконується для забезпечення справності ТРС, відновлення основних експлуатаційних характеристик і забезпечення їх стабільності в міжремонтний період шляхом виконання ревізії, ремонту, заміни груп вузлів, деталей і агрегатів, регулювання та випробувань, а також часткової модернізації.

9.1.2 При поточному ремонті ПР-2 повинні вироблятися наступні основні роботи:

- по дизелю і допоміжному обладнанню - ремонт шатуно-поршневої групи, циліндрових втулок, циліндрових кришок, паливної апаратури, турбокомпресора, водяних насосів і секцій холодильника;

- по електрообладнанню – ревізія електропневматичних приводів реверсора і гальмового перемикача, електропневматичних вентилів, лікувальний розряд акумуляторної батареї, ревізія якірних підшипників всіх електричних машин, крім тягових електродвигунів, ревізія щіткотримачів, колекторів, контактних кілець, збірних шин, траверс і місць з'єднання вивідних кабелів;

- по екіпажній частині – ревізія тягового редуктора, огляд букс зі зняттям передніх кришок. При необхідності виконати обточування бандажів колісних пар без викочування з-під тепловоза;

- по гальмовому обладнанню та автозчепним пристроям – ремонт компресора, автогальмових приладів, повний ремонт автозчеплення та огляд поглинаючого апарата;

-  повні реостатні випробування.

9.1.3 Перед постановкою тепловоза в ремонт виконати роботи передбачені в п.8.1.3 даних Правил.

9.1.4 При поточному ремонті ПР-2 провести повне виконання робіт передбачених в обсязі поточного ремонту ПР-1.

9.2 Дизель і допоміжне обладнання

9.2.1 Перевірити якість укладання колінчатого вала по величині зазорів на масло в корінних підшипниках і по приляганню шийок колінчатого вала до робочих поверхонь вкладишів корінних підшипників.

Допускається перевірка колінчатого вала, як при приєднаному генераторі і встановленими в дизель циліндровими комплектами, так і при від’єднаному генераторі і вийнятими з дизеля циліндровими комплектами.

При приєднаному генераторі і встановлених у дизель комплектах  допускається проходження щупа не більше 0,05мм під шосту, сьому і восьму корінні шийки. При цьому сумарний зазор по щупу на масло і під корінними шийками повинен бути не менше 0,14мм. Під інші несуміжні корінні шийки допускається проходження щупа товщиною не більше 0,05мм на глибину не більше 10мм.

При від’єднаному  генераторі і демонтованих циліндрових комплектах допускається проходження щупа товщиною не більше 0,05мм на глибину не більше 10 мм під несуміжні корінні шийки.

Зазор на масло в корінних підшипниках повинен бути в межах 0,14-0,34мм.

При незадовільному укладанні колінчатого вала в корінних підшипниках провести виправлення перезатягуванням болтів кріплення  підвісок чи заміну вкладишів з повторною перевіркою  укладання вала.

Заміну вкладишів виконати відповідно до вимог п.10.2.2 даних Правил.

9.2.2 Циліндрові комплекти зняти з дизеля, розібрати і провести ремонт відповідно до вимог п.п.10.2.6 – 10.2.9 даних Правил.

У випадку заміни  шатуна чи поршня необхідно усунути уступ на робочій поверхні втулки в районі зупинки першого компресійного кільця.

9.2.3 Блок дизеля, картер і піддизельну раму оглянути для виявлення можливих тріщин у зварних листах. Порожнину повітряного ресивера очистити від відкладень.

Перевірити знос верхніх плит блоку кришками циліндрів, що повинен бути не більше 0,3мм.

Перевірити установку в блок шпильок кріплення комплектів моментом 850 – 900 Н·м (85- 90кгс/м) чи ключем на плечі 1000мм зусиллям однієї людини до відмовлення.

9.2.4 В випадку виявлення зачепа чи припалу шатунних вкладишів, розібрати й оглянути стан тих  корінних вкладишів, з яких масло надходило в забраковані шатунні вкладиші.

Після огляду підшипника, затягування болтів підвісок від відправної точки робити до збігу міток на гайках і болтах, нанесених при відкріпленні підвісок.

При виявленні викришування бронзи, наявності тріщин, зачепів чи припалів, зробити огляд інших вкладишів з перевіркою розміру по стиках у вільному стані, який повинен бути не більше 238мм.

9.2.5 Оглянути стан антивібратора. Перевірити відсутність течі силіконової рідини в з'єднанні кришки з корпусом.

9.2.6 Оглянути впускні, випускні, паливні кулачки і ролики розподільного вала.

На робочих поверхнях кулачків і роликів допускається:

- точки  викришування діаметром не більше 2мм і глибиною до 0,5мм, розташовані не ближче 15мм один від одного;

- кругові риски і світлі смуги шириною не більше 3мм;

- темні точки будь-якого походження.

При виявленні дефектів перевищуючих вище зазначені, кулачки замінити, а ролики прошліфувати чи проточити відповідно до вимог п.10.2.10 даних Правил.

9.2.7 Заміряти вертикальний люфт валів добору потужності приводу розподільного вала на середині фланця напівмуфти. При досягненні люфту більше 1мм привід розподільного вала зняти і відремонтувати відповідно до вимог п. 10.2.11 даних Правил.

9.2.8 Форсунки і паливні насоси високого тиску зняти, розібрати, усунути несправності і відрегулювати відповідно до вимог п.п.10.2.16 – 10.2.17 даних Правил.

9.2.9 Зняти, розібрати, промити, зробити обмірювання деталей (сухарів і валиків) і перевірити роботу механізму відключення управління паливними насосами високого тиску.

Роботи виконати відповідно до вимог п.10.2.18 даних Правил.

9.2.10 Зняти турбокомпресор, розібрати і відремонтувати відповідно до вимог п.10.2.22 даних Правил.

9.2.11 Охолоджувач наддувального повітря з дизеля зняти, розібрати, промити, очистити й обпресувати відповідно до вимог п.10.2.28 даних Правил.

9.2.12 Розібрати і промити в профільтрованому дизельному паливі дросель сервомотора повітряної захлопки.

9.2.13 Зняти масловідділювальний бачок системи вентиляції картера, розібрати і промити. Дротову канитель і масловідділювальні елементи промити в дизельному паливі і продути стисненим повітрям.

Підтягти болти і гайки кріплення трубопроводів системи вентиляції, особливо забірної і зливальної труби. Підтягти гайки кріплення керуємої заслінки до бачка і перевірити настроювання заслінки.

Продути стисненим повітрям трубку, що підходить до рідинного манометра.

9.2.14 Зняти, очистити, оглянути, обпресувати і промити випускні колектори і газовий трубопровід. Перевірити зазори між газовими трубами ланок колектора і стопорами, що повинні бути не більше 1мм. При необхідності колектори відремонтувати відповідно до вимог п.10.2.23 даних Правил.

9.2.15 Зняти регулятор з дизеля і зробити заміну манжет привідного вала і якоря індуктивного датчика.

Провести перевірку настроювання регулятора на стенді.

Після установки регулятора на дизель перевірити технічний стан системи автоматичного регулювання.

9.2.16 Зачистити ламелі перемикача термоелектричного дизельного комплекту, перевірити роботу біметалічного коректора й основну погрішність мілівольтметра відповідно до вимог інструкції з експлуатації комплекту.

9.2.17 Водяні насоси з дизеля зняти, розібрати і відремонтувати відповідно до вимог п.10.2.26 даних Правил.

9.2.18 агрегат зняти, розібрати і відремонтувати відповідно до вимог п.10.2.32 даних Правил.

9.2.19 Перевірити центрування вала дизеля з валом генератора, а також центрування стартера-генератора і збудника.

У випадку виправлення центрування дизеля і генератора зробити центрування вентилятора ЦПЗ і редуктора гідронасосів. Роботи виконувати відповідно до вимог п.п. 10.2.33.8, 10.2.35.12.

9.2.20 Зняти й оглянути стан сопла і сапуна редуктора гідронасосів. Діаметр отвору сопла повинен бути не менше 1,5мм. Сопла прочистити, промити і продути стисненим повітрям. Фільтруючий матеріал сапуна промити в уайт-спирті і просочити в авіаційнім маслі протягом 20 хвилин.

Масляний насос редуктора зняти і зробити ревізію відповідно до вимог п.10.2.27 даних Правил.

Зняти з масляного трубопроводу пропускний клапан і перевірити його регулювання. Клапан повинен бути відрегульований на тиск 0,2МПа (2кгс/см2).

9.2.21 Зняти, розібрати й оглянути валопровід до редуктора гідронасосів. Ушкодження валопровода, знос шліцьового з'єднання, тріщини на дисках муфти не допускаються.

При необхідності пружні диски муфти замінити. В одному пакеті муфти повинно бути двадцять два пружних диски. Болти кріплення повинні бути встановлені з натягом 0,01мм.

9.2.22 Компресор з тепловоза зняти, розібрати й оглянути всі деталі компресора. Зробити обмірювання поршнів, циліндрів, втулок, шатунів, колінчатого вала, деталей масляного насоса. Замірити зазори в замках поршневих кілець і по висоті в струмках поршнів. Деталі, які мають знос більше припустимих розмірів  відремонтувати чи замінити.

Внутрішні поверхні трубок теплообмінників очистити, промити бензином і продути стисненим повітрям.

9.2.23 Зняти й оглянути стан нагнітального каналу блоку електричного гальма. Оглянути стан лопаток вентиляторного колеса, спрямляючого апарата, кріплення диска  вентиляторного колеса до маточини.

Зняти і зробити ревізію циліндрів приводу жалюзі. Роботи виконувати відповідно до вимог п.10.2.47 даних Правил.

9.2.24 Секції холодильника зняти, промити, обпресувати і випробувати на стенді на час протікання води через них. При необхідності секції відремонтувати відповідно до вимог п.10.2.41 даних Правил.

9.2.25 Жалюзі холодильної камери оглянути і відремонтувати без зняття з тепловоза. Зношені втулки і повстяні ущільнення замінити. Місцеві щілини в жалюзі величиною до 1/3 довжини стулок усунути підгинанням стулок.

Пневмоциліндри приводу жалюзі зняти і відремонтувати відповідно до вимог п. 10.2.40.2-3.

9.2.26 Промити сітки колеса повітреочищувача дизеля без виїмки з корпуса. Очистити відстійник корпуса повітреочищувача дизеля, промити внутрішні порожнини і сітки колеса гасом. Після очищення, залити свіже масло і провернути колесо повітреочищувача для промаслення касет.

9.2.27 Промити водяну систему тепловоза і перемінити охолоджувальну воду.

Зняти і зробити ревізію запобіжного клапана розширювального бака. Регулювання клапана після ревізії виконувати відповідно до вимог п.8.2.25 даних Правил.

9.2.28 Перевірити утеплення трубопроводів водяної та паливної систем, при необхідності відновити.

Зробити ревізію вентилів і кранів усіх систем тепловоза. Дюрітові з'єднання  трубопроводів чи ущільнювальні кільця замінити незалежно від  стану.

9.2.29 Зробити ревізію запобіжного і безповоротного клапанів паливної системи.

Запобіжний клапан відрегулювати на відкриття при тиску 0,3±0,001МПа (3±0,1кгс/см2). При тиску 0,29МПа (2,9кгс/см2) допускається витік палива з каналу «А» у порожнину «Б» не більше 5 літрів у хвилину.

9.2.30 Провести випробування установки повітропінного пожежегасіння на якість піноутворення по кратності піни, яка повинна бути не менше 70.

Перевірити балон вогнегасника газового пожежегасіння по витіканню терміну придатності. Перевірку балонів, розрядку, зарядку і ремонт вогнегасників ОС-8МД робити в спеціалізованих майстернях. У випадку зняття вогнегасника розпилювальний трубопровід продути стисненим повітрям тиском 0,7 – 0,8МПа (7 – 8кгс/см2).

9.2.31 Ремонт приладів АЛСБ, автостопа, пильності машиніста, поїзного радіозв'язку, швидкостемірів і їх приводів виконати відповідно до вимог Інструкцій.

9.2.32 Виконати роботи по змащенню вузлів і деталей відповідно до карти змащення.

9.3 Електрообладнання

9.3.1 По електричних машинах виконати роботи  відповідно до  вимог п.8.3 даних Правил.

При наявності сильних механічних ушкоджень  колектора чи контактних кілець, виробітку під щітками, еліпса, биття пластин,  колектора чи контактні кільця проточити після зняття машини з тепловоза. Після проточки діаметр  колектора чи контактних кілець повинен бути більше мінімально припустимого.

9.3.2 Знос щіток і натискання пружин більше-менше припустимих значень, а також обриви окремих провідників і порушення монолітності закладення струмоведучих проводів щіток не допускається. Щітки, струмоведучі проводи яких мають сліди перевантаження струмом, замінити новими незалежно від ступеня їх зносу.

9.3.3 Перевірити повітряний зазор між полюсами ротора і розточенням статора, який повинен бути в межах 4,2–5,4 мм.. Різниця мінімального і максимального зазорів не повинна перевищувати більше 0,5 мм.

9.3.4 Перевірити величину радіального зазору між верхнім  роликом і зовнішнім кільцем підшипника тягового генератора, який повинен бути не менше 0,145 мм не більше 0,19 мм.

9.3.5 Зняти і перевірити на стенді роботу регулятора напруги.

9.3.6 Перевірити кріплення контактоутримувачів на ізоляційній стійці, кріплення планки штока приводу і повідця кулачкового вала, а також провал і натискання контактів реверсора і гальмового перемикача.

9.3.7 Зняти кожухи з всіх електромагнітних реле, перевірити стан контактів, вільність ходу рухомої частини, надійність кріплення якоря, цілісність ізоляції котушок і надійність кріплення виводів котушок із проводами, що підводять.

Перевірити розхили, провали і натискання контактів, при необхідності відрегулювати.

9.3.8 Поїзні контактори зняти і відремонтувати відповідно до вимог п. 10.3.2.4 даних Правил.

9.3.9 Електропневматичні вентилі зняти, очистити зовні, розібрати, деталі (крім котушки) промити в розчиннику, просушити і продути стисненим повітрям.

Після зборки перевірити хід і зазори, при необхідності зробити притирання клапана.

9.3.10 Стрічкові резистори типу ЛС очистити від забруднень, перевірити цілісність елементів, надійність пайки виводів і відстань між витками, що повинне бути не менше 5мм.

Виміряти опір ізоляції резистора в холодному стані шляхом виміру опору ізоляції відповідних ланцюгів тепловоза.

9.3.11 Напівпровідникові блоки і їх елементи очистити від забруднень, перевірити міцність кріплення елементів блоків на панелях, щільність установки напівпровідникових вентилів на радіаторах і панелях, якість пайки, ревізію штепсельних рознімань і проводів.

Перевірити діоди на пробій і обрив внутрішнього ланцюга. Виміряти величину опору ізоляції, що повинна бути не менше 100МОм.

9.3.12 Зробити ревізію штепсельних рознімань, клемних рейок високовольтної камери, пультів управління і клемних коробок. Місця входу проводів у рознімання, розетки і клемні коробки ущільнити  ізоляційними втулками й ізоляційною стрічкою з наступним фарбуванням.

9.3.13 Автоматичні вимикачі очистити в доступних місцях. Оглянути стан пластмасового корпуса і кришку, тріщини не допускаються. Перевірити від руки чіткість   спрацьовування механізму, який виключає.

9.3.14 Акумуляторну батарею зняти з тепловоза, зробити ремонт відповідно до вимог Технологічної Інструкції на обслуговування і поточний ремонт акумуляторних батарей тепловозів ТI 328. Необхідність ремонту раніше відновлених акумуляторів визначати по їх фактичному стані.

9.3.15 Відсіки акумуляторної батареї очистити, оглянути, при необхідності відремонтувати. Замінити непридатні бруски опор і ізолятори. Акумуляторні відсіки пофарбувати кислотно-упорною емаллю.

9.3.16 При випуску тепловоза з поточного ремонту ПР-2 місткість батареї повинна бути не менше 60% від номінальної, а опір ізоляції не менше 50КОм.

9.3.17 Змащення вузлів і деталей зробити відповідно до вимог карти змащення.

9.4 Екіпажна частина

9.4.1 При поточному ремонті ПР-2 екіпажна частина тепловоза оглядається і ремонтується в обсязі поточного ремонту ПР-1 з виконанням додаткових робіт з огляду букс з зняттям передніх кришок, ревізії тягового редуктора, повному огляду автозчепних пристроїв, періодичному ремонту гальмового обладнання, при необхідності обточування колісних пар.

9.4.2 Зняти передні кришки букс і виконати ретельний огляд зовнішніх підшипників. Оглянути букси і кришки, перевірити ущільнення букс, кріплення торцьових гайок на шийках осей, а також кріплення стопорних шайб і вкладишів.

9.4.3 Проконтролювати величину відстані між головками болтів муфти з боку колектора і рамою візка, що повинен бути не менше 40 мм.

9.4.4 Зняти нижні кожухи тягових редукторів і зробити ревізію зубчатих коліс і шестерень. Перевірити кріплення ведених коліс до маточин і посадку призонних болтів.

9.4.5 Злити масло зі шкворневих пристроїв, зняти кришки і перевірити стан шкворневих пристроїв. Проконтролювати різницю розмірів «Е.» і сумарний зазор «Ю». Різниця розмірів «Е.» повинна бути не більше 2мм, при величині 30±1мм. Сумарний зазор «Ю» повинен бути не більше 1мм, у разі потреби відрегулювати в межах 0,2–0,6мм. Регулювання виконати шляхом установки відповідних прокладок.

9.4.6 Гідравлічні амортизатори зняти, зробити ревізію та випробування відповідно до вимог п.10.4.6 даних Правил.

9.4.7 Провести повний огляд автозчепного пристрою відповідно до вимог Інструкції ЦВ-ЦЛ-ЦТ-0014.

9.4.8 Гальмову важільну передачу і ручне гальмо оглянути, перевірити зазори в місцях з'єднання осей і валиків із втулками й отворами в деталях передачі. При зазорах більше припустимих чи ослабленні в посадці, втулки замінити. Погнуті тяги, зношені деталі відремонтувати. Шплінти, що мають підрізи, замінити. Запобіжні тросики повинні бути закріплені і не мати ушкоджень.

Регулювання РПТ виконувати відповідно до вимог інструкції ТЕП70.40-01И заводу-виготовлювача, при цьому:

- вихід штока при повному службовому гальмуванні з тиском у циліндрі 0,38-0,4МПа (3,8-4,0кгс/см2) повинен бути в межах 35-50мм;

- максимально припустимий вихід штока в експлуатації – 85мм;

- розмір “Ю” встановлюваний при нових гальмових колодках повинен бути в межах 340-365мм;

- максимально припустимий розмір “Ю” в експлуатації – 600мм.

9.4.9 Ретельно оглянути стан кріплення і кронштейни піскопровідних і повітропровідних труб. Погнуті піскопровідні патрубки і труби виправити, тріщини в трубах заварити, не допускаючи при цьому утворення грата усередині труби. Дефектні гумові рукави піскопровідних і повітропровідних труб замінити.

Відрегулювати положення наконечників піскопровідних труб щодо головки рейки і бандажа колісної пари.

9.4.10 Оглянути повітророзподільники і форсунки пісочниці і їх з’єднувальні  місця. При необхідності, деталі  відремонтувати чи замінити новими.

Перевірити і відрегулювати подачу піску під колісні пари ваговим способом.

9.4.11 Оглянути в доступних місцях стан елементів кузова, на наявність тріщин, надривів і інших дефектів. При необхідності відремонтувати.

9.4.12 Оглянути внутрішнє обшивання і підлоги кабіни, при необхідності відремонтувати. Перевірити цілісність ущільнень підлоги. Порвані та такі що втратили пружність ущільнювачі, замінити новими.

9.4.13 Перевірити ущільнення стиків знімних блоків даху, вікон, дверей і люків. Гуму, яка відклеїлася, приклеїти, розірвану – замінити.

9.4.14 Промити бачок санвузла та оглянути стан деталей санвузла.

9.4.15 Змащення вузлів і деталей, що труться, виконати відповідно до вимог карти змащення.

9.4.16 Обмити кузов тепловоза. Ушкоджене фарбування кузова, кабіни, дизельного  приміщення зачистити, зашпаклювати та пофарбувати.

9.5 Випробування тепловоза

9.5.1 При випуску тепловоза з поточного ремонту ПР-2 провести повні реостатні випробування відповідно до вимог викладених в Додатку В.

# 10 ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ ПР-3

10.1 Загальні вказівки

10.1.1 При поточному ремонті ПР-3 повинні виконуватись роботи в обсязі поточного ремонту ПР-2 і крім того:

- по дизелю і допоміжному обладнанню – ремонт корінних підшипників, колінчатого вала, антивібратора, граничного регулятора, приводу розподільного вала і приводу насосів, масляного насоса, гідромашин, редуктора приводу гідронасосів, вентилятора ЦПЗ;

- по електричному обладнанню  – ремонт генератора, тягових електродвигунів, стартера-генератора, збудника, електродвигунів компресора і вентиляторів блоку електричного гальма, а також електродвигунів серії П. Ремонт електроапаратів, випрямної установки, напівпровідникових блоків і вимикачів;

- по екіпажній частині – викочування із-під тепловоза візків з повним їх розбиранням, звичайний огляд колісних пар з обточуванням бандажів, ремонт рам візків і кузова, букс, ресорного підвішування, шкворневого і повертаючого пристрою,  ремонт кузовного обладнання з необхідним зовнішнім і внутрішнім фарбуванням кузова та екіпажної частини;

- по випробуваннях – повні реостатні випробування, регулювання дизеля та електроапаратів, обкатні випробування тепловоза.

10.1.2 Ремонт гальмового обладнання, автозчепних пристроїв, приладів АЛСБ і безпеки, автостопів, швидкостемірів і їх приводів, приладів радіозв'язку проводити відповідно до вимог діючих Інструкцій.

10.1.3 Гранично припустимі значення зносів деталей приведені в Додатку А.

10.2 Дизель і допоміжне обладнання

10.2.1 Рама піддизельна

10.2.1.1 Раму піддизельну  очистити від забруднень, обмити та оглянути. Перевірити стан зварних швів, сіток, різьбових отворів і привалочних площин, а також відсутність тріщин в листах, піддоні, косинцях і ребрах.

10.2.1.2 Допускається заварка не більше однієї тріщини на кожнім листі і не більше однієї тріщини в зварювальних швах (на довжині 1000 мм).

Перед зварюванням кінці тріщин засвердлити й обробити, на листах - під V-образний шов, а на швах - до основного металу.

Герметичність зварних швів перевірити змочуванням гасом.

10.2.1.3 При заміні блоку циліндрів чи рами і розбіжності отворів для штифтів, допускається розсвердлювання і розгорнення отворів до діаметра 32 мм із постановкою штифтів відповідного діаметра, а також установка їх в іншому проміжку між болтами.

Виступання чи западання торців блоку щодо відповідних торців рами допускається не більше 0,03 мм.

Допуск площинності привалочних поверхонь верхніх листів – 0,3мм на довжині рами.

10.2.1.4 Масляні труби піддизельної  рами очистити, промити і гідровипробувати тиском 1±0,05МПа (10±0,5кгс/см2). Теча і потіння не допускається.

10.2.1.5 Сітки відсіків картера оглянути, зім'яті виправити, ушкоджені замінити.

10.2.1.6 Клапан редукційний розібрати, деталі промити, оглянути, при необхідності відремонтувати чи замінити новими.

Після зборки клапан випробувати маслом на початок відкриття тиском 0,1±0,02МПа (1±0,2кгс/см2)  і опломбувати.

10.2.1.7 Клапан безповоротний розібрати, деталі промити та оглянути. Перевірити прилягання клапана до корпуса по фасці. Прилягання повинне бути безупинним по колу із шириною пояска 2...3мм. При необхідності фаску клапана притерти. Щільність притирання клапана проконтролювати наливом гасу. Пропуск гасу краплями в нижню порожнину не допускається.

10.2.2 Блок циліндрів

10.2.2.1 Блок очистити, обмити й оглянути. Особливу увагу звернути на виявлення тріщин виникаючих у стійках картера, у бічних і поперечних листах, у верхніх плитах опор циліндрів, у бічних і торцевих стінках і плиті опори лотка.

Зовнішнім оглядом перевірити зварні шви, застосовуючи при цьому крейдову обмазку чи кольорову дефектоскопію.

10.2.2.2 Перевірку співвісності постель робити за допомогою спеціального технологічного вала (фальшвала).

Блок установити на  підставку чи спеціальний кантователь постелями нагору. Оглянути постелі, забоїни,  задирки чи сліди схоплювання металу вкладиша з бугелем зачистити.

Вкласти фальшвал у постелі блоку і перевірити по щупу його прилягання у вертикальній площині. Щуп товщиною 0,03 мм між валом і бугелем не повинен проходити. Виправлення, при необхідності, робити шабруванням виступаючих постелей.

10.2.2.3 Перевірити взаємне прилягання поверхонь блоку і підвісок по горизонтальних стиках, при затягуванні болтів підвісок до відправної точки, по відбитку фарби, що повинен бути не менше 60% площі з рівномірним розподілом по всій поверхні.

При необхідності, прилягання поверхонь довести шабруванням.

10.2.2.4 Обміряти постелі індикаторним нутроміром у шести точках на відстані 10мм по обидва боки розточення.

Діаметр отворів повинен бути в межах 235−0,03+0,06 мм. Якщо розміри отворів більш припустимих, необхідно довести їх до розмірів креслення шабруванням поверхонь горизонтального стику. Якщо розміри отворів менше припустимих, довести їх до розмірів креслення шабруванням постелей підвісок по фальшвалу. Прилягання фальшвала до постель підвісок по фарбі – не менше 70% на дузі 60 0 у кожну сторону від вертикалі (загальний кут прилягання не менше 120 о). На іншій частині постель підвісок і на бугелях блоку прилягання по фарбі – не менше 45%.

10.2.2.5 Вкладиші корінних підшипників замінити незалежно від стану.

Перевірити розмір вкладишів по стику у вільному стані, що повинен бути в межах 235,5–238мм, а також натяг вкладишів у пристосуванні з діаметром розточення 235+0,029мм. При рівномірно розподіленому навантаженні 49000±980Н (4900±98кгс/см2) виступання площини стику вкладиша над площиною пристосування повинне бути в межах 0,13-0,20 мм.

Перевірити прилягання потилиць вкладишів до підвісок по фарбі, що повинне бути не менше 60% на дузі не менше 1200 у вертикальній площині. Прилягання вкладишів до іншої частини підвісок і постелям повинне бути не менше 40% при затягуванні гайок кріплення підвісок до відправної точка. При цьому проходження щупа товщиною 0,03 мм між постіллю і вкладишем не допускається.

10.2.2.6 Перевірити кріплення упорних півкілець. При необхідності кільця закріпити і розкернити у паз гвинта. Між півкільцями і поверхнями бугеля і підвісками щуп товщиною 0,03 мм не повинен проходити.

10.2.2.7 Болти кріплення підвісок, гайки, шайби і шпильки кріплення кришок циліндрів до блоку перевірити магнітопорошковим методом відповідно до інструкції заводу-виготовлювача. При наявності тріщин, грубих забоїн і поперечних рисок на стержні і галтелях,  зривів чи зімятості різьби на перших 10-ти витках з боку стержня в болтів і шпильок і з боку сфери в гайок, деталі замінити. Допускається зачищення поперечних рисок і забоїн глибиною не більше 0,6 мм на стовщеній частині стержня болта.

10.2.2.8 Очистити масляні канали блоку, промити та обпресувати водою тиском 1,8±0,2 МПа (18±2кгс/см2) протягом 10хвилин. Теча не допускається.

10.2.2.9 Проводити обмірювання отворів поясів під циліндрові комплекти. При збільшенні отворів більше припустимих норм блок ремонтувати в умовах ремонтного заводу.

10.2.2.10 Закручування шпильок кріплення кришок циліндрів до блоку виконувати моментом 850-900Нм (85-90кгс·м). При  ушкодженні чи зриві верхніх п'яти ниток у різьбовому отворі блоку під шпильку кріплення кришки циліндра, допускається установка вкрутки на різьбі М48Н2–5Н6Н.

10.2.2.11 Кришки люків картера розібрати. Тарілки клапанів, пружини, якімають тріщини -  замінити. Ущільнювальні кільця замінити незалежно від стану. Нові кільця до кришок приклеїти. Виступання ущільнювального кільця люка картера над поверхнею кришки повинне бути в межах 0,9–2,2мм.

При зборці клапана кришки, затягування пружини робити до розміру 58±0,5мм. Хід клапана повинен бути не менше 16 мм.

Відремонтовані кришки випробувати наливом гасу. Течі в стиках тарілки клапана і кришки люка, а також болта і тарілки клапана не допускається.

10.2.2.12 Після ремонту блоку провести контрольні перевірки, при цьому:

- відхилення від перпендикулярності загальної осі отворів під циліндрові комплекти до поверхні верхньої плити блоку циліндрів, вимірюване на висоті 400мм, не повинне перевищувати 0,05мм у напрямку подовжньої осі блоку і 0,1мм у напрямку перпендикулярному подовжньої осі;

- допуск співвісності постель під корінні підшипники, у вертикальній і горизонтальній площинах, на довжині блоку – 0,05мм, а по сусідніх опорах – 0,02мм у вертикальній площині і 0,03мм у горизонтальній площині;

- допуск площини поверхонь у місцях прилягання кришок люків – 0,05мм на ширині 20±3мм від внутрішніх країв люків;

- відхилення від площинності привалочних поверхонь блоку допускається не більше 0,3мм. При більшому відхиленні виправлення виконувати механічною обробкою. Величина знімання металу не повинна перевищувати 0,5мм, товщина лап блоку повинна бути не менше 29мм, а відстань від осі колінчатого вала до привалочної поверхні верхньої плити під кришки циліндрів не менше 874мм.

10.2.2.13 При зборці корінних підшипників, кріплення підвісок виконувати починаючи з правої сторони блоку в наступній послідовності:

- гайку першого вертикального болта моментом 450...500Н·м (45...50кгс·м) чи ключем з довжиною плеча 450мм зусиллям однієї людини до відмовлення;

- гайку другого вертикального болта моментом 850...900Н·м (85...90кгс·м) чи ключем довжиною плеча 850мм зусиллям однієї людини до відмовлення;

- гайку першого болта затягти моментом 850...900Н·м (85...90кгс·м) чи ключем з довжиною плеча 850мм зусиллям однієї людини до відмовлення;

- перший верхній горизонтальний болт моментом 300...350Н·м (30...35кгс·м) чи ключем з довжиною плеча 350мм зусиллям однієї людини до відмовлення;

- другий верхній горизонтальний болт моментом 600...650Н·м (60-65кгс·м) чи ключем з довжиною плеча 700мм зусиллям однієї людини до відмовлення;

- перший нижній горизонтальний болт моментом 300...350Н·м (30...35кгс·м) чи ключем з довжиною плеча 350мм зусиллям однієї людини до відмовлення;

- другий нижній горизонтальний болт моментом 600...650Н·м (60...65кгс·м) чи ключем з довжиною плеча 700мм зусиллям однієї людини до відмовлення;

- перший верхній горизонтальний болт затягти моментом 600...650Н·м (60...65кгс·м) чи ключем з довжиною плеча 700мм зусиллям однієї людини до відмовлення;

- перший нижній горизонтальний болт затягти моментом 600...650Н·м (60...65кгс·м) чи ключем з довжиною плеча 700мм зусиллям однієї людини до відмовлення.

Це положення вважати відправною точкою затягування.

10.2.2.14 Після затягування гайок і болтів кріплення підвісок до відправної точки, у місцях прилягання головок болтів до підвісок і в стиках підвісок (вертикальних і горизонтальних) проходження щупа товщиною 0,03мм не допускається.

10.2.2.15 Від відправної точка виконати остаточне затягування гайок і болтів кріплення підвісок, чергуючись між правою і лівою сторонами блоку, у наступній послідовності:

- горизонтальні болти на 7 шліц у два прийоми, чергуючись між верхніми і нижніми болтами однієї опори;

- гайки вертикальних болтів на 14 шліц за два-три прийоми, чергуючись між гайками однієї опори;

- гайки вертикальних болтів десятого підшипника на 8 шліц.

10.2.3 Вал колінчатий

10.2.3.1 Колінчатий вал (шийки, щоки і противаги) протерти серветками змоченими дизельним паливом і обдути стисненим повітрям. Порожнини корінних і шатунних шийок, а також отвори підведення масла прочистити волосяним «йоржем», промити дизельним паливом і продути стисненим повітрям.

10.2.3.2Оглянути стан колінчатого вала та обміряти корінні і шатунні шийки. Допускається залишати на поверхні корінних і шатунних шийок вала до двох забоїн загальною площею 50мм2. Площа однієї забоїни не повинна перевищувати 25мм2, а глибина 0,2мм. Допускаються також грязьові риски глибиною і шириною до 0,2мм у кількості не більше десяти  штук чи риски глибиною до 0,2мм із сумарною шириною не більше 2мм. Гострі краї забоїн і рисок закруглити і заполірувати дрібною наждаковою шкуркою з маслом.

10.2.3.3 Колінчатий вал повинен задовольняти наступним умовам:

- овальність, конусоподібність, бочкоподібність і сідлоподібність  корінних і  шатунних шийок не повинна перевищувати 0,04мм;

- мінімальний діаметра корінних шийок повинен бути не менше 219,87мм;

- мінімальний діаметр шатунних шийок повинен бути не менше 189,87мм;

- радіальне биття корінних шийок допускається до 0,1мм при відносному битті суміжних шийок не більше 0,05мм. Перевірку биття корінних шийок виконувати індикатором на спеціальних опорах, встановлених під першу, п'яту і десяту корінні шийки. Биття перевірити на кожній шийці в двох поясах на відстані 5...10мм від галтелі.

10.2.3.4 Колінчатий вал і шестерню перевірити магнітопорошковим методом. Тріщини не допускаються.

Шестерню замінити при наявності корозійних виразок більше 25% поверхні зуба, ум'ятин на поверхні зуба площею більше 25мм2 і глибиною більше 0,5мм, відколу зуба більше 15% його довжини. Риски і зачепи на поверхні зубів заполірувати.

Отвір в шестерні діаметром 21мм, при зносі, овальності, ослабленні посадки болтів, дозволяється обробити до діаметра 22мм разом з кільцем і установити болти кріплення відповідного діаметра, забезпечивши посадку від зазору 0,006мм до натягу 0,03мм.

Установку болтів кріплення шестерні з натягом провести за рахунок різниці температур.

10.2.3.5 При установці шестерні на вал, затягування болтів кріплення виконати моментом 325±30Н·м (32,5±3кгс·м). У випадку розбіжності отвору в болті з прорізом у гайці допускається виконати в болті другий отвір під шплінт.

10.2.3.6 Втулку шліцьову оглянути, при наявності  тріщин чи відколів фланця замінити. Знос шліців більше 0,3 мм (при контролі по роликах) не допускається. Знос посадкової поверхні відновити хромуванням.

Діаметр отворів під штифти допускається збільшувати з 20мм до 22мм, при цьому штифти виготовити нові з забезпеченням натягу в межах 0,020...0,074мм.

При установці втулки необхідно сполучити риски на втулці з рисками на колінчатому валі. Болти кріплення затягти моментом 90±10Н·м (9±1кгс·м) і застопорити стопорними пластинами.

10.2.3.7 Ущільнювальну втулку масляної порожнини нульової корінної шийки оглянути, отвори прочистити, промити і продути стисненим повітрям.

При установці втулки, болти кріплення затягти моментом 25+5Н·м (2,5+0,5кгс·м) і попарно обв'язати дротом.

Масляну порожнину, у районі 0 і I корінних шийок, після установки втулки обпресувати гасом тиском 1,5±0,1МПа (15±1кгс/см2) протягом 15 хвилин. Витік гасу по стику колінчатого вала і втулки не допускається.

10.2.3.8 Перевірити надійність кріплення противаг за допомогою спеціального гідропристосування відповідно до вимог інструкції з експлуатації.

При необхідності заміни противаг, демонтаж і монтаж їх виконувати також користаючись гідропристосуванням, після чого вал балансувати динамічно. Припустимий дисбаланс 0,05 кг·м на кожну сторону корекції.

Знімання коригувальної маси виконувати на противагах засвердлюванням діаметром до 50мм, при цьому перемички між засвердлюванням  і краями противаги повинні бути не менше 8 мм.

10.2.3.9 При перестановці колінчатого вала з одного блоку на інший необхідно переставляти його з упорними півкільцями блоку циліндрів, що стояли комплектно з цим валом.

10.2.4 Антивібратор комбінований

10.2.4.1 Перед зняттям антивібратора перевірити наявність маркірування штифтів і відповідних їм отворам, при відсутності – маркірувати штифти й отвори одним порядковим номером. Перевірити наявність настановної риски на антивібраторі і торці колінчатого вала при відсутності – нанести риски.

10.2.4.2 Антивібратор зняти з колінчатого вала і розібрати. Перед зняттям демпфера перевірити наявність рисок на демпфері та антивібраторі, що визначають їх взаємне розташування.

10.2.4.3 Маятниковий антивібратор розібрати, деталі очистити, промити, обдути стисненим повітрям і оглянути.

При зносі втулок маточини і маятників 0,07 мм і більше, визначеним як різниця розмірів діаметрів, заміряних у місці плями контакту і на його границі, втулки  замінити чи перепресувати, змістивши зношене місце на 1200 щодо колишнього положення.

Перед запресовуванням втулок обмірити отвори маточини чи маятника і зовнішній діаметр втулок. Натяг втулок при запресовуванні повинен бути в межах:

- для втулок діаметром 105 мм – 0,09...0…0,12мм;

- для втулок діаметром 95 мм -  0,07...0…0,10мм.

Запресовування втулок виконати за рахунок різниці температур: охолодженням втулок у рідкому  азоті чи рівномірним підігрівом маятників і маточини до температури не вище 353К (800С).

Після запресовування втулок виступання їх над поверхнею  маточини чи маятника не допускається.

10.2.4.4 Пальці зі зносом більше 0,1мм замінити чи відновити хромуванням, товщина хрому допускається не більше 0,15мм.

10.2.4.5 Кришки при наявності тріщин замінити. Зачепи, риски, натирання і сліди корозії допускається усувати шліфуванням до повного видалення дефекту. При цьому допуск площинності привалочної поверхні кришки не більше 0,15мм, а товщина – не менше 5мм.

10.2.4.6 Виробіток тертьових і посадкових поверхонь дисків маточини і маятників дозволяється усувати хромуванням з наступною обробкою до розмірів креслення .

10.2.4.7 Вязкісний демпфер крутильних коливань оглянути. При наявності ушкоджень, слідів підтікань рідини, а також демпфер який відробив ресурс,  замінити.

Ремонт демпфера виконувати в умовах спеціалізованого виробництва.

10.2.4.8 При зборці маточини антивібратора виконати наступні вимоги:

- допуск овальності внутрішніх поверхонь втулок у маточині не більше 0,025мм, конусоподібність і сідлоподібність – не більше 0,015мм;

- різниця розмірів внутрішніх діаметрів втулок, що лежать на одній осі, не більше 0,03мм;

- затягування круглих гайок з'єднуючих диски маточини виконувати в два етапи:

а) попереднє затягування виконати моментом 280...300Н·м (28...30кгс·м) з наступним ослаблення гайок;

б) остаточне затягування виконати моментом 250±20Н·м (20±2кгс·м), після чого кінці гайок зрізати. Виступання гайок над поверхнею маточини допускається не більше 1мм.

Перед видаленням кінця гайки різьбове сполучення обтиснути з упором вільного кінця шпильок у твердій основі.

10.2.4.9 Перед зборкою маятникового антивібратора перевірити чистоту масляних каналів у маточині, а також відсутність забоїн і задирок на посадкових поверхнях.

Зборку маятників, пальців і кришок виконати по наявному маркіруванню.

10.2.4.10 При зборці антивібратора виконати наступні вимоги:

-  рівність мас кожної пари протилежних маятників забезпечити за рахунок зняття металу з зовнішніх сферичних поверхонь. Допускається відхилення по масах не більше 60 грам;

- у зібраному антивібраторі сумарний осьовий розбіг пальців повинен бути в межах 0,22...0,70мм, а сумарний розбіг маятників по пальці – 0,30...0,70мм;

- у зібраному антивібраторі зазор між маятниками і дисками маточини повинен бути:

а) у маятників із внутрішнім діаметром втулок 80мм - у межах 2,2...3,4мм;

б) у маятників із внутрішнім діаметром втулок 90мм - у межах 3,63...4,42мм;

- при зборці демпфера з антивібратором проконтролювати збіг контрольних рисок і затягти болти і гайки кріплення демпфера моментом 220±20Н·м (22±2кгс·м) рівномірно по взаємноперпендикулярних осях у два прийоми. Проходження щупа товщиною 0,03мм у стик між маятниковим антивібратором і демпфером не допускається.

10.2.4.11 При установці комбінованого антивібратора на колінчатий вал забезпечити:

- прилягання торцьових поверхонь антивібратора і фланця колінчатого вала по фарбі не менше 75% площі сполучення;

- збіг настановної риски антивібратора з рискою на торці колінчатого вала;

- затягування болтів кріплення виконати по взаємноперпендикулярних осях у три прийоми:

а) початкове затягування виконати моментом 700...730Н·м (70...73кгс·м) з наступним ослабленням;

б) попереднє затягування виконати моментом 200...230Н·м (20...23кгс·м);

в) остаточне затягування виконати моментом 650...680Н·м (65...68кгс·м).

- встановлення штифтів, згідно маркірування, із забезпеченням натягу в межах 0,01...0,02мм.

10.2.5 Муфта сполучна

10.2.5.1 Муфту сполучну зняти, розібрати, деталі очистити й оглянути.

Перед розбиранням муфти перевірити наявність маркірування на ведучому і відомому дисках, болтах і штифтах, а також наявність міток відносного розташування на дисках і пакеті кілець. При необхідності деталі замаркірувати, мітки  відновити чи нанести нові.

10.2.5.2 Ведучий і відомий диски замінити при наявності тріщин.

Гайки і болти при наявності зриву більше двох ниток різьби, тріщин,  зносу чи зминання граней замінити. Допускається відновлення зношених поверхонь болтів хромуванням з наступною обробкою до розмірів креслення .

Зношені отвори діаметром 48мм і 32мм, під призонні болти і штифти, у дисках муфти допускається збільшувати до діаметра 50мм і 35мм відповідно з постановкою болтів і штифтів збільшеного діаметра, що забезпечують посадку в межах 0,01...0,02мм.

Розгортання отворів у дисках муфти виконувати разом з відповідними отворами у фланцях колінчатого вала і ротора генератора.

10.2.5.3 У випадку заміни деталей, муфту балансувати статично. Припустимий дисбаланс 833г·см. усунення дисбалансу виконати засвердлюванням отворів діаметром 16мм і глибиною не більше 16мм у місцях зазначених на кресленні (маса висвердленого металу отвору діаметром 16мм і глибиною 16мм приблизно дорівнює 25 грам).

10.2.5.4 При зборці муфти, затягування болтів і гайок кріплення дисків до фланців колінчатого вала і ротора генератора виконувати моментом 1000Н·м (100кгс·м) чи зусиллям однієї людини на плечі 1,5...1,6м. Допускається дозатягування гайок 1/4 грані до збігу отвору під шплінт.

Після кріплення ведучого диска перевірити биття хвостовика по діаметру 127мм щодо осі колінчатого вала, що повинне бути не більше 0,1мм.

10.2.5.5 Затягування болтів кріплення пакета кілець робити моментом 1800Н·м (180кгс·м) чи зусиллям двох чоловік на плечі 1,2...1,5м у порядку передбаченому вимогами креслення. Допускається дозатягування гайок на ¼ грані до збігу отвору під шплінт.

10.2.5.6 У зібраній муфті, відстань між опорними поверхнями ведучого і відомого дисків муфти (ширина муфти) повинна бути рівною 116–2,2мм, що забезпечується встановленням необхідної кількості кілець. Різномірність ширини муфти по колу повинна бути не більше 1 мм.

10.2.5.7 Направляючі кільця замінити при наявності тріщин, викришуванні цементованого шару, граничних зносах і ослабленні в посадці. Зазор між кільцями (по обмірюванню) допускається не більше 0,45мм.

Нові кільця напресувати із забезпеченням натягу в межах 0,052...0,132мм.

10.2.6 Втулка циліндра

10.2.6.1 Втулки циліндрів зняти, рубашки спресувати, деталі оглянути. Зовнішню поверхню втулки і внутрішню поверхню рубашки очистити від відкладень і промити дизельним паливом.

10.2.6.2 Рубашки оглянути, при наявності тріщин будь-якого розміру і розташування, а також корозійно-кавитаційного ушкодження на внутрішній поверхні глибиною більше 2,5мм, а на ділянках до 30мм від обох торців глибиною більше 1мм замінити.

Дозволяється використовувати старопридатні рубашки за умови відповідності їх вимогам креслення.

10.2.6.3 Циліндрові втулки оглянути і виміряти знос по внутрішньому діаметрі і зовнішніх опорних поясах. При зменшенні розмірів більше припустимих (зазначених у Додатку А) втулки замінити.

Оглянути робочу поверхню втулки. При наявності виступу, у районі зупинки першого компресійного кільця більше 0,1мм чи фаски шириною і глибиною до 0,2мм, зачистити дрібним наждаковим чи алмазним каменем. Зачищення робити поперек осі втулки. Втулку, що має на робочій поверхні зачепи і глибокі риски замінити.

10.2.6.4 Перевірити щільність установки переливних втулок і шпильок кріплення кришки циліндра.

Нові переливні втулки підібрати так, щоб при установці забезпечити натяг у межах 0,020...0,07мм.

Установку шпильок перевірити затягуванням моментом 100±2Н·м (10±2кгсм) чи зусиллям однієї руки на плечі 250±5мм.

10.2.6.5 При напресувані рубашки, встановити нові гумові ущільнення, не допускаючи їх скручування, і напресувати рубашку з забезпеченням натягу в межах 0,062…0,208мм.

Після  напресуваня  рубашки водяну порожнину піддати гідровипробуванню  водою тиском 1,2±0,05МПа (12±0,5кгс/см2), температурою 333-343 К (60-70оС) у плині 5 хвилин. Теча і потіння не допускається.

10.2.6.6 При установці втулок у блок циліндрів необхідно забезпечити зазор по верхньому поясі в межах 0,16...0,55мм, по середньому поясі в межах 0,055…0,42мм і по нижньому поясі в межах 0,045…0,40мм.

Гумові ущільнювальні кільця при кожній виїмці втулок циліндра заміняти новими незалежно від стану.

Після установки циліндрових комплектів, блок обпресувати водою тиском 0,5МПа (5кгс/см2). Теча води не допускається.

10.2.7 Кришка циліндра

10.2.7.1 Кришки циліндрів зняти, розібрати, очистити від нагару, бруду та масла. Водяні порожнини кришок промити миючим розчином відповідно до вимог керівництва 2А-9ДГ.16РЕ та обпресувати водою тиском 1,3МПа (13кгс/см2) протягом 5 хвилин . Теча води і потіння кришки не допускається.

При виявленні підтікань води по пробках, пробки висвердлити і замінити новими, після чого знову обпресувати кришку.

Вогневу поверхню днища кришки очистити від нагару, заполірувати і перевірити методом кольорової дефектоскопії на відсутності тріщин.

      - Кришку замінити при наявності:

- тріщин, будь-якого розміру і розташування, що переходять на поверхні стінок водяну і вогневу порожнин, перемичок і клапанних гнізд;

- кавитаційних раковин, що виходять у вогневу чи водяну порожнини, що не усуваються постановкою вкруток,  заваркою чи закладенням епоксідною смолою;

- ушкоджень ремонтної різьби;

- зносів перевищуючих припустимі норми.

Дозволяється усунення зазначених дефектів заваркою за затвердженою технологією.

10.2.7.3 Циліндрові кришки, що мають ненаскрізні тріщини і при обпресуванні не пропускаючі воду, дозволяється відновлювати заваркою, з наступною обробкою зварних швів до основного металу, постановкою вкруток чи закладенням епоксідною смолою.

Після заварки та обробки зварних швів, кришку обпресувати водою тиском 1,3МПа (13кгс/см2) у плині 5 хвилин.

10.2.7.4 На конусній поверхні під форсунку риски, прогари, зачепи і вм'ятини уздовж утворюючої конуса не допускаються. Конусну поверхню під форсунку перевірити калібром по фарбі. Прилягання повинне бути не менше 75% на відстані не більше 2мм від початку конуса (з боку вогневої поверхні), безупинним по колу, пояском шириною не менше 7мм.

Дефектні різьбові отвори кришки циліндра дозволяється перерізати на наступний розмір по стандарту з виготовлення нових деталей, що сполучаються. Вкрутки з ушкодженою різьбою замінити новими.

10.2.7.5 Перевірити осьовий розбіг сідла в кришці циліндра і діаметральний зазор між сідлом і кришкою, який повинен бути не більше 0,6мм і 0,5 мм відповідно. При розмірах, що виходять за межі допуску, сідло замінити, виготовивши його по  місцю чи замінити кришку.

Знову виготовлене сідло притерти до гнізда кришки і перевірити по фарбі. Прилягання повинно  бути не менше 75% поверхні. Зазор між гніздом кришки і сідлом, а також осьовий хід сідла повинен бути в межах норм зазначених у Додатку А.

10.2.7.6 Оглянути фаски сідел під випускні клапани і фаски кришки під впускні клапани. При виявленні на фасках забоїн і вм'ятин, дефекти виправити механічною обробкою, з мінімальним зняття металу. При цьому повного видалення вм'ятин не потрібно, якщо вони розташовуються поза притирочним пояском. Виправлення фасок зі зняттям металу глибиною до 0,1 мм виконувати притиранням з деталлю, що сполучається.

Якість притирання контролювати «по олівцю», з поворотом шпинделя клапана на кут не більше 450 чи гасом. Якщо клапан притертий добре, риски від олівця на гнізді кришки не залишаться, пропуск гасу через притирання протягом 10 хвилин не допускається.

10.2.7.7 Дефекти на привалочних поверхнях кришки і місцях прилягання по газовому стику кришки з втулкою циліндра усунути механічною обробкою з мінімальним зняттям металу. При цьому висота кришки, по розмірі 185-0,3мм, допускається не менше 184,5мм.

Відхилення від площини поверхні газового стику перевірити по фарбі. Прилягання повинне бути безупинним по колу на ширині 0,6...0,7мм.

10.2.7.8 Впускні і випускні клапани очистити від нагару, промити дизельним паливом і оглянути. При виявленні тріщин, викришування, зачепи на стержні клапана, зносу і биття більше зазначених у додатку А, клапани замінити.

Клапани перевірити методом кольорової дефектоскопії на відсутність тріщин.

10.2.7.9 Оглянути робочі фаски клапана, при необхідності притерти. У випадку виявлення великих ушкоджень, клапани  проточити чи прошліфувати, з наступним притиранням.

Дозволяється наплавлення робочої поверхні клапанів відповідно до технології розробленій Полтавським ПКТБрл 105.87000.92594 з наступною обробкою до розмірів креслення .

10.2.7.10 Стержень клапана прошліфувати, при наявності рисок, наволочуванням металу, а також овальності більше 0,1мм. Дозволяється знос стержнів клапана усувати хромуванням з наступною обробкою по розмірах креслення.

10.2.7.11 Після відновлення фасок на днищі кришки, сідлах і клапанах, клапани притерти по відповідним гніздах кришки циліндра. Прилягання впускного клапана по утворюючій фаски повинне бути безупинним пояском шириною не менше 1,5мм. Якість притирання контролювати по олівцю. Прилягання випускного клапана до робочої поверхні сідла повинне бути безупинною по колу смугою шириною не менше 0,5мм. Прилягання контролювати по фарбі.

10.2.7.12 Направляючі втулки клапанів промити, оглянути, перевірити рухливість фторопластових ущільнювальних кілець і виміряти знос. При збільшенні зазорів між стержнем клапана і направляючою більше припустимих розмірів, втулки замінити. Нові направляючі запресувати з забезпеченням натягу в межах 0,01...0,046мм. Запресовування виконувати за рахунок різниці температур. Втулки недопресовувати до торця кришки циліндра на 0,2...0,6мм для запобігання виникнення тріщин в опорних буртах втулок. При зазорі між стержнем клапана і металокерамічною направляючою втулкою  більше 0,35мм, металокерамічну втулку замінити. Нову втулку запресувати з натягом 0,005...0,042мм. Осьовий зазор між фторопластовим кільцем і шкребком у межах 0,1...0,2мм забезпечити встановленням регулювальних кілець, кількість яких допускається не більше трьох. Після установки осьового зазору, перевірити легкість змикання фторопластових кілець під дією пружин.

10.2.7.13 Перевірити стан тарілок, ковпачків, сухарів, пружинних кілець і пружин клапанів. Усі деталі перевірити магнітним дефектоскопом.

Пружинні кільця при овальності більше 0,1мм замінити.

Тарілку пружини, при наявності на опорних поверхнях під пружини рисок, забоїн, натирань глибиною до 0,3мм, зачистити.

Виробіток глибиною до 0,3мм на робочій поверхні ковпачка вивести шліфуванням, при цьому товщина ковпачка повинна бути не менше 3мм.

Пружини клапанів при наявності тріщин, зламу витків і втраті пружності замінити. Висота пружин у вільному стані повинна бути не менше 113мм для зовнішньої і не менше 86мм для внутрішньої пружини.

10.2.7.14 Важільний механізм розібрати, важіль і вісь важеля перевірити магнітним дефектоскопом. При наявності тріщин, забоїн і зачепів глибиною більше 0,15мм втулку, вісь і сухар замінити. Допускається хромування осі з наступною обробкою до розмірів креслення .

При збільшенні зазору між віссю важеля і втулкою більше 0,35мм втулку замінити. Нову втулку запресувати за рахунок різниці температур з натягом 0,018...0,065мм.

Мастильні канали важеля прочистити, промити і продути стисненим повітрям. Сполучення мастильних каналів контролювати протокою масла, що використовується  для дизеля.

Сухар при ослабленні в посадці замінити. Новий сухар запресувати за рахунок різниці температур з натягом 0,002...0,039мм.

10.2.7.15 Гідроштовхач розібрати, деталі промити в дизельному  паливі чи бензині та оглянути.

Перевірити притирання штовхача до втулки, для чого зібраний без пружин гідроштовхач заповнити гасом і випробувати на просочування. При осьовому навантаженні на штовхач у 100Н (10кгс), останній повинен опуститися на 5мм протягом 2...8 секунд. Перевірку виконувати тричі і час приймати средньоарифмитичний. Пропуск гасу через кульковий клапан не допускається. Хід кульки 0,45...0,85мм.

Пружини гідроштовхача при наявності тріщин, зламів і втраті пружності замінити. Висота пружин у вільному стані повинна бути не менше 14,5мм для зовнішньої і не менше 16,5мм для внутрішньої.

У зібраному гідроштовхачі хід штовхача повинен бути в межах 2,2...3,7мм, кут кочення сухаря на штовхачу ±150.

1.2.7.16 Закриття кришки циліндра, а також кришку закриття замінити при наявності більш трьох тріщин довжиною більш 40мм кожна. Інші тріщини дозволяється заварити аргонно-дуговим зварюванням. Перед заваркою кінці тріщин засвердлити. Зварні шви зачистити до основного металу.

При коробленні кришки закриття допускається обробка привалочних площин зі зменшенням висоти кришки не більше 2мм проти розміру креслення .

Гумові ущільнення закриття і кришки закриття замінити незалежно від стану.

10.2.7.17 Зборку кришки циліндра виконувати з дотриманням наступних вимог:

- деталі на зборку повинні надходити чистими і сухими;

- деталі кришки циліндра і важільного механізму повинні мати чітке маркірування відповідно до вимог креслення;

- кожен клапан після зборки перевірити на легкість ходу, заїдання і прихоплювання не допускається;

- ковпачки при вставленому пружинному кільці повинні вільно провертатися навколо своєї осі;

- постановка непарних по маркіруванню половинок сухаря не допускається;

- висота пружин клапанів після зборки повинна знаходитися в межах:

а) для впускних клапанів - 91,7...96,8мм;

б) для випускних клапанів – 92,1...96,5мм.

При цьому хід клапана до зіткнення витків пружини повинен бути не менше 24мм;

- у зібраному комплекті виступання площини впускного клапана над площиною кришки циліндра повинне бути не більше 0,62мм, виступання випускного клапана - не допускається. Ущільнення впускного клапана допускається не більше 4мм, випускного – не більше 2,2мм;

- затягування гайок кріплення закриття, осей важелів і індикаторного крана виконувати моментом 160...180Н·м (16...18кгс·м). Затягування виконувати в 2..3 прийоми до наступній послідовності:

а) гайка кріплення осі важеля випускних клапанів;

б) гайка кріплення закриття до кришки циліндра;

в) гайка кріплення осі важеля випускних клапанів.

Після затягування перевірити прилягання закриття до кришки циліндрів. Проходження щупа товщиною 0,05мм не допускається;

- осьовий розбіг важелів  випускних клапанів при затягнутих шпильках кріплення закриття повинен бути в межах 0,2...0,6мм.

10.2.7.18 Перед зборкою кришки і втулки циліндра перевірити чистоту втулки і внутрішніх порожнин кришки, змазати маслом застосовуваним для дизеля нові ущільнювальні кільця, встановити на бурт кришки нову прокладку ущільнення газового стику та встановити кришку на втулку циліндра.

Кришка повинна бути встановлена так, щоб випускні клапани розташовувалися з боку скосу на нижньому бурті втулки.

Затягування гайок виконувати динамометричним ключем у три прийоми відповідно до нумерації шпильок у наступному порядку:

- моментом 150± 20Н·м (15±2кгс·м) у порядку 1-4-2-5-6-3;

- моментом 300±20Н·м (30±2кгс·м) у порядку 6-3-5-2-4-1;

- моментом 400±20Н·м (40±2кгс·м) у порядку 2-5-3-6-1-4;

Після цього перевірити кріплення всіх гайок моментом 400±20Н·м (40±2кгс·м) у послідовності 1-2-3-4-5-6, а також виконати обмірювання робочої поверхні втулки. Овальність втулки в зборі з кришкою повинна бути не більше 0,08мм.

Зібрану циліндрову втулку разом із кришкою обпресувати водою тиском 1,2±0,05МПа (12±0,5кгс/см2) протягом 5 хвилин. Теча і потіння не допускаються.

10.2.7.19 Перед зборкою циліндрових комплектів, установити втулку разом із кришкою в блок і закрутити гайки кріплення до відправної точки. Перевірити прилягання кришки до блоку. У місці проходження шпильок кріплення кришки до блоку, щуп товщиною 0,03мм не повинен проходити. Допускається проходження щупа до 0,05мм не відстані 30мм від подовжньої і поперечної осей кришки. Для забезпечення цих вимог кришку циліндра пришабрувати.

10.2.7.20 Монтаж циліндрових комплектів на дизель виконувати з дотриманням наступних вимог:

- відрегулювати кришку циліндра щодо патрубка випускного колектора, так щоб перекіс площини прилягання кришки був не більше 0,15мм, а втоплення щодо двох сусідніх - не більше 0,45мм з урахуванням перекосу при не закріпленому колекторі;

- гайки кріплення загорнути в перехресному порядку моментом 500...550Н·м (50...55кгс·м) чи ключем на плечі 600мм зусиллям однієї людини до відмовлення. Це положення вважати відправною точкою. Від відправної точки повернути гайки на 24...25 шліц за 3...4 прийоми у перехресному порядку.

10.2.7.21 Після установки циліндрових комплектів на дизель і установки штанг, перевірити одночасність відкриття впускних і випускних клапанів і зазори на масло в гідроштовхачах.

Неодночасність відкриття клапанів допускається не більше 0,2мм, регулювання виконати за рахунок  підбору чи шліфування ковпачків клапанів.

Зазори на масло в гідроштовхачах повинні бути в межах 0,4...0,6мм для впускних клапанів і 0,6...0,8мм для випускних клапанів. Регулювання виконувати  збільшенням чи зменшенням довжини штанг.

Затягування контргайок на штангах виконати моментом 140...160Н·м (14...16кгс·м) чи ключем з довжиною плеча 350мм.

10.2.8 Кран індикаторний

10.2.8.1 Кран індикаторний розібрати, деталі очистити від нагару, промити, продути стисненим повітрям і оглянути. Деталі з тріщинами замінити.

У випадку пропуску газів через ковпачок шпинделя замінити його новим разом зі шпинделем.

10.2.8.2 Деталі шпинделя оглянути, перевірити забуртовку ковпачка на хвостовику. Осьовий люфт ковпачка повинен бути в межах 0,3...0,6мм. Вм'ятини на притирочних поверхнях ковпачка, шпинделя і штуцера до 0,03мм вивести притиранням. При вм'ятинах більше 0,03мм шпиндель замінити.

10.2.8.3 Перед зборкою деталі індикаторного крана промити дизельним паливом і продути стисненим повітрям.

Хід шпинделя в межах 2,8...4…4,8мм регулювати прокладками під штуцер.

10.2.8.4 Після зборки кран випробувати на герметичність дизельним паливом тиском 14,7+0,5МПа (150+5кгс/см2) у двох положеннях:

- кран закритий, пропуск палива через фаску корпуса і шпинделя не допускається;

- кран відкритий, порожнина сполучення корпуса з конусом максиметра заглушити технологічною пробкою; пропуск палива через прокладку штуцера ущільнюючу фаску шпинделя і конус з технологічною пробкою не допускається.

10.2.8.5 При установці індикаторного крана, встановити нову відпалену мідну прокладку в гніздо кришки циліндра і затягти гайку кріплення моментом 150Н·м (15кгс·м).

10.2.9 Шатунно-поршнева група

10.2.9.1 Шатунно-поршневу групу розібрати, ретельно очистити від бруду, нагару та масла. Неясне  чи забите маркірування відновити. Знеособлювання деталей шатунно-поршневої групи, без необхідності, не допускається

Масляні канали в шатунах прочистити волосяним йоржем, промити і продути стисненим повітрям. Очищення поршнів робити відповідно до вимог керівництва 2А-9ДГ.16 РЕ.

10.2.9.2 Головки поршнів після очищення перевірити на відсутність тріщин шляхом обмилювання і наливу гасу з витримкою не менше трьох годин. При наявності тріщин головку поршня замінити.

У разі потреби заміни шпильок, нову шпильку закрутити моментом 70...100Н·м (7...10кгс·м) попередньо змазавши посадковий кінець шпильки епоксидним клеєм на основі смол ЕД16, ЕД20. Виступання різьби шпильки над привалочною поверхнею головки поршня не допускається.

10.2.9.3 Тронки поршнів оглянути, гострі краї  і незначні натирання на робочій поверхні зачистити в напрямку перпендикулярному осі тронка. Кільцеві напливи алюмінію на опорній поверхні тронка видалити шабруванням з наступною перевіркою по фарбі. Прилягання повинне бути не менше 75% з рівномірним розподілом плям по всій поверхні.

10.2.9.4 При виявленні на робочих поверхнях тронків зносу покриття ВАП-2 більше 50-60% площі кожної з двох робочих сторін до появи блискучої поверхні з повним зникненням мікрошорсткості від дрібеструменевої обробки, тронки піддати відновленню покриття відповідно до вимог керівництва 2А-9ДГ.16 РЕ. Товщина покриття при відновленні повинна бути в межах 0,015...0,025мм.

10.2.9.5 Перевірити зазори між канавками поршня і поршневих кілець, що повинні бути не більше 0,2мм для перших двох компресійних кілець і не більше 0,4мм для компресійного (хвилинного) і маслоз’ємних кілець.

При вимірі зазорів у компресійних кілець з однобічною трапецією вони повинні бути щільно притиснуті до внутрішньої поверхні канавки.

Кільця, що мають тріщини, зачепи, глибокі риски на робочій поверхні, відколи, злам і знос робочої поверхні понад установлені норми, замінити.

Радіальний знос кілець визначати  зазором в замку у вільному і робочому станах. Зазор, у робочому стані, у замку кільця визначати по каліброваній шайбі діаметром 260+0,02мм. Радіальний просвіт між кільцем і каліброваною шайбою допускається не більше ніж у двох місцях сумарною довжиною 50мм (не ближче 40мм від замка) і повинен бути не більше 0,025мм.

10.2.9.6 Обміряти отвори в бобишках поршня під поршневий палець. Допускається збільшення діаметра отвору не більше 0,12мм проти розміру креслення . При цьому овальність отворів допускається не більше 0,06мм. У випадку  ушкодження чи ослаблення в посадці зливальних трубок, трубки замінити новими, підібравши їх по місцю з забезпеченням натягу в межах 0,01...0,032мм.

Обміряти направляючу частину поршня по діаметру Д, на пояску шириною 30мм і дузі 180...190мм, для визначення зазору між поршнем і циліндровою втулкою. Різниця найбільшого діаметра втулки циліндра і найбільшого діаметра направляючої частини поршня повинна бути не більше 0,75мм.

10.2.9.7 Стакан поршня оглянути, при наявності тріщин, глибоких зачепів, зазору по циліндричній поверхні між ним і тронком більше 0,13мм, а також висоті менше 27,5мм – замінити.

Перевірити прилягання стакана до головки шатуна по фарбі, що повинне бути не менше 80% площі. При необхідності стакан притерти по шатуні.

Пружину стакана замінити при наявності тріщин і втраті пружності. Висота пружини у вільному стані повинна бути не менше 24,5мм. Після триразового обтиснення пружини до зіткнення витків залишкова деформація не допускається.

10.2.9.8 Палець поршня підлягає заміні при наявності тріщин і викришуванні азотованого шару. Пальці, що мають овальність понад припустимі межі допускається відновлювати хромуванням. При установці і виїмці пальця допускається нагрівання поршня до 373К (1000С). Стопорні кільця при наявності тріщин і втраті пружності замінити.

10.2.9.9 При зборці поршня необхідно виконати наступні вимоги:

- установити нове ущільнювальне кільце на тронк поршня і змазати його маслом, застосовуваним для дизеля;

- з'єднати тронк і головку поршня, сполучивши маркірування «ВП» на верхньому торці головки і нижньому торці тронка. Затягування гайок виконувати рівномірно в перехресному порядку в три-чотири прийоми моментом 120Н·м (12кгс·м). Допускається затягування моментом не більше 150Н·м (15кгс·м) до збігу отворів під шплінтування;

- установку поршневих і маслоз’ємних  кілець виконувати за допомогою спеціального пристосування, після чого перевірити:

а) щоб риски на краях замка компресійного (хвилинного) кільця були нагорі;

б) утоплення кілець у канавках поршня. Виступання кілець з канавок не допускається;

в) вільність переміщення кілець у канавках поршня;

- різниця мас комплекту поршнів на двигун – не більше 0,2кг.

10.2.9.10 Шатуни, головний і причіпний, кришку нижньої головки головного шатуна, пальці і шатунні болти перевірити магнітним дефектоскопом з наступним розмагнічуванням. Поверхні постель під вкладиші в головному шатуні і кришці перевірити методом кольорової дефектоскопії. При виявленні тріщин будь-яких розмірів і розташування деталі замінити. Заміну головного шатуна виконати разом з кришкою.

10.2.9.11 Виміряти зазори між втулками верхніх головок шатунів і поршневих пальців, між втулкою і пальцем причіпного шатуна, а також проконтролювати щільність посадки втулок. При збільшенні зазорів більше припустимих  норм чи ослабленні посадки, втулки замінити.

Нові втулки запресувати з забезпеченням натягу в межах 0,11...0,14мм для втулок верхніх головок шатунів і 0,072...0,102мм для втулки пальця причіпного шатуна. При цьому виступання втулок над поверхнями стержня шатуна допускається не більше 0,2 мм.

10.2.9.12 Овальність і конусоподібність отвору нижньої головки головного шатуна більше 0,04мм дозволяється усувати шліфуванням профілю зубців кришки з наступним хонінгуванням внутрішньої поверхні до розміру креслення . При цьому взаємне прилягання поверхонь зубчатого стику по фарбі повинне бути не менше 70% з рівномірним розподілом плям по всіх зубцях. Контроль виконувати без осьового переміщення, з обтисненням стику штатними болтами, при затягуванні гайок на два шліци від відправної точки. Зазор між вершинами і западинами зубців, при перевірці прилягання, повинен бути не менше 0,25мм.

10.2.9.13 Оглянути робочі поверхні шатунних вкладишів. При наявності більше двох рисок шириною більше 1мм, глибиною більше 0,3мм, а також у випадку наявності припалів, місць руйнування бронзи чи зносу гальванічного покриття до бронзи на робочій поверхні, вкладиші замінити.

Допускається виконувати заміну тільки верхнього чи тільки нижнього вкладишів.

10.2.9.14 Перевірити розмір вкладишів по стику у вільному стані, що повинний бути не менше 202,3мм, а також натяг вкладишів і непрямолінійність утворюючої зовнішньої поверхні. Натяг вкладишів перевірити в спеціальному пристосуванні з діаметром розточення 202+ 0,029мм. При рівномірно розподіленому навантаженні 59±1кН (5900±100кгс) виступання площини стику вкладиша над площиною пристосування повинне бути в межах 0,08...0,016мм.

Непрямолінійність утворюючої зовнішньої поверхні (потилиці) вкладиша перевіряти в спеціальному пристосуванні. При невідповідності розмірам, зазначеним у додатку А, вкладиш замінити.

10.2.9.15 Перевірити прилягання вкладишів до постель нижньої головки шатуна по фарбі, яке повинне бути не менше 75% площі при повному затягуванні болтів.

При заміні підібрати по товщині такі, що забезпечують зазор між підшипником і шийкою вала в межах 0,14-0,35мм.

Перевірити прилягання стакана поршня до відповідної поверхні головки шатуна. Прилягання по фарбі повинне бути не менше 75% площі, при необхідності зробити спільне притирання деталей. Притирання виконувати в напрямку хитання шатуна.

Прилягання по фарбі причіпного шатуна до пальця повинне бути рівномірним і не менше 75% площі зіткнення при затягнутих болтах кріплення до положення «відправна точка». Допускається ділянка не прилягання по фарбі уздовж горизонтальної осі двох отворів під шатунні болти на ширині не більше 32мм.

10.2.9.16 Палець причіпного шатуна замінити при наявності тріщин, викришування цементованого шару, розмірів, що виходять за межі припустимих, а також зриву, більше двох  ниток чи зминання різьби.

Овальність пальця більше 0,15мм дозволяється відновлювати хромуванням. Товщина хромового шару – не більше 0,2мм. Після хромування, палець пополірувати. На відполірованій поверхні неметалічні включення, видимі неозброєним оком, а також тріщини, ризики і забоїни не допускаються.

10.2.9.17 Шатунні болти замінити при наявності тріщин будь-якого розміру і розташування, поперечних рисок довжиною більше 10мм по колу, зриву, вигнутості чи помятості різьби, забоїнах, а також довжині більше припустимих розмірів. Заміну болтів виконувати разом з гайками.

10.2.9.18 При заміні окремих шатунів, виконати їх підбор по масі, а також перевірити зближення і розбіжність верхніх головок шатунів. Різниця по масі комплекту шатунів повинна бути не більше 0,3кг, а різниця по масі комплекту шатунів разом з поршнями повинна бути не більше 0,5кг. При зближенні шатунів до упора, відстань між центрами верхніх головок шатунів повинна бути не більше 310мм, а при розбіжності до упора – не менше 520мм.

10.2.9.19 При зборці шатунно-поршневої групи затягування шатунних болтів головного шатуна виконувати в наступній послідовності:

- обидва болти на першому (кожнім) стику моментом 150±10Н·м (15±1кгс·м);

- обидва болти на другому стику моментом 300±10Н·м (30±1кгс·м);

- обидва болти на першому стику дозатягти моментом 300±10Н·м (30±1кгс·м);

- це положення вважається «відправною точкою» затягування. Перевірити прилягання опорних поверхонь болтів і гайок до шатуна і кришки, щуп товщиною 0,03мм не повинен проходити, а також перевірити, щоб головки болтів поставлені на упор;

- від «відправної точки» гайки дозатягти на 13 шліц. Допускається докручування гайки до збігу отвору під шплінт, але не більше ніж на 1 шліц. Дозатягування виконувати в перехресному порядку. Після остаточного затягування заміряти подовження болтів, яке повинне складати 0,5...0,65мм.

10.2.9.20 Затягування болтів причіпного шатуна виконувати в наступній послідовності:

- рівномірно затягти болти моментом 300±10Н·м (30±1кгс·м);

- відвернути болти і перезатягти їх знову моментом 200±10Н·м (20±1кгс·м);

- це положення вважається «відправною точкою» затягування. Перевірити прилягання опорних поверхонь втулки до відповідних поверхонь болтів і шатуна. Проходження щупа товщиною 0,03мм не допускається;

- від «відправної точки» болти дозатягти на 8...9 шліц. Дозатягування виконувати рівномірно через два шліци поперемінно кожен болт. Після затягування, шайба стопорна шліцами повинна вільно і цілком входити в зачеплення з головкою болта, а зазор між стопорною шайбою і стержнем шатуна повинен бути в межах 0,3...2,2мм.

10.2.9.21 Після зборки перевірити:

- осьовий розбіг головного шатуна на шийку колінчатого вала, що повинен бути в межах 0,4...1,2мм;

- осьовий розбіг причіпного шатуна у вушках головного шатуна, що повинен бути в межах 0,3...1,1мм;

- зазор між головками шатунів і бобишками поршнів, що повинен бути не менше 0,8мм, при зміщенні шатуна до упора убік виміру.

10.2.10 Лоток з розподільним механізмом

10.2.10.1 Лоток з розподільним механізмом з дизеля зняти, розібрати, очистити від забруднень, промити і продути стисненим повітрям.

Осі важелів і болти лотка перевірити магнітним дефектоскопом з наступним розмагнічуванням. Деталі, що мають тріщини, волосовини, викришування цементованого шару, знос перевищуючий припустимі розміри, замінити.

Масляні канали лотка очистити, промити, продути стисненим повітрям і обпресувати тиском 0,5...0,7МПа (5...7кгс/см2) протягом 15 хвилин. Теча не допускається.

10.2.10.2 Корпуси лотка передній і задній при наявності наскрізних тріщин і відколів замінити. Ненаскрізні тріщини дозволяється заварювати аргонно-дуговим зварюванням з наступною обробкою швів до основного металу.

Зачепи і риски глибиною до 0,15мм на посадкових поверхнях під підшипники, а також і вм'ятини на привалочних поверхнях корпусів видалити шабруванням. При цьому зменшення товщини фланців допускається не більше ніж на 1мм проти розміру креслення .

Місцевий виробіток і овальність більше 0,15мм посадкових поверхонь під підшипники вивести розточенням отворів до діаметра 125,6мм з установкою підшипників по кресленнях 1-5Д49.92.6спч-04 і 1-5Д49.92 6спч-06 і забезпеченням посадки по кресленню.

Вкрутки з ушкодженим  різьби чи послаблені у посадці замінити. Різьбу під вкрутки, а також різьбові отвори з ушкодженим різьби дозволяється  перерізати на наступний розмір по стандарту. Вкрутки виготовити нові, зі збільшеним діаметром і установити з розкернюванням у чотирьох точках.

Послаблені у постановці шпильки замінити. Дозволяється установка східчастих шпильок, при цьому стовщена частина шпильки не повинна виступати над привалочною площиною.

10.2.10.3 Кришку замінити при наявності тріщин.  Знос чи ушкодження різьби дозволяється усувати перерізанням на наступний розмір по стандарту з постановкою сполучаємих деталей відповідного розміру.

Виробіток чи знос отвору під шпиндель клапана усунути обробкою до діаметра 17,2мм із постановкою шпинделя збільшеного діаметра за рахунок хромування, осталювання чи плазмового напилювання.

Запірні поверхні кришки і шпинделя, притерти до повного прилягання поверхонь.

Пружину клапана замінити при тріщинах, зломах і втраті пружності. Висота пружини у вільному стані повинна бути не менше 24мм. Залишкова деформація, після триразового обтиснення до зіткнення витків, не допускається.

Масляну порожнину кришки обпресувати тиском масла 0,6...0,8МПа (6...8кгс/см2) протягом 5 хвилин. Пропуск масла через прокладки не допускається.

Клапан відрегулювати на тиск 0,32...0,35МПа (3,2...3,5кгс/см2) шляхом  збільшення чи зменшення кількості прокладок (заглушок) під пружину клапана. При цьому  збільшення чи зменшення товщини регулювальних прокладок на 1мм змінює тиск масла на 0,02МПа (0,2кгс/см2).

10.2.10.4 Вийняти розподільний вал, попередньо замірявши по індикатору осьовий розбіг вала, що повинен бути не більше 0,6мм. Оглянути кулаки, втулки і розємні підшипники на відсутність викришувань і зачепів.

На робочих поверхнях кулаків і роликів допускаються:

- точки викришування діаметром не більше 2мм і глибиною до 0,5мм розташовані не ближче 15мм один від одного;

- кругові риски і світлі смуги шириною не більше 3мм;

- темні точки будь-якого походження.

У випадку виявлення дефектів, що  виходять за перераховані вище межі, а також розмірів і зазорів, що перевищують припустимі значення, кулаків - замінити, а ролики  прошліфувати чи проточити до повного виведення дефектів. При цьому діаметр ролика повинен бути не менше 54мм, а биття робочої поверхні щодо отвору - не більше 0,03мм.

Кулаки замінити також при наявності виробітку (утворення уступу) і зазору між торцьовими поверхнями гайки і кулака менше 1мм. Допускається регулювати зазор за рахунок підрізування торця гайки, але не більше ніж на 0,3мм.

Розподільний вал розбирати не рекомендується. Розбиранню підлягають тільки ті деталі, який необхідно замінити новими.

10.2.10.5 Вал розподільний підлягає заміні при наявності тріщин, полон будь-якого розміру і розташування, зносів посадкових поверхонь більше 0,2мм.

Знос посадкових поверхонь вала під кулаки і втулки до 0,2мм дозволяється відновлювати чи хромуванням осталюванням з наступною обробкою до розмірів креслення.

10.2.10.6 Підшипники розподільного вала замінити при наявності зачепів на робочій поверхні і зазорі між опорною втулкою і підшипником більше 0,35мм. Опорний підшипник замінити також при осьовому розбігу вала більше 0,6мм і зазорі більше 0,24мм між фіксатором і втулкою підшипника.

10.2.10.7 Втулку приводну замінити при наявності тріщин, ослабленні в посадці, викришуванні,  зламі чи зносі зубців.

10.2.10.8 При зборці розподільного вала, у випадку заміни деталей, виконувати наступні умови:

- установку приводної втулки виконувати з попереднім її нагріванням до температури 453…473К (180…2000С) і забезпеченням натягу в межах 0,057...0,133мм;

- на кожну шийку вала установлювати втулки і кулаки, що мають однакове маркірування. Деталі встановлювати маркіруванням убік приводної втулки;

- сумарний зазор у стиках втулок і кулаків повинен бути 0,03...0,25мм після затягування гайок;

- затягування гайок виконувати моментом 1100...1200Н·м (110...120кгс·м).

Гайки кріплення втулок і кулаків, що не піддавалися розбиранню дозатягти моментом 1200Н·м (120кгс·м).

10.2.10.9 Важіль замінити при наявності тріщин, відколів, ослабленні в посадці  сухаря чи валика. Допускається відновлювати посадкові поверхні під сухар і втулку осі хромуванням з наступною обробкою до розмірів креслення .

Втулку замінити при ослабленні в посадці і зазорі між втулкою і віссю важелів більше 0,25мм. Нову втулку запресувати з забезпеченням натягу в межах 0,02...0,064мм;

Сухар замінити при наявності тріщин, ослаблення в посадці, зачепів і викришування на робочій поверхні. Запресовування сухаря виконати з натягом до 0,04мм.

10.2.10.10 Ролик і валик замінити при наявності тріщин, викришуванні цементованого шару, зачепів на робочих поверхнях і зазорів більше припустимих розмірів. Допускається відновлення посадкових і робочих поверхонь валика хромуванням з наступною обробкою до розмірів креслення .

10.2.10.11 Вісь важелів замінити при наявності тріщин, полон і викришуванні цементованого шару. Масляні клапани очистити, промити і продути стисненим повітрям.

Знос, зачепи глибиною і шириною більше 0,15мм допускається відновлювати  хромуванням з наступною обробкою до розмірів креслення .

10.2.10.12 Деталі штанг оглянути, при наявності тріщин, викришуванні цементованого шару на сферичних поверхнях  головок чи зриву різьби, замінити. Сферичні поверхні нових головок перевірити по фарбі з деталлю, що сполучається. Прилягання повинне бути не менше 50% площі, рівномірним, безупинним паском.

Посадка нерегульованої головки штанги повинна бути з натягом 0,003...0,034мм.

10.2.10.13 При зборці важелів необхідно виконувати наступні умови:

- тертьові поверхні важеля, втулки і валика змазати маслом, що використовується для дизеля;

- установити ролик у зборі з втулками у важіль і запресувати валик забезпечивши посадку від зазору в 0,015мм до натягу в 0,023мм, після чого запресувати контрольний штифт із натягом 0,008..0,032мм:

- установити на вісь важелів упорну шайбу, важелі і напресувати опорні шайби з натягом 0,03...0,075мм забезпечивши зазор між важелями в межах 0,20..1,0мм.

10.2.10.14 Зборку лотка з розподільним механізмом виконувати з дотриманням наступних умов:

- усі деталі лотка з розподільним механізмом установити на колишні місця відповідно до маркірування;

- підшипники розподільного вала встановлювати по номерах постель. У випадку заміни підшипників різниця зазору в суміжних підшипниках не повинна перевищувати 0,05мм;

- осьовий розбіг розподільного вала повинен знаходитися в межах 0,12...0,60мм;

- прилягання роликів до паливних кулаків повинне бути не менше 75% площі. Звисання торців ролика паливного насоса щодо торців кулаків не допускається;

- звисання торців роликів важелів щодо торців розподільних кулаків допускається не більше 2,5мм;

- гайки болтів кріплення важелів затягувати моментом 100Н·м (10кгс·м) і далі до збігу отвору під шплінт, але не більше 120Н·м (12кгс·м). Важелі повинні вільно відкидатися усередину і на зовнішню сторону лотка;

- в остаточно зібраному лотку перевірити протікання масла по всіх мастильних каналах тиском 0,1±0,03МПа (1±0,3кгс/см2).

10.2.10.15 При установці лотка з розподільним механізмом на дизель, співвісність розподільного вала з приводом забезпечити за рахунок установки регулювальних прокладок. Допуск співвісності не більше 0,5мм.

10.2.10.16 Установку випередження подачі палива і перевірку фаз газорозподілу робити відповідно до вимог керівництва 2А-9ДГ.16РЕ.

10.2.11 Привід розподільного вала

10.2.11.1 Привід розподільного вала з дизеля зняти, обмити, перед розбиранням виконати виміри бічних зазорів у зачепленні шестерень і скласти карту вимірів.

Привід розібрати, відмітивши регулювальні кільця, деталі остаточно очистити, промити та обдути стисненим повітрям.

10.2.11.2 Корпуси (передній, задній і верхній) замінити при наявності тріщин, що  виходять на посадкові, різьбові і прохідні отвори, а також наскрізних тріщин і відколів.

Зношені посадкові місця в корпусах під обойми підшипників дозволяється обробити до діаметра на 2мм більше розміру креслення з постановкою обойм збільшеного діаметра і збереженням посадки по кресленню.

Обойми підшипників, що мають  тріщини чи виробіток по внутрішньому діаметрі більше 0,1мм замінити.

10.2.11.3 При ушкодженні отворів корпусів під штифти, призонні шпильки і болти допускається збільшення діаметра отворів на 1мм проти розміру креслення з постановкою деталей, що сполучаються, збільшеного розміру і забезпеченням посадки по кресленню.

Дефектні різьбові отвори корпусів дозволяється перерізати на наступний розмір по стандарту з постановкою деталей, що сполучаються, збільшеного розміру.

10.2.11.4 Масло підвідні канали корпусів,  форсунки і штуцери прочистити, промити і продути стисненим повітрям.

10.2.11.5 Шестерні і вали перевірити магнітним дефектоскопом з наступним розмагнічуванням. При наявності тріщин, сколів на поверхнях зубів більше 3мм, корозійних виразок більше 15% поверхні зуба, ум'ятин більше 30мм2  і глибиною більше 0,5мм, шестерні замінити.

Посадкові поверхні шестерень і валів, при наявності зносів, допускається відновлювати хромуванням з наступною обробкою до розмірів креслення .

Зубчату втулку замінити при зносі шліц по товщині більше 0,25мм.

10.2.11.6 Підшипники приводу промити та оглянути. При необхідності підшипники замінити новими чи відремонтованими.

Гумові ущільнювальні кільця і паронітові прокладки замінити незалежно від стану.

10.2.11.7 При зборці приводу розподільного вала дотримувати наступні вимоги:

- перевірку зачеплення зубів циліндричних шестерень виконати по фарбі по робочих сторонах. Прилягання повинне бути по висоті не менше 40% площі, по довжині не менше 60%;

- бічні зазори в зубцях шестерень витримати в межах обумовлених у Додатку А. Різниця вимірів у будь-якій парі повинна бути не більше 0,15мм;

- осьові розбіги шестерень у підшипниках витримати в межах 0,6...0,8мм (крім вала із шестернею приводу допоміжних агрегатів), за рахунок товщини регулювальних кілець;

-  кільцевий зазор між обоймою підшипника вала-шестерні приводу допоміжних агрегатів і завзятих кілець у межах 1,2...1,5мм витримати за рахунок товщини регулювального кільця до затягування болтів кріплення. Болти затягти моментом 30±5Н·м (3±0,5кгс·м) рівномірно в перехресному порядку і попарно зав'язати дротом. Виступання болтів за кільце допускається не більше 0,5мм;

- затягування болтів і гайок виконувати граничним моментом:

а) М20 – 220+20Н·м (22+2кгс·м);

б) М16 – 120+20Н·м (12+2кгс·м);

- обертання шестерень від зусилля руки повинне бути легким без заїдань і заклинювань.

10.2.12 Привід насосів

10.2.12.1 Привід насосів з дизеля зняти, обмити, перед розбиранням виконати виміри бічних зазорів у зачепленні шестерень.

Привід розібрати, деталі і масляні канали остаточно очистити, промити і продути стисненим повітрям.

10.2.12.2 Корпуси приводу насосів замінити при наявності наскрізних тріщин, тріщин, що  виходять на отвори і відколів. Дозволяється заварка некрізних тріщин, що  не виходять на отвори, але не більше двох у кожнім корпусі. Раковини в корпусах дозволяється усувати  заваркою чи постановкою гужонів на епокстдній смолі.

10.2.12.3 Вкрутки з ушкодженою різьбою, які ослабнули в посадці  замінити. Різьбу під вкрутку  дозволяється перерізати на наступний розмір по стандарту з постановкою вкрутки  збільшеного розміру.

Послаблені у постановці шпильки замінити. Дозволяється установка східчастих шпильок, при цьому стовщена частина шпильки не повинна виступати над площиною.

10.2.12.4 Шестерні і вали перевірити дефектоскопом з наступним розмагнічуванням. При наявності  тріщин чи зламів у зубцях і тілі шестерень і валів, а також корозійних виразок, що покривають більше 15% поверхні зубців, зносі зубців і шліців більше 0,25мм, шестерні і вали замінити.

Зношені опорні поверхні шестерень під підшипники дозволяється відновлювати  хромуванням чи осталюванням з наступною обробкою до розмірів креслення .

10.2.12.5 Обойми підшипників замінити при наявності тріщин і виробки більше 0,1мм.

Отвори в корпусах під обойми, при ослабленні в посадці, дозволяється розточувати на 2мм понад розмір креслення з виготовленням обойм збільшеного розміру і збереженням посадки по кресленню.

10.2.12.6 Підшипники приводу насосів промити та оглянути. При необхідності замінити новими чи відремонтованими. Перед установкою внутрішніх кілець на маточину шестерні, нагріти їх в маслі до температури 353…363К (80…900С). Зовнішні і внутрішні кільця роликопідшипників не взаємозамінні, тому кожен підшипник повинен бути комплектним, перестановка кілець з одного підшипника на іншій не допускається.

      - При зборці приводу насосів виконувати наступні вимоги:

- перед зборкою всі деталі промити дизельним паливом;

- при заміні шестерень, якість зачеплення перевірити по фарбі. Прилягання повинне бути не менше 45% по висоті і не менше 60% по довжині зубців;

- осьовий розбіг шестерень у межах 0,5...1,0мм забезпечити зміною товщини регулювальних кілець. При цьому мінімальна товщина кільця повинна бути не менше 1,7мм;

- осьовий розбіг торсійних валів приводу водяних насосів повинен бути 1,5...8…8,0мм. Переміщення їх у шліцах деталей, що сполучаються, повинне бути вільним;

- напрессовку напівмуфти виконувати з попереднім її нагріванням до температури 523…553К (250…2800С) і забезпеченням осьового переміщення напівмуфти на 2,5...3,0мм від положення заклинювання в холодному стані.

10.2.12.8 Перед установкою приводу насосів на блок циліндрів, при закріпленні його чотирма болтами (по двох з кожної сторони), припустиме місцеве не прилягання поверхні заднього корпуса не більше 0,2мм.

10.2.12.9 Затягування болтів і гайок кріплення виконувати граничним моментом:

- для М16 – 120...140Н·м (12...14кгс·м);

- для М12 – 40...50Н·м (4...5кгс·м);

Після кріплення перевірити осьове переміщення торсійного вала в шліцах шестерні і шліцах втулки колінчатого вала. Переміщення повинне бути плавним без заклинювань. Перевірку провести в чотирьох положеннях, повертаючи колінчатий вал через 900.

10.2.13 Корпус і закриття колінчатого вала.

10.2.13.1 Корпус і закриття колінчатого вала зняти, розібрати, деталі очистити, обмити та обдути стисненим повітрям..

Деталі з алюмінієвого лиття, що мають тріщини, замінити. Допускається заварка окремих тріщин, довжиною не більше 50мм, розташованих поза привалочними поверхнями, аргоно-дугововим зварюванням з наступною обробкою зварних швів на рівні з основним металом.

10.2.13.2 Вкрутки з ушкодженою різьбою, що ослабнули в посадці замінити. Різьбу під вкрутки дозволяється перерізати на наступний розмір по стандарту з наступною встановленням вкрутки збільшеного діаметра. Вкрутки ставити на епоксидній смолі.

10.2.13.3 При зборці корпуса і закриття колінчатого вала виконати наступні вимоги:

- посадку відбійника на вал виконати з натягом 0,133…0,226мм. Перед посадкою  відбійник нагріти до температури 423К (1500С);

- радіальний зазор між відбійником і маслоуловлювачем повинен бути 0,23..0,48мм, при цьому різниця вимірів зазору по колу не більше 0,1мм;

- розмір між торцями  відбійника і маслоуловлювача, у межах 1...4мм, витримати за рахунок установки необхідної кількості прокладок між маслоуловлювачем і верхнім, і нижнім кожухами;

- при відсутності прокладки, місцевий зазор між торцями блоку, піддізельної рами і корпуса при закріплених п'ятьох болтах, повинен бути не більше 0,1мм. При відхиленні більше 0,1 мм допускається механічна обробка привалочної поверхні корпуса зі зняттям металу товщиною не більше 2мм.

10.2.14 Механізм валоповоротний

10.2.14.1 Перед зняттям валоповоротного механізму, перевірити бічний зазор у зачепленні черв'яка з зубцями ведучого диска муфти.

Валоповоротний  механізм зняти, розібрати, деталі промити та оглянути.

10.2.14.2 Черв'як замінити при наявності тріщин, і товщині витка менше 9,0мм.

Вал черв'яка при зносі більше 0,1мм дозволяється відновлювати  хромуванням чи осталюванням з наступною обробкою до розмірів креслення .

Втулки поворотного кронштейна замінити при ослабленні в посадці і зносі робочої поверхні більше 0,2мм.

10.2.14.3 При зборці валоповоротного механізму забезпечити зазори в з'єднаннях відповідно до вимог креслення. Вал валоповоротного механізму повинен вільно обертатися.

Хід штока вимикача в межах 7,5...8,0мм забезпечити за рахунок постановки прокладок між кронштейном валоповоротного механізму і кронштейном вимикача.

10.2.15 Привід тахометра

10.2.15.1 Привід тахометра з дизеля зняти, розібрати, деталі промити та оглянути.

Шестерню і вал-шестерні перевірити дефектоскопом. При наявності тріщин, корозійних виразок покриваючих більше 15% поверхні зубців, а також граничного зносу зубців деталі замінити.

10.2.15.2 Корпус підлягає заміні при наявності відколів і тріщин, що виходять на різьбові і прохідні отвори.

Дефектні різьбові отвори в корпусі дозволяється перерізати на наступний розмір по стандарту з встановленням деталей, що сполучаються, збільшеного розміру.

10.2.15.3 При зборці приводу, забезпечити осьове переміщення вала-шестерні в межах 0,1...0,25мм за рахунок товщини стопорного кільця.

Осьове переміщення гнучкого валика повинне бути 1,5...2,5мм. Перед постановкою, валик змазати трьома-п'ятьма краплями масла.

10.2.16 Насос паливний

10.2.16.1 Паливний насос зняти, розібрати, усі деталі очистити від нагароутворення. Втулку плунжера, плунжер, деталі нагнітального клапана і штовхача промити в бензині, а потім у дизельному паливі, інші деталі насоса промити в дизельному паливі, обдути стисненим повітрям і оглянути.

10.2.16.2 Корпус насоса, що має  тріщини чи зрив різьби під натискний штуцер замінити.

Риски, зачепи, забоїни на привалочній поверхні корпуса дозволяється усувати обробкою з мінімальним зняттям металу. При цьому зменшення товщини лап допускається до розміру не менше 21,5мм.

Направляючу втулку замінити при тріщинах будь-якого розміру і розташування.

10.2.16.3 Деталі штовхача оглянути, при наявності тріщин замінити. Корпус замінити при викришуванні азотованого шару і зазорі між корпусом штовхача більше припустимого розміру.

Упор штовхача, при місцевому виробітку глибиною не більше 0,3мм, прошліфувати, при більшому виробітку упор замінити.

Ролик, вісь ролика і втулку замінити при зазорах у з'єднаннях більше припустимих.

10.2.16.4 Пружину паливного насоса замінити при наявності тріщин, зломів і втраті пружності. Висота пружини у вільному стані повинна бути не менше 83мм після триразового обтиснення силою 1156Н (118кгс) пружина не повинна мати залишкових деформацій.

Тарілки пружини замінити при наявності тріщин і зламу посадкових поверхонь більше 0,1мм.

10.2.16.5 Клапан нагнітальний замінити при наявності тріщин, волосовин і корозійних плям.

Перевірити величину ходу клапана, що повинен бути в межах 1,5...1,8мм. При ході більше 1,8мм, замінити упор на новий, відповідної товщини.

Пружину клапана оглянути, при наявності тріщин, зламів чи втраті пружності замінити. Висота пружини у вільному стані повинна бути не менше 13мм. Після п'ятикратного обтиснення силою 2,7Н (2,8кгс) пружина не повинна мати залишкової деформації.

10.2.16.6 Провести перевірку замикаючого конуса нагнітального клапана на герметичність, у трьох положеннях клапана щодо корпуса, обпресуванням повітрям тиском 0,4...0,7МПа (4...7кгс/см2) протягом 10 секунд у кожнім положенні. При цьому пропуск повітря через замикаючий конус не допускається. Перевірку виконувати при ретельно промитих дизельним паливом деталях.

Тиск початку підйому клапана повинен бути в межах 0,2...0,4МПа (2...4кгс/см2).

      - Торцьові поверхні втулки плунжера і корпуса клапана притерти по плиті за допомогою паст для доведення. Притерті поверхні повинні мати шорсткість не менше 12-го класу і відхилення від площинності не більше 0,008мм при перевірці склом для інтерференційних вимірів.

      - Натискувальний штуцер замінити при наявності тріщин, зриву чи зминання більше двох ниток різьби, зламу зубців зменшення їх товщини менше 1,37мм.

      - Плунжерну пару перевірити на плавність переміщення плунжера у втулці при ретельно промитих і змочених дизельним паливом деталях. Плунжер, висунутий із втулки, що знаходиться у вертикальному положенні, на одну третину довжини робочої циліндричної поверхні, повинен плавно і неспинно опускатися під впливом сили ваги при будь-якому куті повороту навколо своєї осі. Місцевий опір, що перешкоджає легкості переміщення плунжера у втулці усунути притиранням за допомогою пасти окису алюмінію. Плунжерна пара є комплектом, у якому заміна однієї з деталей не допускається.

10.2.16.10 Перевірити на обпресувальному стенді гідравлічну щільність придатних до подальшої експлуатації плунжерних пар.

Гідрощільність золотникової частини перевіряти профільтрованою технологічною рідиною, в'язкістю 9,9...10,9мм2/с (9,9..…10,9сСт) при температурі 200С. Тиск над плунжером 27,5−2+1МПа (280−20+10 кгс/см2), час опускання вантажу 2..35секунд. Гідрощільність пари перевіряти не менше двох разів. Різниця між результатами вимірів не повинна перевищувати 1с, при гідрощільності пари 2...15с і 2с, при гідрощільності 16...35с.

Гідрощільність компресорної частини плунжерної пари перевіряти дизельним  паливом чи технологічною рідиною в'язкістю 5,0..6,7мм2/с (5,0...6,7сСт) при температурі 200С створенням тиску над плунжером 5,7..6,0МПа (57...60кгм/см2). Падіння тиску в плині 18...35с повинно бути 1,0..1,2МПа (10...12кгс/см2).

10.2.16.11 При зборці насоса виконувати наступні вимоги:

- деталі насоса придатні для подальшої експлуатації розкомплектовувати не рекомендується. Гумові ущільнювальні кільця встановлювати нові, попередньо змазавши їх маслом, що використовується для дизеля;

- після установки втулки плунжера і фіксації її гвинтом, перевірити, щоб гвинт не упирався у втулку;

- затяжку нажимного штуцера производить моментом 500…550Н·м (50…55кгс·м);

- з'єднання вінця з зубчатою рейкою виконати так, щоб перший зубець рейки, з боку сполучного паза, входив у западину зубця вінця, що знаходиться на осі його паза. При цьому виступання рейки з корпуса повинне бути 69мм. Канавка на повідці плунжера повинна бути з протилежної сторони рейки;

- осьове переміщення рейки при зафіксованому плунжері повинне бути не більше 55мм. Рейка повинна переміщатися плавно без заїдань і схоплювань;

- нижню тарілку пружини підбирати так, щоб опорна головка плунжера по висоті була менше виточення тарілки. Втоплення головки плунжера у виточенні тарілки повинне бути в межах 0,1...0,36мм.

10.2.16.12 Перевірити розмір від нижньої частини ролика штовхача до фланця кріплення насоса до лотка блоку дизеля, при плунжері підтиснутому до корпуса нагнітального клапана, що повинен бути 56±0,15мм. При невідповідності цього розміру відрегулювати прокладками, товщина пакета яких повинна бути 1...3мм. При товщині набору до 1,5мм встановлювати одну прокладку, від 1,5мм до 3мм - не більше двох. При цьому прокладка меншої товщини повинна розташовуватися з боку опорного торця фланця направляючої .

Якщо величина розміру прокладок у міліметрах, не відповідає раніше вибитому, то необхідно вибити на торцьові поверхні фланця насоса нову величину розміру. Раніше вибиту величину розміру видалити.

10.2.16.13 Насос обкатати на спеціальному стенді, зі стендовими форсунками і паливопроводом високого тиску, на режимах:

- при 4,8±0,16с-1 (300±10об/хв) і висування рейки на розмір 108...…110мм без форсунки протягом 30±0,5хв і з форсункою при висуванні рейки на розміри 80±1мм, 85±1мм, 95±1мм протягом 60хв (по 20±1хв на кожнім режимі);

- при 8±0,16с-1 (500±10про/хв) і висування рейки на розміри 85±1мм і 95±1мм у плині 120±5хв (по 60±5хв на кожнім режимі).

10.2.16.14 Після обкатування насос обпресувати дизельним паливом за допомогою пристосування 40Д.181.61спч із трубкою 5Д49.181.19спч:

- порожнина високого тиску (над клапаном) тиском 98±5МПа (1000±50кгс/см2). Падіння тиску в плині 2хв не більше 2МПа (20кгс/см2);

- порожнина низького тиску, при висуванні рейки на розмір 76мм, розмір Н=70±1мм, тиском 6,5МПа (65кгс/див2). Падіння тиску з 6МПа до 5МПа (з 60кгс/см2 до 50кгс/см2) повинне відбуватися протягом 10...35с.

10.2.16.15 Насос відрегулювати.

- по геометричному початку нагнітання, що повинен бути при виступанні рейки з корпуса на 73,7...74,1мм;

- по подачі, з контрольним зразком форсунки і контрольним зразком паливопровід високого тиску з пропускною здатністю 1,2±0,1кг за 30 секунд, що повинна відповідати значенням таблиці 1.

Таблица 1

| Но-мер режи-му | Частота обертання вала стенда, с-1 (об/хв) | Величина висування рейки, мм | Продуктивність насоса, средньоарифмитичне значення по трьох вимірах |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | При регулюванні | При перевірці |
| 1 2 | 2,92±0,03 (175±2) 8,33±0,08 (500±5) | 76±0,05 95±0,05 | 70±7г за 875 циклів 775±15г за 500 циклів | 70±15г за 875 циклів 775−15+29г за 500 циклів |

Роботи з регулювання насосів виконувати відповідно до вимог керівництва 2А-9ДГ.16 РЕ.

10.2.16.16 При установці насосів на дизель дотримувати наступні вимоги:

- усі насоси повинні бути поставлені по можливості на свої місця. Набір прокладок повинен відповідати величині вибитій на корпусі насоса;

- гайки кріплення затягувати моментом 180…200Н·м (18...20…20кгс·м) чи ключем з довжиною плеча 500мм;

- при заміні насоса чи штовхача, перевірити прилягання ролика до кулака розподільного вала по фарбі, що повинне бути не менше 75% площі. Звисання ролика не допускається;

- після остаточної установки насосів паливопровід низького тиску обпресувати паливом тиском 0,25МПа (25кгс/см2), створюваним паливопідкачуючим насосом. Теча палива в з'єднаннях не допускається.

10.2.17 Форсунки і паливопровід високого тиску

10.2.17.1 Форсунки з дизеля зняти, розібрати, усі деталі очистити від нагароутворення, корпус розпилювача, голку і сопловий наконечник промити в бензині, а потім у дизельному паливі. Інші деталі промити в дизельному паливі і продути стисненим повітрям.

Деталі форсунки, що мають тріщини, зрив більше двох ниток різьби, зминання граней і пружини, що втратили пружність замінити.

10.2.17.2 Перевірити пружність пружини, після триразового обтиснення силою 1156Н (118кгс) пружина не повинна мати залишкової деформації. При висоті у вільному стані менше 47,5мм пружину замінити.

При зносі тарілки і штанги вмісті контакту з пружиною більше 0,1мм, торцьові поверхні  притерти чи прошліфувати з забезпеченням шорсткості не менше 8-го класу і товщини буртів не менше 3мм.

10.2.17.3 Розпилювач, що не дає нормального розпилювання палива, що має малу щільність і підтікання палива,  відремонтувати чи замінити. Перевірити величину підйому голки і розробку розпилаючих отворів соплового наконечника. Підйом голки повинен бути 0,7...0,8мм, а ширина притирочного пояска не більше 0,4мм. В отвір соплового наконечника калібр 0,42мм не повинен проходити.

10.2.17.4 При зборці форсунки виконати наступні вимоги:

- якщо деталі придатні для подальшої експлуатації, форсунку збирати з тим комплектом деталей, що стояли до розбирання. Заміну розпилювача і щілинного фільтра виконати тільки комплектно;

- гумові і мідні ущільнення встановлювати нові. Лиска соплового наконечника розпилювача повинна розташовуватися перпендикулярно площини, що проходить по великій осі фланця форсунки і знаходиться праворуч, якщо дивитися на форсунку з боку фланця при положенні щілинного фільтра знизу;

- ковпак попередньо загвинтити моментом 70±10Н·м (7±1кгс·м), потім довернути на 5-6 поділів, нанесених на ковпаку, щодо відмітки на корпусі форсунки.

- торцьові поверхні корпуса розпилювача, корпуса форсунки, соплового наконечника і пружини при необхідності притерти за допомогою доводочних паст. Притерті поверхні повинні мати шорсткість не менше 12-го класу і відхилення від площинності не більше 0,0008 мм, при перевірці склом для інтерференційних вимірів;

- центральний канал форсунки обпресувати тиском 0,5±0,05МПа (5±0,5кгс/см2). Падіння тиску протягом 1хв. не допускається.

10.2.17.5 Відрегулювати форсунки на акумуляторному стенді на тиск початку упорскування 31,4...32,0МПа (320…326кгс/см2). Перепад тиску за період упорскування 10,5±1,5МПа (105±15кгс/см2).Різниця тиску закриття при п'ятьох послідовних упорскуваннях не більше 1МПа (10кгс/см2).

10.2.17.6 Зібрану форсунку обпресувати на щільність. Падіння тиску з 29,4±0,5МПа (300±5кгс/см2) до 24,5±0,5МПа (250±5кгс/см2) повинне відбуватися не менше чим за 5 секунд при затягуванні пружини на тиск підйому голки 31,4..32,0МПа (320…326кгс/см2). Обпресування провести не менше двох разів, при цьому різниця отриманих значень щільності не повинна перевищувати 3с.

10.2.17.7 Герметичність розпилювача по замикаючому конусі перевірити при тиску на 1,0...1,5МПа (10...15кгс/см2) менше тиску початку уприскування, відрив краплі від соплового наконечника протягом 20с не допускається. Допускається зволоження носика соплового наконечника розпилювача.

10.2.17.8 При заміні розпилювача, соплового наконечника, штанги форсунки, пружини, тарілки пружини, форсунку обкатати на стенді протягом 60±5 хв. обкатування проводити з технологічним насосом, що забезпечує подачу 550...600г/хв і технологічним трубопроводом високого тиску.

10.2.17.9 Перевірити пропускну здатність форсунки на стенді зі зразковим насосом і зразковим паливопроводом високого тиску з пропускною здатністю 1,2±0,1кг за 30с, що повинна бути:

- 565±10г/хв при частоті обертання вала стенда 8,33±0,16с-1(500±10об/хв) і висування рейки насоса на розмір 89,3мм;

- 70±7м за 5хв при частоті обертання вала стенда 2,93±0,16с-1 (175±10об/хв) і висування рейки насоса на розмір 76мм.

Роботи з регулювання та випробування форсунки проводити відповідно до вимог керівництва 2А-9М-16 РЕ.

10.2.17.10 При установці форсунки в кришку циліндра, гайки кріплення затягувати моментом 98±19Н·м (10±2кгс·м) чи ключем з довжиною плеча 250мм зусиллям однієї руки.

10.2.17.11 Паливопровід високого тиску очистити, промити та оглянути. На поверхнях трубок, втулок і конусів забоїни, вирив, ум'ятини, раковини і корозія не допускаються. При наявності тріщин, зминання граней накидних гайок, зриву різьби і зносі конусів трубки замінити.

10.2.17.12 Паливопровід  випробувати на герметичність дизельним паливом тиском 108±2МПа (1100±20кгс/см2) падіння тиску протягом однієї хвилини не більше 1МПа (10кгс/см2).

10.2.17.13 Після випробування перевірити гідравлічний опір проливанням профільтрованого дизельного палива при тиску 0,4±0,02МПа (4±0,2кгс/см2). За 30±0,2с через паливопровід повинно проходити 1,1...1,35кг палива. Різниця пропускної здатності паливопроводів установлюваних на дизель повинна бути не більше 0,2кг.

10.2.17.14 При установці паливопроводів високого тиску на дизель, гайки повинні накручуватися на штуцери форсунки і насоса від руки до упора. Остаточне затягування гайок виконувати моментом 98±19Н·м (10±2кгс·м)  чи ключем з довжиною плеча 350мм зусиллям однієї руки.

- 10.2.18 Управління паливними насосами

10.2.18.1 Механізм управління паливними насосами з дизеля зняти, розібрати, деталі промити стисненим повітрям, оглянути й обмірити.

Деталі управління, що мають тріщини і граничний знос замінити.

Кулькові і шарнірні підшипники оглянути, при необхідності замінити новими чи відремонтованими.

10.2.18.2 Сухарі і валики при наявності розмірів, що  виходять за межі припустимих довести до норми  хромуванням чи замінити новими.

Відновлення зношених поверхонь відсічних валиків, поперечного вала, поперечної стійки і тяг дозволяється хромуванням з наступною обробкою до розмірів креслення і забезпеченням посадки деталей по кресленню.

10.2.18.3 Зазор між поршнем і втулкою механізму відключення більше 0,085мм відновити хромуванням поршня чи заміною втулки.

Поршні в корпусі механізму відключення, що мають місцеві опори чи прихоплювання, що перешкоджають м'якому переміщенню спільно притерти доводочними пастами.