Пружину механізму відключення замінити при наявності тріщин, зламів і втраті пружності. Висота пружини у вільному стані повинна бути не менше 30мм.

Після зборки, перевірити легкість переміщення поршнів і герметичність механізму відключення. При підведенні повітря тиском 0,39...0…0,49МПа (4..5кгс/см2) поршні повинні переміститися у верхнє положення і при відключенні повітря повернутися у вихідне положення під дією пружин. При верхнім положенні поршнів витік повітря через з'єднання кришки і корпуса, а також через ущільнювальне кільце упора не допускається.

10.2.18.4 Бронзову втулку важеля рейки замінити при наявності зазору між втулкою і валиком більше 0,15 мм, а також при ослабленні в посадці. Нову втулку запресувати з забезпеченням натягу 0,007...0,041мм. Після  запресовування торці втулки розвальцювати.

10.2.18.5 Деталі тяги пружної оглянути, при наявності тріщин замінити. Зазор між втулкою і стаканом більше 0,3мм усунути  хромуванням чи осталюванням стакана з наступною обробкою до розмірів креслення.

Пружину тяги пружної замінити при втраті пружності. Висота пружини у вільному стані повинна бути не менше 107мм. Відхилення від перпендикулярності не більше 1,5мм на довжині пружини.

Перед установкою пружини, 2/3 стакана заповнити мастилом ЖРО       ТУ32-ЦТ-520-83.

Після зборки перевірити роботу пружини. Доторкання її витків повинно починатися під дією зусилля 460...500Н (46...50кгс). Заїдання стакана у втулці не допускається.

10.2.18.6 Зборку, установку та регулювання механізму управління виконувати відповідно до вимог креслення та керівництва 2А-9ДГ.16 РЕ.

- 10.2.19 Вимикач граничний

10.2.19.1 Граничний вимикач з дизеля зняти, розібрати, деталі промити, продути стисненим повітрям і оглянути. Деталі, що мають тріщини, викришування контактних поверхонь і знос понад норми, що допускається, замінити.

10.2.19.2 Стакан автомата вимикання, при зазорі між ним і корпусом більше 0,35мм дозволяється хромувати з наступною обробкою по розмірам креслення.

При зазорі між зубцями стакана і шестерні більше 0,8мм дозволяється шестерню переставити, ввівши в зачеплення зубці, що не працювали, чи замінити шестерню.

Зазор більше 0,30мм між корпусом автомата вимикання, шестернею і валиком відновити хромуванням валика з наступною обробкою до розмірів креслення.

Пружини автомата вимикання замінити при тріщинах, зламах і втраті пружності. Висота пружин у вільному стані повинна бути:

- зовнішньої не менше 154мм;

- внутрішньої не менше 162мм.

Місцевий виробіток стакана, у місці зачеплення з важелем, до 0,15мм припилити із забезпеченням кута зачеплення 140…160. При виробітку більше 0,25мм стакан замінити.

10.2.19.3 Вал вантажу, при ослабленні посадки  підшипників чи збільшенні зазору між ним і вантажем більше 0,50мм дозволяється відновлювати хромуванням чи напилюванням з наступною обробкою до розмірів креслення .

Приводну втулку вала при ослабленні в посадці дозволяється хромувати з забезпеченням посадки по кресленню. При зносі зубів втулки більше 0,1мм втулку замінити.

Вантаж при місцевому виробітку глибиною до 1мм відновити наплавленням. При збільшенні зазору між вантажем і упором більше 0,20мм упор замінити.

Пружину вантажу замінити при висоті у вільному стані менше 63мм.

Підшипники промити, оглянути, при необхідності замінити новими чи відремонтованими.

10.2.19.4 Валик важеля, при зазорі між ним і важелем більше 0,2мм, замінити.

Виробіток важеля, у місці контакту з поршнем вимикача, до 1мм усунути припилюванням. Виробіток, разом контакту з вантажем, більше 1мм усунути наплавленням з наступною обробкою і забезпеченням зазору між вантажем і важелем у межах 2,0...2,5мм.

Відкол чи знос поверхні важеля в місці з’єднання зі стаканом (мимовільний зрив важеля зі стакана) усунути припилюванням по кресленню. При цьому розмір від осі отвору під валик до краю зубчика важеля повинен бути не більше 46мм.

10.2.19.5 При ослабленні в посадці обойми і кришки під підшипники, посадку відновити хромуванням із забезпеченням посадки по кресленню.

10.2.19.6 При зборці граничного вимикача дотримуватись наступних вимог:

- осьовий розбіг вала вантажу в межах 0,3...0,6мм забезпечити за рахунок товщини регулювального кільця;

- зазор між вантажем і важелем у межах 2...2,5мм забезпечити за рахунок припилювання  важеля;

- легкість переміщення вантажу перевірити шляхом натиснення на кришку. Заїдань не допускається;

- затягування гайок і болтів виконати граничним моментом 40...50Н·м (4...5кгс/м);

10.2.19.7 В зібраному вимикачі виконати перевірку роботи в наступній послідовності:

- взведення стакана рукояткою;

- зрив стакана з важеля при натисканні на кнопку вимикача;

- зрив стакана з важеля при подачі повітря тиском 0,5...0,7МПа (5...7кгс/см2).

10.2.19.8 На спеціальному стенді, шляхом підбору кількості прокладок під пружину вантажу встановити момент зриву важеля з засувки при частоті обертання вантажу 18,58...19,25с-1 (1115…1155об/хв). При збільшенні (зменшенні) товщини прокладок на 1мм оберти спрацьовування збільшуються (зменшуються) на 30об/хв. Посадка виток на виток пружини при повному ході вантажу не допускається.

10.2.19.9 Перед постановкою граничного вимикача на дизель залити масло (0,8кг) в отвір корпуса до рівня заливального отвору.

10.2.19.10 Після установки граничного вимикача на дизель, перевірити його роботу.

- 10.2.20 Регулятор

10.2.20.1 Регулятор з дизеля зняти, розібрати, деталі промити в профільтрованому дизельному паливі, обдути сухим стисненим повітрям і оглянути.

Корпуси верхній, середній, нижній, плиту масляного насоса, кришку і проставок при наявності тріщин замінити.

Сітку фільтра заливальної горловини при наявності ушкоджень  перепаяти чи замінити фільтр цілком.

10.2.20.2 Верхній корпус із плитою розібрати. Осі, втулки, траверси важільної передачі, що мають тріщини, риски і знос робочих поверхонь більше 0,3мм, замінити.

10.2.20.3 Електромагніти замінити у випадку обриву проводів і порушення цілісності ізоляції. Перевірити омічний опір котушок електромагнітів, що повинен бути 423-480 Ом, при температурі 200С.

Перевірити цілісність ізоляторів, штирів і якість проводів штепсельного рознімання, контакти зачистити.

10.2.20.4 Вихід штоків електромагнітів, при обраному люфті убік сердечника, повинен бути 5,4...5,6мм для МР4, 5,9...6,1мм для МР5, МР6 і 14,9...15,1мм для трикутної пластини.

10.2.20.5 Оглянути деталі трикутної пластини. Пластинчасті пружини, при наявності тріщин, зламів, окалини, забоїн і рисок замінити.

Заклепки замінити при наявності забоїн, вм'ятин і зносі сферичної поверхні більше 0,8мм. Ум'ятини на упорі зачистити.

Трикутну пластину відцентрувати так, щоб штоки електромагнітів МР1, МР2, МР3 своєю площиною спиралися на вершини заклепок.

10.2.20.6 Виконати обмірювання поршня управління оборотами та отворів у верхньому корпусі. При зазорі більше 0,08мм поршень замінити. Новий поршень підібрати з забезпеченням зазору між ним і корпусом у межах 0,03...0,04мм. Дозволяється  хромування чи осталювання поршня з наступною обробкою по розмірам креслення.

10.2.20.7 Золотник управління оборотами розібрати, деталі оглянути та обміряти. Зазор між втулкою золотника і корпусом більше 0,08мм відновити  хромуванням чи осталюванням втулки з наступною обробкою згідно вимог креслення для забезпечення монтажного зазору в межах 0,01...0,03мм.

Зазор між втулкою і золотником забезпечувати в межах 0,02...0,039мм.

Втулку і золотник замінити при наявності тріщин, зачепів, корозії робочих поверхонь, зносі шліців втулки більше 0,1мм.

10.2.20.8 Поверхні силового вала, при наявності припалів на поверхнях ковзання капронових втулок, заполірувати, вм'ятини і забоїни на шліцьових кінцях вала видалити.

Сергу зчеплення силового вала із силовим поршнем замінити при зносі отвору більше 0,2мм.

Капронові втулки й ущільнювальні манжети силового вала замінити.

10.2.20.9 Корпус середній розібрати. Оглянути розточення корпуса, риски зачистити за допомогою розтира.

Перевірити зазори між корпусом і поршнями акумулятора, а також між корпусом і поршнями сервомотора (силовим і додатковим). При збільшенні зазорів більше припустимих норм поршні замінити. Дозволяється відновлення зазорів хромуванням, осталюванням чи напилюванням з наступною обробкою відповідно до вимог креслень. Допускається установка ремонтних поршнів сервомотора. Поршні акумуляторів після відновлення покрити покриттям ВАП-2, товщина шару 0,01...0,02мм.

10.2.20.10 Пружини регулятора оглянути, перевірити довжину у вільному стані, наявність забоїн і скривлень.

Пружини, за винятком всережимної, замінити:

- при неперпендикулярності торцьової поверхні до осі пружини більше 0,45мм на всій довжині, а для пружини акумулятора – більше 4мм;

- при зменшенні довжини у вільному стані на величину, більше подвійного мінімального допуску;

- при забоїнах глибиною більше 30% діаметра дроту.

Всережимну пружину, що має довжину у вільному стані менше нижнього  допуску на 1мм замінити.

10.2.20.11 Вимірювач швидкості розібрати та оглянути. Деталі золотникової частини не є взаємозамінними, тому золотникову частину (буксу, золотник, втулки рухому і нерухому) варто заміняти комплектно при:

- зносі торцьової поверхні букси більше 0,3мм;

- збільшенні зазорів більше припустимих норм між золотником і втулкою нерухомою, між золотником і втулкою рухомою чи між буксою і втулкою рухомою.

Тарілку вимірювача швидкості зі зносом глибиною більше 0,8мм, у місцях доторкання з упорами вантажів, замінити.

10.2.20.12 Демпфер розібрати, деталі промити в гасі та оглянути. Упори вантажів, що мають знос більше 0,8мм замінити. Перевірити щільність посадки голчастих підшипників вантажів. При несправності одного з підшипників, заміну робити комплектно.

Маса вантажів одного комплекту не повинна відрізнятися більше ніж на 1 грам.

При зборці демпфера зазори в з'єднаннях забезпечити в межах вимог креслення. При заміні траверси контролювати зазор 0,2...0,45мм між площиною траверси і площиною кулака кільця демпфера. Зазор забезпечувати за рахунок дообробки проставочного кільця.

10.2.20.13 При зборці вимірювача швидкості установку середнього положення золотника, при якому поясок золотника відкриває прямокутне вікно в нерухомій втулці на однакову величину, забезпечити підбором прокладок під тарілкою золотника.

10.2.20.14 При зборці середнього корпуса зазори в з'єднаннях повинні бути витримані в межах припустимих норм.

При крайнім верхнім положенні поршня силового сервомотора і крайнім нижнім положенні поршня додаткового сервомотора відрегулювати зазор 3,5±0,1мм між торцями букси і рухомої втулки вимірювача швидкості.

10.2.20.15 Гідропідсилювач розібрати, деталі помити та оглянути. Риски в розточеннях корпуса під поршні зачистити за допомогою розтирів. Виміряти зазори між поршнями та отворами корпусів. При збільшенні зазорів більше 0,08мм поршні замінити. Дозволяється відновлення зазорів хромуванням, осталюванням чи напилюванням поршнів з наступною обробкою відповідно до вимог креслення.

10.2.20.16 Мембранний блок оглянути, при необхідності замінити  мембрани чи блок у зборі.

Упор важеля мембранного блоку замінити при зносі сферичної поверхні більше 0,8мм.

10.2.2.17 У зібраному гідропідсилювачі відрегулювати зазор 3,3±0,3мм між регулювальним гвинтом і торцем бронзової втулки золотника при середнім положенні мембранного блоку.

10.2.20.18 Плиту масляного насоса оглянути. Риски на нижній площині глибиною менше 1мм усунути шліфуванням, при цьому товщина плити повинна бути не менше 19мм.

Клапани перевірити на герметичність наливом у них дизельного палива до рівня площини рознімання. Протягом 2 хвилин рівень палива не повинен опускатися нижче верхньої частини кульок.

10.2.20.19 Корпус нижній розібрати, деталі оглянути. Глибокі риски і зачепи в розточеннях корпуса під шестерні масляного насоса зачистити. При торцьовому зазорі між шестернями і площиною корпуса більше 0,1мм, корпус прошліфувати, при ослабленні посадки втулок чи зазорі між приводним валом і втулками більше 0,1мм, втулки замінити. Нові втулки запресувати з натягом 0,005...0,042мм, розташовуючи канавку для проходу масла на осі корпуса з боку розточення під малу шестерню.

Ущільнювальну манжету приводного вала замінити.

10.2.20.20 Шестерні масляного насоса оглянути. При наявності тріщин у зубцях і тілі шестерень, покриття більше 15% поверхні зубців корозійними виразками, граничному зносі зубців, замінити. Шестерні, що мають наволочування металу (за винятком поверхні зубців) заполірувати, при цьому допускається наявність рисок глибиною не більше 0,05мм.

10.2.20.21 Обкатування і настроювання регулятора після ремонту виконувати відповідно до вимог інструкцій заводу-виготовлювача 2-7РС2.76ПМ, 2М7РС2, 43РЕ, а також інструкції з експлуатації дизель-генератора.

- 10.2.21 Управління регулятором

10.2.21.21 Сервомотор пусковий управління регулятором зняти, розібрати, деталі промити та оглянути. Корпус замінити при наявності тріщин, що виходять на внутрішню поверхню. Дозволяється відновлення внутрішньої поверхні корпуса хромуванням з наступною обробкою по розмірам креслення, а також збільшення внутрішнього діаметра не більше ніж на 2мм. При цьому поршень виготовити новим, забезпечивши посадку задану по кресленню.

Дозволяється зменшення довжини корпуса на 2мм. Допуск перпендикулярності торцьових поверхонь до осі корпуса не більше 0,08мм. Кришку замінити при наявності тріщин і відколів.

Пружину замінити при наявності зламів, тріщин і втраті пружності. Висота пружини у вільному стані повинна бути не менше 198мм.

10.2.21.2 Поршень і стакан замінити при наявності тріщин і розмірів, що виходять за межі припустимих. Дозволяється відновлювати зношені поверхні хромуванням чи осталюванням з наступною обробкою до розмірів креслення.

Ущільнювальні кільця стакана і поршня замінити незалежно від стану. Поршень повинен легко без заїдань переміщатися по стакану без ущільнювальних кілець.

10.2.21.3 В зібраному сервомоторі, порожнину стакана і поршня обпресувати дизельним паливом тиском 0,6МПа (6кгс/см2). Витік палива в порожнину корпуса допускається не більше 10 капель за 15 хвилин.

Спрацьовування сервомотора перевірити тиском повітря 0,25...0…0,30МПа (2,5...3,0кгс/см2) на масла АУ ГОСТ 1642-75 відповідно до вимог креслення. Подача сервомотора за один робочий хід повинна бути не менше 70см3 (0,07л).

- 10.2.22 Турбокомпресор

10.2.22.1 Турбокомпресор з дизеля зняти, розібрати, деталі очистити, промити і продути стисненим повітрям.

Корпуси та завиток замінити при наявності кільцевих тріщин більш 1/5 довжини, тріщин у місцях встановлення підшипників, а також між водяними, газовими і повітряними порожнинами з внутрішньої сторони.

Інші тріщини в корпусі і завитку дозволяється заварювати з наступним зачищенням зварних швів до основного металу й обпресуванням тиском 0,3МПа (3кгс/см2) для завитка і 0,6МПа (6кгс/см2) для корпуса.

Дефектні різьбові отвори дозволяється перерізати на наступний розмір по стандарту. Послаблені у посадці вкрутки замінити.

10.2.22.2 Оглянути сопловий апарат, при наявності тріщин, газової корозії, забоїн і вм'ятин по кориту і спинці лопаток глибиною більше 1/3 товщини лопатки (у місцях дефекту), поломки вихідних країв на довжині більше 3мм (по хорді) сопловий апарат замінити.

Забоїни і вм'ятини глибиною менше 1/3 товщини лопатки (у місці дефекту) заполірувати. Ушкодження вихідних країв на довжині менше 3мм (по хорді) вирівняти, зкруглити і заполірувати.

Перевірити прохідний перетин соплового апарата, що повинен бути в межах 166…170см2. Підрахунок прохідного перетину виконувати відповідно до вимог креслення.

10.2.22.3 Ротор турбокомпресора очистити від нагару і продефектоскопувати. При наявності тріщин ротор замінити. Перевірити стан лопаток турбінного колеса, колеса компресора і направляючого апарата і переконатися у відсутності тріщин, слідів торкання, забоїн, ослаблення в посадці та інших дефектів. Лопатки турбіни, що мають тріщини, ослаблення посадки, забоїни більше 2мм замінити. Забоїни розміром менше 2мм зачистити і заполірувати.

При заміні лопаток турбіни різниця мас їх допускається не більше 5г, дворазове згинання замкових пластин, не допускається. Осьове переміщення лопатки, а також розбіжність торця ялинкового замка з торцем диска допускається не більше 0,2мм. Хитавиця пера лопатки в тангенціальному напрямку допускається в межах 0,5...2,0мм.

10.2.22.4 Овальність і конусність шийок вала ротора під підшипники більше 0,02мм, незначні зачепи шийок усунути шліфуванням, при цьому зменшення діаметра шийок допускається не більше 0,2мм. При зачепах і рисках на шийках вала не більше 0,15мм, шийки перешліфувати на діаметр 24,7-0,03мм з установкою ремонтних підшипників по кресленню 6ТК.03.090Рспч і 6ТК.03.100Рспч.

Риски на упорному торці вала чи упорної втулки глибиною не більше 0,1мм вивести шліфуванням, при цьому розмір між упорними торцями вала і втулки повинен бути не більше 45,4мм.

10.2.22.5 Виміряти зазори між ущільнювальними кільцями і проточок вала і упорної втулки, що повинні бути не більше 0,36мм. Допускається установка ремонтних кілець товщиною 4,2мм і 4,5мм із допуском −0,24−0,16мм. При зносі проточок під ущільнювальні кільця більше 4,65мм, вал ротора чи упорну втулку замінити.

Погнуті гребінці лабіринтової втулки виправити, при відколах гребінців втулку замінити. Нову втулку встановити з натягом у межах 0,01...0,04мм і заштифтувати.

Діаметр отворів під штифти кріплення диска турбіни дозволяється збільшувати до 13мм із наступним виготовленням штифтів збільшеного діаметра і дотриманням натягу в межах 0,005...0,034мм.

10.2.22.6 Підшипники вала ротора оглянути. Допускається на робочих поверхнях підшипників наявність окремих рисок глибиною більше 0,1мм у кількості 3-4шт., не більше 0,3мм кожна і рівномірне приробляння покриття ВАП-2 до основного металу. На упорному підшипнику допускається відновлення довжини і глибини скосів за рахунок шабрування.

Визначити зазор на масло між шийками вала і підшипниками, що повинен бути не більше 0,25мм.

Перевірити співвісність підшипників за допомогою спеціального технологічного вала (фальшвала) з діаметром шийок 55–0,02 мм. Допуск співвісності 0,02мм.

10.2.22.7 Повітряний дифузор оглянути, при виявленні зазору між лопатками дифузора і проставком більше 0,1мм підтягти гвинти кріплення до усунення зазору й обв'язати гвинти попарно дротом.

10.2.22.8 При зборці вала ротора дотримуватись наступних вимог:

- перед посадкою на вал колесо компресора і направляючий апарат нагріти до температури 423К (1500С), а упорну втулку, диск турбіни і лабіринтову втулку - до 573К (3000С);

- насадку диска турбіни виконати до упора, у пристосуванні, що забезпечує щільне притиснення вала, втулки і диска турбіни до повного вистигання диска;

- розбіжність лопаток направляючого апарата і колеса компресора допускається не більше 0,2мм;

- гайку кріплення направляючого апарата і колеса компресора затягти моментом 50Н·м (5кгс·м), вважаючи це положення вихідним. Від вихідного положення попередньо докрутити гайку на одну грань, після чого послабити затягування і повторно затягти моментом 50Н·м (5кгс·м). Остаточно затягти гайку кріплення на 0,5 грані.

10.2.22.9 Ротор у зборі, без ущільнювальних кілець, динамічно балансувати. Залишковий дисбаланс не більше 3г·см із кожної сторони. Зменшення дисбалансу виконати шляхом зняття металу з буртів колеса компресора і диска турбіни, з наступним заполіруванням.

10.2.22.10 При зборці турбокомпресора керуватися технічними вимогами креслення. Зазори у всіх з'єднаннях повинні бути в межах допусків.

Після зборки, водяну порожнину гідровипробувати тиском 0,59±0,05МПа (6±0,5кгс/см2) протягом 5 хвилин. Теча і потіння не допускається.

Масляну систему прокачати і переконатися, що масло надходить до підшипників і зливається в зливальні отвори.

10.2.22.11 При установці турбокомпресора на дизель контролювати співвісність повітряного завитка і повітроохолоджувача. Неспіввісність допускається не більше 4 мм.

10.2.23 Колектор випускний і трубопровід газовий

10.2.23.1 Колектори і трубопровід газовий з дизеля зняти, розібрати, очистити, промити, продути стисненим повітрям і гідровипробувати тиском 0,7±0,1МПа (7±1кгс/см2) протягом 5 хвилин.

10.2.23.2 Тріщини в ланках колекторів і трубопроводів, дозволяється заварювати з попереднім засвердлюванням кінців тріщин свердлом діаметром 2...3мм. Заварку тріщин на внутрішніх поверхнях дозволяється виконувати з вирізанням «вікна» у зовнішній стінці.

Після виконання зварювальних робіт «вікна» закрити сталевим листом товщиною 3...4мм і заварити, при цьому лист повинен перекривати краї «вікна» на 3...6мм. Шов зачистити, виконати пневмонаклепування і опресувати колектор як зазначено у п. 10.2.23.1.

10.2.23.3 Газові труби оглянути, при наявності поперечних тріщин чи ушкоджень скосів під стопори замінити.

При збільшенні зазорів між газовими трубами і стопорами більше 1мм, а також незадовільному стані стопорів, стопори вирізати і замінити.

Допускається наплавлення стопорів з наступною механічною обробкою, при цьому неплощинність оброблюваної поверхні повинна бути не більше 0,2мм, а зазор у стику газовою трубою не більше0,5мм.

10.2.23.4 Компенсатори газових трубопроводів оглянути і випробувати повітрям тиском 0,5±0,05МПа (5±0,5кгс/см2). Витік повітря не допускається.

На поверхнях гофрованої труби вм'ятини, забоїни, подряпини і надриви не допускаються.

Кожухи компенсаторів і сполучних фланців оглянути, при необхідності замінити ізоляцію кожухів.

10.2.23.5 Перевірити по лінійці ступінчастість привалочних фланців колекторів, яка повинна бути не більше 0,4мм на всій довжині і не більше 0,15мм на довжині кожного фланця.

10.2.23.6 При зборці газового трубопроводу контролювати зміщення і перекіс фланців верхнього і нижнього патрубків, у місці постановки компенсатора, що повинен бути не більше 1мм. Перевірку виконати по фальшкомпенсатору.

10.2.24 Заслінка керована

10.2.24.1 Заслінку керовану з дизеля зняти, розібрати, деталі промити, продути стисненим повітрям і оглянути.

Корпус заслінки при наявності тріщин замінити.

Деталі заслінки, що мають тріщини, злами, зминання чи зрив різьби, погнутість і знос більше припустимих розмірів, а також пружину, що має залишкову деформацію замінити.

Мембрани замінити незалежно від стану, підшипники промити, оглянути при необхідності замінити.

10.2.24.2 При зборці заслінки керованої необхідно виконати наступні вимоги:

- люфт шкали на валику заслінки не повинен перевищувати 30;

- осьовий розбіг валика заслінки установити в межах 0...0,2мм;

- заслінку установити і закріпити гвинтом так, щоб валик вільно без заїдань повертався від 0 до 50±5 ділення по шкалі;

- при упорі важеля заслінки в штифт, шкала повинна знаходитися на 20+5 ділення проти риски нанесеної на корпусі. При цьому шток повинен знаходитися на упорі, у торець малого корпуса. Регулювання виконати тягою. При переміщенні штока до упора в торець великого корпуса, шкала повинна повернутися до 50±5 ділення;

- після зборки обпресувати водою тиском 0,48±0,02МПа (4,8±0,2кгс/см2) протягом 5 хв, через кран. Течі в з'єднаннях не допускаються.

10.2.24.3 Виконати попереднє настроювання вузла при підведенні води чи повітря до крана в наступній послідовності:

- установити тиск води чи повітря рівним 0,11±0,01МПа (1,1±0,1кгс/см2) і відрегулювати початок руху шкали при цьому тиску;

- установити тиск води чи повітря рівним 0,32±0,01МПа (3,2±0,1кгс/см2) при цьому шкала повинна повернутися до 50±5 ділення.

10.2.24.4 Настроювання вузла на дизелі виконати при цілком відкритому і зафіксованому шибері масловідділювача в наступній послідовності:

- закрити кран підведення води;

- при роботі дизеля на «0» позиції контролера встановити шкалу на 20+5діленні проти риски на корпусі, при цьому важіль заслінки повинен упиратися в штифт. Розрідження в картері повинно бути не менше 0 мм;

- при роботі дизеля на 15 позиції контролера зафіксувати по манометру і записати величину тиску води перед краном;

- встановити технологічний шток діаметром не більше 7мм і довжиною 71...72мм у торцевий отвір малого корпуса. При роботі дизеля під навантаженням, на 12...15 позиціях контролера, переміщенням технологічного штока встановити заслінку в положення, при якому розрідження в картері буде 40...50мм водяного стовпа і помітити положення заслінки по діленнях шкали;

- зупинити двигун і технологічним штоком перемістити мембрани до упора в торець більшого корпуса. Обертанням тяги встановити заслінку в раніше помічене положення. Вийняти технологічний шток, загвинтити гайку-заглушку і відкрити кран;

- при роботі дизель-генератора по тепловозній характеристиці встановити початок повороту заслінки на «2...5» позиції контролера. Упор максимального повороту заслінки – на «12...15» позиціях. Розрідження в картері на всіх позиціях контролера повинне бути в межах 0...100мм водяного стовпа.

Регулювання вузла виконувати натягом пружини і положенням серги на важелі. При збільшенні натягу пружини збільшується позиція, при якій заслінка почне повертатися. При збільшенні плеча серги щодо валика, поворот заслінки зменшується.

10.2.24.5 По закінченні регулювання, регулювальну втулку законтрити гайкою, сергу зашплінтувати, рукоятку крана (у положенні «відкрите») законтрити дротом і опломбувати.

10.2.25 Захлопка повітряна

10.2.25.1  Захлопку повітряну зняти, розібрати, деталі промити, продути стисненим повітрям і оглянути.

Кришку, захлопку і серповидний важіль при наявності тріщин замінити. Обміряти сухарі та отвори під них у захлопці і серповидному важелі. Сухарі замінити при товщині по виступах менше 9,1мм, по постелі – менше 8,1мм. Захлопку і серповидний важіль замінити при збільшенні довжини прямокутного отвору      більше 20,8мм, ширини – більше 18,8мм. Пружини сухарів замінити при зламах, тріщинах і втраті пружності. Висота пружини у вільному стані повинна бути не менше 18мм.

Перевірити по фарбі прилягання захлопки до сопла кришки, що повинне бути безупинним по колу, шириною пояска не менше 3мм.

10.2.25.2 Оглянути й обміряти деталі сервомотора. Зазор між поршнем і корпусом більше 0,85мм відновити хромуванням поршня з наступною обробкою до розмірів креслення. При зазорі між штоком і втулкою корпуса сервомотора більше 1,0мм втулку замінити. Нову втулку запресувати з натягом 0,043...0,097мм. Допускається відновлення зазору хромуванням штока.

10.2.25.3 Пружини сервомотора оглянути, при наявності тріщин, зламів і втраті пружності замінити. Висота пружини поршня сервомотора у вільному стані повинна бути не менше 320мм, пружини штока кнопки – не менше 70мм.

10.2.25.4 Мембрани мембранного блоку замінити незалежно від стану.

Дросель розібрати, діафрагми прочистити, промити і продути стисненим повітрям. При зборці дроселя діафрагми чергувати з проставочними кільцями, при цьому отвори в діафрагмах розташовувати під кутом 1800 один відносно одного.

Правильність зборки перевірити наливом дизельного палива в штуцер до повного заповнення дроселя. Паливо повинне витікати за 3...5 секунд.

Дросель гідровипробувати дизельним паливом тиском 0,5±0,02МПа (5±0,2кгс/см2) протягом 5 хвилин. Теча в з'єднанні корпуса зі штуцером не допускається.

10.2.25.5 При зборці захлопки повітряної виконати наступні вимоги:

- хід поршня, рівний 85±0,5мм, встановити переміщенням плити уздовж пазів корпуса сервомотора;

- масляну порожнину сервомотора гідровипробувати машинним маслом тиском 0,5±0,02МПа (5±0,2кгс/см2) через дросель протягом 5 хв. Теча і потіння в з'єднаннях не допускається. Допускається гідровипробування дизельним паливом;

- перевірити спрацьовування механізму. При переміщенні кнопкового механізму на 12...15мм засувка повинна вийти з зачеплення, а кнопка повернутися назад під дією пружини;

- при закритій захлопці перевірити нерівномірність зазору між захлопкою і завитком турбокомпресора, що допускається не більше 0,5мм. Регулювання виконати прокладками під кришкою захлопки. Прилягання захлопки до ущільнювального кільця проставка завитка турбокомпресора повинно бути безупинним, щуп товщиною 0,1мм не повинен проходити між кільцями і захлопкою при натисканні на центр захлопки зусиллям руки зсередини завитка. Регулювати зміщенням кришки захлопки;

- осьовий розбіг серповидного важеля повинен бути в межах 0,1...0,5мм, при цьому зазор між соплом кришки і виступаючими кутами сухарів повинен бути 3...4мм.

10.2.26 Насос водяний

10.2.26.1 Водяні насоси зняти, розібрати, деталі промити, продути стисненим повітрям і оглянути. Корпус і станину насоса при наявності тріщин, що не виходять на посадкові поверхні, дозволяється заварювати з дотриманням вимог інструкції зі зварювання. Дрібні свищі і пори допускається заповнювати епоксидними  компаундами чи бакелітовим лаком.

Корпус насоса після заварки піддати гідровипробуванням водою тиском 0,7МПа (7кгс/см2) протягом 5 хвилин. Теча і потіння не допускаються.

10.2.26.2 Робоче колесо замінити при наявності тріщин будь-якого розміру і розташування. Допускається відновлення зношених зовнішніх і внутрішніх поверхонь колеса наплавленням з наступною обробкою, згідно вимог креслення.

Колесо статично балансувати в зборі з валом. Припустимий дисбаланс 30г·см. Зняття металу виконувати з зовнішніх сторін стінок колеса, при цьому товщина стінок повинна бути не менше 2мм, різниця по товщині стінок – не більше 1мм.

10.2.26.3 Вал насоса в зборі з втулкою оглянути, обміряти і перевірити на відсутність тріщин. Зношені посадкові поверхні вала дозволяється відновлювати  хромуванням чи осталюванням з наступною обробкою по кресленню. Конусну частину вала, при ослабленні і посадці робочого колеса, дозволяється відновлювати вібродуговим наплавленням під шаром флюсу з наступною обробкою посадкового місця.

Конус вала перевірити і притерти по конусу колеса. Прилягання повинне бути рівномірним по всій поверхні конуса і складати не менше 75% площі. Відстань між торцями вала і колеса, при незатягнутому конусі, повинне бути 1,0...3,7мм. Посадку колеса на вал виконувати шляхом затягування болта динамометричним ключем моментом 200±10Н·м (20±1кгс·м).

10.2.26.4 Перевірити чистоту різьби вала під болт кріплення колеса, при необхідності різьбу  прокалібрувати (різьба ліва), замкову пластину замінити.

Перевірити стан шліців втулки вала. При виявленні тріщин, сколів і зносі більше 0,2мм втулку замінити. Дрібні відколи і вм'ятини виправити опиловкою. Знос шліців перевіряти комплексним  калібром чи за допомогою зліпків з наступною перевіркою під мікроскопом.

Допускається відновлення шліців вала виконувати вібродуговим наплавленням з наступною обробкою відповідно до вимог креслення.

10.2.26.5 Деталі сальникового вузла оглянути, що мають тріщини і відколи замінити.

Кільця, у яких поверхні тертя мають слід безупинного кільцевого контакту шириною не менше 3мм, додаткової обробки чи перевірки не вимагають. При порушенні безупинного кільцевого контакту, кільця притерти з наступною перевіркою площини інтерференційним методом. Допускається не більше чотирьох парних інтерференційних смуг (кілець).

При виявленні поперечних тріщин і сколів, що доходять до половини ширини кільця і перериваючих слід безупинного кільцевого контакту, кільце замінити.

Допускається однобічний виробіток пазів обойми ущільнювального кільця до 7мм. При більшому виробітку кільце замінити.

10.2.26.6 Оглянути пружину сальникового вузла. При наявності тріщин, зламів і втраті пружності пружину замінити. Висота пружини у вільному стані повинна бути не менше 32мм.

Гумові ущільнювальні кільця сальникового вузла замінити незалежно від стану.

10.2.26.7 При зборці насоса виконати наступні вимоги:

- перед посадкою на вал, підшипники і відбивну втулку нагріти до температури 363…373К (90…1000С);

- станину перед установкою в неї вала з підшипниками нагріти до температури 363…393К (90…1200С);

- зазор між стопорним кільцем і відбивною втулкою (осьовий розбіг вала) повинен бути не більше 0,1мм. Забезпечити підбором  деталей чи установкою кілець, що компенсують;

- посадку гумового ущільнювального кільця на вал виконувати за допомогою оправлення. Контролювати туге вдягання кільця на вал і втоплення його до упора в поглиблення обойми;

- болти кріплення фланця сальникового вузла затягувати в перехресному порядку в 2...3 прийоми зусиллям однієї руки торцевим ключем з довжиною плеча 100мм;

- забезпечувати правильне розташування канавок зливу масла, що повинні розташовуватися внизу для кожного варіанта зборки;

- зазор між робочим колесом і усмоктувальною головкою повинен бути не менше 0,1мм;

- у зібраному насосі вал повинен вільно провертати від руки. Заїдання не допускаються.

10.2.26.8 Після зборки насоса провести опресування водяної порожнини тиском 0,4МПа (4кгс/см2) протягом 5 хвилин, пропуск води в з'єднаннях не допускається. Допускається незначний попуск води у вигляді окремих крапель через сальникове ущільнення.

10.2.26.9 Насос обкатати на стенді відповідно до вимог креслення.

10.2.27 Насос масляний

10.2.27.1 Насос масляний зняти, розібрати, деталі промити, продути стисненим повітрям і оглянути.

Корпус насоса замінити при наявності наскрізних тріщин.

При збільшенні торцевого зазору між шестернями і кришками більше 0,7мм торцьові поверхні корпуса дозволяється підрізати і пришабрувати, при цьому довжина корпуса повинна бути не менше 219мм.

Прилягання торцьових поверхонь корпуса до кришок по фарбі повинне бути рівномірним і не менше тринадцяти плям на площі 25мм2.

У розточеннях корпуса під шестерні допускаються кільцеві  риски чи виробіток глибиною не більше 2мм, шириною не більше 3мм, загальною кількістю на кожній поверхні не більше 5 штук. Такі дефекти зачистити, гострі краї закруглити.

Ушкоджену різьбу  в отворах корпуса дозволяється перерізати на наступний розмір по стандарту з постановкою східчастих шпильок. Утоплення стовщеної частини шпильки відносно торцьової поверхні корпуса повинно бути не менше 0,5мм.

10.2.27.2 Кришки, які мають наскрізні тріщини, замінити.

Виробіток і зачепи на робочих поверхнях кришок усунути шабруванням, при цьому зменшення висоти кришок допускається не більше 1,5мм. Кришки перевірити по фарбі, прилягання повинне бути рівномірним не менше тринадцяти плям на площі 25мм2.

10.2.27.3 Бронзові втулки в кришках, а також веденої шестерні при ослабленні в  посадці чи зносі більше припустимого розміру, замінити. Допускається збільшення зовнішнього діаметра втулок не більше, ніж на 1мм проти розміру креслення зі збереженням натягу в межах 0,089...0,159мм. При установці нових втулок утоплення їх щодо поверхні кришок повинне бути в межах 0,2...0,5мм, виступання втулок і стопорних гвинтів не допускається.

10.2.27.4 Перевірити знос зубів шестерень і шліців шестерні. При збільшенні сумарного бічного зазору більше 1,0мм шестерні замінити. Ведуча і ведена шестерні складають єдиний комплект і заміняються комплектно.

Шестерні перевірити магнітним дефектоскопом. При виявленні тріщин, а також граничному зносі, відколах  зубів чи шліців більше 2мм від краю, зламі  зубів чи шліців, корозійних виразках більше 15% поверхні зуба, вм'ятин і зачепів на робочих поверхнях цапф і зубців більше 30% і глибиною більше 0,5мм, викришуванні цементованого шару, шестерні замінити.

10.2.27.5 Зачепі і риски на поверхнях цапф і торцьових поверхнях шестерень глибиною менше 0,3мм зачистити і заполірувати. Більше глибокі дефекти ( але не більше 0,5мм) дозволяється усувати шліфуванням, при цьому зазор між цапфами і втулками повинен бути не більше 0,33мм, а торцьовий зазор, між шестернями і кришками не більше 0,7мм. Биття торцьових поверхонь шестерень щодо цапф – не більше 0,03мм.

10.2.27.6 Вісь веденої шестерні і вал ведучої шестерні перевірити дефектоскопом, при наявності тріщин замінити. Робочі шийки осі дозволяється відновлювати  хромуванням чи напилюванням з наступною обробкою до розмірів креслення .

Риски глибиною більше 0,5мм на робочій поверхні осі зачистити і заполірувати.

Масляні канали осі і вала прочистити, промити і продути стисненим повітрям.

Вал ведучої шестерні замінити при викришуванні,  зминанні чи зносі шліців більше 0,2мм. Величину зносу визначити по еталонній  втулці чи по зліпку.

10.2.27.7 Пропускний клапан насоса розібрати, деталі очистити, промити, продути стисненим повітрям і оглянути.

Деталі, що мають тріщини замінити. Зазор більше 0,2мм між клапанами і корпусом відновити хромуванням клапана з наступною обробкою по розмірах креслення.

Привалочну поверхню корпуса клапана перевірити по фарбі. Прилягання повинне бути рівномірне не менше тринадцяти плям на площі 25мм2.

Пружину клапана замінити при наявності тріщин, зламів і втраті пружності. Висота пружини у вільному стані повинна бути не менше 190мм. При триразовому стиску пружини до доторкання витків залишкова деформація не допускається.

Отвір дроселя прочистити і промити.

10.2.27.8 Клапан відрегулювати на початок відкриття при тиску 0,9+0,1МПа (9+1кгс/см2). Регулювання виконувати за рахунок зміни кількості шайб під пружину клапана. Установка однієї шайби відповідає зміні тиску відкриття на 0,02МПа (0,2кгс/см2).

При тиску 0,7±0,05МПа (7±0,5кгс/см2) допускається підтікання масла через кільцевий зазор поршня не більш 900г у хвилину.

10.2.27.9 При зборці насоса виконати наступні вимоги:

- деталі перед зборкою промити в дизельному паливі та обдути стисненим повітрям;

- взаємне розташування шестерень повинне відповідати клеймам сумісності шестерень одного порядкового номера;

- сумарний бічний зазор у зубцях шестерень, притиснутих до одного торця, повинен бути в межах 0,24...1,0мм у торцьової площини;

- зазор між стержнем упора ведучої шестерні та упором фланця в межах 0,5...1,5мм регулювати прокладками під фланцем з упором;

- при установці приводного вала до упора в привід насосів, відстань від торця вала до фланця з упором повинна бути не менше 45мм;

- радіальний зазор між шестернями і корпусом насоса повинен бути не менше 0,1мм на дузі 900, при обраних убік дуги зазорах у підшипниках;

- у зібраному насосі шестерні повинні вільно провертатися від зусилля руки.

10.2.27.10 Обкатування насоса виконувати на дизель-генераторі, при цьому контролювати герметичність усіх з'єднань.

10.2.28 Охолоджувач наддувочного повітря

10.2.28.1 Охолоджувач наддувочного повітря зняти з дизеля, відкріпити, зняти кришки і патрубок, і промити порожнини охолоджувача одним зі способів зазначених в інструкції з експлуатації і технічного обслуговування охолоджувача 5Д49.168спч – 1ТО.

10.2.28.2 Оглянути трубки охолоджувача з боку водяної порожнини. При наявності відкладень, не очищених при промиванні, прочистити трубки металевим стержнем діаметром 6...8мм, пропускаючи його через кожну трубку. Після прочищення трубки продути стисненим повітрям.

10.2.28.3 Після промивання та очищення обпресувати повітряну порожнину тиском 0,4±0,05МПа (4±0,5кгс/см2), водяну порожнину тиском 0,6±0,05МПа (6±0,5кгс/см2) протягом 5 хвилин. Теча і потіння не допускаються.

10.2.28.4 При наявності теч у місцях кріплення трубок у трубних дошках, усунути течі додатковим розвальцьовуванням трубок на величину 0,1...0,15мм. Гранично припустимий внутрішній діаметр трубки після розвальцьовування повинен бути не більше 44,8мм.

Якщо течі викликані тріщиною трубки, таку трубку дозволяється заглушити з обох кінців металевими заглушками (матеріал –  бронза чи латунь) з наступною пропаюванням припоєм ПОС 40. Дозволяється глушити не більше десяти трубок у кожній половині секції, за умови розташування не більше трьох штук в одному вертикальному ряді.

10.2.28.5 При зборці охолоджувача наддувочного повітря прокладки установити нові  і повторно обпресувати охолоджувач, як зазначено вище.

10.2.29 Охолоджувач водомасляний

10.2.29.1 Охолоджувач водомасляний з дизеля зняти, розібрати, корпус і кришки промити і продути стисненим повітрям. Очищення секції охолодження охолоджувача масла виконувати так само як і секцію охолоджувача наддувочного повітря.

Щоб уникнути затвердіння і засихання на трубках   смолоподібних речовин, що зібралися, промивання охолоджувача необхідно виконувати відразу після зняття його з дизеля.

10.2.29.2 При наявності відкладень у трубках водяної порожнини, трубки прочистити металевим стержнем діаметром 6...8мм пропускаючи його через кожну трубку, після чого продути трубки стисненим повітрям.

10.2.29.3 Після очищення, масляну порожнину обпресувати водою тиском 1,2±0,05МПа (12±0,5кгс/см2) протягом 5 хвилин.

Течі в місцях кріплення трубок у трубних дошках усунути шляхом дорозвальцьовування трубок на величину 0,1...0,15мм. Течі викликані тріщинами трубок усунути шляхом постановки заглушок з обох кінців трубки і наступною пропаюванням.

Дозволяється глушити не більше п'яти трубок, у випадку більшої кількості заглушених трубок, секцію замінити.

10.2.29.4 При зборці охолоджувача масла прокладки і гумові ущільнювальні кільця замінити незалежно від стану.

Зібраний охолоджувач обпресувати водою протягом 5 хвилин:

- порожнину масла тиском 1,2±0,05МПа (12±0,5кгс/см2);

- водяну порожнину тиском 0,6±0,05Мпа (6±0,5кгс/см2).

Теча і потіння не допускаються.

10.2.30 Насос паливопідкачуючий

10.2.30.1 Насос  паливопідкачуючий з дизеля зняти, розібрати, деталі промити в дизельному паливі, протерти та оглянути.

Корпус насоса замінити при досягненні граничного зазору між корпусом і шестернями чи при наявності тріщин у корпусі.

Нормальний торцьовий зазор між шестернями і кришкою установити шабруванням торця  кришки чи кронштейна з наступною перевіркою площі прилягання по фарбі. Прилягання повинно бути не менше 75% площі, розташування плям торкання не менше двох на 1см2.

10.2.30.2 Втулки кронштейна і кришки, при досягненні граничного зазору між цапфами шестерень і  втулками чи ослабленні втулок у посадці, замінити. Нові втулки запресувати, забезпечивши натяг у межах 0,014...0,043мм. Виступання втулок над поверхнею кронштейна  чи кришки не допускається, утопання – не більше 0,2мм.

10.2.30.3 Цапфи веденої шестерні і робочі поверхні вала ведучої шестерні при овальності більше 0,05мм прошліфувати з наступним поліруванням. Зменшення діаметра вала в місці контакту з ущільнювальними манжетами допускається не менше 19,7мм. Допускається відновлення місця контакту  хромуванням чи напилюванням з наступною обробкою до розмірів креслення.

10.2.30.4 Шестерні і привідний валик перевірити дефектоскопом, при наявності тріщин замінити. Шестерні замінити також при наявності викришування на робочій поверхні зубців глибиною більше 0,9мм і площею ураження більше 15% поверхні і граничному бічному зазорі між шестернями.

Прилягання шестерень по фарбі повинно бути не менше 60% по довжині і 45% по висоті зубця.

Вал ведучої шестерні, при зносі шліців більше 0,2мм, замінити. Посадку ведучої шестірні на валі відновити  хромуванням чи напилюванням з наступною механічною обробкою. Дозволяється збільшення шпонкового паза вала і шестерні на 0,5мм проти розміру креслення з установкою нової шпонки відповідного розміру.

10.2.30.5 Підшипник насоса промити, оглянути, при необхідності замінити новим чи відремонтованим.

Ущільнювальні манжети вала замінити незалежно від стану. Перепресування манжет (випресування з посадкового місця і повторне запресовування цих же манжет) не допускається.

10.2.30.6 При зборці насоса дотримуватись наступних вимог:

- радіальні і торцеві зазори між корпусами із шестернями, а також зазор між зубами шестерень повинен бути в межах допусків;

- ущільнювальні манжети запресувати за допомогою спеціального валика рівномірним натисканням по всій торцевій поверхні. Запресовування манжет ударним способом не допускається;

- порожнину між манжетами кронштейна заповнити солідолом С         ГОСТ4366-76;

- у зібраному насосі вал повинен обертатися від руки вільно без заїдань і ривків.

10.2.30.7 Насос обкатати протягом двох годин на режимах зазначених у таблиці і заміряти подачу на одному з режимів.

| № режиму | Частота обертання, с-1, (об/хв) | Тиск нагнітання, МПа, (кгс/см2) | Розрідження на всмоктуванні, МПа (мм вод. ст.) | Подача, не менше, л/хв |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 18,75±0,25 (1125±15) | 0,45±0,03 (4,5±0,3) | 0 | 42 |
| 2 |  |  | 0,027±0,003 (200±25) | 40 |
| 3 |  |  | 0,04±0,003 (300±25) | 38 |
| 4 |  |  | 0,053±0,003(400±25) | 36 |

Течі палива по контрольному отвору не допускається.

10.2.30.8 Збільшенням тиску нагнітання при обкатуванні до 0,8+0,2МПа (8+2кгс/см2) обпресувати насос протягом не менше 5 хвилин. Теча і потіння не допускається.

10.2.30.9 При установці на дизель спочатку встановити привідний валик із втулкою, а потім насос.

10.2.31 Насос паливопрокачуючий

10.2.31.1 Паливопрокачуючий насос зняти, розібрати, деталі промити та оглянути. Корпус, кришку і кришку задню замінити при наявності тріщин.

При виявленні на торцевій поверхні шестерень слідів пропалів чи кільцевих рисок, поверхні зачистити. Нормальний торцевий зазор між шестернями і втулками відновити шліфуванням (шабруванням) торців  корпуса чи заміною втулок.

10.2.31.2 Бронзові втулки корпуса і кришки при досягненні граничного зазору між цапфами шестерень і втулками, замінити.

Цапфи шестерень прошліфувати при овальності більше 0,05мм. Після шліфування цапфи пополірувати, сліди шліфування не допускаються. Шестерні які мають граничний бічний зазор між зубцями, відколи чи тріщини в зубцях, замінити.

Зачеплення зубців перевірити по фарбі. Відбиток повинен бути не менше 40% довжини і 30% висоти зуба.

Ущільнювальну манжету вала замінити незалежно від стану.

10.2.31.3 Оглянути деталі пропускного клапана. Пружину клапана замінити при наявності тріщин, зламів і втраті пружності. Висота пружини у вільному стані повинна бути не менше 105мм.

Перевірити і при необхідності притерти фаску клапана по сідлу. Прилягання повинно бути безупинним шириною пояска 1мм.

10.2.31.4 Зібраний насос перевірити на щільність тиском масла 0,9±0,1МПа (9±1кгс/см2) протягом 5 хвилин. Течі не допускається.

10.2.31.5 Відрегулювати тиск відкриття пропускного клапана при 0,6±0,05МПа (6±0,5кгс/см2). Після регулювання, регулювальний гвинт запломбувати.

10.2.31.6 Насос випробувати на маслі М-14М2 чи М-14В2  протягом 5 хвилин при частоті обертання 25+3с-1 (1500+200об/хв), розрідженні на всмоктуванні 0,033…0,051МПа (250…380мм рт. ст.), температурі масла 298…303К (25…300С) і тиску нагнітання 0,5±0,05МПа (5±0,5кгс/см2): продуктивність насоса повинна бути 4,4л/с (16м3/ч). Теча і потіння по корпусу і стикам не допускається.

10.2.32 Помпа паливопідкачуюча

10.2.32.1 Паливопідкачуючу помпу зняти, перед розбиранням перевірити осьовий розбіг ведучої втулки, а в процесі розбирання – і радіальний зазор між ведучою втулкою і корпусом. Деталі помпи оглянути, при наявності тріщин, замінити. Номінальні зазори між корпусом і ведучою втулкою дозволяється відновлювати хромуванням зубчастого колеса і заміною змінної втулки хвостовика, а між зірочкою і віссю – хромуванням, осталюванням чи заміною осі.

10.2.32.2 Герметичність сильфона перевірити обпресуванням дизельним паливом тиском 0,30,02МПа (30,2кгс/см2) протягом 3-х хвилин. Сильфони, що мають тріщину гофрованої трубки, замінити. Негерметичність місць пайки усунути пропаюванням.

Поверхні прилягання направляючої втулки сильфона і змінної втулки хвостовика ведучої втулки, а також ущільнювальної втулки сильфона і корпуса притерти. Прилягання повинно бути суцільним по всьому колу із шириною притирочного пояска не менше 0,5мм.

10.2.32.3 При зборці паливопідкачуючої помпи забезпечити радіальний зазор між ведучою втулкою і корпусом у межах 0,03...0,12мм, осьовий люфт ведучої втулки – 0,08...0,14мм забезпечити підбором прокладок між корпусом і кришкою. Осьовий люфт контролювати до постановки сильфона. У зібраній помпи ведуча втулка повинна обертатися вільно від руки.

10.2.32.4 Помпу та електродвигун відцентрувати за допомогою технологічної втулки чи пристосування зі скобами шляхом постановки прокладок під лапи електродвигуна. Кількість прокладок в одному пакеті не повинна перевищувати чотирьох штук. Допускається розпилювання отворів у лапах електродвигуна на 1,5мм у будь-яку сторону. Перекіс осей валів на довжині 50мм допускається не більше 0,03мм. Після центрування виконати обов'язкову постановку контрольних штифтів.

10.2.32.5 Зібраний паливопідкачуючий агрегат обкатати на дизельному паливі при температурі 283-303К (10-300С) на режимах, зазначених у таблиці 2.

Таблиця 2

| Режим | Частота обертання вала, с-1 (об/хв) | Тиск нагнітання МПа (кгс/см2) | Розрідження на всмоктуванні, мм рт.ст. (не менше) | Тривалість випробовувань, хв. | Продук-тивність, л/хв. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100,5 (60030) | При відкритих вентилях всмоктувального і нагнітаючого трубопроводів |  | 5 | Не вимірювати |
| 2 | 150,5 (90030) | 0,175 (1,75) | 100 | 5 | Не вимірювати |
| 3 | 22,50,5 (135030) | 0,35 (3,5) | 100 | 20 | Не менше 27 |

Герметичність помпи перевіряти протягом 2 хвилин на початку 3-го режиму при тиску в нагнітальному трубопроводі 0,50,02МПа (50,2кгс/см2). Потіння і течі через стінки і стики не допускаються. Допускається просочування палива по ущільненнях вала помпи не більше однієї краплі в хвилину.

10.2.33 Редуктор гідронасосів

10.2.33.1 Редуктор гідронасосів зняти, розібрати, деталі промити та оглянути. Корпус і кришку корпуса замінити при наявності тріщин, а також тріщин ненаскрізних, що виходять на посадкові поверхні гнізд підшипників і тріщин довжиною більше 100мм. Дозволяється заварювати тріщини довжиною до 100мм, дрібні свищі і пори усувати епоксидним компаундом, при зносі гнізд під підшипники розточувати посадкові поверхні на 2мм понад розмір креслення з встановленням при зборці стакана збільшеного діаметра.

Вкрутки, що мають ушкодження різьби чи ослаблення в посадці, замінити. Дозволяється різьбу отворів під вкрутки перерізати на наступний розмір по стандарту з постановкою нових вкруток відповідного розміру. Вкрутки повинні потопати не менше 1мм.

10.2.33.2 Оглянути приводний вал із шестернею, перевірити дефектоскопом, при наявності тріщин замінити. Шестерню замінити також при наявності викришування, волосовин, відколів і наволочування металу на поверхні зубців.

Знос шийок вала під посадку шестерні і підшипників дозволяється усувати  хромуванням чи осталюванням з наступною обробкою до розмірів креслення . При зносі шпонкового паза більше 18мм, дозволяється виготовлення нового паза на протилежній стороні вала з дотриманням вимог креслення.

Конусну частину вала перевірити на прилягання з фланцем по фарбі. Прилягання повинно бути не менше 65% площі зіткнення.

10.2.33.3 Масляний насос редуктора розібрати, деталі промити, оглянути та обмірити.

Зазор між валиком і втулками більше припустимого розміру усунути заміною втулок.

Лопаті, що мають зачепи на робочих поверхнях замінити. Оглянути стан і перевірити характеристику пружини. Висота пружини у вільному стані повинна бути не менше 38мм. Після триразового стиску до довжини 26мм пружина не повинна мати залишкової деформації.

Знос хвостовика валика дозволяється усувати хромуванням чи осталюванням з наступною обробкою згідно розмірів креслення.

10.2.33.4 В зібраному насосі зазори повинні бути в межах припустимих норм, валик повинен легко провертатися від руки без заїдань і заклинювання.

10.2.33.5 Зібраний насос обкатати на стенді при частоті обертання 20,42±0,83с-1 (1225±50об/хв) протягом 30 хвилин, при цьому продуктивність насоса повинна бути не менше 8л/хв. Випробування виконати на маслі М-4М2,      М-14В2.

10.2.33.6 Після зборки редуктора перевірити бічний зазор між зубами шестерень, що повинен бути в межах 0,2...0…0,65мм, при різниці зазорів у парі шестерень, що сполучаються, не більше 0,05мм. розбіжність торців зубців сполучених шестерень допускається не більше 2мм. Прилягання зубців шестерень по фарбі повинне бути не менше 50% по довжині і 40% по висоті зуба.

10.2.33.7 Остаточно зібраний редуктор обкатати на стенді при частоті обертання 16,67с-1 (1000об/хв) на холостому режимі протягом 30 хвилин і 60 хвилин під навантаженням 74кВт (100к.с.). При обкатуванні не повинне бути ненормальних стукотів, переривчастого шуму і течі масла.

10.2.33.8 Перевірку установки редуктора виконувати стрілками, закріпленими на фланцях. Різниця вимірів у чотирьох діаметрально протилежних точках повинна бути не більше 0,3мм. Регулювання виконувати прокладками під лапи редуктора. Кількість прокладок в одному місці повинне бути не більше п'яти. Установку валопровода виконувати відповідно до його маркірування. Стрілки, нанесені на фланцях колінчатого вала, редуктора і валопровода повинні лежати в одній площині.

10.2.34 Гідромашини

10.2.34.1 Гідромашини зняти, розібрати, деталі промити, продути стисненим повітрям і оглянути.

Тріщини в корпусі і фланці, крім місць під підшипники, дозволяється заварювати з наступним зачищенням зварного шва на рівні з основним металом.

Ушкоджену різьбу в отворах корпуса і фланця дозволяється перерізати на наступний розмір по стандарту з наступною заміною кріпильних деталей.

10.2.34.2 Перевірити биття вала в центрах, що допускається не більше 0,03мм, при більшому битті вал замінити. На зовнішній поверхні вала не допускається наявність рисок, вм'ятин і інших ушкоджень. Знос шийки вала під манжету більше 0,2мм дозволяється усувати хромуванням, осталюванням чи шляхом напресування ремонтної втулки з наступною обробкою до розмірів креслення .

10.2.34.3 Оглянути стан поршнів і перевірити сумарний осьовий люфт шатуна у вкладиші і поршні. Овальність поршнів допускається не більше 0,05мм.Сумарний осьовий люфт шатуна під навантаженням 10кг повинен бути не більше 0,25мм. Осьовий люфт і проворот вкладишів не допускається.

Виміряти діаметри поршнів і отворів у блоці циліндрів і визначити зазори між ними, що повинні бути не більше 0,08мм.

10.2.34.4 Букси перевірити дефектоскопом, при наявності  тріщин чи виробітку робочих поверхонь більше 0,5мм букси замінити.

Пружини замінити при наявності тріщин, зламів і втраті пружності. При навантажені малої пружини силою Р=13кг її довжина повинна бути 42мм, при навантажені великої пружини силою Р=42кг її довжина повинна бути 26мм. При триразовому стиску пружини до зіткнення витків залишкова деформація не допускається.

Упорне кільце пружини замінити при наявності тріщин, зачепів і рисок. Непаралельність торцевих площин кільця допускається не більше 0,02мм.

10.2.34.5 Оглянути кардан у зборі. Зміщення пальців кардана щодо площин валика кардана не допускається. При наявності на сферичній і робочій поверхнях роликів кардана натирів, рисок, глибиною більше 0,2мм чи тріщин – ролики замінити. При провороті пальців кардана, наявності тріщин і натирів на їх робочих поверхнях кардан у зборі замінити.

Великий і малий упори замінити при наявності зносу робочої поверхні більше 0,5мм, а також наявності рисок глибиною більше 0,1мм і забоїн.

10.2.34.6 Оглянути та обстукати блок циліндрів. При наявності тріщин блок замінити. Перевірити діаметри отворів під поршні, овальність отворів допускається не більше 0,015мм. Фактичні значення діаметрів в отворі блоку не повинні відрізнятися один від одного більше ніж на 0,15мм.

Риски і натири на торцевих поверхнях блоку і розподільника усунути обробкою торця блоку і шабруванням торця розподільника, при цьому зменшення товщини блоку циліндрів і розподільника допускається не менше 113,04мм і 14,26мм відповідно. Неплощинність торцевих поверхонь блоку і розподільника повинна бути не більше 0,005мм. Перевірку виконувати на контрольній плиті.

10.2.34.7 Кришку гідромашини випробувати на герметичність маслом під тиском 20±1МПа (200±10кгс/см2) протягом 5 хвилин. Витоки і просочування масла через пори не допускаються.

Клапанну коробку випробувати на герметичність тиском робочої рідини 15±1МПа (150±10кгс/см2) протягом 5 хвилин. Витік з-під заглушок, пробок і дренажного отвору не допускаються. Відрегулювати клапани на спрацьовування при тиску 15±1МПа (150±10кгс/см2). Виконувати п'ятикратну перевірку спрацьовування клапанів. Регулювання виконувати за рахунок товщини кілець, що підкладаються під пружину, для збільшення тиску спрацьовування необхідно підкладати кільця більшої товщини. Товщину кілець визначати користаючись таблицею 3.

Таблиця 3

| Товщина кілець, що підкладаються, мм | Збільшення тиску при підкладанні кілець, кгс/см2 |
| --- | --- |
| 0,5 | 9,9 |
| 0,7 | 13,9 |
| 0,8 | 15,8 |
| 1,0 | 19,8 |
| 1,2 | 23,8 |
| 1,3 | 25,7 |
| 1,4 | 27,7 |

10.2.34.8 Зібрані гідромашини обкатати на стенді та провести перевірку сумарних витоків робочої рідини.

Обкатування на холостому ходу виконувати на режимах, приведених у таблиці 4.

Таблиця 4

| Режим | Тиск нагнітання, кгс/см2 | Частота обертання вала гідромашини, об/хв | Час випробовування, год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Холостий хід | 1400±75 | 1 |
| 2 | 20±5 | 1440±75 | 1 |

Після обкатування по холостому ходу виконувати перевірку витоків у гідромашині. При тиску в нагнітальній магістралі стенда 10МПа (100кгс/см2) тиск у корпусі гідромашини не повинен перевищувати 0,06...0,07МПа (0,6...0,7кгс/см2).

Кількість витоків повинна бути не більше 10...15л/хв.

Випробування гідромашини на робочих режимах виконувати відповідно до вимог таблиці 5.

Таблиця 5

| Режим | Тиск нагнітання, кгс/см2 | Частота обертання вала гідромашини, об/хв | Час випробовування, год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Холостий хід | 1400±50 | 20 |
| 2 | 40±5 | 1400±50 | 40 |
| 3 | 60±5 | 1440±50 | 60 |
| 4 | 100±5 | 1400±50 | 80 |
| 5 | 40±5 | 1440±50 | 10 |

При випробуванні на 4 режимі гідромашина повинна мати наступні показники:

- момент на валу гідромашини при тиску в порожнині нагнітання 95…100кгс/см2 повинен бути не менше 30 кг·м, а падіння частоти обертання вала гідромашини в порівнянні з частотою обертання без навантаження повинне бути не більш 50об/хв.

- витік через манжетне ущільнення вала гідромашини допускається не більше 0,5см3/годину. Виток робочої рідини з корпуса гідромашини назовні по місцях рознімання, з-під кришок і пробок не допускається, допускається тільки незначне просочування масла без утворення крапель і патьоків.

10.2.35 Система централізованого повітрозабезпечення (ЦПЗ).

10.2.35.1 Вентилятор ЦПЗ із тепловоза зняти, розібрати, деталі промити в уайт-спіриті, продути стисненим повітрям і оглянути. Масляну порожнину корпуса обпресувати водою тиском 0,2...0,3МПа (2...3кгс/см2 ), а масляні канали тиском 1МПа (10кгс/см2 ). При наявності тріщин, течі, запотівань корпус замінити.

Різьбові втулки корпуса при ушкодженні  різьби чи ослабленні в посадці замінити. Дозволяється отвори в корпусі під втулки перерізати на наступний розмір по стандарту з установкою втулок відповідного діаметра. Втулки повинні бути встановлені на герметики з наступним кернінням. Втоплення втулок не менше 1мм.

10.2.35.2 Оглянути поворотні лопатки та лопатки спрямляючого апарата.

Поворотні лопатки, що мають відколи країв не більше 3мм, запилити; лопатки, що мають великі  ушкодження чи тріщини , замінити. Втулки лопаток замінити при зносі більше припустимих значень. Перевірити легкість переміщення лопаток на кут –100+200.

Лопатки спрямляючого апарата перевірити дефектоскопом на відсутність тріщин. При наявності тріщин, тріщини заварити з наступним зачищенням до основного металу.

10.2.35.3 Диск і лопатки робочого колеса перевірити методом кольорової дефектоскопії. При наявності тріщин деталі замінити.

При заміні лопаток оглянути пази диска. Забоїни, риски та інші дефекти на поверхнях пазів і замків лопаток не допускаються. Однакові по масі лопатки розміщати діаметрально протилежно. На заміненій лопатці вибити номер, що відповідає номеру паза на диску. Замкові пластини замінити незалежно від стану, дворазове згинання замкової пластини не допускається. Допускається хитавиця лопаток на зовнішньому діаметрі в межах 0,16...1,12мм. Биття вхідних країв лопаток на зовнішньому діаметрі 640мм відносно торцевої поверхні диска - не більше 0,5мм.

Після заміни лопаток робоче колесо піддати динамічному балансуванню. Припустимий дисбаланс 10гсм. Дисбаланс усувати за рахунок зняття металу в місці, передбаченому на кресленні.

Конусну поверхню диска перевірити калібром по фарбі. Прилягання повинно бути не менше 75% площі.

Робоче колесо випробувати на міцність при частоті обертання 3450±50об/хв протягом 10хв.

10.2.35.4 Вал-шестерню, ведучий вал і шестерню ведучого вала перевірити дефектоскопом, при наявності тріщин замінити. Посадкові поверхні ведучого вала і вала-шестерні при зносі і зачепи дозволяється відновлювати хромуванням, осталюванням,  напилюванням чи наплавленням з наступною обробкою до розмірів креслення.

Конусні поверхні приводного вала і вала-шестерні перевірити погодженими калібрами по фарбі. Прилягання повинно бути не менше 75% площі.

Зачеплення зубів шестерні перевірити по фарбі. Пляма контакту повинна бути не менше 60% по довжині і висоті зуба при бічному зазорі 0,2...0,3мм і розташовуватися в середині зуба зі зміщенням убік малих модулів.

10.2.35.5 Стакани підшипників і проставочні втулки замінити при наявності тріщин. Знос посадкових поверхонь стаканів дозволяється усувати осталюванням і наступною обробкою до розмірів креслення. Прочистити отвору жиклерів у стаканах.

Підшипники вентилятора ЦПЗ промити та оглянути відповідно до вимог діючої інструкції ЦТ/3781. При необхідності підшипники замінити новими чи відремонтованими. Гумові ущільнювальні кільця і паронітові прокладки замінити незалежно від стану.

10.2.35.6 Масляний насос вентилятора зняти, розібрати, деталі промити, оглянути та обміряти.

Зазор між валиком і втулками більше припустимого  розміру чи проворот втулок усунути заміною втулок. При цьому необхідно розгорнути отвори під втулки в кришці і фланці, виготовити нові втулки збільшеного діаметра для одержання натягу при запресовуванні в межах 0,007...0,041мм.

Лопатки, що мають зачепи на робочих поверхнях замінити. Оглянути стан і перевірити характеристику пружини. Висота пружини у вільному стані повинна бути не менше 38мм. Після триразового стиску пружини до довжини 26мм залишкова деформація не допускається.

При осьовому розбігу валика більше припустимого, прошліфувати торці кришки і фланця і притерти поверхні до корпуса насоса. Перевірити биття торців валика, що повинно бути не більше 0,03мм.

Знос хвостовика валика дозволяється відновлювати  хромуванням чи осталюванням з наступною обробкою, згідно вимог креслення.

10.2.35.7 В зібраному насосі зазори повинні бути в межах норм, валик повинен легко провертатися від руки без заїдання і заклинювання.

10.2.35.8 Зібраний насос випробувати на стенді при частоті обертання 16,67±0,83с-1 (1000±50об/хв).Продуктивність насоса повинна бути не менше 8л/хв. Випробування виконувати на маслі М-14М2, М-14В2  Допускається виконувати випробування при частоті обертання 20,42±0,83с-1 (1225±50об/хв), при цьому продуктивність насоса повинна бути не менше 10л/хв.

10.2.35.9 При зборці редуктора вентилятора ЦПЗ дотримуватись наступних вимог:

- посадку внутрішніх кілець підшипників і втулок лабіринтів на вали виконувати до упора, попередньо нагрівши їх в маслі до температури 373…393К (100…1200С). Обертання валів у підшипниках повинно бути легким і плавним;

- зазор між проставочним кільцем і маточиною шестерні приводного вала повинен бути в межах 0,8...0,9мм при вихідному положенні, що припускає затягування гайки кріплення шестерні зусиллям 30кгс на плечі 250...300мм. При необхідності проставочне кільце подшліфувати чи замінити;

- у зібраному ведучому валі зазор між корпусом підшипника і стаканом повинен бути в межах 0,05...0,8мм при незатягнутих болтах кріплення. Виступання гумових кілець щодо корпуса стакана повинно бути 0,8...1,0мм;

- після остаточної напресування шестерні на ведучий вал (за допомогою спеціального пристосування і гідропреса) виконувати затягування гайки кріплення шестерні в наступній послідовності:

а) попередньо обтиснути різьбу гайки і шайбу шляхом триразового кріплення гайки на 1/2 грані від вихідного положення;

б) остаточно закріпити гайку поворотом на 1/2 грані від вихідного положення і відігнути стопорну шайбу на гайку і маточину шестерні. Забороняється відгинати шайбу по попередньому згині;

- бічний зазор у зачепленні шестерні відрегулювати в межах 0,2...0,3мм за рахунок товщини регулювальних кілець під стакани підшипників. Допускається коливання бічного зазору не більше 0,1мм. Осьовий люфт у валах не допускається;

- після зборки редуктора прокачати масляні канали і перевірити злив масла із сопел і підшипникових вузлів.

10.2.35.10 Зібраний редуктор обкатати на стенді протягом 8 годин при частоті обертання ведучого вала 16,7с-1 (1000об/хв) і навантаження на відомому валу 25кВт. Обертання ведучого вала повинно бути проти годинникової стрілки, якщо дивитися з боку приводу. При обкатуванні не повинне бути ненормальних стукотів, переривчастого шуму і течі масла. Після обкатування масло злити. Повторне використання масла не допускається.

10.2.35.11 При зборці вентилятора ЦПЗ дотримувати наступні вимоги:

- встановити і закріпити спрямляючий апарат;

- перед напресуванням робочого колеса на вал-шестерню, при вихідному положенні колеса, повірити розмір між нижнім краєм проточки на конусній частині вала-шестерні і верхнім торцем диска робочого колеса, що повинен бути не менше 3,0мм, а також зазор між диском робочого колеса і кільцем спрямляючого апарата, що повинен бути в межах 3...6мм. Регулювання зазору виконувати прокладками під спрямляючий апарат;

- при напресуванні робочого колеса на вал-шестерню забезпечити осьовий натяг у межах 0,9...1,05мм. Затягування гайки виконувати так само, як і для гайки кріплення шестерні на привідний вал;

- при установці корпуса вентилятора контролювати зазор між верхнім торцем диска робочого колеса і кільцем корпуса вентилятора, що повинен бути в межах 3...6мм. Регулювання виконувати прокладками під корпус вентилятора.

10.2.35.12 При установці вентилятора ЦПЗ дотримуватись наступних вимог:

- встановити вентилятор ЦПЗ, сполучивши при цьому риски на фланці вентилятора і фланці дифузора. Розбіжність діаметрів фланця вентилятора і фланця дифузора повинно бути не більше 1мм;

- центрування валів вентилятора і дизель-генератора виконувати спільно за рахунок пересування вентилятора і дизель-генератора. Зміна положення дизель-генератора і вентилятора ЦПЗ у вертикальній площині регулюється прокладками, кількість яких в одному місці повинно бути не більше4 штук.

Рівнобіжний знос і злам осей у горизонтальній площині компенсується зміщенням дизель-генератора і вентилятора. Поперечне зміщення вентилятора, яке допускається, повинно бути не більше 3мм, допускаєме поперечне зміщення дизель-генератора – не більше 7мм.

Перевірку центрування валів виконувати про допомоги спеціального пристосування, при цьому розмір «а» у чотирьох діаметрально протилежних точках повинен бути не більше 0,3мм на радіусі 250мм. Перевірку виконувати двічі: після монтажу й екіпірування тепловоза та після обкатування.

10.2.35.13 Фільтруючі елементи повітроочищувача ЦПЗ зняти. Промити в дизельному паливі з періодичним віджиманням до повного видалення забруднень. Промиті елементи віджати на центрифузі і промаслити дизельним маслом підігрітим до температури 313…323К (40…450С) протягом 2...3 хвилин з наступним віджиманням на спеціальному пристосуванні чи центрифузі. Промаслені фільтруючі елементи, підготовлені до установки на тепловоз, повинні слабко маслити сухі чисті руки, якщо пом'яти їх у руках.

Перевірити гідравлічний опір промаслених фільтруючих елементів на стенді, що повинен бути не більше 15...20мм вод. ст. при швидкості повітря 3,5м/сек.

При установці елементи , що фільтрують повинні бути щільно притиснуті до рамок і кришок.

10.2.35.14 Оглянути повітровід системи ЦПЗ на відсутність тріщин. Виявлені тріщини заварити відповідно до вимог інструкції зі зварювання.

Очистити і продути повітровід  стисненим повітрям, попередньо закривши технологічними заглушками отвори підведення повітря до випрямних установок і високовольтних камер.

Парусинові рукави і патрубки оглянути, перевірити цілісність. Порвані та ушкоджені рукави замінити.

10.2.36 Повітреочищувач дизеля

10.2.36.1 Повітреочищувачі дизеля зняти, розібрати, деталі промити та оглянути.

Корпус  повітреочищувача очистити від відкладень і промити внутрішні порожнини. При наявності тріщин, корпус дозволяється заварювати відповідно до вимог інструкції зі зварювання з наступним випробуванням на герметичність наливом води по верхній рівень скла.

10.2.36.2 Нерухомі касети зняти, розібрати. Поліуретанові фільтруючі елементи промити і промаслити відповідно до вимог п.10.2.35.13, розірвані сітки рамок замінити.

10.2.36.3 Колесо повітреочищувача виварити протягом 15..20хв у водяному розчині кальцинованої соди 1%, мила 1% і рідкого скла 1% нагрітому до температури 363…373К (90…1000С). Дозволяється застосування для цієї мети розчину 3..4% петролатума з додаванням 3..5%-го розчину соди чи 2..3%-го розчину миючої пасти.

Виварене колесо прополоскати в чистій воді, продути стисненим повітрям і просушити в сушильній шафі при температурі 363…373К (90…1000С) протягом 3...5хвилин.

10.2.36.4 Оглянути стан колеса повітреочищувача, перевірити приварку ребер до обода і маточини колеса, сітки з розривом дроту замінити.

Втулку маточини корпуса колеса повітреочищувача, при зазорі між втулкою і маточиною більше 1,2мм, а також наявності зачепів, дозволяється відновлювати осталюванням чи хромуванням з наступною обробкою, згідно вимог креслення.

Перевірити стан храпової стрічки на ободу колеса, при наявності зім'ятих чи розірваних зубців замінити частину стрічки. Крок між зубцями, при заміні стрічки, повинен бути витриманий у межах 8...12мм.

10.2.36.5 Оглянути стан деталей циліндра приводу колеса повітреочищувача. При наявності тріщин корпус і кришки замінити. Манжету поршня замінити незалежно від стану.

Пружину пневмоциліндра замінити при наявності тріщин, відколів, зламів і втраті пружності. Висота пружини у вільному стані повинна бути не менше 175мм. При п'ятикратному навантаженні пружини навантаженням 24±3кгс залишкова деформація не допускається. Виробіток робочих кромок упора пневмоциліндра усунути обпилюванням згідно розмірів креслення.

10.2.36.6 Зібраний пневмоциліндр випробувати на герметичність тиском повітря 1,0МПа (10кгс/см2). При цьому падіння тиску допускається не більше 0,01МПа (0,1кгс/см2) протягом 2-х хвилин.

10.2.36.7 В робочому положенні повітреочищувача перевірити обертання колеса і роботу приводу підведенням повітря тиском 0,4...0,5МПа (4..5кгс/см2) до циліндра. Колесо повинно провертатися вільно без заїдань.

Після заправлення повітреочищувача маслом, провернути колесо на один оберт для промаслення рухомих касет.

10.2.37 Глушитель

10.2.37.1 Глушитель шуму вихлопу з тепловоза зняти, деталі очистити від забруднень і продути стисненим повітрям.

Сполучний канал оглянути на відсутність ушкоджень і перевірити його на герметичність наливом води. При наявності течі сполучний канал замінити.

Патрубок перевірити на відсутність прогорянь та ушкоджень термоізоляції.

10.2.37.2 Оглянути корпус глушителя на відсутність тріщин, звернувши особливу увагу на зварні шви і різьбові отвори. Виявлені тріщини на корпусі глушителя дозволяється заварювати відповідно до вимог інструкції зі зварювання.

Ушкоджену різьбу в отворах корпуса дозволяється перерізати на наступний розмір по стандарту з наступною заміною кріпильних елементів.

10.2.37.3 При установці глушителя виконати його центрування щодо патрубка користаючись схемою креслення. Різниця розмірів «К» у чотирьох діаметрально протилежних точках повинна бути не більше 2мм. Розмір «К» регулювати переміщенням глушителя в горизонтальному напрямку. Різниця розмірів «Л» по діаметрі 440мм у чотирьох діаметрально протилежних точках не більше 4мм, регулювати прокладками.

Сполучний канал установлювати після центрування глушителя.

10.2.38 Компресор ПК-5,25

10.2.38.1 Компресор з тепловоза зняти, розібрати, деталі промити, продути стисненим повітрям і оглянути.

Корпус компресора замінити при наявності наскрізних і ненаскрізних тріщин довжиною більше 50мм, тріщин, що виходять на посадкові поверхні підшипників, відколів опорних лап і зносів перевищуючих припустимі.

Ненаскрізні тріщини в корпусі компресора дозволяється заварювати відповідно до вимог інструкції зі зварювання.

Знос посадкових поверхонь під підшипники колінчатого вала дозволяється відновлювати  наплавленням чи осталюванням з наступною обробкою до розміру креслення .

10.2.38.2 Колінчатий вал оглянути, перевірити магнітним дефектоскопом, при наявності тріщин, зламів, поперечних рисок на шийках вала і розмірів, що виходять за межі припустимих, замінити.

При ремонті колінчатого вала дозволяється заварка тріщин у зварювальних швах балансирів з попереднім обробленням дефектного місця.

10.2.38.3 Виміряти і визначити величину зносу, овальність і конусність шатунних шийок. При зносі, овальності і конусності більше 0,04мм вал прошліфувати до градаційних розмірів. Розміри ремонтних градацій шатунних шийок приведені в таблиці 6.

Таблиця 6

| Чертежный размер, мм | Допуск, мм | Градаційні розміри, мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 51,5 | -0,013 | 51,25 | 51,00 | 50,75 | 50,50 |

10.2.38.4 Конічну частину хвостовика вала перевірити погодженим калібром по фарбі. Прилягання повинно бути не менше 75% поверхні.

Дозволяється збільшення шпонкового паза на 1мм проти розміру креслення з постановкою східчастої шпонки, а також виготовлення нового паза зі зміщенням на 1800.

Поверхні вала під посадку кілець кулькових підшипників, при наявності виробітку, дозволяється відновлювати хромуванням чи вібродуговим наплавленням під шаром флюсу з наступною обробкою до розмірів креслення.

10.2.38.5 Шатуни, кришки і болти перевірити магнітним дефектоскопом, при наявності тріщин, зламів, забоїн на чорнових поверхнях більше 1мм, конусності, овальності та зносі отворів чи торцевих поверхонь головок  шатуна чи кришки більше припустимих розмірів, замінити.

Забоїни на чорнових поверхнях не більше 1мм дозволяється зачистити з плавними переходами.

10.2.38.6 Зношені отвори верхніх головок шатунів дозволяється обробити до діаметра 24,5мм із постановкою втулок збільшеного діаметра і збереженням посадки по  кресленню чи відновити отвір хромуванням, осталюванням з наступною обробкою згідно вимог креслення.

Овальність отвору верхньої головки шатуна допускається не більше 0,02мм.

10.2.38.7 Отвір нижньої головки шатуна в зборі з кришкою, що мають знос, дозволяється відновлювати  хромуванням чи осталюванням з наступною обробкою до розмірів креслення. Обробку нижнього отвору шатуна виконувати разом із кришкою.

Знос торцевих поверхонь нижньої головки шатуна більше 0,05мм усунути шліфуванням, при цьому товщина нижньої головки шатуна повинна бути не менше 31,7мм. При більшому зносі, торцеві поверхні дозволяється відновлювати  хромуванням чи осталюванням з наступною обробкою до розмірів креслення.

10.2.38.8 Поршні ЦНТ і ЦВТ замінити при наявності тріщин, зачепів, наволочування металу, збільшенні діаметрів отворів під поршневий палець, зносі поршневих пазів і зовнішнього діаметра більше припустимих розмірів.

Поршневі кільця замінити при наявності тріщин, відколів і зазору в замках більше припустимого.

Нові поршні і поршневі кільця дозволяється виготовляти по ремонтних градаціях відповідно до таблиці 7. Різниця ваги поршнів низького тиску і поршнів високого тиску в одному компресорі допускається не більше 30г.

Таблиця 7

| Найменування деталей | Розмір креслення, мм | Допуск, мм | Градаційний розмір, мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Поршень ЦНТ | 140 | -0,195 -0,208 | 140,5 | 141,0 | 141,5 | 142,0 |
| Поршень ЦВТ | 80 | -0,03 -0,06 | 80,5 | 81,0 | 81,5 | 82,0 |
| Кільця компресійні і маслозємні ЦНТ | 140 | +0,043 +0,003 | 140,5 | 141,0 | 141,5 | 142,0 |
| Кільця компресійні і маслозємні ЦВТ | 80 | +0,032 +0,02 | 80,5 | 81,0 | 81,5 | 82,0 |

10.2.38.9 Поршневий палець замінити при наявності тріщин, волосовин, забоїн і рисок більше 0,08мм, зменшення зовнішнього діаметра, овальності і конусності більше 0,05мм.

Дозволяється відновлення пальців хромуванням з наступним шліфуванням і поліруванням. Товщина хромового покриття повинна бути не більше 0,15мм на сторону.

10.2.38.10 Вкладиші шатунних підшипників замінити при наявності тріщин, відколів та інших дефектів, що впливають на нормальну їх роботу. Нові вкладиші дозволяється виготовляти по градаційних розмірах, приведеним у таблиці 8.

Таблиця 8

| Номер вкладиша | Градаційний розмір вкладиша, мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 51-1004058-Б1 | 51,25 | 51,00 | 50,75 | 50,50 |

При виготовленні ремонтних вкладишів дотримуватись наступних вимог:

- по внутрішньому діаметрі вкладиші виготовляти відповідно до градаційних розмірів діаметра шатунної шийки колінчатого вала;

- товщину вкладиша по всіх градаціях збільшувати за рахунок товщини тіла вкладиша, а товщину бабітового заливання залишати в межах зазначених на кресленні;

- прилягання вкладиша до постелі нижньої головки шатуна в зборі з кришкою перевірити по фарбі. Відбиток фарби повинен бути не менше 85% поверхні;

- вкладиші встановлювати в головку шатуна з натягом на обох половин у межах 0,08...0,12мм.

10.2.38.11 Циліндри компресора замінити при наявності тріщин, зламів охолоджуючих ребер більше 15% їх загальної кількості, зламів привалочних буртів (фланців) і граничного зносу внутрішнього діаметра.

Циліндри з конусністю та овальністю більш припустимих розмірів прошліфувати під ремонтні розміри з наступним хонінгуванням.

Ремонтні розміри циліндрів приведені в таблиці 9.

Таблиця 9

| Найменування деталей | Розмір креслення, мм | Допуск, мм | Градаційний розмір, мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Циліндр низького тиску | 140 | +0,06 +0,018 | 140,50 | 141,0 | 141,50 | 142,0 |
| Циліндр високого тиску | 80 | +0,042 +0,012 | 80,50 | 81,0 | 81,50 | 82,0 |

Зачепи та забоїни на торцевих поверхнях циліндрів глибиною більше 0,3мм і площею більше 10мм2 усунути шліфуванням, при цьому зменшення розміру між привалочними поверхнями допускається не більше ніж на 1мм проти розміру креслення.

10.2.38.12 Клапани циліндрів розібрати. Пластини, пружини і клапанні дошки очистити, промити і продути стисненим повітрям.

Пластини та пружини клапанів при наявності тріщин і зламів замінити. Клапанні дошки замінити при наявності тріщин, відколів, зламів і зносів, що перевищують припустимі розміри. Поверхні клапанних дощок, що сполучаються і мають виробітки, зачепи, вм'ятини, риски дозволяється прошліфувати, при цьому товщина клапанних дощок повинна бути не менше 9,8мм. Пази під упорні планки збільшити до розмірів креслення, задирки на подовжніх кромках пазів з боку посадки пластин зачистити, не притупляючи кромки.

10.2.38.13 Зібрані клапани випробувати на щільність на продувному стенді методом зворотної продувки. Час падіння тиску з 0,4МПа до 0,2МПа (з 4кгс/см2 до 2кгс/см2) у резервуарі ємкістю 64 літри повинен бути не менше 25с.

10.2.38.14 Теплообмінники компресора зняти, виварити у ванні з 10% розчином каустичної соди з наступною продувкою трубок тиском 0,2..0,3МПа (2...3кгс/см2).

Охолоджуючі ребра трубок виправити. Кінці трубок, що нещільно прилягають у фланцях, розвальцювати. Трубки, що мають  тріщини чи обрив, замінити. Допускається глушити трубки, що мають тріщини чи обриви, але не більше трьох у кожній секції теплообмінника.

Теплообмінник випробувати на герметичність у водяній ванні тиском повітря 0,4...0,6МПа (4..6кгс/см2) протягом 5 хвилин. Витік повітря не допускається.

10.2.38.15 Масляний насос компресора розібрати, деталі промити, продути стисненим повітрям, оглянути та обміряти.

Зазор між валиком і втулками більше припустимого  розміру чи проворот втулок не допускається.

Лопаті, що мають зачепи на робочих поверхнях, замінити. Оглянути стан і перевірити характеристику пружини. Висота пружини у вільному стані повинна бути не менше 38мм. Після триразового стиску пружини до стикання витків залишкова деформація не допускається.

10.2.38.16 Корпус насоса замінити при наявності тріщин, збільшення діаметра середньої площини більше 53мм і зменшенні товщини корпуса менше 11,8мм.

При збільшенні діаметра середньої площини до 53мм встановити нові лопаті, подовживши їх на 1мм проти розміру креслення.

10.2.38.17 Валик насоса замінити при наявності тріщин і розмірів, що виходять за межі припустимих.

Овальність і конусність валика по діаметру 21мм допускається не більше 0,02мм. При більшій  овальності чи конусності валик відновити хромуванням з наступною обробкою до розмірів креслення.

У випадку зменшення товщини корпуса, для забезпечення осьового розбігу валика дозволяється прошліфувати торцеві поверхні валика і лопаті до розміру 11,8мм.

10.2.38.18 Редукційний клапан розібрати, деталі промити та оглянути.

Корпус клапана замінити при наявності тріщин, рисок і забоїн на поверхні під кульку глибиною більше 0,1мм. При забоїнах і рисках глибиною менше 0,1мм посадкове місце перевірити на верстаті та обтиснути кулькою діаметром 10мм.

Пружину клапана замінити при наявності тріщин і потертості витків більше 0,2мм. Висота пружини у вільному стані повинна бути не менше 15мм. Після триразового обтиснення до зіткнення витків залишкова деформація не допускається.

Клапан відрегулювати на відкриття при тиску 0,3..0,32МПа (3...3,2кгс/см2) і перевірити щільність по місцеві посадки кульки.

10.2.38.19 В зібраному насосі зазори повинні бути в межах припустимих норм, валик повинен легко провертатися від руки без заїдань і заклинювань.

10.2.38.20 Зібраний насос випробувати на стенді при частоті обертання 1950об/хв, температурі масла 60…700С і тиску 3кгс/см2. Продуктивність насоса повинна бути не менше 5,5л/хв.

10.2.38.21 Зібраний компресор піддати наступним випробуванням:

- обкатування без навантаження;

- обкатування під навантаженням;

- випробування на перевантаження;

- визначення основних параметрів і герметичності компресора.

Тривалість випробувань повинна відповідати вимогам таблиці.

| Етапи випробувань | Тривалість випробовувань, хвилин, не менше |
| --- | --- |
| 1 Обкатування без навантаження (без клапанних коробок) при частоті обертання 3,75-4,17с-1 (225-250об/хв) | 40 |
| 2 Обкатування під навантаженням (випробування на нагрівання): |  |
| - при частоті обертання 13,33-14,17с-1 (800-850об/хв) | 10 |
| - при частоті обертання 13,33-14,17с-1 (800-850об/хв) і протитиск 0,4МПа (4кгс/см2) | 10 |
| - при частоті обертання 24,58с-1 (1475об/хв) і протитиск 0,7МПа (7кгс/см2) | 40 |
| 3 Випробування на перевантаження при частоті обертання 24,58с-1 (1475об/хв) і протитиск 0,9МПа (9кгс/см2) | 5 |
| 4 Визначення параметрів: - продуктивність; - температура масла; - температура стиснутого повітря; - герметичність компресора | Протягом часу необхідного для виміру |

Під час обкатування підвищені стукоти і шуми в компресорі, тиск масла менше 0,12МПа (1,2кгс/см2) на мінімальних обертах 3,75-4,17с-1 (225-250об/хв), місцеві перегріви та інші відхилення в роботі не допускаються.

Наприкінці випробувань заміряти масло і повітря, яке нагнітається. Температура масла в картері компресора повинна бути не більше 363К (90оС) при температурі навколишнього повітря +20оС. при цьому тиск масла повинен бути    0,17...0,35МПа (1,7...3,5кгс/см2).

Температура повітря, що нагнітається, на відстані 65-195мм від місця приєднання пневмосистеми до компресора, повинна бути не більше 463К (190о С).

При випробуваннях на перевантаження перевірити короткочасну працездатність компресора при перевантаженні. Випробування виконувати після обкатування під навантаженням при протитиску 0,98МПа (10кгс/см2) протягом 5хв. При частоті обертання24,58с-1 (1475об/хв). Допускається перерва між обкатуванням під навантаженням і даним випробуванням не більше15хв.

Продуктивність компресора при протитиску 0,7МПа (7кгс/см2) і частоті обертання частоті обертання 24,58с-1 (1475об/хв) повинна бути 5,25м3/хв.

Для визначення герметичності компресора необхідно в резервуарі місткістю 335л підняти тиск до 0,45МПа (4,5кгс/см2) і зупинити компресор. Падіння тиску в резервуарі з 0,4Мпа (4,0кгс/см2) до 0,3МПа (3,0кгс/см2) повинне відбуватися не менше чим за 5хвилин.

10.2.38.22 При установці компресора та електродвигуна, центрування виконувати установкою регулювальних прокладок під лапи електродвигуна. При цьому зміщення осей валів допускається не більше 0,1мм, злам осей валів не більше 0,1мм на радіусі 150мм.

Після центрування остаточно закріпити компресор і електродвигун і установити контрольні штифти.

10.2.39 Колесо вентилятора

10.2.39.1 Колесо вентилятора зняти, розібрати, деталі промити та оглянути.

При виявленні тріщин на осі лопаті та у районі заклепок лопаті замінити. Маточину і диск при наявності тріщин замінити. При зазорі в шліцевому з'єднанні маточини більше 0,07мм по бічних сторонах шліців маточину замінити.

Тріщини в зварних швах лопатів дозволяється заварювати.

10.2.39.2 Перевірити стан призонних болтів і отворів під болти в опорах лопатів, диску і маточині.

Болти з рисками і забоїнами замінити. Отвори під призонні болти дозволяється розгорнути та установити болти відповідно збільшеного діаметра з забезпеченням призонної посадки.

10.2.39.3 Оглянути стан гумових втулок в опорах лопаті. При наявності тріщин, надривів втулки замінити.

Вм'ятини на кожухах колеса виправити. Тріщини заварити.

10.2.39.4 При заміні, лопаті підібрати по масі. Відхилення маси, що допускається, діаметрально протилежних лопатів не більше 20г. Різниця в масі лопаті комплекту на колесо не більше 160г. Зміна відстані між двома сусідніми лопатями не більше 10мм на діаметрі 1600мм.

Проконтролювати кут установки лопаті, який повинен бути 21030'. Вимір виконувати на відстані 620мм від осі колеса. Відхилення кутів установки окремих лопатів не більше ±10.

10.2.39.5 Після  ремонту чи заміни лопаті колесо статично балансувати. Дисбаланс допускається не більше 200гс/см. Небаланс усунути висвердлюванням у диску колеса, на радіусі 200+10мм, отворів діаметром 17мм із постановкою в них болтового з'єднання.

10.2.39.6 Після установки колеса на тепловоз проконтролювати:

- зазор між нижнім кожухом вентиляторного колеса та обтічником гідромотора, що повинен бути в межах 8...12мм;

- зазор між нижнім торцем маточини вентиляторного колеса і кришкою гідромотора, що повинен бути 3...8мм;

- зазор між лопатами і дифузором, що повинен  бути 2...6мм;

- порожнину в маточині між натискною шайбою і торцем вала гідромотора заповнити мастилом ЖРО.

10.2.40 Жалюзі та їх привід

10.2.40.1 Бічні і верхні жалюзі з тепловоза зняти, очистити від забруднень і продути стисненим повітрям тиском 0,15...0,2МПа (1,5...2,0кгс/см2).

Зношені втулки, повстяні ущільнення, а також ушкоджені стулки замінити. Місцеві щілини в жалюзі величиною до 1/3 довжини стулки усунути підгинанням стулок.

Шарнірні з'єднання жалюзі змазати відповідно до карти змащення.

Після установки, відрегулювати привід, забезпечивши рівномірне відкриття і щільне закриття стулок.

10.2.40.2 Циліндр приводу жалюзі зняти, розібрати, деталі промити в дизельному паливі, продути стисненим повітрям і протерти насухо чистими ганчірками. Корпус і кришки циліндра замінити при наявності тріщин і ушкодженні різьбових отворів. Манжету поршня і прокладки замінити незалежно від стану. Пружину поршня замінити при наявності тріщин, зламів, сколів і втраті пружності. Перевірити висоту пружини під статичним навантаженням 90±9кгс, що повинна бути не менше 168,5мм.

10.2.40.3 Зібраний циліндр випробувати на герметичність тиском повітря 1,5МПа (15кгс/см2) протягом 15хв. Зниження тиску не допускається.

Перевірити величину ходу поршня, що при тиску 0,45МПа (4,5кгс/см2) і вище повинна бути не менше 64мм. Для одержання номінального ходу поршня допускається встановлювати до трьох прокладок під передню кришку циліндра.

10.2.40.4 Редуктор приводу бічних жалюзі зняти розібрати, деталі промити в дизельному паливі, продути стисненим повітрям і протерти насухо чистими ганчірками.

Кронштейн редуктора замінити при наявності тріщин. Ушкоджені різьбові отвори дозволяється перерізати на наступний розмір по стандарту з постановкою кріпильних деталей відповідного розміру.

10.2.40.4 Перевірити посадку втулок у кронштейні і зазори між валом, валом-шестернею і втулками. Втулки замінити при ослабленні в посадці і зазорах більше припустимих норм. При ушкодженні шпонкового паза на валі редуктора, дозволяється збільшення паза на 0,5мм проти розміру креслення з установкою східчастої  шпонки чи виготовлення нового паза на протилежній сторони валу.

Знос робочих поверхонь вала дозволяється відновлювати хромуванням з наступною обробкою до розмірів креслення.

10.2.40.5 В зібраному редукторі обертання валів повинне бути легким і вільної. Вільне обертання валів забезпечити припасуванням шайби під шестерню, витримавши при цьому зазор між шайбою і шестернею не більше 0,3мм.

10.2.41 Секції холодильника

10.2.41.1 Секції холодильника зняти. Колектори знімати у випадку виявлення в них тріщин і течі води. Тріщини колекторів довжиною не більше 100мм дозволяється заварювати, попередньо засвердливши кінці тріщин свердлом діаметром 6...8мм.

На привалочній поверхні планки колекторів допускаються забоїни, риски і вм'ятини глибиною не більше 0,2мм. При великих дефектах планку піддати механічній обробці, при цьому товщина її повинна бути не менше 8,5мм.

10.2.41.2 Секції радіатора промити на типовій установці з циркуляцією розчину і зміною потоку рідини.

Після промивання випробувати кожну секцію на герметичність шляхом обпресування водою тиском 0,5МПа (5кгс/см2) протягом 5 хвилин. Секції що мають течі по трубній коробці, відремонтувати з зміною трубної коробки і підсилювальної дошки. Приварку трубних коробок виконувати мідно-фосфористим припоєм. Допускається глушити не більше чотирьох поточних трубок шляхом запаювання їх з обох кінців. Активна довжина секцій повинна бути не менше 1445мм у секцій. що мають монтажну довжину 1356мм.

Погнуті охолоджувальні ребра трубок і запобіжні щитки виправити. Відірвані щитки приварити.

10.2.41.3 Секції після очищення і ремонту перевірити на час протікання води через них, що повинен бути в межах зазначених у таблиці 10.

Таблиця 10

| Температура води, 0С | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Час витікання води, не більше | 85 | 71 | 65 | 61 | 57 | 55 |

Секції з великим часом протікання піддати додатковому очищенню.

10.2.41.4 При установці секцій дотримуватись наступних вимог:

- установка секцій з пом'ятими охолоджувальними пластинами не допускається;

- зазори між секціями допускаються не більше 2мм, місцеві зазори на сумарній довжині до 40% - не більше 3мм;

- після остаточної зборці блок обпресувати водою тиском 0,5...0,6МПа (5...6кгс/см2).

10.2.42 Валопроводи і муфта еластична

10.2.42.1 Валопроводи електричних машин зняти, розібрати, деталі промити та оглянути. Проставки валопроводів перевірити магнітним дефектоскопом, при наявності тріщин замінити.

Конусні поверхні проставків і пальців перевірити погодженими калібрами по фарбі. Прилягання повинно бути не менше 55% поверхні.

Знос поверхонь, що сполучаються, проставків і втулок дозволяється відновлювати хромуванням, осталюванням чи плазмовим напилюванням з наступною обробкою до розмірів креслення .

Різьбові отвори втулок проставків дозволяється перерізати на наступний розмір по стандарту з постановкою кріпильних деталей збільшеного розміру.

10.2.42.2 Перевірити знос армованих капронових кілець, при зносі більше 0,5мм кільця замінити. Нові кільця встановити на клеї «Компаунд К-153» забезпечивши зазор у межах 0...0,08мм.

Пружні гумові втулки і шайби замінити незалежно від стану.

10.2.42.3 При заміні пальців, проставки в зборі балансувати динамічно. Дисбаланс, що допускається, на кожнім кінці не більше 0,02кгс/см, забезпечити висвердлюванням отворів діаметром до 10мм і глибиною до 20мм на зовнішньому діаметрі фланців проставків. Кількість отворів не більше чотирьох, у зоні пальців не більше шести.

10.2.42.4 Конусні поверхні валів і напівмуфт перевірити по фарбі. Прилягання повинно бути не менше 70% поверхні.

Шпонки пригнати до шпонкових пазів валів і напівмуфт, забезпечивши посадку в межах 0...0,09мм.

10.2.42.5 Напресування напівмуфт на вали приводу розподільного вала виконувати в наступній послідовності:

- технологічним болтом і фланцем затягти напівмуфти на конусах валів моментом 150...180Н.м (15...18кгс.м) вважаючи отримане положення відправною точкою;

- гідравлічним пристосуванням забезпечити додаткове осьове переміщення напівмуфт на 3,5...3,8мм.

10.2.42.6 Напресування напівмуфт на вали стартера-генератора і збудника виконувати в наступній послідовності:

- гайки кріплення напівмуфт затягти моментом 400...450Н.м (40...45кгс.м) для напівмуфти стартера-генератора і 300...350Н.м (30...35кгс.м) для напівмуфти збудника вважаючи це положення відправною точкою;

- дозатягнути гайки кріплення для забезпечення осьового переміщення напівмуфт: на 0,35...0,45мм для напівмуфти стартера-генератора і на 0,15...0,25мм для напівмуфти збудника.

10.2.42.7 При установці стартера-генератора і збудника забезпечити розмір між напівмуфтами в межах 196±5мм для стартера-генератора і 255±0,5мм для збудника.

Допускається відхилення від паралельності лінії вала не більше 0,3мм на один метр довжини, зміщення не більше 0,1мм.

10.2.42.8 Валопровід до редуктора гідронасосів зняти, розібрати, деталі промити та оглянути.

Перевірити центрування лінії валів електричних машин з валами приводу розподільного вала  допускається радіальне зміщення не більше 0,1мм, кутове зміщення не більше 0,3мм на погонний метр (0,07мм на пристосуванні 5Д49.181.14спч).

Фланець і шліцьовий вал замінити при наявності тріщин, відколів і зносу шліців більше 0,5мм.

Знос шліців більше 0,1мм дозволяється усувати наплавленням з наступною обробкою по кресленню.

10.2.42.9 Конусні поверхні фланців перевірити погодженим калібром по фарбі. Прилягання повинно бути не менше 70% поверхні.

Овальність і зустрічну конусність в отворах під сполучні болти трипелюсткових напівмуфт дозволяється усувати розгорненням з підбором болтів відповідного діаметра для забезпечення гарантованого натягу.

10.2.42.10 Після  наплавлення чи заміни однієї з деталей валопровід балансувати динамічно. Дисбаланс, що допускається, не більше 60гс.м на кожнім кінці валопровода. Усунення дисбалансу виконувати зняттям металу в місцях зазначених на кресленні.

10.2.42.11 Диски муфти повинні бути чистими, рівними, без ум'ятин, задирів, іржі та інших дефектів.

Пакети дисків повинні вільно заходити на болти. У кожнім пакеті повинно бути 22 диска. Момент затягування болтів кріплення 400Н.м (40кгс.м). Різниця вимірів по товщині пакета в місцях стиску пластин і на необтиснених ділянках повинна бути не більше 1,8мм.

10.2.42.12 Муфту еластичну розібрати. Оглянути гумовокордовий елемент. При наявності тріщин, розривів, втраті еластичності гумовокордовий елемент замінити.

При заміні  гумовокордового елемента муфту, у зборі з фланцями і кільцями  гумовокордового елемента, балансувати статично. Припустимий дисбаланс не більше 150гс.м. Зняття металу виконувати з поверхонь фланців  гумовокордового елемента, товщина шару, що знімається, не повинна перевищувати 1,5мм.

10.2.42.13 При заміні фланців на валу якоря генератора і вентилятора ЦПЗ необхідно провести їх динамічне балансування. Припустимий дисбаланс не більше 20гс.м. Зняття металу виконувати в місцях передбачених кресленням.

Конусні поверхні фланців перевірити погодженими калібрами по фарбі. Прилягання повинно бути не менше 70% поверхні.

10.2.42.14 При зборці еластичної муфти затягування болтів кріплення гумовокордового елемента виконувати у відповідності зі схемою креслення з рівномірно нарощуваним моментом до 150...170Н.м (15...17кгс.м). Різниця розмірів між торцями кільця і фланця, по діаметру, не більше 0,5мм.

Після затягування болтів кріплення гумовокордового елемента на фланці та елементі нанести контрольні риски червоною фарбою для контролю провертання гумовокордового елемента.

10.2.42.15 При установці еластичної муфти, затягування болтів кріплення виконувати у відповідності зі схемою креслення моментом 80Н.м (8кгс.м).

10.2.42.16 Напівмуфти приводу компресора замінити при тріщинах і зламах. Ослаблення посадки вінця дозволяється усувати наплавленням однієї з поверхонь, що сполучаються, з наступною обробкою по іншій поверхні, що сполучається.

Гумові елементи муфти компресора замінити новими.

10.2.43 Фільтри і трубопроводи

10.2.43.1 Фільтр грубого очищення масла розібрати, деталі очистити, промити і продути стисненим повітрям. Фільтруючі елементи з порваними і вирваними з ободків сітками замінити.

Гумові й ущільнювальні кільця замінити новими.

Зібраний фільтр випробувати на щільність стисненим повітрям тиском 0,38...0,42МПа (3,8...4,2кгс/см2) протягом 5хвилин. Травлення повітря в місцях з'єднання не допускається.

10.2.43.2 Фільтр масла повнопотоковий розібрати, корпус фільтра очистити від відкладень та оглянути. Корпус фільтра, що має тріщини довжиною більше 250мм замінити.

Пропускний клапан обпресувати дизельним маслом тиском 0,2МПа (2кгс/см2) протягом 5хвилин. Пропуск масла при цьому не допускається. Клапан відрегулювати на тиск відкриття 0,25МПа (2,5кгс/см2). Перед зборкою корпус фільтра обпресувати тиском 0,5МПа (5кгс/см2) протягом 5хвилин. Теча і потіння не допускаються. При зборці фільтра установити нові паперові елементи.

10.2.43.3 Відцентровий фільтр масла розібрати, деталі промити та оглянути.

Підшипники, ущільнювальні кільця, паперову прокладку ротора, втулки ротора, замінити.

Втулку ковпака замінити при зазорі більше 0,3мм. Канали в кришці ротора та отвори в соплах прочистити і продути стисненим повітрям.

Тріщини в ковпаку і кронштейні довжиною до 100мм заварити. Після зварювальних робіт ковпак гідровипробувати на міцність протягом 3...5хвилин тиском 0,2±0,02МПа (2±0,2кгс/см2). Теча не допускається.

10.2.43.4 Перевірити переміщення клапана в кронштейні і щільність притирання наливом гасу в порожнину входу. Просочування не допускається. При необхідності клапан притерти.

Пружину клапана замінити при наявності тріщин, зламів і втраті пружності. Висота пружини клапана повинна бути не менше 51мм. Після триразового обтиснення пружини до зіткнення витків залишкова деформація не допускається.

Клапан відрегулювати на початок відкриття при тиску 0,25±0,025МПа (2,5±0,25кгс/см2). Перевірку регулювання виконувати не менше двох разів.

10.2.43.5 При зборці фільтра зазори і натяги витримати в межах вимог креслення. Знеособлювання придатних деталей не допускається. При заміні хоча б однієї деталі ротор балансувати динамічно. Припустимий дисбаланс 5г.см на сторону. Дисбаланс усувати за рахунок зняття металу в місцях зазначених на кресленні.

10.2.43.6 Зібраний фільтр випробувати на герметичність тиском масла 0,2МПа (2кгс/см2) протягом 3хвилин. Теча і потіння в з'єднанні кронштейна і ковпака не допускаються.

У зібраному фільтрі перевірити обертання ротора струменем стиснутого повітря. Ротор повинен обертатися вільно без заїдань і деренчання.

10.2.43.7 Фільтр грубого очищення палива зняти, розібрати, очистити та оглянути.

Корпус і кришку замінити при наявності тріщин, що виходять на прохідні отвори.

Інші тріщини дозволяється заварювати з наступним зачищенням зварного шва нарівні з основним металом.

Фільтруючі елементи замінити при наявності розривів, складок, випинання і виривання сіток з ободків. Зібраний фільтр пневмовипробувати на щільність і міцність тиском 0,5МПа (5кгс/см2) протягом 5хвилин, травлення повітря не допускається.

10.2.43.8 Фільтр тонкого очищення палива зняти, розібрати, деталі промити та оглянути.

Тріщини в корпусі і кришці дозволяється заварювати з наступним зачищенням зварного шва до основного металу.

Пружину фільтра замінити при зламах, тріщинах і втраті пружності.

Фільтруючі елементи типу «Реготмас 540-2-07» і ущільнювальні кільця замінити. Дозволяється установка фільтруючих елементів типу ЕТФ-5.

Зібраний фільтр обпресувати дизельним паливом тиском 0,5МПа (5кгс/см2) протягом 10хвилин, просочування палива не допускається.

10.2.43.9 Фільтр грубого очищення масла гідроприводу розібрати, деталі промити та очистити.

Тріщини в корпусі, кришці і трубі бака-фільтра дозволяється заварювати з наступним зачищенням зварних швів і обпресуванням бака-фільтра водою тиском 0,5МПа (5кгс/см2) протягом 10хвилин. Теча і потіння не допускається.

Фільтруючі елементи промити, при обривах, складках і випучувані сіток, замінити.

Пружину замінити при тріщинах, зламах і втраті пружності.

Зібраний бак-фільтр випробувати на щільність водою тиском 0,1±0,02МПа (1±0,2кгс/см2). Теча і просочування не допускається.

10.2.43.10 Фільтр тонкого очищення масла гідроприводу розібрати, деталі промити, продути стисненим повітрям і оглянути.

Тріщини в корпусі, кришці і трубі дозволяється заварювати з наступним зачищенням і гідравлічним випробуванням тиском 0,15МПа (1,5кгс/см2) протягом 10хвилин. Теча і потіння не допускається.

Фільтруючі секції замінити. Після зборки фільтр випробувати на щільність дизельним паливом тиском 0,15МПа (1,5кгс/см2) протягом 5 хвилин.

10.2.43.11 Трубопроводи водяний, масляний, паливний, повітряний систем і систем гідроприводу оглянути, герметичність відновити шляхом заміни прокладок, дюрітових і гумових рукавів новими, незалежно від стану.

Ушкоджений теплоізоляційний матеріал трубопроводів замінити новим.

Вентилі трубопроводів дозволяється ремонтувати не знімаючи їх із трубопроводів.

Регулювальні клапани масляної і паливної систем зняти, оглянути, відремонтувати і відрегулювати на стенді відповідно до вимог креслень.

10.2.44 Підігрівник палива

10.2.44.1 Підігрівник палива з тепловоза зняти, водяну порожнину промити прокачуванням 2% розчину каустичної соди з наступним промиванням водою. Паливну порожнину промити гасом.

Після розбирання, внутрішні порожнини кришок очистити від забруднень і накипу. Внутрішню порожнину корпуса обпресувати водою тиском 0,8±0,02МПа (8±0,2кгс/см2) протягом 5 хвилин. Теча не допускається. У випадку появи течі по зварних швах, дефектні місця вирубати з наступною їх заваркою. Після заварки дефектних місць повторне обпресування обов'язкове. Течі в трубках підігрівника дозволяється усувати постановкою різьбових заглушок з обох кінців трубки з наступною їх заваркою. Допускається глушити не більше 10 трубок.

10.2.44.2 При зборці підігрівника палива гумові ущільнення замінити новими. Прокладка між трубною дошкою і перегородкою кришки повинна щільно прилягати до трубної дошки, натяг 4...6мм.

Остаточно зібраний підігрівник палива обпресувати тиском 0,4±0,02МПа (4±0,2кгс/см2) протягом 5 хвилин. Теча не допускається.

10.2.45 Паливні і водяні баки

10.2.45.1 Перед промиванням внутрішньої порожнини паливного бака, зовнішню поверхню бака очистити і промити гарячою водою, нагрітою до температури 353...363К (80...900С) і обдути стисненим повітрям тиском 0,4...0,6МПа (4...6кгс/см2).

Внутрішні поверхні відсіків бака промити гарячою водою, нагрітою до температури 353...363К (80...900С) і подаваною під тиском 0,2...0,3МПа (2...3кгс/см2) при знятих кришках промивних люків і забірному пристрої.

Після промивання бак обдути та обсушити сухим стисненим повітрям тиском 0,4...0,6МПа (4...6кгс/см2) до повного видалення крапель води на поверхні бака.

Бак вважається чистим при відсутності на внутрішніх поверхнях продуктів відкладень палива і масляних крапель.

У випадку виявлення тріщин, бак дозволяється заварювати з дотриманням вимог інструкції зі зварювання.

10.2.45.2 Водяні баки зняти, очистити від іржі і забруднень внутрішні і зовнішні поверхні. Виявлені тріщини заварити, штуцери з зірваною різьбою замінити. Допускається заміна окремих елементів баків при зносі більше 50% товщини стінки.

10.2.46 Засоби пожежегасіння

10.2.46.1 По засобах пожежегасіння та автоматичній пожежній сигналізації виконати роботи згідно вимог інструкції ЦТ-ЦУО/4159.

Повний огляд резервуарів з гідравлічним випробуванням виконувати на черговому ПР-3, але не рідше одного разу в чотири роки зі зняттям з тепловоза.

10.2.47 Блок електричного гальма

10.2.47.1 Мотор-вентилятори блоку електричного гальма зняти, охороняючи механізм повороту лопаток і пластмасовий корпус від ушкоджень.

Пластмасовий корпус при наявності тріщин дозволяється заклеювати епоксидною смолою з наповнювачом.

Корпус вентилятора при наявності тріщин замінити.

Лопатки направляючого апарата перевірити на наявність тріщин. При наявності тріщин лопатки замінити. Лопатки, що мають відколи до 3мм запилити.

10.2.47.2 Оглянути стан диска і лопаток робочого колеса вентилятора. Забоїни, риски та інші дефекти на поверхні пазів диска і замків не допускаються.

Диск і лопатки перевірити методом кольорової дефектоскопії. Стопорні пластини замінити. Дворазове згинання стопорних пластин не допускається.

10.2.47.3 При заміні лопаток робоче колесо вентилятора піддати динамічному балансуванню. Припустимий дисбаланс не більше 10г.см. Усунення дисбалансу виконувати шляхом зняття металу в місці передбаченому на кресленні.

Після балансування робоче колесо випробувати на міцність при частоті обертання 3450об/хв протягом 10хвилин.

10.2.47.4 При зборці мотор-вентилятора проконтролювати: зазор «К» між лопатками направляючого апарата і корпусом, що повинен бути в межах 1,5...1,85мм; зазор «б» між торцем диска колеса вентилятора і торцем корпуса, що повинен бути в межах 1,5...10мм і зазор «а» між лопатками колеса вентилятора і корпусом, що повинен бути не менше 0,2мм.

10.47.5 Зібраний вентилятор обкатати протягом двох годин при частоті обертання вала електродвигуна 3000про/хв.

10.2.48 Установка дизель-генератора

10.2.48.1 Установку дизель-генератора на раму тепловоза виконувати після опускання рами тепловоза на візки та установки вентилятора ЦПЗ.

10.2.48.2 Амортизатори оглянути, які мають тріщини, надриви гумового шару, відшарування гуми від металу замінити.

Амортизатори випробувати на твердість і скомплектувати. Різниця величини статичного прогину амортизаторів, що входять в один комплект кріплення, що амортизує, повинна бути не більше 0,3мм. Різниця статичного прогину кожної пари амортизаторів по сторонах (лівий і правий) дизель-генератора не повинна перевищувати 0,1мм.

10.2.48.3 Неплощинність верхніх поверхонь амортизаторів не повинна бути більше 0,15мм. Вирівнювання виконувати постановкою прокладок під амортизатори. Під один амортизатор допускається встановлювати не більше чотирьох прокладок.

Місцеві не прилягання амортизаторів до опорної поверхні рами тепловоза допускається не більше 0,15мм на 1/5 периметра амортизатора.

10.2.48.4 В амортизуючому кріпленні дизель-генератора більш жорсткі амортизатори встановлювати по кінцях дизель-генератора. При цьому жорсткість амортизаторів повинна зменшуватися в порядку зростання їх порядкових номерів.

10.2.48.5 Установку упорів виконувати після закріплення дизель-генератора на рамі тепловоза. При установці упорних амортизаторів попередній натяг повинен бути в межах 0,2...0,35мм. Натяг регулювати регулювальними планками.

10.2.48.6 Центрування дизель-генератора і вентилятора ЦПЗ виконувати відповідно до вимог п. 10.2.35.12 даних Правил.

10.2.49 Центрування генератора з колінчатим валом дизеля

10.2.49.1 Товщина еластичної муфти з'єднання генератора з дизелем по колу повинна бути 116-2,2мм, що забезпечується установкою необхідної кількості пластин.

10.2.49.2 Установка і центрування головного генератора повинна задовольняти наступним вимогам:

- виступання втулки лабіринтового ущільнення щодо фланця лабіринтового ущільнення повинно бути в межах 4±2мм;

- коливання товщини муфти, обмірюваної чотири рази через 900 повороту в тому самому місці на диску муфти (злам осей колінчатого вала і вала генератора), повинно бути не більше 0,15мм на діаметрі 800мм;

- радіальне биття зовнішньої поверхні відомого диска муфти щодо осі колінчатого вала повинно бути не більше 0,15мм;

- різниця максимального і мінімального зазору між якорем і полюсами генератора повинна бути не більше 0,5мм. Номінальна величина повітряного зазору не контролюється.

10.3 Електричне обладнання

10.3.1 Електричні машини

10.3.1.1 Ремонт електричних машин робити відповідно до вимог Правил ремонту електричних машин тепловозів ЦТ-ЦТВР/4677 1989р.

10.3.2 Електричні апарати, проводи і кабелі

10.3.2.1 Електричну проводку та електричні апарати (панелі резисторів, панелі запобіжників, освітлювально-сигнальну арматуру, клемні рейки і коробки, рубильники, перемикачі, тумблери, блокування дверей, трансформатори) піддати ревізії без зняття з тепловоза.

10.3.2.2 Зняти для очищення, ремонту, регулювання та випробування електропневматичні перемикачі та електромагнітні контактори, контролер машиніста, регулятор напруги, електромагнітні реле, напівпровідникові блоки і панелі випрямлячів.

10.3.2.3 Електропневматичні перемикачі типу ППК розібрати, складові частини очистити від забруднень і продути стисненим повітрям. При відсутності несправностей елементів, кулачковий барабан, контактну групу і контактні стійки розбирати не рекомендується.

Перевірити зовнішнім оглядом стан складових частин перемикача. Тріщини контактних стійок, кулачків і шайб між кулачками, надриви і потертості діафрагм, тріщини корпуса контактної групи, ушкодження пружин, виступи та оплавлення на контактах силового ланцюга не допускаються. При виявленні дефектів, деталі замінити.

Головні контакти, що мають зачепи та оплавлення, обпиляти і зачистити по шаблону. Визначити знос допоміжних контактів при необхідності зачистити і пополірувати з відновленням профілю.

Після зборки перемикача перевірити:

- розрив контактів силового ланцюга, що повинен бути не менше 10мм;

- провал контактів силового ланцюга, який повинен бути не менше 2,1мм при нових контактах і не менше 1,5мм при зношених;

- натискання силових контактів, яке повинно бути 280...330Н (28...33кгс);

- при заміні допоміжних контактів перевірити їх зазор і провал, що відповідно повинні бути не менше 2,5мм і 2мм, а також кінцеве натискання контактів, що повинно бути не менше 1,3Н (0,13кгс);

- чіткість спрацьовування перемикача при тиску повітря 0,35...0,65МПа (3,5...6,75кгс/см2);

- герметичність пневматичного приводу. Початковий тиск стиснутого повітря 0,675МПа (6,75кгс/см2) не повинно знижуватися більше, ніж на 10% протягом 4 хвилин після початку перевірки;

- опір ізоляції, який повинен бути не менше 100МОм;

- електричну міцність ізоляції іспитовою напругою 3200В для головних контакторів і 1100В для допоміжних, промисловою частотою 50Гц протягом 1хвилини.

10.3.2.4 Електропневматичні контактори типу ПК розібрати, складові частини продути стисненим повітрям і очистити від забруднень серветкою, змоченою в бензині.

Гумові манжети і кільця протерти від змащення та оглянути. При наявності тріщин, надривів і ушкоджень манжети і кільця замінити. На другому ПР3 гумові манжети і кільця замінити.

Оглянути складові частини контакторів. Тріщини, відколи і прогари дугогасильних камер, виступи та оплавлення дугогасильних камер не допускаються.

Виступи та оплавлення контактних напайок головних контактів видалити, зношені контакти допоміжного ланцюга замінити.

У зібраному контакторі перевірити:

- провал головних контактів:

а) для контактора ПК1100А провал головних контакторів регламентується відстанню між підставою контактного містка і виступом штока, що повинно бути 7,5±3мм;

б) для контактора 1600А (ПК1400А) провал головних контакторів регламентується відстанню між підставою і пластиною контакту, що повинно бути 9±1мм;

- чіткість спрацьовування при тиску стиснутого повітря в межах 0,35...0,675МПа (3,5...6,75кгс/см2). Пневматичний привід повинен витримувати без ушкоджень тиск стиснутого повітря 0,75МПа (7,5кгс/см2) протягом 1хвилини.

- герметичність пневмопривода по витоку повітря через привід з резервуара місткістю 1л, наповненого повітрям при тиску 0,675МПа (6,75кгс/см2). Після початку перевірки, зниження тиску повинно бути не більше ніж до 0,61МПа (6,1кгс/см2) протягом 7 хвилин;

- опір ізоляції в холодному стані, який повинен бути не менше 100МОм;

- електричну міцність ізоляції іспитовою напругою частотою 50Гц протягом 1 хвилини.

Роботи виконувати відповідно до вимог «Керівництва з експлуатації ТЕП70.00.РЕ-9».

10.3.2.5 Електромагнітні контактори типу ТКПД і МК розібрати, складові частини продути стисненим повітрям і очистити від забруднень.

Контакти з граничним зносом замінити.

Перевірити площу доторкання якоря із сердечником, що повинна бути не менше 80%.

Оглянути пружини і перевірити їх жорсткість. При наявності зламів, тріщин і втраті пружності пружини замінити.

Дугогасильні камери, що мають дефекти, розібрати. Деталі, що мають відколи, оплавлення і прогари замінити. Стінки дугогасильних  камер, а також дугогасильні виступи очистити від нагару. Дугогасильні котушки і їх виводи, при наявності обпаленої чи ушкодженої ізоляції, оплавлень і розпаювання виводів замінити.

У зібраному контакторі провести змащення частин, що труться, перевірити відсутність заїдань рухомих частин, параметри контактів і виміряти опір ізоляції.

10.3.2.6 Контролер машиніста розібрати, складові частини продути стисненим повітрям і очистити від забруднень чистою серветкою, змоченою в бензині.

Оглянути і перевірити стан складових частин контролера. Тріщини на важелі та ізоляторі кулачкового елемента, а також виступи та оплавлення на контактах кулачкових елементів не допускаються. Незначні виступи та оплавлення видалити надфілем, не знімаючи матеріал контакту.

Визначити ступінь зносу кулачкових шайб, храповика кулачкового барабана і храповика реверсивного вала. Різниця висоти профілю кулачкових шайб, у робочій і неробочій зонах, повинна бути не більше 1мм. Різниця висот зубців храповика кулачкового барабана, у робочій і неробочій зонах, повинна бути не більше 2мм. Відстань між верхньою точкою зуба храповика реверсивного вала і реверсивним валом повинна бути не менше 26,5мм.

При  зносах більше припустимих норм, деталі контролера замінити.

Виміряти і визначити найбільший і найменший діаметри втулок важеля і фіксатора. Різниця між найбільшим і найменшим діаметрами повинна бути не більше 0,5мм.

У зібраному контролері провести регулювання та випробування у наступній послідовності:

- перевірити чіткість фіксації кожного положення штурвала контролера і реверсивної рукоятки, блокування штурвала при нейтральному положенні реверсивної рукоятки, блокування реверсивної рукоятки при робочому положенні штурвала контролера;

- перевірити включення контактів для кожного з комутаційних положень відповідно до таблиці замикання контактів контролера, приведеної в принциповій електричній схемі тепловоза;

- відрегулювати зазор і провал контактів кулачкових елементів, що відповідно повинні бути не менше 7мм і не менше 0,5мм. Регулювання виконувати зміною положення кулачкових  елементів чи установкою прокладок між рейкою і кулачковими елементами;

- перевірити опір ізоляції в холодному стані, який повинен бути не менше 10МОм;

- перевірити електричну міцність ізоляції змінним струмом частотою 50Гц і напругою 1100В протягом 1хвилини.

10.3.2.7 Регулятор напруги з тепловоза зняти, перед розбиранням перевірити придатність функціональних блоків. Блоки, що мають дефекти замінити.

Окремі елементи блоків (резистори, конденсатори, діоди, транзистори, стабілізатори) перевірити омметром. При наявності пробою на корпус, слідів перегріву, заниженого опору чи ізоляції механічних ушкоджень елементи блоків замінити.

Котушки трансформатора і дроселя замінити при наявності міжвиткового замикання, обриві проводів, ушкодженні каркаса, пробої на корпус, заниженого опору ізоляції та механічних ушкоджень.

У зібраному регуляторі перевірити стан монтажу, надійність кріплення навісних деталей і опір ізоляції, що у холодному стані повинен бути не менше 5МОм.

Електричну міцність ізоляції перевірити напругою 800В змінного струму, частотою 50Гц протягом 1хвилини.

Вимір параметрів, регулювання і настроювання виконувати відповідно до вимог інструкції заводу-виготовлювача.

10.3.2.8 Термокомплект зняти, очистити від пилу і забруднень, оглянути на предмет зовнішніх ушкоджень, порушення ізоляції проводів і цілісності броньованого обплетення.

Оглянути електричні елементи клемної коробки, перевірити надійність контактних з'єднань і протерти їх безворсовою серветкою змоченою в бензині.

Зачистити ламелі перемикача термокомплекта, перевірити роботу біметалічного коректора та основну похибку мілівольтметра відповідно до вимог інструкції з експлуатації комплекту. Виявлені несправності усунути, непридатні деталі замінити.

Перевірити опір ізоляції термокомплекта, який повинен бути не менше 50МОм.

10.3.2.9 Блоки ПТ-ЕПТ і БУ-ЕПТ зняти, перед розбиранням перевірити придатність функціональних блоків. Блоки, які мають дефекти замінити.

За допомогою омметра перевірити придатність діодів, конденсаторів, резисторів та інших деталей. При наявності пробою на корпус, слідів перегріву, заниженого опору  ізоляції чи механічних ушкоджень елементи блоків замінити.

Котушки трансформаторів, реле, і дроселів замінити при наявності міжвиткового замикання, обриву проводів, ушкоджень корпуса, пробою на корпус, заниженого опору ізоляції і механічних ушкоджень.

У зібраному блоці перевірити стан монтажу, надійність кріплення начіпних деталей і опір ізоляції, що у холодному стані повинен бути не менше 50МОм.

Вимір параметрів, регулювання і настроювання блоків виконувати відповідно до інструкції заводу-виготовлювача.

10.3.2.10 Напівпровідникові блоки очистити від забруднень, перевірити міцність кріплення блоків на панелях, якість пайки, провести ревізію штепсельних рознімань і проводів.

За допомогою омметра перевірити придатність діодів, тиристорів, резисторів і конденсаторів. При необхідності елементи блоків замінити.

Перевірити опір ізоляції, попередньо замкнувши всі контакти штепсельних рознімань. Опір ізоляції повинен бути не менше 50МОм.

Електричну міцність ізоляції блоків перевірити іспитовою напругою 1100В змінного струму частотою 50Гц, протягом 1хв.

Роботи з перевірки блоків виконувати відповідно до вимог Керівництва з експлуатації.

10.3.2.11 Електромагнітні реле розібрати, якщо конструкція дозволяє розбирання, деталі очистити від забруднень. При наявності сколів, тріщин і пропалень ізоляційні панелі замінити.

Виміряти знос контактних напайок, придатні для подальшого використання контакти зачистити і пополірувати з відновленням правильного профілю.

Перевірити опір ізоляції котушки і міцність кріплення її на сердечнику.

У зібраному реле перевірити зазор, провал та інші параметри контактів, відсутність заїдання рухомих частин і провести необхідне змащення.

Перевірити і при необхідності відрегулювати параметри спрацьовування реле, після чого регулювальні гвинти і гайки законтрувати, а їх положення відзначити термостійкою фарбою.

10.3.2.12 Реле диференційні типу РД зняти, розібрати, деталі очистити від забруднень і оглянути.

Виміряти знос контактів. Придатні для подальшої експлуатації - зачистити і пополірувати з відновленням профілю.

Перевірити опір ізоляції серієсної і шунтової котушок реле, що при +20оС повинен бути не менше 1,55Ом і 260Ом відповідно.

Ізоляцію реле випробувати протягом однієї хвилини змінним струмом частотою 50Гц, напругою:

- 4000В між виводами котушок і магнітною системою;

- 1500В між контактами і магнітною системою.

10.3.2.13 Перетворювач температури ДТПМ зняти, очистити, розібрати, деталі оглянути, що мають ушкодження замінити.

Пружини замінити при наявності тріщин, зламів і втраті пружності. Висота у вільному стані пружини клапана – не менше 9,5мм, пружини штока – не менше 56мм. Допуск перпендикулярності торцевих площин до утворюючого не менше 0,3мм для пружини клапана і не менше 0,5мм для пружини штока.

Мембрану замінити при наявності тріщин і розривів.

При зборці мембрани, неспіввісність сідла корпуса і рухомого сідла жорсткого центра не повинна перевищувати 0,1мм.

Клапан притерти до сідла корпуса і сідла жорсткого центра з наступною перевіркою герметичності клапана тиском 0,1МПа (1кгс/см2).зниження тиску в місткості живильної камери обсягом 1х10-1м3 не повинно перевищувати 0,02МПа (0,2кгс/см2) у хвилину.

Настроювання перетворювача на фіксовану температуру виконувати зануренням на 5хвилин термосистеми перетворювача у водяний термостат з температурою, рівному фіксованому настроюванню. У штуцер “Живлення” подати повітря тиском 0,55...0,6МПа (5,5...6,0кгс/см2), до штуцера “Вихід” приєднати манометр із межами вимірів 0...0,6Мпа (0...6,0кгс/см2).

Обертанням спеціальної гайки проти годинникової стрілки встановити величину вихідного тиску 0,2±0,01МПа (2±0,1кгс/см2), після чого гайку зафіксувати, встановити кришку та опломбувати гвинти.

10.3.2.14 Реле температури типу Т35 зняти, обмити зовнішні поверхні, зняти кришку і перевірити стан деталей. Непридатні деталі замінити. При несправності сильфона термосистеми датчик замінити новим.

Відремонтовані датчики відрегулювати на температуру включення  відповідно до установки по кресл. ТЕП70.70.30.001. Припустима погрішність спрацьовування ±1,5оС.

Зона нечутливості для нормальних умов роботи повинна бути в межах 3...6оС і спрямована убік зниження відносно вставки.

10.3.2.15 Панель з реле типу ТРПУ очистити, провести ревізію рознімань, перевірити пайку дротів до кожного реле. Підгорілі контакти зачистити. Контактні пластини, що мають сліди перегріву, замінити.

Реле, яке має оплавлення контактотримачів, замінити.

Відрегулювати одночасність замикання і розмикання контактів. Перевірити параметри контактів і відновити ушкоджене маркірування.

Виміряти опір і перевірити електричну міцність ізоляції відповідно до вимог креслення.

10.3.2.16 Блоки, вилучені з касет пристрою комплектного типу КУА-14Б, перевірити оглядом на відсутність:

- забруднення друкованих плат, вилок з'єднувачів та їх контактів, а також складових частин передніх панелей блоків. Блоки протерти чистою безворсовою серветкою злегка змоченою в бензині;

- тріщин, сколів та ушкоджень доріжок друкованих плат і панелей блоків;

- ушкоджень ізоляції, обриву дротів і розпаювання монтажу;

- ушкоджень контактів і інших складових частин з'єднувачів (рознімань);

- зазору між охолоджувачем (радіатором) і елементом, встановленим на охолоджувач.

Провести перевірку працездатності блоків пристрою з виявленням дефектів у схемі та елементах.

Елементи блоків (прилади, перемикачі, резистори, діоди, стабілітрони, дроселі, трансформатори, конденсатори, тумблери, кнопки, контрольні гнізда), що мають механічні ушкодження, знос, пробій на корпус, невідповідність технічним характеристикам замінити.

Зборку плат, блоків і пристроїв провести відповідно до вимог схем і робочих креслень.

У зібраних пристроях провести перевірку і настроювання блоків відповідно до Інструкції з перевірки і настроювання комплектного пристрою автоматики КУА-14Б заводу «Електротяжмаш» м. Харків.

Приймально-здавальні випробування пристроїв, провести по Програмі і методиці прийомоздавальних, періодичних і типових випробовувань заводу-виготовлювача ІАКВ656.141.003ПМ.

10.3.2.17 Зняти панелі з охолоджувачами і провести повне очищення випрямної установки від забруднень.

Очищені від забруднень панелі встановлювати на свої місця.

Вентилі випрямної установки перевірити на пробій і на обрив відповідно до вимог Посібника з експлуатації.

Допускається заміна діодів, що вийшли з ладу, діодами того ж типу, класу і тієї ж градації по спаданню напруги.

Перед установкою діодів підставу діода промити бензином, різьбу діода змазати тонким шаром мастила ЦИАТИМ201 ГОСТ9433-80.

Загвинчування діодів в охолоджувачі необхідно проводити рукою, а остаточне затягування провести спеціальним тарованим ключем моментом 50Нм (5кгс.см).

Забороняється експлуатація випрямляча з пробитим діодом, діодом який має обрив внутрішнього ланцюга, а також без примусової вентиляції.

10.3.3 Акумуляторна батарея

10.3.3.1 По акумуляторній батареї виконати роботи відповідно до вимог технологічної Інструкції на обслуговування і поточний ремонт акумуляторних батарей тепловозів ТI328.

10.4 Екіпажна частина

10.4.1 Головна рама, кузов і колієочисники

10.4.1.1 Підняти на домкратах кузов тепловоза до виходу шворнів зі шкворневих пристроїв і викотити візки. Встановити кузов з рамою на опори і провести очищення. Оглянути раму тепловоза в доступних місцях з метою виявлення тріщин по зварних швах і основному металі. При цьому звернути увагу на стан подовжніх балок коробчатого типу, лобових поперечних балок, що утворять короби для встановлення зчіпних приладів, настильних листів, а також на стан зварних швів у шкворневих балках, фундаментах під силові механізми, кронштейнах під домкрати, обмежниках повороту візків, опорних поверхнях кузова під пружини, повітряних каналах охолодження електричних машин і обладнання.

10.4.2.1 Оглянути шворні, перевірити кріплення болтів і виміряти зовнішні діаметри втулок. Зношені втулки шворнів замінити новими. Посадку втулки на шворінь провести з натягом 0,02...0,2мм.

При ослабленні кріплення шворнів допускається отвори під болти збільшувати на 2мм проти розміру креслення з постановкою болтів збільшеного діаметра.

Між привалочними поверхнями шворня і кронштейна рами допускаються місцеві зазори не більше 0,4 мм, у районі болтів кріплення місцеві зазори не більше 0,2 мм, між опорними поверхнями болтів і гайок зазори не допускаються.

10.4.1.3 Вузли і деталі каркаса кузова при наявності тріщин, короблення, зламів і надривів зрізати і приварити нові.

Місцеві вм'ятини, хвилястість зовнішнього обшивання, більше 5мм на квадратний метр, виправити, що не піддаються виправленню замінити.

Допускається заміна окремих алюмінієвих листів на сталеві, товщиною 2мм.

При наявності в листах обшивання кузова тріщин довжиною не більше 300мм, кінці тріщин засвердлити і поставити накладки на заклепках із внутрішньої сторони.

Вхідні двері оглянути, тріщини заварити, ушкоджені ущільнення дверей замінити. Різниця зазорів між дверима і рамою по периметрі допускається не більше 2мм.

10.4.1.4 Очистити та оглянути піддони рами, платики під раму дизель-генератора, фундаменти допоміжних агрегатів у місцях приварки їх до рами. Тріщини в цих елементах рами і дефектні ділянки зварних швів обробити і заварити. Очистити, продути стисненим повітрям і оглянути канали повітропостачання. Тріщини в каналах засвердлити по кінцях, обробити і заварити з наступним зачищенням зварного шва нарівні з основним металом.

10.4.1.5 Оглянути стан і кріплення колієочисника і підстави. Погнуті деталі виправити, тріщини засвердлити по кінцях, обробити і заварити. Допускається заміна приварних деталей.

Висоту нижньої кромки колієочисника  від головки рейок відрегулювати в межах 145...160мм. Розмір контролювати на рівній горизонтальній ділянці шляху в екіпірованому стані тепловоза на 2/3 заправлених ємностях.

10.4.1.6 Повний огляд автозчепних пристроїв, виконувати відповідно до вимог Інструкції з ремонту та обслуговування автозчепного пристрою рухомого складу залізниць України (ЦВ-ЦЛ-ЦТ-0014).

10.4.2 Рама візка

10.4.2.1 Візки розібрати, раму ретельно очистити, обмити та оглянути. При огляді особливу увагу звернути на стан зварних швів у з'єднаннях:

- повідкових скоб до листів боковин;

- поперечних і шворневих балок до листів боковин;

- кронштейнів важільної передачі гальма і гальмових циліндрів до листів боковин;

- кронштейнів кріплення вертикальних гідроамортизаторів до листів боковин;

- кронштейнів кріплення тягових електродвигунів.

При необхідності, зварні шви допускається перевіряти методом біленням крейдовим розчином з попереднім просоченням гасом.

10.4.2.2 При ремонті рами дозволяється заварювати:

- тріщини в зварних швах поперечних і шворневих балок і боковин;

- тріщини в листах поперечних і шворневих балок і боковин, крім місць обговорених нижче, з обов'язковим посиленням швів накладками;

- тріщин у місцях приварки повідкових скоб до листів боковин;

- тріщин у місцях приварки, кронштейнів гальмових циліндрів і гальмових підвісок;

- наплавляти зношені місця під пружинами опор кузова при їх зносі більше 4мм. При виявленні тріщин кронштейнів вертикальних гальмових тяг, провести роботи згідно проекту ТЕП70.31.06.002ЇМ-143 заводу-виготовлювача.

Зварювальні роботи виконувати відповідно до вимог інструкції зі зварювання, із записом у формулярі тепловоза про виконані роботи і додаток ескізів заварених місць.

10.4.2.3 При ремонті рами візка забороняється заварювати:

- поперечні тріщини в поперечних балках і боковинах, довжина яких перевищує 30% периметра поперечного переріза;

- наскрізні тріщини в листах шворневої балки і ненаскрізні тріщини довжиною більше 100мм;

- тріщини в кронштейнах гальмових підвісок і гальмових циліндрів;

- тріщини в кутах загинів листів боковин;

- тріщини в раніше поставлених посиленнях рами;

10.4.2.4 Перевірити стан поверхонь вушок скоб повідкових кронштейнів рами по розміру 255+0,2+0,6мм, збільшення якого допускається до 258 мм. Зношені поверхні вушок відновити наплавленням з наступною обробкою до розмірів креслення.

Клинові пази при зносі більше 1,5мм дозволяється відновлювати наплавленням з наступною обробкою до розмірів креслення. Кут клинового паза виконати по калібру погодженому з деталлю, що сполучається, . Правильність клинових пазів перевіряти єдиним калібром на одну повідкову скобу, щуп товщиною 0,2мм не повинен проходити. Зазор хвостовика валика повідця в клиновому пазу повинен бути в межах 3...9 мм.

Ушкодження різьби в отворах повідкових скоб дозволяється перерізати на один наступний розмір по  стандарту чи відновити отвори наплавленням з наступною обробкою до розмірів креслення.

10.4.2.5 Перевірити геометрію рами візка, яка повинна задовольняти наступним вимогам:

- відстань між внутрішніми площинами повідкових скоб буксових кронштейнів повинна бути в межах 2025±1мм, а різниця відстаней від цих поверхонь до подовжньої осі рами візка – не більше 0,5мм;

- відстань між осями пазів буксових кронштейнів, уздовж боковини рами, в одному буксовому прорізі повинна бути в межах 1003,3...1003,7мм;

- відстань від нижніх поверхонь нижніх повідкових скоб до нижніх поверхонь верхніх повідкових скоб повинна бути в межах 324±1,5мм;

- відстань від нижніх поверхонь верхніх повідкових скоб до опорних поверхонь під пружини повинна бути в межах 103±1мм для верхніх пружин і 63±1мм для нижніх пружин;

- поздовжній (уздовж вісі візка) зміщення клинових пазів буксових кронштейнів однієї боковини рами щодо аналогічних пазів іншої боковини не повинно перевищувати 1,5мм;

- зміщення клинових пазів в одній повідковій скобі в поздовжній площині не повинно перевищувати 0,5мм.

При перевірці геометрії рами необхідно мати на увазі, що віссю рами візка є середина отвору шворневої балки діаметром 410мм і контрольні риски на кінцевих балках.

10.4.3 Пристрій шворневий

10.4.3.1 Шворневий пристрій зняти, розібрати, деталі промити, обміряти та оглянути.

Опору замінити при наявності наскрізних тріщин, що виходять на посадкові поверхні, а також тріщин у ребрах жорсткості. Інші тріщини дозволяється заварювати з дотриманням вимог інструкції зі зварювання.

10.4.3.2 Тріщини в опорі (крім зазначених вище) і кришці шворневого пристрою, а також у кришках і корпусах зворотних пружин, дозволяється заварювати з дотриманням вимог інструкції зі зварювання.

10.4.3.3 Упор, корпус і кулю замінити при наявності тріщин.

Визначити зазор між внутрішнім діаметром кулі і втулкою шворня. При зазорі більше 1,0мм кулю чи втулку замінити. Знос поверхонь корпуса кулі дозволяється відновлювати хромуванням з наступною обробкою до розмірів креслення і перевіркою твердості відновлених поверхонь, що повинна відповідати вимогам креслення.

Зменшення товщини буртів упорів допускається не менше 15мм, при більшому зносі дозволяється відновлення  хромуванням чи осталюванням з наступною обробкою до розмірів креслення і перевіркою твердості відновлених поверхонь.

10.4.3.4 Оглянути упор, пружину, корпус і кришку повертаючого пристрою.

Пружини, що мають тріщини, відколи, злам витків, які просіли по висоті, замінити. Висота пружини у вільному стані повинна бути не менше 212мм.

Виміряти розміри упору по діаметру хвостовика і товщині бурту. При зазорі між упором і втулкою корпуса більше 1мм замінити  втулку чи відновити упор  хромуванням або осталюванням з наступною обробкою до розмірів креслення.

Знос бурта упору і торця хвостовика більше 1мм дозволяється відновлювати осталюванням чи вібраційно-дуговим наплавленням з наступною обробкою до розмірів креслення.

10.4.3.5 При складанні шворневого пристрою забезпечити сумарний зазор "Ю", між корпусом кулі та упорами в межах 0,3...0,6мм. Регулювання зазору виконувати постановкою прокладок під упори. Болти кріплення упорів затягувати моментом 600...800Нм (60...80кгсм).

У зібраному шворневому пристрої корпус кулі повинен вільно переміщатися від середнього положення в обидва боки, причому в крайніх положеннях розміри від торця корпуса до привалочної поверхні опори під корпуси повертаючого пристрою, повинні бути не більше 30мм. Зазор "Ю" і вільність переміщення корпусу контролювати до установки корпусів повертаючого  пристрою.

10.4.3.6 При установці і кріпленні опори шворневого пристрою, місцеві зазори між привалочними поверхнями допускаються не більше 0,4мм. У районі болтів кріплення допускаються місцеві зазори величиною не більше 0,2мм, між опорними поверхнями болтів і гайок зазори не допускаються. Затягування болтів кріплення опори виконувати моментом 2200...2400Нм (220...240кгс м) після чого гайки розкернити у трьох точках. Стопоріння гайок кернуванням повинно контролюватися приймальником локомотивів із занесенням у паспорт зборки візка.

10.4.3.7 При установці корпусів повертаючих пристроїв, контролювати розміри "Е" між упорами і корпусом кулі, які повинні бути в межах 30±1мм. Різниця розмірів "Е" не повинна перевищувати 2мм. Регулювання виконувати постановкою прокладок під корпус повертаючого пристрою.

Попередній натяг пружини повертаючого пристрою, при навантаженні 343кг, установлювати прокладками під пружину і контролювати по зазору між кришкою з прокладкою і корпусом, що при вільно притиснутій до пружини кришці повинен бути 2мм.

10.4.3.8 При посадці кузова на візки контролювати (візуально), при знятій нижній кришці, вхід шворня в шворневий пристрій, не допускаючи зіткнення шворня з торцевою поверхнею кулі.

10.4.4 Опори кузова і обмежники відхилень

10.4.4.1 Пружини опор кузова очистити від забруднень і оглянути на відсутність тріщин, відколів, зламів витків і волосовин. Тріщини і злами не допускаються.

Перевірити висоту пружин під статичним навантаженням Р1=5350кгс, що повинна бути не менше 518мм.

Пружини на візок підбирати з різницею по висоті не більше 2мм при статичному навантаженні Р1.

10.4.4.2 Регулювання розмірів в обмежниках відхилень виконувати на екіпірованому тепловозі (2/3 палива і піску), на прямій горизонтальній нівельованій ділянці шляху, підбором прокладок під упори обмежників.

Розміри у вертикальних обмежниках, повинні бути в межах 35...45мм, у горизонтальних – 100...105мм. Різниця у величинах розмірів між правою і лівою сторонами тепловоза повинна бути не більше 5мм.

10.4.5 Ресорне підвішування

10.4.5.1 Ресорне підвішування візків розібрати, деталі очистити та оглянути. Перевірити величини зношення опорних поверхонь чаш пружин. При зношенні більше 2мм поверхні відновити наплавленням з наступною обробкою до розмірів креслення.

Зношену, зірвану чи зім'яту різьбу верхніх чаш пружин дозволяється перерізати на наступний розмір по стандарту. При цьому необхідно виготовити технологічні болти відповідного розміру для стиску пружин перед розбиранням і установкою.

Амортизатори з дефектною, просівшою чи відшарованою більше ніж на ¼ частину кола гумою, замінити. Висота амортизаторів у вільному стані повинна бути не менше 26,0мм.

10.4.5.2 Пружини ресорного підвішування замінити при наявності тріщин,  зламів чи доторкання витків.

Перевірити висоту пружин під статичним навантаженням Рст = 47000Н (4700кгс), що повинна бути не менше 242,0мм. Пружини для одного візка підбирати з різницею висот, під статичним навантаженням, не більше 2мм.

У випадку якщо фактична висота пружини, під статичним навантаженням, буде відрізнятися від значення вибитого на бірці пружини, необхідно перемаркірувати на бірці значення висоти пружини під статичним навантаженням.

10.4.6 Гідроамортизатори

10.4.6.1 Гідроамортизатори зняти, розібрати, деталі (крім гумових) промити в дизельному паливі протерти насухо та оглянути.

Захисний гумовий чохол і захисні гумові втулки замінити при наявності надривів, проривів,  тріщин чи розшарування.

Ущільнювальні гумові кільця штока, клапана і направляючої замінити незалежно від стану. Сальники штока перевірити контрольним валиком діаметром 21,5мм. При наявності зазору між контрольним валиком і сальником підтиснути пружину чи замінити сальник.

10.4.6 2 Оглянути зовнішню поверхню штока. При наявності грубих рисок, вм'ятин, забоїн  чи скривлення, шток замінити.

Знос штока по діаметру більше припустимих розмірів дозволяється відновлювати  хромуванням чи осталюванням з наступною обробкою до розмірів креслення.

10.4.6.3 Оглянути внутрішню поверхню циліндра. Подряпини, зачепи і сліди іржі не допускаються.

Дрібні риски, подряпини і сліди іржі дозволяється виводити полірувальною пастою ПХ-3 (типу ГОЇ).

Виміряти внутрішній діаметр циліндра, при розмірах більше припустимих, циліндр замінити.

Пружину клапана циліндра замінити при наявності  зламу чи доторкання витків. Герметичність клапана перевірити протягом 1хвилини наливом дизельного палива в отвори днища.

10.4.6.4 Оглянути деталі поршня. Зазор між поршнем і циліндром більше 0,2мм дозволяється відновлювати  хромуванням чи осталюванням поршня з наступною обробкою до розмірів креслення.

Пружини клапанів замінити при наявності зламів і доторкання витків.

Герметичність клапанів поршня перевірити в протягом 1хвилини наливом дизельного палива в отвори сідел.

Виміряти товщину текстолітового кільця поршня, яка повинна бути не менше 2,8мм. При установці кільця в гільзу діаметром 70мм зазор у замку кільця повинен бути в межах 0,2...0,8мм.

10.4.6.5 При зборці гідроамортизатора виконати наступні вимоги:

- перед складанням всі деталі промити в дизельному паливі і протерти насухо;

- складання виконувати у вертикальному положенні, виключаючи можливість забруднення, попадання пилу і вологи;

- у корпус залити масло веретенне АУ ОСТ 38.01412-86 у кількості 1350±25см3 (1,35±025л), порожнини між сальниками заповнити мастилом ЦИАТИМ-221 ГОСТ 9433-80;

- гайку кріплення поршня на штоку затягти моментом (160...20кгсм) і закернити видавлюванням металу штока в пази гайки в двох точках;

- гайку кріплення направляючої затягти моментом 250...300Нм (25...30кгсм). Мітка на направляючій повинна знаходитися з боку мітки на корпусі гідроамортизатора;

10.4.6.6 Після складання провести ручне прокачування амортизатора для видалення повітря з циліндра шляхом 2...3 кратного стиску-розтягання на величину ходу поршня і випробувати амортизатор на спеціальному стенді по інструкції ТЕП70.31.08.003І. Дані випробування занести у формуляр амортизатора.

10.4.6.7 Після випробування амортизатора виконати наступні вимоги:

- проконтролювати затягування гайки кріплення направляючої динамометричним ключем моментом 250...300Нм (25...30кгс м);

- виступаючу частину штока змазати мастилом ЦИАТИМ - 221 ГОСТ 9433-80 і установити захисний гумовий чохол, виставивши паралельність головок корпуса і штока в межах ±50;

- транспортувати і зберігати амортизатори у вертикальному положенні, гумовим чохлом нагору.

10.4.7 Букси

10.4.7.1 Провести ревізію букс згідно вимог діючої Інструкції з утримання і ремонту вузлів з підшипниками кочення тягового рухомого складу.

Перевірити попередньо очищені корпуси букс, переконатися у відсутності тріщин, надривів, а також зачепів, задирок, корозії, рисок на оброблених поверхнях.

Заміряти овальність і конусність посадкових поверхонь під підшипники, що повинна бути не більше 0,03мм.

Дрібні ненаскрізні надриви на непрацюючих поверхнях корпуса букси (за винятком щік і клинових пазів) дозволяється усувати наплавленням відповідно до вимог інструкції зі зварювання.

10.4.7.2 Знос пазів у щоках букс під хвостовики повідців допускається не більше 1,5мм по розміру 46мм і не більше 5,0мм - по висоті паза. При необхідності зношені місця відновити наплавленням з наступною обробкою до розмірів креслення. Прилягання клина валика в пазу корпуса букси повинно бути не менше 50% поверхні за умови відсутності зазору у вузькій частині клина.

Зношену, зірвану зім'яту різьбу в отворах для кріплення повідців дозволяється перерізати на наступний розмір по стандарту з постановкою кріпильних деталей збільшеного розміру.

10.4.7.3 Оглянути лабіринтові кільця і кришки букс. Кільця і кришки зі зламами, надривами і коробленням замінити. Задирки, корозію і зачепи глибиною не більш 0,5мм на привалочних поверхнях і лабіринтових канавках зняти шабером і зачистити шліфувальним папером. При необхідності, перевірити на плиті площинність торцевої поверхні кришок і паралельність до привалочного фланця, що допускаються не більше 0,05мм.

Зношену, зірвану чи зім'яту різьбу в отворах кришок для кріплення тахогенераторів чи редукторів швидкостеміра дозволяється перерізати на наступний розмір по стандарту з постановкою кріпильних деталей відповідного розміру.

10.4.7.4 Перед остаточною зборкою букс, визначити середнє їх положення на осі колісної пари і товщину роз’ємного проставочного кільця для кожної букси. Роз’ємне проставочне кільце допускається встановлювати з відхиленням від розрахункової величини не більше ±0,05мм.

10.4.7.5 При зборці букс виконати наступні вимоги:

- роликові підшипники на одну шийку підбирати з різницею радіальних зазорів не більше 0,03мм;

- осьовий розбіг двох спарених підшипників середньої осі (розбіг букси на осі) повинен бути 28±1мм;

- зазор між кришкою і корпусом букси, у межах 1...3мм, забезпечити за рахунок підрізування торця кришки.

10.4.8 Повідець букси

10.4.8.1 Повідці букс очистити та оглянути. Корпус повідця, який має  тріщини замінити новим. При  випучуванні чи відшаруванні гуми більше 1/4 кола торцевого амортизатора повідця, а також при наявності тріщин у гумі, амортизатор замінити.

Перевірити відсутність провертання торцевого амортизатора на корпусі повідця через  знос чи злом циліндричних штифтів. У випадку провертання торцевий амортизатор зняти та оглянути стан штифтів і отворів.

Зрізані штифти видалити. Перевірити розгорненням отвори діаметром 6мм і запресувати з натягом 0,005...0,041мм новий штифт.

10.4.8.2 При знятих торцевих амортизаторах перевірити стан і посадку циліндричних амортизаторів повідця. При провертанні втулок по місцю посадки в корпус чи повідця самого валика в гумових амортизаторах, повідець букси замінити чи переформувати, замінити дефектні деталі.

Нові циліндричні амортизатори запресувати в отвори корпуса повідця з натягом 0,07...0,16мм. Міцність посадки контролювати по зусиллю запресовування 20000...160000Н (2000...16000кгс). Непаралельність клинових площин хвостовиків між собою не більше 00 5' (хвилин).

10.4.8.3 При зборці повідця дозволяється встановлювати торцеві амортизатори з придатною гумою і товщиною у вільному стані не менше 26,5мм за умови установки прокладки, з отворами під штифти, товщиною 1...1,5мм під торцевий амортизатор для забезпечення стиску амортизатора після установки рознімного упорного кільця не менше 1,5мм.

Рознімне упорне кільце приварити в шести точках відповідно до вимог креслення.

10.4.8.4 При заміні повідців букс на нові необхідно їх маркірувати:

- на повідцях букс розташованих з боку шестерні порожнинного вала, вибити номер осі і букву "Ш", а на нижніх повідцях букс - букву "Н";

- на повідцях протилежної сторони, вибити номер вісі, а на нижніх повідцях букс - букву "Н".

10.4.8.5 При установці повідців болти кріплення затягувати зусиллям 250...300Н (25...30кгс) на плечі 600...700мм.

Зазор між вузькою гранню валика повідця і дном клинового паза повинен бути в межах 3...9мм.

10.4.9 Колісна пара з порожнинним валом

10.4.9.1 Огляд і ремонт колісних пар виконувати відповідно до вимог діючої Інструкції з формування і утриманню колісних пар тягового рухомого складу залізниць з колією1520мм.

Крім вимог викладених у зазначеній інструкції перевірити, магнітним дефектоскопом пальці колісного центра і порожнього вала і відсутність ослаблення їх у місцях посадки.

10.4.9.2 Муфти еластичної передачі розібрати, металеві частини промити дизельним паливом і протерти насухо.

Валики муфти і тяги перевірити магнітним дефектоскопом, при наявності тріщин замінити.

Оглянути амортизатори не випресовуючи їх з тяг. При випучувані чи відшаруванні гуми, а також при наявності тріщин у втулках, амортизатори замінити.

Нові амортизатори запресувати в тяги з натягом 0,07...0,16мм. Міцність посадки контролювати по зусиллю запресовування 20...80Н(2000...8000кг). Різниця розмірів виступання амортизатора над площинами тяги не більше 0,5мм.

Обміряти валики, пальці та амортизатори і перевірити зазори в з'єднаннях. При зазорі між валиком і амортизатором більше 0,24мм, посадку дозволяється відновлювати хромуванням чи осталюванням валика з наступною обробкою до розмірів креслення.

При зазорі між пальцями та амортизаторами більше 0,18мм, замінити амортизатори. Заміну пальців при зносі та ослабленні в посадці виконувати в умовах ремонтного заводу.

10.4.9.3 Розкріпити і розсунути деталі опори підшипників. Роликові підшипники оглянути відповідно до вимог Інструкції ЦТ/3781. При необхідності заміни підшипників чи деталей опори, ремонт виконувати в умовах ремонтного заводу.

При ослабленні болтів кріплення зубчатого колеса до маточини і зносі отворів діаметром 21мм дозволяється збільшити отвір до діаметра 23мм із постановкою при зборці болтів збільшеного діаметра і збереженням посадки по кресленню.

Після зборки порожнину підшипників, мастильні отвори і зазори в лабіринтах заповнити мастилом ЖРО відповідно до карти змащення.

10.4.9.4 Ведучу шестерню приводу колісної пари замінити при наявності тріщин зламів, корозійних виразок площею більше 15% поверхні зуба, ум'ятин на зубах площею більше 50мм2 і глибиною більше 0,5мм , зносу зубів по товщині більше 3мм (при вимірі по ділильному колу).

10.4.9.5 При зборці приводу колісної пари дотримуватись наступних вимог:

- посадкові поверхні шестерні і вала електродвигуна перевірити на прилягання по фарбі, що повинно бути не менше 75% поверхонь, що сполучаються;

- посадку шестерні на вал виконувати в гарячому стані. Температура нагрівання, що рекомендується, шестерні на 403К (1300С) вище температури вала. Не допускається нагрівання шестерні вище 473К (2000С);

- натяг між шестернею і валом, обмірюваний в осьовому напрямку повинен бути 1,4...1,7мм ( натяг, що рекомендується, 1,5мм);

- бічний зазор у зачепленні шестерні і зубчатого колеса повинен бути в межах 0,42...2,0мм;

- затягування болтів кріплення опори виконувати моментом 882±49Нм (90±5кгсм). При затягнутих болтах допускаються місцеві зазори між привалочними поверхнями опори та електродвигуна не більше 0,05мм;

- розбіжність торців шестерні і зубчатого колеса не більше 4мм;

- після зборки, колісна пара повинна провертатися від зусилля руки важелем з довжиною плеча 1,5м без ривків і заклинювань.

10.4.9.6 Якість зборки, а також роботу зубчатої передачі і підшипників опори приводу перевірити на стенді при обертах колісної пари 350-450об/хв, обертанням тягового електродвигуна протягом по 30 хвилин в обох напрямках. Колісна пара повинна повертатися плавно, без ривків і заклинювань у зубчатій передачі, підшипниках опори і букс.

Нагрівання корпусів букс і опори приводу не повинно перевищувати на 300С, а нагрів кожуха в місцях установки повстяного ущільнення не повинно перевищувати на 600С температури навколишнього повітря.

10.4.10 Кожух редуктора.

10.4.10.1 Кожухи тягових редукторів ретельно очистити, промити та оглянути для виявлення тріщин і випробувати на щільність наливом гасу. Тріщини в листах і зварних швах заварити, пробоїни виправити і заварити з приваркою накладок. Накладки пригнати по місцю на всій довжині так, щоб місцеві просвіти не перевищували 0,5мм на довжині 30мм. Накладка повинна перекривати отвір пробоїни не менше, ніж на 20мм. Вм'ятини і короблення листів кожуха допускається не більше 2мм.

10.4.10.2 Бонки кріплення кожуха, що мають зірвану різьбу чи інші дефекти, замінити новими.

Отвори під стяжні болти, при зносі їх більше 1,5мм по діаметру, заварити з наступним розсвердлюванням під розмір креслення. Короблення площини рознімання кожуха допускається не більше 0,5мм на всій довжині з плавним переходом.

10.4.10.3 Розпаровування половинок кожуха допускається тільки у випадку заміни однієї з них. Обидві половинки підібрати і пригнати один до одного. У місцях стику півкілець ущільнень при стягнутих болтах половинках кожуха, допускаються зазори в межах 1,5...2,5мм, а в інших місцях не більше 0,5мм.

10.4.10.4 Півкільця сальника, що мають  тріщини чи надриви, замінити новими.

Гумові ущільнення і повстяні сальники кожухів замінити новими.

Внутрішні поверхні кожухів заґрунтувати ґрунтовкою ФЛ-03К, а зовнішні емаллю ПФ115 сірою

10.4.11 Підвішування ТЕД.

10.4.11.1 Очищені та обмиті деталі підвішування тягових електродвигунів оглянути на відсутність тріщин. Валики, болти їх кріплення і підвіски перевірити магнітним дефектоскопом, інші деталі перевірити візуально.

Кронштейни замінити при наявності наскрізних тріщин, тріщин  глибиною більше 5мм і довжиною більше 50мм, тріщин у раніше заварених кронштейнах. Інші тріщини дозволяється заварювати з дотриманням вимог Інструкції зі зварювання.

10.4.11.2 Знос отворів у кронштейнах діаметром 90мм більше 0,35мм дозволяється усувати осталюванням чи наплавленням з наступною обробкою до розмірів креслення. Дозволяється також розточити отвір до діаметра 91мм, при цьому піддати валик осталюванню і хромуванню з наступною обробкою до діаметра 91мм і збереженням допуску посадки по кресленню.

10.4.11.3 Клинові поверхні валиків і кронштейнів тягових електродвигунів перевірити на рівномірність прилягання по фарбі. Поверхня контакту повинна бути рівномірною і складати не менше 50% загальної поверхні прилягання. При необхідності поверхні пришабрувати з повторною перевіркою прилягання.

10.4.11.4 Підвіски замінити при наявності тріщин, забоїн, рисок і ушкоджень різьби.

Геометрію різьби М48 х 3 перевірити за допомогою спеціального калібру.

Зношений отвір підвіски під втулку дозволяється збільшувати на 2мм проти розміру креслення з постановкою втулки відповідно збільшеного розміру і збереженням посадки по кресленню.

Втулку підвіски замінити при ослабленні в посадці і збільшенні зазору між втулкою і валиком більше 1,0мм.

У випадку застосування на тепловозі підвісок по кресл. ТЕП70.31.07.030 заміну втулок підвіски виконувати при ослабленні в посадці і збільшенні зазору між втулками і валиком більше 0,15мм. Заміну втулок проводити комплектно.

Допускається також відновлення зазору хромуванням валика з наступною обробкою до розмірів креслення.

При зборці, порожнину між втулками заповнити мастилом ЖРО.

10.4.11.5 Запобіжні підвіски тягових електродвигунів замінити при наявності тріщин, чи зламів відколів.

Погнуті підвіски виправити. Забоїни і вм'ятини зачистити з плавними переходами.

Отвір підвісок діаметром 32мм,  які мають знос не більше 2,0мм дозволяється обробити з постановкою осі збільшеного діаметра. При більшому зносі отвору заварити з наступною обробкою відповідно до вимог креслення.

10.4.11.6 При зборці деталей підвішування тягових електродвигунів необхідно дотримуватись наступних вимог:

- гайки кріплення задніх кронштейнів затягти моментом 400...450Нм (40...45кгсм). При цьому в нижньому стику кронштейна з рамою візка допускаються зазори не більше 0,1мм на довжині не більше 20мм;

- болти кріплення передніх кронштейнів до опор приводу затягувати моментом 980+98Нм (100+10кгсм);

- регулювання зазору між порожнинним валом і віссю колісної пари виконувати:

а) у подовжньому напрямку постановкою прокладок під задній кронштейн чи підстружкою кронштейна;

б) у вертикальному напрямку переміщенням гайок передньої підвіски при незатягнутих болтах кріплення ТЕД до заднього кронштейна;

в) різниця розмірів "а" і "б" повинна бути не більше 3мм:

- остаточне затягування болтів кріплення ТЕД до заднього кронштейна виконувати моментом 500...600Нм (50...60кгс(м).

Приймання затягування і стопоріння гайок необхідно зафіксувати в паспорті візка і формулярі тепловоза.

10.4.11.7 Після підкатки візків під тепловоз і опускання кузова перевірити:

- зазор між головками болтів еластичної муфти з боку колектора і рамою візка, що повинен бути не менше 40мм;

- центрування порожніх валів щодо осей колісних пар;

- зазори "Е" шворневих пристроїв, що повинні бути в межах 30±1мм. Різниця зазорів не повинна перевищувати 2мм;

- розміри в обмежниках вертикального відхилення, що повинні бути в межах 40±5мм;

- розміри в обмежниках горизонтального відхилення, що повинні бути в межах100-105мм.

10.4.12 Гальмове обладнання та обладнання спеціального призначення.

10.4.21.1 Ремонт і випробування гальмового обладнання, швидкостемірів, автостопів, пристроїв АЛСБ, приладів безпеки і радіозв'язку, контрольно-вимірювальних приладів і манометрів виконувати відповідно до вимог діючих інструкцій з їх обслуговування і ремонту.

10.5 Фарбування тепловозів.

10.5.1 Очистити і промити кузов тепловоза. Ушкоджені місця фарбування зачистити до металу, заґрунтувати, прошпаклювати і прошліфувати. Виконати зовнішнє фарбування кузова. Фарбування візків, гальмового обладнання, дизель-генератора і допоміжного обладнання, як правило, проводиться до установки їх на тепловоз. Допускається фарбування їх і на тепловозі.

Роботи з фарбування тепловоза виконувати відповідно до вимог інструкції ТЕП70.01-83І.

Після фарбування, нанести на кузові трафарети, номери і написи, встановлені кресленням, а також написи про зроблений ремонт.

10.6 Випробування тепловоза

10.6.1 Перед пуском дизеля перевірити:

- рівень масла в картері дизеля, що повинен бути нижче на 20...30мм від верхньої мітки вимірника рівня масла:

- рівень  масла в регуляторі числа обертів, що повинен бути посередині маслопоказчика. Допускається відхилення рівня на 5мм в обидва боки;

- рівень масла  в компресорі, що повинен бути біля верхньої мітки маслопоказчика;

- рівень масла  у вентиляторі ЦПЗ, що повинен знаходитися між рисками маслопоказчика;

- рівень масла  у повітроочищувачі дизеля. Допускається коливання рівня масла  між контрольними рисками оглядового скла 15мм;

- рівень масла в баці-фільтрі системи гідроприводу, що повинен бути у верхньої мітки масломірного скла.

- рівень води в розширювальному баці, що повинен бути до верхньої гайки водомірного скла і правильність показань водомірного скла;

- кількість палива в паливному баці:

- положення стрілок приладів контролюючих тиск води, масла, палива;

- тиск у вогнегаснику ОС-8МД по манометру, наявність пломб на рукоятках тросів установки газового пожежегасіння, а також на кранах і ящиках з рукавами установки повітропінного пожежегасіння; - положення вилок пропускних клапанів системи гідроприводу, що повинні бути опущені;

- надходження масла , при включеному маслопрокачуючому агрегаті, до корінних і шатунних підшипників, до верхніх головок шатунів, на охолодження поршнів, до клапанно-важільного механізму кришок циліндрів і підшипників турбокомпресора. При цьому тиск масла в системі повинен бути не менше 0,02МПа (0,2кгс/см2);

- легкість переміщення рейок паливних насосів і положення рейок при робочому і виключеному положенні граничного регулятора;

- тиск палива при включеному паливопідкачуючому насосі, що повинен бути не менше 0,15МПа (1,5кгс/см2);

- провернути валоповоротним механізмом колінчатий вал дизеля на 7-8 обертів при відкритих індикаторних кранах, включеному маслопрокачуючому агрегаті і виведеному з робочого положення граничному вимикачі і механізму повітряної захлопки;

- відсутність конденсату у випускних колекторах при відкритих зливальних пробках.

10.6.2 Після огляду:

- закрити індикаторні крани, вивести черв'як валоповоротного механізму з зачеплення з ведучим диском муфти, привести в робоче положення граничний вимикач і механізм повітряної захлопки:

- зробити відмітку у формулярі тепловоза про підготовку дизель-генератора до пуску (тільки при підготовці до першого пуску після ремонту);

- попередити обслуговуючий персонал про пуск дизеля.

10.6.3 Виконати пуск дизеля встановленим порядком.

Температура масла при пуску дизеля повинна бути не нижче +150С.

При температурі навколишнього середовища нижче +80С вода в дизелі повинна бути підігріта до температури 40...450С.

Відразу після пуску перевірити по манометрах тиск у системах, відсутність теч у з'єднаннях і уважно прислухатися до роботи дизеля і допоміжних механізмів. З появою ненормальних шумів чи стукотів негайно зупинити дизель і не виконувати повторного пуску до виявлення та усунення причин ненормальної роботи.

10.6.4 Категорично забороняється виконувати пуск дизеля натисканням вручну на рейки паливних насосів убік подачі палива, а також з відключеними приладами контролю і захисту по тиску і температурі води та масла дизеля.

    - Після пуску дизеля перевірити:

- частоту обертання колінчатого вала дизеля, що повинна бути 5,83±0,25с-1 (350±15об/хв.);

- величину розрідження в картері дизеля, що повинна бути не нижче нульової відмітки дифманометра на мінімальних обертах;

- подачу повітря компресором у головні резервуари;

- зарядку акумуляторної батареї.

10.6.6 Дизель готовий до роботи під навантаженням на 1...4 позиціях негайно після пуску. Тривалість роботи дизеля на холостому ходу не обмежується.

При досягненні температури води та масла 318К (450С) дозволяється робота дизеля під навантаженням вище 4 позиції контролера.

Після тривалої роботи дизеля на нульовій позиції збільшувати навантаження на дизель проводити поступово.

10.6.7 При випуску тепловоза з поточного ремонту ПР-3 виконати повні реостатні випробування відповідно до технічних вимог на реостатні випробування тепловозів відповідно до Додатка В.

10.6.8 Виконати обкатні випробування тепловоза пробною поїздкою з поїздом (подвійною тягою) на відстань не менше 40км.

Перед обкатними випробовуваннями на тракційних шляхах депо перевірити роботу кожного ТЕД окремо і різних їх сполучень, з одночасною перевіркою блоку буксування і його сигналізації.

Зазначені перевірки виконати, керуючи тепловозом з обох пультів управління при їзді вперед та назад.

При обкатних випробуваннях перевірити правильність взаємодії апаратів і машин в обох напрямках руху, при управлінні з обох пультів управління, параметри спрацьовування реле переходу на відповідність нормам, роботу тепловоза на аварійному збуджені.

Виявлені при обкатуванні тепловоза дефекти усунути в процесі  випробування чи в депо.