# ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО:	Полтавським проектно-конструкторсько-технологічним бюро по ремонту локомотивів (ПКТБрл) за договором № 250609-0656/08-ЦЮ від 19.11.08, укладеним між Державною адміністрацією залізничного транспорту України та ПКТБрл

2 ПРИЙНЯТО ТА

НАДАНО ЧИННОСТІ:  наказ  Укрзалізниці  від__________№ ______

3 НА ЗАМІНУ      Правил ЦТ-0042, затверджених та введених в дію наказом Укрзалізниці від 30.01.2002 р №39-Ц

Ці Правила не можуть бути повністю або частково відтворені, тиражовані та розповсюджені без дозволу Державної адміністрації залізничного транспорту України

| ЗМІСТ |  |
| --- | --- |
| 1 Сфера застосування…….……………………………………………................. | 8 |
| 2 Нормативні посилання……………………………………………………….… | 9 |
| 3 Познаки та скорочення………………………………………………………… | 15 |
| 4 Вимоги безпеки та охорони довкілля…………………………………………. | 16 |
| 5 Основні вимоги до технічного стану тепловозів……………………………... | 20 |
| 6 Організація та технологія технічного обслуговування та поточного ремонту тепловозів……………………………………………………………...... | 22 |
| 6.1 Організація робіт з технічного обслуговування та поточного ремонту тепловозів……………………………………………………………….……...... | 22 |
| 6.2 Вимоги до технології технічного обслуговування та поточного ремонту тепловозів………………………………………………………............ | 24 |
| 6.3 Поставлення тепловоза в ремонт………………………………………..... | 25 |
| 6.4 Приймання тепловоза з ремонту…………………………………….…...... | 26 |
| 7 Загальні вказівки з ремонту тепловозів………………………………….……. | 29 |
| 7.1 Знімання, розбирання, очищення складанних одиниць і агрегатів для ремонту………………………………………………………………………………. | 29 |
| 7.2 Контроль стану (дефектація, бракування) деталей………………………. | 30 |
| 7.3 Ремонт і складання деталей типових з'єднань і складанних одиниць…... | 31 |
| 7.4 Підшипники кочення………………….………………………………….... | 35 |
| 7.5 Зубчаті передачі…………………………………………………………….. | 38 |
| 7.6 Складанні одиниці із сальниковими защільниками...……………………. | 39 |
| 7.7 Муфти, трубопроводи………………………………………………….…... | 40 |
| 7.8 Пружини…………………………….………………………………………. | 41 |
| 7.9 Деталі контактних з'єднань, гнучкі з'єднання електричних кіл…………. | 41 |
| 7.10 Складання, випробування і монтаж об'єктів ремонту………………….. | 43 |
| 7.11 Пристрої АЛС, радіозв’язку і швидкостемір………………………….. | 45 |
| 7.12 Загальні положення зі зварювальних робіт……………………………... | 45 |
| 7.13 Визначення несправностей електричних машин……………………….. | 46 |
| 7.14 Загальні вказівки по сушінню і просочуванню обмоток якорів, статорів і полюсних котушок електричних машин…………………………….. | 46 |
| 8 Технічне обслуговування ТО-1………………………………………………... | 48 |
| 8.1 Загальні вимоги……………………………………………………………. | 48 |
| 8.2 Перелік і обсяг робіт, що виконуються при технічному обслуговуванні ТО-1.......................................................................................................................... | 48 |
| 9 Технічне обслуговування ТО-2………………………………………………... | 50 |
| 9.1 Загальні вказівки…………………………………………………………... | 50 |
| 9.2 Дизель і допоміжне обладнання………………………………………….. | 50 |
| 9.3 Електрообладнання………………………………………………….…....... | 51 |
| 9.4 Екіпажна частина………………………………………………….………... | 52 |
| 10 Технічне обслуговування ТО-3………………………………………………. | 53 |
| 10.1 Загальні положення……………………………………………….………. | 53 |
| 10.2 Дизель ………………………………………………………….………….. | 53 |
| 10.3 Допоміжне обладнання………………………………………..………… | 55 |
| 10.4 Електричні машини…………………………………………………..…… | 56 |
| 10.5 Електричні апарати та електричні кола…………………………….…… | 57 |
| 10.6 Акумуляторна батарея…………………………………………….……… | 58 |
| 10.7 Екіпажна частина…………………………………………………….…… | 59 |
| 10.8 Випробування тепловоза............................................................................. | 60 |
| 11 Технічне обслуговування ТО-4......................................................................... | 61 |
| 12 Технічне обслуговування ТО-5......................................................................... | 61 |
| 12.1 Загальні положення..................................................................................... | 61 |
| 12.2 Консервація тепловоза................................................................................ | 62 |
| 12.3 Розконсервація тепловоза………………………………………………... | 64 |
| 13 Поточний ремонт ПР-1……………………………………………………….. | 65 |
| 13.1 Загальні вказівки………………………………………………….………. | 65 |
| 13.2 Дизель ……………………………………………………………….…..… | 65 |
| 13.3 Допоміжне обладнання……………………………………………..…….. | 66 |
| 13.4 Електричне обладнання…………………………………………….…….. | 67 |
| 13.5 Екіпажна частина…………………………………………………………. | 68 |
| 13.6 Випробування тепловоза……………………………………………….… | 69 |
| 14 Поточний ремонт ПР-2……………………………………………………….. | 70 |
| 14.1 Загальні вказівки.......................................................................................... | 70 |
| 14.2 Дизель........................................................................................................... | 70 |
| 14.3 Допоміжне обладнання………………………………………………..….. | 71 |
| 14.4 Електричне обладнання............................................................................... | 72 |
| 14.5 Засоби пожежегасіння................................................................................. | 73 |
| 14.6 Екіпажна частина......................................................................................... | 74 |
| 14.7 Випробування тепловоза............................................................................. | 75 |
| 15 Поточний ремонт ПР-3...................................................................................... | 76 |
| 15.1 Загальні вказівки.......................................................................................... | 76 |
| 15.2 Дизель........................................................................................................... | 76 |
| 15.2.1 Блок циліндрів і картер…………………………………………... | 76 |
| 15.2.2 Втулки циліндрів………………………………………………… | 77 |
| 15.2.3 Корінні підшипники і колінчатий вал………………………….. | 78 |
| 15.2.4 Антивібратор………………………………………………….….. | 83 |
| 15.2.5 Шатуно - поршнева группа……………………………………… | 83 |
| 15.2.6 Розподільний механізм ………………………………………….. | 90 |
| 15.2.7 Паливна апаратура високого тиску………………………….….. | 91 |
| 15.2.8 Комбінований регулятор частоти обертання………………...…. | 94 |
| 15.2.9 Насоси дизеля……………………………………………….……. | 96 |
| 15.2.10 Турбонагнітач…………………………………………………… | 99 |
| 15.2.11 Глушник та колектори……………………………………….…. | 100 |
| 15.3 Допоміжне обладнання………………………………………………..….. | 101 |
| 15.3.1 Гідромеханічний редуктор, привод компресора і вентилятора | 101 |
| 15.3.2 Вентилятори охолодження………………………………...……. | 103 |
| 15.3.3 Холодильник тепловоза………………………………………….. | 104 |
| 15.3.4 Повітроохолоджувач, водооливний теплообмінник, паливопідігрівач, калорифер опалення | 106 |
| 15.3.5 Баки та трубопроводи………………………………………….. | 107 |
| 15.3.6 Фільтри, повітроочисник…………………………………...……. | 107 |
| 15.3.7 Контрольно-вимірювальні прилади дизеля………………..…… | 108 |
| 15.4 Електричне обладнання............................................................................... | 109 |
| 15.4.1 Електричні машини……………………………………………… | 109 |
| 15.4.2 Електричні апарати……………………………………………… | 123 |
| 15.4.3 Електричні пристрої……………………………………………… | 129 |
| 15.4.4 Акумуляторна батарея…………………………………………. | 129 |
| 15.4.5 Електронний регулятор…………………………………………. | 130 |
| 15.5 Екіпажна частина........................................................................................ | 131 |
| 15.5.1 Рама тепловоза…………………………………………………… | 131 |
| 15.5.2 Опори головної рами...................................................................... | 132 |
| 15.5.3 Візки тепловоза………………………………………………….. | 132 |
| 15.5.4 Складання колісно моторних блоків…………………………… | 135 |
| 15.5.5 Вентилятори тягових електродвигунів…………………………. | 137 |
| 15.6 Випробування тепловоза............................................................................. | 138 |
| 15.7 Фарбування тепловоза................................................................................. | 138 |
| 16. Поточні ремонти ПР-3П та ПР-3 з продовженням терміну служби ….…. | 138 |
| 16.1 Поточний ремонт ПР-3П…………………………………………………. | 139 |
| 16.2 Поточний ремонт ПР-3 з продовженням терміну служби………...…… | 140 |
| ДОДАТОК А Норми допустимих розмірів деталей при випуску тепловозів із ремонту.............................................................................................. | 141 |
| ДОДАТОК Б Перелік імпортних підшипників, що встановлені на тепловозах серії ЧМЕ3, ЧМЕ3Т, ЧМЕ3Е, та їх заміна на підшипники, що виготовлені згідно з ГОСТ……………………………………………………… | 163 |
| ДОДАТОК В Перелік деталей тепловозів серії ЧМЕ3, ЧМЕ3Т, ЧМЕ3Е, що підлягають неруйнівному контролю під час виконання поточних ремонтів, та періодичність контролю……………………………………………………... | 167 |
| ДОДАТОК Г Карта змазування складанних одиниць тепловозів серії ЧМЕЗ, ЧМЕЗТ, ЧМЕЗЕ при поточних ремонтах і технічному обслуговуванні…….. | 169 |
| ДОДАТОК Д Перелік пломб на тепловозі, які не дозволяється знімати в період експлуатації тепловозів серії ЧМЕ3,ЧМЕ3Т, ЧМЕ3Е………………… | 174 |
| ДОДАТОК Е Технічні вимоги на реостатні випробування тепловозів серії ЧМЕЗ, ЧМЕЗТ, ЧМЕЗЕ при випуску їх з поточних ремонтів……………….. | 176 |
| ДОДАТОК Ж Технічні вимоги на регулювання і випробування електрич- них машин тепловозів серії ЧМЕЗ, ЧМЕЗТ, ЧМЕЗЕ…………………….. | 192 |
| ДОДАТОК И Перелік технологічної документації по технічному обслуго-вуванню і поточному ремонті тепловозів серії ЧМЕ3, ЧМЕ3Т, ЧМЕ3Е …… ДОДАТОК К Бібліографія……………………………………………………... | 198 205 |

# 1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Ці «Правила технічного обслуговування і поточних ремонтів тепловозів серії ЧМЕ3, ЧМЕ3Т, ЧМЕ3Е» (далі - Правила) установлюють основні положення системи технічного обслуговування (ТО) й поточних ремонтів (ПР) маневрових тепловозів серії ЧМЕ3, ЧМЕ3Т, ЧМЕ3Е (далі - тепловози).

1.2 Ці Правила визначають основні вимоги та встановлюють перелік, обсяг, періодичність проведення й порядок організації робіт при виконанні ТО й ПР тепловозів у депо, пунктах технічного обслуговування (ПТО) та в період експлуатації.

1.3 Цими Правилами визначаються норми допустимих розмірів деталей, якими необхідно керуватися при випуску тепловозів із ремонту (додаток А). Крім того у додатках наведено перелік імпортних підшипників, що встановлені на тепловозах, та їх заміна на підшипники, що виготовлені згідно з  ГОСТ

(додаток Б), перелік деталей, що підлягають неруйнівному контролю (додаток В), карта змазування складанних одиниць (додаток Г), перелік пломб, які не дозволяється знімати в період експлуатації тепловозів (додаток Д), технічні вимоги на реостатні випробування (додаток Е), технічні вимоги на регулювання і випробування електричних машин (додаток Ж), перелік технологічної документації на ТО та ПР тепловозів (додаток И).

1.4 Ці Правила розроблені на підставі конструкторської, експлуатаційної та технологічної документації на тепловози серії ЧМЕ3, ЧМЕ3Т, ЧМЕ3Е,  державних стандартів України, Правил технічної експлуатації залізниць України (ПТЕ), відповідних галузевих нормативних документів, інструкцій Укрзалізниці, а також узагальненого досвіду виконання ТО й ПР тепловозів.

1.5 Ці Правила є обов'язковими для  всіх працівників залізничного транспорту України, діяльність яких пов'язана із виконанням ТО й ПР та експлуатацією тепловозів.

1.6 Усі роботи з ТО й ПР тепловозів повинні проводитися згідно з цими Правилами та чинною галузевою нормативною документацією Укрзалізниці.

1.7 Цими Правилами запроваджується проведення єдиної технічної політики щодо ТО й ПР тепловозів на залізницях України з метою забезпечення безпечної експлуатації й ефективного використання цих тепловозів при маневрових роботах.

1.8 У разі, якщо окремі нормативи та вимоги щодо ТО й ПР окремих складанних одиниць й обладнання тепловозів, не відображені в цих Правилах та відповідній галузевій нормативній документації Укрзалізниці, начальнику депо спільно з інженером із приймання локомотивів надається право самостійно вирішувати питання обслуговування й ремонту складанних одиниць й обладнання тепловозів, виходячи з технічної та економічної доцільності, при безумовному дотриманні вимог безпеки руху, охорони праці й високої експлуатаційної надійності.

У таких випадках при виконанні ремонту тепловозів в інших депо необхідна згода начальника депо приписки локомотива.

2  НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих Правилах є посилання на такі нормативні документи:

Закон України від 14.10.92 № 2694- ХІІ "Про охорону праці"

Закон України від 05.03.98 № 187/98-ВР "Про відходи"

Закон України від 05.05.99 № 619–ХІV "Про металобрухт"

Закон України від 16.10.92 № 2707-ХІІ "Про охорону атмосферного повітря"

Закон України від 25.06.91 № 1264-ХІІ "Про охорону навколишнього природного середовища"

Закон України від 17.12.93 № 3745-ХІІ ”Про пожежну безпеку“

ГОСТ 12.1.002-84 ССБТ. Электрические поля промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведению контроля на рабочих местах (Електричні поля промислової частоти. Допустимі рівні напруженості і вимоги до проведення контролю на робочих місцях)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.006-84 ССБТ. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля (Електромагнітні поля радіочастот. Допустимі рівні на робочих місцях і вимоги до проведення контролю)

ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление (Електробезпека. Захисне заземлення, занулення)

ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номерклатура показателей и методы их определения (Пожежовибухонебезпечність речовин та матеріалів. Номенклатура показників та методи їх визначення)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (Обладнання виробниче. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности (Вироби електротехнічні. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.2.032-78 ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования (Робоче місце при виконанні робіт сидячи. Загальні ергономічні вимоги)

ГОСТ 12.2.033-78 ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования (Робоче місце при виконанні робіт стоячи. Загальні ергономічні вимоги)

ГОСТ 12.2.056-81 Электровозы и тепловозы колеи 1520 мм. Требования безопасности (Електровози й тепловози колії 1520 мм. Вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.004-75 ССБТ. Термическая обработка металлов. Общие требования безопасности (Термічна обробка металів. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 17.0.0.01-76 Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения (Система стандартів у галузі охорони природи та покращення використання природних ресурсів. Основні положення)

ГОСТ183-74  Машины электрические вращающиеся. Общие технические условия (Машини електричні обертання. Технічні умови)

ГОСТ 1033-79 Смазка, солидол жировой. Технические условия (Мастило, солідол жировий. Технічні умови)

ГОСТ2582-81 Машины электрические вращающиеся тяговые. Общие технические условия (Машини електричні обертання тягові. Технічні умови)

ГОСТ 4640-93 Вата минеральная. Технические условия (Вата мінеральна. Технічні умови)

ГОСТ 6267-74 Смазка ЦИАТИМ-201. Технические условия (Мастило 
ЦИАТИМ-201. Технічні умови)

ГОСТ 6465-76 Эмали ПФ-115. Технические условия (Емалі ПФ-115. Технічні умови)

ГОСТ 9151-75 Эмали марок ГФ-92. Технические условия (Емалі марок 
ГФ-92. Технічні умови)

ГОСТ 10499  Изделия теплоизоляционные из стеклянного штапельного волокна. Технические условия (Вироби теплоізоляційні із скляного штапельного волокна. Технічні умови)

ГОСТ 10877-76 Масло консервационное К-17. Технические требования (Олива консерваційна К-17. Технічні вимоги)

ГОСТ 11066-74 Лаки и эмали кремнийорганические термостойкие. Технические условия. (Лаки та емалі кремнійорганічні термостійкі. Технічні умови)

ГОСТ 12337-84 Масла моторные для дизельных двигателей. Технические условия (Оливи моторні для дизельних двигунів. Технічні умови)

ГОСТ 19537-83 Смазка пушечная. Технические условия (Мастило гарматне. Технічні умови)

ГОСТ 21743-76 Масла авиационные. Технические условия (Оливи авіаційні Затверджено Мінтрансом України. Наказ № 261 від 22.04.2002 р. Технічні умови)

ГОСТ 21931-76 Припой оловяно-свинцовый в изделиях. Технические условия (.Припої олов яно свинцові. Технічні умови.)

ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения (Вхідний контроль продукції. Основні положення)

ОСТ 38.01.56-79 Вазелин технический для резиновой промышленности (Вазелін технічний для гумової промисловості)

ОСТ 32-18-92 Покрытия защитные и декоративные лакокрасочные локомотивов железных дорог колеи 1520 (1524) мм. Технические требования при заводском ремонте (Покриття захисні та декоративні лакофарбові локомотивів залізниць колії 1520 (1524) мм. Технічні вимоги при заводському ремонті)

СОУ 35.2-0001 7584-030:2004 Стандартизація та сертифікація на залізничному транспорті. Правила атестації зварників на залізничному транспорті. Зварювання та наплавлення. Частина 1. Сталі

НПАОП 0.00-1.01-07 Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів

НПАОП 0.00-1.16-96 Правила атестації зварників

НПАОП 0.00-1.27-97 Правила атестації фахівців неруйнівного контролю

НПАОП 0.00-1.29-97 Правила захисту від статичної електрики

НПАОП 0.00-1.30-01 Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями

НПАОП 0.00-4.01-08 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту

НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці

НПАОП 24.16-7.07-85 ОСТ 24.006.14-85 Роботи з епоксидними смолами і матеріалами на їх основі. Вимоги безпеки

ГОСТ 21931-76 Припои оловянно-свинцовые в изделиях. Технические условия (Припої олов’яно свинцеві у виробах. Технічні умови)

НПАОП 28.51-1.16-85 Правила з техніки безпеки при травленні металів і нанесенні на них гальванічних і хімічних покриттів

НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

НПАОП 45.2-7.01-97 Про забезпечення надійності й безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж

НПАОП 60.1-3.01-04 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам залізничного транспорту України

НПАОП 63.21-1.18-89 Правила з охорони праці при технічному обслуговуванні та поточному ремонті тягового рухомого складу та вантажопідіймальних кранів на залізничному ходу (ЦТ-4769)

НПАОП 63.21-1.26-88 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії для фарбувальних цехів і дільниць підприємств залізничного транспорту ЦТБР-4665

Гранично допустимі рівні (ГДР) впливу електричних полів частот від 0,06 МГц до 30,0 МГц № 4131-86, затверджені Мінохорони здоров'я СРСР, 1986 р.

Санітарні норми та правила виконання робіт в умовах впливу електричних полів промислової частоти (50 Гц) № 5802-91, затверджені Мінохорони здоров'я СРСР, 1991 р.

Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затверджений наказом МОЗ України від 21.05.07 № 246, зареєстрований: Мін'юст України від 23.07.07 № 846/14113

Граничні норми підіймання й переміщення важких речей жінками, затверджені наказом МОЗ України від 10.12.93 №241, зареєстровані Мін'юст України від 22.12.93 №194

Перелік важких робіт і робіт з шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок, затверджений наказом МОЗ України від 29.12.93 № 256, зареєстрований: Мін'юст України від 30.03.94 № 51/260

Положення про порядок подачі в ремонт і видачі з ремонту рухомого складу, затверджено наказом Мінтранса України від 22.04.2002 р № 261

РД 3215-91 Норми штучного освітлення об'єктів залізничного транспорту

НАПБ 03.004-2002 Норми оснащення об’єктів і рухомого складу залізничного транспорту пожежною технікою та інвентарем (ЦУО-0023)

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні

НАПБ Б.02.005-2003 Типове положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України

НАПБ Б.03.002-2007 Норми визначення категорій приміщень, будівель і зовнішніх установок по вибухопожежної і пожежної небезпеки

НАПБ В.01.010-97/510 Правила пожежної безпеки на залізничному транспорті України (ЦУО/0018)

ДСНіП 3.3.6.096-2002  Державні санітарні норми і правила при роботі з джерелами електромагнітних полів

ДСанПіН 2.2.7.029-99 Державні санітарні правила і норми. Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення

ДБН В.2.5-28-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення

ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації

ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними і біологічними речовинами)

СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест (Санітарні правила утримання населених місць)

СанПиН 4630-88  Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения (Санітарні правила і норми охорони поверхневих вод від забруднення)

СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция, кондиционирование (Опалення, вентиляція, кондиціювання)

СНиП 2.09.04-87 Административные и бытовые здания (Адміністративні та побутові будівлі)

Зміна № 1 СНиП 2.09.04-87 Затверджена наказом Держбуду України № 192 від 26 вересня 2001р. та набула чинності з 1 жовтня 2001 р. (чинна в Україні)

Зміна № 2 СНиП 2.09.04-87 Затверджена наказом Держбуду України № 195 від 21 жовтня 2004р. та набула чинності з 1 квітня 2005 р. (чинна в Україні)

Правила улаштування електроустановок (ПУЕ-2009)

ТУ У 24.6-00152365-240:2007 Смазка ЖТ-79Л. Технические условия (Мастило ЖТ-79Л. Технічні умови)

ТУ 37.006.170-90 Подшипники качения отремонтированные. Технические условия (Підшипники кочення відремонтоваі. Технічні умови).

ТУ 32 ЦТ 520-83 Смазка железнодорожная ЖРО. Технические условия. (Мастило залізничне ЖРО. Технічні умови)

ТУ У 35. 2-01124483-025-2003 Тепловози ЧМЕ3. Поетапне продовження терміну служби при виконанні поточних ремонтів до виконання КРП. Технічні умови.

Правила технічної експлуатації залізниць України. Затверджені наказом Міністерства транспорту України № 411 від 20.12.96 р., зареєстровані в Міністерстві юстиції України за № 50/1854 від 25 лютого 1997 р. із змінами та доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту України № 226 від 8 червня 1998 р., № 386 від 23 липня 1999 р., № 179 від 19 березня 2002 р.

ВНД 32.0.07.001-2001 Інструкція з формування, ремонту та утримання колісних пар тягового рухомого складу залізниць України колії 1520 мм

Зміна № 1 до ВНД 32.0.07.001-2001 Інструкція з формування, ремонту та утримання колісних пар тягового рухомого складу залізниць України колії    1520 мм

Зміна № 2 до ВНД 32.0.07.001-2001 Інструкція з формування, ремонту та утримання колісних пар тягового рухомого складу залізниць України колії    1520 мм

ЦВ-ЦЛ-ЦТ-0014 зі змінами № 1, № 2 Інструкція по ремонту і обслуговуванню автозчіпного пристрою рухомого складу залізниць України

ЦТ-0009 Інструкція про порядок розслідування та обліку випадків псування, несправностей, відчеплень, непланового ремонту, пошкоджень та відмов локомотивів і моторвагонного рухомого складу

ЦТ-ЦВ-ЦЛ-0015 Інструкція по експлуатації гальм рухомого складу на залізницях України

ЦТ-ЦШЕОТ-0027 Інструкція про порядок користування автоматичною локомотивною сигналізацією безперервного типу (АЛС) і пристроями контролю пильності машиніста на залізницях України

ЦТ-0031 Інструкція з підготовки локомотивного господарства залізниць України до роботи в осінньо-зимовий період

ЦТ-0033 Інструкція з експлуатації локомотивних швидкостемірів 3СЛ2М приводів до них і розшифровуванні швидкостемірних стрічок

ЦТ-0047 Інструкція з приготування і застосуванню води для охолодження двигунів тепловозів і дизель-поїздів

ЦТ-ЦВ-ЦЛ-ЦП-0050 Правила нагляду за котлами і повітряними резервуарами рухомого складу залізниць

ЦТ-0056 Інструкція з технічного обслуговування електровозів і тепловозів в експлуатації

ЦТ-0057 Інструкція про порядок пересилки локомотивів та МВРС

ЦТ-0058 Інструкція з технічного обслуговування, ремонту та випробування гальмового устаткування локомотивів і моторвагонного рухомого складу

ЦТ-0060 Інструкція з використання мастильних матеріалів на тяговому рухомому складі залізниць України

ЦТ-0062 Інструкція по утриманню, ремонту та випробуванню гасителів коливань локомотивів і моторвагонного рухомого складу

ЦТ-0064 Правила ремонту електричних машин тепловозів

ЦТ-0066 Інструкція по магнітному контролю відповідальних деталей тягового рухомого складу залізниць України

ЦТ-0067 Інструкція з забезпечення пожежної безпеки на локомотивах та МВРС

ЦТ-0069 Інструкція з ультразвукової дефектоскопії відповідальних деталей та нероз'ємних вузлів при ремонтах ТРС і МВРС

ЦТ-0070 Інструктивні вказівки по підготовці, експлуатації та обслуговуванню тепловозів і дизель-поїздів у зимових умовах

ЦТ-ЦШ-0072 Інструкція з технічного обслуговування локомотивних пристроїв автоматичної локомотивної сигналізації безперервного типу (АЛС) і пристроїв контролю пильності машиніста на залізницях України

ЦТ-0073 Інструкція з ремонту локомотивних швидкостемірів

ЦТ-0100 Інструкція з відставлення, консервації та утримання локомотивів і моторвагонного рухомого складу в запасі Укрзалізниці і резерві залізниці

ЦТ-0103 Технічне обслуговування, ремонт і випробування кранів машиніста № 222, 222М, № 328, № 394, № 395 і кранів допоміжного гальма локомотивів № 254. Технологічна інструкція

ЦТ-0124 Правила капітальних ремонтів КР-1,КР-2 тепловозів серії ЧМЕ3, ЧМЕ-3Т, ЧМЕ3Е

ЦТ-0162 Положення з атестації підприємств з обслуговування та ремонту тягового рухомого складу

ЦТ-0164 Інструкція про порядок користування автоматичною локомотивною сигналізацією магістральних локомотивів типу АЛС-МУ

ЦТ-0165 Інструкція з технічного обслуговування та ремонту вузлів з підшипниками кочення локомотивів та моторвагонного рухомого складу

ЦТтеп-87/11 Временные инструктивные указания по обслуживанию и ремонту узлов с подшипниками качения дизелей и вспомогательного оборудования тягового подвижного состава (Тимчасові інструктивні вказівки з обслуговування й ремонту вузлів з підшипниками кочення дизелів та допоміжного обладнання тягового рухомого складу)

ЦТтеп/251 Инструктивные указания по сварочным работам при ремонте тепловозов, электровозов и моторвагонного подвижного состава. (Інструктивні вказівки зі зварних робіт при ремонті тепловозів, електровозів та моторвагонного рухомого складу)

ЦУО-0035 Норми пожежної безпеки для пасажирських вагонів

ЦШ 4784 Правила эксплуатации поездной радиосвязи (Правила експлуатації поїзного радіозв'язку)

ТИ-181 Технологическая инструкция по нанесению и восстановлению полос флуоресцентного покрытия на лобовых частях локомотивов (Технологічна інструкція з нанесення й відновлення смуг флуоресцентного покриття на лобових частинах локомотивів)

# 3 ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ

АЛСН – автоматична локомотивна сигналізація.

ДГУ– дизель-генераторна установка

ВУ – випрямна установка.

ГДК – гранично допустимі концентрації.

ГДВ – гранично допустимі викиди.

ГДС – гранично допустимі скидання.

ДДС – датчик швидкості доплеровський.

ЕПГ – електропневматичне гальмо.

ЕПК – електропневматичний клапан.

КВП – контрольно-вимірювальні прилади.

КМБ – колісно-моторний блок.

КР – капітальний ремонт.

КРП– капітальний ремонт з продовженням терміну служби.

КР-1 – капітальний ремонт першого об’єму.

МОП – моторно-осьовий підшипник.

ОБРВ – орієнтовно безпечний рівень впливу.

ПНВТ – паливний насос високого тиску.

ППКП – прилади приймально-контрольні пожежні.

ПР – поточний ремонт.

ПР-3П – поточний ремонт підсилений.

ПСБД – підсистема безпеки руху.

ПТЕ – Правила технічної експлуатації залізниць України.

ПТО – пункт технічного обслуговування локомотивів.

ТЕД – тяговий електродвигун.

ТО – технічне обслуговування.

ТРС – тяговий рухомий склад.

ТУВ – тимчасово узгоджені викиди.

ЦТ Укрзалізниці – Головне управління локомотивного господарства.

в.м.т. – верхня мертва точка.

н.м.т. – нижня мертва точка.

# 4 ВИМОГИ  БЕЗПЕКИ  ТА  ОХОРОНИ  ДОВКІЛЛЯ

4.1 Адміністрація депо зобов'язана забезпечити належну організацію праці й технічне оснащення ремонтної бази необхідним виробничим обладнанням, іншими технічними й технологічними засобами, а також – безпечні умови на робочих місцях і захист навколишнього природного середовища від негативного впливу виробничої діяльності відповідно до вимог Законів України й чинної нормативної документації.

4.2 Під час   ТО й ПР тепловозів необхідно виконувати вимоги з охорони праці згідно з НПАОП 63.21-1.18 та забезпечувати пожежну безпеку згідно з Законом України "Про пожежну безпеку", ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.2.056, НАПБ 03.004, НАПБ А.01.001, НАПБ В.01.010-97/510, ЦТ-0067.

Усі приміщення повинні бути віднесені до відповідної категорії за вибухопожежною небезпекою згідно з вимогами НАПБ Б.03.002.

4.3 Якість неметалевих матеріалів, що замінюються при ремонті внутрішнього обладнання тепловоза, залежно від їхнього призначення повинна бути документально підтверджена результатами випробувань пожежотехнічних характеристик, у тому числі показників групи горючості, індексу поширення полум’я, коефіцієнта димоутворювальної здатності та показника токсичності продуктів горіння відповідно до ГОСТ 12.1.044. Неметалеві матеріали не повинні виділяти шкідливих речовин у концентраціях, небезпечних для здоров'я людей.

4.4 Неметалеві матеріали, що застосовуються для обладнання кабіни тепловоза за показникам пожежонебезпеки та токсичності повинні відповідати значенням:

1) негорючі - для виготовлення стель, підшивки ізоляції даху, повітроводу вентиляційної установки, каркасів крісел;

2) негорючі або важкогорючі - для термоізоляції кузова і перегородок, обшивки стін і дверей, дерев'яних і закладних деталей, обрешітки стін, стель та даху;

3) важкогорючі або важкозаймисті - для звукоізоляції стель, теплоізоляції труб;

4) такими, що повільно поширюють полум'я (0 < І ≤ 20) - для оббивки крісел, облицювання поверхонь стін, покриття підлоги кабіни.

Коефіцієнт димоутворення - не більше 500 м2/кг.

4.5 Дерев’яні вироби, що застосовуються для встановлення на тепловоз при ремонті повинні бути оброблені вогнезахисним розчином, який має сертифікат відповідності Державного центру сертифікації МНС України  і забезпечує захист деревини до рівня важкогорючої групи згідно з  ГОСТ 12.1.044 на термін дії не менше 10 років.

4.6 Матеріали, що застосовуються при ремонті крісел машиніста повинні мати сертифікат відповідності і бути перевірені виробником  на не поширення горіння при випробуваннях за методикою наведеною в додатку 2 ЦУО-0035.

4.7 Застосування лінолеуму та утеплювача повинно здійснюватись відповідно до наказів Укрзалізниці від  2.05.2006 №184-Ц [1] та від 19.05.2008 №257-Ц [2].

4.8 Усі будівлі, споруди й інженерні мережі повинні утримуватися в належному технічному стані згідно з НПАОП 45.2-7.01, ПТЕ.

4.9 Дільниці з фарбування тепловозів та їхніх складанних одиниць повинні відповідати вимогам НПАОП 63.21-1.26 та НАПБ В.01.010-97/510.

4.10 Опалення, вентиляція, кондиціювання повітря у виробничих приміщеннях повинні відповідати вимогам СНиП 2.04.05.

4.11 Електрообладнання, що використовується підрозділами депо, повинно відповідати вимогам Правил улаштування електроустановок (ПУЕ), ГОСТ 12.1.030, ГОСТ 12.2.007.0, НПАОП 40.1-1.21.

4.12 Організація безпечної експлуатації електрообладнання, у тому числі відповідність працівників групам з електробезпеки, залежно від професії чи посади, повинні бути згідно з вимогами НПАОП 40.1-1.21

Електропроводка повинна замінюватись кабельними виробами, що не поширюють горіння, має сертифікат відповідності Державного центру сертифікації МНС України та дозвіл Укрзалізниці на право застосування.

4.13 Напруженість електричних полів промислової частоти повинна відповідати вимогам ГОСТ 12.1.002, "Санітарних  норм  та  правил  виконання  робіт

в умовах впливу електричних полів промислової частоти (50 Гц) № 5802-91".

4.14 Рівні магнітних полів частоти 50 Гц повинні бути згідно з ДСНіП 3.3.6.096.

4.15 Рівень освітленості на робочих місцях повинен відповідати вимогам ДБН В.2.5-28, РД 3215.

4.16 Загальні ергономічні вимоги при організації робочих місць повинні відповідати ГОСТ 12.2.032, ГОСТ 12.2.033.

4.17 Інструмент і пристрої (у тому числі пневматичні та гідравлічні), що застосовуються під час ремонту й випробувань, повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.2.003, НПАОП 0.00-1.30.

4.18 Вантажно-розвантажувальні роботи повинні виконуватися відповідно до вимог НПАОП 0.00-1.01.

4.19 Фахівці, що виконують роботи з неруйнівного контролю, повинні бути атестовані згідно з вимогами НПАОП 0.00-1.27.

4.20 Термообробку металів виконувати згідно з вимогами ГОСТ 12.3.004.

4.21 Роботи із застосуванням епоксидних смол та матеріалів на їхній основі виконувати згідно з вимогами НПАОП 24.16-7.07.

4.22 Нанесення гальванічних та хімічних покриттів виконувати згідно з вимогами НПАОП 28.51-1.16.

4.23 Заходи, що нейтралізують негативний вплив статичної електрики на виробниче обладнання та працівників депо, повинні вживатися згідно з вимогами НПАОП 0.00-1.29.

4.24 Рівень кваліфікації зварників повинен бути підтверджений позитивними результатами атестації (переатестації), яка повинна проводитись у встановленому порядку, а також повинен відповідати вимогам до способів зварювання та типів зварних швів, що їх застосовують під час проведення ремонтних робіт на тепловозах, відповідно до вимог НПАОП 0.00-1.16.

4.25 Працівники депо, що зайняті ремонтом та випробовуванням тепловозів, повинні проходити попередній та періодичний медогляд згідно з "Порядком проведення медичних оглядів працівників певних категорій".

4.26 Працівники депо, що пов'язані з ТО та ПР тепловозів, повинні проходити навчання, інструктаж і перевірку знань з охорони праці відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.12, а також з пожежної безпеки – відповідно до НАПБ Б.02.005, НАПБ В.01.010-97/510, ЦТ-0067.

4.27 Працівники депо, пов'язані з ремонтом і випробовуванням тепловозів, забезпечуються спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального захисту згідно з вимогами НПАОП 0.00-4.01, НПАОП 60.1-3.01.

4.28 Використання праці жінок повинно відповідати "Граничним нормам підіймання і переміщення важких речей жінками" та "Переліку важких робіт і робіт з шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок".

4.29 У депо, виходячи з місцевих умов виконання робіт, на підставі чинних державних стандартів з безпеки праці та нормативно-правових актів з охорони праці  і пожежної безпеки, повинні бути розроблені власні інструкції з охорони праці і пожежної безпеки за видами робіт і професіями, що на них зайнятий виробничий персонал.

4.30 Забороняється виконувати на тепловозах будь-які роботи особам, які не мають відповідної кваліфікації, не склали черговий іспит з охорони праці та пожежної безпеки, а також особам, що не мають відповідного посвідчення на право роботи з електричними установками.

4.31 Вимоги безпеки при ТО тепловозів:

– установити в нейтральне положення контролер машиніста й вийняти ключ керування;

– вимкнути всі автомати та тумблери;

– вимкнути рубильники акумуляторних батарей;

– поставити тепловоз на ручне гальмо й підкласти під колеса гальмові башмаки для запобігання самовільного скочування;

– при працюючому дизелі забороняється усувати витоки оливи, наливи води і повітря в трубопроводах, що знаходяться поблизу обертових чи рухомих вузлів тепловоза;

– при перевірці наявності охолоджувальної рідини в розширювальному баці проявляти обережність, уникаючи влучення охолоджувальної води на незахищені частини тіла;

– після проведеного ТО, перед запуском дизеля, необхідно забрати з дизельного приміщення інструмент і сторонні предмети та переконатися, що всі лючки закриті, а огородження встановлені на свої місця і закріплені;

Ключі від шаф з високовольтним обладнанням і ключ пульта керування повинні знаходитися в машиніста або майстра.

4.32 Особливу обережність необхідно виявляти при ТО тепловозів на електрофікованих  ділянках. Забороняється підійматися на дах тепловоза під контактним проводом, що знаходиться під напругою.

4.33 Вимоги безпеки при ПР тепловозів

4.33.1 Під час перевірки дієздатності та справності приладів, що знаходяться під тиском (вентилів, кранів), їх необхідно відкривати плавно. Відкривати або закривати їх ударами молотка чи інших предметів забороняється.

При виявленні витікання повітря з приладів необхідно вимкнути їх від джерел живлення, знизивши тиск у них до атмосферного, й лише після цього починати роботи з усунення несправностей.

4.33.2 Випробування гальм необхідно виконувати лише переконавшись, що всі роботи на тепловозі закінчені, а працівники залишили небезпечні місця.

4.33.3 При зніманні з тепловоза складанних одиниць, агрегатів і обладнання, їхньому розбиранні, складанні, випробуванні й установленні на тепловоз, необхідно дотримуватись вимог щодо заходів безпеки, викладених у цих Правилах та документації на комплектувальне обладнання тепловоза.

4.34 Окремі вказівки з охорони праці і пожежної безпеки при виконані ТО і ПР наведені у відповідних розділах цих Правил.

4.35 Під час виконання ТО й ПР основними джерелами забруднення навколишнього природного середовища є зварювальні роботи, очищення деталей та складанних одиниць від забруднення, у тому числі миття в розчинах з небезпечними речовинами, роботи з акумуляторними батареями, просочувальні роботи, гальванічні роботи, фарбування тощо.

4.36 При виконанні робіт, що є джерелами забруднення довкілля, необхідно дотримуватись вимог Законів України „Про охорону навколишнього природного середовища” та „Про охорону атмосферного повітря”,

СанПиН 42-128-4690,  СанПиН 4630,  ГОСТ 17.0.0.01, ДСП 201 методом здійснення комплексу заходів, які забезпечують:

- неперевищення величин гранично допустимої концентрації й орієнтовно-безпечних рівнів впливу (ГДК та ОБРВ) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі;

- неперевищення величин гранично допустимих викидів (ГДВ) (тимчасово узгоджених викидів (ТУВ)) шкідливих речовин, що затверджені регіональним управлінням екологічної безпеки;

- неперевищення величин гранично допустимих скидів (ГДС) шкідливих речовин у водойми;

- захист населення прилеглих територій від шуму.

4.37 Депо повинно бути обладнане  спорудами, устаткуванням, пристроями для очищення викидів і скидів або їх знешкодження та зменшення впливу шкідливих факторів на навколишнє середовище.

4.38 Концентрація шкідливих речовин у повітрі робочої зони виробничих приміщень повинна відповідати ГОСТ 12.1.005.

4.39 Показники рівня шуму, вібрації, ультразвуку, мікроклімату у виробничих приміщеннях повинні відповідати вимогам ДСН 3.3.6.037 , ДСН 3.3.6.039, ДСН 3.3.6.042.

4.40 Рівні електромагнітних полів радіочастот на робочих місцях не повинні перевищувати норм, що встановлені ГОСТ 12.1.006, "Гранично допустимими рівнями (ГДР) впливу електричних полів частот від 0,06 МГц до 30,0 МГц № 4131-86"

4.41 Вивезення й утилізування відходів виробництва проводяться згідно з вимогами Законів України ”Про відходи“, ”Про металобрухт“, інших Законів, що регулюють поводження з вторинними матеріальними й енергетичними ресурсами.

4.42 Поводження з промисловими відходами повинно відповідати вимогам ДСанПіН 2.2.7.029.

# 5 Основні вимоги до технічного  стану тепловозів

5.1 Головною умовою забезпечення належного технічного стану тепловозів у експлуатації є безумовне дотримання вимог:

– високої експлуатаційної надійності складанних одиниць  тепловоза в цілому;

– безпеки руху поїздів, маневрової роботи  й охорони праці;

– пожежної безпеки.

5.2 Технічний стан тепловозів визначається в таких випадках:

– під час виконання ТО й ПР;

– перед поставленням у ремонт та при випуску з ремонту;

– під час приймання та здавання локомотивними бригадами;

– під час комісійного огляду;

– під час приймання й огляду керівним складом депо, служби локомотивного господарства залізниці.

5.3 Забороняється випускати тепловози в експлуатацію, технічний стан яких не відповідає вимогам ПТЕ, НАПБ В.01.010-97/510, ЦТ-0067 і в яких є хоча б одна із наступних несправностей:

– несправність автоматичної локомотивної сигналізації (алсН), автостопу, або пристроїв перевірки пильності машиніста;

– несправність швидкостеміра і його привода;

– несправність пристроїв поїзного і маневрового радіозв'язку;

– несправність гальма: пневматичного, електродинамічного або ручного;

– несправність компресора;

– несправність або вимкнення хоча б одного тягового електродвигуна (ТЕД);

– несправність вентилятора холодильника, ТЕД, гальмових резисторів;

– поява стороннього шуму чи стукоту в дизелі;

– несправність ресорної підвіски або гідравлічного амортизатора;

– несправність буксового чи моторно-осьового підшипника (МОП);

– тріщина в корпусі букси;

– тріщина чи злом хоча б одного зубця тягової зубчатої передачі;

– несправність кожуха зубчатої передачі, що спричиняє витікання мастила;

– несправність автозчепних пристроїв;

– несправність системи подачі піску;

– несправність приладів для подання звукових сигналів;

– несправність прожектора, буферного ліхтаря чи контрольно-вимірювального приладу (КВП);

– несправність захисного блокування високовольтної камери;

– несправність приладів захисту від струмів короткого замикання, перевантаження, перенапруження або аварійної зупинки дизеля;

– будь-яка несправність колісної пари, при наявності якої відповідно до

ВНД 32.0.07.0010 зі змінами № 1, № 2 тепловоз не допускається до експлуатації;

– тріщина в рамі візка;

– руйнування гуми сайлент-блоків;

– відсутність чи несправність передбаченого конструкцією запобіжного пристрою від падіння деталей на колію;

– несправність акумуляторної батареї;

– опір ізоляції електричних кіл нижче встановлених норм;

– застосування некаліброваних  плавких вставок;

– несправність системи опалення кабіни машиніста;

– відсутній повний комплект первинних засобів пожежогасіння;

– несправність системи пожежної сигналізації.

5.4 При виявленні в процесі експлуатації будь-якої несправності вузлів, перелічених у пункті 5.3, якщо ця несправність не може бути усунена силами локомотивної бригади і непередбачає загрози безпеці руху, тепловоз направляється в основне депо для ремонту. Порядок дії персоналу і прямування тепловоза, для таких випадків, встановлюється начальником залізниці.

5.5 Усе обладнання тепловозів і мастило, що застосовується в вузлах тертя, повинні відповідати вимогам креслеників, електричним і пневматичним схемам.

На тепловозах забороняється проводити будь-які конструктивні зміни частин обладнання і схеми, також зняття й установлення будь-яких предметів обладнання і застосування нових типів мастила без узгодження і дозволу Державної адміністрації залізничного транспорту України.

Дослідну перевірку технічних рішень, що передбачає зміну на окремих тепловозах конструкцій деталей і вузлів, а також застосування нових типів мастила, проводити тільки з дозволу Головного управління локомотивного господарства Укрзалізниці (ЦТ Укрзалізниці). Конструктивні зміни і застосування нових типів мастила повинні бути зазначені в паспорті тепловоза.

5.6  При випуску тепловоза в експлуатацію інструмент, що знаходиться на ньому, реманент, запасні частини і резервні елементи повинні бути в справному стані. Кузов тепловоза, екіпажна частина і бандажі колісних пар повинні бути очищені від бруду. Перелік частин, що знаходяться на тепловозі, інструменту, реманенту, запасних і резервних елементів, а також порядок їх поповнення замість зламаних, використаних і відсутніх, визначається управліннями відповідних залізниць.

6 Організація  та  ТЕХНОЛОГІЯ  технічного

ОБСЛУГОвування і поточного ремонту тепловозів

6.1  Організація робіт з технічного обслуговування та поточного ремонту тепловозів

6.1.1 Справний і працездатний технічний стан тепловозів забезпечується суворим дотриманням установленої системи планово-попереджувального ремонту методом своєчасного, якісного і в повному обсязі виконання робіт, установлених цими Правилами.

Система планово-попереджувального ремонту в депо ділиться на:

а) ТО-1, ТО-2, ТО-3 – для огляду, підтримання працездатності, чистоти і належного санітарно-гігієнічного стану тепловозів в експлуатації, забезпечення протипожежної безпеки, додання мастила в окремі вузли тертя, особливого контролю стану ходових частин, гальмового обладнання, пристроїв АЛСН, швидкостемірів, пристроїв пильності, радіозв'язку та іншого обладнання, що забезпечує безпеку руху;

б) ТО-4 - для обточування бандажів колісних пар без викочування їх з-під тепловоза з метою підтримання оптимальної величини прокату й товщини гребенів. Дозволяється об'єднувати обточування бандажів із виконанням ТО-2, ТО-3 і ПР-1, ПР-2;

в) ТО-5 - для підготування тепловозів у запас Укрзалізниці або резерв управління залізниці, до відправлення на капітальний або поточний ремонт на інші залізниці, підготовки до експлуатації після запасу, ремонту чи передислокації в недіючому стані і підрозділяється:

1) ТО-5а – для відправлення в запас Укрзалізниці або резерв управління залізниці (з короткочасною чи довгостроковою консервацією);

2) ТО-5б - для відправлення тепловоза в недіючому стані на капітальні ремонти на заводи або до інших депо, в поточний ремонт до інших депо своєї чи інших залізниць, передачі на баланс іншим депо або передислокації;

3) ТО-5в - для введення в експлуатацію тепловоза після перебування в запасі Укрзалізниці або резерві управління залізниці, чи тепловоза, що прибув у недіючому стані після побудови, ремонту й передислокації;

г)  ПР-1, ПР-2, ПР-3 – для огляду, ревізії, заміни чи відновлення окремих вузлів і деталей, додання чи заміни мастила, випробувань і регулювання, а також часткової модернізації, що гарантують працездатність тепловозів між відповідними видами ремонту.

Для тепловозів, що відпрацювали встановлений термін – виконання ПР з продовженням терміну служби згідно з ТУ У 35. 2-01124483-025;

д) роботи, що мають сезонний характер (осінній і весняний комісійні огляди);

е)  роботи, що виконуються у визначений термін.

За  особливим розпорядженням Укрзалізниці в атестованих депо може бути

виконаний ПР-3 підсилений (ПР-3П), що повинен виконуватися згідно з ЦТ-0124 для КР-1.

6.1.2 Тривалість роботи тепловозів між ТО-2, ТО-3 і ПР-1, ПР-2, ПР-3 для кожного депо визначається начальником залізниці залежно від інтенсивності завантаження локомотивів на основі норм, затверджених ЦТ Укрзалізниці.

Залежно від фактичного стану тепловозів і  рівномірного завантаження ремонтних цехів дозволяється проводити поставлення тепловозів в ремонт з допустими відхиленнями від установленних норм пробігів згідно з діючим Положенням про планово-попереджувальну систему ремонту і технічного обслуговування тягового рухомого складу [3].

6.1.3 Річні плани ТО і ПР тепловозів установлюються відповідно до чинних наказів Укрзалізниці.

6.1.4 Перелік і обсяг планових робіт, що виконуються при ТО-3 і ПР-1, ПР-2, ПР-3, встановлюються відповідно до вимог цих Правил, начальником депо і затверджуються начальником служби локомотивного господарства. Зміна переліку й обсягу планових робіт, що виконуються при всіх видах ТО і ПР у бік зменшення щодо вимог цих Правил, допускається тільки з дозволу ЦТ Укрзалізниці за поданням начальників залізниць.

6.1.5 На тепловози, що відправляються на ремонт в інші депо, складаються дефектні відомості їх стану, що доставляються в пункти ремонту не пізніше, як за 15 днів до початку поставлення їх у ремонт.

У дефектній відомості повинні бути вказані номери і пробіги кожного електродвигуна (остова, якоря) від побудови і раніше виконаних ремонтів, категорії корінних і шатунних підшипників, а також товщина бандажів колісних пар.

При відправленні тепловоза в інше депо одночасно з ним повинні відправлятися звірені з дійсними номерами машин та агрегатів і заповнені технічні паспорти.

Тепловоз повинен бути укомплектований справним інструментом, протипожежними засобами, реманентом для прямування із забезпеченням безпеки руху в пункт ремонту і назад в депо приписки.

Забороняється відправляти в ремонт тепловози при відсутності технічних паспортів, незаповнених паспортів чи невідповідаючих дійсним номерам.

6.1.6 Зняття або заміна окремих частин складанних одиниць машин і агрегатів чи іншого обладнання тепловоза, що відправляється на ремонт в інше депо, забороняється. Інструмент і допоміжний реманент (посуд, сигнальні засоби), що належать даному тепловозу, поповнюють і ремонтують в депо приписки тепловоза.

6.1.7 Кожний тепловоз повинен мати технічний паспорт, що складається із загальної частини і вкладишів на основні складанні одиниці й агрегати, і карти виміру основних деталей. У технічний паспорт при ПР записують заміну основних складанних одиниць і агрегатів, обсяг основних робіт, виконаних ПР, роботи з модернізації. У технічні паспорти електричних машин заносять відомості про модернізацію і ремонт, пов'язаний зі зняттям електричних машин із тепловозів.

6.1.8 Матеріали, напівфабрикати і запасні частини, що застосовуються при ремонті, повинні відповідати Державним стандартам України, Міждержавним стандартам, які чинні в Україні, і технічним умовам. Кожна партія матеріалів, напівфабрикатів, запасних частин, що надходять в депо, повинна мати сертифікат і повинна перевірятись вхідним контролем згідно з ГОСТ 24297. Якість матеріалів, що застосовуються при ремонті тепловоза, періодично (у встановлений термін) перевіряти в лабораторії.

6.1.9 Вимірювальні прилади, інструмент і пристрої, що застосовуються для перевірки і випробувань тепловоза, дизеля, складанних одиниць, агрегатів, електричних машин, деталей і матеріалів, тримати в постійній справності та пред'являти на повірку в встановлені терміни. Крім того, прилади і мірильний інструмент за встановленим Держстандартом України переліком повинні проходити обов'язкову державну повірку.

6.2 Вимоги до технології технічного обслуговування та поточного ремонту тепловозів

6.2.1 Ремонт складанних одиниць і агрегатів тепловозів проводити в відповідності з цими Правилами і чинними креслениками. Якщо окремі нормативи і вимоги з ремонту деталей і складанних одиниць не обумовлені в цих Правилах, начальнику депо спільно з інженером з приймання локомотивів надається право під їх особисту відповідальність самостійно вирішувати ці питання, виходячи при цьому з технічної доцільності та безумовного забезпечення безпеки руху поїздів і маневрової роботи.

6.2.2 Порядок розбирання, складання і випробувань складанних одиниць і агрегатів (об'єктів ремонту) встановлюється технологічними інструкціями, затвердженими ЦТ Укрзалізниці і цими Правилами.

6.2.3 Ремонт колісних пар, роликових букс, ресор, ударно-тягових пристроїв, автогальма, швидкостемірів, автостопів, пристроїв АЛС, радіозв'язку та іншого спеціального обладнання тепловозів виконувати згідно з розробленими та затвердженими інструкціями і технологічними процесами (додаток И ).

6.2.4 Виготовлені при ремонті деталі тепловоза за якістю виготовлення, обробки, точності, взаємному припасуванні, встановленні та складанні повинні відповідати технічним умовам і кресленикам на побудову нових тепловозів з урахуванням останніх змін, внесених з метою поліпшення конструкції тепловоза. Знов виготовлені деталі маркувати згідно з креслениками.

6.2.5 Вимірювання деталей відповідальних складанних одиниць тепловоза із занесенням результатів у карту вимірів треба проводити при їх ремонті. Виміри повинен проводити спеціальний працівник (технік) депо, що склав установленим порядком іспит з метрології на право проведення вимірів.

6.2.6 У процесі ремонту майстри і вивільнені бригадири відповідних цехів і дільниць повинні особисто приймати від виконавця роботи по ремонту і складанню складанних одиниць, агрегатів і машин. Майстер чи бригадир повинен контролювати  виконання найбільш відповідальних робіт, перевірок та випробувань.

6.2.7 Інженери з приймання локомотивів депо зобов'язані контролювати в процесі ремонту і складання агрегатів тепловоза виконання найважливіших операцій, якість складанних одиниць, що відремонтовані, своєчасне їх приймання.

6.2.8 ТО-1 виконується локомотивною бригадою при прийманні, здаванні та під час експлуатації тепловозів за переліком робіт, встановленим службою локомотивного господарства. ТО-2 виконується спеціалізованими бригадами в локомотивних депо. За узгодженням з ЦТ Укрзалізниці, для тепловозів, що працюють на  віддалених станціях дозволяється виконувати ТО-2 без заходу на ПТОЛ, силами локомотивних бригад разом з ремонтним персоналом.

ТО-3 і ПР тепловозів проводити комплексними і спеціалізованими бригадами в локомотивних депо, оснащених необхідним устаткуванням, пристроями, інструментом і необхідним технологічним запасом складанних одиниць і запасних частин.

6.2.9 На персонал, що виконує ремонт, інженерів з приймання і керівників депо покладається відповідальність за якісне технічне обслуговування і ремонт тепловозів, які забезпечують їх надійну роботу між ТО і ПР. У порядку здійснення контролю за виконанням обсягу встановлених робіт і якістю ТО, ПР тепловозів локомотивними, ремонтними бригадами депо і в цілях негайного прийняття мір з усунення виявлених недоліків в організації і технології ремонту, начальники депо і їх заступники зобов'язані проводити періодичні (по затвердженому графіку) особисті огляди тепловозів при випуску їх із ТО і ПР, а також в експлуатації згідно з нормативами, затвердженими Укрзалізницею.

6.2.10 Кожний випадок виходу з ладу тепловоза, дизеля, колісних пар, електричних машин інших складанних одиниць повинен розслідуватися відповідно до ЦТ-0009.

6.3 Поставлення тепловоза в ремонт

6.3.1 Поставлення тепловоза на ТО-3 або будь-який ПР виконує локомотивна бригада, яка прибула з ним із останньої робочої зміни чи із останньої поїздки. Якщо у цієї локомотивної бригади вийшов час роботи, поставлення тепловоза проводить екіпірувальна бригада. Тепловози приписки інших депо, що прибули на ПР, приймає майстер спільно з бригадою, що супроводжує тепловоз, з подальшим складанням акта приймання тепловоза.

6.3.2 Остаточний обсяг роботи по кожному тепловозу визначається з урахуванням переліку робіт, складеному майстром, що оглядав тепловоз. На підставі огляду і записів у журналі технічного стану за  формою ТУ-152 майстер чи бригадир зобов'язаний встановити всі додаткові роботи, що підлягають виконанню і записати їх у  книгу ремонту локомотива за формою ТУ-28.

Усі додаткові роботи, записані в книзі ремонту, повинні бути затверджені заступником начальника депо по ремонту.

6.3.3 В усіх випадках поставлення на планові види ТО-3 і ПР-1, ПР-2, ПР-3 черговий робітник інструментального відділення приймає від прибулої локомотивної або екіпірувальної бригади інструмент і реманент.

6.3.4 До поставлення тепловоза на ремонтне стійло повинні бути виконані наступні роботи:

– продути електричні машини й апарати сухим стисненим повітрям тиском не більше ніж 0,35 МПа (3,5 кгс/см2);

– при працюючому дизелі перевірити статичний тиск повітря, що подається для охолодження ТЕД, при необхідності – дію систем вимірювальних приладів, гальм, пісочниць, звукових сигналів;

– у літній час продути секції холодильника, попередньо  відкривши бокові та верхні жалюзі й увімкнувши вентилятори холодильника;

– злити оливу з картера дизеля при поставленні тепловозів на ПР-2 і ПР-3. При поставленні  тепловозів на ПР-1 оливу треба зливати в тому випадку, коли тривалість роботи тепловоза після останньої заміни оливи перевищує встановлену норму або олива забракована лабораторним аналізом, або необхідно демонтувати поршні двох і більше циліндрів дизеля. В останньому випадку олива допускається до подальшої роботи за висновками хімічної лабораторії;

– злити воду із системи охолодження при поставленні тепловоза на ПР-2 і ПР-3;

– злити паливо з баків при поставленні тепловоза на ПР-3;

– вимкнути рубильник акумуляторної батареї, вжити заходи, що запобігають випадковому пуску дизеля під час ТО чи ПР тепловоза. Використання акумуляторної батареї для прокручування  колінчатого вала дизеля, освітлення та інших цілей під час ТО і ПР забороняється.

6.4 Приймання тепловоза з ремонту

6.4.1 Після ПР-2 і ПР-З провести повні реостатні випробування тепловоза згідно з додатком  Е. Необхідність  контрольно – реостатних  випробувань  після

ПР-1 визначається Е.1.2. Після реостатних випробувань тепловози, що пройшли ПР-3, підлягають обкаточним випробуванням з потягом або резервом на відстань одного-двох перегонів (але не менше ніж 40 км) за участю інженера з приймання локомотивів. Забороняється проводити випробування тепловозів до закінчення всіх ремонтних робіт.

6.4.2 Керувати усуненням усіх виявлених несправностей повинен майстер ремонтної бригади, яка виконувала ремонт тепловоза. Регулювання теплових параметрів дизеля, електричних апаратів ДГУ і проведення реостатних випробувань покладається на майстра реостатних випробувань. На допомогу майстру реостатних випробувань виділяються слюсарі ремонтної бригади. При здавальних реостатних випробуваннях на тепловозі повинні бути присутні майстер ремонтної бригади та інженерів з приймання локомотивів у депо.

6.4.3 Готовність тепловоза до експлуатації після ТО-3 чи ПР підтверджується записами майстра ремонтної бригади в книгах встановленої форми. Після ПР-2 і ПР-3 додатково оформляється акт установленої форми за підписами начальника депо чи його заступника та  інженера з приймання локомотивів депо.

6.4.4 Контроль за якістю виконаних слюсарями робіт по ремонту покладається на керівників бригад, які беруть участь в огляді і ремонті тепловоза. Перевірка найбільш відповідальних одиниць покладається безпосередньо на інженера з приймання локомотивів, майстра або вільного бригадира ремонтної бригади.

6.4.5 Майстрам і бригадирам відповідних цехів необхідно в обов'язковому порядку здійснювати контроль в процесі виконання наступних основних робіт:

– піднімання й опускання кузова;

– викочування і підкочування візків;

– зняття рам візків із колісних пар, установлення рам візків на колісні пари, перевірки правильного розташування колісних пар у візках;

– перевірки рам візків, ревізії опор кузова, шворнів, огляду вентиляційних каналів перед підкочуванням візків;

– перевірки зачеплення зубчатих передач і випробування колісних пар в зборі з редуктором;

– зовнішнього огляду ударно-тягових пристроїв;

– огляду колісних пар, ревізії роликових букс;

–вимірювання опору ізоляції ТЕД, допоміжних машин і кабелів, підведених до них;

– перевірки послідовності ввімкнення та вимкнення електричних апаратів по позиціях, дії апаратів захисту, захисних пристроїв і блокування;

– перевірки дії автогальма після періодичного ремонту, ревізії, огляду;

– перевірки дії швидкостеміра, АЛС, автостопу, поїзного та маневрового радіозв'язку.

6.4.6 Інженери з приймання локомотивів зобов'язані контролювати якість виконаних робіт при ТО-3 і всіх видах ПР, що встановлені в цих Правилах та інших документах, які чинні в Україні.

У процесі складання та випуску з ремонту приймати в цілому наступне основне обладнання тепловоза:

– ТЕД і допоміжні машини, включаючи їх випробування;

– колісні пари, тягові зубчаті передачі;

– візки, їх рами, ресори і ресорні підвіски, гідравлічні амортизатори, гальмову важільну передачу, ударно-тягові пристрої;

– букси і складені буксові вузли, гумово-металеві блоки буксових балансирів, роликові підшипники, розташування колісних пар у візках;

– рами, шворневі з'єднання, консолі рам візків і головної рами;

– складання блока циліндрів і циліндро-поршневих груп;

– прилади пневматичного й електродинамічного гальма, манометри, автостопи, повітряні резервуари, повітропроводи і з'єднувальні рукава, проводити випробування гальма;

– пісочниці, звукові сигнали, швидкостеміри та їх приводи;

– електричну апаратуру (ремонт, випробування, монтаж), акумуляторну батарею, пристрої поїзного та маневрового радіозв'язку;

– правильність роботи всіх електричних кіл тепловоза у відповідності зі схемою.

Інженери з приймання локомотивів повинні перевіряти надійність кріплення всього обладнання тепловоза, особливо блока дизеля, електричних машин, корпусів редукторів, кожухів зубчатих передач, шапок МОП, запобіжних пристроїв, колієочисників, приймальних котушок АЛС, гальмових циліндрів і повітряних резервуарів, а також зовнішній стан частин та деталей, що ремонтуються, фарбування тепловоза.

6.4.7 При випуску тепловоза з ТО-3 чи ПР працівник інструментального відділення повинен перевірити комплектність інструменту та інвентарю  відповідно до  опису  і видати його локомотивній бригаді, яка приймає тепловоз.

6.4.8 Усі несправності, які є результатом неякісного виконання робіт при

ПР-2 і ПР-3, і виявлені на тепловозі після цих видів ремонту, у термін, встановлений діючими вказівками ЦТ Укрзалізниці, повинні бути усунені силами депо, яке проводило ремонт або локомотивного депо приписки, зі складанням акта рекламації і віднесенням витрат на рахунок підприємства, що ремонтувало тепловоз. Вирішення суперечливих питань щодо обсягу й якості виконаного ремонту проводити з викликом представника підприємства, що ремонтувало тепловоз.

7 ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ З РЕМОНТУ ТЕПЛОВОЗІВ

7.1 Знімання, розбирання, очищення складанних одиниць і агрегатів для ремонту

7.1.1 Роботи з розбирання необхідно проводити справним інструментом і пристроями, які забезпечують збереження деталей при демонтажі. Зняті складанні одиниці треба класти обережно, запобігаючи ударів.

7.1.2 Перед зніманням чи розбиранням відповідних механізмів необхідно провести такі роботи:

– перевірити наявність на деталях клейм і міток взаємного розташування. Якщо клейма або мітки спареності на будь-якій деталі відсутні або переплутані, їх треба відновити згідно з вимогами кресленика або зробити відмітку фарбою;

– виміряти зазори між деталями, визначаючи характер зносу деталей від тертя в робочому стані (у тому положенні, в якому вони закріплені та припрацьовувались в процесі експлуатації), встановити ступінь деформації деталей;

– перевірити візуально (за наявності виступаючого мастила, іржі, тріщин фарби, слідів потертості, блиску тощо) або обстукуванням відсутність послаблення посадки деталей;

– закрити відкриті порожнини й отвори кришками або пробками з обох кінців. Забороняється для цього  використовувати обтиральні матеріали.

7.1.3 Складанні  одиниці, деталі  яких складені  з  гарантованим   натягом, а також шпильки і штифти, потрібно розбирати і відкручувати лише за необхідності.

7.1.4 Регулювальні прокладки і штифти, що служать для перевірки співвідношення осей валів і фіксації складанних одиниць і агрегатів при їх монтажі, необхідно зберегти і в подальшому встановлювати на свої місця.

7.1.5 Об'єкт ремонту треба  очищати до і після розбирання.

7.1.6 Великогабаритні зварні та литі деталі, деталі з чорних та кольорових металів,  залежно від ступеня і характеру забруднення, підлягають очищенню механічним або хімічним способом  з використанням технічних миючих засобів згідно з ТИ-690-1 [ 4 ].

7.1.7 Точно оброблені деталі рекомендується очищувати занурюванням в очисний розчин або очищенням  ультразвуком. Для очищення і консервації деталей застосовуються нафто-вуглеводні розчинники. Шийки колінчатих валів, осей колісних пар, підшипники кочення, а також шліфовані чи поліровані поверхні, після очищення повинні бути покриті мастилом.

7.1.8  При використанні миючих засобів і розчинників, необхідно розробити інструкції з охорони праці і пожежної безпеки та відповідні заходи, в яких передбачити засоби індивідуального захисту для унеможливлення дії розчинників на працюючих.

7.1.9 Складанні одиниці або деталі, які виготовлені з металу, що мають електричну ізоляцію, рекомендується очищати залежно від ступеня й характеру забруднення одним із наступних способів:

– обдуванням стисненим повітрям;

– протиранням серветками, змоченими в бензині.

При очищенні металевих деталей електричних апаратів, не покритих ізоляційною захисною плівкою, допускається використовувати як абразив кісточкову крихту. При абразивному очищенні потрібно старанно підбирати розмір абразивних частинок і тиск повітря.

7.1.10 Випресування підшипникових щитів, роликових і кулькових підшипників електричних машин виконувати за допомогою відтискних болтів чи спеціальних пристроїв з рівномірним тиском, без перекосів і ударів не     допускаючи пошкоджень.

7.1.11 Забороняється піднімати і переміщувати котушки полюсів електричних машин та апаратів за вивідні проводи, клеми приєднання кабелів.

7.2 Контроль стану (дефектація, бракування) деталей

7.2.1 Дефектацію деталей проводити для визначення придатності до подальшої експлуатації відповідно до норм допуску зносу, а також можливості відновлення пошкоджених деталей. Деталі або окремі частини деталей, які підлягають дефектації, повинні бути попередньо очищені від бруду, нагару, корозії, накипу  тощо.

7.2.2 Визначення тріщин у деталей залежно від їх габаритних розмірів і матеріалу, характеру, можливого розташування дефекту рекомендується проводити одним із наступних способів: візуальним, акустичним (обстукуванням), гідравлічним випробуванням (опресуванням), за допомогою магнітної, кольорової, ультразвукової чи вихрострумової дефектоскопії.

7.2.3 При візуальному способі контролю (з використанням, за необхідності, луп) особливу увагу треба звернути на поверхні, що розміщені в зонах високого теплового і механічного навантаження, а також у зонах концентрації напруг.

7.2.4 При пошуку тріщин, пористості, раковин, у зварних і литих деталях методом опресування рекомендується використовувати рідину, нагріту до температури, при якій деталь працює в експлуатації.

7.2.5 Кольорову дефектоскопію рекомендується використовувати для виявлення  дефектів поверхонь у окремих деталей або таких,  що знаходяться в складених складанних одиницях і конструкціях з немагнітних матеріалів (кольорових металів, пластмас, твердих сплавів).

7.2.6 Магнітну дефектоскопію використовувати згідно з ЦТ-0066 для контролю стану стальних і чавунних деталей, що мають тріщини від утоми та гартування, волосовини, включення та інші недоліки металу, що виходять на поверхню. Після намагнічування деталі повинні бути піддані розмагнічуванню.

7.2.7 Ультразвукову дефектоскопію використовувати згідно з ЦТ-0069 для  виявлення глибинних дефектів металу (волосовин, тріщин, усадочних раковин, пористості, шлакових включень і непроварених місць в зварних швах, які виходять і не виходять на поверхню, як в окремих деталях, так і в таких, що знаходяться в складених складанних одиницях і конструкціях, незалежно від матеріалів з яких вони виготовлені.

7.2.8 При контролі  стану обмоток  електричних машин, апаратів і кабелів опір провідників вимірювати за допомогою вимірювальних містків постійного струму, а опір ізоляції провідників - мегаомметром. Випробування міцності ізоляції електричних машин і апаратів проводити змінною напругою промислової частоти або випрямленою напругою. Міцність міжвиткової ізоляції обмоток електричних машин треба перевіряти імпульсною напругою.

7.2.9 Розмір і характер зносу деталей залежно від їх конструкції треба визначати обмірюванням згідно з вимогами карт вимірювань основних деталей тепловозів та додатком А.

7.3 Ремонт і складання деталей типових з'єднань і складанних одиниць

7.3.1 Деталі різьбового з'єднання, які мають витягнутість та зношення різьб, залежно від їх конструкції, міцності та матеріалу деталей, а також економічної доцільності ремонту, допускається або потрібно відновлювати одним із наступних способів:

– перенарізанням різьби під ремонтний розмір (під менший розмір болтів, шпильок, кінців валів; під більший розмір у різьбових отворах);

– перенарізанням різьби під ремонтний розмір (під більший розмір у різьбових отворах);

– наплавити з подальшим нарізанням різьби під номінальний розмір. Наплавлювати різьбові частини болтів, шпильок або валів, які працюють зі знакозмінним навантаженням, забороняється;

– нарізанням нових різьбових отворів поряд зі старими.

7.3.2 При розбиранні різьбових з'єднань повинні виконуватись наступні вимоги:

– прохідні отвори під болти в з'єднувальних деталях при відносному їх зміщенні, яке не допускає встановлення болта відповідного розміру, треба виправляти розсвердлюванням, розгортанням або наплавити. В останньому випадку отвори повинні бути оброблені під номінальний розмір. Роздавання отворів оправкою недопустиме;

– забороняється використовувати болти, шпильки, які мають розроблену, зірвану або забиту різьбу, забиті грані головок. Різьбу болтів і гайок відповідальних з'єднань потрібно перевірити різьбовим калібром 6-го класу точності;

– не допускається вкручувати болти, які довші по довжині, або нормальні болти в занижені по глибині нарізки отвори;

– для щільної посадки шпильок або вкруток їх необхідно ставити на фарбу або герметик;

– вісь різьби шпильок повинна бути перпендикулярна, а торець гайки - паралельний опорній поверхні деталі, в яку вкручена шпилька, площини шайб повинні бути паралельні між собою;

– для виключення можливих перекосів деталей важливих складанних одиниць, гайки та болти треба затягувати із зусиллям і в послідовності, встановленій технологічною інструкцією або креслеником на складання даної складанної одиниці;

– стопоріння і фіксування деталей повинні бути проведені згідно з вимогами кресленика на складання даної складанної одиниці. Непридатні пружинні і фасонні шайби, шплінти та інші деталі, які служать для стопоріння й фіксування інших деталей, необхідно замінити.

7.3.3 Деталі шпонкового з'єднання, які мають вм'ятини і знос пазів, послаблення посадки чи деформацію шпонки, залежно від їх конструкції та міцності допускається відновлювати одним із наступних способів:

– обробкою пазів спарованих деталей (ручним чи механічним способом) до ремонтних розмірів з установленням шпонки ремонтного розміру;

– обробкою паза однієї з деталей під ремонтний розмір з встановленням східчастої шпонки;

– електродугове наплавлення пазів з подальшою обробкою під номінальний розмір з постановкою шпонки за розміром кресленика;

– нарізанням нового паза на охоплюючій деталі (маточині) з встановленням східчастої шпонки чи нарізанням нового паза зі зміщенням на 90° чи 180° і встановленням  шпонки номінального розміру;

– заміною частини деталі – встановленням втулки в отвір охоплюючої деталі, заміною шпонкової частини кінця вала і виготовленням шпонки номінального розміру. Метал нових частин повинен бути такої ж марки, що і деталь, яку ремонтують.

Наплавлення шпонкових пазів вала, працюючого із знакозмінним навантаженням, забороняється крім випадків, коли наплавлення здійснюється вібродуговим методом з виконанням відповідних вимог діючих інструктивних вказівок зі зварювання.

7.3.4 При складанні шпонкового з'єднання повинні виконуватись такі вимоги:

– вісь шпонки повинна бути паралельна осі вала й охоплюючої деталі;

– висота виступаючої частини шпонки повинна бути однакова по всій довжині в межах допусків кресленика;

– допуски на посадку шпонки в пазах деталей повинні бути в межах, вказаних на кресленику.

7.3.5 Деталі шліцьового з'єднання, які мають знос, зім'яття, деформацію і відкол шліца, залежно від міцності деталей та економічної доцільності ремонту, допускається відновлювати одним зі способів:

– наплавленням шліцьової частини вібродуговим методом під шаром флюсу з подальшою обробкою шліца під номінальний розмір;

– заміною частини деталі - заміною шліцьового кінця вала із встановленням ремонтної втулки всередину охоплюючої деталі. Нові деталі повинні бути виготовлені з металу такої ж марки, що і деталь, яка ремонтується.

7.3.6 При складанні шліцьових з'єднань повинні виконуватися вимоги кресленика щодо посадочних зазорів; шліци повинні бути покриті твердим мастилом.

7.3.7 Деталі нерухомих конусних з'єднань, які мають задирки, знос, зминання і наклеп конусних частин, залежно від їх конструкції та міцності, а також економічної доцільності ремонту, допускається відновлювати одним із наступних способів:

– шліфуванням (розгорненням) з'єднаних конусних поверхонь;

– наплавленням з подальшою механічною обробкою до номінального розміру конусних поверхонь, що з'єднуються;

– заміною частини деталі встановленням втулки в отвір охоплюючої деталі, або заміною конусної частини вала з подальшою механічною обробкою до номінального розміру конусних поверхонь, що сполучаються;

– осталюванням чи цинкуванням поверхонь, що сполучаються.

Наплавлення конусних поверхонь деталей, які працюють зі знакозмінним навантаженням, треба виконувати лише  вібродуговим методом під шаром флюсу.

7.3.8 При складанні нерухомих конусних з'єднань повинні виконуватись наступні умови:

– конусні поверхні, що сполучаються, треба обробляти відповідно до вимог кресленика. Прилягання конусних поверхонь необхідно контролювати по фарбі або відповідним калібром. Сліди фарби, які характеризують ступінь прилягання конусних поверхонь, повинні становити не менше 70 % площі, яка входить в конусне з'єднання;

– східчастий знос більше ніж 0,02 мм на конусній поверхні вала, який є наслідком повторних притирань деталі, повинен бути знятий шліфуванням чи шабруванням;

– натяг в з'єднанні повинен бути встановлений в межах, вказаних на кресленику. Складання з'єднання дозволяється виконувати з попереднім нагріванням охоплюючої деталі, охолодженням валу чи з використанням преса.

7.3.9 Деталі рухомих конусних з'єднань із шириною притертого пояску запірного конуса більше ніж 0,5 мм (клапани циліндрових кришок, пробкові крани  тощо) з вигоранням, раковинами, зносом, наклепом та іншими дефектами запірної конусної поверхні, залежно від їх міцності та матеріалу, допускається відновлювати одним із наступних методів:

– при незначних розмірах дефектів – взаємним притиранням запірних конусів з використанням притиральних паст чи шліфувальних порошків, змішаних з оливою;

– при значних розмірах дефектів – обробкою на верстатах (шліфуванням чи проточуванням) конусних поверхонь і подальшим притиранням конусів з обов'язковим доведенням кутів запірних конусів до початкових значень;

– при значних пошкодженнях і зносі деталей – наплавленням поверхні запірного конуса однієї деталі, її обробкою на верстатах і подальшим взаємним притиранням деталей. Цей метод рекомендується головним чином для пробкових конусних кранів з кольорового металу. Притертий поясок на запірному конусі кожної деталі повинен бути неперервним по колу, шириною в межах, вказаних у цих Правилах. Допускається залишати на конусній частині деталей кругові та поперечні риски, неглибокі раковини, розташовані поза притертим пояском.

7.3.10 Деталі рухомих конусних з'єднань із шириною притертого пояску запірного конуса менше ніж 0,5 мм (типу запірного конуса розпилювача форсунки, нагнітального клапана паливного насоса дизеля) з наклепом або зносом конусної поверхні треба відновлювати тільки обробкою на верстатах або обробкою за допомогою паст для притирання конусних поверхонь деталей з обов'язковим доведенням кутів їх запірних конусів до початкових розмірів з наступним легким притиранням.

Якість притирання запірних конусів деталей рухомих конусних з'єднань дозволяється контролювати попередньо по олівцевих рисках, а остаточно наливанням гасу, опресуванням повітрям чи рідиною. При перевірці гасом і опресуванні рідиною підтікання рідини чи "потіння" в з'єднаннях не допускається. При контролі опресуванням повітрям шипіння або утворення мильних бульбашок (після змочування розчином мила) не допускається.

7.3.11 Послаблення посадки деталей нерухомих з'єднань з гарантованим натягом залежно від конструкції складанної одиниці, міцності та ступеня послаблення посадки деталей, а також економічної доцільності ремонту рекомендується усувати одним із наступних способів:

- електроіскровим способом, коли товщина нарощування шару металу на поверхні вала чи отворах не перевищує 0,1 мм;

- хромуванням чи обміднюванням, коли товщина нарощення шару металу не перевищує 0,15 мм;

- нанесенням полімерної плівки герметика, коли товщина плівки герметика, який наносять на поверхню деталі, не перевищує 0,1 мм;

- цинкуванням або металізацією, коли товщина шару нарощення металу не перевищує 0,3 мм;

- роздаванням, обтисненням чи осаджуванням, коли необхідно збільшити діаметр осі пальця, валика  тощо, деталей або зменшити діаметр отвору до 0,3 мм;

- насталюванням, електродуговим наплавленням, встановленням ремонтної втулки на вал, втулки в отвір, коли товщина шару нарощення перевищує 0,3 мм. Наплавлення валів, працюючих зі знакозмінним навантаженням, забороняється, крім випадків, коли роботи з наплавлення виконуються вібродуговим способом.

7.3.12 Складання деталей нерухомих з'єднань з гарантованим натягом необхідно виконувати з дотримуванням наступних вимог:

– перед з'єднанням сполучувані поверхні деталей ретельно оглянути й обміряти. Задирки на поверхнях деталей не допускаються. Натяг у з'єднаннях повинен бути встановлений в межах, вказаних на кресленику;

– для збільшення надійності з'єднання, яке виконується тепловим методом, рекомендується на одну із поверхонь, що сполучаються, нанести шар герметика товщиною від 0,01 мм до 0,04 мм. Для зменшення тертя при запресуванні поверхні деталей рекомендується змазувати тонким шаром мастила;

– складання з'єднань може бути виконане з попереднім нагріванням охоплюючої деталі, охолодженням охоплюваної, або запресовуванням. При запресовуванні  необхідно використовувати пристрій, який забезпечує дію зусилля запресування по осі деталі, яка запресовується. Забороняється виконувати складання з'єднань ударами безпосередньо по деталях без використання спеціальних оправок.

7.3.13 Нормальний зазор в шарнірних з'єднаннях (в з'єднаннях за допомогою циліндричних і сферичних елементів – осей, пальців, валиків, втулок та інших деталей), з граничним зносом  залежно від конструкції, міцності матеріалу деталей, а також економічної доцільності допускається  відновлювати одним із наступних способів:

– обробкою осі, пальця чи валика під ремонтний розмір з відповідним зменшенням діаметра отвору (втулкового підшипника);

– обробкою отвору (втулкового підшипника) під ремонтний розмір з відповідним збільшенням діаметра осі, пальця чи валика;

– відновленням номінального розміру діаметрів отвору (втулкового підшипника), осі, пальця або валика. Збільшення діаметра осі, пальця чи валика, або зменшення діаметра отвору (втулкового підшипника) у деталях, що були в експлуатації, треба виконувати одним зі способів, указаних в 7.3.11.

7.4 Підшипники кочення

7.4.1 Підшипники кочення колісних пар, якорів ТЕД, а також тягових генераторів треба оглядати й ремонтувати відповідно до вимог ЦТ-0165, дизеля і допоміжних машин - відповідно до вимог  ЦТтеп-87/11.

Підшипники, що встановлені на тепловозі, та на які їх можливо замінити, наведені в додатку Б.

Контроль за станом підшипників кочення необхідно проводити наступним способом:

– після демонтажу підшипники промити. Промивання виконувати в мийних машинах (установках) згідно з ТИ-690-1 [4], застосовуючи миючі засоби згідно з переліком 105.81000.92793 [5] з наступним ополіскуванням у ванні з бензином з додаванням від 4 % до 6 % мінеральної оливи чи в гасі. Вимиті підшипники продути сухим стисненим повітрям і оглянути. Перевірити легкість обертання підшипників, особливу увагу треба звернути на характер шуму, який видає підшипник, наявність заїдань і ступінь гальмування. Легкість обертання підшипника, що контролюється, повинна порівнюватись з обертанням еталонного підшипника;

– для огляду сферичних дворядних роликових і кулькових підшипників внутрішні кільця разом із сепараторами і кульками треба повертати відносно зовнішніх кілець. Підшипники розбірної конструкції при необхідності підлягають повному розбиранню та новому комплектуванню. Для огляду підшипників із двома захисними шайбами останні треба зняти.

7.4.2 Підшипники кочення підлягають бракуванню за  наявності:

– слідів перегріву (колір мінливості), заклинювання (защемлення) на кульках чи роликах та бігових доріжках, що з'являються внаслідок перегріву підшипника;

– тріщин, відколів та зломів деталей (кілець, кульок, роликів та сепараторів);

– викришування металу, невеликих раковин, великої кількості чорних точок на бігових доріжках кілець, кульках чи роликах;

– вибоїн і відбивання ударів на бігових доріжках кілець, що з'являються внаслідок ударного навантаження чи тугої посадки;

– раковин корозійного і некорозійного характеру, що з'явились внаслідок недоброякісного зберігання підшипників: вологість, порушення консерваційного шару мастила  тощо;

– глибоких рисок, забоїн на бігових доріжках кілець, на кульках чи роликах, які з'явилися внаслідок попадання абразивних частин у підшипники;

– надломів, наскрізних тріщин на сепараторах, обриву чи послаблення заклепок, вироблення гнізд сепаратора до випадання роликів;

– зносу торців зовнішнього і внутрішнього кілець на глибину більше ніж

0,3 мм;

– зазору між бортом внутрішнього і зовнішнього кілець та сепаратором радіальних кулькових підшипників зі штампованим сепаратором, що мають діаметри отворів до 20 мм - менше ніж 0,1 мм, більше ніж 20 мм - менше ніж

0,2 мм.

– зношення поверхонь  доріжок кочення кілець, поверхонь кульок і роликів, повзунів на поверхні роликів;

- радіального, осьового зазору більше норм, вказаних відповідно в таблицях 1 і 2.

Таблиця 1

| Внутрішній діаметр підшипника, мм |  | Радіальні підшипники з короткими циліндричними роликами | Сферичні радіальні роликові підшипники |
| --- | --- | --- | --- |
| Більше | До | Максимальний радіальний зазор, мкм |  |
| 30 | 40 | 85 | 95 |
| 40 | 50 | 85 | 110 |
| 50 | 65 | 95 | 120 |
| 65 | 80 | 100 | 145 |
| 80 | 100 | 135 | 180 |
| 100 | 120 | 145 | 195 |
| 150 | 170 | 220 | 240 |

7.4.3 Підшипники кочення при ПР дозволяється залишати в роботі за наявності:

– подряпин чи рисок на посадочних поверхнях зовнішнього і внутрішнього кілець підшипників, що  з'являються внаслідок слабкої посадки підшипників;

– забоїн, вм'ятин і слідів корозії на сепараторі, що не заважають нормальному руху кульок та роликів;

– темних плям корозійного характеру на бігових доріжках кілець, кульок чи роликів, що з’являються внаслідок неналежного зберігання підшипників, і що усуваються зачищенням;

Таблиця 2

| Внутрішній діаметр підшипника ,мм |  | Однорядні підшипники серії |  |  |  | Дворядні підшипники, що самі встановлюються, серії |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100 | 200 | 300 | 400 | 1200 |  | 1300 | 1500 | 1600 |
| Більше | До | Максимальний осьовий |  |  |  |  | зазор, мкм |  |  |  |
| - | 10 | - | 180 | 300 | - | - |  | - | - | - |
| 10 | 20 | 200 | 250 | 300 | 370 | 133 |  | 95 | 55 | 45 |
| 20 | 30 | 240 | 260 | 300 | 370 | 145 |  | 130 | 60 | 50 |
| 30 | 40 | 280 | 340 | 370 | 450 | 180 |  | 140 | 85 | 60 |
| 40 | 50 | 300 | 360 | 370 | 450 | 180 |  | 140 | 110 | 60 |
| 50 | 65 | 360 | 400 | 450 | 570 | 230 |  | 160 | 120 | 70 |
| 65 | 80 | 400 | 490 | 550 | 710 | 230 |  | 160 | 120 | 70 |
| 80 | 100 | 520 | 600 | 680 | 770 | 260 |  | 170 | 130 | 80 |

Примітка.  Норми, приведені в табл. 1, 2 дійсні для всіх підшипників, в яких відсутній  в умовному позначенні перед номером знак про групу радіального зазору (наприклад 6Н, 7Н, 8Н).

– матової поверхні кульок чи роликів та бігових доріжок внаслідок нормального зносу;

– деформації і невеликого зносу гнізд сепаратора сферичного роликового підшипника (дефект усувається обтисканням сепаратора);

– зношення торця зовнішнього чи внутрішнього кільця кулькового підшипника на глибину до 0,3 мм. При складанні такий підшипник установлювати зворотною стороною.

Примітка.  Корозію посадочних і торцевих поверхонь, незначні вм'ятини і риски зачистити наждачним папером № 5 чи № 6 з дизельною оливою. Задирки на неробочих поверхнях сепараторів зачистити напилком. Темні плями, незначні вм'ятини і риски на бігових доріжках кілець і робочих поверхнях роликів зачистити пастами з окису алюмінію, карбіду бору чи корундовими. Після зачищення підшипники потрібно  ретельно промити.

7.4.4 Ремонт і перебирання підшипників кочення потрібно виконувати згідно з ТУ 37.006.170, ЦТ-0165, ЦТтеп-87/11.

7.4.5 Відновлення нормальної посадки кілець підшипника на валах чи в підшипникових гніздах необхідно проводити одним зі способів, що вказані в 7.3.11. Відновлення посадочних поверхонь внутрішніх і зовнішніх кілець підшипників виконувати нарощуванням шару металу або полімерної плівки.

7.4.6 При складанні підшипників кочення необхідно дотримуватися наступних вимог:

– натяг у з'єднаннях витримувати згідно з вимогам кресленика. При цьому, якщо обертається вал, то внутрішнє кільце підшипника повинне мати нерухому посадку, а зовнішнє кільце підшипника в гнізді - рухому, якщо обертається гніздо (корпус), то зовнішнє кільце підшипника нерухоме, а внутрішнє - рухоме;

– монтаж підшипників дозволяється виконувати з попереднім нагріванням його чи внутрішніх кілець до температури від 333 К до 393 К (від 60 °С до 120 °С),

залежно від діаметра підшипника, або з охолодженням вала чи за допомогою преса. В останньому випадку необхідно використовувати пристрої (оправки), які забезпечують перпендикулярність направлення зусилля запресування торця внутрішнього кільця. Якщо підшипники монтують на валу в гніздо, оправка повинна впиратися одночасно в торці обох кілець підшипника. Монтувати підшипник (кільце) ударами молотка, які наносяться безпосередньо по підшипнику, забороняється;

– підшипник після монтажу на вал повинен упиратися в його заплечик, при посадці в корпус - у борт гнізда;

– якість складання підшипника контролювати по посадочному зазору (за наявності осьового зазору між роликами і кільцем у роликових підшипників).

Посадочний зазор у підшипниках повинен бути в межах встановлених норм;

– після складання, якщо підшипник змазується твердим мастилом, підшипникова камера повинна бути заповнена твердим мастилом не більше, ніж 2/3 об'єму. Дозволяється щілини між роликами і кульками заповнювати мастилом до монтажу підшипника.

7.5  Зубчаті передачі

7.5.1 Колеса зубчатих передач тепловоза з граничним зносом зубців, тріщиною біля основи чи зломом хоча б одного зубця підлягають заміні. Усувати знос та тріщини зубців коліс наплавленням чи зварюванням забороняється. Дозволяється при ПР залишати в роботі зубчаті колеса:

– якщо вм'ятини, дрібні раковини у вигляді сіткоподібності й інші дефекти мають глибину, не більшу ніж 0,5 мм, а окремі - до 1 мм, та їх загальна площа не перевищує 25 % робочої поверхні одного зубця;

– з відколом частини зубця, якщо відколена частина, починаючи з торця зубця, не перевищує 10 % його довжини. Гострі краї дефектного зубця, закруглити.

7.5.2 3нос зубців циліндричних зубчатих коліс потрібно визначати безпосереднім вимірюванням: товщину зубця - штангензубоміром, довжину загальної нормалі - зубомірною скобою, знос зубців конічних зубчатих коліс - непрямим способом - по характеру роботи передачі. Робота конічної зубчатої передачі є нормальною, якщо зубчаті колеса обертаються вільно, без поштовхів і ривків, при цьому боковий зазор між зубцями не перевищує норми. Радіальний зазор зубців складає не менше ніж 0,10 мм і відносне зміщення зубців по "потилицях" не перевищує 1,5 мм.

7.5.3 При складанні зубчатих передач повинні виконуватись наступні вимоги:

– боковий і радіальний зазори між зубцями зубчатих коліс повинні бути в межах норм, указаних в технологічній документації, а прилягання (контакт) зубців по їх довжині (по фарбі) повинно складати не менше ніж 70 % у циліндричних зубчатих коліс і 30 % - у конічних зубчатих коліс з боку вузьких кінців зубців;

– торцеве биття циліндричного зубчатого колеса, встановленого на валу, при вимірюванні індикатором по колу заглибин не повинно перевищувати встановлених норм;

– точка дотику зубців зубчатих коліс (точка прикладання зусилля по колу) повинна знаходитись на початковому колі обох зубчатих коліс;

– боковий зазор між зубцями коліс конічної передачі потрібно регулювати зміщенням зубчатих коліс на валах чи зубчатих коліс разом з валами; у зубчатих коліс циліндричної передачі, як правило – підбиранням зубчатих коліс, а в конструкціях, які регулюються - зміною міжцентрової відстані. Вимірювання бокового зазору між зубцями зубчатих коліс залежно від конструкції передачі проводити індикатором, щупом чи по свинцевому вичавлюванню  не менше, ніж в чотирьох точках кола. Радіальний зазор між зубцями зубчатих коліс визначати по свинцевому вичавлюванню;

– при нормальному боковому зазорі відносне зміщення зубців парних зубчатих коліс (східчастість) допускається не більше ніж 1,5 мм. Робота зубчатої передачі буде нормальною, якщо зубчаті колеса обертаються вільно, і перехід від одного зубця до другого (вихід із зачеплення одного зубця і початок зачеплення наступного зуба) проходить без поштовхів і ривків.

7.6 Складанні одиниці із сальниковими защільниками

7.6.1 Повстяне чи фетрове кільце зі зносом і розривами поверхні тертя, втратою еластичності підлягає заміні. Самопідтискні сальники з послабленням посадки, граничним зносом (при натягу сальника на шийку менше ніж 2 мм), тріщинами, надривами чи затверділими гумовими або шкіряними манжетами підлягають заміні. Шкіряні манжети, що не мають дефектів, необхідно прожирити.

7.6.2 При складанні складанних одиниць, що мають сальникові защільники необхідно використовувати матеріали, що задовольняють вимогам кресленика.

7.6.3 Повстяні чи фетрові кільця, які встановлюються в кришках підшипників, повинні щільно входити у виточку кришки. Поверхня кілець повинна бути чистою і рівною, без стовщень, виїмок, підрізів. Кільце повинно щільно й рівномірно обтискати деталь.

7.6.4 Сальникові кільця, що використовуються для ущільнення рухомих валів, повинні розташовуватися так, щоб кут між стиками суміжних кілець становив 120 ° або 180 °.

7.6.5 Самопідтискний сальник (зі шкіряною чи гумовою манжетою), що використовується для ущільнення вала, що обертається або ковзає, повинен забезпечувати щільне і рівномірне прилягання манжети до вала. Надриви, тріщини, нерівності на поверхні манжети недопускаються. Шийка вала в місці прилягання манжети повинна бути рівною і чистою.

7.6.6 При встановленні самопідтискного сальника в гніздо зусилля запресування повинно прикладатися тільки до корпусу сальника. У вільному положенні сальника його пружина повинна стискати манжету від 2 мм до 5 мм по діаметру . Для одержання необхідної щільності прилеглі поверхні гнізда і корпусу сальника рекомендується покрити шелаком, герметиком, карбінальним клеєм чи свинцевими білилами.

7.6.7 3нос вала більше ніж 0,2 мм у місці роботи самопідтискного сальника усунути способами, вказаними в 7.3.11.

7.7 Муфти, трубопроводи

7.7.1 Конусні чи кульово-конусні муфти з'єднань трубопроводів із глибокими вм'ятинами і забоїнами поверхонь запірних конусів, значною деформацією деталей залежно від призначення, довжини трубопроводів, ступеня пошкодження деталей дозволяється відновлювати:

– при незначних розмірах ум'ятин і забоїн – обробкою конусних поверхонь деталей на верстатах чи обпилюванням вручну по калібру з доведенням кутів конусів до початкових розмірів;

– при значних розмірах ум'ятин, забоїн і деформацій деталей – зняттям верхніх конусних частин трубок з подальшою висадкою нових конусів;

– ручною обробкою (наклепом) конусних поверхонь трубок з доведенням кутів конусів до початкових розмірів;

– наплавленням конусних частин трубок (газовим зварюванням) з подальшою обробкою на верстаті конусів під номінальний розмір. Перед насадженням і наплавленням конусів необхідно замінити новими непридатні деталі муфт (гайки, натискні шайби), для чого попередньо сточити один із конусів. Цей спосіб рекомендується для ремонту трубок, конусні частини яких дозволяється обробити на верстаті;

– тріщини трубок низького тиску дозволяється усунути зварюванням чи постановкою різьбових муфт, а трубки високого тиску, які мають тріщини, підлягають заміні.

7.7.2 При складанні паливних, оливних, водяних і повітряних трубопроводів повинні виконуватись такі умови:

– у випадках з'єднання трубопроводів за допомогою дюритових шлангів і стяжних хомутів необхідно, щоб внутрішній діаметр шланга був менше на        0,5-1 мм зовнішнього діаметра трубопроводу, відстань між кінцями з'єднувальних трубопроводів повинна бути не менше ніж 5 мм, але не більше половини діаметра труби. Стяжні хомути встановити на відстані не менше ніж 10 мм від краю дюритового шланга і рівномірно затягнути. Врізання хомута в шланг недопускається;

– при з'єднанні трубопроводів з відбортованими кінцями труб конусними чи кульово-конусними з'єднаннями необхідно забезпечити рівномірне без перекосів затягування гайок, точність прилягання борту наконечника чи відбортовки до торцевої поверхні гайки;

– товщини борту труби і її стінки повинні бути однаковими. Зменшення товщини борту більше, ніж на 0,2 мм, недопускається. У місці відбортовки труби повинен бути плавний перехід. Тріщини, надриви і зморшки на відбортованій частині труби недопустимі;

– особливу увагу необхідно звернути на точність суміщення осей трубопроводів і отворів корпусних деталей;

– забороняється напружене з'єднання трубопроводів з натягом. Гайка на корпусну деталь повинна накручуватись вільно, не стягуючи трубу, допускаються підгинання труби. Забоїни, риски, вм'ятини та інші недоліки на конусних поверхнях наконечника труби і корпусної деталі недопускаються.

7.8 Пружини

7.8.1 При контролі пружин необхідно перевірити висоту в вільному стані, рівномірність кроку, цілісність витків, перпендикулярність опорних поверхонь до геометричної осі, відсутність тріщин.

У пружин, що встановлені у відповідальних складанних одиницях, крім того, перевірити пружність.

7.8.2 Пружини, висота яких у вільному стані менша за вказану в кресленику на 2 %, а також із тріщинами та зламом витків, підлягають заміні.

Допустимо усувати осідання пружин розтягуванням з використанням термічної обробки (нагрівання, загартування, відпуску).

7.8.3 Ремонт, формування і підбирання по пружності буксових зв’язків зробити відповідно до технологічної інструкції.

7.9 Деталі контактних з'єднань, гнучкі з'єднання електричних кіл

7.9.1 Деталі нерухомих контактних з'єднань електричних кіл (з'єднань за допомогою кріпильних деталей, заклепок чи паяння) з підгаром, окисленням чи жолобленням контактних поверхонь, ослабленням заклепок чи підплавленням припою залежно від конструкції і міцності, а також економічної доцільності допускається  відновлювати одним із наступних способів;

- зачищення контактних поверхонь деталей (кінців проводів та шин чи наконечників) шабером, напилком чи скляною шкіркою з подальшим покриттям полудою чи гальванічним лудженням;

- правкою контактних поверхонь деталей молотком через гладилку чи під пресом;

- наплавленням кінців шин з подальшою обробкою наплавлених місць;

- заміною послаблених заклепок (заклепки повинні заповнювати отвори і щільно стискати з'єднувані деталі);

- перепаюванням чи заміною наконечників з дотриманням вимог кресленика. Паяння трубчатих наконечників повинне бути виконано так, щоб жили проводу і наконечник були повністю покриті припоєм, поверхня припою навкруги проводу була гладкою, а перехід наплавленого шару від наконечника до жил був плавним. Допустима усадка припою в наконечнику до 1,5 мм, вихід паяння за наконечник недопускається.

Наконечники відкритого типу чи закріплені на проводі опресуванням дозволяється паяти послідовним опусканням їх у припій до одержання рівної, без раковин і напливів поверхні. Відремонтовані контакти повинні мати чисту і рівну поверхню, рівномірно покриту полудою для запобігання окислення.

7.9.2 У процесі складання нерухомих контактних з'єднань електричних кіл необхідно дотриматись наступних вимог:

- замінити кріпильні і фіксуючі деталі, що не відповідають вимогам кресленика, з пошкодженою різьбою, забитими гранями, а також усі шплінти, що були в роботі;

- оголену частину проводу біля наконечника ізолювати і забандажувати згідно з  вимогами кресленика;

- контактні поверхні очистити й покрити тонким шаром мастила;

- гнучкі з'єднання виконати без попереднього натягу провідників, кабелів, шунтів та шин;

- кріпильні деталі надійно затягнути, закріпити, місця з'єднань ізолювати згідно з вимогами кресленика.

7.9.3 Гнучкі з'єднання електричних кіл (низьковольтна, високовольтна проводки, шунти) з пошкодженими наконечниками й ізоляцією залежно від типу проводів і класу їх ізоляції й економічної доцільності ремонту допускається відновлювати одним із наступних способів:

- у низьковольтних проводів – накладенням по всій пошкодженій частині ізоляційної стрічки в напівперекриття з наступним фарбуванням електроізоляційним лаком і повітряним сушінням;

- у високовольтних проводів – накладенням по всій пошкодженій частині ізоляційної стрічки з натуральної гуми чи лакотканини. Пошкоджена частина ізоляції повинна бути попередньо зрізана на конус довжиною від 20 мм до 25 мм. Нову ізоляцію намотувати без зморщок, у напівперекриття, послідовно з одного краю вирізаної частини до іншого. Кожний шар ізоляції промазувати клеючим лаком. Загальна товщина накладених шарів повинна бути не менше товщини основної ізоляції. Поверх останнього шару накласти в напівперекриття два шари ізоляційної стрічки, що перекриває нижні шари  від 5 мм до 10 мм. Дозволяється ізоляцію виконувати без використання натуральної гуми при використанні шовкової лакотканини чи фторопластової ізоляційної стрічки;

- усунення пошкоджень проводів чи гнучких шунтів біля наконечників, а також заміну і перепаювання наконечників виконувати відповідно до  вимог 7.9.1, провід чи гнучкий шунт з обривом жил біля наконечника рекомендується ремонтувати знешкодженням зіпсованої частини і напаюванням нового наконечника, якщо провід чи гнучкий шунт має достатню довжину. Якщо довжина проводу чи гнучкого шунта недостатня, а число обірваних жил не перевищує 20 %, необхідно перед паянням наконечника обірвані жили заправити так, щоб їх вільні кінці щільно прилягали до цілих жил проводу чи гнучкого шунта та пропаяти. Оголена частина проводу з наконечником повинна бути ізольована чи забандажована згідно з вимогами кресленика.

7.9.4 У процесі складання гнучких з'єднань електричних кіл повинні виконуватись наступні вимоги:

– приєднання проводів і гнучких шунтів повинно проводитись вільно, без натягувань, відповідно до вимог 7.9.2. Допускається подовження низьковольтних проводів спаюванням. Проводи, що зрощуються, повинні бути однієї марки і перерізу;

– у тих випадках, коли провід огинає гострі кути металевих конструкцій чи інших деталей, а також у місцях їх виходу з кондуїтів повинна бути підкладена додаткова ізоляція.

7.9.5 Деталі рухомих контактних з'єднань електричних кіл з пошкодженням робочої поверхні, що викликані електричною дугою, зносом, що перевищує половину номінальної товщини, залежно від їх конструкції, матеріалу, а також економічної доцільності допускається  ремонтувати одним із наступних способів:

– обпилюванням робочої поверхні мідного, бронзового чи сталевого контакту – напилком. Профіль обробленої частини контакту повинен відповідати кресленику, обпилювати поверхню срібних чи металокерамічних контактів забороняється;

– наплавленням робочої поверхні мідних чи бронзових силових контактів з наступною обробкою під номінальний розмір;

– заміною частини мідних чи бронзових силових контактів тобто видаленням частини робочої поверхні контакту і напаюванням замість видаленої частини пластини. Пластина (напайка) повинна бути виготовлена з металу такої ж марки, що і контакт, який ремонтується, або зі срібла, металокераміки. Кінцеву обробку робочої поверхні головних (силових) контактів реверсора проводити в складеній складанній одиниці (барабані).

7.9.6 У процесі складання рухомих контактних з'єднань електричних кіл повинні бути виконані наступні основні вимоги:

– замінені кріпильні та фіксуючі деталі, які не відповідають вимогам кресленика, з пошкодженою різьбою, забитими гранями, а також шплінти, що були в роботі;

– знімні контакти повинні бути встановлені й закріплені на апараті так, щоб прилягання робочих поверхонь парних контактів було у головних (силових) контактів не менше ніж 80 % ширини, а в допоміжних (блокувальних) – не менше ніж 50 % ширини. Бокові зміщення парних контактів один від одного не повинні перевищувати 2 мм;

– закріплені деталі надійно затягнути й зафіксувати згідно з вимогами кресленика;

- зазор, притирання (провал), початковий і кінцевий натиск контактів повинні бути встановлені в межах норм.

7.10 Складання, випробування і монтаж об'єктів ремонту

7.10.1 Складальні роботи необхідно виконувати справним інструментом і пристроями, що забезпечують високу продуктивність праці, належну якість технологічних операцій, зручність і безпеку робіт.

7.10.2 До виконання складальних операцій деталі повинні бути очищені, оглянуті, дрібні дефекти (забоїни, задирки) усунені. Оливні канали, мастильні та різьбові отвори в деталях промити і продути стисненим повітрям. Оливні канали, крім того, перевірити намагніченим дротом. Частини деталей, що труться, перед установленням в складанну одиницю покрити мастилом.

7.10.3 Ущільнювальні прокладки з паперу, картону, пароніту повинні бути замінені новими, виготовленими відповідно до вимог кресленика. Прокладки з червоної міді, придатні до використання, повинні бути відпалені і для усунення нерівностей обтиснені під пресом. Поверхні прокладок повинні бути чистими, без забоїн, нерівностей, складок, надривів, підрізів та інших дефектів, що сприяють порушенню герметичності ущільнювальних з'єднань. Паперові, картонні та паронітові прокладки до встановлення в складанну одиницю рекомендується просочити оливою (опустити в посудину з теплою оливою  від 10 хв до 40 хв), покрити графітовим мастилом.

7.10.4 Розміри нових деталей чи деталей, виготовлених за ремонтними креслениками, повинні відповідати вимогам креслеників, а знос деталей, що були в експлуатації, не повинен перевищувати допусків, що приведені в таблиці норм допустимих розмірів деталей при випуску тепловозів з ремонту (див. додаток А).

7.10.5 Складання об'єкту необхідно виконувати з дотриманням комплектності, що визначається клеймами і мітками на деталях. Спарені деталі чи такі, що труться, які раніше працювали в складанній одиниці, відокремлювати або заміняти без крайньої необхідності забороняється. Відсутні клейма й мітки повинні бути поставлені згідно з вимогами кресленика.

7.10.6 Складання типових з'єднань виконувати відповідно до вимог 7.3.1-7.10.

7.10.7 Гайки і болти потрібно затягувати рівномірним зусиллям. Забороняється проводити повне затягування однієї гайки (болта) за іншою, щоб уникнути перекосу чи жолоблення, розтягування кріплення чи зриву різьби. Затягування повинне бути рівномірним та однаковим для всіх гайок (болтів). У випадку, коли проріз у гайці не співпадає з отвором під шплінт, гайку (болт) потрібно дотягнути чи замінити іншою. Чергову деталь потрібно встановлювати лише після кріплення і фіксування раніше поставлених деталей.

7.10.8 Кріплення деталей відповідальних складанних одиниць необхідно проводити зусиллям і в послідовності, встановленій технологічною інструкцією на складання цього вузла.

7.10.9 3азори, розбіги чи інші монтажні розміри, що визначають правильність взаємозв'язку між деталями, треба контролювати у повністю складеній складанній одиниці.

7.10.10 Відповідальні складанні одиниці, що пройшли ремонт згідно з вимогами цих Правил, після кінцевого складання перед установленням на тепловоз, повинні бути перевірені, відрегульовані, обкатані чи випробувані на типових стендах і пристроях, імітуючи їх умови роботи на тепловозі.

7.10.11 Вали двох суміжних агрегатів, що встановлюються на тепловозі, повинні бути зцентровані так, щоб невідповідність осей (злам, зміщення чи схрещування осей) не перевищувала допустиму норму. Регулювання відповідності осей валів потрібно проводити за рахунок зміщення чи встановленням прокладок під корпус агрегату, що вивіряється. Зцентрований агрегат повинен бути зафіксований установленням  штифтів чи упорів.

7.11 Пристрої АЛС, пильності  машиніста , радіозв’язку і швидкостемір

7.11.1 Під час ТО і ПР тепловоза  обслуговування АЛС і пристроїв контролю пильності машиніста з автостопом виконувати відповідно до ЦТ-ЦШ-0072,

ЦТ-0164, ЦТ-ЦШЕОТ-0027 , пристроїв поїзного та маневрового радіозв'язку відповідно до ЦШ 4784, швидкостемірів та їх приводів відповідно до ЦТ-0073, ЦТ-0033.

7.12 Загальні положення зі зварювальних робіт

7.12.1 Зварювальні роботи при ремонті деталей і складанних одиниць тепловоза виконувати відповідно до вимог цих Правил і ЦТ теп/251, на підставі яких у депо повинні бути розроблені конкретні технологічні процеси на виконання кожної зварювальної роботи та необхідні заходи безпеки.

7.12.2 Зварювальні роботи повинні виконуватись висококваліфікованими спеціалістами, які атестовані для виконання відповідальних зварювальних робіт по тяговому рухомому складу згідно з НПАОП 0.00-1.16, СОУ 35.2-0001 7584-030,

НАПБ Б 02.005.

7.12.3 Електроди і присадочні матеріали, що використовуються для зварювальних робіт при ремонті, повинні задовольняти вимоги відповідних стандартів та ЦТ теп/251.

7.12.4 Заміна литих чи штампованих деталей деталями зварної конструкції, а також кріплення деталей приварюванням, якщо це непередбачено креслениками чи цими Правилами, дозволяється лише згідно  з затвердженими креслениками.

7.12.5 Забороняється проведення зварних робіт без дотримання вимог, які запобігають проходженню зварювального струму через підшипники кочення.

7.12.6 Забороняється проводити зварювальні роботи при:

– невідповідності типу електродів вимогам інструкцій чи встановленій технології;

– невідповідності температурного режиму в цехах чи за наявності різких перепадів температури повітря при зварюванні деталей, для яких обумовлені спеціальні вимоги температурного режиму;

– неправильній підготовці й обробленні  швів перед їх зварюванням;

– попаданні води чи оливи на місце зварювання;

– близько від пофарбованих частин, без захисного екрану;

– несправності ізоляції зварних проводів;

– відсутності обладнання, необхідного для термічної обробки до і після зварювання, якщо цього вимагає встановлена технологія.

7.12.7 Заварювання тріщин на відповідальних деталях складанних одиниць – рамі тепловоза та його візках, рамі та блоці дизеля, на остовах (станинах чи корпусах статорів), підшипникових щитах, шапках МОП та інших відповідальних деталях електричних машин проводити під контролем майстра. Виконання зварювальних робіт на остові, шапках і валу якоря реєструвати в технічних паспортах електричних машин.

7.13 Визначення несправностей  електричних машин

7.13.1 Деталі електричних машин, що  поступили в ремонт , після розбирання та очищення оглянути і перевірити.

7.13.2 Відповідальні деталі електричних машин перевірити дефектоскопами в терміни згідно з ЦТ-0064, ЦТ-0165, додатком В.

7.13.3 Необхідність заміни деталей електричних машин новими, відновлення зношених чи залишення їх без ремонту встановлюється згідно з нормами  допусків і зносів, наведених в ЦТ-0064, ЦТ-0165, додатку А.

7.13.4 Запис необхідного ремонту електричної машини з вказівкою фактичного стану її елементів занести в карту ремонту встановленої форми (ремонтний аркуш) чи журнал електромашинного цеху встановленої форми.

7.13.5 Остов і якір після розбирання очистити від бруду, продути. Деталі, що не містять ізоляційних покриттів, промити. Дефектацію деталей проводити тільки після очищення.

7.13.6 Якір і котушки полюсів тягового генератора промити розчинником, що швидко випаровується.

7.13.7 Ведучі зубчаті колеса піддати дефектоскопії, заміряти знос зубців, придатні підготувати для комплектації з веденими зубчатими колесами, що мають відповідний знос.

7.14 Загальні вказівки по сушінню та просочуванню обмоток якорів, статорів і полюсних котушок електричних машин

7.14.1 Якір і полюсні котушки попередньо очистити від бруду, просушити, потім просочити в лаках чи компаундах, після просочування висушити і покрити лаком чи емаллю. Використані для просочування й покриття лаки, емалі повинні відповідати вимогам креслеників і цих Правил. Технологічний процес сушіння, просочування та покриття лаком виконувати згідно з КЛ143-2 [ 6 ].

7.14.2 Перед просочуванням шийки вала змазати захисними матеріалами для запобігання прилипання лаку.

7.14.3 Після закінчення встановленого часу сушіння обмоток перевірити опір ізоляції мегаомметром, мінімальний опір ізоляції якоря і полюсних котушок після просочування та сушіння при температурі від 373 К до 383 К (від 100 °С до 110°С) повинен бути для тягових генераторів не нижче ніж 1 МОм, ТЕД – 1,5 МОм, двомашинних агрегатів – 3 МОм. При низькому опорі ізоляції сушіння продовжувати до одержання встановленого опору ізоляції, що повинен бути не нижче норми. Просочування лаком чи компаундом обмоток електричних машин, що не пройшли встановлений обсяг сушіння, недопускається.

7.14.4 Після просочування та сушіння якір покрити емаллю ЕП-91 або       КО-935 з подальшим сушінням. Котушки полюсів пофарбувати емаллю чи лаком відповідно до вимог кресленика. Забандажована поверхня міканітового конуса колектора і його торець повинні бути покриті рівним шаром без підтікань лугостійкою емаллю ГФ-92ГС і мати тверду та гладку блискучу поверхню.

7.14.5 Режим сушіння та просочування обмоток контролювати з використанням відповідних контрольно-вимірювальних приладів і реєструвати тривалість часу сушіння, температури, вакууму, тиску повітря й опору ізоляції обмоток із записом у журналі цеху.

8 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТО-1

8.1 Загальні вимоги

8.1.1 ТО-1 тепловозів виконується локомотивними бригадами при кожному прийманні - здаванні тепловоза на коліях основного чи обігового депо, у пунктах зміни локомотивних бригад чи на станційних коліях.

8.1.2 Обсяг робіт і порядок виконання ТО-1 визначається наказом начальника служби локомотивного господарства  відповідно до вимог ЦТ-0056, розділу 4.2 ЦУО-0018.  Виконання встановленого переліку робіт з ТО-1 є обов'язковим для локомотивних бригад на всьому полігоні обертання тепловозів.

8.1.3 У зимовий період повинно бути передбачено виконання додаткового обсягу робіт при ТО-1 відповідно до ЦТ-0031.

8.1.4 При керуванні тепловозом машиніст повинен встановлювати такі режими роботи обладнання, що виключають можливість його пошкодження чи відмову.

8.1.5 Усі виявлені в процесі експлуатації і при ТО-1 несправності та, особливо, такі, що не можуть бути усунуті силами локомотивної бригади, повинні бути записані в журнал технічного стану локомотива за формою ТУ-152. За неграмотний або неповний запис про несправності, що є на тепловозі і приховування несправностей, локомотивна бригада несе дисциплінарну відповідальність.

8.2 Перелік і обсяг робіт, що  виконуються при технічному обслуговуванні ТО-1

8.2.1 У перелік робіт при ТО-1 входять перевірка відсутності витоків у трубопроводах води, оливи, палива, повітря, а також води у секціях холодильника; стану дизеля і допоміжного обладнання, екіпажної частини, колісних пар, ударно-тягових пристроїв, гальмового обладнання, електрообладнання, електричних машин і апаратів, приладів безпеки руху, засобів пожежогасіння, наявності сертифікованих в Україні ізолюючих протигазів, а також інших вузлів і деталей, несправність яких погрожує безпеці руху.

Крім того, перевіряється наявність пломб у встановлених місцях, наявність і стан інструменту, реманенту, запасних частин і сигнального приладдя.

8.2.2 В обсяг ТО-1 входить регулювання гальмової важільної передачі (при необхідності), зміна гальмових колодок, кріплення послаблених болтів і гайок, зміна дефективних шплінтів і шайб в усіх з'єднаннях механічного й електричного обладнання, перегорілих ламп, плавких запобіжників, кінцевих рукавів, усунення витоків води, пального, мастила, повітря, продувка повітряних резервуарів, брудозбірників та оливовіддільників, усунення несправностей в електричних колах, зачищення сегментів, пальців і контактів електроапаратів та рубильників. Проводиться також прибирання машинного відділення, під агрегатами і в шахтах холодильника, обтирання кузова й екіпажної частини тепловоза.

8.2.3 При обслуговуванні тепловоза одним машиністом без помічника (в одну особу) роботи, передбачені ТО-1, дозволяється розділятися на такі, що виконуються машиністами кожне чергування, і додаткові, з періодичністю один раз за три доби. До цих робіт належать:

– обдування стисненим повітрям тягового генератора, двомашинного агрегату, апаратної камери і допоміжних електричних машин;

– обдування стисненим повітрям і очищення акумуляторних батарей, додавання в них дистильованої води;

– змазування поверхонь тертя вузлів і агрегатів тепловоза.

8.2.4 Обслуговування тепловоза в експлуатації передбачає також виявлення причин появи сторонніх шумів і стукіт при роботі дизеля, компресора, у підшипниках електричних машин, вентиляторів  тощо.

8.2.5 Локомотивна бригада, яка здає тепловоз, зобов'язана при необхідності провести додаткову перевірку несправних пристроїв з метою уточнення характеру, стану і причин пошкодження, закінчити виконання циклу робіт з ТО-1 і приведення тепловоза в належний стан, про що записати в журналі ТУ-152.

8.2.6 Локомотивна бригада, яка приймає локомотив, зобов'язана перевірити за журналом ТУ-152 час проведення ТО-2, наявність несправностей, виявлених з моменту проведення попереднього ТО-2, роботу АЛС і радіозв'язку, дати оцінку виконаного ТО-1 бригадою, яка здає.

# 9 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТО-2

9.1 Загальні вказівки

9.1.1 ТО-2 тепловозів виконується слюсарями пунктів технічного обслуговування локомотивів (ПТО) за участю прикріплених локомотивних бригад. ТО-2 тепловозів, що працюють на віддалених станціях і такі, що обслуговує один машиніст,  дозволяється виконувати безпосередньо на цих станціях. Технічне обслуговування виконують машиністи за участю спеціально виділених слюсарів з основного депо, які доставляються за встановленим графіком черговими автомобілями.

9.1.2 При ТО-2 необхідно звернути особливу увагу на огляд відповідальних вузлів та деталей, що забезпечують безпеку руху, а також деталей, що характеризуються великою інтенсивністю відмов, підвищеним зносом і послабленням кріплення. Перелік таких деталей та вузлів з вказівкою характерних пошкоджень повинен бути в ПТО.

9.1.3 Майстер ПТО встановлює обсяг додаткових робіт при ТО-2 з урахуванням записів локомотивних бригад у журналі технічного стану тепловоза за формою ТУ-152 від попереднього ТО-2.

9.1.4 Додаткові роботи в зимовий період при виконанні ТО-2 встановлюються з урахуванням чинної інструкції по роботі в зимових умовах.

9.1.5 Кінцевий обсяг робіт, який виконується при ТО-2, установлюється начальником депо, виходячи з місцевих умов, а також вимог ЦТ-0056, розділу 4.2 ЦУО-0018  та інших  чинних інструкцій з ТО локомотивів.

9.1.6 Після ТО-2 майстер чи бригадир змінної бригади повинен проконтролювати   виконання  робіт і зробити  відмітку в  журналі за  формою ТУ-152, із зазначенням прізвища виконавця, поставленням спеціального штампа, де вказується назва ПТО, дата, час, зміна керівника, яка виконувала ТО-2.

9.2 Дизель і допоміжне обладнання

9.2.1 При працюючому дизелі необхідно перевірити:

– ритмічність роботи механізмів та агрегатів, відсутність сторонніх стукоту та шумів;

– перевірити роботу паливного насоса високого тиску (ПНВТ) та подачу палива;

– роботу редуктора привода вентилятора холодильника та компресора;

– стійкість роботи регулятора частоти обертів колінчатого вала дизеля;

– відкривання та закривання жалюзі;

– відсутність витоків у трубопроводах води, оливи, палива, повітря, а також води у секціях холодильника, палива та оливи у пристроях підігрівання;

– тиск оливи, палива та повітря по вимірювальних приладах;

– дію системи піскоподачі, звукових сигналів, склоочисників;

– роботу та дію гальмового обладнання відповідно з вимогами чинної інструкції.

9.2.2 Виявлені недоліки усунути.

9.2.3 При зупиненому дизелі перевірити:

– кріплення силових агрегатів, механізмів та їх приводів;

– стан пасів  та карданних головок;

– стан вентиляторів холодильника, охолодження ТЕД та гальмових резисторів для ЧМЕЗТ, ЧМЕ3Е;

– відсутність заїдань рейок паливних насосів;

– рівень оливи в картері дизеля, компресора, турбокомпресора;

– стан щільового фільтра прокручуванням  на два - три оберти рукояткою;

– рівень води в розширювальному баці.

9.2.4 Злити відстій з паливного бака та картера дизеля, конденсат з повітряних резервуарів, вологозбирачів та оливовіддільників.

9.2.5 Перевірити роботу пристроїв АЛС, автостопу, поїзного та маневрового радіозв'язку згідно з чинними інструкціями.

9.2.6 Перевірити наявність і стан протипожежних засобів.

9.2.7 Виявлені недоліки усунути.

9.3 Електрообладнання

9.3.1 При працюючому дизелі перевірити, відсутність сторонніх шумів в електричних машинах, напругу, що підтримується регулятором напруги, величину зарядки акумуляторної батареї, роботу електродинамічного гальма, прожекторів та буферних ліхтарів, калорифера обігріву кабіни машиніста. Зразу після зупинки дизеля перевірити на дотик нагрівання підшипників усіх електричних машин.

9.3.2 Провести контроль функцій центрального електронного регулятора потужності для тепловозів обладнаних регулятором.

9.3.3 При зупиненому дизелі провести огляд тягового генератора, двомашинного агрегату, ТЕД. Ревізію колекторів ТЕД, генераторів та двомашинного агрегату проводити зі зняттям кришок. При необхідності протерти ізолятори щіткотримачів, усунути сліди перекидання електродуги, прочистити доріжки між колекторними пластинами жорсткою волосяною щіткою, продути, замінити пошкоджені та зношені щітки. Дозволяється зимою під час снігопадів на відкритих стійлах ПТО в разі відсутності записів у книзі технічного стану локомотивів нижні та бокові кришки не відкривати.

9.3.4 Провести ревізію електроапаратів, контакти, що мають підгар, зачистити. Увімкненням контролера перевірити легкість і чіткість спрацьовування контакторів та реле із основного і додаткового пультів керування. Перевірити кріплення контактів, проводів, шунтів та інших деталей електроапаратів; послаблені з'єднання закрутити. Перевірити відповідність плавких запобіжників електричній схемі. Провести ревізію акумуляторної батареї. Перевірити рівень електроліту кожного елемента. При необхідності долити дистильованої води. Перевірити кріплення й цілісність перемичок. Дозволяється випуск тепловозів із ТО-2 не більше, ніж із двома відключеними елементами акумуляторної батареї.

Перевірити в доступних місцях стан перемичок, вивідних кабелів, їх кріплення і захист від механічних пошкоджень, перетирання ізоляції, а в весняний період - відсутність на всмоктувальних і випускних вентиляційних каналах предметів, що обмежують прохід повітря. Перевірити кріплення щитів, кришок МОП, стан мастильних трубок підшипників, відсутність пошкоджень в брезентових повітроводах ТЕД, надійність їх кріплення до горловин остова, надійність кріплення кришок колекторних люків, змінних пластин опорних носиків.

У зимовий період злити конденсат із шапок МОП.

9.3.5 Перевірити опір ізоляції силових і допоміжних кіл на корпус і між собою, який повинен бути в межах норми, при цьому всі напівпровідникові прилади повинні бути вимкнені.

9.3.6 Перевірити послідовність замикання керуючого обладнання згідно з основною схемою, а також дію захисту методом штучної імітації неполадок.

9.3.7 Виявлені в процесі огляду недоліки усунути.

9.4 Екіпажна частина

9.4.1 Провести огляд колісник пар, автозчепних пристроїв відповідно до вимог чинних інструкцій.

9.4.2 Оглянути рами візків і кузова на виявлення тріщин, послаблення кріплення підвісних деталей та вузлів, стан зварних швів.

9.4.3 Перевірити обстукуванням кріплення кожухів тягових редукторів і шапок МОП, відсутність витоків мастила й нагрівання. При необхідності долити мастило.

9.4.4 Перевірити герметичність корпусів букс і кріплення кришок, відсутність нагрівання букс.

9.4.5 Оглянути вузли і деталі ресорного підвішування, стан спіральних пружин, гасників коливань, перевірити наявність шплінтів, шайб і гайок, справність кріплення запобіжних пристроїв.

9.4.6 Перевірити кріплення ТЕД, стан пружин підвіски.

9.4.7 Оглянути гальмову важільну передачу, стан гальмових колодок. Непридатні колодки замінити, перевірити й відрегулювати вихід штоків гальмових циліндрів.

9.4.8 Перевірити стан та кріплення колієочисників, роботу ручного гальма.

9.4.9 Виявлені недоліки усунути.

10 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТО-3

10.1 Загальні положення

10.1.1 ТО-3 проводиться на ремонтних стійлах основного депо спеціалізованими чи комплексними бригадами і виконується для попередження появи несправності обладнання тепловоза в експлуатації та проведення профілактичних робіт у встановлені терміни.

10.1.2 До поставлення тепловоза в ремонтне стійло  депо необхідно виконати такі роботи:

– продути стисненим повітрям електричні машини й апарати, а також зовнішню поверхню шахти холодильника тиском від 0,20 МПа до 0,35 МПа (від   2 кгс/см2 до 3,5 кгс/см2);

– при працюючому дизелі перевірити роботу механізмів і агрегатів, спрацьовування регулятора частоти обертів колінчатого вала дизеля, відсутність сторонніх шумів у них, а також електричних машинах, справність вимірювальних приладів, частоту обертів колінчатого вала дизеля, роботу вентиляторів холодильника, автоматику системи охолодження, електропневматичних приводів жалюзі, регулятора напруги, величину зарядки акумуляторної батареї, роботу електричної схеми з обох постів керування і переносних пультів;

– перевірити відсутність підтікань оливи, палива, води і повітря в з'єднаннях трубопроводів і води в секціях холодильника, палива та оливи у пристроях підігрівання, цілісність лабіринтового ущільнення між тяговим генератором і дизелем, величину тиску палива, оливи і повітря.

10.1.3 Перед початком ремонту необхідно вимкнути рубильник акумуляторної батареї та вжити заходи щодо недопущення випадкового пуску дизеля під час ТО. Використання акумуляторної батареї для прокручування колінчатого вала дизеля, освітлення та інших цілей забороняється.

10.1.4 Відібрати проби оливи з картера дизеля, пального з паливного бака і охолоджувальної  води на аналіз.

10.1.5 При ТО-3 провести повне виконання робіт, вказаних за обсягом ТО-2 та додатково:.

10.2 Дизель

10.2.1 Перевірити надійність кріплення блока до картера дизеля й останнього до рами тепловоза. Послаблені болти і гайки закріпити. Особливу увагу звернути на відсутність тріщин в зварних швах блока і картера.

10.2.2 Відкрити люки блока дизеля, перевірити відсутність частинок антифрикційного шару поблизу підшипників, кріплення гайок корінних та шатунних підшипників, положення стиків вкладишів, стан шплінтів, провести контроль фіксації центрувальних штифтів вкладишів шатунів, кріплення запобіжних і опорних гайок відтискних гвинтів кришок корінних підшипників. Перевірити затягнення болтів, що з'єднують піддон з верхньою частиною картера. Провести ревізію оливопроводу в картері та трубок за допомогою яких підводиться олива до підшипників, прокачати дизель оливою і перевірити її поступання до корінних і шатунних шийок, а також порожнину охолодження поршнів. Оглянути антивібратор і привід насосів при прокручуванні колінчатого вала.

10.2.3 Провести огляд стану робочої поверхні втулок циліндрів і поршнів при положенні їх у верхній мертвій точці (в.м.т.), використовуючи переносну лампу і дзеркало.

10.2.4 Зняти кришки клапанних коробок, перевірити стан пружин, коромисел, легкість прокручування штанг при закритих клапанах, оливопроводу. Перевірити та при необхідності відрегулювати зазори в робочих клапанах.

10.2.5 Зняти бокову кришку кожуха привода розподільного механізму і провести зовнішній огляд:

- застопорених болтів, що з'єднують фланець колінчатого вала з фланцем якоря генератора;

- шестерень привода  нижнього розподільного механізму.

10.2.6 Зняти кришки відсіку розподільного вала і провести огляд кулачків впускних і випускних клапанів, кулачків привода насосів, роликів штовхачів клапанів і паливних насосів. Перевірити різьбові з'єднання деталей розподільного вала, його підшипники і напрямних штовхачів клапанів.

10.2.7 Оглянути стан тяг керування і важільної системи регулятора частоти обертів дизеля.

10.2.8 Перевірити і за необхідності підтягнути накидні гайки індикаторних штуцерів.

10.2.9 Через одне ТО-3 форсунки дизеля зняти і випробувати на стенді. Роботи виконувати згідно з вимогами 13.2.7. Несправні форсунки замінити відремонтованими. Форсунки, що встановлені на дизель, повинні задовольняти вимогам 15.2.7.14. Установлення форсунок на дизель виконувати згідно з вимогами 13.2.8.

10.2.10 Перевірити стан закріплення рейок паливних насосів і вільність їх переміщення. Насоси, що мають заїдання рейок чи плунжерів, зняти для ремонту.

10.2.11 При першому профілактичному огляді, після введення тепловоза в експлуатацію, а також після кожного ремонту, у процесі якого були демонтовані головки циліндрів, необхідно виконати дозатягування болтів кріплення головок циліндрів.

10.2.12 При першому ТО-3 після ПР-3 чи КР-1, КР-2 і кожному непарному

ТО-3 виконати вимір розходження щік колінчатого вала по шостій шатунній шийці і "провисання" корінних підшипників.

10.2.13 Очистити кришки оливних  каналів турбонагнітача. Перевірити водовідведення від корпусу турбіни.

10.2.14 Розібрати й очистити оливний фільтр перед регулятором частоти обертів.

10.2.15 Розібрати й очистити фільтри очищення палива. Перевірити стан гумових кілець. Ущільнення кришки корпусу замінити. Злити відстій забрудненого палива з корпусу фільтра.

10.2.16 Пластинчато-щілинні фільтри оливи очистити і промити у гасі, продути стисненим повітрям, фільтр, що має пошкоджені пластини чи ножі, замінити.

10.2.17 Розібрати й очистити відцентровий оливний фільтр, фільтр тонкого очищення оливи, фільтр регулятора та щілинний.

10.2.18 Виконати роботи по змазуванню вузлів і агрегатів згідно з картою змазування додаток Г.

10.3 Допоміжне обладнання

10.3.1 Перевірити щільність сальників водяних насосів основного і додаткового контурів охолодження. Падіння крапель через сальник недопускається. При необхідності зняти й розібрати насос для заміни сальника.

10.3.2 Перевірити щільність ущільнювального кільця сальника на валу редуктора вентилятора і компресора. Оглянути стан пружних муфт на проміжному валу привода гідромеханічного редуктора і привода компресора, затягнення і фіксацію болтів кріплення.

10.3.3 Зняти кожух карданного шарніру, перевірити затягнення і фіксацію болтів карданних кришок привода головного вентилятора холодильника, перевірити стан цапф карданів, відсутність люфтів у кільцях карданних шарнірів. Змазати шліцьовий вал за допомогою прес-маслянки.

10.3.4 Перевірити і при необхідності відрегулювати натяг клинових пасів привода допоміжних агрегатів відповідно до вимог 15.5.5.4. Дефектні паси замінити.

10.3.5 Зовнішні поверхні водяних секцій холодильника обдути стисненим повітрям, перевірити, на відсутність підтікань води в з'єднаннях, а також щільність закриття жалюзі і справність їх дії. Допускається експлуатація тепловоза, якщо в постановці секцій є "потіння", але відсутнє підтікання води.

10.3.6  На тепловозах ЧМЕ3Т, ЧМЕ3Е перевірити стан і роботу стельових жалюзі над реостатом електродинамічного гальма.

10.3.7  Касети повітряних фільтрів капоту і повітроочисника турбонагнітача зняти й очистити з виконанням вимог 15.3.6.5. При встановленні касет повітряних фільтрів перевірити стан їх ущільнення в корпусі. Касети повинні бути ретельно закріплені й ущільнені.

10.3.8  Набивку повітряних фільтрів компресора промити в гасі, трохи промастити машинною оливою і сушити в печі протягом від 2 хв до 3 хв.

10.3.9 Підтікання палива, води, оливи і повітря, виявлені в з'єднаннях трубопроводів, усунути із заміною непридатних прокладок і рукавів.

10.3.10 Перевірити відсутність підтікань у повітроохолоджувачі, злити відстій з ванни повітроохолоджувача.

10.3.11 Перевірити кріплення вентиляторів охолодження ТЕД на рамі й ущільнювання їх нагнітальних патрубків, кріплення вентиляторних коліс на валу, стан лопатей. Пошкоджені гофровані з'єднувальні рукави повітропроводів відремонтувати чи замінити.

10.3.12  Манометри, електротермометри, апаратуру автоматичного керування холодильником, амперметри, вольтметри треба перевірити згідно з чинними інструкціями. Несправні прилади замінити.

10.3.13 Перевірити роботу обладнання АЛС і автостопу, пристрою пильності машиніста, обладнання поїзного і маневрового радіозв'язку, швидкостемірів та його приводу згідно з чинними інструкціями і технічними вказівками. Виявлені несправності усунути.

10.3.14 Засоби пожежогасіння перевірити згідно з ЦТ-0067.

10.3.15 Виконати роботи по змазуванню вузлів і агрегатів згідно з картою змазування Додаток Г.

10.4 Електричні машини

10.4.1 Обдути стисненим повітрям і очистити зовнішні поверхні біля оглядових люків усіх електричних машин.

Відкрити оглядові люки електричних машин, коробки затискачів допоміжних електричних машин, провести їх ревізію. Доступні частини електричних машин протерти серветками, змоченими в авіаційному бензині. Перевірити наявність втулок та іншої додаткової ізоляції на виході кабелів із корпусу машини. При відсутності цих деталей, встановити їх.

10.4.2 Провести ревізію колекторів. Поверхня під щітками повинна бути гладкою, без зачепів та слідів оплавлення. При наявності бризок металу, що є наслідком перекидання дуги чи виникненню нового вогню на колекторі, зачистити ці місця без зміни форми колектора із продороженням поряд розміщених ламелів і виконати ретельне очищення доріжок між колекторними пластинами від вугільного пилу жорсткою волосяною щіткою. При необхідності провести шліфування колекторів ТЕД при вивішеній колісній парі згідно з вимогами 15.4.1.60. У разі появи в тяговому генераторі чи двомашинному агрегаті підгару і почорніння колекторних пластин без їх деформації (западання або виступання), провести налагодження комутації методом перевірки правильності встановлення щіток фізичної нейтралі та регулювання зазорів під додатковими полюсами. Шліфування колектора виконувати в крайньому випадку, якщо допущено почорніння і наявний значний підгар на пластинах.

При відсутності на колекторі якоря ТЕД "доріжки" між щітками, заміряти поздовжній розбіг якоря в підшипниках.

Оглянути поверхню колектора і півники. При виявленні дефектів паяння виконати більш ретельне налагодження щіткового апарата, перевірити роботу системи вентиляції.

10.4.3 Перевірити укладення і кріплення шин на кабельних міжкотушкових з'єднаннях.

10.4.4 Перевірити щільність прилягання до остова всіх кришок, виправити пошкоджені защільники. Перевірити цілісність трубок для подавання мастила в підшипники, наявність і надійність закріплення на них маслянок.

Забороняється випуск електричних машин із затягуванням міді, наявністю пилу і бруду в міжламельному просторі колекторів, слідами підплавлення і перегріву колекторів.

10.4.5 Перевірити стан щіткотримачів і їх закріплення на кронштейнах. Щіткотримачі, що мають тріщини, несправний натискний механізм, ослаблення ізоляторів, наплив міді та значні підпалини, замінити відремонтованими. При заміні щіткотримача або щіток, нові щітки та такі, що були в роботі, притерти по колектору.

10.4.6 Перевірити стан щіток і їх гнучких шунтів. Робоча поверхня щіток повинна бути гладкою і блискучою. Щітки, що мають тріщини, відколи, ослаблені шунти, зношення більше допустимих розмірів, замінити. Марка щітки повинна відповідати марці, що встановлена заводом - виробником для даної електричної машини або погоджена з ЦТ Укрзалізниці. Забороняється встановлювати на одну  електричну машину щітки різних марок. Дозволяється залишати в роботі щітки, що мають незначні відколи (5 % робочої поверхні) після притуплення гострих крайок. При заміні щіток не допускати ударів пальців пружин щіткотримачів по щітках.

Після заміни повного комплекту щіток електрична машина повинна пропрацювати на холостому ходу від 20 хв до 30 хв. Потім почорнілі пластини колектора старанно очистити.

10.4.7 Перевірити кріплення головних і додаткових полюсів і підшипникових щитів, ослаблені болти закріпити. Забороняється залишати в роботі ТЕД з ознаками ослаблення головних і додаткових полюсів.

10.4.8 Провести ревізію і перевірити стан вивідних кабелів ТЕД, надійність підвішування, закріплення в клицях і наявність гумових прокладок.

10.4.9 Перевірити кріплення електричних машин, стан проводів, наявність штифтів. Провести огляд доступних частин вентиляторів електричних машин.

10.5 Електричні апарати та електричні кола

10.5.1 Провести ревізію і при необхідності зачистити рухомі та нерухомі контакти електричних апаратів.

Усі апарати очистити від пилу, кіптяви, оглянути для виявлення несправностей. Перевірити надійність кріплення і паяння наконечників, проводів, кріплення самих апаратів. При необхідності замінити контактні елементи і відрегулювати регулятор частоти обертів  вала і потужності дизеля.

10.5.2 Незначні оплавлення деталей зачистити за допомогою скляного полотна (паперу), значні - напилком. Металеві ошурки старанно прибрати з апаратів. Протирання ізоляційних деталей виконувати після всіх операцій із зачищення. Очищення срібних або металокерамічних контактів (регулятора напруги, реле та інших апаратів) виконувати лише технічними серветками, змоченими в авіаційному бензині. Очищення їх наждачним папером або напилком забороняється.

10.5.3 Трубки повітропроводів керування, що мають тріщини або вм'ятини на глибину більше ніж 50 % діаметра або скручування, замінити. Перевірити втрати в повітропроводі, виявлені несправності усунути.

10.5.4 Ослаблення ручок ножів рубильників не допускається. Пружини дугогасильних контактів рубильників повинні бути справні та не розтягнуті. Нерухомі контакти повинні прилягати до ножів щільно і забезпечувати надійний лінійний контакт. Наявність корозії на контактних поверхнях не допускається.

10.5.5 Перевірити відсутність заїдання в рухомих частинах апаратів. Пересвідчитися в послідовності та чіткості їх роботи після ремонту.

10.5.6 Перевірити мегаомметром опір ізоляції силових і допоміжних кіл на корпус і між собою (при цьому всі напівпровідникові прилади повинні бути вимкнені). Опір ізоляцій силового кола на корпус повинен бути не менше ніж

0,5 МОм, опір ізоляції силового кола відносно допоміжних кіл – не менше ніж 0,75 МОм, а опір ізоляції допоміжних кіл на корпус – не менше ніж 0,25 МОм.

10.5.7 При наявності запису в ТУ-0152 про випадки залипання контактів пускових контакторів заміряти опір обмотки тягової котушки пускових контакторів, що повинен бути згідно до 15.4.2.19.

10.5.8 Оглянути блоки центрального електронного регулятора тепловозів ЧМЕЗТ, ЧМЕЗЕ, протерти від пилу, за необхідності,  виконати регулювання .

10.5.9 Перевірити стан прожектора, буферних ліхтарів, освітлення кабіни і машинних приміщень, замінити несправні патрони і перегорілі лампи, протерти скло і рефлектори.

10.5.10 Перевірити відповідність електричній схемі плавких запобіжників і автоматичних вимикачів.

10.5.11 Затискачі кабелів розподільного щита, контролера, реверсора, електродвигуна регулятора частоти обертів вала дизеля оглянути і підтягнути.

10.5.12 Перевірити опалення кабіни машиніста.

10.6 Акумуляторна батарея

10.6.1 Батарею оглянути. Перевірити рівень, густину електроліту, опір ізоляції і напругу кожного елемента. Банки, що мають витік електроліту, замінити. Для лужних акумуляторних батарей рівень електроліту повинен бути зимою на 30 мм, літом на 55 мм вище рівня пластин, а для кислотних – вище від 10 мм до12 мм вище запобіжного щитка. При зниженні рівня додавати в окремі банки чисту дистильовану воду. Забороняється підвищувати рівень електроліту кислотних акумуляторних батарей заливанням його в елементи, а також використовувати дистильовану воду, одержану в металевих холодильниках (з вмістом домішок заліза).

10.6.2 Прочистити вентиляційні отвори в пробках елементів, перевірити кріплення контактів затискачів батарей та очистити їх від окису.

10.6.3 Протерти чистою технічною серветкою поверхні кришок елементів і міжелементні з'єднання для видалення крапель лугу (кислоти) і пилу. Різьбові поверхні змазати тонким шаром мастила. Усі дані вимірювань, перевірок і аналізів по акумуляторній батареї реєструвати в журналах спеціальної форми. Забороняється випуск тепловоза із ТО-3 з вимкненням більше ніж двох елементів акумуляторної батареї.

10.6.4 Перевірити стан кріплення акумуляторних ящиків.

10.6.5 Забороняється приєднання пристроїв локомотивної сигналізації або інших додаткових навантажень на частину елементів батареї без встановлення гасильного або зрівнювального резистора на ненавантажену частину батареї.

10.7 Екіпажна частина

10.7.1 Провести огляд колісних пар згідно з вимогами ВНД 32.0.07.001 зі змінами № 1 та № 2.

10.7.2 Оглянути рами візків, звернувши особливу увагу на зварні шви. Тріщини не допускаються. Оглянути шворневі балки, зовнішні консолі для підвішування рами тепловоза і консолі для пружинного підвішування ТЕД, перевірити зварні шви вушок підвісок гальмових колодок. Різьбові з'єднання проконтролювати за допомогою простукування. Гайки та контргайки повинні бути міцно затягнуті.

10.7.3 Перевірити стан ресорного підвішування візків. Тріщини в циліндричних ресорах не допускаються. Перевірити стан гумово-металевих пластин і гідравлічних гасителів коливань. При наявності підтікань рідини із гідравлічних гасителів, замінити його  чи відремонтувати.

10.7.4 Провести зовнішній огляд букс і балансирів. Перевірити кріплення кришок. Тріщини на корпусах букс і кришках, а також витікання мастила не допускаються.

10.7.5 Перевірити пружинне підвішування і стан накладок на носиках ТЕД. Тріснуті пружини і накладки замінити. Перевірити на зношення вертикальні напрямні шпильки. Перевірити затягування і фіксацію запобіжних болтів.

10.7.6 Перевірити кріплення МОП, кришки очистити й оглянути. Оглянути стан ґнотів, заміряти зазори в МОП, злити відстій з оливної ванни, при необхідності долити оливу.

Для МОП з матеріалу «Романіт» додатково на кожному  другому ТО-3 виконати  аналіз оливи при необхідності замінити оливу. Зняти  польстерний  пристрій та оглянути гноти, при необхідності промити або замінити.

10.7.7 Перевірити кріплення кожухів зубчатих передач. При наявності тріщин у зварних швах і кутиках кріплення, а також несправності ущільнення, кожух зняти і відремонтувати. При необхідності добавити мастило в кожухи.

10.7.8 Оглянути раму тепловоза, звернувши особливу увагу на відсутність деформації в передній і задній балках, призначених для автозчепних пристроїв, а також тріщин біля основи шворнів.

10.7.9 Провести зовнішній огляд автозчепного пристрою та поглинаючого апарата.

10.7.10 Оглянути стан підвісних болтів і гумово-металевих прокладок підвіски головної рами. Дозволяється тріщина на гумі глибиною не більше ніж

3 мм і довжиною не більше ніж 50 мм. На пластинах допускається виступ гумових кілець по контуру на довжині 50 мм або на трьох місцях контуру, сума яких не перевищує 50 мм. Вирвані гумові кільця не допускаються.

10.7.11 Оглянути колієочисник, перевірити стан кронштейнів і кутиків, ослаблені болти закріпити. Відстань між нижнім краєм колієочисника і головкою рейки повинна бути від 100 мм до 150 мм, але не вище нижньої точки приймальних котушок АЛС.

10.7.12 Оглянути стан гальмових колодок, їх підвісок, важелів, тяг і запобіжних скоб, перевірити їх кріплення, наявність шайб, шплінтів, шпильок та знос згідно з додатком А. При необхідності замінити гальмові колодки і відрегулювати важільну передачу згідно з ЦТ-ЦВ-ЦЛ-0015. Вихід штоку гальмових циліндрів у загальмованому стані повинен бути в межах від 75 мм до 100 мм. Перевірити роботу ручного гальма.

10.7.13 Перевірити дію тифонів та їх клапанів. При незадовільній роботі тифони відрегулювати.

10.7.14 Перевірити подачу піску під бандажі коліс. При необхідності прочистити форсунки пісочниць і відрегулювати подачу піску. Перевірити стан і закріплення піскових труб і відрегулювати так, щоб їх кінці знаходились на відстані від 40 мм до 60 мм від головки рейки і не торкалися бандажів, гальмових важелів і тяг.

10.7.15 Усунути нещільність дверей, вікон і несправність замків. Перевірити стан склоочисників і кріплення люків на даху кузова.

10.6.16 Оглянути автозчепний пристрій згідно з вимогами ЦВ-ЦЛ-ЦТ-0014 зі змінами № 1, № 2.

10.7.17 Оглянути, перевірити стан і дію гальмового обладнання за обсягом згідно з ЦТ-0058.

10.7.18 Провести змазування складанних одиниць згідно з додатком Г. Поверхні корпусів підшипників перед запресуванням мастила очистити, особливо в місцях, що прилягають до трубок і ніпелів.

10.8 Випробування тепловоза

10.8.1 Після виконання ТО-3 запустити дизель і перевірити роботу агрегатів і апаратів тепловоза, звернувши увагу на регулятор напруги, подачу оливи в верхню частину розподільного механізму, у клапанні коробки, тиск оливи в оливній системі, перевірити відсутність підтікання палива по трубках форсунок.

10.8.2 Перевірити роботу автогальмового обладнання згідно з ЦТ-0058 і правильність регулювання форсунок пісочниць.

10.8.3 Перевірити роботу контрольно-вимірювальних приладів (КВП).

10.8.4 Перевірити частоту обертів колінчатого вала дизеля на всіх позиціях контролера машиніста. Перевірку виконувати при прогрітому дизелі після прогрівання води й оливи до температури 313 К (40 °С).

10.8.5 Перевірити спрацьовування регулятора граничної частоти обертів колінчатого вала дизеля.

10.8.6 Перевірити роботу електричної схеми з обох постів керування.

11 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТО-4

11.1 При ТО-4 виконується обточування колісних пар без викочування їх

з-під тепловоза відповідно до вимог ВНД 32.0.07.001 зі змінами № 1, № 2.

11.2 При випуску тепловозів із ТО-4, а також при одиночному обточуванню колісної  пари чи заміні колісно-моторних блоків (КМБ) різниця діаметрів бандажів колісних пар не повинна перевищувати 12 мм, різниця діаметрів бандажів однієї колісної пари не більше ніж 1 мм. При обточуванні колісних пар дозволяється наявність чорновин за колом катання при дотриманні допустимих розмірів гребеня.

11.3 Оглянути підшипник буксового вузла колісної пари, що обточувалася, при необхідності додати мастила.

11.4 При потребі, виконати детальний огляд букс згідно з ЦТ-0165.

11.5 Після закінчення ТО-4 перевірити дію та при необхідності відрегулювати гальмову важільну передачу згідно з ЦТ-0058, відрегулювати висоту колієочисника над головкою рейки.

11.6 Дозволяється ТО-4 поєднувати з ТО-2, або ТО-3,  ПР-1, ПР-2.

12 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТО-5

12.1 Загальні положення

12.1.1 При ТО-5 виконуються роботи з підготовки тепловоза для поставлення в запас Укрзалізниці, відправлення в ремонт чи передислокацію, або підготовки до експлуатації:

- при ТО-5а – виконуються роботи за обсягом ТО-3, при необхідності реостатні випробування та роботи з консервації згідно з 12.2;

- при ТО-5б – виконуються роботи за обсягом ТО-3 та комісійний огляд  згідно з ЦТ-0057. При відправлені тепловоза в недіючому стані виконати роботи згідно з 2.7  ЦТ-0057;

- при ТО-5в – виконуються роботи за обсягом ТО-3, при необхідності контрольно-реостатні випробування тепловозів, що прибули після виконання ремонту з інших депо або заводів. При введенні тепловоза в експлуатацію, після пребування в запасі Укрзалізниці або резерві управління залізниці додатково виконати роботи з розконсервації згідно з 12.3.

12.1.2 Порядок поставлення та утримання тепловозів у запасі Укрзалізниці чи резерві управління залізниці, а також пересилання тепловозів визначається згідно з ЦТ-0057, ЦТ-0100.

12.1.3 Перед поставленням тепловоза у запас Укрзалізниці або резерв залізниці, повинні бути виконані роботи із захисту обладнання від корозії методом консервації.

12.1.4 Тепловозу, що відставлений у резерв залізниці у зимовий час на термін не більше одного місяця, а в літню пору – не більше трьох місяців, дозволяється консервацію масляної системи двигуна, вузлів і деталей виконувати моторними й трансмісійними робочими оливами без додавання інгібітору корозії.

Після закінчення цього терміну, якщо тепловоз не введений в експлуатацію, він повинен бути законсервований інгібірованими оливами.

12.2 Консервація тепловоза

12.2.1 Перед консервацією поверхні очищаються від бруду, корозії та інших нашарувань, промиваються бензином або уайт-спіритом і насухо протираються.

Поверхні з лакофарбовими покриттями консервації не підлягають. Ушкоджені покриття відновлюються фарбами встановленого кольору.

12.2.2 При консервації гальмівного обладнання вузли, що піддаються тертю, змащуються відповідно до вимог ЦТ-0057.

12.2.3 При короткочасній консервації виконати роботи:

а) старанно видалити воду із головних і допоміжних повітряних резервуарів і всіх приладів системи пневматичного гальма (відстійники, оливовідокремлювачі, тощо);

б) після зупинки дизеля, поки він ще теплий, провести короткочасну консервацію дизеля, для цього:

1) з дизеля злити оливу, заправити 400 л оливи для промивання та промити систему змащування при холостих обертах дизеля протягом 10 хв, після чого оливу злити й очистити всі фільтри;

2) злити паливо з фільтрів та головної розподільної трубки;

3) злити воду із системи охолодження та продути трубопровід чистим, сухим, стисненим повітрям тиском від 0,1 МПа до 0,2 МПа (від 1 кгс/см2 до           2 кгс/см2), при цьому повинні бути відкриті всі випускні отвори;

4) зовнішні оброблені деталі, що не мають лакофарбового покриття, а також, що мають гальванічні та хімічні покриття, покрити консерваційним мастилом згідно з ЦТ-0100, наносячи антикорозійне змащення за допомогою пульверизатора або волосяної щітки рівномірним шаром;

5) випускні патрубки на даху тепловоза закрити дерев'яною кришкою та ущільнити від проникнення вологості щільною упаковкою;

6) всмоктувальний фільтр турбокомпресора покрити консерваційним мастилом, загорнути в подвійний вощений пакувальний папір і закріпити мотузкою;

7) акумуляторні батареї та інше електрообладнання обслужити і залишити без консервації;

в) після консервації дизеля злити оливу із компресора та продути повітряні трубопроводи стисненим повітрям тиском 0,5 МПа (5 кгс/см2);

г) у розподільному щиті вимкнути рубильник акумуляторної батареї;

д) м’які чохли бічних жалюзі зняти та зберігати в сухому приміщенні. Закрити руберойдом (пергаміном), картоном або матерією всі всмоктувальні та випускні, а також вентиляційні канали, на тягових двигунах заклеїти мішковиною (або суровою бяззю) вентиляційні патрубки викиду повітря;

е) усі нефарбовані поверхні покрити консерваційним мастилом. Після консервації закрити буферні ліхтарі та прожектори фанерними щитками;

ж) на даху, над вентиляторами шахти холодильника, на дверцях перед елементами водяних радіаторів закріпити стьобані покривала. Жалюзі над реостатом електродинамічного гальма закрити стьобаним покривалом. (Покривала повинні бути в комплекті речей тепловоза);

и) для МОП з матеріалу «Романіт» виконати роботи передбаченні 10.7.6;

12.2.4 При довгостроковій консервації забороняється інгібітор корозії заливати безпосередньо до картера двигуна, масляного бака або картера агрегатів трансмісії.

12.2.5 При довгостроковій консервації виконати всі роботи передбачені 12.2.3 і додатково:

а) провести довгострокову консервацію дизеля, для чого:

1) зливання оливи та промивання дизеля виконати таким же способом, що і при короткочасній консервації;

2) заправити оливну систему двигуна інгібірованою дизельною оливою;

3) заправити водяну систему водяним розчином нітрату натрію;

4) залити в паливний бак інгібіроване пальне;

5) заправити інгібірованою оливою компресор, гідромеханічний редуктор, агрегати і вузли, що мають незалежну від двигуна систему змащення;

6) за межами приміщення двигун запустити, прогріти та обкатати його на холостому ходу згідно з ЦТ-0100. Після зупинки двигуна водяний розчин, інгібіровану оливу та паливо із систем та вузлів (крім гідромеханічного редуктора, осьових редукторів) злити.

7) зняти кришки головок циліндрів, форсунки і через отвори під форсунки влити в кожний циліндр від 300 см3 до 350 см3 інгібірованої оливи, провертаючи колінчатий вал вручну;

8) провести консервацію всіх деталей клапанного розподілення способом пульверизації консерваційного мастила. Після консервації клапанного механізму на головки циліндрів установити кришки;

9) зняти кришки нижнього розподілення та картера. Усі частини нижнього розподілення та колінчатого вала консервувати способом розбризкування консерваційного мастила, провертаючи колінчатий вал дизеля;

10) після консервації закрити кришки нижнього розподілення та картера дизеля, після чого колінчатий вал дизеля  не провертати;

11) після внутрішньої консервації виконати зовнішню консервацію дизеля так, як і  короткочасну консервацію (12.2.3, б), 8)-10));

б) виконати всі роботи згідно з 12.2.3, абзац г)-з);

в) виконати роботи за обсягом ПР-1 по гальмівному обладнанню та провести консервацію компресора, для цього:

1) зняти клапани та вприснути в циліндри інгібіровану оливу, при цьому виконати повний оберт колінчатого вала з подальшим установленням клапанів на місце;

2) провести обробку стінок картера, компресора, шатунів та підшипників, клапанних коробок інгібірованою оливою за допомогою розприскувача;

г) усі деталі тепловоза, що можуть піддаватися корозії повинні бути змащені антикорозійним мастилом;

д) провести дозаправлення кожухів зубчатих передач і МОП.

12.2.6 Внутрішні поверхні, які контактують з моторними або трансмісійними оливами, консервуються робочо - консерваційною оливою, що складається із суміші робочої оливи конкретного агрегата, вузла, що консервуються, і 10% інгібітору корозії АКОР-1 ГОСТ 15171-78 або 3-5%  інгібітора корозії «Сламін» ТУ88БССР.35.3501.2006-88.10877).

Внутрішні поверхні, які омиваються дизельним паливом консервуються робочим дизельним паливом з додаванням у нього 10%  інгібітора корозії 
АКОР-1, або «Сламін».

Внутрішні поверхні, які омиваються водою, консервуються розчином, приготованим з охолоджуючої рідини дизеля з додаванням 3-5%  хромпіку або розчином нітрату натрію.

Зовнішні нефарбовані поверхні агрегатів вузлів і деталей ( крім гумових і гумово-металевих виробів) консервуються інгібірованою дизельною оливою або сумішшю для консервації згідно з ЦТ-0100, допускається застосування  мастила ЖТКЗ-65.

12.3 Розконсервація тепловоза

12.3.1 Для розконсервації тепловоза після довгострокової консервації необхідно виконати наступні роботи;

- зняти руберойд (пергамін), тканину і щитки, заглушки з усіх обгорнених і закритих ними деталей, вентиляційних отворів обладнання.;

- видалити із зовнішніх поверхонь антикорозійне мастило серветками, змоченими в уайт-спіриті, бензині чи дизельному паливі та витерти насухо;

- прокрутити колінчатий вал дизеля вручну на один, два оберти при відкритих індикаторних кранах;

- заправити тепловоз мастилом, паливом, охолоджуючою рідиною;

- прокачати оливну систему дизеля чистою оливою, призначеною для експлуатації. При цьому прокрутити колінчатий вал дизеля валоповоротним механізмом при відкритих індикаторних кранах і перевірити надходження оливи до всіх зазорів і кінцевих точок змащування дизеля та турбонагнітача. Під час прокручування колінчатого вала дизеля, прокачати ручним насосом паливну систему чистим паливом. При цьому трубки високого тиску повинні бути від'єднанні від форсунок;

- після виконання вищевказаних робіт та установлення від'єднаних вузлів та деталей, запустити дизель та обкатати його на холостих обертах протягом 30 хв, після цього замінити робочу оливу свіжою.

12.3.2 Не проводиться видалення робочо-консерваційних (інгібірованих) олив та сумішей з внутрішніх поверхонь двигуна, паливної, оливної, водяної систем, компресора, МОП і буксових підшипників, гідромеханічного редуктора, осьових редукторів, а також з усіх вузлів з підшипниками кочення.

12.3.3 Після розконсервації провести контрольні та реостатні випробування, за необхідності провести потрібне регулювання дизеля та допоміжного обладнання згідно з додатком Е.

13 ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ ПР-1

13.1 Загальні вказівки

13.1.1 ПР-1 виконується для відновлення основних експлуатаційних характеристик і працездатності тепловоза шляхом ревізії, ремонту і заміни окремих вузлів, деталей та агрегатів, а також часткового регулювання і випробування.

13.1.2 Перед поставленням тепловоза в ремонт виконати роботи передбачені 10.1.2.

13.1.3 При ПР-1 тепловозів повинні виконуватися наступні основні роботи:

– провести повне виконання робіт, вказаних за обсягом ТО-3;

– по дизелю і допоміжному обладнанню - перевірка (без розбирання складанних одиниць) стану картера, циліндро-поршневої групи і розподільного механізму дизеля, вимірювання зазорів у підшипниках колінчатого вала, робочих клапанів дизеля, повітряних нагнітачів, ревізія форсунок, очищення та заміна елементів фільтрів (оливи, палива і повітря);

– по електричному обладнанню - перевірка (без розбирання складанних одиниць) стан ТЕД, тягового генератора, допоміжних машин й електроапаратури, а також правильності роботи всіх електричних кіл;

- по екіпажній частині та гальмах - ремонт і перевірка (без розбирання складанних одиниць) стану деталей ходових частин, ресорного підвішування, важільної гальмової передачі, автозчепних пристроїв, пісочниць, ревізія автогальмового обладнання та компресора;

- по обладнанню безпеки руху – огляд, перевірка та ремонт АЛС, пристрою пильності машиніста, автостопа, поточний ремонт швидкостеміра;

При необхідності виконати контрольно-реостатні випробування дизель-генераторної установки з частковим регулюванням електричної апаратури.

13.1.4 При ПР-1 тепловозів, що відпрацювали встановлений термін служби необхідно виконати комісійний огляд технічного стану рам візків з оформленням документів згідно з ТУ У 35.2-1124483-025.

13.2 Дизель

13.2.1 По картеру і блоку дизеля виконати роботи, передбачені 10.2.1.

13.2.2 По колінчатому валу і його підшипниках виконати роботи, передбачені в 10.2.2, і крім того, заміряти розходження щік колінчатого вала по шостій шатунній шийці, зазори в усіх підшипниках ("на оливу" і у "вусах") і провисання корінних шийок. Заміну, ремонт вкладишів й усунення розходження щік виконати відповідно до вимог 15.2.3.5-15.2.3.8 і 15.2.3.17.

13.2.3 По циліндро-поршневій групі виконати роботи, передбачені 10.3.2. Циліндрові втулки, що мають зачепи, замінити відповідно до  вимог 15.2.2.1-15.2.2.3.

13.2.4 По циліндрових кришках і приводу клапанів виконати роботи, передбачені в 10.2.4-10.2.6. Крім того, зняти кришки на задній стінці дизеля, оглянути стан граничного регулятора, кінцевого підшипника розподільного вала і шестерень газорозподілення. Перевірити обстукуванням кріплення гайок циліндрових кришок й осей важелів. Оглянути важелі, пружини, ролики, штанги, оливопідвідні і паливопідвідні трубки, шплінтування всіх гайок. Непридатні деталі замінити. Звернути особливу увагу на чистоту жиклерів важелів.

13.2.5 Після зняття всіх кришок головки циліндрів заміряти і, за необхідності, відрегулювати зазори клапанів.

13.2.6 Циліндрові кришки, що мають пропуск газів і води закріпити відповідно до вимог 15.2.5.23. Кріплення окремих гайок кришки забороняється. При появі негерметичності, головку циліндра зняти і замінити защільник згідно з вимогами 15.2.5.22.

13.2. 7 Форсунки дизеля зняти і випробувати на стенді. На штуцери зливної і нагнітальної трубок навернути захисні ковпачки. Перед вийманням форсунки протерти насухо серветкою кришки циліндрів, щоб запобігти попаданню оливи і нагару в циліндр. Отвір у кришці циліндра закрити чистим картоном чи папером і притиснути зверху накидним фланцем

13.2.8 Зняті форсунки випробувати на стенді, форсунка повинна задовольняти вимогам 15.2.7.14. Несправні форсунки замінити відремонтованими. Трубки при приєднанні до форсунки дозволяється підгинати. Перед закріпленням, перевірити співпадання конуса трубки і штуцера форсунки. Трубки повинні бути міцно прикріплені скобами до блока дизеля і не повинні пружинити. Гайки повинні легко накручуватися на штуцер і мати достатній натяг. Підтікання палива по трубках високого тиску не допускається.

13.2.9 Перевірити обстукуванням гайок кріплення впускних і випускних колекторів. Витік повітря і газів у з'єднаннях колекторів не допускається.

13.2.10 Оглянути ущільнення фланця випускних газів, фланця повітря і водяних фланців турбонагнітача. Оглянути і при необхідності підтягнути болти кріплення турбонагнітача. Замінити оливу в баку вхідного корпусу турбіни і корпусі нагнітача.

13.2.11 Розібрати, очистити і відремонтувати фільтри очищення палива. Елементи фільтра типу ФЕТО замінити.

13.2.12 Через один ПР-1 замінити оливу дизеля, а також у кожному випадку виявлення хоча б одного із показників норм для бракування.

13.2.13 Виконати роботи по змазуванню вузлів й агрегатів згідно з картою змазування (додаток Г).

13.3 Допоміжне обладнання

13.3.1 Виконати огляд приводів гідромеханічного редуктора, компресора, вентилятора шахти холодильника, приводів обох вентиляторів охолодження ТЕД і привода двомашинного агрегату. Закріпити ослаблені з'єднання, виявлені дефектні деталі замінити новими (в особливості гумові з'єднувальні муфти, шланги і клинові паси).

13.3.2 Перевірити боковий зазор зубчатих коліс гідромеханічного редуктора. Надмірні зазори усунути підбиранням відповідних листових прокладок та установленням їх під кришки.

Перевірити роботу гідравлічних муфт, щільність розподільних золотників і ущільнювальних кришок, правильність регулювання термостатів і регулятора тиску компресора, при необхідності прочистити випускні сопла муфт.

13.3.3 Перевірити щільність картера і з'єднань трубопроводу глушника шуму випуску відпрацьованих газів і прохідність зливної трубки.

13.3.4 Оглянути стан лопатей вентиляторів основного та допоміжного контурів охолодження, вентиляторів охолодження ТЕД, також вентилятора охолодження гальмових резисторів для тепловоза ЧМЕ3Т, ЧМЕ3Е.

13.3.5 Оглянути і змазати ущільнення циліндрів привода жалюзі холодильника і розчеплення автозчепу, а також циліндра жалюзі над реостатом динамічного гальма ЧМЕ3Т, ЧМЕ3Е.

13.3.6 По секціях холодильника виконати роботи згідно з вимогами 10.3.5.

13.3.7 Перевірити також водяні елементи калориферів у кабіні машиніста і герметичність водяних баків.

Перевірити роботу опалення кабіни (в зимовий період).

13.3.8 По трубопроводах водяної, паливної, оливної і повітряної систем виконати роботи згідно з вимогами 10.3.9. При необхідності виконати шліфування то притирання клапанів і кранів, а також ремонт труб, не допускаючи звуження їх прохідного перерізу.

13.3.9 По вимірювальних приладах провести роботи згідно з вимогами 10.3.12.

13.3.10 Провести очищення, ремонт і заміну паперових елементів усіх фільтрів оливи, палива і повітря. Очистити повітряні фільтри компресора і оливовіддільника повітряної магістралі.

13.3.11 Перевірити справність приводу швидкостеміра по вузлах і співвісність вала редуктора з віссю колеса. Розкрити редуктор, оглянути черв’ячну передачу; перевірити посадку, щільність вала черв’яка у підшипниках, відсутність заїдань у редукторах, шарнірах, телескопічних з’єднаннях, підшипниках вала привода, а також стан гнучкого вала. Виявлені недоліки усунути.

13.3.12 Поточний ремонт пристроїв АЛС, пильності машиніста і автостопу, поїзного і маневрового радіозв'язку, швидкостеміра виконати за обсягом чинних інструкцій.

13.3.13 Виконати роботи по змазуванню вузлів й агрегатів згідно з картою змазування (додаток Г).

13.4 Електричне обладнання

13.4.1 По електричному обладнанню виконати роботи згідно з вимогами 10.4 і 10.5, крім того, перевірити роботу регулятора напруги.

13.4.2 Усі апарати очистити від пилу і кіптяви, виявлені несправності усунути. Перевірити надійність кріплення і паяння наконечників, проводів, кріплення самих апаратів. Усі затискачі проводів на рейках високовольтної камери, пульта керування, електродвигуна регулятора потужності та частоти обертів вала дизеля оглянути і при необхідності підтягти.

13.4.3 Провести перевірку і регулювання реле тиску оливи тепловоза. Реле відрегулювати:

– на вмикання контактів при тиску 0,26 МПа (2,6 кгс/см2);

– на вимикання контактів при тиску 0,2 МПа (2,0 кгс/см2).

13.4.4 Опорний і прохідний ізолятори апаратної камери оглянути і при необхідності замінити.

13.4.5 На тепловозах ЧМЕ3Т, ЧМЕ3Е оглянути гальмові резистори на відсутність тріщин в ізоляторах, деформації чи зварення стрічки резисторів. Заміряти опір ізоляції гальмових резисторів.

13.4.6 Перемикачу "Їзда - Гальмування" тепловоза ЧМЕЗТ, ЧМЕ3Е приділити особливу увагу через значні навантаження. Проконтролювати зазор між пальцями й опорними прокладками. При спусканні пальця з ребра сегмента, палець повинен опуститись від 1 мм до 2 мм.

13.4.7 Блоки центрального електронного регулятора тепловозів ЧМЕЗТ, ЧМЕЗЕ оглянути, протерти від пилу, провести контроль функцій регулятора згідно з 105.25700.01606 [7].

13.4.8 Через один ПР-1 провести змазування пневматичного привода електропневматичних контакторів.

13.4.9 По акумуляторній батареї провести роботи згідно з вимогами 10.6, крім того, заміряти опір ізоляції всієї батареї, що повинен бути не менше ніж

15 кОм; у разі меншого опору усунути причини витоку струму (наявність пролитого електроліту чи води, торкання міжелементних з'єднань до стінок дерев'яних ящиків  тощо). Перевірити всі контактні затискачі, наліт окислення на затискачах контактів усунути при розбиранні затискачів.

Пошкоджені корозією поверхні елементів забороняється очищати способом скобління або наждачним папером. Іржу видаляти ганчіркою, змоченою в гасі, з подальшою консервацією вазеліном. При обов'язковому виконанні умов 10.6 і задовільному стані акумуляторної батареї при ПР-1 відновлювальний заряд дозволяється не проводити.

Відновлювальний заряд батареї проводити лише після простою в ремонті більше п’яти діб.

Забороняється випуск тепловоза із ПР-1 з вимкненням, хоча б одного, елемента акумуляторної батареї. Несправна батарея повинна бути відремонтована.

13.5 Екіпажна частина

13.5.1 По колісних парах виконати роботи згідно з вимогами 10.7.1.

13.5.2 По візках виконати роботи згідно з вимогами 10.7.2.

13.5.3 По ресорному підвішуванню виконати роботи згідно з вимогами 10.7.3.

13.5.4 По буксах виконати роботи згідно з вимогами 9.4.4.

13.5.5 Пружинну підвіску оглянути згідно з вимогами 10.7.5.

13.5.6 По МОП виконати роботи згідно з вимогами 10.7.6. Шапки МОП, що мають тріщини, зняти і відновити електрозварюванням. Оглянути стан кріплення тримачів ґнотів польстерів.

13.5.7 У разі виявлення попадання мастила із кожухів тягової передачі на МОП чи обводнення оливи, замінити оливу і промити пакет ґнотів у чистому гасі.

13.5.8 По кожухах зубчатих передач виконати роботи згідно з вимогами 10.7.7. За наявності тріщин, ремонт кожухів виконати згідно з вимогами 15.5.4.9, 15.5.4.10.

13.5.9 По колієочисниках провести роботи згідно з вимогами 10.7.11.

13.5.10 Огляд головної рами і її підвіски виконати згідно з вимогами 10.7.8 -10.7.10.

У разі заміни окремих підвісок чи корончатих гайок, контролювати регулювання розподілу маси тепловоза з дотриманням контрольного розміру

696 мм, що відмічений контрольними кернами на підвісці і корончатій гайці.

13.5.11 Перевірити кріплення кузова тепловоза. Усунути нещільність дверей та вікон, несправності їх засувок і замків. Усунути нещільності по склу в дверних і віконних отворах. Перевірити стан підлоги, сидінь, шаф, склоочисників, а також кріплення люків даху. Усі люки повинні бути добре підігнані по місцях і щільно закриватися.

13.5.12 Перевірити дію тифонів і клапанів. При незадовільній роботі - відрегулювати.

13.5.13 По пісочницях і їх трубах виконати роботи, що  передбачені 10.6.14.

13.5.14 Важільну передачу гальма і гальмові колодки оглянути і відремонтувати згідно з вимогами 10.7.12.

13.5.15 Провести зовнішній огляд автозчепного обладнання згідно з вимогами ЦВ-ЦЛ-ЦТ-0014 зі змінами № 1, № 2. Виявлені дефекти усунути.

13.5.16 Провести ревізію автогальмового обладнання за обсягом і порядком встановленим ЦТ-0058.

13.5.17 Перевірити стан вогнегасників і протипожежного інвентарю.

13.5.18 Змазування складанних одиниць виконати згідно з картою змазування (додаток Г).

13.6 Випробування тепловоза

13.6.1 Провести випробування тепловоза згідно з вимогами 10.7.

13.6.2 При необхідності провести контрольно-реостатні випробування згідно з додатком Е.

14 ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ ПР-2

14.1 Загальні вказівки

14.1.1 При ПР-2 тепловоза виконати наступні роботи:

–   провести повне виконання робіт, вказаних за обсягом ПР-1;

– по дизелю і допоміжному обладнанню – роботи з ремонту циліндрових кришок, шатунно-поршневої групи, водяного насоса основного контуру охолодження дизеля, водяного насоса допоміжного контуру системи охолодження наддувного повітря, турбокомпресора, гідравлічного редуктора, повітроохолоджувача, секцій холодильника й оливного теплообмінника (при необхідності), паливної апаратури, регулятора частоти обертів колінчатого вала дизеля, паливопідігрівника, перевірити спрацьовування граничного регулятора. Продути оливну систему дизеля. Промити і протерти картер.

- по електричному обладнанню - роботи з ремонту електропневматичних приводів усіх електроапаратів, ремонт контакторів, реверсора, вентилів, лікувальний цикл акумуляторної батареї, ремонт електричних машин;

- по екіпажній частині - роботи зі знімання і проведення ревізії кожухів зубчатої передачі, проведення ТО букс і ремонту вентиляторів ТЕД, перевірити розбіг ТЕД на колісних парах. При необхідності провести регулювання розбігів або заміну вкладишів МОП ТЕД і обточування бандажів колісних пар без викочування з-під тепловоза;

– по гальмах і автозчепному обладнанню провести роботи згідно з чинними інструкціями;

- по випробуванню - повні реостатні випробування тепловоза.

14.1.2 При ПР-2 тепловозів, що відпрацювали встановлений термін служби необхідно виконати комісійний огляд технічного стану рам візків  з оформленням документів згідно з ТУ У 35.2-1124483-025.

14.2 Дизель

14.2.1 Демонтувати всі головки циліндрів і шатунно-поршневу групу.

14.2.2 Провести ревізію блока і картера дизеля та виконати всі роботи згідно з вимогами 15.2.1.2-15.1.2.4.

14.2.3 Циліндрові втулки заміряти згідно з вимогами 15.2.2.1, 15.2.2.2, при досягненні граничних значень – замінити. Установлення циліндрових втулок у блок виконати згідно з вимогами 15.2.2.3.

14.2.4 Випускні та всмоктувальні колектори очистити, виконати ремонт згідно з вимогами 15.2.11.1. При необхідності зняти і відремонтувати глушник шуму згідно з вимогами 15.2.11.2.

14.2.5 Розібрати й оглянути шатунні підшипники колінчатого вала. Виконати вимірювання зазорів "на оливу" у корінних і шатунних підшипниках, при збільшених зазорах у корінних підшипниках перевірити кріплення кришок корінних підшипників, ослаблені болти закріпити. Підшипники, які мають граничні зазори, розібрати для ремонту. Заміряти розходження щік по шостій шатунній шийці і перевірити відсутність провисання колінчатого вала. Заміну, ремонт вкладишів, усунення  розходження щік виконувати відповідно до вимог 15.2.3.1-15.2.3.7 і 15.2.3.15-15.2.3.17.

14.2.6 Провести ревізію оливопроводу в картері і трубок, що підводять оливу для змазування підшипників колінчатого вала, а також кулачкових валів. Трубки, що мають тріщини або менші в порівнянні з креслениками розміри площі поперечного перерізу та інші дефекти, замінити.

14.2.7 Ремонт шатунно-поршневої групи виконувати згідно з вимогами 15.2.5.1-15.2.5.14 Для тепловозів, які пройшли КР, та проходять перший ПР-2 вибірково витягти із циліндра один поршень із шатуном для контролю стану деталей. При незадовільному стані поршня, його деталей і циліндрової втулки (пригорання кілець в канавках поршня, ненормальне зношення втулки поршня та інших деталей цієї групи) витягти всі поршні.

14.2.8 По циліндрових кришках і приводу клапанів дизеля виконати  роботи згідно з вимогами 15.2.5.15-15.2.5.23.. Оглянути стан розподільного механізму, регулятора граничної частоти обертів вала дизеля згідно з вимогами 15.2.6.1, 15.2.6.2.

14.2.9 Зняти для ремонту форсунки та трубки високого тиску секції паливних насосів і їх штовхачі та відремонтувати згідно з вимогами  розділу 15.2.7.

14.2.10 Регулятор частоти обертів колінчатого вала дизеля зняти, розібрати, оглянути і заміряти зношення його деталей. Ремонт, складання, встановлення регулятора здійснювати з вимогами розділу 15.2.8.

14.2.11 Паливопідкачувальний і ручний паливний насоси зняти з дизеля, розібрати, деталі, що мають зношення більше допустимих розмірів, замінити. Ремонт насоса здійснювати згідно з вимогами 15.2.9.1 -15.2.9.7.

14.2.12 Оглянути стан антивібратора і шестерень привода насосів. При необхідності виконати ремонт згідно з вимогами 15.2.4.1, 15.2.9.11.

14.2.13 Провести зовнішній огляд оливного насоса, при необхідності, зняти і відремонтувати з дотриманням з вимог 15.2.9.1-15.2.9.6.

14.2.14 Водяні насоси дизеля і ручний водяний насос зняти, розібрати і провести ремонт з дотриманням вимог 15.2.9.7-15.2.9.10.

14.2.15 Турбокомпресор зняти, розібрати, старанно очистити від нагару. Деталі, що мають зношення більше допустимих розмірів, замінити. Ремонт турбокомпресора здійснювати згідно з вимогами розділу 15.2.10.

14.2.16 3няти проміжний охолоджувач наддувного повітря дизеля. Очистити і промити зовнішні поверхні охолоджуваних трубок, знежирити їх, очистити внутрішні поверхні трубок від накипу й бруду. Перевірити герметичність повітряної і водяної порожнини згідно з вимогами 15.3.4.1.

14.3  Допоміжне обладнання

14.3.1 Гідромеханічний редуктор зняти та відремонтувати згідно з вимогами 15.3.1.1-15.3.1.9. Карданний вал і вентилятор холодильника, проміжний вал привода гідромеханічного редуктора, пружинні муфти зняти та відремонтувати згідно з вимогами 15.3.1.10-15.3.1.14.

14.3.2 Секції холодильника й оливний теплообмінник, за необхідності, зняти і відремонтувати з дотриманням вимог 15.3.3.1, 15.3.3.2, 15.3.4.2-15.3.4.4.

14.3.3 13.5.16 Перевірити роботу опалення кабіни, при необхідності відремонтувати.

14.3.4 Фільтри палива, оливи і повітря розібрати й очистити. Замінити паперові фільтрувальні елементи. Очищення і промивання фільтрів здійснювати згідно з вимогами 10.2.14-10.2.17, 10.3.7,10.3.8.

14.3.5 Паливопідігрівач зняти і відремонтувати відповідно до вимог 15.3.4.5.

14.3.6 Реле тиску оливи і повітря зняти та відремонтувати відповідно до вимог 15.3.7.1.

14.3.7 По вимірювальних приладах і термостатах виконати роботи згідно з вимогами 10.3.12.

14.3.8 Підтікання оливи, палива, води та втрати повітря, виявлені в з'єднаннях трубопроводів при поставленні тепловоза у ремонт, усунути згідно з вимогами 13.3.17.

14.4 Електричне обладнання

14.4.1 По електричних машинах виконати роботи за обсягом ПР-1 відповідно до вимог 10.4.1-10.4.7 і, крім того, додатково:

– при наявності на колекторі задирок, незначних механічних пошкоджень, незначного вироблення під щітками, прошліфувати колектор без знімання генератора з тепловоза;

– провести ревізію щіткотримачів, збірних шин, клиць, траверс, місць з'єднання проводів, кріплення їх до станини, ущільнення на виході зі станини. Щіткотримачі, при необхідності, зняти, відремонтувати згідно з 15.4.68-15.4.75;.

– очистити магнітну систему в доступних місцях. При замаслюванні обмоток збуджування генератора й опори нижче встановленої норми, генератор зняти, провести ревізію з розбиранням, магнітну систему промити авіаційним бензином. При необхідності здійснити роботи згідно з вимогами 15.4.1.3, 15.4.1.9, 15.4.1.10;

– електродвигуни калорифера, вентилятора холодильника, вентилятора охолодження резисторів динамічного гальма (для ЧМЕ3Т, ЧМЕ3Е), циркуляційних насосів обігріву дизеля (для ЧМЕЗТ і ЧМЕЗЕ), антикригоутворювачів, сервомотора регулятора частоти обертів  дизеля зняти з тепловоза, провести ревізію і випробування на стенді;

– заміряти боковий зазор між зубцями зубчатої передачі тягового редуктора. При необхідності заміни шестерні підібрати ведуче колесо по зношенню; не допустивши поєднання нових шестерень зі зношеними зубчатими колесами і навпаки.

14.4.2 По електроапаратурі й електричних колах провести роботи за обсягом ПР-1 згідно з вимогами 7.9, крім того додатково:

-_перевірити роботу і, при необхідності, відремонтувати автоматику для регулювання температури води й оливи дизеля, контролер машиніста;

- контакти пускових контакторів і контакторів шунтування поля перевірити шаблоном, заміряти їх товщину, при необхідності, замінити чи зняти й обпиляти по шаблону. Після встановлення перевірити прилягання, розрив і провал контактів;

- зняти відремонтувати і відрегулювати на стенді регулятор напруги, реле боксування і переносні пульти.

14.4.3 Електрообладнання регулятора потужності та частоти обертів вала дизеля, електропневматичні контактори зняти і виконати ремонт відповідно до вимог 15.4.2.25 -15.4.2.29. Перевірити віконні обігрівачі.

14.4.4 Перевірити стан електропроводки і кріплення апаратів. Несправності усунути згідно з вимогами 15.4.2.3-15.4.2.7.

14.4.5 Затерті та відсутні написи на апаратах відновити відповідно до схеми тепловоза і назв апаратів. Забороняється, при необхідності заміни апарата, відключати проводи, не відновивши попередньо їх маркування.

14.4.6 Шунти, що мають обриви більше ніж 20 % жил, замінити. При встановленні шунтів вони повинні відповідати кресленикам.

14.4.7 Нестандартні запобіжники замінити. Забороняється встановлювати низьковольтні запобіжники з відкритими жилами, а також невідповідні за силою струму. Плавкі вставки запобіжників повинні бути калібровані із зазначенням на клеймі номінального струму вставки. Застосування саморобних некаліброваних вставок забороняється.

14.4.8 Циліндри пневматичних приводів розібрати, промити, замінити мастило. Провести змазування манжет згідно з додатком Г.

14.4.9 По гальмових резисторах тепловоза ЧМЕЗТ і ЧМЕ3Е виконати роботи відповідно до вимог 7.9.5 і, крім того, провести контроль клемника і датчика температури гальмових резисторів.

14.4.10 Перевірити опір ізоляції кола опалення пристрою для нагрівання охолоджувальної рідини дизеля тепловозів ЧМЕЗТ і ЧМЕЗЕ.

14.4.11 Електронне обладнання тепловозів ЧМЕЗТ і ЧМЕЗЕ очистити від пилу, оглянути системні блоки. При виявленні дефектів, указаних у 15.4.5.6, провести ремонт згідно з вимогами 15.4.5.7-15.4.5.9. Усе електронне обладнання перед монтажем на тепловоз регулюється поодинці, тому всі блоки вільно заміняються, як запасні частини і після встановлення на тепловоз їх регулювання не проводиться, проводиться лише контроль їх функцій.

14.4.12 Акумуляторну батарею зняти з тепловоза. Провести лікувально-тренувальний цикл батареї згідно з вимогами інструкції завода виробника. При виході тепловоза з ПР-2 ємність акумуляторної батареї повинна бути не менше ніж 60 % номінальної при температурі 303 К (30 °С) та опір ізоляції батареї – не менше ніж 20 кОм. Забороняється випуск тепловоза із ПР-2 з вимкненим, хоча б одним, елементом акумуляторної батареї.

14.5 Засоби пожежегасіння

14.5.1 Перевірити стан засобів пожежегасіння згідно з НАПБ В. 01.010-97/510. Вогнегасник ВХП-5 перезарядити.  При необхідності перезарядити масу заряду вогнегасників ВВ-5.

14.5.2 Перевірити роботу датчиків пожежної сигналізації. Несправні датчики змінити.

14.6 Екіпажна частина

14.6.1 Провести огляд колісних пар, рами тепловоза та рам візків (звертаючи увагу на зварні шви), ресорного підвішування, пружинних підвісок ТЕД, колієочисників за обсягом ПР-1 згідно з вимогами 5.6.1-5.6.3, 5.6.5, 5.6.8-5.6.11, 7.4.11. Роботи по кузову виконати  згідно з вимогами 15.5.1.5.

По кабіні машиніста виконати наступні роботи: дверні петлі та замки оглянути та змазати, зсувні вікна оглянути та відремонтувати, сидіння, підлокітники, підлогу оглянути та  відремонтувати.

14.6.2 Провести ТО букс, оглянути підшипники згідно з вимогами ЦТ-0165.

14.6.3 По МОП виконати роботи згідно з вимогами 13.5.6 і, крім того, заміряти зазори в МОП ТЕД. Взяти оливу для аналізу. При незадовільному аналізі оливу замінити, ґноти польстера промити в гасі та відтиснути. Усі гноти, що підлягають закладенню, спочатку просочити у підігрітій до температури від 323 К до 333 К (від 50 °С до 60 °С) оливі протягом 24 годин і дати можливість стекти оливі. Марка оливи, в якій просочуються гноти, повинна відповідати порі року.

По  МОП з матеріалу « Романіт» замінити оливу та гноти польстера на нові згідно з ТЗ.376. 00.00. 000 [8].

14.6.4 Зняти всі нижні кожухи зубчатих передач для огляду стану зубчатого колеса і шестерні. Оглянути зубчаті колеса і шестерні по всьому колу, перевірити на наявність променевих тріщин, граничного зношення зубців та інших дефектів. Зубчаті передачі повинні відповідати вимогам 7.5.1, а також нормам допусків згідно з додатком А.

14.6.5 Усі зняті нижні частини кожухів зубчатих передач очистити, оглянути і при наявності тріщин, протікання оливи, а також при несправності защільників, відремонтувати.

14.6.6 Вентилятори охолодження ТЕД зняти і розібрати. Ремонт деталей виконати відповідно до вимог 15.5.5.1-15.5.5.4.

14.6.7 Зняті з тепловоза компресор, прилади гальмового обладнання відремонтувати і випробувати після ремонту за обсягом і порядком, встановленим вимогами ЦТ- 0058.

14.6.8 Провести огляд автозчепного пристрою згідно з ЦВ-ЦЛ-ЦТ-0014. Провести огляд і прожирування манжет пневматичних циліндрів дистанційного привода розчеплення автозчепу. Несправні манжети замінити.

14.6.9 Провести ревізію пісочних труб. Перевірити подачу піску під бандажі коліс. При необхідності прочистити форсунки пісочниці та відрегулювати подачу піску згідно з вимогами 10.7.14.

14.6.10 Провести перевірку роботи гідравлічних гасителях коливань на стенді з записом робочої діаграми, при незадовільної діаграмі гаситель відремонтувати згідно з ЦТ-0062.

14.6.11 Провести змазування складанних одиниць тепловозів згідно з картою змазування (додаток Г).

14.6.12 Покрити флуоресцентною емаллю полоси на лобових частинах тепловоза згідно з ТИ-181 [9], при необхідності, виконати фарбування колієочисників, переднього і заднього брусів, бокових листів, поручнів.

14.7 Випробування тепловоза

14.7.1 При виході тепловоза з ПР-2 провести реостатні випробування згідно з технічними вимогами на реостатні випробування (додаток Е).

15 ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ ПР-3

15.1 Загальні вказівки

15.1.1 При ПР-3 тепловозів необхідно виконати:

–  усі робіти , указані за обсягом ПР-2;

– по дизелю і допоміжному обладнанню – роботи з ремонту корінних і шатунних підшипників колінчатого вала, циліндрових втулок оливного насоса та його привода, секцій холодильника, головного і допоміжного вентилятора холодильника, антивібратора, оливного і паливного теплообмінників, огляд і перевірку шестеренного привода розподільного вала;

– по електричному обладнанню – роботи з ремонту тягового генератора, ТЕД, двомашинного агрегату, електроапаратів, акумуляторної батареї, автоматики керування системи холодильника;

– по екіпажній частині – викочування з-під тепловоза візків з повним їх розбиранням, огляд колісних пар з обточуванням бандажів, ремонт рам візків, букс, ресорного підвішування, опор, рами тепловоза, кузовного обладнання з зовнішнім пофарбуванням кузова й екіпажної частини, фарбування внутрішнього обладнання;

– по гальмовому й автозчепному обладнанню – роботи згідно з чинними інструкціями;

– по обладнанню безпеки руху - огляд, перевірку і ремонт АЛС, автостопа і швидкостеміра;

– по випробуваннях - повні реостатні випробування тепловоза.

15.1.2 Наявність і стан засобів пожежегасіння й обладнання з техніки безпеки повинні відповідати встановленим нормам, затвердженим чинними інструкціями

.

15.2 Дизель

15.2.1 Блок циліндрів і картер

15.2.1.1 Провести гідравлічні випробування водяної порожнини блока до

розбирання дизеля гарячою водою температурою від 333 К до 343 К (від 60 °С до 70 °С), тиском 0,3 МПа (3,0 кгс/см2) протягом 3 хв.

15.2.1.2 Візуально оглянути стан блока і картера. Звернути особливу увагу на цілісність зварних швів у нижньому і верхньому поясах блока. Тріщини та свищі в блоці і картері усунути заварюванням згідно з вимогами ЦТтеп/251. Про проведені зварювальні роботи зробити запис у паспорті тепловоза з доданням ескізів. Витікання води з окремих свищів дозволяється усунути методом покриття блока з боку порожнини охолодження ремонтною пастою або мастикою з попереднім підготовленням місць ушкоджень, постановкою латок з гумовими прокладками або вкруток.

Дозволяється усувати свищі в блоці за допомогою клею (герметику) або епоксидних смол згідно зі спеціальною інструкцією.

15.2.1.3 При ревізії блока і картера дизеля повинні бути перевірені надійність кріплення блока з картером і картера з рамою тепловоза. Ослаблені гайки і болти закріпити, непридатні – замінити. Допускається експлуатація дизеля із двома не поряд розміщеними обірваними шпильками кріплення блока до картера з кожного боку дизеля.

15.2.1.4 Картери і люки відремонтувати. Оглянути й очистити (від металевих частинок) постійні магніти, розташовані в четвертому, п’ятому і шостому відсіках картера.

15.2.2 Втулки циліндрів

15.2.2.1 Заміряти втулки циліндрів до виймання їх із блока. Заміри проводити у двох площинах (перпендикулярній і паралельній осі колінчатого вала) і в трьох поясах по висоті. При цьому перший пояс вимірювання повинен розташовуватися в зоні контакту перших двох кілець поршня при положенні останнього в верхній мертвій точці (в.м.т.), другий пояс – у зоні контакту цих же кілець при положенні поршня в нижній мертвій точці (н.м.т.), а третій – у нижній частині втулки (приблизно на відстані від 10 мм до 15 мм від торця).

15.2.2.2 Втулки циліндрів, з яких зняті поршні, із блока випресувати, попередньо відмітивши їх положення в блоці. Втулки, що мають зношення робочої поверхні більше допустимого розміру чи корозію стінок більше ніж 50 % товщини, глибокі риски, зачепи, підплавлення металу на робочій поверхні та тріщини незалежно від розміру і місця розташування, замінити. Допускається залишати циліндрові втулки без заміни, якщо риски і дрібні зачепи на робочій поверхні мають глибину не більше ніж 0,5 мм і загальну площу не більше ніж 50 см2. Виробіток у верхній частині втулок від роботи поршневих кілець не більше 0,15 мм зачистити до плавного переходу. Риски, забоїни і дрібні зачепи без слідів підплавлення металу зачистити шабером.

15.2.2.3 Циліндрична втулка, витягнута з блока, повинна бути очищена від накипу і нагару та зберігатися у вертикальному положенні. Перед установленням нової чи придатної старої циліндрової втулки в блок повинні бути виконані наступні роботи:

– заміряти і визначити овальність отворів блока під втулки (по встановлювальному поясу) і зазор між блоком і втулкою; овальність отвору більше ніж 0,15 мм допускається усувати шабруванням поверхні встановлювального поясу. Зазор між блоком і циліндровою втулкою в верхній і нижній частинах повинен бути в межах допустимих розмірів;

– для продовження строку служби дозволяється циліндрові втулки зі зношенням не більше ніж 0,5 мм при овальності не більше ніж 0,2 мм повертати на 90° по відношенню до осі колінчатого вала дизеля;

– мідну ущільнювальну прокладку пом'якшити за допомогою термічної обробки і для усунення нерівностей обтиснути під пресом. Поверхня прокладки повинна бути чистою, без забоїн, нерівностей, складок і надривів;

– поверхні втулки і блока, що контактують з гумовими кільцями, очистити від корозії і бруду, дозволяється поверхню втулки, що контактує з гумовими кільцями, знежирити і покрити еластомірами. Гумові ущільнювальні кільця циліндрових втулок замінити незалежно від стану. Надіті на втулку кільця ущільнити в канавках легкими ударами дерев'яного молотка і змазати дизельною оливою. Укручування кілець не допускається;

– овальність встановленої в блоці втулки допускається до 0,08 мм над овальності одержаної при її вимірюванні до встановлення в блок, і не повинна перевищувати допустимий розмір. Дозволяється обпилювати верхній напрямний пояс втулки при затискуванні її в блоці для усунення овальності. Герметичність блока після складання дизеля перевірити опресуванням водою згідно з вимогами 15.2.1.1, але протягом 15 хв. Протікання води і "запотівання" в з'єднаннях не допускаються.

15.2.3 Корінні підшипники і колінчатий вал

15.2.3.1Корінні підшипники колінчатого вала розібрати для ревізії і визначення східчастості робочих (нижніх) вкладишів. Перед розбиранням заміряти зазори "на оливу", їх різницю, зазори "у вусах" та осьовий розбіг колінчатого вала, провисання і розходження щік, перевірити щільність посадки вкладишів і кришок. Заміряти товщину всіх вкладишів і результати записати в карті замірів. Розбирання і ревізію робочих вкладишів колінчатого вала виконувати через одну опору. Щільність посадки вкладишів визначають по відносному розміщенню лінії рознімання вкладишів і корпусу підшипника. Щільність посадки кришки визначають по зазору між боковинами кришки і рамою картера, що повинен бути не більше ніж 0,05 мм. Зазор "на оливу" заміряти щупом по осі вала у вертикальній площині між шийкою вала і верхнім вкладишем, "провисання" шийок - у тій же площині між шийкою вала і нижнім вкладишем.

За дійсний зазор "на оливу" приймається півсума зазорів, заміряних з кожного боку підшипника.

15.2.3.2 Провести ревізію вкладишів підшипників. Перевірити натяг і прилягання кожного вкладиша на площині прилягання. Замінити вкладиші, що мають натяг, який виходить за межі допустимих розмірів, наклеп на поверхні стиків, тріщину в тілі, риски шириною більше ніж 3 мм, зачепи і відставання антифрикційного шару більше 10 % робочої площі, граничне зношення, при якому зазор "на оливу ", східчастість і провисання вала виходять за допустимі норми. При підозрі на тріщину, останню необхідно виявити методом кольорової дефектоскопії або нанесенням розчину крейди. Вимірювання товщини вкладиша виконувати по одній лінії в середній частині з кожного боку на відстані 30 мм від торців. Мінімальний розмір приймається за дійсну товщину вкладиша.

15.2.3.3 Натяг і деформацію вкладишів контролювати по щільності посадки і площі прилягання до постелі стенда при прикладеному зусиллі 35,7 кН (3600 кгс).

Вкладиші, стиснені в постелі стенда, що переміщуються при обстукуванні дерев'яним молотком, замінити.

Прилягання вкладишів по фарбі до площини прилягання стенда повинно бути рівномірним і не менше ніж 70 % площі. Нормальний натяг вкладишів допускається відновлювати нарощуванням торців вкладишів у площині рознімання обміднюванням, хромуванням чи електроіскровим методом.

15.2.3.4 Визначити східчастість робочих (нижніх) вкладишів корінних підшипників того самого вала, що мають різні ремонтні категорії; визначення східчастості виконувати з урахуванням різниці по товщині вкладишів між категоріями 0,25 мм. Наприклад, вимірюванням визначена товщина вкладишів 10,20 мм; 10,48 мм; 10,10 мм, тобто вкладиші належать до категорії 1р, 2р, 1р. Зводячи вкладиші до переважної (1р) категорії, одержуємо 10,20 мм; 10,23 мм; 10,10 мм. Ступінчастість даних вкладишів 10,23 мм-10,10 мм = 0,13 мм.

15.2.3.5 При необхідності заміни вкладишів корінних підшипників керуватися наступними положеннями:

– допускається встановлення вкладишів сталеалюмінієвих, сталебронзових, бронзо-бабітових по затверджених креслениках;

– допускається в умовах депо виконувати часткову чи повну заміну вкладишів підшипників колінчатого вала без зняття блока. При необхідності заміни більше чотирьох робочих вкладишів новими всі робочі вкладиші даного вала замінити з дотриманням норм на їх східчастість;

– якщо східчастість робочих вкладишів перевищує встановлені норми, відновлення нормального зазору "на оливу" виконати шляхом заміни робочих (нижніх) вкладишів;

– в усіх випадках заміни робочих вкладишів, коли встановлено, що східчастість їх знаходиться в допустимих межах, а різниця зазорів "на оливу " більше встановлених норм, перевірити правильність складання підшипників. Після цієї перевірки усунення різниці зазорів виконувати за рахунок заміни неробочих (верхніх) вкладишів;

– при повній заміні робочих вкладишів (переукладання) вала товщина робочих вкладишів повинна бути підібрана так, щоб східчастість їх не перевищувала    0,04 мм (з урахуванням категорій розмірів шийок колінчатого вала), а зазори "на оливу" були в межах допуску і різниця їх для всіх опор була не більше ніж        0,10 мм;

– різницю зазорів "на оливу" знаходити як різницю між найбільшим і найменшим зазорами для всіх корінних підшипників даного вала;

– на нових вкладишах зберегти клеймо товщини, нанесене заводом - виробником. Нове клеймо на вкладишах, що були в експлуатації, не ставиться.

15.2.3.6 При заміні одиничних робочих (нижніх) вкладишів корінних підшипників, коли повне розбирання всіх корінних підшипників не виконується, керуватися наступними положеннями:

– зазори "на оливу" і їх різниця повинні бути в межах допуску;

– зазор між робочим вкладишем і корінною шийкою колінчатого вала ("провисання") у всіх опор допускається не більше ніж 0,03 мм;

– у разі заміни вкладишів з таких причин, коли  неможливо визначити їх фактичну товщину, товщина заново встановленого вкладиша повинна бути рівна фактичній товщині вкладиша, що замінюється, з урахуванням провисання;

– якщо фактичну товщину вкладиша, що замінюється, визначити неможливо, то товщина нового вкладиша повинна бути рівна середній товщині сусідніх, а для першого і сьомого підшипників - двох поряд розміщених. При цьому східчастість вказаних трьох підшипників допускається не більше ніж 0,04 мм;

– якщо заміна вкладишів виконується для усунення бракувальних зазорів "на оливу ", недопустимої різниці їх чи "провисання", розібрати сусідні підшипники для перевірки східчастості робочих вкладишів;

– після заміни робочого вкладиша сьомого чи шостого корінного підшипника перевірити розходження щік шостого коліна колінчатого вала дизеля згідно з вимогами 15.2.3.17;

– у випадку повторного виходу з ладу вкладишів тієї самої опори перевірити овальність даної шийки індикаторним приладом (шийкоміром). Овальність не повинна перевищувати встановленої норми.

15.2.3.7 Поздовжній розбіг колінчатого вала в опорно-упорному підшипникові більше допустимих норм усунути установленням нових вкладишів чи нанесенням шару оливи на опорні торці з подальшим припасуванням до повного прилягання. Прилягання торців опорно-упорних вкладишів до відповідних поверхонь колінчатого вала повинно бути не менше ніж 60 %.

15.2.3.8 Кришки корінних підшипників оглянути і перевірити на наявність тріщин. Наявність тріщин визначити одним зі способів відповідно до 7.2.3, 7.2.6, 7.2.7 або нанесенням розчину крейди. Кришки, що мають наскрізні тріщини, а також глибокі забоїни робочої поверхні, замінити. Дозволяється відновлювати кришки, що мають ненаскрізні тріщини, зварюванням. Після зварювальних робіт контактні поверхні кришки (поверхні прилягання вкладиша і рамки картера) обробити і перевірити шаблоном по фарбі. Прилягання шаблону по фарбі до кришки повинно бути рівномірним і не менше ніж 70 % площі. Кришка корінного підшипника встановлюється в рамі картера з посадкою від зазору 0,012 мм до натягу 0,074 мм. Допускається сумарний зазор до 0,05 мм між кришкою підшипника і рамою картера. Допускається залишати без виправлення на поверхні площин прилягання корінних підшипників поперечні риски глибиною до 1 мм і шириною до 2 мм у кількості  5 шт., а також кругові зачепи глибиною до 2 мм. Нормальний натяг між боковими кришками і рамою картера відновити одним зі способів відповідно до  7.3.11.

15.2.3.9 Дефекти різьбового отвору кришки підшипника усунути одним зі способів, вказаних в 7.3.1.

Щільність посадки фіксуючого циліндричного штифта в кришці підшипника перевірити обстукуванням молотком. При ослабленні нормальну посадку відновити одним зі способів відповідно  до 7.3.11.

15.2.3.10 Дефекти різьби деталей розпірних муфт усунути одним зі способів відповідно до 7.3.1, чи заміною окремих деталей. Сферичні поверхні болта і гайки, розпірної муфти, а також пазів у кришці підшипника і блоці дизеля перевірити по фарбі шаблоном. Дефекти (задирки тощо) усунути.

15.2.3.11 Мідні трубки, що підводять оливу до підшипників колінчатого і розподільного валів, термічно обробити, промити в гасі внутрішні порожнини. Зменшення прохідного перерізу трубок більше ніж на 30 % не допускається.

15.2.3.12 Колінчатий вал оглянути без виймання із рами. Перевірити стан і визначити наявність дефектів на корінних і шатунних шийках колінчатого вала. Звернути особливу увагу на чистоту поверхонь корінних і шатунних шийок, перевірити, відсутність видимих тріщин у галтелях шийок, надійність кріплення і фіксування противаг та заглушок. При необхідності очистити оливні порожнини колінчатого вала. Заглушки установити на виправлені прокладки. Алюмінієві прокладки з надривами і тріщинами замінити. Гайки заглушок старанно зафіксувати.

15.2.3.13 Дрібні забоїни, вм'ятини, кругові риски глибиною більше ніж 0,1 мм на шийках вала допускається усунути обпилюванням з наступним шліфуванням і поліруванням оброблених поверхонь.

15.2.3.14 При ремонті колінчатого вала та його підшипників допускається:

– залишати на поверхні кожної шатунної чи корінної шийки до двох забоїн загальною площею 120 мм2. Площа однієї забоїн не повинна перевищувати

70 мм2, а глибина – 2 мм. Гострі крайки і краї забоїн повинні бути округлені та заполіровані так, щоб забезпечувався плавний перехід від найбільш глибокого місця до циліндричної поверхні шийки;

– залишати на шатунних і корінних шийках лінійні неметалеві включення (волосовини): не більше 10 шт. на одній шийці довжиною до 15 мм за умови, що вони не розміщені ланцюжком більше трьох шт. в одній лінії і розміщені під кутом не більше ніж 45° до осі вала; не більше двох шт. на одній шийці довжиною від 8 мм до 20 мм за умови, що вони розміщені ланцюжком під кутом не більше ніж 20° до осі вала;

– залишати на шатунних і корінних шийках групові неметалеві включення діаметром від 0,5 мм до 1,5 мм в кількості однієї групи до 15 точок у групі, розміщених на площі не менше ніж 6 мм2;

– виправляти зігнені шийки колінчатого вала термічним методом;

– установлювати різностінні вкладиші корінних підшипників для досягнення нормальних зазорів "у вусах" підшипника;

– ручне обпилювання шийок колінчатого вала для усунення забоїн та інших дефектів з наступним шліфуванням і поліруванням оброблених поверхонь. Ремонтні розміри корінних і шатунних шийок наведені в таблиці 3.

Таблиця 3

| Шийки | Категорії | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Допуск розміру | Ремонтні розміри, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Корінні | −0,170−0,120 | 240 | 239,5 | 239 | 238,5 | 238 | 237,5 | 237 | 236,5 | 236 |  | 235,5 | 235 |
| Шатунні | −0,170−0,120 | 210 | 209,5 | 209 | 208,5 | 208 | 207,5 | 207 | 206,5 | 206 |  | - | - |

15.2.3.15 При ремонті колінчатого вала і його підшипників забороняється:

– установлювати на дизель колінчатий вал, на одній із шийок якого існує групове розміщення ланцюжком цяток неметалевих включень довжиною більше ніж 40 мм, а також якщо на ньому існують неметалеві включення більше ніж на трьох суміжних шийках;

– установлювати на дизель вкладиші корінних і шатунних підшипників із заварюванням тріщин у тілі;

– виконувати будь-які зварювальні роботи на колінчатому валі без дозволу

ЦТ Укрзалізниці.

15.2.3.16 Під час складання корінних підшипників, крім приведених вказівок 15.2.3.5, 15.2.3.7, повинні бути виконані наступні вимоги:

– при заміні всіх вкладишів новими зазор "на оливу" у підшипниках рекомендується встановлювати найменший з допустимої норми;

– кришки підшипників установлювати згідно з мітками так, щоб циліндричні штифти збігалися з отворами в картері;

– робочі вкладиші (що не мають змащувальних канавок) необхідно встановлювати лише згідно з клеймами і мітками, тобто в ті опори, в яких вони працювали до розбирання підшипників;

– ступінь прилягання шийок колінчатого вала до робочих вкладишів контролювати після складання підшипників і затягування гайок розпірних муфт, контроль виконувати щупом товщиною 0,03 мм, вимірюючи зазор між шийкою вала і робочим вкладишем по осі вала в вертикальній площині з обох боків підшипника;

– у складеного підшипника площини рознімання вкладишів і корпусу підшипника повинні збігатися. Незбіг дозволяється до 2 мм;

– затягування гайок розпірних муфт кріплення підшипника виконувати рівномірно однаковим зусиллям. Гайки старанно законтрити пластинчатими шайбами.

15.2.3.17 Після заміни окремих чи всіх робочих вкладишів і складання корінних підшипників перевірити:

– зазор "на оливу" і "у вусах" та  різницю цього зазору у кожного підшипника колінчатого вала;

– "провисання" шийок і осьовий розбіг колінчатого вала;

– розходження щік у чотирьох положеннях на одному радіусі (280 мм) по шостій шийці колінчатого вала. При цьому різниця в розмірах допускається не більше ніж 0,03 мм при повній заміні і не більше ніж 0,05 мм при частковій. Додатний розмір розходження щік допускається не більше норми. Від'ємне розходження щік не допускається. Розходження щік повинно контролюватися у всіх випадках заміни робочих вкладишів сьомого і шостого корінних підшипників при перестановці тягового генератора чи заміні підшипника тягового генератора. При від'ємному розходженні щік кривошипа шостого циліндра піднімають вісь підшипника генератора встановленням під лапи генератора регулювальних прокладок, а при додатному розходженні щік прокладки знімають. Регулювання співвісності валів дизеля і тягового генератора здійснювати зміщенням остова тягового генератора на рамі дизеля;

– наявність зазору між прилеглими поверхнями вкладишів і корпусів підшипників. Щуп товщиною 0,03 мм у цих місцях не повинен проходити. Дозволяється залишати зазор 0,05 мм на довжині 50 мм між робочим вкладишем і площиною прилягання картера в площині рознімання;

– збіжність лінії рознімання вкладишів і корпусу підшипника, надійність контрування гайок розпірних муфт закріплення кришок підшипників та цілість змащувальних трубок;

– щільність посадки вкладишів у корпусі підшипника, зміщення вкладишів не допускаються. Усунути зміщення  установленням прокладки між вкладишем і корпусом підшипника забороняється. Установлення конусних штифтів, що фіксують положення тягового генератора, виконати після пуску дизеля і повторного вимірювання розходження щік шостого кривошипу.

15.2.3.18 Товщина заново виготовлених корінних і шатунних вкладишів повинна відповідати розмірам, вказаним у таблиці 4. Збільшення товщини вкладишів під ремонтні розміри повинно проводитися лише за рахунок збільшення тіла вкладиша, товщина антифрикційного шару при цьому повинна бути не більше, ніж указано на кресленику.

Таблиця 4

| Шийки | Категорії | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Допуск розміру | Ремонтні розміри, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Корінні | −0,02+0,03 | 10,0 | 10,25 | 10,5 | 10,75 | 11,0 | 11,25 | 11,5 | 11,75 | 12,0 | 12,25 | 12,5 |
| Шатунні | −0,02+0,03 | 10,0 | 10,25 | 10,5 | 10,75 | 11,0 | 11,25 | 11,5 | 11,75 | 12,0 | - | - |

15.2.4 Антивібратор

15.2.4.1 Антивібратор розібрати, маятники, втулки та валики при наявності зношення більше норм, що зазначені в додатку А, замінити. Перед складанням усі деталі очистити і змазати дизельною оливою.

Дозволяється відновлювати натяг втулок у маточині антивібратора розточуванням до діаметра 74 мм і постановкою втулок ремонтного розміру на клей – герметики. Втулки ремонтного розміру виготовляти без канавки під стопорне кільце.

При складанні потрібно звертати увагу на правильність установлення валиків і маятників, не міняючи їх місцями.

15.2.5 Шатунно-поршнева группа

15.2.5.1 Поршні з шатунами вийняти із циліндра й розібрати. Деталі очистити. Перед розбиранням шатунних підшипників перевірити відсутність зсуву вкладишів по відносному розміщенню ліній рознімання вкладишів і корпусу підшипника. Знімати з поршня кільця без застосування пристрою, обмежуючого розведення замка кільця, а також виконувати очищення поршня механічним способом (шабером, скребком тощо) не допускається. Очищення поршнів виконувати кісточковою крихтою чи виварюванням. Поршні після очищення повинні мати білу матову поверхню. Виконати очищення каналів оливного охолодження поршнів.

15.2.5.2 Поршні із тріщинами та відколами напрямної частини, граничним зношенням напрямної частини й отворів під поршневий палець замінити. Поршні з обгорівшою головкою, тріщинами в днищі, канавках, перемичках між ними, а також відколи перемичок, розміщених біля головки, граничне зношення канавок (коли розмір канавки більше першої ремонтної категорії) допускається усувати газозварюванням з наступною обробкою до розмірів кресленика. Ремонтні розміри поршнів і поршневих кілець наведені в таблиці 5.

Таблиця 5

| Канавки поршня під кільця: | Категорії | 0 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Допуск розмір | Ремонтні розміри, мм |  |  |
| – компресійні | +0,08+0,1 | 6 | 6,25 | 6,5 |
| – оливознімні | +0,08+0,1 | 10 | 10,25 | 10,5 |
| Висота кільця: |  |  |  |  |
| – компресійні | −0,035−0,013 | 6 | 6,25 | 6,5 |
| – оливознімні | −0,035−0,013 | 10 | 10,25 | 10,5 |

Наплавляти напрямну частину поршня забороняється. Допускається встановлювати на дизелі поршні, що мають риски на напрямній частині глибиною до 1 мм, загальною площею не більше ніж 50 мм2. Загальна кількість натирань довжиною не більше ніж 25 мм не повинна бути більше п’яти шт. Діаметр поршня вимірюють мікрометром у двох поясах (вище отвору під палець і в нижній частині на відстані 15 мм від торця) і в двох площинах - перпендикулярній і паралельній осі пальця.

15.2.5.3 Відновити мінімальний натяг між поршнем і поршневим пальцем методом установлення поршневого пальця збільшеного діаметра. Овальність і конусність отвору в бобишках поршня більше допустимих розмірів виправити шабруванням вручну чи обробити розвертками. Наплавляти отвори поршня під палець забороняється, тому що це приводить до значної деформації напрямної частини.

15.2.5.4 Відновити нормальний зазор між канавками поршня і поршневими кільцями методом заміни кілець, проточування канавок під ремонтний розмір і установленням кілець ремонтної категорії, наплавлення й обробки канавок, розміщених біля головки поршня, під номінальний розмір. Поверхні канавок, прилеглі до кілець, повинні бути чистими. Забоїни і радіальні риски не допускаються.

15.2.5.5 Поршневі кільця дизеля замінити новими незалежно від їх стану. Заміряти зазор у стику кільця, зазор між канавкою і кільцем. Дозволяється відновлювати нормальну висоту крайки оливознімних кілець проточуванням на верстаті за умови, що зазор у замку в робочому положенні кільця знаходиться в межах норми.

15.2.5.6 Поршневий палець із тріщиною, глибокими задирками робочої поверхні замінити. Номінальний розмір діаметра пальця допускається відновлювати хромуванням чи осталюванням. Поверхня пальця повинна бути відполірована. Допускається експлуатація дизеля з поршневими пальцями, що мають волосовини на робочій поверхні.

Діаметр пальця заміряти мікрометром у трьох поясах (по краях і всередині) і двох перпендикулярних площинах.

15.2.5.7 Шатуни оглянути, тріщини в шатуні не допускаються. Продути під тиском осьовий отвір у тілі шатуна й отвори розпилювального сопла. У разі заклинювання чи задирання поршня в циліндрі, руйнування вкладишів шатунного підшипника на спеціальному пристрої заміряти величину скручування і непаралельність осей отворів нижньої і верхньої головок шатуна.

Діаметр і овальність нижньої головки шатуна заміряти лише при затягнутих шатунних болтах (по мітках) у двох поясах на відстані 20 мм від торців і двох площинах – по осі симетрії шатуна і поверхні рознімання. Перед вимірюванням перевірити по фарбі прилягання кришки до шатуна в площині рознімання. Необхідно, щоб деталі торкалися між собою тільки вершинами зубців. Допускається обпилювання поверхні зубців. Діаметр отвору в верхній головці шатуна і у втулці цієї головки вимірюють індикаторним нутроміром у двох поясах і двох перпендикулярних площинах.

15.2.5.8 Шатун, що має овальність отвору нижньої головки більше ніж 0,3 мм,

збільшення діаметра отвору нижньої головки (у порівнянні з креслениками) більше ніж 0,2 мм, скручування стержня і непаралельність осей верхньої і нижньої головок шатуна більше норми, замінити. Циліндричну форму і номінальний діаметр отвору нижньої головки шатуна, коли овальність його більше ніж 0,05 мм, але менше ніж 0,30 мм, допускається відновлювати методом хромування чи осталювання поверхні отвору. Після відновлення розмір отвору повинен бути в межах, вказаних на креслениках. Виконувати будь-які зварювальні роботи на шатуні, а також накернення чи наплавлення зовнішньої поверхні втулки головки шатуна забороняється. Шатуни, що мають скручування або непаралельність осей отворів дозволяється виправляти гарячим способом. Після правлення скручування і непаралельність отворів повинні бути не більше допустимих розмірів, вказаних у кресленику.

15.2.5.9 Заміряти зазор між поршневим пальцем і втулкою верхньої головки шатуна. Втулку головки шатуна із тріщинами, відшаруванням антифрикційного шару, ослабленням у посадці, з граничним зношенням, коли зазор між втулкою і поршневим пальцем перевищує норми, замінити. Відновлювати нормальний зазор між втулкою і поршневим пальцем допускається установленням пальця збільшеного діаметра. Ослаблення посадки втулки в головці шатуна усунути одним зі способів, відповідно до 7.3.11. Виступання втулки над поверхнями торців головки шатуна не допускається.

Перевірити надійність кріплення розпилювального сопла, ослаблення усунути.

15.2.5.10 Дефектацію і ремонт вкладишів шатунних підшипників виконувати згідно з вимогами 15.2.3.2-15.2.3.3. Натяг вкладишів шатунних підшипників визначати в пристрої при обтисканні зусиллям 41,7 кН (4250 кгс).

15.2.5.11 Шатуни і болти оглянути, перевірити магнітним дефектоскопом. Болти, що мають тріщини в будь-якій частині, а також дефекти в різьбовій частині (зрив витків, витягнутість, неправильний профіль, дробленість, задирки, риски) виявлені при перевірці різьбовим калібром, замінити в комплекті з гайкою. Ослаблення гайки на болті не допускається.

Виконувати зварювальні роботи на болтах чи проточування болтів до розмірів менших, ніж за креслениками, забороняється. При наявності наклепу на опорній поверхні гайки контактні поверхні гайки і кришки шатуна обробити сумісно так, щоб поясок відбитку фарби (після обтискання болтів) по колу був безперервним шириною не менше ніж 2 мм. Допускається не більше двох розривів фарби довжиною 3 мм. Зменшення висоти гайки допускається до розміру 50 мм.

15.2.5.12 У випадку заміни хоча б одного шатунного болта, виконати перезатягування і перемаркування всіх болтів даного шатуна з дотриманням наступних вимог:

– скласти нижню головку шатуна без вкладишів, закрутити гайки на болтах до упору ключем з держаком довжиною від 250 мм до 300 мм. Щуп товщиною 0,03 мм між гайкою і кришкою не повинен "проходити";

– затягнути хрестоподібно всі гайки рівномірним зусиллям (у кілька прийомів) так, щоб подовження болтів складало від 0,39 мм до 0,44 мм, у порівнянні з довжиною, що вибита на головці болта. Окрема гайка може бути закручена максимально на 9° (якщо подовження болта не перевищує 0,44 мм) для співпадання отвору болта з прорізом гайки під шплінт;

– нанести на кожній гайці і тілі шатуна вертикальну співпадаючу риску. На знову встановлених болтах і гайках нанести клейма спареності (цифри).

15.2.5.13 При складанні деталей шатунно-поршневої групи повинні виконуватися наступні вимоги:

– деталі повинні бути старанно промиті і продуті стисненим повітрям, перевірена чистота отвору в шатуні, оливовідвідних отворів у поршні;

– перевірити лінійну величину камери стискування. Таку перевірку проводити при кожному вийманні поршня із циліндра на планових ремонтах тепловоза чи заміні поршня, шатуна, циліндрової кришки, втулки при неплановому ремонті. Лінійна величина камери стискування повинна бути в межах допустимих розмірів, регулювання лінійної величини камери стискування виконувати підбиранням прокладок під циліндровою кришкою по товщині;

– різниця мас шатунів на одному дизелі допускається не більше ніж 1кг, а поршнів у зборі із шатунами і кільцями - не більше ніж 2 кг. Врівноваження по масі виконувати підбиранням маси шатунів. Допускається з цією метою зняття металу з тіла шатуна або кришки в місцях, вказаних на креслениках, комплекти однакової маси рекомендується встановлювати в перший, другий та третій циліндри, а найважчий комплект в шостий циліндр. На дизель повинні встановлюватися лише  поршні з охолодженням. При одиничній заміні поршня маса нового поршня не повинна відрізнятися від маси того, що міняють, більше ніж на 0,5 кг;

– нормальний зазор між поршнем і втулкою циліндра встановлювати за рахунок заміни найбільше зношеної деталі (поршня чи втулки);

– втулку в головку шатуна монтувати з натягом після нагрівання головки шатуна до температури 423 К (150 °С). Вісі змащувальних отворів у втулці при цьому повинні розміщуватися під кутом 45° до осі шатуна;

– з'єднання поршня з шатуном виконувати після рівномірного нагрівання поршня до температури від 353 К до 373 К (від 80 °С до 100 °С). Поверхні тертя втулки головки шатуна і поршневого пальця попередньо покрити дизельною оливою. Після охолодження деталей до температури приміщення визначити овальність напрямної частини поршня. Визначення овальності проводити відповідно до 15.2.5.2;

– лінії рознімання вкладишів і корпусу шатунного підшипника повинні співпадати. Неспівпадіння допускається до 2 мм. Зміщення вкладишів не допускається. Усувати зміщення вкладишів за рахунок постановки прокладок між вкладишем і корпусом підшипника забороняється;

– при складанні гайки шатунних болтів затягувати хрестоподібно, рівномірним зусиллям до співпадання міток (рисок) на гайці та тілі шатуна. Штифти, що утримують вкладиші від прокручування, зафіксувати у випадку їх ослаблення чотирма кернами. Фіксування гайок шатунних болтів провести так, щоб площина рознімання шплінта розміщувалась горизонтально, один кінець шплінта загнути на болт, а другий – на гайку. Надійна фіксація шплінта визначається відсутністю його хитання.

15.2.5.14 Установлення кілець на поршень виконувати лише  пристроєм, що обмежує розведення замка. Замки кілець повинні бути зміщені на 120 ° один від одного, при цьому замки двох верхніх кілець не повинні розміщуватися з боку впускних клапанів, кільця повинні вільно повертатися в канавках поршня. Між канавкою поршня і кільцем повинен бути зазор у межах допустимих розмірів.

При розміщенні кілець на поршні виконувати наступні умови:

– у першу і другу канавки (рахуючи від головки поршня) установлювати компресійні кільця відповідно з радіусами 0,5 мм і фасками 0,5 мм х45 ° на краях робочої поверхні. Замки кілець прямі. При встановленні кілець з похилими замками перше кільце встановлювати з правим скосом, друге –з лівим скосом замка;

– у третю і четверту канавки встановлювати кільця з конусною робочою поверхнею (під кутом нахилу 0,5 °) і фаскою 1 мм, направленою до головки поршня. Замки кілець прямі. При похилих замках третє кільце встановлювати з правим скосом, четверте – з лівим скосом;

– у п'яту канавку встановлювати оливознімне кільце з еспандером (спіральною пружиною);

– у шосту канавку встановлювати оливознімне кільце без еспандера.

15.2.5.15 Циліндрові кришки і привід клапанів зняти і розібрати. Очистити внутрішні порожнини циліндрових кришок, заглушити фланці водяної труби, водопропускних і водопідвідних патрубків і опресувати водяну порожнину кришки тиском 0,6 МПа (6 кгс/см2) з витримуванням протягом 10 хв. Протікання води чи "потіння" у з'єднаннях не допускаються. Кришки з наскрізними тріщинами замінити, кришки з ненаскрізними тріщинами, що не пропускають воду при опресуванні, допускається встановлювати на дизель.

Дефекти різьбових отворів кришки усунути одним зі способів, указаних в 7.3.1. Шпильки, болти і гайки із тріщинами, зірваною чи витягнутою різьбою, значними забоїнами замінити. Виміряти заглиблення посадочних місць (сідел) клапанів циліндрової кришки. Заглиблення необхідно визначати по виступаючому стержню еталонного клапана (випускного чи впускного) відносно  верхньої площини кришки. При виступанні хоча б одного клапана більше норми кришку замінити.

15.2.5.16 Впускні і випускні клапани перевірити дефектоскопом, тріщини не допускаються. Клапан із тріщиною в будь-якій частині, граничним зношенням тарілки, зачепами на поверхні стержня замінити. Допускається правлення стержня клапана. Місцеві вигорання, раковини, забоїни, поперечні риски на притиральних фасках тарілки клапанів усунути притиранням. Ширина поясків притирання на тарілці клапана і в гнізді кришки повинна бути безперервною, шириною 2 мм незалежно від їх розміщення на посадочних поверхнях. Дозволяється газополум'яне напилення робочої поверхні клапанів з наступною обробкою до розміру кресленика.

Вдаватися без необхідності до зняття металу з конусних фасок кришки і клапанів методом фрезерування чи проточування на верстаті не рекомендується, тому що зняття верхнього шару металу різко скорочує термін експлуатації деталей.

Дозволяється залишати на поверхнях притирання гнізда кришки і клапана кругові риски, розміщені не більше ніж на 60 % довжини кола, неглибокі раковини чи поперечні риски, що не знаходяться на поясі притирання. Якість притирання клапанів по кришці перевірити гасом, просочування якого між деталями протягом 10 хв – не допускається. Перевірити заглиблення тарілок клапанів відносно нижньої площини циліндрової кришки. При заглибленні клапанів більше допустимого розміру замінити клапан або обробити на верстаті дно циліндрової кришки (у зоні камери згорання). Заглиблення тарілок клапанів заміряти після остаточного притирання клапанів по кришці.

15.2.5.17 Напрямні клапанів із тріщиною, відколом, граничним зношенням, при якому зазор між клапаном і нижньою частиною напрямної перевищує допустимий розмір, замінити на нові. Нормальний зазор між стержнем клапана і напрямною втулкою відновити хромуванням, осталюванням стержня клапана. Ослаблення посадки напрямної в кришці усунути одним зі способів,  відповідно до  7.3.11.

15.2.5.18 Стояки важелів клапанів, важелі, траверси, штанги штовхачів зняти і розібрати, деталі очистити, оливні канали в важелях, стояках і штангах промити освітлювальним гасом під тиском і продути стисненим повітрям. Змащувальні трубки відремонтувати. Перевірити стан деталей привода клапанів.

Коромисла і їх стояки, штовхачі клапанів, ролики, пальці, сухарі, штанги із тріщинами чи викришуванням цементованого шару змінити. Втулки важелів клапанів, втулки траверс замінити при ослабленні їх у посадці, якщо вони досягли граничного зношення. Втулки дозволяється відновлювати одним із методів, відповідно до  7.3.11. Осі важелів клапанів і осі їх ударників прошліфувати, якщо зношення в місцях роботи важелів перевищує 0,10 мм. Поверхні після шліфування осей відполірувати. Осі дозволяється відновлювати одним зі способів, відповідно до  7.3.11. Зазори між віссю і отвором у стояках важелів, між віссю ударника (сухаря) й отворами в ударнику і вилці важелів клапанів, між напрямними і втулками траверс відновлювати одним зі способів, указаних у 7.3.11.

Тріщини в важелях клапанів, їх стояках і траверсах допускається усувати газозварюванням. Погнуті штанги, важелі, стояки, траверси дозволяється виправляти в гарячому стані з наступною термообробкою. Дрібні деталі (ударники та їх вісі, п'ятки траверс, бойки і гвинти зі сферичною поверхнею) з граничним зношенням, пошкодженою різьбою, одностороннім зношенням отворів і осей більше норми в випадку, коли способи  зазначені в 7.3.11, не можуть бути застосовані, замінити.

15.2.5.19 Перевірити стан пружин. Висота пружин повинна бути в межах допустимих розмірів. Контроль стану, відбракування і ремонт пружин, деталей різьбових і шарнірних з'єднань, а також з'єднань з гарантованим натягом привода клапанів виконувати згідно з вимогами 7.8. Тарілки пружин, конічні сухарі замка клапана із тріщинами замінити.

15.2.5.20 Тріщини в кожусі циліндрової кришки і в кришці кожуха дозволяється усувати зварюванням згідно з вимогами ЦТтеп/251. Жолоблення поверхонь контакту цих деталей перевірити по плиті щупом. Щуп товщиною

0,05 мм не повинен "проходити".

5.2.5.21 Індикаторний кран розібрати і відремонтувати. Після ремонту якість притирання клапана перевірити опресуванням тиском 9 МПа (90 кгс/см2) протягом

2 хв.

15.2.5.22 Мідну ущільнювальну прокладку між кришкою і втулкою циліндра термообробити і для усунення нерівностей обтиснути під пресом. На поверхні прокладки тріщини, забоїни, нерівності чи складки не допускаються.

15.2.5.23 У процесі складання і монтажу циліндрової кришки на блоці, крім вимог, зазначених у 7.10, дотримуватися наступних основних вимог:

– установлювати між кришкою та втулкою лише одну прокладку товщиною не більше ніж 2,5 мм, але не менше ніж 1.5 мм;

– заміряти вихід носика розпилювача форсунки над поверхнею дна циліндрової кришки. Цей розмір повинен бути в межах (3,00,5) мм. Вихід носика регулювати встановленням не більше двох мідних прокладок чи заміною втулки форсунки в циліндровій кришці;

– усі ущільнювальні прокладки водяних і газових каналів, а також між циліндровою кришкою і її кожухом, між кожухом і його кришкою замінити новими;

– кріплення циліндрових кришок виконувати в наступній послідовності, спочатку гайки кріплення підтягти за допомогою ключа з установленим моментом затягання на значення 100 Н·м (10 кгс·м). Це буде основне - нульове положення гайок для наступного процесу дозатягування. Далі проводиться дотягування гайок кріплення кришки циліндра в три прийоми по 45 °. Після остаточного дотягування гайок кришки циліндра положення гайок буде повернуто від 135 ° до 140 ° від основного – нульового положення, що буде відповідати моменту біля 2150 Н·м (219 кгс·м). У всіх випадках кріплення кришок циліндрів дотягування гайок виконується тільки хрестоподібно;

– відрегулювати нормальний температурний зазор між торцем стержня клапана і бойком (установочним штифтом) траверси в межах від 0,45 мм до 0,55 мм, різниця зазорів у клапанів однієї кришки допускається не більше ніж 0,03 мм;

– перевірити зазор між роликом штовхача клапана і поверхнею кулачка розподільного вала. Перекошення ролика відносно кулачка допускається не більше ніж 0,02 мм. Щуп товщиною 0,3 мм не повинен " проходити ".

15.2.6 Розподільний механізм

15.2.6.1 Провести ревізію нижнього розподільного механізму дизеля (розподільних шестерень і кулачкових валів робочих клапанів і паливного насоса).Оглянути візуально через відкриті люки блока і картера привідні шестірні, їх кріплення, підшипники і поверхню кулачків кулачкового вала. Перевірити обстукуванням надійність кріплення секцій кулачкового вала між собою і кріплення кулачків паливних насосів. Заміряти щупом зазор "на оливу" в підшипниках, а індикаторним пристроєм – розбіг кулачкового вала. Підшипники, що мають ослаблення в посадці чи граничний зазор, замінити; осьовий розбіг кулачкового вала відновити заміною вкладишів опорно-упорного підшипника. Трубки підведення мастила до підшипників і корпусів, напрямних кареток зняти, термообробити, промити гасом під тиском, перевірити їх цілісність і встановити на місце.

15.2.6.2 При наявності запису ненормальної роботи, чи в разі виявлення ненормальної роботи регулятора граничної частоти обертів колінчатого вала дизеля, регулятор зняти в ремонт, розібрати, зношені деталі замінити новими чи відремонтованими. Після складання перевірити плавність переміщення тягарців.

Заїдання не допускається. Кулачкові вали, що мають тріщини, викришування на поверхні кулачків, замінити. Вали, що мають негрупові волосовини, дозволяється залишати в роботі. Відбракування шестерень виконувати відповідно до вимог 7.5.1, 7.5.2. Дозволяється залишати в роботі кулачкові вали, якщо зношення кулачків не перевищує 0,5 мм, або викришування місць на поверхні кулачків займає не більше 10 % довжини кулачка, із зачищенням пошкодженого місця до плавного переходу.

Дозволяється в окремих випадках відновлювати нормальний профіль кулачкового привода клапанів вібродуговим наплавленням з наступною обробкою до розмірів кресленика.

15.2.7 Паливна апаратура високого тиску

15.2.7.1 Паливні насоси високого тиску і їх штовхачі зняти і розібрати. Корпус насосу, який має тріщини, замінити. Допустимі зазори (додаток А) між рейкою і корпусом насоса відновити встановленням втулок. Деформацію корпусу в місцях посадки гільзи плунжера дозволяється усувати обробкою корпусу на верстаті або шабруванням. Пошкодження різьбових з'єднань усунути одним зі способів, відповідно до  7.3.1, 7.3.2.

15.2.7.2 Плунжерні пари із тріщиною в будь-якій частині, зачепами, глибокими рисками на сполучених поверхнях деталей замінити.

У нормально працюючої плунжерної пари сполучені поверхні деталей повинні мати дзеркальну поверхню з ледве помітними штрихами.

Корозію з торця гільзи і плунжера видалити. Допускається проводити перекомплектацію плунжерних пар для відновлення їх нормальної гідравлічної щільності.

Після роз'єднання або відновлення плунжерні пари повинні пройти обкатування протягом 30 хв і випробувані на подачу на стенді. Перед випробуванням плунжерних пар на щільність, роботу стенда перевірити по показаннях еталонної плунжерної пари.

Огляд і контроль стану пружин плунжерів і нагнітальних клапанів провести згідно з вимогами 7.8.

15.2.7.3 Перевірити гідравлічну щільність кожної плунжерної пари на стенді при зусиллі по осі плунжера (529698) кН ((54010) кгс). При цьому час падіння тягарця стенда повинен бути в межах від 35 с до 80 с, допустима гідравлічна щільність для нових плунжерних пар від 15 с до 80 с, в експлуатації від 5 с до 80 с. Випробування проводити на дизельному паливі з малим вмістом сірки при температурі в приміщенні від 15 °С до 25 °С.

15.2.7.4 Перевірити щільність запірного конуса нагнітального клапана паливного насосу опресуванням повітрям. При тиску повітря від 0,03 МПа до   0,05 МПа (від 3 кгс/см2 до 5 кгс/см2) над клапаном пропускання повітря між притиральними фасками клапана та його корпусом не допускається. При пропусканні повітря деталі притерти між собою.

15.2.7.5 Перед складанням насосу високого тиску перевірити стан прилеглих поверхонь гільзи плунжера, корпусу нагнітального клапану. Прилеглі поверхні повинні бути блискучими і рівними. Перевірити зазор між хвостовиком плунжера і пазом поворотної втулки насосу.

15.2.7.6 У процесі складання і випробування насосу високого тиску повинні бути виконані наступні вимоги:

– плунжер вставляти у гільзу вставляти так, щоб спіральна крайка головки плунжера знаходилася з боку відсіченого отвору гільзи. Для запобігання деформації гільзи плунжера кріплення натискного штуцера виконувати в такій послідовності: спочатку затягнути штуцер до упору ключем з держаком довжиною від 250 мм до 300 мм, а потім повернути рівномірним зусиллям ще на одну грань. Рейка насоса повинна переміщатися вільно і плавно;

– якість складання насосу високого тиску перевірити на стенді методом визначення його гідравлічної щільності. Гідравлічна щільність складеного насоса повинна відповідати гідравлічній щільності плунжерної пари, встановленої в насосі.

15.2.7.7 У паливних насосів високого тиску, що мають нормальну гідравлічну щільність, перевірити максимальну і мінімальну подачу на універсальному стенді відповідно до параметрів, наведених у таблиці 6.

Відрегулювати подачу кожного паливного насоса згідно з вищевказаними вимогами. Регулювання проводити за рахунок змінювання зусилля пружини нагнітального клапана чи заміни плунжерної пари. На кожний дизель дозволяється встановлювати лише насоси, що належать до однієї групи за подачею. Відрегульовані насоси по мінімальній подачі розбити на три групи:

- І група – від 19 г до 29 г;

- ІІ група – від 30 г до 39 г;

- ІІІ група – від 40 г до 49 г.

Таблиця 6

| Тип дизеля | Частота обертів кулачкового вала стенда, об/хв | Вихід рейки насоса (розмір А), мм | Зменшення виходу рейки від розміру А, мм | Подача насоса, см3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| К6S310DR | 375±5 1755 | Біля 54 | На 14,7 | 400±2 34±15 |

15.2.7.8 При встановленні насосів на дизель, вихід рейок кожного насоса відрегулювати згідно з розміром "Стоп". Розмір "Стоп" визначають при перевірці подачі насосів наступним чином: після регулювання подачі насосів від розміру А (відповідному виходу рейки паливного насоса на максимальній подачі) - відняти

20 мм. При частоті обертів кулачкового вала стенда 175 об/хв і виході рейки паливного насоса на розмір "Стоп" подача палива насосом повинна бути припинена. Одержаний розмір "Стоп" вибити на корпусі насоса, а його допустимий діапазон повинен бути в межах від 31 мм до 36 мм.

15.2.7.9 Штовхачі паливних  насосів високого тиску розібрати. Заміряти зношення деталей і оглянути їх. Деталі із тріщинами, викришуванням цементованого шару замінити новими.

Нормальний зазор між корпусом штовхача і напрямною кареткою, між болтом і його напрямною відновити хромуванням корпусу штовхача або стрижня болта. Нормальний зазор між пальцем і втулкою ролика відновити одним зі способів, відповідно до 7.3.13. Пошкодження різьбової частини деталей усунути, керуючись вимогам згідно з  7.3.1, 7.3.2. Оливні канали промити освітлювальним гасом  під тиском і продути стисненим повітрям.

15.2.7.10 Форсунки дизеля зняти для перевірки якості розпилювання палива на стенді, усунення пошкоджень та заміни дефектних деталей. Корпус та інші деталі форсунок, що мають тріщини, замінити. Пошкодження деталей різьбових з'єднань усунути одним зі способів, відповідно до 7.3.1, 7.3.2. Нормальний зазор між корпусом і штангою (штовхаючим штоком) відновити хромуванням чи осталюванням штанги. Оглянути щілинний фільтр. Витягти щілинний фільтр для очищення і перевірки стану. Фільтр у корпус повинен уставлятися щільно. При контролі стану пружини керуватися вимогами згідно з 7.8.1. Висота пружини у вільному стані повинна бути в межах норми.

15.2.7.11 Розпилювач форсунок, що не дає нормального розпилювання палива, має малу щільність і підтікання, відремонтувати. Перевірити піднімання голок і зношення розпилюючих отворів. Допускається ремонт розпилювачів роз'єднанням (перепаруванням) деталей. Герметичність запірного конуса розпилювачів відновлювати методом доведення кутів робочих фасок корпусу та голки до розміру креслеників на спеціальному верстаті або притирами. Притиральний пояс голки повинен розміщуватися біля основи конуса, а його ширина не повинна перевищувати 0,5 мм.

Підняття голки розпилювача більше норми усунути за рахунок шліфування торця корпусу розпилювача.

15.2.7.12 Нагнітальні трубки форсунок промити гасом під тиском. Трубки із тріщинами і зношеним конусом замінити. Допускається приварювання нового конуса трубки з наступною перевіркою діаметра отвору. Провести гідравлічне випробування трубок тиском 60 МПа (600 кгс/см2).

15.2.7.13 У процесі складання форсунок необхідно виконувати наступні вимоги:

– деталі промити в гасі чи авіаційному бензині. Канали корпусу форсунки прочистити і перевірити намагніченим дротом;

– мідні ущільнювальні прокладки термообробити і вирівняти. Непридатні замінити. Перевірити вільність переміщення голки в корпусі розпилювача. Голка, висунена на 1/3  довжини із корпусу, нахилена до горизонту під кутом

30 °, повинна вільно під дією власної маси опуститись на своє місце.

Поверхні торців корпусів форсунки і розпилювача повинні бути рівними, чистими, а площа їх прилягання повинна складати не менше ніж 95 % поверхні;

– щоб не допустити деформації корпусу розпилювача, кріплення накидної гайки виконувати в такій послідовності: закрутити гайку до упору ключем з держаком довжиною від 250 мм до 300 мм, потім злегка відкрутити, знову закрутити до упору і потім остаточно затягти гайку на 1/4 – 3/4 грані ключем з держаком довжиною 800 мм.

15.2.7.14 Кожну складену форсунку опресувати на щільність на стенді. Випробування форсунок на щільність виконувати профільтрованим дизельним паливом з малим вмістом сірки при температурі в приміщенні від 15 °С до 20 °С. При перевірці на стенді визначити: герметичність з'єднань форсунки, герметичність запірного конуса розпилювача, гідравлічну щільність розпилювача, якість розпилювання і відсікання палива. Виконати регулювання затягуванням пружини форсунки.

Перевірку герметичності з'єднань форсунки і запірного конуса розпилювача виконати протягом 2 хв при затягуванні пружини форсунки на тиск 40 МПа

(400 кгс/см2). Виступання і "потіння" палива в з'єднаннях не допускаються. Гідравлічну щільність кожного розпилювача контролювати двічі по часу падіння тиску на 5 МПа (50 кгс/см2) від тиску 40 МПа (400 кгс/см2).

Цей час повинен бути в межах від 20 с до 30 с, після обкатування допускається падіння тиску протягом від 7 с до 30 с.

15.2.7.15 У складеної форсунки затягування пружини виконувати на тиск 300,5 МПа (3005 кгс/см2). Відремонтована форсунка при випробуваннях на стенді повинна відповідати наступним вимогам:

– початок і кінець впорскування палива повинні бути чіткими і різкими. Розпилене паливо повинно бути туманоподібного стану, рівномірно розподілятись по поперечному зрізу струменя, довжина і форма струменів усіх отворів повинна бути однакова, не повинно бути помітно крапель, що витікають окремо, і суцільних струменів;

– утворення "підвпорскування" у вигляді слабких струменів із розпилювача перед основним впорскуванням, а також підтікання у вигляді крапель на конусі розпилювача не допускається. Якість розпилювання потрібно перевіряти протягом від 30 циклів  до 50 циклів, коливанням важеля стенда за 1 хв.

Нормально функціонуюча форсунка при повільному опусканні важеля на стенді може давати роздрібнене впорскування.

15.2.7.16 Після встановлення форсунки в циліндрову кришку перевірити вихід носика розпилювача згідно з вимогами 15.2.5.23. Витікання палива в з'єднаннях трубок високого тиску не допускається.

Трубки повинні бути надійно прикріплені скобами до блока дизеля і не хитатися. 3абороняється встановлення на один дизель розпилювачів різного типу.

15.2.8 Комбінований регулятор частоти обертів

15.2.8.1 Комбінований регулятор частоти обертів колінчатого вала і потужності дизеля (далі – регулятор) зняти і розібрати для контролю стану і заміни непридатних деталей.

Контроль стану і відбракування підшипників кочення, пружин і шестерень виконувати згідно з вимогами 7.4.1-7.4.3, 7.5.1, 7.5.2, 7.8.1. Ремонт різьбових, шпонкових з'єднань з гарантованим натягом виконувати згідно з вимогами  7.3.1, 7.3.2, 7.3.4, 7.3.5, 7.3.11.

15.2.8.2 Корпус регулятора і системи керування регулятора, фланці та кришки із тріщинами замінити. Дефекти різьбових з'єднань й ослаблення посадки втулок усунути.

15.2.8.3 Вал регулятора із тріщинами замінити. Нормальний зазор між регулювальною втулкою і валом регулятора відновити. Тягарці й обойми з тріщинами замінити. Нормальний зазор між пальцем і втулками тягарців відновити заміною. Зношені ролики важелів тягарців і їх осі замінити. Нормальний натяг між втулками й обоймою тягарців і валом регулятора відновити одним зі способів, відповідно до 7.3.11, 7.3.12.

15.2.8.4 Перевірити стан деталей сервомотора. Деталі із тріщинами замінити. Допустимий зазор, згідно з додатком А, між поршнем і корпусом сервомотора відновити заміною стальної втулки, впресованої в корпус, хромуванням чи осталюванням робочої поверхні поршня, а зазор між хвостовиком поршня і корпусом сервомотора – хромуванням чи осталюванням поверхні хвостовика поршня. Поверхні втулки (після запресування в корпус сервомотора) і отвору в корпусі під хвостовик поршня обробити на верстаті з одного встановлення. Овальність отворів корпусу допускається не більше ніж 0,03 мм.

15.2.8.5 Допустимий зазор, згідно з додатком А, між дисками золотника і хвостовиком поршня сервомотора відновити хромуванням або осталюванням поверхні дисків золотника. Обробку поверхонь дисків золотника на верстаті виконувати з одного встановлення. Овальність дисків допускається не більше ніж 0,03 мм. Різьбову вставку в корпусі сервомотора замінити, керуючись рекомендаціями згідно з  7.3.1, 7.3.2.

15.2.8.6 Оглянути стан деталей компенсатора нерівномірності ходу. Деталі із тріщинами замінити. Допустимий зазор, згідно з додатком А,  між поршнем і корпусом відновити розточуванням і виготовленням нового поршня, хромуванням або осталюванням поршня.

Прилеглі поверхні поршня і тарілкового клапана притерти. Поясок притирання повинен бути безперервним по колу, шириною не менше ніж 1мм.

15.2.8.7 Зношення поверхні важелів (сегментів) регулювального кулачка глибиною більше ніж 0,5 мм усунути. Допустимий зазор, згідно з додатком А,  між втулками двоплечового важеля і ролика та їх пальцями відновити методом заміни втулок. Ослаблення кільця усунути карбуванням канавки маточини кулачка. Тріщини в двоплечовому важелі дозволяється усувати зварюванням.

15.2.8.8 Допустимі зазори, згідно з додатком А, між деталями шарнірних з'єднань важільної системи регулятора відновити одним зі способів, вказаних у 7.3.13, або заміною втулок і пальців (валиків) новими.

15.2.8.9 Привод регулятора розібрати. Контроль стану і відбракування деталей (болтів, фланцевого хвостовика, повідкового фланця, кулькових підшипників, шестірні, пружини) та їх ремонт, відновлення і складання виконати згідно з вимогами 7.3.1, 7.3.2, 7.3.11-7.3.13, 7.4.1-7.4.6, 7.5.1-7.5.3, 7.8.

15.2.8.10 У процесі складання і монтажу регулятора, крім умов, наведених в розділі 7, дотримуватись наступних основних вимог:

– непридатні ущільнювальні прокладки замінити новими, канали деталей промити і продути. Деталі тертя, перед установленням у складанну одиницю, покрити тонким шаром оливи;

– складання регулювального кулачка виконувати згідно з вимогами креслеників. Поворотом установлювальних гвинтів лобові поверхні важелів повинні бути вирівняні по одній площині, перпендикулярній до осі кулачка;

– маса кожного тягарця регулятора повинна бути (0,170,005) кг. Припасування маси тягарців виконувати за рахунок зняття металу в місцях, вказаних на кресленику;

– настроювання вузлів регулятора, монтаж системи електрообладнання на регуляторі, установлення регулятора на дизель виконувати згідно з вимогами кресленика (або технологічної інструкції). Остаточне регулювання і настроювання роботи регулятора виконати при реостатних випробуваннях тепловоза.

15.2.9  Насоси дизеля

15.2.9.1 Оливний, оливопрокачувальний насоси, паливопідкачувальний та ручний насоси, основний і допоміжний водяні насоси  зняти і розібрати для контролю стану деталей. Контроль стану, відбракування і ремонт деталей (шестерень, пружин, підшипників ковзання і кочення, різьбових і шпонкових з'єднань, з'єднань з гарантованим натягом, сальникових защільників) виконувати згідно з рекомендаціями, наведеними в розділі 7.

15.2.9.2 Шестірні, що мають граничне зношення зубців, відколення, тріщини в зубцях, замінити.

При перевірці якості зчеплення шестерень відбиток фарби повинен бути не менше ніж 80 % довжини зубця з обох боків профілю кожного зубця.

15.2.9.3 Корпус та кришки оливного, паливопідкачувального і допоміжного оливопрокачувального насосів замінити за наявності тріщин у корпусі та кришках. Прилеглі поверхні частин корпусу та кришок перевірити і при необхідності пришабрувати по плиті на фарбу. Прилягання деталей по плиті повинно бути не менше ніж 90 % площі. Нормальний радіальний зазор між шестернями і чавунним корпусом насоса дозволяється відновлювати електролітичним лудінням з наступним наплавленням шару олова чи бабіту, цинкуванням, металізацією внутрішньої циліндричної поверхні корпусу чи встановленням ремонтної втулки в корпус насоса.

15.2.9.4 Номінальний діаметр вала в місцях тертя самопідтискних сальників відновлювати хромуванням або осталюванням. Допустимий зазор згідно з додатком А між цапфами (шийками) валів та втулками підшипників відновлювати хромуванням шийок або заміною бронзових втулок новими. Втулки замінити новими при ослабленні їх посадки в кришках і в корпусі. При заміні однієї втулки підшипника необхідно замінити й іншу втулку підшипника даного вала. Натяг при посадці втулки в кришку або корпус насоса дозволяється відновлювати одним зі способів, вказаних у 7.3.11. Внутрішній розмір бронзових втулок дозволяється відновлювати обмідненням або електролітичним лудінням, а втулок з антифрикційним покриттям - електролітичним лудінням і наплавленням шару олова чи бабіту. При заміні втулок перевірити співвісність отворів оправкою. Остаточну обробку внутрішніх отворів втулок, установлених у кришках і корпусі насоса, виконувати на верстаті з одного установлення так, щоб вісі отворів втулок двох валів були паралельними між собою, а відстань між осями була в межах, указаних на кресленику. До обробки втулок на верстаті кришки і корпус насоса (без шестерень і валів) повинні бути складені, закріплені і зафіксовані штифтами. Цапфи валів шестерень прошліфувати, якщо конусність й овальність цапф більше ніж 0,05 мм. Після шліфування цапфи відполірувати, гранчастість і сліди шліфування не допускаються.

Нормальний натяг між веденою шестірнею і валом оливопрокачувального і паливопідкачувального насосів відновити хромуванням отворів шестірні або шийки вала. Нормальну посадку проміжної (паразитної) шестірні привода паливопідкачувального насоса на кулькових підшипниках відновити хромуванням отворів шестірні.

15.2.9.5 Запобіжний клапан оливного насоса розібрати, перевірити стан деталей, конусну фаску поршня притерти по сідлу в кришці, зусилля пружин відрегулювати на відкривання клапана при тиску 0,7 МПа (7кгс/см2).

15.2.9.6 У процесі складання і монтажу насосів, крім рекомендацій вказаних в розділі 7, необхідно дотримуватися наступних вимог:

– прокладки, розміщені між частинами корпусу насоса, замінити новими. Змащувальні канали деталей прочистити гасом за допомогою шомпола;

– нормальний боковий зазор між зубцями шестерень відновлювати, як правило, підбиранням шестерень;

– нормальний осьовий розбіг шестерень в корпусі насоса відновлювати шліфуванням торця (зменшенням висоти) корпусу насоса або за рахунок товщини прокладок, що розташовані між корпусом та кришками насоса. При упору борту ведучого вала в борт опорно-упорної втулки торцевий зазор між ведучою шестірнею і кришками оливного насоса дизеля встановити від 0,08 мм до 0,10 мм;

– після остаточного складання й установлення фіксувальних штифтів обертання ведучого вала повинно бути легким і вільним, без заїдання. Перед установленням насосів на дизель перевірити їх герметичність, оливний насос дизеля і оливопрокачувальний допоміжний насос опресувати гарячою оливою або повітрям при температурою від 60 °С до 80°С, тиском 0,7 МПа (7 кгс/см2) протягом 5 хв. Пропускання оливи і "потіння" в з'єднаннях насосів не допус- каються. Перевірити подачу оливи оливного й оливопрокачувального насоса при частоті обертів ведучого вала 23,33 с-1 (1400 об/хв) і протитиску 0,2 МПа              (2 кгс/см2).

Подача оливного насоса не меньше ніж 13,7 л/с.

Подача оливопрокачувального насоса становит 1,2 л/с.

Герметичність паливопідкачувального насоса перевірити при обкатуванні його на стенді тиском 0,6 МПа (6 кгс/см2) протягом 2 хв. Пропускання палива і "потіння" в з'єднаннях насоса не допускаються. Дозволяється "потіння" між валом і самопідтискними сальниками;

– перед установленням паливопідкачувального насоса на дизель обкатати його на стенді протягом 30 хв і перевірити подачу, яка при частоті обертів ведучого вала 18,33 с-1 (1100 об/хв) і протитиску в трубопроводі стенда 0,2 МПа (2 кгс/см2) повинна бути в межах від 0,685 л/с до 0,770 л/с.

– корпус оливного насоса дизеля зафіксувати на корпусі привода насосів установленням циліндричного штифта;

– співвісність ведучого вала оливопрокачувального насоса і вала якоря електродвигуна регулювати за допомогою технологічної втулки або встановленням однакового радіального зазору між частинами з'єднувальної муфти за рахунок установлення прокладок між консоллю насоса й остовом електродвигуна. Гумову вставку з'єднувальної муфти, за необхідності, замінити новою. Допускається зміщення осей електродвигуна і насоса не більше ніж на

0,1 мм і відхилення від співвісності на радіусі 50 мм не більше ніж 0,1 мм. Після регулювання співвісності валів обов'язково встановити контрольні штифти.

15.2.9.7 Ручні насоси, крильчастий паливопідкачувальний та допоміжний лопатевий водяної системи, зняти та розібрати для контролю стану деталей (корпусу, кришки, сальника, крила, вала нагнітального та випускних клапанів) та їх ремонту згідно з вимогами розділу 7. Корпуси, сальникові кришки та крила із тріщинами і граничним зношенням замінити. Допускається заварювання невеликих тріщин  відповідно до вимог ЦТтеп/251. Зношені деталі дозволяється відновлювати одним зі способів, указаних у 7.3.11. Клапани насосів притерти, сальникові защільники оглянути і при необхідності замінити. Після складання крильчастий насос випробувати на герметичність, всмоктування та подачу. При випробуванні на герметичність тиском 0,2 МПа (2 кгс/см2) протягом 10 хв протікання і "потіння" не допускаються. Вакуумметрична висота всмоктування незаповненого рідиною насоса повинна бути не менше ніж 2 м водяного стовпа (розрідження 0,2 МПа). Подача насоса повинна бути не менше 0,375 дм3/с при 55 подвійних ходах за 1 хв.

15.2.9.8 Водяні насоси, основний та допоміжний водяної системи охолодження дизеля, зняти і розібрати для контролю стану деталей (корпусів, лопатних коліс, шестерень, валів, підшипників кочення і сальникових защільників). Деталі промити в гасі та продути стисненим повітрям. Кулькові підшипники промити в гасі із застосуванням волосяних щіток. Тріщини в корпусі та кришках насосів усунути  зварюванням. Заварювання концентричних тріщин у корпусі і кришках довжиною більше 1/4 кола – забороняється. Деталі з такими тріщинами замінити. Нормальний радіальний зазор між лопатним колесом та корпусом насоса відновити наплавленням зношених місць. Після механічної обробки лопатне колесо разом з валом і шестірнею статично відбалансувати. Допустимий дисбаланс 30 г·см. Зменшення дисбалансу виконувати за рахунок зняття металу з торця привідної шестірні або торцевої частини лопатного колеса, поверненої до привідної шестірні.

15.2.9.9 Вал, що має зношення в місцях посадки кулькових підшипників і ущільнення, відновити хромуванням або замінити. Заварювання тріщин і наплавлення вала насоса забороняються. Кулькові підшипники, що мають дефекти згідно з 7.4.2, замінити. 3азор у сполученні підшипників з корпусом відновити нанесенням герметиків на зовнішню обойму. Шестерні замінити при наявності зламів або тріщин у зубцях і тілі шестірні, відколів, розміщених на відстані більше ніж 6 мм від торця зубця, граничного зношення зубців. Непридатні сальникові ущільнення  замінити.

15.2.9.10 У процесі складання і монтажу водяних насосів, крім рекомендацій вказаних у розділі 7, повинні бути виконані наступні вимоги:

– кулькові підшипники до монтажу в корпус насоса змазати, ущільнювальні прокладки замінити новими;

– після напресування лопатного колеса на вал перевірити радіальний та осьовий зазори між лопатним колесом, головкою і кришкою насоса. Гайки, що кріплять лопатне колео і шестірню на валу, зафіксувати. Регулювання осьового зазору між головкою корпусу та лопатним колесом виконувати методом установлення шайби між бортом вала і лопатним колесом, а між лопатним колесом і кришкою насоса - за рахунок товщини прокладки, що розміщується між головкою та кришкою корпусу. У остаточно складеного насоса вал повинен обертатись від невеликого зусилля, без заїдання і прихватувань;

– після складання обкатати насос на стенді при температурі води від 333 К до 343 К (від 60 °С до 70°С) і протитиску від 0,05 МПа до 0,1 МПа (від 0,5 кгс/см2 до 1 кгс/см2). Просочування води по сальнику не допускається;

– нормальний боковий зазор і лінійний контакт між зубцями привідних шестерень встановлювати методом підбирання шестерень. Сумарна довжина окремих плям відбитка прилягання зубців повинна бути не менше ніж 75 % довжини зубця. Зміщення привідних шестерень по відношенню до шестерень привода насосів допускається не більше ніж 2 мм.

15.2.9.11 Корпус привода насосів з дизеля зняти. Перевірити стан ведучої шестірні та її кріплення до фланця колінчатого вала. Проміжну шестірню з кульковими підшипниками, за необхідності, спресувати із фланцевого вала, кулькові підшипники з маточини проміжної шестірні спресувати. Контроль, відбракування та ремонт деталей привода насосів (шестерень, кулькових підшипників, різьбових з'єднань, з'єднань з гарантованим натягом) виконувати згідно з рекомендаціями, наведеними в розділі 7. Тріщини в корпусі заварити.

15.2.10 Турбонагнітач

15.2.10.1 Турбонагнітач з дизеля зняти і розібрати. Деталі старанно очистити від нагару. Водяну порожнину корпусу опресувати гарячою водою температурою  від 333 К до 353 К (від 60 °С до 80°С), тиском 0,5 МПа (5 кгс/см2) протягом 5 хв. Тріщини, раковини та інші пошкодження корпусу дозволяється усувати за допомогою аргонодугового зварювання або електродугового зварювання згідно з ЦТтеп/251.

Після значних зварювальних робіт перевірити технологічним валом співвісність всіх трьох частин корпусу. Неспіввісність допускається до 0,05 мм;

15.2.10.2 Контроль стану і ремонт різьбових і шпонкових з'єднань, деталей підшипників кочення, з'єднань з гарантованим натягом і сальникових защільників виконувати згідно з рекомендаціями розділу 7. Дозволяється різьбу на фланцях перенарізати на наступний більший діаметр і залишати дрібні дефекти на постелях лабіринтів без виправлення і проточування на верстаті;

15.2.10.3 Обережно витягти ротор турбонагнітача із корпусу і покласти на спеціальну підставку. При вийманні ротора контролювати цілісність лабіринтів вала ротора. Робочі лопаті турбіни очистити від нагару, оливи та перевірити їх на наявність погнутості та тріщин. Лопаті, які мають тріщини та великі погнутості замінити. У разі заміни лопатей повинна бути замінена і замкова пластина. Маса заново встановленої лопаті повинна бути рівна масі заміненої. Різниця маси діаметрально протилежно розміщених лопатей не більше ніж 1 г. Зменшення маси лопаті виконувати методом зняття металу з боку вихідного краю.

При відсутності запасних лопатей допускається зменшувати довжину протилежної лопаті до довжини пошкодженої лопаті або вилучати обидві лопаті для того, щоб відцентровані сили виникаючі при роботі ротора турбонагнітача були зрівноваженні. При незначних зношеннях дозволяється правлення лопатей ротора турбонагнітача з метою доведення відстані між вихідними краями сусідніх лопатей до розмірів, згідно з креслеником. Допускається підгинання країв лопатей по шаблону. Незначні пошкодження лопатей усунути зачищенням, хвилястість вихідних крайок лопатей не допускається Зовнішній діаметр замінених лопатей підігнати шліфуванням на верстаті до діаметра інших лопатей. Якщо  вал ротора має тріщини, значні пошкодження лопатей, з'єднання яких з диском виконане зварюванням, вал замінити;

15.2.10.4 Зняти підшипники з вала ротора. Замінити підшипники при наявності несправностей, відповідно до 7.4.2. Крім того, заміряти радіальний і осьовий зазор в кулькових підшипниках. Замінити підшипники при радіальному зазорі більше ніж 0,1 мм або відношенню осьового зазору до радіального більше 7,5 (дані таблиць 1 і 2 на ці підшипники не поширюються). Перевірити стан лопатей робочого колеса нагнітача (компресора) на відсутність тріщин, забоїн, слідів тертя та інших дефектів. Незначні забоїни зачистити. Перевірити биття вала ротора в центрах. Биття вала ротора допускається в місцях установлення лабіринтів і в середній частині вала не більше ніж 0,05 мм;

Биття вала більше вказаних значень усунути термічним правленням або електролітичним нарощуванням з подальшим шліфуванням. Допускається до роботи ротор без виправлення місць, вироблених лабіринтами, глибиною до 1 мм, якщо биття вала і дисбаланс ротора не перевищує допустимі норми;

15.2.10.5Лабіринти та втулки із тріщинами, однобічним зношенням лабіринтів більше ніж 0,5 мм або з відколенням частини лабіринтів замінити. Радіальний зазор між валом ротора і лабіринтами повинен бути в межах норм, встановлених заводом-виробником;

15.2.10.6 При наявності окремих вироблень  на валу ротора, заміні хоча б однієї лопаті чи замкової пластини, проточуванні вала ротора, заміні робочого колеса чи забірника провести динамічне балансування ротора згідно з ТИ-78 [10]. Допустимий дисбаланс ротора від 0,5 г·мм на 1кг маси (не більше 20 г·см). Зменшення дисбалансу виконувати зняттям металу в виступах коліс турбіни, лопатей нагнітача (компресора) та забірника.

15.2.10.7 Напрямний (сопловий) апарат випресувати із корпусу турбіни. Оглянути напрямний (сопловий) апарат турбіни, звернувши особливу увагу на відсутність тріщин у лопатях та кожусі. Незначні забоїни, сліди тертя зачистити. Тріщини в корпусі напрямного апарата турбіни усунути зварюванням. Напрямний апарат хоча б з однією лопаттю, що лопнула, замінити. Погнуті лопаті (при умові щільної посадки) у місцях запресування виправити. Допускається розточувати сопловий апарат для встановлення нормального радіального зазору між лопатями газового колеса та сопловим апаратом. Дифузор нагнітача (компресора) із тріщинами замінити;

15.2.10.8 Корпус нагнітача (компресора) очистити від пилу і оливи, окремо звернути увагу на чистоту каналів. Дифузор нагнітача (компресора) із тріщинами замінити;

15.2.10.9 У процесі складання турбонагнітача всі деталі оглянути, непридатні замінити. Крім виконання вимог  розділу 7, повинні бути перевірені всі зазори між частинами ротора і корпусами турбонагнітача.

15.2.10.10 Після встановлення турбонагнітача на дизель перевірити обертання ротора, який повинен обертатись від руки плавно, без заїдань.

15.2.11  Глушник та колектори

15.2.11.1 Випускні та впускний колектори зняти, очистити від нагару і розібрати, непридатну обшивку, теплоізоляцію й ущільнювальні кільця випускних колекторів замінити на нові. Тріщини в патрубках випускних колекторів заварити. Тріщини впускного колектора заварити. Дренажну трубу термообробити, очистити та продути  стисненим повітрям.

15.2.11.2 Глушник шуму, коліно вихлопу і компенсатор зняти, очистити. Глушник шуму розібрати. Листи глушника при прогарах менше 10% площини дозволяється ремонтувати постановкою металевих  накладок. Кришку глушника замінити при прогарах більше 10% площини листа, зменшені товщини листа більше ніж на 20%.. Тріщини в зварних швах і деталях глушника та коліні вихлопу дозволяється обробити і заварити з зачищенням зварного шву врівень з основним металом. Непридатну базальтову вату глушника замінити (дозволяється заміна на вату мінеральну ГОСТ 4640-93).. Непридатну теплоізоляцію глушника замінити (дозволяється використання ізоляційного матеріалу ППТ-75 ГОСТ 10499-95)  Дозволяється заварювання тріщин компенсатора. Непридатні пружини, гумові прокладки (амортизатори), ущільнення замінити.

При встановленні глушника на тепловоз, закрутити гайки кріплення болтів підвісок глушника шуму до кронштейнів на робочу висоту пружин від 38 мм до 40 мм. Фарбувати поверхні глушника, компенсатора і коліна вихлопу емаллю  КО-814 ГОСТ 11066-74.

15.3  Допоміжне обладнання

15.3.1 Гідромеханічний редуктор, привод компресора та вентилятора

15.3.1.1 Гідромеханічний редуктор зняти і розібрати для контролю стану деталей підшипникових вузлів. Деталі очистити. Контроль стану і ремонт деталей зубчатих передач, деталей підшипників кочення, сальникових защільників, шпонкових, нерухомих конусних і різьбових з'єднань, а також з'єднань з гарантованим натягом виконувати згідно з вимогами  розділу 7.

15.3.1.2 Верхню та нижню частини корпусу гідромеханічного редуктора із тріщинами в місцях посадки підшипників кочення або радіальними тріщинами, що виходять до отворів для монтажу підшипників, замінити.

Тріщини (наскрізні і ненаскрізні) в інших місцях дозволяється заварювати з дотриманням вимог розділу зі зварюванню чавуну ЦТтеп/251. Після зварювання виконати термообробку заварених деталей. Перевірити співвісність отворів у корпусах технологічними валами. Співвісність отворів у корпусах і кришках повинна відповідати вимогам кресленика.

15.3.1.3 Вал насосних коліс и, вхідний вал гідроредуктора, вихідні вали привода головного вентилятора та компресора витягти з корпусів, спресувати кулькові підшипники, демонтаж  і монтаж яких дозволяється без спресування шестерень, насосних і турбінних коліс. Вали, з яких спресовані всі деталі, перевірити магнітним дефектоскопом. Зношення вала більше ніж 0,20 мм у місцях роботи саморухомих сальників усунути одним зі способів, відповідно до 7.3.11.

15.3.1.4 Турбінні та насосні колеса з радіальними тріщинами, що виходять до отвору маточини, з відколеною хоча б однією лопаттю або тріщиною більше ніж 50 мм у будь-якій частині замінити новими. Тріщини менше ніж 50 мм допускається заварювати. Після зварювальних робіт виконати термічну обробку, зачистити зварні шви та виконати балансування. Допустимий дисбаланс колеса 40 г·см. Дисбаланс усунути  за рахунок зняття металу в місцях, вказаних на кресленику колеса.

15.3.1.5 Оглянути стан насосних та турбінних коліс. Тріщини колокола усунути зварюванням. Після зварювальних робіт виконати термічну обробку, зачистити зварні шви та виконати динамічне балансування. Допустимий дисбаланс 40 г·см. Дисбаланс усунути за рахунок зняття металу в місцях, вказаних на кресленику колокола. Калібровані отвори форсунки, вкрученої в колокол, старанно очистити.

15.3.1.6 Нормальний зазор між сполучними деталями гідромеханічного редуктора встановити одним зі способів, відповідно до  7.3.11.

15.3.1.7 Розподільник оливи гідромеханічного редуктора розібрати. Корпус з тріщиною замінити. Пружини золотників із тріщинами і відколами витків замінити. Нормальний зазор між золотником і корпусом відновити осталюванням чи хромуванням золотника.

15.3.1.8 У процесі складання гідромеханічного редуктора, крім вимог розділу 7, повинні виконуватись наступні вимоги:

– посадку шестерень на вал виконувати з попереднім нагріванням шестерень до температури від 453 К до 473 К (від 180 °С до 200 °С), шестірню на конічну частину ведучого вала встановити з осьовим натягом 5 мм;

– при монтажі трубопроводів звернути особливу увагу на правильність їх розміщення по відношенню до деталей, що змазуються;

– після складання гідромеханічного редуктора нижню та верхню частину корпусу зафіксувати двома штифтами. Вали повинні обертатись від руки легко, без ривків і заїдання;

– складений гідромеханічний редуктор обкатати на стенді без навантаження протягом однієї години з перевіркою роботи золотникової коробки, гідромеханічних муфт (накопичення та випорожнення). Надмірний нагрів підшипникових і сальникових вузлів, протікання оливи через з'єднання редуктора або їх "потіння" не допускаються. При роботі редуктора не повинно бути переривчатого шуму, поштовхів, ударів і протікання мастила через защільники.

15.3.1.9 Монтаж гідромеханічного редуктора необхідно виконувати так, щоб неспіввісність валів дизеля та редуктора не перевищувала 1 мм. Центрування валів проводити за рахунок прокладок, що встановлюють під лапи корпусу редуктора.

15.3.1.10 Проміжний вал зі пружними муфтами привода гідромеханічного редуктора і пружну муфту привода компресора зняти та розібрати для контролю стану всіх деталей, різьбових і шпонкових з'єднань. Гумові арочні муфти "Перифлекс" і пружний диск "Харді", що втратили еластичність, з розривами, тріщинами та іншими дефектами гуми замінити на нові. Центрувальний текстолітовий диск муфти привода редуктора зі значним зношенням або тріщиною замінити.

15.3.1.11 Зношення отворів фланців пружних муфт приводів гідромеханічного редуктора та компресора під болти більше ніж 0,20 мм усунути наплавленням з подальшою обробкою отворів під діаметр болтів. Дозволяється пересвердлювати отвори в інших місцях.

15.3.1.12 Дефекти різьбових, шпонкових і нерухомих конусних з'єднань проміжного вала і пружних муфт привода усунути, відповідно до вимог розділу 7.

15.3.1.13 У процесі складання і монтажу приводів на тепловозі, крім  вимог розділу 7, необхідно дотримуватись наступних вимог:

– шків і фланці пружних муфт перед монтажем повинні бути нагріті до температури від 453 К до 473 К (від 180 °С до 200 °С) і насаджені на конусні частини валів: шків – від 1 мм до 1,2 мм, фланець на валу привода компресора – від 0,8 мм до 1,0 мм, фланець на валу відбору потужності дизеля – від 1,3 мм до 1,6 мм далі положень, що вони займали на валах у холодному стані. Гайки кріплення фланців повинні бути зафіксовані;

– центрувальний диск повинен бути змазаний, а паз на шківу на 50 % заповнений мастилом;

– болти кріплення гумових елементів привода повинні бути закручені так, щоб кільця не були занадто затиснути; болти необхідно закручувати рівномірно (хрест-навхрест) зусиллям, однаковим для всіх болтів;

– болти і гайки кріплення пружної муфти закрутити до упору з подальшим поверненням ще на 1-1,5 оберти.

15.3.1.14 Карданний вал головного вентилятора холодильника зняти і розібрати. Вал і деталі карданних головок (маточини фланців, шліцеві фланці хрестовин) перевірити магнітним дефектоскопом. Вали, фланці та хрестовини із тріщинами замінити. Прилягання конічних поверхонь вала та фланців кардана перевірити по фарбі. Прилягання поверхонь повинно бути не менше ніж 75 %. Шліцьові з'єднання при зазорі між шліцами більше ніж 1,2 мм відновити електрозварюванням. Після відновлення зазор у шліцах повинен бути до 0,20 мм. Розроблені голчасті підшипники хрестовини замінити новими. Зовнішній розмір пальців хрестовини і внутрішній розмір втулок дозволяється відновлювати хромуванням. Заміну пошкодженої хрестовини та голчастих підшипників однієї карданної головки виконувати комплектно. Після ремонту виконати динамічне балансування складеного карданного вала. Дисбаланс допускається 30 г·см. Усунення дисбалансу виконувати приварюванням тягарців у місцях,  згідно з креслеником.

15.3.2 Вентилятори охолодження

15.3.2.1 Вентилятори охолодження води головного та допоміжного контурів зняти і розібрати для контролю стану деталей, очистити від бруду й оглянути зварні шви дифузорів, обичайок та їх кронштейнів, внутрішніх кожухів, лопатей вентиляторів та інших деталей. При підозрі на тріщини зварні шви покрити розчином крейди. Оглянути амортизатори. Непридатні гумові деталі амортизаторів дифузора замінити.

15.3.2.2 Контроль за станом і ремонт деталей підшипників кочення, різьбових, нерухомих конусних, шпонкових, шліцьових з'єднань, а також з'єднань з гарантованим натягом і сальникових защільників виконати згідно з вимогами розділу 7.

15.3.2.3 Вал вентиляторного колеса головного вентилятора перевірити магнітним дефектоскопом. За наявності тріщини вал замінити. Несучий диск вентилятора допоміжного контуру (діаметром 630 мм) оглянути. Тріщини заварити, шви зачистити. Змащувальні канали хрестовин, маслянки, трубки очистити від старого мастила. Трубки, за необхідності, піддати термічній обробці та старанно промити.

15.3.2.4 Перевірити стан вентиляторних коліс. Лопаті коліс з відколами або тріщинами замінити. Дозволяється заварювати дрібні тріщини в лопатях вентиляторного колеса, попередньо розсвердливши їх по кінцях  аргонно-дуговим зварюванням з подальшим зачищенням.  Приварювати відірвані частини лопатей вентиляторного колеса забороняється. Зазор між лопатями вентиляторного колеса та циліндричною поверхнею дифузора повинен бути рівномірним по всьому колу, різниця зазору в одного колеса допускається не більше ніж 2 мм. Дозволяється приварювання кругових планок на дифузорі для досягнення необхідного зазору між дифузором і крильчаткою. Маса знову встановленої лопаті повинна бути рівна масі дефектної (заміняємої). Дві однакові по масі лопаті розміщуються одна навпроти іншої. Лопаті на колесі повинні бути закріплені так, щоб кут, заміряний на краю лопаті колеса головного вентилятора (діаметром 1000 мм)  дорівнював

32 °, а лопаті колеса вентилятора допоміжного контуру (діаметром 630 мм) – 34 ° відносно горизонту. Кожна лопать у коліс діаметром 630 мм повинна бути зафіксована штифтом. При заміні хоча б однієї лопаті колеса головного або допоміжного вентилятора та в випадку заварювання тріщин на лопаті або несучому диску вентилятора допоміжного вентилятора і в разі заварювання тріщин на лопаті або несучому диску вентилятора допоміжного контуру колесо статично відбалансувати. Дисбаланс допускається у вентиляторного колеса діаметром 1000 мм – 100 г·см, а у коліс діаметром 630 мм – 70 г·см.

Перевірити обстукуванням надійність кріплення гайок, що кріплять лопаті. Гайки повинні бути надійно закріплені.

15.3.2.5 У процесі складання вентиляторів і їх приводів, крім вимог  розді-

лу 7, дотримуватись наступних вимог:

– осьовий розбіг вала колеса діаметром 1000 мм повинен бути в межах від 0,1 мм до 0,15 мм. Розбіг регулювати прокладками, встановленими під зовнішню обойму кулькового підшипника;

– маслянки хрестовин вала привода та підшипників кочення вала вентиляторного колеса діаметром 1000 мм змазати згідно з додатком Г;

– установлені на свої місця колеса вентиляторів повинні обертатись від руки вільно, без заїдань та ривків.

15.3.3 Холодильник тепловоза

15.3.3.1 Секції радіатора охолодження води основного контуру і секції радіатора охолодження води допоміжного контуру зняти для очищення. Зовнішні поверхні трубок очистити від бруду і промити, а внутрішні поверхні очистити на стенді з циркуляцією розчину.

Секції радіатора охолодження води основного контуру і секції радіатора охолодження води допоміжного контуру, опресувати водою при температурі від  333 К до 343 К (від 60 °С до 70 °С), тиском 0,2 МПа (2 кгс/см2) протягом 3 хв. Протікання води та "потіння" в з'єднаннях не допускаються. Допускається заглушувати до 8 трубок. Секції після очищення та ремонту перевірити на час протікання на типовому стенді. Час протікання води через секцію не повинен перевищувати 65 с.  Секції з більшим часом протікання підлягають додатковому очищенню. Після випробування секцію відразу просушити, продуваючи її сухим повітрям.

Колектори секцій радіаторів зняти при виявленні тріщин  і протіканні води. Секції потрібно встановлювати на якісних прокладках, виготовлених за вимогами кресленика. Секції, що протікають по трубній коробці, відремонтувати із заміною трубної коробки і підсилювальної дошки. Приварювання трубних коробок виконувати мідно-фосфористим припоєм Виготовлення трубних коробок і підсилювальних дошок в умовах депо забороняється. Погнуті охолоджувальні пластини трубок секцій виправити. На тепловозах з блоками холодильників, модернізованих за проектом Т462.13.01.00  [11]  для встановлення вітчизняних секцій, ремонт секцій виконати вищевказаним способом.

15.3.3.2 Відремонтована секція радіатора охолодження води повинна відповідати наступним вимогам:

- відстань між центрами водяних отворів колекторів секції радіатора охолодження повинна бути (10000,5) мм;

- прогин охолоджувальних пластин повинен бути не більше ніж 6 мм, а окремих пластин (у кількості до 60 шт) не більше ніж 8 мм;

- відстань між охолоджувальними пластинами повинна бути в межах від 2,4 мм до 3,0 мм;

- загин кінців охолоджувальних пластин при встановленні бічних щитків повинен бути не більше ніж 3 мм;

- зминання та загини охолоджувальних пластин не дозволяються, за винятком ушкоджень, які не піддаються виправленню, але не більше ніж 10 % від загальної кількості охолоджувальних пластин.

Зазор між окремими секціями холодильника, при встановленні, не повинен перевищувати 4 мм. Приготування та застосування води для охолодження дизеля виконувати згідно з ЦТ-0047.

15.3.3.2 Колектори блока холодильника оглянути. За наявності запису про протікання колекторів заглушити отвори в місцях установлення секцій і опресувати (без секцій) водою при температурі від 333 К до 343 К (від 60 °С до 70 °С), тиском 0,2 МПа (2 кгс/см2). Тріщини заварити. Після ремонту виконати повторне опресування таким же чином, як і перед ремонтом протягом 5 хв. Протікання та "потіння" не допускаються. Гумові амортизатори блока холодильника, гумові прокладки й ущільнення шахти оглянути і за необхідності, замінити. Жалюзі холодильника зняти. Деталі шарнірних і різьбових з'єднань жалюзі та їх приводів відремонтувати згідно з вимогами  7.3.1 - 7.3.3. Непридатні ущільнювальні прокладки замінити. Забезпечити щільне та рівномірне закривання стулок по всій довжині, місцеві щілини допускається усувати правленням стулок.

15.3.3.3 Повітряні циліндри привода жалюзі зняти, розібрати й оглянути. Непридатні манжети і пружини поршня замінити. Нормальний зазор між штоком поршня та втулкою нижньої кришки циліндра у межах від 0,02 мм до 0,09 мм відновити заміною втулки або осталюванням штока.

Складений повітряний циліндр привода жалюзі випробувати на щільність повітрям тиском 1 МПа (10 кгс/см2) протягом 2 хв. Пропускання повітря та падіння тиску не допускаються.

15.3.4 Повітроохолоджувач, водооливний теплообмінник, паливопідігрівач, калорифер опалення

15.3.4.1 Перевірити водяну порожнину повітроохолоджувача на щільність гідравлічним випробуванням для виявлення дефектів. Випробування виконувати водою тиском 0,5 МПа (5 кгс/см2) протягом 5 хв. Повітряну порожнину опресувати водою при знятих водяних кришках повітроохолоджувача. У разі протікання трубок по розвальцюванню трубної коробки розвальцювати борт трубки в місці протікання з подальшим паянням припоєм марки ПОС40

ГОСТ 21931. При протіканні води з трубки останню запаяти з обох кінців. Якість паяння перевірити повторним опресуванням. Не допускається запаювання більше 10 трубок на одному повітроохолоджувачі. Тріщини в корпусі та кришках повітроохолоджувача заварити електрозварюванням, шви зачистити і покрити ґрунтом. Після складання водяну порожнину повітроохолоджувача опресувати водою, як було вищевказане. Продути повітряні порожнини повітроохолоджувача для видалення пилу, окалини, інших частинок. Чистоту повітряної порожнини контролювати продуванням стисненим повітрям тиском 0,3 МПа (3 кгс/см2) протягом 5 хв. При складанні повітроохолоджувача прокладки замінити незалежно від стану.

15.3.4.2 Водооливний теплообмінник зняти, очистити внутрішні порожнини і перевірити герметичність.

Очищення водяної й оливної порожнин виконувати окремо на стенді з циркуляцією розчину. Наявність на поверхні латунних трубок накипу, оливи, бруду не допускається.

15.3.4.3 Після очищення, теплообмінник опресувати: водяну порожнину заповнити водою при температурі від 333 К до 343 К (від 60 °С до 70°С), оливну порожнину – повітрям тиском 0,6 МПа (6 кгс/см2), протягом 5 хв, поява бульбашок повітря не допускається.

15.3.4.4 Протікання в з'єднаннях трубок із трубною решіткою усунути розвальцюванням з подальшим паянням припоєм марки ПОС40. Допускається заглушувати до 20 трубок, що мають тріщини, які не можна усунути розвальцюванням і паянням без зняття трубної решітки. Теплообмінник, що має більше ніж 20 заглушених трубок, відремонтувати зі зняттям трубних решіток. Непридатні ущільнювальні прокладки замінити. Протікання кранів усунути. Тріщини в кришках заварити. При складанні теплообмінника контролювати щільність прилягання кришок до прокладок.

Порожнини складеного теплообмінника опресувати водою при температурі від 333 К до 343 К (від 60ºС до 70ºС) тиском 0,3 МПа             (3 кгс/см2). на герметичність, опресувати їх по черзі, протягом 10 хвилин. Водяну порожнину опресовувати тиском 0,3 МПа (3 кгс/см2), а оливну - 0,8 МПа (8 кгс/см2). Протікання та потіння не допускаються.

Після випробування водяну й оливну порожнини продути стисненим повітрям для видалення залишку вологи.

15.3.4.5 Паливопідігрівач і калорифер зняти, розібрати й очистити від накипу. Непридатні трубки замінити. Водяну порожнину паливопідігрівачаа опресувати тиском 0,5 МПа (5 кгс/см2), а паливну - 0,8 МПа (8 кгс/см2) протягом  5 хв. Протікання не допускається. Протікання трубок у зоні трубних решіток і по довжині трубок усунути паянням олов'яним припоєм марки ПОС. Допускається заглушувати не більше 12 трубок. Водяні секції калорифера очистити і відремонтувати згідно з вимогами 15.3.3.1. Активна довжина секцій калорифера повинна бути не менше ніж 380 мм.

15.3.5 Баки та трубопроводи

15.3.5.1 Паливний, водяний баки і запасний бак оливи очистити від бруду і шламу без знімання з тепловоза. Дозволяється заварювати тріщини в стінках баків, в зварних швах, вварювати вставки на місцях дефектів бака врівень з стінкою бака. Заварювання тріщин паливного бака виконувати обов'язково при відсутності в ньому палива, відкритих пробках, промитих і пропарених баках з прийняттям усіх заходів  протипожежної безпеки згідно з ЦТтеп/251.

Арматуру баків і спускні клапани, крани, фільтри, всмоктувальний пристрій, сапун, пробки промивних люків, паливо й оливопоказчик оглянути. За наявності запису про їх несправності зняти, розібрати і відремонтувати.

Після ремонту провести випробування паливного бака водою тиском від 0,3 МПа до 0,4 МПа (від 3 кгс/см2 до 4 кгс/см2) протягом 10 хв, постукуючи по зварних швах дерев'яним молотком. Особливу увагу звернути на відсіки акумуляторних батарей (для ЧМЕ3Т, ЧМЕ3Е), що винесені в паливний бак.

15.3.5.2 Ремонт трубопроводів виконати без зняття з тепловоза згідно з вимогами розділу 7 і, крім того, виконати наступні роботи:

– усунути протікання оливи, палива, води та витік повітря в з'єднаннях трубопроводів;

– непридатний теплоізоляційний матеріал трубопроводів водяної, паливної і повітряної систем замінити новим;

– вентилі оливної, водяної та паливної систем розібрати, відремонтувати, скласти і перевірити на щільність, регулюючі клапани оливної і паливної систем розібрати, непридатні деталі замінити, клапани відрегулювати на стенді;

– замінити незалежно від стану рукава водяної, паливної, оливної систем.

15.3.6 Фільтри, повітроочисник

15.3.6.1 Відцентровий оливний фільтр розібрати для очищення та контролю стану деталей. Внутрішню порожнину корпусу фільтра очистити дерев'яними скребками, промити гасом. Тріщини кришки й основи усунути зварюванням. Якість зварювання перевірити гідравлічним випробуванням складеного фільтра. Сопла і сітки ротора очистити. Деталі ротора із тріщинами замінити. Нормальний зазор між віссю і втулковими підшипниками відновити заміною втулок чи хромуванням шийок осі ротора. Складання ротора виконувати згідно з клеймом або міткою. Непридатні ущільнювальні прокладки замінити. Після складання ротора перевірити легкість його обертання на осі.

15.3.6.2 Елементи пластинчато-щільових оливних фільтрів дизеля і регулятора частоти обертання вала та потужності дизеля зняти, розібрати, непридатні пластинки і ножі замінити. Очищення складеного елемента виконувати зануренням у гас і поворотом держака. Корпус фільтра очистити. Непридатні ущільнювальні прокладки та дефектні деталі замінити. Після заварювання тріщин пластинчато-щільовий фільтр випробувати гарячою оливою температурою від 333 К до 343 К (від 60 °С до 70 °С) тиском 1 МПа (10 кгс/см2) протягом 10 хв. Протікання оливи, "потіння" у з'єднаннях фільтра не допускаються.

15.3.6.3 Паперові елементи фільтра тонкого очищення оливи замінити, корпус промити. Герметичність запірного конуса редукційного клапана перевірити опресуванням тиском 0,5 МПа (5 кгс/см2). Клапан відрегулювати на відкривання при тиску 0,2 МПа (2 кгс/см2).

15.3.6.4 Паливні фільтри розібрати для очищення. Перевірити стан гумових ущільнювальних кілець елемента. Ущільнення кришки корпусу замінити новим. Елементи ФЕТО замінити новими.

15.3.6.5 Касети повітроочисника турбонагнітача і касети повітряних фільтрів капота зняти, розібрати, очистити з дотриманням наступних вимог:

– фільтруючі касети і фільтруючі сегменти повітроочисника виварити в лужному розчині при температурі від 363 К до 368 К (від 90 °С до 95 °С) протягом від 10 хв. до 15хв, з подальшим промиванням проточною холодною водою;

– продути стисненим повітрям і просушити в сушильній шафі при температурі від 363 К до 373 К (від 90 °С до 100 °С) до висихання протягом від

3 хв. до 5 хв.;

– прооливити зануренням від 1 хв до 2 хв  у ванну із сумішшю, підігрітою до температури від 313 К до 323 К (від 40 °С до 50 °С);

– витягти касети і покласти від 20 хв. до30 хв. у горизонтальне положення для витікання зайвої суміші;

– просушити касети після прооливлення і стікання зайвої суміші в сушильній шафі при температурі від 323 К до 373 К (від 50 °С до 100 °С).

Дозволяється при ТО-3, ПР-1 промивання касет гасом під тиском з подальшим  прооливлюванням і сушінням.

15.3.6.6 Паралоновий елемент повітроочисника турбонагнітача замінити.

15.3.7 Контрольно-вимірювальні прилади дизеля

15.3.7.1 Реле тиску оливи, повітря, електроманометри, електротермометри, термореле, вольтметри, амперметри, манометри і термометри зняти і виконати роботи згідно з вимогами 10.2.28. Очистити трубки манометрів, знявши їх з місця. Перевірити роботу датчиків пожежної сигналізації, що повинні вмикатися при температурі 393 К (120 °С). Несправні датчики замінити.

Реле тиску оливи відрегулювати:

– на вмикання контактів при тиску 0,26 МПа (2,6 кгс/см2);

– на вимкнення контактів при тиску 0,20 МПа (2,0 кгс/см2).

Реле тиску повітря відрегулювати:

– на вмикання контактів при тиску 0,45 МПа (4,5 кгс/см2);

– на вимкнення контактів при тиску 0,35 МПа (3,5 кгс/см2).

15.3.7.2 Зняти блок охолодження резисторів динамічного гальма на тепловозах ЧМЕ3Т, ЧМЕ3Е, розібрати й оглянути. Перевірити лопаті ротора вентилятора, їх кріплення і посадку ротора на валу електродвигуна. Лопаті повинні щільно прилягати до диска колеса і надійно закріплюватися. Колесо вентилятора повинно вільно обертатись від руки без заклинювання і заїдання.

15.4 Електричне обладнання

15.4.1 Електричні машини

15.4.1.1 ПР-3 передбачає огляд, ревізію та ремонт складанних одиниць і деталей з доведенням розмірів до встановлених норм, а також підтримання міцності ізоляції електричних машин і обладнання. При ПР виконати наступні обов’язкові роботи:

– огляд електричної частини остова з перевіркою міжкотушкових з’єднань і вивідних проводів; кріплення полюсних осердь; правильність встановлення головних і допоміжних полюсів і посадку котушок; просочування і сушіння обмоток якорів ТЕД і допоміжних машин, стан яких потребує заміни бандажів і клинів, що закріплюють обмотку. Обмотки якорів, що не мають вищезгаданих пошкоджень і час пробігу яких менше пробігу до КР, покрити електро-ізоляційною емаллю згідно з 105.25000.00275/89 [12]. Полюсні котушки, опір ізоляції яких у холодному стані нижче 20 МОм або такі, що мають пошкодження, ремонтувати, знявши з остова. Полюсні котушки, що мають опір ізоляції  вищевказаного значення, покрити емаллю згідно з інструкцією з просочування;

– огляд і ремонт механічної частини якоря з покриттям розчином крейди задніх натискних шайб;

– огляд і ремонт механічної частини остова та його деталей;

– магнітну або ультразвукову дефектоскопію внутрішніх кілець підшипників і шийок валів;

–  обробку, продорожування зі зняттям фасок і шліфування колекторів;

-  ревізію і ремонт підшипникових вузлів, шапок МОП, щіткотримачів і їх кронштейнів, траверс, кришок люків і деталей кріплення;

- випробування електричних машин (випробування тягових електродвигунів і тягового генератора на нагрівання проводити методом взаємного навантаження згідно додатку Н ЦТ-0064);

–  фарбування.

15.4.1.2 Тяговий генератор, ТЕД, двомашинний агрегат, електродвигуни (оливопрокачувального насоса, калорифера, циркуляційних насосів рідини обігріву дизеля) для ЧМЕ3Т, ЧМЕ3Е, сервомотора регулятора потужності і частоти обертання вала дизеля, антикригоутворювачі, мотор-вентилятор холодильника та охолодження гальмових резисторів (для ЧМЕ3Т, ЧМЕ3Е) з тепловоза зняти, очистити, розібрати та відремонтувати. Тяговий генератор дозволяється з тепловоза не знімати за умови, що опір ізоляції в холодному стані не менше ніж 20 МОм, котушки щільно сидять на полюсах і лакове покриття магнітної системи і якоря знаходиться в задовільному стані.

Допускається обточування та шліфування колектора генератора на тепловозі виконувати за допомогою пристрою за умови забезпечення геометрії і шорсткості згідно з вимогами креслеників. При обточуванні та шліфуванні повинні бути вжиті засоби, що виключають попадання мідної стружки в обмотку машини.

При розбиранні електричної машини видалити мастило з польстерів з МОП, провести зовнішній огляд і дефектацію, а також заміряти:

– опір ізоляції кіл з виявленням місць із заниженим опором;

– радіальні зазори й основні розбіги якоря в підшипниках;

– повітряні зазори між осердям полюсів і якорем;

– діаметри моторно-осьових горловин і натяги між посадочними поверхнями шапок і остова при затягнутих болтах. Забороняється розкомплектовувати якорі й остови без необхідності (тобто, якщо якір чи остов даної машини не потребує КР).

15.4.1.3 Після очищення та продування в спеціальній камері оглянути електричні і механічні частини остова (статора) згідно з 7.13 і, крім того, перевірити відстань між опорними поверхнями підтримуючих носиків в остові ТЕД. Забоїни, зношення і зачепи на опорних поверхнях носиків зачистити, зношені пластини (опорні)  більше ніж на 1 мм замінити. Допускається приварювання ослаблених пластин по контуру. При підготуванні до приварювання накладку притиснути до носика, перевірити прилягання (допускається проходження щупа товщиною не більше ніж 0,3 мм на глибину

2 мм). Ослаблені пластини приварити по контуру безперервним швом. Допускається наплавлення носика при зношенні литої його частини не більше ніж 10 мм.

15.4.1.4 Привалкові поверхні вентиляційних вікон і колекторних люків зачистити від забоїн і задирок. Вентиляційні сітки, кришки колекторних люків при наявності несправностей відремонтувати або замінити. Допускається зменшувати переріз вентиляційних сіток до 10 %. Кришки колекторних люків повинні щільно прилягати до остова, легко зніматися і встановлюватися. Прокладки, повстяні защільники надійно закріпити на кришках. Внутрішню поверхню кришок колекторних люків покрити ізоляційною емаллю або лаком. Замки перевірити на щільне закривання кришок і, за необхідності відремонтувати.

15.4.1.5 При ремонті остова дозволяється обробити і заварити тріщини, що направлені від отвору під болти для кріплення підшипникових щитів до краю якірної горловини, біля колекторного люка чи вентиляційного вікна довжиною не більше ніж 100 мм і, що не виходять на ярмо остова, в середній частині моторно-осьової горловини довжиною не більше ніж 100 мм, і, що не виходять на торцеву стінку остова або на виступ ярма остова. При заварюванні котушки полюсів зняти. Місця заварювання зачистити, а робочі поверхні обробити врівень з основним металом.

15.4.1.6 Перевірити зношення моторно-осьової горловини ТЕД. Розмір діаметра горловини вимірювати з обох боків на відстані 10 мм від ліній рознімання і приймати, як півсуму двох діаметрів. Різниця між середнім розміром діаметра горловини і розміром діаметра, перпендикулярного до лінії рознімання (при повністю закручених болтах), повинна бути в межах норм для забезпечення натягу МОП. Шапку МОП потрібно замінити, якщо тріщини привалкових поверхонь займають більше 20 % площі перерізу, а також якщо тріщини чи раковини в оливних камерах не піддаються виправленню електронаплавленням. Допускається залишати без виправлення до трьох ум’ятин глибиною до 2 мм і загальною площею до 20 см2 на постелях моторно-осьових вкладишів. Дозволяється виконувати наплавлення й обробку посадочних поверхонь шапок МОП. Тріщини в кронштейнах шапок МОП дозволяється обробити та заварити з встановленням підсилювальної планки. Після заварювання кронштейнів перевірити паралельність отворів установленням у них шаблона або нового кожуха зубчатої передачі.

15.4.1.7 Непридатні різьбові та прохідні отвори під болти кріплення МОП, кожухів, зубчатих передач і частин остова в місцях їх рознімання та інші несправності усунути згідно з вимогами 7.3.1, 7.3.2.

15.4.1.8  Оливні камери шапок МОП перевірити на щільність гасом. Дефектні місця видалити і заварити з подальшою перевіркою на щільність. За необхідності внутрішню поверхню оливної камери шапок пофарбувати емаллю. Механізм польстера, встановлений в оливну камеру, повинен забезпечувати рівномірне притиснення ґнотів до осі та пружне переміщення без заїдання. Вихід ґнотів з обойм повинен бути 15 мм. Кришки оливних шапок МОП та їх деталей відремонтувати, непридатні замінити. Повстяні або інші ущільнення кришок відремонтувати. Кришки маслянок повинні забезпечувати щільне закриття заливних горловин.

15.4.1.9 Головні та додаткові полюси оглянути і перевірити справність кріплення, неушкодженість ізоляції і відповідність нормам опору обмоток. Перевірити стан виводів котушок (стан ізоляції, наявність тріщин та інших дефектів). Міцність посадки котушок полюсів на осердях при закручених полюсних болтах перевірити за видимими слідами зміщення (потертість, зашліфованість на поверхні котушок, поява іржі тощо) при постукуванні по фланцях, а також по переміщенню котушок. Дозволяється виконувати ущільнення посадки полюсних котушок на осердях установленням прокладок із просоченого електрокартону. Перевірити відстань від осі обертання якоря до осердя полюсів і наконечників та розміщення полюсів по колу. Указані розміри повинні відповідати нормам.

15.4.1.10 Котушки з пошкодженою ізоляцією, а також такі, що мають ознаки ослаблення посадки на осерді, ремонтувати з вийманням з остова відповідно до вимог 15.4.18-15.4.31. Ослаблення котушок на осерді полюсів не допускається.

15.4.1.11 Перевірити закріплення полюсних болтів ключем і обстукуванням молотком. Полюсні болти з дефектами (обірвані, зі зношеними або збитими гранями головок, із тріщинами тощо) замінити, ослаблені викрутити та перевірити. Пружинні шайби перевірити і непридатні замінити. Перевірити довжину болтів, що кріплять полюс, по глибині отвору. Невідповідність довжини болтів біля головних полюсів можна визначити по вигинанню пластин у середину остова, у допоміжних - по обтисненню пружинної шайби. Виявлені несправності усунути.

Болти, що кріплять полюси ТЕД, перевірити ультразвуковим дефектоскопом. При виявленні хоча б одного болта з тріщиною, усі болти даного полюса замінити. Дозволяється перевірка болтів без їх зняття. Під головки болтів установити пружинні стопорні шайби. Закручування полюсних болтів (крім полюсів з котушками на ізоляції типу "Моноліт") виконувати при підігрітих котушках до температури від 343 К до 373 К (від 70 °С до 100 °С). Головки полюсних болтів, там де це передбачено креслениками, залити компаундною масою. Головки болтів головних полюсів з боку моторно-осьової горловини законтрити пластиною за креслеником.

15.4.1.12 Щільність контактних з’єднань в колі полюсів перевірити нагріванням подвійним номінальним струмом протягом від 7 хв до 8 хв. Про надійність контактів робити висновок за різницею нагрівання місць з’єднань обмацуванням після вимкнення струму, зміною показання амперметра при коливанні місць з’єднань або за омічним опором.

15.4.1.13 Кабельні наконечники, що мають ознаки перегрівання, роз'єднати, зачистити і залудити, а контактні поверхні перевірити на щільність прилягання. Дефектні наконечники, болти і гайки замінити. Наконечники між собою повинні мати міцне з’єднання і надійний контакт. Проводи, що мають обрив жил більше ніж 10 %, замінити або відремонтувати з перепаюванням наконечників. Дозволяється виконувати зрощування вивідних проводів наконечниками на відстані не менше ніж 220 мм від вивідної коробки машини чи від клиць.

15.4.1.14 Пошкоджену ізоляцію проводів і міжкотушкових з’єднань відновити. Ізоляцію вивідних проводів ТЕД дозволяється відновляти, якщо ділянка пошкодження знаходиться не ближче ніж 220 мм від місця виводу з остова. Пошкоджену ізоляцію проводів відновлювати згідно з вимогами 7.9.3. Вивідні проводи і міжкотушкові з’єднання ізолювати згідно з креслениками. У всіх з’єднань проводів не допускати дотику обплетення з оголеними жилами. Ослаблені бандажі з'єднань замінити новими. Накладена ізоляція повинна бути щільною і не мати ознак сповзання із проводу.

15.4.1.15 Кріплення проводів і міжкотушкових з’єднань в остові повинно бути міцним і виключати можливість вібрації, протирання та інших пошкоджень ізоляції, а також напруженого стану місць з’єднань. Дозволяється закріплювати проводи і міжкотушкові з’єднання крученим шпагатом чи встановленням на остові металічних скоб з обов’язковою додатковою ізоляцією проводів у місцях кріплення. Забороняється згинати проводи ближче ніж 50 мм від наконечників і застосовувати для бандажів і закріплення проводів в остові кіперну та інші види стрічок,  що мають властивість розтягуватись.

15.4.1.16 Проводи щільно закріпити в клицях кронштейна на остові, захисні рукави на вихідних проводах повинні бути цілими, надійно закріпленими і ущільнені на кінці проводу і в клицях кронштейна остова. Гумові втулки пошкоджені або такі, що слабко тримаються на проводі та в отворі остова, замінити.

15.4.1.17 Після ремонту остова котушки полюсів покрити емаллю ГФ-92ХС без їх зняття з остова з дотриманням наступних вимог:

– очистити внутрішню поверхню остова і полюсів технічними серветками, змоченими в бензині;

– покрити емаллю ГФ-92ХС котушки і міжкотушкові з’єднання з наступним сушінням до припинення прилипання. Для прискорення сушіння, покриття виконувати при температурі від 343 К до 353 К (від 70 °С до 80 ºС). Контактні місця щіткотримачів і наконечників при покритті емаллю з пульверизатора повинні бути закриті. Поверхня покриття повинна бути рівною, гладкою, не мати відшарувань, здуття місць і напливів.

15.4.1.18 У разі ослаблення котушок і пошкодження їх ізоляції головні і додаткові полюси зняти, котушки спресувати з осердя. Покривну ізоляцію котушок при наявності пошкоджень і нещільності відновити або замінити. Вивідні проводи, їх наконечники і вивідні шини перевірити на справність. Проводи з перетертою, крихкою або потрісканою гумовою ізоляцією замінити. Наконечники з тріщинами чи пропалені, а також котушки із тріщинами на вивідних шинах, замінити. За наявності обриву більше ніж 5 % жил, пошкоджену частину проводу видалити, а наконечник перепаяти, а при недостатній довжині провід замінити. Місцеві пошкодження гумової ізоляції проводу виправляти накладенням натуральної гуми та лакотканини або вулканізацією. Відкриті місця гумової ізоляції проводу бандажувати просоченою кіперною або прогумованою стрічкою.

15.4.1.19 Місця впаювання проводів у котушках (у разі заміни проводу чи перепаювання) відкрити до оголення; при цьому корпусну ізоляцію бокових сторін котушки не знімати, краї корпусної ізоляції зрізати з поступовим нахилом до розізольованої частини котушки на довжині не менше ніж 25 мм. Після впаювання проводу й огляду головки котушок зашпарувати електроізоляційною замазкою і покласти міканітову ізоляцію з поступовим заходом на стару в прямих частинах котушки.

При накладенні ізоляції кожний її шар промазати ізоляційним лаком.

15.4.1.20 Вивідні проводи міцно закріпити в ізоляції котушок.

Вихід проводу з-під ізоляції ущільнити так, щоб запобігти попаданню вологи. Відновити маркування на виводах. Наконечники вивідних кінців міжкотушкових з’єднань і вивідних шин повинні бути гарно вилуджені і мати правильну площину контакту.

15.4.1.21 Котушки, зняті для ремонту, до встановлення в остов покрити емаллю ГФ-92ХС з подальшим сушінням до припинення прилипання. Поверхня котушки після покриття емаллю повинна бути рівною, гладкою.

Здуття емалі в будь-яких місцях не допускається. Дозволяється просочування котушок у просочувальному (бітумному) лаку 447.

15.4.1.22 Ізоляцію котушок опресувати за внутрішніми поверхнями і висотою, витримати габаритні розміри котушок.

Верхні та нижні поверхні, а також внутрішні бокові сторони котушок повинні бути рівними і паралельними.

15.4.1.23 Оглянути стан осердя полюсів. Осердя головних полюсів повинні бути міцно склепані заклепками. Розшарування листів осердя, ослаблення, тріщини та злам у боковинах не допускаються. Допускаються неглибокі вм’ятини і невеликі викривлення листів осердя при збереженні розмірів і щільності полюса. Кінці стержнів та головки заклепок не повинні виступати з площини боковин. Опорна поверхня повинна бути чиста, без виступів і задирок. Кути в місцях посадки в котушку повинні бути рівними, з радіусами закруглення за креслеником. Ослаблені боковини осердя полюсів закріпити розклепуванням головок заклепок. Боковини, які мають тріщини або зламані частини, замінити.

15.4.1.24 Стержні полюсів, в яких зірвано більше двох витків різьби в одному отворі, або такі, що мають різьбу, яка не відповідає калібру шостого класу, замінити. За наявності зірваної, пошкодженої чи зношеної різьби під закріплюючі болти в набраних стальних пластинах осердя полюса (без стержня) при відсутності інших дефектів, що потребують переклепування осердя, допускається ремонт різьби закручуванням втулок у розсвердлені та нарізані отвори з нарізанням в них різьби під болт за затвердженими креслениками.

15.4.1.25 Осердя додаткових полюсів не повинні мати відколів бортів, ослаблених заклепок або тріщин, різьбу осердя додаткових полюсів відновити встановленням і приварюванням різьбових втулок згідно із затвердженими креслениками.

15.4.1.26 До монтажу котушок внутрішню поверхню остова, крім місць під осердя полюсів, пофарбувати емаллю ГФ-92ХС або ізоляційним лаком. Бік колектора до приливків під осердя полюсів пофарбувати лугостійкою світлою емаллю. Металеві фланці, каркаси і прокладки під котушки повинні бути чистими, сухими, пофарбованими і не мати задирок.

15.4.1.27 Запресування осердя полюсів у котушки виконувати на пресі без ударів і перекошування в нагрітому стані котушки до температури від 343 К до   353 К (від 70 °С до 80 °С). Осердя повинні заходити в котушку щільно, без великого зусилля. Нещільності або зазори між боковими сторонами котушки й осердям усунути встановленням прокладок з просоченого пресшпану.

15.4.1.28 Кріплення полюсів до остова виконувати з натягом на усадку котушок за висотою. У разі необхідності натяг регулювати встановленням пресшпанових прокладок під котушку. Остаточне прикручування полюсів болтами виконувати з нагріванням котушок до температури від 343 К до 353 К (від 70 °С до 80 ºС).

15.4.1.29 Монтаж полюсів вважається правильним, якщо:

– фланці щільно прилягають до котушок і не вібрують при обстукуванні;

– осердя щільно притягнуті до опорних поверхонь остова, а котушки міцно затиснуті осердям та фланцями;

– полюсні болти встановлені з пружинними шайбами або стопорними пластинами, закручені до кінця і не мають вібрації при обстукуванні, міжполюсна відстань відповідає нормам. При збільшеній міжполюсної відстані дозволяється встановлення металевих прокладок під осердя полюсів товщиною не більше ніж

1 мм.

15.4.1.30 Монтаж міжкотушкових з’єднань виконати без різких перегинань проводу, наконечники повинні бути міцно скріплені болтами і пружинними шайбами. Ізоляцію міжкотушкових з’єднань виконувати після випробування котушок в остові.

15.4.1.31 У змонтованих в остові котушок перевірити і випробувати: полярність, опір ізоляції по відношенню до корпусу, активний (омічний) опір, електричну міцність ізоляції, стан проводів і наконечників, контакт міжкотушкових з’єднань (за нагріванням), міжполюсну відстань, міцність кріплення полюсів.

15.4.1.32 Підшипникові щити, кришки та лабіринти після очищення оглянути і перевірити їх придатність. Забоїни і зачепи на привалкових і посадочних поверхнях повинні бути зачищені. Підшипникові щити, що мають наскрізні радіальні тріщини, або такі, що приводять до відколювання лабіринтових бортів, і шапки, з тріщинами, що приводять до відколів привалкової частини, а також щити із тріщинами, що займають більше ніж 20 % перерізу, замінити.

15.4.1.33 Отвори та трубки для змазування підшипників у щитах і кришках щитів прочистити, продути і пропресувати свіжим мастилом; маслянки щільно підігнати до отворів, перевірити справність маслянок, якість приварювання.

15.4.1.34 Перевірити непроникність стінок оливних шапок МОП гасом. Дефектні місця стінок видалити і заварити, після чого щільність оливних камер перевірити повторно. Перевірити міцність кріплення пробок оливних камер. Пробки встановити на сурик, білила або  оливостійкий лак і міцно закріпити. Головки пробок повинні бути встановленого розміру, без забоїн і зачепів. Кришки маслянок і вікон для заправлення відремонтувати і перевірити на щільність прилягання і справність замків.

15.4.1.35 Внутрішню поверхню підшипникових щитів пофарбувати електроізоляційною емаллю або ізоляційним лаком.

15.4.1.36 Польстери промити й оглянути. Непридатні пружини, зношені ґноти та інші деталі відремонтувати чи замінити.

15.4.1.37 Виконати наплавлення зношених посадочних поверхонь підшипникових щитів в остові та посадочних гнізд під підшипники кочення в щитах з подальшим проточуванням по горловині остова і розточуванням посадочних місць під підшипники кочення для забезпечення натягу за нормами згідно з додатком А, при цьому з одного встановлення виконувати перевірку й обробку всіх привалкових і посадочних поверхонь. Відносне биття посадочної поверхні підшипникового щита і посадочної поверхні під підшипник кочення після обварювання і розточування допускається не більше ніж 0,1 мм. Дозволяється за наявності обладнання виконувати наплавлення й обробку посадочних поверхонь шапок МОП.

Допускається залишати без виправлення раковини в лабіринтових нитках щита і лабіринтах довжиною до 6 мм, але не більше ніж 15 % загальної довжини нитки лабіринту. Співпадання раковин за шириною лабіринту допускається не більше ніж у двох нитках. Дозволяється ширину лабіринту підшипникового щита зменшити до 30 %, при меншій ширині відновлювати наплавленням.

15.4.1.38 Виконати ревізію першого обсягу роликових підшипників ТЕД згідно з вимогами ЦТ-0165. Несправні підшипники замінити. Внутрішні кільця роликових підшипників при їх справності з вала ТЕД дозволяється не знімати.

15.4.1.39 У допоміжних машин сумарний натяг посадки внутрішніх і зовнішніх кілець підшипників повинен бути менше їх радіального зазору у вільному стані.

15.4.1.40 Якір старанно очистити з продуванням сухим стисненим повітрям тиском від 0,2 МПа до 0,3 МПа (від 2 кгс/см2 до 3 кгс/см2). Обмотку якоря оглянути у всіх доступних місцях, особливу увагу приділити кінцям секцій в півниках. Пил, бруд, олива і надлишкові напливи лаку в проміжках між шинами видалити, не пошкодивши ізоляцію шин.

15.4.1.41 Перевірити обмотку якоря на міжвиткове замикання на імпульсній установці, цілісність її і якість паяння методом падіння напруги. Різниця між максимальними і мінімальними показаннями приладу не повинна перевищувати 20 % середнього значення. Пропалювання контактних поверхонь в півниках зачистити. У разі видимих проплавлень або при показаннях приладів, що вказують на неякісне паяння, півники пропаяти. Для паяння використовувати припій марки ПОС 61.

15.4.1.42 Перевірити стан бандажів і клинів. За наявності порушення цілісності припою між витками дротяних бандажів, слабо припаяних скоб та окислення, бандажі очистити та пропаяти припоєм марки ПОС40 із застосуванням установлених флюсів, застосування при цьому кислоти забороняється. При паянні бандажів потрібно стежити за тим, щоб не було підгоряння ізоляції, попадання припою на обмотку якоря та контакту між бандажем і залізом якоря.

Дротяні бандажі, що мають механічні пошкодження чи оплавлення витків, ослаблення, зсуви чи обриви замкових скоб, замінити. Накладення бандажів, скоб, замкових з’єднань та ізоляції повинно виконуватися згідно з креслениками. Бандажі зі склобандажної стрічки за наявності поперечних глибоких, поздовжніх і наскрізних тріщин довжиною більше ніж 300 мм, і глибиною більше ніж 3 мм, а також ослаблення чи руйнування, замінити новими зі склобандажної стрічки або дротяними при обов’язковій перевірці комутації. Укладання бандажа зі склобандажної стрічки виконати згідно з технологією заводу-виробника. При вкладанні нового бандажа зі склобандажної стрічки обов’язково підкласти під нього прокладку з електрокартону. Пошкоджений бандаж різати лише в тому місці, де покладена прокладка для захисту обмотки від пошкодження.

При відсутності вищевказаних несправностей склобандажі протерти та покрити емаллю НЦ929 або ГФ-92ХК. Клини, що мають пошкодження чи ослаблення, замінити. Для щільної посадки дозволяється встановлювати під клини прокладки зі склотекстоліту або електроізоляційного картону, просоченого льняною оливою або натуральною оліфою, товщина прокладки визначається за місцем.

15.4.1.43 При ремонті бандажів забороняється:

– обстукувати дротяні бандажі над пазом;

– виконувати зачищення бандажів інструментом, що залишає поперечні риски на проводці;

– залишати на бандажах та інших місцях поверхні якоря краплі чи бризки припою та флюсу, а також виступаючі над поверхнею бандажа кінці витків у замку;

– установлювати спільні скоби на два бандажі та більше;

– намотувати бандажі без контролю кількості витків і розміру натягу.

15.4.1.44 Якорі, що мають виповзання або розриви ізоляції під задніми лобовими частинами, пошкодження задніх лобових частин, за наявності необхідного обладнання і відповідних умов, ремонтувати відповідно до правил КР, а при відсутності обладнання й умов відправити на ремонтний завод.

15.4.1.45 Вентилятори якорів очистити, оглянути і перевірити кріплення і міцність посадки. Вентилятори, що мають в посадці тріщини, злам лопатей, замінити. Дозволяється заварювання тріщин алюмінієвих коліс вентилятора згідно з вимогами ЦТтеп/251. Погнуті стальні вентилятори дозволяється виправляти і ремонтувати. Пошкоджені зварні шви приварних вентиляторів або лопатей відновити. До встановлення вентилятор повинен бути статично відбалансований.

15.4.1.46 Перевірити дефектоскопом конус вала, а при знятих внутрішніх кінцях підшипників або упорних втулках і шийку вала.

15.4.1.47 Вал, що має після проточування під наплавлення поперечні тріщини незалежно від їх розмірів і кількості, підлягає заміні.

Заміряти діаметри посадочних поверхонь шийок валів, відстань між торцями упорних втулок на відповідність нормам. Посадочні поверхні валів допоміжних машин дозволяється відновлювати встановленням спеціальних втулок згідно з затвердженими креслениками, а також  вібродуговим  наплавленням  під шаром флюсу згідно з ЦТтеп/251, з подальшою обробкою та посилюванням накатуванням під розмір кресленика в обох випадках. Натяг ремонтної втулки повинен бути в межах від 0,06 мм до 0,08 мм. Товщина стінки повинна бути не менше ніж 3 мм. Посадочні поверхні валів ТЕД відновлювати вібродуговим наплавленням.

15.4.1.48 При обробці шийок вала та інших частин якоря на верстаті правильність центрів вала спочатку перевірити відносно посадочної поверхні під підшипники або відносно бігових доріжок внутрішніх кілець підшипника, биття яких не повинно бути більше норми. Шорсткість поверхні шийок вала при їх обробці повинна відповідати кресленику. Якщо вал не обробляється, то дозволяється на шийках залишати риски глибиною не більше ніж 0,1 мм. Галтелі радіусом менше встановленого креслеником не допускаються. Поперечні риски і підрізи на галтелях не допускаються.

15.4.1.49 Конуси для посадки шестерень зачистити від задирок і забоїн. Прилягання конусного кільцевого калібру по фарбі повинно бути не менше ніж 85 % поверхні прилягання, з рівномірним розподілом фарби по всій поверхні конуса. Задирки, риски, забоїни на конусі не допускаються. Дозволяється залишати на конусній частині вала окремі вм’ятини або риски загальною площею не більше ніж 5 % посадочної поверхні конуса із глибиною не більше ніж 1,5 мм без виступання країв. Притирання конуса з шестірнею виконувати скляним порошком. Дозволяється наплавлення посадочної поверхні конуса вала згідно з ЦТтеп/251. При випусканні якоря повинна бути забезпечена відстань від калібру конуса до галтелі за нормами допусків.

15.4.1.50 Шпонкові канавки на валах допоміжних машин і тягового генератора зачистити від задирок і забоїн. Дозволяється електронаплавлення шпонкових канавок з подальшою  обробкою або збільшення їх ширини до 1 мм, а також випилювання тріщин у  кутках канавки при довжині їх до 10 мм і глибині до 5 мм.

15.4.1.51 Пошкоджену або зношену різьбу вала відновити наплавленням з подальшим  нарізанням різьби згідно з креслеником.

15.4.1.52 Лабіринтові, ущільнювальні та інші кільця за наявності тріщин та ослаблення замінити.

15.4.1.53 Дозволяється відновлювати електронаплавленням посадочні поверхні лабіринтових та упорних втулок.

15.4.1.54 Колекторні болти повинні бути надійно закручені і не мати вібрації при їх обстукуванні. Колектор, що має ослаблення болтів або натискних гайок, нагріти до температури від 353 К до 373 К (від 80 °С до 100 ºС) і підкрутити. Підкручування болтів виконувати плавно не більше ніж на півоберта за один раз з почерговим підкручуванням діаметрально-протилежних болтів.

15.4.1.55 Робоча поверхня колектора повинна бути виміряна для визначення зношення за діаметром і проточена з мінімальним зняттям металу. Торці колекторних пластин ТЕД і допоміжних машин закруглити радіусом 3 мм.

15.4.1.56 При обробці колектора дозволяється:

– поглиблювати проточуванням канавку біля півників до розміру кресленика;

– виконувати ступінчасту обробку колектора тягового генератора з боку півників для попередження утворення щілин;

– заплавлявати тугоплавким припоєм місцеві забоїни на пластинах колектора.

15.4.1.57 Забороняється:

– обточувати півники колектора;

– обпилювати робочу поверхню колектора;

– усувати місцеві забоїни на пластинах глибиною більше ніж 0,5 мм обточуванням колектора.

15.4.1.58 Колектор продорожити на глибину згідно з нормами  додатка А. Вздовж продоріжок не допускається наявність слюди біля стінок пластин.

15.4.1.59 При продорожуванні колектора забороняється підрізати стінки пластин або наносити риски на робочій поверхні колектора, допускати підрізання або забоїни на півниках і уступи по довжині колектора на дні канавки.

15.4.1.60 Після продорожування із крайок колекторних пластин зняти фаски розміром 0,5 мм х 45 º по всій довжині робочої частини, провести зачищення задирок, обробку ламелей і шліфування колектора брусками типів Р-16, Р-17,       Р-30. Очистити колектор жорсткою волосяною щіткою.

15.4.1.61 Бандаж на передньому міканітовому конусі колектора зачистити дрібним скляним папером до видалення верхнього шару лаку, протерти чистими сухими серветками і покрити дугостійкою емаллю НЦ-929 або ГФ-92ХС не менше двох разів до одержання суцільної глянцевої поверхні. У разі ослаблення, зміщення витків, здуття, пропалів або поперечних тріщин стрічковий бандаж замінити. Не допускається залишати щілини та заглиблення між торцем колектора та краєм стрічкового бандажа.

15.4.1.62 У випадках, передбачених вимогами 13.3.1, 13.3.44, при знятих бандажах виконати просочування ізоляції обмотки якоря методом занурювання. При цьому, крім вимог, передбачених 7.14, повинні бути виконані наступні вимоги:

– попереднє сушіння ізоляції якоря перед просочуванням виконувати при температурі від 383 К до 403 К (від 110 °С до 130 ºС). Опір ізоляції після сушіння при температурі колектора від 373 К до 383 К (від 100 °С до 110 ºС) повинен бути не менше ніж 1,5 МОм для ТЕД і 1,0 МОм для тягових генераторів;

– провести одноразове просочування якоря в ізоляційному лаку методом занурювання з подальшим  розганянням  на верстаті;

– висушити якір у печі при температурі від 383 К до 393 К (від 110 °С до

120 °С) протягом від 8 год.  до 10 год. Після сушіння якір повинен відповідати вимогам 7.14.6.  При невідповідності якоря зазначеним вимогам сушіння продовжити;

– покрити якір (після накладення бандажів) двома шарами емалі ЕП-91 з наступним сушінням до припинення прилипання. За режимом сушіння, контролю просочувальних лаків і емалей керуватися [6 ].

15.4.1.63 При ремонті без зняття бандажів і просочування, якір після очищення покрити двома шарами емалі ГФ-92ХС за допомогою пульверизатора з наступним сушінням до припинення прилипання. Для прискорення сушіння покриття емаллю виконувати при температурі якоря від 343 К до 353 К (від 70 °С до 80 ºС). Опір ізоляції перед покриттям емаллю повинен бути не менше ніж

1,5 МОм для ТЕД і 1,0 МОм для тягових генераторів. Якщо опір нижче вказаних значень, провести сушіння якоря в печі до покриття його емаллю. Поверхня якоря після покриття емаллю повинна бути рівною, гладкою, не мати відшарувань, напливів лаку і здуття місць або місцевого продавлювання її під деталями кріплення.

15.4.1.64 Після обточування колектора, перевірки міжвиткового замикання і цілісності обмотки за допомогою імпульсної установки і, у разі втрати балансувального тягарця, виконати динамічне балансування. Залишковий небаланс повинен бути не більше значення, встановленого креслениками (для якорів ТЕД не більше ніж 180 г·см). Балансувальні тягарці повинні бути закріплені відповідно з креслениками якорів електричних машин.

15.4.1.65 Оглянути щіткотримачі, їх кронштейни і пальці. Опір ізоляції пальців щіткотримачів, виміряний мегаомметром, повинен бути не менше ніж 100 МОм. Пальці щіткотримачів, які мають занижений опір ізоляції, просушити до одержання встановленого рівня. Пальці з пробитою ізоляцією, а також з тріщинами або пошкодженням отворів відремонтувати або замінити.

15.4.1.66 Ізолятори пальців з тріщинами, сколеними краями, пошкодженою глазур'ю, замінити. Дозволяється залишати ізолятори, які мають крапкові пошкодження глазурі під дією бризок розплавленого металу. Ізолятори, ослаблені на пальцях, перепресувати з накладенням додаткової ізоляції. Напресований ізолятор та ізоляція повинні відповідати кресленику. Ізолятори на пальцях повинні сидіти щільно, торцеві частини ізоляторів на пальцях залити компаундом і покрити емаллю згідно з вимогами кресленика.

15.4.1.67 Ізоляційні пальці щіткотримачів випробувати на пробиття струмом промислової частоти протягом 1 хв напругою, що наведена в таблиці 7.

Таблиця 7

| Номінальна напруга електричної машини, В | Напруга для випробування, кВ |  |
| --- | --- | --- |
|  | після механічної обробки (запресування пальців) | після остаточної обробки |
| До 150 | 3,0 | 2,3 |
| 151-400 | 4,0 | 3,5 |
| 401-700 | 4,5 | 4,0 |
| 701-750 | 6,0 | 5,5 |

15.4.1.68 Щіткотримачі розібрати, деталі очистити від забруднень і перевірити. Пошкоджені деталі, а також з тріщинами або зношенням більше допустимого за нормами замінити.

15.4.1.69 Корпус щіткотримача зачистити від наплавлень. Тріщини корпусів щіткотримачів дозволяється заварювати газовим зварюванням з обробкою країв і попереднім підігріванням з наступним протяганням вікон під щітки. Заварювати тріщини біля основи приливу для кріплення щіткотримачів забороняється.

15.4.1.70 Гнізда для щіток, які мають місцеві зношення, відновлювати обпилюванням з наступним відновленням розмірів до встановлених нормами допусків і зношення нарощуванням металу при дотриманні норм. Дозволяється відновлювати зношені гнізда гальванічним способом з наступним протяганням, а також обтисненням в гарячому стані на спеціальному пристрої.

15.4.1.71 При наявності вироблення отворів у корпусі під осі пружин чи храповиків більше ніж 0,5 мм дозволяється їх заварювати з одночасним заварюванням отворів під шплінти і наступним розсвердленням згідно з вимогами кресленика.

15.4.1.72 Вісі пружин або храповиків у місцях посадки в корпус щіткотримачів не повинні мати зношення більше ніж 0,5 мм; діаметри отворів під шплінти повинні відповідати отворам у корпусі, в іншому разі вісь замінити.

15.4.1.73 Пружини щіткотримачів перевірити, ослаблені, з тріщинами, слідами підпалів і оплавлень замінити. Спіральні пружини з перекошуванням витків, тріщинами або такі, що втратили пружність, замінити. При зношенні контактної планки пружини на 10 % товщини, ослабленні заклепок пружину відремонтувати із заміною або переклепуванням планки.

15.4.1.74 Перевірити стан шунтів і кріплення наконечників шунтів до пружин, де передбачено креслеником. Дозволяється залишати гнучкі шунти з обривом не більше 10 % жил при відсутності слідів їх перегрівання.

15.4.1.75 Натискні пальці у складеному щіткотримачі при нормально натягнутих пружинах не повинні торкатися бокових стінок вирізу, як при вертикальному, так і при горизонтальному їх переміщенні. Поворот пальця навколо осі повинен відбуватись без заїдань. Натиснення пальців щіткотримача відрегулювати в межах норм. Різниця в натисненні на щітки для одного щіткотримача ТЕД між максимальним і мінімальним значенням не повинна бути більше 10 % від номінального.

15.4.1.76 При складанні електричних машин пофарбовані частини повинні бути сухими, якір і остов усередині протерти чистою сухою серветкою. Пружинні шайби зламані, або такі, що втратили пружність, з тупими упорними кінцями, замінити .

15.4.1.77 Перед напресуванням шестірні на вал якоря ТЕД зашплінтувати болти кріплення оливовідбивального кільця.

15.4.1.78 По радіальному зазору підшипники підбирають з урахуванням впливу посадки на вал і в підшипниковий щит згідно з вимогами ЦТ-0165 по утриманню і ремонту підшипників.

15.4.1.79 Підшипникові щити в остов запресувати після встановлення шапок МОП з рівномірним закручуванням протилежних болтів. Щити повинні щільно прилягати до остова. Допускаються місцеві зазори не більше ніж 0,15 мм на 1/8 довжини кола.

15.4.1.80 Після складання електродвигуна перевірити торцеве биття (перекіс) зовнішнього кільця спеціальним пристроєм, при цьому перекіс не повинен бути вище норми. Розбіги якоря в осьовому напрямку повинні знаходитися в межах норми. Нерівномірність розбігу якоря в осьовому напрямку за один оберт якоря не повинна бути більше ніж 40 % фактичного розбігу. Змащувальні камери в підшипникових щитах і кришках заповнити мастилом на 2/3 їх об’єму, канавки лабіринту заповнити повністю, ролики і сепаратори змазати по їх поверхнях.

15.3.1.81 Між привалковою поверхнею кришок підшипників і підшипниковими щитами після остаточного кріплення кришок для контролю затиснення підшипника повинен бути зазор, який заповнити цинковими густо-тертими білилами.

15.4.1.82 Щітки замінити новими. Щіткотримачі встановити так, щоб відстань від них до робочої поверхні колектора і півників була витримана згідно з додатком А, а щітки в обох крайніх положеннях якоря залишались на циліндричній частині колектора. Перекошування щіток по довжині колекторної пластини не повинно перевищувати допустимих норм. Перекошування корпуса щіткотримача над поверхнею колектора допускається не більше 1 мм. Забороняється встановлювати марки щіток, не узгоджені з ЦТ Укрзалізниці.

15.4.1.83 При складанні електричної машини перевірити:

– радіальні зазори в підшипниках, наявність зміщення роликів відносно доріжки кочення внутрішнього кільця підшипника, торцеве биття (перекіс) зовнішніх кілець підшипників ТЕД.

– натиснення на щітку, якість притирання щіток, розташування щіток по колу колектора (відхилення від номінального значення не повинно перевищувати встановлених норм);

– зазори між щіткою і гніздом корпусу щіткотримача, між півниками колектора і щіткотримачами при крайніх положеннях якоря, між колекторами і щіткотримачами;

– перекошення щіткотримачів на довжині колекторної пластини. Непаралельність поздовжніх осей вікна щіткотримача і колекторних пластин по довжині пластини не повинна перевищувати допустимих норм;

– повітряні зазори між осердям якоря і полюсом;

– при необхідності, відповідність кресленику положення отворів під палець щіткотримача відносно осей полюсів ТЕД;

– щільність прилягання підшипникових щитів до остова;

– наявність зазорів між підшипниковими щитами і кришками підшипникових щитів;

– зазори в лабіринтах між кришкою підшипникового щита і лабіринтовим кільцем;

– биття колектора;

– наявність гарантованого зазору між головками секцій і підшипниковим щитом у задній лобовій частині при крайньому положенні якоря;

– відстань між валом і отворами для кріплення кожуха зубчатої передачі (перевірити кондуктором чи шаблоном);

– міцність кріплення болтових з'єднань, натяг і міцність кріплення вентилятора.

15.4.1.84 Випробування електричних машин на холостому ходу виконувати після повного закручування всіх болтів підшипникових щитів і кришок. Після притирання щіток на холостому ходу й усунення всіх помічених дефектів виконати контрольні випробування машини згідно з додатком Ж та ЦТ-0064.

15.4.1.85 Після проведення приймально-здавальних випробувань очистити колектор і щіткотримачі від щіткового пилу і кіптяви, продути сухим стисненим повітрям тиском від 0,2 МПа до 0,3 МПа (від 2 кгс/см2  до 3 кгс/см2), пофарбувати, за необхідності, бандаж колектора емаллю НЦ-929 або ГФ-92ХК, а внутрішню поверхню остова з боку оглядових люків – сірою або іншою світлою електроізоляційною емаллю, передбаченою креслеником.

15.4.1.86 Пред’явлення складеної електричної машини з ремонту інженеру з приймання локомотивів виконувати до фарбування після випробування, опорядження й усунення всіх виявлених дефектів при ремонті.

15.4.1.87 Пофарбувати зовні ТЕД чорним лаком БТ-99, а тягові генератори та допоміжні машини - сірою емаллю.

15.4.1.88 Підібрати за заявкою майстра дільниці складання колісно-моторного блока ведучу шестірню зі зношенням робочої поверхні, аналогічним зношенням зубчатого колеса відповідної колісної пари. Як правило, необхідно складати колісно-моторний блок зі збереженням ведучих і ведених шестерень, припрацьованих раніше, не допускаючи їх розкомплектації.

15.4.1.89 При закінченні ремонту заповнити технічний паспорт електричної машини і технічний паспорт її якоря (ТЕД, тягового генератора, двомашинного агрегату), відобразивши в ньому всі дані про роботу, ремонт і результати випробування електричної машини.

15.4.1.90 Тяговий генератор очистити від бруду та пилу. При зніманні тягового генератора з тепловоза необхідно надійно помітити регулювальні прокладки під лапами статора тягового генератора в цілях полегшення і точного встановлення тягового генератора на тепловоз. Необхідно також позначити шайби між боковими накладками статора генератора та рамою.

15.4.1.91 Перевірити простір між стальними пластинами під головними і додатковими полюсами. Різниця між максимальним і мінімальним зазорами під полюсами одного генератора не повинна бути більше ніж 1 мм. Звернути особливу увагу на контакти в місцях з'єднань вивідних кінців котушок полюсів, наявність ізоляційних прокладок між перемичками. Внутрішню поверхню остова з котушками і якір генератора покрити ізоляційною емаллю ГФ-92ХС.

15.4.1.92 При встановленні тягового генератора на тепловоз виконати перевірку співвісності його вала з колінчатим валом дизеля. Після кріплення генератора до рами дизеля лапи генератора і раму заштифтувати.

15.4.2 Електричні апарати

15.4.2.1 Провести огляд зі зняттям з тепловоза наступних апаратів: контакторів електропневматичних (поїзних), електромагнітних (пускових, шунтування, керування, оливопрокачувального насоса, зарядки акумуляторних батарей, збудження генератора), регулятора напруги, контролера, реле заземлення, буксування, термостатів (термореле), всіх електровимірювальних приладів і запобіжників. Дозволяється проводити огляд електромагнітних контакторів без зняття з тепловоза, але з обов’язковою перевіркою активного опору обмоток тягових котушок пускових контакторів згідно з 15.3.2.19.

Крім того, при кожному ПР-3 потрібно знімати електропневматичні приводи реверсора, перемикача «Їзда-Гальмо», електрообладнання регулятора потужності та частоти обертання колінчатого вала дизеля, всі електропневматичні вентилі й апарати або їх деталі, що мають зношення вище норми, а також пошкодження, що потребують розбирання апарата. Ремонт апаратів (без ревізії) виконувати на тепловозі.

15.4.2.2 Апарати очистити від пилу та нагару й оглянути. Ізоляційні стояки й ізолятори витерти серветками, змоченими в спирті або авіаційному бензині. Незначні пошкодження ізоляції стояків дозволяється зафарбовувати емаллю НЦ-929 з попереднім зачищенням. Ізоляцію, пошкоджену до половини або із тріщинами, відновити. Використовувати бензин для протирання котушок та інших деталей, покритих асфальтовим лаком, забороняється. Дрібні підплавлення деталей очищати за допомогою скляного паперу, великі - за допомогою напилка з дрібною насічкою. Зняті металеві деталі дозволяється очищувати піскоструменевим апаратом. Чавунні та стальні неоцинковані деталі дозволяється виварювати в лужній ванні.

15.4.2.3 Перевірити кріплення апаратів і їх деталей. Усі деталі кріплення та їх встановлення повинні відповідати креслениками. Пошкоджені або відсутні пружинні шайби, шплінти, гайки повинні бути відновлені. Гвинти з пошкодженими шліцами і болти з пошкодженими гранями - замінити. Апарати на панелях не повинні мати перекошень, що впливають на положення рухомих частин.

15.4.2.4 Ізолятори, що мають тріщини, пошкоджену поверхню або відколи вище 10 % довжини шляху можливого перекриття струмом - замінити. Переармувати ізолятори, що ослабли.

15.4.2.5 Маркування проводів апаратів перевірити, відсутнє – відновити повністю згідно зі схемою; нанести маркування допустимих струмів на патронах запобіжників.

15.4.2.6 Усунення пошкоджень проводів, шунтів, наконечників виконувати згідно з вимогами 7.9.3.

15.4.2.7 Пошкоджене бандажування пучків проводів відновити і перемотані місця пофарбувати під колір старої фарби.

15.4.2.8 Перевірити, відсутність заїдань в рухомих частинах апаратів, а також правильну послідовність і чіткість спрацьовування їх (по таблиці ввімкнення). Усі електропневматичні апарати повинні вмикатися при тиску повітря 0,35 МПа (3,5 кгс/см2). Товщина контактів повинна відповідати нормам. Дозволяється наплавлення силових контактів міддю з подальшою обробкою по шаблону.

15.4.2.9 Блокувальні пальці та сегменти блокувань апаратів зачистити. Пластини пальцетримачів закріпити. Перевірити натиснення пальців, за необхідності відрегулювати. Зношені блокувальні пальці замінити. Прилягання блокувальних пальців повинно бути не менше ніж 50 % ширини їх контактної частини.

15.4.2.10 Блокування, що мають зношення контактних сегментів на половину товщини, замінити. При ремонті блокувань сегмент запиляти і відшліфувати дрібним скляним папером. Допускається прокладення під сегмент фольги для компенсації обпиляної частини. У разі заміни сегмента новим, більш товстим, ніж глибина паза в ізоляційній колодці, дозволяються на краю сегмента запиляти фаску для покращення переходу блокувального пальця.

Забороняється зрізати ізоляційну частину блокувальної колодки при усунені зношення в сегменті, а також поглиблювати паз блокувальної колодки під сегментом.

15.4.2.11 В електропневматичних вентилях перевірити і відрегулювати за технічними вимогами кресленика хід клапанів. У вентилях, що мають втрату повітря, замінити тарілку з гумовим защільником або сторцювати клапан. Ослаблені котушки вентилів закріпити.

15.4.2.12 Мастило для апаратів потрібно добирати згідно з додатком Г та ЦТ-0060.

15.4.2.13 Апарати, що підлягають ревізії, оглянути. Перегородки дугогасильних камер очистити від нагару і кіптяви. Дугогасильні камери, що мають тріщини або товщину стінок чи перегородок, рівну половині заданої на кресленику, відремонтувати із заміною перегородок. Ослаблені полюси дугогасильних камер закріпити.

15.4.2.14 Контакти зачистити і перевірити зношення і профіль за шаблоном. Очищення срібних і металокерамічних контактів виконати згідно з вимогами 10.4.2. Відрегулювати прилягання контактів контакторів між собою по всій ширині. Бокове зміщення контактів більше ніж 2 мм усунути. Перевірити натиснення, притирання (або "провал") і розриви між контактами і привести до норми. Дозволяється регулювати притирання (або "провал") відгинанням деталей контактотримачів.

15.4.2.15 Дугогасильні котушки і їх виводи оглянути. При обпаленій або пошкодженій ізоляції, оплавленнях або розпаюванні виводів котушки замінити.

15.4.2.16 Пневматичні приводи контакторів розібрати, змазати шаром мастила, скласти і перевірити на втрату повітря тиском 0,5 МПа (5 кгс/см2). У манжетах увімкнених пневматичних контакторів допускається втрата, при якій плівка рідкого мильного розчину, нанесена на один із отворів циліндра привода (при закритому іншому отворі) тримається  не розриваючись  не менше ніж 10 с.

15.4.2.17 Ослаблення в місцях установлення бронзових і латунних втулок у кришках пневматичного циліндра і в важелі електропневматичного контактора усунути за рахунок установлення втулок більшого діаметра з попередньою перевіркою отворів у важелі. Зазори між осями і втулками у важелі не повинні перевищувати 0,3 мм.

15.4.2.18 Електромагнітні контактори і реле перевірити на зношення після прогрівання обмоток тягових котушок до сталого значення при номінальній напрузі на затискачах котушки. Контактори і реле, для яких відсутні спеціальні умови перевірки (див. 15.4.112, 15.4.113), повинні чітко вмикатися при напрузі на затискачах тягової котушки, що складає 85 % номінальної, утримувати якір в повністю притягнутому до осердя котушки положенні при напрузі, що складає 70 % номінальної, вимикатися при напрузі, рівній не менше ніж 5 % номінальної. Номінальну напругу на затискачах тягових котушок контакторів і реле в схемі тепловоза приймати рівну 110 В, крім контакторів, що вмикаються при запуску дизеля від моменту замикання пускового кола акумуляторної батареї і тягового генератора до його розмикання. Для цих контакторів номінальна напруга на затискачах тягових котушок складає 48 В. Перевірити опір ізоляції струмоведучих частин контакторів і реле по відношенню до корпусу, згідно з вимогами 10.4.6. В апаратах, знятих з тепловозів, опір ізоляції після ремонту повинен бути не менше ніж 1 МОм.

15.4.2.19 Перед установленням на тепловоз контакторів пуску дизеля (пускових) і шунтування (ослаблення) збудження ТЕД перевірити опір обмоток їх тягових котушок. Установлення на тепловоз цих контакторів без перевірки опору обмоток тягових котушок забороняється. В якості пускових контакторів КД1 (G1) і КД2 (G2) дозволяється встановлювати тільки контактори типу SG13 з тяговою котушкою 3-125G1, що має активний опір обмотки 69,5 Ом ± 10 % і контактори типу SG11 з тяговою котушкою LS12157 або LS12146, що має активний опір обмотки 110 Ом ± 10 % (тут і нижче активний опір обмоток тягових котушок електричних апаратів приведений при температурі плюс 20 ºС). Пускові контактори типів SG13 та SG11 повинні відповідати вимогам 15.4.110, а контактори типу SG11, крім того, ще й вимогам 15.4.112.

В якості контакторів шунтування поля КШ1-КШ6 (F1–F6) дозволяється встановлювати лише контактори типу SG13 з тяговою котушкою 3-12562, що має активний опір обмотки 330 Ом ± 10 %, і контактори типу SG11 з тяговою котушкою LS23046, що має активний опір 513 Ом ± 10 %. Категорично забороняється встановлювати в якості пускових контакторів контактори типу SG13 і SG11 з тяговими котушками, що мають активний опір 330 Ом і 513 Ом, відповідно, а в якості контакторів шунтування поля - контактори типів SG13 і SG11 з тяговими котушками, що мають активний опір 69,5 Ом і 110 Ом, відповідно. В якості контакторів керування КУ (SR) і електродвигуна оливопрокачувального насоса КМН(S6) повинні бути встановлені контактори типу SЕ11 з тяговою котушкою за специфікацією LS12153, розрахованою на ввімкнення при номінальній напрузі 48 В. При цьому згідно зі спеціальною інструкцією ЦТ МШС послідовно з тяговою котушкою контактора КУ (SR) повинен бути ввімкнений резистор, що шунтується на час пуску нормально закритим блокуванням контактора зарядки акумуляторної батареї.

Контактори керування й оливопрокачувального насоса типу SЕ11 і котушкою LS12153, крім вимог 15.4.110, повинні відповідати вимогам 15.4.2.21.

На тепловозах з тяговими генераторами, що мають чотирьохвиткову пускову обмотку з активним опором 0,0104 Ом, при відсутності в експлуатації випадків зварювання контактів пускових контакторів, дозволяється до першого КР залишати в якості контакторів керування й оливопрокачувального насоса контактори типу SЕ11 з тяговою котушкою LS23045, розрахованою на вимкнення при номінальній напрузі 110 В.

15.4.2.20 Перевірити зусилля (опір) увімкнення пускових контакторів типу SG11. При відсутності струму в тяговій котушці зусилля, необхідне для переміщення якоря до моменту стикання контактів (при зазорі між якорем і осердям котушки біля 2,45 мм), повинно бути не більше ніж 93 Н (9,5 кгс), а зусилля, необхідне для щільного притиснення якоря до осердя котушки (без зазору), не більше ніж 135 Н (13,8 кгс). Контактори, що не відповідають цим вимогам, розібрати і відремонтувати.

15.4.2.21 Перевірити зусилля втримання контакторів у ввімкненому положенні при зниженій напрузі. Після прогріву тягової котушки при номінальній напрузі на її затискачах 48 В до сталої температури, зусилля відриву рухомого контакту від нерухомого при напрузі на затискачах котушки, рівній 27,5 В (25 % номінальної напруги акумуляторної батареї), повинно бути не менше ніж 29,4 Н (3 кгс) для контактора типу SG11 з тяговою котушкою LS12157 або LS12146 і не менше ніж 5 Н (0,5 кгс) для контактора типу SЕ11 з тяговою котушкою LS12153.

15.4.2.22 Контактні сегменти реверсора і перемикача «Їзда-Гальмо», що мають оплавлення або задирки поверхні, повинні бути обпиляні за шаблоном. Дозволяється заварювання пошкоджень і тріщин сегментів після зняття їх ізоляційних валів і стояків з подальшим  зачищенням та обов’язковою перевіркою на верстаті складеного барабана. Приводи реверсора та перемикача розібрати, оглянути циліндри, заміряти зношення, непридатні манжети і кільця замінити.

Конусність й овальність циліндрів не повинна перевищувати 0,1 мм. У маслянки приводів закласти нове мастило. Силові сегменти змазати. Відрегулювати натиснення пальців на сегменти в межах від 105 Н до 110 Н. Пальці повинні бути притерті до сегментів барабана та прилягати до них не менше ніж 80 % повної ширини. У разі заміни або зняття сегментів реверсор і перемикач перевірити на пробиття напругою змінного струму 180 В.

При ремонті реверсора і перемикача «Їзда-Гальмо» повинні бути дотримані наступні вимоги:

– відстань між сегментами силового барабана повинна точно відповідати кресленику. Забороняється встановлення сегментів з відстанню між сегментами більшою, ніж за креслеником;

– кут повороту в обидва боки від нейтральної осі повинен бути однаковим і рівним 30 °;

– силові пальці по всій довжині барабана повинні замикатися, одночасно;

– замикання пальців силового барабана повинно випереджувати замикання пальців блокуючого барабана. У момент замикання блокувальних пальців, силові повинні бути від краю силового сегмента на відстані від 3 мм до 5 мм. Одночасність замикання силових пальців перевіряти приладом.

15.4.2.23 Контролер машиніста зняти, очистити від пилу і бруду, розібрати, оглянути. Ролики і контакти, що мають зношення більше встановлених норм, замінити.

Ослаблені, тріснуті пружини чи вісі роликів, що мають зношення, замінити новими. Кулачки, що мають тріщини або відколи, замінити. Усунути ненормальне зношення в механізмі блокування держака. Після ремонту і складання контролера відрегулювати натиснення пальців на кулачки контролера. Перевірити опір ізоляції струмоведучих частин контролера по відношенню до корпусу згідно з вимогами 10.4.6. Провести ревізію зі зняттям з тепловоза пристрою для роботи в одну особу.

15.4.2.24 Розібрати пневмопривод головного і реверсивного барабанів контролера, деталі очистити й оглянути. За наявності відколів і наскрізних тріщин циліндри замінити. У циліндра привода головного барабана дозволяється залишати без виправлення зношення, овальність, конусність робочої поверхні до 0,2 мм. Замінити зношене або пошкоджене гумове кільце поршня. Зношений поршень привода реверсивного барабана замінити. Зазор між поршнем і циліндром повинен відповідати нормам.

Перевірити зношення зубців храповика і заскочки привода головного барабана. При зношенні більше 1 мм замінити деталі або відновити наплавленням до розмірів кресленика. При зламі та викришуванні зубця або деформації, заскочку замінити.

Перевірити і за необхідності відновити щільність посадки на валу храповика привода головного барабана та двоплечого важеля привода реверсивного барабана, які повинні відповідати нормам. Замінити зламані пружини або такі, що втратили пружність. Перед складанням змазати дзеркало циліндра та поршень. Після складання відрегулювати хід поршнів так, щоб при крайньому передньому положенні поршня відповідні контакти були замкнені і барабан закріплений фіксатором. Регулювання виконувати натискною гайкою пружини привода головного барабана й упорними гвинтами привода реверсивного барабана.

Регулювальним гвинтом на штоці поршня відрегулювати замикання контактів кінцевих вимикачів КБ, КМ при задньому положенні поршня.

15.4.2.25 Електрообладнання регулятора потужності та частоти обертання вала дизеля (електродвигун з редуктором, регулювальний реостат, позиційний вимикач, блокувальний магніт) зняти, розібрати, очистити, оглянути і відремонтувати.

15.4.2.26 Регулювальний реостат перевірити за значенням активного опору, який при повороті вала повинен змінюватись від 0 Ом до 156 Ом ± 10 %. Опір ізоляції по відношенню до корпусу повинен бути не менше ніж 0,25 МОм. Оглянути сталевий корпус регулювального реостата.

Тріщини в кожусі заварити. Пошкоджені і промаслені азбестові шайби під резисторами замінити. Щільність посадки бронзової втулки в текстолітовому фланці, зазор між втулкою і валом, пошкоджені різьбові і шпонкові з'єднання, зношену шестірню замінити або відновити згідно з вимогами 7.3.1-7.3.4, 7.3.11-7.3.13, 7.5.1-7.5.3. Відновити контактну поверхню контактів і контактного кільця. За необхідності зачистити та відполірувати. Зношені електрощітки, пошкоджені гнучкі шунти, ослаблені пружини щіток замінити. Посадка щіток в щіткотримачі повинна бути легкою, без зазорів. Щітки повинні переміщуватися в гніздах легко, без заїдання, перекосів і притискуватися пружиною до контактних поверхонь.

15.4.2.27 Позиційний перемикач перевірити на надійність електричного контакту між перемикальними контактами і контактними кільцями. Перевірити опір ізоляції між струмоведучими деталями та корпусом згідно з вимогами 5.4.6.

Контактні поверхні кілець зачистити і відполірувати. Срібні контакти очистити згідно з вимогами 10.4.2. Корпус оглянути. Тріщини в корпусі заварити. Кулачок і силуміновий фланець із тріщинами, відколами, граничним зношенням замінити. Деталі рухомих важелів (тримачі, ролики, контактні ресори, гнучкі шунти, осі) оглянути. Непридатні замінити. Щільність посадки бронзових втулок у фланці, зазор між втулками і валом, пошкоджені різьбові і шпонкові з’єднання відновити згідно з вимогами 7.3.1-7.3.4, 7.3.11-7.3.13.

15.4.2.28 Електродвигун регулятора відремонтувати згідно з вимогами 15.4.2. Провести ревізію редуктора електродвигуна регулятора. Оливу з редуктора злити, корпус очистити. У редуктор залити нову оливу.

15.4.2.29 Блокувальний магніт розібрати. Деталі очистити від оливи та бруду. Перевірити опір ізоляції тягової котушки і струмоведучих деталей по відношенню до корпусу згідно з вимогами 10.4.6.

Срібні контакти очистити згідно з вимогами 10.4.2 . Гумову прокладку між каркасом котушки і кришкою замінити. Зазор між плунжером і втулкою, пошкоджені різьбові з’єднання відновити згідно з вимогами 7.3.1, 7.3.2, 7.3.11, 7.3.13.

15.4.2.30 Усі реле відремонтувати. Непридатні деталі кріплення, валики, шунти, пружини замінити. Робочі контакти зачистити, непридатні замінити. Пошкоджену ізоляцію котушок відновити. Котушки покрити лаком. Перевірити опір ізоляції струмоведучих частин. Реле керування і проміжні перевірити на спрацьовування згідно з вимогами 15.4.2.18. Реле спеціальні (боксування, заземлення, тиску) перевірити на стенді і відрегулювати згідно з технічною документацією та спеціальними інструкціями.

15.4.2.31 Регулятор напруги зняти. Непридатні деталі кріплення, валики, втулки, пружини замінити. Непридатні конденсатори, контакти, контактотримачі замінити новими. Перевірити на відсутність заїдання рухомої системи і противаги. Пошкоджену ізоляцію котушок відновити. Котушки покрити лаком. Вугільні контакти за необхідності замінити новими і притерти, відрегулювати зазор між контактами. Регулятор напруги регулювати на стенді, а потім на тепловозі згідно з додатку Е.

15.4.2.32 Електровимірювальні прилади зняти і перевірити згідно з чинною інструкцією.

15.4.2.33 Оглянути всі резистори та перевірити цілісність їх кіл. Перевірити цілісність і кріплення перемичок і проводів, перемички із тріщинами замінити. Резистори, що мають перепалені або зруйновані фарфорові ізолятори, замінити. Трубчаті резистори, що мають трубки з обпаленими виводами або пошкодженою глазур'ю, замінити або відновити. Забороняється залишати на тепловозі резистори із з'єднанням спіралей і проводів скручуванням.

15.4.3 Електричні пристрої

15.4.3.1 Автоматичні вимикачі перевірити, непридатні зняти для ремонту. При ремонті автомат розібрати, головні контакти електромагнітного та теплового розчеплення зачистити. Деталі оглянути, незначні бризки металу зняти. Деталі, що обгоріли, зі слідами перегріву, із тріщинами, пошкодженою ізоляцією замінити. Після складання відрегулювати електромагнітні та теплові розчеплювачі. Характеристика автомата повинна бути розміщена в зоні допуску паспортної характеристики. Забороняється встановлювати автоматичні вимикачі, які не відповідають схемі за силою струму.

Після ремонту перевірити опір ізоляції струмоведучих частин по відношенню до корпусу, активний опір струмоведучого кола, роботу контактів на розмикання та замикання кола. Опір ізоляції повинен задовольняти вимогам 10.4.6. Роботу контактів перевірити розмиканням і замиканням кола напругою від 1,5 В до 4,5 В. Перевіряти роботу контактів автоматичного вимикача розмиканням електричного кола, з напругою більше ніж 20 В забороняється. Активний опір силового кола між вивідними затискачами в автоматах з установками 6; 10; 25 А не повинен бути більше ніж 0,05 Ом, в автоматах з установками 2; 4 А – в межах 0,5 Ом ± 10 %, в автоматах з установкою 1А – в межах 4 Ом ± 10 %. При великих значеннях опору провести кілька перемикань контакту і повторити вимірювання. Якщо результати трьох вимірювань будуть незадовільні, автомат знову розібрати. Ремонт автоматів в умовах депо дозволяється проводити за наявності спеціального обладнання для перевірки і регулювання характеристик.

15.4.3.2 Кнопкові вимикачі, рубильники і роз’єднувачі оглянути, пальці, контакти запобіжників, ножі рубильників і кнопкові сегменти зачистити. Відрегулювати натиснення пальців і тримачів запобіжників і рубильників. Закріпити кнопки і наконечники проводів. Забороняється встановлювати запобіжники з відкритими жилами, а також невідповідні схемі за силою струму. Оплавлені тримачі та наконечники зачистити. На кожному запобіжнику повинно бути нанесено номінальне значення струму.

15.4.3.3 Перевірити роботу датчиків пожежної сигналізації, що повинні вмикатися при температурі 393 К (120 °С). Несправні датчики замінити.

15.4.3.4 Відремонтувати прожекторні та буферні ліхтарі, непридатні патрони і пошкоджені рефлектори замінити. Непридатні патрони сигнальних ламп пульта, освітлення кабіни і машинного відділення замінити.

Плафони, вимикачі і розетки відремонтувати, непридатні замінити новими. Відремонтувати антикригоутворювачі та склообігрівачі.

15.4.3.5 Перевірити розетки та проводи міжтепловозного з'єднання, перевірити всі контакти контрольним гніздом, зачистити їх, перевірити ізоляцію проводів.

15.4.4 Акумуляторна  батарея

15.4.4.1 Акумуляторну батарею зняти. Перевірити густину електроліту, провести хімічний аналіз електроліту в 25 % елементів. У разі виявлення надмірної кількості домішок електроліт замінити. Перед заміною електроліту елементи розрядити струмом 30 А до напруги 1 В, після цього елемент збовтати і вилити електроліт. Промивання елементів провести старим електролітом, очищеним від відкладень та бруду, у кількості від трьох до п’яти раз.

Після промивання елемент заповнити новим електролітом і провести зарядження струмом 30 А протягом 7 годин.

При всіх операціях, пов’язаних із заміною електроліту, елемент не дозволяється залишати без електроліту більше однієї години. При випуску тепловоза із ПР-2 і ПР-3 ємність акумуляторної батареї повинна бути не менше 60 % від номінальної при температурі 30 °С та опір ізоляції – не менше 20 кОм. Забороняється випуск тепловозів з вимкненням хоча б одним елементом акумуляторної батареї. Заміну акумуляторної батареї на нову проводити в депо приписки.

15.4.4.2 У випадку встановлення на тепловоз акумуляторних батарей вітчизняного виробництва (лужних або кислотних), ремонт виконувати згідно з вимогами інструкції ТИ 688 [12].

15.4.5 Електронний регулятор

15.4.5.1 Центральний електронний регулятор тепловозів ЧМЕ3Т і ЧМЕ3Е розібрати, демонтувати рамки кріплення та блоки. Демонтаж рознімачів і напряних блоків виконувати в випадку пошкодження.

15.4.5.2 Волосяною щіткою очистити системні плати, деталі шасі, напрямні блоків. За допомогою відсмоктування видалити пил з очищених щіткою деталей.

15.4.5.3 Рознімачі системних плат закрити технологічними кришками і промити плати технічним спиртом. Системи і блоки після миття сушити на повітрі.

15.4.5.4 Після очищення і сушіння корпус регулятора "корзину" і блоки піддати візуальному огляду і провести їх дефектацію згідно з       105.25700.01606   [7 ].

15.4.5.5 Деталі підлягають заміні за  наявності наступних ознак:

- пропалення печатних плат;

- механічних пошкоджень печатних плат і рознімачів;

- відшарування печатних провідників;

- механічних і термічних пошкодженнях радіоелементів;

- порушення цілісності проводів кондуїтів.

15.4.5.6 Блоки і датчики з невиявленими візуально дефектами випробувати на стендах для перевірки функціонування, налагодження і регулювання  згідно з 105.25500.00407 [14 ].

15.4.5.7 Виміряти опір ізоляції "корзини" відносно шасі, що не допускається нижче ніж 0,5 МОм.

15.4.5.8 Випробувати "корзину" на електричну міцність змінним струмом, напругою 1500 В протягом 1 хв.

15.4.5.9 Відремонтовані блоки випробувати та відрегулювати на стендах, після цього блоки змонтувати в "корзину".

15.5 Екіпажна частина

15.5.1 Рама тепловоза

15.5.1.1 Тепловоз підняти, викотити візки, раму кузова встановити на опорах, старанно очистити і провести ревізію складанних одиниць і деталей. Перевірити стан хребтових і шворневих балок, листів. Тріщини і пошкоджені зварні шви вирубати, заварити і підсилити накладками, поставленими на зварювання. Оглянути шворні рами, зварні шви перевірити методом капілярної дефектоскопії. Зазор між циліндричною опорною поверхнею шворня візка і між опорами у виїмку рами візка повинен бути в межах допустимих норм (додаток А). Перевірити стан і міцність кріплення упорних кутиків і розеток автозчепу, при необхідності відремонтувати чи замінити згідно з вимогами ЦВ-ЦЛ-ЦТ-0014 зі змінами № 1, № 2.

15.5.1.2 Продути, очистити й оглянути вентиляційні канали в рамі. Перевірити цілісність перегородок і зварних швів. Перед підкочуванням візків упевнитись у відсутності сторонніх предметів у вентиляційних каналах рами.

15.5.1.3 Повний огляд автозчепного обладнання виконати згідно з вимогами ЦВ-ЦЛ-ЦТ-0014 зі змінами № 1, № 2.

15.5.1.4 Колієочисник очистити й оглянути. Погнуті кутики, полоси і кронштейни виправити, відірвані або з тріщинами заварити, болти закріпити. Висота нижньої крайки колієочисника від головки рейки повинна бути відновлена в межах від 100 мм до 150 мм, але не вище нижньої точки приймальних котушок локомотивної сигналізації й автостопу.

15.5.1.5 Укріпити кузов у всіх з’єднаннях, непридатні болти і заклепки замінити. Пошкоджені зварні шви вирубати і заварити. Місцеві вм’ятини кузова виправити. Усунути несправності, виявлені на кабіні кузова. Оглянути жалюзі, двері, вікна, замки і за необхідності ущільнити, непридатні відремонтувати, непридатну профільну гуму защільників замінити, непридатні деталі замінити, всі замки відремонтувати.

Усі люки повинні бути гарно підігнані по місцях і щільно закриватись. Усунути несправності поручнів і драбин. Погнуті драбини і поручні зняти, виправити і міцно закріпити на місце. Виконати необхідний ремонт обшивки кузова, кабіни і підлоги. Сидіння, підлокітники, шафи та ящики оглянути і відремонтувати. Відремонтувати приміщення акумуляторної батареї, замінити непридатні бруски опор. При ремонті використовувати неметалеві матеріали, що задовольняють вимогам 4.4, 4.5. Вібрація частин кабіни і кузова при роботі дизеля після ремонту не допускається.

15.5.1.6  Перевірити стан гайки і мембрани тифона, задирки на гайці позапилювати, пошкоджені мембрани замінити. Притерти клапан тифона до сідла, перевірити придатність пружини. Забоїни на держакові клапана позапилювати. Перевірити стан свистків, непридатні свистки замінити чи відремонтувати.

15.5.1.7  Пісочну систему розібрати і відремонтувати повітророзподільники форсунок, непридатні деталі замінити. Форсунки пісочниць оглянути, зношення корпусу усунути наплавленням. Відремонтувати кришки бункерів та їх замки. Тріщини бункерів заварити, непридатні сітки замінити. Пісочні труби зняти, непридатні замінити або відремонтувати. Протерті чи порвані гумові рукави пісочних труб замінити. Перевірити надійність кріплення кронштейнів пісочних труб. Відрегулювати розміщення пісочних труб відносно кола катання бандажів колісних пар. Встановити труби так, щоб вони були від головки рейки від 40 мм до 50 мм і не торкались бандажів і гальмівної передачі.

15.5.2 Опори головної рами

15.5.2.1  Опори підвішування головної рами тепловоза розібрати, очистити, оглянути. Задирки, забоїни сферичних опор зачистити. Підвісні болти перевірити дефектоскопом.

Пружні гумовометалеві елементи опор замінити. Номінальна висота нових пружних елементів повинна бути в межах (35 ± 1) мм.

Допускається використання придатних для подальшої роботи пружних елементів при одноразовій заміні їх на ТО-3, ПР-1, ПР-2 і непланових ремонтах. Висота придатних для подальшої роботи пружних елементів допускається не менше ніж 30 мм при вимірюванні в трьох місцях по 120 ° на поверхні кола.

15.5.2.2 Підвісні болти з тріщинами замінити. Сферичні вкладиші та гнізда з тріщинами і граничним зношенням замінити. При ремонті деталей опори підвішування головної рами дозволяється:

– залишати без виправлення зношень на сферичних поверхнях вкладишів і гнізд до 0,5 мм;

– відновлювати сферичну поверхню вкладишів і гнізд розточуванням на верстаті і шліфуванням з дотриманням радіуса сфери за креслеником при умові, що після обробки товщина (висота) вкладиша і гнізда буде не менше допустимої. При зношенні сферичного гнізда і сферичного вкладиша витримати розмір у межах від 68 мм до 70 мм. Різниця спарених сферичних гнізд і вкладишів по тепловозу не повинна перевищувати 0,5 мм.

15.5.3 Візки тепловоза

15.5.3.1 Візки розібрати. Рами візків та їх деталі очистити. Усі зварні шви з’єднань елементів рами візка пильно оглянути і впевнитись у відсутності тріщин у зварних швах. Гніздо шворня оглянути. Товщина плити шворневої п'яти і зазор між опорами в рамі візка і шворнем повинні бути в допустимих межах. Перевірити стан гумовометалевих упорів, обмежувальних коливань балансирів буксових підшипників. Гумовометалеві деталі рами, що мають тріщини  залежно від розмірів, деформацію металевих пластин, пошкодження і сліди відшарування гуми від металу, замінити новими.

Дозволяється залишати без виправлення зношення напрямних стержнів пружин ресорного підвішування до 2,5 мм на бік (до 5 мм за діаметром). При більшому зношенні напрямні стержні зрубати, відновити до розміру кресленика електронаплавленням і механічною обробкою і приварити. Рами візків ремонтувати зварюванням з дотриманням вимог ЦТтеп/251. Забороняється заварювати тріщини і надриви в кронштейнах гальмових і ресорних підвісок і підвісок ТЕД, замкнені кільцеві тріщини в листах міжрамного кріплення, у місцях установлення кронштейнів підвісок ТЕД. Кронштейни з тріщинами зрубати і приварити справні. Візок із замкненими кільцевими тріщинами в листах міжрамного кріплення замінити.

15.5.3.2 Рама візка перед складанням повинна бути перевірена і відповідати наступним вимогам:

– шворнева опора повинна щільно прилягати до внутрішніх листів середньої частини рами в місці кріплення. По інших прилеглих поверхнях допускається зазор не більше ніж 0,5 мм;

– розмір між шворневими опорами повинен бути 304+2 мм. Допускається регулювання даного розміру за рахунок установлення прокладок між рамою і шворневою опорою;

– відстань між кронштейнами для встановлення підвісок ТЕД повинна бути від 210 мм до 213 мм;

– робочі упорні поверхні вушок рами візка під хвостовики повідкової букси (балансира) повинні бути паралельні між собою, відхилення від розміру за креслеником повинно бути в межах допуску;

– гумовометалеві упори повинні бути приварені до рами візка так, щоб гума не відклеїлась від металу.

15.5.3.3 При випуску тепловоза з ПР-3 дозволяється підкочувати колісні пари як відремонтовані, так і нового формування. Колісні пари при підкочуванні під тепловоз повинні повністю задовольняти вимогам ВНД 32.0.07.001зі змінами № 1, № 2. Товщина бандажів колісних пар при звичайному опосвідченні повинна бути не менше ніж 43 мм, при повному опосвідченні - не менше ніж 50 мм.

15.5.3.4 Ресорно-буксові вузли візків розібрати, деталі очистити та відремонтувати. Циліндричні пружини ресорного підвішування замінити при наявності тріщин у витках або в тому випадку, коли висота пружини у вільному стані на 10 мм більше (менше) номінального альбомного значення. Зусилля, необхідне для стиснення пружин при складанні до висоти 412 мм, повинно бути рівним 43051 Н (4390 кгс) для зовнішньої і 13298 Н (1356 кгс) для внутрішньої пружин; при максимальному робочому навантаженні 63626 Н (6488 кгс) для зовнішньої і 19653 Н (2004 кгс) для внутрішньої пружин їх розрахункова висота повинна складати 371,3 мм (стріла прогину 153,7 мм). При висоті 361 мм і зусиллі 67981 Н (6923 кгс) відбувається доторкання витків зовнішньої пружини, а при висоті 330 мм і зусиллі 24929 Н (2542 кгс) – дотик витків внутрішньої пружини. Стріла прогину під максимальним робочим навантаженням 63626 Н (6488 кгс) для зовнішньої і 19653 Н (2004 кгс) для внутрішньої пружин не повинна відрізнятися від розрахункової більше ніж на плюс 12 % і мінус 8 % відповідно.

Опорні тарілки ресорного підвішування за наявності наскрізних тріщин і зношення диска за товщинщю більше ніж 4 мм замінити новими.

Циліндричні поверхні опорних тарілок і отворів під напрямний стержень рами візка (за внутрішнім діаметром) і борту, центруючого пружину (за зовнішнім діаметром), зношення більше ніж на 5 мм, відновити до розміру за креслеником електронаплавленням і механічною обробкою. При складанні пружин після підкочення візків регулювання ресорного підвішування проводити за рахунок прокладок  таким чином, щоб зазор між упором рами візка і верхньою площиною рухомого балансира був (35 ± 6) мм. Дозволяється усувати місцеві зношення на валиках ресорного підвішування (гідравлічних амортизаторах) проточуванням і шліфуванням зі зменшенням за діаметром до 4 мм проти розміру за креслеником. Зазор між валиком і металевою втулкою у цьому випадку довести до потрібного значення, наведеного в додатку А, методом установлення  нових втулок зі збільшеною товщиною їх стінок. Зазор між валиком і гумовометалевою втулкою доводити до норми за рахунок діаметра валика – встановленням нового або відновленого. Допускається відновлення валиків термообробкою та наплавленням електродом, обробкою і подальшим їх закалюванням. Заново виготовлені або відремонтовані валики і втулки повинні бути зацементовані та загартовані і мати твердість: валики – від 45 НRС до 52 НRС, втулки – 52 НRС, глибина загартованого шару не менше ніж 1 мм.

15.5.3.5 Гідравлічні амортизатори зняти з балансирів до викочення візка з-під тепловоза, розібрати всі деталі, промити в гасі, продути стисненим повітрям і відремонтувати із заміною непридатних. Сальникові защільники і гумове ущільнювальне кільце замінити на нове незалежно від стану. Поршневі кільця з відколами, тріснуті або такі, що втратили пружність, замінити. Зазор у замку поршневого кільця у вільному стані повинен бути не менше ніж 8 мм, а в робочому стані – не більше ніж 1,3 мм і не менше ніж 0,05 мм. Поршневе кільце повинно входити в канавку щільно без заїдання і вільно переміщуватись в ній. Перевірити на щільність клапани. При необхідності притерти посадочні місця. Зазори, натяги і піднімання клапанів повинні відповідати вимогам кресленика. Різьбові з’єднання, пружини клапанів оглянути і відремонтувати згідно з вимогами 7.3.1, 7.3.2, 7.8.1. Корпус циліндра перевірити на щільність повітрям тиском 0,5 МПа (5 кгс/см2) протягом 5 хв, або наливанням гасу, витримуючи не менше ніж 10 хв.

Амортизатори заповнити амортизаційною рідиною АМГ-10. Дозволяється заповнювати амортизатори оливою для приладів МВП. Після ремонту гідравлічний амортизатор випробувати на жорсткість відповідно до ЦТ-0062.

Зберігати та транспортувати амортизатори тільки у вертикальному положенні поршневим штоком догори. Установлювати гідроамортизатори на місце лише після підкочення візків під тепловоз. Установлення гідравлічних амортизаторів на візку в вушках корпусів букс (балансирів) і кронштейнах рами виконувати згідно з креслеником. Дозволяється зазор не більше ніж 1 мм. При збільшеному розмірі вушок букс і кронштейнів рами візка в межах допуску упорні шайби гідравлічних амортизаторів установлювати збільшеної товщини.

15.5.3.6 Розбирання, ремонт і складання букс з роликовими підшипниками виконувати згідно з ЦТ-0165. Оглянути корпуси букс і перевірити на наявність тріщин. За наявності наскрізних тріщин корпус букс (балансир) замінити. Дрібні раковини, ненаскрізні тріщини, що не виходять на посадочні поверхні роликового підшипника і гумовометалевої втулки (сайлент-блока), дозволяється заварювати. Посадочні поверхні під роликові підшипники і гумовометалеві втулки дозволяється відновлювати електронаплавленням з наступною механічною обробкою.

Буксові кришки перевірити, при необхідності відремонтувати. Дозволяється заварювання ненаскрізних тріщин, що не виходять на край отвору під шийку осі. Повстяні і гумові ущільнювальні кільця при необхідності замінити. Підшипники заповнити свіжим мастилом. Внутрішні гумовометалеві втулки (сайлент-блока) обох підшипників однієї колісної пари повинні мати по обидва боки зазор біля

1,5 мм, тобто зміщення балансирів у поперечному напрямі повинно бути 3 мм.

15.5.3.7 Ремонт гальмового обладнання при ПР-3 виконувати згідно з вимогами ЦТ-0058. Повітряні резервуари зняти з тепловоза, очистити, пропарити й оглянути. Гідравлічні випробування та ремонт виконати згідно з

ЦТ-ЦВ-ЦЛ-ЦП-0050. При встановленні компресора на тепловоз, вал його відцентрувати з валом редуктора. При монтажі пружної муфти компресора стежити за тим, щоб краї гумового кільця гарно заходили у відповідні канавки.

15.5.4 Складання колісно моторних блоків

15.5.4.1 При складанні ТЕД з колісними парами складена зубчата передача повинна задовольняти вимогам 7.5.1-7.5.3 і, крім того, наступним умовам:

– при складанні зубчатих передач, які раніше були в роботі, зберігається їх спареність;

– боковий зазор між зубцями зубчатих коліс і шестерень повинен бути не менше ніж 0,2 мм, а різниця бокових зазорів не повинна перевищувати 0,3 мм;

– прилягання зубців коліс редуктора потрібно контролювати на нескошеному боці зубця шестірні. Прилягання зубців у цьому випадку повинно бути не менше ніж 40 % довжини зубця і не менше ніж 50 % його висоти.

15.5.4.2 Шестірні зубчатої передачі не повинні мати будь-яких тріщин, а також незачищених ум'ятин або забоїн на робочій поверхні зубця і задирок на поверхні притирання конусного отвору. Допускається залишати в роботі малі шестірні, що мають на поверхні кожного зубця не більше однієї вм’ятини глибиною до 2 мм, площею 150 мм2, а також місцеву корозію, якщо загальна площа її не перевищує 15 % поверхні кожного зубця, а товщина зубця не менше допустимого згідно з додатком А.

15.5.4.3 Конус вала ТЕД перед посадкою на нього шестірні повинен відповідати вимогам 15.3.49. Шестірні притерти до конуса вала: прилягання повинно бути не менше ніж 85 % посадочної поверхні. Відстань від внутрішнього краю в виточці до торця вала при щільній посадці холодної шестірні повинна бути від 1,5 мм до 1,7 мм. Для посадки шестірню нагріти до температури від

448 К до 453 К (від 175 °С до 180 °С). Конус вала і нагріту шестірню перед посадкою старанно протерти чистими серветками. Шестірня повинна бути посаджена на вал з натягом від 1,5 мм до 1,7 мм. Гайку з шайбою закріпити до охолодження шестірні, після цього перевірити міцність її кріплення.

15.5.4.4 МОП проточити або підібрати і пришабрувати по діаметру розточування горловин остова електродвигуна, витримуючи натяги згідно з додатком А. Допускається наплавлення торців вкладишів у площині рознімання для досягнення необхідного натягу.

15.5.4.5 МОП  при необхідності розточити і пришабрити по шийках колісної пари. Сумарний зазор між МОП і шийкою осі, розбіг едектродвигуна на вісі колісної пари не повинні перевищувати норму згідно з додатком А. Дозволяється заливання бабітом робочих поверхонь вкладиша  МОП з наступним розточуванням.

15.5.4.6 У складеного ТЕД з колісною парою перевірити зазори в зачепленні не менше, ніж у чотирьох точках, а також перевірити роботу зубчатої передачі і підшипників методом обертання якоря електродвигуна в обох напрямках струмом заниженої напруги. При цьому моторно-осьові шапки повинні бути закріплені і підшипники змазані. Колісна пара повинна повертатися плавно, без ривків і заклинювання в зубцях шестерень і МОП.

15.5.4.7 Защільники МОП ТЕД відремонтувати, непридатний сальник замінити. Після остаточного встановлення ущільнення на підшипнику в площині стику напівкілець щуп товщиною 0,2 мм не повинен проходити; сальникові напівкільця повинні бути щільно притиснуті до розпірного кільця і зовнішньої поверхні бортів вкладишів підшипника.

15.5.4.8 При встановленні МОП з матеріалу «Романіт» розточити або підібрати їх по нормам згідно з додатком А. Обробку робочої поверхні виконати із шорсткістю поверхні Ra1,6. У МОП встановлювати нові гноти польстера, попередньо просочивши їх в осьовій оливі при  температурі від 323 К до 333 К (від 50 °С до 60 °С) протягом від 2 год. до 3 год. Обкатку КМБ виконувати при швидкості від 50 об/хв до 100 об/хв протягом 30 хв в обох напрямках. Після обкатки КМБ встановити на тепловоз та обкатати на коліях Укрзалізниці згідно з ТЗ.376.00.00.000 [8].

15.5.4.9 Кожухи зубчатих передач старанно очистити, перевірити, на відсутність тріщин у листах і зварних швах, випробувати гасом на щільність. Ум’ятини листів виправити, тріщини в листах і зварних швах заварити з приварюванням накладок. Контрольні пробки, що мають зірвану різьбу або інші дефекти, замінити новими.

15.5.4.10 Обидві половинки кожуха підібрати і підігнати одну до одної. Після остаточного встановлення кожуха односторонній зазор між крайкою отвору кожуха і циліндричною частиною зубчатого колеса допускається не менше ніж 0,75 мм і не більше ніж 2,5 мм. Зазор між закріпленим кожухом і торцевою поверхнею шестірні при крайньому положенні повинен бути не менше ніж 4 мм. Після складання кожухів повинна бути перевірена правильність їх встановлення обертанням зубчатих передач в обох напрямках. У складені кожухи закласти мастило.

15.5.4.11 Пружинні підвіски ТЕД розібрати, деталі очистити і оглянути. Зношення внутрішніх поверхонь обойм у місцях упору пружин глибиною більше ніж 1,5 мм усунути наплавленням з наступною обробкою на верстаті. Накладки обойм, що мають тріщини або зношення глибиною більше ніж 2 мм, замінити новими. Накладки повинні щільно прилягати до обойми.

15.5.4.12 Зношення кронштейнів для пружинних підвісок ТЕД відновлювати приварюванням накладок або електронаплавленням з подальшою обробкою. Відстань між верхніми і нижніми кронштейнами повинна бути витримана за нормами згідно з додатком А.

15.5.4.13 Пружини підвісок з відломами витків, тріщинами, замінити. Зменшення висоти пружини порівняно з розміром за креслеником допускається

6 мм. Складена пружинна підвіска повинна бути стиснена до висоти 205 мм і стягнута болтами. Після встановлення ТЕД болти підвіски розпустити до упору гайок у шплінти болтів. Складена підвіска при монтажі на рамі візка повинна бути встановлена між кронштейнами без перекосів, пружини повинні щільно притискувати опори до кронштейнів при розпущених болтах.

15.5.4.14 Зазор між носиками ТЕД і пружинною підвіскою при випуску тепловоза з ПР-3 повинен бути не більше ніж 1 мм. Регулювання виконувати за рахунок підбирання ТЕД з відстанню між носиками, що забезпечує встановлений зазор, або приварюванням накладок на носики ТЕД і кронштейни рами візка.

15.5.4.15 Після закінчення ремонту провести контроль і регулювання розподілу маси повністю спорядженого тепловоза методом закручування або ослаблення корончатих гайок підвісних болтів. Забороняється закручувати підвіски більше, ніж на два обороти різьби в порівнянні зі значенням 696 мм, поміченим контрольними кернами на підвісці і корончатій гайці.

При цьому контролюється відстань 35−6+1 мм між упорами рам візків і верхніми площинами букс балансирів.

15.5.5 Вентилятори тягових електродвигунів

15.5.5.1 Вентилятори ТЕД з тепловоза зняти, розібрати, деталі очистити і відремонтувати. Тріщини в корпусі, маточині, дисках, дифузорах (обичайках), лопатях, корпусах і кришках підшипників, запобіжній решітці заварити, зварні шви зачистити. Кулькові підшипники оглянути, непридатні ущільнення замінити новими. Ослаблені болти лопатей вентиляторного колеса підкрутити, ослаблення лопатей не допускається. Контроль стану і ремонт деталей різьбових і конусних з’єднань, складанних одиниць з підшипниками кочення, з'єднань з гарантованим натягом, а також сальникових защільників вентиляторів провести згідно з вимогами  7.3, 7.4, 7.6.

15.5.5.2 Вал колеса перевірити дефектоскопом. Вал колеса з тріщиною випресувати та замінити. При ремонті вентиляторів ТЕД дозволяється:

- відновлення посадочних поверхонь шийок вала під підшипники кочення і вентиляторні колеса;

- наплавлення отвору маточини вентиляторного колеса.

15.5.5.3 Незалежно від проведеного ремонту колесо з валом повинно бути відбалансовано статично. Допустимий дисбаланс 50 г·см. Биття торця шківа (по колу западин) допускається не більше ніж 0,3 мм. Зменшення дисбалансу проводити обпилюванням диска колеса або встановленням зрівнювального тягарця на заклепках. Маса зрівнювального тягарця не повинна перевищувати

100 г.

15.5.5.4 Непридатні клинові паси замінити. Комплект пасів підібрати по довжині. Гумовий рукав, встановлений під корпусом вентилятора, при втраті еластичності і з тріщинами, замінити. При складанні вентилятора дотримуватися вимог, згідно 7.3. У складеного вентилятора колесо повинно обертатися легко і плавно, без ривків і заїдань. Після складання провести обкатку вентиляторів у режимі максимальної частоти обертання вала протягом 20 хв. Вентилятори на тепловозі встановити так, щоб відхилення середніх ліній канавок шківів було не більше ніж 2 мм, а стріла прогину пасів при зусиллі 9,8 Н (1 кгс), прикладеному до середини вільної частини паса, не перевищувала в комплекті нових пасів від 12 мм до 14 мм, а в комплекті старих пасів від 13 мм до 15 мм.

15.6  Випробування тепловоза

15.6.1 При випуску тепловоза із ПР-3 провести реостатні випробування згідно з додатком Е.

15.7 Фарбування тепловоза

15.7.1 Промити кузов, кришу. Пошкоджені фарбовані місця зачистити до металу, заґрунтувати, прошпаклювати і пошліфувати, після цього – пофарбувати. При відсутності пошкоджень і в гарному стані фарби кузова (капота) допускається після промивання покрити його лаком без фарбування. Виконати фарбування світловідбиваючих смуг згідно з [9].

Дозволяється не проводити фарбування кузова тепловозів в разі гарного стану фарбування.

15.7.2 Фарбування візків, рами тепловоза, гальмового обладнання, ресорного підвішування виконувати бітумним лаком №177 або чорною емаллю ПФ-115 ГОСТ 6465.

16  ПОТОЧНІ  РЕМОНТИ ПР-3П та ПР-3  З ПРОДОВЖЕННЯМ

ТЕРМІНУ СЛУЖБИ

16.1 Поточний ремонт ПР-3П

16.1.1 При ПР-3П тепловозів необхідно виконати:

–  усі  робіти , указані за обсягом ПР-3;

– по дизелю – знімання, повне розбирання з перевіркою, ремонтом, відновленням зношених і заміною непридатних вузлів та деталей (включаючи постілі підшипників колінчатих і кулачкових валів, посадочні місця під циліндричні втулки в блоці), заміну циліндричних втулок, корінних вкладишів, ремонт регулятора частоти обертів дизеля;

– по допоміжному обладнанню –розбирання, ремонт із заміною зношених вузлів холодильного пристрою, вентиляторів, колекторів секції радіатора, теплообмінників, оливного, водяного, паливного трубопроводів, редукторів, вентиляторів охолодження ТЕД, секцій та вентиляторів опалення;

– по екіпажній  частині –повне розбирання візків з перевіркою й ремонтом рам візків, повне опосвідчення колісних пар згідно з ВНД 32.0.07.001 зі змінами №1, №2, ремонт букс і підшипників згідно з ЦТ-0165, ресорного підвішування, опор, рами й кузова;

– по гальмовому й автозчепному обладнанню – повне розбирання та ремонт згідно з ЦТ-0058, ЦВ-ЦЛ-ЦТ-0014 зі змінами №1, №2;

– по електричним машинам -  розбирання та складання електричних машин зі зніманням полюсних котушок, ремонт полюсних котушок із заміною ізоляції (за виключенням котушок головного генератора), перевірку та заміну непридатних проводів, компаундуванням чи просочуванням та покриттям котушок лаком чи емаллю, ремонт остова з розточуванням  (за необхідності) чи відновленням зношених більше норми горловин під підшипникові щити та МОП, ремонт механічної частини якоря, що не потребує заміни обмотки, заміну бандажів та клинів (за необхідності), дворазове просочування якорів, випробування електричних машин на стенді, армування, фарбування;

– по електричній апаратурі та електричним проводам – розбирання, ремонт та випробування електричних апаратів із заміною непридатних елементів апаратів, котушок та інших деталей, заміну електричних проводів по дизелю, незалежно від стану, а всі інші – залежно від стану, ремонт та випробування вимірювальних, контрольних та захисних приладів;

– по обладнанню загального призначення – огляд, перевірка та ремонт АЛСН, автостопів та швидкостемірів згідно з чинними інструкціями;

– ремонт дефектних ділянок лакофарбового покриття зовнішніх поверхонь кузова та капота із зачищенням до металу, шпаклювання та ґрунтування з подальшим фарбуванням зовнішніх та внутрішніх поверхонь.

16.1.2 Наявність і стан засобів пожежогасіння й обладнання з техніки безпеки повинні відповідати встановленим нормам, затвердженим чинними інструкціями.

16.1.3  При ремонті тепловозів за обсягом ПР-3П керуватися  вимогами

ЦТ-0124, як для КР-1, відповідно до діючого Положення  [3].

16. 2 Поточний ремонт ПР-3 з продовженням терміну служби

16.2.1 При ПР-3 тепловозів, що відпрацювали встановлений термін служби 30 років, необхідно виконати візуально-оптичний огляд (при необхідності неруйнівний контроль) технічного стану рам візків і рами кузова з оформленням документів згідно з ТУ У 35.2-1124483-025.

16.2.2 При ПР-3 тепловозів, що відпрацювали понад 40 років, необхідно виконати візуально-оптичний огляд та неруйнівний контроль  технічного стану рам візків з оформленням документів згідно з ТУ У 35.2-1124483-025.