МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

- УКРЗАЛІЗНИЦЯ

Проект

Правила

капітального ремонту

електровозів серії ЧС4

2005

МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

- УКРЗАЛІЗНИЦЯ

Проект

_______________	Затверджено і введено в дію

наказом Укрзалізниці

від  _________ № ________

Правила

капітального ремонту

електровозів серії ЧС4

В.о. директора ПКТБ по ремонту

локомотивів

______________ О.М. Мирошниченко

"____"_________________ 2005р.

## ПЕРЕДМОВА

РОЗРОБЛЕНО: 	Полтавське проектно-конструкторсько-технологічне           бюро по ремонту локомотивів

ВНЕСЕНО:	Головне управління локомотивного господарства                      Укрзалізниці

НА ЗАМІНУ:	Нормативного документа "Правила капитального ремонта электровозов серии ЧС ЦТВР-ЦТ/4793" від 01.12.89р. в частині ремонту електровозів серії ЧС4.

Ці Правила не можуть бути повністю або частково відтворені, тиражовані та розповсюджені без дозволу Державної адміністрації залізничного транспорту України.

## Зміст

1 Сфера застосування	6

2 Нормативні посилання	6

3 Терміни, визначення понять, позначення та скорочення	6

4 Загальні відомості	7

5 Загальні вимоги до КР-1 ТА КР-2	7

5.1	Обсяг робіт при виконанні КР-1	7

5.2	Обсяг робіт при виконанні КР-2	9

5.3	Вимоги до організації та виконання ремонтних робіт	9

5.4	Вимоги до приймання та зберігання електровозів	11

5.5	Вимоги щодо підготовки електровозів до ремонту	12

5.6   Вимоги щодо зварювання, кріплення та гальванічного покриття деталей	12

5.7	Вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища та заходів безпеки	13

6 Ремонт візків	13

6.1 Рами візків	13

6.2 Шкворневий вузол	14

6.3 Колісні пари та тяговий редуктор	15

6.4 Підвіска редуктора	17

6.5 Опори двигунів	17

6.6 Міжвізкове з’єднання	18

6.7 Буксовий вузол	19

6.8 Ресорне підвішування	20

6.9 Гальмівна важільна передача	21

6.10 Фарбування візків	22

7 Кузов	23

7.1 Рама кузова	23

7.2 Стіни та дах кузова, вентиляційні канали та вентиляційні патрубки	23

7.3 Вікна та двері	24

7.4 Кабіни керування	25

7.5 Ручне гальмо	25

7.6 Високовольтна камера, машинне приміщення, коридори та захисні пристрої	25

7.7 Фарбування кузова	26

7.8 Пісочниці та труби	27

7.9 Автозчепний пристрій	27

7.10 Колієочисники	28

8 Гальмове та пневматичне обладнання	28

8.1 Мотор-компресори	28

8.2 Повітряні резервуари, гальмові циліндри, клапани, повітропроводи та з’єднувальні рукави	28

8.3 Манометри	28

8.4 Тифони та свистки	29

8.5 Допоміжний компресор	29

8.6 Випробування щільності пневматичної системи електровоза та роботи гальм	29

9 Електричні машини	29

9.1 Тягові двигуни та двигуни допоміжних машин	29

9.2 Вентилятори	29

10 Ремонт електричної апаратури та проводів	31

10.1 Загальні положення	31

10.2 Струмоприймачі	35

10.3 Кулачкові елементи та блок-контакти кіл керування	37

10.4 Контролери машиніста	38

10.5 Роз’єднувачі, перемикачі, реверсори	38

10.6 Електромагнітні контактори	39

10.7 Електропневматичні контактори	40

10.8 Реле та блоки захисту	41

10.9 Кнопкові вимикачі, вимикачі керування, пакетні перемикачі	42

10.10 Запобіжники та захисні автомати	43

10.11 Електрокалорифери та електрообігрівачі	43

10.12 Панелі керування в кабіні машиніста	43

10.13 Захисні пристрої	44

10.14 Освітлювальні апарати	44

10.15 Електровимірювальні прилади, трансформатори струму, термостати, сельсини	44

10.16 АЛС та ЕПК-150	45

10.17 Швидкостеміри	45

10.18 Струмовідвідний пристрій (осьовий струмоприймач)	45

10.19 Пристрої радіозв’язку	46

10.20 Резистори ослаблення збудження та перехідні резистори	46

10.21 Резистори	47

10.22 Міжвагонні з’єднання електричного обігріву вагонів	47

10.23 Акумуляторні батареї	47

10.24 Тяговий трансформатор	48

10.25 Головні вимикачі	48

10.26 Високовольтний перемикач ступенів тягового трансформатора	49

10.27 Розрядники	53

10.28 Згладжувальний реактор	53

10.29 Перешкодозахисні дроселі та блоки ємнісного захисту від     перенапруг	54

10.30 Стабілізатор напруги та протибуксівний захист	54

11 Ремонт електронного обладнання	55

11.1 Загальні положення	55

11.2 Напівпровідникові перетворювальні установки	56

12 Контроль якості ремонту електровоза та його передача замовнику	58

12.1 Приймання та контроль	58

12.2 Випробування обкаткою та передача електровоза замовнику	60

Додаток А Норми допусків та зношень механічного обладнання	62

Додаток Б Норми допусків та зношень електричного обладнання	71

Додаток В Перелік необхідного інструменту та інвентаря для прямування електровозів в ремонт та з ремонту	82

Додаток Г Таблиця реєстрації результатів вимірювання та схема перевірки геометричних параметрів рами візка 	83

Додаток Д Карта змазування електровоза ЧС4 під час капітальних ремонтів згідно технічної документації фірми "Шкода" 	84

Додаток Е Норми значень напруги частотою 50 Гц для випробувань електричної міцності ізоляції електричного обладнання та кіл електровозів ЧС4	96

Додаток Ж Допустимі значення опору ізоляції електричного обладнання та         електричних кіл електровозів ЧС4	100

Додаток И Перелік вузлів та деталей ЧС4, що підлягають магнітному або ультразвуковому контролю	101

Додаток К  Бібліографія	103

# 1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Ці Правила поширюються на капітальні ремонти КР1, КР2 електровозів серії ЧС4, в тому числі електровозів ЧС4 модернізованих під час виконання КРП.

Правила встановлюють основні вимоги до виконання капітальних ремонтів електровозів серії ЧС4.

Вимоги цих Правил є обов'язковими до виконання підприємствами з ремонту тягового рухомого складу.

# 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих Правилах є посилання на такі нормативні документи:

Закон України № 1264-ХІІ Закон України від 25.06.1991р. Про охорону навколишнього природного середовища

Закон України № 2707-ХІІ Закон України від 16.10.1992р. Про охорону атмосферного повітря

ГОСТ 12.1.004-91	ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.

ГОСТ 17.0.0.01-76 Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Общие требования

ГОСТ 6456-82 Шкурка шлифовальная бумажная. Технические условия

ГОСТ 8505-80 Нефрас-С 50/170. Технические условия

ГОСТ 9219-95 Аппараты электрические тяговые. Общие технические условия

ГОСТ 9238-83 Габариты приближения строений и подвижного состава железных дорог колеи 1520 (1534) мм.

# 3 ТЕРМІНИ, ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ, ПОЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ

ЦТ – Головне управління локомотивного господарства.

ТРС – Тяговий рухомий склад.

КР – Капітальний ремонт.

КР-1 – Капітальний ремонт першого обсягу. Здійснюється для відновлення справності та часткового відновлення робочого ресурсу електровоза з заміною або відновленням складових частин обмеженої номенклатури та контролем технічного стану, що виконується в обсязі, встановленому нормативно-технічною документацією.

КР-2 – Капітальний ремонт другого обсягу. Здійснюється для відновлення справності та близького до повного відновлення робочого ресурсу електровоза з заміною або відновленням  будь-яких його частин, включно з базовими.

КРП – Капітальний ремонт для продовження терміну служби. Виконується в обсязі КР-2 та додаткових робіт з дефектації та відновлення ресурсу несучих конструкцій, а також визначених модернізацій схем, систем та обладнання. Нормативним документом при виконанні КРП є чинні технічні умови, узгоджені та затверджені в установленому порядку.

ВТК – Відділ технічного контролю. Здійснює вхідний контроль матеріалів та покупних виробів, що використовуються під час виконання технологічних процесів та контроль якості виконання робіт.

ПКПМ – Прилад контролю пильності машиніста.

АЛС – Автоматична локомотивна сигналізація.

ЕПК – Електропневматичний клапан.

# 4 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

4.1 Цими Правилами встановлюються основні положення системи капітального ремонту пасажирських електровозів змінного струму ЧС4.

4.2 Правила розроблені на підставі фірмової та вітчизняної  конструкторської, експлуатаційної та технологічної документації, чинних держстандартів, Правил технічної експлуатації залізниць України [1], чинних в Укрзалізниці інструкцій та інструктивних вказівок, матеріалів досліджень надійності електровозів, аналізу зношень та пошкоджень, а також узагальненого досвіду експлуатації та всіх видів  поточного ремонту електрорухомого складу.

4.3 Правила відповідають вимогам, передбаченим чинною Єдиною системою конструкторської та технологічної документації. Вони є обов’язковими для всіх працівників залізничного транспорту, пов’язаних з ремонтом та експлуатацією електровозів ЧС4.

Невиконання вимог цих Правил тягне за собою відповідальність згідно чинного законодавства України та Положення про дисципліну працівників залізничного транспорту, затвердженого постановою №55 від 26.01.93 р. Кабінетом міністрів України.

4.4 Правила обумовлюють основні вимоги та встановлюють перелік, зміст та обсяг робіт під час капітального ремонту електровозів ЧС4.

# 5 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО КР-1 ТА КР-2

# Обсяг робіт при виконанні КР-1

- Під час КР-1 електровозів необхідно виконати наступні роботи:

 на візках:

- візок викотити, очистити та розібрати;

- перевірити та відремонтувати рами візків зі зняттям всього знімного обладнання;

- відремонтувати кульовий шарнір шкворня з відновленням або заміною деталей новими;

- відремонтувати міжвізкове з’єднання з відновленням або заміною деталей;

- відремонтувати або замінити новими гумометалеві вироби (сайлентблоки);

- відремонтувати ресорне підвішування з таруванням циліндричних пружин та їх заміною, у випадку необхідності, новими (при цьому виконати вимірювання висоти пружин у вільному стані та під робочим навантаженням);

- виконати відновлення або заміну зношених валиків новими з заміною новими зношених втулок;

- відремонтувати та відновити розміри або замінити новими деталі гальмівної важільної передачі;

- відремонтувати тяговий редуктор;

 на кузові:

- виконати ремонт та ревізію шкворнів;

- оглянути та перевірити раму, стінки, дах, жалюзі, люки, вікна, двері, східці, поручні, підлогу та обшивку кабін машиніста, основи під апарати та обладнання з усуненням виявлених дефектів;

- виконати повне внутрішнє та зовнішнє фарбування кузова з очищенням, за необхідності, від старої фарби;

 для електричного обладнання та електричної проводки:

- зняти, почистити та розібрати електроапарати;

- непридатні до використання електроапарати замінити новими;

- несправні електроапарати відремонтувати з відновленням або заміною зношених деталей та наступним регулюванням, перевіркою й випробуванням;

- відремонтувати та перевірити дію всіх захисних пристроїв з техніки безпеки;

- оглянути й відремонтувати холодильник та кондиціонер в кабіні машиніста;

- установити нові акумуляторні батареї, замінити штепселі та розетки міжвагонних з’єднань, котрі мають відколи та тріщини;

- замінити електропроводи, у яких є дефекти.

- Під час КР-1 виконати дефектацію та ремонт згідно правил, інструкцій та інструктивних вказівок наступному обладнанню, вузлам та деталям:

–  для автозчепних пристроїв ремонт у відповідності з інструкцією по ремонту і обслуговуванню автозчепного пристрою ЦВ-ЦЛ-ЦТ-0014 [2];

 для колісних пар виконати повне опосвідчення та ремонт у відповідності до інструкції з формування, ремонту та утримання колісних пар ВНД 32.0.07.001-2001 [3];

 для тягових електродвигунів та допоміжних машин виконати ремонт у відповідності з правилами ремонту електричних машин електровозів і електропоїздів ЦТ-0063 [4];

 буксовий вузол, підшипникові вузли тягового редуктора, якірні підшипникові вузли тягових електродвигунів та інші агрегати з підшипниками кочення - ремонтувати згідно інструкції з утримання та ремонту вузлів з підшипниками кочення ЦТ-0101 [5];

 гальмове та пневматичне обладнання розібрати, очистити, відремонтувати та випробувати згідно інструкції з технічного обслуговування, ремонту і випробування гальмового устаткування ЦТ-0058 [6] та правил нагляду за котлами і повітряними резервуарами ЦТ-ЦВ-ЦЛ-ЦП-0050 [7];

 відремонтувати  гасителі  коливань згідно інструкції з їхнього ремонту ЦТ - 0062 [8];

 зняти пристрої автоматичної локомотивної сигналізації та автостопів, приладів пильності, радіозв’язку, швидкостемірів. Очистити їх, розібрати та відремонтувати з наступним випробуванням згідно інструкції з технічного обслуговування АЛС і пристроїв контролю пильності машиніста ЦТ-ЦШ-0072 [9], технологічної інструкції на капітальний ремонт апаратів АЛС 103.25200.60022 [10], тимчасових правил та норм з обладнання засобами радіозв'язку та пристроями перешкодоподавлення ЦШ/4783 [11 й інструкції з ремонту локомотивних швидкостемірів  ЦТ - 0073 [12];

– виконати неруйнівний контроль відповідальних вузлів та деталей згідно інструкцій по магнітному контролю конструкцій відповідальних деталей ТРС ЦТ-0066 [13] та інструкції з ультразвукової дефектоскопії відповідальних деталей та нероз'ємних вузлів при ремонтах ТРС ЦТ-0069 [14]

# Обсяг робіт при виконанні КР-2

  - Під час КР-2 електровозів необхідно виконати додатково до перелічених в 5.1 наступні роботи:

 на кузові:

- відремонтувати опори з випресовуванням, за необхідності, шкворнів;

- відновити або замінити зношені частини рами кузова, основ під агрегати й інше обладнання та обшивку кузова;

- замінити внутрішню обшивку та підлогу кабін із заміною теплоізоляції, непридатних деталей вікон та дверей;

- виконати повне зовнішнє та внутрішнє фарбування з очищенням від старої фарби зовні та пошкодженої фарби всередині, а також відновлення антикорозійних покриттів всіх частин кузова;

 розібрати пневматичні системи та почистити труби, здійснивши заміну зіпсованих труб і з’єднань, з наступним гідравлічним випробуванням відремонтованих труб та з’єднань згідно інструкції з технічного обслуговування, ремонту і випробування гальмового устаткування ЦТ-0058 [6];

 для високовольтних та низьковольтних проводів:

- виконати повну їх заміну;

- проводи внутрішнього монтажу електрошафа допускається не замінювати, якщо їх стан є задовільним, до наступного КР.

- придатність внутрішньокузовних проводів з гумовою ізоляцією ППСВ, ППСРМ, ППСРВМ визначається згідно технічних умов на виготовлення ТУ 16.705.195-81 [15], ТУ 16.705.465-87 [16].

  - Обсяг ремонтних робіт під час КР-2 щодо обладнання та складальних одиниць, ремонт яких здійснюється згідно правил, інструкцій та інструктивних вказівок (див. п.5.1.2), встановлюється відповідними положеннями та розділами цих нормативних документів.

# Вимоги до організації та виконання ремонтних робіт

  - Відправлення аварійно пошкоджених електровозів на КР-1 чи КР-2 здійснюється за узгодженням з заводом та з дозволу ЦТ Укрзалізниці.

  - Електровоз, що за своїм станом вимагає КР-1 чи КР-2, але не має встановленої норми пробігу, може бути відправлений на завод тільки з дозволу ЦТ Укрзалізниці. Такий дозвіл надається відповідній залізниці тільки після подання до ЦТ Укрзалізниці доповідних матеріалів з переліком конкретних причин, що призвели до передчасного відправлення електровоза для ремонту на завод і вжитих заходах з попередження подібних випадків.

  - Необхідність заміни деталей електровозів новими, відновлення зношених або їх використання без ремонту визначається наведеними в додатках А та Б нормами допусків та зношень обладнання електровозів, а також вимогами цих Правил.

  - Нововстановлювані під час КР-1 чи КР-2 вузли та деталі електровозів за якістю виготовлення, обробки поверхонь, термічною обробкою, точністю взаємного припасування, установлення та складання повинні відповідати технічним вимогам на побудову нових локомотивів та затвердженим кресленням.

  - Під час виконання КР-1 чи КР-2 електровозів забороняється вносити будь-які конструктивні зміни частин обладнання та схем електровозів, знімати або установлювати нове обладнання без дозволу відповідних служб Укрзалізниці.

Установлені на електровозі за спеціальним дозволом Укрзалізниці дослідні конструкції, прилади та пристрої після їх огляду й ремонту повинні бути залишені на електровозі. Про наявність таких дослідних конструкцій та дозвіл Укрзалізниці на їх установлення зазначається в технічних паспортах електровозів, а за необхідності їх ремонту надаються креслення. За наявності дослідних конструкцій та відсутності дозволу Укрзалізниці на їх установлення, а також за відсутності схем та креслень, завод відновлює схему, що відповідає цій серії локомотива, за кошти залізниці приписки.

  - Під час заводського ремонту електровозів повинні бути виконані роботи згідно затвердженого плану модернізації та додаткових вказівок Укрзалізниці.

  - У випадку необхідності дозволяється застосування під час КР-1 чи  КР-2 електровозів електричного обладнання та деталей інших типів замість використовуваних з аналогічними або подібними технічними характеристиками. При цьому заміни на всіх електровозах виконуються однотипним обладнанням або деталями. Всі заміни повинні бути узгоджені в установленому порядку.

  - На відповідальні вузли та деталі електровоза встановлюються гарантійні терміни служби згідно положення про порядок подачі в ремонт і видачі з ремонту рухомого складу [17].

  - Для нагляду за ремонтом в депо та експлуатацією електровозів на лінії заводи мають право надсилати свого представника в депо та виконувати огляд електровозів, що знаходяться в експлуатації. На виявлені недоліки в такому випадку складається акт, який підписується представниками заводу та замовника. Замовник має право перевіряти на заводі додержання чинних правил ремонту, інструкцій та вказівок Укрзалізниці при ремонті електровозів.

  - Під час виконання робіт з ремонту та випробувань локомотивів необхідно дотримуватись правил техніки безпеки та протипожежних заходів згідно ГОСТ 12.1.004, правил пожежної безпеки ЦУО-0018 [32] та інструкції з забезпечення пожежної безпеки ЦТ-0067 [33].

  - Після КР-1 чи КР-2 виконати регулювання навантаження від кожної колісної пари на рейки при нерухомому електровозі, яке повинно бути в межах від  20,5 т до 21 т.

  - В разі випуску електровозів з ремонту в зимовий час - обладнати їх снігоочисними пристроями та заправити зимовими мастилами. Порядок та терміни виконання цих робіт визначаються інструкцією з підготовки локомотивного господарства залізниць України до роботи в осінньо-зимовий період ЦТ-0031 [31].

  - КР-1 та КР-2 електровозів ЧС4 виконується на ремонтних заводах Укрзалізниці в суворій відповідності до цих Правил, а також правил, інструкцій та інструктивних вказівок, перелічених в додатку К.

  - У випадках, якщо окремі нормативи та вимоги до ремонту обладнання, апаратів, вузлів та деталей електровозів не відображені в цих Правилах і відповідних інструкціях, директору та головному інженеру заводу надається право разом з інспекцією ЦТ Укрзалізниці, вирішувати такі питання, виходячи з технічної доцільності, при безумовному забезпеченні безпеки руху поїздів.

# Вимоги до приймання та зберігання електровозів

- Електровози надходять на ремонт в узгоджені заводом та службою локомотивного господарства залізниці терміни, згідно з квартальним планом ремонту та модернізації.

- Ремонт та модернізація електровозів виконується за договорами, укладеними управліннями залізниць та ремонтними заводами.

- Взаємовідносини залізниці та ремонтного заводу з приймання електровозів в ремонт та видачі з ремонту регулюються положенням про порядок подачі в ремонт і видачі з ремонту рухомого складу [17].

- Для уточнення планів та термінів надходження електровозів в ремонт на заводах за участю представників залізниць проводяться наради з питань узгодження графіків подачі та випуску електровозів з ремонту згідно з квартальними планами. При складанні та узгодженні місячних графіків ремонту в першу чергу враховуються електровози, що чекають ремонту перебуваючи на заводі.

Заміна електровозів, зарахованих до графіка ремонту, може здійснюватись тільки за взаємною згодою заводу та служби локомотивного господарства залізниці.

- Служби локомотивного господарства залізниць зобов’язані забезпечити надходження електровозів на завод в зазначені графіком терміни. У разі надходження електровоза на завод із запізненням термін постановки його в ремонт переноситься згідно положення про порядок подачі в ремонт і видачі з ремонту рухомого складу [17].

- Електровоз та його складальні одиниці повинні надходити на завод повністю укомплектованими. Начальники депо зобов’язані забезпечити ретельний огляд електровозів, що відправляються на завод, комісією, згідно з установленим порядком. За необхідності електровоз доукомплектувати відсутніми деталями, якщо такі виявлені під час огляду.

- Електровоз, який відправляється на ремонт, повинен бути забезпечений справним інструментом та інвентарем (додаток В), необхідним для відправки в ремонт та з ремонту згідно інструкції про порядок пересилки локомотивів та МВРС ЦТ-0057 [18].

- Електровоз повинен надходити на завод з технічним паспортом, що має відомості про пробіг локомотива та його основне обладнання.

- Здавання електровозів у ремонт оформляється актом уповноваженими представниками залізниці та заводу. Всі спірні питання, що виникають під час здавання електровоза в ремонт вирішує головний інженер заводу.

- Електровози, прийняті у ремонт, зберігаються в парку відстою на території заводу.

# Вимоги щодо підготовки електровозів до ремонту

- Підготовка електровоза до ремонту починається з обмивання, розбирання та очищення його деталей і складальних одиниць.

- Деталі та складальні одиниці піддаються ретельному дефектуванню (виявленню зношень) і вибракуванню деталей, що не підлягають ремонту та відновленню.

- Під час миття вузлів електрообладнання кабелі, проводи та апаратуру необхідно надійно захистити від потрапляння в середину мийних розчинів.

# Вимоги щодо зварювання, кріплення та гальванічного покриття деталей

- Виконання зварювальних робіт та приймання деталей після зварювання здійснюється у відповідності з цими Правилами та інструктивними вказівками зі зварювальних робіт ЦТтеп/251 [19].

- Деталі, що ремонтуються наплавленням, відновлювати до розмірів, що зазначені в кресленнях, або розмірів, згідно норм допусків та зношень наведених в додатках А та Б.

- Заміну литих деталей електровозів деталями зварних конструкцій, а також кріплення деталей на електровозах шляхом приварювання виконувати згідно креслень затверджених у встановленому порядку.

- Після підготування відповідальних деталей до зварювальних та наплавлювальних робіт (заварювання тріщин, вварювання вставок, приварювання підсилюючих накладок на рамах візків та кузова, наплавлення центрів колісних пар, остовів електричних машин тощо) їх повинен оглянути представник ВТК, а після виконання зварювально-наплавлювальних робіт – здійснити приймання.

Виконання зазначених робіт повинно реєструватися в технічних паспортах електровозів.

- Отвори під болти або заклепки при відносному їх зміщенні в з’єднуваних деталях, яке робить неможливим проходження болта або заклепки відповідного розміру, повинні бути вивірені розсвердлюванням або розгортанням, а у випадку значного зміщення, заварені й просвердлені знову. Збільшення отворів оправкою не дозволяється. Задири та гострі краї отворів зняти зенківкою.

- Кожен болт, якщо інше не передбачено кресленням або спеціальною вказівкою, повинен мати шайбу, контргайку або шплінт. Шплінти повинні встановлюватись не далі як за 3,0 мм від гайок, а їх кінці між собою повинні бути розведені на кут не менше 90º. Шплінти в корончастих гайках повинні знаходитись в шліцах не менш, як на 3/4 свого діаметра.

- Гальванічне покриття деталей шляхом хромування, міднення, осталювання, нікелювання, цинкування, кадміювання, оксидування тощо, виконувати згідно вимог відповідної конструкторської та технічної документації.

# Вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища та заходів безпеки

5.7.1 При виконанні капітальних ремонтів основними джерелами забруднення навколишнього природного середовища є зварювальні роботи, очищення деталей та вузлів від забруднення, миття у розчинах з небезпечними речовинами, роботи з акумуляторними батареями, просочувальні роботи, гальванічні роботи та фарбування.

5.7.2 При виконанні робіт, що є джерелами забруднення довкілля, обов'язково повинні враховуватися вимоги охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.

Ремонтний завод повинен бути обладнаний спорудами, устаткуванням і пристроями для очищення викидів і скидів або їх знешкодження, зменшення впливу шкідливих факторів на навколишнє середовище.

5.7.3 Заходи щодо охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки повинні здійснюватися відповідно до ГОСТ 17.0.0.01, згідно з Законами України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про охорону атмосферного повітря" та іншими нормативно-правовими документами.

5.7.4 Крім цього, адміністрація ремонтного заводу, що здійснює капітальні ремонти КР-1, КР-2 електровозів, зобов'язана забезпечити належне технічне оснащення та обладнання робочих місць, відповідну організацію праці на них та створити умови, що відповідають правилам охорони праці НАОП 5.1.11-1.40-90 [34, а також вимогам іншої документації з охорони праці.

5.7.5 В разі зміни технології проведення робіт та впровадження нових технічних засобів необхідно дотримуватися вимог відповідних нормативних документів з охорони праці та охорони довкілля.

# 6 РЕМОНТ ВІЗКІВ

# 6.1 Рами візків

- Для виконання КР-1 чи КР-2 викотити візки з-під кузова та демонтувати знімні деталі й складальні одиниці. Видалити з рам візків всі несправні та нетипові деталі.

- Раму візка обмити, очистити та оглянути. Всі зварні шви зачистити до чистого металу та перевірити на відсутність тріщин неруйнівним контролем.

- Зварювання тріщин та надривів в рамах і міжрамних кріпленнях, а також приварювання підсилюючих накладок виконувати у відповідності з вимогами інструктивних вказівок зі зварювальних робіт ЦТтеп/251 [19].

- Виконати перевірку основних параметрів рам візків з метою визначення величини відхилення від розмірів зазначених у кресленні:

- виміряти ширину кронштейнів під сайлентблоки буксових повідків;

- виміряти відстань між центрами отворів вздовж поздовжньої та поперечної осей;

- виміряти відстані між внутрішніми площинами кронштейна.

Відхилення розмірів рам візків та їхніх елементів після виконання КР-1 чи КР-2 повинні знаходитись в межах установлених нормами допусків та зношень (додатки А та Г).

- Місцеві зношення рамних частин глибиною більше 3,0 мм повинні бути відновлені наплавленням з наступною механічною обробкою врівень з відповідною поверхнею рами.

- Кронштейни, що призначені для установлення за допомогою валиків гальмових підвісок та важелів і мають зношення розміру між вушками від 2,0 мм і більше обробити шліфувальним інструментом з симетричним збільшенням розміру між вушками не більше ніж на 4,0 мм проти розміру в кресленні з градаціями через 0,4 мм. При цьому відповідні поверхні гальмових підвісок та важелів наплавити та обробити так, щоб забезпечити зазори між з'єднуваними деталями згідно вимог креслення. Допускається замість наплавлення виконувати ремонт гальмових підвісок та важелів шляхом приварювання шайб.

- Зношені поверхні кронштейнів рами для підвішування тягових двигунів відновити наплавленням з обробкою до розмірів, указаних у кресленні.

- Перевірити величину зношення накладок бічних опор. Накладки зі зношенням понад 1,0 мм, замінити. Після ремонту оливні ванни перевірити гасом на протікання. Протікання не допускається.

- Зношені отвори під втулки та валики розточити по діаметру не більше ніж на 2,0 мм проти розміру в кресленні з градаціями через 0,2 мм. Зношені втулки замінити новими з припасуванням їх до отворів зі збереженням натягу, вказаного в кресленні. Валики наплавити та обробити або виготовити нові зі збереженням в з'єднаннях зазорів згідно креслення.

- Перевірити калібрами всі різьбові з’єднання. Отвори з пошкодженою різьбою відновити у відповідності з вимогами інструктивних вказівок зі зварювальних робіт 19 та вимогами креслень.

Допускається розточування глухих отворів зі зношеною різьбою під наступні постановку втулок та нарізання різьби.

- Перевірити посадочні місця  кронштейнів підвішування редуктора та плит на рамі візка. Зношені посадочні місця кронштейнів підвішування редуктора та плит на рамі візка відновити наплавленням з наступною механічною обробкою до розмірів згідно креслення.

- Перевірити стан накладок обмежувачів та гумових упорів. Непридатні гумові упори замінити на нові. Зношені накладки відновити наплавленням або замінити.

# 6.2 Шкворневий вузол

6.2.1 Шкворневий вузол розібрати та почистити, всі деталі перевірити на наявність зношень у відповідності з нормами допусків та зношень (див. додаток А). Прочистити та відновити змащувальні канали. Відремонтувати або замінити на нові пилозахисні пристрої. Деталі шкворневого вузла зі зношенням більше 1,0 мм відновити наплавленням з наступною механічною обробкою до розмірів вказаних у кресленні.

Виконати магнітний або ультразвуковий контроль шкворнів. В разі виявлення тріщин, шкворні замінити.

6.2.2 Текстолітові наличники вкладишів, що мають товщину меншу допустимої, замінити. Відрегулювати сумарний зазор між поверхнею ковзання гнізда в поперечній балці та наличниками вкладишів в складеному стані.

6.2.3 Змащувальні патрубки продути стисненим повітрям тиском не менше ніж 500 кПа з обстукуванням їх дерев’яним молотком. Пошкоджені патрубки замінити новими або заварити газовим зварюванням з вварюванням нових частин замість пошкоджених. Ущільнення замінити новими згідно креслення.

Приварювання трубних косинців та муфт до труб забороняється.

Ущільнення з’єднань виконувати лляною підмоткою просоченою суриком чи натуральною оліфою або іншим методом згідно затвердженої технології. З’єднання надійно закріпити.

6.2.4 Повертаючий пристрій розібрати та перевірити стан всіх деталей.

Пружини, що мають тріщини, корозійні ушкодження по діаметру прутка понад 10 % та не відповідають нормам допусків, замінити.

6.2.5 Під час складання болти, що зтягують обидві половини вкладишів, загвинчувати рівномірно з дотриманням однакового зазору між половинами вкладишів по посадці та по площині роз'єму.

# 6.3 Колісні пари та тяговий редуктор

6.3.1 Виконати повне опосвідчення колісних пар у відповідності з інструкцією з формування, ремонту та утримання колісних пар тягового рухомого складу ВНД 32.0.07.001-2001 3 та нормами допусків (див. додаток А).

6.3.2 Електровози з КР-1 чи КР-2 дозволяється випускати з відремонтованими колісними парами та парами нового формування. Колісні пари при підкочуванні під електровоз повинні повністю відповідати вимогам правил технічної експлуатації залізниць України 1 та інструкції з формування, ремонту та утримання колісних пар тягового рухомого складу ВНД 32.0.07.001-2001 3.

6.3.3 Для виявлення тріщин в колісних центрах, маточині зубчастого вінця та на осі під ними виконати магнітний або ультразвуковий контроль.

6.3.4 Підбір колісних пар та тягових електродвигунів одного електровоза виконувати так, щоб різниця характеристик тягових блоків не перевищувала 3 % при обертанні як в один так і в інший бік.

Характеристика колісно-моторного блока являє собою добуток діаметра бандажа колісної пари на частоту обертів якоря тягового двигуна за хвилину під час годинного режиму.

6.3.5 Тяговий редуктор розібрати. Перед розбиранням упевнитися в наявності клейм на обох половинах редуктора. За відсутності клейм половини позначити однаковим номером. Розпарування половин корпусу редуктора не допускається.

Виконати необхідні вимірювання вушок, горловин, міжцентрових відстаней. Деталі та вузли ретельно очистити та оглянути на відсутність тріщин, сколів, виломів, вибоїн. Дозволяються місцеві ум’ятини в корпусі редуктора не більше ніж на 1,0 мм вглиб. Тріщини в половинах корпусу заварити у відповідності з інструктивними вказівками зі зварювальних робіт 19.

Корпус редуктора, який має радіальні тріщини від країв отворів під малу шестірню або опору редуктора, ремонту не підлягає.

Після ремонту корпус перевірити на протікання гасом, пофарбувати в середині оливостійкою емаллю, зовні - чорною фарбою.

6.3.6 Підшипниковому вузлу опори тягового редуктора зробити ревізію другого обсягу згідно вимог інструкції з утримання та ремонту вузлів з підшипниками кочення ЦТ-0101 [5].

6.3.7 Перевірити кріплення та посадку зубчастого колеса. Шплінти гайок призонних болтів зняти, гайки відгвинтити на три чверті оберту та обстукати болти в осьовому напрямі молотком масою 200 г. Ослаблені болти замінити.

6.3.8 У випадку заміни зубчастого колеса або заміни призонних болтів дозволяється збільшення діаметрів отворів та посадочних діаметрів призонних болтів на 2,0 мм проти вказаних в кресленні зі збереженням натягу згідно технічної документації заводу-виробника на колісну пару.

6.3.9 Між зубчастим колесом та посадочним діаметром центра зубчастого колеса повинен бути зазор згідно вимог креслення (на колісних парах, де не знімали зубчасте колесо), або згідно норм допусків та зношень (на колісних парах з заміненим зубчастим колесом). В разі необхідності посадочне місце центра зубчастого колеса відновити наплавленням з наступною механічною обробкою.

6.3.10 Відновлення натягу внутрішніх кілець підшипників опори тягового редуктора та вузла шестірні тягового редуктора дозволяється виконувати цинкуванням або з застосуванням герметиків згідно затвердженої в установленому порядку технології.

6.3.11 Карданні вали, шліцьові з’єднання тягового привода, кулачки карданних муфт та кільця хрестовин, які мають тріщини, замінити.

6.3.12 Виконати обмірювання деталей вузла шестірні. Виконати магнітний або ультразвуковий контроль шестірні включно з диском, маточиною та торцевими зубцями. В разі наявності тріщин та виломів торцевих зубців поводок відновити згідно затвердженої технології. Розміри деталей вузла шестірні, величини натягів та зазорів  повинні відповідати нормам допусків та зношень. Зубці шестірні в разі нерівномірного зношення перешліфувати. Результати магнітного або ультразвукового контролю шестірні та вала-повідка зареєструвати у відповідному журналі та поставити клейма. Старі клейма про виконання магнітного або ультразвукового контролю зберегти.

6.3.13 Ремонт корпусів голчастих підшипників виконувати згідно норм допусків та зношень (додаток А), застосовуючи градаційні розміри через 0,5 мм.

6.3.14 Голки діаметром 3,5 мм або 4,0 мм (додаток А), пластикові вкладиші та пружини, що ставляться в голчасті підшипники, а також пружинну шайбу під пробку кріплення повідка на шестірні, замінити новими.

6.3.15 Нові зубчасті колеса можуть використовуватися в зчепленні з новими шестернями та старопридатними з перешліфованим профілем евольвенти.

6.3.16 Редуктор перед стикуванням з тяговим двигуном випробувати обкаткою в обидва боки та в режимах, що встановлені заводом-виробником.

Загальний час обкатки повинен складати не менше ніж 30 хвилин в кожен бік.

Під час обкатки перевірити:

 	температуру корпусу редуктора та лабіринтового кільця, яка не повинна перевищувати температуру оточуючого середовища більше ніж на 30 ºС;

 	рівень шуму в підшипниках та передачі, який повинен бути рівним і не перевищувати показник величиною 110 дБ;

 	герметичність корпусу редуктора, з якого не повинно витікати мастило в будь якому місці.

У випадку виявлення вібруючого шуму, стукоту та металевого скреготу, редуктор розібрати  для повторної ревізії.

# 6.4 Підвіска редуктора

6.4.1 Підвіску розібрати, деталі очистити та оглянути. Виконати магнітний або ультразвуковий контроль валиків й підвіски та в разі виявлення тріщин замінити.

6.4.2 Оглянути зварні шви й перевірити розміри отворів та посадочних місць кронштейнів підвіски редуктора, а також запобіжних скоб. Виявлені тріщини в зварних швах розчистити та заварити.

6.4.3 Зношені отвори та посадочні місця відновити наплавленням з наступною механічною обробкою у відповідності з розмірами креслення.

Різьбу болтів кріплення кронштейнів та скоб перевірити калібром.

Болти зі зношеною та зіпсованою різьбою замінити.

6.4.4 Під час монтажу кронштейнів підвіски редуктора забезпечити посадку шліца кронштейна в паз плити на рамі у відповідності з кресленнями заводу-виробника.

6.4.5 Дозволяється щільність посадки кронштейнів (посадку шліца в паз) відновлювати з застосуванням герметиків згідно затвердженої в установленому порядку технології.

6.4.6 Установити нові амортизатори та сайлентблоки (дозволяється використовувати старопридатну арматуру).

6.4.7 Складання підвіски редуктора виконувати у відповідності з вимогами креслень.

# 6.5 Опори двигунів

6.5.1 Виконати магнітний або ультразвуковий контроль кронштейнів двигунів на відсутність тріщин. Зношені поверхні відновити наплавленням з наступною механічною обробкою у відповідності з розмірами креслення та перевірити магнітним дефектоскопом. В разі виявлення тріщин кронштейни замінити.

6.5.2 Перевірити різьбу болтів калібром. Болти зі зношеною та пошкодженою різьбою замінити.

6.5.3 Перевірити розміри прокладок та вкладишів. Зношені прокладки та вкладиші замінити новими або відновити у відповідності з розмірами креслень.

6.5.4 Зношені отвори під болти кріплення опор до рами візка та тягових двигунів розточити в межах від 6,0 мм до 8,0 мм від розміру в кресленні з градаціями через 0,2 мм під установлення стальних втулок. Стальні втулки ставити з натягом.

6.5.5 Двигун установити на візок згідно вимог креслень заводу-виробника.

# 6.6 Міжвізкове з’єднання

6.6.1 З’єднання розібрати, почистити та оглянути всі його деталі.

6.6.2 Уважно оглянути водила та деталі муфти з метою виявлення тріщин, виломів, особливо в місцях приварювання головок та вушок водил.

У випадку виявлення тріщин в зварних швах водила, пошкоджений шов вирубати до чистого металу з наступним заварюванням та зачищенням.

Заварювання тріщин в інших місцях водила, в його деталях та на муфті забороняється.

6.6.3 Виконати магнітний або ультразвуковий контроль болта муфти та всіх цапф водил і муфти. В разі виявлення тріщин, зношень та пошкодження різьби, болт та цапфи замінити.

Зношені болти та цапфи дозволяється відновлювати наплавленням з наступною механічною обробкою до розмірів зазначених у кресленнях.

6.6.4 Втулки з послабленням у посадці й такі, що мають зношені отвори, замінити.

Зношені отвори в головках водил та головках муфти відновити до розмірів, вказаних у кресленні.

6.6.5 Перевірити робочі поверхні опор, пружин, кришок, головок водил та муфти.

За наявності зношень, поверхні наплавити та обробити до розмірів, вказаних у кресленнях.

6.6.6 Оглянути та перевірити під контрольним навантаженням прогин тарілчастої пружини. Прогин пружини під навантаженням 40 кН повинен становити 2,5 мм, а під навантаженням 65 кН – 4,0 мм.

Пружини, що просіли або мають тріщини, замінити.

6.6.7 Перевірити різьбу в отворах головки корпусу та вушка муфти. Пошкоджену різьбу зрізати до чистого металу, заварити отвір та знову просвердлити його й нарізати різьбу згідно вимог креслення.

6.6.8 Ковзуни зі зношенням понад 1,0 мм замінити новими.

Перевірити розміри накладки та стан зварних швів в місцях приварювання накладки до напрямної муфти. Накладки, що мають товщину меншу 4,5 мм, замінити. Пошкоджений зварний шов вирубати до чистого металу, знову заварити та зачистити.

6.6.9 Перевірити стан та кріплення запобіжних тросиків і їх кронштейнів на водилах. Непридатні до використання тросики та кронштейни замінити.

Зношені отвори в кронштейнах відновити згідно розмірів зазначених у кресленні.

6.6.10 Зношені отвори під штифт у вилці муфти заварити та знову просвердлити під час монтажу.

6.6.11 Відхилення розмірів вузлів та деталей міжвізкового з’єднання повинні бути в межах установлених норм допусків та зношень (додаток А).

# 6.7 Буксовий вузол

6.7.1 Розбирання, ремонт та складання роликових букс та підшипників виконувати згідно інструкції з утримання та ремонту вузлів з підшипниками кочення ЦТ-0101 5, конструкторської документації і норм допусків та зношень (додаток А).

6.7.2 Корпуси букс оглянути та перевірити на наявність тріщин.

Клинові пази корпусу букси перевірити шаблоном. Місцевий зазор між шаблоном з номінальними розмірами паза та клиновим пазом повинен складати не більше 0,22 мм (розрахункова величина). У випадку зношення клинових поверхонь пазів виконати їхнє наплавлення та механічну обробку згідно розмірів у кресленні.

6.7.3 Сайлентблоки відремонтувати або замінити новими. Торцеві гумові упори оглянути, за відсутності пошкоджень залишити для подальшого використання.

6.7.4 Буксові повідки зняти, почистити від бруду, мастила та розібрати.

Повідки перевірити магнітним дефектоскопом. У випадку виявлення тріщин повідки замінити.

6.7.5 На буксових повідках перевірити шаблоном клинові пази, розміри вилки, а також вушок та їхніх отворів під сайлентблоки. У випадках зношення клинових пазів, торцевих поверхонь вилки та вушок повідків понад 1,0 мм, виконати їх наплавлення з наступною механічною обробкою до розмірів, зазначених у кресленнях.

6.7.6 Перевірити розміри валиків повідків. У випадку їх зношення, відновити до розмірів вказаних у кресленні або замінити.

6.7.7 Ремонт, формування та підбирання за жорсткісними характеристиками сайлентблоків виконувати згідно технологічної інструкції на формування, перевірку та експлуатацію гумометалевих амортизаторів буксових повідків ТИ-175 [20].

Натяг запресування сайлентблоків до втулок повідків та рами візка повинен бути в межах установлених норм.

Допускається для отримання потрібного натягу застосування герметиків згідно технології затвердженої  в установленому порядку.

6.7.8 Під час складання буксових повідків дотримуватись наступних вимог:

– 	зазор між вузькою клиновою частиною валика повідка та дном паза в повідковому кронштейні букси, вилці повідка або в кронштейнах на рамі візка повинен бути в межах установлених норм;

– 	дозволяється відновлювати зазор між вузькою клиновою частиною валика повідка та дном паза кронштейна рами візка встановленням стальної прокладки подібної до форми паза товщиною не більше 0,5 мм з отвором під болт;

–	прилягання клина валика в пазу кронштейна букси, рами візка та вилки повідка повинно бути не менше 70 %, при цьому місцеві зазори в місцях неприлягання не повинні перевищувати 0,1 мм.

# 6.8 Ресорне підвішування

6.8.1 Всі деталі ресорного підвішування очистити. Ресорне підвішування розібрати та оглянути. Ремонт та складання виконувати у відповідності з нормами допусків та зношень (додаток А).

6.8.2 Циліндричні пружини за наявності тріщин, корозійних пошкоджень понад 10 % перерізу витка, виломів, та такі, що просіли понад установлену норму, замінити.

Пружини перевірити під робочим навантаженням згідно вимог креслення.

6.8.3 Зношені опори замінити новими або відновити наплавленням з наступною обробкою згідно вимог у кресленні.

6.8.4 Зношені втулки та валики ресорного підвішування та гідроамортизаторів замінити новими, виготовленими у відповідності з кресленнями заводу-виробника. Запресування втулок виконувати з натягами вказаними в кресленнях.

Дозволяється відновлювати електронаплавленням валики з наступною механічною обробкою за розмірами, зазначеними в кресленнях, та термічною обробкою, вказаною в технічних вимогах креслень.

6.8.5 Гідравлічні гасителі коливань ремонтувати у відповідності з інструкцією ЦТ-0062 [8] або замінити новими.

Гідравлічні гасителі коливань перед установленням на електровоз випробувати на спеціальному стенді з записом робочої діаграми. Діаграма повинна бути в межах допустимих норм.

6.8.6 Під час ремонту ресорного підвішування забороняється заварювання тріщин в підвісних болтах пружин.

Підвісні болти зі зношеною різьбою відновити. Гайки підвісних болтів зі зношеною різьбою замінити новими.

6.8.7 Пружини буксового ресорного підвішування комплектувати з різницею висот під статичним навантаженням в одному візку не більше ніж 2,5 мм.

6.8.8 Зношені отвори під втулки в деталях ресорного підвішування розточити по діаметру не більше ніж на 2,0 мм від розміру в кресленні з градаціями через 0,2 мм для установлення нових втулок з відповідно збільшеним розміром зовнішнього діаметра та з обов’язковим збереженням натягу згідно вимог креслення.

6.8.9 Уважно оглянути балансири на відсутність зламів, тріщин та зробити магнітну дефектоскопію їх вушок та середньої частини. У випадку виявлення тріщин в будь-якому місці, балансир замінити.

Заварювання тріщин в балансирі забороняється.

6.8.10 Робочі поверхні балансирів, якщо їх зношення не перевищує 20 % розміру вказаного в кресленні, відновити наплавленням з наступною механічною обробкою згідно вимог креслення.

За наявності вигину балансири правити у нагрітому стані під пресом.

6.8.11 Стопорні планки валиків замінити або відновити у відповідності з розмірами вказаними у кресленні.

6.8.12 Перевірити стан та розміри деталей бокових опор кузова електровоза.

Зношені поверхні стакана, кришки, опорної чашки відновити наплавленням з наступною механічною обробкою за розмірами, зазначеними в кресленнях.

6.8.13 Вкладиші бокових опор замінити новими незалежно від стану.

6.8.14 Регулювання ресорного підвішування виконати на горизонтальному, прямому відрізку колії після попередньої обкатки електровоза. Правильно складене та відрегульоване ресорне підвішування повинно відповідати технічним вимогам заводу-виробника .

6.8.15 Під час складання ресорного підвішування змазати всі поверхні тертя та шарнірні з’єднання згідно вимог креслення.

# 6.9 Гальмівна важільна передача

6.9.1 Гальмівну важільну передачу розібрати, очистити від бруду, ретельно оглянути та відремонтувати у відповідності з інструкцією з технічного обслуговування, ремонту і випробування гальмового устаткування ЦТ-0058 [6] та нормами допусків і зношень (додаток А).

Всі деталі з відхиленнями від розмірів, зазначених у кресленнях, більшими за допустимі, відновити або замінити.

6.9.2 Деталі важільної передачі, що мають тріщини, надриви та надлами, замінити новими або відремонтувати наплавленням чи зварюванням у відповідності з інструктивними вказівками зі зварювальних робіт ЦТтеп/251 19. Зношені місця деталей зі зношенням до 15 % товщини перерізу відновити наплавленням з наступною механічною обробкою, зі зношенням понад 15 %  –  замінити новими. Зігнуті деталі виправити в нагрітому стані.

6.9.3 Відхилення відстаней між центрами отворів в тягах, траверсах та важелях гальмівної передачі від розмірів в кресленні допускаються наступні:

- на довжині до 500 мм включно  – ± 1,0 мм;

- від 500 мм до 1000 мм включно  – ± 1,5 мм;

- від 1000 мм до 2000 мм включно  – ± 2,0 мм.

6.9.4 Втулки з послабленням посадок, а також валики та втулки, зазори між якими перевищують установлену норму, замінити. Допускається електронаплавлення валиків з наступною механічною обробкою згідно розмірів, зазначених у кресленні. Валики та втулки встановлювати тільки після термічної обробки.

Зношені отвори в деталях гальмівної передачі розточити по діаметру не більше ніж на 2,0 мм від розміру в кресленні з градаціями через 0,2 мм. Запресовування втулок, виготовлених під розточені отвори, виконати з натягами, вказаними в кресленні важільної передачі.

6.9.5 Автоматичні регулятори гальмових колодок відремонтувати, з відновленням до розмірів, вказаних у кресленні або заміною зношених деталей. Розрізна гайка та конусне гніздо в корпусі регулятора повинні відповідати розмірам, зазначеним у кресленні.

6.9.6 Різьбу тяги та гайки автоматичних регуляторів перевірити різьбовими калібрами.

Зношення різьби тяги регулятора виходу штока гальмового циліндра допускається не більше 0,7 мм на всій довжині гвинта. Вигин гвинта на всій довжині не більше ніж 2,0 мм.

6.9.7 Тяги регуляторів виходу штока гальмових циліндрів, відремонтовані газопресовим або контактним зварюванням або наплавленням, випробувати розтягуванням під навантаженням 100 кН.

- Зношені поверхні отворів гальмового башмака та в місцях посадки гальмової колодки відновити згідно інструктивних вказівок зі зварювальних робіт ЦТтеп/251 [19] з наступною механічною обробкою до розмірів вказаних у кресленні.

- Непридатні клини гальмових колодок та пружини башмаків замінити новими. Розгальмовуючі пружини гальмових важелів повинні відповідати розмірам, зазначеним у кресленнях. Розтягнуті пружини замінити новими.

- Перевірити та, в разі потреби, відремонтувати або замінити деталі вузлів з’єднання гальмових башмаків з балансирами гальмівної передачі.

- Установити нові гальмові колодки та відрегулювати положення башмаків так, щоб при відпущених гальмах був забезпечений відносно рівномірний зазор між колодкою та бандажем, який вимірюється в середній частині колодки. Площина тертя колодки повинна бути паралельною площині катання бандажа з різницею в зазорах у верхній та нижній частині від 7,0 мм до 12,0 мм. Гальмові колодки не повинні налазити на гребені бандажів та виступати за зовнішню бічну поверхню. Вихід штока гальмових циліндрів відрегулювати в межах установлених норм.

- Запобіжні пристрої гальмових тяг ретельно оглянути та у випадку наявності тріщин і надривів, замінити новими. Запобіжні пристрої надійно закріпити та відрегулювати так, щоб вони не торкались гальмових тяг. Зношені кронштейни зрізати та приварити нові. Тросики з обривом жил, замінити. Шплінти важільної передачі замінити новими.

- Після складання гальмівну важільну передачу випробувати на електровозі з тиском повітря в гальмових циліндрах 600 кПа на протязі 5 хв.

# 6.10 Фарбування візків

6.10.1 Візки електровозів фарбувати не менше двох разів пентафталевою чорною емаллю ПФ-115.

6.10.2 На гальмових циліндрах нанести написи про виконаний ремонт.

# 7 КУЗОВ

# 7.1 Рама кузова

7.1.1 Для виконання ремонту кузов установити на опори без перекосів. Зняти електричне, пневматичне та інше обладнання згідно вимог цих Правил.

Раму кузова очистити та ретельно перевірити на наявність тріщин в зварних швах з'єднання зчіпного ящика з рамою кузова, боковинах, бічних опорах, шкворневих та поперечних балках. Виявлені тріщини розчистити та заварити у відповідності з інструктивними вказівками зі зварювальних робіт ЦТтеп/251 19. Заварені тріщини в основному металі балок та листах повинні бути підсилені накладками.

7.1.2 Прогин рами кузова при демонтованому обладнанні, виміряний по верхній полиці поздовжніх балок в середині між опорами, не повинен перевищувати вгору 10,0 мм, вниз – 15,0 мм. Горизонтальний прогин рами кузова, виміряний зовні, на довжині між центральними опорами допускається не більший ніж 15,0 мм.

7.1.3 Під час КР-1 та КР-2 зношені частини рами відновити або замінити. Тріщини в поясних листах шкворневих балок кузова розчистити та заварити, шви зачистити врівень з основним металом. Пошкоджені місця зварних швів рами кузова обробити під зварювання та заварити знову.

Допускаються ум'ятини по нижній частині поздовжніх балок рами кузова до 10,0 мм на довжині 0,5 м та по боковій частині – 7,0 мм на довжині 0,5 м.

В поперечних балках рами кузова допускаються ум’ятини до 10,0 мм на довжині 0,5 м.

7.1.4 Очистити, оглянути та обмірити шкворінь в шкворневій балці. В разі зношення шкворня по зовнішньому діаметру понад норму або послаблення його посадки, шкворінь демонтувати, відновити наплавленням з наступною обробкою згідно вимог креслення або замінити новим.

Шкворні до та після ремонту перевірити неруйнівним контролем. В разі виявлення тріщин шкворні замінити.

7.1.5 Упори фрикційних апаратів в буферному брусі відновити наплавленням. Відстань від переднього упора до передньої площини буферного бруса, а також між переднім та заднім упорами витримати згідно розмірів креслення.

7.1.6 Виміряти прогин лобового листа буферного бруса рами в напрямку поздовжньої осі електровоза. Якщо величина прогину перевищує 15,0 мм буферний брус замінити новим, виготовленим за кресленнями заводу-виробника.

7.1.7 Визначені під час виконання КР величини прогинів рами занести в паспорт електровоза.

# 7.2 Стіни та дах кузова, вентиляційні канали та вентиляційні патрубки

7.2.1 Перевірити стан каркасів стін та даху на наявність пошкоджень. Виявлені дефекти усунути. Швелери та кутики, що мають вигин, виправити. Під час КР-1 та КР-2 виконати відновлення або заміну пошкоджених частин каркасу, обшивки кузова та основ під апарати.

Металеву обшивку кузова з хвилястістю на довжині 1,0 м понад 10,0 мм біля стін кузова та понад 12,0 мм в місцях установлення пісочниць, виправити. Листи, що не піддаються виправленню замінити новими. Допускаються ум'яти  в обшивці кузова глибиною до 5,0 мм.

7.2.2 Перевірити стан знімних люків даху та каркасів під встановлення дахового обладнання, а також їх кріплення. Листи даху з незначними поверхневими пошкодженнями корозією ретельно очистити від іржі та пофарбувати згідно креслень. Листи пошкоджені корозією на глибину до 3/4 товщини, замінити.  Гумові та інші ущільнення знімних люків даху замінити.

Оглянути та відремонтувати, у випадку необхідності, скоби внутрішніх сходів виходу на дах, люк сходів та блокувальний пристрій.

7.2.3 Водозливні жолоби, козирки кузова, вікон, дверей і бічних люків, місця під трапи та жалюзі оглянути та полагодити або замінити новими.

7.2.4 Поручні з дефектами замінити новими. Антикорозійні покриття поручнів відновити згідно креслення.

7.2.5 Продути, очистити та оглянути вентиляційні канали кузова, перевірити неушкодженість перегородок та їхніх зварних швів. Виявлені тріщини заварити, ум'ятини виправити. Допускається хвилястість вентиляційних каналів до 10,0 мм на довжині 0,5 м та ум'ятини до 6,0 мм.

Пофарбувати вентиляційні канали згідно вимог креслення.

Перед підкочуванням візків переконатися у відсутності сторонніх предметів в вентиляційних каналах кузова.

7.2.6 Металеві вентиляційні патрубки очистити та оглянути, тріщини заварити, ум’ятини виправити. Зношені поверхні відновити наплавленням та обробити. В разі необхідності замінити пошкоджені патрубки або їх частини.

7.2.7 Неметалеві патрубки замінити новими згідно креслень. Запобіжні сітки, в разі необхідності, замінити на нові.

7.2.8 Під час установлення вентиляційних патрубків забезпечити їх щільність у місцях з’єднання.

7.2.9 Вентиляційні та захисні патрубки у випадку їх пошкодження замінити новими, згідно креслення.

Допускається хвилястість вентиляційних каналів до 10,0 мм на довжині 0,5 м та ум’ятини до 6,0 мм.

# 7.3 Вікна та двері

7.3.1 Двері та рами вікон зняти, відремонтувати або замінити новими.

7.3.2 Шибки встановлювати на гумових ущільненнях. Скло шибок лобових вікон повинно бути підвищеної міцності та безосколковим. Двері кабін та розсувні вікна повинні бути утеплені. Стики гуми розміщувати на вертикальних боках прорізів. Зазори в стиках обкантовок, співпадання стиків гумових замків зі стиками обкантовок, нещільність дверей та вікон кузова не допускаються.

7.3.3 Замки розсувних вікон та дверей відремонтувати або замінити новими. Рухомі шибки вікон повинні легко, без заїдання та заклинювання, пересуватися зусиллям руки.

На ручки, планки та запобіжні решітки дверей та вікон нанести антикорозійне покриття згідно креслення.

7.3.4 Склоочисники розібрати, очистити, перевірити стан їхніх деталей. Несправні деталі відремонтувати, або замінити новими. Після складання відрегулювати та перевірити чіткість роботи склоочисників.

Пристрої обмивання лобових вікон зняти, оглянути та відремонтувати. Після складання перевірити їх роботу.

# 7.4 Кабіни керування

- Під час КР-1:

	відремонтувати обшивку стін та стелі, а за необхідності, замінити її;

	пошкоджений лінолеум підлоги замінити, дерев’яну підлогу відремонтувати;

	відремонтувати сидіння та їх кріплення, замінити обшивку.  Оглянути та відремонтувати підлокітники, столики, шафи, ящики та інші деталі обладнання кабін.

- Під час КР-2:

	в кабінах керування зняти все обладнання та розібрати всю дерев’яну обшивку стін, стелі та настил підлоги;

	металеві стойки й листи стін, підлоги та стелі очистити й оглянути, ум’ятини та вигини  виправити, тріщини та пробоїни - заварити;

	відновити на стінах та підлозі бобишки для кріплення обладнання. Залізні елементи стін, стелі та підлоги заґрунтувати;

	установити нову обшивку й відновити утеплення стін, стелі та настелити нову підлогу, у відповідності з затвердженими кресленнями;

	стару оббивку сидінь замінити новою. Підвіконня розсувних вікон відремонтувати або установити нові;

	ящики, шафи, столики та інші деталі обладнання кабін відремонтувати або установити нові.

# 7.5 Ручне гальмо

Ручне гальмо розібрати, деталі очистити, оглянути та відремонтувати у відповідності з інструкцією з технічного обслуговування, ремонту і випробування гальмового устаткування ЦТ-0058 6. Після складання перевірити роботу гальма.

Редуктор привода ручного гальма розібрати, зношені деталі замінити.

# 7.6 Високовольтна камера, машинне приміщення, коридори та захисні пристрої

7.6.1 Жалюзі кузова оглянути, пошкоджені місця відремонтувати. Поворотні та запірні пристрої жалюзі оглянути, несправні частини відновити або замінити. Зняти сітки та фільтри жалюзі, очистити їх, промити, оглянути, пошкоджені сітки - замінити. Набивку фільтрів - замінити.

7.6.2 Листи підлоги з тріщинами, ум’ятинами та хвилястістю відремонтувати або замінити. Дерев’яні щити підлоги коридорів під час КР-2, замінити.

7.6.3 Перевірити кріплення щитів стінок високовольтної камери, всі знімні щити зняти та виправити. Зношені отвори під болти заварити та знову просвердлити й нарізати різьбу згідно креслення. Всі замкові пристрої щитів та дверей перевірити та в разі необхідності полагодити. Ущільнення щитів в разі незадовільного їх стану, замінити.

Відновити ущільнення та замки дверей релейних шаф.

7.6.4 Перевірити та відремонтувати двері високовольтної камери, захисні блокувальні пристрої сходів, люків, дверей та штор.

7.6.5 Металеві каркаси для установлення електричного та пневматичного обладнання, опори допоміжних машин та інші частини механічного обладнання ретельно оглянути, пошкоджені елементи замінити, всі зварні шви в разі необхідності відновити.

7.6.6 Ліквідувати нещільність в місцях проходження труб, проводів та кабелів в підлозі, стінах та на даху кузова. Непотрібні отвори закрити накладками та заварити.

7.6.7 Відремонтувати обладнання санвузла.

# 7.7 Фарбування кузова

7.7.1 Обмити кузов, лобові бруси та жалюзі.

Під час КР-1 розчистити місця з пошкодженим фарбуванням, метал очистити від іржі. Очищені місця прогрунтувати, прошпаклювати, відшліфувати та пофарбувати двічі емалевою фарбою. Колір фарби кузова повинен відповідати встановленому.

Під час КР-2 виконується повне зовнішнє фарбування кузова та даху з попереднім очищенням від старої фарби. Під час внутрішнього фарбування кузова стару фарбу видалити в разі потреби.

7.7.2 Трафаретним способом нанести на кузові номери, герби та написи, встановлені правилами технічної експлуатації залізниць України 1 та іншою нормативною документацією, а також написи про виконаний ремонт.

7.7.3 Дах кузова очистити та обробити дефектні місця. Пофарбувати дах і встановлене на ньому обладнання. Раму кузова та всі деталі на рамі пофарбувати чорним кольором.

7.7.4 Пофарбувати емаллю стіни, стелю та обладнання кабін машиніста, нанести нумерацію кабін та попереджуючі написи.

7.7.5 Стіни та стелю високовольтної камери, машинних та реостатних приміщень, коридорів, а також каркаси, основи та інші конструкції для встановлення обладнання в кузові очистити від пошкодженої старої фарби та пофарбувати фарбою світлого кольору. Під час КР-2 відновити антикорозійне покриття всіх елементів кузова.

Фарбування незнімних шаф автоматики та їхніх дверей виконувати емаллю ПФ-115 під колір машинного відділення.

7.7.6 На знімних щитах високовольтної камери, а також на дверях високовольтної камери нанести попереджувальні знаки. На щитах та каркасах написати їх нумерацію.

7.7.7 Нумерацію колісних пар позначити навпроти них на нижній частині кузова.

7.7.8 Флуоресціюючі смуги лобових частин локомотивів нанести згідно технологічної інструкції з нанесення та відновлення флуоресціюючого покриття               ТИ-181 [21].

Допускається застосування самоклеючої відбивної плівки при безумовному забезпеченні необхідної якості та довговічності флуоресціюючих смуг.

# 7.8 Пісочниці та труби

7.8.1 Пісочні бункери в разі наявності тріщин, зношень, ум’ятин та пробоїн в листах розібрати розкривши шви, дефектні листи замінити та заварити знову. В місцях кріплення корпусів форсунок, у випадку необхідності, приварити підсилюючі накладки товщиною від 5,0 мм до 6,0 мм. Зім’яті та тріснуті кутики бункерів замінити новими. Всі пошкоджені заварені шви повинні бути відновлені. Кришки бункерів відремонтувати у відповідності до креслень. Кришки повинні щільно закривати бункер. Дозволяється встановлювати втулки в отвори для валиків кришки.

Випуклість бункерів пісочниць допускається до 20,0 мм по ширині бункера. Днища пісочних бункерів, що пошкоджені корозією на висоті до 450,0 мм від підлоги, відремонтувати. У випадку якщо пошкодження виявлені на висоті понад      450,0 мм, днища замінити новими. Несправні сітки замінити або відремонтувати.

7.8.2 Форсунки пісочниць розібрати, прочистити сопла, перевірити різьбу та головки пробок. Змонтувати форсунки, попередньо замінивши несправні деталі та перевіривши на стенді.

7.8.3 Трубопроводи подачі піску зняти. Несправні труби замінити або відремонтувати. Гумові рукави під час КР-2 замінити новими, під час КР-1 заміна проводиться залежно від технічного стану.

Кронштейни труб подачі піску надійно закріпити, несправні хомутики, болти та гайки замінити новими. Труби установити так, щоб наконечники були на відстані від 45,0 мм до 50,0 мм від головки рейки, від бандажу  –  від 30,0 мм до 35,0 мм й були спрямовані в точку дотику бандажу з рейкою й не торкалися гальмівної передачі.

Кронштейни труб подачі піску електровозів виготовити згідно креслень заводу-виробника.

7.8.4 Відрегулювати на електровозі подачу піску форсунками пісочниць згідно встановлених норм.

# 7.9 Автозчепний пристрій

Автозчеп, ударні розетки, фрикційні апарати з тяговими хомутами, розчіпні механізми очистити, розібрати та перевірити стан всіх деталей. Ремонт здійснити згідно інструкції по ремонту і обслуговуванню автозчепного пристрою ЦВ-ЦЛ-ЦТ-0014 [2].

# 7.10 Колієочисники

7.10.1 Колієочисник очистити та у випадку необхідності зняти й відремонтувати, погнуті частини виправити. Тріщини в  колієочисниках заварити у відповідності з інструктивними вказівками зі зварювальних робіт ЦТтеп/251 19. Допускаються ум’ятини на колієочисниках глибиною до 5,0 мм.

7.10.2 Відстань від нижньої кромки колієочисника до головки рейки повинна бути не менше 105,0 мм, але не вище нижнього краю приймальних котушок АЛС.

# 8 ГАЛЬМОВЕ ТА ПНЕВМАТИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ

# 8.1 Мотор-компресори

8.1.1 Мотор-компресори відремонтувати:

	електродвигуни – згідно правил ремонту електричних машин електровозів і електропоїздів ЦТ-0063 [4];

	компресори  – згідно інструкції з технічного обслуговування, ремонту і випробування гальмового устаткування ЦТ-0058 [6].

Виконувати обчищення від старої фарби зовнішніх поверхонь компресора під час КР-1 та КР-2, двигуна компресора – під час КР-2.

8.1.2 На електровози встановлювати мотор-компресори, що пройшли капітальний ремонт або нові.

8.1.3 Допускається заміна фірмових нагрівальних елементів компресорів на нагрівальні елементи інших типів, що мають відповідну технічну характеристику.

# 8.2 Повітряні резервуари, гальмові циліндри, клапани, повітропроводи та з’єднувальні рукави

8.2.1 Повітряні резервуари, гальмові циліндри, клапани, повітропроводи та з’єднувальні рукави відремонтувати та випробувати згідно інструкції з технічного обслуговування, ремонту і випробування гальмового устаткування ЦТ-0058 [6]. При цьому враховувати положення правил нагляду за котлами та повітряними резервуарами ЦТ-ЦВ-ЦЛ-ЦП-0050 [7].

8.2.2 Змійовик компресора К2 обпресувати тиском не нижче 1,6 МПа.

# 8.3 Манометри

8.3.1 Манометри відремонтувати у відповідності до положень правил нагляду за котлами та повітряними резервуарами ЦТ-ЦВ-ЦЛ-ЦП-0050 [7].

8.3.2 Ремонт манометрів виконувати шляхом заміни непридатних деталей новими.

8.3.3 Встановлені на електровозі манометри повинні мати термін придатності до чергової ревізії не менше 4 місяців.

# 8.4 Тифони та свистки

Корпус тифону зняти та перевірити на верстаті місця прилягання мембрани та різьбу регулювальної гайки. Гайку у випадку слабкої посадки замінити. Мембрани тифону поставити нові згідно креслення.

Свистки відремонтувати, замінивши непридатні частини, або поставити нові.

# 8.5 Допоміжний компресор

8.5.1 Допоміжний компресор відремонтувати та випробувати згідно інструкції заводу-виробника або встановити новий.

8.5.2 Під час з’єднання електродвигуна з допоміжним компресором, з’єднані муфтою вали компресора та двигуна відцентрувати та перевірити за індикатором на відповідність вимогам креслення.

# 8.6 Випробування щільності пневматичної системи електровоза та роботи гальм

Випробування щільності пневматичної системи електровоза та роботи гальм електровоза виконувати згідно інструкції з технічного обслуговування, ремонту і випробування гальмового устаткування ЦТ-0058 [6].

# 9 ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ

# 9.1 Тягові двигуни та двигуни допоміжних машин

9.1.1 Під час КР-1 та КР-2 електровоза тягові двигуни та двигуни допоміжних машин ремонтувати згідно правил ремонту електричних машин електровозів і електропоїздів ЦТ-0063 [4].

9.1.2 На електровози, що виходять з капітального ремонту, встановлювати тягові двигуни та двигуни допоміжних електричних машин, які пройшли ремонт або нові.

# 9.2 Вентилятори

9.2.1 Вентилятори демонтувати з машинного відділення електровоза.

9.2.2 Виконати очищення вентилятора від бруду та пилу шляхом обдування сухим стисненим повітрям тиском від 0,3 МПа до 0,5 МПа з застосуванням жорстких волосяних щіток.

9.2.3 Зняти захисні ковпаки-розсіювачі, розсіювачі з розтрубом та кришки оглядових люків.

9.2.4 Зпресувати робочі колеса та демонтувати подовжувальні змащувальні трубки підшипникових вузлів електродвигунів.

9.2.5 Очистити поверхні корпусу вентилятора від старої фарби.

9.2.6 Перевірити стан зварних швів в місцях приварювання косинців та фланців. В разі виявлення тріщин усунути їх з застосуванням електрозварювання згідно затвердженої технології.

9.2.7 Перевірити корпус вентилятора щодо наявності деформацій. В разі виявлення деформацій в місцях розташування робочих коліс, виконати рихтування з попереднім нагрівом. Допустимий зазор повинен складати від 1,0 мм до 2,0 мм.

9.2.8 Перевірити стан фланців корпусу. Неприлягання фланця до площини не повинно перевищувати 3,0 мм на довжини не більше ніж ¼ кола.

9.2.9 Робочі колеса очистити від пилу та бруду.

9.2.10 Перевірити маточину робочого колеса щодо наявності тріщин та сколів. В разі наявності тріщин в маточині робоче колесо замінити.

Перевірити відповідність розмірів посадочних місць маточини вимогам креслення.

Перевірити обстукуванням молотком масою 200,0 гр. щільність кріплення лопаток до маточини.

9.2.11 Перевірити стан кришок оглядових люків. Старі ущільнення видалити. Відрихтувати площини прилягання кришок до поверхні корпусу. Поставити нові ущільнення згідно вимог креслення.

Відремонтувати зачіпки кришок оглядових люків. В разі необхідності замінити їх.

9.2.12 Повністю відремонтований корпус вентилятора, перед складанням мотор-вентилятора покрити ґрунтом згідно вимог креслення.

9.2.13 Захисні дерев'яні клиці в корпусі вентилятора та гумові ущільнення в коробці виводів корпусу вентилятора під час капітальних ремонтів замінювати новими.

9.2.14 Перед складанням перевірити калібром різьбу гайок кріплення робочих коліс на валах якорів електродвигунів допоміжних машин. В разі невідповідності різьби вимогам креслення гайки замінити новими.

Для кріплення робочих коліс на валах якорів установлювати нові стопорні шайби.

9.2.15 Після складання мотор-вентилятор випробувати в номінальних режимах.

9.2.16 Відремонтований та випробуваний мотор-вентилятор пофарбувати у відповідності з затвердженим колірним фоном машинного відділення електровоза.

# 10 РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНОЇ АПАРАТУРИ ТА ПРОВОДІВ

# 10.1 Загальні положення

10.1.1 Під час КР-1 чи КР-2 з електровоза зняти:

	всю апаратуру;

	всі повітропровідні трубки пневматичного кола керування для заміни пошкоджених та непридатних новими;

	всі ізолятори, клиці та клемні колодки.

10.1.2 Каркаси для встановлення апаратів оглянути, тріщини розчистити та заварити, пошкодження відремонтувати, несправні ущільнення - замінити. Каркаси пофарбувати заново згідно вимог креслення. Покриття каркасів молотковою емаллю у випадку задовільного їх стану, дозволяється не поновлювати.

10.1.3 На всіх проводах відновити маркування, згідно з електричною схемою електровоза. Пошкоджену зовнішню ізоляцію пучків проводів (бандажування) відновити. Всі дерев’яні клиці, через які проходять пучки проводів, та гумові втулки у випадку їхньої непридатності замінити та закріпити. Дозволяється ущільнювати пучки проводів в клицях підмотуванням гуми.

Пучки проводів, які знаходяться поблизу деталей та елементів, що нагріваються, повинні мати термостійку ізоляцію згідно вимог креслень.

10.1.4 Всі наконечники з тріщинами, виломами, незадовільним паянням, зменшеною більше ніж на 20 % контактною поверхнею, розмірами, що не відповідають площі поперечного перерізу проводу, замінити. Окислені наконечники зачистити та облудити. Під час паяння наконечника жили проводу повинні бути повністю облуджені. Припій заливати по всьому колу з плавним переходом від проводу до наконечника.

Допускається наявність обриву жил до 5 % площі перерізу для наконечників низьковольтних та високовольтних проводів. У випадку встановлення нових та заміни непридатних наконечників, дозволяється приєднання наконечників до проводів опресовуванням. Опресовування наконечників виконувати за технічною документацією заводу-виробника або згідно затвердженої технології.

Пошкоджену біля наконечників захисну ізоляцію проводів відновити. Проводи перерізом до 16,0 мм², які мають пошкодження обплетення, ізолювати двома шарами ізоляційної стрічки з наступним покриттям електроізоляційним лаком повітряного просушування. На кінцях ізоляції проводів перерізом понад 16,0 мм² потрібно накласти бандаж ізоляційною стрічкою. Бандаж покрити електроізоляційною емаллю.

10.1.5 Не допускається під’єднання проводів в натягнутому стані. Біля виходу з кондуїтів на видних місцях допускається, під час КР-1, нарощування низьковольтних проводів гарячим паянням, проводом тієї ж марки та перерізу. Місця зрощення ізолювати та пофарбувати.

Під час КР-1 передбачена заміна непридатних проводів в обсязі не більше 10 % загальної довжини проводів, змонтованих на електровозі. У разі необхідності заміни понад 10 % загальної довжини проводів рішення приймається за погодженням між замовником та ремонтним підприємством.

Дозволяється укладення нових проводів по поверхні пучків з кріпленням їх до пучка без додаткового бандажування.

10.1.6 В тих місцях, де проводи охоплюють гострі кути металевих конструкцій або торкаються інших заземлених деталей перевірити стан ізоляції. У випадку необхідності, підкласти ізоляційні прокладки.

10.1.7 Відстань між різнопотенціальними струмоведучими частинами, а також між струмоведучими  частинами та “землею” в просторі повинна відповідати вимогам креслень заводу-виробника або проектів модернізації які були виконані на електровозі в установленому порядку.

В разі, якщо не можливо витримати вказані у просторі чи по поверхні відстані, ділянки шинопроводів підлягають додатковому ізолюванню на повну напругу кола (крім кіл напругою 25 кВ).

10.1.8 Під час КР-2 високовольтні й низьковольтні проводи та кабелі замінити, у відповідності з монтажними схемами та кресленнями. Проводи внутрішнього монтажу шаф та блоків електроапаратів допускається не замінювати, якщо вони мають задовільний стан для використання до наступного капітального ремонту.

Всі проводи повинні мати чітке маркування, у відповідності зі схемою. Монтаж проводів, кабелів та шин виконати відповідно до  технічних вимог конструкторської документації заводу-виробника.

Дозволяється заміна проводів, застосовуваних фірмою “Шкода”, іншими, якщо така заміна погоджена та дозволена відповідними документами.

В разі наявності затвердженої модернізації монтаж виконувати проводами вказаними у відповідних проектах.

10.1.9 Струмоведучі шини з тріщинами чи зі зменшеним, більш ніж на 10 %, поперечним перерізом відновити зварюванням або наплавленням. Придатні шини порихтувати, зношені отвори - відновити, зробити чітке маркування шляхом вибивання відповідних позначок, відновити покриття згідно вимог креслень. Допускається покриття поверхні струмоведучих шин оловом, а шин і контактів головного вимикача матеріалом олово-вісмут замість срібла.

10.1.10 Проводи в пучках повинні йти паралельно один до одного, не перекручуватись та не утворювати порожнин, за винятком спеціально закручених проводів. Прокладені пучки проводів щільно зав’язати та бандажувати, згідно вимог креслення. Дозволяється бандажувати волосінню діаметром від 0,8 мм до 1,0 мм або хомутами з бандажної стрічки ПХВ.

Прокладання високовольтних та низьковольтних проводів в одному пучку недопустиме.

Під’єднання проводів до контактних затискачів виконати згідно вимог креслень.

10.1.11 Всі зняті апарати розібрати, деталі очистити та оглянути, непридатні замінити.

Корпуси, щитки, рами та всі заземлювальні каркаси пофарбувати згідно вимог креслень. Дозволяється металеві деталі з необробленими поверхнями, азбестоцементні камери та перегородки очищати дробоструминним апаратом за допомогою абразиву.

10.1.12 Поверхні ізоляційних стойок та валів прошліфувати шліфувальною паперовою шкуркою ГОСТ 6456 та покрити електроізоляційною емаллю.

Пошкоджену ізоляцію стойок та валів з опуклостями, пропалинами, тріщинами, відколами та латками зняти на всій довжині та нанести нову, згідно вимог креслень. Місцеві пошкодження ізоляції до половини її товщини дозволяється усувати шляхом відновлення.

10.1.13 Фарфорові ізолятори з відколами та пошкодженням глазурі на поверхні, що не перевищує 10 % шляху можливого електричного перекриття допускається відновити шляхом зачищення пошкодженого місця шліфувальною паперовою шкуркою з наступним покриттям ізоляційним лаком. Ізолятори, які мають тріщини або ослаблення в армуванні, замінити новими.

Пластмасові або склопластикові ізолятори, що мають перекриття поверхні дозволяється відновлювати. Пошкоджені місця зачистити та прошліфувати з наступним покриттям електроізоляційним кремнійорганічним лаком або електроізоляційною емаллю, у відповідності до технологічної інструкції з очищення від забруднень і нанесення захисного покриття на поверхні склопластикових ізоляторів ТИ-237 [22]. Після очищення та фарбування ізолятори обов'язково перевірити на електричну міцність згідно норм величин випробувальної напруги.

10.1.14 Гумові ущільнення (кільця, сальники) пневматичних приводів замінити новими. Поліуретанові ущільнення замінювати за станом. Непридатні прокладки апаратів замінити.

10.1.15 Всі багатовиткові котушки апаратів перевірити на відповідність технічним вимогам. Відхилення активного опору від номінальних значень, при температурі 20 ºС повинні відповідати вимогам ГОСТ 9219.

10.1.16 На багатовиткових низьковольтних котушках, які не потребують заміни, на покривну ізоляцію нанести шар електроізоляційного лаку.

На багатовиткових високовольтних котушках, що не потребують заміни, а також низьковольтних з ослабленням виводів чи пошкодженням ізоляції, зняти верхній шар  ізоляції, ослаблені виводи перепаяти. Після цього ізоляцію відновити та просочити лаком, згідно вимог креслень.

Тріщини в монолітній ізоляції замазати за допомогою епоксидних компаундів або пластмаси АСТ-Т. Перевірити активний опір котушок, електричну міцність ізоляції та відсутність міжвиткового замикання. Котушки з монолітною ізоляцією у випадку пробою ізоляції або міжвиткового замикання замінити новими.

10.1.17 Виводи котушок магнітного дуття з шинної міді, у випадку порушення місць паяння, необхідно перепаяти або приварити. Перед припаюванням шини облудити та приклепати до місця з’єднання. Відновлення котушок з шинної міді допускається виконувати наварюванням пошкоджених кінців газовим зварюванням з доведенням їх до розмірів, зазначених у кресленні. Пошкоджену ізоляцію виводів відновити.

Котушки з шинної міді покрити електроізоляційним лаком або перезалити епоксидним компаундом, згідно вимог креслення.

10.1.18 Всі зварювальні роботи з ремонту електроапаратів виконувати згідно інструктивних вказівок зі зварювальних робіт ЦТтеп/251 19.

10.1.19 Шунти з понад 5 % обірваних жил або зі слідами перегріву, замінити. Наконечники шунтів облудити, а за потреби, попередньо перепаяти.

10.1.20 Контакти електричних апаратів силового та допоміжного кіл, розміри яких не відповідають нормам допусків та зношень, замінити новими. Відновлення контактної частини контактів наплавленням недопустиме. Прилягання контактів повинно складати не менше 75 % площі контактної поверхні. Товщина, розхил, провал, зміщення та натискання силових контактів і контактів блокувальних пристроїв повинні відповідати технічним вимогам креслення та нормам допусків і зношень.

10.1.21 Кулькові та роликові підшипники оглянути та перевірити, згідно технологічних вказівок з ремонту та контролю шарикових і роликових підшипників И-025р - 68 [23].

В підшипники закласти мастило, згідно вимог креслень та інструкції з використання мастильних матеріалів ЦТ-0060 [24].

10.1.22 Всі пружини оглянути, перевірити, й у випадку їх невідповідності вимогам креслень, замінити. Допускається відхилення довжини пружини від номінального значення на 5 %. Відновлення антикорозійного покриття пружин виконати згідно вимог креслень. Дозволяється відновлювати сталеві пружини з наступною термічною обробкою.

10.1.23 Осі, валики та втулки апаратів, зношені понад норму, замінити новими. Зазори в шарнірах повинні відповідати нормам допусків та зношень.

10.1.24 Контакти реле та допоміжні контакти контакторів і перемикачів зачистити сталевою загартованою полірованою пластиною, знежиреною в спирті або бензині, після чого протерти безворсовим матеріалом.

10.1.25 Робочі поверхні клапанів та сідел електромагнітних вентилів для усунення витікання повітря повинні бути притерті. У випадку необхідності, клапани та сідла профрезувати після чого притерти. Деталі, які неможливо притерти, замінити новими.

Клапани, довжина яких не забезпечує хід передбачений нормами, замінити новими. Забороняється подовжувати клапани розклепуванням.

10.1.26 Хід клапанів електромагнітних вентилів, магнітні зазори  під якорем повинні відповідати нормам допусків та зношень. Замінити гумові ущільнення клапанів.

10.1.27 Всі електромагнітні вентилі перевірити на герметичність, згідно ГОСТ 9219 або технічних умов заводів-виробників. Під час перевірки вентилів на щільність методом обмилювання допускається утворення мильних бульбашок, якщо вони утримуються не розриваючись протягом не менше ніж 10 с.

10.1.28 Антикорозійне покриття деталей відновити. Пружинні шайби з залишковою деформацією - замінити.

10.1.29 Кріплення деталей та апаратів виконати згідно вимог креслень. Установлення кріпильних деталей з пошкодженими шліцами, гранями та зношеною різьбою забороняється.

З метою запобігання порушенню працездатності електроапаратів, які мають кілька опорних поверхонь, дозволяється встановлювати регулювальні прокладки між деталями для кріплення апаратів і стойками, каркасами, бобишками або іншими основами.

10.1.30 Всі деталі внутрішніх з’єднань апаратів повинні бути виконані згідно креслень з урахуванням допусків і встановлені на свої місця до монтажу апаратів на електровоз. Кожен апарат маркувати згідно схеми електровоза. На апарати нанести маркування проводів у відповідності з монтажними схемами.

10.1.31 Дерев’яні клиці вводів проводів в апарати повинні бути виготовлені з деревини дуба, модрини, ясеня, берези або бука, вологістю не більше 12 %, та просочені натуральною оліфою, парафіном, олією або трансформаторною оливою або кремнійорганічною рідиною. В нових клицях не допускаються тріщини, відколи та щілини в їхніх з’єднаннях.

Забороняється замазування нещільностей матеріалу клиць з метою приховування дефектів. Клиці фарбувати згідно вимог креслення. Клиці, виготовлені пресуванням з пластмаси, допускається встановлювати нефарбованими.

10.1.32 Під час складання апаратів поверхні тертя змазати згідно вимог інструкції ЦТ-0060 [24] та карт змазування заводу-виробника (додаток Д).

10.1.33 Після ремонту перевірити герметичність пневматичних приводів всіх апаратів та електропневматичних клапанів стисненим повітрям згідно технічних вимог креслень. Граничні значення тиску повітря та напруги спрацьовування апаратів повинні відповідати вимогам ГОСТ 9219 та технічним вимогам на апарати.

10.1.34 Всю захисну й контрольну апаратуру відрегулювати у відповідності до показників технічних характеристик та опломбувати.

10.1.35 Перевірити опір ізоляції відремонтованих електроапаратів згідно вказівок та технічної документації заводу-виробника.

10.1.36 Перевірити електричну міцність ізоляції всіх відремонтованих електричних апаратів синусоїдальним змінним струмом частотою 50 Гц протягом 1 хв. Значення випробувальних напруг повинні відповідати ГОСТ 9219 та технічній документації заводу-виробника.

10.1.37 Після монтажу на електровоз всієї апаратури та її підключення перевірити правильність роботи електричних кіл у відповідності з таблицями увімкнення апаратів.

10.1.38 Перевірити опір та електричну міцність ізоляції всіх кіл електричної проводки разом з комплектом апаратів, установлених на електровоз.

Випробування високовольтних кіл на електричну міцність виконувати з вимкненими допоміжними машинами, дроселями, тяговими двигунами.

Норми випробувальних напруг та допустимих опорів ізоляції, а також вимоги до випробувань повинні відповідати нормам та вимогам, вказаним в додатках Е та Ж.

Апарати захисту перевірити на спрацьовування згідно технічних вимог креслень.

10.1.39 Перевірити стан всіх пристроїв заземлення електрообладнання та встановити заземлення у відповідності з вимогами креслень.

10.1.40 Загальне витікання повітря з пневматичної системи керування (з перекритим краном між головними резервуарами та повітряною магістраллю системи керування) не повинен перевищувати 0,01 МПа протягом 1 хв.

# 10.2 Струмоприймачі

10.2.1 Основу струмоприймача установити на опори, верхні площини яких повинні знаходитися в одній горизонтальній площині. Зварні шви, в яких є тріщини, вирубати та заварити знову. Відстань між отворами під болти опорних ізоляторів повинна відповідати розміру, зазначеному в кресленні; різниця відстаней між отворами по діагоналі не повинна перевищувати 3,0 мм.

10.2.2 Перевірити кріплення швелерів, труб та кутиків основи. Місця приєднання наконечників проводів очистити та облудити.

10.2.3 Оглянути головний та допоміжний вали. Виконати ревізію кулькових підшипників згідно 10.1.21.

Непридатні підшипники замінити новими й закласти нове мастило.

10.2.4 Зазори в шарнірних з’єднаннях, розміри й зношення роликів, валиків та втулок повинні відповідати нормам допусків та зношень.

10.2.5 Циліндри струмоприймачів розібрати, очистити та оглянути. Зношені деталі відновити, непридатні замінити. У випадку зношення циліндра по діаметру понад норму дозволяється розточити циліндр для встановлення втулки. Риски на внутрішній поверхні циліндра усунути шліфуванням. Під час складання циліндра його стінки змазати згідно 10.1.32.

10.2.6 Розміри поршнів, штоків поршнів та отворів для проходу штоків в кришках повинні бути в межах норм допусків. Поршні, ролики напрямних штока та осі з розмірами, що не відповідають нормам допусків, замінити. Хід поршня відрегулювати згідно креслення. Атмосферні отвори в кришках прочистити.

У пневматичного привода струмоприймачів перевірити стан дросельного пристрою - голки на поршні та втулки в кришці. Зношені деталі - замінити.

10.2.7 Стержні упорів буферів струмоприймачів, які мають зношення та пошкоджену різьбу, а також гуму буферів струмоприймачів, яка втратила еластичність, замінити.

10.2.8 Труби верхніх та нижніх рам з тріщинами, прогинами та пропалами, а також труби складені з окремих відрізків труб за допомогою муфт та труби верхніх рам з ум’ятинами глибиною понад 1,0 мм, замінити новими. На конусних або циліндричних трубах нижніх рам струмоприймачів допускаються ум’ятини глибиною до 3,0 мм на довжині 150,0 мм, не більше ніж в двох місцях, якщо прогин труби не перевищує 3,0 мм на всій довжині.

Дозволяється заварювати газовим зварюванням тріщини в конусних трубах нижніх рам струмоприймачів та залишати конусні труби зварені з двох поздовжніх складових частин.

10.2.9 Під час КР-2 каркаси полозів замінити новими. Під час КР-1 каркаси полозів замінювати в залежності від їхнього стану.

Для одержання відповідної конфігурації та розмірів полозів дозволяється робити кутові вирізи у відбортовці схилів з наступними заварюванням та зачищенням урівень з основним металом. Розміри та конфігурація полозів струмоприймачів повинні перевірятися шаблоном та відповідати вимогам креслення.

Антикорозійне покриття повинно відповідати вимогам креслень.

10.2.10 Силумінові важелі та шарніри полозів з тріщинами та зношенням отворів, більшими допустимих, замінити новими. Зношені деталі кареток та додаткового амортизуючого пристрою замінити новими.

10.2.11 Вугільні вставки в робочій частині полоза замінити новими. Вставки повинні щільно прилягати до полоза, розміщуватись на одному рівні й не мати гострих та виступаючих кутів.

10.2.12 Перевірити стан планок кріплення вугільних вставок. Непридатні планки, замінити.

10.2.13 Ремонт ізоляторів виконати згідно 10.1.13 цих Правил. Опорні ізолятори під один струмоприймач підбирати з різницею по висоті не більше 2,0 мм. Для усунення перекосів допускається установлення шайб між струмоприймачем та ізоляторами.

10.2.14 Під час складання струмоприймача всі шарнірні з’єднання, а також з’єднання, що мають поверхні тертя, змазати згідно інструкції з використання мастильних матеріалів ЦТ-0060 [24].

10.2.15 Після складання струмоприймача перевірити:

- відхилення верхньої площини полозів від горизонталі за умови встановлення струмоприймача в цеху на вивірених тумбах. Перевірку горизонтальності полозів виконати на всій робочій висоті струмоприймача установленням лінійки довжиною 1000,0 мм з рівнем по середині полозів;

- зміщення центра полозів відносно центра основи струмоприймача у бік від поздовжньої осі електровоза в разі найбільшої робочої висоти піднімання. Перевірку виконати опусканням виска в центральній частині полоза на основу, де розміщена лінійка з нанесеним центром основи;

- витікання повітря із пневмосистеми при тискові 0,675 МПа не повинен перевищувати норм установлених ГОСТ 9219.

Відхилення верхньої площини полоза від горизонталі, зміщення центра полоза відносно центра основи, витікання повітря з пневмосистеми й статична характеристика струмоприймача повинні відповідати технічним вимогам креслень, держстандартів та норм допусків та зношень.

Не допускається натягування опорних ізоляторів під час кріплення на них струмоприймача.

10.2.16 Струмоприймачі після складання пофарбувати червоною емаллю, згідно затвердженої технології, за виключенням контактних електричних поверхонь, шунтів, полозів, металізованих поверхонь, внутрішніх поверхонь шарнірів, маслянок. Всі контактні поверхні рам та основи струмоприймачів повинні бути облуджені. Всі шунти повинні бути щільно прикріплені до луджених контактних поверхонь.

# 10.3 Кулачкові елементи та блок-контакти кіл керування

10.3.1 Кулачкові елементи, місткові допоміжні контакти (блок-контакти) розібрати, очистити від бруду. Погнуті та зламані деталі замінити. Деталі з зірваною різьбою замінити. Пружини, що не відповідають технічним вимогам, замінити.

10.3.2 Пластмасові деталі з тріщинами, відколами, зірваною різьбою - замінити.

10.3.3 Срібні контакти кулачкових елементів та блок-контактів зношені понад норму, замінити. Підгорілі контакти зачистити. Розхил, провал та натискання контактів повинні відповідати нормам допусків та зношень.

# 10.4 Контролери машиніста

10.4.1 Контролер машиніста розібрати, деталі очистити та оглянути. Кулачкові шайби, зношені понад норму по діаметру чи профілю, замінити. Отвори в рукоятках та штурвалах, зношені понад установлену норму, відновити згідно розмірів, вказаних у кресленні.

10.4.2 Кулачкові елементи ремонтувати згідно 10.3 цих Правил. Висота контактного пальця (кулака) повинна відповідати нормам допусків та зношень.

10.4.3 Тріщини в рамах, зношені отвори з різьбою - заварити, розсвердлити та нарізати знову. Наконечники та шунти, кріпильні деталі, осі, валики, кулькові підшипники, пружини ремонтувати згідно 10.1.4; 10.1.19; 10.1.21 – 10.1.23 цих Правил.

10.4.4 Перевірити величину радіального биття валів, значення якого не повинно перевищувати норми допусків та зношень.

10.4.5 Деталі механічних блокувань, зношені понад установлену норму, відновити згідно розмірів, вказаних у кресленнях. Зношені упори блокувань відновити наплавленням.

Взаємне механічне блокування барабанів повинно бути справним.

10.4.6 В кожному положенні контролера контакти повинні бути повністю ввімкнені або повністю вимкнені. Натискання, розхил, провал, зміщення контактів повинні відповідати технічним даним та нормам допусків.

10.4.7 Відновити фотоспособом написи на лицевій панелі. Кожух пофарбувати.

# 10.5 Роз’єднувачі, перемикачі, реверсори

10.5.1 Роз’єднувачі, перемикачі та реверсори розібрати, деталі очистити та оглянути.

10.5.2 Головні контакти апаратів, зношені понад установлені норми, з тріщинами та іншими пошкодженнями, замінити.

10.5.3 Контактні ножі повинні щільно заходити в пружинні контакти та забезпечувати лінійний контакт з обох боків ножа.

Зазор між пружинними контактами, при вимкненому ножі, повинен становити не більше 50 % товщини ножа.

Натискання контактів повинно становити величину, установлену нормами.

Пружини, що пошкоджені або втратили потрібну пружність, замінити.

10.5.4 Допоміжні контакти (блок-контакти) ремонтувати згідно 10.3 цих Правил.

10.5.5 Допоміжні контакти вимикачів та перемикачів відрегулювати так, щоб під час спрацьовування апарата низьковольтні кола розмикались раніше, ніж високовольтні, а замикались після замикання високовольтних.

10.5.6 Перевірити стан деталей валів реверсорів та перемикачів (ножових контактів та кулачкових шайб). У випадку зношення деталей валів понад допустиму норму, деталі замінити новими.

Опорні поверхні підшипникових щитів під кулачкові шайби, якщо вони зношені понад установлену норму, відновити. Профілі кулачків, в разі необхідності, обробити згідно діаграми замикання контактів. Зношені понад норму блокувальні ролики замінити.

10.5.7 Кулькові підшипники валів та контакторних елементів промити, оглянути та закласти мастило без випресовування підшипників згідно інструкції з використанням мастильних матеріалів ЦТ-0060 [24].

Несправні підшипники замінити.

10.5.8 Перевірити стан шарнірних з’єднань роз’єднувачів та перемикачів.

Розміри та зношення роликів, валиків, втулок, зазори в шарнірах повинні відповідати нормам допусків та зношень.

Якщо розміри деталей шарнірних з’єднань мають відхилення понад допустимі норми, а також якщо виявлено сліди перегріву в шарнірних з’єднаннях, деталі шарнірного з’єднання замінити новими.

Дозволяється ставити втулки в зношені отвори під валики та осі з наступною обробкою за розмірами зазначеними в кресленні.

10.5.9 Ізолятори відремонтувати згідно 10.1.13 цих Правил.

10.5.10 Пружини апаратів, які не відповідають технічним вимогам креслення, замінити.

10.5.11 Ізоляційні стойки та вали відремонтувати керуючись 10.1.12 цих Правил.

10.5.12 Каркаси (рами), якщо в них виявлено тріщини, заварити.

10.5.13 Електромагнітні вентилі пневмопривода відремонтувати, керуючись 10.1.25 – 10.1.27 цих Правил.

10.5.14 Циліндри пневматичних приводів апаратів, у випадку виявлення рисок на робочій поверхні або зношення по внутрішньому діаметру понад норму, замінити новими.

Дозволяється розточувати зношені циліндри та запресовувати до них втулки з наступною обробкою згідно розмірів, вказаних у кресленні.

10.5.15 Пошкоджені мідні трубки пневматичної системи, що є складовою частиною апарата, замінити новими. Гумові або поліетиленові рукави замінити новими.

10.5.16 Зношення по діаметру поршнів пневматичних приводів повинно відповідати нормам допусків та зношень.

# 10.6 Електромагнітні контактори

10.6.1 Контактори розібрати, деталі очистити. Дугогасні роги, в яких виявлено підгоряння та оплавлення величиною до 2,0 мм, зачистити; понад 2,0 мм - наплавити. Контакти контакторів, зношені в межах норм допусків, зачистити.

10.6.2 Дугогасні камери контакторів розібрати та очистити. Металеві деталі камери, зачистити. Якщо в стінках (перегородках) камери є тріщини чи відколи, стінки замінити. Місцеві пропали, що не перевищують установлених норм зношення, дозволяється відновлювати згідно затвердженої технології.

Відстані між посадочними поверхнями дугогасної камери та контактора повинні забезпечувати встановлення дугогасної камери на контактор з натягом, згідно вимог креслення або норм допусків та зношень.

Перевірити опір ізоляції камер.

Запірний механізм камер повинен забезпечувати надійне їх кріплення на контакторі.

10.6.3 Перевірити стан виводів котушок магнітного дуття (дугогасних) та поверхневої ізоляції котушок.

У випадку виявлення слідів обгорання виводів, котушки ремонтувати шляхом заміни та перепаювання непридатних виводів. Тріщини в поверхневій ізоляції котушок усунути шляхом замазування епоксидними компаундами.

Перевірити котушки на відповідність вимогам креслення.

10.6.4 У вмикаючих котушок перевірити значення активного опору на відповідність вимогам креслення. Допустимі відхилення активного опору від номінальних значень за температури 20 ºС повинні відповідати вимогам ГОСТ 9219.

На покривну ізоляцію багатовиткових котушок, які не потребують заміни та ремонту обмоток, нанести шар електроізоляційного лаку.

У випадку перемотування котушки чи перепаювання ослаблених виводів, котушки обов'язково просочити лаком згідно вимог креслення.

10.6.5 Гетинаксовий стержень за наявності тріщин, відколів розміром понад 5,0 мм, замінити. Ізоляційні втулки, в разі наявності тріщин, замінити новими.

10.6.6 Гнучкі шунти (муфти) ремонтувати згідно 10.1.19 цих Правил. У випадку неякісного паяння наконечників, останні перепаяти з застосуванням припою ПОС-40.

10.6.7 Пружини контакторів замінити незалежно від стану.

10.6.8 У відремонтованих контакторів перевірити легкість переміщення всіх рухомих частин. Розхил, притирання, зміщення та натискання контактів повинні задовольняти вимоги норм допусків та зношень.

# 10.7 Електропневматичні контактори

10.7.1 Контактори розібрати, деталі очистити та оглянути.

10.7.2 Циліндр пневматичного привода у випадку виявлення рисок на робочій поверхні, прошліфувати. Дрібні раковини та не наскрізні тріщини в циліндрі дозволяється усувати шляхом заварювання з наступною механічною обробкою.

Циліндри з відколами та наскрізними тріщинами - замінити новими.

Зношення циліндрів та зношення по діаметру поршнів повинні бути в межах норм допусків та зношень. Циліндри та поршні зношені понад норму підлягають заміні.

10.7.3 Зношені отвори під шток в кришці циліндра відновити за розмірами, вказаними в кресленні, шляхом установлення втулок. Манжету пневмопривода замінити новою згідно креслення.

10.7.4 Зношені отвори в тримачах, важелях, опорах контактів відновити газовим зварюванням з застосуванням присадкового матеріалу такого ж хімічного складу. Перевірити стан втулок та валиків шарнірних з’єднань.

10.7.5 Зазори в шарнірах довести до норми шляхом заміни валиків та втулок. Перевірити стан котушок магнітного дуття (дугогасних). Котушки відремонтувати згідно 10.6.3 цих Правил.

10.7.6 Гнучкі шунти (муфти) ремонтувати згідно 10.1.19 цих Правил.

10.7.7 Пружини контактора ремонтувати згідно 10.1.22 цих Правил.

10.7.8 Дугогасні камери контакторів ремонтувати згідно  10.6.2 цих Правил.

10.7.9 Дугогасні контакти замінити.

У випадку зношення срібних напайок контактів понад установлену норму, або якщо обгоріло понад 20 % їх поверхні, напайки замінити.

Дозволяється замість срібних контактів ставити металокерамічні контакти типу КМК.

10.7.10 Дугоприймальні роги, у випадку виявлення пропалів розміром понад 5,0 мм, наплавити.

10.7.11 Ізоляційні деталі з відколами, що не впливають на роботу контактора та не знижують його механічної й електричної міцності, дозволяється не міняти.

Дозволяється виконувати ремонт азбестоцементних панелей дугогасних камер шляхом установлення на вигорілі місця вставок з дугостійких матеріалів з надійним їх кріпленням діамагнітними заклепками, клеєм та подібними матеріалами.

10.7.12 Після складання контактори повинні відповідати наступним вимогам:

- вмикання контакторів під тиском повітря 350 кПа повинно бути чітким без посмиків, з повним притиранням контактів;

- поперечне взаємне зміщення дугогасних контактів у ввімкненому стані, розхил, провал та натискання контактів повинні відповідати вимогам креслень та нормам допусків та зношень;

- всі рухомі частини повинні вільно переміщатися ;

- витки котушок магнітного дуття не повинні торкатися один одного;

- дугогасна камера повинна прилягати до підкладок верхнього та нижнього дугоприймальних рогів та вільно висуватися.

10.7.13 Контактор опалення поїзда повинен бути відгороджений діелектричним захистом.

# 10.8 Реле та блоки захисту

10.8.1 Реле перевантажень, диференційні реле

10.8.1.1 Реле продути стисненим повітрям, розібрати, деталі очистити, оглянути, у випадку виявлення наднормативного зношення, замінити або відновити до розмірів, вказаних у кресленні. На металевих деталях відновити антикорозійне покриття, якщо воно втратило свої властивості, та фарбування. Котушки реле не повинні пересуватися на сердечниках, посадка їх повинна бути щільною.

Перевірити розхил та провал контактів і повітряні зазори якорів на відповідність технічним умовам та технічній документації заводів-виробників.

10.8.1.2 Пружини реле перевірити на відповідність вимогам креслення, непридатні замінити.

10.8.1.3 Багатовиткові котушки реле ремонтувати згідно 10.1.16 цих Правил.

10.8.1.4 Перевірити стан контактів, у випадку потреби - зачистити. Контакти зношені понад норму, замінити.

10.8.1.5 Під час складання реле забезпечити вільне переміщення рухомих частин, а також розхил та провал контактів і повітряні зазори якорів відповідно до вимог креслення.

10.8.1.6 Складені після ремонту реле відрегулювати на випробувальному стенді згідно технічних вимог креслення або технічних умов заводу-виробника. Регулювальні гвинти запломбувати

10.8.2 Реле тиску, повітроструминні та оливоструминні реле

10.8.2.1 Деталі реле очистити та оглянути.

Пошкоджені деталі замінити або відновити.

Гумові діафрагми, ізолятори, що мають тріщини, а також контакти, зношені понад норму, замінити. В оливоструминних реле мікроперемикач замінити новим. Деталі приводного механізму, головну пружину та пошкоджений кожух замінити або відновити, згідно розмірів зазначених у кресленні.

10.8.2.2 Перевірити стан деталей блокувань, непридатні деталі замінити. Розхил, провал та натискання контактів відрегулювати згідно технічних вимог креслення.

10.8.2.3 Під час складання реле забезпечити відсутність заїдання та тертя рухомих частин. Металеві пластини гумових мембран повинні бути відбортовані по периметру.

Реле випробувати на стенді та відрегулювати згідно технічних вимог. Витікання повітря не допускається.

# 10.9 Кнопкові вимикачі, вимикачі керування, пакетні перемикачі

10.9.1 Вимикачі (перемикачі) розібрати, деталі очистити та оглянути. Пластмасові корпуси, кришки, ізоляційні деталі з виломами, тріщинами, відколами - замінити. Зношені та пошкоджені металеві деталі відновити у відповідності до розмірів, вказаних у кресленні або замінити. Придатні для подальшого використання контакти зачистити.

10.9.2 Пружини вимикачів (перемикачів) відновити згідно 10.1.22 цих Правил.

10.9.3 В складених вимикачах (перемикачах) перевірити дію механізму увімкнення (перемикання), який повинен спрацьовувати чітко без заїдань. Перевірити розгортку вимикачів на відповідність вимогам креслень, згідно діаграми замикань.

10.9.4 Провали та розхили контактів повинні відповідати вимогам креслення. Зношення контактів, зміщення рухомого контакту відносно нерухомого в замкнутому стані повинні відповідати нормам допусків та зношень.

# 10.10 Запобіжники та захисні автомати

10.10.1 Високовольтні та низьковольтні запобіжники й захисні автомати низьковольтних кіл оглянути.

10.10.2 Плавка вставка запобіжника за матеріалом та розміром поперечного перерізу повинна відповідати встановленій номінальній величині струму та вимогам креслення. Використання плавких вставок, які мають надломи, окислення, місця зменшеного поперечного перерізу та ознаки перегріву, не допускається.

10.10.3 На корпусі запобіжника зробити напис, зазначивши номінальний струм.

10.10.4 Пружні пластини (затискачі) повинні щільно охоплювати контактні поверхні корпусу запобіжника та забезпечувати надійний контакт. Хитання запобіжника в затискачах  не допускається.

Пружні пластини (затискачі), які втратили пружність та мають тріщини або оплавлення, замінити.

10.10.5 У захисних автоматів зняти кришки, контакти зачистити, очистити поверхні деталей від кіптяви, непридатні до використання деталі - замінити. Перевірити струми спрацьовування захисних автоматів.

# 10.11 Електрокалорифери та електрообігрівачі

10.11.1 Електрокалорифери та електрообігрівачі зняти та очистити від бруду.

10.11.2 Перевірити стан нагрівальних елементів. Елементи, що мають обрив проводу або жолоблення корпусу, замінити. Ізолятори, гетинаксові трубки з тріщинами, відколами, пошкодженнями поверхні понад 10 % загальної площі, замінити.

10.11.3 Перевірити величину активного опору нагрівальних елементів кожного калорифера. Забороняється комплектувати в одну групу для одного калорифера елементи, що відрізняються за активним опором більше ніж на 5 %.

10.11.4 Електродвигун та вентилятор калорифера зняти, розібрати, відремонтувати, відбалансувати та випробувати. Перевірити справність блокувальних пристроїв калориферів.

10.11.5 Обігрівачі кранів продування головних резервуарів, вологозбирачів, перемикача ступенів, картерів компресорів, пневмодвигунів тощо відремонтувати або замінити.

# 10.12 Панелі керування в кабіні машиніста

- Панелі продути стисненим повітрям, очистити та оглянути.

- Виконати ревізію елементів, проводки, з’єднань, штепсельних роз’ємів. Непридатні до використання деталі замінити.

- Відновити пошкоджені протикорозійні покриття, написи, полагодити кріплення.

- Панелі сигналізації зняти та відремонтувати. Лампи сигналізації замінити незалежно від стану.

- Оглянути, розібрати та відремонтувати рукоятку "СТОП" або установити у випадку відсутності.

# 10.13 Захисні пристрої

Оглянути електричні блокування шаф керування, дверей, щитів ВВК (високовольтної камери) та сходів піднімання на дах. Підгорілі контакти зачистити, перевірити їх розхил та провал відповідно до вимог креслення. Непридатні до використання елементи, замінити. Перевірити справність тяг, електричних та механічних защіпок.

# 10.14 Освітлювальні апарати

- Прожектори, сигнальні ліхтарі, буферні фари та світильники зняти з електровоза. Усунути несправності в замках та петлях шляхом заміни зношених деталей.

- У рефлекторів відновити покриття відбивної поверхні. Непридатні до використання лампові патрони замінити новими. Скляні відбивачі з відколами та тріщинами замінити новими, скло ущільнити. Гумові ущільнення та проводи замінити новими.

- Лампи замінити новими незалежно від стану.

- Перевірити стан пакетних вимикачів - чіткість замикань та розмикань, фіксацію в усіх положеннях. У випадку необхідності вимикачі відремонтувати, замінивши непридатні деталі.

# 10.15 Електровимірювальні прилади, трансформатори струму, термостати, сельсини

10.15.1 Електровимірювальні прилади, шунти та додаткові резистори зняти й розібрати для огляду та ремонту. Несправні, що не підлягають ремонту амперметри, вольтметри й електролічильники замінити новими. Котушки з обірваними проводами чи пошкодженою ізоляцією, замінити. Спіралі, підп’ятники та осі рухомих систем, які мають пошкодження, замінити. Дозволяється відновлювати шкали електровимірювальних приладів фотоспособом та виконувати заміну фірмових приладів на вітчизняні або інші, згідно з кресленнями, погодженими в установленому порядку.

10.15.2 Перевірити стан шунтів та додаткових резисторів і величину активного опору. Шунти перевірити номінальним струмом на падіння напруги. Допускається відхилення падіння напруги, проти норми, в межах 1 %. Допускається пропилювання пластин шунтів або запаювання пропилів під час регулювання.

10.15.3 Виконати балансування рухомої системи та регулювання показань приладів в межах всієї шкали з допусками, що відповідають класу точності цього приладу. Регулювання приладів робити разом з додатковим резистором або шунтом. Після перевірки та випробування на електричну міцність, прилади опломбувати.

10.15.4 Лічильники електричної енергії відремонтувати та випробувати, згідно технічних умов на виготовлення ТУ 25-04-3030-75 [25] і ТУ 25-0420.037-84 [26].

10.15.5 Виконати повірку, або калібрування електровимірювальних приладів, згідно з вимогами відповідних нормативних документів.

10.15.6 Трансформатори струму та термостати відремонтувати. Виконати випробування на відповідність технічним вимогам креслення.

10.15.7 Сельсини оглянути. Підшипники, що мають дефекти, замінити. Корпус та скло покажчика позицій з тріщинами, замінити. Пошкоджені написи на шкалі покажчика позицій, відновити. Перевірити активний опір обмоток та виконати випробування згідно паспорта.

# 10.16 АЛС та ЕПК-150

10.16.1 Всі апарати АЛС та ЕПК-150 зняти з електровоза, розібрати, оглянути, відремонтувати, відрегулювати та випробувати згідно інструкції з технічного обслуговування АЛС і пристроїв контролю пильності машиніста ЦТ-ЦШ-0072 [9] та технологічної інструкції на капітальний ремонт АЛС  103.25200.60022 [10]. Монтаж пристроїв АЛС виконувати згідно затверджених креслень.

10.16.2 Виконати заміну проводів АЛС, що з'єднують приймальні пристрої з апаратурою, яка змонтована в кузові електровоза.

# 10.17 Швидкостеміри

Швидкостеміри та їх приводи відремонтувати згідно інструкції ЦТ-0073 [12].

# 10.18 Струмовідвідний пристрій (осьовий струмоприймач)

10.18.1 Струмовідвідний пристрій почистити, розібрати та оглянути.

10.18.2 Виконати ремонт натискного пристрою щіткового апарата. Деталі з тріщинами, відколами та зношені замінити новими. Щітки зі струмовідвідними проводами та пружини замінити новими незалежно від стану.

10.18.3 Зношення вікон щіток в диску-тримачі не повинно перевищувати 0,3 мм. Зношені поверхні диска-тримача наплавити та обробити згідно креслення.

Дозволяється відновлення вікон щіток гальванічним обміднюванням з наступною обробкою на протяжному верстаті згідно розмірів зазначених у кресленні.

10.18.4 Кожух струмовідвідного пристрою ретельно очистити від бруду. Пошкоджені місця та тріщини відновити зварюванням з наступною обробкою врівень з основним металом та пофарбувати.

10.18.5 Лабіринтову поверхню отвору в кришці букси у випадку зношення відновити згідно креслення.

10.18.6 Гумові ущільнення замінити новими.

10.18.7 Поверхні струмознімних циліндрів очистити від корозії. Биття робочих поверхонь струмознімних циліндрів не повинно перевищувати 0,5 мм. Контактна поверхня циліндра повинна бути чистою й гладкою.

10.18.8 Стан ізоляції струмоприймача відносно землі остаточно перевірити в складі з колісною парою (повинно бути не менше 1 МОм).

10.18.9 В корпусі струмовідвідного пристрою відновити зношені отвори під кріплення до корпусу букси згідно розмірів зазначених у кресленні.

10.18.10 Ізоляційні шайби струмовідвідного пристрою замінити незалежно від стану.

# 10.19 Пристрої радіозв’язку

10.19.1 Перед відправленням електровоза в КР-1 чи КР-2, знімні частини радіостанції повинні бути зняті з електровоза й зберігатися в депо згідно порядку запровадженого начальником служби локомотивного господарства залізниці.

10.19.2 Під час КР-1 чи КР-2 електровоза на заводі, установочні ящики прийомопередавача та виносного переговорного пристрою, перетворювач, перемикач живлення, антенні пристрої та з'єднувальні проводи радіопристроїв підлягають ремонту зі зняттям з електровоза та випробуванням після монтажу згідно установочних креслень у відповідності до правил та норм ЦШ/4783 [11].

# 10.20 Резистори ослаблення збудження та перехідні резистори

10.20.1 Шафи та панелі резисторів продути стисненим повітрям тиском 0,3 МПа, оглянути та, залежно від стану, розібрати частково або повністю.

10.20.2 Шафи (каркаси) резисторів послаблення збудження очистити та оглянути. Виявлені тріщини заварити. Перевірити різьбові отвори.

10.20.3 Склотекстолітові боковини в разі наявності тріщин, відколів понад 5,0 мм замінити.

Ізоляційні болти, що мають відшарування або прогоряння ізоляції, замінити.

Опорні ізолятори очистити та відремонтувати, згідно 10.1.13 цих Правил.

10.20.4 У стрічкових резисторів, в разі виявлення тріщин, пропалів, напливів на стрічці чи тримачах та підгорілих місць на ізоляторах, елементи замінити новими. Зазор менше 2,0 мм між витками стрічкових резисторів не допускається. Перевірити наявність вільного ходу тримачів стрічки в ізоляторах. Допускається застосування елементів, зварених не більше як з трьох частин з перевіркою активного опору. З’єднування частин, що здійснюється до вкладання стрічки в пази ізоляторів, виконувати методом газового паяння-зварювання з застосуванням спеціальних припоїв. Ізолятори в разі виявлення тріщин та відколів підлягають заміні.

10.20.5 Мідні шайби, зім’яті та з тріщинами, замінити новими. Міканітові шайби зім’яті, з розшаруванням та тріщинами, замінити.

10.20.6 Активний опір резисторів перевірити згідно технічних вимог креслень та схеми з’єднання. Відхилення активного опору від номінального значення, за температури 20 ºС, повинно бути в межах, зазначених у кресленні.

# 10.21 Резистори

10.21.1 Панелі резисторів очистити та оглянути. Гетинаксові плити з розшаруванням замінити новими.

10.21.2 Дротяні резистори обдути стисненим повітрям, оглянути, виміряти опір. Залишати дротяні резистори зі з’єднаннями обірваних спіралей забороняється. Ремонт ізоляторів виконати згідно 10.1.13 цих Правил.

10.21.3 Трубчасті резистори оглянути, перевірити їх стан та опір. Ослаблені кріплення затягнути. Трубки з несправними виводами, слідами перегріву, а також з відколами чи пошкодженнями глазурі понад 10 % площі поверхні, замінити.

10.21.4 Зняти хомут та зачистити контакт регульованих резисторів. Регулювати величину активного опору з затягнутим хомутом забороняється. Після регулювання хомут на резисторі повинен бути затягнутий та надійно контактувати зі спіраллю.

10.21.5 Відхилення активного опору резисторів від номінального значення, за температури 20 ºС, не може перевищувати величини, зазначені в кресленнях.

# 10.22 Міжвагонні з’єднання електричного обігріву вагонів

10.22.1 Штепселі та розетки міжвагонних з’єднань розібрати, деталі очистити й оглянути.

10.22.2 Корпуси розеток та штепселів з відколами та тріщинами замінити новими. Перевірити шаблоном пази та пальці запірного механізму. Дозволяється виконувати ремонт силумінових деталей зварюванням з наступною механічною обробкою.

10.22.3 Пружини ремонтувати згідно  10.1.22 цих Правил.

10.22.4 Перевірити стан ізоляторів та проводів. Ізолятори з тріщинами замінити, ослаблені - закріпити в корпусі. Під час виконання КР-2 ізолятори та проводи замінити незалежно від стану.

10.22.5 Кріпильні деталі, в тому числі й заземлення корпусу, перевірити та замінити, якщо різьба зірвана або зім’ята. Відновити протикорозійне покриття кріпильних деталей.

10.22.6 Гумові ущільнення та прокладки, захисні рукави розеток і штепселів замінити незалежно від стану.

# 10.23 Акумуляторні батареї

10.23.1 Акумуляторну батарею замінити новою.

10.23.2 Ящик для акумуляторної батареї зняти, очистити та відремонтувати. Погнуті місця виправити, тріщини заварити.

Допускаються ум’ятини на стінках та кришках ящиків глибиною від 2,0 мм до 3,0 мм на довжині від 200,0 мм до 300,0 мм та хвилястість до 5,0 мм на довжину 1,0 м.

Внутрішні поверхні ящиків пофарбувати хімічно-стійкою емаллю, а зовні - чорною емаллю ПФ-115.

10.23.3 Наконечники вивідних кінців повинні бути надійно припаяні та облуджені. Вивідні проводи по всій довжині, від наконечника до виходу з ящика, повинні бути прокладені в гумовому або ПВХ шлангу. Дозволяється замінювати штепсельні роз’єми акумуляторної батареї клемовими коробками.

10.23.4 Під час встановлення батареї елементи закріпити в ящику ущільнювальними прокладками. Затискачі, елементи та перемички змазати технічним вазеліном.

# 10.24 Тяговий трансформатор

10.24.1 Тягові трансформатори електровозів, незалежно від пробігу, ремонтувати під час КР-1 чи КР-2 виходячи з їхнього стану, згідно інструкцій по ремонту тягових трансформаторів Э923.00.00 [27], Э1465.00.00 [28].

10.24.2 Допускається в разі необхідності виконувати розшихтовку магнітопроводу тягового трансформатора під час КР-1 для візуального визначення стану ізоляції обмоток.

# 10.25 Головні вимикачі

10.25.1 Розібрати та відремонтувати головний вимикач згідно технологічної інструкції на ремонт повітряного вимикача ТИ-154 [29].

10.25.2 Повітряний резервуар виварити в лужній ванні та промити гарячою водою. Виконати ремонт та гідравлічні випробування резервуара тиском 1,4 МПа.

10.25.3 Ізолятори повітропроводів очистити. Перевірити поверхню ізоляторів згідно 10.1.13 цих Правил. Придатні до використання ізолятори випробувати гідравлічним тиском, значення якого вказано в кресленні заводу-виробника,  протягом 1 хвилини. Тиск збільшувати та зменшувати повільно. Кріплення ізоляторів виконувати спеціальним ключем з граничним моментом 20 Нм.

10.25.4 Ножі та контактні пластини, зношені понад норму, замінити новими. Дугогасні контакти з оплавленням тугоплавких вставок, зношені понад установлену норму, замінити. У нових та придатних до використання старих контактів, ножів і контактних пластин покрити поверхні сріблом або оловом-вісмут, у відповідності з кресленням.

10.25.5 Виміряти активний опір та опір ізоляції котушок реле та електромагнітів блока керування. Котушки з опором ізоляції менше 0,5 МОм замінити. Ремонт котушок виконати згідно 10.1.16 цих Правил.

10.25.6 Зношені отвори у важільному механізмі привода, а також кришці циліндра під шток, відновити згідно розмірів, зазначених у кресленнях. Осі, що не відповідають розмірам, зазначеним у кресленнях, замінити новими.

10.25.7 Під час складання вимикача необхідно:

- перевірити поверхні прилягання ножів до нерухомого контакту;

- перевірити натискання ножа на нерухомий контакт;

- перевірити втиснення рухомого дугогасного контакту в нерухомий, згідно норм допусків та зношень;

- перевірити зниження тиску стисненого повітря в резервуарі вимикача згідно технічних вимог креслення;

- відрегулювати кут повороту вала роз’єднувача з увімкненого у вимкнений стан в межах, передбачених чинними інструкціями з регулювання та випробування;

- змазати внутрішню поверхню корпусу пневматичного привода дугогасного контакту, поверхні тертя деталей шарнірних з’єднань та електромагнітів, а також ножів роз’єднувача та нерухомих контактів, згідно карти змазування заводу-виробника.

10.25.8 Випробування виконати згідно технічної документації.

# 10.26 Високовольтний перемикач ступенів тягового трансформатора

10.26.1 Блок контакторів

- Дугогасні камери розібрати. Металеві деталі зачистити. Деталі, що мають вигорання, замінити. Дугогасні роги з відхиленням від розмірів, зазначених у кресленні, замінити.

- Стінки камер та перегородки з тріщинами чи товщиною, меншою за установлену норму, замінити.

- Деталі, що мають тріщини та пропали ізоляції, замінити новими. Пошкоджену ізоляцію шин з випуклостями, пропалами, тріщинами, відколами та латками зняти по всій довжині та нанести нову, згідно вимог креслення.

- Розібрати опорні підшипникові вузли кулачкового вала, перевірити деталі на відповідність кресленням, деталі з дефектами замінити.

- На кінцях струмоведучих шин, кронштейнах, виводах котушок та контактній пластині відновити антикорозійне покриття згідно технічних вимог креслення.

- Контакти контакторів вимикача потужності замінити новими. Прилягання контактів повинно бути не менше 80 % площі контактної поверхні.

- Котушки магнітного дуття (дугогасні) ремонтувати згідно 10.1.17 цих Правил та випробувати на електричну міцність між котушкою та сердечником, згідно технічних вимог.

- Оглянути резистори, перевірити їхні параметри та стан їхніх керамічних ізоляторів (гребінок). Керамічні ізолятори з тріщинами замінити новими. Опорні ізолятори покрити електроізоляційною емаллю, згідно вимог креслення.

- Кронштейни з тріщинами замінити. Важелі контакторів перевірити, та в разі необхідності, відремонтувати. Силумінові важелі контакторів з тріщинами, зношеними поверхнями та вигоранням контактних місць замінити новими. Непридатні до використання підшипники, замінити. Ізоляційні монтажні панелі з тріщинами та пропалами, замінити. Перевірити параметри натискних контактних пружин: просілі, нетипові, з тріщинами та надламаними витками - замінити. Перевірити стан стаканів натискних пружин та їхніх регулювальних болтів. Стакани з тріщинами, надламами опорних пелюстків, дефектними болтами та деталями для стопоріння, замінити.

- Кулачковий вал розібрати, профілі кулачків перевірити за шаблоном, в разі зношення, замінити. Ослаблення посадки кулачків на валу не допускається.

- Зношені шийки вала відновити згідно розмірів вказаних у кресленні.

- Конічні шестірні апарата з надламаними або зношеними понад  0,2 мм товщини зубцями, замінити.

- Після складання вимикач потужності повинен задовольняти наступним вимогам:

- сумарний зазор в конічних шестернях блока контакторів не повинен перевищувати 0,2 мм (відповідає люфту від 1º до 1,5º головного вала);

- зазор між роликом кожного контактора та кулачковою шайбою повинен становити не менше 0,5 мм, в увімкненому стані;

- бічне зміщення роликів контакторних елементів відносно середини кулачкової шайби не повинно перевищувати 1,0 мм.

- Відрегулювати натискання, розхил та провал контактів, у відповідності до технічних вимог й норм допусків та зношень. Програму перемикання контактів довести до норми.

10.26.2 Блокувальні пристрої низької напруги

- Пошкоджені клемові рейки, проводи та штепсельні роз’єми замінити новими.

- Контакторні елементи розібрати та відремонтувати, непридатні до використання деталі замінити.

- Кулачкові вали розібрати та відремонтувати. Зношені місця вала відновити, згідно розмірів, зазначених у кресленні; кулачкові шайби, в разі зношення, замінити новими.

- Непридатні до використання підшипники та деталі зубчастої передачі, замінити новими.

10.26.3 Пристрій обігріву

10.26.3.1 Перевірити резистори та нагрівальні елементи, згідно технічних характеристик. Пошкоджені резистори та нагрівальні елементи, що не відповідають технічним характеристикам, замінити.

10.26.3.2 Термостати відремонтувати та випробувати згідно технічних вимог креслення.

10.26.4 Система очищення оливи

- Крани відремонтувати або замінити.

- Фільтри грубого та тонкого очищення розібрати та промити в профільтрованій трансформаторній оливі. Фільтруючі елементи грубої або тонкого очищення промити та оглянути, в разі наявності дефектів, замінити.

Фільтр випробувати гідравлічним тиском 0,3 МПа протягом 5 хв. Просочування оливи не допускається.

- Перевірити стан оливного реле тиску, непридатні до використання деталі замінити. Оливні трубопроводи та арматуру оглянути, відремонтувати й промити чистою та сухою трансформаторною оливою.

- Під час прокручування від руки, обертання валика та зірочок повинно бути плавним, без заїдань.

10.26.5 Пристрій очищення стисненого повітря

10.26.5.1 Вологозбирач очистити від забруднень, відремонтувати та випробувати на герметичність стисненим повітрям. Спускні клапани відремонтувати або замінити.

10.26.5.2 Трубопровід очистити та продути стисненим повітрям. Ум’ятини та тріщини на трубках не допускаються.

10.26.6 Пневматичний двигун

10.26.6.1 Пневматичний двигун розібрати, складальні одиниці та деталі очистити. Колінчастий вал, що має тріщини чи зношені понад норму шийки, замінити.

Дозволяється ставити замість дефектного вала сталевий колінвал з шатунами залитими бабітом товщиною від 0,75 мм до 1,00 мм.

У випадку заміни колінвала пневмодвигуна перемикача ступенів на сталевий, виконати обов’язкову обкатку пневмопривода протягом двох годин та здійснити осцилографування роботи перемикача ступенів. Зупинка колінвала в фіксованому положенні привода як під час набору, так і під час скидання позицій, повинна виконуватись згідно технічної документації.

10.26.6.2 Ущільнювальні кільця та непридатні до використання поршні замінити. Зношений понад норму циліндр замінити новим.

10.26.6.3 Гумові ущільнення пневмодвигуна та повітророзподільника замінити новими.

Поліуретанові ущільнення замінювати виходячи з їхнього стану.

10.26.6.4 Після ремонту пневмодвигуни заправити мастилом.

10.26.6.5 Змонтований пневмодвигун обкатати. Відхилення фіксованих позицій від нульового положення (нейтралі) понад установлену заводом-виробником норму, не допускається.

10.26.6.6 Під час монтажу пневмодвигун відцентрувати відносно вибирача перемикача ступенів.

10.26.7 Плита вибирача з контактними елементами

10.26.7.1 Ізоляційні плити з тріщинами, відколами, підгорянням та зношені понад норму, замінити. Зношення ізоляційної плити після виконання ремонтів   КР-1 та КР-2 не повинно перевищувати 0,3 мм.

10.26.7.2 Деталі з тріщинами, підгорянням, відколами ізоляції та іншими дефектами, замінити.

10.26.7.3 Конусні та плоскі контакти виставляють по колу за допомогою пристроїв (диск та вінець). При цьому місцями допускається нещільне прилягання контактів до диску чи вінця, але не більше ніж 0,1 мм.

Плоскі контакти після монтажу на плиті прошліфувати з метою забезпечення розташування їхніх контактних поверхонь в одній площині. Виступання контактів над плитою повинно відповідати вимогам креслення.

10.26.7.4 Монтажну ізоляційну панель та ізоляційну плиту вибирача з нерухомими контактами перед монтажем знежирити та очистити від бруду, промивши в чистій сухій трансформаторній оливі.

10.26.7.5 Перед монтажем плити у вибирачі перевірити опір та електричну міцність ізоляції між контактами.

10.26.8 Механізм привода

10.26.8.1 Розібрати механізм привода.

Оглянути вали на відсутність деформацій, вигинів, тріщин та послаблень в з’єднаннях металевих частин вала з ізоляційними.

10.26.8.2 Вали зношення яких по зовнішньому діаметру не перевищує 0,2 мм, дозволяється хромувати з наступним шліфуванням. Наявність двох отворів під штифт в одному перерізі вала та ослаблення посадки ізоляційної частини вала на сталеву не допускається.

10.26.8.3 Металевим валам вибирача та складовим металевим частинам валів вимикача потужності зробити магнітну дефектоскопію.

10.26.8.4 Оглянути корпус вибирача, його кришку, запобіжну мембрану, ущільнення та кріпильні деталі. Мембрану ущільнення з тріщинами, розривами чи нетипову, замінити. Тріщини в корпусі вибирача заварити.

Зношені отвори приєднувального фланця відновити заварюванням з наступною механічною обробкою.

10.26.8.5 Розібрати черв’ячний редуктор. Деталі редуктора блокувального пристрою, що мають дефекти, замінити.

10.26.8.6 Оглянути деталі механічного блокування набору та скидання позицій. Впевнитися у відсутності зрізу штифта механічного обмежувача набору та скидання позицій. Виявлені дефекти усунути.

10.26.8.7 Зношення товщини зуба шестірні, яке виміряне по колу зачеплення, не повинне перевищувати 0,1 мм.

10.26.9 Шнековий привод та контактні важелі

10.26.9.1 Оглянути деталі шнекового механізму, струмознімного пристрою, внутрішній шинний монтаж, контактні важелі (лапи).

10.26.9.2 Контактні важелі розібрати та відремонтувати. Пошкоджені чи зношені деталі замінити.

10.26.9.3 Відновлення зношених місць під запресування підшипників дозволяється виконувати шляхом розточування та запресування втулки.

10.26.9.4 Ущільнювальні кільця з тріщинами або деформовані замінити.

10.26.9.5 Перевірити якість стискання конусних контактів  з контактними розетками тягового трансформатора. Деформування конусних контактів та контактних розеток під час стискання не допускається.

10.26.9.6 Після складання вибирача перевірити та відрегулювати натискання роликів на нерухомі контакти вибирача.

10.26.10 Випробування та налагодження

- На перемикачі ступенів встановлювати перехідний ізолятор тільки в разі позитивних результатів його випробування на герметичність.

- Виконати припрацювання механізму та контактів перемикача ступенів протягом чотирьох годин безперервної роботи без струму, контролюючи якість контакту. Після припрацювання контактів видалити відходи їх зношення. Лінія торкання повинна бути не менше 80 % довжини роликового контакту.

- Привести програму перемикання контактів вибирача та вмикача потужності у відповідність з технічними вимогами.

- Виконати змазування перемикача.

- Заповнити внутрішній об’єм корпусу вибирача перемикача ступенів оливою та витримати 12 годин. Протікання з-під прокладок та сальників не допускається.

- Перевірити роботу моторнасосного агрегату з фільтром. Протікання оливної системи не допускається. Перед монтажем перемикач ступенів заправити новою сухою та чистою трансформаторною оливою.

- Перемикач ступенів випробувати на електричну міцність змінним струмом частотою 50 Гц протягом 1 хв:

- між головними колами та каркасом -	80,0 кВ;

- між контактами парного та непарного боків -	5,0 кВ;

- між рухомими контактами вибирача -	2,5 кВ;

- між роз’єднаними контактами контакторів -	5,0 кВ;

- між контакторами потужності та рамою -	5,0 кВ;

- між допоміжними колами та корпусом -	1,5 кВ;

- між виводом дугогасної котушки та сердечником - 	5,0 кВ.

10.26.10.7 Виконати випробування змонтованого перемикача. Під час випробувань перевірити:

- загальний час набору та скидання позицій;

- роботу механічного та електричного пристроїв обмеження набору та скидання позицій;

- якість контакту вимірюванням падіння напруги при силі струму 280 А;

- відповідність програми роботи перемикача розгортці зі зніманням осцилограми;

- розгортку балансувальних пристроїв.

# 10.27 Розрядники

Вілітові розрядники зняти, розібрати, відремонтувати та випробувати згідно Технологічної інструкції 103.25200.60025 [30]. Розрядники, що не підлягають ремонту, замінити новими. Нові розрядники випробувати згідно технічних вимог креслення.

Пошкодження глазурі на кожусі не повинно перевищувати 10 % шляху можливого електричного перекриття.

# 10.28 Згладжувальний реактор

- Згладжувальний реактор продути стисненим повітрям, оглянути та перевірити стан деталей.

- Перевірити величину активного опору котушок реактора, опір ізоляції котушок відносно магнітопроводу та відсутність міжвиткових замикань.

- Реактори розібрати повністю або частково в разі пробою ізоляції котушок, вигорання міді котушок та листів магнітопровід.

- Магнітопровід реактора з розшаруванням чи пошкодженнями розібрати з перебиранням та заміною пошкоджених пластин.

- Виводи реакторів облудити згідно вимог креслення.

- Перевірити опір ізоляції стяжних болтів магнітопроводу, який повинен складати не менше 5 МОм.

- Після ремонту реактори пофарбувати згідно вимог креслення. Випробувати ізоляцію котушок реактора відносно магнітопроводу на електричну міцність.

# 10.29 Перешкодозахисні дроселі та блоки ємнісного захисту від перенапруг

- Дроселі розібрати, деталі очистити та оглянути.

- Прогорання шин глибиною до 5,0 мм наплавити з наступною механічною обробкою. Дозволяється лишати забоїни глибиною до 2,0 мм.

- Перевірити припаювання виводів котушки до обмотки: у випадку порушення відновити припаювання олов’янисто-свинцевим або мідно-фосфористим припоєм, згідно технічних вимог креслення.

- Виконати в залежності від стану просочування котушки дроселя або відновлення її покривної ізоляції у відповідності до технічних вимог креслення.

- Випробувати дроселі, згідно вимог креслення.

- Перевірити стан деталей перешкодозахисних фільтрів, непридатні до використання деталі замінити. Виконати налагодження фільтрів, згідно вимог креслення.

- Панель з конденсаторами та резисторами блока ємнісного захисту від перенапруг очистити та оглянути. Панель з тріщинами та слідами перекриттів (обпалень) замінити. Конденсатори та резистори перевірити на відповідність технічним характеристикам. Резистори зі скручуваннями в обмотці, нарощеними виводами та тріщинами в каркасі, замінити.

Конденсатори з протіканням оливи, зламаними виводами, обгорілими ізоляторами замінити.

# 10.30 Стабілізатор напруги та протибуксівний захист

- З шаф блоків стабілізатора напруги та протибуксівного захисту демонтувати електрообладнання, апаратуру, вентилятори та вимірювальні прилади. Під час виконання КР-2 всю електропроводку замінити новою.

- Перевірити технічний стан та параметри трансформаторів, дроселів, магнітних підсилювачів, конденсаторів, резисторів та напівпровідникових приладів. Несправні  –  замінити або відремонтувати згідно відповідних розділів цих Правил.

Перевірити опір та електричну міцність ізоляції обладнання, приладів та апаратів згідно технічних вимог заводу-виробника.

- Ремонт електромагнітних реле, контакторів, електровимірювальних приладів, запобіжників, вимикачів та вентиляторів охолодження виконати згідно вимог відповідних розділів цих Правил.

- Оглянути та перевірити технічний стан та параметри датчиків (магнітних підсилювачів) протибуксівного захисту. Несправні магнітні підсилювачі замінити новими.

- Панелі керування та генератори імпульсів, панелі стабілізованої напруги, струмового захисту випробувати на вібростенді згідно вимог заводу-виробника.

- Шафи блоків відремонтувати, непридатні гумові ущільнення замінити, замки відремонтувати або замінити новими. Замки та защіпки повинні надійно фіксувати щити в зачиненому стані.

- Відрегулювати дію блокувань безпеки щитів та блоків. Блокування повинні вмикатися та вимикатися без заїдань.

- Перевірити стабілізатор напруги.

# 11 РЕМОНТ ЕЛЕКТРОННОГО ОБЛАДНАННЯ

# 11.1 Загальні положення

- До електронного обладнання електровозів відносяться перетворювальні установки, прилади, вузли та блоки, в яких застосовуються напівпровідникові електронні елементи (діоди, транзистори, стабілітрони, мікросхеми тощо).

Електронне тягове обладнання або тягова електроніка електровозів умовно поділяється на:

- силове та допоміжне електронне обладнання (високої напруги);

- електронну апаратуру та прилади низької напруги.

У вимогах до їхнього ремонту є особливості, яких необхідно ретельно дотримуватись.

- Під час КР-1 чи КР-2 необхідно виявити, усунути та зареєструвати всі несправності, а також виявити всі недопустимі відхилення параметрів та характеристик електронного обладнання.

- Нові вузли та деталі електронного обладнання електровозів установлені під час КР-1 чи КР-2 за якістю виготовлення, опорядження та регулювання, параметрами та характеристиками, ізоляційними та протикорозійними покриттями, взаємозамінністю та перешкодостійкістю повинні відповідати вимогам креслень на виготовлення нового електронного вузла чи агрегату.

Дозволяється застосування інших типів електронних елементів обладнання з аналогічними або подібними технічними характеристиками.

- Разом з електровозом, що направляється в КР-1 чи КР-2, за згодою заводу, може бути відправлене запасне електронне обладнання. Воно повинно бути відремонтоване заводом за окремою угодою та повернуте залізниці.

- Всі нові та відремонтовані перетворювальні установки, апарати, прилади, вузли, блоки та окремі електронні елементи,  перед їхнім безпосереднім використанням, повинні пройти стовідсотковий вхідний контроль основних параметрів та характеристик на спеціальних стендах за допомогою діагностичних пристроїв та приладів.

- Під час ремонту, складання та монтажу електронного обладнання належить послідовно контролювати якість кожного вузла, касети, блока з метою запобігання встановленнюя на електровоз неякісного обладнання.

- Виявлення дефектів, ремонт і заміна проводів та кабелів штепсельних з’єднань, зовнішнього монтажу виконувати згідно вимог відповідних розділів цих Правил.

- Внутрішній дротяний та печатний монтаж підлягає індивідуальному виявленню дефектів залежно від технічного стану.

- Всі електричні апарати, які використовують в електронному обладнанні, підлягають ремонту, згідно відповідних розділів цих Правил, якщо до них немає спеціальних вимог.

- Після закінчення КР-1 чи КР-2 заповнити експлуатаційну технічну документацію на електровоз з зазначенням типу та номерів установлених касет, блоків та вузлів, а також типів та параметрів установлених напівпровідникових приладів (в журналі комплектації).

# 11.2 Напівпровідникові перетворювальні установки

11.2.1 Обсяг робіт з ремонту тягового електронного обладнання визначається його технічним станом та не залежить від виду капітального ремонту електровоза.

11.2.2 Випрямні установки, зняті з електровоза, очистити від пилу та бруду шляхом продування сухим стисненим повітрям тиском не більше 50 кПа з наступним очищенням волосяною щіткою та чистими технічними серветками.

Під час продування відстань між соплом та обладнанням повинна бути не менше 150,0 мм.

В разі сильного забруднення допускається застосовувати для очищення окремих частин випрямної установки технічні серветки, змочені в нафтовому розчиннику (бензині) нефрас-С 50/170 ГОСТ 8505.

11.2.3 Випрямну установку розібрати.

11.2.3.1 Від’єднати та зняти з випрямної установки блоки з силовими напівпровідниковими вентилями та блоки захисту від перенапруг.

11.2.3.2 Від’єднати та зняти струмоведучі шини, кабелі, проводи та ізоляційні панелі.

11.2.4 Блоки напівпровідникових вентилів розібрати.

11.2.5 Очистити резистори, конденсатори, вентилі та охолоджувальні радіатори від пилу й бруду за допомогою волосяних щіток та бавовняних серветок, змочених в спирто-бензиновій суміші (1:1).

11.2.6 Напівпровідникові вентилі випробувати на стенді.

11.2.6.1 У силових діодів перевірити клас, зворотний струм та пряме падіння напруги. В разі невідповідності параметрів діодів паспортним даним, їх необхідно замінити.

11.2.6.2 Перевірити електричну міцність прикладанням зворотної напруги, рівної 1,5Uзвор.ном., протягом 10 с.

Виміряти зворотний струм за номінальної зворотної напруги, який не повинен перевищувати 0,1 % номінального прямого струму.

Виміряти падіння напруги за номінального прямого струму, що не повинно перевищувати значення, вказане в паспорті приладу або технічних умовах.

11.2.7 Оглянути монтажні шафи випрямних установок та їхні щити. Виявлені дефекти усунути. Фільтри замінити.

В разі необхідності відновити фарбування каркаса та інших частин. Пошкоджене захисне покриття деталей конструкцій (цинкування, хромування) відновити.

11.2.8 Ретельно оглянути монтажні проводи, шини та кабелі, заземлювальні шунти, проводку кіл  керування, захисту та сигналізації.

Перевірити відсутність тріщин в силових шинах, особливо в місцях змінної товщини та конфігурації. Виявлені тріщини заварити на всій довжині та по всьому периметру.

Перевірити стан захисного покриття шин.

Усунути виявлені дефекти, а також:

- відновити фарбу на шинах;

- шунти заземлення, якщо обірвано понад 10 % жил, втрачена гнучкість чи є сліди оплавлення, замінити;

- замінити болти заземлення зі слідами оплавлення.

Під час КР-2 високовольтні та низьковольтні проводи замінити.

11.2.9 Перевірити стан наконечників проводів, в разі ослаблення паяння, перепаяти. Забруднені та окислені наконечники зачистити та облудити.

11.2.10 Оглянути елементи кріплення (хомути, скоби, бандажування тощо). Виявлені дефекти усунути.

11.2.11 Перевірити стан ізоляційних деталей. Пошкоджені деталі замінити. В разі необхідності відновити лакофарбові покриття.

11.2.12 Оглянути радіатори охолодження вентилів. Погнуті ребра виправити.

11.2.13 Виконати зовнішній огляд та перевірити параметри резисторів зв’язку, шунтувальних резисторів та конденсаторів. Резистори з почорнілою, пожовклою чи розтрісканою ізоляцією, замінити.

Виміряти величини опору резисторів та ємності конденсаторів. В разі невідповідності виміряних значень параметрів величинам, вказаним у кресленні, несправний елемент замінити.

11.2.14 Оглянути гумові ущільнення та амортизаційні деталі. Впевнитися у відсутності надривів, тріщин та порізів. Непридатні до використання деталі замінити.

Під час КР-2 ущільнення та амортизатори замінити незалежно від стану на нові.

11.2.15 Скласти випрямні установки.

11.2.15.1 Під час складання перевірити щільність затягування вентилів  та щільність прилягання їхніх корпусів до охолоджувачів. Установлення та затягування вентилів на охолоджувачі повинні відповідати вимогам креслення.

11.2.15.2 Комплектація випрямних установок напівпровідниковими вентилями повинна виконуватись з точним дотриманням правил підбирання діодів за класом та прямим падінням напруги.

Допускається використання інших типів діодів з аналогічними або подібними характеристиками згідно документації, затвердженої в установленому порядку.

Комплектацію випрямної установки здійснювати однотипними вентилями з однаковими охолоджувачами.

11.2.15.3 Прокладання шин, пучків проводів, установлення заземлювачів повинно відповідати вказівкам та вимогам креслень за місцем, взаємним розташуванням, типом та кількістю кріплень.

11.2.15.4 Після виконання монтажу чи заміни елементів та вузлів перевірити правильність зовнішніх, внутрішніх та контрольних приєднань, а також впевнитися у відсутності коротких замикань, замикань на землю та обривів електричних кіл.

11.2.16 Відремонтовані випрямні установки випробувати.

- Виконати перевірку опору ізоляції та випробувати електричну міцність ізоляції згідно вимог креслень.

- Перевірити розподіл струму між паралельними гілками діодів випрямних установок.

- Перевірити роботу випрямних установок за максимальної зворотної напруги.

- Виконати перевірку роботи кіл сигналізації та захисту випрямних установок в разі пробою діодів.

# 12 КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ РЕМОНТУ ЕЛЕКТРОВОЗА ТА ЙОГО ПЕРЕДАЧА ЗАМОВНИКУ

# 12.1 Приймання та контроль

- Всі відремонтовані або заново виготовлені деталі, складальні одиниці, апарати, агрегати перед установленням на електровоз чи здаванням до комори підлягають обов’язковій перевірці, випробуванням та прийманню ВТК.

Перелік деталей, машин та агрегатів, що підлягають випробуванням, а також обсяг, характер та порядок випробувань і перевірки, повинні відповідати цим Правилам, чинним державним стандартам і відповідній технічній та технологічній документації.

Обов’язковій перевірці та випробуванням підлягають:

- тягові двигуни та тягові трансформатори;

- допоміжні машини з компресорами включно;

- колісно-редукторні блоки;

- всі електричні апарати, електричні кола електровоза, швидкостеміри, вольтметри та амперметри, лічильники, манометри та електропневматичні клапани автостопа;

- крани машиніста та гальмові прилади;

- повітророзподілювачі, запобіжні та зворотні клапани, пробкові та кінцеві крани, повітряні резервуари, рукави кінцеві та струмоприймачів, повітропроводи;

- деталі гальмівної важільної передачі;

- гідравлічні амортизатори;

- авторегулятори;

- буксові повідки з сайлентблоками.

З метою забезпечення перевірки та випробувань перелічених агрегатів та вузлів електровозоремонтні заводи повинні бути забезпечені відповідними стендами, приладами та інструментом.

- Матеріали, напівфабрикати та запасні частини, що застосовуються під час ремонту електровозів, повинні відповідати чинним стандартам та технічним вимогам креслень. Кожна партія матеріалів, напівфабрикатів та запасних частин, які отримує завод, повинна мати сертифікат заводу-виробника.

Якість матеріалів, застосовуваних під час ремонту електровозів, необхідно час від часу повіряти в лабораторії.

- Деталі електровозів, наведені в переліку (див. додаток И) підлягають магнітному або ультразвуковому контролю згідно інструкції по магнітному контролю ЦТ-0066 [13] або інструкції з ультразвукової дефектоскопії ЦТ-0069 [14]. Окрім того керівники заводів зобов’язані запроваджувати, тимчасово чи постійно, магнітний контроль або перевірку ультразвуковим дефектоскопом тих деталей, в котрих спостерігається поява тріщин, але вони не включені до вищезгаданого переліку.

- Вимірювальні прилади, інструмент та пристрої, що застосовуються для перевірки та випробувань складальних одиниць, деталей та матеріалів під час ремонту електровозів, утримувати справними та піддавати систематичній повірці або калібруванню згідно чинних стандартів та в установлені терміни.

- ВТК електровозоремонтного заводу зобов’язаний контролювати якість робіт, дотримання встановленої технології, правил ремонту, інструкцій та приймати під час складання й випуску з ремонту електровози в цілому, а також наступні відповідальні складальні одиниці, апарати, машини, агрегати та обладнання:

- тягові двигуни та допоміжні машини, враховуючи їхнє випробування;

- струмоприймачі та допоміжні компресори;

- електричну апаратуру (ремонт, випробування, монтаж), зарядні пристрої та пристрої поїзного радіозв’язку;

- колісні пари, тягові зубчасті передачі, пристрої привода та змонтовані колісно-редукторні блоки з прослуховуванням роботи зубчастої передачі та підшипникових вузлів;

- візки, їхні рами, з'єднання, кульові шарніри, підвіски редукторів, ресорне підвішування, гідравлічні амортизатори, гальмівну важільну передачу, ударно-зчіпні пристрої;

- корпуси букс та змонтовані буксові вузли, гумометалеві блоки буксових повідків, роликові підшипники, розташування колісних пар в візках;

- рами кузовів, шкворневі з'єднання та опори кузова;

- прилади автоматичного та електропневматичного гальм, манометри, автостопи, повітряні резервуари, з'єднувальні рукави та проводити випробування гальм;

- пісочниці, звукові сигнали, швидкостеміри з їхніми приводами;

- правильність роботи всіх електричних кіл електровоза, згідно схеми;

- опір та діелектричну міцність ізоляції високовольтних і низьковольтних проводів та кіл.

- ВТК повинен перевіряти надійність кріплення всього обладнання електровоза, а особливо електричних машин, міжвізкових з’єднань, корпусів редукторів, опорних підшипників редуктора, запобіжних пристроїв, колієочисників, прийомних котушок АЛС, гальмових циліндрів та повітряних резервуарів, пристроїв для піднімання на дах, а також якість обробки відремонтованих вузлів та фарбування електровоза.

Технічне приймання електровоза повинно виконуватися після опускання кузова на візки та закінчення всіх ремонтних робіт.

- ВТК повинен постійно перевіряти якість матеріалів та виробів, що застосовуються для ремонту електровозів.

- Після виконання ремонту та приймання ВТК, кожен електровоз підлягає приймально-здавальним випробуванням. Ці випробування складаються з стаціонарних (стендових) випробувань під напругою 25 кВ і випробувань обкаткою на електрифікованих коліях заводу (якщо такі є) або залізниці з номінальною напругою в контактній мережі.

- Під час стаціонарних (стендових) випробувань виконати:

- перевірку монтажу силових та допоміжних кіл;

- перевірку опору та діелектричної міцності ізоляції силових та допоміжних кіл, а також кіл керування;

- перевірку роботи та послідовність увімкнення електричних апаратів за номінальних та мінімально допустимих значень напруги та тиску повітря в магістралях;

- вимірювання опору перехідних, послаблення збудження та додаткових резисторів;

- вимірювання опору електричних кіл;

- перевірку відповідності напрямів обертання тягових двигунів, роботи допоміжних машин, кіл опалення, освітлення та іншого обладнання за номінальної напруги в контактній мережі;

- регулювання роботи пневматичної та гальмівної системи з перевіркою продуктивності мотор-компресорів та щільності повітряних магістралей щодо витікання повітря;

- перевірку роботи АЛС, автостопів, ПКПМ, допоміжних мотор-компресорів, звукових сигналів та іншого обладнання електровоза;

- перевірку кузова на водонепроникність;

- перевірку розподілу охолоджувального повітря між тяговими двигунами;

- перевірку під час роботи мотор-вентиляторів тиску повітря всередині кузова та кабіни з доведенням до норми.

# 12.2 Випробування обкаткою та передача електровоза замовнику

- Перед випробуванням обкаткою перевірити габарит електровоза, який повинен відповідати габариту 1Т ГОСТ 9238.

- Перед проведенням обкатки на заводських коліях, виконати ретельний огляд електровоза, звертаючи особливу увагу на підвіску та кріплення апаратів, електричних машин та редукторів, стан важільно-гальмівної передачі, з’єднання гальмових рукавів, автозчепного пристрою, вузлів заземлення.

- Під час обкатки перевірити роботу всього електричного, механічного, пневматичного та гальмового обладнання електровозів при всіх режимах роботи з обох кабін керування за найбільшої допустимої швидкості руху.

- Після контрольно-обкаточних випробувань електровоз ретельно оглянути, всі дефекти та несправності, виявлені під час обкатки та огляду, усунути. Під час огляду необхідно:

- перевірити нагрівання буксових, моторно-редукторних та якірних підшипників, стан апаратів, електричних машин та струмоведучих частин;

- перевірити стан кріплення деталей ходових частин та внутрішньокузовного обладнання;

- перевірити щільність з’єднання верхньої та нижньої частин корпусу редуктора, кульового шарніра, бічних опор кузова та відсутність протікання мастила;

- виконати регулювання ресорного підвішування та опор кузова;

- виміряти перекіс кузова, зазори в ресорному підвішуванні та ходовій частині, у разі необхідності, відрегулювати їх.

Після усунення всіх дефектів, електровоз в цілому пред’явити ВТК заводу, інспекції ЦТ Укрзалізниці (там де є її представник) та представнику замовника з метою остаточного технічного приймання.

- В технічний паспорт електровоза, а також в принципові та монтажні схеми внести всі зміни, пов’язані з його модернізацією.

- Здавання електровозів після ремонту та їх відправку замовнику виконувати згідно положення про порядок подачі в ремонт і видачі з ремонту рухомого складу [17].

Додаток А

(обов’язковий)

НОРМИ ДОПУСКІВ ТА ЗНОШЕНЬ МЕХАНІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ

Таблиця А.1 – Норми допусків та зношень візків електровозів ЧС4

В міліметрах

| Назва контрольованого розміру | Виконання електровоза | Розмір в кресленні | Допустимі розміри після випуску з ремонту КР-1 та КР-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Відстань між осями отворів (пазів) в кронштейнах під сайлентблоки (валики) повідків букс вздовж поздовжньої осі рами в одному буксовому прорізі | ЧС4, ЧС4(КРП) | 9800,5 | 979,0 – 981,5 |
| 2 Відстань по вертикалі між внутрішніми площинами кронштейнів рами під сайлентблоки (перпендикулярно поздовжній осі рами візка) | ЧС4, ЧС4(КРП) | 19970,5 | 19971,0 |
| 3 Відстань між центрами в буксових кронштейнах під сайлентблоки повідків | ЧС4, ЧС4(КРП) | 2200,5 | 219,0 – 221,0 |
| 4 Ширина паза в буксовому кронштейні | ЧС4, ЧС4(КРП) | 2660,2 | 2660,2 |
| 5 Ширина вушка буксового кронштейна під сайлентблок повідка | ЧС4, ЧС4(КРП) | 103-0,2 | 102,5 – 103,0 |
| 6 Допустимий прогин боковини рами на всій довжині: | ЧС4, ЧС4(КРП) |  |  |
| – вертикальний |  | 0 – 2,5 | 0 – 5,0 |
| – горизонтальний |  | 0 – 2,5 | 0 – 4,0 |
| 7 Місцеві ум’ятини | ЧС4, ЧС4(КРП) | – | 0 – 6,0 |
| 8 Зношення ковзних плит бічних опор | ЧС4, ЧС4(КРП) | – | 0 – 1,0 |
| 9 Вертикальний зазор між рамою візка та кузова на прямій горизонтальній ділянці колії: |  |  |  |
| – для крайніх обмежувачів | ЧС4 | 455 | 40,0 – 50,0 |
|  | ЧС4(КРП) | 45−5+10 | 40,0 – 55,0 |
| – для середніх обмежувачів | ЧС4, ЧС4(КРП) | 255 | 20,0 – 30,0 |
| 10 Вертикальний зазор між буксою та рамою візка | ЧС4, ЧС4(КРП) | 35+10 | 35,0 – 45,0 |
| 11 Вертикальний зазор між виносними кронштейнами | ЧС4, ЧС4(КРП) | 70−10+2 | 60,0 – 72,0 |
| 12 Горизонтальний зазор між упорами на рамі кузова та рамі візка | ЧС4, ЧС4(КРП) | 20−5+6 | 15,0 – 26,0 |
| 13 Висота пружини бічної опори кузова у вільному стані: |  |  |  |
| – зовнішня пружина | ЧС4 | 40010 | 390,0 – 410,0 |
|  | ЧС4(КРП) | 302±8 | 294,0 – 310,0 |
| – внутрішня пружина | ЧС4 | 3408 | 332,0 – 348,0 |
|  | ЧС4(КРП) | 252±7 | 245,0 – 259,0 |

Продовження таблиці А.1							     В міліметрах

| Назва контрольованого розміру | Виконання електровоза | Розмір в кресленні | Допустимі розміри після випуску з ремонту КР-1 та КР-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 Висота пружини бічної опори під робочим навантаженням: |  |  |  |
| – зовнішня І групи | ЧС4 | 358-1,5 | 356,0 – 358,0 |
|  | ЧС4(КРП) |  |  |
| – зовнішня ІІ групи | ЧС4 | 358+1,5 | 358,0 – 360,0 |
|  | ЧС4(КРП) | 260+2,0 | 260,0 – 262,0 |
| – внутрішня І групи | ЧС4 | 298-1,5 | 296,0 – 298,0 |
|  | ЧС4(КРП) | 210-2,0 | 208,0 – 210,0 |
| – внутрішня ІІ групи | ЧС4 | 298+1,5 | 298,0 – 300,0 |
|  | ЧС4(КРП) | 210+2,0 | 210,0 – 212,0 |
| 15 Різниця прогинів пружин бічних опор електровоза під робочим навантаженням | ЧС4, ЧС4(КРП) | 2,0, не більше | 2,0, не більше |
| 16 Сумарний зазор між напрямними втулками та стаканом бічної опори в рамі кузова | ЧС4 | 0,19 – 0,83 | 0,19 – 0,83 |
|  | ЧС4(КРП) | 0,08 – 0,355 | 0,08 – 0,5 |
| 17 Зношення ковзунів бічної опори кузова | ЧС4, ЧС4(КРП) | – | 0 – 1,0 |
| Примітка. ЧС4(КРП) – тут і далі електровози, що модернізовані під час проведення КРП в минулому або які проходять КРП зараз. |  |  |  |

Таблиця А.2 – Норми допусків та зношень шкворневого вузла візка електровозів

В міліметрах

| Назва контрольованого розміру | Виконання електровоза | Розмір в кресленні | Допустимі розміри після випуску з ремонту КР-1 та КР-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Діаметр шкворня | ЧС4, ЧС4(КРП) | 190-0,12 -0,18 | 187,0 – 190,0 |
| 2 Сумарний зазор між шкворнем та отвором в кульовому підшипнику | ЧС4, ЧС4(КРП) | 0,1 – 0,244 | 0,1 – 0,5 |
| 3 Сумарний зазор між кулею та її вкладишем | ЧС4, ЧС4(КРП) | 0,19 – 0,48 | 0,2 – 0,8 |
| 4 Діаметр кулі по зовнішній поверхні | ЧС4, ЧС4(КРП) | 270-0,19 -0,32 | 269,0 – 272,0 |
| 5 Розмір між наличниками вкладишів в складеному стані (вздовж поздовжньої осі рами візка) | ЧС4, ЧС4(КРП) | 316-0,2 -0,8 | 315,0 – 320,0 |
| 6 Сумарний зазор між поверхнями ковзання гнізда шкворневої балки та наличниками вкладишів в складеному стані | ЧС4, ЧС4(КРП) | 0,2 – 0,96 | 0,2 – 1,0 |
| 7 Товщина наличників вкладишів | ЧС4, ЧС4(КРП) | 10,0-0,2 | 9,8 – 12,0 |
| 8 Найбільший сумарний зазор між вкладишами в складеному стані та гніздом шкворневої балки візка (вздовж поперечної осі) | ЧС4, ЧС4(КРП) | 300,3 | 300,3 |
| 9 Висота зовнішньої пружини поворотного пристрою у вільному стані | ЧС4, ЧС4(КРП) | 145+4,5 -1,5 | 142,5 – 149,5 |
| 10 Висота внутрішньої пружини поворотного пристрою у вільному стані | ЧС4, ЧС4(КРП) | 145+4,5 -1,5 | 142,5 – 149,5 |

Таблиця А.3 – Норми допусків та зношень колісних пар, тягового редуктора та підвіски тягового редуктора візків електровозів ЧС4

В міліметрах

| Назва контрольованого розміру | Виконання електровоза | Розмір в кресленні | Допустимі розміри після випуску з ремонту КР-1 та КР-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Відстань від торця осі до торця маточини колісного центра | ЧС4, ЧС4(КРП) | 2800,2 | 2800,5 |
| 2 Різниця діаметрів бандажів по колу катання однієї колісної пари | ЧС4, ЧС4(КРП) | 0 – 0,5 | 0 – 0,5 |
| 3 Різниця діаметрів бандажів по колу катання в одного візка | ЧС4, ЧС4(КРП) | 0 – 2,0 | 0 – 5,0 |
| 4 Товщина бандажів по колу катання за швидкості від 121 км/год до 160 км/год | ЧС4, ЧС4(КРП) | 90,0 | 90,0 |
| 5 Найбільше зношення зуба по товщині від повного профілю на обидва боки у зубчастого колеса та шестірні по ділильному колу | ЧС4, ЧС4(КРП) | – | 1,5 |
| 6 Різниця товщини зубців зубчастого колеса та шестірні в зубчастому зачепленні, не більше | ЧС4, ЧС4(КРП) | 0,3 | 0,5 |
| 7 Бічний зазор між зубцями шестірні та колеса в зачепленні | ЧС4, ЧС4(КРП) | 0,2 | 0,3 |
| 8 Радіальний зазор між вершиною зуба та впадиною зубців шестірні й колеса | ЧС4, ЧС4(КРП) | 3,0 | 3,0 |
| 9 Товщина зубців: - зубчастого колеса на висоті 9,38 мм від головки зуба | ЧС4, ЧС4(КРП) | 16,66-0,35 -0,57 | 13,59 |
| - зубчастого колеса на висоті 15,33 мм від головки зуба | ЧС4, ЧС4(КРП) | 21,02-0,25 -0,47 | 19,05 |
| 10 Діаметр отвору в напівфланці під корпус осьових роликових підшипників | ЧС4, ЧС4(КРП) | 520+0,07 | 520+0,12 |
| 11 Діаметр отвору шестірні | ЧС4, ЧС4(КРП) | 118+0,022 | 118,03 |
| 12 Діаметр вала повідка під посадку шестірні | ЧС4, ЧС4(КРП) | 118+0,20 +0,18 | 118,175 |
| 13 Натяг посадки шестірні на вал повідка | ЧС4, ЧС4(КРП) | 0,158 – 0,2 | 0,145 – 0,2 |
| 14 Зовнішній діаметр опори підшипника шестірні з боку колеса | ЧС4, ЧС4(КРП) | 290+0,004+0,036 | 290+0,150+0,036 |
| 15 Діаметр посадочного місця внутрішньої опори підшипника шестірні розташованої з боку тягового двигуна | ЧС4, ЧС4(КРП) | 420+0,005+0,045 | 420+0,200+0,045 |
| 16 Найбільший сумарний зазор між посадочними поверхнями напівфланця та корпусу осьових роликових підшипників | ЧС4, ЧС4(КРП) | 0,17 | 0,22 |
| 17 Діаметр отвору в боковині корпусу редуктора під внутрішню опору роликового підшипника шестірні з боку тягового двигуна | ЧС4, ЧС4(КРП) | 420+0,063 | 420+0,1 |

Продовження таблиці А.3							      В міліметрах

| Назва контрольованого розміру | Виконання електровоза | Розмір в кресленні | Допустимі розміри після випуску з ремонту КР-1 та КР-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 Найбільший сумарний зазор між посадочною поверхнею внутрішньої опори підшипника шестірні та боковиною корпусу редуктора з боку тягового двигуна | ЧС4, ЧС4(КРП) | 0,058 | 0,2 |
| 19 Діаметр отвору в боковині корпусу редуктора під опору підшипника шестірні з боку колеса | ЧС4, ЧС4(КРП) | 290+0,052 | 290+0,1 |
| 20 Найбільший сумарний зазор між опорою підшипника шестірні та боковиною корпусу редуктора з боку колеса | ЧС4, ЧС4(КРП) | 0,048 | 0,25 |
| 21 Натяг посадки перехідної втулки в опорі шестірні на зовнішнє кільце підшипника з боку колеса | ЧС4, ЧС4(КРП) | 0,011 – 0,07 | 0,011 – 0,07 |
| 22 Зазор між перехідною втулкою підшипника та опорою шестірні з боку колеса | ЧС4, ЧС4(КРП) | 0,053 – 0,118 | 0,053 – 0,25 |
| 23 Діаметр валика підвіски редуктора зубчастої передачі | ЧС4, ЧС4(КРП) | 80-0,10 -0,174 | 79,5 – 80,0 |
| 24 Сумарний зазор між валиком редуктора та гумометалевою втулкою | ЧС4, ЧС4(КРП) | 0,1 – 0,22 | 0,1 – 0,25 |
| 25 Ширина паза на рамі візка під зуб кронштейна підвіски редуктора | ЧС4, ЧС4(КРП) | 80+0,03 | 80+0,03 |
| 26 Ширина посадочного зуба кронштейна підвіски редуктора | ЧС4, ЧС4(КРП) | 80+0,023 +0,003 | 80+0,023 +0,003 |
| 27 Товщина зуба шліца на висоті 3,6 мм від головки зуба | ЧС4, ЧС4(КРП) | 10+0,02 | 10+0,02 -0,02 |
| 28 Висота зуба шліца | ЧС4, ЧС4(КРП) | 8,4-0,1 | 8,4-0,2 |
| 29 Відхилення повідка по вертикалі з обох боків після установлення його на шестірню або кінець карданного вала, не більше | ЧС4, ЧС4(КРП) | 0,3 | 0,3 |

Таблиця А.4 – Норми допусків та зношень міжвізкового з’єднання електровозів ЧС4

В міліметрах

| Назва контрольованого розміру | Виконання електровоза | Розмір в кресленні | Допустимі розміри після випуску з ремонту КР-1 та КР-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Діаметр валиків міжвізкового з’єднання | ЧС4, ЧС4(КРП) | 45-0,08 -0,18 | 45-0,08 -0,18 |
| 2 Сумарний зазор між валиком та втулкою | ЧС4, ЧС4(КРП) | 0,08 – 0,219 | 0,1 – 0,25 |
| 3 Висота тарілчастих пружин | ЧС4, ЧС4(КРП) | 110,1 | 110,2 |
| 4 Відстань між втулками вилок корпусу та штока пружної муфти | ЧС4, ЧС4(КРП) | 70+0,19 | 70+0,2 |

Таблиця А.5 – Норми допусків та зношень буксового вузла візків електровозів ЧС4	В міліметрах

| Назва контрольованого розміру | Виконання електровоза | Розмір в кресленні | Допустимі розміри після випуску з ремонту КР-1 та КР-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Діаметр отвору корпусу букси під роликопідшипники | ЧС4, ЧС4(КРП) | 320+0,05 +0,02 | 320+0,25 +0,02 |
| 2 Діаметр отвору у вушку корпусу букси під втулки підвішування ресори | ЧС4, ЧС4(КРП) | 80+0,03 | 80+0,5 |
| 3 Сумарний розбіг букс на осі колісної пари | ЧС4 | 2,2 – 3,0 | 2,2 – 3,0 |
| 4 Сумарний розбіг букс на осі другої і п’ятої колісних пар з №263 | ЧС4(КРП) | 20 | 20 |
| 5 Сумарний розбіг букс на осі колісної пари (крім другої і п’ятої колісних пар) з №263 | ЧС4(КРП) | 8 | 8 |
| 6 Натяг посадки втулки у вушко корпусу букси | ЧС4, ЧС4(КРП) | 0,024 – 0,089 | 0,024 – 0,090 |
| 7 Діаметр отвору втулки під валик ресори | ЧС4, ЧС4(КРП) | 70+0,2 | 70,5 |
| 8 Діаметр отвору в корпусі букси під валик гідроамортизатора | ЧС4 | 31+0,025 | 31,2 |
|  | ЧС4(КРП) | 40+0,025 | 40,2 |
| 9 Натяг посадки пальця гідроамортизатора в корпус букси | ЧС4, ЧС4(КРП) | 0,005 – 0,009 | 0,025 – 0,045 |
| 10 Зазор між валиком та втулкою у вушку корпусу букси | ЧС4, ЧС4(КРП) | 0,15 – 0,53 | 0,15 – 0,8 |
| 11 Діаметр отвору втулки | ЧС4, ЧС4(КРП) | 80+0,03 | 80+0,3 |
| 12 Зазор між вузькою клиновою частиною валика повідка й дном паза в щоці букси та кронштейні на рамі візка | ЧС4, ЧС4(КРП) | 5,0 | 3,0 |

Таблиця А.6  –  Норми допусків та зношень ресорного підвішування візків електровозів ЧС4

В міліметрах

| Назва контрольованого розміру | Виконання електровоза | Розмір в кресленні | Допустимі розміри після випуску з ремонту КР-1 та КР-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Вертикальний зазор між верхньою частиною букси та рамою візка на прямій горизонтальній ділянці колії | ЧС4, ЧС4(КРП) | 35+10,0 | 35+10,0 |
| 2 Вертикальний зазор між виносними кронштейнами | ЧС4, ЧС4(КРП) | 7010 | 60,0 – 80,0 |
| 3 Сумарний зазор між валиками та втулками з номінальними діаметрами: | ЧС4, ЧС4(КРП) |  |  |
| – від 30 до 50 | ЧС4, ЧС4(КРП) | 0,1 – 0,67 | 0,1 – 0,8 |
| – 65 | ЧС4, ЧС4(КРП) | 0,4 – 0,8 | 0,4 – 0,9 |
| – 70 | ЧС4, ЧС4(КРП) | 0,15 – 1,04 | 0,15 – 1,1 |
| 4 Зношення опорної поверхні призми та підкладки ресори | ЧС4, ЧС4(КРП) | – | 0,5 |
| 5 Зношення паза валика під стопорну планку, не більше | ЧС4, ЧС4(КРП) | – | 0,5 |
| 6 Зношення стопорної планки | ЧС4, ЧС4(КРП) | – | 0,5 |
| 7 Висота пружин ресорного підвішування у вільному стані | ЧС4, ЧС4(КРП) | 45811,5 | 446,5 – 469,5 |
| 8 Зношення робочих поверхонь підкладок та вкладишів пружин | ЧС4, ЧС4(КРП) | – | 0 – 1,0 |
| 9 Висота пружин під робочим навантаженням: | ЧС4, ЧС4(КРП) |  |  |
| – для  групи | ЧС4, ЧС4(КРП) | 352,0 – 357,0 | 352,0 – 357,0 |
| – для  групи | ЧС4, ЧС4(КРП) | 35,7 – 362,0 | 357,0 – 362,0 |
| 10 Збільшення діаметра отвору під втулку від номінального розміру в деталях ресорного підвішування | ЧС4, ЧС4(КРП) | – | 2,0 |

Таблиця А.7 – Норми допусків та зношень гальмівної важільної передачі електровозів ЧС4

В міліметрах

| Назва контрольованого розміру | Виконання електровоза | Розмір в кресленні | Допустимі розміри після випуску з ремонту КР-1 та КР-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Сумарний зазор між валиком та втулкою в усіх шарнірних з’єднаннях діаметром: |  |  |  |
| – 29,5 | ЧС4, ЧС4(КРП) | 0,61 – 0,87 | 0,61 – 1,0 |
| – 39,5 | ЧС4, ЧС4(КРП) | 0,58 – 0,95 | 0,58 – 1,0 |
| – 40,0 | ЧС4, ЧС4(КРП) | 0,31 – 0,63 | 0,31 – 0,8 |
| – 44,5 | ЧС4, ЧС4(КРП) | 0,63 – 0,95 | 0,63 – 1,0 |
| – 45,5 | ЧС4, ЧС4(КРП) | 0,5 – 0,676 | 0,5 – 0,8 |
| – 49,5 | ЧС4, ЧС4(КРП) | 0,63 – 0,95 | 0,63 – 1,0 |
| – 50,0 | ЧС4, ЧС4(КРП) | 0,32 – 0,64 | 0,32 – 0,8 |
| 2 Збільшення діаметра отвору під втулку проти номінального розміру в деталях гальмівної передачі | ЧС4, ЧС4(КРП) | – | 2,0 |
| 3 Зменшення товщини підвісок, балансирів, тяг, вушок башмаків та інших деталей гальмівної важільної передачі в місцях тертя проти номінального розміру | ЧС4, ЧС4(КРП) | – | 0,5 – 1,0 |
| 4 Зношення валиків гальмівної важільної передачі | ЧС4, ЧС4(КРП) | – | 0 – 1,0 |
| 5 Сумарний зазор уздовж осі валика у вушках: |  |  |  |
| – з’єднання траверс з важелями | ЧС4, ЧС4(КРП) | 2,0 | 2,0 – 2,5 |
| – з’єднання важелів з головками тяг компенсаторів | ЧС4, ЧС4(КРП) | 2,0 – 2,6 | 2,0 – 3,0 |
| – з’єднання важелів з корпусом компенсаторів | ЧС4, ЧС4(КРП) | 2,0 | 2,0 – 2,2 |
| 6 Зношення штока гальмового циліндра по діаметру | ЧС4, ЧС4(КРП) | – | 2,0 |
| 7 Вихід штоків гальмових циліндрів | ЧС4, ЧС4(КРП) | 75,0 – 125,0 | 75,0 – 125,0 |

Таблиця А.8 – Норми допусків та зношень ударно-зчіпних пристроїв

В міліметрах

| Назва контрольованого розміру | Виконання електровоза | Розмір в кресленні | Допустимі розміри після випуску з ремонту КР-1 та КР-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Відстань від упору головки автозчепу до ударної розетки | ЧС4, ЧС4(КРП) | 755 | 755 |
| 2 Висота нижньої кромки колієочисника від головки рейки | ЧС4, ЧС4(КРП) | 15010 | 140,0 – 160,0 |
| 3 Висота горизонтальної осі автозчепу від головки рейки | ЧС4, ЧС4(КРП) | 1055+25 -15 | 1000,0 – 1080,0 |
| 4 Вертикальний зазор між хвостовиком автозчепу та ударною розеткою | ЧС4, ЧС4(КРП) | 305 | 305 |

Таблиця А.9 – Норми допусків та зношень карданної передачі

В міліметрах

| Назва контрольованого розміру | Розмір в кресленні | Допустимі розміри після випуску з ремонту КР-1 та КР-2 |
| --- | --- | --- |
| 1 Діаметр цапф хрестовини: | 54,6-0,035−0,015 |  |
| - 1 група |  | 54,6-0,08−0,015 |
| - 2 група |  | 54,35-0,035−0,015 |
| - 3 група |  | 53,6-0,035−0,015 |
| 2 Діаметр отвору корпусу голчатого підшипника: |  |  |
| - 1 група (ремонтні) | 61,6+0,01+0,029 | 61,6+0,01+0,08 |
| - 2 група (нові зі зменшеним отвором) |  | 61,35+0,04+0,062 |
| 3 Глибина ум’ятин на робочих поверхнях цапф хрестовин і корпусів голчатих підшипників, не більше |  | 0,08 |
| 4 Сумарний окружний зазор між голками в корпусі голчатого підшипника |  | 0,6 |
| 5 Різниця діаметрів голок (3,5 мм та 4,0 мм) під час складання голчатого підшипника, діаметром: |  |  |
| - 3,5 мм | 1 група 3,5±0,001 2 група 3,5−0,004−0,002 | 1 група 3,5±0,001 2 група 3,5−0,004−0,002 |
| - 4,0 мм | 1 група 4,0±0,001 2 група 4,0−0,004−0,002 | 1 група 4,0±0,001 2 група 4,0−0,004−0,002 |

Продовження таблиці А.9	В міліметрах

| Назва контрольованого розміру | Розмір в кресленні | Допустимі розміри після випуску з ремонту КР-1 та КР-2 |
| --- | --- | --- |
| 6 Діаметр цапфи зовнішньої та внутрішньої хрестовини під установлення втулки |  | 48+0,034+0,045 |
| 7 Натяг посадки втулки на цапфу хрестовини |  | 0,03-0,04 |
| 8 Радіальний зазор голчатого підшипника на цапфі хрестовини |  | 0,04-0,16 |
| 9 Розмір шипа корпусу голчатого підшипника | 25-0,033 | 25-0,04 |
| 10 Розмір паза під шип корпусу голчатого підшипника в повідку, поршні та фланці карданного валу | 25−0,055−0,022 | 25−0,055−0,015 |
| 11 Посадка шипа корпусу голчатого підшипника в поводок, фланець карданного вала й поршень - зазор макс. - натяг макс. | 0,011 0,055 | 0,025 0,055 |
| 12 Биття циліндричної частини карданного вала по діаметру, не більше | 0,05 | 0,1 |
| 13 Діаметр шліцьової частини карданного вала під посадку повідка (заміряти через вимірювальний дріт 2,55+0,0003) | 91,11−0,04 | 91,11−0,04 |
|  | 91,12−0,02+0,01 | 91,12−0,02+0,01 |
| 14 Діаметр поршня по головці зуба | 347−0,1−0,05 | 347−0,2 |
| 15 Діаметр поршня по впадині зуба | 355+0,05 | 355+0,1 |
| 16 Діаметр карданного вала по головці шліца | 90−0,2+0,1 | 90−0,2+0,1 |
| 17 Діаметр повідка карданного вала по головці шліца | 85+0,38+0,5 | 85+0,03+0,05 |
| 18 Внутрішній діаметр бурта під установлення корпусів голчатих підшипників на фланці й повідку карданного вала | 310+0,05 | 310+0,07 |

Додаток Б

(обов’язковий)

НОРМИ ДОПУСКІВ ТА ЗНОШЕНЬ ЕЛЕКТРИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ

Таблиця Б.1 – Норми допусків та зношень загальні для всіх типів електричних апаратів

В міліметрах

| Назва контрольованого розміру | Тип апарата |  | Розмір в кресленні |  | Допустимі розміри після випуску з ремонту КР-1 та КР-2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Товщина мідних контактних сегментів та пластин в колах керування |  | Всі |  | 3,0 |  | 2,5 – 3,5 |
|  |  |  |  | 4,0 |  | 3,0 – 4,5 |
|  |  |  |  | 5,0 |  | 4,0 – 5,5 |
|  |  |  |  | 6,0 |  | 5,0 – 6,5 |
| 2 Найменша відстань від допоміжних контактів до краю сегментів у ввімкненому або вимкненому стані |  | Всі |  | – |  | 3,5 |
| 3 Допустиме збільшення розмірів отворів під валики та осі проти номінальних, якщо діаметр складає: |  | Всі |  |  |  |  |
| – від 5,0 до 10,0 |  |  |  | 0 – 0,03 |  | 0 – 0,1 |
| – від 10,0 до 18,0 |  |  |  | 0 – 0,035 |  | 0 – 0,12 |
| – від 18,0 до 30,0 |  |  |  | 0 – 0,045 |  | 0 – 0,14 |
| – від 30,0 до 50,0 |  |  |  | 0 – 0,05 |  | 0 – 0,17 |
| 4 Допустиме зменшення розмірів валиків та осей проти номінальних, якщо діаметр складає: |  | Всі |  |  |  |  |
| – від 5,0 до 10,0 |  |  |  | 0,015 – 0,055 |  | 0,015 – 0,15 |
| – від 10,0 до 18,0 |  |  |  | 0,02 – 0,07 |  | 0,02 – 0,18 |
| – від 18,0 до 30,0 |  |  |  | 0,025 – 0,085 |  | 0,025 – 0,21 |
| – від 30,0 до 50,0 |  |  |  | 0,032 – 0,1 |  | 0,032 – 0,25 |
| 5 Допустимі зазори в шарнірах, якщо діаметр складає: |  | Всі |  |  |  |  |
| – від 5,0 до 10,0 |  |  |  | 0,015 – 0,085 |  | 0,015 – 0,25 |
| – від 10,0 до 18,0 |  |  |  | 0,020 – 0,105 |  | 0,020 – 0,3 |
| – від 18,0 до 30,0 |  |  |  | 0,025 – 0,13 |  | 0,025 – 0,85 |
| – від 30,0 до 50,0 |  |  |  | 0,032 – 0,15 |  | 0,032 – 0,42 |
| 6 Хід клапанної системи електромагнітних вентилів |  | 8VZ 9VZ VTM2 VTM5 |  | 1,00,15 |  | 0,8 – 1,15 |

Продовження таблиці Б.1						    	     В міліметрах

| Назва контрольованого розміру | Тип апарата |  | Розмір в кресленні |  | Допустимі розміри після випуску з ремонту КР-1 та КР-2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 Хід якоря електромагнітних вентилів |  | 8VZ 9VZ VTM2 VTM5 |  | 1,70,15 |  | 1,5 – 1,85 |
| 8 Зношення вулканізованих поверхонь тарілок клапанів електромагнітних вентилів |  | Всі |  | – |  | 0,1 |

Таблиця Б.2  –  Норми допусків та зношень струмоприймачів 2SLS-1

В міліметрах

| Назва контрольованого розміру | Тип апарата |  | Розмір в кресленні |  | Допустимі розміри після випуску з ремонту КР-1 та КР-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Товщина вугільних вставок полоза |  |  |  | 25,0 | 25,0 |
| 2 Відхилення верхньої поверхні від горизонталі на довжині 1,0 м: |  |  |  |  |  |
| – якщо струмоприймач установлено на вивірених тумбах в цеху |  |  |  | – | 0 – 5,0 |
| – якщо струмоприймач встановлено на даху електровоза |  |  |  | – | 0 – 10,0 |
| 3 Зміщення центра полоза відносно центра основи струмоприймача впоперек його осі в межах робочої висоти |  |  |  | – | 0 – 10,0 |
| 4 Угнутості полоза на довжині 1,0 м прямолінійної частини |  | – |  | – | 0 – 2,0 |
| 5 Найбільший сумарний зазор в будь-якому шарнірі рам |  | – |  | – | 0,5 |
| 6 Зазор між валиком та отвором в силумінових деталях |  | – |  | 0,03 – 0,08 | 0,03 – 0,1 |
| 7 Зазор між накладками змонтованими на полозі з боку контактної поверхні, не більше: |  | – |  |  |  |
| – металокерамічних накладок |  |  |  | 1,0 | 1,0 |
| – вугільних вставок |  |  |  | 0,5 | 0,8 |
| 8 Зношення внутрішнього діаметра циліндра привода, не більше |  | – |  | – | 0,5 |

Таблиця Б.3 – Норми допусків та зношень місткових блок-контактів Ed65130

В міліметрах

| Назва контрольованого розміру | Тип апарата |  | Розмір в кресленні |  | Допустимі розміри після випуску з ремонту КР-1 та КР-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Товщина срібних контактів |  | – |  | 1,5+0,1 | 1,6 – 1,2 |
| 2 Розхил контактів |  | – |  | 1,5 | 1,5 – 2,5 |
| 3 Провал контактів |  | – |  | 20,5 | 1,5 – 2,5 |
| 4 Поперечне зміщення контактів відносно одне одного в увімкненому стані |  | – |  | – | 0,5 |
| 5 Натискання на контактний місток, Н |  | – |  | 0,45 – 0,5 | 0,45 – 0,5 |

Таблиця Б.4 – Норми допусків та зношень кулачкових елементів 5SV

В міліметрах

| Назва контрольованого розміру | Тип апарата |  | Розмір в кресленні |  | Допустимі розміри після випуску з ремонту КР-1 та КР-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Товщина срібних контактів |  | – |  | 1,5 | 1,2 – 1,6 |
| 2 Розхил контактів |  | – |  | 3,0 | 3,0 – 5,0 |
| 3 Взаємне поперечне зміщення контактів у ввімкненому стані, не більше |  | – |  | – | 0,5 |

Таблиця Б.5 – Норми допусків та зношень контролерів машиніста 21KR1, 21KR2

В міліметрах

| Назва контрольованого розміру | Тип апарата |  | Розмір в кресленні |  | Допустимі розміри після випуску з ремонту КР-1 та КР-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Товщина контактів кулачкового елемента |  | Всі |  | 1,5 | 1,0 – 1,5 |
| 2 Розхил контактів кулачкового елемента |  | Всі |  | 4,0 | 4,0 |
| 3 Провал контактів кулачкового елемента, не менше |  | Всі |  | 3,0 | 3,0 |
| 4 Зношення сегментів на кулачках, не більше |  | Всі |  | – | 0,2 |
| 5 Зношення роликів кулачкових елементів, не більше |  | Всі |  | – | 0,2 |
| 6 Биття валів, не більше |  | Всі |  | – | 0,05 – 0,10 |

Таблиця Б.6 – Норми допусків і зношень блоків реверсорів та перемикачів 11PR, РРА1 і перемикачів 2PR

В міліметрах

| Назва контрольованого розміру | Тип апарата |  | Розмір в кресленні |  | Допустимі розміри після випуску з ремонту КР-1 та КР-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Товщина головного рухомого контакту (ножа) в робочій частині |  | Всі |  | 10,0 | 8,5 – 10,0 |
| 2 Товщина головного нерухомого (пружного) контакту в робочій частині |  | Всі |  | 3,5 | 3,0 – 3,5 |
| 3 Провал головних контактів |  | Всі |  | 1,0 | 0,5 – 1,0 |
| 4 Натискання головних контактів |  | Всі |  | 36 – 44 | 36 – 44 |
| 5 Зношення роликів кулачкових елементів, не більше |  | Всі |  | – | 0,2 |

Таблиця Б.7 – Норми допусків та зношень блока роз’єднувачів 2DBO25 з заземлювачем

В міліметрах

| Назва контрольованого розміру | Тип апарата |  | Розмір в кресленні |  | Допустимі розміри після випуску з ремонту КР-1 та КР-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Товщина контактів головки роз'єднувача |  |  |  | 4,0 | 4,0 |
| 2 Розхил контактів контактної головки роз’єднувача |  |  |  | 6,0 – 9,0 5,0 – 8,0 | 6,0 – 9,0 5,0 – 8,0 |
| 3 Натискання контактів контактної головки на ніж роз’єднувача, Н |  |  |  | 45,0 – 50,0 | 45,0 – 50,0 |
| 4 Товщина контактної частини ножа роз’єднувача |  |  |  | 14,0 12,0 | 13,0 – 14,0 11,0 – 12,0 |
| 5 Поверхня торкання контактної частини ножа роз’єднувача до нерухомих контактів контактної головки, не менше, % |  |  |  | 80,0 | 80,0 |
| 6 Зовнішній діаметр валиків і поворотної головки роз’єднувача |  | Всі |  | 30-0,020 -0,053 | 29,95 – 30,0 |
| 7 Натяг посадки підшипників на поворотний вал |  | Всі |  | 0,02 – 0,03 | 0,02 – 0,03 |
| 8 Товщина блокувальних контактів роз’єднувача |  | Всі |  | 1,0 | 0,7 – 1,0 |

Таблиця Б.8 – Норми допусків та зношень електромагнітних контакторів 39SM1, 41SM1

В міліметрах

| Назва контрольованого розміру | Тип апарата |  | Розмір в кресленні |  | Допустимі розміри після випуску з ремонту КР-1 та КР-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Товщина рухомого силового контакту |  | Всі |  | 6+0,2 | 5,0 – 6,2 |
| 2 Товщина нерухомого силового контакту |  | Всі |  | 10+0,2 | 9,0 – 10,2 |
| 3 Розхил силових контактів |  | Всі |  | 50,5 | 4,5 – 5,5 |
| 4 Провал силових контактів |  | Всі |  | 50,5 | 4,0 – 6,0 |
| 5 Натискання силових контактів, Н |  | Всі |  | 202 | 18,0 – 22,0 |
| 6 Взаємне поперечне зміщення контактів у ввімкненому стані, не більше |  | Всі |  | – | 1,0 |
| 7 Товщина стінки дугогасної камери |  | Всі |  | 4,0 | 4,0 – 5,5 |
| 8 Натяг установлення дугогасної камери на контактор |  | Всі |  | – | 1,0 – 1,5 |
| 9 Зазор між дугогасним рогом та дугогасною камерою |  | Всі |  | 3,0 | 3,0 |
| 10 Товщина срібних допоміжних контактів |  | Всі |  | 1,5 | 1,2 – 1,6 |
| 11 Взаємне поперечне зміщення допоміжних контактів у ввімкненому стані, не більше |  | Всі |  | – | 0,5 |
| 12 Розхил допоміжних контактів |  | Всі |  | 2,0 | 2,0 |
| 13 Провал допоміжних контактів |  | Всі |  | 1,5 | 1,5 |
| 14 Натискання допоміжних контактів, Н |  | Всі |  | 0,55 – 0,6 | 0,55 – 0,6 |

Таблиця Б.9 – Норми допусків та зношень електромагнітних місткових контакторів V03C-009, V13C-005, V40Е

В міліметрах

| Назва контрольованого розміру | Тип апарата |  | Розмір в кресленні |  | Допустимі розміри після випуску з ремонту КР-1 та КР-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Товщина силових контактів |  | Всі |  | 2,5 | 2,0 – 2,5 |
| 2 Взаємне поперечне зміщення силових контактів у ввімкненому стані, не більше |  | Всі |  | 1,5 | 1,5 |
| 3 Розхил силових контактів |  | Всі |  | 1,80,2 | 1,6 – 2,0 |
| 4 Натискання силових контактів, Н |  | Всі |  | 4,2 | 4,0 – 4,2 |

Продовження таблиці Б.9

| Назва контрольованого розміру | Тип апарата |  | Розмір в кресленні |  | Допустимі розміри після випуску з ремонту КР-1 та КР-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 Товщина стінки дугогасної камери |  | Всі |  | 4,0 | 4,0 – 4,5 |
| 6 Товщина срібних допоміжних контактів |  | Всі |  | 1,5 | 1,2 – 1,6 |
| 7 Взаємне поперечне зміщення допоміжних контактів у ввімкненому стані, не більше |  | Всі |  | – | 0,5 |
| 8 Розхил допоміжних контактів |  | Всі |  | 3,0 | 2,0 |
| 9 Провал допоміжних контактів |  | Всі |  | 1,5 | 1,5 |
| 10 Натискання допоміжних контактів, Н |  | Всі |  | 0,55 – 0,6 | 1,55 – 0,6 |

Таблиця Б.10 – Норми допусків та зношень електропневматичних контакторів 7SP1, 3SB1, 3SB3, 3SB4

В міліметрах

| Назва контрольованого розміру | Тип апарата |  | Розмір в кресленні |  | Допустимі розміри після випуску з ремонту КР-1 та КР-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Товщина силових контактів |  | Всі |  | 120,2 | 9,0 – 12,2 |
| 2 Взаємне поперечне зміщення силових контактів у ввімкненому стані, не більше |  | Всі |  | – | 1,0 |
| 3 Розхил силових контактів |  | 3SB3 3SB4 |  | 211,0 | 20,0 – 22,0 |
|  |  | 3SB1 |  | 221,0 | 21,0 – 23,0 |
|  |  | 7SP1 |  | 241,0 | 23,0 – 25,0 |
| 4 Провал силових контактів |  | Всі |  | – | 4,0 – 6,0 |
| 5 Натискання силових контактів, Н |  | Всі |  | 90,0 – 120,0 | 90,0 – 120,0 |
| 6 Товщина срібних допоміжних контактів |  | Всі |  | 1,5 | 1,2 – 1,6 |
| 7 Взаємне поперечне зміщення допоміжних контактів у ввімкненому стані, не більше |  | Всі |  | – | 0,5 |
| 8 Розхил допоміжних контактів |  | Всі |  | 3,0 | 3,0 |
| 9 Провал допоміжних контактів |  | Всі |  | 2,0 | 2,0 |
| 10 Натискання допоміжних контактів, Н |  | Всі |  | 0,55 – 0,6 | 0,55 – 0,6 |
| 11 Товщина стінки дугогасної камери |  | Всі |  | 6,0 | 5,5 – 7,5 |

Продовження таблиці Б.10						    	     В міліметрах

| Назва контрольованого розміру | Тип апарата |  | Розмір в кресленні |  | Допустимі розміри після випуску з ремонту КР-1 та КР-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 Зазор між дугогасним рогом та дугогасною камерою |  | Всі |  | 3,0 | 3,0 |
| 13 Зазор між рухомими частинами контактора та дугогасною камерою |  | Всі |  | – | 1,0 |
| 14 Найбільший внутрішній діаметр циліндра привода |  | 7SP1 |  | 60+0,045 | 60,15 |
|  |  | Всі інші |  | 80+0,045 | 80,15 |
| 15 Зношення поршня по діаметру, не більше |  | Всі |  | – | 0,35 |
| 16 Найбільший зазор між циліндром та поршнем, не більше |  | Всі |  | – | 0,5 |
| 17 Зношення гумових манжет, не більше |  | Всі |  | – | 0,2 |
| 18 Зношення валиків, не більше |  | Всі |  | – | 0,1 |

Таблиця Б.11 – Норми допусків та зношень реле 20СМ1, 20СМ3

В міліметрах

| Назва контрольованого розміру | Тип апарата |  | Розмір в кресленні |  | Допустимі розміри після випуску з ремонту КР-1 та КР-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Товщина срібних контактів |  | Всі |  | 1,5 | 1,2 – 1,6 |
| 2 Взаємне поперечне зміщення контактів у ввімкненому стані |  | Всі |  | – | 0,5 |
| 3 Розхил контактів |  | Всі |  | 1,5 | 1,3 – 1,5 |
| 4 Натискання контактів, Н |  | Всі |  | 0,2 – 0,3 | 0,2 – 0,3 |

Таблиця Б.12 – Норми допусків та зношень реле й блоків захисту AGL

В міліметрах

| Назва контрольованого розміру | Тип апарата |  | Розмір в кресленні |  | Допустимі розміри після випуску з ремонту КР-1 та КР-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Вимірювальне реле |  |  |  |  |  |
| 1.1 Провал контактів |  | ERL |  | – | 0,3 – 0,5 |

Продовження таблиці Б.12						    	     В міліметрах

| Назва контрольованого розміру | Тип апарата |  | Розмір в кресленні |  | Допустимі розміри після випуску з ремонту КР-1 та КР-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 Допоміжні реле |  |  |  |  |  |
| 2.1 Зазор між якорем та сердечником котушки |  | RP100L |  | – | 1,9 |
|  |  | RP40L |  | – | 2,4 – 2,6 |
| 2.2 Висота діамагнітної заклепки якоря |  | RP40L |  | – | 0,3 |
|  |  | RP100L |  | – | 0,15 |
| 2.3 Розхил контактів |  | RP40L |  | – | 1,9 |
|  |  | RP100L |  | – | 0,8 – 1,2 |
| 2.4 Провал контактів |  | RP100L |  | – | 0,4 – 0,5 |
| 2.5 Натискання контактів, Н |  | RP100L |  | 0,22 – 0,25 | 0,22 – 0,25 |
|  |  | RP40L, на нижні |  | 0,22 – 0,27 | 0,22 – 0,27 |
|  |  | RP40L, на верхні |  | 0,30 – 0,36 | 0,30 – 0,36 |
| 3 Проміжні та допоміжні реле |  |  |  |  |  |
| 3.1 Зазор між сердечником котушки та заклепкою якоря |  | RP40LVN |  | – | 2,0 – 2,2 |
|  |  | RP40LTL |  | – | 2,4 – 2,6 |
| 3.2 Висота діамагнітної заклепки якоря |  | RP40LTL |  | – | 0,3 |
| 3.3 Зазор між вінцем опори та контактною пружиною, якщо якір притягнуто |  | RP40LVN |  | – | 0,5 – 0,7 |
| 3.4 Розхил контактів |  | RP40LTL RP40LVN |  | – | 1,9 |
| 3.5 Натискання контактів, Н |  | RP40LVN, на зовнішні опори |  | 0,15 – 0,18 | 0,15 – 0,18 |
|  |  | RP40LVN, на осі |  | 0,6 | 0,6 |
|  |  | RP40LTL, на нижні |  | 0,22 – 0,27 | 0,22 – 0,27 |
|  |  | RP40LTL, на верхні |  | 0,30 – 0,36 | 0,30 – 0,36 |

Таблиця Б.13 – Норми допусків та зношень автоматичного захисного вимикача допоміжних кіл АТМ-602

В міліметрах

| Назва контрольованого розміру | Тип апарата |  | Розмір в кресленні |  | Допустимі розміри після випуску з ремонту КР-1 та КР-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Товщина дугогасних контактів: |  |  |  |  |  |
| – рухомого |  | – |  | 9,0 | 8,0 – 9,0 |
| – нерухомого |  | – |  | 12,5 | 11,0 – 12,5 |
| 2 Площа прилягання допоміжних контактів, не менше, % |  | – |  | 80,0 | 80,0 |
| 3 Розхил дугогасних контактів |  | – |  | 30,0 | 29.0 – 31,0 |
| 4 Натискання дугогасних контактів, Н |  | – |  | 48,0 – 52,0 | 48,0 – 52,0 |

Таблиця Б.14 - Норми допусків та зношень головних пневматичних вимикачів 2DVV-25A1, 2DVV-25A2

В міліметрах

| Назва контрольованого розміру | Тип апарата |  | Розмір в кресленні |  | Допустимі розміри після випуску з ремонту КР-1 та КР-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Втискання рухомого контакту дугогасної камери в нерухомий |  | Всі |  | 4,0 – 4,5 | 4,0 – 4,5 |
| 2 Товщина контактної частини рухомого контакту роз’єднувача |  | Всі |  | 14,0 | 13,0 – 14,0 |
| 3 Зазор між рухомим та нерухомим контактами в дугогасній камері |  | Всі |  | 27,0 | 27,0 |
| 4 Натискання рухомого контакту дугогасної камери на нерухомий, Н |  | Всі |  | 450,0 | 440,0 – 450,0 |
| 5 Площа прилягання рухомого та нерухомого контактів дугогасної камери, не менше, % |  | Всі |  | 80,0 | 80,0 |
| 6 Внутрішній діаметр циліндра гальма рухомого контакту дугогасної камери |  | Всі |  | 40+0,039 | 40,1 |
| 7 Зазор між приводним поршнем дугогасної камери та циліндром |  | Всі |  | – | 0,05 |
| 8 Внутрішній діаметр приводного циліндра дугогасної камери |  | Всі |  | 65+0,046 | 65,1 |
| 9 Зовнішній діаметр поршневого кільця дугогасної камери, не більше |  | Всі |  | 65,0 | 64,9 |

Продовження таблиці Б.14						    	     В міліметрах

| Назва контрольованого розміру | Тип апарата |  | Розмір в кресленні |  | Допустимі розміри після випуску з ремонту КР-1 та КР-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 Найменша товщина контактів контактної головки дугогасної камери |  | Всі |  | 4,0 | 4,0 |
| 11 Розхил контактів контактної головки |  | Всі |  | 6,0 – 9,0 | 6,0 – 9,0 |
| 12 Натискання контактів контактної головки на ніж роз'єднувача, Н |  | Всі |  | 45,0 – 50,0 | 45,0 – 50,0 |

Таблиця Б.15 – Норми допусків та зношень перемикачів ступенів TPPLV

В міліметрах

| Назва контрольованого розміру | Тип апарата |  | Розмір в кресленні |  | Допустимі розміри після випуску з ремонту КР-1 та КР-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Вимикач потужності |  |  |  |  |  |
| 1.1 Розхил силових контактів |  |  |  | 172,0 | 15,0 – 19,0 |
| 1.2 Товщина силових контактів |  |  |  | 13,0 | 13,0 |
| 1.3 Натискання силових контактів, Н |  |  |  | 36,0 – 44,0 | 36,0 – 44,0 |
| 1.4 Товщина стінки дугогасної камери в місці розриву контактів |  |  |  | 5,0 | 4,5 – 5,0 |
| 1.5 Товщина дугогасного рогу |  |  |  | 2,0 | 2,0 |
| 1.6 Зазор між роликом контактного важеля та робочою поверхнею (профілем) кулачкової шайби при ввімкнених контактах |  |  |  | 0,5 | 0,5 |
| 1.7 Кут запізнення вимикання силових контактів контакторів S1 та S2 відносно кута увімкнення силових контакторів S3 та S4 відповідно, град |  |  |  | 6,0 | 4,0 – 8,0 |
| 2 Вибирач |  |  |  |  |  |
| 2.1 Підвищення нерухомих контактів над текстолітовою плитою |  |  |  | 0,3 – 0,9 | 0,3 – 0,9 |
| 2.2 Кут увімкнення та вимкнення контактного ролика відносно позицій від 90º до 180 та від 270º до 360, град |  |  |  | 2711 | 16,0 – 38,0 |
| 2.3 Натискання рухомих контактних роликів на нерухомі контакти, Н |  |  |  | 45,0 – 55,0 | 45,0 – 55,0 |
| 2.4 Розхил допоміжних контактів |  |  |  | 4,0 | 4,0 |
| 2.5 Провал допоміжних контактів |  |  |  | 10,2 | 0,8 – 1,2 |

Продовження таблиці Б.15						    	     В міліметрах

| Назва контрольованого розміру | Тип апарата |  | Розмір в кресленні |  | Допустимі розміри після випуску з ремонту КР-1 та КР-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.6 Натискання допоміжних контактів, Н |  |  |  | 3,5 – 4,0 | 3,5 – 4,0 |
| 2.7 Діаметр каліброваних отворів в металевій прокладці між розподільчим клапаном та кришкою циліндрів пневмодвигуна: |  |  |  |  |  |
| – вхідного |  |  |  | 4,0 | 3,7 – 4,0 |
| – вихідного |  |  |  | 8,0 | 8,0 |

Додаток В

(обов’язковий)

ПЕРЕЛІК НЕОБХІДНОГО ІНСТРУМЕНТУ ТА ІНВЕНТАРЮ

ДЛЯ ПРЯМУВАННЯ ЕЛЕКТРОВОЗІВ В РЕМОНТ ТА З РЕМОНТУ

Таблиця В.1

В штуках

| Назва інструменту чи інвентарю | Кількість |
| --- | --- |
| 1 Молоток слюсарний | 1 |
| 2 Бородок слюсарний | 1 |
| 3 Зубило слюсарне | 1 |
| 4 Кувалда | 1 |
| 5 Комплект ключів (тригранний для дверей, чотиригранний, замка пульта керування, реверсивна рукоятка) | 1 |
| 6 Бідон для мастила об’ємом 20 л | 1 |
| 7 Маслянка об’ємом 3 л | 1 |
| 8 Ліхтар ручний сигнальний | 1 |
| 9 Вогнегасник вуглекислотний | 1 |
| 10 Відро пожежне з піском та совком | 1 |
| 11 Башмак гальмовий | 2 |
| 12 Ломик | 1 |
| 13 Піч (в холодну пору року) | 1 |
| 14 Нари | 1 |

- Додаток  Г

(обов'язковий)

ТАБЛИЦЯ РЕЄСТРАЦІЇ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИМІРЮВАННЯ

ТА СХЕМА ПЕРЕВІРКИ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ РАМИ ВІЗКА

Таблиця Г.1

| - Позначення | - Розмір, мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Розмір | - Допуск | - Виміряно |
| - А1 | - 1908 | - ±0,3 |  |
| - А2 |  |  |  |
| - А3 |  |  |  |
| - А4 |  |  |  |
| - А5 |  |  |  |
| - А6 |  |  |  |
| - Б1 | - РІЗНИЦЯ - Б1 - Б2 | - ±1 |  |
| - Б2 |  |  |  |
| - Б3 | - РІЗНИЦЯ - Б1 - Б2 | - ±1 |  |
| - Б4 |  |  |  |
| - В1 | - 980 | - ±0,5 |  |
| - В2 |  |  |  |
| - В3 |  |  |  |
| - В4 |  |  |  |
| - В5 |  |  |  |
| - В6 |  |  |  |
| - Г1 | - 1320 | - ±0,5 |  |
| - Г2 |  |  |  |
| - Г3 |  |  |  |
| - Г4 |  |  |  |
| - Д | - 198 | - ±1,5 |  |
| - Е1 | - РІЗНИЦЯ - Е1 - Е2 | - ±1 |  |
| - Е2 |  |  |  |
| - Ж1 | - 645 | - ±1 |  |
| - Ж2 |  |  |  |
| - Ж3 |  |  |  |
| - З1 | - 735 | - ±0,8 |  |
| - З2 |  |  |  |
| - З3 |  |  |  |
| - И1 | - 545 | - ±1 |  |
| - И2 |  |  |  |
| - К | - 374 | - ±1 |  |
| - М1 | - РІЗНИЦЯ - М1 - М2 | - ±2 |  |
| - М2 |  |  |  |

Продовження таблиці Г.1

| - Позначення | - Розмір, мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Розмір | - Допуск | - Виміряно |
| - Н1 | - 49 | - ±1 |  |
| - Н2 |  |  |  |
| - Н3 |  |  |  |
| - Н4 |  |  |  |
| - Н5 |  |  |  |
| - Н6 |  |  |  |
| - О1 | - 122 | - ±1 |  |
| - О2 |  |  |  |
| - О3 |  |  |  |
| - О4 |  |  |  |
| - О5 |  |  |  |
| - О6 |  |  |  |
| - П1 | - 90 | - ±1 |  |
| - П2 |  |  |  |
| - П3 |  |  |  |
| - П4 |  |  |  |
| - П5 |  |  |  |
| - П6 |  |  |  |
| - П7 |  |  |  |
| - П8 |  |  |  |
| - П9 |  |  |  |
| - Р1 | - 598,5 | - ±1 |  |
| - Р2 |  |  |  |
| - Р3 |  |  |  |
| - Р4 |  |  |  |
| - Р5 |  |  |  |
| - Р6 |  |  |  |
| - С1 | - 220 | - ±0,5 |  |
| - С2 |  |  |  |
| - С3 |  |  |  |
| - С4 |  |  |  |
| - С5 |  |  |  |
| - С6 |  |  |  |
| - Т1 | - 185 | - ±1 |  |
| - Т2 |  |  |  |
| - Т3 |  |  |  |
| - У1 | - 5 | - ±1 |  |
| - У2 |  |  |  |
| - У3 |  |  |  |
| - У4 |  |  |  |

Рисунок Г.1 – Схема перевірки геометричних параметрів рами візка

Додаток Д

(обов’язковий)

КАРТА ЗМАЩУВАННЯ ЕЛЕКТРОВОЗА ЧС4 ПІД ЧАС КР-1 ЧИ КР-2

ЗГІДНО ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ФІРМИ "ШКОДА"

- Таблиця Д.1 – Механічна частина електровозів

| Точки змазування | Вузол тертя | Змащувальний матеріал |  | ДСТУ, ГОСТ або ТУ | Кількість місць змащування на електровозі | Маса мастила чи оливи на електровозі, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | літом | зимою |  |  |  |
| 1 | Підшипники буксові | ЖРО | ЖРО | ТУ 32 ЦТ 520-83 | 12 | 40 |
| 2 | Опорні підшипники тягового редуктора | ЖРО | ЖРО | ТУ 32 ЦТ 520-83 | 12 | 15 |
| 3 | Підшипники малої шестірні тягового редуктора | ЖРО | ЖРО | ТУ 32 ЦТ 520-83 | 12 | 3 |
| 4 | Тяговий редуктор – зубчаста передача | Оливи ТСП-14 або ТАП-15 | Оливи ТСП-14 або ТАП-15 | ГОСТ 23652-79 | 6 | 44 |
|  |  |  | Оливи ТС10-ОТП | ТУ 38.101148-77 |  |  |
| 5 | Ванна бічної опори кузова | ТАП-10 Олива осьова літня Л | ТАП-10 Олива осьова зимова З | ТУ 38.101176-74 ГОСТ 610-72 | 8 | 35 16 |
| 6 | Шкворінь візка | Олива осьова літня Л | Олива осьова зимова З | ГОСТ 610-72 | 2 | 10 |
| 7 | Валики балансира ресорного підвішування першого ступеня | Солідол жировий | Солідол жировий | ГОСТ 1033-79 | 36 | 1,5 |
|  |  | Солідол синтетичний | Солідол синтетичний | ГОСТ 4366-76 |  |  |

Продовження таблиці Д.1

| Точки змазування | Вузол тертя | Змащувальний матеріал |  | ДСТУ, ГОСТ або ТУ | Кількість місць змащування на електровозі | Маса мастила чи оливи на електровозі, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | літом | зимою |  |  |  |
| 8 | Валики гальмівної важільної передачі | Солідол жировий Солідол синтетичний | Солідол жировий Солідол синтетичний | ГОСТ 4366-76 | 94 | 3 |
| 9 | Компенсатор зношення гальмових колодок | Олива осьова літня Л | Олива осьова зимова З | ГОСТ 610-72 | 12 | 1 |
| 10 | Робоча поверхня гальмового циліндра | ЖТ-72, ЦИАТИМ-201 | ЖТ-72, ЦИАТИМ-201 | ТУ 38-101345-77 ГОСТ 6267-74 | 6 | 0,24 |
| 11 | Ущільнюючі повстяні кільця гальмового циліндра | Олива приладова МВП | Олива приладова МВП | ГОСТ 1805-76 | 12 | 0,5 |
| 12 | Валики підвіски редуктора | Солідол жировий Солідол синтетичний | Солідол жировий Солідол синтетичний | ГОСТ 1033-79 ГОСТ 4366-76 | 12 | 1,0 |
| 13 | Міжвізкове з'єднання | Те саме | Те саме | ГОСТ 4366-76 | 7 | 0,6 |
| 14 | Гідравлічний гаситель | Олива АМГ-10 | Олива АМГ-10 | ГОСТ 6794-75 | 12 | 0,52 |
| 15 | Валики гідравлічного гасителя | Солідол жировий Солідол синтетичний | Солідол жировий Солідол синтетичний | ГОСТ 1033-79 ГОСТ 4366-76 | 24 | 0,5 |
| 16 | Підшипники карданного привода тягового двигуна (зовнішні) | ЖРО | ЖРО | ТУ 32 ЦТ 520-83 | 6 | 3,6 |

Продовження таблиці Д.1

| Точки змазування | Вузол тертя | Змащувальний матеріал |  |  | ДСТУ, ГОСТ або ТУ | Кількість місць змащування на електровозі | Маса мастила чи оливи на електровозі, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | літом |  | зимою |  |  |  |
| 17 | Підшипники карданного привода тягового двигуна (внутрішні) | Олива індустріальна И-40А | Олива індустріальна И-40А |  | ГОСТ 20799-88 | 6 | 15,5 |
| 18 | Підшипники вала ручного гальма | Солідол жировий Солідол синтетичний |  | Солідол жировий Солідол синтетичний | ГОСТ 1033-79 ГОСТ 4366-76 | 4 | 0,24 |
| 19 | Підшипники гвинта, гвинт і механізм ручного гальма | Те саме |  | Те саме | ГОСТ 4366-76 | 8 | 0,08 |
| 20 | Підшипники редуктора привода швидкостеміра | ЖРО |  | ЖРО | ТУ 32 ЦТ 520-83 | 4 | 0,5 |
| 21 | Вал телескопічний привода швидкостеміра | ЖРО |  | ЖРО | ТУ 32 ЦТ 520-83 | 2 | 0,1 |
| 22 | Шарніри валів привода швидкостеміра | Олива осьова літня Л |  | Олива осьова зимова З | ГОСТ 610-72 | 8 | 0,5 |
| 23 | Всі інші місця обладнані маслянками | Солідол жировий Солідол синтетичний |  | Солідол жировий Солідол синтетичний | ГОСТ 1033-79 ГОСТ 4366-76 | За необхідності |  |

- Таблиця Д.2 – Електрообладнання електровозів ЧС4

| Точки змазування | Вузол тертя | Змащувальний матеріал |  | ДСТУ, ГОСТ або ТУ | Кількість місць змащування на електровозі | Маса мастила чи оливи на електровозі, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | літом | зимою |  |  |  |
| 1 | Тягові двигуни AL-4442nP | ЖРО | ЖРО | ТУ 32 ЦТ 520-83 | 12 | 15,6 |
| 2 | Електродвигуни вентиляторів охолодження тягових двигунів 1А2732/4 | ЖРО | ЖРО | ТУ 32 ЦТ 520-83 | 4 | 0,8 |
| 3 | Електродвигуни вентиляторів згладжувальних реакторів 2А2135/4 (підшипники) | ЖРО | ЖРО | ТУ 32 ЦТ 520-83 | 4 | 0,8 |
| 4 | Електродвигуни вентиляторів випрямних пристроїв SM4003L (підшипники) | ЖРО | ЖРО | ТУ 32 ЦТ 520-83 | 8 | 0.4 |
| 5 | Електродвигуни вентиляторів кондиціонерів 2APC71-2S (підшипники) | ЖРО | ЖРО | ТУ 32 ЦТ 520-83 | 4 | 0,1 |
| 6 | Електродвигуни компресорів 5А2135/4, 11А2135/4 | ЖРО | ЖРО | ТУ 32 ЦТ 520-83 | 4 | 1.0 |
| 7 | Електродвигуни допоміжного компресора Х-02-9578.03 (підшипники) | ЖРО | ЖРО | ТУ 32 ЦТ 520-83 | 2 | 0,005 |

Продовження таблиці Д.2

| Точки змазування | Вузол тертя | Змащувальний матеріал |  | ДСТУ, ГОСТ або ТУ | Кількість місць змащування на електровозі | Маса мастила чи оливи на електровозі, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | літом | зимою |  |  |  |
| 8 | Тяговий трансформатор LTS7,85/25 – перемикач ступенів TPPL: |  |  |  |  |  |
|  | 1) конічна зубчаста передача | Мастило графітове УСсА | Мастило графітове УСсА | ГОСТ 3333-80 | 4 | 0,008 |
|  | 2) підшипники валів перемикачів | ЦИАТИМ-202 | ЦИАТИМ-202 | ГОСТ 11110-75 | 2 | 0,004 |
|  | 3) кожух (картер) черв'ячної передачі | Олива АМГ-10 | Олива АМГ-10 | ГОСТ 6794-75 | 1 | 0,8 |
|  | 4) ролики, валики, валики перемикача і вибирача | ЖТКЗ-65 | ЖТКЗ-65 | ТУ 32 ЦТ 546-78 | 14 | 0,3 |
|  | 5) муфта між електродвигуном та насосом | Олива АМГ-10 | Олива АМГ-10 | ГОСТ 6794-75 | 1 | 0,002 |
|  | 6) картер пневматичного двигуна | Олива індустріальна И-12А | Олива індустріальна И-12А | ГОСТ 20799-88 | 1 | 1,8 |
|  | 7) золотник пневматичного двигуна | ЦИАТИМ-202 | ЦИАТИМ-202 | ГОСТ 11110-75 | 4 | 0,008 |
|  | 8) поршні пневматичного двигуна | Олива АМГ-10 або олива індустріальна И-20А | Олива АМГ-10 або олива індустріальна И-20А | ГОСТ 6794-75 ГОСТ 20799-88 | 4 | 0,064 |
|  | 9) підшипники валиків | ЖРО | ЖРО | ТУ 32 ЦТ 520-83 | За необхідності |  |

Продовження таблиці Д.2

| Точки змазування | Вузол тертя | Змащувальний матеріал |  | ДСТУ, ГОСТ або ТУ | Кількість місць змащування на електровозі | Маса мастила чи оливи на електровозі, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | літом | зимою |  |  |  |
| 9 | Струмоприймач 2SLS-1: |  |  |  |  |  |
|  | а) напрямні трубки та пружини амортизуючого пристрою кріплення полозу | ЖТКЗ-65 | ЖТКЗ-65 | ТУ 32 ЦТ 546-78 | 4 | 0,04 |
|  | б) шарніри, куліси, каретки і тяги | ЦИАТИМ-201 | ЦИАТИМ-201 | ГОСТ 6267-74 | 8 | 0,01 |
|  | в) циліндр пневматичний – ущільнення поршня та поршневого штока | ЖТ – 72 або ЦИАТИМ-201 | ЖТ – 72 або ЦИАТИМ-201 | ТУ 38.101345-77 ГОСТ 6267-74 | 4 | 0,08 |
|  | г) підшипники кочення | ЖТКЗ-65 | ЖТКЗ-65 | ТУ 32 ЦТ 546-78 |  | 0,08 |
| 10 | Головний вимикач 2DVV-25A1, 2DVV-25A2: |  |  |  |  |  |
|  | а) контактна головка, сигнальні сегменти | Вазелін технічний | Вазелін технічний | ОСТ 38.01.56-79 |  | 0,05 |
|  | б) маслянка на дугогасному вентилі, маслянка на приводі роз'єднувача | ЦИАТИМ-201 | ЦИАТИМ-201 | ГОСТ 6267-74 | 2 | 0,05 |
|  | в) привод роз’єднувача – поверхня ролика та вилки | ЦИАТИМ-201 | ЦИАТИМ-201 | ГОСТ 6267-74 | 1 | 0,05 |
|  | г) підшипники кочення | ЦИАТИМ-201 | ЦИАТИМ-201 | ГОСТ 6267-74 | 1 | 0,05 |
|  | д) клапан випуску повітря, поверхня тертя поршня | ЖТ – 72 або ЦИАТИМ-201 | ЖТ – 72 або ЦИАТИМ-201 | ТУ 38.101345-77 ГОСТ 6267-74 | 1 | 0,05 |

Продовження таблиці Д.2

| Точки змазування | Вузол тертя | Змащувальний матеріал |  | ДСТУ, ГОСТ або ТУ | Кількість місць змащування на електровозі | Маса мастила чи оливи на електровозі, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | літом | зимою |  |  |  |
|  | е) контакти дугогасної камери | Вазелін технічний або ЦИАТИМ-201 | Вазелін технічний або ЦИАТИМ-201 | ОСТ 38.01.56-79 ГОСТ 6267-74 | 1 | 0,05 |
|  | ж) напрямна вмикаючої пружини | ЦИАТИМ-201 | ЦИАТИМ-201 | ГОСТ 6267-74 | 1 | 0,05 |
|  | и) інші поверхні тертя та дотику | Вазелін технічний або ЦИАТИМ-201 | Вазелін технічний або ЦИАТИМ-201 | ОСТ 38.01.56-79 ГОСТ 6267-74 |  | 0,05 |
| 11 | Блок роз'єднувачів 2DB025: |  |  |  |  |  |
|  | а) ножові контакти та контактні головки | Вазелін технічний | Вазелін технічний | ОСТ 38.01.56-79 | 1 | 0,1 |
|  | б) блокувальні контакти | Вазелін технічний | Вазелін технічний | ОСТ 38.01.56-79 | 1 | 0,05 |
|  | в) підшипники кочення | ЖРО | ЖРО | ТУ 32 ЦТ 520-83 | 1 | 0,5 |
|  | г) напрямні пружини | ЖРО | ЖРО | ТУ 32 ЦТ 520-83 | 1 | 0,05 |
| 12 | Блок реверсора з перемикачем режимів роботи тягових двигунів 11PR, 11PR1, РРА1: |  |  |  |  |  |
|  | а) валики, чавунні втулки | ЖРО | ЖРО | ТУ 32 ЦТ 520-83 | 17 | 0,01 |
|  | б) контактні поверхні | ЦИАТИМ-201 | ЦИАТИМ-201 | ГОСТ 6267-74 | 60 | 0,1 |
|  | в) циліндр пневматичний | ЖТ – 72 або ЦИАТИМ-201 | ЖТ – 72 або ЦИАТИМ-201 | ТУ 38.101345-77 ГОСТ 6267-74 | 4 | 0,2 |
|  | г) підшипники кочення | ЖРО | ЖРО | ТУ 32 ЦТ 520-83 | 18 | 0,1 |

Продовження таблиці Д.2

| Точки змазування | Вузол тертя | Змащувальний матеріал |  | ДСТУ, ГОСТ або ТУ | Кількість місць змащування на електровозі | Маса мастила чи оливи на електровозі, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | літом | зимою |  |  |  |
| 13 | Перемикач гальмовий ЭРРА2: |  |  |  |  |  |
|  | а) валики, втулки | Олива індустріальна И-30А | Олива індустріальна И-30А | ГОСТ 20799-88 | 62 | 0,01 |
|  | б) контактні поверхні | ЦИАТИМ-201 | ЦИАТИМ-201 | ГОСТ 6267-74 | 58 | 0,1 |
|  | в) циліндр пневматичний | ЖТ – 72 або ЦИАТИМ-201 | ЖТ – 72 або ЦИАТИМ-201 | ТУ 38.101345-77 ГОСТ 6267-74 | 2 | 0,2 |
|  | г) підшипники кочення | ЖРО | ЖРО | ТУ 32 ЦТ 520-83 | 12 | 0,01 |
|  | д) поршневий шток | ЦИАТИМ-201 або Олива індустріальна И-30А | ЦИАТИМ-201 або Олива індустріальна И-30А | ГОСТ 6267-74 ГОСТ 20799-88 | 2 | 0,004 |
|  | е) маслянки | ЦИАТИМ-201 | ЦИАТИМ-201 | ГОСТ 6267-74 | 2 | 0,005 |
| 14 | Перемикач напруги 1РРАЗ: |  |  |  |  |  |
|  | а) валики | Олива індустріальна И-30А | Олива індустріальна И-30А | ГОСТ 20799-88 | 9 | 0,02 |
|  | б) втулка підшипника | ЖРО | ЖРО | ТУ 32 ЦТ 520-83 | 24 | 0,03 |
|  | в) контактні поверхні | ЦИАТИМ-201 | ЦИАТИМ-201 | ГОСТ 6267-74 | 12 | 0,02 |
| 15 | Контактори індивідуальні електропневматичні: – 3SB1, 3SB3, 3SB4: |  |  |  |  |  |
|  | 1) валики | Олива індустріальна И-30А | Олива індустріальна И-30А | ГОСТ 20799-88 | 18 | 0,02 |

Продовження таблиці Д.2

| Точки змазування | Вузол тертя | Змащувальний матеріал |  | ДСТУ, ГОСТ або ТУ | Кількість місць змащування на електровозі | Маса мастила чи оливи на електровозі, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | літом | зимою |  |  |  |
|  | 2) привод пневматичний | ЖТ – 72 або ЦИАТИМ-201 | ЖТ – 72 або ЦИАТИМ-201 | ТУ 38.101345-77 ГОСТ 6267-74 | 18 | 0,02 |
|  | – 7SР1: |  |  |  |  |  |
|  | 1) валики | Олива індустріальна И-30А | Олива індустріальна И-30А | ГОСТ 20799-88 | 4 | 0,01 |
|  | 2) привод пневматичний | ЖТ – 72 або ЦИАТИМ-201 | ЖТ – 72 або ЦИАТИМ-201 | ТУ 38.101345-77 ГОСТ 6267-74 | 1 | 0,02 |
| 16 | Контактори електропневматичні 41SM, 39SM1 – валики | Олива індустріальна И-30А | Олива індустріальна И-30А | ГОСТ 20799-88 | 16 | 0,01 |
| 17 | Реле максимального струму 20СМ1, 20СМ2, 20СМ3 | Олива індустріальна И-30А | Олива індустріальна И-30А | ГОСТ 20799-88 | 6 | За необхідності |
| 18 | Контролер машиніста 21KR1, 21KR2: |  |  |  |  |  |
|  | а) підшипники кочення | ЦИАТИМ-201 | ЦИАТИМ-201 | ГОСТ 6267-74 | 46 | 0,4 |
|  | б) валики, ролики, тяги, важелі для аретирування, защіпки | ЦИАТИМ-201 | ЦИАТИМ-201 | ГОСТ 6267-74 | 20 | 0,02 |
| 19 | Гальмовий контролер електричного керування пневматичними гальмами PPD15, PPD11 – валики та ролики | Олива індустріальна И-30А | Олива індустріальна И-30А | ГОСТ 20799-88 | 8 | За необхідності |

Продовження таблиці Д.2

| Точки змазування | Вузол тертя | Змащувальний матеріал |  | ДСТУ, ГОСТ або ТУ | Кількість місць змащування на електровозі | Маса мастила чи оливи на електровозі, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | літом | зимою |  |  |  |
| 20 | Електромагнітні вентилі електричних апаратів: |  |  |  |  |  |
|  | а) циліндри пневматичні | ЖТ – 72 або ЦИАТИМ-201 | ЖТ – 72 або ЦИАТИМ-201 | ТУ 38.101345-77 ГОСТ 6267-74 | За необхідності | За необхідності |
|  | б) пальці контактні | Олива індустріальне И-30А | Олива індустріальне И-30А | ГОСТ 20799-88 | За необхідності | За необхідності |
| 21 | Замки штепсельних розеток та головок міжкузовних з'єднань опалення поїзда | ЖТКЗ-65 | ЖТКЗ-65 | ТУ 32 ЦТ 546-78 | 2 | 0,01 |

Додаток  Е

(обов’язковий)

НОРМИ ЗНАЧЕНЬ НАПРУГИ ЧАСТОТОЮ 50 ГЦ ДЛЯ ВИПРОБУВАНЬ ЕЛЕКТРИЧНОЇ МІЦНОСТІ ІЗОЛЯЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ТА КІЛ ЕЛЕКТРОВОЗІВ ЧС4

Таблиця Е.1

| Випробовувані контур та обладнання | Значення випробувальної напруги для випуску з КР-1 чи КР-2, кВ | Час, хв. |
| --- | --- | --- |
| 1 Тяговий трансформатор |  |  |
| 1.1 Обмотка високої напруги (25 кВ) відносно корпусу та обмоток | 52,5 | 1 |
| 1.2 Обмотка низької напруги (2×1040 В) відносно корпусу та обмоток | 4,9 | 1 |
| 1.3 Обмотка обігріву вагонів 3030 В відносно корпусу та обмоток | 11,2 | 1 |
| 1.4 Обмотка власних потреб 260 В відносно корпусу та обмоток | 1,54 | 1 |
| 2 Перемикач ступенів |  |  |
| 2.1 Головні кола відносно корпусу | 80,0 | 1 |
| 2.2 Між парними та непарними контактами вибирача | 5 | 1 |
| 2.3 Між рухомими контактами вибирача | 2,5 | 1 |
| 2.4 Між роз’єднаними контактами контакторів вимикача потужності | 5 | 1 |
| 2.5 Контактори потужності відносно корпусу | 5 | 1 |
| 2.6 Допоміжні кола відносно корпусу | 1,5 | 1 |
| 2.7 Дугогасні котушки відносно сердечника | 5 | 1 |
| 3 Головні вимикачі |  |  |
| 3.1 Головне коло відносно корпусу | 75 | 1 |
| 3.2 Блокувальні та сигнальні кола керування відносно корпусу | 1,5 | 1 |
| 4 Тягові та допоміжні випрямні установки |  |  |
| 4.1 Силові кола тягового випрямляча відносно силових кіл допоміжного випрямляча | 5 | 1 |
| 4.2 Силові кола тягового випрямляча відносно допоміжних кіл керування | 5 | 1 |
| 4.3 Силові кола тягового випрямляча відносно землі | 5 | 1 |
| 4.4 Силові кола допоміжного випрямляча відносно землі | 2,5 | 1 |
| 4.5 Силові кола допоміжного випрямляча відносно допоміжних кіл керування | 2,5 | 1 |

Продовження таблиці Е.1

| Випробовувані контур та обладнання | Значення випробувальної напруги для випуску з КР-1 чи КР-2, кВ | Час, хв. |
| --- | --- | --- |
| 4.6 Допоміжні кола керування відносно землі | 1,5 | 1 |
| 5 Газове реле Бухгольца |  |  |
| 5.1 Допоміжні кола відносно корпусу з трансформаторною оливою та без неї | 2,5 | 5 |
| 6 Ізолятори обладнання даху |  |  |
| 6.1 Електрична частина відносно фланця кріплення | 85 | 1 |
| 7 Тягові двигуни |  |  |
| 7.1 Електричне коло відносно корпусу двигуна | 2,9 | 1 |
| 8 Електродвигуни 1А2732/4; 5А2135/4; 6А2135/4; 11А2135/4; SM4007S; X02-9578-03 |  |  |
| 8.1 Струмоведучі частини всіх типів двигунів в складеному стані відносно корпусу | 1,1 | 1 |
| 8.2 Струмоведучі частини окремо від якоря відносно корпусу: |  |  |
| – двигуни 1А2732/4; 5А2135/4; 6А2135/4; 11А2135/4; SM4003L | 1,2 | 1 |
| – двигуни X02-9578-03 | 1,1 | 1 |
| 8.3 Струмоведучі частини котушок головних або додаткових полюсів установлюваних як запчастина: |  |  |
| – двигуни 1А2732/4; 5А2135/4; 6А2135/4; 11А2135/4; SM4003L | 2 | 1 |
| – двигуни X02-9578-03 | 1,2 | 1 |
| 9 Електродвигуни 2АРС71-2SV; 2АРС71-4; NV12-20K |  |  |
| 9.1 Струмоведучі частини обмоток статора між собою: |  |  |
| – для двигунів в складеному стані | 1,1 | 1 |
| – окремо для статора перед складанням двигуна | 1,3 | 1 |
| 10 Двигуни ЕСС37-4Е-13/0; DРCV132V-4p оливних моторнасосів |  |  |
| 10.1 Струмоведучі частини обмоток статора відносно корпусу та обмоток статора між собою: |  |  |
| – для двигунів в складеному стані | 1,1 | 1 |
| – окремо для статора перед складанням двигуна | 1,2 | 1 |
| 11 Згладжувальні реактори тягових двигунів 1CLVH7050 |  |  |
| 11.1 Електричне коло обмотки відносно корпусу та між окремими обмотками | 3,8 | 1 |

Продовження таблиці Е.1

| Випробовувані контур та обладнання | Значення випробувальної напруги для випуску з КР-1 чи КР-2, кВ | Час, хв. |
| --- | --- | --- |
| 12 Згладжувальні реактори допоміжних машин AJ-CJV1914/06. Електричне коло обмотки відносно корпусу | 2,5 | 1 |
| 13 Контактори 7SP1 |  |  |
| 13.1 Головні силові кола відносно корпусу та допоміжних контактів | 8,75 | 1 |
| 13.2 Силові контакти відносно один одного в розімкненому стані | 7,5 | 1 |
| 13.3 Допоміжні контакти відносно один одного та корпусу | 1,5 | 1 |
| 14 Контактори 39SM1, 41SM1, V03C-009, V13C-005, V40Е |  |  |
| 14.1 Струмоведуча силова частина відносно корпусу | 2,5 | 1 |
| 14.2 Між розімкненими силовими контактами | 1,95 | 1 |
| 14.3 Котушка увімкнення, резистор, блокувальні контакти та струмоведуче коло низької напруги відносно корпусу | 1,0 | 1 |
| 14.4 Допоміжні контакти відносно один одного в розімкненому стані | 1,5 | 1 |
| 15 Вимірювальні трансформатори струму 1VP4, BN00-40 |  |  |
| 15.1 Первинна обмотка відносно вторинної та корпусу | 3,5 | 1 |
| 15.2 Вторинна обмотка відносно корпусу | 2,0 | 1 |
| 16 Вимірювальний трансформатор струму 1VTZ |  |  |
| 16.1 Первинна обмотка відносно вторинної та корпусу | 3,5 | 1 |
| 16.2 Вторинна обмотка відносно корпусу | 2,0 | 1 |
| 17 Вимірювальний трансформатор струму BL35-04 |  |  |
| 17.1 Первинна обмотка відносно вторинної та корпусу | 8,0 | 1 |
| 17.2 Вторинні обмотки відносно одна одної та корпусу | 2,0 | 1 |
| 18 Електроапаратура напругою 380 В та 75 В, знята з електровоза |  |  |
| 18.1 Струмоведучі частини напругою 380 В відносно корпусу | 2,0 | 1 |

Продовження таблиці Е.1

| Випробовувані контур та обладнання | Значення випробувальної напруги для випуску з КР-1 чи КР-2, кВ | Час, хв. |
| --- | --- | --- |
| 18.2 Струмоведучі частини напругою 75 В відносно корпусу | 1,5 | 1 |
| 19 Електричні кола |  |  |
| 19.1 Коло змінного струму 30 кВ | 75,0 | 1 |
| 19.2 Коло обмотки тягового трансформатора 0152, струмоведучі частини випрямної установки, диференційного реле, вимикача двигуна, реле перевантажень, коло тягового двигуна, вольтметр та амперметр, реверсор, резистори та контактори шунтування збудження, індуктивний шунт та згладжувальний реактор відносно корпусу | 3,5 | 1 |
| 19.3 Коло обмотки обігріву вагонів відносно корпусу | 7,0 | 1 |
| 19.4 Кола допоміжні змінного та постійного струмів напругою 380 В | 1,5 | 1 |
| 19.5 Кола керування | 1,0 | 1 |
| 19.6 Швидкодіючий вимикач | 9,5 | 1 |
| Примітка 1. Якщо значення опору ізоляції менше норми, вказаної в додатку Ж, здійснювати випробування електричної міцності ізоляції забороняється. Примітка 2. Під час випробування ізоляції всі електричні кола, за виключенням випробовуваних, повинні бути коротко замкнені та заземлені. Примітка 3. Напругу випробування змінного струму частотою 50 Гц, що подається на випробовувані кола електровоза, збільшувати плавно й після досягнення норми витримати протягом 1 хв. Примітка 4. Після випробувань електричних кіл та обладнання не повинно бути пробою ізоляції, перекриття по поверхні та помітного нагрівання ізоляції. |  |  |

Додаток  Ж

(обов’язковий)

ДОПУСТИМІ ЗНАЧЕННЯ ОПОРУ ІЗОЛЯЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ТА ЕЛЕКТРИЧНИХ КІЛ ЕЛЕКТРОВОЗІВ ЧС4

Таблиця Ж.1 	В МОм

| Назва обладнання та електричних кіл | Допустимий найменший опір ізоляції для випуску з КР-1 чи КР-2 |
| --- | --- |
| 1 Коло: струмоприймачі, дроселі перешкодозахисні, роз’єднувачі високої напруги, головний вимикач, обмотка високої напруги трансформатора, автотрансформатора та виводи перемикача ступенів (без розрядки та трансформатора струму) | 100 |
| 2 Обладнання, перераховане в позиції 1 цієї таблиці, зняте з електровоза | 100 |
| 3 Кола обігріву вагонів 3030 В | 6 |
| 4 Обладнання обігріву вагонів, зняте з електровоза | 10 |
| 5 Кола обмоток тягового трансформатора 0152, струмоведучі частини випрямної установки, вимикачі та реверсори двигунів, реле перевантаження; кола тягового електродвигуна, вольтметр та амперметр, контактори та резистори послаблення збудження, згладжувальний реактор | 4 |
| 6 Обладнання, перераховане в позиції 5 цієї таблиці, зняте з електровоза | 2 |
| 7 Кола допоміжні до 380 В, при відключеному з боку “землі” реле заземлення | 1 |
| 8 Обладнання, перераховане в позиції 7 цієї таблиці, зняте з електровоза | 5 |
| 9 Кола керування до 75 В | 0,6 |
| 10 Обладнання кіл керування, зняте з електровоза | 1 |

Додаток  И

(обов’язковий)

ПЕРЕЛІК ВУЗЛІВ ТА ДЕТАЛЕЙ ЕЛЕКТРОВОЗІВ ЧС4, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ МАГНІТНОМУ АБО УЛЬТРАЗВУКОВОМУ КОНТРОЛЮ

Таблиця И.1

| Назва вузла чи деталі | Термін перевірки |
| --- | --- |
| 1 Осі колісних пар | Під час заміни елементів. Всі частини осі повністю незалежно від замінюваних елементів |
| 2 Бандажі колісних пар: – внутрішня обробка поверхні – основний переріз, гребінь, поверхня кочення | Під час заміни Під час КР-1, КР-2 |
| 3 Вінці та малі шестерні | Під час КР-1, КР-2 |
| 4 Корпуси букс, кронштейни буксових повідків рам візків | Під час КР-1, КР-2 |
| 5 Валики буксових повідків | Під час КР-1, КР-2 |
| 6 Опори рам візка для кріплення кронштейнів ТЕД | Під час КР-1, КР-2 |
| 7 Малі та великі кронштейни ТЕД, кронштейни кріплення водил міжвізкового з’єднання | Під час КР-1, КР-2 |
| 8 Вали тягових двигунів та допоміжних машин | Під час КР-1, КР-2 |
| 9 Приливи на остові ТЕД AL4442nP для кріплення кронштейнів підвішування | Під час КР-1, КР-2 |
| 10 Опори пружин бічних опор | Під час КР-1, КР-2 |
| 11 Зварні шви кріплення ванн бічних опор до рами візка | Під час КР-1, КР-2 |
| 12 Болти підвішування тягових редукторів | Під час КР-1, КР-2 |
| 13 Корпус тягового редуктора в місцях розміщення аварійного кронштейна та фланцевих частин оливовимірювального щупа | Під час КР-2 |
| 14 Зуби шестірні | Під час КР-1, КР-2 |
| 15 Зуби зубчастого колеса | Під час КР-1, КР-2 |
| 16 Валики гідравлічного амортизатора | Під час КР-1, КР-2, ПР-3 |
| 17 Валики міжвізкового з’єднання | Під час КР-1, КР-2, ПР-3 |
| 18 Запобіжна скоба підвішування тягового редуктора на всій довжині | Під час КР-1, КР-2, ПР-3 |
| 19 Болти кріплення полюсів ТЕД | Під час КР-1, КР-2 |
| 20 Шпильки кріплення кронштейнів ТЕД до остова ТЕД | Під час КР-1, КР-2, ПР-3 |
| 21 Болти кріплення ТЕД до рами візка | Під час КР-1, КР-2, ПР-3 |
| 22 Валики підвішування тягового редуктора | Під час КР-1, КР-2, ПР-3 |

Продовження таблиці И.1

| Назва вузла чи деталі | Термін перевірки |
| --- | --- |
| 23 Циліндричні пружини на внутрішніх та зовнішніх поверхнях | Під час КР-1, КР-2, ПР-3 |
| 24 Болти та повідки малої шестірні | Під час КР-1, КР-2, ПР-3 |
| 25 Штоки гідравлічних гасителів коливань | Під час КР-1, КР-2, ПР-3 |
| 26 Шліцьові з’єднання, валики тягового привода | Під час КР-1, КР-2, ПР-3 |
| 27 Карданні вали ТЕД | Під час КР-1, КР-2, ПР-3 |
| 28 Вали малих шестерень редуктора | Під час КР-1, КР-2, ПР-3 |
| 29 Поздовжні балансири, підвіски та валики ресорного підвішування букс | Під час КР-1, КР-2, ПР-3 |
| 30 Колінчастий вал пневматичного привода головного контролера | Під час КР-1, КР-2 |
| 31 Колінчасті вали, шатуни, шатунні болти компресорів | Під час КР-1, КР-2 |
| 32 Головний шкворінь електровоза | У випадку випресування |
| 33 Внутрішні і зовнішні кільця та ролики підшипників | Нові, отримані від виробника та після ремонту підшипників під час будь-якого з видів ремонту |
| 34 Важелі, поздовжні тяги, поперечні гальмові балки, валики гальмівної важільної передачі та гальмових башмаків | Під час КР-1, КР-2, ПР-3 |
| 35 Корпус автозчепу, валики та клин тягового хомута, болти кріплення розетки автозчепу, маятникові підвіски | Під час КР-1, КР-2. ПР-3 |
| 36 Колінчастий вал пневматичного привода перемикача ступенів тягового трансформатора | Під час КР-1, КР-2, ПР-3 |

- Додаток  К

(довідковий)

БІБЛІОГРАФІЯ

- Правила технічної експлуатації залізниць України. Наказ №411 від 20.12.96 р.

- ЦВ-ЦЛ-ЦТ-0014 – Інструкція по ремонту і обслуговуванню автозчепного пристрою рухомого складу залізниць України

- ВНД 32.0.07.001-2001 – Інструкція з формування, ремонту та утримання колісних пар тягового рухомого складу залізниць України колії 1520 мм

- ЦТ-0063 – Правила ремонту електричних машин електровозів і електропоїздів

- ЦТ-0101 – Інструкція з технічного обслуговування та ремонту вузлів з підшипниками кочення локомотивів та моторвагонного рухомого складу

- ЦТ-0058 – Інструкція з технічного обслуговування, ремонту і випробування гальмового устаткування локомотивів і моторвагонного рухомого складу

- ЦТ-ЦВ-ЦЛ-ЦП-0050 – Правила нагляду за котлами і повітряними резервуарами рухомого складу залізниць

- ЦТ-0062 – Інструкція по утриманню, ремонту та випробуванню гасителів коливання тягового рухомого складу

- ЦТ-ЦШ-0072 – Інструкція з технічного обслуговування локомотивних пристроїв автоматичної локомотивної сигналізації безперервного типу АЛС і пристроїв контролю пильності машиніста на залізницях України

- 103.25200.60022 – Технологическая инструкция. Капитальный ремонт. Аппараты АЛС (Технологічна інструкція. Капітальний ремонт. Апарати АЛС)

- ЦШ/4783 – Правила и нормы по оборудованию магистральных и маневровых локомотивов, электро- и дизель-поездов средствами радиосвязи и помехоподавляющими устройствами (Правила та норми з обладнання магістральних та маневрових локомотивів, електро- та дизель-поїздів засобами радіозв’язку та пристроями перешкодоподавлення)

- ЦТ-0073 – Інструкція з ремонту локомотивних швидкостемірів

- ЦТ-0066 – Інструкція по магнітному контролю відповідальних деталей тягового рухомого складу залізниць України

- ЦТ-0069 – Інструкція з ультразвукової дефектоскопії відповідальних деталей та нероз’ємних вузлів при ремонтах ТРС і МВРС

- ТУ 16.705.195-81 – Провода и кабели силовые. Технические условия (Проводи та кабелі силові. Технічні умови)

- ТУ 16.705.465-87 – Провода и кабели для подвижного состава рельсового транспорта и троллейбусов. Технические условия (Проводи та кабелі для рухомого складу рельсового транспорту й тролейбусів. Технічні умови)

- Положення про порядок подачі в ремонт і видачі з ремонту рухомого складу. Затверджено наказом №261 від 22.04.2002 Міністерства транспорту України

- ЦТ-0057 – Інструкція про порядок пересилки локомотивів та МВРС

- ЦТтеп/251 – Инструктивные указания по сварочным работам при ремонте тепловозов, электровозов и моторвагонного подвижного состава (Інструктивні вказівки зі зварювальних робіт при ремонті тепловозів, електровозів та МВРС)

- ТИ-175 – Технологическая инструкция на формирование, проверку и эксплуатацию резинометаллических амортизаторов буксовых поводков локомотивов (Технологічна інструкція на формування, перевірку та експлуатацію гумометалевих амортизаторів буксових повідків локомотивів)

- ТИ-181 – Технологическая инструкция по нанесению и восстановлению флуоресцентного покрытия на лобовых частях локомотивов (Технологічна інструкція по нанесенню та відновленню флуоресціюючого покриття на лобових частинах локомотивів)

- ТИ-237 – Технологическая инструкция по очистке от загрязнений и нанесению защитного покрытия на поверхности стеклопластиковых изоляторов при ремонте электроподвижного состава (Технологічна інструкція з очищення від забруднень та нанесення захисного покриття на поверхні склопластикових ізоляторів при ремонті електрорухомого складу)

- И-025р - 68 – Технологические указания по ремонту и контролю шариковых и роликовых подшипников локомотивов и моторвагонного подвижного состава железных дорог широкой колеи (Технологічні вказівки з ремонту та контролю шарикових і роликових підшипників локомотивів та МВРС залізниць широкої колії)

- ЦТ-0060 – Інструкція з використання мастильних матеріалів на тяговому рухомому складі залізниць України

- ТУ 25-04-3030-75 – Счетчик электронный однофазный активной энергии Ф440. Технические условия (Лічильник електронний однофазний активної енергії Ф440. Технічні умови)

- ТУ 25-0420.037-84 – Счетчик электрической энергии однофазный Ф442. Технические условия (Лічильник електричної енергії однофазний Ф442. Технічні умови)

- Э923.00.00 – Технологическая инструкция по ремонту тягового трансформатора электровоза ЧС4 типа LTS 7.85/25 (Технологічна інструкція з ремонту тягового трансформатора електровоза ЧС4 типу LTS 7.85/25)

- Э1465.00.00 – Технологические инструкции на модернизацию узлов тягового трансформатора LTS 7.85/25 Э9885.00.00 (Технологічні інструкції на модернізацію вузлів тягового трансформатора LTS 7.85/25 Э9885.00.00)

- ТИ-154 Технологическая инструкция на ремонт воздушного выключателя (Технологічна інструкція на ремонт повітряного вимикача)

- 103.25200.60025 – Технологическая инструкция на капитальный ремонт вентильных разрядников типа РВЭ-25М (Технологічна інструкція на капітальний ремонт вентильних розрядників типу РВЭ-25М)

- ЦТ-0031 – Інструкція з підготовки локомотивного господарства залізниць України до роботи в осінньо-зимовий період

- ЦУО-0018 – Правила пожежної безпеки на залізничному транспорті

- ЦТ-0067 – Інструкція із забезпечення пожежної безпеки на локомотивах та МВРС

- НАОП 5.1.11-1.40-90 – Правила охорони праці при ремонті рухомого складу та виробництві запасних частин

- ЦТ-0049 – Інструкція з хімічного аналізу води, кислотного і лужного електролітів акумуляторних батарей

- ЦТ-0002 – Інструкція про порядок виключення з інвентарю залізниць тягового рухомого складу

- Н11.103.031-75 – Типовые инструктивные указания по обкатке электроподвижного состава после заводского ремонта (Типові інструктивні вказівки по обкатці ЕТРС після заводського ремонту)

- РД 32ЦТВР.103.11700-88 – Приёмо-сдаточные испытания ЧС4 (Приймально-здавальні випробування ЧС4)

- ТИ-224 – Технологическая инструкция на ремонт поводков буксовых связей колесных пар электровоза ЧС4 (приложение к ТИ-153) (Технологічна інструкція на ремонт повідків буксових зв’язків колісних пар електровоза ЧС4 /додаток до ТИ-153/)

- ТИ-145 – Технологическая инструкция на ремонт опорно-осевых подшипников тягового редуктора электровоза ЧС4 (приложение к ТИ-153) (Технологічна інструкція на ремонт опорно-осьових підшипників тягового редуктора електровоза ЧС4 /додаток до ТИ-153/)

- ТИ-184 – Технологическая инструкция по ремонту радиаторов охлаждения масла трансформатора электровоза ЧС4 (Технологічна інструкція на ремонт радіаторів охолодження оливи трансформатора електровоза ЧС4)

- ТИ-102 – Технологическая инструкция по ремонту и испытанию кранов машиниста, условный № 222.394.39 (Технологічна інструкція на ремонт та випробування кранів машиніста, № 222.394.39)

- ТИ-154 – Технологическая инструкция на ремонт, проверку и испытание электрических аппаратов в схемах защит электровозов ЧС4 при заводском ремонте (Технологічна інструкція на ремонт, перевірку та випробування електричних апаратів в схемах захисту електровозів ЧС4 при заводському ремонті)

- ТИ-420 – Технологическая инструкция на обслуживание и ремонт аппаратов электропневматического тормоза (Технологічна інструкція на обслуговування та ремонт апаратів електропневматичного гальма)

- РД 103.11.441-84 – Технические указания по изготовлению и ремонту цилиндрических пружин локомотивов (Технічні вказівки по виготовленню та ремонту циліндричних пружин локомотивів)