ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО:	Полтавське проектно-конструкторсько-технологічне бюро по ремонту локомотивів (ПКТБрл)

РОЗРОБНИКИ:	І. Батюшин, І. Гузенко, Д. Донденко, Ю. Журавльов 
В. Лімонченко, В. Ключник, Ю. Мирошниченко, 
В. Молчанов (керівник розробки), В. Оніщук, В. Решетник, 
О. Рожков, В. Рябчун, С. Савченко, Д. Супрун

2 ПРИЙНЯТО ТА

НАДАНО ЧИННОСТІ:

3 НА ЗАМІНУ ЦТ-0064

______________________________________________________________________

Ці Правила не можуть бути повністю або частково відтворені, тиражовані та розповсюджені без дозволу Державної адміністрації залізничного транспорту України.

Зміст

|  | Арк. |
| --- | --- |
| 1 Сфера застосування……………………………………………………... | 8 |
| 2 Нормативні посилання………………………………………………….. | 10 |
| 3 Познаки та скорочення………………………………………………….. | 14 |
| 4 Організація і види ремонтів…………………………………….……… | 15 |
| 5 Вимоги безпеки та охорони довкілля………………………………….. | 18 |
| 6 Приймання, відправлення в ремонт, оформлення технічних паспортів, транспортування, зберігання електричних машин………………….. | 22 |
| 7 Ремонт електричних машин………………………………………….… | 24 |
| 7.1 Загальні вимоги до організації ремонту………………………..…… | 24 |
| 7.2 Загальні положення до зварювальних робіт………………………… | 24 |
| 7.3 Загальні вимоги при ремонті і складанні деталей типових з'єднань та складанних одиниць електричних машин…………………………………. | 25 |
| 7.4 Основні технічні вимоги до сушіння й просочення обмоток якорів, статорів, роторів і полюсних котушок………………………………….. | 28 |
| 7.5 Складання, випробування і монтаж об'єктів ремонту……………… | 29 |
| 7.6 Ремонт якірних підшипників………………………………………… | 30 |
| 7.7 Вимоги до випробування електричних машин……………………... | 30 |
| 8 Поточний ремонт ПР-3 електричних машин…………………...……... | 33 |
| 8.1. Загальні вимоги………………………………………………….…… | 33 |
| 8.2 Магнітна система і її деталі, корпус остова (статора) і полюси…… | 34 |
| 8.3 Підшипникові щити, кришки, кільця і підшипники моторно-осьові………………………………………………………………………... | 37 |
| 8.4 Якірні підшипники…………………………………………….……… | 37 |
| 8.5 Якір………………………………………………………………..…… | 37 |
| 8.6 Щіткотримачі і їхні кронштейни………………………………..…… | 40 |
| 8.7 Складання електричних машин після ПР-3…………………………. | 42 |
| 9 Капітальні ремонти КР-1, КР-2 електричних машин………………… | 43 |
| 9.1 Загальні положення…………………………………………………… | 43 |
| 9.2 Магнітна система, полюси ротора і їх деталі (КР-1 і КР-2)……… | 45 |
| 9.3 Підшипники моторно-осьові………………………………………..… | 51 |
| 9.4. Підшипникові щити…………………………………………………… | 52 |
| 9.5 Кришки підшипникових щитів, ущільнювальні кільця……………... | 53 |
| 9.6 Кришки колекторних люків і маслянок, кожухи осей, козирки, сітки, заглушки та кріпильні деталі……………………………………… | 54 |
| 9.7 Якірні підшипники…………………………………………………….. | 54 |
| 9.8 Вал якоря (КР-1, КР-2)……………………………………………….. | 54 |
| 9.9. Колектор і контактні кільця (КР-1)…………………………………. | 56 |
| 9.10 Колектор і контактні кільця (КР-2)……………………………….... | 58 |
| 9.11 Осердя, корпус, втулка, натискні шайби якоря (КР-1)…………….. | 61 |
| 9.12 Осердя, корпус, втулка, натискні шайби якоря (КР-2)………….… | 62 |
| 9.13 Складання осердя якоря (КР-2)…………………………………….. | 64 |
| 9.14 Обмотка якоря, статора, ротора (КР-1)…………………………….. | 65 |
| 9.15 Обмотка якоря, статора (КР-2)……………………………….…….. | 67 |
| 9.16 Перевірка і випробування якоря (КР-1, КР-2)…………………….. | 70 |
| 9.17 Вентилятори…………………………………………………………... | 71 |
| 9.18 Щіткотримачі і їхні кронштейни…………………………………….. | 71 |
| 9.19 Капітальний ремонт для продовження строку служби (КРП)…….. | 72 |
| 9.20 Складання електричних машин після капітального ремонт……… | 73 |
| 10 Перевірка, регулювання і випробування електричних машин після ремонту………………………………………………………….…… | 75 |
| 11 Порядок і правила пуску електричних машин в експлуатацію……… | 77 |
| 12 Випробування тягових електродвигунів, тягових генераторів і допоміжних електричних машин……………………………………………. | 78 |
| Додаток А Перелік вузлів і деталей, що підлягають дефектоскопії…… | 96 |
| Додаток Б Норми допусків і зношень електричних машин магістральних тепловозів……………………………………………………………… | 97 |
| Додаток В Норми допусків і зношень електричних машин маневрових тепловозів…………………………………………………………………... | 135 |
| Додаток Г Норми допусків і зношень електричних машин дизель-поїздів………………………………………………………………………. | 157 |
| Додаток Д Норми допусків і зношень електричних машин серії П……. | 171 |
| Додаток Е Основні технічні характеристики тягових електродвигунів | 179 |
| Додаток Ж Основні технічні характеристики тягових генераторів постійного струму і агрегату тягового А721У2………………….……… | 180 |
| Додаток И Основні технічні характеристики тягових синхронних генераторів…………………………………………………………………. | 182 |
| Додаток К Основні технічні характеристики двомашинних агрегатів... | 183 |
| Додаток Л Основні технічні характеристики допоміжних електричних машин……………………………………………………………………..… | 184 |
| Додаток М Основні технічні характеристики синхронного генератора і збудників………………………………………………………………..… | 186 |
| Додаток Н Норми напруг для випробування електричної міцності ізоляції обмоток і вузлів електричних машин щодо корпуса…………..….. | 187 |
| Додаток П Перелік чинної документації, на яку дані посилання в тексті Правил та рекомендованої для використання в процесі ремонту.. | 188 |

# 1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1. Ці правила ремонту електричних машин тепловозів та дизель-поїздів (далі – Правила) встановлюють основні положення проведення поточного ремонту третього обсягу (ПР-3) та капітальних ремонтів першого й другого обсягів (КР-1 та КР-2) та капітального ремонту для продовження строку служби (КРП)та капітального ремонту для продовження строку служби (КРП) тягових генераторів, тягових електродвигунів і допоміжних електричних машин (далі – електричні машини), що мають відповідні пробіги в складі тепловозів та дизель-поїздів, на яких вони встановлюються в якості, відповідно, основного й допоміжного обладнання.

Ці Правила також поширюються на ремонт тягових генераторів, тягових електродвигунів (далі – ТЕД) і допоміжних електричних машин (далі – допоміжних машин), що вийшли з ладу достроково через ушкодження в процесі експлуатування. Вид ремонту таких електричних машин установлюють залежно від їхнього пробігу з початку експлуатації або попереднього КР-2 чи КРП, а також від характеру пошкоджень вузлів і деталей.

1.2 Ці Правила визначають основні вимоги до організації й проведення 
ПР-3, КР-1 та КР-2 та КРП  електричних машин, установлюють перелік, обсяг та періодичність виконання зазначених видів ремонту в ремонтних локомотивних і моторвагонних депо (далі – депо) та на спеціалізованих ремонтних підприємствах (далі – заводи).

1.3 Ці Правила встановлюють норми допусків і зносів на основні розміри деталей і вузлів для кожного виду ремонту електричних машин. Зазначені норми допусків і зносів наведені в додатках Б, В, Г, Д. Крім того, ці Правила містять додатки, в яких наведені основні технічні характеристики, номінальні значення активного опору обмоток та інша інформація, що необхідна при ремонті електричних машин.

1.4 Ці Правила встановлюють технічні вимоги до виконання й контролювання основних технологічних операцій, що визначають рівень якості ремонту й надійності роботи електричних машин під час експлуатування.

1.5 Ці Правила розроблені на підставі конструкторської, експлуатаційної та технологічної документації на електричні машини, вимог державних (ДСТУ) та міждержавних (ГОСТ) стандартів, "Правил технічної експлуатації залізниць України" (далі – ПТЕ) [1], інструкцій і вказівок Головного управління локомотивного господарства Укрзалізниці (ЦТ), Головного управління приміських пасажирських перевезень Укрзалізниці (ЦРП) а також нормативно-правових актів та чинних наказів, що видаються Міністерством інфраструктури України та Укрзалізницею.

1.6 Ремонт електричних машин треба проводити лише в ремонтних депо та на ремонтних заводах, виробництво яких сертифіковане для проведення таких робіт згідно з "Положенням з атестації підприємств з обслуговування та ремонту тягового рухомого складу", ЦТ-0162, що затверджене наказом Укрзалізниці від 10.10.2007 № 484-Ц [2].

1.7 Виконання вимог цих Правил є обов'язковим для всіх працівників залізничного транспорту та заводів, що в своїй діяльності пов'язані з ремонтом електричних машин тепловозів та дизель поїздів, що належать Укрзалізниці.

1.8 Усі роботи з виконання ПР-3, КР-1, КР-2 та КРП електричних машин потрібно провадити згідно з вимогами цих Правил, чинних інструкцій та наказів Міністерства інфраструктури України й інструктивних вказівок Укрзалізниці, а також іншої технологічної документації, що затверджена в установленому в Укрзалізниці порядку.

Основним напрямком удосконалення зазначених видів ремонту повинно бути впровадження новітніх засобів діагностування, сучасних інформаційних технологій, механізації та автоматизації технологічних процесів ремонту.

1.9 Ці Правила розроблені для запровадження єдиної політики при виконанні ПР-3, КР-1, КР-2 та КРП електричних машин електровозів та електропоїздів на залізницях України, з метою:

– створення умов безпечного експлуатування та ефективного використання тепловозів та дизель-поїздів при перевезенні вантажів і пасажирів;

– забезпечення надійної праці електричних машин у міжремонтні періоди.

1.10 Порушення вимог цих Правил тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

# 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих Правилах є посилання на такі нормативні документи:

Закон України від 14.10.92 № 2694- ХІІ "Про охорону праці"

Закон України від 05.03.98 № 187/98-ВР "Про відходи"

Закон України від 05.05.99 № 619–ХІV "Про металобрухт"

Закон України від 16.10.92 № 2707-ХІІ "Про охорону атмосферного повітря"

Закон України від 25.06.91 № 1264-ХІІ "Про охорону навколишнього природного середовища"

Закон України від 17.12.93 № 3745-ХІІ ”Про пожежну безпеку“

ДСТУ EN 473-2001 Неруйнівний контроль. Кваліфікація і сертифікація персоналу в галузі неруйнівного контролю (EN 473:2000, IDT)

ДСТУ ГОСТ 520:2003 (ИСО 492-94, ИСО 199-97) Підшипники кочення. Загальні технічні умови (ГОСТ 520-2002 (ИСО 492-94, ИСО 199-97), IDT)

ДСТУ 2456-94 Зварювання дугове і електрошлакове. Вимоги безпеки

ДСТУ 2708:2006 Метрологія. Повірка засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення

ДСТУ 2773-94 (ГОСТ 9219-95) Апарати електричні тягові. Загальні технічні умови

ГОСТ 12.1.002-84 ССБТ. Электрические поля промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведению контроля на рабочих местах. (Електричні поля промислової частоти. Допустимі рівні напруженості і вимоги до проведення контролю на робочих місцях)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования. (Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. (Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.006-84 ССБТ. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля. (Електромагнітні поля радіочастот. Допустимі рівні на робочих місцях і вимоги до проведення контролю)

ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление. (Електробезпека. Захисне заземлення, занулення)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности. (Обладнання виробниче. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности. (Вироби електротехнічні. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.2.032-78 ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования. (Робоче місце при виконанні робіт сидячи. Загальні ергономічні вимоги)

ГОСТ 12.2.033-78 ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования. (Робоче місце при виконанні робіт стоячи. Загальні ергономічні вимоги)

ГОСТ 12.1.044-89 ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (Пожежевибухонебезпечність речовин і матеріалів. Номенклатура показників та методи їхнього визначення)

ГОСТ 12.2.056-81 Электровозы и тепловозы колеи 1520 мм. Требования безопасности (Електровози й тепловози колії 1520 мм. Вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.004-75 ССБТ. Термическая обработка металлов. Общие требования безопасности. (Термічна обробка металів. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 17.0.0.01-76 Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения (Система стандартів у галузі охорони природи та покращення використання природних ресурсів. Основні положення)

ГОСТ 183-74 Машины электрические вращающиеся. Общие технические требования (Машини електричні обертові. Загальні технічні умови)

ГОСТ 2582-81 Машины электрические вращающиеся тяговые. Общие технические условия (Машини електричні обертові тягові. Загальні технічні умови)

ГОСТ 11828 Машины электрические вращающиеся. Общие методы испытаний (Машини електричні обертові. Загальні методи випробувань)

ГОСТ 12176-89 Кабели, провода и шнуры. Методы проверки на нераспространение горения (Кабелі, проводи та шнури. Методи перевірки на нерозповсюдження горіння)

ГОСТ 17433-80 Промышленная чистота. Сжатый воздух. Классы загрязнённости (Промислова чистота. Стиснене повітря. Класи забрудненості)

ГОСТ 20815-93 (МЭК 34-14-82) Машины электрические вращающиеся. Механическая вибрация некоторых видов машин с высотой оси вращения 56 мм и более. Измерение, оценка и допустимые значения (Машини електричні обертові. Механічна вібрація деяких видів машин з висотою осі обертання 56 мм та більше. Виірювання, оцінка та допустимі значення)

ГОСТ 21930 Припои оловянно-свинцовые в чушках. Технические условия (Припої оловяно-свинцові у виливках. Технічні умови.)

ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения (Вхідний контроль продукції. Основні положення)

ГОСТ 24484-80 Промышленная чистота. Сжатый воздух. Методы измерения загрязнённости (Промислова чистота. Стиснене повітря. Методи вимірювання забрудненості)

ГОСТ 24555-81 Система государственных испытаний продукции. Порядок аттестации испытательного оборудования. Основные положения (Система державних випробувань продукції. Порядок атестації випробувального обладнання. Основні положення)

СОУ 35.2-00017584-030:2004 Стандартизація та сертифікація на залізничному транспорті. Правила атестації зварників на залізничному транспорті. Зварювання та наплавлення. Частина 1. Сталі

НПАОП 0.00-1.01-07 Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів

НПАОП 0.00-1.16-96 Правила атестації зварників

НПАОП 0.00-1.29-97 Правила захисту від статичної електрики

НПАОП 0.00-1.30-01 Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями

НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці

НПАОП 0.00-4.01-08 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту

НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці

НПАОП 24.16-7.07-85 ОСТ 24.006.14-85 Роботи з епоксидними смолами і матеріалами на їх основі. Вимоги безпеки

НПАОП 28.0-1.01-90 Галузеві правила з техніки безпеки і виробничої санітарії при холодній обробці металів на металорізальних верстатах

НПАОП 28.5-1.31-89 Правила безпеки праці при паянні та лудінні

НПАОП 28.51-1.16-85 Правила з техніки безпеки при травленні металів і нанесенні на них гальванічних і хімічних покриттів.

НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

НПАОП 60.1-1.48-00 Правила безпеки для працівників залізничного транспорту на електрифікованих лініях

НПАОП 60.1-3.01-04 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам залізничного транспорту України

НПАОП 63.21-1.18-89 Правила з охорони праці при технічному обслуговуванні та поточному ремонті тягового рухомого складу та вантажопідіймальних кранів на залізничному ходу

НПАОП 63.21-1.26-88 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії для фарбувальних цехів і дільниць підприємств залізничного транспорту ЦТБР-4665

Гранично допустимі рівні (ГДР) впливу електричних полів частот від 0,06 МГц до 30,0 МГц № 4131-86, затверджені Мінохорони здоров'я СРСР, 1986 р.

Санітарні норми та правила виконання робіт в умовах впливу електричних полів промислової частоти (50 Гц) № 5802-91, затверджені Мінохорони здоров'я СРСР, 1991 р.

Граничні норми підіймання і переміщення важких речей жінками, затверджені наказом МОЗ України від 10.12.93  № 241, зареєстровано Мін'юст України від 22.19.93 № 194

Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань, затверджені наказом МОЗ України від 01.08.96 № 239, зареєстровано Мін'юст України від 29.08.96 № 488/1513

Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затверджений наказом МОЗ України від 21.05.2007 № 246, зареєстровано Мін'юст України від 23.07.2007 № 846/14113

Перелік важких робіт і робіт з шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок, затверджений наказом МОЗ України від 29.12.93 № 256, зареєстровано Мін'юст України від 30.03.94 № 51/260

НАПБ 03.004-2002 Норми оснащення об’єктів і рухомого складу залізничного транспорту пожежною технікою та інвентарем (ЦУО-0023)

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні

НАПБ Б.02.005-2003 Типове положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України

НАПБ Б.03.002-2007 Норми визначення категорій і приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою

НАПБ В.01.010-2009/510 Правила пожежної безпеки на залізничному транспорті України (ЦУО-0038)

НАПБ В.06.011-89/510 Определение категорий помещений и зданий производственного и складского назначения предприятий и объектов железнодорожного транспорта и метрополитенов по взрывопожарной и пожарной опасности (ВНТП 05-89**) (Визначення категорій приміщень та будівель виробничого і складського призначення підприємств та об’єктів залізничного транспорту й метрополітенів по вибухопожежній та пожежній небезпеці)

ДСНіП 3.6.096-2002  Державні санітарні норми і правила при роботі з джерелами електромагнітних полів

ДСанПіН 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення

ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації

ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

ДСН 201-97 Державні санітарні норми охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними і біологічними речовинами)

СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование (Опалення, вентиляція та кондиціонування)

Зміна № 2 СНиП 2.04.05-91 щодо застосування автоматичних терморегуляторів. Затверджена наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України № 273 від 15 листопада 1999 р. й набула чинності з 
1 грудня 1999 р. (чинна в Україні)

Зміна № 2 СНиП 2.04.05-91. Затверджена наказом Держбуду України № 290 від 20 грудня 2000 р. та набула чинності з 1 січня 2001 р. (міждержавна)

СНиП 2.05.07-91 Промышленный транспорт (Промисловий транспорт)

СНиП 2.09.04-87 Административные и бытовые здания (Адміністративні та побутові будівлі)

Зміна № 1 СНиП 2.09.04-87 Затверджена наказом Держбуду України № 192 від 26 вересня 2001р. та набула чинності з 1 жовтня 2001 р. (чинна в Україні)

Зміна № 2 СНиП 2.09.04-87 Затверджена наказом Держбуду України № 195 від 21 жовтня 2004р. та набула чинності з 1 квітня 2005 р. (чинна в Україні)

ДБН В.2.5-28-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення

РД 3215-91 Нормы искусственного освещения объектов железнодорожного транспорта. (Норми штучного освітлення об'єктів залізничного транспорту)

ПУЕ-2009 Правила улаштування електроустановок

# 3 ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ

ВТК – відділ технічного контролю.

ГДВ – гранично допустимі викиди.

ГДР – гранично допустимі рівні.

ГДС – гранично допустимі скидання.

КВП – контрольно-вимірювальні прилади.

КР-1 – капітальний ремонт першого обсягу.

КР-2 – капітальний ремонт другого обсягу.

КРП – капітальний ремонт з продовження терміну служби.

МВРС – моторвагонний рухомий склад.

ПЕ – початок експлуатування.

ПР-3 – поточний ремонт третього обсягу.

ТЕД – тяговий електродвигун.

ТРС – тяговий рухомий склад.

ЦРП – Головне управління приміських пасажирських перевезень Укрзалізниці.

ЦТ – Головне управління локомотивного господарства Укрзалізниці.

# 4 ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ВИДИ РЕМОНТІВ

4.1 Електричні машини тепловозів та дизель-поїздів повинні періодично в плановому порядку проходити ПР-3 у депо та КР-1 і КР-2 на заводах.

4.2 Послідовність виконання видів ремонту в одному циклі (від початку експлуатування (далі – ПЕ) або КР-2 до наступного чергового КР-2), міжремонтні пробіги та допустимі відхилення від них установлюють згідно з "Положенням про планово-попереджувальну систему ремонту і технічного обслуговування тягового рухомого складу (електровозів, тепловозів, електро- та дизель-поїздів)" , що затверджене наказом Укрзалізниці від 30.06.2010 № 93-ЦЗ  (далі – Положення) [3].

Послідовність видів ремонту і норми пробігу між ремонтами для окремих електричних машин, відповідно до встановлених пробігів тепловозів та дизель-поїздів, можуть змінюватися наказами Укрзалізниці.

4.3 Види ремонту електричних машин та обсяги робіт, що виконують при ПР-3, КР-1, КР-2, КРП визначають залежно від технічного стану цих електричних машин та їхнього пробігу (за датами встановлення на тепловози чи дизель-поїзди, що записані у відповідних паспортах) і затверджуються умовами договору між замовником та виконавцем ремонтних робіт.

4.4 Переведення електричних машин, їхніх остовів чи якорів у інший вид ремонту або продовження терміну служби допускається виконувати за поданням відділу технічного контролю (далі – ВТК) заводу та за узгодженням з головним інженером (директором технічним) цього заводу та представником ЦТА або уповноваженим представником замовника. У ремонтних депо таке переведення проводиться за узгодженням з головним технологом депо та інженером з приймання локомотивів з фіксацією в акті довільної форми.

4.5 У разі, коли окремі нормативи чи вимоги до ПР-3, КР-1 та КР-2 електричних машин та їхніх деталей і вузлів не відображені в повному обсязі в цих Правилах, настановах щодо експлуатування чи відповідних інструкціях, першим керівникам  депо чи заводів надається право разом з, відповідно, представниками ЦТА, інженерами з приймання локомотивів або уповноваженими представниками замовників під особисту відповідальність самостійно вирішувати ці питання, виходячи з технічної й економічної доцільності, при безумовному дотриманні вимог охорони праці згідно з  Законом України «Про охорону праці», пожежної безпеки згідно з Законом України "Про пожежну безпеку", ГОСТ 12.1.004, НАПБ А.01.001, НАПБ В.01.010-2009/510,"Інструкції з забезпечення пожежної безпеки на локомотивах та МВРС" ЦТ-0067, що затверджена наказом Укрзалізниці від 04.03.03 № 061-Ц  (далі – Інструкція ЦТ-0067) [4] та забезпечення безпеки руху згідно з ПТЕ [1].

4.6. Електричні машини, що випускаються з ремонту, повинні мати остови та якорі, що пройшли однаковий вид ремонту. Допускається, за погодження з представником ЦТА складання електричних машин з остовів і якорів різного виду ремонту.

4.7 Ремонт електричних машин та роботи з покращення техніко-економічних характеристик окремих складанних одиниць і деталей таких машин виконувати відповідно до вимог затверджених креслеників та технологічних регламентів і встановлених норм і правил.

4.8 Заміну деталей електричних машин новими або відновлення зношених деталей виконувати на підставі встановлених цими Правилами норм допусків і зношень.

4.9 Виготовлені для ремонту електричних машин нові деталі, повинні відповідати затвердженим технічним умовам та кресленикам.

4.10 Усі відремонтовані чи виготовлені складанні одиниці, якщо треба й деталі та складені електричні машини, повинні бути перевірені й випробувані. Для таких випробувань депо й заводи повинні бути забезпечені необхідними стендами, приладами, пристроями й інструментом.

4.11 Відповідальні деталі електричних машин підлягають обов'язковій дефектоскопії. Перелік таких деталей та періодичність контролювання наведені в додатку А. Крім того, керівники заводів, служб локомотивного господарства та служб приміських пасажирських перевезень залізниць і депо зобов'язані забезпечити контролювання деталей, у яких спостерігається систематична поява дефектів. Заново виготовлені деталі електричних машин маркувати відповідно до вимог креслеників.

4.12 У процесі ремонту майстри відповідних цехів і дільниць повинні особисто приймати від бригадирів і виконавців роботи з ремонту та складання вузлів електричних машини. Майстер або бригадир повинен брати участь при виконанні найбільш відповідальних робіт, перевірок і випробувань.

4.13 Майстри дільниць депо чи заводів зобов'язані пред'являти інженеру з приймання локомотивів або ВТК заводу відремонтовані якір, остов та складену електричну машину. ВТК ремонтного заводу в свою чергу пред'являє готову продукцію представнику ЦТА або уповноваженому представнику замовника. При виявленні дефектів відповідні зауваження фіксують у пред’явній записці, що є невід’ємною частиною ремонтного листа.

4.14 Приймання машин оформляти за підписами майстра депо та інженера з приймання локомотивів, на ремонтному заводі  - майстра відділення ВТК та представника ЦТА.

4.15 ВТК заводу та представник ЦТА чи уповноважений представник замовника або, в депо, майстер дільниці ремонту електричних машин та інженер з приймання локомотивів зобов'язані забезпечити в процесі виконання ремонтних робіт і складання електричних машин контролювання за виконанням вимог цих Правил, необхідний рівень якості відремонтованих вузлів та своєчасне їх приймання.

4.16 На відремонтовані електричні машини встановлюються гарантійні терміни служби відповідно до вимог "Положення про порядок подачі в ремонт і видачі з ремонту рухомого складу", що затверджене наказом Мінтрансу України від 22.04.2002 № 261 (далі – Положення) [5].

4.17 Вузли й деталі електричних машин, що надійшли в ремонт, після розбирання й очищення від бруду необхідно оглянути з метою виявлення видимих дефектів та виконати інструментальну перевірку їхнього стану. Запис про визначений вид ремонту електричної машини заносять до ремонтного листа або до журналу цеху установленої форми (ТУ-151). Остови та якорі електричних машин, технічний стан яких не дозволяє проведення ремонту відповідно до вимог цих Правил, підлягають списанню в установленому в Укрзалізниці порядку.

При відсутності окремих вузлів чи деталей, що було виявлено в процесі приймання електричних машин, а також за наявності ненормально зношених деталей більше допустимих значень, заводом або депо складається акт довільної форми, в якому зазначаються назви відсутніх чи  складових, зношених більше допустимих значень, позначення згідно з креслеником та характер пошкодження. У такому разі завод або депо сповіщає замовника для спільного визначення подальших дій.

Зазначений акт про відсутність або ненормальний знос складанних одиниць чи деталей підписується заступником директора заводу з виробництва (у депо – заступником начальника депо з ремонту) та представником ЦТА (у депо – інженером з приймання локомотивів) або уповноваженим представником замовника. Акт затверджується головним інженером (директором технічним) заводу чи заступником начальника депо з ремонту в установленому порядку.

4.18 Технологічні процеси з ремонту електричних машин та їхніх деталей, а також – з випробування електричних машин після ремонту, повинні відповідати вимогам цих Правил і чинних нормативних документів та інструкцій з охорони праці, виконання яких обумовлює безпечність виконання робіт та необхідний рівень якості ремонту.

4.19 Кожен випадок передчасного виходу з ладу електричних машин повинен розслідуватися керівниками депо приписки тепловоза чи дизель-поїзда або локомотивними бригадами в установленому порядку. При розслідуванні необхідно виявити причини пошкодження електричної машини, розробити й виконувати організаційно-технічні заходи щодо усунення виявлених порушень та попередження появи таких порушень у подальшому. При виході з ладу гарантійних машин, така робота повинна виконуватися за участі представників підприємств, що виконували ремонт.

4.20 Матеріали, напівфабрикати й запасні частини, що застосовуються при ремонті електричних машин, повинні відповідати вимогам відповідних стандартів і технічних умов на виготовлення. На кожну партію матеріалів, напівфабрикатів і запасних частин, що надходять на ремонтний завод або ремонтне депо, повинен бути сертифікат відповідності системи УкрСЕПРО.

Електричний монтаж електричних машин повинен виконуватися кабельними виробами, ізоляція яких не поширює горіння згідно з вимогами ГОСТ 12176. Чохли для захисту електричних кабелів і проводів від механічних пошкоджень на рухомому складі повинні виготовлятися з матеріалів з індексом поширення полум'я І < 20 згідно з ГОСТ 12.1.044.

Матеріали, що надходять для ремонту електричних машин, повинні проходити вхідний контроль в лабораторіях згідно з ГОСТ 24297.

4.21 Засоби вимірювальної техніки, інструмент, пристрої для перевірки й випробування складених електричних машин та їхніх складанних одиниць, деталей і матеріалів підлягають державній повірці відповідно до вимог ДСТУ 2708 або атестації відповідно до ГОСТ 24555.

4.22 Технологічне стиснене повітря (далі – стиснене повітря), що використовують при виконанні технологічних операцій з ремонту електричних машин, за чистотою повинне відповідати вимогам ГОСТ 17433. Ступінь забрудненості стисненого повітря визначають відповідно до вимог ГОСТ 24484.

# 5 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

5.1 Адміністрація заводу чи депо зобов'язана забезпечити належну організацію праці й технічне оснащення виробничих дільниць необхідним технологічним обладнанням, іншими технічними засобами, а також – безпечні умови праці на робочих місцях і захист довкілля від негативного впливу виробничої діяльності відповідно до вимог Законів України й чинної нормативної документації.

5.2 Під час виконання всіх видів ремонту електричних машин основними джерелами забруднення довкілля є зварювальні роботи, очищення деталей та складанних одиниць від забруднення, у тому числі миття в розчинах з небезпечними речовинами, просочувальні роботи, гальванічні роботи, фарбування тощо.

5.3 Усі роботи, що є джерелами забруднення довкілля, повинні супроводжуватися комплексом заходів з охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання й відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.

Депо та заводи обладнують спорудами, устаткуванням, пристроями для очищення викидів і скидів або їх знешкодження та зменшення впливу шкідливих факторів на навколишнє середовище.

5.4 Заходи щодо охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки повинні здійснюватися згідно з Законами України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про охорону атмосферного повітря", ГОСТ 17.0.0.01 та іншими нормативно-правовими документами.

У депо та на заводах, що виконують ремонт електричних машин, необхідно передбачити комплекс заходів з охорони довкілля, що забезпечать неперевищення гранично допустимих викидів (ГДВ) забруднюючих речовин від стаціонарних джерел викидів у навколишнє середовище й гранично допустимих скидів (ГДС) шкідливих речовин у водойми. Рівні гранично допустимих викидів і скидів затверджуються регіональними управліннями екологічної безпеки.

5.5 Під час виконання всіх видів ремонту електричних машин необхідно дотримуватись таких вимог:

– з охорони праці згідно з НПАОП 63.21-1.18;

– із забезпечення пожежної безпеки згідно з Законом України "Про пожежну безпеку", ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.2.056, НАПБ 03.004, НАПБ А.01.001, НАПБ В.01.010-2009/510, Інструкцією ЦТ-0067 [4];

– застосовувані матеріали й вироби повинні відповідати вимогам ГОСТ 12176, ГОСТ 12.1.044;

– електричні машини, що проходять ремонт і в подальшому призначені для встановлення на вагонах електропоїздів, повинні відповідати "Технічним вимогам щодо забезпечення пожежної безпеки пасажирських вагонів, ЦУО-0039", що затверджені наказом Укрзалізниці від 29.10.2010 № 701-Ц [16].

Усі приміщення повинні бути віднесені до відповідної категорії за вибухопожежною небезпекою згідно з вимогами НАПБ Б.03.002, НАПБ В.06.011-89/510;

5.6 Усі будівлі, споруди й інженерні мережі повинні утримуватися в належному технічному стані згідно з НПАОП 45.2-7.01, ПТЕ [1].

5.7 Опалення, вентиляція, кондиціонування повітря у виробничих приміщеннях повинні відповідати вимогам СНиП 2.04.05.

5.8 Розміщення, розміри й планування адміністративних і побутових приміщень повинні відповідати вимогам СНиП 2.09.04.

5.9 Верстати, інструмент, пристрої (у тому числі пневматичні та гідравлічні), що застосовуються під час ремонту й випробувань, повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.2.003, НПАОП 28.0-1.01, НПАОП 0.00-1.30.

5.10 Фахівці, що виконують роботи з неруйнівного контролю, повинні бути атестовані згідно з вимогами ДСТУ EN 473.

5.11 При виконанні робіт пов'язаних з паянням та лудінням необхідно дотримуватися правил безпеки згідно з вимогами НПАОП 28.5-1.31

5.12 Термообробку металів виконувати згідно з вимогами ГОСТ 12.3.004.

5.13 Роботи із застосуванням епоксидних смол та матеріалів на їхній основі виконувати згідно з відповідними вимогами технічних умов на постачання таких матеріалів.

5.14 Нанесення гальванічних та хімічних покриттів виконувати згідно з вимогами НПАОП 28.51-1.16.

5.15 Фарбувальні цехи й дільниці повинні бути забезпечені системами пожежної автоматики та обладнані відповідно до вимог НПАОП 63.21-1.26 та НАПБ В.01.010-2009/510.

Для безпечного виконання робіт з просочення та сушіння обмоток електричних машин, нанесення полімерних плівок на підприємстві повинні бути розроблені інструкції з охорони праці на основі відповідних типових інструкцій та згідно з умовами конкретного виробництва.

5.16 Вантажно-розвантажувальні роботи повинні виконуватися відповідно до вимог НПАОП 0.00-1.01.

5.17 Заходи, що нейтралізують негативний вплив статичної електрики на виробниче обладнання та працівників, повинні вживатися згідно з вимогами НПАОП 0.00-1.29.

5.18 Зварювальні роботи повинні виконуватися зварниками, кваліфікація яких повинна відповідати вимогам НПАОП 0.00-1.16, СОУ 35.2-00017584-030 та бути підтверджена позитивними результатами атестації (переатестації), що проводиться в установленому порядку. Виконання зварювальних та наплавлювальних робіт повинно відповідати вимогам ДСТУ 2456.

Для безпечного виконання робіт з вібродугового та електроіскрового наплавлення на підприємстві повинні бути розроблені інструкції з охорони праці на основі відповідних типових інструкцій та згідно з умовами конкретного виробництва.

5.19 Концентрація шкідливих речовин у повітрі робочої зони виробничих приміщень повинна відповідати ГОСТ 12.1.005.

5.20 Працівники депо та заводів повинні проходити попередній та періодичний медогляд згідно з "Порядком проведення медичних оглядів працівників певних категорій".

5.21 Працівники депо та заводів, що пов'язані з ремонтом електричних машин, повинні проходити навчання, інструктаж і перевірку знань з охорони праці відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.12, а також з пожежної безпеки – відповідно до НАПБ Б.02.005, НАПБ В.01.010-2009/510, Інструкції ЦТ-0067 [4].

5.22 Працівники депо та заводів, що пов'язані з ремонтом електричних машин, забезпечуються спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального захисту згідно з вимогами НПАОП 0.00-4.01, НПАОП 60.1-3.01.

5.23 Використання праці жінок повинно відповідати "Граничним нормам підіймання і переміщення важких речей жінками" та "Переліку важких робіт і робіт з шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок".

5.24 Показники рівня шуму, вібрації, ультразвуку, мікроклімату у виробничих приміщеннях повинні відповідати вимогам ДСН 3.3.6.037 , ДСН 3.3.6.039, ДСН 3.3.6.042.

5.25 Загальні ергономічні вимоги при організації робочих місць повинні відповідати ГОСТ 12.2.032, ГОСТ 12.2.033.

5.26 Рівні електромагнітних полів радіочастот на робочих місцях не повинні перевищувати норм, що встановлені ГОСТ 12.1.006, "Гранично допустимими рівнями (ГДР) впливу електричних полів частот від 0,06 МГц до 30,0 МГц № 4131-86" та "Державними санітарними нормами і правилами захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань".

5.27 Напруженість електричних полів промислової частоти повинна відповідати вимогам ГОСТ 12.1.002, "Санітарних норм та правил виконання робіт в умовах впливу електричних полів промислової частоти (50 Гц) № 5802-91".

5.28 Рівні магнітних полів частоти 50 Гц повинні бути згідно з ДСНіП 3.6.096.

5.29 Рівень освітленості на робочих місцях повинен відповідати вимогам 
ДБН В.2.5-28, РД 3215-91.

5.30 У депо та на заводах, виходячи з місцевих умов виконання робіт та на підставі чинних державних стандартів з безпеки праці й нормативно-правових актів з охорони праці, керуючись вимогами НПАОП 0.00-4.15, повинні бути розроблені власні інструкції з охорони праці за видами робіт і професіями, що на них зайнятий виробничий персонал.

5.31 Вивезення й утилізування відходів виробництва виконувати згідно з вимогами Законів України ”Про відходи“, ”Про металобрухт“, інших документів, що регулюють поводження з вторинними матеріальними й енергетичними ресурсами.

5.32 Поводження з промисловими відходами повинно відповідати вимогам ДСанПіН 2.2.7.029.

5.33 Електрообладнання повинно відповідати вимогам ПУЕ, ГОСТ 12.1.030, ГОСТ 12.2.007.0, НПАОП 40.1-1.21.

5.34 Організація безпечного експлуатування електрообладнання, у тому числі відповідність працівників групам з електробезпеки, залежно від професії чи посади, повинні бути згідно з вимогами НПАОП 40.1-1.21.

5.35 Забороняється виконувати будь-які роботи особам, що підпадають під вікові обмеження, не мають відповідної кваліфікації, не склали черговий іспит з охорони праці, а також особам, що не мають відповідного посвідчення на право роботи з електричними установками.

5.36 При виконанні ремонтних робіт використовувати лише справне підйомно-транспортне й допоміжне обладнання, а також пристрої й інструмент, що забезпечують правильність виконання технологічних операцій, належну якість робіт, безпеку праці. Пристосування, інструмент та засоби індивідуального захисту, що підпадають під дію відповідних нормативних документів, повинні проходити періодичні випробування з метою перевірки їхньої функціональної придатності.

5.37 Під час виконання операцій складання необхідно керуватись відповідними креслениками та інструкціями. Деталі кріплення повинні бути надійно затягнуті й застопорені відповідно до вимог креслеників.

5.38 На тепловозах та дизель-поїздах, на які було встановлено електричні машини після проходження ПР-3, КР-1, КР-2, КРП, повинні бути забезпечені умови, що унеможливлюють виникнення травм обслуговуючого персоналу та пошкоджень обладнання.

5.39 Окремі вказівки з охорони праці наведені у відповідних розділах цих Правил.

# 6 ПРИЙМАННЯ, ВІДПРАВЛЕННЯ В РЕМОНТ, ОФОРМЛЕННЯ ТЕХНІЧНИХ ПАСПОРТІВ, ТРАНСПОРТУВАННЯ, ЗБЕРІГАННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН

6.1 Після зняття електричної машини з тепловоза чи дизель-поїзда, перед транспортуванням і при їхньому зберіганні необхідно:

– видалити оливу з камер підшипників ковзання ТЕД;

– змазати консистентним мастилом нефарбовані зовнішні поверхні;

– кінці валів обернути пакувальним матеріалом і закріпити шпагатом;

– кришки колекторних люків щільно закрити та замкнути;

– вентиляційні отвори й люки електричних машин закрити заглушками;

– вивідні проводи електричних машин скріпити між собою та підв'язати.

Зберігати електричні машини в закритому приміщенні.

6.2 Електричні машини відправляти в ремонт комплектно в складеному стані без заміни деталей. Машини очистити зовні від бруду. Польстери моторно-осьових підшипників і постійні заглушки вентиляційних отворів повинні бути встановлені на обладнаних ними двигунах.

6.3 У комплект електричних машин, що направляються в ремонт, не входять: шестерні та кожухи зубчастих передач, вкладиші та вовняне підбивання моторно-осьових підшипників, вентиляційні патрубки, заземлювальні проводи, ротори й кожухи вентиляторів, вали й муфти здвоєних вентиляторів. Тягові генератори при відправлені в ремонт поодинці, повинні бути укомплектовані вентиляторами й повітропроводами відповідно до креслеників.

6.4 Електричні машини відправляють у ремонт на завод або в депо з технічними паспортами, де необхідно зазначають дані про пробіг від початку експлуатування і між ремонтами, про проведені раніше ремонти й модернізації, про несправності які мали місце, а також про причини відправлення у ремонт.

Відправляти електричні машини в ремонт або приймати з ремонту без технічних паспортів, або з підміненими паспортами, забороняється.

У виняткових випадках, при втраті технічного паспорта на електричну машину, на заводі оформляють дублікат технічного паспорта відповідно до вимог Положення [5].

При відсутності даних про пробіг електричних машин після ремонту дозволяється встановлювати вид ремонту по їх технічному стану (КР-1 або КР-2) за узгодженням з представником ЦТА або уповноваженим представником замовника.

Після ремонту оформлений технічний паспорт разом з електричною машиною відправляють у депо. У паспорті повинен бути зроблений запис про вид виконаного ремонту основних вузлів (остова, якоря), виконану заміну складанних одиниць та модернізації й інформація про встановлені підшипники. До паспорта повинні бути прикладені результати випробувань електричної машини прийнятої представником ЦТА або уповноваженим представником замовника.

Відповідальність за відомості, зазначені в паспорті, покладається на майстра ВТК.

6.5 При транспортуванні електричні машини повинні бути захищені від потрапляння вологи, забруднення та механічних пошкоджень. Транспортування електричних машин та їхніх якорів у ремонт та з ремонту залізничними платформами чи іншим транспортом виконувати в упаковці, що забезпечує їхнє збереження.

6.6 Після транспортування електричних машин у депо, а також перед їхнім установленням на рухомий склад після тривалого зберігання, необхідно переконатися у відсутності ушкоджених частин і деталей та перевірити таке:

– належну чистоту електричної машини зовні й усередині;

– опір ізоляції при температурі 20 °С, що повинен відповідати показникам наведеним в таблиці 1;

– справність і надійність кріплення кришок колекторних люків, кришок і пробок мастильних камер, захисних сіток, кожухів, заглушок вентиляційних отворів;

– належну чистоту колекторів, бандажів колекторів, ізоляторів і кронштейнів щіткотримачів;

– справність щіткотримачів;

– технічний стан щіток, щільність їхнього притирання до колектора та відповідність зусилля натискання на колектор;

– надійність кріплення траверси;

– технічний стан і надійність кріплення міжкотушкових з'єднань, перемичок і вивідних проводів;

– роботу електричної машини на холостому ходу.

Електричні машини, технічний стан яких задовольняє вищезазначеним вимогам, дозволяється встановлювати на рухомий склад.

Таблиця 1

| Номінальна напруга відносно корпусу, В | Опір ізоляції при температурі 20 °С, не менше, МОм |  |
| --- | --- | --- |
|  | Після КР-2 | Після КР-1 та ПР-3 |
| До 400 Більше 400 до 1000 Більше 1000 до 1500 Більше 1500 до 2000 Більше 2000 до 3000 | 1,0 2,5 3,0 4,0 5,0 | 0,5 1,0 1,5 2,0 3,0 |

6.7 Про всі відхилення від вимог цих Правил, що виявлені на прибулій з ремонту електричній машині, необхідно скласти акт установленої форми.

6.8 При зберіганні електричних машин на складі депо забезпечити своєчасне прокручування їхніх якорів відповідно до вимог "Інструкції з технічного обслуговування та ремонту вузлів з підшипниками кочення локомотивів і моторвагонного рухомого складу" ЦТ-0165 (далі – Інструкція ЦТ-0165) [6]. На цьому складі повинен бути журнал довільної форми для ведення записів про виконання цих робіт.

7 РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН

## 7.1 Загальні вимоги до організації ремонту

7.1.1 Технологічний процес ремонту електричних машин і їхніх деталей повинен відповідати вимогам цих Правил і забезпечувати високу якість ремонту.

7.1.2 Ремонт електричних  машин виконувати згідно з креслениками заводу-виробника, враховуючи зміни, спрямовані на поліпшення конструкцій електричних машин, розроблених і затверджених у встановленому порядку. Ремонт тягового електродвигуна й головного генератора тепловоза серії ЧМЕ3 виконувати згідно з проектами: ТЗ.039.00.00.00 «Тяговый двигатель ТЕ-006» [7] і ТЗ.071.00.00.00 «Тяговый генератор ТД-802» [8], розробленими ПКТБрл.

7.1.3 Заміну деталей електричних машин новими або відновлення зношених виконувати відповідно до вимог норм допусків і зношень, що наведені в 
додатках Б, В, Г, Д.

7.1.4 Заново виготовлені деталі й вузли електричних  машин маркувати згідно з креслениками.

7.1.5 При виконанні ремонту електричних машин необхідно застосовувати систему ізоляції "Термоліт" класів нагрівостійкості F, H та С з використанням просочувальних компаундів "Елпласт" та стрічок "Елізтерм" або інші подібні системи ізоляції з аналогічних за якістю та ізолювальними показниками ізоляційних матеріалів, що мають фізичні властивості, показники яких не нижчі або перевищують параметри зазначених матеріалів. При цьому вибір системи ізоляції робить замовник.

При проведенні ремонтів електричних машин будь-якого типу не допускається застосування матеріалів і виробів, що не відповідають вимогам за класом нагрівостійкості, при цьому необхідно виключити застосування просочувальних лаків, замінивши їх компаундами.

7.1.6 Працівники ВТК та представники ЦТА на заводі, інженери з приймання локомотивів у депо, зобов'язані забезпечувати в процесі ремонту й складання електричних машин виконувати контролювання якості відремонтованих вузлів і своєчасне їхнє приймання.

7.1.7 Майстри дільниць зобов'язані пред'являти відремонтовані вузли електричних машин, а також складені електричні машини, ВТК та представнику ЦТА на заводі, інженерам з приймання локомотивів у депо.

7.1.8 При ремонті та випробуванні електричних машин необхідно дотримуватись правил та інструкцій з охорони праці.

## 7.2 Загальні положення до зварювальних робіт

7.2.1 Усі зварювальні роботи при ремонті деталей і вузлів електричних машин виконувати згідно з вимогами цих Правил, НАПБ А.01.001, НАПБ В.01.010-2009/510 та «Инструктивных указаний по сварочным работам при ремонте тепловозов, электровозов и мотор-вагонного подвижного состава» ЦТтеп-251 (далі - Інструктивні вказівки ЦТтеп-251) [9], на підставі яких у депо та на заводах повинні бути розроблені конкретні технологічні процеси на виконання кожної зварювальної роботи.

7.2.2 Зварювальні роботи повинні виконуватись висококваліфікованими спеціалістами, які атестовані для виконання відповідальних зварювальних робіт на рухомому складі згідно з НПАОП 0.00-1.16, СОУ 35.2-00017584-030-1, 
НАПБ Б 02.005.

7.2.3 Електроди й присаджувальні матеріали, що використовуються для зварювальних робіт при ремонті, повинні задовольняти вимоги відповідних стандартів та Інструктивних вказівок ЦТтеп-251 [9].

7.2.4 Заміну литих і штампованих деталей електричних машин деталями зварної конструкції, а також кріплення деталей приварюванням, якщо це не передбачено оригінальними креслениками чи цими Правилами, дозволяється виконувати лише згідно з затвердженими в установленому порядку новими креслениками.

7.2.5 Забороняється проведення зварювальних робіт без дотримання вимог, які запобігають проходженню зварювального струму через підшипники кочення.

7.2.6 Забороняється виконувати зварювальні роботи при:

– невідповідності температурного режиму в цехах (дільницях) чи за наявності різких перепадів температури повітря при зварюванні деталей, для яких обумовлені спеціальні вимоги температурного режиму;

– неправильній підготовці й обробленні  швів перед їх зварюванням;

– попаданні води чи оливи на місце зварювання;

– знаходження поблизу від пофарбованих частин, без захисного екрану;

– несправності ізоляції зварювальних проводів;

– відсутності обладнання, необхідного для термічної обробки до і після зварювання;

– невідповідності умов виконання робіт вимогам безпеки.

7.3 Загальні вимоги при ремонті та складанні деталей типових з'єднань, складанних одиниць електричних машин

7.3.1 Деталі різьбових з'єднань, що мають витягнутість та зношення різьб, залежно від їх конструкції, міцності та матеріалу деталей, а також економічної доцільності ремонту, допускається відновлювати одним із таких способів:

– перенарізанням різьби під ремонтний розмір (під менший розмір болтів, шпильок, кінців валів; під більший розмір у різьбових отворах);

– перенарізанням різьби під ремонтний розмір (під більший розмір у різьбових отворах);

– наплавленням з подальшим нарізанням різьби під номінальний розмір. Наплавлювати різьбові частини болтів, шпильок або валів, що працюють зі знакозмінним навантаженням, забороняється;

– нарізанням нових різьбових отворів поряд зі старими.

7.3.2 При розбиранні різьбових з'єднань повинні виконуватись такі вимоги:

– прохідні отвори під болти в з'єднувальних деталях при відносному їх зміщенні, що не допускає встановлення болта відповідного розміру, треба виправляти розсвердлюванням, розгортанням або наплавленням з наступним обробленням до номінального розміру. Роздавання отворів оправкою недопустиме;

– забороняється використовувати болти, шпильки, що мають зношену, зірвану або забиту різьбу, забиті грані головок. Різьбу болтів і гайок відповідальних з'єднань потрібно перевірити різьбовим калібром 6-го класу точності;

– не допускається вкручувати болти, що довші по довжині, або нормальні болти в занижені по глибині різьби отвори;

– для щільної посадки шпильок їх необхідно встановлювати на фарбу або герметик;

– вісь різьби шпильок повинна бути перпендикулярна, а торець гайки - паралельний опорній поверхні деталі, в яку вкручена шпилька, площини шайб повинні бути паралельні між собою;

– для виключення можливих перекосів деталей важливих складанних одиниць, гайки та болти треба закручувати із зусиллям і в послідовності, установленій технологічною інструкцією або креслеником;

– стопоріння й фіксування деталей повинні бути проведені згідно з вимогами кресленика на складання даної складанної одиниці. Непридатні пружинні й фасонні шайби, шплінти та інші деталі, що призначені для стопоріння й фіксування інших деталей, необхідно замінити.

7.3.3 Деталі шпонкового з'єднання, що мають ум'ятини й знос пазів, послаблення посадки чи деформацію шпонки, залежно від їх конструкції та міцності, допускається відновлювати одним із таких способів:

– обробкою пазів спарених деталей (ручним чи механічним способом) до ремонтних розмірів з установленням шпонки ремонтного розміру;

– обробкою паза однієї з деталей під ремонтний розмір з установленням східчастої шпонки;

– електродуговим наплавленням пазів з подальшою обробкою під номінальний розмір з установленням шпонки за розміром кресленика;

– нарізанням нового паза на охоплювальній деталі (маточині) з установленням східчастої шпонки чи нарізанням нового паза зі зміщенням на 90° чи 180° і встановленням  шпонки номінального розміру;

– заміною частини деталі – установленням втулки в отвір охоплювальної деталі, заміною шпонкової частини кінця вала й виготовленням шпонки номінального розміру. Метал нових частин повинен бути такої ж марки, що і деталь, яку ремонтують.

Наплавлення шпонкових пазів вала, працюючого зі знакозмінним навантаженням, забороняється крім випадків, коли наплавлення здійснюється вібродуговим методом з виконанням відповідних вимог Інструктивних вказівок ЦТтеп-251 [9].

7.3.4 При складанні шпонкового з'єднання повинні виконуватись такі вимоги:

– вісь шпонки повинна бути паралельна осі вала й охоплювальної деталі;

– висота виступаючої частини шпонки повинна бути однакова по всій довжині в межах допусків кресленика;

– допуски на посадку шпонки в пазах деталей повинні бути в межах згідно з креслеником.

7.3.5 Деталі нерухомих конусних з'єднань, що мають задирки, знос, зминання й наклеп конусних частин, залежно від їх конструкції та міцності, а також економічної доцільності ремонту, допускається відновлювати одним із таких способів:

– шліфуванням (розгорненням) сполучних конусних поверхонь;

– наплавленням з подальшою механічною обробкою до номінального розміру конусних поверхонь, що сполучаються;

– заміною частини деталі встановленням втулки в отвір охоплювальної деталі, або заміною конусної частини вала з подальшою механічною обробкою до номінального розміру конусних поверхонь, що сполучаються;

– залізненням чи цинкуванням поверхонь, що сполучаються.

Наплавлення конусних поверхонь деталей, що працюють зі знакозмінним навантаженням, треба виконувати лише  вібродуговим методом під шаром флюсу.

7.3.6 При складанні нерухомих конусних з'єднань повинні виконуватись такі умови:

– конусні поверхні, що сполучаються, треба обробляти відповідно до вимог кресленика. Прилягання конусних поверхонь необхідно контролювати по фарбі або відповідним калібром;

– східчастий знос більше ніж 0,02 мм на конусній поверхні вала, що є наслідком повторних притирань деталі, повинен бути знятий шліфуванням чи шабруванням;

– натяг у з'єднанні повинен бути встановлений у межах згідно з креслеником. Складання з'єднання дозволяється виконувати з попереднім нагріванням охоплювальної деталі.

7.3.7 Послаблення посадки деталей нерухомих з'єднань з гарантованим натягом залежно від конструкції складанної одиниці, міцності та ступеня послаблення посадки деталей, а також економічної доцільності ремонту рекомендується усувати одним із таких способів:

- електроіскровим способом, коли товщина нарощувального шару металу на поверхні вала чи отворів не перевищує 0,1 мм;

- хромуванням чи обміднюванням, коли товщина нарощувального шару металу не перевищує 0,15 мм;

- нанесенням полімерної плівки герметика, коли товщина плівки герметика, що наносять на поверхню деталі, не перевищує 0,1 мм;

- цинкуванням або металізацією, коли товщина шару нарощування металу не перевищує 0,3 мм;

- роздаванням, обтисненням чи осаджуванням, коли необхідно збільшити діаметр осі пальця, валика  тощо, деталей або зменшити діаметр отвору до  0,3 мм;

- насталюванням, електродуговим наплавленням, установленням ремонтної втулки на вал, втулки в отвір, коли товщина шару нарощування перевищує 
0,3 мм. Наплавлення валів, що працюють зі знакозмінним навантаженням, забороняється, крім випадків, коли роботи з наплавлення виконують вібродуговим способом.

7.3.8 Складання деталей нерухомих з'єднань з гарантованим натягом необхідно виконувати з дотримуванням таких вимог:

– перед з'єднанням сполучені поверхні деталей ретельно оглянути й виміряти. Задирки на поверхнях деталей не допускаються. Натяг у з'єднаннях повинен бути встановлений у межах згідно з креслеником;

– для збільшення надійності з'єднання, що виконують тепловим методом, рекомендується на одну із поверхонь, що сполучаються, нанести шар герметика товщиною від 0,01 мм до 0,04 мм. Для зменшення тертя при запресуванні поверхонь деталей рекомендується змазувати їх тонким шаром мастила;

– складання з'єднань дозволяється виконувати з попереднім нагріванням охоплювальної деталі, охолодженням деталі, що охоплювана, або запресовуванням. При запресовуванні  необхідно використовувати пристрій, що забезпечує дію зусилля запресування по осі деталі, що запресовується. Забороняється виконувати складання з'єднань ударами безпосередньо по деталях без використання спеціальних оправок.

7.3.9 Для змащування підшипників використовувати мастило, що зазначене в технічних умовах (креслениках) на електричні машини».

## 7.4 Основні технічні вимоги до сушіння й просочення обмоток якорів, статорів, роторів і полюсних котушок

7.4.1 Якір і статор, полюсні котушки остова та ротор електричних машин очистити від бруду, просушити, з подальшим вакуум-нагнітальним просоченням у компаундах. Після просочення висушити й покрити лаком або емаллю. Застосовувані для просочення й покриття лаки, емалі, компаунди повинні відповідати вимогам креслеників і цих Правил. Технологічний процес сушіння, просочення й покриття лаком або емаллю встановлюється документом «Технологическая инструкция по сушке, пропитке обмоток электрических машин тепловозов» (далі - Інструкція) [10].

Для визначення ефективності встановлених інструкцією режимів щодо конкретних умов виробництва потрібно на заводах при застосуванні нових компаундів виконувати  контрольне розбирання зразків виробів, при необхідності коригувати режими.

7.4.2 Перед просоченням якоря, шийки вала захистити від прилипання компаунда.

7.4.3 Після закінчення встановленого часу сушіння обмоток перевірити опір ізоляції мегомметром. Мінімальний опір ізоляції обмотки якоря й магнітної системи після просочення й сушіння при температурі 100 °С повинен бути не менше ніж 1 МОм для всіх електричних машин. При низькому опорі ізоляції сушіння продовжити до одержання сталого опору ізоляції, що повинен бути не нижче вищезазначеної норми.

Просочення компаундом обмоток електричних машин, яким не виконували сушіння у встановленому режимі, не допускається.

7.4.4 Просочення якорів виконувати у вертикальному  положенні в нагрітому стані. При потраплянні лаку на торець півників колектора, його необхідно видалити промиванням. Зняття лаку на торцях півників колектора різцем забороняється.

Якорі двоколекторних машин дозволяється просочувати в горизонтальному положенні струйно-краплевим методом.

7.4.5 Полюсні котушки просочувати в компаундах або лаку згідно з вимогами Інструкції [10].

При ПР-3, ізоляцію котушок, що не були зняті, в остовах машин після очищення відновити фарбуванням, із забезпеченням гладкої глянцевої поверхні.

7.4.6 Просочені якорі, полюсні й роторні котушки не повинні мати повітряних мішків, скупчення непросохлого лаку. Просочення повинне бути на всю глибину укладання обмотки в пазах і лобових частинах. У полюсних котушок повинна бути просочена міжвиткова й корпусна ізоляція. Надлишки лаку перед сушінням видалити методом стікання.

7.4.7 Забандажована поверхня міканітового конуса колектора та його торець потрібно покрити рівним шаром без підтікань дугостійкою емаллю згідно з креслеником для забезпечення твердої, гладкої і глянцевої поверхні.

7.4.8 Просочувальні ізоляційні лаки, компаунди й покривні емалі, що використовують для просочення й покриття якорів, полюсних котушок (полюсів), повинні відповідати класу нагрівостійкості для застосовуваних ізоляційних матеріалів і вимогам креслеників.

7.4.9 Просочувальний лак, що знаходиться в баках, регулярно перед застосуванням, а також після додавання складових компонентів, контролювати по зовнішньому вигляду та в'язкості. Не рідше одного разу на тиждень перевірити кількість основи в просочувальному лаку.

7.4.10 Режим сушіння й просочення обмоток контролювати із застосуванням відповідних контрольно-вимірювальних приладів з реєстрацією часу сушіння, температури, вакууму, тиску повітря (азоту) й опору ізоляції обмоток із записом у журналі цеху.

7.5 Складання, випробування й монтаж об'єктів ремонту

7.5.1 Складальні роботи необхідно виконувати справним інструментом і пристроями, що забезпечують високу продуктивність праці, належну якість технологічних операцій, зручність і безпеку робіт.

7.5.2 Перед складанням деталі повинні бути очищені, оглянуті, дрібні дефекти (забоїни, задирки) усунені. Оливні канали, мастильні та різьбові отвори в деталях промити й продути стисненим повітрям. Оливні канали, крім того, перевірити намагніченим дротом. На поверхні тертя деталей, перед установленням у складанну одиницю нанести мастило.

7.5.3 Ущільнювальні прокладки з паперу, картону, пароніту повинні бути замінені новими, виготовленими відповідно до вимог кресленика. Прокладки з червоної міді, придатні до використання, потрібно відпалити та, для усунення нерівностей, обтиснути під пресом. Поверхні прокладок повинні бути чистими, без забоїн, нерівностей, складок, надривів, підрізів та інших дефектів, що сприяють порушенню герметичності ущільнювальних з'єднань. Паперові, картонні та паронітові прокладки перед установленням у складанну одиницю рекомендується просочити оливою (занурити в посудину з теплою оливою впродовж від 10 хв до 
40 хв), покрити графітовим мастилом. Гумові защільники та манжети змінити незалежно від стану.

7.5.4 Складання об'єктів необхідно виконувати з дотриманням комплектності, що визначається таврами і мітками на деталях. Спарені деталі чи такі, що труться, які раніше працювали в складанній одиниці, відокремлювати або заміняти без крайньої необхідності забороняється. Відсутні тавра й мітки повинні бути нанесені згідно з вимогами кресленика.

7.5.5 Гайки й болти потрібно закручувати рівномірним зусиллям. Забороняється виконувати повне закручування однієї гайки (болта) за іншою, щоб уникнути перекосу чи жолоблення, розтягування кріплення чи зриву різьби. Закручування повинне бути рівномірним та однаковим для всіх гайок (болтів). У випадку, коли проріз у гайці не співпадає з отвором під шплінт, гайку (болт) потрібно докрутити чи замінити іншою. Чергову деталь потрібно встановлювати лише після кріплення й фіксування раніше поставлених деталей.

7.5.6 Кріплення деталей відповідальних складанних одиниць необхідно виконувати зусиллям і в послідовності, установленій технологічною інструкцією на складання цього вузла.

7.5.7 3азори, розбіги чи інші монтажні розміри, що визначають правильність взаємозв'язку між деталями, треба контролювати на повністю складеній одиниці.

7.5.8 Відповідальні складанні одиниці, що відремонтовані згідно з вимогами цих Правил, після кінцевого складання перед установленням на тепловоз чи дизель-поїзд, повинні бути перевірені, відрегульовані, обкатані чи випробувані на типових стендах і пристроях, імітуючи їх умови роботи.

7.6 Ремонт якірних підшипників

Ремонт якірних підшипників виконувати відповідно до Інструкції ЦТ-0165, а при замовленні нових підшипників необхідно дотримуватися вимог 8.30 ДСТУ ГОСТ 520. Підшипники, що застосовуються для ремонту електричних машин, повинні відповідати вимогам "ТУ ВНИИП.048-1 Часть 1. Подшипники качения для железнодорожного подвижного состава. Подшипники шариковые, роликовые цилиндрические и сферические. Технические условия" [17], "ТУ ВНИИП.072 Подшипники качения для железнодорожного подвижного состава повышенного качества. Технические условия" [18],

## 7.7 Вимоги до випробування електричних машин

7.7.1 Кожну електричну машину, перед випуском з ремонту, після закінчення всіх ремонтних і складальних робіт, за винятком оздоблювальних, піддати приймально-здавальним випробуванням.

7.7.2 Перевірку опору ізоляції згідно ГОСТ 11828 виконувати для електричних машин:

– з номінальною напругою до 500 В мегомметром на 500 В;

– з номінальною напругою понад 500 В мегомметром не менше ніж на 
1000 В.

7.7.3 Випробування електричної міцності ізоляції електричних машин щодо корпусу виконувати змінним струмом протягом 1 хв. згідно з ГОСТ 2582, 
ГОСТ 183 і ГОСТ 11828. Норми випробувальних напруг для різних типів електричних машин наведені в додатку Н.

Для електричних машин, не зазначених у додатку Н, випробування виконувати напругою, що наведена в таблиці 2.

- Таблиця 2

| Найменування електромашини | Випробувальна напруга, В, при випуску з ремонту |  |
| --- | --- | --- |
|  | КР-2 | КР-1 або ПР-3 |
| ТЕД, тягові генератори і допоміжні машини потужністю більше ніж 1кВт і напругою більше ніж 100 В Інші допоміжні машини потужністю до 1квт і напругою до 100 В | 2U* + 1000, але не менше 1500 2U + 500 | 0,75 (2U+1000) 500 |
| * U – величина напруги, рівна найбільшій напрузі тягового генератора при тривалій потужності або найбільшій напрузі іншого джерела живлення . |  |  |

Примітка.  Для синхронних електричний машини, що працюють з перетворювачем, U дорівнює напрузі на виході перетворювача, що відповідає найбільшій номінальній напрузі електричних машин. Для обмоток з незалежним збудженням U дорівнює номінальній напрузі живлення цих обмоток. Випробувані машини повинні бути сухими і чистими, а опір ізоляції відповідати нормам.

7.7.4 Після випробувань електричну машину треба повністю укомплектувати всіма деталями зовнішнього кріплення, оглянути, очистити, продути сухим стисненим повітрям усередині і пофарбувати зовні.

7.7.5 Після випробування електричних машин на стенді допресувати мастило в підшипникові вузли в кількості, що дорівнює разовій нормі допресування мастила в процесі експлуатування.

7.7.6 Після транспортування або тривалого зберігання на ТЕД, тягових генераторах і допоміжних машинах перед установленням на тепловози та дизель-поїзди оглянути  і перевірити:

- відсутність ушкоджених частин і деталей, а також чистоту електричної машини зовні й усередині;

- опір ізоляції. Забороняється установка електричних машин, опір ізоляції яких нижче норми;

- наявність мастила в якірних підшипниках, за винятком гарантійних електричних машин;

- справність і надійність кріплення кришок колекторних люків, кришок і пробок мастильних камер, захисних сіток, кожухів, полюсних болтів, заглушок вентиляційних отворів та інших деталей;

- чистоту колекторів, конусів колекторів, ізоляторів і кронштейнів щіткотримачів;

- справність щіткотримачів, правильність їхнього установлення;

- стан щіток, їхнє притирання й натискання на колектор;

- надійність кріплення траверси та щіткотримачів;

- стан і кріплення міжкотушкових з'єднань, перемичок і вивідних проводів (у доступних для огляду місцях).

7.7.7 Усі електричні машини (крім тягових генераторів, синхронних збуджувачів і підзбуджувачів) потрібно перевірити на холостому ході, дефекти усунути; за наявності несправностей на гарантійних електричних машинах повинні бути оформлені акти рекламації згідно  з чинними нормативними документами.

## 8 ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ ПР-3 ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН

## 8.1. Загальні вимоги

8.1.1 Ремонт електричних машин виконують при ПР-3 тепловоза та дизель-поїзда. Цикл ремонту електричних машин повинен відповідати циклу ремонту тепловоза чи дизель-поїзда і передбачати підтримування електричної міцності ізоляції, огляд, ревізію вузлів і деталей з доведенням до встановлених норм для ПР.

8.1.2 При ПР-3 виконати такі обов'язкові роботи:

- 	огляд електричної частини остова з перевіркою міжкотушкових з'єднань і вивідних проводів;

- кріплення полюсних осердь;

- перевірку правильності встановлення головних і додаткових полюсів і посадки котушок;

- сушіння, просочення обмоток якорів, лише у разі опору ізоляції нижче 
норми. При справному стані якорів їх очистити й покрити електроізоляційною емаллю гарячого сушіння, незалежно від їхнього пробігу.

Полюсні котушки, опір ізоляції яких у холодному стані нижче 20 МОм або, що мають ушкодження, ремонтувати зі зняттям з остова. Полюсні котушки, опір ізоляції яких вище зазначеної величини, покрити після очищення емаллю згідно Інструкції [10];

- огляд і ремонт механічної частини якоря (ротора);

- дефектоскопію внутрішніх кілець підшипників і шийок валів;

- обробку, продорожування зі зняттям фасок і шліфуванням колекторів (обробку і шліфування колекторів треба виконувати лише за потреби з мінімальним зняттям металу);

- ревізію та ремонт підшипникових вузлів, підшипників моторно-осьових, щіткотримачів і їхніх кронштейнів, траверс, кришок люків і кріпильних деталей;

- перевірку й випробування;

- обробку й фарбування електричних машин.

8.1.3 Електричні машини з тепловоза або дизель-поїзда зняти, очистити, розібрати й відремонтувати. Тягові генератори маневрових тепловозів дозволяється не знімати з тепловоза за умови, якщо опір ізоляції в холодному стані не менше ніж 20 МОм, котушки щільно розташовані на полюсах і лакове покриття магнітної системи й якоря знаходиться в задовільному стані.

Допускається обточування та шліфування колектора (виконувати лише за наявності значної виробки, підгарів тощо) генератора на тепловозі при забезпеченні геометрії та шорсткості згідно з вимогами кресленика. При обточуванні та шліфуванні потрібно вжити заходи, що виключають попадання мідної стружки в обмотку електричної машини з дотриманням вимог охорони праці.

8.1.4 При розбиранні електричної машини видалити мастило та підбивку з моторно-осьових підшипників, виконати зовнішній огляд і дефектацію, а також вимірити:

– опір ізоляції кіл з виявленням ділянок зі зниженою ізоляцією;

– радіальні зазори й осьові розбіги якоря в підшипниках;

– повітряні зазори між осердям полюсів і пакетом листів сталі осердя якоря;

– діаметри моторно-осьових горловин.

8.1.5 Забороняється розкомплектовувати  якоря та остови без необхідності (тобто якщо якір або остов даної електричної машини не вимагає  ремонту за обсягом КР).

8.1.6 Забороняється підіймати та переміщувати котушки  полюсів електричних машин за вивідні проводи.

8.1.7 Ремонт та випробування тягового та допоміжного генераторів дизель-поїзда серії ДЕЛ-02, що входять до складу дизель-генераторної установки Power Pack 12V 183 DE  фірми МТU виконують лише в умовах спеціалізованих сервісних центрів, що мають відповідну ліцензію фірми-виробника.

8.1.8 Під час проведення ПР-3 електричних машин повинні бути забезпечені умови охорони праці ремонтного персоналу.

## 8.2 Магнітна система та її деталі, корпус остова (статора) і полюси

8.2.1 Після очищення й продування виконати огляд остова (статора) та обстеження його електричної і механічної частин.

8.2.2 Перевірити відстань між опорними поверхнями підтримувальних носиків в остовах ТЕД. Забоїни, виробку й задирки на опорних поверхнях носиків зачистити, зношені більш ніж на 1 мм пластини (опорні) замінити. Перед приварюванням, накладку приставити до носика, перевірити прилягання (допускається проходження щупа не більше ніж 0,3 мм на глибину не більше ніж 2 мм). Послаблені пластини приварити по контуру суцільним швом. Допускається наплавлення носика при зношенні литої його частини (зношення не більше ніж 10 мм).

Випуск в експлуатацію ТЕД з ушкодженими підтримувальними носиками забороняється.

8.2.3 Привалкові поверхні вентиляційних вікон і колекторних люків зачистити до усунення забоїн і задирок.

8.2.4 Вентиляційні сітки, заглушок вентиляційних отворів, козирки та кришки колекторних люків при наявності несправностей і ушкоджень відремонтувати або замінити. Після ремонту кришки колекторних люків повинні щільно прилягати до остова, легко зніматися та встановлюватися. Прокладки, защільники надійно закріпити на кришках. Внутрішні поверхні кришок колекторних люків покрити емаллю або лаком. Перевірити, що запори забезпечують щільне закриття кришок, і при необхідності їх виправити.

Деформації козирків вентиляційних отворів, що  перешкоджають виходу охолоджувального  повітря – усунути.

8.2.5 Перевірити зношення моторно-осьової горловини. Діаметр горловини вимірити з обох боків на відстані 10 мм від лінії рознімання й приймати як напівсуму двох діаметрів. Різниця між середнім діаметром горловини та діаметром, перпендикулярним до лінії рознімання (при повністю затягнутих болтах без установлення прокладок), повинна бути в межах норм для забезпечення натягу моторно-осьового підшипника.

8.2.6 При ремонті остова дозволяється обробити й заварити тріщини:

– від отворів під болти для кріплення підшипникових щитів до краю якірної горловини;

– біля колекторного люка або вентиляційного вікна довжиною не більше ніж 100 мм, що не виходять на ярмо остова;

– у середній частині моторно-осьової горловини довжиною не більше ніж  100 мм, що не виходять на торцеву стінку остова або на виступ ярма остова.

При заварюванні котушки полюсів зняти. Заварювальні шви зачистити, а на робочих поверхнях обробити врівень з основним металом.

8.2.7 Головні й додаткові полюси оглянути та перевірити справність кріплення, цілісність ізоляції і відповідність омічного опору обмоток нормам. Котушки полюсів перевірити на відсутність міжвиткових замикань. Перевірити стан виводів котушок (стан ізоляції, відсутність тріщин та інших дефектів).

8.2.8 Перевірити щільність посадки котушок полюсних на осердях при затягнутих полюсних болтах за наявності слідів зсуву (потертість, зашліфованість на пружинних фланцях і поверхнях котушок, ослаблення діамагнітних косинців на осердях додаткових полюсів, наявність іржі тощо) при постукуванні по фланцях, а також по переміщенню котушок. Дозволяється ущільнювати посадку полюсних котушок на осердях за допомогою прокладок із просоченого електрокартону, крім котушок з кремнійорганічною ізоляцією і «Моноліт-2».

8.2.9 Перевірити міжполюсні  відстані та розміщення полюсів по колу (лише при заміні полюсів). Зазначені розміри повинні відповідати нормам допусків та зношень, що наведені в додатках Б, В, Г, Д.

8.2.10 Котушки з ушкодженою ізоляцією, а також такі, що мають ознаки ослаблення посадки на осердях, ремонтувати зі зняттям з остова.

8.2.11 Послаблені діамагнітні косинці, пружинні рамки, фланці та діамагнітні прокладки із тріщинами замінити справними. Установлення осердь з ушкодженою різьбою не допускається.

8.2.12 Перевірити затягування полюсних болтів за допомогою ключа і обстукуванням молотком. Полюсні болти з дефектами (обірвані, зі зношеними або забитими гранями головок, із тріщинами тощо) замінити; ослаблені болти відкрутити та перевірити. Пружинні шайби перевірити, непридатні замінити. Перевірити відповідність довжини болтів, що кріплять полюс, глибині отвору під болт. Невідповідність довжини болтів у головних полюсів визначають по випинанню заліза в середину остова, у додаткових – по обтисненню пружинної шайби. Виявлені дефекти усунути.

Болти, що кріплять полюси ТЕД, перевірити ультразвуковим дефектоскопом. При виявленні хоча б одного болта із тріщиною, усі болти даного полюса треба замінити. Дозволяється перевіряти болти без їхнього зняття. Під головки болтів необхідно установити пружинні шайби. Затягування полюсних болтів (крім полюсів з котушками, що мають ізоляцію типу «Моноліт») виконувати при підігрітих від 70 °С до 100 °С котушках. Головки полюсних болтів, де це передбачено креслеником, залити компаундною масою. Головки болтів головних полюсів з боку моторно-осьової горловини контрити пластиною згідно з креслеником.

8.2.13 Щільність контактних з'єднань у колі полюсів перевірити нагріванням подвійним номінальним струмом протягом від  8 хв. до 10 хв. Надійність контактів визначити, порівнюючи температури різних з'єднань шляхом дотику після вимкнення струму, або зміною показань амперметра при погойдуванні цих з'єднань (або лазерним пірометром з відповідною шкалою температур). Болти контактних з’єднань необхідно затягувати динамометричним ключем. Моменти затягування повинні відповідати вимогам технічної документації.

8.2.14 Кабельні наконечники, що мають ознаки перегріву, роз'єднати, зачистити й лудити, а контактні поверхні перевірити щодо щільності прилягання. Дефектні наконечники, болти і гайки замінити. Наконечники між собою повинні мати міцне з'єднання та надійний контакт.

Проводи, що мають обрив жил більше ніж 10 %, замінити або відремонтувати з перепаюванням наконечників. Дозволяється зрощувати вивідні проводи наконечниками на відстані не менше ніж 200 мм від вивідної коробки або клиці.

При необхідності треба підфарбувати неізольовані міжкотушкові з'єднання ТЕД емаллю сірою ГФ-92-ХС, попередньо очистивши їх від бруду або вугільного пилу.

8.2.15 Пошкоджену ізоляцію вивідних проводів і міжкотушкових з'єднань відновити. Відновлення ізоляції проводів дозволяється у разі, якщо пошкоджена ділянка знаходиться на відстані не ближче ніж 150 мм від вивідної коробки електричної машини.

Відновлення пошкодженої ізоляції проводів виконувати за допомогою стрічки з натуральної гуми та лакотканини. Для цього пошкоджену ізоляцію проводу вирізати, зрізуючи краї цілої ізоляції біля вирізаного місця у вигляді конуса на довжині від 20 мм до 25 мм. Нову ізоляцію накладати щільно без зморшок з перекриттям 1/2 ширини стрічки послідовно від одного краю вирізаної частини до іншого. Загальна товщина накладених шарів повинна бути не менше товщини основної ізоляції. Поверх останнього шару ізоляції з лакотканини накласти два шари прогумованої ізоляційної стрічки з перекриттям 1/2 ширини, що перекривають нижні шари на відстань від 5 мм до 10 мм. Дозволяється ізолювання проводів без натуральної гуми із застосуванням шовкової лакотканини.

8.2.16 Кріплення проводів в остові повинне бути надійним і виключати можливість вібрації, стирання й інших ушкоджень ізоляції, а також напруженого стану місць з'єднань. Дозволяється зміцнювати проводи за допомогою крученого шпагату, просоченого в оліфі, або встановлюваними на остові металевими скобами, з обов'язковою додатковою ізоляцією проводів у місцях кріплення.

Забороняється згинати проводи ближче ніж 50 мм від наконечника і застосовувати для бандажів і кріплення проводів в остові кіперну й інші види стрічок, здатні витягатися.

8.2.17 Проводи щільно закріпити у вивідних коробках остова й у клицях кронштейна на остові. Замінити ушкоджені та слабосидячі на проводі або в отворі остова гумові втулки. Захисні рукави на вивідних проводах повинні бути цілими, надійно закріпленими й ущільненими на кінцях проводів та біля вивідної коробки або клиці остова.

8.2.18 Сушіння й покриття емаллю котушок полюсів допускається виконувати в остові без їхнього зняття. Котушки очистити та пофарбувати електроізоляційною емаллю. Котушки, що були зняті з остова для ремонту, дозволяється просочувати в компаунді або лаку за необхідності, при опорі ізоляції нижче норми (для будь-яких типів ізоляції, крім бітумної) згідно з Інструкцією [10] і покрити емаллю відповідного класу нагрівостійкості.

8.2.19 Перевірити відсутність зсуву статорних сталевих пластин синхронних генераторів і допоміжних машин змінного струму і при необхідності закріпити їх штифтами згідно з креслеником, перевірити кріплення обмоток.

## 8.3 Підшипникові щити, кришки, кільця і підшипники моторно-осьові

8.3.1 Підшипники моторно-осьові та підшипникові щити після очищення оглянути й перевірити їхню справність. Забоїни й задирки на привалкових і посадочних поверхнях повинні бути зачищені. Підшипникові щити, що мають наскрізні радіальні тріщини та такі, що можуть призвести до відколу лабіринтових буртів, і підшипники моторно-осьові з тріщинами, що можуть призвести  до відколу привалкової частини, а також щити й підшипники моторно-осьові із тріщинами, що займають більше 20% перерізу – замінити. Контролювати розміри й форму деталей лабіринтових защільників (кришок, щитів, ущільнювальних кілець).

8.3.2 Отвори й трубки для змазування підшипників у щитах і кришках підшипникових щитів очистити, продути стисненим повітрям і пропресувати свіжим мастилом, пробки щільно припасувати до отворів, перевірити справність маслянок. Наявні в підшипникових щитах машин повітряні канали та канали регулятора кількості мастила або скидання відпрацьованого мастила, прочистити і продути стисненим повітрям; перевірити цілісність каналів у кришках, якість приварювання трубок.

8.3.3 Перевірити міцність кріплення пробок оливних камер. Пробки треба встановити на сурику, білилах або оливостійкому лаку й міцно закріпити. Головки пробок повинні бути встановленого розміру, без забоїн і задирок. Кришки маслянок і заправних вікон відремонтувати й перевірити на щільність прилягання та справність запорів.

8.3.4 Внутрішні поверхні підшипникових щитів пофарбувати емаллю.

8.3.5 Польстери промити й оглянути. Непридатні пружини, зношену повсть або ґноти й інші несправні деталі відремонтувати або замінити.

8.3.6 Дозволяється при наявності обладнання виконувати наплавлення й обробку посадочних поверхонь моторно-осьових підшипників, відновлювати наплавленням або встановлювати спеціальні вварюванні втулки в ушкоджені отвори для болтів кріплення підшипникових щитів, моторно-осьових підшипників і кожухів з подальшим їх розсвердлюванням і нарізанням різьби.

## 8.4 Якірні підшипники

Ремонт якірних підшипників виконувати відповідно до Інструкції ЦТ-0165 [6].

## 8.5 Якір

8.5.1 Перевірити обмотку якоря на відсутність міжвиткоого замикання, цілісність її і якість паяння методом спадання напруги. Різниця між максимальними й мінімальними показаннями приладу не повинна перевищувати 20 % середнього значення.

8.5.2 Перевірити стан бандажів і клинів. При наявності порушень цілісності припою між витками дротових бандажів, слабко пропаяних скоб і окислювання, бандажі очистити й пропаяти із застосуванням установлених припоїв і флюсів. Дротові бандажі, що мають механічні ушкодження або оплавлення витків, ослаблення, зрушення й обриви замкових скоб або кінця витка в замку – замінити. Бандажі зі склобандажної стрічки замінити при наявності кільцевих тріщин шириною і глибиною більше 1 мм, довжиною більше 300 мм, що розташовуються довільно по колу та по ширині склобандажа, зазору між лобовими частинами обмотки і поверхнею задньої натискної шайби величиною більше 2 мм і глибиною більше 
30 мм, зазору між бандажами та лобовими частинами (глухий звук при обстукуванні металевим молотком масою не більше ніж 200 г), а також при наявності глибоких тріщин, ослаблення або руйнування крайок, окремих смужок, обгоранні поверхневого шару.

При укладанні нового бандажа зі склобандажної стрічки необхідно підкладати під нього (навпроти шпонки на валу) прокладку з просоченого електрокартону. Ушкоджений бандаж зрізати лише в тому місці, де встановлена прокладка для захисту обмотки від ушкоджень. Клини, що мають ушкодження або ослабли, замінити. Для щільної посадки допускається встановлювати під клини прокладки зі склотекстоліту, товщина прокладок визначають за місцем.

8.5.3 При ремонті бандажів забороняється:

- обстукувати дротові бандажі над пазом;

- зачищати бандажі інструментом, що наносить поперечні риски на дроті;

- залишати на бандажах та інших поверхнях якоря краплі або виплески припою та флюсу, а також виступаючі над поверхнею бандажа кінці витків у замку;

- установлювати загальні скоби на двох та більше бандажах;

- намотувати бандажі без контролювання кількості витків і величини натягу.

8.5.4 Якорі, що мають висування або розриви ізоляції під задніми лобовими частинами, ушкодження задніх лобових частин, ремонтувати за обсягом  КР-2.

8.5.5 Вентилятори очистити, оглянути й перевірити кріплення та міцність посадки. Вентилятори, що мають ослаблення в посадці, тріщини, зломи лопатей – замінити. Вигнуті сталеві вентилятори дозволяється виправляти та ремонтувати. Дефектні зварні шви зварних вентиляторів або лопатей відновити. Перед установленням вентилятор статистично балансувати.

8.5.6 Перевірити дефектоскопом конус вала, а при знятті внутрішніх кілець підшипників або упорних втулок і шийки вала за допомогою лупи не менше ніж п'ятикратного збільшення. Кільця роликових підшипників, за відсутності демонтажу, перевірити дефектоскопом на валу. При потребі, вали перевірити дефектоскопом повністю згідно з додатком А

8.5.7 Якоря, вали яких мають після проточування під наплавлення поперечні тріщини будь-яких розмірів і кількості, підлягають КР.

Вимірити діаметри посадочних поверхонь шийок валів, відстань між торцями упорних втулок на відповідність нормам. Посадочні поверхні валів допоміжних машин дозволяється відновлювати встановленням спеціальних втулок відповідно до креслеників, затверджених Укрзалізницею, а також вібродуговим наплавленням під шаром флюсу згідно з Інструктивними вказівками ЦТтеп-251 [9] з подальшою обробкою та зміцненням накатуванням до креслярського розміру, в обох випадках натяг ремонтної втулки повинен бути в межах від 0,06 мм до 
0,08 мм. Товщина стінки повинна бути не менше ніж 3 мм. Посадочні поверхні валів ТЕД відновлювати вібродуговим наплавленням.

8.5.8 При обробці шийок вала й інших частин якоря на верстаті правильність розташування центрів вала попередньо перевірити відносно посадочної поверхні під підшипники або бігових доріжок внутрішніх кілець підшипників, биття яких не повинно перевищувати встановлену норму. Шорсткість поверхні шийок вала при обробці повинна бути згідно з креслеником. Якщо вал не обробляють, то дозволяється на шийках залишати риски глибиною не більше ніж 0,1 мм. Галтелі радіусом менше встановленого креслеником не допускаються. Поперечні риски, підрізи на галтелях не допускаються.

8.5.9 Допускається залишати на конусній поверхні вала окремі вм'ятини або риски загальною площею не більше ніж 20 % посадочної поверхні конуса та глибиною не більше ніж 1,5 мм без виступання країв. Притирання конуса з шестірнею виконувати абразивним порошком.

Допускається вібродугове наплавлення посадочної поверхні конуса вала під шаром флюсу.

При випуску якоря з ремонту повинна бути забезпечена відстань від калібру конуса до галтелі відповідно до норм допусків.

8.5.10 Шпонкові канавки на валах допоміжних машин і тягового генератора зачистити від задирок і забоїн. Дозволяється за допомогою електронаплавлення відновлювати ушкоджені шпонкові канавки з подальшою обробкою або збільшення їх ширини на 1 мм, а також випилювання тріщин у кутах канавки при довжині їх до 10 мм і глибині до 5 мм.

8.5.11 Ушкоджену або зношену різьбу вала відновити наплавленням з подальшим нарізанням різьби за креслеником.

8.5.12 Ущільнювальні й інші кільця при наявності тріщин і ослаблення замінити.

8.5.13 Допускається відновлювати посадочні поверхні лабіринтових і упорних втулок електронаплавленням .

8.5.14 Колекторні болти повинні не мати вібрації при їхньому обстукуванні. Колектор, що має ослаблення болтів або натискних гайок, необхідно нагріти до температури від 70°С до 80°С і підтягти болти зусиллям згідно кресленика. Підтягування болтів виконувати плавно не більше ніж на півоберту за один прийом з почерговим підкручуванням діаметрально протилежних болтів. Після підтягування виконати механічну обробку колекторів.

8.5.15 Виконати вимірювання робочої поверхні колектора  для визначення величини зношення по діаметру та проточити з мінімальним зняттям металу. Торці колекторних пластин ТЕД і допоміжних машин закруглити радіусом 3 мм.

8.5.16. При обробленні колектора за необхідності допускається поглиблювати проточкою канавку біля півників в межах допустимого розміру.

8.5.17 При обробленні колектора  забороняється:

- обточувати півники колектора;

- обпилювати робочу поверхню колектора;

- усувати місцеві забоїни на пластинах довжиною більше ніж 0,5 мм обточуванням колектора;

- шліфувати колектор наждачним папером або полотном;

- обточувати та шліфувати колектор, якщо зношення його не перевищує 
0,2 мм, биття не перевищує встановлених норм, якір не був роз'єднаним з остовом і на робочій поверхні відсутні дефекти.

8.5.18 Колектор продорожувати на глибину згідно з нормами допусків і зносів. Уздовж продорожування не допускається наявність слюди біля стінок пластин.

8.5.19 При продорожуванні колектора забороняється підрізати стінки пластин або наносити риски на робочі поверхні колектора. Підрізи або забої на півниках і уступи по довжині колектора на двох канавках не допускаються.

8.5.20 Після продорожування з крайок колекторних пластин зняти фаски розміром 0,5 мм ×45° по всій довжині робочої поверхні, виконати зачищення задирок, оброблення ламелей і шліфування колектора. Колектор необхідно очистити жорсткою волосяною щіткою.

8.5.21 Бандаж на передньому міканітовому конусі колектора зачистити дрібним скляним абразивним папером до видалення верхнього шару лаку, протерти чистими сухими серветками й покрити дугостійкою емаллю згідно з вимогами креслеників до одержання суцільної глянцевої поверхні. У разі ослаблення, зсуву витків, здуття, пропалів або поперечних тріщин стрічковий бандаж замінити. Не допускається залишати щілини й заглиблення між торцем натискного конуса колектора та краєм стрічкового бандажа.

8.5.22 Півники колектора, що мають зварне з'єднання з обмоткою, очистити від вугільного пилу, оглянути, у місцях порушення цілісності, відшарування та відсутності емалевого покриття – зачистити і перед сушінням покрити емаллю або компаундом згідно з вимогами креслеників.

8.5.23 Сушіння, просочення і покриття емаллю обмоток якорів виконувати згідно з загальними положеннями і чинними інструкціями. Ремонт якорів, що просочені в епоксидному компаунді, виконувати з дотриманням вимог «Руководства по ремонту якорей, пропитанных в эпоксидном компаунде» заводу «Электротяжмаш» м. Харків (далі - Керівництво) [11].

8.5.24 Після обточування колектора, перевірки міжвиткового  замикання та цілісності обмотки виконати динамічне балансування. Залишковий дисбаланс повинен бути не більше встановленого креслениками. Балансувальні вантажі  повинні бути закріплені згідно з вимогами креслеників.

## 8.6 Щіткотримачі і їхні кронштейни

8.6.1 Опір ізоляції пальців щіткотримачів повинен бути не менше ніж 
100 Мом. Пальці щіткотримачів, що мають занижений опір ізоляції, просушити до одержання встановленого рівня опору ізоляції. Пальці за наявності пробою ізоляції, а також тріщин або ушкодженням різьбових отворів відремонтувати або замінити.

8.6.2 Ізолятори пальців з тріщинами, відколами країв, ушкодженою глазур'ю замінити. Ослаблені ізолятори на пальцях, перепресувати з накладанням додаткової ізоляції. Напресований ізолятор і ізоляція повинні відповідати кресленикам. Ізолятори на пальцях повинні сидіти щільно, торцеві частини ізолятора на пальцях залити компаундом і покрити емаллю згідно з вимогами креслеників. Пластмасові ізолятори при розтріскуванні й інших ушкодженнях замінити порцеляновими.

8.6.3 Ослаблені стаканчики пальців обтиснути на спеціальному пристрої. Глибина канавки від обтиснення повинна бути 0,5 мм на відстані від 5 мм до 6 мм від торця.

8.6.4 Ізоляційні пальці щіткотримачів випробувати на електричну міцність ізоляції струмом промислової частоти протягом 1 хв напругою, зазначеною в таблиці 3.

Таблиця 3

| Номінальна напруга електричної машини, В | Випробувальна напруга, кВ |  |
| --- | --- | --- |
|  | після механічної обробки (запресування пальців) | після остаточної обробки |
| До 150 151-400 401-700 701-750 | 3,0 4,0 4,5 6,0 | 2,5 3,5 4,0 5,5 |

8.6.5 Щіткотримачі розібрати, деталі очистити від бруду і перевірити на наявність дефектів. Ушкоджені деталі, а також з тріщинами і зносом більше допустимого значення, замінити.

8.6.6 Корпус щіткотримача зачистити від оплавлення. Тріщини корпусів щіткотримачів дозволяється заварювати газовим зварюванням з обробленням їх і попереднім підігрівом з подальшою протяжкою вікон під щітки. Заварювати тріщини в основі приливку для кріплення щіткотримачів забороняється.

8.6.7 Гнізда для щіток, що мають задирки, місцеві зноси – відновити обпилюванням з подальшим відновленням розмірів до значень, встановлених нормами допусків і зносів. Допускається відновлювати зношені гнізда шляхом нарощування металу гальванічним способом з подальшою протяжкою або обтисненням у гарячому стані на спеціальному пристрої.

8.6.8 При наявності виробки отворів у корпусі під осі пружин або храповиків більше ніж 0,5 мм допускається такі отвори заварювати  з одночасним заварюванням отворів під шплінти подальшим розсвердлюванням згідно з вимогами креслеників.

8.6.9 Осі пружин або храповиків у місцях посадки в корпус щіткотримачів не повинні мати виробку більше ніж 0,5 мм. Діаметри отворів в осях під шплінти повинні відповідати діаметрам отворів у корпусі. При невідповідності діаметрів, осі замінити.

8.6.10 Пружини щіткотримачів перевірити, – послаблені, з тріщинами, зі слідами підпалів і оплавлень замінити. Спіральні пружини з перекосом витків замінити.

8.6.11 Перевірити стан шунтів і кріплення наконечників шунтів. Допускається залишати гнучкі шунти з обривом жил не більше ніж 10 % від загальної кількості, при відсутності слідів їхнього перегріву.

8.6.12 Натискні пальці в складеному щіткотримачі при нормально натягнутих пружинах не повинні торкатися бічних стінок вирізу як при вертикальному, так і при горизонтальному їхньому переміщенні. Обертання пальця навколо осі повинне бути без заїдань. Натискання пальців щіткотримача відрегулювати за допомогою динамометра. Різниця в натисканні на щітки для одного щіткотримача ТЕД між максимальним і мінімальним значеннями не повинна бути більше ніж 
10 % від номінального.

8.6.13 Перевірити стан кріплення кронштейнів щіткотримачів в остові. При наявності тріщин та інших несправностей кріплення вузол відремонтувати, забезпечивши розташування кронштейнів згідно з вимогами креслеників.

## 8.7 Складання електричних машин після ПР-3

8.7.1 При складанні електричних машин пофарбовані частини повинні бути сухими. Якір і остов усередині протерти чистою сухою серветкою. Зламані пружинні шайби, що втратили пружність, з тупими упорними кінцями замінити.

8.7.2 Установлення внутрішніх кілець роликових підшипників на вал виконувати з попереднім підігрівом кілець до температури від  80 °С до 120 °С. При нагріванні індукційним способом кільце розмагнітити.

8.7.3 Між привалковим поверхнями кришок підшипникових щитів і підшипниковими щитами після остаточного кріплення кришок повинен бути зазор, що потрібно заповнити цинковими густотертими білилами.

8.7.4 Підшипникові щити в остов запресувати або встановити в нагріту горловину після постановки підшипників моторно-осьових з рівномірним затягуванням протилежних болтів. Щити повинні прилягати до остова. Допускаються місцеві зазори до 1,5 мм не більше ніж на 1/8 довжини кола.

8.7.5 При складанні тягових генераторів дозволяється виконувати заміну якоря з петльовою східчастою обмоткою на якір з «жаб'ячою» обмоткою, при цьому необхідно зменшити зазор під кожним додатковим полюсом на 2 мм установленням чотирьох прокладок товщиною 0,5 мм з подальшим налаштуванням комутації. Відмітною ознакою генератора з петльовою східчастою обмоткою є паяння виводів котушок якоря з боку привода.

8.7.6 Щітки замінити новими. Щіткотримачі встановити так, щоб відстань від них до робочої поверхні колектора та до півників відповідала нормам, а щітки в обох крайніх положеннях якоря залишалися на циліндричній частині колектора. Перекіс щіток по довжині колекторної пластини не повинен перевищувати допустимих норм. Забороняється встановлювати на одну електричну машину щітки різних марок, а також установлювати марки щіток, що не погоджені з ЦТ чи ЦРП.

8.7.7 Провести перевірку основних параметрів складеної електричної машини та відрегулювати й випробувати згідно з розділом 12.

8.7.8 Рекомендовано складання колісно-моторного блока виконувати зі збереженням ведучих і ведених шестерень, припрацьованих раніше, не допускаючи їх розпаровування.

## 9 КАПІТАЛЬНІ РЕМОНТИ КР-1, КР-2 ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН

## 9.1 Загальні положення

9.1.1 Для електричних машин тепловозів та дизель-поїздів  установлюють плановий ремонт двох видів: КР-1 і КР-2.

9.1.2 При КР-1 електричних машин виконуються наступні основні роботи:

- розбирання й складання електричної машини зі зніманням та встановленням полюсних котушок (за винятком котушок роторів);

- ремонт статора з перевіркою стану обмотки в електричних машинах змінного струму, надійності її кріплення, з просоченням лаком, зазначеним у кресленику (за винятком просочених в епоксидному компаунді);

- ремонт котушок, просочених кремнійорганічними лаками;

- ремонт полюсних котушок полюсів, просочених компаундами, з очищенням, просоченням і сушінням;

- заміну непридатних виводів полюсних котушок;

- перевірку полюсних котушок, моноблоків (на відсутність міжвиткових і міжшарових замикань), електричну міцність ізоляції, відповідність нормам омічного опору;

- ремонт остова з розточуванням (при необхідності) або відновлення, зношених понад установлену норму горловин під підшипникові щити й підшипники моторно-осьові, ремонту дефектних різьбових і прохідних отворів;

- ремонт або заміну осердь полюсів, підшипників моторно-осьових, підшипникових щитів, кришок колекторних люків і маслянок, сіток і кожухів вентиляційних отворів, кріпильних і інших дрібних деталей;

- ремонт механічної частини якоря, упорних втулок і защільників , роликових і ущільнювальних кілець, вентилятора, гайок вала й інших деталей, що не вимагають заміни обмотки. При необхідності заміни вала, втулки вала, якір ремонтувати за обсягом КР-2 із зміною обмотки. На якорях ТЕД типів ЭД-120, ЭД-121, Эд-125 при капітальному ремонті КР-1 дозволяється випресовувати вал із втулки для його заміни або ремонту;

- ремонт механічної частини ротора й статора;

- заміну клинів якірної обмотки (при необхідності);

- заміну склобандажів якорів ТЕД. Склобандажі якорів електричних машин, окрім якорів ТЕД, яким виконують ремонт за обсягом КР-1, замінити залежно від стану;

Заміну склобандажів виконувати за наявності таких дефектів:

- розшарування, порушення зв'язків між шарами, зазору між склобандажом і обмоткою якоря, що визначається по глухому звуку на 1/3 довжини бандажа по колу якоря при легкому обстукуванні металевим молотком масою не більше ніж 200 г;

- кільцевих тріщин шириною й глибиною більше ніж 1 мм, довжиною більше ніж 300 мм, при будь-якому розташуванні по колу та ширині склобандажа. Загальна кількість тріщин, що не виходять за зазначені межі, не повинна перевищувати 10 шт. Наявність кільцевих тріщин глибиною й шириною до 1 мм, довжиною до 300 мм, при будь-якому розташуванні вздовж по окружності і ширині склобандажа, не є бракувальною ознакою при відсутності розшарування, порушення зв'язків між шарами тощо, тобто вищезазначених критеріїв відбраковування;

- руйнування окремих волокон, смужок склобандажної стрічки, надривів крайньої кромки склобандажа з боку привода, а також місцевого підгоряння, оплавлення з руйнуванням поверхневого шару внаслідок впливу електричної дуги (перекидання, коловий вогонь);

- піднімання, деформації головок задньої лобової частини обмотки якоря та наявності зазору більше ніж 2 мм на глибину більше ніж 30 мм між головками й поверхнею задньої натискної шайби. Допускається наявність неглибоких тріщин по ширині до 2 мм і глибині до 1 мм по лаковій плівці в місцях прилягання головок до натискної шайби;

- проточування, продорожування, зняття фасок і шліфування колектора;

- просочення обмотки якоря й покриття емаллю згідно з Інструкцією [10];

- ремонт щіткотримачів з розбиранням і заміною непридатних деталей або встановлення нових щіткотримачів;

- ремонт якірних підшипників кочення або заміну непридатних новими;

- динамічне балансування якоря (ротора);

- перевірку й приймально-здавальні випробування електромашин на стенді;

- обробку й фарбування.

9.1.3 При КР-2 електричних машин додатково виконують такі роботи:

- заміну або ремонт котушок якоря (статора) з використанням старопридатного обмотувального проводу, відновлення підбандажної й пазової ізоляції, а також ізоляції лобових частин якоря (статора). Просочення й сушіння ізоляції якоря всіх електричних машин виконувати згідно з Інструкцією [10].

- розбирання й ремонт колекторів з перевіркою стану міканітових манжет і заміною непридатної ізоляції. Колектори електричних машин ремонтувати з розбиранням пластин за наявності зношення, що перевищує допустимі розміри, пробою ізоляції на корпус, замикання між колекторними пластинами, місцевих випалів і забоїн, що неможливо усунути проточуванням, зломів або тріщин у півниках пластин, западання й виступання мідних пластин по робочій поверхні на величину більше ніж 0,5 мм, тріщин у мідних пластинах;

- заміну за потреби колектора;

- ремонт полюсних котушок із заміною корпусної ізоляції та перепаюванням непридатних виводів котушок (шинних і кабельних);

- перевірку міжшарової і міжвиткової ізоляції, перепаювання й заміну ушкоджених вивідних проводів і міжкотушкових з'єднань, компаундування або просочення в лаках з подальшим покриттям емаллю згідно з вимогами креслеників;

- ремонт і заміну за потреби сталевих листів осердя якоря і головних полюсів, натискних шайб, вала, втулки вала та інших деталей якоря.

9.1.4 Ремонт та випробування тягового та допоміжного генераторів дизель-поїзда серії ДЕЛ-02, що входять до складу дизель-генераторної установки Power Pack 12V 183 DE фірми МТU виконують лише в умовах спеціалізованих сервісних центрів, що мають відповідну ліцензію фірми-виробника.

9.1.5 При КР електричних машин потрібно застосовувати норми допусків і зносів, що наведені у додатках Б, В, Г, Д.

9.1.6 Таврування й маркування основних вузлів і деталей електричних машин виконувати згідно з «Технологической инструкцией по маркировке и клеймению деталей и узлов электрических машин тепловозов» (далі - Інструкція) [12].

## 9.2 Магнітна система, полюси ротора і їх деталі (КР-1 і КР-2)

9.2.1 Корпус остова (статора) оглянути і перевірити розміри робочих поверхонь. Поверхні, зношені понад допустиму норму – відновити й обробити згідно з нормами допусків і зносів. Тріщини вирубати й заварити електрозварюванням. Поверхні вентиляційних вікон і люків дозволяється відновлювати приварюванням накладок.

Наскрізні тріщини вирубати з двох боків стінки: однобічне заварювання або непроварювання на всю глибину тріщин бракується і підлягає виправленню з вирубкою забракованих швів. Зламані вушка, що служать для транспортування електричних машин, відновити шляхом приварювання нового вушка. Допускається приварювання відламаних вушок для кріплення кожуха й моторно-осьових підшипників.

9.2.2 Зношені пластини траверсних носиків замінити. Кріплення пластин до носиків треба виконувати згідно з вимогами кресленика.

Зношення основного металу верхнього траверсного носика, що складає в основі не більше ніж 25 % перерізу на відстані не менше ніж 20 мм від стінки остова. усунути електронаплавленням з подальшою обробкою. При зношенні більше ніж 25 % перерізу або тріщинах відновлювати за дозволом Укрзалізниці. Відстань між опорними поверхнями носиків витримати відповідно до кресленика.

9.2.3 Нерівні поверхні приливків під гайки моторно-осьових болтів і кронштейнів для кожуха зубчастої передачі обробити. Занижені по товщині приливки для кріплення кожуха зубчастої передачі потрібно наплавити електрозварюванням і обробити до креслярського розміру. Допускається приливки під болти кріплення кожухів зубчастих передач відновлювати до креслярського розміру шляхом приварювання шайб з подальшою механічною обробкою. Отвори в щитах і остові для кріплення кожуха свердлити по кондуктору. Непридатні різьбові й прохідні отвори для кріплення щитів, підшипників моторно-осьових, кожухів зубчастої передачі й інших деталей відновити електрозварюванням або встановленням втулок.

9.2.4 Перевірити паралельність осей отворів під пальці щіткотримачів у кронштейнах щодо поверхні прилягання підшипникового щита з боку колектора, а також відстань від цієї поверхні до центра найближчого отвору в кронштейні під палець щіткотримача. Зазначена відстань повинна відповідати кресленику. Перевірити приварювання кронштейнів, тріщини заварити з попереднім обробленням швів, послаблені або нові кронштейни заварити в кондукторі.

9.2.5 Горловини остова (статора) під щити, що мають овальність, що перевищує норму, розточити (при необхідності наплавити) згідно з нормами допусків і зносів. Остов, у якого розмір між зовнішніми торцями горловини під підшипникові щити менше допустимого значення за нормами допусків і зносів треба наплавити з подальшою обробкою. При цьому витримати розмір остова від торців до середини осердь полюсів. Розточення горловини остова під моторно-осьові вкладиші і підшипникові щити й обробку торців горловини виконувати за одне встановлення з мінімальним зняттям металу. Горловини під підшипникові щити розточувати концентрично поверхні прилягання осердь головних полюсів. Для контролювання на торцях остова й по горловинах під підшипникові щити дозволяється залишати чорновини довжиною не більше ніж 1/8 довжини кола.

9.2.6 Опорні поверхні в остові під осерді головних і додаткових полюсів, а також під головки болтів, що кріплять полюси, повинні бути чистими і не мати випинів і задирок.

9.2.7 Площадки під додаткові полюси на довжині 500 мм (по 250 мм в обидва боки від середнього отвору під болт) і на ширині 50 мм не повинні мати опуклості. Допускається місцева увігнутість по ширині з найбільшою глибиною 
0,1 мм, по довжині – глибиною не більше ніж 0,2мм.

9.2.8 Нерівномірна виробка та непаралельність площин замкових з'єднань в остові або підшипниках моторно-осьових усунути обробкою. Замкові площини при зношенні більше норми відновити електронаплавленням і обробити. Приливки остова для кріплення підшипників моторно-осьових щодо привалкових поверхонь повинні мати кут згідно з креслеником. Верхня й нижня привалкові площини в остові для моторно-осьових підшипників повинні бути паралельні. Виправлення непаралельності привалкових і обробку замкових площин виконувати на верстаті за одне встановлення з залишенням контрольної чорновини площею не більше ніж 10 %.

9.2.9 Горловини моторно-осьових підшипників, що мають зношення, овальність або конусність, наплавити й розточити. Обидві моторно-осьові горловини розточити, витримуючи співвісність. Вісь моторно-осьової горловини повинна бути паралельна осі розточення остова під щити, відстань між ними (централь) повинна відповідати встановленим нормам. Розточування виконувати при міцно закріплених до остова моторно-осьовими підшипниками після виконання зварювальних і фрезерувальних робіт на підшипниках моторно-осьових і остові. Моторно-осьові горловини розточити з поставленими, для забезпечення натягу (якщо передбачено креслеником) прокладками між верхніми і нижніми привалковими площинами остова й моторно-осьового підшипника. Прокладки встановлювати на таких електродвигунах, де це передбачено креслеником. Не допускається деформація горловин під підшипникові щити при закріпленні остова на розточувальному верстаті.

9.2.10 Діаметр моторно-осьових горловин, овальність і конусоподібність замірити після встановлення та закріплення болтами підшипників моторно-осьових з прокладками. Вимірювання моторно-осьової горловини виконувати по двох діаметрах на відстані 10 мм з різних боків від лінії рознімання, при цьому середньоарифметичний розмір із двох вимірів повинен бути в межах норм.

9.2.11 Натяг моторно-осьових підшипників при посадці в остов витримувати згідно з нормами та визначати, як різницю між середнім розміром, отриманим шляхом вимірів по краях ліній рознімання (без прокладок), і розміром у перпендикулярному напрямку до лінії рознімання.

9.2.12 У разі , якщо відстані між зовнішніми торцями моторно-осьових горловин не відповідає встановленим нормам наплавити зношені торці з двох боків і обробити. Відстань від торця остова під підшипниковий щит до торця моторно-осьової горловини з боку колектора витримати згідно з креслеником.

9.2.13 У разі обробки без наплавлення остов проточити по циліндричним і торцевим поверхням у межах норм до усунення овальностей і перекосів з мінімальним зняттям металу. При цьому, на торцевих і циліндричних поверхнях, допускається залишати чорновини не більше ніж 1/8 частини кола.

9.2.14 Перевірити поверхню колекторного люка по шаблону, при необхідності, підварити й зачистити. Допускаються просвіти, з яких максимальний до
 1,5 мм на довжині не більше ніж 100 мм.

9.2.15 При механічній обробці остова ТЕД повинні бути витримані такі вимоги:

- геометричні осі горловин моторно-осьових підшипників і підшипникових щитів повинні бути паралельні. Допускається відхилення 0,25 мм на довжині остова;

- зовнішні торці горловин підшипникових щитів повинні бути перпендикулярні осі остова. Допустиме відхилення 0,1 мм;

- неспіввісність горловин під вкладиші моторно-осьових підшипників допускається не більше ніж 0,1 мм;

- зовнішні торці горловин моторно-осьових підшипників повинні бути перпендикулярні осі моторно-осьової горловини. Допустиме відхилення не більше ніж 0,05 мм.

Контролювання діаметра великої горловини виконувати в складеному стані з підшипниками моторно-осьовими.

9.2.16 В остовах двомашинних агрегатів та тягових генераторів перевірити співвісність поверхонь прилягання полюсів і посадочні поверхні під щити.

9.2.17 Котушки головних і додаткових полюсів при КР-1 зняти з осердь полюсів і очистити. Моноблоки ремонтувати без випресування осердь; моноблоки роторів ремонтувати без знімання з ротора.

Покривну ізоляцію котушок, виконану скляною й склополіефірною (самоусаджувальною) стрічкою, що має ушкодження – зачистити шкуркою шліфувальною.

У котушок, що випресовуються допускається виконувати часткову заміну корпусної ізоляції.

Міжкотушкові з'єднання випаяти. Перевірити відсутність міжвиткових або міжшарових замикань котушок, стан їхньої ізоляції.

У котушок головних полюсів тягових генераторів перевірити омічний опір.

9.2.18 Перевірити тверді виводи котушок головних і додаткових полюсів. При виявленні тріщин виводи замінити.

9.2.19 Короткі та нарощені вивідні проводи, проводи з протертою, слабкою та потрісканою гумовою ізоляцією, що мають наконечники із тріщинами, обгорілі або при наявності обриву жил більше ніж 5 %, а також вивідні шини за наявності тріщин і підпалів замінити. Нарощування вивідних проводів електричних машин забороняється. Дозволяється відновлювати місцеві ушкодження ізоляції силових проводів, якщо ділянка ушкодження знаходиться не ближче 200 мм (50 мм для двомашинних агрегатів) від місця закріплення їх на остові або до інших деталей тепловоза, дизель-поїзда. Ушкоджену ізоляцію проводів відновлювати стрічкою з гуми та лакотканиною.

Допускається використовувати старопридатні проводи марки ПС-3000.

9.2.20 Просочення й покриття емаллю котушок виконувати згідно з Інструкцією [10].

9.2.21 Складання додаткових полюсів тягових генераторів виконувати після встановлення прокладок між витками котушки. Допускається в котушки додаткових полюсів установлювати прокладки зі склотекстоліту без покриття емаллю.

Затягування міжвиткових прокладок виконувати склочулкою діаметром
5 мм. Допускається виконувати затягування прокладок склочулкою діаметром        2 мм, попередньо скрученою вдвічі. У прокладок, для усунення можливого перетирання склочулки виконати закруглення кутів радіусом 5 мм.

9.2.22 Контактні поверхні наконечників вивідних проводів котушок і наконечники міжкотушкових  з'єднань повинні мати прямолінійну контактну площину і бути добре пролуджені.

9.2.23 Для котушок головних і додаткових полюсів, що потребують ремонт міжшарової або міжвиткової ізоляції і розкриття всієї корпусної ізоляції, треба виконати КР-2.

9.2.24 При КР-2 котушки головних і додаткових полюсів очистити від корпусної ізоляції і замазки, оглянути й перевірити на міжвиткове та міжшарове замикання, справність кріплення вивідних скоб. Корпусну ізоляцію котушок замінити. Міжшарову та міжвиткову ізоляцію при необхідності замінити. Міжвиткова ізоляція котушок із шинної міді при їхньому намотуванні повинна виступати над краями міді.

9.2.25 Котушки з обмотувального проводу з бавовняною, шовковою, емалевою або скловолокнистою ізоляцією за наявності обривів, міжвиткових замикань, з обплетенням, що пересохло – замінити новими.

9.2.26 При КР-2 котушок головних полюсів тягових генераторів допускається використання старопридатного обмотувального проводу марки ПСД або ПСДЛ, що не має ушкодження міді та наскрізних тріщин ізоляції при накручуванні його на стержень діаметром 100 мм. Використання проводу зовнішніх витків котушок забороняється.

9.2.27 Проводи вивідні ТЕД при КР-2 замінити новими.

Наконечники проводів повинні бути виправлені по площині контакту і полуджені.

Отвір наконечника для паяння проводу повинен відповідати діаметру жил.

На вивідних проводах ТЕД типу ТЕ-006 допускається встановлювати наконечники з мідної трубки ТЕД типу ЭД-118А.

Шини оглянути, контактні місця лудити і накласти нову ізоляцію.

Котушки, намотані на широку сторону шини, що мають міжвиткове замикання або укорочену міжвиткову ізоляцію, відпалити та перемотати. Допускається усунення виткових замикань на прямій частині без перемотування.

9.2.28 Укладання шарів котушок, намотаних на широку сторону, або витків котушок, намотаних на ребро, виконати без перекосів і зсувів шарів. Заглиблення і нерівності в котушках перед укладанням корпусної ізоляції заповнити електроізоляційною замазкою; порожнини під корпусною ізоляцією не допускаються.

9.2.29 На прямолінійній частині витків котушок при їхньому перемотуванні й ремонті дозволяється зрощувати внакладку мідні шини зварюванням або паянням латунним припоєм. Кількість таких з'єднань не повинна бути більше трьох на одну котушку.

9.2.30 Ізоляцію котушки від корпусу електродвигуна, міжшарову ізоляцію і габаритні розміри котушок виконати за креслеником. Ізоляція укладається щільно, без зморшок. Накласти ізоляцію на вивідні проводи в місці виходу з котушки. Верхні й нижні опорні поверхні, а також внутрішні бічні поверхні котушок повинні бути рівними та паралельними.

9.2.31 Контактні затискачі та виводи в котушках двомашинних агрегатів, виконані з мідної стрічки, із тріщинами, обривами та несправною різьбою, замінити. Нові виводи паяти припоєм Поссу-40-0,5 згідно з ГОСТ 21930. Місце паяння й укладання виводу заізолювати згідно з креслеником. Виводи котушок тягових генераторів паяти припоєм, зазначеним у кресленику.

9.2.32 Заготовлена ізоляція з азбестового паперу перед укладанням у котушки повинна бути просочена згідно з креслеником.

9.2.33 При виготовленні, перемотуванні котушок або заміні корпусної ізоляції просочення котушок лаками або компаундами виконувати згідно з вимогами креслеників. Після просочення та запікання котушки покрити емалями або лаками, передбаченими креслениками. Поверхня котушки повинна бути гладкою і глянцевою.

9.2.34 У осерді головних полюсів повинні бути міцно склепані. Виконати перевірку висоти осердя та профілю башмака з приведенням їх у відповідність з креслениками. Розшарування листів осердя, ослаблення, тріщини та злам у боковинах не допускаються. Допускається залишати неглибокі вм'ятини та незначні вигини листів осердя при збереженні розмірів і міцності полюса.

Кінці стержнів і головки заклепок не повинні виступати за площину боковини. Опорна поверхня повинна бути чистою, без виступів і задирок. Кути в місцях посадки котушок повинні бути рівними з радіусами заокруглення згідно з креслеником.

9.2.35 Осерді з послабленими боковинами переклепати. Боковини, що мають тріщини або зломи частини наконечника – замінити. Перебирати щільно спресоване осердя не обов'язково.

9.2.36 Стержні головних полюсів, що мають зрив більше одного витку різьби в одному отворі або різьбі, що не задовольняє калібру на різьбу ступеня точності 7Н, замінити або відремонтувати із застосуванням електронаплавлення та подальшої обробки та нарізання різьби за креслеником.

Зірвану, ушкоджену або зношену різьбу сталевих листів осердя полюса, що не має стержня, при відсутності дефектів, що вимагають переклепування осерді, ремонтувати вкручуванням втулок у розсвердлені отвори з нарізуванням у них різьби під болт за затвердженим креслеником.

9.2.37 Осерді додаткових полюсів не повинні мати відколів буртів, заклепок, що ослабли, або тріщин у діамагнітних косинцях. Різьба осердя повинна бути справна й відповідати вимогам калібру на різьбу ступеня точності 7Н. Послаблені справні косинці переклепати з установленням нових заклепок, зламані або з тріщинами замінити.

9.2.38 Різьбу осердя дозволяється відновлювати встановленням різьбових втулок із приварюванням їх за затвердженим креслеником або методом електрошлакового наплавлення з подальшим нарізуванням різьби за креслеником. Свердлування отворів виконувати по кондуктору.

9.2.39 Ізоляцію на осердях при відставанні, розшаровування та інших ушкодженнях замінити. При відсутності інших дефектів ізоляцію, що має місцеве відставання від осердя на площі не більше ніж 20 %, дозволяється відновлювати підклеюванням її до осердя клеючим лаком, з подальшим запіканням. При КР-2 міканітову ізоляцію осердя полюса замінити.

9.2.40 Полюсні болти ТЕД при всіх видах ремонту перед установленням піддати ультразвуковій дефектоскопії та перевірити відповідність розмірів кресленику. Допускається зменшення висоти головки полюсних болтів на 3 мм від креслярського. Полюсні болти допоміжних машин піддавати ультразвуковій дефектоскопії не потрібно.

9.2.41 Пружинні фланці та рамки головних і додаткових полюсів із тріщинами, відломами частин, а також такі, що втратили пружність або з перекрученою формою, замінити. При ремонті фланці виправити за формою згідно з креслеником зі збереженням пружності та пофарбувати лаком. Дозволяється залишати пружинні рамки головних і додаткових полюсів ТЕД з висотою пружини на 2 мм нижче від установленого за креслеником.

9.2.42 При монтажі котушок в остов внутрішні поверхні остова, крім місць прилягання осердь полюсів, пофарбувати згідно з вимогами кресленика. Бік колектора перед приливком під осердя полюсів пофарбувати дугостійкою емаллю. Деталі полюсів, металеві фланці, каркаси, прокладки й пружини, що надходять на складання, повинні бути пофарбованими, чистими, сухими й не мати задирок. Прокладки під осердя полюсів не фарбувати.

9.2.43 Запресування осердь полюсів у котушки виконувати на пресі без перекосів. Допускається виконувати ремонт магнітної системи ТЕД типів ЭД-118А,

ЭД-118Б з установленням:

- головних полюсів розбірної конструкції, що виконані по типу полюсів ТЕД типу ЭД-107А із застосуванням металевого каркаса, пружинної рамки й котушок з двома вкороченими виводами;

- додаткових полюсів, що виконані за креслеником 5ТХ.635.221 із дворазовим просоченням у полуефірноепоксидному лаку ПЭ933 або одноразове просочування компаундом вакуум-нагнітальним методом.

Осердя полюсів повинні входити в котушки щільно.

9.2.44 Кріплення котушок з осердями до остова виконувати з натягом на усадку котушок по висоті, що регулюється за потреби, установленням прокладок із просоченого електрокартону або кремній-органічної гуми по висоті котушки.

9.2.45 Забороняється встановлювати в остов котушки різних конструктивних виконань, а також різного виду ремонту. Якщо в остові є хоча б одна котушка, відремонтована за обсягом КР-1, магнітну систему вважати також відремонтованою за обсягом КР-1.

Допускається одночасне встановлення котушок (полюсів) ТЕД типів

ЭД-118А, ЭД-118Б подовженої й укороченої конструкції в будь-якому чергуванні.

9.2.46 При монтажі полюсів виконати такі вимоги:

- фланці й пружинні рамки, змонтовані в остові, повинні щільно прилягати до котушок та не мати вібрації;

- осердя полюсів повинні бути щільно притягнуті болтами до опорних поверхонь остова, котушки повинні бути щільно затиснуті;

- полюсні болти встановити з запобіжними пружними шайбами та затягнути до упору;

- відстані між суміжними краями головного й додаткового полюсів по колу та міжполюсні відстані повинні відповідати величинам, установленими нормами. При завищеній міжполюсній відстані дозволяється встановлювати сталеві прокладки під полюсні осердя товщиною не більше ніж 1 мм.

9.2.47 Монтаж міжкотушкових  з'єднань в остові виконувати без різких перегинів проводу, наконечники міцно з'єднати болтами, болти застопорити запобіжними шайбами. Перевірити надійність кріплення. Міжкотушкові з'єднання ізолювати згідно з креслеником, після чого випробувати котушки в остові. Ізоляцію міжкотушкових  з'єднань магнітних систем ТЕД типів ЭД-118А і ЭД-118Б у місцях болтових з'єднань з виводами котушок головних і додаткових полюсів, не виконувати крім з'єднань другого та четвертого полюсів, в яких з'єднання повинне бути ізольоване згідно з вимогами кресленика.

Усі незахищені ізоляцією місця з'єднань та такі, що ізольовані, покрити двічі дугостійкою емаллю ГФ92ХС.

За зміною кольору емалі (замість сірою стає жовто-бурою) стежити за якістю затягування міжкотушкових з'єднань.

Допускається перевірка міжкотушкових з’єднань на багатоамперному агрегаті.

Проводи міжкотушкових з'єднань і вивідних кінців усередині остова міцно прикріпити до скоб згідно з вимогами кресленика.

Із зовнішнього боку остова вивідні проводи міцно закріпити в коробках  виводів гумовими втулками, а також у клицях на кронштейнах. Не допускається дотик міжкотушкових  з'єднань до стінок остова або до інших деталей без прокладання додаткової ізоляції.

9.2.48 Після монтажу полюсів і міжкотушкових  з'єднань котушки полюсів і міжкотушкові з'єднання покрити емаллю.

9.2.49 Після монтажу котушок в остові (статорі) перевірити полярність, опір ізоляції, електричну міцність ізоляції, справність проводів і наконечників, міжполюсну відстань і міцність кріплення полюсів, зазор між котушками суміжних полюсів. Випробування виконувати згідно з нормами, установленими креслениками та цими правилами.

## 9.3 Підшипники моторно-осьові

9.3.1 Підшипники моторно-осьові оглянути й перевірити розміри. При виявленні тріщин у привалковій частині до остова, що займають більше 1/3 площі перерізу, а також тріщин або раковин у оливних камерах, що не піддаються виправленню при ремонті, моторно-осьові підшипники замінити. Тріщини в придатних для ремонту підшипниках моторно-осьових вирубати й заварити.

9.3.2 Отвори під моторно-осьові болти, за наявності виробки більше норми, заварити й обробити або відремонтувати методом установлення втулок. Поверхні під головки моторно-осьових болтів перевірити, виробку усунути, а у разі знижених розмірів наплавити. Зношені посадочні поверхні підшипників моторно-осьових наплавити й обробити по остову з натягом, установленим нормами. Зношені більше допустимого значення згідно з нормами поверхні наплавити й обробити за креслеником. Привалкова поверхня моторно-осьового підшипника у всіх випадках обробки посадочних поверхонь потрібно перевіряти різцем із залишенням контрольної чорновини, площею не більше ніж 10 %. Верхні та нижні площини привалкових поверхонь повинні бути між собою паралельні з уступом між ними, рівними уступу між привалковими площинами на остові. Площини посадочних і привалкових поверхонь підшипників моторно-осьових повинні мати між собою прямий кут.

9.3.3 Зношену поверхню горловини моторно-осьового підшипника під вкладиш підшипника й по торцях наплавити та розточити разом з остовом.

9.3.4 Оливні камери підшипників моторно-осьових, заново виготовлених або таких, що піддаються зварювальним роботам, перевірити на непроникність стінок. Дефектні місця стінок вирубати, заварити й заново перевірити на непроникність.

9.3.5 Ушкоджену або зношену конічну різьбу під пробку в підшипниках моторно-осьових виправити шляхом електронаплавлення з подальшою механічною обробкою згідно з креслеником.

Спускні пробки оливних камер припасувати щільно, установити на сурику й міцно закріпити.

9.3.6 Польстери замінити або відремонтувати із заміною непридатних деталей. Механізм польстера, укладеного в робочу камеру моторно-осьового підшипника, повинен забезпечувати рівномірний тиск подушки на шийку осі й пружне переміщення без заїдань.

9.3.7 Кришки маслянок, моторно-осьових підшипників і їх деталі відремонтувати або замінити.

Повстяні або інші защільники на кришках замінити. Кришки маслянок повинні забезпечувати щільне закриття оливоналивних отворів з достатнім натисканням і пружне переміщення кришок при їхньому відкриванні й закриванні.

9.3.8 Внутрішні поверхні робочих камер моторно-осьових підшипників пофарбувати оливостійким лаком або емаллю та просушити.

## 9.4. Підшипникові щити

9.4.1 Підшипникові щити оглянути для виявлення тріщин, задирок, забоїн і інших дефектів на посадочних і привалкових поверхнях. Перевірити розміри щита, різьбові, прохідні отвори щита й отвори для пробок щодо відповідності нормам допусків і зносів. Тріщини щита потрібно заварити. Підшипниковий щит ТЕД, за наявності відколу в частині фланця на довжині 300 мм, відновити приварюванням нової частини. Щити, за наявності наскрізних радіальних тріщин, що виходять на посадочну поверхню під підшипник – замінити.

9.4.2 Зношені поверхні підшипникових щитів під посадку в остов і під посадку підшипника, траверс щіткотримачів, а також поверхні лабіринтів, відновити електронаплавленням і обробкою.

При обточуванні підшипникових щитів, витримувати в межах норм розмір від торця упору підшипника в щит до торця упору щита в остов. При необхідності упорні площини наплавити перед обточуванням щитів. У тягових генераторів, що мають змінну маточину щитів, при зношенні гнізда дозволяється прокручувати маточину на 60°, крім тягових генераторів із системою змазування, що складається із двох трубок, з'єднаних коліном.

9.4.3 Прохідні й різьбові отвори, зношені понад норми, відновити електронаплавленням з подальшою обробкою за креслеником.

9.4.4 У підшипникових щитів з боку шестірні перевірити якість приварювання кришки повітряного каналу до щита й цілісність кришки, чистоту повітряного каналу. Ушкоджені кришки замінити.

9.4.5 Ребра підшипникового щита тягового генератора, за наявності тріщин, заварити. Незалежно від необхідності обробки наплавлених місць на верстаті, привалковий фланець, посадочне місце під роликовий підшипник перевірити на верстаті. Допускається не наплавляти й не розточувати посадочні місця у випадку:

- овальності і конусності посадочного місця під роликопідшипник, що не перевищує 0,05 мм;

- овальності посадочного місця щита в остові, що не більше ніж 0,4 мм;

- торцевого биття привалкової поверхні щита до станини, що не більше ніж 0,6 мм;

- ексцентричність посадочного місця під підшипник щодо посадочного місця в остові, що не більше ніж 0,4 мм.

9.4.6 Трубки для підведення мастила до підшипників прочистити, перевірити надійність їхнього приварювання до підшипникового щита, промити, продути повітрям. Запресувати мастило до виходу в щит свіжого мастила.

Тріщини, пропали, пошкодження різьби під болт у трубці не допускаються. Після приварювання трубки внутрішню поверхню її очистити від окалини йоржем.

9.4.7 Допускається в двомашинних агрегатах розточувати посадочні поверхні під капсули й кришку підшипника зі збільшенням діаметра посадочної поверхні до 2 мм. При цьому капсули й кришки виготовити збільшеного діаметра.

## 9.5 Кришки підшипникових щитів, ущільнювальні кільця

9.5.1 Отвори під підшипники по діаметру й висоті та лабіринтові поверхні відновити до креслярських розмірів. Допускається залишати контрольну чорновину. При обробці лабіринтових поверхонь і місць під підшипник, а також під час перевірки торців кришок забезпечити їхню концентричність і перпендикулярність до робочих поверхонь.

9.5.2 Кришки, що мають раковини на лабіринтових поверхнях довжиною не більше ніж 3 мм при загальній їхній довжині на одній поверхні не більше ніж 5 %, дозволяється випускати з ремонту без виправлень, якщо раковини не збігаються на двох суміжних лабіринтових поверхнях.

9.5.3 Зношені прохідні або різьбові отвори на кришках відновити електрозварюванням з подальшою механічною обробкою. Товщина кришок у місцях цекування під болти повинна відповідати нормам.

9.5.4 Тріщини в кришці обробити й заварити з подальшою обробкою. Кришки з відколом лабіринту замінити. Кришку підшипникового щита зі зношенням канавок лабіринту понад допустимий розмір відновити шляхом вирізання дефектної частини й приварювання нової втулки з подальшою механічною обробкою. Наповнювальні та спускні канали кришок прочистити і щільно закрити пробками.

9.5.5 Ущільнювальні кільця із тріщинами замінити. Ущільнювальні кільця з ушкодженими канавками, зношеними по діаметру більше норми або ослаблені на валу, дозволяється відновлювати. Допускаються сліди забоїн, рисок і завальцювань на поверхні ущільнювальних кілець за умови відсутності опуклостей на них.

## 9.6 Кришки колекторних люків і маслянок, кожухи осей, козирки, 
сітки, заглушки та кріпильні деталі

9.6.1 Кришки колекторних люків, маслянок, кожухи осей, сітки, заглушки, козирки і кріпильні деталі очистити, промити й перевірити. Пружини кришок перевірити на пружність і відповідність вимогам креслеників. Зламані або ослаблені пружини, зламані або погнуті важелі, вушка, валики й баранчики замків і петель, ручки, скоби й обичайки кришок колекторних люків, маслянок і кожухів, осі замінити. Установити в кришки й кожухи нові повстяні або гумові защільники. Усі деталі повинні бути придатні для міцного їхнього кріплення на остові. Допускається припасовувати кришки колекторних люків за місцем. Важелі замків і пружини повинні щільно притискати кришки до місць прилягання та мати надійну фіксацію в закритому положенні.

9.6.2 Сітки вентиляційних отворів, що мають порвані місця, тріщини і злами рамок – замінити.

9.6.3 Внутрішні поверхні кришок колекторних люків пофарбувати дугостійкою емаллю.

9.6.4 Кріпильні деталі очистити й перевірити стан різьби та робочих поверхонь головок, непридатні замінити. Перевірити кріпильні деталі на наявність антикорозійного покриття.

9.6.5 Зламані пружинні запобіжні шайби, що втратили пружність або мають тупі упорні кінці, а також усі пелюсткові запобіжні шайби, замінити.

## 9.7 Якірні підшипники

9.7.1 Шарико- і роликопідшипники при капітальному ремонті КР-2 замінити новими.

9.7.2 При КР-1 ремонт якірних підшипників виконувати відповідно до Інструкції ЦТ-0165 [6].

## 9.8 Вал якоря (КР-1, КР-2)

9.8.1 Вал якоря випресувати (або відрізати й розточити отвір для тягових генераторів) і замінити новим, якщо його прямолінійність і розміри не можуть бути відновлені згідно з нормами допусків і зносів або якщо він має поперечні тріщини (заварювання тріщин на валах забороняється). Дозволяється виконувати газопресове зварювання валів ТЕД.

9.8.2 Запресовують вал якоря тягового генератора при нагрітій до температури від  140 °С до 150 °С обмотці. Зусилля запресування вала повинне відповідати вимогам кресленика.

9.8.3 Вали, що заново виготовлені або випрасувані, перевірити магнітним дефектоскопом по всій довжині. Вал, що не вимагає ви пресування, оглянути й у доступних місцях перевірити дефектоскопом.

9.8.4 На шийках вала під втулку вала, втулку колекторну та шайби натискні допускається залишати без виправлення поздовжні задирки глибиною до 1 мм із забезпеченням площі прилягання посадочного місця не менше ніж 95%.

9.8.5 Для забезпечення правильного складання електричної машини повинні бути перевірені й витримані при ремонті осьові розміри, установлені в нормах допусків і зносів. Невідповідність осьових розмірів, зазначених у нормах допусків і зносів, усувати за рахунок зміни довжини ущільнювальних втулок з одного або двох боків якоря.

9.8.6 Різьбу вала під гайку перевірити різьбовим калібром ступеня точності 7g. Зношену різьбу вала відновити електронаплавленням з подальшим нарізуванням різьби згідно з креслеником. Раковини й зриви різьби по довжині витків допускаються не більше ніж 5 % (крайній виток не враховується).

9.8.7 Зношену різьбу під стопорні болти в торці вала перерізати на ремонтний розмір або відновити шляхом свердлування й нарізання нових отворів, розташованих між старими отворами. Старі отвори закрити різьбовими пробками, установленими врівень з торцем вала.

9.8.8 Ушкоджені центри вала відновити відповідно до норм на биття в місцях установлення підшипника та по конусу.

9.8.9 Поверхню конуса вала перевірити калібром по фарбі. Площа прилягання конуса вала до калібру повинна бути не менше ніж 75 % з рівномірним розподілом фарби по поверхні, при цьому отвір і канавка для оливознімання повинні бути оточені замкнутим контуром притертої поверхні. Дозволяється відновлювати розміри конуса вібродуговим наплавленням під шаром флюсу. Застосувати інші види наплавних робіт забороняється.

Забоїни, задирки й риски на конусі вала не допускаються. Дозволяється залишати на конусній частині вала сліди окремих ум'ятин або рисок загальною площею не більше ніж 15 % посадочної поверхні конуса. Задирки й риски на перехідній галтелі не допускаються.

9.8.10 Конус вала після наплавлення обробити згідно з креслеником. Відстань від торця калібру до галтелей вала ТЕД витримати згідно з креслеником. Зсув місця посадки шестірні убік галтелі для валів, що не піддавалися наплавленню, допускається не більше ніж на 1,5 мм.

9.8.11 Перевірити та при необхідності відновити отвір для оливознімання. У валів ТЕД, що не мають кільцевих канавок для оливознімання шестерень, конус вала переробити  згідно з креслеником. На валах з відновленими наплавленням конусами шпонкових пазів не виконувати.

9.8.12 На валу якоря в місцях посадки роликових і ущільнювальних кілець допускається не більше трьох поздовжніх рисок глибиною не більше ніж 0,1 мм, без виступаючих країв.

9.8.13 Шийки валів, що мають задирки, конусність, овальність або зношення поверхонь, а також розміри, що не забезпечують натяг роликових підшипників і ущільнювальних кілець згідно з нормами, відновлювати вібродуговим наплавленням під шаром флюсу. Допускається при ремонті або виготовленні нових валів зменшення або збільшення діаметра шийок вала під колектор і натискні шайби до 2 мм. Гранична товщина наплавленого металу з боку конуса 2,5 мм. Втулку вала вібродуговим наплавленням не ремонтувати.

Вали допоміжних електричних машин дозволяється відновлювати металізацією.

9.8.14 При проточуванні циліндричних і конічних поверхонь вала якоря галтелі, в місцях переходів поверхонь з одного діаметра на інший, виконувати згідно з креслеником.

9.8.15 Шпонкові канавки валів ТЕД з непаралельними гранями дозволяється розширювати на 1 мм, а зі значним зносом відновлювати електронаплавленням з подальшою обробкою згідно з креслеником. У тягових генераторів і двомашинних агрегатів дозволяються розширювати шпонкові канавки на  2 мм. При розширенні шпонкової канавки застосовують ступінчасту шпонку.

9.8.16 На шийках, що випресувані із осердя та заново виготовлених валів ТЕД, установлювати під передню натискну шайбу й колектор розрізну шпонку, що дозволяє при виконанні повторних ремонтів відновлювати посадочні місця під колектор без спресування передньої натискної шайби.

9.8.17 Нові й оброблені вали після наплавлення зміцнити накатування роликом згідно з «Инструкция по упрочнению валов якорей тяговых Электродвигателей тепловозов» [13].

Нові вали, втулки валів у місцях посадки сталевих листів осердя якоря потрібно виготовити відповідно до розмірів діаметра пакета листів. Натяги при цьому витримувати згідно з вимогами кресленика.

## 9.9. Колектор і контактні кільця (КР-1)

9.9.1 Колектор якоря при КР-1 оглянути й перевірити стан робочої поверхні, зварних з'єднань з обмоткою, ізоляції колекторних пластин, надійність затягування колекторних пластин у конусах, стан бандажа вилітання міканітового конуса й півників.

9.9.2 Колекторні болти, шпильки або натискні гайки повинні бути добре затягнуті й не мати вібрації при їхньому обстукуванні. Колектор, що має ослаблення колекторних пластин у конусах, колекторних болтів, шпильок або натискних гайок, нагріти та підтягти до повного закріплення болтів або гайок. Підтягування виконувати поступово, чергуючи підкручування кожного болта з діаметрально протилежним. Підкручування болтів одночасно допускається не більш ніж на половину оберту.

На колекторах з гайковим кріпленням після паяння у ванні й охолодженні до температури навколишнього середовища виконати підтягування колекторних гайок спеціальним ключем, що відповідає кожному типу колектора й що забезпечує необхідний за креслеником момент затягування.

9.9.3 Робочу поверхню колектора після остаточного  затягування колекторних болтів або натискних гайок, а також робочу поверхню контактних кілець обточити з мінімальним зняттям міді й шліфувати з забезпеченням концентричності відносно робочої поверхні роликового кільця або шийки вала.

Дозволяється виконувати накатування колектора. Гострі краї робочої поверхні колекторних пластин у канавки і з боку міканітового конуса закруглити по радіусу 3 мм з подальшим обробленням пластин згідно з вимогами кресленика.

9.9.4 Глибину й ширину канавки колектора біля півників і робочу поверхню обробляти з мінімальним зняттям металу. Глибина продорожування ізоляції між колекторними пластинами повинна відповідати нормам, зазначеним у додатках Б, В, Г, Д.

9.9.5 Проточувати півники колектора по діаметру і торцевої поверхні, а також торці колекторних пластин з боку міканітового конуса забороняється.

9.9.6 Півники колектора, що мають ушкодження емалевого покриття (тріщини, відшаровування, обсипання, вигорання тощо.) у місцях зварювання з кінцями секцій обмотки, зачистити від старої емалі та знежирити перед нанесенням нового двошарового покриття, попередньо перевіривши цілісність з'єднань і відсутність міжламельних замикань. При необхідності виконати відновлення зварного з'єднання й усунути замикання між пластинами.

9.9.7 Підпалені краї колекторних пластин зачистити від напливів і задирок. Напливи від підпалів і перекидань на торцях колекторних пластин, на торцях поверху півників, задирки в канавках між колекторними пластинами й в інших доступним для огляду місцях зачистити, зняти задирки з країв колекторних пластин і очистити канавки між колекторними пластинами від стружки й пилу.

9.9.8 Робоча поверхня колектора після шліфування не повинна мати слідів обробки різцем і виступів металу на краях після зняття задирок, фасок і оброблення колекторних пластин. На ізоляції і колекторних пластинах не допускаються задирки, напливи припою або забруднення. Чистота обробки поверхні колектора повинна відповідати вимогам кресленика.

9.9.9 У разі заміни бандажа оглянути поверхні міканітового конуса й місця входу в заточку міді. Видимі частини ізоляції очистити. Допускається ремонтувати підпалені поверхні міканітових конусів підклеюванням міканіту з опресуванням і зачищенням, якщо край підгару, або ділянки з меншою товщиною знаходиться не ближче ніж 10 мм від торця колекторних пластин. Підклеєний міканіт повинен бути механічно міцним і не мати відшаровування.

Після ремонту міканітового конуса колектор обдути сухим стисненим повітрям тиском 0,1 МПа або протерти розчинником. Нещільність біля входу в заточку міді закрити згідно з креслеником.

Старий бандаж міканітового конуса колектора при наявності тріщин, відшарування, ослаблення, оплавлення, підпалів, нерівностей, щілин між пакетом пластин, а також намотаний з кіперної стрічки замінити.

9.9.10 Новий бандаж міканітового конуса намотувати зі склобандажної стрічки щільно, без зморшок і пропусків біля торців колектора. Допускається застосовувати фторопластову стрічку.

9.9.11 На колекторах і контактних кільцях із пластмасовим корпусом перевірити стан пластмасової ізоляції. Наявність тріщин у пластмасовому корпусі не допускається. Зачистити та пофарбувати ізоляційною емаллю місця стиків колекторних пластин або контактних кілець і пластмасового корпусу.

9.9.12 Випалені та підгорілі місця на поверхнях контактних кілець, биття більше ніж 0,03 мм усунути обточуванням до видалення дефекту. Різниця діаметрів кілець у комплекті не повинна перевищувати 3 мм.

9.9.13 Дозволяється усувати випалені місця однієї міканітової пластини колектора генератора клеєм БФ або шелаком із запіканням у печі при температурі від 120 С до 140 С за умови, що пластина не просочена оливою.

## 9.10 Колектор і контактні кільця (КР-2)

9.10.1 При КР-2 колектор спресувати у випадках, зазначених у 9.1.3, а також при ослабленні посадки на валу або втулці вала через наявність тріщини в колекторній втулці, розібрати й відремонтувати його деталі. Контактні кільця спресувати із втулки при пробої ізоляції, замиканні кілець між собою, ослабленні посадки на втулці й інших дефектах, що неможливо усунути без розбирання.

Розбирання колектора, що має зварне з'єднання з обмоткою забезпечити проточуванням у зоні зварювання півників довжиною від 1,0 мм до 1,5 мм.

При встановленні на токарному верстаті якір виставити так, щоб величина биття робочої поверхні колектора відносно шийок вала під підшипники була не більше ніж 0,1 мм.

9.10.2 Втулку та натискну шайбу колектора оглянути і перевірити. Зношені робочі поверхні відновити для забезпечення натягів або зазорів з деталями, що сполучаються, згідно з установленими нормами. Натяги або зазори витримати за рахунок відновлення однієї із двох поверхонь деталей, що сполучаються. Зношені робочі поверхні відновлювати електронаплавленням з подальшою механічною обробкою або електролітичним залізненням.

9.10.3 Тріщини в деталях колектора заварити електрозварюванням; зварний шов обробити. Деталі з дефектами, що не піддаються відновленню – замінити. У разі виявлення тріщин у маточині втулки колектора дозволяється виконувати ремонт її вварюванням нової маточини з подальшою механічною обробкою.

9.10.4 Розточування посадочних поверхонь деталей колектора виконати концентрично до поверхні конуса.

9.10.5 Непридатні різьбові отвори у втулці колектора під болти й шпильки відновити електрозварюванням з подальшою механічною обробкою. Ремонтні розміри отворів під колекторні болти не допускаються. У колекторних втулок двомашинних агрегатів різьбу під натискну гайку дозволяється перенарізати до найближчого меншого розміру. Несправну ремонтну різьбу заварити з подальшим нарізанням за креслеником.

9.10.6 Вигорання на поверхні конуса площею не більше ніж 2 см2 дозволяється наплавити з подальшим зачищанням місця наплавлення. У разі вигорання на більшій площі конуса допускається його проточування по всій поверхні, витримуючи розміри по куту й довжині конуса згідно з креслеником і зсув конуса не більше ніж на 2 мм уздовж осі.

9.10.7 Нові деталі колектора, або такі, що були відремонтовані із застосуванням зварювання, перевірити на відсутність перекосів отворів під колекторні болти та биття поверхні конуса щодо посадочної поверхні, потім балансувати статично.

9.10.8 Допускається розширення шпонкового паза втулки колектора й контактних кілець на 2 мм з установленням східчастої шпонки. При значній виробці шпонковий паз відновити наплавленням з подальшою обробкою за креслеником.

9.10.9 Втулку контактних кілець замінити при наявності тріщин, що виходять на посадочну поверхню. Інші тріщини дозволяється заварювати.

9.10.10 Зношення посадочної поверхні втулки контактних кілець понад 
0,08 мм допускається усувати залізненням.

9.10.11 Півники колекторних пластин в одному комплекті, що мають глибину шліців менше допустимої по нормах або нерівномірність розташування донець шліців сусідніх пластин до краю виточення під конус більше 1 мм, вирівняти під один розмір. Для двомашинних агрегатів і тягових генераторів дозволяється різниця рівня донець шліців до 2 мм.

9.10.12 Поверхні шліців півників колектора, призначених під паяння обмотки, очистити від підгарів, окислювання, плям і облудити. Плівки, просвіти та плями на поверхні не допускаються. Полуда півника колекторної пластини із зовнішніх бічних боків і торців не допускається. Напливи, залишки флюсу та задирки зачистити.

9.10.13 Розточування під «ластівчин хвіст» пластин, що додаються до комплекту, повинні відповідати профілю розточування пластин у комплекті; і розміри робочої частини поверхні, «ластівчиного хвоста» та по півниках, з торця і по діаметру пластин, що додаються до комплекту повинні бути не менше відповідних розмірів пластин у комплекті.

9.10.14 «Ластівчин хвіст» відремонтованого пакета пластин колектора повинен відповідати кресленику.

9.10.15 Не допускається встановлювати колекторні пластини за наявності тріщин.

9.10.16 Шліці в колекторних пластинах повинні бути розташовані симетрично щодо осі пластин. Допускається відхилення не більше ніж 0,2 мм.

9.10.17 Міканітові колекторні пластини, просочені оливою, а також такі, що мають підгоряння, зломи, перегини або тріщини, замінити. Загальна товщина комплекту ізоляції в спресованому вигляді повинна відповідати вимогам кресленику. Місцеві стовщення пластин не допускаються. Відхилення товщини окремих міканітових пластин у комплекті допускаються в межах 10 % номінального значення.

9.10.18 Розміри «ластівчиного хвоста» міканітових пластин, що додаються до комплекту повинні відповідати розмірам пластин у комплекті колектора.

9.10.19 При складанні колекторних мідних і ізоляційних пластин у кільце забезпечити їхній рівномірний розподіл по колу; різниця кількості пластин до полюсних розподілів не повинна перевищувати половину товщини пластини.

9.10.20 Міканітові конуси й циліндри оглянути, перевірити відповідність їхніх розмірів вимогам кресленику і при наявності наскрізних ушкоджень і розпушення замінити. У конусах, що виготовлені з окремих секторів, дозволяється заміняти їхні елементи. Допускається виправити підпалені поверхні або занижені розміри до товщини міканітових конусів і циліндрів підклеюванням міканіту або слюди із запіканням, обпресовуванням і зачищенням. Підклеєні місця повинні забезпечувати механічну й електричну міцність не нижче, ніж інші неушкоджені місця. Різностінність манжет допускається не більше ніж 0,2 мм.

Розміри манжет конусів і циліндрів повинні відповідати вимогам кресленику, їхня поверхня повинна бути чистою, гладкою та без розшарування.

9.10.21 Колекторні болти та натискні гайки колекторів повинні відповідати вимогам креслеників, мати чисту справну різьбу ступеня точності 8g і 7Н, перевірені калібрами без витягнутих і зірваних витків, а також мати справні головки болтів і натискних гайок.

9.10.22 Складання колекторних пластин на конуси натискної шайби та коробки (втулки), а також на міканітові конуси виконувати без перекосів, під тиском і з підігрівом колектора, що повинне забезпечити обпресування ізоляції і міцне закріплення пластин.

9.10.23 Місця посадки втулки колектора та натискного конуса при складанні покрити білилом або емаллю, зазначеними в кресленику. Передбачені конструкцією защільники, що захищають від потрапляння вологи, замінити.

9.10.24 Колектори, що ремонтуються з повним розбиранням, піддати динамічному формуванню при нагріванні до температури від 130 °С до 140 °С і розгінної швидкості, зазначеної в кресленику для відповідних типів електричних машин. Динамічне формування виконувати до отримання стабільної форми колектора. При складанні й обпресуванні колектора повинні бути забезпечені такі вимоги:

- міканітові конуси колектора не повинні мати зморшок, складок на поверхні, а також розшарувань і роздавленої слюди;

- колекторні болти або натискні гайки колектора не повинні вібрувати при обстукуванні;

- запас на підтягування натискної шайби колектора повинен бути не менше ніж 3 мм для ТЕД і тягових генераторів та 2 мм - для допоміжних електричних машин;

- провал поверхні робочої частини і півників окремих колекторних пластин, а також міканітових пластин на півниках з числа не замінених при ремонті, повинне бути не більше ніж 0,5 мм;

- перекіс ламелей відносно вертикальної осі допускається не більше ніж 1 мм;

- кількість циклів обпресувань і запікання колектора перед складанням (у пристрої) і після складання з деталями (втулкою і натискним конусом) і подальшим опресуванням пластин колектора повинна бути для тягових генераторів і ТЕД при повній заміні ізоляції - не менше ніж по три, при використанні старої ізоляції - не менше ніж по два, для допоміжних електричних машин - по два. При кожному обпресуванні складеного колектора, виконувати підтягування болтів. Обпресування колектора виконувати при температурі колектора не нижче ніж 110°С.

Торцеве биття півників колектора допускається для тягових генераторів не більше ніж 1,5 мм, для ТЕД - 1 мм, для двомашинних агрегатів - 0,7 мм.

Заново виготовлені колектори ТЕД перевірити на газощільність згідно з вимогами кресленика.

9.10.25 Відремонтований колектор випробувати змінним струмом частотою 50 Гц для визначення замикань між суміжними колекторними пластинами протягом від 1 с до 3 с напругою, установленою креслеником, а також на пробій між міддю й корпусом колектора протягом 1 хв напругою, зазначеною у додатку Н.

Усувати замикання між пластинами випалюванням електричним струмом забороняється.

9.10.26 Після складання колектор відбалансувати статично. Вантаж, що урівноважує, кріпити згідно з креслеником на втулці із внутрішнього боку.

9.10.27 Відбалансовані колектори ТЕД і генераторів випробувати протягом 15 хв. при максимальній частоті обертів, зазначеній у кресленику. Температура колектора при розгоні повинна бути від 130 °С до140 °С. Після розгону колектор обпресувати зусиллям, зазначеним у кресленику, і підтягти болти (гайки). Для електричних машин з розгінною коловою швидкістю робочої поверхні понад 
35 м/с виконувати розгін двічі з подальшим підтягуванням болтів (гайки).

9.10.28 На складеному якорі перед просочуванням півники колектора точити по торцевій поверхні (варіант паяного з'єднання з обмоткою) і по діаметру із залишуванням контрольної чорновини не більше восьмої частини кола. Чорновину по діаметру півників зачистити вручну, при цьому встановлення якоря на токарному верстаті виконати згідно з 9.10.1.

9.10.29 Остаточну обробку колектора виконувати на повністю складеному якорі після перевірки вала. Робоча поверхня колектора повинна бути концентрична поверхням шийок вала роликових кілець, відносне биття цих поверхонь повинне відповідати величинам установленим, нормами допусків і зносів. Зовнішні торці колекторних пластин проточувати забороняється.

9.10.30 Для попередження утворення щілин у півників колекторів тягових генераторів і ТЕД допускається виконувати східчасту обробку технологічної канавки. При виявленні щілин допускається їх заповнення ізоляційною масою на основі клею БФ-2 і меленої слюди або епоксидним компаундом з подальшим запіканням.

9.10.31 Ізоляцію колекторних пластин продорожувати, слюду вздовж стінки доріжки видалити, очистити поверхню ізоляції між пластинами та зняти задирки з країв пластин. Після продорожування й очищення не повинно бути задирок, напливів припою, забруднень і замикань пластин колектора.

9.10.32 Робоча поверхня колектора після шліфування не повинна мати слідів обробки різцем і виступів (напливів металу) на краях від зняття задирок і фасок. Шорсткість поверхні колектора й розміри фасок повинні відповідати кресленику.

Торці колекторних пластин (з боку канавки та міканітового конуса) повинні бути закруглені радіусом з подальшим обробленням за креслеником.

Торці півників колекторів, що мають зварне з'єднання з обмоткою, не повинні мати перемикань, що перекривають міжламельну ізоляцію, і повинні бути покриті емаллю згідно вимогами кресленика.

9.10.33 Укласти новий бандаж міканітового конуса з дотриманням вимог, зазначених у 9.9.10.

9.10.34 При складанні контактних кілець треба виконувати такі:

- кільця посадити на втулку попередньо нагрівши їх до температури 
290 °С;

- відстань між кільцями та від переднього кільця до бурту втулки повинна бути витримана відповідно до кресленика.

9.10.35 Електричну міцність ізоляції кілець щодо корпусу та між собою випробувати напругою, що перевищує на 40 % випробувальну напругу для остаточно відремонтованої машини при її перевірці на стенді.

## 9.11 Осердя, корпус, втулка, натискні шайби якоря (КР-1)

9.11.1 Осердя якоря при КР-1 оглянути, виявити дефекти.  Задирки, забоїни, завальцювання й інші ушкодження листів осердя якоря, що не впливають на цілісність обмотки якоря – виправити. Ослаблення посадки осердя, колектора, задньої натискної шайби не допускаються.

9.11.2  Різьбу в отворах корпусу, обмоткотримача перевірити, несправну різьбу відновити електрозварюванням і обробити до креслярського розміру або перерізати на наступний розмір. Отвори з недостатньою глибиною різьби досвердлити і нарізати в заглибленій частині. Зношені отвори під штифти розгорнути. Допускається збільшення діаметра отвору на 2 мм.

9.11.3 Допускається збільшення отвору у фланці якоря генератора під призонні болти на 3 мм. При значному зношенні отвору, отвір заварити з подальшою обробкою до креслярського розміру. Дозволяється встановлення втулок.

9.11.4 Дозволяється заміна при необхідності (при наявності тріщини в її деталях, ослабленні посадки, заміні вала тощо) зірки  за умови взаємної фіксації за допомогою пристрою (їжака) заліза якоря з обмоткою і колектора. При цьому замість зірки встановлюється корпус якоря безвальної конструкції.

9.11.5 Перевірити різьбу болтів, що кріплять вентилятор.

9.11.6 На поверхні осердя ротора не повинне бути кольорів мінливості, що свідчать про наявність замикань між листами сталі, слідів оплавлень, механічних задирок і стирань.

9.11.7 Замикання листів сталі на роторі (сталь «зализана») допускається усувати проточуванням сталі ротора до усунення замикань з подальшим травленням проточеної поверхні, нейтралізацією 10 % розчином кальцинованої соди і промиванням теплою водою.

При цьому необхідно забезпечити допуск по повітряному зазору.

## 9.12 Осердя, корпус, втулка, натискні шайби якоря (КР-2)

9.12.1 При КР-2 виконати розмотування якоря й очистити деталі від старої ізоляції. Осердя якоря дозволяється ремонтувати без перебирання листів за відсутності:

- ослаблення пакета сталевих листів або натискних шайб;

- ум'ятин на осерді, криволінійності пазів, зсуву або зламу зубців;

- биття осердя якоря по поверхні зубців щодо бігових доріжок роликових кілець або шийок вала більше 0,5 мм для ТЕД і тягових генераторів, 1 мм - для допоміжних електричних машин постійного струму, а для машин змінного струму - згідно з креслеником;

- розшарування крайніх листів, усунення яких неможливо без розбирання осердя. Осердя якорів, що мають зазначені дефекти, розібрати і деталі відремонтувати.

    - При ремонті якоря без перебирання осердя пази під обмотку перевіряти по ширині, вентиляційні канали і всі доступні частини пакета і натискних шайб очистити. Очищені від лаку поверхні оглянути, завальцьовані, оплавлені місця і задирки зачистити. Допускаються незначні скривлення листів у зубцях за умови прямолінійності пазів. Окремі скривлення зубців і виступаючі частини листів на поверхні пазів усунути протягуванням. Для тягових синхронних генераторів протягування пазів не допускається. Задирки і розпушення крайніх листів не допускаються. Перевірити розмір поперечного перерізу вентиляційного отвору,  зменшення поперечного перерізу отвору більше ніж на 10% не допускається

    - Спресоване з корпусу, вала або втулки вала осердя оглянути і перевірити справність. Листи, що мають зломи зубців або тріщини в їхньої основи – замінити. Листи, що мають іржу, очистити, пофарбувати лаком згідно з креслеником і просушити.

    - Для складання допускаються лише справні листи, що мають отвори для посадки на коробку, вал або втулку вала в межах норм; листи зі зношеними отворами під посадку на коробку або вал дозволяється комплектувати окремо з розточуванням або штампуванням на новий ремонтний розмір.

9.12.5 Розбирання осердя по окремих листах дозволяється не виконувати, якщо відсутнє завальцювання листів поверху зубців, тріщини і розшарування між листами, прогоряння та інших ушкоджень.

Дозволяється залишати без перебирання пакет з прогорянням, зламом або вм'ятинами, що виходять на поверхню під установлення клина, не більш ніж у двох пазах, що займають не більше 4% довжини паза і 20 % висоти, глибиною з одного або двох боків до 15 % товщини зубця, також зашпаровувати електроізоляційною замазкою прогоряння пакета якоря в пазах, що не виходять на поверхню під установку клина, якщо прогоряння займає не більше 1/3 товщини зуба і загальної площею не більше ніж 30 мм2.

9.12.6 При овальності посадочного місця пакета на вал або втулку вала допускається збільшення його діаметра до 2 мм у порівнянні з креслярським розміром.

9.12.7 Кріплення крайніх листів пакета електрозаклепками або зварюванням поверху зубців, для запобігання їх розпушеності, виконати згідно з вимогами кресленика.

9.12.8 Посадочні поверхні під клин повинні бути оброблені протягуванням на верстаті або вручну. Виступання листів у пазах і на посадочних поверхнях під клин після обробки не допускається.

9.12.9 Корпус і натискні шайби якоря, оглянути. Перевірити відповідність розмірів посадочних місць. Натискні шайби, що мають відколи і тріщини в маточинах і спицях, замінити. Допускається залишати без виправлення поздовжні задирки глибиною до 1 мм на посадочних поверхнях натискних шайб і втулок колектора з забезпеченням площі прилягання не менше ніж 95% від зазначеної в кресленику при посадці на вал.

9.12.10 Виконувати зварювальні роботи на корпусах, втулках якорів, натискних шайбах без спресування їх з вала або втулки вала, а також заварювати тріщини в маточині, забороняється. Допускається приварювання кільця при модернізації задньої і передньої натискної шайби ТЕД типу ЭД-118А.

9.12.11 Циліндричні посадочні поверхні, шпонкові канавки й інші робочі поверхні відновити електронаплавленням або механічною обробкою.

9.12.12 Натяги при посадці натискних шайб, деталей колектора, пакета листів на вал, втулку вала або корпус якоря витримувати згідно з нормами за рахунок відновлення однієї або двох поверхонь, що сполучаються, за умови перевірки посадочної поверхні іншої деталі, що сполучається. Довжина посадочної поверхні натискної шайби з боку, протилежного колектору, повинна відповідати розміру, зазначеному в кресленику. Торцеві упорні робочі поверхні шайб якоря по обидва боки і циліндрична поверхня під посадку на вал, втулку вала або корпус якоря повинні бути перпендикулярні.

9.12.13 Посадочні поверхні, шпонкові канавки й інші робочі поверхні корпусу якоря і натискних шайб дозволяється відновлювати електронаплавленням з подальшою обробкою.

9.12.14 У тягових генераторів тріщини в зварних швах корпусу якоря й обмоткотримачах заварити. Зварні шви зачистити. При наявності тріщин у дисках корпус якоря замінити.

9.12.15 Різьбу в отворах перевірити калібром. При зриві більше двох витків перерізати на наступний більший розмір. Несправні отвори відновлювати електрозварюванням з подальшою механічною обробкою під креслярський розмір; отвори при недостатній глибині нарізаної частини просвердлити і нарізати. Зношені отвори під штифти розгорнути. Допускається збільшення діаметра отвору на 2 мм.

9.12.16 Корпус якоря і натискні шайби після ремонту балансувати статично.

## 9.13 Складання осердя якоря (КР-2)

9.13.1 При складанні осердя якоря шпонки щільно припасувати до бічних стінок шпонкових канавок деталей, що сполучаються. Натискну шайбу з боку, протилежного колектору, насадити на корпус, втулку вала або вал якоря в гарячому стані з установленим натягом. Складання осердя якоря виконувати із зусиллям запресування, зазначеним у кресленику, не допускаючи перекосів деталей і вигину вала. Щільність осердя при цьому повинна відповідати вимогам кресленика.

9.13.2 Складене осердя балансувати динамічно. При виконанні статичного балансування кожної натискної шайби окремо динамічне балансування осердя не обов'язкове.

9.13.3 У складеного осердя повинні бути довжина пакета, ширина пазів під обмотку, ширина заглиблень під бандажі або клини згідно з креслеником. Замикання листів між собою і розшарування їх на складеному осерді не допускаються.

9.13.4 Задирки і висування листів на бічних поверхнях пазів під обмотку або під бандажі і клини усунути протягуванням і запилюванням.

9.13.5 Колектор напресувати на вал або втулку вала, відремонтованого і перевіреного осердя якоря. Натяг при посадці колектора повинен відповідати нормам. При напресуванні колектора на вал або втулку вала витримати розмір від зовнішніх торців колекторних пластин до торця вала якоря з боку колектора, а також відстань від пакета листів до півників колектора, при цьому корпус колектора повинен входити до упору в передню натискну шайбу згідно з креслеником.

При напресуванні колектора на вал або втулку вала забезпечити правильність взаємного розташування колектора й осердя якоря згідно з креслеником. Контролювати в межах установлених креслеником норм збіг осей першого паза осердя якоря й колекторної пластини. Прикладати зусилля напресування колектора на вал до натискного конуса забороняється.

9.13.6 Напресований колектор не повинен мати биття торців втулки і натискного конуса, а також зовнішніх торців колекторних пластин більше величин, установлених нормами.

9.13.7 Поверхню осердя якоря в пазах і лобових частинах покрити ізоляційним лаком або ґрунтом згідно з креслеником.

## 9.14 Обмотка якоря, статора, ротора (КР-1)

9.14.1 При  КР-1 клини якірної обмотки замінити при необхідності. Заміну склобандажів виконувати при наявності таких дефектів:

- розшарування, порушення зв'язків між шарами, зазору між склобандажем і обмоткою якоря, що визначається по деренчливому, глухому звуку на 1/3 довжини бандажа по колу якоря при легкому обстукуванні металевим молотком, що має масу не більше ніж 200 гр;

- кільцевих тріщин шириною та глибиною більше ніж 1 мм, довжиною більше ніж 300 мм, при будь-якому розташуванні по колу і по ширині склобандажа. Загальна кількість тріщин, що не виходять за зазначені межі, не повинна перевищувати 10 шт. Наявність кільцевих тріщин глибиною і шириною до 1 мм, довжиною до 300 мм, при будь-якому розташуванні вздовж по колу і ширині склобандажа, не є бракувальною ознакою при відсутності розшарування, порушення зв'язків між шарами тощо, тобто критеріїв відбраковування, зазначених вище;

- руйнування окремих волокон, смужок склобандажа, а також місцевого підгоряння, оплавлення з руйнуванням поверхневого шару внаслідок впливу електричної дуги (перекидання, коловий вогонь);

- піднімання, деформації головок задньої лобової частини обмотки якоря, а також зазору більше ніж 2 мм на глибину більше ніж 30 мм між головками і поверхнею задньої натискної шайби. Допускається наявність неглибоких тріщин по ширині до 2 мм по лаковій плівці в місцях прилягання головок до натискної шайби.

9.14.2 Обмотку якоря оглянути в доступних місцях, особливу увагу звернути на місця з'єднання в півниках, перевірити міцність клинів. Пил, бруд, оливу і напливи лаку в проміжках між кінцями шин видалити розчищенням за допомогою пилососа або продуванням сухим стисненим повітрям, не допускаючи при цьому ушкодження ізоляції шин.

9.14.3 Перевірити опір ізоляції обмотки якоря щодо корпусу, переконатися у відсутності міжвиткових замикань, обривів шин або провідників, проконтролювати якість пропаювання (зварювання) півників методом падіння напруги мілівольтметром або призначеним для цієї мети приладом, а також оглядом місць пропаювання (зварювання). Різниця між максимальним і мінімальним відхиленнями падінь напруг на одному колекторі не повинна перевищувати ±10 % середньої величини вимірів. При видимих оплавленнях або показаннях приладів, що свідчать про незадовільну якість паяння (зварювання), півники треба пропаяти припоєм або підварити.

Забороняється застосовувати для паяння півників припій, що не має сертифіката або не перевірений у лабораторії та марка якого не відповідає кресленику.

У разі заниженого опору ізоляції (менше ніж 20 Мом для якорів (роторів) ТЕД при температурі цеху) якір (ротор) просушити.

У разі пробою або виткового замикання в секціях верхнього шару якоря  тягового генератора допускається піднімання не більше двох секцій верхнього шару з усуненням несправності.

9.14.4 При значних оплавленнях шин секцій у півниках з підгорянням контактних поверхонь шліців і шин, при наявності обривів або тріщин у шинах секцій, що вимагають виймання секцій з півників, виконати ремонт якоря із заміною обмотки.

9.14.5 Установлення нових металевих бандажів і склобандажів, скобок, замкових з'єднань та ізоляції бандажів виконувати згідно з креслеником. Для запобігання обмотки від ушкодження при зніманні бандажів підкласти під бандажі прокладки з просоченого електрокартону або склотекстоліту з випуском їх з-під бандажів на 2- 3 мм при накладенні нових бандажів.

9.14.6 Укладання витків при намотуванні постійних бандажів виконувати в напрямку до колектора, за винятком випадків, коли по конструкції це виконати неможливо. Забороняється намотування бандажів без контролювання натягу по динамометру або з похибкою у вимірах більше ±5 %. При установленні склобандажів контролювати кількість витків за лічильником. Перед бандажуванням якір повинен бути охолоджений до температури цеху. Укладання бандажа на передню лобову частину обмотки якоря, що має зварне з'єднання з колектором, виконувати із заходом на півники колектора згідно з вимогами кресленика.

9.14.7 Обмотку якоря, статора просочити згідно з вимогами Інструкції [10].

Ізоляцію обмотки якоря, статора тягових електричних машин просочити вакуум-нагнітальним способом згідно з режимами, зазначеними в Інструкції [10].

Допускається одноразове ультразвукове просочення обмоток по затвердженим Укрзалізницею режимам.

Обмотка якоря, полюсні котушки (моноблок), що просочені в епоксидному компаунді, просоченню не підлягають.

Якір, статор після просочення покрити електроізоляційною емаллю згідно з вимогами креслеників та Інструкції [10].

Ремонт якорів, просочених в епоксидному компаунді виконують відповідно до вимог Керівництва [11].

9.14.8 При термообробці обмотки якоря в процесі просочення бандаж вильоту міканітового конуса і торці пластин колектора покрити дутостійкою емаллю до отримання глянцевої поверхні.

9.14.9 Якір після просочення ізоляції, сушіння і проточування колектора перевірити на динамічну рівновагу з установленням необхідних балансувальних вантажів. Поперечний переріз і кріплення балансувальних вантажів виконувати згідно з вимогами кресленика. Допустимий дисбаланс якоря не повинен перевищувати значення, зазначеного в креслениках. Дозволяється залишати балансувальні вантажі, раніше встановлені і надійно закріплені незалежно від їхнього розташування. Динамічне балансування якорів складених з вентилятором без їх попереднього роздільного балансування забороняються.

9.14.10 Обмотку статора електричних машин змінного струму оглянути, випробувати міжвиткову, корпусну ізоляцію й ізоляцію між обмотками на електричну міцність. При виявленні міжвиткових замикань, пробою й інших ушкоджень, що вимагають заміни обмотки, статор ремонтувати за обсягом КР-2.

9.14.11 Перевірити стан кріпильних кілець, якщо вони передбачені конструкцією, лобових частин обмотки і ретельно закріпити.

9.14.12 Обмотку просушити, просочити. покрити електроізоляційною емаллю по режимах, наведених в Інструкції [10]. Перевірити опір ізоляції.

9.14.13 Вивідні проводи і шини оглянути, при необхідності відремонтувати або замінити.

9.14.14. На роторах з «білячою кліткою» з алюмінію допускається усувати методом паяння короткі, що не поширюються на велику глибину тріщини (не більше двох на одне кільце глибиною 2/3 товщини кільця) шляхом оброблення місця з тріщиною на повну її глибину під «ластівчин хвіст», лудіння і заповнення розробленого місця припоєм, що складається з олова – 15%, кадмію – 20% і цинку – 65%. Застосовуваний при цьому флюс для лудіння 34А. Температура виготовленої до заливання поверхні ротора і припою повинна бути в межах від 350 С до 400 С.

## 9.15 Обмотка якоря, статора (КР-2)

9.15.1 При КР-2 обмотки якоря, статора виконують за наявності пробою на корпус або міжвитковому замиканні, при необхідності спресування колектора або заміни задньої натискної шайби, вала ТЕД або при виконанні зварювальних робіт на задній натискній шайбі.

9.15.2 При КР-2 секції котушок якоря електричних машин виготовити з нової міді або обмотувального проводу. Допускається використання старопридатних секцій котушок якоря, виготовлених з обмотувального проводу або мідного дроту, знятих з якоря при його розмотуванні та таких, що пройшли дефектацію і перероблені згідно з затвердженою технічною документацією.

9.15.3 Витки секцій після формування повинні мати конфігурацію, розміри радіусів вигинів і довжину лобових і пазових частин згідно з креслениками; відформовані секції не повинні мати тріщин, хвилястості, задирок і порушень ізоляції. При формуванні секцій з ізольованого проводу ушкодження ізоляції не допускається. Дозволяється у випадках ушкодження ізоляції головок і ніжок секцій виконувати додаткову їхню ізоляцію.

9.15.4 Кінці секцій, що підлягають зварюванню з півниками колекторних пластин у середовищі захисного газу, не лудити, а кінці секцій, що паялися раніше, зачистити від полуди.

9.15.5 Нову ізоляцію секцій накладати згідно з креслеником. Ізоляцію виконувати без зморшок, з тугим затягуванням і обпресуванням. Секції обпресувати в нагрітому стані. Краї ізоляції всіх шин біля півників повинні бути на одному рівні. Розміри і форма секцій повинні відповідати кресленику.

9.15.6 Секції випробувати на електричну міцність ізоляції між витками і щодо корпуса згідно  вимог кресленика.

9.15.7 Укладання обмотки і кріплення її на якорі виконувати згідно з креслеником.

9.15.8 Ізоляцію лобових і пазових частин якоря замінити новою. Нова ізоляція повинна бути щільною, склеєною з поверхнею натискних шайб і між шарами, добре обпресованою і запеченою. У якорів, що ремонтуються без перепресування пакета листів, допускається залишати стару ізоляцію лобових частин, якщо вона справна. Поверхня лобової ізоляції повинна бути рівною, без зморшок, розшарувань і пухкості. При ізоляції напівциліндрами або сегментами укладання їх вести зі зсувом стиків. Рівень лобової ізоляції біля півників після обпресування повинен бути вище денця шліців колекторних пластин, але не більше ніж на 1,5 мм, в інших частинах лобова ізоляція повинна відповідати кресленикам. Забороняється укладати секції на лобову ізоляцію, що має зморшки, пухкість, вібрацію при обстукуванні циліндричної частини і рівень поверхні біля півників нижче денця шліців колекторних пластин.

9.15.9 При наявності щілини між втулкою колектора і натискною шайбою залити щілину електроізоляційним лаком з заповненням її джгутом із скляної або бавовняної стрічки з промазуванням кожного шару тим же лаком і щільним затягуванням.

При наявності канавки між шайбою і пакетом листів заповнити її електроізоляційною замазкою.

9.15.10 Розмічання під обмотку й укладання зрівняльних з'єднань і секцій у пазах пакета і їхніх кінців у півниках колектора виконувати по спеціальному шаблону. Відлік колекторних пластин від середини паза осердя виконувати по робочій поверхні колектора.

9.15.11 При укладанні обмотки якоря згідно з встановленою технологією виконати таке:

- точне розміщення секцій по нейтралі і кроку на осерді та колекторі;

- щільне укладання секцій на ізоляції в лобових і пазових частинах обмотки;

- рівномірне розташування кінців шин секцій біля півників без різких перегинів шин на виході зі шліців;

- однакову по всьому колу якоря відстань від півників до вигину секцій;

- рівномірне і щільне розташування по колу вигнутих лобових частин секцій;

- щільне укладання ізоляції між шарами секцій;

- рівномірне і щільне осаджування секцій у шліцах півників колектора;

- щільне заповнення шліца колекторної пластини по ширині.

Забороняється укладання секцій, що мають тріщини або забоїни, укорочену або подовжену ізоляцію (панчоха) у кінців. Не допускається виступання мідних клинів за площину шліців з боку обмотки.

9.15.12 При укладанні обмотки допускається залишати неізольованими шини секцій при вході в півники на довжині не більше ніж 5 мм, проміжки між ними заповнити електроізоляційною замазкою.

Забороняється укладати ізольовану або забруднену частину шини секції в шліци півників.

9.15.13 Нещільності між секціями в лобових частинах обмотки ущільнити під час укладання прокладками з міканіту, просоченого електрокартону або іншого електроізоляційного матеріалу згідно з класом нагрівостійкості ізоляції електричної машини і з вимог кресленика. Прокладки по висоті повинні відповідати контуру бічної поверхні секції в лобовій частині.

9.15.14 При укладанні обмотки якоря виліт задніх лобових частин повинен відповідати кресленику, що потрібно контролювати шаблоном. Заповнення порожнеч у передній і задній лобових частинах обмотки з боку пакета листів заліза якоря ТЕД електроізоляційною замазкою не виконувати.

9.15.15 Після укладання обмотку якоря треба осадити. Осаджування повинне бути по всій довжині обмотки (у лобових частинах, пазах і півниках колектора) рівномірним. Осаджування дротом або хомутами виконувати за допомогою прокладок в лобових частинах і клини в пазах. На верстатах з багаторазовим перемотуванням дроту осаджування виконувати не менше трьох-чотирьох разів.

Допускається осаджування обмотки якоря ТЕД і генераторів виконувати на пневматичній або гідравлічній установці із забезпеченням тиску згідно з вимогами кресленика.

9.15.16 Після укладання й осаджування обмотки перевірити електричну міцність ізоляції напругою, зазначеною у додатку Н.

9.15.17 Установлення клинів у пази якоря виконувати згідно з вимогами креслеників. Клини в пази повинні входити щільно. Допускається установлення клинів із профільного склопластику СПП-ЭУ ТУ-16-503.180-78 [14].

9.15.18 Кінці шин секцій у півниках колектора пропаювати (варити) після осаджування секцій обмотки, після перевірки на виткове замикання і після обрізування кінців секцій, що виступають з півників колектора. Забороняється застосовувати для паяння півників припій без сертифіката або такий, що не перевірений у лабораторії, а також такий, що не відповідає марці, зазначеній в кресленику. Вміст міді у ванні з припоєм не повинен перевищувати 1 %.

9.15.19 Зварювання обмотки з колектором виконати згідно з «Технологической инструкции на сварку обмотки с петушками коллектора якорей электрических машин на установках АДГ507УХЛ4 и У1036МУХЛ4 » [15]. Геометричні розміри і кількість рядів зварних точок по висоті півника пластини повинні відповідати вимогам креслеників.

Пропуски між рядами зварних точок і наявність замикання між колекторними пластинами не допускаються.

Шви на поверхнях півників після закінчення зварювання повинні бути зачищені металевими щітками від нагару, а перед покриттям емаллю – знежирені.

Якість зварювання півників перевірити методом падіння напруги мілівольтметром або призначеними для цього приладами, а також оглядом місць зварювання. На звареному колекторі не допускаються щілини і нещільності в шліцах півників. Відносне падіння напруги між сусідніми пластинами колектора не повинне мати відхилень більше ±10% середньої величини вимірів.

9.15.20 Укладання постійних бандажів виконувати згідно з креслеником, контролюючи кількість витків за лічильником, а натяг - за динамометром. Намотування бандажів без контролювання натягу за динамометром або з похибкою у вимірах більше ніж ±5 % – забороняється. Перед бандажуванням якір остудити до температури навколишнього середовища.

При бандажуванні якоря необхідно стежити за тим, щоб між підбандажною ізоляцією і секціями (у якорів без клинового кріплення обмотки) був забезпечений натяг. При необхідності дозволяється уздовж пазів якоря під бандажну ізоляцію встановлювати додаткові прокладки з електрокартону, просоченого лляною олією або оліфою лляною натуральною (лише для машин класу нагрівостійкості не вище В), для машин класу нагрівостійкості вище В - прокладки з плівкосклотканини.

Для запобігання пошкодження обмотки при розрізуванні бандажів під бандаж підкласти ізоляцію згідно з креслеником.

Укладання бандажа на передню лобову частину обмотки якоря зі зварним з'єднанням з колектором виконувати згідно вимогами  9.14.6.

9.15.21 Обмотку якоря при КР-2 просочити в електроізоляційному лаку не менше двох разів. При цьому перше просочення виконувати вакуум-нагнітальним способом. Допускається ультразвукове просочення по затверджених режимах.

Допускається одноразове просочування якорів у компаундах вакуум-нагнітальним способом при тиску від 0,55 МПа до 0,60 МПа з тимчасовим бандажем з подальшим накладанням постійного бандажа та його запіканням.

У разі забезпечення глянцевого покриття при просоченні в компаунді допускається не виконувати покриття лугостійкою емаллю.

Після закінчення просочення і сушіння якоря перевірити опір ізоляції при температурі від 100 °С до 110 °С, що повинен бути не менше ніж 2 МОм, для якорів, просочених в епоксидному компаунді - 1,5 МОм, для тягових генераторів - не менше ніж 1 МОм. Після остаточного просочення і сушіння обмотку якоря і півники колектора зі зварним з'єднанням з обмоткою покрити емаллю згідно з класом нагрівостійкості ізоляції якоря. Торці півників колектора, за винятком колектора з з'єднанням секція - півник зварюванням, покривати лаком або емаллю забороняється. Бандаж вильоту міканітового конуса колектора і торець пакета колекторних пластин у процесі сушіння і просочення  покрити дугостійкою емаллю або дугостійким лаком до отримання глянцевого покриття.

9.15.22 Остаточну перевірку щільності посадки колекторних болтів виконувати в холодному стані, після чого контрити гайки або головки болтів згідно з креслеником.

9.15.23 Якір після просочення ізоляції, сушіння і проточування колектора перевірити на динамічну врівноваженість з установленням необхідних балансувальних вантажів згідно з креслеником. Поперечні переріз балансувальних вантажів і їхнє кріплення виконати згідно з креслеником. Виконувати динамічне балансування якорів складених з вентилятором без їхнього попереднього роздільного балансування забороняється. Допустимий залишковий дисбаланс не повинен перевищувати величин, установлених креслениками.

9.15.24 При КР-2 обмоток статорів електричних машин виконувати такі основні роботи:

- зняття обмотки;

- заміну або ремонт міді обмотки з повною заміною ізоляції. Укладання обмотки виконувати згідно з креслеником і з перевіркою омічного опору. Обмотки, виготовлені з ізольованого проводу, і вивідні проводи замінити новими;

- сушіння, просочення і покриття ізоляційною емаллю;

- перевірку опору ізоляції обмотки.

## 9.16 Перевірка та випробування якоря (КР-1, КР-2)

9.16.1 У процесі ремонту або на відремонтованому якорі перевірити:

- відповідність розмірів якоря нормам;

- стан робочої поверхні колектора і биття її щодо осі шийок і конуса вала, якість продорожування колектора;

- стан і міцність бандажів і клинів обмотки;

- міцність затягування колекторних болтів або натискних гайок колектора;

- міцність і стан покриття бандажа міканітового конуса;

- справність різьби вала;

- стан поверхні і якість паяння (зварювання) колектора;

- цілісність обмотки;

- правильність динамічного балансування;

- таврування;

- відсутність міжвиткових замикань обмотки якоря.

9.16.2 Електричну міцність ізоляції відремонтованого якоря випробувати змінним струмом частотою 50 Гц протягом 1 хв напругою, що перевищує на 10 % випробувальну для остаточно відремонтованої електричної машини при випробуванні її на стенді.

9.16.3 Якір, що відправляється в якості запасної частини, повинен бути випробуваний складеним з остовом за програмою приймально-здавальних випробувань даної електричної машини.

## 9.17 Вентилятори

9.17.1 Вентилятори перевірити на відсутність тріщин у дисках і лопатях. Лопаті сталевих вентиляторів, що мають тріщини, повністю зрізати і на їхнє місце приварити нові. При наявності наскрізних тріщин в диску й лопатях довжиною 
50 % перерізу  в кількості більше ніж 3 шт. вентилятори двомашинного агрегату замінити новими. Інші тріщини вентилятора обробити і заварити. Місце зварювання зачистити врівень з основним металом.

9.17.2 Зношені отвори під болти кріплення відновити електронаплавленням з подальшим свердлінням згідно з креслеником. Забороняється установлювати вентилятори зі зношеними отворами під болти кріплення.

9.17.3 Дозволяється виправляти погнутості сталевих лопатей вентиляторів.

9.17.4 Посадочну й привалкову поверхні вентиляторів проточувати з однієї установки (ці поверхні повинні бути взаємно перпендикулярні).

9.17.5 Перед установленням на електричні машини вентилятори статично балансувати. Гвинти кріплення балансувальних вантажів стопорити кернуванням у двох місцях на глибину 2 мм.

9.17.6 Торцеве биття вертикальної площини вентилятора тягового генератора не повинне перевищувати 5 мм.

## 9.18 Щіткотримачі та їхні кронштейни

9.18.1 Щіткотримачі розібрати, деталі очистити, оглянути, несправності усунути, непридатні деталі замінити.

9.18.2 Ізоляцію пальців з тріщинами і відколами, з підпалами й обвуглюванням, а також пробиту і зношену, замінити.

9.18.3 Ушкоджені ізолятори ТЕД із пресматеріалу замінити порцеляновими або фторопластовими.

9.18.4 Мікалексові підвіски з зірваною різьбою замінити.

9.18.5 Палець щіткотримача випресувати при наявності тріщин у стаканчиках, протертих місць; непридатну ізоляцію і стаканчик замінити.

9.18.6 Ізолятори з тріщинами, з відколами країв або з ушкодженням глазурі, замінити. Ізолятори на пальцях щіткотримача зміцнюють щільно; хитання і прокручування при легкому зусиллі руки не допускаються. Ослаблені ізолятори на пальцях щіткотримача перепресувавати з накладенням для ущільнення посадки додаткової ізоляції.

9.18.7 Торцеві частини ізоляторів, надіті на пальці, ущільнити згідно з креслеником.

9.18.8 Корпуси щіткотримачів зачистити від підгарів і задирок.

9.18.9 Корпуси щіткотримачів з тріщинами замінити. Нерівномірна виробка у щіткових гніздах корпусів щіткотримачів усунути обробкою. Розміри гнізд під щітки повинні відповідати нормам. Дозволяється відновлювати вікна під щітки в корпусах щіткотримачів з подальшим протягуванням до креслярського розміру.

9.18.10 Зношені отвори і вигоряння в корпусі щіткотримача під болти, гвинти або осі відновити наплавленням латунню або бронзою і механічно обробити.

9.18.11 Натискні пальці з тріщинами, обгарами кінців або зношеними отворами під храповик, гнучкі шунти щіткотримачів з обривом жил, храповики з  зношеними поверхнями, що не забезпечують точність складання натискного механізму – замінити або відновити до креслярського розміру.

Пружини, що втратили пружність, зі зломами або з тріщинами замінити новими. Антикорозійне покриття старих деталей відновити згідно з креслеником.

9.18.12 Пружина щіткотримача ТЕД повинна задовольняти таким вимогам:

- витки пружини повинні розташовуватися рівномірно з зазором від 1,5 мм до 3,5 мм;

- перекоси пружини як у напрямку навивання, так і по торцях витків не допускаються. Неперпендикулярність витка в хвостовику допускається не більше ніж 0,2 мм. Висування витків щодо бокових площин пружин допускається не більше ніж 0,8 мм;

- висування хвостовика щодо площини витків допускається не більше ніж 1,5 мм.

9.18.13 Складений щіткотримач повинен задовольняти вимогам креслеників. Різниця натиснень пружини щіткотримача ТЕД при повороті втулки між двома сусідніми фіксованими положеннями не повинна перевищувати 6Н  Натискні пальці не повинні мати заїдань при підніманні й опусканні і не повинні доторкатися бічних стінок вирізу в корпусі щіткотримача. Латунні стаканчики на пальцях щіткотримачів повинні бути обтиснуті для ущільнення їхньої посадки згідно з креслениками.

9.18.14 В складеному вигляді щіткотримач повинен мати відстань від осі пальця щіткотримача до осі вікна під щітку згідно з вимогами кресленика на корпус щіткотримача.

9.18.16 Відремонтовані ізоляційні пальці випробувати на електричну міцність ізоляції змінним струмом частотою 50 Гц протягом 1 хв.

9.18.17 Бракети замінити при відколах, тріщинах і оплавленнях більше ніж 30 % перерізу . Інші тріщини й оплавлення в бракетах з алюмінієвого сплаву заварити. Сталеві бракети заварити.

9.19 Капітальний ремонт для продовження строку служби (КРП)

9.19.1 КРП електричних машин проводиться з огляду на необхідність збільшення строку служби таких машин, що пов'язано з продовженням строку служби тепловозів та дизель-поїздів і втратою електричними машинами ресурсу з причини застосування при їхньому виготовленні й ремонті таких систем електроізоляційних матеріалів, які не відповідають сучасним вимогам до якості та довговічності ізоляції.

9.19.2 КРП електричних машин виконують на черговому за пробігом КР-2, що припадає на час закінчення строку їхнього експлуатування, й складається з робіт за обсягом КР-2 та робіт з модернізації ізоляції таких машин.

9.19.3 КРП дозволяється виконувати заводам, що оснащені технологічним обладнанням, яке дозволяє виконувати ремонт електричних машин при застосуванні технологій і матеріалів, що відповідають сучасним вимогам до тривалості міжремонтних пробігів та кількості відмов у міжремонтний період.

9.19.4 КРП усіх типів електричних машин може виконуватися лише за наявності затверджених у встановленому порядку технічних умов на виконання робіт з продовження строку служби електричної машини відповідного типу.

9.19.5 У технічний паспорт відремонтованої за обсягом КРП електричної машини вносять запис про виконання КРП та проведені модернізації із зазначенням системи застосованої ізоляції, класу її нагрівостійкості, датою виконання КРП з підтвердженням виконаних робіт підписом начальника ВТК заводу.

## 9.20 Складання електричних машин після капітального ремонту

9.20.1 Складання електричних машин виконувати з деталей і вузлів, що пройшли необхідне контролювання і перевірку, згідно з вимогами цих Правил і відповідних інструкцій.

9.20.2 Електричні машини, що випускаються з ремонту, комплектувати з остовів і якорів однакового виду ремонту. Допускається при необхідності складання електричних машин виконувати з остовів і якорів різного виду ремонту.

9.20.3 При складанні електричних машин усі пофарбовані частини повинні бути сухими. Якір (ротор), остов (статор) і траверсу з щіткотримачами перед складанням продути сухим стисненим повітрям.

9.20.4 Внутрішні поверхні підшипникових щитів і кришок пофарбувати емаллю повітряного сушіння згідно з креслениками.

9.20.5 При складанні електричних машин виконувати такі вимоги:

-  установлення ущільнювальних кілець виконувати в нагрітому стані до температури від 130 °С до 150 °С. Натяг посадки ущільнювальних кілець на вал повинен відповідати кресленику. Торцеве биття ущільнювальних кілець відносно осі вала не повинне перевищувати допустимої величини згідно з креслеником ;

При складанні підшипникового вузла ТЕД забезпечити рівномірно по всьому колу зазор між кришкою підшипника і щитом не менше, що зазначений в додатках Б, В, Г, Д;

- підшипникові щити і підшипники моторно-осьові ТЕД установлювати в горловини остова з гарантованим натягом;

- запресування підшипникових щитів і підшипників виконувати з рівномірним тиском, без перекосів, ударів і ушкоджень. Допускається виконувати індукційне нагрівання горловини;

- підшипникові шиті повинні щільно прилягати до торцевих поверхонь остова; загальна довжина місцевих нещільностей допускається не більше 1/8 довжини кола;

- мастильні камери в підшипникових щитах і кришках заповнити мастилом, канавки лабіринту заповнити повністю, змазати поверхні роликів і сепараторів, атмосферні канали заповнювати мастилом не допускається. Тип мастила повинен відповідати кресленику або спеціальним вказівкам;

- якір (ротор) заводити в остов (статор) обережно, не допускаючи ушкоджень обмотки, колектора і підшипників;

- щіткотримачі установити так, щоб відстань від них до робочої поверхні колектора і до півників було витримано згідно з нормами, а щітки в обох крайніх положеннях якоря залишалися на робочій частині колектора. Вертикальний перекіс щіткотримача на ТЕД відносно робочої поверхні колектора не повинен перевищувати 1 мм. Щітки встановлюють нові, попередньо притерті. Марки щіток повинні відповідати кресленику;

- моторно-осьові підшипники припасувати по посадочним площинам і горловині остова. Забороняється виконувати заміну осьових підшипників без їх припасування по посадочним поверхням і горловині остова;

9.20.6 При складанні тягових генераторів дозволяється заміна якорів з петльовою східчастою обмоткою на якорі з «жаб'ячою» обмоткою, при цьому необхідно зменшити зазор під кожним додатковим полюсом на 2 мм шляхом установлення чотирьох прокладок товщиною по 0,5 мм з подальшим настроюванням комутації.

## 10 ПЕРЕВІРКА, РЕГУЛЮВАННЯ Й ВИПРОБУВАННЯ 
ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН ПІСЛЯ РЕМОНТУ

10.1 При складанні електричної машини перевірити:

- радіальні зазори в підшипниках, відсутність зсувів роликів відносно доріжки кочення внутрішнього кільця підшипника, торцеве биття (перекіс) зовнішніх кілець підшипників ТЕД;

- осьовий розбіг якоря;

- натискання на щітку, якість притирання щіток, розміщення корпусів щіткотримачів на бракетах тягового генератора (відхилення від номінального значення не повинне перевищувати встановлених норм);

- зазори між щіткою і гніздом корпусу щіткотримача, між півниками колектора і щіткотримачами (при крайніх положеннях якоря), між колектором і щіткотримачами;

- наявність вільного переміщення щітки в гнізді корпусу щіткотримача;

- відстань між півниками колектора і корпусом щіткотримача;

- відсутність перекосу щіткотримачів на довжині колекторної пластини, непаралельність поздовжніх осей вікна щіткотримача і колекторних пластин по довжині пластин не повинні перевищувати допустимих норм;

- повітряні зазори між осердям якоря й полюсами. На одному тяговому генераторі, різниця між максимальним і мінімальним зазорами під головними полюсами не повинна перевищувати 1 мм;

- щільність прилягання підшипникових щитів до остова;

- наявність зазорів між підшипниками і кришками підшипникових щитів;

- зазори в лабіринтах між кришкою підшипникового щита й ущільнювальним кільцем (перевіряється обертанням якоря);

- биття колектора;

- наявність гарантованого зазору між головками секцій задньої лобової частини і підшипниковим щитом при крайньому положенні якоря;

- міцність кріплення болтових з'єднань, натяг і міцність кріплення вентилятора.

10.2 Майстер зі складання повинен кожну електричну машину пред'являти для здачі ВТК. Контрольний майстер ВТК перед прийманням повинен переконатися в правильності виконання операцій ремонту по листах поопераційного контролювання і по стану пред'явленої електричної машини.

10.3 Випробування електричних машин на холостому ходу виконувати після повного затягування всіх болтів підшипникових щитів і кришок. Після притирання щіток на холостому ходу й усунення всіх дефектів виконати приймально-здавальні випробування електричної машини на випробувальному стенді згідно з розділом 12.

10.4 Після проведених приймально-здавальних випробувань очистити колектор і щіткотримачі від щіткового пилу й кіптяви; продути електричну машину сухим стисненим повітрям тиском від 0,2 МПа до 0,3 МПа. При необхідності виконати покриття бандажа колектора, кронштейнів і інших поверхонь щіткотримачів, передбачених креслениками, а також внутрішню поверхню остова з боку оглядових люків сірою або іншою світлою електроізоляційною емаллю, згідно  вимог креслеників. Укомплектувати електричну машину деталями зовнішнього кріплення. Головки верхніх болтів і болтів, установлених з боку підшипників моторно-осьових ТЕД, залити компаундною масою. Перевірити і відновити маркування й таврування вузлів і деталей.

10.5 Пофарбувати зовні електричні машини згідно з вимогами креслеників.

10.6 Після закінчення ремонту, оформлений технічний паспорт разом з електричною машиною відправити в депо або на завод. У паспорті повинно бути зазначено, які встановлені підшипники (нові або відремонтовані), виконаний запис про проведений ремонт і модернізації (якщо вони виконувалися), і прикладені результати випробувань електричної машини. Проведені роботи підтверджуються підписом представника ВТК і представника ЦТА (там, де він є) або представника Замовника.

## 11 ПОРЯДОК І ПРАВИЛА ПУСКУ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН В ЕКСПЛУАТАЦІЮ

11.1 Перед установленням електричної машини на тепловоз чи дизель-поїзд виконати роботи, передбачені  6.6.

11.2 При установленні тягового генератора на тепловоз чи дизель-поїзд виконати перевірку співвісності його вала з колінчатим валом дизеля. Затягування гайок сполучної муфти виконувати послідовно через три болти на четвертий, затягуючи щоразу не більше однієї грані. Відрегулювати розмір муфти між зовнішніми торцями ведучого і веденого дисків.

Після кріплення генератора до рами дизеля, лапи генератора і раму дизеля заштифтувати. Висування штифтів над поверхнею лап генератора допускається від 1 мм до 5 мм.

11.3 Виконати вимірювання статичного напору охолоджувального повітря в тягових генераторах з примусовим охолодженням і в ТЕД при постановленні тепловоза на реостатні випробування, при введенні в експлуатацію після КР.

Результати вимірювань занести в книгу ремонтів у депо або внутрішньозаводський паспорт ремонту тепловоза для заводів.

11.4 При установленні двомашинного агрегату на тепловоз перевірити співвісність його вала з валом привода. Допускається розпилювання отворів у лапах двомашинного агрегату під болти кріплення до 2 мм.

12 ВИПРОБУВАННЯ ТЯГОВИХ ЕЛЕКТРОДВИГУНІВ, ТЯГОВИХ ГЕНЕРАТОРІВ І ДОПОМІЖНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН

12.1 Перед випробуванням електричних машин перевірити стан робочої поверхні колектора, щіткового апарата, якість притирання щіток, правильність маркування і розташування вивідних кабелів і проводів. Прокручуванням від руки переконатися у вільному обертанні якоря, відсутності торкання обмотки до підшипникового щита і стукотів у підшипниках при крайніх положеннях якоря.

12.2 Приймально-здавальні випробування тягових електричних машин тепловозів виконати відповідно ГОСТ 2582 з дотриманням режимів і норм, наведених у таблицях 12.1-12.6.

12.3 Омічний опір обмоток електричних машин, виміряний у холодному стані і приведений до температури 20С, не повинен відхилятися від номінального значення більш ніж на 10% для тягових генераторів і допоміжних машин, для тягових електродвигунів −3%+9% та 5% при вимірі омічного опору обмоток статора синхронних генераторів.

12.4 Випробування ТЕД і тягових генераторів на нагрівання виконувати методом взаємного навантаження відповідно до режимів, наведених у таблицях 12.1 і 12.2.

Дозволяється випробувати тягові генератори і ТЕД без подачі охолоджуючого повітря  при відкритих люках протягом 1 год при номінальній напрузі і струмі, що дає перевищення температури, що відповідає перевищенню температури при номінальному режимі.

Допускається випробування на нагрівання тягових генераторів виконувати методом короткого замикання. Для безперебійної роботи за даним режимом використовують пускову обмотку, струм якої повинен бути в межах від  400 А до 500 А.

Допоміжні електричні машини постійного струму випробувати методом взаємного навантаження або роботи на навантажувальний реостат. Гранично допустиме перевищення температур обмоток електричних машин над температурою навколишнього повітря наприкінці випробування на нагрівання при вимірюванні методом опору не  повинні бути перевищувати значень, зазначених в таблиці 12.7.

Допускається виконувати випробування згідно з рядками 4, 5, 12 таблиці 12.1; рядками 3, 6, 13 таблиці 12.2; рядками  3, 5, 13 таблиці 12.3; рядками  3, 5, 12 таблиці 12.4; рядками  4, 6, 7, 14 таблиці 12.5 без роз'єднання випробовуваних електричних машин.

12.5 Перевірку швидкісних характеристик ТЕД виконувати в обох напрямках обертання якоря. Допустиме відхилення частоти обертів від номінальної, не повинно перевищувати  4 % для ТЕД, спроектованих до 1 червня 1966 р., і 3% для ТЕД, спроектованих після 1966 р.  Різниця між частотами обертів в один та інший бік при струмі, що відповідає значенню номінальної потужності, і при номінальному збудженні, виражена у відсотках від середнього арифметичного обох частот обертів, повинна бути не більше 4 %.

12.6 Випробування ТЕД на підвищену частоту обертів потрібно виконувати при частоті обертання, що перевищує на 25 % максимальну, а для постійно з'єднаних послідовно ТЕД – на 35 %. Допускається виконувати випробування при частоті обертів, що перевищує максимальну на 20 %, електричних машин, спроектованих до 1 червня 1966 р.

Випробування тягових генераторів і допоміжних машин на підвищену частоту обертів виконувати при частоті обертів, що перевищує на 20 % максимальну, гарантовану заводом-виробником. Випробування треба виконувати на нагрітій електричній машині на холостому ходу протягом 2 хв, після чого в електричній машині не повинно бути змін, що впливають на її працездатність. Асинхронні допоміжні машини на підвищену частоту обертів не випробовують.

12.7 Перевірку електричної міцності міжвиткової ізоляції виконати на холостому ходу електричної машини протягом 5 хв по режимах, зазначених у таблицях 12. 1 – 12.6.

12.8 Биття колектора, контактних кілець на нагрітій електричній машині допускається для тягових генераторів і ТЕД не більше ніж 0,06 мм, для допоміжних машин – не більше ніж 0,04 мм. Різниця між значенням биття у холодному і гарячому стані повинна бути для тягових генераторів і ТЕД не більше ніж 
0,03 мм, для допоміжних машин – 0,02 мм.

12.9 Перевірку роботи на холостому ходу із припрацюванням щіток виконувати:

- тягових генераторів – протягом від 30 хв до 40 хв при нормальному напрямку обертання та частоті обертів 750 об/хв для типів ГП-300А, ГП-300БУ2, ГП-311ВУ2, ГП-312У2; 850 об/хв для типу ГП-311БУ2;

- допоміжних машин  протягом від 20 хв до 30 хв при частоті обертів, що дорівнює від 25 % до 40 % номінальної;

- ТЕД  протягом 30 хв при частоті обертів 585 об/хв для типів ЭД-107А, ЭД-118А, ЭД-118БУ1;  657 об/хв для типів ЭД-120А, ЭД-121А; 652 об/хв для типу ЭД-125Б і 295 об/хв для типу ТЕ-006;

- асинхронні електродвигуни – протягом від 20 хв до 30 хв при частоті 50 Гц.

12.10 Опір ізоляції обмоток щодо корпусу електричної машини в гарячому стані при температурі 100-10С повинен бути не менше зазначеного в 
таблицях 12.1 – 12.6 після проведення випробувань у послідовності, передбаченій цими таблицями. Вимірювання опору ізоляції виконувати після випробування електричної машини на нагрівання.

12.11 Випробування електричної міцності ізоляції обмоток щодо корпусу та між обмотками виконувати після випробування електричної машини в гарячому стані згідно даним додатку Н.

12.12 Електричні машини повинні мати задовільну комутацію при всіх струмах, що відповідають робочим характеристикам електричної машини при обох напрямках обертання для реверсивних машин і при робочому напрямку обертання для нереверсивних машин. Для реверсивних електричних машин випробування виконувати протягом 30 с при обертанні в кожен бік, для нереверсивних машин – протягом 1 хв при робочому напрямку обертання.

При зміні напрямку обертання допускається робота на холостому ходу протягом від 5 хв до 15 хв для припрацювання щіток.

Режими перевірки комутації повинні відповідати вимогам ГОСТ 2582 і наведені в таблицях 12.1-12.5.

При класі комутації не більше  1,5  дозволяється видача електричної машини в експлуатацію. Ступінь іскріння записують до протоколу випробувань. При перекиданнях або іскрінні під час випробувань визначити причину цього, усунути і електричну машину повторно випробувати.  Електричну машину, що не одержала ніяких механічних ушкоджень або кругового вогню, колектор придатний до подальшої роботи без очищення, яка не потребує якого-небудь виправлення, вважають такою, що витримала  випробування

12.13 Характеристику холостого ходу тягових генераторів, збуджувачів і допоміжних генераторів зняти при режимах, зазначених у таблицях 12.2 – 12.5. Відхилення напруги тягових генераторів від номінального значення не повинне перевищувати 5 % при номінальній частоті обертів і номінальному струмі збудження і +5 % для генераторів типу ГП-311ВУ2.

12.14 Випробування на нагрівання від тертя щіток і роботи підшипників виконувати на холостому ходу при максимальній частоті обертів протягом 1 год без подачі охолоджувального повітря. При цьому температура підшипників і колектора не повинна перевищувати 95 °С.

12.15 Перевірку рівня вібрації виконати на міцно закріпленій на стенді електричній машині. Вимірювання вібрації відповідно до ГОСТ 20815 виконувати на підшипникових щитах з боку привода та колектора в напрямку, перпендикулярному осі обертання (вертикальному). Контролювання рівня вібрації виконувати при роботі електричної машини на режимі холостого ходу при сталій максимальній частоті обертів.

12.16 Випробування синхронних генераторів на короткочасне перевантаження при змінному струмі виконувати протягом 2 хв при значенні  струму згідно з таблицею 12.3.

12.17 Після проведення випробувань синхронних генераторів на нагрівання методом короткого замикання при одночасному замиканні обох з’єднань зіркою (без випрямляча) виконати випробування на короткочасне перевантаження по струму протягом 2 хв. Режими повинні відповідати таблиці 12.3.

12.18 Випробування тягових генераторів в умовах депо виконувати відповідно до вимог рядків 1, 2, 3, 7, 8, 9 10 таблиці 12.2, рядків  1, 2, 3, 7, 10 
таблиці 12. 3, при чому режими по  рядках 3, 7, 8, 9, 10 таблиці 12.2 і рядках 3, 7, 10 таблиці 12.3 перевіряють при випробуванні тепловоза на реостаті.

12.19 При незадовільній комутації електричної машини перевірити:

- притирання щіток по колекторі, натискання на щітки, зазор між корпусом і щіткою, а також між щіткотримачем і колектором. Площа прилягання щіток до колектора повинна бути не менше 75 %;

- биття колектора, що повинне бути в межах установлених норм. Місцеве биття колектора, висування або западання однієї пластини або групи пластин не допускається;

- правильність розміщення щіткотримачів щодо колектора;

- відповідність типу встановленого якоря типу магнітної системи, зазор між якорем і полюсами, кількість прокладок під осердями додаткових полюсів, надійність кріплення траверси, збіг міток на щиті й остові, нанесених при попередніх випробуваннях.

Якщо зазначені параметри відповідають нормам, а іскріння електричної машини більше допустимого, необхідно перевірити правильність установлення нейтралі, а при необхідності і зону без іскрової комутації машини нижчезазначеним методом.

Перевірка правильності установлення нейтралі. У нерухомій електричній машині до двох сусідніх щіткотримачів приєднують гальванометр або мілівольтметр, що має двосторонню шкалу з нулем у середині.

Від стороннього джерела живлення в обмотку головних полюсів подають струм, рівний від 5 % до 10 % номінального струму збудження. При подачі струму стрілка приладу повинна відхилятися. Поворотом траверси в той або інший бік необхідно досягти найменшого відхилення стрілки. Щоб не пошкодити прилад при повороті траверси, його потрібно від’єднати. Для перевірки правильності знайденого нейтрального положення необхідно повернути якір у напрямку його нормального обертання і знову перевірити нейтраль. Якщо відхилення стрілки приладу буде при цьому незначне, траверсу треба закріпити остаточно, після чого виконати перевірку ще раз. Якщо проведені роботи не поліпшили комутацію, треба визначити зону безіскрової роботи електричної машини і виконати необхідне регулювання.

Визначення зони безіскрової роботи електричної машини методом підживлення додаткових полюсів. При правильно підібраних додаткових полюсах межі безіскрової комутації повинні розташовуватися симетрично щодо горизонтальної осі навантаження електричної машини. У більшості випадків при настроюванні комутації обмежуються визначенням меж іскріння при номінальному навантаженні.

Якщо комутація електричної машини не поліпшується після зміни зазору під додатковими полюсами по номінальному режимі, необхідно перевірити розташування зони безіскрової роботи на різних режимах навантаження електричної машини (5-6 точок). При цьому вся зона безіскрової роботи зміститься вниз від горизонтальної осі навантажень, якщо додаткові полюси сильні, і, навпаки, зміститься догори, якщо додаткові полюси слабкі. У першому випадку зазор під додатковими полюсами необхідно збільшити, в іншому – зменшити.

Визначення зони безіскрової роботи електричної машини виконувати в такій послідовності. Скласти послідовний електричне коло з обмотки якоря й обмоток додаткових полюсів випробовуваної електричної машини, амперметра постійного струму з нулем у середині шкали і вимикача.

До обмотки одного з додаткових полюсів через перемикач, що дозволяє змінювати напрямок струму, приєднати допоміжний генератор, послідовно з'єднаний з амперметром постійного струму.

Струм підживлення регулювати реостатом, увімкненим послідовно в коло незалежної обмотки збудження допоміжного генератора.

Струм підживлення змінюється доти, поки не зникне іскріння. Якщо іскріння зникне при підживленні, то додаткові полюси слабкі і зазор між якорем і додатковим полюсом необхідно зменшити. Якщо іскріння зникне при відживленні, то зазор варто збільшити. Розрахунок зазору н  обчислюють за формулою:

δН=δ1±ΔІІ⋅ΘΘ−1

де н – необхідний зазор (новий);  - зазор, що має, (старий);  І - струм відживлення або підживлення; І - струм якоря;  θ – відношення ампер-витків (θ = Aw дп/Awя); Aw дп – ампер-витки додаткових полюсів; Awя – ампер-витки обмотки якоря.

Знак «плюс» у знаменнику використовують, якщо допомагає підживлення, тобто напрямок струму підживлення збігається з напрямком струму. Знак «мінус» береться, якщо допомагає відживлення, тобто струм підживлення не збігається по напрямку з струмом збудження додаткових полюсів. Числове значення θ для генераторів типів ГП-311В, ГП-311Б – 1,290, типів ГП-312 – 1,375.

Таблиця 12.1 – Перелік  приймально-здавальних випробувань ТЕД

| Ч/ч | Вид випробування | Тип тягового електродвигуна |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЭД-121АУ2 | ЭД-125У2 | ЭД-107А | ЭД-118АУ2, ЭД-118БУ | ТЕ-006 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Вимірювання опору ізоляції обмоток у холодному стані, МОм, не менше | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2 | Вимірювання омічного опору обмоток при температурі +20°С, Ом (10%): - якоря; - головних полюсів; - додаткових полюсів | 0,0107 0,0088 0,00776 | 0,0107 0,1188 0,00776 | 0,013 0,0105 0,00821 | 0,0135 0,0105 0,00821 | 0,00766 0,00773 0,00471 |
| 3 | Випробування на нагрівання: - напруга, В; - струм, А Перевищення температури обмотки, °С, не більше: - якоря; - головних полюсів; - додаткових полюсів; - колектора | 5232% 8603% 140 155 155 95 | 5122% 8803% 140 155 155 95 | 470 575* 140 155 130** 95 | 470 575* 140 155 155 95 | 200 600* 130 130 130 95 |
| 4 | Перевірка частоти обертів і реверсування згідно з ГОСТ 2582, об/хв | 70421 | 65520 | 585 | 585 | 295 |
| 5 | Випробування на підвищену частоту оберів протягом 2 хв, об/хв. | 2900 | 2900 | 2860 | 2860 | 2850 |
| Продовження таблиці 12.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | Випробування електричної міцності міжвиткової ізоляції обмоток протягом 5 хв напругою, В | 1100 | 1100 | 1050 | 1050 | 280 |
| 7 | Перевірка биття колектора (на нагрітій машині), мм, не більше | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 8 | Перевірка комутації: - І режим (4 згідно з ГОСТ 2582) напругою, В при повному полі; - струм перевантаження, А; - ІІ режим (5 згідно з ГОСТ 2582) напругою, В; - струм, А; - частота обертання, об/хв.; - ступінь послаблення поля, %; - ІІІ режим (6 згідно з ГОСТ 2582) напругою, В; - струм при повному полі, А - частота обертів, об/хв - час випробувань у кожному напрямку, с | 360 1250 750 600 2320 34 512 880 645 30 | 375 1200 750 600 2320 24 536 840 652 30 | 303 1100 700 476 2290 36 463 720 585 30 | 303 1100, 700 476, 2290 36 463 720 585 30 | 130 1130 283 430 2420 - 197 750 295 30 |
| 9 | Вимірювання опору ізоляції обмоток у гарячому стані, МОм, не менше | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 10 | Визначення омічного опору обмоток у гарячому стані1 | - | - | - | - | - |
| Продовження таблиці 12.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11 | Випробування протягом 1 хв при частоті 50 Гц електричної міцності ізоляції обмоток щодо корпуса машини і між обмотками напругою, В | 2100/ 2500 | 2100/ 2500 | 2000/ 2400 | 2000/2400 | 1800/ 2100 |
| 12 | Перевірка рівня вібрації (на режимі холостого ходу на пружному стенді): - номінальна частота обертів, об/хв.; - максимальна частота обертання, об/хв.; - ефективна віброшвидкість, мм/с, не більше | 645 2320 4 | 652 2320 4 | 585 2290 4 | 585 2290 4 | 283 2420 4 |
| 13 | Випробування протягом 1 год на нагрівання від тертя щіток і підшипників на холостому ходу без вентиляції при частоті обертів, об/хв | 2320 | 2320 | 2290 | 2290 | 2400 |

1 Визначають по таблицях, розрахованим по формулі rг =rx[1+ (tr-tx)],

де rг – опір випробуваної обмотки в гарячому стані, Ом; rx – опір випробуваної обмотки в холодному стані, Ом;  = 0,004 – температурний коефіцієнт розширення міді; tг – температура нагрівання обмоток у результаті випробувань; tx – температура, при якій обмірюваний опір rx.

* Випробування протягом 1 години без вентиляції;

** Для котушок з ізоляцією «Моноліт-2» 155°С;

*** У чисельнику випробувальна напруга для машин при КР-1, у знаменнику – при  КР-2.

Таблиця 12.2 - Перелік приймально-здавальних випробувань генераторів постійного струму

| Ч/ч | Тип тягового генератора |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вид випробувань | ТД-802 | ГП-311БУ2 | ГП-311ВУ2 | ГП-312У2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Вимірювання опору ізоляції обмоток у холодному стані, МОм, не менше | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2 | Вимірювання омічного опору обмоток при температурі +20°С, Ом (10%): - якоря; - збудження; - додаткових полюсів; - пусковий | 0,00199 0,4 0,0015 0,006 | 0,001178 0,863 0,000865 0,00473 | 0,001178 0,863 0,000865 0,00473 | 0,00103 0,90 0,00087 0,0045 |
| 3 | Перевірка роботи на холостому ходу при частоті обертів, об/хв | 750 | 850 | 750 | 750 |
| 4 | Випробування на нагрівання: - час випробування, годин; - напруга, В; - струм, А; - частота обертів, об/хв.; - перевищення температури обмотки, °С не більше: а) якоря; б) збудження; в) додаткових полюсів; г) колектора | 4 377 2350 750 140 155 155 85 | 6 465 4320 850 140 180 155 95 | 6 465 4320 750 140 180 155 95 | 6 356 3570 750 140 180 155 95 |
| 5 | Перевірка значення напруги при номінальній частоті обертів, об/хв | 750 | 850 | 750 | 750 |
| 6 | Випробування протягом 2 хв на підвищену частоту обертів, об/хв | 900 | 1020 | 900 | 937 |
| 7 | Випробування протягом 5 хв електричної міцності міжвиткової ізоляції напругою, В | 650 | 775 | 775 | 630 |
| 8 | Перевірка биття колектора в гарячому стані, мм, не більше | 0,08 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 9 | Перевірка протягом 1 хв комутації: - напруга, В; - струм, А; - частота обертів, об/хв | 230 3000 750 | 300 6600 850 | 300 6600 750 | 212 6000 750 |
| Продовження таблиці 12.2 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | Вимірювання опору ізоляції обмоток у гарячому стані, МОм, не менше | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Визначення омічного опору обмоток у гарячому стані1 | - | - | - | - |
| 12 | Випробування електричної міцності ізоляції обмоток щодо корпусу і між обмотками протягом 1 хв при частоті 50 Гц напругою, В: - незалежного збудження; - додаткових полюсів і якоря |  | 1150/1500 1600/2100 | 1150/1500 1600/2100 | 1100/1500 1610/2150 |
| 13 | Перевірка рівня вібрації при частоті обертів, об/хв Подвійна амплітуда вібраційного зсуву, виміряна на підшипниковому щиті на стенді в будь-якім направленні, мм, не більше | 750 0,08 | 850 0,07 | 750 0,07 | 750 0,07 |

1 Визначається по таблицях, розрахованим по формулі rг =rx[1+a (tr-tx)]

* У чисельнику випробувальна напруга для машин при КР-1, у знаменнику – при  КР-2.

Таблиця 12.3 – Перелік приймально-здавальних випробувань тягових синхронних генераторів і допоміжних електричних машин

| Ч/ч | Вид випробування | Тип машини |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГС-501АУ2 | ГС-504А | ВС-650ВУ2 | ВС-652У2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Вимірювання опору ізоляції обмоток у холодному стані, МОм, не менше | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2 | Вимір омічного опору при температурі 20°С, Ом (10%): - якоря; - збудження; - додаткового полюса | 0,00115 (статора) 0,51 (ротора) - | 0,00115 (статора) 0,535 (ротора) - | 0,0425 2,25 - | 0,0275/0,0323* 6,0/6,73* - |
| 3 | Перевірка роботи на холостому ходу при частоті обертання, об/хв | 1000 | 1000 | 2470 | 3300 |
| 4 | Випробування протягом 1 години на нагрівання: - напруга, В; - струм, А; - частота обертів, об/хв.; - перевищення температури обмотки, °С, не більше: а) якоря; б) збудження; в) додаткового полюса; г) контактних кілець або колектора | К.з.** 22700 1000 180 140 - 105 | К.з.** 22480 1000 180 155 - 105 | К.з.** 170 2470 140 155 - 105 | К.з.** 14 4000 120 155 - 105 |
| 5 | Випробування протягом 2 хв на підвищену частоту обертів, об/хв | 1380 | 1250 | 3960 | 5000 |
| 6 | Випробування протягом 2 хв на короткочасне перевантаження по струму короткого замикання, А | 3420 (змінний) | 8700 (випрямлений) | 240 | 15 |
| 7 | Випробування протягом 5 хв електричної міцності міжвиткової ізоляції напругою, В | 600 | 645 | 400 | 160 |
| 8 | Перевірка биття колектора (контактних кілець) у гарячому стані, мм, не більше | 0,06 | 0,06 | 0,03 | 0,03 |
| 9 | Перевірка комутації протягом 1 хв: - частота обертів, об/хв.; - струм, А; - напруга, В | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 10 | Вимірювання опору ізоляції обмоток у гарячому стані, МОм, не менше | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 11 | Визначення омічного опору обмоток у гарячому стані1 | - | - | - | - |
| Продовження таблиці 12.3 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | Випробування протягом 1 хв електричної міцності ізоляції обмоток щодо корпусу і між обмотками при частоті 50 Гц, напругою, В: - обмотка статора; - обмотка ротора; - складених | 1900/2500*** 1150/1500 - | 1900/2500 1150/1500 - | - - 1100/1500 | - - 1100/1500 |
| 13 | Перевірка вібрації в режимі холостого ходу при частоті обертів, об/хв Подвійна амплітуда вібраційного зсуву, вимірювання на підшипниковому щиті на стенді в будь-якім напрямку, мм, не більше | 350 1000 0,07 | 350 1000 0,07 | 2470 0,033 | 4000 0,03 |

1 Визначається по таблицях, розрахованим по формулі rг =rx[1+a (tr-tx)];

* У знаменнику для машин випуску з 1984 р.;

** Режим короткого замикання;

*** У чисельнику випробувальна напруга для машин при КР-1, у знаменнику – при  КР-2

Таблиця 12.4 - Перелік приймально-здавальних випробувань допоміжних електричних машин

| Ч/ч | Вид випробувань | Тип машини |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВГТ-275/ 120У2 | В-600У2 | ТГ-83/35 | ВТ-275/120 | ВГТ-275/150 | МВТ- 25/9 | МВГ-25/11 | ДТ-701-4 | ДТ-706-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Вимірювання опору ізоляції обмоток у холодному стані, МОм, не менше | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 20 |
| 2 | Вимір омічного опору обмотки при температурі 20°С, Ом (10%): - якоря; - збудження; - додаткового полюса; - що розмагнічує | 0,032 7,7 0,195 - | 0,0305/0,032* 2,85/3,01 0,0196/0,0156 5,14/5,37 | 0,284 1,93 - - | 0,0305 5,88 0,0195 - | 0,037 8,67 0,019 - | 0,0476 - - - | 0,0538 9,0 0,0214 - | 0,022 - 0,0103 - | 0,058 - 0,0196 - |
| 3 | Перевірка роботи на холостому ходу, при частоті обертів, об/хв | 850 | 1800 | 4000 | 850 | 850 | 800 | 800 | 2400 | 2400 |
| 4 | Випробування протягом 1 години на нагрівання: - напруга, В; - струм, А; - частота обертів, об/хв.; - перевищення температури обмотки, °С, не більше: а) якоря; б) збудження; в) додаткового полюса; г) контактних кілець або колектора | 75 165 800 140 155 130 95 | 165/180 130/135 1800 120/140 130/155 130 95 | 24 5 4000 85 85 85 95 | 107 120 1800 120 155 130 95 | 75 120 1800 140 155 130 95 | 75 75 2000 120 130 130 95 | 75 75 2000 120 130 130 95 | 115 125 2400 120 130 130 95 | 90 180 2400 120 130 130 95 |
| 5 | Випробування протягом 2 хв на підвищену частоту обертів, об/хв | 2160 | 2160 | 4800 | 2160 | 2160 | 2500 | 2500 | 2880 | 2880 |
| 6 | Випробування протягом 5 хв електричної міцності міжвиткової ізоляції напругою, В | 100 | 235 | 32 | 170 | 100 | 115 | 115 | 150 | 115 |
| 7 | Перевірка биття колектора (контактних кілець) у гарячому стані, мм, не більше | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Продовження таблиці 12.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 8 | Перевірка комутації протягом 1 хв: - частота обертів, об/хв.; - струм, А; - напруга, В | 1800 240 75 | 1800 150 180 | 4000 7,5 24 | 1800 142 150 | 1800 212 75 | 2000 100 75 | 2000 115 75 | 2400 125 115 | 2400 180 45 |
| 9 | Вимірювання опору ізоляції обмоток у гарячому стані, МОм, не менше | 1,5 | 1,5 | 3,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 3 | 3 |
| 10 | Визначення омічного опору обмоток у гарячому стані1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Випробування протягом 1 хв електричної міцності ізоляції обмоток щодо корпусу і між обмотками при частоті 50 Гц, напругою, В (обмотка складеного ротора) | 1100/1500** | 1100/1500 | 1100/1500 | 1100/1500 | 11100/1500 | 1100/1500 | 1100/1500 | 1000/1200 | 1000/1200 |
| 12 | Перевірка вібрації в режимі холостого ходу при частоті обертів, об/хв Подвійна амплітуда вібраційного зсуву, вимірювана на підшипниковому щиті на стенді в будь-якім напрямку, мм, не більше | 1800 0,055 | 1800 0,055 | 1800 0,02 | 1800 0,055 | 1800 0,055 | 2000 0,055 | 2000 0,055 | 2500 0,02-0,05 | 2500 0,02-0,05 |

1 Визначається по таблицях, розрахованим по формулі rг =rx[1+a (tr-tx)]

* У знаменнику для машин випуску з 1983 р.

** У чисельнику випробувальна напруга для машин при КР-1, у знаменнику – при  КР-2.

Таблиця 12.5 – Перелік приймально-здавальних випробувань стартерів-генераторів, електродвигунів мотор-компресорів і мотор-вентиляторів

| Ч/ч | Вид випробувань | Тип машини |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | СТГ-7 | ПСГУ2 | 5ПСГ | 2П2К | ЭКТ-5 | SМ5001L |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Вимірювання опору ізоляції в холодному стані, МОм, не менше | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 20 |
| 2 | Перевірка биття колектора в холодному стані, мм, не більше | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 3 | Вимірювання омічного опору обмоток при t=20°С, Ом (10%): - якоря; - додаткових полюсів; - послідовного збудження; - незалежного збудження; - паралельного збудження | 0,0155 0,00559 0,0053 - 7,65 | 0,0092 0,0033 0,0062 6,91 - | 0,00805 0,0033 0,0065 - 5,5 | 0,00766 0,0039 0,00107 - 10,2 | 0,0131 0,005 0,00067 - 19,8 | 0,055 0,0255 0,076 - - |
| 4 | Перевірка роботи протягом 20-30 хв на холостому ході при частоті обертів, об/хв | 1320 | 1320 | 1260 | 580 | 580 | - |
| 5 | Випробування на нагрівання: - напруга, В; - струм, А; - частота обертання, об/хв.; - час випробувань, година | 110 480 1150 1 | 110 480 1150 1 | 110 564 1050 1,0 | 110 400 1450 0,5 | 110 340 1450 0,5 | 110 80 2150 1,0 |
| 6 | Перевірка частоти обертів: - напруга, В; - струм навантаження, А; - струм збудження, А | 110 455 15 | 110 455 15 | 110 564 13 | 110 400 10 | 110 340 5 | 110 80 |
| 7 | Випробування протягом 2 хв на підвищену частоту обертів, об/хв | 3960 | 3960 | 4125 | 1740 | 1740 | 2580 |
| 8 | Випробування протягом 5 хв електричної міцності міжвиткової ізоляції напругою, В | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 143 |
| 9 | Перевірка биття колектора в гарячому стані, мм, не більше | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 10 | Перевірка комутації протягом 1 хв: - частота обертання, об/хв.; - струм, А | 1150 685 | 1150 685 | 1050 680 | 1650 600 | 1650 510 | 2150 120 |
| 11 | Вимір опору ізоляції обмоток у гарячому стані, МОм, не менше | 3 | 3 | 5,0 | 3 | 3 | 1,5 |
| 12 | Визначення омічного опору обмоток у гарячому стані1 | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Випробування протягом 1 хв електричної міцності ізоляції обмоток щодо корпуса і між обмотками при частоті 50 Гц, напругою, В | 1100/ 1500* | 1250/ 1500 | 1100/ 1500 | 1300/ 1500 | 1300/ 1500 | 1100/ 1500 |
| Продовження таблиці 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 14 | Перевірка рівня вібрації в режимі холостого ходу: - номінальна частота обертів, об/хв - максимальна частота обертів, об/хв - ефективна віброшвидкість, мм/с, не більше | 1050 3300 2,8 | 1050 3300 2,8 | 1050 3300 2,8 | 1650 - 2,8 | - - - | - - - |

1 Визначається по таблицях, розрахованим по формулі rг =rx[1+a (tr-tx)]

* У чисельнику випробувальна напруга для машин при КР-1, у знаменнику – при  КР-2.

Таблиця 12.6 – Перелік приймально-здавальних випробувань асинхронних допоміжних електричних машин тепловозів

| Ч/ч | Вид випробувань | Тип машини |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А2-82-6-100 | 4АЖ225 М602 | 4АЖ160М602 | МВ-11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Вимірювання опору ізоляції в холодному стані, МОм, не менше | 25 | 40 | 40 | 32 |
| 2 | Вимірювання омічного опору статора при t=20С, Ом (10%) | 0,045 | 0,028 | 0,163(5 %) | 0,052 |
| 3 | Перевірка роботи протягом 20-30 хв на холостому ходу при частоті 50 Гц, напругою, В | 180-200/ 105-115* | 180-200/ 105-115 | 180-200/ 105-115 | 180-200/ 105-115 |
| 4 | Визначення струму і втрат холостого ходу при частоті 100 Гц напругою, В | 394/230 | 400/230 | 400/230 | - |
| 5 | Визначення протягом 10 с струму і втрат короткого замикання при частоті 100 Гц напругою, В | 103/59 | 105/60 | 105/60 | - |
| 6 | Випробування протягом 5 хв електричної міцності міжвиткової ізоляції при частоті 100 Гц напругою, В | - | 560/320 | 560/320 | 560/320 |
| 7 | Випробування протягом 1 хв електричної міцності ізоляції обмоток щодо корпусу і між обмотками частотою 50 Гц напругою, В | 2000/1500 | 2120/1590 | 2120/1590 | 2000/1500 |

* У чисельнику випробувальна напруга для машин при КР-2, у знаменнику – при  КР-1.

Таблиця 12.7 – Гранично допустимі перевищення температур частин електричних машин

| Обмотка | Клас нагрівостійкості ізоляції |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | E | B | F | H |
| Якоря | 100 | 105 | 120 | 140 | 160 |
| Полюсів | 100 | 115 | 130 | 155 | 180 |
| Колектора | 95 | 95 | 95 | 95 | 105 |

12.20 Виконати до додаткові випробування для електричних машин дизель-поїзда Д1.

12.20.1 Перевірити електричну міцність ізоляції згідно таблиці 12.8.

Таблиця 12.8 Електрична міцність ізоляції

| Тип електричної машини | Колектор до напресування на вал | Колектор після напресування на вал | Обмотка якоря складена з колектором | Котушки полюсів щодо корпусу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EDZ69I4R EH-261 EHF-262 EMPP 41N4 EMH19G4 1ECTP 55/4 1EZTP 75/4 2ECT 65/4 AL/FTB 18/50R13 AEH 16P2 М179-4 | 2100 2700 2700 2700 (2000) 1700 (1500) 1700 (1500) 1700 (1500) 1700 (1500) 600 700 (500) 650 | 1800 2600 2600 1800 1700 (1500) 1700 (1500) 1700 (1500) 1700 (1500) 600 700 (500) 650 | 1650 (1250) 1650 (1250) 1650 1250 (1000) 1700 1700 1200 1200 650 (450) 1000 (750) 650 | 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000*) 450**) 680 (720) |
| MDG-29/1 | - | - | - | 600 |
| 2ECTP 65/4 | 1700 (1500) | 1700 (1500) | 1700 (1200) | 1500 |
| SZK-52 | 600 | 600 | 600 | 650 |
| SZK-48 | - | - | - | - |
| *) обмотки змінного струму. **) обмотки постійного струму. Примітка У дужках зазначені величини напруги для випадків ремонту якоря без зміни обмотки чи без перебирання колектора. |  |  |  |  |

12.20.2 Перевірити опір ізоляції обмоток, що повинен бути для генератора типу EH-261 й електродвигуна типу 2ECT-65/4 не менше 2 МОм, а інших електромашин не менше 1 МОм.

12.20.3 Стартер типу  AL/FTB 18/50R13 піддати таким додатковим випробуванням:

- перевірити биття колектора, що не повинно перевищувати 0,03 мм;

- перевірити безвідмовність вмикання шестірні методом багаторазового вмикання. При 20 вмиканнях допускається не більше трьох попадань зубця на зубець.

12.20.4 Генератор типу EDZ69I4R піддати таким додатковим випробуванням:

- перевірити роботу генератора на холостому ходу протягом 20 хвилин, у режимі електродвигуна при частоті обертів від від 400 об/хв до 500 об/хв;

- випробувати на нагрівання згідно з стандартом протягом години при номінальних значеннях напруги, струму і частоти обертання.

12.20.5 Генератор типу  ЕН-261 піддати таким випробуванням:

- перевірити роботу генератора на холостому ходу протягом 20 хвилин у режимі електродвигуна при частоті обертів від 350 об/хв до 400 об/хв;

- випробувати на нагрівання згідно зі стандартом протягом години при напрузі на клемах від 200 В до 225 В і струмі від 68 А до 111 А при частоті обертів від 1480 об/хв до 1600 об/хв. При цьому струм збудження повинен бути від 0,81 А до 1,035 А.

12.20.6 Електродвигун типу  EHF-262 піддати таким випробуванням:

- перевірити роботу електродвигуна на холостому ходу протягом 20 хвилин при частоті обертів від 300 об/хв до 400 об/хв;

- випробувати на нагрівання, згідно стандарту, протягом години, при струмі 109 А, напрузі на клемах 220 В і частоті обертів 1100 об/хв.

12.20.7 Електродвигун типу  ЕMPP-41 №4 піддати таким додатковим випробуванням:

- перевірити роботу двигуна на холостому ходу протягом 20 хвилин при частоті обертів від 450 об/хв до 500 об/хв;

- випробувати на нагрівання, згідно стандарту, протягом години, при номінальних значеннях напруги, струму і частоти обертання.

12.20.8 Електродвигуни типів 2ЕСТ-65/4, 2ЕСТР-65/4 піддати таким додатковим випробуванням:

- перевірити роботу двигуна на холостому ходу протягом 20 хвилин при частоті обертів від 450 об/хв до 900 об/хв;

- випробувати при номінальному навантаженні при струмі збудження 19,4 А і напрузі на затискачах 55 В;

- виконати перевірку швидкісної характеристики електродвигуна при нормальній напрузі в робочому з'єднанні обмоток. Відхилення дійсної частоти обертання від номінальної може бути не більше +4%.

12.20.9 Електродвигуни типів IЕZTP 75/4 і EMT 19G4 піддати таким додатковим випробуванням:

- перевірити роботу двигунів на холостому ходу при номінальній напрузі протягом 30 хвилин;

- випробувати на нагрівання при номінальних значеннях напруги, струму і частоти обертів.

12.20.10 Перетворювач струму типу FV-66 піддати таким випробуванням:

- перевірити роботу перетворювача на холостому ходу при номінальній напрузі протягом 20 хвилин при частоті обертів від 450 об/хв до 500 об/хв;

- випробувати на нагрівання, згідно стандарту, протягом години, при номінальній напрузі і номінальній частоті обертання;

- навантаження в нагрітому стані струмом 4,5 А протягом 2 хвилин (генератор змінного струму);

- перевірити стабільність частоти змінного струму при зміні напруги від 
48 В до 62 В.

12.20.11 Перетворювач типу  АЕН 16Р2 піддати таким випробуванням:

- випробувати на нагрівання протягом години на режимах, зазначених у таблиці 12.9;

- перевірити стабільність частоти змінного струму при зміні напруги від 
48 В до 62,5 В у живильній мережі.

12.20.12 Імпульсний датчик піддати додатковим випробуванням, перевірити роботу на холостому ходу при номінальній напрузі протягом 20 хвилин.

- Таблиця 12.9

| # Постійний струм |  |  |  | # Змінний струм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Якір |  | # Статор |  | Частота обертання, с-1 (об/хв) | Напруга, В | Сила струму, А | Потуж-ність, Вт |
| Напруга, В | Сила струму, А | Напруга, В | Сила струму, А |  |  |  |  |
| 48 48 48 62,5 | 2,25 7,4 10,1 2,5 | 48 48 48 62,5 | 0,39 0,39 0,39 0,5 | 47,0 (2820) 47,0 (2820) 46,3 (2780) 58,0 (3480) | 256 225 209 335 | - 1,14 1,17 - | - 220 305 - |

12.20.13 Електродвигун типу  2ЕСТР-65/4 піддати таким додатковим випробуванням:

- перевірити роботу двигуна на холостому ходу протягом 20 хвилин при частоті обертів від 450 об/хв до 900 об/хв;

- випробувати при номінальному навантаженні при струмі збудження 29,1 А і напрузі на затискачах 55 В.

- 12.20.14 Тахогенератори типів MDG-28/1, MDG-29/1 випробувати відповідно до вимог таблиці 12.10. Допустима похибка по напрузі 2%.

## Таблиця 12.10

| Частота обертів тахогенератора, с-1 (об/хв) | Напруга, що знімається з клем тахогенератора |  |
| --- | --- | --- |
|  | MDG-28/1 мод.2 | MDG-29/1 мод.2 |
| 1,7 (100) 8,3 (500) 16,7 (1000) 25,0 (1500) 33,3 (2000) 41,7 (2500) 50,0 (3000) | 4 20 40 60 - - - | 2 10 20 30 40 50 60 |