# Зміст

|  | С |
| --- | --- |
| 1 Сфера застосування ..........................................................................……… | 7 |
| 2 Нормативні посилання .....................................................................……… | 8 |
| 3 Терміни та визначення, познаки та скорочення ............................……… | 13 |
| 4 Загальні положення ..........................................................................……… | 14 |
| 5 Вимоги безпеки | 19 |
| 6 Вимоги охорони довкілля | 21 |
| 7 Приймання в ремонт і збереження тепловоза на заводі ..............……… | 22 |
| 8 Підготовка тепловоза до ремонту ..................................................……… | 23 |
| 9 Демонтаж вузлів та агрегатів тепловоза ..........................................…… . | 24 |
| 10 Дизель-генераторна установка ......................................................………. | 26 |
| 10.1 Загальні положення по ремонту дизель-генератора …………………. | 26 |
| 10.2 Блок циліндрів ………………………………………………………… | 26 |
| 10.3 Втулка циліндра ………………………………………………………. | 27 |
| 10.4 Рама піддизельна ……………………………………………………… | 27 |
| 10.5 Вал колінчастий ………………………………………………………. | 28 |
| 10.6 Муфта з'єднувальна …………………………………………………… | 29 |
| 10.7 Комбінований антивібратор ……………………………………….…. | 30 |
| 10.8 Шатунно-поршнева група ……………………………………………. | 31 |
| 10.9 Кришка циліндра ……………………………………………………… | 34 |
| 10.10 Кран індикаторний ……………………………………………………. | 37 |
| 10.11 Форсунки ……………………………………………………………... | 38 |
| 10.12 Паливний насос ……………………………………………………… | 39 |
| 10.13 Лоток з розподільним механізмом ………………………………….. | 42 |
| 10.14 Привод розподільного вала …………………………………….…… | 45 |
| 10.15 Вимикач граничний …………………………………………………. | 46 |
| 10.16 Привод тахометра ……………………………………………………. | 47 |
| 10.17 Регулятор об’єднаний ……………………………………………….. | 47 |
| 10.18 Керування регулятором ……………………………………………... | 49 |
| 10.19 Валоповоротний механізм …………………………………………... | 50 |
| 10.20 Корпус і закриття колінчастого вала, картера та муфти …………… | 51 |
| 10.21 Керування паливними насосами ……………………………............. | 52 |
| 10.22 Валопровід допоміжних агрегатів ........................................................ | 53 |
| 10.23 Колектори випускні, трубопроводи газові ………………………..... | 53 |
| 10.24 Привод насосів …………………………………………….................. | 54 |
| 10.25 Насос оливний ……………………………………………………….. | 55 |
| 10.26 Насос водяний ……………………………………………………….. | 56 |
| 10.27 Насос для підкачування палива …………………………………….. | 58 |
| 10.28 Захлопка повітряна ………………………………………………….. | 60 |
| 10.29 Заслінка керована. Оливовідділювач системи вентиляції ………….. | 61 |
| 10.30 Турбокомпресор ……………………………………………………... | 62 |
| 10.31 Охолоджувач наддувочного повітря ……………………………….. | 64 |
| 10.32 Складання дизель-генератора ……………………………..………… | 65 |
| 10.33 Укладання колінчастого вала та встановлення антивібратора …… | 65 |
| 10.34 Установлення охолоджувача водооливного ……………………… . | 67 |
| 10.35 Установлення блока на піддизельну раму ………………………… | 67 |
| 10.36 Установлення лотка з розподільним механізмом, привода розподільного вала, корпусу закриття колінчастого вала ……………………………… | 67 |
| 10.37 Установлення привода насосів ……………………………………… | 68 |
| 10.38 Установлення оливного та водяного насосів ……………………… | 68 |
| 10.39 Установлення охолоджувача наддувочного повітря та турбокомпресора ……………………………………………………………………………… | 68 |
| 10.40 Складання поршнів із шатунами та складання циліндрових комплектів (кришка циліндра з втулкою) …………………………………………… | 69 |
| 10.41 Установлення випускних колекторів газового трубопроводу …… | 69 |
| 10.42 Установлення кута випередження подачі палива й перевірка фаз … | 70 |
| 10.43 Установлення паливних насосів і форсунок ………………………… | 70 |
| 10.44 Установлення граничного вимикача, привод тахометра …………… | 70 |
| 10.45 Установлення механізму керування паливними насосами ………… | 71 |
| 10.46 Установлення штанг і регулювання зазорів у гідроштовхачах …… | 71 |
| 10.47 Установлення трубопроводу охолодження, оливи, повітря ………... | 71 |
| 10.48 Установлення генератора …………………………………………… . | 71 |
| 10.49 Випробування дизель-генератора 5Д49 на стенді ………………… | 72 |
| 11 Допоміжне обладнання …………………………………………………. | 73 |
| 11.1 Глушник ………………………………………………….………….… | 73 |
| 11.2 Повітроочисники та їх жалюзі ………………………….………….… | 73 |
| 11.3 Система централізованого повітропостачання електричних машин (ЦПП) …………………………………………………….………….………….… | 74 |
| 11.4 Холодильник …………………………………………….………….… | 79 |
| 11.5 Охолоджувач водооливний …………………………….………….… | 83 |
| 11.6 Гідропривод вентиляторів холодильника ……………….………….… | 84 |
| 11.7 Система автоматичного регулювання температури (САРТ) ………. | 85 |
| 11.8 Трубопроводи та фільтри …………………………….………….…… | 85 |
| 11.9 Оливний та водяний баки …………………………….………….…… | 87 |
| 11.10 Підігрівач палива ……………………………………….………….… | 87 |
| 11.11 Агрегат для підкачування палива …………………….………….… | 87 |
| 11.12 Насос для прокачування оливи …………………………….………… | 88 |
| 11.13 Редуктор гідронасосів ………………………………….………….… | 89 |
| 11.14 Валопровод до редуктора гідронасосів, муфта еластична, муфта компресора ……………………………………………….………….……………. | 91 |
| 11.15 Мотор-вентилятор електродинамічного гальма ……….……………. | 92 |
| 11.16 Вентилятор і калорифер кабіни ……………….………….………… | 92 |
| 11.17 Привод швидкостеміра ………………………….………….………… | 93 |
| 12 Електричне обладнання ………………………….………….………… | 95 |
| 12.1 Загальні вимоги ……………………………….………….……………. | 95 |
| 12.2 Ізоляційні панелі апаратів …………………….………….……………. | 96 |
| 12.3 Котушки апаратів і електропневматичні вентилі ……….……………. | 97 |
| 12.4 Трансформатори ……………………………….………….……………. | 98 |
| 12.5 Перемикач пневматичний кулачковий типу ППК ……….………… | 99 |
| 12.6 Контактори електропневматичні типу ПК ……………………….…. | 101 |
| 12.7 Контактори електромагнітні типу ТКПД і МК .…………………….. | 103 |
| 12.8 Реле електромагнітні, електромагніт тяговий, індуктивний датчик | 103 |
| 12.9 Реле часу типу РЕВ і ВЛ ……………………………………………… | 104 |
| 12.10 Контролери …………………………………………….……………… | 105 |
| 12.11 Блоки тахометричний, керування, випрямувачів типу БА, БВ, БВК | 106 |
| 12.12 Роз'єднувачі ГВ, рубильник Р, перемикачі П ……………………….. | 107 |
| 12.13 Панелі з опорами типу ПС, ПЕВ, МЛТ, ПЕВР, ДС, ДСО, ЛР, блоки резисторів електричного гальма………………………………….……………… | 107 |
| 12.14 Автоматичні вимикачі типу А, АЄ, універсальні перемикачі типу ВП, УПК, вимикачі кнопкові типу КЄ, тумблери ………………………………. | 108 |
| 12.15 Регулятор напруги типу ТРВ-2-110-20-03 ………………………… | 108 |
| 12.16 Електронагрівач трубчастий типу ТЕН ……………………………… | 110 |
| 12.17 Панелі запобіжників типу ПП ……………………………………… | 110 |
| 12.18 Контрольно-вимірювальні прилади ………………………………….. | 111 |
| 12.19 Регулятор тиску типу АК-11Б ……………………………………….. | 111 |
| 12.20 З’єднання міжтепловозне ……………………………………………... | 112 |
| 12.21 Арматура освітлення ………………………………………………… | 112 |
| 12.22 Автоматична пожежна сигналізація (АПС) …………………………. | 112 |
| 12.23 Автоматична локомотивна сигналізація і пристрої радіозв’язку …. | 113 |
| 12.24 Тягові й допоміжні електричні машини ……………………………. | 113 |
| 12.25 Випрямна установка типу УВКТ-5У2 (В-ТППД-5,7К-750-УХЛ2) ... | 113 |
| 12.26 Акумуляторна батарея ………………………………………………... | 113 |
| 12.27 Електрична проводка …………………………………………………. | 114 |
| 12.28 Пристрій автоматики комплектний типу КУА-14Б ………………… | 116 |
| 13 Екіпажна частина …………………………………………………………. | 118 |
| 13.1 Рама та кузов тепловоза ………………………………………………. | 118 |
| 13.2 Автозчепний пристрій ………………………………………………… | 121 |
| 13.3 Візок ……………………………………………………………………... | 121 |
| 13.4 Пристрій шворневий …………………………………………………. | 121 |
| 13.5 Рама візка ……………………………………………….………………. | 122 |
| 13.6 Колісно-моторний блок ……………………………………………….. | 123 |
| 13.7 Колісні пари …………………………………………………………….. | 126 |
| 13.8 Опора підшипників …………………………………………………….. | 127 |
| 13.9 Муфти з боку редуктора та колектора ……………………………….. | 128 |
| 13.10 Букси крайньої і середньої осей ……………………………………. | 129 |
| 13.11 Поводок букси ……………………………………………………….. | 130 |
| 13.12 Ресорне підвішування. Опори кузова й обмежники відхилень …... | 131 |
| 13.13 Гідроамортизатори ………………………………………………….. | 132 |
| 13.14 Важільна передача гальма ……………………………………………. | 133 |
| 13.15 Складання візка ……………………………………………………….. | 133 |
| 14 Гальмове обладнання і повітропровід ………………………………....... | 135 |
| 14.1 Повітропровід гальм візків …………………………..……………....... | 135 |
| 14.2 Компресори ПК-5,25, ПК-5,25А ………………………...………......... | 135 |
| 14.3 Крани машиніста, запобіжні клапани, клапани максимального тиску, відокремлювальні крани, трубопровід гальма й автоматики .………......... | 140 |
| 14.4 Система осушування повітря. Сепаратор-осушувач .……….........…... | 140 |
| 14.5 Повітряні резервуари ……………………..…………….......………... | 140 |
| 14.6 Ручне гальмо ……………………………………………………...…….. | 141 |
| 14.7 Тифон, клапан тифона, свисток ………………………………...…….. | 141 |
| 14.8 Піскова система …………………………………………………...……. | 142 |
| 14.9 Установки засобів пожежогасіння ……………………………...…….. | 142 |
| 14.10 Вузол санітарний ……………………………………………………... | 143 |
| 15 Монтаж обладнання на тепловоз ………………………………………... | 145 |
| 15.1 Загальні вимоги …………………………………………………...……. | 145 |
| 15.2 Шворневий пристрій ……………………………………………...… | 145 |
| 15.3 Автозчепний пристрій ……………………………………………...… | 145 |
| 15.4 Опускання кузова тепловоза на візки й установка амортизаторів ...... | 146 |
| 15.5 Установлення дизель-генератора …………………………………...… | 146 |
| 15.6 Компресор з електродвигуном ……………………………………...… | 147 |
| 15.7 Повітроочисники ………………………………………………...……. | 147 |
| 15.8 Глушник ………………………………………………...…….…...…… | 148 |
| 15.9 Мотор-вентилятори …………………………………...…….…...…….. | 148 |
| 15.10 Система централізованого повітропостачання (ЦПП) ….…...…….. | 148 |
| 15.11 Редуктор гідронасосів ………………………………...…….…...…… | 149 |
| 15.12 Повітропроводи ………………………………………...…….…...… | 149 |
| 15.13 Привід швидкостеміра …………………………………...…….…...… | 149 |
| 15.14 Піскова система ………………………………………………...…… | 149 |
| 15.15 Калорифер ……………………………………………………...……… | 150 |
| 15.16 Склоочисники …………………………………………………...…….. | 150 |
| 15.17 Установка газового пожежогасіння …………………………...……... | 150 |
| 15.18 Установка повітропінного пожежогасіння …………………...……... | 150 |
| 15.19 Ручне гальмо …………………………………………………...……… | 151 |
| 15.20 Важільна передача гальма ……………………………………...…….. | 151 |
| 16 Випробування тепловоза ………………………………………………… | 152 |
| 17 Фарбування і маркування тепловоза ……………………………………. | 154 |
| 18 Консервування і відправлення тепловоза з ремонту……………………. | 155 |
| 19 Пуск тепловоза в експлуатацію …………………………………………. | 156 |
| Додаток А Норми допустимих розмірів і зношень деталей при капітальних ремонтах КР-1, КР-2 тепловозів серії ТЕП70................................................. | 157 |
| Додаток Б Перелік деталей, що підлягають неруйнівному контролю при капітальних ремонтах КР-1, КР-2 тепловозів серії ТЕП70 .................................. | 177 |
| Додаток В Технічні вимоги на стендові випробовування дизель - генера-тора 2А-9ДГ при капітальних ремонтах КР-1, КР-2 …………………………… | 181 |
| Додаток Г Технічні вимоги на реостатні випробовування тепловоза ТЕП70 ...……………………………………………………………………………. | 189 |
| Додаток Д Технічна характеристика електричних апаратів ……………. | 207 |
| Додаток Е Бібліографія …………………………………………………….. | 216 |

# 1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Ці Правила є узагальнюючим документом при виконанні капітальних ремонтів КР-1 та КР-2 тепловозів ТЕП70, а також їх окремих вузлів на підприємствах України.

Ці Правила визначають основні вимоги та встановлюють перелік, зміст та обсяг робіт при капітальних ремонтах тепловозів ТЕП70.

1.2 Ці Правила розроблені згідно конструкторської та технологічної документації, інших державних і галузевих нормативних актів, які діють в системі Укрзалізниці, правил, інструкцій, інструктивних вказівок, керівництв, напрацьованого досвіду експлуатації та ремонту тепловозів ТЕП70.

Ці Правила відповідають вимогам єдиної системи конструкторської і технологічної документації.

1.3 Ці Правила є обов’язковими для всіх працівників залізничного транспорту, зв’язаних з експлуатацією та капітальними ремонтами тепловозів ТЕП70.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих Правилах є посилання на такі нормативні документи:

Кодекс законів про працю України

Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про охорону праці""

Закон України "Про забезпечення санітарного і епідемічного благополуччя населення"

Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища"

Закон України "Про відходи"

Закон України 2707-12 від 16.10.92 р."Про охорону атмосферного повітря"

ДНАОП 0.00-1.03-02 Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів

ДНАОП 0.00-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

ДНАОП 0.00-4.03-01 Положення про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві

ДНАОП 0.00-4.09-93 Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства

ДНАОП 0.00-4.11-93 Типове положення про роботу уповноважених трудових колективів з питань охорони праці

ДНАОП 0.00-4.12-99 Типове положення про навчання з питань охорони праці

ДНАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці

ДНАОП 0.00-4.21-93 Типове положення про службу охорони праці

ДНАОП 0.00-4.26-96 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту

ДНАОП 0.00-8.01-93 Перелік посадових осіб, які зобов’язані проходити попередню і періодичну перевірку знань з охорони праці

ДНАОП 0.00-8.02-93 Перелік робіт з підвищеною небезпекою

ДНАОП 0.00-8.03-93 Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві

ДНАОП 0.00-8.05-94 Єдина державна система показників обліку умов та безпеки праці

ДНАОП 0.03-3.28-93 Граничні норми підіймання і переміщення важких речей жінками

ДНАОП 0.03-4.02-94 Положення про медичний огляд працівників певних категорій

ДНАОП 0.03-8.03-86 Гігієнічна класифікація праці № 4137-86

ДНАОП 0.03-8.08-93 Перелік важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок

ДНАОП 0.05-4.01-90 Положення про державну експертизу умов праці

ДНАОП 0.05-8.04-92 Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці

ДСТУ 2093-92 Смоли епоксидно-діанові неотверджені. Технічні умови

ДСТУ 2651-94 (ГОСТ 380-94) Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки (Сталь вуглецева звичайної якості. Марки)

ДСТУ 3868-99 Паливо дизельне. Технічні умови

ГОСТ 2.602-95 ЕСКД Ремонтные документы (ЄСКД Ремонтні документи)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление (Електробезпека. Захисне заземлення, занулення)

ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности (Вироби електротехнічні. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.2.032-78 ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования (Робоче місце при виконанні робіт сидячи. Загальні ергономічні вимоги)

ГОСТ 12.2.033-78 ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования (Робоче місце при виконанні робіт стоячи. Загальні ергономічні вимоги)

ГОСТ 12.3.004-75 ССБТ. Термическая обработка металлов. Общие требования безопасности (Термічна обробка металів. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 17.0.0.01-76 Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. (Система стандартів в галузі охорони природи та покращення використання природних ресурсів. Основні положення)

ГОСТ 610-72 Масла осевые. Технические условия (Оливи осьові. Технічні умови)

ГОСТ 1012-72 Бензины авиационные. Технические условия (Бензини авіаційні. Технічні умови)

ГОСТ 1033-79 Смазка, солидол жировой. Технические условия (Мастило, солідол жировий. Технічні умови)

ГОСТ 1050-88 Прокат сортовой, калиброванный, со специальной отделкой поверхности из углеродистой качественной конструкционной стали. Общие технические условия. (Прокат сортовий, калібрований, із спеціальним оздобленням поверхні з вуглецевої якісної конструкційної сталі. Загальні технічні умови)

ГОСТ 1452-86 Пружины цилиндрические винтовые тележек и ударно-тяговых приборов подвижного состава железных дорог. Технические условия (Пружини циліндричні гвинтові візків і ударно-тягових приладів рухомого складу залізниць. Технічні умови)

ГОСТ 1861-73 Масла компрессорные. Технические условия (Оливи компресорні. Технічні умови)

ГОСТ 2246-70 Проволока стальная сварочная. Технические условия (Дріт стальний зварювальний . Технічні умови)

ГОСТ 2718-74 Гетинакс электротехнический листовой. Технические условия (Гетинакс електротехнічний листовий. Технічні умови)

ГОСТ 2824-86 Картон электроизоляционный. Технические условия (Картон електроізоляційний. Технічні умови)

ГОСТ 3333-80 Смазка графитная. Технические условия (Мастило графітне. Технічні умови)

ГОСТ 3647-80 Материалы шлифовальные. Классификация. Зернистость и зерновой состав. Методы контроля (Матеріали шліфувальні. Класифікація. Зернистість та зерновий склад. Методи контролю)

ГОСТ 4366-76 Смазка солидол синтетический. Технические условия (Мастило солідол синтетичний. Технічні умови)

ГОСТ 5279-74 Графит кристаллический литейный. Технические условия (Графіт кристалічний ливарний. Технічні умови)

ГОСТ 6134-87 Насосы динамические. Методы испытаний (Насоси динамічні. Методи випробувань)

ГОСТ 6465-76 Эмали ПФ-115. Технические условия (Емалі ПФ-115. Технічні умови)

ГОСТ 6757-73 Масло касторовое техническое. Технические условия (Масло касторове технічне. Технічні умови)

ГОСТ 6997-77 Составы для заливки кабельных муфт. Технические условия (Склад заливок кабельних муфт. Технічні умови)

ГОСТ 7871-75 Проволока сварочная из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия (Дріт зварювальний з алюмінію та алюмінієвих сплавів. Технічні умови)

ГОСТ 8017-74 Лак БТ-99. Технические условия (Лак БТ-99. Технічні умови)

ГОСТ 8135-74 Сурик железный. Технические условия (Сурик залізний. Технічні умови)

ГОСТ 8295-73 Графит смазочный. Технические условия (Графіт змащувальний. Технічні умови)

ГОСТ 8338-75 Подшипники шариковые радиальные однорядные. Основные размеры (Підшипники шарикові радіальні однорядні. Основні розміри)

ГОСТ 9109-81 Грунтовка ФЛ-03К и ФЛ-03Ж. Технические условия (Ґрунтовка ФЛ-03К і ФЛ-03Ж. Технічні умови)

ГОСТ 9151-75 Эмали марок ГФ-92. Технические условия (Емалі марок ГФ-92. Технічні умови)

ГОСТ 9243-75 Масло компрессорное из сернистых нефтей КС-19. Технические условия (Олива компресорна з сірчистих нафт КС-19. Технічні умови)

ГОСТ 9433-80 Смазка ЦИАТИМ-221. Технические условия (Мастило ЦИАТИМ-221. Технічні умови)

ГОСТ 9466-75 Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки сталей и наплавки. Классификация и общие технические требования (Електроди покриті металеві для ручного дугового зварювання сталей та наплавлення. Класифікація та загальні технічні вимоги)

ГОСТ 9467-75 Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки конструкционных и теплоустойчивых сталей. Типы (Електроди покриті металеві для ручного дугового зварювання конструкційних і теплостійких сталей. Типи)

ГОСТ 10121-76 Масло трансформаторное селективной очистки. Технические условия (Олива трансформаторна селективного очищення. Технічні умови)

ГОСТ 10579-88 Форсунки дизелей. Общие технические условия (Форсунки дизелів. Загальні технічні умови)

ГОСТ 11277-75 Вставки плавкие на номинальные токи до 10 А. Ряд номинальных токов (Вставки плавкі на номінальний струм до 10 А. Ряд номінальних струмів)

ГОСТ 12172-74 Клеи фенолополивинилацетальные. Технические условия (Клеї фенолополівінілацетальні. Технічні умови)

ГОСТ 12337-84 Масла моторные для дизельных двигателей. Технические условия (Оливи моторні для дизельних двигунів. Технічні умови)

ГОСТ 13489-79 Герметики марок У-30М и УТ-31. Технические условия (Герметики марок У-30М та УТ-31. Технічні умови)

ГОСТ 14658-86 Насосы объемные гидроприводов. Правила приемки и методы испытаний (Насоси об'ємні гідроприводів. Правила приймання та методи випробувань)

ГОСТ 15975-70 Вазелин кремнийорганический марки КВ-3/10Э. Технические условия (Вазелін кремнійорганічний марки КВ-3/10Е. Технічні умови)

ГОСТ 16130-90 Проволока и прутки из меди и сплавов на медной основе сварочные. Технические условия (Проволока і прутки з міді та сплавів на мідній основі зварювальні. Технічні умови)

ГОСТ 16728-78 Масло ВНИИ НП-403. Технические условия (Олива ВНИИ НП-403. Технічні умови)

ГОСТ 17049-71 Вставки плавкие на номинальные токи до 10А. Габаритные размеры (Вставки плавкі на номінальні струми до 10А. Габаритні розміри)

ГОСТ 17308-88 Шпагаты. Технические условия (Шпагати. Технічні умови)

ГОСТ 19151-73 Сурик свинцовый. Технические условия (Сурик свинцевий. Технічні умови)

ГОСТ 19738-74 Припои серебряные. Марки (Припої срібні. Марки)

ГОСТ 19746-74 Проволока из припоев серебряных. Технические условия (Проволока з припоїв срібних. Технічні умови)

ГОСТ 20799-88 Масла индустриальные. Технические условия (Оливи індустріальні. Технічні умови)

ГОСТ 20824-81 Лак ЭП-730. Технические условия (Лак ЕП-730. Технічні умови)

ГОСТ 21227-93 Эмаль ПФ-218. Технические условия (Емаль ПФ-218. Технічні умови)

ГОСТ 21930-76 Припои оловянно-свинцовые в чушках. Технические условия (Припої олов’яно-свинцеві у чушках. Технічні умови)

ГОСТ 21931-76 Припои оловянно-свинцовые в изделиях. Технические условия (Припої олов’яно-свинцеві в виробах. Технічні умови)

ГОСТ 23652-79 Масла трансмиссионные. Технические условия (Оливи трансмісійні. Технічні умови)

ГОСТ 25129-82 Грунтовка ГФ-021. Технические условия (Грунтовка ГФ-021. Технічні умови)

ГОСТ 25133-82 Волокна лубяные. Метод определения влажности. (Волокна луб’яні. Метода визначення вологості)

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ, ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ

ЦТ Укрзалізниці – Головне управління локомотивного господарства Укрзалізниці

ШЧ Укрзалізниці – дистанція сигналізації зв’язку Укрзалізниці

ВТК – відділ технічного контролю

РС – рухомий склад

ТРС – тяговий рухомий склад

МВРС – моторвагонний рухомий склад

СУОП – система управління охороною праці

КР-1 – капітальний ремонт першого обсягу

КР-2 – капітальний ремонт другого обсягу

МОП – моторно-осьовий підшипник

АПС – автоматична пожежна сигналізація

ЦПП – централізоване повітропостачання

ЦНТ – циліндр низького тиску

ЦВТ – циліндр високого тиску

ВАП – високоякісне антифрикційне покриття

4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1 Капітальний ремонт КР-1 полягає у відновленні експлуатаційних характеристик і повного міжремонтного ресурсу (терміну служби) тепловозів  ТЕП70 шляхом заміни або ремонту зношених і пошкоджених агрегатів, вузлів і деталей, їх модернізації.

4.2 Капітальний ремонт КР-2 полягає у відновленні експлуатаційних характеристик і повного міжремонтного ресурсу (терміну служби), а також модернізації всіх агрегатів, вузлів і деталей, включаючи базові, повної заміни на нові проводів, кабелів і обладнання з відпрацьованим ресурсом.

4.3 Складальні одиниці та деталі даних тепловозів при капітальних ремонтах КР-1, КР-2 приводяться в стан, що забезпечує їх роботу до чергового планового ремонту відповідно до встановлених норм пробігу.

4.4 Обсяг робіт, виконуваних при капітальних ремонтах КР-1, КР-2 визначається цими Правилами, інструкціями, інструктивними вказівками, посібниками на ремонт, затвердженими у встановленому порядку, вказівками та розпорядженнями Мінтранса й Укрзалізниці.

4.5 Капітальний ремонт КР-1 основних агрегатів і вузлів тепловозів

4.5.1 По дизелю та допоміжному обладнанню виконати наступні роботи:

- повне розбирання дизеля та допоміжного обладнання з перевіркою, ремонтом і відновленням зношених і заміною непридатних вузлів і деталей;

- повну заміну втулок циліндра, корінних і шатунних вкладишів;

- ремонт блока циліндрів з перевіркою співвісності постелей блока оптичним методом і встановленням нових корінних вкладишів;

- дефектацію та ремонт піддизельної рами;

- ремонт комбінованого антивібратора з відновленням зношених втулок і пальців;

- ремонт шатунно-поршневої групи з заміною непридатних шатунів, деталей поршня та відновленням поршневих пальців і покриття ВАП (високоякісне антифрикційне покриття) на тронк поршня;

- ремонт кришок циліндрів з відновленням посадочних фасок під клапани і заміну непридатних сідел;

- ремонт форсунок із заміною непридатних розпилювачів і випробовування на стенді;

- ремонт паливних насосів із заміною плунжерних пар новими або відремонтованими, обкатуванням і регулюванням на стенді;

- ремонт об'єднаного регулятора з розбиранням, очищенням, заміною підшипників, манжет, мембран, втулок, мікроперемикача та випробовуванням на стенді;

- ремонт оливного та водяного насосів;

- ремонт насоса, який прокачує паливо, з заміною, незалежно від стану, підшипника, втулки, манжети;

- ремонт турбокомпресора з заміною підшипників новими, динамічним балансуванням ротора;

- ремонт охолоджувача наддувного повітря з заглушкою непридатних трубок (не більше 10 шт) і опресуванням у складі на щільність;

- складання дизель - генератора та його випробовування на станції випробовування дизелів відповідно до вимог Додатка В;

- розбирання, ремонт і заміна непридатних вузлів холодильного пристрою, охолоджувача водооливного, гідропривода вентилятора холодильника, колекторів, секцій, системи автоматичного регулювання температури, вентиляторів;

-  розбирання та ремонт редуктора гідронасосів, валоприводів, муфт;

- ремонт підігрівача палива;

- ремонт вентилятора та калорифера кабіни;

- очищення, ремонт і випробовування паливного та водяного баків;

- розбирання, ремонт і опресування оливного, водяного та паливного трубопроводів з заміною непридатних труб;

- заміна мідних, азбестосталевих, гумових, паронітових та інших ущільнень незалежно від стану;

- заміна підшипників кочення новими або відремонтованими відповідно до вимог інструкцій ЦТ-0101 [1] та ЦТтеп-87/11 [2]. Підшипники з діаметром посадочної поверхні до 40 мм замінити незалежно від стану.

4.5.2 По електричному обладнанню виконати:

- розбирання, ремонт і випробовування електричних машин, які повинні відповідати циклу ремонту тепловозів і згідно вимог правил ЦТ-0064 [3];

- розбирання, ремонт і випробовування електричної апаратури з заміною непридатних елементів апаратів, шунтів, напівпровідникових елементів, датчиків, ламелів, котушок та інших деталей;

- заміну зношених, більше допустимих меж, контактів електричних апаратів;

- заміну непридатних низьковольтних і високовольтних проводів і кабелів;

- установлення нової акумуляторної батареї;

- ремонт і випробовування вимірювальних, контрольних і захисних приладів.

4.5.3 По візку виконати:

- викочування, розбирання, очищення, ремонт і перевірку вузлів візка з заміною непридатних деталей;

- ремонт і перевірку рами візка відповідно до вимог креслень, керівництва на капітальний ремонт [4] й інструктивних указівок зі зварювальних робіт ЦТтеп/251 [5];

- огляд і ремонт колісних пар відповідно до вимог інструкції ВНД 32.0.07.001 зі зміною №1 [6];

- ремонт гідроамортизаторів відповідно до вимог інструкції ЦТ-0062 [7];

- ремонт привода колісної пари та муфт;

- ремонт буксових вузлів.

4.5.4 По кузову та рамі тепловоза виконати:

- перевірку та ремонт рами кузова з заміною непридатних деталей;

- ремонт автозчепних приладів, із заміною і відновленням деталей відповідно до інструкції ЦВ-ЦЛ-ЦТ-0014 [8];

- ремонт кузова з заміною непридатних частин обшивки, поручнів, сходів, люків, вікон, дверей;

- ремонт колієочисника;

- відновлення пошкодженого покриття на зовнішніх поверхнях кузова та нанесення лакофарбового покриття.

4.5.5 Гальмовому та пневматичному обладнанню виконати:

- ремонт і випробовування відповідно до інструкції ЦТ-0058 [9]

- ремонт і випробування компресора із відновленням деталей та заміною непридатних;

- ремонт піскової системи;

- ремонт і гідравлічне випробовування повітряних резервуарів відповідно до правил ЦТ-ЦВ-ЦЛ-ЦП-0050 [10].

4.5.6 Обладнання загального призначення відремонтувати. Випробовувати швидкостеміри, автоматичну локомотивну сигналізацію, автостопи відповідно до інструкцій ЦТ-0033 [11], ЦТ-ЦШ-0072 [12], ЦТ-0073 [13].

4.5.7 При КР-1 дозволяється не знімати з тепловоза паливний бак, колієочисник, магістралі: живильну, гальмову, допоміжного гальма та блокування гальм.

4.6 Капітальний ремонт КР-2

4.6.1 При капітальному ремонті КР-2 виконати всі роботи, передбачені капітальним ремонтом КР-1 і додатково:

- заміну тепло - і  шумоізоляції під підлогою кабіни;

- заміну підлог у кабінах машиніста;

- повну заміну високовольтної і низьковольтної проводки;

- розбирання й очищення воздухопроводів із заміною непридатних резервуарів, труб і з'єднань;

- повне зняття старого і нанесення нового лакофарбового покриття на кузов тепловоза;

- заміна баку умивальника й унітаза;

- заміна секцій холодильника, секцій калорифера опалення кабіни новими.

4.7 При капітальному ремонті забороняється робити конструктивні зміни вузлів та агрегатів тепловоза без дозволу Головного управління локомотивного господарства Укрзалізниці (ЦТ Укрзалізниці).

4.8 Установлені з дозволу ЦТ дослідні частини або обладнання повинні бути залишені на тепловозі. Їх наявність повинна бути зазначена в технічному паспорті тепловоза та дефектних описах.

4.9 Замовник забезпечує ремонтно-технічною документацією згідно з ГОСТ 2.602, конструкторською документацією, яка відсутня на ремонтному підприємстві, а також кресленнями і документацією на дослідні частини, вузли або обладнання. Огляд і ремонт дослідних частин і вузлів визначає ЦТ Укрзалізниці.

4.10 При капітальних ремонтах модернізації виконуються у відповідності з затвердженою в установленому порядку КД та відповідно до планів і договорів, укладених з залізницями.

Модернізації виконані в умовах депо без проектів або з відхиленням від затвердженої КД при відправленні тепловозів на ремонт повинні бути демонтовані і залишатися в депо.

4.11 При капітальних ремонтах зробити обов'язкову перевірку відповідних деталей магнітним, ультразвуковим або іншими методами неруйнівного контролю відповідно до вимог інструкцій ЦТ-0066 [14], ЦТ-0069 [15] та цих Правил.

4.12 Допускається зменшення не більше ніж на 18 % від креслярських розмірів (у наслідок ушкодження корозією) перерізу тяг, балок, косинців та інших деталей тепловоза (виготовлених з прокату або поковки) у місцях не підданих зношенню від тертя та ненормованих цими Правилами.

4.13 Заново встановлювані при капітальних ремонтах деталі та вузли тепловоза по якості виготовлення, обробки, термічної обробки, точності взаємної пригонки і складання повинні відповідати вимогам робочих креслень, технічних умов, нормалей та посібників на капітальний ремонт.

4.14 Відремонтовані або виготовлені вузли й агрегати перед установленням на тепловоз повинні проходити перевірку, випробування або обкатування на стендах.

4.14.1 Випробуванням підлягають наступні вузли й агрегати:

- дизель-генераторна установка;

- паливний насос;

- форсунки;

- оливні та водяні насоси;

- вентилятор ЦПП;

- компресор;

- головні генератори;

- тягові електродвигуни;

- контактні та безконтактні електроапарати і трансформатори;

- гідроамортизатори.

4.14.2 Обкатуванню підлягають наступні вузли й агрегати:

- привод насосів;

- гідропривод вентилятора;

- регулятор числа обертів;

- колісно-моторні блоки.

4.15 Випробовування й обкатку вузлів і агрегатів тепловоза після ремонту робити на відповідних установках і стендах, із застосуванням приладів і пристроїв, які повинні мати паспорти, завжди бути справні та піддаватися періодичній перевірці у встановлений термін. Прилади, що входять у перелік, установлений Держстандартом України, підлягають обов'язковій держповірці у встановлений термін.

4.16 Відділ технічного контролю заводу (ВТК) й інспекція ЦТ (де вона є) зобов'язані забезпечити в процесі ремонту та складання тепловоза контроль якості вузлів, що ремонтують, виконування найважливіших операцій та своєчасне їх приймання.

4.17 Остаточно складені та випробовувані на реостаті тепловози повинні пройти шляхові випробовування відповідно до заводської інструкції на шляхові випробовування, яка узгоджена з головним ревізором ревізорської дільниці з безпеки руху поїздів та автотранспорту, начальником дирекції залізничних перевезень і затвердженої керівництвом заводу.

4.18 У шляхових випробовуваннях тепловоза повинні брати участь працівник ВТК, спеціально виділена локомотивна бригада, представники замовника, а також, періодично, начальники тепловозоскладальних цехів або їх заступники, інспектори ЦТ.

4.19 Остаточне приймання тепловоза з ремонту оформляє ВТК у технічному паспорті встановленої форми з картами замірів вузлів і повертає його з відремонтованим тепловозом у депо. Дозволяється приймання тепловоза з ремонту працівниками ВТК заводу разом із представником замовника.

4.20 Разом з тепловозом на завод направляються технічні паспорти тепловозів, силових агрегатів з картами вимірювань. Паспорти повинні містити дані про термін служби від початку експлуатації та між ремонтами, про несправності, проведених конструктивних змінах і модернізації з посиланням на документи, на підставі яких ці зміни введені. При відсутності технічних паспортів (формулярів) на агрегати та колісні пари завод оформляє дублікати.

4.21 Усі питання, пов'язані з відправленням тепловозів і їх вузлів та агрегатів для ремонту в завод, здаванням і прийманням з капітального ремонту повинні вирішуватися відповідно до Положення [16].

4.22 У випадках, коли окремі нормативи і вимоги до ремонту деталей, вузлів та агрегатів не оговорюються в цих Правилах, директору і головному інженеру заводу надається право під особисту відповідальність, самостійно вирішувати питання в частині нормативів і методів ремонту деталей, виходячи при цьому з технічної доцільності та забезпеченні безпеки руху поїздів.

4.23 Норми допустимих розмірів деталей при капітальних ремонтах КР-1 і КР-2 тепловозів серії ТЕП70 наведені в додатку А, а перелік деталей, які підлягають неруйнівному контролю – в додатку Б.

4.24 Якщо ремонт вузлів тепловоза при капітальних ремонтах КР-1 і КР-2 не відрізняються по обсягу, то в описі відповідних розділів цих Правил вид ремонту не оговорюється. У випадку відмінності цих обсягів у розділі спочатку приводяться вимоги до капітального ремонту КР-1 даного вузла, а потім додаткові роботи, передбачені капітальним ремонтом КР-2.

5 Вимоги безпеки

5.1 Адміністрація ремонтних заводів зобов'язана забезпечити належну  організацію праці та технічне оснащення виробництва необхідним обладнанням і іншими технологічними засобами.

5.2 При виконанні КР-1 і КР-2 тепловозів серії ТЕП70 на локомотиворемонтних підприємствах (заводах) на робочих місцях необхідно створити безпечні умови, що відповідають вимогам нормативних документів з питань охорони праці:

- Кодекс законів про працю України;

- Закон України. Про внесення змін до Закону України "Про охорону праці";

- Закон України. Про забезпечення санітарного і епідеміологічного благополуччя населення;

- ДСТУ 2293 та ДНАОП 0.00-4.21.

5.3 Під час виконання ремонту тепловозів необхідно забезпечувати пожежну безпеку згідно з Законом України "Про пожежну безпеку" та нормативними документами, ЦУО-0018 [17], ЦУО-0023 [18], НАПБ.А.01.001-2004 [19].

5.4 Всі приміщення повинні бути віднесені до відповідної категорії за вибухопожежною небезпекою згідно з вимогами НАПБ.Б.07.005-86 [20].

5.5 Усі будівлі, споруди та інженерні мережі повинні утримуватися у належному технічному стані у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України "Про забезпечення надійної і безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж" від 05.05.97р. № 409 [21].

5.6 Опалення, вентиляція та кондиціювання повітря у виробничих приміщеннях повинні відповідати вимогам СНиП 2.04.05 [22].

5.7 Розміщення, розміри та планування адміністративних і побутових приміщень повинні відповідати СНиП 2.09.04 [23].

5.8 Інструменти та пристрої, що застосовуються під час ремонту та випробувань, повинні відповідати вимогам НАОП 1.1.10-1.04 [24].

5.9 Термічну обробку металів виконувати згідно з вимогами ГОСТ 12.3.004.

5.10 Вантажно-розвантажувальні роботи мають виконуватися у відповідності до вимог ДНАОП 0.00-1.03.

5.11 Робочі місця повинні підлягати атестації відповідно до вимог           ДНАОП 0.05-8.04.

5.12 Підприємство зобов'язано мати положення з питань умов та охорони праці відповідно до вимог ДНАОП 0.05-4.01, ДНАОП 0.00-4.11 та ДНАОП 0.00-4.15, нормативні документи по перевірці умов праці та охорони праці                             ДНАОП 0.00-4.09, ДНАОП 0.00-8.02, ДНАОП 0.00-8.03, ДНАОП 0.00-8.05, ДНАОП 0.03-8.03.

5.13 Працівники, що зайняті ремонтом та випробовуванням локомотивів, повинні проходити навчання  та перевірку знань з питань охорони праці відповідно до вимог ДНАОП 0.00-4.12, ДНАОП 0.00-8.01.

5.14 Працівники зобов'язані проходити попередній і періодичний медогляд згідно з ДНАОП 0.03-4.02.

5.15 Працівники, що зайняті ремонтом та випробовуванням локомотивів, забезпечуються спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту згідно з вимогами ДНАОП 0.00-4.26.

5.16 При роботі в фарбувальних цехах або дільницях дотримуватися правил НАОП 5.1.11-1.26 [25].

5.17 Під час праці при ремонті рухомого складу та виробництві запасних частин виконувати вимоги НАОП 5.1.11-1.40 [26].

5.18 Використання праці жінок повинно відповідати вимогам                    ДНАОП 0.03-3.28 та ДНАОП 0.03-8.08.

5.19 Загальні ергономічні вимоги при організації робочих місць повинні відповідати ГОСТ 12.2.032, ГОСТ 12.2.033.

5.20 Показники рівня шуму, вібрації, ультразвуку, мікроклімату у виробничих приміщеннях повинні відповідати вимогам ДСН 3.3.6.037,    ДСН 3.3.6.039, ДСН 3.3.6.042.

5.21 Рівень освітлення на робочих місцях має відповідати вимогам СНиП 11-4-79 [27], НАОП 5.1.11-3.02-91 [28].

5.22 Концентрація шкідливих речовин у повітрі робочої зони виробничих приміщень має відповідати ГОСТ 12.1.005.

5.23 Електрообладнання, що використовується при ремонті, повинно відповідати вимогам ПБЕ (видання 6) [29], ГОСТ 12.1.030, ГОСТ 12.2.007.0, ДНАОП 0.00-1.21.

5.24 Керівництво тепловозоремонтного підприємства (заводу) повинно забезпечити функціонування системи управління охороною праці (СУОП).

# 6 ВИМОГИ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

6.1 При виконанні капітальних ремонтів основними джерелами забруднення навколишнього природного середовища є:

- зварювальні роботи;

- очищення деталей та вузлів від забруднення, а особливо миття у розчинах з небезпечними речовинами;

- роботи, пов’язані з ремонтом та обслуговуванням акумуляторних батарей;

- просочувальні роботи;

- гальванічні роботи;

- фарбувальні роботи.

6.2 Заходи щодо охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки повинні здійснюватися згідно з Законами України "Про охорону навколишнього природного середовища" та "Про охорону атмосферного повітря", а також відповідно до вимог ГОСТ 17.0.0.01 та інших нормативно-правових документів.

6.3 При виконанні ремонту тепловозів необхідно передбачити комплекс заходів з охорони навколишнього природного середовища, які забезпечать:

- гранично допустимі концентрації та орієнтовно безпечні рівні впливу (ГДК та ОБРВ) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених місць згідно з ДСП 201-97;

- вимоги СН 245-2002 [30] (Перелік № 1 шкідливих речовин односпрямованої дії в повітрі робочої зони № 5 від 13.01.2002 р);

- гранично допустимі викиди (тимчасово узгоджені викиди) ГДВ (ТУВ) шкідливих речовин, затверджені регіональними управліннями екологічної безпеки;

- гранично допустимі скидання (ГДС) шкідливих речовин у водойми.

6.4 Вивіз і утилізація відходів виробництва повинні проводитися згідно із Законом України "Про відходи".

Сміття, відходи повинні збиратися у спеціальні контейнери, розміщені у відведених для цього місцях і періодично видалятися згідно з санітарним паспортом підприємства та укладеними угодами.

6.5 При змінах технології виконання ремонтних робіт або впровадженні нових технічних засобів, необхідно дотримуватися вимог відповідних документів з охорони праці та охорони довкілля.

# 7 ПРИЙМАННЯ В РЕМОНТ І ЗБЕРЕЖЕННЯ ТЕПЛОВОЗА НА ЗАВОДІ

7.1 Порядок здачі тепловозів, вузлів, агрегатів та їх модернізації в ремонт установлений Положенням [16].

7.2 При відправленні тепловоза в завод забороняється робити заміну вузлів, деталей і апаратів, крім тягових двигунів і допоміжних електричних машин, що не вимагають капітального ремонту. За узгодженням із заводом депо може зняти з тепловоза, що відправляється в капітальний ремонт, окремі вузли, деталі, апарати, які підлягають заміні на заводі з причини модернізації або відповідно до вимог цих Правил.

7.3 Перед відправленням у завод з тепловоза знімаються зі збереженням в локомотивному депо: радіостанція, побутовий холодильник, акумуляторні батареї, електричні плитки й інший інвентар.

7.4 У випадку неузгодженої з заводом заміни вузлів, агрегатів і деталей, а також розобладнання тепловоза, завод до рішення питання комплектації приймає об'єкт ремонту на відповідальне збереження зі складанням акта встановленої форми та повідомляє про це керівництво замовника.

7.5 Транспортування тепловоза в ремонт на завод повинно проводитися відповідно до інструкції ЦТ-0057 [31].

8 ПІДГОТОВКА ТЕПЛОВОЗА ДО РЕМОНТУ

8.1 При надходженні тепловоза на завод у діючому стані необхідно виконати наступні роботи:

- зняти всі запобіжники;

- від’єднати силові проводи і зняти акумуляторну батарею;

- злити воду й оливу з дизеля, турбокомпресора, секцій холодильника, теплообмінника, компресора та редукторів;

- злити паливо з корпусів фільтрів і паливного бака;

- злити вогнегасну рідину з резервуара протипожежної установки;

- звільнити бункери пісочниць від піску.

8.2 При надходженні тепловоза на завод у недіючому стані виконати наступні роботи:

- перевірити і за необхідності злити воду з охолоджувальної системи;

- злити залишки дизельного пального й оливи;

- звільнити бункери пісочниці від піску;

- злити вогнегасну рідину з резервуара протипожежної установки.

8.3 Після розекіпіровки тепловоза виконати наступні роботи:

- продути головні резервуари і випустити повітря із системи;

- пропарити або промити оливну систему дизеля.

8.4 Тепловоз, що прибув на ремонт у зимову пору і в недіючому стані, поставити в опалюване приміщення для попереднього обігріву.

8.5 Тепловоз та його ходову частину очистити зовні від забруднень.

9 ДЕМОНТАЖ ВУЗЛІВ ТА АГРЕГАТІВ ТЕПЛОВОЗА

9.1 Розбирання тепловозів робити на спеціалізованих позиціях тепловозоскладального цеху, обладнаних необхідними підйомно-транспортними засобами, технологічним оснащенням та інструментом, які забезпечують якісне виконання робіт та охорону праці.

9.2 З метою виключення знеособлювання при демонтажі, на основні вузли і агрегати тепловоза навішують бирки з номером тепловоза.

9.3 Порядок і технологічна послідовність розбирання тепловозів визначаються технологічними процесами та сітьовими графіками капітальних ремонтів КР-1 і КР-2 тепловозів з урахуванням оптимальної кількості працюючих, засобів механізації та пристроїв.

9.4 Перед демонтажем вузлів та агрегатів тепловоза від’єднати електричні проводи (кабелі) від електричних машин, апаратів і приладів.

9.5 Демонтаж агрегатів і вузлів з тепловоза рекомендується робити в наступній послідовності:

- відкріпити та зняти блоки даху;

- зняти прилади й апарати на пультах керування, високовольтних камерах;

- зняти штори вікон кабін і кузова;

- зняти сидіння та вентилятори в кабінах машиніста;

- зняти вогнегасники й ящики для шлангів;

- зняти підлоги кабін машиніста та дизельного приміщення і, за необхідності, каркас підлоги;

- відкріпити та зняти прилади сушіння стисненого повітря;

- демонтувати повітропроводи випрямних установок;

- демонтувати повітропроводи головного генератора, високовольтної камери;

- відкріпити та зняти привод швидкостеміра;

- зняти прилади звукової сигналізації;

- зняти кришки акумуляторних відсіків;

- зняти паливомір і манометри в дизельному приміщенні;

- зняти колієочисники, чохли шворневих пристроїв і вентиляції тягових електродвигунів, вертикальні та горизонтальні гідравлічні амортизатори;

- демонтувати калорифери опалення кабін;

- зняти оливний фільтр, бак-фільтр системи гідропривода;

- відкріпити та зняти повітроочисник дизеля;

- від’єднати та зняти оливопровід до редуктора гідронасосів, редуктор гідронасосів та еластичну муфту вентилятора ЦПП;

- демонтувати дизель-генератор;

- зняти вентилятор ЦПП;

- відкріпити та зняти циліндри привода бічних і верхніх жалюзі, бічні жалюзі охолоджуваного пристрою;

- відкріпити та зняти водяні й оливні секції;

- відкріпити та зняти гідромотори і вентиляційні колеса;

- зняти агрегат для підкачування палива та насос для прокачування оливи;

- зняти додатковий, пожежний та зрівняльний резервуари;

- демонтувати компресор, електродвигун компресора, автогальмове обладнання;

- від’єднати ручне гальмо, повітропровід гальма візків, повітропровід піскової системи;

- зафіксувати пружини ресорного підвішування технологічними болтами;

- підняти кузов на домкратах, зняти пружини опор кузова та викотити візки з під тепловоза;

- відкріпити та зняти головні гальмові резервуари;

- розібрати візки;

- відкріпити та зняти трубопроводи зливу оливи з компресора, зливу оливи з вентилятора ЦПП;

- відкріпити та зняти трубопроводи калориферів опалення кабін і протипожежних установок, гідропривода, оливної, паливної, піскової систем;

- розкріпити і зняти повітропроводи гальма в кузові та кабінах.

9.6 Очищення вузлів і деталей тепловоза рекомендується виконувати в дві стадії: складений вузол, а потім деталі після розбирання. Очищення виконувати в мийних машинах (установках) з застосуванням миючих засобів згідно з переліком [32] з наступним ополіскуванням водою. Миючі засоби не повинні викликати корозію металів.

9.7 Дефектування та визначення обсягів ремонтних робіт вузлів і деталей виконують працівники технологічного бюро, майстри та бригадири ремонтних дільниць.

10 ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНА УСТАНОВКА

10.1 Загальні положення по ремонту дизель-генератора

10.1.1 При КР-1 і КР-2 дизель-генераторну установку з тепловоза зняти, розібрати, очистити й обмити для огляду та ремонту вузлів і деталей.

10.1.2 Порядок і технологічна послідовність розбирання та складання дизель-генераторної установки визначається технологічними процесами на відповідні роботи.

10.1.3 Розбирання та монтаж дизель-генераторної установки виконувати на спеціально обладнаних місцях за допомогою відповідних пристроїв та інструментів, при температурі не нижче ніж 15 ºС.

10.2 Блок циліндрів

10.2.1 Блок очистити й оглянути. Особливу увагу звернути на тріщини, що виникають у наступних місцях:

- у стойках картера блока;

- у бічних і поперечних листах, а також у верхніх плитах опор циліндрів;

- у бічних і торцевих стінках і плиті опори лотка.

10.2.2 Ремонтувати блок циліндрів відповідно до вимог керівництва [33].

10.2.3 Заварювання тріщин в тілі та зварних швах блоку виконувати відповідно до вимог інструкції ЦТтеп/251 [5] та керівництва [33].

10.2.4 Перевірку співвісності постелей блока проводити оптичним методом, допускається виконувати перевірку фальшвалом, відповідно до керівництва з капітального ремонту 2А-9ДГ.34РК-ЛУ [34].

10.2.5 Відхилення від співвісності постелей у вертикальній площині на довжині блока допускається не більше ніж 0,05 мм, а між сусідніми опорами не більше ніж 0,02 мм. У горизонтальній площині на довжині блока не більше ніж 0,05 мм, по сусіднім - не більше ніж 0,02 мм.

Відхилення від співвісності, овальність і конусоподібність до 0,1 мм усунути шабруванням, при більшій величині відхилення від співвісності, овальності і конусоподібності виконати наплавлення або плазмове напилення постелей блока, з наступним розточуванням до креслярських розмірів.

Взаємне прилягання поверхонь блока та підвісок по горизонтальних стиках, при затягуванні болтів підвісок до відправної точки, по контрольному відбитку фарби, повинно бути не менше ніж 65 % площі з рівномірним розподілом по всій поверхні.

Допускається відновлення горизонтальних поверхонь стиків блока та підвісок наплавленням, плазмовим напиленням з наступною механічною обробкою до креслярських розмірів.

10.2.6 Бугелі, підвіски, болти підвісок, гайки, шайби та шпильки кріплення комплектів до блока перевірити магнітним дефектоскопом. За наявності тріщин – замінити.

10.2.7 Вкладиші корінних підшипників замінити новими. Прилягання затилків вкладишів до підвісок по фарбі повинно бути рівномірним не менше ніж 70 % на дузі не менше ніж 120° у вертикальній площині, до іншої частини підвісок і постелей блока не менше ніж 50 % при затягуванні гайок болтів підвісок до відправної точки. При цьому проходження щупа 0,03 мм між постіллю та вкладишем не допускається. Порядок затягування гайок кріплення болтів підвісок до "відправної точки" зазначений у кресленні.

10.2.8 Допуск перпендикулярності загальної осі отвору під циліндрові комплекти у верхній плиті циліндрів і втулці щодо поверхні верхньої плити блока циліндрів на висоті 400 мм у напрямку:

- подовжньої осі блока – 0,05 мм;

- перпендикулярному подовжньої осі – 0,1 мм.

10.2.9 Опорні півкільця з тріщинами та спрацюванні понад норми – замінити.

10.2.10 При зриві різьби в блоці дизеля більше за два витки, різьбу М39х2-5Н6Н перерізати на М42х2-5Н6Н з установленням ремонтної шпильки, або поставити в блок глушки довжиною 45 мм і різьбою М48х2 на епоксидній смолі ЕД-5 або ЕД-6 ДСТУ 2093, з установленням креслярської шпильки.

При зриві різьби шпильок кріплення комплектів до блока дизеля більше за два витки – шпильки замінити.

10.2.11 Втулку, кресл.6Д49.35.16Сб, при пошкодженні, задирках, жолобленні, зношенні, овальності понад допустимі розміри, замінити або відновити до креслярських розмірів.

10.2.12 Водяні порожнини блока випробувати водою тиском 1,2 МПа (12 кгс/см2) протягом 10 хвилин. Протікання не допускається.

10.2.13 Оливні канали промити й опресувати водою тиском 1,5 МПа±0,05 МПа (15 кгс/см2±0,5 кгс/см2) протягом 10 хвилин. За наявності протікання та потіння дефектні місця заварити, канали продути стисненим повітрям та опресувати.

10.2.14 Після ремонту неопрацьовані внутрішні та зовнішні поверхні блока, пофарбувати згідно з технічними умовами заводу-виробника.

10.3 Втулка циліндра

10.3.1 Втулки циліндрів дизеля при капітальних ремонтах тепловозів ТЕП70 замінити новими.

10.3.2 Дозволяється використовувати старопридатні рубашки циліндрів, за умови їх відповідності кресленню. Встановлювати на втулки алюмінієві рубашки не дозволяється.

10.4 Рама піддизельна

10.4.1 Раму піддизельну ремонтувати відповідно до керівництва [35].

10.4.2 При дефектуванні рами перевірити стан зварних швів на відсутність тріщин у листах, піддоні, косинцях, планках, стан сіток, різьбових отворів і привалочних площин.

10.4.3 Допускається заварювання не більше ніж однієї тріщини на кожному листі та в зварювальних швах (на довжині 1000 мм). Лист замінити за наявності поперечної тріщини довжиною більше за 50 % його ширини або декілька тріщин будь-якої довжини.

10.4.4 Відхилення від площини поверхні верхніх листів у місці установлення блока більше ніж 0,3 мм – усувати механічною обробкою.

10.4.5 При заміні блока циліндрів і розбіжності отворів для штифтів допускається розсвердлювання та розвертання отворів з установленням штифтів до діаметра 32 мм або установлення їх в іншому проміжку між болтами з заплавленням незбіжних отворів.

10.4.6 Листи піддона, які не підлягають виправленню – замінити. Жолоблення листів піддона допускається не більше ніж 5 мм на довжині деталі. Допускається заварювання тріщин у будь-яких місцях піддона.

10.4.7 Сітки фільтрівні відсіків картера замінити при обривах, а зім'яті сітки – виправити. Планки сіток замінити при тріщинах або зламах. Допускається зменшення площини корисного перерізу сіток не більше ніж на 15 %. Сітки всмоктувального каналу оливного насоса, що мають дефекти, замінити.

10.4.8 Очистити внутрішню порожнину збірника оливи з ресивера та відремонтувати вентиль. Нову прокладку необхідно приклеїти до кришки клеєм 88-Н ТУ38-1051061-87 [36], або його аналогом з рівними або більш високими технічними характеристиками в порівнянні з клеєм 88-Н, наприклад, клей        88-СА ТУ38-10510760-89 [37].

10.4.9 Болти та гайки кріплення блока та генератора до піддизельної рами,  які мають зім'яту, зірвану (більше двох витків) різьбу – замінити на нові.

10.4.10 Відремонтовану раму (після зварювальних робіт) випробувати на герметичність наливанням води, до рівня вирізу в задній стінці, протягом 20 хвилин, протікання не допускаються. Допускається перевіряти герметичність зварних швів методом капілярної дефектоскопії.

10.4.11 Оливні труби піддізельної рами промити і опресувати водою при температурі від 60°С до 75°С тиском 1 МПа ± 0,05 МПа (10 кгс/см2 ± 0,5 кгс/см2) протягом 5 хвилин. Протікання не допускається. Труби, які мають тріщини – замінити.

10.4.12 Клапани редукційний та безповоротний – зняти, відремонтувати, установити.

10.4.13 Після ремонту піддизельну раму пофарбувати відповідно до технічних умов заводу-виробника.

10.5 Вал колінчастий

10.5.1 Колінчастий вал ремонтувати відповідно до керівництва [38].

10.5.2 Колінчастий вал розібрати і ретельно очистити від бруду й оливи. Оливні отвори та порожнини продути стисненим повітрям.

10.5.3 Шийки колінчастого вала, шпильки кріплення противаг, шестерні перевірити магнітопорошковим або ультразвуковим методом. При виявленні тріщин – колінчастий вал, шпильки, шестірню замінити.

10.5.4 Колінчастий вал повинен задовольняти наступним вимогам:

- овальність, конусоподібність, сідлоподібність, бочкоподібність, корінних і шатунних шийок повинні бути не більше ніж 0,02 мм;

- допуск радіального биття корінних шийок до 0,06 мм, при відносному битті суміжних шийок до 0,03 мм, при установленні колінчастого вала на спеціальні опори першою, п'ятою і десятою корінними шийками.

10.5.5 Корінні і шатунні шийки колінчастого вала дозволяється відновлювати допустимим методом з наступною обробкою по кресленням.

10.5.6 Шестірню колінчастого вала замінити за наявності тріщин, корозії більше за 10 % робочої поверхні зуба, вм'ятин на поверхні зуба площею більше ніж 25 мм2 і глибиною більше ніж 0,5 мм, відколу зуба більше за 10 % довжини зуба, а також зносу зуба по товщині, при якому довжина загальної нормалі буде менше ніж 160,5 мм.

Отвори діаметром 21+0,021 мм при зношенні, овальності, ослабленні болтів дозволяється обробити до діаметра 22 мм разом з кільцем, з установленням болтів кріплення, які мають збільшений посадочний діаметр.

10.5.7 Шліцьову втулку привода вала відбору потужності замінити при зношенні шліців більше 15 % по товщині, за наявності тріщин. Зношену поверхню втулки по діаметру 110 мм дозволяється відновлювати з наступною обробкою по кресленням.

10.5.8 Відбійник при відсутності пошкодження, зношення й ослаблення в посадці дозволяється не знімати з колінчастого вала.

10.5.9 Пошкоджені поверхні різьбових отворів дозволяється перерізати на наступний розмір по стандарту від креслярського, з установленням болтів відповідного розміру.

10.5.10 Противаги за наявності тріщин замінити. Перевірити площу прилягання по фарбі поверхні під сферичні шайби, що повинна бути не менше за 75 %  від загальної площі прилягання.

10.5.11 Оливні порожнини, мастильні отвори колінчастого вала ретельно очистити волосяними йоржами, промити дизельним паливом, продути стисненим повітрям.

Оливну порожнину між дев'ятою і десятою корінною шийкою після установлення втулки опресувати гасом, тиском 1,5 МПа ± 0,1 МПа (15 кгс/см2 ± 1 кгс/см2) протягом 5 хвилин. Витікання гасу не допускається.

10.5.12 Складання колінчастого вала виконувати відповідно до вимог креслень.

10.6 Муфта з'єднувальна

10.6.1 Перед розбиранням з'єднувальної муфти необхідно перевірити:

- наявність маркування на ведучому та веденому дисках, болтах і штифтах муфти. За необхідності маркування відновити;

- наявність міток відносного положення на ведучому та веденому дисках і пакеті кілець. За потреби мітки відновити.

10.6.2 Муфту з'єднувальну зняти, розібрати, деталі промити. При розбиранні муфти, деталі не розкомплектовувати. Диски ведучий і ведений замінити за наявності тріщин і зламів.

Допускається жолоблення пластин не більше ніж 0,1 мм. За наявності зриву більше ніж двох витків різьби, тріщин, зношення або зминання граней – болти і гайки замінити.

Допускається відновлення зношених поверхонь болтів, крім різьби, хромуванням з наступною обробкою до креслярських розмірів.

10.6.3 При ослабленні посадки призонних болтів і штифтів допускається збільшення отворів у дисках і кільцях муфти з розмірів 48 мм і 32 мм до 50 мм і 34 мм відповідно з установленням болтів і штифтів відповідного діаметра та забезпеченням посадки по кресленню. Розгортання отворів під штифти у фланці колінчастого вала та дисках муфти робити спільно.

10.6.4 При установленні окремих болтів збільшеного діаметра муфту балансувати статично. Допустимий дисбаланс 833 г·см. Балансувати за рахунок свердлення отворів діаметром і глибиною 16 мм у ведучому диску з торця на діаметрі 510 мм.

10.6.5 Затягування болтів муфти при складанні й установленні на дизель виконувати відповідно до технічних вимог креслення. Ширина муфти повинна  бути 116-2,5 мм, при цьому різниця вимірів ширини по колу муфти повинна бути не більше ніж 1 мм.

10.6.6 Допуск биття ведучого диска відносно осі колінчастого вала по посадочному кільцю діаметром 127 мм – 0,1 мм.

Допуск перпендикулярності осей отворів 48 мм відносно поверхонь прилягання головок болтів – 0,05 мм на діаметрі 60 мм. Допуск биття веденого диска відносно осі колінчастого вала – 0,1 мм.

10.6.7 При складанні муфти з'єднати мітки на дисках і пакетах кілець.

10.7 Комбінований антивібратор

10.7.1 Комбінований антивібратор ремонтувати відповідно до керівницт-       ва [39].

10.7.2 Болти, що кріплять комбінований антивібратор до колінчастого вала відкрутити, штифти випресувати, комбінований антивібратор з вала зняти. Відвернути болти та зняти в’язкістний демпфер з маточини маятникового антивібратора.

10.7.3 Маятниковий антивібратор розібрати, деталі промити в гасі, обдути стисненим повітрям.

Дозволяється відновлювати номінальні розміри втулок і пальців хромуванням з наступною механічною обробкою до креслярських розмірів. Товщина шару хрому допускається не більше ніж 0,15 мм.

10.7.4 Маточину, маятники за наявності тріщин замінити. Дозволяється вироблення тертьових і посадочних поверхонь усувати хромуванням з наступною обробкою до розмірів, що забезпечують посадку по кресленню. Діаметри отворів під втулки дозволяється збільшувати на 0,4 мм.

10.7.5 При складанні маточини та маятникового антивібратора необхідно дотримуватися наступних вимог:

- затягування круглих гайок, що з'єднують диски маточини, робити в два етапи:

1) попереднє затягування виконувати моментом від 280 Н·м до 300 Н·м (від 28,5 кгс·м до 30,6 кгс·м) з наступним ослабленням гайок;

2) остаточне затягування виконувати моментом 250 Н·м±20 Н·м (25,5 кгс·м±2 кгс·м);

- натяг посадки втулок:

1) із внутрішнім діаметром 80 мм±0,07 мм – від 0,08 мм до 0,10 мм;

2) із внутрішнім діаметром 90 мм±0,07 мм – від 0,10 мм до 0,12 мм;

- посадку забезпечити охолодженням втулок у рідкому азоті до температури мінус 190 ºС, допускається при цьому підігрів маточини до температури не більше ніж 80 ºС;

- допуск овальності внутрішніх поверхонь втулок у маточині 0,03 мм;

- різниця розмірів двох внутрішніх діаметрів втулок маточини, що лежать на одній осі – не більше 0,03 мм;

- виступання втулок за поверхню маточини не допускається;

- різниця  по масі кожної пари протилежних маятників не більше ніж 60 г, забезпечується зняттям металу зі зовнішніх сферичних поверхонь;

- сумарний зазор між торцями пальців і кришками антивібратора маятникового повинен бути в межах від 0,22 мм до 0,70 мм.

10.7.6 Демпфер зняти з маточини антивібратора, добрати пробу силіконової рідини та перевірити її стан по інструкції, прикладеної до керівництва 2А-9ДГ-16РЭ [40].

Силіконову рідину замінити за наявності:

- забруднень у вигляді продуктів зношення;

- потемніння;

- в'язкості нижче 70000 сСт або вище 180000 сСт.

10.7.7 Розбирання, заміну силіконової рідини та складання демпфера рекомендується робити відповідно до технологічного процесу [41], а ремонт і відновлення демпфера відповідно до типового технологічного процесу [42].

10.7.8 Після установлення демпфера на маточину маятникового антивібратора щуп 0,03 мм не повинен проходити між бічною поверхнею антивібратора і демпфером.

10.7.9 Комбінований антивібратор установити на фланець колінчастого вала за міткою, при цьому перевірити наявність гумового кільця на бурті.

Штифти встановити з натягом від 0,01 мм до 0,02 мм.

10.7.10 При складанні демпфера з маятниковим антивібратором затягування болтів кріплення та гайок робити моментом 220 Н·м±20 Н·м (22 кгс·м±2 кгс·м), рівномірно по взаємно перпендикулярних осях за два рази.

10.7.11 При встановленні антивібратора комбінованого на колінчастий вал забезпечити:

- прилягання торцевих поверхонь антивібратора та фланця колінчастого вала по фарбі не менше за 75 % від загальної площі їх прилягання;

- збіг маркувань штифтів та отворів.

10.8 Шатунно-поршнева група

10.8.1 Шатунно-поршневу групу розібрати, ретельно очистити від бруду, нагару й оливи.

10.8.2 Шатунно-поршневу групу ремонтувати відповідно до керівницт-          ва [43].

10.8.3 Нечітке або забите маркування відновити. Маркувати згідно з вимогами креслень. Відсутність маркування на деталях шатунно-поршневої групи не допускається.

Стержень головного шатуна, кришку нижньої головки шатуна та шатун причіпний при розбиранні не розкомплектовувати.

10.8.4 Головку поршня замінити при тріщинах будь-якого розміру, розташування та висоті канавок під компресійне кільце більше ніж 5,15 мм, під оливознімне – більше ніж 6,1 мм.

10.8.5 Тронк поршня підлягає заміні при тріщинах або задирках будь-якого розміру та розташування, збільшенні діаметра отвору під палець більше ніж 95+0,04 мм, збільшенні висоти канавок під кільця більше ніж 6,1 мм і 8,6 мм.

Покриття ВАП-2 на тронку поршня відновити відповідно до інструкції, що додається до керівництва 2А-9ДГ-16РЭ  [40].

10.8.6 Поршневий палець підлягає заміні за наявності тріщин, викришуванні азотованого шару. Пальці, що мають овальність та зношення понад допустимі розміри, відновити згідно з вимогами креслення. При встановленні та вийманні пальця допускається нагрівання поршня до 100 ºС.

10.8.7 Стакан поршня замінити за наявності тріщин або зазора більше за 0,13 мм між стаканом і тронком по діаметру 55 мм. Прилягання стакана до головки шатуна по фарбі повинно бути не менше за 80 % поверхні, що з'єднується, і забезпечується притиранням по головці шатуна в напрямку катання шатуна (по ходу).

Допускається відновлення зношених поверхонь стакана методом аргонодугового наплавлення й обробкою по кресленню.

10.8.8 Кільця компресійні та оливознімні замінити незалежно від стану. Перед установленням поршневих кілець перевірити зазори в замках у вільному та робочому стані, які повинні бути в межах норм. Зазори в стиках кільця в робочому положенні, що перевіряються у втулці-калібрі діаметром 260+0,01 мм, повинні знаходитися в межах:

- у компресійному – від 0,9 мм до 1,2 мм;

- у компресійному (хвилинному) – від 0,8 мм до 1,1 мм;

- в оливознімному – від 0,9 мм до 1,2 мм.

10.8.9 Пружину стакана та стопорні кільця поршневого пальця замінити за наявності тріщин і втраті пружності. Дозволяється відновлення пружності пружини методом термофіксації.

10.8.10 Шатуни, головний та причіпний, кришку нижньої головки, пальці, шпильки головки поршня, шатунні болти перевірити магнітним дефектоскопом, при виявленні тріщин деталь – замінити. За наявності тріщин у головному шатуні замінити його разом з нижньою кришкою.

Після перевірки деталі розмагнітити.

Забороняється виконувати будь-які зварювальні роботи на деталях, зазначених у вищезгаданому підпункті.

10.8.11 Втулки верхніх головок головного шатуна при внутрішньому діаметрі більше ніж 95,4 мм і причіпного шатуна - більше ніж 70,15 мм - замінити. Нові втулки верхніх головок шатунів установити з натягом від 0,11 мм до 0,14 мм, а втулку причіпного шатуна – з натягом від 0,072 мм до 0,102 мм.

10.8.12 Палець причіпного шатуна замінити за наявності тріщин, зриву більше за двох витків або зминанні різьби М27. Зношення зовнішнього діаметра пальця більше ніж 0,05 мм відновити з наступною обробкою по кресленнях.

10.8.13 Шатунні болти комплектно з гайками замінити за наявності одного з наступних дефектів:

- тріщин будь-якого розміру і розташування;

- зривів, забоїн, прим'ятості різьби;

- забоїн, поперечних рисок болта;

- довжини болта більше ніж 280,5 мм

10.8.14 Овальність і конусоподібність отвору нижньої головки шатуна (без вкладишів) більше ніж 0,02 мм дозволяється усувати шліфуванням зубців кришки з наступним шліфуванням або шабруванням внутрішньої поверхні до креслярського розміру.

10.8.15 Перевірити по фарбі прилягання сполучних поверхонь кришки нижньої головки та стержня шатуна. Прилягання кожного стику повинно бути не менше за 75 % опорної поверхні.

10.8.16 Прилягання  поверхонь стержня та кришки шатуна по стиках повинно бути повним при затягнутих болтах у положенні "відправна точка", проходження щупа 0,03 мм не допускається. Порядок затягування шатунних болтів до "відправної точки" зазначений у технічних вимогах креслень.

10.8.17 Перевірити прилягання по фарбі вкладишів до постелі нижньої головки шатуна, яке повинно бути не менше за 75 % поверхні. При щільному приляганні вкладишів до постелі величина узвишшя торців вкладишів відносно постелі повинна бути в межах допуску.

10.8.18 При заміні головки, тронка, пальця поршня маркувати масу поршня, номер циліндра, номер пальця відповідно до вимог креслень.

10.8.19 Шпильки кріплення головки та тронка поршня замінити за наявності тріщин, ослаблення, зминання та зриву більше ніж двох витків різьби. Нові шпильки вкрутити у головку поршня з епоксидним клеєм моментом від 0,07 кН·м до 0,1 кН·м (від 7 кгс·м до 10 кгс·м).

10.8.20 Перевірити прилягання по фарбі опорної поверхні головки та тронка поршня, що повинно бути не менше за 80 % поверхні.

10.8.21 При складанні деталей шатунно-поршневої групи дотримуватися наступних умов:

- усі деталі повинні бути ретельно промиті та продуті стисненим повітрям. Перевірити чистоту отворів, які підводять оливу в поршні та шатуні;

- поршневі кільця встановлювати на поршень за допомогою пристрою, що обмежує розвід замка. Замки кілець повинні бути зміщені на 120° відносно один одного. Кільця повинні вільно переміщатися в струмках.

10.8.22 При комплектуванні шатунів і поршнів на дизель необхідно дотримуватися наступних вимог:

- при встановленні втулки верхньої головки шатуна зі збільшеним діаметром, поршневі пальці підбирати з урахуванням зазора на оливу по кресленню;

- різниця між масою в складених шатунів одного двигуна не повинна бути більше ніж 0,3 кг;

- різниця між масою в складених поршнів одного двигуна не повинна бути більше ніж 0,2 кг;

- підбирання маси шатунів складених з поршнями робити так, щоб різновага рухомих мас у сумі на шийку колінчастого вала була не більше ніж 0,5 кг.

Дозволяється масу підганяти шляхом зняття металу із шатуна, кришки нижньої головки згідно з кресленнями заводу-виробника.

10.8.23 Шатунні вкладиші замінити новими.

10.8.24 Затягування гайок шпильок робити рівномірно в перехресному порядку за три-чотири рази динамометричним ключем з моментом 0,12 кН·м (12 кгс·м) і далі до збігу отворів під шплінтування, але не більше ніж 0,15 кН·м (15 кгс·м), тертьові поверхні змазати дизельною оливою. Допускається затягувати по гранях у перехресному порядку відповідно до вимог креслення:

- зусиллям на плечі 250 мм затягнути гайки до упору та відкріпити;

- ключем довжиною плеча 100 мм затягнути до упору;

- від упору затягнути на одну грань і далі до збігу отворів під шплінтування, але не більше ніж на ¼ грані.

Застопорити гайки та шпильки дротом з натягом.

10.9 Кришка циліндра

10.9.1 Кришку циліндра зняти, розібрати. Водяні порожнини кришки очистити від накипу і опресувати водою тиском 1,3 МПа (13 кгс/см2) протягом 5 хвилин. Протікання та потіння не допускаються.

10.9.2 Кришку циліндра ремонтувати відповідно до керівництва [44].

10.9.3 Сталеві деталі кришки (сухарі, втулки, штовхачі, важелі, пружини, осі важелів, кільця пружинні, шпильки) перевірити магнітним дефектоскопом.  Клапани та кришку перевірити на відсутність тріщин методом кольорової дефектоскопії. Перед перевіркою кришки, перемички між впускними і випускними клапанами зачистити до металевого блиску.

10.9.4 Кришку замінити за наявності:

- тріщин, що переходять на поверхню стінки водяної порожнини та гнізд клапанів;

- раковин, які неможливо усунути заваренням;

- раніше заварювані кришки замінити незалежно від стану.

10.9.5 Зношення, вм'ятини, риски на конусній поверхні під впускні клапани по розміру 84+0,46 мм усунути обробкою до розміру не більше ніж 85,1 мм; при більшому зношенні наплавити газозварюванням з наступною обробкою за розмірами креслення.

Зношення, вм'ятини, неповне прилягання конусної поверхні сідла до випускного клапана усунути зенкуванням і притиранням, при цьому збільшення діаметра 75 мм допускається не більше ніж 75,5 мм; при більшому зношенні – сідло замінити.

10.9.6 Оглянути сідла випускних клапанів, за наявності осьового ходу сідел більше ніж 0,35 мм, сідла вирізати на верстаті, гніздо кришки перевірити на відповідність креслярським розмірам. Установити нові сідла, притерши їх до гнізда. Прилягання сідла по фарбі повинно бути не менше за 75 % поверхні.

10.9.7 Направляючі втулки впускних і випускних клапанів замінити незалежно від стану.

10.9.8 Тріщини, не обговорені в 10.9.4 – заварювати по затвердженій технології. Після заварювання й обробки швів опресувати водяну порожнину кришки водою тиском 1,3 МПа (13 кгс/см2). Протікання і потіння не допускаються.

10.9.9 Дефекти на привалочних поверхнях кришки та в місцях прилягання по газовому стику кришки з втулкою циліндра усунути механічною обробкою з мінімальним зняттям металу, при цьому висота кришки допускається не менше ніж 184,5 мм (креслярський розмір 185-0,3 мм). Відхилення від площинності поверхні газового стику перевірити по фарбі. Прилягання повинно бути безперервним по колу на ширині від 0,6 мм до 0,7 мм.

10.9.10 На конусній поверхні під форсунку риски, пропали, задирки та вм'ятини вздовж твірної конуса не допускаються. Прилягання форсунки до кришки по конусній поверхні повинно бути безперервним по колу пояском шириною не менше ніж 7 мм на відстані не більше ніж 1 мм від найменшого діаметра конуса.

10.9.11 Дефектні різьбові отвори М16х1,5 кришки циліндра дозволяється перерізати на М20х1,5 з виготовленням нових сполучних деталей або східчастих шпильок.

10.9.12 Пружини клапанів очистити. Перевірити висоту пружин у вільному стані та по перпендикулярно поздовжній осі під навантаженням:

- висота пружин кресл.Д49.78.32-2 під навантаженням 750 Н (75 кгс) повинна бути 54,4 мм;

- висота пружин кресл.Д49.78.31-2 під навантаженням 1060 Н (106 кгс) повинна бути 61,5 мм.

10.9.13 Закриття кришки циліндра, а також кришку закриття замінити за наявності більше трьох тріщин довжиною більше ніж 40 мм кожна.

Інші тріщини обробити та видалити аргонодуговим зварюванням. Перед заварюванням кінці тріщин засвердлити. Зварні шви зачистити до основного металу.

10.9.14 Площину прилягання кришки закриття перевірити по контрольній плиті, щуп 0,1 мм не повинен проходити. При жолобленні допускається обробити привалочні площини зі зменшенням висоти кришки закриття не більше ніж 2 мм проти креслярського розміру.

10.9.15 Клапани замінити новими або відновити по затвердженій технології до креслярських розмірів.

10.9.16 Якість притирання знов установлених клапанів перевірити по фарбі з поворотом їх на кут 45°, при цьому, поясок повинен бути безперервним по всьому колу шириною:

- впускних клапанів - не менше ніж 1,5 мм;

- випускних клапанів - не менше ніж 0,5 мм.

10.9.17 Конусну поверхню сухаря клапана перевірити по фарбі. Прилягання повинно бути рівномірним і не менше за 50 % з'єднуваної площі тарілки.

Прилягання сухарів до клапанів по фарбі повинно бути у вигляді двох безперервних поясків шириною не менше ніж 2 мм, розташованих на відстані не більше ніж 1 мм від торців сухарів.

10.9.18 Важільний механізм розібрати, промити, обдути стисненим повітрям, оливні канали очистити. Важіль перевірити магнітним дефектоскопом. За наявності тріщин, зношення більше допустимого – замінити.

10.9.19 Втулку та сухар замінити у випадку наявності тріщин, ослаблення посадки у важелі, зазора між втулкою та віссю важеля більше ніж 0,15 мм.

10.9.20 Вісь важеля перевірити магнітним дефектоскопом. За наявності тріщин будь-якого розміру і розташування – вісь важеля замінити. Задирки глибиною до 0,15 мм зачистити, а при спрацюванні більше ніж 0,15 мм відновити вісь важеля осталюванням, хромуванням, плазмовим напиленням з подальшою обробкою до креслярських розмірів.

Для приведення зазору між віссю і втулкою важеля до норми дозволяється установка нової втулки важеля зі зменшеним внутрішнім діаметром.

10.9.21 Гідроштовхач розібрати, промити. Деталі гідроштовхача, що мають тріщини, і пружини, що мають зношення більше ніж допустимі – замінити.

Випробування гідроштовхачів виконувати без пружин, при осьовому навантаженні на штовхач у 98 Н (10 кгс) останній повинен опускатися на 5 мм протягом від 5 с до 8 с. На кінцевій ділянці ходу пропускання гасу через кульковий клапан не допускається. Хід кулькового клапана повинен бути від 0,40 мм до 0,85 мм. У випадку незадовільної щільності - гідроштовхач замінити.

10.9.22 Складання кришки циліндра робити з дотриманням наступних вимог:

- деталі на складання повинні надходити чистими й сухими;

- деталі кришки циліндра та  важільного механізму повинні мати чітке маркування відповідно до вимог креслень;

- осьовий хід сідла повинен знаходитися в межах від 0,16 мм до 0,35 мм;

- кожен клапан після складання перевірити на легкість ходу, заїдання не допускаються;

- ковпачки при вставленому пружинному кільці повинні вільно провертатися навколо своєї осі;

- установлення непарних по маркуванню половинок сухаря – не допускається;

- контролювати одночасність відкриття клапанів кожним важелем, різниця вимірів не більше ніж 0,2 мм;

- затягування гайок кріплення закриття, осей важелів та індикаторного крана виконувати динамометричним ключем обертальним моментом від 160 Н·м до 180 Н·м (від 16 кгс·м до 18 кгс·м). Різьбу й опорну поверхню гайок змазати оливою.

Затягувати у два-три прийоми в наступній послідовності:

1) кріплення осі важеля випускних клапанів;

2) кріплення закриття до кришки циліндрів;

3) кріплення осі важеля впускних клапанів.

Проходження щупа товщиною 0,05 мм не допускається.

- установлення штанг із забезпеченням зазорів на оливу (під гідроштовхачами) виконувати після установлення випередження подачі палива.

Зазори на оливі (під гідроштовхачами) повинні бути:

1) від 0,4 мм до 0,6 мм для впускних клапанів;

2) від 0,6 мм до 0,8 мм для випускних клапанів;

- висота пружин клапанів після складання повинна знаходитися в межах від 92,1 мм до 96,5 мм - випускного клапана та в межах від 91,7 мм до 96,8 мм - впускного клапана, при цьому хід клапана до зіткнення витків пружин не менше ніж 24 мм;

- клапани в напрямних втулках повинні переміщатися вільно, без заїдань і заклинювань (під дією пружин, стиснутих на висоту 22 мм);

- плечі важелів не повинні торкатися до закриття (при відкритті клапанів);

- при запресуванні напрямних втулок, втулки недопресовувати до торця кришки циліндра на відстань до 0,6 мм (щоб уникнути виникнення тріщин в опорних буртах втулок);

- стержні клапанів при складанні змазати дизельною оливою;

- осьовий розбіг важеля штовхача випускного клапана при затягнутих шпильках кріплення закриття від 0,2 мм до 0,6 мм;

- при встановленні закриття на кришку циліндра з'єднувану поверхню, (крім ущільнювального кільця) покрити герметиком УЗО МЭС-5 відповідно до керівництва [44].

10.10 Кран індикаторний

10.10.1 Кран індикаторний розібрати, очистити від нагару. Прокладки та шайбу стопорну – замінити.

10.10.2 Ремонт виконати відповідно до керівництва [45].

10.10.3 Корпус крана замінити за наявності тріщин, зношення більше допустимого. Дефектну різьбу М24х2 дозволяється перерізати на М27х2.

10.10.4 Допуск паралельності привалочної й опорної поверхні не більше ніж 0,1 мм, більшу величину – усунути шліфуванням.

10.10.5 Конусну поверхню під максиметр перевірити по калібру по фарбі. Прилягання повинно бути не менше за 50 % від загальної поверхні прилягання, з безперервним пояском по колу. За необхідності поверхню притерти по максиметру.

10.10.6 Шпиндель замінити за наявності:

- тріщин;

- корозійних ушкоджень притиральних та посадочних поверхонь;

- зминання притиральних поверхонь шпинделя та ковпачка більше 0,03 мм (при зминанні менше ніж 0,03 мм - допускається випускати з ремонту);

- зминання граней та скручування хвостовика;

- зриву або зминанні різьби більше двох витків.

10.10.7 Зношення ковпачка усувати хромуванням з наступною обробкою по кресленню.

10.10.8 Штуцер, що має зрив і задирки різьби, вм'ятини, зриви граней – замінити. Дозволяється збільшення отвору діаметром 13+0,043  мм у штуцері до діаметра 13,8 мм із наступним установленням при складанні шпинделя відповідного розміру.

10.10.9 Перевірити забуртовку ковпачка на хвостовику шпинделя. Осьовий люфт ковпачка повинен бути в межах від 0,3 мм до 0,6 мм.

10.10.10 Перед складанням деталі індикаторного крана промити дизельним паливом і продути повітрям. Штуцер укрутити в корпус та шпиндель на графіті сріблястому кристалічному ГОСТ 5279, розведеному у воді в співвідношенні 2:1. Хід шпинделя повинен бути в межах від 2,8 мм до 5,0 мм.

10.10.11 Кран індикаторний після складання випробувати на герметичність дизельним паливом тиском 14,7 МПа±0,5 МПа (150 кгс/см2±5 кгс/см2) у двох положеннях:

- кран закритий, витікання палива через ущільнювальну поверхню між ковпачком шпинделя та корпусом не допускається;

- кран відкритий, порожнину з'єднання  корпусу з конусом максиметра заглушити технологічною пробкою; витікання палива через прокладку штуцера,  яка ущільнює фаску шпинделя, і конус з технологічною пробкою не допускається.

10.11 Форсунки

10.11.1 Форсунки дизеля зняти та розібрати. Корпус форсунки з тріщина-ми – замінити.

Гайку, контргайку, гвинт регулювальний, які мають тріщини або зриви різьби більше двох витків – замінити.

Тарілку пружини, яка має тріщини або зменшення товщини бурту менше ніж 3,5 мм, пружину з тріщинами або яка втратила пружність - замінити.

Стержень та корпус фільтра, які мають тріщини, зриви різьби більше ніж двох витків, зминання граней – замінити.

10.11.2 Розпилювачі форсунок установити нові.

10.11.3 Сопловий наконечник розпилювача замінити на новий. Контроль пропускної здатності отворів, що розпилюють, робити упорскуванням дизельного палива при тиску 1 МПа0,02 МПа (10 кгс/см20,2 кгс/см2); сумарна пропускна здатність соплового наконечника розпилювача за 20 с повинна бути в межах від 0,570 кг до 0,595 кг.

10.11.4 Перед складанням форсунки, розпилювач і сопло промити в чистому бензині ГОСТ 1012, а потім у фільтрованому дизельному паливі ДСТУ 3868. Усі інші деталі промити в фільтрованому пальному й обдути стисненим повітрям.

10.11.5 Відрегулювати форсунку на акумуляторному стенді на тиск початку упорскування 31,4 МПа±0,6 МПа (320 кгс/см2±6 кгс/см2) і перевірити:

- перепад тиску за період упорскування палива - 10,5 МПа1,5 МПа (105 кгс/см215 кгс/см2). При перевірці зробити п'ять упорскувань, різниця тиску закривання не більше ніж 1 МПа (10 кгс/см2);

- паливо, що упорскується, повинно розпилюватися у виді туману, упорскування повинно бути чітким і супроводжуватися різким звуком, не повинно бути засмічених соплових отворів;

- герметичність розпилювача по замикаючому конусу тиском палива на 1,5 МПа (15 кгс/см2) менше тиску початку упорскування, відрив краплі від соплового наконечника протягом 60 с не допускається.

10.11.6 Перевірити гідрощільність форсунки на стенді. Падіння тиску перед форсункою з 29,4 МПа±0,5 МПа (300 кгс/см2±5 кгс/см2) до 24,5 МПа±0,05 МПа (250 кгс/см2 ±5 кгс/см2) повинно відбутися протягом від 7 с до 10 с. Перевірку робити не менше двох разів на пристрої з об'ємом порожнини високого тиску 65+0,5смЗ. Різниця двох послідовних  вимірів не більше ніж 3 с.

10.11.7 При перевірці щільності, якості розпилювання та герметичності по замикаючому конусі застосовувати дизельне паливо ДСТУ 3868 з кінематичною в'язкістю від 3,0 мм2/с до 6,0 мм2/с при температурі 20°С.

10.11.8 Регулювання пропускної здатності форсунок проводити на спеціальному стенді у режимах наведених в таблиці 1.

Таблиця 1

| Режим | Обороти кулачкового вала пристрою с-1, (об/хв) | Висування рейки паливного насоса на розмір К, мм | Пропускна здатність форсунки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,92 (175) | 76,0 | (70±7) г/5хв |
| 2 | 8,33 (500) | 89,3 | (565±10) г/хв |
| Примітка 1. Регулювання проводиться з контрольним зразком насоса і паливопроводом високого тиску, що має внутрішній діаметр від 2,55 мм до 2,65 мм. Примітка 2. Якщо пропускна здатність на другому режимі більше допустимої, необхідно замінити сопловий наконечник розпилювача, менше допустимої – прочистити. |  |  |  |

10.11.9 Паливопровід високого тиску розібрати, ретельно очистити, промити й оглянути. Після промивання трубки опресувати тиском 60 МПа (600 кгс/см2) протягом трьох хвилин, для виявлення тріщин відповідно до керівництва [46].

10.11.10 Трубки, що мають тріщини, зірвану різьбу, зминання граней накидних гайок і зношені конуси – замінити. Зварювальні роботи на трубках або їх деталях – забороняються.

10.11.11 Перевіряється гідравлічний опір трубок фільтрованим дизельним паливом під тиском від 0,38 МПа до 0,42 МПа (від 3,8 кгс/см2 до 4,2 кгс/см2) за час від 29,8 с до 30,2 с. Через паливопровід повинно проходити від 1,1 кг до 1,3 кг палива. Різниця пропускної здібності паливопроводів, які призначені для встановлення на один дизель не більше ніж 0,2 кг.

10.12 Паливний насос

10.12.1 Паливний насос зняти, розібрати, оглянути стан деталей.

10.12.2 Паливний насос ремонтувати відповідно до керівництва [47].

10.12.3 Корпус насоса, що має тріщини будь-якого розміру на привалочній поверхні та зриви різьби М45х2-6Н – замінити.

10.12.4 Дозволяється заварювати тріщини у корпусі паливного насоса в місцях його кріплення.

10.12.5 Дозволяється, різьбові отвори М22х1,5-6Н, М8-6Н, М10-6Н,          М3-6Н паливного насоса, перерізати на наступний за стандартом розмір з установленням сполучних деталей відповідного розміру.

10.12.6 Дозволяється прохідний отвір під рейку паливного насоса діаметром 14+0,019 мм при зношеннях, задирках відновлювати розточуванням з установленням латунних втулок відповідного розміру.

10.12.7 Напрямну втулку замінити за наявності тріщин будь-якого розміру і розташування.

10.12.8 Дозволяється отвір діаметром 65+0,03 мм у напрямній втулці при задирках, зношеннях, рисках відновлювати розточуванням з установленням сполучних деталей відповідного розміру.

10.12.9 Деталі штовхача перевірити магнітним дефектоскопом. За наявності тріщин – деталь замінити. При викришуванні азотованого шару корпусу штовхача – корпус замінити.

10.12.10 Дозволяється отвір осі штовхача діаметром 22+0,023 мм у корпусі штовхача при задирках, зношеннях відновити розточуванням з установленням сполучних деталей відповідного розміру та збереженням допуску посадки по кресленню.

10.12.11 Вісь ролика при діаметрі менше ніж 21,98 мм відновити хромуванням, осталюванням, плазмовим напиленням з наступною обробкою по кресленню.

10.12.12 Дозволяється прошліфувати упор штовхача при місцевому зношенні більше ніж 0,3 мм.

10.12.13 Плунжерні пари відремонтувати за затвердженою технологією або замінити новими.

10.12.14 Корпус або сідло нагнітального клапана, клапан замінити при тріщинах. При збільшенні зазора між корпусом нагнітального клапана та клапаном більше ніж 0,02 мм, корпус клапана або клапан - замінити.

10.12.15 Перевірку запираючого конуса нагнітального клапана зробити в трьох положеннях розвертаючи його по колу клапана щодо корпусу опресуванням стисненим повітрям тиском від 0,4 МПа до 0,7 МПа (від 4 кгс/см2 до 7 кгс/см2) протягом 10 с у кожному положенні, при цьому пропуск повітря через запираючий конус не допускається.

10.12.16 Перевірити величину ходу клапана, що повинна знаходитися в межах від 1,5 мм до 1,8 мм. При ході понад 1,8 мм замінити упор на новий, більшої товщини.

10.12.17 Перевірити тиск початку підйому клапана, який повинен бути в межах від 0,2 МПа до 0,4 МПа (від 2 кгс/см2 до 4 кгс/см2).

10.12.18 Рейку замінити за наявності тріщин, а також зламів зуб'їв, викришувань або товщини зуб'їв менше ніж 1,4 мм. Зношення циліндричної частини рейки менше ніж 13,94 мм усунути хромуванням, осталюванням, плазмовим напиленням з наступною обробкою до креслярського розміру.

10.12.19 Вінець зубчастий замінити за наявності тріщин або зламів зуб'їв, зменшенні довжини загальної нормалі менше ніж 13,63 мм і наявності групових корозійних виразок (піттінгів) на робочій стороні зуб'їв більше за 10 % поверхні.

10.12.20 Пружину паливного насоса замінити при зламах, тріщинах, втраті пружності. Висота пружини під навантаженням 118 кгс повинна бути не менше ніж 49 мм.

10.12.21 Штуцер натискний замінити за наявності тріщин, волосовин, зриву двох і більше витків різьби, зламу зуб'їв або зменшення їх товщини менше ніж 1,37 мм.

10.12.22 Ролик штовхача замінити за наявності відколів, тріщин, викришуванні цементованого шару.

10.12.23 Перевірити зазор між корпусом і рейкою, зазначений зазор повинен бути в межах норми. При зношенні, задирках отворів діаметром 14 мм у корпусі під рейку дозволяється обробка їх до діаметра 20 мм і встановлення латунних втулок з їх обробкою під рейку.

10.12.24 Плунжерну пару промити в фільтрованому дизельному паливі. Перевірити плавність переміщення плунжера у втулці. Плунжер, висунутий із втулки на 1/3 довжини його робочої циліндричної поверхні, повинен плавно та без заїдань опускатися під дією власної ваги у будь-якому куті повороту (навколо своєї осі) щодо втулки, установленої вертикально. Місцевий опір, що перешкоджає легкості переміщення плунжера у втулці усунути притиранням за допомогою пасти окису алюмінію. Плунжерна пара є комплектом, у якому заміна однієї з деталей не допускається.

10.12.25 Гідрощільність золотникової частини перевіряти на пресувальному стенді фільтрованою технологічною рідиною в'язкістю від 9,9 сСт до 10,9 сСт (від 9,9 мм2/с до 10,9 мм2/с) за температури 20 °С. Тиск над плунжером 27,5−2+1 МПа (280−20+10 кгс/см2), час опускання вантажу  від 8 с до 35 с. Гідрощільність пари перевіряти не менше двох разів. Різниця між результатами вимірів не повинна перевищувати 1 с при гідрощільності пари від 8 с до 15 с і 2 с – за гідрощільності пари від 16 с до 35 с.

10.12.26 Гідрощільність компресорної частини плунжерної пари перевіряти дизельним паливом або технологічною рідиною в'язкістю від 5,0 сСт до 6,7 сСт  (від 5,0 мм2/с до 6,7 мм2/с) за температури 20 °С утворенням тиску над плунжером 6 МПа±0,3 МПа (60 кгс/см2±3 кгс/см2). Падіння тиску на протязі від 18 с до 35 с повинно бути 1,0 МПа±0,2 МПа (10 кгс/см2±2 кгс/см2).

10.12.27 Перевірити розмір від нижньої частини ролика штовхача до фланця кріплення насоса до блока дизеля, при підтиснутому плунжері до корпусу клапана визначити величину різниці між фактичним виміром і розміром 56 мм.

Якщо фактична величина різниці відрізняється від раніше вибитої на торці фланця корпусу, то необхідно вибити на фланці нову величину різниці. Раніше вибиту величину – видалити.

10.12.28 Прилягання ролика штовхача до паливної шайби по відбитку повинно бути рівномірним по всій окружності та по ширині не менше за 70 % поверхні.

10.12.29 Перевірити виступання рейки паливного насоса з корпусу, яке повинно дорівнювати 69 мм. Канавка на поводку плунжера повинна розташовуватися з протилежного боку рейки.

10.12.30 Насос паливний обкатати на стенді з форсунками та паливопроводами високого тиску у режимах (обертової частоти вала стенда):

- при 5 об/с  0,17 об/с ( 300 об/хв10 об/хв) і висуванні рейки на 110-2  мм без форсунки протягом 30 хв3 хв і з форсункою при висуванні рейки на розміри 80 мм±1 мм, 85 мм1 мм, 95 мм1 мм протягом 60 хв (по 20 хв1 хв на кожному режимі);

- при 8,3 об/с 0,17 об/с (500 об/хв10 об/хв) і висуванні рейки на 85 мм1 мм і 95мм1мм протягом 120 хв5 хв (по 60 хв±5 хв на кожному режимі).

10.12.31 Після обкатування насос опресувати дизельним паливом за допомогою пристрою (кресл.30Д.181.61спч) із трубкою (кресл.5Д49.181.19спч):

- порожнину високого тиску (над клапаном) тиском 98 МПа5 МПа (1000 кгс/см250 кгс/см2), падіння тиску протягом 2 хвилин не більше ніж 2 МПа (20 кгс/см2);

- в усмоктувальній порожнині установити тиск 5,88 МПа±0,3 МПа (60 кгс/см20,3 кгс/см2) при розмірі між площиною опор напрямної втулки і роликом штовхача (Н=70 мм) і висуванні рейки – 76 мм; на протязі від 18 с до 35 с, падіння тиску повинно скласти не більше ніж 4,9 МПа±0,3 МПа (50 кгс/см2±3 кгс/см2)

10.12.32 Виконати регулювання насоса:

- по геометричному початку нагнітання, що повинно бути при виступанні рейки з корпусу на 74−0,3+0,1 мм;

- по подачі з контрольними зразками форсунки й паливопроводу високого тиску з пропускною здатністю 1,2  кг 0,1 кг за 30 с згідно з таблицею 2.

Таблиця 2

| Найменування показника | Одиниці виміру | ##### Показники |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Оберти кулачкового вала пристрою | об/с (об/хв) | 2,8±0,08 (1755) | 8,00,08 (500±5) |
| Висування рейки зразкового паливного насоса | мм | 76,00,05 | 89,30,05 |
| Подача насоса | г/хв | 707/5 | 565−5+15 |

10.13 Лоток з розподільним механізмом

10.13.1 Лоток з розподільним механізмом з дизеля зняти, розібрати, очистити від бруду та продути стисненим повітрям.

10.13.2 Лоток з розподільним механізмом ремонтувати відповідно до керівництва [48].

10.13.3 Осі важелів, болти лотка перевірити магнітним дефектоскопом. Деталі, що мають тріщини, волосовини, викришування цементованого шару, зношення що перевищує норму, замінити.

10.13.4 Оливні канали очистити, промити та продути стисненим повітрям. Оливні канали в лотку опресувати тиском 0,5 МПа+0,2 МПа (5 кгс/см2+2 кгс/см2) протягом 15 хвилин. Протікання не допускається. Дефекти усунути аргонодуговим зварюванням.

10.13.5 Підшипники розподільного вала замінити незалежно від стану.

10.13.6 Корпус лотка розібрати й оглянути. Корпуси передній та задній замінити за наявності тріщин довжиною 150 мм, наскрізних тріщин, відколів. Інші тріщини, а також зношення посадочних поверхонь, зірвану різьбу отворів усунути наплавленням з наступною обробкою по кресленню.

Місцеве зношення й овальність посадочних поверхонь під підшипники до 0,15 мм дозволяється залишити без виправлення, більше зношення й овальність усунути розточуванням до діаметра не більше ніж 125,3 мм із установленням проставочної втулки під підшипник.

10.13.7 Кришку замінити за наявності тріщин. Зношення та пошкодження різьби усувати перенарізанням різьби на наступний по стандарту розмір з установленням деталей відповідного розміру. Зношення отвору під шпиндель усувати обробкою до діаметра 17,2 мм із установленням шпинделя збільшеного діаметра, допускається заплавлення отворів та оброблення по кресленню.

Оливну порожнину кришки опресувати тиском оливи від 0,6 МПа до 0,8 МПа (від 6 кг с/см2 до 8 кг с/см2) протягом 5 хв. Протікання оливи через ущільнення не допускається.

10.13.8 Вал розподільний підлягає заміні за наявності тріщин, плів, корозії, зношення більше ніж 0,3 мм.

10.13.8.1 Зношення посадочних поверхонь вала під кулачки й опорні втулки до 0,3 мм дозволяється відновити з наступною обробкою по кресленню. Зношення інших поверхонь вала дозволяється відновити з наступною обробкою по кресленню.

10.13.8.2 Втулку опорну замінити за наявності тріщин і зазорів між втулкою та підшипником лотка більше ніж 0,25 мм. При зазорі менше ніж 0,25 мм втулку дозволяється залишати без ремонту. Зношення й овальність робочої поверхні більше 0,03 мм усувати напиленням або залізненням з наступною обробкою до креслярського розміру. Конусні поверхні втулки перевірити по фарбі калібром, прилягання повинно бути рівномірним не менше за 75 %. Сумарний зазор у стику від 0,08 мм до 0,16 мм контролювати на оправці діаметром 65+0,02+0,03 мм.

10.13.8.3 Втулку приводну замінити за наявності тріщин, ослаблення в посадці на вал, викришування, зламу та зношенні шліців.

10.13.8.4 Кулак замінити за наявності тріщин. Зношення до 0,1 мм по робочій поверхні кулака дозволяється залишати без виправлення.

Зношення робочої поверхні більше ніж 0,1 мм допускається відновляти напиленням або залізненням з наступною обробкою по кресленню. Посадочні фаски шайби перевірити калібром (по фарбі). фаска повинна прилягати рівномірним пояском не менше ніж 75 % площі її поверхні. Задирки та риски, величиною не більше ніж 0,3 мм – зачистити.

10.13.8.5 Гайки кріплення кулаків замінити за наявності тріщин, зношення та зриву різьби.

10.13.8.6 При складанні розподільного вала у випадку заміни деталей виконувати наступні вимоги креслення:

- встановлення приводної втулки виконувати з попереднім її нагріванням до температури від 180 °С до 200 °С;

- втулки і кулаки повинні мати маркування, повернуте в бік приводної втулки;

- сумарний зазор у стиках втулок і кулаків повинен бути в межах від 0,03 мм до 0,25 мм, після затягування гайок;

- затягування гайок робити моментом від 1100 Н·м до 1200 Н·м (від 110 кгс·м до 120 кгс·м).

10.13.9 Дозволяється важелі, осі важелів, валик, сухар, відновлювати хромуванням, осталюванням, плазмовим напиленням з наступною обробкою по кресленню. Втулки важелів за наявністю ослаблення в посадці та зазора між втулкою та віссю важелів більше 0,15 мм – замінити.

10.13.10 Клапан пропускний розібрати, очистити від бруду і продути стисненим повітрям.

Дозволяється тарілку шпинделя відновлювати хромуванням, осталюванням або плазмовим напиленням з наступною обробкою по кресленню.

Пружину клапана замінити при втраті пружності. Висота пружини під навантаженням 10,6 кгс повинна бути не менше ніж 12,5 мм.

Після складання редукційний клапан відрегулювати на тиск 0,32+0,03 МПа (3,2+0,3 кгс/см2).

10.13.11 Головку штанги з тріщинами, відколами та задирками на сферичній поверхні – замінити. Зношення сферичної поверхні усувати хромуванням з наступною обробкою до креслярського розміру. Зношення або зриви різьби усувати наплавленням з наступною обробкою по кресленню. Прилягання сферичної поверхні по фарбі з узгодженим калібром повинно бути не менше ніж 50 % поверхні від загальної площі прилягання.

10.13.12 Шпиндель, що має тріщини - замінити. Зношення робочої поверхні усунути хромуванням або залізненням з наступною обробкою по кресленню.

10.13.13 Складання лотка з розподільним механізмом виконувати відповідно до вимог креслення і наступних умов:

- при перебиранні всі деталі лотка та розподільного механізму  встановлювати на місця відповідно до маркування;

- підібрати підшипники по номерах постелей для установлення на розподільний вал. У випадку заміни підшипників різниця зазора в суміжних підшипниках не повинна перевищувати 0,05 мм;

- перевірити осьовий розбіг розподільного вала, що повинен знаходитися в межах від 0,121 мм до 0,600 мм;

- перевірити прилягання роликів до паливних кулаків - не менше за 75 % від загальної площі прилягання;

- звисання торців важелів щодо торців розподільних кулаків допускається не більше ніж 2,5 мм. Звисання торців ролика паливного насоса щодо торців кулака – не допускається;

- важелі повинні вільно відкидатися усередину і на зовнішню сторону лотка;

- посадочні поверхні в кришці та шпинделі клапана притерти до повного прилягання. Шпиндель повинен вільно переміщатися під дією власної ваги. Відрегулювати клапан на тиск 0,32 МПа ±0,03 МПа (3,2 кгс/см2±0,3 кгс/см2);

- в остаточно складеному лотку з розподільним механізмом перевірити протікання оливи по всіх оливних каналах тиском 0,1 МПа±0,03 МПа (1 кгс/см2±0,3 кгс/см2).

10.13.14 При встановленні лотка з розподільним механізмом на дизель установити початок подачі палива при ході плунжера паливного насоса на відстань 5 мм та перевірити фази газорозподілу (відповідно до таблиці кресл.        2-5Д49.92СБ).

10.14 Привод розподільного вала

10.14.1 Привод розподільного вала з дизеля зняти, розібрати, промити, продути стисненим повітрям та оглянути.

10.14.2 Привод розподільного вала ремонтувати відповідно до керівницт-      ва [49].

10.14.3 Шестерні, вали перевірити магнітним дефектоскопом. Деталі замінити за наявності будь-яких тріщин та відколів у зуб'ях, корозійних виразок більше за 25 % поверхні зуба, руйнуванні цементованого шару. Посадочні поверхні шестерень та валів за наявності зношення дозволяється відновити з наступною обробкою по кресленню.

10.14.4 Підшипники привода розподільного вала Л7042208М замінити на нові, інші відремонтувати відповідно до вимог інструкції ЦТтеп 87/11 [2].

10.14.5 Тріщини в корпусух, що не виходять на різьбові та прохідні отвори і менше 1/3 довжини корпусу дозволяється усунути електродуговим зварюванням.

Зношені посадочні місця в корпусух під обойми підшипників дозволяється обробити до більшого діаметра з установленням обойм збільшеного діаметра зі збереженням посадки допуску по кресленню.

10.14.6 Дозволяється діаметри отвору під штифти в приводі розподільного вала збільшувати на 1 мм.

10.14.7 Шліцьову втулку привода розподільного вала замінити за наявності зношення шліців більше ніж 0,13 мм.

10.14.8 При зминанні двох і більше витків різьби в отворах корпусу привода розподільного вала дозволяється перерізати різьбу на наступний по стандарту розмір із установленням сполучних деталей збільшеного діаметра.

10.14.9 При складанні привода розподільного вала дотримуватися наступних вимог:

- перевірити зачеплення зуб'їв циліндричних шестерень (по фарбі); на робочій стороні зуб'їв прилягання по висоті повинно бути не менше ніж 40 % їхньої поверхні, а по довжині - не менше ніж 60 %;

- бічні зазори в зуб'ях шестерень витримати відповідно до додатка А, різниця вимірів у будь-якій зубчастій парі - не більше 0,15 мм;

- осьові розбіги шестерень у підшипниках витримати в межах від 0,6  мм  до 0,8 мм за рахунок заміни товщини кілець;

- обертання шестерень від зусилля руки повинно бути легким, без заїдань і заклинювань;

- прокладки установлювати на пасту "Герметик", яка наноситься на поверхню прилягання привода розподільного вала до блока циліндрів, лотка та закриття колінчастого вала;

- перевірити прохід оливи  до підшипників по оливних каналах прокачуванням її тиском 0,2 МПа±0,05 МПа (2 кгс/см2±0,5 кгс/см2).

10.15 Вимикач граничний

10.15.1 Вимикач граничний розібрати, деталі промити, обдути стисненим повітрям і оглянути.

10.15.2 Вимикач граничний ремонтувати відповідно до керівництва [50].

10.15.3 Вал приводний перевірити магнітним дефектоскопом. Деталі, що мають тріщини, викришування контактних поверхонь, зношення понад норми – замінити. Підшипники замінити новими.

10.15.4 Зношені контактні поверхні сталевих деталей дозволяється відновлювати хромуванням, осталюванням, плазмовим напиленням з наступною обробкою до креслярських розмірів.

10.15.5 Шестерню замінити за наявності зламів або відколів зуб'їв, групових корозійних виразок більше за 10 % поверхні зуба. Зношення посадочної поверхні шестерні відновити хромуванням.

10.15.6 Корпусні деталі з тріщинами або зношенням посадочних поверхонь відновити зварюванням відповідно до інструкції ЦТтеп/251 [5] з наступною обробкою по кресленню.

10.15.7 Стакан замінити за наявності зношення зуб'їв, при якому зазор у зуб'ях стакана та шестерні перевищує 0,5 мм. Бракувальне зношення поверхні стакана усувати хромуванням з наступною обробкою по кресленню.

10.15.8 Зношення контактної поверхні хвостовика важеля менше ніж 1 мм припиляти, при зношенні більше ніж 1 мм – наплавити з наступною обробкою по кресленню.

10.15.9 При складанні граничного вимикача вантаж повинен переміщатися легко, без заїдання. Осьовий розбіг вантажу на валу повинен бути в межах від 0,3 мм до 0,5 мм. Приводний вал повинен входити в шліци муфти привода розподільного вала та граничного вимикача щільно. Розбіг приводного вала повинен бути не менше ніж 1 мм.

10.15.10 На спеціальному стенді шляхом підбора кількості регулювальних прокладок установити момент зриву пружини з засувки за обертової частоти вантажу рівним від 18,58 с-1 до 19,25 с-1 (від 1115 об/хв до 1155 об/хв).

10.15.11 Збільшений зазор між бічною поверхнею важеля та вантажем більше ніж 2+0,5 мм дозволяється відновлювати наплавленням бічної поверхні важеля з наступною обробкою по кресленню.

10.15.12 Після складання й установлення на дизель, необхідно перевірити роботу граничного вимикача в наступній послідовності:

- перестановкою рукоятки ввести в зачеплення засувку важеля зі склянкою до входу засувки важеля в паз стакана;

- натисканням на кнопку та подачею повітря тиском від 0,5 МПа до 0,7 МПа (від 5 кгс/см2 до 7 кгс/см2) через вентиль перевірити зрив стакана з засувки важеля, при цьому повітряні канали в корпусі граничного вимикача повинні сполучатися.

10.16 Привод тахометра

10.16.1 Привод тахометра з дизеля зняти, розібрати, деталі промити й оглянути. Підшипники, замінити новими або відремонтованими згідно керівництва ЦТтеп87/11 [2].

10.16.2 Привод тахометра ремонтувати відповідно до керівництва [51].

10.16.3 Шестерні привода за наявності тріщин у зуб'ях і в тілі шестірні, граничного зношення зуб'їв, покриття більше ніж 10 % поверхні зуб'їв корозійними виразками – замінити.

10.16.4 Вал, вал шестірні привода перевірити магнітним дефектоскопом за наявності тріщин - замінити. Відновлення номінальних розмірів деталей у з'єднаннях виконувати хромуванням, осталюванням, плазмовим напиленням з подальшою обробкою по кресленню.

10.16.5 За наявності зношення двох і більше витків різьби, різьбові отвори привода тахометра перерізати на наступний по стандарту розмір з установленням сполучних деталей відповідного розміру.

10.16.6 Корпус замінити за наявності тріщин, що виходять на різьбові та прохідні отвори. Інші тріщини усунути заварюванням. Дозволяється зменшення товщини фланця на 1 мм.

10.16.7 Стойку та кронштейн замінити за наявності тріщин більше за 50 % перерізу.

10.16.8 Осьове переміщення вал-шестірні від 0,1 мм до 0,2 мм забезпечити за рахунок товщини стопорного кільця.

10.16.9 Осьове переміщення гнучкого вала повинно бути від 1,5 мм до 2,5 мм. Перед установленням валик необхідно змазати трьома - п'ятьма краплями дизельної оливи.

10.17 Регулятор об'єднаний

10.17.1 Регулятор об'єднаний з дизеля зняти, розібрати, деталі промити в фільтрованому дизельному паливі, обдути чистим повітрям, оглянути.

10.17.2 Регулятор об'єднаний ремонтувати відповідно до керівництва [52].

10.17.3 Замінити незалежно від стану підшипники, манжети, мембрани блока захисту та гідропідсилювача, втулки, мікроперемикач. Корпуси регулятора, що мають тріщини - замінити.

10.17.4 Шестерні оливного насоса за наявності тріщин у зуб'ях і тілі шестерень, зношення зуб'їв більше ніж 0,2 мм, покриття поверхні зуб'їв корозійними виразками більше за 10 % – замінити.

За наявності задирок або рисок вісь веденої шестірні оливного насоса – замінити.

10.17.5 Перевірити зазори між поршнями акумуляторів і корпусом. При зазорі більше ніж 0,06 мм зношені поршні відновити хромуванням, залізненням, плазмовим напилюванням з наступною обробкою по кресленню.

Допускається установлення ремонтних поршнів, виготовлених з урахуванням фактичних розмірів отворів корпусу з забезпеченням зазора між поршнями і корпусом у межах від 0,03 мм до 0,12 мм. Збільшення отворів у корпусі й діаметрів ремонтних поршнів допускається не більше ніж 0,5 мм від креслярського розміру.

10.17.6 Перевірити стан пружин регулятора та при зменшенні вільної висоти, втраті пружності, зламу витків та наявності тріщин – пружини замінити.

Відхилення від перпендикулярності опорної поверхні повинно бути не більше ніж 0,1 мм. Допускається виведення відхилення від перпендикулярності опорної поверхні шліфуванням, при цьому опорна поверхня пружини повинна бути не менше за 75 % довжини окружності.

10.17.7 Оглянути поршні силового та додаткового сервомоторів. При збільшенні зазора між поршнями та корпусом більше за 0,12 мм, поршні відновити хромуванням, осталюванням або плазмовим напиленням з наступною механічною обробкою до креслярських розмірів, або установленням ремонтних поршнів.

10.17.8 Перевірити і за необхідності відрегулювати правильність положення важків. Траверса важків на буксі повинна мати щільну посадку.

Зношення носків важків усунути хромуванням, осталюванням з наступною обробкою до креслярських розмірів.

10.17.9 Верхній корпус із плитою електромагнітів розібрати. Осі втулки траверси, що мають тріщини, риски глибиною 0,1 мм, зношення робочих поверхонь більше установлених норм – замінити.

10.17.10 Котушки електромагнітів замінити у випадку обриву проводів, порушення цілісності ізоляції. Перевірити омічний опір котушок, який повинен бути від 774 Ом до 946 Ом.

10.17.11 Індуктивний датчик замінити у випадку обриву проводів або порушення цілісності ізоляції. Поршень та шток замінити за наявності зазора між поршнем і корпусом більше встановленої норми та тріщин.

10.17.12 Золотники розібрати. При зазорі між золотниками та корпусом більше установленої норми, золотники хромувати, осталювати з наступною механічною обробкою по кресленню.

Плунжер і золотник замінити за наявності тріщин, задирів, корозії робочих поверхонь, зношення шліців золотників більше ніж на 0,01 мм.

10.17.13 Фланець нижнього корпусу, що має зношення, дозволяється усунути шліфуванням зі зменшенням товщини фланця не більше ніж на 0,5 мм проти креслярського розміру.

10.17.14 Оглянути золотники блока захисту та гідропідсилювача. При зазорі між золотниками та корпусуми більше установленої норми золотники відновити хромуванням, осталюванням з наступною обробкою по кресленню.

Золотники за наявності тріщин, задирок, корозії робочих поверхонь, зношення шліців золотника більше ніж 0,01 мм – замінити.

10.17.15 Оглянути корпуси блока захисту і гідропідсилювача, за наявності тріщин, що виходять на прохідні та різьбові отвори – корпуси замінити. Інші тріщини заварити з наступним зачищенням зварних швів до основного металу.

10.17.16 Дозволяється тріщини в ребрах корпусу, що не доходять до тіла обмежувати свердленням отворів діаметром від 3 мм до 5 мм.

10.17.17 При заміні бронзових втулок канавки підведення оливи повинні бути розташовані на поздовжній осі, що з'єднує центри обертання шестерень у бік розташування сполучної шестірні.

10.17.18 Зношення привалочної поверхні плити до нижнього корпусу більше ніж 0,098 мм усунути шліфуванням до видалення зношення, товщина плити при цьому не повинна бути менше ніж 17,5 мм. Плиту з товщиною менше ніж 17,5 мм –замінити.

10.17.19 Електромагніти замінити:

- при обривах у котушках, за наявності наскрізних зношень бронзового кільця внутрішньої порожнини електромагнітів, міжвиткових замикань або порушення ізоляції;

- при виявленні витікання епоксидного компаунда та наявності тріщин у епоксидному компаунді.

10.17.20 Вихід штоків електромагнітів повинен бути для МР-4 5,5 мм ± 0,1 мм, МР5 і МР6 – 6,0 мм ± 0,1 мм.

10.17.21 Проводи з'єднувальні замінити.

10.17.22 Деталі регулятора, за винятком електрообладнання, перед складанням ретельно промити, обдути стисненим повітрям.

10.17.23 Регулятор обкатати на стенді на чистій профільтрованій оливі протягом 20 хвилин з обертовою частотою привода стенда від 5,8 об/с до 6,6 об/с (від 350 об/хв до 400 об/хв) і протягом  1 години - з обертовою частотою від 13,2 об/с до 16,6 об/с (від 800 об/хв до 1000 об/хв). При нормальній роботі, регулятор після обкатування, розбиранню не підлягає. Тиск оливи в процесі випробовування в порожнині акумуляторів  повинен бути від 0,55 МПа до 0,65 МПа (від 5,5 кгс/см2 до 6,5 кгс/см2).

10.17.24 При складанні об'єднаного регулятора, хід електромагнітів МР-1, МР-2, МР-3, МР-5, МР-6 відрегулювати пробками, відкручуючи їх від положення упору на два з половиною оберти, а електромагніт МР-4 на одну третину оберту.

10.17.25 Настроювання регулятора на стенді виконати відповідно до керівництва 2А-9ДГ-16РЭ  [40]. Після настроювання регулятор опломбувати.

10.18 Керування регулятором

10.18.1 Пусковий сервомотор керування регулятором зняти, розібрати, деталі та вузли очистити.

10.18.2 Сервомотор ремонтувати відповідно до керівництва [53].

10.18.3 Корпус замінити за наявності тріщин, що виходять на робочу поверхню й діаметрі отвору більше ніж 77 мм.  Інші тріщини корпусу дозволяється заварювати.

10.18.4 Поршень та стакан, за наявності тріщин, рисок глибиною більше ніж 0,15 мм, відколів - замінити. Дозволяється залишати без виправлення зношення робочих поверхонь поршня та стакана до 0,1 мм проти креслярського, а також риски глибиною до 0,15 мм.

10.18.5 Зношення робочих поверхонь корпусу, стакана і поршня усунути залізненням, хромуванням або напиленням з наступною обробкою по кресленню. У випадку заміни однієї з деталей новою або відремонтованою, відновити  циліндричну форму тертьової поверхні у незаміненій деталі. Овальність обробленої поверхні не повинна перевищувати допустимих величин для нових деталей.

10.18.6 Пружину замінити за наявності тріщин, зламу витків або втрати пружності.

10.18.7 Всі ущільнювальні кільця та паронітові прокладки замінити незалежно від стану.

10.18.8 Штуцери, ніпелі, гайки, муфти замінити при тріщинах, зриві різьби більше двох витків, забоїнах граней. Оливні  рукави замінити новими незалежно від стану. Нижній і верхній клапани замінити при тріщинах, зламах.

10.18.9 Електропневматичний вентиль типу ВВ-1 ремонтувати відповідно до керівництва [54].

10.18.10 Промитий і змазаний тонким шаром дизельної оливи поршень повинен легко без заїдань переміщатися по стакану без ущільнювального кільця.

10.18.11 При складанні оливну порожнину стакана опресувати дизельним паливом тиском 0,6 МПа (6 кгс/см2) через штуцер. Протікання через з'єднання не допускаються. Допускається протікання палива по ущільнювальних кільцях стакана та поршня з оливної порожнини в повітряну порожнину корпусу не більше ніж 10 крапель за 15 хв.

10.18.12 Перевірити спрацьовування сервомотора при тиску повітря 0,25 МПа±0,05 МПа (2,5 кгс/см2±0,5 кгс/см2) на дизельній оливі, приєднавши до штуцерів шланги. Кінці обох шлангів опустити в оливу, рівень якої повинен бути не вище напірного штуцера, після трьох - чотирьох спрацьовувань при робочому ході поршня в оливі не повинні з'являтися великі пузирі повітря. Кількість оливи, витиснутої з оливної порожнини за один робочий хід, повинна бути не менше ніж 70 см3.

10.19 Валоповоротний механізм

10.19.1 Валоповоротний механізм зняти, розібрати, промити, оглянути, зношені деталі відремонтувати або замінити.

10.19.2 Валоповоротний механізм ремонтувати відповідно до керівницт-    ва [55].

10.19.3 Кронштейни та корпус підшипників за наявності відколів замінити. Тріщини допускається заварювати з наступною обробкою до креслярських розмірів.

10.19.4 Черв'як замінити:

- при товщині зуба черв'яка по нормалі менше ніж 9,2 мм (по хорді);

- за наявності тріщин.

10.19.5 Вал черв'яка, валик і болт стопорний замінити за наявності тріщин. Зношені поверхні дозволяється відновлювати осталюванням, хромуванням або вібродуговим наплавленням з наступною обробкою до креслярських розмірів.

10.19.6 При встановленні кронштейна та корпусу підшипників на блок дизеля забезпечити зазор між зуб'ями черв'яка та зуб'ями ведучого диска від 0,4 мм до 1,5 мм.

10.19.7 Вал валоповоротного механізму після встановлення на дизель повинен вільно обертатися без заїдання.

10.19.8 Хід штока вимикача повинен бути від 7,5 мм до 8,0 мм. Регулювання робити встановленням прокладок між кронштейном валоповоротного механізму та кронштейном вимикача.

10.20 Корпус і закриття колінчастого вала, картера та муфти

10.20.1 Деталі корпусу та закриття колінчастого вала, картера та муфти з дизеля зняти, розібрати, промити, продути стисненим повітрям і оглянути.

10.20.2 Ремонт корпусу і закриття виконати відповідно до керівництва [56].

10.20.3 Корпуси, кожухи, оливовловлювачі підлягають заміні за наявності тріщин довжиною більше ніж 50 мм.

10.20.4 Деталі з алюмінієвого лиття, що мають тріщини, забоїни на привалочних поверхнях відновити аргонодуговим зварюванням з наступною обробкою по кресленню.

10.20.5 Глушки (втулки) з ушкодженою різьбою, ослаблені в посадці, замінити. Різьбу під глушки перерізати на наступний за стандартом розмір. Глушки встановлювати в корпус і кожухи на епоксидній смолі з розкерновкою у чотирьох точках.

10.20.6 Гумові кільця, гумові та паронітові прокладки замінити новими, незалежно від стану. Нові прокладки ставити на герметику. Пружини клапанів люків картера замінити при тріщинах, зламах, утраті пружності.

10.20.7 При складанні корпусу та закриття колінчастого вала виконати наступні вимоги:

- відбійник нагріти до температури 150°С, перед посадкою на колінчастий вал;

- радіальний зазор між відбійником і оливовловлювачем повинен бути від 0,23 мм до 0,5 мм, при цьому різниця вимірів цього зазора по колу не більше за 0,1 мм;

- натяг посадки відбійника на колінчастий вал повинен бути від 0,133 мм до 0,230 мм;

- розмір між торцями відбійника й оливовловлювачем від 1 мм до 4 мм витримати за рахунок прокладок, що встановлюються між оливовловлювачем і кожухами верхнім і нижнім;

- при відсутності прокладки, місцевий зазор між торцями блока, піддизельної рами та корпусом закриття при закріплених п'ятьох болтах повинен бути не більше ніж 0,1 мм.

10.21 Керування паливними насосами

10.21.1 Механізм керування паливними насосами з дизеля зняти, розібрати, промити та продути стисненим повітрям, оглянути, обміряти.

10.21.2 Механізм керування ремонтувати відповідно до керівництва [57].

10.21.3 Підшипники замінити новими.

10.21.4 Стойки замінити за наявності тріщин, що виходять на поверхні отворів під підшипники.

Дозволяється заварювання тріщин, не оговорених вище і наплавлення місць під підшипники з наступною обробкою по кресленню.

10.21.5 Вал, валики замінити за наявності тріщин будь-яких розмірів, спрацюванні шийок, отворів під штифти вище допустимих розмірів.

Дозволяється відновлення поверхонь шийок хромуванням, осталюванням з наступною обробкою до креслярських розмірів.

10.21.6 У відремонтованому валу і валиках допускається биття поверхонь у межах допустимих розмірів.

10.21.7 Важелі замінити за наявності тріщин будь-якого розміру, розмірів отворів більше допустимих.

Дозволяється відновлювати важелі хромуванням або осталюванням з наступною обробкою до креслярських розмірів.

10.21.8 Корпус механізму відключення замінити за наявності тріщин, що виходять на поверхню діаметра 36 мм, інші тріщини - заварювати.

Втулки механізму відключення паливних насосів замінити при тріщинах, зношеннях більше допустимих розмірів, збільшенні зазора між поршнями і втулками більше ніж 0,06 мм.

10.21.9 Поршень замінити за наявності тріщин і розмірів, що виходять за межі допустимих.

Дозволяється відновлювати зношені поверхні хромуванням, осталюванням з наступною обробкою до креслярських розмірів.

10.21.10 Механізм відключення опресувати стисненим повітрям від 0,4 МПа до 0,5 МПа (від 4 кгс/см2 до 5 кгс/см2).

Пропускання повітря в з'єднаннях не допускається.

10.21.11 Тяги, пружна тяга підлягають заміні за наявності тріщин, зриву різьби, розмірів, що виходять за межі допустимих.

Дозволяється відновлювати зношені поверхні тяг хромуванням або осталюванням з наступною обробкою по кресленню.

10.21.12 Втулки важелів замінити незалежно від стану.

10.21.13 Пружини механізму керування паливних насосів замінити при тріщинах, відколах, втраті пружності.

10.21.14 При складанні всі деталі ретельно промити і продути стисненим повітрям.

Установлення і регулювання керування паливних насосів робити відповідно до вимог креслень і інструкції 2А-9ДГ-16РЭ  [40].

10.22 Валопровід допоміжних агрегатів

10.22.1 Валопровід розібрати, очистити, промити й оглянути деталі.

Проставок, напівмуфти, втулки, що мають граничне зношення, тріщини будь-якого розміру і розташування – замінити.

10.22.2 Валопровід ремонтувати відповідно до керівництва [58].

10.22.3 Пружні втулки, шайби, перемінити незалежно від стану.

10.22.4 Пальці замінити при зминанні або зриві більше двох витків різьби, а також при приляганні конусної поверхні пальця до калібру по фарбі менше ніж 60 %, тріщинах.

10.22.5 Зношені різьбові отвори втулки дозволяється перерізати на наступний за стандартом розмір з установленням сполучних деталей збільшеного розміру.

Зношені поверхні дозволяється відновлювати плазмовим напилюванням, осталюванням, хромуванням з наступною обробкою по кресленню.

10.22.6 Перевірити по фарбі конусні з'єднання валів і напівмуфт, забезпечити рівномірне прилягання не менше ніж 75 % поверхонь.

Шпонки пригнати до шпонкових пазів напівмуфт і валів, забезпечивши натяг до 0,03 мм на довжині шпонок.

10.22.7 Напресування напівмуфти на вали можливо виконувати холодним або тепловим способом. Відхилення від зміщення не більше за 0,1 мм.

10.22.8 Валопровід динамічно відбалансувати у випадку заміни пальців і проставків. Припустимий дисбаланс на кожному кінці 20 г·см забезпечити розсвердлюванням отворів до 10 мм на поверхнях фланців.

10.23 Колектори випускні, трубопроводи газові

10.23.1 Колектори випускні та газовий трубопровід з дизеля зняти та розібрати. Труби газові вийняти з ланок і очистити від нагару. Перевірити в ланках діаметр розточень опорних поясів під установку газових труб (не більше ніж (195±1)мм).

10.23.2 Колектори ремонтувати відповідно до керівництва [59].

10.23.3 Водяну порожнину ланок і патрубків випробувати водою тиском 0,7 МПа±0,1 МПа (7 кгс/см2±1 кгс/см2) протягом 10 хвилин. Протікання і краплепадіння не допускаються.

10.23.4 На кожній ланці або патрубку допускається усувати зварюванням не більше чотирьох тріщин довжиною не більше ніж 30 мм кожна з наступним пневмонаклепом. Перед зварюванням тріщини обробити. Місця зварювання зачистити, допускається залишити виступання зварювального шва не більше ніж 1 мм. Труби опресувати водою тиском 0,7 МПа0,1 МПа (7 кгс/см21 кгс/см2) протягом 10 хвилин. Протікання та потіння не допускається.

10.23.5 Штуцера паровідводів зі зношеною або зірваною більше двох витків різьбою зрізати та приварити нові.

10.23.6 Дефектну різьбу отворів під термопари дозволяється відновлювати заваркою з наступною обробкою по кресленню.

10.23.7 Компенсатор опресувати повітрям у воді тиском 0,3 МПа±0,03 МПа (3 кгс/см2±0,3 кгс/см2) протягом 5 хвилин. Пропускання повітря не допускається. Тріщини дозволяється заварювати з наступним повторним опресуванням. За наявності тріщин, що не піддаються заварюванню - компенсатор замінити.

10.23.8 Відремонтовані колектори, трубопроводи опресувати водою тиском 0,7 МПа±0,1 МПа (7 кгс/см2 ±1 кгс/см2) протягом 10 хвилин. Протікання та краплепадіння не допускається.

10.23.9 Перевірити ступінчастість привалочних фланців колекторів, що не повинна бути більше ніж 0,40 мм на всій довжині і ніж 0,15 мм на довжині кожного фланця.

10.23.10 При складанні колекторів і трубопроводів і установленні їх на дизель скручування гофр компенсаторів не допускається.

10.24 Привод насосів

10.24.1 Привод насосів з дизеля зняти, промити, розібрати, деталі оглянути.

Корпуси привода насосів замінити за наявності наскрізних тріщин, тріщин, що виходять на отвори. Дозволяється заварка тріщин у корпусух привода насосів які не виходять на отвори і не більше двох тріщин у кожнім корпусі.

10.24.2 Привод насосів ремонтувати відповідно до керівництва [60].

10.24.3 Отвори на привалочні поверхні корпусів привода насосів, що мають зношення, відновити наплавленням, раковини в корпусух виправити заварюванням або постановкою гужонів на епоксидній смолі.

10.24.4 Увертиші (втулки) з пошкодженою різьбою, послаблені в посадці – замінити. Різьбу під ввертиші перерізати на наступний розмір. Увертиші виготовити й установити зі збільшеним зовнішнім діаметром з розкерновкою у чотирьох точках.

Послаблені в постановці шпильки замінити. Дозволяється встановлення східчастих шпильок. Потовщена частина шпильки не повинна виступати над площиною.

Шпильки та ввертиші встановити на сурику.

10.24.5 Шестерні замінити за наявності тріщин або зламів у зуб'ях і тілі шестірні, покриття більше за 10 % поверхні зуб'їв корозійними виразками і зношенням зуба більше ніж 0,12 мм, відколів зуба.

Зношені опорні поверхні шестерень під підшипники відновити хромуванням, осталюванням, плазмовим напилюванням з наступною механічною обробкою по кресленню.

10.24.6 Підшипники привода насосів замінити новими або відремонтованими відповідно до вимог інструктивних указівок ЦТтеп-87/11 [2].

10.24.7 Обойми, які мають тріщини – замінити.

Зношені поверхні обойм відновити хромуванням, осталюванням, плазмовим напилюванням з наступною механічною обробкою до креслярських розмірів.

10.24.8 Вали, маточину, замінити за наявності тріщин, зношення шліців по ширині більше ніж на 10 % від креслярського розміру, граничного зношення зуб'їв, відколів більше ніж на 2 мм від краю зуба, викрашуванні цементованого шару.

10.24.9 Конусну поверхню маточини відновити наплавленням з наступною обробкою по кресленню.

Конусну поверхню маточини перевірити по фарбі, прилягання поверхонь сполучних деталей повинно бути рівномірним, але не менше ніж 85 % площі.

Твердість поверхні, що відновлюється повинна відповідати кресленню.

10.25 Насос оливний

10.25.1 Оливний насос зняти, розібрати, деталі оглянути.

10.25.2 Насос оливний ремонтувати відповідно до керівництва [61].

10.25.3 Корпус замінити за наявності наскрізних тріщин. Дозволяється заварювання некрізних тріщин, які не виходять на робочу поверхню. Прилягання привалочних поверхонь по плиті повинно бути не менше за 80 % площі.

Послаблені шпильки замінити. Пошкоджену різьбу корпусу дозволяється не більше одного разу перерізати на наступний розмір з установленням східчастих шпильок. Утопання потовщеної різьби щодо торця корпусу повинно бути не менше ніж 0,5 мм. Внутрішні порожнини корпусу насоса, що пройшов ремонт зварюванням, опресувати водою під тиском 1,6 МПа±0,1 МПа (16 кгс/см2±1 кгс/см2) протягом 5 хвилин. Протікання і потіння стінок не допускається.

10.25.4 Кришки, що мають наскрізні тріщини, замінити. Некрізні тріщини дозволяється заварювати. Пошкоджену різьбу кришок дозволяється перерізати на наступний розмір за стандартом.

10.25.5 Бронзові втулки, запресовані в кришки, що мають зношення або ослаблення в посадці, замінити. Допускається збільшення зовнішніх діаметрів нових втулок не більше ніж на 1 мм від креслярських розмірів. Торцеві поверхні втулок і стопорних гвинтів не повинні виступати над поверхнею кришок. Стопорні гвинти після установлення розкернити у трьох точках.

При заміні втулок перевірити відхилення від співвісності однойменних поверхонь і відхилення від перпендикулярності осей втулок до торців кришок. Відхилення від співвісності робочих поверхонь втулок у всіх кришках насоса допускається не більше ніж 0,03 мм. Допуск перпендикулярності осей втулок до торцевих поверхонь кришок і шестірні не повинен бути більше ніж 0,05 мм на довжині 100 мм.

10.25.6 Вісь, вали, шестерні перевірити магнітним дефектоскопом. За наявності на них тріщин, викришування цементованого шару, відколу зуба або шлиця довжиною більше ніж 2 мм від краю, зламу зуба або шлиця, корозійних виразок більше за 10 % поверхні зуба, вм'ятин на робочій поверхні зуба більше за 30 % і глибиною більше ніж 0,3 мм – замінити.

10.25.7 Перевірити зношення шлиців вала, шестірні, втулки, шийок осі. Шестерні і шліцьову втулку вала, що мають граничні зношення – замінити. Робочі шийки осі відновити хромуванням або осталюванням. Втулки веденої шестерні замінити за наявності ослаблення зношення більше ніж 0,5 мм, рисок, задирів. Допускається установлення ремонтних втулок відповідно до керівництва 2А-9ДГ.34РК-ЛУ [34].

10.25.8 Деталі клапана замінити за наявності тріщин, граничного зношення, зламу витків у пружини. Пружину перевірити на відсутність залишкової деформації після триразового стискання до зіткнення витків. Зношення робочих поверхонь клапана до діаметра 90 мм відновити хромуванням, осталюванням, плазмовим напилюванням з наступною механічною обробкою до креслярських розмірів.

10.25.9 Насос обкатати і випробувати на дизельній оливі марки М-14Г2 або М-14В2 ГОСТ 12337 при температурі від 65°С до 80°С на режимах зазначених в таблиці 3.

Таблиця 3

| Режими | Оберти вала насоса, с-1 (об/хв) | Р вих, МПа (кгс/см2) | Р вс, КПа (мм.рт.ст) | Час випробовування, хв |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 11,7 (700) | При відкритому вентилі | При відкритому вентилі | 5 |
| II | 18,3 (1100) | -"- | -"- | 5 |
| III | 25+8,5 (1500+50) | -"- | -"- | 5 |
| ІV | 25+8,5 (1500+50) | 0,3 (3) | 24 (180), не більше | 5 |
| V | 25+8,5 (500+50) | 0,49 (5) |  | 5 |
| VІ | 25+8,5 (500+50) | 0,69 (7) |  | 5 |
| VП | 25+8,5 (1500+50) | 1+0,1 (10+1) | При відкритих вентилях | 10 |

10.25.10 На режимі VІ заміряти подачу, що повинна бути не менше ніж 110 м3/год. На режимі VII:

- перевірити герметичність. Потіння і протікання оливи через стінки і стики не допускаються. Допускається протікання оливи по підшипниках внутрішньої планки;

- зробити регулювання редукційного клапана, початок перепуску при тиску 0,85 МПа+0,1 МПа (8,5 кгс/см2+1 кгс/см2).

10.25.11 Насос, що показав на випробовуванні незадовільний результат, і потребує заміни окремих деталей (шестірні, кришки та т.д.) після усунення дефектів, випробувати повторно відповідно до цих вимог.

10.26 Насос водяний

10.26.1 Водяний насос з дизеля зняти, помити, очистити, розібрати, деталі оглянути.

10.26.2 Водяний насос ремонтувати відповідно до керівництва [62].

Станину, корпус насоса та головку всмоктувальну замінити за наявності наскрізних тріщин, які виходять на привалочні поверхні, на різьбові та прохідні отвори, на посадочні місця під підшипники, тріщин довжиною більше ніж 50 мм понад двох штук, відколів.

Тріщини, не оговорені вище, дозволяється заварювати відповідно до інструктивних указівок ЦТтеп/251 [5] з наступною перевіркою привалочних площин по плиті.

Послаблені шпильки корпусу замінити. Пошкоджену різьбу дозволяється перерізати на наступний за стандартом розмір з установленням східчастих шпильок.

Потовщена частина шпильки повинна потопати не менше ніж на 0,5 мм щодо торця корпусу.

10.26.3 Робочі поверхні станини, корпусу насоса, що мають зношення, дозволяється відновлювати з наступною обробкою до креслярських розмірів.

Головку всмоктувальну перемінити за наявності тріщин будь-якого розміру і розташування.

Привалочні поверхні деталей насоса перевірити по плиті, прилягання повинно бути не менше за 80 % площі.

Водяну порожнину корпусу насоса опресувати водою тиском 0,7 МПа (7 кгс/см2) протягом 5 хвилин. Протікання і потіння не допускаються.

10.26.4 Вал, що має тріщини, замінити. Зношені посадочні поверхні вала дозволяється відновлювати з наступною обробкою до креслярських розмірів. Конус вала перевірити калібром або по отвору нової сполучної деталі.

Різьбовий отвір вала дозволяється перерізати на наступний розмір із установленням сполучних деталей збільшеного розміру.

10.26.5 Втулку вала замінити за наявності тріщин, зношення шлиців більше ніж 0,15 мм. Оливні канали втулки очистити. Зношені поверхні втулки дозволяється відновлювати хромуванням, осталюванням, плазмовим напилюванням з наступною обробкою по кресленню.

10.26.6 Підшипники приводного вала водяного насоса замінити.

10.26.7 Фланець, обойму, відбивач, що мають тріщини, зношення та пружину, що втратила пружність або має тріщини – замінити.

Дозволяється фланець, обойму, відбивач при зношеннях робочих поверхонь відновлювати хромуванням, осталюванням, плазмовим напилюванням з наступною механічною обробкою по кресленню. Вуглеграфітові кільця замінити новими.

10.26.8 Робоче колесо замінити за наявності тріщин будь-якого розміру і розташування. Допускається відновлення зношених зовнішніх і внутрішніх поверхонь колеса наплавленням. Конусну поверхню перевірити калібром, прилягання повинно бути не менше за 85 % поверхні.

Колесо в складі з валом статично балансувати, допустимий дисбаланс не більше 30 г·см. Балансування робити за рахунок зняття металу з двох сторін диска колеса на глибину не більше ніж 2 мм із плавним переходом до іншої поверхні.

10.26.9 При складанні водяного насоса дотримуватися наступних вимог:

- конус колеса притерти по конусу вала, прилягання повинно бути не менше за 80 % поверхні;

- перед посадкою на вал підшипники нагріти до температури від 90 ºС до100 ºС;

- станину перед установленням в неї вала з підшипниками нагріти до температури від 90 ºС до 120 ºС;

- відбивач перед установленням на вал нагріти до температури від 363 К до 393 К (від 90 ºС до 120 °С);

- відстань між колесом і валом при незатягнутому конусі повинна бути в межах від 1,0 мм до 3,7 мм;

- затягування болта кріплення колеса виконувати динамометричним ключем. Зусилля затягування 196 Н·м±10 Н·м (20 кгс·м±1 кгс·м);

-у складеному насосі вал повинен провертатися без ознак заїдання.

10.26.10 Після складання насоса водяну порожнину опресувати водою тиском 0,39 МПа (4 кгс/см2) протягом 5 хвилин, при опресуванні (за шліцьову втулку) необхідно провертати вал насоса. Протікання та краплеутворення в стиках не допускаються. Допускається пропуск води через торцеве ущільнення не більше п'яти крапель за час випробовування.

10.26.11 Кожен насос піддати приймально-здавальним випробовуванням при температурі води 80 °С±10 °С на режимах зазначених в таблиці 4.

На режимі ІІІ перевірити подачу насоса, яка повинна бути не менше ніж 0,0347 м3/с (125 м3/год).

На режимі III і IV перевірити насос на герметичність. Протікання та потіння через стінки та стики не допускаються.

Пуск насоса та перехід з одного режиму на інший необхідно здійснювати плавно.

Таблиця 4

| Режими | Оберти, с-1 (обхв) | Час випробовування, с (хв.) | Тиск на виході, МПа (кгссм2) | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | 25 (1500) | 300 (5) | 0,04 (0,4) | Допускається протікання води через ущільнення не більше ніж 5 крапель за хвилину |
| ІІ | 33,3 (2000) | 300 (5) | 0,1 (1,0) |  |
| ІІІ | 50 (3000) | 300 (5) | 0,25 (2,5) |  |

Кінець таблиці 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ІV | 50 (3000) | 300 (5) | 0,4 (4,0) | Не контролювати |

10.27 Насос для підкачування палива

10.27.1 Насос для підкачування палива розібрати, деталі помити й оглянути. Зняття штуцерів із кришки робити після нагрівання кришки до температури 150 °С.

10.27.2 Насос для підкачування палива з механічним приводом ремонтувати відповідно до керівництва [63].

10.27.3 Корпус, кронштейн замінити за наявності наскрізних тріщин. Дозволяється заварювання некрізних тріщин, які не виходять на робочу поверхню. Зношені поверхні корпусу, кришки кронштейна дозволяється відновлювати наплавленням. Привалочні поверхні корпусу, кронштейна перевірити по плиті, прилягання повинно бути не менше за 80 % площі.

Послаблені шпильки в кронштейні і корпусі - замінити. Пошкоджену різьбу дозволяється перерізати на наступний за стандартом розмір з установленням східчастих шпильок. Утопання потовщеної частини шпильок щодо торця кронштейна та корпусу повинно бути не менше ніж 0,5 мм.

10.27.4 Втулку та манжети замінити незалежно від стану.

10.27.5 Оливні канали насоса очистити, промити та продути стисненим повітрям.

10.27.6 Дефектну різьбу кришки, корпусу кронштейна дозволяється перерізати на наступний за стандартом розмір з установленням деталей відповідного розміру.

10.27.7 Шестерні паливного насоса за наявності тріщин у зуб'ях і тілі, викришуванні на поверхні зуб'їв глибиною більше ніж 0,75 мм і площею більше за 10 %, покриття більше за 10 % поверхні зуб'їв виразками – замінити.

10.27.8 Вали замінити за наявності тріщин, зношення шлиців по бічних поверхнях більше ніж 0,5 мм.

Допускається збільшення ширини шпонкового паза до 1 мм проти альбомного розміру з виготовленням східчастої шпонки або виготовлення шпонкового паза в новому місці зі зсувом відносно старого на 180°.

Зношені посадочні поверхні вала, шийок шестірні дозволяється відновлювати хромуванням, осталюванням.

10.27.9 При складанні насоса для підкачування палива дотримуватися наступних вимог:

- сполучення кришки з корпусом, і корпусу з кронштейном повинні мати площу прилягання не менше за 80 %;

- бічний зазор у зачепленні шестерень від 0,08 мм до 0,28 мм. Зачеплення шестерень по фарбі повинно бути не менше за 60 % по довжині та за 45 % - по висоті зуба;

- після складання насоса вал повинен обертатися від зусилля руки.

10.27.10 Насос випробувати протягом 1 год при обертовій частоті вала 37,5 с-1 ± 0,5 с-1 (2250 об/хв ± 30 об/хв) тиском 0,45 МПа ± 0,03 МПа (4,5 кгс/см2 ± 0,3кгс/см2) на продуктивність на одному з режимів зазначених у таблиці 5:

Таблиця 5

| Розрідження на всмоктуванні, МПа (мм рт.ст.) | Подача, не менше, л/хв |
| --- | --- |
| 0 | 52,5 |
| 0,027±0,003 (200±25) | 49,5 |
| 0,040±0,003 (300±25) | 48,0 |
| 0,053±0,003 (400±25) | 46,7 |
| Примітка. Витікання палива через контрольний отвір не допускається. |  |

10.28 Захлопка повітряна

10.28.1 Захлопку повітряну зняти, розібрати, деталі помити, оглянути.

Деталі повітряної захлопки, що мають граничне зношення та тріщини замінити.

10.28.2 Валики замінити за наявності тріщин будь-яких розмірів. Дозволяється відновлення зношених поверхонь валиків хромуванням, осталюванням, плазмовим напиленням з наступною механічною обробкою до креслярських розмірів. Кришку замінити за наявності тріщин і відколів.

Сергу, шток, вилку, важіль, засувку замінити за наявності тріщин, зриву або зминанні різьби. Дозволяється відновлювати зношені поверхні хромуванням, осталюванням, з наступною обробкою до креслярських розмірів.

10.28.3 Мембрани, втулки перемінити незалежно від стану.

10.28.4 Різьбові отвори повітряної захлопки, дозволяється перерізати на наступний за стандартом розмір.

10.28.5 Пружини повітряної захлопки замінити при тріщинах, відколах, висоті менше від креслярської.

10.28.6 Сервомотор повітряної захлопки зняти, розібрати, деталі промити. Замірити овальність і конусоподібність внутрішнього отвору корпусу під поршень. При конусоподібності й овальності більше ніж 0,05 мм отвір під поршень обробити. Корпус сервомотора за наявності тріщин або збільшенні внутрішнього діаметра за 62,2 мм – замінити.

Поршень замінити при зменшенні зовнішнього діаметра до 61,6 мм. Допускається відновлювати поршень хромуванням, осталюванням з наступним шліфуванням і доведенням до креслярських розмірів.

10.28.7 Дросель розібрати, деталі помити, оглянути. Штуцер і корпус підлягає заміні при тріщинах, зношенні різьби. Пружину замінити при тріщинах, відколах, висоті менше від креслярської. Діафрагму дроселя замінити незалежно від стану.

10.28.8 Дросель гідровипробувати дизельним паливом тиском 0,50 МПа±0,02 МПа (5 кгс/см2±0,2 кгссм2) протягом 5 хвилин. Протікання палива між корпусом і штуцером не допускається.

10.28.9 Захлопку замінити за наявності тріщин, жолоблення. Пружини, що мають відколи, тріщини, ті що втратили пружність – замінити. Прилягання захлопки до сопла повинно бути безперервним по окружності із шириною пояска не менше ніж 3 мм. Зсув захлопки відносно поверхні прилягання не більше ніж 0,5 мм.

10.28.10 Сервомотор гідровипробувати дизельною оливою тиском 0,5 МПа±0,02 МПа (5 кгс/см2±0,2 кгс/см2) протягом 5 хвилин. Протікання і потіння по з'єднаннях не допускаються.

10.28.11 Складену повітряну захлопку на працюючому дизель-генераторі на холостому ходу після регулювання граничного вимикача - перевірити:

- після натискання на кнопку та її переміщення на відстань від 13 мм до 15 мм захлопка повинна закритися, а дизель-генератор повинен зупинитися через 1 хвилину;

- при збільшенні обертів дизель-генератора і спрацюванні граничного вимикача, захлопка повинна спрацювати не більше ніж через 1 с, а дизель-генератор повинен зупинитися через 1 хвилину.

10.29 Заслінка керована. Оливовідділювач системи вентиляції

10.29.1 Заслінку, оливовідділювач з дизеля зняти, розібрати, деталі помити та продути, оглянути.

Корпуси заслінки й оливовідділювача замінити за наявності наскрізних тріщин, тріщин вихідних на прохідні та різьбові отвори.

Дозволяється заварювати не більше двох тріщин у корпусух заслінки й оливовідділювача, які не виходять на отвори, та не більше двох тріщин у кожному.

Отвори та привалочні поверхні корпусів, що мають зношення, відновити наплавленням.

10.29.2 Пружину заслінки перевірити. Пружину, що має тріщини, злам витків, залишкову деформацію - замінити.

10.29.3 Підшипники та діафрагму замінити.

10.29.4 Деталі заслінки, що мають тріщини, злам, зминання або зриви різьби, погнутість, зношення більше припустимих - замінити.

10.29.5 Попереднє настроювання заслінки при підведенні води або повітря до пробкового крана виконати в наступній послідовності:

- установити тиск води або повітря, рівний 0,05 МПа±0,01 МПа (0,5 кгс/см2±0,1 кгс/см2);

- при тиску 0,17 МПа±0,01 МПа (1,7 кгс/см2±0,1 кгс/см2) шкала повинна повернутися до поділки 50±5;

- виставити початок повороту заслінки натягом пружини втулкою і положенням серги.

10.29.6 Налагодження заслінки на дизель-генераторі виконати при цілком відкритому й зафіксованому шибері оливовідділювача в наступній послідовності:

- закрити пробковий кран;

- установити шкалу на поділці 20+5 при роботі дизель-генератора на "0" позиції контролера, при цьому важіль повинен бути на штифті. Розрідження в картері повинно бути не менше ніж 0 мм вод.ст.;

- фіксувати по манометру тиск води в точці підведення в заслінку при роботі дизель-генератора на "15" позиції контролера.

10.29.7 Складену заслінку опресувати водою тиском 0,48 МПа±0,02 МПа (4,8 кгс/см2±0,2 кгс/см2) протягом 5 хвилин. Протікання по з'єднаннях не допускається.

10.29.8 Каркас оливовідділювача замінити за наявності тріщин, що виходять на прохідні отвори. Різьбові зношені отвори дозволяється перерізати на наступний за стандартом розмір з установленням сполучних деталей  відповідного розміру.

10.29.9 Канитель замінити. Елементи оливовідділювача промити в миючому розчині типу МС-40, "Темп 100" або "Термос". Елементи з порваною сіткою замінити.

10.29.10 Вісь шибера замінити при тріщинах, погнутості, зношенні різьби.

10.29.11 Складений оливовідділювач випробувати тиском 0,25 МПа±0,05 МПа (2,5 кгс/см2±0,2 кгс/см2) на повітронепроникливість протягом 3 хвилин з попереднім омилюванням швів і з'єднань. Витікання повітря допускається тільки по осі шибера.

10.30 Турбокомпресор

10.30.1 Турбокомпресор зняти і розібрати. Внутрішні порожнини корпусу і улиток очистити від накипу та нагару.

10.30.2 Турбокомпресор ремонтувати відповідно до керівництва [64].

10.30.3 Улитку повітряну та корпус турбіни замінити за наявності:

- наскрізних тріщин;

- некрізних тріщин у зоні розточень під втулки, ввертиші;

- концентричних тріщин довжиною більше за ¼ окружності;

- тріщин, що виходять на прохідні і різьбові отвори;

- тріщин довжиною більше ніж 50 мм у кількості більше ніж 2 шт;

- відколів та жолоблення.

10.30.4 Інші тріщини дозволяється заварювати. Поверхні сполучення повітряної улитки з іншими деталями, що мають зношення, дозволяється відновлювати наплавленням та обробкою по розмірах креслення.

10.30.5 Після ремонту виконати гідравлічні випробування протягом 5 хвилин тиском:

- внутрішню порожнину корпусу – 0,4 МПа±0,1 МПа (4 кгс/см2±1 кгс/см2);

- повітряну порожнину улитки – 0,3 МПа±0,1 МПа (3 кгс/см2±1 кгс/см2).

Протікання та потіння не допускаються.

10.30.6 Проставок, корпус середній, патрубок випускний замінити за наявності:

- наскрізних тріщин;

- тріщин, що виходять на прохідні отвори;

- тріщин довжиною більше за ¼ довжини окружності;

- жолоблення;

- відколів.

10.30.7 Тріщини, не обговорені в 10.30.6, заварити. Корпус середній після ремонту опресувати водою тиском 0,5 МПа (5 кгс/см2). Протікання і потіння не допускаються.

10.30.8 Посадочні місця під підшипники обмірити, при зношенні діаметра 115+0,029мм більше за припустимі розміри, посадочні місця дозволяється відновити наплавленням з наступною обробкою по розмірах креслення.

10.30.9 Теплоізоляція патрубка, що має розпушення та надриви підлягає заміні.

10.30.10 Фланцеві з'єднання складеного корпусу турбіни гідровипробувати тиском 0,59 МПа ±0,02 МПа (6 кгс/см2±0,2 кгссм2). Протікання та потіння не допускаються.

10.30.11 Деталі соплового апарата підлягають заміні за наявності:

- наскрізних тріщин;

- жолоблення;

- відколів і зламу лопатей;

- ерозії лопатей;

- порушень геометрії лопаті.

10.30.12 Вал ротора піддати магнітній дефектоскопії, вал підлягає заміні за наявності:

- тріщин;

- вигину вала та биття поверхонь більше ніж 0,05 мм;

- рисок глибиною більше ніж 0,1 мм, та зносу шийок.

10.30.13 Робочі лопаті замінити за наявності:

- тріщин, зминанні або зламу верхніх кромок;

- забоїн у кількості більше ніж п’ять штук, при площі кожної забоїни більше ніж 1 мм2, глибиною до 1 мм;

- корозії глибиною більше ніж 0,2 мм загальною площею понад 20 мм2;

- ослаблення посадки в диску турбіни. Хитання пера лопаті в тангенціальному напрямку більше ніж 1,9 мм. При осьовому переміщенні більше ніж 0,2 мм дозволяється підтягнути замкову пластину.

10.30.14 При заміні лопатей слід дотримуватися наступних вимог:

- різниця ваги лопатей на одному роторі допускається не більше ніж 3 г;

- різниця ваги діаметрально протилежних лопатей не більше ніж 1 г;

- осьове переміщення лопатей не більше ніж 0,2 мм;

- хитання пера лопатей у тангенціальному напрямку від 0,5 мм до 1,9 мм;

- розбіжність торця ялинкового замка лопаті з торцем диска не більше ніж 0,3 мм.

10.30.15 Колесо компресора, апарат напрямний, що обертається, підлягають заміні за наявності:

- тріщин будь-якого виду і розташування;

- рисок і задирів глибиною більше ніж 1 мм;

Забоїни і вм'ятини на диску колеса глибиною до 1,0 мм і кільцеві риски глибиною до 0,3 мм заполірувати і перевірити методом кольорової дефектоскопії.

10.30.16 Підшипники замінити незалежно від стану.

10.30.17 Кільця, що ущільнюють, замінити при втраті пружності - зазорі у стику кільця у вільному стані менше ніж 12 мм. Допускається установлення кілець шириною не більше 4,24мм.

10.30.18 Після заміни або ремонту будь-якої деталі, ротор динамічно балансувати (без ущільнювальних кілець). Дисбаланс не повинен бути більше за 3 г·см з кожної сторони. Зменшення дисбалансу робити методом зняття металу з зовнішньої сторони газового і внутрішньої сторони повітряного колеса.

10.30.19 При складанні турбокомпресора керуватися технічними вимогами креслення 1.6ТК.00.000-01. Зазори у всіх з'єднаннях повинні бути в межах допуску.

10.30.20 Водяну порожнину турбокомпресора гідровипробувати тиском 0,6 МПа (6 кгс/см2) протягом 5 хвилин. Протікання та потіння не допускається.

10.30.21 Ротор складеного турбокомпресора повинен легко провертатися від руки. Турбокомпресор випробувати.

10.31 Охолоджувач наддувочного повітря

10.31.1 Охолоджувач наддувочного повітря з дизеля зняти, розібрати, очистити й оглянути.

10.31.2 Охолоджувач ремонтувати відповідно до керівництва [65].

10.31.3 Тріщини будь-якого розміру і розташування на патрубку, верхній і нижній кришках дозволяється заварювати в середовищі аргону з попереднім обробленням та наступним зачищенням зварних швів.

Кришки підлягають заміні при кавітаційних руйнуваннях внутрішніх порожнин. Корпус зливної пробки за наявності тріщин – замінити.

10.31.4 Тріщини, не оговорені в попередньому пункті, дозволяється заварювати відповідно до інструктивних указівок ЦТтеп/251 [5] з наступною перевіркою привальних площин по плиті.

Після заварювання тріщин внутрішні порожнини патрубка та кришок опресувати водою:

- патрубок – тиском 0,40 МПа±0,05 МПа (4,0 кгс/см2±0,5 кгс/см2) протягом 5 хвилин:

- кришки - тиском 0,60 МПа±0,05 МПа (6,0 кгс/см2±0,5 кгс/см2) протягом 5 хвилин.

Протікання та потіння не допускаються.

10.31.5 Дозволяється заглушка дефектних трубок з обох сторін бронзовими або латунними заглушками. Секцію охолодження замінити за наявності заглушених трубок більше за 10 штук, або відремонтувати.

10.31.6 Протікання трубок секції охолодження дозволяється усувати додатковим розвальцьовуванням механічним патроном на величину від 0,10 мм до 0,15 мм. Чистоту внутрішніх поверхонь трубок перевірити спеціальним шомполом-калібром на прохід.

10.31.7 Після ремонту секцію охолодження опресувати водою на щільність тиском 0,60 МПа±0,05 МПа (6,0 кгссм2±0,5 кгссм2) протягом 5 хвилин. Протікання та підтікання в ущільненнях не допускається.

10.31.8 Увертиші (втулки) з пошкодженою різьбою, що ослабли в посадці, замінити. Різьбу під увертиші перерізати на наступний розмір. Увертиші виготовити й установити зі збільшеним зовнішнім діаметром з розкерненням у чотирьох точках.

Ослаблені в постановці шпильки, замінити. Дозволяється установлення східчастих шпильок. Потовщена частина шпильки не повинна виступати над площиною.

10.31.7 Після загального складання порожнини охолоджувача опресувати водою:

- водяну – тиском 0,60 МПа±0,05 МПа (6,0 кгс/см2±0,5 кгс/см2) протягом 5 хвилин;

- повітряну – тиском 0,40 МПа±0,05 МПа (4,0 кгс/см2±0,5 кгс/см2) протягом 5 хвилин.

Протікання та потіння не допускаються.

10.31.8 Після ремонту та складання охолоджувачі наддувочного повітря пофарбувати згідно з вимогами креслення.

10.32 Складання дизель-генератора

10.32.1 Деталі та вузли дизель-генератора 2А-9ДГ, що надходять на складання, повинні задовольняти вимогам креслень і цих Правил ремонту, повинні бути чистими, не мати слідів корозії, забоїн і задирок.

10.32.2 Складання дизель-генератора виконувати відповідно до технічних вимог креслень і вимог цих Правил по кожному вузлу або агрегату, а також керівництва [66].

10.32.3 При складанні дизеля всі гумові деталі, прокладки, шплінти, замкові пластини та стопорні шайби встановлювати нові.

10.32.4 Усі деталі та вузли, що раніше працювали на дизелі, встановлювати на місце  відповідно до маркувань і міток.

10.32.5 Рекомендується зберігати комплектність наступних вузлів на дизель: блока циліндрів, піддизельної рами, закриття колінчастого вала, привода розподільного вала, привода насосів, лотка з розподільним механізмом.

10.32.6 Особливу увагу необхідно звертати на виконання вимог по затягуванню відповідальних деталей кріплення - болтів підвісок, шатунних болтів, шпильок кріплення втулки циліндра до кришки та кришок циліндрів до блока, гайок кріплення, шайб розподільного вала, а також  кріплення та посадка маточини антивібратора на хвостовику колінчастого вала.

10.33 Укладання колінчастого вала та встановлення антивібратора

10.33.1 Укладання колінчастого вала в блок циліндрів виконувати відповідно до вимог креслень.

10.33.2 Перед складанням оглянути стан колінчастого вала, постелей блока та підвісок під вкладиші. Продути стисненим повітрям оливні канали блока.

10.33.3 Вкладиші корінних і шатунних підшипників замінити.

10.33.4 Величина перевищення торців вкладишів відносно рознімання контрольного пристрою (натяг) повинна бути:

- для вкладишів корінних підшипників (на один вкладиш) від 0,10 мм до 0,22 мм;

- для вкладишів шатунних підшипників (на один вкладиш) від 0,12 мм до 0,16 мм.

10.33.5 Прилягання вкладишів до постелей по фарбі повинно бути рівномірним, не менше ніж 60 % на дузі, не менше ніж 120° у вертикальній площині, й іншої частини вкладишів до постелей блока не менше ніж 40 % при затягуванні болтів підвісок до відправної точки. При цьому проходження щупа 0,03 мм між постіллю та вкладишем не допускається.

10.33.6 Діаметральний зазор між шатунною, корінною шийкою та вкладишами повинен бути відповідно від 0,14 мм до 0,27 мм і від 0,200 мм до 0,336 мм.

10.33.7 Розбіг колінчастого вала в блоці в межах від 0,1 мм до 0,5 мм регулювати за рахунок підбирання півкілець по товщині. При цьому проходження щупа між упорним буртом дев'ятої корінної шийки й упорними кільцями блока по широкій ділянці бурта колінчастого вала повинно бути не більше ніж 0,06 мм.

10.33.8 відбійник перед посадкою на колінчастий вал нагріти до температури 150 °С.

10.33.9 Радіальний зазор між оливовловлювачем і відбійником колінчастого вала повинен бути від 0,23 мм до 0,48 мм. Різниця зазора допускається не більше ніж 0,1 мм.

10.33.10 При встановленні антивібратора штифти кріплення до колінчастого вала встановлювати з натягом від 0,01 мм до 0,02 мм.

10.33.11 Прилягання площини шестірні до кільця колінчастого вала повинно бути щільним. Щуп товщиною 0,03 мм не повинен проходити між шестірнею та кільцем колінчастого вала.

Призонні болти установити з перехідною посадкою – зазор 0,008 мм, натяг 0,03 мм.

Допустиме радіальне биття зубчастого вінця шестірні відносно осі вала 0,1 мм.

10.33.12 Болти та штифти пластинчастої муфти встановлювати з натягом від 0,0 мм до 0,02 мм.

Прилягання бічної поверхні пластинчастої муфти до колінчастого вала по фарбі не менше ніж 75 %.

Допускається отвори під болти у ведучому диску муфти використовувати для установлення штифтів, а отвори під штифти – для болтів.

Биття пластинчастої муфти відносно осі колінчастого вала повинно бути не більше ніж 0,15 мм.

10.33.13 При заміні противаг у випадку виявлення дефектів, вал відбалансувати динамічно. Дозволяється при заміні противаг останні підбирати за масою та розміром.

Допустимий дисбаланс 0,05 кгс·м на кожну з двох сторін.

Знімання коригованої маси робити розсвердлюванням отворів діаметром 50 мм на противагах.

Демонтаж і монтаж противаг колінчастого вала робити відповідно до керівництва 2А-9ДГ-16РЭ  [40].

Прилягання противаг до щік колінчастого вала повинно бути щільним. Щуп товщиною 0,03 мм повинен проходити.

10.33.14 Затягування болтів підвісок виконувати відповідно до керівництва [66].

10.34 Установлення охолоджувача водооливного

10.34.1 Зняти заглушки, що закривають оливні отвори та сітки, встановити охолоджувач на раму та закріпити.

10.34.2 Після встановлення охолоджувачів водооливних на піддизельну раму, перевірити прилягання опорних поверхонь до неї - допускається місцевий зазор до 0,3 мм. Наскрізне проходження щупа 0,03 мм не допускається.

10.35 Установлення блока на піддизельну раму

10.35.1 Перевірити прямолінійність балок, щуп товщиною 0,05 мм не повинен проходити між лінійкою та балками. Допустиме відхилення від горизонтального положення не більше ніж 0,15 мм на 1 м. Ухил балок допускається тільки в одному напрямку.

10.35.2 Щуп товщиною 0,1 мм не повинен проходити між площиною блока і піддизельною рамою при незатягнутих болтах кріплення блока до піддизельної рами.

10.35.3 Ступінчастість торцевих площин блока та рами в місцях установки закриття колінчастого вала та привода насосів допускається не більше ніж 0,8 мм.

10.35.4 Кріплення блока до піддизельної рами проводити рівномірно з переходом від середини до країв блока дизеля.

10.36 Установлення лотка з розподільним механізмом, привода розподільного вала, корпусу закриття колінчастого вала

10.36.1 Лоток з розподільним механізмом установлювати на блок дизеля на старі прокладки перед установленням привода розподільного вала.

10.36.2 Установити привод розподільного вала на шпильки блока. Установити конічні штифти та закріпити привод.

10.36.3 Ушкоджені отвори під штифти та болти кріплення привода розподільного вала допускається збільшувати на 1мм із установленням болтів і штифтів збільшеного діаметра зі збереженням допуску посадки по кресленню.

10.36.4 Перевірити  центрування привода розподільного вала з розподільним валом. Перевірити бічний зазор у зачепленні шестірні із шестірнею колінчастого вала та прилягання зуб'їв по фарбі.

10.36.5 Корпус закриття колінчастого вала встановити на блок з установленням конічних штифтів.

10.36.6 Перевірити прилягання привода розподільного вала та корпусу закриття колінчастого вала до блока, лотка та рами. Допускається проходження щупа не більше ніж 0,1 мм.

10.36.7 Заміряти зазор між приводом розподільного вала та корпусом закриття колінчастого вала. Різномірність не повинна бути більше ніж 0,1 мм. За необхідності, корпуси шабрувати.

10.36.8 Установити на кожух закриття колінчастого вала оливоуловлювач. Скріпити половини оливоуловлювача між собою, встановити конічні штифти та закріпити оливоуловлювач. Перевірити зазор між відбійником колінчастого вала і оливоуловлювачем, який повинен бути в межах від 0,34 мм до 0,55 мм. Різномірність зазора повинна бути не більше ніж 0,1 мм.

10.36.9 Перевірити заглиблення торця оливоуловлювача щодо торця відбійника, яке повинно бути від 1 мм до 4 мм.

10.37 Установлення привода насосів

10.37.1 Установити та закріпити на блок задній корпус привода насосів. Перевірити прилягання корпусу до блока і рами щупом. Місцеве неприлягання допускається не більше за 0,1 мм.

10.37.2 Скласти привод насоса та закріпити на блоці. Перевірити центрування привода насосів щодо колінчастого вала. Допуск радіального зміщення осей шестірні та колінчастого вала – 0,3 мм, допуск кутового зміщення - 0,32 мм на один метр довжини.

10.37.3 Приводний вал повинен вільно переміщатися в шліцах маточини шестірні та втулки колінчастого вала, перевірити не менше, ніж у трьох положеннях.

10.37.4 Осьовий розбіг торсійних валів водяних насосів повинен бути від 1,5 мм до 8,0 мм.

10.38 Установлення оливного та водяного насосів

10.38.1 Перед установленням насоса перевірити чистоту внутрішніх порожнин, в шліцьових з'єднаннях привода та насоса, поверхні прилягання до привода.

10.38.2 Змазати прокладку герметиком з однієї сторони та приклеїти до фланця привода насосів.

10.38.3 Насос оливи закріпити гайками в перехресно-шаховому порядку. При встановленні на двигун перевірити:

- плавність обертання шестерень насоса;

- стан посадочних місць привода та насоса, придатність ущільнювальних кілець.

Ведуча шестірня повинна вільно обертатися від руки.

10.39 Установлення охолоджувача наддувочного повітря та турбокомпресора

10.39.1 Установити кронштейн на блок циліндрів та закріпити болтами. Перевірити зазор між блоком і кронштейном, що не повинен бути більше ніж 0,2 мм. Зняти кронштейн.

10.39.2 Оглянути ресивер блока, привалочні поверхні його охолоджувача і кронштейна. Прикріпити охолоджувач до кронштейна, встановити фланці.

10.39.3 Надіти на патрубок охолоджувача наддувочного повітря трубу. Установити турбокомпресор на шпильки кронштейна.

10.39.4 Перевірити співвісність патрубків повітряного завитка й охолоджувача наддувочного повітря. Допускається неспіввісність не більше ніж 4 мм. Закріпити турбокомпресор на кронштейні.

10.40 Складання поршнів із шатунами та складання циліндрових комплектів (кришка циліндра з втулкою)

10.40.1 Складання поршнів із шатунами та складання циліндрових комплектів виконувати відповідно до керівництва 2А-9ДГ-16РЭ  [40].

10.40.2 Оглянути комплект поршнів і шатунів на відсутність задирок, забоїн, підібрати за масою на дизель. Різниця мас комплекту шатунів з поршнями допускається не більше ніж 0,5 кг, комплекту шатунів - не більше ніж 0,3 кг, поршнів - не більше ніж 0,2 кг. Маркувати поршні та шатуни номером циліндра.

10.40.3 При складанні шатуна з поршнем, поршень нагріти до температури від 80 °С до 100 °С. Ретельно продути оливний канал головного шатуна стисненим повітрям і протерти шатун чистою серветкою.

Складання поршня із шатуном робити так, щоб широкі перемички біля виїмок під випускні клапани в головці поршня були спрямовані у бік маркування на стержні шатуна.

10.40.4 Кришку циліндра установити на шпильки втулки циліндра так, щоб торець кришки з боку впускних клапанів збігався зі скосом на втулці циліндра. Затягування гайок виконувати в три прийоми динамометричним ключем. Зусиллям: I – до 150±20Н·м, II – до (300 ±20)Н·м, III – до (400±20) Н·м.

10.40.5 Складання й установлення комплектів у блок

10.40.5.1 Розбіг головного шатуна на осі колінчастого вала повинен бути від 0,40 мм до 0,96 мм, а причіпного шатуна у вушках головного від 0,30 мм до 0,82 мм.

10.40.5.2 Прилягання шатунних вкладишів до кришок нижніх головок і стержнів шатунів повинно бути не менше ніж 75% площі після повного затягування болтів. Затягти шатунні болти.

10.40.5.3 Діаметральний зазор між діаметром напрямної частини поршня та діаметром втулки повинен бути від 0,36 мм до 0,52 мм.

10.40.6 Комплекти після складання опресувати водою тиском 1,2 МПа (12 кгс/см2) протягом 5 хвилин. Протікання та потіння не допускаються.

10.40.7 Затягування гайок кріплення комплектів до блока дизеля робити після установлення та закріплення вихлопних колекторів до клапанних кришок.

10.41 Установлення випускних колекторів газового трубопроводу

10.41.1 Установити випускні колектори, складені з газовими трубопроводами, та скласти їх з кришками циліндрів і турбокомпресором.

10.41.2 Допускається неспіввісність повітропроводу турбокомпресора й охолоджувача наддувочного повітря не більше ніж 5 мм.

10.41.3 Після установлення колектора на дизель перевірити прилягання фланців ланок до кришок циліндрів у затягнутому стані, при цьому проходження щупа 0,05 мм між кришкою та фланцем не допускається.

10.41.4 Висота компенсаторів повинна бути (145±1) мм. Зсув і перекіс фланців закріплених компенсаторів не більше ніж 1 мм.

10.41.5 При встановленні захисних кожухів роз'єми повинні бути з боку турбокомпресора.

10.41.6 Виконати опресування водяної системи дизеля тиском 0,6 МПа±0,2 МПа (6 кгс/см2 ±2 кгс/см2) протягом 10 хвилин. Протікання не допускається.

10.42 Установлення кута випередження подачі палива й перевірка фаз газорозподілу

Установлення кута випередження подачі палива та перевірку фаз газорозподілу робити відповідно до вимог креслень та керівництв 2А-9ДГ.34РК-ЛУ [34] та 2А-9ДГ-16РЭ  [40].

10.43 Установлення паливних насосів і форсунок

10.43.1 Підібрати прокладки під паливні насоси, відповідно до величин, вибитих на корпусах паливних насосів.

Допускається відхилення по товщині не більше ніж 0,15 мм. При товщині прокладок до 1,5 мм установити одну прокладку, а понад 1,5 мм - не більше двох прокладок. При цьому прокладки меншого розміру повинні розташовуватися з боку фланця паливного насоса.

10.43.2 Перевірити прилягання по фарбі роликів паливних насосів. Прилягання повинно бути не менше ніж 75 %, звисання торців роликів паливних насосів щодо торців кулаків не допускається.

10.43.3 Встановити паливні насоси з остаточним кріпленням моментом 200 Н·м (20 кгс·м) у перехресному порядку за  три-чотири рази.

10.43.4 Прилягання форсунки до конусної поверхні в кришці повинно бути безперервним по окружності пояском шириною не менше ніж 7 мм на відстані не більше за 1 мм від найменшого діаметра конуса. Кріплення форсунок виконувати моментом 100 Н·м±20 Н·м (10 кгс·м±2 кгс·м).

10.43.5 Установити форсуночні трубки і закріпити їх моментом 100 Н·м±20 Н·м (10 кгс·м±2 кгс·м).

10.43.6 Монтаж трубопроводу палива низького тиску до насоса виконувати так, щоб між круговими рисками на трубі та торцем фланця паливного насоса після закріплення був витриманий розмір 20 мм±1 мм.

10.43.7 Після складання паливний трубопровід випробувати на герметичність прокачуванням дизельного палива тиском 0,5 МПа (5 кгс/см2) протягом 5 хвилин.

Протікання і потіння в місцях з'єднання трубопроводу не допускаються.

10.44 Установлення граничного вимикача, привод тахометра

10.44.1 Установлення граничного вимикача

10.44.1.1 Встановити граничний вимикач із прокладкою на привод розподільного вала, одночасно ввести в зачеплення шліци вала граничного вимикача в шліци приводної шестірні.

10.44.1.2 Після установлення граничного вимикача на дизель перевірити його роботу згідно з технічними умовами заводу-виробника.

10.44.2 Установлення регулятора

10.44.2.1 Змазати вал регулятора оливою й установити його на шпильки при одночасному сполученні шліцьового валика регулятора зі шліцами привода і закріпити до привода розподільного вала.

10.44.2.2 Після установлення регулятора заїдання важільної передачі не допускається.

10.44.3 Установлення привода тахометра

10.44.3.1 Встановити привод тахометра та тахометр. Змазати поверхні тертя солідолом С ГОСТ 4366.

10.44.3.2 Установити тахометр на привод так, щоб випрямлений гнучкий валик мав осьовий розбіг у межах від 1,5 мм до 2,5 мм і закріпити остаточно. Встановити зазор від 0,5 мм до 0,7 мм між верхнім торцем різьбової втулки оболонки та тахометром. При встановленні стежити, щоб канал для зливання оливи не перекривався прокладкою.

10.45 Установлення механізму керування паливними насосами

10.45.1 Установити та скласти механізм керування паливними насосами.

10.45.2 Перевірити легкість і плавність переміщення привода керування та відрегулювати довжину блока на важелі поперечного вала привода керування.

10.45.3 Перевірити роботу механізму відключення. Остаточне регулювання привода керування виконувати на працюючому дизелі.

10.46 Установлення штанг і регулювання зазорів у гідроштовхачах

Установлення штанг і регулювання зазорів виконати відповідно до вимог креслень та керівництв [34, 40].

10.47 Установлення трубопроводу охолодження, оливи, повітря

10.47.1 Перекіс привалочних поверхонь фланців повинен бути не більше ніж 0,5 мм. Відхилення від площинності – не більше ніж 1,5 мм.

10.47.2 Після складання водяного трубопроводу опресувати водяну систему дизеля тиском 0,3 МПа (3 кгс/см2) протягом 5 хвилин.

Протікання води в з'єднаннях не допускається.

10.47.3 Після складання оливний трубопровід повинен бути опресований тиском 1,0 МПа (10 кгс/см2) протягом 5 хвилин. Протікання та потіння не допускаються.

10.47.4 Після складання повітряного трубопроводу перевірити повітряну систему тиском 0,6 МПа (6 кгс/см2) протягом 10 хвилин. Витікання повітря не допускається.

10.48 Установлення генератора

10.48.1 Установити та скласти генератор з муфтою та піддизельною рамою. Гайки затягти моментом 1200 Н·м (120 кгс·м).

10.48.2 При складанні виконати центрування генератора. Допуск кутового зміщення – 38" (0,15 мм на довжині 800 мм). Допуск радіального биття веденого диска муфти – 0,15 мм.

10.48.3 Установити та скласти генератор - збуджувач і стартер – генератор. Болти затягти моментом 350 Н·м (35 кгс·м).

10.48.4 При складанні виконати центрування електричних машин. Злам не повинен бути більше ніж 0,3 мм на один метр довжини, зміщення – не більше ніж 0,1 мм.

10.49 Випробовування дизель-генератора 2А-9ДГ на стенді

Кожен відремонтований дизель-генератор необхідно обкатати на стенді відповідно до технічних вимог на випробовування дизель-генератора на стенді (Додаток В).

11 ДОПОМІЖНЕ ОБЛАДНАННЯ

11.1 Глушник

11.1.1 Глушник зняти з тепловоза. Склотканину й азбестову тканину вийняти. Внутрішні порожнини патрубка та сполучного каналу очистити від оливи та нагару, потім промити.

11.1.2 Глушник ремонтувати відповідно до керівництва [67]. При огляді звернути увагу на приварку кронштейнів, перегородок усередині глушника, вхідного та вихідного патрубків, стан термоізоляції.

11.1.3 Після ремонту корпус і патрубок випробувати на щільність, а сполучний канал випробувати на герметичність водою тиском 0,05 МПа (0,5 кгс/см2). Протікання та потіння не допускаються.

11.1.4 Глушник, встановлений на тепловозах до № 0025 кресл. ТЭП70.01.26.000, замінюється при КР на новий.

11.2 Повітроочисники та їх жалюзі

11.2.1 Злити оливу з повітроочисників. Повітроочисники розібрати, очистити зовнішні та внутрішні порожнини від забруднення, оливи й осаду.

11.2.2 Повітроочисник і жалюзі ремонтувати відповідно до керівницт-           ва [68].

11.2.3 Патрубки алюмінієві за наявності тріщин довжиною більше ніж 150 мм, які виходять на фланці кріплення – замінити. Інші тріщини усунути аргонодуговим зварюванням. Тріщини корпусу повітроочисника заварити щільним швом з постановкою накладок товщиною від 2 мм до 3 мм, що перекривають тріщину не менше ніж на 10 мм, ум'ятини стінок глибиною більше ніж 5 мм – виправити. Непридатні приварні деталі корпусу замінити.

11.2.4 Складений корпус випробувати на щільність методом наливу води по верхній рівень скла. Протікання і потіння не допускаються.

11.2.5 Складене колесо замінити за наявності наскрізних тріщин у деталях (від маточини до храпової стрічки) та механічних пошкоджень (овальність, прогини, неплощинність, що не піддаються відновленню). Тріщини в деталях і зварених швах колеса обробити та заварити. Погнутий обід колеса виправити, допуск площинності – 1,0 мм. Непридатні деталі замінити. Стрічку храпову замінити при тріщинах і зламах зуб'їв. Допускається виготовлення стрічки з чотирьох (не більше) частин. Посадочну поверхню маточини відновити наплавленням або осталюванням з наступною обробкою по кресленню.

Відремонтоване колесо повинно відповідати наступним вимогам:

- допуск площинності бічної поверхні колеса – 2 мм;

- допуск паралельності бічних поверхонь маточини і колеса – 0,5 мм;

- допуск торцевого биття бічної поверхні колеса відносно осі – 2 мм;

- допуск радіального биття колеса відносно осі обертання – 5 мм.

11.2.6 Деталі жалюзі замінити:

- вісь - при зламах, зношенні робочої поверхні більше ніж 0,5мм;

- планки - при тріщинах і зламах;

- стулки - при тріщинах довжиною більше ніж 30 % номінальної довжини в поздовжньому або поперечному напрямку. Погнуті стулки виправити. Повсть на стулках замінити.

11.2.7 Перед дефектацією та ремонтом касети повинні бути очищені від забруднення та висушені. Боковини, скоби, стержні, планки, притиски й інші деталі замінити за наявності тріщин, зламів і погнутостей, що не піддаються виправленню.

Пінополіуретанові фільтруючі елементи в касетах замінити новими. Фільтруючі елементи попередньо прооливити в дизельній оливі при температурі від 40 ºС до 50 ºС.

Сітки замінити за наявності тріщин, надривів і зламів перемичок більше від п'яти осередків. Допускається встановлювати сітки з декількох частин, розташованих у середині пакета і покладених в перекриття. Тріщини в зварених швах касет заварити.

11.2.8 Деталі привода колеса повітроочисника підлягають заміні за наявності наскрізних тріщин, а також тріщин, що виходять на прохідні отвори і робочі поверхні, перевищенні гранично - допустимих розмірів. Складений привод випробувати повітрям тиском 1,0 МПа (10 кгс/см2), при цьому падіння тиску допускається не більше ніж 0,01 МПа (0,1 кгс/см2) протягом 2 хвилин.

11.2.9 Складений повітроочисник випробувати на герметичність наливом води в картер. Протікання і потіння не допускаються.

11.3 Система централізованого повітропостачання електричних машин (ЦПП)

11.3.1 Злити оливу з вентилятора ЦПП. Систему зняти з тепловоза, розібрати, промити й оглянути деталі.

11.3.2 Вузли та деталі системи ЦПП ремонтувати відповідно до керівництва [69].

11.3.3 Деталі і вузли вентилятора ЦПП після промивки продути в спеціальних камерах. Лопаті і диск вентилятора ЦПП при тріщинах, а також забоїнах, рисках у пазу "ластівчин хвіст" – замінити. Зношену конусну поверхню наплавити аргонодуговим зварюванням та обробити по кресленню, контролювати узгодженим калібром. Прилягання поверхні по фарбі повинно бути рівномірним не менше ніж 75 % площі. При заміні лопатей колесо проточити по зовнішньому діаметру 779 мм. Однакові за масою лопаті розмістити діаметрально протилежно. На замінній лопаті, що заміняється, вибити номер, що відповідає номеру паза в диску. При складанні робочого колеса лопаті повинні вільно входити в паз. Допустиме биття лопатей на зовнішньому діаметрі до 1,12 мм. Биття вхідних крайок лопатей на зовнішньому діаметрі 640 мм відносно торцевої поверхні диска - не більше ніж 0,5 мм. Колесо після зміни лопатей балансувати динамічно. Допустимий дисбаланс – 10-3 Н·м (0,0001 кгс·м).

11.3.4 Лопаті вхідного напрямного апарата замінити при тріщинах, погнутостях, зношенні стержня. Важелі замінити при тріщинах, що виходять на прохідні отвори. Тріщини в зварених швах обробити та заварити.

11.3.5 Корпус вентилятора ЦПП замінити за наявності наскрізних тріщин, які виходять на прохідні отвори, раніше заварених тріщин, тріщин довжиною більше ніж 100 мм, пробоїн площею більше ніж 50 см2, зламів припливів (лап), зламів привалочної площини, які виходять на прохідні отвори, зламів більше двох ребер жорсткості. Інші тріщини дозволяється обробити та заварити аргонодуговим зварюванням із зачищенням шва. Посадочні поверхні по діаметрам 100 мм, 160 мм, 200 мм, 400 мм при зношенні та конусоподібності більше ніж 0,02 мм обробити до розмірів, що перевищують креслярські не більше ніж на 2,5 мм із установленням при складанні відповідних сполучних деталей з посадками по кресленню; дозволяється наплавлення зношених поверхонь з наступною обробкою по кресленню. Отвори по діаметрах 16 мм, 20 мм, 30 мм при зношеннях наплавити й обробити по кресленню. Після ремонту оливні канали випробувати водою тиском 1,0 МПа (10 кгс/см2). Порожнину розташування мультиплікатора опресувати водою тиском від 0,2 МПа до 0,3 МПа (від 2 кгс/см2 до 3 кгс/см2).

11.3.6 Вал, вал-шестірню і шестірню замінити при:

- тріщинах будь-якого розміру і розташування;

- тріщинах, викришуванні, волосовинах і наволікуванні металу на поверхні зуб'їв;

- відколах і зламах зуб'їв, піттінгах на робочих поверхнях зуб'їв, корозії більше ніж 15 % поверхні зуб'їв.

Шестірню замінювати комплектно з валом-шестірнею.

Посадочні поверхні вала та вал-шестірні при зношеннях і задирках дозволяється відновити будь-яким допустимим методом з наступною обробкою по розмірах креслення. Дефектні різьбові отвори М20 дозволяється перерізати на М22.

Площа прилягання конусних поверхонь до сполучних деталей повинна бути не менше за 75 %.

11.3.7 Стакани замінити за наявності наскрізних тріщин, що виходять на отвори. Інші тріщини обробити та заварити. Зношення посадочних поверхонь усунути осталюванням з наступною обробкою по розмірах креслення.

11.3.8 Деталі оливного насоса замінити:

- корпус - при тріщинах, відколах, збільшенні діаметра 54 мм більше ніж на 1 мм, зменшенні висоти 30 мм більше ніж 0,3 мм;

- валик - при тріщинах, плівках і волосовинах;

- фланець і кришку - при тріщинах.

Допускається збільшення паза валика під лопаті до 12 мм з установленням при складанні лопатей відповідного розміру. Поверхні по діаметру 20 мм відновити хромуванням або осталюванням.

11.3.9 При складанні та випробовуванні оливного насоса дотримуватися наступних вимог:

- валик повинен легко провертатися від руки без заїдань;

- зазор у точці "а" повинен бути в межах від 0,06 мм до 0,12 мм;

- зазор між втулками фланця й кришки та валиком від 0,020 мм до 0,124 мм;

- зазор між пазом валика та лопаттю від 0,045 мм до 0,110 мм;

- осьовий розбіг валика від 0,040 мм до 0,131 мм, регулювати прокладками;

- шпильки М8 установити на сурику або густотертих білилах;

- насос випробувати на стенді при обертовій частоті від 15,9 с-1 до 17,5 с-1 (від 950 об/хв до 1050 об/хв), продуктивність повинна бути не менше за 8 л/хв;

- для випробовування застосовувати дизельну оливу М-14В2, М14-ГВ або М-14М2 ГОСТ 12337.

11.3.10 Деталі еластичної муфти замінити:

- фланці і кільця - при тріщинах, елемент гумокордний за наявності обривів і тріщин. При КР-2 елемент замінити незалежно від стану.

Конічні поверхні фланців перевірити калібром на прилягання  по фарбі, яке не повинно бути менше за 75 % площі. За наявності рисок глибиною більше ніж 0,3 мм і прилягання менше за 75 % конусні поверхні відновити наплавленням з наступною обробкою по розмірах креслення.

11.3.11 При складанні еластичної муфти дотримуватися наступних вимог:

- кільця регулювальні для забезпечення обтиснення  гумокордового елемента на розмір (7± δ) мм, де δ- середнє відхилення товщини борта гумокордового елемента від розміру 35 мм; знак "плюс" береться при стовщенні, а "мінус" при стоншенні борта;

- після ремонту муфту статично балансувати без фланців;

- балансування робити зняттям металу з фасок фланців, товщина шару, що знімається, повинна бути не більше ніж 1,5 мм, а допустимий дисбаланс –      150 г·см;

- биття гумокордового елемента відносно осі муфти у вільному стані – не більше ніж 2 мм;

- болти кріплення установити в отвори фланців відповідно до маркування; болти перед установленням змазати касторовим маслом ГОСТ 6757;

- болти затягувати діаметрально-протилежні з рівномірно нарощуваним моментом до 150 Н·м (15 кг·м). Різниця розміру між зовнішнім фланцем і кільцем повинна бути не більше 0,5 мм;

- після затягування болтів нанести контрольні риски на фланець і гумо-кордовий елемент.

11.3.12 Апарат випрямний замінити при заміні одного з ободів або заміні більше ніж 50 % усіх лопатей. За наявності тріщин – лопаті заварити.

11.3.13 Сітку фільтра замінити новою. Каркас, втулку, наконечник фільтра замінити за наявності тріщин.

11.3.14 Корпус і кришку сапуна замінити за наявності тріщин, що виходять на прохідні отвори, трубу та стержень - при тріщинах, вигині, що не піддаються виправленню. Дефектну різьбу М42 корпусу та кришки зрізати, наплавити, нарізати нову по кресленню. Сапун після складання витримати в оливі, передбаченій для змазування вентилятора протягом 10 хвилин.

11.3.15 Перевірити чистоту отворів жиклерів і прочистити їх мідним дротом діаметром 1 мм.

11.3.16 При КР-1 підшипники кочення вентилятора 32317М, 32518ЛМ, 317, 318 відремонтувати відповідно до інструкції ЦТтеп-87/11 [2]. При КР-2 підшипники замінити новими.

11.3.17 При складанні корпусу вентилятора дотримуватися наступних вимог:

- штіфтування важелів (13 шт.) робити після остаточного установлення важелів по лопатях, допускається установлення штифта діаметром до 5 мм;

- рівномірний зазор між кільцем і важелями забезпечити за рахунок трьох ексцентриків;

- при повороті напрямного апарата важелем на кут від мінус 10º до плюс 20º переміщення повинно бути вільним, без заїдань;

- монтажні зазори повинні бути між лопаттю і кільцем 0,5 мм, між лопаттю і корпусом 1,5 мм.

11.3.19 Корпус підшипника та кришку замінити при наскрізних тріщинах, що виходять на прохідні отвори. Інші тріщини дозволяється обробити та заварити з зачищенням шва. Корпус підшипника та кришку випробувати водою тиском від 0,2 МПа до 0,3 МПа (від 2 кгс/см2 до 3 кгс/см2). Протікання та потіння не допускаються.

11.3.20 Глушитель замінити при вм'ятинах, жолобленні, погнутостях, що не піддаються виправленню, тріщинах, що виходять на прохідні отвори та наскрізних тріщинах в обичайці. Дефектні деталі глушителя зрізати та приварити нові. Зношені посадочні поверхні глушителя по діаметру 784 мм дозволяється наплавити з наступною обробкою по кресленню.

11.3.21 При складанні вентилятора дотримуватися наступних вимог:

а) посадку підшипників і втулок лабіринтів на вали робити до упора при нагріванні їх до температури від 100 ºС до 120 ºС; обертання валів у підшипниках повинно бути легким і плавним;

б) після напресування внутрішніх кілець підшипників і проставочної втулки без установлення кільця замірити зазор "а" між роликопідшипником і шестірнею у вихідному положенні (затягування шестірні зусиллям 300 Н (30 кгс) ключем на плечі від 250 мм до 300 мм) для забезпечення натягу шестірні на вал кільце повинне мати розмір ("а" - 0,8)+0,1 мм;

в) після напресування шестерні зробити затягування гайки кріплення в наступній послідовності:

1) попередньо обжати різьбу та шайбу методом триразового кріплення гайки на ½ грані кута повороту від вихідного положення, обумовленого затягуванням зусиллям 300 Н (30 кгс) на плечі від 250 мм до 300 мм;

2) остаточно гайку закріпити поворотом на ½  грані від вихідного положення;

г) зачеплення конічних шестерень регулювати за рахунок товщини регулювальних прокладок, бічний зазор повинен знаходитися в межах від 0,2 мм до 0,3 мм. Допускається коливання бічного зазора не більше ніж 0,1 мм. При цьому пляма контакту допускається не менше за 60 % по довжині та висоті зуба;

д) зазор між корпусом підшипника та стаканом, кришкою лабіринту та стаканом при незатягнутих болтах забезпечити в межах від 0,05 мм до 0,80 мм, після контролю болти затягти;

е) обертання шестерень повинно бути легке без заїдання та заклинювання;

ж) ущільнювальні кільця між корпусом і стаканами встановити з натягом від 0,8 мм до 1,0 мм після регулювання зачеплення конічних шестерень;

и) при встановленні гвинта М8 пази в стакані та втулці вертикального вала сполучити;

к) перед напресуванням робочого колеса на вал-шестірню при вихідному положенні перевірити зазори, які повинні бути між нижнім краєм проточки вала-шестірні і верхнім торцем диска робочого колеса - не менше 3,0 мм, а між диском робочого колеса і кільцем корпусу від 3 мм до 6 мм;

л) при напресуванні робочого колеса на вал-шестірню забезпечити осьовий натяг 0,9+0,15 мм, затягування гайки зробити згідно з підпунктом в);

м) зазор між диском робочого колеса і випрямним апаратом у межах від 3 мм до 6 мм відрегулювати прокладками;

н) після складання вентилятора прокачати оливні канали оливою та перевірити злив оливи із сопел і підшипникових вузлів. Залити оливу ТСп-10 (влітку), ТСп-13 (взимку) ГОСТ 23652 у кількості 35 л, рівень оливи повинен знаходитися між двома рисками на оливомірному щупі.

11.3.22 Редуктор вентилятора обкатати на стенді при числі обертів ведучого вала 16,7 с-1(1000 об/хв) і навантаження 25 квт на ведучому валу протягом 1 години. При обкатуванні не повинно бути стукотів, переривчастого шуму, витікання оливи. Після обкатування оливу злити. Повторно оливу не використовувати.

11.3.23 Відремонтувати установку касет, гумові шланги замінити, за наявності тріщин – жалюзі заварити, затискачі з ушкодженою різьбою – замінити. Фільтруючі елементи й ущільнення касет замінити, при цьому ущільнення приклеїти до каркаса клеєм 88-Н ТУ 38.1051061 [36], а фільтруючі елементи перед установленням в касети прооливити в дизельній оливі за температури оливи від 40 ºС до 50 °С. За наявності тріщин у каркасі і рамці – тріщини заварити. При пошкодженнях та обриві – сітку касети замінити.

Після промивання, огляду й усунення дефектів диференціальний манометр заповнити до відмітки "0" - водою в якій попередньо розчинена поварена сіль від 5 % до 10 %, або від 1 % до 2 % двохромистого калію.

11.3.24 Повітропровід до випрямної установки.

Деталі патрубків замінити за наявності наскрізних тріщин, тріщин які виходять на прохідні отвори, пробоїн площею більше ніж 50 см2. Тріщини в зварних швах і деталях розробити та заварити. Вм'ятини на патрубках виправити.

11.3.25 Відремонтувати повітропровід до малої випрямної установки. Деталі патрубків за наявності наскрізних тріщин, тріщин, які виходять на прохідні отвори, пробоїн понад 20 см2 вирізати і приварити нові з зачищенням шва.

11.3.26 Прокладки та парусинові рукави повітряних патрубків до тягових електродвигунів та випрямної установки – замінити. Сітку замінити при розривах.

11.3.27 Прокладки та рукав повітропроводу до високовольтної камери замінити. Труби очистити, при тріщинах - заварити.

11.3.28 Рукави та прокладки повітроводу до головного генератора замінити незалежно від стану. Патрубки, за наявності тріщин, заварити. Нові прокладки приклеїти клеєм 88-Н ТУ 38.1051061 [36].

11.4 Холодильник

11.4.1 Вузли холодильника з тепловоза зняти, розібрати, промити й оглянути. Внутрішні порожнини секції холодильника дозволяється очистити хімічним способом.

11.4.2 Вузли та деталі холодильника відремонтувати відповідно до керівництва [70].

11.4.3 Блоки секцій холодильника

11.4.3.1 Колектори замінити за наявності наскрізних тріщин довжиною більше ніж 50 мм, тріщин загальною довжиною більше ніж 250 мм та тріщин, які виходять на прохідні отвори, вм'ятин, які не піддаються виправленню, надривів. Інші тріщини обробити, засвердлити по кінцях і заварити. Для виправлення вм'ятин дозволяється свердлити отвір діаметром до 40 мм із протилежної сторони з наступним приварюванням накладки та перекриттям країв не менше ніж на 10 мм.

Планку замінити при тріщинах, що виходять на прохідні отвори. Інші тріщини розробити та заварити, вигнуті планки виправити; забоїни, риски та вм'ятини глибиною більше ніж 0,2 мм, на привалочній площині, усунути обробкою до розміру допустимої товщини планки (не менше ніж 8,5 мм). Забоїни, риски та вм'ятини на привалочній поверхні планки колекторів глибиною до 0,2 мм дозволяється залишати без виправлення. Після ремонту колектори опресувати водою тиском 0,8 МПа (8 кгс/см2) протягом 5 хвилин. Протікання та потіння не допускаються.

11.4.3.2 Секції радіатора після очищення опресувати водою протягом 3 хвилин:

- водяні – тиском 0,5 МПа (5 кгс/см2);

- оливні - тиском 0,8 МПа (8 кгс/см2). Протікання та потіння не допускаються.

Перевірити секції радіатора на типовому стенді на час витікання води, який повинен бути для оливної секції не більше ніж 30 с за температури води 18°С, для водяної - відповідно до таблиці 6.

Таблиця 6

| Температура води, °С | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Час витікання, с, не більше | 83 | 70 | 64 | 60 | 56 | 54 |

11.4.3.3 Секцію радіатора замінити:

- при зменшенні активної довжини менше ніж 1156 мм;

- у випадку пошкодження більше ніж 10 % кількості охолоджувальних пластин;

- за наявності протікання хоча б у одній трубці в трубних решітках із двома подовженими трубними коробками;

- при завищенні, проти норми, часу витікання води у випадку, коли повторні промивання секції не дають результату.

11.4.3.4 Ремонтувати секції радіатора з дотриманням наступних вимог:

- при протіканні в місцях паяння трубок у трубній коробці або нижче підсилювальної дошки, коли запаяти або заглушити дефектну трубку без зняття колектора неможливо, необхідно розпаяти зварювальний шов і вийняти колектор із трубної коробки, очистити його, вирівняти стінки трубної коробки та зачистити її крайки. Для визначення місця пошкодження секцію опресувати стисненим повітрям, дефектне місце протравити та запаяти;

- при тріщинах у одній трубці необхідно зняти колектор і заглушити непридатну трубку паянням;

- за наявності течі більше ніж в одній трубці, відрізати трубну коробку з підсилювальною дошкою та поставити подовжену трубну коробку (одну або дві);

- тріщини стінок колекторів обробити з висвердлюванням кінців та заварити з наступним гідравлічним випробовуванням;

- відхилення від площинності привальних поверхонь колекторів більше ніж 0,3 мм допускається усунути механічною обробкою, при цьому товщина стінок для литих колекторів не повинна бути менше від 4 мм;

- вигнуті охолоджувані пластини виправити;

- паяти секції радіаторів відповідно до вимог креслень та інструкції [71];

- якість паяння трубок, до приварювання колектора, перевірити на пристрої опресуванням стисненим повітрям, витікання повітря по трубках і з'єднаннях не допускається.

11.4.3.5 Після ремонту секції радіатора випробувати згідно з 11.4.3.2 і пофарбувати зовнішні поверхні бічних щитків і колектора (крім привалочних площин) емаллю ПФ-115 ГОСТ 6465.

11.4.3.6 При складанні блоків секцій виконувати наступні вимоги:

- установлення секцій радіаторів з пом'ятими охолоджуваними пластинами не допускається;

- зазори між секціями радіаторів не повинні бути більше ніж 2 мм, місцеві зазори на сумарній довжині 40 % допускаються не більше ніж 3 мм;

- забезпечити повне прилягання секцій радіаторів до колекторів;

- після остаточного складання, блок опресувати водою тиском 0,5+0,1МПа (5+1кгс/см2) протягом 5 хвилин. Протікання та потіння не допускаються.

11.4.4 Колесо вентилятора

11.4.4.1 Лопать колеса вентилятора замінити за наявності тріщин в осі, поздовжніх тріщин довжиною більше ніж 200 мм та поперечних тріщин у лопаті.

11.4.4.2 Кут установлення лопатей, вимірюваний на відстані 620 мм від осі колеса вентилятора повинен дорівнювати 21°30′.

11.4.4.3 Лопаті, при заміні, підбирати по вазі. В протилежних лопатей відхилення по вазі повинно бути не більше ніж 0,2 Н (0,02 кг). Різниця кроку між двома сусідніми лопатами на діаметрі 1600 мм не повинна бути більше ніж 10 мм

11.4.4.4 Тріщини кожухів заварити, а вм'ятини виправити. Диск замінити за наявності тріщин.

11.4.4.5 Після ремонту колесо відбалансувати статично, допускається дисбаланс 0,02 Н·м (200 г·см). Усувати дисбаланс диска висвердлюванням отворів діаметром 17 мм на радіусі (200±10) мм, з установленням у ньому болтового з'єднання.

11.4.4.6 При заміні лопатей колесо вентилятора випробувати на рознос за обертової частоти 26,7 с-1 (1600 об/хв) протягом 5 хвилин.

11.4.5 Жалюзі, привод жалюзі

11.4.5.1 Жалюзі та їх привод ремонтувати відповідно до керівництва [72].

11.4.5.2 Зношені втулки та повстяні ущільнення стулок жалюзі, замінити. Приварні деталі замінити за наявності тріщин і зношення. Погнуті стулки виправити, зламані замінити. Дозволяється алюмінієві стулки замінити на стальні.

11.4.5.3 Деталі редуктора привода бічних жалюзі замінити при тріщинах. Шестірню та вал-шестірню замінити за наявності тріщин, зношення, відколів і зламів зуб'їв, викришування, волосовин, наволікування металу, ушкодження корозією більше за 15 % поверхні зуб'їв. Шийки відновити хромуванням, осталюванням або наплавленням та обробкою по кресленню. Після складання редуктора обертання валів повинно бути легким і вільним.

11.4.5.4 Корпус циліндра привода жалюзі замінити за наявності наскрізних тріщин, які виходять на прохідні отвори; інші тріщини в деталях корпусу та зварних швах розробити та заварити. Допускається обробка робочої поверхні по діаметру до розміру 71 мм з установленням при складанні збільшеного поршня. Зношену робочу поверхню поршня штока відновити хромуванням.

11.4.5.5 Після складання циліндра привода перевірити хід поршня, який повинен бути не менше ніж 64 мм при тиску повітря від 0,45 МПа до 0,60 МПа (від 4,5 кгс/см2 до 6,0 кгс/см2).

11.4.5.6 Пружину циліндра з дефектами – замінити. Під статичним навантаженням (900±90) Н ((90±9) кгс) висота пружини повинна бути 165,5 мм.

11.4.5.7 Складання жалюзі робити з дотриманням наступних вимог:

- перед складанням поверхні тертя осей та втулок змазати солідолом будь-якої марки ГОСТ 1033 або мастилом графітним ГОСТ 3333;

- неспіввісність осей стулок відносно спільної осі не більше ніж 0,5 мм;

- жалюзі повинні відкриватися та закриватися без заїдань та заклинювання;

- зазори між стулками закритих верхніх жалюзі допускаються не більше ніж 2 мм, у бічних жалюзі та жалюзі електродинамічного гальма зазори між стулками не допускаються;

- місцеві неприлягання крайніх стулок до рами верхніх жалюзі і жалюзі електродинамічного гальма допускається усунути підгинанням планок;

- обмежник установити так, щоб при цілком відкритих стулках верхніх жалюзі рухома планка упиралася в нього.

11.4.6 Насос-мотор

11.4.6.1 Насос-мотор ремонтувати відповідно до керівництва [73].

11.4.6.2 Корпус і фланець насос-мотора замінити за наявності наскрізних тріщин, у тому числі і раніше заварених та тріщин на посадочних поверхнях. Інші тріщини довжиною до 50 мм розробити, кінці тріщин засвердлити свердлом і заварити. Зношення посадочних поверхонь під підшипники більше ніж 0,05 мм усунути осталюванням з наступною обробкою по кресленню.

11.4.6.3 Підшипники кочення насос-мотора при КР-1 ремонтувати відповідно до інструкції ЦТтеп-87/11 [2], а при КР-2 – замінити новими.

11.4.6.4 Шатуни та кардан насос - мотора замінити за наявності тріщин, спрацювання кульової поверхні. Незначні риски та задирки виправити поліруванням. Пальці кардана замінити за наявності тріщин. Ролики кардана замінити за наявності на сферичних поверхнях зношення, рисок глибиною більше ніж 0,2 мм.

11.4.6.5 Поршні та вкладиші вала насос-мотора замінити новими, незалежно від стану.

11.4.6.6 Головки шатунів завальцювати в бронзові вкладиші вала, сумарний люфт шатуна у вкладиші та поршні повинен бути не більше ніж 0,05 мм під навантаженням 100 Н (10 кгс).

11.4.6.7 Вісь блока циліндрів насос-мотора замінити за наявності тріщин і задирок. Блок циліндрів замінити за наявності тріщин, відколів, при довжині менше ніж 114 мм. Зношення шийок осі й отворів дозволяється усунути хромуванням або осталюванням з наступною обробкою по кресленню.

11.4.6.8 Вал насос-мотора замінити за наявності тріщин, плівок, волосовин, зношення шліців більше за 25 % товщини або раніше наплавлених шліців.

11.4.6.9 Розподільник насос-мотора за наявності тріщин, рисок і забоїн на торцевій поверхні більше ніж 0,5 мм – замінити.

11.4.6.10 Корпус клапанної коробки насос-мотора замінити за наявності тріщин, відколів. Стакан і клапан замінити за наявності тріщин, волосовин, відколів, задирів на робочих поверхнях глибиною більше ніж 0,15 мм. Зношення, овальність, конусоподібність робочих поверхонь відновити хромуванням або осталюванням з наступною обробкою по кресленню. Після складання клапанної коробки клапани, змазані робочою рідиною повинні переміщатися в стакані у вертикальному положенні під власною вагою по всій довжині ходу, плавно, без заїдання. Кришку випробувати на герметичність оливою тиском 20 МПа (200 кгс/см2), клапанну коробку – тиском 15 МПа (150 кгс/см2) за температури від 45 ºС до 60 ºС протягом 5 хвилин. Витікання оливи з під заглушок, пробок і дренажного отвору не допускаються. Сумарні витікання оливи під тиском 5 МПа ± 1 МПа (50 кгс/см2 ± 10 кгс/см2) і за температури від 15 ºС до 40 ºС допускається не більше ніж 100 см3/хв.

11.4.6.11 При складанні насос-моторів дотримуватися наступних вимог:

- посадку підшипників на вал виконувати з попереднім підігрівом до температури від 80 °С до 100 °С. Змонтовані підшипники повинні обертатися вільно, без заїдань;

- відстань між торцем корпусу та торцем вала витримати (23±0,1)мм;

- відстань між торцем фланця та точкою перетинання осі малого упору й осі кардана (113,5±0,1) мм забезпечити за рахунок компенсаційної шайби;

- зазор між отвором блока циліндрів і підшипником осі блока не повинен бути менше ніж 0,01 мм; дозволяється підбирання підшипників або додаткова обробка отвору діаметром 52 мм у блоці циліндрів до розміру не більше ніж 52,03 мм.

11.4.6.12 При випробуванні насос-мотора на стенді дотримуватися наступних вимог:

- в якості робочої рідини на випробовуванні застосовувати оливу трансформаторну ГОСТ 10121 або ВНИИ НП-403 ГОСТ 16728;

- перед випробовуванням насос-мотор обкатати по програмі зазначеній в таблиці 7. Загальна тривалість обкатування – 60 хвилин.

Таблиця 7 – Програма обкатування насос-мотора

| Тиск, МПа (кгссм2) | Тривалість обкатування, хв |
| --- | --- |
| 0 (Холостий хід) | 15 |
| 5 (50) | 20 |
| 10 (100) | 9,5 |
| 16 (160) | 1,5 |
| 20 (200) | 0,5 |

- після обкатування випробувати насос-мотор на витікання робочої рідини під тиском у робочих порожнинах 16 МПа (160 кгс/см2) і нерухомому валі насос- мотора, що не повинні перевищувати 300 см3/хв;

- перевірити витікання робочої рідини за обертової частоти вала 16,7 с-1 або 25 с-1 (1000 об/хв або 1500 об/хв) під тиском 16 МПа (160 кгс/см2), що не повинні бути більше ніж 5000 см3/хв при в'язкості від 20 сСт до 35 сСт;

- перевірити зовнішню герметичність;

- перевірити споживну потужність, яка повинна бути більше ніж 71,1 кВт під тиском 16 МПа (160 кгс/см2);

- перевірити номінальну подачу насоса, що при номінальній частоті обертання 16,7 с-1 (1000 об/хв) і номінальному тиску 16 МПа (160 кгс/см2) повинна складати (240±7,2) л/хв та коефіцієнт подачі не менше за 96 % відповідно до ГОСТ 14658.

11.4.7 Ручний поршневий насос

11.4.7.1 Насос розібрати. Деталі, які мають тріщини, злами, зношення – замінити.

11.4.7.2 Отвір у корпусі під поршень діаметром 75 мм при овальності зношення більше ніж 0,1 мм допускається розточити до діаметра 77 мм з установленням поршня більшого діаметра.

11.4.7.3 Складений насос випробувати на герметичність тиском 0,3 МПа (3 кг/см2) і на подачу (за 10 подвійних качань повинно надходити 6 літрів).

11.5 Охолоджувач водооливний

11.5.1 Охолоджувач зняти, очистити від оливних забруднень і відкладень у водяних трубах мийними засобами відповідно до переліку [32].

11.5.2 Порожнини охолоджувача опресувати водою протягом 5 хвилин тиском:

- оливну - 1,2 МПа (12 кгс/см2);

- водяну - 0,59 МПа (6 кгс/см2).

11.5.3 Охолоджувач розібрати. Манжети, ущільнювальні кільця та прокладки – замінити.

11.5.4 У випадку течі у з'єднанні труб із трубними дошками дефектну трубку дорозвальцювати. Гранично допустимий внутрішній діаметр трубки після розвальцьовування повинен бути не більше ніж 11 мм.

11.5.5 Якщо протікання викликано тріщиною в трубі, таку трубу заглушити з обох кінців заглушками з набуртовкою труб на заглушку. За наявності протікання більше ніж у п'яти трубках, видалити дефектні трубки. Нові трубки кріпити до трубних дощок по кресленню.

11.5.6 Несправні деталі корпусу та кришок зрізати і приварити нові. Дефектні різьбові отвори розсвердлити, наплавити й обробити по кресленню.

11.5.7 Складений охолоджувач опресувати згідно з 11.5.2. Протікання та потіння не допускаються.

Покриття зовнішніх поверхонь, крім поверхонь з'єднань відповідно до креслень.

11.6 Гідропривод вентиляторів холодильника

11.6.1 Деталі перепускного клапана за наявності тріщин, ушкодження різьби, зламу, втраті пружності – замінити. Дозволяється заварювання тріщин корпусу й основи. Після ремонту корпус опресувати водою тиском 16 МПа (160 кгс/см2). Протікання та потіння не допускаються.

Клапан перепускний відрегулювати на стенді або в системі гідропривода. За обертової частоти вала насос - мотора (гідронасоса) 20 с-1 (1200 об/хв) і рівномірного навантаження насос-мотора (гідромотора) від 0,0 МПа до 0,8 МПа (від 0 кгс/см2 до 8 кгс/см2) при зміні обертання його від 0 до максимальної та температурі оливи гідропривода від 50 ºС до 70 ºС повинно забезпечуватися:

- початок обертання гідромотора під тиском повітря в порожнині діафрагми 0,20 МПа ± 0,03 МПа (2,0 кгс/см2 ± 0,3 кгс/см2);

- максимальна обертова частота гідромотора під тиском повітря в порожнині діафрагми 0,50 МПа ± 0,03 МПа (5,0 кгс/см2 ± 0,3 кгс/см2);

- при цілком піднятому золотнику (вручну за допомогою вилки) обороти гідромотора максимальні, тиск у системі від 9,5 МПа ± 0,5 МПа (95 кгс/см2 ± 5 кгс/см2) за температури від 50 ºС до 70 °С. Протікання та просочування оливи не допускаються, витікання оливи через зазори в порожнину зливу не більше ніж 2 л/хв.

11.6.2 Терморегулятор

11.6.2.1 Наповнювач термопатрона, діафрагму, пробку замінити незалежно від стану. Гумові деталі та паронітові прокладки – замінити. Корпус терморегулятора після ремонту опресувати водою тиском 16 МПа (160 кгс/см2), Протікання та потіння не допускаються.

11.6.2.2 Термодатчик після ремонту піддати п'ятикратному нагріванню до 90 °С і охолодженню до 60 °С у воді при навантаженні штовхача пружиною терморегулятора, що забезпечує початкове зусилля 293 Н ± 10 Н (29,3 кг ± 1 кг) і зусиллям 420 Н ± 10 Н (42 кг ± 1 кг) при виході штовхача на величину 5,5 мм. Роботу терморегулятора перевірити на стенді або в системі гідропривода при омиванні терморегулятора водою.

11.6.2.3 За обертової частоти вала насос-мотора від 14 с-1 до 15 с-1 (від 850 обхв до 950 обхв), рівномірному навантаженні насос-мотора гідромотора від 0 МПа до 6 МПа (від 0 кгс/см2 до 60 кгс/см2), при зміні обертової частоти вала від 0 до максимальної та за температури оливи гідропривода від 50 ºС до 70 °С повинно забезпечуватися:

- початок обертання гідромотора за температури води 69 °С ± 1 °С;

- при максимальній обертовій частоті вала гідромотора, тиску оливи в системі 10 МПа (100 кгс/см2) та за температури від 50 ºС до 70 °С, протікання оливи не допускається. Витікання через зазори в порожнину зливу не повинно бути більше ніж 5 л/хв.

11.7 Система автоматичного регулювання температури (САРТ)

11.7.1 Систему автоматичного регулювання температури ремонтувати відповідно до керівництва [74].

11.7.2 Деталі перетворювача температури замінити за наявності тріщин, пошкодження різьби, відколів, утрати пружності. При КР-2 рукав замінити новим.

11.7.3 Корпус клапана замінити за наявності тріщин. Клапан притерти до сідла корпусу і до сідла жорсткого центра. Перевірити витік при закритому клапані, спад тиску при місткості живильної камери 1,1 м3 не повинен перевищувати 0,02 МПа (0,2 кгс/см2).

11.7.4 При порушенні герметичності термосистему замінити.

11.7.5 Настроювати перетворювач на фіксовану температуру зануренням термосистеми у водяний термостат за температури, що дорівнює фіксованому настроюванню. У штуцер живлення подати повітря під тиском від 0,55 МПа до 0,60 МПа (від 5,5 кгс/см2 до 6,0 кгс/см2). Відрегулювати величину вихідного тиску 0,20 МПа ± 0,01 МПа (2,0 кгс/см2 ± 0,1 кгс/см2).

11.7.6 Фільтр, що не має пошкоджень, не розбирати. Деталі з дефектами - замінити.

11.8 Трубопроводи та фільтри

11.8.1 Трубопроводи водяної, оливної, паливної систем і гідропривода вентилятора очистити та відремонтувати з дотриманням наступних вимог:

а) труби діаметром до 33 мм за наявності тріщин, ум'ятин, зламів – замінити;

б) труби діаметром більше 33 мм із ум'ятинами глибиною більше ніж 3 мм і площею більше ніж 40 см2, а також труби діаметром до 65 мм, що мають тріщини – видалити дефектну частину та вварити вставку довжиною 300мм, при чому на одній трубі дозволяється уварювати не більше однієї вставки і тільки на прямій ділянці;

в) дозволяється на трубопроводах діаметром більше ніж 65 мм заварювання поздовжніх тріщин довжиною не більше ніж 50 мм на прямих ділянках;

г) деталі з'єднання трубопроводів (гайки, штуцера, ніпелі, наконечники, бонки, фланці) замінити за наявності зношення або пошкодження різьби або

граней, тріщин, ум'ятин, погнутостей;

д) гнуття труб робити по кресленню та по шаблону уточненому по місцю, радіус гнуття, еліптичність і висота складок (гофр), які утворюються при гнутті повинні відповідати технічним вимогам креслень;

е) прокладки всіх трубопроводів замінити новими;

ж) повторний ремонт зварюванням труб гідропривода вентилятора не допускається;

и) після ремонту зварюванням труби опресувати водою протягом 5 хвилин тиском, МПа (кгс/см2):

1) водяні - 0,5 МПа (5 кгс/см2);

2) оливні - 1,2 МПа (12 кгс/см2);

3) паливні - 1,0 МПа (10 кгс/см2);

4) гідропривода вентилятора:

- напірні - 16 МПа (160 кгс/см2);

- усмоктувальні та зливні - 0,5 МПа (5 кгс/см2);

к) ушкоджену теплоізоляцію труб замінити.

11.8.2 Пробки, вентилі, крани та клапани відремонтувати з заміною непридатних деталей. Вентилі зливу - набору води, підведення - відводу води до калорифера обігріву кабіни - відремонтувати або замінити новими.

Зливний кран притерти і опресувати водою тиском 0,5 МПа (5 кгс/см2) протягом 5 хвилин, протікання та краплепадіння не допускаються.

11.8.3 Фільтр грубого очищення оливи та палива розібрати й очистити. Деталі, що мають наскрізні тріщини, зношення, відколи – замінити. Фільтрівні елементи замінити. Складений фільтр випробувати на щільність протягом 5хвилин тиском:

- оливи – 0,42 МПа ± 0,05 МПа (4,2 кгс/см2 ± 0,5 кгс/см2);

- палива – 0,2 МПа (2 кгс/см2 )

Витікання не допускається.

11.8.4 Фільтр тонкого очищення палива розібрати. Фільтрівний матеріал, прокладки та чохол – замінити новими. Тріщини в корпусі і ковпаку – заварити. Складений фільтр випробувати на стенді, при проходженні через фільтр дизельного палива 25 л/хв ± 0,5 л/хв, перепад тиску повинен бути в межах від 0,05 МПа до 0,08 МПа (від 0,5 кгс/см2 до 0,8 кгс/см2). Фільтр опресувати дизельним паливом тиском 0,5 МПа (5 кгс/см2) протягом 10 хвилин. Просочування палива не допускається.

11.8.5 Деталі фільтра оливи гідропривода вентиляторів холодильника, а саме секції тонкого очищення, голку, прокладку й ущільнення - замінити. Тріщини в корпусі, кришці, трубі – заварити. Після складання фільтр оливи опресувати дизельним паливом тиском 0,15 МПа (1,5 кгссм2 ) протягом 5 хвилин.

11.8.6 Відцентровий фільтр оливи розібрати, деталі промити й оглянути.

11.8.6.1 Відцентровий фільтр оливи ремонтувати відповідно до керівництва [75].

11.8.6.2 Підшипники, кільця ущільнювальні, втулки ротора – замінити, втулку ковпака замінити за наявності люфта осі ротора.

11.8.6.3 Корпус фільтра, що має тріщини довжиною більше ніж 100 мм – замінити. Інші тріщини в ковпаку і кронштейні – заварити. Після зварювальних робіт ковпак гідровипробувати на міцність протягом від 3хв до 5хв тиском 0,20 МПа ± 0,02 МПа (2,0 кгс/см2 ± 0,2 кгс/см2). Протікання не допускається.

11.8.6.4 Відрегулювати клапан кронштейна на початок відкриття при тиску 0,250 МПа ± 0,025 МПа (2,50 кгс/см2 ± 0,25 кгс/см2). За необхідності клапан притерти.

11.8.6.5 При складанні фільтр перевірити на легкість обертання ротора, заїдання не допускаються. Витримати зазори і натяги відповідно до вимог креслення. Фільтр випробувати на герметичність оливою ГОСТ 12337 під тиском не менше ніж 0,2 МПа (2,0 кгс/см2) протягом 3хвилин. Протікання та потіння в з'єднаних деталях не допускаються.

11.9 Оливний та водяний баки

11.9.1 Внутрішні поверхні баків очистити від забруднень, осаду й іржі.

11.9.2 Тріщини в корпусі, кришці, трубі оливного бака-фільтра гідропривода вентиляторів холодильника заварити з наступним опресуванням водою бака з кришкою тиском 0,5 МПа (5 кгс/см2) протягом 10 хвилин. Протікання не допускається. Фільтрівні елементи при обривах, складках і випучуванні сіток –замінити. Пружину замінити за наявності тріщин, зламів, утрати пружності. Клапан замінити за наявності рисок глибиною більше ніж 0,5 мм на сідлі і зриві різьби. Голку та прокладки замінити. Після ремонту бак-фільтр опресувати водою тиском 0,1 МПа (1 кгс/см2).

11.9.3 Бак розширювальний водяний

Для очищення бака від осаду й іржі дозволяється вирізувати отвір у стінці бака з наступним установленням накладки. Бак зі стінками, що проіржавіли понад 30 % товщини, дозволяється ремонтувати встановленням вставок. Тріщини в стінках і зварених швах розробити та заварити. Після ремонту бак опресувати водою тиском 0,1 МПа (1,0 кгс/см2) протягом 5 хвилин. Протікання і потіння не допускаються.

При КР-2 водяний бак замінити.

11.10 Підігрівач палива

11.10.1 Внутрішню порожнину підігрівача палива після очищення випробувати водою тиском 0,8 МПа (8 кгс/см2) протягом 5 хвилин. Протікання та просочування не допускаються.

11.10.2 Допускається глушити не більше п'яти дефектних трубок. Тріщини у зварених швах корпусу і кришок розробити і заварити. Прокладки замінити.

11.11 Агрегат для підкачування палива

11.11.1 Кожух і фланець замінити за наявності тріщин і вм'ятин.

11.11.2 Корпус помпи замінити при тріщинах. Амортизатори муфти та відремонтовані паянням сильфони замінити новими. Тріщини в лапах корпусу дозволяється заварити. Номінальний зазор між ведучою втулкою та корпусом повинен бути у межах від 0,03 мм до 0,10 мм. При більшому зношенні допускається розточування корпусу та встановлення ремонтної втулки.

11.11.3 Осьовий люфт ведучої втулки відрегулювати в межах від 0,05 мм до 0,14 мм за рахунок прокладок, які встановлюються між кришкою і корпусом. Зазор між пальцем і зірочкою повинен бути в межах допуску.

11.11.4 При складанні агрегату для підкачування палива виконати центрування валів електродвигуна і помпи, допуск співвісності не більше за 0,05 мм на довжині 50 мм. Після остаточного складання агрегату вали електродвигуна і помпи повинні вільно провертатися від руки.

11.11.5 Обкатати та випробовувати агрегат для підкачування палива на стенді, що відповідає умовам роботи на тепловозі. Випробовування робити на дизельному паливі за температури від 20 ºС до 40 °С з додаванням антизадирної присадки ТП-1 на режимах, зазначених у таблиці 8.

Таблиця 8 – Програма випробування агрегату для підкачування палива

| Режим | Обертова частота, с-1 (об/хв) | Тиск нагнітання, МПа (кгс/см2) | Розрідження на всмоктуванні, Па (мм рт.ст.) | Тривалість випробовування, хв | Продуктивність, л/хв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10,0±0,5 (600±30) | При відкритих вентилях усмоктувального і нагнітального трубопроводів |  | 5±1 | Не заміряти |
| 2 | 15,0±0,5 (900±30) | 0,175±0,020 (1,75±0,20) | 17,3 (0,13), не менше | 5±1 | Не заміряти |
| 3 | 22,5±0,5 (1350±30) | 0,50±0,03 (5,0±0,3) | 17,3 (0,13), не менше | 2±0,5 | Не заміряти |
| 4 | 22,5±0,5 (1350±30) | 0,35±0,03 (3,5±0,3) | 17,3 (0,13), не менше | 15±2 | 24, не менше |

Герметичність помпи перевіряти на режимі 3, потіння та протікання через стінки та стики не допускаються. Допускається просочування палива по ущільненню вала помпи не більше однієї краплі за хвилину, на режимі 4. Після обкатування перевірити ущільнення вала на непрацюючій помпі тиском стовпа палива (1,25±0,1) м у нагнітальному трубопроводі протягом (1,5±0,1) хвилин, протікання не допускається. Допускається просочування палива по ущільненню вала помпи не більше ніж 5 крапель у хвилину.

11.12 Насос для прокачування оливи

11.12.1 Насос для прокачування оливи ремонтувати відповідно до керівництва [76].

11.12.2 Корпус кришки та кронштейн насоса замінити за наявності тріщин довжиною більше ніж 50 мм, досягненні зазора між корпусом і шестернями більше за 0,3 мм, відколів. Тріщини довжиною менше ніж 50 мм заварити. Після зварювальних робіт корпус і кришку гідровипробувати тиском 1,2 МПа (12 кгс/см2), кришку задню - тиском 1,5 МПа (15 кгс/см2) протягом 5 хвилин. Протікання не допускається.

11.12.3 При встановленні нових втулок витримати зазор між корпусом і втулками від 0,000 мм до 0,057 мм. Відхилення від співвісності однойменних поверхонь нижньої та верхньої втулок допускається не більше ніж 0,05 мм. Дозволяється розточувати отвори під бронзові втулки до діаметра 44 мм з установленням шестерень відповідних діаметрів шийок.

11.12.4 Шестерні ведучу і ведену замінити за наявності зношення зовнішнього діаметра більше ніж 0,25 мм, відколах, піттингах більше за 10 % площі зуба. Шийки шестерень при зношеннях, овальності понад 0,03 мм - відновити хромуванням або напиленням та обробкою по кресленню. Зношення торцевих поверхонь шестерень усунути механічною обробкою зі зменшенням ширини не менше ніж 69,7 мм. Торцевий зазор між шестернями та втулкою відновити шліфуванням торця корпусу.

11.12.5 При складанні насоса дотримуватися наступних вимог:

- прилягання по фарбі зуб'їв шестерень повинно бути не менше ніж 40 % довжини та 30 % - робочої висоти зуба;

- бічний зазор у зуб'ях шестерень повинен бути в межах від 0,12 мм до 0,23 мм;

- обертання шестерень повинно бути плавним, без заїдань і заклинювання;

- насос перевірити на щільність тиском 0,9 МПа ± 0,1 МПа (9 кгс/см2 ± 1 кгс/см2) протягом не більше ніж 5 хвилин моторною оливою ГОСТ 12337. Протікання не допускається;

- притерти клапан до сідла клапана. Ширина притирального пояска повинна бути 1 мм;

- установити тиск відкриття (перепускного) клапана 0,65 МПа ± 0,05 МПа (6,5 кгс/см2 ± 0,5 кгс/см2), після регулювання навернути ковпачок і запломбувати.

11.12.6 Стендові випробовування насоса для прокачування оливи виконати відповідно до [76]. Температура корпусу в нижніх точках не повинна перевищувати температуру оливи більше ніж на 15 ºС.

11.13 Редуктор гідронасосів

11.13.1 Редуктор гідронасосів ремонтувати відповідно до керівництва [77].

11.13.2 Корпус і кришку редуктора замінити за наявності наскрізних і раніше заварених тріщин, які виходять на прохідні та різьбові отвори, зламу привалочного бурту, що охоплює більше двох прохідних отворів, пробоїн загальною площею більше за 30 см2.

11.13.2.1 Інші тріщини заварити, допускається встановлення накладок.

11.13.2.2 Посадочні поверхні корпусу по діаметрах 140 мм, 185 мм, 210 мм що мають зношення, овальність, конусоподібність більше ніж 0,02 мм обробити зі збільшенням діаметрів не більше ніж на 3 мм, отвір діаметром 140 мм обробити з кришкою. Допускається відновлення посадочних поверхонь наплавленням з наступною обробкою по кресленню.

11.13.2.3 Після ремонту корпус у складі з кришкою випробувати водою тиском від 0,2 МПа до 0,3 МПа (від 2 кгс/см2 до 3 кгс/см2).Протікання та потіння не допускаються.

11.13.3 Шестерні ведуча і ведена підлягають заміні за наявності:

- тріщин або зламу зуб'їв;

- відколу зуб'їв, якщо дефектне місце розташоване від торця зуба на відстані більше ніж 2 мм;

- вм'ятин на робочій поверхні зуб'їв площею більше ніж 30 мм2 і глибиною більше ніж 0,3 мм;

- ушкодження більше за 10 % поверхні зуб'їв корозійними виразками;

- зношення зуб'їв, при якому довжина загальної нормалі менше ніж 99,4 мм - ведучої та 68,85 мм - веденої шестерень.

11.13.3.1 Зношення, задири посадочної поверхні ведучої шестірні на вал відновити з наступною обробкою по кресленню. Зношення шпонкового паза по ширині до 1,0 мм компенсувати установленням при складанні східчастої шпонки. При більшому зношенні виготовити новий паз із зсувом на 180° або відновити й обробити по кресленню.

11.13.3.2 Ведену шестірню, що має зношення внутрішніх шліців більше ніж 0,15 мм допускається відновити з наступною обробкою по кресленню.

11.13.4 Вал ведучий замінити при тріщинах, зламах, наявності плів. Різьби М20, М48, М56 при зриві більше двох витків наплавити та обробити по кресленню. Зношення, овальність шийок вала понад 0,02 мм усунути хромуванням або наплавленням з наступною обробкою по кресленню. Задирки, риски на конусній поверхні, прилягання менше допустимого усунути наплавленням з наступною обробкою по кресленню.

11.13.5 Насос оливний редуктора гідронасосів розібрати, очистити, дефектувати.

11.13.5.1 Фланець і кришку насоса замінити за наявності тріщин, відколів. Посадочну поверхню по діаметру 28 мм при зношеннях, ослабленні втулок дозволяється обробити до розміру 30 мм із установленням відповідної втулки.

11.13.5.2 Посадочну поверхню фланця по діаметру 210 мм при зношенні дозволяється відновлювати хромуванням або наплавленням з наступною обробкою по кресленню.

11.13.5.3 Різьбові та прохідні отвори при зношенні та зриві різьби заварити та нарізати нові відповідно до креслень.

11.13.5.4 Корпус замінити за наявності тріщин або відколів, збільшенні внутрішнього діаметра більше ніж 55 мм.

11.13.5.5 При зношеннях, овальності отвору діаметром 54 мм понад 0,02 мм, отвір розробити до допустимого розміру з установленням при складанні нових лопатей висотою до 13 мм.

11.13.5.6 Валик насоса замінити за наявності тріщин і розмірів, що виходять за гранично допустимі. Зношення, овальність шийок валика по діаметру 20 мм понад 0,02 мм усунути хромуванням з наступною обробкою по кресленню. Риски, вм'ятини, зношення на торцевих поверхнях валика усунути обробкою до розміру не менше ніж 29,7 мм з обробкою лопатей та корпусу до відповідного розміру.

11.13.5.7 Складання оливного насоса виконувати відповідно до вимог креслення та наступних умов:

- у насосі валик повинен легко провертатися від руки, без заїдання;

- зазор між валиком і поверхнею корпусу (у місці найбільшого наближення) повинен бути від 0,06 мм до 0,12 мм, валик змістити у бік цього зазора;

- між лопатями та валиком повинен бути зазор у межах від 0,04 мм до 0,11 мм;

- осьовий розбіг валика повинен бути в межах від 0,04 мм до 0,13 мм.

Регулювати установленням прокладок між корпусом і фланцем, кришкою;

- насос випробувати на стенді за обертової частоти 20,4 с-1 ± 0,8 с-1 (1225 об/хв ± 50 об/хв) при цьому продуктивність насоса повинна бути не менше ніж 8 л/хв;

- у випробовуваннях застосовувати моторні оливи ГОСТ 12337;

- протікання не допускається.

11.13.6 При складанні редуктора гідронасосів виконати наступні вимоги:

- посадку підшипників і шестерень на вали робити з попереднім нагріванням їх в оливі до температури від 100 °С до 120 ºС. Підшипники і шестерні посадити до упору і затягти гайками та болтами;

- пази кришки лабіринту (з боку водопроводу) і стакана повинні бути сполучені;

- різьбові втулки повинні потопати в корпусі відносно торцевих поверхонь не менше ніж 1 мм;

- по стику поверхонь прилягання корпусу і кришки допускається місцеве проходження щупа 0,05 мм на глибину не більше ніж 20 мм при загальній довжині місцевих зазорів не більше ніж 40 мм;

- бічний зазор між зуб'ями шестерень повинен бути в межах від 0,20 мм до 0,45 мм;

- шестерні редуктора, при обертанні ведучого вала, повинні обертатися без ривків і заїдань;

- редуктор обкатати протягом 30 хвилин під навантаженням 73,5 квт (100 л.с) і оборотах ведучого вала 16,6 с-1 (1000 об/хв).

11.14 Валопровод до редуктора гідронасосів, муфта еластична, муфта компресора

11.14.1 Фланець і шліцьовий вал валопроводу замінити за наявності тріщин, відколів, зношення шліців більше ніж 2,5 мм, за необхідності повторного наплавлення шліців.

11.14.2 Зношення шліців до 2,5 мм усунути наплавленням та обробкою по кресленню.

11.14.3 Конусні поверхні фланців перевірити по сполучних валах, прилягання по фарбі повинно бути не менше ніж 75 % загальної площі сполучення. При задирках, зношенні конусні поверхні відновити наплавленням з наступною обробкою по кресленню.

11.14.4 Елемент гумокордовий замінити за наявності обривів, тріщин. При КР-2 елемент замінити новим.

11.14.5 При складанні валопроводу з редуктором гідронасосів забезпечити підбирання болтів з натягом від 0,00 мм до 0,01 мм.

11.14.6 Після складання валопровід балансувати динамічно. Допустимий дисбаланс 60 г·см на кожному кінці вала. При балансуванні фланці і шліцьовий вал маркувати одним порядковим номером і стрілкою, що лежать в одній площині.

11.14.7 Після балансування в торці шліцьового вала та шліцьового фланця приварюється заглушка. шліцьове з'єднання перед установленням на тепловоз заповнити мастилом ЖРО ТУ 32 ЦТ-520 [78].

11.14.8 Фланці та кільця еластичної муфти замінити за наявності тріщин, що виходять на прохідні і різьбові отвори. Інші тріщини дозволяється заварити. Після ремонту зварюванням і наплавленням фланці балансувати динамічно, допустимий дисбаланс 20 г·см.

11.14.9 Складати еластичну муфту відповідно до вимог креслення.

11.14.10 Напівмуфти компресора замінити за наявності тріщин, зламів. При ослабленні посадки вінця дозволяється одну з сполучних поверхонь наплавити й обробити по іншій сполучній деталі.

11.14.11 Гумові елементи муфти компресора замінити новими.

11.15 Мотор-вентилятор електродинамічного гальма

11.15.1 Корпус алюмінієвий замінити за наявності тріщин, зламів, відколів, що виходять на отвори. Інші тріщини допускається заварювати в середовищі аргону. Лопатку та важіль замінити за наявності тріщин, зламів. При складанні корпусу витримати рівномірний зазор між кільцем і важелями за рахунок ексцентриків. При повороті важелем напрямного апарата на кут від 10º до 20°, переміщення повинно бути вільним, без заїдань.

11.15.2 Склопластиковий корпус замінити при відколах лап кріплення, тріщинах довжиною понад 100 мм. Інші тріщини, пробоїни допускається усунути епоксидною смолою з наповнювачем.

11.15.3 Робоче колесо. Лопаті, що мають тріщини й інші дефекти замінити. Забоїни, риски на поверхні пазів диска не допускаються. Диск і маточину за наявності тріщин замінити. У випадку заміни лопатей колесо проточити на розмір 779-0,32 мм і балансувати динамічно, допустимий дисбаланс 100 г·см. Допускається хитання лопатей не більше ніж 1,12 мм.

11.15.4 При складанні мотор-вентилятора повинні бути виконані наступні вимоги:

- натяг між маточиною робочого колеса та валом повинен бути від 0,027 мм до 0,068 мм;

- посадку маточини робочого колеса на вал електродвигуна виконувати при нагріванні її до температури від 220 ºС до 250 ºС;

- торцеві зазори між лопатками і корпусами повинні бути не менше ніж 0,2 мм;

- потопання торця робочого колеса в корпусі повинно бути від 2 мм до 11 мм;

- обертання робочого колеса повинно бути легким, без заїдання;

- перевірити роботу мотор-вентилятора при 3000 об/хв.

11.16 Вентилятор і калорифер кабіни

11.16.1 Колесо вентилятора замінити за наявності тріщин у дисках, маточині. Лопатки з тріщинами замінити. Заклепки ставити щільно, хитання лопатей не допускається. Після заміни лопатей колесо балансувати динамічно, допустимий дисбаланс – 50 г·см. Патрубок і деталі замінити за наявності тріщин і зламів.

11.16.2 Корпус вентилятора замінити за наявності тріщин, відколів, що виходять на поверхні отворів. Інші тріщини заварити в середовищі аргону й обробити.

11.16.3 Правильність складання вентилятора перевірити обертанням від руки за колесо вентилятора. Обертання повинно бути легким, без заїдання. Колесо вентилятора повинно обертатися при роботі електродвигуна проти годинникової стрілки, якщо дивитися з боку електродвигуна.

11.16.4 Калорифер розібрати, деталі помити й оглянути. Внутрішні порожнини секції калорифера дозволяється очистити хімічним способом.

11.16.5 Секцію нагрівальну калорифера замінити за наявності:

- пошкодження пластин, що охолоджують більше за 10 %;

- активної довжини трубок менше ніж 270 мм;

- заглушених трубок більше за 7 шт.

При протіканні трубок відрізати трубну коробку з підсилювальною дошкою з установленням подовженої коробки із збереженням установчого розміру (382±1) мм. Паяння трубок до трубної коробки виконувати срібним припоєм ГОСТ 19738, а паяння колекторів до трубної коробки - припоєм Л63 ГОСТ 16130.

11.16.6 Вентиляторне колесо калорифера замінити за наявності тріщин на маточини. Погнуті лопаті виправити. Лопать з тріщинами замінити.

Колесо статично балансувати на оправці зі шпонкою та стопорним гвинтом, допустимий дисбаланс 25 г·см.

11.16.7 Після складання калорифер випробувати водою тиском 0,5 МПа ± 0,05 МПа (5 кгс/см2 ± 0,5 кгс/см2) протягом 5 хвилин. Протікання та потіння не допускаються.

При обертанні вентилятора не допускається зачіпання лопатей за розтруб.

11.17 Привод швидкостеміра

11.17.1 Привод швидкостеміра розібрати, деталі помити й оглянути.

11.17.2 Привод швидкостеміра ремонтувати відповідно до керівництва [79].

11.17.3 Корпуси проміжного і черв'ячного редуктора замінити за наявності тріщин наскрізних і некрізних довжиною більше за 25 мм, а також, що виходять на посадочні прохідні та різьбові отвори. Інші тріщини заварити та зачистити. Кришки замінити за наявності тріщин.

11.17.4 Шестерні, черв'як, черв'ячне колесо редукторів замінити за наявності тріщин, відколів зуб'їв, корозії поверхні зуб'їв понад 10 % площі, вм'ятин більше ніж 0,2 мм і площею більше ніж 20 мм2, зношення зуб'їв по товщині заміряній по ділильній окружності нижче допустимого розміру. Конічні шестерні заміняються комплектно. При заміні шестерень перевірити зачеплення по фарбі. Прилягання повинно бути не менше ніж 60 % довжини та 40 % висоти зуба.

11.17.5 Підшипники кочення редукторів замінити новими. При складанні вузлів з підшипниками вал і черв'як рекомендується охолодити. Зношення, овальність валів усунути осталюванням або вібродуговим наплавленням з наступною обробкою по кресленню.

11.17.6 Труби вала телескопічного замінити за наявності тріщин, ум'ятин глибиною більше ніж 3 мм. Виконати дефектоскопію валиків. За наявності тріщин або зношення граней – валики замінити.

11.17.7 При складанні редукторів витримати наступні вимоги:

- для черв'ячного редуктора:

а) осьовий люфт черв'яка повинен бути у межах від 0,05 мм до 0,15 мм;

б) бічний зазор у зубчастому зачепленні повинен бути у межах від 0,015 мм до 0,048 мм;

в) порожнину редуктора заповнити оливою осьовою марки "З" ГОСТ 610 узимку і трансмісійним ГОСТ 23652 – улітку;

г) редуктор обкатувати без навантаження протягом 30 хвилин, по 15 хвилин в кожному напрямку за обертової частоти (6,7±0,8) с-1 ((400±50) об/хв);

- для проміжного редуктора:

а) бічний зазор при люфті в бік вершини конуса повинен бути 0,1 мм, а в бік основи конуса – 0,3 мм;

б) порожнину редуктора заповнити мастилом ЖРО ТУ 32 ЦТ-520 [78].

12 ЕЛЕКТРИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ

12.1 Загальні вимоги

12.1.1 Ремонт електричного обладнання робити єдиним ремонтом, без розмежування на капітальні ремонти KP-1 і КР-2, за винятком вузлів і апаратів, обумовлених особливо в тексті та додатках.

Норми розмірів, що допускаються, і зношення деталей наведені у додатку А. Технічні характеристики електричних апаратів наведені у додатку Д.

12.1.2 Незалежно від виду ремонту тепловоза:

-  всі апарати зняти, очистити від забруднень і розібрати;

- на всіх проводах відновити маркування відповідно до монтажної схеми тепловоза;

-  на кожному апараті нанести його позначення у відповідності зі схемою тепловоза;

- перепаяти або перепресувати наконечники проводів, що мають виплавлення припою, обриви жил, окислення паяння, а наконечники з тріщинами, зношенням кріпильних отворів і контактних поверхонь замінити новими.

Паяння наконечників робити маркою припою передбаченою кресленням.

Контактні поверхні наконечників після ремонту повинні бути добре полуджені і не мати пошкоджень;

- ослаблені або ушкоджені бандажі на ізоляції проводів замінити новими.

12.1.3 Очищення електричних апаратів робити технічними миючими розчинами, що не впливають на ізоляцію відповідно до інструкції [32].

12.1.4 Ізоляційні матеріали (стрічки, картон, полотнина, гума), прокладки, шайби, трубки й інші, незалежно від стану, замінити новими.

12.1.5 Пружини, що мають тріщини, злами, потертості, втрату пружності, а також залишкову деформацію - замінити.

Розміри по висоті пружин дозволяється відновлювати термообробкою.

Пружини перевірити на паралельність опорних поверхонь витків, рівномірність кроку і відсутність перекосу витків відповідно до вимог креслень.

12.1.6 Болти, гвинти, шпильки, гайки з тріщинами, ушкодженням різьби, граней, шліців, а також осі й валики з тріщинами і зношенням - замінити.

12.1.7 Гнучкі шунти, які мають обрив струмоведучих жил більше за 10 %  площі перерізу, розмір довжини, що відрізняється від креслярського, наявність слідів перегріву - замінити. Наконечники шунтів при ослабленні перепаяти.

Гнучкі шунти на складеному апараті не повинні бути натягнутими при будь-якому положенні вузлів апарата.

12.1.8 З'єднувальні проводи апаратів, що мають старіння ізоляції, злами й обриви струмоведучих жил більше ніж 10 % площі перерізу, a також зі слідами перегріву підлягають заміні.

12.1.9 Контактні пластини, контактні містки, контакти, тримачі контактів, що мають тріщини, злами, оплавлення - замінити.

12.1.10 Контакти (напайки), що мають зношення по товщині більше ніж 40 % – замінити новими. Приварювання нових контактів (напайок) робити відповідно до вимог креслень.

12.1.11 Контакти силових кіл (мідні), які мають зношення по товщині більше ніж 20 % - замінити. Дозволяється усувати зношення контактів наплавленням або приварюванням пластин з наступною обробкою їх згідно з вимогами креслення. Чистота обробки (шорсткість) робочих поверхонь контактів і їх профіль повинні відповідати вимогам креслень.

12.1.12 Контакти перевірити на прилягання, яке повинно бути для силових - не менше 80 % і блокувальних контактів не менше 75 % від загальної площі прилягання .

12.1.13 Перевірити розхил, прилягання, провали і натискання контактів, які повинні відповідати вимогам креслень або нормам згідно з додатком А цих Правил.

12.1.14 Різьбові отвори в деталях і вузлах (металевих), які мають зношення чи ушкодження, відновити електронаплавленням з наступною механічною обробкою по розмірах креслення. Дозволяються дефектні різьбові отвори перерізати на наступний розмір по стандарту з установленням деталей, що з’єднуються відповідних розмірів.

12.1.15 Прохідні отвори під валики, осі й болтові з'єднання, що мають  зношення, обробити до розміру, який перевищує розмір по кресленню на 1мм з установленням деталей, що з’єднуються, відповідного розміру із збереженням допуску посадки по кресленню. При більшому зношенні дефектні прохідні отвори заварити з наступною механічною обробкою по розмірах креслення.

12.1.16 Деталі й вузли електроапаратів виготовлені з пластмаси (прес - матеріалу), що мають тріщини – замінити. Окремі деталі й вузли (прості за формою) дозволяється виготовляти з текстоліту або склотекстоліту.

12.1.17 Деталі та вузли (їх поверхні), які пройшли ремонт або заново виготовлені, повинні відповідати вимогам креслень (чистота (шорсткость) обробки, форма й розташування, термообробка й покриття).

12.1.18 Покриття поверхонь деталей і вузлів електричних апаратів лакофарбовими матеріалами повинні бути відновлені відповідно до вимог креслень або інструкцій заводів-виробників.

12.1.19 Всі електричні апарати, що пройшли капітальний ремонт, повинні бути перевірені, випробувані, відрегульовані і настроєні згідно з:

- інструкціями та програмами заводів-виробників;

- технічними характеристиками, згідно з додатком Г цих Правил;

- схемами тепловозів;

- ремонтними керівництвами;

- цими Правилами.

12.1.20 Електроізоляційні матеріали, включаючи лаки, компаунди, клеї, передбачені в робочих кресленнях електричних апаратів, допускається заміняти на матеріали з аналогічними або більш високими електротехнічними характеристиками.

12.2 Ізоляційні панелі апаратів

12.2.1 Розбирання, дефектацію, ремонт і складання ізоляційних панелей апаратів виконувати згідно з ремонтним керівництвом [80].

12.2.2 Панелі, що мають злами, тріщини, відколи - замінити.

12.2.3 Панелі, що мають підпали й оплавлення, риски, задири, забоїни - замінити.

12.2.4 Прохідні отвори під усі валики й болтові з’єднання відремонтувати згідно з 12.1.15 цих Правил.

12.2.5 Нові панелі апаратів дозволяється виготовляти з текстоліту або склотекстоліту.

12.2.6 Опір ізоляції панелей, заміряний на відстані від 12 мм до 15 мм між окремими точками на лицьовій стороні або торцях панелі, повинен бути не менше ніж 200 МОм.

12.2.7 Болти кріплення апаратів на панелі залити бітумною масою             МБ-90/75 ГОСТ 6997.

12.3 Котушки апаратів і електропневматичні вентилі

12.3.1 Розбирання, дефектацію, ремонт і складання електропневматичних вентилів виконувати згідно ремонтних керівництв [54] та ИАКВ.677133.005РК [81].

12.3.2 Котушки замінити за наявності:

- обриву або міжвиткового замикання провода;

- заниженого опору ізоляції.

12.3.3 У котушок перевірити активний омічний опір, що не повинен відрізнятися від паспортного більше ніж на 8 %. При більшому відхиленні омічного опору - котушку замінити.

12.3.4 Виводи котушок, що мають оплавлення або обриви перепаяти припоєм марки, передбаченим кресленням. При намотуванні котушки відповідно до вимог робочих креслень, допускається паяння проводів у кількості два-чотири в залежності від кількості витків у котушці обмотувального проводу з зачищенням кінців і припаюванням припоєм марки ПОССу40-05 ГОСТ 21930 і наступною ізоляцією місць паяння подвійним шаром склотканини або лакотканини.

12.3.5 Котушки, що пройшли ремонт, покрити лаком у відповідності з вимогами креслень.

12.3.6 Котушки, що залиті епоксидним компаундом і не мають механічних ушкоджень, перевірити на міжвиткове замикання, електричну міцність ізоляції та опір ізоляції. Непридатні котушки замінити.

12.3.7 Електричну міцність ізоляції заново виготовлених котушок випробувати напругою змінного струму частотою 50 Гц протягом 1 хв. Величина напруги вказана в ремонтному керівництві на даний апарат. Котушки, відремонтовані без заміни обмотки, випробувати напругою, рівною 75 % величини напруги встановленої для випробовування нових котушок.

12.3.8 Перевірити опір ізоляції котушок у холодному стані, відносно корпусу, який повинен бути для заново виготовлених котушок не менше ніж 50  МОм, для інших 25 МОм.

12.3.9 Котушки дугогасні, що мають тріщини, злами, оплавлення,  підгари на витках замінити. Допускається нарощування кінців котушок газовим зварюванням з наступною обробкою до розмірів креслення .

12.3.10 Деталі електропневматичних вентилів (корпус, прокладка, електромагніт, якір, втулки, ярмо, сердечник, планки, перемички тощо), що мають тріщини, злами, зношення, механічні ушкодження - замінити.

12.3.11 Клапани електропневматичних вентилів, які не забезпечують хід по всій довжині, замінити новими. Хід клапана перевірити спеціальним шаблоном на відповідність його вимогам креслення. Клапани повинні бути щільно притерті до сідла і не мати заїдань. Розміри сідла клапана в корпусі повинні відповідати кресленню.

12.3.12 Складений вентиль випробувати на щільність повітрям під тиском 0,7 МПа (7 кгс/см2). Пропускання повітря в місцях притирання клапанів і в місцях з'єднання повітропроводу не допускається.

Струм спрацьовування для електропневматичних вентилів повинен бути не більше ніж:

- ВВ-32 - 0,2 А;

- ВВ-1100 - 0,12 А;

- ВВ-1400 - 0,092 А.

12.4 Трансформатори

12.4.1 Розбирання, дефектацію, ремонт, складання та випробування трансформаторів і аплістатів виконувати відповідно до ремонтного керівництва [82].

12.4.2 Перевірити активний опір обмоток і опір ізоляції обмоток відносно корпусу та між обмотками. Активний опір обмоток повинен відповідати технічним вимогам креслень, а опір ізоляції повинен бути в холодному стані не менше ніж 50 МОм.

12.4.3 Котушки трансформаторів з міжвитковим замиканням, з активним омічним опором обмоток, що відрізняється більше ніж на 15 % від номінального значення, з пробоєм на корпус, із заниженим опором ізоляції, з підгорілою або ушкодженою ізоляцією, тріщинами каркаса - замінити. Нові котушки виготовляти згідно з вимогами креслень і технічних характеристик обмоток трансформаторів.

12.4.4 Відколи й тріщини в каркасі довжиною не більше ніж 25 % перерізу  поверхні, а також ушкодження епоксидного компаунда котушок допускається усувати клеєм на основі епоксидних смол.

12.4.5 Виводи котушок, що мають злами, тріщини, оплавлення - замінити.

12.4.6 Листи сердечника, що мають тріщини, злами, оплавлення - замінити. Ушкоджене покриття листів сердечника відновити відповідно до вимог креслень.

12.4.7 Болти, шпильки, гайки, гвинти з ушкодженою різьбою, тріщинами, зламами- замінити. Ушкоджену ізоляцію на шпильках відновити відповідно до вимог креслення. Ушкоджену різьбу шпильок або гайок, залитих у корпусі компаундом на основі епоксидних смол, дозволяється перерізати на наступний розмір по стандарту з установленням деталей, що з'єднуються, відповідного розміру.

12.4.8 Ізоляційні панелі відремонтувати згідно з 12.2 цих Правил.

12.4.9 Перевірити кріплення стяжок, шпильок, шин і виводів проводів.

12.4.10 Наконечники відремонтувати згідно з 12.1.2 цих Правил. Ізоляційні трубки замінити незалежно від стану.

12.4.11 Написи даних трансформаторів або їх таблички відновити або виготовити відповідно до креслення.

12.4.12 Відновити маркування (умовні позначки) вивідних кінців трансформаторів відповідно до креслення.

12.4.13 Виконати стендові випробування трансформаторів за наступною програмою:

- перевірити полярність виводів всіх обмоток і привести їх у відповідність з позначеннями на панелі трансформатора;

- перевірити коефіцієнт трансформації в режимі холостого ходу всіх обмоток;

-  випробувати електричну міцність ізоляції відповідно до вимог креслень.

Трансформатори, відремонтовані без заміни котушок (обмоток), випробувати напругою рівною 75 %  величини напруги, що встановлена вимогами креслення;

- перевірити опір ізоляції, що повинен бути в холодному стані не менше ніж 30 МОм.

12.5 Перемикач пневматичний кулачковий типу ППК

12.5.l Розбирання, дефектацію, ремонт і складання пневматичних перемикачів виконувати відповідно до ремонтного керівництва [83].

12.5.2 Кулачковий вал дозволяється ремонтувати без зняття кулачкових шайб з вала за відсутності:

- ослаблення посадки кулачкових шайб;

- зношення, зламу й тріщин у кулачкових шайбах, що вимагає їх заміни;

- зношення, зламу й тріщин вала, що потребує ремонту або його заміни.

12.5.3 Дозволяється виконувати ремонт привода без розбирання дисків і штока (якщо корпус привода не вимагає зварювальних робіт), радіальний зазор між штоком і корпусом повинен бути не більше ніж 0,6 мм, а диски міцно приклепані до штока.

12.5.4 Вал перемикача замінити за наявності тріщин, зламів, дефектів різьби М27х1,5 і зношення шийок понад допустимі розміри. Зношення, овальність і конусоподібність шийок вала допускається усувати обробкою до допустимих розмірів. Граничний допустимий розмір діаметра шийок вала 23 мм, при більшому зношенні дозволяється виготовлення втулок відповідно до розміру вала. При зношенні отвору під поводок більше за 0,1 мм розвернути його до діаметра 14,5 мм. При цьому поводок виготовити відповідного розміру з посадкою по кресленню.

12.5.5 Кулачкові щайби замінити за наявності тріщин, зламів, зношення робочої поверхні. Прослаблення посадки шайб на квадраті вала не допускається. Прослаблення усувати установленням сталевих прокладок по квадратному отвору, додаткових текстолітових шайб по торцю, на клей, при складанні барабана.

12.5.6 Зношення штока привода по діаметру усувати шліфуванням до розміру, що допускається, при більшому зношенні дозволяється відновлювати залізненням, хромуванням з наступним шліфуванням до креслярських розмірів або до розмірів отвору в корпусі із збереженням посадки по кресленню. Шток замінити при зношенні по діаметру більше за 0,3 мм. При ослабленні дисків на штоку дозволяється постановка шпильок на різьбі з наступним розклепуванням і зачищенням урівень з диском.

12.5.7 Діафрагми привода замінити незалежно від стану.

12.5.8 Корпус привода, що має тріщини з виходом на поверхню прилягання кришок, замінити. В інших випадках корпус відновлювати зварюванням.

12.5.9 Кришки привода, що мають тріщини з виходом на поверхню прилягання до корпусу або з виходом на  отвір для штока - замінити. В інших випадках місця ушкодження дозволяється відновлювати зварюванням.

12.5.10 Забоїни й наплавлені місця на торці фланців кришки й корпусу  дозволяється усувати проточуванням на глибину не більше 1 мм. При цьому проточити конусоподібні поверхні цих деталей за один раз. Відремонтовані корпус і кришку, крім оброблених поверхонь покрити лаком.

12.5.11 Після складання привод опресувати повітрям під тиском 0,7 МПа (7 кгс/см2). Пропускання повітря в з'єднаннях не допускається. Допускається перевіряти щільність манометрами.

12.5.12 Ізоляцію стойок замінити при пробої на корпус, опорі ізоляції менше ніж 5 МОм, пропалюваннях, розшаруванні. Заміну ізоляції робити згідно з кресленням з обов'язковим обпресуванням і термосушінням. Ізоляцію покрити емаллю ГФ-92ХС ГОСТ 9151. Випробувати ізоляцію стойок на електричну міцність напругою 3000 В змінного струму частотою 50 Гц, протягом однієї хвилини.

12.5.13 Силові контакти замінити при товщині менше за 8 мм, слідах перегріву й обриві більше ніж 10 % жил від загальної кількості гнучкого з'єднання. Оплавлення й підгоряння на контактах усувати обпилюванням, але не більше ніж на 2 мм зі збереженням профілю і чистоти обробки згідно з кресленням.

12.5.14. Блокувальні контакти відремонтувати згідно з 12.1.9-12.1.13 цих Правил.

12.5.15 Тримачі контактів замінити за наявності тріщин і відколів. При ослабленні посадки тримача контакту на валу дозволяється збільшення зазора на 1мм у порівнянні з кресленням.

12.5.16 Різьбові і прохідні отвори в деталях і вузлах, що мають дефекти, ремонтувати згідно з 12.1.14, 12.1.15 цих Правил.

12.5.17 Кронштейн замінити при тріщинах, що виходять на отвір під втулку, на різьбові і прохідні отвори. Інші тріщини допускається відновлювати зварюванням.

12.5.18 Отвір під втулку діаметром 30 мм, який має зношення, обробити до розміру 32 мм із постановкою втулки відповідного розміру із збереженням посадки по кресленню або заварити й обробити по розмірах креслення.

12.5.19 Після складання в перемикачі перевірити:

- чіткість спрацьовування при мінімальному тиску повітря 0,35 МПа (3,5 кгс/см2) і напрузі 70 % від номінальної;

-  щільність повітропроводу повітрям під тиском 0,7 МПа (7 кг с/см2);

- натискання силових контактів, яке повинне бути від 250 Н до 300 Н (від 25 кгс до 30 кгс);

- провал силових контактів, що допускається в межах від 2 мм до 5 мм;

- розхил силових контактів, що повинен бути не більше ніж 11 мм;

- електричну міцність ізоляції напругою змінного струму, частотою 50 Гц протягом 1 хв. Значення напруги вказано в ремонтному керівництві;

- опір ізоляції між силовим колом і корпусом, силовим колом і колом керування, головними колами сусідніх груп, колом керування і корпусом.

Величина опору в холодному стані повинна бути не менше ніж 100 МОм.

12.6 Контактори електропневматичні типу ПК

12.6.1 Розбирання, дефектацію, ремонт і складання електропневматичних контакторів виконувати відповідно до ремонтного керівництва [84].

12.6.2 Деталі і вузли з пластмаси відремонтувати згідно з 12.1.16 цих Правил.

12.6.3 Виводи, шини, шунти, проводи, з'єднання проводів, що мають обриви, або зменшення перерізу, а також довжину, що відрізняється від креслярської, сліди перегріву, старіння ізоляції, тріщини, замінити. Паяні з'єднання виконувати відповідно до вимог креслень.

12.6.4 Виводи, шини, шунти, проводи, провідні з'єднання на зібраному контакторі не повинні мати натягу при будь-якому положенні елементів контактора.

12.6.5 Наконечники відремонтувати згідно з 12.1.2. цих Правил.

12.6.6 Пружини відремонтувати згідно з 12.1.5 цих Правил.

12.6.7 Манжети, сальники, кільця замінити незалежно від стану.

12.6.8 Кронштейни, важелі, роги замінити при тріщинах, зламах, невідповідності креслярським розмірам. Зношені поверхні дозволяється відновлювати хромуванням, осталюванням або наплавленням з наступною обробкою по розмірах креслення.

12.6.9 За наявності сколів і наскрізних тріщин циліндр замінити. Дрібні раковини, некрізні тріщини дозволяється заварювати з наступною обробкою внутрішньої поверхні. Зношення, овальність і конусоподібність по дзеркалу циліндра до 0,1 мм дозволяється залишати без виправлення. При більшому зношенні, а також при наявності задирів і рисок дозволяється робити механічну обробку внутрішньої поверхні циліндра. Найбільший розмір діаметра циліндра, що допускається, не повинен перевищувати креслярський на 1,5 мм.

12.6.10 Привальні поверхні циліндра і кришок перевірити. При жолобленні більше ніж 0,1 мм поверхні обробити.

12.6.11 Кришку, поршень, шток замінити при наявності тріщин, зламів.

Зношення на робочих поверхнях дозволяється відновлювати хромуванням або осталюванням з наступною обробкою по розмірах креслення.

12.6.12 Допускається овальність або конусність отворів в деталях під втулки не більше ніж 0,05 мм. При більшому відхиленні - отвори обробити з постановкою нових втулок збільшеного розміру із збереженням посадки по кресленню. Дозволяється збільшення діаметрів отворів під втулки до 2 мм.

12.6.13 Дугогасні котушки відремонтувати згідно з 12.3 цих Правил.

12.6.14 Перевірити контакти і групи контактів. Ремонт виконувати згідно з 12.1.9-12.1.13 цих Правил. Складання групи контактів виконувати згідно з вимогами креслення.

12.6.15 Поверхні деталей контактора (шток, групи контактів, циліндр, поршень, манжети, кільця, сальник) при складанні змазати тонким шаром мастила ЦИАТИМ-221 ГОСТ9433.

12.6.16 У складеному контакторі після ремонту сумарні зазори з'єднань не повинні перевищувати креслярські більше ніж на 15 %. Зсув контактів відносно один одного не повинен перевищувати 1 мм.

12.6.17 Перевірити чіткість спрацьовування контактора при мінімальному тиску повітря 0,35 МПа (3,5 кгс/см2), щільність пневматичної частини привода при максимальному тиску повітря 0,7 МПа (7 ксг/см2). Нечітке спрацьовування контактора при мінімальному тиску повітря та витікання повітря при максимальному тиску не допускаються.

12.6.18 Перевірити кінцеве натискання контактів головного кола (при провалі не менше ніж 3 мм), яке повинно бути при увімкненому стані контактора 207 Н±50 Н (20,7 кгс±5 кгс) для ПК-1100 і не менше ніж 110 Н±3 Н (11 кгс±0,3 кгс) для ПК-1600.

Кінцеве натискання контактів для допоміжного кола повинно бути: для ПК-1100 - 55Н (5,5кгс), для ПК-1600 - 65Н (6,5кгс) мінімум.

12.6.19 Перевірити опір ізоляції в холодному стані між:

- виводами силового кола і корпусом пневмопривода (кронштейном);

- виводами силового кола і виводами клемної панелі;

- виводами силового кола сусідніх полюсів (у багатополюсних контакторів);

- виводами силового кола при встановленій камері;

- виводами клемної панелі при встановленій камері;

- виводами клемної панелі і корпусом пневмопривода.

Величина опору ізоляції повинна бути не менше ніж 50 МОм.

12.6.20 Перевірку електричної міцності ізоляції робити змінним струмом частотою 50 Гц протягом 1хвилини напругою 3400 В між:

- виводами силового кола та корпусом пневмопривода (кронштейном);

- виводами силового кола та виводами клемної панелі;

- виводами силового кола сусідніх полюсів (при наявності більше одного полюса);

- виводами силового кола та корпусом при встановленій камері;

- виводами клемної панелі (крім виводів "5" і "6" лівої панелі) і корпусом пневмопривода (кронштейном);

- виводами "5" і "6" клемної панелі та корпусом пневмопривода (кронштейном) напругою 1300 В.

12.7 Контактори електромагнітні типу ТКПД і МК

12.7.1 Розбирання, дефектацію, ремонт і складання електромагнітних контакторів виконувати відповідно до ремонтних керівництв [85, 86].

12.7.2 Деталі та вузли, виготовлені з пластмас (включаючи кулачки, вставки, колодки, стойки, траверси, камери й інші) відремонтувати згідно з 12.1.16 цих Правил.

12.7.3 Пружини відремонтувати згідно з 12.1.5 цих Правил.

12.7.4 Котушки відремонтувати згідно з 12.3 цих Правил.

12.7.5 Контакти, контактні містки силового і низьковольтного кола відремонтувати згідно з 12.1.9-12.1.13 цих Правил.

12.7.6 Якорі, магніти постійні, косинці, пластини, скоби з тріщинами, зламами, оплавленнями - замінити. Поверхні, що сполучаються, які мають зношення, допускається відновлювати хромуванням або осталюванням  з наступною обробкою по кресленню. На опорних крайках якорів і скоб забоїни або вм'ятини не допускаються.

12.7.7 Перемички, проводи ізоляції, що мають старіння, обриви жил більше ніж 10 % замінити.

12.7.8 Наконечники відремонтувати згідно з 12.1.2. цих Правил.

12.7.9 Зсув контактів один відносно другого допускається не більше ніж 1,5 мм для контакторів ТКПД і 1 мм для контакторів МК.

12.7.10 Прилягання якірної пластини до сердечника котушки повинно бути щільним. Допускається місцеве не прилягання не більше ніж 0,3 мм.

12.7.11 Рухома система в складеному контакторі не повинна заїдати і торкатися до інших вузлів.

12.7.12 Сумарні зазори в місцях установки валиків і осей повинні відповідати 12.1.1 цих Правил.

12.7.13 Перевірити електричну міцність ізоляції змінним струмом, частотою 50 Гц протягом 1 хвилини напругою:

- для контакторів ТКПД силового кола – 2400 В, між силовим і допоміжним колами – 2000 В;

- для контакторів МК - відповідно 1000 В и 600 В.

12.7.14 Перевірити параметри спрацьовування контакторів на стенді, що повинні вмикатися при напрузі від 75 % до 80 % від номінальної для ТКПД і 50 % від номінальної для МК.

12.8 Реле електромагнітні, електромагніт тяговий, індуктивний датчик

12.8.1 Розбирання, дефектацію, ремонт і складання реле, тягового електромагніту та індуктивного датчика виконувати відповідно до ремонтних керівництв [87], ИАКВ.647612.003РК [88], ИАКВ.647135.010РК [89], ИАКВ.647115.046РК [90], ИАКВ.647132.004НС [91], ИАКВ.406242.001РК [92].

12.8.2 Котушки відремонтувати згідно з 12.3 цих Правил. У реле дефектні котушки підлягають заміні.

12.8.3 Контакти відремонтувати згідно з12.1.9-12.1.13 цих Правил.

12.8.4 Деталі та вузли, виготовлені з пластмаси, ремонтувати згідно з 12.1.16 цих Правил.

12.8.5 Пружини ремонтувати згідно з 12.1.5 цих Правил.

12.8.6 Наконечники ремонтувати згідно з 12.1.2 цих Правил.

12.8.7 Проводи, що мають обрив струмоведучих жил більше ніж 10 % старіння ізоляції - замінити.

12.8.8 Пластини якорів, планки, косинці, сердечники, тримачі пружин, осі, втулки, важелі, ярма, скоби й інші деталі при наявності зламів, тріщин, оплавлень, зношення, невідповідності креслярським розмірам - замінити. Допускається незначне зношення усувати хромуванням або осталюванням з наступною обробкою по кресленню.

12.8.9 Рухома система реле повинна повертатися в осях плавно і без заїдання. Торкання деталей рухомої системи до нерухомої не допускається.

12.8.10 Реле типу ТРПУ відремонтувати заміною непридатних вузлів і деталей. Контактні пластини замінити при зношенні контактів по товщині понад 50 %.

12.8.11 Перевірку, регулювання й випробовування реле виконувати відповідно до вимог креслень і інструкцій заводів-виробників.

12.8.12 Перевірити полярність котушок. Нанести відповідні позначення згідно зі схемою тепловоза.

12.8.13 Перевірити електричну міцність ізоляції змінним струмом, частотою 50 Гц протягом 1 хвилини напругою рівною 75 % величини випробовування напруги, встановленої для випробовування нових апаратів.

12.8.14 Опір ізоляції у відремонтованих складених апаратів у холодному стані, повинен бути не менше ніж 50 МОм, для реле типу КРМ не менше ніж 30 МОм.

12.9 Реле часу типу РЕВ і ВЛ

12.9.1 Розбирання, дефектацію, ремонт і складання реле виконувати відповідно до ремонтного керівництва [93].

12.9.2 У реле часу типу ВЛ дефектні блоки живлення, граничні підсилювачі, вихідні пристрої підлягають заміні.

12.9.3 Котушки відремонтувати згідно з 12.3 цих Правил.

12.9.4 Контакти (напайки) відремонтувати згідно з 12.1.9-12.1.13 цих Правил.

12.9.5 Деталі й вузли з пластмас відремонтувати згідно з 12.1.16 цих Правил.

12.9.6 Пружини відремонтувати згідно з 12.1.5 цих Правил.

12.9.7 Наконечники проводів відремонтувати згідно з 12.1.2 цих Правил.

12.9.8 Проводи замінити при обривах струмоведучих жил.

12.9.9 Косинці, якір, штовхачі, коромисло, пластини, скоби, гільзи, демпфер, магнітопровід і інші деталі, що мають тріщини, злами, зношення - замінити. Окремі вм'ятини, забоїни, риски на деталях і вузлах зачистити.

12.9.10 Перевірку і регулювання реле виконувати відповідно до вимог креслень, паспортних даних і схеми тепловоза.

12.9.11 У відремонтованих реле перевірити електричну міцність ізоляції змінним струмом частотою 50 Гц протягом 1 хвилини напругою:

- для реле, що пройшли ремонт із заміною котушок, блоків, граничного підсилювача, вхідного пристрою – 1500 В;

- для реле, що пройшли ремонт без заміни зазначених вузлів – 1100 В;

12.9.12 Опір ізоляції реле в холодному стані після ремонту повинен бути не менше ніж 50 МОм.

12.10 Контролери

12.10.1 Розбирання, дефектацію, ремонт і складання контролерів виконувати відповідно до ремонтних керівництв [94], ИАКВ.643122.005РК [95].

12.10.2 Корпус, основу замінити за наявності наскрізних тріщин, оплавлення, значних деформацій і розмірів, які не відповідають кресленням.

12.10.3 Тріщини в зварних швах і інші тріщини по основному металу обробити й заварити з наступним зачищенням зварного шва.

12.10.4 Усі деталі і вузли з пластмас (прес - матеріалу) ремонтувати згідно з 12.1.16 цих Правил.

12.10.5 Храповики замінити при наявності зношення більше за 30 % висоти зуба.

12.10.6 Вали замінити за наявності тріщин, зламів, дефектів різьби. Зношення на квадраті й у місцях сполучення з іншими деталями відновлювати хромуванням або осталюванням з наступною обробкою по кресленню.

12.10.7 Стойки, упори, рукоятку, скобу, пластини, щоки, планки, важелі, стержні, рейки й інші деталі, що мають тріщини довжиною більше ніж 20 % поперечного перерізу - замінити, при менших розмірах тріщин, дозволяється їх заварювання з наступною обробкою по кресленню.

12.10.8 Різьбові і прохідні отвори ремонтувати згідно з 12.1.14 і 12.1.15 цих Правил.

12.10.9 Пружини відремонтувати згідно з 12.1.5 цих Правил.

12.10.10 Штурвал замінити при наявності зламів, жолоблення, значних відколів опресувального матеріалу.

12.10.11 Незначні відколи опресувального матеріалу дозволяється усувати епоксидними компаундами, смолами з наступним зачищенням і обробкою по кресленню.

12.10.12 Зношення посадочної поверхні маточини штурвала, що сполучається з хвостовиком допускається усувати обробкою отвору з наступною постановкою ремонтної втулки на епоксидній смолі з фіксацією гвинтом.

12.10.13 Кулачки барабана контролера замінити при тріщинах, що виходять на отвір, знощенні робочих поверхонь більше за 1 мм.

12.10.14 Пластини контактні (напайки) ремонтувати згідно з 12.1.9-12.1.13 цих Правил.

12.10.15 Штурвал і рукоятка повинні бути зблоковані так, щоб у нульовому положенні рукоятки не можна було повернути штурвал, а в ходовому положенні штурвала не можна було повернути рукоятку.

12.10.16 При переміщенні штурвала по позиціях, кожна позиція повинна чітко фіксуватися. Допустимий люфт штурвала на позиції ± 10 °.

Переміщення рухомих частин контролера повинно бути плавним, без заїдань.

12.10.17 Ізоляцію контролера між контактами й корпусом випробувати напругою 800 В змінного струму частотою 50 Гц протягом 1 хв.

12.10.18 Перевірити опір ізоляції контролера відносно корпусу, який повинен бути в холодному стані не менше ніж 5 МОм.

12.10.19 Порядок замикання контактних пальців контролера повинен відповідати виконавчій схемі тепловоза.

12.11 Блоки тахометричний, керування, випрямувачів типу БА, БВ, БВК

12.11.1 Розбирання, дефектацію, ремонт і збирання блоків виконувати відповідно до ремонтних керівництв [96, 97], ИАКВ.435215.001РК [98], ИАКВ.656121.008РК [99], ИАКВ.656121.009РК [100], ИАКВ.643122.018РК [101], ИАКВ.435312024РК [102], ИАКВ.656121049РК [103], ИАКВ.656121049-01РК [104].

12.11.2 Перевірити роботу блоків перед розбиранням і визначити їх ремонтопридатність.

12.11.3 Трансформатори, дроселі, магнітні підсилювачі відремонтувати згідно з 12.4 цих Правил.

12.11.4 Плати за наявності тріщин і зламів основи, дефектів у колах або окремих елементах - замінити. Допускається заміняти окремих елементи у колі в залежності від їх розташування та доступності.

12.11.5 Проводи замінити за наявності обриву жил більше ніж 10 % чи руйнуванні ізоляції.

12.11.6 Наконечники відремонтувати згідно з 12.1.2 цих Правил.

12.11.7 Паяння проводів до діодів або до кінців обмотки виконувати в один дотик від 2 с до 3 с з обов'язковим відведенням тепла від місця паяння.

12.11.8 Коробки, кришки, корпуси, стойки, замінити при наскрізних тріщинах і зламах. Інші тріщини або місцеві зношення поверхонь, а також тріщини по зварних швах обробити і заварити з наступним зачищенням зварного шва.

12.11.9 Деталі і вузли, що мають ум'ятини, погнутість виправити.

12.11.10 Деталі з пластмас ремонтувати згідно з 12.1.16 цих Правил.

12.11.11 Маркування виводів відновити відповідно до вимог креслень і монтажних схем.

12.11.12 Блоки БА-430 і БА-520 настроїти й випробувати згідно з інструкцією заводу-виробника.

12.11.13 При випробовуванні блока БА-520 плата кресл. БИЛТ685.611.007 повинна бути відключена.

12.11.14 Опір ізоляції блоків відносно корпусу після ремонту в холодному стані повинен бути не менше ніж 50 МОм.

12.11.15 Перевіряти електричну міцність ізоляції блоків напругою 1100 В змінного струму частотою 50 Гц протягом 1 хвилини між замкненими виводами штепсельного рознімання та корпусом блока.

12.12 Роз'єднувачі ГВ, рубильник Р, перемикачі П

12.12.1 Підгари і оплавлення пластин, щік, губок, ножів допускається виправляти методом наплавлення з наступною обробкою по кресленню.

12.12.2 Контактні поверхні по чистоті обробки та профілю після обробки повинні відповідати вимогам креслення.

12.12.3 Допускається зношення контактних поверхонь до 20 % товщини перерізу. При більшому зношенні деталі замінити або відновити з наступною обробкою по розмірах креслення.

12.12.4 Погнуті деталі виправити.

12.12.5 Деталі, що мають тріщини, злами, втрату пружності (пружини), замінити.

12.12.6 Заклепки, що ослаблені в місцях з'єднання пластин переклепати.

12.12.7 Панелі відремонтувати згідно з 12.2 цих Правил.

12.12.8 У складених роз'єднувачах, рубильниках, перемикачах рухома система повинна вільно повертатися в осях, щільно входити в губки та забезпечувати надійний контакт.

12.12.9 Перевірити опір ізоляції контактів відносно корпусу, який повинен бути в холодному стані не нижче ніж 5 МОм.

12.12.10 Перевірити електричну міцність ізоляції напругою змінного струму частотою 50 Гц протягом 1 хвилини для ГВ-25, Р-220, П-330 – 3000 В, для ГВ-22 – 2000 В.

12.13 Панелі з опорами типу ПС, ПЕВ, МЛТ, ПЕВР, ДС, ДСО, ЛР, блоки резисторів електричного гальма

12.13.1 Ремонт опорів виконувати відповідно до ремонтного керівництва [105].

12.13.2 Замірити активний омічний опір елементів опорів. Допустиме відхилення величини опору від номінального ± 10 %, при більшому відхиленні елементи опорів - замінити.

12.13.3 Резистори замінити за наявності пробою на корпус, заниженого опору ізоляції, зламів, надривів, тріщин в активних опорах (стрічках, шинах, дроті), ушкодження поверхневого шару покриття (емалі), невідповідності номінальним електричним параметрам. Допускається заміна окремих елементів.

12.13.4 Проводи з'єднань відремонтувати згідно з 12.1.8 цих Правил, ізоляційні трубки замінити незалежно від стану.

12.13.5 Обірвані або обгорілі виводи опорів відновити приваркою нових відповідного перерізу.

12.13.6 Наконечники проводів відремонтувати згідно з 12.1.2 цих Правил.

12.13.7 Панелі відремонтувати згідно з 12.2 цих Правил.

12.13.8 Хомути, тримачі замінити при зношеннях, тріщинах, зламі, оплавленнях.

12.13.9 Ізоляційні циліндри, ізолятори замінити при відколах, тріщинах.

12.13.10 Складання опорів і їх установлення виконувати відповідно до вимог креслень. При складанні звертати увагу на відстань між сусідніми витками.

Допускається приганяння елементів опорів по місцю.

12.13.11 Перевірити опір ізоляції між струмоведучими частинами резисторів і металевою основою, на яку встановлюється панель з опорами, який повинен бути в холодному стані не менше ніж 50 МОм.

12.13.12 Перевірити електричну міцність ізоляції панелей опорів і блоків резисторів електричного гальма напругою 1200 В змінного струму частотою 50 Гц протягом 1 хвилини.

12.14 Автоматичні вимикачі типу А, АЄ, універсальні перемикачі типу ВП, УПК, вимикачі кнопкові типу КЄ, тумблери

12.14.1 Деталі й вузли виготовлені з пластмас (корпусу, кришки, кулачкові шайби перегородки тощо) відремонтувати згідно з 12.1.16 цих Правил.

12.14.2 Шунти відремонтувати згідно з 12.1.7 цих Правил.

12.14.3 Деталі електромагнітного і біметалевого розщеплювачів, важільного механізму, що мають злами, зношення, тріщини - замінити.

12.14.4 Стягуючі шпильки, центральні валики, деталі контактних пальців при дефектах різьби, тріщинах, зламах, оплавленнях - замінити.

12.14.5 Пружини відремонтувати згідно з 12.1.5 цих Правил.

12.14.6 Мідні контакти, тримачі контактів, контакти (напайки) відремонтувати згідно з 12.1.9-1.12.13 цих Правил.

12.14.7 При тріщинах, зламах, оплавленнях, прогарах дугогасних камер автоматичний вимикач замінити.

12.14.8 Кулачкові шайби перемикачів повинні бути щільно встановлені на центральному валику.

12.14.9 Порядок замикання контактних пальців повинен відповідати виконавчій схемі тепловоза.

12.14.10 Вимикачі, перемикачі випробувати на всіх робочих положеннях на правильність спрацьовування. Вмикання повинно бути чітким, фіксованим, надійним.

12.14.11 Перевірити електричну міцність ізоляції напругою змінного струму частотою 50 Гц протягом 1 хвилини:

- для вимикачів – 1000 В;

- для перемикачів – 1500 В.

12.14.12 Опір ізоляції для вимикачів і перемикачів відносно металевої основи (корпусу) повинен бути в холодному стані не менше ніж 25 МОм.

12.14.13 При капітальному ремонті КР-2 автоматичні вимикачі, тумблери, перемикачі замінити новими.

12.15 Регулятор напруги типу ТРВ-2-110-20-03

12.15.1 Регулятор напруги перед ремонтом перевірити на придатність функціональних блоків. Блоки з дефектами - замінити.

12.15.2 Резистори, транзистори, діоди, стабілітрони в блоках замінити при наявності слідів перегріву, пробою на корпус, заниженого опору ізоляції, механічних ушкоджень.

12.15.3 Паяти елементи припоєм, передбаченим кресленням.

12.15.4 Плати, панель (із склотекстоліту) замінити при тріщинах, зламах, ушкодженнях.

12.15.5 Проводи джгута замінити при обриві струмоведучих жил більше ніж 10 % або старінні ізоляції.

12.15.6 Наконечники відремонтувати згідно з 12.1.2 цих Правил.

12.15.7 Ув'язування джгута виконати матеріалами, передбаченими кресленням. Проводи в джгуті повинні бути покладені щільно, зсув проводів один відносно другого не допускається.

12.15.8 Загублені або ушкоджені бирки відновити.

12.15.9 Контактні поверхні тиристорів і діодів при монтажі змазати тонким шаром вазеліну КВ-3/10Е ГОСТ15975.

12.15.10 Момент затягування кріпильних елементів для тиристорів і діодів повинен бути від 50 Н до 55 Н (від 5,0 кгс до 5,5 кгс).

12.15.11 Котушки трансформатора й дроселя замінити за наявності міжвиткового замикання, обриву проводу, ушкодження каркаса, пробою на корпус, заниженого опору ізоляції, механічних ушкоджень.

12.15.12 Листи сердечника замінити при тріщинах, зламах, оплавленнях. Складений трансформатор, дросель перевірити на відповідність вимогам креслень.

12.15.13 Кожух, основу, кришку замінити за наявності наскрізних тріщин, а також тріщин, що виходять на прохідні отвори.

12.15.14 Дозволяється заміна окремих дефектних деталей. Тріщини по зварених швах, а також інші тріщини обробити і заварити з наступним зачищенням шва.

12.15.15 Замок або окремі його деталі замінити при тріщинах, зламах, зношенні.

12.15.16 Деталі (пластини, радіатори, важелі, втулки, осі, куточки, косинці, обойми, скоби тощо) замінити при зношенні, зламі, тріщинах.

12.15.17 Після складання регулятора напруги ретельно перевірити стан монтажу й надійність кріплення навісних деталей. Регулятор напруги перевірити на відповідність принципової і монтажної електричних схем.

12.15.18 Перевірити опір ізоляції регулятора напруги, для чого необхідно закоротити контакти в штепсельному роз’ємі. Опір ізоляції повинен бути в холодному стані не менше ніж 5 МОм.

12.15.19 Перевірити електричну міцність ізоляції напругою 800 В змінного струму, частотою 50 Гц протягом 1 хвилини.

12.15.20 Вимірювання параметрів, регулювання й настроювання регулятора напруги робити відповідно до інструкції заводу-виробника.

12.15.21 Застосовність типів регуляторів напруги на тепловозах ТЕП70 приведені в таблиці 9.

Таблиця 9 Типи регуляторів напруги

| № тепловоза | Тип регулятора напруги |
| --- | --- |
| 0001-0086 | ТРВ-2-110-20-03 |
| 0087-0244, 0250- 0253, 0264 і далі | ППС-20-110-3УЗЛ3 |
| 0245-0249, 0254-0263 | БРН-3Д |

12.15.22 При заміні регулятора напруги ТРВ-2-110-20-03 на регулятор напруги ППС-20-110-3УХЛ3 керуватися інструкцією з монтажу електричної схеми заводу-виробника.

12.16 Електронагрівач трубчастий типу ТЕН

12.16.1 Електронагрівач замінити за наявності: тріщин, зломів, механічних ушкоджень оболонки (труби), зношення, зламу, тріщин контактних стержнів; пробою на корпус; обриву спіралі, заниженого опору ізоляції.

12.16.2 Контактні стержні перевірити (різьби, стан контактних поверхонь). Контактні поверхні повинні бути прямолінійними, не мати ушкоджень.

12.16.3 Ізолятори з тріщинами замінити.

12.16.4 Перевірити опір ізоляції електронагрівача в холодному стані, який повинен бути не менше ніж 50 МОм.

12.16.5 Перевірити стан герметизації торців. Порушену герметизацію відновити епоксидними компаундами або смолами.

12.16.6 Відремонтований електронагрівач перевірити на електричну міцність ізоляції напругою 1800 В змінного струму частотою 50 Гц протягом 1 хв.

12.17 Панелі запобіжників типу ПП

12.17.1 Ізоляційні панелі відремонтувати згідно з 12.2 цих Правил.

12.17.2 Контактні стойки при тріщинах, зламах замінити новими. Підгоряння, оплавлення зачистити. Чистота обробки контактних поверхонь повинна відповідати кресленню.

12.17.3 Оплавлення, пропали на ковпачках і обоймах запобіжників усунути обробкою.

12.17.4 Плавкі вставки запобіжників замінити. Розміри плавких вставок повинні відповідати струму, що проходить через них. Установлення плавких вставок з надривами, вм'ятинами не допускається. Плавкі вставки розбірних запобіжників повинні відповідати вимогам ГОСТ 11277, ГОСТ 17049.

12.17.5 Перевірити опір ізоляції струмоведучих частин, який повинен бути в холодному стані не менше 50 МОм.

12.17.6 Перевірити електричну міцність ізоляції змінним струмом частотою 50 Гц протягом 1 хвилини - напругою 1200 В між:

- контактними стойками при знятому запобіжнику;

- контактними стойками й металевою основою.

12.18 Контрольно-вимірювальні прилади

12.18.1 Ремонт електротермометрів і електроманометрів виконувати відповідно до ремонтного керівництва [106].

12.18.2 Вольтметри, амперметри, термометри, датчики, термодатчики, тахометри зняти для перевірки та ремонту. Прилади розібрати, деталі та вузли оглянути та визначити їх стан.

12.18.3 Ремонт контрольно-вимірювальних приладів виконувати згідно з чинними інструкціями, а перевірку - відповідно до положення Держспоживстандарту України.

12.18.4 Несправні контрольно-вимірювальні прилади замінити.

12.18.5 Перевірку амперметрів і вольтметрів робити зі своїми робочими шунтами (амперметри) і опорами (вольтметри). Шунти й опори перевірити на відповідність вимогам креслень і електричних параметрів, тріщини, злами, надриви й механічні ушкодження не допускаються.

12.18.6 Пластмасові корпуси приладів, з відколами або не більше ніж двома тріщинами довжиною до 10 мм дозволяється відновлювати епоксидними смолами та клеями.

12.19 Регулятор тиску типу АК-11Б

12.19.1 Розбирання, дефектацію, ремонт і складання регулятора тиску виконувати відповідно до ремонтного керівництва [107].

12.19.2 Пластмасові деталі (основа, кожух, планка тощо) відремонтувати згідно з 12.1.16 цих Правил.

12.19.3 Стойки, важіль, гвинт, планки, скоба, замок, вісь, втулка - замінити за наявності тріщин, зламів, ушкоджень. Зношені поверхні сполучення відновити хромуванням, цинкуванням, осталюванням з наступною обробкою по кресленню.

12.19.4 Пружини відремонтувати згідно з 12.1.5 цих Правил.

12.19.5 Контакти, контактні пластини відремонтувати згідно з 12.1.9-12.1.13 цих Правил.

12.19.6 Наконечники відремонтувати згідно з 12.1.2 цих Правил.

12.19.7 Шунти відремонтувати згідно з 12.1.7 цих Правил.

12.19.8 Рухома система регулятора тиску в складеному стані повинна повертатися на осі плавно, без заїдань.

12.19.9 Натискання контактів після регулювання повинно бути не менше ніж 4,5 Н (0,45 кгс), розхил контактів повинен бути в межах від 5 мм до 15 мм.

12.19.10 Опір ізоляції струмоведучих частин регулятора тиску відносно корпусу повинен бути в холодному стані не менше ніж 5 МОм.

12.19.11 Електричну міцність ізоляції перевірити напругою 1100 В змінного струму частотою 50 Гц протягом 1 хв.

12.19.12 Монтаж і регулювання регулятора тиску виконувати відповідно до інструкції заводу-виробника.

12.20 Міжтепловозне з'єднання

12.20.1 Розетки міжтепловозних з'єднань розібрати. Погнуті контактні штирі - замінити.

12.20.2 Ізоляційні диски з тріщинами замінити, ослаблені закріпити в корпусі. Контакти розвести та перевірити по контрольному гнізду на надійність контакту всіх штирів.

12.20.3 Корпус перевірити, зношені місця відновити, тріщини заварити. Кришки повинні бути щільно притиснуті до корпусу. Ослаблені пружини кришок замінити.

12.20.4 Штепселі розібрати, проводи і кабелі замінити, гнізда зачистити, ушкоджені ізоляційні дошки замінити. Перевірити штепселі за допомогою контрольної розетки на відповідність монтажної схеми.

12.20.5 Опір ізоляції струмоведучих частин відносно корпусу розеток у холодному стані повинен бути не менше ніж 3 МОм.

12.20.6 Штепсельні роз’єми при капітальному ремонті КР-2 замінити новими.

12.21 Арматура освітлення

12.21.1 Буферні ліхтарі та прожектори розібрати, нікелювати відбивну поверхню рефлекторів, замки кришок і шарніри відремонтувати.

12.21.2 Перевірити приєднання проводів, контакти закріпити.

12.21.3 Скло замінити. Пошкоджені ущільнення замінити. Патрони освітлення з ослабленими пружинами, контактами, що підгоріли, тріщинами - замінити.

12.21.4 Штепсельні розетки розібрати. Непридатні пружини кришок замінити. Кришки перевірити на прилягання до корпусу. Контакти, що обгоріли або зі слідами перегріву - замінити.

12.21.5 Освітлювальні прилади пульта керування тепловоза зняти. Несправні патрони замінити. Місця кріплення приладів, що мають ушкодження - відновити.

12.21.6 При капітальному ремонті КР-2 замінити арматуру освітлення та сигнальних ламп, крім арматури прожектора та сигнальних ліхтарів.

12.22 Автоматична пожежна сигналізація (АПС)

12.22.1 Вимикачі, оповіщувачі, реле, пости з тепловоза зняти, очистити й перевірити їх роботу в складеному стані.

12.22.2 Оповіщувачі перевірити на стенді на спрацьовування, яке повинно відбуватися при температурі від 105 ºС до 120 ºС. Оповіщувачі, які не задовольняють температурі спрацьовування - замінити.

12.22.3 Реле і вимикачі відремонтувати згідно з 12.8 і 12.14 цих Правил.

12.22.4 Пости розібрати, деталі що мають зношення, тріщини, злами, замінити. Складені пости перевірити на відповідність паспортним даним.

12.22.5 Проводи автоматичної пожежної сигналізації замінити за станом.

12.22.6 Лампи сигнальні замінити.

12.22.7 Опір ізоляції електричного кола  стосовно корпусу в холодному стані повинен бути не менше ніж 1 МОм.

12.22.8 Цілком зібрана і встановлена автоматична пожежна сигналізація на тепловозі повинна спрацьовувати при температурі 105 ºС до 120 ºС.

12.23 Автоматична локомотивна сигналізація і пристрої радіозв'язку

12.23.1 Устаткування автоматичної локомотивної сигналізації демонтувати й зняти електропроводку. Ремонт устаткування виконувати відповідно до інструкцій ЦТ-ЦШ-0072 [12], ТИ-334 [108].

12.23.2 Проводи від приймальних котушок замінити новими.

12.23.3 Ремонт, перевірку справності пристроїв радіозв'язку робити згідно вимог чинних інструкцій.

12.23.4 Монтаж устаткування виконувати по затверджених кресленнях.

12.23.5 Зробити зовнішній огляд антени, встановленої на даху тепловоза. Деталі корпусу прохідних ізоляторів, проводи антени й елементів кріплення, які мають тріщини, злами й інші механічні пошкодження - замінити.

12.23.6 Виконати натяг проводу антени згідно креслення на установку радіостанції.

12.24 Тягові й допоміжні електричні машини

12.24.1 Тяговий синхронний генератор ГС-501А, тягові електродвигуни типу ЭД121 і всі типи допоміжних електричних машин відремонтувати відповідно до вимог правил ЦТ-0064 [3], та ремонтних керівництв БИДТ650105.002РК [109], [110], [111], [112], [113], [114], [115].

12.25 Випрямна установка типу УВКТ-5У2 (В-ТППД-5,7К-750-УХЛ2)

12.25.1 Випрямну установку розібрати й очистити від забруднення.

12.25.2 Ремонт, складання та випробовування деталей, вузлів і випрямної установки робити відповідно до ремонтного керівництва [116].

12.25.3 Перевірити параметри діодів. Діоди не відповідаючи технічним параметрам, із закінченим терміном використання та неясним маркуванням –замінити.

12.25.4 Опір ізоляції струмоведучих частин випрямної установки відносно корпусу й між колами електрично-непов'язаних між собою, після ремонту повинен бути не менше:

- у холодному стані – 80 МОм;

- у нагрітому стані (до сталого значення температури) – 15 МОм.

12.25.5 Перевірити електричну міцність ізоляції струмоведучих частин відносно корпусу й між колами електрично-непов'язаних між собою напругою 3000 В змінного струму частотою 50 Гц протягом 1 хвилини.

12.25.6 Випрямна установка повинна бути надійно заземлена.

12.26 Акумуляторна батарея

12.26.1 Акумуляторну батарею незалежно від стану замінити новою.

12.26.2 Відремонтувати відсіки акумуляторної батареї, замінити непридатні бруски опор і ізолятори. Акумуляторні відсіки й бруски пофарбувати кислотостійкою емаллю.

12.26.3 Приведення в дію акумуляторної батареї виконувати в повній відповідності до інструкції заводу-виробника.

12.26.4 Замість акумуляторних батарей, передбачених конструкторською документацією, допускається за узгодженням із ЦТ "Укрзалізниці" установлення акумуляторних батарей інших типів і марок у тому числі й імпортних з гарантованою ємністю не менше ніж передбачено конструкторською документацією заводу-виробника.

12.27 Електрична проводка

12.27.1 Ремонт електричної проводки виконувати відповідно до вимог інструкцій ЦТтеп 105/ЦТВР-19 [117], ТЭП70.70.И [118].

12.27.2 При капітальному ремонті КР-1 проводи і кабелі високовольтної і низьковольтної проводки, прокладені на тепловозі (як у кондуїтах так і поза ними), оглянути, замінити за наявності:

- старіння ізоляції (висихання, розтріскування, викришування, втрата пружності, тріщини);

- обгорання ізоляції, слідів перегріву струмоведучих жил;

- просочення ізоляції нафтопродуктами;

- механічного ушкодження ізоляції з оголенням струмоведучих жил;

- пробою ізоляції на корпус;

- заниженого опору ізоляції в холодному стані (для високовольтної проводки менше за 1 МОм, низьковольтної проводки менше за 0,5 МОм);

- обриву струмоведучих жил;

- невідповідності розмірів по довжині (з урахуванням провисання), перерізу і марки проводу, кабелю;

- зрощування проводів, кабелю.

При капітальному ремонті КР-1 проводи, які ідуть на керування та захист дизеля замінити незалежно від стану.

12.27.3 При капітальному ремонті КР-2 проводку замінити незалежно від стану.

12.27.4 Наконечники з порушеними місцями паяння перепаяти. Паяння наконечників викнувати із застосуванням каніфолі без кислотних флюсів.

12.27.5 Місце паяння повинно мати гладку поверхню, жили проводів і наконечник у з'єднанні повинні бути цілком полуджені.

12.27.6 Допускається заміну окремих наконечників робити на проводах або кабелях, які знаходяться в кондуїтах або пучках. Контактна поверхня наконечників після ремонту повинна бути прямолінійною, гладкою, добре полудженою, не мати задирок, рисок, ум'ятин.

12.27.7 Розподільні коробки, трійники оглянути, внутрішні порожнини очистити, дефектні коробки замінити. Кришки відремонтувати, за наявності дефектів замінити.

12.27.8 Захисні чохли з поліхлорвінілової трубки й пожежних рукавів замінити новими незалежно від стану.

12.27.9 Допускається заміняти захисні чохли (пожежних рукавів) без витягування пучка проводів з кондуїтів. При цьому рукав по всій довжині повинен бути щільно обмотаний одним шаром кіперної стрічки з напівперекриттям з наступним двократним покриттям електроізоляційним лаком.

12.27.10 При виявленні ознак загоряння нафтопродуктів у районі кондуїтів або ушкодження кондуїтів (ум'ятини 1/3 частини діаметра, розриви тіла кондуїту, тріщини, злами тощо) проводи замінити, кондуїт відремонтувати.

12.27.11 Кондуїти погнуті, що лопнули, що мають тріщини, злами, пропали ізоляції всередині труб, оплавлення - замінити. Відремонтовані кондуїти надійно закріпити та покрити емаллю згідно з вимогами креслення.

12.27.12 Монтаж електричних кіл на тепловозі виконувати проводами й кабелем тих марок і поперечних перерізів, що зазначені в кресленнях і схемах заводу-виробника. Заміна марок проводів чи кабелів, установлення імпортних проводів, проводиться тільки при узгодженні із ЦТ Укрзалізниці.

12.27.13 Виймання і заправлення проводів (кабелю) у кондуїти робити без ривків при значному натиранні їх тальком. Проводи (кабелі) у місцях торкання до кутів кондуїтів, розподільних коробок або інших металевих деталей необхідно додатково ізолювати.

12.27.14 Пучки проводів, проводи, кабелі при монтажі повинні бути надійно закріплені. Кріплення повинно забезпечувати нерухомість електропроводки в експлуатації. Після монтажу електропроводки перевірити надійність її кріплення.

12.27.15 При прокладанні проводів поза кондуїтами, окремі проводи повинні бути зібрані в пучки, обмотані тафтяною стрічкою та покриті ізоляційним лаком. Перехрещування проводів у пучках не допускається. Для додаткового захисту проводів, які розташовані в небезпечних місцях, дозволяється встановлювати на пучки проводів поліхлорвінілові трубки або бронерукава.

12.27.16 Укладання всіх проводів відкритого монтажу у високовольтній камері виконувати пакетами. Пакету надавати прямокутну форму методом розкладування проводів у кілька рядів, охоплюючи їх бандажами.

12.27.17 Комутаційний бандаж ставити на відстані 100 мм і щільно затягати.

12.27.18 По всій довжині монтажних планок, а також між рядами проводів прокласти смугу картону ЕВ ГОСТ 2824.

12.27.19 У місцях торкання проводів до гострих крайок деталей каркаса прокласти ізоляцію (дюрит, картон, гуму тощо) і накласти бандаж.

12.27.20 Дюритові шланги замінити. Дюритові шланги, встановлені на з'єднання кабелів, перед заправленням у клинці щільно обмотати тафтяною стрічкою в кілька шарів і просочити лаком БТ-99 ГОСТ 8017.

12.27.21 Кабелі, що з'єднують тягові електродвигуни укласти в клинці і закріпити, на кабелі повинні бути встановлені нові брезентові чохли.

12.27.22 Торкання кабелів до гострих крайок деталей тягових електродвигунів і візка не допускається.

12.27.23 Клинці з тріщинами, відколами - замінити.

12.27.24 Монтаж електричних апаратів у високовольтній камері виконувати у відповідності до вимог креслень і електричних схем тепловоза.

12.27.25 Апарати повинні бути надійно закріплені. Деренчання або хитання не допускається.

12.27.26 Типи встановлених апаратів повинні відповідати схемі тепловоза, заміна апаратів на інші типи без узгодження з ЦТ Укрзалізниці забороняється.

12.27.27 Після закінчення монтажу високовольтного й низьковольтного кіл тепловоза замірити опір ізоляції відносно корпусу, який повинен бути в холодному стані не менше:

- для високовольтного кола - 1,5 МОм;

- для низьковольтного кола - 0,5 МОм;

- для високовольтного кола відносно низьковольтного кола -1 МОм.

12.28 Пристрій автоматики комплектний типу КУА-14Б

12.28.1 Розбирання, дефектацію, ремонт і складання пристрою виконувати згідно ремонтного керівництва ИАКВ.656141.003РК [119].

12.28.2 Блоки вилучені з касет перевірити оглядом на відсутність:

- забруднень друкованих плат, вилок з'єднувачів і їхніх контактів, а також складових частин передніх панелей блоків (за необхідності зробити очищення);

- тріщин і відколів друкованих плат і панелей блоків;

- ушкоджень лакового покриття друкованих плат;

- ушкоджень ізоляції й обривів проводів;

- ушкоджень і розпаювання монтажу;

- ушкоджень контактів і інших складових частин з'єднувачів (роз'ємів);

- ушкоджень друкованих доріжок плат;

- зазора між охолоджувачем (радіатором) і елементом, який на нього встановлений;

- ушкоджень інших складових частин блоків;

- ушкоджень гальванічного й лакофарбового покриття;

- тріщин, ум'ятин, ушкоджень лакофарбового покриття складових частин касети, кришок і інших складових частин пристрою.

12.28.3 Перевірити працездатність блоків пристрою з виявленням дефектів у схемі, елементах.

12.28.4 При розбиранні блоків допускається знімати тільки друковані плати, інші частини блоків пристрою знімати за необхідності їх заміни.

12.28.5 Перед відпаюванням проводів від непридатних частин пристрою (блока), попередньо перевірити чіткість маркування на проводах і за необхідності її відновити згідно з вимогами креслень.

12.28.6 Елементи блоків (прилади - перемикачі, резистори, тумблери, кнопки, контрольні гнізда, світлодіоди, трансформатори, конденсатори, діоди, транзистори, дроселі, стабілітрони) що мають механічні ушкодження, пробій на корпус, невідповідність технічним характеристикам - підлягають заміні новими.

12.28.7 Панелі відремонтувати згідно з 12.2 цих Правил.

12.28.8 Проводи відремонтувати згідно з 12.27 цих Правил.

12.28.9 Роз’єми (з'єднувачі), за необхідності, розібрати, дефектні деталі - замінити.

12.28.10 При ремонті пристрою (блоків пристрою) дозволяється:

- заварювати тріщини в складових частинах касет, кришок, а також в зварних швах.

-робити виправлення погнутостей і жолоблення.

- покривати лаком ЕП-730 ГОСТ 20284 ушкоджені місця лакового покриття плат;

- запаювати ушкодження доріжок плат припоєм Т1,5-А ПОССу 61-0,5 ГОСТ 21931 з наступним покриттям місць паяння лаком ЕП-730 ГОСТ 20284;

- заміняти дефектні елементи плат і панелей новими;

- покривати клеєм БФ-2 ГОСТ 12172 ушкоджені місця емалевого покриття передніх панелей блоків.

12.28.11 Різьбові і прохідні отвори, що мають дефекти ремонтувати згідно з 12.1.14 і 12.1.15 цих Правил.

12.28.12 Після ремонту монтажні розміри касет повинні відповідати креслярським.

12.28.13 Виводи напівпровідникових приладів паяти на відстані не менше ніж 10 мм від корпусу приладу. Паяти паяльником потужністю 40 Вт протягом від 2 с до 3 с з обов’язковим відведенням тепла між місцем паяння та корпусом приладу. Повторне паяння допускається тільки після повного остигання приладу.

12.28.14 Складання плат, блоків і пристроїв робити відповідно до вимог схем і робочих креслень.

12.28.15 У складених пристроях зробити перевірити та настроїти блоки відповідно до інструкцій заводу-виробника.

12.28.16 Перевірити електричну міцність ізоляції пристрою напругою 1100 В змінного струму, частотою 50 Гц протягом однієї хвилини (перед перевіркою всі блоки витягти з пристрою).

12.28.17 Допускається регулювати пристрій після його встановлення на тепловозі.

12.28.18 Відремонтований, складений, перевірений та випробуваний пристрій після реостатних випробовувань тепловоза опломбувати згідно з вимогами креслень.

13 ЕКІПАЖНА ЧАСТИНА

13.1 Рама та кузов тепловоза

13.1.1 Очищену раму тепловоза з кузовом установити на спеціально вивірені по нівеліру тумби та оглянути.

13.1.2 При огляді рами тепловоза звернути особливу увагу на стан поздовжніх балок коробчатого перерізу; лобових поперечних балок, що утворюють короби для установлення зчепних приладів; настильних листів, а також на стан зварених швів у шворневих балках, фундаментах під силові механізми, кронштейнах під домкрати, обмежниках повороту візків, опорних поверхнях кузова під пружини, повітряних каналах охолодження електричного обладнання.

13.1.3 Ремонт кузова виконувати відповідно до керівництва [120].

13.1.4 Перевірити прогин рами кузова тепловоза ТЕП70 у вертикальній площині - по нижніх поясах у шести точках, у горизонтальній площині по осі, яка проходить через центра опорних поверхонь кріплення шворнів та осі стяжних ящиків. Рама повинна задовольняти наступним вимогам:

- загальний прогин рами кузова тепловоза у вертикальній площині допускається не більше ніж 15 мм, прогин рами кузова в горизонтальній площині (серпоподібність) – не більше ніж 10 мм на всій довжині рами.

При більших значеннях прогину – рама бракується;

- центри опорних поверхонь під кріплення шворнів повинні лежати на поздовжній осі рами, яка проходить через осі автозчепів. Відхилення допускається не більше ніж 2 мм;

- відстань від осі рами до осі отворів під бічні опори повинна дорівнювати 1130 мм. Відхилення допускається не більше ніж 2 мм;

- допуск непаралельності осей отворів бічних опор до осі рами на довжині 1210 мм повинна бути не більше ніж 2 мм.

13.1.5 Тріщини в поздовжніх і лобових балках (не більше п’яти) допускається заварювати з установленням посилюючих накладок. Кінці тріщин засвердлити свердлом діаметром від 8 мм до 10 мм, після чого тріщину розробити, заварити і зачистити врівень з основним металом; раковини, жужільні включення, виявлені при зачищенні, обробити та підварити. Посилююча накладка повинна бути товщиною не менше за 70 % товщини основного металу листа балки зі сталі ВСт3сп5 ДСТУ 2651 (ГОСТ 380) або сталі 20 ГОСТ 1050. Накладка повинна щільно прилягати до основного металу. Допускаються місцеві зазори не більше ніж 1 мм. Накладка повинна мати округлені кути, обварена по всьому периметру і перекривати заварену тріщину по кінцях від 50 мм до 100 мм.

За наявності більше п’яти тріщин у кожній балці допускається замість вирізаної дефектної ділянки вварювання вставки з установленням посилюючих накладок, при цьому балки можуть складатися не більше ніж з трьох частин.

Тріщини в настильних листах, шворневих балках, кінцевих секціях довжиною до 100 мм розробити, а потім заварити з наступним зачищенням звареного шва, а більше ніж 100 мм - заварити з застосуванням посилюючої накладки. За наявності в настильному листі тріщин більше ніж 150 мм або більше двох довжиною від 100 мм до 150 мм – настильний лист замінити.

13.1.6 Відхилення осей отворів діаметром 24 мм під амортизатори дизель - генератора від номінального положення допускається не більше ніж 0,5 мм. Отвори, що мають зношення, виробіток обробити до розмірів, що перевищують креслярський не більше ніж на 2 мм. При більшому виробітку отвори заварити і просвердлити нові відповідно до вимог креслення.

13.1.7 Тріщини каналів і патрубків повітропостачання розробити з засвердлюванням кінців тріщин, заварити і зачистити врівень з основним металом.

Герметичність каналів перевірити стисненим повітрям від 23 кПа до 37 кПа (від 0,23 кгс/см2 до 0,37 кгс/см2), при цьому зниження тиску до нуля допускається не менше ніж за 30 с.

13.1.8 При ослабленні допускається збільшувати отвори під болти кріплення шворнів до опор кузова на 2 мм проти креслярського з установленням болтів більшого перерізу, при цьому отвори опори кузова та шворня обробити сумісно.

13.1.9 При товщині стінки втулки пружинної опори кузова кресл. ТЕП75.30.10.215 (креслярський розмір 10 мм) менше ніж 8 мм втулку зрізати і приварити нову.

13.1.10 Місця під пружинні опори кузова повинні лежати в одній площині, допуск неплощинності не більше ніж 1 мм. Площини пружинних опор кузова повинні знаходитись на однаковій відстані по висоті від нижньої опори кузова, відхилення – не більше ніж 2,0 мм.

13.1.11 Місцеві зношення і витирання на рамі тепловоза глибиною до 3 мм дозволяється залишати без виправлення з зачищенням гострих крайок, при більшій глибині зношене місце відновити електронаплавленням з наступною обробкою врівень з основним металом.

13.1.12 Внутрішні порожнини відсіків паливного баку промити гарячою водою температурою від 80 ºС до 900 ºС тиском від 0,2 МПа до 0,3 МПа (від 2 кгс/см2до 3 кгс/см2) пропарити протягом 3 годин.

13.1.13 Листи паливного баку та відсіків акумуляторних батарей, що мають зношення, корозію по товщині більше за 30 % - замінити. Тріщини в зварених швах заварити з попереднім видаленням старих швів. Допускається одну тріщину довжиною до 200 мм, на площі 1 м2 засвердлити по кінцях, обробити та заварити з наступним встановленням накладки.

13.1.14 Приварні деталі паливного баку (заправна горловина, кронштейни, грибок тощо), які мають зрив і зношення різьби, вигин, тріщини, надриви –зрізати та приварити нові.

13.1.15 Відремонтувати сітку фільтра паливного баку, кришку, щуп, клапани, крани та люки.

13.1.16 Паливомір розібрати, деталі промити. Корпус замінити за наявності тріщин. Скляну трубку замінити. Корпус опресувати водою тиском 0,15 МПа (1,5 кгс/см2) протягом 5 хвилин, протікання та потіння не допускаються. Кран при пошкодженні різьби замінити, пробку крана притерти. Фільтруючий елемент замінити.

13.1.17 Після установлення забірного пристрою, паливомірів, промивних люків, пробок горловин, заповнити паливний бак водою і опресувати його тиском (0,03±0,001) МПа ((0,3±0,01) кгс/см2). Протікання та потіння не допускаються.

13.1.18 Вузли і деталі остова кузова за наявності тріщин, жолоблення, надривів, зламів зрізати та приварити нові. Погнуті деталі виправити з попереднім нагріванням. Косинці, балки, косинки зі зношенням по товщині більше за 15 % замінити, а ті, які мають місцевий вигин - виправити. Вентиляційні канали кузова очистити, тріщини перегородок розробити та заварити.

13.1.19 За наявності в листах обшиви кузова тріщини довжиною до 300 мм кінці її засвердлити і поставити на заклепках накладку з внутрішньої сторони.

При довжині тріщини понад 300 мм, пробоїнах, місцевому корозійному пошкодженні (понад 15 % товщини) лист зовнішнього обшивання - замінити.

13.1.20 Усунення пошкоджень листів у шахті холодильника в місцях установлення опор під труби гідропривода робити згідно з рекомендаціями інструкції [121].

13.1.21 Місцеві вм'ятини, хвилястість зовнішнього обшивання на кожен квадратний метр площі до 4 мм допускається без виправлення. При великих дефектах обшивання виправити, а ті, що не піддаються виправленню - замінити. Допускається заміна окремих алюмінієвих листів на сталеві товщиною 2,0 мм.

13.1.22 Зазори в місцях сполучення поверхонь обшивання з каркасом повинні бути не більше ніж 1,0 мм, а в стиках листів - не більше ніж 0,5 мм.

13.1.24 Листи внутрішнього обшивання, що мають ум'ятини виправити, ті, що не піддаються виправленню та мають пробоїни - замінити. Перед установкою на новий лист нанести ґрунтовку ФЛ-0ЗК ГОСТ 9109 і протишумну мастику товщиною від 1,0 мм до 2,0 мм.

13.1.24 Тріщини в арках дахів, кронштейнах кріплення обладнання, запобіжних пристроях по основному металу та зварних швах – розробити та заварити. Шви зачистити.

13.1.25 Кришки повітряного каналу, люків, дверцята пісочниць і жалюзі, запобіжні пристрої за наявності вм'ятин, погнутостей відремонтувати.

Кришки і дверцята повинні вільно повертатися, легко відкриватися і щільно закриватися, місцеві не прилягання не більше ніж 2 мм.

13.1.26 Відремонтувати вхідні двері. Тріщини заварити. Замінити ущільнення дверей. Різниця зазорів між дверима та рамою по периметру допускається не більше ніж 2,0 мм.

Сувалик і ручки в складеному замку дверей повинні вільно відкриватися і закриватися. Ручка замка при закритих дверях повинна розташовуватися горизонтально.

13.1.27 Покриття поручнів відновити відповідно до вимог креслень. Деформовані місця виправити, деталі, які мають тріщини – замінити. Приварні деталі та площадки, які мають тріщини, злами або деформацію – зрізати і приварити нові.

13.1.28 Ізоляцію (волокно) блока даху холодильника при старінні, порушенні монолітності або розтріскуванні – замінити новою.

13.1.29 Каркас підлоги відремонтувати. Непридатні фанерні плити і лінолеум підлоги кабіни машиніста при КР-1 замінити, при КР-2 фанерні плити і лінолеум замінити новими незалежно від стану.

13.1.30 При КР-1 дерев'яні бруски, гумові пластини, теплоізоляцію під підлогою, перфоровані листи обшивки кабіни замінити за станом, при КР-2 теплоізоляцію під підлогою замінити новою.

13.1.31 Стекла кузова повинні бути прозорими. Подряпини стекол кабіни усунути поліруванням. Стекла з мікротріщинами замінити. При установленні стекол стик гумового профілю розташовувати на вертикальній стороні, а стик замка змістити відносно стику профілю від 100 мм до 200 мм у будь-який бік, хитання стекол не допускається.

Засувні вікна повинні вільно пересуватися без заклинювання від зусилля руки. У будь-якім положенні засувного і вітрового стекол допускається вертикальний люфт - не більше ніж 2 мм і горизонтальний - не більше ніж 1 мм.

13.1.32 Склоочисники відремонтувати, несправні замінити.

13.1.33 Колієочисник і основу відремонтувати: погнуті деталі виправити, тріщини засвердлити по кінцях, розробити і заварити з установленням накладок. Допускається заміна приварних деталей. Висота нижньої крайки колієочисника від головки рейки повинна знаходитися в межах від 145 мм до 160 мм, розмір контролюється на рівній горизонтальній колії в робочому стані тепловоза.

13.2 Автозчепний пристрій

13.2.1 Деталі автозчепного пристрою відремонтувати відповідно до вимог інструкції ЦВ-ЦЛ-ЦТ-0014 [8].

13.3 Візок

13.3.1 Візок розібрати, демонтувати колісно-моторні блоки, ресорне підвішування, гальмову важільну передачу. Раму візка встановити в мийну машину і очистити від бруду й оливи.

13.3.2 Візок ремонтувати відповідно до керівництва [4].

13.4 Пристрій шворневий

13.4.1 Опору замінити за наявності наскрізних тріщин, що виходять на посадочні поверхні, тріщин у ребрах жорсткості. Інші тріщини заварити.

13.4.2 Розкріпити і зняти шворінь. Перевірити методом магнітопорошкової дефектоскопії шворінь і болти кріплення, за наявності тріщин шворінь і болти – замінити. Дозволяється зменшення місця шворня під втулку до діаметра 150 мм з установленням відповідної втулки.

Втулку шворня замінити при тріщинах, задирках, зменшенні зовнішнього діаметра менше ніж 179 мм, ослабленні на шворні. Нову втулку насадити на шворінь с натягом від 0,04 мм до 0,20 мм із попереднім нагріванням до температури від 100 ºС до 200 °С.

13.4.3 Корпус і кулю замінити за наявності тріщин. Зношення кульової поверхні корпусу і кулі допускається до 1 мм, при більшому зношенні - поверхні відновити припустимим методом з наступною обробкою по кресленню і забезпеченням зазора від 0,3 мм до 0,9 мм.

13.4.4 Упори замінити при тріщинах. Зношення поверхні торкання упорів і корпусу допускається до 1 мм, при більшому зношенні відновити припустимим методом з наступною обробкою по кресленню і забезпеченням зазора від 0,2 мм до 0,6 мм.

13.4.5 Пружини замінити за наявності зламів, тріщин, відколів, зношення або корозійного пошкодження більше за 10 % перерізу, а також при зменшенні висоти більше допустимого розміру.

Дозволяється відновлювати пружини, які просіли, методом термофіксації. Після ремонту крок пружини повинен відповідати креслярському, гострі крайки не допускаються. Пружину перевіряти статичним 3430 Н (343 кгс) та пробним 76400 Н (7640 кгс) навантаженням. Пружина не повинна мати остаточної деформації.

13.5 Рама візка

13.5.1 Обмити раму візка, оглянути для виявлення тріщин, зламів, зношення в рамі, боковинах, поперечних і шворневих балках. Перевірити стан зварних швів, наявність тріщин виявити методом капілярної дефектоскопії. Допускається використання метода кольорової дефектоскопії.

13.5.2 При огляді рами особливу увагу звернути на стан зварних швів в місцях приварення кронштейнів, опорних плит під гальмові циліндри, круглих накладок під ресорні пружини, поперечних балок до боковин рами, шворневої балки до поперечин. Перевірити геометричні розміри рами згідно з додатком А.

13.5.3 Розробку і заварювання тріщин в рамі візка виконувати відповідно до інструктивних вказівок ЦТтеп/251 [5]. з урахуванням рекомендацій тимчасових інструктивних вказівок [120].

13.5.4 Зварні роботи по рамі візка повинні виконуватись зварником, який витримав іспити на право зварювання відповідальних конструкцій.

13.5.5 При ремонті рами візка дозволяється заварювати і наплавляти:

- тріщини в зварених швах поперечних балок і боковин;

- тріщини в місцях приварки поперечних і шворневих балок до боковин;

- тріщини в листах поперечних і шворневих балок з посиленням зварених швів накладками;

- тріщини в місцях приварки кронштейнів циліндрів, гальмових підвісок;

- зношені отвори в деталях рами;

- зношені місця боковин рами (під пружинами опор кузова при їх зношенні більше 3 мм).

13.5.6 Тріщини в листах балок розробити, заварити з наступною обробкою та встановленням посилюючих накладок.

13.5.7 Після виконання вимог 13.5.6 в паспорті рами необхідно зробити запис, з додаванням ескізів, де зазначені місця виконаних робіт.

13.5.8 Елементи рами, що мають погнутість дозволяється правити з попереднім підігрівом.

13.5.9 При ремонті рами забороняється заварювати:

- поперечні наскрізні тріщини, а також тріщини, довжина яких перевищує за 30 % периметра поперечного перерізу в шворневій і поперечній балках, боковинах;

- тріщини в кронштейнах гальмових підвісок, гальмових циліндрів, тягових електродвигунів;

- тріщини в раніше поставлених посиленнях рами;

- тріщини в кутах загинів листів боковин.

13.5.10 Втулки в кронштейнах та рамі замінити за наявності тріщин, ослаблення та зношення. Посадка нових втулок повинна відповідати кресленню.

13.5.11 Зношені клинові пази кронштейнів наплавити й обробити по кресленню. Кут клинового паза виконати по калібру, погодженому зі сполучною деталлю. Контролювати одночасно обидва пази кронштейна поводкової скоби єдиним калібром, щуп 0,2 мм не повинен проходити в площині клинового паза. При цьому зазор між калібром і дном клинового паза візка повинен бути не менше ніж 4,5 мм.

13.5.12 Після ремонту рама візка повинна бути виміряна та відповідати наступним технічним вимогам:

- відстань між осями пазів у кронштейнах під валики буксових повідків, уздовж боковини рами в одному буксовому прорізу допускається 1000 мм ± 0,5 мм;

- відстань між центрами клинових пазів у кронштейнах під валики буксових повідків в одному буксовому прорізу по діагоналі, допускається в межах від 1054,2 мм до 1055,6 мм;

- відстань між внутрішніми площинами паза кронштейнів для кріплення буксових повідків протилежних сторін рами перпендикулярно осі рами повинна бути 2025 мм ± 1 мм;

- відстань між внутрішніми площинами пазів в одному кронштейні рами для кріплення повідка, допускається в межах від 254,5 мм до 256,5 мм;

- поздовжній зсув клинових пазів повідкових скоб однієї сторони рами щодо аналогічних пазів іншої сторони, допускається не більше ніж 1 мм;

- за поздовжню вісь рами візка вважати середину отвору діаметром 410 мм і контрольні риски на поперечних балках.

13.6 Колісно-моторний блок

13.6.1 Колісно-моторний блок розібрати. Колісну пару разом з опорою підшипника та тяговий електродвигун направити в ремонт на спеціалізовану дільницю або цех.

13.6.2 Підвішування тягових електродвигунів

13.6.2.1 Підвіски, валики, гайку (кресл. ТЭП70.31.07.205) замінити за наявності тріщин або волосовин будь-якого розміру.

13.6.2.2 Зношений отвір підвісок під втулки дозволяється збільшити на 2 мм із установленням втулок збільшеного діаметра або відновити наплавленням і обробити по кресленню.

Різьбу М48 підвіски при зношенні, зриві, зминанні відновити наплавленням з попереднім видаленням старої різьби і нарізкою нової після наплавлення. Після зварювальних робіт підвіску перевірити магнітним дефектоскопом.

13.6.2.3 Зношені поверхні валиків відновити припустимим методом з подальшою обробкою до розмірів по кресленню або розмірів по сполучній деталі. Відновлені валики перевіряти магнітним дефектоскопом.

13.6.2.4 Кронштейни замінити при наскрізних тріщинах, тріщинах глибиною більше ніж 5 мм і довжиною більше ніж 50 мм, зменшенні товщини, привалочної поверхні фланців більше ніж на 5 мм. Інші тріщини заварити. Зношені прохідні отвори заварити й обробити по кресленню. Зношення на привалочних поверхнях фланців кронштейнів усунути обробкою поверхні зі зменшенням товщини фланця не більше за 2 мм.

13.6.2.5 При монтажі підвішування тягових електродвигунів на візку дотримуватись вимог креслень і інструкції [122]:

а) прилягання клинових поверхонь валика та тягового електродвигуна повинно бути рівномірним і складати не менше за 50 % загальної поверхні прилягання;

б) регулювання зазора між порожнистим валиком і віссю колісної пари виконувати:

- в поздовжньому напрямку встановленням прокладок під кронштейни;

- в вертикальному – пересуванням гайок кріплення підвіски.

Різниця розмірів повинна бути не більше ніж 3 мм.

в) при затягнутих болтах та шпильках допускається місцевий зазор між кронштейном і рамкою не більше ніж 0,1 мм на довжині 20 мм;

г) різьбові з’єднання підвішування тягового двигуна затягувати динамометричним ключем з відповідним зусиллям.

13.6.3 Запобіжні підвіски тягових електродвигунів

13.6.3.1 Підвіски замінити за наявності тріщин, зламів, відколів.

13.6.3.2 Отвори діаметром 32 мм, які мають вироблення до 1,5 мм обробити з установленням осі збільшеного діаметра. При більшому зношенні отвори заварити з наступною обробкою по кресленню.

13.6.3.3 Погнуті підвіски виправити. Вибоїни і вм'ятини зачистити з плавними переходами.

13.6.3.4 Перед складанням підвісок осі змазати солідолом.

13.6.4 Привод колісної пари

13.6.4.1 Шестірню ведучу замінити за наявності:

- тріщин або зламів;

- корозійних виразок (піттінгів) площею більше за 10 % поверхні зуба;

- вм'ятин на поверхні зуба площею більше ніж 30 мм2 і глибиною більше ніж 0,3 мм;

- зношення зуб'їв по товщині (зменшення довжини загальної нормалі менше ніж 109,3 мм);

- слідів перегрівання.

13.6.4.2 При складанні привода колісної пари дотримуватися наступних вимог:

- площа прилягання посадочних поверхонь шестірні та вала електродвигуна не менше ніж 75 %, перевірка проводиться проштовхуванням шестірні в її крайнє положення;

- насадку шестірні на вал робити в гарячому стані. Температура рекомендованого нагрівання шестірні на 130 ºС вище за температуру вала. Не допускається нагрівання шестірні понад 200 ºС. Осьовий натяг між шестірнею та валом повинен бути в межах від 1,4 мм до 1,7 мм, рекомендований натяг – 1,5 мм;

- розбіжність торців шестірні і зубчастого колеса не більше ніж 3 мм;

- бічний зазор у зубчастого зачеплення, що вимірюється у торця з боку центра колісної пари повинен бути в межах від 0,42 мм до 1,14 мм;

- колісна пара повинна провертатися від зусилля руки важелем 1,5 м плавно, без ривків і заклинювання в зубчастому зачепленні та підшипниках привода;

- у кожух зубчастої передачі залити 3,5 кг мастила СТП ТУ 38.УССР 201232 [123].

13.6.4.3 Колісну пару в складі з електродвигуном, редуктором, буксами й еластичними муфтами обкатати на стенді вхолосту по режимах згідно табли-          ці 10.

Таблиця 10

| № режимів | Обертова частота колісної пари, с-1 (об/хв) | Час обкатування в обох напрямках, хв |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1,66 (100) | 10 |
| 2 | 5,83 (350) | 15 |
| 3 | 10 (600) | 35 |

Під час обкатування не повинно бути стукотів, переривчастого шуму, протікання мастила з кожуха. Нагрівання корпусів букс і опори не повинно перевищувати температуру навколишнього середовища більше ніж на 30 °С.

13.6.5 Кожух тягового редуктора

13.6.5.1 При капітальному ремонті кожуха дозволяється:

- заварювати тріщини в боковинах, обичайках і в зварених швах;

- приварювати нові боковини, обичайки, бонки й інші деталі,

- приварювати накладки на пробоїни в боковинах і обичайках;

- залишати без відновлення наплавленням боковини й обичайки, які мають зношення до 1 мм. При великих зношеннях, наплавити зношені поверхні, при товщині листів не менше за 50 % від креслярських розмірів.

13.6.5.2 При ремонті половин кожуха забороняється заварювати тріщини, розташовані радіально від краю отвору порожнистого вала.

13.6.5.3 Зварювальні роботи на кожусі виконувати відповідно до вимог чинних інструктивних указівок ЦТтеп/251 [5].

13.6.5.4 За наявності пробоїн гострі крайки затупити, вм'ятини виправити, зачистити місце під постановку накладки. Накладку варити ступінчастим способом, при цьому накладка повинна перекривати отвір пробоїни не менше ніж на 20 мм по периметрі.

Товщина накладки повинна дорівнювати 0,75 товщини листа основного металу або дорівнювати йому.

13.6.5.5 Боковини, обичайки й інші деталі половин кожуха , що мають ум'ятини та погнутості виправити. Правити допускається як у холодному, так і в нагрітому стані.

13.6.5.6 Ущільнення та сальники кожуха замінити незалежно від стану. Сальники перед установленням просочити трансформаторною або іншою оливою. Ущільнення та сальники до половин кожуха приклеїти клеєм 88-Н ТУ 38.1051061 [36]. Відставання не дозволяється.

13.6.5.7 Після ремонту половини кожуха випробувати на щільність зварених швів.

13.6.5.8 Після з'єднання половин кожуха в площині рознімання допускаються зазори:

- у місцях прилягання планок і кронштейнів верхньої половини кожуха до планок нижньої половини кожуха до 0,2 мм;

- у місцях стиків півкілець ущільнень від 1,5 мм до 2,5 мм.

13.6.5.9 Зазор між торцями шестерень і кожухом, обмірюваний у площині рознімання повинен бути не менше ніж 9 мм.

13.6.5.10 Внутрішні поверхні кожуха покрити ґрунтовкою ФЛ-03К ГОСТ 9109, а зовнішні - емаллю ПФ-115 сіра ГОСТ 6465.

13.7 Колісні пари

13.7.1 Бандажі, порожнистий вал, вісь колісної пари дефектоскопіювати. Якщо колісна пара не розформовується, то вісь необхідно перевірити ультразвуковою дефектоскопією відповідно до інструкцій ЦТ-0069 [15], ЦТтеп-67-82 [124] та керівництва [125].

13.7.2 Порожнистий вал і його деталі замінити за наявності:

- тріщин будь-якого розміру і розташування, кільцевих рисок, задирок і вибоїн глибиною більше ніж 2 мм на трубі вала;

- ум'ятин на трубі глибиною більше ніж 5 мм;

- тріщин, зламу вилки кронштейна або цапф привода;

- тріщин фланця, що виходять на отвори.

13.7.3 Риски і вибоїни на трубі порожнистого вала глибиною менше ніж 2 мм та на поверхні привода зачистити з плавними переходами зовнішніх крайок.

13.7.4 Тріщини в місцях приварювання фланця та привода до труби порожнистого вала довжиною до 1/3 периметра, вирубати, розробити та заварити. При більшій довжині тріщини зварювальний шов розробити та переварити повністю. Зварювання повинен виконувати зварник, що має посвідчення на виконання відповідальних робіт.

13.7.5 Колісні пари оглянути та відремонтувати відповідно до вимог інструкції ВНД 32.0.07.001 зі зміною №1 [6]. Бандажі підлягають заміні у випадках передбачених зазначеною інструкцією.

13.7.6 Отвори під посадку пальців діаметром 70 мм при зношенні, овальності, ослабленні пальців обробити до діаметра не більше ніж 75 мм в колісному центрі і не більше ніж 73 мм у цапфі привода із установленням пальця збільшеного діаметра та збереженням допуску по кресленню, при більшому зношенні отвір наплавити й обробити по кресленню.

13.7.7 Колісний центр замінити за наявності тріщин глибиною більше за 1/3 товщини диску, якщо їх кількість більше ніж 3 або відстань між двома тріщинами менше ніж 50 мм. Ушкодження поверхні обода колісного центра видалити наплавленням відповідно до інструктивних указівок ЦТтеп/251 [5] з наступною обробкою врівень з основним металом.

13.8 Опора підшипників

13.8.1 Опору, кришки, кільця, кільця лабіринтові замінити за наявності наскрізних тріщин, зламів, відколів привалочних фланців опори. Дефектні прохідні та різьбові отвори перерізати на наступні за стандартом розміри або заварити й обробити по кресленню.

13.8.2 Зношення опори по діаметру 360 мм понад 0,02 мм усунути хромуванням або осталюванням і обробкою по кресленню.

13.8.3 Зубчасте колесо замінити за наявності:

- тріщин і зламів будь-якого розміру і розташування;

- корозійних виразок (піттінгів) площею більше за 10 % поверхні зуба;

- вм'ятин по поверхні зуба площею більше ніж 30 мм2 і глибиною більше ніж 0,3 мм;

- зношення зуба по товщині (зменшення довжини загальної нормалі менше від 260,85 мм).

13.8.4 При ослабленні болтів кріплення зубчастого колеса до маточини і зношення отворів діаметром 21 мм дозволяється збільшувати отвір до діаметра 23 мм із установленням при складанні болтів збільшеного розміру та забезпеченням натягу. Зношення поверхні по діаметру 635 мм допускається усувати обробкою до діаметру не більше ніж 638 мм із установленням при складанні маточини збільшеного розміру та забезпеченням посадки по кресленню.

13.8.5 Маточину замінити за наявності наскрізних тріщин, тріщин, які виходять на посадочну поверхню діаметром 440 мм, поперечних тріщин та зламу вушка. Інші тріщини обробити та заварити.

Ослаблення і зношення маточини по діаметру 440 мм усунути осталюванням, хромуванням або наплавленням з наступною обробкою до розмірів по кресленню.

При зношенні отвору діаметром 60 мм, поверхню наплавити й обробити по кресленню. Зношення, овальність по діаметру 480 мм у лабіринтових зуб'ів допускається усувати обточуванням до діаметра не менше ніж 478 мм, при більшому зношенні поверхню наплавити й обробити по кресленню.

13.8.6 Розбирання та ремонт підшипників опори виконувати відповідно до інструкції ЦТ-0101 [1]

13.8.7 При складанні опори підшипників дотримуватися наступних вимог:

- роликопідшипники не повинні мати різницю радіальних зазорів більше ніж 0,03 мм і внутрішній підшипник повинен мати більший радіальний зазор;

- зубчасте колесо та кришку запресувати до упору, допускається попереднє нагрівання до температури від 100 ºС до 150 ºС. У місцях упора щуп товщиною 0,05 мм не повинен проходити;

- після встановлення болтів кріплення зубчастого колеса і затягування гайок кернити різьбу болта в трьох точках;

- радіальне биття зубчастого вінця колеса, що перевіряється по ролику, відносно осі внутрішньої поверхні маточини по діаметру 440 мм не більше ніж

0,3 мм;

- гумове ущільнення приклеїти до кришки клеєм 88-Н ТУ 38.1051061 [36];

- осьовий розбіг маточини щодо опори від 0,3 мм до 0,6 мм забезпечити за рахунок обробки проставочного кільця між підшипниками, при цьому забезпечити зазор між опорою та внутрішньою кришкою від 0,6 мм до 3,0 мм, опорою та кришкою – від 0,4 мм до 3,8 мм;

- болти кріплення внутрішньої кришки затягнути до упору та законтрити дротом. Виступання вузлів дроту над головками болтів не допускається;

- порожнину підшипників, оливні отвори і зазори в лабіринтах заповнити мастилом ЖРО ТУ 32 ЦТ-520 [78] в кількості від 2,0 кг до 2,2 кг;

- після складання перевірити легкість обертання зубчастого колеса, яке повинно бути плавним, без ривків і заїдань.

13.9 Муфти з боку редуктора та колектора

13.9.1 Гумові втулки амортизаторів муфт замінити новими. Амортизатор формувати відповідно до вимог креслення. Вивертання та надриви гумової втулки не допускаються. Сталеві втулки замінити за наявності тріщин і задирів.

13.9.2 Тягу замінити за наявності тріщин і відколів

13.9.3 Допуск овальності, конусоподібності отворів діаметром 100 мм понад 0,05 мм, а також риски та задирки дозволяється усувати обробкою до діаметра 102 мм із установленням при складанні відповідних амортизаторів зі збереженням посадки по кресленню.

13.9.4 Вибоїни і риски на торцевих поверхнях тяги усунути обробкою до розміру не менше ніж 69 мм.

13.9.5 Амортизатори запресовувати у тягу з натягом від 0,07 мм до 0,16 мм. Міцність посадки контролювати по зусиллю запресовування від 19,6 кН до 78,4 кН (від 2000 кгс до 8000 кгс). Різниця розмірів від торців амортизатора до оброблених торців тяги не більше ніж 0,5 мм.

13.9.6 Валики і пальці замінити за наявності тріщин, відколів.

13.9.7 Поверхні валиків і пальців по діаметрах 70 мм і 60 мм при зношенні до 1 мм дозволяється відновлювати напиленням, хромуванням або осталюванням з наступною обробкою по кресленню. При зношенні понад 1 мм пальці бракувати, а валики відновити вібродуговим наплавленням і обробкою по кресленню.

13.9.8 Валики, які відновили, перевірити дефектоскопом.

13.9.9 При заміні пальців у центрі та приводі порожистого вала виконати наступні вимоги:

- посадочні поверхні пальців покрити еластоміром з наступною полімеризацією протягом від 50 хв до 60 хв при температурі 160 ºС. Товщина покриття від 0,015 мм до 0,020 мм;

- посадку пальців у колісний центр і привод виконувати методом охолодження пальців і забезпеченням натягу від 0,09 мм до 0,12 мм (без обліку товщини покриття). Допускається місцевий підігрів колісного центру і привода до температури не більше ніж 250 ºС;

- після повного остигання пальців контролювати міцність посадки кожного пальця трикратним навантаженням на гідравлічному пресі зусиллям від 300 кН до 380 кН (від 30 тс до 38 тс) з витримкою по 10 с і записом діаграми випробовувань.

13.10 Букси крайньої і середньої осей

13.10.1 Деталі водила та привода тахогенератора замінити при тріщинах, зламах. Шарикоподшіпник № 204 замінити.

13.10.2 Осьову гайку замінити за наявності тріщин. Дефектну різьбу, шліці та деформовані грані допускається відновлювати наплавленням і обробкою по кресленню.

13.10.3 Кришки і кільця лабіринтові замінити за наявності наскрізних тріщин, що виходять на посадочні поверхні та раніше заварених тріщин.

Зношення посадочних поверхонь кришок лабіринтних кілець понад 0,5 мм по діаметру усунути наплавленням і обробкою по кресленню.

13.10.4 Корпус букси замінити за наявності наскрізних тріщин, тріщин по клинових пазах, тріщин і надривів, які виходять на посадочні поверхні під роликові підшипники. Дозволяється виконувати ремонт електрозварюванням дрібних розосереджених надривів на неопрацьованих поверхнях корпусу букс.

13.10.5 Допускається збільшення посадочного діаметра в буксі під роликові підшипники не більше ніж 0,2 мм, при більшому зношенні посадочної поверхні під підшипники відновити методом електролітичного залізнення або наплавленням з наступною обробкою до розмірів по кресленню.

13.10.6 Зношення клинового паза понад 0,5 мм усунути наплавленням зношених поверхонь і обробкою по кресленню. Пошкоджену різьбу в клинових пазах і в корпусі дозволяється перерізати на наступний стандартний розмір або висвердлити пошкоджену різьбу, заварити отвір з нарізанням нової різьби по кресленню. Відстань від опорних поверхонь під пружини до горизонтальної площини, що проходить через центр отвору під підшипники, відновити наплавленням з наступною обробкою до креслярських розмірів.

13.10.7 Відремонтований корпус букси повинен задовольняти наступним вимогам:

- конусоподібність та допуск круглості отвору діаметром 290 мм не більше ніж 0,05 мм;

- биття торцевих поверхонь по діаметру 370 мм відносно поверхні діаметром 290 мм не більше ніж 0,05 мм;

- взаємний допуск паралельності площин двох клинових пазів на буксі не більше ніж 0,2 мм на довжині 250 мм;

- допуск паралельності площин клинового паза щодо осі отвору під підшипники не більше ніж 0,2 мм на довжині 250 мм.

13.10.8 Розбирання та ремонт ролико- та шарикопідшипників виконати відповідно до вимог інструкції ЦТ-0101 [1].

13.10.9 При монтажі букс на колісні пари повинні бути дотримані наступні вимоги:

- роликопідшипники на одну шийку підбирати по радіальних зазорах з різницею не більше ніж 0,03 мм (внутрішній підшипник повинен мати більший радіальний зазор);

- осьовий зазор двох роликових підшипників середньої осі (розбіг букси) – 28 мм±1 мм;

- шарикопідшипники для букс однієї крайньої колісної пари підбирати з різницею осьових зазорів не більше ніж 0,1 мм;

- лабіринтове кільце саджати до повного упора в торець осі з попереднім нагріванням до температури від 120 ºС до 130 ºС. Після охолодження натяг витримати в межах від 0,030 мм до 0,105 мм. Місцеві зазори між кільцем і торцем осі не більше ніж 0,03 мм;

- внутрішні кільця роликопідшипників перед установкою на шийку нагріти до температури від 90 ºС до 100 ºС, натяг витримати в межах від 0,035 мм до 0,055 мм;

- прилягання клина валика в пазу не менше за 50 % поверхні за умови відсутності зазора по контактних поверхнях у вузькій частині клина валика;

- зазор між вузькою частиною клина і дном паза корпусу букси не менше ніж 4,5 мм;

- між фланцем передньої кришки і корпусом повинен бути зазор у межах від 1 мм до 3 мм, допускається підрізування торця кришки;

- допускається підбирання товщини проставного кільця між задньою кришкою та корпусом букси для забезпечення правильного положення букси відповідно скоб рами візка;

- внутрішні порожнини букс заповнити пластичним мастилом ЖРО ТУ 32 ЦТ-520 [78], загальна кількість мастила 3 кг;

- зібрана букса повинна вільно провертатися на шийці осі;

- букси на комплект колісних пар тепловоза установлювати відповідно до схеми кресл. ТЕП70.31.14.000СБ.

13.11 Поводок букси

13.11.1 Поводок замінити за наявності тріщин, волосовин. За наявності вибоїн – зачистити їх з плавними переходами.

13.11.2 Посадочну поверхню в повідку діаметром 84 мм під втулку за наявності зношення, овальності, конусоподібності більше ніж 0,07 мм дозволяється відновлювати хромуванням, осталюванням або плазмовим напиленням з подальшою обробкою до розмірів по кресленню.

13.11.3 Допускається збільшення отворів діаметром 84 мм до діаметра 86 мм з установленням, при складанні амортизаторів, втулок відповідного розміру та посадкою по кресленню.

13.11.4 При зношенні або овальності отворів діаметром 6 мм під штифти більше ніж 0,5 мм дозволяється їх розточування до діаметра 7 мм з установленням, при складанні, штифтів відповідного розміру. Допускається встановлення східчастих штифтів.

13.11.5 Гумові втулки амортизаторів замінити незалежно від стану. Биття втулки амортизатора відносно осі валика не більше ніж 0,05 мм, а відстань між центрами валиків у повідку букси повинна бути в межах від 319,8 мм до 320,2 мм.

13.11.6 Валики амортизаторів замінити за наявності тріщин або волосовин.

13.11.7 При зношенні клинових поверхонь валиків не більше ніж 0,5 мм допускається їх відновлення наплавленням з наступною обробкою по кресленню і перевіркою дефектоскопом. Посадку клинових хвостовиків валиків перевірити по шаблону або гніздах у рамі візка і на буксі. Щуп 0,05 мм не повинен проходити за умови відсутності зазора по контактних поверхнях у вузькій частині клина валика.

13.11.8 Посадочну поверхню валика діаметром 60 мм, за наявності зношення, дозволяється відновлювати хромуванням, осталюванням або плазмовим напиленням з наступною обробкою по кресленню.

13.11.9 Торцеві амортизатори поводка замінити незалежно від стану.

13.11.10 При складанні поводка букси виконати наступні вимоги:

- амортизатори запресувати в поводок з натягом від 0,07 мм до 0,16 мм. Щільність посадки контролювати по зусиллю запресування від 20 кН до 160 кН (від 2000 кгс до 16000 кгс);

- фактичний розмір від торця малого амортизатора до торця більшого – (47,5±0,2) мм.

13.11.11 Затягування болтів кріплення поводка до букси та рами виконувати зусиллям від 250 Н до 300 Н (від 25 кгс до 30 кгс) на плечі від 600 мм до 700 мм.

13.12 Ресорне підвішування. Опори кузова й обмежники відхилень

13.12.1 Чашу замінити за наявності наскрізних тріщин, тріщин на прохідних і різьбових отворах і в раніше заварених тріщинах.

13.12.2 Тріщини в звареному шві чаші обробити і заварити з наступним зачищенням звареного шва врівень з основним металом.

13.12.3 Опорні поверхні чаш, що мають вироблення до 1,5 мм обробити, при більшому зношенні поверхні наплавити й обробити по кресленню.

13.12.4 Різьбовий отвір М42 чаші зі зношеною або зірваною різьбою наплавити й обробити по кресленню.

13.12.5 Пружини замінити при зламах, тріщинах, відколах, які просіли та мають перекіс, а також при зменшенні діаметра прутка в наслідок корозії більше за 10 % площі перерізу.

13.12.6 Перевірити висоту пружин під статичним навантаженням, що повинна знаходитися в межах, зазначених у таблиці 11.

Таблиця 11

| ##### Найменування | Статичне навантаження, кН (кгс) | Висота пружини під статичним навантаженням, мм |
| --- | --- | --- |
| Пружина ресорного підвішування | 47 (4700) | 246,0 - 254,0 |
| Пружина опори кузова | 53,5 (5350) | 523,0 – 534,0 |

13.12.7 Для одного візка пружини підбирати з різницею висот під статичним навантаженням не більше ніж 2 мм.

13.12.8 На поверхнях пружин задирки, гострі крайки та плівки не допускаються.

13.12.9 Амортизатори ресорного підвішування незалежно від стану замінити новими.

13.13 Гідроамортизатори

13.13.1 Гідроамортизатори розібрати, деталі помити й оглянути.

13.13.2 Гідроамортизатори ремонтувати відповідно до вимог інструкції ЦТ-0062 [7].

13.13.3 Корпус гідроамортизатора замінити при тріщинах деталей, вм'ятин на трубі, зламах у головках. Тріщини в зварених швах розробити та заварити з перевіркою корпусу на герметичність змочуванням гасом, просочування гасу не допускається. Дефектну різьбу видалити, наплавити та нарізати по кресленню.

13.13.4 Циліндр замінити за наявності тріщин, викришування цементованого шару, вм'ятин, розміру внутрішнього діаметра більше ніж 72 мм.

Риски, задирки, нерівномірні зношення, овальність, східчасте зношення, корозію на внутрішніх поверхнях циліндра усунути шліфуванням до розмірів, що допускаються.

13.13.5 Поршень гідроамортизатора замінити при тріщинах, відколах. Зношені поверхні поршня відновити хромуванням.

13.13.6 При складанні гідроамортизатора дотримуватися наступних вимог:

- складання виконувати у вертикальному положенні, виключивши можливість забруднення, потрапляння у середину пилу та вологи;

- корпус заповнити профільтрованим маслом веретенним АУ ОСТ 38.01412 [126] у кількості 1350см3±25см3;

- порожнину ущільнення штока заповнити мастилом ЦИАТИМ-221 ГОСТ 9433;

- мітка на напрямній повинна співпадати з міткою на корпусі;

- гайку кріплення поршня на штоці затягти динамометричним ключем моментом від 160 Н·м до 200 Н·м (від 16,3 кгс·м до 20,4 кгс·м) та закернити шток у пазах гайки в двох точках:

- перед установленням на стенд амортизатор прокачати вручну методом стискання та розтягання штока до упору, переміщення штока повинно бути тугим і плавним, без ривків і заїдань;

- випробувати амортизатор на стенді відповідно до інструкції ЦТ-0062 [7] з перевірки сил опору амортизатора з занесенням результатів випробувань у формуляр;

- виступаючу частину поверхні штока змазати мастилом ЦИАТИМ-221 ГОСТ 9433 і закрити чохлом.

13.13.7 Палець кріплення гідроамортизатора замінити за наявності тріщин або відколів. Зношені поверхні пальця відновити припустимим методом і обробити відповідно до креслень.

13.13.8 Гумові чохли, підшипники – замінити.

13.13.9 Кронштейни кріплення гідроамортизаторів замінити за наявності наскрізних тріщин, тріщин на привалочних поверхнях, довжиною більше ніж 1/3 площі перерізу та тріщин, які виходять на прохідні отвори.

13.13.10 Пази в кронштейнах під посадку пальців амортизатора обробити до розміру 36,5 мм, при більшому зношенні – наплавити з подальшою обробкою до розмірів по кресленню.

13.13.11 При складанні установки гідроамортизаторів дотримуватися наступних вимог:

- при запресуванні підшипника ось паза зовнішнього кільця підшипника повинна бути перпендикулярна осі гідроамортизатора;

- палець з внутрішнім кільцем підшипника повинен легко провертатися від руки;

- осі пальців вертикальних амортизаторів повинні бути спрямовані до центру візка;

- установлення горизонтальних амортизаторів виконувати відповідно маркуванню "низ".

Після складання шарніри амортизаторів шприцювати солідолом Ж ГОСТ 1033 до появи мастила в зазорах.

13.14 Важільна передача гальма

13.14.1 Передачу важільну гальма відремонтувати відповідно до інструкції ЦТ-0058 [9] та інструкції [127].

13.14.2 При складанні важільної передачі гальма дотримуватися наступних вимог:

- шарніри та тертьові місця змазати солідолом;

- важільна передача кожного колеса повинна вільно без заїдань переміщатися в шарнірних з'єднаннях по всьому робочому діапазону;

- поперечний зсув башмака від номінального положення повинен бути для крайніх колісних пар - не менше ніж 8 мм, а для середніх - не менше ніж 22 мм;

- гальмові колодки повинні вільно входити в гребінь бандажа при відпущеному гальмі. Перекіс колодки щодо бандажа не допускається;

- чека повинна щільно з'єднувати гальмову колодку з корпусом башмака;

- забезпечити зазор між вушком гальмового циліндра та вилкою балансирів за рахунок регулювальних шайб на всій довжині ходу гвинта гальмового циліндра.

13.14.3 Після складання важільної передачі на рамі візка (до підкатування під тепловоз), закрутити регулювальний гвинт гальмового циліндра до упору.

13.15 Складання візка

13.15.1 Складання візка виконувати відповідно до вимог керівництва на капітальний ремонт [4] і креслень.

13.15.2 Перевірити наявність мастила в буксах і кожухах тягових редукторів.

13.15.3 При складанні візка на стенді перевірити зазор між головками болтів муфти з боку колектора і рамою візка, що повинен бути не менше ніж 40 мм.

13.15.4 Зовнішні поверхні візка покрити емаллю ПФ-115 ГОСТ 6465 або аналогічною.

14 ГАЛЬМОВЕ ОБЛАДНАННЯ І ПОВІТРОПРОВІД

14.1 Повітропровід гальм візків

14.1.1 При ремонті повітропроводу керуватися інструкцією ЦТ-0058 [9].

14.1.2 Зварювання труб виконувати відповідно до вимог інструктивних вказівок ЦТтеп/251 [5].

14.1.3 Труби, що пройшли ремонт опресувати водою тиском 1,6 МПа (16 кгс/см2). Протікання і потіння не допускаються.

14.1.4 Складений трубопровід з гальмовими циліндрами випробувати на герметичність повітрям тиском 0,4 МПа (4 кгс/см2). Падіння тиску допускається не більше ніж 0,1 МПа (1 кгс/см2) на протязі 10 хвилин.

14.2 Компресори ПК-5,25, ПК-5,25А

14.2.1 Компресор розібрати, очистити, промити й оглянути деталі.

14.2.2 Компресор відремонтувати відповідно до інструкції ЦТ-0058 [9] та керівництва [128].

14.2.3 Корпус компресора замінити за наявності тріщин довжиною більше ніж 50 мм у кількості більше трьох штук, у тому числі й раніше заварених, тріщин на посадочному місці під підшипник, відколів опорних лап, зношення, які перевищують допустимі.

14.2.4 Тріщини корпусу, не обговорені в 14.2.3 дозволяється заварити відповідно до інструктивних указівок ЦТтеп/251 [5].

14.2.5 Отвори корпусу діаметрами 204 мм, 190 мм, 150 мм, 130 мм і 90 мм під кришки, циліндри, підшипники при зношенні, овальності понад 0,02 мм обробити до допустимих діаметрів відповідно 206 мм, 190,05 мм, 150,5 мм; 130,05 мм, 90,4 мм із установленням при складанні відповідних деталей з посадкою по кресленню, при більшому зношенні поверхні отворів відновити напиленням, електронаплавленням, газовим зварюванням, з наступною обробкою по кресленню.

14.2.6 Кришки корпусу замінити за наявності відколів і зламів фланця, тріщин, що виходять на посадочні поверхні і прохідні отвори. Зношення посадочних поверхонь кришок допускається усувати осталюванням або наплавленням з наступною обробкою по кресленню.

14.2.7 Електронагрівач корпусу замінити за наявності тріщин, зламів оболонки (труби), зламів, тріщин контактних стержнів, пробою на корпус, обриву в металевому провіднику.

14.2.8 Перевірити опір ізоляції електронагрівача, що повинен бути не менше ніж 0,5 МОм. При заниженому опорі ізоляції, електронагрівач сушити при температурі від 100 ºС до 120 ºС до повного відновлення опору ізоляції.

14.2.9 Перевірити стан герметизації торців електронагрівачів. Порушену герметизацію відновити кремнійорганічним лаком або епоксидними компаундами.

14.2.10 Відремонтований електронагрівач перевірити на електричну міцність напругою 1000 В перемінним струмом частотою 50 Гц протягом

1 хвилини.

14.2.11 Деталі оливного фільтру замінити за наявності тріщин, обриву. Сітку фільтру ретельно очистити. При складанні фільтра притискне кільце повинно щільно притискати сітку до корпусу.

14.2.12 Колінчастий вал замінити за наявності тріщин, зламів, діаметрів шатунних шийок менше ніж 50,5 мм. Шатунні шейки за наявності рисок, кільцевих зношень, а також овальності і конусоподібності більше ніж 0,06 мм прошліфувати з дотриманням категорійних розмірів, приведених у таблиці 12. Наплавлення шатунних шийок забороняється.

Таблиця 12

| Креслярський розмір, мм | Категорійні розміри, мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV |
| 51,5-0,013 | 51,25 | 51,00 | 50,75 | 50,50 |

14.2.13 Дозволяється залишати на шатунній шийці вм'ятину глибиною не більше ніж 0,2 мм і площею не більше ніж 10 мм2. Залишати поперечні риски на шийках забороняється.

14.2.14 Зношення корінних шийок під посадку шарикопідшипників дозволяється усувати хромуванням, осталюванням, напиленням, вібродуговим наплавленням з наступною обробкою по кресленню.

14.2.15 Конусну поверхню колінчастого вала перевірити калібром по фарбі, прилягання повинно бути не менше за 75 % поверхні. Допускається утопання конусного калібру до 2 мм від торця конуса.

14.2.16 Шарикопідшипники відремонтувати відповідно до інструкції ЦТтеп 87/11 [2].

14.2.17 Холодильник і теплообмінники після ретельного очищення випробувати на герметичність у ванні з водою повітрям тиском від 0,4 МПа до 0,6 МПа (від 4 кгс/см2 до 6 кгс/см2) протягом 5 хвилин, протікання повітря не допускається. Трубки, що мають ослаблення в місцях розвальцьовування, підвальцювати, а ті, що мають тріщини і інші дефекти – замінити. Фланці замінити за наявності тріщин.

14.2.18 Шатун замінити за наявності тріщин, вибоїн на чорнових поверхнях глибиною більше ніж 1 мм, зношеннях конусоподібності, овальності більше допустимих розмірів.

14.2.19 Забороняється робити на шатуні будь-які зварювальні роботи. Допускається на чорнових поверхнях зачищати з плавним переходом вибоїни глибиною не більше ніж 1 мм.

14.2.20 Зношення, овальність, конусоподібність отвору діаметром 23,25 мм в головці шатуна більше ніж 0,023 мм дозволяється усунути обробкою до діаметра 24,5 мм із установленням при складанні втулки збільшеного діаметра та збереженням посадки по кресленню.

14.2.21 Поверхні шатуна та кришки по діаметру 55 мм за наявності зношення дозволяється відновлювати хромуванням, осталюванням, напиленням з наступною обробкою по розмірах креслення.

14.2.22 Поршні замінити за наявності тріщин, задирів, наволочення металу, рисок, вм'ятин, відколів, овальності поршня, збільшення отвору під поршневий палець і зношення струмків більше допустимих розмірів.

14.2.23 Кільця поршневі при капітальних ремонтах КР-1, КР-2 замінити новими.

14.2.24 Нові поршні і поршневі кільця виготовляти по категорійних розмірах, наведених у таблиці 13.

Таблиця 13

| Деталі | Креслярський розмір, мм | Категорійні розміри, мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV |
| Поршень ЦНТ | 140−0,208−0,145 | 140,5 | 141,0 | 141,5 | 142,0 |
| Поршень ЦВТ | 80−0,06−0,03 | 80,5 | 81,0 | 81,5 | 82,0 |
| Ущільнювальне і оливознімне кільце ЦНТ | 140+0,004+0,030 | 140,5 | 141,0 | 141,5 | 142,0 |
| Ущільнювальне і оливознімне кільце ЦВТ | 80+0,003+0,023 | 80,5 | 81,0 | 81,5 | 82,0 |

14.2.25 Пальці поршневі замінити за наявності тріщин, волосовин, вибоїн і рисок. За наявності зношення, овальності, конусоподібності більше ніж 0,01 мм пальці дозволяється відновлювати хромуванням, осталюванням з наступною обробкою по кресленню.

14.2.26 Шатунні болти дефектоскопіювати, за наявності тріщин, дефектів різьби болти замінити.

14.2.27 Вкладиші за наявності відколів, тріщин і інших дефектів, що впливають на його нормальну роботу – замінити. Нові вкладиші виготовляти по категорійних розмірах колінчастого вала зазначених у таблиці 12.

14.2.28 Деталі клапанів замінити за наявності тріщин, зламів, відколів. Складений клапан випробувати на щільність на стенді методом зворотної продувки. Час падіння тиску від 4 МПа до 2 МПа (від 40 кгс/см2 до 20 кгс/см2) у резервуарі місткістю 64 літра - не менше 25 с.

14.2.29 Деталі оливного насоса замінити при тріщинах, зламах, зношеннях, які перевищують допустимі.

14.2.30 Корпус насоса замінити за наявності тріщин, збільшення діаметра середньої порожнини понад 53 мм. При збільшенні діаметра середньої порожнини до 53 мм установлювати нові подовжені лопаті.

14.2.31 Валик насоса замінити за наявності тріщин. При зношеннях, овальності, конусоподібності поверхонь по діаметру 21 мм понад 0,02 мм допускається їх відновлення хромуванням, напиленням і обробкою по кресленню. Дозволяється залишати без виправлення зношення циліндричної поверхні валика до діаметра 47,8 мм. При подальшому зменшенні діаметра валик відновити хромуванням або напиленням.

14.2.32 У складеному насосі валик повинен обертатися від руки плавно, без заклинювання та заїдання. Насос випробувати на продуктивність і герметичність. Продуктивність за обертової частоти 24,1 с-1 (1450 об/хв), за температури оливи від 60 ºС до 70 ºС та тиску 0,3 МПа (3 кгс/см2) - не менше 5,5 л/хв. Витікання оливи в місцях з'єднання корпусу з фланцем і кришкою не допускається.

14.2.33 Фільтр і сапун очистити, продути стисненим повітрям. Сітки відремонтувати або замінити. Набивання повітряного фільтра та сапуна замінити.

14.2.34 Корпуси коробок клапанів ЦНТ, ЦВТ замінити за наявності тріщин, відколів охолоджуючих ребер, пробоїв. Корпуси випробувати тиском:

- корпус коробки клапанів ЦВТ – від 1,05 МПа до 1,35 МПа (від 10,5 кгс/см2 до 13,5 кгс/см2);

- корпус коробки клапанів ЦНТ – від 0,4 МПа до 0,6 МПа (від 4 кгс/см2 до 6 кгс/см2). Протікання  та потіння не допускаються.

14.2.35 Циліндри замінити за наявності тріщин, зламів охолоджуючих ребер більше ніж 15 % їх загальної кількості, зламах привалочних буртів, граничного зношення внутрішнього діаметра.

14.2.36 При зношенні, овальності, конусоподібності робочих поверхонь циліндрів більше ніж 0,04 мм шліфувати їх з наступним хонінгуванням під категорійні розміри зазначені в таблиці 14.

Таблиця 14

| Тип циліндра | Креслярський розмір, мм | Категорійні розміри, мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ##### I | II | III | IV |
| ЦНТ | 140+0,018+0,060 | 140,5 | 141,0 | 141,5 | 142,0 |
| ЦВТ | 80+0,012+0,042 | 80,5 | 81,0 | 81,5 | 82,0 |

14.2.37 Вісь вентилятора замінити за наявності тріщин, зірваної різьби. Зношення поверхні по діаметру 17 мм дозволяється усувати хромуванням, напиленням або осталюванням з наступною обробкою по кресленню.

14.2.38 Стойку вентилятора замінити за наявності тріщин, зламу лап. Зношення овального отвору під валик допускається усунути механічною обробкою до розміру не більше ніж 25 мм із установленням валика відповідного розміру.

14.2.39 Шків вентилятора замінити при тріщинах, відколах. Зношення посадочних місць під підшипники усунути напиленням, хромуванням або осталюванням і обробкою по кресленню. Різьбові отвори при дефектах різьби дозволяється перерізати на наступний розмір з установленням при складанні відповідних деталей.

14.2.40 Лопать вентилятора замінити при тріщинах, надривах.

14.2.41 При складанні вентилятора контролювати натяг ременя прикладанням зусилля 15 Н (1,5 кгс). Точка прикладання повинна знаходитися на рівних відстанях від осей шківів, величина прогину повинна бути не більше ніж:

- для нового ременя від 6 мм до 8 мм;

- для ременя, що був в експлуатації від 8 мм до 10 мм.

14.2.42 При складанні компресора необхідно дотримуватись наступних вимог:

- посадку підшипників на вал виконувати з попереднім нагріванням їх до температури від 100 ºС до 120 ºС;

- колінчастий вал з напресованими підшипниками встановити в корпус у вертикальному положенні;

- при встановленні передньої кришки між зовнішньою обоймою заднього підшипника і фланцем оливного насоса забезпечити осьовий зазор не менше ніж 0,9 мм;

- вкладиші шатунів перевірити на прилягання по фарбі до шийки колінчастого валу, яке повинно бути рівномірним і не менше за 75 % площі поверхонь, що сполучаються;

- поршневі кільця повинні заходити в струмок поршнів вільно, замки всіх поршневих кілець повинні бути зміщені відносно один - одного на 120°;

- залити компресор оливою в кількості 9,5 л взимку - марки К-12 ГОСТ 1861, влітку -КС-19 ГОСТ 9243.

14.2.43 Після складання компресор випробувати на стенді з дотриманням наступних вимог:

- обкатати компресор без навантаження на режимах, зазначених у табли-      ці 15.

Таблиця 15

| Обертова частота, с-1, (об/хв) | Тривалість випробовування, хв |
| --- | --- |
| від 4,16 до 4,72 (від 250 до 270) | 30 |
| від 8,08 до 8,5 (від 485 до 510) | 20 |
| від 24 до 24,4 (від 1440 до 1470) | 10 |
| Разом: | 60 |
| Примітка. Обкатування компресора без навантаження робити без клапанних коробок, або з клапанними коробками, але без протитиску. |  |

- випробувати компресор на нагрівання при режимах зазначених у табли-ці 16.

Таблиця 16

| Обертова частота, с-1, (об/хв) | Протитиск, МПа (кгс/см2) | Тривалість випробовування, хв |
| --- | --- | --- |
| від 8,08 до 8,50 (від 485 до 510) | - | 20 |
| від 8,08 до 8,50 (від 485 до 510) | 0,4(4) | 20 |
| від 8,08 до 8,50 (від 485 до 510) | 0,8 (8) | 30 |
| від 24,0 до 24,4 (від 1440 до 1470) | 0,4 (4) | 20 |
| від 24,0 до 24,4 (від 1440 до 1470) | 0,7 (7) | 30 |
| Разом: |  | 120 |

По закінченню цього випробовування перевірити температуру оливи в картері, яка не повинна бути більше ніж 90 °С при температурі навколишнього повітря 20 °С, а також температуру повітря, що нагнітається, на виході з компресора на відстані від 65 мм до 195 мм від місця приєднання до компресора, яка не повинна перевищувати 180 °С;

- випробувати компресор на протитиск (перевантаження) при 0,9 МПа (9 кгс/см2) і частоті обертання 24,1 с-1 (1450 об/хв) протягом 5 хвилин. Дане випробовування проводиться на прогрітому компресорі після випробовування на нагрівання, допускається перерва не більше ніж 15 хвилин. Після випробовування компресор оглянути, виявлені дефекти – усунути;

- перевірити продуктивність компресора за обертової частоти 24,6 с-1 (1475 об/хв.), протитиску 0,7 МПа (7 кгс/см2), тиску оливи від 0,17 МПа до 0,30 МПа (від 1,7 кгс/см2 до 3,0 кгс/см2), температурі оливи в картері від 60 ºС до 90 ºС. Ця продуктивність повинна бути в межах від 4,99 м3/хв до 6,04 м3/хв;

- перевірити герметичність (витік повітря) для чого тиск у резервуарі об'ємом 335 л підняти до 0,45 МПа (4,5 кгс/см2), потім зупинити компресор і замірити швидкість падіння тиску починаючи з 0,4 МПа (4 кгс/см2), що не повинна перевищувати 0,1 МПа (1 кгс/см2) за 5 хвилин.

14.3 Крани машиніста, запобіжні клапани, клапани максимального тиску, відокремлювальні крани, трубопровід гальма й автоматики

14.3.1 Крани машиніста, запобіжні клапани, клапани максимального тиску, відокремлювальні крани, трубопровід гальма й автоматики розібрати, очистити, оглянути.

14.3.2 Ремонт виконувати відповідно до вимог інструкції ЦТ-0058 [9].

14.4 Система осушування повітря. Сепаратор - осушувач

14.4.1 Тріщини в зварених швах корпусу та кришки сепаратора розробити і заварити. Допускається заміна окремих дефектних приварних деталей корпусу. Після ремонту зварюванням корпус із кришкою гідровипробувати тиском 1,4 МПа (14 кгс/см2) протягом 5 хвилин. Протікання не допускається.

14.4.2 Деталі патрона сепаратора замінити за наявності тріщин, обривів. Сектори пенополіуретанові і заповнення, що сушать (силікагель) – замінити. Перед засипанням в патрон силікагель просушити при температурі від 150 ºС до 180 °С протягом від 2 годин до 3 годин. Заповнення з алюмінієвих трубок промити у ванні з розчином мийного засобу від 3 % до 5 % типів МЛ, МС у воді за температури від 80 ºС до 90 ºС.

14.4.3 Ущільнювальне кільце замінити. Перед установленням кільця, поверхні канавки патрона покрити мастилом ЖТ-72 ТУ 38.101345 [129] або     ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267. Пружина повинна відповідати кресленню. Після затягування болтів кріплення кришки замірити розмір між диском патрона та торцем штуцера М30, який повинен бути в межах від 90 мм до 106 мм, тобто відповідати зусиллю пружини 1,55 кН ± 0,05 кН (155 кгс ± 5 кгс).

14.4.4 Сепаратор покрити емаллю ПФ-218 ГС зеленувато – жовтого кольору ГОСТ 21227.

14.5 Повітряні резервуари

14.5.1 Головні повітряні резервуари зняти з тепловоза, очистити, пропарити й оглянути. Гідравлічні випробовування і ремонт робити відповідно до правил ЦТ-ЦВ-ЦЛ-ЦП-0050 [10]. Нормативний термін служби повітряних резервуарів дорівнює нормативному терміну служби тепловоза, який для магістральних тепловозів установлюється інструкцією ЦТ-0002 [130].

14.6 Ручне гальмо

14.6.1 Ручне гальмо розібрати, очистити, оглянути.

14.6.2 Ручне гальмо і привод відремонтувати відповідно до керівництва [131].

14.6.3 Корпус привода, кронштейн і інші деталі замінити при тріщинах, зламах, зриві різьби.

14.6.4 Отвори корпусу діаметром 50 мм при ослабленні втулки і зношенні обробити до діаметра 51 мм із установленням при складанні збільшених втулок. При зношенні отвору діаметром 28 мм дозволяється обробка до діаметра 36 мм і встановлення ремонтної втулки на пресовій посадці.

14.6.5 Зношені шийки вала та гальмового гвинта відновити з наступною обробкою по кресленню. Зношення кульової поверхні гвинта по радіусу 29 мм допускається до 2 мм. При зношенні, обривах витків різьби гальмовий гвинт замінити.

14.6.6 Конічні зубчасті колеса замінити при зламах, тріщинах у зуб'ях або тілі, корозії більше ніж 10 % поверхні зуба, зношенні зуба по товщині більше ніж 1,5 мм, ум'ятин на поверхні зуба площею більше ніж 30 мм2, і глибиною більше ніж 0,4 мм.

Зношення, овальність, конусоподібність посадочних поверхонь шестерень більше ніж 0,05 мм усунути розточуванням до розмірів, що перевищують креслярські не більше ніж на 2 мм із установленням при складанні сполучних деталей збільшеного діаметра або поверхні наплавити й обробити по кресленню.

14.6.7 Балансир і тягу замінити при тріщинах, зношеннях більше ніж 15 % перерізу. Зношення до 15 % перерізу, зношені отвори під валики дозволяється усувати наплавленням і обробленням по кресленню. Дозволяється дефектну частину тяги замінити новою методом приварення ковальським або газопресовим зварюванням з наступним випробовуванням на розтяг навантаженням 100 кН (10 тс).

14.6.8 Осі шестірні і ролики ланцюгів зі зношеннями більше ніж 1 мм по діаметру замінити. Ланки ланцюгів зі зношеннями і тріщинами замінити. Дозволяються нові ланки ланцюгів виконувати електрозварюванням.

14.6.9 Кермове колесо, що має тріщини в пластмасовому облицюванні замінити новим.

14.7 Тифон, клапан тифона, свисток

14.7.1 Тифон розібрати і перевірити стан деталей. Задирки на кришці запиляти. Мембрани замінити.

14.7.2 За наявності тріщин на трубі тифона довжиною до 30 мм дозволяється їх заварювати.

14.7.3 Клапан тифона притерти до сідла або замінити новим, пружину замінити.

14.7.4 Тифон разом із клапаном перевірити на щільність і звучання на стенді під тиском повітря від 0,7 МПа до 0,8 МПа (від 7 кгс/см2 до 8 кгс/см2).

14.7.5 Свисток сигнальний замінити при тріщинах, зламах корпусу. За необхідності відновити покриття.

14.8 Піскова система

14.8.1 Піскову систему розібрати, очистити, оглянути.

14.8.2 Піскову систему ремонтувати відповідно до керівництва [132].

14.8.3 Корпуси форсунки і повітророзподільника пісочниці замінити за наявності тріщин довжиною більше ніж 40 мм, наскрізних тріщин, які виходять на різьбові отвори. Зношені місця форсунки відновити наплавленням. Дефектні різьбові отвори дозволяється перерізати на наступний розмір. Зібрану форсунку після зварювальних робіт гідровипробувати тиском 0,5 МПа (5 кгс/см2) протягом 1 хвилини. Протікання в корпусі не допускається. Щільність з'єднання втулки та заглушки в корпусі повітророзподільника випробувати тиском повітря 0,80 МПа±0,02 МПа (8,0 кгс/см2 ± 0,2 кгс/см2) протягом 30 с. Повітророзподільник після складання випробувати відповідно до вимог креслення.

14.8.4 Пробки кранів і втулки в корпусі за наявності рисок і задирок притерти. Після ремонту крани випробувати на щільність повітрям тиском 0,6 МПа (6 кгс/см2). Клапан пісочниці після ремонту випробувати повітрям тиском 0,5 МПа (5 кгс/см2).

14.8.5 Фільтри розібрати, очистити, оглянути. Непридатні деталі замінити, після чого фільтр скласти.

14.8.6 Відремонтувати кришки бункерів і їх замки. Тріщини бункерів заварити, при зменшенні товщини стінок бункера від корозії більше за 50 % – стінки замінити. Після зварювальних робіт щільність швів бункера перевірити наливанням води. Протікання не допускається.

14.8.7 Піскові труби очистити і продути стисненим повітрям. Труби з вм'ятинами глибиною більше ніж 4 мм і зношенням стінки по товщині більше за 30 % замінити. Гумові рукави піскових труб замінити за наявності надривів та старіння.

При обриві або зминанні різьби дозволяється заміна кінців труб з ушкодженою різьбою. Згинати труби відповідно до креслення або по шаблону, уточненому по місцю. Після зварювальних робіт труби гідровипробувати тиском 0,5 МПа (5 кгс/см2) протягом не менше ніж 3 хвилини. Протікання та потіння не допускаються.

14.9 Установки засобів пожежогасіння

14.9.1 Засобами пожежогасіння на тепловозі – є установка газового пожежегасіння та установка повітропінного пожежогасіння.

14.9.2 Ремонт установок засобів пожежогасіння виконувати відповідно до керівництва [133].

14.9.3 Ремонт установки газового пожежогасіння

14.9.3.1 Демонтаж вогнегасника ОС-8МД виконувати в наступній послідовності:

- установити запобіжний замок на пусковий важіль;

- відвернути пірозапал від затвора та витягти піропатрон;

- відвернути накидну гайку з робочого штуцера й від’єднати трубопровід від затвора;

- відвернути втулку та від’єднати трубопровід від сигнального штуцера;

- навернути заглушки на робочий та запальний штуцери;

- від’єднати троси від важеля затвора;

- звільнити затиски кріплення вогнегасника і зняти його з тепловоза.

14.9.3.2 Розрядити вогнегасник ОС-8МД для чого закріпити його в спеціальне пристосування і при наверненій заглушці на робочому штуцері випустити заряд у атмосферу, поступово відвертаючи натискний гвинт.

14.9.3.3 Балон вогнегасника замінити за наявності вм'ятин, корозії, зриву різьби.

14.9.3.4 Перед зарядженням перевірити механізм затвора і відсутність забруднень, у балоні не повинно бути води й окалини. Зарядку вогнегасника виконувати згідно до керівництва [133].

14.9.3.5 Вимикач для аварійної зупинки тепловоза, що входить в установку газового пожежогасіння, розібрати, оглянути та замінити непридатні деталі.

14.9.3.6 Двопровідний запальний пристрій та піропатрон оглянути на відсутність ушкоджень, за невідповідності паспортним даним запальний пристрій та піропатрон замінити.

14.9.4 Ремонт установки повітропінного пожежогасіння

14.9.4.1 Резервуар установки повітропінного пожежогасіння з тепловоза зняти, промити гарячою водою або лужним розчином і продути стисненим повітрям. Провести зовнішній огляд.

14.9.4.2 Резервуар піддати гідравлічним випробовуванням водою пробним тиском 1,5 МПа (15 кгс/см2) протягом 5 хвилин, після чого тиск поступово знизити до робочого (1 МПа) і при цьому тиску оглянути. Резервуар визнається придатним, якщо не буде виявлено залишкових деформацій, розриву або протікання, слізок і потіння в зварених швах або стінках. Трубопроводи пінний і повітряний з тепловоза зняти, розібрати, оглянути, пошкоджені труби замінити новими. Дозволяється їх ремонт приварюванням придатних ділянок труб методом газозварювання з наступним гідравлічним випробовуванням.

14.9.4.3 Генератор ГВП розібрати, очистити деталі. За наявності надривів сітки касету замінити. Дифузор замінити при тріщинах довжиною більше ніж 50 мм. Корпус розпилювача замінити при тріщинах, зламах лап, зриві і зминанні різьби. Пробку муфтового крана за наявності рисок притерти до корпусу. При складанні генератора неспіввісність соплового отвору з корпусом генератора - не більше ніж 1,5 мм.

14.10 Вузол санітарний

14.10.1 Санітарний вузол розібрати, вузли і деталі промити. Бак для води очистити від іржі.

14.10.2 Бак для води перевірити наливом води. За наявності протікання, тріщини заварити. Допускається приварювання накладок і заміна окремих листів баку.

14.10.3 Умивальник, унітаз і кришку унітаза замінити при тріщинах, відколах, зламах.

14.10.4 Фанову трубу, воронку, водяний трубопровід замінити при тріщинах, корозії понад 25 % товщини стінки.

15 МОНТАЖ ОБЛАДНАННЯ НА ТЕПЛОВОЗ

15.1 Загальні вимоги

15.1.1 Монтаж вузлів і агрегатів на тепловозі виконувати з дотримуванням технічних вимог креслень, інструкцій та цих Правил.

15.1.2 На складання тепловоза необхідно подати:

- дизель-генератор, гальмовий компресор і апаратуру, трубопроводи, охолоджувачі оливи, агрегат для підкачування палива, насос для прокачування оливи, які повинні бути захищені від потрапляння сторонніх предметів і забруднень;

- допоміжні агрегати, випробувані на стенді і пофарбовані;

- повітряні резервуари випробувані і пофарбовані.

15.1.3 Попередній монтаж і монтаж електричної схеми необхідно виконувати після закінчення ремонту рами та кузова.

15.2 Шворневий пристрій

15.2.1 Складання шворневого пристрою виконувати дотримуючись наступних вимог:

- перед складанням поверхні прилягання шворня до рами тепловоза покрити ґрунтовкою ФЛ-03К ГОСТ 9109;

- між поверхнями прилягання шворня та рами тепловоза допускаються місцеві зазори не більше ніж 0,4 мм, а в місцях кріплення болтів - не більше ніж 0,2 мм;

- зазори між опорними поверхнями головок болтів і гайок кріплення шворня до рами не допускаються;

- гайки кріплення після затягування розкернити у трьох точках;

- при запресуванні втулки в корпус пружини нанесення ударів по втулці не допускається, після запресування втулку стопорити по обидва боки розкернюванням у чотирьох точках;

- зазор між кришкою і корпусом при вільно притиснутій до пружини кришці повинен бути 2 мм;

- сумарний зазор між корпусом і упорами повинен бути від 0,2 мм до 0,6 мм, при цьому корпус повинен вільно пересуватися від середнього положення в обидва боки;

- розміри від корпусу до упорів (30±1) мм контролювати на вивіреному прямому шляху зі звуженою колією;

- у шворневий пристрій залити 30 л оливи осьової ГОСТ 610;

- покрити зовнішні поверхні емаллю ПФ-115 сірого кольору ГОСТ 6465.

15.3 Автозчепний пристрій

15.3.1 Установлення автозчепного пристрою виконувати відповідно до інструкції ЦВ-ЦЛ-ЦТ-0014 [8].

15.3.2 Поглинаючий апарат перед установленням в раму попередньо стиснути спеціальною струбциною.

15.3.3 Відстань від осі автозчеплення до рівня, головки рейки повинна знаходитися в межах від 1020 мм до 1080 мм.

15.4 Опускання кузова тепловоза на візки й установка амортизаторів

15.4.1 Опускання кузова тепловоза на візки та встановлення дизель-генераторної установки виконувати відповідно до керівництв [134, 135].

15.4.2 Перед опусканням на візок, кузов виставити на тепловозних домкратах. Домкрати повинні знаходитись на прямій горизонтальній ділянці шляху із звуженою колією.

15.4.3 Регулювання розмірів, що обмежують відхилення кузова (40±5) мм і 105−5мм робити на прямій горизонтальній ділянці шляху на екіпірованому тепловозі (2/3 об'єму палива і піску) підбором прокладок, які встановлюються під упори. Різниця у величинах розмірів між правою і лівою сторонами тепловоза не більше ніж 5 мм.

15.4.4 Різниця розмірів між упорами і корпусом шворневого пристрою (30±1) мм з однієї й іншої сторони не більше ніж 2 мм.

15.4.5 Після опускання тепловоза встановити амортизатори. Осі пальців вертикальних гідроамортизаторів повинні бути спрямовані до центру візка. Установлення горизонтальних гідроамортизаторів виконувати відповідно до маркування "низ".

15.5 Установлення дизель-генератора

15.5.1 Після опускання рами тепловоза на візки попередньо установити осьовий вентилятор і відцентрувати по фланцю дифузора.

15.5.2 Установити амортизатори дизель-генераторної установки на раму тепловоза і перевірити допуск площинності верхніх поверхонь амортизаторів по лінійці, відхилення не більше ніж 0,15 мм. Вирівнювання виконувати пластинами. Під один амортизатор допускається установлювати не більше чотирьох пластин. Амортизатори з меншим значенням статичного прогину (тверді) встановити по кінцях дизель-генератора.

15.5.3 Місцеві неприлягання амортизаторів до опорної поверхні рами тепловоза допускаються не більше ніж 0,15 мм на 1/5 периметра амортизатора.

15.5.4 При капітальному ремонті КР-1 дозволяється використовувати амортизатори з наступними показниками:

- різниця величин статичного прогину кожної пари амортизаторів по сторонах (правій, лівій) дизель-генератора не повинна перевищувати 0,1 мм;

- різниця статичного прогину амортизаторів, що входять в один комплект, не повинна бути більше ніж 0,3 мм.

Тріщини, надриви гумового шару, відшарування гуми від металу не допускаються.

15.5.5 При капітальному ремонті КР-2 амортизатори замінити новими. Твердість амортизаторів повинна відповідати вимогам креслень.

15.5.6 Установити дизель-генератор на амортизатори і, попередньо, відцентрувати вали генератора та вентилятора.

Відцентрування повинно відповідати наступним вимогам:

- забезпечити розмір між фланцями еластичної муфти в межах від 175 мм до 181 мм;

- допустимі граничні переміщення дизель-генератора відносно амортизаторів уздовж поздовжньої осі контролюються розміром "Д", який дорівнює (50±2,5) мм (відстань від переднього торця блока дизеля до амортизатора №4);

- виконати попередньо центрування валів генератора та вентилятора стрілками, які закріплені на фланцях муфти генератора та вентилятора. Різниця розмірів між стрілками в чотирьох діаметрально протилежних точках повинна бути не більше ніж 0,3 мм на радіусі 250 мм;

- зміна положення дизель-генератора та вентилятора в вертикальній площині регулюється прокладками під вентилятор і дизель-генератор;

- паралельний зсув і неспіввісність в горизонтальній площині компенсується пересуванням дизель-генератора та осьового вентилятора. Допустимий поперечний зсув дизель-генератора відносно амортизатора повинен бути не більше ніж 7 мм;

- виконати позначення різьбових отворів для кріплення дизель-генератора в амортизаторах і зняти дизель-генератор з тепловоза.

15.5.7 Виконати різьбові отвори в амортизаторах і прикріпити амортизатори до рами тепловоза.

15.5.8 Дизель-генератор установити на амортизатори і виконати остаточне центрування вентилятора з дизель-генератором за допомогою стрілок по 15.5.6.

15.5.9 По закінченні центрування закріпити дизель-генератор на рамі тепловоза й установити упори. При установленні упорних амортизаторів попередній натяг повинен бути в межах від 0,2 мм до 0,35 мм. Натяги регулювати планками. Опори вентилятора обварити.

15.5.10 Виконати монтаж еластичної муфти вентилятора згідно з 15.10.

15.5.11 Центрування вала дизеля 2А-5Д49 з валом генератора ГС-501У2 виконувати двічі: спочатку після складання й екіпірування тепловоза, вдруге - після шляхових випробовувань (обкатки). Припустиме розцентрування не більше ніж 0,15 мм на діаметрі 800 мм. У випадку регулювання центрування генератора з дизелем виконати повторне центрування вентилятора з дизель-генератором.

15.6 Компресор з електродвигуном

15.6.1 Прилягання конічних поверхонь напівмуфти і вала електродвигуна перевірити по фарбі, прилягання повинно бути рівномірним і не менше за 75 %  площі.

15.6.2 Центрування електродвигуна щодо компресора виконати підбиранням регулювальних прокладок, які встановлюються під лапи електродвигуна, при цьому допускається:

- рівнобіжний зсув осей валів не більше ніж 0,1 мм;

- кутовий зсув (злам) осей валів не більше ніж 0,1 мм на радіусі 100 мм.

15.7 Повітроочисники

15.7.1 При знятому даху кузова блока глушника установити повітроочисники та закріпити їх до стінки кузова.

15.7.2 З'єднати патрубки та гумові рукави.

15.7.3 Після установлення колеса перевірити зазор між касетами та корпусом.

15.7.4 Порожнини підшипників жалюзі заповнити мастилом (солідол ГОСТ 1033 або ГОСТ 4366) перед установленням валів привода.

15.7.5 Жалюзі повинні працювати від одного привода, причому при відкритті зовнішніх жалюзі повинні закриватися внутрішні та навпаки.

15.7.6 По закінченні монтажу у повітроочисник залити оливу, рівень якої повинен бути між верхньою та нижньою рисками оливовимірювального скла. Повернути колесо на один оберт для прооливлення рухомих касет.

15.8 Глушник

15.8.1 Установлення глушника в нижній дах виконувати до закріплення даху на тепловозі.

15.8.2 Установити глушник на поперечні балки.

15.8.3 Приєднати патрубок до дизеля.

15.8.4  Допуск співвісності осей патрубків дизеля та глушника не більше ніж 2 мм. Різниця розмірів по висоті між патрубками в чотирьох діаметрально-протилежних точках не більше ніж 4 мм.

15.8.5 Глушник закріпити хомутами, встановити сполучний канал на азбестосталевих прокладках і огородження.

15.8.6 Установити блок даху над глушником.

15.8.7 Усі нарізні сполучення глушника змазати графітом, марки ГС-1 ГОСТ 8295 змоченим водою.

15.9 Мотор-вентилятори

15.9.1 Перед установленням мотор - вентиляторів необхідно від’єднати від них важелі та після остаточного установлення нагнітального каналу встановити важелі на місце.

15.9.2 При виконанні такелажних робіт не допускається застроплювати мотор - вентилятор за склопластиковий корпус.

15.9.3 Розбіжність проточних частин блока опорів і нагнітального каналу допускається не більше ніж 2 мм.

15.10 Система централізованого повітропостачання (ЦПП)

15.10.1 Конічні посадочні поверхні фланців еластичної муфти і валів тягового генератора і вентилятора ЦПП перевірити по фарбі, прилягання не менше за 75 % площі сполучення.

15.10.2 При установленні вентилятора виконати центрування фланця вентилятора і фланця дифузора, розбіжність не більше ніж 1 мм.

15.10.3 Центрування валів вентилятора і дизель-генератора виконувати пристроєм (стрілками), різниця вимірів у чотирьох діаметрально протилежних точках не більше ніж 0,3 мм на радіусі 250 мм. При цьому допустимий поперечний та поздовжній зсув вентилятора не більше ніж 3 мм.

15.10.4 Болти муфти затягувати рівномірно моментом від 80 Н·м до 100 Н·м (від 8 кгс·м до 10 кгс·м).

15.10.5 Вентилятор заправити оливою трансмісійною ТСп-10 (зимова) або ТСп-15К (літня) ГОСТ 23652 у кількості 35л, рівень оливи повинен знаходитися між двома рисками на оливовимірювальному щупі.

15.10.6 Установити повітропроводи до електричних агрегатів і повітроочисник ЦПП складений з блоком даху.

15.11 Редуктор гідронасосів

15.11.1 Прилягання конічних поверхонь фланця та ведучого вала редуктора повинно бути рівномірним і не менше за 65 % площі сполучення.

15.11.2 Напресовку фланця на ведучий вал виконувати в такий спосіб:

- технологічним болтом затягти фланець на конус вала ключем моментом від 90 Н·м до 110 Н·м (від 9 кгс·м до 11 кгс·м), вважаючи отримане положення відправною точкою;

- гідравлічним пристроєм забезпечити додаткове осьове переміщення фланця. Лінійний (осьовий) натяг повинен бути від 1,3 мм до 1,7 мм і витримуватися за рахунок проставного кільця на ведучому валу;

- перевірку установлення редуктора виконувати пристроями, закріпленими на фланцях, різниця вимірів у чотирьох діаметрально протилежних точках повинна бути не більше ніж 0,3 мм на радіусі 150 мм. Регулювання виконувати прокладками під лапи редуктора, кількість прокладок в одному місці не повинна перевищувати п'яти штук;

- установлення валопроводу робити відповідно до його маркування. Стрілки повинні лежати в одній площині.

15.12 Повітропроводи

15.12.1 Після складання трубопровід гальма в кабінах машиніста випробувати на герметичність повітрям при цьому:

- падіння тиску в живильній мережі від 0,70 МПа до 0,65 МПа (від 7,0 кгс/см2 до 6,5 кгс/см2) допускається не менше ніж за 10 хвилин;

- падіння тиску в гальмовій мережі від 0,50 МПа до 0,48 МПа (від 5,0 кгс/см2 до 4,8 кгс/см2) допускається не менше ніж за 1 хвилину.

15.12.2 Відкриттям кінцевих кранів зробити продувку гальмової мережі під тиском в головних резервуарах 0,8 МПа (8 кгс/см2).

15.13 Привод швидкостеміра

15.13.1 Складання привода швидкостеміра виконувати дотримуючись наступних вимог:

- центрування проміжних редукторів робити прокладками, встановленими під корпус редуктора, при цьому зсув і злам осей валиків не більше ніж 0,3 мм;

- система валів, при від’єднаному від черв'ячного редуктора телескопічному валу повинна вільно обертатися від зусилля руки.

15.14 Піскова система

15.14.1 Труби, перед установленням на місце, обстукати та продути стисненим повітрям тиском не менше 0,3 МПа (3 кгс/см2).

15.14.2 Труби повинні бути надійно закріплені в тримачах і хомутах, допускається підгинання труб по місцю.

15.14.3 Ущільнення нарізних сполучень виконувати шпагатом ШЛ2,5,  ГОСТ 17308 на герметику У-30М ГОСТ 13489.

15.14.4 Площина зрізу кінцевого гумовотканного шланга повинна бути паралельна головці рейки і відстояти від неї від 50 мм до 60 мм, а поздовжня вісь кінцевого шланга повинна лежати в площині круга катання бандажів.

15.14.5 Живильний повітропровід перевірити на герметичність при випробовуванні всієї повітряної системи тепловоза повітрям робочого тиску.

15.14.6 Відрегулювати форсунки пісочниць на витрату піску в кількості від 1 кг/хв до 1,5 кг/хв.

15.15 Калорифер

15.15.1 Після складання калорифера перевірити його роботу на двох режимах при обертах вентилятора:

- (20,0±1,7) с-1 ((1200±100) об/хв);

- (36,7±1,7) с-1 ((2200±100) об/хв).

15.15.2 Гумові прокладки під опори калорифера приклеїти до косинців каркасу клеєм 88-Н ТУ 38.1051061 [36].

15.15.3 Запас довжини проводів до електродвигуна повинен бути не менше ніж 1 м для забезпечення можливості ремонту електродвигуна поза пультом керування.

15.16 Склоочисники

15.16.1 Склоочисник повинний працювати плавно без заїдань під тиском повітря в системі від 0,5 МПа до 0,8 МПа (від 5 кгс/см2 до 8 кгс/см2).

15.16.2 Неприлягання щітки склоочисника в середньому положенні до скла не допускається.

15.16.3 Бачок заповнити водою. Відрегулювати подачу води в зону очищення скла під тиском повітря в системі від 0,2 МПа до 0,3 МПа (від 2,0 кгс/см2 до 3,0 кгс/см2).

15.17 Установка газового пожежогасіння

15.17.1 Перед установленням труби продути повітрям тиском 0,3 МПа (3 кгс/см2), всі елементи нарізних сполучень щільно затягти.

15.17.2 Троси ручного пуску покрити солідолом.

15.17.3 Після складання тепловоза зняти замок з пускового важеля і ввернути в нього гвинт, що надходить з вогнегасником.

15.17.4 Провисання ланцюжка від вимикача до важеля допускається не більше ніж 14 мм, регулювання виконувати підбиранням кількості кілець.

15.18 Установка повітропінного пожежогасіння

15.18.1 Монтаж установки виконати відповідно до креслення та керівництва [132].

15.18.2 Після монтажу трубопровід повітропінного пожежогасіння випробувати повітрям на герметичність при перевірці гальмового трубопроводу на тепловозі.

15.18.3 Після монтажу установки зробити заповнення резервуара 6 % водяним розчином піноутворювача. Допускається почергове заповнення резервуара спочатку водою (260 л), потім піноутворювачем, потім випробувати дію установки з кожного поста протягом 5 секунд. З генератора повинен виходити суцільний струмінь піни.

15.18.4 Після випробування дії установки дозаправити резервуар, перевіряючи щупом рівень рідини. Систему продути стисненим повітрям.

15.19 Ручне гальмо

15.19.1 При складанні ручного гальма відрегулювати вільний хід системи привода, що повинен бути в межах від 50 мм до 90 мм підйому гайки привода.

15.19.2 Зубчаста передача повинна працювати плавно без заїдань і заклинювання. Осьове переміщення вала привода повинно бути не більше ніж 1,5 мм.

15.20 Важільна передача гальма

15.20.1 Виконати регулювання важільної передачі на складеному тепловозі по інструкції [127]. При цьому розмір від осі шарнірів кріплення гальмового циліндра і шарніра кріплення штока з балансиром при відпущеному гальмі повинен бути від 340 мм до 365 мм. Вихід штока гальмового циліндра регулюється відповідно до інструкції ЦТ-0058 [9].

16 ВИПРОБУВАННЯ ТЕПЛОВОЗА

16.1 При виході з капітальних ремонтів КР-1 і КР-2 провести реостатні випробування тепловоза відповідно до технічних вимог на реостатні випробування тепловоза [136, 137].

16.2 Здачу тепловоза на реостатних випробуваннях ВТК і інспекції ЦТ, де вона є, робити після завершення обкатування під навантаженням, виконання всіх регулювань і перевірок.

16.3 Після реостатних випробувань тепловози підлягають випробуванню пробною поїздкою (обкатуванням) на заводських коліях і шляховим випробуванням на магістральних коліях відповідно до вимог інструктивних вказівок [138].

16.3.1 Випробування на заводських коліях проводиться для попередньої перевірки якості складання екіпажної частини, гальмової системи, електричного і допоміжного обладнання, оливної, водяної та паливної систем, пісочниць, склоочисників і контрольно-вимірювальних приладів.

16.3.2 Шляхові випробування на магістральних коліях з пробігом в одну сторону не менше ніж 100 км проводяться для перевірки тепловозів у довгому пробігу в умовах експлуатації (Наказ Міністерства транспорту України № 261 від 22.04.02 р.[16]) і, як правило, повинні виконуватись до фарбування тепловоза.

16.3.3 Перед шляховими випробуваннями тепловоза перевірити його екіпіровку паливом, водою, мастилом. Оглянути ходову частину, перевірити роботу пісочниць, тифонів, автостопа, систему пильнування, освітлення тепловоза, радіостанцію на зв’язок. Перевірити комплектування тепловоза протипожежними засобами, сигнальними приладдями, інвентарем, інструментом, запасними частинами.

16.3.4 Приймання тепловозів при шляхових випробуваннях на магістральних коліях виконує ВТК заводу, інспектор – приймальник ЦТ Укрзалізниці (там, де він є),  представник тепловозоскладального цеху і представник замовника.

16.3.5 Ремонтним заводом повинна бути розроблена заводська інструкція на шляхові випробування тепловозів, узгоджена Головним ревізором ревізорської дільниці з безпеки руху поїздів та автотранспорту та начальником дирекції залізничних перевезень і затверджена керівником ремонтного заводу.

16.3.6 Інструкція на шляхові випробування тепловозів на магістральних коліях повинна регламентувати:

- ділянку колії, на якій проводяться шляхові випробування тепловоза та її довжину;

- порядок підготовки до шляхових випробувань;

- склад учасників шляхових випробувань;

- відповідальність за безпеку руху;

- відповідальність за виявлення усіх дефектів при шляхових випробуваннях;

- порядок слідування тепловоза з території заводу на колії Укрзалізниці;

- перелік обов’язкових документів у осіб, які приймають участь у випробуваннях;

- перелік засобів сигналізації, протипожежних засобів, засобів зв’язку, інвентаря, інструменту та запасних частин;

- порядок шляхових випробувань тепловоза на заводських і магістральних коліях.

16.3.7 Шляхові випробування тепловоза виконує локомотивна бригада в складі машиніста, помічника і працівника ВТК. Періодично приймають участь в обкатці керівники цехів і відділів заводу.

16.3.8 У процесі шляхових випробувань тепловоза на магістральних коліях проводиться нагляд за роботою усіх агрегатів і механізмів, а також перевіряються:

- правильність взаємодії вузлів електрообладнання в обох напрямках руху при керуванні з обох постів керування;

- параметри спрацювання реле переходу;

- потужність генератора;

- нерівномірність струморозподілення по окремим групам тягових електродвигунів;

- процент ослаблення електричного поля електродвигунів відповідно до технічних умов на випробування електрообладнання.

16.3.9 В оборотному пункті і при кожній зупинці тепловоза перевіряти нагрівання букс колісних пар, проводити огляд ходової частини тепловоза і інших вузлів і агрегатів. Виявлені на шляху прямування дефекти, по можливості, усувати в процесі обкатування. Дефекти, які по своєму характеру неможливо усунути відразу, усуваються на заводі.

16.3.10 Безпосередньо після шляхових випробувань виконати замірювання величини опору електричного кола тепловоза. Опір ізоляції силового кола у гарячому стані повинен бути не менше ніж 1,5 МОм, кола керування – не менше ніж 0,5 МОм.

16.3.11 Після шляхових випробувань виконати огляд і ревізію стану поверхонь колекторів електричних машин, зубчастої передачі тягових електродвигунів, а також механізмів і агрегатів, робота яких в процесі обкатування викликала сумнів у якості їх ремонту і складання (підвищене нагрівання, відмова в роботі, ненормальне зношення, невластиві цим механізмам і агрегатам стукіт, шум тощо).

16.3.12 Усі виявлені дефекти в процесі шляхових випробувань занести у внутрішньозаводський паспорт ремонту тепловоза.

16.3.13 Повторне шляхове випробування тепловоза провести у випадку виявлення дефектів, які неможливо усунути в процесі випробування і, після усунення яких, виконати повторну перевірку.

Необхідність повторного шляхового випробування установлюється начальником ВТК.

17 ФАРБУВАННЯ І МАРКУВАННЯ ТЕПЛОВОЗА

17.1 Фарбування тепловоза виконати відповідно до вимог ОСТ 32-18 [139].

17.2 Зовнішнє кольорове фарбування тепловоза (номера, герба, товарного знаку) виконати по документації Замовника, узгодженій в установленому порядку з ЦТ Укрзалізниці.

17.3 Нанести попереджуючі і пояснюючі надписи зсередини і зовні кузова, у кабіні, на екіпажній частині, на високовольтній камері і в інших місцях, які передбачені робочою документацією заводу – виробника. Надписи виконати трафаретним способом.

17.4 На резервуари головні, запасні і протипожежної установки нанести маркування трафаретним способом про проведені ремонти та випробування. Надписи виконувати відповідно до вимог робочої документації.

17.5 На кузов тепловоза нанести маркування про виконаний капітальний ремонт з зазначенням найменування заводу, який виконав ремонт і дати ремонту. Маркування виконати трафаретним способом.

18 КОНСЕРВУВАННЯ І ВІДПРАВЛЕННЯ ТЕПЛОВОЗА З РЕМОНТУ

18.1 Підготовлення тепловоза до відправлення в депо приписки, а також консервування вузлів і агрегатів виконується відповідно до вимог інструкцій [140], ЦТ-0057 [31] і наказу Міністерства транспорту України [16].

18.2 На тепловоз, який пересилається в недіючому стані, назначається провідник, який несе відповідальність за безпеку слідування та доставку тепловоза в збереженні до місця призначення, відповідно до інструкції [31].

19 ПУСК ТЕПЛОВОЗА В ЕКСПЛУАТАЦІЮ

Підготовку тепловоза до роботи після капітального ремонту зробити відповідно до інструкції з експлуатації [136].

Додаток А

(обов'язковий)

- НОРМИ ДОПУСТИМИХ РОЗМІРІВ І ЗНОШЕНЬ ДЕТАЛЕЙ ПРИ

КАПІТАЛЬНИХ РЕМОНТАХ КР-1, КР-2 ТЕПЛОВОЗІВ ТЕП70

Таблиця А.1

| Найменування нормованих розмірів | Креслярський розмір, мм | Допустимий розмір після капітальних ремонтів КР-1, КР-2, мм |
| --- | --- | --- |
| ДИЗЕЛЬ Блок циліндрів |  |  |
| Діаметри поясів блока циліндрів під циліндрові втулки: |  |  |
| - верхній | 340+0,057 | 340,15 |
| - середній | 320+0,089 | 320,2 |
| - нижній | 295+0,052 | 295,15 |
| Зазор між поясом блока циліндра та циліндровою втулкою: |  |  |
| - верхнім | 0,210-0,349 | 0,210-0,440 |
| - середнім | 0,062-0,208 | 0,062-0,320 |
| - нижнім | 0,055-0,160 | 0,055-0,250 |
| Відхилення від співвісності (ступінчастість) постелів опор корінних підшипників: |  |  |
| - на довжині блока | - | 0,05 |
| - між сусідніми опорами, не більше | - | 0,02 |
| Відхилення від площинності привалочної поверхні блока циліндрів на довжину блока, не більше | - | 0,05 |
| Діаметр постелей під корінні підшипники у блоці циліндрів | 235+0.046 | 235,05 |
| Величина виступання поверхні стиків корінних вкладишів | 0,18-0,22 | 0,18-0,22 |
| Втулка циліндра |  |  |
| Внутрішній діаметр втулки циліндра: |  |  |
| - у місці встановлення верхнього компресійного кільця; | 260−0,040+0,052 | 260,052 |
| - у інших місцях | 260−0,040+0,052 | 260,052 |
| Діаметр опорного поясу втулки циліндра: |  |  |
| - верхнього | 340−0,299−0,210 | 339,50-339,79 |
| - нижнього | 295−0,108−0,055 | 294,700-294,945 |
| Овальність опорного поясу втулки циліндра: |  |  |
| - верхнього | 0,00-0,04 | 0,00-0,04 |
| - нижнього | 0,000-0,022 | 0,000-0,024 |
| Зазор у місцях установлення втулки в блок: |  |  |
| - по верхньому поясу | 0,21-0,35 | 0,16-0,55 |
| - по нижньому поясу | 0,056-0,158 | 0,045-0,40 |

Продовження таблиці А.1

| Найменування нормованих розмірів | Креслярський розмір, мм | Допустимий розмір після капітальних ремонтів КР-1, КР-2, мм |
| --- | --- | --- |
| Овальність робочої поверхні втулки в складанні з кришкою | 0,000-0,035 | 0,000-0,035 |
| Колінчастий вал |  |  |
| Діаметр корінної шийки | 220-0,029 | 220-0,06; 219,8-0,03; 219,6-0,03; 219,4-0,03 |
| Діаметр шатунної шийки | 190-0,029 | 190-0,06; 189,8-0,03; 189,6-0,03; 189,4-0,03 |
| Овальність корінних і шатунних шийок | 0,01 | 0,03 |
| Конусоподібність корінних і шатунних шийок | 0,01 | 0,03 |
| Осьовий розбіг в упорному підшипнику | 0,1-0,4 | 0,1-0,5 |
| Діаметральний зазор між корінною шийкою та вкладишами: |  |  |
| - по обмірюванню | 0,190-0,321 | 0,19-0,34 |
| - по щупу | 0,14-0,29 | 0,14-0,29 |
| Діаметральний зазор між шатунною шийкою і вкладишами (по обмірюванню) | 0,140-0,259 | 0,14-0,27 |
| Зазор в упорному підшипнику між напівкільцем і буртом колінчастого вала | 0,10-0,45 | 0,10-0,50 |
| Натяг вкладишів корінних підшипників | 0,16-0,20 | 0,13-0,20 |
| Сумарний натяг для двох вкладишів одного підшипника | 0,32-0,40 | 0,26-0,40 |
| Муфта з’єднувальна |  |  |
| Посадка болтів у дисках муфти та вала | Натяг 0,01-0,02 | Натяг 0,01-0,02 |
| Товщини муфт: - 23М.1.1сб - 36М.1.1сб | 132-1 267-1,35 | 132-1 267-1,35 |
| Товщина зуба ведучого диска в нормальному перерізі | 9,8-0,23 | 9,5 |
| Комбінований антивібратор |  |  |
| Овальність отворів у маточині та маятниках | 0,0175 | 0,024 |
| Діаметр пальців | 56-0,05 48-0,05 | 55,90-56,00 47,90-48,00 |
| Натяг втулок: |  |  |
| - Ø 95 мм | 0,08-0,10 | 0,07-0,10 |
| - Ø 105 мм | 0,10-0,12 | 0,09-0,12 |
| Натяг при установленні: |  |  |
| - шпильки кресл.5Д49.12.37 в маточину | 0,005-0,0015 | 0,005-0,0015 |
| - штифта кресл.5Д49.12.25-2 в антивібратор | 0,01-0,02 | 0,01-0,02 |
| Поршень |  |  |
| Тронк, діаметр отвору в бобишках (у складанні з головкою) | 95+0.035 | 95,04 |
| Тронк, овальність і конусоподібність (у складанні з головкою) під поршневий палець | 0,010-0,016 | 0,01-0,016 |

Продовження таблиці А.1

| Найменування нормованих розмірів | Креслярський розмір, мм | Допустимий розмір після капітальних ремонтів КР-1, КР-2, мм |
| --- | --- | --- |
| Тронк, діаметральний зазор між діаметром напрямної частини поршня та діаметром втулки циліндра | 0,36-0,52 | 0,30-0,75 |
| Висота канавки в головці поршня: |  |  |
| - під компресійне кільце | 5,07+0,05 | 5,2 |
| - під оливознімне кільце | 6+0,025 | 6,1 |
| Висота канавки в тронка поршня: |  |  |
| - під перше оливознімне кільце | 8,5+0,03 | 8,6 |
| - під друге оливознімне кільце | 6+0,025 | 6,1 |
| Поршневі кільця, зазор у замках поршневих кілець у робочому стані: |  |  |
| - компресійне | 0,90-1,17 | 0,9-1,2 |
| - компресійне хвилинне | 0,80-1,04 | 0,8-1,1 |
| - перше оливознімне | 0,90-1,17 | 0,9-1,2 |
| - друге оливознімне | 0,90-1,17 | 0,9-1,2 |
| Поршневі кільця, зазор між кільцями та канавками поршня по висоті: |  |  |
| - компресійне | 0,09-0,17 | 0,09-0,25 |
| - компресійне хвилинне | 0,12-0,17 | 0,12-0,25 |
| - перше оливознімне | 0,10-0,17 | 0,10-0,25 |
| - друге оливознімне | 0,12-0,17 | 0,12-0,25 |
| Кільця компресійні. Розмір замка у вільному стані | 30+8 | 30+8 |
| Зовнішній діаметр пальця поршня | 95-0,022 | 95-0,022 |
| Механізм шатунний |  |  |
| Втулка у вушках головного шатуна, внутрішній діаметр | 70+0,06+0,1 | 70,15 |
| Натяг втулки: |  |  |
| - у верхній головці шатуна | 0,11-0,14 | 0,10-0,14 |
| - у провушинах причіпного шатуна | 0,072-0,102 | 0,072-0,102 |
| Овальність отворів нижньої головки головного шатуна і пальця причіпного шатуна | 0,01 | 0,04 |
| Шатунний підшипник, зазор на оливу в площині перпендикулярній розніманню, по обмірюваннях | 0,14-0,255 | 0,14-0,28 |
| Втулка верхньої головки шатуна, зазор на оливу | 0,072-0,148 | 0,07-0,20 |
| Втулка у вушках головного шатуна, зазор на оливу | 0,06-0,12 | 0,06-0,25 |
| Товщина вкладиша шатунного підшипника в середньому перерізі | 5,91-5,93 | 5,91-5,93 |
| Причіпний палець, діаметр | 70-0,02 | 69,80-70,00 |
| Вкладиш, розмір по стику у вільному стані | 202,7+2 | 202,5-205,0 |
| Натяг вкладиша в пристрої | 0,24-0,32 | 0,20-0,32 |

Продовження таблиці А.1

| Найменування нормованих розмірів | Креслярський розмір, мм | Допустимий розмір після капітальних ремонтів КР-1, КР-2, мм |
| --- | --- | --- |
| Вкладиш, величина виступання поверхні стиків у пристрої | 0,12-0,16 | 0,12-0,16 |
| Головний шатун, осьовий розбіг у вушках головного шатуна | 0,40-0,96 | 0,4-1,1 |
| Причіпний шатун, осьовий розбіг у вушках головного шатуна | 0,3-0,82 | 0,3-1,0 |
| Шатун головний, отвір нижньої головки (без вкладишів): |  |  |
| - у площині, перпендикулярної розніманню | 202+0,029 | 201,98-202,46 |
| - у площині рознімання | 202+0,029 | 201,95-202,50 |
| - допуск овальності | 0,01 | 0,02 |
| Кришка циліндра |  |  |
| Зазор між сідлом клапана та кришкою циліндра | 0,24-0,325 | 0,24-0,33 |
| Осьовий хід сідла випускного клапана | 0,16-0,33 | 0,16-0,35 |
| Зазор між напрямною втулкою та стержнем клапана (замір на відстані 30 мм від нижнього торця втулки): |  |  |
| - впускного | 0,132-0,144 | 0,132-0,144 |
| - випускного | 0,174-0,236 | 0,174-0,236 |
| Зазор між металокерамічною втулкою та стержнем клапана (замір по втулці в середній частині): |  |  |
| - впускного | 0,072-0,124 | 0,072-0,13 |
| - випускного | 0,114-0,166 | 0,114-0,17 |
| Биття елементів клапана відносно стержня: - фаски | 0,00-0,03 | 0,00-0,03 |
| - замка | 0,00 - 0,05 | 0,00 - 0,05 |
| Хід клапанів | 22,0, не менше | 22,0, не менше |
| Зазор між віссю та втулкою важеля | 0,050-0,155 | 0,05-0,17 |
| Клапани, товщина циліндричної частини тарілки клапана під фаскою: |  |  |
| - впускного | 4,84 - 5,00 | 3,8-5,0 |
| - випускного | 3,2-3,5 | 2,5-3,5 |
| Утопання клапана в гніздо кришки: |  |  |
| - впускного | 0,00-0,32 | 0,0-0,4 |
| - випускного | 0,0-0,8 | 0,0-2,0 |
| Виступання випускного клапана, не більше | 0,62 | 0,62 |
| Натяг напрямної втулки клапана в кришці | 0,010-0,046 | 0,010-0,046 |
| Натяг металокерамічної втулки в напрямній | 0,005-0,042 | 0,005-0,042 |
| Натяг втулки в корпусі важеля | 0,018-0,065 | 0,015-0,065 |

Продовження таблиці А.1

| Найменування нормованих розмірів |  | Креслярський розмір, мм | Допустимий розмір після капітальних ремонтів КР-1, КР-2, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| Натяг сухаря в корпусі важеля |  | 0,002-0,039 | 0,002-0,039 |
| Зазор між віссю та втулкою важеля |  | 0,050-0,135 | 0,05-0,15 |
| Осьовий розбіг важеля впускних клапанів |  | 0,2-0,6 | 0,2-0,6 |
| Зазор між втулкою гідроштовхача та важелем |  | 0,008-0,045 | 0,008-0,060 |
| Хід шпинделя індикаторного крана |  | 3,8±1 | 2,8-5,0 |
| Форсунка |  |  |  |
| Хід голки розпилювача |  | 0,75±0,05 | 0,75±0,05 |
| Зношення торцевої поверхні корпусу |  | 0 | 0,02 |
| Зазор між ковпаком форсунки та: |  |  |  |
| - сопловим наконечником |  | 0,1-0,3 | 0,1-0,3 |
| - корпусом розпилювача |  | 0,140-0,325 | 0,14-0,33 |
| Щільність розпилювача (час падіння тиску з 25 МПа до 20 МПа (з 250 кгс/см2 до 200 кгс/см2)), с |  | 7-13 | 7-13 |
| Ущільнювальний поясок запорного конуса голки |  | Ущільнювальний поясок на голці повинен бути розташований в основі запорного конуса та по ширині не більше ніж 0,4 мм. |  |
| Паливний насос |  |  |  |
| Штовхач, зазор між штовхачем і напрямною втулкою |  | 0,03-0,09 | 0,03-0,12 |
| Зазор між втулкою та роликом штовхача |  | 0,065-0,120 | 0,065-0,150 |
| Зазор між втулкою та віссю ролика |  | 0,065-0,110 | 0,065-0,140 |
| Зазор між корпусом та віссю ролика |  | 0,000-0,034 | 0,00-0,04 |
| Висота пружини у вільному стані: |  |  |  |
| - плунжера |  | 86 | 83-86 |
| - нагнітального клапана |  | 14 | 13-14 |
| Нагнітальний клапан. Хід клапана до упору |  | 1,5-1,7 | 1,5-1,8 |
| Ширина притирального пояса в основі запірного конуса клапана |  | 0,2, не більше | 0,4, не більше |
| Зовнішній діаметр ролика штовхача |  | 40-0,16 | 39,7 |
| Щільність плунжерної пари (час падіння вантажу на стенді),с |  | 5-9 | 5-9 |
| Рейка. Розмір паза рейки |  | 12+0,035 | 12,00-12,06 |
| Лоток з розподільним механізмом |  |  |  |
| Діаметральний зазор між валиком і втулкою важеля | 0,025-0,100 |  | 0,025-0,150 |
| Зазор між підшипником та опорною втулкою | 0,105 - 0,200 |  | 0,10- 0,25 |
| Зазор між підшипниками та лотком (крім упорного) | 0,018 - 0,085 |  | 0,018 - 0,100 |
| Зазор між штифтом і втулкою упорного підшипника | 0,014-0,074 |  | 0,014-0,090 |

Продовження таблиці А.1

| Найменування нормованих розмірів |  | Креслярський розмір, мм |  | Допустимий розмір після капітальних ремонтів КР-1, КР-2, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Зазор між упорним підшипником і лотком |  |  | 0,000-0,067 | 0,00-0,09 |
| Овальність отвору під упорний підшипник |  |  | 0,000-0,067 | 0,000-0,15 |
| Овальність отвору під опорний підшипник |  |  | 0,018-0,085 | 0,018-0,200 |
| Осьовий зазор між двома важелями |  |  | 0,21-0,88 | 0,21-0,90 |
| Зазор між внутрішнім отвором ролика та втулкою, що плаває |  | 0,100-0,147 |  | 0,10-0,16 |
| Зазор між внутрішнім отвором втулки, що плаває, і валиком |  | 0,079-0,122 |  | 0,08-0,15 |
| Зазор між втулками, що плавають |  | 0,08-0,13 |  | 0,08-0,15 |
| Осьовий розбіг розподільного вала по індикатору |  | 0,129-0,334 |  | 0,12-0,40 |
| Зазор між половинками впускного, випускного паливного кулаків та опорною втулкою |  | 0,03-0,25 |  | 0,03-0,26 |
| Зазор між фіксатором та отвором у лотку |  | 0,020-0,069 |  | 0,02-0,09 |
| Натяг: |  |  |  |  |
| - привідної втулки |  | 0,057-0,133 |  | 0,057-0,133 |
| - втулки у важелі |  | 0,020-0,064 |  | 0,020-0,064 |
| Посадка валика в отворах важеля: |  |  |  |  |
| - зазор |  | 0,013 |  | 0,013 |
| - натяг |  | 0,021 |  | 0,021 |
| Посадка втулки опорної на розподільний вал: |  |  |  |  |
| - зазор |  | 0,01 |  | 0,01 |
| - натяг |  | 0,04 |  | 0,04 |
| Натяг сухаря у важелі |  | 0,007-0,041 |  | 0,007-0,040 |
| Натяг втулки у важелі |  | 0,022-0,064 |  | 0,022-0,064 |
| Натяг кулаків на валу |  | 0,015-0,065 |  | 0,015-0,065 |
| Привод розподільного вала |  |  |  |  |
| Бічний зазор у зачепленні шестірні кресл.1-5Д49.69.04-1 із шестірнею колінчастого вала | 0,25-0,45 |  |  | 0,25-0,50 |
| Бічний зазор у зачепленні шестірні кресл.1-5Д49.69.05-1 із шестірнею кресл.1-5Д49.69.04-1 | 0,16 - 0,48 |  |  | 0,16-0,50 |
| Бічний зазор у зачепленні шестірні кресл.1-5Д49.69.06-1 із шестірнею кресл.1-5Д49.69.05-1 | 0,14 - 0,46 |  |  | 0,14-0,50 |
| Бічний зазор у зачепленні шестірні кресл.1-5Д49.69.07-1 із шестірнею кресл.5Д49.69.06-1 | 0,12-0,41 |  |  | 0,12-0,50 |
| Бічний зазор у зачепленні шестірні кресл.1-5Д49.69.11-1 із шестірнею кресл.1-5Д49.69.08-1 | 0,12-0,53 |  |  | 0,12-0,58 |

Продовження таблиці А.1

| Найменування нормованих розмірів |  | Креслярський розмір, мм | Допустимий розмір після капітальних ремонтів КР-1, КР-2, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| Бічний зазор у зачепленні шестірні кресл.1-5Д49.69.13-1 із шестірнею кресл.1-5Д49.69.11-1 | 0,10-0,35 |  | 0,10-0,45 |
| Бічний зазор у зачепленні шестірні кресл.2-5Д49.69.8спч-01 із шестірнею кресл.1-5Д49.69.13-1 | 0,08-0,33 |  | 0,08-0,40 |
| Бічний зазор у зачепленні шестірні кресл.1-5Д49.69.11-1 і шестірні кресл.1-5Д49.69.08-1 | 0,12-0,53 |  | 0,12-0,60 |
| Бічний зазор у зачепленні шестірні кресл.1-5Д49.69.12-1 із шестірнею кресл.1-5Д49.69.11-1 | 0,10-0,35 |  | 0,1-0,4 |
| Бічний зазор у зачепленні шестірні кресл.1-5Д49.69.15-1 із шестірнею кресл.1-5Д49.69.12-1 | 0,08-0,46 |  | 0,06-0,55 |
| Бічний зазор у зачепленні шестірні кресл. 1-5Д49.69.7спч-1 із шестірнею кресл.1-5Д46.69.17-1 | 0,1-0,3 |  | 0,10-0,35 |
| Бічний зазор у зачепленні шестірні кресл.1-5Д49.69.08I із шестірнею кресл.1-5Д49.69.09-1 | 0,11-0,39 |  | 0,11-0,45 |
| Натяг підшипника при установленні на вал: |  |  |  |
| - №7042315 | 0,011-0,045 |  | 0,011-0,045 |
| - №7042130 | 0,015-0,065 |  | 0,015-0,065 |
| - №7042208 | 0,009-0,037 |  | 0,009-0,037 |
| Вимикач граничний |  |  |  |
| Осьовий розбіг вантажу на валу |  | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 |
| Осьовий розбіг важеля механізму взводу |  | 0,28-0,70 | 0,28-0,70 |
| Діаметральний зазор між валом і вантажем |  | 0,17–0,34 | 0,17-0,50 |
| Зазор між важелем і вантажем |  | 0,020-0,105 | 0,02-0,15 |
| Привод тахометра |  |  |  |
| Бічний зазор між шестірнею кресл.1-5Д49.147.01-1 і шестірнею кресл.1-5Д49.147.03-1 при нерухомій шестірні кресл.1-5Д49.147.03-1 |  | 0,14-0,535 | 0,14-0,58 |
| Бічний зазор між шестірнею кресл.1-5Д49.147.02-1 і шестірнею кресл.1-5Д49 .147.03-1 при нерухомій шестірні кресл.1-5Д49.147.02-1 |  | 0,235–0,925 | 0,235–0,950 |
| Осьовий розбіг шестірні кресл.1-5Д49.147.03-1 |  | 0,1-0,2 | 0,10-0,22 |
| Регулятор |  |  |  |
| Зазор між корпусом і силовим поршнем по Ø60+0,03 мм |  | 0,03-0,09 | 0,03-0,12 |

Продовження таблиці А.1

| Найменування нормованих розмірів | Креслярський розмір, мм | Допустимий розмір після капітальних ремонтів КР-1, КР-2, мм |
| --- | --- | --- |
| Зазор між корпусом і силовим поршнем по Ø42+0,027мм | 0,035-0,060 | 0,03-0,07 |
| Зазор між корпусом і додатковим поршнем по Ø60+0,03мм | 0,035–0,060 | 0,03-0,07 |
| Зазор між втулкою і додатковим поршнем по Ø42+0,027мм | 0,035-0,060 | 0,03-0,07 |
| Зазор між втулкою і шестірнею | 0,020-0,063 | 0,02-0,07 |
| Зазор між корпусом і поршнями акумулятора | 0,03-0,09 | 0,030-0,095 |
| Зазор між золотником вимірника та нерухомою втулкою | 0,020-0,042 | 0,02-0,06 |
| Зазор між золотником вимірника та рухомою втулкою | 0,016-0,052 | 0,016-0,126 |
| Зазор між втулкою рухливою та буксою вимірника | 0,045-0,093 | 0,045-0,110 |
| Зазор між корпусом і поршнем керування оборотами по Ø50+0,027мм | 0,03-0,04 | 0,03-0,06 |
| Зазор між золотником керування навантаження та втулкою по Ø25+0,023мм | 0,020-0,042 | 0,03-0,08 |
| Осьовий розбіг шестірні оливного насоса | 0,040-0,093 | 0,040–0,096 |
| Сервомотор пусковий |  |  |
| Зазор між корпусом і поршнем пускового сервомотора | 0,20 - 0,46 | 0,2-0,5 |
| Зазор між поршнем і стаканом пускового сервомотора | 0,03-0,12 | 0,03-0,15 |
| Зазор між стаканом і корпусом пускового сервомотора | 0,00-0,08 | 0,0-0,1 |
| Механізм валообертальний |  |  |
| Зазор між зуб'ями черв'яка та зуб'ями ведучого диска | 0,4-0,9 | 0,4-1,5 |
| Осьовий розбіг черв'яка | 0,1-0,3 | 0,1-0,3 |
| Зазор між валом черв'яка та втулкою | 0,025-0,077 | 0,025-0,140 |
| Зазор між валом і корпусом підшипника | 0,010-0,052 | 0,01-0,10 |
| Керування паливними насосами |  |  |
| Зазор між втулкою та сухарем | 0,005-0,030 | 0,005-0,070 |
| Зазор між втулкою та важелем | 0,010-0,074 | 0,01-0,15 |
| Зазор між втулкою та валиком | 0,025-0,106 | 0,02-0,16 |
| Натяг втулки у важелі | 0,007-0,041 | 0,007-0,041 |
| Зазор між поршнем і корпусом механізму відхилення | 0,009-0,050 | 0,009-0,100 |
| Зазор між торцем сухаря та пазом рейки насоса | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 |
| Зазор між поршнем і втулкою механізму вимикання | 0,010-0,054 | 0,010-0,054 |
| Зазор між втулкою важеля та відсічним валиком | 0,020-0,093 | 0,02-0,10 |

Продовження таблиці А.1

| Найменування нормованих розмірів | Креслярський розмір, мм | Допустимий розмір після капітальних ремонтів КР-1, КР-2, мм |
| --- | --- | --- |
| Люфт привода, визначений різницею переміщення рейки насоса та важеля вала регулятора | 0,3, не більше | 0,4, не більше |
| Привод насосів |  |  |
| Шестірні, бічний зазор у зачепленні: |  |  |
| -кресл. 1А-5Д49128.04-2, кресл.1-5Д49.128.06-2 | 0,12-0,51 | 0,12-0,58 |
| - кресл.1А-5Д49.128.04-2, кресл. 1-5Д49.128.9спч | 0,15-0,57 | 0,15-0,6 |
| - кресл.1А-5Д49.128.12-01, кресл.1А-5Д49.128.13-01 | 0,24-0,62 | 0,24-0,65 |
| Осьовий розбіг шестірні | 0,5-0,8 | 0,5-1,0 |
| Злам осей привода і колінчастого вала на довжині 1 м, не більше | 0,32 | 0,32 |
| Зсув осей привода і колінчастого вала, не більше | 0,3 | 0,3 |
| Осьовий розбіг шлицевого вала водяного насоса | 1,5-8,0 | 1,5–8,0 |
| Оливний насос |  |  |
| Зазор між шийками ведучої шестірні та втулками | 0,16-0,28 | 0,16-0,30 |
| Зазор між віссю кресл.74976.10 і втулками кресл.74976.09, кресл.74976.11 | 0,159-0,255 | 0,15-0,33 |
| Зазор між віссю кресл.74976.10 і отворами в кришках | 0,009-0,087 | 0,009-0,150 |
| Зазор торцевий між шестернями кресл.74976.1спч, кресл.74976.02-01 і кришками | 0,26-0,52 | 0,26-0,66 |
| Боковий зазор між зуб'ями шестерень | 0,4-0,9 | 0,40-1,05 |
| Водяний насос |  |  |
| Радіальний зазор між усмоктувальною головкою та колесом | 0,3, не менше | 0,3 - 0,6 |
| Діаметральний зазор між підшипником і станиною насоса: |  |  |
| - натяг | 0,012 | 0,012 |
| - зазор | 0,038 | 0,038 |
| Діаметральний зазор між внутрішньою обоймою підшипника та валом насоса: |  |  |
| - натяг | 0,02 | 0,02 |
| - зазор | 0,008 | 0,008 |
| Зазор між стопорним кільцем і втулкою відбивача (осьовий розбіг вала) | 0,1, не більше | 0,1, не більше |
| Зазор між колесом і валом при знятому болті після обтиснення | 1,0-3,7 | 0,8–3,7 |
| Насос для підкачування палива |  |  |
| Зазор між зуб'ями шестерень ведучої і відомої | 0,10- 0,32 | 0,10-0,35 |

Продовження таблиці А.1

| Найменування нормованих розмірів | Креслярський розмір, мм | Допустимий розмір після капітальних ремонтів КР-1, КР-2, мм |
| --- | --- | --- |
| Торцевий зазор між торцями шестерень ведучої і відомої та корпусом насоса з прокладкою | 0,080-0,135 | 0,080-0,140 |
| Зазор між вершинами зуб'їв шестерень ведучої і відомої та кронштейном | 0,200-0,238 | 0,20-0,25 |
| Діаметральний зазор між втулками та цапфами шестерень | 0,085-0,180 | 0,085-0,200 |
| Захлопка повітряна |  |  |
| Зазор між корпусом і поршнем сервомотора | 0,160-0,436 | 0,16-0,45 |
| Зазор між штоком і втулкою корпусу сервомотора | 0,15-0,60 | 0,15-0,65 |
| Турбокомпресор |  |  |
| Зазор на оливу в підшипниках ротора | 0,15-0,20 | 0,15-0,20 |
| Осьовий розбіг ротора | 0,2-0,3 | 0,2-0,3 |
| Торцевий зазор по лопатках колеса компресора | 0,9-1,2 | 0,9-1,2 |
| Радіальний зазор по лопатках компресора (між колесом і дифузором) | 1,0-1,2 | 1,0-1,2 |
| Торцевий зазор між колесом компресора та дифузором | 1,0-1,2 | 1,0-1,2 |
| Посадка підшипників: - зазор - натяг | 0,022 0,035 | 0,025 0,035 |
| Осьовий зазор по лабіринту компресора | 0,65–0,85 | 0,65-0,90 |
| Радіальний зазор по лопатках турбіни | 1,2-1,35 | 1,2-1,35 |
| Радіальний зазор між сопловим апаратом і корпусом | 0,2-0,3 | 0,2-0,3 |
| Діаметральний зазор по лабіринтах турбіни | 1,4-1,64 | 1,4–1,64 |
| Зазор між ущільнювальними кільцями та бічними стінками струмків | 0,06-0,22 | 0,06-0,25 |
| Зазор по стику ущільнювальних кілець у робочому стані | 0,1-0,5 | 0,1-0,5 |
| Дисбаланс ротора, г·см | 3,0 | 3,0 |
| ДОПОМІЖНЕ ОБЛАДНАННЯ |  |  |
| Вентилятор ЦПП |  |  |
| Зазор між валиком і поверхнею корпусу (у місці найбільшого наближення) оливного насоса | 0,06-0,12 | 0,06-0,12 |
| Зазор між лопатою та валиком оливного насоса | 0,045-0,110 | 0,045-0,110 |
| Осьовий розбіг валика оливного насоса | 0,040-0,131 | 0,04-0,131 |
| Зазор між втулками та валиком оливного насоса | 0,020-0,124 | 0,02-0,13 |
| Діаметр шийок вала шестірні під посадку підшипника | 85+0,003+0,025 | 85,003-85,025 |

Продовження таблиці А.1

| Найменування нормованих розмірів | Креслярський розмір, мм | Допустимий розмір після капітальних ремонтів КР-1, КР-2, мм |
| --- | --- | --- |
| Діаметр шийок вала ведучого під посадку підшипників | 90+0,003+0,025 | 90,003-90,025 |
| Бічний зазор у зубчастому зачепленні | 0,2-0,3 | 0,20-0,32 |
| Розмір від торця робочого колеса до початку конусної частини вала-шестірні | 3, не менше | 3, не менше |
| Розмір від торця робочого колеса до торця напрямного апарата | 3-6 | 3-6 |
| Холодильник |  |  |
| Кількість трубок секцій, що заглушаються, радіатора (шт.) | - | 1 |
| Діаметр циліндра приводу жалюзі | 70+0,046 | 71 |
| Зазор між дифузором і лопаттю колеса вентилятора | 2-6 | 6,5, не більше |
| Зазор між ободом колеса та кришкою насос-мотора | 8 - 12 | 8-12 |
| Зазор між маточиною і кришкою насос - мотора | 3-8 | 3-8 |
| Діаметральний зазор між поршнем і циліндром блока насос - мотора | 0,025-0,045 | 0,025-0,050 |
| Осьовий люфт шатуна у вкладиші вала при навантаженні 100 Н (10 кгс) | 0,04, не більше | 0,05, не більше |
| Зазор між пальцем і роликом кардана | 0,006-0,035 | 0,006-0,040 |
| Діаметр отворів блока | 26+0,21 | 27+0,21 |
| Діаметральний зазор між клапаном і стаканом клапанної коробки | 0,015-0,025 | 0,015-0,025 |
| Відцентровий фільтр оливи |  |  |
| Зазор між віссю та втулкою | 0,050-0,112 | 0,05-0,15 |
| Осьовий розбіг ротора | 0,5-2,0 | 0,5-2,0 |
| Натяг посадки шарикопідшипників | 0,039-0,090 | 0,039-0,090 |
| Агрегат паливопідкачувальний |  |  |
| Зазор між ведучою втулкою та корпусом | 0,03-0,10 | 0,03-0,10 |
| Осьовий люфт ведучої втулки | 0,08-0,14 | 0,08-0,14 |
| Допуск співвісності валів електродвигуна та помпи на довжині 50 мм | 0,05, не більше | 0,05, не більше |
| Насос оливопрокачувальний |  |  |
| Зазор між втулкою та шийкою шестірні | 0,050-0,137 | 0,05-0,14 |
| Зазор між зовнішнім діаметром шестірні та корпусом | 0,12-0,21 | 0,12-0,28 |
| Сумарний зазор між торцями втулок і торцями шестерень | 0,113-0,207 | 0,115-0,210 |
| Зношення ведучої та веденої шестерень по зовнішньому діаметру | 90−0,174−0,120 | 0,25, не більше |
| Бічний зазор у зуб'ях шестерень | 0,12-0,23 | 0,12-0,23 |
| Редуктор гідронасосів |  |  |
| Діаметр шийки вала під підшипники | 60+0,003+0,023 | 60+0,003+0,023 |

Продовження таблиці А.1

| Найменування нормованих розмірів | Креслярський розмір, мм | Допустимий розмір після капітальних ремонтів КР-1, КР-2, мм |
| --- | --- | --- |
| Діаметр шийки ведучого вала під шестірню | 65+0,04+0,06 | 65+0,04+0,06 |
| Ширина шпонкового пазу ведучого вала | 18−0,075−0,02 | 19,0 |
| Ширина шліців веденої шестірні | 8+0,036 | 8,15 |
| Бічний зазор між зуб'ями шестерень редуктора | 0,20-0,45 | 0,20-0,47 |
| Зазор між валиком і поверхнею корпусу (у місці найбільшого наближення) оливного насоса | 0,06-0,12 | 0,06-0,12 |
| Зазор між лопатями і валиком оливного насоса | 0,045-0,110 | 0,045-0,110 |
| Осьовий розбіг валика оливного насоса | 0,04-0,13 | 0,04-0,13 |
| Калорифер |  |  |
| Активна довжина трубок | 291 | 270 |
| Кількість заглушених трубок, шт | 2,0 | 7,0, не більше |
| Привод швидкостеміра |  |  |
| Товщина зуба конічної шестірні проміжного редуктора | 4,16−0,176−0,016 | 3,9 |
| Бічний зазор у зуб'ях шестерень проміжного редуктора при вибраних осьових люфтах: |  |  |
| - у бік вершини конуса | 0,1,не менше | 0,1,не менше |
| - у бік основи конуса | 0,3, не більше | 0,3, не більше |
| Товщина зуба черв'ячного колеса черв'ячного редуктора | 4,71 | 4,55 |
| Товщина зуба черв'яка | 4,662−0,48−0,37 | 4,15 |
| Бічний зазор зубчастого зачеплення черв'ячного редуктора | 0,15 – 0,48 | 0,15 - 0,48 |
| Різниця зазорів між трубою та валом привода швидкостеміра | 1,0, не більше | 1,0, не більше |
| ЕЛЕКТРИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ |  |  |
| Перемикачі електропневматичні типу ППК-8064У3, ППК-8122У3 |  |  |
| Товщина силового контакту, мм | 10 | 8 |
| Ширина силового контакту, мм | 35 | 34,5 |
| Розхил контактів силового кола, мм | 10 | 10-12 |
| Провал контактів силового кола, мм | 3-5 | 2-5 |
| Натискання контактів силового кола , Н (кгс) | 280 -330 (28-33) | 280 - 330 (28-33) |
| Товщина блокувального контакту, мм | 2-0,2 | 1,3 |
| Розхил блокувальних контактів, мм | 5±1 | 4,0-6,8 |
| Провал блокувального контакту, мм | 2 - 3 | 1,2 - 3 |
| Натискання блокувальних контактів, Н (кгс) | 1,1 - 1,3 (0,11 - 0,13) | 1,1-1,3 (0,11 - 0,13) |

Продовження таблиці А.1

| Найменування нормованих розмірів | Креслярський розмір, мм | Допустимий розмір після капітальних ремонтів КР-1, КР-2, мм |
| --- | --- | --- |
| Контактори електропневматичні типу ПК-1100/ПК-1600 |  |  |
| Контакти силового (дугогасильного) кола | Розчин і провал контролювати розміром 75±3 (9±1) | 72-78 (8-9) |
| Контакти допоміжного кола: |  |  |
| - розхил | 4,0 | 4,0 - 5,5 |
| - провал | 3,0, менше | 3,0, менше |
| Товщина контактів силового кола: |  |  |
| - нерухомих | 1,5- 0,15/2,5- 0,25 | 1,0/1,6 |
| - рухомих | 2,2- 0,25/2,5- 0,25) | 1,4/1,6 |
| - містка | 1,8- 0,16 | 1,2 |
| - контакту | 1,5- 0,16 | 0,9 |
| Натискання контактів силового кола, Н (кгс) | 207+50/110+3 (20,7+5/11,0+0,3) | 207+50/110+3 (20,7+5/11,0+0,3) |
| Натискання контактів допоміжного кола, Н (кгс) | 55/5,5 (0,65/65) | 55/5,5 (0,65/65) |
| Несиметричність рухомого дугогасильного контакту відносно нерухомого (ПК-1100) | 1,0, не більше | 1,0, не більше |
| Несиметричність рухомих контактів силового кола відносно нерухомих (ПК-1600) | 2,0, не більше | 2,0, не більше |
| Контактор електромагнітний типу ТКПД-114В |  |  |
| Силове коло: |  |  |
| Товщина контактів | 3-0,2 | 1,9 |
| Провал контактів | 6,0 | 5,0-6,0 |
| Розхил контактів | 16 | 16-17 |
| Початкове натискання контактів, Н (кгс) | 20 (2) | 20 (2) |
| Кінцеве натискання контактів, Н (кгс) | 30 (3) | 30 (3) |
| Допоміжне коло: |  |  |
| Товщина контакту | 1,5 | 0,75 |
| Провал контакту | 2,5 | 2,0 - 2,5 |
| Початкове натискання контакту, Н (кгс) | 0,6 (0,06) | 0,6 (0,06) |
| Кінцеве натискання контакту, Н (кгс) | 1,5 (0,15) | 1,5 (0,15) |
| Контактор електромагнітний типу МК |  |  |
| Товщина контактів силового кола: |  |  |
| - рухомих | 2,2 | 1,4 |
| - нерухомих | 1,2 | 0,8 |
| Товщина контактів допоміжного кола: |  |  |
| - рухомих | 1,8 ± 0,2 | 0,9 |
| - нерухомих | 1,6±0,2 | 1,0 |
| Розхил контактів силового кола (що розмикають і замикають, при номінальному струмі 63/160 А) | 4-6/5-6 | 4-6/5-6 |
| Розхил контактів допоміжного кола (що розмикають і замикають) | 5-7 | 5,0-8,5 |

Продовження таблиці А.1

| Найменування нормованих розмірів |  | Креслярський розмір, мм | Допустимий розмір після капітальних ремонтів КР-1, КР-2, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| Провал контактів силового кола |  | 2,5-3,0 | 1,5-3,0 |
| Провал контактів допоміжного кола |  | 1,5-3,5 | 1,30-3,75 |
| Натискання на місток силового кола (при номінальному струмі 63160А), Н (кгс) |  |  |  |
| - замикаючих контактів |  | 5−7(0,5−0,7)12−15(1,2−1,5) | 5−7(0,5−0,7)12−15(1,2−1,5) |
| - розмикаючих контактів |  | 3,5−4,5(0,35−0,45)4,5−7,0(0,45−0,70) | 3,5−4,5(0,35−0,45)4,5−7,0(0,45−0,70) |
| Натискання на місток (розмикаючих і замикаючих) контактів допоміжного кола, Н (кгс) |  | 0,9-1,2 (0,09-0,12) | 0,9-1,2(0,09-0,12) |
| Реле з високим коефіцієнтом повернення типу РК |  |  |  |
| Товщина контактів: |  |  |  |
| - рухомих |  | 1,50-0,16 | 0,9 |
| - нерухомих |  | 1,00-0,12 | 0,6 |
| Розчин контактів |  | 1,5 | 1,5-2,0 |
| Провал контактів: |  |  |  |
| - замикаючих |  | контакт твердий | - |
| - розмикаючих |  | 1,0 | 0,7 - 1,0 |
| Натискання контактів кінцеве, Н (кгс): |  |  |  |
| - замикаючих |  | 0,1 (0,01) | 0,1 (0,01) |
| - розмикаючих |  | 0,45 (0,045) | 0,45 (0,045) |
| Опір ізоляції, не менше, Мом: |  |  |  |
| - у холодному стані | 100 |  | 50 |
| - у гарячому стані | 3 |  | 2 |
| Реле електромагнітне типу РМ |  |  |  |
| Товщина контактів | 1,50-0,16 |  | 0,9 |
| Розхил контактів | 0,5 |  | 2,2 |
| Провал контактів | 0,75 |  | 0,50 - 0,75 |
| Хід якоря | 2+0,3 |  | 2,0-2,3 |
| Кінцеве натискання контактів Н (г) | 0,25-1,00 (25-100) |  | 0,25-1,00 (25 – 100) |
| Опір ізоляції, МОм: |  |  |  |
| - у холодному стані | 100 |  | 50 |
| - у гарячому стані | 20 |  | 5 |
| Реле диференціальне типу РД-3010 |  |  |  |
| Товщина контактів | 2,0 |  | 1,3 |
| Розхил контактів | 2,0 |  | 2,7 |
| Провал контактів | 1,0 |  | 0,7 |
| Натискання контактів, Н (г) | 0,4 (40) |  | 0,4 (40) |
| Реле часу електромагнітне типу РЕВ-812, РЕВ-814 |  |  |  |
| Товщина контактів | 1,6 |  | 1,0 |
| Розхил контактів: |  |  |  |
| нормально замкнутих | 3,5 |  | 3,5 - 4,0 |
| нормально розімкнутих | 0 |  | 4,0 - 4,5 |

Продовження таблиці А.1

| Найменування нормованих розмірів |  | Креслярський розмір, мм | Допустимий розмір після капітальних ремонтів КР-1, КР-2, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| Провал контактів: |  |  |  |
| - нормально замкнутих | - |  | - |
| - нормально розімкнутих | 1,5 |  | 1,5 - 1,9 |
| - початкове натискання контактів, Н (кгс) | 0,7-1,0 (0,07-0,10) |  | 0,7- 1,0 (0,07- 0,10) |
| - кінцеве натискання контактів, Н (кгс) | 1,0-1,2 (0,10-0,12) |  | 1,0 - 1,2 (0,10 - 0,12) |
| Контролери типу КВ-1554 (КВ-2202) |  |  |  |
| Товщина контактів: |  |  |  |
| - рухомих | 1,2-0,2 |  | 0,75 |
| - нерухомих | 1,6-0,2 |  | 1,0 |
| Розхил контактів | 8-12/7-11 |  | 8-13/7-12 |
| Провал контактів | 2±0,5 |  | 1,1 - 2,5 |
| Натискання контактів, Н (кгс) | 1,3±0,1(0,13±0,01)/ 5±1 (0,5±0,1) |  | 1,3±0,1(0,13±0,01)/ 5±1(0,5±0,1) |
| ЕКІПАЖНА ЧАСТИНА |  |  |  |
| Рама тепловоза |  |  |  |
| Відхилення центрів опорних поверхонь під кріплення шворнів від подовжньої осі рами | 2,0 |  | 4,0 |
| Прогин рами кузова тепловоза: - у вертикальній площині - у горизонтальній площині | 10 5 |  | 15, не більше 10, не більше |
| Відхилення площини пружинних опор кузова від площини нижньої плити опори шворня | 2,0 |  | 2,0 |
| Пристрій шворневий |  |  |  |
| Діаметр шворня під втулку | 155+0,12+0,2 |  | 150 |
| Зовнішній діаметр втулки шворня | 180−0,53−0,26 |  | 179 |
| Натяг втулки на шворінь | 0,04-0,20 |  | 0,05-0,20 |
| Ширина корпусу | 286-0,34 |  | 285,0 |
| Сумарний зазор між корпусом та упорами шворневого пристрою | 0,2-0,6 |  | 0,2-0,6 |
| Зовнішній діаметр кулі | 240−0,6−0,3 |  | 239-241 |
| Внутрішній діаметр корпусу | 240+0,3 |  | 239-241 |
| Зазор між кулею та корпусом | 0,3-0,9 |  | 0,3-0,9 |
| Висота корпусу | 90−0,35−0,12 |  | 88-91 |
| Ширина зева упора | 90+0,23 |  | 88-91 |
| Сумарний зазор між корпусом і зевом упора | 0,12-0,58 |  | 0,12-0,58 |
| Зовнішній діаметр пружного упора | 65−0,3−0,1 |  | 64-66 |
| Внутрішній діаметр втулки пружного упора | 65+0,2 |  | 64-66 |
| Висота пружини упора у вільному стані | 217−1,5+5,5 |  | 212-222 |
| Розмір від корпусу до пружних упорів шворневого пристрою на тепловозі | 30±1 |  | 29-31 |

Продовження таблиці А.1

| Найменування нормованих розмірів | Креслярський розмір, мм | Розмір, що допускається, при випуску з капітальних ремонтів КР-1, КР-2, мм |
| --- | --- | --- |
| Рама візка |  |  |
| Відстань між осями пазів у кронштейнах рам візка під валики буксових повідків уздовж боковини рами в одному буксовому перерізі | 1004±0,3 | 1004±0,5 |
| Різниця у відстані між осями пазів у кронштейнах рами візка під валики буксових повідків у буксових перерізах для однієї колісної пари з правої та лівої сторін | 0,5 | 0,5 |
| Відстань між центрами клинових пазів у кронштейні рами візка під валики буксових повідків в одному буксовому перерізі по діагоналі | 1055,0 | 1054,2-1055,6 |
| Відстань між внутрішніми площинами пазів кронштейнів для кріплення буксових повідків протилежних сторін рами перпендикулярно осі рами | 2025±1 | 2025±1 |
| Різниця відстаней цих поверхонь до подовжньої осі візків | 2 | 2 |
| Відстань між внутрішніми площинами пазів в одному кронштейні рами для кріплення повідка | 255+0,2+0,6 | 254,5-256,5 |
| Допуск площинності внутрішніх поверхонь усіх повідків скоб (з боку осі рами) по кожній стороні рами візка | 1,0 | 1,0 |
| Подовжній зсув клинових пазів повідкових скоб однієї сторони рами щодо аналогічних пазів іншої сторони | 0,6 | 1,0 |
| Допуск перпендикулярності повідкової скоби по клиноподібних парах на довжині 345 мм щодо подовжньої осі рами візка | 0,4 | 0,4 |
| Допуск площинності нижніх поверхонь верхніх повідкових скоб у горизонтальній площині | 2,0 | 2,0 |
| Відстань по вертикалі від нижньої площини верхнього кронштейна на повідковій скобі до опорної поверхні під пружину ресорного підвішування | 80±1 | 80±1 |
| Зазор між вузькою частиною клинового хвостовика валиком повідка та дном паза в повідковій скобі | 5±2 | 3 – 7 |
| Діаметр різьби в пазах кронштейнів під буксові повідки | М20 | M22 |
| Різниця відстаней від центрів валика до центрів клинових впадин на протилежних сторонах візка | 1 | 1,5 |

Продовження таблиці А.1

| Найменування нормованих розмірів |  | Креслярський розмір, мм | Допустимий розмір після капітальних ремонтів КР-1, КР-2, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| Колісно-моторний блок |  |  |  |
| Довжина загальної нормалі ведучої шестірні | 110,37−0,42−0,32 |  | 109,3 |
| Осьовий натяг при посадці ведучої шестірні на вал електродвигуна | 1,4 – 1,7 |  | 1,4 - 1,7 |
| Бічний зазор у зубчастому зачепленні тягової передачі | 0,42 - 1,14 |  | 0,42 - 2,14 |
| Розбіжність торців ведучої шестірні і зубчастого колеса | 3,0, не більше |  | 3,0, не більше |
| Зазор між торцями шестерень і кожухом, замірений у площині рознімання | 9,0, не менше |  | 9,0, не менше |
| Зазор між головками болтів муфти з боку колектора та рамою візка | 40,0, не менше |  | 40,0, не менше |
| Місцевий зазор між косими поверхнями валика кресл. ТЭП70.31.07.202 і тягового електродвигуна у вільному стані до складання візка | 0,2,не більше |  | 0,2, не більше |
| Різниця зазора між порожнистим валом і віссю колісної пари у вертикальному та поздовжньому напрямках | 3,0, не більше |  | 3,0, не більше |
| Колісна пара |  |  |  |
| Діаметр отвору під палець у приводі | 70+0,06 |  | 73 |
| Діаметр поверхні обода центру колісного | 1070-0,2 |  | 1064 - 1073 |
| Діаметр отвору маточини колісного центру | 235+0,09 |  | 230-240 |
| Діаметр отвору під палець у колісному центрі | 70+0.06 |  | 75 |
| Натяг при посадці бандажа на центр | 1,28 - 1,71 |  | 1,28 – 1,71 |
| Натяг при посадці пальців у центр і привод | 0,09 - 0,12 |  | 0,09 – 0,12 |
| Натяг при посадці осі в маточину колісного центру | 0,20 - 0,24 |  | 0,20 – 0,24 |
| Відстань між внутрішніми гранями бандажів | 1440±1 |  | 1439 –1443 |
| Товщина бандажа | 75 |  | 60 |
| Різниця діаметрів бандажів по кругу катання однієї колісної пари | - |  | 0,5 |
| Різниця у вимірах товщини бандажа по кругу катання | 2 |  | 3 |
| Довжина загальної нормалі зубчастого колеса колісної пари | 261,855−0,572−0,422 |  | 260,85 |
| Опора підшипника |  |  |  |
| Натяг при установленні болтів кріплення зубчастого колеса |  | 0,042-0,005 | 0,042-0,005 |
| Натяг при установленні внутрішніх кілець підшипників на опору |  | 0,020-0,050 | 0,020-0,050 |

Продовження таблиці А.1

| Найменування нормованих розмірів |  | Креслярський розмір, мм | Допустимий розмір після капітальних ремонтів КР-1, КР-2, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| Різниця радіальних зазорів парних підшипників |  | 0,03, не більше | 0,05, не більше |
| Радіальний зазор підшипників: |  |  |  |
| - у вільному стані |  | 0,245-0,340 | 0,24-0,45 |
| - в зібраній опорі |  | 0,20-0,32 | 0,18-0,42 |
| Осьовий розбіг маточини в опорі |  | 0,3-0,4 | 0,3-0,6 |
| Муфта порожнистого вала |  |  |  |
| Діаметр отворів тяги під амортизатори | 100+0.054 |  | 102,0 |
| Діаметр валика, пальця під амортизатор | 60−0,12−0,04 |  | 59,8, не менше |
| Овальність отворів Ø100 мм тяги | 0,018, не більше |  | 0,02, не більше |
| Овальність поверхонь валиків і пальців по Ø70 мм і Ø60 мм | 0,03, не більше |  | 0,05, не більше |
| Натяг при запресовуванні амортизаторів у тягу | 0,07 - 0,16 |  | 0,07 – 0,16 |
| Різниця розмірів від торців амортизатора до оброблених торців тяги в складанні | 0,5, не більше |  | 0,5, не більше |
| Буксовий вузол |  |  |  |
| Конусоподібність і допуск круглості отвору Ø290 мм у буксі під підшипники | - |  | 0,05, не більше |
| Взаємна непаралельність площин двох клинових пазів на буксі | 0,2, не більше |  | 0,2, не більше |
| Допуск паралельності площин клинового паза щодо осі отвору під підшипники букси на довжині 250 мм | 0,2, не більше |  | 0,2, не більше |
| Зазор між вузькою частиною клинового хвостовика валика повідка і дном паза букси |  | 3-7 | 3-7 |
| Різниця радіальних зазорів парних підшипників для буксової шийки |  | 0,03, не більше | 0,03, не більше |
| Різниця осьових зазорів у шарикопідшипниках крайніх осей однієї колісної пари |  | 0,1, не більше | 0,1, не більше |
| Осьовий розбіг змонтованих букс колісних пар: |  |  |  |
| - крайніх колісних пар |  | 0,5-1,0 | 0,5-1,0 |
| - середніх колісних пар |  | 27-29 | 27-29 |
| Відстань від внутрішньої площини бандажа колісного центру до внутрішньої щоки букси (букса повинна бути здвинута в сторону колеса до упору): |  |  |  |
| - крайньої колісної пари |  | 330±1,7 | 327-332 |
| - середньої колісної пари |  | 316±2,2 | 313-319 |
| Ресорне підвішування, поводок букси |  |  |  |
| Висота пружини ресорного підвішування: |  |  |  |
| - у вільному стані |  | 307−2+7 | 304-314 |
| - під статичним навантаженням, 47 кН (4700кгс) |  | 250−2+4 | 246-254 |

Продовження таблиці А.1

| Найменування нормованих розмірів |  | Креслярський розмір, мм | Допустимий розмір після капітальних ремонтів КР-1, КР-2, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| Висота пружин опор кузова: |  |  |  |
| - у вільному стані |  | 648−3+8 | 644-653 |
| - під статичним навантаженням, 53,5 кн (5350кгс) |  | 528−5+6 | 521-534 |
| Різниця висоти комплекту пружин ресорного підвішування та опор кузова під статичним навантаженням для одного візка |  | 2, не більше | 2, не більше |
| Діаметр отвору в корпусі повідка |  | 84+0,07 | 86 |
| Натяг при запресовуванні амортизатора в корпус повідка |  | 0,07-0,16 | 0,07-0,16 |
| Відстань між торцями малого та більшого амортизаторів у складанні |  | 47,5±0,2 | 47,3-47,9 |
| Відстань між центрами валиків амортизаторів у корпус повідка |  | 320±0,2 | 320±0,2 |
| Діаметр циліндра гідроамортизатора |  | 70+0,046 | 72 |
| Діаметр пальця кріплення гідроамортизатора | 40−0,025−0,009 |  | 39,90 |
| Натяг (зазор) між пальцем і підшипником кріплення гідроамортизатора | натяг 0,006 зазор 0,049 |  | натяг 0,06 зазор 0,05 |
| Натяг між провушиною корпусу амортизатора та зовнішнім кільцем підшипника |  | 0,006-0,045 | 0,006-0,045 |
| Гальмове обладнання |  |  |  |
| Сумарний зазор між валиками (осями) і втулками у всіх шарнірних з'єднаннях для діаметра від 18 мм до 30мм | 0,14-0,84 |  | 0,14-0,84 |
| Збільшення діаметра отвору від номінального розміру під втулку в деталях важільної передачі | - |  | 1 |
| Зменшення товщини важелів, підвісок, вушок, тяг, башмаків і інших деталей у місцях тертя | - |  | 0-0,8 |
| Компресор |  |  |  |
| Діаметр шатунної шийки | 51,5 |  | 51,5-50,5 |
| Овальність і конусоподібність шатунної шийки | 0,000 – 0,013 |  | 0,013, не більше |
| Діаметральний зазор у шатунному підшипнику | 0,025-0,063 |  | 0,025-0,063 |
| Зазор у підшипнику верхньої головки шатуна | +0,017 -0,003 |  | +0,02 -0,03 |
| Діаметр поршня ЦНТ | 140−0,208−0,145 |  | 142,0 |
| Діаметр поршня ЦВТ | 80−0,06−0,03 |  | 82,0 |

Кінець таблиці А.1

| Найменування нормованих розмірів |  | Креслярський розмір, мм | Допустимий розмір після капітальних ремонтів КР-1, КР-2, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| Діаметр ущільнювальних і оливознімних кілець: |  |  |  |
| - ЦНТ | 140+0,004+0,03 |  | 142 |
| - ЦВТ | 80+0,003+0,023 |  | 82 |
| Посадка поршневого пальця в отворі бобишки поршня | натяг 0,015 зазор 0,010 |  | натяг 0,015 зазор 0,010 |
| Зазор по висоті між кільцем і струмком поршня (по щупі) ЦНТ: |  |  |  |
| - компресійним | 0,030 - 0,066 |  | 0,03 - 0,07 |
| - оливознімним | 0,03 - 0,07 |  | 0,03 - 0,07 |
| Зазор по висоті між кільцем і струмком поршня (по щупі) ЦВД: |  |  |  |
| - компресійним | 0,020 - 0,048 |  | 0,02 – 0,05 |
| - оливознімним | 0,030 -0,066 |  | 0,03 - 0,07 |
| Зазор у замку поршневого кільця в робочому стані |  |  |  |
| - низького тиску | 0,4 – 0,7 |  | 0,4 – 0,7 |
| - високого тиску | 0,3 - 0,5 |  | 0,3 - 0,5 |
| Діаметр ЦНТ | 140+0,0018+0,06 |  | 142 |
| Діаметр ЦВТ | 80+0,012+0,042 |  | 82 |
| овальність чи конусоподібність робочої поверхні циліндрів: |  |  |  |
| - низького тиску | 0,000 – 0,021 |  | 0,00 – 0,03, не більше |
| - високого тиску | 0,000 - 0,015 |  | 0,00 - 0,02, не більше |
| Діаметральний зазор між робочою поверхнею циліндра та поршнем: |  |  |  |
| - низького тиску | 0,168 - 0,270 |  | 0,168 - 0,300 |
| - високого тиску | 0,042 - 0,102 |  | 0,042 – 0,102 |
| Діаметр оливної порожнини корпусу оливного насоса | 52+0.074 |  | 53 |
| Висота корпусу оливного насоса | 12−0,08+0,05 |  | 11,9 |
| Зазор між валиком і втулкою оливного насоса | 0,02 - 0,07 |  | 0,02 - 0,07 |

ДОДАТОК Б

(обов'язковий)

ПЕРЕЛІК

ДЕТАЛЕЙ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ НЕРУЙНІВНОМУ КОНТРОЛЮ ПРИ КАПІТАЛЬНИХ РЕМОНТАХ КР-1, КР-2 ТЕПЛОВОЗІВ СЕРІЇ ТЕП70

Таблиця Б.1

| Найменування | Позначення | Примітка |
| --- | --- | --- |
| БЛОК ЦИЛІНДРІВ |  |  |
| Болт | 2-5Д49.35.17 |  |
| Болт | 2-5Д49.35.16 |  |
| Болт | 2-5Д49.35.11 |  |
| Шпилька | 2-6Д49.35.35-1 |  |
| КОЛІНЧАСТИЙ ВАЛ |  |  |
| Вал колінчастий | 2-9ДГ.8.02 |  |
| Шестірня | 5Д49.8.02 |  |
| АНТИВІБРАТОР |  |  |
| Маточина | 5Д49.12.1спч-5 |  |
| Палець | 5Д49.12.33 |  |
| Палець | 5Д49.12.33-06 |  |
| ШАТУННО-ПОРШНЕВА ГРУПА |  |  |
| Стержень головного шатуна | 1А-5Д49.17.01 |  |
| Шатун причіпний | 5Д49.17.3спч-2 |  |
| Палець | 5Д49.17.06-3 |  |
| Болт | 5Д49.17.03-3 |  |
| Болт шатунний | 5Д4917.19 |  |
| Кришка | 1А-5Д49.17.02 |  |
| Головка поршня | 5Д49.22.04-10 |  |
| Шпилька | 5Д49.22.10-5 |  |
| Палець | 5Д49.22.05-3 |  |
| КРИШКА ЦИЛІНДРА |  |  |
| Клапан впускний | 5Д49.78.2сб |  |
| Клапан випускний | 11Д40.84.1сб-4 |  |
| Сухар | Д49.78.61 |  |
| Втулка | 5Д49.78.3СБ-01 |  |
| Штовхач | Д49.78.17 |  |
| Важіль | Д49.78.08 |  |
| Вісь важеля | Д49.78.09-2 |  |
| Пружина | Д49.78.31-2 |  |
| Пружина | Д49.78.32-2 |  |
| Сухар | Д49.78.16-1 |  |
| Шпилька | Д49.78.18-1 |  |
| ФОРСУНКА |  |  |
| Корпус розпилювача | Д49.85.01-1 |  |
| Корпус форсунки | Д49.85.03 |  |
| Голка | Д49.85.02 |  |
| Наконечник | Д49.85.05 |  |
| Пружина | Д49.85.07 |  |
| Гвинт | Д49.86.09 |  |
| Штанга форсунки | Д49.85.06 |  |

Продовження таблиці Б.1

| Найменування | Позначення | Примітка |
| --- | --- | --- |
| ПАЛИВНИЙ НАСОС |  |  |
| Плунжер | Д49.107.12-1 |  |
| Втулка плунжера | Д49.107.13-3 |  |
| Корпус клапана | 03Д49.107.23 |  |
| Клапан | Д49.107.04 |  |
| Упор | Д49.107.21 |  |
| Вісь ролика | Д49.107.18 |  |
| Втулка | Д49.107.20 |  |
| Ролик | Д49.107.19 |  |
| Пружина | Д49.107.08 |  |
| Тарілка пружини | Д49.107.06-1 |  |
| Штуцер натискний | Д49.107.07 |  |
| ЛОТОК З РОЗПОДІЛЬНИМ МЕХАНІЗМОМ |  |  |
| Валик | 4Д49.92.14 |  |
| Втулка | 6Д49.92.36 |  |
| Ролик | 6Д49.92.39 |  |
| Вісь важелів | 4Д49.92.18 |  |
| Втулка | 3А-6Д49.92.04 |  |
| Гайка | 3А-6Д49.92.05 |  |
| Гайка | 3А-6Д49.92.06 |  |
| Втулка приводна | 3А-6Д49.92.08 |  |
| Важіль | 4Д49.92.02-1 |  |
| Важіль | 4Д49.92.01-3 |  |
| Штанга | 6Д49.92.05-1 |  |
| Штанга | 6Д49.92.06-1 |  |
| Головка штанги | 6Д49.92.31 |  |
| Головка штанги | 4Д49.92.21-1 |  |
| Болт | 8Д49.92.09 |  |
| Сухар | Д49.78.61 |  |
| Кулак | 1-5Д49.92.15-01 |  |
| Кулак | 1-5Д49.92.16 |  |
| Вал розподільний | 2-5Д49.92.03 |  |
| Вал розподільний | 2-5Д49.92.1СБ |  |
| ПРИВОД РОЗПОДІЛЬНОГО МЕХАНІЗМУ |  |  |
| Шестірня конічна ведуча | 1-5Д49.69.17-1 |  |
| Шестірня вентилятора | 1-5Д49.69.07-1 |  |
| Шестірня | 1-5Д49.69.15-1 |  |
| Шестірня широка | 1-5Д49.69.04-1-01 |  |
| Шестірня проміжна | 1-5Д49.69.05-1 |  |
| Шестірня прохідна | 1-5Д49.69.06-1 |  |
| Шестірня розподільного вала | 1-5Д49.69.09-1 |  |
| Шестірня проміжна | 1-5Д49.69.11-1 |  |
| Вал із шестірнею | 1-5Д49.69.12-1 |  |
| Вал із шестірнею | 1-5Д49.69.13-1 |  |
| ПРИВОД ТАХОМЕТРА |  |  |
| Вал | 1-5Д49.147.15-1 |  |
| Вал-шестірня | 1-5Д49.147.01 |  |
| Вал-шестірня | 1-5Д49.147.03-2 |  |
| ПРИВОД НАСОСІВ |  |  |
| Шестірня | 1А-5Д49.128.52 |  |

Продовження таблиці Б.1

| Найменування | Позначення | Примітка |
| --- | --- | --- |
| Шестірня | 1-5Д49.128.04-2 |  |
| Шестірня | 1-5Д49.128.06-2 |  |
| Шестірня | 1А-5Д49.128.51 |  |
| Вал приводний | 1А-5Д49.128.17 |  |
| Вал | 6Д49.128.60 |  |
| НАСОС ОЛИВНИЙ |  |  |
| Вісь | 74976-10 |  |
| Шестірня ведуча | 74976.02 |  |
| Шестірня ведена | 74976.03.1 |  |
| Клапан | 74976.9спч |  |
| Вал | 74976.53 |  |
| НАСОС ВОДЯНИЙ |  |  |
| Вал | 40Ц50/12.021 |  |
| НАСОСИ ДЛЯ ПРОКАЧУВАННЯ ПАЛИВА ТА ОЛИВИ |  |  |
| Шестірня | Д42.115.05-2 |  |
| Шестірня | Д42.115.05-1 |  |
| Шестірня ведуча | 14Н.00.016 |  |
| Шестірня ведена | 14Н.00.019 |  |
| ТУРБОКОМПРЕСОР |  |  |
| Вал ротора | 6ТК.04 014-1 |  |
| ВЕНТИЛЯТОР ЦПП |  |  |
| Маточина | ТЕП75.10.17.102 |  |
| Шестірня | ТЕП70.85.10.108 |  |
| Вал-шестірня | ТЕП70 85.10.107 |  |
| Вал | ТЕП75.85.10.105 |  |
| Поводок | ТЕП70.85.10.110 |  |
| МОТОР-НАСОС |  |  |
| Вал | МН250/100-1001 |  |
| Валик кардана | МН250/100-2002 |  |
| Палець кардана | МН250/100-2003 |  |
| Шатун | МН250/100м-1103 |  |
| Шатун | МН250/100-1103 |  |
| ВІЗОК |  |  |
| Шворінь | ТЕП70.31.02.101, ТЕП70.31.02.102 |  |
| Куля | ТЕП70.31.02.103, ТЕП70.31.02.204 |  |
| Корпус | ТЕП70.31.02.203, ТЕП70.31.02.107 |  |
| Пружина | ТЕП70.31.20.102 |  |
| Пружина | ТЕП75.31.01.101 |  |
| КОЛІСНА ПАРА |  |  |
| Вісь колісної пари | ТЕП75.31.15.101 |  |
| Бандаж | ТЕП70.31.15 102 |  |
| Колесо зубчасте | ТЕП70.31.17.110 |  |
| Палець | ТЕП75.31.22.101 |  |
| Палець | ТЕП75-31.22.101-01 |  |
| КОЛІСНО-МОТОРНИЙ БЛОК ТА ЙОГО ПІДВІШУВАННЯ |  |  |
| Шестірня | ТЕП70.31.16.101 |  |
| Підвіска | ТЕП75.31.07.103 |  |
| Валик | ТЕП70.31.07.202 |  |

Кінець таблиці Б.1

| Найменування |  | Позначення | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| Валик |  | ТЕП70.31.07.104 |  |
| Підвіска |  | ТЕП75.31.25.101 |  |
| Підвіска |  | ТЕП75.31.25.101-01 |  |
| АВТОЗЧЕП |  |  |  |
| Корпус автозчепу | 106.01.000-0СБ |  |  |
| Тяговий хомут | 106.00.001-2 |  |  |
| Клин тягового хомута | 106.00.002-3 |  |  |
| Маятникове підвішування | 106.00.012-0 |  |  |
| Стяжний болт | 106.00.007-0 |  |  |
| Плита упорна | 106.00.003-1 |  |  |
| Балочка | 106.00.020-0 |  |  |
| Болт | ТЭП60.30.21.108 |  |  |
| Болт | ТЭП60.30.21.109 |  |  |
| КОМПРЕСОР ПК-5,25 |  |  |  |
| Вал колінчастий |  | 33.02.01.01-013 |  |
| Болт |  | 13.100 4062 |  |
| Шатун |  | 51.100.4050 |  |
| Кришка шатуна |  | 32.03.00.04-002 |  |
| Палець поршневий ЦВТ |  | 32.04.00.04-009 |  |
| Палець |  | 33.04.00.03-005 |  |
| Палець поршневий ЦНТ |  | 32 03.00.04-002 |  |

ДОДАТОК В

(обов'язковий)

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

НА СТЕНДОВІ ВИПРОБОВУВАННЯ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРА 2А-9ДГ ПРИ КАПІТАЛЬНИХ РЕМОНТАХ КР-1, КР-2

В.1 Загальні вимоги

В.1.1 Кожен дизель-генератор після капітального ремонту повинен пройти обкатування, регулювання й здавальні випробування.

В.1.2 Випробування дизель-генераторної установки проводити по даним технічним вимогам, програмі та методиці випробування 2А-9ДГ.16ПМ [142].

Дозволяється проводити випробування по інших погоджених інструкціях.

В.1.2.1 Відремонтований дизель-генератор випробувати на стенді в наступній послідовності:

а) обкатування та регулювання;

б) пред’явницькі випробування:

1) робота на режимах;

2) ревізія;

3) обкатування після ревізії.

в) перевірочні випробування після ревізії;

г) приймально-здавальні випробування:

1) робота на режимах;

2) огляд.

В.1.2.2 Додаткове випробовування дизель-генератора на режимі повної потужності протягом 3-х год проводиться у випадку виходу з ладу та заміни наступних вузлів і деталей:

- не більше двох вкладишів шатунних або корінних підшипників (верхніх або нижніх);

- поршня;

- втулки циліндра;

- кришки циліндра;

- турбокомпресора;

- приводу насосів, приводу розподільного вала;

- насосів води, оливи.

Після випробування замінений вузол пред'являється для огляду.

В.1.2.3 У випадку виходу з ладу більшої кількості вузлів і деталей, про що зазначено вище, випробовування дизель-генератора анулюються і повторюються в повному обсязі.

В.1.3 Випробовування проводяться з метою перевірки якості ремонту та складання, припрацювання деталей та вузлів, регулювання й перевірки відповідності параметрів дизель генератора вимогам технічних умов на постачання.

В.1.4 На випробовування допускається дизель-генератор повністю складений і прийнятий ВТК відповідно до робочих креслень і цих Правил, який має оформлені паспорти на дизель-генераторну установку та її вузли.

В.1.5 Пред’явницькі випробування проводити під контролем ВТК, приймально-здавальні випробування – під контролем ВТК або інспекції ЦТ.

В.1.6 З моменту пред’явлення дизель – генератора на випробування ВТК або інспекції ЦТ роботи на дизель-генераторі можуть проводитися тільки з їх узгодження.

В.1.7 Випробовування дизель-генератора виконувати на спеціальному стенді. Приєднання до дизель-генератора всіх трубопроводів, арматури та приладів повинно проводитися відповідно до креслень і схем стенда. Випробовувальний стенд обладнується контрольно-вимірювальними приладами, що мають паспорти та пломби, які підтверджують їхню придатність. Характеристики цих приладів і терміни перевірок приведені у програмі і методиці 2А-9ДГ.16ПМ [142].

В.1.8 При випробовуваннях застосовувати паливо, масло й охолодну рідину, згідно керівництва 2А-9ДГ-16 РЭ [40] та інструкції ЦТ-0060 [143].

В.1.9 Для контролю за якістю оливи та роботою дизель-генератора відбирати проби на аналіз:

- першу - перед заправленням у дизель;

- другу - на початку обкатування;

- третю - наприкінці обкатування;

- четверту - наприкінці приймально-здавальних випробовувань.

У відібраних пробах визначати:

- у першій - в'язкість, температуру спалаху й вміст води, механічних домішок і золи;

- в інших - в'язкість, температуру спалаху і вміст води.

Проби оливи відбирати через вентиль, установлений на трубопроводі перед фільтром оливи грубого очищення.

На зупиненому дизель-генераторі пробу оливи відбирати з отвору під оливовимірювальний щуп за допомогою металевої трубки.

В усіх пробах фізико-хімічні показники оливи повинні відповідати вимогам методики 2А-9ДГ.16ПМ [142].

В.1.10 Обслуговування дизель-генераторної установки під час випробуванння проводиться згідно керівництва 2А-9ДГ-16РЭ [40], а інших агрегатів та приборів відповідно до їх інструкцій по експлуатації.

В.2 Обслуговування дизель-генератора

В.2.1 При підготовці до першого пуску виконати роботи передбачені програмою та методикою 2А-9ДГ.16ПМ [142].

В.2.2 Пуск дизель-генератора дозволяється при температурі оливи не нижче ніж 15 ºС після прокачування дизеля оливою штатним оливопрокачувальним насосом протягом 60 с до вмикання пускових контакторів і вимикання прокачування через 12 с після вмикання пускових контакторів.

В.2.3 Для виконання обкатування та регулювання дизель-генератора необхідно настроїти швидкість дизеля відповідно до таблиці В.1

Таблиця В.1 Обертова частота колінчастого валу дизеля на позиціях контролера

| Позиція контролера | Обертова частота колінчастого вала дизеля , с-1 (об/хв) |
| --- | --- |
| 0 | 5,83±0,25(350±15) |
| I | 5,83±0,25 (350±15) |
| II | 9,16±0,25 (550±15) |
| III | 9,75±0,25 (585±15) |
| ІV | 10,31±0,25 (619±15) |
| V | 10,89±0,25 (654±15) |
| VІ | 11,46±0,25 (688±15) |
| VІІ | 12,05±0,25 (723±15) |
| VІІІ | 12,53±0,25 (757±15) |
| IX | 13,20±0,25 (792±15) |
| Х | 13,76±0,25 (826±15) |
| XI | 14,35±0,25 (861±15) |
| ХП | 14,91±0,25 (895±15) |
| ХШ | 15,50±0,16 (930±10) |
| ХІV | 16,08±0,16 (965±10) |
| ХV | 16,66±0,16 (1000±10) |

В.2.4 При випробуваннях забороняється піднімати обертову частоту колінчастого вала дизель-генератора вище ніж 1155 об/хв.

В.2.5 Під час роботи дизель-генератора контролювати відсутність ненормальних шумів, нагрівання та показання приладів.

В.2.6 За час роботи дизель-генератора контролювати температуру оливи й води на виході з дизеля. Вимірювання параметрів дизель-генератора проводиться не раніше, ніж через 15 хв. після встановлення заданого режиму.

В.2.7 Після кожного етапу обкатування зробити обов’язкові огляди дизель-генератора й допоміжного обладнання:

- перевірити на дотик рівномірність нагрівання корінних і шатунних підшипників;

- оглянути стан втулок і поршнів через люки картера;

- перевірити шплінтування гайок у болтів шатунних підшипників;

- перевірити чистоту в картері (без знімання сіток);

- перевірити стан привода клапанів (візуально);

- оглянути дизель-генератор;

- перевірити стан контактних кілець і щіткотраверсного механізму генератора, стартер-генератора та збуджувача.

В.2.8 З моменту встановлення на випробувальний стенд, у паспорті дизель-генератора провести запис у хронологічному порядку всіх робіт, проведених на дизель-генераторі й облік годин роботи на випробуваннях.

В.3 Обкатування і регулювання дизель-генераторної установки.

В.3.1 Обкатуванням передбачається припрацювання деталей, перевірка якості складання, регулювання й усунення дефектів.

В.3.2 Під час обкатування допускаються зупинки для усунення виявлених дефектів і для регулювання.

В.3.3 Обкатування дизель генератора робити по режимах таблиці В.2.

Таблиця В.2 Режими обкатування дизель-генераторної установки

| Номер режиму | Позиція контролера | Обертова частота колінчатого вала, с-1 (об/хв) | Потужність, квт | Тривалість роботи, хв |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | № етапу |  |  |  |  |
|  |  |  |  | пробний пуск | I | II | III | IV |
| I | 0 | 5,83±0,25 (350±15) | 0 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2 | I | 5,83±0,25 (350±15) | 90 |  | 30 | 2 |  |  |
| 3 | II | 9,16±0,25 (550±15) | 315 |  |  | 20 | 2 | 2 |
| 4 | III | 9,75±0,25 (585±15) | 450 |  |  | 10 | 2 | 2 |
| 5 | IV | 10,31±0,25 (619±15) | 615 |  |  | 10 |  |  |
| 6 | V | 10,89±0,25 (654±15) | 750 |  |  | 40 | 2 | 2 |
| 7 | VI | 11,46±0,25 (688±15) | 915 |  |  |  | 10 |  |
| 8 | VII | 12,05±0,25 (723±15) | 1080 |  |  |  | 10 | 2 |
| 9 | VIII | 12,53±0,25 (757±15) | 1245 |  |  |  | 20 |  |
| 10 | IX | 13,20±0,25 (792±15) | 1455 |  |  |  | 20 | 2 |
| 11 | X | 13,75±0,25 (826±15) | 1650 |  |  |  | 20 |  |
| 12 | XI | 14,35±0,25 (861±15) | 1905 |  |  |  | 20 | 2 |
| 13 | XII | 14,9I±0,25 (895±15) | 2115 |  |  |  | 20 |  |
| 14 | XIII | 15,50±0,16 (930±10) | 2355 |  |  |  | 30 | 2 |
| 15 | XIV | 16,08±0,16 (965±10) | 2520 |  |  |  | 60 | 24 |
| 16 | XV | 16,66±0,16 (1000±10) | 2754* |  |  |  |  | 60 |
| 17 | 0 | 5,83±0,25 (350±15) | 0 |  | 5 | 5 | 5 | 10 |
| Усього на етапі |  |  |  | 10 | 40 | 92 | 227 | 111 |
| * Повна потужність дизель-генератора при нормальних зовнішніх умовах |  |  |  |  |  |  |  |  |

Загальна тривалість обкатування – 8 годин.

Значення навантаження генератора по струму і напрузі визначається по таблиці В.3

Таблиця В.3 Навантаження генератора по струму і напрузі

| Позиція контролера | Струм генератора, А | Напруга генератора, В |
| --- | --- | --- |
| I | 560 | 160 |
| II | 1120 | 280 |
| III | 1480 | 305 |
| IV | 1480 | 415 |
| V | 1750 | 430 |
| VI | 2000 | 457 |
| VII | 2200 | 490 |
| VIII | 2200 | 565 |
| IX | 2560 | 570 |
| X | 2800 | 590 |
| XI | 3000 | 635 |
| XII | 3200 | 660 |
| XIII | 3500 | 673 |
| XIV | 3700 | 680 |
| XV | 3700 | 710 |
| XV* | 3800 | 725 |
| * Повна потужність дизель-генератора |  |  |

Повна потужність дизель-генератора визначається по таблиці В.4 або номограмі, приведеній в методиці 2А-9ДГ.16ПМ [142].

Таблиця В.4 Значення потужності в кВт на 15 позиції контролера при різних атмосферних умовах

| Температура навколишнього середовища, ºС | Атмосферний тиск з урахуванням вологості повітря, кПа (мм рт.ст.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 95,1 (718) | 97,0 (728) | 97,7 (733) | 98,4 (738) | 99,0 (743) | 99,7 (748) | 100,4 (753) | 101,0 (758) | 101,7 (763) | 102,4 (768) | 103,7 (778) |
| мінус 30 | 2864 | 2866 | 2868 | 2871 | 2873 | 2874 | 2876 | 2879 | 2880 | 2881 | 2885 |
| мінус 25 | 2851 | 2855 | 2856 | 2858 | 2859 | 2861 | 2863 | 2865 | 2867 | 2869 | 2873 |
| мінус 20 | 2838 | 2841 | 2843 | 2846 | 2847 | 2849 | 2851 | 2853 | 2855 | 2858 | 2862 |
| мінус 15 | 2824 | 2828 | 2830 | 2832 | 2834 | 2836 | 2838 | 2840 | 2842 | 2844 | 2849 |
| мінус 10 | 2811 | 2816 | 2818 | 2820 | 2822 | 2824 | 2826 | 2827 | 2829 | 2831 | 2836 |
| мінус 5 | 2799 | 2803 | 2805 | 2807 | 2809 | 2811 | 2813 | 2814 | 2816 | 2818 | 2823 |
| 0 | 2784 | 2787 | 2789 | 2791 | 2792 | 2794 | 2796 | 2799 | 2802 | 2804 | 2809 |
| 5 | 2772 | 2777 | 2779 | 2781 | 2782 | 2784 | 2786 | 2788 | 2790 | 2792 | 2797 |
| 10 | 2761 | 2764 | 2766 | 2768 | 2770 | 2772 | 2774 | 2776 | 2778 | 2780 | 2785 |
| 15 | 2748 | 2752 | 2754 | 2757 | 2759 | 2761 | 2763 | 2765 | 2767 | 2769 | 2773 |
| 20 | 2737 | 2741 | 2742 | 2744 | 2746 | 2748 | 2750 | 2752 | 2755 | 2757 | 2762 |
| 25 | 2725 | 2729 | 2731 | 2734 | 2736 | 2738 | 2741 | 2743 | 2745 | 2747 | 2749 |
| 30 | 2714 | 2720 | 2721 | 2722 | 2724 | 2727 | 2730 | 2732 | 2733 | 2734 | 2738 |
| 35 | 2702 | 2705 | 2707 | 2709 | 2711 | 2714 | 2717 | 2719 | 2721 | 2722 | 2725 |
| 40 | 2692 | 2695 | 2697 | 2699 | 2701 | 2703 | 2705 | 2706 | 2709 | 2712 | 2715 |
| Примітка-температура води холодного контуру на вході в дизель 45 ºС, палива на вході в паливний насос 30 ºС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Під час обкатування дизель-генератора дозволяється відхилення навантаження від номінального значення ±10 кВт.

В.3.4 Допускається обкатування дизель-генераторної установки по скороченій програмі з застосуванням присадок відповідно до затвердженої ЦТ технології.

В.3.5 У період обкатування проводяться наступні роботи.

В.3.5.1 Після кожного етапу обкатування дизель-генератора проводяться обов'язкові огляди в обсязі:

- перевірка на дотик рівномірності нагрівання корінних і шатунних підшипників;

- огляд стану втулок і поршнів через люки картера

- перевірка шплінтування гайок у болтів шатунних підшипників;

- перевірка чистоти в картері (без знімання сіток);

- перевірка стану привода клапанів (візуально);

- зовнішній огляд дизель-генератора;

- перевірка стану контактних кілець і механізму головного генератора, стартер-генератора й збудника

В.3.5.2 Після ІV етапу виконується перевірка чистоти фільтра оливи грубого очищення.

В.3.5.3 Після II етапу обкатування, вивернути, прочистити і продути повітрям штуцери підведення оливи до сферичних підшипників привода розподільного вала.

В.3.5.4 На режимі 16 останнього етапу обкатування виконується регулювання тиску згоряння Рz дизеля.

В.3.5.5 На режимі 17 останнього етапу обкатування перевіряються параметри холостого ходу.

В.3.5.6 У відрегульованого дизель-генератора параметри роботи на повній потужності при нормальних умовах навколишнього середовища (барометричний тиск 760 мм рт.ст., температура повітря 20 ºС, відносна вологість повітря 70 %, температура води холодного контура на вході в дизель від 40 ºС до 45 ºС, температура палива перед насосом, що підкачує паливо 30 ºС) повинні відповідати показникам, наведеним в таблиці В.5

Таблиця В.5 Параметри роботи дизель-генератора на режимі повної потужності

| Вимірюваний параметр | Номінальне значення | Примітка |
| --- | --- | --- |
| 1. Повна потужність дизель-генератора, заміряна на вихідних клемах випрямної установки, кВт (лс) | 2754 (3740) |  |
| 2. Номінальна потужність дизеля, лс | 4000 |  |
| 3.Обертова частота колінчатого валу, с-1 (об/хв) | 16,67 (1000±10) |  |
| 4.Температура випускних газів по циліндрах, не вище, °С | 620 |  |
| 5. Припустима різниця температур по окремих циліндрах, не більше, °С | 80 |  |
| 6.Температура, газів перед, турбіною, не вище, °С | 630 |  |
| 7.Максимальний тиск згоряння в циліндрах, не більше, Мпа (кгс/см2) | 12,74(130) |  |
| 8.Припустима різниця тисків згоряння між циліндрами, не більше, МПа (кгс/см2) | 0,78 (8) |  |
| 9. Питома витрата палива, г/к.с.×год | 153+7,7 |  |
| 10.Питома витрата масла, не більше, г/к.с.×год | 1,25 |  |
| 11. Тиск наддувочного повітря в ресивері, МПа (кг/см2) | 0,18-0,20 (1,8-2,0) |  |
| 12. Тиск масла на вході в дизель при 80°С, не менше: |  |  |
| - на лоток, МПа (кгс/см2) | 0,18-0,29 (1,8-3,0) |  |
| - на турбокомпресор, МПа (кгс/см2) | 0,34 (3,5) |  |
| 13.Перепад тиску по ФТО масла, не більше, МПа (кгс/см2) | 0,15 (1,5) |  |
| 14. Температура води на виході з дизеля, °С | 70-85 |  |
| 15.Температура масла дизеля на виході з дизеля, °С | 68-80 |  |
| 16.Тиск палива на вході в дизель, не менше, МПа (кгс/см2) | 0,15 (1,5) |  |
| 17. Тиск палива на вході в дизель, не менше, кПа (кгс/см2) | 147 (1,5) |  |
| 18. Розрідження в картері, кПа (мм вод.ст.) | 0-1,0 (0-100) | На будь-якій позиції контролера |
| 19. Тиск охолодної рідини на дизель, не менше, кПа (кгс/см2) | 245,2 (2,5) |  |
| 20. Обертова частота ротора турбокомпресора, не більше, с-1 (об/хв) | 366,7 (22000) |  |
| 21. Опір ізоляції в холодному/гарячому стані, МОм: |  |  |
| - генератора | 20/3 |  |
| - збуджувача | 40/3 |  |
| - стартер-генератора | 40/5 |  |
| Примітка - Розрахунок питомої витрати масла виконується за методикою, затвердженої у встановленому порядку |  |  |

В.3.6 Максимальний тиск масла після насосу:

- короткочасне, при пуску холодного дизеля, при температурі масла 15°С - 1176,7 кПа (12 кгс/см2);

- при номінальній частоті обертання дизеля температурі масла 45°С і максимально допустимому тиску по фільтрах -1176,7 кпа (12 кгс/см2).

В.3.7 Характеристика настроювання  швидкості дизеля повинна  відповідати таблиці В.1. Точність установки обертової частоти по позиціях I-ХІV ±15 об/хв.

Нестабільність обертової частоти при роботі на 1-й позиції контролера і відповідному навантаженню не більше ніж 2 %, при роботі на 15-й позиції відповідному навантаженню - не більше ніж 1 %.

В.3.8 Керуючись програмою і методикою випробовувань                                       2А-9ДГ.16ПМ [142] виконати:

- перевірку  спрацьовування граничного вимикача;

- перевірку спрацьовування заслінки керованої;

- перевірку закидання обертової частоти та тривалість перехідного процесу;

- перевірку обмеження подачі палива;

- настроювання регулятора обертової частоти;

- перевірку функціонування системи автоматичного керування аварійно-попереджувальної сигналізації і захисту.

В.4 Пред'явницькі випробовування

В.4.1 По закінченні обкатування й усунення виявлених несправностей дизель-генератор проходить пред'явницькі випробовування для ВТК ремонтного підприємства.

В.4.2 Випробовування проводяться по програмі:

- пуск холодного дизель-генератора;

- робота на контрольних режимах відповідно до таблиці В.6;

- перевірка відповідно до розділу 5 методики 2А-9ДГ.16ПМ [142].

Таблиця В.6 Режими пред’явницьких випробувань

| Номер режиму | Позиція контролера | Обертова частота колінчастого вала, с-1 (об/хв) | Потужність, квт | Тривалість роботи, хв | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 5,83 (350) | 0 | 10 | Замірювання параметрів (на повній потужності два рази) |
| 2 | IV | 10,31 (619) | 690 | 30 |  |
| 3 | VШ | 12,53 (757) | 1380 | 30 |  |
| 4 | X | 13,76 (826) | 1643 | 60 |  |
| 5 | XV | 16,66 (1000) | Nпр2 | 120 |  |
| 6 | 0 | 5,83 (350) | 0 | 30 |  |
| Примітка - Загальна тривалість - 4 години 40 хв. |  |  |  |  |  |

В.4.3 Під час випробовування дозволяється одна зупинка дизель-генератора тривалістю не більше ніж 30 хв (не з вини дизель-генератора), після чого повторюється режим за яким відбулася зупинка.

В.4.4 При невідповідності окремих показників вимогам таблиці В.3 виконується регулювання і повторна перевірка даного показника.

Замірювання параметрів дизель-генератора виконується не раніше, як через 15 хв. після встановлення заданого режиму.

В.5 Огляд і дозатягування

В.5.1 Після обкатування, регулювання та випробовування кожен дизель-генератор піддається огляду і перевірці в наступному обсязі:

- огляд втулок  поршнів через люки картера;

- дозатягування гайок кріплення кришок циліндрів до блока відповідно до технічних вимог креслення;

- перевірка кріплення випускних колекторів до кришок циліндрів; кріплення газового трубопроводу до випускних колекторів і турбокомпресора, кріплення компенсаторів, приводів і кронштейнів;

- перевірка легкості переміщення привода керування і рейок паливних насосів;

- перевірка шплінтування рейок і болтів шатунних підшипників (візуально);

- перевірка всіх форсунок на якість розпилювання, тиску, початку і кінця упорскування.

В.5.2 Після огляду дизель-генератор повинен пройти обкатування на режимах зазначених у таблиці В.7

Таблиця В.7 Режими пред’явницьких випробувань

| Номер режиму | Позиція контролера | Обертова частота колінчатого вала, с-1 (об/хв) | Потужність, квт | Тривалість роботи, хв | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 5,83 (350) | 0 | 5 |  |
| 2 | IV | 10,31 (619) | 690 | 5 |  |
| 3 | ІX | 13,20 (792) | 1455 | 5 |  |
| 4 | XІ | 14,35 (861) | 1905 | 5 |  |
| 5 | XV | 16,66 (1000) | 2754 | 60 |  |

В.6 Приймально-здавальні випробовування

В.6.1 На приймально-здавальні випробовування пред'являється дизель-генератор без будь-яких дефектів, що відповідає по технічним даним 2А-9ДГ.16ПМ [142] і опломбований.

В.6.2 Приймально-здавальні випробовування проводяться по наступній програмі:

- пуск дизель-генератора три рази з прогрітого стану, температура оливи і води не менше ніж 40°С;

- робота на режимах відповідно до таблиці В.8.

Таблиця В.8 Режими приймально-здавальних випробувань

| Номер режиму | Позиція контролера | Обертова частота колінчастого валу, с-1 (об/хв) | Потужність, квт | Тривалість роботи, хв | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 5,83 (350) | 0 | 10 |  |
| 2 | IV | 10,31 (619) | 690 | 30 |  |
| 3 | VIII | 12,53 (757) | 1380 | 30 |  |
| 4 | X | 13,76 (826) | 1643 | 30 |  |
| 5 | XII | 14,91 (895) | 2060 | 30 |  |
| 6 | XV | 16,66 (1000) | Nпр2 | 120 |  |
| 7 | 0 | 5,83 (350) | 0 | 0 |  |
| Примітка - Загальна тривалість - 4 години 40хв. |  |  |  |  |  |

В.6.3 У процесі випробовування дизель-генератор пред'являється ВТК і інспекції ЦТ і вважається прийнятим при відсутності дефектів, що вимагають розбирання з заміною дефектної деталі. Малозначні дефекти усуваються в процесі випробовування.

ДОДАТОК Г

(обов'язковий)

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ НА РЕОСТАТНІ ВИПРОБОВУВАННЯ ТЕПЛОВОЗА ТЕП70

Г.1 Загальні вимоги

Г.1.1 Кожен тепловоз після капітальних ремонтів КР-1, КР-2 повинен проходити  реостатні випробовування.

Г.1.2 На реостатні випробовування ВТК допускається тепловоз, на якому:

- цілком довершені складальні роботи;

- проведене регулювання та перевірка електроустаткування, працездатності систем і допоміжного устаткування відповідно до інструкцій ТЭП70.70И [118], ЦТ-0058 [9];

- усунуті всі дефекти по зауваженнях ВТК.

Г.1.3 На період реостатних випробовувань тяговий генератор повинен бути вимкнутий від тягових електродвигунів і увімкнутий до навантажувального водяного реостата реостатної станції відповідно до інструкції ТЭП70.70И [118].

Г.2 Роботи, проведені до початку реостатних випробовувань

Г.2.1 Перевірка опору ізоляції.

Г.2.1.1 Відключити вимикач реле заземлення ВКРЗ1 і мегомметром на 1000 В виміряти опір ізоляції високовольтного (силового) кола стосовно корпусу, що повинен бути не менше ніж 1,5 МОм (з урахуванням опору ізоляції силового кола стосовно низьковольтних кіл і кіл збудження), приєднавши один провід мегомметра до контакту контактора КТ1 із проводом 329, а інший - до заземленого контакту КТ1 із проводами 317 і 328.

Г.2.1.2 Мегомметром на 500 В перевірити опір ізоляції ланцюга збудження стосовно корпусу, що повинен бути не менше ніж 1,5 МОм (з урахуванням опору ізоляції по відношенню до низьковольтних кіл), приєднавши один провід мегомметра до корпусу, інший - по черзі приєднати до всіх затискачів трансформаторів ТрР1 і ТрР2 і фіксувати мінімальну величину опору.

Г.2.1.3 Мегомметром на 500 В перевірити опір ізоляції низьковольтного кола стосовно корпусу, що повинен бути не менше ніж 0,5 МОм, приєднавши один провід мегомметра до корпусу, інший - по черзі приєднати до затискачів 1/1-6 та 7/1-7.

Г.2.2 Перевірка параметрів схеми пуску дизеля

Г.2.2.1 Перед пуском температура оливи на виході з дизеля повинна бути не менше ніж 15 °С. Увімкнути автоматичний вимикач ПАЛИВНИЙ НАСОС, тумблер РУЧНЕ ПРОКАЧУВАННЯ МАСЛА повинен бути вимкнений.

Г.2.2.2 Запустити дизель і перевірити забезпечення автоматичного пуску дизеля та вимкнення стартер-генератора. Час увімкнення стартер-генератора, що відповідає часу увімкнення контактора КД повинен знаходитися в діапазоні (12±1) с.

Г.2.2.3 Перевірити час передпускового прокачування оливи , що повинен бути (60±5) с. Для перевірки необхідно натиснути кнопку ПУСК ДИЗЕЛЯ і по ручному секундоміру визначити час з моменту натискання кнопки до увімкнення пускових контакторів.

Г.2.2.4 Перевірити час прокачування оливи  після зупинки дизеля, що повинен складати (60±5) с.

Для перевірки зупинити дизель вимиканням автоматичного вимикача ПАЛИВНИЙ НАСОС і по ручному секундоміру визначити час з моменту увімкнення оливного насоса до його вимкнення.

Г.3 Обумовлені параметри, допустимі погрішності вимірювання, рекомендовані засоби вимірювання

Г.3.1 Вимірювання параметрів роботи  систем та агрегатів тепловоза при приймально-здавальних випробовуваннях проводиться по вимірювальних приладах на пульті реостатної станції, приведеним у таблиці Г.1 і додатковими засобами вимірювання, приведеними у таблиці Г.2.

Г.3.2 Усі засоби вимірювання повинні бути перевірені у встановленому порядку і мати паспорти, атестати або клейма державної перевірки, що підтверджують їхню придатність.

# Таблиця Г.1 Параметри, що вимірюються по приладах на пульті реостатної станції при приймально-здавальних випробовуваннях

| Назва параметра | Пункт програми випробо-вування | Значення параметра | Допустима погрішність зміни по НТД | Рекомендований прилад |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Напруга на виході випрямної установки, В | 5.4 | 200-900 | ±5,0 % | Міліамперметр постійного струму (Vp1) кл. 0,5, межа 3 ма з додатковим опором Rp V1 1500 В, 3ма, кл.0,5 |
| - у контрольній точці, В | 5.3 | 507±35 | 2,2 % |  |
| 2 Напруга на резисторі індуктивного датчика, В |  |  |  | Вольтметр постійного струму (Vp4) кл.0,5 межа 7,5 В, 3,0 В |
| - у контрольній точці | 5.3 | 0,7-2,5 | 5,0 % |  |
| - на мінімальному упорі | 5.5 | 0,3, не більше | 5 % |  |
| - на максимальному упорі | 5.4 | 3−0,15+0,3 | 1,5 % |  |
| 3 Напруга синхронного збудника в контрольній точці, В | 5.4 | 270±10 | ±1,3 % | Вольтметр перемінного струму (Vp2) межа 300 В, кл.0,5 (допускається 1).Нормальна область частот від 40 Гц до 100 Гц |
| 4 Напруга блока завдання БЗВ у контрольній точці, В | 5.4 | 404 | 3,0 % | Вольтметр постійного струму (Vр3) межа 75В, кл. 0,5 (допускається 1) |
| 5 Напруга уставки каналу потужності в контрольній точці, В | 5.4 | 16,51 | ±1 % | Вольтметр постійного струму (Vр5) межа 30 В, кл.0,5 |
| 6 Струм на виході випрямної установки, А | 5 | 2000-9000 | 5,0 % | Мілівольтметр постійного струму (Ар4) кл.0,5 межа 75 мВ до шунта (Шр) (0-7500) А (з перевантаженням), кл.0,5 |
| - у контрольній точці, А | 5.3 | 5000±200 | 1,2 % |  |
| 7 Струм збудження тягового генератора, А | 5.4 | 120-200 | 5,0 % | Амперметр постійного струму (Ар5) (0-300) А кл.1,5, межа 75мв до шунта (Шр4) (0-300) А, кл.0,5, установленому на тепловозі |
| 8 Струм вторинної обмотки 1 ТрПН1, А |  | 0,4-1,25 | ±4,0 % | Мілівольтметр постійного струму (Ар8) межа 75мВ, кл.0,5 до шунта (Щ6) 1,5/7,5 А, межа 1,0 А, кл.0,2, установленому на тепловозі. |
| - у контрольній точці, А | 5.4 | 0,4-1,25 | ±4,0 % |  |
| 9 Ток виходу 1ТрПТ1-3, А |  | 0,4-1,6 | 5,0 % | Мілівольтметр постійного струму (Ар8) межа 75мВ та 150мВ, кл.0,5 до шунта (Ш6) 1, 5/7,5 А, межа 1,5 А, кл.0,2, установленому на тепловозі |
| - у контрольній точці, А | 5.4 | 1,20,05 | ±1,0 % |  |
| 10 Струм збудження синхронного збудника в контрольній точці, В | 5.4 | 10-12 | 3,0 % | Амперметр постійного струму (Ар6) (0-30)А, кл.1,5, межа 75мВ до шунта (Ш6) 15/30 А, межа 30 А, кл.0,2, установленому на тепловозі. |
| 11 Ефективна потужність в контрольній точці, кВт | 5.3 | 2535±70 | 2,5 % |  |

191

191

Таблиця Г.2 Параметри, що  вимірюються додатковими засобами при приймально-здавальних випробовуваннях

| Назва параметра | Пункт програми випробо-вування | Значення параметра | Допустима погрішність по НТД | Рекомендований прилад |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I Інтервали часу, с | 2.2.2 2.2.3 2.2.4 | 121 605 605 | ±0,07 | Секундомір, ціна поділу 0,2 с |
| 2 Температура води, оливи, палива, °С | 5.11 5.12 5.15.5 | (0 – 105) | ±1 | Термометр ртутний, ціна поділу1 °С |
| 3 Температура зовнішнього повітря, °С | 5 | мінус 40-50 | ±1 | Термометр ртутний, ціна поділу 1 °С |
| 4 Температура випускних газів, °С | 5.12 | 620, не більше | 25 | Термоелектричний дизельний комплект. Клас 2,5. |
| 5 Атмосферний тиск, кПа (мм рт.ст) | 5 | 80-106 (600-800) | 0,2 (1,5) | Барометр-анероїд метрологічний, ціна поділу 0,2 кПа (1,5 мм рт.ст.) |
| 6 Відносна вологість, % | 5 | 30-100 | ±5,0% | Психрометр, клас точності 2,0 |
| 7 Статичний тиск в системі ЦВП, МПа (мм вод. ст.) | 5.15.3 | 0,0-24,5 (0-250) | ±0,29 (3) | Мановакуумметр двохтрубний, ціна поділу 2 мм вод.ст. (0,02 кПа) |
| 8 Тиск наддувочного повітря, МПа (кгс/см2) | 5.12 | 0,177+0.019б, 1,8+0,2 | ±2,5% | Манометр типу МТИ, кл 1межа (0,0-2,5) кгс/см2 ((0,0-0,2) МПа) |
| 9 Розрідження на вході в турбокомпресор, МПа (мм вод.ст.) | 5.12 | 0,0-24,5 (0-300) | 1,5% | Мановакуумметр двохтрубний, ціна поділу 2 мм вод.ст (0,02 кПа) |
| 10 Протитиск за турбокомпресором, МПа (мм вод.ст.) | 5.12 | 0,0-40,8 (0-500) | 0,5% | Мановакууметр двохтрубний, ціна поділу 2 мм вод.ст. (0,02 кПа) |
| 11 Тиск згорання в циліндрі, МПа (кгс/см2) | 5.12 | 0-16 (0-160) | ±3,0% | Максиметр, кл.1,5, межа (0-160) кгс/см2 ((0-16) МПа) |
| 12 Зазор на упор обмеження подачі палива та зазори між штифтами і стрілкою покажчика навантаження регулятора дизеля, мм | 5.3 | 0,1-6,0 | 0,1мм | Набір щупів, збільшення товщини пластин 0,01, 0,05, 0,10 мм |
| 13 Обертова частота колінчастого вала дизеля (контрольний вимір), с-1 (об/хв) | 4.11 | 33,30,3 (100010) | ±1% | Частотомір електронно-рахувальний або електронний тахометр |
| 14 Напруга допоміжного генератора (контрольний вимір), В | 4 12 | (100−1+2) | 0.3% | Вольтметр постійного струму кл.0,2 межа (0-150)В |

192

193

Г.4 Робота дизель-генератора без навантаження (холостий хід).

Г.4.1 При роботі дизель-генератора без навантаження виконуються перевірки:

- обертової частоти колінчастого вала дизеля і напруги допоміжного генератора;

- функціонування захисних пристроїв;

- розподілу витрати охолодного повітря, що охолоджує системи ЦВП по споживачах.

Г.4.1.1 Перевірка обертової частоти колінчастого вала дизеля.

При роботі дизеля без навантаження на кожній позиції контролера машиніста (далі контролера) обертова частота колінчастого вала повинна відповідати таблиці Г.3

Таблиця Г.3 Обертова частота колінчастого валу дизеля на позиціях контролера

| Позиція контролера |  | Обертова частота колінчастого вала дизеля , с-1 (об/хв) |
| --- | --- | --- |
| 0 | 5,830,25 (350±15) |  |
| I | 5,830,25 (35015) |  |
| 2 | 9,17±0,33 (55020) |  |
| 3 | 9,750,33 (58520) |  |
| 4 | 10,320,33 (61920) |  |
| 5 | 10,90±0,33 (65420) |  |
| 6 | 11,470,33 (688±20) |  |
| 7 | 12,050,33 (72320) |  |
| 8 | 12,62±0,33 (757±20) |  |
| 9 | 13,20±0,33 (792±20) |  |
| 10 | 13,770,33 (826±20) |  |
| 11 | 14,350,33 (86120) |  |
| 12 | 14,920,33 (895±20) |  |
| 13 | 15,50±0,33 (930±20) |  |
| 14 | 16,08±0,33 (965±20) |  |
| 15 | 16,67±0,17 (100010) |  |
| Примітка - При збільшенні обертової частоти колінчастого валу дизеля набором позицій контролера допустимий тиск на вході в дизель не більше ніж 12 кгс/см2. |  |  |

Г.4.1.2 Перевірка величини напруги допоміжного генератора.

Величина напруги допоміжного генератора, що підтримується за допомогою перетворювача АРН типу ППС-20-110-3, при гальмовому компресорі непрацюючому на всіх позиціях контролера повинна бути (110±1) В та (110±2) В - працюючому. Вимірювати переносним вольтметром класу 0,2.

Г.4.1.3 Перевірка захисних пристроїв.

Г.4.1.3.1 Захист дизеля від тиску в картері

Під час роботи дизеля без навантаження на позиціях від "1" до "5" контролера від’єднати трубку від рідинного манометра. Створити штучний тиск більше ніж 583 Па (60 мм вод.ст.) у каналі приладу (наприклад, за допомогою груші заливання електроліту), при якому рівень рідини підніметься до електродів контактної колодки. При цьому дизель повинен зупинитися.

Г.4.1.3.2 Захист дизеля при зниженні тиску оливи.

Для перевірки роботи реле тиску РДМ2 (датчики скидання навантаження) при увімкненому навантаженні (вимикач КЕРУВАННЯ ТЕПЛОВОЗОМ увімкнений) необхідно вимкнути з'єднувач у РДМ2 і перевести контролер з "0" позиції на позицію "12", при цьому повинно відбутися скидання навантаження.

Для перевірки роботи реле тиску РДМ3 (датчика блокування пуску по тиску оливи) необхідно вимкнути з'єднувач реле РДМ3 і натиснути кнопку ПУСК ДИЗЕЛЯ. Далі слід переконатися, що через 72 с після увімкнення кнопки ПУСК ДИЗЕЛЯ електрична схема пуску дизеля вимкнулася, а пуск дизеля не відбувся.

Для перевірки реле тиску РДМ4 (датчик зупинки дизеля) при роботі дизеля на "0" позиції контролера вимкнути з'єднувач реле РДМ4. Після цього дизель повинен зупинитися.

Г.4.1.3.3 Контроль спрацьовування блокувань відкривання дверей високовольтної камери.

На позиції "1" контролера під навантаженням відкривати по черзі кожні двері високовольтної камери та випрямної установки. При цьому повинно відбуватися скидання навантаження та повинна засвітитися сигнальна лампа СКИДАННЯ НАВАНТАЖЕННЯ.

Г.4.1.3.4 Спрацьовування граничного вимикача дизеля.

При роботі на 15 позиції контролера без навантаження, повертаючи вручну за допомогою важеля відсічний вал паливних насосів на збільшення подачі палива, плавно збільшувати обертову частоту колінчастого вала дизеля. Граничний вимикач повинен автоматично зупинити дизель за обертової частоти від 18,58 с-1 до 19,25 с-1 (від 1115 об/хв до 1155 об/хв).

Г.4.1.3.5 Перевірка запобіжних клапанів Е216 на граничне значення тиску повітря в головних резервуарах.

При вимкнутому автоматі КОМПРЕСОР установити перемичку на контакт реле РДК між затискачами 4/16 і 4/17. Увімкнути вимикач КОМПРЕСОР. При досягненні тиску в живильній магістралі 980 кПа  19,62 кПа (10,0 кгс/см2  0,2 кгс/см2) повинен відбутися зрив одного з трьох запобіжних клапанів.

Г.4.1.3.6 Перевірка блокування газового пожежогасіння.

При дизелі, що працює, контролер установити на 1 позицію. Після появи навантаження переконатися, що пусковий важіль затвора вогнегасника на замку (включення газового пожежогасіння повинно бути цілком вимкнуте). Висмикнути за кільце ключ електричного вимикача. При цьому повинно вимкнутися навантаження та зупинитися дизель.

Після перевірки ключ установити на місце.

Г.4.1.3.7 Перевірка роботи автоматичної пожежної сигналізації.

При увімкненому автоматичному вимикачі ПОЖЕЖНА СИГНАЛІЗАЦІЯ і дизелі, що працює натиснути на пульті керування кнопку КОНТРОЛЬ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ. Повинні засвітитися сигнальні лампи ПОЖЕЖА ЛІВОЇ СТОРОНИ ДП і ПОЖЕЖА ПРАВОЇ СТОРОНИ ДП І ВК, і увімкнутися звуковий сигнал. При відпусканні кнопки повинні згаснути лампи та вимкнутися звуковий сигнал.

Г.4.1.4 Перевірка розподілу охолодного повітря.

Г.4.1.4.1 Перед навантаженням головного генератора перевірити розподіл витрат охолодного повітря за чинною методикою регулювання повітропостачання тягових електричних машин і випрямної установки на тепловозах ТЕП70. За обертової частоти вала дизеля 16,67 с-10,7 с-1 (1000об/хв10об/хв) контролюється:

- тиск повітря, що охолоджує генератор в контрольній точці (у вхідній камері під кутом 30° по годинній стрілці від вертикальної осі) повинен бути не менше ніж 451 Па (46 мм вод.ст.);

- тиск повітря, що охолоджує випрямну установку в контрольних точках (у патрубках кріплення випрямної установки з рамою тепловоза). Величина тиску в першому, другому, третьому (від передньої кабіни) патрубках відповідно повинна бути не менше ніж, 1618 Па (165 мм вод.ст.), 1471 Па (150 мм вод.ст.), 1373 Па (140 мм вод.ст.);

- тиск повітря, що охолоджує кожний тяговий електродвигун. Величина статичного тиску в колекторній камері електродвигуна повинна бути не менше ніж 1373 Па (140 м вод.ст.). Виміри занести в паспорт.

Г.5 Перевірка параметрів силової установки і систем під навантаженням

Г.5.1 Навантаження дизель-генератора на реостатній станції (робота під навантаженням) проводиться по режимах таблиці Г.4

Таблиця Г.4 Режими перевірки дизель-генераторної установки

| Режим | Позиція контролера | Обертова частота вала дизеля, с-1 об/хв | Діапазон струмів генератора, А | Тривалість режиму, хв |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 5,830,25(35015) | 800-1200 | - |
| 2 | 1 | 5,830,25(35015) | 800-1200 | 10 |
| 3 | 3 | 9,75±0,33(58520) | 1400-2400 | 10 |
| 4 | 5 | 10,900,33(65420) | 1600-2900 | 20 |
| 5 | 7 | 12,05±0,33(72320) | 1900-3300 | 20 |
| 6 | 9 | 13,200,33(792±20) | 2400-3400 | 20 |
| 7 | 11 | 14,350,33(861±20) | 3300-4500 | 20 |
| 8 | 13 | 15,510,33(93020) | 3500-4800 | 60 |
| 9 | 15 | 16,67±0,17(100010) | 4000-5000 | 60 |
| Примітка 1. Допускається перерва в режимі роботи тривалістю не більше ніж 30 хв для усунення будь – якого дефекту на тепловозі, крім тих випадків, коли зупинка потрібна для дотримання мір безпеки. Після зупинки робота продовжується з початку того режиму, на якому вона була перервана. Примітка 2. Загальна тривалість перевірки - 3год 40хв |  |  |  |  |

Г.5.2 Під час восьмого режиму перевірити роботу приладів контролю й апаратури керування на пульті іншої кабіни.

Г.5.3 Перевірка потужності тягового генератора на виході випрямної установки на позиції "15" контролера.

Вимірювати потужність дизель-генератора при усіх увімкнених допоміжних навантаженнях і непрацюючому гальмовому компресорі в контрольній точці зовнішньої характеристики на позиції "15" контролера, обертовій частоті колінчастого вала дизеля 16,67 с-10,17 с-1 (1000 об/хв±10 об/хв), струмі генератора 5000 А ±200 А.

Потужність Рг в кіловатах обчислюють за формулою:

Рг= Iг×Vг×10-3                                                                                      (Г.1)

де Iг-струм генератора, А;

Vг - напруга генератора, В.

Значення потужності генератора на виході випрямної установки на позиції "15" контролера при різних атмосферних і робочих умовах, і постійній витраті палива, що відповідає повній потужності при нормальних умовах, наведено в таблиці Г.5.

Величина потужності визначається за результатами вимірів і порівнюється з величиною потужності по таблиці Г.5 (з урахуванням виправлень по примітці). Допускається відмінність між цими величинами ±70 кВт.

При цьому зазор під упором обмеження максимальної подачі палива повинен бути від 0,3 мм до 0,6 мм. Шток індуктивного датчика повинен знаходитися в проміжному положенні, при цьому напруга на резисторі індуктивного датчика Vід повинна бути в межах від 0,7 В до 2,5 В.

Примітка - Вимірювати температуру води на вході в охолоджувач наддувочного повітря та палива потрібно ртутним термометром, встановленим у гільзи на відповідних трубопроводах.

Таблиця Г.5

| Температура навколишнього середовища, ºС | Атмосферний тиск, кпа/мм.рт.ст |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 920690 | 933700 | 947710 | 960720 |  | 973730 | 987740 | 1000750 | 1013760 | 1027770 | 1040780 |  |
| -40 | 2723 | 2726 | 2728 | 2731 | 2733 |  | 2735 | 2738 | 2740 | 2742 |  | 2744 |
| -30 | 2702 | 2704 | 2706 | 2709 | 2712 |  | 2714 | 2717 | 2719 | 2721 |  | 2724 |
| -20 | 2677 | 2679 | 2682 | 2684 | 2688 |  | 2690 | 2692 | 2695 | 2697 |  | 2700 |
| -10 | 2650 | 2653 | 2656 | 2558 | 2661 |  | 2663 | 2665 | 2668 | 2670 |  | 2673 |
| 0 | 2615 | 2617 | 2620 | 2622 | 2626 |  | 2628 | 2631 | 2633 | 2636 |  | 2638 |
| 10 | 2567 | 2569 | 2572 | 2574 | 2577 |  | 2580 | 2582 | 2585 | 2587 |  | 2591 |
| 20 | 2517 | 2519 | 2523 | 2525 | 2528 |  | 2530 | 2533 | 2535 | 2538 |  | 2541 |
| 30 | 2462 | 2465 | 2468 | 2470 | 2573 |  | 2476 | 2478 | 2481 | 2484 |  | 2487 |
| 40 | 2439 | 2442 | 2445 | 2447 | 2450 |  | 2453 | 2456 | 2459 | 2462 |  | 2464 |
| 45 | 2427 | 2429 | 2432 | 2435 | 2437 |  | 2440 | 2443 | 2446 | 2449 |  | 2452 |
| Примітка 1. При зміні температури палива, надаваємого до паливних насосів, на кожен 1 °С вище або нижче 30 °С табличне значення потужності необхідно відповідно знижувати або підвищувати на 2,67 квт. Примітка 2. При зміні температури води на вході в охолоджувач наддувочного повітря на кожен 1 °С вище або нижче 45 °С табличне значення потужності необхідно відповідно знижувати або підвищувати на 2,61 квт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Г.5.4 Перевірка зовнішньої характеристики тягового генератора на позиції "15" контролера.

На позиції "15" контролера зовнішня характеристика повинна задовольняти наступним вимогам:

- величина напруги на ділянці обмеження зовнішньої характеристики при  Ir = 0 не повинна перевищувати 870 В, а при переході з ділянки обмеження на ділянку постійної потужності повинна бути не менше ніж 750 В і не більше ніж 820 В;

- величина струму при переході з ділянки обмеження по струму на ділянку постійної потужності повинна бути не менше ніж 6960 A і не більше ніж 7800 А;

- напруга на резисторі індуктивного датчика повинна бути в межах від 0,7 В до 2,5 В у всього діапазону зміни струму тягового генератора від 3500 А до 6960 А і досягати значення 3,0−0,15+0,3В при максимальному виході індуктивного датчика на ділянках обмеження по напрузі та по струму;

- у контрольній точці потужність повинна відповідати вимогам Г.5.3.

Допустима тривалість роботи при струмах вище тривалого струму (4980 А) приведена в таблиці Г.6

Таблиця Г.6 Тривалість роботи дизель-генератора

| Струм, А | Тривалість, хв |
| --- | --- |
| до 5600 | 30 |
| від 5600 до 6400 | 10 |
| від 6400 до 7000 | 5 |
| від 7000 до 7500 | 3 |
| від 7500 до 8100 | 1 |

Зняти зовнішню характеристику генератора при струмах 0; 2000 А, Iх1г А; 4500 А; 4000 А; 5000 А; 6800 А; Iх2г A із записом параметрів: струм і напруга тягового генератора, струм порушення тягового генератора, напруга індуктивного датчика, струми виходу трансформаторів струму і напруги.

Для номінального струму Iг = 5000 А записати додатково струм порушення до напруги синхронного збудника, напруга блока завдання БЗВ, напруга установки по потужності, напруга допоміжного генератора, обертова частота колінчастого вала дизеля.

Примітка - I- х1г - струм початку обмеження по напрузі, I-х2г - струм початку обмеження по  струму.

Значення перерахованих параметрів у контрольній точці, наведені у таблиці Г.1.

Г.5.5 Перевірка навантажувальної характеристики дизель-генератора.

Установити позицію "15" контролера з навантаженням, потім перевести рукоятку контролера на "14", "13" і більш низькі позиції, індуктивний датчик повинен ставати на мінімальний упор (Vід  0,3 В) на позиціях не вище від четвертої.

На позиціях "0" і "1" контролера індуктивний датчик повинен знаходитися на мінімальному упорі (при натисканні кнопки МАНЕВР напруга на резисторі індуктивного датчика повинна бути від 0,18 В до 0,25 В. Потужність при струмі тягового генератора 1000 A повинна складати 80 кВт±30 кВт.

На позиції "2" контролера при перебуванні індуктивного датчика на мінімальному упорі або при закороченому резисторі Rід (на вольтметрі установити перемичку) при струмі тягового генератора 1400 A потужність повинна складати від 180 кВт до 280 кВт.

Г.5.6 Перевірка потужності при боксуванні.

При встановленій перемичці на вольтметрі Vід установити перемичку на контакт реле РУ17 (між затискачами P12 і P11 із проводами 466 і 464 панелі з резисторами Rр4).

На позиції "15" контролера при струмі тягового генератора 2500 А напруга генератора повинна бути 400 В±20 В.

Після перевірки зняти перемички з вольтметра Vід і з затискачів P12 і P11 панелі з резисторами Rр4.

Г.5.7 Параметри настроювання реле переходу РП1 і РП2 типа РД3010.

На позиції 0 контролера включити перемикачі керування ослабленням поля першої і другої ступіні в автоматичне положення. Установити позицію "15" контролера, при ввімкнутих допоміжних навантаженнях і непрацюючому компресорі установити струм генератора від 4500 А до 4600 А.

Для визначення струмів спрацьовування реле переходу необхідно плавно зменшувати струм генератора і по сигнальних лампах, установленим на пульті реостатної станції, фіксувати струми увімкнення спочатку РП1, потім РП2.

Для визначення струмів вимкнення реле переходу необхідно збільшувати струм генератора та фіксувати струм вимкнення спочатку РП2, потім РП1.Струми увімкнення та вимкнення РП1 і РП2 при різній потужності генератора повинні відповідати значенням у таблиці Г.7 з відхиленням ±120 А.

Таблиця Г.7

| Потужність, кВт | Вмикання |  |  |  | Вимикання |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | РП1 |  | РП2 |  | РП1 |  | РП2 |  |
|  | V, В | I, А | V, В | I, А | V, В | I, А | V, В | I, А |
| 2400 | 622 | 3900 | 650 | 3700 | 436 | 5500 | 454 | 5300 |
| 2450 | 626 | 3950 | 654 | 3775 | 439 | 5600 | 456 | 5375 |
| 2500 | 630 | 4000 | 659 | 3825 | 441 | 5675 | 460 | 5450 |
| 2550 | 634 | 4050 | 663 | 3875 | 444 | 5750 | 462 | 5525 |
| 2600 | 638 | 4100 | 667 | 3925 | 447 | 5800 | 465 | 5600 |
| 2650 | 642 | 4150 | 670 | 3975 | 450 | 5875 | 468 | 5675 |
| 2700 | 646 | 4200 | 674 | 4050 | 453 | 5950 | 471 | 5735 |
| 2750 | 650 | 4250 | 678 | 4100 | 456 | 6025 | 475 | 5800 |
| 2800 | 654 | 4300 | 682 | 4150 | 459 | 6100 | 478 | 5875 |

Г.5.8 Перевірка настроювання обмежувальної характеристики дизель-генератора.

Відвернути трубку підведення наддувочного повітря до регулятора.

Установити позицію "2" контролера з навантаженням і в режимі ручного керування збудженням генератора навантажити дизель-генератор до початку зниження обертової частоти від 0,08 с-1 до 0,33 с-1 (від 5 об/хв до 50 об/хв).

Вимірити зазор між стрілкою показника навантаження і третім знизу штифтом, що повинен бути від 4,0 мм до 5,0 мм. Якщо зазначений зазор буде відрізнятися від заданого, то за узгодженням із замовником допускається піднастроювати обмежувальну характеристику відповідно до керівництва по експлуатації дизель-генератора. Після регулювання через 1 год роботи дизель-генератора на повній потужності повторити перевірку стабільності настроювання обмежувальної характеристики.

Г.5.9 Перевірка потужності в режимі аварійного збудження

Установити перемикач порушення в положення АВАРІЙНЕ ЗБУДЖЕННЯ. На позиції "15" контролера з навантаженням при струмі генератора 3500 А напруга на виході випрямної установки повинна бути від 570 В до 680 В.

Установити позицію "7" контролера з навантаженням. При струмі тягового генератора 2500 А напруга на виході випрямної установки повинна бути від 360 В до 440 В.

Установити позицію "2" контролера. При струмі тягового генератора 1000 A напруга на виході випрямної установки повинна бути від 250 В до 300 В.

Г.5.10 Перевірка роботи приладів контролю й апаратів керування тепловозом.

Зупинити дизель, установити блокувальні ключі в положення кабіни, в якій не відбувалось керування. Запустити дизель. Поступово збільшувати позиції контролера до "15" з навантаженням, контролювати по тахометру збільшення обертової частоти на кожній позиції. На позиції "13" контролера перевірити автоматичне та ручне включення жалюзі, роботу приладів пульта. Після закінчення перевірок перевести без зупинки дизеля блокувальні ключі в положення пульта керування, якого проводяться подальші випробовування. Перемикати блокувальні ключі тільки на позиції "0" контролера й у кабіні, з якої відбувалося керування.

Для переводу керування тепловозом у першу кабіну без зупинки дизеля на першому пульті увімкнути автоматичні вимикачі КЕРУВАННЯ ЗАГАЛЬНЕ і ПАЛИВНИЙ НАСОС, на другому пульті установити позицію "0" контролера, реверсивну рукоятку - у нейтральне положення. На високовольтній камері натиснути кнопку ЗБЕРЕЖЕННЯ ЖИВЛЕННЯ ПАЛИВНОГО НАСОСА і перевести блокувальний ключ КБ1 у положення першого пульта. Відпустити кнопку, перевести блокувальний ключ КБ2 у положення першого пульта.

Г.5.11 Захист дизеля від перегріву води й оливи.

При роботі дизеля під навантаженням перевірити скидання навантаження при спрацьовування температурних реле:

- при температурі оливи на виході з дизеля 87 °С1,5 °С;

- при температурі води на  виході з дизеля 105 °С±1,5 °С.

Для перевірки захисту від перегріву води дизеля тумблер ЖАЛЮЗІ ВОДИ установити в нейтральне  положення, а тумблер ЖАЛЮЗІ ОЛИВИ - у положення ручного керування.

Для перевірки захисту від перегріву оливи дизеля тумблер ЖАЛЮЗІ ОЛИВИ установити в нейтральне положення, ЖАЛЮЗІ ВОДИ - у положення ручного керування.

Момент скидання навантаження визначити по амперметрі тягового генератора і загорянню лампи СКИДАННЯ НАВАНТАЖЕННЯ на пульті керування.

Контролювати температуру по відповідним електротермометрам пульта.

Підвищити температуру теплоносія до величини, від 3 °С до 5 °С нижче уставки спрацьовування (темп підвищення не нормується). Вибрати режими навантаження тепловоза (позицію контролера) таким чином, щоб подальший темп наростання температури при підході до точки спрацьовування термореле здійснювався зі швидкістю близько 0,5 °С у хвилину. При невідповідності температури спрацьовування виконати повторну перевірку з контролем по ртутному термометрі і при необхідності установити відповідне термореле TPB1 або ТРМ1 (на тепловозі або стенді). Після регулювання виконати контрольну перевірку за ртутним термометром.

Г.5.12 Параметри дизеля на повній потужності при нормальних атмосферних умовах (барометричному тиску 101,3 кПа (760 мм рт.ст.), температурі      навколишнього повітря 20 °С, вологості 70 % і температурі палива 30 °С, температурі води на вході в охолоджувач наддувочного повітря 45 °С, розрідженні на вході в турбокомпресор при заборі повітря зовні не більше 300 мм вод.ст., протитиску на випуску відпрацьованих газів не більше ніж 500 мм вод.ст. повинні бути:

- температура випускних газів по циліндрах не більше ніж 620 °С. Допустима різниця температур для окремих циліндрів не більше ніж 100 °С;

- температура газів перед турбокомпресором не більше 630 °С;

- тиск згоряння в циліндрі не більше ніж 13,5 МПа (135 кгс/см2).

Допустима різниця тисків згоряння не повинна перевищувати 4 % від середнього значення всіх циліндрів дизеля;

- тиск наддувочного повітря (надлишковий) 0,1770 МПа  0,0196 МПа (1,8 кгс/см2 ± 0,2 кгс/см2);

- розрідження в картері дизеля не більше ніж 981 Па (100 мм вод.ст.).

У випадку різниці між атмосферними (температури навколишнього середовища, атмосферного тиску, відносної вологості повітря) і робочі умови (розрідження на вході в компресор, протитиску газу, що відробив, у вихідному патрубку, температури охолоджувальної рідини на вході в охолоджувач наддувочного повітря, температури палива) від вище зазначених, визначення максимального тиску згоряння та тиску наддувочного повітря проводиться по графіку

на рисунку Г.1, граничних параметрів випускних по графіках на рисунках Г.2, Г.3.

Рисунок Г.1 - Залежність зміни тиску наддувочного повітря та граничних значень максимального тиску згоряння від температури повітря (умовної) на всмоктуванні для режиму повної потужності двигуна

До рисунку Г.1

Температура повітря (умовна) для розрахунку тиску наддувочного повітря визначається за формулою:

t = ta + 760−Pa2 + tf−302 + 0,045 (Рк-300)+0,0133 (Рq2 – 500)	 (Г.2)

Температура повітря (умовна) для розрахунку максимального тиску згоряння визначається за формулою:

t = ta + 760−Pa2 + tf−302 + 0,065 (Рк-300)+0,02 (Рq2 – 500), 	(Г.2а)

де: Рa - атмосферний тиск, мм рт.ст.;

ta - температура повітря, де випробується дизель на відстані 1,5 м від місця забору повітря в дизель-генератор, °С;

tf - температура палива,ºC;

Pк - розрідження на впуску в патрубок турбокомпресора, мм вод.ст.;

Рq2 - протитиск на випуску у фланця випускного патрубка турбокомпресора, мм вод.ст.

Рисунок Г.2 - Залежність граничної температури газів по циліндрах і перед турбіною від умовної температури повітря для режиму повної потужності

До рисунку Г.2

Температура повітря (умовна) для розрахунку граничної температури газів по циліндрах визначається за формулою:

t = ta + tохл−451,5 - (Pа−Pн)−7482	(Г.3),

де: tа - температура повітря де випробується дизель-генератор, на відстані 1,5 м від місця забору повітря в дизель-генератор, ºС;

tохл - температура води на вході в охолоджувач наддувного повітря, °С;

45 - нормальна температура води на вході в охолоджувач, наддувного повітря, °С;

Ра - барометричний тиск під час випробовування, мм рт.ст.;

Рн - нормальний тиск повітряного пара у повітрі, МПа (мм рт.ст.);

748 - барометричний тиск з обліком парціального тиску водяного пара у повітрі при нормальних атмосферних умовах, мм рт.ст.;

1,5, 2 – імперичні коефіцієнти.

Рисунок Г.3 - Залежність  парціального тиску водяних парів (Рп) від температури повітря (t) і його відносної вологості

Г.5.13 При роботі дизель-генератора під навантаженням на позиції "15" контролера параметри систем тепловоза повинні мати наступні значення:

- температура оливи на виході з дизеля від 70 °С до 82 °С;

- температура води на виході з дизеля від 75 °С до 90 °С;

- тиск оливи на вході в дизель при температурі оливи на виході з дизеля 80 °С повинен бути не менше ніж 451 кПа (4,6 кгс/см2) (за обертової частоти 5,85 с-1 (350 об/хв) не менше ніж 127,4 кПа (1,3 кгс/см2);

- тиск палива на вході в дизель не менше ніж 147,0 кПа (1,5 кгс/см2).

Г.5.14 На позиції 15 контролера з навантаженням величина амплітуди вібрації повинна бути не більше:

- у вертикальному напрямку - 0,15 мм;

- у поперечному напрямку - 0,2 мм;

- у поздовжніх напрямках - 0,1 мм.

Заміряти амплітуду вібрації потрібно за допомогою ручного вібрографа BP-1 на одній з лап кріплення дизель-генератора.

Г.5.15 Під час реостатних випробовувань повинна бути перевірена робота допоміжних систем та устаткування тепловоза:

Г.5.15.1 Компресор гальмовий:

- при пуску дизеля електродвигун гальмового компресора повинен одержати живлення з затримкою 4 с  1 с після вимкнення контактора КД. Контроль робити ручним секундоміром;

- робота компресора контролюється по підвищенню тиску в гальмовій системі. При досягненні тиску 0,90 МПа0,02 МПа (9,0 кгс/см20,2 кгс/см2) електродвигун компресора повинен вимкнутися.

Контроль ведеться за допомогою штатного манометра. При падінні тиску до величини 0,75 МПа  0,02 МПа (7,5 кгс/см2  0,2 кгс/см2) електродвигун компресора повинен вимкнутися:

- при увімкненні електродвигуна компресора повинні увімкнутися пневмоциліндри повороту рухомих касет повітроочисників;

- тиск оливи в оливній системі компресора повинен бути не менше ніж 0,15 МПа (1,5 кгс/см2);

- рівень оливи повинен знаходитися між рисками на стержні оливопокажчика;

- не допускається поява ненормальних стукотів і вібрації;

- не допускається викидання оливи через фільтри компресора.

Перевірити механізм відкривання кришки люка вентиляції компресора, його фіксацію у відкритому та закритому положеннях.

Г.5.15.2 Перевірка звукових сигналів:

- при роботі дизеля на позиції "15" контролера натиснути кнопку на пульті керування ВИКЛИК ПОМІЧНИКА. Сигнал повинен бути чутний у дизельному приміщенні;

- при натисканні кнопки ТИФОН повинен видаватися рівний голосний звук. При натисканні кнопки СВИСТОК повинен видаватися рівний голосний звук.

Г.5.15.3 Вентилятор системи централізованого повітропостачання (ЦПП):

- опір фільтра системи ЦВП повинен бути не більше ніж 245 Па (25 мм вод.ст.) за обертової частоти вала дизеля 16,67 с-1(1000 об/хв);

- тиск оливи в редукторі вентилятора повинен бути не менше ніж 0,05 МПа (0,5 кгс/см2) за обертової частоти вала дизеля 5,83 с-1(350 об/хв);

- робота повинна бути спокійної без стукотів;

- положення рукоятки напрямного апарата повинно бути зафіксовано і запломбовано.

Г.5.15.4 Гідропривод вентиляторів охолодження:

- тиск оливи в системі гідроприводу повинен знаходитися в межах від 0 кПа до 10780 кПа (від 0 кгс/см2 до 110 кгс/см2), перед фільтром тонкого очищення не більше ніж 248 кПа (2,5 кг/см2). Контроль тисків проводити по штатних манометрах:

- робочий діапазон температури оливи  в системі гідропривода повинен бути від 50 °С до 90 °С. Контролювати температури потрібно за допомогою ртутного термометра;

- теча по трубопроводах, гідромашинам, редуктору гідронасосів не допускаються;

- робота повинна бути спокійної, без стукотів.

Г.5.15.5 Перевірка роботи системи автоматичного регулювання температури теплоносіїв (САРТ).

При автоматичній роботі відкриття жалюзі повинно здійснюватися за температури води 73 °С2 °С і оливи 67 °C2 °C на виході з дизеля.

Початок обертання гідромоторів повинен відбуватися за температури оливи на виході з дизеля 70 °С2 °С і температурі води на вході в дизель 70 °C2 °C.

Момент відкриття жалюзі та початок обертання вентиляторів фіксується візуально.

Перевіряти потрібно на початку режиму .роботи під навантаженням, коли температура води нижче ніж 71 °С, оливи - нижче ніж 65 °С.

Для перевірки, тумблери керування жалюзі на пульті машиніста ЖАЛЮЗІ ВОДИ і ЖАЛЮЗІ ОЛИВИ установити в положення автоматичного керування і по відповідним електроманометрам пульта спостерігати за підвищенням температури теплоносія. Температуру початку обертання вентилятора охолодження води дизеля спостерігати по ртутному термометру, установленому на трубопроводі води на вході в дизель.

Пневматичні перетворювачі температури типу ТПМ2-70 у випадку невідповідності початку обертання вентиляторів заданим температурам, перевіряють та налагоджують на стенді цеху.

Г.5.15.6 Перевірка роботи електропневматичного клапана (ЕПКА), рукоятки пильності автостопа (РПА) з автоматичною локомотивною сигналізацією (АЛСН) і без АЛСН.

Перед перевіркою необхідно переконатися, що автоматичні вимикачі ЖИВЛЕННЯ АВТОСТОПА вимкнені, увімкнути на високовольтній камері тумблер АВТОСТОП, поставити універсальні перемикачі ПЕРЕМИКАЧІ АВТОСТОПА ПА1 і ПА2 у положення тієї кабіни, з якої здійснюється перевірка. Повернути ключ ЕПКА в увімкнене положення - проти годинникової стрілки, відкрити повітряний кран на систему звукового сигналу (свисток).

Тумблер Д3 повинен стояти в положенні "з АЛСН".

З появою червоного сигналу на локомотивному світлофорі одночасно зі свистком натиснути РПА - свисток повинен блокуватися.

Установити вручну стрілку швидкостеміра між поділками 10 км/год і 20 км/год - свисток повинен працювати з періодичністю від 30 с до 40 с.

При положенні стрілки вище 20 км/год свисток не блокується при натисканні РПА і відбувається "зрив" (спрацьовування) ЕПКА.

Зарядити ЕПКА, переключити тумблер Д3 у положення "без АЛСН". При одночасному натисканні на РПА та на кнопку ДОПОМІЖНА КНОПКА АВТОСТОПА на світлофорі повинен засвітитись білки сигнал. Натиснути та тримати натиснуту кнопку ПЕРЕВІРКА АВТОСТОПА. Свисток повинен працювати з періодичністю від 60 с до 90 с.

При натисканні на РПА свисток повинен блокуватися.

Зазначені перевірки при реостатних випробовуваннях тепловоза повинні бути виконані в обох кабінах.

Г.5.15.7 Система вентиляції й обігріву кабіни машиніста та лобових стекол перевіряється на функціонування. При цьому перепад температур повітря на вході в забірний патрубок і у вихідному патрубку, встановленому в крісла машиніста, у режимі рециркуляції повинен складати 85 °С  5 °С через 10 хвилин після увімкнення.

Г.5.15.8 На працездатність по призначенню перевіряються: пристрій для підігріву дизельного палива та води умивальника, регулювання освітлення кабіни, пульт швидкостеміра і швидкостемірна стрічка, санітарний вузол, підігрівник їжі, кондиціонер, ручний насос для дозаправлення води, регульовані по висоті світлонепрониклеві штори.

Г.5.15.9 При роботі дизеля контролюється герметичність трубопроводів систем оливи, води, палива, повітря і гідропривода. Труби повинні бути надійно укріплені, витікання в місцях з'єднання не допускаються.

ДОДАТОК Д

(довідковий)

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕЛЕКТРИЧНИХ АПАРАТІВ

Таблиця Д. 1 Електропневматичні вентилі типу ВВ

| Найменування параметрів | Значення |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВВ-1100 | BB-1400 | BB-1700 | BB-32 |
| Номінальна напруга, В | 75 | 110 | 110 | 110 |
| Вид струму | постійний |  |  |  |
| Струм спрацьовування, не більше, А | 0,12 | 0,092 |  | 0,2 |
| Активний опір котушки при температурі 20°С, Ом | 299,24-340,2 | 567,1-644,0 | 597,0 | 520 |
| Хід клапана, мм | 1,50,05 | 20,05 | 1,5±0,05 | 1,00,05 |
| Тиск повітря в магістралі, МПа (кгс/см2) | 0,63 (6,3) | 0,63 (6,3) | 0,63 (6,3) | 0,675(6,75) |
| Споживна потужність, Вт | 13 | 17 | 15 | 22 |
| Опір ізоляції, не менше, МОм | 100 | 100 | 100 | 100 |

Таблиця Д.2 Перемикачі пневматичні кулачкові типу ППК

| Найменування параметрів | Значення |  |
| --- | --- | --- |
|  | ППК-8064УЗ | ППК-8122У3 |
| Силове коло: |  |  |
| - кількість комутуючих кіл | 6 | 12 |
| - струм номінальний, А | 1000 | 900 |
| - напруга номінальна, В | 900 | 900 |
| - розхил контактів, мм | 10 | 10 |
| - провал контактів, мм | 3-5 | 3-5 |
| - ширина контактів, мм | 35 | 35 |
| - кінцеве натискання контактів, Н (кгс) | 250-330 (25-33) | 280-330 (28-33) |
| ###### Допоміжне коло: |  |  |
| - кількість контактів (Н.з+Н.в) | 4 | 2 |
| - струм номінальний, А | 5 | 2 |
| - номінальна напруга, В | 110 | 110 |
| - розхил контактів, мм | 5±I | 51 |
| - провал контактів, мм | 2-3 | 2-3 |
| - кінцеве натискання контактів, Н (кгс) | 11-13 (0,11-0,13) | 11-13 (0,11-0,13) |
| Хід штока, мм | 12 | 12 |
| Тиск мінімальний, МПа/кгс/см2/ | 3,75 | 3,75 |
| Тиск повітря номінальний, МПа (кгс/см2) | 5 | 5 |
| Тиск повітря максимальний, МПа (кгс/см2) | 6,75 | 6,75 |
| Маса, кг | 152 | 152 |

Таблиця Д.3 Електропневматичні контактори типу ПК

| Найменування параметрів | Значення |  |
| --- | --- | --- |
|  | ПК1146У3, ПК1148У3 | ПК1616УЗ |
| Номінальна напруга, В | 1000 | 1000 |
| Номінальний струм, А | 1000 | 500 |
| Кількість полюсів силового кола | 1 | 6 |
| Номінальна вмикаюча здатність: |  |  |
| - номінальний вмикаючий струм, А | 0,4Iн | Iн |
| - номінальна вмикаюча напруга, В | 20 | 10 |
| Номінальна вимикаюча здатність: |  |  |
| - номінальний вимикаючий струм, А | 0,4Iн | Iн |
| - номінальна вимикаюча напруга, В | 20 | 10 |
| Номінальний (тривалий) струм допоміжних контактів, А | 6,3 | 6,3 |
| Провал силових контактів, не менше, мм, | 3 | 3 |
| Натискання силових контактів, не менше, Н (кгс) | 20750 (20,75) | 1103 (110,3) |
| Натискання допоміжних контактів, Н (кгс) | 55-5 (5,5-0,5) | 0,65 (65гс) |
| Розхил допоміжних контактів, не менше, мм | - | 4 |
| Провал допоміжних контактів, не менше, мм | - | 1,5 |
| Спрацьовування контактора при тиску, МПа (кгс/см2) | 0,35 (3,5) | 0,35 (3,5) |

Таблиця Д.4 Електромагнітні контактори типу МК

| Найменування параметрів | Значення |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МК2-10 | MK2-20 | МК2-11 | МК4-10 |
| Номінальний струм, А | 63 | 63 | 63 | 160 |
| Струм тривалого режиму і комутаційна здатність контактів допоміжного кола при індуктивному навантаженні(з постійною часу при постійному струмі не більше 0,05 с): |  |  |  |  |
| - номінальний струм, А | 10 | 10 | 10 | 10 |
| - номінальна робоча напруга, В | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Режим нормальних комутацій: |  |  |  |  |
| - вмикаючий струм, А | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| - вимикаючий струм, А | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| Споживана потужність котушок, що втягують, за температури 20 °С, Вт | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Кількість контактів | 1зам. | 2зам. | 1зам 1роз | - |
| Кількість контактів допоміжного кола |  |  |  |  |
| - що замикають | 2 | 2 | 2 | 2 |
| - що розмикають | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Власний час вимкнення, с | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |

Кінець таблиці Д.4

| Найменування параметрів | Значення |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МК2-10 |  | MK2-20 |  | МК2-11 |  | МК4-10 |
| Контакти силового кола: |  |  |  |  |  |  |  |
| - розхил контактів, мм | 4-6 | 4-6 |  | 4-6 |  | 5-6 |  |
| - провал контактів, мм | 2,5-3 | 2,5-3 |  | 2,5-3 |  | 2,5-3 |  |
| - натискання на місток, Н (кгс) | 5-7 (0,5-0,7)зам 3,5-4,5 (0,35-0,45) розм. | 5-7 (0,5-0,7)зам 3,5-4,5 (0,35-0,45) розм. |  | 5-7 (0,5-0,7)зам 3,5-4,5/ 0,35-0,45/ розм. |  | 12-15 (1,2-1,5)зам 4,5-7 (0,45-0,7) розм. |  |
| Контакти допоміжного кола |  |  |  |  |  |  |  |
| - розхил контактів, мм | 5-7 | 5-7 |  | 5-7 |  | 5-7 |  |
| - провал контактів, мм | 1,5-3,5 | 1,5-3,5 |  | 1,5-3,5 |  | 1,5-3,5 |  |
| - натискання на місток, Н (кгс) | 0,9-1,2 (0,09-0,12) | 0,9-1,2 (0,09-0,12) |  | 0,9-1,2 (0,09-0,12) |  | 0,9-1,2 (0.09-0,12) |  |

Таблиця Д.5 Електромагнітний контактор типу ТКПД-114В

| Найменування параметрів | Значення |
| --- | --- |
| Номінальний струм, А | 400 |
| Номінальна напруга, В | 220 |
| Розхил силових контактів, мм | 16 |
| Провал силових контактів, мм | 6 |
| Початкове натискання контакту, Н (кгс) | 20 (2) |
| Кінцеве натискання контакту, Н (кгс) | 30 (3) |
| Розхил допоміжних контактів, мм | 6 |
| Провал допоміжних контактів, мм | 2,5 |
| Струм тривалий, А | 10 |
| Струм при вимиканні, А | 2,5 |
| Струм при включенні, А | 15 |
| Початкове натискання контактів, Н (кгс) | 0,6 (0,06) |
| Кінцеве натискання контактів, Н (кгс) | 1,5 (0,15) |
| Напруга котушки, В | 75 (110) |
| Маса, не більше, кг | 11 |

Таблиця Д.6 Реле з високим коефіцієнтом повернення типу РК

| Найменування параметрів | Значення |  |
| --- | --- | --- |
|  | РК-211УЗ | РК-231У32 |
| Номінальний струм, А | 1 | 1 |
| Номінальна напруга, В | 110 | 110 |
| Кількість контактів: |  |  |
| - що замикають, шт | 1 | 1 |
| - що розмикають, шт | I | 1 |
| Струм спрацьовування, А | 0,05, не більше | - |
| Напруга спрацьовування, В | - | 1,2 |
| Коефіцієнт повернення | 0,85, не менше | 0,8, не менше |
| Розхил контактів, мм | 1,5, не менше | 1,5 не менше |

Кінець таблиці Д.6

| Найменування параметрів | Значення |  |
| --- | --- | --- |
|  | РК-211УЗ | РК-231У32 |
| Провал контакту, що розмикає, мм | 1 | 1 |
| Кінцеве натискання контактів: |  |  |
| - що замикають, Н (кгс) | 0,1 (0,01) | 0,1 (0,01) |
| - що розмикають, Н (кгс) | 0,45 (0,045) | 0,45 (0,045) |
| Розмір контактів по товщині: |  |  |
| - рухомих, мм | 1,5-0,6 | 1,5-0,16 |
| - нерухомих, мм | 1,0-0,12 | 1,0-0,12 |
| Опір ізоляції: |  |  |
| - у холодному стані, МОм | 100, не менше | 100, не менше |
| - у нагрітому стані, МОм | 3, не менше | 3, не менше |

##### Таблиця Д.7 Електромагнітне реле типу РМ

| Найменування параметрів | Значення |  |
| --- | --- | --- |
|  | РМ1110УЗ-0,04А | РМ2112-12В |
| Номінальна напруга, В | 110 | 110 |
| Номінальний струм, А | 2 | 2 |
| Номінальний струм робочої котушки, А | 0,04 | 0,04 |
| Номінальна напруга ізоляції робочої котушки, В | 900 | 900 |
| Номінальний струм утримуючої котушки, А | 0,16 | - |
| Номінальна напруга ізоляції утримуючої котушки, В | 110 | - |
| Хід якоря, мм | 2+0,3 | 2+0,3 |
| Розхил контактів, мм | 1+0,5 | 1+0,5 |
| Провал, не менше, мм | 0,75 | 0,75 |
| Попереднє натискання рухомих контактних пластин, що замикають на поличку траверси, Н (г) | 0,1 (10), не менше | 0,1 (10), не менше |
| Кінцеве натискання контактів, Н (г) | 0,25 (25), не менше | 0,25 (25), не менше |

Таблиця Д.8 Електромагнітне реле типу ТРПУ

| Найменування параметрів | Значення |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТРПУ-1-412У3 | ТРПУ-1-413У3 |
| Номінальна напруга контактів, В | 110 | 110 |
| Номінальний струм контактів, А | 6 | 6 |
| Кількість контактів: |  |  |
| - що замикають | 6 | 4 |
| - що розмикають | 2,0 | 4 |
| Номінальна напруга котушки, В | 110 | 110 |

Таблиця Д.9 Диференціальне реле типу РД-3010

| Найменування параметрів | Значення |
| --- | --- |
| Номінальний струм, А | 3 |
| Розчин контактів, мм | 2, не менше |
| Провал контактів, мм | 1, не менше |
| Натискання контактів, Н (кгс) | 0,4 (0,04) |

Кінець таблиці Д.9

| Найменування параметрів | Значення |
| --- | --- |
| Характеристика котушок реле, токової / напруги: |  |
| - тип проводу | ПЭВ-2 ГОСТ 7262 |
| - діаметр проводу, мм | 1,0/0,29 |
| - кількість витків | 550/7000 |
| - опір за температури 20°С, Ом | 1,55/260 |

Таблиця Д.10 Реле часу типу ВЛ

| Найменування параметрів | Значення |  |
| --- | --- | --- |
|  | BЛ-50 | BЛ-52 |
| Межі установок: |  |  |
| - нижня, с | 2 | 1 |
| - верхня, с | 200 | 100 |
| Номінальні напруга живленняння постійного струму, В | 110 | 110 |
| Регулювання витримки часу, ступінчасте, кількість ступенів | 100 | 100 |
| Споживана потужність, Вт | 5, не більше | 5, не більше |
| Допустима сила струму через контакти реле, А | 4 | 4 |
| Діапазон струму, що умикається та вимикається, А | 0,05-2,5 | 0,05-2,5 |
| Час повернення реле, с | 0,2 | 0,2 |
| Час підготовки реле, с | 0,5 | 0,5 |
| Мінімальна сила струму комутаційних контактів, А | 0,05 | 0,05 |
| Опір ізоляції між з'єднаними разом виводами й елементами кріплення реле: |  |  |
| - у холодному стані, МОм | 100, не менше | 100, не менше |
| - у нагрітому стані, МОм | 20, не менше | 20, не менше |
| Режим роботи реле | тривалий |  |
| Маса реле, кг | 0,35 | 0,35, не більше |
| Примітка - Відлік витримки часу починається з моменту подачі напруги |  |  |

Таблиця Д.11 Реле часу типу РЭВ-800

| Найменування параметрів | Значення |  |
| --- | --- | --- |
|  | РЭВ-812 | РЭВ-814 |
| Напруга котушки, що втягує, В | 110 | 110 |
| Межі регулювання витримки часу, с | 0,8-2,5 | 3-5 |
| Час заряду, с | 0,7, не менше | 0,9, не менше |
| Струм тривалий, А | 10 | 10 |
| Струм при вимиканні, А | 15 | 15 |
| Струм при вимиканні активного навантаження, А | 2,5 | 2,5 |
| Розхил контактів: |  |  |
| - нормально закритих, мм | 3,5 | 3,5 |
| - нормально відкритих, мм | 4,0 | 4,0 |
| Провал контактів, мм | 1,5 | 1,5 |
| Початкове натискання контактів, Н (кгс) | 0,7-1,0 (0,07-0,10) | 0,7-1,0 (0,07-0,10) |
| Кінцеве натискання контактів, Н (кгс) | 1,0-1,2 (0,I0-0,12) | 1,0-1,2 (0,I0-0,12) |
| Розмір контакту (напайки) по товщині, мм | 1,6 | 1,6 |
| Маса, кг | 2,2 | 2,2 |

Таблиця Д.12 Тяговий електромагніт типу ЕТ-52М

| Найменування параметрів | Значення |
| --- | --- |
| Напруга живлення котушки, Uн, В | 110 |
| Хід якоря (штока), мм | 2,5+0,1, регулюється |
| Тягове зусилля при 0,7×Uн та за температури навколишнього повітря 70 °С, при ході якоря 0 мм, Н (кгс) | 35 (3,5), не менше |
| Тягове зусилля при 0,7×Uн та за температури навколишнього повітря 70 °С, при ході якоря 2,5+0,1 мм, Н (кгс) | 55 (0,55), не менше |
| Струм максимальний, А | 0,044 |
| Частота вмикання, не більше, циклів / год | 1800 |
| Обмотувальні дані котушки: |  |
| - марка проводу | ПЭТВ-2-ТС |
| - діаметр проводу, мм | 0,125 |
| - кількість витків | 9900 |
| - активний опір за температури 20 °С, Ом | 1140-1296 |
| Маса, кг | 0,6, не більше |

Таблиця Д.13 Індуктивний датчик типу ІД-32

| Найменування параметрів | Значення |
| --- | --- |
| Напруга (синусоїдальна) на котушці датчиків, В | 17 |
| Частота, Гц | 220 |
| Номінальний струм, А | 0,26 |
| Хід якоря при зміні повного опору від мінімального до максимального, мм | 65 |
| Активний опір котушки, Ом | 20 |
| Обмотувальні дані котушки: |  |
| - марка проводу | ПЭТВ-2-ТС |
| - діаметр проводу, мм | 0,45 |
| - кількість витків | 15205 |
| Маса, кг | 1,4 |

Таблиця Д.14 Контролер типу КВ-1554

| Найменування параметрів | Значення |
| --- | --- |
| Номінальна напруга, В | 110 |
| Номінальний струм, А | 20 |
| Контактори контролера: |  |
| - розхил, мм | 102 |
| - провал, мм | 20,5 |
| - натискання контактів, Н (кгс) | 1,3±0,1 (0,130,01) |
| Кількість робочих позицій | 15 |
| Кількість елементів реверсивного барабана | 8 |
| Кількість елементів головного барабана | 11 |
| Поворот головного барабана, градус | 300 |
| Поворот реверсивного барабана, градус | 35 |

Таблиця Д.15 Контролер типу КМ-2202УЗ

| Найменування параметрів | Значення |
| --- | --- |
| Номінальна напруга, В | 110 |
| Номінальний струм, А | 20 |
| Номінальний струм, що вимикається (що вмикається), А | 7,5 |
| Граничний струм, що вимикається (що вмикається), А | 10 |
| Розхин контактів, мм | 7, не менше |
| Провал контактів, мм | 2, не менше |
| Контактне натискання, Н (кгс) | 51(0,5±0,1) |
| Кількість позицій головного барабана (крім нульової): |  |
| - тягових | 15 |
| - гальмових | 3 |
| Кількість положень реверсивного барабана (з урахуванням нейтрального) | 3 |
| Кількість ланцюгів головного барабана: |  |
| - для тяги | 11 |
| - для гальма | 4 |
| Число кіл реверсивного барабана | 8 |
| Постійна часу, с | 0,05 |
| Режим роботи | тривалий |
| Сельсин: |  |
| - напруга живлення ротора, В | 801% |
| - кут повороту ротора, градус | 0-70 |
| - частота живлення, Гц | 50±3% |

Таблиця Д. 16 Трансформатор струму типу ТТ-30МУХЛ3

| Найменування параметрів | Значення |
| --- | --- |
| Номінальний первинний струм (ефективний), А | 165 |
| Найбільший первинний струм короткочасний (до 5хв), А | 210 |
| Номінальний вторинний струм (ефективний), А | 13 |
| Частота струму, Гц | 220 |
| Навантаження вторинного кола (активне), Ом | 4,5 |
| Погрішність коефіцієнта трансформації в діапазоні струмів від 60 А до 200 А, % | 3 |
| Маса, кг | 7 |

Таблиця Д.17 Трансформатор постійного струму типу ТПГ-24УХЛЗ

| Найменування параметрів | Значення |
| --- | --- |
| Номінальний первинний струм, А | 2000 |
| Діапазон виміру струму, А | 750, 2700 |
| Номінальний коефіцієнт трансформації | 1600 |
| Напруга живлення робочого кола, В | 110 |
| Частота живлення робочого кола, Гц | 200 |
| Опір (активний) кола навантаження, Ом | 25 |
| Мінімальний струм робочого кола, А | 0,4620,012 |
| Максимальний струм робочого кола, А | 1,69±0,042 |
| Похибка виміру, % | ±2 |
| Марка проводу обмоток | пэтв-тс |
| Діаметр проводу, мм | 0,45 |
| Кількість витків у секції | 6240 |
| Маса, кг | 3 |

##### Таблиця Д.18 Трансформатор напруги типу ТПН-61УХЛЗ

| Найменування параметрів | Значення |
| --- | --- |
| Номінальна вимірювана напруга, В | 800 |
| Діапазон виміру напруги, В: |  |
| - найменше значення | 25 |
| - найбільше значення | 850 |
| Напруга живлення робочого кола (ефективне), В | 45±4,5 |
| Частота живлення робочого кола, Гц | 2005 |
| Коефіцієнт трансформації по струму | 0,64 |
| Струм холостого ходу (середнє значення), А | 0,035, не більше |
| Опір у колі керування (активний), Ом | 500±25 |
| Опір у колі навантаження (активний), Ом | 5±0,25 |
| Похибка у діапазоні вимірювання напруги від 0,3 ном до 1,0 ном, % | 3 |
| Маса, кг | 1,55 |

Таблиця Д.19 Трансформатор регулюючий, типу ТР

| Позначення | Номінальна потужність, В×А | Частота, Гц | Позначення виводів обмоток | Номіна-льна напруга, В | Номіна- льний струм, А | Діаметр проводу, мм |  | Кількість витків | Маса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТР-21МУХЛ3 | 630 | 200 | первинна 1-2 | 270 | 2,6 | 1,18 |  | 180 | 4,2 |
|  |  |  | вторинна 3-4 | 110 | 1,25 | 0,8 |  | 75 |  |
|  |  |  | 5-6 | 110 | 1,25 | 0,8 |  | 75 |  |
|  |  |  | 7-8 | 110 | 1,25 | 0,8 |  | 75 |  |
|  |  |  | 9-10 | 110 | 1,25 | 0,8 |  | 75 |  |
|  |  |  | 11-I2 | 55 | 1,5 | 0,8 |  | 37 |  |
| ТР-26МУХЛ3 | 400 | 20 | первинна 1-2 | 270 | 1,6 | 0,8 | 198 |  | 4,2 |
|  |  |  | вторинна 3-5 | 36 | 1,85 | 0,8 | 27 |  |  |
|  |  |  | 7-8 | 55 | 1,85 | 0,8 | 41 |  |  |
|  |  |  | 9-10 | 55 | 1,85 | 0,8 | 41 |  |  |
|  |  |  | 11-12 | 71 | 1,85 | 0,8 | 53 |  |  |

Таблиця Д.20 Трубчастий електронагрівач типу ТЕН-152А

| Найменування параметрів | Значення |
| --- | --- |
| Номінальна потужність, квт | 1,25 |
| Номінальна напруга, В | 110 |
| Вид струму | постійний |
| Номінальний діаметр, мм | 13 |
| Довжина, мм: |  |
| - розгорнута | 1516 |
| - активна | 1436 |
| Максимальна робоча температура на поверхні активної частини оболонки, °С | 450 |
| Нагрівальне середовище | спокійне повітря |
| Маса, кг | 1,22, не більше |

Таблиця Д.21 Випрямна установка типу УВКТ-5У2 (В-ТППД-7,5К-750 УХЛ2)

| Найменування параметрів | Значення |
| --- | --- |
| Номінальна потужність, квт | 4200 |
| Номінальна вхідна напруга, В | 750 |
| Номінальний вхідний (випрямний) струм, А | 5700 |
| Номінальна вхідна частота, Гц | 33-133 |
| Коефіцієнт корисної дії, % | 93,3 |
| Вид охолодження випрямної установки | повітряне, примусове |
| Витрата повітря, м3/с | 1,4 |
| Кількість трифазних діодних мостів, шт. | 2 |
| Кількість паралельних віток на одному плечі, шт. | 10 |
| Кількість діодів у кожній вітці, шт. | 2 |

ДОДАТОК Е

(рекомендований)

БІБЛІОГРАФІЯ

| 1 |  | ЦТ-0101 Інструкція з технічного обслуговування та ремонту вузлів з підшипниками кочення локомотивів та моторвагонного рухомого складу |
| --- | --- | --- |
| 2 |  | ЦТтеп-87/11 Временные инструктивные указания по обслуживанию и ремонту узлов с подшипниками качения дизелей и вспомогательного оборудования тягового подвижного состава (Тимчасові інструктивні вказівки з обслуговування та ремонту вузлів з підшипниками кочення дизелів та допоміжного обладнання тягового рухомого складу) |
| 3 |  | ЦТ-0064 Правила ремонту електричних машин тепловозів |
| 4 |  | 105.80700.10391 Руководство на ремонт тележек при капитальном ремонте КР-1, КР-2 тепловоза ТЭП70 (Керівництво на ремонт візків при капітальному ремонті КР-1, КР-2 тепловоза ТЕП70) |
| 5 |  | ЦТтеп/251 Инструктивные указания по сварочным работам при ремонте тепловозов, электровозов и моторвагонного подвижного состава (ЦТтеп/251 Інструктивні вказівки по зварювальним роботам при ремонті тепловозів, електровозів та моторвагонного рухомого складу) |
| 6 |  | ВНД 32.0.07.001-2001 зі зміною №1 Інструкція з формування, ремонту та утримання колісних пар тягового рухомого складу залізниць України колії 1520 мм |
| 7 | ЦТ-0062 Інструкція по утриманню, ремонту та випробуванню гасителів коливання тягового рухомого складу |  |
| 8 |  | ЦВ-ЦЛ-ЦТ-0014 Інструкція по ремонту і обслуговуванню автозчіпного пристрою рухомого складу залізниць України |
| 9 |  | ЦТ-0058 Інструкція з технічного обслуговування, ремонту і випробування гальмового устаткування локомотивів і моторвагонного рухомого складу |
| 10 |  | ЦТ-ЦВ-ЦЛ-ЦП-0050 Правила нагляду за котлами і повітряними резервуарами рухомого складу залізниць |
| 11 |  | ЦТ-0033 Інструкція з експлуатації локомотивних швидкостемірів 3СЛ2М, приводів до них і по розшифруванню швидкостемірних стрічок |
| 12 |  | ЦТ-ЦШ-0072 Інструкція з технічного обслуговування локомотивних пристроїв автоматичної локомотивної сигналізації безперервного типу (АЛС) і пристроїв контролю пильності машиністів на залізницях України |
| 13 |  | ЦТ-0073 Інструкція з ремонту локомотивних швидкостемірів |
| 14 |  | ЦТ-0066 Інструкція по магнітному контролю відповідальних деталей тягового рухомого складу залізниць України |
| 15 |  | ЦТ-0069 Інструкція з ультразвукової дефектоскопії відповідальних деталей та нероз’ємних вузлів при ремонтах ТРС і МВРС |
| 16 |  | Положення про порядок подачі в ремонт і видачі з ремонту рухомого складу. Наказ Міністерства транспорту України №261-Ц від 22.04.2002 р. |
| 17 |  | НАОП 5.1.11-1.41-97 Правила пожежної безпеки на залізничному транспорті ЦУО-0018 |
| 18 |  | НАПБ 03.004-2002 Норми оснащення об'єктів і рухомого складу залізничного транспорту пожежною технікою та інвентарем ЦУО/0023 |
| 19 |  | НАПБ.А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні |
| 20 |  | НАПБ.Б.07.005-86 Определение категорий помещений зданий по взрывопожарной и пожарной безопасности (Визначення категорій приміщень будівель з вибухопожежної та пожежної безпеки) |
| 21 |  | Про забезпечення надійної і безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж. Постанова Кабінету Міністрів України № 409 від 05.05.97 р. |
| 22 |  | СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха на промышленных предприятиях (Опалення, вентиляція, кондиціювання повітря на промислових підприємствах) |
| 23 |  | СНиП 2.09.04-87 Административные и бытовые здания (Адміністративні та побутові будівлі) |
| 24 |  | НАОП 1.1.10-1.04-01 Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями |
| 25 |  | НАОП 5.1.11-1.26-88 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії для фарбувальних цехів і дільниць підприємств залізничного транспорту ЦТВР-4665 |
| 26 |  | НАОП 5.1.11-1.40-90 Правила охорони праці при ремонті рухомого складу та виробництві запасних частин |
| 27 |  | СНиП ІІ-4-79 Естественное и искусственное освещение (Природне та штучне освітлення) |
| 28 |  | НАОП 5.1.11-3.02-91 (РД 3215-91)Норми штучного освітлення об'єктів залізничного транспорту |
| 29 |  | Б/н Правила устройства электроустановок (ПУЭ, раздел 6) (Правила будови електроустановок) |
| 30 |  | СН 245-2002 Проектування промислових підприємств (Перелік № 1 шкідливих речовин односпрямованої дії в повітрі робочої зони № 5 від 13.01.2002 р). |
| 31 |  | ЦТ-0057 Інструкція про порядок пересилки локомотивів та моторвагонного рухомого складу |
| 32 |  | 105.81000.92793 Перечень моющих средств, рекомендуемых для очистки локомотивов, МВПС, их узлов и деталей (105.81000.92793 Перелік миючих засобів, рекомендованих для очищення локомотивів, МВРС, їх вузлів та деталей) |
| 33 |  | 105.80800.10590 Руководство на ремонт блока цилиндров дизеля типа 5Д49 при капитальном ремонте тепловоза (Керівництво на ремонт блока циліндрів дизеля типу 5Д49 при капітальному ремонті тепловоза) |
| 34 |  | 2А-9ДГ.34РК-ЛУ Дизель-генератор 2А-9ДГ. Руководство по капитальному ремонту (Дизель-генератор 2А-9ДГ. Керівництво по капітальному ремонту) |
| 35 |  | 105.80800.12493 Руководство на ремонт рамы поддизельной дизеля 5Д49 при капитальном при ремонте тепловозов (Керівництво на ремонт рами піддизельної дизеля 5Д49 при капітальному ремонті тепловозів) |
| 36 |  | ТУ 38.1051061-87 Клей 88-Н. Технические условия (Клей 88-Н. Технічні умови) |
| 37 |  | ТУ 38.1051760-89 Клей 88-СА. Технические условия (Клей 88-СА. Технічні умови) |
| 38 |  | 105.80800.11793 Руководство на ремонт стальных коленчатых валов дизелей типа 5Д49 при капитальном ремонте тепловозов (Керівництво на ремонт сталевих колінчастих валів дизелів типу 5Д49 при капітальному ремонті тепловозів) |
| 39 |  | 105.80800.10389 Руководство на ремонт антивибратора комбинированного дизеля 5Д49 при капитальном ремонте тепловоза типа 2ТЭ116 (Керівництво на ремонт антивібратора комбінованого дизеля 5Д49 при капітальному ремонті тепловоза типу 2 ТЕ116) |
| 40 |  | 2А-9ДГ-16РЭ Дизель - генераторы 2А-9ДГ и 2В-9ДГ. Руководство по эксплуатации (Дизель - генератори 2А-9ДГ та 2В-9ДГ. Керівництво з експлуатації) |
| 41 |  | 105.01300.20295 Технологический процесс разборки, смены силиконовой жидкости и сборки демпфера вязкостного типа 13.013.5 (Технологічний процес розбирання, заміни силіконової рідини і складання демпфера в′язкісного типу 13.013.5) |
| 42 |  | 105.01200.25195 Комплект документов на типовой технологический процесс ремонта и восстановления силиконового демпфера дизеля Д49 (Комплект документів на типовий технологічний процес ремонту та відновлення силіконового демпфера дизеля Д49) |
| 43 |  | 105.80800.2.122-78 Руководство на ремонт шатунно-поршневой группы дизеля 1А-5Д49 при среднем и капитальном ремонте тепловоза 2ТЭ116 (Керівництво на ремонт шатунно-поршневої групи дизеля 1А-5Д49 при середньому та капітальному ремонті тепловоза 2ТЕ116) |
| 44 |  | 105.80800.13496 Руководство на ремонт крышки цилиндра дизеля 1А-5Д49, 2А-5Д49 при капитальном ремонте тепловозов ТЭП70 и 2ТЭ116 (Керівництво на ремонт кришки циліндра дизеля 1А-5Д49, 2А-5Д49 при капітальному ремонті тепловозів ТЕП70 та 2ТЕ116) |
| 45 |  | 105.80800.10890 Руководство на ремонт индикаторного крана дизеля типа 5Д49 при капитальном ремонте тепловоза (Керівництво на ремонт індикаторного крана дизеля типу 5Д49 при капітальному ремонті тепловоза) |
| 46 |  | 105.80800.14189 Руководство на ремонт топливопровода высокого давления дизеля Д49 при капитальном ремонте тепловоза (Керівництво на ремонт паливопроводу високого тиску дизеля Д49 при капітальному ремонті тепловоза) |
| 47 |  | 105.80800.2.105-79 Руководство на средний и капитальный ремонт топливных насосов дизелей 1А-5Д49 тепловоза 2ТЭ116 (Керівництво на середній та капітальний ремонт паливних насосів дизелів 1А-5Д49 тепловоза 2ТЕ116) |
| 48 |  | 105.80800.11290 Руководство на ремонт лотка с распределительным механизмом дизеля 5Д49 при капитальном ремонте тепловоза (Керівництво на ремонт лотка з розподільним механізмом дизеля 5Д49 при капітальному ремонті тепловоза) |
| 49 |  | 105.80800.13189 Руководство на ремонт привода распределительного вала дизеля 5Д49 при капитальном ремонте тепловоза (Керівництво на ремонт привода розпредвала дизеля 5Д49 при капітальному ремонті тепловоза) |
| 50 |  | 105.80800.14689 Руководство на ремонт выключателя предельного дизелей типа 5Д49 при капитальном ремонте тепловозов 2ТЭ116, 2ТЭ121 (Керівництво на ремонт вимикача граничного дизелів типу 5Д49 при капітальному ремонті тепловозів 2ТЕ116, 2ТЕ121) |
| 51 |  | 105.80800.10690 Руководство на ремонт привода тахометра дизеля типа 5Д49 при капитальном ремонте тепловоза (Керівництво на ремонт привода тахометра дизеля типу 5Д49 при капітальному ремонті тепловоза) |
| 52 |  | 105.80800.14789 Руководство на ремонт регулятора дизеля 5Д49 при капитальном ремонте тепловоза (Керівництво на ремонт регулятора дизеля 5Д49 при капітальному ремонті тепловоза) |
| 53 |  | 105.80800.12189 Руководство на ремонт управления регулятором дизеля 5Д49 при капитальном ремонте тепловоза 2ТЭ116 (Керівництво на ремонт керування регулятором дизеля 5Д49 при капітальному ремонті тепловоза 2ТЕ116) |
| 54 |  | 105.80900.10387 Руководство на ремонт электропневматических включающих вентилей типов: ВВ-1, ВВ-2, ВВ-3, ВВ-3А, ВВ-32 при капитальных ремонтах КР-1, КР-2 тепловозов (Керівництво на ремонт електропневматичних умикаючих вентилів типів: ВВ-1, ВВ-2, ВВ-3, ВВ-3А, ВВ-32 при капітальних ремонтах КР-1, КР-2 тепловозів) |
| 55 |  | 105.80800.10380 Руководство на ремонт валоповоротного механизма дизеля 5Д49 при капитальном ремонте тепловоза (Керівництво на ремонт валоповоротного механізму дизеля 5Д49 при капітальному ремонті тепловоза) |
| 56 |  | 105.80800.11989 Руководство на ремонт корпусу и закрытия коленчатого вала дизеля 5Д49 при капитальном ремонте тепловоза типа 2ТЭ116 (Керівництво на ремонт корпусу та закриття колінчастого вала дизеля 5Д49 при капітальному ремонті тепловоза типу 2ТЕ116) |
| 57 |  | 105.80800.14289 Руководство на ремонт механизма управления топливными насосами дизеля 5Д49 при капитальном ремонте тепловоза (Керівництво на ремонт механізму керування паливними насосами дизеля 5Д49 при капітальному ремонті тепловоза) |
| 58 |  | 105.80800.12689 Руководство на ремонт валопровода вспомогательных агрегатов дизелей 5Д49 при капитальном ремонте тепловоза (Керівництво на ремонт валопроводу допоміжних агрегатів дизелів 5Д49 при капітальному ремонті тепловоза) |
| 59 |  | 105.80800.2.109-79 Руководство на ремонт выпускных коллекторов дизелей 1А-5Д49 при среднем и капитальном ремонте тепловоза 2ТЭ116 (Керівництво на ремонт випускних колекторів дизелів 1А-5Д49 при середньому та капітальному ремонті тепловоза 2ТЕ116) |
| 60 |  | 105.80800.13889 Руководство на ремонт привода насосов дизеля 5Д49 при капитальном ремонте тепловоза (Керівництво на ремонт привода насосів дизеля 5Д49 при капітальному ремонті тепловоза) |
| 61 |  | 105.80800.10293 Руководство на ремонт насоса масляного дизеля 5Д49 при капитальном ремонте тепловоза (Керівництво на ремонт насоса оливного дизеля 5Д49 при капітальному ремонті тепловоза) |
| 62 |  | 105.80800.13796 Руководство на ремонт водяного насоса дизелей 2А-5Д49, 1А-5Д49 при капитальном ремонте тепловозов ТЭП70, 2ТЭ116 (Керівництво на ремонт водяного насоса дизелів 2А-5Д49, 1А-5Д49 при капітальному ремонті тепловозів ТЕП70, 2ТЕ116) |
| 63 |  | 105.80800.12989 Руководство на ремонт насоса подачи топлива дизеля 5Д49 при капитальном ремонте тепловоза (Керівництво на ремонт насоса подачі палива дизеля 5Д49 при капітальному ремонті тепловоза) |
| 64 |  | 105.80800.11993 Руководство на ремонт турбокомпрессора дизеля 5Д49 при капитальном ремонте тепловозов (Керівництво на ремонт турбокомпресора дизеля 5Д49 при капітальному ремонті тепловозів) |
| 65 |  | 105.80800.10499 Руководство на разборку, ремонт, сборку и испытание охладителя наддувочного воздуха при капитальном ремонте дизелей типа Д49 (Керівництво на розбирання, ремонт, складання та випробування охолоджувача наддувочного повітря при капітальному ремонті дизелів типу Д49) |
| 66 |  | 105.80800.10899 Руководство на общую разборку, сборку и испытание дизель-генераторов 1А-9ДГ, 2А-9ДГ при капитальном ремонте тепловозов ТЭП70, 2ТЭ116 (Керівництво на загальне розбирання, складання та випробування дизель-генераторів 1А-9ДГ, 2А-9ДГ при капітальному ремонті тепловозів ТЕП70, 2ТЕ116) |
| 67 |  | 105.80700.10490 Руководство на ремонт установки глушителя при капитальном ремонте тепловоза ТЭП70 (Керівництво на ремонт установки глушника при капітальному ремонті тепловоза ТЕП70) |
| 68 |  | 105.80700.10790 Руководство на ремонт установок воздухоочистителей при капитальном ремонте КР-1, КР-2 тепловоза ТЭП70 (Керівництво на ремонт установок повітроочисників при капітальному ремонті КР-1, КР-2 тепловоза ТЕП70) |
| 69 |  | 105.80700.11090 Руководство на ремонт системы ЦВС электрических агрегатов при капитальном ремонте тепловоза ТЭП70 (Керівництво на ремонт системи ЦПП електричних апаратів при капітальному ремонті тепловоза ТЕП70) |
| 70 |  | 105.80700.12290 Руководство на ремонт холодильника тепловоза ТЭП70 при капитальном ремонте (КР-1, КР-2) (Керівництво на ремонт холодильника тепловоза ТЕП70 при капітальному ремонті (КР-1, КР-2)) |
| 71 |  | ТЭ 00.00.000И74 Тепловозы. Секции водовоздушного радиатора. Изготовление, контроль, приемка и поставка секций водовоздушного радиатора (Тепловози. Секції водоповітряного радіатора. Виготовлення, контроль, приймання та постачання секцій водоповітряного радіатора) |
| 72 |  | 105.80700.12390 Руководство на ремонт жалюзи и их приводов при капитальном ремонте КР-1 и КР-2 тепловоза ТЭП70 (Керівництво на ремонт жалюзі та їх приводів при капітальному ремонті КР-1, КР-2 тепловоза ТЕП70) |
| 73 |  | 105.80700.11590 Руководство на ремонт насос-мотора привода вентилятора холодильника при капитальном ремонте КР-1, КР-2 тепловоза ТЭП60, ТЭП70 (Керівництво на ремонт насос-мотора привода вентилятора холодильника при капітальному ремонті КР-1, КР-2 тепловоза ТЕП60, ТЕП70) |
| 74 |  | 105.80700.12590 Руководство на ремонт системы автоматического регулирования температуры (САРТ) при капитальном ремонте КР-1 и КР-2 тепловоза ТЭП70 (Керівництво на ремонт системи автоматичного регулювання температури (САРТ) при капітальному ремонті КР-1 та КР-2 тепловоза ТЕП70) |
| 75 |  | 105.80800.10289 Руководство на ремонт фильтра центробежного 11ФМ.00.000 дизелей типа 1А-5Д49 при капитальном ремонте тепловоза (Керівництво на ремонт фільтра центробіжного 11ФМ.00.000 дизелів типу 1А-5Д49 при капітальному ремонті тепловоза) |
| 76 |  | 105.80800.11689 Руководство на ремонт насоса маслопрокачивающего дизеля 5Д49 при капитальном ремонте тепловоза 2ТЭ116 (Керівництво на ремонт насоса для прокачування оливи дизеля 5Д49 при капітальному ремонті тепловоза 2ТЕ116) |
| 77 |  | 105.80700.11490 Руководство на ремонт установки редуктора гидронасосов при капитальном ремонте КР-1 и КР-2 тепловоза ТЭП70 (Керівництво на ремонт установки редуктора гідронасосів при капітальному ремонті КР-1 та КР-2 тепловоза ТЕП70) |
| 78 |  | ТУ 32 ЦТ-520-83 Смазка железнодорожная ЖРО. Технические условия (ТУ 32 ЦТ-520-83 Мастило залізничне ЖРО. Технічні умови) |
| 79 |  | 105.80700.11690 Руководство на ремонт привода скоростемера при капитальном ремонте (КР-1 и КР-2) тепловоза ТЭП70 (Керівництво на ремонт привода швидкостеміра при капітальному ремонті (КР-1 та КР-2) тепловоза ТЕП70) |
| 80 |  | 105.80900.12294 Руководство на ремонт панелей предохранителей, разъединителей, переключателей и выключателей при капитальных ремонтах тепловозов и дизель – поездов (Керівництво на ремонт панелей запобіжників, роз’єднувачів, перемикачів і вимикачів при капітальних ремонтах тепловозів і дизель-поїздів) |
| 81 |  | ИАКВ.677133.005РК Вентили электропневматические серии ВВ-1000. Руководство по капитальному ремонту (Вентилі електропневматичні серії ВВ-1000. Керівництво по капітальному ремонту) |
| 82 |  | 105.80900.10786 Руководство на ремонт амплистатов и трансформаторов ТТ, ТПТ, ТПН, ТР при капитальных ремонтах КР-1, КР-2 тепловозов (Керівництво на ремонт амплістатів і трансформаторів ТТ, ТПТ, ТПН, ТР при капітальних ремонтах КР-1, КР-2 тепловозів) |
| 83 |  | 105.80900.10296 Руководство на ремонт переключателей типа ППК- 8000 при капитальных ремонтах КР-1, КР-2 тепловозов (Керівництво на ремонт перемикачів типа ППК- 8000 при капітальних ремонтах КР-1, КР-2 тепловозів) |
| 84 |  | 105.80900.12897 Руководство на ремонт электропневматических контакторов типа ПК-1000 А при капитальных ремонтах тепловоза ТЭП70 (Керівництво на ремонт електропневматичних контакторів типа ПК-1000 А при капітальних ремонтах тепловоза ТЕП70) |
| 85 |  | 105.80900.13991 Руководство на ремонт электромагнитных контакторов типа МК при капитальных ремонтах КР-1, КР-2 тепловоза ТЭП70 (Керівництво на ремонт електромагнітних контакторів типу МК при капітальних ремонтах КР-1, КР-2 тепловоза ТЕП70) |
| 86 |  | 105.80900.12394 Руководство на ремонт электромагнитных контакторов типа КПМ, ТКПМ, КПД, ТКПД при капитальных ремонтах КР-1, КР-2 тепловозов (Керівництво на ремонт електромагнітних контакторів типу КПМ, ТКПМ, КПД, ТКПД при капітальних ремонтах КР-1, КР-2 тепловозів) |
| 87 |  | 105.80900.13894 Руководство на ремонт реле дифференциального РД-3010 при капитальных (КР-1, КР-2) ремонтах тепловозов (Керівництво на ремонт реле диференціального РД-3010 при капітальних (КР-1, КР-2) ремонтах тепловозів) |
| 88 |  | ИАКВ.647612.003РК Реле с высоким коэффициентом возврата типа РК. Руководство по капитальному ремонту (Реле з високим коефіцієнтом повернення типу РК. Керівництво по капітальному ремонту) |
| 89 |  | ИАКВ.647135.010РК Реле электромагнитные типа РМ-1000. Руководство по капитальному ремонту (Керівництво по капітальному ремонту електромагнітного реле типу РМ 1000) |
| 90 |  | ИАКВ.647115.046РК Реле электромагнитного типа РМ-2000. Руководство по капитальному ремонту (Реле електромагнітного типу РМ-2000. Керівництво по капітальному ремонту) |
| 91 |  | ИАКВ.677132.004РК Электромагнит ЭТ-52М. Руководство по капитальному ремонту (Електромагніт ЭТ-52М. Керівництво по капітальному ремонту) |
| 92 |  | ИАКВ.406242.001РК Датчики индуктивные типа ИД-30, ИД-40. Руководство по капитальному ремонту (Датчики індуктивні типу ІД-30, ІД-40. Керівництво по капітальному ремонту) |
| 93 |  | 105.80900.10795 Руководство на ремонт реле времени серии РЭВ-800 при капитальных ремонтах КР-1, КР-2 тепловозов (Керівництво на ремонт реле часу серії РЕВ-800 при капітальних ремонтах КР-1, КР-2 тепловозів) |

| 94 | 105.80900.11395 Руководство на ремонт контроллера типа КВ-1552, КВ-1554 при капитальных ремонтах КР-1, КР-2 тепловозов (Керівництво на ремонт контролера типу КВ-1552, КВ-1554 при капітальних ремонтах КР-1, КР-2 тепловозів) |
| --- | --- |
| 95 | ИАКВ.643122.005РК Контроллер типа КМ-2200. Руководство по капитальному ремонту (Контролер типу КМ-2200. Керівництво на капітальний ремонт) |
| 96 | 105.80900.10487 Руководство на ремонт блоков, панелей выпрямителей и конденсаторов при капитальных ремонтах КР-1, КР-2 тепловозов (Керівництво на ремонт блоків, панелей випрямлячів і конденсаторів при капітальних ремонтах КР-1, КР-2 тепловозів) |
| 97 | 105.80900.13197 Руководство на ремонт блоков выпрямителей кремниевых при капитальных ремонтах тепловозов серии ТЭП70 ( Керівництво на ремонт блоків випрямлячів кремнієвих при капітальних ремонтах тепловозів серії ТЕП70) |
| 98 | ИАКВ.435215.001РК Блок выпрямителей БВ-1203. Руководство по капитальному ремонту (Блок випрямлячів БВ-1203. Керівництво по капітальному ремонту) |
| 99 | ИАКВ.656.121.008РК Блок выпрямителей БВ-1204. Руководство по капитальному ремонту (Блок випрямлячів БВ-1204. Керівництво по капітальному ремонту) |
| 100 | ИАКВ.656121.009РК Блок управления БА-520, БА-540. Руководство по капитальному ремонту ( Блок керування БА-520, БА-540. Керівництво по капітальному ремонту) |
| 101 | ИАКВ.656121.018РК Блок тахометрический БА-430. Руководство по капитальному ремонту (Блок тахометричний БА-430. Керівництво по капітальному ремонту) |
| 102 | ИАКВ.435312.024РК Блок выпрямителей кремниевых типа БВК-1012. Руководство по капитальному ремонту (Блок випрямлячів кремнієвих типу БВ-1012. Керівництво по капітальному ремонту) |
| 103 | ИАКВ.656121.049РК Блок выпрямителей кремниевых типа БВК. Руководство по капитальному ремонту (Блок випрямлячів кремнієвих типу БВК. Керівництво по капітальному ремонту) |
| 104 | ИАКВ.656121.049-01РК Блок выпрямителей кремниевых. Руководство по капитальному ремонту (Блок випрямлячів кремнієвих. Керівництво по капітальному ремонту) |
| 105 | 105.80900.12692 Руководство на ремонт сопротивлений при капитальных ремонтах КР-1, КР-2 тепловозов и дизель-поездов (Керівництво на ремонт опорів при капітальних ремонтах КР-1, КР-2 тепловозів і дизель-поїздів) |
| 106 | 105.80900.2.11377 Руководство на заводской ремонт электротермометров типов ТУЭ-48, ТП-2 и электроманометров типов 9ДМУ-6, 9ДМУ-15Ш (Керівництво на заводський ремонт електротермометрів типів ТУЕ-48, ТП-2 і електроманометрів типів 9ДМУ-6, 9ДМУ-15Ш) |

| 107 | 105.80900.10695 Руководство на ремонт регулятора давления типа АК-11Б при капитальных ремонтах КР-1, КР-2 тепловозов и дизель-поездов (Керівництво на ремонт регулятора тиску типу АК-11Б при капітальних ремонтах КР-1, КР-2 тепловозів і дизель-поїздів) |
| --- | --- |
| 108 | ТИ-334 Технологическая инструкция (временная). Деповской ремонт устройства автоматической локомотивной сигнализации непрерывного типа (АЛСН) (Технологічна інструкція (тимчасова). Деповський ремонт пристрою автоматичної локомотивної сигналізації безперервного типу (АЛС)) |
| 109 | БИЛТ.650105.002 Электродвигатели постоянного тока тяговые типа ЭД120АУ1, ЭД121АУ1, ЭД125БУХЛ1. Руководство по ремонту (Електродвигуни постійного струму тягові типу ЭД120АУ1, ЭД121АУ1, ЭД125БУХЛ1. Керівництво по ремонту) |
| 110 | 105.80900.13992 Руководство на ремонт тягового синхронного генератора ГС-501АУ2. (Керівництво на ремонт тягового синхронного генератора ГС-501АУ2) |
| 111 | 105.80900.11790 Руководство на заводской ремонт (КР-1, КР-2) электродвигателя постоянного тока 4ПНЖ-200М (Керівництво на заводський ремонт (КР-1, КР-2) електродвигуна постійного струму 4ПНЖ-200М) |
| 112 | 105.80900.15494 Руководство на ремонт стартер-генератора 5ПСГ при капитальных ремонтах КР-1, КР-2 тепловозов ТЭП70 (Керівництво на ремонт стартер-генератора 5ПСГ при капітальних ремонтах КР-1, КР-2 тепловозів ТЕП70) |
| 113 | 105.80900.10395 Руководство на ремонт электродвигателей постоянного тока типа 2П2К-02, 2П2К-02 при капитальных ремонтах тепловозов ТЭП70 и 2ТЭ116 (Керівництво на ремонт електродвигунів постійного струму 2П2К-02, 2П2К-02 при капітальних ремонтах тепловозів ТЕП70 і 2ТЕ116) |
| 114 | 105.80900.2.150-77 Руководство на ремонт электродвигателей постоянного тока типа П11, П12, П21, П22, П31, ПН-2,5, ПН-5 при среднем и капитальном ремонте тепловозов (Керівництво на ремонт електродвигунів постійного струму типа П11, П12, П21, П22, П31, ПН-2,5, ПН-5 при середньому та капітальному ремонті тепловозів) |
| 115 | 105.80900.2.10796 Руководство на ремонт электродвигателей МВ-75, ДВ-75 при капитальных ремонтах КР-1, КР-2 тепловозов и дизель-поездов (Керівництво на ремонт електродвигунів МВ-75, ДВ-75 при капітальних ремонтах КР-1, КР-2 тепловозів та дизель-поїздів) |
| 116 | 105.80900.13291 Руководство на ремонт выпрямительной установки при капитальном ремонте КР-1, КР-2 тепловозов ТЭП70, 2ТЭ116 (Керівництво на ремонт випрямної установки при капітальному ремонті КР-1, КР-2 тепловозів ТЕП70, 2ТЕ116) |
| 117 | ЦТтеп 105/ЦТВР-19 Инструкция Технические требования к монтажу электропроводки при ремонте тепловозов. (Інструкція. Технічні вимоги до монтажу електропроводки при ремонті тепловозів) |
| 118 | ТЭП70.70.И Тепловоз ТЭП70. Инструкция по регулированию и проверке электрооборудования (Тепловоз ТЕП70. Інструкція по регулюванню та перевірці електрообладнання) |
| 119 | ИАКВ.656141.003РК Устройство автоматики комплектное КУА14Б. Руководство по капитальному ремонту (Прилад автоматики комплектний КУА14Б. Керівництво по капітальному ремонту) |
| 120 | 105.80700.10491 Руководство на ремонт кузова при капитальном ремонте КР-1 и КР-2 тепловоза ТЭП70 (Керівництво на ремонт кузова при капітальному ремонті КР-1 та КР-2 тепловоза ТЕП70) |
| 121 | ТЭП70.50.57.002ИМ-127 Тепловоз ТЭП70.Инструкция по устранению повреждений листов в шахте холодильника (Тепловоз ТЕП70. Інструкція по усуненню пошкоджень листів у шахті холодильника) |
| 122 | ТЭП70.31.07.003И Тепловоз ТЭП70. Инструкция по сборке подвешивания тяговых электродвигателей и центровке полых валов колесно-моторных блоков (Тепловоз ТЕП70. Інструкція по складанню підвішування тягових електродвигунів і центруванню порожнистих валів колісно-моторних блоків) |
| 123 | ТУ 38.УССР 201232-80 Смазка СТП. Технические условия (Мастило СТП. Технічні умови) |
| 124 | ЦТтеп-67-82 Инструкция по ультразвуковой дефектоскопии осей колесных пар тепловозов ТЭП60, ТЭП70, ТЭП75 при ремонте на ремонтных заводах и в локомотивных депо без расформирования колесных пар (Інструкція з ультразвукової дефектоскопії осей колісних пар тепловозів ТЕП60, ТЕП70, ТЕП75 при ремонті на ремонтних заводах та в локомотивних депо без розформування колісних пар) |
| 125 | 105.80700 10291 Руководство на ремонт колесной пары при капитальных ремонтах КР-1 и КР-2 тепловоза ТЭП70 (Керівництво на ремонт колісної пари при капітальних ремонтах КР-1 та КР-2 тепловоза ТЕП70) |
| 126 | ОСТ 38.01412-86 Масла веретенные АУ. Технические условия (ОСТ 38.01412-86 Масла веретенні АУ. Технічні умови) |
| 127 | ТЭП70.40-01И Тепловоз ТЭП70. Инструкция по регулированию рычажной передачи тормоза (Тепловоз ТЕП70. Інструкція з регулювання важільної передачі гальма) |
| 128 | 105.80700.12991 Руководство на ремонт компрессора ПК-5,25 при капитальном ремонте КР-1 и КР-2 тепловоза ТЭП70 (Керівництво на ремонт компресора ПК-5,25 при капітальному ремонті КР-1 та КР-2 тепловоза ТЕП70) |
| 129 | ТУ 38.101345-77 Смазка для автотормозных приборов подвижного железнодорожного состава ЖТ-72 (Мастило для автогальмових приладів залізничного складу ЖТ-72) |
| 130 | ЦТ-0002 Інструкція про порядок виключення з інвентаря залізниць тягового рухомого складу |

| 131 | 105.80700.12490 Руководство на ремонт ручного тормоза при капитальном ремонте КР-1, КР-2 тепловоза ТЭП70 (Керівництво на ремонт ручного гальма при капітальному ремонті КР-1, КР-2 тепловоза ТЕП70) |
| --- | --- |
| 132 | 105.80700.12090 Руководство на ремонт песочной системы при капитальном ремонте КР-1 и КР-2 тепловоза ТЭП70 (Керівництво на ремонт піскової системи при капітальному ремонті КР-1, КР-2 тепловоза ТЕП70) |
| 133 | 105.80700.11390 Руководство на ремонт установки средств пожаротушения при капитальном ремонте КР-1 и КР-2 тепловоза ТЭП70 (Керівництво на ремонт установки засобів пожежогасіння при капітальному ремонті КР-1 та КР-2 тепловоза ТЕП70) |
| 134 | 105.80700.13091 Руководство на общую разборку, сборку и испытание тепловоза ТЭП70 при капитальном ремонте КР-1 и КР-2 (Керівництво на загальне розбирання, складання і випробування тепловоза ТЕП70 при капітальному ремонті КР-1 і КР-2) |
| 135 | 105.80700.13491 Руководство на ремонт привода и монтаж силовых механизмов на тепловозе ТЭП70 при капитальном ремонте КР-1 и КР-2 (Керівництво на ремонт привода і монтаж силових механізмів на тепловозі ТЕП70 при капітальному ремонті КР-1 та КР-2) |
| 136 | ТЭП70.00.РЭ-1 Тепловоз ТЭП70. Руководство по эксплуатации. Часть 2. Инструкция по эксплуатации (Тепловоз ТЕП70. Керівництво з експлуатації. Частина 2. Інструкція з експлуатації) |
| 137 | ТЭП70.00ПМЗ Программа и методика приемо-сдаточных испытаний (Програма та методика приймально-здавальних випробувань) |
| 138 | 105.25000.00375 Инструктивные указания по пробеговым испытаниям (обкатка) тепловозов и дизель-поездов (Інструктивні вказівки по пробіговим випробуванням (обкатці) тепловозів і дизель-поїздів) |
| 139 | ОСТ 32-18-81 Покрытия защитные и декоративные лакокрасочные локомотивов железных дорог колеи 1520 (1524) мм. Технические требования при заводском ремонте (Покриття захисні та декоративні лакофарбові локомотивів залізниць колії 1520 (1524) мм. Технічні вимоги при заводському ремонті) |
| 140 | ТЭП70.00 00.000Д1 Тепловоз ТЭП70. Инструкция по консервации тепловоза при отправке его в депо приписки в холодном состоянии (Тепловоз ТЕП70. Інструкція з консервування тепловоза при відправленні його в депо приписки в холодному стані) |
| 141 | ЦТ-0060 Інструкція з використання мастильних матеріалів на тяговому рухомому складі залізниць України |
| 142 | 2А-9ДГ16 ПМ Дизель-генератор 2А-9ДГ и 2В-9ДГ. Программа и методика испытаний (Дизель-генератор 2А-9ДГ і 2В-9ДГ. Програма та методика випробувань) |