ВІДОМЧИЙ НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ МІНІСТЕРСТВА ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

ПРАВИЛА

ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА

ПОТОЧНИХ РЕМОНТІВ ТЕПЛОВОЗІВ 2ТЕ116

Видання офіційне

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

# 2013

# ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО:	Полтавське проектно-конструкторсько-технологічне бюро по ремонту локомотивів

РОЗРОБНИКИ:           М. Бова, Ю. Мирошниченко (керівник розробки)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

3 ПЕРЕВИДАННЯ  ЦТ-0043 2002, 01

____________________________________________________________________

Ці Правила не можуть бути повністю або частково відтворені, тиражовані та розповсюджені без дозволу Державної адміністрації залізничного транспорту України.

| ЗМІСТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | С. |
| 1 Сфера застосування…………………………………………………….…... |  | 10 |
| 2 Нормативні посилання……………………………………………………... |  | 11 |
| 3 Познаки та скорочення……………………………………………………... |  | 16 |
| 4 Вимоги безпеки та охорони довкілля……………………………………... |  | 16 |
| 5 Основні вимоги до технічного стану тепловозів…………………………. |  | 21 |
| 6 Організація, технологія технічного обслуговування та поточного ремонту тепловозів……………………………………………………………………. |  | 23 |
| 6.1 Організація робіт з технічного обслуговування та поточного ремонту тепловозів………………………………………………………………………. |  | 23 |
| 6.2 Вимоги до технології технічного обслуговування та поточного ремонту тепловозів…………………………………………………………..… |  | 25 |
| 6.3 Поставлення тепловозів у ремонт………………………………..……… |  | 27 |
| 6.4 Приймання тепловозів з ремонту…………………….………………….. |  | 28 |
| 7 Загальні вказівки з ремонту тепловозів…………………………………….. |  | 30 |
| 7.1 Знімання, розбирання, очищення складанних одиниць і агрегатів для ремонту……………………………………………………………………………...... |  | 30 |
| 7.2 Контролювання стану (дефектування, бракування) деталей…………... |  | 31 |
| 7.3 Ремонт, складання деталей типових з'єднань і складанних одиниць..... |  | 32 |
| 7.4 Підшипники кочення……………………………………………………... |  | 36 |
| 7.5 Зубчаті передачі…………………………………………………………... |  | 37 |
| 7.6 Складанні одиниці із сальниковими защільниками……………………. |  | 38 |
| 7.7 Муфти, трубопроводи…………………………………………………...... |  | 38 |
| 7.8 Пружини…………………………………………………………………... |  | 40 |
| 7.9 Деталі контактних з'єднань, гнучкі з'єднання електричних кіл……….. |  | 40 |
| 7.10 Складання, випробування та монтаж об'єктів ремонту……………..... |  | 42 |
| 7.11 Пристрої АЛСН, радіозв’язку й швидкостемір……………………….. |  | 43 |
| 7.12 Загальні положення зі зварювальних робіт…………………………..... |  | 44 |
| 7.13 Визначення несправностей електричних машин…………………….... |  | 45 |
| 7.14 Основні технічні вимоги до сушіння й просочення обмоток якорів, статорів і полюсних котушок електричних машин………………………….. |  | 46 |
| 8 Технічне обслуговування ТО-1……………………………………………... |  | 46 |
| 8.1 Загальні вимоги…………………………………………………………… |  | 46 |
| 8.2 Приблизний перелік основних робіт під час технічного обслуговування ТО-1…………………………………………………………………… |  | 47 |
| 9 Технічне обслуговування ТО-2……………………………………………... |  | 47 |
| 9.1 Загальні положення………………………………………………………. |  | 47 |
| 9.2 Дизель і допоміжне обладнання.……………………………………….... |  | 48 |
| 9.3 Системи тепловоза………………………………………………………... |  | 49 |
| 9.4 Кузови……………………………………………………………………... |  | 50 |
| 9.5 Автозчепний пристрій…………………………………………………..... |  | 50 |
| 9.6 Екіпажна частина………………………………………………………..... |  | 50 |
| 9.7 Електричні машини………………………………………………………. |  | 50 |
| 9.8 Електричні апарати та обладнання…………………………………….... |  | 54 |
| 10 Технічне обслуговування ТО-3……………………………………………. |  | 55 |
| 10.1 Загальні положення……………………………………………………... |  | 55 |
| 10.2 Дизель…………………………..………………………………………... |  | 56 |
| 10.3 Допоміжне обладнання…………………………..................................... |  | 58 |
| 10.4 Системи тепловоза……………………………………………………..... |  | 60 |
| 10.5 Електричні машини…………………………………………………..…. |  | 60 |
| 10.6 Електричні апарати та обладнання…………………………………..… |  | 61 |
| 10.7 Кузови…………………………………………………………………..... |  | 63 |
| 10.8 Автозчепний пристрій…………………………………………………... |  | 63 |
| 10.9 Екіпажна частина……………………………………………………..…. |  | 64 |
| 10.10 Випробування тепловоза………………………………………………. |  | 66 |
| 11 Технічне обслуговування ТО-4…………………………………………..... |  | 66 |
| 12 Технічне обслуговування ТО-5…………………………………………..... |  | 67 |
| 13 Технічне обслуговування ТО-6………………………………………….... |  | 68 |
| 14 Поточний ремонт ПР-1……………………………………………..………. |  | 68 |
| 14.1 Загальні положення……………………………………………………... |  | 68 |
| 14.2 Дизель…………………………..………………………………………... | 68 |  |
| 14.3 Допоміжне обладнання…………………………………………………. | 69 |  |
| 14.4 Системи тепловоза………………………………………………………. | 71 |  |
| 14.5 Електричні машини……………………………………………………... | 72 |  |
| 14.6 Електричні апарати та обладнання…………………………………….. | 72 |  |
| 14.7 Кузови……………………………………………………………………. | 75 |  |
| 14.8 Автозчепний пристрій…………………………………………………... | 75 |  |
| 14.9 Екіпажна частина………………………………………………………... | 75 |  |
| 14.10 Випробування тепловоза………………………………………………. | 76 |  |
| 15 Поточний ремонт ПР-2……………………………………………………... | 76 |  |
| 15.1 Загальні положення……………………………………………………... | 76 |  |
| 15.2 Дизель…………………………..………………………………………... | 77 |  |
| 15.3 Допоміжне обладнання…………………………………………………. | 82 |  |
| 15.4 Системи тепловоза………………………………………………………. | 85 |  |
| 15.5 Електричні апарати та обладнання…………………………………….. | 89 |  |
| 15.6 Кузови……………………………………………………………………. | 91 |  |
| 15.7 Автозчепний пристрій…………………………………………………... | 92 |  |
| 15.8 Екіпажна частина………………………………………………………... | 92 |  |
| 15.9 Випробування тепловоза………………………………………………... | 94 |  |
| 16 Поточний ремонт ПР-3……………………………………………………... | 94 |  |
| 16.1 Загальні положення……………………………………………………... | 94 |  |
| 16.2 Дизель……………………………………………………………………. | 94 |  |
| 16.2.1 Рама піддизельна……………………………………………………… | 94 |  |
| 16.2.2 Колінчатий вал………………………………………………………… | 95 |  |
| 16.2.3 Комбінований антивібратор………………………………………….. | 96 |  |
| 16.2.4 Муфта з’єднувальна…………………………………………………… | 98 |  |
| 16.2.5 Шатунно – поршнева група…………………………………………... | 98 |  |
| 16.2.6 Блок циліндрів…………………………………………………………. | 101 |  |
| 16.2.7 Втулки циліндрів……………………………………………………… | 103 |  |
| 16.2.8 Кришка циліндра……………………………………………………… | 103 |  |
| 16.2.9 Кран індикаторний……………………………………………………. | 107 |  |
| 16.2.10 Форсунки та паливопровід високого тиску………………………... | 107 |  |
| 16.2.11 Паливний насос………………………………………………………. | 109 |  |
| 16.2.12 Лоток з розподільним механізмом………………………………….. | 112 |  |
| 16.2.13 Привод розподільного вала………………………………………….. | 115 |  |
| 16.2.14 Привод насосів……………………………………………………….. | 116 |  |
| 16.2.15 Вимикач граничний………………………………………………….. | 117 |  |
| 16.2.16 Привод тахометра……………………………………………………. | 118 |  |
| 16.2.17 Регулятор……………………………………………………………... | 119 |  |
| 16.2.18 Керування регулятором……………………………………………… | 121 |  |
| 16.2.19 Валоповоротний механізм…………………………………………... | 122 |  |
| 16.2.20 Корпус і закриття колінчатого вала, картера та муфти……………. | 122 |  |
| 16.2.21 Механізм керування паливними насосами…………………………. | 123 |  |
| 16.2.22 Насос оливний………………………………………………………... | 124 |  |
| 16.2.23 Насос водяний………………………………………………………... | 125 |  |
| 16.2.24 Насос для підкачування палива……………………………………... | 128 |  |
| 16.2.25 Насос для прокачування оливи……………………………………... | 129 |  |
| 16.2.26 Валопровід електричних машин……………………………………. | 130 |  |
| 16.2.27 Колектори випускні, трубопровід газовий…………………………. | 131 |  |
| 16.2.28 Захлопка повітряна…………………………………………………... | 132 |  |
| 16.2.29 Захлопка керована………………………………………………….. | 133 |  |
| 16.2.30 Турбокомпресор……………………………………………………… | 134 |  |
| 16.2.31 Охолоджувач наддувного повітря…………………………………... | 136 |  |
| 16.2.32 Охолоджувач водооливний………………………………………….. | 137 |  |
| 16.2.33 Вентилятор охолодження головного генератора…………………... | 138 |  |
| 16.2.34 Фільтр оливи відцентровий…………………………………………. | 139 |  |
| 16.2.35 Фільтри грубого очищення палива й оливи………………………... | 139 |  |
| 16.2.36 Фільтри: паливний тонкого очищення, повнопотоковий оливний. | 139 |  |
| 16.2.37 Система вентиляції картера…………………………………………. | 140 |  |
| 16.2.38 Установлення електричних машин…………………………………. | 141 |  |
| 16.2.39 Поручні двигуна……………………………………………………… | 141 |  |
| 16.2.40 Загальне складання дизель – генератора…………………………… | 141 |  |
| 16.2.40.1 Загальні положення………………………………………………... | 141 |  |
| 16.2.40.2 Установлення колінчатого вала…………………………………… | 141 |  |
| 16.2.40.3 Установлення охолоджувача водооливного……………………... | 142 |  |
| 16.2.40.4 Установлення блока на піддизельну раму………………………... | 142 |  |
| 16.2.40.5 Установлення антивібратора комбінованого…………………….. | 143 |  |
| 16.2.40.6 Установлення лотка з розподільним механізмом привода розподільного вала та корпусу закриття колінчатого вала……………………... | 143 |  |
| 16.2.40.7 Установлення привода насосів……………………………………. | 144 |  |
| 16.2.40.8 Установлення оливного насоса…………………………………… | 145 |  |
| 16.2.40.9 Установлення водяного насоса……………………………………. | 145 |  |
| 16.2.40.10 Установлення кронштейна турбокомпресора й охолоджувача наддувного повітря…………………………………………………………….. | 146 |  |
| 16.2.40.11 Установлення турбокомпресора…………………………………. | 146 |  |
| 16.2.40.12 Складання поршнів із шатунами………………………………… | 146 |  |
| 16.2.40.13 Складання циліндрових комплектів (кришки циліндра з втулкою) | 147 |  |
| 16.2.40.14 Установлення випускних колекторів газового трубопроводу… | 147 |  |
| 16.2.40.15 Установлення кута випередження подачі палива й перевірка фаз газорозподілу……………………………………………………………… | 148 |  |
| 16.2.40.16 Установлення паливних насосів і трубопроводу палива низького тиску…………………………………………………………………. | 148 |  |
| 16.2.40.17 Установлення форсунок………………………………………….. | 149 |  |
| 16.2.40.18 Установлення граничного вимикача…………………………….. | 149 |  |
| 16.2.40.19 Установлення привода тахометра……………………………….. | 149 |  |
| 16.2.40.20 Установлення регулятора………………………………………… | 149 |  |
| 16.2.40.21 Установлення механізму керування паливними насосами…...... | 149 |  |
| 16.2.40.22 Установлення штанг і регулювання зазорів у гідроштовхачах.. | 150 |  |
| 16.2.40.23 Установлення генератора………………………………………… | 150 |  |
| 16.2.40.24 Установлення вентилятора охолодження головного генератора | 151 |  |
| 16.3 Системи тепловоза………………………………………………………. | 152 |  |
| 16.4 Силове та допоміжне устаткування……………………………………. | 158 |  |
| 16.4.1 Установка для обмивання лобових стекол…………………....……... | 158 |  |
| 16.4.2 Установка дизель - генератора……………………………………….. | 158 |  |
| 16.4.3 Глушник………………………………………………………………... | 159 |  |
| 16.4.4 Повітроочисник………………………………………………………... | 160 |  |
| 16.4.5 Установка гальмового компресора і його приводу…………………. | 161 |  |
| 16.4.6 Установка мотор - компресора………………………………………. | 162 |  |
| 16.4.7 Вентилятори охолодження електричних машин, опалювально - вентиляційної установки, холодильної камери та кузова…………………… | 164 |  |
| 16.4.8 Привод швидкостеміра………………………………………………... | 166 |  |
| 16.4.9 Жалюзі бічні та верхні, циліндр пневматичний…………………….. | 166 |  |
| 16.5 Кузови……………………………………………………………………. | 167 |  |
| 16.6 Візок……………………………………………………………………… | 171 |  |
| 16.6.1 Загальні положення…………………………………………………… | 171 |  |
| 16.6.2 Опорно - повертальні пристрої візка………………………………… | 172 |  |
| 16.6.3 Ресорне підвішування…………………………………………………. | 173 |  |
| 16.6 4 Підвіска електродвигуна……………………………………………… | 175 |  |
| 16.6.5 Колісно - моторний блок……………………………………………... | 176 |  |
| 16.6.6 Кожух редуктора………………………………………………………. | 176 |  |
| 16.6.7 Моторно - осьові підшипники……………………………………….. | 177 |  |
| 16.6.8 Польстерний пристрій………………………………………………… | 178 |  |
| 16.6.9 Шестеренний насос…………………………………………………… | 179 |  |
| 16.6.10 Букса…………………………………………………………………... | 181 |  |
| 16.6.11 Тягова передача………………………………………………………. | 183 |  |
| 16.6.12 Складання й обкатування КМБ без циркуляційної системи змазування МОП………….………………………………...........………………….. | 186 |  |
| 16.6.13 Складання і обкатування КМБ з циркуляційною системою змазування МОП…………….........……………………...........…………................. | 188 |  |
| 16.6.14 Гальмо ручне…………………………………………………………. | 189 |  |
| 16.6.15 Тифон і клапан тифона………………………………………………. | 190 |  |
| 16.6.16 Складання візка………………………………………………………. | 190 |  |
| 16.7 Електричні машини……………………………………………………... | 191 |  |
| 16.8 Мотор - вентилятори холодильної камери……………………………. | 191 |  |
| 16.9 Електродвигуни вентиляторів ТЕД і випрямної установки…………... | 192 |  |
| 16.10 Електричні апарати, акумуляторна батарея, ізоляція електричних кіл тепловоза…………………………………………………………………… | 193 |  |
| 16.10.1 Загальні положення………………………………………………….. | 193 |  |
| 16.10.2 Випрямна установка типу УВКТ-5…………………………………. | 195 |  |
| 16.10.3 Контролер типу КВ-1552……………………………………………. | 196 |  |
| 16.10.4 Реверсор і груповий контактор ослаблення поля………………….. | 197 |  |
| 16.10.5 Поїзний електропневматичний контактор типу ПК-753………….. | 198 |  |
| 16.10.6 Контактори постійного струму, реле керування типів Р45, РПУ, МК-1, МК1-20, МК3-16…………………………………………………..…... | 199 |  |
| 16.10.7 Контактор мотор - вентиляторів холодильної камери……………. | 199 |  |
| 16.10.8 Реле часу, реле переходу типів ВЛ-50, РЕВ-812, РЕВ-813………... | 200 |  |
| 16.10.9 Реле керування типу ТРПУ………………………………………….. | 200 |  |
| 16.10.10 Рле типу РМ-1116………...………………………………………… | 201 |  |
| 16.10.11 Автоматичні вимикачі……………………………………………… | 201 |  |
| 16.10.12 Блок керування випрямлячем (БА-520).…………………………... | 202 |  |
| 16.10.13 Блок задання потужності (БА-430)………………………………. | 203 |  |
| 16.10.14 Регулятор напруги (РНТ-6)………………………………………… | 204 |  |
| 16.10.15 Блок кремнієвих випрямлячів (БВК-1012)………………………... | 205 |  |
| 16.10.16 Блоки випрямлячів БВК-220А, БВК-250, БВК-320, БВК-140, БВ-1203, БВ-1204 і блоки резисторів кресл. 2ТЕ116.70.48.026…………….. | 206 |  |
| 16.10.17 Електропневматичні вентилі типу ВВ-1000………………………. | 206 |  |
| 16.10.18 Електромагніти тягові типу ЕТ-52Б……………………………….. | 207 |  |
| 16.10.19 Покажчик пошкоджень…………………………………………….. | 207 |  |
| 16.10.20 Панелі резисторів типу ПС………………………………………… | 208 |  |
| 16.10.21 Резистори типу ЛС………………………………………………….. | 208 |  |
| 16.10.22 Запобіжники………………………………………………………… | 208 |  |
| 16.10.23 Трансформатори……………………………………………………. | 208 |  |
| 16.10.24 Міжтепловозні з’єднання………………………………………….. | 208 |  |
| 16.10.25 Елементи електроустаткування тепловоза………………………... | 208 |  |
| 16.10.26 Контрольно - вимірювальні прилади……………………………... | 209 |  |
| 16.10.27 АЛСН………………………………………………………………... | 209 |  |
| 16.10.28 Радіостанція…………………………………………………………. | 209 |  |
| 16.10.29 Акумуляторна батарея……………………………………………… | 209 |  |
| 16.11 Випробування тепловоза………………………………………………. | 209 |  |
| 16.12 Підготовка тепловоза до відправлення……………………………….. | 210 |  |
| 16.13 Екіпірування тепловоза………………………………………………... | 210 |  |
| Додаток А Норми допусків розмірів і зносів деталей і складанних одиниць під час технічного обслуговування і поточних ремонтів дизеля 1А-5Д49 тепловозів…………………………………………………………..... | 211 |  |
| Додаток Б Норми допусків і зносів деталей і складанних одиниць обладнання……………………………………………………............……….……… | 223 |  |
| Додаток В Технічні характеристики електричних апаратів………………… | 255 |  |
| Додаток Г Технічні вимоги на реостатні випробування під час випускання тепловозів із поточних ремонтів……………………………………………… | 265 |  |
| Додаток Д Карта змазування складанних одиниць тепловозів……………... | 281 |  |
| Додаток Е Перелік деталей, що підлягають магнітному контролю та терміни його проведення……………………………………………….................. | 300 |  |
| Додаток Ж Перелік деталей і вузлів тепловозів, що мають пломби……….. | 307 |  |
| Додаток И Перелік вузлів та деталей, що підлягають гідравлічному випробуванню…...................................................................................................... | 309 |  |
| Додаток К Перелік якості виконаних робіт, прийнятих майстрами і приймальниками локомотивів під час технічного обслуговування та поточних ремонтів……………………………….……………….………................ | 310 |  |
| Додаток Л Перелік засобів вимірювальної техніки, обладнання та пристроїв, необхідних для контролювання та випробування тепловозів….. | 314 |  |
| Додаток М Перелік деталей, що підлягають ультразвуковому контролю та терміни його проведення…………………………………………………….... | 321 |  |
| Додаток Н Перелік необхідних модернізацій тепловозів під час виконання поточних ремонтів ……………………………………………………..……… | 322 |  |
| Додаток П Бібліографія………………………………………………………... | 323 |  |

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Ці Правила встановлюють:

а) основні положення системи технічного обслуговування (ТО) і поточних ремонтів (ПР) вантажних тепловозів серії 2ТЕ116 (тепловози);

б) основні вимоги, перелік, обсяг, періодичність проведення й порядок організації робіт під час виконання ТО й ПР тепловозів у депо, пунктах технічного обслуговування локомотивів (ПТОЛ) і в період експлуатування;

в) норми допустимих розмірів і зносів деталей під час ТО та ПР дизеля, що наведені в додатку А;

г) норми допусків і зносів обладнання тепловозів під час випускання із поточних ремонтів, що наведені в додатку Б;

д) технічні характеристики електричних апаратів, що наведені в додатку В;

е) технічні вимоги на реостатні випробування під час випускання тепловозів із ПР, що наведені в додатку Г;

ж) карту змазування складанних одиниць тепловозів, що наведена в додатку Д;

з) перелік деталей, що підлягають магнітному контролю й терміни його проведення, що наведений в додатку Е;

к) перелік деталей і вузлів тепловозів, що мають пломби, що наведений в додатку Ж;

л) перелік вузлів та деталей, що підлягають гідравлічному випробуванню, що наведений в додатку И;

м) перелік якості виконаних робіт, прийнятих майстрами і приймальниками локомотивів під час ТО і ПР, що наведений в додатку К;

н) перелік засобів вимірювальної техніки, обладнання та пристроїв, необхідних для контролювання та випробування тепловозів, що наведений в додатку Л;

п) перелік деталей, що підлягають ультразвуковому контролю, необхідних для проведення контролю та терміни його проведення, що наведений в додатку М;

р) перелік необхідних модернізацій тепловозів під час виконання поточних ремонтів, що наведений в додатку Н.

1.2 Ці Правила застосовують разом з конструкторською, експлуатаційною та технологічною документацією на тепловози, національними та міждержавними стандартами, Правилами технічної експлуатації залізниць України [1], відповідними галузевими нормативними документами, інструкціями та вказівками Головного управління локомотивного господарства Укрзалізниці (ЦТ Укрзалізниці), статистичними матеріалами щодо надійності роботи складанних одиниць та обладнання цих тепловозів, аналізами їхніх відмов, зносів і пошкоджень.

1.3 Ці Правила поширюються на працівників залізничного транспорту України, діяльність яких повязана із виконанням ТО й ПР та експлуатуванням тепловозів.

1.4 Ці Правила застосовують під час проведення єдиної технічної політики щодо ТО й ПР тепловозів на залізницях України з метою забезпечення безпечного експлуатування й ефективного використання цих тепловозів.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих Правилах є посилання на такі нормативні документи:

Закон України «Про відходи»

Закон України «Про металобрухт»

Закон України «Про охорону атмосферного повітря»

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»

Закон України «Про пожежну безпеку»

ДСТУ ЕN 473-2001 Неруйнівний контроль. Кваліфікація і сертифікація персоналу в галузі неруйнівного контролю (EN 473:2000, IDT)

ДСТУ 2093-92 (ГОСТ 10587-93) Смоли епоксидно-діанові неотверджені. Технічні умови

ДСТУ 2456-94 Зварювання дугове і електрошлакове. Вимоги безпеки

ДСТУ 2708:2006 Метрологія. Повірка засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення

ДСТУ 2773-94 (ГОСТ 9219-95) Апарати електричні тягові. Загальні технічні вимоги

ДСТУ 2774-94 (ГОСТ 21437-95) Сплави цинкові антифрикційні. Марки, технічні вимоги та методи випробувань

ДСТУ 3215-95 Метрологія. Метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення

ДСТУ ГОСТ 5017:2007 Бронзи олов’яні, оброблювані тиском. Марки (ГОСТ 5017-2006, IDT)

ДСТУ ГОСТ 8338:2008 Подшипники шариковые радиальние однорядные. Основные размеры (Підшипники кулькові радіальні однорядні. Основні розміри)

ГОСТ 12.1.002-84 ССБТ. Электрические поля промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведению контроля на рабочих местах (Система стандартів безпеки праці. Електричні поля промислової частоти. Допустимі рівні напруженості і вимоги до проведення контролю на робочих місцях)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (Система стандартів безпеки праці. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санітарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (Система стандартів безпеки праці Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.006-84 ССБТ. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля (Система стандартів безпеки праці. Електромагнітні поля радіочастот. Допустимі рівні на робочих місцях і вимоги до проведення контролю)

ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление (Система стандартів безпеки праці. Електробезпека. Захисне уземлення, занулення)

ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номерклатура показателей и методы их определения (Система стандартів безпеки праці. Пожежовибухонебезпечність речовин та матеріалів. Номенклатура показників та методи їх визначення)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (Система стандартів безпеки праці. Обладнання виробниче. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности (Система стандартів безпеки праці. Вироби електротехнічні. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.2.032-78 ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования (Система стандартів безпеки праці. Робоче місце під час виконання робіт сидячи. Загальні ергономічні вимоги)

ГОСТ 12.2.033-78 ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования (Система стандартів безпеки праці. Робоче місце під час виконання робіт стоячи. Загальні ергономічні вимоги)

ГОСТ 12.2.056-81 ССБТ. Электровозы и тепловозы колеи 1520 мм. Требования безопасности (Система стандартів безпеки праці. Електровози й тепловози колії 1520 мм. Вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.004-75 ССБТ. Термическая обработка металлов. Общие требования безопасности (Система стандартів безпеки праці. Термічна обробка металів. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности (Система стандартів безпеки праці. Роботи вантажо – розвантажувальні. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.036-84 ССБТ. Газопламенная обработка металлов. Требования безопасности (Система стандартів безпеки праці. Газополуменеве оброблення металів. Вимоги безпеки)

ГОСТ 12.4.124-83 ССБТ. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования (Система стандартів безпеки праці. Засоби захисту від статичної електрики. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 17.0.0.01-76 Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения (Система стандартів у галузі охорони природи та покращення використання природних ресурсів. Основні положення)

ГОСТ 610-72 Масла осевые. Технические условия (Оливи осьові. Технічні умови)

ГОСТ 1033-79 Смазка, солидол жировой. Технические условия (Мастило, солідол жировий. Технічні умови)

ГОСТ 1465-80 Напильники. Технические условия (Напилки. Технічні умови)

ГОСТ 1805-76 Масло приборное МВП. Технические условия (Олива приладова МВП. Технічні умови)

ГОСТ 1861-73 Масла компрессорные. Технические условия (Оливи компресорні. Технічні умови)

ГОСТ 2246-70 Проволока стальная сварочная. Технические условия (Дріт сталевий зварювальний. Технічні умови)

ГОСТ 4366-76 Смазка солідол синтетический. Технические условия (Мастило солідол синтетичний. Технічні умови)

ГОСТ 4960-75 Порошок медный электролитический. Технические условия (Порошок мідний електролітичний. Технічні умови)

ГОСТ 5009-82 Шкурка шлифовальная тканевая. Технические условия (Шкурка шліфувальна тканинна. Технічні умови)

ГОСТ 5279-74 Графит кристаллический литейный. Технические условия (Графіт кристалічний ливарний. Технічні умови)

ГОСТ 6259-75 Глицерин.Технические условия (Гліцерин. Технічні умови)

ГОСТ 6267-74 Смазка ЦИАТИМ-201. Технические условия (Мастило 
ЦИАТИМ-201. Технічні умови)

ГОСТ 9109-81 Грунтовка ФЛ-03К и ФЛ-03Ж. Технические условия (Грунтовка ПЛ-03К і ПЛ-03Ж. Технічні умови)

ГОСТ 9243-75 Масло компрессорное из сернистых нефтей КС-19. Технические условия (Олива компресорна із сірчистих нафт КС-19. Технічні умови)

ГОСТ 9433-80 Смазка ЦИАТИМ-221. Технические условия (Мастило ЦИАТИМ-221. Технічні умови)

ГОСТ 9467-75 Електроды покрытие металлические для ручной дуговой сварки конструкционных и теплоустойчивых сталей. Типы (Електроди покриті металеві для ручного дугового зварювання конструкційних і теплостійких сталей. Типи)

ГОСТ 12337-84 Масла моторные для дизельных двигателей. Технические условия (Оливи моторні для дизельних двигунів. Технічні умови)

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различних климатических районов. Категории, условия экслуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (Машини, прилади та інші технічні вироби. Виконання для різних кліматичних районів. Категорії, умови експлуатації, зберігання і транспортування в частині дії кліматичних чинників зовнішнього середовища)

ГОСТ 17299-78 Спирт этиловый технический. Технические условия (Спирт етиловий технічний. Технічні умови)

ГОСТ 18179-72 Смазка ОКБ-122-7. Технические условия (Мастило ОКБ-122-7. Технічні умови)

ГОСТ 19537-83 Смазка пушечная. Технические условия (Мастило гарматне. Технічні умови)

ГОСТ 20421-75 Смазка ВНИИ НП-242. Технические условия (Мастило ВНИИ НП-242. Технічні умови)

ГОСТ 21743-76 Масла авиационные. Технические условия (Оливи авіаційні. Технічні умови)

ГОСТ 24555-81 Система государственных испытаний продукции. Порядок аттестации испытательного оборудования. Основные положения (Система державних випробувань продукції. Порядок атестації випробувального обладнання)

ГСТУ 32.001-94 Викиди забруднюючих речовин з відпрацьованими газами тепловозних дизелів. Норми та методи визначення

СОУ 35.2-00017584-030-1:2009 Правила атестації зварників на залізничному транспорті. Зварювання та наплавлення. Частина 1. Сталі

НПАОП 0.00 - 1.01-07 Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів

НПАОП 0.00-1.16-96 Правила атестації зварників

НПАОП 0.00-1.30-01 Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями

НПАОП 0.00-1.43-85 Правила техники безопасности и гигиены труда при производстве ацетилена кислорода и газопламенной обработке металлов (Правила техніки безпеки та гігієни праці під час виробництва ацетилену кисню і газополуменевій обробці металів)

НПАОП 0.00-4.01-08 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту

НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці

НПАОП 25.2-1.36-85 Правила техніки безпеки при роботі з епоксидними смолами і матеріалами на їх основі

НПАОП 28.5-1.31-89 Правила безопасности труда при пайке и лужении (Правила безпеки праці при паянні та лудінні)

НПАОП 28.51-1.16-85 Правила техники безопасности при травлении металлов и нанесении на них гальванических и химических покрытий (Правила з техніки безпеки при травленні металів і нанесенні на них гальванічних і хімічних покриттів)

НПАОП 28.52-1.30-89 Правила охраны труда в сварочном производстве (Правила з охорони праці в зварювальному виробництві)

НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

НПАОП 45.2-7.01-97 Про забезпечення надійності й безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж

НПАОП 60.1-3.01-04 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам залізничного транспорту України

НПАОП 63.21-1.18-89 Правила по охране труда при техническом обслуживании и текущем ремонте тягового подвижного состава и грузоподьемных кранов на железнодорожном ходу (ЦТ/4769) (Правила з охорони праці під час технічного обслуговування та поточному ремонті тягового рухомого складу та вантажопідіймальних кранів на залізничному ходу)

НПАОП 63.21-1.22-07 Правила охорони праці під час виконання навантажувально - розвантажувальних робіт на залізничному транспорті

НПАОП 63.21-1.26-88 Правила техники безопасности и производственной санитарии для окрасочных цехов и участков предприятий железнодорожного транспорта, ЦТВР - 4665 (Правила техніки безпеки і виробничої санітарії для фарбувальних цехів і дільниць підприємств залізничного транспорту)

НАПБ 03.004-2002 Норми оснащення об’єктів і рухомого складу залізничного транспорту пожежною технікою та інвентарем

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні

НАПБ Б.02.005-2003 Типове положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України

НАПБ Б.03.002-2007 Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою

НАПБ В.01.010-2009/510 Правила пожежної безпеки на залізничному транспорті України НАПБ В.06.011-2012/510 Відомчі норми технологічного проектування. Визначення категорій приміщень та будівель підприємств залізничного транспорту за вибухопожежною та пожежною небезпекою та переліку об'єктів, що підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації (ЦУО-0043)

ДСНіП 3.3.6.096-2002 Державні санітарні норми і правила при роботі з джерелами електромагнітних полів

ДСанПіН 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення

ДБН В.2.2–28:2010 Будинки і споруди. Будинки адміністративного та побутового призначення

ДБН В.2.5-28-2006 Природне та штучне освітлення

ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації

ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

ДСН 198 Державні санітарні норми і правила при виконанні робіт в невимкнених електроустановках напругою 750 кВ включно

ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених пунктів (від забруднення хімічними і біологічними речовинами)

Державні санітарні норми та правила утримання територій населених місць, затверджені наказом МОЗ України від 17.03.2011 № 145, зареєстровано в Мін’юст України від 05.04.2011 № 457/19195

3 ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ

АЛСН – автоматична локомотивна сигналізація

КВП – контрольно-вимірювальні прилади

МОП – моторно-осьовий підшипник

ПР – поточний ремонт

ПТОЛ – пункт технічного обслуговування локомотивів

ТЕД – тяговий електродвигун

ТО – технічне обслуговування

КМБ – колісно-моторний блок

РЧО – регулятор частоти обертів

ЦТ Укрзалізниці – Головне управління локомотивного господарства Укрзалізниці

Тепловози – тепловози серії 2ТЕ116.

4 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

4.1 Адміністрація депо зобов'язана забезпечити належну організацію праці й технічне оснащення ремонтної бази необхідним виробничим обладнанням, іншими технічними й технологічними засобами, а також – безпечні умови на робочих місцях і захист довкілля від негативного впливу виробничої діяльності відповідно до вимог Законів України й чинної нормативних документів.

4.2 Під час проведення  ТО й ПР тепловозів необхідно виконувати вимоги з охорони праці згідно з НПАОП 63.21-1.18 та пожежної безпеки згідно із Законом України «Про пожежну безпеку», ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.2.056, НАПБ 03.004, НАПБ А.01.001, НАПБ В.01.010-2009/510, ЦТ-0067 [2].

Усі приміщення повинні бути віднесені до відповідної категорії за вибухопожежною небезпекою згідно з НАПБ Б.03.002 та НАПБ В.06.011-2012/510.

4.3 Якість неметалевих матеріалів, що замінюють під час ремонту внутрішнього обладнання тепловоза, залежно від їхнього призначення повинна бути документально підтверджена протоколами випробувань пожежотехнічних характеристик, у тому числі показників групи горючості, індексу поширення полум’я, коефіцієнта димоутворювальної здатності та показника токсичності продуктів горіння відповідно до ГОСТ 12.1.044, мати сертифікати відповідності в системі УкрСЕПРО та дозвіл Управління воєнізованої охорони. Неметалеві матеріали не повинні виділяти шкідливих речовин у концентраціях, небезпечних для здоров'я людей.

4.4 Неметалеві матеріали, що застосовуються для обладнання кабін тепловозів, повинні мати показники пожежонебезпеки, що визначені                 ГОСТ 12.1.044, у таких межах величин:

а) негорючі - для виготовлення стель, підшивки ізоляції даху, повітроводу вентиляційної установки, каркасів крісел;

б) негорючі або важкогорючі - для термоізоляції кузова й перегородок, обшивки стін і дверей, дерев'яних і закладних деталей, обрешітки стін, стель та даху;

в) важкогорючі або важкозаймисті - для звукоізоляції стель, теплоізоляції труб;

г) такими, що повільно поширюють полум'я (0 < І ≤ 20) - для оббивки крісел під час випробування згідно з ЦУО-0039 [3], облицювання поверхонь стін, покриття підлоги кабіни;

д) коефіцієнт димоутворення - не більше ніж 500 м2/кг;

е) за токсичністю продуктів горіння - мало або помірно небезпечні і повинні бути:

1) негорючі - для виготовлення стель, підшивки ізоляції даху, повітроводу вентиляційної установки, каркасів крісел;

2) негорючі або важкогорючі  - для термоізоляції кузова, виготовлення перегородок, обшивки стін і дверей, дерев'яних і закладних деталей, обрешітки стін, стель та даху, конструкцій підлоги (обрешітка, термоізоляція, настил);

3) важкогорючі або горючі, важкозаймисті – для гідроізоляції, дифузорів, компенсувальних і звукоізолюючих елементів вентустановки, для звукоізоляції стель, теплоізоляції труб і баків водопостачання, труб опалення, кондиціонера, корпусів акумуляторів. За умови використання акумуляторів з металевим корпусом допустимо використання ізоляційних гумових чохлів;

4.5 Дерев’яні вироби, що застосовуються для встановлення на тепловоз під час ремонту повинні бути оброблені вогнезахисним розчином, який має сертифікат відповідності в системі УкрСЕПРО і забезпечує захист деревини до рівня важкогорючої групи згідно з  ГОСТ 12.1.044 на термін дії не менше ніж 10 років.

4.6 Усі будівлі, споруди й інженерні мережі повинні утримуватися в належному технічному стані згідно з НПАОП 45.2-7.01, Правилами технічної експлуатації залізниць України [1].

4.7 Дільниці з фарбування тепловозів та їхніх складанних одиниць 
повинні відповідати вимогам зазначеними в НПАОП 63.21-1.26 та 
НАПБ В.01.010-2009/510.

4.8 Опалення, вентиляція, кондиціювання повітря у виробничих приміщеннях повинні відповідати вимогам зазначеними в СНиП 2.04.05 [4] (діє до 01.09.2013. З 01.09.2013 діє ДБН В.2.5-67).

4.9 Електрообладнання, що використовують під час ТО та ПР, повинно відповідати вимогам ГОСТ 12.1.030, ГОСТ 12.2.007.0, ПУЕ [5].

4.10 Організація і технічне експлуатування, а також норми і методи випробувань електрообладнання електроустановок повинні бути відповідно до Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів [6].

Електропроводка повинна бути замінена кабельними виробами, що не поширюють горіння, мають сертифікат відповідності в системі УкрСЕПРО та дозвіл Управління воєнізованої охорони Укрзалізниці на право застосування.

Організація безпечного експлуатування, а також норми і методи випробувань, електрообладнання повинні відповідати вимогам НПАОП 40.1-1.21.

4.11 Напруженість електричних полів промислової частоти повинна відповідати вимогам ГОСТ 12.1.002, ДСН 198.

4.12 Рівні магнітних полів частоти згідно з ДСНіП 3.3.6.096 повинні бути 50 Гц.

4.13 Рівень освітленості на робочих місцях повинен відповідати вимогам ДБН В.2.5-28 та РД 3215 [42].

4.14 Загальні ергономічні вимоги під час організації робочих місць повинні відповідати ГОСТ 12.2.032, ГОСТ 12.2.033.

4.15 Усі інструменти, механізми, пристосування та засоби захисту повинні бути справними, вчасно випробовуватися та перед використанням перевірятися зовнішнім оглядом відповідно до ГОСТ 12.2.003, 
НПАОП 0.00-1.30.

4.16 Організація вантажно-розвантажувальних робіт повинна виконуватися згідно з ГОСТ 12.3.009, НПАОП 0.00-1.01. Роботи повинні бути механізовані згідно з НПАОП 63.21-1.22.

4.17 Фахівці, що виконують роботи з неруйнівного контролювання, повинні бути атестовані згідно з ДСТУ ЕN 473.

4.18 Термообробку металів виконувати згідно з вимогами ГОСТ 12.3.004.

4.19 Роботи із застосуванням епоксидних смол та матеріалів на їхній основі виконувати згідно з вимогами НПАОП 25.2-1.36.

4.20 Нанесення гальванічних та хімічних покриттів виконувати згідно з вимогами НПАОП 28.51-1.16.

4.21 Заходи, що нейтралізують негативний вплив статичної електрики на виробниче обладнання та працівників депо, повинні відповідати вимогам згідно з ГОСТ 12.4.124.

4.22 Рівень кваліфікації зварників повинен бути підтверджений позитивними результатами атестації (переатестації), що повинна проводитись у встановленому порядку, а також, повинен відповідати вимогам до способів зварювання та типів зварних швів, що їх застосовують під час проведення ремонтних робіт на тепловозах, відповідно до вимог НПАОП 0.00-1.16,                           СОУ 35.2-00017584-030-1.

4.23 Працівники депо, що зайняті ремонтом та випробовуванням тепловозів, повинні проходити попередній та періодичний медогляди згідно з Порядком проведення медичних оглядів працівників певних категорій [7].

4.24 Працівники депо, що пов'язані з ТО та ПР тепловозів, повинні проходити навчання, інструктажі та перевірку знань з охорони праці відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.12, а також з пожежної безпеки – відповідно до НАПБ Б.02.005, НАПБ В.01.010-2009/510, ЦТ-0067 [2].

4.25 Працівники депо, пов'язані з ремонтом і випробовуванням тепловозів, забезпечуються спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального захисту згідно з вимогами НПАОП 0.00-4.01, НПАОП 60.1-3.01.

4.26 Використання праці жінок повинно відповідати вимогам Граничних норм підіймання і переміщення важких речей жінками [8], Переліку важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких заборонено застосування праці жінок [9], Граничних норм підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми [10] та Переліку важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких заборонено застосування праці неповнолітніх [11].

4.27 У депо, виходячи з місцевих умов виконання робіт, на підставі чинних державних стандартів з безпеки праці та нормативно-правових актів з охорони праці  та пожежної безпеки, повинні бути розроблені власні інструкції з охорони праці та пожежної безпеки за видами робіт і професіями, що на них зайнятий виробничий персонал.

4.28 Заборонено виконувати на тепловозах будь-які роботи особам, які не мають відповідної кваліфікації, не склали черговий іспит з охорони праці та пожежної безпеки, а також особам, що не мають відповідного посвідчення на право роботи з електричними установками.

4.29 Вимоги безпеки під час виконання ТО тепловозів:

– установити в нейтральне положення контролер машиніста й вийняти ключ керування;

– вимкнути всі автомати та тумблери;

– вимкнути рубильники акумуляторних батарей;

– установити тепловоз на ручне гальмо й підкласти під колеса гальмівні башмаки для запобігання самовільному скочуванню;

– на працюючому дизелі заборонено усувати витікання оливи, наливати воду й закачувати повітря в трубопроводах, що знаходяться біля обертових чи рухомих вузлів тепловоза;

– під час перевірки наявності охолоджувальної рідини в розширювальному баку проявляти обережність, уникаючи потрапляння охолоджувальної води на незахищені ділянки тіла;

– після проведення ТО, перед запуском дизеля, необхідно перевірити відсутність у дизельному приміщенні інструменту й сторонніх предметів та переконатися, що всі лючки закриті, а огорожі встановлені на свої місця й закріплені.

Ключі від шаф з високовольтним обладнанням і ключ пульта керування повинні бути в машиніста або майстра.

4.30 Особливу обережність необхідно виявити під час ТО тепловозів на електрифікованих ділянках. Заборонено підійматися на дах тепловоза під контактним проводом, що знаходиться під напругою.

4.31 Вимоги безпеки під час виконання ПР тепловозів

4.31.1 Під час перевірки дієздатності та справності приладів, що перебувають під тиском (вентилів, кранів), їх необхідно відкривати плавно. Відкривати або закривати їх ударами молотка чи інших предметів заборонено.

У разі виявлення витікання повітря з приладів необхідно вимкнути їх від джерел живлення, знизивши тиск у них до атмосферного, й лише після цього починати роботи з усунення несправностей.

4.31.2 Випробування гальм необхідно виконувати лише переконавшись, що всі роботи на тепловозі закінчені, а працівники залишили небезпечні місця.

4.31.3 Затягувати гайки, болти та інші з’єднання на гідро, - пневмообладнанні, що перебувають під тиском, та під час їх роботи, заборонено.

Місця проведення випробувань гідро - пневмосистеми, гідрорукавів повинні бути огороджені та вивішені плакати, що попереджують про небезпеку.

4.32 Окремі вказівки з охорони праці й пожежної безпеки під час виконання ТО та ПР наведені у відповідних розділах цих Правил.

4.33 Під час виконання ТО й ПР основними джерелами забруднення навколишнього природного середовища є зварювальні роботи, очищення деталей та складанних одиниць від забруднення, у тому числі миття в розчинах з небезпечними речовинами, роботи з акумуляторними батареями, просочувальні роботи, гальванічні роботи, фарбування тощо.

4.34 Під час виконання робіт, що є джерелами забруднення довкілля, необхідно дотримуватись вимог Законів України «Про охорону навколишнього природного середовища» та «Про охорону атмосферного повітря», Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, СанПиН 4630 [12], ГОСТ 17.0.0.01, ДСП 201, забезпечивши постійне проведення комплексу заходів, що гарантують:

- неперевищення величин гранично допустимої концентрації й орієнтовно-безпечних рівнів впливу забруднюючих речовин в атмосферному повітрі;

- неперевищення величин гранично допустимих викидів (тимчасово узгоджених викидів) шкідливих речовин, що затверджені регіональним управлінням екологічної безпеки;

- неперевищення величин гранично допустимих скидів шкідливих речовин у водойми;

- попередження завдання шкоди довкіллю під час виготовлення, монтажу, транспортування, випробування, експлуатування тепловозів та під час використання й стилізування матеріалів;

- захист від шуму населення, що знаходиться на прилеглих територіях.

4.35 Депо повинно бути обладнане  спорудами, устаткуванням, пристроями для очищення викидів і скидів або їх знешкодження та зменшення впливу шкідливих факторів на довкілля.

4.36 Концентрація шкідливих речовин у повітрі робочої зони виробничих приміщень повинна відповідати вимогам ГОСТ 12.1.005.

4.37 Показники рівня шуму, вібрації, ультразвуку, мікроклімату у виробничих приміщеннях повинні відповідати вимогам ДСН 3.3.6.037, ДСН 3.3.6.039, ДСН 3.3.6.042.

4.38 Рівні електромагнітних полів радіочастот на робочих місцях не повинні перевищувати норм, що встановлені ГОСТ 12.1.006, Предельно допустимыми уровнями (ПДУ) воздействия электрических полей частот от 0,06 МГц до 30,0 МГц № 4131-86 [13].

4.39 Вивезення й утилізування відходів виробництва проводять згідно з вимогами Законів України «Про відходи», «Про металобрухт», інших Законів, що регулюють поводження з вторинними матеріальними й енергетичними ресурсами.

4.40 Поводження з промисловими відходами повинно відповідати вимогам ДСанПіН 2.2.7.029.

4.41 Параметри викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та процедуру контролювання цих викидів тепловозами під час випробування після ремонтів виконувати згідно з ГСТУ 32.001.

4.42 Під час проведення електрогазозварювальних (газорізальних) робіт виконувати вимоги згідно з ДСТУ 2456, ГОСТ 12.3.036, НПАОП 28.52-1.30.

4.43 Під час випробування і ремонту повітряних резервуарів та трубопроводів пневматичних систем машин, виконувати вимоги згідно з                        ЦТ-ЦВ-ЦЛ-ЦП-0050 [14].

4.44 Проведення робіт з обслуговування акумуляторних батарей та їх безпечне виконання проводити згідно з ТИ-328 [15].

4.45 Випробувальні пристрої, вимірювальні прилади повинні відповідати НПАОП 40.1-1.21, ГОСТ 24555, ДСТУ 2708.

4.46 Персонал, що задіяний на випробувальних роботах повинен бути атестований, знати порядок проведення та встановлення вимог до вимірювальних пристроїв та приладів.

4.47 Під час виконання робіт припоями виконувати вимоги згідно з 
НПАОП 28.5-1.31.

4.48 Проведення миття, очищення і продувку деталей, частин системним повітрям з урахуванням застосування небезпечних розчинів та їх підвищеної температури і тиску виконувати згідно з НПАОП 63.21-1.18.

4.49 Після проведення ремонту, тепловози повинні бути забезпечені сертифікованими вогнегасниками згідно НАПБ 03.004.

4.50 Розміщення, розміри й планування адміністративних і побутових приміщень повинні відповідати ДБН В.2.2-28.

# 5 Основні вимоги до технічного стану тепловозів

5.1 Головною умовою забезпечення належного технічного стану тепловозів в експлуатуванні є безумовне дотримання вимог:

– високої експлуатувальної надійності складанних одиниць  тепловоза в цілому;

– безпеки руху поїздів, маневрової роботи  й охорони праці;

– пожежної безпеки.

5.2 Технічний стан тепловозів визначають у таких випадках:

– під час виконання ТО й ПР;

– перед поставленням на ремонт та під час випускання з ремонту;

– під час приймання та здавання локомотивними бригадами;

– під час комісійного огляду;

– під час приймання й огляду керівним складом депо, служби локомотивного господарства залізниці.

5.3 Заборонено випускати тепловози в експлуатування, технічний стан яких не відповідає вимогам Правил технічної експлуатації залізниць України [44], НАПБ В.01.010-2009/510, ЦТ-0067 [2] і в яких є хоча б одна несправність таких пристроїв, апаратів, складанних одиниць, приладів:

– алсН, автостопу та пристроїв контролю пильності машиніста;

– швидкостеміра та його привода;

– пристроїв поїзного та маневрового радіозв'язку;

– гальмівного обладнання: пневматичне або ручне гальмо;

– компресора;

– ТЕД (вимкнення хоча б одного);

– вентилятора холодильника, ТЕД, гальмівних резисторів;

– дизеля або допоміжного обладнання (наявність стороннього шуму чи стукоту);

– ресорної підвіски або гасників коливань;

– буксових чи МОП;

– корпусів букс (тріщини);

– тягових зубчатих передач (тріщини чи злом хоча б одного зубця);

– кожухів зубчатих передач (витікання мастила);

– автозчепних пристроїв;

– системи подачі піску;

– приладів для подання звукових сигналів;

– прожектора, буферного ліхтаря чи КВП;

– захисного блокування високовольтної камери;

– приладів захисту від струмів короткого замикання, перевантаження, перенапруження або аварійної зупинки дизеля;

– колісних пар, за наявності несправностей згідно з 
ВНД 32.0.07.001 [16] тепловоз не допустимо до експлуатування;

– рами візка (тріщини);

– запобіжного пристрою від падіння деталей на колію (відсутність чи несправність) передбаченого конструкцією;

– акумуляторної батареї;

– опір ізоляції електричних кіл нижче встановлених норм;

– плавких вставок;

– системи опалення кабіни машиніста;

– первинних засобів пожежогасіння відсутній повний комплект;

– системи пожежної сигналізації.

5.4 У разі виявленні в процесі експлуатування будь-якої несправності приладів, апаратів, пристроїв, що зазначені в 5.3, якщо ця несправність не може бути усунута силами локомотивної бригади та не передбачає загрози безпеці руху, тепловоз направляють до основного депо для ремонту. Порядок дії персоналу та прямування тепловоза, для таких випадків, установлює начальник залізниці.

5.5 Усе обладнання тепловозів і мастило, що застосовують у вузлах тертя, повинні відповідати вимогам креслеників, електричним і пневматичним схемам.

На тепловозах заборонено проводити будь-які конструктивні зміни частин обладнання та схеми, також зняття й установлення будь-яких частин обладнання та застосування нових типів мастила без узгодження й дозволу причетних головних управлінь.

Дослідну перевірку технічних рішень, що передбачають зміну на окремих тепловозах конструкцій деталей і вузлів, а також застосування нових типів мастил, проводити тільки з дозволу ЦТ Укрзалізниці. Конструктивні зміни і застосування нових типів мастил повинні бути зазначені в паспорті тепловоза.

5.6  Під час випускпння тепловоза в експлуатування, інструмент, що знаходиться на ньому, реманент, запасні частини та резервні елементи повинні бути в справному стані. Кузов, екіпажна частина, електричне та допоміжне обладнання повинні бути очищені від бруду. Перелік запасних частин, що знаходяться на тепловозі, інструменту, реманенту, запасних і резервних елементів, а також порядок їх поповнення замість зламаних, використаних і відсутніх, визначають управління відповідних залізниць.

5.7 Усі роботи з ТО й ПР тепловозів треба проводити згідно з цими Правилами та чинною галузевою нормативною документацією Укрзалізниці.

6 ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ТЕХНОЛОГІЯ ТЕХНІЧНОГО 
ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ПОТОЧНОГО РЕМОНТУ ТЕПЛОВОЗІВ

6.1 Організація робіт з технічного обслуговування та поточного ремонту тепловозів

6.1.1 Справний і працездатний технічний стан тепловозів забезпечується суворим дотриманням установленої системи планово-попереджувального ремонту та технічного обслуговування методом своєчасного, якісного та в повному обсязі виконання робіт, установлених цими Правилами.

Організацію ТО та ПР систем автоматичного протипожежного захисту (системи автоматичної пожежної сигналізації та пожежогасіння) тепловозів повинні проводити підприємства, що мають відповідну ліцензію на право проведення зазначенного виду робіт.

Система планово - попереджувального ремонту та ТО тепловозів у депо поділяється на:

а) ТО-1, ТО-2, ТО-3 – для огляду, підтримання працездатності, чистоти та належного санітарно-гігієнічного стану тепловозів в експлуатуванні, забезпечення протипожежної безпеки, додавання мастила в окремі вузли тертя, особливого контролювання стану ходових частин, гальмівного обладнання, пристроїв АЛСН, швидкостемірів, пристроїв пильності, КВП, радіозв'язку та іншого обладнання, що забезпечує безпеку руху;

б) ТО-4 - для обточування бандажів колісних пар (без викочування їх    з-під тепловоза) з метою підтримання оптимальної величини прокату й товщини гребенів. Дозволяється об'єднувати обточування бандажів із виконанням ТО-2, ТО-3 і ПР-1, ПР-2;

в) ТО-5 - для підготування тепловозів у запас Укрзалізниці або резерв управління залізниці, до відправлення на КР або ПР на інші залізниці, підготовки до експлуатування після запасу, ремонту чи передислокації в недіючому стані та підрозділяється:

1) ТО-5а – для відправлення в запас Укрзалізниці або резерв управління залізниці (з короткочасною чи довгостроковою консервацією);

2) ТО-5б - для відправлення тепловозів у недіючому стані на КР до заводів або інших депо, на ПР до інших депо своєї чи інших залізниць, передачі на баланс іншим депо або передислокації;

3) ТО-5в - для введення в експлуатування тепловозів після перебування в запасі Укрзалізниці або резерві управління залізниці, чи тепловозів, що прибули в недіючому стані після побудови, ремонту й передислокації;

4)  ТО-5г – для підготовлення (розконсервації) до експлуатування перед видачею локомотивів із запасу Укрзалізниці або резерву Укрзалізниці;

г)  ТО-6 – для виконання регламентних робіт з подовження терміну служби несучих конструкцій. Дозволяється об’єднувати ТО-6 із проведенням виконання ТО-3 та ПР-1, ПР-2, ПР-3;

д)  ПР-1, ПР-2, ПР-3 – для огляду, ревізії, заміни чи відновлення окремих вузлів і деталей, додавання чи заміни мастила, випробувань і регулювання, а також часткової модернізації, що гарантують працездатність тепловозів між відповідними видами ремонту.

Для тепловозів, що відпрацювали встановлений термін – виконання ПР із продовженням терміну служби згідно з ТУ У 35.2-01124483-035 [17] з обов’язковим проведенням неруйнівного контролю з перевіркою товщини та структури металу рами кузова та піддизельної рами.

6.1.2 Тривалість роботи тепловозів між ТО-2, ТО-3 і ПР-1, ПР-2, ПР-3 для кожного депо визначає начальник залізниці залежно від інтенсивності завантаження локомотивів на основі норм, що затверджені ЦТ Укрзалізниці.

Залежно від фактичного стану тепловозів і рівномірного завантаження ремонтних цехів дозволяється проводити поставлення тепловозів у ремонт з допустимим відхилом від установлених норм пробігів згідно з Положенням про планово - попереджувальну систему ремонту і технічного обслуговування тягового рухомого складу (електровозів, тепловозів, електро – та дизель-поїздів) [18].

6.1.3 Річні плани ТО і ПР тепловозів установлюються відповідно до чинних наказів Укрзалізниці.

6.1.4 Перелік і обсяг планових робіт, що виконують під час ТО-3 і ПР-1, ПР-2, ПР-3, установлює, відповідно до вимог цих Правил, начальник депо і затверджує начальник служби локомотивного господарства. Зміна переліку й обсягу планових робіт, що виконують під час всіх видів ТО та ПР, у бік зменшення щодо вимог цих Правил, допустимо тільки з дозволу ЦТ Укрзалізниці за поданням начальників залізниць.

6.1.5 На тепловози, що відправляють на ремонт в інші депо, складають перелік зауважень до роботи та технічного стану, що доставляється в пункти ремонту не пізніше, як за 15 днів до початку поставлення їх у ремонт.

У переліку зауважень щодо роботи та технічного стану тепловозів повинні бути зазначені номери й пробіги кожного ТЕД (остова, якоря) від побудови та раніше виконаних ремонтів, категорії корінних і шатунних підшипників, а також товщина бандажів колісних пар.

Під час відправлення тепловозів в інше депо одночасно з ним відправляють звірені з дійсними номерами машин та агрегатів і заповнені технічні паспорти.

Тепловози повинні бути укомплектовані справним інструментом, протипожежними засобами, реманентом для прямування із забезпеченням безпеки руху до пункту ремонту і назад у депо приписки.

Заборонено відправляти в ремонт тепловози за відсутності технічних паспортів, незаповнених паспортів чи невідповідних дійсним номерам.

6.1.6 Зняття або заміна окремих частин складанних одиниць машин і агрегатів чи іншого обладнання тепловозів, що відправляють на ремонт в інше депо, заборонено. Інструмент і допоміжний реманент (ємність, сигнальні засоби), що належать даному тепловозу, поповнюють і ремонтують у депо приписки тепловоза.

6.1.7 Кожний тепловоз повинен мати технічний паспорт, що складається із загальної частини і вкладишів на основні складанні одиниці й агрегати, і карти виміру основних деталей. У технічний паспорт під час ПР записують заміну основних складанних одиниць і агрегатів, обсяг основних робіт, виконаних ПР, роботи з модернізації. У технічні паспорти електричних машин заносять відомості про модернізацію та ремонт, пов'язаних зі зняттям електричних машин із тепловозів.

6.1.8 Матеріали, напівфабрикати та запасні частини, що застосовують під час ремонту, повинні відповідати Державним стандартам України, Міждержавним стандартам, що чинні в Україні, і технічним умовам. Кожна партія матеріалів, напівфабрикатів, запасних частин, що надходить у депо, повинна мати сертифікат і бути перевірена вхідним контролем згідно з ГОСТ 24297.

Якість матеріалів, що застосовують під час ремонту тепловозів, періодично (у встановлений термін) перевіряти в лабораторії.

6.1.9 Засоби вимірювальної техніки, що застосовують під час контролювання та випробувань тепловозів, дизелів, складанних одиниць, агрегатів, електричних машин, деталей і матеріалів, повинні мати чинні свідоцтва про повірку або калібрування. Випробувальне обладнання повинно мати свідоцтво про атестацію. Засоби вимірювальної техніки повинні бути повірені та атестовані згідно з ДСТУ 3215 та ДСТУ 2708.

6.2 Вимоги до технології технічного обслуговування та поточного ремонту тепловозів

6.2.1 Ремонт складанних одиниць і агрегатів тепловозів проводити відповідно до вимог цих Правил і чинних креслеників. Якщо окремі нормативи й вимоги з ремонту деталей і складанних одиниць не обумовлені в цих Правилах, начальнику депо спільно з інженером з приймання локомотивів, надається право під їх особисту відповідальність самостійно вирішувати ці питання, виходячи, при цьому, з технічної доцільності та безумовного забезпечення безпеки руху поїздів.

6.2.2 Порядок розбирання, складання та випробувань складанних одиниць і агрегатів (об'єктів ремонту) установлюється технологічними інструкціями, затвердженими ЦТ Укрзалізниці та цими Правилами.

6.2.3 Ремонт колісних пар, роликових букс, ресор, ударно-тягових пристроїв, автогальма, швидкостемірів, автостопів, пристроїв АЛСН, радіозв'язку та іншого спеціального обладнання тепловозів виконувати згідно з розробленими та затвердженими інструкціями.

6.2.4 Виготовлені під час ремонту деталі тепловоза за якістю виготовлення, обробки, точності, взаємному припасуванні, установленні та складанні повинні відповідати технічним умовам і кресленикам на побудову нових тепловозів з урахуванням останніх змін, внесених з метою поліпшення конструкції тепловоза. Заново виготовлені деталі маркувати згідно з креслениками.

6.2.5 Виконання вимірювань повинен проводити працівник (технік)     депо, який пройшов процедуру підтвердження компетентності (атестацій) на право виконання метрологічних робіт та має відповідний сертифікат.

6.2.6 У процесі ремонту майстри та бригадири відповідних цехів повинні особисто приймати від виконавця роботи з ремонту й складання складанних одиниць, агрегатів і машин. Майстер чи бригадир повинен контролювати       виконання найбільш відповідальних робіт, перевірок та випробувань.

6.2.7 Інженери з приймання локомотивів зобов'язані контролювати в процесі ремонту та складання агрегатів тепловоза виконання найважливіших операцій, якість складанних одиниць, що відремонтовані, своєчасне їх приймання.

6.2.8 ТО-1 виконують локомотивні бригади під час приймання, здаванні та експлуатуванні тепловозів за переліком робіт, установленим службою локомотивного господарства. ТО-2 виконують спеціалізовані бригади за участю прикріпленої локомотивної бригади. За узгодженням із ЦТ Укрзалізниці, для тепловозів, що працюють на  віддалених станціях, дозволяється виконувати ТО-2 без заходження на ПТОЛ, силами локомотивних бригад разом з ремонтним персоналом.

ТО-3 і ПР тепловозів виконують комплексні та спеціалізовані бригади в локомотивних депо, що мають необхідну ремонтну базу.

6.2.9 На ремонтний персонал, інженерів з приймання локомотивів і керівників депо покладається відповідальність за якісне ТО та ПР тепловозів, що забезпечують їх надійну роботу між ТО та ПР.

У порядку здійснення контролювання за виконанням обсягу встановлених робіт і якістю ТО, ПР тепловозів локомотивними, ремонтними бригадами депо та з метою негайного вживання заходів щодо усунення виявлених недоліків в організації та технології ремонту, начальники депо і їх заступники зобов'язані проводити періодичні (по затвердженому графіку) особисті огляди тепловозів під час випускання їх із ТО та ПР, а також в експлуатуванні, згідно з нормативами, затвердженими ЦТ Укрзалізниці.

6.2.10 Кожний випадок виходу з ладу тепловоза, дизеля, колісних пар, електричних машин інших складанних одиниць повинен розслідуватися відповідно до ЦТ-0168 [19].

6.2.11 У разі, якщо окремі нормативи та вимоги щодо ТО й ПР окремих складанних одиниць й обладнання тепловозів не зазначені в цих Правилах та відповідній галузевій нормативній документації Укрзалізниці, начальнику депо спільно з інженером із приймання локомотивів надається право самостійно вирішувати питання обслуговування й ремонту складанних одиниць й обладнання тепловозів, виходячи з технічної та економічної доцільності, за безумовного дотримання вимог безпеки руху, охорони праці й високої експлуатаційної надійності.

У таких випадках під час виконання ремонту тепловозів в інших депо необхідна згода начальника депо приписки локомотива.

6.3 Поставлення тепловозів у ремонт

6.3.1 Поставлення тепловозів на ТО-2, ТО-3, або будь-який ПР, виконує локомотивна бригада, яка прибула з ним із останньої робочої зміни чи із останньої поїздки. Якщо в цієї локомотивної бригади вийшов час роботи, поставлення тепловоза виконує екіпірувальна бригада, в обов’язки якої входить:

- приймання тепловоза від бригади, що прибула, з відміткою в журналі за формою ТУ-152 про якість виконання циклу ТО-1, у разі відставлення його для проходження ТО-2, ТО-3 або ПР, а також приймання локомотива від майстра комплексної бригади після виконання ТО-2, ТО-3 або ПР;

- екіпірування тепловоза;

- здавання тепловоза локомотивній бригаді, яка приймає тепловоз або майстрові;

- прогрівання (у зимовий період) дизелів тепловозів і підтримання їх у відстої в робочому стані.

Тепловоз приписки інших депо, що прибув на ПР, приймає майстер спільно з бригадою, що супроводжує тепловоз, з подальшим складанням акта приймання тепловоза.

6.3.2 Остаточний обсяг робіт по кожному тепловозу визначають з урахуванням переліку робіт, складеному майстром, який оглядав тепловоз. На підставі огляду та записів у журналі технічного стану за  формою ТУ-152 майстер чи бригадир зобов'язаний установити всі додаткові роботи, що підлягають виконанню, і записати їх у  книгу ремонту локомотива за формою ТУ-28.

Усі додаткові роботи, записані в книзі ремонту, повинні бути затверджені заступником начальника депо по ремонту.

6.3.3 В усіх випадках поставлення на планові види ТО-3 і ПР-1, ПР-2, 
ПР-3 черговий робітник інструментального відділення приймає від локомотивної бригади, яка прибула, або екіпірувальної бригади інструмент і реманент.

6.3.4 Перед поставленням тепловозів на ремонтне стійло повинні бути виконані такі роботи:

– продути електричні машини й апарати сухим стисненим повітрям тиском від 0,20 МПа до 0,35 МПа (від 2,0 кгс/см2 до 3,5 кгс/см2);

- на працюючому дизелі перевірити статичний тиск повітря, що подається для охолодження ТЕД;

- перевірити дію вимірювальних приладів, гальм, пісочниць, звукових сигналів, за необхідності на працюючому дизелі;

– у літній час продути секції холодильника, попередньо  відкривши бокові та верхні жалюзі й увімкнувши вентилятори холодильника;

– злити оливу з картера дизеля під час поставлення тепловозів на ПР-2 і    ПР-3. Під час поставлення тепловозів на ПР-1 оливу треба зливати в тому        випадку, коли тривалість роботи тепловоза після останньої заміни оливи перевищує встановлену норму або олива забракована лабораторним аналізом. В останньому випадку оливу допустимо використовувати в подальшій роботі за висновками хімічної лабораторії;

– злити воду із системи охолодження під час поставлення тепловоза на ПР-2 і ПР-3;

– злити паливо з баків під час поставлення тепловоза на ПР-3;

– вимкнути рубильник акумуляторної батареї, вжити заходи, що запобігають випадковому пуску дизеля під час ТО чи ПР тепловозів. Використання акумуляторної батареї для прокручування  колінчатого вала дизеля, освітлення та інших цілей під час ТО та ПР заборонено.

6.4 Приймання тепловозів з ремонту

6.4.1 Після ПР-2 і ПР-3 провести повні реостатні випробування тепловозів (додаток Г). Необхідність  контрольно – реостатних  випробувань після ПР-1 визначають згідно з додатоком Г. Після реостатних випробувань тепловози, що пройшли ПР-3, підлягають випробуванням обкаткою з локомотивом або резервом, на відстань одного-двох перегонів (але не менше ніж 50 км) за участю інженера з приймання локомотивів. Заборонено проводити випробування тепловозів до закінчення всіх ремонтних робіт.

6.4.2 Керувати усуненням усіх виявлених несправностей повинен майстер ремонтної бригади, яка виконувала ремонт тепловоза. Регулювання теплових параметрів дизеля, електричних апаратів дизель – генераторної установки та проведення реостатних випробувань покладається на майстра реостатних випробувань. На допомогу майстру реостатних випробувань виділяють слюсарів ремонтної бригади. Під час здавальних реостатних випробувань на тепловози повинні бути присутні майстер ремонтної бригади та інженерів з приймання локомотивів у депо.

6.4.3 Готовність тепловозів до експлуатування після виконання ТО-3 чи ПР підтверджується записами майстра ремонтної бригади в книгах встановленої форми. Після виконання ПР-2 і ПР-3 додатково оформляють акт установленої форми за підписами начальника депо чи його заступника та  інженера з приймання локомотивів.

6.4.4 Контролювання за якістю виконаних слюсарями робіт з ремонту покладають на керівників бригад, які беруть участь в огляді та ремонті тепловозів. Перевірку найбільш відповідальних одиниць покладають на інженера з приймання локомотивів, майстра або бригадира ремонтної бригади.

6.4.5 Майстрам і бригадирам відповідних цехів необхідно в обов'язковому порядку здійснювати контролювання під час проведення таких основних робіт:

- установлення й зняття дизеля;

– піднімання й опускання кузова;

– викочування та підкочування візків;

– зняття рам візків із колісних пар, установлення рам візків на колісні пари, перевіряння правильного розташування колісних пар у візках;

– перевіряння рам візків, ревізії опор кузова, шворнів, огляду вентиляційних каналів перед підкочуванням візків;

– перевіряння зачеплення зубчатих передач і випробування колісних пар у складених з редуктором;

– зовнішнього огляду ударно-тягових пристроїв;

– огляду колісних пар, ревізії роликових букс;

–вимірювання опору ізоляції ТЕД, допоміжних машин і кабелів, підведених до них;

– перевіряння послідовності ввімкнення та вимкнення електричних апаратів по позиціях, дії апаратів захисту, захисних пристроїв і блокування;

– перевіряння дії автогальма після періодичного ремонту, ревізії, огляду;

– перевіряння дії швидкостеміра, АЛСН, автостопу, поїзного та маневрового радіозв'язку.

6.4.6 Інженери з приймання локомотивів зобов'язані контролювати якість виконаних у депо робіт під час всіх видів ТО та ПР, що встановлені в цих Правилах та інших документах, які чинні в Україні.

У процесі складання та випускання з ремонту тепловозів приймати в цілому таке основне обладнання:

– головні генератори, ТЕД і допоміжні машини, включаючи їх випробування;

– колісні пари, тягові зубчаті передачі;

– візки, їх рами, ресорне підвішування, гідравлічні амортизатори, гальмівну важільну передачу, ударно-тягові пристрої;

– букси та складені буксові вузли, гумово-металеві блоки бокових опор рами, роликові підшипники, розташування колісних пар у візках;

– рами, шворневі пристрої рам візків і головної рами;

–складання блока циліндрів і циліндро-поршневих груп;

– центрування допоміжних машин з валом дизеля;

– прилади пневматичного гальма та електропневматичного гальма (можливе застосування на тепловозах у пасажирському русі), манометри, автостопи, повітряні резервуари, повітропроводи та з'єднувальні рукава, проводити випробування гальма;

– пісочниці, звукові сигнали, швидкостеміри та їх приводи;

– електричну апаратуру (ремонт, випробування, монтаж), акумуляторну батарею, пристрої поїзного радіозв'язку;

– правильність роботи всіх електричних кіл тепловоза згідно зі схемою.

Інженери з приймання локомотивів повинні перевіряти надійність кріплення всього обладнання тепловозів, особливо блока дизеля, електричних машин, корпусів редукторів, кожухів зубчатих передач, шапок МОП, запобіжних пристроїв, колієочисників, приймальних котушок АЛСН, гальмівних циліндрів і повітряних резервуарів, а також зовнішній стан частин та деталей, що ремонтують, фарбування тепловоза.

6.4.7 Під час випускання тепловозів з ТО-3 чи ПР працівник інструментального відділення повинен перевірити комплектність інструменту та реманенту  відповідно до  опису  та видати його локомотивній бригаді, яка приймає тепловоз.

6.4.8 Усі несправності, що є результатом неякісного виконання робіт під час ПР-2 і ПР-3, і виявлені на тепловозі після цих видів ремонту, у термін, установлений чинними вказівками ЦТ Укрзалізниці, повинні бути усунені силами депо, яке проводило ремонт, або локомотивного депо приписки, зі складанням акта рекламації і віднесенням витрат на рахунок підприємства, на якому виконувався ремонт тепловоза.

Вирішення суперечливих питань щодо обсягу й якості виконаного ремонту проводити в присутності представника підприємства, що виконувало ремонт тепловоза.

7 ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ З РЕМОНТУ ТЕПЛОВОЗІВ

7.1 Знімання, розбирання, очищення складанних одиниць і агрегатів для ремонту

7.1.1 Роботи з розбирання необхідно виконувати справним інструментом і пристроями, що забезпечують збереження деталей під час демонтування. Зняті складанні одиниці треба класти обережно, запобігаючи ударів.

7.1.2 Перед зніманням чи розбиранням відповідальних механізмів необхідно виконати такі роботи:

– перевірити наявність на деталях тавр і міток взаємного розташування. Якщо тавра або мітки спареності на будь-якій деталі відсутні або переплутані, їх треба відновити згідно з вимогами кресленика або нанести відмітку фарбою;

– виміряти зазори між деталями, визначаючи характер зносу деталей від тертя в робочому стані (у тому положенні, в якому вони закріплені та припрацьовувались у процесі експлуатування), установити ступінь деформації деталей;

– перевірити візуально (за наявності виступаючого мастила, іржі, тріщин фарби, слідів потертості, блиску тощо) або обстукуванням відсутність послаблення посадки деталей;

– закрити відкриті порожнини й отвори кришками або пробками з обох кінців. Заборонено, для цього, використовувати обтиральні матеріали.

7.1.3 Складанні  одиниці, деталі  яких складені  з  гарантованим натягом, а також шпильки та штифти, потрібно розбирати й відкручувати лише за необхідності.

7.1.4 Регулювальні прокладки та штифти, що призначені для перевірки співвідношення осей валів, фіксації складанних одиниць і агрегатів під час монтажу, необхідно зберегти і в подальшому встановлювати на свої місця.

7.1.5 Об'єкт ремонту треба очищати перед розбиранням і після його завершення.

7.1.6 Великогабаритні зварні та литі деталі, деталі із чорних та кольорових металів,  залежно від ступеня і характеру забруднення, підлягають очищенню механічним або хімічним способом з використанням технічних миючих засобів згідно з ТИ-690-1 [20].

7.1.7 Точно оброблені деталі треба очистити занурюванням в очисний розчин або очищенням  ультразвуком. Для очищення та консервації деталей застосовують нафто-вуглеводні розчинники. Поверхні шийок колінчатих валів, осей колісних пар, підшипників кочення, а також шліфовані чи поліровані поверхні, після очищення повинні бути покриті мастилом.

7.1.8  У разі використанні миючих засобів і розчинників, необхідно розробити інструкції з охорони праці та пожежної безпеки, відповідні заходи, в яких передбачити засоби індивідуального захисту для унеможливлення дії розчинників на працюючих.

7.1.9 Складанні одиниці або деталі, що виготовлені з металу, та мають електричну ізоляцію, потрібно очищати залежно від ступеня й характеру забруднення одним із таких способів:

– обдуванням стисненим повітрям;

– протиранням серветками, змоченими негорючими технічними засобами.

Під час очищенні металевих деталей електричних апаратів, що не покриті ізоляційною захисною плівкою, допустимо використовувати, як абразив, кісточкову крихту. У разі абразивного очищення потрібно старанно підбирати розмір абразивних частинок і тиск повітря.

7.1.10 Випресування підшипникових щитів, роликових і кулькових підшипників електричних машин виконувати за допомогою відтискних болтів чи спеціальних пристроїв з рівномірним тиском, без перекосів і ударів, не допускаючи пошкоджень.

7.1.11 Заборонено піднімати та переміщувати котушки полюсів електричних машин та апаратів за вивідні проводи, клеми приєднання кабелів.

7.2 Контролювання стану (дефектування, бракування) деталей

7.2.1 Дефектування деталей проводити для визначення придатності до подальшого експлуатування відповідно до норм допуску зносу, а також можливості відновлення пошкоджених деталей. Деталі або окремі частини деталей, що підлягають дефектуванню, повинні бути попередньо очищені від бруду, нагару, корозії, накипу  тощо.

7.2.2 Виявлення тріщин у деталей, залежно від їх габаритних розмірів і матеріалу, характеру, можливого розташування дефекту, потрібно виконувати одним із таких способів: візуальним, акустичним (обстукуванням), гідравлічним випробуванням (опресуванням), за допомогою магнітної, кольорової, ультразвукової чи вихорострумової дефектоскопії.

7.2.3 У разі візуального способу контролювання (з використанням, за необхідності, луп) особливу увагу треба звернути на поверхні, що розміщені в зонах високого теплового й механічного навантаження, а також у зонах концентрації напруг.

7.2.4 У разівиявленні тріщин, пористості, раковин у зварних і литих деталях методом опресування потрібно використовувати рідину, що нагріта до температури, за якої деталь працює в експлуатуванні.

7.2.5 Магнітне дефектування використовувати згідно з ЦТ-0066 [21] для контролювання стану стальних і чавунних деталей, що мають тріщини від утоми та гартування, волосовини, включення та інші недоліки металу, що виходять на поверхню. Після намагнічування деталі повинні бути піддані розмагнічуванню.

7.2.6 Ультразвукову дефектоскопію використовують згідно з ЦТ-0069 [22] для  виявлення глибинних дефектів металу (волосовин, тріщин, усадочних раковин, пористості, шлакових включень і непроварених місць у зварних швах, що виходять або не виходять на поверхню, як в окремих деталях, так і в таких, що знаходяться в складених складанних одиницях і конструкціях, незалежно від матеріалів з яких вони виготовлені.

7.2.7 Кольорову дефектоскопію використовують згідно з ЦТ-0215 [23] для визначення поверхневих та наскрізних дефектів в об’єктах контролю, визначення їх розташування та довжини.

7.2.8 Під час контролювання  стану обмоток  електричних машин, апаратів і кабелів опір провідників вимірювати за допомогою вимірювальних містків постійного струму, а опір ізоляції провідників - мегаомметром. Випробування міцності ізоляції електричних машин і апаратів проводити змінною напругою промислової частоти або випрямленою напругою. Міцність міжвиткової ізоляції обмоток електричних машин треба перевіряти імпульсною напругою.

7.2.9 Розмір і характер зносу деталей, залежно від їх конструкції, треба визначати вимірюванням згідно з нормами допусків і зносів, що наведені в додатку Б.

7.3 Ремонт, складання деталей типових з'єднань і складанних одиниць

7.3.1 Деталі нарізевого з'єднання, що мають витягнутість та зносу        нарізей, залежно від їх конструкції, міцності та матеріалу деталей, а також економічної доцільності ремонту, допустимо або потрібно відновлювати одним із таких способів:

– перенарізанням нарізі під ремонтний розмір (під менший розмір болтів, шпильок, кінців валів; під більший розмір у нарізевих отворах);

– перенарізанням нарізі під ремонтний розмір (під більший розмір у    нарізевих отворах);

– наплавлюванням з подальшим нарізанням нарізі під номінальний розмір. Наплавлювати нарізеві частини болтів, шпильок або валів, що працюють зі знакозмінним навантаженням, заборонено;

– нарізанням нових нарізевих отворів поряд з існуючими.

7.3.2 Під час розбирання нарізевих з'єднань потрібно виконати такі вимоги:

– прохідні отвори під болти в з'єднувальних деталях за відносного їх зміщення, що не допускає встановлення болта відповідного розміру, треба виправляти розсвердлюванням, розгортанням або наплавленням. В останньому випадку отвори повинні бути оброблені під номінальний розмір. Роздавання отворів оправкою недопустиме;

– заборонено використовувати болти, шпильки, що мають вироблену, зірвану або забиту нарізь, забиті грані головок. Нарізь болтів і гайок відповідальних з'єднань потрібно перевірити нарізувальним калібром 6 - го класу точності;

– не допустимо вкручувати болти, що довші по довжині, або нормальні болти, у занижені за глибиною нарізування отвори;

– для щільності посадки шпильки або вкрутки необхідно встановлювати на фарбу або герметик;

– вісь нарізі шпильок повинна бути перпендикулярна, а торець гайки - паралельний опорній поверхні деталі, в яку вкручена шпилька, площини шайб повинні бути паралельні між собою;

– для виключення можливих перекосів деталей важливих складанних одиниць, гайки та болти треба затягувати із зусиллям і в послідовності, установленій технологічною інструкцією або креслеником на складання даної складанної одиниці;

– стопоріння й фіксування деталей повинні бути проведені згідно з вимогами кресленика на складання даної складанної одиниці. Непридатні пружинні та фасонні шайби, шплінти та інші деталі, що призначені для стопоріння й фіксування інших деталей, необхідно замінити.

7.3.3 Деталі шпонкового з'єднання, що мають ум'ятини та знос пазів, послаблення посадки чи деформацію шпонки, залежно від їх конструкції та міцності, допустимо відновлювати одним із таких способів:

– обробкою пазів спарених деталей (ручним чи механічним способом) до ремонтних розмірів з установленням шпонки ремонтного розміру;

– обробкою паза однієї з деталей під ремонтний розмір з установленням східчастої шпонки;

– електродуговим наплавленням пазів з подальшою обробкою під номінальний розмір з установленням шпонки за розміром кресленика;

– нарізанням нового паза на охоплювальній деталі (маточині) з установленням східчастої шпонки чи нарізанням нового паза зі зміщенням на 90° чи 180° і встановленням  шпонки номінального розміру;

– заміною частини деталі – установленням втулки в отвір охоплювальної деталі, заміною шпонкової частини кінця вала і виготовленням шпонки номінального розміру. Метал нових частин повинен бути такої ж марки, що й деталь, яку ремонтують.

Наплавлення шпонкових пазів вала, працюючого зі знакозмінним навантаженням, заборонено крім випадків, коли наплавлення здійснюють вібродуговим методом з виконанням відповідних вимог діючих інструктивних вказівок зі зварювання.

7.3.4 Під час складання шпонкового з'єднання потрібно виконувати такі    вимоги:

– вісь шпонки повинна бути паралельна осі вала й охоплювальної деталі;

– висота виступаючої частини шпонки повинна бути однаковою по всій довжині в межах допусків кресленика;

– допуски на посадку шпонки в пазах деталей повинні бути в межах, зазначених на кресленику.

7.3.5 Деталі шліцьового з'єднання, що мають знос, зім'яття, деформацію та відкол шліца, залежно від міцності деталей та економічної доцільності ремонту, допустимо відновлювати одним із таких способів:

– наплавленням шліцьової частини вібродуговим методом під шаром флюсу з подальшою обробкою шліца під номінальний розмір;

– заміною частини деталі - заміною шліцьового кінця вала із установленням ремонтної втулки всередину охоплювальної деталі. Нові деталі повинні бути виготовлені з металу такої ж марки, що й деталь, яка ремонтується.

7.3.6 Під час складання складанні шліцьових з'єднань потрібно виконувати вимоги кресленика щодо посадочних зазорів; шліци повинні бути покриті твердим мастилом.

7.3.7 Деталі нерухомих конусних з'єднань, що мають задирки, знос, зминання та наклепування конусних частин, залежно від їх конструкції та міцності, а також економічної доцільності ремонту, допустимо відновлювати одним із таких способів:

– шліфуванням (розгорненням) з'єднаних конусних поверхонь;

– наплавленням з подальшою механічною обробкою до номінального розміру конусних поверхонь, що з'єднуються;

– заміною частини деталі встановленням втулки в отвір охоплювальної деталі, або заміною конусної частини вала з подальшою механічною обробкою до номінального розміру конусних поверхонь, що сполучаються;

– осталюванням чи цинкуванням поверхонь, що сполучаються.

Наплавлення конусних поверхонь деталей, що працюють зі знакозмінним навантаженням, треба виконувати лише  вібродуговим методом під шаром флюсу.

7.3.8 Під час складання нерухомих конусних з'єднань треба виконувати такі умови:

– конусні поверхні, що сполучаються, треба обробляти відповідно до вимог кресленика. Прилягання конусних поверхонь необхідно контролювати за фарбою або відповідним калібром. Сліди фарби, що характеризують ступінь прилягання конусних поверхонь, повинні становити не менше ніж 70 % площі, що входить у конусне з'єднання;

– східчастий знос більше ніж 0,02 мм на конусній поверхні вала, який є наслідком повторних притирань деталі, потрібно усунути шліфуванням чи шабруванням;

– натяг у з'єднанні повинен бути встановлений у межах, зазначених на кресленику. Складання з'єднання дозволяється виконувати з попереднім нагріванням охоплювальної деталі, охолодженням вала чи з використанням преса.

7.3.9 Деталі рухомих конусних з’єднань із шириною притертого пояска запірного конуса більше ніж 0,5 мм (клапани циліндрових кришок, пробкові крани  тощо) з вигоранням, раковинами, зносом, наклепом та іншими дефектами запірної конусної поверхні, залежно від їх міцності та матеріалу, допустимо відновлювати одним із таких методів:

– за незначних розмірів дефектів – взаємним притиранням запірних конусів з використанням притиральних паст чи шліфувальних порошків, змішаних з оливою;

– за значних розмірів дефектів – обробкою на верстатах (шліфуванням чи проточуванням) конусних поверхонь і подальшим притиранням конусів з обов'язковим доведенням кутів запірних конусів до початкових значень;

– за значних пошкоджень і зносі деталей – наплавленням поверхні запірного конуса однієї деталі, її обробкою на верстатах і подальшим взаємним притиранням деталей. Цей метод рекомендується головним чином для пробкових конусних кранів з кольорового металу. Притертий поясок на запірному конусі кожної деталі повинен бути безперервним по колу, шириною в межах, зазначених у цих Правилах. Допустимо залишати на конусній частині деталей кругові та поперечні риски, неглибокі раковини, розташовані поза притертим пояском.

7.3.10 Деталі рухомих конусних з'єднань із шириною притертого пояска запірного конуса менше ніж 0,5 мм (типу запірного конуса розпилювача форсунки, нагнітального клапана паливного насоса дизеля) з наклепуванням або зносом конусної поверхні треба відновлювати тільки обробкою на верстатах або обробкою за допомогою паст для притирання конусних поверхонь деталей з обов'язковим доведенням кутів їх запірних конусів до початкових розмірів з подальшим легким притиранням.

Якість притирання запірних конусів деталей рухомих конусних з'єднань дозволяється контролювати попередньо по олівцевих рисках, а остаточно - наливанням гасу, опресуванням повітрям чи рідиною. Під час перевірки і опресуванні рідиною підтікання рідини в з’єднаннях не допустимо. Під час контролювання методом опресування повітрям шипіння або утворення мильних бульбашок (після змочування розчином мила) не допустимо.

7.3.11 Послаблення посадки деталей нерухомих з'єднань з гарантованим натягом залежно від конструкції складанної одиниці, міцності та ступеня послаблення посадки деталей, а також економічної доцільності ремонту, рекомендується усувати одним із таких способів:

- електроіскровим способом, коли товщина нарощуваного шару металу на поверхні вала чи отворах не перевищує 0,1 мм;

- хромуванням чи обміднюванням, коли товщина нарощуваного шару металу не перевищує 0,15 мм;

- нанесенням полімерної плівки герметика, коли товщина плівки герметика, що наносять на поверхню деталі, не перевищує 0,1 мм;

- цинкуванням або металізацією, коли товщина нарощуваного шару металу не перевищує 0,3 мм;

- роздаванням, обтисненням чи осаджуванням, коли необхідно збільшити діаметр осі пальця, валика  тощо, або зменшити діаметр отвору до 0,3 мм;

- насталюванням, електродуговим наплавленням, установленням ремонтної втулки на вал, втулки в отвір, коли товщина нарощуваного шару металу перевищує 0,3 мм. Наплавлення валів, що працюють зі знакозмінним навантаженням, заборонено, крім випадків, коли роботи з наплавлення виконуються вібродуговим способом.

7.3.12 Під час складання деталей нерухомих з'єднань з гарантованим натягом необхідно виконувати такі вимоги:

– перед з'єднанням поверхні деталей, що сполучаються, ретельно оглянути й виміряти. Задирки на поверхнях деталей не допускаються. Натяг у з'єднаннях повинен бути встановлений у межах, зазначених у кресленику;

– для збільшення надійності з'єднання, що виконують тепловим методом, рекомендується на одну із поверхонь, що сполучаються, нанести шар герметика товщиною від 0,01 мм до 0,04 мм. Для зменшення тертя під час запресування поверхні деталей рекомендується нанести на неї тонкий шар мастила;

– складання з’єднань виконують з попереднім нагріванням охоплювальної деталі, охолодженням охоплюваної, або запресовуванням. Під час запресовування  необхідно використовувати пристрій, що забезпечує дію зусилля запресування по осі деталі, яка запресовується. Заборонено виконувати складання з'єднань ударами безпосередньо по деталях без використання спеціальних оправок.

7.3.13 Нормальний зазор у шарнірних з'єднаннях (у з'єднаннях за допомогою циліндричних і сферичних елементів – осей, пальців, валиків, втулок та інших деталей), із граничним зносом  залежно від конструкції, міцності матеріалу деталей, а також економічної доцільності допустимо  відновлювати одним із таких способів:

– обробкою осі, пальця чи валика під ремонтний розмір з відповідним зменшенням діаметра отвору (втулкового підшипника);

– обробкою отвору (втулкового підшипника) під ремонтний розмір з відповідним збільшенням діаметра осі, пальця чи валика;

– відновленням номінального розміру діаметрів отвору (втулкового підшипника), осі, пальця або валика. Збільшення діаметра осі, пальця чи валика, або зменшення діаметра отвору (втулкового підшипника) у деталях, що були в експлуатуванні, треба виконувати одним зі способів, зазначених у 7.3.11.

7.4 Підшипники кочення

7.4.1 Підшипники кочення колісних пар, якірних вузлів ТЕД, а також тягових генераторів, треба контролювати й ремонтувати відповідно до ЦТ-0165 [24], дизеля і допоміжного обладнання - відповідно до ЦТтеп-87/11 [44].

7.4.2 Відновлення нормальної посадки кілець підшипника на валах чи в підшипникових гніздах необхідно проводити одним зі способів відповідно до 7.3.11. Відновлення посадочних поверхонь внутрішніх і зовнішніх кілець підшипників кочення не допустимо.

7.4.3 Під час складання підшипників кочення необхідно виконувати такі вимоги:

– натяг у з'єднаннях витримувати згідно з вимогами кресленика. За умови, якщо обертається вал, то внутрішнє кільце підшипника повинне мати нерухому посадку, а зовнішнє кільце підшипника в гнізді - рухому, якщо обертається гніздо (корпус), то зовнішнє кільце підшипника нерухоме, а внутрішнє - рухоме;

– монтаж підшипників виконати відповідно до ЦТ – 0165 [24].

7.5 Зубчаті передачі

7.5.1 Колеса зубчатих передач тепловозів з граничним зносом зубців, тріщиною біля основи чи зломом хоча б одного зубця підлягають заміні. Усувати знос та тріщини зубців коліс наплавленням чи зварюванням заборонено. Дозволяється під час ПР залишати в роботі зубчаті колеса:

– якщо вм'ятини, дрібні раковини у вигляді сіткоподібності й інші дефекти мають глибину, не більшу ніж 0,5 мм, а окремі - до 1 мм, та їх загальна площа не перевищує 25 % робочої поверхні одного зубця;

– з відколом частини зубця, якщо відколена частина, починаючи з торця зубця, не перевищує 10 % його довжини. Гострі краї дефектного зубця, закруглити.

7.5.2 3нос зубців циліндричних зубчатих коліс потрібно визначати безпосереднім вимірюванням: товщину зубця - штангензубоміром, довжину загальної нормалі - зубомірною скобою, знос зубців конічних зубчатих коліс - непрямим способом - за характером роботи передачі. Робота конічної зубчатої передачі є нормальною, якщо зубчаті колеса обертаються вільно, без поштовхів і ривків, у цей час, боковий зазор між зубцями не повинен перевищувати норму. Радіальний зазор зубців повинен бути не менше ніж 0,10 мм і відносне зміщення зубців по "затилках" не повинно перевищувати 1,5 мм.

7.5.3 Під час складання зубчатих передач необхідно виконувати такі вимоги:

– боковий і радіальний зазори між зубцями зубчатих коліс повинні бути в межах норм, зазначених у технологічній документації, а прилягання (контакт) зубців по їх довжині (по фарбі) повинно бути не менше, ніж 70 % у циліндричних зубчатих коліс і 30 % - у конічних зубчатих коліс з боку вузьких кінців зубців;

– торцеве биття циліндричного зубчатого колеса, установленого на валу, під час вимірювання індикатором по колу западин, не повинно перевищувати встановлених норм;

– точка дотику зубців зубчатих коліс (точка прикладання зусилля по колу) повинна знаходитись на початковому колі обох зубчатих коліс;

– боковий зазор між зубцями коліс конічної передачі потрібно регулювати зміщенням зубчатих коліс на валах чи зубчатих коліс разом з валами; у зубчатих коліс циліндричної передачі, як правило – підбиранням зубчатих коліс, а в конструкціях, що регулюються - зміною міжцентрової відстані. Вимірювання бокового зазору між зубцями зубчатих коліс залежно від конструкції передачі проводити індикатором, щупом чи по свинцевому вичавлюванню  не менше, ніж у чотирьох точках кола. Радіальний зазор між зубцями зубчатих коліс визначати за свинцевим вичавлюванням;

– за нормального бокового зазору відносне зміщення зубців парних зубчатих коліс (східчастість) допустимо не більше ніж 1,5 мм. Роботу зубчатої передачі вважають нормальною, якщо зубчаті колеса обертаються вільно, і перехід від одного зубця до іншого (вихід із зачеплення одного зубця і початок зачеплення наступного зубця) відбувається без поштовхів і ривків.

7.6 Складанні одиниці із сальниковими защільниками

7.6.1 Повстяне чи фетрове кільце зі зносом і розривами поверхні тертя, втратою еластичності потрібно замінити. Самопідтискні сальники з послабленням посадки, граничним зносом (за натягу сальника на шийку менше ніж 2 мм), тріщинами, надривами чи затверділими гумовими або шкіряними манжетами підлягають заміні. Шкіряні манжети, за відсутності дефектів, необхідно прожирити.

7.6.2 Під час складання складанних одиниць, що мають сальникові защільники, необхідно використовувати матеріали відповідно до вимог кресленика.

7.6.3 Повстяні чи фетрові кільця, що встановлюють у кришках підшипників, повинні щільно входити у виточку кришки. Поверхня кілець повинна бути чистою та рівною, без стовщень, виїмок, підрізів. Кільце повинно щільно й рівномірно обтискати деталь.

7.6.4 Сальникові кільця, що використовують для ущільнення рухомих валів, повинні розташовуватися так, щоб кут між стиками суміжних кілець становив   120 ° або 180 °.

7.6.5 Самопідтискний сальник (зі шкіряною чи гумовою манжетою), що використовують для ущільнення вала, що обертається або ковзає, повинен забезпечувати щільне та рівномірне прилягання манжети до вала. Надриви, тріщини, нерівності на поверхні манжети недопускаються. Шийка вала в місці прилягання манжети повинна бути рівною та чистою.

7.6.6 Під час встановлення самопідтискного сальника в гніздо зусилля запресування необхідно прикладати тільки до корпусу сальника. У вільному положенні сальника його пружина повинна стискати манжету від 2 мм до      5 мм по діаметру . Для забезпечення необхідної щільності на прилеглі поверхні гнізда та корпусу сальника рекомендується нанести шелак, герметик, карбінальний клей чи свинцеві білила.

7.6.7 3нос вала більше ніж 0,2 мм у місці роботи самопідтискного сальника усунути способами згідно з 7.3.11.

7.7 Муфти, трубопроводи

7.7.1 Конусні чи кульово-конусні муфти з'єднань трубопроводів із глибокими вм'ятинами і забоїнами поверхонь запірних конусів, значною деформацією деталей залежно від призначення, довжини трубопроводів, ступеня пошкодження деталей дозволяється відновлювати:

– за незначних розмірів ум'ятин і забоїн – обробкою конусних поверхонь деталей на верстатах чи обпилюванням вручну по калібру з доведенням кутів конусів до початкових розмірів;

– за значних розмірів ум’ятин, забоїн і деформацій деталей – зняттям верхніх конусних частин трубок з подальшим висаджуванням нових конусів;

– ручною обробкою (наклепуванням) конусних поверхонь трубок з доведенням кутів конусів до початкових розмірів;

– наплавленням конусних частин трубок (газовим зварюванням) з подальшою обробкою на верстаті конусів під номінальний розмір. Перед насадженням і наплавленням конусів необхідно замінити новими непридатні деталі муфт (гайки, натискні шайби), для чого, попередньо треба сточити один із конусів. Цей спосіб рекомендується для ремонту трубок, конусні частини яких дозволяється обробити на верстаті;

– за наявності тріщин трубок низького тиску - зварюванням чи встановлюванням нарізевих муфт. Трубки високого тиску за наявності тріщин, потрібно замінити.

7.7.2 Під час складання паливних, оливних, водяних і повітряних трубопроводів необхідно виконувати такі умови:

– у разі з’єднання трубопроводів за допомогою дюритових шлангів і стяжних хомутів необхідно, щоб внутрішній діаметр шланга був менше зовнішнього діаметра трубопроводу на 0,5 мм, відстань між кінцями з'єднувальних трубопроводів повинна бути не менше ніж 5 мм, але не більше половини діаметра труби. Стяжні хомути встановити на відстані не менше ніж 10 мм від краю дюритового шланга та рівномірно закрутити. Врізувати хомут у шланг не допустимо;

– під час з'єднання трубопроводів з відбортованими кінцями труб конусними чи кульово-конусними з'єднаннями необхідно забезпечити рівномірне без перекосів закручування гайок, точність прилягання борту наконечника чи відбортовки до торцевої поверхні гайки;

– товщини борту труби і її стінки повинні бути однаковими. Зменшення товщини борту більше, ніж на 0,2 мм, недопустимо. У місці відбортовки труби повинен бути плавний перехід. Тріщини, надриви та зморшки на відбортованій частині труби недопустимі;

– особливу увагу необхідно звернути на точність суміщення осей трубопроводів і отворів корпусних деталей;

– заборонено напружене з'єднання трубопроводів з натягом. Гайка на корпусну деталь повинна накручуватись вільно, не стягуючи трубу, допускаються підгинання труби. Забоїни, риски, ум'ятини та інші дефекти на конусних поверхнях наконечника труби та корпусної деталі недопускаються.

7.8 Пружини

7.8.1 Під час контролювання пружин необхідно перевірити висоту в вільному стані, рівномірність кроку, цілісність витків, перпендикулярність опорних поверхонь до геометричної осі, відсутність тріщин.

У пружин, що встановлені у відповідальних складанних одиницях, крім того, перевірити пружність.

7.8.2 Пружини, висота яких у вільному стані менша за зазначену в кресленику на 3 %, а також із тріщинами та зламом витків, підлягають заміні.

Допустимо усунути осідання пружин розтягуванням з використанням термічної обробки (нагрівання, загартування, відпускання).

7.9 Деталі контактних з'єднань, гнучкі з'єднання електричних кіл

7.9.1 Деталі нерухомих контактних з'єднань електричних кіл (з'єднань за допомогою кріпильних деталей, заклепок чи паяння) з підгаром, окисленням чи жолобленням контактних поверхонь, ослабленням заклепок чи підплавленням припою, залежно від конструкції і міцності, а також, економічної доцільності допустимо  відновлювати одним із таких способів;

- зачищення контактних поверхонь деталей (кінців проводів та шин чи наконечників) шабером, напилком чи скляною шкуркою з подальшим покриттям полудою чи гальванічним лудженням;

- випрямленням контактних поверхонь деталей молотком через гладилку чи під пресом;

- наплавленням кінців шин з подальшою обробкою наплавлених місць;

- заміною послаблених заклепок (заклепки повинні заповнювати отвори і щільно стискати з'єднувальні деталі);

- перепаюванням чи заміною наконечників відповідно до вимог кресленика. Паяння трубчатих наконечників потрібно виконувати так, щоб жили проводу та наконечник були повністю покриті припоєм, поверхня припою навкруги проводу була гладкою, а перехід наплавленого шару від наконечника до жил був плавним. Допустима усадка припою в наконечнику до 1,5 мм, вихід паяння за наконечник недопустимо.

Наконечники відкритого типу чи закріплені на проводі опресуванням дозволяється паяти послідовним опусканням їх у припій до одержання рівної, без раковин і напливів поверхні. Відремонтовані контакти повинні мати чисту й рівну поверхню, рівномірно покриту полудою для запобігання окиснення.

7.9.2 У процесі складання нерухомих контактних з'єднань електричних кіл необхідно виконувати такі вимоги:

- замінити кріпильні та фіксувальної деталі, що не відповідають вимогам кресленика, з пошкодженою наріззю, забитими гранями, а також усі шплінти, що були в роботі;

- оголену частину проводу біля наконечника ізолювати та забандажувати згідно з  вимогами кресленика;

- контактні поверхні очистити й покрити тонким шаром мастила;

- гнучкі з'єднання виконати без попереднього натягу провідників, кабелів, шунтів та шин;

- кріпильні деталі надійно закрутити, закріпити, місця з'єднань ізолювати згідно з вимогами кресленика.

7.9.3 Гнучкі з'єднання електричних кіл (низьковольтна, високовольтна проводки, шунти) з пошкодженими наконечниками й ізоляцією, залежно від типу проводів і класу їх ізоляції й економічної доцільності ремонту, допустимо відновлювати одним із таких способів:

- у низьковольтних проводів – накладуванням по всій пошкодженій частині ізоляційної стрічки в напівперекриття з подальшим фарбуванням електроізоляційним лаком і повітряним сушінням;

- у високовольтних проводів – накладуванням по всій пошкодженій частині ізоляційної стрічки з натуральної гуми чи лакотканини. Пошкоджена частина ізоляції повинна бути попередньо зрізана на конус довжиною від    20 мм до 25 мм. Нову ізоляцію намотувати без зморшок, у напівперекриття, послідовно з одного краю вирізаної частини до іншого. Кожний шар ізоляції промазувати клеючим лаком. Загальна товщина шарів, що накладуються, повинна бути не менше товщини основної ізоляції. Поверх останнього шару накласти в напівперекриття два шари ізоляційної стрічки, що перекриває нижні шари  від 5 мм до 10 мм. Дозволяється ізоляцію виконувати без використання натуральної гуми за умови використання шовкової лакотканини чи фторопластової ізоляційної стрічки;

- усунення пошкоджень проводів чи гнучких шунтів біля наконечників, а також заміну і перепаювання наконечників виконувати відповідно до  вимог 7.9.1, провід чи гнучкий шунт з обривом жил біля наконечника рекомендується ремонтувати знешкодженням зіпсованої частини та напаюванням нового наконечника, якщо провід чи гнучкий шунт має достатню довжину. Якщо довжина проводу чи гнучкого шунта недостатня, а число обірваних жил не перевищує 20 %, необхідно перед паянням наконечника обірвані жили заправити так, щоб їх вільні кінці щільно прилягали до цілих жил проводу чи гнучкого шунта та пропаяти. Оголена частина проводу з наконечником повинна бути ізольована чи забандажована згідно з вимогами кресленика.

7.9.4 У процесі складання гнучких з'єднань електричних кіл потрібно виконувати такі вимоги:

– приєднання проводів і гнучких шунтів треба проводити вільно, без натягувань, відповідно до вимог 7.9.2. Допустимо подовження низьковольтних проводів спаюванням. Проводи, що зрощуються, повинні бути однієї марки та перерізу;

– у тих випадках, коли провід огинає гострі кути металевих конструкцій чи інших деталей, а також у місцях їх виходу з кондуїтів, необхідно підкласти додаткову ізоляцію.

7.9.5 Деталі рухомих контактних з'єднань електричних кіл з пошкодженням робочої поверхні, що викликані електричною дугою, зносом, що перевищує половину номінальної товщини, залежно від їх конструкції, матеріалу, а також економічної доцільності допустимо  ремонтувати одним із таких способів:

– обпилюванням робочої поверхні мідного, бронзового чи сталевого контакту – напилком. Профіль обробленої частини контакту повинен відповідати вимогам кресленика, обпилювати поверхню срібних чи металокерамічних контактів заборонено;

– наплавленням робочої поверхні мідних чи бронзових силових контактів з подальшою обробкою під номінальний розмір;

– заміною частини мідних чи бронзових силових контактів (видаленням частини робочої поверхні контакту та напаювання на заміну видаленої частини пластини. Пластина (напайка) повинна бути виготовлена з металу такої ж марки, що й контакт, який ремонтується, або зі срібла, металокераміки. Кінцеву обробку робочої поверхні головних (силових) контактів реверсора проводити в складеній складанній одиниці (барабані).

7.9.6 У процесі складання рухомих контактних з'єднань електричних кіл необхідно виконувати такі основні вимоги:

– замінити кріпильні та фіксувальні деталі, що не відповідають вимогам кресленика, з пошкодженою наріззю, забитими гранями, а також шплінти, що були в роботі;

– знімні контакти встановити та закріпити на апараті так, щоб прилягання робочих поверхонь парних контактів було в головних (силових) контактів не менше ніж 80 % ширини, а в допоміжних (блокувальних) – не менше ніж 50 % ширини. Бокові зміщення парних контактів один від одного не повинні перевищувати 2 мм;

– закріплені деталі надійно закрутити й зафіксувати згідно з вимогами кресленика;

– розхил, притирання (провал), початкове та кінцеве натискання контактів повинні бути встановлені в межах норм.

7.10 Складання, випробування та монтаж об'єктів ремонту

7.10.1 Складальні роботи необхідно виконувати справним інструментом і пристроями, що забезпечують високу продуктивність праці, належну якість технологічних операцій, зручність і безпеку робіт.

7.10.2 Перед виконанням складальних операцій деталі потрібно очистити, оглянути, незначні дефекти (забоїни, задирки) усунути. Оливні канали, мастильні та нарізеві отвори в деталях промити та продути стисненим повітрям. Оливні канали, крім того, перевірити намагніченим дротом. Поверхні деталей, що труться, перед установленням у складанну одиницю покрити мастилом.

7.10.3 Ущільнювальні прокладки з паперу, картону, пароніту треба замінити новими, виготовленими відповідно до вимог кресленика. Прокладки з червоної міді, придатні до використання, повинні бути відпалені та, для усунення нерівностей, обтиснуті під пресом. Поверхні прокладок повинні бути чистими, без забоїн, нерівностей, складок, надривів, підрізів та інших дефектів, що сприяють порушенню герметичності ущільнювальних з'єднань. Паперові, картонні та паронітові прокладки перед установленням у складанну одиницю рекомендується просочити оливою (опустити в посудину з теплою оливою протягом від 10 хв до 40 хв), покрити графітовим мастилом.

7.10.4 Розміри нових деталей чи таких, що виготовлені за ремонтними креслениками, повинні відповідати вимогам креслеників, а знос деталей, що були в експлуатуванні, не повинен перевищувати допусків, що наведені в таблиці норм допусків та зносів під час випускання тепловозів з ремонту
 (додаток Б).

7.10.5 Складання об'єкту необхідно виконувати із забезпеченням комплектності, що визначається таврами та мітками на деталях. Спарені деталі чи такі, що труться, які раніше були в експлуатуванні, відокремлювати або заміняти без крайньої необхідності заборонено. Відсутні тавра й мітки потрібно нанести згідно з вимогами кресленика.

7.10.6 Складання типових з'єднань виконувати відповідно до вимог 7.3.1 - 7.3.13.

7.10.7 Гайки та болти потрібно закручувати рівномірним зусиллям. Заборонено проводити повне закручування однієї гайки (болта) за іншою, щоб уникнути перекосу чи жолоблення, розтягування кріплення чи зриву   нарізі. Закручування повинне бути рівномірним та однаковим для всіх гайок (болтів). У разі, якщо проріз у гайці не співпадає з отвором під шплінт, гайку (болт) потрібно дотягнути чи замінити іншою. Чергову деталь потрібно встановлювати лише після кріплення та фіксування раніше встановлених.

7.10.8 Кріплення деталей відповідальних складанних одиниць необхідно проводити зусиллям і в послідовності, установленій технологічною інструкцією зі складання даного вузла.

7.10.9 3азори, розбіги чи інші монтажні розміри, що визначають правильність взаємозв'язку між деталями, треба контролювати в повністю складеній складанній одиниці.

7.10.10 Відповідальні складанні одиниці, відремонтовані згідно з вимогами цих Правил, після кінцевого складання перед установленням на тепловоз, повинні бути перевірені, відрегульовані, обкатані чи випробувані на типових стендах і пристроях, імітуючи їх умови роботи на тепловозі.

7.10.11 Вали двох суміжних агрегатів, що встановлюються на тепловозі, повинні бути відцентровані так, щоб невідповідність осей (злам, зміщення чи схрещування осей) не перевищувала допустиму норму. Регулювання відповідності осей валів потрібно виконувати за рахунок зміщення чи встановлення прокладок під корпус агрегату, що вивіряється. Зцентрований агрегат повинен бути зафіксований установленням  штифтів чи упорів.

7.11 Пристрої АЛСН, пильності  машиніста , радіозв’язку й швидкостемір

Під час ТО та ПР тепловозів обслуговування пристроїв АЛСН, пильності машиніста, радіозв’язку й швидкостеміра виконувати відповідно до               ЦТ–ЦШ-0072 [25], ЦТ-ЦШЕОТ-0027 [26], пристроїв поїзного та маневрового радіозв'язку відповідно до ЦШ/4784 [27], швидкостемірів та їх приводів відповідно до ЦТ-0073 [28], ЦТ-0033 [29].

7.12 Загальні положення зі зварювальних робіт

7.12.1 Зварювальні роботи під час ремонту деталей і складанних одиниць тепловозів виконувати відповідно до цих Правил, ЦТтеп/251 [30], та                                      НАПБ В.01.010-2009/510 на підставі яких у депо повинні бути розроблені конкретні технологічні процеси на виконання кожної зварювальної роботи та необхідні заходи безпеки.

7.12.2 Зварювальні роботи повинні виконуватись висококваліфікованими спеціалістами, які атестовані для виконання відповідальних зварювальних робіт по тяговому рухомому складу згідно з НПАОП 0.00-1.16, СОУ 35.2-00017584-030-1, НАПБ Б 02.005.

7.12.3 Електроди та присадочні матеріали, що використовують для зварювальних робіт під час ремонту, повинні задовольняти вимоги відповідних стандартів та ЦТ теп/251 [30].

7.12.4 Заміна литих чи штампованих деталей деталями зварної конструкції, а також кріплення деталей приварюванням, якщо це непередбачено креслениками чи цими Правилами, дозволяється лише згідно  з затвердженими креслениками.

7.12.5 Заборонено проводити зварювальні роботи без дотримання вимог, що запобігають проходженню зварювального струму через підшипники кочення.

7.12.6 Заборонено проводити зварювальні роботи при:

– невідповідності типу електродів вимогам інструкцій чи встановленій технології;

– невідповідності температурного режиму в цехах чи за наявності різких перепадів температури повітря під час зварювання деталей, для яких обумовлені спеціальні вимоги температурного режиму;

– неправильній підготовці й обробленні швів перед їх зварюванням;

– попаданні води чи оливи на місце зварювання;

– розташуванні близько від пофарбованих частин, за відсутності захисного екрану;

– несправності ізоляції зварювальних проводів;

– відсутності обладнання, необхідного для термічної обробки перед і після зварювання, якщо цього вимагає встановлена технологія.

7.12.7 Заварювання тріщин на відповідальних деталях складанних одиниць – рамі тепловоза та його візках, рамі та блоці дизеля, на остовах (станинах чи корпусах статорів), підшипникових щитах, шапках МОП та інших відповідальних деталях електричних машин проводити під контролем майстра. Виконання зварювальних робіт на остові, шапках і валу якоря реєструвати в технічних паспортах електричних машин.

7.13 Визначення несправностей електричних машин

7.13.1 Деталі електричних машин, що потрібно ремонтувати , після розбирання та очищення, оглянути та перевірити.

7.13.2 Відповідальні деталі електричних машин перевірити дефектоскопами згідно з додатком Е.

7.13.3 Необхідність заміни деталей електричних машин новими, відновлення зношених чи залишення їх без ремонту встановлюють згідно з нормами допусків і зносів наведених в додатку Б. Переведення електричних машин чи їх частин з одного виду ремонту в іншу в випадках, передбачених цими Правилами, допустимо тільки за узгодженням з приймальником локомотивів.

7.13.4 Запис необхідного ремонту електричної машини із зазначенням фактичного стану її елементів виконати в карті ремонту встановленої форми (ремонтний аркуш) чи журналі електромашинного цеху встановленої форми.

7.13.5 Остов і якір після розбирання треба очистити від бруду, продути. Деталі, що не містять ізоляційних покриттів, промити. Дефектування деталей проводити тільки після очищення.

7.13.6 Якір і котушки полюсів тягового генератора промити розчинником, що швидко випаровується.

7.13.7 Ведучі зубчаті колеса піддати дефектоскопії, заміряти знос зубців, придатні підготувати для комплектації з веденими зубчатими колесами, що мають відповідний знос.

7.14 Основні технічні вимоги до сушіння й просочення обмоток якорів, статорів і полюсних котушок електричних машин

7.14.1 Якір і статор, полюсні котушки остова електричних машин очистити від бруду, просушити, з подальшим вакуум-нагнітальним просоченням у компаундах. Після просочення висушити й покрити лаком або емаллю. Застосовувані для просочення й покриття лаки, емалі, компаунди повинні відповідати вимогам креслеників і цих Правил. Технологічний процес сушіння, просочення й покриття лаком або емаллю повинен відповідати вимогам Технологической инструкции по сушке, пропитке обмоток электрических машин тепловозов (Інструкція) [31].

Для визначення ефективності встановлених інструкцією режимів щодо конкретних умов виробництва потрібно на заводах, за умови застосування нових компаундів виконувати  контрольне розбирання зразків виробів, за необхідності коригувати режими.

7.14.2 Перед просоченням якоря, шийки вала захистити від прилипання компаунда.

7.14.3 Після закінчення встановленого часу сушіння обмоток перевірити опір ізоляції мегаомметром. Мінімальний опір ізоляції обмотки якоря й магнітної системи після просочення й сушіння за температури 100 °С повинен бути не менше ніж 1 МОм для всіх електричних машин. За низького опору ізоляції сушіння продовжити до отримання сталого опору ізоляції, що повинен бути не нижче вищезазначеної норми.

Просочення компаундом обмоток електричних машин, яким не виконували сушіння у встановленому режимі, не допустимо.

7.14.4 Просочення якорів виконувати у вертикальному  положенні в нагрітому стані. У разі потрапляння просочувального матеріалу на торець півників колектора, його необхідно видалити промиванням. Зняття просочувального матеріалу  на торцях півників колектора різцем заборонено.

7.14.5 Полюсні котушки просочувати в компаундах або лаку згідно з вимогами Інструкції [20].

8 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТО-1

8.1 Загальні вимоги

8.1.1 ТО-1 тепловозів виконують локомотивні бригади під час приймання – здавання тепловозів на залізницях основного чи оборотного депо, у пунктах зміни локомотивних бригад на станційних коліях, під час зупинок на проміжних станціях, під час руху, під час відставлення тепловозів у резерв, очікуванні роботи та введенні в роботу, під час екіпірування тепловозів.

8.1.2 Місця ТО тепловозів на станціях установлюються наказом начальника залізниці, а на території депо – наказом начальника депо.

8.1.3 Місця ТО тепловозів повинні постійно утримуватися в належному стані. Відповідальність за утримання місця ТО покладається: на станціях – на начальника станції; в основному депо – на начальника депо; у пункті обороту – на начальника пункту обороту локомотивів.

8.1.2 Обсяг робіт і порядок виконання ТО-1 складається начальниками депо приписки тепловозів і затверджується начальниками служб локомотивного господарства відповідно до ЦТ-0056 [32], розділу ХХХІІ 
НАПБ В.01.010-2009/510. Виконання встановленого переліку робіт з ТО-1 є обов'язковим для локомотивних бригад на всій дільниці обертання тепловозів.

8.1.3 У зимовий період повинно бути передбачено виконання додаткового обсягу робіт під час ТО-1 відповідно до ЦТ-0031 [33].

8.1.4 Відповідальність за якісне виконання ТО-1 і дотримання охорони праці покладається на машиніста, який також повинен контролювати роботу помічника і навчати його раціональним методам ТО. Машиніст не повинен доручати своєму помічнику самостійне виконання операцій, що не відповідають його кваліфікації. Під час проведення ТО-1 помічник зобов’язаний керуватися розпорядженнями машиніста. Підтримання санітарно – гігієнічного стану тепловозів здійснює помічник машиніста.

8.1.5 Перелік робіт з ТО тепловозів з розподілом їх між бригадами на дільниці обертання локомотивів, повинен знаходитися на кожному тепловозі в кабіні машиніста, і приймальна бригада зобов’язана контролювати виконання зазначених у ньому робіт бригадою, що здає.

8.2 Приблизний перелік основних робіт під час технічного обслуговування ТО-1

8.2.1 Приблизний перелік основних робіт під час ТО-1 виконати згідно     додатка У ЦТ-0056 [32].

8.2.2 Локомотивна бригада, яка здає тепловоз, зобов'язана за необхідності, провести додаткову перевірку несправних пристроїв з метою уточнення характеру, стану та причин пошкодження, закінчити виконання циклу робіт з ТО-1 і приведення тепловоза в належний стан, про що записати в журналі за формою ТУ-152.

8.2.3 Локомотивна бригада, яка приймає локомотив, зобов'язана перевірити за журналом ТУ-152 час проведення ТО-2, наявність несправностей, виявлених з моменту проведення попереднього ТО-2, роботу АЛСН і радіозв'язку, оцінити виконання ТО-1 бригадою, яка здає.

9 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТО-2

9.1 Загальні положення

9.1.1 Під час ТО-2 тепловозів виконати обов'язкові роботи, передбачені   ТО-1, а також додаткові роботи, виявлені на даному тепловозі.

9.1.2 Обсяг робіт під час ТО-2 по колісним парам, автозчепним пристроям, гальмівному обладнанню, радіостанції, АЛСН та іншим пристроям забезпечення безпеки руху установлюєть відповідними інструкціями Укрзалізниці, для пристроїв змазування гребенів – керівництвом з експлуатування пристроїв для змазування гребенів заводу – виробника.

Перелік додаткових робіт ТО-2, установлених правилами й інструкціями, визначають за записами, що містяться в журналі за формою ТУ-152, про ознаки несправностей, що виникли під час експлуатування, а також за результатами діагностики й огляду тепловозів в процесі проведення ТО-2.

9.1.3 З метою скорочення трудомісткості і тривалості ТО-2, а також підвищення його якості, треба використовувати засоби технічної діагностики, атестовані в установленому порядку й рекомендовані для застосування    Укрзалізницею або заводом – виробником тепловозів.

Про виконання ТО-2 майстер у журналі технічного стану тепловоза виконує відмітку, проставляє штамп, дату і засвідчує своїм підписом усунення несправностей проти кожного пункту. Видача тепловозів під поїзди без такої відмітки заборонено. За якість ТО-2 тепловозів несуть відповідальність майстер та виконавець.

9.1.4 Керівники локомотивного депо зобов'язані постійно контролювати роботу ПТОЛ, якість і своєчасність обслуговування локомотивів, умови роботи ремонтних бригад і забезпечувати своєчасне поповнення незнижуваного технологічного запасу матеріалів і запасних частин.

9.1.5 ТО-2 тепловозів проводять в строгій відповідності з вимогами діючих інструкцій (положень) з охорони праці та пожежної безпеки.

9.2 Дизель і допоміжне обладнання

9.2.1 На працюючому дизелі перевірити:

- ритмічність роботи механізмів і агрегатів на слух, відсутність сторонніх стукоту та шуму;

- відсутність витікання води крізь сальники водяного насоса;

- перепади по фільтрах грубого і тонкого очищення оливи, що не повинні перевищувати допустимі, для фільтра тонкого очищення оливи - 0,16 МПа 
(1,6 кгс/см2), для фільтра грубого очищення оливи - 0,15 МПа (1,5 кгс/см2) за температури від 75 ºС до 80°С;

- роботу вентиляторів ТЕД, випрямної установки, холодильної камери;

- відкриття й закриття жалюзі;

- щільність трубопроводів (відсутність витікання оливи, палива, води та повітря в з'єднаннях, секціях холодильника, форсунках і паливних насосах);

- правильність показання КВП тиску палива, оливи і повітря та розрідження в картері дизеля;

- роботу РЧО колінчатого вала дизеля, обертання колеса повітроочисника дизеля.

9.2.2 На зупиненому дизелі виконати роботи:

- розкрити люки картера дизеля;

- прокачати оливу та перевірити її надходження до шатунних підшипників, втулок верхніх головок шатунів, для охолодження поршнів;

- злити відстій з паливного бака (у встановленому місці);

- після зупинки дизеля відразу перевірити ступінь нагрівання підшипників привода розподільного вала, редуктора, компресора та вентиляторів;

- кріплення силових агрегатів, механізмів, їх приводів;

- стан паливних насосів і механізмів їх відключення;

- рівень оливи у повітроочисниках дизеля й редукторі привода компресора;

- злити оливу, що зібралася, паливо з піддонів агрегатів, рами і бачка оливовід'єднувача;

- стан коліс вентиляторів холодильника охолодження ТЕД, випрямної установки, а в зимовий час - вентилятора опалювально-вентиляційного агрегату;

- легкість обертання валів насоса для підкачування палива;

- легкість обертання коліс вентиляторів холодильної камери;

- цілісність і кріплення брезентових рукавів та каналів вентиляції випрямної установки, тягового генератора, ТЕД, стан захисних сіток і козирків. Особливу увагу звернути на рукава між рамою і візком;

- відсутність витікання повітря крізь люки і фланцеві з'єднання;

- видалити оливу, що стікає з ресивера в оливозбиральну порожнину дизеля, й очистити отвір штуцера для випускання повітря.

9.2.3 Перевірити роботу пристроїв АЛСН, автостопу, швидкостеміра, поїзного та маневрового радіозв'язку згідно з чинними інструкціями.

9.2.4 Перевірити натяг паса, а також стан шківа і паса вентилятора компресора. Натяг паса перевірити динамометром.

9.2.5 Перевірити роботу привода жалюзі холодильної камери в ручному режимі.

9.2.6 Перевірити наявність і стан протипожежних засобів, системи автоматичного пожежегасіння та пожежної сигналізації згідно з ЦТ-0067 [2].

9.2.7 У разі виявлення несправностей виконати додатковий запис у книзі ремонту за формою ТУ-28.

9.2.8 Виявлені в процесі огляду недоліки усунути.

9.2.9 Змазати вузли, агрегати та механізми тепловоза згідно з картою змазування (додаток Д).

9.3 Системи тепловоза

9.3.1 Паливна система

9.3.1.1 Перед поставленням тепловоза на технічний огляд усунути течу палива, виявлену під час перевірки, перевірити кріплення трубопроводу та його цілісність.

9.3.1.2 Відновити пошкоджену теплоізоляцію та покриття трубопроводу.

9.3.1.3 Злити відстій з паливного бака, викрутивши пробку на клапані зливу палива та натиснувши на кульку, у спеціальну ємність до появи чистого палива.

9.3.1.4 Перевірити від руки легкість обертання насоса для підкачування палива, вільне переміщення рейок паливних насосів.

9.3.2 Оливна система

9.3.2.1 Усунути течу оливи, виявлену під час перевірки перед поставленням тепловоза на ТО. Перевірити кріплення та цілісність трубопроводу.

9.3.2.2 Відібрати оливу з оливної системи для аналізу.

9.3.2.3 Оливу, що зібралася, злити з піддона агрегатів, рами тепловоза та бачка оливовіддільника.

9.3.3 Водяна система

9.3.3.1 Усунути течу води, виявлену під час перевірки перед поставленням тепловоза на ТО, перевірити кріплення трубопроводу.

9.3.3.2 Відібрати охолоджувальну воду для хімічного аналізу.

9.3.4 Гальмівна система

9.3.4.1 Виконати  роботу з огляду та випробування автогальмівного обладнання відповідно до ЦТ-0058 [34].

9.3.5 Пневматична система

Усунути витікання повітря, виявлені під час перевірки перед поставленням тепловоза на ТО, перевірити кріплення трубопроводу.

9.3.6 Піскова система:

9.3.6.1 Перевірити та відрегулювати подачу піску під колеса.

За незадовільної подачі піску прочистити через пробку форсунку пісочниці та регулювальним гвинтом на форсунці відрегулювати подачу піску. Правильно відрегульована форсунка повинна забезпечити подачу піску 
0,75+0,2 кг/хв під кожне колесо.

9.3.6.2 Відрегулювати положення кінцевих шлангів піскової системи, щоб вони знаходилися на відстані від 50 мм до 60 мм від головки рейки, а від круга кочення бандажа – від 15 мм до 20 мм, і не прилягали до рухомих елементів візка.

9.3.6.3 Перевірити стан і кріплення піскових труб, відремонтувати їх за необхідності.

9.3.6.4 Перевірити щільність закриття кришок бункерів і стан сіток      пісочної системи.

9.4 Кузови

Перевірити зовнішнім оглядом стан кузовів, дахів, дахових люків.

9.5 Автозчепний пристрій

Перевірити автозчепний пристрій відповідно до ЦВ-ЦЛ-ЦТ-0014 [35].

9.6 Екіпажна частина

9.6.1 Перевірити стан шворневих і буксових вузлів опорно-поворотного пристрою, ресорного підвішування, гасителів коливань, МОП, пружинних підвісок тягових електродвигунів, важільної передачі гальма.

9.6.2 Перевірити кріплення корпусів моторно-осьових підшипників і болтів, кришки насоса, а також відсутність перегріву МОП і буксових вузлів. Ослаблені кріплення деталей і вузлів підтягнути.

9.6.3 Перевірити стан пружинних підвісок, кронштейнів на рамі візка, опорних носиків ТЕД.

9.6.4 Перевірити кріплення кожухів зубчастої передачі та відсутність   засмічення зливального жолоба кожуха в тяговій передачі. Тріщини або витікання оливи в кожухах тягової передачі не допускаються. Ослаблені болти закрутити. Перевірити рівень оливи в кожусі, за необхідності - додати.

9.6.5 Перевірити колісні пари відповідно до ВНД 32.0.07.001 [16].

9.6.6 Перевірити стан і відсутність нагрівання буксових вузлів колісних пар та стан поводків. Перевірити кріплення кришок і повідків.

9.6.7 Оглянути важільну передачу гальма, гальмівні колодки, запобіжні пристрої. Перевірити вихід штоків гальмівних циліндрів, за необхідності - відрегулювати. Замінити зношені колодки.

9.6.8 Виявлені в процесі огляду недоліки усунути.

9.6.9 Змазати вузли й деталі механічного обладнання згідно з картою змазування (додаток Д).

9.7 Електричні машини

9.7.1 Загальні вимоги:

- очистити від забруднень зовнішню поверхню кожухів і місця рознімань;

- обдути  внутрішню  поверхню  електричних  машин  сухим,  чистим повітрям тиском від 0,18 МПа до 0,2 МПа (від 1,8 кгс/см2 до 2,0 кгс/см2);

- перевірити справність кришок люків і їх защільників;

- відкрити оглядові люки всіх електричних машин і виконати їх ревізію, звернути першочергову увагу на чистоту й справність колекторів, контактних кілець, щіток ізоляторів, щіткотримачів, ізоляції, міжкотушкових з'єднань, кабелів, струмопідвідних проводів, а також температуру нагрівання підшипників і електричних машин;

- для видалення прилиплих забруднень допустимо використовувати тверді волосяні щітки, а також притуплені дерев'яні та фіброві скребки.

Для очищення ізолювальних поверхонь застосовувати чисті безворсові серветки, за необхідності, змочені в етиловому ректифікованому технічному спирті та віджаті, для запобігання патьоків рідини. Не допускати попадання вологи, нафтопродуктів, розчинників на ізоляційні поверхні та струмоведучі частини, тому, що це приводить до поступового розбухання, розтріскування та пробою ізоляції, також порушення комутації електричних машин;

- у процесі детального огляду контролювати якість паяння обмотки якоря в півниках колектора, з'єднань котушок полюсів і вивідних проводів, стан бандажів і пазових клинів, якоря, емалевих покриттів, чистоту дренажних отворів тягового електродвигуна в підшипниковому щиті з боку привода;

- проводити всі роботи по ТО електричних машин тільки за умови знімання напруги. Виконувати рекомендації з дотримання заходів безпеки, згідно з Правилами технічної експлуатації залізниць України [1].

9.7.2 Колектор і контактні кільця

9.7.2.1 У колектора (контактних кілець) справної електричної машини повинна бути гладка полірована поверхня без задирок, подряпин і слідів підгоряння. Колір робочої поверхні колектора повинен бути темно-коричневим з фіолетово-червонуватим відтінком (цей колір треба відрізняти від кольору мінливості внаслідок перегрівання колектора). За наявності на робочій поверхні рівномірної темної оксидної плівки "політури" по біговій доріжці щіток електрична машина має нормальну комутацію.

9.7.2.2 За виявлення на робочій поверхні підгоряння, оплавлень або механічних пошкоджень, що порушують нормальну комутацію машини, колектор прошліфувати з дотриманням Правил охорони праці;

9.7.2.3 Допустимо усунути незначні пошкодження колектора електричних машин серії "П" дрібнозернистою шліфувальною шкуркою, накрученою на дерев'яну колодку, припасовану за колом колектора та шириною, що рівна довжині колектора.

Заборонено очищати робочу поверхню колектора (контактних кілець) шліфувальною шкуркою без колодки або напилком, тому що це може привести до порушення її правильної форми;

9.7.2.4 Після шліфування продути колектор (контактні кільця) повітрям і

перевірити глибину продорожування міжламельних канавок колектора. Прочистити канавки твердою волосяною щіткою.

9.7.3 Щіткотримачі та щітки

9.7.3.1 Справність щіткотримачів і щіток багато в чому, визначає працездатність електричної машини. Під час ТО особливу увагу звернути на таке:

- правильність і надійність кріплення щіткотримачів до підвісок (тяговий генератор), траверси (збуджувач) і підвісок через ізолятори (траверси) до підшипникового щита, правильність положення траверси (за мітками);

- надійність кріплення пальців з ізоляторами до корпусу щіткотримача та щіткотримача до кронштейна,  відсутність на щіткотримачах оплавлень у наслідок перекидання електричної дуги по колектору, що порушують переміщення щіток у пазу;

- вільне переміщення щітки у пазу щіткотримача;

- вільний хід механізму натискання на щітки, відповідність натискання на щітки допустимим величинам;

- стан струмоведучих проводів (відсутність перегріву, надійність кріплення на щіткотримачі й у тілі щітки) і гумових амортизаторів (цілісність, правильне розташування на щітці, відсутність затирання за щіткотримач тощо); у цьому випадку, щітки, що мають сліди перегрівання (кольори мінливості) струмоведучих проводів, замінити новими, незалежно від величини їхнього зносу;

- величину зносу (висоту) і різновисотність щіток. Різновисотність більше 10 мм не допустимо;

- якість притирання контактної поверхні щіток, що повинна бути дзеркально блискучою. Наявність подвійного "дзеркала" не допустимо;

- відсутність виробки бічних поверхонь і граней, тріщин, відколів і інших дефектів щіток понад допустимі межі;

- марку щіток, що повинна бути згідно з паспортом на електричну      машину. Установлення щіток різних марок не допустимо.

За наявності вищезазначених дефектів щіткотримачі відремонтувати, а щітки замінити.

9.7.3.2 Кріплення струмоведучих проводів щіток, щіткотримачів, підвісок і струмовідводів до контактних кілець повинне бути надійним і забезпечено від самовідкручування (дротом для тягових електродвигунів).

9.7.3.3 Під час установлення нових щіток попередньо притерти їх робочу поверхню за допомогою дрібнозернистої шліфувальної шкурки на спеціальному барабані, що має однаковий діаметр з колектором (контактними кільцями), або на самій електричній машині. Під час притирання щіток до колектора натискання на щітки треба виконувати зусиллям пружин щіткотримача. Притискати щітки до колектора руками заборонено. Після притирання й установлення щіток електричну машину продути повітрям і прокрутити на холостому ходу протягом від 0,5 до 1,0 год (для припрацювання робочої поверхні щіток).

Установити щітки у пази щіткотримачів після перевірки стану контактної поверхні в те саме положення, в якому вони були до їхнього виймання з пазів щіткотримачів (без розвороту на 180º). Увести щітки в пази без перекосу, а пружини опустити на них плавно, забезпечуючи правильне положення щодо щіток.

9.7.3.4 Щіткотримачі, що мають напливи, оплавлення і знос понад допустимі розміри вікна, замінити новими. Під час заміни щіткотримачів повинні бути забезпечені зазори та перекоси осі щіткотримачів щодо осі колекторних пластин.

9.7.3.5 Для нормальної роботи щітково-колекторного вузла необхідно нейтральне положення траверси з щіткотримачами, що позначено мітками заводів - виробників.

За наявності нечітких міток визначити нейтральне положення траверси одним з відомих в електротехнічній практиці методів. Правильне установлення траверси виконати подаванням на обмотку збудження живлення напругою від 
4 В до 8 В постійного струму відзначаючи замикання або розмиканні її кола по відхилу стрілки міліамперметра в колі якоря, що замкнутий накоротко.

Нейтральне положення траверси повинне відповідати мінімальному   (нульовому) відхилу стрілки.

9.7.4 Контактні з'єднання

9.7.4.1 Контактні (болтові) з'єднання контролювати такими способами: простукуванням твердим неметалевим предметом, візуальним оглядом елементів, що стопорять, і вибірковим підкручуванням. У разі виявленні хоча б одного ослабленого кріплення перевірити контрольним підкручуванням і надійно застопорити інші з'єднання, а з'єднання виводів полюсних котушок, вивідних кінців ТЕД надійно і якісно ізолювати. Стан паяних з'єднань контролювати візуальним оглядом.

9.7.4.2 Пошкоджені паяні з'єднання можуть відрізнятися від справних окисненням паяння, відсутністю захисного ізоляційного покриття, наявністю крапель припою, що витік, або від'єднанням проводів. У разі виявлення хоча б одного дефекта всі паяні з'єднання перевірити за допомогою омметра або спеціального вимірювального приладу. Наприклад, під час розпаювання обмотки якоря ТЕД в півниках порівняти падіння напруг у запаяному і справному контактних з'єднаннях "півник-секція".

У цьому випадку, низьку напругу (до 10 В) подати до пластин якоря за кроком половини полюсної поділки.

9.7.5 Підшипники електричних машин

9.7.5.1 Під час перевірки підшипників звернути увагу на таке:

- відсутність стукоту та стороннього підвищеного шуму під час роботи електричної машини;

- температуру нагрівання (після зупинки електричної машини, тепловоза);

- цілісність оливних трубок, маслянок, пробок підшипників;

- наявність, достатність і чистоту мастила;

- щільність прилягання всіх кришок до остова. Замінити за щільники, за необхідності;

- належне затягування та контрування болтів і гвинтів.

9.7.5.2 У разі підвищеного нагрівання підшипника, що визначають на дотик, електричну машину зняти з тепловоза та замінити на справну.

9.7.6 Ізоляція електричних машин

Виконати огляд стану ізоляції електричних кіл на відсутність тріщин, розшарування або оплавлення.

У разі виявлення місцевих незначних пошкоджень ізоляції виконати    ремонт згідно з вимогами креслеників.

У разі зволоження ізоляції обмоток і опору, що менше допустимих     значень, виконати сушіння ізоляції відповідно до додатка В 2ТЕ116.00.00.006 ИО [36].

9.8 Електричні апарати та обладнання

9.8.1 Дугогасні камери під час ТО зняти й очистити від кіптяви. Знос стінок дугогасних камер допустимо до 25 % їхньої товщини.

9.8.2 Найбільше відповідальною частиною електричних апаратів є контактна система. Особливу увагу звернути на апарати зі збільшеним підгорянням контактів.

9.8.3 На працюючому дизелі перевірити:

- правильність показання електровимірювальних приладів;

- перевірити роботу регулятора напруги на всіх позиціях контролера 
1100+3 В;

- наявність зарядного струму акумуляторної батареї за амперметром зарядження (акумуляторна батарея повинна бути заряджена).

9.8.4 На зупиненому дизелі виконати такі роботи:

- перевірити відсутність заїдання, перекосів, задирок і підгоряння контактів контакторів, реле, контролерів, їх стан і кріплення. Контакти та блокування, що мають підгоряння - зачистити;

- перевірити надійність кріплення напівпровідникових блоків і оглянути стан їхніх штепсельних рознімачів;

- перевірити чіткість і послідовність спрацьовування електричних апаратів із двох постів керування;

- перевірити стан запобіжників електричних кіл, їх відповідність номіналу відповідно до електричної схеми;

- перевірити опір ізоляції електричних кіл тепловоза мегаометром на 
500 В. Опір ізоляції повинен бути не менше:

1) кіл керування та збудження щодо корпусу - 0,5 МОм;

2) силового кола щодо корпусу, кіл керування і збудження - 1 МОм. Перед вимірюванням опору ізоляції вимкнути акумуляторну батарею та від'єднати блоки, що мають напівпровідникові елементи, або зашунтувати їх;

3) між колами керування і силового кола -1,5 МОм;

- оглянути акумуляторну батарею та перевірити кріплення перемичок, що ослабнули підтягти, вимірити рівень електроліту (не менше ніж 15 мм над запобіжним щитком), щільність електроліту (влітку - від 1,24 до 1,25 г/см3 , взимку – від 1,26 до 1,27 г/см3). Увімкнути освітлення тепловоза та навантажувальною вилкою перевірити напругу елементів акумуляторної батареї. Елементи, що мають напругу нижче 1,8 В, замінити на справні.

Допустимо експлуатувати тепловози з одним вимкненим елементом до наступного ТО-3.

За наявності окиснень на перемичках і з'єднаннях їх, поверхні очистити та змазати свіжим мастилом.

Вимірити опір ізоляції акумуляторних батарей, що повинен бути не менше ніж 25 кОм;

- перевірити справність світлових сигналів і сигналів систем сповіщення;

- оглянути випрямні установки.

9.8.5 Перевірити в зимовий період стан снігозахисних пристроїв, а у весняний період - вентиляційні канали, на відсутність у них сторонніх предметів.

9.8.6 Виконати роботи з ТО АЛСН і радіостанцій відповідно до вимог чинних інструкцій.

9.8.7 Після ТО-2 тепловоз обтерти, головні резервуари продути, перевірити роботу його агрегатів і КВП на працюючому дизелі. Перевірити укомплектованість і справність засобів пожежогасіння і сигналізації, інвентарю та інструменту.

9.8.8 Остаточний перелік робіт з ТО-2 установлює начальник депо залежно від місцевих умов експлуатації і технічного стану тепловозного парку, затверджує начальник служби локомотивного господарства, у цьому випадку, особливу увагу звернути на перевірку обладнання, що забезпечує безпеку руху місць, що небезпечні щодо пожежності, і деталей, в яких спостерігається підвищений знос або ненадійна робота в експлуатації. Список таких деталей повинен бути затверджений начальником депо та вивішений на ПТОЛ.

9.8.9. Локомотивним бригадам заборонено приймати тепловоз після ТО-2 без перевірки роботи всіх агрегатів, відмітки в журналі технічного стану тепловоза про проведення ТО-2 і виконання всіх робіт з усунення несправностей.

9.8.10 Локомотивні бригади зобов'язані приймати тепловози після ТО-2 відповідно до ЦТ-0056 [32].

10 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТО-3

10.1 Загальні положення

10.1.1 ТО-3 проводять на ремонтному стійлі основного депо спеціалізовані або комплексні бригади для ревізії всього обладнання тепловоза та виконання, у встановлені терміни, профілактичних робіт.

10.1.2 Перед поставленням тепловоза на ремонтне стійло необхідно провести роботи згідно з 9.2.1 і додатково:

а) продути стисненим повітрям усі електричні машини, апарати, а також зовнішню поверхню шахти холодильника тиском від 0,2 МПа до 0,35 МПа (від 2,0 кгс/см2 до 3,5 кгс/см2);

б) перевірити спрацьовування регулятора граничного вимикача;

в) відібрати проби оливи, палива й охолоджувальної води для лабораторних аналізів;

г) злити оливу із ємності піддизельної рами;

д) перевірити вільний обертання ротора турбокомпресора.

10.1.3 Перед початком ремонту необхідно вимкнути рубильник акумуляторної батареї і вжити заходів, що попереджують випадковий пуск дизеля під час виконання ТО-3. Використання акумуляторної батареї для прокручування колінчатого вала дизеля, освітлення заборонено.

10.1.4 Під час ТО-3 провести повне виконання робіт за обсягом ТО-2.

10.2 Дизель

10.2.1. Рама піддизельна

10.2.1.1 Видалити оливу, що стікає з ресивера в оливозбірну порожнину піддизельної рами під час роботи дизеля, та очистити отвір штуцера для випускання повітря.

10.2.1.2 У разі заміни оливи очистити та промити оливну ванну піддизельної рами і фільтрувальну сітку оливоозбірника.

10.2.1.3 Блок циліндрів, корінні підшипники, циліндрові комплекти. Відкрити люки блока циліндрів, оглянути через люки стан шплінтування гайок болтів підвісок, шатунних болтів, шпильок поршня, а також стан робочих поверхонь втулок циліндрів і поршнів з прокручуванням колінчатого вала. Перевірити обстукуванням стан затягування шатунних болтів. Під час прокручування колінчатого вала виконати огляд стану пальців причіпних шатунів.

10.2.1.4 Прокачати дизель оливою та перевірити надходження оливи до шатунних підшипників, втулок верхніх головок шатунів, для охолодження поршнів, до важелів привода клапанів і гідроштовхачам.

10.2.1.5 На першому ТО-3 після виконання по дизелю ПР-2, ПР-3 або КР необхідно виконати дозатягування шпильок кріплення втулок циліндрів до кришок циліндрів.

Дозатягування шпильок треба проводити лише на "Холодному" дизелі в такій послідовності:

а) зняти кришку закриття, штанги, важелі впускних та випускних клапанів, форсунку й індикаторний кран;

б) відкрутити гайку шпильки кріплення втулки до кришки на половину довжини нарізі, змазати нарізь гайки, сферичні поверхні шайби та гайки оливою, що застосовують для змазування дизеля, закрутити її моментом 40 кгс·м і далі аналогічно дозатягнути по одній інші гайки в послідовності номерів 
4-2-5-3-6;

в) перевірити кріплення всіх гайок у послідовності 1-2-3-4-5-6 моментом 40 кгс·м;

г) установити на місце форсунку та закріпити її. Установити індикаторний кран і важелі впускних та випускних клапанів;

д) установити штанги та відрегулювати зазори в клапанах;

е) установити та закріпити кришку закриття.

10.2.1.6 Перевірити  відсутність на сітках рами сторонніх частинок.

10.2.2 Система змазування дизеля

10.2.2.1 Перевірити рівень оливи в картері.

10.2.2.2 Зняти та промити відцентрові фільтри. Зняти, очистити та встановити фільтрувальні елементи грубого очищення оливи, непридатні фільтрувальні елементи замінити. Фільтр тонкого очищення оливи замінити.

10.2.2.3 Відібрати пробу дизельної оливи, виконати аналіз. За бракувальних показників, оливу замінити.

Після заміни по завищеній в'язкості дизельної оливи, оливну систему промити спеціальною рідиною з наступною заміною фільтруючих елементів.

10.2.3 Система палива дизеля

10.2.3.1 Агрегат системи живлення дизеля, що підкачує паливо оглянути на місці, переконатися у відсутності витікання, у тому числі через защільник вала насоса, перевірити надійність кріплення і стан  гумової муфти.

10.2.3.2 Замінити паперові елементи фільтра палива тонкого очищення та промити фільтри грубого очищення палива.

10.2.3.3 Перевірити кріплення тяг привода керування паливними насосами, додати мастило ЖРО в з'єднання важільної передачі та змазати цим мастилом сухарі важелів і валиків.

10.2.3.4 Перевірити кріплення трубок форсунки і дозатягнути ослаблені.

10.2.3.5 Перевірити легкість ходу рейок паливних насосів. Перевірити, відсутність розмикання між важелями механізму відключення ряду паливних насосів під час перестановлення механізму керування паливними насосами з нульового положення в положення максимальної подачі палива.

10.2.3.6 Перевірити наявність різниці висувань рейок, що відключаються, і працюючих паливних насосів на мінімальних обертах без навантаження (вихід рейок повинен бути 72 мм ± 0,5 мм).

10.2.3.7 Перевірити наявність тиску стисненого повітря до електропневматичного вентиля і надходження повітря до механізму відключення.

10.2.3.8 Після ремонту обпресувати паливну систему (включенням насосу, що підкачує паливо на непрацюючому дизелі).

10.2.3.9 Після випускання тепловоза в експлуатацію з поточних ремонтів ПР-2, ПР-3 або КР на першому ТО-3 дозатягнути гайки кріплення паливних насосів високого тиску.

10.2.3.10 Перевірити стан підшипників, стан і кріплення кронштейнів і шестерень привода, РЧО, граничного регулятора і дію автомата вимкнення паливних насосів.

10.2.3.11 Перевірити кріплення гайок тяг привода керування паливними насосами.

10.2.3.12 Виконати змазування тяг, валиків РЧО, граничного регулятора і повітряної засувки.

10.2.3.13 Перевірити положення та справність водяних вентилів паливопідігрівника.

10.2.3.14 Зняти, промити та відрегулювати  запобіжний клапан паливної   системи.

10.2.4 Система охолодження

10.2.4.1 Провірити рівень води в розширювальному баку. Відібрати пробу води, виконати аналіз.

10.2.4.2 Перевірити вихлопний та водяний колектори на відсутнісь піддікання води.

10.2.4.3 Перевірити відсутність краплепадіння по контрольним отворам водяних насосів.

10.2.4.4 Перевірити відсутність води за контрольним отвором циліндрової кришки та блока дизеля.

10.2.4.5 Перевірити витікання води між втулкою циліндра та рубашкою.

10.2.5 Виконати ревізію дифманометра:

- перевірити рівень рідини в рідинному манометрі. За рівня рідини нижче відмітки за шкалою, додати рідину;

- перевірити спрацьовування рідинного манометра на вимкненому дизелі по відмітці розрідження в картері 60 мм.вод.ст.;

- на працюючому дизелі переконатися, що керована заслінка налаштована правильно (розрідження в картері на нульовій позиції не менше ніж 
0 мм.вод.ст на 15 позиції - не більше ніж 100 мм.вод.ст.).

10.3 Допоміжне обладнання

10.3.1 Перевірити кріплення й провести зовнішній огляд компресора, вентиляторів охолодження головного генератора та ТЕД, глушника відпрацьованих газів. Злити конденсат з холодильника компресора.

10.3.2 Провести зовнішній огляд стану карданних валів і з’єднувальних муфт приводів допоміжних механізмів.

10.3.3 Прочистити, промити та прожирити касети оливоплівкових повітроочисників і фільтри охолоджувального повітря електричних машин.

Залежно від запилення навколишнього середовища дані роботи дозволяється виконувати під час ПР-1. Перевірити рівень оливи та злити конденсат із корпусу повітроочисника.

10.3.4 Провести зовнішній огляд стану підп’ятника й колеса вентилятора холодильника.

10.3.5 Водяні секції шахти холодильника оглянути, перевірити відсутність підтікань у з’єднаннях секцій. Допустимо експлуатування тепловоза, якщо в з'єднаннях секцій з водяним колектором є "потіння", але не протікання води. За наявності заглушених секцій провести їх заміну.

10.3.6 Перевірити стан і дію автоматики регулювання температури води та оливи, перевірити дію механізму привода жалюзі холодильника.

10.3.7 КВП перевірити відповідно до вимог чинних інструкцій. Несправні прилади замінити.

10.3.8 Перевірити роботу обладнання АЛСН, автостопу, обладнання пильності машиніста, поїзного радіозв'язку, швидкостемірів і їх приводів відповідно до вимог чинних інструкцій. За наявності недоліків їх усунути.

10.3.9 Провести огляд склоочисників та їх приводів, оглянути й очистити тифони і відрегулювати їх.

10.3.10 Перевірити стан і кріплення резервуарів і трубопроводів протипожежної установки, стан рукавів, положення й пломбування пускових кранів і тумблерів.

10.3.11 Підтікання палива, оливи, води й втрати повітря, виявлені в з'єднаннях трубопроводів, усунути із заміною непридатних прокладок і рукавів. Трубки повітропроводів керування, за наявності тріщин або ум’ятин на глибину більше ніж 50% діаметра, або скручування, замінити. Перевірити надійність кріплення трубопроводів і наявність скоб кріплення.

10.3.12 Холодильник, жалюзі, механізовані зачохлення:

- перед поставленням тепловоза на ремонт у літній час, відкрити бічні жалюзі, зняти знімні люки і продути стисненим повітрям секції холодильника.

Очищення секцій повітрям дозволяється на працюючих мотор-вентиляторах у 15 позиції;

- перевірити відсутність течі в трубках секції і в з'єднаннях секцій з колектором. Витікання води не допустимо;

- перевірити роботу важільних механізмів жалюзі холодильника забору повітря дизелем і повітроочисника, привода зачохлення бічних жалюзі та щільність закриття жалюзі.

Погнуті тяги зняти, виправити або замінити;

- усунути витікання повітря через манжети повітряних циліндрів;

- у зимовий час виконати ревізію привода жалюзі та механізованих утеплювальних щитів. Привідний вал повинен вільно обертатися, без заклинювання до повного закриття або відкриття заслінок щитів. Відкриття заслінок повинно бути вільним без перекосів;

- перевірити кріплення дифузорів мотор-вентиляторів холодильної камери і зазори між дифузорами та лопатями вентиляторів;

10.3.13 Установка для обмивання лобових стекол:

- зняти розпилювачі ;

- прочистити отвори розпилювачів, заправити бак гарячою водою і промити труби, що обприскують, натисканням на рукоятку повітряного клапана. Промити бак, не знімаючи його з тепловоза, і зливальну трубу, відкривши зливальний кран. Після промивання установку продути стисненим повітрям і установити розпилювачі. Спресувати бак стисненим повітрям тиском 0,05 МПа (0,5 кгс/см2 ) протягом 5 хв .Витік повітря не допустимо;

- перевірити дію установки, для чого заповнити бак водою в кількості близько 6 літрів. Відкрити роз'єднувальний кран підведення повітря. Під час натискання рукоятки повітряного клапана вода з двох розпилювачів повинна рівномірно обмивати скло кабіни машиніста. Злив води здійснювати відкриттям крана з наступною продувкою бачка стисненим повітрям.

Для запобігання розриву бака не допускати або засмічення закриття дренажної труби установки. Не експлуатувати установку в зимовий період часу.

Перед відкриттям пробки бачка пересвідчитись в тому, що роз'єднувальний кран підведення повітря до бачка закритий.

10.3.14 Глушник:

- оглянути і відновити ушкоджену теплоізоляцію дренажних труб глушника за необхідності.

10.3.15 Виконати роботи зі змазування вузлів і агрегатів згідно з картою змазування складанних одиниць тепловоза (додаток Д).

10.4 Системи тепловоза

10.4.1 Паливна система

10.4.1.1 Оглянути муфту з'єднання насоса, що підкачує паливо;

10.4.1.2 Замінити оливу в РЧО через один ТО-3.

10.4.1.3 Очистити, промити, відрегулювати запобіжний клапан, для чого клапан розпломбувати.

10.4.1.4 Відкрутити гайку, послабити контрувальну гайку та відрегулювати болтом під час прокачування дизеля паливом. Регулювання контролювати за манометром, встановленим до фільтра тонкого очищення палива.

10.4.1.5 Оглянути паливопідігрівач, виявлені течі усунути.

10.4.2 Оливна система

Оглянути трубопровід, відновити ушкоджену ізоляцію.

10.4.3 Водяна система

10.4.3.1 Оглянути трубопровід, відновити ушкоджену теплоізоляцію.

10.4.3.2 Перевірити дію водомірного пристрою, прочистити отвір пароповітряного клапана. За наявності забруднення водомірного скла -       замінити.

10.4.4 Система осушення стисненого повітря

10.4.4.1 Перевірити роботу системи осушення.

10.4.4.2 Викрутити пробку й очистити пиловіддільник від адсорбентного пилу (на кожному п'ятому ТО-3).

10.4.5 Повітропровід керування й обслуговування

10.4.5.1 Розібрати фільтр, промити або замінити набивання та сітки.

10.5 Електричні машини

10.5.1 Відкрити оглядові люки електричних машин і клемові коробки допоміжних електричних машин, попередньо очистивши від пилу, бруду та сторонніх предметів місця рознімання.

10.5.2 Перевірити стан колекторів. Поверхня їх повинна бути гладкою, без задирок, підгарів і слідів підплавлення. За наявності бризок металу від перекидування або колового вогню на колекторі треба зачисти пошкоджені місця без порушення форми колектора із продовженням сусідніх ламелей.

Доріжки між колекторними пластинами прочистити жорсткою волосяною щіткою. За наявності на поверхнях колектора перекидувань, підгарів, потемніння пластин, затягування міді треба виконати його шліфування. За відсутності на колекторі ТЕД "доріжки" між щітками виміряти подовжній розбіг якоря, що повинен бути не більше ніж 0,5 мм.

10.5.3 Перевірити, у доступних місцях, стан обмоток якоря, полюсів, бандажів, прокладення та кріплення шин у кабельних міжкотушкових з'єднаннях.

10.5.4 Перевірити стан щіткотримачів і їх кріплення на кронштейнах. Щіткотримачі, за наявності тріщин, несправного натискного механізму, послаблення ізоляторів, напливів або значних підпалів, замінити відремонтованими. Перевірити позицію щіткотримачів відповідно до колектора, за необхідності відрегулювати. Під час заміни щіткотримачів або щіток нові або старі щітки притерти до колектора.

10.5.5 Перевірити стан щіток та їх гнучких шунтів. Робоча поверхня щіток повинна бути гладкою й блискучою. Замінити щітки, за наявності тріщин, відколів, послаблення або обірваних шунтів.

Марка щітки повинна відповідати марці, установленій заводом-виробником для даної електричної машини.

Заборонено встановлювати на одну машину щітки різних марок. Дозволяється лишати в роботі щітки, за наявності незначних відколів (до 5% робочої поверхні) після притуплення гострих країв. Під час огляду й заміни щіток не допускаються удари пальців пружин щіткотримачів по щітках.

10.5.6 Перевірити стан кронштейнів. Ізолятори протерти, усунувши з них пил і кіптяву. Колектори, передній натискний конус протерти салфеткою, змоченою негорючими технічними засобами.

10.5.7 Оглянути й перевірити стан вивідних кабелів ТЕД, надійність їх підвішування й міцність кріплення в кліцах.

10.5.8 Перевірити кріплення електричних машин і наявність фіксувальних штифтів.

10.5.9 Провести ревізію доступних частин вентиляторів охолодження електричних машин. Розірвані з’єднувальні рукави відремонтувати або замінити новими.

10.5.10 Перевірити наявність і цілісність трубок для підведення мастила до підшипників електричних машин, а також наявність пробок на них. Прочистити дренажні отвори в підшипниковому щиті ТЕД.

10.5.11 Оглянути й перевірити відсутність сторонніх предметів на вентиляційній сітці горловини остова, за необхідності почистити або замінити сітку.

10.5.12 Перевірити щільність прилягання до остова всіх кришок, пошкоджені защільники відремонтувати.

10.5.13 Електричні машини із пошкодженням, що не можливо усунути на місці, а також з опором ізоляції нижче встановлених норм (після сушіння їх на тепловозі) з тепловоза зняти, провести ревізію з розбиранням та усуненням виявлених несправностей.

10.6 Електричні апарати та обладнання

10.6.1 Електричні апарати очистити від пилу та кіптяви, провести огляд для виявлення несправностей. Перевірити міцність кріплення апаратів на арматурі високовольтної камери.

10.6.2 Оглянути рухомі й нерухомі контакти контролера машиніста, кнопкового вимикача, пакетних перемикачів, силових і допоміжних контактів реверсора, електромагнітних і електропневматичних контакторів, реле та інших апаратів.

10.6.3 Силові мідні контакти, за наявності пошкодження й підгарів на робочій поверхні, зачистити за допомогою скляного полотна або напилку       2820-0015 згідно з ГОСТ 1465, не порушуючи профілю контактів. Металевий пил старанно усунути з апаратів. Протирання ізоляційних деталей проводити після всіх операцій із зачищування.

10.6.4 Очищування срібних або металокерамічних контактів апаратів проводити тільки технічними серветками або жорсткою волосяною щіткою, і лише за утворення на поверхні контакту наросту або крапель металу від дії електричної дуги, обережно усунувши їх напилком 2820-0015 згідно з 
ГОСТ 1465.

Потемніння цих контактів не являється дефектом. Заборонено зачищувати будь-які контакти образивами й шліфувальними шкурками. Контакти завжди повинні бути сухими.

10.6.5 Оглянути всі панелі резисторів. Перевірити цілісність і надійність кріплення перемичок, проводів, поясків для регулювання. Перемички за наявності тріщин або слідів перегріву, замінити, установлення нетипових перемичок заборонено.

Резистори, за наявності руйнування порцелянових ізоляторів, обірваних витків, неякісного паяння відводів, замінити. Трубчаті резистори, за наявності пропалів або оплавлень виводів, слідів перегріву або пошкодження глазурі, замінити.

Заборонено лишати на тепловозі резистори із проводами, що з’єднувані скручуванням.

10.6.6 Оглянути панелі запобіжників, перевірити стан плавких вставок. Плавкі вставки зі слідами окиснення, перегріву, відломами, місцевим зменшенням перерізу, замінити. Контактні поверхні запобіжників і стояків панелей зачистити до блиску. Заборонено встановлення запобіжників з нетиповими вставками, а також таких, що не відповідають установленому для даного кола струму.

10.6.7 Послаблення ручок у ножах рубильників не допустимо.

Пружини контактів рубильників повинні бути справні та без розтягнення. Нерухомі контакти повинні прилягати до ножів і забезпечувати надійний лінійний контакт.

10.6.8 Оглянути стан трансформаторів і амплістата, перевірити надійність контактних з'єднань і кріплення шпильок, затягувальних магнітопроводів. Послаблені нарізеві з’єднання закрутити. Апарати, за наявності пошкодження ізоляції обмоток або слідів перегріву, замінити.

10.6.9 Оглянути арматуру освітлювальних і сигнальних ламп, стан підвищених проводів і їх кріплення в патронах. Установити відсутні ковпачки та таблички сигнальних ламп.

10.6.10 Оглянути прожектори й буферні ліхтарі. Несправні рефлектори скла, непридатні гумові защільники, замінити. Перевірити кріплення люків прожекторів і ободів буферних ліхтарів.

10.6.11 Провести огляд клемових рейок високовольтної камери, пультів керування, а також клемових коробок і розеток. Послаблені кріплення закрутити, несправні наконечники проводів перепаяти.

10.6.12 Перевірити відсутність заїдання в рухомих частинах електроапаратів. Переконатися в послідовності та чіткості їх спрацьовування після ремонту.

10.6.13 Перевірити мегаометром опір ізоляції силових і допоміжних кіл на корпус і між собою, що повинен бути для:

- ізоляції силового кола на корпус - не менше ніж 0,5 МОм;

- допоміжного кола на корпус - не менше ніж 0,25 МОм;

- ізоляції силового кола відносно допоміжного - не менше ніж   0,75 МОм.

10.6.14 Провести зовнішній огляд акумуляторної батареї, перевірити кріплення перемичок між елементами, за необхідності їх закріпити.

10.6.15 Перевірити рівень, щільність електроліту та напруг кожного елемента. Рівень електроліту підтримувати в межах, установлених документацією заводу-виробника акумуляторної батареї. У разі зниження рівня, додати в банку дистильовану воду.

10.6.16 Прочистити вентиляційні отвори в пробках елементів, усунути окисли з контактних затискачів і протерти насухо поверхню кришок елементів, заливну мастику й міжелементні з’єднання чистою серветкою, змоченою 10% лужним розчином. Нарізеві поверхні змазати тонким шаром мастила. Усі вимірювання по акумуляторній батареї занести в журнал огляду. Виміряти опір ізоляції акумуляторної батареї, що повинен бути не менше ніж 25 кОм. Заборонено випускати тепловоз після ТО-3 з вимкненням більше ніж двох елементів акумуляторної батареї.

10.6.17 Перевірити стан кріплення акумуляторних ящиків.

10.6.18 Заборонено приєднувати пристрої локомотивної сигналізації або інших додаткових навантажень на частину елементів батареї без установлення гасильного або зрівнювального резистора на ненавантажену частину батареї.

10.7 Кузови

У кузові оглянути підлогу тепловоза, перехідні площадки, поручні, сходи, двері та дверні замки, огорожі, штори, сидіння в кабіні машиніста, віконні рами, підлокітники, запобіжні пристрої відкидних вікон, міжсекційне суфле. Установити відсутні та відремонтувати несправні щити, що запобігають виходу обслуговувального персоналу на дах кузова.

10.8 Автозчепний пристрій

Перевірити автозчепний пристрій відповідно до ЦВ-ЦЛ-ЦТ-0014 [35].

10.9 Екіпажна частина

10.9.1 Провести огляд колісних пар згідно з ВНД 32.0.07.001 [16]. Перевірити міцність посадки бандажів (обстукуванням слюсарним молотком), відсутність зсуву їх на колісному центрі (по контрольних мітках на бандажі та ободі центру), відсутність на бандажі недопустимих вибоїн, повзунів, прокату, підрізів, гострокінцевих накочувань, розширень та інших дефектів, що загрожують безпеці руху, відповідно до ВНД 32.0.07.001 [16].

10.9.2 Оглянути головну раму тепловоза. У доступних місцях перевірити стан хребтових і шворневих балок обводних швелерів, кронштейнів, стяжних ящиків, настильних листів, звернувши особливу увагу на зварні шви та клепані з’єднання стяжних ящиків.

10.9.3 Оглянути рами візків, звернувши особливу увагу на можливі тріщини в місцях приварювання міжрамних кріплень, кронштейнів буксових повідків до боковин рами та кронштейнів підвішування ТЕД. Кріплення нарізевих з’єднань перевірити обстукуванням. Послаблені гайки і контргайки закріпити.

10.9.4 Перевірити стан опорно - повертального пристрою. Дефектні чохли опорно - повертальних пристроїв і рукавів каналів подачі повітря до ТЕД – замінити. Перевірити зазор між верхнім торцем втулки повзуна шворневого вузла та нижньою поверхнею плити шворня рами тепловоза, що повинен бути не менше ніж 8 мм.

10.9.5 Перевірити стан деталей ресорного підвішування.

10.9.6 Перевірити стан букс на відсутність нагрівання, кріплення кришок, упорів, буксових повідків, гасників коливань. За наявності послаблення кріплення виконати розшплінтування контрувального дроту. Втрата мастила крізь лабіринтові защільники та в місцях приєднання передньої і задньої кришок - не допускаються.

10.9.7 Перевірити стан і кріплення шапок МОП, стан контрувального дроту. Закрутити послаблені болти кріплення моментом:

- від 784 Н·м до 980 Н·м (від 80 кгс·м до 100 кгс·м), для ТЕД ЕД-118Б;

- від 1245 Н·м до 1420 Н·м (від 127 кгс·м до 145 кгс·м), для ТЕД            ЕД-118А;

У разі виявлення підвищеного нагрівання потрібно зняти кришку шапки МОП, оглянути стан польстера, МОП і шийки осі колісної пари. Провести відбирання осьової оливи для лабораторного аналізу.

За наявності задирок вкладишів МОП більше ніж 0,5 мм і задирок шийки осі колісної пари більше ніж 0,3 мм КМБ - замінити.

На першому ТО-3 після КР або ПР-3, а також після заміни та встановлення нових вкладишів, зняти й промити пакети ґнотів, виміряти зазори "на оливу" в МОП, у разі забруднення замінити оливу.

У разі циркуляційної системи змазування МОП перевірити рівень оливи в польстерній ємності, викрутити контрольну пробку, за відсутності витікання оливи із отвору, перевірити стан насоса. Перевірити кріплення кришки шестерінчастого насоса. У разі нагрівання МОП зняти кришки польстерної камери, вийняти й оглянути гнот та шийку осі через вікно вкладиша. У разізакоксованості й підгарів країв, а також наявності металевих ошурків на вікні вкладиша - КМБ замінити.

10.9.8 Провести огляд кронштейнів і пружинних підвісок ТЕД. Накладки із тріщинами, прокладки на кінцевиках ТЕД і пружини замінити. Перевірити стан затяжних болтів, напрямних стержнів, валиків і їх шплінтів. Перевірити величину зазору між нижньою накладкою підвіски й опорною поверхнею нижнього опорного носика ТЕД. Допустимий зазор в експлуатуванні повинен бути не менше ніж 1,5 мм і не більше ніж 10 мм. У разі виявлення розмірів менше або більше допустимих, установити причину і відремонтувати.

10.9.9 Оглянути кріплення кожуха зубчатої передачі до остова ТЕД і обох його половинок між собою. Під час затягування кріплення кожухів, спочатку затягнути болти кріплення половинок кожухів між собою, а потім болти кріплення до корпусу ТЕД, з обов'язковим розшплінтуванням і подальшим зашплінтуванням контрувальним дротом. Виявлення тріщин, кожухи відремонтувати заварюванням відповідно до вимог 16.6.11.

Перевірити наявність оливи на зубцях коліс тягових редукторів через заправні горловини кожухів. У разі виявлення характерного жовтуватого блиску зубців, додати оливу в кожух тягового редуктора до рівня заправної горловини або контрольної мітки щупа, залежно від конструкції кожуха.

10.9.10 Перевірити обстукуванням молотком кріплення й стан колієочисників. Відірвані кронштейни та кутники приварити, послаблені болти кріплення затягнути. Виміряти і, за необхідності, відрегулювати висоту нижнього краю колієочисника від головки рейки, що повинна бути в межах від 100 мм до 
175 мм (в екіпірованому стані), але не вище нижньої точки приймальних котушок локомотивної сигналізації. Перевірити кріплення приймальних котушок і наявність запобіжних скоб.

10.9.11 Оглянути стан, кріплення й цілісність деталей гальмівної важільної передачі та ручного гальма, особливо їх запобіжного обладнання. Дефектні деталі замінити.

Гальмівні колодки замінити за наявності наскрізних тріщин, по всій ширині колодки (розповсюджуються до стального каркаса), клиноподібного зносу колодки (якщо найменша допустима товщина знаходиться від тонкого кінця колодки на відстані 50 мм, і більше) і зносу за товщиною більше допустимого значення.

Перевірити рівномірність виходу гальмівних колодок від бандажа за відпущеного гальма та вихід штоків гальмівних циліндрів.

Перевірити дію гальмівної важільної передачі та ручного гальма.

10.9.12 Компресор, гальмівні циліндри, автогальмівні прилади, повітропровід гальмівної системи оглянути та відремонтувати згідно з ЦТ-0058 [34].

10.9.13 Перевірити стан і роботу редуктора, шарнірів, шліцьових з’єднань телескопічного та карданного валів, привода швидкостеміра, кріплення кронштейнів, кріплення редуктора до осі колісної пари, проміжного редуктора та наявність оливи в редукторах. Недоліки усунути. Вали, шарніри й редуктори змазати відповідно до вимог карти змазування (додаток Д).

10.9.14 Обладнання АЛСН, автостопу, радіостанції перевірити згідно з ЦТ-ЦШ-0072 [25], швидкостеміра – згідно з ЦТ-0073 [28].

10.9.15 Перевірити наявність і стан протипожежних засобів, системи автоматичного пожежогасіння та пожежної сигналізації згідно з ЦТ-0067 [2].

10.9.16 Оглянути стан і перевірити кріплення повітропровідних і піскопровідних труб форсунок пісочниці, відсутність втрат стисненого повітря.       Перевірити положення кінцевиків піскопровідних труб відносно головок рейок і бандажів колісних пар, що повинні бути підняті над головкою рейки на відстань від 50 мм до 60 мм, знаходитися від гребеня бандажа на відстані від 15 мм до 20 мм і від круга кочення бандажа - від 20 мм до 40 мм, і не торкатись до деталей гальмівної важільної передачі.

Перевірити подачу піску під колісні пари, за необхідності прочистити форсунки пісочниць і відрегулювати форсунки на задану подачу піску під колеса.

Перевірити й відремонтувати кришки пісочних бункерів і шарніри їх запірних пристроїв. У разі погнутості, що не можливо відремонтувати - стінки бункерів замінити.

10.9.17 Виявлені в процесі ТО-3 зауваження та недоліки усунути. Виконати змазування вузлів і деталей механічного обладнання згідно з картою змазування (додаток Д).

10.9.18 Провести очищення кузова екіпажної частини, ресорного підвішування, бандажів колісних пар від пилу й бруду.

Прибрати скупчення обтирального матеріалу в місцях, небезпечних у пожежному відношенні (заглиблення під дизельною рамою, розвал блока дизеля, шахта холодильника, під головним генератором тощо).

10.10 Випробування тепловоза

10.10.1 Провести пуск дизеля та перевірити роботу всіх механізмів і агрегатів тепловоза.

10.10.2 Пуск дизеля проводити від основного паливного насоса відповідно до схеми аварійного живлення.

10.10.3 Перевірити правильність показань і роботу КВП, дію дифманометра.

10.10.4 Перевірити частоту обертів колінчатого вала дизеля на всіх позиціях контролера та спрацьовування граничного вимикача.

10.10.5 Перевірити роботу електричної схеми з обох кабін керування.

10.10.6 Перевірити щільність гальмівної і живильної магістралей, роботу кранів машиніста та автогальмівного обладнання, дію пісочної системи, тифонів, свистків і склоочисників.

10.10.7 Об'єм контрольно-реостатних випробувань і необхідні заходи протягом їх роботи визначаються за характером усуненого дефекту.

11 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТО-4

11.1 Під час ТО-4 виконують обточування колісних пар без викочування їх з-під тепловоза згідно з ВНД 32.0.07.001 [16].

11.2 Під час випускання тепловозів із ТО-4, а також у разі одиночного обточування колісної  пари чи заміни КМБ різниця діаметрів бандажів колісних пар під онією секцією, одним візком, однією колісною парою повинна відповідати ВНД 32.0.07.001 [16]. У разі обточування колісних пар дозволено наявність чорновин за кругом кочення, за умови витримання допустимих розмірів гребеня.

11.3 Оглянути стан осьових упорів колісної пари, що обточувалася, за необхідності додати мастило.

11.4 За потреби, виконати детальний огляд букс згідно з ЦТ-0165 [24].

11.5 Після закінчення ТО-4 перевірити дію та, за необхідності, відрегулювати гальмівну важільну передачу та вихід штоків гальмівних циліндрів згідно з ЦТ-0058 [34], висоту колієочисника над головкою рейки та положення наконечників піскоподавальних труб.

11.6 Дозволяється ТО-4 поєднувати з ТО-2, або ТО-3, ПР-1, ПР-2.

12 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТО-5

12.1 Під час ТО-5 виконати роботи з підготовлення тепловоза для поставлення в запас Укрзалізниці, відправлення в ремонт чи передислокацію, або підготовлення до експлуатування:

- під час ТО-5а – виконують роботи за обсягом ТО-3, за необхідності, реостатні випробування та роботи з консервації;

- під час ТО-5б – виконують роботи за обсягом ТО-3 та комісійний огляд  згідно з ЦТ-0057 [37]. Під час відправлення тепловоза в недіючому стані виконати роботи згідно з 2.7 ЦТ-0057 [37];

- під час ТО-5в – виконують роботи за обсягом ТО-3, за необхідності, контрольно-реостатні випробування тепловозів, що прибули після виконання ремонту з інших депо або заводів. У разі введення тепловоза в експлуатування, після перебування в запасі Укрзалізниці або резерві управління залізниці додатково виконати роботи з розконсервації згідно.

- під час ТО-5г – виконати підготовлення (розконсервацію) до експлуатування перед видачею локомотивів із запасу Укрзалізниці або резерву Укрзалізниці.

12.2 Порядок поставлення та утримання тепловозів у запасі Укрзалізниці чи резерві управління залізниці, а також пересилання тепловозів визначається згідно з ЦТ-0057 [37] та ЦТ-0100 [38].

12.3 Перед поставленням тепловоза в запас Укрзалізниці або резерв залізниці, повинні бути виконані роботи із захисту обладнання від корозії методом консервації.

12.4 Консервацію тепловозів треба проводити згідно з ЦТ-0100 [38].

12.5 Під час введення тепловозів в експлуатування з резерву або запасу по екіпажній частині виконати роботи за обсягом ПР-1, та провести контрольно - реостатні випробування тепловозів.

13 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТО-6

Під час ТО-6 виконати регламентні роботи з подовження терміну служби несучих конструкцій тепловозів. Дозволяється об’єднувати ТО-6 з виконанням ТО-3 та ПР-1, ПР-2, ПР-3.

14 ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ ПР-1

14.1 Загальні положення

14.1.1 ПР-1 виконують для відновлення основних експлуатаційних характеристик і працездатності тепловозів шляхом ревізії, ремонту й заміни окремих вузлів, деталей та агрегатів, а також часткового регулювання та випробування.

14.1.2 Перед поставленням тепловозів у ремонт виконати роботи передбачені 10.1.2.

14.1.3 Під час ПР-1 тепловозів потрібно виконати такі основні роботи:

– за обсягом ТО-3;

– по дизелю та допоміжному обладнанню - перевірку (без розбирання складанних одиниць) стану картера й блока дизеля, циліндро-поршневої групи, розподільного й клапанного механізмів, вимірювання зазорів у підшипниках колінчатого вала, випускних та впускних клапанів дизеля, ревізію форсунок, очищення та заміну елементів фільтрів (оливи, палива й повітря);

– по електричному обладнанню - перевірку (без розбирання складанних одиниць) стану ТЕД, тягового генератора, допоміжних машин й електроапаратури, а також правильності роботи всіх електричних кіл;

– по екіпажній частині та гальмівному обладнанню - ремонт і перевірку (без розбирання складанних одиниць) стану деталей ходових частин, ресорного підвішування, колієочисників, вивішування КМБ та прокручування їх в обох напрямках від джерела постійного струму, для перевірки на слух справності роботи якірних та буксових підшипникових вузлів та зубчатих передач;

– по гальмівному обладнанню – ремонт і перевірку (без розбирання складаних одиниць) стану деталей гальмівної важільної передачі, пісочниць, ревізію автогальмівного обладнання та компресора;

– по обладнанню безпеки руху – огляд, перевірку та ремонт АЛСН, пристрою пильності машиніста, автостопу, ПР швидкостеміра;

За необхідності, виконати контрольно-реостатні випробування дизель-генераторної установки з частковим регулюванням електричної апаратури.

14.1.4 Під час ПР-1 тепловозів, що відпрацювали встановлений термін служби, необхідно виконати комісійний огляд технічного стану рам візків з оформленням документів згідно з ТУ У 35.2-01124483-035 [17].

14.2 Дизель

14.2.1 Блок циліндрів, корінні підшипники, циліндрові комплекти.

14.2.1.1 Перевірити та відрегулювати величину зазорів  клапанних механізмів.

14.2.1.2 Прочистити штуцера подачі оливи в привод розподільного вала.

14.2.1.3 Перевірити, відсутність витікання рідини в з'єднанні кришки з корпусом і через заглушки заливних отворів силіконового демпфера.

14.2.1.4 Прокачати оливу та перевірити надходження її до корінних підшипників.

14.2.1.5 Через люки блока перевірити стан підвісок, болтів, гайок та шайб болтів підвісок.

14.2.1.6 Перевірити розбіг основного шатуна на валу колінчатого вала.

14.2.1.7 Перевірити відсутність зайвих предметів та бронзи на сітках картера.

14.2.2 Паливна апаратура

14.2.2.1 Перевірити кріплення трубок високого тиску паливної апаратури.

14.2.2.2 Замінити форсунки.

14.2.2.3 Замінити оливу в об'єднаному регуляторі.

14.2.2.4 Перевірити спрацьовування граничного вимикача на працюючому дизелі.

14.2.2.5 Обпресувати паливну систему дизеля робочою рідиною тиском від 0,025 МПа (від 2,5 кгс/см2) протягом 5 хв. Протікання не допустимо.

14.2.3 Система охолодження

14.2.3.1 Оглянути гумові рукави водяної системи, за наявності, надуття, розшарування, течі - замінити новими.

14.2.3.2 Оглянути пружні компексувальні з'єднання на відсутність тріщин і втрати герметичності. Протікання не допустимо.

14.2.3.3 Перевірити справність системи автоматичного регулювання температур і ручного керування мотор-вентиляторами холодильної камери.

14.2.4 Колектори випускні, трубопровід газовий, тахометр

14.2.4.1 Виконати дозатягування болтів кріплення: колектора до кришок циліндра, у з'єднанні ланок колекторів, газового трубопроводу з турбокомпресором 6ТК.

14.2.4.2 Змазати шестерні та підшипники тахометра.

14.2.5 Система вентиляції картера, заслінка керування та рідинний манометр:

14.2.5.1 Зняти оливовіддільний бачок, розібрати та промити його. Оливовіддільні елементи промити та продути сухим стисненим повітрям. Забруднення не допускаються.

14.2.5.2 Викрутити контактну колодку з рідинного манометра та перевірити справність дротових електродів. Промити канал і косинець, залити новий розчин. Установити контактну колодку і перевірити роботу рідинного манометра.

14.3 Допоміжне обладнання

14.3.1 Вентилятор охолодження головного генератора

Роботу вентилятора охолодження головного генератора перевірити на слух та очистити отвір дроселя. Сторонній шум і стукоти не допускаються.

14.3.2 Замінити оливу в компресорі, очистити картер, а також сітку й корпус оливного фільтра. Через бокові люки оглянути вузол шатунів, за необхідності, закрутити шатунні гайки, перевірити надійність кріплення додаткових балансирів. Зняти й очистити повітряні фільтри й сапун компресора, перевірити стан зворотнього клапана сапуна. Перевірити стан всмоктувальних і нагнітальних клапанів, деталі клапанів очистити від нагару, за необхідності, замінити клапани й відремонтувати розвантажувальні пристрої.

14.3.3 Оглянути стан привода компресора редуктора.

Перевірити затягування гайки кріплення редуктора на фундаментах і затягування болтів і гайок. Болти й гайки повинні бути надійно закручені і застопорені.

14.3.4 Оглянути стан вентилятора холодильної камери й підп’ятника вентилятора, перевірити міцність їх кріплення, відсутність тріщин у маточині та лопатях вентиляторного колеса. Контролювати зазор між вентиляторним колесом і дифузором, що повинен бути в межах від 3 мм до 10 мм, і щільність посадки конічних штифтів.

14.3.5 Валопроводи й з’єднувальні муфти оглянути, попередньо знявши огорожі. Тріщини в деталях валопроводів, зварних швах, послаблення кріплення, деформація та злам пластин, виробка отворів під болти в фланцях і траверсах напівжорстких муфт не допускаються. Виявлені послаблення кріплень усунути. Знос в хрестовині, шліцьових і шпонкових з’єднань карданних валів і фланців усунути відповідно до вимог 16.2.26.

14.3.6 Огляд секцій холодильника виконати згідно з вимогами 10.3.5. Оглянути візуально, у доступних місцях, розподільні канали та перевірити відсутність втрат води в нагрівальній секції опалювально-вентиляційної установки.

14.3.7 Касети повітроочисників дизеля й електричних машин зняти, промити та прожирити. У разі значної забрудненості - касети замінити.

14.3.8 Оглянути глушник. За наявності значного шару нагару глушник необхідно зняти й очистити від нагароутворень.

14.3.9 Оглянути кріплення важелів, тяг, шарнірних з'єднань, жалюзі холодильної камери. Перевірити справність нарізевих з'єднань, затягнення     гайок, наявність шплінтування. Перевірити кріплення циліндрів привода обстукуванням. Виявлені несправності усунути. Жалюзі повинні відкриватися плавно, без заїдань.

14.3.10 Провести огляд вентиляторних коліс вентиляторів охолодження ТЕД через спеціальні лючки.

Під час огляду очистити лопаті від бруду й пилу. Перевірити цілісність лопатей і їх кріплення до дисків коліс. Люфт лопатей, а також їх тріщини, злами, не допускаються.

14.3.11 Під час контрольно-реостатних випробувань перевірити справність і відрегулювати систему автоматичного й ручного керування температурою води та оливи.

14.3.12 Склоочисники та тифони перевірити відповідно до вимог 10.3.9.

Розібрати, оглянути і змазати деталі склоочисника, перевірити та відрегулювати площу очищення.

14.3.13 КВП перевірити відповідно до вимог 10.3.7.

14.3.14 Засоби пожежогасіння перевірити відповідно до вимог 10.3.10 і крім того виконати такі роботи:

- перевірити стан гнучких рукавів, звернувши увагу на місця, що мають тріщини, розриви та протертості. Пошкоджені шланги замінити, а з'єднання відремонтувати;

- перевірити стан сіток генераторів піни, що повинні бути цілими, а їх вічка - чистими. Забруднені сітки очистити, пошкоджені - замінити;

- перевірити чистоту атмосферного отвору в корпусі роз'єднувального крана. Засмічення в отворі усунути;

- відібрати проби рідини або вогнегасного порошка для лабораторних аналізів. У разі незадовільних аналізів рідину або порошок замінити;

- перевірити відсутність зносу електропневматичних вентилів і повітророзподільників на блоках керування установки порошкового пожежогасіння;

- провести зовнішній огляд резервуарів.

Виконати ПР-1 обладнання АЛСН, автостопу, приладів пильності машиніста, поїзного радіозв'язку згідно з ЦТ-ЦШ-0072 [25], швидкостемірів та їх приводів - згідно з ЦТ-0073 [28].

Виконати роботи зі змазування вузлів і агрегатів згідно з картою змазування (додаток Д).

14.4 Системи тепловоза

14.4.1 Паливна система

14.4.1.1 Усунути витікання палива, виявлені під час перевірки перед поставленням тепловозів на ПР-1, перевірити кріплення трубопроводу.

14.4.1.2 Оглянути трубопровід, ушкоджену теплоізоляцію труб відновити;

14.4.1.3 Перевірити від руки легкість обертання валів паливопідкачувального насоса.

14.4.2 Оливна система:

14.4.2.1 Усунути витікання оливи, виявлені під час перевірки перед поставленням тепловозів на ПР-1, перевірити кріплення трубопроводу.

14.4.2.2 Злити оливу, що зібралася, з піддонів агрегатів, рами тепловоза.

14.4.3 Водяна система:

14.4.3.1 Усунути витікання води, виявлені під час перевірки перед поставленням тепловозів на ПР-1, перевірити кріплення трубопроводу.

14.4.3.2 Перевірити герметичність в з'єднаннях і рівномірність нагрівання секцій (на дотик).

14.4.4 Система осушення стисненого повітря

14.4.4.1 Перевірити роботу системи осушення стисненого повітря, за зміною температур корпусів адсорберів і виходу повітря з отвору блока осушення

14.4.4.2 Очистити пиловіддільник від адсорбентного пилу.

14.4.5 Повітропровід керування й обслуговування

14.4.5.1 Усунути витікання повітря, виявлені під час перевірки перед поставленням тепловозів на ПР-1, перевірити кріплення трубопроводу, за необхідності, замінити прокладки.

14.4.5.2 Перевірити стан повітряних циліндрів.

14.5 Електричні машини

14.5.1 Провести роботи згідно з вимогами 10.5.1 - 10.5.13. Перевірити та налагодити комутації головного генератора методом контролювання правильності встановлення щіткотримачів. Очистити й обдути лобові з'єднання головного генератора. Перевірити надійність болтових кріплень струмоведучих з'єднань щіткотримачів, бракетів, траверс, а також їх стопоріння від самовідкручування.

14.5.2 Незначні дефекти на колекторі, глибиною до 0,15 мм, якщо вони погіршують роботу щіток і нормальну комутацію (підгар, шорсткість, місцевий знос, підплавлення, висування окремих частин тощо), усунути шліфуванням брусками БКВ 40x40x75 24 А М40 4,5 Б або БКВ 40x40x75 14 А М40 4,5Б. Для шліфування колектора головного генератора необхідно використовувати спеціальний супорт. Допустимо шліфування колекторів електричних машин серії П і кілець синхронного підзбуджувача дрібною кременевою шкуркою, закріпленою на дерев'яній колодці.

Після шліфування зачепів і задирок перевірити глибину продорожування колекторного міканіту, очистити й обдути внутрішні поверхні машин.

14.5.3 За наявності перекидувань, слідів колового вогню, забруднення бандажа переднього натискного конуса – старанно його очистити, протерти й покрити ізоляційною емаллю ГФ-92ХС або НЦ-929.

14.5.4 За наявності тріщин і відколів кварцкомпаунда хоча б одного полюсного болта, видалити заливку всіх верхніх болтів, перевірити закручування та заново залити.

Момент затягування полюсних болтів повинен бути в межах від 70 Н·м до 80 Н·м (від 70 кгс·м до 80 кгс·м).

14.5.5 Запресувати мастило в підшипникові вузли електричних машин відповідно до вимог карти змазування (додаток Д).

14.6 Електричні апарати та обладнання

14.6.1 Випрямна установка типу УВКТ-5

14.6.1.1 Продути випрямну установку типу УВКТ-5 чистим, сухим стисненим повітрям.

14.6.1.2 Очистити від забруднень, кіптяви ізоляційні деталі методом протиранням у доступних місцях.

14.6.1.3 Перевірити кріплення і щільність прилягання вентилів і струмоведучих деталей.

14.6.1.4 Перевірити вентилі на відсутність пробою та обривів.

14.6.2 Контролер машиніста типу КВ-1552:

14.6.2.1 Контролер машиніста типу КВ-1552 продути сухим, чистим, стисненим повітрям.

14.6.2.2 Оглянути деталі та монтажні проводи щодо їх цілісності.

14.6.2.3 Перевірити надійність кріплення, чіткість роботи, стан і прилягання контактів. За наявності підгоряння контактів - нагар очистити.

14.6.3 Перемикач електропневматичний (реверсор) ППК-8064М, контактори електромагнітні типів ПКГ-566М, МК, КМ-2334, ТКПД, КВП-604 (контактори)

14.6.3.1 Очистити сухим, стисненим повітрям перемикач та контактори.

14.6.3.2 Оглянути, перевірити надійність кріплення перемикача, цілісність монтажу, чіткість спрацьовування та стан контакторів, очистити від забруднень і нагару.

14.6.4 Реле типу Р45, РМ-1100, РД-3010, РЕВ-812, РЕВ-813, ВЛ-50 (реле):

14.6.4.1 Очистити реле сухим, стисненим повітрям.

14.6.4.2 Оглянути, перевірити надійність кріплення реле, чіткість спрацьовування і стан контактів.

14.6.4.3 Зачистити контакти від нагару і забруднень.

14.6.4.4 Перевірити цілісність монтажних проводів і якість паяння реле.

14.6.5 Блок боксовання ББ-320А (блок)

14.6.5.1 Очистити від забруднень зовнішні поверхні блока.

14.6.5.2 Зняти кришку.

14.6.5.3 Очистити блок, сухим, стисненим повітрям.

14.6.5.4 Оглянути якість монтажу, деталей і вузлів блока.

14.6.6 Оглянути панелі реле керування, перевірити надійність їх кріплення, чіткість спрацьовування і стан контактів.

14.6.7 Вимикачі автоматичні оглянути, перевірити кріплення, спрацьовування.

14.6.8 Блок керування БА-520, блок БА-430, блоки БВК і блоки випрямлячів БВ-1203, БВ-1204 та інші оглянути, перевірити надійність кріплення, очистити від забруднень.

14.6.9 Резистори типу ЛС очистити від забруднень, перевірити кріплення, оглянути на відсутність ушкоджень, усунути виявлені несправності.

14.6.10 Запобіжники типу ПП оглянути, протерти, перевірити наявність відповідної плавкої вставки, затиснення патрона в контактних губках.

14.6.11 Освітлювальні прилади (буферні ліхтарі, прожектор, підкузовне освітлення) оглянути. Несправності усунути.

14.6.12 Вимикачі, перемикачі (АБ ВРЗ) оглянути, протерти контакти, перевірити натискання контактів. Несправності усунути.

14.6.13 Тумблери оглянути, протерти, перевірити чіткість спрацьовування від руки.

14.6.14 Кінцеві вимикачі дверей, валоповоротного механізму й інші оглянути, перевірити кріплення, несправні замінити.

14.6.15 Трансформатори та їх проводи оглянути, протерти, перевірити кріплення.

14.6.16 Оглянути електропроводку в доступних місцях, очистити від забруднень, продути стисненим повітрям.

Перевірити спрацьовування електроапаратів відповідно до електричної схеми теплевоза.

Виміряти опір ізоляції електричних кіл мегомметром. Перед вимірюванням опору ізоляції електричних кіл тепловозів мегомметром виконати такі роботи:

- вимкнути роз'єднувач акумуляторної батареї;

- установити перемичку на виході випрямної установки між шинами + і -;

- установити аварійний перемикач у положення аварійного збудження та поставити перемичку на випрямляч безпосередньо на його шинах або між приєднаними до них проводами;

- вимкнути (роз'єднати штепсельні рознімачі або проводи) усі блоки автоматики, що містять напівпровідникові елементи (БДС, БС1, БС2, БСЗ, БС4, БС5, БС, БСТ1, БУВ, БЗВ, ПЭ1, ПЭ2, РН);

- поставити перемички між проводами 974, 973 (зашунтувати діод ДЗБ), 2654,2658 (зашунтувати діод Д31), 954,1044 (зашунтувати діод ДЗО);

- вімкнути (роз'єднати штепсельні рознімачі) покажчики та датчики дистанційних електроприладів температури та тиску;

- вимкнути роз'єднувач реле уземлення;

- увімкнути автоматичні вимикачі електродвигунів вентиляторів випрямної установки, ТЕД, холодильної камери (ВВУ, 1АТ, 2АТ, 1АВ-4АВ);

- поставити перемички між головними замикальними контактами контакторів електродвигунів вентиляторів холодильника К1-К4;

- закоротити всі клеми рейки ХЗ у правій шафі на стінці холодильника, і клеми панелі реле часу типів РВП1, РВП2 (кл. 1, 2, 3).

Для вимірювання ізоляції високовольтних кіл застосовувати мегаомметр на 1000 В, для кіл збуджувача тягового генератора та низьковольтних кіл - на 500 В.

Опір ізоляції електричних кіл тепловозів повинен бути не менше, МОм:

- високовольтних кіл-1,0;

- між колами: силовим, високовольтним і низьковольтним - 1,5;

- низьковольтних кіл-0,5.

Якщо опір ізоляції елементів високовольтних кіл не нижче:

- 20 МОм, генератора, збуджувача, ТЕД;

- 40 МОм, допоміжних електричних асинхронних машин;

- 0,5 МОм, допоміжних електричних машин постійного струму, а опір ізоляції окремих пристроїв не менше зазначених нижче МОм:

1) кіл керування-0,8;

2) кіл освітлення, приладів, локомотивної сигналізації, радіостанції і пожежної сигналізації -1,0.

Допустимо зниження загального опору ізоляції в міжремонтний період для: високовольтних кіл - до 0,7 МОм, низьковольтних кіл - до          0,3 МОм.

Якщо величина опору менше норми, до визначення й усунення місця пошкодження ізоляції заборонено експлуатування тепловозів.

14.7 Кузови

По кузову тепловоза виконати роботи згідно з 10.7 та такі:

- усунути нещільності дверей, вікон, ущільнювальних поясків на стиках дахів і люків. Провисання ресор міжсекційного суфле усунути шляхом приварювання пластин кронштейнів;

- перевірити роботу санвузлів і відремонтувати їх у випадку несправностях;

- очистити кузов дизельного приміщення.

14.8 Автозчепний пристрій

Ремонт автозчепного пристрою виконати  згідно з ЦВ-ЦЛ-ЦТ-0014 [35] щодо обсягів робіт під час ПР-1.

14.9 Екіпажна частина

14.9.1 Огляд колісних пар виконати відповідно до вимог 10.9.1. Перевірити розбіг ТЕД на осі колісної пари. Розбіги колісних пар візків забезпечені конструктивно та спеціальному регулюванню не підлягають.

14.9.2 По рамі тепловоза виконати роботи згідно з 10.9.2.

14.9.3 Огляд рам візків і бокових опор виконати відповідно до вимог 10.9.3, 10.9.4. Злити осад із бокових опор. Оглянути на рамі візка стан кронштейнів і посадку втулок в отворах під вилки важелів і тяг. За необхідності, провести ремонт або заміну втулок.

14.9.4 Ресорне підвішування оглянути відповідно до вимог 10.9.5.

Оглянути та за необхідності відремонтувати гасники коливань відповідно до ЦТ-0062 [39].

14.9.5 Огляд букс виконати  відповідно до вимог 10.9.6.

Поводки букс, за наявності тріщин корпусу, замінити новими. У разі надуття або відшарування гуми більше ніж на 1/4 кола в торцевому амортизаторі повідка, а також за наявності тріщин у гумі - амортизатор замінити. Посадку клинових частин валиків повідків у пазах рами й букси контролювати по величині зазору між клином і дном паза, що повинен бути в межах від 3 мм до 7 мм.

У разі невідповідності натягу валика повідка в пазу рами, дозволяється відновлювати натяг методом установлення штампованої П-подібної прокладки з листової сталі товщиною не більше ніж 0,5 мм або підібрати валик, що має найбільший плюсовий допуск по ширині хвостовика.

14.9.6 По МОП та їх кришках виконати роботи відповідно до вимог 10.9.7.

Провести заміну оливи в МОП і ревізію польстерного обладнання. У разі засмічення робочого торця ґноту, із - за забруднення, очистити торець і перевірити всмоктувальну та подавальну можливості, методом стиснення рукою торця промасленого ґнота. Якщо витиснена олива швидко назад всмоктується, то гніт придатний для подальшого використання. За необхідності зрізування забитого торця або зносу ґнота на величину до 10 мм необхідно підтягнути його до розміру (16 ± 1) мм від краю коробки польстера, у цьому випадку, допустиме скорочення довжини ґнота - не більше ніж 40 мм.

Після встановлення польстера перевірити зазор між заплечиками коробки й корпусом польстера, що повинен бути від 14,3 мм до 21,8 мм.

14.9.7 Виміряти зазори в МОП, що повинні бути не менше ніж 0,5 мм і не більше ніж 2 мм, а різниця зазорів лівого й правого вкладишів не повинна перевищувати 0,3 мм.

Під час вимірювання щупом, через вікно вкладиша, максимально допустимому зазору 2 мм відповідає проходження щупа товщиною 1,8 мм на глибину 100 мм всередині вікна вкладиша, у цьому випадку, рекомендується перевіряти зазор підбиранням пластин товщиною не більше ніж 0,6 мм кожна.

Послаблені в місці посадки вкладиші та такі, що мають зазори більше встановлених норм, замінити.

14.9.8 У разі виявлення невідповідності подачі оливи на підшипники, за циркуляційного змазування перевірити роботу шестерінчастого насоса й кріплення ведучої шестірні привода насоса на шийці осі колісної пари.

14.9.9 По пружинній підвісці ТЕД і тяговому редуктору виконати роботи  відповідно до вимог 10.9.8, 10.9.9.

14.9.10 По колієочисниках виконати роботи відповідно до вимог 10.9.10.

14.9.11 По автогальмівному обладнанню та гальмівній важільній передачі виконати роботи  відповідно до вимог 10.9.11, 10.9.14.

14.9.12 Пісочниці та їх трубопроводи перевірити й відремонтувати  відповідно до вимог 10.9.16.

14.9.13 Виявлені в процесі ремонту несправності усунути. Виконати змазування вузлів і деталей згідно з картою змазування (додаток Д).

14.9.14 Виконати очищення екіпажної частини.

14.10 Випробування тепловоза

14.10.1 Після проведення ПР-1 запустити дизель і перевірити роботу вузлів і агрегатів.

14.10.2 Провести контрольно-реостатні випробування згідно з вимогами додатка Г.

15 ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ ПР-2

15.1 Загальні положення

15.1.1 ПР-2 проводять для забезпечення справності тягового рухомого складу (ТРС), установлення основних експлуатаційних характеристик та забезпечення їх стабільності в міжремонтний період шляхом проведення ревізії, ремонту, заміни груп вузлів, деталей та агрегатів, регулювання та випробувань, а також часткової модернізації.

15.1.2 Під час ПР-2 тепловозів виконати такі роботи:

а) відремонтувати за обсягом ПР-1;

б) по дизелю та допоміжному обладнанню - ремонт шатунно- поршневої групи, циліндрових втулок, циліндрових кришок, паливної апаратури, РЧО, водяних насосів, оливних насосів, турбокомпресорів, вентиляторів ТЕД і головного генератора, теплообмінника, секцій холодильника, глушника шуму;

в) по електричому обладнанню - ремонт електропневматичних приводів реверсора, вентилів, розрядженні акумуляторної батареї, електродвигунів паливопідкачувального і оливопідкачувального насосів, калориферів.

Провести ревізію якірних підшипників всіх електричних машин, крім ТЕД, ревізію щіткотримачів, колекторів, складених шин, клиць, траверс, місць з’єднань вивідних кабелів тягового генератора;

г) по екіпажній частині - ревізію тягового редуктора, проміжну ревізію букс, перевірити розбіг ТЕД на осі колісної пари. За необхідності, обточити бандажі колісних пар без викочування їх з-під тепловоза;

д) по автозчепному пристрою – повний ремонт та огляд фрикційних апаратів;

е) по гальмівному обладнанню - ремонт компресора, автогальмівних приладів;

ж) повні реостатні випробування.

Перед поставленням тепловозів на ПР-2 виконати роботи, передбачені 10.1.2, 10.1.3, а також перевірити статичний тиск повітря в ТЕД.

15.2 Дизель

15.2.1 Під час ПР-2 по дизелю виконати роботи відповідно до 9.2.1 і 14.2 і додатково нижчеперелічені роботи.

15.2.2 Блок циліндрів, циліндрові комплекти

15.2.2.1 Очистити блоки порожнини повітряного ресивера від відкладень.

15.2.2.2 Оглянути шатунні вкладиші на відсутність таких дефектів:

- тріщин, зафарбовування бронзи і відшаровування заливання;

- наклепів стиків на вигляд незначних плям більше 30 % площі;

- рисок на робочій поверхні глибиною більше ніж 0,5 мм і шириною більше ніж 1 мм;

- якщо розмір по стику у вільному стані більше допустимого значення;

- за невідповідності товщини вкладиша.

Заміну наявності дефектів – замінити вкладиші новими.

15.2.2.3 Виконати перевірку укладання колінчатого вала. На приєднаному генераторі та встановлених на дизель циліндрових комплектах у такій послідовності:

- періодично провертаючи колінчатий вал за допомогою валоповоротного механізму в зручне положення, виконати вимірювання щупом, зверху корінних шийок – з обох боків підшипника, величину зазору на "оливу", що повинна відповідати вимогам додатка А:

- періодично провертаючи колінчатий вал у зручне положення, виміряти щупом з обох боків підшипника прилягання шийок колінчатого вала до нижніх вкладишів, за наявності зазору під валом визначити його величину.

Допустимо проходження щупа товщиною не більше ніж 0,05 мм під шостою, сьомою і восьмою корінними шийками. Сумарний зазор по щупу на "оливу" і під корінними шийками повинен бути не менше ніж  0,14 мм. Під інші несуміжні корінні шийки допустимо проходження щупа товщиною не більше ніж 0,05 мм на глибину не більше ніж 10 мм.

На від'єднаному генераторі і демонтованих циліндрових комплектах виконати контролювання зазору на "оливу" у такій послідовності:

- періодично провертаючи колінчатий вал за допомогою валоповоротного механізму в зручне положення, виміряти щупом, зверху корінні шийки з обох боків підшипника, величину зазору на "оливу", що повинна бути в межах згідно з додатком А;

- періодично провертаючи колінчатий вал у зручне положення, виміряти щупом з обох боків підшипника прилягання шийок колінчатого вала до нижніх вкладишів, за наявності зазору під валом визначити його величину.

Допустимо проходження щупа товщиною не більше ніж 0,05 мм на глибину не більше ніж 10 мм під суміжні корінні шийки;

- перевірити установлення в блок шпильок кріплення комплектів моментом від 85 кгс·м до 90 кгс·м;

15.2.2.4 Вийняти з дизеля циліндрові комплекти та розібрати їх.

15.2.3 Кришки циліндрів розібрати. Очистити від нагару камеру тиску, впускні та випускні канали. Роботи з ремонту циліндрових кришок клапанів, напрямних втулок, важелів, гідроштовхачів, індикаторних кранів проводити відповідно до 16.2.6; 16.2.7; 16.2.8; 16.2.8.22; 16.2.12.18; 16.2.40.22.

15.2.4 Втулки циліндрів відремонтувати відповідно до 16.2.7.

Після складання втулок циліндрів з кришкою обпресувати відповідно до 16.2.40.13.

15.2.5 Поршні відремонтувати відповідно до 16.2.40.12.

Під час проведення ремонтних робіт, виконувати вимоги відповідно до 16.2.5.

Під час проведення ремонтних робіт із шатуном виконувати вимоги відповідно до 16.2.5, 16.2.40.12.

15.2.6 Розподільний вал

15.2.6.1 Виконати ревізію кулачків розподільного вала та деталей лотка.

15.2.6.2 Перевірити осьовий розбіг розподільного вала, що повинен бути від 0,129 мм до 0,6 мм.

15.2.6.3 Перевірити та затягнути ослаблені гайки кріплення впускних, випускних, і паливних кулачків:

- виміряти величину зазору в стику кулачків через вікна лотка або отвір під паливні насоси;

- нанести два-три удари обмідненим молотком по вершині кулачка, з протилежного боку від зазору. Зменшення зазору свідчить про ослаблення затягування гайок, що необхідно усунути;

- розв'язати дріт і послабити затягування болтів на гайці (на розподільних валах старої конструкції необхідно викрутити стопорний гвинт);

- дозатягнути гайки впускних і випускних кулачків з моментом 120 кгс·м або ключем довжиною 500 мм зусиллям однієї людини, після чого додатково затягнути їх п'ятьма-вісьмома ударами молотка вагою 1,5 кг, по кінцю ключа довжиною 500 мм;

- дозатягувати паливниі кулачки допустимо виконувати ударами через отвір, призначений для встановлення паливного насоса високого тиску, використовуючи замість ключа бронзовий або мідний стержень;

- перевірити прилягання по фарбі робочої поверхні ролика паливного насоса. Списання торців ролика паливного насоса щодо торців кулачка не допустимо. Величина прилягання ролика до кулачка повинна бути по площі рівною 75 %;

- перевірити наявність зазору в стику кулачків, величина зазору зазначена в таблиці додатка А;

- затягнути болти, законтрувати їх дротом або встановити стопорні гвинти і розкернити їх.

15.2.7 РЧО, пусковий сервомотор, граничний вимикач

15.2.7.1 Зняти РЧО з дизеля, розібрати, промити, виконати необхідні вимірювання і роботи, відповідно до вимог 16.2.17;

15.2.7.2 Зняти пусковий сервомотор з дизеля, промити, відремонтувати, відповідно до вимог 16.2.18;

15.2.7.3 Зняти граничний вимикач, розібрати і перевірити стан деталей          відповідно до 16.2.15.

15.2.8 Зняти турбокомпресор 6ТК з дизеля, розібрати, очистити, виконати ревізію деталей, перевірити балансування ротора відповідно до 16.2.30.22.

15.2.9 Вентилятор охолодження головного генератора відремонтувати відповідно до 16.2.33, 16.2.40.24.

15.2.10 Зняти з дизеля охолоджувач наддувного повітря, розібрати, промити й очистити від відкладень. Під час складання виконати вимоги відповідно до 16.2.40.10.

Після складання водяну й повітряну порожнини спресувати.

15.2.11 Система змазування

15.2.11.1 Замінити дизельну оливу з очищенням і промиванням картера.

15.2.11.2 Виконати роботи згідно з 16.2.22;

15.2.11.3 Зняти з дизеля охолоджувач оливи , розібрати, промити й очистити  його від відкладень і спресувати.

Під час проведення ремонтних робіт виконати вимоги згідно з 16.2.32.

15.2.12 Система паливна

15.2.12.1 Виконати роботи згідно з 16.2.21;

15.2.12.2 Зняти форсунки з дизеля, розібрати, промити, усунути несправності та відрегулювати їх продуктивність на спеціальному стенді.

Роботи з ремонту форсунок проводити згідно з 16.2.10, 16.2.40.17.

15.2.12.3 Зняти з дизеля паливні насоси високого тиску, розібрати, промити деталі та виконати їх ревізію. Усунути несправності. Скласти та відрегулювати на спеціальному стенді.

Роботи з ремонту паливних насосів проводити згідно з 16.2.11, 16.2.40.16.

15.2.13 Система охолодження

15.2.13.1 Перевірити рівень води в розширювальному бачку. Відібрати воду для проведення аналізу;

15.2.13.2 Виконати зовнішній огляд трубопроводів системи охолодження та відновити теплоізоляцію.

15.2.13.3 Замінити всі дюритові шланги, незалежно від їхнього стану.

15.2.13.4 Зняти водяні насоси, розібрати защільники для огляду торців, виконати дефектування їх деталей згідно з 16.2.23, установити насоси згідно з 16.2.40.

15.2.14 Система вентиляції картера, заслінка керування та рідинний манометр:

15.2.14.1 Оливовіддільний бачок зняти, розібрати, промити всі деталі та виконати ревізію, продути оливовіддільні елементи стисненим повітрям.

15.2.14.2 Заслінку зняти, розібрати, перевірити кріплення. Роботу керованої заслінки перевіряти на реостатних випробуваннях дизель-генератора.

15.2.14.3 Виконати ревізію дифманометра, у тому числі перевірити рівень рідини в рідинному манометрі; якщо рівень нижче нульової позначки-шкали - додати рідину. Перевірити спрацьовування рідинного манометра на непрацюючому дизелі під час оцінки розрідження в картері 60 мм. вод. стовпа. На працюючому дизелі переконатися, що керована заслінка виконана правильно.

15.2.15 Приводи розподільного вала та насосів

15.2.15.1 Зняти сопла форсунок подачі оливи до підшипників привода розподільного вала, прочистити й установити їх на місце.

15.2.15.2 Зняти шліцьовий вал привода насосів, оглянути його на відсутність механічних пошкоджень, перевірити вал методом магнітної дефектоскопії.

15.2.15.3 Перевірити шліцьові з'єднання оливного, водяного та паливопідкачувального насосів.

15.2.15.4 Виміряти вертикальний люфт валів відбирання потужності в середині фланця напівмуфти, що повинен бути не більше ніж 1 мм.

15.2.16 Антивібратор комбінований, муфта, валоповоротний механізм, генератор, стартер-генератор, збуджувач, випускні колектори, валопровод електричних машин, тахометр

15.2.16.1 Перевірити, відсутність підтікання силіконової рідини в з'єднанні кришки з корпусом і через заглушки заливних отворів демпфера, а також герметичність розвальцьовування на демпферах.

15.2.16.2 Змазати шестірні та підшипники тахометра.

15.2.16.3 Виконати дозатягування болтів кріплення колектора до кришок циліндра, у з'єднаннях ланок колектора та газового трубопроводу з турбокомпресором 6ТК.

15.2.16.4 Перевірити затягування болтів кріплення кришки демпфера, у разі ослаблення дозатянути болти з моментом 2,5 кгс·м;

15.2.16.5 Перевірити обстукуванням затягування гайок болтів кріплення веденого диска муфт до вала генератора, пакета пластин до ведучого та веденого дисків муфти. Під час від'єднання генератора перевірити обстукуванням затягування болтів кріплення ведучого диска до колінчатого вала дизеля. За наявності ослаблення - гайки і болти затягнути;

15.2.16.6 Закласти у вал черв'яка валоповоротного механізму мастило згідно з картою змазування (додаток Д).

15.2.16.7 Перевірити центрування генератора та повітряні зазори між якорем і статором:

- після попереднього центрування генератора болти кріплення пакета до веденого диска затягнути до упору в послідовності 7-3-1-5-9 до збігу марковання на болтах і гайках та зашплінтувати їх. Допустимо затягувати гайки грані на 1/4 до збігу отворів під шплінт;

- установити пристрій з індикатором на гайку болта кріплення пакета до ведучого диска, під кутом не більше ніж 22°30' в один або інший бік, і виконати центрування осі якоря генератора щодо осі колінчатого вала дизеля, для цього виконати запис чотирьох положень (по вертикалі та горизонталі) за показниками індикатора через 90° під час повертання колінчатого вала.

Різниця показань індикатора по вертикалі або горизонталі є величина непаралельності осей колінчатого вала та якоря генератора, що повинна бути не більше ніж 0,15 мм;

- перевірити непаралельність осі якоря генератора щодо осі колінчатого вала, що повинна бути не більше ніж 0,15мм;

- перевірити зазор між якорем і полюсами генератора щупом. Різниця між максимальним і мінімальним зазорами повинна бути не більше ніж 0,5 мм. Номінальну величину повітряного зазору не контролювати;

- перевірити радіальне биття поверхні ведучого диска щодо осі колінчатого вала, що повинно бути не більше ніж 0,15 мм. Перевірити розмір між зовнішніми і внутрішніми фланцями лабіринтового защільника, що повинен бути 4 мм ± 2 мм.

За умови невиконання вищезазначених вимог перевірити центрування генератора заново;

- установити контрольні штифти та зашплінтувати гайки болтів.

15.2.16.8 Виконати ревізію валопроводів:

- перевірити розміри між напівмуфтами стартер-генератора та збуджувача, що повинні бути відповідно 255 мм ± 0,5 мм і 196 мм ± 0,5 мм;

- перевірити центрування валів, допустимо зміщення осі не більше ніж  ± 0,1 мм,  вигин - 0,3 мм;

- осьовий розбіг повинен бути в межах  0,2 мм ± 0,4 мм:

15.2.16.9 Розібрати випускні колектори, очистити, промити та виконати ревізію їх деталей.

Ремонт випускних колекторів виконати згідно з 16.2.27, установлення колекторів - згідно з 16.2.40.4.

15.2.17 Термоелектричний дизельний комплект

15.2.17.1 Перевірити надійність електричних контактних з'єднань клемової коробки та кабелів.

15.2.17.2 Зачистити ламелі перемикача термоелектричного дизельного комплекту.

15.2.17.3 Перевірити роботу біметалічного коректора й основну похибку мілівольтметра.

15.3 Допоміжне обладнання

15.3.1 Компресор з тепловоза зняти, розібрати й оглянути всі його деталі, виконати обмірювання поршнів, циліндрів, втулок шатунів, колінчатого вала, деталей оливного насоса. Виміряти зазори в замках поршневих кілець і за висотою між канавкою поршня. Деталі, за наявності зносу більше допустимих норм, відремонтувати або замінити. Після складання компресора провести його випробування згідно з інструкцією заводу-виробника.

15.3.2 Вентилятор холодильної камери оглянути згідно з 14.3.4. За необхідності вентилятор ремонтувати згідно з 16.4.7.

15.3.3 Карданні та з'єднувальні вали й муфти зняти, відремонтувати згідно з 16.2.26. Перевірити стан клиноподібного паса, непридатний замінити. Замінити несправні шківи.

15.3.4 Секції холодильника зняти, промити, опресувати й випробувати на стенді. За необхідності секціїї відремонтувати згідно з 16.3.33.

Перевірити роботу заслінок опалювально-вентиляційної установки під час забирання повітря зовні та в повітропроводах під час подавання підігрітого повітря. Зношені та порвані гумові рукава, з'єднувальні повітропроводи замінити новими.

15.3.5 Касети повітроочисників дизеля й електричних машин зняти та виконати роботи згідно з 14.3.7. Очистити відстійник корпусу повітроочисника дизеля та промити внутрішні порожнини. Після промивання корпус продути стисненим повітрям. За наявності тріщин у корпусі, заварити їх з подальшим випробуванням корпусу на щільність.

Оливомірне скло корпусу зняти й протерти серветкою, змоченою в гасі.

15.3.6 Глушник шуму випускання відпрацьованих газів з тепловоза зняти, оглянути, очистити в доступних місцях від нагароутворень.

15.3.7 Жалюзі кузова та механічне зачохлення

15.3.7.1 Виконати роботи згідно з 14.3.9.

15.3.7.2 Оглянути жалюзі вентиляції кузова.

15.3.7.3 Зняти, промити і промаслити сітки жалюзі вентиляції кузова.

15.3.7.4 Перевірити роботу зачохлення бічних жалюзі, за необхідності відремонтувати в такій послідовності:

- зняти щит утеплювальний, попередньо від'єднавши канати від барабана;

- від'єднати ролики з рухомих заслінок. Розібрати нижні та верхні блоки, виконати промивання, очищення та змазування напрямних роликів, осей, а також канатів. Нижній блок перемістити до рівня у верхнє положення овальних отворів. Потім скласти блоки й установити ролики на робоче місце;

- перевірити, перед установленням утеплювального щита на холодильник тепловоза, щоб кінці канатів були зачалені й канати знаходилися в канавках роликів. Вільні кінці канатів не повинні бути розпушені, за необхідності обпаяти їх. Пошкоджені канати замінити;

- установити щит на робоче місце;

15.3.7.5 Зняти привод зачохлення. Від'єднати редуктор. Розібрати редуктор, очистити, промити його деталі. Непридатні деталі замінити, змазати підшипники та скласти редуктор. Заправити через пробку редуктор мастилом у кількості не менше ніж 0,1 кг. Установити  редуктор на робоче місце. З'єднати його з барабаном, муфтою та болтами.

15.3.7.5.1 Перед навиванням каната на барабан, послабити кріплення косинця та викрутити призонний болт з гайкою. Вставити кінець каната в отвір барабана так, щоб кінець каната висувався за барабан на 30 мм ± 5 мм, і закріпити болтами. Потім обертати ручку проти годинникової стрілки й одночасно укладати канат у канавки барабана. Навивати канат до повного закриття заслінки утеплювального щита, приклавши зусилля до ручки (у кінцевому положенні) від 150 Н до 200 Н (від 15 кгс до 20 кгс). За умови повністю закритої рухомої заслінки укладати в канавки на барабан канат. Канат завести під барабан знизу, підтягуючи його вручну, не обертаючи барабан; закріпити болтами і законтрити їх дротом. Вільний кінець каната, що висунувся за барабан більше ніж 50 мм, прикріпити до сусіднього витка дротом.

15.3.7.5.2 Стріла прогину каната в середній частині між нижнім блоком і барабаном за зусилля 20 Н (2 кгс) повинна бути не більше ніж 20 мм. Перевірити натяг каната, коли заслінка піднята догори до упору. Провисання каната в середній частині між нижнім блоком і барабаном за зусилля 20 Н 
(2 кгс) повинне бути не більше ніж 30 мм.

15.3.7.5.3 Натяг канатів здійснювати переміщенням нижнього блока вниз. Для цього, викрутити болти на два - три оберти з подальшим закручуванням гайки та натягнути канати. Надмірний натяг каната призводить до збільшення зусилля переміщення щитів і можливим поломкам привода. Після натягування болти затягтнути, а гайки законтрити.

15.3.7.6 Відрегулювати обмеження ходу заслінки у верхньому та нижньому положеннях.

15.3.7.6.1 Під час встановлення косинця та болта заслінка щита повинна бути повністю закрита, потім послабити канат, для цього ручку привода повернути у бік відкриття на 1/4 оберту. Гайку встановити в крайнє положення, витримуючи розмір 6 мм ± 1 мм.

15.3.7.6.2 Через паз косинця та гайку закрутити болт у гайку так, щоб болт не стопорив гайку з валом, потім законтрити болт гайкою. Хід заслінки повинен бути 560+2 мм.

15.3.7.6.3 Косинець установити так, щоб поверхня овального отвору була до упору в болт, переміщаючи косинець у напрямку редуктора. Після установлення косинця закріпити його болтами та законтрити дротом.

15.3.7.6.4 Перевірити легкість переміщення заслінок.

15.3.8 Жалюзі охолоджувального пристрою і їх привод:

15.3.8.1 Перевірити роботу привода та дію важільних механізмів на усіх видах обслуговування і ремонтів. Перевірити кріплення важелів, тяг шарнірних з'єднань, пневмоциліндрів, наявність шплінтування. Жалюзі повинні відкриватися плавно без заїдань. Зазори під час закриття жалюзі між стулками не повинні перевищувати 2 мм. Збільшений зазор допустимо усувати підгибанням стулок. Висування труби пневмоциліндра на закритих жалюзі повинне бути від 5 мм до 8 мм, регулювання проводити шляхом викручуванням або закручуванням вилки на штоку чи тязі.

15.3.8.2 Розібрати пневмоциліндр;

- для розбирання пневмоциліндра, зняти його з тепловоза. Застопорити шток від переміщення, від'єднати кришку, розстопорити шток і, утримуючи його від переміщення під дією пружини, вийняти поршень із циліндра;

- очистити від забруднень усі деталі, промити в гасі (крім манжети) і оглянути;

- замінити зношені деталі або відновити залежно від стану.

Внутрішня поверхня циліндра повинна бути чистою, без слідів корозії і задирок. Манжета повинна бути еластичною, без тріщин і інших дефектів на робочій поверхні. Перед складанням поверхні тертя змазати мастилом ЖРО;

- скласти пневмоциліндр і випробувати тиском 1,0 МПа (10 кгс/см2) протягом 5 хв. Установити пневмоциліндр на тепловоз;

- після встановлення пневмоциліндра перевірити роботу привода жалюзі.

15.3.9 Повітропроводи та вентелятори охолодження ТЕД і головного генератора зняти та відремонтувати згідно з 16.4.7.

15.3.10 Оглянути, промити та відрегулювати підпірний і запобіжний клапани паливної системи, промити демпфери манометрів. Розібрати, очистити й відремонтувати деталі вентилів і кранів паливної системи, дюритові з'єднання трубопроводів замінити, незалежно від стану.

15.3.11 Пневматичний привод склоочисника та запірно-регулювальний кран зняти, розібрати, прочистити всі канали, деталі промити й продути стисненим повітрям. За наявності дефектів на секторі чи зубчатій рейці відремонтувати їх чи замінити новими.

15.3.12 По КВП виконати роботи згідно з ЦТ-ЦВ-ЦЛ-ЦП-0050 [14].

15.3.13 Оглянути повітропровід керування, фільтр і клапан максимального тиску.

15.3.14 Засоби пожежогасіння оглянути згідно з 14.3.14.

Замінити розчин і вогнегасильний порошок в установках пожежогасіння. Установку промити гарячою водою й продути стисненим повітрям. Зняти рукав з пожежним стовбуром і випробувати на герметичність тиском від 0,75 МПа до 0,94 МПа (від 7,5 кгс/см2 до 9,0 кгс/см2) протягом 5 хв. Падіння тиску повинне бути не більше ніж 0,02 МПа (0,2 кгс/см2). Під час заміни дефектних рукавів новими, замінити одночасно гумові деталі пожежного стовбура, незалежно від їх стану.

15.3.15 Ремонт приладів АЛСН, автостопу, пильності машиніста, поїзного радіозв'язку, швидкостемірів і їх приводів виконати згідно з вимогами чинних інструкцій.

15.3.16 Виконати роботи зі змазування вузлів і деталей згідно з картою змазування (додаток Д).

15.4 Системи тепловоза

15.4.1 Паливна система

15.4.1.1 Зняти захисний кожух електропідкачувального агрегату.

15.4.1.2 Перевірити стан муфти, обертання валів електродвигуна і насоса, що повинне бути вільним без ривків і заїдань. Муфту з порушеним шплінтуванням і пальцями, що випали, потрібно відремонтувати.

15.4.1.3 Електричний паливопідкачувальний насос зняти, розібрати, деталі промити, оглянути, обмірити та відремонтувати в такій послідовності:

- амортизатори та прокладки замінити новими;

- замінити корпус насоса, за наявності тріщин, що виходять у паливну порожнину;

- перевірити на герметичність сильфон;

- відновити притиральні поверхні втулок;

- зазор між ведучою втулкою і корпусом, що повинен бути в межах від 0,03 мм до 0,10 мм, відновити хромуванням поверхні втулки або встановленням у корпус втулки.

- перевірити співвісність торцевого та радіального валів. Допустима різниця вимірювань:

1) для торцевого вала на радіусі 50 мм - не більше ніж 0,1 мм;

2) для радіального вала - не більше ніж 0,1 мм;

- після остаточного складання електродвигуна з насосом вали повинні вільно провертатися від руки;

- насос випробувати на стенді, що відповідає умовам роботи на тепловозі. На всмоктувальній магістралі повинен бути установлений фільтр, застосовуваний на тепловозі. Живлення насоса виконати з верхнього бака з рівнем палива 250 мм вище осі насоса та нижнього бака з висотою всмоктування 1600 мм.

Стендові випробування виконувати на паливі, застосовуваному для дизеля тепловоза, за температури від 283 К до 303 К (від 10 ºС до 30° С) на режимах, зазначених у таблиці 1;

Таблиця 1 – Стендові випробування

| Режим | Частота обертів насоса, (об/хв) | Тиск нагнітання, МПа (кгс/см2) | Розрядження на всмоктуванні, кПа (мм. рт. ст.) | Тривалість випробування, хв | Продуктивність, м3/г (л/хв) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 10+0,5 (600+30) | На відкритих вентилях всмоктувального і нагнітального трубопроводу |  | 5 | Не вимірювати |
| Кінець таблиці 1 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | 15+0,5 (900+30) | 0,175 (1,75) | 1,33 102 (100), не менше | 5 | Не вимірювати |
| 3 | 22,5+0,16 (1350+10) | 0.35 (3,5) | 1,33 102 (100), не менше | 20 | 1,62 (27), не менше |

- герметичність насоса перевірити на початку третього режиму зачастоти обертів 22,5 с-1 (1350 об/хв) і тиску 0.5 МПа (5кгс/см2) у нагнітальному трубопроводі протягом 2 хв. Протікання і "потіння" не допускаються. Допустимо просочування палива по валу через сальникове ущільнення або сильфон не більше ніж одна крапля за хвилину. У разі виявлення несправностей, що вимагають разбирання насоса для їхнього усунення, випробування повторити;

- насос установити на плиту та з'єднати з електродвигуном пружною муфтою;

- установити паливопідкачувальний агрегат на тепловоз;

15.4.1.4 Зняти для ремонту підігрівник палива з тепловоза:

- від'єднати кришки від трубних дощок, очистити їх від шумовиння і забруднень;

- очистити штуцери підведення та відведення води, відведення пароповітряної суміші та штуцера зливу води;

- викрутити болт для випускання повітря з порожнини для палива й очистити його;

- оглянути корпус підігрівника та кришки, за наявності тріщин їх заварити;

- промити паливну порожнину через штуцери водою, підігрітою від     353 К до 363 К (від 80 ºС до 900 ºС);

- спресувати очищену та промиту трубну частину складену з корпусом з боку палива, тиском 0,8 МПа (8 кгс/см2 ) протягом 3 хв. Допустимо глушити не більше п’яти трубок методом установлення заглушок на нарізь з подальшим паянням або заварюванням. У разі течі більше п’яти трубок трубну частину замінити;

- прокладки замінити. Гумову прокладку встановлювати з натягом від    4 мм до 6 мм;

- спресувати водяну порожнину підігрівника водою тиском 0,4 МПа      (4 кгс/см2) протягом 5 хв, теча не допустимо;

- установити підігрівник палива на тепловоз;

15.4.1.5 Зняти, розібрати, оглянути деталі вентилів і кранів. Защільники замінити, деталі запірних пристроїв відновити.

15.4.2 Оливна система

15.4.2.1 Трубопроводи оливної системи розібрати, ретельно очистити, оглянути, у разі виявлення дефектів, відремонтувати з подальшим обпресуванням на ділянках тиском 1,5 МПа (15 кгс/см2) протягом 5 хв.

Перед монтажем труби оглянути на відсутність дефектів нарізі та приварювальних поверхонь. Усі нарізні сполучення повинні бути співвісними та щільно затягнуті. Прокладки  пружних фланцевих з'єднань і ущільнювальні кільця змазати дизельною оливою.

15.4.2.2 Затягування пружних фланцевих з'єднань проводити рівномірно болтами. При цьому, зазор між фланцями по контуру повинен бути рівномірним від 3 мм до 8 мм.

15.4.2.3 Оглянути, перевірити та відрегулювати на стенді реле температури на необхідну температуру для захисту дизель - генератора від перегрівання води та мастила . Для зменшення установки потрібно гвинт регулювальний обертати проти годинникової стрілки (дивлячись зверху), для збільшення - по годинниковій стрілці. Після зміни установки необхідно понизити температуру води (чи оливи) на 7 ºС – 10 °С менше вставки і потім рівномірно, зі швидкістю не більше ніж 0,5 °С у хвилину, підвищувати температуру та перевіряють вставку спрацьовування реле, тобто спрацьовування перевіряють за підвищення температури, а повернення у вихідне положення відбувається за зниження температури води на величину зони нечутливості. Зона нечутливості - нерегульована, від 3 ºС до 6 °С.

15.4.2.4 Зняти вентилі, крани, клапани, розібрати, усі деталі очистити від забруднень і відкладень, промити, протерти безворсовою серветкою. Оглянути посадочні поверхні, за необхідності, притерти деталі за місцем. Втулки, за наявності зносу, замінити.

Корпуса потрібно замінити за наявності зносу нарізі, тріщин. Відновлювати корпуси згідно з вимогами 7.3.11.

Пружини, за наявності тріщин або втрати пружності - замінити.

Ущільнювальні кільця, шайби замінити незалежно від стану. Під час складанні забезпечити герметичність прокладочних з'єднань і сальникових защільників. Гайки затягувати рівномірно, за відсутності перекосу деталей, що з'єднуються.

Відремонтовані та складені клапани, вентилі й крани перевірити на герметичність.

15.4.3 Водяна система

15.4.3.1 Трубопроводи водяної системи зняти, очистити від забруднень, ущільнювальні кільця замінити.

15.4.3.2 Оглянути трубопроводи водяної системи, відновити ізоляцію, ущільнювальне кільце замінити.

15.4.3.3 Оглянути санітарний вузол і відремонтувати.

15.4.3.4 Зняти, очистити. Розібрати, зробити перевірку тарировки пароповітряного клапана:

- перевірку виконувати надлишковим тиском по основній пружині – від 0,05 МПа до 0,075 МПа (від 0,5 кгс/см2 до 0,75 кгс/см2), по допоміжній     пружині – від 0,002 МПа до 0,008 МПа (від 0,02 кгс/см2 до 0,08 кгс/см2). Під час випробування основної пружини клапана допустимо виділення окремих бульбашок повітря з отвору грибка клапана за тиску вище 0,03 МПа 
(0,3 кгс/см2), а за тиску нижче зазначеного - виділення бульбашок повітря не допустимо;

- відкриття клапана визначають за виходом повітря безупинним струменем;

- витікання повітря в місцях ущільнення прокладкою, перед відкриттям клапана за  подачі повітря з боку основної пружини не допустимо;

- тарування основної пружини проводити натягом;

- натяг допоміжної пружини виконувати зміною кількості прокладок;

- після перевірки тарування, корпус парового клапана зафіксувати шпліфувальним дротом;

- замінити або відновити зношені запірні деталі та заново виконати перевірку тарування пароповітряного клапана.

15.4.3.5 Зняти реле температури, очистити, перевірити і відрегулювати на стенді згідно з 15.4.2.3.

15.4.3.6 Зняти радіаторні секції холодильника, попередньо позначивши колектори з боку виходу охолоджувальної рідини.

Очистити зовнішні поверхні радіаторних секцій і виконати такі роботи:

- установити секції на стенд і промити прокачуванням (з боку позначеного колектора) розчином обмиленного петралатума 2,5 %, каустичної соди від 2 %  до 3 %, нагрітими до температури 900 ºС.

Тиск повинен бути не більше ніж 0,4 МПа (4 кгс/см2);

- оглянути поверхні щодо відсутності дефектів;

- ремонт секцій радіаторів згідно з 16.3.3.

15.4.3.7 Зняти нагрівальну секцію опалювально-вентиляційного установки й очистити. Оглянути та відремонтувати згідно з 16.4.7.

Після ремонту спресувати секцію водою, що перебуває під тиском 
0,5 МПа (5 кгс/см2) протягом 5 хв. Витікання та «потіння» не допускаються;

- оглянути та відремонтувати опалювально-вентиляційний агрегат.

15.4.3.8 Крани, вентилі та клапани відремонтувати. Защільники замінити, запірні деталі відновити або замінити за наявності зносу більше допустимого значення.

15.4.3.9 Після складання водяну систему тепловоза обпресувати.

15.4.4 Система осушування стисненого повітря

15.4.4.1 Перевірити роботу системи осушування стисненого повітря за зміною температури корпусів адсорберів і виходом повітря з атмосферного отвору блока осушування.

Під час роботи дизеля на другій – 15 - й позиціях контролера один адсорбер повинен працювати в режимі осушування, його корпус має підвищену температуру в місці підвідних труб від підігрівника, а інший адсорбер повинен працювати в режимі регенерації повітря, що проходить через нього, виходить через атмосферний отвір блока осушування.

Під час роботи дизеля на нульовий і першій - позиціях контролера обидва адсорбери працюють у режимі осушування, при цьому, вихід повітря з атмосферного отвору припиняється.

15.4.4.2 Очистити пиловіддільник від пилу, для цього відкрутити пробку пиловіддільника, зняти кришку, вийняти каркас разом із чохлом, очистити внутрішню порожнину пиловіддільника й чохол. Пошкоджений чохол замінити.

15.4.4.3 Перевірити стан адсорбенту, забруднений шар видалити.

Замірити рівень адсорбенту. Якщо відстань між торцем стакана та верхнім диском перевищує 230+3мм, додати адсорбент до зазначеного рівня.

15.4.4.4 Після виконання ремонту блок осушування скласти та перевірити.

15.4.5 Повітропровід керування й обслуговування

15.4.5.1 Перевірити повітропровід і кріплення трубопроводу та усунути витікання повітря. Під час перевірки повітряного трубопроводу на відсутність пропускання повітря на працюючому дизелі, звернути особливу увагу на місця приєднання труб до кранів, вентилів і агрегатів. З'єднання, що пропускають повітря, затягнути, за необхідності замінити непридатні прокладки;

15.4.5.2 Від'єднати фільтр від трубопроводу, зняти фільтр, очистити від пилу та бруду. Викрутити кришку, вийняти сітки та набивку, промити й обдути стисненим повітрям до повного висихання. Деформовані сітки та забруднену набивку замінити.

15.4.5.3 Крани й клапани відремонтувати відповідно до вимог 14.4.5.1;

15.4.5.4 Електропневматичні вентилі зняти, розібрати, промити, насухо обтерти бавовняними серветками, оглянути (електричну частину вентилів не розбирати) і перевірити пружину, за наявності втрати пружності пружину замінити.

Перед складанням електропневматичних вентилів змазати деталі та поверхні, що сполучаються.

15.4.5.5 Перевірити спрацьовування клапанів тифону та свистка, звучання тифонів і свистка. За невідповідності звучання тифону чи залягання клапана, тифон або клапан розібрати та усунути несправності;

15.4.5.6 Перевірити відсутність витікання повітря через защільники повітряних циліндрів привода жалюзі та повітроочисника (за наявності витікання повітря затягнути болти або замінити защільники).

За наявності ослаблення в кріпленнях циліндрів підтягнути болти або замінити защільники.

15.5 Електричні апарати та обладнання

15.5.1 По електричних машинах виконати роботи згідно з 14.5.1 За наявності значного механічного ушкодження колектора, виробки поверхонь під щітками, еліпса, биття пластин, колектор проточити після демонтажу електричної машини з тепловоза. Після проточування діаметр колектора повинен бути більше мінімально допустимого розміру.

15.5.2 Щіткотримачі, за необхідності, зняти, відремонтувати чи замінити новими. Під час заміни щіткотримача звернути увагу на перекіс його осі та відносно колекторних пластин, що повинен неперевищувати допустимих величин.

15.5.3 Знос щіток і натиснення пружин більше або менше допустимих значень, а також обрив окремих провідників і порушення цілісності закладування струмоведучих проводів щіток, не допускаються. Щітки, струмоведучі проводи яких зі слідами підгорання, замінити новими, незалежно від ступеня їх стану.

15.5.4 Під час встановлення щіток, пружину щіткотримача необхідно опускати плавно й обережно, дотримуючись правильного її положення відносно щітки. Після заміни 50 % щіток, і більше, необхідно ввімкнути електричну машину протягом від 2 год до 3 год у режим 1/4-1/3 номінального навантаження, а у разі заміни окремих щіток - протягом від 20 хв до 30 хв у режимі холостого ходу.

15.5.5 Перевірити величину радіального зазору між верхнім роликом і зовнішнім кільцем підшипника тягового генератора, що повинен бути не менше ніж 0,06 мм і не більше ніж 0,2 мм.

15.5.6 Виміряти величини вібрації тягового генератора, збуджувача та стартер - генератора на лапах, що не повинні перевищувати таких значень:

- лапа генератора ГС501А – 0,2 мм, у всіх напрямках;

- лапи стартер – генератора та збуджувача – 0,25 мм у вертикальному і горизонтальному напрямках і 0,35 мм – у поздовжньому напрямку.

15.5.7 Зняти з тепловоза та провести ревізію,  випробування електродвигунів паливо- й оливопрокачувальних насосів, калориферів, компресора й опалювально – вентиляційного агрегату.

15.5.8 По електричній апаратурі й електричних колах виконати роботи згідно з 14.6. Зняти для ревізії й відрегулювати на стенді реле переходу, реле часу, реле буксування, реле тиску, теристорний регулятор напруги РНТ-6.

15.5.9 Силові контакти поїзних, пускових, контакторів і контакторів шунтування поля зняти та відремонтувати. Після встановлення перевірити прилягання, величину розхилу та провал контактів.

15.5.10 Електропневматичні приводи контакторів, пускового сервомотора дизеля зняти й відремонтувати.

15.5.11 Перевірити марковання проводів і апаратів. За відсутності     марковання, його відновити згідно зі схемою.

15.5.12 Перевірити натискування контактних губок і працездатність запобіжників на контактних стояках панелей. Перевірити працездатність запобіжника зусиллям, що направлене перпендикулярно до його осі. Запобіжник не повинен вийматися зі стояків під час прикладання до нього зусилля, рівного п'ятикратній величині його маси.

15.5.13 Провести ревізію штепсельних рознімачів, клемових рейок високовольтної камери, пультів керування і клемових коробок. Місця приєднання проводів до рознімачів, розеток, клемових коробок ущільнити ізоляційними втулками та ізоляційною стрічкою з подальшим фарбуванням.

15.5.14 Рознімачі після демонтажу міжтепловозних з'єднань розібрати й провести їх ревізію. Цілісність проводів перевірити продзвонюванням, при цьому, кабелі перевірити на згинання й скручування. Навіть короткочасне порушення цілісності електричного кола не допустимо.

15.5.15 Кінцеві вимикачі оглянути за відкритої кришки. Перевірити їх чіткість спрацьовування від руки. За нечіткості спрацьовування замінити зворотну пружину або упор пружини.

15.5.16 Напівпровідникові блоки та їх елементи очистити від забруднення, перевірити міцність закріплення елементів блоків на панелях, щільність установлення напівпровідникових вентилів на радіаторах і панелях, якість паяння, виконати ревізію штепсельних рознімачів і проводів. За наявності зовнішніх пошкоджень елементів перевірити їх справність і, за необхідності, замінити.

15.5.17 Електропневматичні вентилі розібрати, деталі очистити від забруднень й оглянути. За наявності зносу, забоїн, раковин на поверхнях і притирання клапана й сідла, розточити сідла з подальшим притиранням клапана до сідла.

Перевірити легкість переміщення штоків тягових електромагнітів і хід клапанів вентилів. Після складання перевірити герметичність вентиля і чіткість спрацьовування за тиску стисненого повітря 0,5 МПа і 0,35 МПа    (5 кгс/м2 і 
3,5 кгс/см2).

15.5.18 Автоматичні вимикачі очистити в доступних місцях. Оглянути стан пласмасового корпусу й кришку. Тріщини в корпусі та кришці не допускаються. Перевірити чіткість спрацьовування вимикального механізму від руки.

15.5.19 Стрічкові резистори очистити від бруду, перевірити цілісність елементів, надійність паяння виводів. Тріщини та надриви не допускаються. Проконтролювати відстань між витками резисторів, що повинна бути не менше ніж 5 мм.

15.5.20 Акумуляторну батарею зняти з тепловоза, оглянути й відремонтувати згідно з ТИ-328 [15]. Необхідність ремонту раніше відновлених акумуляторів визначити за їх фактичним станом.

15.5.21 Відсіки акумуляторної батареї очистити, оглянути й, за необхідності, відремонтувати. Замінити непридатні бруски опор та ізолятори. Акумуляторні відсіки та бруски пофарбувати кислотостійкою емаллю.

15.5.22 Під час випускання тепловоза після виконання ПР-2 ємність батареї повинна бути не менше ніж 60 % від номінальної, а опір ізоляції не менше ніж 25 кОм.

Заборонено випускати тепловоз після виконання ПР-2, якщо хоча б один акумулятор в акумуляторній батареї вимкнений.

15.6 Кузови

По кузову виконати роботи за обсягом ПР-1, згідно з 14.7, та додатково:

- оглянути внутрішню обшивку й підлогу кабіни, за необхідності, відремонтувати;

- очистити, відремонтувати й пофарбувати відсіки акумуляторних батарей;

- оглянути й відремонтувати деталі перехідного тамбура;

- оглянути, у доступних місцях, стан поверхонь елементів кузова щодо відсутності тріщин, надривів та, за необхідності, відремонтувати;

- промити кузов тепловоза;

- зачистити пошкоджене фарбування кузова, кабіни, дизельного приміщення, зашпаклювати та пофарбувати.

15.7 Автозчепний пристрій

Ремонт автозчепного пристрою виконати  згідно з ЦВ-ЦЛ-ЦТ-0014 [35] щодо обсягу робіт під час ПР-2.

15.8 Екіпажна частина

15.8.1 Пд час ПР-2 тепловоза екіпажну частину оглянути та відремонтувати за обсягом ПР-1 та виконати додаткові роботи по проміжній ревізії букс, ревізії тягового редуктора, повному огляду автозчепного обладнання, періодичному ремонту гальмівного обладнання, за необхідності, обточити колісні пари.

15.8.2 Зняти передні кришки букс і оглянути деталі упорних кулькових підшипників.

Перевірити стан торцевих поверхонь кілець і доступних для огляду частин зовнішнього роликопідшипника, сепаратора та роликів.

15.8.3 Перевірити стан мастила в буксах щодо відсутності механічних домішок, методом розтирання мастила між пальцями.

Вибірково, на одній із трьох букс, а також на буксі із приводом швидкостеміра, провести лабораторний аналіз мастила.

15.8.4 Під час складання, передню кришку букси встановити на її корпус, з прокладуванням шовкової нитки в два кола з подальшим рівномірним кріпленням болтами.

15.8.5 Зняти, розібрати й провести ревізію деталей фрикційного гасителя коливань згідно з вимогами 16.6.3.1.

15.8.6 Польстерне обладнання МОП зняти та відремонтувати. Перевірити затягування болтів кріплення, корпусу польстера до корпусу МОП.

15.8.7 Виміряти зазори в МОП, що повинні бути в межах від 0,5 мм до         1,6 мм, а також розбіг ТЕД, що повинен бути від 1 мм до 3 мм.

У разі циркуляційної системи змазування МОП, зняти кришки резервуарів і провести ревізію шестерінчастих насосів.

15.8.8 Зняти нижні кожухи тягових редукторів і провести ревізію зубчатих коліс. Пильно оглянути стан амортизаторів пружних елементів. За наявності вичавлювання чи руйнування гуми колісна пара підлягає викочуванню для проведення ремонту з розбиранням пружного зубчатого колеса.

15.8.9 Дозволяється залишати елементи в роботі:

а)  з кільцевим підрізанням гуми до 2 мм;

б) у разі сповзання втулок з валиків до 3 мм;

в) з перекосом металевих втулок до 3 мм;

г) за відсутності прокручування втулок від руки відносно валика.

15.8.10 За наявності пробігу більше ніж половина норми, що встановлена між ПР-3, пошкоджень, що перевищують значення, викришування, вичавлювання та тріщин гуми, а також під час запресування елементів - пружне зубчате колесо потрібно відремонтувати згідно з 16.6.11.

15.8.11 У разі послаблення обмежувальних кілець (не більше двох заклепок) дозволяється приварювати заклепки до обмежувального кільця без викочення колісної пари з-під тепловоза. У разі зламу обмежувального кільця, за наявності тріщин біля отворів під заклепки і значних послабленнях (з люфтом у торцевому та радіальному напрямках більше ніж 0,5 мм) колісна пара підлягає викочуванню для ремонту.

15.8.12 Дозволяється залишати в експлуатуванні шестерні з раковинами, ум'ятинами й викришуванням глибиною до 2 мм і загальною їх площею до  25 %, а також з відколами від краю зубця довжиною до 15 мм. За більшої величині дефектів, знос зубців по товщині до 4 мм, і більше, а також у разі зношення вершин зубців "на ніж", тріщинами чи зломом хоча б одного зубця, шестерні треба замінити або вилучити з експлуатування.

15.8.13 Гальмівну важільну передачу й ручне гальмо ретельно оглянути, перевірити зазори в місцях з'єднання осей, валиків і цапф із втулками й отворами в деталях передачі та між шестернями привода ручного гальма. За зазорів більше допустимих норм чи ослабленні в посадці - замінити втулки. Погнуті тяги, зношені деталі відремонтувати.

15.8.14 Під час розбирання й огляду деталей гальмівних циліндрів, виміряти висоту пружин і зазор у замку розпірного кільця коміра циліндра. У разі просідання пружини більше ніж 20 мм - пружину замінити. Розпірне кільце коміра повинно пружинити й зазор у його замку, повинен бути 15 мм.

Перевірити кріплення гальмівних циліндрів до рами візка і, за необхідності, закріпити. Роботи виконувати згідно з вимогами чинної Інструкції.

15.8.15 Ретельно оглянути стан кріплення та кронштейни повітропровідних і піскопровідних труб. Погнуті піскопровідні патрубки на трубах або такі, що мають ум'ятини- виправити, тріщини в трубах заварити, запобігаючи, при цьому, утворенню засміченості всередині труби.

Дефектні гумові рукава піскопровідних труб замінити.

15.8.16 Оглянути повітророзподільники й форсунки пісочниці та місця їх з'єднання із трубопроводами. За необхідності деталі відремонтувати чи замінити новими.

15.8.17 Перевірити та відрегулювати подачу піску під колісні пари.

15.8.18 Перевірити та закріпити запобіжні пристрої, канати, скоби.

15.8.19 Виконати змазування поверхонь тертя вузлів і деталей згідно з картою змазування (додаток Д).

15.8.20 Перевірити наявність і стан протипожежних засобів, системи автоматичного пожежогасіння та пожежної сигналізації згідно з ЦТ-0067 [2].

15.9 Випробування тепловоза

Під час випускання тепловоза із ПР-2 провести реостатні випробування згідно з технічними вимогами на реостатні випробування (додаток Г).

### 16 Поточний ремонт ПР-3

### 16.1 Загальні положення

Перед постановленням тепловозів в ремонт виконати роботи згідно з 6.3.

Під час поточного ремонту ПР-3 тепловозів виконати роботи за обсягом поточного ремонту ПР-2 і додатково.

### 16.2 Дизель

### 16.2.1 Рама піддизельна

16.2.1.1 Раму піддизельну очистити від фарби, бруду й оглянути.

16.2.1.2 Перевірити стан зварних швів, сіток, нарізних отворів і привалкових поверхонь, а також відсутність тріщин в листах, піддоні, косинцях і планках.

16.2.1.3 Допускається заварювання не більше однієї тріщини на кожнім листі й не більше однієї тріщини в зварних швах (на довжині 1600 мм).

Лист замінити за наявності поперечної тріщини довжиною більше 50 % його ширини або декількох тріщин будь-якої довжини.

16.2.1.4 Допуск неплощинності привалкових поверхонь верхніх листів  рами - 0,3 мм. Неплощинність більше ніж 0,3 мм, усунути механічною обробкою.

16.2.1.5 Під час заміни блока циліндрів і незбіжності отворів для штифтів допускається розсвердлювання та розгортання отворів з установленням штифтів до діаметра 32 мм або установлення їх в іншому проміжку між болтами із заплавленням незбіжних  отворів.

16.2.1.6 Листи піддона, що не піддаються виправленню - замінити. Дозволяється заварювати тріщини в будь - яких місцях піддона.

16.2.1.7 Паронітові прокладки і прокладки гумові замінити, незалежно від стану.

16.2.1.8 Сітки фільтрувальні відсіків картера замінити у разі обривів, за наявності зім'ятості сітки виправити. Планки сіток замінити за наявності тріщин або зламів. Допускається зменшення площі корисного перерізу сіток не більше, ніж на 15 %. Сітки всмоктувального каналу оливного насоса, що мають дефекти, замінити.

16.2.1.9 Очистити внутрішню порожнину збирача оливи  з ресивера й  відремонтувати вентиль.

16.2.1.10 Болти та гайки кріплення блока та генератора до піддизельної  рами,  за наявності зім’яття, зриву (більше двох витків) нарізі - замінити на нові.

16.2.1.11 Відремонтовану раму (після зварювальних робіт) випробувати на герметичність наливанням води до рівня вирізу в задній стінці протягом 20 хв, витікання не допускається. Допускається перевіряти герметичності зварних швів методом кольорової дефектоскопії.

16.2.1.12 Пофарбувати зовнішні поверхні піддизельної рами емаллю сірою ПФ-115.

### 16.2.2 Колінчатий вал

16.2.2.1 Колінчатий вал розібрати й ретельно очистити від бруду й оливи. Оливні порожнини й оливні отвори очистити щітками (йоржами), промити і продути стисненим повітрям.

16.2.2.2 Шийки колінчатого вала, шпильки кріплення противаг, шестірню перевірити магнітопорошковим методом, відповідно до 1А-9ДГ.15РК [29].

16.2.2.3 Корінні й шатунні шийки колінчатого вала дозволяється відновлювати такими методами: композиційним залізнення, плазмовим та детонаційним напилюванням, лазерним  наплавленням і газотермічним напилюванням  з подальшою обробкою до креслярських розмірів.

16.2.2.4 Шестірню колінчатого вала замінити за наявності тріщин, корозії більше 10 % робочої поверхні зубцям, вм’ятин на поверхні зубця площею більше  ніж 25 мм2 і глибиною більше ніж 0,5 мм, відколу зубця більше 10 % довжини зубця, а також зношення зубця по товщині, за якого довжина загальної нормалі буде менше ніж 160,5 мм.

Отвори діаметром 210+0,021 мм за зношення, овальності, ослабленні болтів дозволяється обробити до діаметра  22 мм разом з кільцем, з установленням болтів кріплення, що мають збільшений посадочний  діаметр.

16.2.2.5 Шліцьову втулку привода вала відбору потужності замінити у разі зношення шліців більше 15 % по товщині, тріщинах. Дозволяється відновлювати зношену поверхню втулки по діаметру 110 мм хромуванням, композиційним залізненням, напилюванням з подальшою обробкою за креслеником.

16.2.2.6 Противаги за наявності тріщин замінити. Перевірити площу прилягання по фарбі поверхні під сферичні шайби, що повинна бути не менше 75 % від загальної площі прилягання.

16.2.2.7 Дефектні нарізеві отвори колінчатого вала М16, М24, М30 (зношення, зриви більше двох витків, зминання нарізі) дозволяється перерізати на наступні стандартні розміри нарізі з установленням деталей, що з'єднуються, відповідного розміру.

16.2.2.8 Оливну порожнину в зоні нульової і першої корінних шийок після установлення й закріплення втулки опресувати, тиском 1,5  МПа ± 0,1 МПа (15 кгс/см2 ± 1 кгс/см2) протягом 15 хв. Витікання гасу по стику площин колінчатого вала й втулки не допускається.

16.2.2.9 Складання колінчатого вала робити відповідно до вимог креслень.

16.2.2.10 Колінчатий вал після ремонту повинен відповідати таким вимогам:

- допуск  овальності, конусоподібності, сідлоподібності, бочкоподібності корінних і шатунних шийок повинен бути не більше ніж 0,04 мм;

- мінімальний діаметр корінних шийок - 219,94 мм, шатунних–189,94 мм;

- допуск радіального биття корінних шийок  0,06 мм, у разі відносного биття суміжних шийок - 0,03 мм;

- відновлені шийки колінчатого вала повинні відповідати параметрам згідно з креслеником.

### 16.2.3 Комбінований антивібратор

16.2.3.1 Болти кріплення комбінованого антивібратора до колінчатого вала відкрутити, штифти випресувати, комбінований антивібратор з вала зняти. Перед випресуванням штифтів перевірити наявність марковання на штифтах і отворах, за відсутності – маркувати штифти та відповідні їм отвори одним порядковим номером. Перевірити наявність установлювальної риски на антивібраторі та риски на торці колінчатого вала, за відсутності – нанести риски. Викрутити болти кріплення й зняти в′язкісний демпфер з маточини маятникового антивібратора. Перед зняттям перевірити наявність рисок на демпфері й антивібраторі, що визначають їхнє взаємне розташування. Маркування деталей виконувати згідно з вимогами кресленика.

16.2.3.2 Маятниковий антивібратор розібрати, деталі очистити й висушити. Деталі, що мають тріщини та відколи, замінити.

16.2.3.3 Пальці, за наявності місцевого зношення, овальності, конусоподібності більше ніж 0,03 мм, гранованості  більше ніж 0,01 мм, корозії, зачистити або шліфувати, при цьому, зменшення діаметра допускається не більше ніж на 0,1 мм. Допускається усувати зношення пальців хромуванням, газотермічним напилюванням з подальшою обробкою за креслеником.

Задирки на торцях пальця усунути шліфуванням до розміру не менше ніж 104 мм.

16.2.3.4 Овальність, зношення робочих і посадочних поверхонь втулок маточини й маятника понад 0,03 мм дозволяється відновлювати хромуванням або газотермічним напилюванням з подальшою обробкою за креслеником.

16.2.3.5 Зношення посадочних поверхонь та поверхонь тертя  дисків маточини та маятників дозволяється відновлювати хромуванням, композиційним залізненням, газотермічним напилюванням з подальшою обробкою за креслеником.

У разі зношення отворів під втулки в дисках маточини та  маятниках дозволяється збільшити їхній діаметр на 0,4 мм, при цьому, виготовити нові втулки з відповідно збільшеним діаметром або використовувати старі відновлені хромуванням або газотермічним напилюванням з наступною обробкою до відповідного розміру.

16.2.3.6  Під час складання маточини та маятникового антивібратора необхідно виконати  такі вимоги:

- затягування круглих гайок, що з'єднують диски маточини, виконувати в два етапи:

1) попереднє затягування виконувати моментом від 280 Н·м до 300 Н·м(від 28,0 кгс·м до 30 кгс·м) з подальшим ослабленням гайок;

2) остаточне затягування виконувати моментом 250 Н·м ± 20 Н·м (25 кгс·м ± 2 кгс·м);

- натяг посадки втулок із внутрішнім діаметром:

1) 80 мм ± 0,07 мм – від 0,08 мм до 0,1 мм;

2) 90 мм ± 0,07 мм – від 0,1 мм до 0,12 мм;

- допуск овальності внутрішніх поверхонь втулок у маточині 0,025 мм;

- різниця розмірів двох внутрішніх діаметрів втулок маточини, що знаходиться на одній осі – не більше ніж 0,03 мм;

- висування втулок над поверхнею маточини не допускається;

- різниця  по масі кожної пари протилежних маятників не більше ніж 60 г, забезпечується зняттям металу у зовнішніх сферичних поверхонь;

- сумарний зазор між торцями пальців і кришками антивібратора маятникового повинен бути в межах від 0,22 мм до 0,7 мм.

- втулки, що мають зношення 0,07 мм провернути. Зношення втулок визначається, як різниця між розмірами, виконаними в місці найбільшого виробітку по плямі контакту та на його границі. Запресування втулок проводиться з поворотом їх у маточині й маятниках на 120º від попереднього положення. Після двох запресувань – втулку замінити. Під час запресування втулок у маточині та маятнику натяг повинен бути:

- для великих втулок від 0,09 мм до 0,12 мм;

- для малих втулок від 0,07 мм до 0,10 мм.

16.2.3.7 Демпфер зняти з маточини антивібратора, відібрати пробу силіконової рідини й перевірити її стан за інструкцією, відповідно до настанови з експлуатування 1А-9ДГ. 18 РЭ [41].

Силіконову рідину замінити за наявності:

- забруднень;

- потемніння;

- в'язкості нижче 70000 сст або вище 180000 сст.

16.2.3.8 Відновлення демпфера рекомендується виконати відповідно до 105.01200.25195 [42].

16.2.3.9 Під час складання демпфера з маятниковим антивібратором затягування болтів кріплення та гайок виконати моментом 220 Н·м ± 20 Н·м (22 кгс·м ± 2 кгс·м), рівномірно по взаємно перпендикулярним осям за два рази.

16.2.3.10 Під час установлення антивібратора комбінованого на колінчатий вал забезпечити:

- прилягання торцевих поверхонь антивібратора та фланця колінчатого вала по фарбі не менше ніж 75 % від загальної площі їх прилягання;

- збіг марковань штифтів і отворів.

### 16.2.4 Муфта з'єднувальна

16.2.4.1 Муфту з'єднувальну зняти, розібрати, деталі очистити й оглянути.

Перед розбиранням муфти перевірити:

- наявність марковання на ведучому та веденому дисках, болтах і штифтах;

- наявність міток відносного положення на веденому диску, пакеті кілець і ведучому диску. За необхідності, деталі  маркувати, мітки відновити й нанести нові, згідно з  вимогами креслеником. Під час розбирання муфти деталі не розкомплектовувати.

16.2.4.2 Диски ведучий і ведений замінити за наявності тріщин і зламів. Допускається жолоблення пластин не більше ніж 0,1 мм. Болти та гайки замінити за наявності зриву більше двох витків нарізі, тріщин, зношення або зминання граней. Допускається відновлення зношених поверхонь болтів хромуванням, залізненням з подальшою обробкою за креслеником.

16.2.4.3 У разі ослаблення посадки  призонних болтів і штифтів допускається збільшення отворів у дисках і кільцях муфти з розмірів 48 мм і 32 мм до 50 мм і 34 мм відповідно, з установленням болтів і штифтів відповідного діаметра та забезпеченням посадки за креслеником. Розгортання отворів під штифти у фланці колінчатого вала та диска муфти виконувати спільно.

16.2.4.4 Затягування болтів муфти під час складання й установлення на дизель виконувати відповідно до технічних вимог кресленика. Ширина муфти повинна  бути 116−2,50 мм, при цьому, різниця вимірів ширини по колу муфти повинна бути не більше ніж 1 мм.

Допуск перпендикулярності осей отворів 48 мм відносно поверхонь прилягання головок болтів – 0,05 мм на діаметрі 60 мм. Допуск биття веденого диска відносно осі колінчатого вала - 0,1 мм.

Допуск биття посадочних поверхонь хвостовика ведучого диска щодо осі колінчатого вала – 0,1 мм.

16.2.4.5 Під час складання муфти з'єднати мітки на дисках і пакетах кілець.

### 16.2.5 Шатунно-поршнева група

16.2.5.1 Шатунно-поршневу групу розібрати, ретельно очистити від бруду, нагару й оливи.

16.2.5.2 Нечітке або забите марковання відновити відповідно до кресленика. Відсутність марковання на  деталях шатунно-поршневої групи не допускається. Стержень головного шатуна з кришкою нижньої головки шатуна під час розбирання не розкомплектовувати.

16.2.5.3 Контролювати головку поршня на відсутність тріщин згідно з        ЦТ-0215 [23].

16.2.5.4 Головку поршня замінити за наявності тріщин будь-якого розміру.

16.2.5.5 Тронк поршня підлягає заміні за наявності тріщин або задирок будь-якого розміру й розташування, збільшенні діаметра отвору під палець більше ніж 95,04 мм, збільшенні висоти канавок під кільця більше ніж 5,2 мм, 6,1 мм, 8,6 мм.

16.2.5.6 Покриття тронка поршня у разі зношення на площі більше 50 % поверхні - відновити. Товщина покриття під час відновлення повинна бути від 0,015 мм до 0,025 мм.

16.2.5.7 Риски, забоїни, задирки на зовнішніх, і внутрішніх поверхнях поршня і тронка зачистити в направленні, перпендикулярному осі тронка.

16.2.5.6 Визначити виробіток канавок на поршні виміривши зазор між канавкою і кільцем, призначеним для установки. Перед виміром зазору ретельно протерти насухо поршень і кільця. Кільця установити у свої канавки щипцями. Кільця в канавках повинні переміщатися вільно. Перевірку зазорів у канавках проводити за допомогою пристроїв.

Виміри зазорів проводити у восьми - дванадцяти крапках по периметру поршня. У разі збільшення зазорів більше зазначених, а також за наявності радіальних рисок, місцевих поглиблень на поверхні канавок, головку поршня замінити.

16.2.5.7 Визначити овальність бобишок поршня під палець. У разі овальності більше 0,06 мм - тронк замінити.

16.2.5.8 У разі ослаблення або руйнування зливальних трубок, установити нові з натягом від 0,01 мм до 0,032 мм.

16.2.5.9 Поршневий палець підлягає заміні за наявності тріщин, викришувань азотованого шару. Пальці, що мають овальність, зношення понад допустимі розміри, відновити згідно з  вимогами  кресленика. Під час встановлення й виймання пальця допускається нагрівання поршня до 373 К (100 ºС).

16.2.5.10 Стакан поршня замінити за наявності тріщин або зазору більше ніж 0,13 мм між стаканом і тронком по діаметру 55 мм. Прилягання стакана до головки шатуна по фарбі повинно бути не менше ніж 80 % поверхні, що сполучна, і забезпечується притиранням по головці шатуна в напрямку катання шатуна (по ходу).

Допускається відновлення зношених поверхонь стакана методом аргоно-дугового наплавлення й обробкою за креслеником.

16.2.5.11  Кільця компресійні і оливознімні замінити незалежно від стану. Перед установленням поршневих кілець перевірити зазори в замках у вільному й робочому станах, що повинні бути в межах норм, зазначених в додатку А. Зазори в стиках кільця в робочому положенні, що перевіряються у втулці-калібрі діаметром  2600+0,01 мм, повинні знаходитися в межах:

- у компресійному від  - 0,9 мм до 1,9 мм;

- у компресійному (хвилинному) - від 0,8 мм до 2,5 мм;

- в оливознімному від - 0,9 мм до 2,8 мм.

16.2.5.12 Пружину стакана й стопорні кільця поршневого пальця замінити за наявності тріщин і втраті пружності. Дозволяється відновлювати пружність пружини методом термофіксації.

16.2.5.13 Під час заміни головки, тронка, пальця поршня виконати марковання маси поршня, номера циліндра, номера пальця відповідно до вимог креслеників.

16.2.5.14 Шпильки кріплення головки та тронка поршня замінити за наявності тріщин, ослаблення, зминання й зриву більше двох витків нарізі. Нові шпильки вкрутити у головку поршня з епоксидним клеєм моментом  від ніж 0,07 кН·м до 0,1 кН·м (від 7 кгс·м до 10 кгс·м).

16.2.5.15 Складання поршнів виконувати відповідно до вимог креслеників. Кільця поршневі повинні переміщатися в канавках вільно й мати щодо бічної поверхні поршня заглиблення. Стики кілець розташувати під кутом 120ºпротилежно один від одного.

16.2.5.16 Затягування гайок шпильок виконувати рівномірно в перехресному порядку за три - чотири рази динамометричним ключем з моментом 0,12 кн·м (12 кгс·м) і далі до збігу отворів під шплінтування, але не більше ніж 0,15 кн·м (15 кгс·м), поверхні тертя змазати дизельною оливою. Допускається затягування виконувати по гранях у перехресному порядку відповідно до вимог кресленика:

- зусиллям на плечі 250 мм затягнути гайки до упора;

- ключем довжиною плеча 100 мм затягнути до упора;

- від упору затягнути на одну грань і, далі, до збігу отворів під шплінтування, але не більше ніж на ¼ грані.

Застопорити гайки та шпильки дротом з натягом.

16.2.5.17 Виконати магнітну дефектоскопію шатунів головного та причіпного, кришки шатуна, пальців і шатунних болтів. За наявності тріщин будь-якого розміру та розташування й кольорів мінливості - замінити. За наявності тріщин у головному шатуні замінити його разом з нижньою кришкою. Заборонено виконувати зварювальні роботи на деталях шатунного механізму.

16.2.5.18 Риски, гострі кромки, сліди корозії на поверхнях шатунів усунути зачищенням шкуркою шліфувально-тканевою 14А12 ГОСТ 5009 з оливою. Зачищення на стержні  шатуна виконувати вздовж його осі. Після зачищення на оброблених поверхнях допускаються сліди від рисок, забоїн і корозії глибиною не більше ніж 0,2 мм.

На необроблених поверхнях кришки допускаються вм'ятини до 0,5 мм не більше п’яти штук і окремі вм'ятини глибиною до 2 мм, не більше двох.

16.2.5.19 Прилягання  поверхонь стержня та кришки шатуна по стиках повинно бути повним на затягнутих болтах у положенні "відправна точка", проходження щупа 0,01 мм не допускається. Порядок затягування шатунних болтів до "відправної точки" виконати згідно з 3.4.6.6 1А-9ДГ.18РЭ [30].

16.2.5.20  Втулки верхніх головок головного та причіпного шатунів замінити за наявності тріщин, ослаблення в посадці та зазорі на оливу більше допустимих значень.

16.2.5.21  Палець причіпного шатуна замінити за наявності тріщин, зриву    більше двох витків або зминанні нарізь М27. Овальність або зношення по зовнішньому діаметру пальця понад 0,05 мм усунути плазмовим або детонаційним напилюванням або хромуванням з подальшою обробкою за креслеником.

16.2.5.22 Шатунні болти замінити комплектно з гайками за наявності тріщин (будь-якого розміру і розташування), поперечних рисок довжиною більше ніж 10 мм по колу, зриву або витягнутості нарізі або її зминання, забоїн.

16.2.5.23 Овальність і конусоподібність отвору нижньої головки головного шатуна (без вкладишів) до 0,02 мм допускається залишати без обробки, а більше ніж 0,04 мм дозволяється усунути шліфуванням зубців кришки з подальшим  хонінгуванням внутрішньої поверхні до креслярського розміру.

16.2.5.24  Шатунні вкладиші (верхній і нижній) замінити новими, незалежно від стану.

16.2.5.25 У разі заміни окремих шатунів виконати їх підбирання по масі, складеними з поршнями.

16.2.5.26 Різниця в масі на один дизель:

- складених шатунів - не більше ніж 0,5 кг;

- складених поршнів - не більше ніж 0,2 кг;

- комплект шатунів з поршнями на шийку вала - не більше ніж 0,3 кг.

16.2.5.27 Кільця гумові шатунно-поршневої групи замінити, незалежно від стану.

### 16.2.6 Блок циліндрів

16.2.6.1 Блок очистити й оглянути. Особливу увагу звернути на виявлення тріщин, що виникають у таких місцях:

- у стояках картера блока;

- у бічних і поперечних листах, а також у верхніх плитах опор циліндрів;

- у бічних і торцевих стінках та плиті опори лотка.

Щільність посадки в блок трубок зливу оливи із кришок циліндрів у картер перевірити наливанням у трубки освітлювального гасу. Витікання не допускається. Перевірити інші зварні шви й защільники. Допускається перевіряти методом обмазування крейдою із застосування гасу.

16.2.6.2 Провести дефектоскопію зварних швів крейдою. Блок замінити за наявності тріщинах у стояках картера блока та кронштейні виносного підшипника.

16.2.6.3  Перевірку співвісності постелей блока проводити оптичним методом, допускається виконувати перевірку фальшвалом відповідно до інструкції з відновлення співвісності постелей блока цилиндрів під корінні підшипники, додаток 5 настанови 1А-9ДГ. 15 РК [40], або оптичним методом, що забезпечує необхідну точність вимірювання.

16.2.6.4 Допуск співвісності постелей у вертикальній площині по довжині блока - 0,05 мм, а між сусідніми опорами - не більше ніж 0,02 мм; у горизонтальній площині по довжині блока - 0,05 мм, по сусідніх опорах - 0,025 мм.

16.2.6.5 Взаємне прилягання поверхонь блока та підвісок по горизонтальних стиках, під час затягування болтів підвісок до "відправної точки", по контрольному відбитку фарби повинно бути не менше ніж 65 % площі з рівномірним розподіленням по всій поверхні. Порядок затягування гайок кріплення болтів підвісок до "відправної точки" виконати згідно з 3.4.2.3 1А-9ДГ.18РЭ [30].

Допускається відновлення поверхонь підвісок наплавленням, плазмовим напилюванням з подальшою механічною обробкою до креслярських розмірів.

16.2.6.6 Вкладиші корінних підшипників замінити новими.

Прилягання  затилків вкладишів до підвісок по фарбі повинно бути рівномірним, не менше ніж  80 % - на дузі не менше ніж 120° - у вертикальній площині. До іншої частини підвісок і постелей блока – не менше ніж 20 %, під час затягування гайок болтів підвісок до "відправної точки". При цьому, проходження щупа 0,01 мм між постіллю та вкладишем не допускається. Порядок затягування гайок кріплення болтів підвісок до "відправної точки" на кантователі виконати згідно настанови 105.80800.10899 [43].

16.2.6.7 Виміряти діаметри посадочних поясів блока під втулки циліндрів, визначити зношення та зазори з деталями, що з’єднуються. У разі зношення поясів більше допустимих норм блок бракують.

16.2.6.8 Перевірити лінійкою  довжиною 3140 мм і щупом неплощинність привалкових поверхонь блока по лапах, верхньому листу під лоток і верхній опорі циліндрів. Неплощинність до 0,3 мм дозволяється залишати без виправлення, більше ніж 0,3 мм - виправити механічною обробкою. При цьому, величина шару знятого металу не повинна бути більше ніж 0,5 мм, а товщина лап - не менше ніж 29 мм. У разі відстані від осі колінчатого вала до привалкової  поверхні верхньої опори циліндрів менше ніж 874 мм, блок бракують.

16.2.6.9 Перевірити неплощинність поверхонь у місцях прилягання  кришок  бічних люків. Допускається неплощинність не більше ніж 0,05 мм на ширині 15 мм ± 3 мм від внутрішньої кромки люка. Якщо неплощинність більше допустимо значення допускається усунення її наплавленням в місцях прилягання кришки з  подальшою обробкою за креслеником.

16.2.6.10 Упорні півкільця, за наявності тріщин, зношення понад 0,1 мм, замінити.

16.2.6.11 У разі зриву нарізі в блоці дизеля більше двох витків, нарізь М39х2 перерізати на М42х2 і встановити ремонтну шпильку, або встановити в блок укрутку довжиною 45 мм з наріззю М48х2 на епоксидній смолі ЕД-16 або ЕД-20 згідно ДСТУ 2093 з установленням креслярської шпильки.

У разі зриву нарізі шпильок кріплення циліндрових комплектів до блока дизеля більше двох витків - шпильки замінити.

16.2.6.12 Втулку кресл. 6Д49.35.16 у разі ушкодження, задирках, жолобленні, збільшенні внутрішнього діаметра більше креслярського - замінити або відновити до креслярських розмірів.

16.2.6.13 Болти підвісок і шпильки кріплення кришок циліндрів перевірити магнітопорошковим методом. Болти, шпильки, гайки та шайби замінити за наявності тріщин будь-якого розміру й розташування, грубих забоїн і поперечних рисок на стержні та галтелях, корозії з утворенням раковин, ушкодження або зриву нарізі перших 16 витків з боку стержня в шпильок, і з боку сфери у гайок. Допускається зачищення поперечних рисок і забоїн глибиною не більше 0,6 мм на потовщеній частині стержня болта. Гайки (шайби) замінити за наявності задирок на сферичній поверхні.

Перелік деталей, що підлягають неруйнівному контролю під час ПР-3 тепловозів, наведений у додатку Е.

16.2.6.14 Перевірити прохідність оливних каналів у блоку. Наявність корозії і сторонніх тіл не допускається.

16.2.6.15 Оливні канали промити й опресувати водою тиском 1,8 МПа ± 0,2 МПа (18 кгс/см2  2 кгс/см2) протягом 10 хв. За наявності витікання й потіння дефектні місця заварити, канали продути стисненим повітрям.

16.2.6.16 Після ремонту необроблені внутрішні й зовнішні поверхні блока, за винятком оливної порожнини, покрити ґрунтовкою ФЛ-ОЗК ГОСТ 9109.

16.2.6.17 Блок підлягає списанню при:

- тріщинах у стояках картера;

- зриві нарізки отворів під установлення шпильок кріплення комплектів;

- зриву нарізки горизонтальних отворів під постановлення болтів кріплення підвісок;

- за наявності виробки, пошкодженні поясів блока більше ніж 1,0 мм;

- тріщин оливних каналів блока дизеля;

- сумарному зазорі на оливу в підвісках блока більше ніж 0,4 мм;

- розточенні постелей блока від установлення корінних вкладишів більше ніж Ø 235,1 мм;

- тріщинах підвісок блока;

- протіканні води по втулкам водяної системи блока;

- тріщинах, пошкодженнях блока в районі оглядових вікон;

- порушенні лінії вала більше ніж 0,1 мм;

- неплощинності верхньої плити під установлення комплектів, лотка з розподільним механізмом більше ніж 0,5 мм.

10.2.6.18 Водяну порожнину блоку після установки втулок циліндрів випробувати водою тиском 0,5 МПа ± 0,2 МПа (5 кгс/см2 ± 2 кгс/см2) протягом 10 хв. Протікання не допускається.

10.2.6.19 Кришки люків картера з блоку дизеля зняти, розібрати. Тарілки клапана, пружини, що мають тріщини, злами витків - замінити. Ущільнювальні кільця замінити незалежно від стану. Погнуті кришки виправити. Кришки, що мають надриви металу, а також ті, що не підлягають виправленню - замінити.

10.2.6.20 Відремонтовані кришки спресувати наливом гасу. Теча гасу в стиках тарілки клапана і кришки люка, а також болта і тарілки клапана не допускається.

### 16.2.7 Втулки циліндрів

Під час ПР-3 втулки циліндрів підлягають заміні за наявності зношення або виробку внутрішнього діаметра втулки більше ніж 260,2мм. Дозволяється використовувати старопридатні сталеві рубашки циліндрів, за умов їх відповідності вимогам кресленика. Обмірювання циліндрових втулок виконувати згідно додатка А.

16.2.8 Кришка циліндра

16.2.8.1 Кришку циліндра зняти, розібрати, очистити від нагару, бруду, оливи. Водяні порожнини кришки очистити хімічним способом  від накипу й опресувати водою тиском 1,3 МПа (13 кгс/см2) протягом 5 хв. Витікання й потіння не допускаються. Зовнішню поверхню днища циліндрової  кришки очистити від нагару, відполірувати й методом кольорової дефектоскопії перевірити днище на відсутність тріщин.

16.2.8.2  Гумові ущільнювальні кільця, прокладки замінити незалежно від стану.

16.2.8.3 Пружини, що втратили пружність, за наявності тріщин, зламів, відколів, зношення - замінити.

16.2.8.4 Сталеві деталі кришки (сухарі, втулки, штовхачі, важелі, пружини, осі важелів, кільця пружинні, шпильки) перевірити магнітним дефектоскопом. Клапани та кришку перевірити на відсутність тріщин методом кольорової дефектоскопії, перед перевіркою кришки, перемички між впускними та випускними клапанами зачистити до металевого блиску.

16.2.8.5 Кришку замінити за наявності:

- тріщин будь-якого розміру й розташування, що виходять на поверхні стінки водяної і вогневої порожнин або перемичок і клапанних гнізд;

- забоїн на днищі камери згоряння глибиною більше ніж 1 мм і загальною площею більше ніж 10 см2;

- кавітаційних раковин, що виходять у вогневу або водяну порожнини, які та неможливо усунути установленням укруток, заварюванням  або замазуванням  епоксидною  смолою;

- ушкодження ремонтної нарізі;

- після відновлення методом зварювання на попередніх ремонтах;

- зношень, що перевищують допустимі розміри, згідно з додатком А.

Дозволяється усувати зазначені дефекти за погодженою технологією.

16.2.8.6 Укрутки й пробки, ослаблені у посадці, або такі, що мають витікання під час опресування, замінити новими.

16.2.8.7  На конусній поверхні під форсунку риски, прогари, задирки та вм'ятини вздовж твірної конуса не допускаються. Прилягання форсунки до кришки по посадочній поверхні повинно бути у вигляді безперервного пояску шириною не менше ніж 7 мм, на відстані не більше ніж 1 мм від найменшого діаметра конуса. За необхідності притерти посадочну поверхню за калібром.

16.2.8.8 Зношення, ум'ятини, риски на конусній поверхні під упускні клапани по розміру 840+0,46 мм усунути обробкою до розміру не більше ніж 85,1 мм, у разі більшого зношення наплавити газозварюванням з подальшою обробкою за розмірами  кресленика.

Зношення, ум'ятини, неповне прилягання конусної поверхні сідла до випускного клапана усунути зенкуванням і притиранням, при цьому, збільшення діаметра 75 мм допускається не більше ніж 75,5 мм, у разі більшого зношення - сідло замінити.

16.2.8.9 Оглянути сідла випускних клапанів, за наявності осьового ходу сідел більше ніж 0,35 мм, сідла зрізати на верстаті, гніздо кришки перевірити на відповідність креслярським розмірам.

Нове сідло клапана повинно  після встановлення в кришку легко переміщатися.

16.2.8.10 Напрямні втулки клапанів замінити, незалежно від стану.

16.2.8.11 Дефекти на привалкових поверхнях кришки та в місцях прилягання по газовому стику кришки із втулкою циліндра усунути механічною обробкою з мінімальним зняттям металу, при цьому, висота кришки допускається не менше ніж 184,5 мм (креслярський розмір 185−0,30 мм). Відхилення від площинності поверхні газового стику перевірити по фарбі. Прилягання повинно бути безперервним по колу на ширині від 0,6 мм до 0,7 мм.

16.2.8.12 Нарізі отвори М16х1,5, за наявності зриву або зминанні більше двох витків нарізі, дозволяється перерізати на наступний стандартний розмір нарізі разом із закриттям і установленням під час складання східчастої шпильки. Повторне перерізання нарізі не допускається.

16.2.8.13 Закриття кришки циліндра, а також кришку закриття, замінити за наявності більше трьох тріщин довжиною більше ніж 40 мм кожна.

Інші тріщини обробити й заварити аргоно-дуговим зварюванням. Перед заварюванням кінці тріщин засвердлити. Зварні шви зачистити до основного металу.

16.2.8.14 Площину прилягання кришки закриття перевірити по контрольній плиті, щуп 0,1 мм не повинен проходити. У разі жолоблення допускається обробка привалкових поверхонь зі зменшенням висоти кришки закриття не більше ніж 2 мм проти креслярського розміру.

16.2.8.15 Впускні та випускні клапани замінити за наявності вигину штока, прогару, тріщин.

16.2.8.16 Дозволяється зношення стержня клапана до 0,05 мм залишати без виправлення, зношення від 0,05 мм до 0,15 мм усунути хромуванням  або іншими методами з подальшою обробкою за креслеником. Місцеві вигоряння, наклеп і риски на притиральній фасці тарілки прошліфувати з подальшим притиранням до відповідних гнізд кришки циліндра до повного прилягання робочої поверхні. У впускного клапана прилягання по твірній фасці повинно бути безперервним пояском шириною не менше  ніж 1,5 мм, якість притирання контролювати по олівцю з поворотом клапана на кут не більше ніж 45°. Випускний клапан повинен прилягати до робочої поверхні сідла безперервно по колу смугою шириною не менше ніж 0,5 мм.

16.2.8.17 Дозволяється відновлення зносостійкого наплавлення випускних клапанів за затвердженою технологією. Повторне відновлення клапанів не допускається.

16.2.8.18 Конусну поверхню сухаря клапана перевірити по фарбі. Прилягання повинно бути рівномірним і не менше ніж 50 % площі тарілки, що з'єднується.

Прилягання сухарів до клапанів по фарбі повинно бути у вигляді двох безперервних поясків шириною не менше ніж 2 мм, розташованих на відстані не більше   ніж 1 мм від торців сухарів.

16.2.8.19  Важільний механізм розібрати, промити, обдути стисненим повітрям, оливні  канали очистити. Важіль, за наявності тріщин, зношення більше допустимого - замінити.

16.2.8.20 Вісь важеля перевірити магнітним дефектоскопом. За наявності тріщин будь-якого розміру й розташування,  вісь важеля замінити. Задирки глибиною до 0,15 мм усунути обробкою, а у разі зношення більше ніж 0,15 мм відновити вісь важеля залізненням, хромуванням, плазмовим напилюванням з подальшою обробкою до креслярського розміру. У разі збільшення зазору між віссю та втулкою важеля дозволяється відновлювати зазор до креслярського розміру за рахунок хромування, залізнення, плазмового напилювання осі важеля.

16.2.8.21 Гідроштовхач розібрати, промити. Деталі гідроштовхача, що мають тріщини, а пружини, що мають зношення понад допустимі норми, замінити. Штовхач випробувати на щільність згідно з вимогами  кресленика. У разі невідповідності щільності - гідроштовхач замінити новим.

16.2.8.22 Під час складання кришки циліндра виконувати такі вимоги:

- деталі перед складанням треба очистити й висушити;

- деталі кришки циліндра та важільного механізму повинні мати чітке марковання відповідно до вимог креслеників;

- осьовий хід сідла повинен знаходитися в межах від 0,16 мм до 0,35 мм;

- кожен клапан після складання перевірити на легкість ходу, заїдання не допустимо;

- ковпачки на вставленому пружинному кільці повинні вільно прокручуватися навколо своєї осі;

- установлення непарних за маркованням половинок сухаря не допустимо;

- контролювати одночасність відкриття клапанів кожним важелем, різниця вимірів не більше ніж 0,2 мм;

- затягування гайок кріплення закриття, осей важелів і індикаторного крана виконувати динамометричним ключем обертальним моментом від 160 Н·м до 180 Н·м (від 16 кгс·м до 18 кгс·м). Нарізь й опорну поверхню гайок змазати оливою.

Затягування виконувати в два-три прийоми у такій послідовності:

1) кріплення осі важеля випускних клапанів;

2) кріплення закриття до кришки циліндрів;

3) кріплення осі важеля впускних клапанів.

Проходження щупа товщиною 0,05 мм не допускається;

- установлення штанг із забезпеченням зазорів на оливу  (під гідроштовхачами) виконувати після встановлення випередження подачі палива.

Зазори на оливу (під гідроштовхачами) повинні бути:

1) від 0,4 мм до 0,6 мм, для впускних клапанів;

2) від 0,6 мм до 0,8 мм, для випускних клапанів;

- висота пружин клапанів після складання повинна бути в межах від 92,1 мм до 96,5 мм - випускного клапана, та  від 91,7 мм до 96,8 мм - впускного клапана, при цьому хід клапана до зіткнення витків пружин повинен бути не менше ніж 24 мм;

- клапани в напрямних втулках повинні переміщатися вільно, без заїдань і заклинювань (під дією пружин, стиснутих на висоту 22 мм);

- плечі важелів не повинні торкатися до закриття (у разі відкриття клапанів);

- під час запресування напрямних втулок, втулки недопресовувати до торця кришки циліндра на відстань до 0,6 мм (щоб уникнути виникнення тріщин в опорних буртах втулок);

- стержні клапанів під час складання змазати дизельною оливою;

- осьовий розбіг важеля штовхача випускного клапана на затягнутих шпильках кріплення закриття від - 0,2 мм до 0,6 мм;

### 16.2.9 Кран індикаторний

16.2.9.1 Кран індикаторний розібрати, очистити від нагару. Прокладки та шайбу стопорну замінити.

16.2.9.2 Корпус крана замінити за наявності тріщин, зношення  більше допустимого. Дефектну нарізь М24х2 дозволяється перерізати на М27х2.

16.2.9.3 Допуск непаралельності привалкової й опорної поверхонь не більше  ніж 0,1 мм, понад допустиму  непаралельність - усунути шліфуванням.

16.2.9.4 Конусну поверхню під максиметр перевірити фарбою по калібру. Прилягання повинно бути не менше ніж 50 % від загальної поверхні прилягання, з безперервним по колу пояском. За необхідності, поверхню притерти по максиметру.

16.2.9.5 Шпиндель замінити за наявності:

- тріщин;

- корозійних ушкоджень притиральних та посадочних поверхонь;

- зминання граней і скручування хвостовика;

- зриву або зминання нарізі більше двох витків.

16.2.9.6 Зношення ковпачка усунути хромуванням з подальшим обробкою за креслеником.

16.2.9.7 Штуцер, що має зрив і задирки нарізі, ум'ятини, зриви граней - замінити. Дозволяється збільшення отвору діаметром 130+0,43 мм у штуцері до діаметра 13,8 мм із подальшим установленням під час складання шпинделя відповідного розміру.

16.2.9.8 Перевірити забуртовку ковпачка на хвостовику шпинделя. Осьовий люфт ковпачка повинен бути в межах  від 0,3 мм до 0,6 мм.

16.2.9.9 Перед складанням деталі індикаторного крана промити і продути повітрям. Штуцер укрутити в корпус та шпиндель на графіті сріблястому кристалічному ГОСТ 5279, розведеному у воді в співвідношенні 2:1. Хід шпинделя повинен бути в межах від 2,8 мм до 5,0 мм.

16.2.9.10 Кран індикаторний після складання випробувати на герметичність стисненим повітрям тиском 4,0 кг/см2:

- кран закритий, пропуск повітря через ущільнювальну поверхню між ковпачком шпинделя та корпусом не допускається;

- кран відкритий, порожнину з'єднання корпусу з конусом максиметра заглушити технологічною пробкою, пропуск повітря через прокладку штуцера, що ущільнює фаску шпинделя, і конус з технологічною пробкою не допускається.

### 16.2.10 Форсунки та паливопровід високого тиску

16.2.10.1 Форсунки дизеля зняти та розібрати. Корпус форсунки за наявності з тріщинами - замінити.

Гайку, контргайку, гвинт регулювальний, що мають тріщини, або зриви нарізі більше двох витків - замінити.

Тарілку пружини, що має тріщини або зменшення бурта менше ніж 3,5 мм, пружину за наявності тріщин, що втратила пружність - замінити.

Стержень, корпус фільтра, що мають тріщини, зриви нарізі більше двох витків, зминання граней - замінити.

16.2.10.2 Розпилювачі форсунок замінити новими. Хід голки розпилювача повинен бути 0,75 мм  0,05 мм.

16.2.10.3 Наконечник розпилювача сопловий замінити незалежно від стану. Контролювати пропускної здатності отворів, що розпилюють, методом упорскуванням дизельного палива тиском 1,00 МПа  0,02 МПа (10,0 кгс/см2  0,2 кгс/см2), сумарна пропускна здатність соплового наконечника розпилювача за 20 с повинна бути в межах від 0,570 кг до 0,595 кг.

16.2.10.4 Перед складанням форсунки розпилювач і сопло промити. Усі інші деталі промити й обдути стисненим повітрям.

16.2.10.5 Перевірити гідрощільність форсунки на стенді. Падіння тиску перед форсункою від 25 МПа (250 кгс/см2) до 20 МПа (200 кгс/см2) повинне відбуватися протягом від 7 с до 13 с. Опресування виконувати  два рази на пристрої з об’ємом порожнини високого тиску 65 см3. Різниця двох вимірів - не більше ніж 3 с.

16.2.10.6 Відрегулювати форсунку на акумуляторному стенді на тиск початку впорскування 31,4 МПа (320 кгс/см2) і перевірити:

- перепад тиску за період упорскування палива – від 21,5 МПа до 23 МПа  (від 215 кгс/см2 до 230  кгс/см2). Під час перевірки виконати п'ять упорскувань, різниця тиску закривання не більше ніж 1,00 МПа (10,0 кгс/см2);

- паливо, що впорскується, повинно розпилюватися у вигляді туману, упорскування повинно бути чітким і супроводжуватися різким звуком, не повинно бути засмічених соплових отворів;

- герметичність розпилювача по замикальному конусу тиском палива на 2 МПа (20 кгс/см2) менше тиску початку упорскування, відрив краплі від соплового наконечника протягом 20 с не допускається.

16.2.10.7 Паливопровід високого тиску розібрати, ретельно очистити, оглянути й випробувати на герметичність робочою рідиною тиском 60 МПа (600 кгс/см2) протягом 3 хв  для виявлення тріщин.

16.2.10.8 Трубки, що мають тріщини, зірвану нарізь, зім'яті грані накидних гайок, зношені конуси - замінити. Зварювальні роботи на трубках забороняються.

16.2.10.9  Регулювання пропускної здатності форсунок виконати на спеціальному стенді за режимами, що наведені в таблиці 2.

Таблиця 2 – Регулювання пропускної здатності форсунок

| Режим | Частота обертання кулачкового вала пристрою, об/с (об/хв) | Висування рейки паливного насоса на розмір К, мм | Пропускна здатність форсунки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,92 (175) | 76 | 70 ± 7г/5хв |
| 2 | 8,33 (500) | 89,3 | 565 ± 16г/хв |
| Примітка 1. Регулювання проводять за контрольним зразком насоса й паливопроводу високого тиску, що має внутрішній діаметр 2,6 мм ± 0,05 мм. Примітка 2. Якщо пропускна здатність відхиляється від допустимої на першому режимі, необхідно притерти конус голки до корпусу розпилювача. Примітка 3. Якщо пропускна здатність на другому режимі більше допустимої, необхідно замінити сопловий наконечник розпилювача, менше допустимої - прочистити. |  |  |  |

### 16.2.11 Паливний насос

16.2.11.1 Паливний насос зняти, розібрати, оглянути стан деталей.

16.2.11.2  Корпус насоса, що має тріщини будь-якого розміру на привалковій поверхні й зриви нарізі М45х2 - замінити.

16.2.11.3 Риски, задирки, забоїни на привалковій поверхні корпусу усунути обробкою з мінімальним зняттям металу. При цьому, зменшення товщини лап допускається не менше ніж 21,5 мм.

16.2.11.4 Дозволяється нарізеві отвори М221,5, М8, М10, М3 паливного насоса перерізати на наступний стандартний розмір з установлення деталей, що з’єднуються, відповідного розміру.

16.2.11.5 Дозволяється прохідний отвір під рейку паливного насоса діаметром 140+0,19 мм у разі зношення, задирках відновлювати розточуванням до діаметра 20 мм із подальшим виготовленням і установленням латунних втулок із зовнішнім діаметром відповідного розміру та подальшим розточуванням прохідного отвору у втулці діаметром 140+0,19 мм, або до розміру, за якого зазор між втулкою і рейкою знаходиться в межах допустимого.

16.2.11.6 Напрямну втулку замінити за наявності тріщин будь-якого розміру й розташування.

16.2.11.7 Дозволяється отвір діаметром 650+0,03 мм у напрямній втулці за наявності задирок, зношень, рисок відновлювати розточуванням на наступний розмір по стандарту з подальшим виготовленням і установленням деталей, що з’єднуються, відповідного розміру.

16.2.11.8 Деталі штовхача за наявності тріщин - замінити. Корпус замінити у разі викришування азотованого шару. Упор штовхача у разі місцевого зношення  до 0,3 мм дозволяється залишати без виправлення, у разі зношення більше ніж 0,3 мм - дозволяється прошліфувати.

16.2.11.9 У разі зазору між віссю штовхача та втулкою ролика понад 
0,18 мм замінити вісь ролика або втулку та забезпечити зазор за креслеником.

16.2.11.10 Вісь ролика у разі діаметру менше ніж 21,98 мм відновити хромуванням, залізненням, плазмовим напилюванням з подальшою обробкою за креслеником.

16.2.11.11 Рейку замінити за наявності тріщин, зламу, викришування або товщини зубців менше ніж 1,5 мм. Зношення циліндричної частини рейки менше ніж 13,94 мм усунути хромуванням, залізненням, плазмовим напилюванням з подальшою обробкою до креслярського розміру. Допускається виробка циліндричної поверхні рейки усунути шліфуванням, забезпечивши необхідний зазор між рейкою та втулкою.

16.2.11.12 Вінець зубчатий замінити за наявності тріщин або зламу зубців, зменшенні довжини загальної нормалі менше ніж 13,603 мм і наявності корозії (питингів) на робочій поверхні зубців більше ніж 10 % поверхні.

16.2.11.13 Пружину паливного насоса замінити у разі зломів, тріщин, втраті пружності.

16.2.11.14 Ущільнювальні кільця, прокладки та ковпачок замінити, незалежно від стану.

16.2.11.15  Клапан нагнітальний або корпус клапана замінити за наявності тріщин будь-якого розміру й розташування, волосовин, корозії металу і, більше двох витків, зім'ятої або зірваної нарізі корпусу.

16.2.11.16 У разі зазору між корпусом клапана й клапаном більше ніж 0,02 мм допускається переукомплектування із заміною однієї із з’єднувальних деталей.

16.2.11.17 Перевірити замикальний конус нагнітального клапана на герметичність, у трьох положеннях клапана щодо корпусу, опресуванням повітрям тиском від 0,4 МПа до 0,7 МПа (від 4 кгс/см2 до 7 кгс/см2) протягом 10 с у кожнім положенні, при цьому, пропускання повітря через замикальний конус не допускається. У разі порушення герметичності притерти конус у корпусі пастами М14, М8.

Після притирання клапана ширина ущільнювального пояска біля основи запірного конуса не повинна бути більше ніж 0,4 мм.

16.2.11.18 Перевірити величину ходу клапана, що повинна знаходитися в межах від 1,5 мм до 1,8 мм. У разі ходу понад 1,8 мм замінити упор на новий,  більшої товщини.

16.2.11.19 Перевірити тиск початку підйому клапана, що повинен бути в межах  від 0,2 МПа до 0,4 МПа (від 2 кгс/см2 до 4 кгс/см2).

16.2.11.20 Зношення, риски на торцевій поверхні корпусу клапана з боку плунжерної пари усунути притиранням і доведенням за допомогою паст М14,  М7 і окисид алюмінію. Допускається зменшення висоти корпусу нагнітального клапана до 25,7 мм.

16.2.11.21 Тарілки пружини замінити за наявності тріщин, відколів. Зношення посадочних поверхонь тарілок допускається не більше ніж 0,1 мм.

16.2.11.22  Штуцер натискний замінити за наявності тріщин, волосовин, зриву або зминанні більше двох витків нарізі, зламу зубців або зменшення їхньої товщини менше ніж 1,37 мм.

16.2.11.23 Плунжерну пару промити в профільтрованій робочій рідині. Перевірити плавність переміщення плунжера у втулці. Плунжер, висунутий із втулки на 1/3 довжини його робочої циліндричної поверхні, повинен плавно і без заїдань опускатися під дією власної ваги за будь-якого кута повороту (навколо своєї осі) щодо втулки, установленої вертикально. Місцевий опір, що перешкоджає легкості переміщення плунжера у втулці усунути притиранням за допомогою пасти окисид алюмінію. Плунжерна пара є комплектом, у якому заміна однієї з деталей не допускається.

16.2.11.24 Гідрощільність золотникової частини перевіряти на пресувальному стенді профільтрованою технологічною рідиною в'язкістю від 9,9 сСт до 10,9 сСт (від 9,9 мм2/с до 10,9 мм2/с) за температури 293 К (20 °С). Тиск над плунжером 27,5−2+1 МПа (280−20+10 кгс/см2), час опускання вантажу не менше 2 с. Гідрощільність пари перевіряти не менше двох разів. Різниця між результатами вимірів не повинна перевищувати 1 с за гідрощільності пари від 8 с до 15 с і 2 с за гідрощільності пари від 16 с до 35 с.

16.2.11.25 Гідрощільність компресорної частини плунжерної пари перевіряти дизельним паливом або технологічною рідиною в'язкістю від 5,0 сСт до 6,7 сСт  (від 5,0 мм2/с до 6,7 мм2/с) за температури 293 К (20 °С) створенням тиску над плунжером 6 МПа ± 0,3 МПа (60 кгс/см2 ± 3 кгс/см2). Падіння тиску протягом від 18 с до 35 с повинне бути 1,0 МПа ± 0,2 МПа 
(10  кгс/см2 ± 2 кгс/см2).

16.2.11.26 Перевірити розмір від центру осі ролика штовхача до фланця кріплення насоса до блока дизеля на плунжері підтиснутому до корпусу клапана і визначити величину різниці між фактичним виміром і розміром 56 мм.

Якщо фактична різниця відрізняється від раніше вибитої на торці фланця корпусу, то необхідно вибити на фланці нову величину різниці. Раніше вибиту величину видалити.

16.2.11.27 Прилягання ролика штовхача до паливної шайби по відбитку повинно бути рівномірним по всьому колу і по ширині не менше ніж 70 % від загальної площі прилягання.

16.2.11.28 Насос паливний обкатати на стенді з форсунками та паливопроводами високого тиску на режимах (частоті обертів вала стенда):

- за 5 об/с  0,17 об/с ( 300 об/хв.  10 об/хв) і висуванні рейки на 89,3 мм без форсунки протягом 30 хв  3хв і з форсункою під час висування рейки на розміри 80 мм ± 1 мм, 85 мм  1 мм;

- за 8,3 об/с  0,17 об/с (500 об/хв.  10 об/хв ) і висуванні рейки на 85 мм  1 мм і 95 мм  1 мм.

16.2.11.29 Після обкатування насос опресувати робочою рідиною спеціальним пристроєм (кресл.30Д.181.61спч) із трубкою (кресл.5Д49.181.19спч):

- порожнина високого тиску (над клапаном) тиском 98 МПа  5 МПа (1000 кгс/см2  50 кгс/см2), падіння тиску протягом 2 хв. не більше ніж 2 МПа (20 кгс/см2);

- в усмоктувальній порожнині встановити тиск 5,88−0,3+0,0 МПа (60−3+0 кгс/см2) за розміру між площиною опор напрямної втулки і роликом штовхача (Н=70 мм) і висуванні рейки – 76 мм; протягом від 18 с до 35 с, падіння тиску повинно складати не більше ніж 4,90+0,3 МПа (50−0+3 кгс/см2)

16.2.11.30 Виконати регулювання насоса:

- за геометричним початком нагнітання, що повинно бути під час висування рейки з корпусу на 74−0,3+0,1 мм;

- за подачею з контрольними зразками форсунки й паливопроводу  високого тиску із пропускною здатністю 1,2 кг0,1 кг за 30 с згідно з  таблицею 3.

Таблиця 3 – Регулювання насоса

| Назва позначення | Значення |  |
| --- | --- | --- |
| Частота обертів кулачкового вала пристрою, об/с (об/хв) | 2,8 ± 0,08 (175  5) | 8  0,08 (500 ± 5) |
| Висування рейки зразкового паливного насоса, мм | 76  0,05 | 89,3  0,05 |
| Подача насоса, г/хв | 70  7 | 565−5+15 |

### 16.2.12 Лоток з розподільним механізмом

16.2.12.1 Лоток з розподільним механізмом з дизеля зняти, розібрати, очистити від бруду і продути стисненим повітрям.

Осі важелів, болти лотка перевірити магнітним дефектоскопом.

Деталі, що мають тріщини, волосовини, викришування цементованого шару, зношення, що перевищує допустиму норму - замінити.

16.2.12.2 Оливні канали очистити, промити й продути стисненим повітрям. Оливні  канали в лотку опресувати тиском 0,5 МПа ± 0,2 МПа (5 кгс/см2 ± 2 кгс/см2) протягом 15 хв. Витікання на допускається.

16.2.12.3 Корпус лотка розібрати й оглянути. Корпуси, передній і задній замінити за наявності тріщин довжиною 150 мм, наскрізних тріщин, відколів. Інші тріщини, а також зношення посадочних поверхонь, зірвану нарізіу отворів усунути наплавленням або заварюванням в середовищі аргону з подальшою обробкою за креслеником. Тріщини попередньо обробити і засвердлити по кінцях.

16.2.12.4 Дозволяється перерізання нарізі М6, М10 на М8, М12 з установленням з'єднувальних деталей збільшеного діаметра.

16.2.12.5 Задирки, риски до шести штук глибиною і шириною до 0,16 мм на посадочних поверхнях під підшипники, а також забоїни, ум'ятини на привалкових поверхнях, видалити шабруванням.

16.2.12.6  Місцеве зношення й овальність посадочних поверхонь під підшипники до 0,15 мм дозволяється залишити без виправлення, зношення й овальність понад 0,15 мм усунути розточуванням до діаметра не більше ніж 125,3 мм із установленням проставочної втулки під підшипник.

16.2.12.7  Кришку замінити за наявності тріщин. Зношення й ушкодження нарізі усунути перерізанням нарізі на наступний за стандартом розмір з установленням нових деталей, що з’єднуються, відповідного розміру. Зношення отвору під шпиндель усувати обробкою до діаметра 17,2 мм із установленням шпинделя збільшеного діаметра, допускається заплавлення отворів і обробка за креслеником.

Оливну порожнину кришки опресувати тиском оливи від 0,6 МПа до 0,8 МПа (від 6 кгс/см2 до 8 кгс/см2) протягом 5 хв. Протікання оливи  через ущільнення не допускається.

16.2.12.8 Вал розподільний потрібно замінити за наявності тріщин, плен будь-якого розміру і розташування, зношенні більше ніж 0,3 мм.

16.2.12.9Вал розподільний розбирати не рекомендується, розбиранню підлягають лише ті дефектні деталі, що  необхідно замінити.

16.2.12.10 Зношення посадочних поверхонь вала під кулачки й опорні втулки до 0,3 мм відновити хромуванням або залізненням з подальшим обробкою за креслеником.

16.2.12.11 Зношення поверхні хвостовика вала під приводну втулку, зношення або ушкодження нарізі М68, М20, зношення шпонкового паза усунути наплавленням з подальшою обробкою і нарізанням нарізі за креслеником.

16.2.12.12  Втулку опорну замінити за наявності тріщин і зазорів між втулкою і підшипником лотка більше ніж 0,25 мм. У разі зазору менше ніж 0,25 мм втулку дозволяється залишати без ремонту. Зношення, овальність робочої поверхні більше  ніж 0,03 мм усуну напилюванням або залізненням з подальшим обробкою до креслярського розміру. Конусні поверхні втулки перевірити по фарбі калібром, прилягання повинно бути рівномірним не менше ніж 75 %. Сумарний зазор у стику від 0,08 мм до 0,16 мм контролювати на оправці діаметром 65+0,02+0,03 мм.

16.2.12.13 Втулку приводну замінити за наявності тріщин, ослаблення в посадці на валу, викришування, зламу та зношення шліц.

16.2.12.14  Кулак замінити за наявності тріщин. Зношення до 0,1 мм по робочій поверхні кулака дозволяється залишити без виправлення.

Зношення робочої поверхні більше ніж 0,1 мм допускається відновлювати напилюванням або залізненням з подальшим обробкою за креслеником. Посадочні фаски шайби перевірити калібром (по фарбі). фаска повинна прилягати рівномірним пояском не менше ніж 75 % площі її поверхні. Задирки та риски, величиною не більше ніж 0,3 мм - зачистити.

16.2.12.15  Гайки кріплення кулаків замінити за наявності тріщин, зношення та зриву нарізі.

16.2.12.16 Під час складання розподільного вала у разі заміни деталей виконати такі вимоги кресленика:

- установлення привідної втулки виконувати з попереднім її нагріванням до температури від 453 К до 473 К (від 180 °С до 200 °С);

- втулки й кулачки повинні мати марковання, з боку привідної втулки;

- сумарний зазор у стиках втулок і кулаків повинен бути в межах від 0,03 мм до 0,25 мм, після затягування гайок;

- затягування гайок виконувати моментом від 1100 Н·м до 1200 Н·м (від 110 кгс·м до 120 кгс·м).

16.2.12.17 Підшипник замінити за наявності таких дефектів:

- тріщин, понад 0,26 мм, між торцем упорного підшипника та буртом привідної втулки;

- радіальний зазор між підшипниками та привідною втулкою більше 0,085 мм (опорної –понад 0,25 мм);

- задирки глибиною понад 0,25 мм на робочій поверхні.

У разі дефектів, що не зазначені вище - підшипник відремонтувати.

16.2.12.18 Важіль проміжний правий або лівий замінити за наявності тріщин, відколів, ослаблення в посадці сухаря або валика. У разі ослаблення в посадці допускається відновлювати посадочні поверхні під сухар і втулки хромуванням або осталюванням з подальшою обробкою за креслеником.

16.2.12.19 Втулку замінити за наявності ослаблення в посадці й зазорі між втулкою та віссю важелів більше ніж 0,15 мм.

16.2.12.20 Сухар замінити за наявності тріщин, задирок і викришування. У разі ослаблення в посадці допускається відновлювати посадку хромуванням, осталюванням або напилюванням з подальшою обробкою за креслеником.

16.2.12.21 Ролик, валик замінити за наявності викришування або тріщин будь-якого розміру й розташування, задирки на робочих поверхнях до 0,1 мм зачистити, а за зношення більше ніж 0,1 мм дозволяється відновлення посадочних і робочих поверхонь валика  та сухаря залізненням або напилюванням з подальшою  обробкою до креслярських розмірів.

16.2.12.22 Вісь важелів замінити за наявності тріщин і плен. Зношення робочої поверхні більше ніж 0,05 мм усунути хромуванням, залізненням або напилюванням з подальшою обробкою до креслярських розмірів. Зрив нарізі та зношення  отворів під болти усунути наплавленням з подальшою обробкою отворів за креслеником.

16.2.12.23 Головку штанги, за наявності тріщин, відколів і задирками на сферичній поверхні, замінити. Зношення сферичної поверхні усунути хромуванням з подальшою обробкою до креслярського розміру. Зношення або зриви нарізі усувати наплавленням й обробкою за креслеником. Прилягання сферичної поверхні по фарбі з узгодженим калібром повинно бути не менше ніж 50 % поверхні від загальної площі прилягання.

16.2.12.24  Шпиндель, що має тріщини - замінити. Зношення  робочої поверхні усунути хромуванням або залізненням з подальшою обробкою за креслеником.

16.2.12.25 Клапан редукційний лотка розібрати, промити, продути стисненим повітрям, перевірити плавність переміщення шпинделя в кришці під дією власної ваги. У разі наявності заїдання шпинделя в кришці виконати спільне притирання циліндричних поверхонь.

Пружину клапана замінити, за наявності зламів, тріщин будь-якого розміру й розташування, і у разі, якщо довжина пружини у вільному стані менше зазначеної в конструкторській документації.

Гумові кільця замінити новими.

Після складання клапан відрегулювати на тиск 2,5−0,3+0,0 кгс/см2 методом збільшення або зменшення кількості прокладок. Збільшення або зменшення товщини регулювальних прокладок на 1 мм змінює тиск оливи на 0,2 кгс/см2. Клапан редукційний установити на лоток.

16.2.12.26  Складання лотка з розподільним механізмом виконувати відповідно до вимог кресленика та:

- під час перебирання всі деталі лотка й розподільного механізму встановлювати на місця відповідно до марковання;

- підібрати підшипники за номерами постелей для встановлення на розподільний вал. У разі заміни підшипників різниця зазору в суміжних підшипниках не повинна перевищувати 0,05 мм;

- перевірити осьовий розбіг розподільного вала, що повинен знаходитися в межах від 0,121 мм до 0,6 мм;

- перевірити прилягання роликів до паливних кулачків - не менше 75 % від загальної площі прилягання;

- звисання торців важелів щодо торців розподільних кулачків допускається не більше ніж 2,5 мм. Звисання торців ролика паливного насоса щодо торців кулачка не допускається;

- важелі повинні вільно відкидатися всередину та на зовнішній бік лотка;

- посадочні поверхні в кришці та шпинделі клапана притерти до повного прилягання. Шпиндель повинен вільно переміщатися під дією власної ваги. Відрегулювати клапан на тиск 0,32 МПа ± 0,03 МПа (3,2 кгс/см2 ± 0,3 кгс/см2);

- в остаточно складеному лотку з розподільним механізмом перевірити протікання оливи по всіх оливних каналах тиском 0,1 МПа ± 0,03 МПа (1 кгс/см2 ± 0,3 кгс/см2).

16.2.12.27 Під час встановлення лотка з розподільним механізмом на дизель установити початок подачі палива під час ходу плунжера паливного насоса на відстань5 мм та перевірити фази газорозподілу (відповідно до таблиці кресл.2-5Д49.92СБ).

### 16.2.13 Привод розподільного вала

16.2.13.1 Привод розподільного вала з дизеля зняти, розібрати, промити, осушити й оглянути деталі.

16.2.13.2  Корпуси (передній, задній) замінити за наявності тріщин, що виходять на посадочні поверхні й кріпильні отвори, наскрізних тріщин, відколів. Інші тріщини дозволяється усунути електродуговим або газовим зварюванням з подальшим зачищенням зварювального шва врівень з основним металом.

16.2.13.3 Зношені посадочні місця в корпусах під обойми підшипників дозволяється відновлювати обробкою отвору понад 2 мм від креслярського розміру  з установленням  нових обойм збільшеного діаметра й посадкою за креслеником або відновлення натягу герметиком.

16.2.13.4 Шестерні й вали перевірити дефектоскопом, замінити за наявності тріщин будь-якого розміру та розташування, відколу зубців і корозії більше ніж 25 % поверхні зубів, ум'ятин на поверхні шестерень більше ніж 50 мм2 і глибиною більше ніж 0,4 мм.

16.2.13.5  Посадочні поверхні шестерень і валів, за наявності зношення, усунути хромуванням, залізненням, плазмовим або детонаційним напилюванням і обробкою за креслеником.

16.2.13.6 Обойми підшипників, що мають тріщини, кругове або сідлоподібне  зношення по внутрішньому діаметру, замінити.

16.2.13.7 Втулку зубчату замінити у разі зношення шліців по товщині більше ніж 0,13 мм.

16.2.13.8 Прокладки паронітові замінити, незалежно від стану.

16.2.13.9 Підшипники 7042208М замінити новими, інші підшипники відремонтувати згідно з ЦТтеп-87/11 [44].

16.2.13.10 Під час складання привода  розподільного вала виконувати такі вимоги:

- перевірити зачеплення зубців циліндричних шестерень (по фарбі), на робочій поверхні зубців прилягання по висоті повинно бути не менше ніж 40 % їхньої поверхні, а по довжині - не менше ніж 60 %;

- бічні зазори в зубцях шестерень витримати відповідно до додатка А, різниця вимірів у будь-якій зубчатій парі - не більше ніж 0,15 мм;

- осьові розбіги шестерень у підшипниках витримати в межах від 0,6  мм до 0,8 мм за рахунок заміни товщини кілець;

- обертання шестерень від зусилля руки повинно бути легким, без заїдань і заклинювань;

- прокладки встановлювати на пасту герметик, що наносять на поверхню прилягання привода розподільного вала до блока циліндрів, лотка та закриття колінчатого вала;

- перевірити проходження оливи  до підшипників по оливних каналах прокачуванням її тиском 0,2 МПа ± 0,05 МПа (2 кгс/см2 ± 0,5 кгс/см2).

### 16.2.14 Привод насосів

16.2.14.1 Привод насосів з дизеля зняти, промити, розібрати, деталі оглянути. Корпуси привода насосів замінити за наявності наскрізних тріщин, та таких, що виходять на отвори. Дозволяється заварювати в корпусах тріщин, що не виходять на отвори, у кількості не більше двох тріщин у кожнім корпусі.

16.2.14.2 Отвори й привалкові поверхні корпусів привода насосів, що мають зношення, відновити наплавленням, раковини в корпусах усувати заварюванням або встановленням укруток на епоксидній смолі або герметику.

16.2.14.3 Укрутки (втулки) з ушкодженою наріззю, ослаблені в посадці замінити. Нарізь під укрутки перерізати на наступний розмір. Укрутки виготовити зі збільшеними  зовнішніми діаметрами, установити й розкернити в чотирьох точках.

Шпильки з ослабленою посадкою замінити. Дозволяється перерізання нарізі під шпильки М12 на М16 і М16 на М20. Дозволяється встановлювати східчасті шпильки. Потовщена частина шпильки не повинна висуватися над поверхнею. Шпильки та  вкрутки встановлювати на сурику.

16.2.14.4 Шестірню замінити за наявності тріщин або зламів у зубцах і в тілі шестірні, а також за наявності корозії, що покриває  більше ніж 10 % поверхні зубців, у разі зношення зубця більше ніж 0,12 мм, або наявності відколу.

Зношені опорні поверхні шестерень під підшипники відновити хромуванням, залізненням, плазмовим напилюванням з подальшою механічною обробкою за креслеником.

16.2.14.5 Підшипники привода насосів замінити новими або відремонтованими згідно з ЦТтеп-87/11[44].

16.2.14.6 Обойми, що мають тріщини - замінити.

Зношені поверхні обойм відновити хромуванням, залізненням, плазмовим напилюванням з подальшою механічною обробкою до креслярських розмірів.

16.2.14.7 Вали, маточину, замінити за наявності тріщин, зношення  шліців за шириною більше ніж на 10 % від креслярського розміру, шестірню замінити за наявності граничного зношення зубців, відколів більше ніж на 2 мм від краю зубця, викришування цементованого шару.

16.2.14.8 Конусну поверхню маточини відновити вібродуговим наплавленням під шаром флюсу або в середовищі вуглекислого газу.

Конусну поверхню маточини перевірити по фарбі, прилягання поверхонь деталей, що з’єднуються, повинно бути рівномірним, але не менше ніж 85 % від загальної площі прилягання.

Твердість відновлюваної поверхні повинна відповідати кресленику.

### 16.2 15 Вимикач граничний

16.2.15.1 Граничний вимикач розібрати, деталі промити, обдути стисненим повітрям і оглянути. Вал приводний перевірити магнітним дефектоскопом. Підшипники замінити новими. Прокладки й ущільнювальні кільця - замінити.

16.2.15.2 Зношені контактні поверхні сталевих деталей дозволяється відновлювати хромуванням, залізненням, плазмовим напилюванням з подальшою обробкою до креслярських розмірів.

16.2.15.3 Шестірню замінити за наявності зламу або відколу зубів, корозії більше ніж 10 % поверхні зубця. Зношення посадочної поверхні шестірні відновити хромуванням.

16.2.15.4 Алюмінієві деталі корпусу із тріщинами або зношенням посадочних поверхонь відновити аргоно-дуговим зварюванням з подальшою обробкою за креслеником.

16.2.15.5 Посадку підшипників і втулки шліцьової на валу вантажу відновити хромуванням посадочних поверхонь вала й втулки. Втулку шліцьову замінити у разі викришування або зношення шліців більше ніж 0,1 мм.

16.2.15.6 Вал і вантаж замінити за наявності тріщин і контактних руйнувань поверхонь, що з’єднуються, глибиною більше ніж 0,4 мм, площею більше ніж 1/3 поверхні.

16.2.15.7  Валик шліцьовий замінити за наявності тріщин, викришування зубців. Стакан замінити за наявності тріщин, викришування, зношенні зубців, за якого зазор у зубцях стакана й шестірні перевищує 0,5 мм. Бракувальне  зношення поверхні стакана усунути хромуванням з подальшою обробкою за креслеником поверхні діаметром 48−0,05−0,25 мм.

16.2.15.8 Важіль автомата вимикання замінити за наявності тріщин, зношення вушок, збільшення розміру між віссю вушка та упорною кромкою більше ніж 45,8 мм. У разі відсутності зазначених дефектів важіль підлягає випуску з ремонту.

16.2.15.9 Дозволяється зношення контактної поверхні хвостовика важеля менше 1 мм припиляти, у разі зношення більше ніж 1 мм - наплавити й обробити за креслеником.

16.2.15.10  Пружини граничного вимикача замінити за наявності тріщин, зломів, втраті пружності.

16.2.15.11 Під час складання граничного вимикача вантаж повинен переміщатися легко, без заїдання. Осьовий розбіг привідного вала повинен бути в межах від 0,3 мм до 0,5 мм. Привідний вал повинен щільно входити в шліці муфти привода розподільного вала та граничного вимикача.

16.2.15.12 На спеціальному стенді методом підбирання кількості регулювальних прокладок установити момент зриву пружини із засувки за частоти обертів  вантажу від 18,58 об/с до 19,25 об/с (від 1115 об/хв до 1155 об/хв).

16.2.15.13 Після складання й установлення на дизель граничного вимикача, необхідно перевірити його роботу в такій послідовності:

- переустановленням  рукоятки ввести в зачеплення засувку важеля зі стаканом до входу засувки важеля в паз стакана;

- зірвати стакан автомата вимикання із засувки важеля вручну, натисканням на кнопку вимикача й подачею повітря тиском від 0,5 МПа до 0,7 МПа (від 5 кгс/см2 до 7 кгс/см2) через вентиль, при цьому, повітряні канали в корпусі повинні з’єднуватися.

### 16.2.16 Привод тахометра

16.2.16.1 Привод тахометра з дизеля зняти, розібрати, деталі промити й оглянути. Підшипники - замінити новими. Прокладки, паронітові та картонні - замінити.

16.2.16.2 Шестерні та вали-шестерні, за наявності тріщин, корозії більше ніж 16 % поверхні зубців, зношення зубців більше допустимих розмірів - замінити.

16.2.16.3  Вал, вали-шестерні привода перевірити магнітним дефектоскопом, за наявності тріщин - замінити. Відновлення номінальних розмірів деталей у з'єднаннях виконувати хромуванням, залізненням, плазмовим напилюванням з подальшою обробкою за креслеником.

16.2.16.4 У разі зношення двох і більше витків нарізі, нарізіові отвори привода тахометра перерізати на наступний по стандарту розмір з установленням деталей, що з’єднуються, збільшеного розміру.

16.2.16.5  Корпус треба замінити за наявності тріщин, що виходять на нарізіові та прохідні отвори. Інші тріщини заварити. Дозволяється зменшення товщини фланця кріплення на 1 мм.

16.2.16.6 Стояк і кронштейн замінити за наявності хоча б однієї тріщини, що перевищує 50 % перерізу деталі. Інші тріщини заварити. Зварювання кронштейна виконувати в середовищі аргону.

16.2.16.7 Осьове переміщення вала-шестірні від 0,1 мм до 0,2 мм забезпечити за рахунок товщини стопорного кільця.

16.2.16.8  Осьове переміщення гнучкого вала повинно бути від 1,5 мм до 2,5 мм. Перед установленням  валик необхідно змазати дизельною оливою, від трьох крапель до п´яти крапель.

### 16.2.17 Регулятор

16.2.17.1 Регулятор з дизеля зняти, розібрати, деталі промити, продути сухим стисненим повітрям, оглянути. Замінити, незалежно від стану, підшипники, манжети, мембрани блока захисту та гідропідсилювача, мікроперемикач, прокладки,  ущільнювальні кільця.

Виміряти зношення деталей регулятора, відновити зазори в з’єднаннях у межах допустимих норм. Корпуси регулятора, що мають тріщини - замінити або відновити за затвердженою технологією.

16.2.17.2  Шестерні оливного  насоса оглянути. За наявності тріщин, корозії, що покриває поверхні зубців більше ніж 10 %, граничного зношення зубців більше ніж 0,2 мм, шестерні замінити.

Усувати зношення та ремонтовані тріщини зубців наплавленням або зварюванням не допускається.

За наявності задирок або рисок вісь веденої шестірні оливного насоса - замінити.

16.2.17.3  Перевірити зазори між поршнями акумуляторів і корпусом. За наявності зазору більше ніж 0,06 мм зношені поршні відновити хромуванням, залізненням, плазмовим напилюванням з подальшою обробкою за креслеником.

Допускається встановлення відремонтованих поршнів, виготовлених з урахуванням фактичних розмірів отворів корпусу із забезпеченням зазору між поршнями та корпусом у межах від 0,03 мм до 0,12 мм. Збільшення отворів у корпусі й діаметрів ремонтних поршнів допускається не більше ніж 0,5 мм від креслярського розміру.

16.2.17.4 Перевірити стан пружин регулятора. Пружини замінити у разі зменшення висоти у вільному стані, наявності тріщин, утраті пружності, зламі витків, зменшенні або збільшенні на 8 % (у порівнянні з креслярським) висоти пружини під статичним навантаженням.

Відхилення від перпендикулярності опорних поверхонь пружин повинно відповідати вимогам креслеників.

16.2.17.5  Перевірити і, за необхідності, відрегулювати правильність положення вантажів. Траверса вантажів на буксі повинна мати щільну посадку.

Зношення носків вантажів усунути хромуванням, залізненням з подальшою обробкою до креслярських розмірів.

16.2.17.6 Верхній корпус із плитою електромагнітів розібрати. Важелі, тяги, кронштейни, штоки, осі, втулки, траверси, що мають тріщини, злами, дефекти нарізі - замінити.

16.2.17.7 Котушки електромагнітів замінити у разі обриву проводів, порушення цілісності ізоляції. Перевірити омічний опір котушок, що повинен бути від 774 Ом до 946 Ом.

16.2.17.8 Індуктивний датчик замінити у разі відриву проводів або порушення цілісності ізоляції. Поршень і шток замінити за наявності зазору між поршнем і корпусом більше встановленої норми і тріщин.

16.2.17.9  Золотники розібрати. У разі зазору між золотниками та корпусом більше встановленої норми, золотники дозволяється відновлювати хромуванням, залізненням з подальшою механічною обробкою за креслеником. Плунжер і золотник замінити за наявності тріщин, задирок, корозії робочих поверхонь, зношення шліців золотників більше ніж 0,01 мм від креслярського розміру.

16.2.17.10 Зношення фланця нижнього корпусу дозволяється усунути шліфуванням зі зменшенням висоти корпусу не менше ніж 69 мм. При цьому відновити розміри канавки під ущільнювальне кільце.

16.2.17.11 Оглянути золотники блока захисту та гідропідсилювача. У разі зазору між золотниками та корпусами більше установленої норми, золотники відновити хромуванням, залізненням з подальшою обробкою за креслеником. Золотники замінити за наявності тріщин, задирок, корозії робочих поверхонь.

16.2.17.12 Оглянути корпуси блока захисту та гідропідсилювача. За наявності тріщин, що виходять на прохідні та нарізіові отвори, корпуси замінити. Інші тріщини обробити й заварити з подальшим зачищенням швів врівень з основною поверхнею металу.

16.2.17.13 Дозволяються ненаскрізні тріщини в ребрах корпусу, на її засвердлити свердлом діаметром від 3 мм до 5 мм.

16.2.17.14  Під час заміни бронзових втулок канавки підведення оливи повинні бути розташовані на поздовжній осі, що з'єднує центри обертання шестерень з боку розташування  шестірні.

16.2.17.15 Зношення привалкової поверхні плити до нижнього корпусу більше ніж 0,098 мм усунути шліфуванням до усунення дефекту, товщина плити, при цьому, не повинна бути менше ніж 17,5 мм. Плиту з товщиною менше ніж 17,5 мм замінити.

16.2.17.16 Електромагніти замінити:

- у разі обривів у котушках, наявності наскрізного зношення бронзового кільця внутрішньої порожнини електромагнітів, міжвиткових замикань або порушення ізоляції;

- за наявності тріщин у епоксидному компаунді.

16.2.17.17 Вихід штоків електромагнітів повинен бути для електромагніту МР-4 - 5,5 мм ± 0,1 мм, для електромагнітів МР-5 і МР-6 - 6,0 мм ± 0,1 мм.

16.2.17.18 З'єднувальні  проводи замінити.

16.2.17.19 Деталі регулятора, за винятком електрообладнання, перед складанням ретельно промити, обдути стисненим повітрям.

16.2.17.20 Регулятор обкатати на стенді на чистій профільтрованій оливі протягом 20 хв з частотою обертів привода стенда від 5,8 об/с до 6,6 об/с (від 350 об/хв до 400 об/хв) і протягом  1 год - з частотою обертів від 13,2 об/с  до 10,6 об/с (від 800 об/хв до 1000 об/хв). За нормальної роботи, регулятор після обкатування, розбиранню не підлягає. Тиск оливи під час випробовування в порожнині акумуляторів  повинен бути від 0,55 МПа до 0,65 МПа (від 5,5 кгс/см2 до 6,5 кгс/см2).

16.2.17.21 Під час складання об'єднаного регулятора, хід електромагнітів МР-1, МР-2, МР-3, МР-5, МР-6 відрегулювати пробками, відкручуючи їх від положення упору на два з половиною оберти, а електромагніт МР-4 - на одну третину оберту.

16.2.17.22 Настроювання регулятора на стенді виконати відповідно до    1А-9ДГ.18 РЭ [41].

### 16.2.18 Керування регулятором

16.2.18.1 пусковий сервомотор  керування регулятором зняти, розібрати, деталі та вузли очистити.

16.2.18.2 Корпус замінити за наявності тріщин, що виходять на робочу поверхню й діаметра отвору більше ніж 77 мм. Інші тріщини корпусу дозволяється заварювати.

16.2.18.3 Поршень і стакан за наявності тріщин, рисок глибиною більше ніж 0,15 мм, відколів - замінити. Дозволяється залишати без виправлення зношення робочих поверхонь поршня й стакана до 0,1 мм проти креслярського, а також риски глибиною до 0,15 мм.

16.2.18.4 Зношення робочих поверхонь корпусу, стакана та поршня усунути залізненням, хромуванням або напилюванням з подальшою обробкою за креслеником. Уразі заміни однієї з деталей новою або відремонтованою, відновити циліндричну форму поверхні тертя в незаміненій деталі. Овальність обробленої поверхні не повинна перевищувати допустимих величин для нових деталей.

16.2.18.5 Пружину замінити за наявності тріщин, зламу витків або втрати пружності.

16.2.18.6  Усі ущільнювальні кільця та паронітові прокладки замінити, незалежно від стану.

16.2.18.7 Штуцери, ніпелі, гайки, муфти замінити за наявності тріщин, зриві нарізі більше двох витків, забоїн граней. Оливні рукави замінити новими, незалежно від стану. Нижній і верхній клапани замінити за наявності тріщин, зломів.

16.2.18.8 Електропневматичний вентиль типу ВВ-1 у разі зниження ємності замінити.

16.2.18.9 Промитий і змазаний тонким шаром дизельної оливи поршень повинен легко без заїдань переміщатися по стакану без ущільнювального кільця.

16.2.18.10 Під час складання оливну порожнину стакана опресувати дизельним паливом тиском 0,6 МПа (6 кгс/см2) через штуцер. Витікання через з'єднання не допускаються. Допускається витікання  палива по ущільнювальних кільцях стакана і поршня з оливної порожнини в повітряну порожнину корпусу не більше ніж 10 крапель за 15 хв.

16.2.18.11 Перевірити спрацьовування сервомотора за тиску повітря 0,25 МПа ± 0,05 МПа (2,5 кгс/см2 ± 0,5 кгс/см2) на дизельній оливі, приєднавши до штуцерів шланги. Кінці обох шлангів опустити в оливу, рівень якої повинен бути не вище напірного штуцера, після трьох - чотирьох спрацьовувань на робочому ході поршня в оливі не повинні з'являтися великі бульбашки повітря. Кількість оливи, витиснутої з оливної порожнини за один робочий хід, повинна бути не менше ніж 70 см3.

### 16.2.19 Валоповоротний механізм

16.2.19.1 Валоповоротний механізм зняти, розібрати, промити, оглянути, зношені деталі відремонтувати або замінити.

16.2.19.2 Кронштейни, за наявності відколів, замінити. Тріщини дозволяється заварювати дуговим зварюванням холодним способом, електродами типів МНЧ-1, ЦЧ-4, ОЗЧ-1 або газовим гарячим зварюванням із застосуванням для присадки чавунних прутків марки А і Б. Дефектні н нарізеві отвори заварити й нарізати нарізь за креслеником.

16.2.19.3 Черв'як замінити за наявності:

- тріщин;

- ділильної товщини зубця черв'яка менше ніж 9,2 мм;

- зношення отвору діаметром 35 мм  більше ніж 0,2 мм.

16.2.19.4  Вал черв'яка, вал, вісь і стопор замінити за наявності тріщин. Зношені поверхні дозволяється відновлювати залізненням, хромуванням, електронаплавленням з подальшою обробкою за креслеником.

8.19.5 Втулки поворотного кронштейна замінити у разі ослаблення посадки  й зношенні по діаметру 35 мм більше ніж 0,2 мм. У разі зношення менше ніж  0,2 мм  втулки дозволяється залишати без заміни. Допускається розточування отворів кронштейна під втулки до діаметра 37 мм з установленням збільшених втулок і збереженням посадки за креслеником.

16.2.19.6 Пружину замінити за наявності тріщин, зломів, відколів, утраті пружності.

16.2.19.7 Стандартні кріпильні деталі замінити за наявності тріщин, зношення граней, зриві більше двох витків нарізі.

### 16.2.20 Корпус і закриття колінчатого вала, картера та муфти

16.2.20.1 Деталі корпуса та закриття колінчатого вала, картера, муфти зняти з дизеля , розібрати, очистити, продути стисненим повітрям і оглянути.

16.2.20.2 Деталі з алюмінієвого лиття, що мають тріщини довжиною понад 50 мм - замінити, тріщини меншої довжини, забоїни на привалочних поверхнях відновити аргоно-дуговим зварюванням з наступною обробкою за розмірами креслення.

16.2.20.3 Тріщини в сталевих деталях закриття заварити електродами типу  Э-42 ГОСТ 9467.

16.2.20.4 Втулки (укрутки) з ушкодженою наріззю та ослаблені в посадці, замінити.

Нарізь під втулки, за наявності дефектів, дозволяється перерізати на стандартний розмір, з установленням втулок зі збільшеним діаметром нарізі та установленням їх на епоксидній смолі.

16.2.20.5 Гумові кільця, гумові та паронітові прокладки замінити новими, незалежно від стану. Нові прокладки встановлювати на герметику. Пружини клапанів люків картера замінити за наявності тріщин, зламах, утраті пружності.

16.2.20.6 Під час складання корпусу та закриття колінчатого вала виконувати  такі вимоги:

- перед установленням на колінчатий вал відбійник нагріти до температури 423 К (150 °С);

- радіальний зазор між відбійником і оливоуловлювачем повинен бути від 0,23 мм до 0,5 мм, при цьому різниця вимірів цього зазору по колу не більше 0,1 мм;

- натяг посадки відбійника на колінчатий вал повинен бути від 0,133 мм до 0,23 мм;

- розмір між торцями відбійника й оливоуловлювачем від 1 мм до 4 мм витримати за рахунок прокладок, що встановлюються між оливоуловлювачем і кожухами верхнім і нижнім;

- у разі відсутності прокладки, місцевий зазор між торцями блока, піддизельної рами та корпусом закриття на закріплених п'ятьох болтах повинен бути не більше ніж 0,1 мм.

### 16.2.21 Механізм керування паливними насосами

16.2.21.1 Механізм керування паливними насосами з дизеля зняти, розібрати, промити та продути стисненим повітрям, оглянути, обміряти. Деталі механізму керування з за наявності тріщин і зношеннями, замінити.

16.2.21.2 Підшипники № 1600905 ДСТУ ГОСТ 8338 замінити новими.

16.2.21.3 Стояки замінити за наявності тріщин, що виходять на поверхні отворів під підшипники.

Дозволяється заварювати тріщини, не вказаних вище, і наплавляти місця під підшипники  з наступною обробкою за кресленням.

16.2.21.4 Вал, валики замінити за наявності тріщин будь-яких розмірів, зношення шийок та отвору під штифти.

Дозволяється відновлювання поверхні шийок хромуванням, залізненням з подальшою обробкою до креслярських розмірів.

16.2.21.5 У відремонтованому валу й валиках допускається биття поверхонь у межах допустимих розмірів.

16.2.21.6 Важелі замінити за наявності тріщин будь-якого розміру, виробка або зношення розмірів отворів більше допустимих розмірів.

Дозволяється відновлювати важелі хромуванням або залізненням з подальшою обробкою до креслярських розмірів.

16.2.21.7 Корпус механізму керування паливними насосами замінити за наявності тріщин, що виходять на поверхню діаметром 36 мм, інші тріщини заварити.

Втулки механізму відключення паливних насосів замінити за наявності тріщин, зношенні більше допустимих розмірів, збільшенні зазору між поршнями і втулками більше 0,06 мм.

16.2.21.8 Поршень замінити за наявності тріщин і зношення розмірів більше допустимих значень. Дозволяється відновлювати зношені поверхні хромуванням, залізненням з подальшою обробкою до креслярських розмірів.

16.2.21.9 Механізм керування опресувати повітрям від 0,4 МПа до 0,5 МПа (від 4 кгс/см2 до 5 кгс/см2).

Пропускання повітря в з'єднаннях не допускається.

16.2.21.10 Тяги необхідно замінити за наявності тріщин, зривів нарізі, зношеннях поверхонь більше допустимих значень.

Дозволяється відновлювати зношені поверхні тяг хромуванням, залізненням з подальшою обробкою за кресленням.

Підшипники встановлювати на герметику для підвищення надійності посадки.

16.2.21.11 Втулки важелів замінити, незалежно від стану.

16.2.21.12 Пружини механізму керування паливними насосами замінити за наявності тріщин, відколів, втраті пружності.

16.2.21.13 Під час складання всі деталі ретельно промити та продути стисненим повітрям.

Установлення й регулювання механізму керування паливними насосами виконувати відповідно до вимог креслеників та інструкції заводу-виробника.

### 16.2.22 Насос оливний

16.2.22.1 Оливний насос зняти, розібрати, деталі оглянути. Корпус замінити за наявності наскрізних тріщин. Дозволяється заварювати ненаскрізні тріщини, що не виходять на робочу поверхню.

Прилягання привалкових поверхонь по плиті повинно бути не менше ніж 80 % загальної площі прилягання. Шпильки з ослабленою посадкою замінити. Ушкоджену нарізь корпусу дозволяється не більше одного разу перерізати на наступний розмір з установленням східчастих шпильок. Заглиблення потовщеної нарізі щодо торця корпусу повинно бути неменше ніж 0,5 мм. Внутрішні порожнини корпусу насоса, після ремонту методом зварювання, опресувати водою під тиском 1,6 МПа  0,1 МПа (16 кгс/см2  1 кгс/см2) протягом 5 хв. Витікання й потіння не допускаються.

16.2.22.2  Кришки, що мають наскрізні тріщини, замінити. Ненаскрізні тріщини дозволяється заварити. Ушкоджену нарізь кришок дозволяється перерізати на наступний стандартний розмір. Зношені поверхні під втулки в кришках відновити наплавленням. Допускається проточування до діаметрів, що перевищують креслярський розмір, не більше ніж 1 мм.

16.2.22.3  Бронзові втулки, запресовані в кришки, і ведену шестірню, за наявності зношення або ослаблення в посадці, замінити. Допускається збільшення зовнішніх діаметрів нових втулок до 1мм від креслярських розмірів. Торцеві поверхні втулок і стопорних гвинтів не повинні висуватися над поверхнею кришок. Стопорні гвинти після встановлення розкернити в трьох точках.

Під час заміни втулок перевірити відхилення від співвісності однойменних поверхонь і відхилення від перпендикулярності осей втулок відносно торців кришок. Відхилення від співвісності робочих поверхонь втулок в усіх кришках насоса допускається не більше ніж 0,03 мм. Відхилення від перпендикулярності осей втулок і торцевих поверхонь кришок і шестірні не повинно бути більше ніж 0,05 мм на довжині 100 мм. Посадку втулок виконувати за рахунок різниці температур.

16.2.22.4 Перевірити зношення шліців вала, шестірні та втулки граничними калібрами. Цементовані поверхні вала та шестірні перевірити магнітним дефектоскопом. Шестерні та шліцьову втулку вала, за наявності граничного зношення, відколу зубця або шліца більше ніж 2 мм від краю, злам зубця або шліца, тріщин, корозії більше ніж 10 % поверхні зубця, ум'ятин на робочій поверхні зубця більше ніж 30 % і глибиною понад ніж 0,3 мм, викришування цементованого шару - замінити.

Шліці, що мають зношення за  шириною не більше ніж 25 % від креслярського розміру, дозволяється відновити вібродуговим наплавленням під шаром флюсу з подальшою механічною обробкою за креслеником. Після обробки шліців їхня твердість повинна відповідати вимогам кресленика. Повторне наплавлення шліців не допускається.

16.2.22.5 Вісь перевірити магнітним дефектоскопом. Вісь і вал замінити за наявності тріщин, викришування цементованого шару осі та вала. Зношені робочі шийки осі відновити хромуванням або залізненням з подальшою обробкою до креслярських розмірів.

16.2.22.6 Втулки веденої шестірні замінити у разі ослаблення, зношенні понад 0,5 мм, наявності рисок, задирок. Допускається встановлення ремонтних втулок відповідно до 1А-9ДГ.15РК [29].

16.2.22.7 Деталі клапана замінити за наявності тріщин, граничного зношення, зламу витків у пружині. Пружину перевірити на відсутність залишкової деформації після триразового стиснення до зіткнення витків. Зношення робочих поверхонь клапана до діаметра 90 мм відновити хромуванням, залізненням, плазмовим напилюванням з подальшою обробкою до креслярських розмірів.

16.2.22.8 Прокладки замінити на нові.

### 16.2.23 Насос водяний

16.2.23.1 Водяний насос з дизеля зняти, помити, очистити, розібрати, деталі оглянути. Станину та корпус насоса замінити за наявності:

- наскрізних тріщин, що виходять на привалкові поверхні;

- тріщин, що  виходять на нарізіові та прохідні отвори;

- тріщин довжиною більше ніж 50 мм у кількості більше двох штук;

- тріщин, що виходять на посадочні місця під підшипники;

- відколів.

Тріщини, не вказані вище, дозволяється заварювати відповідно до ЦТтеп/251 [30] з подальшою перевіркою привалкових площин по плиті.

Ослаблені шпильки корпусу замінити.

Ушкоджену нарізь дозволяється перерізати на наступний стандартний розмір, з установленням східчастих шпильок. Потовщена частина шпильки повинна бути заглиблена не менше ніж  0,5 мм відносно торця корпусу.

16.2.23.2 Головку всмоктувальну, що має наскрізні тріщини та такі, що виходять на нарізеві та прохідні отвори - замінити. Ушкоджену нарізь головки дозволяється перерізати на наступний стандартний розмір, з подальшим установленням кріпильних деталей відповідного розміру.

Ненаскрізні тріщини допускається заварювати відповідно до ЦТтеп/251 [30].

16.2.23.3 Робочі поверхні станини і корпусу насоса, що мають зношення, дозволяється відновлювати залізненням, хромуванням, наплавленням  з подальшою обробкою до креслярських розмірів. Привалочні поверхні деталей насоса перевірити по плиті, прилягання повинно бути не менше ніж 80 % загальної площі прилягання. Водяну порожнину корпусу насоса опресувати водою тиском 0,7 МПа (7 кгс/см2) протягом 5 хв. Витікання й потіння не допускаються.

16.2.23.4 Вал, що має тріщини, замінити. Зношені посадочні поверхні вала дозволяється відновлювати хромуванням з наступною обробкою до креслярських розмірів. Корпус вала перевірити калібром або за розміром отвору нової з’єднувальної  деталі. Нарізний отвір вала дозволяється перерізати на наступний стандартний розмір з установленням з’єднувальних деталей, збільшеного розміру.

16.2.23.5 Втулку приводного вала замінити за наявності тріщин, зношення шліців у разі ширини западини між сусідніми шліцами більше ніж 1,5 мм. Оливні канали втулки очистити ручним йоржом. Втулку, за відсутності зазначених дефектів, дозволяється випускати з ремонту. Зношені поверхні втулки дозволяється відновлювати хромуванням, залізненням, напилюванням з подальшою обробкою за креслеником.

16.2.23.6 Підшипники привідного вала водяного насоса замінити.

16.2.23.7 Фланець, обойму, відбивач, що мають тріщини, зношення, а також пружину, що втратила пружність, має тріщини або злам витків - замінити.

Дозволяється фланець, обойму, відбивач, що мають зношення робочих поверхонь відновлювати хромуванням, залізненням, плазмовим напилюванням з подальшою обробкою за креслеником.

Кільця з саліцированого графіта замінити новими.

16.2.23.8 Робоче колесо замінити за наявності тріщин будь-якого розміру й розташування. Допускається відновлення зношених зовнішніх і внутрішніх поверхонь колеса наплавленням. Конусну поверхню перевірити калібром, прилягання повинно бути не менше ніж 85 % поверхні.

Колесо складене з валом статично балансувати, допустимий дисбаланс не більше ніж 30 г · см. Балансування виконувати за рахунок зняття металу із двох боків диска колеса на глибину не більше ніж 2 мм із плавним переходом до іншої поверхні.

16.2.23.9 Під час складання водяного насоса виконати такі умови:

- конус колеса притерти по конуса вала, прилягання повинно бути не менше ніж 80 % поверхні;

- перед посадкою на вал підшипники нагріти до температури від 363 К до 373 К (від 90 °С до 160 °С);

- станину, перед установленням вала з підшипниками, нагріти до температури від 363 К до 393 К (від 90 °С до 120 °С);

- відбивач, перед установленням на вал, нагріти до температури від 363 К до 393 К (від 90 °С до 120 °С);

- зазор між колесом і валом у разі незатягнутого конусу повинен бути в межах від 1,0 мм до 3,7 мм;

- затягування болта кріплення колеса виконувати динамометричним ключем. Зусилля затягування 196,13 Н·м  10 Н·м (20 кгс·м  1 кгс·м);

- у складеному насосі вал повинен прокручуватися вільно, без заїдання.

16.2.23.10 Після складання водяну порожнину насоса опресувати водою тиском 0,39 МПа (4 кгс/см2) протягом 5 хв, під час опресування прокручувати вал насоса за шліцьову втулку. Допускається перевірку на герметичність проводити під час роботи на стенді.

Витікання та краплеутворення в стиках не допускаються. Допускається протікання води через торцеве ущільнення не більше п'яти крапель під час випробовування.

16.2.23.11 Кожен насос піддати приймально-здавальним випробовуванням за температури води 353 К ± 10 К (80 °С ± 10 °С) за режимами що зазначені в таблиці 4.

Таблиця  4 – Приймально – здавальні випробування насосів

| Режими | Частота обертів, n,(об/с) | Час випробування, с(хв) | Тиск на виході, Па (кгс/см2) | Витікання води через защільник |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | 25 (1500) | 300 (5) | 39226,6 (0,4) | Допускається не більше п'яти крапель у хвилину |
| II | 33,3 (2000) | 300 (5) | 98066,5 (1,0) |  |
| III | 50 (3000) | 300 (5) | 245167 (2,5) |  |
| IV | 50 (3000) | 300 (5) | 393266 (4,0) | Не контролювати |
| Примітка 1. На режимі III перевірити подачу насоса, що повинна бути не менше 0,027 м3/с (100 м3/год). Примітка 2. На режимі III і IV перевірити насос на герметичність. витікання й потіння через стінки і стики не допускаються. Примітка 3. Пуск насоси і перехід з одного режиму на інший необхідно здійснювати плавно. |  |  |  |  |

### 16.2.24 Насос для підкачування палива

16.2.24.1 Насос для підкачування палива зняти, розібрати, деталі помити й оглянути. штуцери із кришками зняти після нагрівання кришки до температури 423 К (150 °С). Штуцер установлювати в кришку на компаунді марки К-153Б.

Корпус, кронштейн, кришку замінити за наявності наскрізних тріщин. Дозволяється заварювати ненаскрізні тріщини, що не виходять на робочу поверхню. Зношені поверхні корпусу, кришки, кронштейна дозволяється відновлювати аргонодуговим зварюванням, а посадочні місця - герметиком, який за своїми властивостями не поступається еластоміру ГЕН-150 та узгодженими з 
ЦТ Укрзалізниці. Дозволяється зношені поверхні кришки відновлювати шабруванням. Привалкові поверхні кришки, корпусу, кронштейна перевірити по плиті, прилягання повинно бути не менше ніж 80 % площі.

Ослаблені шпильки в кронштейні, корпусі - замінити. Ушкоджену нарізь дозволяється перерізати на наступний стандартний розмір з установленням східчастих шпильок. Заглиблення  потовщеної частини шпильок щодо торця кронштейна й корпусу повинно бути не менше ніж 0,5 мм.

16.2.24.2 Втулки, манжети замінити, незалежно від стану.

16.2.24.3 Оливні канали насоса очистити, промити та продути стисненим повітрям.

16.2.24.4 Дефектну нарізь кришки, корпусу, кронштейна дозволяється перерізати на наступний стандартний розмір з подальшим установленням з'єднувальних деталей відповідного розміру.

16.2.24.5 Шестерні паливного насоса за наявності тріщин, викришування на поверхні зубців глибиною більше ніж 0,75 мм і площею більше ніж 10 %, корозії більше ніж 10 % поверхні зубців, граничного зношення зубців - замінити.

16.2.24.6 Вали замінити за наявності тріщин, зношення шліців по бічних поверхнях більше ніж 0,5 мм.

Допускається збільшення ширини шпонкового паза до 1 мм від креслярського розміру з виготовленням східчастої шпонки або виготовлення нового шпонкового паза зі зміщенням щодо старого на 180 °.

Зношені посадочні поверхні вала, шийок шестірні дозволяється відновлювати хромуванням, залізненням.

16.2.24.7 Втулку, фланець, кільце, що мають тріщини - замінити. Дозволяється посадочні поверхні втулки, фланця, кільця відновлювати залізненням, хромуванням, плазмовим напилюванням з подальшою обробкою до креслярських розмірів.

16.2.24.8 Під час складання паливного насоса виконувати такі умови:

- з'єднання  корпусу з кронштейном повинно мати площу прилягання не менше ніж 80 % від загальної площі прилягання;

- бічний зазор у зачепленні шестерень - 0,18 мм до 0,22 мм. Зачеплення шестерень по фарбі повинно бути не менше ніж 60 % розміру за довжиною і 45 % розміру за висотою зубця;

- ведучий вал перед установленням у кронштейн витримати протягом двох годин у дизельній оливі за температури від 323 К до 333 К (від 50 °С до 60 °С);

- перепресування манжет (випресування з посадочного отвору та повторне їх запресовування) не допускається;

- після складання насоса для підкачування палива вал повинен обертатися вільно від руки.

16.2.24.9 Насос для підкачування палива обкатати протягом 2год, і перевірити продуктивність на одному з режимів таблиці 5.

Таблиця 5 – Обкатування насоса

| Частота обертання, об/с (об/хв) | Тиск, МПа (кгс/см2) | Розрідження на усмоктуванні, МПа (мм рт. ст.) | Продуктивність, м3/хв (л/хв) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18,75 ± 0,25 (1125 ± 15) | 0,45 ± 0,03 (4,5 ± 0,3) | 0 0,027 ± 0,003 (20 ± 025) | 0,042 (42) 0,040 (40) |
|  |  | 0,04 ± 0,003 (300 ± 25) | 0,038 (38) |
|  |  | 0,053 ± 0,003 (400 ± 25) | 0,036 (36) |

16.2.24.16 Насос для підкачування палива випробувати на щільність гідравлічним тиском нагнітання 0,8 МПа ± 0,2 МПа (8 кгс/см2 ± 2 кгс/см2) дизельним паливом протягом 5 хв. Витікання й потіння не допускаються.

### 16.2.25 Насос для прокачування оливи

16.2.25.1 Насос для прокачування оливи розібрати, деталі очистити й оглянути.

16.2.25.2 Корпус, кришки й кронштейн насоса замінити за наявності тріщин довжиною більше ніж 50 мм, зазору між корпусом і шестірнею більше ніж 0,3 мм, відколів. Тріщини довжиною менше ніж 50 мм заварити з подальшим гідровипробуванням протягом 5 хв тиском:

- 1,2 МПа (12 кгс/см2) - корпус і кришку;

- 1,5 МПа (15 кгс/см2) - кришку задню.

Витікання  не допускається.

16.2.25.3 Бронзові втулки дозволяється не випресовувати з корпусу за відсутності:

- ослаблення;

- овальності отвору менше ніж 0,03 мм;

- зазору між валами ведучої та веденої шестерень і втулками менше ніж 0,14 мм;

- тріщин.

16.2.25.4 Шестерні, ведучу і ведену замінити у разі:

- відколів;

- пітингах більше ніж 10 % площі зубця;

- зношенні зубців по ділильному діаметру, у разі якого середня довжина загальної нормалі буде менше ніж 29,5 мм.

Шийки шестерень, за наявності зношення більше ніж 0,2 мм, відновити хромуванням або електротермічним напилюванням з подальшою обробкою за креслеником.

Зношення торцевих поверхонь шестерень обробити до допустимого розміру за шириною, але не менше ніж 69,7 мм.

16.2.25.5 Деталі пропускного клапана замінити за наявності тріщин, зламів, втрати пружності. За необхідності, притерти фаску клапана до безперервного пояска шириною не більше ніж 1,5 мм.

16.2.25.6 Прокладки та манжету замінити новими незалежно від стану.

16.2.25.7 Під час складання насоса для прокачування оливи потрібно виконати такі вимоги:

- перевірити по фарбі зачеплення ведучої шестірні, відбиток повинен бути не менше ніж 40 % довжини зубця й не менше ніж 30 % його робочої висоти;

- бічний зазор в зубцях шестерень повинен бути в межах від 0,12 мм до 0,23 мм;

- перевірити сумарний торцевий зазор між шестернями та втулками. Зазор повинен бути в межах від 0,113 мм до 0,207 мм.

Обертання шестерень повинно бути плавним, без заїдань і заклинювань;

- відрегулювати тиск відкриття (перепуску) клапана 0,65 МПа  0,05 МПа (6,5 кгс/см2  0,5 кгс/см2).

### 16.2.26 Валопровід електричних машин

16.2.26.1 Валопровід розібрати, очистити, промити й оглянути деталі.

Проставок, півмуфти, втулки, що мають граничне зношення, тріщини будь-якого розміру та розташування - замінити.

16.2.26.2 Пружні втулки, шайби замінити, незалежно від стану.

16.2.26.3 Пальці замінити у разі:

- тріщин будь-якого розміру та розташування;

- зношеннях або ушкодженнях нарізі;

- приляганні конусної поверхні (по фарбі) менше ніж 60 % від загальної площі прилягання.

16.2.26.4 Зношені нарізові отвори втулки дозволяється перерізати на наступний стандартний розмір з установленням з’єднувальних деталей збільшеного розміру. Зношені поверхні дозволяється відновлювати плазмовим напилюванням, залізненням, хромуванням з подальшою обробкою за креслеником.

16.2.26.5 Перевірити по фарбі конусні з'єднання валів та півмуфт, забезпечивши рівномірне прилягання не менше ніж 75 % площі з’єднувальних  поверхонь.

Шпонки припасувати до шпонкових пазів півмуфт і валів, забезпечивши натяг до 0,03 мм на довжині шпонок.

16.2.26.6 Напресування півмуфт на вали виконувати такими способами:

- холодна посадка:

1) технологічним болтом і фланцем затягнути півмуфти на конусах валів ключем, моментом від 150 Н·м до 180 Н·м (від 15 кгс·м до 18 кгс·м), вважаючи отримане положення "відправною точкою";

2) гідравлічним пристроєм забезпечити додаткове осьове переміщення півмуфт на 3,50+0,3 мм;

- теплова посадка:

1) щільно установити муфту на конус вала й	визначити положення "відправної точки";

2) нагріти півмуфту до температури від 473 К до 483 К (від 200 °С до 216 °С) у повітряному середовищі й установити на вал, забезпечивши, при цьому, осьове переміщення на 50+0,5 мм від "відправної точки".

16.2.26.7 Допускається відхилення від паралельності лінії вала не більше  ніж 0,3 мм на 1 м довжини, зміщення не більше ніж 0,1 мм.

16.2.26.8 Відповідно до вимог кресленика балансувати, після ремонту, півмуфти - статично, а проставок - динамічно.

### 16.2.27 Колектори випускні, трубопровід газовий

16.2.27.1 Колектори, трубопровід  дизеля зняти, розібрати, промити, очистити, обдути стисненим повітрям і гідровипробувати тиском 0,7 МПа 1 МПа (7 кгс/см2 ± 1 кгс/см2) протягом 10 хв.

16.2.27.2 Тріщини в ланках колекторів і трубопроводів заварити електродуговим зварюванням. За наявності кавітаційних руйнувань у ланках колекторів і трубопроводів - кільця замінити.

16.2.27.3 Очистити газові труби від нагару й оглянути на відсутність тріщин. Труби замінити за наявності поперечних тріщин, ушкоджень скосів під стопори.

16.2.27.4 На кожній ланці або патрубку допускається усунути зварюванням не більше чотирьох тріщин довжиною не більше ніж 30 мм кожна з подальшим пневмонаклепуванням. Перед зварюванням тріщини обробити. Місця зварювання зачистити, допускається залишити виступання зварного шва не більше ніж на 1 мм. Труби опресувати водою тиском 0,7 МПа  0,1 МПа (7 кгс/см2  1 кгс/см2) протягом 10 хв. Витікання  й потіння не допускаються.

16.2.27.5 Зношену або зірвану, понад двох витків, нарізь отворів під термопари дозволяється відновлювати заварюванням із попереднім видаленням дефектної нарізі і подальшим перерізанням нової нарізі згідно з креслеником.

16.2.27.6 Гофровані труби компенсаторів замінити  залежно від їх стану.

Компенсатор опресувати повітрям у воді тиском 0,3 МПа  0,03 МПа (3 кгс/см2  0,3 кгс/см2) протягом 5 хв. Витікання повітря не допускається.

16.2.27.7 Відремонтовані колектори і трубопроводи опресувати  водою тиском 0,7 МПа  0,1 МПа (7 кгс/см2  1 кгс/см2) протягом 10 хв. Витікання та краплеутворення не допускаються.

16.2.27.8. Перевірити (за лінійкою) ступінчастість привалкових фланців колекторів, що повинна бути не більше ніж 0,4 мм на всій довжині та 0,15 мм на довжині кожного фланця. Східчастість усунути методом підбирання прокладок.

16.2.27.9 Під час складання колекторів і трубопроводів і установленні їх на дизель, скручування гофр компенсаторів не допускається.

16.2.27.10 Штуцери паровідводів зі зношеною або зірваною, більше двох     витків, нарізі зрізати й приварити нові.

### 16.2.28 Захлопка повітряна

16.2.28.1 Захлопку повітряну зняти, розібрати, деталі помити, оглянути. Деталі повітряної захлопки, що мають граничні зношення та тріщини - замінити.

16.2.28.2 Валики замінити за наявності тріщин будь-яких розмірів. Дозволяється відновлення зношених поверхонь валиків хромуванням, залізненням, плазмовим напилюванням з подальшою механічною обробкою до креслярських розмірів.

16.2.28.3 Кришку замінити за наявності тріщин і відколів.

16.2.28.4 Сергу, шток, вилку замінити за наявності тріщин, зриву нарізі, а також вимірів, що виходять за межі допустимих значень. Дозволяється відновлювати зношені поверхні хромуванням, залізненням з подальшою обробкою до креслярських розмірів.

16.2.28.5 Мембрани, втулки замінити, незалежно від стану.

16.2.28.6 Нарізеві отвори повітряної захлопки, дозволяється перерізати на наступний стандартний розмір, з подальшим установленням з’єднувальних деталей відповідного розміру.

16.2.28.7 Важіль, засувку замінити за наявності тріщин будь-якого розміру і розташування, а також виробка отворів розміри яких більше допустимих значень.

Дозволяється відновлювати важіль і засувку хромуванням, залізненням з подальшою обробкою до креслярських розмірів.

16.2.28.8 Пружини повітряної захлопки замінити у разі втрати пружності, тріщинах, відколах.

16.2.28.9 Сервомотор повітряної захлопки зняти, розібрати, деталі промити.

Виміряти овальність і конусоподібність внутрішнього отвору корпусу під  поршень. За наявності конусоподібності  й овальності більше ніж 0,05 мм отвір під поршень обробити. Корпус сервомотора за наявності тріщин або збільшенні внутрішнього діаметра понад ніж 62,2 мм - замінити.

Поршень замінити у разі зменшення зовнішнього діаметра до 61,6 мм.

Дозволяється відновлювати поршень хромуванням, залізненням з подальшим шліфуванням і доведенням до креслярських розмірів.

16.2.28.10 Дросель розібрати, деталі промити, оглянути.

Штуцер і корпус замінити за наявності тріщин, зношенні нарізі. Пружину, що втратила пружність, і має тріщини, відколи - замінити. Діафрагму дроселя замінити, незалежно від стану.

16.2.28.11 Дросель гідровипробувати дизельним паливом тиском 0,5 МПа  0,02 МПа (5 кгс/см2  0,2 кгс/см2) протягом 5 хв.

Витікання палива між корпусом і штуцером не допускається.

16.2.28.12 Захлопку замінити за наявності тріщин, жолоблення.

Пружини, що мають відколи, тріщини, втрату пружності – замінити. Перевірити по фарбі прилягання захлопки до сопла. Прилягання повинно бути безперервним по колу із шириною пояска не менше ніж 3 мм.

Зміщення захлопки щодо поверхні прилягання регулюється прокладками і повинно бути не більше ніж 0,5 мм.

16.2.28.13 Сервомотор гідровипробувати дизельною оливою тиском 0,5 МПа  0,02 МПа (5 кгс/см2  0,2 кгс/см2) через дросель протягом 5 хв. Витікання й потіння по з'єднаннях не допускаються.

16.2.28.14 Складену повітряну захлопку на працюючому дизель-генераторі на холостому ходу, на номінальних обертах після регулювання граничного вимикача перевірити щодо виконання таких умов:

- після натискання на кнопку та її переміщення на 15 мм захлопка повинна закритися, а дизель-генератор повинен зупинитися;

- у разі збільшення обертів дизель-генератора,  захлопка повинна спрацювати не більше ніж через 1 с після спрацьовування граничного вимикача, дизель-генератор повинен зупинитися.

16.2.29 Захлопка керована

16.2.29.1 Заслінку зняти, розібрати. Деталі промити, продути й оглянути. Корпус заслінки замінити за наявності наскрізних тріщин, що виходять на прохідні та нарізеві отвори.

Дозволяється заварювати не більше двох тріщин у корпусі заслінки, що не виходять на отвори.

Отвори та привалкові поверхні корпусу, що мають зношення, відновити наплавленням з подальшою обробкою за розмірами кресленика.

Під час складання накладку встановити так, щоб поліровані радіуси її були розташовані з боку мембран.

16.2.29.2 Пружину заслінки перевірити на стенді. Пружину, що має тріщини, злам витків, залишкову деформацію - замінити.

16.2.29.3 Підшипники, діафрагму - замінити.

16.2.29.4 Деталі заслінки, що мають тріщини, злам, зминання або зриви нарізі, погнутість, зношення більше допустимих значень – замінити.

16.2.29.5 Попереднє настроювання заслінки під час підведення води або повітря до пробкового крана виконати в наступній послідовності:

- установити тиск води або повітря, рівний 0,05 МН/м2 ± 0,01 МН/м2 (0,5 кгс/см2 ± 0,1 кгс/см2);

- виставити початок повороту заслінки натягом пружини втулкою і положенням серги;

- за тиску 0,17 МН/м2 ± 0,01 МН/м2 (1,7 кгс/см2 ± 0,1 кгс/см2) шкала повинна повернутися до поділки 50 ± 5.

16.2.29.6 Налагодження заслінки на дизель-генераторі виконати на відкритому й зафіксованому шибері оливовіддільника в такій послідовності:

- закрити пробковий кран;

- під час роботи дизель-генератора на "нульовій" позиції контролера шкалу встановити на поділку 200+0,5, при цьому, важіль повинен бути на штифті.

Розрідження в картері повинно бути не менше  0 мм вод.ст.;

- під час роботи дизель-генератора на п’ятнадцятій  позиції контролера тиск води в точці підведення в заслінку фіксувати за манометром;

- установити технологічний шток діаметром 7 мм і довжиною 71 мм в отвір корпусу, кресл.3РН.05. Під час роботи двигуна, під навантаженням, на 12–15 позиціях контролера, переміщенням штока визначити положення заслінки, за якого розрідження в картері на зазначених позиціях знаходиться в межах від 40 мм.вод.ст. до 90 мм.вод.ст. Положення заслінки помічають за поділками шкали;

- двигун зупинити. Перемістити мембрани зі штоком до упору в торець корпусу заслінки. Довжиною тяги установити заслінку в помічене раніше положення. Вийняти технологічний шток. Відкрити пробковий кран;

- під час роботи двигуна на тепловозній характеристиці установити початок повороту заслінки на  другій – п´ятій позиціях контролера, упор максимального повороту заслінки - на 12-15 позиціях контролера. Розрідження в картері на всіх позиціях повинно бути в межах від 0 мм вод. ст. до 100 мм.вод.ст.

### 16.2.30 Турбокомпресор

16.2.30.1 Турбокомпресор зняти й розібрати. Внутрішні порожнини корпусу та завитків очистити від накипу та  нагару.

16.2.30.2 Завиток повітряний замінити за наявності:

- наскрізних тріщин;

- ненаскрізних тріщин у зоні розточень під втулки, укрутки;

- концентричних тріщин довжиною більше ніж ¼ кола;

- тріщин, що виходять на прохідні та нарізеві отвори;

- тріщин довжиною більше ніж 50 мм у кількості більше двох штук.

16.2.30.3 Інші тріщини дозволяється заварювати з подальшим зачищенням зварних швів врівень з основним металом. Поверхні з'єднання повітряного завитка з іншими деталями, що мають зношення, дозволяється відновлювати наплавленням з подальшою обробкою за розмірами кресленика.

16.2.30.4 Повітряну порожнину завитка після зварювальних робіт випробувати водою тиском 0,3 МПа ± 0,1 МПа (3 кгс/см2 ± 1 кгс/см2) протягом 5 хв. Витікання й потіння не допускаються.

16.2.30.5 Проставок і корпус середній замінити за наявності:

- ненаскрізних тріщин;

- тріщин, що виходять на прохідні отвори;

- тріщин довжиною більше ніж ¼ довжини кола;

- жолоблення;

- відколів.

16.2.30.6 Тріщини, не вказані в 16.2.30.5, заварити з подальшим зачищенням зварних швів врівень з основним металом. Корпус середній після ремонту опресувати водою тиском 0,5 МПа (5 кгс/см2). Витікання й потіння не допускаються.

16.2.30.7 Патрубок випускний корпусу турбіни замінити за наявності:

- наскрізних тріщин;

- тріщин, що виходять на прохідні отвори;

- жолоблення, що не піддається виправленню;

- відколів.

16.2.30.8 Тріщини, не вказані в 16.2.30.7, заварити, з подальшим зачищенням зварних швів врівень з основним металом.

16.2.30.9 Теплоізоляцію патрубка, що має розпушення й надриви, потрібно замінити.

16.2.30.10 Корпус турбіни замінити за наявності:

- наскрізних тріщин;

- тріщин, що виходять на прохідні й нарізеві отвори;

- ненаскрізних тріщин у зоні розточування під втулки;

- тріщин довжиною більше 50 мм у кількості більше двох штук;

- відколів;

- жолоблення.

16.2.30.11 Тріщини, не вказані в 16.2.30.10, обробити, заварити, зварні шви зачистити врівень з основним металом.

Поверхні з'єднання  корпусу турбіни з іншими деталями дозволяється відновлювати наплавленням з подальшою обробкою за розмірами  кресленика.

16.2.30.12 Після ремонту внутрішню порожнину корпусу турбіни гідровипробувати тиском 0,4 МПа ± 0,1 МПа (4 кгс/см2 ± 1 кгс/см2) протягом 5 хв. Витікання й потіння не допускаються.

16.2.30.13 Фланцеві з'єднання складеного корпусу турбіни гідровипробувати тиском 0,59 МПа ± 0,05 МПа (6 кгс/см2 ± 0,5 кгс/см2). Витікання й потіння не допускаються.

16.2.30.14 Деталі соплового апарата підлягають заміні за наявності:

- наскрізних тріщин;

- жолоблення;

- відколів;

- зламу лопаток;

- порушення геометрії лопатки.

16.2.30.15 Вал ротора піддати магнітній дефектоскопії. Замінити  ротор за наявності:

- тріщин;

- вигину вала й биття поверхонь більше ніж 0,05 мм;

- рисок глибиною більше ніж 0, 1 мм.

16.2.30.16 Робочі лопатки  та замки замінити новими незалежно від їх стану.

16.2.30.17 Під час заміни лопаток необхідно виконати такі вимоги:

- різниця ваги лопаток на одному роторі допускається не більше ніж 3 г;

- різниця ваги діаметрально - протилежних лопаток не більше ніж 1 г;

- осьове переміщення лопаток не більше ніж 0,2 мм;

- хитання пера у тангенціальному напрямку не більше ніж 2 мм;

- розбіжність торця ялинкового замка лопатки з торцем диска не більше ніж 0,3 мм.

16.2.30.18 Колесо компресора й обертальний  напрямний апарат підлягають заміні за наявності:

- тріщин будь-якого розміру й розташування;

- рисок і задирок глибиною більше ніж 1 мм.

Забоїни та вм’ятини на диску колеса глибиною до 1 мм і кільцеві риски глибиною до 0,3 мм заполірувати, перевірити методом кольорової дефектоскопії на відсутність тріщин.

16.2.30.19  У разі зношення шийок вал ротора необхідно замінити.

16.2.30.20 Підшипники замінити незалежно, від їх стану.

16.2.30.21 Кільця ущільнювальні замінити у разі втрати пружності - зазор у стику кільця у вільному стані менше ніж 12 мм. Допускається встановлення кілець шириною не більше ніж 4,24 мм.

16.2.30.22 Після заміни або ремонту будь-якої деталі, ротор динамічно балансувати (без ущільнювальних кілець). Дисбаланс не повинен бути більше 3 г·см із кожного боку. Зменшення дисбалансу виконувати зніманням металу із зовнішнього боку газового та внутрішнього боку повітряного коліс.

16.2.30.23 Водяну порожнину турбокомпресора гідровипробувати тиском 0,6 МПа (6 кгс/см2) протягом 5 хв. Витікання й потіння не допускаються.

16.2.30.24 Ротор складеного турбокомпресора повинен легко прокручуватися від руки.

Зазори в усіх з'єднаннях повинні відповідати креслярським або допустимим розмірам згідно додатка А.

### 16.2.31 Охолоджувач наддувного повітря

16.2.31.1 Охолоджувач наддувного повітря з дизеля зняти, розібрати, очистити й оглянути. Тріщини будь-якого розміру та розташування на патрубку, верхній і нижній кромках дозволяється заварювати в середовищі аргону з попереднім їх обробленням та подальшим зачищенням зварних швів врівень з основним металом.

Кришки підлягають заміні у разі кавітаційних руйнуваннях внутрішніх порожнин або відновленню за затвердженою технологією.

За наявності тріщин корпус зливної пробки замінити.

16.2.31.2 Тріщини, не вказані в п.16.2.31.1, дозволяється заварювати відповідно до Цттеп/251 [30] з подальшою перевіркою привалкових площин по плиті.

Після заварювання тріщин внутрішні порожнини патрубка й кришок опресувати водою:

- патрубок - тиском 0,4 МПа ± 0,05 МПа (4 кгс/см2 ± 0,5 кгс/см2) протягом 5 хв;

- кришки - тиском 0,6 МПа ± 0,05 МПа (6 кгс/см2 ± 0,5 кгс/см2) протягом 5 хв.

Витікання й потіння не допускаються.

16.2.31.3 Секцію охолодження замінити за наявності заглушених трубок більше 16 штук.

16.2.31.4 Протікання по трубках секції охолодження дозволяється усунути додатковим розвальцюванням механічним патроном на величину в межах від 0,1 мм до 0,15 мм.

Чистоту внутрішніх поверхонь трубок та їх прохідність перевірити спеціальним шомполом–калібром.

16.2.31.5 Після ремонту секцію охолодження опресувати водою на щільність тиском 0,4 МПа ± 0,05 МПа (4 кгс/см2 ± 0,5 кгс/см2) протягом 5 хв. Витікання і підтікання в защільниках не допускаються.

16.2.31.6 Укрутки (втулки) з ушкодженою наріззю, послаблені в посадці - замінити. Нарізь під укрутки перерізати на наступний розмір. Укрутки виготовити й установити зі збільшеним зовнішнім діаметром та розкернити в чотирьох точках.

Шпильки з ослабленою посадкою замінити. Дозволяється установлення східчастих шпильок. Потовщена частина шпильки не повинна виступати над площиною.

16.2.31.7 Після загального складання охолоджувач опресувати водою:

- водяну порожнину - тиском 0,6 МПа ± 0,05 МПа (6,0 кгс/см2 ± 0,5 кгс/см2) протягом 5 хв;

- повітряну порожнину - тиском 0,4 МПа ± 0,05 МПа (4, 0кгс/см2 ± 0,5 кгс/см2) протягом 5 хв. Витікання й потіння не допускаються.

16.2.31.8 Після ремонту та складання охолоджувач наддувного повітря  пофарбувати відповідно до вимог кресленика.

### 16.2.32 Охолоджувач водооливний

16.2.32.1 Охолоджувач зняти, очистити водяну й оливну порожнини від оливних відкладень, шламу та накипу.

Очищення оливної порожнини виконувати миючою рідиною відповідно до посібника з експлуатації заводу - виробника.

Порожнини охолоджувача опресувати водою протягом 5 хв тиском:

- 1,2 МПа (12,0 кгс/см2) – оливну;

- 0,59 МПа (6,0 кгс/см2) – водяну.

16.2.32.2 Охолоджувач розібрати. Манжети, ущільнювальні кільця, прокладки - замінити.

16.2.32.3 У разі протікання трубок у з'єднанні з трубними дошками, дефектну трубку дорозвальцювати. Гранично допустимий внутрішній діаметр трубки після розвальцювання повинен бути не більше ніж 2 мм.

16.2.32.4 Якщо протікання викликане тріщиною в трубці, таку трубку заглушити з  обох боків заглушками з набуртовкою труби на заглушку. Допускається глушити не більше п'яти трубок.

16.2.32.5 Несправні деталі корпусу та кришок зрізати й приварити нові. Дефектні нарізеві отвори розсвердлити, наплавити й обробити за розмірами кресленика.

16.2.32.6 Складений охолоджувач водооливний опресувати згідно 16.2.32.1. Витікання й потіння не допускаються.

16.2.33 Вентилятор охолодження головного генератора

16.2.33.1 Вентилятор розібрати, деталі очистити, оливні канали корпусу  продути стисненим повітрям, оливну порожнину опресувати та підшипники замінити.

16.2.33.2 Вал вентилятора замінити за наявності тріщин будь-якого розміру й розташування. Конусні поверхні перевірити по фарбі зі з’єднувальними  поверхнями диска та шестірні. Прилягання повинно бути не менше ніж 85 % площі. Посадочні поверхні вала відновлювати до креслярського розміру хромуванням або залізненням і обробкою за креслеником.

16.2.33.3 робочу лопать замінити за наявності тріщин, забоїн глибиною більше ніж 1 мм у кількості більше трьох штук, при цьому зазор в останньому стику в межах від 0,1 мм до 0,15 мм забезпечити за рахунок припасування по місцю методом припилювання.

16.2.33.4 Під час складання вентилятора складений  ротор балансувати динамічно згідно з вимогами кресленика. Допустимий дисбаланс – 5 г·см. Балансування виконувати без ущільнювальних кілець.

16.2.33.5 Шестірню замінити за наявності таких дефектів:

- злам або тріщини у зубцях і тілі шестірні;

- ушкодження контактною корозією більше ніж 15 % поверхні зубця;

- відкол зубця довжиною більше ніж 16 % від торця зубця;

- розбіжності торців шестерень (кресл.2-5Д49.151.01) більше ніж 5 мм;

- зношення зубців шестерень, за якого бічний зазор у зубцях перевищує 0,5 мм.

16.2.33.6 Перед установленням ротора перевірити відсутність або наявність протікання оливи по каналах корпусу вентилятора.

16.2.33.7 Перед посадкою на вал втулку (кресл.1-5Д49.151.13-2) нагріти до температури від 523 К до 533 К (від 250 °С до 360 °С) і посадити до упору. Підшипники кочення перед посадкою на вал нагріти в оливній ванні до температури від 363 К до 373 К (від 90 ºС до  100 ºС)  (застосування ударного навантаження під час посадки на вал підшипників не допускається).

16.2.33.8 Обертання ротора повинно бути легким, без заїдань і заклинювань.

### 16.2.34 Фільтр оливи відцентровий

16.2.34.1 Фільтр оливи відцентровий розібрати, деталі промити й перевірити їхній стан. Роликопідшипник, кільця ущільнювальні, втулки ротора - замінити.

16.2.34.2 Ковпак і кронштейн фільтра, за наявності тріщин довжиною більше ніж 160 мм, замінити. Інші тріщини заварити.

16.2.34.3 Клапан кронштейна, за необхідності, притерти до втулки. Щільність притирання перевірити наливанням гасу в порожнину входу, протікання не допускається. Відрегулювати початок відкриття клапана на тиск 0,25 МПа ± 0,025 МПа (2,5 кгс/см2 ± 0,25 кгс/см2), перевірку регулювання клапана виконувати не менше двох разів.

16.2.34.4 Після складання фільтр перевірити повітрям на легкість обертання, заїдання не допускаються.

Фільтр випробувати на герметичність дизельною оливою за тиску не менше  ніж 0,196 МПа (2,0 кгс/см2) протягом 3 хв. Витікання й потіння в з'єднаннях не допускаються.

16.2.34.5 Ротор балансувати згідно вимог кресленика.

16.2.35 Фільтри грубого очищення палива й оливи

16.2.35.1 Фільтри грубого очищення палива й оливи розібрати, очистити й оглянути стан деталей.

16.2.35.2 Корпус, кришку та головку за наявності тріщин більше ніж  35 мм, відколів, що виходять на прохідні й нарізіові отвори - замінити. Інші тріщини заварити.

16.2.35.3 фільтрувальні елементи з порваними або запаяними під час попередніх  ремонтів сітками, замінити.

16.2.35.4 Під час складання фільтра перевірити щупом щільність прилягання стиків фільтрувальних елементів. Щуп товщиною 0,05 мм у стиках не повинен проходити.

Складений фільтр грубого очищення палива випробувати на щільність стисненим повітрям тиском 0,2 МПа ± 0,02 МПа (2,0 кгс/см2 ± 0,2 кгс/см2) протягом 5 хв. Витікання повітря не допускається.

16.2.35.5 Складений фільтр грубого очищення оливи опресувати дизельним паливом тиском 1,2 МПа (12 кгс/см2) протягом 5 хв. Витікання й потіння не допускаються.

### 16.2.36 Фільтри: паливний тонкого очищення, повнопотоковий оливний

16.2.36.1 Паливний фільтр тонкого очищення розібрати. Фільтрувальний матеріал, прокладки та чохол замінити новими.

16.2.36.2 Корпус фільтра та кришку за наявності тріщин більше ніж 35 мм і відколів - замінити. Інші тріщини обробити, заварити та зачистити врівень з основним металом.

16.2.36.3 Складений  фільтр випробувати на герметичність чистим дизельним паливом тиском 0,5 МПа (5 кг·с/см2). Витікання й потіння не допускаються. Під час проходження через фільтр дизельного палива в кількості 25 л/хв ± 0,5 л/хв, перепад тиску повинен бути в межах від 0,05 МПа до 0,08 МПа (від 0,5 кгс/см2 до 0,8 кгс/см2).

16.2.36.4 повнопотоковий оливний фільтр розібрати, основу та корпуси очистити. Тріщини в основі, корпусі, фланцях, кришці обробити, заварити й зачистити. Основу складену з корпусами опресувати водою тиском 1,8 МПа ± 0,05 МПа (18 кгс/см2 ± 0,5 кгс/см2) протягом 5 хв. Витікання й потіння не допускаються. Фільтрувальні елементи замінити. Складений фільтр випробувати на щільність стисненим повітрям тиском 0,42 МПа ± 0,05 МПа (4,2 кгс/см2 ± 0,5 кгс/см2) протягом 5 хв. Витікання повітря не допускається.

### 16.2.37 Система вентиляції картера

16.2.37.1 Оливовіддільник розібрати, деталі замінити за наявності тріщин, зломів. Елементи замінити у разі ушкодження сітки понад 10 % поверхні. Дозволяється заварювати на корпусі до двох тріщин, що не виходять на отвори.

16.2.37.2 Канитель замінити.

16.2.37.3 Вісь шибера замінити за наявності:

- тріщин;

- зношення нарізі в робочій частині;

- забоїн на корпусі.

16.2.37.4 Допускається заміна окремих дефектних приварних деталей корпусу оливовіддільника, а також заварювання зношених нарізних отворів з подальшою обробкою за креслеником або перерізання нарізі на подальшим розмір по стандарту з установленням з'єднувальних деталей відповідного розміру.

16.2.37.5 Під час складання оливовіддільника виконувати такі вимоги:

- поверхні торців елементів повинні знаходиться в одній площині, при цьому, по контуру в місцях прилягання натискного диска  до зовнішнього елемента зазор не допускається;

- укладання дроту (канителі) в опорний диск  виконувати шарами. Заповнення повинне бути рівномірним по всьому об’єму без наскрізних отворів і стовщень;

- оливовіддільник перевірити на герметичність тиском 0,25 МПа ± 0,05 МПа (2,5 кгс/см2 ± 0,5 кгс/см2). Усі зовнішні з'єднання перевірити методом обмилювання. Під час нагнітання повітря протягом від 2 хв до 3 хв не повинні з'являтися мильні бульбашки. Допускається витікання повітря по осі шибера.

16.2.37.6 Труби, патрубки, замінити за наявності тріщин, ум’ятин глибиною більше ніж 3 мм. Непридатні фланці зрізати й установити нові. Після зварювальних робіт труби випробувати гідравлічно на щільність тиском 0,25 МПа ± 0,05 МПа (2,5 кгс/см2 ± 0,5 кгс/см2) протягом не менше ніж 3 хв. Витікання й краплеутворення не допускаються.

### 16.2.38 Установлення електричних машин

16.2.38.1 Деталі проставка під збуджувач замінити новими за наявності тріщин, зламів.

У разі непаралельності площин верхніх і нижніх платиків понад 0,5 мм допускається обробка платиків, при цьому висота проставка не повинна бути менше ніж 172 мм. Зношення прохідних отворів кріплення понад 2 мм допускається усунути наплавленням і обробкою за розмірами кресленика.

16.2.38.2 Прокладки, кільця та втулки замінити за наявності тріщи, зламів. Зношення втулок по висоті допускається не більше ніж 2 мм.

### 16.2.39 Поручні двигуна

Поручні двигуна зняти, розібрати, очистити. Деталі, за наявності тріщин та зламів замінити. Заглушки ставити на епоксидній смолі. Відновити покриття зовнішніх поверхонь труб поручнів.

### 16.2.40 Загальне складання дизель-генератора

### 16.2.40.1 Загальні положення

16.2.40.1.1 Деталі та  вузли дизель-генератора 1А-9ДГ, що надходять на складання, повинні задовольняти вимогам креслеників і цих Правил, повинні бути очищеними, не мати слідів корозії, забоїн і задирок.

16.2.40.1.2 Під час складання дизель-генератора  всі гумові деталі, прокладки, шплінти, замкові пластини та стопорні шайби встановлювати нові.

16.2.40.1.3 Усі деталі та вузли, що раніше працювали на дизель-генератор, установлювати на робочі місця  відповідно до марковань і міток.

16.2.40.1.4 Рекомендується зберігати комплектність таких вузлів на дизель-генератора  блока циліндрів, піддизельної рами, закриття колінчатого вала, привода розподільного вала, привода насосів, лотка з розподільним механізмом.

16.2.40.1.5 Особливу увагу необхідно звертати на старанність виконання вимог щодо затягування відповідальних деталей кріплення - болтів підвісок, шатунних болтів, шпильок кріплення втулки циліндра до кришки та кришок циліндрів до блока, гайок кріплення, шайб розподільного вала, а також кріплення та посадки маточини антивібратора на хвостовику колінчатого вала.

16.2.40.1.6 Складання дизель-генератора виконувати відповідно до технічних вимог креслеників і вимог цих Правил по кожному вузлу або агрегату.

### 16.2.40.2 Установлення колінчатого вала

16.2.40.2.1 Укладання колінчатого вала в блок циліндрів виконують згідно з вимогами кресленика.

16.2.40.2.2 Перед складанням оглянути стан колінчатого вала, постелей блока та підвісок під вкладиші. Усунути забоїни, задирки. Ретельно продути стисненим повітрям оливні канали блока та закрити їх з боку насосів заглушкою. Розкернити в пазах гвинти кріплення упорних півкілець. Змазати тонким шаром дизельної оливи шийки колінчатого вала, затилки й робочі поверхні вкладишів. Нарізь болтів кріплення підвісок і сферичні поверхні гайок змазати рициновою олією. Установити блок на підставку постелями догори.

16.2.40.2.3 Підвіски встановлювати на свої робочі місця відповідно до марковання. Дев'яту підвіску встановлювати з півкільцями.

16.2.40.2.4 Після попереднього кріплення болтів підвісок упорного, а потім інших підшипників, перевірити прилягання головок болтів до підвісок (після затягування до "відправної точки"), проходження щупа 0,03 мм не допускається.

16.2.40.2.5 Перекантувати блок підвісками вниз і виконати остаточне затягування болтів підвісок відповідно до вимог кресленика.

16.2.40.2.6 Перевірити відсутність зазору між вкладишами та нижньою частиною корінних шийок у напрямку вертикальної осі блока. Допускається проходження щупа не більше ніж 0,03 мм на глибину до 10 мм під несуміжні шийки.

16.2.40.2.7 Перевірити осьове переміщення колінчатого вала в упорному підшипнику, проходження щупа між упорними буртами колінчатого вала й упорними кільцями блока не більше ніж 0,06 мм у притиснутому положенні.

16.2.40.2.8 Перевірити зазори на оливу за щупом, що повинні знаходитися в межах від 0,14 мм до 0,31 мм. Результати вимірів записати в паспорт дизеля.

16.2.40.2.9 Установити ведучий диск з'єднувальної муфти на колінчатий вал згідно вимог 16.2.4.

### 16.2.40.3 Установлення охолоджувача водооливного

16.2.40.3.1 Зняти заглушки, що закривають оливні отвори на водозливному  охолоджувачі та піддизельній рамі.

16.2.40.3.2 Зняти сітки в місцях знаходження  болтів кріплення охолоджувача до рами, установити охолоджувач на раму й закріпити двома болтами.

16.2.40.3.3 Перевірити прилягання поверхонь, що з’єднуються. Місцевий зазор допускається не більше ніж 0,1 мм. У разі невідповідності зазору виконати механічну обробку та шабрування поверхонь рами або охолоджувача зі зняттям охолоджувача з рами.

16.2.40.3.4 Перевірити чистоту каналів рами й охолоджувача. Застропити охолоджувач та установити з прокладками. Закріпити охолоджувач на рамі згідно з 1А-9ДГ.18РЭ [30].

### 16.2.40.4 Установлення блока на піддизельну раму

16.2.40.4.1 Протерти і, за необхідності, зачистити опорну поверхню складальних балок. Перевірити балки за допомогою лінійки та ватерпасу в подовжньому й поперечному напрямках. Допустиме відхилення від горизонтального положення не більше ніж 0,15 мм на 1.00 м. Ухил балок допускається лише в одному напрямку. Перевірити прямолінійність балок за лінійкою, щуп товщиною 0,05 мм не повинен проходити між лінійкою та балками.

16.2.40.4.2 Установити піддизельну раму на складальні балки й закріпити двома болтами.

16.2.40.4.3 Протерти внутрішні поверхні рами серветкою. Установити в раму сітки й закріпити. Закрити внутрішню порожнину рами папером.

16.2.40.4.4 Протерти й змазати солідолом поверхню рами в місцях установлення прокладок під блок й покласти прокладки із суміщенням отворів прокладок з отворами рами й зчленуванням стиків прокладок.

16.2.40.4.5 Застропити блок, вставити чотири технологічні штирі в кутові отвори блока й установити блок на раму, поставити конічні штифти. Виступання торців рами щодо торців блока не допускається.

16.2.40.4.6 Укрутити болти із шайбами через отвори блока в раму та рівномірно закріпити блок до рами від середини до країв.

### 16.2.40.5 Установлення антивібратора комбінованого

16.2.40.5.1 Ретельно протерти посадочні поверхні антивібратора та фланця колінчатого вала серветкою. Перевірити наявність ущільнювального кільця на фланці колінчатого вала.

16.2.40.5.2 Установити антивібратор за рисками на фланець колінчатого вала та попередньо закріпити двома болтами. Під час встановлення антивібратора оберігати демпфер від ударів і інших ушкоджень.

16.2.40.5.3 Підібрати штифти із забезпеченням натягу по отворах від 0,01 мм до 0,02 мм. Змазати штифти оливою та запресувати в отвори так, щоб торці штифтів були врівень з площиною антивібратора.

16.2.40.5.4 Викрутити два болти, установити замкову пластину й закріпити вісьмома болтами М24 до фланця колінчатого вала моментом від 600 Н·м до 630 Н·м (від 60 кгс·м до 63 кгс·м) рівномірно по взаємно перпендикулярних осях за два рази.

### 16.2.40.6 Установлення лотка з розподільним механізмом привода розподільного вала та корпусу закриття колінчатого вала

16.2.40.6.1 Установити на шпильки блока набір регулювальних прокладок, такий що був до розбирання дизеля. Під час встановлення регулювальних прокладок канал змазування  привода розподільного вала та вентилятора не повинен перекриватися прокладками.

16.2.40.6.2 Застропити й установити привод розподільного вала на шпильки блока, нагвинтити гайки на шпильки. Установити конічні штифти та закріпити привод до блока чотирма гайками.

16.2.40.6.3 Застропити корпус закриття колінчатого вала й установити його на  блок з постановкою конічних штифтів. Закріпити корпус до блока та рами.

16.2.40.6.4 Перевірити прилягання привода розподільного вала та корпусу закриття колінчатого вала до блока, лотка і рами. Допускається проходження щупа не більше ніж 0,1мм.

16.2.40.6.5 Заміряти зазор між приводом розподільного вала та корпусом закриття колінчатого вала. Різномірність не повинна бути більше ніж 0,1 мм. За необхідності, підшабрувати корпуси. За величиною зазору між корпусами підібрати прокладку. Зняти з блока привод розподільного вала та корпус закриття колінчатого вала.

16.2.40.6.6 Змазати прокладки  герметиком і установити їх на торець блока та рами. Застропити й установити на блок привод розподільного вала. Установити конічні штифти й закріпити привод розподільного вала до блока та лотка. Перевірити зазор у зачепленні шестерень колінчатого вала й шестерень привода. Застропити корпус закриття колінчатого вала, установити на нього прокладку. Прокладку змазати з одного боку герметиком, установити корпус закриття колінчатого вала на дизель, поставити штифти й закріпити корпус до блока. Закріпити корпус закриття колінчатого вала до привода розподільного вала, а потім остаточно, до блока та піддизельної рами.

16.2.40.6.7 Установити пристрій (кресл.Д49.181.63спч) і перевірити центрування привода розподільного вала з розподільним валом. Перевірити бічний зазор у зачепленні шестірні  із шестірнею колінчатого вала й прилягання зубців по фарбі.

16.2.40.6.8 Установити на корпус верхню і нижню половинки кожуха, поставити штифти, закріпити верхню і нижню половинки кожуха між собою та кожух до корпусу. Прокладку клеїти герметиком.

16.2.40.6.9 Установити на кожух закриття колінчатого вала по черзі нижню і верхню половини оливоуловлювача. З’єднати половинки оливоуловлювача між собою, установити конічні штифти та закріпити оливоуловлювач до кожуха закриття колінчатого вала. Перевірити зазор між відбійником колінчатого вала й оливоуловлювачем, що повинен бути в межах від 0,34 мм до 0,55 мм. Різномірність зазору не більше ніж 0,1 мм.

16.2.40.6.10 Перевірити заглиблення торця оливоуловлювача щодо торця відбійника, що повинно бути від 1 мм до 4 мм.

### 16.2.40.7 Установлення привода насосів

16.2.40.7.1 Застропити й установити на блок задній корпус привода насосів. Закріпити корпус чотирма болтами (по два з кожної сторони) і перевірити прилягання корпусу до блока і рами по щупу. Місцеве неприлягання допускається не більше ніж 0,1мм. За необхідності корпус підшабрувати. Відкріпити та зняти корпус із блока.

16.2.40.7.2 Установити в пази заднього корпусу ущільнювальні кільця. Прив'язати нитками до заднього корпусу прокладку, змазану з боку блока герметиком. Установити проставки для переливання води з привода у водяні колектори. Поставити конічні штифти, видалити нитки та закріпити корпус до блока  болтами.

16.2.40.7.3 Застропити передній і середній корпуси  складеними. Установити прокладку змазану герметиком на середній корпус. Перевірити наявність ущільнювальних кілець на задньому корпусі й установити середній корпус на дизель. Закріпити задній і середній корпуси між собою.

16.2.40.7.4 Установити пристрій (кресл.Д49.181.27спч) і перевірити центрування привода насосів щодо колінчатого вала. Допуск радіального зміщення осей шестірні і колінчатого вала – 0,3 мм, допуск кутового зміщення - 0,32 мм на один метр  довжини.

16.2.40.7.5 Приводний вал повинен вільно переміщати в шліцах маточини шестірні та  втулки колінчатого вала, перевірити не менше, ніж у трьох положеннях.

16.2.40.7.6 Осьовий розбіг торсійних валів повинен бути від 1,5 мм до 
8,0 мм.

16.2.40.7.7 Затягування болтів і загвинчування гайок робити граничним моментом:

- 120 Н·м (12 кгс·м) або зусиллям 200 Н (20 кгс) на плечі 600 мм - для М16;

- 40 Н·м (4 кгс·м) або зусиллям 200 Н (20 кгс) на плечі  200 мм - для М12.

### 16.2.40.8 Установлення оливного насоса

16.2.40.8.1 Перед установленням насоса перевірити чистоту внутрішніх порожнин привода насоса, відсутність забоїн і задирок на поверхні з'єднання в шліцьових з'єднаннях привода і насоса оливи, наявність ущільнювальних кілець і прокладок. Змазати шліцьову втулку насоса оливою.

16.2.40.8.2 3астропити і установити насос оливи  на шпильки привода насосів і закріпити гайками в перехресно-шаховому порядку.

16.2.40.8.3 Під час установленняі на двигун перевірити:

- плавність обертання шестерень насоса;

- стан посадочних місць привода та насоса, придатність ущільнювальних кілець.

Ведуча шестірня повинна вільно обертатися від руки.

### 16.2.40.9 Установлення водяного насоса

16.2.40.9.1 Протерти водяний насос серветкою, звернувши особливу увагу на чистоту шліцьових отворів і поверхні прилягання до привода.

16.2.40.9.2 Змазати прокладку герметиком з однієї сторони та приклеїти до фланця привода насосів. установити торсійний валик, застропити насос і установити на шпильки привода, закріпити насос.

### 16.2.40.10 Установлення кронштейна турбокомпресора й охолоджувача наддувного повітря

16.2.40.10.1 Застропити кронштейн турбокомпресора, установити на торець блока й попередньо закріпити чотирма болтами. Перевірити зазор між блоком і кронштейном, що не повинен бути більше ніж 0,2 мм. Зняти кронштейн.

16.2.40.10.2 Укласти в пази кронштейна прокладки. Продути кронштейн стисненим повітрям. Змазати прокладку герметиком з боку блока й установити її на блок. Установити кронштейн на блок циліндрів і закріпити болтами.

16.2.40.10.3 Оглянути ресивер блока, привалкові поверхні його охолоджувача і кронштейна на відсутність бруду. Надіти на шпильки охолоджувача повітря прокладку й установити його на кронштейн. Зняти фланці, приєднати охолоджувач до кронштейна, установити фланці на робоче місце.

### 16.2.40.11 Установлення турбокомпресора

16.2.40.11.1 Надіти на патрубок охолоджувача повітря трубу. Застропити та підняти турбокомпресор, оглянути на відсутність бруду поверхні прилягання кронштейна та турбокомпресора. Установити турбокомпресор на шпильки кронштейна.

16.2.40.11.2 Перевірити співвісність патрубків повітряного завитка  й охолоджувача наддувного повітря. Допуск співвісності – 4 мм.

16.2.40.11.3 Закріпити турбокомпресор на кронштейні.

### 16.2.40.12 Складання поршнів із шатунами

16.2.40.12.1 Оглянути комплект поршнів і шатунів на відсутність задирок, забоїн, підібрати за масою на дизель. Різниця мас комплекту шатунів з поршнями допускається не більше ніж 0,5 кг, комплекту шатунів - не більше ніж 0,3 кг, поршнів - не більше ніж 0,2 кг.

16.2.40.12.2 Перевірити отвори для підведення оливи в поршні та шатуні на відсутність забруднення.

16.2.40.12.3 Помарковати поршні та шатуни номером циліндра.

16.2.40.12.4 Під час складання шатуна з поршнем, поршень нагріти до температури від 353 К до 373 К (від 80 °С до 100 °С). Ретельно продути оливний  канал головного шатуна стисненим повітрям і протерти шатун чистою серветкою.

Складання поршня із шатуном виконувати так, щоб широкі перемички біля виїмок під випускні клапани в головці поршня були спрямовані в бік марковання на стержні шатуна.

16.2.40.12.5 Установити стакан із пружиною в поршень, змазати підшипник оливою, шатун завести в поршень, установити поршневий палець і застопорити стопорними кільцями. Обміряти робочі частини поршня.

### 16.2.40.13 Складання циліндрових комплектів (кришки циліндра з втулкою)

16.2.40.13.1 Складання комплекту кришки циліндра та втулки виконувати згідно з вимогами кресленика та 1А-9ДГ.18РЭ [30].

16.2.40.13.2 Оглянути втулки на відсутність вибоїн і задирок у місці газового стику ущільнювальних кілець, на дзеркалі втулок та інших поверхнях.

16.2.40.13.3 Застропити й установити втулку циліндра на стенд складання. Надіти на переливні втулки гумові кільця та вставити в ущільнювальний поясок газового стику прокладку змазану з двох боків оливою.

16.2.40.13.4 3астропити кришку циліндра за допомогою пристрою (кресл.Д49.181.14спч) і установити на шпильки втулки циліндра так, щоб торець кришки з боку впускних клапанів збігався зі скосом на втулці циліндра. Накрутити  гайки на шпильки. Глуху гайку та гумове кільце під шайбу встановити на шпильку, розташовану з боку всмоктувальної порожнини. Затягування гайок виконувати в три підходи динамометричним ключем згідно з                  1А-9ДГ.18РЭ [30].

16.2.40.13.5 Приєднати комплект до складального стенда й перекантувати комплекти кришкою циліндра вниз. Обміряти робочу поверхню втулки й перекантувати комплект кришкою циліндра вверх.

16.2.40.13.6 Установити на робоче місце закриття,  складене з перехідним патрубком, і закріпити.

16.2.40.13.7 Складання й установлення комплектів у блок виконувати згідно з 1А-9ДГ.18РЭ [30].

### 16.2.40.14 Установлення випускних колекторів газового трубопроводу

16.2.40.14.1 Установити правий і лівий кронштейни газового трубопроводу на кронштейн турбокомпресора й закріпити болтами.

16.2.40.14.2 3астропити правий випускний колектор складений з газовим трубопроводом, зняти технологічні заглушки та продути внутрішні порожнини колектора стисненим повітрям. Установити на фланці правого випускного колектора втулки з ущільнювальними кільцями та колектор на кришки циліндрів, що попередньо закріпити на двома болти. Завести між кришками циліндрів і фланцями випускного колектора інші прокладки та закрутити болти в кришки циліндрів.

16.2.40.14.3 Завести гумову прокладку між кронштейном газового трубопроводу та газовим трубопроводом і остаточно закріпити випускний колектор до кришок циліндрів.

16.2.40.14.4 Визначити величину зазору між кронштейнами й по величині зазору підібрати шайби з точністю 1 мм. По черзі, викрутити болти, установити між кронштейнами шайби й остаточно приєднати кронштейн газового трубопроводу до кронштейна турбокомпресора.

16.2.40.14.5 Установлення лівого випускного колектора необхідно за аналогією установлення правого випускного колектора.

16.2.40.14.6 Установити між турбокомпресором і патрубком газового трубопроводу прокладки й закріпити газовий трубопровід до турбокомпресора болтами.

16.2.40.14.7 Установити ізоляцію на компенсатори та фланці патрубків з'єднання з турбокомпресором і закріпити її дротом. Установити на компенсатори та фланці патрубків з'єднання з турбокомпресором кожухи й закріпити їх. Рознімачі кожухів повинні знаходитися з боку турбокомпресора.

16.2.40.14.8 Виконати опресування водяної системи дизеля тиском 0,6 МПа ± 0,2 МПа (6 кгс/см2 ± 2 кгс/см2) протягом 10  хв. Витікання не допускається.

### 16.2.40.15 Установлення кута випередження подачі палива й перевірка фаз газорозподілу

Установлення кута випередження подачі палива й перевірку фаз газорозподілу виконувати згідно технічними вимогами креслеників, 1А-9ДГ.18РЭ [30] і 1А-9ДГ.15РК [29].

16.2.40.16 Установлення паливних насосів і трубопроводу палива низького тиску

16.2.40.16.1 Підібрати прокладки під паливні насоси відповідно до величин, вибитих на корпусі паливного насоса. Відхилення, що допускається по товщині, не більше ніж 0,15 мм. У разі товщини прокладок до 1,5 мм установити одну прокладку, понад 1,5 мм - не більше двох. При цьому, прокладка меншої товщини повинна розташовуватися з боку фланця насоса.

16.2.40.16.2 Перевірити прилягання по фарбі роликів паливних насосів у такому порядку:

- покрити фарбою циліндричну поверхню роликів;

- повернути колінчатий вал так, щоб один з кулачків розподільного вала паливних насосів знаходився циліндричною частиною проти отвору лотка під паливний насос;

- установити на шпильки лотка регулювальні прокладки та паливний насос, попередньо приєднавши насос до лотка гайками, щоб щуп від 0,5 мм до 2,0 мм проходив між насосом і лотком;

- повернути колінчатий вал і установити ролик насоса на профільну частину шайби та закріпити насос остаточно;

- прокрутити колінчатий вал не менше двох обертів;

- від’єднати й зняти паливні насоси;

- перевірити прилягання роликів до кулачків і розташування роликів щодо шайб. Прилягання повинно бути не менше ніж 75 %, звисання торців роликів паливних насосів щодо торців кулачків не допускається;

- протерти від фарби ролики та кулачки.

16.2.40.16.3 Змазати оливою ущільнювальні кільця й надіти їх на паливні насоси.

16.2.40.16.4 Установити паливні насоси з остаточним їх кріпленням моментом 200 Н·м (20 кгс·м) у перехресному напрямку за  три-чотири підходи.

16.2.40.16.5  Монтаж трубопроводу палива низького тиску до насоса виконати так, щоб між круговими рисками на трубі та торцем фланця паливного насоса, після закріплення, був витриманий розмір 20 мм ± 1 мм.

### 16.2.40.17 Установлення форсунок

16.2.40.17.1 Протерти форсунки серветкою, оглянути соплові отвори  щодо відсутності бруді й установити форсунки в отвори циліндрових кришок на шпильки, накрутити гайки на шпильки та затягнути. Закручування гайок виконувати моментом 160 Н·м (16 кгс·м) без ривків.

16.2.40.17.2 Установити форсункові трубки й закріпити їх моментом 160 Н·м ± 20 Н·м (16 кгс·м ± 2 кгс·м).

### 16.2.40.18 Установлення граничного вимикача

16.2.40.18.1 Залити чисту оливу в порожнину граничного вимикача, змазати оливою шліці вала привода граничного вимикача й установити вал у шліці приводної шестірні привода розподільного вала. Під час установлення стежити, щоб прокладка не перекрила отвори для підведення і зливання оливи.

16.2.40.18.2. Установити граничний вимикач із прокладкою на привод розподільного вала, одночасно ввести в зачеплення шліці вала й граничного вимикача. Закріпити граничний вимикач.

### 16.2.40.19 Установлення привода тахометра

16.2.40.19.1 Установити на шпильки прокладку й привод тахометра, закріпити його гайками.

16.2.40.19.2 Установити  тахометр на стояк і попередньо закріпити його. Змазати поверхні тертя валика солідолом С ГОСТ 4366.

16.2.40.19.3 Тахометр на привод установити так, щоб випрямний гнучкий валик мав осьовий розбіг у межах від 1,5 мм до 2,5 мм і закріпити остаточно. Установити зазор від 0,5 мм до 0,7 мм між верхнім торцем нарізної втулки оболонки і тахометром. Під час установлення контролювати, щоб канал для зливання оливи не був перекритий прокладкою.

### 16.2.40.20 Установлення регулятора

Змазати вал регулятора оливою й установити його на шпильки за одночасного сполучення шліцьового валика регулятора зі шліцами привода й закріпити до привода розподільного вала.

### 16.2.40.21 Установлення механізму керування паливними насосами

16.2.40.21.1 Установити на шпильки лотка механізм насоса керування паливом, поставити конічні штифти та  закріпити їх.

16.2.40.21.2 Установити та закріпити на шпильках лотка вал поперечний складений  із задніми та передніми відсічними валиками. Ввести важелі валиків у зачеплення з рейками паливних насосів.

16.2.40.21.3 Перевірити легкість і плавність переміщення привода  керування з одного крайнього положення в інше. Стискання пружин і розмикання важелів механізму керування паливними насосами, при цьому, не допускається.

16.2.40.21.4 З'єднати механізм керування паливними насосами з регулятором. Установити механізм граничного вимикача в робоче положення й відрегулювати довжину блока на важелі поперечного вала привода керування.

16.2.40.21.5 Перевірити роботу механізму керування паливними насосами. Остаточне регулювання привода керування виконувати на працюючому дизелі.

16.2.40.22 Установлення штанг і регулювання зазорів у гідроштовхачах

16.2.40.22.1 Повернути колінчатий вал, так щоб ролики важелів першого правого циліндра були розташовані на циліндричній частині шайб розподільного вала.

16.2.40.22.2 Зняти з першої правої циліндрової кришки пристрій для втримання гідроштовхачів. Перевірити марковання гідроштовхачів. Установити пристрій (кресл.Д49.181.167спч) для контролю зазорів у гідроштовхачах на важіль впускних клапанів так, щоб ніжки індикаторів знаходились на тарілках клапанів за площиною, що прилягає через осі клапанів, ближче до лотка.

16.2.40.22.3 За допомогою пристрою (кресл.Д49.181.9спч) натиснути на важіль і установити впускну штангу першого правого циліндра в розпір в чарунки важеля випускних клапанів і вертикального важеля лотка. Натисканням на важіль пристрою (кресл.Д49.181.9спч) визначити за індикатором зазори в гідроштовхачах.

16.2.40.22.4 Вийняти штангу й установити необхідну довжину (поворот висувної частини на одну грань дає збільшення або зменшення зазору на 0,36 мм).

16.2.40.22.5 Установити штангу в пристрій (кресл.Д49.181.84спч) і законтрити її контргайкою, приклавши момент 150 Нм (15 кгс·м).

16.2.40.22.6 Установити штангу на робоче місце й перевірити зазори в гідроштовхачах. Зняти пристрій (кресл.Д49.181.167спч).

16.2.40.22.7 Аналогічно установити зазори на інших п'ятнадцяти циліндрових кришках. Установити закриття на циліндрові кришки та закріпити їх.

### 16.2.40.23 Установлення генератора

16.2.40.23.1 Установити на піддизельну раму набір прокладок, таких що були до розбирання дизеля. Застропити генератор і установити на піддизельну раму.

16.2.40.23.2 Підсунути генератор до дизеля до зіткнення з пакетом кілець. Установити болти, шайби та накрутити гайки на болти з'єднання дисків муфти.

16.2.40.23.3 Закрутити гайки кріплення дисків з'єднувальної муфти. Установити болти кріплення генератора на піддизельну раму і закрутити гайки моментом 1200 Н·м (120 кгс·м).

16.2.40.23.4 Перевірити правильність установлення якоря генератора в осьовому напрямку. Виступання втулки лабіринтового защільника генератора повинно бути в межах від 2 мм до 6 мм.

16.2.40.23.5 Перевірити повітряний зазор між якорем і головними полюсами генератора за допомогою щупа, довжиною не менше ніж 500 мм і шириною не більше ніж 8 мм під серединою полюсів з боку колектора. Зазор повинен бути рівномірним з різницею не більше ніж 0,5 мм.

16.2.40.23.6 Установити пристрій (кресл.3Д43.181.4спч) і виконати центрування генератора. Допуск кутового зміщення - 38' (0,15 мм на довжині 800 мм). Установити конічні штифти.

16.2.40.23.7 Допуск радіального биття веденого диска муфти - 0,15 мм.

16.2.40.23.8 Застропити й установити на генератор збуджувач і стартер-генератор з установленням під електричні машини наборів прокладок, були вставлені до розбирання (не більше трьох), поставити штифти. Закріпити електричні машини. Болти затягнути моментом 350 Н·м (35 кгс·м).

16.2.40.23.9 Перевірити розміри від привода розподільного вала до стартер - генератора і до півмуфти збуджувача. Виконати центрування електричних машин. Злам не повинен бути більше ніж 0,3 мм на одному метрі довжини, зміщення не більше ніж 0,1 мм.

16.2.40.23.10 Установити і закріпити на півмуфті каркаси валопроводу  допоміжних  агрегатів. Установити втулки в півмуфти стартера та збуджувача. Завести проставки між півмуфтами, з'єднати болтами та  закріпити. Установити гумові шайби із втулками між півмуфтами та проставками, закріпити болти.

16.2.40.23.11 Установити, відповідно до марковання, пальці складені із втулками та кільцями в отвори проставок і півмуфт і закріпити їх гайками із шайбами. Установити сітки на каркаси закриття валопроводу і закріпити хомутами.

### 16.2.40.24 Установлення вентилятора охолодження головного генератора

16.2.40.24.1 Зняти з вентилятора патрубок і фланець. Нанести тонкий шар фарби "глазур" на поверхню зубців шестірні привода розподільного вала.

16.2.40.24.2 Застропити й установити вентилятор на привод розподільного вала, установити штифти і закріпити вентилятор.

16.2.40.24.3 Прокрутити колінчатий вал дизеля та перевірити по фарбі прилягання зубців шестерень вентилятора.

16.2.40.24.4 Установити пристрій (кресл.ТТ8539-4810) і відрегулювати зазор  у зачеплені шестерень розподільного вала та вентиляторі.

16.2.40.24.5 Установити й закріпити фланець і патрубок на вентилятор. Установити на генератор патрубок. З'єднати патрубок генератора з патрубком вентилятора рукавом.

### 16.3 Системи тепловоза

### 16.3.1 Паливна система

16.3.1.1 Перевірити роботу паливної системи та прокачування палива.

16.3.1.2 Від'єднати технологічний шланг трубопроводу, зняти заглушки та з'єднати місця роз'єднування трубопроводу.

16.3.1.3 Перевірити роботу і стан паливних насосів та трубопроводів.

16.3.1.4 Замінити теплоізоляцію труб.

16.3.1.5 Виконати ревізію вентилів та кранів.

16.3.1.6 Очистити від бруду і шламу паливний бак без знімання його з тепловоза:

- перед промиванням внутрішньої порожнини паливного бака обмити зовнішню поверхню бака гарячою водою, нагрітої до температури від 80 °С до 90 °С і обдути сухим стисненим повітрям. Від'єднати та вийняти забірний пристрій;

- від'єднати технологічний шланг трубопроводу, зняти заглушки та з'єднати місця роз'єднання трубопроводу;

- для промивання внутрішніх порожнин бака поставити тепловоз на канаву. Вивернути пробки горловин заливного пристрою й вийняти сітчасті фільтри. Відкрутити кришки промивних отворів, зняти оглядові стекла, від'єднати вентиляційну трубу. Промити  внутрішні поверхні, відсіків паливного бака водою, нагрітої від 80 °С до 90 °С, що подають по шлангу під тиском від 0,2 МПа до 0,3 МПа (від 2 кгс/см2 до 3 кгс/см2). Після промивання оглянути внутрішні порожнини    бака. Бак вважають очищеним у разі відсутності на внутрішніх поверхнях відсіків продуктів відкладень палива та  оливних крапель;

- обдути та просушити внутрішні поверхні бака сухим стисненим повітрям тиском від 0,4 МПа до 0,6 МПа (від 4 кгс/см2 до 6 кгс/см2) до повного видалення крапель води на поверхнях бака;

- одночасно з загальним промиванням бака очистити всі зняті деталі бака. Під час очищення внутрішніх поверхонь труб заборонено застосування металевих йоржів. Забірний пристрій, паливомірне скло, спускний клапан, відремонтувати. Прокладки, сальник-замінити;

- у разі виявлення тріщин заварювання їх проводити з прийняттям усіх заходів протипожежної безпеки відповідно до ЦТтеп/251[30].

Установити на місце забірний пристрій, паливоміри, вентиляційні труби, промивні кришки люків. Після встановлення всіх деталей бак заправити паливом;

16.3.1.7 Зняти, розібрати, оглянути деталі вентилів і кранів. Защільник замінити, зношені деталі запірних пристроїв відновити.

16.3.1.8 Зняти, розібрати й відрегулювати демпфер манометра в такому порядку:

- викрутити на кілька оборотів установлювальний гвинт, вивернути корпус регулювальної голки разом із голкою корпусу;

- вивернути з корпусу регулювальну голку, попередньо викрутивши кріпильні гвинти. Протерти конусну частину голки і сідло корпусу чистим обтиральним матеріалом, змоченим в дизельному паливі, бензині чи гасі, до повного видалення осаду, що відклався на їхніх робочих поверхнях;

- після очищення ввернути голку в корпус до упору, потім укрутити кріпильні гвинти і далі скласти в порядку, зворотному розбиранню.

16.3.1.9 Зняти клапан запобіжний паливної системи з тепловоза, розібрати, деталі промити, зношені відремонтувати. Скласти клапан і відрегулювати на стенді на тиск 0,25 МПа (2,0 кгс/см2). Регулювання проводити регулювальним болтом.

16.3.1.10 Зняти клапан безповоротний паливної системи з тепловоза, відвернути пробку, зняти кільце й вийняти кульку з корпусу. Деталі клапана промити в освітлювальному гасі та  продути стисненим повітрям, зношені деталі відновити;

Скласти клапан у послідовності, зворотній розбиранню. Перевірити щільність прилягання ущільнювальних поверхонь кульки та корпуса гідровипробуванням робочою рідиною на тиск 0,5 МПа (5,0 кгс/см2) протягом 3 хв. При цьому, протікання не допускається.

16.3.1.11 Від'єднати клапан зливу палива від паливного відсіку, відвернути пробку, вивернути кільце й вийняти з корпуса кульку та пружину. Промити деталі, продути стисненим повітрям, зношені - відремонтувати чи замінити. Скласти клапан у послідовності, зворотній розбиранню.

### 16.3.2 Оливна система

16.3.2.1 Трубопроводи розібрати, ретельно очистити, оглянути, опресувати водою по ділянках тиском 1,5 МПа (15 кгс/см2) протягом 5 хв.

Кільця ущільнювальні пружних фланцевих з'єднань замінити.

16.3.3 Водяна система

16.3.3.1 Промити внутрішні поверхні бака водою, нагріти до температури від 80 ºС до 90 ºС. Перед промиванням бака від'єднати від нього дві підживлювальні труби і замість них установити технологічні шланги, протилежні кінці яких вивести з тепловоза. Вивернути пароповітряний клапан. Промити через отвір пароповітряного клапана внутрішні поверхні бака струменем гарячої води зі шланга зі спеціальним наконечником. Промивання продовжити до повного видалення осадів, після чого, від'єднати технологічні шланги;

16.3.3.2 Зняти водомірний пристрій, замінити скло та почистити канали, розібрати вентиль і краник, притерти притиральні поверхні, замінити сальниковий защільник. Скласти й установити водомірний пристрій на робоче місце. Після ремонту і промивання бак спресувати водою тиском 0,15 МПа (1,5 кгс/см2) протягом 5 хв. Протікання та  потіння не допускаються.

Приєднати підживлювальні  труби до бака, заправити водяну систему водою, перевірити щільність з'єднань, за необхідності, підтягти.

16.3.3.3 Відрегулювати реле рівня води відповідно до інструкції Датчик- реле уровня жидкости двухпозиционный типа ДРУ-1.Техническое описание и инструкция по эксплуатации [45].

16.3.3.4 Відремонтувати секції радіатора холодильника в такій послідовності:

- очищені та промиті секції радіатора холодильника спресувати водою протягом 5 хв тиском 0,4 МПа (4 кгс/см2). Секції, що мають течі трубок у кількості 3 шт (але не більше 8 шт), відремонтувати з обов'язковою заміною трубної коробки та підсилювальної дошки. При цьому, активна довжина трубок секцій не повинна бути менше ніж 1145 мм.

Трубні коробки до труб секцій припаяти міднофосфористим припоєм. Застосовувати для цих цілей олово або інші сплави заборонено. Заплавлення кінців трубок не допускається. Трубна коробка й підсилювальна дошка під час паяння трубок повинні бути спаяні пояском шириною не менше ніж 2 мм навколо трубок. Трубну коробку та підсилювальну дошку виготовляти з матеріалу, зазначеного в креслениках. Після припаювання трубок до трубної дошки кінці трубок роздати. Перевірити проходження  щупом перерізом 0,8 мм х 15 мм, що повинен проходити на глибину не менше ніж 30 мм. Колектор до трубної дошки припаяти припоєм ПМЦ-40 чи латунню Л-62.

Секції, що мають течі не більше трьох трубок, дозволяється ремонтувати методом опаювання припоєм ПОС-40 по периметру стику трубок з решітками та підсилювальною дошкою. Опаювання можна проводити методом занурення в припій. Дозволяється паяння дефектних трубок зовнішнього ряду по решіткам міднофосфористим припоєм без підрізування країв трубок.

Заборонено установлення на тепловоз секцій, що мають більше ніж 8 шт. заглушених трубок;

- виправити зім’яті і погнуті пластини охолоджувальних секцій;

- секції після очищення, ремонту й опресування (за умови відсутності течі) перевірити на час протікання води, що повинен бути не більше 65 с за температури води від 291 К до 293 К (від 18 °С до 20 °С).

Секції із значним часом протікання води підлягають додатковому очищенню. При цьому, секції треба встановити похило і заповнити 50 %-ним водяним розчином інгібірованої соляної кислоти. Розчин витримати від 15 хв до 20 хв у секції, після чого дати стекти кислоті і через секцію пропустити від 25 л до 30 л гарячого 2 % розчину кальцинованої соди. Після нейтралізації кислоти повторити промивання водою та перевірити заново секцію на витікання. Після випробування секцію продути сухим стисненим повітрям і просушити;

- на колекторі секцій, відремонтованих із заміною трубної коробки та підсилювальної дошки, із зовнішнього боку приваленого фланця нанести марковання із зазначенням дати й місця ремонту. Дозволяється маркірування білою емаллю на бічних щитках секції (у разі кожного знімання секції марковання відновляти);

- під час складання секцію встановлювати на паронітову прокладку, попередньо змазавши сумішшю моторної оливи з графітом. Заново виготовлені прокладки повинні відповідати вимогам кресленика.

Забезпечити зазори між секціями,  що повинні бути не більше ніж 2 мм.     Дозволяється, в одному ряду секцій, наявність чотирьох проміжків між секціями до 5 мм.

Заборонено установка на тепловоз водяних секцій не перевірених на час витікання.

16.3.4 Гальмівна система

Виконати всі роботи по гальмівній системі відповідно до ЦТ-0058 [34].

16.3.5. Система осушення стисненого повітря

16.3.5.1 Зняти блок осушення, демонтувати з рами блока пиловіддільник, адсорбери, клапани, трубопроводи.

16.3.5.2 Оглянути раму блока осушення, усунути тріщини в рамі зварюванням.

16.3.5.3 Ремонт трубопроводу і зворотного клапана блока осушення виконати згідно з ЦТ-0058.[34].

16.3.5.4 Розібрати адсорбер, деталі очистити, промити й оглянути. Ремонт і гідравлічні випробування корпусу складеного виконувати відповідно до вимог Правил ЦТ-ЦВ-ЦЛ-ЦП – 0050 [14]. Прокладки замінити.

16.3.5.5 Оглянути стакан, за наявності тріщин в зварювальних швах чи тріщини на поверхні обичайки заварити відповідно до ЦТтеп/251 [30].

16.3.5.6 Ізоляційні плити оглянути, у разі порушення ізоляції - плити замінити.

16.3.5.7 Скласти адсорбер, зовнішні поверхні, крім нарізевих, покрити емаллю КО-911. Циліндричні нарізеві сполучення встановлювати з підмотуванням  азбестового шнуру на  мастилі з таких компонентів:

- порошок мідний МП   згідно з ГОСТ 4960 - 16 %

- графіт ГП-1                   згідно з  ГОСТ 5279   -20 %

- гліцерин                        згідно з  ГОСТ 6259  -70 %.

Пиловіддільник розібрати, відремонтувати  та скласти, керуючись вимогами з ремонту корпусу і нарізевих сполучень адсорбера.

Клапани від'єднати від трубопроводів, зняти, очистити, розібрати, деталі ретельно промити, насухо протерти безворсовою серветкою, оглянути та виконати такі роботи:

- порвані, зношені та із надуттям манжети або прокладки - замінити;

- перевірити нарізеві сполучення. Забиту чи зірвану нарізь відновити або замінити деталь. Сідла клапанів і клапани не повинні мати забоїн і рисок. У разі витікання повітря притерти клапани за місцем. За наявності на притиральних поясках клапана та сідла рисок, забоїн - проточити на верстаті та притерти клапан до сідла;

- перевірити пружини, за наявності втрати пружності чи значного осідання - пружини замінити;

- перевірити всі деталі на відсутність забоїн, задирок, ум'ятин, тріщин і інших дефектів. Усунути дефекти або замінити деталі;

- перед складанням кранів нарізеві поверхні та поверхні тертя змазати мастилом відповідно до ЦТ-0058 [34];

- після складання клапанів перевірити їхнє ущільнення на герметичність відповідно до вимог кресленика.

Електропневматичні вентилі зняти, розібрати, відремонтувати й установити.

Перед складанням вентилів поверхні, що сполучаються, і деталі змазати мастилом ЦИАТИМ-221.

Після ремонту складений блок осушення та  перевірити щодо його працездатності.

16.3.6 Повітропровід керування

16.3.6.1 Під час ремонту повітропроводу керування необхідно виконати такі  роботи:

- оглянути повітропровід на відсутність пошкоджень і витікання повітря;

- перевірити кріплення трубопроводів;

- розібрати пиловіддільник, промити та замінити набивку;

- зняти клапани, крани, вентилі, розібрати, оглянути, відремонтувати;

- тифон зняти, розібрати, відремонтувати й установити на робоче  місце;

- клапан тифону від повітропроводу зняти, розібрати, відремонтувати й установити на робоче місце;

- тифон відрегулювати за тиску повітря від 0,75 МПа до 0,9 МПа (від 7,5 кгс/см2 до 9 кгс/см2);

- перевірити положення мембрани;

- відрегулювати тембр звуку тифону та голосність його звучання;

- зняти повітряні циліндри привода жалюзі й склоочисника, очистити від пилу та  бруду, розібрати, деталі промити в гасі.

Оглянути деталі, за наявності тріщин на робочій поверхні циліндра, деталі замінити.

Манжети й прокладки незалежно від їхнього стану, замінити.

Після складання циліндри випробувати повітрям під тиском 0,8 МПа (8 кгс/см2) протягом 5 хв. Витікання повітря й падіння тиску не допускаються.

Усі поверхні тертьові циліндра та манжети, а також валики й втулки змазати тонким шаром мастила ЖРО.

У складених циліндрах шток повинен переміщатися вільно без заїдань у робочому положенні циліндра;

- перевірити роботу й герметичність ущільнювань склоочисника, запірно-регулювального крана на з'єднувальні їх повітропроводу.

Склоочисник повинен працювати плавно, без ривків, зупинок і заїдань. Залежно від відкриття запірно-регулювального крана  швидкість ходу щітки повинна зростати. Щітки не повинні виходити за габарити скла чи вдарятися об його защільник.

16.3.7 Піскова система

16.3.7.1 Під час ПР-3 піскової системи виконати такі роботи:

- зняти форсунку, розібрати, оглянути й відремонтувати;

- зняти повітророзподільник пісочниці з тепловоза, очистити та розібрати;

- оглянути деталі. За наявності зношення робочих поверхонь деталі відновити хромуванням чи замінити новими;

- замінити, незалежно від стану, манжети, защільник та прокладки;

- перевірити корпус повітророзподільника на відсутність тріщин, відколів. За наявності виявленні дефектів її відремонтувати відповідно до ЦТтеп/251[30];

- прочистити отвори в корпусі повітророзподільника, промити і продути сухим стисненим повітрям;

- промити, просушити всі деталі повітророзподільника;

- запресувати втулку в корпус повітророзподільника, проконтролювати, щоб отвір у втулці, збігався з отвором корпусу.

Щільність запресовування втулки й заглушки перевірити повітрям за тиску 0,8 МПа (8 кгс/см2) протягом 30 с. Пропускання повітря не допускається;

- скласти повітророзподільник у послідовності, зворотній розбиранню;

- випробувати і перевірити піскову систему.

16.3.8 Засоби пожежогасіння

16.3.8.1 Під час ПР-3 засобів пожежогасіння необхідно виконати наступні роботи:

- через один ПР-3 замінити пожежний рукав на новий;

- пожежний стовбур  розібрати:

1) відвернути гільзу разом з рукавом;

2) зняти стакан і насадок, відкрутивши їх по нарізі корпусу;

3) вийняти обтічник з клапаном і роз'єднати їх;

4) звільнити кінець пружини, відігнутий і зафіксований у штоку, і зняти пружину;

5) вийняти стопорне кільце;

6) викрутити шток з корпусу;

7) оглянути деталі, зношені відновити до креслярських розмірів;

8) стопорне кільце і клапан замінити незалежно від стану;

- змазати нарізь штока мастилом ЖРО;

- скласти пожежний рукав у послідовності зворотному розбиранню. Після складання перевірити працездатність стовбура. Під час відкриття стовбура гільза зі штоком повинна переміщатися щодо стакана без заїдань і повертатися пружиною у вихідне положення;

- випробувати рукав з пожежним стовбуром на герметичність тиском повітря від 0,75 МПа до 0,9 МПа (від 7,5 кгс/см2 до 9 кгс/см2) з витримуванням у водяній ванні (баку) протягом 5 хв. При цьому допускається падіння тиску не більше ніж 0,02 МПа (0,2 кгс/см2). Поява бульбашок повітря на поверхні рукава не допускається;

- виконати повний огляд резервуара з гідравлічним випробуванням в установці порошкового пожежогасіння (через один ПР-3) для чого:

1) зняти резервуар з тепловоза;

2) виконати внутрішній і зовнішній огляди. Для внутрішнього огляду резервуар розібрати, ретельно перевірити аератор, для чого зняти гумові кільця, продути аератор стисненим сухим повітрям і замінити кільця, незалежно від їхнього стану.

Очистити внутрішню поверхню резервуара та скласти резервуар;

3) відновити лакофарбові покриття зовнішніх поверхонь резервуара;

4) виконати гідравлічне випробування резервуара водою тиском 1,5 МПа  0,03 МПа (15 кгс/см2  0,3 кгс/см2). Під пробним тиском витримати резервуар 5 хв, після чого поступово знижувати тиск до 1 МПа (10 кгс/см2), залишивши його на час подальшого огляду.

Під час огляду остукувати резервуар легкими ударами молотка масою 0,5 кг із закругленим бойком.

Після огляду поступово знизити тиск до нуля.

Резервуар визнати таким, що витримав випробування, якщо не виявлено залишкової деформації, тріщин, течі й потіння на стінках і зварних швах;

5) висушити внутрішню порожнину резервуара після гідравлічного випробування;

- якщо відбувався викид вогнегасних пожежних засобів (ВПЗ), необхідно замінити запобіжне кільце,

Заборонено використовувати мегаомметр для перевірки ізоляції чи справності кола живлення піропатрона у разі приєднаного і зарядженого вогнегасника.

Необхідно виконати такі вимоги:

1) закріпити вогнегасник вертикально на стінці в дизельному приміщенні, приєднати трубопровід до робочого штуцера головки - затвора вогнегасника, поставити пломбу на накидну гайку;

2) перевірити відсутність напруги в колі піропатронов - тумблер ПОЖЕЖА (ТГТ) повинен бути в положенні ВИКЛ і закритий опломбованою кришкою.

Установити піропатрон у затвор;

3) перевірити надійність контактів піропатрона тестером. Поставити пломбу на пусковий важіль головки - затвора вогнегасника. Закріпити заглушку на балоні вогнегасника й зняти запобіжний замок з пускового важеля;

4) виконати оцінювання щодо паспорту вогнегасника ОС-8МД про дату установлення на тепловозі.

### 16.4 Силове та допоміжне устаткування

### 16.4.1 Установка для обмивання лобових стекол

Під час ПР-3 установки для обмивання лобових стекол кабіни машиніста виконати роботи згідно з 10.3.13.

### 16.4.2 Установка дизель-генератора

16.4.2.1 Під час ПР-3 установки дизель-генератора виконати такі роботи:

- зняти дизель-генератор:

1) під час демонтажу дизель-генератора зрізати зварні шви кріплення розпірних планок, а також поздовжні та поперечні упори. Зварні шви, що залишилися, на рамі тепловоза зачистити;

2) кріпильні деталі оглянути та перевірити магнітною дефектоскопією.

Замінити деталі за наявності тріщин будь-якого розміру й розташування, зривів, забоїн нарізі;

3) пружини оглянути. За наявності відколів, тріщин - замінити. Перевірити характеристику пружин відповідно до вимог кресленика;

4) перевірити стан гумового защільника вихідного каналу тягового генератора. За наявності розривів гуми, защільник замінити;

5) ущільнювальні гумові кільця замінити;

6) зняти й оглянути огороджу вала генератора, за наявності тріщин в зварних швах - тріщини заварити;

7) очистити й оглянути дросель на випуску повітря з тягового генератора. Виявлені несправності усунути;

- установити дизель-генератор на раму тепловоза. Під час монтажу виконати такі роботи:

1) перевірити наявність зазорів між привалковими поверхнями піддизельної і тепловозної рам на незатягнутих болтах. В місцях установлення болтів не повинен проходити щуп 0,05 мм. Допускається підшліфовування опорних платиків рами тепловоза, й установлення регулювальних прокладок загальною товщиною не більше ніж 4 мм. Кількість прокладок в одному наборі повинна бути не більше ніж 5 штук. Момент затягування гайок (з боку генератора) від 0,9 к·Н до 1,1 к·Н (від 90 кгс.м до 110 кгс.м);

2) перевірити затягування пружин. Висота пружин під опорами тягового генератора повинна бути 189−0+1 мм, а з боку привода насосів - (182 мм  1 мм);

- приварити поздовжні та поперечні упори. Приварити електрозварюванням розпірні планки. Зазори між розпірними планками поперечного упорного набору та піддизельною рамою повинні бути від 0,1 мм до 0,5 мм. Розпірні планки поздовжнього упорного набору повинні щільно прилягати до піддизельної рами. Допускається місцевий зазор не більше ніж 0,2 мм;

- установити огороджу біля вільного кінця вала тягового генератора.

### 16.4.3 Глушник

16.4.3.1 Зняти та промити глушник. Під час демонтування глушника виконати такі:

- зняти огороджу;

- від'єднати екран і патрубок від фланця турбокомпресора і зсунути їх у бік глушника;

- від'єднати дренажний трубопровід;

- від'єднати та зняти кришку з глушником і встановити на підставку (глушником догори);

- від'єднати обичайку з листом і корпусом глушника від даху.

16.4.3.2 Очистити глушник від нагару, оглянути й відремонтувати в такій послідовності:

- зняти й установити глушник  на підставку;

- очистити щітками та скребками внутрішні порожнини глушника (у доступних місцях через впускний і випускний патрубки);

- закрити фланець заглушкою;

- залити в глушник врівень з крайкою інжектора "Лабомид-161". Через 3 год злити розчин;

- промити внутрішні порожнини глушника, направивши струмінь води під тиском зі шланга до видалення осаду;

- злити воду й продути глушник стисненим повітрям;

- очистити дренажні труби від нагару, попередньо витримавши їх у ванні з розчином, згідно з 16.4.3.2;

- оглянути внутрішні порожнини глушника через впускний і випускний патрубки. Виявлені дефекти усунути електрозварюванням відповідно до ЦТтеп/251 [30].

16.4.3.3 Перевірити приварювання кронштейнів вихлопного патрубка. За наявності тріщин виконати ремонт заварюванням. Перевірити стан огорожі інжектора. Дефекти усунути;

16.4.3.4 Зняти інжектор і перевірити його стан. Тріщини в зварних швах з'єднання патрубка із фланцями заварити. За наявності прогарів інжектора, замінити його новим. Дозволяється заміна інжектора сільфонним компенсатором;

16.4.3.5 Огороджу глушника перевірити на відсутність тріщин, розривів металу. Дефекти усунути. Прочистити отвори корпусу глушника. Прокладки замінити новими. Перевірити стан нарізі кріпильних болтів. Болти, що мають зриви

витків нарізі, забоїни на нарізі - замінити.

16.4.3.6 Установити корпус глушника на тепловозі, для чого:

- установити й попередньо закріпити глушник на даху, надіти на інжектор екран, вставити патрубок в інжектор;

- установити кришку з глушника на тепловоз, приєднати її до кузова;

- після приєднання кришки на кузові перевірити співвісність інжектора й фланця турбокомпресора до установлення екрана, при цьому, контролювати різницю розмірів у чотирьох діаметрально протилежних точках, що не повинна перевищувати 3 мм. Для забезпечення співвісності необхідно переміщати глушник у пазах кронштейна та встановлювати азбосталеві прокладки товщиною від 50 мм до 90 мм;

- після остаточного установлення корпусу глушника, патрубка й екрана відкрутити на один оберт гайки болтів кронштейна й законтрити, що забезпечить можливість переміщення передніх лап глушника в пазах кронштейнів за температурного розширення;

- установити обичайку з листом;

- установити та приєднати до фланця глушника дренажний трубопровід, установити огороджу інжектора (під час встановлення інжектора нарізь болтів його кріплення змазати графітовим мастилом);

- перевірити кріплення глушника й огорож обстукуванням або контрольним підтягуванням нарізевих з’єднань.

### 16.4.4 Повітроочисник

Під час ПР-3 повітроочисника виконати роботи згідно з 5.4.3 і додатково такі:

- очистити оливовідстійник через вигрібний лючок;

- за необхідності, виконати сезонну заміну оливи;

- перевірити роботу привода по зовнішньому діаметру колеса на включеному гальмівному компресорі.

Поворот колеса за один хід штока привода повинен бути від 20 мм до 25 мм.

### 16.4.5 Установка гальмового компресора і його приводу

16.4.5.1 Під час ПР-3 установки гальмового компресора і його приводу виконати такі роботи:

- виконати роботи згідно з ЦТ-0058 [34],

- зняти з тепловоза редуктор привода компресора, розібрати, обдути сухим стисненим повітрям і відремонтувати. Внутрішню поверхню картерів, гнізда підшипників, кришки, вали й інші деталі промити. Картер редуктора, що має відлами частин чи тріщини, відновити відповідно до ЦТтеп/251 [30].

Після заварювання, шви зачистити врівень з основним металом. У разі ослаблення посадки гнізда підшипників у розточеннях корпусу редуктора відновлювати посадочні місця корпусу осталюванням, хромуванням або встановленням втулок у розточення корпусу редуктора. Шестерні замінити за наявності таких дефектів:

- зламів чи тріщин у зубцях або наскрізних тріщинах;

- пошкодженні корозією робочих поверхонь зубців більше ніж 25 % площі зубця;

- відколи зубців від торця більше ніж 15 % його довжини;

- вм'ятинах на поверхні кожного зубця площею більше ніж 50 мм з глибиною більше ніж 0,4 мм.

Заборонено відновлювати наплавленням зношені зубця шестірні. Вали редуктора перевірити магнітною дефектоскопією. У разі виявлення тріщин або пленів - вал замінити. Посадочні поверхні валів і фланців, що мають виробітку або задирки, відновити відповідно до ЦТтеп/251 [30]. Посадочні місця для забезпечення натягу шестерень або підшипників відновлюють осталюванням, хромуванням, нанесенням шару металу електроіскровим способом. У разі малих зазорів допускається нанесення плівки клею на відповідне посадочне місце вала чи внутрішню поверхню внутрішнього кільця підшипника.

16.4.5.2 Лабіринтові защільники редуктора оглянути. У разі пошкодження втулок, кілець і кришок - їх замінити.

16.4.5.3 Під час складання редуктора виконати такі вимоги:

- усі деталі після огляду й ремонту промити в освітлювальному гасі;

- напресування шестерень і посадку підшипників на вали виконувати насухо з натягами, відповідно до вимог креслеників. Напресування шестерень виконувати з попереднім нагріванням до температури від 453 К до 473 К (від 180 °С до 200 °С). Перед установленням фланців конічні поверхні перевірити на прилягання по фарбі, що повинно бути не менше ніж 60 % від поверхні, що сполучається;

- кришки підшипників установлювати на паронітових прокладках, змазаних з обох боків дизельною оливою;

- биття валів по посадочних поверхнях допускається не більше ніж 0,02 мм;

- після установлення валів з шестернями в корпус редуктора перевірити легкість обертання (від руки). Шестерні не повинні мати заїдань і заклинювання в зубцях чи підшипниках. Розбіжність торців зубчатих пар не повинна бути більше ніж 2 мм;

- прилягання зубців шестерень по фарбі повинне бути 60 % висоти зубця і не менше ніж 65 % його довжини. Допускається відбиток 50 % довжини зубця на 10 % зубців. Пляма контактів повинна розташовуватися в середній частині поверхні зубців;

- бічний зазор між зубцями шестерень повинен бути в межах, зазначених у  додатку Б;

- під час складання  частин картерів редуктора по поверхні рознімання та на поверхні гнізд укласти кручену шовкову нитку товщиною 0,1 мм так, щоб болти та шпильки не попадали в контур, охоплюваний ниткою.

16.4.5.4 Пластинчасті муфти привода компресора і їх проставки зняти та розібрати. Деталі очистити. Диски муфт і проставки з виробкою отворів чи тріщинами замінити новими. Задирки на поверхнях отворів зачистити. Хвилястість пакета дисків допускається не більше ніж 1,8 мм. Зазор між окремими дисками допускається не більше ніж 0,4 мм. Значну хвилястість усунути за рахунок підбирання дисків або шліфування прокладочних кілець муфт. Різниця в кількості дисків кожного пакета не повинна перевищувати 4 шт.

16.4.5.5 Після установлення редуктора виконати центрування електродвигуна, редуктора й компресора. Центрування виконати стрільцями, укріпленими попарно до фланців валів, при цьому сполучні болти повинні вільно (від руки) входити в отвори фланця. Перевірку виконувати в чотирьох діаметрально протилежних точках за повний оборот. Допускається відхилення для пластинчастих муфт не більше ніж 0,4 мм на радіусі від 150 мм  до 200 мм по зламу та співвісності.

16.4.5.6 Під час установлення гальмівного компресора та його привода на тепловоз допускається загальна кількість регулювальних прокладок, під опорні поверхні до 6 шт (товщиною від 0,25 мм і 0,5 мм по 1 шт; 1 мм і 3 мм не більше ніж 2 шт). Увесь набір пакета прокладок повинен бути товщиною не більше ніж 5 мм. За необхідності допускається приварювання накладки (платика) товщиною 5 мм. Гайки кріплення агрегатів затягнути ключем довжиною від 500 мм до  600 мм з прикладанням зусилля від 250 Н до 300 Н (від 25 кгс до 30 кгс). Після проведеного центрування поставити контрольні штифти. Гайку вала компресора і гайку вала електродвигуна затягти крутильним моментом 4000+50 Н·м (400+5 кгс.м).

### 16.4.6 Установка мотор-компресора

16.4.6.1 Редуктор привода мотор-компресора розібрати, деталі промити й оглянути.

16.4.6.2 Картери, верхній і нижній, замінити за наявності тріщин, що виходять на посадочні поверхні під гнізда підшипників, а також таких, що були раніше заварені довжиною більше ніж 100 мм.

16.4.6.3 Під час ремонту картерів редукторів дозволяється:

- заварювати тріщини довжиною не більше ніж 100 мм;

-  відновлювати відламані лапи кріплення;

- відновлювати посадочні поверхні під гнізда підшипників гальванічним  методом або обробкою до діаметра 142 мм із установленням гнізд підшипників збільшеного зовнішнього діаметра із забезпеченням посадки за креслеником;

- відновлювати заварюванням дефектні нарізеві отвори з подальшою обробкою згідно з розмірами креслеників;

- усувати свищі епоксидною смолою;

- заварювати прохідні отвори із зношенням більше ніж 1 мм з подальшою обробкою згідно з розмірами креслеників.

16.4.6.4 Кришки підшипників і лабіринтову кришку замінити за наявності тріщин довжиною більше ніж 50 мм, та таких, що виходять на посадочні  поверхні. Овальність, зношення посадочних поверхонь понад 0,5 мм усунути залізненням або наплавленням і обробкою відповідно до розмірів кресленика. У разі зношення прохідних отворів понад 1 мм, отвори заварити й обробити за розмірами кресленика.

16.4.6.5 Підшипники кочення замінити новими або відремонтованими згідно з ЦТтеп-87/11 [44]

16.4.6.6 Вали редуктора піддати дефектоскопії, замінити за наявності тріщин. Зношення циліндричних шийок відновити хромуванням, залізненням, газотермічним напилюванням і обробкою згідно з розмірами креслеників. Зношення, задирки на конусній поверхні дозволяється усунути наплавленням і обробкою згідно з розмірами креслеників. Дефектну нарізь М20 заварити й нарізати нову за розмірами креслеників.

16.4.6.7 Шестерні піддати дефектоскопії таі замінити за наявності:

- зламів або тріщин на зубцях і тілі шестірні;

- ушкодження корозією більше ніж 15 % поверхні зубців;

- відколу зубця;

- ум’ятин на поверхнях зубців площею більше ніж 50 мм2, глибиною більше ніж 0,3 мм;

- зношення зубця по товщині.

16.4.6.8 Зношення посадочних місць шестерень дозволяється усунути хромуванням, газотермічним напилюванням і обробкою за розмірами кресленика.

16.4.6.9 Фланці замінити за наявності тріщин, зламів. Зношення прохідних отворів усунути наплавленням з обробкою за розмірами креслеників.

16.4.6.10 Під час складання ведучого й веденого валів редуктора виконувати такі вимоги:

- посадку підшипників по внутрішніх кільцях виконувати з попереднім нагріванням у оливній ванні до температури від 363 К до 373 К (від 90 °С до 100 °С);

- пляма контакту конусного з'єднання вала й фланця, перевірена по фарбі, повинна розташовуватися рівномірно по поверхні й площею не менше ніж 75 % поверхні з'єднання;

- осьовий натяг фланця на вал повинен знаходитися в межах від 4 мм до 7 мм. Для забезпечення зазначеного натягу допускається підшліфування торця фланця. Перед посадкою фланець нагріти до температури 473 К (200 °С) і посадити до повного упору в лабіринтову втулку;

- складений  вузол повинен обертатися в підшипниках легко, без заїдань.

16.4.6.11 Під час складання редуктора виконувати такі вимоги:

- шпильки установлювати на залізному густотертому сурику або цинкових білилах;

- під час встановленя валів у корпус редуктора контролювати, щоб пази для зливання оливи в кришках і зливаних отворах гнізд підшипників збігалися й були орієнтовані вниз;

- по поверхні рознімання картерів і по поверхні гнізд прокласти кручену шовкову нитку товщиною від 0,1 мм до 0,2 мм;

- бічний зазор між зубцями шестерень повинен бути в межах від 0,1 мм до 0,4 мм;

- розбіжність торців шестерень, що з’єднуються  допускається не більше ніж 2 мм;

- картер редуктора залити дизельною оливою.

16.4.6.12 Деталі пластинчастої муфти замінити за наявності тріщин, зношення нарізі, зриву граней болтів і гайок. Траверсу замінити за наявності відколів, що виходять на отвори кріплення, інші тріщини обробити й заварити. Зношені прохідні отвори під болти кріплення заварити й обробити за розмірами креслеників.

16.4.6.13 Ремонт компресора КТ-7 виконувати відповідно до ЦТ-0058 [34].

### 16.4.7 Вентилятори охолодження електричних машин, опалювально-вентиляційної установки, холодильної камери та кузова

16.4.7.1 Під час ремонту необхідно виконати такі роботи:

- замінити брезентові рукави;

- вентилятори ТЕД випрямної шафи й опалювально-вентиляційної установки розібрати, деталі очистити, виконати ревізію. За наявності тріщин в корпусі їх заварити відповідно до ЦТтеп/251 [30]. Ослаблені заклепки вентиляторних коліс переклепати. Тріщини лопатях не допускаються.

16.4.7.2 Під час ремонту вентиляторів дозволяється:

- осталювання чи хромування посадочних поверхонь шийки вала під вентиляторне колесо;

- наплавлення отвору маточини вентиляторного колеса;

- заміна дефектних лопатей з подальшим балансуванням;

- комплектне встановлення сталевих лопатей замість алюмінієвих.

16.4.7.3 Під час складання вентиляторів виконати такі роботи:

- перевірити биття валів по посадочних поверхнях, що повинно бути у межах від 0,03 мм до 0,05 мм по нарізевому хвостовику- не більше ніж 0,1 мм;

- відхилення в кроці будь-якої пари лопатей не більше ніж 0,5 мм;

- на кожне колесо підібрати лопаті з різницею по масі не більше ніж 1 г. Тріщини, надриви, задирки в лопатях не допускається;

- заново виготовлені лопаті підібрати групами з різницею в масі, зазначеною вище, і з різницею по довжині не більше ніж 0,3 мм;

- контролювати зазор між внутрішнім торцем дифузора й диском колеса, а також радіальне биття покриваючого диска колеса щодо дифузора, що повинне бути в межах, зазначених у додатку Б;

- незалежно від зробленого ремонту, колеса статично балансувати. Допустимий дисбаланс колеса 30 г·см. Загальна величина балансувального вантажу - не більше ніж 45 г. Дисбаланс усунути приварюванням вантажу на несучому диску масою не більше ніж 30 г і приклепуванням вантажу на покриваючому диску масою не більше ніж 15 г. Дисбаланс усунути свердлуванням отвору діаметром 5 мм на внутрішньому боці маточини по радіусу 80 мм.

- після балансування випробувати колесо на розніс протягом 5 хв за частоти обертів 36,6 с-1 (2200 об/хв.).

16.4.7.4 Вентилятори холодильної камери зняти, розібрати, очистити й відремонтувати.

16.4.7.5 Під час ремонту вентиляторних коліс дозволяється:

- заварити тріщини, якщо загальна довжина поздовжніх тріщин лопатей не перевищує 160 мм чи кінці поперечних тріщин знаходяться не ближче ніж 50 мм від краю лопаті;

- одночасно замінити всі лопати. Лопаті підбирати за вагою з різницею не більше ніж 1 г. Відхилення в кроці будь-якої пари лопатей не більше ніж 0,5 мм;

- різниця маси діаметрально протилежно розташованих лопатей не більше ніж 0,5 Н (50 г).

Після приварювання лопатей колесо вентилятора балансувати динамічно установленням балансувальних вантажів у канавки, що мають переріз типу "ласточкин хвіст", проточені з торцевих боків ротора. Під час балансування вантажі фіксувати в канавці гвинтами М6, а після балансування прихопити до ротора зварюванням. Дисбаланс колеса повинен відповідати величинам, приведеним у додатку Б.

Після балансування колесо випробувати на розніс за частоти обертів від 40 с-1до 41,7 с-1 (від 2400 об/хв до 2500 об/хв) протягом 10 хв.

16.4.7.6 Перевірити кріплення повітропровідних патрубків для охолодження мотор-вентиляторів, пластмасового вхідного колектора до опори і балок. Зазор між дифузором і лопатями вентилятора повинен відповідати допустимому значенню згідно з додатком Б.

16.4.7.7 Вентилятор кузова зняти, розібрати, очистити й оглянути. У разі виявлення тріщин на лопатях вентиляторного колеса виконати роботи відповідно до вимог 16.4.7.5.

16.4.7.8 Під час складання вентиляторного колеса виконати такі вимоги:

- після затягування болтів щуп товщиною 0,05 мм не повинен проходити по площині з'єднання маточини з колесом;

- колесо, складене з маточиною і шпонкою, статично балансувати. Допускається дисбаланс не більше ніж 0,0025 Н·м (25 г·см). Під час балансування допускається кріплення коригувальної маси до обода гвинтами, прихваченими електрозварюванням до болтів, чи знімання металу з торцевої поверхні обода на глибину не більше ніж 2 мм від номінального розміру з плавним переходом. Після балансування колесо випробувати на розніс за частоти обертання 35 с-1 (2100 об/хв) протягом 10 хв.

### 16.4.8 Привод швидкостеміра

16.4.8.1 Привод швидкостеміра розібрати, очистити, оглянути. Підшипники  та  прокладки редукторів замінити новими.

16.4.8.2 Корпуси проміжного та черв'ячного редукторів замінити за наявності тріщин наскрізних і ненаскрізних, довжиною більше ніж 25 мм, та таких, що виходять на посадочні, прохідні або нарізеві отвори. Інші тріщини заварити і зачистити врівень з основним металом.

16.4.8.3 Шестерні, черв'як, черв'ячне колесо редукторів замінити за наявності тріщин, відколів зубців, корозії поверхні зубців понад 10 % площі, ум'ятин, зношення зубців, за якого неможливо відрегулювати бічний зазор у межах допуску. Конічні шестерні заміняти комплектно.

16.4.8.4 Виконати дефектоскопію валів. Вали і привідний валик, наконечники замінити за наявності тріщинах, зношення граней та посадочних місць.

16.4.8.5 Вали телескопічні під час ПР-3 замінити за наявності тріщин, зношення та ум'ятин глибиною більше ніж 2 мм.

16.4.8.6  Після складання система привода швидкостеміра, за від’єднаного від черв'ячного редуктора телескопічному валу, повинна вільно обертатися від зусилля руки.

16.4.8.7 Отвори в корпусах під підшипники або втулки, що мають зношення або овальність більше ніж 0,03 мм, відновити залізненням або напилюванням з подальшою обробкою за креслеником. Допускається збільшення отворів під гнізда на 2 мм та  встановлення гнізд відповідних розмірів.

16.4.8.8 Електронні швидкостеміри і їх привод ремонтувати відповідно до затверджених інструкцій.

### 16.4.9 Жалюзі бічні та верхні, циліндр пневматичний

16.4.9.1 Каркас і раму жалюзі, за наявності погнутості, виправити, неплощинність привалкової поверхні допускається не більше ніж 2,5 мм - для каркаса бічних жалюзі й 3 мм - для рами верхніх жалюзі. Тріщини в зварних швах і деталях каркаса обробити й заварити. Допускається заміна окремих дефектних деталей каркаса й рами жалюзі. Різниця розмірів по діагоналях не повинна перевищувати 2 мм - для каркаса бічних жалюзі та 3 мм - для рами верхніх жалюзі.

16.4.9.2 Вали, тяги, кронштейни, важелі, вилки замінити за наявності тріщин, зламів, дефектів нарізі. Зношення отворів у вилках, кронштейнах і важелях до 0,3 мм дозволяється залишати без виправлення, у разі значного зношення - отвори заварити й обробити за креслеником.

16.4.9.3 Погнуті стулки жалюзі виправити. Тріщини в зварних швах обробити та заварити напівавтоматичним зварюванням у середовищі вуглекислого газу. Осі стулок замінити за наявності тріщин, зломів, зношенні шийки понад  0,3 мм по діаметру.  Нові осі приварити до стулки відповідно до вимог креслеників.

16.4.9.4 Втулки в шарнірних з'єднаннях повинні бути щільно запресовані й розкернені в чотирьох точках на рівних відстанях по колу. Після розкерновання втулки перевірити пробкою діаметром 10 мм.

16.4.9.5 Жалюзі після складання повинні працювати без заїдань і заклинювань у шарнірних з'єднаннях. Жалюзі повинні щільно закриватися від зусилля не більше ніж 58,8 Н (6 кг·с) до рухомої планки без динамічного навантаження.

Дріт для стопоріння повинен бути в натягнутому стані й знаходитись в проточках осей повідків.

16.4.9.6 Допуск співвісності осей у бічних кутиках і планках – 1 мм.

16.4.9.7 Корпус пневматичного циліндра замінити за наявності тріщин, відколів у вушках кріплення, збільшення робочої поверхні понад діаметр 71 мм.

Інші тріщини обробити й заварити з подальшим гідровипробовуванням тиском 0,98 МПа (16 кгс/см2) протягом 2 хв. Витікання й потіння не допускаються. Кришку задню замінити за наявності тріщин й відколах.

16.4.9.8 Поршень пневматичного циліндра замінити за наявності тріщин, зношення по діаметру 80 мм понад 0,7 мм. Шток, вилку, трубу замінити за наявності тріщин, дефектів нарізі. Осьовий люфт штока й поршня допускається до 3 мм, у разі більшого зазору кульову поверхню штока дозволяється наварити й обробити за креслеником. У разі зазору між штоком і поршнем менше ніж 3 мм, допускається заклепкове з'єднання між поршнем і трубою, не розбирати. Манжету замінити новою.

16.5 Кузови

16.5.1 Викотити візки з - під тепловоза, для чого від'єднати:

- брезентові чохли пристроїв, що опорно-повертають, від обичайок рами тепловоза;

- рукава підведення охолоджуючого повітря до ТЕД;

- рукава для підведення піску до кінцевих піскових труб;

- вал приводу швидкостеміра (першої колісної пари);

- ланцюг приводу ручного гальма від візка;

- рукава підведення повітря до трубопроводів гальма візків;

- вивідні проводи ТЕД. Підняти на домкратах кузов тепловоза до виходу шворня з гнізда шворневої балки і викотити візок;

- очистити й оглянути раму тепловоза в доступних місцях з метою виявлення тріщин по зварних швах і основному металу, при цьому звернути увагу на такі деталі і складальні одиниці: стяжні ящики, головні балки рами по всій довжині, обносні швелери, бічні кронштейни між головними балками й обносними швелерами, нижні і верхні настильні листи, шворні, листи шворневих балок, деталі опор рами і піддомкратні кронштейни, лобові листи, кронштейни кріплення паливного бака, акумуляторні відсіки;

- оглянути шворні і вимірити зовнішні діаметри кілець. Зношені кільця     шворнів замінити новими. Під час заміни зношеного кільця видалити місця приварювання кільця до шворня. Посадку нового кільця на шворінь виконати з зазором від 0,0 мм до 0,18 мм. Після посадки кільце заново приварити до шворня відповідно до вимог кресленика. Допуск еліптичності кільця після його посадки не більше ніж 0,5 мм. Кільце установлювати відповідно до вимог кресленика. З появою тріщин (виявлення під час проведення магнітної дефектоскопії) на будь - якій поверхні шворня проводити його ремонт тільки за узгодженням з ЦТ Укрзалізниці;

- очистити, продути стисненим повітрям і оглянути канали охолодження ТЕД. Тріщини, пропали й інші дефекти усунути зварюванням. Звернути особливу увагу на приварювання вихідних патрубків каналів до нижніх настильних листів рами;

- очистити, промити, відремонтувати і пофарбувати відсіки акумуляторних батарей. Кришки акумуляторних відсіків повинні міцно прилягати до прорізів. Зношені гумові защільники, що втратили пружність, замінити новими. Під час установлення защільників не допускати розташування стиків вгорі або на кутах кришки відсіку;

- очистити й оглянути піддон рами, верхні настильні листи, платики під раму дизель - генератора. Виявлені тріщини в деталях і зварних швах заварити;

- перевірити взаємне положення опорних поверхонь платиків під раму        дизель - генератора. Поверхні платиків повинні лежати в одній площині. Допуск неплощинності не більше ніж 2 мм;

- перевірити стан приводу дроселя випускного каналу охолодження головного генератора, змазати поверхні тертя. Привід і заслінка повинні переміщатися   вільно без заїдань.

- перевірити стан хомутів;

- брезентові рукави підведення повітря до ТЕД замінити незалежно від їх    стану;

- ослаблені кріплення колієочисника затягти, погнуті деталі зняти, виправити, тріщини заварити.

16.5.2 Дефектні зварювальні шви й тріщини в каркасах (косинцях, балках, косинках тощо) кузова над двигуном, кабіні машиніста й холодильній камері дозволяється вирубати, заварити з подальшим зачищенням зварного шва врівень з основним металом.

16.5.3 Косинці, косинки, балки, зношені більше ніж 15 % по товщині - замінити, такі, що мають місцеві вигини - виправити.

16.5.4 Тріщини в зовнішній обшивці довжиною до 300 мм заварити з подальшим зачищенням зварного шва врівень з основним металом.

У разі довжини тріщини більше ніж 300 мм, за наявності пробоїн, місцевого корозійного ушкодження більше ніж 50 % товщини листа - лист замінити. Приварювання листа виконувати врівень із зовнішньою обшивкою. Зазори в стиках листа, більше ніж 3 мм, і пропали обшивки не допускаються.

16.5.5 Місцеві вм'ятини і хвилястість металевої обшивки кузова за розмірами, що наведені в таблиці 6, дозволяється залишати без виправлення.

Таблиця 6 – Допустимі розміри металевої обшивки кузова

| Найменування | Величини вм’ятин, які допускаються на довжині 1 м кузова, мм |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Передні й бічні стояки | 6, не більше |
| Задня стінка кузова (холодильної камери) | 8, не більше |
| Дах кузова | 8, не більше |

16.5.6 Після відновлення зовнішньої обшивки, відновити шар протишумної мастики товщиною від 4 мм до 6 мм.

16.5.7 Перевірити стан і кріплення внутрішньої обшивки. Листи, що мають пробоїни - замінити, такі, що мають ум’ятини - виправити.

Отвори діаметром 3,5−0,00+0,16 мм у каркасі для кріплення листів внутрішньої обшивки свердлити на відстані від 100 мм до 150 мм.

16.5.8 Гумові профілі ущільнення стекол лобових і бічних вікон, дверей, прожекторів, буферних ліхтарів замінити під час заміни стекол або  залежно від технічного стану профілю. Рамки засувних і вітрових стекол, замки вітрових стекол зняти й відремонтувати.

16.5.9 Стик гумового профілю повинен бути розташований на вертикальному боці, а стик замка зміщений щодо стику профілю від  100 мм до 200 мм у будь-який бік. Люфт скла не допускається. Відкидний підлокітник повинен фіксувати у відкритому положенні вітрове скло.

16.5.10 У будь-якому положенні засувного та вітрового скла допускається вертикальний люфт не більше ніж 2 мм, горизонтальний - не більше ніж 1 мм.

16.5.11 Дефектні захисні козирки лобових вікон, ущільнювальні профілі між кришками кабіни й проставки кузова - замінити.

16.5.12 Гумові профілі, замки стекол, защільники, стопори дверей замінити у разі необхідності або під час заміни скла. Профілі защільників повинні щільно прилягати до скла й листів дверей, зазори в стиках профілю й замка не допускаються. Під час заміни дверей приварювання п’ятників виконувати в разом зі стулками. Осьовий зазор між  п’ятником і стулкою дверей повинен бути від 2 мм до 5 мм. Різниця вимірів між дверима й рамою по периметру допускається не більше ніж 2 мм.

16.5.13 Гумові защільники щитків підлоги кабіни й лінолеум – замінити за необхідності.

Зазори по кромках щитків  допускаються не більше ніж 2 мм, хитання - не допускається.

16.5.14 Облицювання сидінь, підлокітників - відремонтувати.

Лист настилу столу помічника машиніста - замінити за необхідності.

16.5.15 Усі таблички повинні щільно прилягати до панелей пульта керування. Допускається зазор не більше ніж 0,3 мм. Тумблери, кнопки повинні бути надійно закріплені, люфт не допускається.

16.5.16 Ушкоджені рефлектори, прожектори, буферні ліхтарі, плафони - відновити за необхідності.

16.5.17 Нарізеві отвори під болти кріплення накладок і облицювальних листів, за наявності зриву нарізі, перерізати на наступний розмір за стандартом.

16.5.18 Листи обшивки проставки кузова, що мають пробоїни - замінити, ум’ятинами - виправити.

16.5.19 Пружини притискачів відкидних вікон, замки, упори вікон кузова, защільники кузова й проставок даху – замінити за необхідності.

16.5.20 Відкидні вікна перевірити на герметичність. Не допускається протікання, розбіжність та зазори в стиках профілів замків.

16.5.21 Двері відремонтувати згідно 16.5.11. Ушкоджені поручні вхідних дверей замінити, погнуті - виправити. Покриття поручнів відновити згідно з вимогами креслеників. За наявності тріщин по перерізу в приварних деталях поручнів, деталі зрізати й приварити нові з подальшою обробкою місць зварювання за вимогою кресленика.

16.5.22 Відстань між полицями  кутиків  на торцях проставок даху повинна бути 90−10+15 мм. Допускається розбіжність горизонтальних полиць кутиків  не більше ніж 3 мм.

16.5.23 Ушкоджені кришки люків і їх петлі замінити. Кришки повинні вільно повертатися в петлях і щільно закриватися.

16.5.24 Тріщини в основному металу й зварних швах, в арках даху, кронштейнах кріплення обладнання, запобіжних пристроях - вирубати, обробити та заварити електрозварюванням.

16.5.9.25 Увігнутість похилих і стельових листів шахти холодильної камери допускається не більше ніж 16 мм. Вигин листів похилих стінок між кутиками каркаса - не більше ніж 5 мм.

16.5.26 Кронштейни кріплення труб для підвішування талі, болти кріплення даху до бічних стінок, облицювальні пояски стиків проставок даху, за наявності тріщин, зриву витків нарізі - замінити.

16.5.27 Гумові защільники між вентилятором кузова та кузовом замінити.

16.5.28 Замінити гуму амортизаторів щитів підлоги. Гума в обоймах амортизатора повинна бути щільно затиснута. Опорні поверхні кутиків повинні знаходитись в одній площині. Регулювання висоти стояків каркаса підлоги забезпечити підбиранням прокладок. Для усунення переміщення щитків у місцях, де відсутнє обмеження, допускається встановлення упорів.

16.5.29 Внутрішню обшивку кабіни машиніста, знімної частини кузова й холодильної камери, теплоізоляцію та звукоізоляцію в кабіні машиніста, теплоізоляційний шар мастики на стелі та задній стінці кабіни машиніста, підлогу кабіни машиніста, дерев'яні деталі кузова, вікон і дверей, основи спинок і сидінь крісла машиніста - замінити за необхідності.

Віконні та дверні замки відремонтувати.

16.5.30 Після складання та екіпірування тепловоза – перевірити відстань від головки рейки до нижньої частини колієочисника, що повинна бути від 
130 мм до 160 мм.

### 16.6 Візок

### 16.6.1 Загальні положення

16.6.1.1 Оглянути попередньо очищену раму візка на предмет виявлення тріщин, зламів, зношення в рамі, боковинах, поперечних і шкворневих балках. Перевірити стан зварних швів на відсутність тріщин методом кольорової дефектоскопії.

16.6.1.2 Під час огляду рами особливу увагу звернути на стан зварних швів у місцях приварювання кронштейнів, опорних плит під гальмівні циліндри, круглих накладок під ресорні пружини, поперечних балок до боковин рами, шворневої балки до поперечок.

16.6.1.3 Оброблення й заварювання тріщин у рамі візка виконувати відповідно до ЦТтеп/251 [30] та 2ТЕ116.30.45.002Д129 [46].

16.6.1.4 Зварювальні роботи на рамі візка повинні виконувати зварники відповідної кваліфікації.

16.6.1.5 Під час ручного електродугового зварювання литих деталей застосовувати електроди типу Э42А або Э46А ГОСТ 9467. Для зварювання під шаром флюсу застосовувати зварювальний дріт марки Св08А ГОСТ 2246.

16.6.1.6 Зварні шви не повинні мати тріщин, плавлень по кромках, напливів, пропалин, кратерів.

16.6.1.7 Листи рами, за наявності місцевого зношення більше ніж 3 мм, відновити наплавленням з подальшим зачищенням урівень з основним металом.

16.6.1.8 Усі роботи із заварювання тріщин, посилення накладками та заміну частин рами візка записувати в паспорт тепловоза з прикладанням ескізів, що зазначають місця, де були виконані зварювальні роботи.

16.6.1.9 Перевірити пазовим шаблоном зношення клинових пазів у кронштейнах рами під хвостовики валиків буксових повідків з попереднім зачищенням  задирок на гранях паза. При цьому, зазор між горизонтальною гранню шаблона та дном паза повинен бути в межах від 3 мм до 7 мм, а прилягання бічних граней шаблона до бічних стінок паза - не менше ніж 50 % їх поверхні. У разі зменшення зазору до 3 мм, паз відновити наплавленням і обробкою до креслярських розмірів.

16.6.1.10 Кронштейни та скоби рами, що мають тріщини - зрізати і приварити нові з подальшим зачищенням місць зварювання врівень з основним металом. Перевірити  розверткою отвори під посадку втулок у кронштейнах і запресувати нові втулки замість зношених з відповідно збільшеним зовнішнім діаметром і натягом, згідно з вимогами креслеників. Збільшення діаметра отвору під змінні втулки в кронштейнах рами допускається не більше ніж 2 мм проти креслярського розміру. У разі збільшення понад допустиме значення - отвори заварити та заново їх виготовити відповідно до вимог кресленика.

16.6.1.11 Елементи рами візка, що мають прогини, допускається правити з попереднім нагріванням. Прогин кінцевих балок рами до 5 мм дозволяється залишати без виправлень.

16.6.1.12 Під час ремонту рами візка заборонено заварювати:

- поперечні наскрізні тріщини, а також тріщини довжиною більше ніж 30 % периметра поперечного перерізу в шворневій і кінцевій балках, боковинах;

- тріщини в раніше поставлених посиленнях рами;

- тріщини в кронштейнах гальмівних циліндрів і підвісці ТЕД;

- тріщини в кронштейнах для кріплення буксових повідків.

### 16.6.2 Опорно-повертальні пристрої візка

16.6.2.1 Корпус опори замінити за наявності тріщин глибиною більше ніж 5 мм і довжиною більше ніж 50 мм. Інші тріщини заварити електрозварюванням з обробкою швів і засвердленням кінців тріщин. Шви зачистити врівень з основним металом. У разі перевищення відстані між опорними планками корпусу понад 229 мм, планки замінити.

16.6.2.2 Після встановлення нижньої опори з ущільнювальним та натискним кільцем, корпус перевірити на герметичність методом заповнення робочою рідиною до нижнього рівня заливного отвору. Після витримування корпусу протягом 30 хв витікання рідини на зовнішні поверхні не допускається.

16.6.2.3 Опори замінити за наявності тріщин та надривів.

Зношені поверхні опор відновити наплавленням з подальшою механічною обробкою за розмірами кресленика. Перевірку правильності обробки опорних поверхонь контролювати за допомогою шаблона. Виконати контроль твердості поверхонь опори. Глибина загартованого шару опорної поверхні повинна бути не менше ніж 1,5 мм.

16.6.2.4 Ролики перевірити дефектоскопом і, за наявності тріщин, зношення робочої поверхні понад 2 мм у порівнянні з креслярським розміром - замінити. У разі місцевого зношення роликів більше ніж 0,5 мм, наявності задирок, конусності та овальності більше ніж 0,2 мм - ролики шліфувати на верстаті для усунення дефектів. Допускається зменшення діаметра ролика до 1,5 мм проти креслярського розміру з подальшою термообробкою ролика згідно з вимогами кресленика.

16.6.2.5 Обойми роликів замінити за наявності тріщин, надривів. У разі задирок і подряпин на поверхнях обойми допускається їх механічна обробка до товщини не менше ніж 24 мм.

У разі зношення, ослаблення втулок допускається збільшення отворів під втулки до діаметра 38 мм із установленням  втулок збільшеного зовнішнього діаметра.

16.6.2.6 Елемент гумометалевий (кресл. 2ТЕ116.30.33.033) замінити за наявності розшарування, ушкодження, старінні гуми та зменшенні висоти елемента менше ніж 38 мм.

16.6.2.7 Стакан (кресл. 2ТЕ116.30.33.049СБ) замінити за наявності тріщин, зламів, відколів фланця кріплення. Втулку стакана замінити у разі дефектів нарізі М36. Після зварювання стакан з установленою заглушкою на фланець випробувати на щільність тиском води 500 кПа ± 50 кПа (5 кгс/см2 ± 0,5 кгс/см2). Витікання не допускається.

16.6.2.8 Защільники шворня замінити за наявності тріщин, злам нерухомої кришки. Дефектні планки допускається зрізати та приварити нові.

16.6.2.9 Упор (кресл. 2ТЕ115.30.33.161) замінити за наявності тріщин. Зношення, овальність по діаметру 62 мм більше ніж 0,3 мм усунути обробкою до діаметра 61 мм, у разі більшого зношення – поверхню відновити залізненням, напилюванням, хромуванням або наплавленням з подальшою механічною обробкою згідно з розмірами кресленика.

16.6.2.10 Зношення ковзуна по діаметру 250 мм усунути обробкою до розміру 248 мм із установленням втулки збільшеного розміру. Зношення по діаметру 231 мм до розміру 232 мм залишити без виправлення, у разі більшого зношення - замінити втулку. Зменшення розміру по опорних планках до 299 мм залишити без виправлення, у разі більшого зношення - планки  замінити.

16.6.2.11 Вузли й деталі установки опорно-повертальних пристроїв візка, (кресл. 2ТЕ116.30.33.004), що відрізняються від (кресл. 2ТЕ116.30.33.0031), замінити або відремонтувати в такому порядку:

- плиту опори замінити за наявності тріщин та товщини менше допустимих розмірів. Зношення робочих поверхонь усунути обробкою в межах допуску та цементуванням під час знімання металу товщиною понад 1 мм;

- кожух (кресл. 1990.30.33.012СБ) або його зварні деталі замінити за наявності тріщин, зламів. Тріщини в зварних швах обробити та заварити згідно з вимогами кресленика. Після зварювальних робіт кожух перевірити на щільність. Витікання робочої рідини й потіння не допускається. Допускається перевіряти щільність  капілярним методом;

- деталі каретки (кресл. 1990.30.33.013СБ) замінити за наявності тріщин і зламів;

- сепаратор (кресл.1990.30.33.014СБ) і ролик (кресл.1990,30.33.166) відремонтувати.

16.6.2.12 Пружини (кресл. ТЕ7.13.045-03) опорно–повертального пристрою візка) замінити за наявності тріщин, зламів, волосовин, потертостей, корозії більше ніж 10 % від площі перерізу витка.

Висота пружини у вільному стані повинна бути не менше ніж 150 мм. Просівші пружини потрібно заміні.

### 16.6.3 Ресорне підвішування

16.6.3.1 Гаситель коливань очистити, розібрати, деталі оглянути.

16.6.3.2 Тягу поршня піддати дефектоскопії, за наявності тріщин, зношення - замінити. Нарізь М27 на хвостовиках за наявності зношення, зминання витків нарізі - замінити. Наплавлення зношених місць на тязі заборонено. Кільцеве зношення поверхні по діаметру 27 мм глибиною до 1 мм дозволяється залишати без виправлення.

У разі більшого зношення дозволяється відрізати дефектну частину хвостовика та приварити газопресовим зварюванням заново виготовлену частину з подальшою механічною обробкою за розмірами кресленика.

16.6.3.3 Сухарі, обойми гасителя замінити за наявності тріщин, відколів, зношень сферичних поверхонь. Допускаються ум’ятини глибиною не більше ніж 0,5 мм, діаметром не більше 2 мм і розташовані одна від одної на відстані не менше ніж 10 мм.

16.6.3.4 Поршень гасителя замінити за наявності тріщин, зламів. Допускається зменшення діаметра робочої поверхні поршня до 99 мм. У разі більшого зношення відновити поршень вібродуговим наплавленням під шаром флюсу з подальшою механічною обробкою за розмірами кресленика.

16.6.3.5 Вкладиш гасителя коливань замінити за наявності тріщин, зламів. Накладку вкладиша у разі зношення більше ніж 0,5 мм або ослабленні - замінити. Зношення алюмінієвих вкладишів усунути аргонодуговим наплавленням із застосуванням зварювального дроту з алюмінієвих сплавів СвАК5, СвАМг-5. Накладку з азбестового матеріалу замінити на нову.

16.6.3.6 Кришку гасителя коливань замінити за наявності тріщин і відколів фланця кріплення. У разі зношення кришки більше ніж 2,5 мм товщини, приварити до неї шайбу відповідну товщині зношення з перевіркою паралельності її площини і привалкової поверхні кронштейна. Окремі пробоїни (до 20 мм) заварити аргонодуговим зварюванням.

16.6.3.7 Пружину (кресл. 2ТЕ116.30.30.120) гасителя коливань замінити за наявності тріщин, зламів, волосовин, потертостей, корозії більше 10 % від площі перерізу витка. Висота пружини у вільному стані повинна бути не менше ніж 115 мм. Просівші пружини дозволяється відновлювати методом термофіксації.

16.6.3.8 Під час складання гасителя коливань виконати вимоги:

- вкладиші повинні вільно, без заїдань, заходити в корпус гасителя,  установлений на рамі візка;

- нижня гайка повинна бути закручена і зашплінтована перед установленням пружини.

Попадання мастила на робочі поверхні поршня не допускається.

Допускається надуття гуми амортизаторів до 1,5 мм по всьому периметру.

16.6.3.9 Опори пружин ресорного підвішування замінити за наявності тріщин, зламів. Тріщини в зварних швах обробити й заварити. Зношення опорних поверхонь під пружини понад 1 мм усунути наплавленням і механічною обробкою за розмірами кресленика.

16.6.3.10 Пружини, що мають тріщини, відколи, злами витків, волосовини, виробітку й корозію більше ніж 10 % площі перерізу витка - замінити.

Висота пружин у вільному стані та під статичним навантаженням повинна відповідати вимогам креслеників і нормам допустимих розмірів.

16.6.3.11 Просівші пружини, такі, що мають перекіс або непаралельність опорних витків, допускається відновлювати термофіксацією.

16.6.3.12 Перевірку пружин під статичним навантаженням, підбирання їх у комплекти по висоті та регулювання ресорного підвішування виконувати відповідно до 2ТЕ116.30.30.002.Д50 [47].

16.6.3.13 Пружини поділити на три групи відповідно до вимог креслеників.

16.6.3.14 Складання ресорного підвішування на візку виконувати відповідно до кресленика.

### 16.6.4 Підвіска електродвигуна

16.6.4.1 Пружинні підвіски ТЕД оглянути, накладки обойм і прокладки опорних носиків ТЕД, що мають злами, тріщини, відколи або зношення більше ніж 1 мм - замінити новими.

16.6.4.2 Під час встановленя нових накладок прилягання їх до обойми повинно бути щільним, допускається місцевий отвір не більше ніж 1 мм довжиною 30 мм і не більше, ніж на трьох ділянках.

16.6.4.3 Зношення внутрішніх поверхонь обойм у місцях упору пружин глибиною більше ніж 0,5 мм усунути наплавленням. Зношені упори пружин дозволяється відновлювати методом приварювання кілець відповідної товщини. За наявності деформації, зношення діаметра стержнів, що закріплюють підвіску на кронштейні, допускається виправлення стержнів, наплавлення з подальшою механічною обробкою відповідно до вимог креслеників.

16.6.4.4 Пружину підвіски необхідно замінити за наявності:

- зламів, відколів і тріщин у витках;

- зношення або корозії більше ніж 10 % площі перерізу прутка.

16.6.4.5 Пружини з залишковою деформацією або перекосом витків підлягають нагріванню, виправленню й термообробці.

16.6.4.6 Під час ремонту пружин підвіски виконати такі вимоги:

- прогини пружини повинні знаходитися в межах від 5 мм до 11 мм за навантаження 7,5 кН (750 кгс); від 11 мм до 17 мм за навантаження 15 кН (1500 кгс); від 20 мм до 26 мм за навантаження 25 кН (500 кгс);

- допуск перпендикулярності твірної пружини щодо торців – 5 мм у габаритах деталі;

- різниця між максимальним і мінімальним значеннями кроку не повинна перевищувати 3 мм;

- після повторного стискання  пружини до зіткнення витків залишкова деформація не допускається;

-  на поверхні пружини задирки і гострі кромки не допускаються;

- відремонтовані пружини, що відповідають вимогам креслеників або допустимим розмірам повинні бути випробувані під навантаженням відповідно стандарту.

16.6.4.7 Пружини по розміру висоти розподілити на три групи:

- перша група - від 195 мм до 193 мм;

- друга група - від 193 мм до191 мм;

- третя група - від 191 мм  до 189 мм.

Бирку із зазначенням групи встановлювати на другому витку пружини.

16.6.4.8 Під час складання пружинної підвіски виконати такі вимоги:

- пружини повинні щільно прилягати торцями до опорних поверхонь ресорних обойм, допускається місцевий отвір не більше ніж 0,5 мм, за умови рівномірного прилягання на загальній площі не менше ніж ½ кола;

- пружинний комплект підвіски повинен складатися із чотирьох пружин другої групи або з двох пружин першої групи і двох пружин третьої групи. При цьому, пружини першої групи встановлювати крайніми.

16.6.4.9 Перед установленням на місця стержні та поверхні тертя (опорні поверхні) пружинних підвісок змазати мастилом універсальним середньоплавким будь-якої марки за ГОСТ 1033.

### 16.6.5 Колісно - моторний блок

16.6.5.1 Ремонт колісної пари виконувати згідно з ВНД 32.0.07.001 [16].

16.6.5.2 Ремонт ТЕД виконати згідно з ЦТ-0205 [48].

16.6.5.3 Шестірня ведуча (кресл.2ТЕ10Л.30.58.123, 2ТЕ10Л.30.58.123-02) підлягає заміні за наявності:

- тріщин у зубцях і тілі шестірні;

- місцеві корозії (пітінгів) площею більше ніж 15 % поверхні зубця;

- відколів на зубцях, якщо дефектне місце знаходиться від торця зубця на відстані більше ніж 16 мм;

- зношення зубів по товщині понад допустимий розмір - 17,5 мм.

16.6.5.4 У разі зношення, задирках посадочній поверхні шестірні на вал ТЕД допускається відновлення зношеної поверхні отвору електронаплавленням з подальшою механічною обробкою згідно з вимогами кресленика. Під час комплектування КМБ перевірити посадочні поверхні шестірні та вала ТЕД по фарбі. Площа прилягання цих поверхонь повинна бути не меншою ніж 75 %. Перевірку виконувати переміщенням шестірні в її крайнє положення на валу без обертання.

### 16.6.6 Кожух редуктора

16.6.6.1 Після очищення половинки кожуха перевірити на герметичність зварних швів.

16.6.6.2 Під час ремонту кожуха редуктора дозволяється:

- заварювати тріщини в зварних швах і листах з попереднім вирубанням старого шва та зачищенням місць під зварювання;

- наплавляти зношені поверхні у разі товщини листів не менше ніж 50 % від креслярського розміру;

- приварювати нові листи та бонки;

- приварювати накладки на пробоїни в кожусі;

- залишати без наплавлення деталі кожуха, що мають зношення не більше  ніж 1 мм;

- відновлювати наплавленням з механічною обробкою нарізеві отвори кріплення кожуха до ТЕД.

16.6.6.3 Бічні листи кожуха, що мають ум’ятини й жолоблення, виправити. Жолоблення перевірити лінійкою й щупом, допускається зазор не більше ніж 1,5 мм, місцеві вибоїни не більше ніж 3 мм.

16.6.6.4 За наявності на кожусі пробоїни, гострі кромки притупити, ум'ятини виправити та зачистити місце під установлення накладки. Накладку приварити зворотноступінчастим способом, при цьому, накладка повинна перекривати отвір пробоїни не менше ніж на 50 мм, а товщина накладки повинна бути рівною товщині основного металу кожуха або складати не менше ніж 0,75 % його товщини.

16.6.6.5 Під час ремонту кожуха виконати такі вимоги:

- допуск перпендикулярності поверхні рознімання половинки кожуха до поверхні боковин повинен бути 2 мм на довжині 403 мм;

- допуск площинності поверхні рознімання повинен бути 0,2 мм на всій довжині;

- монтажні розміри складеного кожуха повинні бути відповідно до креслеників кожухів редукторів.

16.6.6.6 Після ремонту зварюванням кожух перевірити на герметичність зварних швів.

### 16.6.7 Моторно-осьові підшипники

Очистити (верхній і нижній) вкладиші МОП серветками, змоченим в бензині і насухо витерти. Оглянути вкладиші МОП на відсутність пошкодження бабіту. За наявності тріщин та викришування бабіту – вкладиші МОП замінити.

Комплектні вкладиші МОП за відсутності тріщин, але зі зношеними, понад допустимий розмір буртів чи зовнішніми робочими поверхнями допускається відновлювати одним з нижчевикладених способів:

- наплавленням бронзовим електродом ОЦС 4-4-17 
ДСТУ ГОСТ 5017 робочої поверхні вкладишів МОП і зовнішньої поверхні буртів;

- відновленням зовнішньої поверхні вкладишів МОП електролітичним мідненням;

- обтисненням вкладишів МОП під пресом і заливанням їхніх зовнішніх поверхонь і буртів алюмінієм або цинко-алюмінієвим сплавом ЦАМ 9-1.5 ДСТУ 2774.

Після наплавлення одним з вищезазначених способів або обтиснення вкладишів МОП - верхній і нижній вкладиші з'єднати між собою хомутом і обробити на токарному верстаті за розмірами, погодженими з фактичними розмірами деталей, що сполучаються:

- відстанню між маточинами зубчатого колеса і колісного центра;

- розбігом ТЕД на осі колісної пари;

- натягом на посадку вкладишів МОП в горловину остова ТЕД і діаметральним зазором між вкладишами підшипника і віссю колісної пари відповідно до кресленика, а також з урахуванням необхідності обробки поверхонь вкладишів для заливання бабітом під час ремонту одним з вищезгаданих способів;

- місцем сполучення бурту вкладиша й защільника.

Виходячи з визначених розмірів і допусків на обробку відновити бурти вкладишів МОП й обробити на верстаті, як зазначено вище.

При цьому биття поверхні торця вкладишів МОП після проточування повинне бути не більше ніж 0,1 мм щодо його поздовжньої осі.

Розточення робочих поверхонь вкладишів МОП проводити відповідно до кресленика.

### 16.6.8 Польстерний пристрій

Під час ремонту необхідно виконати наступні роботи:

- зняти, очистити польстерний пристрій, протерти насухо й оглянути корпус з напрямним пристроєм і інші деталі, перевірити відсутність тріщин. Допуск паралельності загальної прилягаючої площини поверхні нижніх полиць напрямних щодо полиць корпусу - не більше ніж 1,5 мм;

- вимірити відстань між полками напрямних по розміру 50−0,5+0,0 мм. У разі невідповідності даних розмірів усунути несправність або замінити корпус з деталями;

- отвори в корпусі для кріплення осей пружини, а також отвори у фланці корпусу, вироблені на величину 0,8 мм, заварити електродами типу Э42, Э42А, ГОСТ  9467 і просвердлити нові відповідно до вимог кресленика.

- оглянути важелі та пружинні фіксатори польстерного пристрою. Перевірити стан цапф стержнів, осей і пружин. Перевірити роботу польстерного пристрою, зламані пружини чи такі, що втратили пружність, замінити новими, виготовленими відповідно до вимог кресленика;

- важелі за наявності тріщин і зношення осей замінити новими або відновити електрозварюванням з подальшою механічною обробкою відповідно до кресленика;

- коробку пакета ґнотів очистити й виконати такі роботи:

1) за наявності тріщин, зламів чи просідання пластинчастих пружин, а також із прогином у вільному стані менше ніж 1,9 мм - замінити. Ослаблені заклепки кріплення пружин переклепати. Відстань між робочими поверхнями пружин коробки повинна бути від 49,8 мм до 50,9 мм;

2) перевірити цілісність буртів боковин коробки пакета ґнотів. Коробки за наявності зламів буртів - замінити;

3) набрати пакет бавовняних лампових ґнотів із двома повстяними прокладками, установити його в коробку і прошити двома скобами, кінці скоб загнути всередину. Виступання пакета ґнотів з  коробки і кріпильних скоб щодо площини коробки повинне бути в допустимих межах. Просушити складений пакет за температури від 60 ºС до 70 ºС протягом від 2 год до 3 год з подальшим просочуванням в осьовій оливі за температури від 50 °С до 60 °С протягом від 2 год до 3 год;

4) у процесі експлуатування у разі довжини ґнотів менше допустимого значення замінити їх.

Допускається встановлення замість лампового ґнота каркасної повсті із трьох пластин товщиною 13 мм, виготовленого за спеціальними технічними умовами ЦНИИ вовни. Набивання повинне бути щільним, без ослаблень;

5) установити пакет у польстерну камеру відразу після просочення. Допускається збереження просочених пакетів у чистій закритій тарі не більше ніж 1 год перед установленням у мастильну камеру ТЕД;

6) після виймання польстерного пакета ґнотів, що був в експлуатації потрібно очистити його від забруднень і промити в гарячій оливі за температури від 353 К до 363 К (від 80 °С до 90 °С) протягом 1 год. Промиті пакети викласти в чисту тару й оглянути їхній стан. Перевірити подавальну здатність робочого торця ґнота. У разі засмічення торець підрізати. За необхідності, забезпечити потрібне виступання робочого торця польстерного пакета;

- установити корпус польстера в корпус МОП, установити коробку пакета ґнотів, перевірити вільність переміщення коробки під дією пружин. Сумарний зазор між бічними стінками коробки пакета ґнотів і напрямними корпусу польстера повинен бути в межах від 0,6 мм до 2,0 мм.

У разі більшого зазору, для попередження перекосу пакета ґнотів щодо осі колісної пари, дозволяється наплавлення напрямних корпусу польстера з подальшою механічною обробкою, а також припаювання до них або до бічних стінок коробки сталевих пластин.

Величина зазору між заплечиками коробки та корпусом польстера повинна бути в межах від 16,2 мм до 18,5 мм (у робочому положенні польстера), а зусилля натискання важелів на заплечики коробки польстера – від 40 Н до 60 Н (від 4 кгс до 6 кгс). Довжина пакета ґнотів зазначена у додатку Б.

Ремонт польстерного пристрою МОП з циркуляційною системою змазування (без пакета ґнотів) виконати аналогічно вищенаведеному.

### 16.6.9 Шестеренний насос

16.6.9.1 Шестеренний насос зняти й розібрати:

- викрутити болти, що з'єднують корпус насоса, клапанну коробку і кожух;

- відкрутити болти і зняти сітку (фільтр);

- зняти втулки;

- відкрутити гайку, зняти шайбу і зубчате колесо привода насоса;

- вийняти вал-шестерні.

16.6.9.2 Оглянути корпус насоса. За наявності тріщин і зривів більше двох витків нарізі корпус замінити. Перевірити посадочні поверхні корпусу насоса. Допуск паралельності посадочних поверхонь корпусу насоса щодо осей отворів під вал-шестерені повинен бути не більше ніж 0,1 мм.

16.6.9.3 Оглянути вал - шестерні насоса. За наявності тріщин, відколів у зубцях шестерень, вал - шестерні замінити. За наявності овальності й рисок на поверхнях валиків допускається їх шліфування до креслярських розмірів (після хромування чи осталювання).

16.6.9.4 Оглянути втулки в корпусі насоса. Втулки, за наявності тріщин чи задирок на їхній внутрішній поверхні, а також ослаблення посадки чи зношення по внутрішньому діаметру, замінити. Нові втулки запресувати в корпус забезпечуючи натяг від 0,005 мм до 0,095 мм, після чого розгорнути внутрішній діаметр по фактичних розмірах валиків шестерень із забезпеченням зазорів згідно з додатком Б. Затягнути втулки гвинтами.

16.6.9.5 Оглянути клапанну коробку. За наявності тріщин, зривів витків нарізі, раковин, що з'єднують канали один з одним і з зовнішньою поверхнею, замінити клапанну коробку.

16.6.9.6 Оглянути посадочні поверхні під кульки клапанів. Раковини й інші дефекти, що впливають на герметичність клапана, не допускаються.

16.6.9.7 Перевірити посадку сідел у клапанних коробках. Сідла, що ослаблені в посадці, замінити. Нові сідла запресувати в коробку забезпечуючи натяг від 0,01 мм до 0,045 мм.

16.6.9.8 Очистити й оглянути сітку фільтра й втулки. Тріщини не допускаються. Погнутість місць сітки виправити.

16.6.9.9 Оглянути зубчате колесо привода шестеренного насоса й замінити його за наявності зламів чи тріщин, покриття зубця корозією більше ніж 25 % поверхні чи наявності вм'ятин на поверхні кожного зубця площею більше ніж 50 мм2 і глибиною більше ніж 0,4 мм;

16.6.9.10 Перевірити стан нарізі пробки. за наявності зривів витків нарізі, більше двох, пробки замінити.

16.6.9.11 Оглянути кожух. Тріщини в кожусі та зварних швах заварити.

16.6.9.12 Оглянути стан нарізі болтів. За наявності вигинів і такі, що мають зриви витків, замінити. Прилягання корпусу насоса до клапанної коробки перевірити по фарбі. Щільність прилягання повинна бути не менше ніж 90 % за рівномірного розподілення плям фарби по всій площині. Допускається шабрування.

16.6.9.13 Під час складання насоса виконати такі вимоги:

- уставити вал-шестерні в корпус насоса. На конічний кінець валика ведучої вал-шестірні поставити шпонку. установити зубчате колесо привода насоса й закріпити його гайкою. Гайку законтрити шайбою. Люфт зубчатого колеса не допускається. За наявності люфту - замінити шпонку.

Перевірити торцеве биття зубчатого колеса, його величина повинна бути не більше ніж 0,35 мм;

- установити кожух зубчатого колеса. У корпус насоса вставити два штифти, установити на них клапанну коробку, закрутити гвинт. Перевірити радіальний зазор між шестернями й корпусом насоса.

Перевірити правильність зачеплення шестерень по фарбі. Площа прилягання повинна бути не менше ніж 30 % по висоті і 40 % довжини зубців для обох напрямків обертання;

- з'єднати чотирма болтами клапанну коробку, корпус насоса й кожух. Під болти поставити шайби;

- перевірити сумарний осьовий зазор між торцями шестерень насоса, торцем корпусу та клапанної коробки. Перевірити вільність обертання вал-шестірні. Вал-шестерні повинні вільно прокручуватися від руки.

- установити й закріпити сітку болтами. Закрутити пробки з новими ущільнювальними прокладками. Закріпити всі болти дротом.

16.6.9.14 Після складання й ремонту шестеренний насос випробувати. Продуктивність насоса повинна бути не менше ніж 0,183 м3/г.

Під час заміни клапанної коробки отвір під штифт після складання насоса залити епоксидним клеєм.

Установити складений насос на кришку МОП, поставити прокладку, закріпити болтами з шайбами із законтрити дротом. Момент затягування болтів 48 Н•м (4,8 кгс•м).

### 16.6.10 Букса

16.6.10.1 Корпус букси замінити за наявності:

- тріщин або зламу щік під поводки й пружини;

- тріщин в клинових пазах під валики амортизаторів;

- тріщин на посадочних поверхнях під роликопідшипники.

16.6.10.2 Під час ремонтіу корпусу букси дозволяється:

- заварювати дрібні розосереджені надриви на поверхнях корпусу, що не обробляються, за винятком крил і хвостовиків букси. При цьому, глибина вирубування тріщин не повинна перевищувати 5 мм;

- наплавляти опорні поверхні під пружини ресор у разі їх нерівномірного зношення більше ніж 2 мм із подальшою механічною обробкою і контролем розмірів згідно з вимогами кресленика;

- наплавляти нарізеві отвори під болти з попереднім висвердлювання де-фектної нарізі;

- наплавляти торці корпусу;

- відновлювати наплавленням клинові пази під валики амортизаторів;

- відновлювати посадочну поверхню під підшипники методом електролітичного композиційного залізнення відповідно до інструкції або електронаплавленням.

16.6.10.3 Механічну обробку відновлених поверхонь корпусу букси виконувати відповідно до вимог кресленика.

16.6.10.4 Механічну обробку клинових пазів під валики амортизаторів виконувати відповідно до їх взаємного розташування в корпусі букси та перевірки паза шаблоном. Натяг хвостовика валика буксового повідка в клиновому пазу повинен бути в межах від 3 мм до 7 мм, для забезпечення натягу дозволяється зменшити висоту клина хвостовика валика до 5 мм відносно розміру за креслеником.

16.6.10.5 Різниця відстаней від центра валика до основи клинового паза щік букси на протилежних кінцях валика допускається  не більше ніж 1,5 мм.

16.6.10.6 Кришки букси замінити за наявності тріщин на фланцях і посадочних поверхнях. Тріщини в зварних швах кришок обробити й заварити.

16.6.10.7 Елемент пружний замінити за наявності ушкодження гуми, відшарування її від кілець, зношення по товщині до 12 мм

16.6.10.8 Пружину осьового упору замінити за наявності тріщин, відколів, зломів. У разі втрати пружності пружину відновити термообробкою до креслярських розмірів. Висота пружини у вільному стані повинна бути в межах від 147 мм до 151 мм, допуск  не перпендикулярності - не більше ніж 1,5 мм у габаритах пружини.

16.6.10.9 Дистанційні та лабіринтові кільця замінити за наявності тріщин, зломів. Задирки, забоїни, корозію дистанційних кілець зачистити шліфувальною шкуркою. У разі зменшення натягу посадки лабіринтових кілець менше ніж 0,02 мм дозволяється відновлювати натяг залізненням з подальшою обробкою до креслярського розміру.

16.6.10.10 Поводок букси оглянути візуально й замінити, за наявності тріщин, волосовин, забоїн більше ніж 1 мм. Зношення, овальність отвору діаметром 84 мм понад 0,07 мм усунути хромуванням, залізненням або напилюванням з механічною обробкою за розмірами кресленика. Допускається обробка отвору до діаметра 86 мм із установленням під час складання втулки амортизатора збільшеного розміру. Допускається збільшення отворів під штифти до 7 мм.

16.6.10.11 Амортизатори повідка розібрати. Гумові втулки амортизатора повідка і торцеві амортизатори замінити новими. Валики амортизаторів замінити за наявності тріщин.

Отвори діаметром 22 мм допускається збільшувати до діаметра 24 мм із установленням, під час складання, ремонтних болтів кріплення з наріззю М22. Зношення клинової частини по ширині понад 0,2 мм усунути напилюванням або наплавленням з обробкою за розмірами кресленика.

16.6.10.12 Посадку клинових хвостовиків валиків повідка перевірити по їхніх гніздах у рамі візка і на буксі. Щуп 0,05 мм не повинен проходити.

16.6.10.13 Під час обробки валика амортизатора витримати такі технічні вимоги:

- допуск непаралельності клинових площин хвостовиків один від одного - 0,5 мм;

- допуск зміщення осі клинового хвостовика й осі діаметром 60 мм - 0,5 мм;

- допуск зміщення бічних поверхонь клинів хвостовиків один від одного - 0,1 мм.

16.6.10.14 Втулки (кресл.ТЕП60.31.19.118, ТЕП60.31.19.120) замінити за наявності тріщин. Для відновлення величини натягу втулок у повідку дозволяється вібродугове наплавлення або напилювання зовнішніх поверхонь втулок і механічна обробка до розмірів за креслеником.

16.6.10.15 Під час складання амортизаторів повідка виконати такі вимоги:

- перекіс торця гумової втулки щодо торця зовнішньої - не більше ніж 4 мм;

- викручування і надриви гумової втулки не допускаються;

- перед запресовуванням змазати гуму і всі поверхні тертя сумішшю 30 % рицинової олії і 70 % етилового спирту технічного марки А ГОСТ 17299;

- допуск биття поверхонь А щодо осі - 0,1 мм;

- маркування на торці валика повинно бути відповідно до вимог креслеників.

16.6.10.16 Складання букс виконувати згідно з ЦТ-0165 [24].

16.6.11 Тягова передача

16.6.11.1 Провести ремонт зубчатих коліс і кожухів тягової передачі.

Защільники замінити.

16.6.11.2 Перед розбиранням зубчатого колеса під час ПР-3, для захисту

шийок осі під МОП, установити металеві кожухи з повсттю або дерев'яними планками. Розібрати зубчате колесо. Розшплінтувати гайки болтів, відкрутити, зняти пружинні кільця із зовнішніх боків обох тарілок. Перевірити наявність міток взаємного положення тарілки й маточини.

У разі відсутності чи нечіткості нанести мітки взаємного положення.

Через чотири відтискні отвори М16 спеціальними болтами зняти тарілку з боку ТЕД і повісити її на середню частину осі. Знімання проводити всіма чотирма болтами.

Замірити діаметральний зазор між роликами маточини й вінцем.

Зняти всі пружинні кільця між зубчатим вінцем і знятою тарілкою.

Зубчатий вінець вивісити тросом на крані або талі, вийняти всі ролики між зубчатим вінцем і маточиною, зняти вінець і зсунути його до середньої частини осі. Вийняти всі пружні елементи.

Тарілку з боку колісного центра та призонні втулки знімати лише за потреби їх заміни або ремонту.

16.6.11.3 Перевірити відсутність зсуву маточини пружного зубчатого колеса на осі колісної пари, у разі зсуву - колісну пару замінити.

16.6.11.4 Ретельно очистити й перевірити стан поверхонь зубців вінця, його бічних поверхонь, провести магнітний контроль зубців дефектоскопом.

Зубчатий вінець відремонтувати згідно з ВНД 32.0.07.001 [16].

16.6.11.5 Вимірити зношення зубців по ділильній окружності за допомогою штангензубоміра на відстані 13,89 мм від вершини зубця.

16.6.11.6 Оглянути диск вінця зубчатого колеса й стан бігової доріжки роликів. Вимірити діаметри отворів під пружні елементи. За наявності тріщин у будь-якому місці вінця чи збільшенні діаметра отворів під пружні елементи більше ніж на 2,0 мм - колісну пару замінити. Дрібні вм'ятини й риски на поверхнях отворів зачистити шліфувальною шкуркою № 5 або № 6 ГОСТ 5009 з оливою.

16.6.11.7 Оглянути й вимірити деталі пружного зубчатого колеса.

16.6.11.8 Ретельно оглянути (за допомогою лупи) поверхні маточини й тарілки зубчатого колеса з їхніми отворами під посадку пружних елементів. Перевірити відсутність тріщин, відколів, зламів і зношень понад допустимі розміри. У разі ослаблення посадки маточини, зубчатого колеса на осі чи наявності тріщин у деталях, колісну пару замінити. У разі ослаблення посадки призонних втулок у маточині зубчатого колеса розгорнути отвори під втулки у попередньо складених тарілках з маточиною зубчатого колеса. Збільшення діаметра зазначених отворів допускається не більше ніж на 0,26 мм. Нову втулку виготовити й запресувати з так, щоб був забезпечений натяг від 0,005 мм до 0,015 мм. Дрібні вм'ятини й риски в отворах допускається зачистити шліфувальною шкуркою № 5, № 6 ГОСТ 5009 з оливою, за умови забезпечення заданих натягів згідно з креслеником.

16.6.11.9 Оглянути ролики пружного зубчатого колеса. Ролики, що мають тріщини, відколи на поверхнях кочення, замінити. Придатні ролики, що працювали раніше, розкомплектовувати не рекомендується. У разі одиничної заміни роликів не більше ніж 10 шт на комплект допускається добирати їх з числа, що працювали, при цьому, різниця діаметрів роликів у комплекті допускається не більше ніж 0,05 мм.

16.6.11.10 Замінити амортизатори всіх твердих пружних елементів, а також ушкоджених еластичних, новими. Заміну окремих елементів з гумою, що викришилася, розшарувалася, сповзла, розтріскалася й втратила натяг (що переміщається в арматурі) допускається лише між ПР-3.

16.6.11.11 Перевірити дефектоскопом болти кріплення тарілок, їхню нарізь та оглянути гайки. Тріщини, зриви нарізі на болтах і гайках не допускаються. Дефектні болти, гайки замінити новими.

Затягування гайок на болтах кріплення до маточини зубчатого колеса проводити тарованим ключем, момент затягування - 120 Н·м (12 кгс·м) Після затягування гайки зашплінтувати.

16.6.11.12 За наявності в стопорному кільці тріщин, кільце замінити. Виробку більше ніж 1 мм наплавити ручним електродуговим зварюванням.

Наплавлені місця зачистити від шлаку та бризок врівень з основним металом кільця. Підрізи в основному металі кільця не допускаються.

16.6.11.13 Перевірити площинність кільця. У разі жолоблення більше ніж 1,0 мм, кільце виправити.

16.6.11.14 Замінити оливовідбійний жолоб, на маточині зубчатого колеса тягової передачі КМБ без циркуляційної системи змазування, за наявності тріщин, зламів, ум'ятин, що не піддаються виправленню. Для цього, розрізати полум'ям пальника й зняти дефектний жолоб, не допускаючи, при цьому, припалів осі колісної пари. Розрізати новий жолоб на дві рівні половинки (ширина розрізу не більше ніж 3 мм). Обидві половинки нового жолоба встановити на колісній парі із зазором від 1 мм до 2 мм у місці стику й зварити електрозварюванням.

16.6.11.15 Ведучі шестерні не повинні мати тріщин будь-якого розташування, а також незачищених ум'ятин чи забоїн на робочій поверхні зубця і задирок на посадочній поверхні конусного отвору. Перевірити шестірню магнітним дефектоскопом.

16.6.11.16 Допускається шестерні не бракувати за наявності:

- ум'ятин на поверхні кожного зубця глибиною до 2 мм, площею 150 мм2, не більше однієї на зубці;

- корозії площею не більше ніж 25 % на поверхні кожного зубця;

- відколів до 15 мм від торця шестірні, розташованих не на суміжних зубцях і не більше, ніж на чотирьох зубцях, при цьому, гострі кромки відколу необхідно зачистити.

16.6.11.17 Промити й ретельно оглянути половинки кожуха тягової передачі, перевірити на відсутність тріщин в основному металі та зварних швах і випробувати їх на щільність. Виявлені дефекти позначити крейдою. Половинки кожуха з радіальними тріщинами в боковинах замінити. Тріщини в зварних швах кожуха заварити, попередньо видалити старий шов і зачистити місця під зварювання. Зварювальні роботи проводити електрозварюванням чи газовим зварюванням.

16.6.11.18 Виправити стінки кожуха й накладки (відстань між бічними стінками кожуха повинна бути від 164 мм до 166,5 мм, відстань між внутрішніми накладками верхньої половинки - 160 мм).

16.6.11.19 Півкільця сальника половинок кожуха, що мають тріщини або надриви, замінити новими, для чого дефектні півкільця зрубати, заварити, зварні шви зачистити. Нові півкільця приварити електрозварюванням суцільним швом з подальшим зачищенням.

16.6.11.20 Тріщини й пробоїни в кожусі заварити з установленням посилювальних накладок. Края пробоїн перед установленням накладки виправити, зачистити. Накладка повинна щільно прилягати до листів кожуха, місцеві просвіти не повинні перевищувати 0,5 мм на довжині 30 мм. Накладка повинна перекривати пробоїну чи тріщину не менше ніж на 50 мм, товщина її повинна бути 3/4 товщини основного металу чи рівною їй. Приварювання накладки проводити суцільним швом, зварні шви зачистити.

16.6.11.21 Ум'ятини й жолоблення листів кожухів усунути виправленням. Величину жолоблення вимірити за допомогою лінійки й щупа. Допуск площинності поверхні листа кожуха повинен бути не більше ніж 2 мм, місцеві ум'ятини не більше ніж 3,0 мм.

16.6.11.22 Перевірити стан зварних швів заправної горловини нижньої половинки кожуха. Дефектний зварний шов вирубати до основного металу й переварити електрозварюванням. У разі зривів витків нарізі й інших дефектах горловину замінити новою.

16.6.11.23 Перевірити стан нарізі пробки заправної горловини й гумової прокладки. Пробка повинна легко відвертатись і завертатись ключем. Пробку з дефектною наріззю замінити чи відновити зрізанням нарізі, наплавленням і нарізуванням нової нарізі відповідно до кресленика. Дефектне гумове кільце замінити новим.

Дефектні гумові й повстяні защільники замінити.

16.6.11.24 Оглянути й очистити внутрішню та зовнішню поверхні половинок кожуха від бризок металу й пилу. Перевірити кожухи на щільність наливанням гасу. Випробування проводити протягом від 10 хв до 15 хв, при цьому, теча кожуха не допускається. Після перевірки кожуха протерти й пофарбувати його.

16.6.11.25 Перевірити стан болтів і гайок кріплення половинок кожуха. Болти, гайки, що мають тріщини, зриви витків нарізі, замінити.

16.6.11.26 Скласти обидві половинки кожуха, з’єднати їх болтами, перевірити відстань між осями шпонок кріплення половинок кожуха. Перевірити допуск співвісності отворів під вісь колісної пари і вал ТЕД відповідно до кресленика. Допуск співвісності осей отворів щодо площини рознімання кожуха - не більше ніж 2 мм.

### 16.6.12 Складання й обкатування КМБ без циркуляційної системи змазування МОП

16.6.12.1 Підібрати спарені між собою відремонтовані та перевірені деталі й складанні одиниці КМБ:

- колісну пару складену із зубчатим пружним колесом і буксами;

- ТЕД з припасованими й спареними осьовими підшипниками та шестірнею;

- половинки (верхню й нижню) кожуха тягової передачі з болтами їх кріплення.

16.6.12.2 Установити й закріпити шестірню на валу якоря ТЕД, для цього виконати такі роботи:

- промити бензином і насухо протерти безворсовою серветкою посадочні поверхні шийки вала якоря й шестірні. Перевірити по фарбі щільність прилягання посадочних поверхонь вала, що сполучаються, і шестірні. На кожній з деталей (вала чи шестірні) сумарна поверхня плям фарби повинна бути не менше ніж 75 % посадочної поверхні. Наскрізне неприлягання не допускається. У разі недостатнього прилягання шестірню притерти по конусу вала якоря;

- промити бензином і насухо протерти безворсовою серветкою шийку вала й посадочну поверхню шестірні. Насадити від руки на вал якоря шестірню в холодному стані. Установити зазор від 1,3 мм до 1,45 мм між торцем вала якоря та шестернею, за допомогою пристрою для визначення осьового натягу, установленого й закріпленого на шестірні. Зняти шестірню спільно з пристроєм;

- нагріти ведучу шестірню до температури від 423 К до 443 К (від 150 °С до 170 °С) і разом з пристроєм для визначення осьового натягу насадити її до упору штифта мікрометричного гвинта в торець вала якоря. Переконатися в надійності посадки шестірні на валу, зняти пристрій з шестірні. У такому положенні шестірня залишається до повного остигання;

- перевірити величину осьового натягу посадки за допомогою пристрою після остигання шестірні на валу;

- установити стопорну шайбу й затягти гайку кріплення шестірні на валу якоря. Момент затягування повинен дорівнювати 500 Н·м (50 кгс·м). Гайку законтрити стопорною шайбою.

16.6.12.3 Промити моторно-осьові шийки колісних пар і вкладиші, протерти їх насухо безворсовими серветками й змазати осьовою оливою. Установити ТЕД горловиною до гори й укласти в неї вкладиші, на які краном опустити колісну пару шийками на осьові підшипники. Одночасно ввести в зачеплення шестірню ТЕД із зубчатим колесом колісної пари. Колісну пару встановити в середнє положення на однаковій відстані від торців нижніх вкладишів в остові ТЕД (відстань дорівнює половині сумарного осьового розбігу осі колісної пари). Осьовий розбіг ТЕД на осі колісної пари повинен відповідати нормам згідно з додатком Б.

Прокрутити колісну пару на три-чотири оберти. Переконатися у відсутності заїдань і задирок на осі колісної пари.

Протерти безворсовою серветкою, змоченою в осьовій оливі нижні вкладиші МОП і установити їх відповідно до міток спареності на моторно-осьові шийки осі колісної пари до упору в шпонки горловини остова. На нижні вкладиші встановити корпуси підшипників і закрутити їх болтами з пружинними шайбами в горловині остова. Момент затягування болтів кріплення МОП – від 1270 Н·м до 1450 Н·м (від 127 кгс·м  до 145 кгс·м). Проконтролювати зусилля затягування

болтів кріплення осьових підшипників динамометричним ключем.

Викрутити болти, зняти кришки з корпусів підшипників, вимірити щупом діаметральний зазор між шийкою осі і вкладишем, що повинен відповідати встановленим допускам.

16.6.12.4 Установити польстерний пристрій.

Відвести важелі польстерного пристрою до гори, поставити їх на фіксатори й установити в напрямні корпуси польстерного пристрою коробку з пакетом ґнотів до упору робочого торця пакета в шийку осі колісної пари. Відпустити важелі та переконатися, що вони без заїдань і перекосів установлені до упору в заплечики коробки. Легким віджиманням коробки з пакетом переконатися в правильності установлення і її рухливості. Перевірити лінійкою зазор між заплечиками коробки й корпусом польстерного пристрою. Зазор у робочому положенні коробки з пакетом ґнотів повинен бути від 16,2 мм до 18,5 мм;

16.6.12.5 Після перевірки якості складання колісної пари з ТЕД і зачеплення зубчатої пари поставити на місце кожух тягової передачі, для чого:

- установити нижню спарену половинку кожуха на остов ТЕД, одночасно завести жолоб зубчатого пружного колеса в зачеплення нижньої половинки. Закріпити нижню половинку кожуха болтами із пружинними шайбами, перевірити величину й рівномірність зазору між торцем шестірні ТЕД і стінками кожуха. Зазор між стінкою кожуха й шестірнею у крайньому положенні колісної пари повинен бути відповідно до додатка Б.

Для регулювання зазору допускається установлення регулювальних прокладок у місцях кріплення кожуха до остова ТЕД;

- після перевірки й регулювання зазорів послабити (на кілька витків нарізі) болти кріплення нижньої половинки кожуха до остова, уставити повстяні защільники й гумові трубки між стиками кромок половинок кожуха, також між стінкою верхньої половинки кожуха й остовом ТЕД (у місці горловини ведучої шестірні) з'єднати обидві половинки кожуха, увести жолоб пружного зубчатого колеса в зачепленні верхньої половинки кожуха.

Закріпити верхню половинку кожуха болтом з регулювальними прокладками та пружинною шайбою, ввернути його не до упору в остов ТЕД;

- щільно з’єднати обидві половинки кожуха чотирма болтами й корончастими гайками з установленням пружинних шайб. Гайки затягувати рівномірно ключем. Момент затягування гайок від 250 Н·м до 300 Н·м (від 25 кгс·м до 30 кгс·м);

- після остаточного затягування болтів кріплення половинок кожуха між собою, затягнути щільно болти кріплення половинок кожуха до остова ТЕД. Момент затягування болтів 1600+200 Н·м (160+20 кгс·м). Після затягування болти зашплінтувати й законтрити дротом. Не допускається затягування болтів у зворотному порядку. Установити захисні планки, закріпивши їх болтами, болти законтрити. Перевірити величину зазору між кромок отвору кожуха й циліндричною поверхнею маточини колісного центра. Зазор повинен бути не менше ніж 1,5 мм;

- установити й прикріпити болтами хомут пилеуловлювача з боку колектора ТЕД. Хомут повинен щільно прилягати до маточини колісного центра й зовнішньої поверхні буртів вкладишів МОП. Застопорити болти кріплення півкілець хомута;

- установити й закріпити болтами із пружинними шайбами щитки на вентиляційних випускних каналах остова ТЕД.

Складений КМБ зняти краном з підставки й установити на стенд для обкатування. Заправити КМБ оливою відповідно до додатка Д і випробувати на стенді обкатуванням на заданих режимах для перевірки роботи тягової передачі, буксових і МОП.

Колісна пара повинна прокручуватись плавно без ривків, дотиків стінок кожуха й заклинювання в тяговій передачі, МОП і буксових підшипниках.

Витікання мастила, місцевий перегрів деталей підшипникових вузлів щодо температури навколишнього середовища вище 313 К (40 °С) не допускається.

Після обкатування зняти кришки з корпусів МОП, вийняти коробки з пакетами ґнотів. Оглянути шийки осі колісної пари, робочі торці ґнотів.

Задирка на шийках осі не допускаються, за наявності нальоту бронзи на торці ґнота, промити ґніт і замінити оливу в польстерній камері.

16.6.13 Складання і обкатування КМБ з циркуляційною системою змазування МОП

16.6.13.1 Складання КМБ з циркуляційною системою змазування МОП виконати так, як і без циркуляційної системи змазування МОП і крім того, додатково виконати такі роботи:

- перед установленням корпусу (шапки) МОП на остов ТЕД поверхні, що сполучаються, очистити від забруднень, забоїн і корозії, знежирити, покрити рідкою ущільнювальною прокладкою ГИПК 244А, укласти ущільнювальний азбестовий шнур і гумові прокладки;

- установити корпус підшипників на нижні вкладиші так, щоб отвори під

болти кріплення були збіжними з отворами в остові.

При цьому, повинен бути забезпечений натяг відповідно до ЦТ-0205 [48].

Закріпити корпус болтами із пружинними шайбами в горловині остова. Момент затягування пневмогайковертом ИП 3106А болтів кріплення МОП від 1270 Н до 1450 Н (від 127 кгс·м до 145 кгс·м). Проконтролювати зусилля затягування болтів кріплення осьових підшипників динамометричним ключем        В-50428;

- перевірити діаметральний зазор між віссю й вкладишами, що повинен бути в межах допусків;

- установити на МОП кришку із шестеренним насосом, попередньо заклавши пластилін у западину зубця веденої шестірні привода насоса, для перевірки величини радіального зазору шестірні привода.

Закріпити кришку двома болтами й прокрутити колісну пару.

Зняти кришку й за пластиліном перевірити радіальний зазор. Його величина повинна бути в межах від 4 мм до 5 мм.

Зазор регулювати за допомогою паронітових регулювальних прокладок. Загальна кількість прокладок повинна бути не більше ніж 4 шт.

Під час встановлення прокладок контролювати наявність і збіг отворів у прокладках, кришці і шапці під оливні канали. Перекриття цих отворів не допускається;

- поставити заправну, зливальні та контрольну пробки;

- установити пакети ґнотів у польстер корпусу (шапки) МОП;

- заповнити оливою резервуар і порожнину МОП згідно додатком Д. Польстерні камери закрити кришками.

Під час обкатування КМБ падіння рівня оливи на щупі пробки заливної горловини є покажчиком роботи насоса.

### 16.6.14 Гальмо ручне

16.6.14.1 Привод ручного гальма й важільну передачу розібрати, очистити, оглянути й відремонтувати.

16.6.14.2 Тріщини каркаса й кришки обробити та заварити з подальшим зачищенням шва врівень з основним металом.

16.6.14.3 Втулки, підшипники, що мають дві і більше тріщин, зношення, овальність або конусність - замінити. Втулка або підшипник повинні щільно прилягати до поверхні корпусу або кришки, допускається зазор не більше ніж 0,3 мм.

16.6.14.4 Шестерні замінити за наявності зламів або тріщин зубців, корозії площею більше ніж 10 % поверхні зубця, ум’ятин на поверхні зубця площею більше ніж 3 мм2. Зношення посадочної поверхні ведучої шестірні більше ніж 0,2 мм усунути залізненням або наплавленням з подальшою механічною обробкою за розмірами кресленика. Дефектну нарізь наплавити з подальшим виготовленням нової нарізі за розмірами кресленика.

Зношення, овальність посадочної поверхні веденої шестірні більше ніж 0,05 мм усунути розточенням до розміру, що перевищує креслярський до 2 мм із установленням під час складання з’єднувальних деталей збільшеного діаметра або наплавити й обробити за розмірами кресленика.

16.6.14.5 Балансир і тягу замінити за наявності тріщин, зношенні більше ніж 15 % перерізу. За наявності зношення його усувати наплавленням з подальшою обробкою за розмірами кресленика. Дозволяється дефектну частину тяги зрізати й замінити заново виготовленою, приваренням ковальським або газопресовим зварюванням і подальшим випробовуванням тяги на розтягнення зусиллям 100 кН (10 тс). Напрямні бруски балансирів і накладки підтримувальних скоб тяг замінити новими.

16.6.14.6 Ролики ланцюгової передачі зі зношенням більше ніж 1 мм по діаметру, замінити. Кільця ланцюга, що мають тріщини, замінити. Дозволяються нові кільця ланцюга вварювати електрозварюванням.

16.6.14.7 Рульове колесо, що має тріщини в пластмасовому облицюванні замінити новим.

16.6.15 Тифон і клапан тифона

16.6.15.1 Тифон розібрати. Перевірити стан його деталей, задирки на кришці обпиляти, мембрани замінити.

16.6.15.2 Тріщини на трубі тифона довжиною не більше ніж 30 мм дозволяється заварювати з подальшим зачищенням зварних швів врівень з основним металом.

16.6.15.3 Притерти клапан тифона до сідла, у разі зношення більше допустимих значень – замінити. Пружину замінити.

16.6.15.4 Тифон разом із клапаном перевірити на щільність і звучання на спеціальному стенді за тиску повітря від 0,6 МПа до 0,8 МПa (від 6 кгс/см2 до 8 кгс/см2).

### 16.6.16 Складання візка

16.6.16.1 Складання візка рекомендується виконувати в такій послідовності:

- установити на стенд для складання три комплекти КМБ, що підібрати так, щоб різниця між діаметрами коліс по кругу кочення не перевищувала допустиму норму;

- застопорити на стенді букси колісних пар і установити на них підібрані комплекти пружин, стиснуті технологічними болтами та складені з опорами й пластинами. Комплекти пружин, що зберегли попередню групу й регулювальні пластини, рекомендується встановлювати на попередні місця;

- на відремонтовану раму візка встановити пружинні підвіски ТЕД, важільну передачу гальма з гальмівні циліндрами, шворневий вузол, опорно-повертальні пристрої, верхні повідки букс;

- установити за допомогою домкратів стенда остови ТЕД приливками до гори;

- опустити раму візка на КМБ й одночасно домкратами опустити носики ТЕД до входу пружинних підвісок у зони носиків ТЕД;

- увести верхні повідки в клиноподібні пази букс і попередньо закріпити їх болтами;

- установити нижні повідки в клиноподібні пази букс і попередньо закріпити їх болтами;

- завести інші кінці валиків нижніх повідків у клиноподібні пази кронштейнів рами візка й закріпити їх. Перевірити щупом прилягання клинових частин валиків повідків у пазах рами й букси, і зазор між вузькою частиною валика та дном паза. Прилягання опорних поверхонь валика та паза повинно бути не менше ніж 50 % загальної площі прилягання поверхні. Неприлягання поверхонь по вузькій частині паза не допускається;

-  остаточно затягнути  болти повідків і закріпити болти дротом. Момент затягування болтів кріплення повідків 150 Н·м (15 кгс·м);

- викрутити технологічні болти з комплектів пружин ресорного підвішування;

- установити на рамі візка гасителі коливань, горизонтальні гвинтові тяги, запобіжні канати. Відрегулювати попередньо зазор між гальмівними колодками й бандажем (7 мм ± 2 мм);

- установити трубопровід підведення повітря до гальмівних циліндрів, підведення оливи до шворневого вузла під скоби. З'єднати трубопроводи між собою, зі штуцерами гальмівних циліндрів, шкворневою балкою. Закріпити скоби;

- установити кронштейни кінцевих піскових труб на раму візка. Відрегулювати положення наконечників кінцевих піскових труб щодо рейки й бандажа колісної пари, щоб вони знаходилися від головки рейки на відстані від 50 мм до 60 мм, від бандажа - на відстані від 15 мм до 20 мм і не торкалися деталей гальмівної передачі;

- зняти технологічні кришки з нагнітальних каналів ТЕД, установити сітки й з’єднувальні фланці, а також з’єднувальні й брезентові рукави на канали охолодження ТЕД і зачохлення опорно-повертальних пристроїв;

- виміряти відстань між центрами осей колісних пар, коли зняті кришки букс. Різниця вимірів із двох боків візка не повинна перевищувати 1,5 мм.

### 16.7 Електричні машини

Ремонт ТЕД, тягових генераторів і допоміжних електричних машин виконувати згідно з ЦТ- 0205 [48]

16.8 Мотор - вентилятори холодильної камери

16.8.1 Вимірити опір ізоляції обмотки мотор-вентиляторів холодильної камери. У разі заниженого значення опору просушити обмотки.

16.8.2 Виконати розбирання мотор-вентиляторів холодильної камери в такій послідовності:

- розшплінтувати й викрутити болти;

- відігнути краї стопорних планок і викрутити болти кріплення ротора до вала;

- укрутити відтискні болти в три отвори втулки й спресувати ротор з вала;

- зняти ротор зі статора;

- розшплінтувати й викрутити болти верхньої кришки вала;

- вивернути пробку з нижньої основи;

- на місце вивернутої пробки вкрутити відтискний болт і випресувати мотор-вентилятор з підшипниками із втулки.

16.8. 3 Очистити, контролювати, дефектувати й відновити чи замінити деталі.

16.8.4 Виконати ревізію підшипників.

16.8.5 Перевірити балансування ротора.

16.8.6 Складання мотор-вентилятора виконувати в порядку зворотному розбиранню відповідно до вимог складанних креслеників.

16.8.7 У разі проведення повної чи часткової заміни обмоток, перевірити електричну міцність ізоляції обмоток змінною напругою 1800 В частотою 50 Гц протягом 1 хв.

16.8.8 Перевірити опір ізоляції обмоток.

16.8.9 Перевірити симетричність короткозамкненої обмотки ротора почерговою подачею напруги від 40 В до 50 В за частоти 100 Гц через амперметр на кожну фазу обмотки статора й повільному перекручуванні вала ротора від руки. Наявність тріщини в "білячій клітці" викликає різке відхилення стрілки амперметра й вказує на дефект у роторі.

16.8.11 Обкатати мотор-вентилятор за номінальної напруги й частоти обертання протягом від 10 хв до 15 хв.

16.9 Електродвигуни вентиляторів ТЕД і випрямної установки

Під час ремонту електродвигунів вентиляторів ТЕД і випрямної установки виконати такі роботи:

- вимірити опір ізоляції. У разі низького опору просушити обмотки;

- виконати розбирання електродвигунів у такому порядку:

1) зняти вентиляторне колесо з вала ротора, використовуючи знімач і індукційний нагрівач, від'єднати електродвигун від вентилятора;

2) зняти кожух вентилятора й вентилятор електродвигуна за допомогою знімача;

3) викрутити болти, що кріплять щити до станини передньої і задньої, а також болти, що кріплять кришку заднього підшипникового щита, та зняти кришку підшипника;

4) зняти задній щит легкими ударами молотка з дерева чи м'якого металу;

5) від’єднати ротор від статора, для чого, легкими поштовхами подати ротор у бік переднього щита й вивести щит із замка, підтримуючи ротор, вивести його зі статора. Контролювати пошкодження лобових частин обмотки статора й інших деталей;

6) покласти ротор разом з переднім підшипниковим щитом на підставку так, щоб не пошкодити його поверхню;

7) викрутити болти кришки підшипника, легкими ударами молотка з м'якого матеріалу, зняти передній підшипниковий щит з підшипника;

8) зняти за допомогою знімача підшипники.

- виконати очищення, ревізію стану деталей і необхідний їх ремонт;

- виконати ревізію підшипників, відбраковані замінити;

- перевірити балансування колеса вентилятора;

- перевірити опір ізоляції обмоток;

- скласти електродвигун у порядку, зворотному розбиранні з урахуванням вимог робочих креслеників і цих Правил;

- перевірити електричну міцність ізоляції змінною напругою 1700 В частотою 50 Гц протягом 1 хв, якщо під час ПР-3 проводилася часткова чи повна заміна або відновлення ізоляції обмоток;

- перевірити вільне обертання ротора;

- перевірити "симетричність" обмотки ротора;

- обкатати двигун з вентилятором на номінальній напрузі й частоті обертів протягом від 10 хв до 15 хв.

16.10 Електричні апарати, акумуляторна батарея, ізоляція електричних кіл тепловоза

### 16.10.1 Загальні положення

16.10.1 Під час проведення робіт з обслуговування та ремонту виконати вимоги правил техніки безпеки, а також конкретні вказівки для кожного типу електричних апаратів, викладені в нижченаведених розділах. При цьому, перевірити відповідність контрольованих розмірів і величин зазначеним у даному розділі і додатку Б.

16.10.2 Контактні системи електричних апаратів:

- перевірити щільність прилягання контактів, відсутність їх оплавлень і підгарів. У разі зламу, тріщинах контакти замінити.

Для нормальної роботи прилягання лінійного й площинного контактів повинне бути не менше ніж 80 % робочої площі контакту;

- за наявності перекручування первісного профілю контактів, перекосу контактів, слабкого натискання контактної пружини, нечіткого спрацьовування апарата через виробку осей і втулок привідних важелів, пропускання повітря через защільники привода, недостатнього провалу і розхилу контактів виконати необхідний ремонт і регулювання;

- у разі зношення контактних напайок більше ніж 40 % замінити контакти. Допустимі величини натискання пружин, провалів, розхилів наведені в додатку Б;

16.10.3 Перевірку провалу контактів проводити на ввімкненому положенні апарата такими методами:

- вимірюванням відстані, на яке зміщається місце дотику контакту після видалення одного з контактів, що перешкоджає переміщенню іншого контакту  після їхнього зіткнення;

- вимірюванням зазору між контактом і його упором з подальшим перерахуванням (якщо потрібно) за розмірами зазначеними у креслениках;

- за різницею повного ходу контактної траверси і її ходу до зіткнення контактів.

16.10.4 Перевірку розхилу контактів проводити одним з таких способів:

- безпосереднім вимірюванням найкоротшої відстані між контактами на вимкненому  положенні апарата;

- за різницею повного ходу контактної траверси й її ходу до розімкнення контактів.

16.10.5 Перевірку кінцевого натискання контактів проводити на ввімкненому положенні апарата динамометром. Зусилля в напрямку відтягування контакту прикладається в точці дотику контактів чи іншій точці, передбаченою креслеником на апарат і фіксується в момент, коли:

- спрацьовує індикатор кола, увімкнення послідовно з контактами (метод кращий).

Як індикатор рекомендується неонова лампа чи лампа накалювання напругою не більше ніж 6 В і потужністю не більше ніж 1,5 Вт;

- звільняється паперова смужка товщиною не більше ніж 0,1 мм, затиснута між контактами .

За істинне натискання приймають середньоарифметичний результат трьох вимірювань.

16.10.6 Перевірку початкового натискання проводити на вимкненому положенні апарата аналогічно зазначеному вище, з виконанням таких вимоги:

- індикатор кола ввімкнути послідовно з контактом чи контактотримачем і його упором;

- паперову смужку закладати між контактом чи контактотримачем і його упором.

16.10.7 Перевірку прилягання контактів проводити зняттям відбитка на копіювальний папір, покладений між контактами у ввімкненому стані апарата;

16.10.8 Срібні контактні напайки в реле й допоміжних контактів контакторів зачистити й відшліфувати замшею.

Бруд і кіптява з металокерамічних контактів контакторів типу ПКГ, ТКПМ, КМ-2334 та контролера машиніста КВ-1552, срібних контактів реле ТРПУ-1 та контакторів МК видалити безворсовою серветкою змоченою в бензині, чи твердою волосяною щіткою, і лише у різі утворення на поверхні контакту оплавлень від дії електричної дуги обережно видалити їх особистим напилком. Потемніння (райдужне розцвічення) цих контактів не є дефектом. У разі підгоряння мідних контактів, зачистити їх щіткою або напилком до металевого блиску, зняти нагари, оплавлення металу з подальшим обтиранням змоченою у бензині серветкою.

16.10.9 Для очищення від пилу застосовують обдування сухим стисненим повітрям тиском не більше ніж 0,2 МПа (2 кгс/см2 ).

16.10.10 Для обтирання ізоляційних поверхонь з застосовують серветки, змочені в чистому бензині (крім деталей, покритих асфальтовим лаком), чи в технічному спирті. Розчинники, воду чи оливу для цього застосовувати не допускається.

16.10.11 Електричні контактні з'єднання контролювати на відсутність тріщин, ослаблення й обривів візуально, а також вибірковим підтягуванням. У разі виявлення хоча б одного ослабленого кріплення повинні бути перевірені всі з'єднання. Стан паяних з'єднань контролювати візуально, у разі виявлення хоча б одного ушкодження паянні з'єднання апарата перевірити за допомогою приладу.

Не роз'єднувати штепсельні рознімачі електричних апаратів, що знаходяться під напругою.

16.10.12 Перевірку активного опору резисторів і котушок проводити вимірювальними мостами, чи омметрами методом амперметра-вольтметра. Вимірювання електричного опору проводити на значеннях струму й напруги джерела живлення не більше номінального значення для даного апарата. Проводи вимірювального приладу приєднувати до вимірюваного кола притисненням у відповідних точках апарата гостро відточених голок, якими закінчуються проводи, чи викручування наконечників. Приєднання вимірювальних приладів до електроапаратів, що знаходяться під напругою категорично заборонено.

16.10.13 Перевірку опору ізоляції проводити в холодному стані апарата мегаомметром на 500 В, для апаратів низьковольтних, і на 1000 В, для апаратів високовольтних кіл.

Вимірювання опору ізоляції проводити:

- між сусідніми електричними незалежними струмоведучими частинами апарата;

- між усіма струмоведучими частинами, що в процесі роботи апарата електророз'єднуються;

- між усіма струмоведучими частинами і такими, до яких під час ремонту можливі дотики (наприклад: оболонки, рукоятки);

4) між усіма струмоведучими частинами і заземленими металевими частинами апарата.

16.10.14 Апарати, що мають ізоляційну плиту, під час перевірки встановлювати на металеву основу. Вимірювання проводити між усіма струмоведучими частинами й металевою основою.

16.10.15 Під час перевірки ізоляції блоків чи панелей з напівпровідниковими елементами (діоди, транзистори, тиристори щодо) закоротити перемичками елементи, що перевіряють, чи контакти штепсельних рознімачів, якщо вони є.

16.10.16 Опір ізоляції окремого апарата повинен бути не нижче ніж 100 МОм, крім нижчеперелічених апаратів:

- регулятор напруги, випрямна установка, контактори типу КМ-2000 - не менше ніж 10 МОм;

- реле рівня типу ДРУ - не менше ніж 20 МОм;

- реле типу РД - не менше ніж 40 МОм;

- реле типу Д-250 і Т-35, блок керування БА-520, блок БА-430 - не менше ніж 50 МОм.

### 16.10.2 Випрямна установка типу УВКТ-5

Під час ремонту випрямної установки типу УВКТ-5 необхідно виконати такі роботи:

- випрямну установку зняти з тепловоза й розібрати. Деталі очистити від забруднень. Перед очищенням нарізі й контактну поверхню охолоджувачів закрити технологічними заглушками. Охолоджувачі за наявності тріщин, відколів замінити;

- перевірити всі вентилі (діоди) на відсутність обриву й пробою. У разі пробитого вентиля (діода) показання вольтметра близькі до нуля, на справному близькі до 110 В. Для комплектації однієї випрямної установки використовувати вентилі (діоди) одного класу з розкидом спадання напруги неперевищуючому 0,02 В. У кожнім плечі встановлювати вентилі однієї категорії за спаданням напруги. Перед складанням ізолятори діодів протерти технічним спиртом. Площа прилягання вентиля до посадочного місця радіатора повинна бути не менше ніж 8 % за перевірки щупом, зазор не більше ніж 0,03 мм;

- перевіряти й відновити ізоляцію на шпильках блоків охолоджувачів, ушкоджені ізолювальній прокладки замінити. Перевірити опір ізоляції шпильки, що повинен бути не менше ніж 100 МОм. Під час відновлення ізоляції на шпильках випробувати її електричну міцність ізоляції змінною напругою 3,8 кВ, частотою 50 Гц протягом 1 хв;

- після складання перевірити опір ізоляції кола діодів щодо корпусу випрямної установки, що повинне бути не менше ніж 16 МОм (на закорочених діодах);

- установити випрямну установку на тепловоз.

### 16.10.3 Контролер типу КВ-1552

16.10.3.1 Під час ремонту контролера типу КВ-1552 необхідно виконати такі роботи:

- зняти контролер з тепловоза;

- оглянути деталі й очистити їх від забруднень;

- розбирання контролера типу КВ-1552 виконати в такому порядку:

1) відкрутити гайку кріплення штурвала й зняти штурвал;

2) вивести кінці пружин з отворів;

3) викрутити болти, зняти кришку;

4) зняти храповик реверсивної рукоятки в складеної;

5) відкрутити верхню гайку з вала, зняти храповик з вала й шайби;

6) викрутити болти, зняти планки з контактами;

- замінити кулачки, ролики й контакти, що мають граничне зношення;

- зношені отвори дозволяється розгорнути під збільшений розмір з установленням в них втулок, шпильок, штифтів і осей більшого діаметра;

- замінити шайби кулачків, що мають тріщини й відколи;

- ослаблені, зламані пружини й осі роликів, що мають виробітку, замінити новими. Зношені частини в механізмі блокування рукоятки понад допустимих норм відновити наплавленням з подальшою обробкою за креслеником;

- перевірити параметри контактів (розхил, провал, натискання) і габаритні розміри;

- вимірити величину опору ізоляції контролера типу КВ-1552;

- перевірити ввімкнення контактів для кожного комутаційного положення головного й реверсивного барабанів;

- перевірити наявність блокування нульового положення,

16.10.3.2 Складання контролера типу КВ-1552 виконати в порядку, зворотному розбиранню.

16.10.3.3 Установити контролер типу КВ-1552 на тепловоз.

16.10.4 Реверсор і груповий контактор ослаблення поля

16.10.4.1 Під час ремонту реверсора і групового контактора ослаблення поля необхідно виконати наступні роботи:

- зняти апарати з тепловоза;

- очистити деталі від забруднень, оглянути.

Дозволяється заварювання пошкоджень і тріщин контактних елементів після зняття їх з ізоляційних валів і стояків з подальшим зачищенням і перевіркою складеного апарата. Перевірити надійність кріплення контактотримачів планки штока привода повідка прокладок й шайб. Ізоляційні прокладки й шайби, що мають тріщини чи викришування робочої поверхні, замінити.

16.10.4.2 Привід розібрати, циліндри оглянути, вимірити зношення. Непридатні гумові діафрагми замінити. Клапани електромагнітних вентилів притерти. На складаному реверсорі перевірити й відрегулювати параметри контактів, випробувати привод на герметичність.

16.10.4.3 Перевірити правильність положення й щільність посадки кулачкових шайб на валу реверсора, зсув кулачкових шайб щодо осі роликів кулачкового елемента допускається не більше ніж 2,5 мм. Зазор між валом і шайбою не повинен перевищувати 0,15 мм. Для защільників допускається встановлення металевих прокладок між квадратами шайб і вала. Перед складанням кулачкового барабана реверсора змазати торці шайб і прокладок клеєм БФ-2.

16.10.4.4 Дозволяється відновлювати мідні головні контакти приварюванням мідної пластини з подальшою обробкою за креслениками.

Під час заміни рухомих контактів забезпечити якісне приклепування гнучких шунтів з подальшим припаюванням по периметру.

Контролювати чіткість і відповідність замикання головних і допоміжних контактів. Головні контакти повинні замикатися до замикання, а розмикатися - після розмикання допоміжних, для цього забезпечити запас ходу штока допоміжних контактів від 2 мм до 3 мм. Перевірити одночасність замикання головних контактів.

16.10.4.5 Вимірити величину опору ізоляцій.

16.10.4.6 Розбирання реверсора типу 1ШК-8064 проводити в такому порядку:

а) викрутити болти кріплення, зняти електропневматичні вентилі ;

б) відкрутити гвинти, зняти планку з блоками допоміжних контактів;

в) відкрутити болти кріплення, від'єднати стояки;

г) викрутити болти кріплення, зняти рухомі контакти (складені з гнучкими з'єднаннями) і нерухомі контакти;

д) вийняти шплінти, відкрутити гайки, зняти контактні пружини;

е) вийняти шплінти й осі, зняти натискні важелі та їхні ролики;

ж) викрутити болти, зняти кулачковий барабан разом з підшипником ;

и) відкрутити гайку, зняти поводок допоміжних контактів;

к) випресувати штифт, розібрати кулачковий барабан;

л) викрутити болти, зняти кришку й діафрагму пневмопривода;

16.10.4.7 Складання реверсора типу 1ШК-8064 виконувати в порядку, зворотному розбиранню.

16.10.4.8 Розбирання групового контактора виконувати в такому порядку:

а) викрутити болти кріплення, зняти електропневматичний вентиль;

б) відкрутити гвинти, зняти блоки допоміжних контактів;

в) викрутити болти й гайки кріплення, зняти контактотримач головних контактів і контакти;

г) викрутити болти кріплення, зняти рухомі контакти;

д) викрутити болти, від'єднати рами від корпусу пневмопривода та          кронштейна;

е) викрутити болти кріплення, зняти кришку пневмопривода та діафрагму;

ж) відкрутити гвинт диска пневмопривода, зняти диск і шток з контактотримачами рухомих контактів ;

и) відкрутити гайку, зняти зі штока контактотримачі, втулки, натискну планку;

16.10.4.9 Складання контактора виконувати в порядку, зворотному розбиранню.

### 16.10.5 Поїзний електропневматичний контактор типу ПК-753

16.10.5.1 Зняти поїзний електропневматичний контактор типу ПК-753 з       тепловоза.

16.10.5.2 Очистити деталі від забруднень, оглянути.

16.10.5.3 У разі зношення нарізі в ізоляційних колодках допоміжних контактів дозволяється виготовити нарізі наступного за стандартом розміру. За наявності значної виробки колодку замінити. Ослаблення втулок у важелях усунути встановленням з натягом втулок більшого діаметра з попередньою перевіркою отвору у важелі.

16.10.5.4 Пневматичні приводи контакторів розібрати, перевірити стан       манжет. Манжети, за наявності зламу, вигину на 180º, замінити. Скласти      приводи й перевірити на герметичність пневматичні приводи.

16.10.5.5 Після заміни контактів перевірити величини розхилу, провалу, натискання й прилягання контактів, переконатися, що на замкнених головних контактах, контактотримач рухомого силового контакту знаходиться до упору.

16.10.5.6 Оглянути дугогасні котушки та їх виводи. У разі прогарів чи пошкодженні ізоляції, ізоляцію замінити; оплавленні та відпайці виводів котушки - виводи замінити. Котушку перемотати чи замінити у разі невідповідності котушки технічним характеристикам.

16.10.5.7 Перевірити опір ізоляції складеного поїзного електропневматичного контактора типу ПК-753.

16.10.5.8 Розбирання проводити в такому порядку:

а) відкрутити гайки, зняти електропневматичний вентиль;

б) зняти дугогасну камеру ;

в) викрутити болти, зняти рухомий (із шунтами) і нерухомий контакти;

г) відкрутити гвинти, зняти ізоляційні колодки з допоміжними контактами;

д) зняти шплінти, вийняти три осі важеля рухомого контактотримача, зняти важіль і контактну пружину;

е) викрутити болти, зняти кришку пневмоциліндра з поршнем;

ж) розібрати поршень;

и) викрутити болти кріплення - зняти кронштейн нерухомого головного контакту й дугогасну котушку.

16.10.5.9 Скласти поїзний електропневматичний контактор типу ПК-753 у порядку зворотному розбиранню.

16.10.5.10 Відремонтований і перевірений поїзний електропневматичний     контактор типу ПК-753 установити на тепловоз.

### 16.10.6 Контактори постійного струму, реле керування типів Р45, РПУ, МК-1, МК1-20, МК3-16

16.10.6.1 Зняти контактори постійного струму і реле керування типів Р45, РПУ, МК-1, МК1-20, МК3-16 з тепловоза, очистити їх від забруднень, ретельно оглянути.

16.10.6.2 Перевірити опір ізоляції й опір котушок. Котушки за наявності дефектів, замінити.

16.10.6.3 Ослаблення втулок у важелях усунути установленням втулок         більшого діаметра. Зазори між осями й втулками не повинні перевищувати          0,3 мм.

16.10.6.4 Перевірити параметри контактів складених контакторів постійного струму.

16.10.6.5 Розбирання реле типу РПУ-3 виконати в такому порядку:

а) притиснути колодку траверси із пружиною до упору, підтримуючи якір реле, перемістити траверсу з рухомими контактами в середнє положення (щоб контакти не стикалися) і вийняти траверсу рухом у бік котушки;

б) притиснути містковий контакт до упору, розгорнути на 90 ° і вийняти;

в) викрутити болт кріплення, зняти сердечник з котушкою і пружиною;

г) виконати дефектування деталей. Непридатні замінити.

16.10.6.6 Скласти реле типу РПУ-3 у порядку зворотному розбиранню. Перевірити вільний хід якоря, і параметри контактів на відповідність вимогам           додатка Б.

16.10.6.7 Установити контактори постійного струму і реле керування типів Р45, РПУ, МК-1, МК1-20, МК3-16 на тепловоз.

### 16.10.7 Контактор мотор - вентиляторів холодильної камери

16.10.7.1 Зняти контактор з тепловоза і виконати такі роботи:

а) очистити деталі мотор – вентиляторів холодильної камери від забруднень;

б) зняти кришки дугогасних камер. Оглянути камери й контакти. Дозволяється наплавлення мідних контактів міддю з подальшою обробкою за шаблоном;

в) перевірити параметри контактів. Розхил допоміжних контактів повинен дорівнювати 2,5−0+0,5мм. Регулювання розхилу проводити переміщенням косинця;

г) перевірити котушку контактора мотор – вентиляторів холодильної камери на відповідність номінальним параметрам. Котушка повинна бути закріплена нерухомо. Виводи котушки повинні бути приєднані без натягу, для забезпечення   вільного переміщення осердя з котушкою;

д) вимірити опір ізоляції контактора мотор – вентиляторів холодильної       камери;

е) перевірити електричну міцність ізоляції змінним струмом частотою 50 Гц напругою 600 В;

ж) установити контактор мотор – вентиляторів холодильної камери на          тепловоз.

### 16.10.8. Реле часу, реле переходу типів ВЛ-50, РЕВ-812,РЕВ-813

16.10.8.1 Зняти реле часу, реле переходу типів ВЛ-50, РЕВ-812, РЕВ-813 з  тепловоза.

16.10.8.2 Очистити реле часу, реле переходу типів ВЛ-50, РЕВ-812, РЕВ-813 від забруднень, оглянути, виконати ревізію деталей. Перевірити опір ізоляції й опір котушок. Перевірити параметри контактів, на необхідності відрегулювати.

16.10.8.3 Відкрити кришки напівпровідникових реле часу, оглянути внутрішній електромонтаж,  контакти вбудованого виконавчого реле, продути повітрям.

16.10.8.4 Перевірити параметри спрацьовування реле. Параметри реле переходу повинні відповідати технічним характеристикам і вимогам кресленика.

16.10.8.5 Реле часу повинні бути відрегульовані на такі вставки:

- РВ1 - (1.80,1) с

- РВ2 - (30,1) с

- РВЗ - (0,8 0,1) с

- РВ4 - (1.5 0,1) с

- РВП1 - (60 6) с

- РВП2 - (12 1) с;

16.10.8.6 Установити реле часу, реле переходу типів ВЛ-50, РЕВ-812,       РЕВ-813 на тепловоз.

### 16.10.9 Реле керування типу ТРПУ

16.10.9.1 Зняти реле керування типу ТРПУ з тепловоза.

16.10.9.2 Очистити реле керування типу ТРПУ, зняти кожух. Натиснути на вільний кінець якоря реле , перевірити легкість його переміщення від руки. Під час переміщення не повинно бути заїдань. Повернення якоря повинно бути чітким, без помітної зупинки в проміжному положенні.

16.10.9.3 Перевірити електричний опір котушки, а також опір ізоляції реле;

16.10.9.4 Перевірити роботу контактів.

Перемикання контактів повинне бути під час зміни зазору під упором якоря в межах від 1,2 мм до 2,3 мм.

У разі зазору 1,75 мм усі контакти повинні бути розімкнені.

На крайніх положеннях якоря розхил розмикальних і замикальних контактів повинен відповідати значенням, зазначеним у додатку Б;

16.10.9.5 Перевірити цілісність деталей штепсельних рознімачів, оглянути електромонтаж панелі, перевірити якість паяних з'єднань.

16.10.9.6 Установити реле керування типу ТРПУ на тепловоз.

### 16.10.10 Реле типу РМ-1116

16.10.10.1 Зняти реле типу РМ-1116 з тепловоза, очистити від забруднень, зняти кожух, для чого, відкрутити дві гайки, попередньо знявши пломбу, зняти основу, викрутивши два гвинти. Виконати ревізію деталей і необхідний ремонт чи заміну.

16.10.10.2 Відпаяти вивідні кінці котушок від болтових клем, викрутивши чотири гвинти, що кріплять ярмо до основи, зняти якір, відвернувши два гвинти, зняти упорне кільце, випресувати осердя, від’єднати й зняти котушки.

16.10.10.3 Для заміни блока контактів викрутити два гвинти, що кріплять блок контактів до основи, відпаяти провода, що з'єднують контактні пластини з болтовими клемами;

16.10.10.4 Скласти реле типу РМ-1116.

16.10.10.5 Відрегулювати хід якоря, установити й перевірити розхил, провал і натискання контактів згідно з додатком Б.

16.10.10.6 Настроювання реле типу РМ-1116 на спрацьовування виконати   згідно з таблицею 7, регулюючи гвинтом натискання пружини.

Таблиця 7 – Настроювання реле типу РМ-1116

| Стан реле | Сила струму |  |
| --- | --- | --- |
|  | Утримувальної котушки | Робочої котушки |
| Не повинно вмикатися, не більше | 1,5н | 0 |
| Повинно вмикатися | н | 0,04 А |
| Не повинно вимикатися, не більше | 0,7 н | 0 |
| Повинно вимикатися, не менше | 0,05н | 0 |

16.10.10.7 Після настроювання реле типу РМ-1116 законтрити гвинт стопорною гайкою.

16.10.10.8 Установити реле типу РМ-1116 на тепловоз.

16.10.11 Автоматичні вимикачі

16.10.11.1 Вимикачі автоматичні типів АЕ-25 і ВА-63 ремонтувати та          заміняти деталі не допускається без заміни частин.

16.10.11.2 Виконати профілактичний огляд автоматичних вимикачів ВА-63:

а) зняти іскрогасник, кришки рухомих контактів і автомата. Оглянути й очистите дугогасні камери, видалити нагар з деталей у всіх доступних місцях. Перевірити затягування гвинтів, цілісність пружин.

Заборонено зачищати контакти, а також інші деталі наждаком або напилком.

б) якщо провал контактів менше ніж 0,5 мм, вимикач замінити;

в) перевірити опір ізоляції.

16.10.11.3 Огляд автоматичних вимикачів рекомендується проводити після кожного другого спрацьовування від короткого замикання.

### 16.10.12  Блок керування випрямлячем (БА-520)

16.10.12.1 Зняти блок керування випрямлячем (БА-520) з тепловоза.

16.10.12.2 Перевірити справність елементів схеми блока керування випрямлячем, стан монтажу і місць паяння. Несправні деталі та радіоелементи замінити.

16.10.12.3 Вимірити опір ізоляції. Випробування блока керування випрямлячем (БА-520) проводити на спеціальному стенді на відповідність технічним характеристикам блока, вимогам кресленника й настанови щодо експлуатування  заводу – виробника на блок.

16.10.12.4 Перед приєднанням блока керування випрямлячем (БА-520) до стенда встановити всі вимикачі у вимкнене положення. Настроювання блока керування випрямлячем (БА-520) проводити згідно з даними, наведеними в         таблиці.

16.10.12.5 Установити блок керування випрямлячем (БА-520) на тепловоз.

Таблиця 8 – Установлення осцилографа

| п/н | Місце приєднання осцилографа | Осцилограма напруги нормальна | Можлива несправність у разі перекручування осцилограми |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 3 | 4 |
| 1 | Радіатори стабілітронів СТ1, СТ2 | - | Вихід з ладу стабілітронів СТ1, Ст2 чи діодів Д1, Д2 |
| 2 | Радіатори транзисторів Т1 і Т2 | - | Вихід з ладу транзисторів Т1 чи Т2, діодів Д3 чи Д4, стабілітронів СТ5 чи Ст6 |
| 3 | Опір навантаження магнітного підсилювача R8 | На струмі обмотки керування МУ | Вихід з ладу діода Д5 чи Д6, опору R8 |
| 4 | Конденсатор З1 | 1,0 Ом | Вихід з ладу стабілітронів СТ3 чи СТ 4 |
| 5 | Опору (по черзі) стенда для контролю R1 і R2 |  | Вихід з ладу транзисторів Т3 або Т4 |

16.10.13 Блок задання потужності (БА-430)

16.10.13.1 Блок задавання потужності (БА-430) очистити, перевірити стан монтажу й елементів схеми.

16.10.13.2 Вимірити опір ізоляції.

16.10.13.3 Перевірити блок задання потужності (БА-430) на відповідність технічним даним, за напруги на вході 250 В із частотою 220 Гц і опорі навантаження (R2) 60 Ом. Перевірку блока задання потужності проводити на стенді з частотою вхідної напруги 150 Гц і 50 Гц відповідно до таблиці 9.

Таблиця 9 – Перевірка блока задання потужності

| Характер вимикання від технічної характеристики | Можлива причина | Спосіб виявлення | Спосіб усунення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Вхідна напруга вище 30 В на частоті 150 Гц і змінюється воно більш ніж на 3,5% у разі зміни вхідної напруги від 142 В до 204 В | Неправильно ввімкнені вторинні обмотки трансформаторів | Від’єднати провід від клеми К22 і приєднати його до клеми Н22. Збільшення вихідної напруги відповідає правильному ввімкненні блока | Поміняти місцями підведення проводів до клем К22 і Н22 |
| Вихідна напруга нижче 24 В на частоті 150 Гц | Короткозамкнуті витки в трансформато-рі Тр1 | Випробувати трансформатор Тр1 окремо. Послідовно з первинною обмоткою трансформатора включити опір 50 Ом. Струм у цьому колі, обмірюваний амперметром (клас точності 0,5 RВН=19 Ом, IВН=23 мГн) на напрузі 8В, з частотою 50 Гц не повинен перевищувати 25 мА. | Замінити Тр1 |
| Коефіцієнт пульсації перевищує 1,5% за частоти 220 Гц і вхідній напрузі 250 В | Повітряний зазор дроселя Др не дорівнює 0,2 мм | - | - |

Якщо параметри блока задання потужності (БА-430) не відповідають технічній характеристиці, перевірку його схеми проводять відповідно до таблиці 10.

Таблиця 10 – Перевірка схеми блока задання потужності

| Місце вимірювання | Величина опору |  | Можлива несправність | Спосіб усунення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Повинно бути, Ом | Обмірювано, Ом |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Контакти 1-2 штепсельного рознімача | R1-4 2 R1-4 2 | R1-4 2 R1-4 2 | Обрив у колі виводів до контактів 1-4, або обривши в колі первинних обмоток трансформаторів Тр1 і Тр2 | Усунути обрив чи замінити трансформатори Тр1, Тр2 |
| Контакти 2-3 штепсельного рознімача | R2-3 4000 | R2-3 4000 | 1 Пробій конденсатора С 2 Вихід з ладу діодів випрямляча | 1 Замінити конденсатор С 2 Замінити діоди |
| Контакти 5-6 штепсельного рознімача | R5-6 1,5 | R5-6 1,5 | Обрив кола | Усунути обрив. Замінити трансформатори Тр1 і Тр2 |
| Між радіатором діода Д1 і контактом 2 ште-псельні рознімачі | R 11 | R 11 | Обрив обмотки дроселя Др | Замінити дросель Др |
| Між радіаторами діодів Д3 і Д4 | R 3,5 | R 3,5 | Обрив у колі вторинних обмоток трансформаторів Тр1, Тр2 | Усунути обрив. Замінити несправний трансформатор |
| Від'єднати провід від клеми ДО22 чи Н22 трансформатора Тр2 і перевірити омметром кожен діод | Опір діода в зворотному напрямку більше прямого | - | Ушкоджено один чи кілька діодів | Замінити діод |

### 16.10.14 Регулятор напруги (РНТ-6)

16.10.14.1 Зняти регулятор напруги (РНТ-6) з тепловоза, очистити його від забруднень.

16.10.14.2 Перевірити наявність марковання елементів схеми, їх справність, стан монтажу і місць паяння.

16.10.14.3 Вимірити опір ізоляції;

16.10.14.4 Ремонтувати регулятор напруги (РНТ-6) тільки за невідповідності технічним характеристикам після настроювання й регулювання;

16.10.14.5 Настроювання й випробування регулятора напруги (РНТ-6) проводити на спеціальному стенді, обладнаному генератором або двомашинним агрегатом.

16.10.14.6 Настроювання регулятора напруги (РНТ-6) проводити таким      способом:

16.10.14.7 Приєднати регулятор напруги (РНТ-6) до стенда, установити движок потенціометра R2 (100  Ом) у середнє положення і затянути щільно гайку, установити частоту обертів 18,3 с-1 (1100 об/хв), якщо стенд обладнаний стартер -генератором, і 15 с-1 (900 об/хв), якщо стенд обладнаний двомашинним агрегатом, переміщаючи движок потенціометра R3 (516 Ом), установити напругу 116 В.

У подальшому експлуатуванні регулятора напруги (РНТ-6) на тепловозі регулювання проводити потенціометром R2.

16.10.14.8 Через 30 хв, змінюючи частоту обертів від 18,3 с-1(1100 об/хв) до 55 с-1 (3300 об/хв.), якщо стенд обладнаний стартер - генератором, чи від 15 с-1 (900 об/хв) до 33,3 с-1 (2000об/хв), якщо стенд обладнаний двомашинним агрегатом, замірити напругу на вході регулятора.

Підтримувана регулятором напруги (РНТ-6) напруга у всьому діапазоні зміни частоти обертів повинна бути 116−0+3 В.

Для вимірювання напруги застосовують вольтметр класу 0,5.

### 16.10.15 Блок кремнієвих випрямлячів (БВК-1012)

16.10.15.1 Блок кремнієвих випрямлячів (БВК-1012) очистити, виконати     ревізію вузлів і деталей.

16.10.15.2 Перевірити якість паяння елементів блока.

16.10.15.3 Вимірити опір ізоляції. Перевірити придатність вентилів Д1-Д4 і тиристорів Т1, Т2 за допомогою омметра, підмикаючи "+" приладу до катода, а "-" до анода кожного вентиля (у зворотному напрямку).

16.10.15.4 Перевірити придатність кожного резистора й конденсатора приєднанням омметра до їхніх виводів. Під час приєднання до резисторів показання приладу повинні бути 39 Ом ± 10%. Під час приєднання до конденсаторів показання приладу повинні бути близькі до нескінченності, додатковою ознакою придатності конденсатора є різке переведення стрілки вправо під час підмикання омметра.

Вищезазначена перевірка не виключає можливість коливання напруги тягового генератора внаслідок зміни керуючих властивостей тиристорів блока кремнієвих випрямлячів (БВК-1612) тому потрібно виконати перевірку тиристорів відповідно до вимог інструкції з експлуатування блока кремнієвих випрямлячів   (БВК-1612).

### 16.10.16 Блоки випрямлячів БВК-220А, БВК-250, БВК-320, БВК-140,   БВ-1203, БВ-1204 і блок резисторів, кресл.2ТЕ116.70.48.026

16.10.16.1 Блоки випрямлячів БВК-220А, БВК-250, БВК-320, БВК-140,       БВ-1203, БВ-1204 і блок резисторів, кресл.2ТЕ116.70.48.026 зняти з тепловоза, обдути сухим стисненим повітрям, очистити від забруднень.

16.10.16.2 Перевірити блоки на відповідність технічних характеристик, на відсутність ушкоджень, зламів і оплавлень проводів і контактів.

16.10.16.3 Під час ПР може бути необхідність заміни несправного напівпровідникового приладу.

16.10.16.4 Для оцінювання справності заново встановлюваних діодів, стабілітронів, транзисторів і тиристорів оглянути їх з метою виявлення механічних пошкоджень, попередньо очистити від забруднень.

16.10.16.5 Крім зовнішнього огляду, за відсутності спеціальних методів, що рекомендуються заводом-виробником, для діодів і стабілітронів виконувати перевірку на обрив і пробій вимірюванням їх внутрішнього електричного опору за допомогою омметра.

У справному напівпровідниковому приладі зворотний опір й сотні і тисячі разів перевершує прямий.

Тиристори та транзистори перевіряють щодо працездатності методом подавання напруг. При цьому, схеми перевірки й величини напруг повинні відповідати даному типу тиристора чи транзистора (умовам його роботи в пристрої).

Примітка. Повний контроль параметрів і випробування напівпровідникових приладів виконувати відповідно до вимог ДСТУ 2773, ГОСТ 15150.

### 16.10.17 Електропневматичні вентилі типу ВВ-1000

16.10.17.1 Очистити електропневматичні вентилі типу ВВ-1000 від забруднень, розібрати, несправні відремонтувати чи замінити.

16.10.17.2 Під час розбирання від'єднати клапанний механізм від електромагніту, для чого, викрутити два болти, якими вони з’єднані. Демонтувати вузол нижнього затвора, для чого зняти кільце й вийняти заглушку (використовуючи нарізевий отвір).

16.10.17.3 Вийняти з корпусу прокладки, втулку, пружину, клапан нижнього затвора та шток, потім втулку нижнього затвора.

Для уникнення пошкодження гумової прокладки під час розбирання клапанного механізму, втулку нижнього затвора витягти з корпуса тільки вниз – у бік заглушки. Демонтувати вузол верхнього затвора, для чого: зняти кільце, прокладки і клапан верхнього затвора з прокладкою, після чого виштовхнути з корпуса втулку цього затвора.

16.10.17.4 Розібрати електромагніт, для чого: зняти кришку, гайку, шайби, наконечники і ковпачок, натисканням на верхній торець якоря випресувати осердя зі штоком і вийняти якір, зняти кільце, випресувати втулку й зняти котушку з ущільнювальними шайбами.

16.10.17.5 Металеві деталі клапанного механізму й електромагніту очистити від забруднень, промити в бензині й просушити. Кільця й прокладку змазати тонким шаром мастила ЦИАТИМ-221, а поверхні тертя клапанів, якоря й втулки - машинною оливою.

Необхідно оберігати робочі і направляючі поверхні клапанів і втулок затворів від ушкоджень, для чого під час очищення і промивання користуватися пристосуваннями з дерева і кистю.

16.10.17.6 Ушкоджену ізоляцію котушки відновити, покрити лаком. Перевірити опір ізоляції.

16.10.17.7 Складати вентилі в порядку, зворотному розбиранні, при цьому, перевірити робочий хід і зазор, а також легкість переміщення рухомих частин.

Під час складання клапанного механізму всі деталі (особливо клапани й втулки затворів) установлювати тільки комплектно в той самий корпус, з якого вони були вийняті.

16.10.17.8 Втулку нижнього затвора вставляти в корпус лише знизу, для запобігання пошкодження гумової прокладки.

16.10.17.9 Під час заміни затвора відрегулювати хід клапанів. Під час заміни верхнього затвора необхідно підрізати хвостовик верхнього клапана для отримання розміру А 0,5  мм  0,05 мм (відповідно до вимог кресленика). Хід клапанів вентиля 1,50+0,05 мм, для ВВ-1100 і 2,00+0,05мм, для ВВ-1300 і ВВ-1400 регулювати довжиною штока, при цьому випливає: для зменшення ходу підрізати шток, для збільшення замінити шток новим (дріт діаметром 1,8 мм із бронзи або нержавіючої сталі). Розмір А регулювати після регулювання ходу клапанів. Під час регулювання ходу забезпечити перпендикулярність торців, що підрізаються, до осі з точністю до 0,05  мм, шорсткість поверхні торців повинна відповідати кресленнику.

Під час підрізування клапанів і втулок захищати їхні робочі та напрямні поверхні від деформацій і пошкоджень. У разі зношення або пошкодження гумові кільця замінити. Перевірити герметичність  вентиля.

### 16.10.18. Електромагніти тягові типу ЕТ-52Б

16.10.18.1 Зняти електромагніти тягові типу ЕТ-52Б з тепловоза, розібрати, виконати ревізію вузлів і деталей, непридатні замінити, що потребують ремонту – відновити.

16.10.18.2 Скласти електромагніти тягові типу ЕТ-52Б

16.10.18.3 Перевірити вихід штоків.

16.10.18.4 Перевірити опір ізоляції.

16.10.18.5 Установити електромагніти тягові типу ЕТ-52Б на тепловоз.

### 16.10.19 Покажчик пошкоджень

Перевірити роботу покажчика пошкоджень, установлюючи ізоляційну прокладку між контактами.

16.10.20 Панелі резисторів типу ПС

Панелі з резисторами, проводу оглянути, протерти, перевірити кріплення. Пошкодження порцелянової ізоляції або провідників у трубчастих резисторах типу ПЭВ, ПЭВР і з'єднання проводів скруткою не допускається. Вимірити електричний опір і опір ізоляції.

### 16.10.21 Резистори типу ЛС

16.10.21.1 Перевірити кріплення резисторів типу ЛС, оглянути їх, усунути несправності, очистити від забруднень.

16.10.21.2 Зняти резистори типу ЛС з тепловоза, виконати ревізію й ремонт. Тріщини ізоляторів, пошкодження паяння не допускаються. Перевірити електричний опір і опір ізоляції. Установити резистори типу ЛС на тепловоз.

### 16.10.22 Запобіжники

16.10.22.1 Перевірити стан запобіжників, правильність їх установлення на панелях; перевірити розхил і натискання контактних губок, відповідність плавкої вставки, встановленої в патроні, маркування, що зазначене на панелі. За відсутності або нечіткості написів марковання відновити.

16.10.22.2 Патрони не повинні випадати з контактних стояків, де вони встановлені, під час прикладання до них зусилля, рівного п'ятикратній вазі патрона. Плавкі вставки продзвонити омметром і замінити, якщо на них є сліди окиснення, відлами, місцеве зменшення перерізу, сліди перегрівання або відсутні показання омметра.

### 16.10.23 Трансформатори

16.10.23.1 Перевірити трансформатори на відсутність обривів і виткового замикання обмоток, підгарів, тріщин.

16.10.23.2 Вимірити опір ізоляції.

16.10.23.3 Перевірити цілісність проводів і контактних колодок.

### 16.10.24 Міжтепловозні з'єднання

16.10.24.1 Розібрати джгути проводів міжтепловозних з’єднань за наявності проводів з протертою ізоляцією. Пошкоджені проводи відремонтувати чи замінити. Корпуса вилок, за наявності, тріщин, замінити.

16.10.24.2 Перевірити міжтепловозні з’єднання на наявність контакту у разі вигинів. Скласти міжтепловозні з'єднання.

### 16.10.25 Елементи електроустаткування тепловоза

16.10.25.1 Оглянути всі опори. Перевірити цілісність і кріплення перемичок і проводів. Перемички за наявності тріщин або обривів жил проводів, замінити. Опору, за наявності пошкодження порцелянових ізоляторів, обривів витків і неякісного паяння виводів - замінити. Трубчасті опори, за наявності відколів у трубках, оплавлень виводів чи пошкодженою глазурі, замінити.

16.10.25.2 Заборонено залишати на тепловозі опору зі з'єднанням їх спіралей і проводів за допомогою скрутки.

16.10.25.3 Кнопкові вимикачі оглянути, контактні групи, пальці й сегменти зачистити. Відрегулювати тиск контактів, пальців. Перевірити справність замків кнопкових вимикачів. Закріпити кнопки та наконечники проводів.

16.10.25.4 Оглянути стан прожекторів і буферних ліхтарів. Несправні патрони, пошкоджені рефлектори, патрони освітлення, плафони, вимикачі та розетки відремонтувати, непридатні замінити новими.

16.10.25.5 Блокування дверей високовольтних камер, шаф випрямної установки, контакторів валоповоротного механізму ВПК 2000, ВК-200Б зняти, розібрати, оглянути їх. Деталі, що мають граничне зношення, замінити. Контактні групи зачистити й відрегулювати тиск контактів. Перевірити справність замків, фіксаторів. Виконати змазування поверхонь тертя. Перевірити величину опору ізоляції.

16.10.25.6 Тумблери оглянути, очистити від пилу й бруду. Перевірити технічний стан тумблерів. Оглянути візуально місця паяння і стан проводів. Проводи, що мають пошкоджені жили - перепаяти.

16.10.25.7 Перевірити марковання та кріплення тумблерів та закріпити їх;

16.10.25.8 Візуально оглянути клемові рейки й проводи. Очистити від пилу та бруду. Перевірити стан проводів, бандажів, паяння й обпресування наконечників. Проводи з пошкодженою ізоляцією замінити або відновити ізоляцію. Перевірити надійність кріплення рейок і клемових з'єднань. Перевірити марковання проводів і рейок. Марковання, що відсутнє - відновити.

### 16.10.26 Контрольно - вимірювальні прилади

КВП перевірити до вимог чинних Інструкцій. Несправні прилади відремонтувати, чи замінити.

### 16.10.27 АЛСН

Ремонт АЛСН виконати відповідно до ЦТ-ЦШ-0072 [25]

### 16.10.28 Радіостанція

Ремонт радіостанції проводити  відповідно до інструкції з експлуатації радіостанції, що поставляється з тепловозом.

### 16.10.29 Акумуляторна батарея

Виконати роботи згідно з 10.6.16, 15.5.20.

16.11 Випробування тепловоза

Виконати повні реостатні випробування згідно з додатком Г, колійні випробування тепловоза пробною поїздкою резервом або з поїздом на відстань двох перегонів.

### 16.12 Підготовка тепловоза до відправлення

16.12.1 Підготовити тепловоз до фарбування.

16.12.2 Пофарбувати тепловоз.

### 16.13 Екіпірування тепловоза

16.13.1 Екіпірувати тепловоз.

16.13.2 Опломбувати вузли тепловоза і заповнити ремонтно-технічну           документацію.

16.13.3 Укомплектувати тепловоз штатним інструментом та інвентарем.

## ДОДАТОК А

(обов'язковий)

## Норми допусКІв розмірів і зноСІВ деталей І СКЛАДАнНИХ ОДИНИЦЬ під час технічного обслуговування і поточних

## ремонтів дизеля 1А-5Д49 тепловоЗІВ

Таблиця А.1

| Найменування контрольованого розміру (величини) | Значення контрольованого розміру (величини) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | по кресленику | допустимий після випускання з ПР-3 | бракувальний в експлуатації |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 Колінчатий вал |  |  |  |
| Діаметр корінної шийки | 220−0,0290 | 219,94 | 219,87, менше |
| Діаметр шатунної шийки | 190−0,0290 | 189,94 | 189,87, менше |
| Допуск овальності, конусоподібності, серпоподібності, бочкоподібності корінних і шатунних шийок (сталевий вал) | 0,01 | 0 - 0,04 | 0,04, більше |
| Допуск биття корінних шийок щодо осі колінчатого вала (сталевий вал) | 0,05 | 0,06 | 0,1, більше |
| Допуск щодо биття сусідніх корінних шийок (сталевий вал) | 0,03 | 0,03 | 0,1,більше |
| Діаметральний зазор між корінною шийкою та підшипником: - по обмірюванню - по щупу - у горизонтальній площині, не менше | 0,2 - 0,336 0,14 - 0,29 0,06 | 0,2 - 0,38 0,14 - 0,34 0,06 | 0,40, більше 0,36, більше 0,36, більше |
| Осьовий розбіг колінчатого вала в упорному підшипнику | 0,1 - 0,4 | 0,1 - 0,6 | 0,75 |
| Діаметральний зазор між шатунною шийкою та підшипником (за обмірюванням) | 0,14 - 0,26 | 0,14 - 0,35 | 0,36 |
| Прогин колінчатого вала |  | 0,1 | 0,1, більше |
| 2 Антивібратор комбінований |  |  |  |
| Овальність внутрішніх поверхонь отворів втулок у дисках маточини і маятниках | 0,0175 | 0,025 | 0,03 |

Продовження таблиці А.1

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Натяг під час установлення втулок у маточину і маятники: по діаметру 80 по діаметру 90 | 0,08 - 0,1 0,1 - 0,12 | 0,07 - 0,1 0,09 - 0,12 | 0,06 0,08 |
| Діаметр пальців | 48−0,050 56−0,050 | 47,9 55,9 | 47,85 55,85 |
| 3 Корпус і закриття колінчатого вала |  |  |  |
| Радіальний зазор між відбійником і оливоуловлювачем | 0,23 - 0,48 | 0,23 - 0,48 | 0,5, більше |
| Натяг посадки відбірника на колінчатий вал | 0,133 - 0,226 | 0,133 - 0,226 | 0,1, менше |
| Розмір між торцями відбійника таоливоуловлювача | 1 - 4 | 1 - 4 | 5, більше |
| 4. Втулки циліндра |  |  |  |
| Внутрішній діаметр втулки циліндра: - у районі зупинки верхнього компресійного кільця - на іншій частині втулки | 260−0,40+0,052 260−0,40+0,052 | 260,4 260,2 | 260,5 260,25 |
| Діаметр опорного пояса втулки циліндрів | 340−0,299+0,21 | 339,5 | 339,35 |
| Овальність верхнього пояса втулки циліндра (напіврізниця) | 0 - 0,04 | 0,1 | 0,13 |
| Діаметр нижнього опорного пояса втулки циліндра | 295−0,108+0,056 | 294,7 | 294,6 |
| Овальність нижнього пояса втулки циліндра (напіврізниця діаметрів) | 0 - 0,0225 | 0,1 | 0,13 |
| Втулка циліндра складена з кришкою циліндра. Овальність робочої поверхні (напіврізниця діаметрів). Заміряється на відстані 360 мм від нижнього торця втулки | 0 - 0,035 | 0,08 | 0,1 |
| 5 Поршень |  |  |  |
| Діаметр отвору в тронці під палець ( складена з головкою) | 950+0,035 | 950+0,04 | 95,2 |
| Допуск овальності поверхні отвору під палець у тронці | 0,015 | 0,03 | 0,04 |
| Конусоподібність поверхні отвору під палець у тронці (напіврізниця діаметрів) | 0,015 | 0,03 | 0,04 |

Продовження таблиці А.1

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Висота канавки в головці поршня: - під компресійні кільця - під компресійне кільце (хвилинне) - під оливознімні | 5,070+0,05 60+0,025 8,50+0,03 | 5,2 6,1 8,6 | 5,2, більше 6,1, більше 8,6, більше |
| Зазор у замку компресійних і оливознімних кілець у вільному стані | 300+8 | 23,менше | 20, менше |
| Зазор у замку поршневих кілець у робочому стані: - верхніх двох компресійних - нижнього компресійного - оливозгінного | 0,90+0,27 0,80+0,24 0,90+0,27 | 1,9 2,5 2,8 | 2,2 3,2 3,3 |
| Зазор у канавках поршневих кілець: - 1,2-го компресійних - третього компресійного - першого оливозгінного - другого оливозгінного | 0 - 0,04 0,12 - 0,17 0,1 - 0,17 0,12 - 0,17 | 0,2 0,4 0,4 0,4 | 0,25 0,5 0,5 0,5 |
| Висота канавки в тронці поршня: - під перше оливозгінне кільце - під друге оливозгінне кільце | 8,50+0,3 60+0,25 | 8,6 6,1 | 8,6, більше 6,1, більше |
| Зовнішній діаметр поршневого пальця | 95−0,020 0,05 | - 0,01 | - 0,1, більше |
| Допуск овальності, конусоподібності, бочкоподібності, сідлоподібності зовнішньої поверхні поршневого пальця | 0,05 | 0,01 | 0,1, більше |
| Сумарний зазор між стопорним кільцем і торцем поршневого пальця | 1,0 - 2,75 | 1 - 2,75 | 2,75, більше |
| 6 Шатуни |  |  |  |
| Допуск овальності втулки під палець причіпного шатуна | 0,02 | 0,02 | 0,02, більше |
| Допуск конусоподібності отвору втулки під палець причіпного шатуна | 0,01 | 0,01 | 0,01, більше |
| Допуск овальності поверхні втулки верхньої головки шатуна під поршневий палець | 0,015 | 0,02 | 0,02, більше |

Продовження таблиці А.1

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Натяг посадки втулок у верхню головку шатунів | 0,11 - 0,14 | 0,11 - 0,14 | 0,1, менше |
| Натяг посадки в головний шатун втулки пальця причіпного шатуна | 0,072 - 0,1 | 0,072 - 0,11 | 0,06, менше |
| Палець причіпного шатуна: - діаметр - допуск круглости зовнішньої поверхні - допуск конусоподібності, бочкоподібності, сідлоподібності зовнішньої поверхні (напіврізниця діаметрів) | 70−0,0190 0,03 0,008 | 69,8 0,03 0,01 | 69,78 0,03, більше 0,01, більше |
| Зазор між пальцем причіпного шатуна та втулкою в головному шатуні | 0,06 - 0,12 | 0,06 - 0,35 | 0,4 |
| Сумарний зазор (розбіг) по індикатору між торцевою поверхнею затилка причіпного шатуна і вушком головного шатуна | 0,8 - 0,82 | 0,3 - 1,1 | 1,2 |
| Зазор між втулкою (кресл. 5Д49.17.20-1) і стержнем причіпного шатуна | 0,3 - 2,2 | 0,3 - 2,2 | 2,2, більше |
| Торцевий зазор між верхньою головкою шатуна та бобишками поршня | 0,8 - 5 | 0,8 - 5 | 5,0, більше |
| Осьовий розбіг головного шатуна по шийці колінчатого вала (по індикатору) | 0,4 - 0,96 | 0,4 - 1,2 | 1,3 |
| Натяг шатунних вкладишів у пристрої | 0,12 - 0,16 | 0,08 | 0,07 |
| Зазор на оливу між шатунною шийкою колінчатого вала та вкладишем (за обмірюванням) | 0,14 - 0,26 | 0,14 - 0,35 | 0,36 |
| Товщина шатунних стандартних вкладишів | 5,91 – 5,93 | 5,91 – 5,93 | 5,82, менше |
| 7 Валоповоротний механізм |  |  |  |
| Ділильна товщина витка черв'яка | 16,2−0,77−0,52 | 9,2 | 9,2, менше |
| Зазор між зубцями черв'яка та колеса черв'ячного | 0,4 - 0,9 | 2,00 | 3,00 |
| Осьовий розбіг черв'яка | 0,1 - 0,3 | 0,1 - 0,3 | 0,4, більше |
| Зазор між валом черв'яка та втулками поворотного кронштейна | 0,025 - 0,08 | 0,025 - 0,2 | 0,2, більше |

Продовження таблиці А.1

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 Блок циліндрів |  |  |  |
| Допуск співвісності постелей опор корінних підшипників у вертикальній площині: - на довжині блока - по сусідніх опорах | - - | 0,05 0,02 | 0,05, більше 0,05, більше |
| Допуск співвісності постелей опор корінних підшипників у горизонтальній площині: - на довжині блокау - по сусідніх опорах | - - | 0,05 0,02 | 0,05, більше 0,02, більше |
| Посадочні пояси блока під гільзи циліндрів: - верхній діаметр - середній діаметр - нижній діаметр | 3400+0,057 3200+0,1 2950+0,057 | 340,3 320,3 295,2 | 340,35 320,35 295,25 |
| Знос верхніх плит під кришками циліндрів | - | 0,3 | 0,4 |
| Товщина вкладиша | 74−0,030 | 7,38 – 7,41 | 7,3, менше |
| Сумарна величина по стику у вільному стані | 0,36 - 0,44 | 0,26 | 0,22, менше |
| Розмір вкладиша по стику у вільному стані | 2360+2 | 235+2,5 | 238, більше 235,4, менше |
| Натяг корінних підшипників (виступання торця стику) у пристрої піп час зусилля 4900 кгс -98кгс | 0,18 - 0,22 | 0,13 – 0,20 | 0,13 |
| 9 Привід розподільного вала |  |  |  |
| Бічний зазор у зачепленні шестерні (кресл.1А-6Д49.69.4СБ) з шестернею колінчатого вала | 0,25 - 0,45 | 0,25 - 0,6 | 0,65, більше |
| Бічний зазор у зачепленні шестірні(кресл. 1А-6Д49.69.4СБ і 1-5Д49.69.05-1) | 0,16 - 0,48 | 0,16 - 0,6 | 0,65, більше |
| Бічний зазор у зачепленні шестерень (кресл. 1А-6Д49.69.05 і 1-5Д49.69.05-1) | 0,14 - 0,46 | 0,14 - 0,16 | 0,65, більше |
| Бічний зазор у зачепленні шестерень (кресл.1А-6Д49.69.4СБ і 1-5Д49.69.05-1) | 0,12 - 0,41 | 0,12 - 0,55 | 0,6, більше |

Продовження таблиці А.1

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Бічний зазор у зачепленні шестерень (кресл.1А-6Д49.69.8СБ і 1-5Д49.69.05-1) | 0,1 - 0,35 | 0,1 - 0,46 | 0,5, більше |
| Бічний зазор у зачепленні шестерень креслення 1А-6Д49.69.9СБ-03 і 1А-6Д49.69.8СБ | 0,08 - 0,42 | 0,08 - 0,44 | 0,5, більше |
| Бічний зазор у зачепленні шестерень (кресл. 1А-6Д49.69.5СБ і 1А-6Д49.69.06) | 0,12 - 0,53 | 0,12 - 0,65 | 0,7, більше |
| Осьовий розбіг шестерень у підшипниках | 0,6 - 0,8 | 0,6 - 0,8 | 0,8, більше |
| Натяг підшипника № 7042315 КЗМ на вал | 0,01 - 0,045 | 0,01 - 0,45 | 0,01, менше |
| Допуск співвісності осей розподільного вала та шестерні колінчатого вала | 0,4 | 0,5 | 0,6 |
| 10 Кришка циліндра |  |  |  |
| Діаметральний зазор між сідлом випускного клапана і кришкою циліндра | 0,24 - 0,325 | 0,1 - 0,5 | 0,55, більше |
| Осьовий хід сідла випускного клапана | 0,16 - 0,33 | 0,16 - 0,6 | 0,7 |
| Натяг у посадці напрямних втулок на кришці | 0,01 - 0,046 | 0,01 - 0,046 | 0,01, менше |
| Зазор між напрямною втулкою і стержнем клапана: - випускного - впускного | 0,174 - 0,236 0,132 - 0,194 | 0,174 - 0,6 0,132 - 0,5 | 0,75 0,65 |
| Зазор між металокерамічною втулкою і стержнем клапана: - випускного - впускного | 0,114 - 0,166 0,072 - 0,124 | 0,12 - 0,35 0,072 - 0,3 | 0,4 0,4 |
| Хід клапана впускного чи випускного | 24 | 24 | 24, менше |
| Клапани: - заглиблення впускного - заглиблення випускного клапана | 0 - 0,82 0 - 0,8 | не більше 4,0 не більше 2,2 | 4,0, більше 2,2, більше |
| Зазор між віссю та втулкою важеля | 0,05 - 0,155 | 0,05 - 0,35 | 0,45, більше |
| Зазор між торцем бурту втулки гідроштовхача та важелем | Щуп 0,03 мм не повинен проходити |  |  |

Продовження таблиці А.1

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Осьовий люфт ковпачка шпинделя індикаторного крана | 0,3 - 0,6 | 0,3 - 0,6 | 0,7 |
| Хід шпинделя індикаторного крана | 3,8  1 | 2,8 - 5 | 5, більше |
| 11 Форсунки |  |  |  |
| Хід голки розпилювача | 0,75  0,05 | 0,8 | 0,9, більше |
| Ширина ущільнювального пояска на робочому конусі голки | - | 0,4 | 0,4, більше |
| 12 Насос паливний |  |  |  |
| Підйом нагнітального клапана | 1,50+0,2 | 1,8 | 1,8, більше |
| Зазор між штовхачем і напрямною втулкою | 0,03 - 0,09 | 0,03 - 1,4 | 0,18, більше |
| Зазор між втулкою та роликом штовхача | 0,08 - 0,12 | 0,008 - 0,18 | 0,21, більше |
| Зазори між віссю ролика та втулкою | 0,07 - 0,12 | 0,07 - 0,18 | 0,21, більше |
| Зазор між фаскою ролика та корпусом штовхача у разі крайнього положення ролика | 0,3, не менше | 0,3, не менше | 0,3, не менше |
| Зовнішній діаметр ролика | 40−0,160 | 39,7 | 39,7, менше |
| 13 Лоток з розподільним механізмом |  |  |  |
| Зазор між підшипником і лотком | 0,018 - 0,085 | 0,02 - 0,15 | 0,18 |
| Зазор між підшипником і опорною втулкою | 0,105 - 0,2 | 0,1 - 0,3 | 0,35 |
| Осьовий зазор між торцем підшипника та торцем приводної втулки | 0,107 - 0,26 | 0,11 - 0,36 | 0,4 |
| Зазор між торцями гайки та кулака | 1,75−0,7+0,2 | 1,0-2,0 | 2,0, більше |
| Зазор між упорним підшипником і лотком | 0 - 0,067 | 0 - 0,15 | 0,18 |
| Зазор між штифтом і втулкою упорного підшипника | 0,014 - 0,074 | 0,01 - 0,13 | 0,15 |
| Зазор між втулкою важеля та віссю | 0,025 - 0,1 | 0,2 - 0,25 | 0,3, більше |
| Осьовий зазор між двома важелями | 0,021 - 0,88 | 0,21 - 1,0 | 1,1 |
| Зазор між внутрішнім отвором ролика і втулкою, що плаває | 0,025 - 0,13 | 0,02 - 0,2 | 0,25, більше |
| Зазор між отвором втулки, що плаває, і валиком | 0,037 - 0,122 | 0,04 - 0,2 | 0,25, більше |
| Осьовий розбіг розподільного вала по індикатору | 0,121 - 0,334 | 0,121 - 0,6 | 0,68, більше |

Продовження таблиці А.1

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Зазор між половинками впускного, випускних паливних кулаків і опорною втулкою | 0,03 - 0,25 | 0,03 - 0,25 | зазор відсутній |
| Зазор між фіксатором і отвором у лотку | 0,008 - 0,045 | 0,008 - 0,11 | 0,13 |
| 14 Привод насосів |  |  |  |
| Осьовий розбіг шестерень | 0,5 - 0,8 | 0,5 - 0,8 | 0,8, більше |
| Осьовий розбіг торсіонних валів водяних насосів | 1,5 - 8,0 | 1,5 - 8,0 | 8,0, більше |
| Бічний зазор у зубцях шестерень (кресл. 1А-5Д49.128.3 і 1-5Д49.128.06-2) | 0,14 - 0,535 | 0,14 - 0,59 | 0,75, більше |
| Бічний зазор у зубцях шестерень (кресл. 1А-5Д49.128.3 і 1-5Д49.128.9) | 0,236 - 0,925 | 0,235 - 1,06 | 1,35, більше |
| 15 Керування паливними насосами |  |  |  |
| Зазор між поршнем і втулкою механізму відключення | 0,01 - 0,054 | 0,01 - 0,06 | 0,06, більше |
| Натяг втулки корпусу механізму відключення | 0,008 - 0,052 | 0,008 - 0,052 | 0,008, менше |
| Зазор між торцями важелів і упорами механізму відключення | 4 - 4,5 | 4 - 4,5 | 4,5, більше |
| 16 Насос паливопідкачуючий |  |  |  |
| Зазор між цапфою шестірні і втулками кришки і кронштейна | 0,04 - 0,1 | 0,04 - 0,1 | 0,1, більше |
| Радіальний зазор між шестірнями і корпусом | 0,12 - 0,15 | 0,12 - 0,15 | 0,15, більше |
| Бічний зазор у зачепленні шестерень | 0,08 - 0,28 | 0,08 - 0,3 | 0,3, більше |
| Торцевий зазор між шестірнями й кришкою | 0,08 - 0,13 | 0,08 - 0,15 | 0,15, більше |
| Натяг втулки на валик привода | 0,02 - 0,074 | 0,02 - 0,074 | 0,02, менше |
| Натяг штифта кріплення втулки на валику | 0,013 - 0,05 | 0,013 - 0,05 | 0,01, менше |
| 17 Привод тахометра |  |  |  |
| Осьове переміщення вала-шестерні | 0,1 - 0,2 | 0,1 - 0,2 | 0,2, більше |
| Осьове переміщення гнучкого вала | 1,5 - 2,5 | 1,5 - 2,5 | 2,5, більше |
| Зазор між верхнім торцем нарізевої втулки та тахометром | 0,5 - 0,7 | 0,5 - 0,7 | 0,7, більше |
| 18 Вимикач граничний |  |  |  |
| Зазор між зубцями стакана й шестірні автомата вимикача | 0,12 - 0,36 | 0,12 - 0,5 | 0,5, більше |

Продовження таблиці А.1

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Зазор між валиком (кресл.6Д49.140.07) і стаканом | 0,24 - 0,47 | 0,24 - 0,5 | 0,5, більше |
| Зазор між кулачком (кресл. 3А-6Д49.140.28) і корпусом (кресл.3В-6Д49.140.01) | 0,025 - 0,137 | 0,025 - 0,15 | 0,15, більше |
| Зазор між кулачком (кресл.3А-6Д49.140.30) і валиком (кресл. 3А-6Д49.140.13) | 0,025 - 0,13 | 0,025 - 0,15 | 0,15, більше |
| Зазор між валиком (кресл.3А-6Д49.140.13) і корпусом (кресл. 3В-6Д49.140.01) | 0,025 - 0,137 | 0,025 - 0,15 | 0,15, більше |
| Осьовий розбіг вантажу на валу | 0,3 - 0,5 | 0,3 - 0,5 | 0,5, більше |
| Зазор між стаканом і корпусом автомата вимикання | 0,025 - 0,112 | 0,025 - 0,12 | 0, 12, більше |
| Зазор між корпусом автомата вимикання та корпусом граничного вимикача | 0,04 - 0,18 | 0,04 - 0,2 | 0,2, більше |
| Натяг обойми (кресл. 6Д49.140-13-1) у корпусі граничного вимикача | 0,025 - 0,085 | 0,025 - 0,09 | 0,02, менше |
| 19 Валопровід допоміжних агрегатів |  |  |  |
| Осьовий натяг посадки напівмуфт | 50+0,5 | 50+0,5 | 5,0, менше |
| Зазор у посадці поліамідної втулки в напівмуфту | 0 - 0,08 | 0 - 0,08 | 0,1, більше |
| Зазор у посадці поліамідної втулки | 0,012 - 0,069 | 0,012-0,7 | 0,1, більше |
| 20 Насос оливопідкачуючий |  |  |  |
| Бічний зазор у зубцях шестерень | 0,12 - 0,23 | 0,12 - 0,23 | 0,23, більше |
| Торцевий зазор між шестернями й корпусом насоса | 0,113 - 0,207 | 0,113 - 0,21 | 0,21, більше |
| Зазор між вершинами зубців шестірень і корпусом | 0,088 - 0,241 | 0,09 - 0,3 | 0,4, більше |
| Діаметральний зазор між втулками й цапфами шестерень | 0,05 - 0,137 | 0,05 - 1,14 | 0,14, більше |
| 21 Насос оливний |  |  |  |
| Зазор між втулками шестерень і втулками | 0,16 - 0,28 | 0,16 - 0,3 | 0,4, більше |
| Зазор між віссю (крес.74976.10) і втулками (кресл.74976.09, 74976.11) | 0,159 - 0,255 | 0,159 - 0,26 | 0,3, більше |
| Зазор між віссю креслення 4976.16 і розточеннями в кришках | 0,009 - 0,075 | 0,009 - 0,08 | 0,1, більше |
| Зазор торцевий між шестернями і кришками | 0,28 - 0,48 | 0,28 - 0,5 | 0,6, більше |

Продовження таблиці А.1

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 Турбокомпресор |  |  |  |  |
| Осьовий розбіг ротора в упорному підшипнику | 0,2 - 0,3 | 0,35 |  | 0,45 |
| Діаметральний зазор у підшипниках на оливу | 0,15 - 0,2 | 0,15 |  | 0,28 |
| Торцевий зазор по лопатках компресора | 0,1 - 1,2 | зазор регулюється |  |  |
| Радіальний зазор по лопатках компресора | 1,0 - 1,2 | 1,3 |  | 1,5 |
| Посадка підшипників -зазор -натяг | 0,025 0,035 |  |  |  |
| Осьовий зазор по лабіринту компресора | 0,68 - 0,85 | 0,9 |  | 0,95 |
| Радіальний зазор по лопатках турбіни | 1,2 - 2,35 | 1,5 |  | 1,6 |
| Діаметральний зазор по лабіринтах турбіни | 1,4 - 1,64 | 1,7 |  | 1,8 |
| Зазор між ущільнювальними кільцями й бічними стінками канавок | 0,06 - 0,22 | 0,35 |  | 0,4 |
| Зазор у стику ущільнювальних кілець у робочому стані | 0,1 - 0,5 | 0,6 |  | 0,7 |
| Дисбаланс ротора, г.см | 3 | 3 |  | 4 |
| 23 Фільтр оливи відцентровий |  |  |  |  |
| Зазор між кронштейном і клапаном | 0,075 - 0,187 | 0,075 - 0,2 |  | 0,2, більше |
| Натяг посадки втулки (кресл. 3ФМ.00.022) у кронштейні | 0,023 - 0,077 | 0,023 - 0,08 |  | 0,02, менше |
| Осьовий розбіг ротора | 0,5 - 2 | 0,5 - 2 |  | 0,5, менше 4,0, більше |
| Натяг посадки втулки в ковпак | 0,033 - 0,087 | 0,033 - 0,09 |  | 0,03, менше |
| Зазор між віссю ротора й втулки кресл.3ФМ.00.026 | 0,05 - 0,112 | 0,05 - 0,2 |  | 0,25, більше |
| Натяг посадки підшипника кочення на вісь ротора | 0,039 - 0,009 | 0,32 - 0,00 |  | Зазор не до-пускається |
| Ротор, не баланс, г.см | 5 | 10 |  | - |
| 24 Регулятор |  |  |  |  |
| Осьовий зазор між шестернями оливного насоса й корпусом нижнім з плитою | 0,04 - 0,098 | 0,04 - 0,12 |  | 0,12, більше |
| Зазор між валиком і шестірнею та втулкою плити | 0,016 - 0,052 | 0,016 - 0,07 |  | 0,1, більше |

Продовження таблиці А.1

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Зазор між приводним валиком з шестернею і втулками нижнього корпуса | 0,02 - 0,063 | 0,02 - 0,08 | 0,1, більше |
| Зазор між середнім корпусом і поршнями акумулятора | 0,03 - 0,09 | 0,03 - 0,12 | 0,12, більше |
| Зазор між середнім корпусом і поршнями силового й додаткового сервомоторів по Ø 42, Ø 60 | 0,035 - 0,06 | 0,035 - 0,08 | 0,1, більше |
| Зазор між втулками і шестернями по Ø 25, Ø 20 | 0,02 - 0,063 | 0,02 - 0,086 | 0,1, більше |
| Зазор між шестернею та стержнем шестерні черв'ячної | 0,016 - 0,052 | 0,016 - 0,07 | 0,1, більше |
| Зазор між золотником вимірювача швидкості та нерухомою втулкою | 0,02 - 0,042 | 0,02 - 0,06 | 0,08, більше |
| Зазор між золотником вимірювача швидкості та рухомою втулкою | 0,016 - 0,052 | 0,016 - 0,07 | 0,1, більше |
| Зазор між буксою вимірювача швидкості та зовнішньою втулкою | 0,02 - 0,063 | 0,02 - 0,08 | 0,1, більше |
| Зазор між рухомою втулкою та буксою вимірювача швидкості | 0,045 - 0,094 | 0,045 - 0,11 | 0,11, більше |
| Зазор між нерухомою втулкою та буксою | 0,036 - 0,063 | 0,036 - 0,08 | 0,1, більше |
| Зазор між верхнім корпусом і поршнем керування оборотами | 0,03 - 0,04 | 0,03 - 0,06 | 0,08, більше |
| Зазор між золотником керування потужності (кресл. 7РС2.03.160) та втулкою (кресл. 7РС2.03.066) | 0,02 - 0,042 | 0,02 - 0,06 | 0,08, більше |
| Зазор між втулкою (кресл. 7РС.03.066) та втулкою (кресл. 7РС.03.62) | 0,03 - 0,04 | 0,03 - 0,06 | 0,08, більше |
| Зазор між штоком та втулкою золотника вимикання | 0,025 - 0,09 | 0,025 - 0,1 | 0,1, більше |
| Зазор між поршнем та корпусом індуктивного датчика | 0,03 - 0,04 | 0,03 - 0,06 | 0,08, більше |
| Зазор між поршнем та корпусом гідропідсилювача | 0,03 - 0,06 | 0,03 - 0,08 | 0,1, більше |
| Висота пружин регулятора у вільному стані: |  |  |  |
| - всережимної пружини (кресл. 7РС1.00.006-10) | 76,50+1,5 | 76,5 - 78 | 76, менше |

Кінець таблиці А.1

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| - великої пружини акумулятора (кресл.7РС1.02.023) | 1880+2,5 | 185 - 190,5 | 185, менше |
| - малої пружини акумулятора (кресл. 7РС1.02.240 | 170  2,5 | 167 - 172,5 | 165, менше |
| - пружини поршнів силового і додаткового сервомоторів (кресл.1-7РС1.02.007) | 32,4  1 | 31 - 33,4 | 30, менше |

ДОДАТОК Б

(обов'язковий)

НОРМИ ДОПУСКІВ І ЗНОСІВ ДЕТАЛЕЙ І СКЛАДАННИХ ОДИНИЦЬ ОБЛАДНАННЯ

# Таблиця Б.1

| Найменування контрольованого розміру (параметра) |  | Значення контрольованого розміру (параметра), мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | За креслеником | Під час випуску із ПР-2, ПР-3 | бракувального під час випуску із ПР-1 й непланового ремонту |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Екіпажна частина |  |  |  |
| 1.1 | Рама тепловоза |  |  |  |
| 1.1.1 | Діаметральний зазор між втулкою повзуна та кільцем шворня | 1,6 - 2,2 | 1,6 - 3,0 | 4,0 |
| 1.1.2 | Зазор між нижньою поверхнею плити шворня рами та верхнім торцем втулки повзуна шворневого вузла | 18, не менше | 16, не менше | 8, менше |
| 2 | Візок |  |  |  |
| 2.1 | Рама візка |  |  |  |
| 2.1.1 | Збільшення діаметра отворів під втулки в кронштейнах гальмівної важільної передачі | 0,05 | 0,05 | 2,0 |
| 2.1.2 | Збільшення діаметра отворів під втулки у шворневій балці (під упори) | 0,05 | 1,0 | 2,0 |
| 2.1.3 | Допуск площинності верхніх поверхонь накладок під бічні опори кузова щодо загальної прилеглої площини | 0,5 | 2,0 | - |
| 2.1.4 | Відстань між внутрішніми бічними поверхнями повідкових скоб буксових кронштейнів (з боку поздовжньої осі рами) | 1879  1 | 1879  1,5 | - |
| 2.1.5 | Різниця відстаней між поздовжньою віссю та внутрішніми бічними поверхнями повідкових скоб кожної сторони рами візка | - | 2,5, не більше | 2,5, більше |

Продовження таблиці Б.1

|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.6 | Допуск площинності внутрішніх поверхонь усіх повідкових скоб буксових кронштейнів (з боку поздовжньої осі рами візка): - по кожній боковині - для скоб однієї колісної пари | 1,0 0,2 | 1,5 1,0 | - - |
| 2.1.7 | Поздовжній (уздовж осі рами візка) зсув клинових пазів буксових кронштейнів однієї сторони рами щодо аналогічних пазів іншої сторони | 1,0 | 1,5 | - |
| 2.1.8 | Допуск співвісності клинових пазів в одній повідковій скобі буксових кронштейнів | 0,5 | 0,6, не більше |  |
| 2.1.9 | Відстань по висоті між центрами валиків верхніх і нижніх повідків, під час установння їх у пази кронштейнів, для кожної колісної пари | 306  0,5 | 305,5 - 308 | - |
| 2.1.10 | Допуск паралельності поверхонь накладок під бічні опори кузова щодо поверхонь накладок під верхні опори пружин ресорного підвішування | 1,5 | 2,0 | - |
| 2.1.11 | Розмір між внутрішніми поверхнями виступів кожної скоби повідкових кронштейнів | 255  0,5 | 255−0,5+3,0 | - |
| 2.1.12 | Допуск площинності верхніх і нижніх опорних поверхонь під пружини ресорного підвішування | 2 | 2, не більше | - |

Продовження таблиці Б.1

|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | Опорно-поворотний пристрій Опора з литим корпусом |  |  |  |
| 2.2.1 | Товщина верхньої опори (над роликами) у найменшому перерізі (у разі збереження шару цементації більше ніж 1,0 мм) | 35−0,280 | 33,5 | 31,0, менше |
| 2.2.2 | Товщина нижньої опори в найменшому перерізі (у разі збереження шару цементації більше ніж 1,0 мм) | 25−0,280 | 23,0, не менше | 22,0 |
| 2.2.3 | Товщина обойми для роликів | 26−0,28−0,14 | 24,0, не менше | 23,0 |
| 2.2.4 | Діаметр ролика | 60−0,060 | 57,0, не менше | 56,0 |
| 2.2.5 | Різниця діаметрів роликів однієї опори | 0,06, не більше | 0,06, не більше | 0,1, більше |
| 2.2.6 | Конусність і овальність роликів | 0,02, не більше | 0,03, не більше | 0,1, більше |
| 2.2.7 | Діаметр цапф ролика | 30−0,13+0,06 | 28,5 | 27,5 |
| 2.2.8 | Зазор між нижньою поверхнею плити шворня й верхнім торцем втулки повзуна шворневого вузла | 8 - 30 | 14 - 16, не менше | 8, менше |
| 2.2.9 | Діаметральний зазор між втулками обойм і цапфами ролика | 0,06 - 0,175 | 0,35, не більше | 0,5, більше |
| 2.2.10 | Товщина планки корпусу опори | 6,0−0,10 | 5, не менше | 3,0 |
| 2.2.11 | Різниця у висотах бічних опор рами візка (регулювання за рахунок регулювальних прокладок, що установлюють на блок гумометалевих амортизаторів) | 1,0, не більше | 2,0, не більше | 3,0, більше |
| 2.2.12 | Товщина регулювальних прокладок | 7,0, не більше | 10,0, не більше | 10,0, більше |

Продовження таблиці Б.1

|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.13 | Висота блока гумометалевих амортизаторів під час статичного навантаження 110 кН  2,0 кН (11000 кгс  200 кгс) (з регулювальними шайбами) | 261 - 272 | 261 - 272 | 259, менше 272, більше |
| 2.2.14 | Висота пружини шворневого вузла у вільному стані | 150,0  1,0 | 147,0 - 150,0 | 145 |
| 2.2.15 | Сумарний зазор між планками гнізда шворневої балки та повзуна | 0,14 - 1,42 | 0,14 - 2,5 | 3,0 |
| 2.2.16 | Товщина планки (бічної) повзуна | 6,0−0,10 | 5,0 | 3,0 |
| 2.2.17 | Товщина планки (нижньої) повзуна | 4,0−0,10 | 3,0 | 2,0 |
| 2.2.18 | Зазор між хвостовиком упора та втулкою шворневої балки | 0,19 - 0,89 | 2,0, не більше | 2,0, більше |
| 2.2.19 | Знос бурту та хвостовика упора шворневого вузла | - | 1,0, не більше | 1,0, більше |
| 2.2.20 | Знос дна стакана шкворневої балки Опора зі штампованим корпусом | - | 3,0, не більше | 3,0, більше |
| 2.2.21 | Товщина верхньої і нижньої опорних плит у найменшому перерізі (у разі збереження шару цементації більше 1,0 мм) | 27−0,130 | 25,8, не менше | 24,5, менше |
| 2.2.22 | Відстань між планками паза сепаратора | 1850+0,29 | 186,3, не більше | 186,3, більше |
| 2.2.23 | Діаметр ролика | 60−0,60 | 57,0, не менше | 56,0, менше |
| 2.2.24 | Різниця діаметрів роликів однієї опори | 0,06, не більше | 0,06, не більше | 0,1, більше |
| 2.2.25 | Конусність і овальність роликів | 0,02, не більше | 0,03, не більше | 0,1, більше |
| 2.2.26 | Діаметр цапф ролика | 50−0,142−0,08 | 48,5, не менше | 47,5, менше |

Продовження таблиці Б.1

|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.27 | Діаметральний зазор між втулками сепаратора та цапфами ролика | 0,03 - 0,166 | 0,3, не більше | 0,4, більше |
| 2.2.28 | Різниця у висотах бічних опор рами візка (регулювання за рахунок регулювальних шайб, що установлюють на блок гумометалевих амортизаторів) | 1,0, не більше | 2,0, не більше | 3,0, більше |
| 2.2.29 | Висота блока гумометалевих амортизаторів під час статичного навантаження 110 кН  3,0 кН (11000 кгс300 кгс) (з регулювальними шайбами) | 261 - 272 | 261 - 272 | 259, менше 272, більше |
| 2.3 | Ресорне підвішування та гасителі коливань |  |  |  |
| 2.3.1 | Висота пружини ресорного підвішування (під статичним навантаженням): |  |  |  |
|  | - зовнішньої, під час Рст=30,9 кН (3,09 тс): 1) І група | 262 - 268 | 262 - 268 | 262 - 268 |
|  | 2) ІІ група 3) ІІІ група 4) ремонтна | 268 - 274 274 - 280 | 268 - 274 274 - 280 256 - 262 | 268 - 274 274 - 280 256, не менше |
|  | - середньої, під час Рст=11,0 кН (1,1 тс): |  |  |  |
|  | 1) І група 2) ІІ група 3) ІІІ група 4) ремонтна | 234 - 240 240 - 246 246 - 252 - | 234 - 240 240 - 246 246 - 252 228 - 234 | 234 - 240 240 - 246 246 - 252 228, менше |

Продовження таблиці Б.1

|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - внутрішньої, під час Рст=5,65 кН (0,565 тс): |  |  |  |
|  | 1) І група 2) ІІ група 3) ІІІ група 4) ремонтна | 214 - 220 220 - 226 226 - 232 - | 214 - 220 220 - 226 226 - 232 208 - 214 | 214 - 220 220 - 226 208, менше |
| 2.3.2 | Товщина накладок вкладиша фрикційного гасителя коливань | 12,0 | 7,0, не менше | 5,0, менше |
| 2.3.3 | Ширина шпонкового паза вкладиша | 12 0+0,4 | до 12,8 | 13,2, більше |
| 2.3.4 | Висота пружини у вільному стані | 136−1,5+4,5 | 130, не менше | 125,0, менше |
| 2.3.5 | Висота сухаря гасителя (під час збереження радіуса R=40 мм) | 19,0 | 17,0, не менше | 16, менше |
| 2.3.6 | Глибина поверхні сфери обойми (під час збереження радіуса R=40 мм) | 9  0,5 | 10,0, не більше | 11, більше |
| 2.3.7 | Товщина амортизатора | 13  0,5 | 12,0, не менше | 11,0, менше |
| 2.3.8 | Діаметр поршня | 100,0−0,140 | 98,0-0,14, не менше | 97,0, менше |
| 2.3.9 | Момент затягування гайок (верхньої і нижньої), Н·м (кгс·м) | 40 - 50 (4 - 5) | 40 - 50 (4 - 5) | 50 (5,0), більше |
| 2.3.10 | Зазор між головкою верхнього буксового повідка з боку букси та нижнім листом рами візка (під час повного екіпіровання тепловоза) | - | 40, не менше | 35, менше |
| 2.3.11 | Зазор між стержнем нижнього буксового повідка (на відстані 240 мм від центра головки повідка з боку букси) і крилом букси (під час повного екіпірування тепловоза) | - | 30, не менше | 25, менше |

Продовження таблиці Б.1

|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4 | КМБ з польстерною системою змазування |  |  |  |
| 2.4.1 | Сумарний осьовий розбіг тягового електродвигуна на осі колісної пари | 1,0 - 2,6 | 1,0 - 3,0 | 5,0, більше |
| 2.4.2 | Діаметральний зазор між вкладишами моторно-осьового підшипника і шийкою осі колісної пари | 0,5 - 0,84 | 0,5 - 1,2 | 2,0(1,6), більше |
| 2.4.3 | Різниця діаметральних зазорів лівого і правого моторно-осьових підшипників | 0 - 0,3 | 0 - 0,4 | 1,0, більше |
| 2.4.4 | Стоншення бурту одного вкладиша моторно-осьового підшипника | 0 - 0,28 | 0 - 2,0 | 5,0, більше |
| 2.4.5 | Виступання робочого торця пакета ґнотів з коробки польстера | 16  1 | 16  1 | 13, менше |
| 2.4.6 | Допуск паралельності робочого торця пакета ґнотів і коробки | до 1,0 | до 1,0 | 2,0, більше |
| 2.4.7 | Довжина пакета ґнотів | 2000+2 | 170 | 150, менше |
| 2.4.8 | Виступання скоби з коробки | 3,0, не більше | 3,0, не більше | 3,0, більше |
| 2.5 | КМБ з циркуляційною системою змазування |  |  |  |
| 2.5.1 | Діаметральний зазор між вкладишами моторно-осьового підшипника та шийкою осі колісної пари | 0,5 - 0,79 | 0,5 - 1,2 | 2,0 (1,6), більше |
| 2.5.2 | Сумарний осьовий розбіг тягового електродвигуна на осі колісної пари | 1,0 - 2,55 | 1,0 - 3,0 | 5,0, більше |
| 2.5.3 | Сумарний осьовий зазор між торцями шестерень насоса, торцями корпуса та клапанної коробки | 0,077, не більше | 0,15, не більше | 0,25, більше |

Продовження таблиці Б.1

|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5.4 | Радіальний зазор між шестірнями і корпусом | - | 0,2, не більше | 0,3, більше |
| 2.5.5 | Зазор між валиками шестерень і втулками насоса | 0,045 - 0,11 | 0,045 - 0,2 | 0,3, більше |
| 2.5.6 | Діаметр валиків шестерень насоса | 18−0,075−0,45 | 17, не менше | 16,5, менше |
| 2.5.7 | Діаметральний зазор між корпусом і клапаном | 0,02 - 0,42 | 0,02-0,5 | 1,0 |
| 2.6 | Буксовий вузол |  |  |  |
| 2.6.1 | Висота пружини осьового упора (у вільному стані) | 150  1 | 154,5 - 147,0 | 146,0, менше |
| 2.6.2 | Товщина амортизатора осьового упора | 12,5−0,50 | 11,0, не менше | 10,0, менше |
| 2.6.3 2.6.4 | Прилягання бічних поверхонь клина валика поводка в пазу букси чи рами візка (за умови відсутності зазору у вузькій частині клина), % Примітка. Інші параметри буксового вузла, не зазначені в цьому додатку визначати – відповідно до ЦТ-0165 [24] | 50, не менше | 50, не менше | 40, менше |

Продовження таблиці Б.1

|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.7 | Підвіска тягового електродвигуна |  |  |  |
|  | Примітка. Допустимі й бракувальні розміри підвіски ТЕД у відповідності до інструктивної вказівки ВТВ ТЭ.00.00.000.Д32-01 |  |  |  |
| 2.8 | Тягова передача |  |  |  |
| 2.8.1 | Осьовий натяг між шестірнею та валом якоря ТЕД (контролювати в холодному стані) | 1,5 - 1,7 | 1,5 - 1,7 | 1,5, менше 1,7, більше |
| 2.8.2 | Прилягання посадочних поверхонь шестірні та вала, % | 75, не менше | 75, не менше | 75, менше |
| 2.8.3 | Знос зубців ведучої шестірні по ділильній окружності | - | 3 | 4 |
| 2.8.4 | Знос зубців вінця пружного колеса | - | 3 | 3,5 |
| 2.8.5 | Похибка профілю зубця: - шестірні ведучої - зубчастого вінця пружного колеса | 0,028 0,038 | 0,25 0,25 | 0,38 0,38 |
| 2.8.6 | Ширина паза зачепа у нижньому кожусі | 30+0,5 | 30+0,5 | 3,0, менше 4,0, більше |
| 2.8.7 | Зазор (однобічний) між вінцем зубчастого колеса і бічними стінками кожухів (регулювати за рахунок прокладок) | 10,0, не менше | 10,0, не менше | 3,0, менше |
| 2.8.8 | Радіальний зазор між розточеннями верхнього і нижнього кожухів і маточиною колісного центра | 0,75, не менше | 0,75, не менше | 0,5, менше |

Продовження таблиці Б.1

|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.8.9 | Натяг між маточиною, тарілками та втулкою пружного зубчастого колеса | 0,023 - 0,031 | 0,023 - 0,031 | 0,031, більше 0,023, менше |
| 2.8.10 | Діаметральний зазор між тарілками, зубчастим вінцем і пружним елементом (м'яким) | 0 - 0,18 | 1,00 | 1,5 |
| 2.8.11 | Діаметральний зазор між тарілкою та пружним елементом (твердим) | 0 - 0,18 | 1,00 | 1,5 |
| 2.8.12 | Діаметральний зазор між зубчастим вінцем і пружним елементом (твердим) | 8,0 - 8,26 | 8,5 | 9,0 |
| 2.8.13 | Діаметральний зазор між маточиною, зубчастим вінцем і роликом | 0,44 - 0,6 | 0,8 | 1,0 |
| 2.8.14 | Різниця діаметрів роликів у комплекті, закладається між маточиною та зубчастим вінцем пружного колеса | 0,05, не більше | 0,05, не більше | 0,05, більше |
|  | Примітка 1. 1 Інші бракувальні параметри колісної пари не зазначені в цьому додатку відповідно до ВНД 32.0.07.001 [16] Примітка 2. Розмір зі знаком ''-'' уточнюється за результатами експлуатування |  |  |  |
| 2.9 | Важільна передача гальма |  |  |  |
| 2.9.1 | Вихід штока поршня гальмівного циліндра (у разі зазора між гальмівною колодкою та бандажем колісної пари 7,0 мм) | 65,0 | 65,0 | 120, більше |
| 2.9.2 | Зазор між штоком і трубою поршня гальмівного циліндра (під час вихода штока до 120 мм) | 2,0, більше | 2,0, більше | 2,0, менше |

Продовження таблиці Б.1

|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.9.3 | Товщина гальмівної колодки | 40−0,5+0,17 | 40,0 | 15,0, менше |
| 2.9.4 | Діаметральний зазор між втулками й осями важільної передачі | 0,17 - 1,9 | 0,17 - 3,0 | 4,5, більше |
| 2.9.5 | Товщина стінок втулки | 4,5 - 5,5 | до 4 | 3, менше |
| 2.9.6 | Діаметр осей гальма | 40−0,42+0,14 30−0,42+0,14 | до 39 до 29 | 38, менше 28, менше |
| 2.9.7 | Діаметр посадочних шийок осі | 50−0,5−0,17 | до 49 | 48, менше |
| 2.9.8 | Діаметральний зазор між втулками й пальцями | 0,5 - 1,3 | 0,5 - 3,9 | 5,0, більше |
| 2.9.9 | Товщина стінки втулки важеля під палець | 7,05 - 7,5 | до 6 | 4,0, менше |
| 2.9.10 | Діаметр пальця | 75−0,6−0,2 | до 74 | 72, менше |
| 2.9.11 | Висота пружини гальмівної тяги | 115,0  2,9 | 115, 0  2,9 | 120, більше |
| 2.10 | Ручне гальмо |  |  |  |
| 2.10.1 | Діаметральний зазор між отворами в підвісках і цапфами гайки гвинта гальма | 1,14 - 1,7 | 1,14 - 3,8 | 4,5, більше |
| 2.10.2 | Діаметральний зазор між отворами в підвісках і осями | 0,14 - 0,7 | 0,14 - 3,8 | 4,5, більше |
| 2.10.3 | Товщина вушка підвіски | 10,0 | до 9,0 | 8,0, менше |
| 2.10.4 | Товщина витка нарізі гвинта гальма по середньому діаметру нарізі (на відстані 1,5 мм від зовнішньої поверхні - перевіряється зубоміром) | 3,0−0,10 | 2,7 | 2,5, менше |

Продовження таблиці Б.1

|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.10.5 | Діаметральний зазор між втулкою кронштейна та гвинтом гальма | 0,17 - 0,84 | 0,17 - 3,0 | 4,5, більше |
| 2.10.6 | Діаметральний зазор між втулкою корпусу редуктора та гвинтом гальма | 0,17 - 0,84 | 0,17 - 2,5 | 3,0, більше |
| 2.10.7 | Діаметральний зазор між втулкою корпусу та валом | 0,08 - 0,59 | 0,08 - 2,5 | 3,0, більше |
| 2.10.8 | Товщина зуба конічної шестірні редуктора | 9,1 - 0,2 | 8,6, не менше | 8,5, менше |
| 2.10.9 | Діаметральний зазор між втулками й осями важелів для ПР-2 | 0,08 - 0,78 | 0,08 - 1,78 | 2,0, більше |
| 3 | Системи та допоміжне устаткування |  |  |  |
| 3.1 | Паливна система |  |  |  |
| 3.1.1 | Паливопідкачувальний агрегат |  |  |  |
|  | - перекіс (злам осей) валів помпи й електродвигуна на радіусі 100 мм | 0,1, не більше | 0,1, не більше | 0,1, більше |
|  | - неспіввісність валів помпи й електродвигуна | 0,1, не більше | 0,1, не більше | 0,1, більше |
|  | -діаметральний зазор між ущільнювальною втулкою сильфона й стержнем ведучої втулки помпи | 0,016 - 0,075 | 0,016 - 0,15 | 0,2, більше |
|  | - діаметральний зазор між зірочкою та пальцем кришки корпусу | 0,024 - 0,056 | 0,024 - 0,08 | 0,1, більше |
|  | - натяг між ведучою втулкою та стержнем | 0,003 - 0,034 | 0,003 - 0,04 | 0,003, менше 0,05, більше |
|  | - діаметральний зазор між корпусом і ведучою втулкою | 0,03 - 0,09 | 0,03 - 0,12 | 0,1 |
|  | - діаметральний зазор між корпусом і втулкою стержня | 0 - 0,068 | 0 - 0,09 | 0,1 |

Продовження таблиці Б.1

|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - осьовий зазор (люфт) між ведучою втулкою та корпусом | 0,05 - 0,14 | 0,05 - 0,14 | 0,14 |
|  | - висота пружини сильфона у вільному стані | 40  0,5 | 40  0,5 | 39,0, менше |
| 3.1.2 | Клапан запобіжний паливної системи: |  |  |  |
|  | - висота пружини (у вільному стані) | 31,5  1,5 | 31,5  1,5 | 28,0 |
|  | - діаметральний зазор між корпусом і хвостовиком клапана | 0,2 - 0,68 | 0,2 - 0,9 | 1,0 |
| 3.1.2.1 | Щільність прилягання (нерозривна по окружності) поверхонь, у % площі: |  |  |  |
|  | - корпуса та клапана | 50, не менше | 50, не менше | 50, менше |
|  | - корпуса та муфти | 70, не менше | 70, не менше | 70, менше |
| 3.2 | Водяна система |  |  |  |
| 3.2.1 | Секція радіаторна водяна: - кількість (допустима) заглушених трубок, шт. | 3, не більше | 8, не більше | 9 |
| 3.2.2 | Секція нагрівальна - кількість (допустима) заглушених трубок, шт. | 2, не більше | 2, не більше | 6 |
| 3.2.3 | Підігрівник палива: |  |  |  |
|  | - кількість (допустима) заглушених трубок, шт. | 2, не більше | 2, не більше | 6 |
|  | - натяг між корпусом, перегородкою кришки та гумовою прокладкою | 4,0 - 6,0 | 4,0 - 6,0 | 4,0, менше |
| 3.3 | Гальмова система |  |  |  |
| 3.3.1 | Компресор: |  |  |  |
|  | - діаметр шатунної шийки | 88−0,038−0,015 | 88,0 - 82,5 | 82, менше |
|  | - овальність і конусність шатунної шийки | 0 - 0,02 | 0 - 0,05 | 0,06, більше |

Продовження таблиці Б.1

|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - зазор на оливу в шатунному підшипнику | 0,03 - 0,08 | 0,03 - 0,15 | 0,18, більше |
|  | - овальність напрямної частини поршнів | 0,045, не більше | 0,03, не більше | 0,1, більше |
|  | - овальність циліндрів низького й високого тиску | 0 - 0,03 | 0 - 0,18 | 0,2, більше |
|  | - зазор між поршнем і циліндром низького тиску | 0,092 - 0,205 | 0,092 - 0,35 | 0,4, більше |
|  | - зазор між поршнем і циліндром високого тиску | 0,07 - 0,17 | 0,07 - 0,35 | 0,4, більше |
|  | - величина підйому клапанних пластин | 2,5 - 2,7 | 2,5 - 2,7 | 2,9, більше 2,3, менше |
|  | - овальність і конусність отвору бобишок поршня під палець | 0 - 0,02 | 0 - 0,1 | 0,15, більше |
|  | - зазор між поршневим кільцем і канавкою по висоті | 0,02 - 0,08 | 0,02 - 0,15 | 0,18, більше |
|  | - зазор у замку кілець, що знаходяться в середній частині циліндра | 0,1 - 0,3 | 0,1 - 1,0 | 1,2, більше |
|  | - зазор у замку кілець у вільному стані циліндрів низького тиску | 9,5 - 12,0 | 9,5 - 12,0 | 8,0, менше |
|  | - зазор у замку кілець у вільному стані циліндрів високого тиску | 9,0 - 11,0 | 9,0 - 11,0 | 8,0, менше |
|  | - зазор між втулкою головки шатуна й поршневим пальцем | 0,03 - 0,06 | 0,03 - 0,1 | 0,15, більше |
|  | - зазор між втулкою причіпного шатуна і пальцем шатуна | 0,04 - 0,06 | 0,04 - 0,12 | 0,15, більше |
|  | - овальність поршневого пальця, пальця шатунів, втулки шатуна | 0 - 0,02 | 0 - 0,06 | 0,1, більше |
|  | - зазор між втулкою та ведучим валиком оливного насоса | 0,02 - 0,063 | 0,02 - 0,1 | 0,12, більше |

Продовження таблиці Б.1

|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - зазор між валиком і корпусом оливних насосів | 0,02 - 0,03 | 0,02 - 0,08 | 0,1, більше |
|  | - зазор між пальцем і отвором бобишок поршня циліндра високого тиску: 1) зазор 2) натяг | 0,013 0,027 | 0,013 0,07 | 0,15, більше |
|  | - зазор між пальцем і отвором бобишок поршня циліндра низького тиску | 0,01 - 0,054 | 0,01 - 0,08 | 0,08, більше |
|  | - діаметр циліндрів низького тиску | 198+0,032+0,1 | 198 - 202 | 202,5 |
|  | - діаметр циліндрів високого тиску | 155+0,02+0,08 | 155 - 158 | 158,5 |
|  | - товщина бабітової заливки вкладишів головки шатунів (шатунний підшипник) | 0,8 | 0,8 - 2,0 | 0,5, менше 2,0, більше |
| 3.3.2 | Редуктор привода компресора: |  |  |  |
|  | - бічний зазор між зубцями шестерень | 0,1 - 0,4 | 0,1 - 0,6 | 1,0, більше |
|  | - різниця зазорів | 0,06 | 0,08 | 2,0 |
|  | - розбіжність торців шестерень | 2,0, не більше | 2,0, не більше | 2,0 |
|  | - осьовий натяг між валами й фланцями (контролювати в холодному стані) | 4,0 - 7,0 | 4,0 - 7,0 | 4,0, менше 7,0, більше |
|  | - діаметральний зазор між гніздами шарикопідшипника, роликопідшипника | 0 - 0,065 | 0 - 0,1 | 0,15 |
|  | - радіальний зазор у роликопідшипнику | 0,035 - 0,055 | 0,04 - 0,1 | 0,15 |
|  | - максимальний осьовий зазор у шарикопідшипнику |  | 0,45 | 0,45, більше |
|  | - натяг між внутрішніми кільцями та валом шарико - і роликопідшипників | 0,003 - 0,038 | 0,003 - 0,04 | 0,003, менше 0,04, більше |

Продовження таблиці Б.1

|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - щільність прилягання поверхонь фланців, що з’єднуються і валів (плями контакту рівномірно по поверхні), % | 75,0, не менше | 75,0, не менше | 75,0, менше |
|  | - осьовий натяг фланців валів електродвигуна й компресора | 0,7 - 1,4 | 0,7 - 1,4 | 0,7, менше |
| 3.4 | Повітропровід керування й обслуговування |  |  |  |
| 3.4.1 | Пневмоциліндр приводу рухомих касет повітроочисника, шибера вентилятора кузова: | 0,02 - 0,105 | 0,02 - 0,3 | 0,5 |
|  | - діаметральний зазор між втулкою, кришкою циліндра й штоком поршня | 180 | 176,0 | 170, менше |
|  | - висота пружини у вільному стані | 85  1,5 | 85  1,5 | 80 |
| 3.4.2 | Клапан максимального тиску: |  |  |  |
|  | - висота пружин у навантаженому стані | 30  0,5 | 29  0,5 | 28 |
|  | - діаметральний зазор між корпусом і клапаном | 0,02 - 0,42 | 0,02 - 0,5 | 1 |
| 3.4.3 | Повітророзподільник пісочниці: |  |  |  |
|  | - висота пружини у вільному стані | 54−0,740 | 54−0,740 | 50 |
|  | - діаметральний зазор між втулкою корпусу та штоком | 0,025 - 0,13 | 0,25 - 0,13 | 0,25 |
|  | - діаметральний зазор між корпусом і напрямною | 0,07 - 0,255 | 0,07 - 0,255 | 0,5 |
|  | - діаметр гумової манжети | 51 | 51 | 50 |
| 3.5 | Піскова система |  |  |  |
| 3.5.1 | Відстань кінців піскових труб від гребеня бандажа колісної пари | 15 - 20 | 15 - 20 | 15, менше 20, більше |
| 3.5.2 | Відстань кінців піскових труб від головки рейки | 500+10 | 500+10 | 50, менше 60, більше |

Продовження таблиці Б.1

|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.6 | Система вентиляції, повітроочисників |  |  |  |
| 3.6.1 | Вентилятор опалювально-вентиляційного агрегату: |  |  |  |
|  | - діаметральний зазор між отворами вилок тяги | 0,08 - 0,54 | 0,08 - 1,5 | 2,0 |
|  | - допустиме радіальне биття колеса вентилятора щодо осі по диску | 0,5 | 0,5 | 0,5, більше |
|  | - допустиме радіальне биття колеса вентилятора щодо осі покриваючому диску | 0,9 | 0,9 | 0,9, більше |
|  | - допустиме радіальне биття колеса вентилятора щодо осі по кромках лопатки | 1,2 | 1,2 | 1,2, більше |
|  | - допустиме биття колеса вентилятора на діаметрі 228 мм | 0,9 | 0,9 | 0,9, більше |
|  | - сумарний дисбаланс колеса вентилятора, гс·см | 10,0 | 10,0 | 10, більше |
| 3.6.2 | Вентилятор охолодження випрямної установки |  |  |  |
| 3.6.2.1 | Дисбаланс колеса вентилятора в площині: |  |  |  |
|  | - несучого диска, гс·см | 20 | 20 | 20, більше |
|  | - покриваючого диска, гс·см | 10 | 10 | 10, більше |
|  | - сумарний, гс·см | 30 | 30 | 30, більше |
| 3.6.2.2 | Зазор між торцем дифузора й диском колеса вентилятора | 3  1 | 3  1 | 2,0, менше |
| 3.6.2.3 | Радіальне биття диска колеса вентилятора щодо дифузора в чотирьох діаметрально протилежних точках | 1,0, більше | 1,0, не більше | 1,5, більше |
| 3.6.2.4 | Радіальний зазор між кришкою підшипникового вузла та валом ротора | 0,19 - 0,36 | 0,19 - 0,4 | 0,5, більше |

Продовження таблиці Б.1

|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.6.2.5 | Радіальний зазор між статором і ротором | 0,4 - 0,44 | 0,4 - 0,5 | 0,4, менше 0,5, більше |
| 3.6.3 | Вентилятор охолодження ТЕД |  |  |  |
| 3.6.3.1 | Дисбаланс колеса вентилятора в площині: |  |  |  |
|  | - несучого диска, гс·см | 20 | 20 | 20,0, більше |
|  | - покриваючого диска, гс·см | 10 | 10 | 10,0, більше |
|  | - сумарний, гс·см | 30 | 30 | 30,0, більше |
| 3.6.3.2 | Зазор між торцем дифузора й покриваючим диском колеса вентилятора | 3  1 | 3 1 | 2,0, менше 4,0, більше |
| 3.6.3.3 | Радіальне биття покриваючого диска колеса щодо дифузора в чотирьох діаметрально протилежних точках | 1,0, не більше | 1,0, не більше | 1,5, більше |
| 3.6.3.4 | Радіальний зазор між кришкою підшипникового вузла й валом ротора | 0,19 - 0,36 | 0,19 - 0,4 | 0,5, більше |
| 3.6.3.5 | Радіальний зазор між статором і ротором | 0,6 - 0,64 | 0,6 - 0,7 | 0,7, більше |
| 3.6.4 | Вентилятор (з вбудованим електродвигуном) холодильної камери: |  |  |  |
|  | - радіальний зазор між вхідним колектором і колесом вентилятора | 2,0 - 7,0 | 2,0 - 8,0 | 2,0, менше 8,0, більше |
|  | - осьовий зазор між торцями колеса й опорою вентилятора | 2,0 - 7,5 | 2,1 - 9,0 | 2,0, менше 10,0, більше |
|  | - різниця зазорів у діаметрально протилежних точках | 1,0, не більше | 2,0, не більше | 3,0 |
|  | Радіальний зазор між колесами вентилятора й статором: - дисбаланс колеса вентилятора, гс·см | 0,98 - 1,08 100, не більше | 0,98 - 1,08 100, не більше | 1,1, більше 100, більше |

Продовження таблиці Б.1

|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.6.5 3.6.5.1 | Повітроочисник дизеля |  |  |  |
|  | Діаметральний зазор між маточиною та втулкою колеса | 0 - 0,8 | 0 - 1,5 | 2,0 |
| 3.6.6 | Установка глушителя вихлопу |  |  |  |
|  | співвісність вихлопного патрубка глушителя з фланцем турбокомпресора (різниця розмірів у діаметрально протилежних точках) | 3 | 3 | 3,0, більше |
| 3.7 | Привод швидкостеміра |  |  |  |
| 3.7.1 | Сумарний зазор між гранями втулки (запресованої в торець осі колісної пари) і хвостовиком сполучного валика привода черв'ячного редуктора | 0,62 - 0,98 | 0,62 - 1,2 | 2,0, більше |
| 3.7.2 | Натяг між отвором в осі колісної пари й втулкою під хвостовиком | 0,005 - 0,095 | 0,005 - 0,1 | 0,005, менше 0,1, більше |
| 3.7.1 | Черв'ячний редуктор |  |  |  |
| 3.7.1.2 | Осьовий зазор (люфт) між кришкою й зовнішнім кільцем шарикопідшипника вала черв'ячного колеса | 0,1, не більше | 0,1, не більше | 0,5, більше |
| 3.7.1.3 | Осьовий зазор (люфт) між кришкою й зовнішнім кільцем шарикопідшипника черв'яка | 0,05 - 0,15 | 0,05 - 0,15 | 0,5, більше |
| 3.7.1.4 | Бічний зазор зубчастого зачеплення черв'яка й черв'ячного колеса | 0,15 - 0,48 | 0,15 - 1,0 | 1,5, більше |
| 3.7.1.5 | Діаметральний зазор між розточеннями в гнізді, корпусі редуктора й шарикопідшипниками | 0 - 0,043 | 0 - 0,08 | 0,1, більше |
| 3.7.1.6 | Натяг між шарикопідшипниками й валами черв'ячного колеса, черв'яка | 0,002 - 0,108 | 0,00 - 0,02 | 0,002, менше |

Продовження таблиці Б.1

|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.7.1.7 | Товщина витка черв'яка (на ділильному циліндрі в осьовому перерізі) | 4,66−0,42−0,28 | 4,1 | 4,0 |
| 3.7.1.8 | Товщина зубця черв'ячного колеса (по хорді) | 4,66 - 0,07 | 4,4 | 3,8 |
| 3.7.2 | Вал телескопічний |  |  |  |
|  | - сумарний зазор між втулкою труби і квадратним хвостовиком валика зовнішньої труби | 0,12 - 0,48 | 0,12 - 0,8 | 1,2 |
| 3.7.3 | Проміжний редуктор |  |  |  |
| 3.7.3.1 | Бічний зазор між зубцями конічних шестерень під час визначення осьових зазорів валів: у бік вершини конуса у бік основи конуса | 0,1, не менше 0,3, не менше | 0,1, не менше 0,3, не менше | 0,1, менше 0,3, менше |
| 3.7.3.2 | Різниця бічного зазору між зубцями | 0,1, не більше | 0,1, не більше | 0,1, більше |
| 3.7.3.3 | Осьовий зазор (люфт) між зовнішнім кільцем шарикопідшипника вала шестірні й кришкою | 0,1 - 0,3 | 0,1 - 0,3 | 0,5, більше |
| 3.7.3.4 | Діаметральний зазор між гніздом і шарикопідшипником | 0 - 0,038 | 0 - 0,05 | 0,08, більше |
| 3.7.3.5 | - Натяг між шарикопідшипником і валом-шестернею | 0,002 - 0,027 | 0,002 - 0,03 | 0,002, менше 0,03, більше |
| 3.7.3.6 | - Натяг між втулкою та валом шестірні | 0,001 - 0,032 | 0,001 - 0,03 | 0,001, менше 0,03, більше |
| 3.7.4 | Кронштейн швидкостеміра |  |  |  |
| 3.7.4.1 | Осьовий зазор (люфт) між зовнішнім кільцем шарикопідшипника й кришкою | 0,05 - 0,2 | 0,05 - 0,1 | 0,5, більше |
| 3.7.4.2 | Діаметральний зазор між розточенням кронштейна й шарикопідшипником | 0 - 0,038 | 0 - 0,06 | 0,1, більше |

Продовження таблиці Б.1

|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.7.4.3 | Натяг між шарикопідшипником і валом | 0,02 - 0,027 | 0,002 - 0,03 | 0,002, менше 0,03, більше |
| 3.7.4.4 | Діаметральний зазор у шарнірних з'єднаннях редукторів і валів: |  |  |  |
|  | - між отворами у вилках, сухарем і валиком | 0,025 - 0,13 | 0,025 - 1,0 | 2,0, більше |
|  | - між отворами у вилці | 0 - 0,07 | 0 - 0,6 | 1,0, більше |
|  | - між отворами у валиках | 1,0 - 1,465 | 1,0 - 3,0 | 4,0, більше |
|  | - між отворами в сухарі та валиком | 0,02 - 0,105 | 0,02 - 1,0 | 2,0, більше |
| 3.8 | Привод жалюзі холодної камери |  |  |  |
|  | - діаметральний зазор між втулками й осями важільн передачі привода жалюзі | 0,1 - 0,5 0,05 - 0,51 | 0,1 - 1,2 0,05 - 1,2 | 2,0 2,0 |
|  | - діаметральний зазор між втулкою та валиком важеля кронштейна привода | 0,14 - 0,8 | 1,0 - 1,7 | 2,0 |
|  | - діаметральний зазор між втулками й валами привода | 0,28 - 0,7 | 0,28 - 2,0 | 2,5 |
|  | - діаметр розточення корпусу циліндра увімкнення жалюзі | 700+0,4 | 70,7 | 71 |
|  | - діаметр манжети поршня циліндра жалюзі | 700+0,2 710+0,3 | 69,6, не менше 70,6, не менше | 69,3 70,2 |
|  | - висота пружини у вільному стані циліндра жалюзі | 265  3 | 258  3 | 250 |
|  | - зазор між стулкою і втулкою | 0,05 - 0,52 | 0,35 - 0,85 | 2 |
| 3.9 | Установлення утеплювальних щитів: |  |  |  |
|  | - неспіввісність вала барабана та вала черв'ячного колеса редуктора | 1,0, не більше | 1,0 | 1,0 |
|  | - зазор між заслінкою та корпусом щита | 1,0 - 5,0 | 1,0 - 5,0 | 1,0 - 10,0 |

Продовження таблиці Б.1

|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - зазор між торцем напрямної і роликами | 3 - 8 | 3,0 - 8,0 | 2,0 - 9,0 |
|  | - стріла прогину канатів (від зусилля 20 Н (2 кгс) у середній частині витка) | 0 - 20,0 | 0 - 30,0 | 40,0, менше |
|  | - діаметральний зазор між втулками і черв'яком, валом черв'ячного колеса редуктора привода | 0,003 - 0,033 | 0,5 | 1,0, більше |
|  | осьовий зазор між торцем втулки та валом редуктора |  |  |  |
| 4 | Електричні машини |  |  |  |
| 4.1 | Норми допусків і зношень тягового електродвигуна, тягового генератора, й допоміжних електричних машин виконувати згідно з ЦТ-205 | 0,3, не більше | 0,8 | 1,5, більше |
| 4.2 | Електродвигуни серії ''П'' |  |  |  |
| 4.2.1 | Зазор між нижньою кромкою щіткотримача й поверхнею колектора | 1,5 - 2,5 | - | 2,5, більше |
| 4.2.2 | Глибина міжламельної продорожки колекторного міканіту | 1,0 - 1,5 | - | 1,0, менше 1,5, більше |
| 4.2.3 | Висота щітки | - | - | - |
| 4.2.4 | Питоме натискання на щітку, кПа (кгс/см2) | 25 - 35 /0,25 - 0,35/ | - | - |
| 4.2.5 | Радіальний знос робочої поверхні | До контрольної риски на торці колектора |  |  |
| 4.3 | Електродвигун вентилятора тягових двигунів |  |  |  |
| 4.3.1 | Радіальний зазор між статором і ротором електродвигуна | 0,6 - 0,63 | 0,6 - 0,7 | 0,6, менше 0,7, більше |

Продовження таблиці Б.1

|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3.2 | Радіальний зазор між кришкою підшипникового вузла та валом ротора | 0,2 - 0,4 | 0,2 - 0,5 | 0,6 |
| 4.3.3 | Натяг між шарикопідшипником і валом ротора | 0,003 - 0,038 | 0,003 - 0,038 | 0,003 менше 0,038 більше |
| 4.4 | Електродвигун вентилятора випрямної установки |  |  |  |
| 4.4.1 | Радіальний зазор між кришкою підшипникового вузла та валом ротора | 0,19 - 0,35 | 0,19 - 0,4 | 0,5 більше 0,4 менше |
| 4.4.2 | Радіальний зазор між статором і ротором | 0,4 - 0,44 | 0,4 - 0,5 | 0,5 більше |
| 4.5 | Електродвигун привода вентилятора холодильної камери |  |  |  |
| 4.5.1 | Радіальний зазор між колесом вентилятора та статором | 0,98 - 1,08 | 0,98 - 1,08 | 0,98 менше 1,08 більше |
| 4.5.2 | Радіальний зазор між кришкою підшипника та валом | 0,215 - 0,33 | 0,22 - 0,4 | 0,2 менше 0,5 більше |
| 4.5.3 | Діаметральний зазор між втулкою статора та шарикопідшипниками | 0 - 0,05 | 0 - 0,09 | 0,09 більше 0,003 менше |
| 4.5.4 | Натяг між шарикопідшипниками та валом | 0,003 - 0,032 | 0,003 - 0,032 | 0,038 більше |
| 4.5.5 | Діаметральний зазор між втулкою статора та кришкою | 0,05 - 0,13 | 0,05 - 0,15 | 0,2 |
| 4.5.6 | Максимальний осьовий зазор у шарикопідшипниках |  | 0,45 0,55 | 0,45 більше 0,55 більше |
| 4.5.7 | Опір ізоляції обмотки статора, МОм | 32, не менше | 36, не менше | 16, менше |
| 5 | Електричні апарати |  |  |  |
| 5.1 | Поїзний контактор ПК-753Б |  |  |  |
| 5.1.1 | Розхил головних контактів | 13,5 - 19 | 13,5 - 19 | 13,5, менше |

Продовження таблиці Б.1

|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.2 | Провал головних контактів | 6, не менше | 6, не менше | 6, менше |
| 5.1.3 | Натискання контактів, Н (кгс): - головних - допоміжних | 550 - 630 (55-63) 10 - 25 (1 - 2,5) | 550 - 630 (55 - 63) | 550 (55), менше 10 (1), менше |
| 5.1.4 | Розмір контактів по товщині |  |  |  |
|  | - головних: 1) без напайки 2) з напайкою | 12−0,230 1,5−0,20 | 9 - 12 0,9 - 1,5 | 9,0, менше - |
|  | - допоміжних: 1) контактна пластина 2) контактний палець | 4−0,240 1,25−0,1370 | 3 - 4 1 - 1,24 | 2,0, менше 0,9, менше |
| 5.1.5 | Зсув головних контактів відносно один одного | 3,0, не більше | 3,0, не більше | 3,0, більше |
| 5.1.6 | Прилягання головних контактів, % | 80,0, не менше | 80,0 | 75,0, менше |
| 5.2 | Груповий контактор ослаблення поля ПКГ-566 |  |  |  |
| 5.2.1 | Розхил контактів: |  |  |  |
|  | - головних | 6,0, не менше | 6,0, не менше | 6,0, менше 14,0, більше |
|  | - допоміжних | 2,5, не менше | 2,5, не менше | 2,5, менше |
| 5.2.2 | Провал контактів: |  |  |  |
|  | - головних | 4,0, не менше | 4,0, не менше | 1,5, менше |
|  | - допоміжних | 2,0, не менше | 2,0, не менше | 2,0, менше |
| 5.2.3 | Натискання контактів, Н (кгс): |  |  |  |
|  | - головних | 2  120 (0,2  12), не менше | 2  120 (0,2  12) | 2  108 (0,2  10,8), менше |

Продовження таблиці Б.1

|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - допоміжних | 1,1 - 1,3 (0,11 - 0,13) | 1,1 - 1,3 (0,11 -0,13) | 1,1 (0,11), менше |
| 5.2.4 | Розмір контактів: |  |  |  |
|  | - головних | 3,5−0,250 | 1,5 - 3,5 | 0,8, менше |
|  | - допоміжних | 2−0,20 | 1,2 - 2 | 1,0, менше |
| 5.2.5 | Прилягання головних контактів по ширині контактів, % | - | - | - |
| 5.3 | Контролер машиніста КМ-2001 |  |  |  |
| 5.3.1 | Розхил контактів кулачків елемента | 8,0, не менше | 8,0, не менше | 8,0, менше |
| 5.3.2 | Провал контактів кулачків елемента |  | 2,0 - 2,5 | 0,5, менше |
| 5.3.3 | Натискання контактів кулачків елемента, Н (кгс) |  | 5  1 (0,5  0,1) | 4,0 (0,4), менше |
| 5.3.4 | Розмір контактних напайок кулачків елемента по товщині: |  |  |  |
|  | - рухомих | 1,2−0,20 | 0,6 - 1,2 | до повного зносу напайки |
|  | - нерухомих | 1,6−0,20 | 0,8 - 1,6 | до повного зносу напайки |
| 5.3.5 | КВ-1552 |  |  |  |
| 5.3.5.1 | Розхил контактів | 10  0,2 | 9 - 12 | 8,0, менше 13,0, більше |
| 5.3.6 | Провал контактів | 2,5  0,5 | 2 - 3 | 2,0, менше |
| 5.3.7 | Натискання контактів, Н (кгс) | 4 - 6 (0,4 - 0,6) | 4 - 6 (0,4 - 0,6) | 4,0 (0,4), менше |
| 5.3.8 | Розмір контактних напайок по товщині: |  |  |  |
|  | - рухомих контактів | 1 - 1,2 | 0,75 - 1,2 | 0,5, менше |

Продовження таблиці Б.1

|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - нерухомих | 1,4 - 1,6 | 1,0 - 1,6 | 0,5, менше |
| 5.3.9 | Радіус кулачків шайби | 34,4 - 34,5 | 34 - 34,5 | 33,5, менше |
| 5.3.10 | Діаметр ролика | 12 | 11 - 12 | 10, менше |
| 5.3.11 | Люфт рукоятки штурвала, градус | 1, не більше | 1 | 1, більше |
| 5.4 | Реверсор ППК-8064 |  |  |  |
| 5.4.1 | Розхил контактів: |  |  |  |
|  | - головних | 10,0 | 10,0 | 17,0, більше 10,0, менше |
|  | - допоміжних | 3,0 | 3,0 | 2,5 - 4,0 |
| 5.4.2 | Провал контактів: |  |  |  |
|  | - головних | 3-7 | 3-7 | 2,1 - 7,0 |
|  | - допоміжних | 2,0, не менше | 2,0, не менше | 2,0, менше |
| 5.4.3 | Натискання контактів, Н (кгс): |  |  |  |
|  | - головних | 280 - 330 (28 - 33) | 280 - 330 (28 - 33) | 250 (25), менше |
|  | - допоміжних | 1,1 - 1,3 (0,11 - 0,13) | 1,1 - 1,3 (0,11 - 0,13) | 1,1 (0,11), менше |
| 5.4.4 | Розмір контактів по товщині: |  |  |  |
|  | - головних: |  |  |  |
|  | 1) рухомих | 10,0 - 0,2 | 8 - 9,8 | 8,0, менше |
|  | 2) нерухомих | 29−0,50 | 28,5 - 29 | 27,75, менше |
|  | - допоміжних: |  |  |  |
|  | 1) рухомих | 2−0,20 | 1,8 - 1,2 | 1,2, менше |
|  | 2) нерухомих | 2−0,20 | 1,8 - 1,2 | 1,2, менше |

Продовження таблиці Б.1

|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.4.5 | Діаметр кулачків шайби: |  |  |  |
|  | - парної від привода | 142−10 | 138 - 142 | 138, менше |
|  | - непарної від привода | 140−10 | 136 - 140 | 136, менше |
| 5.4.6 | Прилягання контактів по ширині, % | 80, не менше | 80, не менше | 75, менше |
| 5.4.7 | Зсув кулачків шайб щодо осі роликів кулачків елемента | 2,5, не більше | 2,5, не більше | 2,5, більше |
| 5.5 | Реле керування Р-45 |  |  |  |
| 5.5.1 | Розхил контактів: |  |  |  |
|  | - пальцевого типу: 1) для реле з високовольтними контактами 2) для реле з низьковольтними контактами | 7,50+0,5 7,5, не менше | 7,5 - 8,0 7,5, не менше | 7,5, менше 7,5, менше |
|  | - мостового типу | 2,5, не менше | 2,5, не менше | 2,5, менше |
| 5.5.2 | Провал контактів: |  |  |  |
|  | - пальцевого типу: 1) для реле з високовольтними контактами; 2) для реле з низьковольтними контактами. | 30,5 2,5, не менше | 2,5-3,5 2,5, не менше | 2,5, менше 2,5, менше |
|  | - мостового типу | 2,0, не менше | 2,0, не менше | 2,0, менше |
| 5.5.3 | Натискання контактів, Н (кгс) |  |  |  |
|  | - пальцевого типу: 1) для реле з високовольтними контактами 2) для реле з низьковольтними контактами | 2,7 - 3,3 (0,27 - 0,33) 1,5 (0,15), не менше | 2,7 - 3,3 (0,27 - 0,33) 1,5 (0,15), не менше | 2,7 (0,27), менше 1,5 (0,15), менше |
|  | - мостового типу | 1,1 (0,11), не менше | 1,1 (0,11), не менше | 1,1 (0,11), менше |

Продовження таблиці Б.1

|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.5.4 | Розмір контактів по товщині |  |  |  |
|  | - пальцевого типу: |  |  |  |
|  | 1) рухомих | 1−0,20 | 0,5 - 1,0 | до повного зносу напайки |
|  | 2) нерухомих | 2−0,20 | 1,0 - 2,0 | до повного зносу напайки |
|  | - мостового типу: |  |  |  |
|  | 1) рухомих | 2−0,20 | 1,0 - 2,0 | 0,5, менше |
|  | 2) нерухомих | 2−0,20 | 1 - 2,0 | 0,5, менше |
| 5.6. | Реле переходу РД-3010 |  |  |  |
| 5.6.1 | Розхил контактів | 2,0, не менше | 2,0, не менше | 2,0, менше |
| 5.6.2 | Провал контактів | 1,0, не менше | 1,0, не менше | 1,0, менше |
| 5.6.3 | Розмір контактів по товщині | 2−0,20 | 1,0 - 2,0 | до повного зносу напайки |
| 5.6.4 | Площа прилягання якоря до поверхні осердя, % | 80, не менше | 80, не менше | 75, менше |
| 5.7 | Реле часу РЭИ812, РЕВ 813 |  |  |  |
| 5.7.1 | Розхил контактів | 4,0 | 4,0 | 4,0, менше |
| 5.7.2 | Провал контактів | 1,5 | 1,5 | 1,5, менше |
| 5.7.3 | Натискання контактів, Н (кгс) | 1,0 - 1,2 (0,1 - 0,12) | 1,0 - 1,2 (0,1 - 0,12) | 1,0 (0,1), менше |
| 5.8 | Реле електромагнітні РК 221, РК231 |  |  |  |
| 5.8.1 | Розхил контактів | 1,5 | 1,5 | 1,5, менше |
| 5.8.2 | Провал контактів | контакт твердий | - | - |
| 5.9 | Реле керування ТРПУ-1 |  |  |  |
| 5.9.1 | Розхил контактів | 2,0 - 2,3 | - | 2,0, менше |

Продовження таблиці Б.1

|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.10 | Реле керування |  |  |  |
| 5.10.1 | Розхил контактів | 3,5 | 3,5 | 3,5, менше |
| 5.10.2 | Провал контактів | 1,5 | 1,5 | 1,5, менше |
| 5.11 | Вимикач автоматичний ВА 63 |  |  |  |
| 5.11.1 | Провал контактів |  |  | 0,5, менше |
| 5.11.2 | Товщина металокерамічного контакту |  |  | 0,5, менше |
| 5.12 | Реле електромагнітне типу РМ |  |  |  |
| 5.12.1 | Хід якоря | 20+0,3 | 2,0-2,3 | 2,0, менше |
| 5.12.2 | Розхил контактів | 10+0,5 | 1−1,50 | 1,0, менше |
| 5.12.3 | Провал контактів | 0,75, не менше | 0,75, не менше | 0,75, менше |
| 5.12.4 | Натискання контактів, Н (кгс) | 0,25 - 1 (0,025 - 0,1) | 0,25 - 1 (0,025 - 0,1) | 0,25 (0,025), менше |
| 5.13 | Контактори типу ТКПМ-111, ТКПМ-121, ТКПД-114 |  |  |  |
| 5.13.1 | Розхил контактів: |  |  |  |
|  | - головних ТКПМ/ТКПД |  |  |  |
|  | - допоміжних |  |  |  |
| 5.13.2 | Провал контактів: |  |  |  |
|  | - головних ТКПМ/ТКПД |  |  |  |
|  | - допоміжних |  |  |  |
| 5.13.3 | Розмір товщини контакту: |  |  |  |
|  | - головних ТКПМ/ТКПД |  |  |  |
|  | - допоміжних |  |  |  |

Продовження таблиці Б.1

|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.13.4 | Натискання контактів, контакторів: |  |  |  |
|  | ТКПМ ТКПД, м/кгс: |  |  |  |
|  | -головних; | 2,5 / 0,25 / 1,5 / 0,15 / | 2,5 / 0,25 / 1,5 / 0,15 / | 2,5 / 0,25 / 1,5 / 0,15 / |
|  | - допоміжних | 1,0 / 0,1/ 0,6 / 0,06 / | 1,0 / 0,1 / 0,6 / 0,06 / | 1,0 / 0,1 / 0,6 / 0,06 / |
| 5.14 | Контактор типу МК |  |  |  |
| 5.14.1 | Товщина контактів головного кола: |  |  |  |
|  | - рухомих | 2,2 | 2,2 - 1,5 | 1,4, менше |
|  | - нерухомих | 1,2 | 1,2 - 0,8 | 0,6 |
| 5.14.2 | Товщина контактів допоміжного кола: |  |  |  |
|  | - рухомих | 1,8  0,2 | 2 - 1,0 | 0,9, менше |
|  | - нерухомих | 0,6  0,2 | 1,8 - 0,8 | 0,8, менше |
| 5.14.3 | Розхил контактів: |  |  |  |
|  | - головного кола | 4 - 6 | 4 - 6 | 7,5, не більше |
|  | - допоміжного кола контактів, що замикають | 2,5 - 3 | 2,0 - 3 | 1,5 - 3,0 |
|  | - допоміжного кола контактів, що розмикають | 2,5 - 4 | 2,5 - 4 | 1,4 - 4,0 |
| 5.14.4 | Провал контактів допоміжного кола | 1,5 - 3,5 | 1,5 - 3,5 | 1,3 - 3,75 |
| 5.14.5 | Натискання на контакти, Н (кгс): |  |  |  |
|  | - головного кола | 5 - 7 (0,5 - 0,7) | 5 - 7 (0,5 - 0,7) | 5 - 7 (0,5 - 0,7) |
|  | - допоміжного кола | 0,9 - 1,2 (0,09 - 0,12) | 0,9 - 1,2 (0,09 - 0,12) | 0,9 - 1,2 (0,09 - 0,12) |

Продовження таблиці Б.1

|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.15 | Перемикач ППК-12000 |  |  |  |
| 5.15.1 | Головні контакти: |  |  |  |
|  | - зазори | 14,0, не менше | 14,0, не менше | 13,0 |
|  | - провал | 3 - 6 | 3 - 6 | 2,5 - 5,0 |
|  | - кінцеве натискання, Н (кгс) | 140 - 150 (14 - 15) | 140 - 150 (14 - 15) | 140 - 150 (14 - 15) |
| 5.15.2 | Допоміжні контакти: |  |  |  |
|  | - зазор | 7,0, не менше | 7,0, менше | 6,0 |
|  | - провал | 2,0, не менше | 1,8 - 2,0 | 1,6, менше |
| 5.15.3 | Зазор, що контролює провал контактів головного кола (між планкою рухомого контакту й важелем) | 2,0, не менше | 2,0, не менше | 2,0, не менше |
| 5.15.4 | Тиск повітря в пневмоприводі, кПа (кгс/см2): |  |  |  |
|  | - мінімальне | 350 (3,5) | 350 (3,5) | 350 (3,5) |
|  | - максимальне | 675 (6,75) | 675 (6,75) | 675 (6,75) |
| 5.15.5 | Діаметр поверхні вала під посадку підшипника | 25+0,002+0,015 | 25,0 | 25,0, менше |
| 5.16 | Електропневматичні вентилі типу ВВ-1; ВВ-3; ВВ-32, ВВ-34 |  |  |  |
| 5.16.1 | Повітряний зазор під час збудження котушки для клапанів: |  |  |  |
|  | -ВВ-1, ВВ-2, ВВ-3 | 1,3  0,1 | 1,4 - 1,2 | 1,5 - 1,1 |
|  | - ВВ-32 | 0,8 - 0,1 | 0,7 - 0,8 | 0,6 - 0,9 |
|  | -ВВ-34 | 0,5 - 0,1 | 0,4 - 0,5 | 0,3 - 0,6 |
| 5.16.2 | Ширина притирального клапана | 0,40+0,2 | 0,4 - 0,6 | 0,3 - 0,7 |

Кінець таблиці Б.1

|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.16.3 | Хід клапана: |  |  |  |
|  | -ВВ-1, ВВ-2 | 0,9  0,05 | 0,85 - 0,95 | 0,85 - 0,95 |
|  | - ВВ-3 | 1,3  0,05 | 1,25 - 1,35 | 1,25 - 1,35 |
|  | - ВВ-32, ВВ-34 | 1,0  0,05 | 0,95 - 1,05 | 0,95 - 1,05 |

ДОДАТОК В

(обов'язковий)

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕЛЕКТРИЧНИХ АПАРАТІВ

#### Таблиця В.1 - Електропневматичні вентилі типу ВВ

| Найменування параметра | БВ-1100 | ВВ-1300 | ВВ-140 | ВВ-32 |  | ВВ-3 | ВВ-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рід струму | постійний |  |  |  |  |  |  |
| Номінальна напруга | 75 110 | 24 48 | 110 | 75 110 | 75 110 |  | 75 110 |
| Струм спрацьовування, А під час: 24В 48В 75В 110В | - - 0,12 0,082 | 0,42 0,21 - - | 0,3 0,92 | - - 0,3 0,2 | - - 0,3 0,24 |  | - - 0,24 0,17 |
| Активний опір котушки за температури 200С, Ом за умови: 24В 48В 75В 110В | - - - 299,2-340,2 642,0-730,0 | - 26,98-30,67 108,3-123,1 | - - - - - - - 567,1-644,0 | - - - - - - 230 - 520,0 | - - - - - - 215 - 470 |  | - - - - - - 328 - 685 |
| Хід клапана, мм | 1,50,05 | 20,05 | 20,05 | 10,05 | 1,30,05 |  | 0,90,05 |
| Тиск повітря в магістралі, МПа (кгс/см2) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  | 0,5 |
| Споживана потужність, кВт | 13 | 15 | 17 | 22 | 24 |  | 5,6 |
| Опір ізоляції, не менше, МОм | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 |  | 50 |

Таблиця В.2 - Електропневматичні перемикачі типу ППК

| Найменування параметра | ППК-8064У3 |
| --- | --- |
| Контакти силового кола |  |
| Кількість коммутаційних кіл | 6 |
| Струм номінальний, А | 1000 |
| Напруга номінальна, В | 900 |
| Розхил контактів, мм | 10 |
| Провал контактів, мм | 3-7 |
| Ширина контактів, мм | 35 |
| Кінцеве натискання контактів, Н (кгс) | 280-330 (28 - 33) |
| Контакти допоміжного кола |  |
| Кількість контактів | 4 (232 р) |
| Струм номінальний, А | 5 |
| Напруга номінальна, В | 110 |
| Розхил контактів, мм | 2,5 |
| Провал контактів, мм | 2,0 |
| Кінцеве натискання контактів, Н (кгс) | 1,1-1,3 (0,11 - 0,13) |
| Вентиль ВВ-32 |  |
| Хід штока, мм | 12 |
| Тиск мінімальний, МПа (кгс/см2) | 0,35 (3,5) |
| Тиск повітря номінальний, МПа (кгс/см2) | 0,5 (5) |
| Тиск повітря максимальний, МПа (кгс/см2) | 0,675 (6,75) |
| Маса, кг | 152 |

#### Таблиця В.3 - Електропневматичні контактори типу ПК

| Найменування параметра | ПК-75 ЗБ |
| --- | --- |
| Номінальний струм, А | 830 |
| Номінальна напруга, В | 900 |
| Розхил контактів (силового кола), мм | 13,5 - 19,0 |
| Розхил контактів (допоміжного кола), мм | 22 |
| Натискання контактів (силового кола), Н (кгс) | 550-630 (55-63) |
| Натискання контактів (допоміжного кола), Н (кгс ) | 22 (2,2) |
| Провал контактів, мм | 13 - 155 |
| Тиск повітря, МПа (кгс/см2): |  |
| -мінімальний | 0,32 (3,2) |
| -номінальний | 0,5 (5,0) |
| - максимальний | 0,7 (7,0) |

Таблиця В.4 - Електропневматичні контактори типу ПК

| Найменування параметра | ПК1146У3 ПК1148У3 | ПК1616У3 |
| --- | --- | --- |
| Номінальна напруга, В | 1000 | 1000 |
| Номінальний струм, А | 1000 | 500 |
| Число полюсів силового кола | 1 | 6 |
| Номінальна здатність, що включає: - струм, що номінально включається, А - номінальна напруга, що включається, В | 0,11 20 | 1 10 |
| Номінальна здатність, що відключає: - номінальне вимикання струму, А - номінальна напруга вимикання, В | 0,4 20 | - 101 |
| Номінальний (тривалий) струм допоміжних контактів, А | 6,3 | 6,3 |
| Провал силових контактів, мм | 3 не менше | 3 не менше |
| Натискання силових контактів, Н (кгс), не менше | 207 + 50 (20,7 + 5) | 110 + 3 (11 + 0,3) |
| Натискання допоміжних контактів, Н(кгс) | 55-5 (5,5 - 0,5) | 65 (6,5) |
| Розхил допоміжних контактів, мм, не менше |  | 4 |
| Провал допоміжних контактів, мм, не менше |  | 1,5 |
| Спрацьовування контактора під час тиску, МПа (кгс/см2) | 0,35 (3,5) | 0,35 (3,5) |

Таблиця В.5 - Контактори електропневматичні групові типу ПКГ

| Найменування параметра | ПКГ-566 |
| --- | --- |
| Номінальна напруга, В: - силового кола (між контактами) - допоміжного кола | 20 110 |
| Номінальний струм, А: - силового кола - допоміжного кола | 450 2 |
| Розхил контактів, мм: - силового кола (між контактами) - допоміжного кола | 6 3,5 |
| Провал контактів, мм: - силового кола (між контактами) - допоміжного кола | 7,0 2,0 |
| Натискання контактів, Н (кгс): - силового кола (між контактами) - допоміжного кола | 235 (23,5) 1,1-1,3 (0,11-0,13) |
| Кількість комутаційних кіл, шт | 6 |
| Хід штока, мм | 15-17 |
| Номінальний тиск повітря в приводі, МПа (кгс/см2) | 0,5 (5,0) |
| Торкання контактів силового кола по лінії | 80 %, не менше |
| Маса контактора, кг | 30 |

Таблиця В.6 - Електромагнітний контактор типу ТКПД-114В

| Найменування параметра | Одиниця виміру | Значення |
| --- | --- | --- |
| Номінальний струм | А | 400 |
| Номінальна напруга | В | 110 |
| Розхил силових контактів | мм | 16 |
| Провал силових контактів | мм | 6 |
| Початкове натискання силових контактів | Н (кгс) | 20 (2) |
| Кінцеве натискання силових контактів | Н (кгс) | 30 (3) |
| Розхил допоміжних контактів | мм | 6 |
| Провал допоміжних контактів | мм | 2,5 |
| Струм тривалий | А | 10 |
| Струм під час вмикання | А | 2,5 |
| Струм під час вимикання | А | 15 |
| Початкове натискання допоміжних контактів | Н (кгс) | 0,6 (0,06) |
| Кінцеве натискання допоміжних контактів | Н (кгс) | 1,5 (0,15) |
| Напруга котушки (номінальна) | В | 75 |
| Маса, не більше | кг | 11,6 |

Таблиця В.7 - Електромагнітні контактори типу МК

| Номінальний струм, А | Призначення контактів | Виконання контактів | Натискання на місток (початкове), Н (кгс) | Розхил контактів, мм | Провал контактів, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40,63 100,160 | Контакти головного кола | Замикаючі | 5 - 7 (0,5 - 0,7) 12 - 15(1,2 - 1,5) | 4 - 6 5 - 6 | 2,5 - 3 2,5 - 3 |
| 40-63 | - | Розмикаючі | 3,5 - 4,5 (0,35 -0,45) | 4 - 6 | 2,5 - 4 |
| 100,160,250 | - | - | 4,5 - 7(0,45 - 0,7) 9-11 (0,9 - 1,1) | 5 - 6 | 2,5 - 3 1,5 - 2 |
| 10 | Контакти допоміжного кола | Замикаючі Розмикаючі | 0,9 - 1,2 (0,09 - 0,12) | 5 - 7 - | 1,5 - 3,5 - |

Таблиця В.8. - Електромагнітне реле типу ТРПУ

| Найменування параметра | ТРПУ-1-412У3 | ТРПУ-1-413У3 |
| --- | --- | --- |
| Номінальна напруга контактів, В | 110 | 110 |
| Номінальний струм контактів, А | 6 | 6 |
| Кількість контактів: - замикаючих - розмикаючих | 6 2 | 4 4 |
| Номінальна напруга котушки, В | 110 | 110 |
| Опір котушки, Ом | - | 22580 |
| Число витків котушки | - | 14600 |

Таблиця В.9 - Диференціальне реле типу РД-3010У3

| Найменування параметра | Одиниця виміру | Значення |
| --- | --- | --- |
| Кількість контактів | шт. | 23 |
| Номінальний струм | А | 3 |
| Розхил контактів, не менше | мм | 2 |
| Провал контактів, не менше | мм | 1 |
| Натискання контактів | Н (кгс) | 0,4/0,04 |
| Характеристики котушок реле, (токової напруги): тип проводу |  | ПЭВ-2 ГОСТ 7262 - 78 |
| Діаметр проводу | мм | 1,0/0,29 |
| Число витків |  | 550/7000 |
| Опір під час температури 200С | Ом | 1,55/270 |
| Маса | кг | 3,2 |

Таблиця В.10 - Електромагнітне реле типу РМ

| Найменування параметра | Одиниця виміру | РМ111ОУ3-0,04А | РМ 2112-12В |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість контактів | шт. | 1з+1р |  |
| Номінальна напруга | В | 110 | 110 |
| Номінальний струм | А | 2 | 2 |
| Номінальний струм робочої котушки | А | 0,04 | 0,04 |
| Номінальна напруга ізоляції робочої котушки | В | 900 | 900 |
| Номінальний струм утримуючої котушки | А | 0,16 | - |
| Номінальна напруга ізоляції утримуючої котушки | В | 110 |  |
| Хід якоря | мм | 20+0,3 | 20+0,3 |
| Розхил контактів | мм | 10+0,5 | 10+0,5 |
| Провал, не менше | мм | 0,75 | 0,75 |
| Попереднє натискання рухомих замикаючих контактних пластин на поличку траверси | Н (кгс) | 0,1 (10), не менше | 0,1 (10), не менше |
| Кінцеве натискання контактів | Н (кгс) | 0,25(25), не менше | 0,25 (25), не менше |

Таблиця В.11 - Реле часу типу РЭВ-800

| Найменування параметра | Одиниця виміру | РЭВ-812 | РЭВ-813 |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість контактів | шт | 1з, 1р | 1з, 1р |
| Напруга котушки, що втягує | В | 110 | 110 |
| Межі регулювання витримки часу (вимкненням котушки) | З | 0,8 - 2,5 | 2,0 - 3,5 |
| Час заряду, не менше | З | 0,7 | 0,9 |
| Номінальний струм | А | 10 | 10 |
| Струм увімкнення | А | 25 | 25 |
| Струм вимикання | А | 2,5 | 2,5 |
| Час заряду |  | 0,7 | 0,9 |
| Розхил контактів: - нормально закритих - нормально відкритих | мм мм | 2,5 4,0 | 2,5 4,0 |
| Провал контактів | мм | 1,5 | 1,5 |
| Маса | кг | 3,5 | 3,5 |

Таблиця В.12 -  Реле часу типу ВЛ

| Найменування параметра | Одиниця виміру | В-50У3 | В-52У3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість контактів |  | 1р | 1р |
| Витримка часу на розмикання | с хв | 2 - 200 | 1 - 100 |
| Номінальні напруги живлення постійного струму | В | 110 | 110 |
| Відлік витримки часу починається з моменту подачі напруги | - | - |  |
| Регулювання витримки часу, ступінчасте | Число ступеней | 100 | 100 |
| Споживана потужність, не більше | Вт | 5 | 5 |
| Тривалий допустимий коммутаційний струм | А | 4 | 4 |
| Діапазон струму, що вмикається і вимикається | А | 0,05 - 2,5 | 0,05 - 2,5 |
| Час повернення реле | с | 0,2 | 0,2 |
| Час підготовки реле | с | 0,5 | 0,5 |
| Мінімальна сила струму комутаційного контакту | А | 0,05 | 0,05 |
| Опір ізоляції між з'єднаними разом виводами й елементами кріплення реле, не менше: - у холодному стані - у гарячому стані | МОм МОм | 100 20 | 100 20 |
| Режим роботи реле | Тривалий |  |  |
| Маса реле, не більше | кг | 0,25 | 0,25 |

Таблиця В.13 - Тяговий електромагніт типу ЭТ-52М

| Найменування параметра | Одиниця виміру | Значення |
| --- | --- | --- |
| Напруга живлення котушки | В (н) | 110 |
| Хід якоря (штока) | мм | 2,50+0,1 регулюється |
| Тягове зусилля під час 0,7 Н і температурі навколишнього повітря 700С, не менше, під час ходу якоря: 0 мм | Н (кгс) | 35 (3,5) |
| 25+0,1 мм | Н (кгс) | 5,5 (0,55) |
| Струм максимальний | А | 0,044 |
| Частота вмикань, не більше | Циклів за годину | 1800 |
| Обмотувальні дані котушки: - марка проводу - діаметр проводу - число витків Активний опір під час температури 200С | мм | ПЭТВ-2-ТС 0,125 9900 1200 (допустимі відхил від +8% до -5%) |
| Маса | кг | 0,6 не більше |

Таблиця В.14 - Індуктивний датчик типу ИД-32

| Найменування параметра | Одиниця виміру | Значення |
| --- | --- | --- |
| Напруга (синусоїдальна) на котушці датчиків | В | 17 |
| Частота | Гц | 220 |
| Номінальний струм | А | 0,26 |
| Хід якоря у разі зміни повного опору від мінімального до максимального | мм | 65 |
| Активний опір котушки |  |  |
| Обмотувальні дані котушки: - марка проводу - діаметр проводу - число витків | мм | ПЭТВ-2-ТС 0,45 1520 + 5 |
| Маса | кг | 1,4 |

Таблиця В.15 - Контролер типу КВ-1552

| Найменування параметра | Одиниця виміру | Значення |
| --- | --- | --- |
| Номінальна напруга | В | 110 |
| Номінальний струм | А | 20 |
| Номінальний струм вмикання | А | 7,5 |
| Номінальний струм вимикання | А | 10 |
| Розхил контактів кулачків елемента | мм | 80+2,0 |
| Провал контактів кулачків елемента | мм | 20+0,5 |
| Натискання контактів кулачків елемента | Н (кгс) | 5  1(0,5  0,1) |
| Кількість робочих позицій (без урахування нульової) | - | 15 |
| Кількість кулачків елементів реверсивного барабана | Елемент | 8 |
| Кількість кулачків елементів головного барабана | Елемент | 11 |
| Кут повороту штурвала (повний) | Градус | 300 |
| Кут повороту головного барабана на одну позицію | Градус | 20 |
| Кут повороту реверсивного барабана від нульового положення до положення, градус: -''Уперед''; -''Назад'' |  | 35 35 |

Таблиця В.16 - Трансформатор струму типу ТТ-30М2ХЛЗ

| Найменування параметра | Значення |
| --- | --- |
| Номінальний первинний струм (ефективний), А | 165 |
| Найбільший первинний струм короткочасний (до 5 хв), А | 210 |
| Початковий вторинний струм (ефективний), А | 13 |
| Частота струму, Гц | 220 |
| Навантаження вторинного кола (активне), Ом | 4,5 |
| Похибка коефіцієнта трансформації і в діапазоні струмів від 60 А до 200 А, % | 3 |
| Маса, кг | 7 |

Таблиця В.17 - Трансформатор постійного струму типу ТПТ

|  | Значення |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування параметра | ТПТ-23МУХЛ3 |  | ТПТ-24УХЛ3 |
| Номінальний вимірювальний струм, А | 1350 |  | 2700 |
| Номінальний первинний струм, А | 1000 |  | 2000 |
| Діапазон вимірювання струму, А | 250-1350 |  | 750-2700 |
| Номінальний коефіцієнт трансформації | 800 |  | 1600 |
| Напруга живлення робочого кола, В | 110 |  | 110 |
| Частота живлення робочого кола, Гц | 200 |  | 200 |
| Опір (активний) кола навантаження, Ом | 25 |  | 25 |
| Струм робочого кола, А (min) | 0,46 |  | 0,46 |
| Струм робочого кола, А (мах) | 1,69 |  | 1,69 |
| Похибка виміру, % | 2,5 |  | 2,5 |
| Марка проводу обмоток | ПЭТВ-ТС |  | ПЭТВ-ТС |
| Діаметр проводу, мм | 0,29 |  | 0,49 |
| Число витків в секції | 3120 |  | 6240 |

#### Таблиця В.18 - Трансформатор напруги типу ТПН-61УХЛЗ

| Найменування параметра | Значення |
| --- | --- |
| Номінальна вимірювана напруга, В | 800 |
| Діапазон вимірювання напруги, В: - найменше значення - найбільше значення | 25 850 |
| Напруга живлення робочого кола (ефективне), В | 454,5 |
| Частота живлення робочого кола, Гц | 2005 |
| Коефіцієнт трансформації по струму | 0,64 |
| Струм холостого ходу (середнє значення), А, не більше | 0,035 |
| Опір у колі керування (активний), Ом | 50025 |
| Опір у колі навантаження (активний), Ом | 525 |
| Похибка у діапазоні вимірювання напруги від 0,3% | 3 |
| Маса, кг | 1,55 |

#### Таблиця В.19 - Трансформатор регулюючий типу ПР

| Позначення | Номінальна потужність, Вт | Частота, Гц | Позначення. виводів обмоток | Номінальна напруга, В | Номиний струм, А | Діаметр проводу, мм | Число витків | Маса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТР-21МУХЛЗ | 630 | 200 | первинна |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1-2 | 270 | 2,6 | 1,18 | 180 | 4,2 |
|  |  |  | вторинна |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3-4 | 110 | 1,25 | 0,8 | 75 |  |
|  |  |  | 5-6 | 110 | 1,25 | 0,8 | 75 |  |
|  |  |  | 7-8 | 110 | 1,25 | 0,8 | 75 |  |

#### Таблиця В.20 - Регулятор напруги типу РНТ-6

| Найменування параметра | Значення |
| --- | --- |
| Напруга живлення, В | 1103 |
| Напруга підтримувана регулятором, В | 1103 |
| Максимально регульований струм збудження, А | 0,5 |
| Максимально регульований струм збудження стартера-генератора в короткочасному режимі, А | 8 |
| Час відновлення напруги під час різких змін навантаження стартера-генератора, с | 3, не більше |
| Частота коливань струму збудження стартера-генератора, Гц | 20 мах 11 мin |

Таблиця В.21 Випрямна установка типу УВКТ-5У2 (В-ТППД-5, 7К-750 
УХЛ 2)

| Найменування параметра | Значення |
| --- | --- |
| Номінальна потужність, кВт | 4200 |
| Номінальна вхідна напруга, В | 750 |
| Номінальний вхідний (випрямний) струм, А | 5700 |
| Номінальна вхідна частота, Гц | Від 33 до 133 |
| Коефіцієнт корисної дії, % | 93,3. |
| Охолодження ВУ | Повітряне примусове |
| Витрата повітря, м3/с | 1,4 |
| Кількість трифазних діодів мостів, міст | 2 |
| Кількість паралельних віток на одному плечі, витка | 10 |
| Кількість діодів у кожній вітці, шт | 2 |

- Додаток Г

(обов'язковий)

- технічні вимоги на реостатні випробування під час випускАННЯ тепловозів із поточних ремонтів

Г.1 Контрольні реостатні випробування проводять під час:

- наявності записів машиністів у Журналі технічного стану тепловоза про ненормальну роботу генератора чи електроустаткування (недостатня потужність, димний вихлоп, незадовільна робота реле переходів і вузла автоматичного регулювання потужності, кидки струму чи напруги під час зрушуванні з місця  тощо;

- систематичній перевитраті палива окремим тепловозом;

- вийманні  і розбиранню окремих циліндрових комплектів;

- заміні колінчатого чи кулачкового валів, заміні більше трьох паливних насосів високого тиску, об'єднаного регулятора дизеля, турбокомпресора;

- заміні кожної з нижченаведених складальних одиниць: дизеля, тягового генератора, синхронного збуджувача, випрямної установки, розподільного трансформатора, блоків БУВ, УВВ, трансформаторів постійного струму й напруги, реле переходів, резисторів у колі котушок реле переходів.

А також, після ПР-1, ПР-2 для перевірки регулювання електропередачі.

Г.1.1 Під час планових контрольних реостатних випробуваннях перевірки і регулювання виконувати в такому ж порядку, як і під час повних, але по скороченій програмі, під час позапланових у залежності від характеру ремонту.

Г.1.2 Ціль контрольних реостатних випробувань - перевірка теплових параметрів і потужності дизель-генераторної установки, регулювання електроустаткування тепловоза, припрацювання  замінених деталей.

Г.2. Повні реостатні випробування

Повні реостатні випробування проводять під час ПР-3, що вони поділяють на два цикли: обкатний – протягом 4 год, і здавальний – протягом 1 год.

Ціль обкатного циклу – припрацювання  деталей дизель - генератора компресора, електричних машин та інших агрегатів, остаточне регулювання параметрів дизеля та  тягової передачі, а також усунення виявлених несправностей. Під час обкатного циклу передбачені короткочасні зупинки для перевірки стану окремих вузлів і регулювання, дозволяється усувати дрібні несправності, без розбирання. Час, витрачений на регулювання й усунення виявлених несправностей, в обкатний цикл не входить.

Ціль здавального циклу – здавання всього силового обладнання тепловоза, повністю укомплектованого, відрегульованого і перевіреного на всіх режимах.

Під час здавального циклу не допускаються:

- додаткове регулювання дизель-генератора й електроапаратури;

- зупинка дизель-генератора, за винятком аварійних випадків.

Якщо під час здавального циклу виявлена  необхідність замінити  найважливіші деталі (циліндрові втулки, вкладиші підшипників колінчатого вала, поршні і їх кільця) чи складальних одиниць, то треба проводити повторні випробування, тривалість яких залежить від характеру дефекту.

Г.2.1 Правила безпеки

До роботи, пов'язаної з проведенням реостатних випробувань, допускаються особи, які пройшли перевірку знань пристрою, особливостей експлуатування тепловоза, також правил технічної експлуатації, безпеки обслуговування електроустановок, і які мають необхідну кваліфікацію.

Працювати в зоні електроустаткування дозволяється лише за наявності спеціального коврика, підставки, що ізолює, діелектричних рукавичок і бот, що мають відмітку про їх перевірку. Захисні засоби періодично випробувати на пробій.

Усі роботи, пов'язані з регулюванням резисторів, реле то що виконувати під час знятої напруги чи зупиненому дизель - генераторі. Кабелі, що з'єднують пульт керування з реостатом і реостат з випрямною установкою, повинні бути надійно укріплені.

Якщо під час реостатних випробувань будуть виявлені несправності в електроустаткуванні, перевести штурвал контролера на нульову позицію, зупинити дизель - генератор і усунути несправність.

Г. 2.2 Загальні вказівки

Перед початком реостатних випробувань закінчити ремонтні роботи, усунути всі дефекти. Промити оливну  систему, переконатися в надійності кріплення вузлів, виконати  розконсервування, складання тепловоза, змазати вузли, екіпірувати й підготувати тепловоз до пуску дизеля відповідно до інструкції щодо експлуатування тепловоза, перевірити величини опору ізоляції електричних кіл тепловоза й реостатної станції (перед приєднанням тепловоза до реостата).

Г.2.3 Перевірити роботу схеми пуску дизеля. Перевірку виконувати на ПР-3 у такому порядку:

- установити ізоляційну прокладку між головними контактами пускового контактора Д2;

- виконати умовний пуск дизеля та контролювати на слух:

1) перше витримування часу від натискання кнопки до ввімкнення пускових контакторів (витримування реле РВП1);

2) друге витримування часу від увімкнення пускових контакторів до їх вимикання  (витримування реле  РВП2);

- після перевірки витягти ізоляційну прокладку між головними контактами контактора Д2.

Г.2.4 Перевірити роботу схеми аварійної зупинки дизеля:

- перевірку проводити на ПР-3 під час ввімкненого автоматичного вимикача КЕРУВАННЯ ЗАГАЛЬНЕ, установлених у робоче положення реверсивній рукоятці контролера машиніста і ручці блокування гальма короткочасним натисканням на кнопку АВАРІЙНИЙ СТОП;

- переконатися в спрацьовуванні граничного вимикача дизеля захлопки тифона, пісочниць, електропневматичного клапана (ЕПК). Реле РУЗ повинне бути на саможивленні. Для приведення схеми у вихідний стан вимкнути і заново ввімкнути  автоматичний вимикач КЕРУВАННЯ ЗАГАЛЬНЕ.

Г.2.5 Пуск дизеля

Г.2.5.1 На ПР-3 перед першим пуском рекомендується замість штатного регулятора напруги приєднати технологічний індикатор напруги з метою перевірки полярності стартера - генератора.

Г.2.5.2 Виконати пуск дизеля, переконатися в правильності приєднання  стартера-генератора. Після зупинки дизеля зняти технологічний індикатор і замість нього приєднати штатний регулятор. Після 10 хв. роботи дизеля на нульовій позиції зупинити його й оглянути шатунно-поршневу групу, важільний механізм кришок циліндрів, перевірити роботу й нагрівання  інших механізмів дизель-генератора й обладнання систем (після кожного пуску і зупинки), відсутність витікання палива, оливи, води, повітря, усунути виявлені несправності.

Г. 2.6 Обладнання реостатної станції

Г.2.6.1 Для контролю режимів настроювання електроустаткування пульт реостатної станції повинен  бути обладнаний відповідними приладами, зазначеними в таблиці Г.1, сигнальними лампами для визначення точок спрацьовування реле переходів, а також стендом для ручного керування блоком БУВ. Пульт реостатної станції приєднується  до тепловоза за допомогою штепсельного роз'єму  ''Р'' у правій високовольтній камері.

Для роботи на тепловозі необхідні: мегомметри (напругою 500 В і 1600 В, клас точності 1,0), тестер, ручний тахометр класу 1,0, щуп для вимірювання зазору під упором обмеження потужності дизеля .

Водяний реостат повинен бути розрахований на максимальну напругу 1600 В і тривалий струм 4500 А, (під час потужності 1900 кВт), дозволяти короткочасну реалізацію струмів до 9000 А під час напруги 200 В протягом не більше ніж 2 хв.

Таблиця Г.1 – Вимірювальна величина приладів

| Вимірювана величина | Місце приєднання | Прилад | Межа вимірювання | Клас точності |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Форма напруги збуджувача | ШР, ''Р'' Р-20, Р-21 | Осцилограф С1-1 чи С1-6 тощо подібного типу | - | - |
| Напруга на виході випрямної установки | На шинах реостата | Вольтметр постійного струму | 0 - 900 | 0,5 |
| Струм на виході випрямної установки | Шунт на шинах реостата | Амперметр з шунтом 0-7500 А постійного струму | 0 - 7500А | 0,5 |
| Струм збудження тягового генератора | Р - 11, Р - 12 | Амперметр з шунтом 0-200 А постійного струму | 0 - 200А | 1,5 |
| Напруга збуджувача | Р - 20, Р - 21 | Вольтметр змінного струму з частотою від 73 Гц – 220 Гц | 0 - 300 В | 2,5 |
| Струм збудження збуджувача | Р - 7, Р - 8 | Амперметр з шунтом 0-20 А постійного струму | 0 - 20 А | 1,5 |
| Напруга БВЗ | Р - 15, Р - 26 | Вольтметр постійного струму | 0 - 50 В | 1,5 |
| Продовження таблиці Г.1 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Струм керуючої обмотки магнітного підсилювача БУВ | Р - 22, Р - 26 знявши перемичку Р3 - Р3 на опорі ССУ - 2 | Міліамперметр постійного струму | 0 - 15мА | 1,5 |
| Струм виходу трансформатора ТПТ | Р - 16, Р - 17 | Амперметр з шунтом 0 - 5 А постійного струму | 0 - 5 А | 1,5 |
| Напруга живлення допоміжних кіл | Р - 18, Р - 19 | Вольтметр постійного струму | 0 - 150 В | 1,5 |
| Статичний напір охолодного повітря тягових електродвигунів | - | V-образний переносний рідинний мaновакууметр | 0 - 2,5 кПа (0 - 250 мм.вод.ст.) |  |
| Температура випускних газів | - | Термоелектричний дизельний комплект ТКД - 018. Допускається застосування стендових термопар з гальванометром кл. 2,5 | 0 - 873 К (0-600 0С) |  |
| Тиск спалаху по циліндрах | - | Максиметр мод. 1709 з манометром МТК 160  160 | 14,7 МПа (0 - 160 кгс/см2) | 1,5 |
| Температура повітря | - | Термометр П 21 160 66 | від - 30 до + 50 0С |  |
| Барометричний тиск | - | Барометр | 79,9 кПа-166,6 кПа 600 - 800 мм.рт.ст.) | 133,3 Па 1мм.рт.ст. |
| Температура палива й води дизеля | - | Термометр П 41 160 66 | Від -30 До +500 0 – 1000 ºС |  |
| Напруга СВД Р-24 Р-25 | - | Вольтметр постійного струму | 0 - 5 В | 1,5 |
| Відносна вологість повітря | - | Психрометр | 10 - 100% |  |
| Кінець таблиці Г.1 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Частота обертів колінчатого вала дизеля | - | Контрольний тахометр |  | 0,5 |
| Низькочастотна вібрація | - | Віброграф ВР - 1А | Розмах коливань до 6 мм, частота до 100 Гц |  |
| Час пуску дизель-генератора | - | Секундомір СОП ін. 2а -2- 001 | (0 - 30 хв) 0 - 1800 с | 0,2 с |
| Щільність електроліту акумуляторної батареї | - | Ареометр А - 1,16 | 1,1 - 1,3 г/см3 | 0,01 г/см3 |
| Напруга на затисках елементів акумуляторної батареї | - | Вилка НВ-Б | 0-3В | 0,1 В |
| Зазор під упором максимальної подачі палива | - | Набір щупів |  | 2 |
| Тиск повітря в системі осушування | - | Манометр | 0-1,6 МПа 0-16 кгс/см2 | 1,5 |

- Г.2.7 Під’єднання тепловоза до реостатної станції

Вимикач реле заземлення на час реостатних випробувань повинен бути вимкнений.

Приєднання тепловоза виконувати в такому порядку:

- від'єднати проводи 551 - 556, 649, 650 від рухомих головних контактів поїзних контакторів, на їхнє місце приєднати проводи від позитивних пластин реостата перерізом 240 мм і довжиною не менше ніж 50 м. Довжини проводів не повинні відрізнятися між собою більше ніж на 200 мм;

- від'єднати проводи 541 - 546 від шунта Ш1 і на їх місце приєднати проводи від негативних пластин реостата;

- підключити пультову реостатної станції до тепловоза за допомогою штепсельного роз'єму "Р" у правій камері.

Г.2.8. Попередня установка величин опору регульованих резисторів.

Перед увімкненням збуджувача тягового генератора перевірити величини опорів регульованих резисторів. У разі необхідності, виставити величини опорів відповідно до таблиці Г.2.

Г.2.9 Обкатний цикл

Протягом обкатного циклу обкатати дизель за режимами, що відповідають проведеному  ремонту. Параметри систем дизеля повинні під час його нормального тепловому стані відповідати величинам, наведеним у таблиці Г.3.

Г.2.9.1 Перевірити та відрегулювати:

- роботу схеми тягового генератора в режимі холостого ходу, нормальному й аварійному режимах;

- потужність дизеля на п'ятнадцятій позиції з установленням упора обмеження потужності та  рівень потужності , підтримуваний об'єднаним регулятором;

- зовнішню характеристику тягового генератора в нормальному й аварійному режимах;

- роботу допоміжного устаткування всіх систем тепловоза;

Г.2.9.2 Перевірити роботу схеми захисту випрямної установки .Під час зупинки дизеля перемкнути відповідні фази різних зірок, у коло проводу 523 ввімкнути тестер і перевірити коло.

Таблиця Г.2 – Перевірка роботи захисту випрямної установки

| Камера установки | Найменування, позначення за схемою | Номера проводів між якими вимірюється опір | Величина опору, Ом  16 % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ліва | Опір гасіння поля (СГП) Опір стабілізації (ССТ) | 424, 425 419, 417 | 4,02 210 |
| Ліва | Опір у колі первинної обмотки ТПП | 505, 635 | 1000 |
| Ліва | Опір реле заземлення (СРЗ 1, СРЗ2, СРЗ 3, СРЗ 4) | 703 - 701 714 - 716 709 - 710 704 - 705 702 - 706 | 200 660 1020 311 311 |
| Ліва | Опір двигуна компресора (СДК) | 1050, 1073 | 47,6 |
| Ліва | Опір у колі реле боксування СРБ 1 СРБ 2 СРБ 3 | 796, 791 798, 791 793, 791 773, 798 | 10 13 0,5 8,1 (три витки) |
| Центральна | Опір у колі збудження збуджувача СВВ | 536, 359 | 7,7 |
| Центральна | Опір у колі аварійного збудження збуджувача (САВ) | 355, 356 356, 358 | 3,1 0,1 |
| Центральна | Опори в колі котушок напруги реле переходу СРПН 1 | 648, 646 646, 639 | 3900 4400 |
| Центральна | СРПН 2 | 643, 642 642, 641 | 3600 4800 |
| Центральна | СРПН 3 | 652, 653 | 5000 |
| Права | Опори прожектора (СПР) | 1888, 1853 1888, 1817 | 0,5 12,5 |
| Права | Опір у колі живлення блока завдання збуджування (СБЗ) | 382, 383 | 130 |
| Продовження таблиці Г.2 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Права | Опір баластовий у колі синхронізації БУВ (СБВ) | 397, 396 | 121,4 |
| Права | Опір баластовий у колі живлення БУВ (СД2) | 393, 392 473, 474 | 132 22 |
| Права | Опір напруги на нульовій позиції (СНД) | 459, 450 | 11 |
| Права | Опір індуктивного датчика (СИД) | 699, 700 | 88 |
| Права | Опір ступені боксування (ССБ1) | 433, 489 | 30 |
| Права | Опір селективного вузла (ССУ1) | 433, 533 533, 442 439, 489 441, 489 | 18 30 24 10 |
| Права | (ССУ2) | 464, 467 464, 474 484, 472 482, 444 468, 469 | 75 120 140 55 100 |
| Права | Опір ступені буксування (Осб 2) | 692,693 | 1000 |
| Права | Опір у колі пускового контактора Д1 (СДЗ) | 1135, 1137 | 51 |

Таблиця Г.3 – Перевірка роботи захисту випрямної установки

| Позиція контролера | Частота обертання колінчатого вала дизеля, об/хв | Потужність на виході випрямної установки, кВт | Струм генератора, а |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 350  15 | 90 - 130 | 600 - 800 |
| 2 | 395  15 | 125 - 280 | 800 - 1200 |
| 3 | 445  15 | 190 - 370 | 2000 - 2600 |
| 4 | 490  15 | 270 - 450 | 2000 - 2600 |
| 5 | 535  15 | 360 - 550 | 2000 - 2600 |
| 6 | 580  15 | 450 - 650 | 2500 - 3200 |
| 7 | 630  15 | 550 - 800 | 2500 - 3200 |
| 8 | 675  15 | 660 - 945 | 2600 - 3500 |
| 9 | 720  15 | 790 - 1160 | 2600 - 3500 |
| 10 | 770  15 | 930 - 1260 | 2600 - 3500 |
| 11 | 815  15 | 1650 - 1380 | 3000 - 3800 |
| 12 | 860  15 | 1170 - 1516 | 3000 - 3800 |
| 13 | 916  15 | 1330 - 1630 | 3000 - 4000 |
| 14 | 955  15 | 1520 - 1720 | 3000 - 4200 |
| 15 | 1600  16 | 1800 | 4000 - 4020 |
| Примітка. Величини частот обертів на 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11 і 13 позиціях контролера не є бракувальними у разі забезпечення збільшення оборотів між позиціями не більше 70 об/хв через котушку РМ2. Опір котушки реле під час 293 К (200С) дорівнює 120 Ом до 180 Ом. Зняти перемичку з випрямної установки - опір кола повинен значно зрости. Після перевірки кола схему відновити. |  |  |  |

Перевірити величину напруги спрацьовування реле, що повинна бути не більше ніж 19 В.

Г.2.10 Перевірити роботу реле заземлення РЗ

Перед перевіркою переконатися, що величини опорів СР31-СР34 відповідають наведеним у таблиці Г.2. Реле заземлення перевіряти на тепловозі, відключеному від водяного реостата.

Вимкнути автомати ЗБУДЖУВАЧ, КЕРУВАННЯ ЗБУДЖУВАННЯМ під час нульової позиції контролера. Установити перемичку між позитивним виводом випрямної установки та  корпусом тепловоза.

Вимкнути тумблери М1 - ОМ6. Виключити автомати ЗБУДЖУВАЧ, 'КЕРУВАННЯ ЗБУДЖУВАННЯМ. Перевести контролер на початкові позиції з навантаженням. Під час напруги на виході випрямної установки, рівному від 80 В до 160 В, реле заземлення повинне скинути навантаження. Включити сигнальну лампу ЗАЗЕМЛЕННЯ. Перевести контролер на нульову позицію, вимкнути реле заземлення автоматом КЕРУВАННЯ ЗБУДЖУВАННЯМ. Вимкнути автомат ЗБУДЖУВАЧ.

Від'єднати перемичку від позитивного виводу випрямної установки та приєднати її до негативного виводу.

Повторити перевірку. Після перевірки вимкнути автомати КЕРУВАННЯ ЗБУДЖУВАННЯМ, ЗБУДЖУВАЧ, зняти перемичку, включити тумблери ОМ1-ОМ6, автомати - КЕРУВАННЯ ЗБУДЖУВАННЯМ, ЗБУДЖУВАЧ.

Г.2.11 Перевірка й регулювання електроустаткування під час роботи дизель-генератора в режимі холостого ходу.

Г.2.11.1 Відрегулювати регулятор напруги стартера-генератора. Регулятор напруги повинен підтримувати напруга стартера-генератора (110−0+3)В на всіх позиціях штурвала контролера. Напругу перевірити і, у разі необхідності, підрегулювати спеціальним регулюючим резистором на передній стороні панелі регулятора. Під час регулювання відкрутити контргайку .

Після регулювання контргайку затягти.

Г.2.11.2 Регулювання напруги тягового генератора на холостому  ходу.

Установити на нульову позицію штурвал контролера машиніста. Відрегулювати напругу на виході випрямної установки від 70 В до 85 В змінного опору СНП між проводами 473, 474.

Зменшення опору знижує напруга на виході випрямної установки.

Перевіряти напругу холостого ходу тягового генератора на п'ятнадцятій позиції штурвала контролера, що повинна бути від 450 В до 550 В.

Установити перемикач АП у положення "АВАРІЙНЕ", вимкнути штепсельний роз'єм блока БУВ і ввімкнути автоматичні вимикачі БУДЖУВАЧ, КЕРУВАННЯ ЗБУДЖУВАННЯМ, відрегулювати напругу тягового генератора на нульовій позиції штурвала контролера від 160 В до 200 В по пультовому кіловольтметру за допомогою регульованих резисторів СВВ і САВ.

Г.2.11.3 Перевірка роботи електродвигунів, мотор - вентиляторів холодильної камери, вентиляторів обдування випрямної установки та тягових електродвигунів.

Правильний напрямок обертання вентиляторів повинен забезпечувати:

- розрідження повітря у відсіках мотор - вентиляторів холодильника (визначати під час відкриття люку відсіку);

- наддування повітря в нагнітальному каналі тягових електродвигунів і випрямної установки (визначати під час відкриття люків на корпусі вентилятора чи заслінці на нагнітальному каналі шафи випрямної установки).

Якщо напрямок руху повітря визначити важко, установити короткочасно штурвал контролера на більше високу позицію.

Г.2.11.4 Перевірка елементів схеми збудження тягового генератора.

Перевірити роботу блока керування БУВ і керованого випрямляча збуджувача УВВ.

ЗА НЕОБХІДНОСТІ ВИМКНЕННЯ БЛОКА БУВ ПІд ПРАЦЮЮЧОМУ ДИЗЕЛЬ - ГЕНЕРАТОРІ ПОПЕРЕДНЬО ВИМКНУТИ АВТОМАТИЧНИЙ ВИМИКАЧ КЕРУВАННЯ ЗБУДЖУВАЧЕМ ЩОБ УНИКНУТИ ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ СТАБІЛІТРОНІВ БЛОКА БС - 3 (БВК - 320).

Перемикач АП установити в нормальне положення. Перевірити величину напруги живлення блока БУВ між клемами 22/13, 19/1, що повинна бути (13,5−0,0+1,3) В.

Перевірити роботу блоків БУВ і УВВ у разі ручного керування, на стенді.

Під час приєднання стенда до тепловоза на опорі ССУ2 зняти перемичку між проводами 465, 466.

Живлення стенда проводити від допоміжних кіл тепловоза. У разі нульової позиції контролера ввімкнути живлення стенда. Установити потенціометром струм 16 мА в обмотці керування БУВ.

Установити штурвал контролера на першу позицію та ввімкнути тягове навантаження.

Під час плавного зменшення струму обмотки керування БУВ струм збудження тягового генератора повинен також плавно, без стрибків, збільшитися. При цьому, не перевантажувати дизель - генератор.

Якщо струм збудження генератора відсутній, поміняти полярність синхронізуючої напруги БУВ (поміняти місцями провода 396, 395 на клемах 7, 8 розподільного трансформатора ТР1).

Під час перевірки роботи БУВ контролювати форму напруги на збуджувачу, для чого електронний осцилограф ввімкнути на напругу збуджувача.

Форма напруги повинна бути згідно з креслеником. При цьому допускається зубчатість кривої, що обгинає. Під час плавного змінюванні струму керування БУВ кут  повинен також плавно змінюватися. Форма верхньої і нижньої напівхвиль напруги повинна бути однаковою. Відсутність провалу в одній з напівхвиль свідчить про те, що один з тиристорів керованого випрямляча несправний через вихід з ладу R - C кола, що шунтує тиристор, чи несправному БУВ. Якщо тиристор не відкривається, перевірити живлення на його керуючому електроді (у першу чергу перевірити тестером наявність керуючих сигналів у вставці штепсельного роз'єм УВВ).

Роботу блоків БУВ і УВВ перевірити також на п'ятнадцятій позиції штурвала контролера машиніста, при цьому звернути увагу на цілісніть R - С кола блока УВВ.

У разі відсутності обриву опори повинні бути гарячими. Перевірити блок під час роботи з резервним блоком БУВ.

За допомогою схеми ручного керування блоком БУВ на п’ятнадцятій позиції навантажити дизель-генератор потужністю від 1600 кВт до 1750 кВт під час струму 4000 А.

Відрегулювати напругу збуджувача рівною 270−00+16 В за допомогою опорів СВВ. Під час регулювання напруги підтримувати потужність тягового генератора на вищевказаному рівні та  контролювати частоту обертів дизеля ("осідання" частоти обертів  не повинно бути).

Перевірити дію вузла корекції, для чого установити штурвал контролера на четверту позицію. При цьому, струм збуджування  збуджувача повинен зменшитися в порівнянні зі струмом на п'ятнадцятій позиції на величину  від 4 А  до  6А.

Проконтролювати вихідну напругу блоку завдання збудження БЗВ, що на п'ятнадцятій позиції штурвала контролера повинна бути 40−0+2 В.

Перевірити тестером напругу на обмотках розподільних трансформаторів, що повинна бути (між виводами):

| ТР1 1 - 2 /від 260 до 280 / В; 7 - 6 / від 53 до 57 / В | ТР - 2 1 - 2 /від 160 до 180 / В; 3 - 4 / від 106 до 114 / В 5 - 6 / від 106 до 114 / В 7 - 8 / від 106 до 114 / В 9 - 10 / від 106 до 114 / В 11 - 12 / від 53 до 57 / В |
| --- | --- |

Перевірити струморозподіл первинних	кіл трансформаторів ТПТ1-ТПТ4 (під час включених блоків БС1, БСЗ) методом вимірювання падіння напруги.

Послідовність операцій під час перевірки така:

- увімкнути тумблером ОМ поїзного контактора кола, що перевіряється;

- установити струм генератора рівним 1600 А±50 А;

- натискаючи на кнопку К, вимірити спадання напруги за  вольтметром.

Максимальна різниця в спаданні напруги кіл, що перевіряються, не повинна перевищувати – 7 %. Це вимірювання  проводити по черзі для кіл усіх поїзних контакторів.

Перевірити розкид характеристик трансформаторів постійного струму в такий спосіб: увімкнути тумблерами тільки ті поїзні контактори, що знаходяться в колі трансформатора, що перевіряється.

Під час включення по черзі трансформаторів ТНТ розкид напруг тягового генератора ппід час струму 300 А для ТНТ1, ТНТ4 і 1600 А для ТНТ2, ТНТ3 між максимальним і мінімальним значеннями повинен складати не більше ніж 25 В. У разі, якщо розкид більше допустимого, несправний ТНТ замінити.

Г.11.5 Настроювання реле захисту випрямної установки під час зовнішнього короткого замикання.

Для цього, провід 445 на опорі ССУ1 з клеми РЗ приєднати на клему Р1 з проводом 553 і, поступово збільшуючи струм генератора, домогтися спрацьовування реле РМ1. За допомогою тестера контролювати напругу спрацьовування реле Uр.ср. і струм генератора  Іr.ср., під час якого спрацювало реле. Коефіцієнт обчислюють за формулою:

К=Ir.maxIr.ср, 						(Г.1)

де Iг.max - максимально допустимий струм генератора, А;

Iг.ср – середньодопустимий струм генератора, А.

На нульовій позиції контролера провід 445 повернути на клему Р3. Установити п’ятнадцяту позицію контролера з навантаженням. Під час струму, рівному Іr.ср., рухомим контактом із проводом 445 на опорі ССУ1 виставити напругу генератора Uр у вольтах на котушці РМ1, що обчислюють за формулою:

Uр=Up.ср.К,					         (Г.2)

де Uр – напруга генератора, В;

Uр.ср. – середньодопустима напруга генератора, В.

Г.2.11.6 Настроювання характеристик тягового генератора.

У процесі настроювання та перевірки схеми струм на виході випрямної установки понад 4400 А витримувати не більше ніж 5 хв. Регулювання характеристик проводити під час прогрітих електричних машинах і апаратах.

Г.2.11.6.1 Настроювання селективної характеристики

У разі вимкнення автоматичного вимикача КЕРУВАННЯ ЗБУДЖУВАННЯМ вимкнути канал обмеження напруги (провід 475 на СНП) і канал обмеження струму (провід 443 на ССУ1) тягового генератора.

Від’єднати проводи 442 і 439 від клем Р4 і Р6 резистора ССУ1. На п’ятнадцятій позиції відрегулювати напругу вставки за потужністю між проводами 464, 467 на резисторі ССУ2, що дорівнює від 13 В до 16 В.

Регулювання проводити переміщенням рухомого контакту із проводом 467, вимірюючи напругу вимірювальним приладом. Зашунтувати резистор індуктивного датчика СИД.

Примітка 1. Шунтіровать СИД відключенням поїзного контактора не допускається

Примітка 2. Під час настроювання не розривати коло СИД і щоб уникнути пробою конденсатора блоку БС1.

Регулювання селективної характеристики на п'ятнадцятій позиції контролера:

- відрегулювати рівень потужності на селективній характеристиці. Для цього, попередньо переконатися, що величина опору ССУ1 між проводами 433 і 489 дорівнює 30 Ом  16% Ом.

Установити положення пластин водяного реостата, що відповідає опору навантаження Рн в омах, що обчислюють за формулою:

Рн = UdId = 0,08 Ом,        				    (Г.3)

де Рн – опір навантаження, Ом;

Ud - напруга на виході випрямної установки, В;

Id - струм на виході випрямної установки, А.

У разі незмінної величини  Рн = 0,08 Ом відрегулювати напругу між клемами Р9 і Р1 резистора ССУ1 рівним нулю з допуском 0,3 В. Регулювання проводити за допомогою рухомого контакту з перемичкою до клеми Р1.

Під час струму 4400 А відрегулювати напругу на виході випрямної установки рівною 3400+20  В (під час настроювання холодного електроустаткування використовувати плюсовий допуск).

Регулювання проводити зміною напруги вставки за потужності в межах допуску від 13 В до 16 В.

Якщо напруга в ставки виходить за межі допуску, перевірити величину опору і СТН і опору ССУ1 між проводами 433 і 489;

- відрегулювати нахил середньої ділянки селективної характеристики так, щоб вона була паралельна лінії БВ планшетки. Регулювання проводити пересуванням рухомого контакту до клеми Р9 (зменшення опору проводить до зменшення нахилу);

- приєднати проводи 439 і 442, відповідно, до клем Р6 і Р4 резистори ССУ1 і відрегулювати нахили верхнього та  нижнього ділянок характеристики так, щоб вони були паралельні лініям АБ і ВГ планшетки . Регулювання проводити рухомими контактами з клемами Р4 і Р6 резистора СС1. Переміщення рухомого контакту з клемою Р4 до клеми Р1 призводить до збільшення нахилу верхньої ділянки, переміщення рухомого контакту з клемою Р6 до клеми Р9 призводить до зменшення нахилу нижньої ділянки.

Г.2.11.6.2 Настроювання зовнішньої характеристики

Зняти перемичку, що шунтує резистор СИД. Під час всіх увімкнених поїзних контакторах на п'ятнадцятій позиції контролера, під час струму на виході випрямної установки 2000 А і максимальному виході індуктивного датчика відрегулювати на резисторі СИД напругу рівну 3,5 В.

Перед настроюванням чи перевіркою потужності дизель-генератора повинні бути виконані всі роботи з регулювання дизеля й установленні  упора максимальної подачі палива.

Потужність на п'ятнадцятій позиції оцінювати по зазору під упором максимальної подачі палива, що повинна дорівнювати від 0,35 мм до 0,65 мм.

Якщо зазор під упором максимальної подачі палива не відповідає необхідному, виконати регулювання  відповідно до інструкції щодо  експлуатування  регулятора

4 - РС2.00.000.42 ТО. Під час зазначеного зазора та у разі всіх увімкнених споживачах потужність на п'ятнадцятій позиції контролера повинна бути не менше ніж      1800 кВт під час нормальних умов, а під час відхилення від нормальних умов експлуатації визначати за  номограмою. Потужність, підтримувана об'єднаним регулятором по позиціях контролера машиніста повинна бути відповідно до  таблиці Г.4.

Під час струму від 4000 А до 4320 А якір індуктивного датчика повинен знаходитися між крайніми упорами та струмах навантаження повинен формувати зовнішню характеристику. Після регулювання потужності на п'ятнадцятій позиції під час струму від 4000 А до 4300 А, не змінюючи положення ножів реостата, установити сьому позицію контролера та перевірити величину потужності, що повинна відповідати наведеній в таблиці Г.4.

Перевірити роботу пристрою, що відключає, (електромагніту МР5 регулятора дизеля). Під час спрацьовування реле буксування чи знятті навантаження з дизель-генератора якір індуктивного датчика повинен знаходитися на мінімальному упорі.

Таблиця Г.4 – Перевірка величини потужності на виході випрямної установки

| № позиція контролера | Потужність на виході випрямної установки, кВт | Струм на виході випрямної установки, А |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 90 - 130 | 1300 - 1500 |
| 2 | 125 - 280 | 1500 - 1700 |
| 3 | 190 - 370 | 2000 - 2600 |
| 4 | 270 - 450 | 2000 - 2600 |
| 5 | 360 - 550 | 2000 - 2600 |
| 6 | 450 - 650 | 2500 - 3200 |
| 7 | 550 - 800 | 2500 - 3200 |
| 8 | 660 - 945 | 2600 - 3500 |
| 9 | 790 - 1160 | 2600 - 3500 |
| 10 | 930 - 1260 | 2600 - 3500 |
| 11 | 1650 - 1380 | 3000 - 3800 |
| 12 | 1170 - 1516 | 3000 - 3800 |
| 13 | 1330 - 1630 | 3000 - 4000 |
| 14 | 1520 - 1720 | 3000 - 4200 |
| Примітка 1. Змінена потужність може відхилятися від вказаної в таблиці на ± 25 кВт. Примітка 2. Величини потужності для поз. 2 - 6, 8 - 14 є довідковими. |  |  |

Г.2.11.6.3 Настроювання схеми обмеження напруги та струму тягового генератора

Під час вимкненого автоматичного вимикача КЕРУВАННЯ ЗБУДЖЕННЯМ включити канал обмеження напруги тягового генератора (приєднати провід 475 до клеми Р7 на резисторі СНП).

Установити п'ятнадцяту позицію контролера з навантаженням і відрегулювати ділянку обмеження напруги тягового генератора. Регулювання проводити рухомим контактом з проводом 472 на ССУ2, переміщення рухомого контакту вздовж опору збільшує чи зменшує обмежувану напругу.

Регулювання каналу обмеження струму виконати в такому порядку:

- приєднати провід 443 до клеми Р2 резистора ССУ1. Відрегулювати початок відкриття стабілітрона в каналі струму на десятій й одинадцятій позиції. Для цього, вимірюючи тестером напругу на резисторі ОСУ 2 між проводами 482, 444 і, проводячи регулювання рухомим контактом із проводом 444, домогтися, щоб напруга на десятій позиції була менше напруги на п'ятнадцятій позиції від 0,5 В до 1,0 В.

Для збільшення напруги на десятій позиції рухомий контакт (поясок) переміщати до клеми із проводом 516. Пояском із проводом 443 на резисторі ССУ1 відрегулювати обмежуваний струм тягового генератора на п'ятнадцятій позиції. Переміщення пояска до виводу Р8 (до проводу 433) збільшує обмежуваний струм. Перевірити обмежуваний струм на десятій позиції штурвала контролера, що повинен дорівнювати від 5700 до 6200 А.

Г.2.11.6.4 Настроювання зовнішньої характеристики

Перевірку точок характеристики проводити в діапазоні струмів від 2600 А до 6000 А через кожні 500 А, а в місцях перелому характеристики через кожні 200 А, при цьому:

- дизель повинен працювати стійко, якір індуктивного датчика повинен плавно переміщатися в обидва боки та не виходити на максимальний упор у середній частині гіперболічної ділянки зовнішньої характеристики;

- під час струму на виході випрямної установки менше ніж 2600 А і більше ніж 6000 А якір індуктивного датчика повинен знаходитися в положенні максимального виходу.

Під час перевірки гіперболічної частини зовнішньої характеристики тягового генератора контролювати:

-  відповідність потужності дизель - генератора в точках від 4000 до 4300 А номограмі чи даним таблиці Г.4. У діапазоні струмів генератора від 2600А  до 4000 А допускається відхил потужності в менший  бік до 50 кВт, у діапазоні струмів від 4300А  до 5500 А - до 160 кВт і в точці 6000 А - до 150 кВт;

-  напруга на потенціометрі СИД індуктивного датчика повинна залишатися приблизно постійною в діапазоні зміни струму тягового генератора від 2600А до 6000 А і досягати свого максимального значення під час:

- напруги на виході випрямної установки не менше ніж 700 В (струм генератора 2600 А) ;

- струму тягового генератора не менше ніж 6000 А.

Г.2.11.7 Регулювання потужності під час буксування:

- установити перемичку на контакти реле РУ17,  РУ18 між проводами 482, 484 і 1543, 1774;

- установити штурвал контролера на п'ятнадцяту позицію з навантаженням. Відрегулювати під час струму 2000 А на виході випрямної установки напругу 4700+25 В. Регулювання проводити резистором ССУ2 між проводами 472, 484. Зменшення опору призводить до зменшення напруги.

- на нульовій позиції контролера на ввімкненому автоматичному вимикачі КЕРУВАННЯ ЗБУДЖЕННЯМ установити перемички на контактори реле РУ11 між проводами 482, 699 і на контакти реле РВ4 між проводами 691, 692. При цьому перемички між проводами 482, 484 і 1543, 1774 повинні бути збережені

- установити контролер на п'ятнадцяту позицію з навантаженням. Відрегулювати у разі струму 2000 А напругу на виході випрямної установки 370 В  25 В. Регулювання проводити опором СОБ1 між проводами 699, 700. Зменшення опору приводить до зменшення напруги;

- відрегулювати напругу вставки по каналу потужності на резисторі ССУ2 між проводами 464, 467 на 1В менше, ніж напруга у разі знятої перемички між проводами 691, 682.

Регулювання проводити опором ССБ2 між проводами 692, 693. Зменшення опору призводить до зменшення напруги;

- зняти встановлені перемички.

Г.2.11.8 Настроювання потужності на позиціях

Установити штурвал контролера на першу позицію з навантаженням 1500 А ± 50 А. Відрегулювати потужність від 90 кВт до 130 кВт, змінюючи опір між проводами 468, 469 резистора ОСУ2. Потужність зменшується під час збільшення опору. Регулювання виконувати під час розірваного кола резистора СНП (від'єднати провід 473).

Під час відновлення кола СНП потужність на першій позиції може трохи зменшуватися, але бути в допустимих межах під час правильного регулювання СНП.

Г.2.11.9 Настроювання зовнішньої характеристики у разі аварійного збудження тягового генератора

Під час вимкненого автоматичного вимикача КЕРУВАННЯ ЗБУДЖЕННЯМ установити перемикач ЧЕРВОНИЙ у положення "Аварійне"

Увімкнути автоматичний вимикач КЕРУВАННЯ ЗБУДЖЕННЯМ

Установити контролер на п'ятнадцяту позицію. Під час струму 
33000 А ± 50 А відрегулювати напруга на виході випрямної установки від 530 В до 600 В. Регулювання проводити опором САВ між проводами 358, 356.

Установити контролер на першу позицію з навантаженням. Під час струму 1000 А ± 50 А відрегулювати напругу на виході випрямної установки від 150 В до 200 В. Регулювання проводити опором САВ між проводами 355, 356. Збільшення опору приводить до зменшення напруги.

Г.2.11.10 Регулювання реле переходу

Регулювання реле переходу проводити на п'ятнадцятій позиції контролера під час відрегульовання зовнішньої характеристики генератора і прогрітих електричних машин.

Настроювання проводити в наступній послідовності:

- включити тумблер КЕРУВАННЯ ПЕРЕХОДОМ у колі вентилів групових контакторів ослаблення поля тягових електродвигунів;

- відрегулювати включення реле РП1 під час струму генератора 3160 А і РП2 під час струму 2900 А, за допомогою опорів СРПН1, СРПН2 між проводами 639, 646 (РП1) і 642, 641 (РП2).

Збільшення опорів зсуває точки включення реле у бік менших струмів тягового генератора. Визначення точок спрацьовування реле проводити під час повільного змінюванні струму і напруги тягового генератора;

- відрегулювати відключення реле РП2 під час струму генератора 4200А і РП1 під час струму 4400А за допомогою опорів СРПН1, СРПН2 між проводами 643, 642 (РП2) і 648, 646 (РП1).

- приєднати провід 653 до резистора СРПНЗ. Відрегулювати ввімкнути реле обмеження швидкості тепловоза РПЗ відповідно до таблиці Г.5 опором СРПНЗ у колі шунтової котушки між проводами 653, 652.

Таблиця Г.5 – Ввімкнення реле обмеження швидкості тепловоза

| Струм генератора, А | Значення | 2650 | 2700 | 2750 | 2800 | 2850 | 2900 | 2950 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Напруга генератора, В | Верхнє | 715 | 720 | 725 | 730 | 735 | 740 | 745 |
|  | Нижнє | 665 | 670 | 675 | 680 | 685 | 690 | 695 |

Г.2.11.11 Регулювання напруги живлення лампи прожектора

Під час працюючого дизель-генератора та ввімкнутому автоматичному вимикачі ПРОЖЕКТОР ввімкнути тумблери прожектора ТУСКЛО і ЯСКРАВО.

Резистором СПР (провід 1853) відрегулювати напругу на лампі 105−0+2 В. Вимкнути тумблер ЯСКРАВО, залишивши ввімкненим тумблер ТУСКЛО. Опір СПР (провід 1817) відрегулювати напругу на лампі 60 В ± 5 В.

Г.2.12 Здавальний цикл

Перевірити обладнання на повній потужності дизель-генератора, щодо відповідності вимогам обкатувального циклу.

Тривалість циклу - 1 год.

Наприкінці циклу на п'ятнадцятій позиції контролера вимкнути скидання навантаження вимкнення тумблера КЕРУВАННЯ ТЕПЛОВОЗОМ, при цьому, не повинно бути спрацьовування граничного вимикача.

Перевірити, під час температури оливи на виході з дизеля від 333 К до 348 К (від 60°С до 75 °С), відсутність довільної зупинки дизеля під час різкого переведення контролера з п'ятнадцятої на нульову позицію.

Після зупинки дизеля перевірити автоматичне прокачування дизельною оливою. Оглянути шатунно-кривошипну групу й важільний механізм кришок циліндрів дизеля.

Г.2.12.1 Перевірка настроювання вузла буксування й реле РОП

Перевірку проводити після приєднанні тягових двигунів. Під час нульової позиції від'єднати провід 773 від реле РОП. Підкласти Г - подібну ізоляційну прокладку з пресшпану товщиною не менше ніж 2 мм під головний контакт одного з поїзних контакторів. Ввімкнути тумблером цей контактор і після почергового ввімкнення інших переходити в режим тяги першої - другої позицій.

Спрацьовування реле РБ1 контролювати візуально, а РБ2 по скиданню тяги й звуковому сигналу. Під час нульової позиції закоротити контакт РУ16 (792, 793) у колі РБ3. Аналогічно перевірити спрацьовування реле РБ3.

Під час нульової позиції зняти перемичку на реле РУ16, приєднати провід 773, вийняти ізоляційну прокладку і підкласти її під будь-який замкнутий головний контакт реверсора.

У разі усіх увімкнених тумблерів поїзних контакторів увімкнути режим тяги. Реле РОП повинне включитися на першій чи другій позиції і виключити режим тяги.

Під час нульової позиції вийняти ізоляційну прокладку. Зняти реле РОП з "засувки" вимиканням автомата КЕРУВАННЯ ЗБУДЖЕННЯМ.

ДОДАТОК Д

(обов'язковий)

- КАРТА ЗМАЗУВАННЯ СКЛАДАННИХ ОДИНИЦЬ ТЕПЛОВОЗІВ

Таблица Д.1

| Найменування та позначення виробу (механізму) | Найменування і позначення марок мастильних матеріалів |  | Кількість точок змазування |  | Періодичність перевірки, додавання й заміни мастильних матеріалів /маса, кг/ | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | у літній період | у зимовий період | на вузол | на секцію |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Дизель 1.1 кривошипно-шатунний механізм і вузли тертя | Олива моторна М-14М2 ГОСТ 12337-84 Олива моторна М-14В2 ГОСТ 12337-84 |  | 1 | 1 | Перед пуском дизель-генератора під час виїзда з депо та зміні локомотивних бригад контролювати рівень оливи у ванні щупом під час працюючого насоса, що прокачує оливу. Відібрати проби оливи за 3,5 дні до ТО-3 чи ПР безпосередньо перед кожним поставленням на ТО-3 чи ПР. Зміну оливи проводити на другому ПР-1 на чергових технічних обслуговуваннях чи поточних ремонтах пробігу тепловоза. Після зазначеного терміну, у випадку, якщо олива не досягла бракувальних ознак, допускається її подальше використання з обов'язковою заміною на ПР1. | - |

Продовження таблиці Д.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 Валоповоротний механізм: а) тертьові поверхні черв'яка і зубців сполученої муфти дизель-генератора б) тертьові поверхні вала черв'яка, опорних втулок і упорних кілець в) кінцевий вимикач (деталі привода штовхача) | Олива дизельна Мастило солідол ГОСТ 1033-79 Мастило ЖРО ТУ 32 ЦТ-520 [50] |  | 1 1 1 | 1 1 1 | Під час досягнення бракувальних показників замінити оливу в кількості 1150 кг на вузол Змазати перед користуванням механізмів мастилом у кількості 0,15 кг на вузол Під час ПР-2 додати 0,03 кг мастила на вузол | - |
| 1.3 Підшипники та поверхні тертя шарнирів механізму керування паливними насосами | Мастило ЖРО ТУ 32 ЦТ-520 [50] |  | 32 | 32 | Під час ПР-2 додати 0,02 кг мастила на вузол. Мастилом змазати під час ПР-1 у кількості 0,2 кг мастила на вузол | - |

Продовження таблиці Д.1

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4 Об'єднаний регулятор числа обертів і потужності | Олива МС-20 ГОСТ 21743-76 або КС-19 ГОСТ 9243-75 |  |  | 1 | 1 | Рівень оливи у ванні регулятора підтримувати в нормі зазначеній на оливомірнику на кожнім ТО і ПР. Повну заміну оливи проводити через одне ТО-3. Під час ПР-1 замінити оливу у кількості 2,2 кг на вузол | Під час заміни оливи - ванну промити чистим профільтрова-ним гасом чи дизельною оливою |
| 1.4 Тахометр (конічні шестерні і підшипники) | Мастило ОКБ - 122-7 ГОСТ 18179-72 або ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267-74 |  |  | 6 | 6 | Під час ПР-1 промити й змазати мастилом у кількості 0,02 кг на вузол |  |
| 2 Повітроочисник дизеля (оливна ванна) | Олива дизельна | Суміш 75% оливи дизеля і 25% дизельного палива. Під час температури повітря нижче -500С суміш: 50% дизельної оливи і 50% дизельного палива |  | 1 | 2 | На другому ПР-1 замінити оливу в кількості 50 кг на вузол. Під час ПР-3 оливу замінити | У випадку сильної запиленості заміну оливи виконати на ПР-1 |

Продовження таблиці Д.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 Привод колеса повітроочисника (гумова манжета та робоча поверхня циліндра) | Мастило ЖРО ТУ 32 ЦТ-520 [50] |  | 2 | 4 | На другому ПР-1 замінити мастило в кількості 3,0 кг на вузол | - |
| 3 Редуктор моторкомпресора (оливна ванна) | Олива дизельна |  | 1 | 2 | - | - |
| 4 Тяговий генератор (підшипник ротора) | Мастило ЖРО ТУ 32 ЦТ-520 [50] |  | 1 | 1 | На другому ПР-1 замінити мастило в кількості 3,0 кг на вузол | - |
| 5 ТЕД | Мастило ЖРО ТУ 32 ЦТ-520 [50] |  |  |  | Під час ПР-1 додати 0,2 кг мастила на вузол. Під час планового й непланового розбиранні промити й запресувати мастило у кількості 1,25 кг на вузол | - |
| 5.1 Підшипник якоря з боку колектора | Мастило ЖРО ТУ 32 ЦТ-520 [50] |  | 1 | 6 | Під час ТО-3 додати від 0,025-0,03 кг мастила на вузол. На кожному плановому й неплановому розбиранні промити й заправити мастило у кількості від 0,43 кг до 0,45 кг на вузол | - |
| 5.2 Підшипник якоря з боку привода | Мастило ЖРО ТУ 32 ЦТ-520 [50] |  | 1 | 1 | Під час ТО-3 додати від 0,05 кг до 0,06 кг мастила на вузол. Під час планового й непланового розбиранні промити й заправити мастило у кількості від 0,92 кг до 0,95 кг на вузол | - |

| Продовження таблиці Д.1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 Збуджувач |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 Підшипник з боку контактних кілець | Мастило ЖРО ТУ 32 ЦТ-520 [50] |  | 1 | 1 | Під час ПР-1 додати 0,02 кг мастила на вузол. Під час планового й непланового розбиранні промити й заправити свіжим мастилом у кількості 0,25 кг на вузол | - |
| 6.2 Підшипник з боку привода | Мастило ЖРО ТУ 32 ЦТ-520 [50] |  | - | - | Під час ПР-1 додати 0,02 кг мастила на вузол. На кожному плановому й неплановому розбиранні промити й заправити мастилом у кількості 0,25 кг на вузол | - |
| 7 Стартер-генератор |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 Підшипник якоря (з боку колектора) | Мастило ЖРО ТУ 32 ЦТ-520 [50] |  | 1 | 1 | Під час ПР-1 додати від 0,01 кг до 0,02 кг мастила на вузол. Під час ПР-3 промити й заправити мастилом у кількості 0,26 кг на вузол | - |
| 8 Електродвигун компресора |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 Підшипник якоря (з боку колектора) | Мастило ЖРО ТУ 32 ЦТ-520 [50] |  | 1 | 1 | Під час ПР-1 додати від 0,01 кг до 0,02 кг мастила на вузол. Під час ПР-3 промити й заправити свіжим мастилом у кількості 0,21 кг на вузол | - |
| 8.2 Підшипник якоря (з боку привода) | Мастило ЖРО ТУ 32 ЦТ-520 [50] |  | 1 | 1 | Під час ПР-1 додати від 0,01 кг до 0,02 кг мастила на вузол. Під час ПР-3 промити й заправити мастилом у кількості 0,21 кг на вузол | - |

| Продовження таблиці Д.1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 Електродвигун вентиляторів охолодження ТЕД |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 Підшипник ротора (з боку привода) | Мастило ЖРО ТУ 32 ЦТ-520 [50] |  | 1 | 2 | Під час ПР-1 додати від 0,02 кг до 0,03 кг мастила на вузол | На другому ПР-1 змазати защільники кришок трансформаторною оливою будь-якої марки в кількості 0,004 кг на вузол |
| 9.2 Підшипник ротора (з боку, протилежного приводу) | Мастило ЖРО ТУ 32 ЦТ-520 [50] |  | 1 | 2 | Під час ПР-1 додати від 0,02 до 0,03 кг мастила на вузол. Під час ПР-3 промити й заправити мастилом у кількості 0,20 кг на вузол | На другому ПР-1 змазати защільники кришок трансформаторною оливою будь-якої марки в кількості 0,004 кг на вузол |
| 10 Електродвигун вентилятора випрямної установки |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 Підшипник ротора (з боку привода) | Мастило ЖРО ТУ 32 ЦТ-520 [50] |  | 1 | 1 | Під час ПР-1 додати від 0,01 до 0,02 кг мастила на вузол. Під час ПР-3 промити й заправити мастилом у кількості 0,09 кг на вузол | - |
| 10.2 Підшипник ротора ( з боку, протилежного приводу) | Мастило ЖРО ТУ 32 ЦТ-520 [50] |  | 1 | 1 | Під час ПР-1 додати 0,01-0,02 кг мастила на вузол. Під час ПР-3 промити й заправити мастилом у кількості 0,09 кг на вузол | - |

Продовження таблиці Д.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.3 Повстяні защільники підшипника з боку привода | Олива трансформаторна будь-якої марки |  | 1 | 1 | Під час другого ПР-1 додати 0,004 кг оливи на вузол | - |
| 10.4 Повстяні защільники підшипника з боку, протилежної привода | Олива трансформаторна будь-якої марки |  | 1 | 1 | Під час другого ПР-1 додати 0,004 кг оливи на вузол | - |
| 11 Мотор-вентилятори холодильної камери |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 З неповоротними лопатями | Мастило ЖРО ТУ 32 ЦТ-520 [50] |  | 1 | 4 | Під час ПР-3 додати 0,07 кг мастила на вузол | - |
| 11.1.1 Верхній підшипник | Мастило ЖРО ТУ 32 ЦТ-520 [50] |  | 1 | 4 | Під час ПР-1 промити і заправити мастилом у кількості 0,14 кг на вузол | - |
| 11.1.2 Нижній підшипник | Мастило ЖРО ТУ 32 ЦТ-520 [50] |  | 1 | 4 | Під час ПР-1 додати мастило у кількості 0,07 кг на вузол. Під час ПР-3 промити й заправити мастило у кількості 0,2 кг на вузол | - |
| 11.2 З поворотними лопатями | Мастило ЖРО ТУ 32 ЦТ-520 [50] |  | 1 | 4 | Під час ПР-3 додати 0,07 кг мастила на вузол | - |

Продовження таблиці Д.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.2.1 Підшипники електродвигуна | Мастило ЖРО ТУ 32 ЦТ-520-83 |  | 2 3 | 4 6 | Під час ПР-1 додати 0,10 кг мастила в маслянку для верхніх підшипників і 0,07 кг у маслянку для нижнього підшипника. Під час ПР-3 промити й запресувати мастилом у кількості 1,5 кг на вузол |  |
| 11.2.2 Валики та серги механізму повороту лопатей | Мастило ЖРО ТУ 32 ЦТ-520-83 |  | 12 | 14 | На другому ПР-1 додати 0,01 кг мастила на вузол |  |
| 11.2.3 Підшипник штока привода механізму повороту лопатей | Мастило ЖРО ТУ 32 ЦТ-520 [50] |  | 1 | 1 | На другому ПР-1 додати 0,06 кг мастила на вузол. Під час ПР-3 промити й запресувати мастило у кількості 0,1 кг на вузол |  |
| 11.2.4 Підшипники механізму повороту лопатей | Мастило ЖРО ТУ 32 ЦТ-520 [50] |  | 18 | 36 | Під час ПР-3 промити й заправити мастилом у кількості 0,6 кг на вузол |  |
| 12 Електродвигун вентилятора кузова (підшипники) | Мастило ВНИИ НП-242 ГОСТ 20421-75 |  | 2 | 2 | Під час ПР-3 промити й заправити свіжим мастилом у кількості 0,06 кг на вузол (по 0,006 кг у кожен підшипник, решту - у кришки підшипників) |  |
| 13 Електродвигун оливопрокачуваль-ного насоса (підшипники) | Мастило ВНИИ НП-242 ГОСТ 20421-75 |  | 2 | 2 | Під час ПР-1 промити й заправити мастилом у кількості 0,08 кг на вузол (по 0,008 кг у кожен підшипник, решту - у кришки підшипників) | Допускається змазування мастилом ЖРО після промивання вузла |

Продовження таблиці Д.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 Електродвигун опалювально-вентиляційного агрегату (підшипники) | Мастило ВНИИ НП-242 ГОСТ 20421-75 |  | 2 | 2 | Під час ПР-1 промити й заправити мастилом у кількості 0,03 кг на вузол. По 0,03 кг у кожен підшипник, решту - у кришки підшипників | Допускається змазування мастилом ЖРО після промивання вузла |
| 15 Електродвигун паливопідкачуваль-ного насоса (підшипники) | Мастило ВНИИ НП-242 ГОСТ 20421-75 |  | 2 | 2 | Під час ПР-1 промити і заправити мастилом у кількості 0,06 кг на вузол. Під час застосуванні мастила ЖРО - додавання мастила проводити на ТО-3 | Допускається змазування мастилом ЖРО після промивання вузла у кількості 0,06 кг у кожен підшипник, решту - у кришки підшипників |
| 16 Контролер машиніста |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 Підшипник головного вала (тільки для підшипника 60203) | Мастило ЖРО ТУ 32 ЦТ-520 [50] |  | 2 | 2 | Під час кожного планового й непланового розбиранні промити й заправити мастилом у кількості 0,04 кг на вузол | - |
| 16.2 Тертьові поверхні храповиків, шарнірів, роликів і підшипника реверсивного вала | Мастило ЖРО ТУ 32 ЦТ-520 [50] |  | 5 | 5 | Під час ПР-1 додати 0,005 кг мастила на вузол. Під час кожного планового й непланового розбиранні промити й заправити мастилом у кількості 0,02 кг на вузол | - |

Продовження таблиці Д.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 Реверсор |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 Підшипники та шийки вала | Мастило ЖРО ТУ 32 ЦТ-520 [50] |  | 2 | 2 | Під час ПР-1 додати мастило. Під час кожного планового й непланового розбиранні промити й заправити мастилом у кількості 0,024 кг на вузол | Під час ПР-3 маслянки промити й заправити мастилом у кількості 0,05 кг у кожну |
| 17.2 Тертьові поверхні повідка й пластини пневмопривода | Мастило ЖРО ТУ 32 ЦТ-520 [50] |  | 1 | 1 | Під час ПР-1 додати 0,001 кг мастила на вузол. Під час кожного планового й непланового розбиранні промити й заправити мастилом у кількості 0,002 кг на вузол | - |
| 17.3 Тертьові поверхні штока | Мастило ЖРО ТУ 32 ЦТ-520 [50] |  | 2 | 2 | Під час ПР-1 додати 0,002 кг мастила на вузол. Під час кожного планового й непланового розбиранні промити й заправити мастилом у кількості 0,04 кг на вузол | - |
| 18 Контактор поїзний |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 Осі важільної передачі | Мастило ЖРО ТУ 32 ЦТ-520 [50] |  | 3 | 18 | Під час кожного планового й непланового розбиранні промити й змазати мастилом у кількості 0,012 кг на вузол | - |
| 18.2 Гумова манжета і робоча | Мастило ЦИАТИМ-221 ГОСТ 9433-80 |  | 1 | 6 | Під час кожного планового й непланового розбиранні промити й змазати мастилом у кількості 0,02 кг на вузол | - |

Продовження таблиці Д.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 Реле переходу (вісь якоря) | Мастило ЦИАТИМ-221 ГОСТ 9433-80 |  | 1 | 2 | Під час кожного планового й непланового розбиранні промити й змазати мастилом у кількості 0,001 кг на вузол | - |
| 20 Кінцеві вимикачі (привод штовхача) | Мастило ЖРО ТУ 32 ЦТ-520 [50] |  | 1 | 10 | Під час ПР-2 додати 0,001 кг на вузол | - |
| 21 Автоматичні вимикачі мотор-вентиляторів холодильної камери (шарніри) | Олива марки МВП ГОСТ 1805-76 |  | 1 | 6 | На другому ПР-1 нанести тонкий шар оливи у кількості 0,01 кг на вузол | - |
| 22 Акумуляторна батарея (контактна поверхня перемичок, наконечники проводів) | Мастило ПВК ГОСТ 19537-83 або технічний вазелін |  |  |  | На кожному ПР-3, ПР-2 очистити поверхню від мастила й змазати свіжим у кількості 0,3 кг на секцію | У випадку виявлення окиснення - поверхні очистити та змазати мастилом |
| 23 Контактор ослаблення (тертьові поверхні підшипників і штоків) | Мастило ЖРО ТУ 32 ЦТ-520 [50] |  | 2 | 4 | Під час ПР-1 додати 0,002 кг мастила на вузол. Під час кожного планового й непланового розбиранні промити й заправити мастило у кількості 0,01 кг на вузол | - |
| 24 Замки дверей, шарнірні петлі й інші подібні з'єднання | Мастило ЖРО ТУ 32 ЦТ-520 [50] |  | - | - | Під час ПР-2 очистити й змазати мастилом у кількості 0,2 кг на секцію | - |
| 25 Привод жалюзі |  |  |  |  |  |  |

Продовження таблиці Д.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25.1 Манжета й внутрішня поверхня циліндра | Мастило ЖРО ТУ 32 ЦТ-520 [50] |  | 2 | 8 | Під час ПР-3 промити й змазати мастилом у кількості 0,04 кг на вузол | - |
| 25.2 Шарніри й нарізева поверхня приводу | Мастило ЖРО ТУ 32 ЦТ-520 [50] |  | - | 75 | На другому ПР-1 очистити й змазати мастилом у кількості 0,15 кг на секцію | - |
| 26 Механічні заслінки жалюзі |  |  |  |  |  |  |
| 26.1 Редуктор (втулки й робочі поверхні черв'яка та черв'ячного колеса) | Мастило ЖРО ТУ 32 ЦТ-520-83 |  | 1 | 2 | На другому ПР-1 перевірити наявність мастила (не менше, ніж 0,5 обсягу корпусу редуктора), у разі необхідності, додати. Під час ПР-3 промити й змазати мастилом у кількості 0,25 кг на вузол | - |
| 26.2 Вісь ролика рухомої заслінки | Мастило ЖРО ТУ 32 ЦТ-520 [50] |  | 1 | 8 | Під час ПР-2 промити й змазати мастилом у кількості 0,005 кг на вузол | - |
| 26.3 Напрямні полози | Мастило ЖРО ТУ 32 ЦТ-520 [50] |  | 2 | 4 | На другому ПР-1 нанести тонкий шар мастила. На ПР-2 промити й змазати мастилом у кількості 0,08 кг на вузол | - |
| 26.4 Втулка напрямна рухомої заслінки | Мастило ЖРО ТУ 32 ЦТ-520 [50] |  | 1 | 2 | На другому ПР-1 нанести тонкий шар мастила. Під час ПР-2 промити й змазати мастилом у кількості 0,05 кг на вузол | - |
| 26.5 Нерухома напрямна | Мастило ЖРО ТУ 32 ЦТ-520 [50] |  | 1 | 2 | На другому ПР-1 нанести тонкий шар мастила. Під час ПР-2 промити й змазати мастилом у кількості 0,08 кг на вузол | - |

Продовження таблиці Д.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.6 Вісь блока | Мастило ЖРО ТУ 32 ЦТ-520 [50] |  | 1 | 6 | Під час ПР-2 промити й змазати мастилом у кількості 0,05 кг на вузол | - |
| 26.7 Підшипники барабана | Мастило ЖРО ТУ 32 ЦТ-520 [50] |  | 2 | 4 | Під час ПР-2 промити й змазати мастилом у кількості 0,05 кг на вузол | - |
| 26.8 Канат | Мастило ЖРО ТУ 32 ЦТ-520 [50] |  | 1 | 2 | На другому ПР-1 змазати по всій довжині каната мастилом у кількості 0,075 кг на вузол | - |
| 27 Привод швидкостеміра |  |  |  |  |  |  |
| 27.1 Черв'ячний редуктор (підшипники, робоча поверхня черв'яка та черв'ячного колеса) | Мастило ЖРО ТУ 32 ЦТ-520 [50] |  | 2 | 2 | На ПР-2 промити й заправити мастилом у кількості 0,50 кг на вузол | - |
| 27.2 Проміжний редуктор (підшипники й робочі поверхні шестерень) | Мастило ЖРО ТУ 32 ЦТ-520 [50] |  | 2 | 2 | Під час ПР-1 додати 0,02 кг мастила на вузол. На ПР-2 промити й заправити мастилом у кількості 0,25 кг на вузол | - |
| 27.3 Кронштейн швидкостеміра (підшипники) | Мастило ЖРО ТУ 32 ЦТ-520 [50] |  | 1 | 1 | Під час ПР-1 додати 0,015 кг мастила на вузол. На ПР-2 промити й заправити свіжим мастилом у кількості 0,05 кг на вузол | - |
| 27.4 Шліцьове з'єднання телескопічного вала привода швидкостеміра (черв'ячного та проміжного редуктора) | Мастило ЖРО ТУ 32 ЦТ-520 [50] |  | 1 | 1 | Під час ПР-1 додати 0,01 кг мастила на вузол. Під час ПР-2 промити й заправити мастилом у кількості 0,05 кг на вузол | - |

Продовження таблиці Д.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27.5 Шліцьове з'єднання телескопічного вала привода швидкостеміра (проміжного редуктора й кронштейна швидкостеміра) | Мастило ЖРО ТУ 32 ЦТ-520-83 |  | 1 | 1 | Під час ПР-2 промити й заправити мастило у кількості 0,05 кг на вузол | - |
| 27.6 Букса повідкова привода швидкостеміра | Мастило ЖРО ТУ 32 ЦТ-520 [50] |  | 1 | 1 | На другому ПР-1 додати 0,2 кг мастила на вузол. Під час ПР-2 провести аналіз мастила. Під час відсутності води й механічних домішок – додати мастило в буксу. Одночасно додати від 0,15 кг до 0,2 кг мастила в підшипник осьового упора | - |
| 28 Букса повідкова (підшипника корпусу й осьового упора) | Мастило ЖРО ТУ 32 ЦТ-520 [50] |  | 1 | 12 | На другому ПР-1 додати 0,2 кг мастила на вузол. Під час ПР-2 провести аналіз мастила. Під час відсутності води й механічних домішок – додати мастило в буксу. Одночасно додати від 0,15 кг до 0,2 кг мастила в підшипник осьового упора | - |
| 29 Фрикційний гаситель коливань (сферичні поверхні сухарів, обойм, нарізеві з’єднання) | Мастило ЖРО ТУ 32 ЦТ-520 [50] |  | 1 | 12 | Під час ПР-2 промити й змазати мастилом у кількості 0,03 кг на вузол | - |

Продовження таблиці Д.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 Важільна гальмівна передача (шарнірні ланцюги) | Мастило ЖРО ТУ 32 ЦТ-520 [50] |  | 13 | 156 | Під час ПР-3 промити й змазати мастилом у кількості 0,026 кг на вузол |  |
| 31 Привод ручного гальма (зубчаста пара, шарніри, гвинтова передача) | Мастило ЖРО ТУ 32 ЦТ-520 [50] |  | 5 | 5 | Під час ПР-3 промити й змазати мастилом у кількості 0,20 кг на вузол |  |
| 32 Опори рами й шворневий вузол | Олива осьова марки Л ГОСТ 610-72 | Олива осьова марки З ГОСТ 610-72 | 5 | 10 | На другому ПР-1 перевірити рівень, у разі необхідності, долити оливу. Під час ПР-3 промити й залити оливу в кількості 30 кг на вузол | Осьова олива марки З застосовувати під час температури повітря нижче мінус 30 0С |
| 33 Моторно-осьові підшипники (без циркуляційної системи змазування) | Олива осьова марки Л ГОСТ 610-72 | Олива осьова марки З ГОСТ 610-72 | 1 | 12 | Під час ТО-3 відібрати оливу на аналіз. Під час виявленні води в пробі більше 1% і механічних домішок оливу замінити й перевірити якість пряжі та польстера. Перевірку рівня й додавання оливи проводити під час ТО-2, ТО-3 і ПР-1. Повну заміну оливи проводити на ПР-2, ПР-3 і під час сезонних замінах оливи | Під час кожної заміни оливи промити польстерний пакет у чистій осьовій оливі, що відповідає порі року і підігрітій до температури від 333 К до 353 К (від 60º до 80 0С) |

Продовження таблиці Д.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 Моторно-осьові підшипники (з циркуляційною системою змазування) | Олива осьова марки Л ГОСТ 610-72 | Олива осьова марки З ГОСТ 610-72 | 1 | 12 | Заміну оливи виконати відповідно до п. 33 цих Правил. Один раз на дві доби долити оливу. У зимовий період на кожному ТО-2 злити відстій. Відбирання проби оливи на аналіз проводити на кожному ПР-1. Перевірити рівень оливи в польстерній ємкості, відкрутивши верхню (контрольну) пробку на корпусі (у випадку відсутності витікання оливи з отвору - перевірити роботу шестерінчастого насоса). Очистити польстерні ємкості й оливний резервуар, заправити оливою у кількості 32 кг на вузол. При цьому спочатку заповнити польстерні ємкості до рівня нижньої кромки вікна вкладиша, а оливу, що залишилася - до нижньої кромки заправного отвору | Під час заміни оливи промити польстерний пакет у чистій осьовій оливі, що відповідає порі року й підігрітій до температури від 333 К до 353 К (від 60 ºС до 80 0С) |
| 35 Тяговий редуктор (зубчаста передача) | Мастила редукторні «Агрінол СТП-р» ТУ У 23.2-30802090-019 [49] |  | 1 | 6 | Під час ТО-3 додати мастило (орієнтована витрата - 2,5 кг на вузол). Під час ПР-2 замінити мастило в кількості 5,5 кг на вузол | - |

Продовження таблиці Д.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 Гальмівний циліндр (робоча поверхня, манжета) | Мастило ЦИАТИМ-221 ГОСТ 9433-80 або мастило літієве для залізничного транспорту "Агрінол МЗТ" ТУ У 24.6-30802090-024 [50] |  | 1 | 12 | Згідно «Інструкції з технічного обслуговування, ремонту та випробування гальмового устаткування локомотивів і моторвагонного рухомого складу» | - |
| 37 Повітророзпо-дільник пісочниці (робоча поверхня штоків і манжети) | Мастило ЖРО ТУ 32 ЦТ-520 [51] |  | 6 | 12 | Під час ПР-2 промити й змазати мастилом у кількості 0,01 кг на вузол | - |
| 38 Компресор |  |  |  |  |  |  |
| 38.1 Картер | Олива компресорна марки КС-19 ГОСТ 9243-75 | Олива компресорна ГОСТ 1861-73 | 1 | 1 | Перед пуском дизель-генератора під час виїзду з депо та під час заміни локомотивних бригад перевірити рівень оливи оливоміром. Відбирання оливи на аналіз зробити на кожному ТО-3. Повну заміну оливи виконати на ПР-2, ПР-3, а також у разі бракування проб аналізу оливи | Під час заміни оливи промити картер і оливний фільтр |
| 38.2 Вентилятор компресора (підшипники) | Мастило ЖРО ТУ 32 ЦТ-520 [51] |  | 1 | 1 | Під час ПР-1 додати 0,01 кг мастила на вузол. Під час ПР-2 промити й заправити мастилом у кількості 0,05 кг на вузол | - |

Продовження таблиці Д.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 Датчик електротермометра (поверхня нарізі штепсельного рознімання) | Мастило ЖРО ТУ 32 ЦТ-520 [51] |  | 1 | 2 | На другому ПР-1 або під час заміни давача змазати мастилом у кількості 0,002 кг на вузол | - |
| 40 Клапан осушки (тертьові й нарізеві поверхні) | Мастило ЦИАТИМ-221 ГОСТ 9433 або мастило літієве для залізничного транспорту "Агрінол МЗТ" ТУ У 24.6-30802090-024 [50] |  | 2 | 4 | Під час ПР-2 промити й змазати мастилом у кількості 0,025 кг на вузол | - |
| 41 Склоочисник (внутрішня поверхня циліндра, манжети, поверхні рейки й сектора) | Мастило ЖРО ТУ 32 ЦТ-520 [51] |  | 6 | 12 | Під час ПР-2 промити і змазати мастилом у кількості 0,04 кг на вузол | - |
| 42 Гальмівне обладнання – виконати змазування згідно «Інструкції з технічного обслуговування, ремонту та випробування гальмового устаткування локомотивів і моторвагонного рухомого складу» |  |  |  |  |  |  |
| 43 Швидкостемір - виконати змазування згідно «Інструкції з ремонту локомотивних швидкостемірів» |  |  |  |  |  |  |

| Кінець таблиці Д.1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 44 Кран запірно-регулювальний вмикання склоочисника (поверхні тертя золотника й циліндра) | Мастило ЖРО ТУ 32 ЦТ-520 [51] |  | 2 | 4 | Під час ПР-2 промити й змазати мастилом у кількості 0,006 кг на вузол | - |
| 45 Клапан пневматичний відпускання гальма (манжета й напрямна) | Мастило літієве для залізничного транспорту "Агрінол МЗТ" ТУ У 24.6-30802090-024 [50] |  | 2 | 2 | На другому ПР-1 промити й змазати мастилом у кількості 0,01 кг на вузол | - |
| 46 Пружне колесо тягового редуктора (ролики) | Мастило ЖРО ТУ 32 ЦТ-520 [51] |  | 90 | 540 | Під час ПР-3 промити й змазати у кількості 0,22 кг на вузол | - |
| 47 Сидіння машиніста (тертьові поверхні) | Мастило ЖРО ТУ 32 ЦТ-520 [51] |  | 1 | 2 | Під час ПР-2 промити й змазати мастилом у кількості 0,03 кг на вузол | - |
| 48 Перехідна площадка |  |  |  |  |  |  |
| 48.1 Поверхні тертя штока напрямного й осей | Мастило ЖРО ТУ 32 ЦТ-520 [51] |  | 1 6 | 1 6 | На другому ПР-1 додати мастило у кількості 0,01 кг на вузол. Під час ПР-3 промити й змазати мастилом у кількості 0,02 кг на вузол | - |
| 48.2 Поверхні тертя торців накладок | Мастило ЖРО ТУ 32 ЦТ-520 [51] |  | 2 | 2 | На другому ПР-1 очистити й змазати мастилом у кількості 0,04 кг на вузол | - |

##### ДОДАТОК Е

##### (обов'язковий)

##### ПЕРЕЛІК ДЕТАЛЕЙ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ МАГНІТНОМУ

##### КОНТРОЛЮ ТА ТЕРМІНИ ЙОГО ПРОВЕДЕННЯ

Таблиця Е.1

| Найменування деталі | Позначення |  |  | Термін контролю |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |
| БЛОК ЦИЛІНДРІВ |  |  |  |  |
| Болт | 6Д49.35.34-2 |  |  | Під час розбирання або заміни |
| Болт | 1-5Д49.35.10 |  |  | Під час розбирання або заміни |
| Шпилька | 6Д49.35.35-1 |  |  | Під час розбирання або заміни |
| КОЛІНЧАТИЙ ВАЛ |  |  |  |  |
| Вал колінчатий | 1-5Д49.8.01 |  |  | Під час розбирання або заміни |
| Шестірня | 5Д49.8.02 |  |  | Під час розбирання або заміни |
| ШАТУННО-ПОРШНЕВА ГРУПА |  |  |  |  |
| Стержень головного шатуна | 5Д49.17.01-4 |  |  | Під час розбирання або заміни |
| Кришка | 5Д49.17.02-3 |  |  | Під час розбирання або заміни |
| Шатун причіпний | 5Д49.17.3Сб-2 |  |  | Під час розбирання або заміни |
| Палець | 5Д49.17.06-1 |  |  | Під час розбирання або заміни |
| Болт шатуна | 549.17.03-3 |  |  | Під час розбирання або заміни |
| Болт шатунний | 5Д49.17.19 |  |  | Під час розбирання або заміни |
| Шпилька | 5Д49.22.10-5 |  |  | Під час розбирання або заміни |
| Палець | 5Д49.22.05-3 |  |  | Під час розбирання або заміни |
| ЛОТОК З РОЗПОДІЛЬНИМ МЕХАНІЗМОМ |  |  |  |  |
| Валик | 4Д49.92.14 |  |  | Під час розбирання або заміни |
| Втулка | 6Д49.92.36 |  |  | Під час розбирання або заміни |
| Продовження таблиці Е.1 |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |
| Ролик | 6Д49.92.39 |  |  | Під час розбирання або заміні |
| Вісь важелів |  | 4Д49.92.18 |  | Під час розбирання або заміни |
| Втулка |  | 3А-6Д49.92.04 |  | Під час розбирання або заміни |
| Гайка |  | 3А-6Д49.92.05-01 |  | Під час розбирання або заміни |
| Гайка |  | 3А-6Д49.92.05 |  | Під час розбирання або заміни |
| Гайка |  | 3А-6Д49.92.06 |  | Під час розбирання або заміни |
| Втулка приводна |  | 3А-6Д49.92.08 |  | Під час розбирання або заміни |
| Втулка приводна |  | 4Д49.92.10-1 |  | Під час розбирання або заміни |
| Штанга |  | 6Д49.92.05-1 |  | Під час розбирання або заміни |
| Штанга |  | 6Д49.92.06-1 |  | Під час розбирання або заміни |
| Головка штанги |  | 6Д49.92.31 |  | Під час розбирання або заміни |
| Головка штанги |  | 4Д49.92.21-1 |  | Під час розбирання або заміни |
| Болт |  | 8Д49.92.09 |  | Під час розбирання або заміни |
| Сухар |  | Д49.78.61 |  | Під час розбирання або заміни |
| Кулак |  | 1-5Д49.92.15-01 |  | Під час розбирання або заміни |
| Кулак |  | 1-5Д49.92.16 |  | Під час розбирання або заміни |
| Вал розподільний |  | 2-5Д49.92.03 |  | Під час розбирання або заміни |
| Вал розподільний |  | 1-5Д49.92.01 |  | Під час розбирання або заміни |
| ПРИВОД РОЗПОДІЛЬНОГО ВАЛА |  |  |  |  |
| Шестірня конічна ведуча |  | 1-5Д49.69.17-1 |  | Під час розбирання або заміни |
| Шестірня |  | 1-5Д49.15-1 |  | Під час розбирання або заміни |
| Продовження таблиці Е.1 |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 |
| Шестірня вентилятора |  |  | 1-5Д49.69.07-1 | Під час розбирання або заміни |
| Шестірня |  |  | 1-5Д49.69.15-1 | Під час розбирання або заміни |
| Шестірня широка |  |  | 1-5Д49.69.04-1 | Під час розбирання або заміни |
| Шестірня проміжна |  |  | 1-5Д49.69.05-1 | Під час розбирання або заміни |
| Шестірня прохідна |  |  | 1-5Д49.69.06-1 | Під час розбирання або заміни |
| Шестірня розподільного вала |  |  | 1-5Д49.69.09-1 | Під час розбирання або заміни |
| Шестірня проміжна |  |  | 1-5Д49.69.11-1 | Під час розбирання або заміни |
| Вал з шестірнею |  |  | 1-5Д49.69.12-1 | Під час розбирання або заміни |
| Вал з шестірнею |  |  | 1-5Д49.69.13-1 | Під час розбирання або заміни |
| ПРИВОД НАСОСІВ |  |  |  |  |
| Шестірня |  |  | 1-5Д49.128.04-2 | Під час розбирання або заміни |
| Шестірня |  |  | 1-5Д49.128.12 | Під час розбирання або заміни |
| Маточина |  |  | 1-5Д49.128.05-1 | Під час розбирання або заміни |
| Шестірня |  |  | 1-5Д49.128.06-2 | Під час розбирання або заміни |
| Вал |  |  | 6Д49.128.60 | Під час розбирання або заміни |
| Вал приводний |  |  | 1-5Д49.128.03-1 | Під час розбирання або заміни |
| Шестірня |  |  | 1-5Д49.128.51 | Під час розбирання або заміни |
| Валик |  |  | 1-5Д49.128.59 | Під час розбирання або заміни |
| Шестірня |  |  | 1-5Д49.128.13 | Під час розбирання або заміни |
| Маточина |  |  | 1-5Д49.128.14-01 | Під час розбирання або заміни |
| ПРИВІД ТАХОМЕТРА |  |  |  |  |
| Вал |  |  | 1-5Д49.147. | Під час розбирання або заміни |

Продовження таблиці Е.1

| 1 |  | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Вал-шестірня | 1-5Д49.147. |  | Під час розбирання або заміни |
| Вал-шестірня | 1-5Д49.147. |  | Під час розбирання або заміни |
| ФОРСУНКИ |  |  |  |
| Корпус розпилювача | Д49.85.01-1 |  | Під час розбирання або заміни |
| Голка | Д49.85.02 |  | Під час розбирання або заміни |
| Корпус форсунки | Д49.85.03 |  | Під час розбирання або заміни |
| Сопло | Д49.85.05 |  | Під час розбирання або заміни |
| Штанга | Д49.85.06 |  | Під час розбирання або заміни |
| Пружина | Д49.85.07 |  | Під час розбирання або заміни |
| НАСОС ПАЛИВНИЙ |  |  |  |
| Гвинт регулювальний | Д49.85.09 |  | Під час розбирання або заміни |
| Плунжер | Д49.107.12-1 |  | Під час розбирання або заміни |
| Вилка плунжера | Д49.107.13-3 |  | Під час розбирання або заміни |
| Корпус клапана | 03Д49.107.23 |  | Під час розбирання або заміни |
| Клапан | Д49.107.04 |  | Під час розбирання або заміни |
| Упор | Д49.107.21 |  | Під час розбирання або заміни |
| Вісь ролика | Д49.107.18 |  | Під час розбирання або заміни |
| Втулка | Д49.107.20 |  | Під час розбирання або заміни |
| Ролик | Д49.107.19 |  | Під час розбирання або заміни |
| Пружина | Д49.107.08 |  | Під час розбирання або заміни |
| Тарілка пружини верхня | 03Д49.107.05 |  | Під час розбирання або заміни |
| Тарілка пружини | Д49.107.06-1 |  | Під час розбирання або заміни |
| Продовження таблиці Е.1 |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |
| Втулка | Д49.107.03-1 |  | Під час розбирання або заміни |
| Штуцер натискний | 03Д49.107.07 |  | Під час розбирання або заміни |
| НАСОС ПОДАЧІ ПАЛИВА |  |  |  |
| Шестірня ведуча | Д42.115.05-1 |  | Під час розбирання або заміни |
| Шестірня | Д42.115.06-1 |  | Під час розбирання або заміни |
| НАСОС оливний МШ 120.034 |  |  |  |
| Вісь | 74976.10 |  | Під час розбирання або заміни |
| Вал | 74976.07 |  | Під час розбирання або заміни |
| НАСОСИ, що прокачують Оливу |  |  |  |
| Шестірня ведена | 2Н03 |  | Під час розбирання або заміни |
|  | 14Н.00.016 |  | Під час розбирання або заміни |
| Шестірня відома | 2Н.04 |  | Під час розбирання або заміни |
|  | 14Н.00.019 |  | Під час розбирання або заміни |
| НАСОС ВОДЯНиЙ |  |  |  |
| Фланець | ОЦ50/12.016 |  | Під час розбирання або заміни |
| ВЕНТИЛЯТОР |  |  |  |
| Шестірня | 1-5Д49.151-12 |  | Під час розбирання або заміни |
| Шестірня | 1-5Д49.151-05 |  | Під час розбирання або заміни |
| Лопать, що спрямляє | 1-5Д49.151-17-1 |  | Під час розбирання або заміни |
| ВІЗОК |  |  |  |
| Тяга | 2ТЭ 116.30.30.105 |  | Під час розбирання або заміни |
| Поводок буксовий | ТГ 106.30.56.012 |  | Під час розбирання або заміни |
| Ролики буксових опор візка | ТЭЗ.17.106-1 |  | Під час розбирання або заміни |
| Палець | 300 40.20.239-1 |  | Під час розбирання або заміни |
| Продовження таблиці Е.1 |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |
| Вісь | 2ТЭ116.40.20.171 |  | Під час розбирання або заміни |
| Вісь підвіски 6-28у 12110 | 9475.6033.0185.45 |  | Під час розбирання або заміни |
| Вісь вилки важеля 5-30В 1270 | 9475.6124.0179.45 |  | Під час розбирання або заміни |
| Вісь вилки 6-30у 1275 | 9475.6126.0185.45 |  | Під час розбирання або заміни |
| Вісь вилки гальмівного циліндра В-30у 1225 | 9475.6128.0185.45 |  | Під час розбирання або заміни |
| Вісь важеля 6-40у 1295 | 9475.6530.0185.45 |  | Під час розбирання або заміни |
| Вісь тяги гальмівної 6-40у 12120 | 9475.6535.0135.02 |  | Під час розбирання або заміни |
| Вісь важеля підвіски гальмівних колодок 5-40у 12130 | 9475.6537.0179.45 |  | Під час розбирання або заміни |
| Вісь підвіски гальмівної колодки 6-40 у 12170 | 9475.6541.0185.45 |  | Під час розбирання або заміни |
| Вісь підвіски гальмівної колодки 6-50 у 12170 | 9475.6741.0185.45 |  | Під час розбирання або заміни |
| Вісь | 2ТЭ 116.40.20.132 |  | Під час розбирання або заміни |
| Валик амортизатора | ТЭП 60.31.19.117 |  | Під час розбирання або заміни |
| Валик | ТЭП60.31.19.119 |  | Під час розбирання або заміни |
| Поздовжня тяга гальмівної важільної передачі | 2ТЭ116.40.20.057 |  | Під час розбирання або заміни |
| Шестірня | 2ТЭ10Л.30.58.123-02 |  | Під час розбирання або заміни |
| Болт кріплення букс моторно-осьового підшипника | М36 ГОСТ 8479-70 |  | Під час розбирання або заміни |
| Вінець зубчастий | У300.30.55.103-1 |  | Під час розбирання або заміни |
| Вінець зубчастий | У300.30.55.103-3 |  | Під час розбирання або заміни |
| Колесо зубчасте | 2ТЭ116.30.58.146 |  | Під час розбирання або заміни |
| Шестірня | 2ТЭ116.30.58.148 |  | Під час розбирання або заміни |
| Колесо зубчасте | 2ТЭ116.30.58.149 |  | Під час розбирання або заміни |
| Кінець таблиці Е.1 |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |
| Болти | У300.30.55.144 |  | Під час розбирання або заміни |
| Ролики Д-І | 1525Н ТУ 37006.075-76 |  | Під час розбирання або заміни |
| Палець | У300.30.55.110 |  | Під час розбирання або заміни |
| Палець | У300.30.55.177 |  | Під час розбирання або заміни |
| Маточина | У300.30.109-1-01 |  | Під час розбирання або заміни |

ДОДАТОК Ж

(довідковий)

ПЕРЕЛІК ДЕТАЛЕЙ І ВУЗЛІВ ТЕПЛОВОЗІВ, ЩО МАЮТЬ ПЛОМБИ

# Таблиця Ж.1

| Найменування вузла, деталі | Коли знімаються пломби | Коли встановлюються пломби |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 |
| - Клапан запобіжний паливної системи | - Під час ремонту регулюванні | - Після ремонту і регулювання |
| - Клапан пароповітряний | - Під час ремонту - регулюванні | - Після ремонту і регулювання |
| - Реле температури Т35 | - Під час ремонту - регулюванні | - Після ремонту і регулювання |
| - Реле тиску типу РД | - Під час ремонту - регулювання | - Після ремонту і регулювання |
| - Реле тиску типу Д250Б | - Під час ремонту - регулювання | - Після ремонту і регулювання |
| - Реле рівня води типу ДРУ-1 | - Під час ремонту - регулювання | - Після ремонту і регулювання |
| - Запобіжний клапан компресора | - Під час ремонту - регулювання | - Після ремонту і регулювання |
| - Запобіжний клапан гальмівної магістралі | - Під час ремонту - регулювання | - Після ремонту і регулювання |
| - Клапан максимального тиску | - Під час ремонту - регулювання | - Після ремонту і регулювання |
| - Манометри тиску типу МП | - Під час ремонту та перевірки | - Після перевірки один раз на рік |
| - Вогнегасники повітряно-пінні типу ОХВП-10 | - Під час гідровипро-буваннях перевірках, щорічних ремонтах | - Після заправлення |
| - Крани увімкнення та вимкнення системи осушування (рекомендується) | - Під час вимкненні системи осушування | - Під час увімкнення системи осушки |
| - Автоматичні вимикачі | - Під час ремонту | - Після перевірки роботи вимикача |
| - Штепсельні рознімання в правій високовольтній камері 5,6,17,9,18,14,16,21 | - Під час ремонту | - Після ремонту й налагодження схеми тепловоза реостата |
| - Реле буксування | - Під час ремонту налагодженні | - Після налагодження |
| - Кінець таблиці Ж.1 |  |  |
| - 1 | - 2 | - 3 |
| - Реле переходу | - Під час ремонту налагодженні | - Після налагодження |
| - Блоки: БУВ, БС1, БС3, БС4, БДС, БЗВ, БСТ1, ВР, ВПД-4, УПК, РНТ-6 | - Під час ремонту налагодженні | - Після налагодження |
| - Блоки: БР,БС пускач кондиціонера | - Під час налагодження кондиціонера | - Після налагодження |
| Панель резисторів ССУ2 | Під час налагодження збудження тягового генератора | Після налагодження |

ДОДАТОК И

(обов'язковий)

ПЕРЕЛІК ВУЗЛІВ ТА ДЕТАЛЕЙ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ

ГІДРАВЛІЧНОМУ ВИПРОБУВАННЮ

Таблиця И.1

| Найменування складанної одиниці або деталі | Середовище | Гідравлічний тиск МПа (кгс/см2) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Рама | Олива | Наливом |
| Вал колінчатий | Гас | 0,75 (7,5) |
| Циліндровий комплект | Охолоджена рідина | 1,2+0,05 (12+0,5) |
| Лоток |  | 0,1+0,03 (1+0,3) |
| Колектори випускні | Охолоджена рідина | 0,7 (7,0) |
| Охолоджувач наддувного повітря: |  |  |
| - порожнина охолодної рідини | Охолоджена рідина | 0,6+0,05 (6,0+0,5) |
| - повітряна порожнина | Охолоджена рідина | 0,4+0,05 (4,0+0,5) |
| Паливний трубопровід дизель-генератора | Паливо | 6,5 (65,0) |
| Насос паливний: |  |  |
| - порожнина низького тиску | Паливо | 6,5 (65,0) |
| - порожнина високого тиску | Паливо | 80+5 (800+50) |
| Форсунки: |  |  |
| - центральний вал складений | Паливо | 0,5+0,05 (5+0,5) |
| - корпус (паливопідвідний канал) | Паливо | 100+5 (1000+50) |
| - паливопровід високого тиску | Паливо | 110 (1100) |
| - фільтр грубого очищення палива | #### Паливо | 0,5 (5,0) |
| Оливний трубопровід дизель-генератора | Олива | 0,45 (4,5) |
| Охолоджувач оливи: |  |  |
| -порожнина охолодженої рідини; | Охолоджена рідина | 0,6+0,05 (6,0+0,5) |
| -порожнина оливи | Охолоджена рідина | 1,2+0,05 (12,0+0,5) |
| Фільтр грубого очищення оливи | Олива | 0,12 (12,0) |
| Водяний трубопровід дизель-генератора | Охолоджена рідина | 0,4 (4,0) |
| Сервомотор пусковий (оливна порожнина) | Паливо | 0,6 (6,0) |

ДОДАТОК К

(обов'язковий)

ПЕРЕЛІК ЯКОСТІ ВИКОНАНИХ РОБІТ, ПРИЙНЯТИХ МАЙСТРАМИ І ПРИЙМАЛЬНИКАМИ ЛОКОМОТИВІВ ПІД ЧАС ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ПОТОЧНИХ РЕМОНТІВ

Відповідно до вимог Правил якість ТО і ПР тепловоза в цілому повинні контролювати бригадири, майстри та помічники майстрів комплексних і спеціалізованих бригад, а також приймальники локомотивів. Майстер (старший майстер) і приймальники локомотивів зобов'язані звертати особливу увагу на найважливіші вузли й агрегати та особисто перевіряти якість виконання таких робіт.

# К.1 Дизель

К.1.1 Блок і картер

Перевірити лінії вала, блок, укладання колінчатого вала в блок.

К.1.2 Вихлопний колектор.

Перевірити якість очищення, відсутність жолоблення, цілісність паронітової прокладки.

К.1.3 Відсутність скупчення оливи.

К.1.4 Колінчатий вал з підшипниками.

Перевірити відповідність креслярським та допустимим розмірам та   величини допусків натягу підшипників.

К.1.5 Шатунно-поршнева група.

Перевірити якість очищення, відсутність тріщин у канавках з внутрішнього боку поршня. Відібрати поршні по масі. Контролювати на відповідність креслярським або допустимим розмірам.

К.1.6 Поршневі кільця.

Перевірити відсутність зламу.

К.1.7 Втулка циліндрів. Відсутність тріщин.

Перевірити якість гумових ущільнювальних кілець, відповідність креслярським або допустимим розмірам, а також стан робочої поверхні гільз.

К.1.8 Турбокомпресор і охолоджувач

Перевірити якість очищення, підведення мастила до підшипників, стан фільтрів. Перевірити сумарний переріз напрямного соплового апарата. Установити прокладки під час монтажу. Перевірити цілісність лопатей вентиляторних коліс.

К.1.9 Паливна апаратура

Перевірити якість розпилення палива форсунками, щільність плунжерних пар і підбирання по групах паливних насосів.

К.1.10 Регулятор частоти обертів

Своєчасність і якість заміни оливи, якість складання, наявність пломб.

К.1.11 Паливопідкачувальний насос

Перевірити стан гумової зірочки та муфти.

К.1.12 Водяний насос

Перевірити відповідність натягу й кріплення крильчатки на валу.

К.1.13 Оливний насос

Перевірити величину осьового розбігу, а також подачу палива на стенді.

К.1.14 Привод насосів і регулятора.

Перевірити якість складання, монтажу й підведення оливи.

К.2 Допоміжне устаткування

К.2.1 Редуктори й проміжна опора

Перевірити якість складання, центрування, кріплення штифтування   корпусів. Наявність мастила у підшипниках.

К.2.2 Карданні вали. Шліцьові вали. Валопроводи

Перевірити ступінь зносу хрестовин, шліців валів і втулок, болтів, вушок. Перевірити відсутність тріщин, з'єднання і центрування, балансування.Своєчасність і якість змазування.

К.2.3 Муфти

Перевірити відсутність тріщин, ступінь зносу отворів під болти, надійність кріплення.

К.2.4 Секції холодильника

Перевірити відсутність нещільності у з'єднаннях, підтікання й          "потіння".

К.2.5 Вентилятори охолодження ТЕД

Контролювати посадку (натяг) колеса на валу. Перевірити стан і змазування підшипників і приводів.

К.2.6 Вимірювальні прилади

Перевірити правильність показань, відповідність класу точності, а     також своєчасність перевірки (повірки).

К.2.7 Фільтри

Перевірити якість очищення фільтрів, установлення прокладок і сальників під час складання.

К.2.8 Трубопроводи паливної, оливної, водяної, повітряної і заливної систем.

Перевірити відсутність нещільностей у з'єднаннях, відсутність тріщин. Контролювати своєчасну заміну дюритових рукавів.

К.2.9 Засоби пожежогасіння

Перевірити комплектність, справність і готовність протипожежної установки сигналізації.

К.3 Електроустаткування

Л.3.1 Тяговий генератор та інші електричні машини.

Відкрити люки. Оглянути колектори, виводи полюсів, контактні кільця, щіткотримачі, щітки, приєднання проводів і їх укладання. Перевірити опір ізоляції і технічних характеристик під час обкатування після складання.       Контролювати під час установлення на тепловоз.

К.3.2 Тягові електродвигуни

Оглянути колектори, полюси, вивідні кабелі, щіткотримачі, щітки,    кріплення траверс. Перевірити якість складання, цілісність кабелів, проводів і їх кріплення. Переконатися у відсутності оливи на колекторі. Перевірити опору ізоляції і технічних характеристик під час обкатування після складання. Підкочування під тепловоз. Перевірити наявність і якість змазування в тяговому редукторі.

К.3.3 Низьковольтні й високовольтні електричні кола

Перевірити опір ізоляції. Перевірити кріплення, наявність і відповідність схемам запобіжників, наявність заземлення.

К.3.4 Апарати

Перевірити кріплення всіх апаратів, їхній опір ізоляції, технічні характеристики на стенді, чіткість спрацьовування, розхили, провали, профілі     контактів і їх прилягання, відповідність номіналів і типів елементів апаратів електричним схемам тепловоза.

К.3.5 Акумуляторна батарея

Перевірити ємність батареї і щільність електроліту. Перевірити          вибірково рівень електроліту.

К.4 Екіпаж

К.4.1 Рама візка

Перевірити правильність складання й установлення повертальних пристроїв і опор кузовів. Перевірити на відповідність креслярським розмірам. Перевірити на відсутність тріщин.

К.4.2 Ресорне підвішування

Перевірити складання, регулювання й висоти пружин під статичним     навантаженням.

К.4.3 Колісна пара

Контролювати натяги й температуру нагрівання бандажів під час їх насадженні й перетяжці. Підібрати комплекти по діаметрах під час підкочування під тепловоз. Виконати огляд. Контролювати складання з буксою і величину розбігу.

К.4.4 Букса

Перевірити якість ремонту підшипників і правильність складання під час ревізії, контролювати відповідність креслярським або допустимим розмірам.

К.4.5 Моторно-осьовий підшипник

Перевірити наявність і якість змазування (у зимових умовах перевірити на відсутність води). Контролювати зазор на шийці колісної пари, стан підбивки польстерного пристрою, якість кріплення шапок і якість складання.

К.4.6 Гальмове обладнання й автозчепний пристрій.

Перевірити якість складання гальмівної важільної передачі, наявність і стан запобіжних пристроїв. Випробувати гальма й перевірити терміни випробування гальмівного обладнання. Перевірити відповідність автозчепу й    фрикційного апарата вимогам чинної Інструкції.

К.4.7 Пісочниці та їх труби

Перевірити розташування піскових труб щодо кола кочення бандажів колісних пар. Перевірити витрату піска.

К.4.8 Редуктор тягового електродвигуна

# Перевірити щільність кожухів зубчастої передачі і їх кріплення, а      також стан шестерень і зубчастих коліс. Перевірити профіль і товщину зубців шестірні.

# ДОДАТОК Л 
(обов’язковий) 

ПЕРЕЛІК ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРИСТРОЇВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ КОНТРОЛЮВАННЯ ТА ВИПРОБУВАННЯ ТЕПЛОВОЗІВ

Таблиця Л.1 – Засоби вимірювальної техніки

| Найменування | Позначення | Примітка |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Екіпажна частина тепловозів |  |  |
| Нутроміри мікрометричні спеціальні бандажні | НМСБ-885-910 | НДІТКД |
| Нутроміри мікрометричні спеціальні бандажні | НМСБ-1055-1080 | НДІТКД |
| Шаблон профілю кільця бандажного | ШКБ-1 | НДІТКД |
| Шаблон фаски бандажа | ШФБ-4-8 | НДІТКД |
| Штангенциркулі спеціальні по колу кочення | ШЦКК-910-1060 | НДІТКД |
| Штихмаси | ШМ-900-1000, ШМ-1000-1100, ШМ-1100-1200, ШМ-1200-1300 (лінійка розсувна) | НДІТКД |
| Електричні тягові та допоміжні машини тепловозів |  |  |
| Мікрометри спеціальні для підшипникових щитів | МКСП-540-565 | НДІТКД |
| Мікрометри спеціальні для підшипникових щитів | МКСП-910-935 | НДІТКД |

| Продовження таблиці Л.1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Нутроміри мікрометричні спеціальні для остовів ТЕД | НМСО-540-565 | НДІТКД |
| Нутроміри мікрометричні спеціальні для остовів ТЕД | НМСО-910-935 | НДІТКД |
| Нутроміри цифрові спеціальні (без блока обробки інформації) | НЦС-500-600 | НДІТКД |
| Нутроміри цифрові спеціальні (без блока обробки інформації) | НЦС-900-1000 | НДІТКД |
| Пристрій для вимірювання посадки шестірні на вал якоря | - | НДІТКД |
| Пристрій для зняття фасок | ПСФ-2 | НДІТКД |
| Шаблони глибини продоріжкування колекторів | ШГПК-0,5; 1,0; 1,5; 2,0 | НДІТКД |
| Шаблони вікна щіткотримача | ШОЩ-ЕД-107, ЕД-118 | НДІТКД |
| Комплект засобів вимірювання для МОП | КСИ-МОП-260-275 | НДІТКД |
| Щупи плоскі спеціальні для МОП довжиною 300 мм, шириною 10 мм (у комплекті 12 пластин) | ЩПС-МОП-0,2-1,1-300 | НДІТКД |
| Шаблон електричних апаратів тепловозів | ШЭТ-1,7-23,0 | НДІТКД |
| Обладнання тепловозів (дільниця ТО-3, ПР-1) |  |  |
| Глибиномір індикаторний спеціальний | ГИС-10 | НДІТКД |
| Комплект И700 (шаблон И536 і контршаблон И548) для вимірювання вертикального підрізу гребеня | И700 | НДІТКД |
| Лінійка швидкостемірна | ЛСЛ-1 | НДІТКД |

| Кінець таблиці Л.1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Шаблон комбінований для слюсарів під час виконання ТО-2, ТО-3 | ШК-1 | НДІТКД |
| Шаблон висоти автозчепу | ШВА-920-1090 | НДІТКД |
| Штангенглибиномір спеціальний | ШГС-20 | НДІТКД |
| Щупи плоскі спеціальні для МОП довжиною 200 мм, шириною 10 мм | ЩПС-МОП-0,2-1,1-200 | НДІТКД |
| Щупи плоскі спеціальні для МОП довжиною 300 мм, шириною 10 мм | ЩПС-МОП-0,2-1,1-300 | НДІТКД |

Таблиця Л.2 – Обладнання та пристрої

| Найменування | Позначення | Примітка |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Екіпажна частина тепловозів |  |  |
| Вимірювач параметрів котушок АЛСН | Омметр | НДІТКД |
| Стенд для механічного зачищення гідрогасителів | 21ДК.443141.002 | НДІТКД |
| Стенд для розбирання й складання гідрогасителів коливань | 21ДК.442353.450 | НДІТКД |
| Суперфінішний комплекс для доведення поверхні роликів підшипників | 16ДК.041344.01 | НДІТКД |
| Позиція для демонтажу букси й випресування буксових підшипників (буксознімач) | 21ДК.442313.027 | НДІТКД |
| Мийна машина дрібних деталей | 21ДК.443134.004 | НДІТКД |
| Комплексна система якості ремонту автогальмівного обладнання (п’ять робочих місць) | КСК АвЦ | НДІТКД |
| Вимірювач лазерний | ЛИС-РТ-З | НПП "Ізмерон-В" |
| Електричні тягові та допоміжні машини тепловозів |  |  |
| Комплекс обладнання просочувально-сушильного відділення | - | (5 одиниць обладнання) |
| Автоматизований про-доріжкувальний механізм | 11ДК.421457.032 | НДІТКД - |
| Універсальна переносна установка високочастотного індукційного нагрівання | "Шквал-М" | НДІТКД |
| Механізоване робоче місце для складання та розбирання ТЕД (кантувач) | 21ДК.442353.100 | НДІТКД |
| Продовження таблиці Л.2 |  |  |
| 1 | 2 | 3 |
| Камера для обдування ТЕД та допоміжних машин | 21ДК.443135.001 | НДІТКД |
| Установка очищення поверхонь гранулами сухого льоду (мобільна) | УГОЛ-1 | НДІТКД |
| Знімач малої шестірні з валу ТЕД | 21ДК.442353.320 | НДІТКД |
| Пристрій контролювання осьового розбігу якоря ТЕД | ИЛП2 | НДІТКД |
| Пристрій для температурного контролювання якості міжкотушкових з'єднань ТЕД | УМТК-2 | НДІТКД |
| Пристрій для контролювання зусилля натискання електрощіток | УСН-4 | НДІТКД |
| Комплексна система якості електромашинної дільниці (вісім робочих місць) | (КСК ЭМ) НДІТКД | - |
| Випробувальна станція ТЕД | 11ДК.421413.003 | НДІТКД |
| Комплект перевірки електричних машин постійного струму | КПЭМ | НДІТКД |
| Ультразвукова мийка | УМ1КЛ 18ДК.3444.555 | НДІТКД |
| Стенд для обкатування та випробувань локомотивних компресорів | 21ДК.441199.007 | НДІТКД |
| Кантувач рами візка локомотива | 21ДК.442353.111 | НДІТКД |
| Електричні кола та апарати тепловозів |  |  |
| Стенд перевірки пружин | 10ДК.404161.001 | НДІТКД |
| Система контролювання та діагностування | "Доктор-030" | НДІТКД |

| Продовження таблиці Л.2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Пристрій контролювання ізоляції електричних машин та апаратів | "Кедр" | НДІТКД |
| Комплексна система якості електроапаратного відділення | (КСК ЭЦ) | НДІТКД |
| Стаціонарний стенд для перевірки апаратури захисту (1000 А) | ИС АЗ | НДІТКД |
| Дизель та допоміжне обладнання тепловозів |  |  |
| Комплекс оперативної вібродіагностування | "Прогноз" | НДІТКД |
| Автоматизований комплекс для настроювання та перевірки паливної апаратури (стенд обкатування ПНДВ та стенд для випробувань форсунок) | 09ДК.441439.003, 09ДК.441439.001 | НДІТКД |
| Ультразвукове миття деталей | УМ4ТТА | НДІТКД |
| Переносний пристрій діагностування паливної апаратури дизелів | ППРФ-3"ДЕСТА" | НДІТКД |
| Комплекс інтелектуальний виробничий автоматизованих реостатних випробувань | "Кипарис" | НДІТКД |
| Ультразвукове миття | УМ160С2 18.ДК3444.69 | НДІТКД |
| Вимірювач лазерний контролювання блока дизеля | СКБД-3 | НПП "Ізмерон-В" |
| Обладнання тепловозів (дільниця ТО-3, ПР-1) |  |  |
| Заправний комплекс букс МОП, кожухів зубчатих передач, бокових опор кузова, кулькових з'єднань візків локомотивів | 10ДК.306591.001 | НДІТКД |

| Кінець таблиці Л.2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Пересувний зарядний пристрій | ПЗУ 11ДК.435211.002 | НДІТКД |
| Установка продування високовольтних камер кузовів локомотивів | 10ДК.632423.002 | НДІТКД |
| Обладнання тепловозів (дільниця ТО-2) |  |  |
| Система контролювання та діагностування "Доктор-030" | "Доктор - 030" | НДІТКД |
| Комплекс технічних засобів для підтримування температурного режиму ДГУ під час гарячого відстою | 10ДК.667567.001 | НДІТКД |
| Система контролювання та діагностування | "Доктор-060" | НДІТКД |
| Пристрій контролювання ізоляції електричних машин та апаратів | "Кедр" | НДІТКД |

##### ДОДАТОК М

##### (обов'язковий)

##### ПЕРЕЛІК ДЕТАЛЕЙ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ УЛЬТРАЗВУКОВОМУ

##### КОНТРОЛЮ ТА ТЕРМІНИ ЙОГО ПРОВЕДЕННЯ

Таблиця М.1

| Найменування деталі (зона або параметр контрольованої деталі) | Тип використовуваного п’єзоелектричного перетворювача | Термін контролю |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ВІСЬ КОЛІСНОЇ ПАРИ |  |  |
| Прозвучуваність осі | П131-2,5-0, 18-ВО-04 (0º) або П111-2,5-К12-003 | Згідно з ВНД 32.0.07.001[16] та ЦТ-0069 [22] |
| Шийка осі | П131-2,5-0, 18-ВО-04 (0º) або П111-2,5-К12-003 | Згідно з ВНД 32.0.07.001[16] та ЦТ-0069 [22] |
| Шийка осі (підтвердження) | П11-5-К6-003 | Згідно з ВНД 32.0.07.001[16] та ЦТ-0069 [22] |
| Дальня підматочинна частина осі (з торця осі) | П131-2,5-0, 18-ВО-04(0º) або П111-2,5-К12-003 | Згідно з ВНД 32.0.07.001[16] та ЦТ-0069 [22] |
| Дальня підматочинна частина осі (підтвердження) | П121-2,5-50-М-003 | Згідно з ЦТ-0069[22] |
| Ближня підматочинна частина осі (кільця надіті) | П131-2,5 та 18-ВО-04 (18º) | Згідно з ВНД 32.0.07.001[16] та ЦТ-0069 [22] |
| Ближня підматочинна частина осі (кільця зняті) | П121-2,5-50-М-003 | Згідно з ВНД 32.0.07.001[16] та ЦТ-0069 [22] |
| БАНДАЖІ КОЛІСНОЇ ПАРИ |  |  |
| Основний переріз | П121-2,5-40-М-002 або П121-2,5-50-М | Згідно з ВНД 32.0.07.001[16] та ЦТ-0069 [22] |
| Гребінь | П121-2,5-50-М | Згідно з ВНД 32.0.07.001[16] та ЦТ-0069 [22] |
| Поверхня кочення | П121-0,4-90-РС-003 | Згідно з ВНД 32.0.07.001[16] та ЦТ-0069 [22] |
| ЗУБЧАТЕ КОЛЕСО |  |  |
| Зубці зубчатого колеса | П122-2,5-90-003 | Згідно з ВНД 32.0.07.001[16] та ЦТ-0069 [22] |
| ТЕД |  |  |
| Болти кріплення полюсів ТЕД | П11-5-К6-003 | Під час ПР-3 |
| Шестірня ТЕД | П122-2,5-90-004 | Під час розбирання та складанні КМБ |

# ДОДАТОК Н 
(обов’язковий) 

ПЕРЕЛІК НЕОБХІДНИХ МОДЕРНІЗАЦІЙ ТЕПЛОВОЗІВ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ПОТОЧНИХ РЕМОНТІВ

- Встановлення форсунок з розпилювачем спеціальної конструкції на дизель типу 5Д49;

- Установлення поршнів компресора серії КТ7 з корундовим покриттям;

- Встановлення поліпропіленових волокнистих фільтрів тонкого очищення оливи;

- Модернізація моторно-осьових підшипників встановленням оливо затримуючих кілець.

- ДОДАТОК П

(довідковий)

БІБЛІОГРАФІЯ

1 Правила технічної експлуатації залізниць України, затверджені наказом Міністерства транспорту України  № 411 від 20.12.96, зареєстровані в Міністерстві юстиції України за № 50/1854 від 25.02.97 зі змінами та доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту України № 226 від 08.06.98, № 386 від 23.07.99, № 179 від 19.03.2002, № 962 від 10.12.2003

2 ЦТ-0067 Інструкція з забезпечення пожежної безпеки на локомотивах та  моторвагонному рухомому складі, затверджена наказом Укрзалізниці від 04.03.2003 № 061- Ц

3 ЦУО-0039 Технічні вимоги щодо забезпечення пожежної безпеки пасажирських вагонів, затверджені наказом Укрзалізниці від 29.10.2010 
№ 701-Ц

4 *СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование (Опалення, вентиляція та кондиціювання)

**ДБН В.2.5 – 67:20013 Опалення, вентиляція та кондиціонування

5 ПУЕ – 2009 Правила улаштування електроустановок

6 Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України від 25.07.2006 № 258, зареєстровані в Мін’юсті України від 02.03.2012 № 350/20663

7 Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій,затверджений наказом МОЗ України від 21.05.2007 № 246, зареєстрований у Мін'юст України від 23.07.2007 № 846/14113

8 Граничні норми підіймання і переміщення важких речей жінками, затверджені наказом МОЗ України від 10.12.93 № 241, зареєстровані в Мін'юст України від 22.12.93 № 194

9 Перелік важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок, затверджений наказом МОЗ України від 29.12.93 № 256, зареєстрований в Мін'юст України від 30.03.94 № 51/260

10 Граничні норми підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми, затверджені наказом МОЗ України від 22.03.96 № 59, зареєстровані в Мін’юст України від 16.04.96 № 183/1208

11 Перелік важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх, затверджений наказом МОЗ України від 31.03.1994 № 46, зареєстрований в Мін’юст України від 28.07.94 № 176/385

12 СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнений (Санітарні правила і норми охорони поверхневих вод від забруднення)

________________________

*Діє до 01.09.2013

** Діє з 01.09.2013

13 Предельно допустимые уровни (ПДУ) воздействия электрических полей частот от 0,06 МГц до 30,0 МГц № 4131-86. ( Гранично допустимі рівні (ГДР) впливу електричних полів частот від 0,06МГц до 30,0МГц 
№ 4131-86,що затверджені в Мінохорони здоров'я СРСР, 1986 р.)

14 ЦТ-ЦВ-ЦЛ-ЦП-0050 Правила нагляду за котлами і повітряними резервуарами рухомого складу залізниць, затверджені наказом Укрзалізниці від 20.06.2002 № 312-Ц

15 ТИ-328 Техническое обслуживание и текущий ремонт аккумуляторных батарей (Технічне обслуговування та поточний ремонт акумуляторних батарей)

16 ВНД 32.0.07.001-2001 Інструкція з формування, ремонту та утримання колісних пар тягового рухомого складу залізниць України колії 1520 мм, затверджена наказом Укрзалізниці від 29.05.2001 № 305-Ц зі змінами та доповненнями, затвердженими наказами Укрзалізниці від 16.11.2004 № 863-ЦЗ, 18.12.2007 № 598-Ц та 20.04.2010 № 046-ЦЗ

17 ТУ У 35.2-01124483-035-2003 Тепловози серії 2ТЕ116. Поетапне продовження терміну служби при виконанні поточних ремонтів до виконання КРП. Технічні умови

18 Положення про планово-попереджувальну систему ремонту і технічного обслуговування тягового рухомого складу (електровозів, тепловозів, електоро та дизель-поїздів), затверджене наказом Укрзалізниці від 30.06.2010 № 093-ЦЗ

19 ЦТ- 0168 Інструкція з розслідування та обліку випадків несправностей локомотивів і моторвагонного рухомого складу, які призвели до транспортних подій, їх непланових ремонтів, пошкоджень та відмов, затверджена наказом Укрзалізниці від 09.04.2008 № 204-Ц

20 ТИ-690-1 Технологическая инструкция по применению технических моющих средств в локомотивных и моторвагонных депо (Технологічна інструкція по застосуванню технічних миючих засобів у локомотивних та моторвагонних депо)

21 ЦТ-0066 Інструкція по магнітному контролю відповідальних деталей тягового рухомого складу залізниць України, затверджена наказом Укрзалізниці від 04.03.2003 № 060-Ц

22 ЦТ-0069 Інструкція з ультразвукової дефектоскопії відповідальних деталей та нероз’ємних вузлів при ремонтах ТРС і МВРС, затверджена наказом Укрзалізниці від 11.07.2003 № 170-Ц

23 ЦТ-0215 ВНД УЗ 32.2.04.009-2012ЦТ Інструкція з кольорової дефектоскопії відповідальних деталей та вузлів при ремонтах, затверджена наказом Укрзалізниці від 30.03.2012 № 109-Ц

24 ЦТ-0165 Інструкція з технічного обслуговування та ремонту вузлів з підшипниками кочення локомотивів та моторвагонного рухомого складу, затверджена  наказом Укрзалізниці від 26.02.2008 № 096-Ц

25 ЦТ-ЦШ-0072 Інструкція з технічного обслуговування локомотивних пристроїв автоматичної локомотивної сигналізації безперервного типу (АЛС) і пристроїв контролю пильності машиніста на залізницях України,                 затверджена наказом Укрзалізниці від 01.12.2003 № 297-Ц

26 ЦТ-ЦШЕОТ-0027 Інструкція про порядок користування автоматичною локомотивною сигналізацією безперервного типу (АЛС) і пристроями контролю пильності машиніста на залізницях України, затверджена наказом МТУ від 27.01.2000 № 32

27 ЦШ/4784 Правила эксплуатации поездной радиосвязи (Правила експлуатації поїзного радіозв'язку)

28 ЦТ-0073 Інструкція з ремонту локомотивних швидкостемірів, затверджена наказом Укрзалізниці від 01.12.2003 № 298-Ц

29 ЦТ-0033 Інструкція з експлуатації локомотивних швидкостемірів 3СЛ2М приводів до них і розшифровуванню швидкостемірних стрічок, затверджена наказом Укрзалізниці від 18.01.2002 № 19-Ц

30 ЦТтеп/251 Инструктивные указания по сварочным работам при ремонте тепловозов, электровозов и моторвагонного подвижного состава. (Інструктивні вказівки зі зварювальних робіт при ремонті тепловозів, електровозів та моторвагонного рухомого складу)

31 Технологическая инструкция по сушке, пропитке обмоток электрических машин тепловозов (Технологічна інструкція із сушіння, просочування обмоток електричних машин тепловозів)

32 ЦТ-0056 Інструкція з технічного обслуговування електровозів і тепловозів в експлуатації, затверджена наказом Укрзалізниці від 27 грудня 2002       № 670-Ц

33 ЦТ-0031 Інструкція з підготовки локомотивного господарства залізниць України до роботи в осінньо – зимовий період, затверджена наказом Укрзалізниці від 26.12.2001 № 729-Ц

34 ЦТ-0058 Інструкція з технічного обслуговування, ремонту та випробування гальмового устаткування локомотивів і моторвагонного рухомого складу, затверджена наказом Укрзалізниці від 04.02.2003 № 34Ц

35 ЦВ-ЦЛ-ЦТ-0014 Інструкція по ремонту і обслуговуванню автозчепного пристрою рухомого складу залізниць України зі змінами № 1, № 2, затверджена наказом Укрзалізниці від 8.12.2005 № 402-Ц

36 2ТЕ116 00.00.006 ИО Инструкция по техническому обслуживанию и текущим ремонтам (Інструкція з технічного обслуговування і поточних ремонтів)

37 ЦТ-0057 Інструкція про порядок пересилки локомотивів та моторвагонного рухомого складу, затверджена наказом Укрзалізниці від 
03 лютого.2003 № 032-Ц

38 ЦТ-0100 Інструкція з відставлення, консервації та утримання локомотивів і моторвагонного рухомого складу в запасі Укрзалізниці і резерві залізниці, затверджена наказом Укрзалізниці від 23.06.2004 № 489-ЦЗ

39 ЦТ-0062 Інструкція по утриманню, ремонту та випробуванню гасителів коливань локомотивів і моторвагонного рухомого складу, затверджена наказом Укрзалізниці від 27.02.2003 № 53-Ц

40 1А-9ДГ.15 РК Дизель 1А-5Д49 дизель – генератора 1А-9ДГ. Руководство по капитальному ремонту (Дизель 1А-5Д49 дизель – генератора 
1А-9ДГ. Настанова щодо капітального ремонту)

41 1А-9ДГ. 18 РЭ Дизель – генератор 1А-9ДГ. Руководство по эксплуатации (1А-9ДГ. 18 РЕ Дизель – генератор 1А-9ДГ. Настанова щодо експлуатування)

42 105.01200.25195 Комплект документов на типовой технологический процесс ремонта и восстановления силиконового демпфера дизеля Д49 (Комплект документів на типовий технологічний процес ремонту та відновлення силіконового демпфера дизеля Д49)

43 105.80800.10899 Руководство на общую разборку, сборку и испытание дизель – генераторов 1А-9ДГ, 2А-9ДГ при капитальном ремонте тепловозов 2ТЭ116, ТЭП70 ( Настанова на загальне розбирання, складання та випробування дизель – генераторів 1А-9ДГ, 2А-9ДГ при капітальному ремонті тепловозів 2ТЕ116, ТЕП70)

44 ЦТтеп-87/11 Временные инструктивные указания по обслуживанию узлов с подшипниками качения дизелей и вспомогательного оборудования тягового подвижного состава (Тимчасові інструктивні вказівки з обслуговування вузлів з підшипниками кочення дизелів та допоміжного обладнання тягового рухомого складу)

45 Датчик – реле уровня жидкости двухпозиционный типа ДРУ-1. Техническое описание и инструкция по эксплуатации (Давач – реле рівня рідини двопозиційний типу ДРУ-1. Технічний опис та інструкція по експлуатуванню)

46 2ТЭ116.30.45002 Д129 Сварка трещин на рамах бесчелюстных тележек (Заварювання тріщин на рамах безщелепових візків)

47 2ТЭ116.30.30.002 Д50 Тепловоз 2ТЭ116. Подбор пружин рессорного подвешивания и регулирования опор. Временная инструкция. (Тепловоз 2ТЕ116. Підбирання пружин ресорного підвішування та регулювання опор. Тимчасова інструкція.)

48 ЦТ- 0205 Правила ремонту електричних машин тепловозів та дизель-поїздів, затверджені наказом Укрзалізниці від 28.07.2001 № 451-Ц

49 ТУ У 23.2-30802090-019-2003 Мастила редукторні "Агрінол СТП-р"

50 ТУ У 24.6-30802090-024-2004 Мастило літієве для залізничного       транспорту "Агрінол МЗТ"

51 ТУ 32 ЦТ - 520-83 Смазка железнодорожная ЖРО (Мастило залізничне ЖРО)