ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО:	Полтавське проектно-конструкторсько-технологічне бюро по локомотивів (ПКТБрл)

РОЗРОБНИКИ:	Л. Шебеліст (керівник розробки),С. Ярошенко

2 ПРИЙНЯТО ТА
НАДАНО ЧИННОСТІ:

3 ПЕРЕВИДАННЯ   _______________

рік, місяць

______________________________________________________________________

Ці Правила не можуть бути повністю або частково відтворені, тиражовані та розповсюджені без дозволу Державної адміністрації залізничного транспорту України.

ЗМІСТ

Арк.

1 Сфера застосування	9

2 Нормативні посилання	11

3 Познаки та скорочення	17

4 Основні вимоги до технічного стану електровозів	18

5 Вимоги безпеки та охорони довкілля	21

5.1 Загальні відомості	21

5.2 Вимоги безпеки	22

5.3 Екологічна безпека	26

6 Організація технічного обслуговування та  поточного ремонту електровозів	28

6.1 Загальні положення	28

6.2 Організація робіт з технічного обслуговування ТО-1	30

6.3 Організація робіт з технічного обслуговування ТО-2	32

6.4 Організація робіт з технічних обслуговувань ТО-4, ТО-5, ТО-6 та поточних ремонтів ПР-1, ПР-2, ПР-3	35

7 Технічне оснащення депо та пункту технічного обслуговування локомотивів	39

8 Матеріально-технічне забезпечення	41

9 Загальні вимоги до технології технічного обслуговування й поточного ремонту	43

10 Технічна документація при технічному  обслуговуванні та поточному ремонті	46

11 Випробування й приймання електровозів, контроль якості технічного обслуговування й поточного ремонту	47

12 Гарантії якості ремонту	51

13 Технічне обслуговування ТО-1	53

14 Технічне обслуговування ТО-2	56

15 Технічні обслуговування ТО-4 та ТО-5	67

16 Поточний ремонт ПР-1	69

16.1 Загальні положення	69

16.2 Механічне обладнання	70

16.2.1 Рами візків	70

16.2.2 Буксове підвішування	71

16.2.3 Гальмівна важільна передача та ручне гальмо	71

16.2.4 Колісні пари	72

16.2.5 Зубчасті передачі	72

16.2.6 Підвішування тягового двигуна	73

16.2.7 Моторно-осьові підшипники	73

16.2.8 Буксові вузли	74

16.2.9 Колискове підвішування	74

16.2.10 Шворневі вузли	74

16.2.11 Гідравлічні гасителі коливань	74

16.2.12 Протирозвантажувальний пристрій	75

16.2.13 Автозчепний пристрій	75

16.2.14 Колієочисники та кронштейни підвішування приймальних котушок автоматичної локомотивної сигналізації	75

16.2.15 Система подачі піску	76

16.2.16 Вентиляційне обладнання	76

16.2.17 Редуктори головних компресорів	77

16.2.18 Кузов та опори кузова	77

16.3 Тягові електричні двигуни	78

16.4 Допоміжні електричні машини	83

16.5 Трансформатори, реактори, дроселі, індуктивні шунти	85

16.5.1 Тягові трансформатори	85

16.5.2 Трансформатори, реактори, дроселі, індуктивні шунти	86

16.6 Електричні обладнання та кола	86

16.6.1 Загальні вимоги	86

16.6.2 Струмоприймачі	90

16.6.3 Головні вимикачі	90

16.6.4 Швидкодіючі вимикачі	90

16.6.5 Головні контролери	91

16.6.6 Контролер машиніста	92

16.6.7 Реверсори, перемикачі, роз'єднувачі	93

16.6.8 Електропневматичні й електромагнітні контактори	93

16.6.9 Запобіжники	94

16.6.10 Термозахисні реле	94

16.6.11 Електромагнітні реле, панелі реле, електричні блокування	95

16.6.12 Перемикачі блокувальні	95

16.6.13 Вимикачі, кнопкові вимикачі, тумблери, пакетні перемикачі і вимикачі, розетки	96

16.6.14 Пневматичні вимикачі ПВУ	96

16.6.15 Електромагнітні вентилі	96

16.6.16 Резистори	97

16.6.17 Заземлювальні штанги	97

16.6.18 Розрядники, обмежувачі перенапруг	97

16.6.19 Калорифери, електричні печі, електричні плитки, нагрівальні елементи	98

16.6.20 Інша електрична апаратура	99

16.6.21 Акумуляторні батареї	100

16.6.22 Проводи й шини	100

16.6.23 Установлення обладнання в кузові й на даху електровоза	101

16.7 Електронне обладнання	101

16.7.1 Випрямні установки	101

16.7.2 Блок керування реостатним гальмуванням	101

16.7.3 Блок стабілізації змінної напруги, джерела живлення кіл  керування	102

16.8 Гальмове й пневматичне обладнання	102

16.9 Система вентиляції	102

16.10 Прилади безпеки руху, пристрої поїзного радіозв'язку, АЛС,  перевірки пильності машиніста	103

16.11 Інструмент, інвентар і протипожежні приладдя	103

16.12 Прибирання електровоза	103

16.13 Випробування й приймання електровоза	104

17 Поточний ремонт ПР-2	105

17.1 Загальні вимоги	105

17.2 Механічне обладнання	106

17.2.1 Колісно-моторні блоки	106

17.2.2 Центральні й бічні опори кузовів електровозів	107

17.2.2.1 Ревізія центральних опор електровозів ВЛ60в/і	107

17.2.2.2 Ревізія бічних опор електровозів ВЛ80К, ВЛ80Т	108

17.2.2.3 Вимоги до ревізії бічних опор електровозів усіх серій	108

17.2.3 Ревізія шворневих вузлів, противідносних і протирозвантажу-вальних пристроїв	108

17.2.4 Ресорне підвішування	109

17.2.5 Колискове підвішування, горизонтальні й вертикальні упори	109

17.2.6 Гідравлічні гасителі коливань	110

17.2.7 Автозчепний пристрій	110

17.2.8 Гальмова важільна передача, ручне гальмо	110

17.2.9 Ремонт кузова та його обладнання	110

17.3 Тягові електричні двигуни	111

17.4 Допоміжні машини	112

17.5 Трансформатори, реактори, дроселі, індуктивні шунти	112

17.6 Електричні обладнання та кола	113

17.6.1 Струмоприймачі	113

17.6.2 Головні вимикачі	113

17.6.3 Швидкодіючі вимикачі	113

17.6.4 Головні контролери	114

17.6.5 Контролери машиніста	115

17.6.6 Резистори	115

17.6.7 Електричні апарати захисту	115

17.6.8 Пневматичні приводи апаратів	116

17.6.9 Міжсекційні з'єднання	117

17.6.10 Електричні печі та калорифери	117

17.6.11 Заземлювальні штанги	118

17.6.12 Акумуляторні батареї	118

17.6.13 Контрольно-вимірювальні прилади	118

17.7 Електронне обладнання	119

17.7.1 Загальні вимоги	119

17.7.2 Випрямні установки	119

17.8 Прилади безпеки руху, пристрої поїзного радіозв'язку, АЛС,  перевірки пильності машиніста	119

17.9 Гальмове та пневматичне обладнання	119

17.10 Монтаж проводів і шин	120

17.11 Випробування та приймання	120

18 Поточний ремонт ПР-3	121

18.1 Загальні положення	121

18.2 Механічне обладнання	124

18.2.1 Загальні вимоги	124

18.2.2 Рами візків	124

18.2.3 Колісні пари	125

18.2.4 Буксовий вузол	125

18.2.5 Зубчаста передача	126

18.2.6 Моторно-осьові підшипники	127

18.2.7 Кожухи зубчастих передач	127

18.2.8 Колісно-моторні блоки	128

18.2.9 Підвішування тягових електродвигунів	130

18.2.9.1 Підвішування тягових електродвигунів електровозів ВЛ60в/і	130

18.2.9.2 Підвішування тягових електродвигунів електровозів ВЛ80в/і, ВЛ82М	131

18.2.10 Ресорне підвішування	131

18.2.11 Колискове підвішування, горизонтальні й вертикальні упори	132

18.2.12 Шворневий вузол та противідносний пристрій	134

18.2.13 Гідравлічні гасителі коливань	135

18.2.14 Гальмова важільна передача	135

18.2.15 Редуктор головного компресора	135

18.2.16 Автозчепний пристрій	136

18.2.17 Вентиляційні пристрої, патрубки, захисні чохли кабелів ТЕД	136

18.2.18 Колієочисники	136

18.2.19 Система подачі піску	137

18.2.20 Фарбування візків	137

18.2.21 Рама кузова	138

18.2.22 Стіни й дах кузова	138

18.2.23 Вікна й двері	139

18.2.24 Кабіни машиніста	139

18.2.25 Високовольтна камера, форкамера, машинне відділення, коридори й захисні пристрої	140

18.2.26 Опори та повертальні пристрої	140

18.2.27 Протирозвантажувальні пристрої	141

18.2.28 Перевірка положення кузова й візків	142

18.2.29 Фарбування кузова	142

18.3 Електричні машини	143

18.4 Трансформатори, реактори, дроселі й індуктивні шунти	143

18.4.1 Тягові трансформатори	143

18.4.2 Трансформатори, реактори, дроселі й індуктивні шунти	145

18.5 Електричні обладнання та кола	146

18.5.1 Загальні вимоги	146

18.5.2 Струмоприймачі	150

18.5.3 Головні вимикачі	150

18.5.4 Вимикачі швидкодіючі	150

18.5.5 Головні контролери та перемикачі вентилів	151

18.5.6 Перемикачі та реверсори	152

18.5.7 Роз'єднувачі та перемикачі з ножовими контактами	153

18.5.8 Контролери машиніста, блокувальні перемикачі	153

18.5.9 Контактори пневматичні	154

18.5.10 Контактори електромагнітні	155

18.5.11 Реле електромагнітні, диференційні,теплові, регулятори напруги	155

18.5.12 Розрядники та обмежувачі перенапруг	156

18.5.13 Резистори	156

18.5.14 Калорифери, нагрівачі, електричні печі	157

18.5.15 Конденсатори і конденсаторний захист	157

18.5.16 Штепсельні рознімачі й міжсекційні з'єднання кіл керування та розетки допоміжних кіл	158

18.5.17 Акумуляторні батареї	158

18.5.18 Арматура освітлювальних і сигнальних приладів, панелі сигнальних ламп	158

18.5.19 Електричні блокування штор, дверей і щитів високовольтної камери	159

18.5.20 Високовольтні і низьковольтні запобіжники	159

18.5.21 Розподільчі щити, регулятори напруги	159

18.5.22 Кнопкові вимикачі і вимикачі керування	160

18.5.23 Електромагнітні вентилі	160

18.6 Прилади безпеки руху, пристрої поїзного радіозв'язку, АЛС,  перевірки пильності машиніста	161

18.7 Електронне обладнання	162

18.7.1 Електронні блоки	162

18.7.2 Випрямні установки	162

18.8 Гальмівне й пневматичне обладнання	162

18.8.1 Загальні вимоги	162

18.8.2 Допоміжні компресори	162

18.8.3 Блокувальні пристрої	163

18.8.4 Тифони та свистки	163

18.8.5 Склоочисники	163

18.8.6 Повітрозабірні пристрої	163

18.9 Система вентиляції	163

18.10 Проводи та шини	165

18.11 Випробування електровоза після ПР-3	166

18.11.1 Загальні положення	166

18.11.2 Стаціонарні випробування	166

18.11.3 Перевірка роботи обладнання під напругою контактної мережі	167

18.11.4 Випробування обкатуванням	167

19 Роботи з технічного обслуговування, що виконують через обумовлені інтервали часу, та роботи, що мають сезонний характер	168

19.1 Роботи, що виконуються через обумовлені інтервали часу	168

19.2 Підготовка електровозів до роботи в осінньо-зимовий чи весняно-літній період	169

19.3 Комісійні огляди електровозів	169

Додаток А  Перелік необхідного інструменту й інвентаря для забезпечення проходження електровозів у ремонт та з ремонту	170

Додаток Б  Перелік деталей електровозів, що підлягають неруйнівному контролю під час виконання поточних ремонтів, та періодичність контролю	171

Додаток В  Норми допусків і зносів механічного обладнання електровозів	173

Додаток Г  Карта змазування електровозів серії ВЛ60в/і	190

Додаток Д  Карта змазування електровозів серїі ВЛ80К	203

Додаток Е  Карта змазування електровозів серії ВЛ80Т	219

Додаток Ж  Карта змазування електровозів серії ВЛ80С	233

Додаток И  Карта змазування електровозів серії ВЛ82М	244

Додаток К  Норми значень опору ізоляції та випробувальної напруги при перевірці електричної міцності ізоляції обладнання та електричних кіл електровозів	257

Додаток Л  Норми допусків і зносів електричних апаратів	263

Додаток М  Перелік обладнання, пристроїв та засобів контролю, що призначені для застосування під час проведення ТО та ПР електровозів серій ВЛ60в/і, ВЛ80в/і, ВЛ82М	304

Додаток Н  Бібліографія	313

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Укрзалізниці

від "___" ________ 2012 р. №______

# 1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Ці Правила встановлюють основні положення системи технічного обслуговування (далі – ТО) та поточних ремонтів (далі – ПР) вантажних електровозів змінного струму серій ВЛ60К, ВЛ60П/К (далі – ВЛ60в/і), ВЛ80К, ВЛ80Т, ВЛ80С (далі – ВЛ80в/і), ВЛ82М.

1.2 Ці Правила визначають основні вимоги та встановлюють перелік, обсяг, періодичність проведення й порядок організації робіт при виконанні ТО та ПР електровозів серій ВЛ60в/і, ВЛ80в/і, ВЛ82М (далі – електровози) у депо й пунктах технічного обслуговування локомотивів (далі – ПТОЛ) та в період експлуатування.

1.3 Ці Правила встановлюють норми допусків і зносів, що застосовуються при виконанні ремонту складанних одиниць і деталей електровозів, а також норми допустимих величин опору ізоляції та випробувальної напруги для виконання перевірки електричної міцності ізоляції електричного обладнання й електричних кіл електровозів. Зазначені норми наведені в додатках цих Правил. Крім того, ці Правила мають додатки, де наведено перелік технологічних документів з ТО та ПР електровозів, карти змазування, перелік необхідного інструменту й інвентарю для забезпечення пересилання електровозів у ремонт та з ремонту, перелік деталей, що підлягають неруйнівному контролю.

1.4 Ці Правила розроблені на підставі вимог конструкторської, експлуатаційної та технологічної документації на електровози, державних (ДСТУ) та між-державних (ГОСТ) стандартів, "Правил технічної експлуатації залізниць України", що затверджені наказом Міністерства транспорту України № 411 від 20.12.96 р., зареєстровані в Міністерстві юстиції України за № 50/1854 від 25 лютого 1997 р. із змінами та доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту України № 226 від 8 червня 1998 р., № 386 від 23 липня 1999 р., № 179 від 19 березня 2002 р., № 962 від 19 жовтня 2003 р. (далі – ПТЕ) [1], відповідних галузевих нормативних документів, інструкцій і вказівок Головного управління локомотивного господарства (далі – ЦТ) Укрзалізниці, статистичних матеріалів щодо надійності роботи складанних одиниць та обладнання зазначених електровозів, аналізів відмов, зносів і ушкоджень, а також узагальненого досвіду виконання ТО та ПР цих електровозів.

1.5 Ці Правила є обов'язковими для всіх працівників залізничного транспорту, що пов'язані із виконанням ТО, ПР та експлуатуванням електровозів.

1.6 Усі роботи з ТО та ПР електровозів повинні проводитися в суворій відповідності з цими Правилами та чинною галузевою нормативною документацією Укрзалізниці.

1.7 Цими Правилами запроваджується проведення єдиної технічної політики щодо ТО та ПР електровозів на залізницях України з метою забезпечення умов безпечного експлуатування та ефективного використання цих електровозів у вантажному та пасажирському русі.

1.8 Основним напрямом удосконалення системи ТО та ПР є впровадження новітніх засобів діагностування, сучасних інформаційних технологій, механізації й автоматизації технологічних процесів обслуговування й ремонту тягового рухомого складу (далі – ТРС).

1.9 У разі, якщо певні нормативи й вимоги до ТО та ПР обладнання, апаратів, складанних одиниць і деталей електровозів не в повному обсязі відображені в цих Правилах чи відповідних інструкціях, начальнику депо надається право разом з інженером з приймання локомотивів під особисту відповідальність самостійно вирішувати такі питання, виходячи з технічної й економічної доцільності, при безумовному дотриманні вимог безпеки руху. У разі, якщо будь-який із видів ТО чи ПР електровозів або їхнього окремого обладнання виконують в інших депо або підприємствах, для вирішення таких питань необхідна згода начальника депо приписки локомотива. Начальнику депо приписки надається право контролю за дотриманням порядку й режиму експлуатації електровозів, а також вимог цих Правил при проведенні ТО та ПР електровозів або їхнього обладнання іншими депо й підприємствами.

1.10 Порушення вимог цих Правил тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

# 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих Правилах є посилання на такі нормативні документи:

Постанова Верх. Ради України від 06.06.95 № 214/95-ВР "Водний кодекс України"

Постанова Верх. Ради України від 25.10.2001 № 2768-ІII "Земельний кодекс України"

Постанова Верх. Ради України від 21.01.1994 № 3853-ХII "Лісовий кодекс України"

Закон України від 05.03.98 № 187/98-ВР "Про відходи"

Закон України від 05.05.99 № 619–ХІV "Про металобрухт"

Закон України від 16.10.92 № 2707-ХІІ "Про охорону атмосферного повітря"

Закон України від 25.06.91 № 1264-ХІІ "Про охорону навколишнього природного середовища"

Закон України від 17.12.93 № 3745-ХІІ "Про пожежну безпеку"

Закон України від 10.11.1994 № 232/94-ВР "Про транспорт"

Закон України від 04.07.1996 № 273/96-ВР "Про залізничний транспорт"

Порядок проведення та оплата робіт, пов'язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря стаціонарними джерелами, облік підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців, які отримали такі дозволи, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 р № 302

ДСТУ EN 473-2001 Неруйнівний контроль, кваліфікація і сертифікація персоналу в галузі неруйнівного контролю (EN 473:2000, IDT)

ДСТУ 2456-94 Зварювання дугове та електрошлакове. Вимоги безпеки

ДСТУ 2708:2006 Метрологія. Повірка засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення

ДСТУ 2993-95 (ГОСТ 2933-93) Апарати електричні низьковольтні. Методи випробувань

ДСТУ 4155-2003 Захист від пожеж. Матеріали текстильні. Метод випробовування на займистість (IMO-Res.A.471(XII), NEQ)

ДСТУ 4493:2005 Вагони магістральні пасажирські дизель- та електропотягів. Вимоги щодо безпеки

ГОСТ 12.1.002-84 ССБТ. Электрические поля промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведению контроля на рабочих местах. (ССБП. Електричні поля промислової частоти. Допустимі рівні напруженості і вимоги до проведення контролю на робочих місцях)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования. (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.006-84 ССБТ. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля. (ССБП. Електромагнітні поля радіочастот. Допустимі рівні на робочих місцях і вимоги до проведення контролю)

ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление. (ССБП. Електробезпека. Захисне заземлення, занулення)

ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (ССБП. Пожежовибухонебезпечність речовин та матеріалів. Номенклатура показників і методи їхнього визначення)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности. (ССБП. Обладнання виробниче. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности. (ССБП. Вироби електротехнічні. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.2.032-78 ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования. (ССБП. Робоче місце при виконанні робіт сидячи. Загальні ергономічні вимоги)

ГОСТ 12.2.033-78 ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования. (ССБП. Робоче місце при виконанні робіт стоячи. Загальні ергономічні вимоги)

ГОСТ 12.2.056-81 ССБТ. Электровозы и тепловозы колеи 1520 мм. Требования безопасности (ССБП. Електровози й тепловози колії 1520 мм. Вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.004-75 ССБТ. Термическая обработка металлов. Общие требования безопасности. (ССБП. Термічна обробка металів. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.036-84 ССБТ. Газопламенная обработка металлов. Требования безопасности (ССБП. Газополуменева обробка металів. Вимоги безпеки.

ГОСТ 12.4.124-83 ССБТ. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования (ССБП. Засоби захисту від статичної електрики. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 17.0.0.01-76 Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения (Система стандартів у галузі охорони природи та покращення використання природних ресурсів. Основні положення)

ГОСТ 397-79 Шплинты. Технические условия (Шплінти. Технічні умови)

ГОСТ 610-72 Масла осевые. Технические условия (Оливи осьові. Технічні умови)

ГОСТ 1033-79 Смазка, солидол жировой. Технические условия (Мастило, солідол жировий. Технічні умови)

ГОСТ 1465-80 Напильники. Технические условия (Напилки. Технічні умови)

ГОСТ 1805-76 Масло приборное МВП. Технические условия (Олива приладова МВП. Технічні умови)

ГОСТ 1861-73 Масла компрессорные. Технические условия (Оливи компресорні. Технічні умови)

ГОСТ 2162-97 Лента изоляционная прорезиненная. Технические условия (Стрічка ізоляційна прогумована. Технічні умови)

ГОСТ 3134-78 Уайт-спирит. Технические условия (Уайт-спірит. Технічні умови)

ГОСТ 3333-80 Смазка графитная. Технические условия (Мастило графітне. Технічні умови)

ГОСТ 4366-76 Смазка солидол синтетический. Технические условия (Мастило солідол синтетичний. Технічні умови)

ГОСТ 5546-86 Масла для холодильных машин. Технические условия (Оливи для холодильних машин. Технічні умови)

ГОСТ 5937-81 Ленты электроизоляционные из стеклянных крученых комплексных нитей. Технические условия (Стрічки електроізоляційні зі скляних кручених комплексних ниток. Технічні умови)

ГОСТ 6267-74 Смазка ЦИАТИМ-201. Технические условия (Мастило 
ЦИАТИМ-201. Технічні умови)

ГОСТ 6456-82 Шкурка шлифовальная бумажная. Технические условия. (Шкурка шліфувальна паперова. Технічні умови)

ГОСТ 6465-76 Эмали ПФ-115. Технические условия (Емалі ПФ-115. Технічні умови)

ГОСТ 8505-80 Нефрас-С 50/170. Технические условия (Нефрас-С 50/170. Технічні умови)

ГОСТ 8773-73 Смазка ЦИАТИМ-203. Технические условия (Мастило ЦИАТИМ-203. Технічні умови)

ГОСТ 9151-75 Эмали марок ГФ-92. Технические условия (Емалі марок 
ГФ-92. Технічні умови)

ГОСТ 9243-75 Масло компрессорное из сернистых нефтей КС-19. Технические условия (Олива компресорна з сірчистих нафт КС-19. Технічні умови)

ГОСТ 9433-80 Смазка ЦИАТИМ-221. Технические условия (Мастило 
ЦИАТИМ-221. Технічні умови)

ГОСТ 10299-80 Заклёпки с полукруглой головкой класса точности В и С. Технические условия (Заклепки з напівкруглою головкою класу точності В і С. Технічні умови)

ГОСТ 12176-89 (МЭК 332-3-82) Кабели, провода и шнуры. Методы проверки на нераспространение горения

ГОСТ 14068-79 Паста ВНИИ НП-232. Технические условия (Паста ВНИИ НП-232. Технічні умови)

ГОСТ 15943-80 Эмаль электроизоляционная ЭП-91. Технические условия (Емаль електроізоляційна ЕП-91. Технічні умови)

ГОСТ 16214-86 Лента поливинилхлоридная электроизоляционная с липким слоем. Технические условия (Стрічка полівінілхлоридна електроізоляційна з липким шаром. Технічні умови)

ГОСТ 17299-78 Спирт этиловый технический. Технические условия (Спирт етиловий технічний. Технічні умови)

ГОСТ 17433-80 Промышленная чистота. Сжатый воздух. Классы загрязнённости (Промислова чистота. Стиснене повітря. Класи забрудненості)

ГОСТ 20799-88 Масла индустриальные. Технические условия (Оливи індустріальні. Технічні умови)

ГОСТ 20815-93 Машины электрические вращающиеся. Механическая вибрация некоторых видов машин с высотой оси вращения 56 мм и более. Измерение, оценка и допустимые значения (Машини електричні обертальні. Механічна вібрація деяких видів машин з висотою осі обертання 56 мм і більше. Вимірювання, оцінювання та допустимі значення)

ГОСТ 21931-76 Припои оловянно-свинцовые в изделиях. Технические условия (Припої олов'яно-свинцеві у виробах. Технічні умови)

ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения (Вхідний контроль продукції. Основні положення)

ГОСТ 24484-80 Промышленная чистота. Сжатый воздух. Методы измерения загрязнённости (Промислова чистота. Стиснене повітря. Методи вимірювання забрудненості)

ГОСТ 24555-81 Система государственных испытаний продукции. Порядок аттестации испытательного оборудования. Основные положения (Система державних випробувань продукції. Порядок атестації випробувального обладнання. Основні положення)

ГОСТ 25275-82 Система стандартов по вибрации. Приборы для измерения вибрации вращающихся машин. Общие технические требования (Система стандартів з вібрації. Прилади для вимірювання вібрації обертальних машин. Загальні технічні вимоги)

ОСТ 32-18-81 Покрытия защитные и декоративные лакокрасочные локомотивов железных дорог колеи 1520 (1524) мм. Технические требования при заводском ремонте (Покриття захисні та декоративні лакофарбові локомотивів залізниць колії 1520 (1524) мм. Технічні вимоги при заводському ремонті)

ТУ У 23.2-00149943-541-2001 Мастило "Азмол ЛЗ-ЦНИИ"

ТУ У 24.6-00152365-222-2006 Мастило для автогальмівних приладів рухомого складу залізничного транспорту "Азмол ЖТ-72"

ТУ У 23.2-00152365-241:2007 Мастило гальмівне "Азмол ЖТКЗ-65"

ТУ У 23.2-01152365-244:2007 Олива трансмісійна "Азмол Нігрол"

ТУ У 23.2-30802090-030-2005 Мастило редукторне "Агрінол ОС"

ТУ У 24.6-30802090-059-2007 Мастило пластичне для автогальмівних приладів "Агрінол ЖТ-79Л"

ТУ У 22340203.007-98 Гас для технічних потреб

СОУ 35.2-00017584-030-1:2009 Правила атестації зварників на залізничному транспорті. Зварювання та наплавлення. Частина 1. Сталі

НПАОП 0.00-1.01-07 Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів

НПАОП 0.00-1.16-96 Правила атестації зварників

НПАОП 0.00-1.30-01 Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями

НПАОП 0.00-4.01-08 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту

НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці

НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці

НПАОП 25.2-1.36-85 Правила техники безопасности при работе с эпоксидными смолами и материалами на их основе (Правила з техніки безпеки під час роботи з епоксидними смолами та матеріалами на їхній основі)

НПАОП 28.0-1.01-90 Отраслевые правила по технике безопасности и производственной санитарии при холодной обработке металлов на металлорежущих станках (Галузеві правила з техніки безпеки і виробничої санітарії при холодній обробці металів на металорізальних верстатах)

НПАОП 28.5-1.31-89 Правила безопасности труда при пайке и лужении (Правила безпеки праці при паянні та лудінні)

НПАОП 28.51-1.16-85 Правила техники безопасности при травлении металлов и нанесении на них гальванических и химических покрытий (Правила з техніки безпеки при травленні металів і нанесенні на них гальванічних і хімічних покриттів)

НПАОП 28.52-1.30-89 Правила охраны труда в сварочном производстве (Правила з охорони праці у зварювальному виробництві)

НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

НПАОП 45.2-7.01-97 Про забезпечення надійності та безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж

НПАОП 60.1-1.48-00 Правила безпеки для працівників залізничного транспорту на електрифікованих лініях

НПАОП 60.1-3.01-04 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам залізничного транспорту України

НПАОП 63.21-1.18-89 Правила по охране труда при техническом обслуживании и текущем ремонте тягового подвижного состава и грузоподъемных кранов на железнодорожном ходу (ЦТ-4769) (Правила з охорони праці при технічному обслуговуванні та поточному ремонті тягового рухомого складу та вантажопідіймальних кранів на залізничному ходу (ЦТ-4769))

НПАОП 63.21-1.26-88 Правила техники безопасности и производственной санитарии для окрасочных цехов и участков предприятий железнодорожного транспорта ЦТВР-4665 (Правила техніки безпеки і виробничої санітарії для фарбувальних цехів і дільниць підприємств залізничного транспорту ЦТБР-4665)

Предельно допустимые уровни (ПДУ) воздействия электрических полей частот от 0,06 МГц до 30,0 МГц №4131-86, затверджені Мінохорони здоров’я СРСР, 1986 (Гранично допустимі рівні (ГДР) впливу електричних полів частот від 0,06 МГц до 30,0 МГц № 4131-86)

Перелік важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх, затверджений наказом МОЗ України від 31.03.94 № 46, зареєстровано Мін'юст України від 28.07.94 № 176/385

Граничні норми підіймання й переміщення важких речей неповнолітніми, затверджені наказом МОЗ України від 22.03.96 № 59, зареєстровано Мін'юст України від 16.04.96 № 183/1208

Граничні норми підіймання і переміщення важких речей жінками, затверд-жені наказом МОЗ України від 10.12.93 № 241, зареєстровано Мін'юст України від 22.19.93 № 194

Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань, затверджені наказом МОЗ України від 01.08.96 № 239, зареєстровано Мін'юст України від 29.08.96 № 488/1513

Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затверджений наказом МОЗ України від 21.05.2007 № 246, зареєстровано Мін'юст України від 23.07.2007 № 846/14113

Перелік важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок, затверджений наказом МОЗ України від 29.12.93 № 256, зареєстровано Мін'юст України від 30.03.94 № 51/260

НАПБ 03.004-2002 Норми оснащення об’єктів і рухомого складу залізничного транспорту пожежною технікою та інвентарем (ЦУО-0023)

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні

НАПБ Б.02.005-2003 Типове положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України

НАПБ Б.03.002-2007 Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою

НАПБ В.01.010-2009/510 Правила пожежної безпеки на залізничному транспорті (ЦУО-0038)

НАПБ В.06-011-2012/510 Відомчі норми технологічного проектування. Виз-начення категорій приміщень та будівель підприємств залізничного транспорту за вибухопожежною та пожежною небезпекою та переліку об’єктів, що підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації (ЦУО-0043)

Державні санітарні норми та правила утримання територій населених місць, затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України 17.03.2011 № 145, зареєстровано Мін'юст України від 5.04.2011 № 457/19195

ДСНіП 3.6.096-2002 Державні санітарні норми і правила при роботі з джерелами електромагнітних полів

ДСанПіН 2.2.7.029-99 Державні санітарні правила і норми. Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення

СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнений (Санітарні правила і норми охорони поверхневих вод від забруднення)

ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації

ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

ДСН 198-97 Державні санітарні норми і правила при виконанні робіт в 
невимкнених електроустановках напругою до 750 кВ включно

ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними і біологічними речовинами)

СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование (Опалення, вентиляція та кондиціювання)

Зміна № 1 СНиП 2.04.05-91 щодо застосування автоматичних терморегуляторів. Затверджена наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України № 273 від 15 листопада 1999 р. й набула чинності з 
1 грудня 1999 р. (чинна в Україні)

Зміна № 2 СНиП 2.04.05-91. Затверджена наказом Держбуду України № 290 від 20 грудня 2000 р. та набула чинності з 1 січня 2001 р. (міждержавна)

СНиП 2.05.07-91 Промышленный транспорт (Промисловий транспорт)

ДБН В.2.2-27:2010 Будинки і споруди. Будинки адміністративного та побутового призначення

ДБН В.2.5-28-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення

ПУЕ-2011 Правила улаштування електроустановок

Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів, що затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України від 25.07.2006 № 258, зареєстровані Мін'юст України від 25.10.2006 № 1143/13017

ТУ 32-ЦТ 520-83 Смазка ЖРО. Технические условия (Мастило ЖРО. Технічні умови)

ТУ 38.103171-80 Лента электроизоляционная самослипающаяся термостойкая резиновая радиационной вулканизации ЛЭТСАР (Стрічка електроізоляційна самозлипна термостійка гумова радіаційної вулканізації ЛЭТСАР)

# 3 ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ

АБ – акумуляторна батарея.

АЛС – автоматична локомотивна сигналізація.

ВВК – високовольтна камера.

ВУ – випрямна установка.

ГВ – головний вимикач.

ГВП – гальмівна важільна передача.

КМБ – колісно-моторних блоків.

КВП – контрольно-вимірювальні прилади.

КР – капітальний ремонт.

МОП – моторно-осьовий підшипник.

ПР – поточний ремонт.

ПТЕ – Правила технічної експлуатації залізниць України.

ПТОЛ – пункт технічного обслуговування локомотивів.

ТЕД – тяговий електродвигун.

ТО – технічне обслуговування.

ТРС – тяговий рухомий склад.

ТТ – тяговий трансформатор.

ЦСЕС – Державний заклад "Центральна санітарно-епідеміологічна станція на залізничному транспорті України"

ЦТ – Головне управління локомотивного господарства.

ЦТА – Центр технічного аудиту.

ЦУО – Управлінням воєнізованої охорони.

ШВ – швидкодіючий вимикач.

# 4 ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ЕЛЕКТРОВОЗІВ

4.1 Головною умовою підтримання належного рівня технічного стану 
електровозів в період експлуатування є забезпечення, при проведенні ТО та ПР, їхньої відповідності вимогам:

а) високої експлуатаційної надійності складанних одиниць, агрегатів, електричних апаратів, обладнання та електровозів у цілому;

б) безпеки руху й охорони праці;

в) пожежної безпеки.

4.2 Визначення технічного стану електровозів проводиться в таких випадках:

а) при виконанні ТО та ПР;

б) перед поставленням у ремонт та при випуску з ремонту;

в) при прийманні та здаванні електровозів локомотивними бригадами;

г) при комісійному огляді електровозів;

д) при прийманні й огляді електровозів представниками керівного складу депо або уповноваженими посадовими особами служби локомотивного господарства відповідної залізниці чи ЦТ.

4.3 Забороняється випускати в експлуатацію з ТО та ПР електровози, 
технічний стан яких не відповідає вимогам ПТЕ [1] та в яких є хоча б одна 
несправність, відсутність або некомплект обладнання, пристроїв, апаратів, складанних одиниць та приладів, що зазначені нижче:

а) гальмівного та пневматичного обладнання:

1) пневматичного, електричного, електропневматичного та ручного гальм;

2) головного й допоміжного компресорів;

3) пристроїв подачі звукових сигналів;

4) запобіжних клапанів;

5) регуляторів тиску;

6) системи подачі піску;

б) електричного обладнання:

1) струмоприймачів;

2) тягових трансформаторів (далі – ТТ);

3) головних контролерів і контролерів машиніста та кіл їхньої синхронізації;

4) випрямних установок (далі – ВУ);

5) згладжувальних реакторів;

6) індуктивних шунтів;

7) акумуляторних батарей (далі – АБ);

8) зарядних пристроїв АБ;

9) пристроїв захисту від струмів короткого замикання, перевантажень, перенапруг та протизавадних пристроїв;

10) захисних блокувань (входу до високовольтної камери (далі – ВВК) тощо);

11) системи освітлення електровоза, прожекторів, буферних і сигнальних ліхтарів;

12) ізоляції електричних кіл (значення опору нижче встановлених норм);

13) блокування пульта керування і його ключа;

14) відсутність блокувальних ключів;

15) огорож і захисних кожухів електрообладнання;

в) тягових електричних двигунів (далі – ТЕД);

г) допоміжних електричних машин:

1) вентиляторів охолодження обладнання (ТЕД, згладжувальних реакторів, пускогальмівних резисторів, ВУ);

2) електронасосів ТТ;

3) розщеплювачів фаз;

д) приладів і пристроїв безпеки, поїзного радіозв'язку й контрольно-вимірю-вальних приладів (далі – КВП):

1) автоматичної локомотивної сигналізації (далі – АЛС), автостопів, пристроїв перевірки пильності машиніста;

2) КВП у кабінах керування;

3) пристроїв поїзного радіозв'язку;

4) швидкостемірів і їхніх приводів;

5) пожежної сигналізації;

6) первинних засобів пожежогасіння;

е) механічного обладнання:

1) колісних пар (несправності згідно з 10.3 ПТЕ [1] та "Інструкцією з 
формування, ремонту та утримання колісних пар тягового рухомого складу 
залізниць України колії 1520 мм", ВНД 32.0.07.001-2001, що затверджена наказом Укрзалізниці від 29.05.2001 № 305-Ц (Нова редакція зі змінами та доповненнями № 1 і № 2, що затверджені, відповідно, наказами Укрзалізниці від 16.11.2004 № 863-ЦЗ та від 18.12.2007 № 592-Ц) (далі – Інструкція ВНД 32.0.07.001) [2]);

2) автозчепних пристроїв;

3) запобіжних пристроїв від падіння деталей на колію, що передбачені креслениками підприємства-виробника;

4) корпусів букс, буксових повідків (тріщини);

5) підшипників тягових редукторів і буксових вузлів;

6) моторно-осьових підшипників (МОП);

7) листових ресор буксового підвішування (тріщина або злам);

8) циліндричних пружин буксового й колискового підвішування (тріщина або злам);

9) бічних опор кузова;

10) шворневих вузлів;

11) шестерень і зубчастих коліс тягових передач (тріщина або злам хоча б одного зубця);

12) кожухів зубчастих передач (тріщина, витікання мастила);

13) кріплення кожухів зубчастих передач (ослаблення кріплення);

14) рам візків і кузовів (тріщини);

15) колієочисників (ослаблення кріплення);

16) лобових і бічних стекол, світлофільтрів;

17) вентиляційної системи (недостатня вентиляція (охолодження) будь-якого обладнання, що приєднане до вентиляційної системи, або відсутність такої вентиляції).

Крім того, з основного депо забороняється випускати в експлуатацію 
електровози, що мають такі несправності:

– гідравлічних амортизаторів;

– гумометалевих блоків (руйнування гуми);

– ущільнення й утеплення кабін керування (у холодну пору року);

– склоочисників;

– систем опалення (у холодну пору року);

– поручнів, підніжок і перехідних площадок;

– санітарно-технічних пристроїв.

4.4 При виявленні на шляху проходження будь-якої несправності пристроїв, апаратів чи приладів, що зазначені в 4.3, та якщо ця несправність не є загрозою безпеці руху й у разі відключення несправного агрегату (апарата, вузла, пристрою) або – введення в дію системи резервування забезпечується рух електровозів по магістральних коліях без обмеження чи з обмеженням швидкості, електровози можуть бути допущені до проходження, виключно, лише до основного депо. Порядок дій локомотивних бригад та проходження електровозів магістральними коліями для таких випадків установлює начальник залізниці.

4.5 Технічний стан електровозів та їхнього обладнання, після випуску з ТО чи ПР, повинен відповідати нормам допусків і зносів та задовольняти вимогам ПТЕ [1], цих Правил, а також експлуатаційній документації підприємств-виробників на утримання, обслуговування й ремонт відповідного обладнання 
електровозів.

4.6 Електровози, що надходять в експлуатацію, повинні бути укомплектовані справним інструментом, інвентарем, запчастинами згідно з установленими нормами, а також протипожежним інвентарем згідно з НАПБ 03.004, "Інструкцією з забезпечення пожежної безпеки на локомотивах та МВРС", ЦТ-0067, що затверд-жена наказом Укрзалізниці від 04.03.03 № 061-Ц (далі – Інструкція ЦТ-0067) [3].

4.7 Усі застосовувані при ремонті електровозів матеріали, складанні одиниці та деталі повинні відповідати вимогам відповідних креслеників, електричних та пневматичних схем.

Під час ТО й ПР електровозів забороняється вносити конструктивні зміни до пристроїв, апаратів, складанних одиниць, приладів, схем, застосовувати нетипові деталі й складанні одиниці обладнання, а також – нові типи мастильних матеріалів, крім випадків зміни конструкцій будь-яких видів обладнання, механічних частин і схем електровоза та впровадження застосування нових мастильних матеріалів. Такі зміни обов'язково повинні бути затверджені в установленому в Укрзалізниці порядку.

4.8 Допускається, у випадках припинення випуску промисловими підприємствами певних видів чи типів матеріалів, складанних одиниць і деталей, а також у разі очевидної економічної доцільності, застосовувати для ремонту електровозів аналоги цих матеріалів, складанних одиниць і деталей, що мають технічні, фізичні чи хімічні характеристики не гірші ніж у комплектувальних виробів, що передбачені конструкторською документацією.

Нове обладнання для комплектування систем електровозів та всі неметалеві матеріали, що надходять для ремонту електровозів у якості заміни існуючих матеріалів, повинні бути стійкими до дії механічних чинників, впливу світла, тепла, мийних і дезінфекційних засобів, зручними для очищення від забруднень. Таке обладнання для комплектування систем електровозів та неметалеві матеріали повинні мати офіційні сертифікати відповідності державної системи УкрСЕПРО, мати позитивні висновки на предмет відповідності вимогам з питань пожежної безпеки та санітарної гігієни, бути погодженими для використання на залізничному транспорті України з ЦТ, Управлінням воєнізованої охорони Укрзалізниці (далі – ЦУО) та Державним закладом "Центральна санітарно-епідеміологічна станція на залізничному транспорті України" (далі – ЦСЕС).

4.9 При ремонті електронного обладнання необхідно застосовувати елементну базу з такими термінами від дати виготовлення:

– електролітичні конденсатори – не більше ніж два роки;

– всі інші активні та пасивні елементи – не більше ніж п'ять років.

Контроль за виконанням вищезазначених вимог повинні здійснювати служби матеріально-технічного постачання залізниць та відповідні відділи депо.

4.10 У будь-якому разі забороняється встановлення деталей, складанних одиниць та обладнання, що не передбачені креслениками й схемами електровозів або проектами модернізацій, затвердженими в установленому в Укрзалізниці порядку.

Про конструктивні зміни деталей і складанних одиниць,заміни обладнання, зміни в схемах електровозів, застосування нових типів мастил потрібно вносити відповідні записи в паспорти чи формуляри таких електровозів.

# 5 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

# 5.1 Загальні відомості

5.1.1 Адміністрація локомотивного депо, організовуючи роботу підрозділів і виробничих дільниць відповідно до вимог Законів України та інших чинних нормативно-правових документів, зобов'язана забезпечити таке:

а) оснащення ремонтної бази необхідним виробничим технічним і технологічним обладнанням та іншими технічними й технологічними засобами;

б) належну організацію процесу виконання ТО та ПР;

в) безпечні умови роботи на робочих місцях;

г) захист довкілля від негативного впливу виробничої діяльності.

5.1.2 Під час проведення ТО та ПР електровозів, а також здійснення виробничої діяльності спеціалізованими цехами й дільницями локомотивних депо, 
основними джерелами забруднення довкілля є такі роботи:

а) зварювання металевих конструкцій;

б) ремонт АБ;

в) очищення деталей та складанних одиниць від забруднення, у тому числі з застосуванням мийних розчинів;

г) просочування обмоток електричних машин та котушок електричних апаратів;

д) нанесення гальванічних покриттів;

е) нанесення лакофарбових покриттів;

ж) що пов'язані з мастильними матеріалами;

и) інші шкідливі виробничі процеси (за наявності відповідних виробничих дільниць та технологічного обладнання).

5.1.3 Усі ремонтні роботи в локомотивному депо, що є джерелами забруднення довкілля, повинні супроводжуватися комплексом заходів з охорони довкілля та атмосферного повітря, що забезпечують неперевищення кількісних величин допустимих викидів забруднюючих речовин у навколишнє середовище та допустимих скидань шкідливих речовин у водойми.

При проведенні робіт щодо впровадження вищезазначених заходів у виробництво, необхідно забезпечувати раціональне використання й відтворення природних ресурсів та дотримуватися вимог екологічної безпеки.

5.1.4 Рівні гранично допустимих викидів і скидів для депо визначають та затверджують Державні управління з охорони навколишнього природного середовища Мінприроди України.

5.1.5 Заходи щодо охорони довкілля та дотримання вимог екологічної безпеки потрібно здійснювати згідно з чинним законодавством України та іншими нормативно-правовими документами.

5.1.6 Для впровадження у виробництво комплексу заходів з охорони довкілля, депо обладнують спорудами, устаткуванням, пристроями, що забезпечують очищення викидів і скидів або їх знешкодження та зменшення впливу шкідливих факторів на навколишнє середовище.

# 5.2 Вимоги безпеки

5.2.1 Під час виконання ТО й ПР електровозів необхідно дотримуватись 
вимог з охорони праці згідно з НПАОП 63.21-1.18 та забезпечувати пожежну 
безпеку згідно із Законом України "Про пожежну безпеку", ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.2.056, НАПБ 03.004, НАПБ А.01.001, НАПБ В.01.010-2009/510, 
Інструкцією ЦТ-0067 [3] та ДСТУ 4493(в частині ремонту кабін машиніста та тамбурів між кабінами машиніста й машинним відділенням).

Усі приміщення повинні бути віднесені до відповідної категорії за вибухопожежною небезпекою згідно з НАПБ Б.03.002, НАПБ В.06-011-2012/510.

5.2.2 Усі будівлі, споруди й інженерні мережі повинні утримуватися в 
належному технічному стані згідно з НПАОП 45.2-7.01, ПТЕ [1].

5.2.3 Опалення, вентиляція, кондиціювання повітря у виробничих приміщеннях повинні відповідати вимогам СНиП 2.04.05.

5.2.4 Розміщення, розміри й планування адміністративних і побутових 
приміщень повинні відповідати ДБН В.2.2-27.

5.2.5 Верстати, інструмент, пристрої (у тому числі пневматичні та гідравліч-ні), що застосовуються під час ремонту й випробувань, повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.2.003, НПАОП 28.0-1.01, НПАОП 0.00-1.30.

5.2.6 Фахівці, що виконують роботи з неруйнівного контролю, повинні бути атестовані згідно з вимогами ДСТУ EN 473.

5.2.7 При виконанні робіт пов'язаних з паянням та лудінням необхідно дотримуватися правил безпеки згідно з вимогами НПАОП 28.5-1.31.

5.2.8 Термообробку металів виконувати згідно з вимогами ГОСТ 12.3.004.

5.2.9 Роботи із застосуванням епоксидних смол та матеріалів на їхній основі виконувати згідно з вимогами НПАОП 25.2-1.36.

5.2.10 Нанесення гальванічних та хімічних покриттів виконувати згідно з вимогами НПАОП 28.51-1.16.

5.2.11 Під час проведення робіт з обслуговування, ремонту, монтажу, демонтажу та транспортування АБ потрібно керуватися вимогами безпеки, що викладені у відповідних розділах технічних умов на їхнє виготовлення, а також у їхніх паспортах та настановах щодо експлуатування. Крім того, під час проведення зазначених робіт, необхідно дотримуватись вимог щодо застосування безпечних прийомів виконання технологічних операцій з обслуговування й ремонту АБ та використання індивідуальних засобів захисту згідно з НПАОП 63.21-1.18 та 
ТИ-171-82 [35].

5.2.12 Фарбувальні й просочувальні цехи та дільниці повинні бути забезпечені системами пожежної автоматики та обладнані відповідно до вимог 
НПАОП 63.21-1.26 та НАПБ В.01.010-2009/510.

Для безпечного виконання робіт з просочення та сушіння обмоток електричних машин на підприємстві повинні бути розроблені інструкції з охорони праці на основі відповідних типових інструкцій та згідно з умовами конкретного виробництва.

5.2.13 Вантажно-розвантажувальні роботи повинні виконуватися відповідно до вимог НПАОП 0.00-1.01.

5.2.14 Заходи, що нейтралізують негативний вплив статичної електрики на виробниче обладнання та працівників, повинні вживатися згідно з вимогами ГОСТ 12.4.124.

5.2.15 Зварювальні роботи мають виконувати зварники, кваліфікація яких повинна відповідати вимогам НПАОП 0.00-1.16, СОУ 35.2-00017584-030-1 та бути підтверджена позитивними результатами атестації (переатестації), проведеної в установленому порядку. Під час виконання зварювальних робіт потрібно дотримуватись вимог безпеки згідно з ДСТУ 2456, ГОСТ 12.3.036, НПАОП 28.52-1.30, НАПБ В.01.010-2009/510.

5.2.16 Концентрація шкідливих і небезпечних речовин у повітрі робочої 
зони виробничих приміщень повинна відповідати ГОСТ 12.1.005.

5.2.17 Працівники депо, що виконують роботи з ремонту та випробовування електровозів, повинні проходити попередній та періодичний медогляди згідно з "Порядком проведення медичних оглядів працівників певних категорій".

5.2.18 Працівники локомотивних депо, що пов'язані з ТО та ПР електро-возів, повинні проходити навчання, інструктаж і перевірку знань з охорони праці відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.12, а також з пожежної безпеки – відповідно до НАПБ Б.02.005, НАПБ В.01.010-2009/510 та Інструкції ЦТ-0067 [3].

5.2.19 Працівники локомотивних депо, що пов'язані з ремонтом і випробовуванням електровозів, забезпечуються спецодягом, спецвзуттям, іншими 
засобами індивідуального захисту згідно з вимогами НПАОП 0.00-4.01 та 
НПАОП 60.1-3.01.

5.2.20 Використання праці жінок та неповнолітніх повинно відповідати "Граничним нормам підіймання і переміщення важких речей жінками", "Переліку важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок", "Граничним нормам підіймання й переміщення важких речей неповнолітніми" та "Переліку важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх".

5.2.21 Показники рівня шуму, вібрації, ультразвуку, мікроклімату у виробничих приміщеннях повинні відповідати вимогам ДСН 3.3.6.037 , ДСН 3.3.6.039, ДСН 3.3.6.042.

5.2.22 Загальні ергономічні вимоги при організації робочих місць повинні відповідати ГОСТ 12.2.032, ГОСТ 12.2.033.

5.2.23 Рівні електромагнітних полів радіочастот на робочих місцях не повинні перевищувати норм, що встановлені ГОСТ 12.1.006, нормативним документом "Предельно допустимые уровни (ПДУ) воздействия электрических полей частот от 0,06 МГц до 30,0 МГц №4131-86" та "Державними санітарними нормами і правилами захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань".

5.2.24 Напруженість електричних полів промислової частоти повинна 
відповідати вимогам ГОСТ 12.1.002, ДСН 198.

5.2.25 Значення рівнів магнітних полів частотою 50 Гц повинні бути згідно з ДСНіП 3.6.096.

5.2.26 Рівень освітленості на робочих місцях повинен відповідати вимогам ДБН В.2.5-28.

5.2.27 У локомотивних депо, виходячи з місцевих умов виконання робіт та на підставі чинних державних стандартів з безпеки праці й нормативно-правових актів з охорони праці, керуючись вимогами НПАОП 0.00-4.15, повинні бути 
розроблені власні інструкції з охорони праці за видами робіт і професіями, на яких задіяний виробничий персонал під час проведення ТО та ПР електровозів.

5.2.28 Електрообладнання, що використовують у виробничих цехах і дільницях локомотивного депо, повинно відповідати вимогам ГОСТ 12.1.030, ГОСТ 12.2.007.0, НПАОП 40.1-1.21, ПУЕ.

5.2.29 Організація безпечної експлуатації електрообладнання, у тому числі вимоги до працівників, що його обслуговують, за віком та групою з електробезпеки, повинна задовольняти вимоги НПАОП 40.1-1.21 та "Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів".

5.2.30 Забороняється виконувати будь-які роботи особам, що підпадають під вікові обмеження, не мають відповідної кваліфікації, не склали черговий іспит з охорони праці, а також особам, що не мають посвідчення установленої форми на право роботи з електричними установками.

5.2.31 Перед проведенням робіт з ТО-2 електровозів у спеціально визначеному місці на коліях залізничної станції під контактним проводом необхідно:

а) вимкнути головний або швидкодіючий вимикачі (далі – ГВ або ШВ), опустити струмоприймачі, переконатись візуально в тому, що струмоприймачі знаходяться в нижньому положенні;

б) перемкнути роз'єднувач в положення "земля", вийняти ключі заземлення й пульта керування;

в) вимкнути рубильники АБ;

г) перекрити роз'єднувальні крани подачі повітря до циліндрів струмоприймачів;

д) вимкнути всі автомати та тумблери;

е) установити в нейтральне положення контролер машиніста й вийняти реверсивну рукоятку;

ж) поставити електровоз на ручне гальмо й підкласти під колеса гальмівні башмаки для запобігання самовільного скочування;

и) зняти рукоятки пристрою блокування гальма та електропневматичного клапана ЕПК-150.

Ключі від шаф з високовольтним обладнанням, ключі заземлення й пульта керування, рукоятки контролера машиніста (реверсивна), пристрою блокування гальма, електропневматичного клапана ЕПК-150 повинні знаходитися в машиніста або майстра.

5.2.32 У разі виконання ТО-2 під контактним проводом (на необладнаному майданчику) гальмівні колодки допускається заміняти лише за крайньої необхідності. При цьому наступний ТО-2 електровозів потрібно обов'язково виконувати на ПТОЛ.

5.2.33 Починати роботи з ТО-2 електровозів під контактним проводом, попередньо не переконавшись у виконанні вимоги 5.31, забороняється.

Усі роботи під контактним проводом виконувати відповідно до вимог 
НПАОП 60.1-1.48.

5.2.34 Під час перевірки дієздатності та справності приладів, що знаходяться під тиском (вентилів, кранів), їх необхідно відкривати плавно. Відкривати або закривати їх ударами молотка чи інших предметів забороняється.

При виявленні витоків повітря з приладів необхідно від'єднати такі прилади від джерел живлення, попередньо знизивши тиск до атмосферного, й тільки після цього починати роботу з усунення несправностей.

5.2.35 Перед випробовуванням гальм потрібно переконатися, що виконання всіх робіт на електровозі закінчено, а працівники залишили всі небезпечні місця.

5.2.36 Виконувати роботи на дахах електровозів силами локомотивних бригад чи обслуговуючого персоналу, при знаходженні електровозів на коліях під контактним проводом, дозволяється лише за суворого дотримання вимог "Інструкції про порядок дій локомотивних бригад і працівників дистанцій електропостачання при пошкодженні струмоприймачів контактної мережі та комісійному їх розгляді", ЦТ-ЦЕ-0077, що затверджена наказом Укрзалізниці від 23.12.03 № 638-ЦЗ [4] та "Інструкції щодо порядку використання струмоприймачів електрорухомого складу в різних умовах експлуатації", ЦТ-ЦЕ-0104, що затверджена наказом Укрзалізниці від 12.10.04 №789-Ц [5].

5.2.37 При зніманні з електровозів складанних одиниць, агрегатів і обладнання та їхньому розбиранні, складанні, випробуванні й установленні на електровози, потрібно виконувати вимоги безпеки відповідно до цих Правил та експлуатаційної документації на комплектувальне обладнання електровозів.

5.2.38 При виконанні всіх видів ремонтних робіт потрібно використовувати лише справне підйомно-транспортне й допоміжне обладнання, а також пристрої й інструмент, що забезпечують правильність виконання технологічних операцій, належну якість робіт та безпеку праці. Пристрої, інструмент і засоби індивідуального захисту, що підпадають під дію відповідних нормативних документів, повинні проходити періодичні випробування з метою перевірки їхньої функціональної придатності.

5.2.39 Під час виконання операцій складання вузлів і обладнання та їхнього монтажу на електровозі необхідно керуватись відповідними креслениками та 
інструкціями. Деталі різьбового кріплення повинні бути надійно закручені та 
застопорені відповідно до вимог креслеників.

5.2.40 Окремі вказівки з охорони праці наведені у відповідних розділах цих Правил.

# 5.3 Екологічна безпека

5.3.1 Електровози після проходження ТО чи ПР повинні бути безпечними для довкілля. Рівень такої безпечності визначений вимогами комплекту технічної документації на відповідну серію електровозів.

5.3.2 При проведенні ТО та ПР необхідно виконувати вимоги з охорони та використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки, запобігання та ліквідації наслідків негативного впливу господарської діяльності на довкілля відповідно до Законів України "Про охорону навколишнього природного середовища" та "Про охорону атмосферного повітря", "Про відходи", "Про транспорт", "Про залізничний транспорт", Земельного, Водного, Лісового Кодексів України, ГОСТ 17.0.0.01, "Державних санітарних норм та правил утримання територій 
населених місць", СанПиН 4630, ДСП 201 та інших законодавчих актів і норма-тивних документів.

5.3.3 Роботу із забезпечення охорони навколишнього природного середовища в локомотивному депо потрібно організовувати та проводити відповідно 
до вимог "Методичних рекомендацій з підготовки матеріалів для отримання 
дозволів на природокористування для суб'єктів господарської діяльності залізнич-ного транспорту України", що затверджені наказом Укрзалізниці від 17.12.2008 р. № 547-Ц [6].

5.3.4 Локомотивне депо в установленому законодавством порядку зобов'язане виконувати такі основні вимоги у сфері екологічної безпеки:

а) раціонально використовувати та охороняти землю від забруднень;

б) мати відповідні дозволи (або договір) на використання водних ресурсів та скидання стоків, економно використовувати водні ресурси, здійснювати погоджені в установленому порядку заходи з раціонального використання та охорони 
водних ресурсів;

в) мати відповідний дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря згідно з вимогами Закону України "Про охорону атмосферного повітря" та "Порядку проведення та оплати робіт, пов'язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців, які отримали такі 
дозволи";

г) мати дозволи та ліміти на утворення відходів, вести облік кількості, типу та складу відходів за "Типовою формою первинної облікової документації № 1-ВТ "Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари"" та згідно з "Інструкцією щодо заповнення типової форми первинної облікової документації № 1-ВТ "Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари"", що затверджені наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища від 07.07.2008 р. № 342 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 09.09.2008 р. № 824/15515 [7].

5.3.5 Для виконання вимог з охорони природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки локомотивне депо повинне застосовувати у виробництві відповідні технологічні процеси та мати очисні установки й обладнання, що гарантують:

а) неперевищення величин гранично допустимої концентрації й орієнтовно-безпечних рівнів впливу (ГДК та ОБРВ) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі;

б) неперевищення величин гранично допустимих викидів (ГДВ) (тимчасово узгоджених викидів (ТУВ)) шкідливих речовин, що затверджені Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища Мінприроди України;

в) неперевищення величин гранично допустимих скидів (ГДС) шкідливих речовин у водойми;

г) попередження завдання шкоди довкіллю при проведенні ремонту, випробування й транспортування електровоза та при використанні й утилізуванні матеріалів;

д) захист від шуму населення, що знаходиться на прилеглих територіях.

5.3.6 Вивезення й утилізування відходів виробництва (у тому числі осадів, що утворюються під час миття складаних одиниць і деталей електровозів, інструменту, тари, а також – від розчинних сумішей) потрібно виконувати відповідно до вимог Законів України "Про відходи", "Про металобрухт" та інших законодавчих актів, що регулюють поводження з вторинними матеріальними чи енергетичними ресурсами.

Сміття й відходи повинні збиратися в спеціальні контейнери, що розміщують у спеціально відведених для цього місцях, і періодично, згідно з санітарним паспортом підприємства та укладеними угодами, утилізуватися.

5.3.7 З метою попередження шкоди довкіллю й здоров'ю людей поводження з промисловими відходами повинно відповідати вимогам ДСанПіН 2.2.7.029.

# 6 ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА 
ПОТОЧНОГО РЕМОНТУ ЕЛЕКТРОВОЗІВ

# 6.1 Загальні положення

6.1.1 Система ТО та ПР є комплексом взаємно пов'язаних положень та норм, що визначають організацію й порядок проведення робіт з обслуговування й ре-монту електровозів, для забезпечення їхньої високої експлуатаційної надійності, підтримання належного технічного та протипожежного стану, зниження трива-лості й трудомісткості ремонту, гарантування безпеки руху.

6.1.2 Ці Правила передбачають проведення таких видів ТО й ПР:

а) ТО-1, ТО-2, ПР-1, призначених для попередження появи несправностей електровозів в експлуатації, підтримання їх в працездатному та належному санітарно-гігієнічному стані, забезпечення пожежної безпеки та безаварійної роботи;

б) ТО-4, призначеного для обточування бандажів колісних пар (без викочування їх з-під електровоза) з метою підтримання оптимальної величини прокату та товщини гребенів відповідно до вимог Інструкції ВНД 32.0.07.001 [2], при цьому дозволяється об'єднувати обточування бандажів, плазмове загартування гребенів колісних пар і діагностування електровозів з виконанням технічного обслуговування ТО-2 та поточним ремонтом ПР-1, ПР-2;

в) ТО-5, що має такі різновиди та, відповідно, призначення:

1) ТО-5а – для підготовки (консервації) електровозів до поставлення в 
запас Укрзалізниці або резерв залізниці;

2) ТО-5б – для підготовки (консервації) електровозів до відправлення в недіючому стані для капітальних ремонтів (далі – КР) на ремонтні заводи або до інших депо, для поточного ремонту до інших депо своєї чи інших залізниць, а 
також для передачі на баланс інших депо чи передислокації;

3) ТО-5в – для підготовки (розконсервації) до експлуатування після 
побудови, КР на ремонтних заводах або в інших депо та після передислокації;

4) ТО-5г – для підготовки (розконсервації) до експлуатації перед видачею локомотивів із запасу Укрзалізниці або резерву залізниці.

г) ТО-6, призначеного для виконання регламентних робіт з продовження 
терміну служби несучих конструкцій, при цьому дозволяється поєднувати виконання ТО-6 з проведенням ПР-1, ПР-2, ПР-3;

д) ПР-2, ПР-3, призначених для забезпечення справності електровозів, відновлення основних експлуатаційних характеристик та забезпечення у міжремонтний період стабільності цих характеристик методом проведення ревізії, ремонту, заміни груп деталей, вузлів та агрегатів, регулювання та випробувань, а також 
часткової модернізації.

Крім того цими Правилами передбачається проведення осіннього й весняного комісійних оглядів та робіт, що виконуються у визначений термін.

За системою ТО й планово-попереджувальних ремонтів, що визначена для електровозів серій ВЛ60в/і, ВЛ80в/і, ВЛ82М, виконання ТО-3 не передбачено.

6.1.3 Перелік та обсяги робіт з виконання ТО та ПР установлюють, виходячи з вимог цих Правил.

6.1.4 Зміна переліку та обсягу робіт, щодо будь-якого з видів ТО чи ПР, у бік їхнього збільшення, у порівнянні з вимогами цих Правил, допускається лише на основі аналізу відмов у роботі електровозів та умов експлуатації, що склалися на дільницях їхнього обігу, при обов'язковому детальному обґрунтуванні необхідності такого збільшення. Аналогічна зміна переліку та обсягу робіт у бік їхнього зменшення проводиться лише в разі впровадження в технологічний процес 
ремонту нового технологічного обладнання та відповідних йому технологій, що зменшують трудомісткість та час виконання ремонту складанних одиниць і деталей та електровоза в цілому. Зазначені зміни переліку та обсягу робіт повинні 
забезпечувати належний рівень безпеки руху й охорони праці та дотримання, при проведенні ремонту, встановлених цими Правилами норм допусків і зношень складанних одиниць і деталей обладнання електровоза. Такі зміни запроваджують з дозволу ЦТ.

6.1.5 Трудомісткість усіх видів ТО та ПР встановлюється відповідно до затверджених Укрзалізницею норм і нормативів та цих Правил.

6.1.5 Виходячи з кількості електровозів, що проходять ТО та ПР протягом визначеного періоду, та трудомісткості кожного з видів ТО та ПР, відповідне локомотивне депо оснащується необхідним комплектом обладнання, пристроїв та інструменту, а також технологічним запасом деталей і матеріалів, що призначені для використання під час проведення відповідних видів ТО та ПР.

Перелік сучасного обладнання, пристроїв і засобів контролю, що рекомендовані для використання у виробничих процесах локомотивного депо, наведений у додатку М.

6.1.6 Електровози, що пройшли будь-який з видів ТО чи ПР повинні відповідати вимогам НАПБ В.01.010-2009/510 та Інструкції ЦТ-0067 [3].

# 6.2 Організація робіт з технічного обслуговування ТО-1

6.2.1 ТО-1 виконують локомотивні бригади при прийманні-здаванні 
електровозів на коліях основного чи обігового депо, у пунктах зміни локомотивних бригад на станційних коліях, а також під час зупинок електровоза на проміжних станціях або при відстої чи екіпіруванні електровоза. Місця ТО-1 на станціях визначаються згідно з установленим на залізниці порядком, з внесенням у схему техніко-розпорядчого акта станції, який затверджується відповідно до вимог 
розділу 15 ПТЕ, а на території депо – наказом начальника депо.

6.2.2 Місця ТО-1 повинні постійно підтримуватись у належному стані та 
відповідати умовам безпечного проведення робіт. Відповідальність за утримання місця ТО-1 покладається:

а) в основному депо – на начальника депо;

б) у пункті обігу – на начальника пункту обігу;

в) у пунктах зміни локомотивних бригад та пунктах відстою – на посадових осіб згідно з наказами керівництва залізниць.

6.2.3 Перелік робіт, що підлягають виконанню локомотивними бригадами при прийманні-здаванні електровоза, визначається з урахуванням робіт, що по-винні виконуватися локомотивними бригадами в основному депо, та – тривалості часу стоянки електровоза на станціях зміни локомотивних бригад. Цей перелік складається начальником депо приписки електровозів, надається на розгляд і погодження відомчою пожежною охороною, після чого затверджується начальником служби локомотивного господарства відповідної залізниці.

Відповідальність за якість виконання ТО-1 та дотримання при цьому вимог з охорони праці й пожежної безпеки покладається на машиніста електровоза.

6.2.4 Обсяги робіт з ТО-1, що призначені для утримання електровозів у 
належному стані протягом одного або декількох рейсів, з визначенням розподілу обов'язків щодо виконання цих робіт між машиністом та помічником, установлюють вищезазначеним переліком. Цей перелік є обов'язковим для всіх локомотивних бригад на всій дільниці обігу електровозів, у тому числі й при експлуатації на маршрутах, що не входять до дільниць обігу.

Перелік робіт з ТО-1 може становити один цикл, що виконується однією локомотивною бригадою повністю, або бути поділений на цикли, що виконуються з розподілом обов'язків між локомотивними бригадами. При цьому кожна локомотивна бригада виконує роботи свого циклу, згідно з переліком у порядку черговості, від приймання до здавання електровоза.

6.2.5 Під час виконання ТО-1 локомотивні бригади повинні звертати особливу увагу на стан таких складанних одиниць і деталей, що забезпечують безпеку руху, враховуючи межі доступності для огляду цих складанних одиниць і деталей для електровоза, що знаходиться на колії:

а) колісних пар і колісно-моторних блоків (далі – КМБ) у цілому;

б) вузлів кріплення КМБ у візках;

в) гальмового обладнання;

г) автозчепних пристроїв;

д) дахового обладнання.

Крім того локомотивні бригади повинні слідкувати за відповідністю локомотива вимогам НАПБ В.01.010-2009/510, у тому числі за нормативною кількістю та придатністю до використання за призначенням вогнегасників, протигазів та 
первинних засобів пожежогасіння.

6.2.6 Крім робіт з ТО-1, що зазначені в переліку, локомотивні бригади зобов'язані виконувати вимоги чинних інструкцій, наказів та вказівок Укрзалізниці, залізниці, а також депо приписки.

6.2.7 Про виконані роботи машиніст вносить запис у журнал технічного стану (форма ТУ-152) згідно з "Альбомом форм первинної документації з локомотивного господарства" (далі – ТУ із зазначенням номера відповідної форми) [8].

6.2.8 Локомотивна бригада, яка приймає електровоз, зобов'язана за журналом технічного стану (форма ТУ-152) [8] перевірити дати виконання останнього 
ТО-2 й перевірки АЛС та радіозв'язку, ознайомитися із зауваженнями бригади, яка здає електровоз, а також із записами про виконання ремонту згідно з пред'явленими зауваженнями.

6.2.9 При експлуатації електровоза на незакріпленій дільниці обігу бригада, що обслуговує електровоз, зобов'язана виконувати роботи чергового циклу ТО-1 згідно з переліком, установленим начальником депо приписки цього електровоза.

6.2.10 Локомотивна бригада, яка здає електровоз, зобов'язана:

а) виконати, при потребі, додаткову перевірку несправних пристроїв для уточнення характеристики їхнього стану та причин пошкодження;

б) закінчити виконання циклу робіт з ТО-1 електровоза, прибирання кабін і машинного відділення згідно із затвердженим переліком, про що зробити запис у журналі технічного стану (форма ТУ-152) [8];

в) при потребі зробити запис про відсутність чи необхідність заміни інструменту, інвентарю, сигнальних засобів, первинних засобів пожежогасіння та 
протигазів у журналі технічного стану (форма ТУ-152) [8] і скласти акт (форма ТУ-156) [8];

г) записати докладно в журналі технічного стану (форма ТУ-152) [8] про всі виявлені відхилення від норми в роботі складанних одиниць, обладнання, електричних та пневматичних схем, про роботу АЛС, приладів контролю пильності машиніста, радіостанції, витрату електричної енергії, стан електровоза щодо 
забезпечення пожежної безпеки тощо;

д) після виконання всіх необхідних записів у журналі технічного стану 
(форма ТУ-152) [8] поставити дату, час, підпис, прізвище, ім’я та по батькові машиніста.

6.2.11 Під час здавання електровоза, на якому застосована аварійна схема, локомотивна бригада повністю розбирає її та вносить відповідний запис у журнал технічного стану (форма ТУ-152) [8].

6.2.12 Машиніст, який здає електровоз, крім запису в журналі технічного стану (форма ТУ-152) [8] про відхилення в роботі, в усній формі докладно інформує локомотивну бригаду, що приймає електровоз, про всі несправності й виявлені ознаки нестабільної роботи систем обладнання, а також про увімкнення в роботу систем резервування та застосування аварійних схем.

6.2.13 Якщо під час приймання електровоза в основному або обіговому депо локомотивна бригада виявить неякісне виконання або невиконання записаного раніше ремонту, або знайде несправність, яка не може бути усунута за час, передбачений для приймання електровоза, машиніст повідомляє про це чергового по депо (пункту обігу), робить запис про несправності в журналі технічного стану (форма ТУ-152) [8] та, за розпорядженням чергового по депо, приймає інший 
електровоз.

6.2.14 Якщо під час здавання на електровозі виявлені несправності, які 
можна усунути силами локомотивної бригади, то обидві бригади, та, що приймає електровоз, і та, що його здає, зобов'язані спільно усунути виявлені на електровозі несправності й вжити необхідних заходів щодо недопущення зриву графіка руху електровоза.

При виявленні несправностей, що перелічені в 4.3, під час перебування 
електровоза в депо, машиніст зобов'язаний вчасно повідомити чергового по депо та диспетчера щодо необхідності заміни електровоза та поставлення його на 
ремонт.

# 6.3 Організація робіт з технічного обслуговування ТО-2

6.3.1 ТО-2 виконують у критих приміщеннях на стійловій частині ПТОЛ або депо. Розміщення й порядок роботи пунктів з обслуговування електровозів установлюють начальники залізниць за поданням служби локомотивного господар-ства цієї залізниці.

6.3.2 Електровози, що надходять на ТО-2, повинні бути укомплектовані справним інструментом, інвентарем та первинними засобами пожежогасіння. Стан забезпечення електровоза вогнегасниками, протигазами й первинними засобами пожежогасіння повинен відповідати вимогам НАПБ В.01.010-2009/510.

При виявленні некомплекту електровоз необхідно поповнити необхідними найменуваннями справного інструменту, інвентарю та засобів.

6.3.3 Загальне організаційне й технічне керівництво ПТОЛ здійснює началь-ник депо, якому воно підпорядковане. Він відповідає за забезпечення ПТОЛ 
необхідним виробничим персоналом, обладнанням та номенклатурою запасних частин і витратних матеріалів.

ПТОЛ укомплектовується висококваліфікованими слюсарями й іншим 
персоналом залежно від видів і обсягів робіт, що підлягають виконанню. Штатний розклад слюсарів у бригаді визначається методом розрахунку з урахуванням кількості електровозів, що протягом доби заходять на ТО-2, та тривалості й трудо-місткості обслуговування, що встановлюються нормативами Укрзалізниці.

ПТОЛ оснащується необхідним обладнанням, пристроями й інструментом, технологічним запасом деталей і матеріалів виходячи з кількості електровозів, що пройдуть ТО-2 за попередньо визначений період. Крім того, виходячи зі специфіки розташування й організації виконання робіт, ПТОЛ повинен бути забезпечений пристроями й інвентарем для санітарно-гігієнічної обробки електровозів.

Перелік незнижуваного технологічного запасу складанних одиниць, деталей і матеріалів затверджується начальником служби локомотивного господарства 
залізниці. Контроль за наявністю й поповненням запасу здійснюється начальником депо.

6.3.4 Керівництво та інженерно-технічні працівники депо, відповідно до 
вимог чинного наказу Укрзалізниці про систему ТО, експлуатації, ПР та КР ТРС, повинні згідно з чинною нормативною документацією на приймання електровозів з ТО й ПР, за спеціальним графіком перевіряти на ПТОЛ:

а) своєчасність виконання ТО-2;

б) стан технологічної дисципліни;

в) якість ремонтних операцій;

г) належний стан робочих місць, інструменту й обладнання.

6.3.5 Начальник залізниці, виходячи з обсягу робіт та технології їхнього 
виконання, встановлює періодичність та тривалість ТО-2 відповідно до вимог чинного наказу Укрзалізниці про систему ТО, експлуатації, ПР та КР ТРС.

6.3.6 Перелік та обсяг обов'язкових робіт, при виконанні ТО-2, встановлює начальник депо та затверджує начальник служби локомотивного господарства, керуючись переліком, що встановлюється цими Правилами.

6.3.7 Під час виконання ТО-2 ремонтний персонал ПТОЛ повинен звертати особливу увагу на стан обладнання, складанних одиниць і деталей, що забезпечують безпеку руху, відповідно до вимог 6.2.6, та додатково на стан таких:

а) АЛС та приладів безпеки;

б) колекторно-щіткового апарата ТЕД;

в) допоміжних машин;

г) контактних груп електричних апаратів;

д) первинних засобів пожежогасіння та протипожежного інвентарю (у тому числі їхню комплектність відповідно до НАПБ 03.004).

При виконанні ТО-2 необхідно ретельно перевіряти стан деталей, що вирізняються частими відмовами, підвищеним зношуванням чи ослабленням кріплення. Перелік таких складанних одиниць і деталей визначається щомісячним аналізом виконання непланового ремонту й заміни обладнання, з яким повинні бути ознайомлені працівники ПТОЛ, що причетні до ТО електровозів.

6.3.8 Перед початком ТО-2 електровоза майстер (бригадир) переглядає 
записи в журналі технічного стану (форма ТУ-152) [8] та визначає, відповідно до записів машиністів, додаткові роботи, які, виходячи з обсягу та складності, 
можуть бути виконані на ПТОЛ.

6.3.9 Для деталей, що швидко зношуються (щітки ТЕД, контакти електричних апаратів, гальмівні колодки, вугільні вставки струмоприймачів тощо), норми допусків і зношень, для випуску електровоза з ТО-2, визначаються відповідно до величини бракувального розміру в експлуатації згідно з установленими нормами допусків і зношень.

6.3.10 Після закінчення робіт ТО-2 майстер або бригадир ставить у журналі технічного стану (форма ТУ-152) [8] штамп із відміткою про виконання ТО-2 
електровоза (із зазначенням місця виконання, дати, часу) та свій підпис. Працівники, які виконали перевірку радіостанції, АЛС, інших пристроїв, що забезпечують безпеку руху, в журналі технічного стану (форма ТУ-152) [8], в установленому порядку, ставлять штамп-довідку про їхній справний стан.

6.3.11 На кожному ПТОЛ, у визначеному ЦТ порядку, ведеться облік часу початку та закінчення ТО-2, виконаних під час ТО-2 робіт та прізвищ виконавців або їхніх табельних номерів. Роботи виконані персоналом ПТОЛ, завіряються 
підписом майстра або бригадира. Роботи, що виконані працівниками інших дільниць депо або працівниками дистанції сигналізації та зв'язку, занотовуються ними в журнал установленої форми самостійно або посадовою особою (бригадиром, майстром (старшим майстром), старшим електромеханіком), якій ці працівники підпорядковані.

6.3.12 Для аналізу надійності складанних одиниць електровозів і контролю за дотриманням технології виконання ТО-2 на ПТОЛ ведеться книга пошкоджень і несправностей локомотивів і їхнього обладнання (форми ТУ-29, ТУ-29ВЦ) [8], де реєструються додаткові роботи із заміни складанних одиниць і деталей (крім тих, що швидко зношуються), а також причини такої заміни.

На підставі записів у книзі пошкоджень (форми ТУ-29, ТУ-29ВЦ) [8] виконують аналіз непланової заміни обладнання й додаткових робіт, який затверджує начальник депо. Цей аналіз використовують для складання технічних аналізів і плану заходів щодо поліпшення технічного стану парку електровозів.

6.3.13 На підставі аналізу відмов у роботі електровозів та умов експлуатації, що склалися на дільницях їхнього обігу, начальникам служб локомотивного 
господарства та начальникам депо дозволяється вносити доповнення до обсягів робіт, викладених у цих Правилах, що стосуються виконання ТО-2.

6.3.14 Після виконання ТО-2 електровоз випробовується під напругою 
контактної мережі в порядку, установленому начальником депо.

6.3.15 Локомотивні бригади виконують приймання електровоза після ТО-2 згідно з вимогами цих Правил.

6.3.16 Начальником служби локомотивного господарства залізниці, за потреби, встановлюється перелік додаткових робіт, які не можуть бути виконані на ТО-2 (залежно від оснащеності ПТОЛ), та порядок відправлення електровозів до основного депо для усунення несправностей.

6.3.17 Додаткові роботи, що виконуються в осінньо-зимовий період під час виконання ТО-2, встановлюються з урахуванням відповідних сезонних робіт.

6.3.18 При всіх видах робіт, що виконуються при проведенні ТО-2, слюсарі ПТОЛ і локомотивні бригади зобов'язані дотримуватися вимог відповідних 
інструкцій, наказів і вказівок Укрзалізниці та управління відповідної залізниці, згідно з переліком, що затверджений начальником служби локомотивного господарства цієї залізниці.

# 6.4 Організація робіт з технічних обслуговувань ТО-4, ТО-5, ТО-6 та поточних ремонтів ПР-1, ПР-2, ПР-3

6.4.1 Зазначені ТО й ПР виконуються на стійлах депо спеціалізованими й комплексними бригадами, що несуть відповідальність за терміни та якість виконання робіт. При відсутності в депо приписки необхідної ремонтної бази поточні ремонти ПР-2 й ПР-3 виконуються в інших депо залізниці, що визначені базовими для виконання цих видів ПР.

6.4.2 Періодичність ПР-1, ПР-2 та ПР-3, а також допустимі відхилення від установлених норм пробігів визначаються ЦТ в установленому порядку та запроваджуються на підставі наказу Укрзалізниці про систему ТО, експлуатації, ПР та КР ТРС, а також аналогічного наказу по відповідній залізниці.

6.4.3 Час надходження електровозів для проведення ПР-1, ПР-2, ПР-3 
визначається начальником відповідного депо, виходячи з допустимих відхилень від установлених норм пробігів та враховуючи умови експлуатації електровозів і оснащення ремонтних цехів депо для рівномірного завантаження цехів роботою.

6.4.4 На ПР-2, ПР-3 електровози подаються згідно з установленим службою локомотивного господарства відповідної залізниці планом ремонту.

6.4.5 Тривалість проведення ПР-1, ПР-2, ПР-3 встановлюється для депо службою локомотивного господарства залізниці на підставі нормативів Укрзалізниці, що затверджені в установленому порядку, з урахуванням таких факторів:

а) стану технічної оснащеності депо;

б) величини заданого деповського відсотка несправних електровозів;

в) рівномірності завантаження роботою ремонтних цехів;

г) забезпечення належної якості ремонту;

д) часу на виконання випробувань і приймання електровозів після ремонту.

6.4.6 Тривалість ТО-4 та відповідно збільшення тривалості ТО-2, ПР-1, 
ПР-2, при поєднанні обточування колісних пар із зазначеними видами ТО та ПР, встановлюється начальником залізниці залежно від типу колесотокарного верстата та його виробничої потужності.

6.4.7 Тривалість ТО-5 визначається згідно з нормативними документами Укрзалізниці, виходячи з трудомісткості робіт, що входять до його обсягу.

Обсяг робіт ТО-5 електровозів складається з робіт в обсязі ПР-1 та додаткових робіт, що пов’язані:

а) з поставленням у запас або видачею із запасу;

б) з відправленням для ПР-2 чи ПР-3 на іншу залізницю;

в) з відправленням для КР;

г) з підготуванням до експлуатації після надходження електровоза в депо:

1) з ремонтного заводу;

2) із заводу-виробника;

3) після передислокації.

Перелік робіт в обсязі ПР-1, що виконується при проведенні ТО-5, залежно від його призначення, може коригуватися начальником депо приписки електро-возів із затвердженням начальником служби локомотивного господарства залізниці при безумовному забезпеченні вимог безпеки руху, пожежної безпеки та охорони праці.

6.4.8 Тривалість ТО-6 визначається за регламентом робіт з продовження 
терміну служби несучих конструкцій згідно з технічними умовами на поетапне продовження терміну служби відповідних серій електровозів та відповідно до 
нормативних документів Укрзалізниці, виходячи з трудомісткості робіт, що входять до регламенту. Тривалість ТО-6 та відповідне збільшення тривалості ПР-1, ПР-2, ПР-3, при поєднанні регламентних робіт з продовження терміну служби 
несучих конструкцій із зазначеними видами ПР, встановлюється начальником 
залізниці залежно від технічної оснащеності депо та застосовуваних видів неруйнівного контролю.

6.4.9 Електровоз, що пересилається з одного пункту в інший у холодному стані, повинен бути забезпечений інструментом та інвентарем згідно з додатком А.

6.4.10 Надходження електровозів у депо на ТО та ПР забезпечується черговим по депо спільно з локомотивним диспетчером управління залізниці при дотриманні умов 6.4.3.

6.4.11 При проведенні ПР організація виконання ремонтних робіт повинна бути оптимальною та економічно доцільною.

6.4.12 Оперативне керівництво виконанням технологічних процесів ремонту, координація роботи цехів, дільниць та комор покладається на диспетчера депо з ремонту або заступника начальника депо з ремонту.

6.4.13 Організація виконання технологічного процесу кожного з видів ТО та ПР електровозів повинна забезпечувати:

а) перевірку технічного стану агрегатів, пристроїв, апаратів та складанних одиниць для попередження відмов електровоза в експлуатації;

б) необхідну якість ремонту для досягнення належного рівня експлуатаційної надійності;

в) можливість взаємозамінності між різними виконавцями;

г) дотримання вимог з охорони праці й пожежної безпеки відповідно до НПАОП 63.21-1.18, НАПБ В.01.010-2009/510, Інструкції ЦТ-0067 [3].

6.4.14 Удосконалення організації праці при виконанні ТО та ПР здійснюється на підставі послідовного систематичного проведення таких заходів:

а) аналізу причин відмов та зношення складанних одиниць і деталей;

б) впровадження нових ефективних методів та засобів технічної діагностики, що дозволяють виконання контролю без розбирання агрегатів, пристроїв, апаратів та складанних одиниць;

в) впровадження засобів механізації та автоматизації ремонту;

г) застосування сучасних технологій відновлення зношених деталей, підвищення зносостійкості деталей та складанних одиниць.

Зазначені заходи повинні сприяти підвищенню експлуатаційної надійності електровозів, поліпшенню якості ремонту, підвищенню продуктивності праці, зменшенню трудомісткості та зниженню вартості ремонту.

6.4.15 Загальний обсяг робіт з ПР-1, ПР-2 та ПР-3 складається з обов'язкового обсягу робіт, що визначений цими Правилами, та додаткових робіт.

Усі додаткові роботи, що підлягають виконанню під час ПР-1, ПР-2 та ПР-3 визначаються майстром (бригадиром) на підставі огляду електровоза та записів, зроблених у журналі технічного стану (форма ТУ-152) [8].

6.4.16 Результати контрольних вимірювань розмірів і параметрів механічного обладнання, ТЕД, електричної ізоляції дахового обладнання та високовольтних кіл записуються в книгу ремонту електровоза (форма ТУ-28) [8].

6.4.17 При проведенні опосвідчення колісної пари його результати записують в книгу реєстрації опосвідчення колісних пар (форма ТУ-21) [8].

6.4.18 При виконанні ремонту конструкцій кузовів електровозів (у тому 
числі кабін машиніста) повинно передбачатися застосування сучасних марок 
негорючих та нетоксичних неметалевих матеріалів, що вироблені згідно з нормативним документом на виготовлення, відповідають вимогам з охорони праці та 
пожежної безпеки на залізничному транспорті, мають офіційні сертифікати відповідності з пожежної безпеки, що видані державною системою УкрСЕПРО, а також – дозвіл Укрзалізниці на право їхнього застосування при проведенні ремонтів.

Дозволяється при проведенні ПР виконувати заміну типів і марок виробів, матеріалів та миючих засобів, що використовуються при ремонтних роботах, у 
разі, якщо пропонована на заміну продукція має не гірші за показниками властивості проти тих виробів і матеріалів, що передбачені конструкторською чи технологічною документацією. При цьому така заміна повинна погоджуватись у встановленому порядку.

6.4.19 Усі неметалеві матеріали, що застосовуються для внутрішнього 
обладнання електровозів, у залежності від їхнього призначення повинні мати офіційні копії сертифікатів відповідності системи УкрСЕПРО в яких наведенні такі дані про підтвердження пожежно-технічних характеристик, а саме:

а) показники групи горючості;

б) індекс поширення полум’я;

в) коефіцієнт димоутворювальної здатності (до 500 м2/кг);

г) токсичності газоподібних продуктів горіння, що визначають згідно ГОСТ 12.1.044.

6.4.20 При виконанні ПР електровозів неметалеві матеріали потрібно застосовувати з дотриманням таких умов:

а) негорючі неметалеві матеріали – для заміни стель, підшивки даху, повітроводу вентиляційної установки;

б) негорючі або важкогорючі неметалеві матеріали – для заміни таких конст-рукцій:

1) перегородок, каркасів крісел локомотивної бригади та каркасу сидіння машиніста-інструктора;

2) обшивки стін і дверей;

3) обрешітки стін, стель і даху;

4) конструкцій підлоги (обрешітка, термоізоляція, настил);

5) дерев’яних закладних деталей, що були просочені сертифікованим в системі УкрСЕПРО вогнезахисним складом з терміном захисної дії не менше 10 років;

в) важкогорючі або важкозаймисті неметалеві матеріали – для заміни таких конструкцій:

1) гідроізоляції, дифузорів;

2) компенсуючих вставок і звукоізоляційних елементів вентиляційної установки та кондиціонера;

3) звукоізоляції стель, теплоізоляції труб;

4) оббивки крісел локомотивної бригади та сидіння машиніста-інструктора;

г) неметалеві матеріали, що не поширюють або повільно поширюють полум’я – для заміни покриття підлоги.

6.4.21 Усі неметалеві матеріали, що використовують для виготовлення крісел машиніста, повинні відповідати вимогам НАПБ В.01.010-2009/510 та не поширювати горіння при випробуваннях за методикою, що наведена в додатку 2 "Технічних вимог щодо забезпечення пожежної безпеки пасажирських вагонів", ЦУО-0039, що затверджені наказом Укрзалізниці від 29.10.2010 № 701-Ц (далі – Технічні вимоги ЦУО-0039) [46].

6.4.22 Задня стінка кабіни машиніста повинна мати властивості протипожежної перегородки з межею вогнестійкості не менше ніж 0,5 год., що повинно бути підтверджено сертифікатом відповідності системи УкрСЕПРО.

6.4.23 Текстильні матеріали (у тому числі з покриттям і просоченням) для заміни штор, оббивки крісел, вентиляційних патрубків ТЕД тощо мають бути важкозаймистими згідно з ДСТУ 4155.

6.4.24 Для заміни старої електропроводки або прокладання нової (під час виконання модернізацій) потрібно застосовувати кабельні вироби, що мають сертифікати відповідності системи УкрСЕПРО та ізоляція яких не поширює горіння згідно з ГОСТ 12176 (МЭК 332-3).

6.4.25 Підчас виконання ПР електровозів необхідно виконувати вимоги таких галузевих нормативних документів:

– "Плити фанерні, які використовуються для ремонту пасажирського та тягового рухомого складу залізниць України. Технічні вимоги", що затверджені розпорядженням від 23.06.2010 № ЦЛ-9/904 [47];

– "Правил застосування спеціалізованого, тепло- та звукоізоляційного негорючого утеплювача для використання на пасажирському, тяговому та моторвагонному рухомому складі залізничного транспорту України при будуванні й капітальних ремонтах", що затверджені наказом Укрзалізниці від 19.05.2008 № 257-Ц [48];

– "Правил застосування спеціалізованого транспортного лінолеуму для використання на пасажирському та тяговому рухомому складі залізничного транспорту України при новому локомотиво- та вагонобудуванні і капітальних ремонтах", що затверджені наказом Укрзалізниці від 22.05.2006 № 184-Ц [49];

6.4.26 Після закінчення робіт з виконання ТО чи ПР у журналі технічного стану (форма ТУ-152) [8] в установленому порядку робиться запис про проведення відповідного виду ТО чи ПР.

# 7 ТЕХНІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ ДЕПО ТА ПУНКТУ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ЛОКОМОТИВІВ

7.1 Технічне оснащення депо та ПТОЛ повинно бути забезпечене згідно з паспортом депо.

Кількість, технічні дані, стан і використання спеціалізованих відділень та цехів, а також верстатів, підйомно-транспортного обладнання, спеціалізованого технологічного обладнання, інструменту, пристроїв, КВП та апаратури повинні відповідати таким вимогам:

а) сучасному рівню розвитку техніки, нормам з пожежної безпеки, охорони праці, виробничої естетики, екології та санітарним нормам;

б) забезпечувати виконання необхідної програми ТО та ПР при стабільно високій якості робіт;

в) забезпечувати можливість виконання разом з програмою ТО та ПР непланових ремонтів.

7.2 ПТОЛ розташовуються у критих приміщеннях та оснащуються технологічним обладнанням, виходячи з потреби виконання робіт в обсязі ТО-2.

7.3 Місця розташування й будова пристроїв постачання водою та пристроїв обмивання електровозів повинні задовольняти вимогам потоковості робіт і охорони праці. При цьому роботи із зовнішнього обмивання електровозів повинні проводитися на спеціально обладнаних пунктах, що мають каналізацію для відведення стічних вод до очисних споруд.

Види миючих і дезінфікуючих засобів, що використовуються для зовнішнього обмивання кузова, прибирання кабін керування, санвузлів і машинного відділення електровозів та дезінфікування відповідних місць, а також речовини для знежирення ходових частин й обладнання електровозів та засоби індивідуального захисту працівників, які виконують роботи з миття, дезінфекції, очищення, знежирення, визначаються спеціальним переліком, що затверджується Головним державним санітарним лікарем залізничного транспорту України.

7.4 Колії на стійлах для виконання ТО та ПР електровозів повинні бути нівельовані, мати нульовий ухил (у важких умовах розташовувати колії на ухилі не крутіше 2,5+) згідно зі СНиП 2.05.07. Для зручності огляду механічної частини електровозів на стійлах ПТОЛ та цехів ПР-1 рівень колії повинен бути піднятий. Стійла обладнують оглядовими канавами та естакадами для огляду, монтажу й перевірки дахового обладнання, при цьому в цехах ПР-2 та ПР-3 естакадами обладнують лише окремі стійла, виходячи з технологічної необхідності.

7.5 Для проведення ПР-1 і ПР-2 депо повинно мати необхідні допоміжні цехи й відділення, що укомплектовані виробничим обладнанням і технологічним оснащенням, які обумовлені табелем основного підйомно-транспортного, верстатного й технологічного обладнання, стендів та пристроїв депо, у тому числі:

а) колесотокарні верстати для обточування колісних пар без викочування їх з-під електровоза;

б) зварювальні агрегати, пости газового зварювання й різання;

в) пристрої для підігрівання й сушіння ізоляції ТЕД;

г) механізовані стійла, що дозволяють виконувати вивішування й прокручування колісних пар і ТЕД, а також зняття й встановлення автозчепного пристрою, фрикційних апаратів, КМБ, іншого важкого обладнання;

д) засоби неруйнівного контролю відповідальних складанних одиниць електровозів;

е) пристрої для механізованого, з дозуванням, заправлення мастилом вузлів тертя;

ж) електричні домкрати для піднімання кузова;

и) мостові крани, інші вантажопідіймальні механізми для зняття й установлення колісних пар, ТЕД, допоміжних машин, струмоприймачів тощо;

к) мийні машини для зовнішнього обмивання кузовів електровозів;

л) транспортні засоби (електро- й автокари, електронавантажувачі, візки тощо);

м) засоби технічної діагностики електричних кіл, апаратів, електричних машин, агрегатів, електронного обладнання, складанних одиниць механічного обладнання, пневматичного й автогальмівного обладнання, радіостанцій, АЛС, пристроїв контролю пильності, автостопа;

н) пристрої для випробування роботи електричної апаратури, пневматичного й автогальмівного обладнання, радіостанцій, АЛС, пристроїв контролю пильності машиніста, автостопа;

п) сучасні КВП та інструмент;

р) випробувальні пристрої та стенди.

7.6 Депо, які виконують ПР-3 електровозів, повинні мати відділення з ремонту колісних пар, електричних машин, роликових підшипників, механізовані позиції з розбирання й складання вузлів і агрегатів, мийні машини, пристрої для механізованого очищення й фарбування кузовів та обладнання електровоза, сушильні печі для електричних машин, обладнання для поверхневого зміцнення, термічного й електрохімічного оброблення деталей, випробувальні станції електричних машин та апаратів, пристрої для дефектоскопії відповідальних деталей і складанних одиниць електровозів.

7.7 Стійла в цеху ПР-3 повинні розташовуватися в підкрановому полі та мати електродомкрати для підіймання кузова. У цеху повинні бути виділені місця й знаходитись пристрої для очищення, миття, складання та зберігання візків, колісних пар, деталей механічного обладнання, ТЕД, електричних апаратів тощо, а також стенди для перевірки геометричних розмірів рам візків та перевірки пружних характеристик пружин буксового й колискового підвішування під навантаженням.

Проходи та проїзди в цехах повинні бути вільними й мати розміри, що дозволяють використовувати наявні транспортні засоби.

Цех ПР-3 повинен мати дільницю з обладнанням для перевірки й регулювання розважування електровозів за осями й колесами.

7.8 Рівень освітлення цехів, оглядових канав, робочих місць повинен створювати умови для забезпечення належної якості огляду електровозів, ремонту знятого з них обладнання та відповідати нормативам освітленості приміщень згідно з ДБН В.2.5-28.

7.9 Депо повинно мати хіміко-технічну лабораторію для виконання аналізів та випробування мастил, олив, ізоляційних і лакофарбових матеріалів, електролітів тощо.

7.10 Засоби вимірювальної техніки, що застосовуються при ТО та ПР електровозів повинні мати чинні свідоцтва про повірку або калібрування. Випробувальне обладнання повинно мати свідоцтва про атестацію.

Засоби вимірювальної техніки повинні проходити обов'язкову періодичну повірку згідно з ДСТУ 2708, випробувальне обладнання – атестацію згідно з ГОСТ 24555.

7.11 Пропускна спроможність ПТОЛ, стійл цехів ТО-4 та ПР повинна відповідати паспорту депо й забезпечувати виконання ремонту електровозів з належною якістю та в установлений термін.

# 8 МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

8.1 Номенклатура матеріалів і запасних частин, що необхідні депо для виконання відповідних видів ремонту згідно з Установленим планом проведення ремонту електровозів, визначається виходячи з потреб у матеріалах, обладнанні, складанних одиницях і деталях, що за характером роботи й використання поділяються на такі:

а) швидкозношувані, що підлягають періодичній заміні після певного пробігу електровоза;

б) регламентовані обсягами виконання ПР;

в) складанні одиниці й деталі обладнання, що підлягають заміні, виходячи з аналізу роботи такого обладнання.

8.2 Матеріали й запасні частини, що використовуються при ремонті електровозів, повинні відповідати вимогам робочих креслеників, вказівок відповідних підрозділів Укрзалізниці та стандартів і технічних умов на їхнє виготовлення.

Кожна партія матеріалів, що надходить у депо для використання при ремонті електровозів, повинна мати сертифікат відповідності державної системи 
УкрСЕПРО, погодження Укрзалізниці на право застосування та піддаватися вхідному контролю працівниками підрозділів відділу матеріально-технічного забезпечення депо відповідно до вимог ГОСТ 24297 та "Положення про систему вхідного контролю на залізничному транспорті України", що затверджене наказом Укрзалізниці від 29.04.2011 № 174-Ц [9].

8.3 Служба локомотивного господарства залізниці встановлює для кожного депо нормативи основних і обігових коштів на утримання запасу матеріалів та запасних частин і забезпечує виділення необхідного фінансування, відповідно до затверджених норм витрат цих матеріалів і запасних частин.

8.4 Кожне депо повинно мати незнижуваний та технологічний запаси матеріалів, деталей, а також складанних одиниць і обладнання.

Номенклатура й кількість незнижуваного та технологічного запасів розробляються в депо, на підставі обсягів ремонтних робіт і чинних норм витрат матеріалів і запасних частин, та затверджуються начальником служби локомотивного господарства залізниці.

8.5 Начальник депо, відповідно до плану проведення ТО та ПР і обсягів видів ремонтів, встановлює порядок і періодичність поповнення технологічного запасу матеріалів і запасних частин, порядок контролю за наявністю та станом незнижуваного запасу матеріалів і запасних частин, а також визначає умови їхнього зберігання.

Заступник начальника депо з ремонту, відповідно до затвердженого порядку поповнення депо матеріалами й запасними частинами, подає заявку із зазначенням термінів їхнього постачання, а начальника відділу з матеріально-технічного забезпечення повинен вжити заходів щодо своєчасного забезпечення виробничих дільниць депо матеріалами й запасними частинами згідно з чинними нормами витрат. При цьому вони повинні здійснювати контроль за правильним і ощадливим використанням матеріальних засобів.

8.6 У депо повинна постійно проводитись системна робота з визначення шляхів економії матеріалів і запасних частин. Для цього організаційне й технологічне забезпечення ТО та ПР електровозів повинне гарантувати максимальне збереження й цілісність деталей, складанних одиниць, агрегатів і обладнання, а також їхнє ефективне відновлення й, відповідно, забезпечення можливості повторного використання.

8.7 Відповідно до встановлених вимог щодо організації виробничого процесу, у депо впроваджується система, що регулює порядок отримання, збереження й видачі матеріалів та запасних частин, у тому числі продукції, виготовленої у власних цехах та відділеннях.

Депо повинне вести сортовий та кількісний облік матеріалів і запчастин.

8.8 Порядок забезпечення ПТОЛ матеріалами й запасними частинами встановлюється відповідним наказом начальника залізниці.

8.9 Своєчасне поповнення ПТОЛ обладнанням, пристроями, інструментом, запасними частинами й матеріалами покладається на начальника служби матеріально-технічного забезпечення залізниці та начальника депо.

8.10 ПТОЛ повинні бути забезпечені необхідним обладнанням, пристроями, інструментами та КВП, технологічним запасом деталей і матеріалів, засобами й інвентарем для санітарно-гігієнічного оброблення електровозів згідно з переліком незнижуваного технологічного запасу, що затверджується начальником служби локомотивного господарства, відповідно до орієнтовних переліків, що затверджені ЦТ.

8.11 Депо, що йому підпорядковано ПТОЛ, зобов'язане в установлений термін подати у службу матеріально-технічного забезпечення відповідної залізниці обґрунтовані заявки на матеріали й запасні частини для забезпечення ними річної програми проведення ТО-2 електровозів. Для цього начальником депо покладається відповідальність за постачання ПТОЛ на начальника відділу матеріально-технічного постачання депо або майстра (старшого майстра) ПТОЛ чи іншого відповідального працівника депо. При складанні заявок необхідно керуватися диференційованими нормами витрат матеріалів і запасних частин, що затверджені начальником відповідної залізниці в установленому порядку.

# 9 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ТЕХНОЛОГІЇ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ Й ПОТОЧНОГО РЕМОНТУ

9.1 Цехи й відділення депо повинні бути забезпечені чинною експлуатаційною й ремонтною документацією з ТО й ПР електровозів. Нормативна документація у вигляді технологічних карт, креслеників, ескізів, схем, таблиць, виписок повинна знаходитися в цехах, а також бути розміщеною на відповідних виробничих дільницях і робочих місцях. Правила й інструкції з ремонту, технологічні інструкції, складальні кресленики, ремонтні керівництва, на підставі яких розроблена технологічна документація для цехів, повинні зберігатися у відділі головного технолога.

9.2 Машиніст-випробувач, а в разі його відсутності локомотивна бригада, що здає електровоз, або резервна локомотивна бригада, зобов’язані перед поставленням електровоза на стійло перевірити роботу його допоміжних машин, зарядних пристроїв АБ, перетворювачів, струмоприймачів, автогальмівного обладнання, пристроїв освітлення, а також, в холодну пору року, опалення, при живленні від контактної мережі.

9.3 Для забезпечення якісного виконання ТО та ПР і відповідних цьому умов роботи ремонтного персоналу, а також належної чистоти в приміщеннях депо електровоз, перед поставленням на стійло, зокрема його візки й дах, повинні бути очищені від забруднень, а в холодну пору року, при потребі, – від снігу й льоду. Послідовність очищення електровоза, його обладнання й поверхонь повинна бути технологічно прив'язана до проведення огляду, що проводиться з метою перевірки його технічного стану. Така взаємопов'язаність підвищує ефективність виявлення (за наявністю іржі, кольорів мінливості, скупчення пилу, протікання оливи тощо) тріщин, ознак зміщення чи перегрівання деталей, ослаблення щільності в з'єднаннях, інших несправностей.

9.4 Забороняється використовувати в процесі ремонту чи лишати без ремонту оголені проводи або проводи з пошкодженою ізоляцією.

9.5 Електричні апарати, ТЕД, допоміжні машини необхідно продути сухим чистим (без сторонніх рідких і твердих домішок) стисненим повітрям, що відповідає вимогам ГОСТ 17433. Перевірку забрудненості стисненого повітря виконувати згідно з ГОСТ 24484.

За потреби електричні апарати або їхні окремі забруднені частини протирають чистим ганчір'ям.

Очищення поверхонь кузова й продування обладнання повітрям виконувати на коліях екіпірування із застосуванням, де це необхідно, місцевих відсмоктувачів. Працівники депо, що зайняті на таких роботах, повинні виконувати їх з використанням індивідуальних засобів захисту. При продуванні наконечник шланга не наближати до ізоляції обладнання менше ніж на 150 мм.

9.6 Для запобігання надмірному зволоженню й подальшому пошкодженню ізоляції електричних машин, електровози необхідно ставити на стійла цехів депо, що опалюються в холодну пору року й мають плюсову температуру, тільки з прогрітими ТЕД і допоміжними електричними машинами. У іншому випадку вони повинні, при потребі, підігріватися та просушуватися. При цьому режими підігрівання й сушіння повинні відповідати вимогам "Інструкції з підготовки до роботи та технічного обслуговування електровозів у зимовий період", ЦТ-0052, що затверджена наказом Укрзалізниці від 10.07.02 р. № 353-Ц (далі – Інструкція 
ЦТ-0052) [10].

9.7 Усі деталі, після розбирання обладнання й складанних одиниць електровоза, повинні бути очищені від бруду й іржі та знежирені для подальшого проведення дефектації й ремонту.

9.8 Під час виконання ТО та ПР, з метою запобігання виникненню в процесі експлуатації електровозів тріщин та зламів у їхніх складанних одиницях і деталях, необхідно дотримуватись таких вимог:

а) наносити на деталі клейма, знаки, мітки лише встановленого зразка в місцях і в спосіб, що передбачені креслениками, інструкціями, іншими нормативними документами;

б) не допускати нанесення зубилом будь-яких міток чи знаків на рамах візків, рамах кузовів, колісних парах, буксах, шестернях, деталях ресорного підвішування, гальмівної важільної передачі (далі – ГВП) тощо.

9.9 Усунення дефектів у деталях і складанних одиницях електровозів методами зварювання та наплавлення виконують відповідно до вимог документа 
"Инструктивные указания по сварочным работам при ремонте тепловозов, 
электровозов и мотор-вагонного подвижного состава", ЦТтеп/251, що затверджені МШС СРСР у 1975 р. (далі – Інструктивні вказівки ЦТтеп/251) [11].

На електровозах, при виявленні тріщин у несучих конструкціях візків чи кузова, зварювальні роботи виконувати відповідно до вимог Інструктивних вказівок ЦТтеп/251 [11] та технічних рішень, що розроблені профільною науковою організацією для усунення певних видів дефектів. Такі технічні рішення розробляються в установленому порядку та проходять обов'язкове погодження з ЦТ.

При виборі підприємства для проведення ремонту несучих конструкцій необхідно враховувати складність ремонтних робіт, технічну та технологічну оснащеність відповідного локомотивного депо чи локомотиворемонтного заводу й наявність працівників належного рівня кваліфікації.

9.10 Перед виконанням зварювальних робіт на рамах візків, рамі кузова чи остовах електричних машин правильність підготування до зварювання дефектних місць повинна бути перевірена майстром. Після виконання зварювальних робіт якість зварювання перевіряється майстром, після чого роботи приймаються представником ЦТА.

9.11 Зварювальні роботи в місцях, що мають невогнестійку термічну чи електричну ізоляцію або дерев’яні частини, необхідно виконувати лише після розбирання та видалення цих частин з місць контакту з металом, який буде нагріватися.

9.12 Пофарбовані чи оброблені поверхні деталей, електричні апарати, радіоелектронні елементи, електронні блоки, проводи, невогнестійкі частини конструкцій, що розташовані поблизу місця виконання зварювальних робіт, при проведенні таких робіт повинні бути захищені від попадання на них бризок розплавленого металу або дотику електродом.

9.13 При виконанні електрозварювальних робіт зворотний провід повинен бути приєднаний якомога ближче до місця зварювання.

9.14 Електрозварювальні роботи необхідно проводити так, щоб унеможливити вплив зварювального струму на вузли електровоза з підшипниками кочення та пружини буксового й колискового ресорних підвішувань.

9.15 Забороняється кріпити деталі болтами й гайками, що мають зношену, зірвану або пошкоджену різьбу й забиті грані, установлювати болти, шплінти й інші кріпильні деталі, що не відповідають вимогам креслеників.

9.16 Отвори під болти в з'єднуваних деталях, при їхньому зміщенні відносно одне одного на величину, що унеможливлює проходження болта відповідного розміру, необхідно обробити за допомогою розвертки або наплавити й заново просвердлити. Задирки й гострі краї отворів зняти зенківкою. Збільшення діаметрів отворів під болти за допомогою оправки категорично забороняється.

9.17 Положення деталей різьбових з'єднань після затягування повинно фіксуватися за допомогою пружинних шайб, шплінтів чи контргайок, якщо до їхнього кріплення в кресленику немає інших вимог.

Шплінт повинен бути встановлений у паз корончатої гайки або знаходитись на відстані не більше ніж 3,0 мм від торця звичайної гайки. При цьому кінці шплінта повинні бути розведені на кут не менше ніж 60°, а довжина шплінта повинна бути такою, щоб не більше ніж 75 % шплінта знаходились у шліцах гайки, знос поперечного перерізу шплінта не повинен перевищувати 20 %.

9.18 Відновлення розмірів деталей електровозів методами електродугового чи вібродугового наплавлення, хромування, а також із застосуванням герметиків чи епоксидних компаундів або іншими методами; зміцнення поверхонь деталей термообробкою, хромуванням тощо; відновлення гальванічних та інших покриттів, що передбачені креслениками; застосування синтетичних полімерних матеріалів для заміни чи ремонту деталей і складанних одиниць необхідно виконувати згідно з конструкторською документацією, технологічними картами чи письмовими вказівками, що погоджені в установленому порядку.

9.19 При проведенні ремонту електровозів, вимірювання основних розмірів і параметрів деталей, складанних одиниць, агрегатів, обладнання виконується під контролем майстра чи бригадира спеціально підготованими фахівцями, що відповідальні за виконання таких вимірювань.

9.20 Після ТО-2, ПР-1, ПР-2, ПР-3 провести екіпірування електровозів піском, обтиральними матеріалами тощо в спеціальних пунктах екіпірування (на коліях депо), що обладнані відповідним чином. Екіпірування електровозів проводити в установленому порядку.

9.21 Після закінчення всіх робіт з ТО-2, ПР-1, ПР-2 чи ПР-3 потрібно, щоб відповідальна посадова особа, що призначена наказом начальника депо, поставила в журналі технічного стану (форма ТУ-152) [8] спеціальний штамп (печатку) та зробила запис такого змісту: "Електровоз первинними засобами пожежогасіння та ізолюючими протигазами для локомотивної бригади укомплектований згідно зі встановленими нормами, системи виявлення та гасіння пожеж справні й заряджені повністю", після чого зазначила посаду та прізвище й поставила дату та підпис. Запис щодо систем виявлення та гасіння пожеж робиться лише в разі наявності на електровозі модернізацій щодо обладнання відповідними системами.

# 10 ТЕХНІЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ПРИ ТЕХНІЧНОМУ 
ОБСЛУГОВУВАННІ ТА ПОТОЧНОМУ РЕМОНТІ

10.1 Технічна документація кожного електровоза повинна містити відомості про основні його складанні одиниці, виконані конструктивні зміни та модернізації, планові й додаткові роботи з ТО й ПР, а також про міжремонтні пробіги електровоза.

10.2 На кожен електровоз ведеться технічний паспорт установленої форми (формуляр), книга ремонту (форма ТУ-28) [8] і журнал технічного стану (форма ТУ-152) [8]. Також повинні вестися технічні паспорти на все основне обладнання й складанні одиниці електровоза згідно з переліком, що затверджений ЦТ.

10.3 У технічному паспорті (формулярі) електровоза вказуються номери й дати установлення та зняття його основних складанних одиниць, причини їхньої заміни, дані про міжремонтний пробіг, дати виконання ПР-2, ПР-3, КР-1, КР-2 та пробіги між ними, а також відомості про зміни в конструкції та комплектації.

У технічному паспорті складанної одиниці чи обладнання вказується:

а) дата виготовлення, заводський номер, основні технічні характеристики;

б) номер електровоза й дата установлення;

в) відомості про міжремонтні пробіги й виконані ремонти для усунення несправностей;

г) відомості про виконані заміни основних складанних одиниць і деталей, причини цих замін;

д) дата зняття з електровоза при виконанні ремонту крупноагрегатним методом.

10.4 У книзі ремонту електровоза (форми ТУ-28) [8] повинні бути записи про виконання ПР, , а також перелік основних і додаткових робіт із зазначенням дат та виконавців робіт.

10.5 У журналі технічного стану (форма ТУ-152) [8] ведеться реєстрація:

а) відмов складанних одиниць і обладнання електровоза в експлуатації;

б) результатів усунення відмов;

в) результатів приймання-здавання електровоза при виконанні ТО та ПР;

г) результатів перевірки АЛС, пристроїв контролю пильності машиніста, приладів безпеки руху, пристроїв радіозв'язку;

д) технічного стану та роботи систем пожежної сигналізації та пожежогасіння (за наявності на електровозі відповідних модернізацій);

е) наявності й технічного стану первинних засобів пожежогасіння, згідно з НАПБ 03.004 та ЦТ-0067, а також випадків їхньої заміни.

10.6 Реєстрація міжремонтних пробігів, запис результатів вимірювання розмірів і параметрів основних складанних одиниць та обладнання кожного електровоза, що передбачено правилами ремонту й інструкціями, повинні вестися в книгах та журналах установленої форми.

10.7 При відправленні електровозів на ПР-3 в інше депо чи на КР на локомотиворемонтний завод разом із ними повинні пересилатися оформлені їхні технічні паспорти та затверджені начальником депо переліки додаткового ремонту. Після закінчення ПР-3 чи КР, технічні паспорти, з усіма необхідними записами, разом з електровозами повинні бути повернуті в депо приписки. Правильність оформлення записів у технічних паспортах перевіряється представником ЦТА перед підписанням акта приймання електровоза з ремонту.

10.8 Оформлення документації щодо відмов на шляху проходження та випадків виконання непланового ремонту повинно проводитися згідно з "Інструкцією з розслідування та обліку випадків несправностей локомотивів і моторвагонного рухомого складу, які призвели до транспортних подій , їх непланових ремонтів, пошкоджень та відмов", ЦТ-0168, затверджена наказом Укрзалізниці від 09.04.2008 № 204-Ц (далі – Інструкція ЦТ-0168) [12].

10.9 Порядок реєстрації робіт щодо огляду, ревізії й ремонту обладнання, а також порядок запису результатів вимірювання основних розмірів і параметрів обладнання до технічних паспортів (формулярів), книг і журналів установленої форми, визначається начальником депо згідно з нормативними документами, що регламентують порядок складання звітних і облікових форм.

# 11 ВИПРОБУВАННЯ Й ПРИЙМАННЯ ЕЛЕКТРОВОЗІВ, КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ Й ПОТОЧНОГО РЕМОНТУ

11.1 Методи й засоби контролю технічного стану електровозів, їхніх електричних машин і апаратів, обладнання, приладів, пристроїв, складанних одиниць і деталей повинні забезпечувати об'єктивну оцінку якості робіт з ТО й ПР та унеможливлювати експлуатацію технічно-несправних електровозів.

11.2 Усі відремонтовані й заново виготовлені деталі перед установленням на електровози чи здаванням до комори повинні пройти контроль якості.

11.3 Агрегати, апарати, складанні одиниці перед установленням на електровоз повинні бути перевірені згідно з вимогами відповідних розділів цих Правил.

Обов'язковій перевірці підлягають:

а) КМБ, ТЕД;

б) допоміжні електричні машини;

в) компресори головні й допоміжні;

г) ТТ, ВУ, випрямлячі;

д) розрядники, обмежувачі перенапруг;

е) ГВ;

ж) усі електричні апарати й електричні кола електровоза;

и) електронне обладнання;

к) системи протипожежного захисту (за наявності на електровозі відповідних модернізацій);

л) швидкостеміри;

м) електропневматичні клапани автостопа;

н) крани машиніста, повітророзподільники, електроповітророзподільники;

п) запобіжні й зворотні клапани;

р) пробкові й кінцеві крани;

с) повітряні резервуари;

т) повітряні рукави кінцеві та струмоприймачів;

у) стрижні колискового підвішування, буксові повідки;

ф) амортизатори центральних опор;

х) повертальні пристрої;

ц) деталі ГВП;

ш) гідравлічні амортизатори.

11.4 Перелік деталей, складанних одиниць, апаратів, машин, агрегатів, що підлягають випробуванням, установлює начальник депо, виходячи з такого:

а) вимог чинного наказу Укрзалізниці про запровадження системи ТО, експлуатування, ПР та КР ТРС;

б) цих Правил;

в) особливостей конструкції електровозів відповідної серії;

г) умов експлуатування електровозів відповідної серії.

11.5 Вольтметри, амперметри, лічильники, манометри підлягають державній повірці відповідно до вимог ДСТУ 2708.

11.6 Обсяг, характер і порядок випробування й перевірки повинні відповідати вимогам цих Правил, державних стандартів, галузевої нормативної документації, ремонтної технологічної документації та технічної документації заводу-виробника.

11.7 Перелік деталей електровозів, що підлягають обов'язковій дефектоскопії із застосуванням методів неруйнівного контрою, та періодичність проведення дефектоскопії наведено в додатку Б. Під час проведення дефектоскопії необхідно керуватися вимогами "Інструкції по магнітному контролю відповідальних деталей тягового рухомого складу залізниць України", ЦТ-0066, що затверджена наказом Укрзалізниці від 04.03.03 № 060-Ц (далі – Інструкція ЦТ-0066) [13] та "Інструкції з ультразвукової дефектоскопії відповідальних деталей та нероз'ємних вузлів при ремонтах ТРС і МВРС", ЦТ-0069, що затверджена наказом Укрзалізниці від 11.07.03 № 170-Ц (далі – Інструкція ЦТ-0069) [14] та "Інструкції з кольорової дефектоскопії відповідальних деталей та вузлів при ремонтах", що затверджена наказом Укрзалізниці від 30.03.2012 № 109-Ц (далі – Інструкція) [50].

Допускається, за потреби, проведення ультразвукової дефектоскопії для визначених видів деталей і складанних одиниць за окремими інструкціями, що розроблені спеціалізованими організаціями для застосування при виконанні ремонту ТРС та затверджені в установленому в Укрзалізниці порядку.

11.8 Начальники служб локомотивного господарства залізниць і начальники депо зобов'язані встановлювати необхідні доповнення до переліку, що наведений в додатку Б, для системного контролю за деталями, в яких з певного часу почала спостерігатися періодична поява тріщин.

11.9 Майстри або бригадири відповідних цехів депо зобов'язані проводити контроль за виконанням таких основних робіт:

а) підійманням і опусканням кузова;

б) викочуванням і підкочуванням візків;

в) зніманням рам візків з колісних пар, установленням рам візків на колісні пари, правильністю розташування колісних пар у візку;

г) перевіркою технічного стану рам візків;

д) ревізією центральних і бічних опор кузовів, колискового підвішування, шворнів, шворневих вузлів;

е) оглядом вентиляційних каналів кузовів перед підкочуванням візків;

ж) ревізією і перевіркою зачеплення тягових зубчастих передач та випробуванням КМБ;

и) зовнішньою візуальною перевіркою технічного стану автозчепних пристроїв;

к) оглядом і опосвідченням колісних пар;

л ревізією буксових вузлів;

м) ревізією ТТ;

н) ревізією ВУ та випрямлячів;

п) оглядом і прийманням ТЕД та допоміжних машин після випробувань;

р) перевіркою правильності підмикання підвідних кабелів ТЕД після підкочування візків під електровоз;

с) перевіркою правильності підмикання підвідних кабелів допоміжних машин після ревізії й ремонту або заміни;

т) перевіркою статичної характеристики струмоприймачів;

у) монтажем високовольтного вводу;

ф) перевіркою послідовності вмикання й вимикання електричних апаратів на кожній позиції в режимах тяги й електричного гальмування;

х) перевіркою роботи апаратів захисту;

ц) перевіркою роботи електромеханічних пристроїв блокування доступу до обладнання, що знаходиться під напругою;

ш) випробуванням роботи обладнання електровоза під напругою контактної мережі;

щ) перевіркою і випробуванням гальмівного обладнання після огляду чи ревізії й ремонту;

ю) перевіркою роботи приладів безпеки руху, АЛС, автостопа, поїзного радіозв'язку;

я) ревізією гідравлічних гасителів коливань;

а1) перевіркою наявності та справності первинних засобів пожежогасіння, ізолюючих протигазів та систем виявлення й гасіння пожеж (за наявності на електровозі відповідних модернізацій);

б1) роз'єднанням і з'єднанням електровозів при постійній роботі з керуванням за системою багатьох одиниць.

11.10 Представники ЦТА під час проведення будь-якого з видів ПР зобов'язані контролювати якість виконання робіт, виходячи з обов'язковості дотримання вимог прийнятої технології ремонту, державних стандартів, цих Правил, іншої галузевої нормативної документації, та приймати в процесі складання й випуску з ремонту електровоза такі основні електричні машини, агрегати, апарати, складанні одиниці, інвентар:

а) ТЕД і допоміжні машини;

б) перевірку або випробування всіх видів електричних машин;

в) ТТ, згладжувальні реактори;

г) ВУ, випрямлячі та їхній захист;

д) високовольтний увід;

е) візки в цілому, а особливо такі їхні складові:

1) рами візків;

2) колісні пари;

3) тягові зубчасті передачі;

4) корпуси букс і роликові підшипники та складені буксові вузли;

5) буксове й колискове підвішування;

6) гідравлічні гасителі коливань;

7) ГВП;

ж) раму кузова;

и) бічні опори кузова;

к) пружні площадки міжсекційних переходів;

л) автозчепні пристрої;

м) головні й допоміжні компресори;

н) прилади автоматичного й електропневматичного гальм;

п) манометри, повітряні резервуари;

р) повітропроводи, з'єднувальні рукави та їхнє випробування;

с) перевірку роботи пневматичної й гальмівної систем;

т) правильність роботи електричних апаратів у всіх режимах;

у) звукові сигнали, склоочисники;

ф) струмоприймачі;

х) електричні апарати захисту;

ц) електронне обладнання;

ш) АБ та їхні зарядні пристрої;

щ) прилади безпеки руху та їхні приводи;

ю) пристрої обігріву (у холодну пору року);

я) електромеханічні пристрої блокування доступу до обладнання, що знаходиться під напругою;

а1) пристрої радіозв'язку, АЛС, контролю пильності машиніста;

б1) внутрішнє й зовнішнє фарбування кузова та фарбування відповідного обладнання електровоза;

в1) первинні засоби пожежогасіння, ізолюючі протигази та системи виявлення й гасіння пожеж (за наявності на електровозі відповідних модернізацій).

11.11 Представники ЦТА повинні перевіряти надійність кріплення обладнання електровоза, а особливо електричних машин, ТТ, згладжувальних реакторів, електричних апаратів, кожухів зубчастих передач, буксових вузлів, запобіжних пристроїв, колієочисників, приймальних котушок АЛС, гальмівних циліндрів, повітряних резервуарів, драбин для підйому на дах, підніжок, поручнів, стель, дверей, вікон, кришок оглядових люків.

11.12 Представники ЦТА повинні під час проведення ТО-2 періодично контролювати повноту обсягу виконаних робіт та належний рівень якості цих робіт.

11.13 Після закінчення ПР-1 чи ПР-2 та перевірки роботи гальм і допоміжних машин, правильності вмикання апаратів у тяговому й гальмівному режимах, перевірки руху при керуванні з кожної кабіни, електровоз повинен бути прийнятий майстром та представником ЦТА. Готовність електровоза оформляється майстром записом у книзі обліку готовності (форма ТУ-125) [8].

11.14 Після закінчення ПР-3 електровоз повинен бути прийнятий майстром (старшим майстром) та представником ЦТА з випробуванням роботи автогальмів-ного обладнання й електричних кіл у тяговому й гальмівному режимах при керуванні з кожної кабіни машиніста.

Подальше випробування електровоза обкатуванням виконується в складі поїзда при подвійній тязі. Електровоз, що випробовується у складі поїзда ставиться ведучим.

Остаточне приймання електровоза оформляється після обкатування актом установленої форми.

Начальникам служб локомотивного господарства надається право дозволяти начальникам локомотивних депо не проводити випробування електровозів обкатуванням при гарантуванні справної роботи електровозів.

11.15 Для здійснення контролю за якістю ТО та ПР електровозів і за виконанням обов'язків, що покладені на підлеглих працівників, начальник депо та його заступники зобов'язані систематично, особисто за графіком, приймати з ТО та ПР, в першу чергу, електровози, що надійшли на неплановий ремонт або мали відмови в експлуатації, а також брати участь у випробуваннях електровозів обкатуванням згідно з нормативами особистої участі, що затверджені відповідним наказом. Результати огляду й приймання електровоза повинні бути відображені ними в книзі ремонту (форма ТУ-28) [8].

11.16 Заступники начальників залізниць, що відають локомотивним господарством, начальники служб локомотивного господарства залізниць, начальники локомотивних депо повинні систематично контролювати роботу ремонтних цехів локомотивних депо, організовувати перевірки технічного, протипожежного та санітарного стану електровозів інвентарного парку, що знаходяться в експлуатації, запасі Укрзалізниці та резерві відповідних залізниць.

# 12 ГАРАНТІЇ ЯКОСТІ РЕМОНТУ

12.1 Начальник депо зобов'язаний установити порядок виконання ТО та ПР, у тому числі визначити:

– персональну відповідальність кожного виконавця й колективну відповідальність у цілому всієї комплексної чи спеціалізованої бригади за якість робіт;

– заходи матеріального стимулювання працівників депо для підвищення якості ТО та ПР.

12.2 Машиніст особисто несе відповідальність за якість виконання ТО-1, він повинен навчати помічника машиніста раціональному виконанню ТО-1 і контролювати його роботу. Локомотивна бригада несе відповідальність за цілісність електровоза з моменту його приймання й до здавання іншій локомотивній бригаді або поставлення на ТО-2, ПР чи неплановий ремонт.

12.3 Ремонтний персонал і локомотивні бригади можуть бути притягнуті до дисциплінарної відповідальності за доповідними записками представників ЦТА, майстрів та машиністів-інструкторів з причини незадовільної якості та неповного обсягу виконання згідно з регламентом ТО та ПР електровозів.

12.4 Система контролю якості робіт у депо при проведенні ТО та ПР повинна враховувати:

– виконання робіт конкретним виконавцем;

– результати приймання відповідальними особами (бригадирами, майстрами, представниками ЦТА тощо) виконаної роботи в процесі ТО чи ПР;

– результати остаточного приймання електровоза майстром (старшим майстром), представником ЦТА та керівниками депо;

– оцінку технічного стану та якості ремонту електровоза;

– відмови й пошкодження електровоза за даними журналу технічного стану (форма ТУ-152) [8] та книги пошкоджень і несправностей локомотивів, моторвагонного рухомого складу та їхнього обладнання (форма ТУ-29) [8] тощо.

12.5 При проведенні ПР-3 в іншому депо, усі виявлені протягом гарантійного пробігу електровоза несправності (відмови), що є наслідком низької якості виконання ремонтних робіт, усуваються в депо приписки з подальшим пред'явленням рахунку депо, що виконало ремонт.

12.6 Гарантійний термін експлуатування електровоза після ПР-3 встановлюється, як правило, на період до першого ПP-1. При цьому для тягових трансформаторів, ТЕД, допоміжних електричних машин гарантійний термін, після виконання їм ПР-3, установлюється на період до другого ПР-1.

12.7 Рахунок за виконані роботи з усунення дефектів пред'являється на підставі акта, що складається за участі представника депо, яке проводило ремонт ПР-3. Для цього депо приписки, протягом не більше ніж трьох робочих днів з часу виявлення несправності, повинно викликати телеграмою представника депо, що проводило ПР-3, на визначений день з урахуванням часу на проїзд. У телеграмі зазначається номер електровоза, відомості про пробіг і виявлені недоліки проведення ПР-3. Копія телеграми направляється начальнику служби локомотивного господарства відповідної залізниці.

12.8 Перед складанням акта прибулому представнику депо, що проводило ПР-3 відповідного електровоза, повинні бути надані матеріали з розслідування псування, несправності чи непланового ремонту, характеристика умов експлуатування, ТО та ПР електровоза в депо приписки. У разі неявки представника у зазначений термін, складається акт, з визначенням винної сторони, за участі самих лише працівників депо приписки, а саме: начальника депо, майстра та представника ЦТА.

12.9 При оформленні рекламацій і претензій до якості ремонту керуватися вимогами, викладеними в "Положенні про порядок подачі в ремонт і видачі з ремонту рухомого складу" [44].

12.10 Порядок пред'явлення претензій, усунення несправностей, відшкодування витрат на ремонт, визначення відповідальності сторін за порушення цих Правил повинні бути відображені в договорі на ремонт електровозів.

12.11 За вказівкою начальника служби локомотивного господарства залізниці електровоз може бути повернуто для повторного ремонту в депо, яке проводило ремонт (у межах залізниці приписки електровоза).

# 13 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТО-1

13.1 Огляд механічної частини, ТЕД, допоміжних електричних машин, при прийманні-здаванні електровоза та при роботі на лінії, виконувати лише при за-гальмованому електровозі й опущеному струмоприймачі.

13.2 При прийманні електровоза в депо звернути особливу увагу на відсутність несправностей, з якими забороняється випускати локомотиви під поїзди відповідно до вимог 4.3.

13.3 Обсяг робіт, що підлягають виконанню під час ТО-1 локомотивними бригадами, установлюється, виходячи з такого переліку, що включає в себе необхідний мінімум обов'язкових до виконання робіт:

а) перевірити візуально, відразу після зупинки електровоза на станційних коліях чи в пункті відстою, ступінь нагрівання буксових вузлів колісних пар, ознаками перегріву яких є сліди підгоряння, зміна кольору фарби чи витікання мастила, а при відсутності видимих ознак, перевірити нагрівання на дотик, при цьому ознакою надмірного нагріву є неможливість утримати на поверхні букси тильний бік долоні;

б) перевірити зовнішнім оглядом загальний стан буксових вузлів, звернувши особливу увагу на надійність болтових кріплень та відсутність тріщин у корпусах і кришках букс, перевірити стан буксових повідків та встановлених на буксах привідних механізмів приладів безпеки руху;

в) перевірити в доступних для огляду місцях загальний стан візків, звернувши увагу на правильність розташування й кріплення складанних одиниць, надійність їхнього кріплення, відсутність тріщин в елементах вузлів кріплення, відсутність ослаблення різьбових з'єднань, наявність мастила на поверхнях тертя;

г) перевірити зовнішнім оглядом стан буксового та колискового підвішувань, переконатися у справності деталей і правильності регулювання, перевірити пружини та їхні опорні деталі щодо відсутності тріщин чи інших пошкоджень;

д) перевірити візуально стан гідравлічних гасителів коливань, переконатися у відсутності протікання оливи, перевірити справність їхніх вузлів кріплення;

е) перевірити візуально стан ТЕД і їхнього підвішування, при цьому помітне видавлювання гумових шайб за межі діаметра металевих дисків чи руйнування гумових шайб не допускаються;

ж) візуально переконатися у відсутності підтікання оливи з кожухів зубчастих передач і шворневого вузла;

и) перевірити за зовнішніми ознаками справність автозчепних пристроїв;

к) перевірити візуально стан ГВП, звернувши увагу на надійність кріплення, відсутність тріщин та інших пошкоджень в деталях, наявність мастила на поверхнях тертя шарнірів, правильність регулювання, достатність товщини гальмівних колодок;

л) перевірити візуально наявність і справний стан запобіжних пристроїв від падіння деталей візка на колію;

м) виконати огляд колісних пар згідно з Інструкцією ВНД 32.0.07.001 [2];

н) переконатися візуально в надійності кріплення колієочисників, поручнів, сходинок, підніжок та відсутності в них пошкоджень, що вимагають ремонту або заміни зазначених вузлів;

п) переконатися в надійності кріплення приймальних котушок АЛС;

р) перевірити візуально стан та переконатися в надійності кріплення міжсекційних з’єднань;

с) оглянути струмоприймачі відповідно до вимог ТИ-514 [15];

т) перевірити візуально стан допоміжних машин, їхніх підвідних кабелів і клемних коробок, звернути увагу на стан підшипникових щитів машин у місцях розташування підшипників;

у) перевірити рівень оливи в бакові ТТ;

ф) перевірити значення напруги АБ та наявність зарядного струму;

х) перевірити роботу компресорів щодо відсутності сторонніх шумів та помітного збільшення вібрації, оглянути компресори щодо відсутності протікання оливи, витікання повітря тощо, перевірити рівень оливи в компресорах за оливопокажчиками та, за потреби, поповнити кількість оливи до верхнього рівня;

ц) видалити конденсат з вологозбирачів, фільтрів, оливовіддільників;

ш) перевірити герметичність місць з'єднання трубопроводів пневматичної системи, що розташовані усередині й зовні кузова та на візках, продути магістралі, резервуари, оливовіддільники, вологозбирачі;

щ) перевірити роботу пневматичного гальма згідно з вимогами "Інструкції по експлуатації гальм рухомого складу на залізницях України", ЦТ-ЦВ-ЦЛ-0015, що затверджена наказом Укрзалізниці від 28.10.1997 № 264-Ц (далі – Інструкція ЦТ-ЦВ-ЦЛ-0015) [16];

ю) переконатися в задовільному стані й справності роботи АЛС, автостопа, приладів безпеки руху, пристроїв поїзного радіозв'язку відповідно до вимог таких галузевих документів:

1) "Інструкції про порядок користування автоматичною локомотивною сигналізацією магістральних локомотивів типу АЛС-МУ", ЦТ-0164, затверджена наказом Укрзалізниці від 13.11.2007 № 535-Ц (далі – Інструкція ЦТ-0164) [17];

2) "Інструкція з технічного обслуговування локомотивних пристроїв автоматичної локомотивної сигналізації безперервного типу (АЛС) і пристроїв контролю пильності машиніста на залізницях України", затверджена наказом Укрзалізниці від 01.12.03 № 297-Ц (далі – Інструкція ЦТ-ЦШ-0072) [18];

3) "Інструкція з ремонту локомотивних швидкостемірів", ЦТ-0073, 
затверджена наказом Укрзалізниці від 01.12.03 № 298-Ц (далі – Інструкція 
ЦТ-0073) [19];

4) "Інструкція про порядок користування автоматичною локомотивною сигналізацією безперервного типу (АЛС) і пристроями контролю пильності 
машиніста на залізницях України", ЦТ-ЦШЕОТ-0027, затверджена наказом 
Міністерства транспорту України від 27.01.2000 № 32 (далі – Інструкція 
ЦТ-ЦШЕОТ-0027) [20];

5) "Правила эксплуатации поездной радиосвязи", ЦШ-4784 (далі – Інст-рукція ЦШ-4784) [21];

я) переконатися в правильності показань вимірювальних приладів і сигнальних ламп;

а1) перевірити наявність пломб на стоп-кранах і апаратурі АЛС;

б1) перевірити на слух, під час руху електровоза роботу ходових частин, зубчастих передач, переконатися в плавності ходу;

в1) перевірити візуально стан вхідних і коридорних дверей, шаф з електрообладнанням;

г1) перевірити справність електричних і механічних блокувань входу до ВВК, а також заземлювальних штанг, ключів, замків;

д1) перевірити роботу прожекторів, буферних ліхтарів, звукових сигналів, освітлення, вентиляції, апаратів і приладів у шафах, комплектність, цілісність і справність роботи пристроїв опалення кабін машиніста (в холодну пору року), цілісність плафонів освітлення;

е1) перевірити візуально стан форкамер та повітрозабірних пристроїв системи вентиляції;

ж1) перевірити рівень піску в бункерах пісочниць та роботу пристроїв піскоподачі;

и1) перевірити кількість води в бакові умивальника;

к1) перевірити наявність і справність інструменту, запасних частин, інвентарю, сигнальних засобів, первинних засобів пожежогасіння, ізолюючих протигазів та систем виявлення й гасіння пожеж (за наявності на електровозі відповідних модернізацій);

л1) фотосхем електричних кіл і пневматичних ланцюгів електровоза.

13.4 Крім робіт з ТО-1 локомотивна бригада повинна виконувати такі роботи з усунення виявлених несправностей:

а) усунення ослаблення різьбових з'єднань в доступних для огляду й обслуговування місцях;

б) очищення в зимову пору року від снігу й льоду ГВП та вхідних дверей;

в) заміну електроламп;

г) усунення несправностей у низьковольтних колах;

д) огляд високовольтних апаратів, при виявленні відхилень від норми у їхній роботі, та, при можливості, усунення виявлених несправностей;

е) заміну повітряних з'єднувальних рукавів та усунення витікання повітря з пневматичної системи в доступних для безпечного виконання робіт місцях.

13.5 При виконанні робіт з ТО-1 локомотивні бригади повинні знати та дотримуватися таких вимог:

а) при різкому підвищенні температури обладнання, проти звичайної робочої, що свідчить про виникнення несправностей та ненормальну роботу цього обладнання, необхідно, за можливості, відключити його з метою запобігання повному виходу з ладу та оперативно усунути несправність, при цьому, залежно від обставин, електровоз необхідно довести до найближчої станції для зупинки або зупинити безпосередньо на перегоні в установленому порядку;

б) охолодження перегрітих підшипників водою або снігом не допускається;

в) при виявленні несправного ТЕД та неможливості усунути цю несправність на місці його необхідно відключити;

г) при виникненні під час роботи або запуску допоміжних електричних машин підвищеного нагрівання обмоток, шуму, вібрації, іскріння або почорніння колектора, зниження частоти обертів або несподіваної зупинки вимкнути несправну машину, спробувати виявити причину несправності та за можливості усунути її, при цьому до усунення несправності вмикати машину забороняється;

д) при появі диму, запаху горілого мастила або гуми необхідно вимкнути ГВ або ШВ, опустити струмоприймач, зупинити поїзд, виявити й усунути причину цього;

е) слідкувати за режимом підзаряджання АБ та напругою на ній, не допускати розряджання АБ нижче значення напруги величиною 42 В, при цьому, якщо при розряджанні буде помітним сильне падіння ємності батареї, записати про це в журнал технічного стану (форма ТУ-152) [8] для подальшого виявлення несправних елементів;

ж) у разі спрацьовування пристроїв захисту потрібно виявити й усунути причину цього, при цьому повторно вмикати пристрої захисту без виявлення причини й усунення несправності дозволяється лише в тих випадках, коли незрозуміла суть несправності або є підозра на хибне спрацювання, у такому разі про всі випадки спрацьовування захисту необхідно вносити відповідні записи до журналу технічного стану (форма ТУ-152) [8].

13.6 При виконанні робіт з ТО-1 необхідно суворо дотримуватися вимог НПАОП 63.21-1.18.

13.7 Після усунення виявлених несправностей, електровоз привести в стан готовності до подальшого руху.

13.8 Після закінчення ТО-1 (циклу ТО-1) машиніст повинен зробити у журналі технічного стану електровоза (форма ТУ-152) [8] запис про виконання відповідного комплексу робіт та окремо про виконання робіт з усунення виявлених несправностей.

# 14 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТО-2

14.1 Роботи з ТО-2 виконуються на стійлах ПТОЛ або депо комплексними бригадами висококваліфікованих слюсарів, що знають будову електровоза та його обладнання.

Допускається в окремих випадках виконувати ТО-2 у пунктах відстою або на оглядових канавах, що обладнані естакадами для огляду дахового обладнання.

14.2 Під час проведення ТО-2 необхідно виконати роботи в обсязі ТО-1 та роботи, перелік і обсяг яких встановлений цими Правилами безпосередньо для ТО-2 та наведений нижче. При цьому необхідно ретельно перевірити стан деталей і складанних одиниць, контроль яких передбачений обсягом ТО-1, але, за відсутності оглядової канави та естакади, у повному обсязі неможливий. Крім того необхідно усунути всі виявлені під час експлуатування несправності й відмови обладнання, що записані в журнал технічного стану електровоза (форма ТУ-152) [8]. При виявленні дефектів на поверхнях катання бандажів колісних пар виконати роботи в обсязі ТО-4.

14.2.1 Перевірити на слух, безпосередньо перед поставленням електровоза на стійло ПТОЛ, роботу всіх електричних машин щодо відсутності сторонніх шумів, стукоту, скреготу тощо.

14.2.2 Перевірити відразу після прибуття електровоза на ПТОЛ температуру нагріву буксових вузлів, МОП, підшипникових щитів ТЕД, статорів і якірних 
підшипників допоміжних електричних машин та підшипникових вузлів компресорів за допомогою термопари або спеціального електронного термометра. Таку перевірку виконувати лише після знеструмлення електровоза з обов'язковим 
опусканням струмоприймачів. Температура нагріву буксових вузлів, підшипникових вузлів компресорів, МОП, підшипникових щитів електричних машин повинна бути згідно з вимогами "Інструкції з технічного обслуговування та ремонту вузлів з підшипниками кочення локомотивів і моторвагонного рухомого складу", 
ЦТ-0165, що затверджена наказом Укрзалізниці від 26.02.2008 № 096-Ц (далі – 
Інструкція ЦТ-0165) [22].

14.2.3 Очистити в холодну пору року перед поставленням електровоза на стійло ПТОЛ його механічну частину, ТЕД та дахове обладнання від снігу й льоду.

14.2.4 Очистити механічну частину та ТЕД електровоза від забруднень після чого поставити цей електровоз на стійло ПТОЛ, що обладнане оглядовою канавою.

14.2.5 Візуально перевірити рами візків (з боків і знизу) щодо стану зварних швів бічних балок і поперечних брусів, зварних швів з'єднання поперечних брусів з бічними балками та з'єднаних з ними кронштейнів, що призначені для кріплення ГВП, буксового й колискового підвішувань та гасителів коливань, при цьому наявність тріщин у зварних швах і основному металі рами візка не допускається.

14.2.6 Оглянути КМБ, при цьому перевіривши таке:

а) загальний стан кожухів зубчастої передачі, їхніх оливомірних пристроїв, деталей кріплення кожухів, горловин і кришок маслянок, лючків, сапунів, щільність прилягання кришок до горловин маслянок;

б) надійність кріплення половин кожухів зубчастих передач між собою та до ТЕД, відсутність тріщин та протікання мастила з кожухів у будь-якому місці (допускаються незначні підтікання мастила, які не погіршують працездатність зубчастих передач, крізь місця ущільнення, лінію рознімання та горловини);

в) рівень оливи в кожухах зубчастої передачі за мітками оливомірних щупів;

г) стан букс, буксових повідків, надійність кріплення повідків у пазах кронштейнів рам візків і корпусів букс;

д) надійність кріплення кришок букс, черв'ячних редукторів швидкостемірів, тахогенераторів та електричного монтажу до них;

е) стан бандажів, колісних центрів, осей колісних пар, для чого обстукати сталевим молотком вагою 200 г бандажі колісних пар і переконатися у відсутності тріщин і ослаблення посадки бандажа на колісному центрі, візуально перевірити відсутність на елементах колісної пари відколів, раковин, плен, вибоїн, повзунів, а також недопустимого прокату бандажів, підрізу й гострого накату гребенів, ослаблення бандажних кілець, зміщення контрольних міток, що поставлені на бандажі й колісному центрі;

ж) надійність кріплення кронштейнів підвішування та упорів до остовів ТЕД; стан і надійність кріплення підвісних болтів ТЕД та запобіжних планок валиків кріплення цих болтів; відсутність тріщин і зламів пружин на траверсах підвішування ТЕД;

и) стан МОП, в тому числі надійність затягування болтів кріплення букс до остова (простукуючи їх сталевим молотком вагою 200 г), рівень оливи в буксі МОП, щільність прилягання кришок і відсутність протікання оливи, стан доступних для огляду деталей МОП, повстяних ущільнень кришок, справність замків.

14.2.7 Оглянути ресорне підвішування букс та переконатися у відсутності таких дефектів:

а) зламів чи тріщин в опорних деталях пружин та самих пружинах;

б) зворотного прогину в листових ресорах, що перевищує 5 мм, ослаблення хомута, зсуву листів ресори відносно один одного, зламу листів і тріщин у них;

в) вигинів ресорних стояків;

г) тріщин в опорних накладках ресорних стояків;

д) наявності передбачених креслеником гайок, шайб і шплінтів та належного затягування й стопоріння різьбових з'єднань;

е) відсутності перекосу ресорного підвішування букс.

14.2.8 Оглянути колискове підвішування, перевіривши таке:

а) цілісність спіральних пружин;

б) наявність, правильність установлення й справний стан деталей і запобіжних пристроїв;

в) наявність передбачених креслеником деталей різьбових з'єднань та належне їх затягування й стопоріння;

г) відсутність слідів торкання опор і прокладок нижнього шарніра до поверхонь, суміжних з робочими.

д) надійність кріплення кронштейнів гідравлічних гасителів коливань.

14.2.9 Візуально перевірити стан гідравлічних гасителів коливань щодо цілісності, надійності кріплення й відсутності протікання робочої рідини (допускається незначне підтікання, тобто наявність масної поверхні на корпусі гасителя без утворення патьоків і їхнього переходу на поверхні прилеглих деталей).

14.2.10 Оглянути шворневі вузли та перевірити цілісність кришок і надійність їхнього кріплення, переконатися у відсутності протікання оливи через з'єднання оливопроводів та по лінії прилягання кришок до шворневих брусів рам візків.

14.2.11 Візуально переконатися в надійності кріплення противідносних пристроїв до шворневих брусів рам візків та відсутності протікання оливи по лінії прилягання стаканів противідносних пристроїв до шворневих брусів та кришок оглядових вікон противідносних пристроїв до стаканів.

14.2.12 Візуально переконатися в технічно справному стані центральних і бічних опор та повертальних пристроїв, оглянувши їх в доступних місцях. Перевірити рівень оливи у ваннах бічних опор із ковзунами.

14.2.13 Перевірити зазори між металевими накладками на рамах візків та вертикальними й горизонтальними упорами кузова.

14.2.14 Оглянути ГВП, гальмівні колодки, ручне гальмо, запобіжні пристрої від падіння деталей ГВП на колію та перевірити таке:

а) знос гальмівних колодок та їхнє положення відносно бандажів, що повинні відповідати вимогам Інструкції ЦТ-ЦВ-ЦЛ-0015 [16], при цьому наявність відколів, раковин тощо не допускається;

б) стан важелів, тяг, поперечин, підвісок, чек, башмаків щодо наявності тріщин, при цьому деталі з тріщинами підлягають обов'язковій заміні;

в) стан запобіжних пристроїв гальмівних тяг і підвісок, при цьому тросики запобіжних пристроїв не повинні бути в натягнутому стані, а їхня довжина повинна на величину від 20 мм до 25 мм перевищувати максимальну відстань між точками їхнього кріплення;

г) вихід штоків гальмівних циліндрів, що повинен відповідати вимогам додатку В, за потреби вихід штоків відрегулювати;

д) надійність затягування й стопоріння гайок, болтів, наявність передбачених креслениками шплінтів і шайб, при цьому гвинти гальмівних тяг необхідно стопорити контргайками при загальмованому стані ГВП, а всі валики повинні бути обернені шплінтами до зовнішнього боку візка;

е) справність роботи гальмівної системи та ручного гальма.

14.2.15 Оглянути протирозвантажувальні пристрої. Перевірити стан важелів та їхніх зварних швів, переконатися у відсутності в них тріщин. Перевірити надійність шарнірних і різьбових з'єднань та наявність мастила на поверхнях тертя. Важелі з тріщинами замінити. Переконатися у відсутності зносу роликів.

14.2.16 Перевірити зовнішнім оглядом справність автозчепного пристрою згідно з вимогами "Інструкції по ремонту і обслуговуванню автозчепного пристрою рухомого складу залізниць України", ЦВ-ЦЛ-ЦТ-0014, що затверджена наказом Укрзалізниці від 08.12.05 № 402-Ц (далі – Інструкція ЦВ-ЦЛ-ЦТ-0014) [23].

14.2.17 Перевірити зовнішнім оглядом стан труб піскоподачі, приймальних котушок АЛС та приводів швидкостемірів, звернувши увагу на надійність з'єднання їхніх валів.

14.2.18 Перевірити візуально справність кришок і сіток пісочних бункерів, за потреби сітки очистити.

14.2.19 Перевірити візуально стан повітрозабірних фільтрів та, за потреби, очистити їх, при цьому такі фільтри підлягають очищенню незалежно від стану не рідше ніж один раз на десять діб. У разі виявлення дефектів фільтри необхідно відремонтувати або замінити;

14.2.20 Перевірити справність електропневматичних і механічних блокувань дверей та розсувних штор ВВК.

14.2.21 Оглянути ТЕД при знятих кришках колекторних люків без прокручування траверс або з прокручуванням траверс (при виявленні під час огляду без прокручування траверс щіток з відколами, тріщинами, граничним зносом по висоті, слідами електричного перекриття по поверхні колектора, значною кількістю пилу на ізоляторах і конусі колектора та інших ознак ненормальної роботи колекторно-щіткових апаратів), перевіривши таке:

а) надійність кріплення деталей підшипникових щитів між собою та підшипникових щитів до остова, а також задовільний стан заземлення;

б) стан кришок колекторних люків, надійність їхнього ущільнення та справну роботу замків люків;

в) стан доступних для огляду поверхонь колекторів, кронштейнів, щіткотримачів, щіток, ізоляторів, міжкотушкових з'єднань, підвідних кабелів та надійність їхнього кріплення;

г) надійність кріплення кабельних наконечників до траверси;

д) наявність пробок у трубках для поповнення кількості мастила в якірних підшипниках ТЕД та надійність кріплення цих пробок;

е) надійність кріплення кришок камер для відпрацьованого мастила;

ж) стан вентиляційних заглушок, наявність пробок у зливних отворах остова.

14.2.22 Оглянути допоміжні електричні машини, перевіривши таке:

а) стан кріплення до постаментів;

б) стан заземлення;

в) загальний стан генераторів керування, розщеплювачів фаз, асинхронних трифазних двигунів та електронасосів;

г) стан колекторно-щіткового апарата електричних двигунів постійного струму;

д) відсутність протікання оливи з електронасосів;

е) відсутність витікання мастила з підшипникових щитів.

14.2.23 Оглянути ТТ, перевіривши таке:

а) відсутність забруднень та протікання оливи через фланці ізоляторів вводів;

б) справність (відсутність пошкоджень і протікання оливи) манометра із запірним пристроєм, термометра манометричного, датчиків-реле температури;

в) надійність кріплення шин і проводів до електронасоса;

г) щільність різьбових з'єднань контактних затискачів, що з'єднують башмак зі шпилькою вводу;

д) щільність трубопровідних з'єднань системи охолодження;

е) рівень оливи в бакові ТТ за оливопокажчиком, що встановлений на розширювачі;

ж) стан шин головного вводу й надійність їхнього кріплення.

14.2.24 Візуально перевірити стан трансформаторів, реакторів, дроселів, надійність кріплення їхніх деталей і вузлів. Перевірити стан і надійність контактних з'єднань.

14.2.25 Оглянути всі електричні апарати та їхні блокування, електровимірювальні прилади, підвідні кабелі і проводи, перевіривши таке:

а) відсутність пошкодження вузлів і деталей, витоків повітря з пневматичних приводів;

б) справність усіх різьбових з'єднань, а особливо тих, що забезпечують надійність кріплення підвідних кабелів, шунтів, проводів, силових пальців, блокувань, контактних деталей;

в) цілісність струмовідних шин, гнучких шунтів, проводів та контактних деталей;

г) справність роботи рухомих частин, свідченням чого є вільне їхнє переміщення без перекосів, заїдань та зупинок у проміжних положеннях;

д) відсутність на поверхнях контактів краплеподібних напливів металу;

е) відсутність на контактних пластинах сторонніх включень, надломів і тріщин;

ж) наявність пломб на вентилях захисту, клапанах струмоприймачів, електровимірювальних приладах;

и) стан міжсекційних електричних з'єднань електровоза, надійність з'єднання штепселя з розеткою.

14.2.26 Оглянути струмоприймачі згідно з вимогами ТИ-514 [15].

14.2.27 Оглянути дахове обладнання, перевіривши таке:

а) стан ізоляторів дахового обладнання;

б) стан дахових роз'єднувачів;

в) стан розрядників, обмежувачів перенапруг та антен поїзного радіозв'язку;

г) стан протизавадних фільтрів і дроселів;

д) цілість і надійність кріплення з'єднувальних шин і шунтів дахового обладнання.

14.2.28 Оглянути ГВ та нелінійні резистори, перевіривши таке:

а) стан ГВ, звернувши увагу на блокування, пружини, кріплення підвідних проводів;

б) стан ізоляторів ГВ та нелінійного резистора;

в) цілісність і надійність кріплення шин і гнучких шунтів.

14.2.29 Оглянути ШВ, перевіривши таке:

а) стан контактів, ізоляційних поверхонь;

б) стан контактних з'єднань і пристроїв, що фіксують положення наконечників на виводах;

в) відсутність витоків повітря з пневматичної частини, особливо в місцях трубопровідних з'єднань.

14.2.30 ТО-2 випрямлячів та ВУ виконати відповідно до вимог ТИ-425 [24].

14.2.31 З контакторних елементів головних контролерів зняти дугогасильні камери та, за потреби, очистити їх від кіптяви. Оглянути головні й дугогасильні контакти, гнучкі шунти, перевірити надійність їхнього кріплення. Зачистити контакти, що мають ознаки підгоряння. Переконатися в надійності кріплення підвідних проводів і шин. Оглянути сервомотор, звернувши особливу увагу на стан його колекторно-щіткового апарата. Оглянути зубчасті передачі редукторів, перевірити чіткість перемикань і фіксації положень головних контролерів під час набору й скидання позицій при керуванні з кожної кабіни.

Переконатися в надійності кріплення редукторів до рами головного контролера.

14.2.32 Візуально перевірити стан і чіткість перемикання роз'єднувачів, реверсорів, перемикачів. Переконатися в задовільному стані кулачкових валів, кулачків і шунтів. Перевірити щільність прилягання ножів до контактних пластин.

14.2.33 Перевірити стан перехідного реактора та деталей конденсаторного захисту.

14.2.34 Перевірити стан електропневматичних і електромагнітних контакторів зі зняттям і очищенням дугогасильних камер.

14.2.35 Оглянути резистори ослаблення збудження, гальмівні, додаткові, баластні та панелі резисторів, при цьому перевірити:

1) стан резисторних елементів;

2) цілісність ізоляторів;

3) стан кріпильних деталей;

4) надійність кріплення струмовідних шин, гнучких шунтів, проводів, контактних деталей;

5) надійність контакту в контактних з'єднаннях.

14.2.36 Оглянути електромагнітні реле, панелі реле, блоки диференціальних реле, блокування, перевіривши таке:

а) відсутність механічних пошкоджень ізоляції;

б) наявність пломб і контрольних міток на регулювальних шпильках реле;

в) наявність захисних кожухів на блокуваннях реле;

г) стан кріпильних з'єднань, надійність кріплення напівпровідникових приладів, апаратів, резисторів, підвідних проводів апаратів, надійність контакту між наконечниками й виводами;

д) стан електричного монтажу.

14.2.37 Оглянути електронне обладнання (апарати, блоки, вузли, плати, у яких застосовуються діоди, стабілітрони, транзистори, тиристори, мікросхеми тощо) при цьому перевірити таке:

а) відсутність пошкоджень елементів конструкції та підвідних проводів;

б) надійність кріплення контактних з'єднань;

в) справність роботи.

14.2.38 Переконатися в наявності пломб на приладах АЛС, автостопа, безпеки руху, пристроїв поїзного радіозв'язку.

14.2.39 Перевірити справність заземлювальних штанг, ключів, замків, електричних і механічних блокувань високовольтних штор.

14.2.40 Оглянути пульти машиніста, прилади розподільчих щитів, регулятори тиску, панелі апаратів.

14.2.41 Перевірити стан і надійність кріплення шинного монтажу, звернувши особливу увагу на місця з'єднання та переконавшись у відсутності тріщин у згинах.

14.2.42 Перевірити стан опорних ізоляторів та видалити, за потреби, забруднення.

14.2.43 Оглянути запобіжники, перевіривши таке:

а) цілісність плавких вставок;

б) надійність контактних з'єднань плавкої вставки з патроном та патрона зі стояком;

в) задовільний стан підвідних проводів.

14.2.44 Оглянути АБ, перевіривши таке:

а) надійність кріплення перемичок і підвідних проводів;

б) цілісність защільників, чохлів, пробок, ізоляції;

в) стан вентиляційних отворів на торцевих стінках ящика АБ (відкриті в теплу пору року, закриті – в холодну).

14.2.45 Перевірити справність електричних печей кабін машиніста, електричних обігрівачів вікон, картерів компресорів, спускних кранів та пневматичних клапанів продування головних резервуарів.

14.2.46 Перевірити стан і роботу склоочисників і обмивачів, при цьому особливу увагу звернути на кріплення очисних щіток склоочисників на валу моторедуктора, стан цих щіток та стан форсунки для розбризкування рідини.

14.2.47 Оглянути в кабінах і коридорах вікна, двері та їхні запірні пристрої.

14.2.48 Визначити стан нижчезазначеного пневматичного обладнання, перевіривши таке:

а) цілісність (візуально) та справність роботи гальмівного обладнання відповідно до вимог "Інструкції з технічного обслуговування, ремонту та випробування гальмового устаткування локомотивів і моторвагонного рухомого складу", ЦТ-0058, що затверджена наказом Укрзалізниці від 04.02.03 № 034-Ц (далі – 
Інструкція ЦТ-0058) [25];

б) рівень піску в бункерах пісочниць та справність роботи форсунок пісочниць при керуванні з обох кабін;

в) справність роботи звукових сигналів при керуванні з обох кабін.

14.2.49 Перевірити надійність кріплення й фіксації заслінок системи вентиляції та усунути, за потреби, затирання коліс вентиляторів.

14.2.50 Перевірити стан, справність та надійність кріплення:

а) поручнів і підніжок;

б) замків і заскочок дверей;

в) защільників дверей, щитів, кришок люків.

14.3 Виконати роботи з усунення несправностей, що передбачені 13.4, усунути всі виявлені на ТО-2 під час проведення огляду несправності та виконати профілактичні роботи відповідно до наведеного нижче.

14.3.1 Замінити гальмівні колодки та відрегулювати ГВП. При цьому, за потреби, замінити деталі підвішування башмаків і непридатні шплінти валиків ГВП та усунути ослаблення в різьбових з'єднаннях.

14.3.2 Установити або замінити запобіжні пристрої від падіння деталей візка на колію (у разі їхньої відсутності або наявності в них будь-яких значних пошкоджень).

14.3.3 Ремонт або заміна деталей і складанних одиниць кожухів зубчастих передач, поповнення кількості мастила в кожухах до норми, заміна, за потреби, несправних кожухів, перевірка й відновлення надійності затягування болтів кріплення половин кожухів між собою та до остова ТЕД за допомогою динамометричного ключа, що має зусилля в межах від 0,9 кН∙м до 1,0 кН∙м.

14.3.4 Поповнити, за потреби, кількість мастила у камерах МОП.

14.3.5 Очистити від бруду та протерти до металевого блиску конуси колекторів і поверхні деталей колекторно-щіткових апаратів ТЕД.

14.3.6 Перевірити стан колекторно-щіткових апаратів ТЕД з прокручуванням траверси та усуненням усіх виявлених дефектів (у разі виявлення під час огляду, що проводився без прокручування траверси, щіток з відколами, тріщинами, граничним зносом по висоті, слідами перекриття по поверхні колектора, значною кількістю пилу на ізоляторах і конусі колектора та за інших проявів ненормальної роботи колекторно-щіткових апаратів).

14.3.7 Замінити щітки ТЕД, що мають відколи, тріщини, граничний знос по висоті. Нові щітки притерти до колектора.

14.3.8 Замінити несправні щіткотримачі та кронштейни щіткотримачів ТЕД. Усунути сліди колового вогню на колекторах.

14.3.9 На ТЕД, що пройшли роботи з ремонту колекторно-щіткових апаратів, приєднати підвідні проводи траверс та установити на місце кришки колекторних люків, забезпечивши щільність їхнього прилягання до остова.

14.3.10 Виконати (у зимову пору року, за потреби) ремонт снігозахисних пристроїв ТЕД.

14.3.11 Усунути, за виявлення, сторонні шуми, стукіт тощо в роботі мотор-вентиляторів.

14.3.12 Усунути, за виявлення, витікання мастила з підшипникових щитів допоміжних електричних машин та протікання оливи з електронасоса тягового трансформатора.

14.3.13 Замінити, за виявлення, зношені щітки електричного двигуна допоміжного компресора.

14.3.14 Протерти серветкою, змоченою в бензині-розчиннику ГОСТ 3134, ізолятори вводів ТТ.

14.3.15 Перевірити продуктивність мотор-насоса ТТ за показаннями манометра, попередньо відкрутивши штурвал запірного пристрою (показання манометра повинне бути близько 100 кПа для електровозів серій ВЛ60в/і, ВЛ80в/і та близько 80 кПа для електровозів серії ВЛ82М).

14.3.16 Усунути на ТТ, за потреби, ослаблення з'єднання башмака зі шпилькою вводу.

14.3.17 Усунути, за потреби, нещільності в трубопровідних з'єднаннях системи охолодження ТТ, рівномірно підтягнувши різьбові з'єднання та замінивши, за потреби, гумові прокладки.

14.3.18 Поповнити, за потреби, кількість оливи в бакові ТТ, при цьому необхідно провести випробування суміші олив з баку та свіжої.

14.3.19 Затягнути, за виявлення ослаблення, різьбові з'єднання трансформаторів, реакторів, дроселів.

14.3.20 Перевірити надійність кріплення компресорів, їхніх клапанних головок, циліндрів та картерів з подальшим усуненням виявлених недоліків, перевірити після пуску компресора величини тиску в оливній системі за манометром, що повинна бути в межах від 0,25 МПа до 0,35 МПа.

14.3.21 Перевірити тривалість наповнення головних резервуарів від працюючих компресорів; справну роботу гальмівних циліндрів; роботу пневматичних і електропневматичних гальм при керуванні за допомогою кранів машиніста; щільність гальмівної й напірної магістралей з усуненням виявлених витоків повітря; замінити, за виявлення несправності, повітророзподільники й інші прилади пневматичного обладнання; змазати крани пневматичної системи.

14.3.22 Перевірити при керуванні з кожної кабіни за допомогою кранів машиніста роботу гальм, в тому числі гальмівних циліндрів.

14.3.23 Протерти повітряний рукав струмоприймача чистими сухими серветками для запобігання електричному перекриттю по його поверхні. За сильного забруднення необхідно спочатку промити такий рукав теплою водою з господарським милом та протерти його чистими сухими серветками.

14.3.24 Перевірити справність роботи звукових сигналів та системи подачі піску.

14.3.25 Поповнити кількість піску в бункерах пісочниць.

14.3.26 Перевірити справність пневматичних, електричних і механічних блокувань дверей і розсувних штор.

14.3.27 Перевірити, подавши живлення (напругу або стиснене повітря), чіткість переміщення рухомих частин всіх електричних апаратів (не повинно бути перекосів, заїдань і зупинок у проміжних положеннях), при цьому фіксуючі пристрої повинні запобігати їхньому самовільному перемиканню.

14.3.28 Усунути несправності, що були виявлені під час перевірки роботи електричних апаратів.

14.3.29 Усунути забруднення з ізоляційних поверхонь ШВ за допомогою серветки, що змочена в розчиннику нефрас-С 50/170 ГОСТ 8505.

14.3.30 Затягнути ослаблені різьбові з'єднання ШВ та усунути витоки стисненого повітря з його пневматичної частини.

14.3.31 За потреби виконати дрібний ремонт або заміну несправних полозів струмоприймачів, а також заміну полозів зі зношеними вугільними вставками.

14.3.32 Усунути нерівномірний (ступінчастий) знос вугільних вставок, обпилявши їхні контактні поверхні так, щоб забезпечити плавні переходи між різнорівневими ділянками контактної поверхні вставок на полозі.

14.3.33 Замінити вугільні вставки, за наявності такого:

а) зазорів на полозі між вставками, величиною більше ніж 0,5 мм;

б) більше ніж двох тріщин на одну вставку, а також відколів, що становлять більше ніж 50 % ширини і понад 20 % висоти вставки;

в) при товщині вставки менше ніж 11 мм.

Дозволяється лишати в експлуатуванні вставки з меншими від зазначених граничних величин дефектами за умови збереження надійності кріплення вставки.

14.3.34 Змазати шарнірні з'єднання струмоприймача. У зимову пору у період можливої ожеледиці перевірити характеристики струмоприймачів та відрегулювати їх з нанесенням протиобліднювального мастила на рухомі рами струмоприймачів і пружини.

14.3.35 Протерти серветкою, змоченою в розчиннику нефрас-С 50/170 ГОСТ 8505, ізолятори ГВ, нелінійного резистора та ізолятори іншого дахового обладнання.

14.3.36 Відремонтувати електромагнітні та електропневматичні контактори, в яких під час огляду були виявлені дефекти.

14.3.37 Замінити, у разі виявлення під час огляду несправностей, контактори чи їхні елементи, дугогасильні камери контакторів, резистори, пристрої опалення кабін машиніста, вентилі та пневматичні приводи апаратів, розетки, штепселі, вимикачі, кнопки, патрони.

14.3.38 Очистити кришки елементів і перемички АБ від пилу, вологи, мазуту та соляного нальоту. Замінити, за потреби, защільники та чохли елементів АБ. Очистити вентиляційні отвори ящиків АБ. Змазати технічним вазеліном очищені контакти та перемички.

14.3.39 Перевірити величину напруги елементів АБ та вибірково рівень і щільність електроліту в них. У разі виявлення під час вибіркової перевірки електроліту хоча-б одного елемента, що має відхилення від норми, необхідно перевірити рівень і щільність електроліту кожного елемента АБ. При цьому в разі виявлення лише зниження рівня електроліту його необхідно долити до норми, а при виявленні зниження щільності електроліту необхідно замінити відповідні елементи. У разі розбризкування електроліту всі поверхні батареї протерти насухо.

14.3.40 Перевірити загальну напругу АБ під навантаженням та напругу й струм – при заряджанні, при цьому за потреби відрегулювати зарядний пристрій.

14.3.41 Очистити електромагнітні реле та панелі й блоки реле від пилу, перевірити надійність кріплення та, за потреби, відновити щільність затягування різьбових з'єднань.

14.3.42 Перевірити вручну чіткість роботи рухомих частин реле. Усунути виявлені несправності, замінивши дефектні елементи реле. Перевірити регулювання реле, у разі виявлення відсутності пломби, та, за потреби, відрегулювати його. Відремонтоване та відрегульоване реле опломбувати відповідно до вимог експлуатаційної документації.

14.3.43 Замінити непридатні запобіжники, затягнути, за потреби, їхні кріпильні деталі.

14.3.44 Замінити перегорілі лампи освітлення й сигналізації.

14.3.45 Усунути несправності вікон, дверей та їхніх запірних пристроїв, сонцезахисних штор, виконати, за потреби дрібний ремонт крісел, сидінь, підлокітників, поручнів, підніжок.

14.4 Провести роботи з прибирання електровоза, виконавши таке:

1) прибирання машинного приміщення від пилу, кіптяви, мазуту тощо;

2) сухе, за потреби вологе, прибирання кабін і коридорів;

3) дезінфікування кабін, місць розташування умивальників та, за потреби, інших забруднених місць у машинному приміщенні.

14.5 При проведенні ТО-2 перевірити зовнішнім оглядом стан медичної аптечки у кабіні машиніста, наявність і цілісність пломб на ній. При порушенні цілісності пломби перевірити комплектність аптечки, при потребі поповнити її й опломбувати. У журналі технічного стану (форми ТУ-152) [8], після поповнення й опломбування аптечки, зробити відповідний запис.

14.6 Перевірити комплектність, кількість, справність та придатність запасу матеріалів, запчастин, інструменту, сигнальних засобів, первинних засобів пожежогасіння, ізолюючих протигазів, систем виявлення й гасіння пожеж (за наявності на електровозі відповідних модернізацій) та інвентарю, що мають бути на електровозі, екіпірованому для експлуатування за призначенням, при цьому за потреби виконати заміну, поповнення кількості та відновлення належної комплектності.

14.7 Після закінчення робіт з ТО-2 перевірити почергово з обох кабін машиніста при живленні від контактного проводу справність роботи таких систем і обладнання:

а) струмоприймачів (піднімання й опускання);

б) допоміжних електричних машин при почерговому вмиканні кожної;

в) регулятора напруги;

г) регулятора тиску, системи піскоподачі, звукових сигналів, автогальм, гальмівних циліндрів (величина виходу штоків), ручного гальма (при працюючому компресорі й нормальному тиску в пневматичній системі);

д) АЛС, автостопа, приладів безпеки руху, поїзного радіозв'язку згідно з Інст-рукцією ЦТ-0164 [17], Інструкцією ЦТ-ЦШ-0072 [18], Інструкцією ЦТ-0073 [19], Інструкцією ЦТ-ЦШЕОТ-0027 [20], Інструкцією ЦШ-4784 [21];

е) сигнальних та індикаційних ламп;

ж) кіл електровоза від контактної мережі на перших позиціях контролера машиніста (вперед, назад);

и) справність роботи реостатного гальмування.

# 15 ТЕХНІЧНІ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТО-4 ТА ТО-5

15.1 ТО-4 проводять за результатами огляду колісних пар у разі виявлення дефектів бандажів, що підлягають усуненню відповідно до вимог Інструкції ВНД 32.0.07.001 [2].

Під час ТО-4 виконують обточування поверхонь кочення бандажів колісних пар без викочування колісних пар з-під електровоза, а також усувають несправності обладнання за записами, що були внесені машиністами в журнал технічного стану локомотива (форма ТУ-152) [8].

15.2 Перед обточуванням колісних пар електровоза без викочування необхідно очистити кришки букс від бруду, переконатися у відсутності витікання з-під них мастила, після чого зняти їх. У разі виявлення у внутрішній порожнині букси ознак наявності металевих ошурок чи зміни кольору мастила необхідно виконати детальний огляд букс відповідно до вимог Інструкції ЦТ-0165 [22]. За потреби виконати аналіз мастила згідно з вимогами "Інструкції з використання мастильних матеріалів на тяговому рухомому складі залізниць України", ЦТ-0060, що затверджена наказом Укрзалізниці від 25.06.03 № 110-Ц (далі – Інструкція ЦТ-0060) [26] та відповідно до результатів проведеного аналізу виконати заміну мастила у відповідних буксах або поповнити кількість.

15.3 Після закінчення обточування колісних пар перевірити роботу ГВП та положення наконечників пісочних труб відносно бандажа й головки рейки. За потреби, виконати регулювання ГВП згідно з вимогами Інструкції ЦТ-0058 [25] та положення пісочних труб згідно з вимогами креслеників.

15.4 Після виконання всіх робіт з ТО-4 та перевірки роботи обладнання й схем електровоза відповідно до вимог розділу 11 електровоз повинен бути прийнятий майстром. При цьому представник ЦТА повинен здійснювати контроль за якістю складання торцевого кріплення букси із внесенням запису про це до книги ремонту (форма ТУ-28) [8].

15.5 Як правило обточування колісних пар (ТО-4) поєднується з ПР-1, ПР-2 при відповідному збільшенні норми тривалості зазначених видів ремонту залежно від типу обточувального верстата та його виробничої потужності й кількості колісних пар, що підлягають обточуванню.

15.6 ТО-5 виконується для підготування електровозів до такого:

– поставлення в запас Укрзалізниці або в резерв управління залізниці;

– видачі з запасу або з резерву;

– уведення в експлуатацію (ті, що прибули у недіючому стані після побудови, ремонту або передислокації);

– відправлення для ПР у депо іншої залізниці або на КР.

15.7 Підготування електровозів до відставлення в запас Укрзалізниці чи в резерв управління залізниці проводиться відповідно до вимог "Інструкції з відставлення, консервації та утримання локомотивів і моторвагонного рухомого складу в запасі Укрзалізниці і резерві залізниці", ЦТ-0100, що затверджена наказом Укрзалізниці від 23.06.04 № 489-Ц (далі – Інструкція ЦТ-0100) [27].

15.8 У резерв управління залізниці відставляється справний електровоз, технічний стан механічної й електричної частин та пневматичної системи якого повинен відповідати вимогам, що встановлені для випуску електровозів з ПР-1.

15.9 Перелік робіт, що підлягають виконанню на електровозі, повинен відповідати вимогам, установленим для ПР-1, включати роботи згідно з вимогами Інструкції ЦТ-0100 [27] та "Інструкції про порядок пересилки локомотивів та моторвагонного рухомого складу", ЦТ-0057, що затверджена наказом Укрзалізниці від 03.02.03 № 032-Ц [28].

15.10 Електровоз, що відправляється за межі залізниці на ПР-3 чи на КР або готується до передислокації, повинен бути повністю укомплектований штатним обладнанням, а також необхідним інструментом та інвентарем згідно з додатком А.

15.11 Електровоз, що прибув у депо приписки в діючому чи недіючому стані після виконання ПР-3, який був виконаний в іншому депо, або – після КР, повинен в обов'язковому порядку перед початком експлуатування пройти ТО-5.

15.12 ТО-6 виконують при поетапному продовженні терміну служби несучих конструкцій електровоза в умовах депо відповідно до вимог технічних умов на поетапне продовження терміну служби відповідної серії електровоза.

Як правило проведення ТО-6 поєднується з ПР-1, ПР-2 чи ПР-3 з відповідним збільшенням норми тривалості зазначених видів ремонту залежно від обсягу робіт, що передбачені для проведення поетапного продовження терміну служби відповідної серії електровоза.

# 16 ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ ПР-1

# 16.1 Загальні положення

16.1.1 Підготування електровозів до проведення ремонту та виконання робіт з ПР-1 повинно здійснюватися відповідно до вимог розділу 9.

16.1.2 Під час проведення ПР-1 необхідно виконати роботи в обсязі ТО-2 та роботи, перелік і обсяг яких встановлений безпосередньо для ПР-1, при цьому за умови технічної та економічної доцільності необхідно враховувати вимоги п.6.4.18.

16.1.3 До початку проведення робіт з ПР-1 провести вимірювання опору ізоляції електричних кіл електровоза згідно з додатком К.

16.1.4 На кожному другому ПР-1 в обов'язковому порядку вивісити КМБ, підключити ТЕД до джерела живлення й прослухати роботу зубчастих передач, підшипників колісних пар та ТЕД при обертанні спочатку в один, а потім в інший бік. Виявлені несправні КМБ відремонтувати або замінити. Поповнити кількість мастила в якірних підшипниках ТЕД згідно з картами змазування, що, залежно від серій електровозів, наведені в додатках Г, Д, Е, Ж, И.

16.1.5 На кожному другому ПР-1 виконувати ревізію таких вузлів:

а) тягових зубчастих передач;

б) коробок виводів ТЕД;

в) електропечей кабіни машиніста (у зимовий період).

г) реле обертів РО-60, РО-33.

16.1.5 На кожному четвертому ПР-1 виконувати ревізію таких вузлів:

а) МОП;

б) протирозвантажувальних пристроїв;

в) дугогасильних камер ГВ;

г) клапанів струмоприймачів;

д) клиць електричного монтажу ТЕД.

16.1.6 Після закінчення ПР-1 перевірити величини опору ізоляції електричних кіл електровоза, що повинні відповідати встановленим нормам згідно з додатком К.

16.1.7 На відремонтованому електровозі перевірити почергово з обох кабін керування чіткість і належну послідовність спрацьовування апаратів при керуванні від контролерів машиніста та кнопок кіл керування.

16.1.8 Відремонтований електровоз вивести з цеху під контактний провід і перевірити роботу таких його обладнання й кіл:

а) струмоприймачів;

б) ШВ;

в) допоміжних машин;

г) розподільних щитів;

д) КВП;

е) реле заземлення, реле контролю землі, блока диференційних реле, лічильників електричної енергії;

ж) зарядних пристроїв АБ;

и) освітлення, електропечей, калориферів, обігрівачів;

к) аварійних схем, що передбачені конструкцією електровоза;

л) автогальмівного обладнання;

м) систем піскоподачі;

н) звукових сигналів;

п) АЛС, автостопа;

р) поїзного радіозв'язку.

16.1.8 Виконати аналіз мастила складанних одиниць електровоза згідно з вимогами Інструкції ЦТ-0060 [26] та відповідно до результатів проведеного аналізу виконати заміну мастила або поповнити його кількість.

Змазування складанних одиниць електровозів виконують відповідно до вимог карт змазування, що, залежно від серії електровоза, наведені в додатках Г, Д, Е, Ж, И.

16.1.9 Перевірити наявність медичної аптечки в кабіні машиніста. Відкрити аптечку, перевірити її комплектність, термін придатності й стан медикаментів. За потреби медикаменти в аптечці замінити чи поповнити її відсутніми. Аптечку опломбувати. У журналі технічного стану електровоза (форми ТУ-152) [8] зробити відповідний запис.

16.1.10 Перевірити у місцях, що передбачені технічною документацією на електровоз, наявність і чіткість попереджувальних знаків і написів з безпеки праці та пожежної безпеки. У разі виявлення відсутніх чи нечітких знаків і написів необхідно поновити їх. Для цього знежирити місця їхнього нанесення й зафарбувати, після чого нанести знаки і написи трафаретним способом заново.

# 16.2 Механічне обладнання

# 16.2.1 Рами візків

Оглянути рами візків щодо відсутності тріщин у зварних швах й основному металі таких її елементів:

а) бічних балок;

б) оливних ванн бічних опор;

в) шворневих, середніх і кінцевих поперечних брусів;

г) кронштейнах, що призначені для кріплення таких вузлів:

1) буксових повідків;

2) буксового підвішування;

3) ГВП;

4) гідравлічних гасителів коливань; колискового підвішування;

5) бічних опор;

д) кронштейнах підвішування ТЕД.

# 16.2.2 Буксове підвішування

16.2.2.1 Оглянути деталі буксового підвішування щодо відсутності тріщин та зламів, звернувши особливу увагу на листові ресори, пружини, ресорні стойки. Переконатися у відсутності торкання витків пружин між собою та слідів співударяння таких витків.

16.2.2.2 Перевірити надійність стягування листів ресор хомутами та щільність прилягання цих листів один до одного.

У разі виявлення в ресорах тріщин, зламу чи зсуву листів, ослаблення чи тріщин у хомутах такі ресори потрібно замінити справними.

16.2.2.3 Перевірити буксове підвішування на відповідність нормам допусків і зносів, що наведені в додатку В, за такими параметрами:

а) відхилення ресорних стойок від вертикального положення на прямій горизонтальній ділянці колії;

б) відхилення листових ресор від горизонтального положення на прямій горизонтальній ділянці колії;

в) сумарні зазори в шарнірних з'єднаннях буксового підвішування між валиками й втулками;

г) вертикальні зазори між верхом букс та упорними болтами в буксових прорізах рам візків на прямій горизонтальній ділянці колії.

16.2.2.4 Ресори, спіральні пружини, валики, втулки й інші деталі буксового підвішування, що не відповідають наведеним у додатку В нормам допусків і зносів, необхідно замінити справними.

16.2.2.5 Буксове підвішування, що має відхилення від горизонталі та вертикалі, величини яких перевищують допустимі норми, потрібно відрегулювати, керуючись нормами допусків і зносів, що наведені в додатку В.

# 16.2.3 Гальмівна важільна передача та ручне гальмо

16.2.3.1 Оглянути ГВП щодо відсутності будь-яких дефектів, які можуть призвести до порушення її нормальної роботи. Переконатися у відсутності тріщин у тягах, поперечинах, підвісках, балансирах. Перевірити надійність кріплення деталей ГВП, звернувши увагу на наявність та стан шплінтів, шайб, валиків і втулок. При потребі змазати шарнірні з'єднання, відкриті різьбові частини, пружини, інші поверхні тертя та виконати регулювання ГВП.

16.2.3.2 Перевірити запобіжні пристрої щодо відсутності тріщин і зносів, задовільного стану різьби в кронштейнах кріплення запобіжних тросиків і регулювальних болтах. Довжина запобіжних тросиків повинна бути довша за відстань між точками їхнього кріплення по прямій в межах від 20 мм до 25 мм. Запобіжні пристрої, що мають тросики, довжина яких виходить за межі допустимої, або дефекти, що призводять до зменшення несучої здатності, потрібно замінити новими.

16.2.3.3 Гальмівні колодки в складі ГВП за своїм станом повинні відповідати вимогам Інструкцій ЦТ-ЦВ-ЦЛ-0015 [16] та ЦТ-0058 [25].

16.2.3.4 Для електровозів ВЛ60в/і перевірити нахили балансирів у загальмованому стані. Різниця зазорів між рамою і кінцями балансирів повинна відповідати вимогам норм допусків і зносів, що наведені в додатку В.

16.2.3.5 Оглянути механізм ручного гальма, перевірити справність його роботи, змазати вузли тертя.

16.2.3.6 ГВП після виконання ПР-1 повинна відповідати вимогам Інструкцій ЦТ-ЦВ-ЦЛ-0015 [16] та ЦТ-0058 [25]. Вихід штоків гальмових циліндрів повинен відповідати вимогам норм допусків і зносів згідно з додатком В.

# 16.2.4 Колісні пари

Виконати огляд колісних пар електровозів відповідно до вимог Інструкції ВНД 32.0.07.001 [2].

# 16.2.5 Зубчасті передачі

16.2.5.1 Перевірити кожухи зубчастих передач щодо відсутності таких дефектів:

а) протікання мастила по рознімній лінії;

б) тріщин у зварних швах і основному металі;

в) ослаблення різьбових з'єднань.

Переконатися в справному стані оливомірних пристроїв кожухів, кришок маслянок, надійному кріпленні кожухів зубчастих передач болтами до підшипникових щитів та остова ТЕД.

Кожухи зубчастих передач, при виявленні зазначених дефектів, необхідно демонтувати, очистити, ретельно оглянути. Тріщини в половинах кожухів усунути зварюванням. Протікання усунути, виправивши, за потреби, фланці кожухів та замінивши защільники. Ослаблення кріплення усунути підтягуванням різьбових з'єднань із заміною, за потреби, непридатних кріпильних деталей.

16.2.5.2 У всіх випадках знімання кожухів виконати обов'язкову ревізію зубчастих передач, оглянувши, при цьому, зубчасті колеса й шестірні щодо відсутності радіальних тріщин, відколів, граничного зношення зубців, ослаблення посадки шестірні на вал тощо. Зубчасті колеса й шестірні при виявленні дефектів замінити, посадку шестірні на вал відновити.

16.2.5.3 Зубчасті колеса й шестірні повинні відповідати вимогам норм допусків і зносів згідно з додатком В.

16.2.5.4 Глибина вм'ятин, раковин та відколів на робочій поверхні зубця допускається розміром не більше ніж 3 мм, при цьому загальна площа пошкоджень робочої поверхні зубця зубчастого колеса не повинна перевищувати 25 %, а зубця шестерні – 15 %, розташування цих пошкоджень повинно бути на відстані від краю робочої поверхні зубця не менше ніж за 15 мм.

16.2.5.5 Зубчасті колеса й шестірні, що мають розміри згідно з нормами допусків і зносів, за наявності на зубцях задирок і гострих кромок, зачистити, у відповідних місцях, шліфувальним абразивним інструментом. Дозволяється знімати задирки й гострі кромки зубців напилками ГОСТ 1465, що мають насічку № 4 або № 5.

16.2.5.6 Перевірити надійність затягування гайок, що призначені для фіксації кріплення шестерень на валах ТЕД. За виявлення ослаблення відповідні гайки затягнути.

# 16.2.6 Підвішування тягового двигуна

16.2.6.1 Візуально перевірити стан пружин і балок пружинного підвішування, підвісок, гумових шайб, металевих дисків, кронштейнів, запобіжних упорів, різьбових з'єднань вузлів підвішування ТЕД

Тріщини, злами, значні деформації (порушення геометрії) пружин та інших металевих деталей, випинання гумових шайб за габарити металевих дисків, наявність мастила на поверхнях гумових шайб не допускається. Виявлені дефекти усунути, замінивши непридатні деталі справними.

16.2.6.2 Перевірити щільність прилягання та надійність кріплення кронштейнів та запобіжних упорів до остовів двигунів. Перевірити надійність кріплення підвісок до рам візків. При виявленні нещільностей прилягання поверхонь та ослаблення в різьбових кріпленнях необхідно причини нещільностей усунути, болти чи гайки підтягнути, замінивши, за потреби, непридатні.

# 16.2.7 Моторно-осьові підшипники

16.2.7.1 Перевірити стан буртів вкладишів МОП. Виявлені несправності усунути, вкладиші, за потреби, замінити.

16.2.7.2 Взяти проби оливи з букс МОП для проведення лабораторного аналізу стану оливи згідно з вимогами Інструкції ЦТ-0060 [26]. При задовільному стані оливи в буксах поповнити її кількість до норми згідно з картами змазування, що, залежно від серії електровоза, наведені в додатках Г, Д, Е, Ж, И. При виявленні в певних буксах МОП незадовільного стану оливи виконати ревізію таких букс. За потреби замінити вовняну підбивку (коси) букс МОП.

16.2.7.3 На кожному четвертому ПР-1 виконати ревізію МОП у такому обсязі:

а) вийняти вовняну підбивку (коси) та відправити їх для миття на спеціалізовану дільницю;

б) виконати аналіз якості оливи в МОП згідно з Інструкцією ЦТ-0060 [26] та замінити її при потребі, попередньо промивши гасом камери МОП;

в) виміряти радіальні зазори між шийками осі та вкладишами МОП на відповідність нормам допусків і зносів згідно з додатком В;

г) перевірити справність запірних пристроїв кришок букс.

Не допускається при проведенні ревізії МОП відкривати кришки їхніх букс та знімати пробки без попереднього очищення поверхні навколо них.

# 16.2.8 Буксові вузли

ПР-1 буксових вузлів виконати згідно з вимогами Інструкції ЦТ-0165 [22].

# 16.2.9 Колискове підвішування

16.2.9.1 Перевірити зовнішнім оглядом стан деталей колискового підвішування, горизонтальних і вертикальних упорів, надійність їхнього кріплення. Перевірити візуально величини зазорів у верхніх і нижніх шарнірах, стан втулок і їхніх посадок на стержнях, стан стержнів, пружин, опор, прокладок.

Експлуатація колискового підвішування при порушенні посадок втулок на стержнях не допускається.

16.2.9.2 При виявленні дефектів відповідний вузол колискового підвішування розібрати, виконати ревізію та скласти, замінивши непридатні деталі.

16.2.9.3 Сумарний зазор між втулками на стержні та відстань від центральної насічки на боковині рами кузова до риски, що позначає вісь кронштейна повинні відповідати вимогам норм допусків і зносів, що наведені в додатку В.

16.2.9.4 Змазати колискове підвішування відповідно до вимог карт змазування, що, залежно від серії електровоза, наведені в додатках Е,Ж, И. Під час поповнення кількості мастила у вузлах колискового підвішування або при заміні мастила, у разі виконання ревізії, необхідно в обов'язковому порядку прокручувати стержні колискового підвішування навколо їхньої осі для уникнення в подальшому пошкодження цих стержнів в експлуатації.

16.2.9.5 Оглянути стан вертикальних і горизонтальних упорів, перевірити стан і надійність їхнього кріплення.

16.2.9.6 Зазор між вертикальними й горизонтальними упорами на кузові та відповідними накладками на рамі візка повинен бути згідно з нормами допусків і зносів, що наведені в додатку В.

# 16.2.10 Шворневі вузли

16.2.10.1 Перевірити стан кришок шворневих вузлів та надійність їхнього кріплення. Переконатися в справності противідносних та оливозаправних пристроїв. Перевірити кількість мастила. Переконатися в правильності кріплення валиків сегментів.

16.2.10.2 Замінити зношені деталі, усунути виявлені витікання мастила. Поповнити, за потреби, кількість мастила в шворневих вузлах.

# 16.2.11 Гідравлічні гасителі коливань

16.2.11.1 Зовнішнім оглядом перевірити стан гідравлічних гасителів коливань та справність їхніх вузлів кріплення.

16.2.11.2 Прокачати гідравлічні гасителі коливань вручну. Гаситель вважати справним, якщо поршень переміщається туго, з плавним ходом та без ривків.

За відсутності опору, підтіканнях оливи, потертостей від кожуха на корпусі довжиною більше ніж 30 мм, заклинюванні або від'єднанні верхньої головки гідравлічний гаситель необхідно замінити справним.

При виявленні у шарнірах вузлів кріплення гідравлічних гасителів зазорів величиною понад 1,5 мм – непридатні деталі вузла кріплення замінити новими або встановити деталі з ремонтними розмірами.

16.2.11.3 Не допускається витікання робочої рідини з гідравлічного гасителя коливань, за якого зменшення параметра опору перевищує 25 % номінального значення.

16.2.11.4 Ремонт гасителів коливань проводиться відповідно до "Інструкції по утриманню, ремонту та випробуванню гасителів коливань локомотивів і моторвагонного рухомого складу", ЦТ-0062, що затверджена наказом Укрзалізниці від 27.02.03 № 053-Ц (далі – Інструкція ЦТ-0062) [29].

# 16.2.12 Протирозвантажувальний пристрій

16.2.12.1 Візуально перевірити стан ролика, важеля, валиків і втулок.

16.2.12.2 У разі виявлення граничних зносів роликів і валиків та ослаблення втулок в роликах необхідно виконати заміну цих деталей.

16.2.12.3 Ревізію пневматичних циліндрів протирозвантажувальних пристроїв виконувати в одні терміни з ревізією гальмівних циліндрів.

16.2.12.4 Норми допусків і зносів для протирозвантажувальних пристроїв наведені в додатку В.

# 16.2.13 Автозчепний пристрій

ПР-1 автозчепного пристрою виконати відповідно до вимог Інструкції 
ЦВ-ЦЛ-ЦТ-0014 [23].

# 16.2.14 Колієочисники та кронштейни підвішування приймальних котушок автоматичної локомотивної сигналізації

16.2.14.1 Перевірити стан колієочисників, кронштейнів підвішування приймальних котушок АЛС та різьбових з'єднань. Усунути виявлені ослаблення в різьбових з'єднаннях. Виявлені тріщини в колієочисниках і кронштейнах підвішування приймальних котушок АЛС необхідно заварити, попередньо виправивши, за потреби, пошкоджені й деформовані елементи.

16.2.14.2 Перевірити висоту установки колієочисників над головками рейок, що повинна відповідати нормам допусків і зносів, наведених у додатку В. За потреби положення колієочисників відрегулювати.

16.2.14.3 Перевірити наявність і стан запобіжних пристроїв підвішування прийомних котушок АЛС. За потреби запобіжні пристрої замінити.

16.2.14.4 Замірити висоту приймальних котушок над головкою рейки, що повинна відповідати вимогам кресленика. При цьому нижній край котушок повинен бути вище нижнього краю колієочисника.

# 16.2.15 Система подачі піску

16.2.15.1 Перевірити стан, кріплення і положення труб подачі піску. Кінець труби подачі піску повинен знаходитися на відстані від 30 мм до 50 мм від головки рейки та на відстані від 15 мм до 35 мм від бандажа колісної пари і подавати пісок на центр головки рейки в точку дотику головки рейки і бандажа.

16.2.15.2 Перевірити стан бункерів, сіток та кришок бункерів. Кришки з порушенням щільності прилягання, підігнати по місцю. Усунути виявлені дефекти кришок, їхніх шарнірів і замків. Непридатні кришки замінити. Виправити або замінити сітки пісочних бункерів.

16.2.15.3 Перевірити стан, надійність кріплення й щільність прилягання до місць кріплення кришок, форсунок та кронштейнів труб подачі піску. За потреби усунути витікання піску з бункерів і місць з'єднання труб системи подачі піску, очистити корпуси форсунок і канали пісочниць від піску крупних фракцій.

16.2.16.4 Виконати перевірку й регулювання продуктивності подачі піску під колеса з обох кабін керування. У літню пору форсунки відрегулювати на продуктивність подачу піску в межах від 400 г/хв до 700 г/хв, а в зимову пору – від 900 г/хв до 1500 г/хв. При цьому необхідно відрегулювати на більшу межу продуктивності форсунки, що подають пісок під колеса першої і шостої колісних пар.

# 16.2.16 Вентиляційне обладнання

16.2.16.1 Перевірити візуально стан зáвиток вентиляторів, вентиляторних коліс, вентиляційних каналів. Перевірити надійність кріплення вентиляторів та фланцеві з'єднання повітропроводів, виявлені ослаблення кріплення усунути із заміною, за потреби, защільників і кріпильних деталей.

16.2.16.2 Зняти й очистити від пилу фільтри (обдуванням або промиванням). Оглянути та, за потреби, відремонтувати фільтри. Непридатний фільтрувальний матеріал замінити новим.

16.2.16.3 Перевірити зовнішнім оглядом стан каналів вентиляційної системи, за потреби виправити їх, виявлені тріщини заварити.

16.2.16.4 Перевірити стан усіх брезентових патрубків, у разі виявлення пошкоджень виконати їхній ремонт або заміну.

16.2.16.5 Оглянути зовні повітрозабірні жалюзі на стінках кузова, виправити, при виявленні, погнуті пластини, забезпечуючи рівномірність зазорів між ними.

# 16.2.17 Редуктори головних компресорів

16.2.17.1 Оглянути редуктори, переконатися у відсутності тріщин на видимих поверхнях та відсутності витікання мастила по лінії рознімання корпусів редукторів. У разі виявлення дефектів відповідний редуктор демонтувати та відправити для ремонту на спеціалізовану дільницю.

16.2.17.2 Перевірити кількість мастила в корпусах редукторів за оливопокажчиками. За потреби поповнити кількість мастила в редукторах до норми.

# 16.2.18 Кузов та опори кузова

16.2.18.1 Оглянути рами кузовів секцій електровозів, перевірити в доступних для огляду місцях стан поздовжніх балок, буферних, шворневих і поперечних брусів, центральних опор, кронштейнів бічних опор або кронштейнів колискового підвішування. Переконатися у відсутності тріщин та помітних деформацій.

16.2.18.2 Перевірити величину зазору між накладками центральних опор і тягових кронштейнів, справність і надійність кріплення повертальних пристроїв та вертикальних і горизонтальних упорів.

Крім того, на електровозах ВЛ60в/і виконати вимірювання сумарного зазору між втулками і стаканами бічних опор, перевірити стан пружин і стержнів, а також обмежувальних болтів.

Вихід різьбової частини пробки бічної опори понад 30 мм не допускається.

16.2.18.3 Перевірити рівень оливи в бічних опорах електровозів ВЛ80К та шворневих вузлах електровозів ВЛ80в/і. За потреби поповнити кількість мастила згідно з картами змазування, що, залежно від серії електровоза, наведені в додатках Д, Е, Ж, И.

16.2.18.4 Виміряти величини зазорів між бічними й вертикальними упорами кузова та протилежними для них накладками на рамах візків. За потреби зазори відрегулювати за допомогою прокладок. Різниця товщини прокладок горизонтальних упорів одного візка не повинна перевищувати 15 мм.

16.2.18.5 Перевірити зовнішнім оглядом стан кузова. Обшивка кузова не повинна мати наскрізних пробоїн, надривів, тріщин, ушкоджень корозією. Дозволяється залишати без виправлення до найближчого ПР-2, ПР-3 чи КР ум'ятини в обшивці кузова, які не призводять до порушення нормальної роботи обладнання й суттєво не порушують вимог технічної естетики. При потребі ушкоджені місця обшивки кузова пофарбувати в один колір із навколишнім фарбуванням кузова.

16.2.18.6 Перевірити надійність кріплення поручнів і підніжок, виявлені ослаблення кріплення усунути. Поручні, що мають погнутості чи тріщини, виправити або замінити. Кронштейни поручнів з тріщинами, відколами тощо замінити. Підніжки з тріщинами, обривами в зварних швах і основному металі, деформаціями, що порушують функціональне призначення, вимоги безпеки праці та технічної естетики, відремонтувати.

16.2.18.7 Перевірити стан дверей вхідних, дверей кабін машиніста, а також замків, ручок, карнизів, облицювання дверних прорізів. Несправні деталі замінити. При потребі змазати поверхні тертя замків, ручок, петель тощо. Після змазування видалити всі надлишки мастила, що потрапили на зовнішні поверхні.

16.2.18.8 Перевірити стан лобових шибок. Шибки з тріщинами замінити. Допускається лишати в експлуатації шибки, що мають не більше трьох тріщин, що проходять через центральну її частину, або сітку тріщин на периферії шибки, що не заважає загальному огляду.

16.2.18.9 Виконати огляд і, за потреби, усунути несправності бічних вікон, вітрових щитків, запірних пристроїв та їхніх рухомих частин. Шибки, що мають тріщини, необхідно замінити цілими. Допускається лишати для подальшого експлуатування шибки вікон з тріщинами, що не заважають нормальному огляду й сприйняттю виду з вікна.

16.2.18.10 Перевірити загальний стан крісел і підлокітників у кабінах машиніста та, за потреби, усунути виявлені несправності.

16.2.18.11 Перевірити стан та, за потреби, відремонтувати обладнання санвузла, міжсекційні перехідні площадки й суфле.

16.2.18.12 Перевірити стан штор ВВК, справність усіх блокувальних пристроїв та усунути виявлені дефекти.

16.2.18.13 Переконатися в задовільному стані облицювання стін, стелі й підлоги в кабінах машиніста та перегородки і дверей між кабінами машиніста й службовими тамбурами. За потреби пошкоджені місця облицювання відремонтувати та пофарбувати в один колір із навколишньою поверхнею. Лінолеум у кабінах машиніста, що відстав від підлоги, необхідно закріпити, пошкоджений лінолеум – замінити новим. Кришки люків у підлозі кузова повинні бути справні і не виступати над підлогою.

При проведенні ремонту зазначених конструкцій кабін машиніста за умови технічної та економічної доцільності необхідно дотримуватися вимог п.6.4.18.

16.2.18.14 У разі проведення ремонту кузовів необхідні при цьому зварювальні операції потрібно виконувати відповідно до вимог Інструктивних вказівок ЦТтеп/251 [11].

# 16.3 Тягові електричні двигуни

16.3.1 Переконатися у відсутності тріщин в остові й підшипникових щитах. У разі виявлення тріщин необхідно заварити їх, керуючись вимогами "Правил ремонту електричних машин електровозів і електропоїздів, ЦТ-0204, що затверджені наказом Укрзалізниці від 28.07.2011 № 451-Ц (далі – Правила ЦТ-0204) [30] та Інструктивних вказівок ЦТтеп/251 [11].

16.3.2 Перевірити надійність кріплення кришок якірних підшипників та кришок камер для збирання відпрацьованого мастила. Переконатися у відсутності в кришках тріщин, а також у наявності й щільності затягування пробок у змазу-вальних і дренажних отворах. Непридатні пробки замінити, поновити наявність пробок у місцях, де вони відсутні. Перевірити, чи немає викидання мастила у 
внутрішню порожнину ТЕД з підшипникових камер. Виявити, за потреби, причини викидів мастила (великі зазори в лабіринтових ущільненнях, надлишок мастила, засмічення дренажних отворів, заповнення камер відпрацьованим мастилом тощо) та усунути їх. При нормальному (незасміченому) стані дренажних пристроїв їхнє очищення виконувати продуванням стисненим повітрям на кожному другому ПР-1.

16.3.3 Перевірити надійність кріплення ТЕД на візку та підшипникових щитів і кришок оглядових люків колектора до остова ТЕД. Надійність кріплення підшипникових щитів болтами, доступ до яких закритий кожухами викиду повітря, перевірити через люки в кожухах, попередньо знявши сітку. Перевірити справність замків оглядових люків. Ослаблення кріплення щита, порушення цілісності й щільності прилягання кришок, обрив хоча б одного болта кріплення у будь-якому місці не допускається. Виявлені несправності усунути.

16.3.4 Перевірити стан і щільність прилягання кришок колекторних люків і справність замків. Виявлені несправності усунути.

16.3.5 Відкрити кришки оглядових люків колекторно-щіткового апарата. Оглянути колекторно-щітковий апарат ТЕД з провертанням траверси, перевірити справність і надійність кріплення всіх щіткотримачів, кронштейнів щіткотримачів, натискних пальців, щіток і їхніх шунтів, ізоляторів щіткотримачів, шинного монтажу траверси. Виявлені несправності усунути. При виявленні мастила на траверсі, очистити її, протерти насухо та усунути причину появи мастила. При виявленні мастила всередині остова, забруднені місця протерти насухо й у залежності від стану встановити спостереження за роботою цього ТЕД в експлуатації або замінити його справним.

16.3.6 Щіткотримачі, що мають ознаки підгоряння, задирки й тріщини корпусу, злам натискних пальців і їхніх пружин, зношення отвору під валик, вікон під щітки чи шунта, понад 15 % площі перерізу, підлягають заміні. Розміри деталей щіткотримачів, їх положення відносно колектора, а також зношення щіток і робочої поверхні колектора повинні відповідати вимогам норм допусків і зносів для ПР-3 (згідно з Правилами ЦТ-0204 [30]) з урахуванням поправки на величину пробігу, що залишився до наступного ПР-3 від ПР-1, який зараз виконується.

При ослабленні кріплення чи при заміні щіткотримачів перевірити правильність їхнього установлення та рівномірність розподілу щіток по колу колектора.

За потреби відрегулювати відстань від корпусу щіткотримача до робочої поверхні колектора та до півників, змінюючи положення щіткотримача на зубчастій поверхні кронштейна та керуючись, при цьому, нормами допусків і зносів для ПР-3 (згідно з Правилами ЦТ-0204 [30]) з урахуванням поправки на величину пробігу, що залишився до наступного ПР-3.

16.3.7 Перевірити натискне зусилля на щітки в разі виявлення підвищеного їхнього зношування або при заміні натискних пальців. Величина зусилля повинна відповідати нормам допусків і зносів згідно з Правилами ЦТ-0204 [30]. Величини натискного зусилля на щітках одного щіткотримача та всіх щітках щіткотримачів однієї полярності не повинні відрізнятися між собою більше ніж на 10 %, що необхідно для запобігання нерівномірному розподілу струму

Замінити увесь комплект щіток відповідного ТЕД у разі виявлення щіток, що зношені по висоті понад норму, мають відколи більше ніж 10 % контактної поверхні, тріщини, обрив жил шунтів.

У разі встановлення нових щіток необхідно виконати притирання їх до колектора шкуркою паперовою шліфувальною ГОСТ 6456 зі скляним абразивом. Установка щіток різних марок на одному ТЕД не допускається. Щітки повинні відповідати вимогам технічної документації на ТЕД.

Після встановлення щіток наконечники шунтів повинні бути надійно закріплені на корпусі щіткотримача, а щітки вільно переміщуватися вздовж власної осі у вікнах щіткотримачів. Допустимі величини зазорів між щітками й стінками вікон щіткотримача повинні відповідати нормам допусків і зносів згідно з Правилами ЦТ-0204 [30].

16.3.8 Натискні пальці повинні повертатися довкола осі вільно, без заїдання. Перед встановленням натискних пальців або при їхній заміні посадкові поверхні отворів під осі попередньо прочистити й змазати пастою ВНИИ НП-232 ГОСТ 14068.

16.3.9 Ізолятори й ізоляційні пальці кронштейнів щіткотримачів протерти серветкою. Для усунення пилу й кіптяви, що утворюють стійкий шар бруду, промити їх розчинником нефрас-С 50/170 ГОСТ 8505. Ізолятори, що мають ушкодження глазурі понад 20 % довжини можливого перекриття електричною дугою, тріщини, ослаблення посадки, замінити.

Ушкодження глазурі на ізоляторах, що не перевищує вищезазначений параметр, покрити емаллю ГФ-92ХК ГОСТ 9151 або ЕП-91 ГОСТ 15943. Пальці кронштейнів щіткотримачів, що виготовлені з пластмаси й мають перекриття електричною дугою понад 20 % довжини поверхні, замінити.

16.3.10 Оглянути колектор, попередньо усунувши з нього бруд і сліди мастила серветкою, що злегка змочена у розчиннику нефрас-С 50/170 ГОСТ 8505 або іншій речовині з аналогічними властивостями. Виконати аналогічну операцію з очищення ізоляції конуса колектора. Застосування для очищення матеріалів, що лишають за собою масні сліди забороняється.

У місцях, що доступні для огляду, перевірити стан полюсних котушок і бандажів якоря.

При виявленні пошкоджень визначити причини цього та усунути пошкодження й причини їхнього виникнення.

Пошкоджені місця конуса колектора зачистити з використанням шкурки шліфувальної паперової ГОСТ 6456 і покрити електроізоляційною червоно-коричневою емаллю ЕП-91 ГОСТ 15943, забезпечивши отримання глянцевої поверхні.

Усунути невеликі подряпини, вибоїни та сліди перекидання електричної дуги й кругового вогню на колекторі, зачистивши їх дрібнозернистою шкуркою шліфувальною паперовою ГОСТ 6456, що закріплена на спеціальній дерев'яній колодці, яка має радіус відповідно до радіусу колектора й ширину не менше 2/3 від довжини робочої поверхні колектора. Зачищення колектора виконувати при його обертанні від джерела живлення. Застосовувати зачищення дозволяється лише в разі крайньої потреби оскільки при цьому знищується політура й погіршується контакт між колектором і щітками. Допускається застосування брезентового полотна замість шліфувальної шкурки.

При видимій наявності міді, що затягнута в міжламельний простір, виконати прочищення ламелей колектора й зняти фаски, за можливості зберігаючи політуру на колекторі.

При виявленні підвищеного зносу всіх щіток чи щіток одного боку (з боку конуса колектора чи з боку півників) оглянути колектор і виміряти радіальне биття його робочої поверхні. Причиною такого зносу щіток можуть бути незадовільний стан робочої поверхні колектора (політури), сліди перекидання електричної дуги, вивищення над поверхнею окремих ізоляційних пластин, інші дефекти. При потребі виконати продорожування колектора. Допустимі значення биття та зносу колектора наведені в нормах допусків і зносів Правил ЦТ-0204 [30]. Різниця у величинах зносу колектора під різними рядами щіток не є бракувальною ознакою, якщо глибина зносу на кожній доріжці не перевищує допустиму.

Шліфування, продорожування, обточування колектора необхідно виконувати у власних підшипниках якоря при швидкості різання в межах від 150 м/хв до 200 м/хв.

Після виконання вищезазначених робіт відновити ізоляцію на колекторі, покривши відповідні місця емаллю ЕП-91 ГОСТ 15943 з попереднім очищенням і знежиренням поверхонь та продуванням стисненим повітрям.

Продування ТЕД виконувати лише після видалення з них вологи й мастила. До виконання цієї вимоги продування ТЕД забороняється.

16.3.11 Оглянути разом з колектором і щітками обмотки й міжкотушкові з'єднання. Перевірити стан кріплення міжкотушкових з'єднань, підвідних кабелів, кріплення кабельних наконечників, стан ізоляції проводів, шин, котушок. Відновити пошкоджену ізоляцію на шинах та проводах з наступним покриттям цього місця електроізоляційною емаллю. Усунути причини, що призвели до пошкодження ізоляції проводів і шин.

16.3.12 При виявленні пошкодження ізоляції полюсних або компенсаційних котушок чи незадовільному стані бандажів якоря, – ТЕД замінити новим.

16.3.13 Перевірити надійність кріплення головних і додаткових полюсів. Ослаблення затягування болтів не допускається. Ослаблення болтів, головки яких залиті компаундною масою, визначити за станом твердого компаунда. При потребі твердий компаунд видалити, головки болтів, попередньо підтягнувши, залити новою компаундною масою.

Експлуатація ТЕД з ознаками ослаблення кріплення головних чи додаткових полюсів, – забороняється.

16.3.14 Перевірити стан підвідних кабелів, їхніх захисних чохлів, надійність підвішування й кріплення вивідних кабелів у клицях. Виявлені пошкодження захисних чохлів, протерті місця обплетення відремонтувати, ослаблення кріплення кабелів усунути.

При ушкодженнях гумової ізоляції й жил кабелів, що не перевищує 15% площі перерізу, ізоляцію відновити з використанням стрічки електроізоляційної зі скляних кручених комплексних ниток ГОСТ 5937 і стрічки електроізоляційної полівінілхлоридної ГОСТ 16214. При ушкодженні жил проводів, що складає понад 15% перерізу кабелю, підвідні кабелі замінити.

Тертя підвідних кабелів між собою чи об будь-які деталі суміжних конструкцій не допускається. Відстань від підвідних кабелів до осі колісної пари повинна бути не менше 100 мм.

16.3.15 Зовнішнім оглядом перевірити стан підвідних коробок. На кожному другому ПР-1 провести ревізію підвідних коробок. При виконанні ревізії перевірити стан ізоляторів і вилок у коробках, надійність їхнього кріплення до остова ТЕД, стан і надійність кріплення наконечників кабелів, кріплення кабелів і проводів, стан гумових втулок, клиць, защільників.

16.3.16 Виміряти опір ізоляції обмоток ТЕД відносно корпусу мегаомметром на напругу 1000 В. У разі, якщо значення опору ізоляції є нижчим за встановлену норму, що наведена в додатку К, відповідний ТЕД повинен бути просушений сухим нагрітим повітрям від калориферної установки або необхідно викотити відповідний КРБ, розібрати ТЕД і просушити його обмотки в сушильній або вакуумній печі. У процесі сушіння необхідно періодично перевіряти опір ізоляції обмоток в нагрітому стані мегаомметром на 1000 В. ТЕД, опір ізоляції якого не піддається відновленню сушінням, відправити для ремонту на спеціалізованій дільниці, замінивши його справним.

Допускається, як виключення, сушити ізоляцію ТЕД струмом від контактної мережі при низькій напрузі. Сушіння струмом виконувати при повільному переміщенні електровоза з пригальмовуванням, при цьому поступово підвищуючи струм з 200 А до 800 А. В процесі сушіння вентилятори повинні постійно працювати для видалення вологи з ТЕД. Знаходження ТЕД під струмом при нерухомому електровозі забороняється. На час вимірювання величини ізоляції обмоток струм вимкнути поступово знижуючи напругу.

Сушіння ізоляції будь-яким із зазначених методів продовжувати до тих пір, доки величина опору ізоляції не досягне допустимого значення й не набуде постійної величини. При досягненні допустимого значення опору ізоляції, що стабілізувалося, сушіння ТЕД продовжувати далі на протязі від 3 год до 5 год, при цьому значення опору ізоляції не повинне змінюватися. Припиняти сушіння ізоляції в період, коли опір ізоляції продовжує змінюватися, забороняється.

Опір ізоляції обмоток ТЕД, що придатні для експлуатування, повинен бути в межах норм, що наведені в додатку К.

16.3.17 На кожному другому ПР-1 перевірити від джерела живлення, з використанням засобів діагностики або на слух, роботу якірних підшипників при обертанні якоря спочатку в одному, а потім в протилежному напрямках, при цьому колісну пару відповідного КМБ підняти домкратами на висоту від 10 мм до 15 мм над рівнем верху головок рейок. Перевірити величину осьового розбігу якоря, що повинен бути в межах норм допусків згідно з Правилами ЦТ-0204 [30]. При виявленні надмірних шумів у якірних підшипниках, вібрації ТЕД, перегрівання, завищеної величини розбігу, – зношені підшипники замінити.

Заповнення або поповнення мастилом порожнин якірних підшипникових вузлів ТЕД виконувати згідно з картами змазування, що, залежно від серії електровоза, наведені в додатках Г, Д, Е,Ж, И. Будь-яке змішування мастил різних марок забороняється.

16.3.18 Оглянути вентиляційні патрубки й патрубки викиду повітря ТЕД, звернути увагу на цілісність і щільність прилягання патрубків до вентиляційних люків ТЕД. Ушкоджені патрубки відремонтувати або замінити.

Перевірити стан і надійність кріплення вентиляційних сіток.

16.3.19 Перевірити стан кріплення заземлювальних пристроїв до остова ТЕД. За потреби кріплення розібрати й зачистити, відновивши надійність контакту в з'єднанні.

# 16.4 Допоміжні електричні машини

16.4.1 Перед поставленням електровоза на стійло перевірити на слух протягом від 3 хв до 5 хв роботу підшипникових вузлів допоміжних електричних машин щодо відсутності невластивих шумів, стукоту, скреготу.

У разі виявлення, виходячи з рівня шуму, відхилень від нормальної роботи у підшипникових вузлах необхідно виконати, при подальшому проведенні ПР-1, заміну відповідного підшипника.

16.4.2 Після поставлення електровоза на стійло та його знеструмлення електродвигуни очистити зовні від бруду. При цьому асинхронні електродвигуни продути стисненим повітрям тиском від 0,1 МПа до 0,2 МПа.

16.4.3 Виконати зовнішній огляд допоміжних електричних машин та переконатися у відсутності тріщин у корпусах, підшипникових щитах, лапах, приєднувальних фланцях, основах. Виявлені тріщини заварити відповідно до вимог Інструктивних вказівок ЦТтеп/251 [11].

16.4.4 Перевірити щільність посадки й прилягання та надійність кріплення підшипникових щитів асинхронних двигунів, кожухів вентиляторів, відсутність у кожухах ум'ятин та прогинів, що викликають взаємне тертя металу кожуха й вентиляторного колеса. Перевірити міцність і надійність кріплення в інших різьбових з'єднаннях.

Виявлені ослаблення в різьбових з'єднаннях, ум'ятини та прогини усунути, ліквідувавши, при потребі, тертя металу об метал.

16.4.5 Відкрити кришки оглядових вікон, оглянути головні полюси, якорі й колекторно-щіткові апарати електродвигунів постійного струму та переконатися у відсутності мастила в остові. Виявлене мастило видалити, визначити причину потрапляння мастила в середину двигуна та усунути її.

Очистити від бруду ізолятори щіткотримачів і конуси колекторів, перевірити стан колекторів, щіткотримачів, зазори між корпусами щіткотримачів і робочими поверхнями колекторів, між півниками колекторів і корпусами щіткотримачів. При потребі очистити міжламельний простір, зняти фаски з колекторних пластин, виконати шліфування колектора. Після очищення перед шліфуванням з колектора видалити вугільний і металевий пил волосяною щіткою й продути стисненим повітрям. Захисний чохол півників і конус колектора при наявності пошкодження верхнього шару ізоляції покрити емаллю ЕП-91 ГОСТ 15943.

16.4.6 Перевірити надійність кріплення електродвигунів до основ та підшипникових щитів двигунів до остовів, ослаблення болтів не допускається. Перевірити стан і надійність кріплення шківів на валах. Виявлені дефекти усунути.

16.4.7 Перевірити достатність натискання пальців щіткотримачів на щітки, замінити несправні щіткотримачі чи зношені понад норму щітки. При усуненні ослаблення кріплення чи виконанні заміни щіткотримача контролювати правильність його установлення.

16.4.8 На кожному другому ПР-1 зняти кришки клемних коробок допоміжних машин, протерти панелі затискачів чистим сухим ганчір'ям, перевірити надійність кріплення наконечників і надійність контакту в контактних з'єднаннях. При потребі різьбові кріпильні деталі панелі затискачів підтягнути, пошкоджену ізоляцію проводів відновити згідно з вимогами Правил ЦТ-0204 [30].

16.4.9 Перевірити надійність кріплення заземлення допоміжних електричних машин й наявність контакту за світінням лампочки напругою 36 В. Виявлені дефекти усунути.

16.4.10 Перевірити за допомогою мегаомметра напругою 500 В опір ізоляції допоміжних машин, який для електродвигунів змінного струму повинен становити не менше ніж 1 МОм, електродвигунів постійного струму – не менше ніж 0,5 МОм. При менших значеннях опору ізоляцію двигунів просушити. Вимірювання опору ізоляції проводити при холодному стані допоміжних машин.

16.4.11 Сушіння виконувати нагріванням в печі або продуванням гарячого повітря. Крім того асинхронні двигуни допускається сушити електричним струмом. При проведенні сушіння ізоляції необхідно періодично перевіряти значення опору ізоляції, яке внаслідок випаровування вологи спочатку знижується, потім підвищується й набуває усталеного значення або підвищується постійно на незначну величину. При досягненні такого стану, щодо величини опору ізоляції, сушіння двигуна необхідно продовжувати на протязі від 3 год до 5 год. Загальна тривалість сушіння, як правило, складає від 12 год до 20 год. Забороняється припиняти сушіння обмоток в період суттєвої зміни величини опору ізоляції.

У разі, якщо двигун не піддається сушінню, процес необхідно припинити, двигун очистити й охолодити, після чого процес сушіння повторити знову.

Сушіння асинхронних двигунів електричним струмом проводиться лише в разі, якщо опір ізоляції обмоток не нижче ніж 0,5 МОм, і виконується із застосуванням постійного струму або струму короткого замикання. При проведенні сушіння необхідно періодично перевіряти значення опору ізоляції, при цьому струм, на час вимірювання, необхідно вимикати. При сушінні постійним струмом, струм вимикати поступовим зниженням прикладеної напруги. Вимикання постійного струму рубильником може призвести до пробою ізоляції двигуна.

Якщо не вдається просушити електродвигун в складеному стані необхідно розібрати його. При цьому вузли електродвигуна очистити, оглянути й усунути виявлені дефекти. Обмотку очистити й продути сухим стисненим повітрям тиском від 0,1 МПа до 0,2 МПа.

16.4.12 Поповнити кількість мастила в підшипникових вузлах допоміжних електричних машин згідно з вимогами експлуатаційної документації заводів-виробників. Поповнення кількості мастила виконувати за допомогою прес-маслянки до видавлювання мастила з підшипникових вузлів. Після цього увімкнути машину протягом від 15 хв до 20 хв й, після зупинки, видалити зайве мастило, що видавилося з підшипникових вузлів.

16.4.13 У разі, якщо обсяг робіт з ремонту двигуна за трудомісткістю перевищує допустимий при проведенні ПР-1, відповідний двигун замінити справним.

# 16.5 Трансформатори, реактори, дроселі, індуктивні шунти

# 16.5.1 Тягові трансформатори

16.5.1.1 Відразу ж після заходу електровоза в депо на ПР-1 перевірити за термометричним сигналізатором температуру оливи в бакові ТТ, що при його нормальній роботі не повинна перевищувати 95°С.

16.5.1.2 Виконати на стійлі цеху ПР-1 зовнішній огляд бака ТТ і його арматури, перевірити стан зварних швів бака й складанних одиниць оливної системи охолодження. Перевірити зовнішнім оглядом стан антикорозійних покриттів, порушення яких не допускається. При виявленні пошкоджень антикорозійні покриття відновити.

Перевірити рівень оливи за оливопокажчиком, за потреби поповнити кількість оливи.

Перевірити надійність кріплення башмаків фланців і всіх струмовідних шин. При потребі усунути ослаблення кріплення.

Оглянути насоси, перевірити щільність трубопровідних з'єднань, справність радіаторів, надійність кріплення захисних сіток радіаторів оливної системи ТТ. Перевірити справність роботи електронасоса на слух, при цьому звук від його роботи повинен бути монотонним без ударів, стукоту, підвищеної вібрації.

Переконатися у відсутності протікання оливи через ущільнення ізоляторів, трубні з'єднання оливопроводу, радіатори оливної системи, оливопокажчик, зварні шви бака. Оглянути пробки бака і його зливний кран. Усунути виявлені протікання оливи.

16.5.1.3 Через один ПР-1 взяти пробу трансформаторної оливи з бака ТТ та провести лабораторне дослідження стану оливи відповідно до вимог Інструкції ЦТ-0060 [26].

16.5.1.4 Оглянути вводи ТТ. Протерти ізолятори виводів серветкою, змоченою в розчиннику нефрас-С 50/170 ГОСТ 8505. Перевірити стан прохідних ізоляторів. При виявленні тріщин і сколів на ізоляторах загальною площею дефектів понад 2 см2 або окремого дефекту площею понад 0,5 см2, ізолятори замінити.

16.5.1.5 Перевірити міцність кріплення шин, шунтів і проводів на виводах ТТ, у разі виявленні ослаблення – різьбові кріплення підтягнути. Наконечники повинні бути надійно пропаяні й не мати слідів виплавляння припою, виявлені дефекти місць паяння потрібно усунути. Обрив жил шунтів, що перевищує 15% перерізу, не допускається, такі шунти необхідно замінити справними.

# 16.5.2 Трансформатори, реактори, дроселі, індуктивні шунти

16.5.2.1 На кожному четвертому ПР-1 відкрити камери згладжувальних реакторів та індуктивних шунтів.

Трансформатори, реактори, дроселі, індуктивні шунти перевірити візуально, у доступних для огляду місцях, щодо задовільного стану ізоляційних поверхонь, котушок, магнітопроводів, надійності кріплення різьбових з'єднань електричних контактів і стягувальних шпильок магнітопроводів. Перевірити надійність кріплення підвідних проводів і шин. Покрити електроізоляційною емаллю місця, що мають пошкодження ізоляції.

16.5.2.2 Дроселі протизавадні, розташовані на дахах електровозів, за потреби, очистити у зимову пору року від снігу та льоду. Перевірити стан опорних ізоляторів дроселів. Замінити ізолятори, що мають тріщини або відколи величиною понад 10 % довжини шляху можливого перекриття електричною дугою. Ізолятори очистити від бруду, протерши їх серветкою, змоченою в розчиннику нефрас-С 50/170 ГОСТ 8505, та насухо витерши сухою тканиною. Пошкодженні поверхні ізоляторів, що мають величину пошкодження менше ніж 10 % довжини можливого перекриття електричною дугою, покрити емаллю ЕП-91 ГОСТ 15943.

16.5.2.3 Зовнішнім оглядом перевірити стан згладжувальних реакторів, звернувши увагу на вентиляційні канали. Відкрити вікна (люки) кожухів згладжувальних реакторів, видалити з кожухів реакторів бруд, а у зимову пору року, сніг і лід, прочистити вентиляційні канали, затягнути стягувальні болти обмоток і магнітопроводів. Фільтри замінити відремонтованими.

16.5.2.4 Перевірити опір ізоляції магнітопроводів індуктивних шунтів і згладжувальних реакторів відносно рами кузова, значення якого повинно бути не менше ніж 1,2 МОм. При менших значеннях опору відповідні шунти чи реактори підлягають просушуванню ізоляції або заміні справними.

16.5.2.5 Перевірити зовнішнім оглядом стан трансформаторів, що регулюються підмагнічуванням шунтів, та надійність кріплення проводів на клемовій рейці. Виявлені несправності усунути.

16.5.2.6 Оглянути перехідні реактори. Перевірити відсутність тріщин у шинах реактора та надійність його кріплення.

# 16.6 Електричні обладнання та кола

# 16.6.1 Загальні вимоги

16.6.1.1 Очистити від бруду електричні апарати й прилади та їхні деталі. Блоки й панелі з електричними апаратами та окремо розташовані електричні апарати очистити від пилу із застосуванням волосяних щіток і чистого сухого ганчір'я, після чого продути стисненим повітрям тиском від 0,25 МПа до 0,3 МПа.

Перевірити стан ущільнень і замків електричних шаф, виявлені дефекти усунути.

16.6.1.2 Зовнішнім оглядом перевірити технічний стан і надійність кріплення такого електричного обладнання:

– електричного монтажу;

– електричних апаратів і приладів;

– блоків силових апаратів;

– панелей апаратів допоміжних кіл;

– пристроїв освітлення, опалення, вентиляції;

– рейок затискачів в кабінах машиніста й машинному відділенні.

Перевірити надійність кріплення основних складанних одиниць і деталей електроапаратів, справність замків і блокувань ВВК. Особливу увагу звернути на надійність кріплення АБ, приймальних котушок АЛС, антен, заземлювальних шунтів, шин.

Виявлені у вузлах кріплення дефекти усунути.

16.6.1.3 Перевірити електричне обладнання щодо відсутності механічних пошкоджень ізоляції. Поверхні ізоляторів, що покриті глазур'ю, протерти змоченою в розчиннику нефрас-С 50/170 ГОСТ 8505 серветкою й витерти насухо. Ізоляційні деталі з керамічних матеріалів, фарфору, пресматеріалу, при наявності тріщин, відколів, інших пошкоджень, – замінити. На пофарбованих ізоляційних деталях дрібні тріщини й відколи усунути зачищенням і шпаклюванням з подальшим фарбуванням електроізоляційною емаллю ЕП-91 ГОСТ 15943.

16.6.1.4 Перевірити стан фарфорових ізоляторів електрообладнання. При наявності тріщин, ушкодженнях глазурі або відколах понад 15 % шляху перекриття електричною дугою, ізолятори замінити. Підлягають заміні опорні ізолятори, що мають ослаблення армування.

Ізолятори з ушкодженням глазурі й відколами, що не перевищують 15 % шляху перекриття електричною дугою, покрити емаллю ЕП-91 ГОСТ 15943.

Підвісні ізолятори й ізолятори повітропроводів очистити від бруду й оглянути. При виявленні тріщин, відколів ізолятори замінити.

Перевірити надійність кріплення ізоляторів і стан їхніх кріпильних деталей. Виявлені ослаблення кріплення усунути, непридатні кріпильні деталі замінити.

16.6.1.5 Ізоляційні поверхні стойок, тяг, кулачкових валів і барабанів повинні бути чисті й не мати відшарувань.

Поверхні з ізоляцією з пластмаси, що мають механічні ушкодження або сліди перекидів електричної дуги, необхідно зачистити, відшліфувати й покрити емаллю ЕП-91 ГОСТ 15943.

16.6.1.6 Перевірити стан і надійність кріплення проводів та силових і блокувальних контактів апаратів, виявлені ослаблення кріплення усунути.

16.6.1.7 Перевірити стан контактних пружин і кріпильних деталей. Контактні пружини й кріпильні деталі при виявленні дефектів, що впливають на їхню функціональну придатність, замінити.

16.6.1.8 Перевірити стан силових контактів. При наявності на робочій поверхні підгорянь і оплавлень зачистити контакт напилком з насічкою №5 або №4 ГОСТ 1465, обходячи контур контакту за шаблоном. Тріщини в контактах не допускаються. Площа прилягання (лінія дотику) контактів повинна складати не менше ніж 80 % загальної площі (довжини) контакту за креслеником.

16.6.1.9 Блокувальні контакти, що вкриті пилом або кіптявою, протерти технічною серветкою, змоченою в розчиннику нефрас-С 50/170 ГОСТ 8505. При значному підгорянні чи оплавленні контакти зачистити напилком з насічкою №5 ГОСТ 1465, максимально зберігаючи конфігурацію контакту. Після обробки напилком контакт відшліфувати полірованою (хромованою) стальною пластинкою.

Контакти, з вмістом срібла, необхідно протерти чистою серветкою, змоченою в розчиннику нефрас-С 50/170 ГОСТ 8505.

16.6.1.10 При виявленні оплавлень на поверхнях деталей апаратів відповідні місця зачистити з використанням шкурки шліфувальної паперової ГОСТ 6456 або, за потреби, за допомогою напилків ГОСТ 1465, забезпечивши показник шорсткості поверхні близький до прийнятого в кресленику.

Після усунення оплавлень на деталях необхідно ретельно видалити металеві ошурки з апаратів, а ізоляційні деталі протерти технічними серветками, змоченими в розчиннику нефрас-С 50/170 ГОСТ 8505.

16.6.1.11 Перевірити величини товщини, натиску й розхилу силових контактів, що повинні відповідати вимогам норм допусків і зносів, що наведені в додатку Л. За потреби виконати заміну зношених контактів та відрегулювати величини натискання та розхилу.

16.6.1.12 Перевірити надійність кріплення струмовідних частин апаратів, кулачкових елементів на валах, дистанційних і ізоляційних шайб. Перевірити чіткість спрацьовування й відсутність заїдання в рухомих частинах апаратів.

16.6.1.13 Перевірити стан підвідних проводів, надійність кріплення й припаювання наконечників проводів і гнучких шунтів. Наконечники з тріщинами, зменшенням контактної поверхні більше ніж на 1/3 внаслідок вигоряння чи зламу, зі слідами перегріву тощо, – необхідно замінити.

При обриві більше ніж 10 % перерізу жил проводів чи шунтів, в місці з'єднання, наконечник, залежно від стану, перепаяти або замінити новим. При меншому перерізі пошкодження проводу чи шунта обірвані жили заправити так, щоб їхні вільні кінці щільно прилягали до цілих жил проводу.

16.6.1.14 Ушкоджені бандажі проводів у місцях припаювання наконечників відновити. Пошкоджений зовнішній шар ізоляції проводів відновити стрічкою електроізоляційною ГОСТ 16214. Консольні ділянки проводів з ушкодженням їхнього обплетення, захисної оболонки чи спеціальних захисних трубок із гуми або поліхлорвінілу дозволяється відновлювати по всій ушкодженій ділянці двома шарами електроізоляційної стрічки ГОСТ 5937 або ГОСТ 16214.

16.6.1.15 Перевірити стан і надійність кріплення струмовідних шин до ізоляторів. Тріщини в шинах не допускаються. Перевірити надійність контакту між контактними поверхнями шин і шпильок ізоляторів.

16.6.1.16 Усі гайки, болти і гвинти електричних з'єднань затягти до упору та забезпечити пружинними шайбами або іншими стопорними деталями відповідно до вимог креслеників. Хвостові частини шплінтів у кріпильних з'єднаннях розвести на кут не менше ніж 90°. Болти й гайки з ушкодженою різьбою й зірваними гранями замінити.

16.6.1.17 Дугогасильні камери оглянути, перевірити надійність кріплення деталей, очистити камери від металевого нальоту й кіптяви. При виявленні зламів і тріщин в азбестоцементних деталях дугогасильні камери замінити.

Ремонт дугогасильних камер виконувати згідно з вимогами технологічних інструкцій ТИ-49 [31], ТИ-436 [32].

16.6.1.18 Перевірити чіткість спрацьовування кожного електричного апарата вручну та від джерела живлення. Перевірити стан шарнірних з'єднань та підшипникових вузлів електричних апаратів. У разі виявленні несправностей в роботі апаратів необхідно визначити причини цього та виконати ремонт.

Змазати шарнірні з'єднання та підшипникові вузли електричних апаратів відповідно до вимог карт змазування, що, залежно від серії електровоза, наведені в додатках Г, Д, Е, Ж, И або експлуатаційної документації підприємств-вироб-ників.

16.6.1.19 Перевірити стан запобіжників. При виявленні дефектів відповідні запобіжники необхідно замінити.

16.6.1.20 Зовнішнім оглядом перевірити стан електромагнітних вентилів, електропневматичних клапанів, пневматичних приводів, вузлів приєднання електричних апаратів до пневматичної системи. Перевірити їх щодо відсутності витоків повітря на слух або обмилюванням місць можливих витоків. У разі виявлення, витоки повітря необхідно усунути.

Мідні трубки пневматичних ланцюгів електричних апаратів, що мають тріщини, вм'ятини на глибину більше ніж 50 % діаметра або скручування, замінити.

16.6.1.21 Перевірити наявність і чіткість відбитків пломб на захисних апаратах. У разі відсутності або ушкодженні пломб перевірити правильність регулювання апаратів. За потреби апарати необхідно відрегулювати й опломбувати.

16.6.1.22 Стерті чи відсутні написи на апаратах, марковання на проводах відновити згідно зі схемою електричною принциповою електровоза. Забороняється, у разі виконання заміни апарата, від'єднувати від нього проводи без попереднього відновлення марковання цих проводів.

16.6.1.23 Перевірити цілісність і роботу блокувань ВВК. При виявленні несправностей усунути їх.

16.6.1.24 Перевірити справність роботи таких кіл:

– освітлення приладів і пультів керування у кабінах машиніста;

– освітлення кабін машиніста, коридорів, машинного приміщення, ходових частин;

– буферних ліхтарів і прожекторів.

Очистити від пилу відбивачі й скло прожекторів, буферних ліхтарів, плафонів, замінити лампи, що вийшли з ладу. Усунути інші виявлені несправності.

Світильники з лампами розжарювання повинні мати ізолювання від суміжних конструкцій, що виготовлені з горючих матеріалів. Такі конструкції повинні бути покриті негорючим теплоізоляційним матеріалом товщиною не менше ніж 2,8 мм та зверху – металевим листом товщиною не менше ніж 0,5 мм. При цьому допускається у випадках незначного теплового впливу металевий лист не встановлювати.

16.6.1.25 Перевірити опір ізоляції силових і допоміжних кіл та електричних апаратів електровоза на відповідність значенням, що наведені в додатку К. Вимірювання опору ізоляції високовольтних кіл і апаратури відносно кузова електровоза виконують за допомогою мегаомметра напругою 2500 В. Вимірювання опору ізоляції низьковольтних кіл виконують мегаомметром напругою 500 В.

При вимірюванні опору ізоляції допоміжних кіл електронне обладнання повинне бути від'єднане, а діоди зашунтовані або від'єднаний один кінець їхнього кола.

У разі виявлення кіл та апаратів, що мають знижений опір ізоляції, визначити причини цього й усунути їх. Після усунення причин виконати повторне вимірювання опору ізоляції.

Результати перевірки повинні бути записані із зазначенням дати, посад і прізвищ виконавців та їхніх підписів в книзі ремонту (форма ТУ-28) [8].

16.6.1.26 Під час проведення ремонту електричних апаратів необхідно керуватися нормами допусків і зносів, що наведені в Додатку Л.

16.6.1.27 Після завершення робіт з виконання ПР-1 перевірити роботу кіл керування й апаратів силового кола на всіх позиціях контролера машиніста при керуванні почергово з обох кабін.

# 16.6.2 Струмоприймачі

16.6.2.1 Очистити всі відкриті частини струмоприймача, повітряний рукав та опорні ізолятори від бруду, а у холодну пору року, за потреби, – від снігу й льоду.

16.6.2.2 ПР-1 струмоприймачів виконати відповідно до вимог ТИ-514 [15].

16.6.2.3 При виконанні ремонту струмоприймача керуватися нормами допусків і зносів згідно з додатком Л.

16.6.2.4 Під час проведення ПР-1 виконати змазування складанних одиниць струмоприймача згідно з картами змазування, що, залежно від серії електровоза, наведені в додатках Г, Д, Е, Ж, И. У зимову пору, крім того, виконати нанесення протиобліднювального мастила на рухомі рами струмоприймачів та пружини.

16.6.2.5 Перевірити роботу клапана струмоприймача (від кнопок керування або вручну) та переконатися у відсутності витоків повітря.

# 16.6.3 Головні вимикачі

ПР-1 ГВ виконати згідно з вимогами ТИ-161 [33].

# 16.6.4 Швидкодіючі вимикачі

16.6.4.1 Оглянути стан кріплення дугогасильних камер на апаратах, перевіривши відсутність їхнього зміщення відносно контактів та тертя контактів по стінках камери. Зазори між контактами та стінками камери повинні бути не менше ніж 2,0 мм, а між верхнім кінцем полюса та камерою – 6,0 мм. При цьому, при замкнутих контактах, зазор між торцями алюмінієвих шин контактного важеля та нижньою кромкою камери повинен бути не менше ніж 3,0 мм, а регулювання величини цього зазору допускається виконувати підпилюванням торця камери.

16.6.4.2 Візуально перевірити величину зносу головних контактів. При максимальному їхньому зносі між алюмінієвими шинами контактного важеля та гетинаксовою плитою або ізоляційним козирком повинен утворитися зазор. Товщина нерухомого контакту не повинна бути менше ніж 5,0 мм, рухомого – 6,0 мм. Контакти, розміри яких знаходяться в межах норм допусків, зачистити від нагару напилком ГОСТ 1465, що має насічку № 4 або № 5, при цьому верхній край кожного контакту заокруглити до радіусу величиною 3,0 мм. Після цього перевірити площу прилягання кожної пари контактів, яка повинна бути не менше ніж 85 % від максимально можливої.

16.6.4.3 Перевірити правильність установлення віялоподібних полюсів, що повинні розташовуватися відносно полюсів камери симетрично. Величина допустимого зазору між полюсом і камерою в зоні розташування контактів повинна бути не більше ніж 2,0 мм.

16.6.4.4 Перевірити стан ізоляції мідної шини індуктивного шунта відносно шихтованого зі сталевих шайб пакета прикладанням напруги змінного струму величиною від 127 В до 220 В. При під'єднанні до цього кола лампочки вона не повинна світитися.

16.6.4.5 Переконатися в задовільному стані блокувальних контактів та справності їхньої роботи. В іншому разі блокувальні контакти замінити справними.

16.6.4.6 Оглянути дугогасильні камери. Видалити зі стінок напливи металу та нагар. При потребі виконати ремонт дугогасильної камери згідно з вимогами ТИ-49 [31].

При огляді та ремонті дугогасильних камер необхідно керуватися такими вимогами:

– не міняти місця встановлення деіонних решіток;

– мідний наліт, кіптяву, обгорілі поверхні внутрішньої частини камери очищати за допомогою шкурки паперової шліфувальної ГОСТ 6456 зі скляним абразивом з подальшим продуванням сухим стисненим повітрям;

– при виявленні тріщин у ребрах та відколів на стінках виконувати їхній ремонт, дотримуючись установленої технології;

– у відремонтованих камерах дугогасильні роги та деталі їхнього кріплення не повинні торкатися стінок камери.

16.6.4.7 Перевірити справність роботи приводів вимикачів при величині тиску стисненого повітря 0,375 МПа. Приводи повинні спрацьовувати чітко, без заїдань і затримок у проміжному положенні.

16.6.4.8 Ремонт ШВ виконувати згідно з вимогами ТИ-150 [34].

# 16.6.5 Головні контролери

16.6.5.1 Зняти дугогасильні камери, виконати огляд усіх деталей головного контролера з провертанням кулачкових валів. Переконатися в цілісності кулачкових шайб, справності кінцевого упора, чіткості роботи контакторних елементів, цілісності гнучких шунтів, задовільному стані головних, розривних і блокувальних контактів. Зазори і провали повинні відповідати вимогам норм допусків і зносів. Перевірити стан пристроїв магнітного дуття. Перевірити відсутність витікання оливи з редуктора та, за потреби, виконати необхідний ремонт.

16.6.5.2 Перевірити правильність порядку замикання й розмикання силових та блокувальних контактів.

16.6.5.3 Оглянути контакти щодо відсутності ознак перегріву. У разі виявлення цього необхідно виміряти величину контактного натискання, оглянути стан гребінчастих контактних поверхонь, перевірити стан кріплення дугогасильних контактів та усунути виявлені несправності.

16.6.5.4 Перевірити зазори між роликами привідних важелів і профілями кулачкових шайб та зазори в магнітних компенсаторах на відповідність вимогам норм допусків і зносів.

16.6.5.5 Перевірити величини розхилів блокувальних контактів та, за потреби, відрегулювати їх за допомогою встановлення прокладок.

16.6.5.6 Перевірити стан і рівень оливи в редукторі. Залежно від результатів аналізу хіміко-технічної лабораторії депо оливу потрібно замінити або довести її кількість до норми.

16.6.5.7 Оглянути механізм запобіжної муфти й переконатися в його справному стані. Перевірити справність електричного нагрівача редуктора.

16.6.5.8 Дугогасильні камери зняти й очистити від кіптяви та металевого нальоту. Перевірити фіксацію головного контролера на позиціях (при ручному та автоматичному набиранні позицій) за контрольними рисками, а також час повного ходу при наборі й скиданні.

# 16.6.6 Контролер машиніста

16.6.6.1 Оглянути зовні контролер, очистити від пилу кулачкові контактори, ізоляційні рейки й кулачкові вали.

16.6.6.2 Перевірити надійність кріплення всіх складанних одиниць і деталей контролера, відсутність заїдань рухомих частин, натискання, розхил і притирання контактів, справність роботи механічних блокувань.

16.6.6.3 Візуально перевірити стан кулачкових контакторів. Видалити серветкою, що змочена в розчиннику нефрас-С 50/170 ГОСТ 8505, сліди кіптяви. Контакти зачистити від оплавлень і бризок розплавленого металу напилком з насічкою №5 ГОСТ 1465. Електричний контакт повинен здійснюватися через срібні напайки, товщина яких повинна складати не менше ніж 0,1 мм. Кулачкові контактори зі спрацьованими понад норму срібними контактними напайками замінити.

16.6.6.4 Перевірити надійність кріплення струмовідних з'єднань. При виявленні ослаблення відновити щільність в з'єднанні, при цьому контактні поверхні, при потребі, попередньо зачистити від слідів окислення.

16.6.6.5 Оглянути й, при потребі, відновити надійність кріплення підвідних проводів та проводів внутрішнього монтажу контролера.

16.6.6.6 Перевірити стан кулачкових шайб. Шайби, що мають тріщини і відколи чи зношені більше ніж на 2 мм по діаметру, замінити.

16.6.6.7 Перевірити справність роботи механічного блокування вручну, при цьому повинні виконуватися такі умови:

– неможливість установлення головного вала в робоче положення при нульовому положенні реверсивного вала;

– неможливість установлення реверсивного вала в нульове положення при робочому положенні головного вала.

16.6.6.8 Переконатися, що фіксація на позиціях, при перемиканнях рукояток контролера та, відповідно, головного й реверсивного валів, є чіткою й надійною, тобто самовільне перемикання головного й реверсивного перемикачів контролера повинно бути неможливим.

16.6.6.9 Пружини механізмів блокування, що втратили жорсткість, повинні бути обов'язково замінені.

# 16.6.7 Реверсори, перемикачі, роз'єднувачі

16.6.7.1 Перевірити стан пневматичних приводів щодо відсутності витоків повітря, заїдань тощо. У разі виявлення дефектів пневмоприводи розібрати, визначити причини несправностей та відремонтувати.

16.6.7.2 Перемикачі оглянути, перевірити надійність кріплення кулачкових шайб, контактів, вивідних затискачів тощо. За потреби змазати підшипники.

16.6.7.3 Оглянути кулачкові контактори, знявши дугогасильні камери. Стінки дугогасильних камер очистити від нагару й кіптяви. Камери зі зламаними або вигорілими більше ніж на половину товщини стінками необхідно замінити.

16.6.7.4 Перевірити розхил, провал, поперечний зсув та щільність прилягання силових і блокувальних контактів, чіткість спрацьовування апаратів і відсутність дотику рухомих частин контакторів до стінок камер.

16.6.7.5 Перевірити стан контактних поверхонь і шарнірних з'єднань ножових роз'єднувачів і перемикачів. Переконатися у відсутності тріщин у стойках та ізоляційних тягах.

У разі наявності ознак перегрівання шарнірних з'єднань та поверхонь ковзання нерухомих контактів відповідні вузли необхідно розібрати, зачистити пошкоджені поверхні, усунути зазори та задирки на поверхнях ковзання.

16.6.7.6 Оглянути рухомі й нерухомі контакти ножових роз'єднувачів (вимикачів), реверсорів і перемикачів, перевірити щільність і надійність кріплення шунтів і шин, змазати ковзні поверхні контактів.

# 16.6.8 Електропневматичні й електромагнітні контактори

16.6.8.1 Електропневматичні й електромагнітні контактори оглянути щодо відсутності пошкоджень зі зняттям, при наявності, дугогасильних камер. При перевірці електромагнітних контакторів звернути увагу на цілісність струмовідних шин і діамагнітних пластин, надійність їхнього кріплення. Виявлені несправності усунути, деталі зі зламами й тріщинами замінити.

Перевірити стан силових і блокувальних контактів, величини їхніх розхилів, провалів, поперечних зсувів, прилягання. Контакти зачистити або замінити залежно від стану, при цьому їхні розміри й параметри повинні відповідати вимогам норм допусків і зносів.

Перевірити чіткість спрацьовування апаратів.

16.6.8.2 Дугогасильні камери очистити від кіптяви, нагару, бризок металу й продути стисненим повітрям. Дугогасильні камери зі стінками, що мають вигорілі місця, тріщини й відколи, замінити справними або відремонтувати. Після установлення камери на місце силові контакти не повинні торкатися стінок камери.

16.6.8.3 Перевірити стан пневматичних приводів. У разі виявлення несправностей пневмоприводи розібрати й відремонтувати.

16.6.8.4 Перевірити чіткість спрацьовування контакторів, заїдання рухомих частин не допускається.

# 16.6.9 Запобіжники

16.6.9.1 Запобіжники оглянути. Пружні контакти стояків, що мають тріщини або обгоряння чи втратили пружність, замінити. Контактні поверхні стояків і патрона запобіжника, при потребі, зачистити. Висипання наповнювача з корпусу не допускається.

16.6.9.2 Плавкі вставки запобіжників повинні бути калібровані, із нанесенням на них марковання зі значенням номінального струму вставки, й застосовуватись для захисту тільки відповідних їм кіл.

16.6.9.3 Оглянути ізолятори запобіжників, очистити їх від пилу й бруду, при наявності тріщин ізолятори замінити.

16.6.9.4 Забороняється використання нестандартних запобіжників, а також встановлення запобіжників, що за номінальним значенням не відповідають своєму колу чи на яких не зазначено номінал або не нанесено марковання.

# 16.6.10 Термозахисні реле

16.6.10.1 Провести зовнішній огляд реле перевіривши, при цьому, надійність кріплення пружин до різьбових втулок і плавкої вставки до пружин.

16.6.10.2 У разі, якщо реле раніше спрацювало, зачистити пружини від залишків розплавленої вставки й нагару, після чого звести разом кінці пружин і вставити в отвори плавку вставку та надійно її стиснути або розклепати.

16.6.10.3 Плавкі вставки застосовувати лише заводського виготовлення, використання нетипових вставок забороняється.

# 16.6.11 Електромагнітні реле, панелі реле, електричні блокування

16.6.11.1 Очистити електромагнітні реле, панелі реле й електричні блокування та робочі поверхні їхніх якорів від бруду. При наявності іржі на якорях реле перевантаження зачистити їхні робочі поверхні, змазати тонким шаром мастила ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267. Перевірити наявність і стан діамагнітних прокладок на якорях реле. Прокладки замінити при виявленні пошкодження чи зношення.

16.6.11.2 Перевірити стан контактів електричних блокувань, при потребі очистити їх від бруду, мастила, напливів металу. При потребі контактні поверхні дозволяється зачищати виключно металевою полірованою пластиною, після чого протерти їх чистою серветкою. Забороняється зачищати контакти наждачним полотном. При незначних підгоряннях чи оплавленнях контактів дозволяється зачищати їх напилком з насічкою №5 ГОСТ 1465.

16.6.11.3 Перевірити стан і надійність кріплення котушок реле. При виявленні обриву витків чи міжвиткового замикання котушку замінити. Котушка на сердечнику магнітопроводу повинна бути нерухомою. При провертанні котушки встановити між котушкою й сердечником клин, виготовивши його зі шплінта 3,2×20 ГОСТ 397.

16.6.11.4 У разі заміни діамагнітної прокладки, котушки чи інших деталей, виявлення відсутності пломби чи чіткого відбитка на ній необхідно перевірити параметри регулювання реле та, при потребі, відрегулювати його згідно з паспортною характеристикою, після чого перевірити чіткість роботи реле, опломбувати його й нанести мітки червоною емаллю на регулювальні шпильки біля гайок.

16.6.11.5 Панелі реле очистити від пилу й перевірити стан монтажу. Проводи повинні бути надійно закріплені в наконечниках, не мати пошкодження ізоляції й порушення місць паяння. Пошкоджену ізоляцію проводів відновити підмотуванням ізоляційної стрічки або замінити проводи з непридатною ізоляцією новими.

16.6.11.6 При виникненні потреби в заміні напівпровідникових елементів паяння виконувати припоєм ПОС-61 ГОСТ 21931 із застосуванням безкислотного флюсу. Час контакту паяльника з місцем паяння не більше ніж 3 с. Паяння проводів до наконечників виконувати припоєм ПОССу-30-2.

16.6.11.7 Перевірити стан резисторів, при виявленні пошкодження глазурі виконати їх заміну.

# 16.6.12 Перемикачі блокувальні

16.6.12.1 Перевірити чіткість перемикання перемикачів при тиску повітря на вході не нижче ніж 0,35 МПа. Перемикачі повинні чітко спрацьовувати без заїдання в проміжних положеннях, при цьому після зняття тиску в пневмосистемі пружина повинна без затримок повертати вал у вихідне положення.

16.6.12.2 Перевірити величину осьового зазору (люфту) на валу, що не повинен перевищувати 0,5 мм. При виявленні більшого значення зазору довести його до норми. При усуненні надлишкового осьового зазору контакти кулачкових контакторів не повинні змінювати свого комутаційного стану.

# 16.6.13 Вимикачі, кнопкові вимикачі, тумблери, пакетні перемикачі і вимикачі, розетки

16.6.13.1 Оглянути вимикачі, кнопкові вимикачі, тумблери, пакетні перемикачі і вимикачі та розетки. Переконатися в їхній цілісності та справності роботи. Очистити їх від бруду, протерши сухими чистими технічними серветками.

16.6.13.1 Перевірити надійність кріплення струмовідних з'єднань, блокування валів, стан контактів. Переконатися, що перемикання вимикачів, кнопкових вимикачів і тумблерів відбувається чітко, без зупинки в проміжному положенні. Виявлені дефекти усунути, несправну електроапаратуру замінити.

16.6.13.2 Перевірити надійність кріплення та стан електричного монтажу. Виявлені недоліки усунути.

16.6.13.3 У разі виявлення дефектів відповідне електричне обладнання замінити справним.

# 16.6.14 Пневматичні вимикачі ПВУ

16.6.14.1 Оглянути вимикачі щодо цілісності й відсутності пошкоджень, перевірити справність їхньої роботи. При виявленні дефектів вимикачі відремонтувати або замінити.

16.6.14.2 Перевірити стан пневматичних приводів вимикачів. При виявленні витоку повітря з-під кришки привода усунути витік, затягнувши болти кріплення. У разі виявлення витоку через нещільності в манжетах відповідний вимикач замінити.

# 16.6.15 Електромагнітні вентилі

16.6.15.1 Оглянути вентилі, перевірити їх щодо відсутності витоків повітря. При виявленні витоків з-під пробки або штуцера підтягнути деталі кріплення, при витоках між корпусом вентиля й корпусом привода замінити гумові защільники. Якщо при цьому витік не припинився й після повного стиснення пружинних шайб під болтами кріплення допускається усунення витоку встановленням другого кільця.

16.6.15.2 Перевірити наявність під головками болтів кріплення вентиля крім пружинних також і плоских шайб. При потребі встановити шайби у місцях де вони відсутні.

16.6.15.3 Перевірити справність роботи вентилів, переконатися у відсутності заїдань та герметичності клапанів. Для цього від трьох до п'яти раз вручну вимкнути вентиль і переконатися в чіткому поверненні рухомої системи вгору й відсутності на слух витоків повітря з верхнього або нижнього клапанів. При виявленні заїдань чи витоків повітря відповідно вентилі відремонтувати або замінити, клапани – замінити.

# 16.6.16 Резистори

16.6.16.1 Оглянути блоки гальмівних резисторів, резистори запуску розщеплювачів фаз, баластні резистори, додаткові резистори (панелі резисторів), резистори ослаблення збудження, демпферні резистори, блоки пускогальмівних резисторів щодо відсутності пошкоджень. Виявлені несправності усунути.

16.6.16.2 Перевірити надійність кріплення підвідних кабелів, перемичок та елементів резисторів. Перевірити стан фехралевої (ніхромової) стрічки або дроту. У разі наявності слідів перегріву, жолоблення елементів, оплавлення виводів потрібно відповідні резистори або їхні складові відремонтувати або замінити.

16.6.16.3 Перевірити стан ізоляторів. Ізолятори очистити й протерти чистими сухими технічними серветками. При виявленні тріщин чи руйнування від перегріву відповідні ізолятори потрібно замінити. Перевірити опір ізоляції елементів відносно рами кузова.

16.6.16.4 Візуально перевірити стан панелей з трубчастими дротовими емальованими резисторами, надійність кріплення їхніх елементів і виводів, цілісність перемичок та ізоляторів. Деталі з ослабленим кріпленням потрібно закріпити, резистори що перегоріли або ушкоджені – замінити.

# 16.6.17 Заземлювальні штанги

16.6.17.1 Очистити від бруду ізоляційні поверхні штанг. При виявленні слідів пошкодження ізоляційної поверхні штанг відповідні місця зачистити й покрити електроізоляційною емаллю.

16.6.17.2 Оглянути ізолятори щодо відсутності тріщин, ослаблення в армуванні, пошкодження глазурі й сколів, що становлять понад 10 % шляху можливого перекриття електричною дугою. Ізолятори, при виявленні зазначених дефектів, замінити.

16.6.17.3 Перевірити стан різьбових з'єднань і їхніх деталей, відсутність ослаблення в з'єднаннях та відповідність їх вимогам кресленика.

16.6.17.4 Перевірити дату проведення випробування ізоляції, періодичність випробування повинна бути не менше одного разу на рік. При потребі виконати таке випробування штанг згідно з вимогами додатку К.

# 16.6.18 Розрядники, обмежувачі перенапруг

16.6.18.1 Оглянути розрядники та обмежувачі перенапруг, протерти ізоляційні поверхні фарфорових корпусів. Переконатися у відсутності наскрізних тріщин, перевірити стан цементних швів, цілісність мембран клапанів, надійність болтових кріплень обмежувачів.

При виявленні відколів чи наскрізних тріщин у фарфорових корпусах та цементних швах або інших ушкоджень, що можуть викликати порушення герметичності, обмежувачі перенапруг замінити.

16.6.18.2 При виявленні дрібних тріщин у цементних швах, порушення емалевого покриття фарфорових корпусів чи захисних покриттях металевих деталей відповідні місця зачистити й покрити емаллю ПФ-115 ГОСТ 6465.

16.6.18.3 У період весняного комісійного огляду розрядники та обмежувачі перенапруг зняти для випробувань. На електровоз установлювати розрядники та обмежувачі перенапруг, що пройшли ревізію й випробування відповідно до експлуатаційної документації заводу-виробника або нові.

16.6.18.4 Безпосередньо перед монтажем на електровоз необхідно перевірити справний стан розрядників та обмежувачів відповідно до вимог експлуатаційної документації підприємства-виробника.

# 16.6.19 Калорифери, електричні печі, електричні плитки, нагрівальні елементи

16.6.19.1 Перевіряти протягом холодної пори року стан електричних печей, калориферів та цілорічно електричні плитки, попередньо очистивши їх від бруду. Перевірити наявність кожухів, стан нагрівальних елементів, перемичок, ізоляторів, надійність заземлення корпусу, щільність прилягання закритих кришок корпусу, подачу потоку повітря вентилятором калорифера, автоматичний захист елемента калорифера від перегрівання.

Оглянути нагрівальні елементи електричних плиток, водяного бака умивальника, санвузла, вологозбирачів, оливовіддільників тощо, переконатися в надійності кріплення підвідних проводів і цілісності нагрівальних елементів.

Виявлені несправності усунути. Нагрівальні елементи, що вийшли з ладу, деталі, що непридатні до подальшого використання, замінити.

16.6.19.2 Виміряти опір ізоляції нагрівальних елементів обладнання. При зниженому, у порівнянні з установленими нормами, значенні опору ізоляції необхідно виявити й усунути причину цього, а, за потреби, замінити відповідні нагрівальні елементи.

16.6.19.3 Електричні печі закритого виконання повинні бути зі справним і надійним кріпленням та мати ізолювання від суміжних конструкцій кабіни керування, що виготовлені з горючих матеріалів. Такі конструкції повинні бути ізольовані негорючим теплоізоляційним матеріалом товщиною не менше ніж 10 мм, що покритий зверху металевим листом товщиною не менше ніж 0,5 мм. При цьому відстань від верхнього краю електронагрівального приладу до краю ізоляції повинна бути не менше ніж 50 мм.

# 16.6.20 Інша електрична апаратура

16.6.20.1 Оглянути рейки клемових затискачів, а також розетки, штепселі, кришки розеток міжелектровозного з'єднання кіл керування та високовольтного з'єднання. Очистити їх від забруднень та перевірити стан і надійність кріплення.

Переконатися в задовільному стані й надійності кріплення розеток, штепселів, кришок розеток міжелектровозного з'єднання кіл керування та високовольтного з'єднання. Перевірити розміри гнізд розеток та пальців штепсельних рознімачів за допомогою калібрів на відповідність розмірам у кресленику.

Замінити ізолятори, що мають електричні або механічні пошкодження, та зламані пальці. Очистити ізолятори високовольтних з'єднань, оглянути блокувальний пристрій.

16.6.20.2 Перевірити стан захисних рукавів електричних кабелів, переконатися в їхній цілісності та надійному закладенні в корпуси штепселів, розеток і сполучних коробок. Виявлені несправності усунути. Ослаблення хомутів потрібно усунути підмотуванням під них смоляної стрічки.

16.6.20.3 Оглянути регулятори напруги, перевірити стан і надійність кріплення контактів, величини зазорів між вугільними контактами, стан котушок і біметалевих пластин. За потреби виконати заміну вугільних контактів.

16.6.20.4 Оглянути регулятори тиску, перевірити надійність кріплення деталей і підвідних проводів. За потреби виконати регулювання регуляторів тиску.

16.6.20.5 Перевірити справність роботи таких кіл:

а) освітлення пульта керування та приладів;

б) освітлення кабін керування, коридорів, ходових частин;

в) буферних сигнальних ліхтарів та прожекторів.

Очистити від пилу відбивачі й скло прожекторів, буферних ліхтарів та плафонів. Виявлені несправності необхідно усунути, лампи, що перегоріли, – замінити справними.

16.6.20.6 Оглянути вольтметри, амперметри, лічильники витрат електричної енергії, перевірити кріплення їхніх підвідних проводів, стан додаткових резисторів і шунтів. За потреби (з причини несправності) або в установлені терміни зняти електровимірювальні прилади для повірки, замінивши їх справними й повіреними. Ремонт і повірку приладів проводити відповідно до вимог ДСТУ 2708.

16.6.20.7 Оглянути обладнання протибуксівного захисту, перевірити надійність кріплення й паяння проводів на клемних рейках і електричних апаратах.

16.6.20.8 Перевірити стан сельсинів. Підшипники, що мають дефекти, та корпуси й скло покажчиків позицій, що мають тріщини, потрібно замінити.

16.6.20.9 Перевірити стан конденсаторів і їхніх ізоляторів, при виявленні протікання або спучування конденсаторів, замінити їх.

16.6.20.10 Перевірити стан дроселів зарядного пристрою й захисту землі, при виявленні несправностей виконати, залежно від стану, ремонт або заміну.

# 16.6.21 Акумуляторні батареї

16.6.21.1 Очистити перемички та кришки корпусів акумуляторних елементів від бруду й прочистити отвори пробок. Перевірити щільність та рівень електроліту, а також напругу кожного елемента. При потребі, щільність та рівень електроліту довести до норми.

Перевірити стан гумових чохлів, вентиляційних каналів та ящика АБ. Виявлені несправності усунути.

Очистити підвісні ізолятори ящика АБ від пилу та бруду.

16.6.21.2 Ремонт батареї виконувати згідно з інструкцією ТИ-171-82 [35].

16.6.21.3 Виміряти опір ізоляції батареї. Результати вимірювань, а також обсяг виконаного ремонту АБ зазначити в книзі ремонту (форма ТУ-28) [8].

# 16.6.22 Проводи й шини

16.6.22.1 Перевірити стан усіх контактних електричних з'єднань проводів і шин, при потребі різьбові кріпильні деталі підтягнути. При виявленні на шинах вигорілих місць виконати ремонт наплавленням, попередньо зачистивши відповідне місце до чистого металу. Напливи металу на шинах і наконечниках, за умови збереження допустимих розмірів, зняти методом механічної обробки. При потребі оброблені шини наплавити. Шини та наконечники, що з причини зменшення розмірів не підлягають механічній обробці, замінити.

16.6.22.2 Перевірити зовнішнім оглядом стан ізоляції шин, захисного обплетення, оболонок та ізоляції проводів і кабелів. При виявленні дефектів виконати ремонт ізоляції або заміну відповідних струмовідних складових дотримуючись вимог НАПБ В.01.010-2009/510.

16.6.22.3 Перевірити проводи щодо цілісності жил біля місць паяння чи обпресування наконечників. При обриві жил у проводі, що складають менше ніж 10 % його перерізу, обірвані дротини необхідно заправити між цілі або підігнути до них після чого полудити провід біля наконечника й ізолювати цю ділянку ізоляційною стрічкою ГОСТ 16214. При обриві жил більше ніж 10 % перерізу проводу потрібно замінити його новим.

16.6.22.4 Зовнішнім оглядом перевірити стан і надійність кріплення шин до ізоляторів та ізоляторів до несучих конструкцій, а також контактних з'єднань шин. При виявленні ослаблення у вузлах кріплення виконати підтягування їхніх різьбових деталей.

Перевірити стан поверхонь ізоляторів та ізольованих ділянок шин. При виявленні їхнього забруднення відповідні поверхні спочатку протерти сухою серветкою, потім серветкою змоченою в бензині-розчиннику ГОСТ 3134 та знову сухою. Ремонт ізоляторів та ізоляції шин виконувати з дотриманням вимог НАПБ В.01.010-2009/510.

# 16.6.23 Установлення обладнання в кузові й на даху електровоза

16.6.23.1 Перевірити зовнішнім оглядом стан високовольтних ізоляторів на даху. Протерти їх змоченими в розчиннику нефрас-С 50/170 ГОСТ 8505 серветками. Ізолятори, що мають тріщини замінити.

16.6.23.2 Перевірити надійність кріплення вентиляторів, виявлені ослаблення різьбових з'єднань усунути.

16.6.23.3 Звернути увагу на надійність кріплення блоків мотор-компресорів, АБ, приймальних котушок АЛС, антен, заземлювальних шунтів та шин.

16.6.23.4 Перевірити надійність кріплення всього іншого обладнання, що встановлене на даху, в кузові та під кузовом, при потребі усунути ослаблення кріплення.

# 16.7 Електронне обладнання

# 16.7.1 Випрямні установки

ПР-1 випрямлячів та ВУ виконати відповідно до вимог ТИ-425 [24].

# 16.7.2 Блок керування реостатним гальмуванням

16.7.2.1 Перевірити стан складових частин блока керування реостатним гальмуванням. Переконатися в справному стані запобіжника на блокові живлення.

16.7.2.2 Перевірити наявність пломби. У разі відсутності або пошкодження пломби необхідно перевірити правильність регулювання блока та, за потреби, відрегулювати й опломбувати його. Протерти від пилу верхні жалюзі блока.

16.7.2.3 Очистити від пилу всі ізоляційні поверхні. За наявності слідів пошкодження ізоляційних поверхонь відповідні місця потрібно зачистити й покрити електроізоляційною емаллю.

16.7.2.4 Візуально перевірити стан електричного монтажу. За потреби виконати перепаювання проводів.

16.7.2.5 Перевірити кріплення напівпровідникових елементів на панелях та, за потреби затягнути різьбові кріпильні з'єднання.

16.7.2.6 За потреби виконати регулювання та налагодження блока керування реостатним гальмуванням на електровозі. Налагодження виконувати під час зупинки та під час руху електровоза із використанням приладів пульта керування машиніста.

16.7.2.7 Регулювання виконувати відповідно до вимог технічної документації підприємства-виробника або галузевих технологічних інструкцій.

# 16.7.3 Блок стабілізації змінної напруги, джерела живлення кіл 
керування

Оглянути блоки стабілізації змінної напруги та джерела живлення кіл керування, очистити це обладнання від бруду. Перевірити кріплення та стан напівпровідникових елементів, котушок і підвідних проводів цього обладнання. Виявити й замінити несправні напівпровідникові елементи. За потреби відрегулювати блоки відповідно вимог технічної документації підприємства-виробника або галузевих технологічних інструкцій.

# 16.8 Гальмове й пневматичне обладнання

16.8.1 Виконати ПР-1 гальмового й пневматичного обладнання, перевірити справність роботи цього обладнання та щільність напірної й гальмівної магістралей відповідно до вимог Інструкції ЦТ-0058 [25], "Технологічної інструкції. Технічне обслуговування, ремонт і випробування кранів машиніста № 222, 222М, № 328, № 394, № 395 і кранів допоміжного гальма локомотивів № 254", ЦТ/0103, що затверджена наказом Укрзалізниці від 30.09.2004 № 489-Ц (далі – Технологічна інструкція ЦТ/0103) [36], "Правил нагляду за котлами і повітряними резервуарами рухомого складу залізниць", ЦТ-ЦВ-ЦЛ-ЦП-0050, що затверджені наказом Укрзалізниці від 20.06.02 № 312-Ц (далі – Правила ЦТ-ЦВ-ЦЛ-ЦП-0050) [37], при цьому ремонт повітророзподільників виконувати згідно з "Інструкцією по ремонту гальмового обладнання вагонів", ЦВ-ЦЛ-0013, що затверджена наказом Укрзалізниці від 06.02.98 № 32-Ц (далі – Інструкція ЦВ-ЦЛ-0013) [38].

16.8.2 У зимовий період продути напірну магістраль сухим повітрям. Періодичність продування визначати виходячи з місцевих умов.

16.8.3 Перевірити роботу манометрів та дати їхніх повірок, наявність пломб на запобіжних клапанах, регуляторах тиску.

16.8.4 Перевірити роботу і відрегулювати звукові сигнали, регулятори тиску, склоочисники, електропневматичні вентилі пісочниці, клапани струмоприймачів і ін.

16.8.5 Перевірити стан кріплення й з'єднань повітропроводів і гумових рукавів. Усунути, при виявленні, витоки повітря в з'єднаннях.

16.8.6 Перевірити справність роботи й продуктивність допоміжного компресора із записом результатів у книгу ремонту (форми ТУ-28) [8].

16.8.7 Зовнішнім оглядом перевірити стан та прочистити форсунки пісочниць. Відрегулювати, за потреби, подачу піску та положення форсунок відносно рейок колії та бандажів коліс.

# 16.9 Система вентиляції

16.9.1 Перевірити надійність кріплення вентиляторів і фланцевих з'єднань повітропроводів, виявлені ослаблення кріплення усунути.

16.9.2 Перевірити стан брезентових патрубків, при виявленні пошкоджень відремонтувати їх або замінити.

16.9.3 Оглянути зовні повітрозабірні жалюзі на стінках кузова. Виправити, при наявності, погнуті пластини, дотримуючись при цьому рівномірності зазорів між ними.

# 16.10 Прилади безпеки руху, пристрої поїзного радіозв'язку, АЛС, 
перевірки пильності машиніста

16.10.1 Перевірити роботу АЛС, автостопа, приладів безпеки руху, пристроїв поїзного радіозв'язку відповідно до вимог Інструкції ЦТ-0164 [17], Інструкції ЦТ-ЦШ-0072 [18], Інструкція ЦТ-0073 [19], Інструкції ЦТ-ЦШЕОТ-0027 [20], 
Інструкції ЦШ-4784 [21].

16.10.2 Перевірити надійність контактних кріплень зазначеного обладнання та справність антени поїзного радіозв'язку. Виявлені несправності усунути.

# 16.11 Інструмент, інвентар і протипожежні приладдя

16.11.1 Перевірити наявність та справність інвентарю, інструменту, первинних засобів пожежогасіння, сигнального й захисного приладдя. Перевірити наявність пломб і чіткість відбитків на пломбах, що ними опломбовано інструментальний ящик.

16.11.2 При відсутності чи пошкодженні пломби перевірити наявність і справність інструменту. При несправності чи відсутності інструмента, інвентарю тощо провести його ремонт, заміну чи поповнення. Після цього інструментальний ящик повинен бути опломбований.

16.11.3 Перевірити технічний стан систем автоматичного виявлення та гасіння пожеж (за наявності на електровозі відповідних модернізацій), нормативну кількість та стан первинних засобів пожежогасіння та протипожежного інвентарю на відповідність вимогам НАПБ 03.004 та Інструкції ЦТ-0067 [3].

16.11.4 Перевірити стан аптечок, поповнити, при потребі, запас медикаментів.

16.11.5 У локомотивному депо, при встановленій системі видавання й здавання інструментальних ящиків, аптечок, засобів індивідуального захисту, дозволяється їхнє зберігання й утримання в спеціалізованій, не пов'язаній з виконанням ПР-1, коморі, де, крім іншого, виконується їхня перевірка й поповнення.

# 16.12 Прибирання електровоза

16.12.1 Очистити й обмити кузов зовні. Протерти шибки вікон зовні й зсередини електровоза. Поручні, підніжки, поріжки дверей очистити від бруду, у зимову пору снігу й льоду.

16.12.2 Виконати вологе прибирання кабін машиніста, коридорів і проходів у машинному відділенні з використанням гарячої води і дезинфікуючого розчину. Очистити від пилу відбивачі й стекла плафонів систем освітлення, протерти їхні каркаси.

# 16.13 Випробування й приймання електровоза

16.13.1 Після завершення робіт майстер повинен зробити запис у журналі технічного стану локомотива (форма ТУ-152) [8] про виконання ПР-1 із зазначенням дати ремонту, своєї посади, прізвища, ім'я, по батькові й поставити свій підпис.

16.13.2 В книзі ремонту (форма ТУ-28) [8] зробити запис про проведення 
ПР-1 із зазначенням фахівців, що виконали ремонт основних вузлів.

16.13.3 Випробування й приймання електровоза після закінчення ПР-1 виконати відповідно до вимог розділу 11 цих Правил. Провести випробування електровоза під високою напругою й перевірити:

– підйом і опускання струмоприймачів;

– пуск і роботу допоміжних машин;

– роботу й продуктивність головних і допоміжних компресорів;

– роботу джерел живлення, регуляторів напруги, пристрою заряджання АБ, при цьому перевірити та, за потреби, відрегулювати струм заряду АБ;

– регулювання запобіжних клапанів;

– роботу гальмової й пневматичної систем відповідно до вимог Інструкції 
ЦТ-0058 [25];

– складання схеми силового кола на перших позиціях контролера машиніста в обох напрямках руху (у режимах тяги і гальмування) почергово з обох кабін машиніста;

– роботу й правильність регулювання регуляторів тиску;

– роботу звукових сигналів і склоочисників;

– роботу КВП;

– роботу АЛС, автостопа, приладів безпеки руху, поїзного радіозв'язку відповідно до вимог Інструкції ЦТ-0164 [17], Інструкції ЦТ-ЦШ-0072 [18], Інструкції ЦТ-0073 [19], Інструкції ЦТ-ЦШЕОТ-0027 [20], Інструкції ЦШ-4784 [21];

– роботу систем захисту від буксування та юзу;

– роботу прожекторів, буферних ліхтарів, систем освітлення;

– роботу системи подачі піску;

– роботу опалення та вентиляції;

– роботу захисту від замикання на "землю";

– виконання вимог щодо пожежної безпеки;

– наявність (за записами в формулярі (паспорті) електровоза) та справну роботу виконаних модернізацій, що мають повний комплект робочої конструкторської документації, затвердженої в установленому в Укрзалізниці порядку

16.13.4 Після закінчення ПР-1 перевірити взаємне положення кузова й візків електровоза на нівельованій прямій горизонтальній ділянці колії щодо відповідності нормам допусків і зносів за такими параметрами:

– висотою осей автозчепних пристроїв над рівнем головок рейок;

– різницею висот осей автозчепних пристроїв електровоза;

– висотою колієочисників над рівнем головок рейок;

– зазорами між рамою візка й верхом букс;

– зазорами між вертикальними й горизонтальними упорами рами кузова й протилежними їм накладками на рамах візків.

# 17 ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ ПР-2

# 17.1 Загальні вимоги

17.1.1 При проведенні ПР-2 виконати роботи в обсязі ПР-1 та такі додаткові роботи:

– піднімання кузова й викочування візків та очищення їх від бруду, особливо в місцях, що недоступні для очищення на електровозі з підкоченими візками;

– ревізію бічних опор, центральних опор і повертальних пристроїв;

– огляд несучих елементів кузова;

– огляд та, за потреби, ремонт вентиляційних патрубків ТЕД;

– ревізію шворневих вузлів, противідносних пристроїв, колискового підвішування, перевірку стану вкладишів кришок горизонтальних упорів колискового підвішування та протилежних їм накладок на рамах візків;

– ревізія гідравлічних гасителів коливань відповідно до вимог Інструкції ЦТ-0062 [29];

– повний огляд автозчепних пристроїв відповідно до вимог Інструкції 
ЦВ-ЦЛ-ЦТ-0014 [23];

– ревізію тягових зубчастих передач зі зняттям кожухів;

– огляд буксових підшипників відповідно до вимог Інструкції ЦТ-0165 [22];

– ревізію та ремонт гальмового обладнання згідно з вимогами Інструкції ЦТ-0058 [25];

– ревізію допоміжного компресора;

– огляд, пропарювання (або вилуговування) та промивання головних повітряних резервуарів згідно з вимогами Правил ЦТ-ЦВ-ЦЛ-ЦП-0050) [37];

– ревізію пневматичних приводів електричних апаратів та автоматичних вимикачів управління;

– ревізію пневматичних блокувань ВВК, дахових люків та драбин;

– ревізію електропневматичних клапанів, що керують роботою протироз-вантажувального пристрою, звукових сигналів, пісочниць та продуванням головних повітряних резервуарів;

– ремонт АБ згідно з вимогами інструкції ТИ-171-82 [35];

– ревізію міжсекційних з'єднань низьковольтних кіл;

– ревізію міжсекційних з'єднань високовольтних кіл;

– ремонт контакторів;

– ревізію резисторів запуску розщеплювачів фаз, резисторів ослаблення збудження, блоків гальмівних резисторів, баластних резисторів, додаткових резисторів (панелі резисторів), демпферних резисторів, блоків пускогальмівних резисторів;

– перевірку регулювання захисної апаратури;

– ревізію струмоприймачів відповідно до вимог ТИ-514 [15];

– перевірку КВП згідно з ДСТУ 2708;

– ревізію підвідних коробок та перевірку стану підвідних кабелів ТЕД;

– перевірку величини опору ізоляції низьковольтних кіл;

– дефектоскопію відповідальних деталей і вузлів згідно з додатком Б;

– огляд і ремонт даху;

– фарбування, за потреби, кузова або відновлення окремих пошкоджених ділянок лакофарбового покриття в один колір з навколишнім фарбуванням.

17.1.2 При проведенні ПР-2 звернути особливу увагу на перевірку стану й ревізію складаних одиниць і деталей, що забезпечують безпеку руху, а також деталей, що відзначаються, відповідно до переліку перевірок технічного стану, підвищеним зношуванням або систематичним ослабленням кріплення.

17.1.3 При виконанні ПР-2 виконати змазування складаних одиниць електровозів відповідно до вимог карт змазування, що, залежно від серії електровоза, наведені в додатках Г, Д, Е, Ж, И.

# 17.2 Механічне обладнання

# 17.2.1 Колісно-моторні блоки

17.2.1.1 Провести огляд колісних пар згідно з вимогами Інструкції ВНД 32.0.07.001 [2]. За потреби виконати обточування колісних пар.

17.2.1.2 Провести технічне обслуговування буксових вузлів колісних пар в обсязі, що передбачений для виконання під час ПР-2 електровоза, відповідно до вимог Інструкції ЦТ-0165 [22].

17.2.1.3 Очистити й оглянути кожухи зубчастих передач, перевіривши їх щодо відсутності тріщин та інших пошкоджень. Прочистити отвори сапунів.

17.2.1.4 Зняти кожухи та провести ревізію зубчастих передач згідно з вимогами 16.2.5. Перевірити величини звисання шестерень відносно зубчастих коліс та – осьових розбігів ТЕД на осях колісних пар, що повинні відповідати вимогам норм допусків і зносів згідно з додатком В.

17.2.1.5 Перевірити у відповідних вузлах КМБ стан мастила та поповнити його кількість або замінити відповідно до вимог Інструкції ЦТ-0060 [26] та карт змазування, що, залежно від серії електровоза, наведені в додатках Г, Д, Е, Ж, И. Будь-яке змішування мастил різних марок забороняється.

17.2.1.6 Виконати ревізію МОП у такому обсязі:

а) вийняти вовняну підбивку (коси) та відправити їх для миття на спеціалізовану дільницю;

б) виконати аналіз якості оливи в МОП згідно з Інструкцією ЦТ-0060 [26] та замінити її при потребі, попередньо промивши гасом камери МОП;

в) виміряти радіальні зазори між шийками осі та вкладишами МОП на відповідність нормам допусків і зносів згідно з додатком В;

г) перевірити справність запірних пристроїв кришок букс.

Не допускається при проведенні ревізії МОП відкривати кришки їхніх букс та знімати пробки без попереднього очищення поверхні навколо них.

17.2.1.7 Перевірити почергово на кожному КМБ від джерела живлення, що має напругу не більше ніж 100 В, з використанням засобів діагностики або на слух, роботу зубчастих передач, підшипників колісних пар та ТЕД при обертанні в одному, а потім в протилежному напрямках, при цьому колісну пару відповідного КМБ потрібно підняти домкратами на висоту від 10 мм до 15 мм над рівнем верху головок рейок. У разі виявлення надмірних шумів у підшипниках, вібрації, перегрівання, завищеної величини розбігу, – відповідні зношені підшипники замінити.

# 17.2.2 Центральні й бічні опори кузовів електровозів

# 17.2.2.1 Ревізія центральних опор електровозів ВЛ60в/і

17.2.2.1.1 Поставити електровоз на стійло цеху ПР-2. Установити кузов електровоза у середнє положення відносно поздовжньої осі візків. Підняти кузов електровоза та оглянути й очистити візки. Зняти центральні опори з повертальними пристроями та накладки тягових кронштейнів.

17.2.2.1.2 Раму кузова очистити й перевірити щодо відсутності тріщин у поздовжніх, поперечних і шворневих балках, тягових кронштейнах, поясних листах, балках для установлення ТТ та інших елементах рами кузова.

Виявлені в елементах рами кузова тріщини заварити відповідно до вимог Інструктивних вказівок ЦТтеп/251 [11].

17.2.2.1.3 Перевірити величину зносу накладок тягових кронштейнів та відсутність у них тріщин. Товщина накладок не повинна бути менше ніж 1 мм. Робочі місця накладок на центральних опорах обробити за шаблоном.

17.2.2.1.4 Відхилення від циліндричності отворів у кронштейнах повертального пристрою допускається не більше ніж 0,3мм.

17.2.2.1.5 Перевірити центральні опори щодо відсутності тріщин, вигинів та ум'ятин на конусних частинах. Перевірити величину зносу накладок та якість їхнього приварювання по периметру. Виявлені дефекти усунути.

17.2.2.1.6 Розібрати повертальні пристрої, візуально перевірити стан пружин, стаканів, шайб і гайок. Пружини та деталі повертальних пристроїв, що не відповідають вимогам норм допусків і зносів, потрібно відремонтувати або замінити справними.

17.2.2.1.7 Складений повертальний пристрій випробувати на стенді для перевірки попереднього натягу, що повинен бути в межах значень (11770 ± 490) Н ((1200 ± 50) кгс).

17.2.2.1.8 Зношені гумові конуси центральних опор замінити новими. Підбирання комплекту гумових конусів виконувати за величиною їхньої твердості. Різниця прогину при номінальному навантаженні в комплекті гумових конусів допускається не більше ніж 2 мм. Перед монтажем поверхні гумових конусів покрити тальком.

17.2.2.1.9 Сумарний зазор між накладками центральної опори й накладками тягового кронштейна повинен бути в межах від 0,2 мм до 0,6 мм.

# 17.2.2.2 Ревізія бічних опор електровозів ВЛ80К, ВЛ80Т

17.2.2.2.1 Перед підніманням кузова злити оливу з ванн бічних опор, очистити від бруду й оливи деталі та опорні поверхні.

17.2.2.2.2 Візуально перевірити стан сталевих наличників (опорних плит), вкладишів, ковзунів, стаканів, пружин.

17.2.2.2.3 Перевірити справність оливних ванн та оливопроводів.

17.2.2.2.4 Після складання бічних опор перевірити щільність прилягання верхніх кришок оливних ванн.

# 17.2.2.3 Вимоги до ревізії бічних опор електровозів усіх серій

17.2.2.3.1 Сумарний зазор між напрямними втулками й стаканами бічних опор в робочій зоні тертя повинен відповідати нормам допусків і зносів згідно з додатком В. Зазори, що перевищують допустимі в експлуатації значення, необхідно привести до норми, замінивши зношені деталі у відповідних опорах.

17.2.2.3.2 Різниця товщини прокладок горизонтальних обмежників одного візка після опускання кузова не повинна перевищувати 10 мм.

17.2.2.3.3 Контрольні вимірювання правильності регулювання механічної частини електровозів виконувати після їхнього обкатування, керуючись нормами допусків і зносів механічного обладнання, що наведені в додатку В.

# 17.2.3 Ревізія шворневих вузлів, противідносних і протирозвантажу-вальних пристроїв

17.2.3.1 На електровозах серій ВЛ80в/і ревізію шворневих вузлів і противідносних пристроїв проводити з підніманням кузовів. Перед підніманням кузовів необхідно злити оливу з шворневих вузлів, зняти нижні кришки шворневих гнізд, після чого оглянути знизу стан шворневих вузлів і перевірити значення зазорів між шворнями та втулками кульових шарнірів на відповідність вимогам норм допусків і зносів згідно з додатком В.

17.2.3.2 Зняти пилозахисні чохли, що встановлені для захисту шворня між кузовом і візком, після чого підняти кузов та викотити візки для проведення подальшої ревізії.

17.2.3.3 Очистити від бруду обичайку й шворінь. Місце приварювання обичайки до шворневої балки кузова перевірити щодо відсутності тріщин у зварних швах, за допомогою прийнятого в депо методу капілярної дефектоскопії. Дефектні ділянки зварних швів видалити та накласти заново відповідно до вимог Інструктивних вказівок ЦТтеп/251 [11].

17.2.3.4 Оглянути стан шворнів та верхньої частини шворневого вузла, проконтролювати зазори в кульовому шарнірі на відповідність вимогам норм допусків і зносів згідно з додатком В. За наявності зазору між буртом шворня та обичайкою необхідно усунути цей зазор методом приварювання сталевих півкілець.

17.2.3.5 Перевірити щільність і надійність затягування гайок валиків сегмен-топодібних упорів.

17.2.3.6 Виконати на електровозах ВЛ80К та ВЛ80Т з бічними опорами ревізію противідносних пристроїв через відкриті оглядові вікна, при цьому необхідно перевірити стан пружин, упорів, стаканів, вкладишів, стопорних кілець та надійність затягування болтових з'єднань. Пружини, що мають тріщини, необхідно замінити, зношені деталі – замінити або відновити, ослаблені болти – затягнути.

17.2.3.7 Вийняти та оглянути верхні валики протирозвантажувальних пристроїв. За наявності дефектів відповідні валики замінити справними.

17.2.3.8 Після ревізії та опускання кузовів на візки шворневі вузли потрібно заповнити оливою відповідно до вимог Інструкції ЦТ-0060 [26] та карт змазування, що, залежно від серії електровоза, наведені в додатках Д, Е, Ж, И.

# 17.2.4 Ресорне підвішування

17.2.4.1 Зовнішнім оглядом перевірити стан усіх деталей і шарнірів ресорного підвішування. Перевірити, щодо відповідності вимогам кресленика, надійність і правильність затягування та стопоріння гайок і болтів.

17.2.4.2 Ретельно оглянути циліндричні пружини й листові ресори та замінити їх у разі виявлення тріщин чи зламів. Дефектні листові ресори відправити для ремонту на спеціалізовану дільницю депо.

17.2.4.3 При виявленні в інших деталях ресорного підвішування тріщин чи зламів такі деталі потрібно замінити. У разі виявлення в зазначених деталях місцевих зносів, ум'ятин, деформацій тощо, що порушують їхню функціональну придатність, такі деталі потрібно відремонтувати або замінити справними, виходячи з їхнього стану й вимог безпеки руху.

# 17.2.5 Колискове підвішування, горизонтальні й вертикальні упори

17.2.5.1 Перевірити зовнішнім оглядом стан деталей колискового підвішування, звернувши особливу увагу на верхні й нижні шарніри. Замінити деталі, що мають злами, тріщини, відколи, нерівномірний знос.

17.2.5.2 Перевірити стан накладок під горизонтальні й вертикальні упори, що розташовані на бічних балках рам візків, та упорних поверхонь цих упорів. При виявленні зносу упорних деталей, що перевищує 5 мм товщини, відповідну деталь замінити.

17.2.5.3 Перевірити й відрегулювати, за потреби, зазори у вертикальних і горизонтальних упорах регулювальними прокладками. Товщина пакету прокладок не повинна перевищувати 50 мм. Зазори між упорами й накладками на бічних балках рам візків повинні бути відповідно до вимог кресленика.

# 17.2.6 Гідравлічні гасителі коливань

17.2.6.1 Гідравлічні гасителі коливань зняти з електровоза, очистити від бруду й розібрати.

17.2.6.2 Обслуговування, ремонт і випробування гідравлічних гасителів коливань виконувати відповідно до вимог Інструкції ЦТ-0062 [29].

# 17.2.7 Автозчепний пристрій

17.2.7.1 ПР-2 автозчепного пристрою виконати відповідно до вимог Інструкції ЦВ-ЦЛ-ЦТ-0014 [23].

17.2.7.2 При ремонті автозчепного пристрою категорично забороняється змазування деталей механізму зчеплення, поверхонь тертя й корпусу поглинального апарата, упорної плити, передніх і задніх упорів буферного бруса.

# 17.2.8 Гальмова важільна передача, ручне гальмо

ГВП й ручне гальмо перевірити й відремонтувати згідно з вимогами Інструкції ЦТ-0058 [25].

# 17.2.9 Ремонт кузова та його обладнання

17.2.9.1 Відновити в пошкоджених місцях фарбування стін і лобових частин кузова та внутрішнє фарбування кабіни машиніста. За потреби обновити флуоресціювальні смуги на лобових частинах. Відновити написи й позначки фарбою на кузові й ходових частинах електровоза.

17.2.9.2 Перевірити зовнішнім оглядом стан вікон, дверей, запірних пристроїв, вітрових щитків, сидінь, поручнів, защільників дверей, щитів і кришок люків. Перевірити стан штор ВВК та блокувальних пристроїв. Виявлені несправності усунути.

17.2.9.3 В кабіні машиніста виконати необхідний ремонт крісел, підлокітників, сонцезахисних козирків, штор. Відновити ущільнення вікон, дверей і підлоги. За потреби відремонтувати підлогу. Виконати ревізію механізму піднімання рухомих частин вікон кабіни машиніста. Усі роботи із застосуванням неметалевих матеріалів виконувати дотримуючись вимог 6.4.18 та 16.2.18.13.

17.2.9.4 Відремонтувати драбини для піднімання на дах, перевірити справність їхніх замків і блокувань.

17.2.9.5 Оглянути й відремонтувати, за потреби, шарніри й замки кришок пісочниць, замінити непридатні защільники кришок. Сітки пісочниць, за незадовільного стану, виправити або замінити.

17.2.9.6 Перевірити цілісність водозливних жолобів, при потребі відремонтувати їх або замінити. Перевірити стан і відремонтувати ущільнення даху. Заварити тріщини в конструкціях даху. За потреби виконати ремонт даху методом приварювання латок.

17.2.9.7 Відремонтувати поручні й підніжки, вхідні двері, їх замки. Змазати шарніри й замки дверей.

17.2.9.8 Перевірити зовнішнім оглядом стан колієочисників щодо відсутності тріщин, обривів, деформацій, ослаблення кріплення. Колієочисники, за потреби, підрихтувати, тріщини й обриви заварити відповідно до вимог Інструктивних вказівок ЦТтеп/251 [11]. Підтягнути болти і гайки в ослаблених різьбових з'єднаннях колієочисників. Висота нижнього краю колієочисника над головкою рейки повинна бути в межах від 150 мм до 180 мм. При цьому нижній край колієочисників повинен бути нижче від нижнього краю приймальних котушок АЛС.

# 17.3 Тягові електричні двигуни

17.3.1 Виконати ревізію щіткотримачів. Для цього демонтувати та очистити їх, перевірити стан корпусів, переконатися у відсутності в них тріщин, перевірити справність роботи пружинних механізмів, очистити від задирок гребінки корпусів щіткотримачів і кронштейнів. При виявленні зірваних ниток гребінок, площа пошкодження яких перевищує 20 %, корпуси щіткотримачів чи кронштейнів замінити новими. Перевірити стан гумових амортизаторів і надійність їх кріплення на пальцях, пошкоджені амортизатори замінити.

17.3.2 Перевірити розміри вікон щіткотримачів на відповідність нормам допусків і зносів згідно з вимогами Правил ЦТ-0204 [29]. За наявності граничного зносу, тріщин чи оплавлень, щіткотримач розібрати повністю, корпус та інші зношені або несправні деталі замінити. Після заміни скласти щіткотримач і відрегулювати натискання на щітки. Поверхні тертя натискних пальців щіткотримачів перед складанням змазати пастою ВНИИ НП-232 ГОСТ 14068.

17.3.3 Установити відремонтовані щіткотримачі в ТЕД, витримавши відстань від корпусу щіткотримача до робочої поверхні колектора й до півників згідно з вимогами Правил ЦТ-0204 [29]. Звисання щіток з робочої поверхні колектора при крайніх положеннях якоря не допускається. При виявленні звисання усунути його переміщенням кронштейна на пальцях траверси. Переконатися, що щітки установлені в нейтральне положення.

17.3.4 Перевірити стан вентиляційних патрубків та патрубків відводу повітря. Патрубки, що нещільно прилягають чи мають пошкодження, потрібно відремонтувати або замінити новими.

17.3.5 Очистити від забруднень коробки приєднання підвідних кабелів ТЕД. Перевірити стан ізоляторів, затискачів, різьбових з'єднань, надійність їхнього кріплення, відсутність пошкодження ізоляції кабелів. Виявлені дефекти усунути.

17.3.6 Відновити ізоляцію виводів у місцях її пошкодження. Переконатися в надійності кріплення шинних виводів до затискачів, у відповідності вузлів кріплення вимогам креслеників та правильності їх установлення.

Перевірити стан різьби гайок, болтів та різьбових отворів. Проводи надійно закріпити в затискачах і клицях.

# 17.4 Допоміжні машини

17.4.1 Перевірити надійність різьбових з'єднань асинхронних електродвигунів та електронасосів, а також надійність їхнього кріплення до основ. При виявленні ослаблення різьбові з'єднання підтягти, замінивши, за потреби, деталі кріплення.

17.4.2 Перевірити за допомогою набору щупів величини зазорів між статорами і роторами розщеплювачів фаз НБ-455А. Значення зазорів повинне бути в межах від 0,9 мм до 1,0 мм. У разі, якщо повітряний зазор в нижній частині розщеплювачів фаз складає менше ніж 0,7 мм потрібно провести заміну підшипників та усунути інші виявлені несправності відповідного розщеплювача фаз.

17.4.3 Оглянути колектори і щіткові апарати електродвигунів постійного струму, протерти робочу поверхню колектора чистою сухою безворсовою серветкою до повного видалення забруднень. При потребі серветку злегка змочити у розчиннику нефрас-С 50/170 ГОСТ 8505.

17.4.4 У разі виявлення на робочій поверхні колектора місцевих зносів, підгоряння, задирок, рисок тощо, що мають глибину менше ніж 0,5 мм, потрібно виконати шліфування поверхні колектора до повного усунення зазначених дефектів. У разі, якщо глибина зазначених зносів перевищує 0,5 мм, колектор проточити й продорожити.

17.4.5 Перевірити щітки щодо відсутності відколів на робочій поверхні, вільного, без затирання, переміщення їх в обоймах, відсутності несправності пристроїв натискання на щітки. Перевірити достатність зусилля натискання пружин на щітки.

17.4.6 Після проведення робіт на електродвигунах в обліковій документації депо та в їхніх паспортах виконати записи про виявлення несправностей та їхнє усунення.

17.4.7 Електродвигуни ДВ-75 розібрати для повного обстеження і визначення придатності до подальшої роботи. Виміряти величини опорів ізоляції. За значення опорів ізоляції менше ніж 0,5 МОм електродвигуни просушити. Оглянути стан траверси, підшипникових щитів, підшипників, щіток та інших деталей.

# 17.5 Трансформатори, реактори, дроселі, індуктивні шунти

17.5.1 На ТТ, трансформаторах, реакторах, дроселях, індуктивних шунтах виконати роботи, що передбачені обсягом ПР-1.

17.5.2 Взяти пробу трансформаторної оливи з бака ТТ для лабораторного дослідження стану оливи згідно з вимогами Інструкції ЦТ-0060 [25].

17.5.3 Перевірити величини опору ізоляції обмоток ТТ відносно корпусу та між собою щодо відповідності вимогам додатку К. Зниження величини опору ізоляції в експлуатації не повинне перевищувати 30 % від паспортного значення.

17.5.4 Оглянути трансформатори та дроселі зарядного пристрою АБ.

# 17.6 Електричні обладнання та кола

# 17.6.1 Струмоприймачі

17.6.1.1 Зняти струмоприймачі з електровоза, очистити від бруду (у холодну пору року, за потреби, – від снігу й льоду) всі їхні відкриті частини, повітряні рукави й опорні ізолятори для подальшого проведення ревізії та ремонту.

17.6.1.2 Ревізію, ремонт, складання та випробування струмоприймачів виконують на спеціалізованій дільниці відповідно до вимог ТИ-514 [15].

17.6.1.3 Змазування складанних одиниць струмоприймачів у процесі складання виконують відповідно до вимог Інструкції ЦТ-0060 [25] та карт змазування, що, залежно від серії електровоза, наведені в додатках Г, Д, Е, Ж, И. У холодну пору року на рухомі рами струмоприймачів та пружини потрібно наносити протиобліднювальне мастило.

17.6.1.4 При виконанні ремонту струмоприймача керуватися нормами допусків і зносів згідно з додатком Л.

17.6.1.5 Перевірити роботу клапана струмоприймача (від кнопок керування або вручну) та переконатися у відсутності витоків повітря.

# 17.6.2 Головні вимикачі

17.6.2.1 ГВ зняти з електровоза й виконати ревізію, ремонт, складання та випробування відповідно до вимог ТИ-161 [32].

17.6.2.2 Струм уставки ГВ перевірити після його монтажу на електровозі.

# 17.6.3 Швидкодіючі вимикачі

17.6.3.1 Зняти дугогасні камери ШВ для виконання ревізії й ремонту.

17.6.3.2 Роботи з перевірки стану та ремонту інших вузлів ШВ виконати в обсязі ПР-1.

17.6.3.3 У разі виявлення дефектів, що викликають потребу зняття ШВ для ремонту в умовах спеціалізованої виробничої дільниці, необхідно виконати його ремонт в обсязі ПР-3.

17.6.3.4 Після закінчення ремонту потрібно перевірити величини уставок та, за потреби, відрегулювати струм спрацьовування ШВ.

17.6.3.5 Відремонтовані ШВ змазати відповідно до вимог Інструкції 
ЦТ-0060 [25] та карти змазування, що наведена в додатку И.

17.6.3.6 Перевірити випробувальною напругою міцність електричної ізоляції ШВ згідно з вимогами, що наведені в додатку К.

17.6.3.7 Усі роботи з ремонту ШВ виконувати відповідно до вимог 
ТИ-150 [33].

# 17.6.4 Головні контролери

17.6.4.1 Перевірити загальний стан головних контролерів та, за потреби, зняти їх для ремонту в умовах спеціалізованої виробничої дільниці.

17.6.4.2 Виконати розбирання головних контролерів зі зняттям кулачкових контакторів. Усі деталі контролерів ретельно очистити. За потреби відновити ізоляцію рейок і кулачкових валів.

17.6.4.3 Кулачкові контактори повністю розібрати й відремонтувати, замінивши непридатні деталі. Перевірити величину провалу дугогасильних контактів та, за потреби, відрегулювати її.

17.6.4.4 Виконати ревізію редукторів, знявши їх з головних контролерів. Під час ревізії редукторів виконати такі роботи:

а) злити оливу;

б) зняти верхні кришки редукторів;

в) промити гасом деталі редукторів і візуально перевірити їхній стан щодо відсутності задирок, зносів і тріщин;

г) переконатися в справному стані шарикопідшипників, сальників та защільників.

17.6.4.5 Перевірити величину биття кулачкових валів та в разі невідповідності технічним вимогам виконати обточування валів. За потреби відрегулювати осьовий розбіг головних кулачкових валів.

17.6.4.6 Виміряти величини зазорів між торцями кулачків шестірень та торцями півмуфт. Значення зазорів повинно бути не менше ніж 0,3 мм.

17.6.4.7 Перевірити справність блокувальних елементів. Величини розхилів, зміщення, прилягання й натискання силових і блокувальних контактів повинні відповідати нормам допусків і зносів згідно з додатком Л.

17.6.4.8 Під час складання редукторів привалкові поверхні їхніх корпусів та кришок покрити герметиком.

Після складання редукторів перевірити осьові розбіги черв'ячних валів та, за потреби, відрегулювати ці розбіги за допомогою прокладок.

У разі, якщо під час проведення ревізії та ремонту була виконана зміна деталей або вузлів редукторів, їх потрібно обкатати й випробувати.

17.6.4.9 Перевірити діаграму комутаційних положень силових контакторів та контакторів головних блокувань. Перевірити чіткість фіксації головних контролерів на позиціях і порядок замикання головних контактів.

17.6.4.10 Розібрати запобіжні муфти й перевірити стан їхніх деталей. Несправні деталі відремонтувати або замінити. Відрегулювати моменти спрацьовування запобіжних муфт зміною зусилля натягу пружин.

17.6.4.11 Перевірити чіткість роботи всіх вузлів головних контролерів на спеціальному випробувальному стенді.

17.6.4.12 Виконати випробування електричної міцності ізоляції головних контролерів. Значення опору ізоляції кіл з номінальною напругою менше ніж 1000 В повинна складати не менше ніж 10 МОм. Значення опору ізоляції кіл з номінальною напругою більше ніж 1000 В повинна складати не менше ніж 150 МОм.

# 17.6.5 Контролери машиніста

17.6.5.1 Перевірити наявність мастила на поверхнях тертя й змазати їх при потребі тонким шаром мастила ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267.

17.6.5.2 Перевірити послідовність замикання й розмикання контактів. При виявленні відхилень від заданої послідовності виконати необхідне регулювання.

17.6.5.3 Перевірити стан кулачкових шайб. Знос шайб повинен бути рівномірним і не перевищувати 0,5 мм по радіусу. На робочих поверхнях шайб не допускаються відколи й місцеві зноси. Кулачкові шайби, що не відповідають цим вимогам, замінити.

17.6.5.4 Виконати ревізію кулачкових контакторів. Контактори, що мають пошкодження або знос контактних напайок до товщини менше ніж 0,1 мм, необхідно замінити. Контактори, що пройшли ревізію, повинні відповідати вимогам креслеників та норм допусків згідно з додатком Л.

17.6.5.5 Перевірити взаємне положення роликів кулачкових контакторів та кулачкових шайб. При виявленні звисання роликів кулачкових контакторів з кулачкових шайб виконати необхідне регулювання.

# 17.6.6 Резистори

17.6.6.1 Очистити від пилу блоки гальмівних резисторів, резисторів запуску розщеплювачів фаз, баластні резистори, додаткові резистори (панелі резисторів), резистори ослаблення збудження, демпферні резистори, блоки пускогальмівних резисторів та візуально визначити їхній технічний стан. Виконати ревізію резисторів зі зніманням або без знімання з електровозів.

17.6.6.2 При виконанні ревізії без знімання резисторів необхідно зовнішнім оглядом перевірити їхній стан зверху, з боків та знизу. Переконатися в надійності різьбових з'єднань резисторів та перевірити величину активного опору резисторів по секціях. Виявлені дефекти усунути, відремонтувавши або замінивши несправні складанні одиниці чи деталі.

17.6.6.3 У разі виконання ревізії зі зніманням з електровозів резистори потрібно відправити на спеціалізовану дільницю та додатково до зазначених вище робіт перевірити щодо відсутності тріщин у балках, каркасах та перемичках. Перевірити надійність кріплення елементів і перемичок. Виявлені дефекти усунути, замінивши непридатні деталі.

# 17.6.7 Електричні апарати захисту

17.6.7.1 Візуально перевірити справний стан усіх електричних апаратів захисту. Перевірити регулювання апаратів захисту, відрегулювати струм уставки згідно з паспортними технічними характеристиками. За наявності в депо спеціальних пересувних установок дозволяється виконувати регулювання апаратів захисту без зняття з електровоза.

17.6.7.2 Ізоляцію шин і котушок у місцях її пошкодження відновити. Захисні кожухи за наявності в них тріщин і відколів потрібно замінити цілими.

17.6.7.3 Прозорі кожухи протерти сухою чистою тканиною. Забороняється протирати кожухи гасом, бензином, ацетоном або іншими розчинниками, з метою запобігання втраті прозорості.

17.6.7.4 Перевірити електричні апарати захисту щодо задовільного стану пружин, покажчиків спрацьовування, блокувань. За потреби замінити пошкоджені й зношені деталі.

17.6.7.5 Виконати випробування електричної міцності ізоляції реле згідно з додатком К, опломбувати їх і нанести червоною емаллю контрольні мітки на регулювальні шпильки.

17.6.7.6 Оглянути й відремонтувати обладнання протибуксувального захисту зі зняттям блоків керування та випробовуванням їх на стенді.

17.6.7.7 Виконати перевірку справності кіл захисту та струмових трансформаторів.

# 17.6.8 Пневматичні приводи апаратів

17.6.8.1 Розібрати пневматичні приводи струмоприймачів, перемикачів, контакторів, а також пневматичні частини блокувальних пристроїв ВВК, дахових люків, драбин, електропневматичних клапанів. Очистити від старого мастила деталі приводів.

17.6.8.2 Зовнішнім оглядом перевірити стан кришок, циліндрів, поршнів, манжет, штоків, пружин.

Внутрішню поверхню циліндрів ретельно протерти та перевірити її стан. Циліндри з тріщинами та раковинами, непридатні ущільнювальні прокладки кришок циліндрів та погнуті штоки замінити. При виявленні на дзеркалі циліндра глибоких рисок, а також овальності або конусності внутрішньої поверхні, величина яких складає понад 0,3 мм, поверхню дзеркала прошліфувати до усунення перелічених дефектів. У випадку, якщо глибина рисок або зношення внутрішньої поверхні циліндра по діаметру перевищує норму, розмір відновити гальванічним способом або замінити циліндр.

17.6.8.3 Шкіряні манжети, що мають обірвані краї, виявляють схильність до зламу, при перегинанні на 180° лицьовою стороною назовні необхідно замінити.

Гумові манжети, що мають надриви, сторонні включення чи термін більше ніж два роки від дати виготовлення необхідно замінити.

Допускається заміна шкіряних манжет на гумові при наявності затвердженої документації.

17.6.8.4 Перевірити стан бронзових пружинних шайб. Допускається злам не більше ніж трьох пелюстків на шайбу, якщо вони не розташовані поруч і перекриваються пелюстками іншої шайби. При виявленні двох зламаних пелюстків, що розташовані поруч, чи більше ніж трьох зламаних пелюстків або втраті пружності бронзові шайби необхідно замінити новими.

17.6.8.5 Перед складанням приводів стінки циліндрів та манжети змазати мастилом. Змазування приводів і прожирювання шкіряних манжет виконувати відповідно до вимог Інструкції ЦТ-0060 [25] та карт змазування, що, залежно від серії електровоза, наведені в додатках Г, Д, Е, Ж, И.

17.6.8.6 Оглянути електромагнітні вентилі, перевірити стан їх деталей, несправні деталі замінити. Поставити вентилі на місце, перевірити роботу приводу і відсутність витоків повітря.

17.6.8.7 Після складання пневматичні приводи й вентилі перевірити щодо відсутності витоків повітря при тиску в пневматичній системі величиною 0,675 МПа.

# 17.6.9 Міжсекційні з'єднання

17.6.9.1 Штепсельні рознімачі міжсекційних з'єднань кіл керування та міжсекційних високовольтних з'єднань очистити й оглянути щодо відсутності видимих пошкоджень.

17.6.9.2 Перевірити зовні стан штепселів і розеток, їхніх гнучких з'єднань, стан важільного пристрою, захисних рукавів, ущільнювальних втулок, а також надійність кріплення всіх елементів між собою.

17.6.9.3 Роз'єднати міжсекційні з'єднання та перевірити цілісність і надійність кріплення ізоляторів, ущільнювальних втулок, контактів, гнізд та штирів.

17.6.9.4 Перевірити стан проводів і кабелів міжсекційних з'єднань щодо відсутності обривів та коротких замикань. Виміряти опір ізоляції проводів і кабелів. Замінити протерті захисні рукави та рукави, що не відповідають вимогам пожежної безпеки.

17.6.9.5 Всі виявлені несправності усунути, відремонтувавши або замінивши несправні складові.

# 17.6.10 Електричні печі та калорифери

17.6.10.1 Електричні печі й електрокалорифери очистити від пилу, зняти з електровоза та розібрати. Складанні одиниці й деталі очистити від налиплого бруду.

17.6.10.2 Перевірити стан нагрівальних елементів. Елементи, що мають обрив контактної частини, жолоблення корпуса тощо, а також ізолятори, що мають тріщини, відколи, ушкодження глазурі понад 10 % поверхні перекриття електричною дугою, потрібно замінити новими. Кожухи печей, за потреби, виправити й пофарбувати та надійно заземлити після установлення печей на електровоз.

17.6.10.3 Вентилятори калориферів зняти з валів електродвигунів. Електродвигуни калориферів відремонтувати згідно з вимогами цих Правил до ремонту електродвигунів постійного струму. Вентилятори, за потреби, потрібно відремонтувати або замінити новими. Установити вентилятори на консолі валів електродвигунів, після чого провести балансування й випробування мотор-вентиляторів.

# 17.6.11 Заземлювальні штанги

17.6.11.1 Візуально перевірити стан ізоляційних поверхонь заземлювальних штанг та випробувати електричну міцність їхньої ізоляції. Методика випробувань повинна бути згідно з вимогами ДСТУ 2993 (ГОСТ 2933).

17.6.11.2 Позначити на штангах, відповідно до вимог креслеників, значення номінальної напруги та дату випробування. Дати позначають чотиризначним числом без розриву: дві перші цифри – місяць, дві останні – рік.

# 17.6.12 Акумуляторні батареї

17.6.12.1 Зняти АБ з електровоза. Ремонт АБ виконувати відповідно до вимог інструкції ТИ-171-82 [34].

17.6.12.2 Оглянути ящики АБ, перевірити щільність прилягання кришки, стан запорів, вентиляційних каналів, виявлені несправності усунути. Очистити та вимити ящики АБ, витерти його насухо, за потреби пофарбувати. Перед установленням АБ в ящик банки протерти насухо й закріпити в ящику ущільнювальними прокладками.

17.6.12.3 Візуально перевірити стан підвідних проводів та місць паяння наконечників, стан ізоляції проводів, наявність ізоляційних трубок, що повинні бути надіті на проводи в місцях паяння наконечників, та ізоляційних втулок у місцях виведення проводів з ящика. У разі обриву понад 10 % жил перерізу проводу потрібно замінити його новим.

17.6.12.4 Виміряти опір ізоляції встановленої на електровоз АБ відносно ящика та ящика відносно рами кузова електровоза.

# 17.6.13 Контрольно-вимірювальні прилади

17.6.13.1 Зовнішнім оглядом перевірити стан КВП, звернувши увагу на відсутність пошкоджень стекол і корпусів, стан стрілок тощо. Перевірити за контрольним приладом правильність показань КВП. У разі виявлення приладів, що дають неправильні показання, або мають пошкодження, що можуть впливати на якість роботи, потрібно замінити їх справними.

17.6.13.2 Перевірити справні КВП щодо термінів повірки та зняти їх при наближенні до граничних термінів для чергової повірки згідно з 7.10.

# 17.7 Електронне обладнання

# 17.7.1 Загальні вимоги

17.7.1.1 Очистити від пилу й бруду за допомогою м'яких щіток та серветок, змочених у бензині-розчиннику нефрас-С 50/170 ГОСТ 8505, всі конструктивні елементи й складані одиниці електронного обладнання. Відновити стерті написи на табличках і панелях відповідно до вимог встановлених креслениками. Перевірити клас діодів щодо відповідності вимогам паспортних даних електронного обладнання. Замінити проводи з пошкодженою ізоляцією.

17.7.1.2 Плати електронного обладнання очистити за допомогою м'якої щіточки, змоченої в спирті етиловому ГОСТ 17299.

17.7.1.3 На електровозах ВЛ60в/і оглянути шинний монтаж, що розташований над ВУ, та протерти панелі вивідних шин.

17.7.1.4 На електровозах ВЛ80Т, ВЛ80С зняти блоки керування реостатним гальмуванням для проведення ревізії й настроювання. Роботи потрібно виконати в умовах спеціалізованої дільниці на спеціальному стенді.

При випробуваннях під контактним проводом перевірити роботу блоку автоматики, при цьому струм обмоток збудження (при реостатному гальмуванні) не повинен перевищувати 1100 А.

# 17.7.2 Випрямні установки

ПР-2 випрямлячів та ВУ виконати відповідно до вимог ТИ-425 [24].

# 17.8 Прилади безпеки руху, пристрої поїзного радіозв'язку, АЛС, 
перевірки пильності машиніста

17.8.1 Перевірити роботу АЛС, автостопа, приладів безпеки руху, пристроїв поїзного радіозв'язку відповідно до вимог Інструкції ЦТ-0164 [17], Інструкції 
ЦТ-ЦШ-0072 [18], Інструкція ЦТ-0073 [19], Інструкції ЦТ-ЦШЕОТ-0027 [20], 
Інструкції ЦШ-4784 [21].

17.8.2 Перевірити надійність контактних кріплень зазначеного обладнання та справність антени поїзного радіозв'язку. Виявлені несправності усунути.

# 17.9 Гальмове та пневматичне обладнання

17.9.1 Виконати ПР-2 гальмового й пневматичного обладнання, перевірити справність роботи цього обладнання та щільність напірної й гальмівної магістралей відповідно до вимог Інструкції ЦТ-0058 [24], Технологічної інструкції ЦТ/0103 [35], Правил ЦТ-ЦВ-ЦЛ-ЦП-0050 [36], при цьому ремонт повітророзподільників виконувати згідно з Інструкцією ЦВ-ЦЛ-0013 [38].

17.9.2 Допоміжний компресор зняти, очистити, оглянути, розібрати, промити всі деталі. Виконати ревізію компресора, несправні деталі замінити. Складений компресор випробувати щодо відповідності основним технічним характеристикам.

Під час ремонту допоміжного компресора керуватися експлуатаційною документацією підприємства-виробника.

# 17.10 Монтаж проводів і шин

17.10.1 Оглянути контактні поверхні. Поява раковин на контактних поверхнях є свідченням незадовільного стану покриття або недостатнього затягування кріпильних деталей. У разі порушення контактного покриття, з причини перегрівання контактного з'єднання, відновити його та щільно затягнути різьбові з'єднання.

17.10.2 Перевірити стан кріплення джгутів проводів у кріпильних пластмасових поясках і скобах. У разі ослаблення кріплення проводи в скобах обмотати листовою гумою до повного ущільнення, при цьому кріпильні деталі скоб підтягти. Ослаблені монтажні пояски підтягти до наступного отвору для кнопки.

17.10.3 Замінити проводи з порушеною чи раніше відновленою гумовою ізоляцією. Для заміни пошкоджених проводів допускається використання резервних проводів.

Замінити гнучкі шунти шинного монтажу, що мають обрив.

Очистити від бруду ізоляцію всіх проводів, шини та маркувальні бирки за допомогою стисненого повітря та сухої або змоченої в бензині-розчиннику ГОСТ 3134 серветки з подальшим протиранням насухо. При виявленні оливи, що потрапила на проводи, протерти їх насухо. Маркувальні бирки повинні бути розташовуватися біля кінців проводів. У проводів, що мають площу перерізу жили менше ніж 6 мм, бирки повинні бути щільно натягнуті на ту частину наконечника, що обтискає ізоляцію. Під бирки, що спадають з проводів, підмотати ізоляційну стрічку.

# 17.11 Випробування та приймання

Приймання й випробування електровоза після ПР-2 проводити відповідно до розділів 11 та 16.13.

# 18 ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ ПР-3

# 18.1 Загальні положення

18.1.1 Перед поставленням електровозів на стійло в цех ПР-3 необхідно очистити ходові частини, видалити пісок з пісочних бункерів, продути стисненим повітрям електричне обладнання, що розташоване у ВВК, машинних приміщеннях і кабінах керування, а також промити й продути фільтри та сітки вентиляційної системи. Після цього кузов електровоза обмити зовні та всередині.

18.1.2 При проведенні ПР-3 виконати роботи в обсязі ПР-2 та роботи, що безпосередньо призначені для виконання при ПР-3. Перелік та обсяг цих робіт наведено нижче.

18.1.3 При ПР-3, додатково до робіт в обсязі ПР-2, необхідно виконати такі роботи:

а) щодо механічного обладнання:

1) піднімання кузовів;

2) викочування, очищення, миття й повне розбирання візків;

3) демонтаж основних агрегатів, апаратів, складанних одиниць або їхніх частин із кузовів електровозів;

4) огляд і ремонт рам візків, вертикальних і горизонтальних упорів, кожухів зубчастих передач, деталей підвішування ТЕД, трубопроводів подачі піску;

5) ревізію й ремонт буксових вузлів і струмовідвідного пристрою, ресорного підвішування, ГВП, шворневих вузлів, колискового підвішування, центральних і бічних опор кузова, гідравлічних гасителів коливань, противідносних і протирозвантажувальних пристроїв;

6) опосвідчення колісних пар;

7) повний огляд автозчепного пристрою;

8) огляд та, за потреби, ремонт таких частин кузова:

– рам, стін, лобових частин та дахів;

– повітрозабірних пристроїв та повітроводів системи вентиляції;

– пісочних бункерів;

– постаментів машинного відділення під допоміжні електричні машини, електричні апарати, електричні шафи та пневматичне обладнання електровоза;

– вікон, дверей, санвузлів, міжсекційних переходів, інших частин;

9) зовнішнє фарбування кузовів, кабін і дахів, фарбування пошкоджених місць усередині кузова;

10) фарбування візків;

11) магнітну або ультразвукову дефектоскопію відповідальних деталей і вузлів;

б) щодо гальмового й пневматичного обладнання:

1) ремонт головних і допоміжних компресорів, гальмових та пневматичних пристроїв, у тому числі склоочисників;

2) огляд, промивання й гідравлічні випробування повітряних резервуарів;

3) огляд, очищення й продування повітропроводів та випробування з'єднувальних рукавів;

в) ремонт ТЕД і допоміжних електричних машин зі зняттям з електровоза відповідно до вимог Правил ЦТ-0204 [29];

г) щодо електричного обладнання, апаратів і кіл:

1) огляд і ремонт електричної апаратури;

2) перевірку та, за потреби, повірку КВП;

3) регулювання захисної апаратури і реле;

4) промивання й ремонт АБ;

5) ревізію й ремонт струмоприймачів, головних вимикачів, швидкодіючих вимикачів;

6) огляд і ремонт електричного монтажу, при цьому звернути увагу на стан ізоляції проводів та надійність вузлів кріплення;

7) ревізію пневматичних приводів апаратів, електромагнітних вентилів і клапанів;

8) перевірку зовнішнім оглядом справного стану ТТ, ревізію ТТ з вийманням активної частини, вимірювання величини опору ізоляції всіх обмоток ТТ відносно корпусу та між собою, виконання ремонту за результатами зазначених перевірок, при цьому всі перелічені роботи потрібно проводити в сухих, захищених від пилу приміщеннях;

9) огляд і ремонт ВУ, перетворювачів, реакторів, дроселів, індуктивних шунтів, зарядних пристроїв, резисторів, конденсаторів;

10) ревізію й ремонт головних контролерів, контролерів машиніста, перемикачів, роз'єднувачів;

д) щодо електронного обладнання:

1) огляд, перевірка стану на стендах і ремонт електронних блоків;

2) перевірка й регулювання, за потреби, параметрів електронних блоків;

е) магнітну або ультразвукову дефектоскопію відповідальних деталей і вузлів обладнання;

ж) огляд і ремонт блокувальних пристроїв входів у ВВК та драбин підйому на дах;

и) огляд і ремонт систем виявлення й гасіння пожеж (за наявності на електровозі відповідних модернізацій), заміна несправних ізолюючих протигазів, первинних засобів пожежогасіння та протипожежного інвентарю;

к) огляд, обслуговування й ремонт швидкостемірів та їхніх приводів, АЛС, пристроїв безпеки руху, поїзного радіозв'язку (силами працівників депо і служби сигналізації та зв'язку);

л) ревізію й ремонт системи подачі піску;

м) огляд і ремонт сонцезахисних штор;

н) оснащення системами виявлення й гасіння пожеж, що сертифіковані в системі УкрСЕПРО, ВВК електровозів, які такими системами не обладнані (за наявності відповідного затвердженого плану модернізацій Укрзалізниці).

18.1.4 Під час підіймання й опускання кузова необхідно дотримуватися таких вимог:

– під колісні пари візків підкласти башмаки;

– домкрати для підіймання кузова встановлювати тільки під позначені внизу кузова домкратні опори, установлення домкратів під інші частини рами кузова забороняється;

– підіймання чи опускання кузова домкратами виконувати одночасно в чотирьох точках з однаковою швидкістю, при цьому перекоси кузова більше ніж на 100,0 мм під час підіймання чи опускання – не допускаються;

– домкрати повинні мати передбачені конструкцією запобіжні пристрої;

– залишати кузов на пересувних домкратах не допускається;

– опорні тумби для встановлення кузова повинні бути вивірені по висоті й не допускати встановлення кузова з перекосом.

18.1.5 При розбиранні та складанні електровоза та його обладнання забороняється:

– скидати на підлогу чи в канаву деталі, що знімаються;

– залишати кузов тривалий час на домкратах без підставних опор, якщо вони передбачені конструкцією домкратів;

– виконувати демонтаж шестірень із застосуванням пристроїв ударної дії.

18.1.6 Перед оглядом і ремонтом усі деталі механічного обладнання повинні бути промиті в мийній машині й просушені, електричне обладнання очищене від бруду із застосуванням стисненого повітря, волосяних щіток, розчинників, серветок.

18.1.7 Остаточно обсяг ремонту складанних одиниць і деталей визначається виходячи з їхнього фактичного стану, встановлених норм допусків і зносів та вимог нормативних документів, що зазначені в розділі 2.

18.1.8 Головні вимикачі, обмежувачі перенапруг, швидкодіючі вимикачі, ТЕД, допоміжні електричні машини перед монтажем на електровоз повинні бути випробувані на стендах у цехах або на випробувальній станції депо з належним оформленням експлуатаційної та ремонтної документації.

Усі зняті з електровоза й відремонтовані складанні одиниці, електричні апарати й інше обладнання перед монтажем на електровоз повинні бути перевірені щодо справності роботи.

18.1.10 Норми допусків і зносів механічного обладнання та електричних апаратів, при випуску з ПР-3, наведені, відповідно, у додатках В та Л. Норми опору та випробувальної напруги ізоляції електричного обладнання та електричних кіл наведені в додатку К.

При відхиленні контрольованих параметрів чи розмірів за межі бракувальних величин, відповідні змінні деталі замінити. У разі, якщо складанні одиниці або деталі мають параметри чи розміри, що, згідно з положеннями технічної документації, підлягають регулюванню або відновленню необхідно виконати щодо них відповідні роботи.

18.1.11 Під час ПР-3 електровозів виконати змазування їхніх складаних одиниць відповідно до вимог карт змазування, що, залежно від серії електровоза, наведені в додатках Г, Д, Е, Ж, И.

18.1.12 Ремонт складанних одиниць і деталей електровоза із застосуванням зварювальних операцій виконувати відповідно до вимог Інструктивних вказівок ЦТтеп/251 [11].

# 18.2 Механічне обладнання

# 18.2.1 Загальні вимоги

18.2.1.1 Для проведення ПР-3 підняти домкратами кузов і викотити візки, попередньо звільнивши від з'єднання з кузовом ТЕД, гідравлічні гасителі коливань, гальмівні циліндри, ГВП (від ручного гальма), частини системи піскоподачі, що розташовані на візку, та розібравши колискове підвішування.

18.2.1.2 Після викочування візків кузов установити на вивірені по горизонталі тумби та демонтувати обладнання, для подальшої перевірки стану конструкцій кузова та проведення ремонту.

18.2.1.3 Викочені візки встановити на спеціально обладнану площадку для подальшого повного розбирання. Положення колісних пар зафіксувати клинами, а рам візків, ТЕД, ресорного підвішування – спеціальними опорами. Розібрати вузли підвішування ТЕД, демонтувати запобіжні упори ТЕД та гідравлічні гасителі коливань. Розібрати ГВП та ресорне підвішування й від'єднати буксові повідки. Після цього транспортувати раму, КМБ та інші складанні одиниці візка на спеціалізовані дільниці для подальшого огляду, ревізії й ремонту.

# 18.2.2 Рами візків

18.2.2.1 Рами візків для проведення огляду та ремонту ретельно обмити в мийній машині й установити на спеціальні опори або кантувачі.

18.2.2.2 Оглянути бічні балки, шворневі та кінцеві бруси рам візків, місця приварювання до них кронштейнів, що призначені для кріплення обладнання, а також всі зварні шви й основний метал та переконатися у відсутності тріщин.

18.2.2.3 Перевірити горизонтальні і вертикальні прогини бічних балок, а також величину місцевих ум'ятин на відповідність вимогам норм допусків і зносів, що наведені в додатку В.

18.2.2.4 У шворневих балках перевірити стан гнізд для установлення шворневих вузлів чи центральних опор.

18.2.2.5 Перевірити накладки бічних опор, вертикальних і горизонтальних упорів та протирозвантажувальних пристроїв, на відповідність вимогам норм допусків і зносів, що наведені в додатку В. За потреби замінити їх або відновити наплавленням з наступною обробкою.

18.2.2.6 Виявлені в зварних швах чи елементах рами візка тріщини заварити керуючись вимогами Інструктивних вказівок ЦТтеп/251 [11].

18.2.2.7 Кронштейни для кріплення труб системи подачі піску, що мають тріщини, замінити новими.

18.2.2.8 Перевірити стан отворів у кронштейнах рами візка, що призначені для кріплення ресорного підвішування, ГВП та вузлів підвішування ТЕД, а також у гумометалевих блоках буксових повідків. За виявлення зносів у отворах, що перевищують допустимі величини, наведені в додатку В, втулки кронштейнів потрібно замінити новими. У кронштейнах рам візків, де креслениками не передбачене встановлення втулок, виконати обробку отворів під установлення ремонтних втулок.

18.2.2.9 Місцеві зноси металу рам візків, що мають глибину понад 3 мм, відновити наплавленням з подальшою обробкою врівень з основним металом.

18.2.2.10 Знос приливків для кріплення підвісок ТЕД на рамах візків електровозів ВЛ60в/і відновити методом приварюванням підсилювальних накладок або наплавленням з подальшою механічною обробкою.

# 18.2.3 Колісні пари

18.2.3.1 Виконати опосвідчення та, за потреби, ремонт колісних пар відповідно до вимог Інструкції ВНД 32.0.07.001 [2].

18.2.3.2 При випуску електровозів з ремонту дозволяється встановлювати на них колісні пари як відремонтовані, так і нового формування.

18.2.3.3 Колісні пари, що підкочуються під електровоз, повинні повністю задовольняти вимоги ПТЕ [1].

# 18.2.4 Буксовий вузол

18.2.4.1 Розібрати букси та їхні підшипники, деталі очистити від бруду, промити й висушити. Виконати ревізію першого обсягу ремонт та складання підшипників і буксових вузлів відповідно до вимог Інструкції ЦТ-0165 [22].

18.2.4.2 Корпуси буксових повідків оглянути щодо відсутності тріщин. Непридатні корпуси замінити.

Перевірити стан гумометалевих блоків буксових повідків та призматичних кінців валиків, звертаючи увагу на стан гуми, штифтів, шайб і болтів кріплення. Не допускається розшарування та відшарування гуми й ослаблення шайб. Болти з пошкодженою різьбою чи тріщинами та дефектні штифти потрібно замінити новими.

Перевірити стан буксових гумометалевих шайб. При виявленні тріщин у гумі чи відшарувань гуми від металу на глибину більше ніж 10 мм, шайби замінити. Дозволяється лишати без виправлення ум'ятини на металевих частинах буксової торцевої шайби, що мають глибину до 3 мм. Допускається повертати торцеві шайби на 90° для свердління отворів під штифти, лишати шайбу при умові, що щуп товщиною 0,1 мм проходить між гумою й металом на глибину не більше ніж 10 мм на 1/3 кола.

Перевірити стан гумометалевих валиків. Не допускається розтріскування, розшарування й випинання гумової втулки, ослаблення її посадки на валику й у металевій втулці.

18.2.4.3 Ремонт, формування й підбирання за характеристикою по жорсткості гумометалевих амортизаторів буксових повідків виконувати відповідно до вимог Інструкції ТИ-175 [39].

18.2.4.4 Перевірити стан і розміри клиноподібних пазів у приливках корпусів букс та буксових кронштейнах рам візків, щодо відповідності вимогам норм допусків і зносів, наведених у додатку В.

Під час виконання робіт зі з'єднання буксових повідків з приливками корпусів букс та буксовими кронштейнами рам візків потрібно дотримуватись таких вимог:

– зазор між вузькою клиновою частиною валика повідка і дном паза в приливку букси й у буксовому кронштейні на рамі візка повинен бути не менше ніж 1 мм;

– площа прилягання клина валика в пазах буксового кронштейна рами візка й приливка букси повинна бути не менше ніж 70 %, при цьому місцеві зазори допускаються не більше ніж 0,1мм;

– дозволяється відновлювати зазор між вузькою клиновою частиною валика повідка й дном паза кронштейна рами візка або приливка букси встановленням сталевої прокладки, що формою повторює профіль паза й має товщину не більше ніж 0,5 мм та відповідний отвір під болт;

– дозволяється встановлювати, для забезпечення натягу торцевих шайб гумометалевих блоків, у прорізах під поводок на приливках букс і на буксових кронштейнах рами візка металеві прокладки товщиною не більше ніж 2 мм з рівномірним їх розміщенням з обох боків на торцях отворів повідка під валики;

– поперечні розбіги колісних пар повинні складати від 0,5 мм до 1,7 мм;

– натяг торцевих шайб гумометалевих блоків, у прорізах під поводок на приливках букс і на буксових кронштейнах рами візка повинен бути не менше ніж 3 мм на обидві шайби.

# 18.2.5 Зубчаста передача

18.2.5.1 Перевірити стан зубчастої передачі. Виміряти величину зносу зубців зубчастих коліс і шестерень по товщині. При величині зносу понад 1,5 мм зубчасті колеса й шестерні замінити.

18.2.5.2 Зняти шестерні й оглянути посадочні поверхні конусних отворів шестерень щодо відсутності тріщин і незачищених ум'ятин.

Притерти шестерні до конусу вала якоря ТЕД, площа прилягання повинна складати не менше ніж 85 % площі посадочної поверхні. Притирання конічного отвору шестірні до конусу вала за допомогою грубих порошкоподібних матеріалів забороняється.

18.2.5.3 Перевірити калібрами конічні поверхні валів якорів ТЕД і отворів шестерень щодо дотримання конусності й прямолінійності поверхонь конусів.

18.2.5.4 Для насадження шестірні на вал необхідно нагріти шестерні індукційним способом до температури значенням від 150 °С до 180 °С. Нагрівання шестерень в оливі не допускається.

Посадити нагріту шестерню на вал, при цьому відстань між торцем вала й торцем шестірні повинна зменшитися (проти насадження холодної шестірні) на величину від 2,2 мм до 2,6 мм, що відповідає натягу величиною від 0,22 мм до 0,26 мм.

# 18.2.6 Моторно-осьові підшипники

18.2.6.1 Буксу МОП очистити, обмити, просушити, установити на спеціальний стенд, оглянути й переконатися у відсутності в них тріщин. Перевірити стан отворів під болти, поверхні під головки болтів і приєднувальні поверхні букси МОП до остова ТЕД.

18.2.6.2 Перевірити стан і розміри замкових поверхонь букс МОП та відповідних поверхонь остовів ТЕД і порівняти їх.

18.2.6.3 Перевірити герметичність оливних камер, щільність кріплення трубки в оливній камері й правильність її установлення за розмірами (згідно з креслеником).

Для перевірки герметичності оливних камер необхідно заглушити отвір трубки, обмилити поверхні камер й подати повітря під тиском 0,3 МПа. При наявності тріщин буде чутно шипіння повітря або, при малих обсягах витікання, на поверхні у місцях дефектів будуть утворюватися мильні бульбашки.

Спускні пробки робочої й запасної оливних камер щільно підігнати, встановити їх на сурику й закріпити.

Внутрішню поверхню робочих камер букси МОП пофарбувати відповідно до вимог креслеників і просушити.

Пряжу (коси), після виймання з букс, відправити для миття й сушіння.

18.2.6.4 Кришки маслянок і букс відремонтувати або, за потреби, замінити. Кришки повинні щільно закривати отвори для наливання оливи й бути надійно зафіксовані. При цьому повинно бути забезпечене пружне переміщення кришки при відкриванні й закриванні.

18.2.6.5 Бабітові вкладиші у разі виявлення пошкодження поверхні ковзання або зі зносом понад 1 мм на один бік необхідно замінити новими.

# 18.2.7 Кожухи зубчастих передач

18.2.7.1 Кожухи зубчастих передач очистити й оглянути. При виявленні радіальних тріщин, що йдуть від країв отворів (під вал якоря й вісь колісної пари) до обичайок, кожухи або їхні частини замінити новими. Пошкоджені місця зварних швів вирубати й заварити заново відповідно до вимог Інструктивних вказівок ЦТтеп/251 [11]. Усі шви на кожухах виконувати в один валик. Після ремонту кожухи перевірити гасом щодо відсутності протікання крізь зварні шви.

18.2.7.2 Прочистити й промити сапуни (атмосферні трубки), перевірити стан оглядових люків. Виявлені несправності усунути.

18.2.7.3 Відремонтувати оливозаправні й оливомірні пристрої, замінивши, при потребі, защільники й пружини новими. Перевірити справність і щільність пробок кожухів.

18.2.7.4 Різьбу в бобишках перевірити калібром. При потребі відновити різьбу, заваривши отвір і нарізавши нову, згідно з вимогами креслеників, або перерізавши різьбу, за можливості, на наступний, згідно зі стандартним рядом, розмір. Підібрати комплект болтів кріплення згідно з наявними розмірами різьби в бобишках. Обидві половини кожуха повинні щільно прилягати по фланцях.

Міжцентрові розміри між бобишками кожухів повинні бути узгоджені з міжцентровими розмірами отворів під болти на остові ТЕД.

18.2.7.5 Після закінчення ремонту зовнішні поверхні кожухів пофарбувати чорною емаллю ПФ-115 ГОСТ 6465.

Перед складанням кожухів установити в пази нові ущільнювальні прокладки й покрити їх мастилом.

18.2.7.6 Перевірити правильність установки кожухів після складання КМБ під час його перевірки на стенді, обертаючи КМБ в одному та протилежному напрямках. Тертя кожухів об будь-які частини КМБ не допускається. Зазор між закріпленим кожухом і торцевою поверхнею зубчастого колеса та шестерні повинен відповідати нормам допусків і зносів, що наведені в додатку В.

# 18.2.8 Колісно-моторні блоки

18.2.8.1 Скласти КМБ, підібравши колісні пари й ТЕД таким чином, щоб різниця характеристик КМБ одного електровоза не перевищувала 3 % при обертанні як у один так і в інший бік.

Характеристика КМБ являє собою добуток діаметра бандажа колісної пари та частоти обертання якоря ТЕД (об/хв) при годинному режимі (за паспортом).

18.2.8.2 При складанні КМБ суворо дотримуватись вимоги збереження спареності зубчастих пар, що були в експлуатації до цього. Знос зубців зубчастої передачі повинен бути в межах норм допусків і зносів, що наведені в додатку В. Допускається складання КМБ з новими або такими, що були у використанні зубчастими колесами, а також з новими й такими, що були у використанні шестірнями, якщо знос їхніх зубців відповідає вимогам норм допусків і зносів, що наведені в додатку В. Під час обкатування на стенді КМБ, що має заново підібрані зубчасті пари, та при обкатуванні електровоза з такими КМБ потрібно звернути особливу увагу на відсутність вібрації і підвищеного шуму в зазначених зубчастих парах.

18.2.8.3 Робочі поверхні зубців зубчастих коліс і шестерень, за потреби видалення дефектів (шліфування), повинні оброблятися лише на спеціальних верстатах. Проводити припилювання робочих поверхонь зубців забороняється. Дозволяється застосування напилків ГОСТ 1465 з насічкою № 4 або № 5 лише для зняття чи зачищення задирок, що були виявлені під час огляду зубчастих передач.

18.2.8.4 Перед посадкою шестерень на конуси вала якоря потрібно перевірити калібрами конічні поверхні вала й отворів шестерень щодо дотримання конусності й прямолінійності поверхонь конусів по твірній.

18.2.8.5 Шестерня не повинна мати на посадочній поверхні конусного отвору будь-яких тріщин, а також незачищених ум'ятин.

18.2.8.6 Прилягання поверхні конічного отвору шестерні до конусу вала повинно складати не менше ніж 85 % площі посадочної поверхні. За меншої площі прилягання потрібно виконати притирання конічного отвору шестерні до конічної поверхні вала. Забороняється проводити притирання шестерні вала грубими порошкоподібними абразивними матеріалами.

Натяг конічних отворів шестерень на конуси валів повинен бути згідно з вимогами креслеників.

18.2.8.7 Вкладиші МОП зі зношеним шаром бабіту перезалити. Забороняється перезаливати вкладиші, що мають тріщини чи товщину основи, що не відповідає вимогам норм допусків і зносів, наведених у додатку В.

Товщина бурту вкладиша МОП повинна бути згідно з нормами допусків і зносів, що наведені у додатку В. Зношені бурти вкладишів відновити методом наплавлення бронзою або латунню.

Розточування вкладишів після заливання бабітом виконувати в остові ТЕД співвісно з отворами посадочних місць вкладишів. Забезпечити натяг шапок у остові ТЕД згідно з нормами допусків і зносів, що наведені у додатку В. Установка прокладок під вкладиші забороняється.

18.2.8.8 В складеному КМБ перевірити щодо відповідності вимогам норм допусків і зносів, що наведені в додатку В, такі розміри:

– загальний бічний зазор між зубцями та радіальний зазор між вершинами й западинами зубців (не менше ніж у чотирьох точках, що приблизно рівномірно розташовані по колу зубчастого колеса);

– різницю бічних зазорів у обох зубчастих передачах однієї колісної пари;

– звисання шестерень відносно зубчастих коліс;

– радіальний зазор між вкладишем і шийкою МОП;

– різницю зазорів між вкладишем і шийкою МОП одного КМБ;

– розбіг ТЕД на осі колісної пари;

– зазор між стінкою кожуха зубчастої передачі й шестернею.

Переконатися, що площа контакту поверхонь зубців складає не менше ніж 60 % довжини й 45 % висоти зубця.

Перевірку бічного й радіального зазорів у зубчастій передачі виконувати не менше ніж у чотирьох точках. Вимірювання бічних і радіальних зазорів у зубчастій передачі, перевірку справності роботи зубчастих передач і підшипникових вузлів КМБ виконувати при робочому положенні якоря ТЕД.

18.2.8.9 Перевірити на слух справну роботу зубчастих передач, буксових і якірних підшипників на спеціальному стенді, підімкнувши ТЕД до джерела низької напруги (не більше ніж 110 В) й прокручуючи КМБ в обох напрямах почергово. При цьому букси МОП повинні бути закріплені, кожухи зубчастої передачі й камери МОП заправлені мастилом. Шум у зазначених вузлах повинен бути рівним, без стукоту й скреготу, при цьому також не повинно бути помітної вібрації. Після закінчення обкатування перевірити нагрівання підшипникових вузлів КМБ, температура яких повинна бути не вище плюс 60 °С (тильний бік долоні легко утримується на поверхні випробовуваного вузла).

Під час прокручування КМБ переконатися в правильності монтажу кожухів зубчастих передач. Тертя металевих фланців кожухів об колісну пару й тертя зубчастої передачі об фланці кожухів не допускається. Регулювання положення кожуха в КМБ виконувати, встановлюючи шайби на кріпильні болти між остовом ТЕД і кожухом. Зазор між стінками кожухів і шестернями та зубчастими колесами повинен відповідати нормам допусків згідно з додатком Е.

Для точного визначення величин рівнів шуму, вібрації та температури і фіксації в експлуатаційній документації об'єктивної інформації про технічний стан КМБ складальні дільниці депо повинні бути оснащені відповідними електронними вимірювальними приладами.

# 18.2.9 Підвішування тягових електродвигунів

# 18.2.9.1 Підвішування тягових електродвигунів електровозів ВЛ60в/і

18.2.9.1.1 Балочки підвісок ТЕД відновити методом наплавлення згідно з розмірами в кресленику або замінити новими. Втулки балочок підвісок замінити новими.

У разі зносу отворів у балочках такі отвори потрібно розточити зі збільшенням діаметрів цих отворів у межах від 0,5 мм до 2,0 мм, залежно від характеру зносу, та виготовити для них відповідних розмірів втулки зі збереженням посадки згідно з креслеником. Після запресовування втулки потрібно приварити у двох точках. Міжцентрові відстані отворів у балочках повинні відповідати вимогам кресленика.

Плити на балочках і зношені фіксуючі кільця для пружин замінити новими, виготовленими згідно з вимогами креслеників.

18.2.9.1.2 Пружини, що просіли, мають тріщини чи злами, потрібно замінити новими. Допускається відновлення пружин, що просіли, до розмірів згідно з нормами допусків і зносів, що наведені в додатку В. Усі пружини перед установленням на електровоз повинні пройти перевірку таруванням щодо відповідності вимогам кресленика.

18.2.9.1.3 Стержні пружинних підвісок, що зношені по діаметру понад допустиму норму, замінити новими або відновити наплавленням з наступною механічною і термічною обробкою відповідно до вимог кресленика. Підтримуючі планки та їхні болти відновити в місцях зносу або замінити новими.

18.2.9.1.4 Складену пружинну підвіску електровозів ВЛ60в/і стиснути до висоти 310 мм та скріпити монтажними болтами або скобами. Перед складанням болти і скоби ретельно оглянути, за наявності тріщин, зменшення перерізу, пошкодження різьби, відповідні болти чи скоби вилучити з інвентарю ремонтних пристроїв. Після установлення підвісок на раму візка монтажні болти чи скоби потрібно зняти. Забороняється під час транспортування кантувати та наносити удари по складеним підвіскам.

# 18.2.9.2 Підвішування тягових електродвигунів електровозів ВЛ80в/і, ВЛ82М

18.2.9.2.1 Візуально перевірити стан вузлів підвішування ТЕД щодо відсутності таких бракувальних ознак їхніх деталей:

– підвісні болти ТЕД – щодо наявності тріщин, зриву різьби;

– гумові шайби – щодо наявності на поверхнях оливи чи спучування гуми за габарити розточок на металевих дисках.

У разі виявлення зазначених дефектів непридатні чи зношені деталі потрібно замінити.

18.2.9.2.2 Перевірити стан та надійність кріплення кронштейнів і запобіжних упорів до остовів ТЕД. При виявленні ослаблення кріплення болти потрібно підтягнути.

У разі виявлення ослаблення корончастих гайок на підвісних болтах такі гайки потрібно розшплінтувати, підтягнути та зафіксувати положення цих гайок новим шплінтом.

18.2.9.2.3 Сумарний зазор у вузлі підвішування ТЕД між циліндричною втулкою та валиком, а також між втулкою, що має сферичну внутрішню поверхню, й цим валиком повинні відповідати вимогам норм допусків і зносів, що наведені в додатку В.

# 18.2.10 Ресорне підвішування

18.2.10.1 Деталі ресорного підвішування очистити від бруду й мастила, після чого перевірити їхній стан.

18.2.10.2 Листові ресори, що мають витерті місця глибиною більше ніж 1,5 мм, ушкодження корозією більше 10% номінальної товщини листа, тріщини в хомуті чи ресорних листах, зсув листів чи ослаблення хомута, потрібно замінити. Виміряти стрілу прогину ресори у вільному стані, що повинна відповідати вимогам норм допусків і зносів, що наведені у додатку В.

Ремонт, виготовлення нових і випробування листових ресор виконати відповідно до технічних вказівок з виготовлення й ремонту листових ресор локомотивів РД 103.11.442  [40].

18.2.10.3 Циліндричні пружини, що мають тріщини у витках, висоту у вільному стані, що не відповідає вимогам норм допусків і зносів, що наведені у додатку В, потрібно замінити новими.

Ремонт, виготовлення нових та випробування циліндричних пружин виконати відповідно до технічних вказівок з виготовлення й ремонту циліндричних пружин локомотивів РД 103.11.441 [41].

18.2.10.4 Після тарування листових ресор і пружин, на них, відповідно до вимог креслеників, повинна бути причеплена бирка із зазначенням характеристик, за якими їх підбиратимуть у комплект.

Під час складання ресорного підвішування для кожного візка підбирати пружини однієї групи. Різниця висоти пружин одного комплекту під робочим навантаженням повинна бути згідно з вимогами норм допусків і зносів, що наведені в додатку В.

18.2.10.5 Кожне шарнірне з'єднання повинне мати сумарний зазор між валиком і втулкою, що відповідає вимогам норм допусків і зносів, наведених у додатку В. При більших величинах зазорів валики й втулки потрібно замінити. Крім того потрібно замінити новими втулки, що мають ослаблення посадки й установлені в кронштейнах ресорного підвішування та у вушках букс, застосувавши, при цьому, ремонтні розміри зі збереженні посадки в з'єднанні згідно з вимогами кресленика.

18.2.10.6 Перевірити пази валиків під стопорні планки та стопорні планки щодо відповідності вимогам норм допусків і зносів, що наведені в додатку В. При перевищених величинах зносу валики й планки потрібно замінити.

Дозволяється відновлення валиків методом наплавлення з подальшою механічною та термічною обробкою відповідно до вимог креслеників.

18.2.10.7 Балансири, що мають тріщини, потрібно замінити. Зношені поверхні балансирів потрібно відновити відповідно до вимог Інструктивних вказівок ЦТтеп/251 [11].

18.2.10.8 Ресорні стойки, призми і підкладки зі зносом поверхонь, що не відповідають вимогам норм допусків і зносів, наведених у додатку В, а також мають тріщини й пошкодження різьби потрібно замінити новими.

18.2.10.9 Оглянути опорні шайби, опори й прокладки, перевірити їх на відсутність тріщин. Деталі, при виявленні тріщин, замінити.

Зношені більше ніж на 2 мм робочі поверхні опорної шайби, опори й прокладки відновити наплавленням з наступною механічною обробкою або замінити новими.

18.2.10.10 При складанні ресорного підвішування змазати всі його шарніри й поверхні тертя відповідно до вимог карт змазування за серіями електровозів, що наведені в додатках Г, Д, Е, Ж, И.

18.2.10.11 Остаточне регулювання ресорного підвішування виконати після складання електровоза на вивіреній прямій горизонтальній ділянці колії.

Правильно відремонтоване й складене ресорне підвішування електровозів повинне відповідати вимогам норм допусків і зносів, що наведені в додатку В, за такими параметрами:

– різницею висот листових ресор під статичним навантаженням;

– відхиленням ресори від горизонтального положення;

– відхиленням ресорної стойки від вертикального положення;

– різницею прогинів пружин під статичним навантаженням.

# 18.2.11 Колискове підвішування, горизонтальні й вертикальні упори

18.2.11.1 Деталі колискового підвішування електровозів ВЛ80в/і, ВЛ82М очистити від бруду й мастила, після чого візуально перевірити їхній стан щодо відсутності видимих дефектів.

18.2.11.2 Перевірити величини зносів втулок стержня й стакана. Зазор між втулками стержня й стакана не повинен перевищувати 0,6 мм. При більшій величині зазору втулки потрібно замінити.

18.2.11.3 Перевірити стан опорних поверхонь головки стержня та стакана. Шайбу й стакан зі зносом опорних поверхонь понад 2 мм відновити наплавленням з наступною обробкою відповідно до вимог кресленика.

18.2.11.4 Оглянути стержні, перевірити величини зносу робочих поверхонь. Стержні, що мають знос понад 3 мм у місці розташування верхнього шарніра, а також зі зносом різьби по діаметру понад 1 мм потрібно замінити.

Виконати магнітну дефектоскопію стержнів, різьбу на стержні перевірити щодо наявності тріщин у витках та викришування. У разі виявлення зазначених дефектів стержні потрібно замінити новими.

18.2.11.5 Розібрати, очистити, промити й, при потребі, відремонтувати змазувальний пристрій у стержні колискового підвішування.

18.2.11.6 Оглянути пружини та деталі верхнього й нижнього шарнірів. Пружини, опори й прокладки, за наявності тріщин, потрібно замінити.

Перевірити висоту пружин у вільному стані на відповідність вимогам креслеників. Пружини, що просіли, замінити новими.

18.2.11.7 Перевірити перпендикулярність пружин на перевірочній плиті. Пружини колискового підвішування перед складанням тарувати під навантаженням. Висота кожної пружини з пакетом регулювальних прокладок, повинна відповідати вимогам кресленика.

18.2.11.8 Гайки стержнів, при виявленні зносу чи зриву витків різьби й механічних пошкоджень, замінити.

18.2.11.9 Розібрати бічні горизонтальні й вертикальні упори, перевірити стан вкладишів, кришок, гумових шайб, регулювальних прокладок, інших деталей та опорних накладок на рамі візка. За наявності зносу опорних поверхонь вкладишів, кришок та опорних накладок величиною понад 5 мм їх потрібно замінити. Пружини, що просіли, потрібно замінити новими.

18.2.11.10 При складанні колискового підвішування всі поверхні тертя й різьбові частини стержнів змазати згідно з картами змазування, що, залежно від серій електровозів, наведені в додатках Г, Д, Е, Ж, И.

18.2.11.11 Після складання колискового підвішування, перед підкочуванням візків під електровоз, заправити порожнину стержня мастилом через штуцер на торці стержня. Ознакою заповнення порожнини стержня є поява мастила в зазорах між стержнем і стаканом.

18.2.11.12 Перевірити й відрегулювати зазори у вертикальних і горизонтальних упорах. Регулювання виконувати на вивіреній прямій горизонтальній ділянці колії зміною кількості прокладок в упорах. Товщина пакета прокладок та зазори у вертикальних і горизонтальних упорах повинні бути згідно з вимогами креслеників.

18.2.11.13 Відремонтувати, при потребі, запобіжні пристрої колискового підвішування.

18.2.11.14 При складанні колискового підвішування, з метою максимального збереження початкового розважування електровоза по осях, необхідно, по можливості, всі деталі колискового підвішування встановити на ті ж місця, що вони займали до розбирання.

18.2.11.15 Після опускання кузова на візки виконати розважування електровоза по колісних парах. Навантаження від однієї колісної пари на рейки, різниця навантаження на колеса однієї колісної пари та різниця навантажень від колісних пар на рейки в комплекті на один електровоз повинні бути згідно з паспортними характеристиками.

Допускається замість розважування виконувати перевірку й регулювання, за допомогою прокладок, висот пружин і зазорів між верхом корпусів букс і рамами візків на горизонтальній нівельованій ділянці колії, що повинна бути атестована в установленому порядку. Зазори й висоти повинні бути в межах допусків згідно з креслеником.

# 18.2.12 Шворневий вузол та противідносний пристрій

18.2.12.1 Кульовий шарнір шворневого вузла розібрати й перевірити величини зносу всіх деталей щодо відповідності вимогам норм допусків і зносів, що наведені в додатку В. Прочистити змазувальні отвори й канавки.

18.2.12.2 Оглянути щодо наявності пошкоджень пилозахисні пристрої та, за потреби відремонтувати їх чи замінити справними.

18.2.12.3 Зношені понад норму деталі шкворневого вузла відновити згідно з вимогами креслеників або замінити справними.

18.2.12.4 Сегментоподібні упори, що мають тріщини, знос по товщині понад допустиму норму, потрібно замінити новими. Допускається відновлення зношених по товщині сегментоподібних упорів методом наплавлення з подальшою обробкою відповідно до вимог креслеників.

18.2.12.5 Перевірити посадку валиків сегментоподібних упорів на відповідність вимогам кресленика. У разі ослаблення посадки валики потрібно відновити або замінити справними. Допускається застосування валиків ремонтних розмірів.

18.2.12.6 Під час складання шворневого вузла забезпечити сумарний зазор між сегментоподібними упорами й корпусом шворневого вузла в межах від 0,2 мм до 0,6 мм. Зазначений зазор відрегулювати за допомогою прокладок.

18.2.12.7 Наличники вкладишів кульового шарніра, що мають знос по товщині, відновити за розмірами згідно з вимогами кресленика або замінити справними.

18.2.12.8 Відрегулювати сумарний зазор між поверхнею ковзання гнізда в шкворневій балці і наличниками вкладиша в зборі відповідно до вимог кресленика.

18.2.12.9 Противідносний пристрій розібрати, перевірити стан усіх деталей. Пружини перевірити за геометричними та механічними параметрами на відповідність вимогам креслеників, а також норм допусків і зносів, що наведені в додатку В. Пружини, що просіли або мають відхилення від норми за іншими параметрами, потрібно замінити справними.

18.2.12.10 Перевірити сумарний зазор між валиком (штовхачем) упора і втулкою на відповідність вимогам норм допусків і зносів, що наведені в додатку В. У разі, якщо величина зазору перевищує допустиму, виконати ремонт зазначеної пари тертя, замінивши втулку новою та відновивши діаметр валика (штовхача) до розміру, що відповідає вимогам кресленика. Допускається відновлення сумарного зазору в парі тертя методом обробки валика (штовхача) по діаметру на ремонтний розмір та встановлення ремонтної втулки з відповідним розміром.

18.2.12.11 Під час складання противідносного пристрою відрегулювати величину граничного натягу пружин згідно з вимогами кресленика, застосувавши змінні шайби.

18.2.12.12 Після складання шворневого вузла з противідносним пристроєм потрібно щільно затягнути всі болтові з'єднання та заправити вузли мастилом згідно з картами змазування, що, залежно від серій електровозів, наведені в додатках Д, Е, Ж, И.

# 18.2.13 Гідравлічні гасителі коливань

18.2.13.1 Гідравлічні гасителі коливань зняти з електровозів, повністю розібрати, деталі очистити й промити.

18.2.13.2 Ревізію, ремонт і випробування гідравлічних гасителів коливань виконувати відповідно до вимог Інструкції ЦТ-0062 [29].

# 18.2.14 Гальмова важільна передача

18.2.14.1 ПР-3 ГВП й механізму ручного гальма та складання, регулювання й випробування виконати згідно з вимогами Інструкції ЦТ-0058 [25].

18.2.14.2 Відремонтована ГВП та механізм ручного гальма повинні відповідати вимогам норм допусків і зносів згідно з додатком В.

# 18.2.15 Редуктор головного компресора

18.2.15.1 Редуктор головного компресора зовні очистити, злити оливу та розібрати. Візуально перевірити стан сальників, підшипників, зубчастого колеса й шестерні. Непридатні деталі замінити.

18.2.15.2 Перевірити щільність посадки шестерні, зубчастого колеса та величини зносу знос їхніх зубців, що не повинен перевищувати 0,8 мм.

18.2.15.3 Під час складання перевірити величини осьових розбігів валів редуктора, що повинні бути в межах від 0,07 мм до 0,15 мм. Величина бічного зазору в зачепленні зубчастого колеса й шестерні повинна бути в межах від 0,1 мм до 0,3 мм.

18.2.15.4 Після установлення редуктора головного компресора на раму потрібно перевірити співвісність та відсутність перекосів валів редуктора, компресора та електродвигуна. Перекіс валів контролювати за зміною розміру між торцями півмуфт, що повинен бути в межах від 2 мм до 6 мм, при повороті півмуфт на 90°, 180° та 270°. Різниця величин зазору в одній і тій же точці не повинна перевищувати 0,2 мм.

Допускається неспіввісність валів редуктора, компресора й електродвигуна величина якої не перевищує 0,5 мм.

# 18.2.16 Автозчепний пристрій

18.2.16.1 ПР-3 автозчепного пристрою виконати відповідно до вимог Інструкції ЦВ-ЦЛ-ЦТ-0014 [23].

18.2.16.2 При ремонті автозчепного пристрою категорично забороняється змазування деталей механізму зчеплення, поверхонь тертя й корпусу поглинального апарата, упорної плити, передніх і задніх упорів буферного бруса.

# 18.2.17 Вентиляційні пристрої, патрубки, захисні чохли кабелів ТЕД

18.2.17.1 Металеві вентиляційні патрубки та повітроводи очистити й оглянути, тріщини заварити, погнуті місця виправити, зношені поверхні відновити наплавленням з подальшою обробкою відповідно до вимог кресленика. За потреби пошкоджені патрубки замінити новими, деталі вузлів кріплення відремонтувати або замінити.

18.2.17.2 Оглянути гнучкі вентиляційні патрубки та захисні чохли підвідних кабелів, звернувши увагу на цілісність та щільність прилягання в місцях приєднання. Протерті чи прорвані патрубки й захисні чохли відремонтувати методом накладання латок або замінити справними. Запобіжні сітки й заслінки потрібно очистити, пошкоджені – замінити.

Патрубки й захисні чохли, у тому числі відремонтовані місця, а також нитки для зшивання повинні бути з брезенту, що просочений протипожежною речовиною, яка робить його важкогорючим або негорючим. При цьому просочений протипожежною речовиною брезент та нитки для зшивання повинні мати сертифікат відповідності державної системи УкрСЕПРО.

18.2.17.3 Під час установлення вентиляційних патрубків забезпечити щільність їхнього прилягання в місцях з'єднання та відсутність витікання повітря.

18.2.17.4 Зняти сітки й фільтри повітрозабірних жалюзі й очистити їх. Виконати ревізію пневматичних приводів жалюзі та механічних приводів заслінок. Виявлені несправності повітрозабірних пристроїв усунути.

# 18.2.18 Колієочисники

8.2.18.1 Колієочисники очистити, зовнішнім оглядом перевірити їхній стан, при потребі зняти для ремонту. При виявленні погнуті й надірвані елементи колієочисника підрихтувати, непридатні болти й гайки замінити. Виявлені в колієочисниках тріщини й надриви заварити відповідно до вимог Інструктивних вказівок ЦТтеп/251 [11].

Допускається на колієочисниках наявність ум'ятин, що мають глибину від 2 мм до 3 мм на довжині від 230 мм до 300 мм.

18.2.18.2 Висота нижнього краю колієочисників над головками рейок 
повинна бути відповідно до вимог креслеників. Прийомні котушки АЛС повинні бути установлені вище нижнього краю колієочисника не менше ніж на 5 мм.

# 18.2.19 Система подачі піску

18.2.19.1 Пісочні бункери при виявленні тріщин, ум'ятин, пробоїн у листах відремонтувати, при потребі дефектні листи бункерів замінити.

У місцях кріплення корпусів форсунок, при потребі, приварити підсилювальні накладки товщиною від 5 мм до 6 мм.

Косинці бункерів, що мають тріщини й деформації, замінити новими. Ділянки зварних швів, у яких виявлено дефекти, вирубати й заварити відповідно до вимог Інструктивних вказівок ЦТтеп/251 [11]. Непридатні деталі кришок бункерів замінити. Пружини замків і защільники кришок замінити новими. Кришки повинні щільно прилягати до горловин бункерів. Непридатні сітки замінити новими.

18.2.19.2 Форсунки пісочниць розібрати й перевірити стан їхніх деталей. При виявленні тріщин, пошкоджень різьби, зносу вихідного отвору по діаметру більше ніж на 1мм, форсунки замінити новими. Замінити, при потребі, сопла й пробки. При ремонті форсунок поставити нові прокладки.

Перед установленням на електровоз перевірити роботу форсунок на стенді.

18.2.19.3 Демонтувати трубопроводи, перевірити стан їхніх елементів. Несправні труби, патрубки, гумові рукави замінити.

18.2.19.4 При монтажі на електровоз системи піскоподачі кронштейни труб надійно закріпити, при цьому непридатні хомутики, болти й гайки замінити новими.

18.2.19.5 Відрегулювати на електровозі розташування сопел відносно рейок і бандажів та продуктивність подачі піску під бандажі колісних пар відповідно до вимог креслень. При цьому вихідний кінець труб подачі піску повинен знаходитися на відстані від 30 мм до 50 мм від головки рейки та від 15 мм до 35 мм від бандажа колісної пари й бути спрямованим в центр лінії дотику рейки й бандажа. Форсунки відрегулювати на продуктивність подачі піску від 400 г/хв до 700 г/хв у теплу пору року й від 900 г/хв до 1500 г/хв. – у холодну, при цьому забезпечити максимальну продуктивність подачі піску під обидва колеса першої й четвертої колісних пар.

# 18.2.20 Фарбування візків

18.2.20.1 Поверхні рам візків, буксових вузлів, деталей ресорного підвішування й ГВП, гальмівних циліндрів пофарбувати в чорний колір. Покриття нанести не менше ніж двома шарами емалі ПФ-115 ГОСТ 6465.

18.2.20.2 Нанести написи про проведений ремонт на гальмових циліндрах.

18.2.20.3 Процес фарбування виконують з дотриманням вимог НАПБ В.01.010-2009/510.

# 18.2.21 Рама кузова

18.2.21.1 Перевірити раму кузова щодо наявності прогинів. Величина прогину виміряного при знятому обладнанні по зовнішніх кромках нижньої обв'язки всередині між опорами, не повинна перевищувати 10,0 мм вгору й 15,0 мм униз. Горизонтальний прогин рам кузовів, що виміряний на довжині між поперечними балками, які розташовуються над візками, не повинен перевищувати 25,0 мм.

18.2.21.2 Виміряти прогин лобового листа буферного бруса в напрямку поздовжньої осі електровоза, при цьому величина прогину не повинна перевищувати 15,0 мм.

18.2.21.3 Визначені під час виконання ПР-3 величини прогинів рами занести в паспорт електровоза.

18.2.21.4 При виявленні більших величин прогинів у рамі кузова необхідно проаналізувати причини цього та, спираючись на результати аналізу, прийняти рішення про можливість чи неможливість відновлення рами.

18.2.21.5 Раму кузова перевірити щодо відсутності тріщин у поздовжніх і поперечних балках, буферних брусах, коробках автозчепних пристроїв, гніздах для встановлення опор, кронштейнах колискового підвішування та гідравлічних гасителів коливань, поясних листах, шкворневих балках, обичайках шворнів, балках для установлення ТТ, інших елементах.

Виявлені тріщини обробити, заварити й підсилити накладками відповідно до вимог Інструктивних вказівок ЦТтеп/251 [11].

18.2.21.6 В поперечних балках рами кузова допускаються ум'ятини до 10,0 мм на загальній довжині 0,5 м.

18.2.21.7 Упори фрикційних апаратів у буферному брусі відновити наплавленням або приварюванням пластин. Відстань від переднього упору до передньої площини буферного бруса, а також між переднім та заднім упорами повинна бути згідно з вимогами кресленика.

18.2.21.7 Зношені місця рами кузова під установлення бічних опор відновити відповідно до вимог креслеників.

# 18.2.22 Стіни й дах кузова

18.2.22.1 Перевірити стан і кріплення обшивки кузова, виявлені тріщини заварити, ум'ятини виправити.

18.2.22.2 Перевірити кріплення й ущільнення люків даху. Усунути, при виявленні, протікання даху, а також нещільності в місцях проходу ізоляторів і труб у даху й у підлозі.

18.2.22.3 Перевірити стан і надійність кріплення знімних частин дахів і основ для установлення дахового обладнання. Непридатні деталі замінити, пошкоджені зварні шви відновити. Замінити, при потребі, защільники знімних дахів і дахового обладнання. Вентиляційні пристрої оглянути, пошкоджені місця відремонтувати.

18.2.22.4 Обшивку стін кузова й дахів, що має пробоїни, відремонтувати відповідно до вимог Інструктивних вказівок ЦТтеп/251 [11].

18.2.22.5 Водозливні жолоби, труби й козирки кузова, вікон, дверей і бічних люків оглянути, пошкоджені замінити або відновити. Відремонтувати або замінити деталі перехідних площадок. Ушкоджені гумові балони перехідних площадок замінити або відремонтувати.

18.2.22.6 Відремонтувати поручні, підніжки, приступки, драбини для підйому на дах, скоби для обслуговування обладнання на лобових частинах кузова. Перелічені елементи, що мають ум'ятини чи злами відремонтувати або замінити новими, їхній стан і покриття повинно відповідати вимогам креслеників.

Забороняється виконувати кріплення поручнів до кузова зварюванням.

18.2.22.7 Дахові жалюзі і їхні деталі відремонтувати. Фільтри жалюзі замінити.

18.2.22.8 Листи даху, що мають поверхневе пошкодження корозією, ретельно очистити від іржі й пофарбувати відповідно до вимог креслеників. Листи, що пошкоджені корозією на глибину більше ніж 3/4 товщини, замінити.

# 18.2.23 Вікна й двері

18.2.23.1 Перевірити стан дверей і віконних рам, при потребі – відремонтувати. Нетипові бруски, планки й інші деталі замінити новими, що виготовлені відповідно до вимог креслеників.

18.2.23.2 Шибки у вікнах ставити на гумових защільниках. Шибки лобових вікон повинні бути підвищеної міцності й безосколковими. Стики защільників розташовувати на вертикальному боці віконних прорізів. Хитання шибок, зазори в стиках защільників, суміщення стиків гумових замків зі стиками защільників, нещільності встановлення дверей і вікон кузова не допускаються.

18.2.23.3 Замки дверей і рухомих частин вікон відремонтувати або замінити новими.

18.2.23.4 Вітровідбійні щитки, сонцезахисні пристрої, при виявленні дефектів, відремонтувати або замінити, у разі відсутності – встановити нові.

18.2.23.5 Виконати ревізію механізмів підйому й опускання віконних рам у кабінах машиніста.

# 18.2.24 Кабіни машиніста

18.2.24.1 Відремонтувати обшивку стін і стель кабін машиніста, за потреби замінити пошкоджені облицювальні панелі чи їхні деталі. Пошкоджений лінолеум на підлогах замінити повністю.

18.2.24.3 Відремонтувати крісла машиніста й помічника, відновити належний стан і надійність їхнього кріплення до підлоги, при потребі замінити оббивку чи інші матеріали й деталі. Відремонтувати підлокітники, шафи, інше обладнання кабін.

18.2.24.4 Перевірити стан рамок зі схемами електричних кіл і пневматичних ланцюгів електровоза та інструкціями із забезпечення пожежної безпеки на електровозах, що розробляються згідно з вимогами Інструкції ЦТ-0067 [3]. Пошкоджені, з неясними зображеннями та написами схеми й тексти замінити. Пошкоджені рамки схем відремонтувати й закріпити в установлених місцях.

Схеми й тексти, що знаходяться в кабінах машиніста, повинні відповідати вимогам Інструкції ЦТ-0067 [3], бути чіткими, довговічними й відображати всі зміни й модернізації, що виконані в електричних колах і пневматичних ланцюгах електровоза чи тексті інструкції.

# 18.2.25 Високовольтна камера, форкамера, машинне відділення, коридори й захисні пристрої

18.2.25.1 Механічне обладнання ВВК, машинного відділення, коридори й захисні пристрої оглянути.

18.2.25.2 Листи підлоги, що мають тріщини, ум'ятини, хвилястість потрібно виправити або замінити.

18.2.25.3 Оглянути жалюзі, їх поворотні й запірні пристрої. Несправності усунути.

18.2.25.4 Зняти сітки й фільтри жалюзі, очистити їх, продути стисненим повітрям. Несправні сітки замінити. Набивку й защільники фільтрів замінити.

18.2.25.5 Перевірити надійність кріплення щитів стін ВВК й форкамери. Зношені отвори під болти заварити й просвердлити відповідно до вимог креслеників. Запірні пристрої щитів і дверей відремонтувати або замінити.

18.2.25.6 Перевірити стан та, за потреби, відремонтувати захисні блокувальні пристрої дверей, штор, драбин, люків. Замінити несправні защільники.

18.2.25.7 Металеві каркаси, скоби, бобишки, опори, кронштейни й інші пристрої для установлення й фіксації електричного та пневматичного обладнання, основи для допоміжних машин, інші частини механічних пристроїв ретельно оглянути, несправні елементи відремонтувати або замінити, пошкоджені зварні шви відновити.

18.2.25.8 Усунути нещільності в місцях проходження труб, проводів, кабелів у підлозі, стінах і даху кузова, непотрібні отвори, що не використовуються, заварити заглушками.

18.2.25.9 Оглянути й, при потребі, відремонтувати або замінити обладнання санвузла й умивальника.

# 18.2.26 Опори та повертальні пристрої

18.2.26.1 Центральні опори електровозів ВЛ60в/і з повертальними пристроями розібрати, очистити, оглянути, перевірити щодо відсутності тріщин, прогинів, деформування (зминання) конусних частин, зносів марганцевистих накладок та стану їхніх зварних швів. Усі виявлені несправності потрібно усунути, накладки з тріщинами замінити новими. Овальність отворів у вушках не повинна перевищувати 0,8 мм.

18.2.26.2 Гумові амортизатори центральних опор підібрати за показниками твердості. Різниця величини стискання за номінального навантаження в комплекті амортизаторів для одного електровоза не повинна перевищувати 2 мм. Під час монтажу на електровоз гумові амортизатори покрити тальком.

8.2.26.3 Повертальні пристрої розібрати, перевірити стан їхніх деталей, непридатні деталі відремонтувати або замінити. Під час складання поверхні тертя повертального пристрою змазати відповідно до вимог карти змазування, що наведена в додатку Г.

Складені повертальні пристрої встановити на спеціальний стенд, перевірити величину попереднього натягу пружин і виміряти відстань між центрами отворів вушок. Виявлені відхилення від норми повертальних пристроїв усунути.

8.2.26.4 Розібрати й оглянути деталі бічних опор кузова. Перевірити стан стаканів, кілець, пружин, шайб, втулок, регулювальних пробок (болтів), стержнів, ковзунів, вкладишів, інших деталей.

8.2.26.5 Зношені понад норму деталі, відновити наплавленням з подальшою обробкою відповідно до вимог кресленика або замінити новими. Пружини, що просіли, чи мають тріщини потрібно замінити новими.

8.2.26.5 Виконати перевірку стану змазувальних  пристроїв бічних опор та, за потреби, відремонтувати.

# 18.2.27 Протирозвантажувальні пристрої

18.2.27.1 Протирозвантажувальні пристрої розібрати й очистити. Перевірити стан усіх деталей. Деталі з тріщинами чи зі зносом відремонтувати або замінити новими. Зношені втулки та такі, що мають ослаблену посадку, потрібно замінити новими. Прочистити змазувальні канавки у валику й опорах ролика. Перевірити стан різьби у валику. Характеристика відтягувальної пружини повинна відповідати вимогам кресленика.

18.2.27.2 Зазори, між важелями та буферними брусами, роликами та планками, втулками й валиками в шарнірних з'єднаннях, зношення валиків по діаметру повинні відповідати вимогам норм допусків і зносів, що наведені в додатку В.

18.2.27.3 Перевірити наявність зносу накладок на рамах візків (під ролики протирозвантажувальних пристроїв) та роликів по діаметру. Знос робочих поверхонь накладок та роликів не допускається. Місцеві зноси роликів усунути наплавленням з подальшою обробкою згідно з креслеником. Ролики шириною менше ніж 50 мм установлювати на електровози забороняється.

18.2.27.4 Ремонт циліндрів протирозвантажувальних пристроїв виконувати згідно з вимогами Інструкції ЦТ-0058 [25].

# 18.2.28 Перевірка положення кузова й візків

18.2.28.1 Після опускання кузова на візки перевірити на нівельованій прямій горизонтальній ділянці колії щодо відповідності нормам допусків і зносів такі параметри:

– висоту осей автозчепних пристроїв над рівнем головок рейок;

– різницю висот осей автозчепних пристроїв кузовів секцій електровоза та електровоза в цілому;

– висоту колієочисників і приймальних котушок АЛС над рівнем головок рейок;

– зазори між вертикальними й горизонтальними упорами рами кузова й накладками візків;

– зазори між рамою візка й верхом букс.

# 18.2.29 Фарбування кузова

18.2.29.1 Кузов перед фарбуванням обмити знежирювальним розчином. Місця з пошкодженим чи відшарованим лакофарбовим покриттям зачистити, заґрунтувати, зашпаклювати, з необхідним просушуванням нанесених шарів, і пофарбувати.

18.2.29.2 Відновити флуоресціюючі смуги лобових частин локомотивів за допомогою флуоресцентної фарби згідно з технологічною інструкцією ТИ-181 [42] або наклеїти спеціальні стрічки, що відбивають світло.

18.2.29.3 Нанести на відповідних місцях низу кузова, з обох боків, нумерацію колісних пар.

Зовні й всередині кузова у місцях, що передбачені технічною документацією на електровоз, нанести трафаретним способом попереджувальні знаки й написи. Колір, форма й розмір знаків і написів повинен бути відповідно до вимог креслеників.

На кузові, у відповідних місцях, нанести трафарети, номери, герби й написи, що встановлені ПТЕ, а також трафарети про виконаний ремонт.

18.2.29.4 Зовнішнє фарбування електровоза виконувати відповідно до технічної документації заводу-виробника й галузевого стандарту ОСТ 32-18-81.

18.2.29.5 Пофарбувати кабіни, дах, дахове обладнання, раму кузова й усі деталі на ній відповідно до встановлених вимог.

18.2.29.6 Дерев'яні рами вікон і дверей та дерев'яне обладнання кабін машиніста повинні бути попередньо оброблені вогнезахисним засобом, із терміном вогнезахисної дії не менше ніж 10 років, та покриті лаком. Вогнезахисний засіб повинен мати сертифікат відповідності державної системи УкрСЕПРО. Деревина, що оброблена таким вогнезахисним засобом, із набуттям нових протипожежних якостей повинна переходити до матеріалів важкогорючої групи згідно з ГОСТ 12.1.044 (ИСО 4589). Право на виконання робіт протипожежного призначення повинне бути підтверджене наявністю відповідної ліцензії.

18.2.29.6 Обмити, протерти стіни й стелі в кабінах машиніста та всередині кузова. Зачистити місця з пошкодженням і відшаровуванням лакофарбового покриття, зашпаклювати їх і пофарбувати.

18.2.29.7 Пофарбувати обладнання кабін машиніста, нанести нумерацію й попереджувальні написи на щитах і каркасах відповідно до вимог креслеників.

Каркаси, основи й інші пристрої для встановлення обладнання в кузові очистити від непридатної старої фарби й пофарбувати під колір загального забарвлення.

18.2.29.8 На знімних щитах, а також на дверях ВВК нанести попереджувальні написи, на щитах і каркасах нанести їхню нумерацію.

18.2.29.9 Пофарбовані поверхні кузовів повинні бути рівними, блискучими, без пропусків, зморщок і сітки. Застосування штучного сушіння або іншої технології фарбування поверхонь повинне забезпечувати дотримання встановлених вимог до пофарбованих поверхонь.

Не допускаються різкі коливання температури навколишнього середовища в процесі нанесення та сушіння лакофарбового покриття, фарбування вологих поверхонь, потрапляння води на свіжопофарбовані поверхні.

18.2.29.10 Усі роботи з фарбування повинні виконуватися за дотримання вимог НАПБ В.06-011-2012/510 та Технічних вимог ЦУО-0039 [46].

# 18.3 Електричні машини

ТЕД та допоміжні електричні машини проходять ПР-3 відповідно до вимог Правил ЦТ-0204 [29].

# 18.4 Трансформатори, реактори, дроселі й індуктивні шунти

# 18.4.1 Тягові трансформатори

18.4.1.1 Перед розбиранням ТТ оглянути щодо відсутності протікання оливи через защільники трубних з'єднань чи тріщини в елементах оливопроводів. Виміряти величину опору ізоляції обмоток ТТ відносно корпуса та між собою мегаомметром на 2500 В, після чого можна злити трансформаторну оливу з бака.

18.4.1.2 Розібрати ТТ, вийнявши активну частину, та візуально перевірити доступні для огляду деталі.

18.4.1.3 Перевірити міцність кріплення, розклинювання й обтискання обмоток ТТ; стан і надійність кріплення ізоляційних прокладок між котушками ТТ; справний стан відводів (відпайок); справність електричних з'єднань; відсутність слідів перегріву та перекриття (оплавлень, кіптяви тощо); відсутність деформацій і зміщення котушок та ізоляційних прокладок.

У разі ослаблення обтискання обмоток їх потрібно обтиснути, рівномірно підтягнувши натискні болти. Після цього потрібно ретельно затягнути контргайки й зафіксувати їхнє положення кернуванням різьби.

18.4.1.4 Від'єднати заземлення й перевірити опір ізоляції яремних балок відносно магнітопроводу та пресувальних кілець, а також пресувальних кілець відносно магнітопроводу і яремних балок, відновити заземлення. Перевірити стан заземлення активної частини та відсутність обривів в обмотках.

18.4.1.5 Оглянути розширювальний бак, переконатися у відсутності протікання оливи через зварні шви. При виявленні дефектів у зварних швах, злити оливу з бака й виконати ремонтні зварювальні роботи відповідно до інструктивних вказівок ЦТтеп/251.

18.4.1.6 Оглянути внутрішні поверхні бака щодо якості лакофарбового покриття. За наявності пошкоджень такого покриття бак потрібно промити й висушити. Місця з відшаруванням покриття очистити від старої фарби й пофарбувати заново. Виконати зовнішнє очищення охолоджувальної системи ТТ.

18.4.1.7 Перевірити стан гумових прокладок. Пошкоджені прокладки замінити новими. Прокладки повинні бути виготовлені з оливостійкої гуми.

18.4.1.8 Перед установленням активної частини в бак ТТ перевірити опір ізоляції обмоток відносно одна одної та відносно корпуса, а також опір ізоляції доступних стяжних шпильок відносно заліза магнітопроводу.

18.4.1.9 Після установлення магнітного стержня в бак та встановлення кришки бак ТТ потрібно заповнити (зі створенням вакууму в бакові) чистою сухою трансформаторною оливою, керуючись показаннями оливопокажчика та враховуючи температуру навколишнього середовища.

18.4.1.10 Взяти пробу трансформаторної оливи з бака ТТ та провести лабораторне дослідження її електричної міцності згідно з вимогами Інструкції 
ЦТ-0060 [26].

18.4.1.11 Магнітний стержень може знаходитися поза баком ТТ не більше ніж 7 год. У разі перебування магнітного стержня поза баком ТТ понад зазначений час або якщо магнітний стержень має занижений опір ізоляції його потрібно просушити у вакуум-сушильній шафі при вакуумі значенням не менше ніж 5320 Па (40 мм рт.ст.) або у власному бакові, коротко з'єднавши тягову обмотку магнітного стержня. Значення струму короткого замикання не повинне перевищувати значення половини номінального струму тягової обмотки. Після закінчення сушіння магнітного стержня перевірити величину омічного опору обмоток ТТ.

18.4.1.12 Після складання ТТ потрібно виміряти опір ізоляції обмоток та випробувати електричну міцність ізоляції обмоток відносно корпуса та між собою. Опір ізоляції обмоток та значення випробувальної напруги повинні відповідати встановленим нормам, що наведені в додатку К.

Перевірку омічного опору обмоток, опору ізоляції обмоток та випробування ізоляції на пробій виконувати керуючись вимогами технічної документації підприємства-виробника.

18.4.1.13 Перевірити опорні вузли ТТ щодо відсутності тріщин. Перевірити стан гумових амортизаторів та, за потреби, замінити їх. Гумові амортизатори перед установленням посипати тальком.

18.4.1.14 Оглянути гумові защільники ТТ та, за потреби, замінити їх.

# 18.4.2 Трансформатори, реактори, дроселі й індуктивні шунти

18.4.2.1 Зняті з електровоза трансформатори, реактори, дроселі й індуктивні шунти очистити від забруднень. Перевірити стан зовнішнього шару ізоляційного покриття.

18.4.2.2 Розібрати й перевірити стан складанних одиниць і деталей обладнання щодо придатності до подальшої роботи.

18.4.2.3 Замінити ізолятори й інші ізоляційні деталі, що мають руйнування, тріщини, відколи, які складають понад 10 % можливого перекриття електричною дугою.

18.4.2.4 Перевірити надійність кріплення й стан стяжних шпильок, перевірити котушки щодо відсутності тріщин в шині й міжвиткового замикання, виміряти омічний та індуктивний опори котушок реакторів та індуктивних шунтів.

Дозволяється вигорілі місця в шинах, що мають глибину до 20 мм, усувати наплавленням. Дозволяється залишати без ремонту вигорілі місця глибиною до 3 мм, при цьому вигоріле місце необхідно зачистити.

18.4.2.5 При виявленні в котушках обладнання короткозамкнутих витків чи пробою ізоляції необхідно замінити їх справними, при виявленні порушення покриття – котушки покрити електроізоляційною емаллю, при виявленні пошкодження ізоляції котушок, що просочені епоксидним компаундом, – відповідні місця розчистити й залити епоксидною смолою холодного затвердіння.

18.4.2.6 Просочити, у разі виявлення сколів чи заниженого опору ізоляції, обмотки згладжувальних реакторів та індуктивних шунтів у лакові ПЭ-933Л 
ТУ 2311-006-00214639-97 [45] з подальшим випіканням при температурі від 160 °С до 170 °С на протязі від 17 год до 20 год.

18.4.2.7 Перевірити опір ізоляції котушок відносно встановлювальних кутиків щодо відповідності вимогам креслеників. При заниженому опорі ізоляції виконати повторний ремонт або замінити такі котушки справними.

18.4.2.8 Скласти відремонтовані реактори й шунти відповідно до вимог креслеників. Перевірити опір ізоляції між корпусом і виводами, який повинен бути для реакторів не менше ніж 5 МОм, для шунтів – не менше ніж 3 МОм.

Випробувати електричну міцність ізоляції корпусів відремонтованих реакторів і шунтів, прикладаючи протягом 1 хв напругу змінного струму величиною від 4,5 кВ до 5,0 кВ для реакторів й від 3,0 кВ до 3,5 кВ для шунтів при частоті 50 Гц.

18.4.2.9 Перевірити стан котушок трансформаторів і дроселів. При виявленні пошкодження ізоляції котушок, що просочені епоксидним компаундом, місця пошкодження залити епоксидною смолою холодного затвердіння й перевірити електричну міцність ізоляції.

При порушенні покриття котушок трансформатора ТРПШ покрити їх електроізоляційною емаллю.

18.4.2.10 Перевірити правильність складання й фарбування реакторів і шунтів на відповідність вимогам креслеників. Виявлені невідповідності усунути. При виявленні невідповідного покриття потрібно видалити його хімічним способом. Реактори й шунти після ремонту пофарбувати відповідно до вимог креслеників.

# 18.5 Електричні обладнання та кола

# 18.5.1 Загальні вимоги

18.5.1.1 Зняті з електровозів електричні апарати, очистити й транспортувати у цехи відповідного профілю для подальшого ремонту.

Дозволяється виконувати ремонт без зняття з електровоза пакетних вимикачів, освітлювальної та сигнальної арматури, високовольтних і низьковольтних розеток, клемних рейок, панелей сигнальних ламп на пульті керування машиніста.

Крім того дозволяється виконувати ремонт без зняття з електровоза такого електрообладнання:

а) на електровозах ВЛ60в/і:

1) вимикачів двигунів;

2) роз'єднувачів, що встановлені в колах живлення ТЕД від мережі депо;

3) перемикачів допоміжних кіл;

4) щитків паралельної роботи;

5) електричних блокувань штор ВВК;

6) перемикача режимів;

7) вимикачів кіл керування;

б) на електровозах ВЛ80в/і, ВЛ82М:

1) силового обладнання зарядного апарата;

2) роз'єднувачів вентилів;

3) баластових резисторів сигнальних ламп;

4) блокувальних пристроїв.

18.5.1.2 Виконати ревізію апаратів з перевіркою складанних одиниць і деталей на відповідність нормам допусків і зносів, при цьому деталі апаратів очистити від бруду, старого мастила й іржі. Складанні одиниці й деталі не повинні мати пошкодження покриття та дефектів, що знижують їхню міцність, змінюють характеристику, погіршують діелектричні властивості.

18.5.1.3 Підшипники апаратів очистити від забруднень, промити й оглянути, несправні замінити.

18.5.1.4 Ізоляційні стояки, вали й панелі апаратів, при виявленні незначних пошкоджень ізоляції, прошліфувати у відповідних місцях шкуркою шліфувальною паперовою ГОСТ 6456, після чого покрити електроізоляційною емаллю.

Ізоляційні панелі, стояки, вали апаратів при наявності тріщин, зламів, відколів необхідно замінити.

18.5.1.5 Ізоляційні колодки блокувальних механізмів, що мають тріщини, злами чи відколи, потрібно замінити.

18.5.1.6 Перевірити стан ізоляції кулачкових валів, стан і величину зносу дистанційних шайб і деталей кулачкових елементів.

18.5.1.7 Перемички із шинної міді, що мають тріщини й злами, потрібно замінити.

18.5.1.8 Підвісні й опорні ізолятори, що мають тріщини та пошкодження глазурі, що перевищують 10% шляху перекриття електричною дугою, замінити. Ізолятори з ослабленням в армуванні перезалити.

18.5.1.9 Каркаси для установлення апаратів, захисні кожухи та кришки потрібно оглянути, виявлені тріщини – заварити, пошкодження – усунути, замки ящиків і кожухів при потребі – відремонтувати, несправні повстяні й гумові ущільнення – замінити.

18.5.1.10 Перевірити наявність і чіткість марковання проводів, контактів та апаратів, за потреби марковання відновити згідно з електричною схемою електровоза. У разі виявлення пошкодження, затирання чи злущування марковання, виконувати знімання апаратів з електровоза або від'єднання їх від проводів, без попереднього відновлення марковання згідно з електричною схемою електровоза, забороняється.

Втрачені чи нечіткі написи відновити або встановити нові таблички з відповідними написами.

18.5.1.11 Перевірити відповідність марковання плавких вставок їхньому номінальному значенню, у разі виявлення оплавлень або підгорянь вставки необхідно замінити. На корпусах запобіжників, за потреби, нанести марковання, що вказує номінал запобіжника.

18.5.1.12 Перевірити стан клиць. Клиці з тріщинами й відколами замінити. Укладання проводів виконати так, щоб проводи не мали будь-якого переміщення чи помітного вібраційного тертя в отворі клиці під час руху електровоза, при цьому защемлення ізоляції проводів у клицях не допускається.

18.5.1.13 Проводи і їхні наконечники оглянути. Замінити наконечник у разі виявлення біля нього обриву жил проводів, ослабленні обтискання наконечника на проводі або незадовільному стані його паяння.

У разі, якщо обрив проводу біля наконечника складає менше ніж 10 % жил, потрібно заправити жили так, щоб вільні кінці щільно прилягали до цілих жил, після чого пропаяти їх. Кріплення наконечника до проводу паянням вважається задовільним, якщо жили проводу й наконечник повністю полуджені, припій не має шорсткості та залитий по всьому колу з'єднання з плавним переходом від проводу до наконечника так, щоб довжина полудженої частини від торця наконечника не перевищувала 5 мм.

Проводи з пошкодженими жилами перепаяти по цілому перерізу, якщо довжина проводу дозволяє видалити пошкоджену ділянку.

За наявності натягнутих або пошкоджених низьковольтних проводів їх потрібно замінити проводами тієї ж марки й перерізу або проводами, що затверджені у якості замінників.

Наконечники, що мають зменшену більше ніж на 20% контактну поверхню, тріщини або злам, потрібно замінити.

Пошкоджене бандажування наконечників проводів відновити. Гумові трубки встановлені в місцях переходу від проводу до наконечника, що мають тріщини й надриви, замінити.

На проводи з пошкодженим обплетенням накласти додаткову ізоляцію на всій довжині пошкодженої ділянки двома шарами стрічки ізоляційної прогумованої ГОСТ 2162 з наступним фарбуванням покривним лаком повітряного сушіння. За потреби відновити пошкоджену гумову ізоляцію.

Установлення гумових трубок для посилення ізоляції проводів, крім місць з'єднання проводу й наконечника, не допускається.

18.5.1.14 Перевірити цілісність проводів усіх кіл, а також виміряти значення опору їхньої ізоляції відносно "землі". У разі, якщо значення опору ізоляції не відповідає встановленим нормам, потрібно виявити й усунути причину зниження опору.

18.5.1.15 При проведенні ремонту забороняється:

– приєднання проводів до затискачів без наконечників, за винятком тих випадків, якщо таке приєднання передбачене креслениками;

– прокладання низьковольтних і високовольтних проводів в одному пучку.

18.5.1.16 Контактні поверхні деталей та поверхні заземлювальних проводів чи шин, що приєднуються до таких поверхонь, очистити від окислів та фарби. У разі наявності пошкоджень шару полуди потрібно виконати його відновлення відповідно до вимог Інструктивних вказівок ЦТтеп/251 [11]. Нелуджену частину шини, за потреби, пофарбувати згідно з вимогами кресленика.

18.5.1.17 Гнучкі шунти, що не відповідають вимогам кресленика, мають сліди перегріву, виплавлення припою чи дефекти наконечників, обрив чи обгоряння понад 10 % жил, потрібно замінити.

18.5.1.18 Контакти й контактні накладки, що мають граничний знос або тріщини, потрібно замінити. Прилягання силових контактів повинно бути по всій ширині робочої поверхні. Розхил, провал, притирання й натискання контактів повинні відповідати технічним характеристикам апаратів або нормам допусків і зносів, що наведені в додатку Л.

18.5.1.19 Замінити пружини апаратів за наявності зламу чи втрати пружності, а також пружини, що не забезпечують необхідну величину натискання контактів. Після обпилювання сильно оплавлених контактів перевірити за шаблонами відповідність їхнього профілю вимогам кресленика.

18.5.1.20 Оглянути дугогасильні камери. Стінки й перегородки дугогасильних камер, що мають локальні вигоряння до 20 % початкової товщини, відновити до розмірів, що зазначені в кресленику, згідно з вимогами технологічних інструкцій ТИ-49 [31], ТИ-436 [32]. У разі виявлення пошкоджень, що мають більші розміри, стінки й перегородки потрібно  замінити. Запірний механізм дугогасильних камер повинен забезпечувати їхнє надійне кріплення на апаратах.

18.5.1.21 Виконати ревізію пневмоприводів апаратів, попередньо розібравши їх та знежиривши поверхні циліндра, штока, поршня, інших деталей. Перевірити стан циліндрів, поршнів, штоків, змазувальних кілець, защільників.

Внутрішні поверхні циліндрів ретельно протерти й оглянути. При виявленні на внутрішніх поверхнях циліндра рисок, забоїн, задирок його необхідно відремонтувати, встановивши в якості робочої поверхні ремонтну втулку (гільзу циліндра), або замінити новим. При виявленні зносу циліндра по поверхні діаметра в межах встановлених норм необхідно переконатися в рівномірності його розподілу по робочій поверхні. У разі нерівномірного зносу та наявності запасу на механічну обробку під ремонтний розмір циліндр необхідно прошліфувати до досягнення допустимої форми поверхні.

Замінити пошкоджені защільники кришок циліндрів та штоки, що мають погнутість. Перед складанням внутрішні поверхні циліндрів змазати тонким шаром мастила відповідно до вимог карти змазування, що наведена в додатку Г, або вимог креслеників.

Перевірити стан змазувальних кілець, при виявленні вирваних місць, тріщин, розшарування, замінити їх новими. Придатні кільця очистити від старого мастила. Перед складанням просочити змазувальні кільця в оливі МВП ГОСТ 1805 протягом 12 год. Гумові манжети замінити незалежно від стану.

18.5.1.22 Після ремонту й складання перевірити щільність пневматичних приводів. Для цього необхідно виміряти витік повітря через привод із резервуара місткістю 1 л, що наповнений повітрям тиском величиною 0,7 МПа. Апарат вважається таким, що витримав випробування, якщо через визначений для відповідного апарата час (від початку перевірки), тиск повітря в резервуарі знизиться на відповідне значення, прийняте для цього апарата.

18.5.1.23 Всі електропневматичні апарати повинні чітко спрацьовувати при тиску повітря 0,35МПа і найменшій допустимій напрузі на котушці відповідно до технічної характеристики апарата.

18.5.1.24 Мідні трубки повітропроводів, що мають тріщини, скручування, ум'ятини глибиною понад 25 % діаметра, потрібно замінити.

18.5.1.25 Загальний витік повітря з пневматичного ланцюга керування (при перекритому крані між головними резервуарами й повітряною магістраллю кіл керування) не повинен перевищувати 0,01 МПа на хвилину.

18.5.1.26 Перевірити стан котушок апаратів, переконатися у відсутності обриву проводу чи короткозамкнутих витків. Котушки апаратів з пошкодженнями бандажування, ізоляції, контактних затискачів чи вивідних кінців відремонтувати зі зніманням відповідного апарата. Місця пошкодження ізоляції котушок, що просочені епоксидним компаундом, залити епоксидною смолою холодного затвердіння або замінити такі котушки. Котушки, що мають ослаблення посадки на сердечнику, закріпити. У відремонтованих котушок перевірити значення омічного опору. Допускається відхилення опору котушок від номінального значення в межах від мінус 5 % до плюс 8 %.

18.5.1.27 Після ремонту й складання захисні електричні апарати відрегулювати, випробувати електричну міцність ізоляції, опломбувати й нанести червоною емаллю контрольні мітки на регулювальні деталі.

18.5.1.28 Перевірити стан трубчастих резисторів. Резистори замінити при виявленні тріщин у фарфорових деталях, зменшення перерізу гнучкого виводу більше ніж на 10 % від номінального або відхилення величини омічного опору від значення, що передбачене технічною характеристикою.

18.5.1.29 Виконати перевірку електричної міцності ізоляції апаратів перед установленням їх на електровоз. Випробування провести змінним струмом частотою 50 Гц, прикладаючи його протягом 1 хв, при цьому необхідно використовувати трансформатор потужністю не менше ніж 0,5 кВА. Значення змінного струму повинні братися відповідно до експлуатаційної документації заводів-виробників та додатку К.

Вважається, що апарат витримав перевірку, якщо не сталося пробою ізоляції, перекриття по поверхні, помітного нагрівання ізоляції.

18.5.1.30 Після закінчення ремонту й регулювання апаратів та всіх робіт з монтажу обладнання на електровозі, провести роботи з вимірювання опору ізоляції електричних кіл. Вимірювання опору ізоляції електричних кіл та апаратів, що мають напругу до 380 В включно, виконувати мегаомметром на напругу 500 В, електричних кіл та апаратів напругою від 380 В до 1000 В – мегаомметром на напругу 1000 В, високовольтних кіл та апаратів (напругою понад 1000 В) – мегаомметром на напругу 2500 В. Опір ізоляції електричних кіл електровоза повинен відповідати нормам, що наведені в додатку К.

# 18.5.2 Струмоприймачі

18.5.2.1 Ревізію, ремонт, змазування, складання та випробування струмоприймачів під час проведення ПР-3 виконують на спеціалізованій дільниці відповідно до вимог ТИ-514 [15], Інструкції ЦТ-0060 [25] та карт змазування, що, залежно від серії електровоза, наведені в додатках Г, Д, Е, Ж, И.

18.5.2.2 Під час виконання ремонту струмоприймача потрібно керуватися нормами допусків і зносів, що наведені в додатку Л.

18.5.2.3 У холодну пору року після проведення ПР-3 на рухомі рами струмоприймачів та пружини потрібно нанести протиобліднювальне мастило.

18.5.2.4 Перевірити роботу клапана струмоприймача (від кнопок керування або вручну) та переконатися у відсутності витоків повітря.

# 18.5.3 Головні вимикачі

18.5.3.1 Головний вимикач зняти з електровоза й виконати ревізію з повним розбиранням, ремонтом та заміною зношених деталей відповідно до вимог технологічної інструкції ТИ-161 [32].

18.5.3.2 Після ремонту вимикач та прохідний ізолятор з трансформатором струму випробувати на стенді. Після монтажу головного вимикача на електровоз перевірити струм його уставки.

18.5.3.3 Струм уставки ГВ перевірити після його монтажу на електровозі.

# 18.5.4 Вимикачі швидкодіючі

18.5.4.1 ПР-3 ШВ виконати відповідно до вимог ТИ-150 [33].

18.5.4.2 Змазування ШВ підчас ремонту й складання виконувати відповідно до вимог Інструкції ЦТ-0060 [25] та карти змазування, що наведена в додатку И.

18.5.4.3 На відремонтованому ШВ потрібно перевірити величини уставок та, за потреби, відрегулювати струм спрацьовування.

18.5.4.4 Перевірити випробувальною напругою міцність електричної ізоляції ШВ згідно з вимогами, що наведені в додатку К.

# 18.5.5 Головні контролери та перемикачі вентилів

18.5.5.1 Виконати ревізію й ремонт головного контролера з урахуванням вимог 17.6.4. Розбирання контролера починати з розділення його на складанні одиниці, для чого послідовно зняти шинний монтаж, трубки повітряного дуття, силові контактори, блокування, редуктор.

Перед зніманням редуктора й розбиранням каркаса переконатися в наявності нульових відміток на зубчастих колесах, що складають зубчасті пари. При відсутності таких відміток нанести нові відмітки, щоб у подальшому забезпечити правильність складання.

18.5.5.2 Повністю розібрати редуктор з мальтійськими хрестами. Деталі редуктора промити в гасі, просушити й оглянути щодо відсутності задирів, зносів і тріщин. Перевірити стан підшипників, сальників, защільників. Непридатні деталі замінити.

18.5.5.3 При виявленні тріщин у корпусі редуктора заварити їх з наступною обробкою й випробуванням гасом щодо протікання.

18.5.5.4 Перевірити стан мальтійських хрестів. Ретельно оглянути робочі поверхні мальтійських хрестів, перевірити щільність посадки хрестів на вал.

При наявності слідів ослаблення мальтійського хреста спресувати його з вала. Вал перевірити магнітним дефектоскопом. Посадочну поверхню мальтійського хреста притерти до конуса вала. Поверхня прилягання повинна бути не менше ніж 75 %. Насаджений мальтійський хрест повинен розташовуватися на валу від 1 мм до 1,5 мм глибше ніж це було в холодному стані.

18.5.5.5 Оглянути проміжну текстолітову шестерню щодо величини зносів, відсутності тріщин і сколів. Знос зубців шестерні допускається не більше ніж 30 % від номінального розміру. При виявленні граничного зносу зубців чи зазначених дефектів проміжну текстолітову шестерню замінити.

18.5.5.6 Перед складанням покрити мастилом поверхні тертя осей, валиків, втулок, кулачків і кульок граничної муфти, зубчастих передач. Поверхні прилягання фланців, що належать відповідним частинам корпусу редуктора, покрити герметиком згідно з вимогами складального кресленика.

Промити підшипники й заповнити їхні внутрішні порожнини на 2/3 об'єму мастилом. Для закритих підшипників, що використовуються як ролики у контакторах блокувань, заміна мастила при виконанні ПР не потребується.

18.5.5.7 Після складання редуктора перевірити положення черв'ячного колеса відносно осі черв'яка й величину осьового розбігу черв'яка, при потребі розбіг відрегулювати прокладками.

18.5.5.8 Перевірити справну роботу редуктора. Заїдання коліс (хрестів) з відповідними дисками, стукіт, протікання оливи не допускаються

18.5.5.9 Складання головного контролера виконувати в порядку, що зворотний до порядку розбирання. Перед складанням переконатися в повній справності й чистоті всіх деталей. Звернути особливу увагу на цілісність ізоляційних деталей.

Виконуючи монтаж на кулачковому валу кулачкових шайб силових контакторів кріпильні клини посадити туго, до упору.

18.5.5.10 Перевірити всі параметри головного контролера на відповідність паспортним технічним характеристикам та вимогам норм допусків і зносів, що наведені в додатку Л.

18.5.5.11 Зняти перемикачі вентилів з електровоза, очистити, оглянути та відремонтувати, замінивши зношені деталі. Пневматичний привід розібрати і відремонтувати згідно з вимогами 18.5.1.21.

# 18.5.6 Перемикачі та реверсори

18.5.6.1 Перемикачі й реверсори очистити від бруду, розібрати, деталі промити й оглянути.

18.5.6.2 Силові контакти перемикачів і реверсорів, що мають знос понад встановлені норми, тріщини чи інші пошкодження, потрібно замінити.

18.5.6.3 Зубчасті сектори та зубчасті рейки приводів оглянути й перевірити щодо наявності зносів. Зношені понад норму зубчасті сектори та зубчасті рейки відновити керуючись вимогами Інструктивних вказівок ЦТтеп/251 [11]. Установлення рейок і шестерень зі зламом зубців не допускається.

Текстолітові шестерні за наявності розшарувань і тріщин на оброблених поверхнях зубців, зазорів у зачепленні зубчастих пар, що не відповідають вимогам кресленика, потрібно замінити новими.

18.5.6.4 Підшипники кулачкових валів та кулачкових контакторів, не випресовуючи, промити, оглянути щодо відсутності помітних дефектів. Підшипники, що мають дефекти, замінити новими. Підшипники заповнити мастилом відповідно до вимог карт змазування, що, залежно від серії електровоза, наведені в додатках Г, Д, Е, Ж, И.

18.5.6.5 Кулачкові шайби за наявності тріщин, відколів, зносів робочої поверхні більше ніж на 2 мм замінити новими. Профілі кулачкових шайб, за потреби, обробити відповідно до вимог діаграми замикання контактів.

18.5.6.6 Під час складання слідкувати за тим, щоб при обертанні кулачкових валів блокувальні контакти розмикалися до розмикання силових контактів, а замикалися після замикання силових контактів.

18.5.6.7 Оглянути каркаси перемикачів і реверсорів та, за наявності, заварити в них тріщини. Пружини перемикачів і реверсорів, що мають пошкодження чи втратили жорсткість потрібно замінити.

18.5.6. 8 Регулювання контактного натиску блокувальних контактів допускається виконувати методом підгинання кронштейнів-тримачів ізоляційних колодок з пальцями.

# 18.5.7 Роз'єднувачі та перемикачі з ножовими контактами

18.5.7.1 Роз'єднувачі, перемикачі з ножовими контактами розібрати, усі деталі очистити й оглянути. Перевірити величину зносу ножів і нерухомих контактів, прилягання їхніх контактних поверхонь, натяг ножів у нерухомих контактах. Перевірити роз'єднувачі та перемикачі щодо зусилля на вмикання, вимикання й переміщення в увімкненому положенні.

18.5.7.2 Роз'єднувачі, що мають сліди перегріву в шарнірних з'єднаннях чи їхні пружинні шайби втратили пружність, відремонтувати з повним розбиранням та заміною шайб несправного шарніра. Ножі і нерухомі контакти, що мають тріщини чи оплавлення, потрібно замінити новими.

18.5.7.3 Контактні поверхні силових контактів і сегментів перемикачів і вимикачів змазати тонким шаром технічного вазеліну.

# 18.5.8 Контролери машиніста, блокувальні перемикачі

18.5.8.1 Розібрати апарати й виконати ревізію, попередньо очистивши їх від бруду та видаливши з вузлів тертя старе мастило. Деталі, що зношені чи мають дефекти, потрібно замінити.

18.5.8.2 Переконатися в працездатному справному стані кулачкових контакторів, перевіривши таке:

– знос напайок не повинен перевищувати половини їхньої товщини;

– гнучкі шунти повинні бути без тріщин і надломів;

– ізолятори й важелі контакторів не повинні мати тріщин;

– величина контактного натискання повинна бути не більше ніж 2,95 Н, при цьому вимірювання виконувати динамометром, фіксуючи значення зусилля в момент розходження контактів;

– розхил контактів повинен бути не менше ніж 4 мм, регулювання розхилу виконувати, встановлюючи прокладки між рейкою та опорною поверхнею контактора, при цьому необхідно дотримуватись умови, що при примусовому відриві ролика контактора від профілю кулачкової шайби зазор між роликом і профілем шайби повинен бути не менше ніж 1 мм.

18.5.8.3 Для контролерів машиніста та перемикачів блокувальних перевірити таке:

– стан профілю кулачкових шайб, що не повинен мати тріщин відколів і місцевих зносів;

– справну роботу механічного блокування між валами контролерів машиніста, при вибиранні зазорів у механізмі блокування контакти не повинні змінювати свого положення;

– діаграму комутаційних положень контактів, про замкнуте чи розімкнуте положення спостерігати за спрацьовуванням неонової лампочки або контрольного апарата, вмикальна котушка якого з'єднана послідовно з контактами, що перевіряються;

– чіткість фіксації валів на позиціях.

18.5.8.4 Скласти апарати, відремонтувавши або замінивши його деталі, що мають дефекти.

Поверхні тертя й підшипники контролера машиніста змазати мастилом відповідно до вимог карт змазування, що, залежно від серії електровоза, наведені в додатках Г, Д, Е, Ж, И.

Поверхні тертя циліндрів і поршнів перемикачів, гумові манжети пневмоприводів змазати мастилом "Агрінол ЖТ-79Л" ТУ У 24.6-30802090-059, підшипники й зубчасте зачеплення перемикачів – мастилом ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267.

18.5.8.5 Перевірити величини опору та електричної міцності ізоляції відповідно до вимог додатку К.

# 18.5.9 Контактори пневматичні

18.5.9.1 Пневматичні контактори розібрати й очистити забруднені деталі.

18.5.9.2 Оглянути дугогасильні камери, очистити їхні стінки, дугогасильні роги й контакти від кіптяви й нагару. Перевірити товщину стінок дугогасильної камери в зоні дії електричної дуги. Ремонт дугогасильної камери виконати відповідно до вимог 18.5.1.20.

18.5.9.3 Перевірити стан дугогасильних котушок і їхніх виводів. Ремонт дугогасильних котушок виконати відповідно до вимог 18.5.1.26.

18.5.9.4 Перевірити, при тиску стисненого повітря в циліндрі пневмопривода 0,5 МПа, розхил головних контактів, їхнє початкове натискання, кут, що контролює провал, та кінцеве натискання щодо відповідності вимогам додатку К. При виявленні відхилень виконати необхідне регулювання контактора, при потребі головні контакти замінити новими. Регулювання розхилу й провалу контактів виконувати при складанні контактора, взаємно переміщуючи кронштейни рухомого й нерухомого контактів. Після встановлення нових контактів необхідно перевірити параметри контактного пристрою та при потребі відрегулювати його.

18.5.9.5 Перевірити фактичну довжину лінії дотику головних контактів щодо відповідності вимогам додатку Л. При потребі контакти обробити для отримання лінії дотику потрібної довжини.

18.5.9.6 Перевірити стан блокувальних контактів, деталі, що мають дефекти, замінити новими. Регулювання контактного натиску пальців виконувати підгинаючи їх.

18.5.9.7 При складанні відремонтованого контактора необхідно манжети, циліндр, шток, поршень і змазувальні кільця пневмопривода та шарніри механізму контактора змазати згідно з вимогами карт змазування, що, залежно від серії електровоза, наведені в додатках Г, Д, Е, Ж, И.

# 18.5.10 Контактори електромагнітні

18.5.10.1 Електромагнітні контактори розібрати й очистити забруднені деталі. Дугогасильні роги за наявності підгорянь і оплавлень глибиною менше ніж 2 мм потрібно зачистити, більше ніж 2 мм – наплавити й обробити відповідно до вимог кресленика.

18.5.10.2 Перевірити контакти на відповідність вимогам норм допусків і зносів, що наведені в додатку Л. Зношені понад норму контакти та шунти, що мають помітний знос, потрібно замінити новими.

18.5.10.3 Перевірити надійність кріплення деталей контакторів. Переміщення котушок контакторів на сердечниках не допускається.

18.5.10.4 Перевірити щодо наявності міжвиткового замикання котушки контакторів увімкнення серводвигунів і мотор-компресорів.

18.5.10.5 Після складання електромагнітних контакторів усі їхні рухомі частини повинні переміщатися вільно без заїдань.

18.5.10.6 Після складання електромагнітних контакторів розхил, провал, зсув та натискання їхніх контактів повинні бути відрегульовані відповідно до паспортних характеристик з врахуванням норм допусків і зносів, що наведені в додатку Л.

# 18.5.11 Реле електромагнітні, диференційні,теплові, регулятори напруги

18.5.11.1 Реле продути стисненим повітрям, оглянути, перевірити стан їхніх деталей і складанних одиниць, за потреби, розібрати.

Котушки реле не повинні переміщатися на сердечниках. Посадка їх повинна бути щільною.

18.5.11.2 Перевірити величину розхилу й провалу контактів та повітряних зазорів якорів щодо відповідності технічним характеристикам.

18.5.11.3 Пружини реле, що втратили пружність чи мають інші дефекти, потрібно замінити новими.

18.5.11.4 Теплові реле, що мають злами й тріщини в корпусі, а також злами й оплавлення біметалічних пластин і контактів, потрібно замінити справними. Реле відрегулювати за величиною струму спрацьовування.

18.5.11.5 Котушки реле перевантажень із шинної міді, що мають прогоряння у витках понад 10 % перерізу, потрібно замінити новими. Випадання сигнального прапорця, при спрацьовуванні реле, повинне відбуватися в момент розмикання контактів.

18.5.11.6 У диференціальних реле перевірити пакети магнітопроводів щодо стану кріплення стяжних заклепувальних з'єднань.

18.5.11.7 Товщина вугільних контактів регуляторів напруги вібраційного типу повинна бути в межах норм допусків і зносів.

При складанні регуляторів напруги усунути перекоси, забезпечити рівномірність магнітного зазору й правильність розташування в ньому рухомої котушки, відрегулювати сумарний зазор між віссю важеля рухомого контакту й обмежника відповідно до вимог кресленика.

18.5.11.8 Перевірити справність роботи реле. У відремонтованих реле всі рухомі частини реле повинні переміщуватися легко й без заїдань.

18.5.11.9 Виконати регулювання складених після ремонту реле на випробувальному стенді згідно з паспортними технічними характеристиками. Після закінчення регулювання реле його регулювальні гвинти потрібно опломбувати.

# 18.5.12 Розрядники та обмежувачі перенапруг

18.5.12.1 Розрядники та обмежувачі перенапруг зняти з електровоза й перевірити зовнішнім оглядом їхній технічний стан. Випробувати обмежувачі перенапруг на відповідність нормам пробивної напруги, струму провідності та опору ізоляції.

18.5.12.2 При незадовільних результатах випробувань, відповідний розрядник чи обмежувач перенапруг розібрати, перевірити стан деталей, непридатні замінити, після чого скласти та випробувати знову. На випробуваний розрядник чи обмежувач, що показав задовільні результати, нанести дату випробування.

18.5.12.3 Ремонт обмежувачів перенапруг виконувати керуючись вимогами експлуатаційної документації підприємства-виробника.

# 18.5.13 Резистори

18.5.13.1 Перевірити стан елементів гальмівних та пускогальмівних резисторів, резисторів ослаблення збудження, баластних резисторів, їхніх ізоляторів і шайб. Усунути, за потреби, тріщини у місцях приварювання вивідних кінців резисторів.

18.5.13.2 У стрічкових резисторів, що мають тріщини, прогоряння й напливи на стрічках чи тримачах та підгоряння на ізоляторах, елементи потрібно замінити новими. Зазор менше ніж 2 мм, між витками стрічкових резисторів не допускається. Перевірити наявність вільного ходу тримачів стрічки в ізоляторах. Допускається вирівнювання витків стрічки, що була попередньо нагріта до температури в межах від 600 °С до 700 °С. У стрічкових резисторів допускається застосування елементів, зварених не більше ніж із трьох шматків, з перевіркою активного опору. За наявності тріщин чи відколів ребер ребристі ізолятори елементів резисторів замінити справними.

18.5.13.3 Мідні шайби, зім'яті і, що мають тріщини, замінити новими. Міканітові шайби, зім'яті, розірвані і розшаровані, замінити.

18.5.13.4 Перевірити значення активних опорів резисторів. Відхилення від номінальних значень допускаються в межах ± 10 %. Допускається регулювання опорів елементів зварюванням їхніх крайніх витків за допомогою латунного дроту.

18.5.13.5 Трубчасті резистори оглянути й переконатися в їхній цілісності. Резистори, що мають відколи глазурі, пошкодження каркасів і виводів та ознаки перегрівання, потрібно замінити справними.

# 18.5.14 Калорифери, нагрівачі, електричні печі

18.5.14.2 Калорифери, нагрівачі та електропечі зняти, розібрати, деталі очистити. Виявлені непридатні деталі замінити.

18.5.14.3 Візуально перевірити стан нагрівальних елементів щодо відсутності пошкоджень. Нагрівальні елементи, що мають обрив виводів, жолоблення чи вм'ятини замінити новими.

Перевірити величину опору нагрівальних елементів на відповідність технічній характеристиці. Якщо величина опору ізоляції нагрівального обладнання становить менше ніж має бути мінімально допустиме значення, трубчасті нагрівальні елементи потрібно просушити в сушильній шафі за температури в межах від 120 °С до 150 °С протягом від 4 год до 6 год.

18.5.14.4 Перевірити величину активного опору на відповідність технічній характеристиці та опору ізоляції й електричної міцності ізоляції на відповідність вимогам додатку К.

18.5.14.5 Кожухи печей і калориферів надійно заземлити згідно з вимогами кресленика.

18.5.14.6 Перевірити справність блокувальних пристроїв калориферів.

18.5.14.7 Складені печі й калорифери електровозів серій ВЛ60в/і та ВЛ80в/і випробувати на пробій відносно корпусу напругою 2 кВ протягом 1 хвилини змінним струмом частотою 50 Гц. На електровозах серії ВЛ82М складені печі й калорифери випробувати на пробій відносно корпусу напругою 9,5 кВ протягом 1 хвилини змінним струмом частотою 50 Гц.

# 18.5.15 Конденсатори і конденсаторний захист

18.5.15.1 Зняти кришки й люки конденсаторних ящиків і шин. Очистити всі частини обладнання від бруду. Візуально перевірити стан конденсаторів. Протерти ізолятори й переконатися в їхній цілісності. Конденсатори, що мають витікання оливи, здуття корпуса чи пошкодження виводів, та ізолятори, що мають ознаки руйнування, потрібно замінити новими. Перевірити справність конденсаторів і конденсаторного захисту. Конденсатори, ємність яких відрізняється від паспортних даних більше ніж на 10 %, підлягають заміні новими.

18.5.15.2 Після складання блоку конденсаторного захисту потрібно перевірити опір ізоляції корпусів конденсаторів відносно "землі" мегаомметром на 2500 В.

# 18.5.16 Штепсельні рознімачі й міжсекційні з'єднання кіл керування та розетки допоміжних кіл

18.5.16.1 Виконати ревізію штепселів і розеток міжсекційних з'єднань та допоміжних кіл. Розетки й штепселі розібрати, перевірити стан ізоляторів, проводів, стан місць упаювання їх у гнізда. Погнуті контакти потрібно виправити, окислені, зламані й зношені – замінити.

18.5.16.2 Міжсекційні з'єднання кіл керування, за наявності обірваних проводів, відремонтувати або замінити справними. Забороняється наявність більше двох спайок в одному проводі та зрощування проводів методом скрутки.

18.5.16.3 Корпуси штепсельних рознімачів перевірити щодо відсутності тріщин. Пружини, що втратили жорсткість чи мають інші дефекти, потрібно замінити новими. Перевірити справність защіпок та, за потреби, відремонтувати їх. Після установки розеток на свої місця перевірити щільність закладання проводів у її корпусі. Захисні рукави міжсекційних з'єднань, що мають дефекти, потрібно відремонтувати або замінити справними, гумові защільники, що втратили ущільнювальну якість, – замінити новими.

# 18.5.17 Акумуляторні батареї

Ремонт АБ під час проведення ПР-3 електровоза виконувати відповідно до вимог інструкції ТИ-171-82 [34].

# 18.5.18 Арматура освітлювальних і сигнальних приладів, панелі сигнальних ламп

18.5.18.1 Оглянути арматуру освітлювальних і сигнальних приладів, панелі сигнальних ламп, замінити несправні плафони й патрони, перевірити стан підвідних проводів та їхнє кріплення в патронах.

18.5.18.2 Відкрити механізми пакетних вимикачів. Виконати профілактичні роботи (видалити бруд, протерти й зачистити контакти тощо). Перевірити пакетні вимикачі щодо відсутності несправностей (зносу контактів, наявності тріщин та зламів пружин і рукояток) та за потреби відремонтувати, замінивши зношені чи дефектні деталі. Перевірити міцність і надійність кріплення підвідних проводів та усунути виявлені дефекти кріплень.

18.5.18.3 Перевірити роботу пакетного вимикача, звернувши увагу на чіткість фіксацій положень та правильність складання за виводами.

18.5.18.4 Оглянути прожектори й буферні ліхтарі, перевірити стан лампових патронів. Несправні рефлектори, стекла, непридатні гумові защільники замінити. Установити нові освітлювальні й сигнальні лампи. Перевірити кріплення люків, прожекторів та обідків ліхтарів.

# 18.5.19 Електричні блокування штор, дверей і щитів високовольтної камери

Електричні блокування штор, дверей і щитів ВВК оглянути. Підгорілі контакти зачистити, перевірити величини їхніх розривів і провалів. Непридатні елементи замінити. Перевірити міцність і надійність кріплення проводів. Перевірити справність тяг, електромагнітних і механічних защіпок.

# 18.5.20 Високовольтні і низьковольтні запобіжники

18.5.20.1 Запобіжники зняти з електровоза.

18.5.20.2 Низьковольтні запобіжники замінити.

18.5.20.3 Високовольтні запобіжники очистити від бруду й розібрати, перевірити стан ізоляторів, несучих, контактних, кріпильних та інших деталей і в разі наявності дефектів замінити їх справними.

18.5.20.4 Замінити плавкі вставки суворо дотримуючись усіх вимог до них, виходячи з конкретного типу й характеристики запобіжника. При виявленні дефектів, що можуть призвести до збоїв у роботі запобіжника, необхідно замінити сам запобіжник.

Допускається ремонт або виготовлення плавких вставок запобіжників на спеціалізованій дільниці депо із застосуванням каліброваного мідного дроту відповідних діаметрів.

18.5.20.5 Перевірити стан написів на запобіжниках, що вказують їхній номінальний струм. При відсутності чи нечіткості написів необхідно їх відновити або замінити запобіжники на справні з чіткими написами.

18.5.20.6 Скласти запобіжники, встановити їх на електровоз, перевірити надійність кріплення запобіжників у тримачах. Виявлені дефекти усунути.

захисні автомати низьковольтних кіл оглянути.

У захисних автоматів зняти кришки, контакти, зачистити, очистити поверхні деталей від кіптяви, непридатні деталі замінити. Перевірити правильність спрацьовування.

18.5.20.7 Відремонтовані або нові запобіжники повинні відповідати вимогам НАПБ В.01.010-2009/510.

# 18.5.21 Розподільчі щити, регулятори напруги

18.5.21.1 Перевірити стан кожухів, каркасів, рейок затискачів та електричного монтажу розподільчих щитів і регуляторів напруги. Виявлені несправності усунути.

18.5.21.2 Відремонтувати реле, патрони для ламп, тримачі плавких вставок, перемикачі, резистори, рубильники.

18.5.21.3 Перевірити вентилі випрямного моста та блоки підсилення. Під час проведення випробувань розподільного щита і регулятора напруги установити напругу відпадання контакту перемикання кіл зарядки в межах від 44,0 В до 44,5 В.

18.5.21.4 У реле зворотного струму забезпечити прилягання поверхні головних контактів не менше ніж 75 %. Розрив між головними контактами реле до моменту початку розмикання допоміжних контактів повинен бути не менше ніж 3,0 мм.

# 18.5.22 Кнопкові вимикачі і вимикачі керування

18.5.22.1 Ремонт кнопкових вимикачів виконувати з повним розбиранням та заміною несправних деталей.

18.5.22.2 Перевірити стан плоских контактів (контактних пластин, планок, ізоляції струмопровідних перемичок).

18.5.22.3 Деталі кнопкових вимикачів, що мають злами, тріщини, надмірний чи нехарактерний знос потрібно замінити.

18.5.22.4 Перевірити чіткість фіксації кнопкових і кулачкових вимикачів у всіх положеннях. Перевірити величини розривів і провалів контактів.

18.5.22.6 Не допускається заїдання кнопок під час їхнього вмикання та вимикання. Кнопки з самоповертанням повинні вимикатися під дією зусилля пружини.

18.5.22.6 Відновити всі написи та марковання на кнопкових вимикачах відповідно до електричної схеми електровоза.

18.5.22.7 Вимикачі керування повністю розібрати. Деталі очистити від бруду та слідів дії електричного струму. Зношені й ушкоджені деталі відновити, керуючись вимогами кресленика, або замінити новими. Пластмасові корпуси за наявності тріщин чи відколів потрібно замінити.

18.5.22.8 Під час складання кнопкових вимикачів і вимикачів керування всі деталі повинні бути встановлені на свої місця та надійно закріплені. Тримачі головок запобіжників обтиснути за розмірами патрона запобіжника.

18.5.22.9 Контакти вимикачів повинні бути змазані й щільно прилягати один до одного.

18.5.22.10 Перевірити справність роботи механізмів кнопкових вимикачів та вимикачів керування, а також розхил, провал і натиск їхніх контактів.

# 18.5.23 Електромагнітні вентилі

18.5.23.1 Електромагнітні вентилі зняти, очистити й розібрати для виконання ревізії.

18.5.23.2 За наявності зносу, забоїн або раковин на притиральних поверхнях клапана та його сідла потрібно обробити ці поверхні методом фрезерування або шліфування з подальшим притиранням поверхонь. Перевірити величину ходу клапанів. Регулювання ходу клапанів методом розклепування стержнів або подовження стержнів за допомогою напайок забороняються.

18.5.23.3 Якорі вентилів, що мають погнутість, забоїни, знос та, відповідно, не забезпечують нормального натискання на стержень верхнього клапана, потрібно замінити справними.

18.5.23.4 Замінити гумові защільники клапанів, що мають дефекти.

18.5.23.5 Перевірити герметичність вентилів при максимальному робочому тиску відповідно до вимог додатку Л. Перевірку виконувати двічі при знеструмленій котушці та при мінімальній величині робочого струму.

18.5.19.6 Перевірити роботу вентиля при найбільшому робочому тиску стисненого повітря п'ятикратним вмиканням електромагніта при мінімальному струмі. При цьому повинно забезпечуватися чітке ввімкнення вентиля в п’яти положеннях якоря, що провертається вручну навколо своєї осі в межах 360°.

18.5.23.7 Перевірити опір ізоляції та випробувати електричну міцність ізоляції котушок вентилів відповідно до вимог додатку Д.

18.5.23.8 Під час ремонту вентилів захисту додатково оглянути високовольтну частину вентиля та розібрати за потреби. Перевірити стан кріплення сердечника якоря. Відрегулювати хід якоря котушки змінного струму, виконавши необхідний ремонт. Перевірити чіткість роботи високовольтної частини вентиля за значення напруги в межах від 270 В до 440 В. Перевірити електричну міцність ізоляції високовольтної котушки.

18.5.23.9 При встановленні вентилів на штатні місця обов'язково дотримуватись таких вимог:

– ставити прості шайби, додатково до пружинних, під болти кріплення вентилів;

– виконувати почергово й рівномірно затягування болтів кріплення вентилів;

– припиняти затягування болтів кріплення вентилів на апаратах після повного стискання пружинних шайб.

# 18.6 Прилади безпеки руху, пристрої поїзного радіозв'язку, АЛС, 
перевірки пильності машиніста

18.6.1 Перевірити роботу АЛС, автостопа, приладів безпеки руху, пристроїв поїзного радіозв'язку відповідно до вимог Інструкції ЦТ-0164 [17], Інструкції 
ЦТ-ЦШ-0072 [18], Інструкція ЦТ-0073 [19], Інструкції ЦТ-ЦШЕОТ-0027 [20], 
Інструкції ЦШ-4784 [21].

18.6.2 Перевірити надійність контактних кріплень зазначеного обладнання та справність антени поїзного радіозв'язку. Виявлені несправності усунути.

# 18.7 Електронне обладнання

# 18.7.1 Електронні блоки

18.7.1.1 Зняти електронні блоки керування допоміжними машинами та реостатним гальмуванням і перетворювачі вимірюваних величин. Очистити блоки від пилу, перевірити стан защільників.

18.7.1.2 Перевірити справність елементів електричного монтажу, болтових і паяних електричних з'єднань, кіл сигналізації й захисту ВУ, стан марковання проводів.

18.7.1.3 Електронні блоки керування допоміжними машинами й реостатним гальмом та перетворювачі вимірюваних величин перевірити на спеціальному стенді. Усунути наявні несправності електронних блоків, замінивши непридатні деталі. Відремонтовані блоки, що пройшли перевірку працездатності установити на електровоз.

# 18.7.2 Випрямні установки

ПР-3 випрямлячів та ВУ виконати відповідно до вимог ТИ-425 [24].

# 18.8 Гальмівне й пневматичне обладнання

# 18.8.1 Загальні вимоги

18.8.1.1 ПР-3 гальмівного й пневматичного обладнання та його випробування виконувати відповідно до вимог Інструкції ЦТ-0058 [25] на спеціалізованій дільниці, при цьому ремонт повітророзподільників виконувати відповідно до вимог Інструкції ЦВ-ЦЛ-0013 [38].

18.8.1.2 ПР-3 виконувати з розбиранням усіх повітропроводів пневматичних ланцюгів, що призначені для забезпечення стисненим повітрям звукових сигналів, ГВП, ШВ, приводів струмоприймачів, блокувальних пристроїв (пневматичних і електропневматичних), електропневматичних контакторів, реверсорів, перемикачів, пристроїв подачі піску, іншого обладнання.

18.8.1.3 Змазування гальмівного й пневматичного обладнання виконувати згідно з картами змазування, що, залежно від серій електровозів, наведені в додатках Г, Д, Е, Ж, И.

# 18.8.2 Допоміжні компресори

Допоміжні компресори розібрати, промити деталі, виконати ревізію та усунути всі наявні несправності. Складений компресор випробувати щодо його відповідності паспортним характеристикам згідно з вимогами технічної документації підприємства-виробника.

# 18.8.3 Блокувальні пристрої

Виконати огляд і ремонт блокувальних пристроїв штор ВВК, драбин виходу на дах. Для цього зняти кришки циліндрів блокувальних пристроїв, вийняти поршні й пружини, оглянути шкіряні й гумові манжети. Непридатні пружини замінити новими. Шкіряні манжети, що втратили еластичність прожирувати, зношені чи пошкоджені манжети замінити. Забоїни на хвостовиках блокувань усунути за допомогою напилків або абразивних брусків.

Після усунення дефектів та складання блокувальних пристроїв потрібно перевірити надійність роботи пневматичних блокувань.

# 18.8.4 Тифони та свистки

18.8.4.1 Корпуси тифонів зняти, після чого перевірити на верстаті місця прилягання мембрани та різьбу регулювальних гайок. Гайки з ослабленою посадкою замінити справними. За потреби усунути задирки на гайках, виправити розтруби, замінити пошкоджені мембрани.

18.8.4.2 Перевірити стан свистків, несправні свистки відремонтувати із заміною непридатних деталей або замінити новими.

18.8.4.3 Пружини, що просіли, пошкоджені клапани тифонів і свистків замінити новими.

18.8.4.4 Перевірити ефективність звучання тифонів і свистків відповідно до вимог креслеників підприємства-виробника.

# 18.8.5 Склоочисники

Склоочисники розібрати, промити й перевірити стан їхніх деталей, несправні деталі відремонтувати або замінити новими. Склоочисники після складання відрегулювати й перевірити чіткість їхньої роботи.

Виконати ревізію пристроїв обмивання лобових стекол.

# 18.8.6 Повітрозабірні пристрої

Пиловловлювачі з сітками та фільтри зняти, промити й продути стисненим повітрям. Набивку фільтрів замінити новою.

# 18.9 Система вентиляції

18.9.1 Демонтувати блоки вентиляторів з електровоза, оглянути їх та, при потребі виконати їхній ремонт у такому порядку:

– зняти колеса вентиляторів;

– виконати очищення всіх деталей коліс вентиляторів від бруду;

– оглянути колеса щодо відсутності тріщин, ум'ятин, інших пошкоджень, що суттєво впливають на справність і продуктивність роботи вентиляторів, та усунути їх, при цьому колеса вентиляторів з тріщинами необхідно замінити;

– перевірити стан заклепок на колесах вентиляторів, при виявленні ослаблення, тріщин, деформування їх необхідно замінити, для ремонту використовувати заклепки 10 × 30.01 10кп ГОСТ 10299, що нагріті до температури в межах від 900 °С до 1000 °С, контролювання якості заклепкового з'єднання виконувати за допомогою щупа товщиною 0,05 мм, при цьому зазори між маточиною й диском на діаметрі головки заклепки не допускаються;

– відремонтовані вентилятори очистити від фарби, в місцях неякісного покриття, та пофарбувати, залежно від загального стану покриття, частково або повністю.

18.9.2 У разі заміни заклепок, відновлення покриття чи складання вентиляторного колеса з іншим електродвигуном необхідно виконати статичне балансування колеса й динамічне балансування вентилятора (двигуна в складі з колесом).

Після закінчення балансування виміряти величину вібрації електродвигуна за допомогою приладу, що задовольняє вимоги ГОСТ 25275. Вимірювання виконувати на підшипникових щитах або близьких до них точках у трьох взаємно перпендикулярних напрямах, що передбачено ГОСТ 20815.

18.9.3 При монтажі вентиляторів на електровоз уважно слідкувати за тим, щоб в кожух колеса одного напряму обертання не потрапило колесо іншого напряму, контролюючи складання за нанесеними на кожух і колесо стрілками, що показують напрям обертання.

Перевірити в блоках вентиляторів правильність установки зазорів відповідно до вимог креслеників. Крім того колесо повинне бути встановлене співвісно з вхідним патрубком кожуха при величині допуску 5 мм. Співвісність колеса та вхідного патрубка контролюється за зміщенням внутрішньої циліндричної поверхні патрубка відносно вхідного отвору колеса.

18.9.4 Після демонтажу вентиляційного обладнання необхідно закрити всі отвори вентиляційних каналів з метою запобігання потраплянню до них сторонніх предметів.

18.9.5 Оглянути й очистити від пилу вентиляційні патрубки й повітропроводи, виявлені тріщини – заварити, погнуті місця – виправити, дефектні частини – замінити.

18.9.6 Зняти й очистити від пилу брезентові патрубки, при виявленні пошкоджень відремонтувати їх або замінити.

18.9.7 Перед розбиранням системи вентиляції помітити фарбою положення повітрорегулювальних пристроїв, що визначені заводом-виробником при регулюванні розподілу повітря.

18.9.8 Після складання електровоза переконатися, що положення повітрорегулювальних пристроїв відповідає відміченому фарбою.

18.9.9 Виконати перевірку й, при потребі, регулювання системи вентиляції. При заміні охолоджувального обладнання регулювання системи вентиляції виконати в обов'язковому порядку.

Перевірку й регулювання системи вентиляції виконувати в літньому режимі, при живленні електровоза від контактної мережі або при живленні допоміжних машин від зовнішнього джерела змінного струму напругою 380 В згідно з технологічними рекомендаціями заводу-виробника.

Перед перевіркою й регулюванням вентиляційної системи переконатися в такому:

– у доступних для огляду місцях вентиляційних каналів відсутні сторонні предмети;

– штори на повітрозабірних жалюзі відсутні;

– дефлектори на даху відкриті;

– рециркуляційні вікна на форкамерах закриті.

При відхиленнях виміряних значень витрати повітря від установлених норм, виконати регулювання витрати повітря за допомогою заслінок, що розташовані в повітропроводах ТЕД, теплообмінників тягового трансформатора, вікнах викиду повітря в кузов і вікнах викиду повітря під кузов (після охолодження згладжувальних реакторів). Після перевірки й регулювання системи вентиляції необхідно зафіксувати положення регулювальних заслінок передбаченими для цього кріпильними деталями й нанести риски або мітки фарбою.

# 18.10 Проводи та шини

18.10.1 Зовнішнім оглядом перевірити стан проводів і шин. Проводи з пошкодженою ізоляцією, зменшенням перерізу чи зламом жили необхідно змінити. Шини з ознаками оплавлення зачистити до досягнення рівної поверхні, при цьому в разі значного зменшення перерізу, оплавлені місця шини необхідно наплавити. Шини зі значним вигорянням від дії електричної дуги замінити.

18.10.2 Відновити на шинах накладену ізоляцію та її фарбування. Відновити фарбування неізольованих частин шин, а також ізолюючих листів. Зазначені роботи повинні бути виконані відповідно до вимог креслеників.

18.10.3 Зовнішнім оглядом перевірити стан ізоляторів, клиць та захисних рукавів. Ізолятори, при виявленні відколів, необхідно замінити. Клиці, що мають тріщини чи відламану частину свого корпусу, а також захисні рукави, що мають ознаки руйнування, необхідно замінити.

# 18.11 Випробування електровоза після ПР-3

# 18.11.1 Загальні положення

18.11.1.1 Після закінчення ПР-3 в обов’язковому порядку виконати стаціонарні випробування, перевірку роботи обладнання електровоза під напругою контактної мережі та випробування обкатуванням на електрифікованій колії на відстань не менше ніж 40 км згідно з вимогою, що викладена в 11.14.

18.11.1.2 При огляді й підготуванні обладнання електровоза до роботи необхідно суворо дотримуватися вказівок з підготування механічної частини, системи вентиляції, ТЕД, допоміжних машин, електричних апаратів, пневматичного обладнання, електричного монтажу та електричної схеми, що наводяться в керівництві з експлуатації електровоза.

18.11.1.3 Під час проведення всіх видів випробувань електровозів виконавці повинні дотримуватися вимог НПАОП 63.21-1.18.

# 18.11.2 Стаціонарні випробування

18.11.2.1 Під час проведення стаціонарних випробувань необхідно виконати такі роботи:

- вимірювання опору ізоляції кіл напругою до 380 В – мегаомметром на 500 В, кіл напругою від 380 В до 1000 В – мегаомметром на 1000 В, кіл напругою понад 1000 В мегаомметром на 2500 В, при цьому необхідно попередньо вжити заходів, що виключають ушкодження електронного обладнання;

- перевірку напряму обертання допоміжних машин;

- випробування електричної міцності ізоляції силових та допоміжних кіл і кіл керування;

- перевірку роботи та послідовності ввімкнення електричних апаратів з обох кабін при номінальних значеннях напруги в колах керування та тиску повітря в магістралях;

- перевірку роботи електричних апаратів при мінімальному тиску повітря в магістралі 0,35 МПа та мінімальній напрузі в колах керування;

- випробування гальмової важільної передачі відповідно до вимог Інструкції ЦТ-0058 [25];

- вимірювання перекосу кузова електровоза;

- перевірку роботи допоміжного компресора;

- перевірку роботи звукових сигналів;

- перевірку роботи захисних блокувань та кіл сигналізації.

# 18.11.3 Перевірка роботи обладнання під напругою контактної мережі

18.11.3.1 Перевірку роботи обладнання електровоза проводити під керівництвом майстра (бригадира) за участю особи, яка має право на керування електровозом.

18.11.3.2 Перед перевіркою роботи обладнання електровоза під напругою контактної мережі переконатися в тому, що на даху електровоза та під кузовом не знаходяться виконавці робіт і не залишені сторонні предмети й інструмент. Після цього перевірити роботу звукових сигналів та гальм електровоза.

18.11.3.3 Перевірити роботу всіх електричних апаратів, електронного обладнання та електричних кіл, а також роботу світлової сигналізації в кабінах машиніста при піднятому струмоприймачі в режимах тяги й електричного гальмування.

18.11.3.4 Відрегулювати запобіжні клапани та перевірити їхню роботу.

18.11.3.5 Перевірити роботу гальмового обладнання відповідно до вимог Інструкції ЦТ-0058 [25].

18.11.3.6 Перевірити відповідність напряму обертання колісних пар положенню реверсивної рукоятки контролера машиніста.

18.11.3.7 Перевірити роботу опалювальних пристроїв у кабінах машиніста, мотор-вентиляторів, а також обігрівачів оливовіддільників, вікон кабіни машиніста та водяного бака.

18.11.3.8 Перевірити роботу механізмів безпеки контролерів машиніста.

18.11.3.9 Перевірити справність роботи приладів безпеки руху, пристроїв радіозв'язку, АЛС, контролю пильності машиніста.

18.11.3.10 Перевірити наявність (за записами в формулярі (паспорті) електровоза) та справну роботу виконаних на електровозі модернізацій, що мають повний комплект робочої конструкторської документації, затвердженої в установленому в Укрзалізниці порядку.

# 18.11.4 Випробування обкатуванням

18.11.4.1 Випробування обкатуванням на електрифікованій дільниці виконувати після проведення випробувань згідно з вимогами 18.11.2 та 18.11.3.

18.11.4.2 Перед виїздом на магістральні колії обов'язково перевірити справність роботи гальм, звукових сигналів, буферних та сигнальних ліхтарів, прожекторів, АЛС, автостопа, поїзного радіозв'язку тощо.

18.11.4.3 Під час обкатування перевірити роботу всього електронного, електричного, механічного, пневматичного та гальмового обладнання електровоза в усіх режимах його роботи при керуванні ним почергово з кожної кабіни машиніста.

18.11.4.4 Після виїзду з депо під час проходження перших п'яти кілометрів шляху рекомендується рухатися при другому положенні контролера машиніста. Автоматичний пуск електровоза здійснюють переведенням рукоятки контролера машиніста з нульового положення безпосередньо у відповідні ходові положення без витримки часу на проміжних положеннях, причому число ручних пусків повинно бути не менше двох.

18.11.4.5 Під час обкатування електровоза перевірити правильність регулювання реле прискорення, чіткість фіксацій позицій автоматичного і ручного пусків.

18.11.4.4 Після закінчення обкатування електровоз поставити на стійло та перевірити стан:

- ТЕД, допоміжних машин, електронних блоків та електричних апаратів;

- підвішування ТЕД, кожухів зубчастої тягової передачі, МОП;

- нагрівання підшипникових вузлів;

- ходових частин та деталей первинного й вторинного ресорних підвішувань.

18.11.4.5 Виміряти перекіс кузова та первинного й вторинного ресорних підвішувань на вивіреній прямій горизонтальній ділянці колії. За потреби виконати його регулювання.

18.11.4.6 Усі відхилення в роботі обладнання, електричних кіл та пневматичних ланцюгів, що виявлені під час обкатування електровоза, підлягають обов’язковому занесенню до журналу (форма ТУ-152) [8] та подальшому усуненню.

# 19 РОБОТИ З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ, ЩО ВИКОНУЮТЬ ЧЕРЕЗ ОБУМОВЛЕНІ ІНТЕРВАЛИ ЧАСУ, ТА РОБОТИ, ЩО МАЮТЬ СЕЗОННИЙ ХАРАКТЕР

# 19.1 Роботи, що виконуються через обумовлені інтервали часу

19.1.1 Усі роботи, що виконуються через обумовлені інтервали часу, повинні бути, як правило, суміщені з ПР.

19.1.2 Один раз на місяць виконати вимірювання розмірів бандажів колісних пар.

19.1.3 На кожному ПР-1 зняти з електровоза запобіжні клапани для перевірки й регулювання.

19.1.4 Один раз на шість місяців виконати ревізію та ремонт пристроїв АЛС, а також перевірити діелектричну міцність гумових рукавичок, які зберігаються на електровозі.

19.1.5 Один раз на шість місяців, під час комісійних оглядів, перевірити справність та працездатність блоків керування та інших пристроїв радіозв'язку.

19.1.6 Один раз на рік виконати ревізію гальмових циліндрів.

19.1.7 Один раз на рік зняти з електровоза всі манометри для повірки й ремонту, а обмежувачі перенапруг – для ревізії й випробування.

19.1.8 Один раз на півтора року зняти всі електровимірювальні прилади для ремонту й калібрування.

19.1.9 Один раз на два роки виконати зовнішній огляд повітряних резервуарів.

19.1.10 Один раз на чотири роки виконати гідравлічні випробування повітряних резервуарів.

19.1.11 Відповідно до періодичності, зазначеної на балонах вуглекислотних вогнегасників, зважити їх для визначення наявності й кількості вуглекислоти.

# 19.2 Підготовка електровозів до роботи в осінньо-зимовий чи весняно-літній період

19.2.1 Усі роботи з підготовки електровозів до роботи в зимових чи літніх умовах необхідно суміщати з черговим ПР та з осіннім комісійним оглядом.

19.2.2 На початку весняно-літнього та осінньо-зимового періодів згідно з розпорядженнями Укрзалізниці провести перевірку стану пожежної безпеки на предмет виконання вимог НАПБ В.01.010-2009/510, Інструкції ЦТ-0067 [3] та інших.

19.2.3 Роботи з підготування електровозів до роботи в зимових умовах проводити згідно з вимогами "Інструкції з підготовки локомотивного господарства залізниць України до роботи в осінньо-зимовий період", ЦТ-0031, що затверджена наказом Укрзалізниці від 26.12.01 № 729-Ц, та керівництва з експлуатації.

# 19.3 Комісійні огляди електровозів

19.3.1 Комісійні огляди електровозів проводяться два рази на рік для перевірки їхнього технічного та санітарно-гігієнічного стану й підготовки до роботи в теплу пору року або до роботи в зимових умовах відповідно до вимог Інструкції 
ЦТ-0052 [10].

19.3.2 Результати комісійного огляду електровозів з питань пожежної безпеки згідно встановлених вимог оформлюються приписами відомчої пожежної охорони. Після проведення всіх видів ТО та ПР до експлуатації допускаються електровози, що відповідають вимогам НАПБ В.01.010-2009/510, Інструкції 
ЦТ-0067 [3] та іншим нормативно-правовим актам і розпорядженням з питань пожежної безпеки.

# ДОДАТОК А 
(обов'язковий) 

ПЕРЕЛІК
НЕОБХІДНОГО ІНСТРУМЕНТУ Й ІНВЕНТАРЯ 
ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОХОДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОВОЗІВ 
У РЕМОНТ ТА З РЕМОНТУ

Таблиця А.1

| Найменування | Кількість, шт. |
| --- | --- |
| Молоток слюсарний | 1 |
| Борідок слюсарний | 1 |
| Зубило слюсарне | 1 |
| Кувалда | 1 |
| Ключі гайкові | 1 комплект |
| Набір ключів (дверний, тригранний, чотиригранний, реверсивна рукоятка, КУ) | 1 комплект |
| Бідон для мастила місткістю 20 л | 1 |
| Маслянка місткістю 3 л | 1 |
| Ломик | 1 |
| Ліхтар ручний сигнальний | 1 |
| Вогнегасник сухий вуглекислотний ОУ-3 | 5 |
| Вогнегасник порошковий ВП-5Б | 3 |
| Відро пожежне з піском і совком | 2 |
| Башмаки гальмові | 4 |
| Дзеркало зворотного виду | 2 |
| Тапчан | 1 |
| Піч (в холодну пору року) | 1 |
| Сигнальні петарди | 6 |

# ДОДАТОК Б 
(обов'язковий) 

ПЕРЕЛІК ДЕТАЛЕЙ ЕЛЕКТРОВОЗІВ, 
ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ НЕРУЙНІВНОМУ КОНТРОЛЮ 
ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ПОТОЧНИХ РЕМОНТІВ,
ТА ПЕРІОДИЧНІСТЬ КОНТРОЛЮ

Таблиця Б.1

| Найменування вузлів і деталей | Періодичність контролю |
| --- | --- |
| 1 Осі колісних пар: |  |
| – усі частини осі повністю | При виготовленні нових та в усіх випадках перепресовування старих осей |
| – передпідматочинні частини й шийки осей під МОП, відкриті ділянки підматочинних частин, середня частина осі | При всіх видах опосвідчення колісних пар, а також у випадках виплавлення бабіту вкладиша МОП |
| – шийки й передпідматочинні частини осі під буксові вузли | При кожній повній ревізії буксових вузлів |
| 2 Бандажі: внутрішня оброблена поверхня, основний переріз, гребінь, поверхня кочення | Перед насаджуванням бандажа на колісний центр |
| 3 Вінці зубчастих коліс у пазах | При виготовленні нових та при кожній заміні вінця |
| 4 Зубці вінців зубчастих коліс | При виготовленні нових, у всіх випадках опосвідчення колісних пар, у всіх випадках складання КМБ |
| 5 Зубці шестерень ТЕД | При виготовленні, перед насадкою на вал ТЕД та в усіх випадках складання КМБ |
| 6 Буксові повідки, валики буксових повідків | При виготовленні, під час ПР-3 та в усіх випадках розбирання зі зняттям зазначених деталей |
| 7 Балансири, ресорні стойки | При виготовленні, під час ПР-3, та в усіх випадках знімання зазначених деталей |
| 8 Листи ресор електровозів | При виготовленні нових, а також при ремонті старих ресор з розбиранням листів відповідно до технічних вказівок з виготовлення й ремонту листових ресор локомотивів |
| 9 Стопорні планки торцевих гайок, що встановлені у буксах на торцях шийок осей | При ревізії буксових вузлів першого обсягу, у всіх інших випадках знімання кришок буксових вузлів |

Кінець таблиці Б.1

| Найменування вузлів і деталей | Періодичність контролю |
| --- | --- |
| 10 Підвіски та валики підвісок ТЕД | При виготовленні, під час ПР-3, у всіх випадках знімання зазначених деталей |
| 11 Підвіски та валики гальмівної важільної передачі | При виготовленні, під час ПР-3, у всіх випадках знімання зазначених деталей |
| 12 Стержень колискового підвішування | При всіх видах ремонту |
| 13 Штоки гідравлічних гасителів коливань | При ПР-3, у всіх випадках розбирання гасителів |
| 14 Автозчепний пристрій (тяговий хомут, клин, хвостовик, маятникова підвіска та її болти, стяжний болт поглинального апарата) | При ПР-2, ПР-3 та в усіх випадках ремонту |
| 15 Вали ТЕД і допоміжних машин: |  |
| – по всій довжині | При виготовленні й перед запресовуванням у якір |
| – конуси валів | При всіх видах ремонту зі зняттям шестерень |
| – зовнішні поверхні внутрішніх кілець підшипників кочення, насаджених на вали | При всіх видах ремонту машин з вийманням якоря |
| – шийки валів під внутрішні кільця підшипників | У всіх випадках ремонту машин зі зняттям цих кілець |
| 16 Полюсні болти ТЕД | При виготовленні, у всіх випадках зняття полюсів |
| 17 Колінчасті вали, пальці поршнів, шатуни і шатунні болти компресорів | При виготовленні й усіх видах ремонту компресорів з вийманням вала |
| 18 Внутрішні й зовнішні кільця підшип-ників | При всіх видах ремонту підшипників з повним розбиранням |
| 19 Ролики підшипників | При усіх видах ремонту підшипників з повним розбиранням |
| 20 Поворотні вали головного вимикача | При ПР-3, у всіх випадках розбирання |

# ДОДАТОК В 
(обов'язковий) 

НОРМИ ДОПУСКІВ І ЗНОСІВ 
МЕХАНІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ЕЛЕКТРОВОЗІВ

Таблиця В.1	У міліметрах

| Найменування розмірів і параметрів | Серія електровоза | Розмір у кресленику | Допустимий розмір при випуску з ПР–3 | Бракувальний розмір в експлуатації |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Норми допусків і зносів рам візків |  |  |  |  |
| 1.1 Відстань між осями пазів на кронштейнах рами під валики поводків у буксовому прорізі | ВЛ60в/і, ВЛ80в/і, ВЛ82М | 950±0,5 | 948,5–951,5 | 948,0, менше 951,5, більше |
| 1.2 Відстань між внутрішніми площинами паза буксових кронштейнів (перпендикулярно поздовжньої осі рами візка) | ВЛ80 в/і, ВЛ82 М | 1890−1,00 | 1890±2,5 | 1887,5, менше 1892,5, більше |
| 1.3 Зсув паза для валиків поводків у буксових кронштейнах рами: | ВЛ60в/і, ВЛ80в/і, ВЛ82М |  |  |  |
| – однієї боковини, не більше |  | 0,1 | 0,3 | – |
| – правої і лівої боковин, не більше |  | 1,0 | 1,0 | – |
| 1.4 Допустимий прогин боковини рами на всій довжині, не більше: | ВЛ60в/і, ВЛ80в/і, ВЛ82М |  |  |  |
| – вертикальний |  | 0–5 | 0–10 | 15, більше |
| – горизонтальний |  | 0–5 | 0–8 | 15, більше |
| – місцеві вм'ятини |  | – | 0–10 | 15, більше |

Продовження таблиці В.1															У міліметрах

| Найменування розмірів і параметрів | Серія електровоза | Розмір у кресленику | Допустимий розмір при випуску з ПР–3 | Бракувальний розмір в експлуатації |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5 Відстань між нижніми площинами буксових кронштейнів для валиків повідків в одному прорізі | ВЛ60в/і, ВЛ80в/і, ВЛ82М | 210±1,0 | 208,5–211,5 | – |
| 1.6 Відхилення від площини внутрішніх вертикальних поверхонь кронштейнів під букси між прорізами однієї колісної пари, не більше | ВЛ60в/і, ВЛ80в/і, ВЛ82М | 0–1 | 0–1 | – |
| 1.7 Відстань між внутрішніми площинами пазів буксових кронштейнів для повідків | ВЛ60в/і, ВЛ80в/і, ВЛ82М | 310+1,0−0 | 309,5–311,5 | 312,0, більше |
| 1.8 Відстань між верхнім і нижнім кронштейнами з привареними планками на рамі візка для пружинних підвісок тягових двигунів | ВЛ60в/і | 320−1,4+2,0 | 318,6–322,0 | 330,0, більше |
| 1.9 Знос накладок бічних опор | ВЛ60в/і, ВЛ80К | – | 0–2 | 4, більше |
| 1.10 Знос накладок під ролик протирозвантажувального пристрою | ВЛ80в/і | – | 0 | 6, більше |
| 1.11 Відстань від паза під поводок до кронштейна третього і четвертого тягових електродвигунів на рамі візка (до торця полиці кронштейна) | ВЛ60в/і | 685−5,0+3,0 | 675–690 | – |

Продовження таблиці В.1															У міліметрах

| Найменування розмірів і параметрів | Серія електровоза | Розмір у кресленику | Допустимий розмір при випуску з ПР–3 | Бракувальний розмір в експлуатації |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.12 Відхилення від паралельності внутрішніх поверхонь стойок пазів під повідком в одному прорізі буксового кронштейна рами, не більше | ВЛ60в/і, ВЛ80в/і, ВЛ82М | 0,5 | 3,0 | – |
| 2 Норми допусків і зносів опор кузова, повертальних пристроїв, вертикальних і горизонтальних упорів, шворневого вузла та противідносних пристроїв |  |  |  |  |
| 2.1 Висота центральної опори кузова (без амортизаторів) | ВЛ60в/і | 714−0,50 | 714-2,00 | – |
| 2.2 Ексцентричність внутрішніх поверхонь одного конуса щодо іншого, виміряна на відстані 30 мм від торця центральної опори, не більше | ВЛ60в/і | – | 4,0 | – |
| 2.3 Відстань між бічними площинами центральної опори без накладок | ВЛ60в/і | 272-0,30 | 270–272 | – |
| 2.4 Відстань між накладками центральної опори | ВЛ60в/і | 320−1,1+0,2 | 314–322 | 310, менше |
| 2.5 Сумарний зазор між накладками центральної опори і накладками тягового кронштейна | ВЛ60в/і | 0,2–0,6 | 0,2–0,8 | 2,5, більше |
| 2.6 Товщина робочої частини накладки центральної опори | ВЛ60в/і | 24-0,30 | 18–26 | 16, менше |

Продовження таблиці В.1															У міліметрах

| Найменування розмірів і параметрів | Серія електровоза | Розмір у кресленику | Допустимий розмір при випуску з ПР–3 | Бракувальний розмір в експлуатації |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.7 Відхилення від паралельності протилежних накладок центральної опори і тягового кронштейна, не більше | ВЛ60в/і | 0,2 | 0,2 | – |
| 2.8 Товщина робочої частини накладки тягового кронштейна | ВЛ60в/і | 17-0,30 | 14–18 | 13, менше |
| 2.9 Відстань між віссю отвору кронштейна повертального пристрою та віссю опорного конуса на рамі кузова | ВЛ60в/і | 730±1,5 | 727,5–732,5 | – |
| 2.10 Відстань між центрами отворів втулок вушок повертального пристрою | ВЛ60в/і | 600±0,5 | 599–601 | – |
| 2.11 Відстань між центрами вершин двох опорних конусів на рамі кузова | ВЛ60в/і | 2300±1,0 | 2300±3,0 | – |
| 2.12 Різниця відстаней між вершинами двох опорних конусів на рамі кузова і рамі візка, не більше | ВЛ60в/і | – | ±2,0 | – |
| 2.13 Вертикальний зазор між упорами обмежників на рамі кузова і навпротилежачою накладкою на рамі візка (на прямій горизонтальній ділянці шляху) | ВЛ60в/і | 20−10,0+5,0 | 10–25 | 8, менше, 27, більше |
|  | ВЛ80в/і, ВЛ82М | 16±2,0 | 14–18 | 10, менше, 20, більше |
| 2.14 Горизонтальний зазор між обмежником на кузові і протилежачою накладкою на рамі візка (або площиною боковини) на прямій горизонтальній ділянці шляху | ВЛ60в/і | 30±5,0 | 23–37 | 20, менше, 45, більше |

Продовження таблиці В.1															У міліметрах

| Найменування розмірів і параметрів | Серія електровоза | Розмір у кресленику | Допустимий розмір при випуску з ПР–3 | Бракувальний розмір в експлуатації |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.15 Бічні відхилення центральних опор від поздовжньої осі кожного кінця електровоза (перевірка за струною), не більше | ВЛ60 в/і | 2 | – | – |
| 2.16 Сумарний зазор у місцях з'єднання валиком вушок повертального пристрою з вухом центральної опори і кронштейном на рамі кузова | ВЛ60 в/і | 0,4–0,8 | 0,4–1,0 | 1,5, більше |
| 2.17 Висота пружини пристрою, що повертає, у вільному стані | ВЛ60 в/і | 283–292 | 280–292 | – |
| 2.18 Висота пружини бічної опори кузова у вільному стані | ВЛ60 в/і | 325−2,0+7,0 | 320–332 | – |
|  | ВЛ80в/і, ВЛ82М | 322−2,0+7,0 | 317–329 | – |
| 2.19 Різниця прогину пружин бічних опор електровоза під робочим навантаженням, не більше | ВЛ60в/і, ВЛ80в/і, ВЛ82М | 2 | 2 | – |
| 2.20 Сумарний зазор між напрямними втулками і стаканом бічної опори в рамі кузова | ВЛ60 в/і | 2–3 | 2–4 | 12, більше |
|  | ВЛ80в/і, ВЛ82М | 0,12–0,58 | 0,12–1,2 | 2,5, більше |
| 2.21 Знос ковзуна (башмака) бічної опори кузова | ВЛ80в/і, ВЛ82М | – | 0–3 | 5, більше |
| 2.22 Діаметр шворня | ВЛ80в/і, ВЛ82М | 155−0,28−0,15 | 151–155 | 150, менше |
| 2.23 Сумарний зазор між шкворнем і втулкою кулі | ВЛ80в/і, ВЛ82М | 0,15–0,36 | 0,15–0,65 | 3,0, більше |

Продовження таблиці В.1															У міліметрах

| Найменування розмірів і параметрів | Серія електровоза | Розмір у кресленику | Допустимий розмір при випуску з ПР–3 | Бракувальний розмір в експлуатації |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.24 Сумарний зазор між кулею та вкладишем | ВЛ80в/і, ВЛ82М | 0,42 | 1,0 | 2,0, більше |
| 2.25 Діаметр кулі по зовнішній поверхні | ВЛ80в/і, ВЛ82М | 220−0,195−0,075 | 219–223 | 217, менше |
| 2.26 Зношення упорів кульового зв'язку | ВЛ80в/і, ВЛ82М | – | 0–0,5 | 2,0, більше |
| 2.27 Сумарний зазор між валиком (упором) і втулкою штовхача | ВЛ80в/і, ВЛ82М | 0,4–0,6 | 0,4–1,0 | 2,0, більше |
| 2.28 Висота пружини (у вільному стані) противідносного пристрою: | ВЛ80в/і, ВЛ82М |  |  |  |
| – зовнішньої |  | 255−2,0+7,0 | 250–262 | 246, менше |
| – внутрішньої |  | 241−2,0+7,0 | 236–248 | 233, менше |
| 2.29 Висота вкладиша кульового шарніра | ВЛ80в/і, ВЛ82М | 75−0,29−0,10 | 74,5–75 | – |
| 2.30 Сумарний зазор між сегментоподібним упором і корпусом кульового шарніра | ВЛ80в/і, ВЛ82М | 0,2–0,6 | 0,2–0,6 | – |
| 3 Норми допусків і зносів протирозвантажувального пристрою |  |  |  |  |
| 3.1 Зазор між важелем і буферним брусом, не менше | ВЛ80в/і, ВЛ82М | 5 | 5 | 4, менше |
| 3.2 Зазор між роликом і планкою рами візка при нульовому виході штока | ВЛ80в/і, ВЛ82М | 55−10,0+15,0 | 45–70 | 80, більше |

Продовження таблиці В.1															У міліметрах

| Найменування розмірів і параметрів | Серія електровоза | Розмір у кресленику | Допустимий розмір при випуску з ПР–3 | Бракувальний розмір в експлуатації |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3 Зазор між втулками і валиком у шарнірних з'єднаннях | ВЛ80в/і, ВЛ82М | 0,4–0,8 | 0,4–1,0 | 4,0, більше |
| 3.4 Знос ролика по діаметру | ВЛ80в/і, ВЛ82М | 80±1 | 0–7 | 15, більше |
| 4 Норми допусків і зносів колісних пар |  |  |  |  |
| 4.1 Діаметр шийки осі під буксові підшипники | ВЛ60в/і, ВЛ80в/і, ВЛ82М | 180−0,300+0,052 | 180−0,400+0,052 | – |
| 4.2 Діаметр підматочинної частини осі | ВЛ60в/і, ВЛ80в/і, ВЛ82М | 210+0,115+0,145 | 210−0,500+0,145 | – |
| 4.3 Діаметр шийки осі під моторно-осьові підшипники | ВЛ60в/і, ВЛ80в/і, ВЛ82М | 205-0,090 | 205–6,0 | 198, менше |
| 4.4 Діаметр середньої частини осі | ВЛ60в/і, ВЛ80в/і, ВЛ82М | 200+2,00 | 197–202 | – |
| 4.5 Некруглість шийок осі | ВЛ60в/і, ВЛ80в/і, ВЛ82М | 0,015 | 0,03 | 0,05, більше |
| 4.6 Конусоподібність шийок осі | ВЛ60в/і, ВЛ80в/і, ВЛ82М | 0,03 | – | – |

Продовження таблиці В.1															У міліметрах

| Найменування розмірів і параметрів | Серія електровоза | Розмір у кресленику | Допустимий розмір при випуску з ПР–3 | Бракувальний розмір в експлуатації |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.7 Конусоподібність і овальність під моторно-осьові підшипники , не більше | ВЛ60в/і, ВЛ80в/і, ВЛ82М | 0–0,05 | 0,5 | 0,7, більше |
| 4.8 Товщина бандажів | ВЛ60в/і, ВЛ80в/і, ВЛ82М | 90 | 70–100 | 40, менше |
| 4.9 Різниця діаметрів бандажів по кругу катання: | ВЛ60в/і, ВЛ80в/і, ВЛ82М |  |  |  |
| – однієї колісної пари |  | 0–0,5 | 0–0,5 | 2, більше |
| – комплекту колісних пар |  | 0–2 | 0–10 | 12, більше |
| 4.10 Відстань між внутрішніми гранями (торцями) маточин центрів колісної пари | ВЛ60в/і, ВЛ80в/і, ВЛ82М | 1087−0,3+0,5 | 1087−0,3+4,0 | – |
| 4.11 Зменшення зовнішнього діаметра маточини центра зубчастого колеса або диска в місцях роботи ущільнення, не більше | ВЛ60в/і, ВЛ80в/і, ВЛ82М | 0,3 | 5,0 | – |
| 5 Норми допусків і зносів КМБ |  |  |  |  |
| 5.1 Максимальне знос зуба по товщині від повного профілю на обидві сторони для зубчастого колеса та шестерні | ВЛ60в/і, ВЛ80в/і, ВЛ82М | – | 3,0 | 3,5, більше |
| 5.2 Різниця товщини зубців двох зубчастих коліс колісної пари, не більше | ВЛ60в/і, ВЛ80в/і, ВЛ82М | 0,3 | 1,0 | 1,5, більше |

Продовження таблиці В.1															У міліметрах

| Найменування розмірів і параметрів | Серія електровоза | Розмір у кресленику | Допустимий розмір при випуску з ПР–3 | Бракувальний розмір в експлуатації |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.3 Бічний зазор між поверхнями зубців шестерні і зубчастого колеса в зачепленні | ВЛ60в/і | 0,34–0,9 | 0,34–4,5 | 5,5, більше |
|  | ВЛ80в/і, ВЛ82М | 0,44–1,28 | 0,44–4,5 | 5,5, більше |
| 5.4 Різниця бічних зазорів в обох зубчастих парах в однієї колісної пари, не більше | ВЛ60в/і, ВЛ80в/і, ВЛ82М | 0,2 | 0,3 | 0,5, більше |
| 5.5 Радіальний зазор між вершиною і западиною зубців шестерні і зубчастого колеса | ВЛ60в/і, ВЛ80в/і, ВЛ82М | 2,5 не менше | 2,5 не менше | 2,5, менше, 5,5, більше |
| 5.6 Відстань від торця вала тягового електродвигуна до зовнішньої поверхні шестерні після остаточної її посадки на вал | ВЛ60в/і, ВЛ80в/і, ВЛ82М | 2,2–2,6 | 2,6–3,0 | – |
| 5.7 Звисання шестерні відносно зубчастого колеса при зсуві якоря ТЕД від середнього положення не більше ніж на 1мм, остова – не більше ніж на 0,5мм | ВЛ60в/і | 4,0 | 4,0 | 6,0, більше |
|  | ВЛ80в/і, ВЛ82М | 3,5±3 | 6,5 | 8,5, більше |
| 5.8 Зазор між стінкою кожуха зубчастої передачі і шестернею при зсуві якоря тягового електродвигуна від середнього положення не більше ніж на 1мм, не менше | ВЛ60в/і, ВЛ80в/і, ВЛ82М | 7,0 | 7,0 | 3,0, менше |
| 5.9 Сумарний розбіг тягового електродвигуна на осі колісної пари | ВЛ60в/і, ВЛ80в/і, ВЛ82М | 0,5–2,0 | 0,5–2,0 | 4,0, більше |

Продовження таблиці В.1															У міліметрах

| Найменування розмірів і параметрів | Серія електровоза | Розмір у кресленику | Допустимий розмір при випуску з ПР–3 | Бракувальний розмір в експлуатації |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.10 Товщина основи вкладиша моторно–осьового підшипника | ВЛ60в/і, ВЛ80в/і, ВЛ82М | 12-0,50 | 12-2,00 | 10, менше |
| 5.11 Товщина бурту вкладиша | ВЛ60в/і, ВЛ80в/і, ВЛ82М | 25,5−0,05+0,10 | 25,4–25,6 | 22,0, менше |
| 5.12 Радіальний зазор між шийкою осі колісної пари і вкладишем | ВЛ60в/і, ВЛ80в/і, ВЛ82М | 0,3–0,5 | 0,3–1,5 | 2,5, більше |
| 5.13 Різниця радіальних зазорів між шийками і вкладишами моторно–осьових підшипників одного тягового електродвигуна, не більше | ВЛ60в/і, ВЛ80в/і, ВЛ82М | 0–0,2 | 0–0,5 | 1,0, більше |
| 6 Норми допусків і зносів буксового вузла |  |  |  |  |
| 6.1 Поперечний розбіг букси на осі колісних пар (сумарний): |  |  |  |  |
| – крайніх | ВЛ60в/і | 0,5–1,0 | 0,5–1,7 | 2,0, більше |
| – середніх | ВЛ60в/і | 31,0 | 31,0–31,5 | 33,0, більше |
| – усіх колісних пар | ВЛ80в/і, ВЛ82М | 0,5–1,0 | 0,5–1,7 | 2,0, більше |
| 6.2 Діаметр отвору корпуса букси під роликові підшипники | ВЛ60в/і, ВЛ80в/і, ВЛ82М | 320+0,02+0,10 | 320+0,02+0,30 | – |

Продовження таблиці В.1															У міліметрах

| Найменування розмірів і параметрів | Серія електровоза | Розмір у кресленику | Допустимий розмір при випуску з ПР–3 | Бракувальний розмір в експлуатації |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3 Діаметр отвору у вушку корпуса букси під втулку для підвіски ресор | ВЛ60в/і, ВЛ80в/і, ВЛ82М | 850+0,7 | 85,0–86,0 | 88,0, більше |
| 6.4 Натяг при посадці втулки у вушко корпуса букси | ВЛ60в/і, ВЛ80в/і, ВЛ82М | 0,03–0,09 | 0,03–0,09 | – |
| 6.5 Зазор між валиком і втулкою у вушку корпуса букси | ВЛ60в/і, ВЛ80в/і, ВЛ82М | 0,3–0,68 | 0,3–1,3 | – |
| 6.6 Товщина щоки корпуса букси під валик повідка | ВЛ60в/і | 48–50 | 46–50 | – |
|  | ВЛ80в/і, ВЛ82М | 47,0, не менше | 43,0–45,0 | – |
| 6.7 Зазор між вузькою клиновою частиною валика поводка і дном паза в зборі: | ВЛ60в/і, ВЛ80в/і, ВЛ82М |  |  |  |
| – у щоці кронштейна букси, не менше |  | 5,0 | 1,0 | 0,2, менше |
| – у кронштейні на рамі візка, не менше |  | 5,0 | 1,0 | 0,2, менше |
| 6.8 Діаметр отвору втулки для підвіски ресори | ВЛ60в/і, ВЛ80в/і, ВЛ82М | 70,30+0,19 | 70,0–72,0 | 74,0, більше |
| 6.9 Радіальний зазор циліндричних роликопідшипників у вільному стані | ВЛ60в/і, ВЛ80в/і, ВЛ82М | 0,11–0,175 | 0,1–0,4 | 0,4, більше |

Продовження таблиці В.1															У міліметрах

| Найменування розмірів і параметрів | Серія електровоза | Розмір у кресленику | Допустимий розмір при випуску з ПР–3 | Бракувальний розмір в експлуатації |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 Норми допусків і зносів буксового підвішування |  |  |  |  |
| 7.1 Вертикальний зазор між верхньою частиною букси і рамою візка на прямій горизонтальній ділянці колії | ВЛ60в/і, ВЛ80в/і, ВЛ82М | 65−15+10 | 45–75 | 75, більше, 40, менше |
| 7.2 Стріла прогину листової ресори у вільному стані | ВЛ60в/і, ВЛ80в/і, ВЛ82М | 740+5 | 71–79 | 68, менше |
| 7.3 Сумарний зазор між валиком і втулкою при значеннях їхніх діаметрів: | ВЛ60в/і, ВЛ80в/і, ВЛ82М |  |  |  |
| – від 36 мм до 45 мм |  | 0,34–0,67 | 0,1–1,5 | 4,0, більше |
| – від 56 мм до 70 мм |  | 0,2–0,8 | 0,1–2,0 | 5,0, більше |
| 7.4 Знос опорної поверхні призми і підкладки ресори | ВЛ60в/і, ВЛ80в/і, ВЛ82М | – | 2 | – |
| 7.5 Різниця в прогинах ресор під статичним навантаженням на одному візку, не більше | ВЛ60в/і | 1 | 2 | – |
|  | ВЛ80в/і, ВЛ82М | 2,0 | 2,5 | – |
| 7.6 Знос паза валика під стопорну планку, не більше | ВЛ60в/і, ВЛ80в/і, ВЛ82М | – | 1 | 2, більше |
| 7.7 Знос стопорної планки, не більше | ВЛ60в/і, ВЛ80в/і, ВЛ82М | – | 1 | 3, більше |

Продовження таблиці В.1															У міліметрах

| Найменування розмірів і параметрів | Серія електровоза | Розмір у кресленику | Допустимий розмір при випуску з ПР–3 | Бракувальний розмір в експлуатації |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.8 Знос хвостовика ресорної стойки, не більше | ВЛ60в/і, ВЛ80в/і, ВЛ82М | – | 4 | 5, більше |
| 7.9 Висота пружин ресорного підвішування у вільному стані | ВЛ60в/і | 236−1,5+5,5 | 231,5–241,5 | 225,0, менше |
|  | ВЛ80в/і, ВЛ82М | 180−6+1 | 172–181 | 168, менше |
| 7.10 Різниця прогинів пружин під статичним навантаженням, не більше | ВЛ60в/і, ВЛ80в/і, ВЛ82М | 2 | 4 | – |
| 7.11 Відхилення ресорних стойок від вертикального положення після остаточного регулювання на прямій горизонтальній ділянці колії, не більше | ВЛ60в/і, ВЛ80в/і, ВЛ82М | 15 | 15 | 20, більше |
| 7.12 Відхилення листової ресори від горизонтального положення після остаточного регулювання на прямій горизонтальній ділянці колії, не більше | ВЛ60в/і, ВЛ80в/і, ВЛ82М | 20 | 20 | 20, більше |
| 7.13 Різниця зазорів між рамою і кінцями балансирів, не більше: | ВЛ60в/і |  |  |  |
| – для колісних пар 1 і 2 (5 і 6) |  | 30 | 30 | 30, більше |
| – для колісних пар 2 і 3 (4 і 5) |  | 55–115 | 55–115 | 115, більше, 55, менше |

Продовження таблиці В.1															У міліметрах

| Найменування розмірів і параметрів | Серія електровоза | Розмір у кресленику | Допустимий розмір при випуску з ПР–3 | Бракувальний розмір в експлуатації |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 Норми допусків і зносів підвіски ТЕД |  |  |  |  |
| 8.1 Висота пружини підвіски у вільному стані | ВЛ60в/і | 230−1,5+5,5 | 223,0–235,5 | 220,0, менше |
| 8.2 Знос планки на балці підвіски | ВЛ60в/і | – | 2 | 5, більше |
| 8.3 Діаметр стержня підвіски | ВЛ60в/і | 32 | 30 | 24, менше |
| 8.4 Діаметр отвору під втулку в балці підвіски | ВЛ60в/і | 420+0,05 | 42–44 | – |
| 8.5 Діаметр отвору втулки | ВЛ60в/і | 330+0,62 | 33–36 | 38, більше |
| 8.6 Зазор між рамним упором ТЕД та опорною поверхнею на рамі візка, не менше | ВЛ80в/і | 12 | 12 | 10, менше |
| 8.7 Сумарний зазор між валиком підвіски і втулкою: | ВЛ80в/і, ВЛ82М |  |  |  |
| – циліндричною |  | 0,4–0,8 | 0,1–1,2 | 3,0, більше |
| – сферичною |  | 1,4–1,8 | 1,4–2,3 | 4,0, більше |
| 9 Норми допусків і зносів гальмової важільної передачі |  |  |  |  |
| 9.1 Сумарний зазор між валиком і втулкою всіх шарнірних з'єднань при значеннях діаметрів валиків: | ВЛ60в/і, ВЛ80в/і, ВЛ82М |  |  |  |
| – від 18 мм до 30 мм |  | 0,07–0,35 | 0,1–1,5 | 3,0, більше |
| – від 30 мм до 50 мм |  | 0,08–0,42 | 0,1–1,5 | 3,0, більше |
| – від 50 мм до 80 мм |  | 0,1–0,5 | 0,1–1,8 | 4,0, більше |

Продовження таблиці В.1															У міліметрах

| Найменування розмірів і параметрів | Серія електровоза | Розмір у кресленику | Допустимий розмір при випуску з ПР–3 | Бракувальний розмір в експлуатації |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.2 Збільшення діаметра отвору під втулку від номінального розміру в деталях важільної передачі, не більше | ВЛ60в/і, ВЛ80в/і, ВЛ82М | – | 2 | 2, більше |
| 9.3 Зменшення зовнішнього діаметра втулки цапфи поперечки гальмової балки від номінального розміру | ВЛ60в/і | – | 2 | 2, більше |
| 9.4 Зменшення від номінального розміру товщини підвісок, балансирів, тяг, вушок тяг, башмаків і інших деталей важільної передачі в місцях тертя, не більше | ВЛ60в/і, ВЛ80в/і, ВЛ82М | – | 0–1,5 | 2,0, більше |
| 9.5 Сумарний зазор між цапфою поперечки і гальмовою підвіскою | ВЛ80в/і, ВЛ82М | 0,1–0,83 | 0,1–2,0 | 3,0, більше |
| 9.6 Діаметр отвору гальмової підвіски під цапфу поперечки | ВЛ60в/і | 85 | 85–88 | – |
| 9.7 Знос валиків гальмової важільної передачі | ВЛ60в/і, ВЛ80в/і, ВЛ82М | – | 0–1,5 | 2,5, більше |
| 9.8 Вихід штока гальмового циліндра при чавунних колодках: |  |  |  |  |
|  | ВЛ80в/і, ВЛ82М | 100–120 | 100–120 | 180, більше |
|  | ВЛ60в/і | 75–100 | 75–100 | 180, більше |

Продовження таблиці В.1															У міліметрах

| Найменування розмірів і параметрів | Серія електровоза | Розмір у кресленику | Допустимий розмір при випуску з ПР–3 | Бракувальний розмір в експлуатації |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.9 Різниця зазорів між: | ВЛ60в/і |  |  |  |
| – бандажами і колодками на кожній стороні візка |  | 5, не більше | 5, не більше | 5, більше |
| – бандажами і кінцями однієї колодки |  | 5, не більше | 5, не більше | 5, більше |
| 10 Норми допусків колискового підвішування |  |  |  |  |
| 10.1 Вертикальний зазор між упором на рамі кузова і протилежною накладкою на рамі візка на прямій горизонтальній ділянці шляху | ВЛ80Т, ВЛ80С, ВЛ82М | 25±5 | 20–30 | 10, менше |
| 10.2 Горизонтальний зазор між упором на рамі кузова і протилежною накладкою на рамі візка на прямій горизонтальній ділянці шляху | ВЛ80Т, ВЛ80С, ВЛ82М | 150+3,0 | 15–18 | 15, менше |
| 10.3 Сумарний зазор між втулками стержня та стакана | ВЛ80Т, ВЛ80С, ВЛ82М | 0,12–0,58 | 0,12–1,5 | 3,0, більше |
| 10.4 Відстань від центральної насічки на боковині рами кузова до риски, що позначає вісь кронштейна | ВЛ80Т, ВЛ80С, ВЛ82М | 425±2 | 425±2 | – |
| 11 Норми допусків і зносів автозчепного пристрою |  |  |  |  |
| 11.1 Висота осі автозчепного пристрою над головки рейки | ВЛ60в/і, ВЛ80в/і, ВЛ82М | 1060±20 | 1000–1080 | 980, менше, 1080, більше |

Кінець таблиці В.1																У міліметрах

| Найменування розмірів і параметрів | Серія електровоза | Розмір у кресленику | Допустимий розмір при випуску з ПР–3 | Бракувальний розмір в експлуатації |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.2 Відстань від упора головки автозчеплення до ударної розетки | ВЛ60в/і, ВЛ80в/і, ВЛ82М | 75±5 | 70–90 | 66, менше |
| 12 Норми допусків і зносів редуктора мотор-компресора |  |  |  |  |
| 12.1 Знос зуба по товщині від повного профілю на обидві сторони зубчастого колеса (те ж шестерні) | ВЛ60в/і, ВЛ80в/і | – | 0–0,8 | 2,0, більше |
| 12.2 Бічний зазор між поверхнями зубців шестерні і зубчастого колеса (у зачепленні) | ВЛ60в/і, ВЛ80в/і | 0,1–0,3 | 0,1–0,3 | 0,7, більше |
| 12.3 Осьовий розбіг півмуфти | ВЛ60в/і, ВЛ80в/і | 0,05–0,15 | 0,05–0,15 | 0,5, більше |
| 13 Норми допусків іншого обладнання |  |  |  |  |
| 13.1 Висота нижньої крайки колієочисника над головкою рейки | ВЛ60в/і, ВЛ80в/і, ВЛ82М | 165±15 | 120–180 | 100, менше, 180, більше |

# ДОДАТОК Г 
(обов'язковий) 

КАРТА ЗМАЗУВАННЯ ЕЛЕКТРОВОЗІВ СЕРІЇ ВЛ60в/і

Таблиця Г.1

| Найменування складаної одиниці, деталі | Найменування й позначення марок мастильних матеріалів |  | Кількість мастила |  | Періодичність змазування (перевірки, поповнення й заміни мастила) | Кількість точок змазування на електровозі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основа | Замінник |  |  |  |  |
| 1 МЕХАНІЧНЕ ТА ПНЕВМАТИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Тягова зубчаста передача |  |  |  |  |  |  |
| - у зимовий період | Мастило редукторне Агрінол ОС-З ТУ У 23.2-30802090-030 | Олива трансмісійна Азмол Нігрол З ТУ У 23.2-01152365-244 |  | 4,0 кг у кожний кожух | Поповнення до норми на ТО-2, не рідше ніж один раз на 10 діб. На ПР-1 та ПР-2 додавати від 1,0 кг до 1,5 кг, але не вище мітки на щупі. Повна заміна при ревізії зі зняттям кожуха чи на ПР-3. Заливання вручну через горловину | 12 |
| - у літній період | Мастило редукторне Агрінол ОС-Л ТУ У 23.2-30802090-030 | Олива трансмісійна Азмол Нігрол Л ТУ У 23.2-01152365-244 |  | 4,0 кг у кожний кожух |  | 12 |

Продовження таблиці Г.1

| Найменування складаної одиниці, деталі | Найменування й позначення марок мастильних матеріалів |  | Кількість мастила | Періодичність змазування (перевірки, поповнення й заміни мастила) | Кількість точок змазування на електровозі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основа | Замінник |  |  |  |
| 1.2 Підшипники букс | Мастило ЖРО ТУ 32 ЦТ 520 | – | Від 3,5 кг до 4,0 кг у кожну буксу | Поповнення по 0,4 кг на ПР-2, заміна на ПР-3, вручну або прес-шприцом | 12 |
| 1.3 Опорні поверхні підвішування тягового двигуна | Мастило ЖРО ТУ 32 ЦТ 520 | Мастило Азмол ЛЗ-ЦНИИ ТУ У 23.2-00149943-541 | По 0,05 кг на кожний вузол | Поповнення на ПР-2, заміна на ПР-3, а також при монтажних роботах, вручну | 6 |
| 1.4 Повертальний пристрій кузова | Солідол-Ж ГОСТ 1033 | – | 0,6 кг на кожний вузол | Поповнення на ПР-2, заміна на ПР-3, вручну | 8 |
| 1.5 Валики повертальних пристроїв | Солідол-Ж ГОСТ 1033 | Солідол-С ГОСТ 4366 | По 0,02 кг | Поповнення на ПР-2, заміна на ПР-3, вручну | 16 |
| 1.6 Підшипники редуктора мотор-компресора КТ-6Эл | Мастило ЖРО ТУ 32 ЦТ 520 | – | 0,5 кг на кожний редуктор | Заправлення підшипників при кожному розбиранні редуктора, вручну | 8 |

Продовження таблиці Г.1

| Найменування складаної одиниці, деталі | Найменування й позначення марок мастильних матеріалів |  |  | Кількість мастила | Періодичність змазування (перевірки, поповнення й заміни мастила) | Кількість точок змазування на електровозі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основа |  | Замінник |  |  |  |
| 1.7 Вана редуктора мотор-компресора КТ-6Эл |  |  |  |  |  |  |
| - у зимовий період |  | Олива трансмісійна Азмол Нігрол З ТУ У 23.2-01152365-244 | – | 3,5 кг на кожний редуктор | Заміна оливи на ПР-3, при переході на зимовий чи літній періоди експлуатації, вручну | – |
| - у літній період |  | Олива трансмісійна Азмол Нігрол Л ТУ У 23.2-01152365-244 | – | 3,5 кг на кожний редуктор | Заміна оливи на ПР-3, при переході на зимовий чи літній періоди експлуатації, вручну | – |
| 1.8 Шарніри та поверхні ресорного підвішування, що труться |  | Мастило графітне УСсА ГОСТ 3333 | Мастило ЖРО ТУ 32 ЦТ 520 | 1,2 кг | Нанесення тонкого шару на ПР-1, вручну | 60 |
| 1.9 Різьба гвинтів тяг, шарніри та поверхні тертя гальмової системи |  | Мастило графітне УСсА ГОСТ 3333 | Мастило ЖРО ТУ 32 ЦТ 520 | 2,0 кг на кожний візок | Нанесення тонкого шару на ПР-1, вручну | 100 |
| 1.10 Поверхні тертя стаканів жорстких валів приводу швидкостеміра |  | Мастило ЖРО ТУ 32 ЦТ 520 | – | 0,5 кг на стакан | Поповнення на ПР-2, заміна на ПР-3, вручну | 4 |

Продовження таблиці Г.1

| Найменування складаної одиниці, деталі | Найменування й позначення марок мастильних матеріалів |  | Кількість мастила | Періодичність змазування (перевірки, поповнення й заміни мастила) | Кількість точок змазування на електровозі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основа | Замінник |  |  |  |
| 1.11 Поверхні тертя елементів кутового редуктора приводу швидкостеміра | Мастило ЖРО ТУ 32 ЦТ 520 | – | 0,3 кг на кожний редуктор | Поповнення на ПР-2, заміна на ПР-3, вручну | 2 |
| 1.12 Поверхні тертя елементів черв'ячного редуктора приводу швидкостеміра | Мастило ЖРО ТУ 32 ЦТ 520 | – | 0,2 кг на кожний редуктор | Поповнення на ПР-2, заміна на ПР-3, вручну | 2 |
| 1.13 Поверхні тертя телескопічного вала привода швидкостеміра | Мастило ЖРО ТУ 32 ЦТ 520 | – | 0,5 кг на кожний вал | Поповнення на ПР-2, заміна при ремонті приводу, вручну | 2 |
| 1.14 Манжети та поверхні тертя гальмівних циліндрів | Мастило Агрінол ЖТ-79Л ТУ У 24.6-30802090-059 | Мастило Азмол ЖТ-72 ТУ У 24.6-00152365-222 або для температур не нижче мінус 30 С мастило Азмол ЖТКЗ-65 ТУ У 23.2-00152365-241 | 0,05 кг на кожний циліндр | Поповнення в гальмові циліндри при поточних ремонтах при розкритті циліндрів, повна заміна на ПР-3, вручну | 4 |

Продовження таблиці Г.1

| Найменування складаної одиниці, деталі | Найменування й позначення марок мастильних матеріалів |  | Кількість мастила | Періодичність змазування (перевірки, поповнення й заміни мастила) | Кількість точок змазування на електровозі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основа | Замінник |  |  |  |
| 1.15 Компресор КТ6-Эл; компресор Э-500 |  |  |  |  |  |
| - у зимовий період | Олива компресорна марки К-12 ГОСТ 1861 | – | 8 кг на компресор | Поповнення при зниженні рівня; заміна на ПР-2 та ПР-3, при сезонних перезаправленнях, а також при ремонтах з розбиранням, вручну | 2 |
| - у літній період | Олива компресорна марки КС-19 ГОСТ 9243 | – | 8 кг на компресор |  | 2 |
| 1.16 Компресор КБ-1В | Олива ХФ-12-16 ГОСТ 5546 | – | 1,5 кг на компресор | Поповнення на ПР-1 до встановленого рівня, заміна на ПР-2 та ПР-3, а також при ремонті з розбиранням, вручну | 1 |
| 1.17 Деталі кранів пневматичних ланцюгів: |  |  |  |  |  |
| - роз'єднувальні | Мастило Азмол ЖТКЗ-65 ТУ У 23.2-00152365-241 | – | 0,005 кг на кран | Заміна на ПР-2, ПР-3 та при зніманні приладів з електровоза для ремонту з розбиранням, вручну | 55 |
| - ум. №254.000 | Мастило Агрінол ЖТ-79Л ТУ У 24.6-30802090-059 | Мастило Азмол ЖТ-72 ТУ У 24.6-00152365-222 | 0,008 кг |  | 20 |
| - ум №394.000 |  |  | 0,01 кг |  | 12 |

Продовження таблиці Г.1

| Найменування складаної одиниці, деталі | Найменування й позначення марок мастильних матеріалів |  | Кількість мастила | Періодичність змазування (перевірки, поповнення й заміни мастила) | Кількість точок змазування на електровозі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основа | Замінник |  |  |  |
| 1.18 Пристрій блокування гальм ум. №367.000 | Мастило Агрінол ЖТ-79Л ТУ У 24.6-30802090-059 | Мастило Азмол ЖТ-72 ТУ У 24.6-00152365-222 | По 0,01 кг | Поповнення на ПР-1, замінити на ПР-3, вручну | 2 |
| 1.19 Поверхні тертя манжет: |  |  |  |  |  |
| - повітророзподільника ум. №270.002, ум. №270-005-1 | Мастило Агрінол ЖТ-79Л ТУ У 24.6-30802090-059 | – | По 0,05 кг | Поповнення на ПР-1, замінити на ПР-3, вручну | 12 |
| - запобіжних та перемикаючих клапанів | Мастило Агрінол ЖТ-79Л ТУ У 24.6-30802090-059 | – | По 0,005 кг | Поповнення на ПР-1, замінити на ПР-3, вручну | 14 |
| 1.20 Поверхні тертя деталей ЕПК-150 | Мастило Агрінол ЖТ-79Л ТУ У 24.6-30802090-059 | – | 0,02 кг | Поповнення на ПР-1, замінити на ПР-3, вручну | 20 |
| 1.21 Поверхні тертя деталей регулятора тиску АК-11БТЗ | Мастило Агрінол ЖТ-79Л ТУ У 24.6-30802090-059 | – | По 0,005 кг | Поповнення на ПР-1, замінити на ПР-3, вручну | 2 |
| 1.22 Поверхні тертя колонки ручного гальма та центрувальної балки підвішування автозчепного пристрою | Мастило універсальне УС-2Ж ГОСТ 1033 | – | 0,3 кг | Змазування на ПР-1, вручну | 4 |

Продовження таблиці Г.1

| Найменування складаної одиниці, деталі | Найменування й позначення марок мастильних матеріалів |  | Кількість мастила | Періодичність змазування (перевірки, поповнення й заміни мастила) | Кількість точок змазування на електровозі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основа | Замінник |  |  |  |
| 1.23 Підшипники засувних щитів ВВК та трансформаторного приміщення | Мастило універсальне УС-2Ж ГОСТ 1033 | – | 0,01 кг | Змазування на ПР-1, вручну | 62 |
| 1.24 Петлі дверей, люка на кришу | Мастило універсальне УС-2Ж ГОСТ 1033 | – | 0,005 кг | Змазування на ПР-1, вручну | 18 |
| 2 ТЯГОВИЙ ДВИГУН |  |  |  |  |  |
| 2.1 Підшипники якоря | Мастило ЖРО ТУ 32 ЦТ 520 | – | Від 1,5 кг до 1,7 кг у кожний підшипник | Поповнення у кожний підшипник від 0,15 кг до 0,20 кг після пробігу від 56000 км до 60000 км на ПР-1, заміна при ПР-3 та кожному розбиранні двигуна, вручну прес-шприцом | 12 |

Продовження таблиці Г.1

| Найменування складаної одиниці, деталі | Найменування й позначення марок мастильних матеріалів |  | Кількість мастила | Періодичність змазування (перевірки, поповнення й заміни мастила) | Кількість точок змазування на електровозі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основа | Замінник |  |  |  |
| 2.2 Підшипники моторно-осьові |  |  |  |  |  |
| - у зимовий період | Олива осьова марки "З" ГОСТ 610 | Олива індустріальна И-12А ГОСТ 20799 | По 4,8 кг у кожну буксу МОП | Контролювання за оливоміром через кожні 48 год., поповнення від 0,15 кг до 0,20 кг оливи в кожний підшипник при зниженні рівня, заміна при сезонній зміні оливи, ґнотове змазування | 12 |
| - у літній період | Олива осьова марки "Л" ГОСТ 610 | Олива індустріальна И-30А або И-50А ГОСТ 20799 | По 4,8 кг у кожну буксу МОП |  | 12 |
| 2.3 Поверхні тертя натискних пальців щіткотримача | Паста ВНИИ НП-232 ГОСТ 14068 | – | По 0,003 кг на кожний щіткотримач | При кожному розбиранні щіткотримача, вручну тонким шаром | 36 |
| 2.4 Канавка на траверсі по діаметру посадки | Паста ВНИИ НП-232 ГОСТ 14068 | – | По 0,02 кг на кожну траверсу | При кожному розбиранні ТЕД, вручну шприцом на поверхні тертя | 6 |
| 2.5 Остів (отвори під болти фіксатора та валик шестерні) | Паста ВНИИ НП-232 ГОСТ 14068 | – | По 0,03 кг на кожний остов | При кожному розбиранні остова, вручну | 6 |

Продовження таблиці Г.1

| Найменування складаної одиниці, деталі | Найменування й позначення марок мастильних матеріалів |  | Кількість мастила | Періодичність змазування (перевірки, поповнення й заміни мастила) | Кількість точок змазування на електровозі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основа | Замінник |  |  |  |
| 3 ДОПОМІЖНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ |  |  |  |  |  |
| 3.1 Підшипники електродвигунів |  |  |  |  |  |
| - АЭ-92-4, АП-82-4 | Мастило ЖРО ТУ 32 ЦТ 520 | – | По 0,4 кг на кожний підшипник | Поповнення через 100 000 км, заміна на ПР-3, вручну або прес-шприцом | 16 |
| - АС-81-6, ДМК-1, П11М | Мастило ЖРО ТУ 32 ЦТ 520 | – | По 0,03 кг у кожний підшипник | Поповнення на ПР-2, заміна на ПР-3, вручну або шприцом | 4 |
| 3.2 Підшипники розщеплювача фаз НБ-455 | Мастило ЖРО ТУ 32 ЦТ 520 | – | По 0,325 кг у кожний підшипник | Поповнення від 0,03 кг до 0,05 кг через 35 000 км, заміна на ПР-3, вручну | 4 |
| 4 ЕЛЕКТРИЧНІ АПАРАТИ |  |  |  |  |  |
| 4.1 Кулькові підшипники, підшипники привода та шарнірні підшипники струмоприймача | Мастило Агрінол ЖТ-79Л ТУ У 24.6-30802090-059 | Мастило ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267-74, влітку допускається використовувати мастило Азмол ЖТКЗ-65 ТУ У 23.2-00152365-241 | 0,01 кг на кожну точку | Заміна для підшипників на ПР-3, для шарнірів на ПР-2, вручну | 24 |

Продовження таблиці Г.1

| Найменування складаної одиниці, деталі | Найменування й позначення марок мастильних матеріалів |  | Кількість мастила | Періодичність змазування (перевірки, поповнення й заміни мастила) | Кількість точок змазування на електровозі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основа | Замінник |  |  |  |
| 4.2 Редуктор ЭКГ-8Ж |  |  |  |  |  |
| - у зимовий період | Олива осьова марки "З" ГОСТ 610, при температурі нижче мінус 30 С олива осьова марки "С" ГОСТ 610 | – | 4,0 кг | Змазування на ПР-1, заміна мастила при сезонній зміні, вручну | 1 |
| - у літній період | Олива осьова марки "Л" ГОСТ 610 | – | 4,0 кг |  | 1 |
| 4.3 Зубчасті передачі ЭКГ-8Ж, кулачки та втулка граничної муфти | Мастило ЖРО ТУ 32 ЦТ 520 | Мастило Азмол ЖТКЗ-65 ТУ У 23.2-00152365-241 | 0,3 кг | Змазування на ПР-1 та ПР-2, заміна на ПР-3, вручну | 7 |
| 4.4 Кулькові підшипники ЭКГ-8Ж | Мастило ЖРО ТУ 32 ЦТ 520 | – | 0,7 кг | Поповнення на ПР-2, заміна на ПР-3, вручну | 123 |
| 4.5 Циліндри пневматичних приводів та манжети поршнів | Мастило Агрінол ЖТ-79Л ТУ У 24.6-30802090-059 | Мастило ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267 | По 0,01 кг на кожну точку | Заміна на ПР-3 та при кожному ремонті з розбиранням приводу, вручну | 32 |

Продовження таблиці Г.1

| Найменування складаної одиниці, деталі | Найменування й позначення марок мастильних матеріалів |  | Кількість мастила | Періодичність змазування (перевірки, поповнення й заміни мастила) | Кількість точок змазування на електровозі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основа | Замінник |  |  |  |
| 4.6 Шарніри важелів пневмопривода, підшипники вала, підшипники контакторів перемикача вентилів ПВ-78 та ПВ-552 | Мастило Агрінол ЖТ-79Л ТУ У 24.6-30802090-059 | Мастило Азмол ЖТКЗ-65 ТУ У 23.2-00152365-241 | 0,03 кг | Поповнення на ПР-2, заміна при ревізії апарата, вручну | 60 |
| 4.6 Підшипники корпуса та центр обіжного механізму, втулка штока перемикача блокування реле обертів | Мастило Агрінол ЖТ-79Л ТУ У 24.6-30802090-059 | Мастило Азмол ЖТКЗ-65 ТУ У 23.2-00152365-241 | 0,075 кг | Поповнення на ПР-1, вручну | 3 |
| 4.7 Ножі роз'єднувачів та відключателів двигунів | Мастило графітне УСсА ГОСТ 3333 | Мастило ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267 | – | Змазування на ПР-2 та ПР-3, вручну | – |
| 4.8 Блокування контролера машиніста | Мастило ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267 | – | По 0,005 кг на кожну точку | Поповнення на ПР-2, вручну | 6 |
| 4.9 Кулькові підшипники РВН-2 та контактні ножі | Мастило ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267 | – | По 0,01 кг на кожну точку | Змазування на ПР-3 та за необхідності, вручну | 6 |
| 4.10 Змазувальні кільця пневматичних приводів | Олива приладова МВП ГОСТ 1805 | – | По 0,01 кг на вузол | Просочування змазувальних кілець на ПР-3, вручну | – |

Продовження таблиці Г.1

| Найменування складаної одиниці, деталі | Найменування й позначення марок мастильних матеріалів |  | Кількість мастила | Періодичність змазування (перевірки, поповнення й заміни мастила) | Кількість точок змазування на електровозі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основа | Замінник |  |  |  |
| 5 ВУЗЛИ ВИМИКАЧА ВОВ-25-4М |  |  |  |  |  |
| 5.1 Кулькові підшипники | Мастило ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267 | Мастило ЦИАТИМ-203 ГОСТ 8773 | 0,005 кг на кожну точку | Змазування на ПР-2, вручну | 2 |
| 5.2 Направляюча втулки механізму роз'єднувача | Мастило ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267 | – | 0,003 г на кожну точку | Змазування на ПР-1, вручну | 2 |
| 5.3 Шарніри | Мастило Агрінол ЖТ-79Л ТУ У 24.6-30802090-059 | Мастило ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267 | 0,002 кг на кожну точку | Змазування при ПР-1, вручну | 4 |
| 5.4 Поверхні тертя: |  |  |  |  |  |
| - штока блокування БКС та ексцентрика роз'єднувача | Мастило Агрінол ЖТ-79Л ТУ У 24.6-30802090-059 | Мастило ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267 | 0,002 кг на кожну точку | Змазування при ПР-1, вручну | 2 |
| - циліндрів пневматичних приводів | Мастило Агрінол ЖТ-79Л ТУ У 24.6-30802090-059 | Мастило ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267 | 0,01 кг на кожну точку | Змазування на ПР-2, вручну | 3 |
| - поршнів та штоків, пневматичних приводів | Мастило Агрінол ЖТ-79Л ТУ У 24.6-30802090-059 | Мастило ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267 | 0,005 кг на кожну точку | Змазування на ПР-2, вручну | 6 |

Кінець таблиці Г.1

| Найменування складаної одиниці, деталі | Найменування й позначення марок мастильних матеріалів |  | Кількість мастила | Періодичність змазування (перевірки, поповнення й заміни мастила) | Кількість точок змазування на електровозі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основа | Замінник |  |  |  |
| 5.5 Контактні поверхні ножів , що труться, роз'єднувача, нерухомого та заземлюючого контактів | Мастило графітне УСсА ГОСТ 3333 | Мастило ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267 | 0,002 кг на кожну точку | Змазування на ПР-1, вручну | 6 |

# ДОДАТОК Д 
(обов'язковий) 

КАРТА ЗМАЗУВАННЯ ЕЛЕКТРОВОЗІВ СЕРЇІ ВЛ80К

Таблиця Д.1

| Найменування складаної одиниці, деталі | Найменування й позначення марок мастильних матеріалів |  | Кількість мастила | Періодичність змазування (перевірки, поповнення й заміни мастила) |  | Кількість точок змазування на електровозі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основа | Замінник |  |  |  |  |
| 1 МЕХАНІЧНЕ ТА ПНЕВМАТИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Тягова зубчаста передача |  |  |  |  |  |  |
| - у зимовий період | Олива трансмісійна Азмол Нігрол З ТУ У 23.2-01152365-244 | Мастило редукторне Агрінол ОС-З ТУ У 23.2-30802090-030 | По 4,0 кг у кожній кожух |  | Поповнення при зниженні рівня оливи нижче допустимого на ТО та ПР, заміна на кожній ревізії, заливання вручну через горловину | 16 |
| - у літній період | Олива трансмісійна Азмол Нігрол Л ТУ У 23.2-01152365-244 | Мастило редукторне Агрінол ОС-Л ТУ У 23.2-30802090-030 | По 4,0 кг у кожній кожух |  |  | 16 |
| 1.2 Підшипники букс | Мастило ЖРО ТУ 32 ЦТ 520 | – | Від 3,5 кг до 4,0 кг у кожну буксу |  | Поповнення по 0,4 кг на ПР-2; заміна на ПР-3, заливання вручну або шприц-пресом | 16 |

Продовження таблиці Д.1

| Найменування складаної одиниці, деталі | Найменування й позначення марок мастильних матеріалів |  | Кількість мастила | Періодичність змазування (перевірки, поповнення й заміни мастила) | Кількість точок змазування на електровозі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основа | Замінник |  |  |  |
| 1.3 Кульовий зв'язок: |  |  |  |  |  |
| - у зимовий період | Олива трансмісійна Азмол Нігрол З ТУ У 23.2-01152365-244 | Мастило редукторне Агрінол ОС-З ТУ У 23.2-30802090-030 | По 30,0 кг у кожний вузол | Періодичне поповнення на ПР-1 від 5,0 кг до 6,0 кг, контролювання рівня по низу заливної горловини, заміна при ревізії та переході з літнього періоду на зимовий і навпаки, вручну через заливну горловину | 4 |
| - у літній період | Олива трансмісійна Азмол Нігрол Л ТУ У 23.2-01152365-244 | Мастило редукторне Агрінол ОС-Л ТУ У 23.2-30802090-030 | По 30,0 кг у кожний вузол |  | 4 |
| 1.4 Бічна опора |  |  |  |  |  |
| - у зимовий період | Олива осьова марки "З" ГОСТ 610 | – | Від 1,0 кг до 1,5 кг на кожний вузол | Поповнення на ТО та ПР при зниженні рівня, вручну | 16 |
| - у літній період | Олива осьова марки "Л" ГОСТ 610 | – | Від 1,0 кг до 1,5 кг на кожний вузол |  | 16 |

Продовження таблиці Д.1

| Найменування складаної одиниці, деталі | Найменування й позначення марок мастильних матеріалів |  | Кількість мастила | Періодичність змазування (перевірки, поповнення й заміни мастила) | Кількість точок змазування на електровозі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основа | Замінник |  |  |  |
| 1.5 Шарніри та поверхні тертя деталей гальмівної системи, колонки ручного гальма, ресорної системи та санвузла | Мастило УС-2 ГОСТ 1033 | Олива індустріальна И-30А ГОСТ 20799 | – | Змазування тонким шаром поверхонь тертя на ПР-1, вручну | – |
| 1.6 Шарніри, підвішування та опорні поверхні центруючої балочки автозчепу та шарніри підвішування тягового двигуна, петлі, замки дверей та кришок кузова | Мастило УС-2 ГОСТ 1033 | Олива індустріальна И-30А ГОСТ 20799 | – | Змазування поверхонь тертя на ПР-1, вручну | – |
| 1.7 Поверхні тертя телескопічного валу приводу швидкостеміра | Мастило УС-2 ГОСТ 1033 | – | 0,5 кг | Змазування на ПР-1, вручну | 2 |
| 1.8 Поверхні деталей черв'ячного редуктора приводу швидкостеміра | Мастило ЖРО ТУ 32 ЦТ 520 | – | Від 0,15 кг до 0,20 кг на редуктор | Поповнення на ПР-1, заміна при ревізії та заміні підшипників, вручну | 2 |
| 1.9 Поверхні тертя в редукторі приводу швидкостеміра | Мастило ЖРО ТУ 32 ЦТ 520 | – | 0,5 кг на редуктор | Поповнення на ПР-1, заміна при ревізії та заміні підшипників, вручну | 2 |

Продовження таблиці Д.1

| Найменування складаної одиниці, деталі | Найменування й позначення марок мастильних матеріалів |  | Кількість мастила | Періодичність змазування (перевірки, поповнення й заміни мастила) | Кількість точок змазування на електровозі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основа | Замінник |  |  |  |
| 1.10 Гнучкий вал приводу швидкостеміра | Мастило УС-2 ГОСТ 1033 | – | 0,4 кг на вузол | Нанесення тонкого шару (від 1,0 мм до 2,0 мм) при монтажі та при ТО, у підшипники – при ПР, вручну | 2 |
| 1.11 Деталі кранів: |  |  |  |  |  |
| - роз'єднувальні | Мастило Азмол ЖТКЗ-65 ТУ У 23.2-00152365-241 | – | 0,005 кг | Заміна на ПР та при непланових ремонтах, вручну | – |
| - ум. №254.000 | Мастило Азмол ЖТКЗ-65 ТУ У 23.2-00152365-241 | – | 0,006 кг | Заміна на ПР та при непланових ремонтах, вручну | – |
| - ум №394.000 | Мастило Азмол ЖТКЗ-65 ТУ У 23.2-00152365-241 | – | 0,010 кг | Заміна на ПР та при непланових ремонтах, вручну | – |
| 1.12 Шарніри апаратів | Мастило ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267 | Мастило Азмол ЖТКЗ-65 ТУ У 23.2-00152365-241 або мастило ЖРО ТУ 32 ЦТ 520 | – | Змазування осей та втулок при ремонті, вручну | – |

Продовження таблиці Д.1

| Найменування складаної одиниці, деталі | Найменування й позначення марок мастильних матеріалів |  | Кількість мастила | Періодичність змазування (перевірки, поповнення й заміни мастила) | Кількість точок змазування на електровозі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основа | Замінник |  |  |  |
| 1.13 Поверхні тертя: |  |  |  |  |  |
| - склоочисника | Мастило ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267 | Олива приладова МВП ГОСТ 1805 або мастило Азмол ЖТКЗ-65 ТУ У 23.2-00152365-241 | 0,005 кг | Поповнення на ПР-2, заміна на ПР-3, вручну | 6 |
| - регулятора тиску АК-11Б | Мастило ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267 | Олива приладова МВП ГОСТ 1805 або мастило Азмол ЖТКЗ-65 ТУ У 23.2-00152365-241 | 0,005 кг | Поповнення на ПР-2, заміна на ПР-3, вручну | 6 |
| 1.14 Манжета та поверхні тертя повітророзподільника й гальмових циліндрів | Мастило Азмол ЖТКЗ-65 ТУ У 23.2-00152365-241 | – | 0,05 кг | Змазування при складанні після ремонту, заміна на ПР-1, вручну | 24 |
| 1.15 Поверхні тертя клапанів запобіжників ЗМД, ЗПК | Мастило Азмол ЖТКЗ-65 ТУ У 23.2-00152365-241 | – | 0,005 кг на кожний клапан | Змазування поверхонь тертя тонким шаром при непланових ремонтах , заміна на ПР, вручну | 90 |

Продовження таблиці Д.1

| Найменування складаної одиниці, деталі | Найменування й позначення марок мастильних матеріалів |  | Кількість мастила | Періодичність змазування (перевірки, поповнення й заміни мастила) | Кількість точок змазування на електровозі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основа | Замінник |  |  |  |
| 1.16 Поверхні тертя шатунно-кривошипного механізму та підшипники компресора КТ-6Эл: |  |  |  |  |  |
| - у зимовий період | Олива компресорна марки К-12 ГОСТ 1861 | – | Від 10,0 кг до 12,0 кг у кожний компресор | Періодичне поповнення, заміна на ПР-2 за бракувальними параметрами оливи, контроль при оглядах, вручну | 2 |
| - у літній період | Олива компресорна марки К-19 ГОСТ 1861 | Олива компресорна марки КС-19 ГОСТ 9243 | Від 10,0 кг до 12,0 кг у кожний компресор |  | 2 |
| 1.17 Поверхні тертя деталей ЕПК-150 | Мастило Азмол ЖТКЗ-65 ТУ У 23.2-00152365-241 | – | 0,02 кг на кожну точку | Змазування поверхонь тертя на ТО, ПР-1, ПР-2, заміна на ПР-3, вручну | 20 |

Продовження таблиці Д.1

| Найменування складаної одиниці, деталі | Найменування й позначення марок мастильних матеріалів |  | Кількість мастила | Періодичність змазування (перевірки, поповнення й заміни мастила) | Кількість точок змазування на електровозі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основа | Замінник |  |  |  |
| 1.18 Пневматичні приводи з гумовими манжетами (ПК, РК, КП-45, ПВУ-3 та інш.) | Мастило ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267 | Мастило Азмол ЖТКЗ-65 ТУ У 23.2-00152365-241 | 0,01 кг | Заміна мастила при ревізії апаратів, вручну | 8 (для РК-80, ПК-32, КП-45), 4 (для ПВУ-3) |
| 1.19 Шкіряні манжети пневматичних клапанів КП-1, КП-1А, КП-17-09А | Мастило СГС-О та СНС-Д ТУ 32ЦТ 009 | Солідол-С ГОСТ 4366 | – | Періодичне поповнення на ПР-1, прожировування шкіряних манжет на ПР-2, вручну | 2 |
| 1.20 Компресор КБ-1В: |  |  |  |  |  |
| - на підшипники | Мастило Азмол ЖТКЗ-65 ТУ У 23.2-00152365-241 | – | 0,02 кг на всі точки | Змазування на ТО та ПР-1, заміна мастила на ПР-2 (за наявності бракувальних ознак) та ПР-3, вручну | 20 |
| - у ванну | Олива ХФ-12-16 ГОСТ 5546 | – | 0,75 кг | Поповнення на ПР-1, заміна на ПР-3, вручну через горловину | – |
| 1.21 Змазувальні кільця пневматичних приводів | Олива приладова МВП ГОСТ 1805 | – | – | Просочування змазувальних кілець на ПР-3 | – |

Продовження таблиці Д.1

| Найменування складаної одиниці, деталі | Найменування й позначення марок мастильних матеріалів |  | Кількість мастила | Періодичність змазування (перевірки, поповнення й заміни мастила) | Кількість точок змазування на електровозі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основа | Замінник |  |  |  |
| 1.22 Шарніри струмоприймача з підшипниками кочення та ковзання | Мастило ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267 | Мастило Азмол ЖТКЗ-65 ТУ У 23.2-00152365-241 | 0,002 кг на кожну точку | Поповнення на ПР-1, заміна на ПР-3, вручну | 44 |
| 1.23 Привід струмоприймача з гумовими манжетами | Мастило ЦИАТИМ-201 ГОСТ 62674 | Мастило Азмол ЖТКЗ-65 ТУ У 23.2-00152365-241 | 0,01 кг | Поповнення на ТО та ПР, заміна на ПР-3, вручну | – |
| 1.24 Редуктор мотор-компресора: |  |  |  |  |  |
| - для підшипникових вузлів | Мастило ЖРО ТУ 32 ЦТ 520 | – | 0,5 кг на кожний редуктор | Заправляння підшипників на ПР-3, вручну | 8 |
| - для ванни: |  |  |  |  |  |
| - у зимовий період | Олива трансмісійна Азмол Нігрол З ТУ У 23.2-01152365-244 | – | 2,0 кг | Контролювання рівня оливи за оливоміром, заміна на ПР-2 та при переході на літній період експлуатації чи навпаки, вручну через горловину | – |
| - у літній період | Олива трансмісійна Азмол Нігрол Л ТУ У 23.2-01152365-244 | – | 2,0 кг |  | – |
| 1.25 Контактні поверхні вентилів ВЛ-200-8, ВУК-4000Л | Мастило ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267 | – | 0,01 кг | Змазування при заміні вентилів, вручну | – |

Продовження таблиці Д.1

| Найменування складаної одиниці, деталі | Найменування й позначення марок мастильних матеріалів |  | Кількість мастила | Періодичність змазування (перевірки, поповнення й заміни мастила) | Кількість точок змазування на електровозі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основа | Замінник |  |  |  |
| 2 ТЯГОВИЙ ДВИГУН |  |  |  |  |  |
| 2.1 Підшипники якоря | Мастило ЖРО ТУ 32 ЦТ 520 | – | 0,8 кг | Періодичне змазування на ПР-1 додаванням мастила у кількості від 0,15 кг до 0,20 кг у кожний підшипник, заміна при ревізії чи заміні підшипника та на ПР-3, вручну шприцом | 16 |
| 2.2 Підшипник моторно-осьовий |  |  |  |  |  |
| - у зимовий період | Олива осьова марки "З" або "С" ГОСТ 610 | Олива індустріальна И-12А ГОСТ 20799 | По 4,8 кг у кожну буксу МОП | Контролювання за оливоміром через кожні 48 год., поповнення від 0,15 кг до 0,20 кг оливи в кожний підшипник при зниженні рівня, заміна при сезонній заміні оливи, ґнотове змазування, поповнення чи заміна вручну | 16 |
| - у літній період | Олива осьова марки "Л" ГОСТ 610 | Олива індустріальна марки И-40А, або И-30А, або И-50А ГОСТ 20799 | По 4,8 кг у кожну буксу МОП |  | 16 |

Продовження таблиці Д.1

| Найменування складаної одиниці, деталі | Найменування й позначення марок мастильних матеріалів |  | Кількість мастила | Періодичність змазування (перевірки, поповнення й заміни мастила) | Кількість точок змазування на електровозі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основа | Замінник |  |  |  |
| 2.3 Поверхні тертя натискних пальців щіткотримачів | Паста ВНИИ НП-232 ГОСТ 14068 | – | 0,002 г на кожний щіткотримач | Змазування при кожному розбиранні щіткотримача, вручну | 36 |
| 2.4 Посадочні поверхні траверси ТЕД | Мастило ЖРО ТУ 32 ЦТ 520 | Мастило УС-2 ГОСТ 1033, паста ВНИИ НП-232 ГОСТ 14068 | 0,05 кг | Змазування поверхонь тертя при черговому розбиранні ТЕД, вручну | 8 |
| 3 ДОПОМІЖНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ |  |  |  |  |  |
| 3.1 Підшипники двигунів АС-82-4 вентилятора та компресора | Мастило ЖРО ТУ 32 ЦТ 520 | – | 0,2 кг на кожний підшипниковий вузол | Поповнення на ПР-1, з боку приводу мастило вводять через трубку, з протилежного боку – через отвір у підшипниковій кришці (додавати від 0,02 кг до 0,03 кг), заміна мастила на ПР-2 та ПР-3, вручну шприцом | 12 |

Продовження таблиці Д.1

| Найменування складаної одиниці, деталі | Найменування й позначення марок мастильних матеріалів |  | Кількість мастила | Періодичність змазування (перевірки, поповнення й заміни мастила) | Кількість точок змазування на електровозі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основа | Замінник |  |  |  |
| 3.2 Підшипники двигунів вентиляторів ВЭ-6М, ВЭ-6М2 | Мастило ЦИАТИМ-221 ГОСТ 9433 | – | 0,1 кг у підшипниковий вузол №310, 0,12 кг у підшипниковий вузол №3608 | Поповнення після пробігу від 6000 км до 10000 км через трубки, що виведенні на корпус, від 0,03 кг до 0,05 кг у кожний підшипниковий вузол, заміна через ПР-1, вручну шприцом | 16 |
| 3.3 Підшипники електродвигунів АЭ-92-4 вентиляторів та компресорів | Мастило ЦИАТИМ-221 ГОСТ 9433 | – | 0,272 кг у підшипниковий вузол з боку вільного кінця вала та 0,346 кг з протилежного боку | Поповнення мастила на ПР-1 з боку приводу через трубку, з протилежного боку – через отвір у підшипниковій кришці у кількості від 0,03 кг до 0,05 кг на підшипниковий вузол, заміна на ПР-3, вручну шприцом | 12 |

Продовження таблиці Д.1

| Найменування складаної одиниці, деталі | Найменування й позначення марок мастильних матеріалів |  | Кількість мастила | Періодичність змазування (перевірки, поповнення й заміни мастила) | Кількість точок змазування на електровозі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основа | Замінник |  |  |  |
| 3.4 Підшипники двигунів П-11М, ДМК-1, П-22 | Для П-11М, П-22 мастило ЖРО ТУ 32 ЦТ 520, для ДМК-1 мастило ЦИАТИМ-221 ГОСТ 9433 | – | 0,015 кг на підшипниковий вузол | Поповнення мастила на ПР-1, заміна на ПР-2, ПР-3, вручну | 2 у кожному двигуні, 8 на електровоз |
| 3.5 Підшипники розщеплювача фаз НБ-455А | Мастило ЖРО ТУ 32 ЦТ 520 | – | 0,325 кг у підшипниковий вузол | Поповнення на ПР-1 від 0,03 кг до 0,05 кг у кожний вузол (з боку протилежного реле обертів через трубку, з іншого боку через отвір у підшипниковій кришці), заміна на ПР-2 та ПР-3, вручну прес-шприцом | 4 |
| 3.6 Посадочні поверхні натискних пальців щіткотримачів | Паста ВНИИ НП-232 ГОСТ 14068 | – | 0,002 г на кожний щіткотримач | Змазування при кожному розбиранні щіткотримача, вручну | – |

Продовження таблиці Д.1

| Найменування складаної одиниці, деталі | Найменування й позначення марок мастильних матеріалів |  | Кількість мастила | Періодичність змазування (перевірки, поповнення й заміни мастила) | Кількість точок змазування на електровозі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основа | Замінник |  |  |  |
| 4 ЕЛЕКТРИЧНІ АПАРАТИ |  |  |  |  |  |
| 4.1 Редуктор головного контролера ЭКГ-8Д (ЭКГ-8Ж): |  |  |  |  |  |
| - у зимовий період | Олива осьова марки "З", за температури нижче мінус 30 ºС олива осьова марки "С" ГОСТ 610 | Олива трансмісійна Азмол Нігрол З ТУ У 23.2-01152365-244 | 4,0 кг | Поповнення на ТО, ПР-1, ПР-2 за оливоміром, заміна на ПР-3 та літньої на зимову й навпаки при комісійних оглядах, вручну | 2 |
| - у літній період | Олива осьова марки "Л" ГОСТ 610 | Олива трансмісійна Азмол Нігрол Л ТУ У 23.2-01152365-244 | 4,0 кг |  | 2 |
| 4.2 Зубчасті передачі головного контролера ЭКГ-8Д (ЭКГ-8Ж), кульки, пружини, кулачки та втулки граничних муфт | Мастило ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267-74 | Мастило Азмол ЖТКЗ-65 ТУ У 23.2-00152365-241 | 0,5 кг | Змазування поверхонь на ПР-1, вручну | 18 |
| 4.3 Кулькові підшипники ЭКГ-8Д (ЭКГ-8Ж) | Мастило ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267-74 | Мастило Азмол ЖТКЗ-65 ТУ У 23.2-00152365-241 | – | Заміна при ревізії апаратів, вручну | – |

Продовження таблиці Д.1

| Найменування складаної одиниці, деталі | Найменування й позначення марок мастильних матеріалів |  | Кількість мастила | Періодичність змазування (перевірки, поповнення й заміни мастила) | Кількість точок змазування на електровозі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основа | Замінник |  |  |  |
| 4.4 Перемичка та контактні поверхні акумуляторної батареї | Мастило універсальне низьковольтне УН | – | 0,1 кг на батарею | Змазування при складанні батареї та в експлуатації на ПР, вручну | – |
| 4.5 Поверхні тертя валика під колесом на візку акумуляторної батареї | Мастило УС-2 ГОСТ 1033 | – | 0,01 кг | Змазування при складанні та експлуатації на ПР, вручну | – |
| 4.6 Кулькові підшипники, голчасті та шарнірні підшипники в електричних апаратах | Мастило ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267 | – | – | Заміна при ревізії, вручну | – |
| 4.7 Шарніри реле | Мастило ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267 | – | – | Підтримування постійного тонкого шару мастила, вручну | – |
| 4.8 Ножі роз'єднувачів та вимикачів дверей | Мастило графітне УСсА ГОСТ 3333 | Олива приладова МВП ГОСТ 1805 або мастило Азмол ЖТКЗ-65 ТУ У 23.2-00152365-241 | – | Змазування на ПР-2, вручну | – |
| 4.9 Блокування контролера машиніста | Мастило ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267 | – | – | Періодичне поповнення на ПР-1, вручну | – |

Продовження таблиці Д.1

| Найменування складаної одиниці, деталі | Найменування й позначення марок мастильних матеріалів |  | Кількість мастила | Періодичність змазування (перевірки, поповнення й заміни мастила) | Кількість точок змазування на електровозі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основа | Замінник |  |  |  |
| 5 ВУЗЛИ ВИМИКАЧА ВОВ-25-4М |  |  |  |  |  |
| 5.1 Кулькові підшипники | Мастило ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267 | Мастило ЦИАТИМ-203 ГОСТ 8773 | 0,005 кг на кожну точку | Змазування на ПР-2, ПР-3, вручну | 2 |
| 5.2 Направляюча втулки механізму роз'єднувача | Мастило ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267 | – | 0,003 г на кожну точку | Змазування на ПР, вручну | 2 |
| 5.3 Шарніри | Мастило ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267 |  | 0,002 кг на кожну точку | Змазування при ПР, вручну | 4 |
| 5.4 Поверхні тертя: |  |  |  |  |  |
| - штока блокування БКС та ексцентрика роз'єднувача | Мастило Агрінол ЖТ-79Л ТУ У 24.6-30802090-059 | Мастило ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267 | 0,002 кг на кожну точку | Змазування при ПР, вручну | 2 |
| - циліндрів пневматичних приводів | Мастило Агрінол ЖТ-79Л ТУ У 24.6-30802090-059 | Мастило ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267 | 0,01 кг на кожну точку | Змазування на ПР, вручну | 3 |
| - поршнів та штоків, пневматичних приводів | Мастило Агрінол ЖТ-79Л ТУ У 24.6-30802090-059 | Мастило ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267 | 0,005 кг на кожну точку | Змазування на ПР-2, ПР-3, вручну | 6 |

Кінець таблиці Д.1

| Найменування складаної одиниці, деталі | Найменування й позначення марок мастильних матеріалів |  | Кількість мастила | Періодичність змазування (перевірки, поповнення й заміни мастила) | Кількість точок змазування на електровозі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основа | Замінник |  |  |  |
| 5.5 Контактні поверхні ножів , що труться, роз'єднувача, нерухомого та заземлюючого контактів | Мастило графітне УСсА ГОСТ 3333-80 | Мастило ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267-74 | 0,002 кг на кожну точку | Змазування на ПР-1, вручну | 6 |

# ДОДАТОК Е 
(обов'язковий) 

КАРТА ЗМАЗУВАННЯ ЕЛЕКТРОВОЗІВ СЕРІЇ ВЛ80Т

Таблиця Е.1

| Найменування складаної одиниці, деталі | Найменування й позначення марок мастильних матеріалів |  | Кількість мастила | Періодичність змазування (перевірки, поповнення й заміни мастила) | Кількість точок змазування на електровозі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основа | Замінник |  |  |  |
| 1 МЕХАНІЧНЕ ТА ПНЕВМАТИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ |  |  |  |  |  |
| 1.1 Тягова зубчаста передача |  |  |  |  |  |
| - у зимовий період | Мастило редукторне Агрінол ОС-З ТУ У 23.2-30802090-030 | Олива трансмісійна Азмол Нігрол З ТУ У 23.2-01152365-244 | 4,0 кг на кожний кожух | Поповнення на ТО та ПР при зниженні рівня оливи нижче допустимого, заміна на ПР-2, заливання вручну через горловину | 16 |
| - у літній період | Мастило редукторне Агрінол ОС-Л ТУ У 23.2-30802090-030 | Олива трансмісійна Азмол Нігрол Л ТУ У 23.2-01152365-244 |  |  |  |
| 1.2 Підшипники букс | Мастило ЖРО ТУ 32 ЦТ 520 | Мастило Азмол ЛЗ-ЦНИИ ТУ У 23.2-00149943-541 | Від 3,5 кг до 4,0 кг у кожну буксу | Поповнення по 0,4 кг на ПР-2; заміна на ПР-3, заливання вручну або шприц-пресом | 16 |

Продовження таблиці Е.1

| Найменування складаної одиниці, деталі | Найменування й позначення марок мастильних матеріалів |  | Кількість мастила | Періодичність змазування (перевірки, поповнення й заміни мастила) | Кількість точок змазування на електровозі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основа | Замінник |  |  |  |
| 1.3 Кульовий зв'язок: |  |  |  |  |  |
| - у зимовий період | Олива трансмісійна Азмол Нігрол З ТУ У 23.2-01152365-244 | – | По 28,0 кг у кожний вузол | Періодичне заправляння на ПР-1 від 5,0 кг до 6,0 кг, контролювання рівня за оливоміром, заміна при ревізії та переході з літнього періоду експлуатування на зимовий і навпаки, вручну заливанням через маслянку | 4 |
| - у літній період | Олива трансмісійна Азмол Нігрол Л ТУ У 23.2-01152365-244 | – | По 28,0 кг у кожний вузол |  | 4 |
| 1.4 Шарніри та поверхні тертя деталей гальмівної системи, ресорного підвішування та санітарного вузла | Мастило УС-2 ГОСТ 1033 | Олива індустріальна И-30 ГОСТ 20799 | 2,5 кг | Змазування тонким шаром поверхонь тертя на ПР-1, вручну | 190 |
| 1.5 Шарніри, підвіси та опорні поверхні центрувальної балочки автозчепного пристрою | Мастило УС-2 ГОСТ 1033 | Олива індустріальна И-30 ГОСТ 20799 | 0,05 кг | Змазування на ПР-1, вручну | 5 |

Продовження таблиці Е.1

| Найменування складаної одиниці, деталі | Найменування й позначення марок мастильних матеріалів |  | Кількість мастила | Періодичність змазування (перевірки, поповнення й заміни мастила) | Кількість точок змазування на електровозі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основа | Замінник |  |  |  |
| 1.6 Поверхні тертя ролика з валиком протирозвантажувального пристрою | Мастило УС-2 ГОСТ 1033 | – | 0,15 кг | Змазування на ТО, вручну | 4 |
| 1.7 Поверхні тертя телескопічного вала приводу швидкостеміра | Мастило УС-2 ГОСТ 1033 | – | 0,5 кг | Змазування на ПР-1, заміна при ревізії, вручну | 2 |
| 1.8 Черв'ячний редуктор приводу швидкостеміра | Мастило ЖРО ТУ 32 ЦТ 520 | – | Від 0,15 кг до 0,20 кг в кожний редуктор | Поповнення на ПР-1, заміна при ревізіях та заміні підшипників, вручну | – |
| 1.9 Кутовий редуктор приводу швидкостеміра | Мастило ЖРО ТУ 32 ЦТ 520 | – | По 0,3 кг в кожний редуктор | Поповнення на ПР-1, заміна при ревізіях та заміні підшипників, вручну | 2 |
| 1.10 Редуктор мотор-компресора: |  |  |  |  |  |
| - для підшипникових вузлів | Мастило ЖРО ТУ 32 ЦТ 520 | – | 0,5 кг на кожний редуктор | Заправляння підшипників на ПР-2, вручну | 8 |

Продовження таблиці Е.1

| Найменування складаної одиниці, деталі | Найменування й позначення марок мастильних матеріалів |  | Кількість мастила | Періодичність змазування (перевірки, поповнення й заміни мастила) | Кількість точок змазування на електровозі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основа | Замінник |  |  |  |
| - для ванни |  |  |  |  |  |
| - у зимовий період | Олива трансмісійна Азмол Нігрол З ТУ У 23.2-01152365-244 | – | 2,0 кг | Контролювання рівня оливи по оливоміру, заміна на ПР-3 та при переході на літній період експлуатації та навпаки, вручну через горловину | – |
| - у літній період | Олива трансмісійна Азмол Нігрол Л ТУ У 23.2-01152365-244 | – | 2,0 кг |  | – |
| 1.11 Поверхні тертя гнучкого валу швидкостеміра | Мастило УС-2 ГОСТ 1033 | – | 0,2 кг на обидва вали | Змазування шаром від 2,0 мм до 3,0 мм по гнучкому валові та броні при монтажі та ТО, вручну | 2 |
| 1.12 Шарніри підвішування ТЕД | Мастило УС-2 ГОСТ 1033 | – | 0,01 кг на кожний шарнір | Змазування при монтажі, вручну | 8 |
| 1.13 Напрямні розсувних вікон, петлі та замки дверей | Мастило УС-2 ГОСТ 1033 | – | Усього 0,4 кг | Змазування на ПР-1, вручну | 36 |
| 1.14 Поверхні тертя U-профілю та напрямних дверей огородження ВВК | Мастило УС-2 ГОСТ 1033 | – | 0,1 г на один елемент | Змазування на ПР-1, вручну | 12 |

Продовження таблиці Е.1

| Найменування складаної одиниці, деталі | Найменування й позначення марок мастильних матеріалів |  | Кількість мастила | Періодичність змазування (перевірки, поповнення й заміни мастила) | Кількість точок змазування на електровозі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основа | Замінник |  |  |  |
| 1.15 Деталі кранів пневматичних ланцюгів: |  |  |  |  |  |
| - роз'єднувальні | Мастило Азмол ЖТКЗ-65 ТУ У 23.2-00152365-241 | – | 0,005 кг | Заміна при ПР-1 та при ремонтах, вручну | – |
| - ум. №254.000 | Мастило Азмол ЖТКЗ-65 ТУ У 23.2-00152365-241 | – | 0,008 кг |  | – |
| - ум №394.000 | Мастило Азмол ЖТКЗ-65 ТУ У 23.2-00152365-241 | – | 0,010 кг |  | – |
| 1.16 Поверхні тертя: |  |  |  |  |  |
| - склоочисника | Мастило ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267 | Олива приладова МВП ГОСТ 1805 | 0,005 кг | Поповнення на ПР-2, заміна на ПР-3, вручну | 6 |
| - регулятора тиску АК-11Б | Мастило Азмол ЖТКЗ-65 ТУ У 23.2-00152365-241 | Олива приладова МВП ГОСТ 1805 | 0,005 кг | Поповнення на ПР-2, заміна на ПР-3, вручну | 6 |

Продовження таблиці Е.1

| Найменування складаної одиниці, деталі | Найменування й позначення марок мастильних матеріалів |  | Кількість мастила | Періодичність змазування (перевірки, поповнення й заміни мастила) | Кількість точок змазування на електровозі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основа | Замінник |  |  |  |
| 1.17 Манжети та поверхні тертя: |  |  |  |  |  |
| - повітророзподільників | Мастило Азмол ЖТКЗ-65 ТУ У 23.2-00152365-241 | – | 0,05 кг у кожний розподільник | Змазування після ремонту, вручну | 2 |
| - гальмових циліндрів | Мастило Азмол ЖТКЗ-65 ТУ У 23.2-00152365-241 | – | 0,05 кг у кожний циліндр |  | 12 |
| 1.18 Поверхні тертя клапанів запобіжників ЗМД, ЗПК | Мастило Азмол ЖТКЗ-65 ТУ У 23.2-00152365-241 | – | 0,005 кг на кожний клапан | Змазування тонким шаром поверхонь тертя при ремонті, заміна на ПР-1, вручну | 90 |
| 1.19 Поверхні тертя в шатунно-кривошипному механізмі та підшипники компресора КТ-6Эл: |  |  |  |  |  |
| - у зимовий період | Олива компресорна марки К-12 ГОСТ 1861 | – | По 12,0 кг в кожний компресор | Періодичне поповнення, заміна на ПР-2 по бракувальним параметрам оливи, контроль при оглядах, вручну | 2 |
| - у літній період | Олива компресорна марки К-19 ГОСТ 1861 | Олива компресорна марки КС-19 ГОСТ 9243 | По 12,0 кг в кожний компресор |  | 2 |

Продовження таблиці Е.1

| Найменування складаної одиниці, деталі | Найменування й позначення марок мастильних матеріалів |  | Кількість мастила | Періодичність змазування (перевірки, поповнення й заміни мастила) | Кількість точок змазування на електровозі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основа | Замінник |  |  |  |
| 1.20 Компресор КБ-1В: |  |  |  |  |  |
| - на підшипники | Мастило Азмол ЖТКЗ-65 ТУ У 23.2-00152365-241 | – | 0,02 кг на всі точки | Змазування на ПР-1 та оглядах, заміна на ПР-2 за наявності бракувальних параметрів мастила та на ПР-3, вручну | 20 |
| - у ванну | Олива ХФ-12-16 ГОСТ 5546 | – | 0,75 кг | Поповнення на ПР-1, заміна на ПР-3, вручну через горловину | – |
| 1.21 Деталі ЕПК-150 | Олива ХФ-12-16 ГОСТ 5546 | – | 1,50 кг у кожний апарат | Змазування поверхонь тертя на ТО та ПР-1, заміна на ПР-3, вручну | 2 |
| 2 ТЯГОВИЙ ЕЛЕКТРОДВИГУН |  |  |  |  |  |
| 2.1 Підшипники якоря | Мастило ЖРО ТУ 32 ЦТ 520 | – | 0,83 кг у кожний підшипник | Періодичне змазування на ПР-1 додаванням мастила у кількості від 0,15 кг до 0,20 кг у кожний підшипник, заміна при ревізії й заміні підшипника та на ПР-3, вручну прес-шприцом | 16 |

Продовження таблиці Е.1

| Найменування складаної одиниці, деталі | Найменування й позначення марок мастильних матеріалів |  | Кількість мастила | Періодичність змазування (перевірки, поповнення й заміни мастила) | Кількість точок змазування на електровозі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основа | Замінник |  |  |  |
| 2.2 МОП: |  |  |  |  |  |
| - у зимовий період | Олива осьова марки "З" ГОСТ 610 або індустріальна И-30 ГОСТ 20799 | Олива індустріальна И-20 ГОСТ 20799 | По 4,8 кг у кожну буксу МОП | Контролювання за оливоміром через кожні 48 год., поповнення в кількості від 0,15 кг до 0,20 кг оливи в кожний підшипник (при зниженні рівня), заміна при сезонній зміні оливи та на кожному другому ПР-1, вручну | 16 |
| - у літній період | Олива індустріальна И-45 ГОСТ 20799 | Олива індустріальна И-50 ГОСТ 20799 | По 4,8 кг у кожну буксу МОП |  | 16 |
| 2.3 Посадочні поверхні траверси ТЕД | Паста ВНИИ НП-232 ГОСТ 14068 | – | 0,02 кг на кожну траверсу | Змазування при кожному розбиранні ТЕД, вручну | 8 |
| 2.4 Посадочні поверхні натискних пальців щіткотримачів | Паста ВНИИ НП-232 ГОСТ 14068 | – | 0,002 г на кожний щіткотримач | Змазування при кожному розбиранні щіткотримача, вручну | 36 |
| 2.5 Різьбові частини шпильок розтискного пристрою траверси | Паста ВНИИ НП-232 ГОСТ 14068 | – | 0,02 кг на кожну шпильку | Змазування при кожному розбиранні ТЕД, вручну | 8 |

Продовження таблиці Е.1

| Найменування складаної одиниці, деталі | Найменування й позначення марок мастильних матеріалів |  | Кількість мастила | Періодичність змазування (перевірки, поповнення й заміни мастила) | Кількість точок змазування на електровозі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основа | Замінник |  |  |  |
| 3ДОПОМІЖНІ МАШИНИ |  |  |  |  |  |
| 3.1 Підшипники електродвигунів АЭ92-4 приводу вентиляторів та компресорів | Мастило ЦИАТИМ-221 ГОСТ 9433 | – | 0,272 кг у підшипниковий вузол з боку вільного кінця вала, 0,346 кг з протилежного боку | Поповнення від 0,03 кг до 0,05 кг через пробіг від 15 000 км до 22 000 км, заміна на ПР-3, вручну | 20 |
| 3.2 Підшипники електродвигунів П11М допоміжного компресора | Мастило ЖРО ТУ 32 ЦТ 520 | – | 0,015 кг на підшипниковий вузол | Поповнення від 0,02 кг до 0,03 кг через кожні 100 000 км пробігу, заміна на ПР-3, вручну | 4 |
| 3.3 Підшипники розщеплювача фаз НБ-455А | Мастило ЖРО ТУ 32 ЦТ 520 | – | 0,325 кг на підшипниковий вузол | Поповнення від 0,03 кг до 0,05 кг через кожні 35 000 км пробігу, заміна на ПР-3 | 4 |
| 3.4 Посадочні поверхні натискних пальців щіткотримачів | Паста ВНИИ НП-232 ГОСТ 14068 | – | 0,002 г на кожний щіткотримач | Змазування при кожному розбиранні щіткотримача, вручну | – |

Продовження таблиці Е.1

| Найменування складаної одиниці, деталі | Найменування й позначення марок мастильних матеріалів |  | Кількість мастила | Періодичність змазування (перевірки, поповнення й заміни мастила) | Кількість точок змазування на електровозі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основа | Замінник |  |  |  |
| 4 ЕЛЕКТРИЧНІ АПАРАТИ |  |  |  |  |  |
| 4.1 Шарніри апаратів | Мастило ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267 | Мастило Азмол ЖТКЗ-65 ТУ У 23.2-00152365-241 або мастило ЖРО ТУ 32 ЦТ 520 | 0,2 кг на всі точки | Змазування при складанні після ремонту, заміна на ПР-3, вручну | – |
| 4.2 Циліндри пневматичних приводів, манжети поршнів (ПК, ТЛ-13, КП-39, КП-41, ПК-53, КП-100, РД, БП, КП-51, КС-52, ПВУ, ПБ та інш.) | Мастило Азмол ЖТКЗ-65 ТУ У 23.2-00152365-241 | Мастило ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267 | По 0,01 кг на кожну точку | Змазування при ревізії апаратів, вручну або шприц-пресом | 46 |
| 4.3 Шарикопідшипники, підшипники приводу та шарнірні підшипники струмоприймача Л-13 | Мастило ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267 | – | По 0,002 кг на кожну точку | Змазування при ПР-3, вручну | 24 |

Продовження таблиці Е.1

| Найменування складаної одиниці, деталі | Найменування й позначення марок мастильних матеріалів |  | Кількість мастила | Періодичність змазування (перевірки, поповнення й заміни мастила) | Кількість точок змазування на електровозі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основа | Замінник |  |  |  |
| 4.4 Шарикопідшипники головного контролера ЭКГ-8Ж | Мастило ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267 | – | По 0,01 кг на кожну точку | Змазування при ревізії апарату, вручну | 46 |
| 4.5 Редуктор головного контролера ЭКГ-8Ж |  |  |  |  |  |
| - у зимовий період | Олива осьова марки "З" ГОСТ 610. За температури нижче мінус 30 С використовувати оливу осьову марки "С" ГОСТ 610 | – | 4,0 кг | Поповнення на ТО за оливоміром, сезонна заміна та на ПР-3, вручну | 2 |
| - у літній період | Олива осьова марки "Л" ГОСТ 610 | – | 4,0 кг |  | 2 |
| 4.6 Зубчасті передачі головного контролера ЭКГ-8Ж, кульки, кулачки та втулки граничної муфти | Мастило ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267 | – | 0,5 кг загалом | Змазування на ПР-2, вручну | 16 |

Продовження таблиці Е.1

| Найменування складаної одиниці, деталі | Найменування й позначення марок мастильних матеріалів |  | Кількість мастила | Періодичність змазування (перевірки, поповнення й заміни мастила) | Кількість точок змазування на електровозі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основа | Замінник |  |  |  |
| 4.7 Пневматичний привід перемикача ПКД-142 (манжети, циліндр, шток, поршень) | Мастило Азмол ЖТКЗ-65 ТУ У 23.2-00152365-241 | Мастило ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267 | По 0,01 кг на кожну точку | Періодичне поповнення, заміна при ревізії апаратів, вручну | 8 |
| 4.8 Шарніри реле, робочі поверхні магнітопроводів реле РТ, РБ-469, БРД | Мастило Азмол ЖТКЗ-65 ТУ У 23.2-00152365-241 або олива приладова МВП ГОСТ 1805 | – | – | Постійне підтримування тонкого шару мастила, заміна при ревізії апарату, вручну | – |
| 4.9 Підшипники реле РО-33 | Мастило ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267 | – | – | Поповнення на ПР-1, заміна при ревізії, вручну | – |
| 4.10 Ножі роз'єднувачів та вимикачів двигунів | Мастило графітне УСсА ГОСТ 3333 | Мастило ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267 | – | Змазування на ПР-2, вручну | – |
| 4.11 Блокування контролера машиніста | Мастило ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267 | – | По 0,005 кг на кожну точку | Поповнення на ПР-2, вручну | 6 |
| 4.12 Шкіряні манжети клапана КЭ-44 (Э104б) | Мастило ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267 | Мастило Азмол ЖТКЗ-65 ТУ У 23.2-00152365-241 | По 0,003 кг на кожну точку | Прожировування на ПР-2, вручну | 2 |

Продовження таблиці Е.1

| Найменування складаної одиниці, деталі | Найменування й позначення марок мастильних матеріалів |  | Кількість мастила | Періодичність змазування (перевірки, поповнення й заміни мастила) | Кількість точок змазування на електровозі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основа | Замінник |  |  |  |
| 4.13 Шарикопідшипники РВН-2 та контактні ножі | Мастило ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267 | – | По 0,01 кг на кожну точку | Змазування на ПР-1 та за необхідності | 6 |
| 4.14 Шарикопідшипники КМЭ, ПКД 142, БН-149 | Мастило ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267 | Мастило ЖРО ТУ 32 ЦТ 520 | По 0,002 кг | Заміна на ПР-2, вручну | 256 |
| 4.15 Змазувальні кільця пневматичних приводів | Олива приладова МВП ГОСТ 1805 | – | 0,01 кг на вузол | Просочування на ПР-3, просочування | – |
| 4.16 Перемичка та контактні поверхні акумуляторної батареї | Мастило універсальне низьковольтне УН | – | 0,1 кг на батарею | Змазування при складанні батареї та в експлуатації на ПР-1, вручну | – |
| 4.17 Поверхні тертя валиків коліс на візках акумуляторної батареї | Мастило УС-2 ГОСТ 1033 | – | 0,02 кг |  | – |
| 5 ВУЗЛИ ВИМИКАЧА ВОВ-25-4М |  |  |  |  |  |
| 5.1 Кулькові підшипники | Мастило ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267 | Мастило ЦИАТИМ-203 ГОСТ 8773 | 0,005 кг на кожну точку | Змазування на ПР-2, вручну | 2 |
| 5.2 Направляючі втулки механізму роз'єднувача | Мастило ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267 | – | 0,003 г на кожну точку | Змазування на ПР-1, вручну | 2 |

Кінець таблиці Е.1

| Найменування складаної одиниці, деталі | Найменування й позначення марок мастильних матеріалів |  | Кількість мастила | Періодичність змазування (перевірки, поповнення й заміни мастила) | Кількість точок змазування на електровозі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основа | Замінник |  |  |  |
| 5.3 Шарніри | Мастило Агрінол ЖТ-79Л ТУ У 24.6-30802090-059 | Мастило ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267 | 0,002 кг на кожну точку | Змазування при ПР-1, вручну | 4 |
| 5.4 Поверхні тертя: |  |  |  |  |  |
| - штока блокування БКС та ексцентрика роз'єднувача | Мастило Агрінол ЖТ-79Л ТУ У 24.6-30802090-059 | Мастило ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267 | 0,002 кг на кожну точку | Змазування при ПР-1, вручну | 2 |
| - циліндрів пневматичних приводів | Мастило Агрінол ЖТ-79Л ТУ У 24.6-30802090-059 | Мастило ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267 | 0,01 кг на кожну точку | Змазування на ПР-2, вручну | 3 |
| - поршнів та штоків пневматичних приводів | Мастило Агрінол ЖТ-79Л ТУ У 24.6-30802090-059 | Мастило ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267 | 0,005 кг на кожну точку | Змазування на ПР-2, вручну | 6 |
| 5.5 Контактні поверхні тертя ножів, роз'єднувача, нерухомого та заземлюючого контактів | Мастило графітне УСсА ГОСТ 3333-80 | Мастило ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267-74 | 0,002 кг на кожну точку | Змазування на ПР-1, вручну | 6 |

# ДОДАТОК Ж 
(обов'язковий) 

КАРТА ЗМАЗУВАННЯ ЕЛЕКТРОВОЗІВ СЕРІЇ ВЛ80С

Таблиця Ж.1

| Найменування складаної одиниці, деталі | Найменування й позначення марок мастильних матеріалів |  | Кількість мастила | Періодичність змазування (перевірки, поповнення й заміни мастила) | Кількість точок змазування на електровозі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основа | Замінник |  |  |  |
| 1 МЕХАНІЧНЕ ТА ПНЕВМАТИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ |  |  |  |  |  |
| 1.1 Тягова зубчаста передача |  |  |  |  |  |
| - у зимовий період | Мастило редукторне Агрінол ОС-З ТУ У 23.2-30802090-030 | Олива трансмісійна Азмол Нігрол З ТУ У 23.2-01152365-244 | 4,2 кг на кожний кожух | Поповнення при зниженні рівня оливи нижче допустимого на ТО та ПР, заміна через ПР-1, заливання вручну через горловину | 16 |
| - у літній період | Мастило редукторне Агрінол ОС-Л ТУ У 23.2-30802090-030 | Олива трансмісійна Азмол Нігрол Л ТУ У 23.2-01152365-244 | 4,2 кг на кожний кожух |  | 16 |
| 1.2 Підшипники букс | Мастило ЖРО ТУ 32 ЦТ 520-83 | – | 4,0 кг у кожну буксу | Поповнення по 0,4 кг на ПР-2, заміна на ПР-3, вручну або прес-шприцом | 16 |
| 1.3 Шарніри підвішування | Мастило ЖРО ТУ 32 ЦТ 520-83 | Мастило графітне УСсА ГОСТ 3333 | 0,01 кг на кожний шарнір | Наносити при монтажних роботах, вручну | 8 |

Продовження таблиці Ж.1

| Найменування складаної одиниці, деталі | Найменування й позначення марок мастильних матеріалів |  | Кількість мастила | Періодичність змазування (перевірки, поповнення й заміни мастила) | Кількість точок змазування на електровозі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основа | Замінник |  |  |  |
| 1.4 Редуктор мотор-компресора: |  |  |  |  |  |
| - для підшипникових вузлів | Мастило ЖРО ТУ 32 ЦТ 520 | – | 0,5 кг на кожний редуктор | Заправляння підшипників на ПР-2, вручну | 8 |
| - для ванни |  |  |  |  |  |
| - у зимовий період | Олива трансмісійна Азмол Нігрол З ТУ У 23.2-01152365-244 | – | 3,5 кг на кожний редуктор | Контролювання рівня оливи за оливоміром, заміна на ПР-3 та при переході на літній період експлуатації чи навпаки, вручну через горловину | – |
| - у літній період | Олива трансмісійна Азмол Нігрол Л ТУ У 23.2-01152365-244 | – | 3,5 кг на кожний редуктор |  | – |
| 1.5 Поверхні тертя деталей колискового підвішування | Паста ВНИИ НП-232 ГОСТ 14068 | – | 0,3 кг на кожний вузол | Змазування тонким шаром (стержні – на ПР-1, шарніри – при розбиранні вузла), вручну або прес-шприцом | 32 |
| 1.6 Шарніри та поверхні тертя ресорного підвішування | Мастило ЖРО ТУ 32 ЦТ 520 | – | 2,5 кг | Змазування тонким шаром при кожному розбиранні | 80 |

Продовження таблиці Ж.1

| Найменування складаної одиниці, деталі | Найменування й позначення марок мастильних матеріалів |  | Кількість мастила | Періодичність змазування (перевірки, поповнення й заміни мастила) | Кількість точок змазування на електровозі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основа | Замінник |  |  |  |
| 1.7 Кульовий зв'язок: |  |  |  |  |  |
| - у зимовий період | Олива осьова марки "З" ГОСТ 610 | Мастило редукторне Агрінол ОС-З ТУ У 23.2-30802090-030 | 28,0 кг у кожний вузол | Поповнення на ПР-1 від 5,0 кг до 6,0 кг, контроль за оливоміром, заміна при переході з літнього періоду на зимовий чи навпаки та при ревізії вузла, вручну | 4 |
| - у літній період | Олива осьова марки "Л" ГОСТ 610 | Мастило редукторне Агрінол ОС-Л ТУ У 23.2-30802090-030 | 28,0 кг у кожний вузол |  | 4 |
| 1.8 Поверхні тертя протирозвантажувального пристрою | Мастило ЖРО ТУ 32 ЦТ 520 | Солідол-Ж ГОСТ 1033 | 0,15 кг | Змазування тонким шаром при складанні, вручну | 12 |
| 1.9 Гвинти тяг, шарніри та поверхні тертя ГВП | Мастило ЖРО ТУ 32 ЦТ 520 | Олива індустріальна марки И-40А ГОСТ 20799 | 1,8 кг | Поповнення на ПР-1, вручну | 268 |
| 1.10 Манжети та поверхні тертя гальмівних циліндрів | Мастило Агрінол ЖТ-79Л ТУ У 24.6-30802090-059 | Мастило Азмол ЖТ-72 ТУ У 24.6-00152365-222 | 0,05 кг на кожний циліндр | Поповнення в гальмові циліндри при поточних ремонтах при розкритті циліндрів, повна заміна на ПР-3, вручну | 4 |

Продовження таблиці Ж.1

| Найменування складаної одиниці, деталі | Найменування й позначення марок мастильних матеріалів |  | Кількість мастила | Періодичність змазування (перевірки, поповнення й заміни мастила) | Кількість точок змазування на електровозі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основа | Замінник |  |  |  |
| 1.11 Компресор КТ6-Эл |  |  |  |  |  |
| - у зимовий період | Олива компресорна марки К-12 ГОСТ 1861 | – | 8 кг на кожний компресор | Поповнення при зниженні рівня на ТО та ПР-1; заміна на ПР-2 та ПР-3, переході з літнього сезону на зимовий чи навпаки та непланових ремонтах, вручну | 2 |
| - у літній період | Олива компресорна марки К-19 ГОСТ 1861 | Олива компресорна марки КС-19 ГОСТ 9243 | 8 кг на кожний компресор |  | 2 |
| 1.12 Компресор КБ-1В | Олива ХФ-12 ГОСТ 5546 | – | 1,0 кг | Поповнення до встановленого рівня на ПР-1, заміна за бракувальними параметрами на ПР-2 та ПР-3, вручну | 2 |
| 1.13 Деталі кранів пневматичних ланцюгів: |  |  |  |  |  |
| - роз'єднувальних | Мастило Азмол ЖТ-72 ТУ У 24.6-00152365-222 | – | 0,005 кг | Заміна на ПР-2 та наступних видах ремонту | 100 |
| - ум. №254.000 |  | – | 0,008 кг |  | 2 |
| - ум №394.000 |  | – | 0,010 кг |  | 2 |
| 1.14 Поверхні тертя склоочисника СЛ-440Б та крана КР-30В | Мастило ЦИАТИМ-221 ГОСТ 9433 | – | 0,005 кг на вузол | Поповнення на ПР-2, заміна на ПР-3, вручну | 8 |

Продовження таблиці Ж.1

| Найменування складаної одиниці, деталі | Найменування й позначення марок мастильних матеріалів |  | Кількість мастила | Періодичність змазування (перевірки, поповнення й заміни мастила) | Кількість точок змазування на електровозі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основа | Замінник |  |  |  |
| 1.15 Поверхні тертя регулятора тиску АК-11БТЗ | Мастило Азмол ЖТ-72 ТУ У 24.6-00152365-222 | – | 0,005 кг | Поповнення на ПР-2, заміна на ПР-3, вручну | 2 |
| 1.16 Манжети та поверхні тертя: |  |  |  |  |  |
| - повітророзподільника ум. № 483 | Мастило Азмол ЖТ-72 ТУ У 24.6-00152365-222 | – | 0,05 кг | Поповнення на ПР-2, заміна на ПР-3, вручну | 2 |
| - запобіжних та перемикаючих клапанів |  | – | 0,005 кг |  | 10 |
| - редуктора ум. № 348-2 |  | – | 0,005 кг |  | 6 |
| - реле тиску ум. № 304-2 |  | – | 0,010 кг |  | 2 |
| - пристрій блокування гальма ум. № 367.000А |  | – | 0,010 кг |  | 2 |
| 2 ТЯГОВИЙ ДВИГУН |  |  |  |  |  |
| 2.1 Підшипники якоря | Мастило ЖРО ТУ 32 ЦТ 520 | – | По 0,83 кг у кожний підшипник | Поповнення на ПР-1 додаванням мастила від 0,10 кг до 0,12 кг у кожний підшипник, заміна мастила при ревізії, заміні підшипника та ПР-3, вручну шприцом | 16 |

Продовження таблиці Ж.1

| Найменування складаної одиниці, деталі | Найменування й позначення марок мастильних матеріалів |  | Кількість мастила | Періодичність змазування (перевірки, поповнення й заміни мастила) | Кількість точок змазування на електровозі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основа | Замінник |  |  |  |
| 2.2 МОП: |  |  |  |  |  |
| - у зимовий період | Олива осьова марки "З" ГОСТ 610 | Олива осьова марки "С" ГОСТ 610 | По 4,8 кг у кожну буксу МОП | Контролювання за оливоміром через кожні 48 год., поповнення від 0,15 кг до 0,20 кг оливи в кожний підшипник при зниженні рівня, заміна при сезонній зміні оливи, ґнотове змазування, вручну | 16 |
| - у літній період | Олива індустріальна И-40А ГОСТ 20799 | Олива індустріальна марки И-30А або И-50А ГОСТ 20799 або олива осьова марки "Л" ГОСТ 610 | По 4,8 кг у кожну буксу МОП |  | 16 |
| 2.3 Поверхні тертя натискних пальців щіткотримачів | Паста ВНИИ НП-232 ГОСТ 14068 | – | 0,003 г на кожний щіткотримач | Змазування при кожному розбиранні щіткотримача, вручну | 48 |
| 2.4 Канавка на траверсі по діаметру посадки у підшипниковий щит та шпилька розтискного пристрою |  | – | По 0,02 кг на кожну траверсу | Змазування при кожному розбиранні ТЕД, вручну | 8 |
| 2.5 Отвори на остові під болти фіксатора, притискачі та валик шестерні |  | – | По 0,03 кг на остов | Змазування при кожному розбиранні ТЕД, вручну | 8 |

Продовження таблиці Ж.1

| Найменування складаної одиниці, деталі | Найменування й позначення марок мастильних матеріалів |  | Кількість мастила | Періодичність змазування (перевірки, поповнення й заміни мастила) | Кількість точок змазування на електровозі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основа | Замінник |  |  |  |
| 3 ДОПОМІЖНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ |  |  |  |  |  |
| 3.1 Підшипники електродвигунів АЭ92-402 | Мастило ЖРО ТУ 32 ЦТ 520 | – | По 0,4 кг на кожний підшипник | Поповнення від 0,03 кг до 0,05 кг через кожні 100 000 км пробігу, заміна на ПР-3 та при кожному розбиранні двигуна, вручну прес-шприцом | 20 |
| 3.2 Підшипники електродвигунів П11М приводу компресора пантографа | Мастило ЖРО ТУ 32 ЦТ 520 | – | По 0,03 кг на кожний підшипник | Поповнення від 0,02 кг до 0,03 кг через кожні 100 000 км пробігу, заміна на ПР-3 та при кожному розбиранні двигуна, вручну прес-шприцом | 4 |
| 3.3 Підшипники розщеплювача фаз НБ-455А | Мастило ЖРО ТУ 32 ЦТ 520 | – | По 0,3 кг на кожний підшипник | Поповнення по 0,025 кг на ПР-1, заміна на ПР-2 та при кожному розбиранні двигуна, вручну прес-шприцом | 4 |

Продовження таблиці Ж.1

| Найменування складаної одиниці, деталі | Найменування й позначення марок мастильних матеріалів |  | Кількість мастила | Періодичність змазування (перевірки, поповнення й заміни мастила) | Кількість точок змазування на електровозі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основа | Замінник |  |  |  |
| 3.4 Підшипники електродвигунів ДМК-1/50У2 | Мастило ЖРО ТУ 32 ЦТ 520 | – | По 0,03 кг на кожний підшипник | Поповнення по 0,025 кг через кожні 100 000 км пробігу, заміна на ПР-3 та кожному розбиранні двигуна, вручну прес-шприцом | 4 |
| 3.5 Підшипники електродвигунів ДВ-75УХЛ3 | Мастило ЦИАТИМ-221 ГОСТ 9433 | – | По 0,0125 кг на кожний підшипник | Поповнення по 0,5 г на ПР-1, заміна на ПР-2 та при кожному розбиранні двигуна, вручну | 12 |
| 4 ЕЛЕКТРИЧНЕ ТА ІНШЕ ОБЛАДНАННЯ |  |  |  |  |  |
| 4.1 Шарніри реле, робочі поверхні магнітопроводів реле РТ, РБ-469, БРД | Мастило ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267 | Олива приладова МВП ГОСТ 1805 | – | Постійне підтримування тонкого шару (ТО-2), заміна при ревізії, вручну | – |
| 4.2 Циліндри пневматичних приводів, манжети поршнів (ПК, Л-13У1, КП-36, БП, КП-51, КС-52, ПВУ, ПБ, УПВ-5, КПЭ-99 тощо) | Мастило Агрінол ЖТ-79Л ТУ У 24.6-30802090-059 | Мастило Азмол ЖТ-72 ТУ У 24.6-00152365-222 | По 0,01 кг на кожну точку | Змазування при ревізії апарата, вручну або прес-шприцом | 46 |

Продовження таблиці Ж.1

| Найменування складаної одиниці, деталі | Найменування й позначення марок мастильних матеріалів |  | Кількість мастила | Періодичність змазування (перевірки, поповнення й заміни мастила) | Кількість точок змазування на електровозі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основа | Замінник |  |  |  |
| 4.3 Шарикопідшипники, підшипники приводу та шарнірні підшипники струмоприймача Л-13У1 | Мастило ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267 | – | По 0,01 кг на кожну точку | Змазування на ПР-3, вручну | 24 |
| 4.4 Шарикопідшипники ЭКГ-8Ж | Мастило ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267 | – | По 0,01 кг на кожну точку | Змазування при ревізії апаратів, вручну | 46 |
| 4.5 Редуктор головного контролера ЭКГ-8Ж |  |  |  |  |  |
| - у зимовий період | Олива осьова марки "З", за температури нижче мінус 30 С – олива осьова марки "С" ГОСТ 610 | – | 4,5 кг | Поповнення на ТО за оливоміром, сезонна заміна та на ПР-3, вручну | 2 |
| - у літній період | Олива осьова марки "Л" ГОСТ 610 | – | 4,5 кг |  | 2 |
| 4.6 Зубчасті передачі головного контролера ЭКГ-8Ж, шарики, кулачки та втулки граничної муфти | Мастило ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267 | – | 0,5 кг загалом | Змазування на ПР-2, вручну | 16 |

Продовження таблиці Ж.1

| Найменування складаної одиниці, деталі | Найменування й позначення марок мастильних матеріалів |  | Кількість мастила | Періодичність змазування (перевірки, поповнення й заміни мастила) | Кількість точок змазування на електровозі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основа | Замінник |  |  |  |
| 4.7 Пневматичний привід перемикача ПКД-142 (манжети, циліндр, шток, поршень) | Мастило Агрінол ЖТ-79Л ТУ У 24.6-30802090-059 | Мастило Азмол ЖТ-72 ТУ У 24.6-00152365-222 | По 0,01 кг на кожне місце | Періодичне поповнення, заміна при ревізії апарата, вручну | 8 |
| 4.8 Ножі роз'єднувачів та вимикачів двигунів | Мастило графітне УСсА ГОСТ 3333 | Мастило ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267-74 | – | Змазування на ПР-2 та ПР-3, вручну | – |
| 4.9 Блокування контролера машиніста | Мастило ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267 | – | По 0,005 кг на кожну точку | Поповнення на ПР-2, вручну | 6 |
| 4.10 Шарикопідшипники РВН-2 та контактні ножі | Мастило ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267 | – | По 0,01 кг на кожну точку | Змазування на ПР-1 та за необхідністю | 6 |
| 4.11 Шарикопідшипники КМ, ПКД, БП, УПВ-5 | Мастило ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267 | – | По 0,002 кг | Заміна на ПР-3, вручну | 264 |
| 4.12 Шарнірні з'єднання механізму та поверхні тертя РУ-51, ВУ-21 | Мастило ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267 | – | По 0,005 кг на кожну точку | Змазування на ПР-3, вручну | 14 |
| 4.13 Змазувальні кільця пневматичних приводів | Олива приладова МВП ГОСТ 1805 | – | 0,01 кг на вузол | Просочування на ПР-3 | – |

Кінець таблиці Ж.1

| Найменування складаної одиниці, деталі | Найменування й позначення марок мастильних матеріалів |  | Кількість мастила | Періодичність змазування (перевірки, поповнення й заміни мастила) | Кількість точок змазування на електровозі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основа | Замінник |  |  |  |
| 5 ВУЗЛИ ВИМИКАЧА ВОВ-25-4М |  |  |  |  |  |
| 5.1 Кулькові підшипники | Мастило ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267 | Мастило ЦИАТИМ-203 ГОСТ 8773 | 0,005 кг на кожну точку | Змазування на ПР-2, вручну | 2 |
| 5.2 Направляючі втулки механізму роз'єднувача | Мастило ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267 | – | 0,003 г на кожну точку | Змазування на ПР-1, вручну | 2 |
| 5.3 Шарніри | Мастило Агрінол ЖТ-79Л ТУ У 24.6-30802090-059 | Мастило ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267 | 0,002 кг на кожну точку | Змазування при ПР-1, вручну | 4 |
| 5.4 Поверхні тертя: |  |  |  |  |  |
| - штока блокування БКС та ексцентрика роз'єднувача | Мастило Агрінол ЖТ-79Л ТУ У 24.6-30802090-059 | Мастило ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267 | 0,002 кг на кожну точку | Змазування при ПР-1, вручну | 2 |
| - циліндрів пневматичних приводів |  |  | 0,01 кг на кожну точку | Змазування на ПР-2, вручну | 3 |
| - поршнів та штоків пневматичних приводів |  |  | 0,005 кг на кожну точку | Змазування на ПР-2, вручну | 6 |
| 5.5 Контактні поверхні тертя ножів роз'єднувача, нерухомого та зазем-лювального контактів | Мастило графітне УСсА ГОСТ 3333-80 | Мастило ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267-74 | 0,002 кг на кожну точку | Змазування на ПР-1, вручну | 6 |

# ДОДАТОК И 
(обов'язковий) 

КАРТА ЗМАЗУВАННЯ ЕЛЕКТРОВОЗІВ СЕРІЇ ВЛ82М

Таблиця И.1

| Найменування складаної одиниці, деталі | Найменування й позначення марок мастильних матеріалів |  | Кількість мастила | Періодичність змазування (перевірки, поповнення й заміни мастила) | Кількість точок змазування на електровозі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основа | Замінник |  |  |  |
| 1 МЕХАНІЧНЕ ТА ПНЕВМАТИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ |  |  |  |  |  |
| 1.1 Тягова зубчаста передача |  |  |  |  |  |
| - у зимовий період | Мастило редукторне Агрінол ОС-З ТУ У 23.2-30802090-030 | Олива трансмісійна Азмол Нігрол З ТУ У 23.2-01152365-244 | 4,0 кг на кожний кожух | Поповнення при зниженні рівня оливи нижче допустимої норми на ТО та ПР, заміна через один ПР-2 та на ПР-3, заливання вручну через горловину | 16 |
| - у літній період | Мастило редукторне Агрінол ОС-Л ТУ У 23.2-30802090-030 | Олива трансмісійна Азмол Нігрол Л ТУ У 23.2-01152365-244 | 4,0 кг на кожний кожух |  | 16 |
| 1.2 Підшипники букс | Мастило ЖРО ТУ 32 ЦТ 520 | – | Від 3,5 кг до 4,0 кг у кожну буксу | Поповнення по 0,4 кг на ПР-2, заміна на ПР-3, вручну або прес-шприцом | 16 |

Продовження таблиці И.1

| Найменування складаної одиниці, деталі | Найменування й позначення марок мастильних матеріалів |  | Кількість мастила | Періодичність змазування (перевірки, поповнення й заміни мастила) | Кількість точок змазування на електровозі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основа | Замінник |  |  |  |
| 1.3 Кульовий зв'язок: |  |  |  |  |  |
| - у зимовий період | Олива трансмісійна Азмол Нігрол З ТУ У 23.2-01152365-244 | Мастило редукторне Агрінол ОС-З ТУ У 23.2-30802090-030 | 28,0 кг у кожний вузол | Поповнення на ПР-1 від 5,0 кг до 6,0 кг, контроль за оливоміром, заміна сезонна та при ревізії вузла, вручну через маслянку | 4 |
| - у літній період | Олива трансмісійна Азмол Нігрол Л ТУ У 23.2-01152365-244 | Мастило редукторне Агрінол ОС-Л ТУ У 23.2-30802090-030 | 28,0 кг у кожний вузол |  | 4 |
| 1.4 Шарніри та поверхні тертя деталей ГВП, ресорного підвішування та санітарного вузла | Мастило УС-2 ГОСТ 1033 | Олива індустріальна И-30А ГОСТ 20799 | 2,5 кг на усі точки | Змазування тонким шаром поверхонь тертя на ПР-1, вручну | 190 |
| 1.5 Шарніри підвішування та опорні поверхні центрувальної балочки автозчепного пристрою | Мастило УС-2 ГОСТ 1033 | – | 0,05 кг на усі точки | Змазування тонким шаром на ПР-1, вручну | 5 |
| 1.6 Поверхні тертя ролика з валиком протирозвантажувального пристрою | Мастило УС-2 ГОСТ 1033 | – | 0,15 кг на усі точки | Змазування тонким шаром при профілактичних оглядах, вручну | 4 |
| 1.7 Шарніри підвішування ТЕД | Мастило УС-2 ГОСТ 1033 | Олива індустріальна И-30А ГОСТ 20799 | 0,01 кг на кожний шарнір | Змазування при монтажі, вручну | 8 |

Продовження таблиці И.1

| Найменування складаної одиниці, деталі | Найменування й позначення марок мастильних матеріалів |  | Кількість мастила | Періодичність змазування (перевірки, поповнення й заміни мастила) | Кількість точок змазування на електровозі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основа | Замінник |  |  |  |
| 1.8 Рейки та рамки бічних вікон у кабіні машиніста, петлі вхідних та коридорних дверей | Мастило УС-2 ГОСТ 1033-79 | – | – | Змазування на ПР-1, вручну | 32 |
| 1.9 U-подібний профіль та напрямні дверей огородження ВВК | Мастило УС-2 ГОСТ 1033 | – | 0,1 кг | Змазування на ПР-1, вручну | 12 |
| 1.10 Деталі кранів пневматичних ланцюгів: |  |  |  |  | 96 |
| - роз'єднувальні | Мастило Азмол ЖТКЗ-65 ТУ У 23.2-00152365-241 | – | 0,005 кг | Заміна на ПР та непланових ремонтах, вручну |  |
| - ум. №254.000 |  | – | 0,008 кг |  |  |
| - ум №394.000 |  | – | 0,010 кг |  |  |
| 1.11 Поверхні тертя: |  |  |  |  |  |
| - склоочисника | Мастило ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267 | Олива приладова МВП ГОСТ 1805 або мастило Азмол ЖТКЗ-65 ТУ У 23.2-00152365-241 | 0,005 кг | Поповнення на ПР-2, заміна на ПР-3, вручну | 6 |
| - регулятора тиску АК-11Б |  |  | 0,005 кг |  | 6 |

Продовження таблиці И.1

| Найменування складаної одиниці, деталі | Найменування й позначення марок мастильних матеріалів |  | Кількість мастила | Періодичність змазування (перевірки, поповнення й заміни мастила) | Кількість точок змазування на електровозі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основа | Замінник |  |  |  |
| 1.12 Манжети та поверхні тертя: |  |  |  |  |  |
| - повітророзподільника | Мастило Азмол ЖТКЗ-65 ТУ У 23.2-00152365-241 | – | 0,05 кг в кожний розподільник | Змазування при складанні після ремонту, заміна на ПР-1, вручну | 2 |
| - гальмівних циліндрів | Мастило Азмол ЖТКЗ-65 ТУ У 23.2-00152365-241 | – | 0,05 кг в кожний циліндр | Змазування при складанні після ремонту, заміна на ПР-1, вручну | 12 |
| 1.13 Поверхні тертя клапанів запобіжних ЗМД, ЗПК | Мастило Азмол ЖТКЗ-65 ТУ У 23.2-00152365-241 | – | 0,005 кг на кожний клапан | Змазування поверхонь тертя тонким шаром при ремонті, заміна на ПР-1, вручну | 90 |

Продовження таблиці И.1

| Найменування складаної одиниці, деталі | Найменування й позначення марок мастильних матеріалів |  | Кількість мастила | Періодичність змазування (перевірки, поповнення й заміни мастила) | Кількість точок змазування на електровозі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основа | Замінник |  |  |  |
| 1.14 Поверхні тертя в шатунно-кривошипному механізмі та підшипники компресора КТ-6Эл: |  |  |  |  |  |
| - у зимовий період | Олива компресорна марки К-12 ГОСТ 1861 | – | 12,0 кг в кожний компресор | Періодичне поповнення на ТО-2, заміна на ПР-2 за бракувальними ознаками оливи, контроль при оглядах, вручну | 2 |
| - у літній період | Олива компресорна марки К-19 ГОСТ 1861 | Олива компресорна марки КС-19 ГОСТ 9243 | 12,0 кг в кожний компресор |  | 2 |
| 1.15 Поверхні тертя деталей ЕПК-150 | Мастило Азмол ЖТКЗ-65 ТУ У 23.2-00152365-241 | – | 0,02 кг на кожну точку | Змазування поверхонь тертя на ТО та ПР-1, заміна на ПР-3, вручну | 20 |
| 1.16 Компресори КБ-1В: |  |  |  |  |  |
| - на підшипники | Мастило Азмол ЖТКЗ-65 ТУ У 23.2-00152365-241 | – | 0,02 кг на всі точки | Змазування на ПР-1 та при оглядах, заміна на ПР-2 за бракувальними ознаками мастила та на ПР-3, вручну | 20 |
| - у ванну | Олива ХФ-12-16 ГОСТ 5546 | – | 1,5 кг на кожний компресор | Поповнення на ПР-1, заміна на ПР-3, вручну через горловину | 2 |

Продовження таблиці И.1

| Найменування складаної одиниці, деталі | Найменування й позначення марок мастильних матеріалів |  | Кількість мастила | Періодичність змазування (перевірки, поповнення й заміни мастила) | Кількість точок змазування на електровозі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основа | Замінник |  |  |  |
| 1.17 Компресори ВВ-0,05/7-1000: | За температури повітря вище мінус 5 °С олива К19 ГОСТ 1861 або олива КС19 ГОСТ 9243. За температури повітря нижче мінус 5 °С до мінус 50 °С олива КЗ-10С ТУ38.30189-81-95 | За температури повітря вище мінус 5 °С олива КС-19П ГОСТ 9243-75. За температури повітря нижче мінус 5 °С до мінус 50 °С олива КЗ-10Н ТУ 38.401-58-149-96 | 0,4 кг | Поповнення в разі наднормативного зниження рівня оливи. Заміна при сезонних комісійних оглядах та при ПР-3 | 2 |

Продовження таблиці И.1

| Найменування складаної одиниці, деталі | Найменування й позначення марок мастильних матеріалів |  | Кількість мастила | Періодичність змазування (перевірки, поповнення й заміни мастила) | Кількість точок змазування на електровозі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основа | Замінник |  |  |  |
| 2 ТЯГОВИЙ ДВИГУН |  |  |  |  |  |
| 2.1 Підшипники якоря | Мастило ЖРО ТУ 32 ЦТ 520 | – | 1,53 кг на кожний двигун | Змазування на ПР-1 додаванням від 0,15 кг до 0,20 кг у кожний підшипник, заміна при ревізії чи заміні підшипника та на ПР-3, вручну прес-шприцом | 16 |
| 2.2 МОП |  |  |  |  |  |
| - у зимовий період | Олива осьова марки "З" ГОСТ 610 | Олива індустріальна И-12А ГОСТ 20799 | По 4,8 кг у кожну буксу МОП | Контролювання за оливоміром через кожні 48 год., поповнення від 0,15 кг до 0,20 кг оливи в кожний підшипник при зниженні рівня, заміна при комісійному огляді, вручну | 16 |
| - у літній період | Олива осьова марки "Л" ГОСТ 610-72 | Оливи індустріальні И-40А, И-30А, И-50А ГОСТ 20799 | По 4,8 кг у кожну буксу МОП |  | 16 |

Продовження таблиці И.1

| Найменування складаної одиниці, деталі | Найменування й позначення марок мастильних матеріалів |  | Кількість мастила | Періодичність змазування (перевірки, поповнення й заміни мастила) | Кількість точок змазування на електровозі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основа | Замінник |  |  |  |
| 2.3 Посадочні поверхні траверси ТЕД | Паста ВНИИ НП-232 ГОСТ 14068 | – | 0,05 кг на кожну траверсу | Змазування поверхонь тертя при черговому розбиранні двигуна, вручну тампоном | 8 |
| 2.4 Поверхні тертя натискних пальців щіткотримачів | Паста ВНИИ НП-232 ГОСТ 14068 | – | 0,002 г на кожний щіткотримач | Змазування при кожному розбиранні щіткотримача, вручну тампоном | 36 |
| 3 ДОПОМІЖНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ |  |  |  |  |  |
| 3.1 Підшипники якірні мотор-вентилятора НБ-111 | Мастило ЖРО ТУ 32 ЦТ 520 | – | Від 0,25 кг до 0,30 кг у кожний підшипник | Поповнення від 0,02 кг до 0,03 кг на ПР-2, заміна на ПР-3, вручну шприцом | 8 |
| 3.2 Підшипники електродвигуна П11М приводу допоміжного компресора | Мастило ЖРО ТУ 32 ЦТ 520 | – | 0,015 кг у кожний підшипник | Поповнення від 0,02 кг до 0,03 кг на ПР-2, заміна на ПР-3, вручну шприцом | 4 |

Продовження таблиці И.1

| Найменування складаної одиниці, деталі | Найменування й позначення марок мастильних матеріалів |  | Кількість мастила | Періодичність змазування (перевірки, поповнення й заміни мастила) | Кількість точок змазування на електровозі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основа | Замінник |  |  |  |
| 3.3 Підшипники якірні мотор-компресора НБ-431М | Мастило ЖРО ТУ 32 ЦТ 520 | – | Від 0,25 кг до 0,30 кг у кожний підшипник | Поповнення від 0,02 кг до 0,03 кг на ПР-2, заміна на ПР-3, вручну прес-шприцом | 4 |
| 3.4 Підшипники якірні мотор-вентилятора НБ-107 | Мастило ЖРО ТУ 32 ЦТ 520 | – | Від 0,25 кг до 0,30 кг у кожний підшипник | Поповнення від 0,02 кг до 0,03 кг на ПР-2, заміна на ПР-3, вручну прес-шприцом | 8 |
| 3.5 Посадочні поверхні натискних пальців щіткотримачів | Паста ВНИИ НП-232 ГОСТ 14068 | – | 0,002 г на кожний щіткотримач | Змазування при кожному розбиранні щіткотримача, вручну | – |
| 4 ЕЛЕКТРИЧНІ ТА ІНШІ АПАРАТИ |  |  |  |  |  |
| 4.1 Шарніри апаратів | Мастило ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267 або мастило Азмол ЖТКЗ-65 ТУ У 23.2-00152365-241 | Мастило ЖРО ТУ 32 ЦТ 520-83 | – | Змазування при складанні після ремонту апарата, вручну | 8 |

Продовження таблиці И.1

| Найменування складаної одиниці, деталі | Найменування й позначення марок мастильних матеріалів |  | Кількість мастила | Періодичність змазування (перевірки, поповнення й заміни мастила) | Кількість точок змазування на електровозі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основа | Замінник |  |  |  |
| 4.2 Циліндри приводів, манжети поршнів (ПК, Л-13У, Л-14М, КП-39, КП-40, КП-41, КП-53, КП-100-03, РД, БП, КП-51, КС-52, ПЗУ, ПВ, привід жалюзі тощо) | Мастило Азмол ЖТКЗ-65 ТУ У 23.2-00152365-241 | Мастило ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267 | 0,01 кг на кожну точку | Змазування при ревізії апаратів, вручну або прес-шприцом | 46 |
| 4.3 Шарикопідшипники та шарнірні підшипники Л-13У, Л-14М | Мастило ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267 | – | 0,002 кг на кожну точку | Змазування на ПР-3, вручну | 24 |
| 4.4 Пневматичний привід перемикачів ПКД-142, ПКТ-169, ПКТ-167, ПД-168, ПВ-84, ПРТ-71, заземлювача ЗВ-2 (манжети, циліндр, шток, пор-шень) | Мастило Азмол ЖТКЗ-65 ТУ У 23.2-00152365-241 | Мастило ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267 | 0,01 кг на кожну точку | Періодичне поповнення, заміна при ревізії апарата, вручну | 16 |

Продовження таблиці И.1

| Найменування складаної одиниці, деталі | Найменування й позначення марок мастильних матеріалів |  | Кількість мастила | Періодичність змазування (перевірки, поповнення й заміни мастила) | Кількість точок змазування на електровозі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основа | Замінник |  |  |  |
| 4.5 Шарніри реле та інших апаратів | Мастило ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267 або мастило Азмол ЖТКЗ-65 ТУ У 23.2-00152365-241 | Олива приладова МВП ГОСТ 1805 | – | Постійне підтримування тонкого шару (ТО-2), заміна при ревізії апарата, вручну | – |
| 4.6 Шкіряні манжети пневматичного приводу КЭ-44 (Э104б) | Мастило ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267 | Мастило Азмол ЖТКЗ-65 ТУ У 23.2-00152365-241 | По 0,003 кг на кожну точку | Прожировування на ПР-2 | 2 |
| 4.7 Шарикопідшипники РВН-2 та контактні ножі | Мастило ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267 | – | 0,01 кг на кожну точку | Змазування на ПР-1 та за потреби, вручну | 6 |
| 4.8 Шарикопідшипники: |  |  |  |  |  |
| - ПКТ-169 | Мастило ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267 | Мастило ЖРО ТУ 32 ЦТ 520 | – | Заміна на ПР-3, вручну | 14 |
| - КМЭ-72 |  |  |  |  | 52 |
| - ПКД-142, ПКТ-167, ПД-168, ПВ-84, ПРТ-71 |  |  |  |  | 216 |
| 4.9 Змазувальні кільця пневматичних приводів | Олива приладова МВП ГОСТ 1805 | – | 0,01 кг на вузол | Просочування на ПР-3 | – |

Продовження таблиці И.1

| Найменування складаної одиниці, деталі | Найменування й позначення марок мастильних матеріалів |  | Кількість мастила | Періодичність змазування (перевірки, поповнення й заміни мастила) | Кількість точок змазування на електровозі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основа | Замінник |  |  |  |
| 4.10 Перемичка та контактні поверхні акумуляторної батареї | Мастило ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267 | – | 0,1 кг на батарею | Змазування при складанні батареї та на ПР-1, вручну | – |
| 4.11 Поверхні тертя валика й колеса на візку акумуляторної батареї | Мастило УС-2 ГОСТ 1033 | – | 0,02 кг | Змазування при складанні та на ПР-1, вручну | – |
| 5 ВУЗЛИ ВИМИКАЧА ВОВ-25-4М |  |  |  |  |  |
| 5.1 Кулькові підшипники | Мастило ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267 | Мастило ЦИАТИМ-203 ГОСТ 8773 | 0,005 кг на кожну точку | Змазування на ПР-2, вручну | 2 |
| 5.2 Направляючі втулки механізму роз'єднувача | Мастило ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267 | – | 0,003 г на кожну точку | Змазування на ПР-1, вручну | 2 |
| 5.3 Шарніри | Мастило Агрінол ЖТ-79Л ТУ У 24.6-30802090-059 | Мастило ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267 | 0,002 кг на кожну точку | Змазування при ПР-1, вручну | 4 |

Кінець таблиці И.1

| Найменування складаної одиниці, деталі | Найменування й позначення марок мастильних матеріалів |  | Кількість мастила | Періодичність змазування (перевірки, поповнення й заміни мастила) | Кількість точок змазування на електровозі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основа | Замінник |  |  |  |
| 5.4 Поверхні тертя: |  |  |  |  |  |
| - штока блокування БКС та ексцентрика роз'єднувача | Мастило Агрінол ЖТ-79Л ТУ У 24.6-30802090-059 | Мастило ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267 | 0,002 кг на кожну точку | Змазування при ПР-1, вручну | 2 |
| - циліндрів пневматичних приводів | Мастило Агрінол ЖТ-79Л ТУ У 24.6-30802090-059 | Мастило ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267 | 0,01 кг на кожну точку | Змазування на ПР-2, вручну | 3 |
| - поршнів та штоків пневматичних приводів | Мастило Агрінол ЖТ-79Л ТУ У 24.6-30802090-059 | Мастило ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267 | 0,005 кг на кожну точку | Змазування на ПР-2, вручну | 6 |
| 5.5 Контактні поверхні тертя ножів роз'єднувача, нерухомого та заземлювальн ого контактів | Мастило графітне УСсА ГОСТ 3333 | Мастило ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267 | 0,002 кг на кожну точку | Змазування на ПР-1, вручну | 6 |

# ДОДАТОК К 
(обов'язковий) 

НОРМИ ЗНАЧЕНЬ ОПОРУ ІЗОЛЯЦІЇ 
ТА ВИПРОБУВАЛЬНОЇ НАПРУГИ ПРИ ПЕРЕВІРЦІ 
ЕЛЕКТРИЧНОЇ МІЦНОСТІ ІЗОЛЯЦІЇ ОБЛАДНАННЯ ТА 
ЕЛЕКТРИЧНИХ КІЛ ЕЛЕКТРОВОЗІВ

Таблиця К.1

| Найменування обладнання й електричних кіл | Опір ізоляції, МОм |  |  | Випробу-вальна напруга при ПР-3, кВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | при ПР-3 | при ПР-1, ПР-2 | браку-вальний в експлуа-тації |  |
| 1 Електровози серій ВЛ60к, ВЛ60П/К |  |  |  |  |
| 1.1 Струмоприймачі, роз'єднувачі струмоприймачів, дроселі проти-завадні, головні вимикачі, кола головних вимикачів, обмотки високої напруги ТТ | 1000 | 500 | 120 | 55,0 |
| 1.2 Обмотки низької напруги ТТ 1–01, 5–02, а1–х1, х2–а2, силові контактори головних контролерів, перехідні реактори, блоки диференційних реле | 5,0 | 1,5 | 1,2 | 6,0 |
| 1.3 Струмоведучі частини ВУ, роз'єднувачі ВУ, згладжувальні реактори | 5,0 | 1,5 | 1,2 | 6,0 |
| 1.4 Обмотки опалення ТТ, реле перевантаження, перемикачі, контактори опалення, кабелі, розетки опалення, штепселі опалення (ВЛ60п/к) | 5,0 | 1,5 | 1,2 | 8,0 |
| 1.5 ТЕД, реверсори, резистори і контактори кіл ослаблення збудження, індуктивні шунти, вольтметри й амперметри кіл ТЕД; кола реле заземлення, роз'єднувачі й перемикачі кіл ТЕД | 5,0 | 1,5 | 1,2 | 6,0 |
| 1.6 Кола напругою 380 В | 1,0 | 0,5 | 0,2 | 1,5 |
| 1.7 Кола керування, блокування цих кіл, низьковольтні регулювальні апарати, кола сигналізації | 0,6 | 0,5 | 0,1 | 1,0 |

Продовження таблиці К.1

| Найменування обладнання й електричних кіл | Опір ізоляції, МОм |  |  | Випробу-вальна напруга при ПР-3, кВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | при ПР-3 | при ПР-1, ПР-2 | браку-вальний в експлу-атації |  |
| 2 Електровози серії ВЛ80К |  |  |  |  |
| 2.1 Струмоприймачі, роз'єднувачі струмоприймачів, дросель проти-завадний, головні вимикачі, кола головних вимикачів, обмотки високої напруги ТТ | 1000 | 500 | 120 | 60 |
| 2.2 Обмотки низької напруги ТТ а1– х1, х2–а2, 1–01, 02–5, силові контактори головних контролерів, перехідні реактори, блоки диференційних реле | 5,0 | 1,5 | 1,2 | 5,5 |
| 2.3 Струмоведучі частини ВУ, роз'єднувачі ВУ, згладжувальні реактори, кола ТЕД, контактори ТЕД, резистори й контактори кіл ослаблення збудження, індуктивні шунти, вольтметри й амперметри, кола реле заземлення, роз'єднувачі й перемикачі кіл ТЕД | 3,0 | 1,2 | 1,0 | 4,1 |
| 2.4 Кола напругою 380В | 1,0 | 0,5 | 0,2 | 1,6 |
| 2.5 Кола керування, блокування цих кіл, низьковольтні регулювальні апарати, кола сигналізації, обмотки регулювання й керування трансформатора ТРПШ | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 1,2 |

Продовження таблиці К.1

| Найменування обладнання й електричних кіл | Опір ізоляції, МОм |  |  | Випробу-вальна напруга при ПР–3, кВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | при ПР-3 | при ПР-1, ПР-2 | браку-вальний в експлу-атації |  |
| 3 Електровози серії ВЛ80т |  |  |  |  |
| 3.1 Струмоприймачі, роз'єднувачі струмоприймачів, дроселі проти-завадні, головні вимикачі, кола головного вимикача, обмотки високої напруги ТТ | 1000 | 500 | 120 | 60 |
| 3.2 Обмотки низької напруги ТТ а1–х1, х2–а2, 1–01, 02–5, силові контактори головних контролерів; перехідні реактори, блоки диференційних реле; кола до блоків ВУ збудження | 5,0 | 1,5 | 1,2 | 5,5 |
| 3.3 Струмоведучі частини ВУ та блоки ВУ збудження, роз'єднувачі ВУ, згладжувальні реактори, кола ТЕД, реверсори, гальмові перемикачі, контактори ТЕД, резистори й контактори ослаблення збудження, гальмові резистори та їхні кола, індуктивні шунти, вольтметри й амперметри кіл ТЕД, кола реле заземлення, роз'єднувачі й перемикачі кіл ТЕД | 3,0 | 1,2 | 1,0 | 4,1 |
| 3.4 Кола напругою 380В | 1,0 | 0,5 | 0,2 | 1,6 |
| 3.5 Кола керування, блокування цих кіл, низьковольтні регулювальні апарати, кола сигналізації, обмотки регулювання й керування трансформатора ТРПШ | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 2,2 |

Продовження таблиці К.1

| Найменування обладнання й електричних кіл | Опір ізоляції, МОм |  |  | Випробу-вальна напруга при ПР-3, кВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | при ПР-3 | при ПР-1, ПР-2 | браку-вальний в експлу-атації |  |
| 4 Електровози серії ВЛ80С |  |  |  |  |
| 4.1 Струмоприймачі, дроселі проти-завадні, високовольтні роз'єднувачі 2, 6, головні вимикачі 4, фільтр 10, трансформатор струму ТТ, первинна обмотка ТТ | 1000 | 500 | 120 | 60 |
| 4.2 Обмотки низької напруги ТТ а1–х1, 1–01, 02–5, х2–а2, силові контактори головного контролера, перехідний реактор, блоки диференційних реле | 5,0 | 1,5 | 1,2 | 5,5 |
| 4.3 Струмоведучі частини ВУ, блоки ВУ збудження та їхні кола, роз'єднувачі ВУ, згладжувальні реактори, електропневматичні контактори 31–34, 46, 47, 51–54, реле перевантаження РП1–РП4, шунти 89, 90, 92, ТЕД I–IV, блоки гальмових резисторів, датчики струму ТПТВ та ТПТН1–ТПТН5, реле перевантаження РТВ1, РТВ2, РПТ1–РПТ4, кулачкові перемикачі 49, 50, 63, 64, електропневматичні контактори 65–76, резистори ослаблення збудження 21–24, індуктивні шунти ИШ1–ИШ4, роз'єднувачі ОД1–ОД4, амперметри 93, 94, вольтметри 91, кола реле боксування 43, 44, кола панелі захисту від юза 15, кола реле заземлення 88 | 3,0 | 1,2 | 1,0 | 4,1 |
| 4.4 Обмотка власних потреб Х–а3 ТТ та її кола | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,2 |

Продовження таблиці К.1

| Найменування обладнання й електричних кіл | Опір ізоляції, МОм |  |  | Випробу-вальна напруга при ПР-3, кВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | при ПР-3 | при ПР-1, ПР-2 | браку-вальний в експлу-атації |  |
| 4.5 Кола керування, блокування в колах, низьковольтні регулювальні апарати, кола сигналізації, обмотки регулювання й керування трансформатора ТРПШ | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 1,2 |
| 5 Електровоз ВЛ82м |  |  |  |  |
| 5.1 Струмоприймач, роз'єднувач струмоприймача, дросель протизавадний, перемикач виду струму, обмотка високої напруги ТТ, заземлювач, запобіжник 11 | 1000 | 500 | 120 | 60 |
| 5.2 Обмотка низької напруги ТТ, струмоведучі частини ВУ, роз'єднувач ВУ | 50 | 25 | 10 | 10,5 |
| 5.3 Роз'єднувач аварійної роботи, ШВ, контактори допоміжних кіл, згладжувальні реактори, дроселі кіл ТЕД і допоміжних машин, контактори кіл ТЕД і допоміжних машин, гальмовий і реверсивний перемикачі, кола ТЕД і допоміжних машин, резистори ослаблення збудження, індуктивні шунти, пускогальмівні резистори, контактори головного контролера, роз'єднувачі й перемикачі ТЕД, диференційні реле в силових і допоміжних колах, кола електричних печей, перемикачі допоміжних кіл, вольтметри й амперметри кіл ТЕД, електричні лічильники | 5,0 | 1,5 | 1,2 | 7,5 |
| 5.4 Кола опалення поїзда | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 7,0 |

Кінець таблиці К.1

| Найменування обладнання й електричних кіл | Опір ізоляції, МОм |  |  | Випробу-вальна напруга при ПР-3, кВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | при ПР-3 | при ПР-1, ПР-2 | браку-вальний в експлуата-ції |  |
| 5.4 Обмотка власних потреб ТТ, кола вентилятора МВ3 і мотор-насоса | 1,0 | 0,5 | 0,2 | 1,5 |
| 5.5 Кола керування, блокування кіл; низьковольтні регулювальні апарати, кола сигналізації, генератор керування | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 1,5 |
| 5.6 Електродвигуни ДМК-1, П-11М, П-22 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 1,5 |
| *) Перед проведенням випробувань підвищеною напругою корпус силового трансформатора й електровоза заземлити. При випробуванні електричних кіл закоротити напівпровідникові прилади, від'єднати або закоротити конденсатори. Наведені значення випробувальної напруги є дійсними значеннями напруги змінного струму промислової частоти, що прикладається до випробовуваного кола протягом 1 хв. Час підняття випробувальної напруги не менше ніж 10 с. Вимірювання опору ізоляції в силових колах повинні проводитися мегаомметром напругою не нижче ніж 2500 В (п.п. 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3), у допоміжних колах і колах керування (п.п. 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.4, 2.5, 3.5, 3.4, 4.4, 4.5, 5.4, 5.5, 5.6) напругою 1000 або 500 В. Зчитування значень опору ізоляції повинне проводитися через 20 с після прикладання напруги мегаомметром. Перевірку випробувальної напруги й опору ізоляції проводити приладами класу точності 1,5. |  |  |  |  |

# ДОДАТОК Л 
(обов'язковий) 

НОРМИ ДОПУСКІВ І ЗНОСІВ ЕЛЕКТРИЧНИХ АПАРАТІВ

Таблиця Л.1	У міліметрах

| Найменування розмірів і параметрів | Тип апарата | Розмір у кресленику | Допустимий розмір при випуску з ПР-3 | Бракувальний розмір в експлуатації |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Норми допусків і зносів загальні для всіх типів електричних апаратів електровозів змінного струму |  |  |  |  |
| 1.1 Товщина мідних контактних сегментів і пластин у колах керування | усі типи | 4,0 | 2,5–4,5 | 2,0, менше |
|  |  | 5,0 | 3,0–5,5 | 2,5, менше |
|  |  | 6,0 | 3,5–6,5 | 3,0, менше |
| 1.2 Товщина сталевого допоміжного блокувального контакту в робочій частині | усі типи | 1,25 | 0,7–1,3 | 0,5, менше |
| 1.3 Найменша відстань від допоміжного лінійного контакту до краю сегмента в увімкненому положенні | усі типи | – | 3 | 2, менше |
| 1.4 Висота срібних контактів | усі типи | 1,50+0,1 | 0,8–1,6 | 0,5, менше |
| 1.5 Розхил між контактами кіл керування | усі типи | 1,5 | 1,2–1,5 | 1,0, менше |
| 1.6 Зусилля натискання на контактний місток, Н | усі типи | 0,2–0,3 | 0,2–0,3 | 0,15, менше, 0,3, більше |

Продовження таблиці Л.1	У міліметрах

| Найменування розмірів і параметрів | Тип апарата | Розмір у кресленику | Допустимий розмір при випуску з ПР-3 | Бракувальний розмір в експлуатації |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.7 Найбільший поперечний зсув контактів кіл керування відносно один одного в увімкненому положенні | усі типи | – | 1 | 1, більше |
| 1.8 Допустиме зменшення від номінальних розмірів діаметрів валиків і осей при таких їхніх значеннях: | усі типи |  |  |  |
| – понад 5 мм до 10 мм |  | 0,015–0,055 | 0,015–0,5 | 0,5, більше |
| – понад 10 мм до 18 мм |  | 0,02–0,07 | 0,02–0,36 | 1,1, більше |
| – понад 18 мм до 30 мм |  | 0,025–0,085 | 0,025–0,42 | 1,3, більше |
| – понад 30 до 50 |  | 0,032–0,1 | 0,032–0,5 | 1,6, більше |
| 1.9 Допустиме збільшення розмірів отворів під валики й осі від номінальних значень при таких величинах діаметрів, не більше: | усі типи |  |  |  |
| – понад 5 мм до 10 мм |  | 0,03 | 0,2 | 0,5, більше |
| – понад 10 мм до 18 мм |  | 0,035 | 0,24 | 1,1, більше |
| – понад 18 мм до 30 мм |  | 0,045 | 0,28 | 1,3, більше |
| – понад 30 мм до 50 мм |  | 0,05 | 0,34 | 1,6, більше |
| 1.10 Допустимі зазори в шарнірах при таких значеннях діаметрів отворів: | усі типи |  |  |  |
| – понад 5 мм до 10 мм |  | 0,015–0,085 | 0,015–0,5 | 1, більше |
| – понад 10 мм до 18 мм |  | 0,02–0,105 | 0,02–0,6 | 2,2, більше |
| – понад 18 мм до 30 мм |  | 0,025–0,13 | 0,025–0,7 | 2,6, більше |
| – понад 30 мм до 50 мм |  | 0,032–0,15 | 0,032–0,84 | 3,2, більше |

Продовження таблиці Л.1	У міліметрах

| Найменування розмірів і параметрів | Тип апарата | Розмір у кресленику | Допустимий розмір при випуску з ПР-3 | Бракувальний розмір в експлуатації |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.11 Зазор під якорем магнітної системи вентиля постійного струму: |  |  |  |  |
| – у ввімкненому положенні | ЕВ–8, ЕВ–15, ЕВ–16, ЕВ–17, ЕВ–29, ВЗ–35, ВЗ–60 | 1,3±0,1 | 0,8–1,4 | 0,6, менше |
| – у вимкненому положенні | ЕВ–8, ЕВ–15, ЕВ–16, ЕВ–17, ЕВ–29, ВЗ–35, ВЗ–60 | 2,2±0,1 | 2,1–2,4 | 2,0, менше, 2,5, більше |
|  | ЭВ–55, ЭВ–98 | 1,5±0,1 | 1,4–1,7 | 1,8, більше |
|  | ВЗ–57, ЭВТ–54 | 1,8±0,1 | 1,7–2 | 2,1, більше |
| 1.12 Зазор під якорем магнітної системи вентиля змінного струму: |  |  |  |  |
| – у ввімкненому положенні | ВЗ–60 | 0,3–0,7 | 0,2–0,7 | 0,1, менше |
| – у вимкненому положенні | ВЗ–60 | 3,4–3,8 | 2,5–3,8 | 1,5, менше |
|  | ЭВ–59 | 2,5−0,3+0,7 | 2,0–3,2 | 1,8, менше |

Продовження таблиці Л.1	У міліметрах

| Найменування розмірів і параметрів | Тип апарата | Розмір у кресленику | Допустимий розмір при випуску з ПР-3 | Бракувальний розмір в експлуатації |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.13 Хід клапанної системи вентиля | ЕВ–8, ЕВ–15, ЕВ–16, ЕВ–17, ЕВ–29, ВЗ–25, ВЗ–60 | 0,9±0,2 | 0,7–1,1 | 1,2, більше, 0,6, менше |
|  | ЭВ–55, ЭВ–58 | 0,5±0,1 | 0,3–0,7 | 0,8, більше |
|  | ЭВТ–54 | 0,75 | 0,55–0,95 | 1,0, більше |
| 1.14 Глибина ущільнювальних фасок у втулці корпуса вентиля | ЕВ–8, ЕВ–15, ЕВ–16, ЕВ–17, ЕВ–26, ВЗ–35, ВЗ–60 | 0,4±0,1 | 0,3–0,7 | 0,8, більше |
| 1.15 Бурт втулки (сідла) вентиля | ЕВ–8, ЕВ–15, ЕВ–16, ЕВ–17, ЕВ–29, ВЗ–35, ВЗ–60 | 2±0,2 | 0,8–2,2 | 0,5, менше |
| 1.16 Товщина гумок ущільнювальних шайб вентиля | ЕВ–55, ЕВ–58, ЭВТ–54 | 2±0,3 | 1,5–2,3 | 1,0, менше |
| 2 Норми допусків і зношень струмоприймачів |  |  |  |  |
| 2.1 Товщина вугільних вставок полоза | Л–13У, П–1У | 25 | 25 | 10, менше |
| 2.2 Товщина контактних пластин полоза: | Л–14М, П–5 |  |  |  |
| – мідних |  | 5,0–6,0 | 5,0–6,0 | 2,5, менше |
| – металокерамічних |  | 7,3±0,4 | 5,0–7,7 | 2,5, менше |

Продовження таблиці Л.1	У міліметрах

| Найменування розмірів і параметрів | Тип апарата | Розмір у кресленику | Допустимий розмір при випуску з ПР-3 | Бракувальний розмір в експлуатації |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3 Відхилення верхньої поверхні полоза від горизонталі: | усі типи |  |  |  |
| – при установленні струмоприймача на тумбах, вивірених за рівнем у цеху, не більше |  | – | 5 | – |
| – при установленні на даху електровоза, не більше |  | – | 10 | 20, більше |
| 2.4 Зсув центра полоза відносно центра основи струмоприймача поперек його осі в межах робочої висоти, не більше | усі типи | 10 | 25 | 30, більше |
| 2.5 Висота пружинного буфера у вільному стані | П–1У, П-5 | 120 | 90–120 | 90, менше |
|  | Л–14М, Л–13У | 190 | 180–190 | 180, менше |
| 2.6 Найбільший сумарний осьовий зазор у будь–якому шарнірі рами | усі типи | – | 3 | 4, більше |
| 2.7 Найменша товщина стінки втулки будь-якого шарніра рами | усі типи | За креслеником з мінусовим допуском | 1,0 | 0,5, менше |
| 2.8 Знос у втулці кришки циліндра під дією штока поршня, не більше | усі типи | – | 2,5 | 3,0, більше |
| 2.9 Поперечний зазор на тязі струмоприймача, не більше | усі типи | – | 2 | 3, більше |

Продовження таблиці Л.1	У міліметрах

| Найменування розмірів і параметрів | Тип апарата | Розмір у кресленику | Допустимий розмір при випуску з ПР-3 | Бракувальний розмір в експлуатації |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.10 Хід каретки | усі типи | 50 | 48–52 | 48, менше, 52, більше |
| 2.11 Увігнутість полоза на довжині 1м прямолінійної частини | усі типи | – | 0–2 | 2, більше |
| 2.12 Зношення пневмоприводу по робочій поверхні: | усі типи |  |  |  |
| – циліндра |  | – | 0,7 | 0,8, більше |
| – поршня |  | – | 0,2 | 0,3, більше |
| 2.13 Зазор між вставками або пластинами, змонтованими на полозі з боку контактної поверхні, не більше: | усі типи |  |  |  |
| – для вугільних вставок |  | 0,5 | 0,8 | 0,8, більше |
| – для металокерамічних пластин |  | 1 | 1 | 1, більше |
| 2.14 Статичне натискання на контактний провід у діапазоні робочої висоти, Н (кгс): |  |  |  |  |
| – активне (при підйомі полоза) | Л–13У, Л–14М | 60 (6,0) | 65–80 (6,5–8,0) | 60 (6,0), менше |
|  | П–1У | 70–90 (7,0–9,0) | 65–80 (6,5–8,0) | 60 (6,0), менше |
|  | П–5 | 100 (10) | 80–100 (8–10) | 80 (8), менше |

Продовження таблиці Л.1	У міліметрах

| Найменування розмірів і параметрів | Тип апарата | Розмір у кресленику | Допустимий розмір при випуску з ПР-3 | Бракувальний розмір в експлуатації |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| – пасивне (при опусканні полоза) | Л–13У, Л–14М | 90 (9,0) | 75–90 (7,5–9,0) | 90 (9,0), більше |
|  | П–1У | 90–110 (9,0–11,0) | 75–90 (7,5–9,0) | 90 (9,0), більше |
|  | П–5 | 130 (13,0) | 110–130 (12,5–13,0) | 130 (13,0), більше |
| У холодну пору року величини статичного натискання на контактний провід у діапазоні робочої висоти повинні мати значення, що більші від зазначених у п. 2.14 у межах від 10 Н (1 кгс) до 20 Н (2 кгс) |  |  |  |  |
| 2.15 Відстань між верхніми рамами в опущеному положенні і буферами основи, мм | усі типи | – | 0–10 | 25, більше |
| 2.16 Різниця між найбільшим і найменшим натисканням при однобічному русі струмоприймача в робочому діапазоні, Н (кгс) | П–1У | 0–15 (0–1,5) | 0–15 (0–1,5) | 15 (1,5), більше |
| 2.17 Різниця натискань на контактний провід у будь-якій точці при підйомі й опусканні в діапазоні робочої висоти, Н (кгс), не більше | П–1У | 30 (3) | 30 (3) | 30 (3), більше |
|  | Л–13У, Л–14М | 20 (2) | 20 (2) | 20 (2), більше |
| 2.18 Час опускання або підйому до максимальної робочої висоти, с | усі типи | 4–7 | 4–7 | 7, більше |

Продовження таблиці Л.1	У міліметрах

| Найменування розмірів і параметрів | Тип апарата | Розмір у кресленику | Допустимий розмір при випуску з ПР-3 | Бракувальний розмір в експлуатації |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 Норми допусків і зношень головних контролерів |  |  |  |  |
| 3.1 Контактори з дугогасінням |  |  |  |  |
| 3.1.1 Розхил контактів: | ЕКГ–8 |  |  |  |
| – головних |  | 22–30 | 20–32 | 18, менше, 35, більше |
| – дугогасних |  | 20–26 | 18–28 | 16, менше, 30, більше |
| 3.1.2 Розхил головних контактів у момент торкання дугогасних | ЕКГ–8 | 8–10 | 6–10 | 4, менше, 10, більше |
| 3.1.3 Натискання контактів (кінцеве), Н (кгс), не менше | ЕКГ–8 |  |  |  |
| – головних |  | 120 (12) | 120 (12) | 100, менше |
| – дугогасних |  | 120–130 (12–13) | 120–130 (12–13) | 100, менше, 130, більше |
| 3.1.4 Зсув рухомих контактів щодо нерухомих у горизонтальному і вертикальному напрямках, не більше | ЕКГ–8 | 2 | 2 | 3, більше |
| 3.1.5 Лінія торкання контактів, % від ширини, не менше | ЕКГ–8 | 80 | 80 | 70, менше |
| 3.1.6 Товщина контактних напайок контактів, не менше | ЕКГ–8 |  |  |  |
| – головних |  | 2,5 | 1,0 | 0,5, менше |
| – дугогасних |  | 8 | 4–8 | 2, менше |

Продовження таблиці Л.1	У міліметрах

| Найменування розмірів і параметрів | Тип апарата |  | Розмір у кресленику |  | Допустимий розмір при випуску з ПР-3 |  | Бракувальний розмір в експлуатації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.7 Зазор між якорем і ярмом компенсатора при замкненому положенні контактів | ЕКГ–8 | 4,0–6,0 |  | 3,5–6,0 |  | 2,0, менше, 6,0, більше |  |
| 3.1.8 Товщина стінки дугогасної камери | ЕКГ–8 |  | 6±0,5 |  | 4,0–6,5 |  | 2,0, менше |
| 3.2 Контактори без дугогасіння |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 Розхил контактів | ЕКГ–8 |  | 22–32 |  | 22–34 |  | 18, менше, 35, більше |
| 3.2.2 Зусилля натискання контактів (кінцеве), Н | ЕКГ–8 |  | 140–200 |  | 140–200 |  | 120, менше, 200, більше |
| 3.2.3 Зсув рухомих контактів щодо нерухомих у горизонтальному і вертикальному напрямках, не більше | ЕКГ–8 |  | 2 |  | 2 |  | 3, більше |
| 3.2.4 Товщина контактних напайок, не менше | ЕКГ–8 |  | 2,5 |  | 1,0 |  | 0,5, менше |
| 3.3 Контактори кіл керування |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 Розхил контактів | ЕКГ–8 |  | 4–10 |  | 4–10 |  | 3, менше, 12, більше |
| 3.3.2 Натискання контактів, Н, не менше | ЕКГ–8 |  | 2,5 |  | 2,5 |  | 2,0, менше |
| 3.3.3 Товщина контактних напайок |  |  | 1,08–1,2 |  | 0,6–1,2 |  | 0,1, менше |
| 3.4 Вали |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 Биття шайб головного кулачкового вала перемикача ступенів, не більше | ЕКГ–8 |  | 0,5 |  | 1,5 |  | 2,5, більше |
| 3.4.2 Биття шайб блокувального вала, не більше | ЕКГ–8 |  | 0,5 |  | 0,8 |  | 2,0, більше |

Продовження таблиці Л.1	У міліметрах

| Найменування розмірів і параметрів | Тип апарата | Розмір у кресленику | Допустимий розмір при випуску з ПР-3 | Бракувальний розмір в експлуатації |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4.3 Діаметр кулачків шайб вала контакторів: | ЕКГ–8 |  |  |  |
| – без дугогасіння |  | 300-0,680 | 292–300 | 280, менше |
| – з дугогасінням |  | 296±0,3 | 293,0–296,3 | 280,0, менше |
| 3.4.4 Діаметр блокувального вала, не менше: | ЕКГ–8 |  |  |  |
| – нижнього |  | 152±0,5 | 146,0–152,5 | 145,0, менше |
| – верхнього |  | 90−0,70−0,23 | 86–90 | 84, менше |
| 3.4.5 Відхилення розмірів розгорнення діаграми комутаційних положень, град: | ЕКГ–8 |  |  |  |
| – для контакторів з дугогасінням |  | ±3 | +4 | +5 |
| – для контакторів без дугогасіння |  | ±2,0 | +2,5 | +3,0 |
| – для контакторів перемикання обмоток №31 (з поз. 5 на поз. 18) і №35 (з поз. 18 на поз. 19) |  | ±0,5 | −0,5+1,0 | +1,5 |
| – для інших кулачкових контакторів перемикача обмоток |  | ±2,0 | −2,0+2,5 | +3,0 |
| – для допоміжних (блокувальних) кулачкових контакторів нижнього блокувального вала |  | ±0,5 | ±1,0 | +1,5 |

Продовження таблиці Л.1	У міліметрах

| Найменування розмірів і параметрів | Тип апарата | Розмір у кресленику |  | Допустимий розмір при випуску з ПР-3 |  | Бракувальний розмір в експлуатації |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| – для допоміжних (блокувальних) кулачкових контакторів верхнього блокувального вала |  |  | ±1 |  | ±2 |  | ±3 |
| 3.4.6 Осьовий розбіг головного кулачкового вала перемикача ступенів | ЕКГ–8 |  | 0,5 |  | 0,8 |  | 1,0, більше |
| 3.4.7 Зазор тримача рухомого контакту від деформації гумових втулок | ЕКГ–8 |  | – |  | 2 |  | 3, більше |
| 3.4.8 Час спрацьовування з нульової до 33–ої або з 33–ої до нульової позиції при 50В, с, не більше | ЕКГ–8 |  | 28 |  | 28 |  | 30, більше |
| 3.5 Редуктори |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1 Момент спрацьовування граничної муфти, Н×м (кгс×м) | ЕКГ–8 |  | 10–12 (1,0–1,2) |  | 10–12 (1,0–1,2) |  | 10 (1,0), менше |
| 3.5.2 Зношення поверхні кулачків граничної муфти, не більше | ЕКГ–8 |  | – |  | 0,8 |  | 1,0, більше |
| 3.5.3 Осьовий зазор черв'яка | ЕКГ–8 |  | 0,17–0,35 |  | 0,17–0,45 |  | 0,5, більше |
| 3.5.4 Осьовий зазор валів | ЕКГ–8 |  | 0,2–0,7 |  | 0,2–0,85 |  | 1,0, більше |
| 3.5.5 Бічний зазор: | ЕКГ–8 |  |  |  |  |  |  |
| – у зовнішніх зубчастих передачах |  |  | 0,17–0,35 |  | 0,17–0,5 |  | 0,7, більше |
| – у передачі від вала шестерні редуктора до вала перемикача ступенів у зубчастих зачепленнях блокувань |  |  | 0,13–0,25 |  | 0,13–0,35 |  | 0,4, більше |

Продовження таблиці Л.1	У міліметрах

| Найменування розмірів і параметрів | Тип апарата | Розмір у кресленику |  | Допустимий розмір при випуску з ПР-3 |  | Бракувальний розмір в експлуатації |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5.6 Зазор між торцем кулачків шестерні і торцем напівмуфти | ЕКГ–8 |  | 0,8–1,3 |  | 0,5–1,3 |  | 0,3, менше, 1,3, більше |
| 3.5.7 Зношення витка черв'яка, не більше | ЕКГ–8 |  | – |  | 0,2 |  | 0,4, більше |
| 3.5.8 Зношення зубців черв'ячного колеса, не більше | ЕКГ–8 |  | – |  | 0,5 |  | 0,7, більше |
| 3.5.9 Фіксуючий діаметр поводків мальтійського механізму, не менше | ЕКГ–8 |  | 85-0,50 |  | 83,5 |  | 83, менше |
| 3.5.10 Діаметр втулки поводка, не менше | ЕКГ–8 |  | 24−0,33−0,26 |  | 23,4 |  | 23,4, менше |
| 3.6 Контролер у цілому |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.1 Зазор на позиції між роликами замкнених силових контактів і профілями кулачків шайб, не менше | ЕКГ–8 |  | 3,0 |  | 2,5 |  | 2,0, менше |
| 3.6.2 Зазор у кінцевому упорі | ЕКГ–8 |  | 0,5–1,0 |  | 0,3–1,0 |  | 0,2, менше |
| 3.6.3 Бічні зазори в зубчастих передачах: | ЕКГ–8 |  |  |  |  |  |  |
| – від редуктора до силових валів |  |  | 0,13–0,35 |  | 0,13–0,4 |  | 0,5, більше |
| – в інших силових передачах |  |  | 0,17–0,48 |  | 0,17–0,55 |  | 0,7, більше |
| – у передачах до блокувань |  |  | 0,13–0,25 |  | 0,13–0,4 |  | 0,5, більше |
| 3.6.4 Зношення зубців шестерень, не більше | ЕКГ–8 |  |  |  |  |  |  |
| – з модулем понад 2 |  |  | – |  | 0,4 |  | 0,5, більше |
| – з модулем до 2 |  |  | – |  | 0,35 |  | 0,4, більше |

Продовження таблиці Л.1	У міліметрах

| Найменування розмірів і параметрів | Тип апарата | Розмір у кресленику | Допустимий розмір при випуску з ПР-3 | Бракувальний розмір в експлуатації |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 Норми допусків і зношень перемикачів і реверсорів з контакторами | ЕКГ–8 |  |  |  |  |
| 4.1 Груповий перемикач |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 Зношення поверхні кулачків головного валу, не більше | ПКГ–169 | – | 3 |  | 4, більше |
| 4.1.2 Биття кулачків по окружності, не більше | ПКГ–169 | – | 1 |  | 2, більше |
| 4.1.3 Розхил контактів: | ПКГ–169 |  |  |  |  |
| – головних |  | 22–30 | 22–30 |  | 22, менше, 34, більше |
| – дугогасних |  | 20–26 | 20–26 |  | 20, менее, 30, более |
| 4.1.4 Розхил головних контактів у момент торкання дугогасних | ПКГ–169 | 8–10 | 8–10 |  | 7, менше |
| 4.1.5 Товщина напайок контактів: | ПКГ–169 |  |  |  |  |
| – головних |  | 2-0,20 | 1,0–2,0 |  | 0,2, менше |
| – дугогасних |  | 8-0,50 | 4,0–8,0 |  | 2,0, менше |
| 4.1.6 Внутрішній діаметр циліндра пневматичного приводу | ПКГ–169 | 1000+0,07 | 100,0–101,0 |  | 101,5, більше |
| 4.1.7 Зношення зубців шестерні головного вала, не більше | ПКГ–169 | – | 0,4 |  | 0,5, більше |

Продовження таблиці Л.1	У міліметрах

| Найменування розмірів і параметрів | Тип апарата | Розмір у кресленику | Допустимий розмір при випуску з ПР-3 | Бракувальний розмір в експлуатації |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2 Реверсори і реверсивно–гальмові перемикачі |  |  |  |  |
| 4.2.1 Товщина силового рухомого контакту (ножа) у місці зіткнення | РК–8А, РК–80А, ПКР–72, ПКР–90 | 12-0,50 | 8–12 | 7, менше |
| 4.2.2 Зношення контактної пластини (нерухомого контакту) у місці торкання, не більше | РК–8А, РК–80А, ПКР–72, ПКР–90 | – | 3,5 | 4,5, більше |
| 4.2.3 Розхил силових контактів | РК–8А, РК–80А, ПКР–72, ПКТ–122 | 17, не менше | 17, не менше | 17, менше |
|  | ПКР–80 замикаючий | 18–20 | 18–30 | 18, менше, 32, більше |
|  | ПКР–80 розмикаючий | 12–28 | 12–30 | 12, менше, 32, більше |
|  | ПКТ–167 | 22–26 | 22–28 | 22, менше, 30, більше |
| 4.2.4 Внутрішній діаметр циліндра пневматичного приводу | РК–8А, РК–80А, ПКР–72, ПКР–90, ПКТ–167, ПКТ–122 | 1000+ 0,07 | 100,0–101,0 | 101,5, більше |

Продовження таблиці Л.1	У міліметрах

| Найменування розмірів і параметрів | Тип апарата | Розмір у кресленику | Допустимий розмір при випуску з ПР-3 | Бракувальний розмір в експлуатації |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2.5 Зсув рухомих контактів щодо нерухомих, не більше | РК–8А, РК–80А, ПКР–72, ПКР–90, ПКТ–122, ПКТ–167 | 1,5 | 2,0 | 2,5, більше |
| 4.3 Перемикачі двигунів і вентилів, блокувальні перемикачі |  |  |  |  |
| 4.3.1 Товщина силових контактів | ПД–168, ПКД–194, ПКД–142, ПВ–78, | 2- 0,20 | 1,2–2,0 | 0,2, менше |
| 4.3.2 Товщина напайки нерухомого і рухомого контактів блокування | ПД–149, ПД–168, БП–92, ПКД–142, ПКД–175, ПКД–194 | 1,2- 0,120 | 0,6–1,2 | 0,1, менше |
| 4.3.3 Розхил головного контакту | ПБ–179, ПБ–186, ПБ–149 | 6–8 | 6–8 | 4, менше, 10, більше |
|  | Інші | 22–28 | 22–32 | 20, менше, 34, більше |
| 4.3.4 Розхил допоміжних контактів | Усі типи | 6–8 | 6–8 | 4, менше |

Продовження таблиці Л.1	У міліметрах

| Найменування розмірів і параметрів | Тип апарата | Розмір у кресленику | Допустимий розмір при випуску з ПР-3 | Бракувальний розмір в експлуатації |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3.5 Діаметр кулачків шайби | Усі типи, крім БП, ПБ | 186- 0,60 | 182–186 | 180, менше |
|  | БП, ПБ | 92 | 86–900 | 85, менше |
| 4.3.6 Внутрішній діаметр циліндра пневматичного приводу | Усі типи | 1000+ 0,7 | 100,0–101,0 | 101,5, більше |
| 4.3.7 Зазор між ярмом компенсатора при замкненому положенні контактів | ПВ–78 | 4–6 | 3–6 | 3, менше, 6, більше |
| 5 Норми допусків і зношень роз'єднувачів, заземлювачів і реверсорів з клиновими контактами |  |  |  |  |
| 5.1 Натяг між рухомими і нерухомими контактами | Усі типи | – | 0,5–1,0 | 0,5, менше |
| 5.2 Лінія торкання контактів, %, не менше | Усі типи | 80 | 80 | 70, менше |

Продовження таблиці Л.1	У міліметрах

| Найменування розмірів і параметрів | Тип апарата |  | Розмір у кресленику | Допустимий розмір при випуску з ПР-3 | Бракувальний розмір в експлуатації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.3 Товщина контактного ножа (рухомого контакту) по лінії торкання |  | ПВЦ–42, ПВЦ–70 – ПВЦ–72, ПВЦ–83, ПВЦ–100, РВ–23, РВ–60, ПО–68, ПО–82, РС–15, РАР–16, БПД–336, РТД–20, РТД–21, РТД–39 | 4,0 | 3,2–4,0 | 2,3, менше |
|  |  | РВН–12, ОД–52, ОД–60, ОШК–60, РШК–47, РШК–48, РШК–54 | 10,0 | 8,5–10,0 | 8,0, менше |
|  |  | ПРТ–71 | 3,0 | 2,0–3,0 | 1,5, менше |

Продовження таблиці Л.1	У міліметрах

| Найменування розмірів і параметрів | Тип апарата |  | Розмір у кресленику | Допустимий розмір при випуску з ПР-3 | Бракувальний розмір в експлуатації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.4 Товщина контактної пластини (нерухомого контакту) на лінії торкання |  | РВН–2 | 8,0 | 6,5–8,0 | 6,0, менше |
|  |  | РВ–22 – РВ–27, РАР–16, ПО–82, РТД–20 | 10,0 | 8,5–10,0 | 8,0, менше |
|  |  | ПРТ–71, РТД–21 | 8,8–9,3 | 7,5–9,3 | 6,5, менше |
|  |  | ПВЦ–71, ПВЦ–72 | 2,0 | 1,0–2,0 | 0,5, менше |
|  |  | РВЦ–29, Р–45 | 2,5–0,5 | 0,8–2,5 | 0,3, менше |
|  |  | Усі інші | 6,0 | 5,0–6,0 | 4,5, менше |
| 5.5 Товщина накладок допоміжних контактів |  | Усі типи | 1,2 | 0,5–1,2 | 0,1, менше |

Продовження таблиці Л.1	У міліметрах

| Найменування розмірів і параметрів | Тип апарата | Розмір у кресленику | Допустимий розмір при випуску з ПР-3 | Бракувальний розмір в експлуатації |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 Норми допусків і зношень електропневматичних контакторів |  |  |  |  |
| 6.1 Товщина головних силових контактів (в основі) | Усі типи | 10±0,2 | 6,5–10,2 | 5,0, менше |
| 6.2 Товщина напайок головних контактів | ПК–96 – ПК101, ПК–63, ПК–342 | 2,0- 0,20 | 0,8–2,0 | 0,3, менше |
| 6.3 Товщина напайок дугогасних контактів | ПК–96 – ПК101, ПК–63, ПК–342 | 5,6- 0,30 | 3,0–5,6 | 0,5, менше |
| 6.4 Розхил головних силових контактів | ПК–96 – ПК101, ПК–63, ПК–342 | 23–28 | 23–30 | 23, менше, 32, більше |
|  | Всі інші типи | 24–27 | 24–29 | 24, менше, 32, більше |
| 6.5 Розхил дугогасних контактів | ПК-63, ПК-342 ПК-96 – ПК-101, | 24–27 | 24–29 | 24, менше, 32, більше |
| 6.6 Розхил головних контактів у момент торкання дугогасних, не менше | ПК–63, ПК-96 – ПК-101 | 7 | 7 | 4, менше |
| 6.7 Найбільший поперечний зсув головних силових контактів в увімкненому положенні | Усі типи | – | 1,5 | 2,0, більше |
| 6.8 Найбільший зазор між штоком поршня й отвором для нього в циліндрі, не більше | Усі типи | 0,1 | 0,6 | 1,0, більше |

Продовження таблиці Л.1	У міліметрах

| Найменування розмірів і параметрів | Тип апарата | Розмір у кресленику | Допустимий розмір при випуску з ПР-3 | Бракувальний розмір в експлуатації |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.9 Внутрішній діаметр циліндра | Усі типи | 450+ 0,17 | 45,0–45,6 | 45,65, більше |
| 6.10 Сумарний вертикальний зазор шарнірних з'єднань, приведених до рухомого контакту, не більше | Усі типи | 1,5 | 3,0 | 4,0, більше |
| 6.11 Товщина стінки поздовжньо-щілинної дугогасної камери | ПК-56, ПК-63, ПК-96 – ПК-101 | 60+ 0,3 | 4,0–7,5 | 3,0, менше |
| 6.12 Товщина стінки лабіринтно-щілинної дугогасної камери | ПК-21 – ПК-26, ПК-50, ПК-66, ПК-339 – ПК-342 | 6−0,5+1 | 4,0–7,5 | 2,0, менше |
| 6.13 Товщина перегородки усередині поздовжньо–щілинної дугогасної камери | ПК-56, ПК-63, ПК-96 – ПК-101 | 50+ 0,3 | 3,0–5,0 | 2,0, менше |
| 7 Норми допусків і зношень електромагнітних контакторів |  |  |  |  |
| 7.1 Товщина головних контактів (накладок головних контактів) | ТКПМ–111, КПД–131 | 2- 0,20 | 1,0–2,0 | 0,2, менше |
|  | КПВ–503, КТПВ–523 | 7±0,2 | 4,5–7,2 | 3,0, менше |
|  | КП–21/33 | 1,5- 0,150 | 0,6–1,2 | 0,1, менше |
|  | МК-63 – МК-73, МК-116 | 2- 0,20 | 1,0–2,0 | 0,5, менше |

Продовження таблиці Л.1	У міліметрах

| Найменування розмірів і параметрів | Тип апарата | Розмір у кресленику | Допустимий розмір при випуску з ПР-3 | Бракувальний розмір в експлуатації |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МК-83, МК-87, МК-94 – МК-97 | 8,0 | 6,0–8,2 | 5,0, менше |
|  | (рухомі контакти) |  |  |  |
|  | МК-83 – МК-87, МК-94 – МК-97 | 6,0 | 3,5–6,0 | 3,0 менше |
|  | (нерухомі контакти) |  |  |  |
|  | МК-101, МК-201 | 6,0 | 3,5–6,0 | 3,0, менше |
|  | МК-310 | 60+0,2 | 4,0–6,2 | 3,0, менше |
| 7.2 Висота контакту, обмірювана зі сферичної поверхні до основи | МК-83 – МК-87 | 23 | 20–23 | 18, менше |
| 7.3 Товщина рухомого контакту | КТПВ–521, КТПВ–522 | 6±0,07 | 4,5–6,1 | 3,0, менше |
| 7.4 Товщина нерухомого контакту | КТПВ–521, КТПВ–522 | 4,1±0,05 | 3,0–4,15 | 2,0, менше |
| 7.5 Товщина допоміжних контактів | Усі МК | 1,2- 0,150 | 0,6–1,2 | 0,1 менше |
|  | КПМ–111 | 1,5- 0,150 | 0,6–1,2 | 0,1, менее |
| 7.6 Розхил головних контактів | КПВ–503, КТПВ–521, КТПВ–523 | 13±2 | 11–16 | 11, менше, 16, більше |
|  | КТПВ–522 | 14±2 | 11–16 | 11, менше, 16, більше |
|  | КПВ–603 | 16±2 | 14–19 | 14, менше, 20, більше |

Продовження таблиці Л.1	У міліметрах

| Найменування розмірів і параметрів | Тип апарата | Розмір у кресленику | Допустимий розмір при випуску з ПР-3 | Бракувальний розмір в експлуатації |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КП21/33 | 4, не менше | 4–8 | 4, менше, 10, більше |
|  | КПМ–111 | 8, не менше | 8–10 | 8, менше, 12, більше |
|  | КПД–131 (замикаючі) | 8, не менше | 8–10 | 8, менше, 12, більше |
|  | КПД–131 (розмикаючі) | 6, не менше | 6–8 | 6, менше, 10, більше |
|  | МК–63, МК–68 | 6±1 | 5–9 | 5, менше, 11, більше |
|  | МК–72, МК–73 | 6±1 | 5–9 | 5, менше, 11, більше |
|  | МК–64 (замикаючі) | 4,5±0,5 | 4,0–6,0 | 4,0, менше, 8,0, більше |
|  | МК–64 (розмикаючі) | 6- 10 | 5–8 | 5, менше, 10, більше |
|  | МК–66 (замикаючі) | 6,5±0,5 | 6,0–9,0 | 5,5, менше, 11,0, більше |
|  | МК–66 (розмикаючі) | 6±0,5 | 5,5–9,0 | 5,5, менше, 11,0, більше |
|  | МК–70, (розмикаючі верхні) | 2,5±0,5 | 2,0–3,5 | 2,0, менше, 4,0, більше |

Продовження таблиці Л.1	У міліметрах

| Найменування розмірів і параметрів | Тип апарата | Розмір у кресленику, мм | Допустимий розмір при випуску з ПР-3 | Бракувальний розмір в експлуатації |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МК–116 (розмикаючі нижні) | 5±1 | 4–7 | 4, менше, 8, більше |
|  | МК-83 – МК-87, МК-94 – МК-97 | 15±2 | 13–19 | 13, менше, 20, більше |
|  | МК–101 | 10–13 | 10–15 | 10, менше, 16, більше |
|  | МК–201 | 190+ 2 | 19–23 | 19, менше, 25, більше |
|  | МК–301 | 30–34 | 30–38 | 30, менше, 40, більше |
| 7.7 Розхил допоміжних (блокувальних) контактів | Усі МК | 40+ 1 | 4–6 | 4, менше, 8, більше |
|  | КПМ–220 | 5, не менше | 5–9 | 5, менше, 11, більше |
| 7.8 Розхил замикаючого контакту в момент торкання контакту що розмикає, не більш | МК–66 | 2,5 | 2,5 | 2,5, менше |
| 7.9 Зазор, що контролює провал головних контактів (за креслеником) | КПВ–503, КТПВ–523 | 3,3- 0,60 | 1,65–3,3 | 1,35, менше |
|  | КТПВ–521 | 2- 0,60 | 1,0–2,0 | 0,7, менше |
|  | КТПВ–522 | 2,8- 0,60 | 1,4–2,8 | 1,1, менше |
|  | КПВ–603 | 3,3-0,70 | 1,65–3,3 | 1,35, менше |

Продовження таблиці Л.1	У міліметрах

| Найменування розмірів і параметрів | Тип апарата | Розмір у кресленику | Допустимий розмір при випуску з ПР-3 | Бракувальний розмір в експлуатації |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КПД-131, КПМ-111 | 2,0–4,0 | 1,5–4,0 | 1,0, менше |
|  | КП21/33 | 2,5–3,0 | 2,0–3,5 | 1,5, менше |
|  | МК–63, МК–68, МК–69, МК-83 – МК-87, МК-94 – МК-97 | 30+ 1 | 2–4 | 1, менше |
|  | МК–66 (замикаючі) | 2,50+ 0,5 | 1,5–3,0 | 1,0, менше |
|  | МК–66 (розмикаючі) | 30+ 0,5 | 1,75–3,5 | 1,0, менше |
|  | МК–70, МК–116 (розмикаючі верхні) | 7±0,5 | 6,0–7,5 | 6,0, менше |
|  | МК–116 (розмикаючі нижні) | 4,5±0,5 | 3,5–5,0 | 3,0, менше |
| 7.10 Зазор, що контролює провал допоміжних (блокувальних) контактів | Усі КПВ та КТПВ | 1,5, не менше | 1,5–2,0 | 1,0, менше |
| 7.11 Зазор між колодкою і контуром, що контролює провал замикаючого контакту | КПД–131 | 1,0–1,5 | 1,0–1,5 | 0,3, менше |

Продовження таблиці Л.1	У міліметрах

| Найменування розмірів і параметрів | Тип апарата | Розмір у кресленику | Допустимий розмір при випуску з ПР-3 | Бракувальний розмір в експлуатації |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.12 Найбільші поперечні зсуви контактів | Усі МК | – | 2 | 2, більше |
| 7.13 Неодночасність натискання контактів двополюсних контакторів, с, не більше | Усі крім МК-63 – МК-72 | 0,5 | 0,5 | 0,5, більше |
|  | МК-63 – МК-72 | Не допускається |  |  |
| 7.14 Хід штока блокування | МК-63, МК-83 – МК-87, МК-94 – МК-97 | 60+ 2 | 6–9 | 6, менше, 10, більше |
|  | МК-70, МК-116 | 60+ 0,2 | 6,7 | 6, менше, 4,5, більше |
| 7.15 Вільний хід штока блокування при увімкненні контактора | МК-63, МК-83 – МК-87, МК-94 – МК-97 | 1, не менше | 1–3 | 1,менше, 3, більше |
|  | МК-70, МК-116 | 0,4–2,2 | 0,4–2,2 | 0,4, менше, 2,2, більше |
| 7.16 Товщина стінки дугогасної камери | Усі МК | 60+ 0,3 | 4,0–7,5 | 3,0, менше |
| 8 Норми допусків і зношень головних вимикачів |  |  |  |  |
| 8.1 Вимикання осей ножів роз'єднувача і нерухомого контакту при увімкненому положенні вимикача, мм | ВОВ-25-4, ВОВ-25-4М | 0–5 | 0–5 | 7, більше |

Продовження таблиці Л.1	У міліметрах

| Найменування розмірів і параметрів | Тип апарата |  | Розмір у кресленику | Допустимий розмір при випуску з ПР-3 | Бракувальний розмір в експлуатації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.2 Найменша відстань між металевими деталями дугогасної камери і роз'єднувачем у вимкненому стані, мм |  | ВОВ-25-4 | 230 | 230 | 230, менше |
| 8.3 Натяг між рухомими ножами роз'єднувача і нерухомим контактом, мм |  | ВОВ-25-4 | – | 1,5–2,0 | 2,0, більше |
|  |  | ВОВ-25-4М | – | 1,5–2,0 | 1,0, менше |
| 8.4 Площа контакту поверхонь ножів роз'єднувача, %, не менше |  | ВОВ-25-4, ВОВ-25-4М | 80 | 80 | 70, менше |
| 8.5 Повний кут повороту вала роз'єднувача при увімкненні і вимиканні, град. |  | ВОВ-25-4, ВОВ-25-4М | 60±1 | 59–62 | 58, менше, 63, більше |
| 8.6 Найменший тиск спрацьовування механізмів вимикання при увімкненні і вимиканні, кПа |  | ВОВ-25-4, ВОВ-25-4М | 300 | 300 | 300, більше |
| 8.7 Тиск стиснутого повітря для спрацьовування автомата найменшого тиску, кПа: |  | ВОВ-25-4, ВОВ-25-4М |  |  |  |
| – на розмикання |  |  | 460–480 | 460–480 | 460, менше, 480, більше |
| – на замикання контактів |  |  | 560–580 | 560–580 | 560, менше, 580, більше |

Продовження таблиці Л.1	У міліметрах

| Найменування розмірів і параметрів | Тип апарата |  | Розмір у кресленику | Допустимий розмір при випуску з ПР-3 | Бракувальний розмір в експлуатації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.8 Зниження тиску стисненого повітря в резервуарі вимикача протягом 1 год за рахунок витоків без обліку вентиляції порожнин ізоляторів (при закритому патроні аерації) при початковому тиску 800 кПа; кПа, не більше |  | ВОВ-25-4 | 100 | 100 | 100, більше |
| Те ж з урахуванням вентиляції порожнин ізоляторів, (при відкритому патроні аерації), кПа, не більше |  | ВОВ-25-4 | 450–750 | 450–750 | 750, більше |
| 8.9 Кут повороту вала до розмикання контактів сигнального апарата при увімкненні, град. |  | ВОВ-25-4, ВОВ-25-4М | 20±5 | 15–25 | 15, менше, 25, більше |
| 8.10 Зниження тиску стисненого повітря в резервуарі вимикача за рахунок витоків при автоматичному вимикані (від електромагніта змінного струму) і початковому тиску в резервуарі 800 кПа, кПа, не більше |  | ВОВ-25-4 | 250 | 250 | 250, більше |
| 8.11 Найменша напруга спрацьовування електромагніта постійного струму, що включає, при тиску повітря 900 кПа, В, не більше |  | ВОВ-25-4, ВОВ-25-4М | 32,5 | 33,0 | 37,0, більше |

Продовження таблиці Л.1	У міліметрах

| Найменування розмірів і параметрів | Тип апарата |  | Розмір у кресленику | Допустимий розмір при випуску з ПР-3 | Бракувальний розмір в експлуатації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.12 Власний час вимикання електромагнітом при тиску стиснутого повітря 800 кПа, і напрузі 50 В (час від моменту розмикання кола котушки до розмикання контактів дугогасної камери), с, не більше |  | ВОВ-25-4, ВОВ-25-4М | 0,04 | 0,04 | 0,04, більше |
| 8.13 Власний час автоматичного вимикання електромагнітом змінного струму при тиску 800 кПа і струмі в котушці 15 А, с, не більше |  | ВОВ-25-4, ВОВ-25-4М | 0,03 | 0,03 | 0,03, більше |
| 8.14 Час від розмикання контактів дугогасної камери до розмикання ножів роз'єднувача при тиску 800 кПа і напрузі 50 В,с |  | ВОВ-25-4, ВОВ-25-4М | 0,03–0,035 | 0,03–0,035 | 0,025, менше |
| 8.15 Час від розмикання контактів роз'єднувача до моменту замикання роз'єднувача заземлюючим ножем при вимиканні, с |  | ВОВ-25-4, ВОВ-25-4М | 0,05–0,07 | 0,05–0,07 | 0,05, менше, 0,07, більше |

Продовження таблиці Л.1	У міліметрах

| Найменування розмірів і параметрів | Тип апарата | Розмір у кресленику | Допустимий розмір при випуску з ПР-3 | Бракувальний розмір в експлуатації |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.16 Найбільша кутова швидкість вала при тиску 800кПа, град/с: | ВОВ-25-4, ВОВ-25-4М |  |  |  |
| – при вимиканні |  | 810–900 | 810–900 | 810, менше, 900, більше |
| – при увімкненні |  | 720–880 | 720–880 | 720, менше, 880, більше |
| 8.17 Натискання одного роз'єднувача на нерухомий контакт дугогасної камери, Н | ВОВ-25-4, ВОВ-25-4М | 90–100 | 90–100 | 85, менше, 105, більше |
| 8.18 Натиск рухомого контакту дугогасної камери на нерухомий, мм | ВОВ-25-4 | 7–8 | 7–8 | 7, менше |
|  | ВОВ-25-4М | 14–15 | 14–15 | 14, менше |
| 8.19 Товщина ножів роз'єднувача, мм, не менше: | ВОВ-25-4, ВОВ-25-4М |  |  |  |
| – нерухомого (контактної пластини) |  | 10,0 | 9,0–10,0 | 8,5, менше |
| – рухомого |  | 3,0 | 2,6–3,0 | 2,0, менше |
| 8.20 Натискання рухомого контакту дугогасної камери на нерухомий, Н | ВОВ-25-4, ВОВ-25-4М | 450 | 430–450 | 430, менше |
| 8.21 Площа прилягання рухомого і нерухомого контактів дугогасної камери, %, не менше | ВОВ-25-4, ВОВ-25-4М | 80 | 80 | 80, менше |
| 8.22 Внутрішній діаметр циліндра дугогасної камери, мм, не більше | ВОВ-25-4, ВОВ-25-4М | 800+ 0,06 | 80,7 | 81,0, більше |
|  | БВП-5 | 82±0,5 | 80,0–82,5 | 76,0, менше |

Продовження таблиці Л.1	У міліметрах

| Найменування розмірів і параметрів | Тип апарата | Розмір у кресленику | Допустимий розмір при випуску з ПР-3 | Бракувальний розмір в експлуатації |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.23 Зазор між поршнем дугогасної камери і циліндром, мм | ВОВ-25-4, ВОВ-25-4М | – | 0,1 | 0,1, більше |
| 8.24 Товщина кіритової накладки нерухомого контакту дугогасної камери, мм, не менше | ВОВ-25-4, ВОВ-25-4М | 8,0 | 4,0 | 2,8, менше |
| 8.25 Товщина кіритового електрода нерухомого контакту, мм, не менше | ВОВ-25-4, ВОВ-25-4М | 24 | 21 | 20, менше |
| 8.26 Товщина контактів контрольно-сигнального апарата, мм | ВОВ-25-4, ВОВ-25-4М | 1,2- 0,120 | 0,6–1,2 | 0,1, менше |
| 9 Норми допусків і зношень швидкодіючих вимикачів |  |  |  |  |
| 9.1 Товщина робочої частини нерухомого контакту | БВП-5 | 180+ 0,5 | 16,0–18,5 | 15,0, менше |
| 9.2 Товщина дугогасних рогів | БВП-5 | 6±0,5 | 4,5–6,5 | 3,0, менше |
| 9.3 Довжина нерухомого контакту, обмірювана між серединою контактної поверхні і протилежною гранню | БВП-5 | 175±1 | 172–176 | 169, менше |
| 9.4 Довжина рухомого контакту, обмірювана між контактною поверхнею і протилежною гранню | БВП-5 | 72 | 65–72 | 59, менше |

Продовження таблиці Л.1	У міліметрах

| Найменування розмірів і параметрів | Тип апарата | Розмір у кресленику | Допустимий розмір при випуску з ПР-3 | Бракувальний розмір в експлуатації |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.5 Ширина нерухомого контакту в робочій частині контактної поверхні | БВП-5 | 34±0,5 | 30,0–34,5 | 25,0, менше |
| 9.6 Ширина рухомого контакту в робочій частині контактної поверхні | БВП-5 | 330+ 0,5 | 30,0–33,5 | 28,0 менше |
| 9.7 Розхил контактів | БВП-5 | 35–40 | 35–44 | 60, більше |
| 9.8 Товщина робочої частини рухомого контакту | БВП-5 | 22- 10 | 16–22 | 10, менше |
| 9.9 Товщина стінок дугогасної камери в місці розриву контактів | БВП-5 | 8 | 4–8 | 3, менше |
| 9.10 Товщина перегородки дугогасної камери | БВП-5 | 60+ 0,5 | 4,0–6,5 | 3,0, менше |
| 9.11 Ширина устя камери в місці розриву контактів | БВП-5 | 39 | 39–40 | 45, більше |
| 9.12 Найбільший відносний поперечний зсув головних контактів у ввімкнутому положенні, не більше | БВП-5 | 0,5 | 1,0 | 1,5, більше |
| 9.13 Площа прилягання якоря до полюсів, %, не більше | БВП-5 | 75 | 75 | 75, менше |
| 9.14 Відстань між лівим рогом і слідом руху рухомого контакту | БВП-5 | 3–6 | 3–6 | 3, менше |
| 9.15 Зазор між верхнім кінцем полюса і камерою | БВП-5 | 6 | 3–6 | 6, більше |

Продовження таблиці Л.1	У міліметрах

| Найменування розмірів і параметрів | Тип апарата | Розмір у кресленику | Допустимий розмір при випуску з ПР-3 |  | Бракувальний розмір в експлуатації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.16 Зазор між головним важелем і віссю (валиком) | БВП-5А | 0,045–0,09 | 0,045–0,3 | 0,045–0,3 | 0,8, більше |
| 10 Норми допусків і зношень реле і регулятора напруги |  |  |  |  |  |
| 10.1 Реле |  |  |  |  |  |
| 10.1.1 Товщина срібних і металокерамічних контактів | Усі типи | 1,2- 0,120 | 0,8–1,2 | 0,5–1,2 | 0,1, менше |
| 10.1.2 Найбільший поперечний зсув контактів відносно один одного у ввімкнутому положенні | Усі типи | 1 | 1 | 1 | 1,5, більше |
| 10.1.3 Розхил контактів | РО-33 | 2,5–3,0 | 2,5–3,0 | 2,5–3,0 | 2,5, менше, 6,0, більше |
|  | РТ-252, РТ-253, РТ-255, РТ-465 | 2,8–4,4 | 2,8–4,4 | 2,8–4,4 | 2,8, менше, 7,0, більше |
|  | РТ-492, РЗ-303, РЗ-757, РЗ-576, РМН-325 | 2,5–3,5 | 2,5–3,5 | 2,5–3,5 | 2,5, менше, 4,0, більше |
|  | РМН-326, РКЗ-306, РП-596, РП-277 – РП-283, | 2,5–3,5 | 2,5–3,5 | 2,5–3,5 | 2,5, менше, 4,0, більше |
|  | РЗ–329, РЗ–330 | 3,5–5,0 | 3,5–5,0 | 3,5–5,0 | 3,5, менше, 7,0, більше |

Продовження таблиці Л.1	У міліметрах

| Найменування розмірів і параметрів | Тип апарата | Розмір у кресленику | Допустимий розмір при випуску з ПР-3 | Бракувальний розмір в експлуатації |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | РО-60, БРД-204, БРД-356, РДЗ-216, РДЗ-222, РТ-410Б, РТ-196, РЗ-182, РЗ-1/1, РКН-323, РКН-333, РП-0/2, РП-1/1, РП-1/2, РП-1/3, РП-3/3, РП-1/4, РП-264, РТ-252, РТ-253, РТ-255, РТ-465 | 40+ 1 | 4–5 | 4, менше, 7, більше |
|  | РЕВ-329, РЕВ-345, РЕВ-294, РЕВ-299, РЕВ-300, РЕВ-513, РЕВ-573 | 3, не менше | 3–4 | 3, менше, 5, більше |
|  | РКН-323, РКН-586, РЗЮ-580, РЕВ-297, РЕВ-455, РЕВ-560, РЕВ-597 | 2,5–3,0 | 2,5–3,0 | 2,5, менше, 4,0, більше |

Продовження таблиці Л.1	У міліметрах

| Найменування розмірів і параметрів | Тип апарата | Розмір у кресленику | Допустимий розмір при випуску з ПР-3 | Бракувальний розмір в експлуатації |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1.4 Провал контактів | РО-60, БРД-204, БРД-356, РДЗ-216, РДЗ-222, РТ-196, РТ-197, РКН-323, РКН-333, РЗ-1/1, РЗ-182, РКЗ-0/1, РП-0/2, РП-1/1, РП-1/2, РП-1/3, РП-3/3, РП-1/4, РП-264, РП-596, РКБ-004 | 2,5–3,0 | 2,5–3,0 | 2,5, менше, 3,0, більше |  |
|  | РБ-469 | 2,0–2,5 | 2,0–2,5 | 2,0, менше, 3,0, більше |  |
|  | РТ-410Б, РЗ-303, РЗ-575, РЗ-576, РКЗ-306, РТ-496 | 20+ 1 | 2–3 | 2, менше, 3, більше |  |
|  | РП-277 – РП-283 | 2±0,5 | 1,5–2,5 | 1,5, менше, 3,0, більше |  |
|  | РЗ-329, РЗ-330, РТ-252, РТ-253, РТ-255, РТ-465 | 2−0,5+1 | 1,5–3 | 1,5, менше, 4,0, більше |  |

Продовження таблиці Л.1	У міліметрах

| Найменування розмірів і параметрів | Тип апарата | Розмір у кресленику | Допустимий розмір при випуску з ПР-3 | Бракувальний розмір в експлуатації |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | РБ-192, РБ-469, РМН-325, РМН-326, РПВ-396, РКН-323, РКН-586, РЗЮ-580, РБ-469, РЕВ-239, РЕВ-245, РЕВ-294, РЕВ-297 | 1,5- 0,50 | 1,0–1,5 | 1,0, менше, 2,0, більше |
|  | РЕВ-299, РЕВ-100, РЕВ-312, РЕВ-555, РЕВ-560, РЕВ-573, РЕВ-597 | 1,5–2,0 | 1,5–2,0 | 1,5, менше, 2,0, більше |
| 10.2 Регулятор напруги | СРН-7У3 |  |  |  |
| 10.2.1 Товщина контакту: |  |  |  |  |
| – рухомого |  | 18±0,5 | 16,5–18,5 | 13,0, менше |
| – нерухомого |  | 45±0,5 | 38,0–45,5 | 30,0, менше |
| 11 Норми допусків і зношень контролерів машиніста, перемикачів режимів, блокувальних пристроїв |  |  |  |  |

Продовження таблиці Л.1	У міліметрах

| Найменування розмірів і параметрів | Тип апарата | Розмір у кресленику | Допустимий розмір при випуску з ПР-3 | Бракувальний розмір в експлуатації |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1Товщина рухомого контакту кулачкового контактора | КМЕ-52, КМЕ-55, КМЕ-59, ПР-60, КМЕ-60-044, ПР-85, ПР-103, ПР-105, БУ-01-02 | 1,2- 0,120 | 0,6–1,2 | 0,1, менше |
|  | КМЕ-72, КМЕ-80, КМ-84, КМЕ-70 | 2−0,20 | 1,0–2,0 | 0,1, менше |
| 11.2 Товщина нерухомого контакту кулачкового контактора | КМЕ-52, КМЕ-55, КМЕ-60-044, КМЕ-72, КМЕ-80, КМ-84, КМЕ-70 | 1,2- 0,120 | 0,6–1,2 | 0,1, менше |
|  | КМЕ-59, ПР-60, БУ-01-02, ПР-85, ПР-103, ПР-105 | 1,2- 0,120 | 0,6–1,2 | 0,1, менше |
| 11.3 Розхил контактів кулачкового контактора | КМЕ-52 | 6–7 | 6–7 | 6, менше, 8, більше |
|  | КМЕ-55, КМЕ-60-044 | 4–10 | 4–10 | 4, менше, 11, більше |

Продовження таблиці Л.1	У міліметрах

| Найменування розмірів і параметрів | Тип апарата | Розмір у кресленику | Допустимий розмір при випуску з ПР-3 | Бракувальний розмір в експлуатації |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПР-60, ПР-85, ПР-103, ПР-105, БУ-01-02 | 6–8 | 6–8 |  | 4, менше, 10, більше |
|  | КМЕ-59, КМЕ-70 | 6–8 | 6–8 |  | 6, менше, 9, більше |
|  | КМЕ-72 | 4–7 | 4–7 |  | 4, менше, 8, більше |
|  | КМЕ-80 | 5,0–7,0 | 4,5–8,0 |  | 4,0, менше, 10,0, більше |
|  | КМ-84 | 4,5, не менше | 4,5–8,0 |  | 4,0, менше, 11,0, більше |
| 11.4 Провал контактів контакторного елемента | КМЕ-52, КМЕ-55, КМЕ-60, КМЕ-59, КМЕ-70, КМЕ-80, КМ-84, ПР-60, ПР-85, ПР-103 | 2,5–4,0 | 2,5–4,0 |  | 2,0, менше, 4,5, більше |
|  | ПР-105 | 1,5–2,0 | 1,5–2,0 |  | 1,0, менше, 2,5, більше |

Продовження таблиці Л.1	У міліметрах

| Найменування розмірів і параметрів | Тип апарата | Розмір у кресленику | Допустимий розмір при випуску з ПР-3 | Бракувальний розмір в експлуатації |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.5 Діаметр кулачкових шайб | КМЕ-52, КМЕ-55, КМЕ-59, КМЕ-70, КМЕ-60-044, КМЕ-72, КМЕ-80, КМ-84, ПР-60, ПР-85, ПР-103, ПР-105 | 90- 0,460 | 86–90 | 84, менше |
|  | БУ-01-02 | 45 | 41–45 | 40, менше |
| 12 Норми допусків і зношень кнопкових вимикачів |  |  |  |  |
| 12.1 Товщина контакту в робочій частині: | Усі типи |  |  |  |
| – рухомого |  | 1,5 | 1,2–1,5 | 1,0, менше |
| – нерухомого |  | 2,0 | 1,3–2,0 | 1,0, менше |
| 12.2 Товщина срібної напайки рухомого і нерухомого контактів | Усі типи | 1- 0,120 | 0,4–1,0 | 0,1, менше |
| 12.3 Виробіток отвору рухомого контакту | Усі типи | – | 0,8 | 1,2, більше |
| 12.4 Діаметр отвору в рукоятці | Усі типи | 12,10+ 0,24 | 12,1–12,4 | 12,5, більше |
| 12.5 Діаметр отвору під валики у фланцях | Усі КУ з ключем | 10,0 | 10,0–10,4 | 10,5, більше |

Продовження таблиці Л.1	У міліметрах

| Найменування розмірів і параметрів | Тип апарата | Розмір у кресленику | Допустимий розмір при випуску з ПР-3 | Бракувальний розмір в експлуатації |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 Норми допусків і зношень вимикачів управління і регуляторів тиску |  |  |  |  |
| 13.1 Вимикачі управління |  |  |  |  |
| 13.1.1 Товщина срібної напайки контакту: | ВУ-213 |  |  |  |
| – рухомого |  | 2- 0,20 | 0,8–2,0 | 0,1, менше |
| – нерухомого |  | 1- 0,120 | 0,4–1,0 | 0,1, менше |
| 13.2 Регулятори тиску |  |  |  |  |
| 13.2.1 Товщина нерухомого і рухомого контактів у робочій частині | АК-11Б | 2- 0,20 | 1,0–2,0 | 0,2, менше |
| 13.2.2 Діаметр поршня редуктора тиску | РД-11 | 24−0,035−0,025 | 23,8–23,975 | 23,7, менше |
| 13.2.3 Діаметр отвору під поршень редуктора | РД-11 | 240+ 0,045 | 24,0–24,15 | 24,2, більше |
| 13.2.4 Радіальна товщина діамагнітної втулки електромагніта | РД-11 | 1−0,135−0,016 | 0,7–0,984 | 0,6, менше |

Продовження таблиці Л.1	У міліметрах

| Найменування розмірів і параметрів | Тип апарата | Розмір у кресленику | Допустимий розмір при випуску з ПР-3 | Бракувальний розмір в експлуатації |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 Норми допусків і зношень електропневматичних клапанів |  |  |  |  |
| 14.1 Внутрішній діаметр циліндра пневмоприводу | КП-39, КП-40, КП-41, КП-45, КП-53, КПЕ-99, КПЕ-99-02, КП-100, КП-110-01 | 450+ 0,17 | 45,0–45,6 | 45,7, більше |
| 14.2 Товщина гумових кілець по периметру ущільнення буртом втулки | КП-39, КП-40, КП-41, КП-45, КП-53, КПЕ-99, КПЕ-99-02, КП-100, КП-110-01 | 3±0,3 | 2,0–3,3 | 1,5, менше |
| 14.3 Зазор між латунним поршнем і корпусом, не більше | КЕ-44 (Э-104Б) | – | 0,15 | 0,2, більше |
| 14.4 Хід клапана | КР-50, КП-39, КП-40, КП-1, КП-45, КП-100 | 50+ 1 | 5,0–6,5 | 7,0, більше |
|  | КП-100 | 4,0 | 4,0, не менше | 4,0, менше |
|  | КП-110-01 | 3,0 | 3,0, не менше | 3,0, менше |

Кінець таблиці Л.1	У міліметрах

| Найменування розмірів і параметрів | Тип апарата | Розмір у кресленику | Допустимий розмір при випуску з ПР-3 |  | Бракувальний розмір в експлуатації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 Норми допусків і зношень пневматичних вимикачів |  |  |  |  |  |
| 15.1 Товщина рухомого контакту контакторного елементу | Усі ПВУ | 2- 0,20 | 1,5–2,0 | 1,0–2,0 | 0,1, менше |
| 15.2 Товщина нерухомого контакту контакторного елемента | Усі ПВУ | 1,2- 0,120 | 0,8–1,2 | 0,6–1,2 | 0,1, менше |
| 15.3 Внутрішній діаметр корпуса по дзеркалу циліндра | Усі ПВУ | 450+ 0,17 | 45,0–45,5 | 45,0–45,6 | 45,7, більше |
| 15.4 Зазор перемикаючого важеля в пазу штока | ПВУ-2, ПВУ-3, ПВУ-7 | 0,4–0,75 | 0,4–0,8 | 0,4–0,9 | 1,0, більше |
| 15.5 Діаметр кульки, не менше | ПВУ-2, ПВУ-3, ПВУ-7 | 4,0 | 3,8 | 3,6 | 3,5, менше |

# ДОДАТОК М 
(обов’язковий) 

ПЕРЕЛІК
ОБЛАДНАННЯ, ПРИСТРОЇВ ТА ЗАСОБІВ КОНТРОЛЮ, 
ЩО ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ 
ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ТО ТА ПР ЕЛЕКТРОВОЗІВ 
СЕРІЙ ВЛ60в/і, ВЛ80в/і, ВЛ82М

Таблиця М.1 – Обладнання та пристрої

| Найменування | Позначення | Примітка |
| --- | --- | --- |
| Екіпажна частина тягового рухомого складу |  |  |
| Вимірювач параметрів котушок АЛСН | Омметр НДІТКД |  |
| Стенд для механічної зачистки гідрогасителів | 21ДК.443141.002 НДІТКД |  |
| Стенд для розбирання і збирання гідрогасителів коливань | 21ДК.442353.450 НДІТКД |  |
| Суперфінішний комплекс для доведення поверхні роликів підшипників | 16ДК.041344.01 НДІТКД |  |
| Позиція для демонтажу букси і випресовки буксових підшипників (буксознімач) | 21ДК.442313.027 НДІТКД |  |
| Мийна машина дрібних деталей | 21ДК.443134.004 НДІТКД |  |
| Комплексна система якості ремонту автогальмівного обладнання (5 робочих місць) | (КСК АвЦ) НДІТКД |  |
| Вимірювач лазерний | ЛИС-РТ-З НПП "Ізмерон-В" |  |
| Електричні тягові та допоміжні машини ТРС |  |  |
| Комплекс обладнання просочувально-сушильного відділення (5 одиниць обладнання) |  |  |
| Автоматизований про-дорожувальний механізм | 11ДК.421457.032 НДІТКД |  |

Продовження таблиці М.1

| Найменування | Позначення | Примітка |
| --- | --- | --- |
| Універсальна переносна установка високочастотного індукційного нагріву | "Шквал-М" НДІТКД |  |
| Механізоване робоче місце для збирання та розбирання ТЕД (кантувач) | 21ДК.442353.100 НДІТКД |  |
| Камера для обдувки ТЕД та допоміжних машин | 21ДК.443135.001 НДІТКД |  |
| Установка очистки поверхонь гранулами сухого льоду (мобільна) | УГОЛ-1 НДІТКД |  |
| Знімач малої шестерні з валу ТЕД | 21ДК.442353.320 НДІТКД |  |
| Пристрій контролю осьового розбігу якоря ТЕД | ИЛП2 НДІТКД |  |
| Пристрій для температурного контролю якості міжкотушкових з'єднань ТЕД | УМТК-2 НДІТКД |  |
| Пристрій для контролю сили натиску електрощіток | УСН-4 НДІТКД |  |
| Комплексна система якості електромашинної дільниці (8 робочих місць) | (КСК ЭМ) НДІТКД |  |
| Стаціонарна установка багатоамперна (3500 А) | СМУ НДІТКД |  |
| Випробувальна станція ТЕД | 11ДК.421413.003 НДІТКД |  |
| Комплект перевірки електричних машин постійного струму | КПЭМ НДІТКД |  |
| Ультразвукова мийка УМ1КЛ | 18ДК.3444.555 НДІТКД |  |
| Стенд для обкатки та випробувань локомотивних компресорів | 21ДК.441199.007 НДІТКД |  |

Кінець таблиці М.1

| Найменування | Позначення | Примітка |
| --- | --- | --- |
| Електричні кола та апарати ТРС |  |  |
| Стенд перевірки пружин | 10ДК.404161.001 НДІТКД |  |
| Система контролю та діагностування | "Доктор-030" НДІТКД |  |
| Пристрій контролю ізоляції електричних машин та апаратів | "Кедр" НДІТКД |  |
| Комплексна система якості електроапаратного відділення (8 робочих місць) | (КСК ЭЦ) НДІТКД |  |
| Стаціонарний стенд для перевірки апаратури захисту (1000 А) | ИС АЗ НДІТКД |  |
| Дільниця ТО-3, ПР-1 |  |  |
| Заправочний комплекс букс МОП, кожухів зубчатих передач, бокових опор кузова, шарових з'єднань візків локомотивів | 10ДК.306591.001 НДІТКД |  |
| Пересувний зарядний пристрій | ПЗУ 11ДК.435211.002 НДІТКД |  |
| Установка продувки високовольтних камер кузовів локомотивів | 10ДК.632423.002 НДІТКД |  |
| Система контролю і діагностики струмоприймачів | (СКД "Доктор-060ПГ") НДІТКД |  |
| Дільниця ТО-2 |  |  |
| Система контролю та діагностування "Доктор-030" | Доктор-030 НДІТКД |  |
| Система контролю та діагностування "Доктор 060" | Доктор-060 НДІТКД |  |
| Пристрій контролю ізоляції електричних машин та апаратів | Кедр НДІТКД |  |

Таблиця М.2 – Засоби контролю

| Найменування | Позначення | Примітка |
| --- | --- | --- |
| Екіпажна частина тягового рухомого складу |  |  |
| Калібри гладкі для отворів КГО-0,45; 0,7; 0,75; 0,8; 1,5; 1,6; 2,0; 2,3; 4,0; 6,0; 8,0; 12,0 (комплект № 1А) для кранів машиніста № 222М, № 394 і № 395 і крана допоміжного гальма ум. № 254 локомотивів (ПР+НЕ-12+12 шт.) | (комплект № 1А) НДІТКД |  |
| Калібри гладкі для отворів КГО-0,7; 0,8; 0,9; 1,0 (комплект №9) для електропневматичного клапана типів ЕПК-150, 153 (ПР+НЕ-4+4 шт.) | (комплект №9) НДІТКД |  |
| Калібри гладкі для отворів КГО-0,45; 0,7; 0,75; 1,5; 1,6; 2,0; 2,3; 4,0; 6,0 (комплект № 10) для кранів машиніста № 222М, № 394 і № 395 (ПР+НЕ-18+18 шт.) | (комплект № 10) НДІТКД |  |
| Калібри гладкі для отворів КГО- 0,8; 8,0; 12,0 (комплект № 12 ) для кранів крана допоміжного гальма ум. № 254 локомотивів (ПР+НЕ-6+6 шт.) | (комплект № 12) НДІТКД |  |
| Калібри-пробки для отворів КПГО-18,0; 22,0; 25,0 (комплект № 14) для кранів машиніста № 222М, № 394 і № 395 (ПР+НЕ-6+6 шт.) | (комплект № 14) НДІТКД |  |
| Калібри гладкі для отворів КГО- 0,5; 0,6; 1,0; 1,3; 6,0; 12,0; 18,0 (комплект № 15 ) для редукторів № 348 локомотивів або мотор вагонного рухомого складу (ПР+НЕ-7+7 шт.) | (комплект № 15) НДІТКД |  |

Продовження таблиці М.2

| Найменування | Позначення | Примітка |
| --- | --- | --- |
| Шаблон і висотомір установки прийомних катушок АЛСН (в комплекті шаблон і висотомір) | АЛСН-ШВ НДІТКД |  |
| Комплект пристосувань і оправок для ремонта кранів машиніста і кранів допоміжного гальма | НДІТКД |  |
| Верстат дли притирання золотникової частини крана машиніста СПЗ-1А | СПЗ-1А НДІТКД |  |
| Робоче місце по ремонту кранів машиніста РМКМ-2 (базова комплектація) | РМКМ-2 НДІТКД |  |
| Довгомір (штихмас) для вимірювання відстані від середини осі до внутрішньої грані бандажа (колеса) ДСК-700 | НДІТКД |  |
| Калібри конусні центрового отвору вісі ККЦО (тип А і Б) | НДІТКД |  |
| Комплект штангенциркулів спеціальних для контроля сборки буксових вузлів електровоза (2 вида) | НДІТКД |  |
| Нутроміри мікрометричні спеціальні бандажні НМСБ-885-910 | НДІТКД |  |
| Нутроміри мікрометричні спеціальні бандажні НМСБ-1055-1080 | НДІТКД |  |
| Зразки шорсткості поверхні (порівняння) ОШС-Т по ГОСТ 9378-93 (точіння Rz80; Rz40; Rz20; Ra2,5; Ra1,25; Ra0,63) сталеві | НДІТКД |  |
| Скоба контролю діаметра обода колісного центра-цифрова СКДО-ЦБО-880-910 (з блоком обробки інформації і пам'ятью на 100 колісних центрів) | НДІТКД |  |

Продовження таблиці М.2

| Найменування | Позначення | Примітка |
| --- | --- | --- |
| Скоба контролю діаметра обода колісного центра-цифрова СКДО-Ц-1050-1080 (з блоком обробки інформації і пам'яттю на 100 колісних центрів) | НДІТКД |  |
| Стойки вимірювальні радіуса колеса СИРК-430-530 (від предпідступічної частини осі) | НДІТКД |  |
| Стойки вимірювальні радіуса колеса СИРК-530-630 (від предпідступічної частини осі) | НДІТКД |  |
| Шаблон паза вісі електровоза ШПО-40 | НДІТКД |  |
| Шаблон профілю кільця бандажного ШКБ-1 | НДІТКД |  |
| Шаблон фаски бандажа ШФБ-4-8 | НДІТКД |  |
| Штангенциркуля спеціальні по колу катання ШЦКК-910-1060 | НДІТКД |  |
| Штангенциркулі спеціальні по колу катання ШЦКК-1110-1260 | НДІТКД |  |
| Штихмаси ШМ-900-1000, ШМ-1000-1100, ШМ-1100-1200, ШМ-1200-1300 (лінійка розсувна) | НДІТКД |  |
| Електричні тягові та допоміжні машини ТРС |  |  |
| Мікрометри спеціальні для підшипникових щитів МКСП-540-565 | МКСП-540-565 НДІТКД |  |
| Мікрометри спеціальні для підшипникових щитів МКСП-910-935 | МКСП-910-935 НДІТКД |  |
| Нутроміри мікрометричні спеціальні для остовів тягових електродвигунів НМСО-540-565 | НМСО-540-565 НДІТКД |  |

Продовження таблиці М.2

| Найменування | Позначення | Примітка |
| --- | --- | --- |
| Нутроміри мікрометричні спеціальні для остовів тягових електродвигунів НМСО-910-935 | НМСО-910-935 НДІТКД |  |
| Нутроміри цифрові спеціальні НЦС-500-600 (без блока обробки інформації) | НЦС-500-600 НДІТКД |  |
| Нутроміри цифрові спеціальні НЦС-900-1000 (без блока обробки інформації) | НЦС-900-1000 НДІТКД |  |
| Зразки шорсткості поверхні (порівняння) ОШС-Т по ГОСТ 9378-93 (точіння Rz80; Rz40; Ra1,25; Ra1,0; Ra0,5; Ra0,4) мідні для колекторів електричних машин | ОШС-Т НДІТКД |  |
| Пристосування для заміра посадки шестерні на вал якоря | НДІТКД |  |
| Пристосування для зняття фасок ПСФ-2 | ПСФ-2 НДІТКД |  |
| Скоби вимірювальні діаметра колектора СИК-300-450 | СИК-300-450 НДІТКД |  |
| Скоби вимірювальні діаметра колектора СИК-600-750 | СИК-600-750 НДІТКД |  |
| Шаблони глибини продорожки колекторів ШГПК-0,5; 1,0; 1,5; 2,0 | ШГПК-0,5; 1,0; 1,5; 2,0 НДІТКД |  |
| Шаблони вікна щіткотримача ШОЩ-ЕД-107, ЕД-118 | ШОЩ-ЕД-107, ЕД-118 НДІТКД |  |
| Комплект штангенциркулів спеціальних для контролю ніпеля МОП ТЕД | НДІТКД |  |
| Комплект засобів вимірювання для МОП КСИ-МОП-260-275 (2 вида – скоба для шапки) | КСИ-МОП-260-275 НДІТКД |  |

Продовження таблиці М.2

| Найменування | Позначення | Примітка |
| --- | --- | --- |
| Щупи плоскі спеціальні для МОП ЩПС-МОП-0,2-1,1-300 довжиною 300 мм, шириною 10 мм (в комплекті 12 пластин) | ЩПС-МОП-0,2-1,1-300 НДІТКД |  |
| Електричні ланцюги і апарати ТРС |  |  |
| Шаблон хода клапана вентиля ШХКВ-1 | ШХКВ-1 НДІТКД |  |
| Шаблон електричних апаратів тепловозів ШЕТ-1,7-23,0 (13 шт.) | ШЭТ-1,7-23,0 НДІТКД |  |
| Шаблон електричних апаратів електровозів ШЕЕ-2-45 (12 шт.) | ШЕЕ-2-45 НДІТКД |  |
| Штангенциркуль електроапаратний ШЦЕ-2-60 | ШЦЭ-2-60 НДІТКД |  |
| Щупи плоскі спеціальні універсальні ЩПС-У-2-40 (для електроапаратів) | ЩПС-У-2-40 НДІТКД |  |
| Ключ моментний шкальний спеціальний КМШС-5×13 (КМШС-5х14), (рожковий, діапазон вимірювання від 1 Н×м до 5 Н×м) | КМШС-5×13 (КМШС-5×14) НДІТКД |  |
| Ключ моментний шкальний спеціальний КМШС-20х17 (КМШС-20х19), (рожковий, діапазон вимірювання від 2,5 Н×м до 20 Н×м) | КМШС-20х17 (КМШС-20х19) НДІТКД |  |
| Ключ моментний шкальний спеціальний КМШС-50х17 (КМШС-50х19), (рожковий, діапазон вимірювання від 5 Н×м до 50 Н×м) | КМШС-50х17 (КМШС-50х19) НДІТКД |  |

Кінець таблиці М.2

| Найменування | Позначення | Примітка |
| --- | --- | --- |
| Дільниця ТО-3, ПР-1 |  |  |
| Глибиномір індикаторний спеціальний ГИС-10 | ГИС-10 НДІТКД |  |
| Комплект И700 (шаблон И536 і контршаблон И548 для вимірювання вертикального підріза гребеня) | И700 НДІТКД |  |
| Лінійка швидкостемірна ЛСЛ-1 | ЛСЛ-1 НДІТКД |  |
| Скоба контролю діаметра колеса-цифрова СКДК-Ц-820-1260 (без блока обробки інформації, без викатки) | СКДК-Ц-820-1260 НДІТКД |  |
| Скоба контролю діаметра колеса-цифрова СКДК-ЦБО-820-1260 (з блоком обробки інформації і пам'яттю) | СКДК-ЦБО-820-1260 НДІТКД |  |
| Шаблон комбінований ШК-1 для слюсарів ТО-2, ТО-3 та приймальників УЗ | ШК-1 НДІТКД |  |
| Шаблон висоти автозчеплення ШВА-920-1090 | ШВА-920-1090 НДІТКД |  |
| Штангенглибиномір спеціальний ШГС-20 | ШГС-20 НДІТКД |  |
| Щупи плоскі спеціальні для МОП ЩПС-МОП-0,2-1,1-200 довжиною 200 мм, шириною 10 мм (в комплекті 12 пластин) | ЩПС-МОП-0,2-1,1-200 НДІТКД |  |
| Щупи плоскі спеціальні для МОП ЩПС-МОП-0,2-1,1-300 довжиною 300 мм, шириною 10 мм (в комплекті 12 пластин) | ЩПС-МОП-0,2-1,1-300 НДІТКД |  |

# ДОДАТОК Н 
(обов'язковий) 

БІБЛІОГРАФІЯ

1 Правила технічної експлуатації залізниць України, затверджені наказом 
Міністерства транспорту України № 411 від 20.12.96 р., зареєстровані в Міністерстві юстиції України за № 50/1854 від 25 лютого 1997 р. із змінами та доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту України № 226 від 8 червня 1998 р., № 386 від 23 липня 1999 р., № 179 від 19 березня 2002 р., № 962 від 19 жовтня 2003 р.

2 Інструкція з формування, ремонту та утримання колісних пар тягового рухомого складу залізниць України колії 1520 мм, ВНД 32.0.07.001-2001, затверджена наказом Укрзалізниці від 29.05.2001 № 305-Ц (Нова редакція зі змінами та доповненнями № 1, № 2, № 3, затвердженими, відповідно, наказами Укрзалізниці від 16.11.2004 № 863-ЦЗ, від 18.12.2007 № 598-Ц, від 20.04.2010 № 046-ЦЗ)

3 Інструкція з забезпечення пожежної безпеки на локомотивах та моторвагонному рухомому складі, ЦТ-0067, затверджена наказом Укрзалізниці від 04.03.03 № 061-Ц

4 Інструкція про порядок дій локомотивних бригад і працівників дистанцій електропостачання при пошкодженні струмоприймачів контактної мережі та 
комісійному їх розгляді, ЦТ-ЦЕ-0077, затверджена наказом Укрзалізниці 
від 23.12.03 № 638-ЦЗ

5 Інструкція щодо порядку використання струмоприймачів електрорухомого складу в різних умовах експлуатації, ЦТ-ЦЕ-0104, затверджена наказом Укрзалізниці від 12.10.04 №789-Ц

6 Методичні рекомендації з підготовки матеріалів для отримання дозволів на природокористування для суб'єктів господарської діяльності залізничного транспорту України, затверджені наказом Укрзалізниці від 17.12.2008 р. № 547-Ц

7 Типова форма первинної облікової документації № 1-ВТ "Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари", Інструкція щодо заповнення типової форми первинної облікової документації № 1-ВТ "Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари", затверджені наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища від 07.07.2008 р. № 342, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 09.09.2008 р. № 824/15515

8 Альбом форм первинної документації з локомотивного господарства

9 Положення про систему вхідного контролю на залізничному транспорті України, затверджене наказом Укрзалізниці від 29.04.2011 № 174-Ц

10 Інструкція з підготовки до роботи та технічного обслуговування електровозів у зимовий період, ЦТ-0052, затверджена наказом Укрзалізниці від 10.07.02 р. № 353-Ц

11 Инструктивные указания по сварочным работам при ремонте тепловозов, электровозов и мотор-вагонного подвижного состава, ЦТтеп/251, затверджені МШС СРСР у 1975 р. (Інструктивні вказівки зі зварювальних робіт при ремонті тепловозів, електровозів та моторвагонного рухомого складу)

12 Інструкція з розслідування та обліку випадків несправностей локомотивів і моторвагонного рухомого складу, які призвели до транспортних подій , їх непланових ремонтів, пошкоджень та відмов, ЦТ-0168, затверджена наказом Укрзалізниці від 09.04.2008 № 204-Ц

13 Інструкція по магнітному контролю відповідальних деталей тягового рухомого складу залізниць України, ЦТ-0066, затверджена наказом Укрзалізниці від 04.03.03 № 060-Ц

14 Інструкція з ультразвукової дефектоскопії відповідальних деталей та нероз'ємних вузлів при ремонтах ТРС і МВРС, ЦТ-0069, затверджена наказом Укрзалізниці від 11.07.03 № 170-Ц

15 ТИ-514 Техническое обслуживание и ремонт токоприемников отечественных электровозов постоянного и переменного тока. Технологическая инструкция (Технічне обслуговування та ремонт струмоприймачів вітчизняних електровозів постійного та змінного струму. Технологічна інструкція)

16 Інструкція з експлуатації гальм рухомого складу на залізницях України, ЦТ-ЦВ-ЦЛ-0015, затверджена наказом Укрзалізниці від 28.10.1997 № 264-Ц

17 Інструкція про порядок користування автоматичною локомотивною сигналізацією магістральних локомотивів типу АЛС-МУ, ЦТ-0164, затверджена наказом Укрзалізниці від 13.11.2007 № 535-Ц

18 Інструкція з технічного обслуговування локомотивних пристроїв автоматичної локомотивної сигналізації безперервного типу (АЛС) і пристроїв контролю пильності машиніста на залізницях України, ЦТ-ЦШ-0072, затверджена наказом Укрзалізниці від 01.12.03 № 297-Ц

19 Інструкція з ремонту локомотивних швидкостемірів, ЦТ-0073, затверджена наказом Укрзалізниці від 01.12.03 № 298-Ц

20 Інструкція про порядок користування автоматичною локомотивною сигналізацією безперервного типу (АЛС) і пристроями контролю пильності машиніста на залізницях України, ЦТ-ЦШЕОТ-0027, затверджена наказом Міністерства транспорту України від 27.01.2000 № 32

21 Правила эксплуатации поездной радиосвязи (Правила експлуатування поїзного радіозв'язку), ЦШ-4784

22 Інструкція з технічного обслуговування та ремонту вузлів з підшипниками кочення локомотивів і моторвагонного рухомого складу, ЦТ-0165, затверджена наказом Укрзалізниці від 26.02.2008 № 096-Ц

23 Інструкція по ремонту і обслуговуванню автозчепного пристрою рухомого складу залізниць України, ЦВ-ЦЛ-ЦТ-0014, затверджена наказом Укрзалізниці від 08.12.05 № 402-Ц

24 ТИ-425 Техническое обслуживание и текущие ремонты полупроводниковых преобразовательных установок отечественных электровозов переменного тока. Технологическая инструкция (Технічне обслуговування та поточні ремонти напівпровідникових перетворювальних установок радянських електровозів змінного струму. Технологічна інструкція)

25 Інструкція з технічного обслуговування, ремонту та випробування гальмового устаткування локомотивів і моторвагонного рухомого складу, ЦТ-0058, затверджена наказом Укрзалізниці від 04.02.03 № 034-Ц

26 Інструкція з використання мастильних матеріалів на тяговому рухомому складі залізниць України, ЦТ-0060, затверджена наказом Укрзалізниці від 25.06.03 № 110-Ц

27 Інструкція з відставлення, консервації та утримання локомотивів і моторвагонного рухомого складу в запасі Укрзалізниці і резерві залізниці, ЦТ-0100, затверджена наказом Укрзалізниці від 23.06.04 № 489-Ц

28 Інструкція про порядок пересилки локомотивів та моторвагонного рухомого складу, ЦТ-0057, затверджена наказом Укрзалізниці від 03.02.03 № 032-Ц

29 Інструкція по утриманню, ремонту та випробуванню гасителів коливань локомотивів і моторвагонного рухомого складу, ЦТ-0062, затверджена наказом Укрзалізниці від 27.02.03 № 053-Ц

30 Правила ремонту електричних машин електровозів і електропоїздів, 
ЦТ-0204, затверджені наказом Укрзалізниці від 28.07.2011 № 451-Ц

31 ТИ-49 Технологическая инструкция на деповской ремонт дугогасительных камер (Технологічна інструкція на деповський ремонт дугогасильних камер)

32 ТИ-436 Технологическая инструкция по ремонту стенок дугогасительных камер контакторов типов ПК и ПКУ вставками из микалекса (Технологічна інструкція з ремонту стінок дугогасильних камер контакторів типів ПК і ПКУ вставками з мікалексу)

33 ТИ-161 Технологическая инструкция на деповской ремонт главного выключателя ВОВ-25-4М (Технологічна інструкція на деповський ремонт головного вимикача ВОВ-25-4М)

34 ТИ-150 Технологическая инструкция на деповской ремонт электрических аппаратов типа БВП-5, БВЗ-ЦНИИ, БК-2Б и РБ-4М электровозов ВЛ10, ВЛ82 (Технологічна інструкція на деповський ремонт електричних апаратів типу 
БВП-5, БВЗ-ЦНИИ, БК-2Б и РБ-4М електровозів ВЛ10, ВЛ82)

35 ТИ-171-82 Технологическая инструкция на деповской ремонт никель-кадмиевых аккумуляторных батарей электроподвижного состава (Технологічна інструкція на деповської ремонт нікель-кадмієвих акумуляторних батарей електрорухомого складу)

36 Технологічна інструкція. Технічне обслуговування, ремонт і випробування кранів машиніста № 222, 222М, № 328, № 394, № 395 і кранів допоміжного гальма локомотивів № 254, ЦТ-0103, затверджена наказом Укрзалізниці від 30.09.2004 № 761

37 Правила нагляду за котлами і повітряними резервуарами рухомого складу залізниць, ЦТ-ЦВ-ЦЛ-ЦП-0050, затверджена наказом Укрзалізниці від 20.06.02 № 312-Ц

38 Інструкція по ремонту гальмового обладнання вагонів, ЦВ-ЦЛ-0013, затверджена наказом Укрзалізниці від 06.02.98 № 32-Ц

39 ТИ-175 Технологическая инструкция на формирование, проверку, ремонт и эксплуатацию резинометаллических амортизаторов, буксовых поводков локомотивов и электросекций (Технологічна інструкція на формування, перевірку, ремонт і експлуатацію гумометалевих амортизаторів, буксових повідків локомотивів і електросекцій)

40 РД 103.11.442-84 – Технические указания по изготовлению и ремонту листовых рессор локомотивов (Технічні вказівки з виготовлення й ремонту листових ресор локомотивів)

41 РД 103.11.441-84 – Технические указания по изготовлению и ремонту цилиндрических пружин локомотивов (Технічні вказівки з виготовлення й ремонту циліндрових пружин локомотивів)

42 ТИ-181 Технологическая инструкция по нанесению и восстановлению полос флуоресцентного покрытия на лобовых частях локомотивов (Технологічна інструкція з нанесення й відновлення смуг флуоресцентного покриття на лобових частинах локомотивів)

43 Інструкція з підготовки локомотивного господарства залізниць України до роботи в осінньо-зимовий період, ЦТ-0031, затверджена наказом Укрзалізниці від 26.12.01 № 729-Ц

44 Положення про порядок подачі в ремонт і видачі з ремонту рухомого складу, затверджене наказом Мінтрансу України від 22.04.2002 р. № 261

45 ТУ 2311-006-00214639-97 Лак ПЭ-933. Технические условия (Лак ПЭ-933. Технічні умови)

46 Технічні вимоги щодо забезпечення пожежної безпеки пасажирських вагонів ЦУО-0039, затверджені наказом Укрзалізниці від 29.10.2010 № 701-Ц

47 Плити фанерні, які використовуються для ремонту пасажирського та тягового рухомого складу залізниць України. Технічні вимоги. Затверджені розпорядженням від 23.06.2010 № ЦЛ-9/904

48 Правила застосування спеціалізованого, тепло- та звукоізоляційного негорючого утеплювача для використання на пасажирському, тяговому та моторвагонному рухомому складі залізничного транспорту України при будуванні й капітальних ремонтах, що затверджені наказом Укрзалізниці від 19.05.2008 № 257-Ц

49 Правила застосування спеціалізованого транспортного лінолеуму для використання на пасажирському та тяговому рухомому складі залізничного транспорту України при новому локомотиво- та вагонобудуванні і капітальних ремонтах, що затверджені наказом Укрзалізниці від 22.05.2006 № 184-Ц

50 Інструкція з кольорової дефектоскопії відповідальних деталей та вузлів при ремонтах, затверджена наказом Укрзалізниці від 30.03.2012 № 109-Ц