КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від „___” _________ 200       р. № _____

Київ

Про затвердження Технічного регламенту

з безпеки інфраструктури залізничного транспорту

Відповідно до статті 14 Закону України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" Кабінет Міністрів України

постановляє:

1. Затвердити Технічний регламент з безпеки інфраструктури залізничного транспорту та план заходів з його застосування, що додаються.

2. Міністерству транспорту та зв’язку забезпечити застосування затвердженого цією постановою Технічного регламенту та здійснення контролю за дотриманням його вимог.

Прем'єр-міністр України                                                       М. Азаров

1

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету    Міністрів України

від "    "         2010 р. №

Технічний регламент з безпеки інфраструктури залізничного транспорту

Загальні положення

1. Технічний регламент з безпеки інфраструктури залізничного транспорту (далі – технічний регламент) визначає основні вимоги до процесів проектування (з урахуванням робіт з вишукування), виробництва, будівництва, монтажу, наладки, введення в експлуатацію, організації експлуатації об’єктів інфраструктури залізничного транспорту, а також процедури підтвердження відповідності вимогам установленим цим технічним регламентом та порядок їх застосування і розроблений з урахуванням вимог:

Директиви Ради 91/440/ЄЕС від 29 липня 1991 р. про розвиток залізничних доріг Співтовариства із змінами;

Директиви Європейського Парламенту та Ради 2001/14/ЄС від 
26 лютого 2001 р. про розподіл пропускної спроможності залізничної інфраструктури, стягування зборів за користування залізничною інфраструктурою та сертифікацію на відповідність вимогам безпеки із змінами;

Директиви Європейського Парламенту і Ради 2004/49/ЄС від 
29 квітня 2004 р про безпеку залізниць у Співтоваристві та сертифікацію безпеки;

Директиви Європейського Парламенту і Ради 2008/57/ЄС від 17 червня 2008 р. щодо інтероперабельності в межах Співтовариства (доопрацьована);

2. У цьому технічному регламенті терміни вживаються у такому значенні:

1) безпечний стан інфраструктури залізничного транспорту загального користування – це стан інфраструктури залізничного транспорту загального користування, при якому оператор (власник) інфраструктури залізничного транспорту загального користування забезпечує безпечне виконання усіх покладених на нього функцій (далі - ступень ризику), із забезпеченням безпеки

2

життя і здоров'я людини, захисту навколишнього природного середовища, захисту прав споживачів при наданні послуг з перевезення пасажирів та вантажів залізничним транспортом;

2) засоби залізничного транспорту загального користування – інфраструктура залізничного транспорту загального користування та транспортні засоби, які використовуються при наданні послуг залізничного транспорту;

3)  інфраструктура залізничного транспорту загального користування – технологічний комплекс, що включає в себе залізничні колії загального користування, інженерні споруди (мости, тунелі, віадуки тощо), залізничні станції, електричні мережі, тягові підстанції та інші пристрої технологічного електропостачання, контактну мережу, системи сигналізації, централізації, блокування, зв’язку і телекомунікацій, інформаційні комплекси та системи управління рухом поїздів, шляхи доступу пасажирів і вантажів до об’єктів інфраструктури, захисні лісонасадження, пункти технічного обслуговування вагонів, вокзали, а також інші будівлі, споруди, пристрої та обладнання, що забезпечують функціонування цього комплексу та використовуються для надання послуг залізничного транспорту, в тому числі призначені для проведення аварійно-відновлювальних робіт та охорони навколишнього природного середовища, земельні ділянки, що відведені під зазначені об’єкти інфраструктури в установленому порядку;

4)  інфраструктура технологічного залізничного транспорту – це інфраструктура залізничного транспорту, якою володіють підприємство та/або організація та/або фізична особа і використовує її виключно для власних потреб та на якій працюють виключно власні транспортні засоби залізничного транспорту, що не мають права виходу на інфраструктуру залізничного транспорту загального користування;

5)  надання послуг використання інфраструктури залізничного транспорту загального користування – це діяльність оператора (власника) інфраструктури залізничного транспорту загального користування, щодо виконання окремих операцій, робіт, процесів, що пов’язані з перевезенням пасажирів та/або вантажів і утриманням у відповідному стані інфраструктури залізничного транспорту загального користування;

6)  оператор (власник) інфраструктури залізничного транспорту загального користування – підприємство та/або організація та/або фізична особа, що володіє інфраструктурою залізничного транспорту загального користування або орендує в іншого власника або яким він володіє на підставі сумісної діяльності, договору

3

управління майном тощо, та надає послуги з її використання за зверненням будь якої особи на підставі публічного договору;

7)  елементи інфраструктури залізничного транспорту загального користування – це складові частини технічного, технологічного, організаційного, кваліфікаційного забезпечення, що використовуються для забезпечення роботи інфраструктур господарств колійного, станційного, електропостачання, сигналізації та зв’язку  (далі елементи інфраструктури) при наданні послуг з перевезення.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених в законах України "Про транспорт", "Про залізничний транспорт", "Про стандартизацію", "Про підтвердження відповідності", "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності", "Про акредитацію органів з оцінки відповідності", "Про захист прав споживачів", в нормативних документах, що регламентують утримання об’єктів інфраструктури тощо.

3. Інфраструктура залізничного транспорту включає в себе інфраструктуру залізничного транспорту загального користування та інфраструктуру технологічного залізничного транспорту.

Інфраструктура залізничного транспорту загального користування (далі - інфраструктура залізничного транспорту) поділяється на підсистеми інфраструктури залізничного транспорту (далі - господарства) колійного, станційного, електропостачання, сигналізації та зв’язку.

4. Обов’язковою складовою частиною інфраструктури залізничного транспорту є колійне господарство та системи безпеки.

5. В залежності від інтенсивності, швидкості руху поїздів, необхідних обсягів перевезень та навантаження на вісь, обов’язкові складові інфраструктури залізничного транспорту доповнюються інфраструктурою станційного господарства, а також господарствами перевезень, електропостачання, сигналізації та зв’язку тощо.

6. Інфраструктура залізничного транспорту повинна мати відповідне технічне, технологічне, організаційне, кваліфікаційне забезпечення.

7. Елементами технічного забезпечення інфраструктури залізничного транспорту є будівлі виробничого призначення (вокзали, пункти екіпірування, майстерні та інші виробничі приміщення з технологічним устаткуванням, які

4

необхідні для забезпечення перевезення пасажирів і вантажів та утримання інфраструктури в належному технічному стані), споруди (мости, тунелі, естакади та інші споруди, які необхідні для забезпечення перевезення пасажирів та вантажів) устаткування, прилади, обладнання, технічні засоби, комплектуючі і запасні частини та програмне забезпечення.

8. Елементи інфраструктури можуть утворювати системи управління окремими функціями в господарствах інфраструктури залізничного транспорту.

9. Елементами технологічного забезпечення інфраструктури залізничного транспорту є технологічні процеси з проектування (з урахуванням робіт з вишукування), виробництва, будівництва, монтажу, наладки, введення в експлуатацію, організації експлуатації елементів інфраструктури, які задокументовані згідно законодавства.

10. Елементами організаційного забезпечення інфраструктури залізничного транспорту є комплекси організаційно-розпорядної документації з організації роботи підрозділів з експлуатації елементів інфраструктури, яка задокументована згідно законодавства.

11. Елементами кваліфікаційного забезпечення інфраструктури залізничного транспорту є персонал відповідної кваліфікації, система підвищення кваліфікації за професійним напрямком, спеціального навчання з охорони праці, щодо знань правил перевезення небезпечних вантажів та правил технічної експлуатації залізничного транспорту, а також інструкцій з сигналізації на залізничному транспорті, з руху поїздів і маневрової роботи на залізничному транспорті та нормативних документів, які регламентують організацію роботи та утримання інфраструктури.

12. Технічному регулюванню на відповідність вимогам цього технічного регламенту підлягає інфраструктура залізничного транспорту, яка забезпечує рух потягів зі швидкістю до 200 км/год включно.

13. Вимоги цього технічного регламенту не застосовуються для інфраструктури технологічного залізничного транспорту.

14. Вимоги до інфраструктури залізничного транспорту, до процесів її створення (проектування (з урахуванням робіт з вишукування), будівництва, монтажу, наладки, введення в експлуатацію), організації експлуатації, а також вимоги до її елементів під час виробництва, схоронності, перевезення та утилізації, а також

5

до процедур підтвердження відповідності вимогам. установленим цим технічним регламентом, визначаються Законами України «Про транспорт», «Про залізничний транспорт», цим технічним регламентом, відповідними нормативно-правовими актами та (або) кодексами усталеної практики (зводах правил) та (або) міжнародними та (або) міждержавними та (або) регіональними та (або) національними та (або) галузевими стандартами, веденими в дію органами виконавчої влади за їх компетенцією, а також та (або) технічними умовами та (або) проектною і конструкторською документацією перелік яких затверджується національним органом з стандартизації, (далі – нормативні документи), якими запроваджуються ці норми.

15. Елементи інфраструктури, які збудовані (введені в експлуатацію, вироблені) або знаходиться в експлуатації, та відносно яких застосовуються процедури оцінки відповідності вимогам цього технічного регламенту, повинні бути ідентифіковані згідно процедур, встановлених у нормативних документах.

16. Вимоги до інфраструктури залізничного транспорту та її елементів, з урахуванням відповідного ступеня ризику, виконання яких забезпечує: біологічну, екологічну, вибухову, механічну, пожежну, промислову, термічну, електричну та інші безпеки, а також електромагнітну сумісність в частині забезпечення безпеки роботи приладів (обладнання) та єдність вимірювання, встановлюються відповідними нормативними документами та цьому технічному регламенті.

17. Проект об'єкту інфраструктури залізничного транспорту повинен містити весь комплекс заходів із забезпечення безпечного стану інфраструктури залізничного транспорту, встановлених у нормативних документах та цьому технічному регламенті

При експлуатації інфраструктури залізничного транспорту та її елементів оператор інфраструктури залізничного транспорту зобов’язаний виконувати весь комплекс заходів із забезпечення безпечного стану інфраструктури залізничного транспорту, встановлених у нормативних документах та цьому технічному регламенті .

18. Інфраструктура залізничного транспорту та її елементи, на які поширюється дія інших технічних регламентів, повинні відповідати також вимогам цих технічних регламентів.

19. Оператор інфраструктури залізничного транспорту повинен мати сертифікат безпеки, який підтверджує спроможність оператора надавати послуги інфраструктури залізничного транспорту з встановленим рівнем ризику, який він отримав згідно з правилами оцінки відповідності надання

6

послуг інфраструктури залізничного транспорту, встановленими центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту.

20. У супровідних документах до елементів інфраструктури залізничного транспорту, які пройшли оцінку відповідності, робиться відмітка про їх відповідність одному чи кільком зазначеним технічним регламентам та наноситься національний знак відповідності відповідно до Правил застосування національного знака відповідності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2001 р. № 1599.

Вимоги безпеки інфраструктури залізничного транспорту

21. Оператор інфраструктури залізничного транспорту, може здійснювати діяльність з надання послуг користування інфраструктурою залізничного транспорту з відповідним ступенем ризику, який має кількісний показник для окремого району (станції, дільниці) інфраструктури залізничного транспорту, у разі наявності системи управління безпечним функціонуванням району (станції, дільниці) інфраструктури залізничного транспорту, побудова, зміст та порядок затвердження якої встановлює центральний орган виконавчої влади у галузі  транспорту.

22. При проектуванні інфраструктури залізничного транспорту та її елементів необхідно керуватися Правилами технічної експлуатації залізниць України та типовими проектними рішеннями щодо проектування   елементів   інфраструктури залізничного транспорту, які затверджені центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту, а також нормативними документами, що регламентують вимоги до стану інфраструктури залізничного транспорту.

23. У проекті технічного забезпечення (розробки конструктивних рішень та/або програмного забезпечення) інфраструктури залізничного транспорту та її елементів повинно бути обов’язково визначено ступень ризику розрахунковим та (або) експериментальним методами, та (або) експертним шляхом та (або) за даними експлуатації аналогічних дільниць (станцій, районів) інфраструктури залізничного транспорту та їх елементів. Методи оцінки ступеня ризику визначаються нормативними  документами.

24.  У проекті, при будівництві та введенні в експлуатацію інфраструктури залізничного транспорту та її елементів повинні виконуватись вимоги законодавства з охорони довкілля, прийматись рішення, які забезпечують

7

мінімальний рівень шкідливих впливів, та передбачений порядок утилізації небезпечних елементів після їх вилучення з експлуатації.

25. При внесенні змін до проекту створення інфраструктури залізничного транспорту та її елементів вимоги показників безпеки не можуть нижче, ніж ті, що були встановлені у цьому проекті.

26. Проектні рішення інфраструктури залізничного транспорту та її елементів повинні забезпечувати безпеку руху транспортних засобів залізничного транспорту при максимально встановленій інтенсивності, швидкості руху поїздів та навантаженні на вісь, які визначаються у нормативних документах затверджених центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту та органом управління залізничним транспортом загального користування відповідно до їх компетенції.

27. При створенні інфраструктури залізничного транспорту та її елементів повинно бути забезпечено їх відповідність вимогам проектної, конструкторської і технологічної документації та інших нормативних документів.

28. Програмні продукти, що використовуються в системах управління окремих функцій інфраструктури залізничного транспорту та/або її елементах повинні забезпечувати її функціонування з встановленим ступенем ризику та відповідати вимогам, встановленим у нормативних документах.

29. Вибрані конструктивні (програмно-технічні) рішення елементів інфраструктури залізничного транспорту повинні забезпечувати безпечний стан, як самостійно,  так  і  у сукупності  з  іншими  елементами  у  встановлений строк експлуатації та (або) гарантійний термін використання та (або) строк зберігання, витримувати навантаження та впливи, що мають місце у процесі експлуатації. Експлуатація інфраструктури з перевищенням встановленого терміну допускається у виключних випадках після відповідного обстеження і встановлення особливих умов експлуатації. При цьому повинно бути забезпечена встановлена розрахунками ступінь ризику.

30. Електромагнітні завади, які утворюються в інфраструктурі залізничного транспорту та її елементах при їх функціонуванні, не повинні перевищувати норми, що встановлені у нормативних документах, та створювати при функціонуванні шкоди іншим елементам та системам управління, що працює в інфраструктурі залізничного транспорту.

8

31. Перед введенням в експлуатацію та на протязі встановленого строку експлуатації інфраструктури залізничного транспорту та її елементів повинна бути проектна, експлуатаційна та ремонтна документація, а також на місцях, передбачених проектом, повинні бути встановлені попереджуючі надписи і знаки про небезпеку та умови безпечної їх експлуатації.

32. Інфраструктура залізничного транспорту та її елементи повинні відповідати, утримуватися та експлуатуватися відповідно до Правил технічної експлуатації залізниць України та інших правил, затверджених у встановленому порядку, що регламентують норми утримання відповідних елементів інфраструктури».

33. Управління рухом транспортних засобів в інфраструктурі залізничного транспорту повинне здійснюватися за допомогою сигналів, які подаються згідно інструкції з сигналізації на залізницях України, та у порядку, визначеному Інструкцією з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України.

### Процедури оцінки відповідності

### інфраструктури залізничного транспорту

34. Оцінка відповідності елементів інфраструктури вимогам цього технічного регламенту здійснюється декларуванням виробником продукції, яка буде застосовуватись для потреб залізничного транспорту шляхом складання декларації, згідно з додатком, або шляхом сертифікації призначеним органом з оцінки відповідності і видачею сертифіката відповідності із застосуванням процедур оцінки відповідності та з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2003 р. № 1585 "Про затвердження  технічного   регламенту   модулів  оцінки відповідності та вимог щодо маркування національним знаком відповідності, які застосовуються в технічних регламентах з підтвердження відповідності".

35. Для оцінки відповідності інфраструктури залізничного транспорту та систем управління її окремих функцій застосовується модуль оцінки відповідності В. Для оцінки відповідності елементів інфраструктури застосовуються модулі оцінки відповідності: Aа, С, D, Е, F, G та H.

Порядок застосування процедур оцінки відповідності встановлює центральний орган виконавчої влади в галузі транспорту.

9

36. Центральний орган виконавчої влади в галузі транспорту розробляє та затверджує перелік елементів інфраструктури, які дозволяється використовувати за наявністю сертифікату відповідності, та перелік елементів інфраструктури, які дозволяється використовувати за наявністю декларації про відповідність елементів інфраструктури вимогам технічного регламенту, складеної виробником за формою згідно з додатком.

37. Для підтвердження встановленого ступеню ризику функціонування інфраструктури залізничного транспорту (системи управління окремої функції інфраструктури залізничного транспорту) та її елементів під час експертизи проекту (змін до проекту) та при прийманні і введенні їх в експлуатацію перевіряється відповідність розроблених технічних (програмно-технічних) рішень затвердженому завданню на виконання проектних робіт, наявність погоджень відповідних органів виконавчої влади, повноваження яких визначено Кабінетом Міністрів України та документації, що підтверджує безпечність технічного рішення.

38. Приймання та введення в експлуатацію інфраструктури залізничного транспорту та її елементів повинні виконуватися згідно Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого  постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  08.10.2008 № 923 та порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів залізничного транспорту, встановленого центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту.

39. Усі застосовані процедури оцінки відповідності інфраструктури залізничного транспорту та її елементів повинні відповідати нормативним документам і бути задокументовані виробником продукції для потреб залізничного транспорту та/або призначеним органом з оцінки відповідності (далі – виконавець).

40. Призначений орган з оцінки відповідності повинен мати досвід діяльності у сфері виконання робіт з оцінки відповідності інфраструктури залізничного транспорту та її елементів не менше ніж п’ять років, а аудитори повинні мати вищу освіту в галузі залізничного транспорту.

41. За результатами оцінки відповідності інфраструктури залізничного транспорту та її елементів, яка має позитивний результат, виконавець наносить національний знак відповідності, відповідно до Правил застосування національного знака відповідності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2001 р. № 1599.

10

42. Виконавець несе відповідальність згідно з чинним законодавством за достовірність інформації, зазначеної в декларації про відповідність інфраструктури залізничного транспорту та її елементів вимогам технічного регламенту.

43. Декларація про відповідність інфраструктури залізничного транспорту та її елементів вимогам технічного регламенту та документація, зазначена в пункті 40 цього технічного регламенту, повинні зберігатися оператором інфраструктури залізничного транспорту протягом встановленого терміну експлуатації після введення в обіг об’єктів інфраструктури залізничного транспорту та її елементів і надаватися для перевірки в установленому законодавством порядку.

11

Додаток

до технічного регламенту з безпеки інфраструктури залізничного транспорту

ДЕКЛАРАЦІЯ

про відповідність об’єктів інфраструктури (елемента інфраструктури) залізничного транспорту

________________________________________________________________________________

(повне найменування виконавця або його уповноваженої особи,

________________________________________________________________________________

які є резидентами України, чи постачальника, їх адреса, ідентифікаційний номер)

в особі _______________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я та по батькові уповноваженої особи)

підтверджує, що інфраструктура (елемент інфраструктури) залізничного транспорту ____________________________________________________,

(повна назва інфраструктури (елемента інфраструктури))

яка надається відповідно до   ____________________________________

(назва та позначення документації)

______________________________________________________________,

відповідає технічному регламенту з безпеки інфраструктури залізничного транспорту згідно з __________________________________

_______________________________________________________________

(назва та позначення нормативних документів)

Технічна документація на об’єкт інфраструктуриу (елемент інфраструктури) залізничного транспорту, що передбачена технічним регламентом, є ___

_____________________________________________________________________________________________________________

(назва та позначення нормативних документів, а також адреса,

______________________________________________________________

за якою зберігається технічна документація з підтвердження відповідності)

Протокол випробувань, проведених під наглядом  __________________

(назва, адреса та

_____________________________________________________________________________________________________________

ідентифікаційний код у реєстрі призначених органів органу з оцінки відповідності,

______________________________________________________________

що провів процедуру оцінки відповідності)

______________________________ № ______ від ___ __________200_ р.

Ця декларація складена під цілковиту відповідальність виконавця

Керівник    _____________                            _________________________

(підпис)                                                                    (ініціали та прізвище)

___     ________________ 20   __ р.

М П

12

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від           200    р. №

ПЛАН

заходів щодо запровадження технічного регламенту з безпеки інфраструктури залізничного транспорту

Найменування заходу; Відповідальні за виконання; Строк виконання, роки. 1. Утворення консультативно-методичного центру з питань застосування технічного регламенту; Мінтрансзв'язку; 2010. 2. Складання та опублікування переліку нормативних документів, добровільне застосування яких доводить відповідність надання послуг з перевезення пасажирів та вантажів залізничним транспортом вимогам технічного регламенту; Держспожив-стандарт, Мінтрансзв'язку; щороку. 3. Приведення нормативно - правових актів Мінтрансзв'язку та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність з положеннями технічного регламенту; Мінтрансзв'язку, центральні органі виконавчої влади; щороку. 4. Включення до плану державної стандартизації та розроблення національних стандартів, гармонізованих з міжнародними стандартами; Держспожив-стандарт, Мінтрансзв'язку; щороку. 5. Здійснення заходів щодо підготовки вітчизняних підприємств, установ, організацій до надання послуг використання інфраструктури залізничного транспорту відповідно до вимог технічного регламенту; Мінтрансзв'язку центральні органі виконавчої влади; 2010-2012. 6. Добровільне застосування операторами інфраструктури залізничного транспорту технічного регламенту; Мінтрансзв'язку центральні органі виконавчої влади; 2010-2012. 7. Призначення органів з оцінки відповідності для проведення оцінки відповідності надання послуг використання інфраструктури залізничного транспорту вимогам технічного регламенту; Держспожив-стандарт, Мінтрансзв'язку; 2011-2012. 8. Обов'язкове застосування операторами інфраструктури залізничного транспорту технічного регламенту; оператори інфраструктури залізничного транспорту; починаючи з 2012.