Согласован на Пятьдесят третьем заседании Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества (20-21 октября 2010 года в
г. Вильнюс)

Приложение № 14

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ

«О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта на пространстве 1520»

(ТР 000_/00_/)

Содержание

Статья 1. Область применения......................................................................................3

Статья 2. Определения...................................................................................................4

Статья 3. Правила обращения на рынке, ввода в эксплуатацию...............................7

Статья 4. Требования безопасности..............................................................................7

Статья 5. Обеспечение соответствия требованиям безопасности...........................17

Статья 6.  Оценка соответствия ……………………………………………………..17

Статья 7. Маркировка знаком обращения на рынке.................................................27

Статья 8. Защитительная оговорка.............................................................................28

Приложение 1. Перечень объектов технического регулирования технического регламента «О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта на пространстве 1520»...................................................................................................................29

Приложение 2. Перечень объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта, подлежащих приемке и вводу в эксплуатацию.............................................................................................................................33

Приложение 3. Перечень элементов составных частей подсистем инфраструктуры железнодорожного транспорта, подлежащих сертификации.............................................................................................................................34

Приложение 4. Перечень элементов составных частей подсистем инфраструктуры железнодорожного транспорта, подлежащих декларированию соответствия...............................................................................................................................36

Статья 1. Область применения

1. Технический регламент «О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта на пространстве 1520» (далее –  технический регламент) распространяется на инфраструктуру железнодорожного транспорта общего и необщего пользования.

Инфраструктура железнодорожного транспорта общего и необщего пользования включает в себя:

подсистемы инфраструктуры железнодорожного транспорта;

составные части подсистем;

элементы составных частей подсистем.

Подсистемы инфраструктуры железнодорожного транспорта:

железнодорожный путь;

железнодорожное электроснабжение;

железнодорожная автоматика и телемеханика;

железнодорожная электросвязь;

станционная.

Требования настоящего технического регламента распространяются на объекты технического регулирования в соответствии с перечнем согласно приложению № 1 к настоящему техническому регламенту.

Требования настоящего технического регламента обязательны при проектировании (включая изыскания), производстве, строительстве, монтаже, наладке, приемке и вводе в эксплуатацию объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта, строительство которых закончено, оценке соответствия инфраструктуры железнодорожного транспорта.

Требования к эксплуатации инфраструктуры железнодорожного транспорта в части обеспечения безопасности движения устанавливаются законодательством о железнодорожном транспорте государств на пространстве 1520.

2. Настоящий технический регламент не распространяется на:

инфраструктуру железнодорожного транспорта, предназначенного для движения поездов со скоростью более 200 км/ч (инфраструктуру высокоскоростного железнодорожного транспорта);

инфраструктуру технологического железнодорожного транспорта организаций, предназначенную для перемещения товаров на территории организаций и выполнения начально-конечных операций с железнодорожным подвижным составом для собственных нужд организаций.

3. Настоящий технический регламент устанавливает требования к инфраструктуре железнодорожного транспорта общего и необщего пользования в целях защиты жизни и здоровья человека, окружающей среды, сохранности имущества, а также предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей (пользователей) относительно его назначения и безопасности.

Статья 2. Определения

В настоящем техническом регламенте применяются следующие термины и их определения:

безопасность инфраструктуры железнодорожного транспорта – состояние инфраструктуры железнодорожного транспорта, при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с причинением вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу; окружающей среде;

выпуск в обращение – стадия жизненного цикла продукции от изготовления до ее ввода в эксплуатацию;

габарит приближения строений – предельное поперечное перпендикулярное оси пути очертание, внутрь которого помимо подвижного состава не должны заходить никакие части сооружений и устройств, а также лежащие около пути материалы, запасные части и оборудование, за исключением частей устройств, предназначаемых для непосредственного взаимодействия с подвижным составом (контактных проводов с деталями крепления, хоботов гидравлических колонок при наборе воды и др.), при условии, что положение этих устройств во внутригабаритном пространстве увязано с частями подвижного состава, с которыми они могут соприкасаться, и что они не могут вызвать соприкосновения с другими элементами подвижного состава;

доказательство безопасности - документ, содержащий совокупность доказательств о соответствии объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта требованиям безопасности, сформулированным в нормативной, проектной и конструкторской документации, и доказательств соответствия показателей безопасности объектов инфрастуктуры заданным нормам;

допустимый риск – степень риска от применения объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта, исходя из технических и экономических возможностей владельца объектов инфраструктуры, соответствующий уровню безопасности, который должен обеспечиваться на всех стадиях жизненного цикла объекта;

единый реестр сертификатов соответствия – документ, включающий в себя перечень сертификатов соответствия, признанных  в государствах на пространстве 1520 , с записями о сроке действия, приостановке или прекращении действия сертификата соответствия;

железнодорожная станция – пункт, который разделяет железнодорожную линию на перегоны или блок-участки, обеспечивает функционирование инфраструктуры железнодорожного транспорта, имеет путевое развитие, позволяющее выполнять операции по приему, отправлению, обгону поездов, операции по обслуживанию пассажиров и приему, выдаче грузов, багажа, грузобагажа, а при развитых путевых устройствах выполнять маневровые работы по расформированию и формированию поездов и технические операции с поездами;

железнодорожный переезд – пересечение в одном уровне автомобильной дороги с железнодорожными путями, оборудованное устройствами, обеспечивающими безопасные условия пропуска подвижного состава железнодорожного транспорта и транспортных средств;

железнодорожный пешеходный переход – пересечение в одном уровне пешеходной дорожки с железнодорожными путями, оборудованное устройствами, обеспечивающими безопасные условия прохода пешеходов;

инновационная продукция – продукция, технологические характеристики, функциональные признаки, конструктивное выполнение, дополнительные операции, а также состав применяемых материалов и компонентов, либо предполагаемое использование которой является принципиально новым, либо существенно отличается от аналогичной ранее производимой продукции;

контактная сеть – совокупность проводов, конструкций и оборудования, обеспечивающих передачу электрической энергии от тяговых подстанций к токоприемникам подвижного состава;

объект инфраструктуры железнодорожного транспорта - составная часть подсистем инфраструктуры железнодорожного транспорта или совокупность составных частей ее подсистем;

оценка риска – сравнение полученных данных степени риска с данными критериями риска с целью определения значимости риска;

назначенный ресурс – суммарная наработка продукции, при достижении которой ее эксплуатация должна быть прекращена независимо от технического состояния;

назначенный срок службы – календарная продолжительность эксплуатации продукции, при достижении которой эксплуатация продукции должна быть прекращена независимо от ее технического состояния;

назначенный срок хранения – календарная продолжительность хранения продукции, при достижении которой хранение продукции должно быть прекращено независимо от ее технического состояния;

паспорт – документ, содержащий сведения, удостоверяющие гарантии изготовителя, значения основных параметров и характеристик (свойств) продукции, а также сведения о сертификации и утилизации продукции;

перегон – часть железнодорожной линии, ограниченная смежными железнодорожными станциями, разъездами, обгонными пунктами или путевыми постами;

подсистема железнодорожного пути – железнодорожный путь, включающий в себя верхнее строение пути, земляное полотно, водоотводные, противодеформационные, защитные, укрепительные сооружения земляного полотна, расположенные в полосе отвода, искусственные сооружения;

подсистема железнодорожной автоматики и телемеханики – комплекс технических сооружений и устройств сигнализации, централизации и блокировки для управления движением поездов на перегонах и станциях и маневровой работой;

подсистема железнодорожной электросвязи – комплекс технических сооружений и устройств, обеспечивающие формирование, прием, обработку, хранение, передачу, доставку сообщений электросвязи в процессе организации и выполнения технологических процессов железнодорожного транспорта;

подсистема железнодорожного электроснабжения – комплекс технических сооружений и устройств, обеспечивающие электроснабжение потребителей электроэнергии, входящих в состав подсистем инфраструктуры железнодорожного транспорта, а также электроподвижного состава на электрифицированных железных дорогах

подсистема станционная – технологические комплексы зданий, сооружений, устройств для производства операций с грузами, почтовыми отправлениями и поездами, технического обслуживания и ремонта инфраструктуры и железнодорожного подвижного состава, для обслуживания пассажиров;

предельное состояние – состояние объектов инфраструктуры  железнодорожного транспорта, при котором его дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна или восстановление его работоспособности невозможно или нецелесообразно;

приемка – форма оценки соответствия требованиям настоящего технического регламента объекта технического регулирования, строительство которого закончено;

продукция – инфраструктура железнодорожного транспорта, ее подсистемы, составные части подсистем, элементы составных частей подсистем;

пространство 1520 – сеть железных дорог колеи 1520 мм различных государств, по которой осуществляются внутренние и межгосударственные перевозки;

руководство по эксплуатации – документ, содержащий сведения о конструкции, принципе действия, характеристиках (свойствах) продукции и указания, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации продукции (использования по назначению, технического обслуживания, текущего ремонта, хранения и транспортирования) и оценок ее технического состояния при определении необходимости отправки ее в ремонт, а также сведения по утилизации продукции;

свод правил – документ, в котором содержатся правила  и (или) описания процессов проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации продукции и который применяется в целях соблюдения требований технических регламентов;

составная часть подсистем – сооружения, строения, устройства и оборудование специального назначения, обеспечивающие функционирование подсистем и безопасное движение железнодорожного подвижного состава;

степень риска – сравнительная относительная величина, которая характеризуется определенным сочетанием последствий и их осуществимости;

техническая совместимость – способность подсистем инфраструктуры железнодорожного транспорта к взаимодействию друг с другом и с железнодорожным подвижным составом в соответствии с установленными настоящим техническим регламентом требованиями;

формуляр – документ, содержащий сведения, удостоверяющие гарантии изготовителя, значения основных параметров и характеристик (свойств) продукции, сведения, отражающие техническое состояние данной продукции, сведения о сертификации и утилизации продукции, а также сведения, которые вносят в период ее эксплуатации (длительность и условия работы, техническое обслуживание, ремонт и другие данные);

эксперт – физическое лицо, обладающее необходимой компетентностью в одной или нескольких областях деятельности, подтвержденной органом по аккредитации;

эксплуатационный документ – конструкторский документ, который в отдельности или в совокупности с другими документами определяет правила эксплуатации продукции и (или) отражает сведения, удостоверяющие гарантированные изготовителем значения основных параметров и характеристик (свойств), гарантии и сведения по ее эксплуатации в течение назначенного срока службы;

элемент подсистемы – изделие и (или) конструкция, применяемая при строительстве и монтаже составной части подсистемы;

электрифицированная железная дорога – железнодорожная линия, оснащенная системой тягового электроснабжения, принятой в эксплуатацию.

Статья 3. Правила обращения на рынке, ввода в эксплуатацию

1. Инфраструктура железнодорожного транспорта общего и необщего пользования, в том числе:

подсистемы инфраструктуры железнодорожного транспорта:

железнодорожный путь,

железнодорожное электроснабжение,

железнодорожная автоматика и телемеханика,

железнодорожная электросвязь,

станционная;

составные части подсистем вводятся в эксплуатацию при их соответствии настоящему техническому регламенту, а также другим техническим регламентам, действие которых на них  распространяется;

элементы составных частей подсистем выпускаются   в обращение на рынке при их соответствии настоящему техническому регламенту, а также другим техническим регламентам, действие которых на них распространяется.

2. Инфраструктура железнодорожного транспорта общего и необщего пользования, в том числе:

подсистемы инфраструктуры железнодорожного транспорта:

железнодорожный путь,

железнодорожное электроснабжение,

железнодорожная автоматика и телемеханика,

железнодорожная электросвязь,

станционная;

составные части подсистем,  соответствие которых требованиям   настоящего технического регламента не подтверждено, не вводятся в эксплуатацию;

элементы составных частей подсистем, соответствие которых требованиям   настоящего технического регламента не подтверждено, не должны быть маркированы знаком обращения продукции на рынке государств на пространстве 1520   и  допускаться к выпуску в обращение на рынке государств на пространстве 1520.

3. Изготовленная продукция допускается в обращение на рынок при наличии соответствующих руководств по ремонту и эксплуатации, выполнение требований и положений которых обеспечивает ее безопасную эксплуатацию.

Статья 4. Требования безопасности

1. Настоящий технический регламент с учетом степени риска причинения вреда устанавливает минимально необходимые требования к инфраструктуре железнодорожного транспорта, выполнение которых обеспечивает:

1) безопасность излучений;

2) экологическую и санитарно-эпидемиологическую безопасности;

3) биологическую безопасность;

4) взрывобезопасность;

5) механическую безопасность;

6) пожарную безопасность;

7) промышленную безопасность;

8) термическую безопасность;

9) электрическую безопасность;

10) электромагнитную совместимость в части обеспечения безопасности работы приборов и оборудования;

11) единство измерений.

При проектировании объекта инфраструктуры железнодорожного транспорта должен быть составлен перечень угроз безопасности, определены и оценены  критерии опасности отказов.

Допустимая степень риска продукции железнодорожного транспорта устанавливается при проектировании и при необходимости корректируется на всех этапах жизненного цикла.

При проектировании должны оцениваться степени риска расчетным, экспериментальным, экспертным путем или по данным эксплуатации аналогичных инфраструктур железнодорожного транспорта, ее подсистем и составных частей подсистем. Методы оценки степени риска должны устанавливаться в межгосударственных стандартах и (или) сводах правил.

Допустимый риск объектов инфраструктуры  устанавливается при проектировании и при необходимости корректируется на всех этапах жизненного цикла.

Безопасность инфраструктуры железнодорожного транспорта, ее подсистем, составных частей и элементов подсистем с учетом степени риска обеспечивается:

1) комплексом научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ при проектировании инфраструктуры железнодорожного транспорта, ее подсистем, составных частей, при разработке элементов подсистем;

2) применением апробированных в эксплуатации технических решений;

3) установлением назначенных сроков службы и (или) ресурсов, проведением технических обслуживаний и ремонтов с необходимой периодичностью;

4) проведением комплекса расчетов, основанных на стандартизованных методиках;

5) выбором материалов и веществ, применяемых на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта, в зависимости от параметров и условий эксплуатации;

6) установлением критериев предельных состояний;

7) соблюдением требований проекта с контролем в виде авторского надзора проектировщиком;

8) определением условий и способов утилизации.

9) оценкой соответствия.

2. Подсистемы и составные части подсистем инфраструктуры железнодорожного транспорта, элементы составных частей подсистем по прочности, устойчивости и техническому состоянию должны обеспечивать безопасное движение железнодорожного подвижного состава с наибольшими скоростями, установленными органами государств на пространстве 1520 осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере железнодорожного транспорта.

3. Инфраструктура железнодорожного транспорта, ее подсистемы, составные части подсистем должны обеспечивать требования: габарита приближения строений, условий эксплуатации с учетом внешних климатических и механических воздействий, технической совместимости с железнодорожным подвижным составом.

4.  При проектировании инфраструктуры железнодорожного транспорта, ее подсистем и их составных частей и элементов подсистем проектировщик (разработчик) должен выбирать решения, обеспечивающие установленный законодательством государств на пространстве 1520 допустимый уровень вредных и опасных воздействий на жизнь и здоровье человека, животных и растений.

5. Выбранные проектировщиком (разработчиком) конструкции подсистем инфраструктуры железнодорожного транспорта, ее составных частей и элементов должны быть безопасны в течение назначенного срока службы и (или) ресурса, назначенного срока хранения, выдерживать воздействия и нагрузки, которым они могут подвергаться в процессе эксплуатации.

6. При проектировании инфраструктуры железнодорожного транспорта, ее подсистем, составных частей и элементов подсистем проектировщик (разработчик) при необходимости должен предусматривать программные средства, обеспечивающие безопасность функционирования инфраструктуры железнодорожного транспорта, ее подсистем, составных частей и элементов подсистем.

7. При внесении изменений в проект строительства инфраструктуры железнодорожного транспорта и ее подсистем, в конструкции составных частей и элементов подсистем не должны быть снижены установленные при проектировании требования безопасности в соответствии с настоящим техническим регламентом.

8. Составные части и элементы подсистем инфраструктуры железнодорожного транспорта должны иметь хорошо различимые идентификационные и предупреждающие надписи и маркировку, которые должны быть повторены и пояснены в руководстве по эксплуатации.

Составные части и элементы подсистем инфраструктуры железнодорожного транспорта, в соответствии с конструкторской документацией, должны иметь следующую маркировку (маркировка должна обеспечивать идентификацию продукции независимо от года выпуска этой продукции):

знак обращения на рынке;

номер;

табличка изготовителя;

дата изготовления;

на резервуарах и контрольных приборах должны быть нанесены надписи об их освидетельствовании.

Маркировка и эксплуатационные документы выполняются на русском языке и при необходимости на государственном(ых) языке(ах)  государств на пространстве 1520.

9. Электромагнитные помехи, создаваемые составными частями и элементами подсистем инфраструктуры железнодорожного транспорта при их функционировании, не должны превышать уровней, обеспечивающих функционирование других элементов и составных частей подсистем инфраструктуры железнодорожного транспорта и эксплуатируемого на этой инфраструктуре железнодорожного подвижного состава.

10. Для подсистем инфраструктуры железнодорожного транспорта, их составных частей и элементов должен быть предусмотрен порядок утилизации опасных элементов для предотвращения использования после прекращения их эксплуатации.

11. Перед вводом в эксплуатацию инфраструктуры железнодорожного транспорта, ее подсистем и их составных частей в предусмотренных проектом местах должны быть нанесены либо установлены предупреждающие надписи, знаки об опасностях и условиях безопасной эксплуатации.

12. Элементы составных частей подсистем инфраструктуры железнодорожного транспорта, соответствие которых требованиям настоящего технического регламента подтверждено в порядке, определенном настоящим техническим регламентом, маркируются знаком обращения на рынке в установленном порядке.

13. При вводе в эксплуатацию инфраструктуры железнодорожного транспорта, ее подсистем, составных частей подсистем должно быть в наличие комплект эксплуатационной и ремонтной документации.

14. При проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию инфраструктуры железнодорожного транспорта, ее подсистем, составных частей подсистем должны выполняться требования законодательства в области охраны окружающей среды и санитарного законодательства  государств на пространстве 1520.

15. При проектировании инфраструктуры железнодорожного транспорта, ее подсистем, составных частей подсистем должны учитываться нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду, предусматриваться мероприятия по предупреждению и устранению загрязнения окружающей среды, санитарные разрывы, а также способы размещения отходов производства и потребления, применяться ресурсосберегающие, малоотходные, безотходные и иные современные технологии, способствующие охране окружающей среды, восстановлению природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов.

16. При строительстве инфраструктуры железнодорожного транспорта, ее подсистем, составных частей подсистем должны быть приняты меры по охране окружающей среды, соблюдению санитарных разрывов, восстановлению природной среды, рекультивации земель, благоустройству территорий в соответствии с законодательством государств на пространстве 1520.

17. При проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию инфраструктуры железнодорожного транспорта, ее подсистем, составных частей подсистем должны предусматриваться и выполняться мероприятия, обеспечивающие сохранение путей миграции диких животных и мест их постоянного обитания, в том числе в период размножения и зимовки.

18. Требования безопасности к подсистеме железнодорожного пути, ее составным частям и элементам составных частей:

1) все составные части (в том числе земляное полотно, верхнее строение пути) и элементы (в том числе рельсы, стрелочные переводы, рельсовые скрепления, шпалы, балласт) подсистемы железнодорожного пути по прочности, несущей способности и устойчивости должны обеспечивать безопасное движение с наибольшими скоростями, установленными органами государств на пространстве 1520, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере железнодорожного транспорта;

2) верхнее строение пути и земляное полотно должны обеспечивать стабильность положения железнодорожного пути в плане и продольном профиле. Геометрические параметры кривых должны устанавливаться таким образом, чтобы обеспечивалась устойчивость от схода колес с рельсов и от опрокидывания железнодорожного подвижного состава;

3) уровень бровки земляного полотна на подходах к водопропускным сооружениям через водотоки, при расположении железнодорожного пути вдоль водотоков и водоемов, а также верха укрепляемых откосов должен возвышаться на заданную величину над наивысшим расчетным уровнем воды исходя из заданной вероятности превышения;

4) конструкция бесстыкового пути должна исключать выбросы рельсо–шпальной решетки при одновременном воздействии поездных и температурных нагрузок;

5) искусственные сооружения должны иметь устройства, предназначенные для безопасного обслуживания самих сооружений и железнодорожных путей (тротуары, убежища с перилами, мостовой настил, ниши, камеры, лестницы, сходы с перилами, специальные смотровые устройства и приспособления, оповестительную сигнализацию и другие устройства);

6) стрелочные переводы должны иметь устройства для предотвращения несанкционированного перевода остряков и подвижных частей крестовин во время движения железнодорожного подвижного состава;

7) геометрические размеры поперечного сечения и конструктивные решения тоннелей должны устанавливаться с учетом минимизации величины избыточного аэродинамического давления, возникающего при входе в тоннель и движении в нем железнодорожного подвижного состава;

8) при проектировании железнодорожного пути должны быть проведены специальные исследования для принятия решений по снижению колебаний аэродинамического давления в тоннелях, закрытых выемках и подземных станциях при проходе железнодорожного подвижного состава с максимальными скоростями;

9) в тоннеле не должны создаваться опасные для здоровья людей концентрации вредных веществ;

10) пересечения железнодорожных путей с автомобильными дорогами и с линиями городского пассажирского транспорта следует проектировать в разных уровнях. Допускается проектирование и строительство пересечений железнодорожных путей с автомобильными дорогами в одном уровне в порядке, установленном соответствующими органами государств на пространстве 1520. Все переезды должны быть со стороны автодороги оборудованы предупредительными знаками, а также в зависимости от интенсивности движения автотранспорта – сигнальными и заградительными устройствами;

11) пересечение железнодорожных путей с трубопроводами различного назначения, не входящих и входящих в состав инфраструктуры железнодорожного транспорта, возможно надземным или подземным (под земляным полотном)

способами с заключением при подземном способе трубопровода на заданном протяжении и глубине в защитную трубу или тоннель. Устройство переходов трубопроводов в теле насыпи запрещается. При надземном пересечении железнодорожных путей с трубопроводами должны соблюдаться требования габарита приближения строений. Устройство указанных пересечений согласовывается с владельцем инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, владельцами железнодорожных путей необщего пользования.

19. Требования безопасности к подсистеме железнодорожного электроснабжения, ее составным частям и элементам составных частей:

1) должны соблюдаться условия, при которых обеспечиваются:

безопасное расстояние от элементов подсистемы железнодорожного электроснабжения, находящихся под напряжением, до заземленных частей, поверхности земли, настилов пешеходных мостов, лестниц, пассажирских платформ, железнодорожных переездов;

безопасное расстояние от элементов системы железнодорожного электроснабжения до элементов линий электропередачи, не входящих в состав системы железнодорожного электроснабжения;

напряжение не более допустимого значения при прикосновении к корпусам электрооборудования и другим металлическим конструкциям;

наличие ограждений и блокировок, препятствующих несанкционированному проникновению в опасные зоны или прикосновению к элементам системы железнодорожного электроснабжения, находящимся под напряжением;

уровень радиопомех, создаваемых системой железнодорожного электроснабжения, не выше допустимого;

автоматическое отключение тяговой сети или линий электропередачи при возникновении таких режимов, которые могут привести к повреждению или нарушению исправного состояния подсистемы железнодорожного электроснабжения или иных подсистем инфраструктуры железнодорожного транспорта;

наличие предупреждающих знаков;

пожарная безопасность как в нормальном, так и в аварийном режимах;

2) должно использоваться оборудование, параметры которого обеспечивают:

электрическую прочность изоляции не ниже допустимого значения;

превышение температуры токоведущих частей оборудования над температурой окружающей среды при номинальном токе не выше допустимого значения;

отношение наименьшего размера изоляционного промежутка, при котором отсутствует сигнал об отключенном положении разъединителя, к наибольшему размеру изоляционного промежутка не менее допустимого значения;

прочность стоек для опор контактной сети, фундаментов опор и ригелей жестких поперечин не менее допустимого значения;

относительный прогиб в средней части несущих конструкций контактной сети не более допустимого значения;

обратное напряжение диодного заземлителя не менее допустимого значения;

импульсное напряжение срабатывания устройств защиты станций стыкования в заданных пределах;

необходимый уровень защиты от опасного и вредного воздействия электромагнитных полей;

автоматическое отключение элементов подсистемы железнодорожного электроснабжения в аварийном режиме работы (в том числе перегрузка, перегрев, короткое замыкание), исключающее возгорание его частей;

3) оборудование системы железнодорожного электроснабжения должно обеспечивать механическую прочность при воздействии:

эксплуатационных нагрузок;

нагрузок в расчетных аварийных режимах;

монтажных нагрузок;

4) система железнодорожного электроснабжения должна безопасно функционировать при одновременном воздействии эксплуатационных или аварийных нагрузок и климатических факторов, соответствующих нормативным показателям района эксплуатации объекта, в том числе для режимов минимальной температуры, максимальной температуры, максимальной скорости ветра или гололеда с ветром;

5) для обеспечения безопасности оперативного,  оперативно-ремонтного персонала от возможного попадания под напряжение и поражения электрическим током устройства железнодорожного электроснабжения должны быть оборудованы следующими устройствами:

во всех цепях распределительных устройств (кроме ячеек с выкатными блоками) должны быть установлены разъединители с видимым разрывом, обеспечивающие возможность отсоединения всех аппаратов от источников напряжения;

все распределительные устройства напряжением свыше 1000 В тяговых и трансформаторных подстанций, а также линейных устройств железнодорожного электроснабжения должны быть оборудованы стационарными заземляющими ножами, обеспечивающими заземление аппаратов и ошиновки, и блокировками или иными устройствами, предотвращающими возможность выполнения ошибочных операций с коммутационными аппаратами;

стационарные ограждения, лестницы для подъема на трансформаторы и другие электрические аппараты должны быть оборудованы блокировками или иными устройствами, обеспечивающими возможность открывания ограждений, приведения лестниц в рабочее положение только при включенных заземляющих ножах;

6) устройства железнодорожного электроснабжения должны обеспечивать снабжение электроподвижного состава, сооружений и устройств подсистем инфраструктуры железнодорожного транспорта электроэнергией с показателями качества, обеспечивающими их безопасное функционирование и повышение

энергетической эффективности;

20. Требования безопасности к подсистеме железнодорожной автоматики и телемеханики, ее составным частям и элементам составных частей:

1) подсистема железнодорожной автоматики и телемеханики, ее составные части и элементы составных частей должны обеспечивать безопасность движения железнодорожного подвижного состава с установленной скоростью и минимальным интервалом следования;

2) диспетчерская централизация и диспетчерский контроль движения поездов должны обеспечивать:

централизованное управление из одного диспетчерского центра стрелками и светофорами ряда станций и перегонов с возможностью передачи станций на резервное управление стрелками и светофорами по приему, отправлению поездов и производству маневров или передачи стрелок на местное управление для производства маневров;

непрерывный контроль на аппарате управления за положением и занятостью перегонов, путей на станциях и прилегающих к ним блок-участках, а также повторение показаний входных, маршрутных и выходных светофоров;

непрерывный контроль технического состояния устройств сигнализации, централизации и блокировки на станциях и перегонах;

возможность изменения параметров движения при ложной занятости блок-участков, включая экстренную остановку железнодорожного подвижного состава и передачу разрешения на движение железнодорожного подвижного состава для проследования светофора с запрещающим показанием;

автоматическую запись графика исполненного движения поездов;

передачу необходимых данных для оповещения пассажиров о движении поездов, а также оповещения работников, выполняющих работы на железнодорожных путях, о приближении поезда;

3) сигнализация, централизация и блокировка на станциях и перегонах должна обеспечивать:

пропуск поездов по установленным непересекающимся маршрутам с установленными скоростями в обоих направлениях на станциях и по каждому пути перегона;

предотвращение (блокирование) входа железнодорожного подвижного состава на участок железнодорожного пути, который занят другим железнодорожным подвижным составом;

контроль положения железнодорожного подвижного состава, перевод стрелок, контроль их положения и запирание в маршруте, управление светофорами, выполнение требуемых взаимозависимостей;

невозможность перевода стрелки под составом;

контроль технического состояния устройств и технических средств и при необходимости их резервирование;

автоматическое оповещение о приближении поезда на железнодорожных станциях;

4) железнодорожная автоматика и телемеханика на сортировочных станциях должна обеспечивать:

непрерывное, бесперебойное и безопасное расформирование составов с расчетной (проектной) скоростью, безопасность сортировки вагонов;

индивидуальное управление стрелками;

исключение выхода железнодорожного подвижного состава в зону роспуска;

контроль положения стрелок и занятости стрелочных секций;

недопущение перевода стрелки под железнодорожным подвижным составом;

управление и контроль надвигом и роспуском;

5) система технической диагностики и мониторинга должна обеспечивать контроль предотказного состояния устройств железнодорожной автоматики и телемеханики;

6) подсистема железнодорожной автоматики и телемеханики должна быть совместима с другими подсистемами инфраструктуры железнодорожного транспорта и с железнодорожным подвижным составом;

7) подсистема железнодорожной автоматики и телемеханики, ее составные части и элементы составных частей должны сохранять работоспособное состояние во всех предусмотренных при проектировании условиях и режимах в течение назначенных для них сроков службы.

21. Требования безопасности к подсистеме железнодорожной электросвязи, ее составным частям и элементам составных частей:

1) подсистема железнодорожной электросвязи, ее составные части и элементы составных частей должны обеспечивать безопасность движения железнодорожного подвижного состава с установленной скоростью и минимальным интервалом следования;

2) подсистема железнодорожной электросвязи, ее составные части и элементы составных частей должны обеспечивать мониторинг параметров функционирования и интегрированного управления технологической сетью связи и частотно-временную синхронизацию;

3) подсистема железнодорожной электросвязи, ее составные части и элементы составных частей должны быть совместимы с другими подсистемами инфраструктуры железнодорожного транспорта и с железнодорожным подвижным составом;

4) подсистема железнодорожной электросвязи, ее составные части и элементы составных частей должны сохранять работоспособное состояние во всех предусмотренных при проектировании условиях и режимах в течение назначенных для них сроков службы.

22. Требования безопасности к станционной подсистеме, ее составным частям и элементам составных частей:

1) здания, сооружения и устройства станционной подсистемы должны обеспечивать безопасное выполнение операций по посадке, высадке и обслуживанию пассажиров.

Выход на пассажирские платформы из пассажирских зданий, а также выход с пассажирских платформ на пешеходные мосты и тоннельные переходы не должен быть стеснен другими сооружениями и (или) устройствами, функционально не связанными с безопасностью людей, и иметь оборудование для движения людей с детскими колясками и граждан, имеющих ограничения в подвижности;

2) в пешеходных тоннелях, подземных станциях должны быть предусмотрены аварийное освещение и аварийные выходы;

3) станции с электрической централизацией стрелок, тоннели, мосты должны оборудоваться системой оповещения работников, выполняющих работы на железнодорожных путях о приближении поезда;

4) должны быть обеспечены установленные габарит приближения строений и габариты погрузки (в том числе при перевозке негабаритных грузов), исключающих непосредственный контакт элементов железнодорожного подвижного состава и перевозимых грузов с элементами стационарно размещенных сооружений;

5) должны быть предусмотрены устройства для предупреждения самопроизвольного выхода железнодорожного подвижного состава на маршруты следования поездов – предохранительные тупики, охранные стрелки, сбрасывающие башмаки, сбрасывающие остряки или сбрасывающие стрелки, которые должны соответствовать требованиям по включению их в централизацию, иметь контроль заграждающего положения и исключать самопроизвольный выход железнодорожного подвижного состава на другие пути и маршруты приема, следования и отправления поездов;

6) на перегонах, имеющих затяжные спуски, а также на станциях, ограничивающих такие перегоны, необходимо предусматривать улавливающие тупики или другие сооружения и устройства для остановки потерявшего управление при движении по этому спуску поезда или части поезда;

7) грузовые устройства при всех предусмотренных условиях выполнения операций погрузки-выгрузки должны исключать повреждение железнодорожного подвижного состава, иметь освещение, обеспечивающее безопасную погрузку и выгрузку грузов в темное время суток, обеспечивать безопасность персонала и сохранность перевозимых грузов;

8) на территории железнодорожных станций, депо и других вспомогательных объектов должны быть служебные пешеходные переходы через железнодорожные пути. Они должны быть оборудованы настилами, указателями и предупредительными надписями, а в ночное время иметь электрическое освещение.

Выходы из служебных помещений вблизи железнодорожных путей должны иметь ограждения (барьеры);

9) на территории станций в установленных местах для обеспечения безопасности составителей поездов, регулировщиков скорости движения вагонов, дежурных стрелочных постов, осмотрщиков вагонов, приемосдатчиков груза, почтовых отправлений и багажа, экипировщиков локомотивов и вагонов и других работников должны предусматриваться открытые рабочие площадки, островки безопасности;

10) освещение объектов и помещений инфраструктуры железнодорожного транспорта должно соответствовать установленным нормам и обеспечивать безопасность движения поездов, автотранспортных средств на железнодорожных переездах, маневровых передвижений, безопасность пассажиров при посадке в вагоны и высадке из вагонов, безопасность работников, охрану грузов, почтовых отправлений, багажа и грузобагажа.

Наружное освещение не должно влиять на отчетливую видимость сигнальных огней;

11) в местах выпуска сжатого воздуха вагонных замедлителей пневматического действия на сортировочных горках, всасывания воздуха компрессорных установок, систем выпуска газов двигателей и другого оборудования должна предусматриваться установка глушителей аэродинамического шума, газовых потоков и других защитных устройств;

12) пересечение воздушных линий электропередачи с железнодорожными путями в горловинах железнодорожных станций запрещается;

13) на станциях, на которых производятся операции с опасными грузами, должны быть предусмотрены специальные меры по защите жизни и здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества, охраны окружающей среды.

Статья 5. Обеспечение соответствия требованиям безопасности

1. Соответствие инфраструктуры железнодорожного транспорта общего и необщего пользования, в том числе:

подсистем инфраструктуры железнодорожного транспорта:

железнодорожный путь;

железнодорожное электроснабжение;

железнодорожная автоматика и телемеханика;

железнодорожная электросвязь;

станционная;

составных частей подсистем;

элементов составных частей подсистем

настоящему техническому регламенту обеспечивается выполнением его требований безопасности непосредственно либо выполнением требований взаимосвязанных с настоящим техническим регламентом стандартов и сводов правил.

Выполнение требований стандартов и сводов правил свидетельствует о презумпции соответствия требованиям безопасности настоящего технического регламента.

2. Перечень взаимосвязанных с настоящим техническим регламентом стандартов и сводов правил утверждает Межгосударственный Совет по стандартизации, метрологии и сертификации (далее - МГС) и Совет по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества (далее – Совет). Указанные стандарты и своды правил должны содержать способы и методы оценки соответствия.

3. При внесении в стандарты и своды правил изменений, касающихся требований безопасности, стороной предлагающей изменения должны быть проведены расчет рисков и доказательство безопасности внесенных изменений.

Статья 6. Оценка соответствия

1. Оценку соответствия инфраструктуры железнодорожного транспорта, ее подсистем, составных частей и элементов подсистем производится в формах:

государственного контроля (надзора) в соответствии с законодательством государств на пространстве 1520;

государственной экспертизы проекта, приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов;

обязательного подтверждения соответствия элементов составных частей подсистем инфраструктуры железнодорожного транспорта;

строительного контроля владельцем инфраструктуры с участием соответствующих органов государств на пространстве 1520, осуществляющих функции по реализации государственной политики, оказанию  государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере железнодорожного транспорта.

2. Экспертиза проектной документации на строительство объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта производится в соответствии с законодательством государств на пространстве 1520.

При приемке в эксплуатацию инфраструктуры железнодорожного транспорта, ее подсистем и составных частей подсистем устанавливается их соответствие утвержденному проекту с учетом внесенных в него в установленном порядке изменений, настоящему техническому регламенту, стандартам и сводам правил.

3.  При приемке в эксплуатацию инфраструктуры железнодорожного транспорта, ее подсистем, составных частей подсистем должны учитываться результаты строительного контроля выполнения технологических операций при строительстве, от которых зависит безопасность. Строительный контроль строительства объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта производится в соответствии с законодательством государств на пространстве 1520.

4. Перечень объектов, подлежащих приемке и вводу в эксплуатацию, приведен в приложении № 2 к настоящему техническому регламенту.

Порядок приемки и ввода в эксплуатацию объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта приведен в пунктах 19-24 настоящей статьи.

5. Обязательное подтверждение соответствия продукции осуществляется в формах:

обязательной сертификации (далее – сертификации);

принятия декларации о соответствии (далее – декларирование соответствия).

Сертификация продукции осуществляется органами по сертификации, аккредитованными в едином порядке, установленном МГС и Советом (далее – органы по сертификации).

Орган по сертификации по каждой заявке на сертификацию определяет необходимый объем и виды испытаний, измерений и экспертиз.

6. Необходимые испытания и измерения, экспертизы параметров элементов составных частей подсистем инфраструктуры железнодорожного транспорта при осуществлении обязательного подтверждения соответствия проводятся экспертными организациями или экспертами, испытательными лабораториями (центрами), аккредитованными в едином порядке, установленном МГС и Советом (далее – экспертные организации, эксперты и испытательные лаборатории (центры)).

Экспертная организация или эксперт проводит экспертизы в пределах своей области аккредитации на условиях договора с органом по сертификации.

Испытательная лаборатория (центр) проводит испытания и измерения продукции в пределах своей области аккредитации на условиях договора с органом по сертификации. Орган по сертификации не вправе представлять испытательной лаборатории сведения о лице, обратившемся с заявкой о проведении сертификации, если отобранные для испытаний образцы продукции могут быть без ущерба для их качества и идентификации соответствующим образом обезличены.

Экспертные организации и  испытательные лаборатории (центры) оформляют результаты экспертиз, испытаний и измерений соответствующими протоколами испытаний и передают их в орган по сертификации. В соответствии с порядком проведения сертификации, изложенном в пунктах 25-45 настоящей статьи, орган по сертификации принимает решение о выдаче или об отказе в выдаче сертификата соответствия.

Применяемые при испытаниях средства измерений должны соответствовать требованиям законодательства государств на пространстве 1520 об обеспечении единства измерений.

7. В случае применения положений стандартов и (или) сводов правил для соблюдения требований настоящего технического регламента оценка соответствия требованиям настоящего технического регламента может осуществляться на соответствие требованиям этих стандартов и (или) сводов правил. Неприменение стандартов и (или) сводов правил не может оцениваться как несоблюдение требований настоящего технического регламента. В этом случае допускается применение иных документов для оценки соответствия требованиям настоящего технического регламента с представлением расчета допустимых рисков и доказательства безопасности продукции.

8. Перечень элементов составных частей подсистем инфраструктуры железнодорожного транспорта, подлежащих сертификации, приведен в приложении № 3 к настоящему техническому регламенту.

Перечень элементов составных частей подсистем инфраструктуры железнодорожного транспорта, подлежащих декларированию соответствия на основании собственных доказательств, доказательств, полученных с участием органа по сертификации и (или) испытательной лаборатории (центра) (далее – третья сторона), приведен в приложении № 4 к настоящему техническому регламенту.

Порядок оценки соответствия устанавливается МГС и Советом.

9. Сертификация элементов составных частей подсистем инфраструктуры железнодорожного транспорта осуществляется органом по сертификации на основании договора с заявителем.

При сертификации элементов составных частей подсистем инфраструктуры железнодорожного транспорта заявителем может быть зарегистрированное в соответствии с законодательством государств на пространстве 1520 на их территории юридическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, либо являющиеся изготовителем или продавцом, либо выполняющие функции иностранного изготовителя на основании договора с ним в части обеспечения соответствия поставляемой продукции требованиям технических регламентов и в части ответственности за несоответствие поставляемой продукции требованиям технических регламентов (лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя).

10. Экспертизы, виды и объем испытаний элементов составных частей подсистем инфраструктуры железнодорожного транспорта определяются стандартами и (или) сводами правил.

Предельные сроки оценки соответствия в отношении каждого объекта технического регулирования определяются договором между органом по сертификации и заявителем.

Срок выдачи сертификата соответствия не должен превышать 15 дней с даты получения органом по сертификации протоколов испытаний и других доказательных документов об устранении выявленных при сертификации несоответствий.

Срок действия сертификата соответствия составляет не более пяти лет.

11. При декларировании соответствия заявителем может быть зарегистрированное в соответствии с законодательством государств на пространстве 1520 на их территории юридическое или физическое лицо, являющееся изготовителем или продавцом, либо выполняющее функции иностранного изготовителя на основании договора с ним в части обеспечения соответствия поставляемой продукции требованиям технических регламентов и в части ответственности за несоответствие поставляемой продукции требованиям технических регламентов (лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя).

12. При декларировании соответствия на основании собственных доказательств заявитель, принимающий декларацию о соответствии, самостоятельно формирует комплект материалов, содержащий:

учредительные документы;

конструкторскую и технологическую документацию;

доказательство безопасности;

акт отбора образцов продукции;

протоколы испытаний продукции, полученные в аккредитованной испытательной лаборатории заявителя, подтверждающие соответствие требованиям технического регламента;

стандарт организации или технические условия, по которым производится продукция;

документы, подтверждающие безопасность составных частей, влияющих на безопасность продукции;

документы, подтверждающие выполнение требований к безопасности декларируемой продукции для жизни и здоровья людей и  соответствие продукции межгосударственному санитарному законодательству;

иные документы (результаты расчетов по стандартизованным методикам, эксплуатации аналогов), использованные заявителем для подтверждения соответствия продукции;

предоставляет сертификат системы менеджмента (управления) качества, в отношении которого предусматривается контроль (надзор) органа по сертификации, выдавшего данный сертификат, за объектом сертификации.

13. При декларировании соответствия элементов составных частей подсистем инфраструктуры железнодорожного транспорта на основании собственных доказательств, доказательств полученных с участием третьей стороны, заявитель в дополнение к собственным доказательствам, сформированным в порядке, предусмотренном пунктом 12 настоящей статьи, включает в доказательственные материалы протоколы исследований (испытаний) и измерений, проведенных в испытательной лаборатории (центре), предоставляет сертификат системы менеджмента (управления) качества (при его наличии), в отношении которого предусматривается контроль (надзор) органа по сертификации, выдавшего данный сертификат, за объектом обязательного подтверждения соответствия.

При декларировании соответствия идентификацию элементов составных частей подсистем инфраструктуры железнодорожного транспорта проводит испытательная лаборатория (центр). Отбор образцов продукции для испытаний проводится в соответствии с требованиями, установленными стандартами и (или) сводами правил. Образцы продукции, отобранные для испытаний по конструкции, составу и технологии изготовления должны быть идентичны продукции, поставляемой потребителю (заказчику).

14. Срок действия декларации о соответствии составляет не более пяти лет.

15. Копии заверенных заявителем деклараций о соответствии и сертификатов соответствия прилагаются к сопроводительной документации элементов составных частей подсистем инфраструктуры железнодорожного транспорта.

16. В случае если заявитель при подтверждении соответствия продукции не применяет или применяет частично стандарты и (или) своды правил из утвержденного перечня стандартов и (или) сводов правил, то вместе с заявкой он представляет:

доказательства соответствия продукции требованиям безопасности, установленным в настоящем техническом регламенте;

сведения о проведенных исследованиях (испытаниях) в испытательных лабораториях (центрах);

сертификат соответствия системы менеджмента (управления) качества (при наличии);

доказательство соответствия продукции требованиям технического регламента по предотвращению негативного влияния на жизнь и здоровье человека.

17. Для сертификации инновационной продукции заявитель направляет заявку в орган по сертификации и представляет техническую документацию, включая доказательство безопасности технических решений предлагаемой инновационной продукции и соответствие ее требованиям санитарного законодательства государств  на пространстве 1520. Одновременно заявитель представляет в орган по сертификации проекты необходимых изменений в стандарты и своды правил, содержащие требования (правила) безопасности и методы их контроля. Орган по сертификации рассматривает представленные материалы и при наличии отклонений от допустимых показателей требований безопасности направляет в органы государств на пространстве 1520, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере железнодорожного транспорта, предложение о корректировке нормируемых показателей требований безопасности инновационной продукции.

Органы государств на пространстве 1520, осуществляющие функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере железнодорожного транспорта, на основании обоснований безопасности технических решений предлагаемой инновационной продукции в установленном государствами на пространстве 1520  порядке разрабатывает и утверждает свод правил по требованиям безопасности опытной партии инновационной продукции, включая методы контроля и объем испытаний, необходимых для доказательства безопасности инновационной продукции.

На основании положительных результатов испытаний инновационной продукции в соответствии с утвержденным органами государств на пространстве 1520, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере железнодорожного транспорта, сводом правил орган по сертификации принимает решение о выдаче заявителю сертификата соответствия на партию инновационной продукции. В сертификате соответствия указывается количество образцов инновационной продукции и срок действия данного сертификата соответствия. Срок действия сертификата соответствия на образцы инновационной продукции должен быть не более двух лет.

18. Заявитель вправе обращаться в орган по аккредитации с жалобами на неправомерные действия органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) в соответствии с законодательством государств на пространстве 1520.

19. Законченные строительством в соответствии с утвержденным  проектом объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта, ее подсистемы, составные части подсистем (далее – объекты инфраструктуры) должны быть подвергнуты процедуре приемки и ввода в эксплуатацию в соответствии с законодательством государств на пространстве 1520.

20. Приемка законченных строительством объектов инфраструктуры производится полностью или по очередям строительства в соответствии с проектом, учитывая внесенные в него в установленном порядке изменения.

21. Приемка законченных строительством объектов инфраструктуры осуществляется приемочными комиссиями в порядке, установленном национальным законодательством государств на пространстве 1520.

22. Приемка законченных строительством объектов инфраструктуры приемочной комиссией оформляется актом.

23. Запрещается ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры, не оснащенных техническими средствами и технологиями обезвреживания и безопасного размещения отходов производства и потребления, обезвреживания выбросов и сбросов загрязняющих веществ, обеспечивающими выполнение установленных требований в области охраны окружающей среды, требований санитарного и экологического законодательства. Запрещается также ввод в эксплуатацию объектов, не оснащенных средствами контроля за загрязнением окружающей среды, без завершения предусмотренных проектами работ по охране окружающей среды, восстановлению природной среды, рекультивации земель, благоустройству территорий в соответствии с законодательством государств на пространстве 1520.

24. Для получения разрешения на ввод объекта инфраструктуры в эксплуатацию заказчик обращается с соответствующим заявлением в орган, выдавший разрешение на строительство объекта инфраструктуры. К заявлению прилагаются документы, предусмотренные законодательством государств на пространстве 1520, в том числе заключение органов государств на пространстве 1520 по контролю (надзору) в области железнодорожного транспорта о соответствии объекта инфраструктуры требованиям настоящего технического регламента и проектной документации, заключения государственных органов  о соответствии требованиям экологической безопасности, пожарной безопасности.

При положительном результате проверки представленных документов заказчику выдается разрешение на ввод объекта инфраструктуры в эксплуатацию.

25. Процедура проведения сертификации  элементов составных частей подсистем (продукции) включает:

представление заявителем в орган по сертификации заявки на проведение сертификации продукции;

оценку заявки органом по сертификации, принятие решения по ней и направление решения по заявке заявителю;

проведение испытаний продукции в испытательной лаборатории (центре) по договору с органом по сертификации;

проведение экспертиз в экспертной организации или экспертами по договору с органом по сертификации;

проверку состояния производства или сертификацию системы менеджмента (управления) качества или производства, если это предусмотрено схемой сертификации;

экспертизу результатов испытаний и проверки состояния производства или сертификации системы менеджмента (управления) качества или производства (при их проведении) и других доказательственных материалов, принятие решения о выдаче сертификата соответствия, либо обоснование отказа в выдаче сертификата соответствия;

оформление, регистрацию и выдачу сертификата соответствия, либо направление заявителю отказа в выдаче сертификата соответствия;

в соответствии со схемами сертификации осуществление контроля за объектами сертификации, применением сертификата соответствия, знака обращения на рынке;

рассмотрение жалоб (апелляций).

26. В случае отсутствия испытательной лаборатории (центра), аккредитованной на техническую компетентность и независимость, допускается проведение испытаний в целях сертификации испытательными лабораториями (центрами), аккредитованными только на техническую компетентность, независимыми от изготовителя или потребителя сертифицируемой продукции. Такие испытания проводятся под контролем представителей органа по сертификации. Объективность таких испытаний наряду с аккредитованной испытательной лабораторией (центром) обеспечивает орган по сертификации, поручивший аккредитованной испытательной лаборатории (центру) их проведение.

Для продукции, в том числе инновационной, для которой отсутствуют аккредитованные испытательные лаборатории (центры), проведение сертификационных испытаний допускается под контролем органа по сертификации у изготовителя, а также в аккредитованных на этот вид работ зарубежных испытательных центрах, не внесенных в единый Реестр, при условии наличия аттестованных методик испытаний и квалифицированного персонала.

27. Орган по сертификации после анализа всех представленных материалов, в том числе протокола испытаний (отчета об испытаниях), результатов проверки состояния производства (если это установлено схемой сертификации и договором) в срок, не превышающий 15 дней со дня завершения сертификационных испытаний и получения всех доказательных документов готовит решение о выдаче (об отказе в выдаче) сертификата соответствия.

Основаниями для принятия органом по сертификации отрицательного решения о выдаче сертификата соответствия являются:

несоответствие продукции требованиям настоящего технического регламента;

отрицательный результат проверки состояния производства (если это установлено схемой сертификации);

наличие недостоверной информации в представленных документах.

28.  На основании решения о выдаче сертификата соответствия продукции требованиям безопасности орган по сертификации оформляет сертификат соответствия, регистрирует его в едином реестре сертификатов соответствия в установленном Советом порядке и выдает заявителю. Сертификат действителен только при наличии регистрационного номера.

29.  Сертификаты соответствия вступают в силу с даты их регистрации в едином реестре сертификатов соответствия.

Сертификат соответствия продукции требованиям настоящего технического регламента может иметь приложение, содержащее перечень конкретных видов и типов однородной продукции, на которые распространяется его действие.

30. Сертификат соответствия на серийно выпускаемую продукцию, в состав которой входят составные части, подлежащие обязательному подтверждению соответствия, может быть выдан только при наличии сертификатов соответствия или деклараций о соответствии на эти составные части. В приложении к сертификату соответствия делают запись о том, что маркирование продукции знаком обращения на рынке осуществляется только при наличии сертификатов соответствия или деклараций о соответствии на подлежащие обязательному подтверждению соответствия составные части.

На средства связи, применяемые в подсистеме железнодорожной электросвязи при ее присоединении к сети связи общего пользования, должны быть оформлены документы о подтверждении соответствия требованиям, установленным в нормативных актах органов государств на пространстве 1520, осуществляющих функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере информационных технологий, электросвязи и почтовой связи, массовых коммуникаций и средств массовой информации.

31. При внесении изменений в конструкцию (состав) продукции или технологию ее производства, которые могут повлиять на соответствие продукции требованиям технического регламента, заявитель заранее извещает об этом орган по сертификации, который принимает решение о необходимости проведения новых испытаний или проверки состояния производства этой продукции.

32. В эксплуатационной документации, прилагаемой к сертифицированной продукции, в том числе руководство по эксплуатации, формуляр, паспорт, ярлык, этикетка, а также в товаросопроводительной документации заявитель наносит знак обращения на рынке и делает запись о проведенной сертификации и указывает учетный номер бланка сертификата соответствия, его регистрационный номер, дату выдачи и срок действия.

33. Действие сертификата соответствия по заявлению держателя сертификата соответствия может быть продлено на срок до одного года для завершения работ по повторной сертификации при отсутствии внесения изменений в конструкцию и технологию изготовления продукции, рекламаций и претензий от потребителей, а также при положительных результатах последнего контроля за объектами сертификации.

Сертификат соответствия может быть переоформлен по заявлению держателя сертификата в случае изменения наименования, организационно-правовой формы держателя сертификата, слияния, разделения юридического лица или иных причин, не требующих проведения дополнительных проверок. Переоформление осуществляется на платной основе в течение одного месяца со дня регистрации заявления о переоформлении. Срок действия сертификата соответствия при этом не изменяется.

34. Держатель сертификата имеет право выдавать заверенные им копии сертификата соответствия для использования их на территории государств на пространстве 1520.

35. Контроль за объектами сертификации, если это предусмотрено схемой сертификации, осуществляет орган по сертификации, проводивший ее сертификацию. Контроль за объектами сертификации проводится в форме периодических и внеплановых проверок, обеспечивающих получение информации о сертифицированной продукции в виде результатов испытаний и проверки состояния производства, о соблюдении условий и правил применения сертификата соответствия и знака обращения на рынке в целях подтверждения того, что продукция в течение времени действия сертификата соответствия продолжает соответствовать требованиям настоящего технического регламента.

36. Объем, периодичность, содержание и порядок проведения контроля за объектами сертификации устанавливаются в решении органа по сертификации о выдаче сертификата соответствия и оплачивается заявителем.

37. Внеплановый контроль за объектами сертификации проводится органом по сертификации при наличии информации и подтверждающих документов о претензиях к безопасности продукции от потребителей, а также от органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) за безопасностью продукции, на которую выдан сертификат соответствия. Объем работ при внеплановом контроле за объектами сертификации определяется необходимостью проверки технологических процессов, связанных с обнаруженными недостатками в обеспечении безопасности продукции.

38. Контроль за объектами сертификации включает в себя:

1) анализ материалов сертификации продукции;

2) анализ поступающей информации о сертифицированной продукции;

3) проверку соответствия документов на сертифицированную продукцию требованиям настоящего технического регламента;

4) отбор и идентификацию образцов, проведение испытаний образцов в объеме приемо – сдаточных или периодических испытаний и анализ полученных результатов;

5) проверку отсутствия внесения в конструкцию и технологию изготовления продукции зафиксированных при проведении сертификации, изменений, влияющих на показатели безопасности продукции;

6) проверку состояния производства, если это предусмотрено схемой сертификации;

7) проверку корректирующих действий по устранению ранее выявленных несоответствий;

8) проверку правильности маркировки продукции и сопроводительной документации знаком обращения продукции на рынке;

9) анализ рекламаций на сертифицированную продукцию.

39. Содержание, объем и порядок проведения испытаний при проведении контроля за объектами сертификации определяет орган по сертификации, проводящий контроль.

40. По результатам контроля за объектами сертификации может быть принято одно из следующих решений:

сертификат соответствия продолжает действовать, продукция соответствует требованиям настоящего технического регламента;

действие сертификата соответствия приостановлено до устранения причин, вызвавших обнаруженные несоответствия настоящему техническому регламенту;

действие сертификата соответствия прекращено и последующая сертификация будет начата после устранения причин, вызвавших несоответствие настоящему техническому регламенту.

41. Решение о приостановлении действия сертификата соответствия принимает орган по сертификации в том случае, если путем корректирующих мероприятий в течение трех месяцев держатель сертификата соответствия может устранить обнаруженные несоответствия. В противном случае орган по сертификации принимает решение о прекращении действия сертификата соответствия. Решение о прекращении действия сертификата соответствия вступает в силу с момента внесения соответствующей записи в единый реестр сертификатов соответствия.

Решение о приостановлении действия сертификата соответствия в случае невозможности проведения контроля за объектами сертификации в обозначенные сроки по вине держателя сертификата соответствия орган по сертификации принимает в следующих случаях:

отказ держателя сертификата соответствия от заключения договора с органом по сертификации на проведение контроля за объектами сертификации;

отказ держателя сертификата соответствия произвести оплату по договору с органом по сертификации на проведение контроля за объектами сертификации;

непредставление условий (помещения, необходимая информация в соответствие с пунктом 38 настоящей статьи) для работы сотрудников органа по сертификации при проведении контроля за объектами сертификации.

42. В случае, если держатель сертификата соответствия не производит объекты сертификации в течение срока, превышающего полгода, выпуск в обращение продукции может осуществляться только после проведения внеочередного контроля за объектами сертификации. В этом случае срок планового инспекционного контроля соответственно переносится.

43. В случае приостановления действия сертификата соответствия орган по сертификации:

информирует об этом органы государств на пространстве 1520, осуществляющие функции по контролю и надзору в сфере железнодорожного транспорта и заинтересованные организации;

устанавливает срок выполнения корректирующих мероприятий и контролирует их выполнение держателем сертификата соответствия;

а держатель сертификата соответствия:

определяет количество и дислокацию отправленной потребителям продукции с отклонением от установленных требований;

уведомляет потребителей и иные заинтересованные организации о приостановлении использования продукции и сообщает порядок устранения выявленных недостатков;

устраняет выявленные недостатки на месте или обеспечивает возврат продукции для доработки у изготовителя.

44. Информацию о приостановлении или прекращении действия сертификата соответствия, а также о возобновлении действия сертификата соответствия орган по сертификации доводит до сведения органов государств на пространстве 1520, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере железнодорожного транспорта и заинтересованных организаций.

45. Продукция, действие сертификата соответствия на которую было прекращено, может быть повторно заявлена на сертификацию после проведения заявителем необходимых корректирующих действий. При проведении работ по повторной сертификации орган по сертификации может учитывать положительные результаты предыдущей сертификации.

Статья 7. Маркировка знаком обращения на рынке государств на пространстве 1520

1. Элементы составных частей подсистем инфраструктуры железнодорожного транспорта, соответствующие требованиям безопасности и прошедшие процедуру подтверждения соответствия согласно статье 6 настоящего технического регламента, должны иметь маркировку знаком обращения продукции на рынке государств на пространстве 1520.

2. Маркировка знаком обращения продукции на рынке государств на пространстве 1520  осуществляется  перед выпуском элементов составных частей подсистем инфраструктуры железнодорожного транспорта в обращение на рынке.

3. Знак обращения продукции на рынке государств на пространстве 1520 наносится на каждый элемент составных частей подсистем инфраструктуры железнодорожного транспорта.

Знак обращения продукции на рынке государств на пространстве 1520 наносится на само изделие, а также приводится в прилагаемых к нему эксплуатационных документах.

Знак обращения продукции на рынке государств на пространстве 1520 наносится любым способом, обеспечивающим четкое и ясное изображение в течение всего срока службы элемента составных частей подсистем инфраструктуры железнодорожного транспорта.

4. Допускается нанесение знака обращения продукции на рынке государств на пространстве 1520 только на упаковку и указание в прилагаемых к нему эксплуатационных документах, если его невозможно нанести непосредственно на элементы составных частей подсистем инфраструктуры железнодорожного транспорта ввиду особенностей конструкции.

5. Маркировка элементов составных частей подсистем инфраструктуры железнодорожного транспорта знаком обращения продукции на рынке государств на пространстве 1520 свидетельствует о его соответствии требованиям всех технических регламентов, распространяющихся на элементы составных частей подсистем инфраструктуры железнодорожного транспорта и предусматривающих нанесение знака обращения продукции на рынке государств- на пространстве 1520.

Статья 8. Защитительная оговорка

1. Государства на пространстве 1520 обязаны  предпринять все меры для ограничения, запрета  выпуска в обращение  элементов составных частей подсистем инфраструктуры железнодорожного транспорта  на таможенной территории государств на пространстве 1520, а также  изъятия с рынка элементов составных частей подсистем инфраструктуры железнодорожного транспорта, представляющих опасность для жизни и здоровья человека, окружающей среды, имущества.

2. Компетентный орган государства на пространстве 1520 обязан принять меры по недопущению выпуска в обращение опасной продукции и уведомить МГС, Совет и компетентные органы других государств на пространстве 1520 о принятом решении с указанием причин принятия данного решения и предоставлением доказательств, разъясняющих необходимость принятия данной меры.

3. Основанием для применения статьи защиты могут быть следующие случаи:

невыполнение статьи 4 настоящего технического регламента;

неправильное применение взаимосвязанных с настоящим техническим регламентом стандартов и (или) сводов правил, указанных в статье 5 настоящего технического регламента, если данные стандарты и (или) своды правил были применены;

недостатки взаимосвязанных с настоящим техническим регламентом стандартов и (или) сводов правил;

несоблюдение правил, изложенных в статье 6 настоящего технического регламента;

осуществление обязательного подтверждения соответствия органами по оценке соответствия, не включенными в единый Реестр органов по оценке соответствия или не соответствующими установленным критериям;

другие причины запрета выпуска элементов составных частей подсистем инфраструктуры железнодорожного транспорта.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к техническому регламенту «О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта на пространстве 1520» ТР 000_/00_/

Перечень

объектов технического регулирования технического регламента

«О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта на пространстве 1520»

| №№ п/п | Наименование объектов технического регулирования |
| --- | --- |
| 1 | Аппаратура телемеханики устройств электроснабжения |
| 2 | Болты для рельсовых стыков |
| 3 | Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути |
| 4 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути |
| 5 | Брусья деревянные для стрелочных переводов широкой колеи до их механической и защитной обработки |
| 6 | Брусья деревянные для стрелочных переводов широкой колеи, пропитанные защитными средствами |
| 7 | Брусья железобетонные для стрелочных переводов для железных дорог колеи 1520 мм |
| 8 | Брусья мостовые деревянные железных дорог широкой колеи до их механической и защитной обработки |
| 9 | Брусья мостовые деревянные железных дорог широкой колеи, пропитанные защитными средствами |
| 10 | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений для электроподвижного состава и устройств электроснабжения железных дорог |
| 11 | Верхнее строение пути |
| 12 | Водоотводные, противодеформационные, защитные и укрепительные сооружения |
| 13 | Гайки для болтов рельсовых стыков |
| 14 | Гайки для закладных болтов рельсовых скреплений железнодорожного пути |
| 15 | Гайки для клеммных болтов рельсовых скреплений железнодорожного пути |
| 16 | Головка светофорная светодиодная для железнодорожных переездов |
| 17 | Грузовые дворы, контейнерные площадки |
| 18 | Датчик индуктивно проводной |
| 19 | Дешифраторы числовой кодовой автоблокировки |
| 20 | Диодные заземлители устройств контактной сети электрифицированных железных дорог |
| 21 | Железнодорожный переезд |
| 22 | Железнодорожные станции |
| 23 | Железобетонные стойки для опор контактной сети электрифицированных железных дорог |
| 24 | Земляное полотно |
| 25 | Изоляторы для контактной сети электрифицированных железных дорог |
| 26 | Клеммы пружинные прутковые для крепления рельсов |
| 27 | Клеммы пружинные ЖБР-65 нераздельного скрепления |
| 28 | Клемма раздельного и нераздельного рельсового скрепления |
| 29 | Крестовины стрелочных переводов |
| 30 | Комплекты светофильтров-линз и линз, комплекты линзовые с ламподержателем для линзовых светофоров железнодорожного транспорта |
| 31 | Контактная сеть |
| 32 | Костыли путевые |
| 33 | Металлические стойки для опор контактной сети электрифицированных железных дорог |
| 34 | Мосты железнодорожные |
| 35 | Накладки для изолирующих стыков железнодорожных рельсов |
| 36 | Накладки рельсовые двухголовые для железных дорог широкой колеи |
| 37 | Остряки стрелочных переводов различных типов и марок |
| 38 | Пассажирские и грузовые платформы |
| 39 | Пешеходные переходы через железнодорожные пути |
| 40 | Пешеходные мосты над железнодорожными путями |
| 41 | Пешеходные тоннели под железнодорожными путями |
| 42 | Подкладки раздельного скрепления железнодорожного пути |
| 43 | Подкладки костыльного скрепления железнодорожного пути |
| 44 | Программные средства для систем управления движущимися объектами |
| 45 | Противоугоны пружинные к железнодорожным рельсам |
| 46 | Провода контактные из меди и ее сплавов для железнодорожной контактной сети |
| 47 | Пункты осмотра |
| 48 | Пункты подготовки вагонов под погрузку |
| 49 | Пункты и посты обеспечения безопасности движения поездов |
| 50 | Прокладки рельсового скрепления |
| 51 | Промывочно-пропарочные станции |
| 52 | Пункты промывки и дезинфекции вагонов |
| 53 | Пункты текущего отцепочного ремонта |
| 54 | Пункты технического обслуживания |
| 55 | Разъединители для тяговых подстанций систем электроснабжения электрифицированных железных дорог |
| 56 | Реакторы для тяговых подстанций систем электроснабжения электрифицированных железных дорог |
| 57 | Разъединители железнодорожной контактной сети |
| 58 | Реле электромагнитные неконтролируемые первого класса надежности, релейные блоки |
| 59 | Рельсы железнодорожные широкой колеи |
| 60 | Рельсы железнодорожные остряковые |
| 61 | Рельсы железнодорожные контррельсовые |
| 62 | Рельсовое скрепление |
| 63 | Ригели жестких поперечин устройств подвески контактной сети электрифицированных железных дорог |
| 64 | Светофильтры, линзы, светофильтры-линзы, рассеиватели и отклоняющие вставки стеклянные для сигнальных приборов железнодорожного транспорта |
| 65 | Системы, обустройства и оборудование сигнализации, централизации и блокировки на перегонах и станциях |
| 66 | Системы, обустройства и оборудование железнодорожной электросвязи |
| 67 | Системы, обустройства и оборудование устройств электроснабжения на перегонах и станциях |
| 67 | Сортировочные горки |
| 68 | Статические преобразователи для устройств электроснабжения электрифицированных железных дорог |
| 69 | Стрелочные переводы, рем-комплекты (полустрелки), глухие пересечения железнодорожных путей |
| 70 | Стрелочные электромеханические приводы |
| 71 | Стыки изолирующие железнодорожных рельсов |
| 72 | Тоннели железнодорожные |
| 73 | Трансформаторные подстанции |
| 74 | Трубы водопропускные |
| 75 | Тяговая подстанция (пост секционирования) |
| 76 | Упругие пружинные элементы путевые (двухвитковые шайбы, тарельчатые пружины, клеммы) |
| 77 | Устройства защиты станций стыкования электрифицированных железных дорог |
| 78 | Участок железнодорожного пути |
| 79 | Фундаменты железобетонных опор контактной сети электрифицированных железных дорог |
| 80 | Шпалы деревянные для железных дорог широкой колеи до их механической и защитной обработки |
| 81 | Шпалы деревянные для железных дорог широкой колеи, пропитанные защитными средствами |
| 82 | Шпалы железобетонные для железных дорог колеи 1520 мм |
| 83 | Шурупы путевые |
| 84 | Щебень для балластного слоя железных дорог из природного камня |
| 85 | Экипировочные сооружения и устройства |
| 86 | Элементы скреплений железнодорожных стрелочных переводов, гарнитуры, внешние замыкатели |
| 87 | Автоматизированные системы оперативного управления технологическими процессами, связанными с обеспечением безопасности движения и информационной безопасностью |
| 88 | Автоматизированные измерительные и контрольно-испытательные стенды и системы, применяемые на железнодорожном транспорте |
| 89 | Программные средства железнодорожного транспорта для автоматизированных систем оперативного управления технологическими процессами, связанными с обеспечением безопасности движения и информационной безопасностью |
| 90 | Программные средства для автоматизированных систем оперативного управления движением поездов |
| 91 | Автоматизированные рабочие места работников подразделений железнодорожного транспорта, связанных с обеспечением безопасности движения и информационной безопасностью |
| 92 | Программное обеспечение центров ситуационного управления |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к техническому регламенту «О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта на пространстве 1520» ТР 000_/00_/

Перечень

объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта на пространстве 1520, подлежащих приемке и вводу в эксплуатацию

| №№ п/п | Наименование |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Верхнее строение пути |  |
| 2 | Водоотводные, противодеформационные, защитные и укрепительные сооружения |  |
| 3 | Грузовые дворы, контейнерные площадки |  |
| 4 | Железнодорожные станции |  |
| 5 | Железнодорожные переезды |  |
| 6 | Земляное полотно |  |
| 7 | Контактная сеть |  |
| 8 | Мосты железнодорожные |  |
| 9 | Пассажирские и грузовые платформы |  |
| 10 | Пешеходные мосты над железнодорожными путями |  |
| 11 | Пешеходные переходы через железнодорожные пути |  |
| 12 | Пешеходные тоннели под железнодорожными путями |  |
| 13 | Промывочно-пропарочные станции |  |
| 14 | Пункты промывки и дезинфекции вагонов |  |
| 15 | Пункты и посты обеспечения безопасности движения поездов |  |
| 16 | Пункты осмотра |  |
| 17 | Пункты подготовки вагонов под погрузку |  |
| 18 | Пункты текущего отцепочного ремонта |  |
| 19 | Пункты технического обслуживания |  |
| 20 | Системы, обустройства и оборудование железнодорожной электросвязи |  |
| 21 | Системы, обустройства и оборудование сигнализации, централизации и блокировки на перегонах и станциях |  |
| 22 | Системы, обустройства и оборудование устройств электроснабжения на перегонах и станциях |  |
| 23 | Сортировочные горки |  |
| 24 | Тоннели железнодорожные |  |
| 25 | Трансформаторные подстанции |  |
| 26 | Трубы водопропускные |  |
| 27 | Тяговая подстанция (пост секционирования) |  |
| 28 | Участок железнодорожного пути |  |
| 29 | Экипировочные сооружения и устройства |  |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к техническому регламенту «О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта на пространстве 1520» ТР 000_/00_/ |  |  |

Перечень

элементов составных частей подсистем инфраструктуры железнодорожного транспорта на пространстве 1520, подлежащих сертификации

| №№ п/п | Наименование элементов составных частей подсистем инфраструктуры железнодорожного транспорта |
| --- | --- |
| 1 | Аппаратура телемеханики устройств электроснабжения |
| 2 | Болты для рельсовых стыков |
| 3 | Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути |
| 4 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути |
| 5 | Брусья железобетонные для стрелочных переводов для железных дорог колеи 1520 мм |
| 6 | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений для электроподвижного состава и устройств электроснабжения железных дорог |
| 7 | Гайки для болтов рельсовых стыков |
| 8 | Головка светофорная светодиодная для железнодорожных переездов |
| 9 | Датчик индуктивно проводной |
| 10 | Дешифраторы числовой кодовой автоблокировки |
| 11 | Диодные заземлители устройств контактной сети электрифицированных железных дорог |
| 12 | Железобетонные стойки для опор контактной сети электрифицированных железных дорог |
| 13 | Изоляторы для контактной сети электрифицированных железных дорог |
| 14 | Клеммы пружинные прутковые для крепления рельсов |
| 15 | Клеммы пружинные ЖБР-65 нераздельного скрепления |
| 16 | Клемма раздельного и нераздельного рельсового скрепления |
| 17 | Крестовины стрелочных переводов |
| 18 | Комплекты светофильтров-линз и линз, комплекты линзовые с ламподержателем для линзовых светофоров железнодорожного транспорта |
| 19 | Металлические стойки для опор контактной сети электрифицированных железных дорог |
| 20 | Накладки для изолирующих стыков железнодорожных рельсов |
| 21 | Накладки рельсовые двухголовые для железных дорог широкой колеи |
| 22 | Остряки стрелочных переводов различных типов и марок |
| 23 | Подкладки раздельного скрепления железнодорожного пути |
| 24 | Подкладки костыльного скрепления железнодорожного пути |
| 25 | Противоугоны пружинные к железнодорожным рельсам |
| 26 | Провода контактные из меди и ее сплавов для железнодорожной контактной сети |
| 27 | Прокладки рельсового скрепления |
| 28 | Разъединители для тяговых подстанций систем электроснабжения электрифицированных железных дорог |
| 29 | Разъединители железнодорожной контактной сети |
| 30 | Реле электромагнитные неконтролируемые первого класса надежности, релейные блоки |
| 31 | Рельсы железнодорожные широкой колеи |
| 32 | Рельсы железнодорожные остряковые |
| 33 | Рельсы железнодорожные контррельсовые |
| 34 | Рельсовое скрепление |
| 35 | Ригели жестких поперечин устройств подвески контактной сети электрифицированных железных дорог |
| 36 | Светофильтры, линзы, светофильтры-линзы, рассеиватели и отклоняющие вставки стеклянные для сигнальных приборов железнодорожного транспорта |
| 37 | Стрелочные переводы, рем-комплекты (полустрелки), глухие пересечения железнодорожных путей |
| 38 | Стрелочные электромеханические приводы |
| 39 | Стыки изолирующие железнодорожных рельсов |
| 40 | Упругие пружинные элементы путевые (двухвитковые шайбы, тарельчатые пружины, клеммы) |
| 41 | Устройства защиты станций стыкования электрифицированных железных дорог |
| 42 | Фундаменты железобетонных опор контактной сети электрифицированных железных дорог |
| 43 | Фундаменты металлических опор контактной сети электрифицированных железных дорог |
| 44 | Шпалы железобетонные для железных дорог колеи 1520 мм |
| 45 | Элементы скреплений железнодорожных стрелочных переводов, гарнитуры, внешние замыкатели |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к техническому регламенту «О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта на пространстве 1520» ТР 000_/00_/

Перечень

элементов составных частей подсистем инфраструктуры железнодорожного транспорта на пространстве 1520, подлежащих декларированию соответствия

| №№ п/п | Наименование элементов составных частей подсистем инфраструктуры железнодорожного транспорта |
| --- | --- |
| 1 | Брусья деревянные для стрелочных переводов широкой колеи до их механической и защитной обработки |
| 2 | *Брусья деревянные для стрелочных переводов широкой колеи, пропитанные защитными средствами |
| 3 | Брусья мостовые деревянные железных дорог широкой колеи до их механической и защитной обработки |
| 4 | *Брусья мостовые деревянные железных дорог широкой колеи, пропитанные защитными средствами |
| 5 | Гайки для закладных болтов рельсовых скреплений железнодорожного пути |
| 6 | Гайки для клеммных болтов рельсовых скреплений железнодорожного пути |
| 7 | Костыли путевые |
| 8 | *Программные средства для систем управления движущимися объектами |
| 9 | *Реакторы для тяговых подстанций систем электроснабжения электрифицированных железных дорог |
| 10 | Шпалы деревянные для железных дорог широкой колеи до их механической и защитной обработки |
| 11 | *Шпалы деревянные для железных дорог широкой колеи, пропитанные защитными средствами |
| 12 | Шурупы путевые |
| 13 | *Щебень для балластного слоя железных дорог из природного камня |
| 14 | *Автоматизированные системы оперативного управления технологическими процессами, связанными с обеспечением безопасности движения и информационной безопасностью |
| 15 | *Автоматизированные измерительные и контрольно-испытательные стенды и системы, применяемые на железнодорожном транспорте |
| 16 | *Программные средства железнодорожного транспорта для автоматизированных систем оперативного управления технологическими процессами, связанными с обеспечением безопасности движения и информационной безопасностью |
| 17 | *Программные средства для автоматизированных систем оперативного управления движением поездов |
| 18 | *Автоматизированные рабочие места работников подразделений железнодорожного транспорта, связанных с обеспечением безопасности движения и информационной безопасностью |
| 19 | *Программное обеспечение центров ситуационного управления |
| * на основании собственных доказательств и доказательств, полученных с участием органа по сертификации и (или) испытательной лаборатории (центра) (третьей стороной). |  |