Вводиться в дію 12.12.2021

розпорядженням

№ Ц-2/5-91/4716-21 від 01.12.2021

ПОРЯДОК  НАПРАВЛЕННЯ  ВАГОНОПОТОКІВ

І  ОРГАНИЗАЦІЯ  ЇХ  У  ВАНТАЖНІ  ПОЇЗДИ

НА  2021-2022  РОКИ  (ПЛАН  ФОРМУВАННЯ  ПОЇЗДІВ)

Загальні вказівки

1. Завдання системи організації вагонопотоків

1.1 Система організація вагонопотоків у вантажні поїзди і направлення їх визначеними маршрутами повинні забезпечувати стабільність залізниць на ринку транспортних послуг, мінімальні витрати на перевезення, дотримання термінів доставки вантажів, а також запити вантажовідправників і вантажоодержувачів.

1.2 Основу організації вагонопотоків складає порядок направлення вагонопотоків і організація їх у вантажні поїзди (план формування поїздів), який визначає рівень завантаження технічних засобів транспорту, а також розподіл сортувальної і маневрової роботи між станціями і пунктами відправлення і призначення вантажних поїздів.

1.3 Порядок направлення вагонопотоків і організація їх у вантажні поїзди (план формування поїздів) повинен бути орієнтований на:

- зниження витрат залізниць, пов’язаних з підведенням порожніх вагонопотоків в пункти навантаження, переробкою і простоями вагонів на станціях, виконанням технічних і вантажних операцій, просуванням поїздів ділянками залізниць, утриманням технічної інфраструктури і штату;

- просування вагонопотоків по дільницям, полігонам і направленням, які є економічно вигідними.

1.4 Раціональний порядок направлення вагонопотоків і організація їх у вантажні поїзди (план формування поїздів) повинен забезпечувати концентрацію сортувальної роботи на  станціях, найбільш технічно оснащених, зменшувати тривалість знаходження вагонів на технічних і вантажних станціях, підвищувати ступінь використання технічних  засобів транспорту.

2. Загальні вимоги до системи організації вагонопотоків

2.1 Правильна організація вагонопотоків є однією із основних задач експлуатаційної роботи залізничного транспорту.

2.2 Основним критерієм оцінки системи організації вагонопотоків є:

- забезпечення плану перевезень;

- прискорення обігу вагонів;

- підвищення транзитності вагонопотоків;

- інтенсифікація сортувальної роботи;

- зниження експлуатаційних витрат і собівартості перевезень;

- підвищення рівня продуктивності праці.

2.3 Система організації вагонопотоків передбачає:

- підвищення транзитності вагонопотоків на сортувальних станціях і зменшення кількості переробок вагонів на шляху прямування;

- прискорення доставки вантажів і просування порожніх вагонів в пункти навантаження;

- зростання продуктивності вагонів;

- ефективне використання поїзних локомотивів та локомотивних бригад;

- інтенсивне використання маневрових локомотивів, сортувальних пристроїв і колійного розвитку станцій;

- збільшення доходів і зниження собівартості перевезень.

2.4 Організація вагонопотоків в поїзди проводиться за планом формування, який визначає категорію і призначення (тобто станції розформування) поїздів і груп вагонів, що формуються станціями.

2.5 Вантажні поїзди класифікують за:

-  умовами формування;

-  прямування до станцій призначення;

-  дальністю прямування і швидкістю руху;

-  станом включених до них вагонів;

-  кількістю груп вагонів у составі.

2.5.1 За умовами формування вантажні поїзди розподіляють на:

- відправницькі маршрути, організовані з місць навантаження, або за договором на коліях залізничних станцій, за умови скорочення кількості переробок на технічних станціях, що передбачені діючим планом формування вантажних поїздів;

- поїзди,  що формуються на сортувальних, дільничних і вантажних  станціях (без участі вантажовідправників).

2.5.2 За призначенням вагонів відправницькі маршрути поділяють на:

- маршрути, організовані з місць навантаження, у тому числі  – прямі, з вагонів, завантажених одним вантажовідправником на одну станцію призначення (перевалки) на адресу одного (або декількох) вантажоодержувачів;

- маршрути призначенням на станцію розпилення згідно з порядком направлення вагонопотоків і організації їх у вантажні поїзди (планом формування поїздів);

- маршрути призначенням на пункти (станції) розпилення, де проводиться заадресування вагонів по станціях вивантаження і вантажовідправниках в межах зони, що обслуговується цією станцією;

- маршрути на вхідні розподільчі станції.

2.5.3 За умовами курсування маршрути поділяються на:

- кільцеві – з постійними составами, які після вивантаження повертаються на ту саму станцію або дирекцію залізничних перевезень  під повторне навантаження;

- технологічні, які курсують за встановленими нитками графіка руху поїздів між підприємствами-відправниками і одержувачами з технологічними процесами, що вимагають регулярної (ритмічної) доставки вантажів;

- технічні, які сформовані на сортувальних станціях призначенням на одну станцію або у розпилення.

2.5.4 За умовами прямування до станцій призначення поїзди розподіляють на:

- наскрізні – що проходять без переробки одну або декілька дільничних або сортувальних станцій;

- дільничні – що прямують без переформування на одній ділянці;

- збірні – для розвезення і збирання вагонів на проміжних станціях дільниці.

Збірні поїзди формуються з підбиранням вагонів по станціях дільниць. Схема їх формування і порядок роботи на проміжних станціях встановлюється начальником служби перевезень з урахуванням мінімальних витрат на маневрову роботу на проміжних станціях і диференційних вагових норм, встановлених на перегонах. У випадках збільшення вагонопотоку на відправлення його в збірних поїздах, дозволяється формувати дільничні поїзди із вагонів, що відповідають призначенню збірного поїзда.

Різновидами збірних поїздів є:

-  зонні – з роботою на частині проміжних станцій однієї ділянки;

-  подовжені – з роботою на проміжних станціях двох суміжних ділянок;

- збірно-дільничні – що прямують через декілька ділянок, з роботою на проміжних станціях окремих ділянок і прямуючих транзитом через інші ділянки;

- вивізні – що прямують із сортувальних і дільничних станцій до окремих проміжних (вантажних) станцій ділянки що прилягає, і в зворотному напрямку, з окремих проміжних станцій до на найближчої сортувальної або дільничної станції;

- передатні – що прямують між станціями, що входять до одного вузла, і обслуговуються парком спеціальних передаточних локомотивів;

- диспетчерські локомотиви – що призначаються у разі незначного вивантаження і навантаження на проміжних станціях ділянки в доповнення до збірних поїздів.

2.5.5 За дальністю прямування і швидкістю руху вантажні поїзди можуть бути прискореними з підвищеною маршрутною швидкістю, серед яких контейнерні та контрейлерні поїзди та поїзди які слідують на особливих умовах.

2.5.6 За станом включених в поїзд вагонів поїзди розподіляються на:

- вантажні із завантажених вагонів;

- вантажні із порожніх – окремо за родом рухомого складу, а цистерн – за видами наливу;

- комбіновані – із завантажених і порожніх вагонів.

    - За кількістю груп вагонів у составі, поїзди розподіляють на:

- одногрупні – на одну станцію призначення (вивантаження або розформування);

- групові – із двох або більше підібраних груп вагонів на різні станції призначення.

Кількість груп і порядок їх розташування в составі встановлюється порядком направлення вагонопотоків і організації їх у вантажні поїзди (планом формування поїздів).

2.5.8 Поїзди формуються із вагонів визначених призначень і встановлених графіком руху норм маси і довжини состава. В залежності від категорії і призначення поїздів для них встановлюються норми маси і довжини:

- уніфіковані – для пропуску наскрізних поїздів без перелому маси і довжини на всьому напрямку;

- паралельні (підвищені або понижені) – для пропуску без переломів маси і довжини відправницьких маршрутів, прискорених  поїздів визначених призначень;

- дільничні – які встановлюються за потужністю локомотива для даної дільниці.

2.5.9 Маса і довжина відправницьких маршрутів і спеціалізованих поїздів встановлюється:

- внутрішньозалізничних призначень – керівництвом регіональних філій;

- внутрішньодержавних призначень – Департаментом управління рухом АТ «Укрзалізниця»;

- міждержавних призначень – Дирекцією Ради по залізничному транспорту держав-учасниць СНД та Балтії за узгодженням з причетними залізничними адміністраціями (далі – Дирекцією ЦСЖТ).

2.5.10 Вивізні, передатні, збірні і збірно-дільничні поїзди формують за масою і довжиною в межах мінімальних і максимальних значень норм, що встановлюються наказом регіональної філії.

2.5.11 Поповнення (зменшення) до вагової норми встановленої графіком руху поїздів відправницьких маршрутів і наскрізних поїздів  в пунктах перелому маси і довжини, здійснюється згідно з призначенням поїзда, а за відсутності таких вагонів – вагонами по плану формування поїздів, встановленому для даної станції.

2.5.12 Поповнення маршрутів із порожніх вагонів здійснюється  порожніми вагонами відповідного роду рухомого складу та адміністрації-власниці.

2.5.13 Для повного використання дільничних вагових норм транзитні поїзди в межах однієї залізниці можуть поповнюватися однією групою вагонів з дільничним вантажем. Відчеплення і причеплення цих вагонів має виконуватись за час стоянки поїзда за графіком.

2.5.14 Порядок формування і пропуску транзитних поїздів підвищеної маси і довжини, що прямують через дві і більше залізниць, встановлюється у графіку руху або передбачається при змінно-добовому плануванні роботи за узгодженням між сусідніми регіональними філіями.

2.5.15 Відчеплені від наскрізних поїздів і відправницьких маршрутів вагони з комерційними і технічними несправностями після усунення несправностей, а також вагони, які відчеплені через зменшення маси і довжини, відправляються в поїздах згідно з порядком направлення вагонопотоків і організації їх у вантажні поїзди (планом формування поїздів) станції, яка відчепила вагони.

2.5.16 Порядок обробки транзитних поїздів, пов'язаний із зміною маси чи довжини составу, встановлюється керівництвом регіональних філій з урахуванням особливостей роботи станцій та відображається у технологічному процесі.

2.6 Керівництву регіональних філій рекомендується передбачити стимулювання працівників за:

- формування наскрізних поїздів більш дальнього призначення;

- формування наскрізних поїздів підвищеної ваги і довжини.

3. Организація вагонопотоків з порожніх вагонів

3.1 План формування поїздів з порожніх вагонів встановлює пункти їх формування і категорії.

3.2 За місцем організації порожніх вагонопотоків розрізняють поїзди:

- зі станцій вивантаження, обробки вагонів (ремонту, промивання, підготовки під навантаження);

- з ділянки вузла – ступінчаті маршрути;

- із сортувальних і дільничних станцій.

3.3 За умовами обертання порожніх вагонопотоків розрізняють кільцеві маршрути, состави яких постійно обертаються між станціями навантаження і вивантаження; маршрути, що формуються відповідно до  регулювального завдання.

3.4 В залежності від умов добирання за родом порожніх вагонів поїзди поділяють:

- на одногрупні – з вагонів одного роду (напіввагонів, цистерн тощо);

- групові – з вагонів, що мають декілька видів рухомого складу, підібраних в окремі групи;

- змішані – з вагонів різного роду рухомого складу без добирання їх в окремі групи;

- комбіновані – з навантажених і порожніх вагонів; комбіновані поїзди можуть бути груповими і змішаними.

3.5 На станціях, де не передбачено формування окремих маршрутів з порожніх вагонів, ці вагони включають до складу вантажних поїздів, відповідно до регулювального завдання.

3.6 При поверненні порожніх вагонів до адміністрації-власниці, вони направляються відповідно до порядку направлення вагонопотоків, Правил експлуатації, пономерного обліку та розрахунків за користування вантажними вагонами власності інших держав, а також з діючою на полігонах залізничної адміністрації системою технічного нормування та оперативного регулювання порожніми вагонами.

3.7 Порожні вагони, що належать підприємствам, організаціям та фізичним особам, які слідують за повними перевізними документами, включаються до складів вантажних поїздів відповідно до вимог порядку направлення вагонопотоків, з урахуванням встановленого для них регіону курсування. Забороняється включення вказаних вагонів і спеціальних порожніх цистерн до маршрутів, що слідують по регулювальному завданню.

3.8 Порожні власні вантажні вагони після вивантаження, направляються за повними перевізними документами на станцію призначення за вказівкою власника, орендаря або вантажоотримувача, у вантажних поїздах відповідно до вимог пунктів переходів у міждержавному сполученні.

- Розробка, введення в дію і корегування порядку направлення вагонопотоків (плану формування поїздів)

4.1 До порядку направлення вагонопотоків (плану формування поїздів) включено міждержавні, внутрішньодержавні та внутрішньозалізничні призначення.

План формування міждержавних призначень розробляється на підставі пропозицій усіх залізничних адміністрацій, які узгоджуються на нарадах уповноважених представників залізничних адміністрацій держав-учасниць СНД, Балтійських Республік та Грузії та вводиться в дію рішенням ЦСЖТ.

План формування внутрішньодержавних та внутрішньозалізничних призначень формується на підставі пропозицій регіональних філій, і розробляється Департаментом управління рухом АТ «Укрзалізниця», філією «ГІОЦ», РЦУП та РЦРС регіональних філій та вводиться в дію разом із графіком руху, відповідно до вимог рішення ЦСЖТ.

Корегування та внесення змін до порядку направлення вагонопотоків (плану формування поїздів) здійснюється:

- міждержавних призначень — Дирекцією ЦСЖТ;

- внутрішньодержавних призначень — Департаментом управління рухом АТ «Укрзалізниця»;

- внутрішньозалізничних призначень — РЦУП або РЦРС регіональної філії.

Всі зміни мають оформлятися письмовим розпорядженням і зберігатись у справах не менше двох років.

4.2 Залежно від експлуатаційної роботи ділянок і добової наявності вагонопотоку може проводитись оперативне корегування міжзалізничного плану формування для окремих поїздів, а саме: формування поїздів більш дальнього призначення та багатогрупних поїздів, за умови, що це не призведе до сповільнення терміну доставки вагонів до пунктів призначення. Корегування оформляється диспетчерською або телеграфною вказівкою за підписом Директора Департаменту управління рухом або його заступника.

4.3 Оперативне корегування міждержавних стикових пунктів переходів (далі – МДСП), встановлених у таблицях пунктів переходів та планом формування поїздів у міждержавному сполученні, проводиться Дирекцією ЦСЖТ за погодженням із причетними залізничними адміністраціями.

4.4 За зверненням вантажовідправників, що надходять до Департаменту управління рухом АТ «Укрзалізниця», напрямок слідування вагонів і маршрутів передбачений планом формування може бути змінено, відповідно до вимог Правил експлуатації, пономерного обліку та розрахунків за користування вантажними вагонами власності інших держав. Строк документального оформлення змін в межах України до трьох робочих днів, в межах СНД – десять робочих днів.

4.5 У разі прямування навантаженого вагонопотоку зміненим маршрутом, повернення порожніх інвентарних вагонів здійснюється через МДСП, через які вагони слідували у навантаженому стані.

4.6 У разі надходження на МДСП вагонів з вихідним прикордонним пунктом, вказаним у вантажних документах, що не відповідає пункту вказаному у натурному листі, керуватися потрібно пунктом, вказаним у вантажних документах. Прикордонній станції дозволяється змінювати вихідний МДСП, а за його відсутності – вносити його, відповідно до вантажних документів, оформлених на даний вагон.

При надходженні вагону на МДСП, що не відповідає пункту вказаному у вантажних документах, залізнична адміністрація зобов’язана направити його через МДСП, вказаний у вантажних документах.

4.7 Навантажені вагони, що надійшли через поромні переправи Паромная (УЗ) – Поти (ГРЗ), Паромная (УЗ) – Батуми (ГРЗ), після вивантаження повертаються тією ж переправою.

Вивільнені вагони можуть бути використані залізничними адміністраціями під навантаженння на станції своєї адміністрації, відповідно до вимог додатку № 1 до Правил експлуатації, пономерного обліку та розрахунків за користування вантажними вагонами власності інших держав.

У разі використання порожніх інвентарних вагонів що надійшли через пороми для свого навантаження у місцевому сполученні, після вивантаження вони повертаються до залізничної адміністрації-власниці за маршрутами встановленими у додатку № 1 до Правил експлуатації, пономерного обліку та розрахунків за користування вантажними вагонами власності інших держав.

4.8 У зв’язку із конвенційною забороною на пропуск вагонів через МДСП Красна Могила (УЗ) і Квашине (УЗ), вагонопотік зі станцій України та Молдови, а також транзитний, що направляється з «інодержав» та зворотно, для якого планом формування передбачені МДСП Красна Могила (УЗ) – Гуково (РФ) и Квашине (УЗ) – Успенская (РФ), направляється через МДСП Тополі (УЗ) – Соловей (РФ).

4.9 Вагони, навантажені на станціях регіональних філій АТ «Укрзалізниця» можуть бути направлені як через сухопутні МДСП, передбачені планом формування поїздів, так і за участю поромних комплексів, без погодження із причетними залізничними адміністраціями та Дирекцією ЦСЖТ, за умови повідомлення судноволодільця, призначенням на станції:

- Азербайджанської залізниці і транзитом до Ірану, за маршрутом Поромна (эксп. на Батуми/Поти) – Гардабани (ГРЗ);

- Туркменської залізниці і транзитом до Ірану або Афганістану, за маршрутом Поромна (эксп. на Батуми/Поти) – Гардабани (ГРЗ) – Алят (эксп. на Туркменбаши-1)(ТРК);

- дільниць Келес – Янгиер, Назарбек – Далигузар, Ялангач – Ходжикент, Сергели – Ангрен  Ташкентського відділення (ЄМР: 7200-7252) Узбекської залізниці, Худжандської дільниці (ЄМР: 7473-7481, 7483-7486) Таджикської залізниці, за маршрутом Поромна (эксп. на Батуми/Поти) – Гардабани (ГРЗ) – Алят (эксп. на Туркменбаши-1) – Фарап (ТРК);

- Казахської залізниці і транзитом до Китаю, Киргизької залізниці (ЄМР: 7151-7178), за маршрутом Поромна (эксп. на Батуми/Поти) – Гардабани (ГРЗ) – Алят (эксп. на Актау-Порт-Паром/Курык-Порт);

- Узбекської залізниці (ЄМР: 7255-7447) і транзитом до Афганістану, Південнної дільниці Киргизької залізниці (ЄМР: 7180-7196), за маршрутом Поромна (эксп. на Батуми/Поти) – Гардабани (ГРЗ) – Алят (эксп. на Туркменбаши-1/Актау-Порт-Паром/Курык-Порт) і далі, за планом формування;

- Душанбінської дільниці Таджикської залізниці (ЄМР: 7450-7460), за маршрутом Поромна (эксп. на Батуми/Поти) – Гардабани (ГРЗ) – Алят (эксп. на Туркменбаши-1/Актау-Порт-Паром/Курык-Порт).

Маршрут слідування вказаного вагонопотоку повинен передбачатися місячними планами перевезення вантажів, і має бути вказаним при наданні заявки на навантаження.

4.10 Вагони, навантажені на станціях регіональних філій АТ «Укрзалізниця» призначенням на станції Казахської та Киргизької залізниць, можуть бути направлені як через МДСП що передбачені планом формування поїздів, так і за маршрутом:

- Хоробичі (УЗ) – Осиновка (БЧ) – Озинки (РФ) – для вагонів, навантажених на станціях ДН Конотоп регіональної філії «Південно-Західна залізниця», регіональної філії «Південна залізниця» та станціях ЄМР: 49000-49270, 49360-49370, 49420-49510, 49600-49650, 49740-49940 регіональної філії «Донецька залізниця»;

- Удрицьк (УЗ) – Осиновка (БЧ) – Озинки (РФ) – для вагонів, навантажених на станціях ДН Рівне (ЄМР: 35470-35650, 35690-35710) регіональної філії «Львівська залізниця»;

- Бережесть (УЗ) – Осиновка (БЧ) – Озинки (РФ) – для вагонів, навантажених на станціях регіональної філії «Львівська залізниця» (крім ЄМР: 35470-35650, 35690-35710), регіональних філій «Одеська залізниця», «Придніпровська залізниця», «Донецька залізниця» (ЄМР: 4808-4828, 4846-4864, 4867-4869, 4929-4935), «Південно-Західна залізниця» (крім станцій ДН Конотоп), а також вагонів, навантажених по станціях «третіх» країн, що слідують через територію України транзитом.

4.11 Вагони, навантажені на станціях регіональних філій АТ «Укрзалізниця» призначенням на станції Казахської, Киргизької, Узбецької, Туркменської та Таджикської залізниць, можуть направлятися за маршрутом Козача Лопань (УЗ) – Озинки (РФ) і далі, без зміни подальших міждержавних стикових пунктів.

4.12 Вагони з підакцизним вантажем, призначенням на станції залізниці Молдови, направляються через МДСП Могилів-Подільський (УЗ) – Вэлчинец (ЧФМ).

4.13 Вагонопотік зі станцій регіональних філій «Придніпровська залізниця» та «Донецька залізниця» призначенням на станції Октябрьської та Московської залізниць (ВАТ РЖД) та зворотно, може направлятися як за діючим ПФП, так і через МДСП Зернове без погодження з Дирекцією ЦСЖТ.

4.14 Вагони, що слідують під вивантаження на станції Грузинської залізниці, а також порожні вагони з-під вивантаження призначенням на станції залізниці Молдови і регіональних філій – залізниць України, направляються як через поромні переправи Поромна(УЗ) – Поти(ГРЗ), Поромна(УЗ) – Батуми(ГРЗ), так і через МДСП Тополі – Самур (РФ) – Беюк-Кясик (Азерб)(крім вагонів належності Південно-Кавказької залізниці).

4.15 Вагони що навантажені на станціях залізниць України та Молдови, призначенням на станції Туркменської залізниці, за заявками вантажовідправників, можуть бути направлені як через сухопутні МДСП Тополі/Граківка – Кигаш (РФ) і далі за планом формування, так і через МДСП Тополі/Граківка – Самур(РФ) (крім вагонів належності Південно-Кавказької залізниці), за участі поромного комплексу Алят (Азерб) – Туркменбаши-1 (ТРК), без погодження із залізничними адміністраціями і Дирекцією ЦСЖТ, та відповідно і зворотно.

Маршрут слідування вказаного вагонопотоку передбачається місячними планами перевезення вантажів та має бути вказаним при подачі заявок на навантаження.

4.16 Вагони, що навантажені на станціях залізниць Росії, України, Білорусі, Молдови, Латвії, Литви, Естонії та Південно-Кавказької залізниці, призначенням на станції Туркменської залізниці, а також далі на Іран, Афганістан та зворотно, за заявками вантажовідправників, можуть бути направлені як через МДСП рзд Оазис (КЗХ) – Найманкуль (УТИ), так і через МДСП Болашак (КЗХ) – Серхетяка (ТРК), без погодження з причетними залізничними адміністраціями та Дирекцією ЦСЖТ.

4.17 Вагони, що навантажені на станціях залізниць Росії, Казахстану, України, Білорусі, Молдови, Латвії, Литви та Південно-Кавказької залізниці, призначенням на станції Имамназар (ТРК) і далі до Афганістану та зворотно, за заявками вантажовідправників можуть бути направлені як за діючим планом формування, передбаченим для станції Керки (Атамырат) (ТРК), так і через МДСП Болашак (КЗХ), без погодження із залізничними адміністраціями та Дирекцією ЦСЖТ і, відповідно зворотно.

4.18 Вагони з вантажем жовтий фосфор, а також вагони з людьми для їх супроводу, що навантажені на станціях Казахської залізниці, призначенням до  Польщі та Чехії пропускаються через МДСП Кигаш (РФ) – Тополі – Мостиська или Кигаш (РФ) – Злынка (БЧ) – Свислочь/ Брест-Центральный-эксп., призначенням до Німеччини – через МДСП Семиглавый Мар (КЗХ) – Посинь (РФ) – Эглайне (ЛДЗ), Семиглавый Мар (КЗХ) – Суземка(РФ) – Чоп или Семиглавый Мар (КЗХ) – Злынка (БЧ) – Свислочь/ Брест-Центральный (БЧ)/Брест-Центральный-эксп та Брест-Северный (БЧ)/Брест-Северный-эксп.

- Забезпечення виконання порядку направлення вагонопотоків

(плану формування поїздів)

5.1 Порушеннями организації вантажних поїздів вважаються:

для наскрізних поїздів – включенння до їх складу одного чи декілької вагонів, для яких такий маршрут слідування є кружнім;

для поїздів, що поступають у розформування – включення до їх складу вагонів кутового (обратного) призначення, якщо це не передбачено порядком направлення вагонопотоків;

включенння вагонів більш дальнього призначення, які відповідно до діючого порядку направлення вагонопотоків, повинні слідувати через вказану станцію у наскрізних поїздах;

невідповідність підбору групп вагонів, які слідують у группових поїздах, встановленому порядку їх формування та розташуванню у складі поїзду;

включення до складу відправницького маршруту вагонів, не передбачених призначенню маршруту;

невиконання встановленого порядку поповнення за маршрутом слідування відправницьких маршрутів та поїздів, що сформовані на технічних станціях;

невиконання встановленого порядку формування маршрутів з порожніх вагонів;

передчасне розформування поїздів або відправницьких маршрутів;

пропуск станцією поїздів без переробки, які підлягають розформуванню;

включення до складів поїздів навантажених вагонів, що не мають перевізних документів.

5.2 У разі прийому на регіональну філію транзитного поїзду не дозволеною кружністю, він повинен бути направлений у відповідності з вимогами діючого порядку слідування вагонопотоків для даної регіональної філії.

У разі прийому по МДСП відправницьких або технічних маршрутів, які не вказані у відповідному розділі міждержавного плану формування, їх направляють на станції призначення відповідно до вимог плану формування першої технічної станції.

5.3 Контейнери, прийняті до перевезення від одного відправника, які слідують на одну станцію вивантаження без сортування за маршрутом слідування, направляються за маршрутом передбаченим планом формування вантажних поїздів з урахуванням спеціалізації станцій, які здійснюють прийом та передачу рухомого складу через МДСП.

Вагони, що навантажені поодинокими контейнерами, направляються до станції сортування або вивантаження контейнерів згідно вимог плану формування вагонів з контейнерами у міждержавному сполученні.

5.4 Відправницькі маршрути, які не вказані у відповідному додатку порядку направлення вагонопотоків, повинні формуватися за нормами довжини та ваги, встановленими графіком руху поїздів, і слідувати через встановлені МДСП для навантаженого вагонопотоку.

Нормативні вказівки

Нормативні вказівки порядку направлення вагонопотоків і організації їх у вантажні поїзди (плану формування поїздів), які розроблено російською мовою відповідно до вимог Положення про Дирекцію Ради із залізничного транспорту держав-учасниць Співдружності, затвердженого протоколом засідання Ради голів урядів держав-учасниць Співдружності від 20.03.1992, викладено у додатках.

Перелік додатків:

1. Опис призначень.

2. Допоміжні таблиці.

3. Порядок направлення відправницьких, технічних та ступінчастих маршрутів.

4. Перелік станцій формування маршрутів з порожніх вагонів.

5. Міжзалізничний порядок направлення вагонопотоків.

6. Міждержавний порядок направлення вагонопотоків.

7. Пункти переходів вагонопотоків (таблиці прив’язок).

8. Перелік відділень залізниць СНД.

Директор операційний

АТ «Укрзалізниця»                                                                                 В.В. Єрьомін

Директор Департаменту

управління рухом

АТ «Укрзалізниця»                                                                                 В.В. Рущак