ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства інфраструктури України

25 квітня 2017 року № 156

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

17 липня 2017 року

за № 866/30734

Зміни

до Правил перевезення наливних вантажів

1. У главі 1:

1) в абзаці п’ятому підпункту 1.2.3 пункту 1.2 слова «код вантажу, найменування вантажу, номер ООН» замінити словами «ідентифікаційний номер небезпеки, номер ООН, найменування вантажу»;

2) у пункті 1.4:

підпункт 1.4.3 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Перед початком експлуатації  цистерни та контейнери-цистерни для перевезення небезпечних вантажів (крім цистерн та контейнерів-цистерн, що використовуються для перевезення газів та рідких, порошкоподібних і гранульованих небезпечних вантажів, в яких для їх випорожнення періодично утворюється тиск вище 0,07 МПа) повинні пройти первинну перевірку згідно з Порядком перевірки цистерн для перевезення небезпечних вантажів, затвердженим наказом Міністерства інфраструктури України, Міністерства внутрішніх справ України від 12 травня 2015 року № 166/550, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 червня 2015 року за № 663/27108 (далі – Порядок перевірки цистерн для перевезення небезпечних вантажів)»;

підпункт 1.4.9 викласти в такій редакції:

«1.4.9 Періодичність технічних опосвідчень та перевірок (зовнішній, внутрішній огляд, гідравлічне випробування, випробування на герметичність) цистерн, які перебувають в експлуатації, має відповідати вимогам, встановленим технічною документацією на цистерни, Порядком перевірки цистерн для перевезення небезпечних вантажів та іншими нормативно-правовими актами.»;

підпункт 1.4.11 доповнити новими абзацами такого змісту:

«На табличці цистерн, що використовуються для перевезення небезпечних вантажів, додатково повинно бути нанесено методом штампування або іншим аналогічним методом:

дату проведення наступної перевірки;

інші відомості, передбачені міжнародними регламентами з перевезення небезпечних вантажів.»;

у підпункті 1.4.15 пункту 1.4 слова та цифри «Правилами реєстрації та експлуатації власних вантажних вагонів, затвердженими наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 28.09.2004 № 856, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 15.10.2004 за № 1316/9915» замінити словами та цифрами «Правилами експлуатації власних вантажних вагонів, затвердженими наказом Міністерства інфраструктури України від 29 січня 2015 року № 17, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за № 168/26613»;

підпункт 1.4.29 після абзацу вісімнадцятого доповнити новими абзацами дев’ятнадцятим – двадцять першим такого змісту:

«На табличках контейнерів-цистерн для перевезення небезпечних вантажів додатково повинно бути зазначено:

дату проведення наступної перевірки;

інші відомості, передбачені міжнародними регламентами з перевезення небезпечних вантажів.».

У зв’язку з цим абзаци дев’ятнадцятий, двадцятий вважати відповідно абзацами двадцять другим, двадцять третім;

3) у пункті 1.5:

в абзаці другому підпункту 1.5.3 друге речення виключити;

абзац перший підпункту 1.5.4 викласти в такій редакції:

«1.5.4 Технічний огляд і визначення придатності ходових частин, колісних пар, буксового вузла, рами вагона, гальмівних і ударно-тягових пристроїв рухомого складу проводяться працівниками вагонного господарства, у процесі огляду також перевіряється наявність табличок і написів, що вказують на технічну характеристику вагонів і контейнерів-цистерн. Результати огляду записуються в журналі форми ВУ-14 із зазначенням найменування вантажу, під перевезення якого цей вагон призначається.»;

абзац перший підпункту 1.5.5 викласти в такій редакції:

«1.5.5 При оформленні накладної відправник у графі 7 проставляє відмітку «Цистерна (контейнер-цистерна), її арматура й обладнання справні та відповідають установленим вимогам.»;

в абзаці третьому підпункту 1.5.21 слова «Перелік вантажів, які дозволяється перевозити без ЗПП, а також порядок» замінити словом «Порядок».

2. У главі 2:

1) абзац перший підпункту 2.4.1 пункту 2.4 викласти в такій редакції:

«2.4.1 Етиловий (винний) спирт перевозиться залізницями в модернізованих власних та орендованих цистернах з верхнім зливом.»;

2) друге речення абзацу першого підпункту 2.5.2 пункту 2.5 викласти в такій редакції: «Уздовж котла цистерни з обох боків по середній лінії наноситься смуга завширшки 300 мм: для аміаку – жовтого кольору, для хлору – зеленого, для займистих газів (наприклад, бутану, бутилену, пропану) – червоного кольору.»;

3) підпункт 2.6.4 пункту 2.6 викласти в такій редакції:

«2.6.4 Кислотні цистерни мають бути пофарбовані та мати трафарети згідно з підпунктами 1.4.13 та 1.4.15 пункту 1.4 глави 1 цих Правил.

Уздовж котла цистерни з обох боків літерами заввишки 154 мм наносяться чорною фарбою трафарети про найменування вантажу «Сірчана кислота», «Олеум» тощо.»;

4) абзаци третій – шостий підпункту 2.8.3 пункту 2.8 замінити новим абзацом такого змісту:

«Котел цистерни фарбується в жовтий колір (броньовий лист – у чорний колір). Уздовж котла цистерни з обох боків літерами заввишки 154 мм наноситься чорною фарбою трафарет про найменування вантажу «Метанол». Крім того, на цистерну наносяться трафарети згідно з підпунктами 1.4.13 та 1.4.15 пункту 1.4 глави 1 цих Правил.»;

5) підпункт 2.9.2 пункту 2.9 викласти в такій редакції:

«2.9.2 Жовтий фосфор перевозиться у власних спеціалізованих цистернах без нижнього зливного пристрою.

Цистерни мають бути пофарбовані та мати трафарети згідно з підпунктами 1.4.13 і 1.4.15 пункту 1.4 глави 1 цих Правил. Уздовж котла цистерни з обох боків літерами заввишки 154 мм наноситься чорною фарбою трафарет про найменування вантажу «Жовтий фосфор».»;

6) підпункт 2.10.2 пункту 2.10 викласти в такій редакції:

«2.10.2 Етилова рідина перевозиться тільки у власних спеціалізованих цистернах.

Котел цистерни фарбується алюмінієвою фарбою (броньовий лист - у чорний колір). Уздовж котла цистерни з обох боків літерами заввишки 154 мм наноситься чорною фарбою трафарет про найменування вантажу «Рідина етилова». Крім того, на цистерні наносяться трафарети згідно з підпунктами 1.4.13 та 1.4.15 пункту 1.4 глави 1 цих Правил.».

3. Додаток 1 доповнити новими найменуваннями вантажів, зберігаючи алфавітний порядок:

| Найменування вантажу | У яких вагонах (контейнерах) дозволяється перевозити | Спеціальні трафарети на цистерні і контейнері | Примітки |
| --- | --- | --- | --- |
| Ефіри метилові жирних кислот | У власних цистернах в/в. У спеціалізованих контейнерах-цистернах | «Ефіри метилові жирних кислот», «Х», трафарет приписки |  |
| Магнію хлорид (Бішофіт) | У власних цистернах в/в або орендованих. У спеціалізованих контейнерах-цистернах | «Магнію хлорид», «Х», трафарет приписки |  |
| Метилдіетаноламін | У власних цистернах в/в або орендованих. У спеціалізованих контейнерах-цистернах | «Метилдіетаноламін», «Х», трафарет приписки |  |
| Пек таловий | У спеціалізованих цистернах в/в з пристроєм для обігріву. У спеціалізованих контейнерах-цистернах | «Пек таловий», «Х», трафарет приписки |  |

| В.о. начальника Управління безпеки на транспорті та технічного регулювання | М.М. Варшава |
| --- | --- |