Приложение 1

к письму Комитета ОСЖД № II-3-21/JA

Часть 1

Глава 1.1

1.1.3.4	После заглавия включить примечание в следующей редакции:

«Примечание: В отношении радиоактивных материалов см. также 
п. 1.7.1.4.»

1.1.3.6.3	В таблице, транспортная категория 0: в строке для класса 6.2 заменить «№№ ООН 2814 и 2900» на «№№ ООН 2814, 2900 и 3549».

1.1.3.7 б)	В конце добавить слова «, за исключением оборудования, такого как регистраторы данных и устройства отслеживания грузов, прикрепленного к упаковкам, транспортным пакетам, контейнерам или грузовым отделениям или помещенного в них, которое подпадает под действие только требований раздела 5.5.4».

1.1.4.4.2	Изменить абзац перед подпунктами следующим образом:

«Большие знаки опасности, маркировочные знаки, таблички оранжевого цвета разрешается не наносить на вагоны, в которых перевозятся автотранспортные средства, если:»

1.1.4.4.3	Перевозка автоприцепов с опасными грузами в упаковках

Если автоприцеп отделён от тягача, то такая же табличка оранжевого цвета в соответствии с разделом 5.3.2 ДОПОГ и маркировочный знак в соответствии с главой 3.4 ДОПОГ размещенные сзади автоприцепа, должны быть также размещены спереди автоприцепа. Размещение таблички оранжевого цвета спереди автоприцепа не требуется, если соответствующие большие знаки опасности размещены на его обеих боковых сторонах.

Глава 1.2

1.2.1 		В определении термина «Вагон-батарея» исключить слово «(клети)».

В определении термина «ДОПОГ» исключить слово «Европейское».

Исключить термин «Клеть (класс 2): см. «Связка баллонов».»

В определении термина «Тара крупногабаритная многоразового использования» последнее предложение изменить следующим образом:

«Данный термин включает крупногабаритную тару, заполненную тем же содержимым или содержимым эквивалентной совместимости, перевозимую по пунктам распределения, контролируемым отправителем.».

В определении термина «Тара многоразового использования» последнее предложение изменить следующим образом:

«Данный термин включает тару, заполненную тем же содержимым или содержимым эквивалентной совместимости, перевозимую по пунктам распределения, контролируемым отправителем.».

1.2.1	Включить в алфавитном порядке следующие новые определения:

«Мощность дозы – амбиентный эквивалент дозы или направленный эквивалент дозы в единицу времени, измеренный в рассматриваемой точке».

«Правила МАГАТЭ по безопасной перевозке радиоактивных материалов- одно из изданий данных Правил, а именно:

a)	издания 1985 г. и 1985 г. (исправленное в 1990 г.): Серия изданий МАГАТЭ по безопасности, № 6;

б)	издание 1996 г.: Серия изданий МАГАТЭ по безопасности, № ST - 1;

в)	издание 1996 г. (пересмотренное): Серия изданий МАГАТЭ по безопасности, № TS-R-1 (ST-1, пересмотренное);

г)	издания 1996 г. (исправленное в 2003 г.), 2005 г. и 2009 г.: Серия норм безопасности МАГАТЭ, № TS-R-1;

д)	издание 2012 г.: Серия норм безопасности МАГАТЭ, № SSR-6;

е)	издание 2018 г.: Серия норм безопасности МАГАТЭ, № SSR-6 (Rev.1).».

1.2.1	Изменить определение «Температура самоускоряющегося разложения» следующим образом:

«Температура самоускоряющегося разложения (ТСУР) – наиболее низкая температура, при которой может происходить самоускоряющееся разложение предъявленного к перевозке вещества в таре, КСМ или цистерне. ТСУР определяется на основе процедур испытаний, установленных разделом 28 части II Руководства по испытаниям и критериям.».

1.2.1	Исключить определение «Уровень излучения».

1.2.1 	Изменить определение «Температура самоускоряющейся полимеризации (ТСУП)» следующим образом:

«Температура самоускоряющейся полимеризации (ТСУП) - наиболее низкая температура, при которой может происходить самоускоряющаяся полимеризация предъявленного к перевозке вещества в таре, КСМ или цистерне.

ТСУП определяется на основе процедур испытания, установленных разделом 28 части II Руководства по испытаниям и критериям.».

1.2.1	В определении «Транспортный индекс» в первом предложении после «ОПРЗ-I (SCO-I)» добавить «или ОПРЗ-III(SCO-III)».

1.2.1	В определении «СГС» заменить «7-ое» на «8-ое» и заменить «ST/SG/AC.10/30/Rev.7» на «ST/SG/AC.10/30/Rev.8».

1.2.1	В определении «Руководство по испытаниям и критериям» заменить «6-ое» на «7-ое», исключить «Рекомендаций Организации Объединенных Наций по перевозке опасных грузов» и заменить «ST/SG/AC.10/11/Rev.6 и Amend.1» на «ST/SG/AC.10/11/Rev.7».

1.2.1	В определении «Типовые правила ООН» заменить «20-му» на «21-му» и заменить «(ST/SG/AC.10/1/Rev.20)» на «(ST/SG/AC.10/1/Rev.21)».

1.2.1	Заменить определение термина «Оператор контейнера-цистерны/переносной цистерны/вагона-цистерны» на следующие два термина:

«Оператор контейнера-цистерны или переносной цистерны- предприятие, от имени которого эксплуатируется контейнер-цистерна или переносная цистерна.».

«Оператор вагона-цистерны – предприятие, на имя которого зарегистрирован или допущен к перевозкам вагон-цистерна.»

Исключить сноску 6 и соответственно перенумеровать последующие сноски.

Глава 1.4

1.4.3.3 а)	Исключить Примечание.

1.4.3.3 д)	Исключить слово «максимально» (два раза).

1.4.3.3 е)	Исключить Примечание.

1.4.3.3 з) 	Заменить слово «повышенной» на слово «высокой».

1.4.3.3	Включить в конце Примечание в следующей редакции:

«Примечание: Ответственный за наполнение должен разработать процедуры, обеспечивающие соблюдение всех обязанностей ответственного за наполнение, и выполнять их.»

1.4.3.7.1 б)	Исключить Примечание.

1.4.3.7.1 г)	Исключить Примечание.

1.4.3.7.1	Включить в конце Примечание в следующей редакции:

«Примечание: Ответственный за разгрузку должен разработать процедуры, обеспечивающие соблюдение всех обязанностей ответственного за разгрузку, и выполнять их.»

Глава 1.6

1.6.1.1	Заменить «31 декабря 2019 г.» на «31 декабря 2021 г.». Заменить «1 июля 2019 г.» на «1 июля 2021 г.».

1.6.1.22	Изменить следующим образом:

«1.6.1.22	(зарезервировано)».

1.6.1.30	Изменить следующим образом:

«1.6.1.30	 (зарезервировано)».

1.6.1.47	Изменить следующим образом:

«1.6.1.47	(зарезервировано)».

1.6.2	Добавить новый пункт следующего содержания:

«1.6.2.16	Требования Примечания 3 п. 6.2.3.5.1, применимые до 1 июля 2021 г., могут по-прежнему применяться до 31 декабря 2022 г.».

1.6.3.16	Изменить следующим образом:

«1.6.3.16	Комплект технической документации на цистерну вагона-цистерны и вагона-батареи, которые были изготовлены до 1 июля 2007 г. и не отвечающий требованиям раздела 4.3.2 и п.п. 6.8.2.3, 6.8.2.4 и 6.8.3.4, касающимся указанного комплекта, должен вестись в полном объеме со следующей периодической проверки (освидетельствования), проведенной после 30 июня 2007 г.».

1.6.4.18	Изменить следующим образом:

«1.6.4.18	Комплект технической документации на цистерну контейнера-цистерны или МЭГК, которые были изготовлены до 1 июля 2007 г. и не отвечающий требованиям раздела 4.3.2 и п.п. 6.8.2.3, 6.8.2.4 и 6.8.3.4, касающимся указанного комплекта, должен вестись в полном объёме со следующей периодической проверки (освидетельствования), проведенной после 30 июня 2007 г.».

1.6.4	Добавить новый пункт следующего содержания:

«1.6.4.55	Контейнеры-цистерны из армированной волокном пластмассы (волокнита), изготовленные до 1 июля 2021 г. в соответствии с требованиями, действующими до 1 июля 2021 г., но не отвечающие, требованиям п. 6.9.6.1, касающимся нанесения кода цистерны, применяемым с 1 июля 2021 г., могут по-прежнему маркироваться в соответствии с требованиями, применяемыми до 1 июля 2021 г., до следующей периодической проверки после 1 июля 2021 г.».

1.6.6.1	Изменить следующим образом:

«1.6.6.1	Упаковки, для которых не требуется утверждения конструкции компетентным органом в соответствии с положениями изданий 1985 г., 1985 г. (исправленного в 1990 г.), 1996 г., 1996 г. (пересмотренного), 1996 . (исправленного в 2003 г.), 2005 г., 2009 г. и 2012 г. Правил МАГАТЭ по безопасной перевозке радиоактивных материалов

Упаковки, не требующие утверждения конструкции компетентным органом (освобожденные упаковки, упаковки типа ПУ-1, типа ПУ-2, типа ПУ-3 и типа А), должны в полной мере отвечать требованиям Прил. 2 к СМГС, за тем исключением, что:

a)	упаковки, которые отвечают требованиям изданий 1985 г. или 1985 г. (исправленного в 1990 г.) Правил МАГАТЭ по безопасной перевозке радиоактивных материалов:

1)	могут и далее перевозиться при условии, что они были подготовлены к перевозке до 31 декабря 2003 г. и, если применимо, на них распространяются требования п. 1.6.6.2.3; или

2)	могут и далее использоваться при соблюдении всех следующих условий:

–	они не предназначены для размещения урана гексафторида;

–	действуют применимые требования раздела 1.7.3;

–	применяются пределы активности и классификация, приведенные в разделе 2.2.7;

–	применяются требования и контроль при осуществлении перевозок, приведенные в частях 1, 3, 4, 5, 7;

–	упаковочный комплект не был изготовлен или изменен после 31 декабря 2003 г.;

б)	упаковки, которые отвечают требованиям изданий 1996 г., 1996 г. (пересмотренного), 1996 г. (исправленного в 2003 г.), 2005 г., 2009 г. или 2012 г. Правил МАГАТЭ по безопасной перевозке радиоактивных материалов:

1)	могут и далее перевозиться при условии, что они были подготовлены к перевозке до 31 декабря 2025 г. и, если применимо, на них распространяются требования п. 1.6.6.2.3; или

2)	могут и далее использоваться при соблюдении всех следующих условий:

–	действуют применимые требования раздела 1.7.3;

–	применяются пределы активности и классификация, приведенные в разделе 2.2.7;

–	применяются требования и контроль при осуществлении перевозок, приведенные в частях 1, 3, 4, 5, 7;

–	упаковочный комплект не был изготовлен или изменен после 31 декабря 2025 г.».

1.6.6.2	Изменить заголовок п. 1.6.6.2 следующим образом:

«Конструкции упаковки, утвержденные в соответствии с положениями изданий 1985 г., 1985 г. (исправленного в 1990 г.), 1996 г., 1996 г. (пересмотренного), 1996 г. (исправленного в 2003 г.), 2005 г., 2009 г. и 2012 г. Правил МАГАТЭ по безопасной перевозке радиоактивных материалов».

1.6.6.2.1	Изменить следующим образом:

«1.6.6.2.1	Упаковки, конструкция которых требует утверждения компетентным органом, должны в полной мере отвечать требованиям Прил. 2 к СМГС, за тем исключением, что:

a)	упаковочные комплекты, которые были изготовлены согласно конструкции упаковки, утвержденной компетентным органом в соответствии с положениями изданий 1985 г. или 1985 г. (исправленного в 1990 г.) Правил МАГАТЭ по безопасной перевозке радиоактивных материалов, могут и далее использоваться при соблюдении всех следующих условий:

1)	конструкция упаковки подлежит многостороннему утверждению;

2)	действуют применимые требования раздела 1.7.3;

3)	применяются пределы активности и классификация, приведенные в разделе 2.2.7;

4)	применяются требования и контроль при осуществлении перевозок, приведенные в частях 1, 3, 4, 5, 7;

5)	(зарезервировано);

б)	упаковочные комплекты, которые были изготовлены согласно конструкции упаковки, утвержденной компетентным органом в соответствии с положениями изданий 1996 г., 1996 г. (пересмотренного), 1996 г. (исправленного в 2003 г.), 2005 г., 2009 г. или 2012 г. Правил МАГАТЭ по безопасной перевозке радиоактивных материалов, могут и далее использоваться при соблюдении всех следующих условий:

1)	конструкция упаковки подлежит многостороннему утверждению после 31 декабря 2025 г.;

2)	действуют применимые требования раздела 1.7.3;

3)	применяются пределы активности и ограничения в отношении материалов, приведенные в разделе 2.2.7;

4)	применяются требования и контроль при осуществлении перевозок, приведенные в частях 1, 3, 4, 5, 7.».

1.6.6.2.2	Изменить следующим образом:

«1.6.6.2.2 Начинать изготовление новых упаковочных комплектов согласно конструкции упаковки, отвечающей положениям изданий 1985 г., 1985 г. (исправленного в 1990 г.) Правил МАГАТЭ по безопасной перевозке радиоактивных материалов, не допускается.».

1.6.6.2.3	Добавить новый пункт 1.6.6.2.3 следующего содержания:

«1.6.6.2.3	Начинать изготовление новых упаковочных комплектов согласно конструкции упаковки, отвечающей положениям изданий 1996 г., 1996 г. (пересмотренного), 1996 г. (исправленного в 2003 г.), 2005 г., 2009 г. или 2012 г. Правил МАГАТЭ по безопасной перевозке радиоактивных материалов, после 31 декабря 2028 г. не допускается.».

1.6.6.3	Изменить заголовок следующим образом:

«Упаковки, освобожденные от требований в отношении делящегося материала в соответствии с изданиями Прил. 2 к СМГС 2011 и 2013 г.г. (издание 2009 г. Правил МАГАТЭ по безопасной перевозке радиоактивных материалов).».

1.6.6.4	Изменить следующим образом:

«1.6.6.4 Радиоактивный материал особого вида, утвержденный в соответствии с положениями изданий 1985 г., 1985 г. (исправленного в 1990 г.), 1996 г., 1996 г. (пересмотренного), 1996 г. (исправленного в 2003 г.), 2005 г., 2009 г. и 2012 г. Правил МАГАТЭ по безопасной перевозке радиоактивных материалов.».

Радиоактивный материал особого вида, изготовленный согласно конструкции, для которой было получено одностороннее утверждение компетентным органом в соответствии с положениями изданий 1985 г., 1985 г. (исправленного в 1990 г.), 1996 г., 1996 г. (пересмотренного), 1996 г. (исправленного в 2003 г.), 2005 г., 2009 г. и 2012 г. Правил МАГАТЭ по безопасной перевозке радиоактивных материалов, может продолжать использоваться при условии принятия в отношении него обязательной системы управления в соответствии с применимыми требованиями раздела 1.7.3. Начинать изготовление нового радиоактивного материала особого вида согласно конструкции, для которой было получено одностороннее утверждение компетентным органом в соответствии с положениями изданий 1985 г. или 1985 г. (исправленного в 1990 г.) Правил МАГАТЭ по безопасной перевозке радиоактивных материалов, не допускается. Начинать изготовление нового радиоактивного материала особого вида согласно конструкции, для которой было получено одностороннее утверждение компетентным органом в соответствии с положениями изданий 1996 г., 1996 г. (пересмотренного), 1996 г. (исправленного в 2003 г.), 2005 г., 2009 г. и 2012 г. Правил МАГАТЭ по безопасной перевозке радиоактивных материалов, после 31 декабря 2025 г. не допускается.».

Глава 1.7

1.7.1, примечание 1	В первом предложении заменить «В случае аварий или инцидентов» на «В случае ядерной или радиологической аварийной ситуации» и заменить «установленные на случай аварий положения» на «положения».

Изменить второе предложение следующим образом:

«Данное требование включает механизмы обеспечения готовности и реагирования, созданные в соответствии с национальными и/или международными требованиями, взаимосвязанными с национальными и/или международными противоаварийными механизмами.».

1.7.1, примечание 2	Изменить следующим образом:

«Примечание 2:	Механизмы обеспечения готовности и реагирования основываются на использовании дифференцированного подхода и учитывают выявленные риски и их возможные последствия, включая образование других опасных веществ, которые могут явиться результатом взаимодействия в случае ядерной или радиологической аварийной ситуации содержимого груза с окружающей средой. Руководящие указания по созданию таких механизмов содержатся в публикациях «Готовность и реагирование в случае ядерной или радиологической аварийной ситуации», Серия норм безопасности МАГАТЭ, № GSR Part 7, МАГАТЭ, Вена (2015 г.); «Критерии для использования при обеспечении готовности и реагирования в случае ядерной или радиологической аварийной ситуации», Серия норм безопасности МАГАТЭ, № GSG-2, МАГАТЭ, Вена (2011 г.);«Меры по обеспечению готовности к ядерной или радиологической аварийной ситуации», Серия норм безопасности МАГАТЭ, № GS-G-2.1, МАГАТЭ, Вена (2007 г.), и «Меры по прекращению ядерной или радиологической аварийной ситуации», Серия норм безопасности МАГАТЭ, № GSG-11, МАГАТЭ, Вена (2018 г.).».

1.7.1.1		Изменить второе и третье предложения следующим образом:

«Данные нормы основаны на издании 2018 г. Правил МАГАТЭ по безопасной перевозке радиоактивных материалов. Пояснительный материал можно найти в публикации «Справочный материал к Правилам МАГАТЭ по безопасной перевозке радиоактивных материалов (издание 2018 г.)», Серия норм безопасности МАГАТЭ, № SSG-26 (Rev.1), МАГАТЭ, Вена (2019 г.).».

1.7.1.2	Изменить первое предложения следующим образом:

«Цель Прил. 2 к СМГС – установить требования, которые должны выполняться для обеспечения безопасности и защиты людей, имущества и окружающей среды от вредного воздействия ионизирующего излучения в процессе перевозки радиоактивного материала.».

1.7.1.2 б) Заменить слова «внешними уровнями излучения» словами «внешней мощности дозы».

1.7.1.2	Изменить последний абзац следующим образом:

«Выполнение данных требований обеспечивается, во-первых, путем применения ступенчатого подхода к пределам содержимого упаковок и вагонов, а также к нормативным характеристикам конструкций упаковок в зависимости от опасности, которую представляет радиоактивное содержимое. Во-вторых, оно достигается путем установления требований в отношении конструкции и эксплуатации упаковок, а также обслуживания упаковочных комплектов, в том числе с учетом характера радиоактивного содержимого. В-третьих, требования выполняются путем обязательного применения мер административного контроля, включая, когда это необходимо, процедуры утверждения компетентными органами. В-четвертых, дополнительная защита обеспечивается за счет принятия мер по планированию и подготовке аварийного реагирования для защиты людей, имущества и окружающей среды.».

1.7.1.5.1 а)	После «5.2.1.10,» добавить «5.4.1.2.5.1 е) 1) и 2), 5.4.1.2.5.1 1),» и после «CW33 (3.1)» добавить «, (4.3)».

1.7.1.5.2	Исключить второе предложение.

1.7.2.4	В последнем предложении заменить «Индивидуальный дозиметрический контроль или дозиметрический контроль рабочих мест» на «Дозиметрический контроль рабочих мест или индивидуальный дозиметрический контроль».

1.7.4.2	Во втором предложении заменить «за счет применения альтернативных средств» на «за счет применения средств, альтернативных средствам, предусмотренным другими положениями Прил. 2 к СМГС».

В конце третьего предложения заменить «требований Прил. 2 к СМГС» на «применимых требований Прил. 2 к СМГС».

1.7.6.1	Изменить следующим образом:

Во вводном предложении заменить «в отношении уровня излучения» на «в отношении мощности дозы».

В подпункте а) заменить слова «отправитель, получатель, перевозчик» на «отправитель, перевозчик, получатель».

В начале подпункта б) заменить «перевозчик, отправитель или получатель» на «отправитель, перевозчик или получатель».

Изменить подпункт б)3) следующим образом:

«3)	принять надлежащие меры для устранения причин и обстоятельств, приведших к данному несоблюдению, и для предотвращения повторного возникновения аналогичных причин и обстоятельств, которые привели к несоблюдению;».

Глава 1.8

1.8.5.1	После «перевозчик» добавить «, ответственный за разгрузку».

1.8.5.3	Во втором подпункте б) после абзаца «В случае происшествия, связанного с радиоактивным материалом, критерии потери продукта являются следующими:» заменить «карточка II Серии норм безопасности МАГАТЭ № 115 – "Международные основные нормы безопасности для защиты от ионизирующих излучений и безопасного обращения с источниками излучения"» на «публикация «Радиационная защита и безопасность источников излучения: международные основные нормы безопасности»", Серия норм безопасности МАГАТЭ, № GSR Part 3, МАГАТЭ, Вена (2014 г.)».

1.8.6.4.1	Заменить «EN ISO/IEC 17025:2005» на «EN ISO/IEC 17025:2017 (за исключением пункта 8.1.3)».

1.8.7.8	Заменить «применены стандарты № 5А или № 5Б Перечня» на «применен стандарт № 5А Перечня».

Глава 1.9

1.9.5	В последнем предложении заменить «1.1.2а) и 1.1.2б).» на «1.1.2.1а) и 1.1.2.1б).».

Глава 1.10

Таблица 1.10.3.1.2

Изменить следующим образом:

Для класса 1, подкласс 1.4, в колонке «Вещество или изделие» заменить «, 0500» на «, 0500, 0512 и 0513».

После строки «Класс 1, подкласс 1.5» добавить следующую новую строку:

| Класс | Подкласс | Вещество или изделие | Количество |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Цистерна (л)а) | Навалом/ насыпью (кг)б) | Упаковки (кг) |
| 1 | 1.6 | Взрывчатые вещества и изделия | Не перевозятся | Не перевозятся | 0 |

Для класса 6.2 изменить текст в колонке «Вещество или изделие» следующим образом: «Инфекционные вещества категории А (№№ ООН 2814 и 2900, кроме материала животного происхождения) и медицинские отходы категории А (№ ООН 3549)».

1.10.4	Заменить «и 0500» на «, 0500, 0512 и 0513».

1.10.5	Заменить «Физическая защита ядерного материала и ядерных установок» на «Рекомендации по физической ядерной безопасности, касающиеся физической защиты ядерных материалов и ядерных установок». В сноске 13 заменить «INFCIRC/225/Rev.4 (с исправлениями), МАГАТЭ, Вена (1999 г.)» на «INFCIRC/225/Rev.5, МАГАТЭ, Вена (2011 г.)».

Часть 2

Глава 2.1

2.1.3.4.3	Добавить новый пункт следующего содержания:

«2.1.3.4.3	Отработанные изделия, например, трансформаторы и конденсаторы, содержащие раствор или смесь, указанные в п. 2.1.3.4.2, надлежит всегда относить к одной и той же позиции класса 9 при условии, что они:

а)	не содержат дополнительного опасного компонента, за исключением полигалогенированных дибензодиоксинов и дибензофуранов класса 6.1 или компонентов, относящихся к группе упаковки III класса 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1 или 8;

б)	не обладают опасными свойствами, указанными в подпунктах a) –ж) и и) п. 2.1.3.5.3».

2.1.3.8		Во втором предложении после «Вещества, не отвечающие критериям какого-либо другого класса» добавить «или какого-либо другого вещества класса 9».

2.1.4 		В заголовке заменить «ОБРАЗОВ» на «ОБРАЗЦОВ».

2.1.5		Изменить примечание под заголовком следующим образом:

«Примечание: Для изделий, не имеющих надлежащего наименования груза и содержащих только опасные грузы в пределах разрешенных ограниченных количеств, указанных в колонке 7а таблицы А главы 3.2, могут применяться № ООН 3363 и специальные положения 301 и 672 главы 3.3.».

2.1.5.4	В конце включить новое предложение следующего содержания:

«Тем не менее настоящий раздел применяется в отношении изделий, содержащих взрывчатые вещества, которые исключены из класса 1 в соответствии с п. 2.2.1.1.8.2.».

Глава 2.2

2.2.1.1.7.2	В первом предложении после «0336» включить «и отнесение к № ООН 0431 изделий, используемых для производства сценических эффектов, которые отвечают описанию типа изделий и техническим характеристикам классификационного кода 1.4G согласно таблице классификации пиротехнических изделий по принципу приравнивания, приведенной в п. 2.2.1.1.7.5,».

2.2.1.1.8.2 б)	В тексте примечания исключить «согласно стандарту ISO 12097 - 3» и включить новое второе предложение следующего содержания: «Описание одного из методов такого испытания при скорости нагрева 80 К/мин содержится в стандарте ISO 14451-2.».

2.2.1.4		В позиции «ИЗДЕЛИЯ ВЗРЫВЧАТЫЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНО НИЗКОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ (ИЗДЕЛИЯ ЧНЧ)» заменить «Изделия, содержащие только вещества чрезвычайно низкой чувствительности» на «Изделия, содержащие в основном вещества чрезвычайно низкой чувствительности».

2.2.1.4	После определения «ДЕТОНАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ для взрывных работ» добавить следующее новое определение:

«ДЕТОНАТОРЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ, программируемые, для взрывных работ: №№ ООН 0511, 0512, 0513

Детонаторы с усиленными элементами защиты и безопасности, использующие электронные компоненты для передачи начального импульса с подтвержденными командами и защищенной связью. Детонаторы такого типа не могут быть инициированы другими средствами.».

2.2.2.1.5	В разделах «Воспламеняющиеся газы» и «Окисляющие газы» заменить «ISO 10156:2010» на «ISO 10156:2017».

2.2.2.3	В таблице «Сжиженные газы» для классификационного кода «2F» изменить наименование и описание № ООН 1010 следующим образом:

«БУТАДИЕНЫ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ или БУТАДИЕНОВ И УГЛЕВОДОРОДОВ СМЕСЬ СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ, содержащая более 40% бутадиенов».

Исключить примечание.

2.2.2.3		Таблица «Другие изделия, содержащие газ под давлением», классификационный код «6F»: после позиции для № ООН 3150 включить нижеследующую позицию:

«3358 УСТАНОВКИ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЕ, содержащие воспламеняющийся нетоксичный сжиженный газ».

2.2.3.1.2 Классификационный код F2	Заменить слово «повышенной» на слово «высокой».

2.2.3.3 Классификационный код F2	Заменить слово «повышенной» на слово «высокой».

2.2.3.3 Классификационный код F2	№ ООН 3256 Заменить слово «повышенной» на слово «высокой».

2.2.41.1.4	Заменить «часть III, подраздел 33.2.1» на «часть III, подраздел 33.2» (дважды).

2.2.41.1.5	Заменить «часть III, раздел 33.2.1» на «часть III, подраздел 33.2».

2.2.41.1.6	Заменить «часть III, подраздел 33.2.1» на «часть III, подраздел 33.2».

2.2.41.1.8	Заменить «часть III, подраздел 33.2.1» на «часть III, подраздел 33.2».

2.2.41.1.10	Заменить «ароматические сульфогидразиды» на «ароматические сульфонилгидразиды».

2.2.42.1.4	Заменить «часть III, раздел 33.3» на «часть III, подраздел 33.4» (дважды).

2.2.42.1.5	Заменить «часть III, раздел 33.3» на «часть III, подраздел 33.4».

2.2.42.1.7	Заменить «часть III, раздел 33.3» на «часть III, подраздел 33.4».

2.2.42.1.8	Заменить «часть III, раздел 33.3» на «часть III, подраздел 33.4».

2.2.43.1.2 	В определении классификационного кода WС исключить «легковоспламеняющиеся,» и ссылку «1» в конце предложения.

2.2.43.1.4	Заменить «часть III, раздел 33.4» на «часть III, подраздел 33.5».

2.2.43.1.5	Заменить «часть III, раздел 33.4» на «часть III, подраздел 33.5».

2.2.43.1.7	Заменить «часть III, раздел 33.4» на «часть III, подраздел 33.5».

2.2.43.1.8	Заменить «часть III, раздел 33.4» на «часть III, подраздел 33.5».

2.2.52.4	В таблице, позиция «ДИ-(4-трет-БУТИЛЦИКЛОГЕКСИЛ)-ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ», концентрация «≤42 паста»: в колонке в колонке «Номер ООН (сводная позиция)» заменить «3116» на «3118».

2.2.61.1.14	Изменить следующим образом:

«2.2.61.1.14 Вещества, растворы и смеси (за исключением веществ и препаратов, используемых в качестве пестицидов), которые не отнесены к категории острой токсичности 1, 2 или 3 в соответствии с СГС или документом № 9 Перечня, могут рассматриваться как вещества, не принадлежащие к классу 6.1.»

2.2.62.1.1	В третьем предложении исключить «, риккетсии».

2.2.62.1.3	Изменить определение «отходы медицинские или клинические» следующим образом:

«"Отходы медицинские или клинические"- отходы ветеринарного лечения животных, лечения людей или биоисследований.».

2.2.62.1.4	Заменить «или 3373» на «, 3373 или 3549».

2.2.62.1.4.1	В примечании 3 исключить «, микоплазмами, риккетсиями».

2.2.62.1.5.9 a)	В круглых скобках заменить «№ ООН 3291» на «№ ООН 3291 и 3549».

2.2.62.1.11.1	Изменить текст перед Примечанием следующим образом:

«2.2.62.1.11.1	Отходы медицинские или клинические, содержащие:

a)	инфекционные вещества категории А, должны быть отнесены к №№ ООН 2814, 2900 или 3549, в зависимости от конкретного случая. Твердые медицинские отходы, содержащие инфекционные вещества категории А, образующиеся при лечении людей или при ветеринарном лечении животных, могут быть отнесены к № ООН 3549. Позиция под № ООН 3549 не должна использоваться для отходов биоисследований или жидких отходов;

б)	инфекционные вещества категории В, должны быть отнесены к № ООН 3291.

Примечание 1: Надлежащим наименованием груза для № ООН 3549 является «ОТХОДЫ МЕДИЦИНСКИЕ, КАТЕГОРИЯ A, ОПАСНЫЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ, твердые» или «ОТХОДЫ МЕДИЦИНСКИЕ, КАТЕГОРИЯ A, ОПАСНЫЕ только ДЛЯ ЖИВОТНЫХ, твердые».

Примечание 2: Отходы медицинские или клинические, отнесенные к номеру 18 01 03 (Отходы от лечения людей или животных и/или связанных с этим исследований – отходы от деторождения, диагностики, лечения или профилактики болезней людей – отходы, к сбору и удалению которых предъявляются особые требования в целях предотвращения инфекции) или номеру 18 02 02 (Отходы от лечения людей или животных и/или связанных с этим исследований – отходы от исследований, диагностики, лечения или профилактики заболеваний животных – отходы, к сбору и удалению которых предъявляются особые требования в целях предотвращения инфекции) в соответствии с документом  № 9А Перечня должны классифицироваться в соответствии с положениями, предусмотренными в настоящем пункте, на основе медицинского диагноза пациента или ветеринарного свидетельства животного».

Примечание 2 к пункту 2.2.62.1.11.2 изложить в редакции:

«Примечание 2: Независимо от критериев классификации, изложенных выше, медицинские или клинические отходы, отнесенные к номеру 18 01 04 (Отходы от лечения людей или животных и/или связанных с этим исследований – отходы от деторождения, диагностики, лечения или профилактики болезней людей – отходы, к сбору и удалению которых не предъявляются особые требования в целях предотвращения инфекции) или номеру 18 02 03 (Отходы от лечения людей или животных и/или связанных с этим исследований – отходы от исследований, диагностики, лечения или профилактики болезней животных – отходы, к сбору и удалению которых не предъявляются особые требования в целях предотвращения инфекции) в соответствии с документом № 9А Перечня, не подпадают под действие Прил.2 к СМГС.»

В пунктах 2.2.62.1.11.1, 2.2.62.1.11.2 исключить сноску 11 и соответствующим образом перенумеровать последующие сноски.

2.2.62.1.11.4	Изменить следующим образом:

«2.2.62.1.11.4(зарезервировано)».

2.2.62.3	В перечень сводных позиций для I3 вначале добавить следующую новую позицию:

«3549	ОТХОДЫ МЕДИЦИНСКИЕ, КАТЕГОРИЯ A, ОПАСНЫЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ, твердые

или

3549	ОТХОДЫ МЕДИЦИНСКИЕ, КАТЕГОРИЯ A, ОПАСНЫЕ только ДЛЯ ЖИВОТНЫХ, твердые».

Таблица 2.2.7.2.1.1

Для № ООН 2913 в колонке «Надлежащее отгрузочное наименование и описание» заменить «ОПРЗ-I или ОПРЗ-II (SCO-I или SCO-II)» на «ОПРЗ-I, ОПРЗ-II или ОПРЗ-III (SCO-I, SCO-II или SCO-III)».

Таблица 2.2.7.2.2.1

Добавить в надлежащем порядке следующие новые строки:

| Ba-135m | 2 × 101 | 6 × 10–1 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ge-69 | 1 × 100 | 1 × 100 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Ir-193m | 4 × 101 | 4 × 100 | 1 × 104 | 1 × 107 |
| Ni-57 | 6 × 10–1 | 6 × 10–1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Sr-83 | 1 × 100 | 1 × 100 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Tb-149 | 8 × 10–1 | 8 × 10–1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Tb-161 | 3 × 101 | 7 × 10–1 | 1 × 103 | 1 × 106 |

После строк: Sr-82 (a) и Ba – 133m исключить строки с цифрами: «1 2 3 4 5».

Таблица 2.2.7.2.2.1

В примечании б) к таблице в конце вводного предложения добавить «(учитывается активность только материнского нуклида)». После «Th-природный» и «U-природный» вставить ссылку на сноску *. Сноску читать:«* Для Th-природного материнским нуклидом является Th-232, для U-природного – U-238.».

(Звездочку при подготовке контрольного экземпляра заменить на соответствующий номер)

Таблица 2.2.7.2.2.1

В примечании в) к таблице заменить «уровня излучения» на «мощности дозы».

2.2.7.2.2.2	В подпункте а) заменить «"Международных основных нормах безопасности для защиты от ионизирующих излучений и безопасного обращения с источниками излучения", Серия изданий по безопасности № 115, МАГАТЭ, Вена (1996 г.)» на «публикации "Радиационная защита и безопасность источников излучения: международные основные нормы безопасности", Серия норм безопасности МАГАТЭ, № GSR Part 3, МАГАТЭ, Вена (2014 г.)».

В подпункте б) в конце заменить «"Международных основных нормах безопасности для защиты от ионизирующих излучений и безопасного обращения с источниками излучения", Серия изданий по безопасности № 115, МАГАТЭ, Вена (1996)» на «публикации № GSR Part 3».

2.2.7.2.3.1.2 в)

Исключить «отвечающие требованиям п. 2.2.7.2.3.1.3,». Исключить подпункт 2) и изменить нумерацию подпункта 3) на 2).

2.2.7.2.3.1.3	Изменить следующим образом:

«2.2.7.2.3.1.3	(зарезервировано)».

2.2.7.2.3.2	Во вводном предложении перед подпунктом а) заменить «двух» на «трех». Добавить новый подпункт в) следующего содержания:

«в)	ОПРЗ-III (SCO-III): крупный твердый объект, который в силу своего размера не может быть транспортирован в упаковке такого типа, которая описана вПрил. 2 к СМГС, и для которого:

1)	все отверстия закрыты с целью предотвратить выброс радиоактивного материала при условиях, определенных в п. 4.1.9.2.4 д);

2)	внутренняя часть объекта поддерживается сухой, насколько практически возможно;

3)	нефиксированное загрязнение на внешней поверхности не превышает пределов, установленных в п. 4.1.9.1.2; и

4)	нефиксированное загрязнение плюс фиксированное загрязнение на недоступной поверхности, усредненное по площади 300 см2, не превышает 8 х 105 Бк/см2 для бета- и гамма-излучателей и для альфа-излучателей низкой токсичности или 8 х 104 Бк/см2 для всех других альфа-излучателей.».

2.2.7.2.3.3.7	В подпункте б) заменить «вода с образцом нагревается» на «вода и образец нагреваются». В подпункте д) заменить «вода с образцом нагревается» на «вода и образец нагреваются».

2.2.7.2.3.3.8 а) 2)

Заменить «нагреваются» на «затем нагреваются».

2.2.7.2.3.4.1 a)

Заменить «уровень излучения» на «мощность дозы».

2.2.7.2.3.5 д)

Заменить «подлежащие ограничению в отношении отправки, предусмотренному в» на «при соблюдении требований».

2.2.7.2.4.1.2	Заменить «уровень излучения» на «мощность дозы».

2.2.7.2.4.1.3 a)

Заменить «уровень излучения» на «мощность дозы».

2.2.7.2.4.1.3	В конце подпункта в) исключить «и». В конце подпункта г) заменить точку на точку с запятой. Добавить дополнительные подпункты д) и е) следующего содержания:

«д)	(зарезервирован);

е)	если упаковка содержит делящийся материал, применяется одно из положений подпунктов a)–е) п. 2.2.7.2.3.5.».

2.2.7.2.4.1.4	В конце подпункта а) исключить «и». В конце существующего подпункта b) 2) заменить «.» на «; и». Включить дополнительный подпункт в):

«в)	если упаковка содержит делящийся материал, применяется одно из положений подпунктов a)–е) п. 2.2.7.2.3.5.».

2.2.7.2.4.1.7	В конце подпункта в) 2) исключить «и». В конце подпункта г) заменить «.» на «; и». Включить дополнительный подпункт д):

«д)	если упаковка содержала делящийся материал, применяется одно из положений подпунктов a)–е) п. 2.2.7.2.3.5 или одно из положений об освобождении в п. 2.2.7.1.3.».

2.2.8.1.5.2	Изменить следующим образом:

«2.2.8.1.5.2	При назначении группы упаковки согласно п. 2.2.8.1.4.4 необходимо учитывать опыт воздействия рассматриваемых веществ на человека в результате несчастного случая. При отсутствии такого рода сведений классификация должна основываться на результатах опытов, проведенных в соответствии с Руководящими принципами испытаний ОЭСР15,16,17,18. Вещество или смесь, признанные некоррозионными в соответствии с Руководящим принципом испытаний ОЭСР15,16,17,18, могут считаться не оказывающими разъедающего воздействия на кожу для целей Прил. 2 к СМГС без проведения дополнительных испытаний. Если результаты испытания invitro указывают на то, что вещество или смесь являются коррозионными и не относятся к группе упаковки I, при этом метод испытания не допускает проведения различия между группами упаковки II и III, то данное вещество или смесь рассматриваются как относящиеся к группе упаковки II.»

Исключить существующую сноску 18 и изменить нумерацию существующей сноски 17 на 18. В перенумерованной сноске добавить «Method» между «Test» и «(TER)». Включить новую сноску 17 следующего содержания: «17Организация экономического сотрудничества и развития – Руководящие принципы испытаний химических веществ, № 431 ”Коррозия кожи вне живого организма (InVitro): реконструированный метод человеческого эпидермиса (RHE) (OECD GuidelineforthetestingofchemicalsNo 431 "InVitroSkinCorrosion: reconstructedhumanepidermis (RHE) testmethod"), 2016.».

(При подготовке контрольного экземпляра проверить нумерацию сносок)

2.2.8.1.5.3 в) 2) Заменить «G10200» на «G10200 или аналогичного типа».

2.2.8.1.6.3.3	В конце добавить предложение в следующей редакции:

«Для данного метода расчета применяются базовые пределы концентрации, когда на первом этапе для оценки веществ группы упаковки I используется значение 1%, а на других соответствующих этапах – значение 5%.».

2.2.8.1.6.3.4	Исключить последнее предложение.

2.2.9.1.2	Классификационный код М9-М10	Заменить слово «повышенной» на слово «высокой».

2.2.9.1.10.4.6.5	Изменить следующим образом:

«2.2.9.1.10.4.6.5	Классификация смеси, содержащей компоненты, по которым не имеется достаточной для использования информации.

Если по одному или нескольким соответствующим компонентам смеси не имеется достаточной для использования информации об их острой и/или хронической экотоксичности в водной среде, делается вывод о том, что данная смесь не может быть отнесена к определенной(ым) категории(ям) опасности. В такой ситуации классификация смеси должна осуществляться только на основе известных компонентов.»

2.2.9.1.10.6	Заменить «, не отнесенные к каким-либо иным позициям, предусмотренным в Прил. 2 к СМГС» на «, не удовлетворяющие классификационным критериям другого класса или другого вещества класса 9».

2.2.9.1.13  В заглавии перед пунктом, в тексте и в Примечании заменить слово «повышенной» на слово «высокой». (в 3-х местах)

2.2.9.1.14, примечание	В существующей сноске 30 исключить «, используемого в качестве хладагента,».

2.2.9.3 Классификационный код М9-М10	Заменить слово «повышенной» на слово «высокой».

2.2.9.3 Классификационный код М9-М10	№№ ООН 3257 и 3258 Заменить слово «повышенной» на слово «высокой».

2.2.9.3	В разделе М11 «Прочие вещества и изделия, представляющие опасность при перевозке…» после «3359 ЕДИНИЦА ФУМИГИРОВАННАЯ ГРУЗОВАЯ ТРАНСПОРТНАЯ» добавить «3363 ГРУЗЫ ОПАСНЫЕ В ИЗДЕЛИЯХ или».

Глава 2.3

2.3.2		В заголовке заменить «класса 4.1» на «класса 1 и класса 4.1».

2.3.2.1		Изменить следующим образом:

«2.3.2.1	Для определения классификационных критериев нитроцеллюлозы проводится испытание по методу Бергмана-Юнка или тест с использованием метил фиолетовой индикаторной бумаги, предусмотренные в приложении 10 Руководства по испытаниям и критериям (см. главу 3.3, специальные положения 393 и 394). Если имеются сомнения в том, что температура воспламенения нитроцеллюлозы значительно выше 132 °C в случае испытания по методу Бергмана-Юнка или выше 134,5 °C в случае теста с использованием метил фиолетовой индикаторной бумаги, то перед проведением этих испытаний необходимо провести испытание на температуру воспламенения, описываемое в п. 2.3.2.5. Если температура воспламенения нитроцеллюлозных смесей выше 180 °C или температура воспламенения пластифицированной нитроцеллюлозы выше 170 °C, то испытание по методу Бергмана-Юнка или тест с использованием метил фиолетовой индикаторной бумаги может проводиться безопасно.».

2.3.2.2 - 2.3.2.5		Исключить действующий текст.

2.3.2.6		Пункт 2.3.2.6 становится пунктом 2.3.2.2. В тексте вместо «п.п. 2.3.2.9 и 2.3.2.10» читать «п. 2.3.2.5».

2.3.2.7	Пункт 2.3.2.7 становится пунктом 2.3.2.3. Заменить «До сушки в условиях, предусмотренных в п. 2.3.2.6, вещества, о которых говорится в п. 2.3.2.2, должны» на «До ее сушки в условиях, предусмотренных в п. 2.3.2.2, пластифицированная нитроцеллюлоза должна».

2.3.2.8	Пункт 2.3.2.8 становится пунктом 2.3.2.4. Заменить «Слабоазотированная нитроцеллюлоза, предусмотренная в п. 2.3.2.1, должна сначала подвергаться предварительной сушке в условиях, указанных в п. 2.3.2.7;» на «Слабоазотированная нитроцеллюлоза должна сначала подвергаться предварительной сушке в условиях, указанных в п. 2.3.2.3».

2.3.2.9	Исключить.

2.3.2.10	Пункт 2.3.2.10 становится пунктом 2.3.2.5. В заголовке исключить: «и 2.3.2.2».

В пункте 2.3.3.2 последнее предложение изложить в редакции: «Метод А.2, описанный в документе № 12А Перечня».

Часть 3

Глава 3.1

3.1.2.8.1 Добавить новый пункт 3.1.2.8.1.4 следующего содержания:

«3.1.2.8.1.4	Для №№ ООН 3077 и 3082 техническим наименованием может быть наименование, указанное прописными буквами в колонке 2 таблицы А главы 3.2, при условии, что данное наименование не содержит аббревиатуру «Н.У.К.» и не назначено специальное положение 274. Должно использоваться наименование, которое наилучшим образом описывает данное вещество или смесь, например:

UN 3082 ВЕЩЕСТВО, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ЖИДКОЕ, Н.У.К. (КРАСКА)

UN 3082 ВЕЩЕСТВО, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ЖИДКОЕ, Н.У.К. (ПРОДУКТЫ ПАРФЮМЕРНЫЕ).».

Глава 3.2, таблица A

Добавить в надлежащем порядке следующие новые строки:

| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (20) | (21а) | (21б) | (21в) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0511 | ДЕТОНАТОРЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ программируемые для взрывных работ | 1 | 1.1B |  | 1 (+13) |  | 0 | E0 | P131 |  | MP23 |  |  |  |  | 1 | W2 |  | CW1 | 1.1B |  |  |  |
| 0512 | ДЕТОНАТОРЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ программируемые для взрывных работ | 1 | 1.4B |  | 1.4 |  | 0 | E0 | P131 |  | MP23 |  |  |  |  | 2 | W2 |  | CW1 | 1.4B |  |  |  |
| 0513 | ДЕТОНАТОРЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ программируемые для взрывных работ | 1 | 1.4S |  | 1.4 | 347 | 0 | E0 | P131 |  | MP23 |  |  |  |  | 4 | W2 |  | CW1 | 1.4S |  |  |  |
| 3549 | ОТХОДЫ МЕДИЦИНСКИЕ, КАТЕГОРИЯ A, ОПАСНЫЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ, твердые или ОТХОДЫ МЕДИЦИНСКИЕ, КАТЕГОРИЯ A, ОПАСНЫЕ только ДЛЯ ЖИВОТНЫХ, твердые | 6.2 | I3 |  | 6.2 | 395 | 0 | E0 | P622 LP622 |  | MP2 |  |  |  |  | 0 | W9 |  | CW13 CW18 CW26 CW28 | 606 |  |  |  |

Таблица А – произвести следующие изменения:

| № ООН | Колонка | Изменения |
| --- | --- | --- |
| 0005 | (8) | После "P130" включить: "LP101". |
| 0007 | (8) | После "P130" включить: "LP101". |
| 0012 | (8) | После "P130" включить: "LP101". |
| 0014 | (8) | После "P130" включить: "LP101". |
| 0033 | (8) | После "P130" включить: "LP101". |
| 0037 | (8) | После "P130" включить: "LP101". |
| 0136 | (8) | После "P130" включить: "LP101". |
| 0167 | (8) | После "P130" включить: "LP101". |
| 0180 | (8) | После "P130" включить: "LP101". |
| 0238 | (8) | После "P130" включить: "LP101". |
| 0240 | (8) | После "P130" включить: "LP101". |
| 0242 | (8) | После "P130" включить: "LP101". |
| 0279 | (8) | После "P130" включить: "LP101". |
| 0291 | (8) | После "P130" включить: "LP101". |
| 0294 | (8) | После "P130" включить: "LP101". |
| 0295 | (8) | После "P130" включить: "LP101". |
| 0324 | (8) | После "P130" включить: "LP101". |
| 0326 | (8) | После "P130" включить: "LP101". |
| 0327 | (8) | После "P130" включить: "LP101". |
| 0330 | (8) | После "P130" включить: "LP101". |
| 0338 | (8) | После "P130" включить: "LP101". |
| 0339 | (8) | После "P130" включить: "LP101". |
| 0340 | (6) | Включить: "393". |
| 0341 | (6) | Включить: "393". |
| 0342 | (6) | Включить: "393". |
| 0343 | (6) | Включить: "393". |
| 0348 | (8) | После "P130" включить: "LP101". |
| 0369 | (8) | После "P130" включить: "LP101". |
| 0371 | (8) | После "P130" включить: "LP101". |
| 0413 | (8) | После "P130" включить: "LP101". |
| 0414 | (8) | После "P130" включить: "LP101". |
| 0417 | (8) | После "P130" включить: "LP101". |
| 0426 | (8) | После "P130" включить: "LP101". |
| 0427 | (8) | После "P130" включить: "LP101". |
| 0453 | (8) | После "P130" включить: "LP101". |
| 0457 | (8) | После "P130" включить: "LP101". |
| 0458 | (8) | После "P130" включить: "LP101". |
| 0459 | (8) | После "P130" включить: "LP101". |
| 0460 | (8) | После "P130" включить: "LP101". |
| 1002 | (6) | Исключить: "660". Включить: "392". |
| 1006 | (6) | Исключить: "660". Включить: "392". |
| 1010 | (2) | изменить наименование и описание следующим образом: «БУТАДИЕНЫ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ или БУТАДИЕНОВ И УГЛЕВОДОРОДОВ СМЕСЬ СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ, содержащая более 40% бутадиенов». |
| 1013 | (6) | Исключить: "660". Включить: "392". |
| 1046 | (6) | Исключить: "660". Включить: "392". |
| 1056 | (6) | Исключить: "660". Включить: "392". |
| 1058 | (6) | Исключить: "660". Включить: "392". |
| 1065 | (6) | Исключить: "660". Включить: "392". |
| 1066 | (6) | Исключить: "660". Включить: "392". |
| 1080 | (6) | Исключить: "660". Включить: "392". |
| 1381 (обе строки) | (6) | Исключить: "800". |
| 1952 | (6) | Исключить: "660". Включить: "392". |
| 1956 | (6) | Исключить: "660". Включить: "392". |
| 2036 | (6) | Заменить "660" на: "392". |
| 2037 (все строки) | (6) | После "303" включить: "327". |
|  | (8) | После "P003" включить: "LP200". |
|  | (9a) | После "PP17" напротив "P003" включить: "PP96". Напротив "LP200" включить: "L2". |
| 2211 | (6) | Включить: "675". |
| 2383 | (6) | Исключить: "386". |
| 2447 | (6) | Исключить: "800". |
| 2522 | (2) | в конце добавить «СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ» |
|  | (6) | Включить: "386". |
| 2555 | (6) | Перед "541" включить: "394". |
| 2556 | (6) | Перед "541" включить: "394". |
| 2557 | (6) | Перед "541" включить: "394". |
| 2683 | (20) | Заменить "86" на: "836". |
| 2794 | (8) | Исключить: "P801a". |
| 2795 | (8) | Исключить: "P801a". |
| 2800 | (8) | Заменить "P801a" на: "P801". |
| 2913 | (2) | Заменить "(ОПРЗ-I или ОПРЗ-II) (SCO I или SCO-II)" на: "(ОПРЗ-I, ОПРЗ-II или ОПРЗ-III) (SCO-I, SCO-II или SCO-III)". |
| 3028 | (8) | Исключить: "P801a". |
| 3070 | (6) | Заменить "660" на: "392". |
| 3091 | (6) | После "387" включить: "390". |
| 3163 | (6) | Заменить "660" на: "392". |
| 3164 | (9a) | Включить: "PP32". |
| 3291 (обе строки) | (4) | Исключить: "II". |
| 3297 | (6) | Заменить "660" на: "392". |
| 3298 | (6) | Заменить "660" на: "392". |
| 3299 | (6) | Заменить "660" на: "392". |
| 3314 | (6) | Включить: "675". |
| 3363 | (2) | в начале описания добавить «ГРУЗЫ ОПАСНЫЕ В ИЗДЕЛИЯХ или». |
| 3380 | (6) | Включить: "394". |
| 3481 | (6) | После "387" включить: "390". |
| 3500 | (9a) | Включить: "PP97". |
| 3508 | (21а) | Включить: "910". |
| 3510 | (21а) | Включить: "220". |
| 3511 | (21а) | Включить: "220". |
| 3512 | (21а) | Включить: "220". |
| 3513 | (21а) | Включить: "220". |
| 3514 | (21а) | Включить: "220". |
| 3515 | (21а) | Включить: "220". |
| 3516 | (21а) | Включить: "220". |
| 3517 | (21а) | Включить: "220". |
| 3318 | (21а) | Включить: "220". |
| 3519 | (21а) | Включить: "203". |
| 3520 | (21а) | Включить: "203". |
| 3521 | (21а) | Включить: "203". |
| 3522 | (21а) | Включить: "209". |
| 3523 | (21а) | Включить: "209". |
| 3524 | (21а) | Включить: "203". |
| 3525 | (21а) | Включить: "209". |
| 3526 | (21а) | Включить: "209". |
| 3537 | (6) | Исключить: "667". |
| 3538 | (6) | Исключить: "667". |
| 3539 | (6) | Исключить: "667". |
| 3540 | (6) | Исключить: "667". |
| 3541 | (6) | Исключить: "667". |
| 3542 | (6) | Исключить: "667". |
| 3543 | (6) | Исключить: "667". |
| 3544 | (6) | Исключить: "667". |
| 3545 | (6) | Исключить: "667". |
| 3546 | (6) | Исключить: "667". |
| 3547 | (6) | Исключить: "667". |
| 3548 | (6) | Исключить: "667". |

Глава 3.2, таблица В

1. Добавить в алфавитном порядке следующие новые позиции:

| Наименование груза | № ООН | Примечание |
| --- | --- | --- |
| ГРУЗЫ ОПАСНЫЕ В ИЗДЕЛИЯХ | 3363 |  |
| ДЕТОНАТОРЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ программируемые для взрывных работ | 0511 |  |
| ДЕТОНАТОРЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ программируемые для взрывных работ | 0512 |  |
| ДЕТОНАТОРЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ программируемые для взрывных работ | 0513 |  |
| ОТХОДЫ МЕДИЦИНСКИЕ, КАТЕГОРИЯ A, ОПАСНЫЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ, твердые | 3549 |  |
| ОТХОДЫ МЕДИЦИНСКИЕ, КАТЕГОРИЯ A, ОПАСНЫЕ только ДЛЯ ЖИВОТНЫХ, твердые | 3549 |  |

Произвести нижеуказанные изменения:

| Наименование груза | № ООН | Изменение |
| --- | --- | --- |
| БУТАДИЕНОВ И УГЛЕВОДОРОДОВ СМЕСЬ СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ, имеющая при 70 °С давление паров, не превышающее 1,1 МПа (11 бар), и имеющая при 50 °С плотность не менее 0,525 кг/л | 1010 | в колонке (1) изменить наименование и описание следующим образом: «БУТАДИЕНОВ И УГЛЕВОДОРОДОВ СМЕСЬ СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ, содержащая более 40% бутадиенов». |
| 2-ДИМЕТИЛАМИНОЭТИЛМЕТАКРИЛАТ | 2522 | в колонке (1) в конце наименования добавить «СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ» |
| МАТЕРИАЛ РАДИОАКТИВНЫЙ, ОБЪЕКТЫ С ПОВЕРХНОСТНЫМ РАДИОАКТИВНЫМ ЗАГРЯЗНЕНИЕМ (ОПРЗ-I или ОПРЗ-II), неделящийся или делящийся-освобожденный | 2913 | в колонке (1) заменить "(ОПРЗ-I или ОПРЗ-II) на: "(ОПРЗ-I, ОПРЗ-II или ОПРЗ-III) (SCO-I, SCO-II или SCO-III)". |

Глава 3.3

Специальное положение (СП) 188	В пунктах ж) и з) заменить слова «когда батареи» словами «когда элементы или батареи».

СП 237	Заменить «часть III, подраздел 33.2.1» на «часть III, раздел 33.2».

СП 241	В третьем предложении заменить «№ 1» на «N.1» и заменить «часть III, подраздел 33.2.1.4» на «часть III, подраздел 33.2.4».

СП 301	В первом предложении заменить «относится только к машинам или приборам» на «относится только к изделиям, таким как машины, приборы или устройства».

В первом, втором, третьем, четвертом и пятом предложениях и в последнем предложении заменить «машины или приборы» или «машины и приборы» на «изделия».

Исключить примечание в конце специального положения.

СП 309	В последнем абзаце заменить «удовлетворять требованиям испытаний a), b) и с) серии испытаний 8» на «отвечать критериям классификации в качестве аммония нитрата эмульсии, суспензии или геля, полупродукта для производства бризантных взрывчатых веществ».

СП 310	В предпоследнем абзаце исключить «и упаковываться в зависимости от конкретного случая в соответствии с инструкцией по упаковке P908 п. 4.1.4.1, или инструкцией по упаковке LP904 п. 4.1.4.3».

СП 327	Изменить первое предложение следующим образом:

«Аэрозоли использованные (отбракованные) и баллончики газовые использованные (отбракованные), отправляемые в соответствии с положениями п. 5.4.1.1.3, могут перевозиться в целях переработки или утилизации под №№ ООН 1950 или 2037 соответственно.

После третьего предложения добавить следующее новое предложение: «Баллончики газовые использованные (отбракованные), кроме протекающих или сильно деформированных, упаковываются в соответствии с инструкцией по упаковке Р003 и специальными положениями по упаковке РР17 и РР96 или инструкцией по упаковке LP200 и специальным положением по упаковке L2.».

В следующем предложении заменить «аэрозоли перевозятся в аварийной таре» на «аэрозоли и баллончики газовые перевозятся в аварийных сосудах под давлением или аварийной таре».

В примечании заменить «использованные (отбракованные) аэрозоли не должны» на «аэрозоли использованные (отбракованные) и баллончики газовые использованные (отбракованные) не должны».

В конце добавить новый абзац следующего содержания:

«Баллончики газовые использованные (отбракованные), которые были заполнены невоспламеняющимися, нетоксичными газами класса 2, группа А или О, и были пробиты, не подпадают под действие Прил. 2 к СМГС.».

СП 356	После «на транспортных средствах, вагонах, судах» добавить «, машинах, двигателях».

СП 360	В конце добавить следующее предложение:

«Батареи литиевые, установленные в грузовых транспортных единицах и предназначенные только для обеспечения электроэнергией внешних потребителей, должны быть отнесены к позиции под № ООН 3536 БАТАРЕИ ЛИТИЕВЫЕ, УСТАНОВЛЕННЫЕ В ГРУЗОВОЙ ТРАНСПОРТНОЙ ЕДИНИЦЕ, батареи литий-ионные или батареи литий-металлические.».

СП 361	Последнее предложение изложить в редакции:

«Крупногабаритное оборудование, содержащее конденсаторы, может предъявляться к перевозке в неупакованном виде или на поддонах, если оборудование, в котором содержатся конденсаторы, обеспечивает их эквивалентную защиту и выдерживает удары и нагрузки, возникающие при нормальных условиях перевозки».

СП 370	Изменить вводное предложение следующим образом:

«Данная позиция применяется только в отношении аммония нитрата, который отвечает одному из следующих критериев:» и в конце первого подпункта заменить «и» на «или».

Первый подпункт пронумеровать как a), а второй – как б).

СП 372	Последнее предложение изложить в редакции:

«Крупногабаритное оборудование, содержащее конденсаторы, может предъявляться к перевозке в неупакованном виде или на поддонах, если оборудование, в котором содержатся конденсаторы, обеспечивает их эквивалентную защиту  и выдерживает удары и нагрузки, возникающие при нормальных условиях перевозки».

СП 376	Изменить примечание следующим образом:

«Примечание: При оценке элемента или батареи, как поврежденных или имеющих дефекты, анализ или оценка должны проводиться на основе критериев безопасности, установленных производителем элемента, батареи или продукта, либо техническим экспертом, обладающим знаниями предохранительных устройств элемента или батареи. Анализ или оценка может включать, помимо прочего, следующие критерии:

a)	крайне высокая опасность, например, присутствие газа, возникновение пожара или утечка электролита;

б)	надлежащее или ненадлежащее использование элемента или батареи;

в)	признаки физического повреждения, такие как деформация корпуса элемента или батареи, изменение цвета корпуса;

г)	защита от внешнего и внутреннего короткого замыкания, например проверка напряжения или изоляции;

д)	состояние предохранительных устройств элементов или батарей;

е)	повреждение внутренних предохранительных компонентов, таких как система управления батареями.».

СП 377	В последнем абзаце исключить «и упаковываться в зависимости от конкретного случая в соответствии с инструкцией по упаковке Р908, содержащейся в п. 4.1.4.1, или инструкцией по упаковке LP904, содержащейся в п. 4.1.4.3».

СП 379 г) 1)

Заменить «ISO 11114-1:2012» на «ISO 11114-1:2012 + A1:2017».

СП 386 Изменить последнее предложение следующим образом:

«При этом необходимо учитывать, в частности, вместимость и геометрические параметры тары, КСМ или цистерны и влияние имеющейся изоляции, температуру вещества при его предъявлении к перевозке, срок доставки и температуру окружающей среды, обычно возникающую во время перевозки (с учетом времени года), эффективность и другие характеристики используемого стабилизатора, применяемые меры операционного контроля, введенные правилами (например, требования, касающиеся защиты от источников тепла, включая другие грузы, перевозимые при температуре выше окружающей), и другие соответствующие факторы.»

СП 388	В конце седьмого абзаца добавить следующее предложение:

«Батареи литий-ионные или батареи литий-металлические, установленные в грузовых транспортных единицах и предназначенные только для обеспечения электроэнергией внешних потребителей, должны быть отнесены к позиции под № ООН 3536 БАТАРЕИ ЛИТИЕВЫЕ, УСТАНОВЛЕННЫЕ В ГРУЗОВОЙ ТРАНСПОРТНОЙ ЕДИНИЦЕ, батареи литий-ионные или батареи литий-металлические.».

СП 635 Изменить следующим образом:

«635	Упаковка, содержащая данное изделие, может не иметь знака опасности по образцу № 9, если применяемая тара, обрешетка или другие транспортно-загрузочные приспособления не мешает идентифицировать данное изделие.»

СП 637 	Каждое предложение обозначить новым абзацем. Во втором абзаце после слова «назначения» добавить ссылку на сноску * следующего содержания:

«* См. также Перечень, документ № 11.»

СП 653	В первом подпункте, начинающемся с тире, заменить «конструкции и испытаний» на «конструкции, испытаний и наполнения».

СП 658 	Заменить «EN ISO 9994:2006 + A1:2008» на «EN ISO 9994:2019».

СП660		Изменить следующим образом:

«660		(зарезервировано)».

СП 667	В пунктах а), б) и б) 2) заменить «двигателе, машине или изделии», «двигателях, машинах или изделиях» и «двигатель, машину или изделие» соответственно на «двигателе или машине», «двигателях или машинах» и «двигатель или машину».

В пункте б) 1) заменить «двигатели, машины или изделия» на «двигатели или машины».

В пункте в) заменить «двигателях, машинах или изделиях» на «двигателях или машинах».

СП 671	В конце добавить новый абзац следующего содержания:

«Комплекты, содержащие только опасные грузы, которым не назначена какая-либо группа упаковки, должны быть отнесены к транспортной категории 2 для целей составления накладной и применения изъятия, связанного с количествами, перевозимыми в одном вагоне или крупнотоннажном контейнере (см. п. 1.1.3.6).».

СП 672	В начале первого предложения заменить «Машины и приборы» на «Изделия, такие как машины, приборы или устройства».

Во втором подпункте, начинающемся с тире, заменить «машина или прибор спроектированы и сконструированы» на «изделие сконструировано и изготовлено».

Изменить следующим образом:

«390	Если упаковка содержит комбинацию литиевых батарей, содержащихся в оборудовании, и литиевых батарей, упакованных с оборудованием, для целей маркировки упаковки и документации применяются следующие требования:

a)	упаковка должна иметь маркировку «UN 3091» или «UN 3481», в зависимости от конкретного случая. Если упаковка содержит как литий-ионные батареи, так и литий-металлические батареи, упакованные с оборудованием и содержащиеся в оборудовании, то она должна иметь маркировку, требуемую для обоих типов батарей. Дисковые элементы, установленные в оборудовании (включая монтажные платы), можно не учитывать;

б)	в накладной должно быть указано «UN 3091 БАТАРЕИ ЛИТИЙ-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, УПАКОВАННЫЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ» или «UN 3481 БАТАРЕИ ЛИТИЙ-ИОННЫЕ, УПАКОВАННЫЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ», в зависимости от конкретного случая. Если упаковка содержит как литий-металлические батареи, так и литий-ионные батареи, упакованные с оборудованием и содержащиеся в оборудовании, то в накладной должно быть указано как «UN 3091 БАТАРЕИ ЛИТИЙ-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, УПАКОВАННЫЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ», так и «UN 3481 БАТАРЕИ ЛИТИЙ-ИОННЫЕ, УПАКОВАННЫЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ».».

Заменить «393 - 500	(зарезервировано)» на:

«396 - 500	(зарезервировано)»

Добавить следующие новые специальные положения:

«393	Нитроцеллюлоза должна отвечать критериям испытания по методу Бергмана-Юнка или теста с использованием метил фиолетовой индикаторной бумаги, предусмотренного в приложении 10 Руководства по испытаниям и критериям. Проводить испытания типа 3 с) нет необходимости.».

«394	Нитроцеллюлоза должна отвечать критериям испытания по методу Бергмана-Юнка или теста с использованием метил фиолетовой индикаторной бумаги, предусмотренного в приложении 10 Руководства по испытаниям и критериям.».

«395	Данная позиция должна использоваться только для твердых медицинских отходов категории А, перевозимых на утилизацию.».

«675	Совместная погрузка упаковок, содержащих эти опасные грузы, с веществами и изделиями класса 1, за исключением 1.4S, запрещается.».

Часть 4

Глава 4.1

4.1.1	В примечании заменить «(класс 6.2)» на «(класс 6.2, №№ ООН 2814 и 2900)». Изменить текст в круглых скобках в конце предложения следующим образом: «(Р201, Р207 и LP200 – для класса 2 и P620, Р621, P622, IBC620, LP621 и LP622 – класса 6.2)».

4.1.1.3	Добавить новый заголовок следующего содержания:

«4.1.1.3	Тип конструкции».

Изменить нумерацию существующего текста пункта 4.1.1.3 на 4.1.1.3.1 и исключить последнее предложение.

Добавить новый пункт 4.1.1.3.2 следующего содержания:

«4.1.1.3.2	Тара, включая КСМ и крупногабаритную тару, может соответствовать одному или нескольким успешно испытанным типам конструкции и может иметь более одного маркировочного знака.».

4.1.1.21.6	В таблице 4.1.1.21.6: для № ООН 1790 в колонке 2б заменить слова «фтористоводородной кислоты» словами «водорода фторида».

В таблице 4.1.1.21.6: для № ООН 3291 в колонке 4 исключить «II».

4.1.4.1, P001	Изменить описание в последней позиции в графе «Составная тара» следующим образом:

«стеклянный сосуд в наружном барабане из стали, алюминия, фибрового картона, фанеры, пенопласта или твердой пластмассы (6РА1, 6РВ1, 6PG1, 6PD1, 6PH1 или 6РН2) либо в наружном ящике или обрешетке из стали или алюминия, либо в наружном ящике из древесины или фибрового картона, либо в наружной плетеной корзине (6РА2, 6РВ2, 6РС, 6PG2 или 6PD2)».

4.1.4.1, P002	В последней позиции в графе «Составная тара» заменить «таре из твердой пластмассы или пенопласта (6PH2 или 6PH1д)» на «таре из пенопласта или твердой пластмассы (6PH1 или 6PH2д)».

4.1.4.1, P003	Для специального положения по упаковке PP16: в Примечании 2 заменить «P801a» на «Р801».

4.1.4.1, P003	Для специального положения по упаковке PP32: после «3358»

включить слова в следующей редакции: «и крупногабаритных изделий, отправляемых под № ООН 3164, способных выдерживать удары и нагрузки, возникающие при нормальных условиях перевозки».

4.1.4.1, P003	Добавить следующее новое специальное положение по упаковке:

«PP96	 Для № ООН 2037: для использованных (отбракованных) газовых баллончиков, перевозимых в соответствии со специальным положением 327 главы 3.3, тара должна соответствующим образом вентилироваться с целью предотвращения образования опасных сред и повышения давления.».

4.1.4.1, P004	Второе предложение последнего абзаца пункта (3) изложить в следующей редакции: «Крупногабаритное оборудование (см. п.4.1.3.8), содержащее кассеты топливных элементов, может перевозиться в неупакованном виде, если указанное оборудование способно выдерживать удары и нагрузки, возникающие при нормальных условиях перевозки».

4.1.4.1, P006	В вводном абзаце пункта (2) слово «массивных» заменить на «крупногабаритных».

Последнее предложение изложить в следующей редакции: «Изделия могут перевозиться в неупакованном виде или на поддонах, если изделие, в котором содержатся опасные грузы, обеспечивает им эквивалентную защиту, и способно выдерживать удары и нагрузки, возникающие при нормальных условиях перевозки».

4.1.4.1, P130	Первое предложение Специального положения РР67 изложить в редакции:

«Для №№ ООН 0006, 0009, 0010, 0015, 0016, 0018, 0019, 0034, 0035, 0038, 0039, 0048, 0056, 0137, 0138, 0168, 0169, 0171, 0181, 0182, 0183, 0186, 0221, 0243, 0244, 0245, 0246, 0254, 0280, 0281, 0286, 0287, 0297, 0299, 0300, 0301, 0303, 0321, 0328, 0329, 0344, 0345, 0346, 0347, 0362, 0363, 0370, 0412, 0424, 0425, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0451, 0488, 0502 и 0510: крупногабаритные взрывчатые изделия, обычно предназначенные для военного использования, без собственных средств инициирования или с собственными средствами инициирования, содержащими не менее двух эффективных защитных устройств, могут перевозиться в неупакованном виде, если они способны выдерживать удары и нагрузки, возникающие при нормальных условиях перевозки».

4.1.4.1, Р200 (5) а)

После слов «специальным положением по упаковке "o"» включить «пункта (10)».

4.1.4.1, P200 (5) б)

Во втором абзаце после слов «специального положения по упаковке "o"» включить «пункта (10)».

4.1.4.1, P200 (5) б) 1)

После слов «специальном положении по упаковке "с"» включить «пункта (10)».

4.1.4.1, P200 (11)

Во второй строке (EN ISO 24431:2016) заменить «EN ISO 24431:2016» на «ISO 24431:2016».

Исключить пятую строку (ISO 24431:2006).

В пункте 4.1.4.1 в инструкции по упаковке P200 в таблице пункта (11) в колонке «Номер стандарта» заменить слова «EN 13365:2002+A1: 2005» словами «документ № 22А Перечня». Колонка «Наименование документа» не заполняется.

В пункте 4.1.4.1 в инструкции по упаковке P200 в таблице пункта (11) в колонке «Номер стандарта» заменить слова «EN 14794:2005» словами «документ № 23А Перечня». Колонка «Наименование документа» не заполняется.

В пункте 4.1.4.1 в инструкции по упаковке P200 в пункте (12) первый абзац пункта 1.3 изложить в редакции:

«Баллоны, произведенные с 1 января 1999 г., должны быть изготовлены в соответствии со следующими документами:

– документ №  23Б Перечня»; или

– документ №  23В Перечня; или

– документ №  21 Перечня

в зависимости от конкретного случая в соответствии с таблицей, содержащейся в разделе 6.2.4 Прил. 2 к СМГС. »

В пункте 4.1.4.1 в инструкции по упаковке P200 в пункте (12) пункт 3.4 изложить в редакции:

«3.4. Баллоны, для которых установлен 15-летний интервал проведения периодических испытаний, должны оборудоваться только вентилями, спроектированными и изготовленными в соответствии с документами №№ 23Д2 или 23Е2 Перечня, стандартами EN ISO 14245:2010, EN ISO 14245:2019, EN ISO 15995:2010 или EN ISO 15995:2019 для периода эксплуатации не менее 15 лет.  После периодического испытания на баллон должен быть установлен новый вентиль. Вентили с ручным управлением, которые были отремонтированы или проверены в соответствии с документом № 23Ж Перечня, могут повторно устанавливаться, если они подходят для эксплуатации в течение следующего 15-летнего периода.  Ремонт и проверка производятся только изготовителем вентилей или, в соответствии с его технической инструкцией, предприятием, имеющим право на осуществление такой работы с использованием документированной системы обеспечения качества.».

В пункте 4.1.4.1 в инструкции по упаковке P200 в пункте (13) пункт 1.3 изложить в редакции:

«1.3	Баллоны, изготовленные начиная с 1 января 1999 г., должны быть изготовлены в соответствии с одним из следующих документов:

-	документы  №№ 23З или 23И Перечня; или

-	документ № 23К Перечня; или

-	EN ISO 9809-1 или EN ISO 9809-2; или

-	EN ISO 7866; или

-	документ № 23Л Перечня и документ № 23М Перечня в том варианте, который применялся на момент изготовления (см. также таблицу в п. 6.2.4.1).

Для других баллонов, изготовленных до 1 января 2009 г. согласно требованиям Прил. 2 к СМГС в соответствии с техническими правилами, признанными национальным компетентным органом, может допускаться 15-летняя периодичность проведения периодических проверок, если по уровню безопасности они соответствуют положениям Прил. 2 к СМГС, применявшимся на момент направления заявки.

Примечание: 	Настоящее положение считается выполненным, если была произведена переоценка баллона в соответствии с процедурой переоценки соответствия, изложенной в документе № 23Н Перечня или в документе № 23О Перечня.

Для баллонов и связок баллонов, на которые нанесен символ Организации Объединенных Наций для тары, указанный в п. 6.2.2.7.2 а), 15-летняя периодичность проведения периодических проверок не допускается.».

В пункте 4.1.4.1 в инструкции по упаковке P200 в пункте (13) в пункте 2.1 заменить слова: «изложенных в стандартах EN ISO 24431:2016 или EN 13365:2002» на: «изложенных в стандарте EN ISO 24431:2016 или документе № 22А Перечня».

В пункте 4.1.4.1 в инструкции по упаковке P200 в пункте (13) в пункте 2.4 заменить слова: «со стандартами EN ISO 11114-1:2012 и EN 11114-2:2013» на: «со стандартом EN ISO 11114-1:2012+ A1:2017 и EN ISO 11114-2:2013».

В пункте 4.1.4.1 в инструкции по упаковке P200 в пункте (13) в пункте 3.4 заменить слова: «со стандартом EN 849 или» на «с документом № 23Р Перечня или стандартом».

4.1.4.1, P200 (13) 2.4

Заменить «EN ISO 11114-1:2012» на «EN ISO 11114-1:2012 + A1:2017» и заменить «EN 11114-2:2013» на «EN ISO 11114-2:2013».

4.1.4.1, P200	В таблице 2 заменить значения в колонке «ЛК50, мл/м3» следующим образом:

№ ООН 1859: заменить «450» на «922».

№ ООН 2188: заменить «20» на «178».

№ ООН 2202: заменить «2» на «51».

№ ООН 2534: заменить «600» на «2810».

№ ООН 2676: заменить «20» на «178».

4.1.4.1, P206	В наименовании последней графы данной инструкции по упаковке заменить «Специальное положение по упаковке» на «Специальные положения по упаковке».

Добавить следующее новое специальное положение по упаковке:

«PP97	Для огнетушащих составов, отнесенных к № ООН 3500, максимальная периодичность проведения испытаний в рамках периодической проверки составляет 10 лет. Они могут перевозиться в трубках максимальной вместимостью 450 л по воде, соответствующих применимым требованиям главы 6.2.».

4.1.4.1, P207	В специальном положении по упаковке РР87 заменить «накопление воспламеняющихся газов» на «образование опасных сред».

4.1.4.1, P301	В последнем предложении пунктов (1) и (2) заменить «блок» на «первичное средство удержания».

4.1.4.1, P400	В пунктах (2) и (3):

Первое предложение: исключить слово «резьбовыми».

После первого предложения включить следующее новое предложение: «Внутренняя тара должна иметь резьбовые затворы или затворы, физически удерживаемые на месте с помощью средства, способного предотвратить ослабление или открывание затвора от удара или вибрации в ходе перевозки.».

4.1.4.1, Р404	В пункте (1) в строке «Внутренняя тара»:

Первый абзац: исключить «и иметь резьбовые затворы».

Второй абзац: исключить «резьбовыми».

Добавить следующий новый третий абзац перед последним предложением («Наружная тара... 125 кг.»):

«Внутренняя тара должна иметь резьбовые затворы или затворы, физически удерживаемые на месте с помощью средства, способного предотвратить ослабление или открывание затвора от удара или вибрации в ходе перевозки.».

4.1.4.1, Р404	В пункте (2) включить «, 1B2» между «, 1В1» и «, 1N1».

4.1.4.1, P410	Изменить примечание г к таблице следующим образом:

«г	Такая тара может использоваться для веществ группы упаковки II только при перевозке в крытом вагоне или закрытом контейнере.».

4.1.4.1, P410	В последней позиции в графе «Составная тара» заменить «твердой пластмассы или пенопласта» на «пенопласта или твердой пластмассы».

4.1.4.1, P501	В последней позиции в графе «Составная тара» заменить «твердой пластмассы или пенопласта» на «пенопласта или твердой пластмассы».

4.1.4.1, P502	В последней позиции в графе «Составная тара» заменить «твердой пластмассы или пенопласта» на «пенопласта или твердой пластмассы».

4.1.4.1, P504	В последней позиции в графе «Составная тара» заменить «твердой пластмассы или пенопласта» на «пенопласта или твердой пластмассы».

4.1.4.1	Добавить новую инструкцию по упаковке P622 следующего содержания:

| P622 | ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ |  |  | P622 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Настоящая инструкция применяется к отходам под № ООН 3549, перевозимым на утилизацию. |  |  |  |  |
| При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, разрешается использовать следующую тару: |  |  |  |  |
| Внутренняя тара |  | Промежуточная тара | Наружная тара |  |
| металлическая пластмассовая |  | металлическая пластмассовая | Ящики стальные (4A) алюминиевые (4В) прочие металлические (4N) фанерные (4D) из фибрового картона (4G) из твердой пластмассы (4H2) Барабаны стальные (1A2) алюминиевые (1B2) прочие металлические (1N2) фанерные (1D) фибровые (1G) пластмассовые (1H2) Канистры стальные (3A2) алюминиевые (3B2) пластмассовые (3H2) |  |
| Наружная тара должна отвечать эксплуатационным требованиям для группы упаковки I в случае твердых веществ. |  |  |  |  |
| Дополнительные требования: |  |  |  |  |
| 1. Хрупкие изделия должны содержаться в жесткой внутренней таре или в жесткой промежуточной таре. 2. Внутренняя тара, содержащая острые предметы, такие как осколки стекла и иглы, должна быть жесткой и проколоустойчивой. 3. Внутренняя тара, промежуточная тара и наружная тара должна быть способна удерживать жидкость. Наружная тара, которая по своей конструкции не способна удерживать жидкость, должна быть снабжена вкладышем или подходящим средством удержания жидкости. 4. Внутренняя тара и/или промежуточная тара может быть мягкой. Когда используется мягкая тара, она должна быть в состоянии выдерживать испытание на ударную прочность не менее 165 г в соответствии со стандартом ISO 7765-1:1988 «Пленки и листы полимерные − Определение ударной прочности методом свободнопадающего груза − Часть 1: Ступенчатые методы» и испытание на сопротивление раздиранию не менее 480 г как в параллельных, так и в перпендикулярных плоскостях по отношению к длине мешка в соответствии со стандартом ISO 6683-2:1983 «Пластмассы − Пленка и листы − Определение сопротивления раздиранию – Часть 2: Метод Эльмендорфа». Максимальная масса нетто пластмассовой внутренней тары должна составлять 30 кг. 5. Мягкая промежуточная тара должна содержать только одну единицу внутренней тары. 6. Внутренняя тара, содержащая небольшое количество свободной жидкости, может быть помещена в промежуточную тару при условии наличия во внутренней или промежуточной таре достаточного количества абсорбирующего или отверждающего материала для поглощения или затвердения всего имеющегося жидкого содержимого. Должен использоваться подходящий абсорбирующий материал, выдерживающий температуру и вибрацию, которые могут возникнуть при нормальных условиях перевозки. 7. Промежуточная тара должна быть закреплена в наружной таре с использованием подходящего прокладочного и/или абсорбирующего материала. |  |  |  |  |

4.1.4.1 Р801	Изменить следующим образом:

P801 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ P801

Настоящая инструкция применяется к № ООН 2794, 2795 и 3028 и отработанным батареям под № ООН 2800.

При условии соблюдения положений, изложенных в п.п.4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.6 и разделе 4.1.3, разрешается использовать следующую тару: (1) Жесткую наружную тару, деревянные обрешетки или поддоны. Кроме того, должны выполняться следующие условия: a) при штабелировании батарей штабель должен состоять из ярусов, разделенных слоем электронепроводящего материала; б) контактные клеммы батарей не должны подвергаться воздействию массы других элементов, расположенных сверху; в) батареи должны быть упакованы или закреплены во избежание их самопроизвольного перемещения; г) батареи не должны течь при нормальных условиях перевозки или должны быть приняты соответствующие меры для предотвращения вытекания электролита из упаковки (например, индивидуальная упаковка батарей или использование других эффективных методов); д) батареи должны быть защищены от короткого замыкания. (2) Для перевозки отработанных батарей могут также использоваться ящики из нержавеющей стали или пластмассы. Кроме того, должны выполняться следующие условия: a) ящики должны быть стойкими к воздействию электролита, содержащегося в батареях; б) ящики не должны заполняться на высоту, превышающую высоту их боковых стенок; в) снаружи ящиков не должно быть остатков электролита, содержащегося в батареях; г) при нормальных условиях перевозки электролит не должен вытекать из ящиков; д) должны быть приняты меры для предотвращения потери содержимого из ящиков; е) должны быть приняты меры для предотвращения короткого замыкания (например, разряжение батарей, индивидуальная защита клемм батарей и т. д.); и ж) ящики для батарей должны: 1) покрываться; или 2) перевозиться в крытых вагонах или закрытых контейнерах или вагонах или контейнерах с укрытием.

4.1.4.1, P801a Изменить следующим образом:

P801а ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ P801а

(Исключена)

4.1.4.1, P903	Добавить следующее примечание к пункту (4):

«Примечание: Для перевозки в транспортной цепи, включающей воздушную перевозку, данные устройства, когда они активированы, должны отвечать установленным нормам электромагнитного излучения, для того чтобы функционирование данных устройств не создавало помех в работе систем воздушных судов.».

4.1.4.1, P903	Добавить новый пункт (5) следующего содержания:

«(5)	Для тары, содержащей как элементы или батареи, упакованные с оборудованием, так и элементы или батареи, содержащиеся в оборудовании:

a)	для элементов и батарей – тару, которая полностью защищает элементы или батареи и которая помещается затем с оборудованием в тару, соответствующую требованиям пункта (1) настоящей инструкции по упаковке; или

б)	тару, соответствующую требованиям пункта (1) настоящей инструкции по упаковке, которая помещается затем в жесткую наружную тару, изготовленную из подходящего материала и имеющую надлежащую прочность и конструкцию в зависимости от вместимости тары и ее предназначения. Наружная тара должна быть сконструирована таким образом, чтобы не происходило случайного срабатывания во время перевозки, и необязательно должна отвечать требованиям п. 4.1.1.3.

Оборудование должно быть закреплено во избежание перемещения внутри наружной тары.

Устройства радиочастотной идентификации объектов (RFID – (Radio Frequenсy Identification)-метки), часы и регистраторы температуры, не способные вызывать в активном состоянии опасное выделение тепла,  могут перевозиться в наружной таре, соответствующей требованиям п.  4.1.1.1.

Примечание: Для перевозки в транспортной цепи, включающей воздушную перевозку, данные устройства, когда они активированы, должны отвечать установленным нормам электромагнитного излучения, для того чтобы функционирование данных устройств не создавало помех в работе систем воздушных судов.».

4.1.4.1, P907	Заменить вводное предложение следующим текстом: «Настоящая инструкция применяется к изделиям, таким как машины, приборы или устройства, отнесенным к № ООН 3363.».

В тексте после данного вводного предложения, в первом предложении, заменить «машины или приборы» на «изделия». Во втором предложении заменить «машинах или приборах» на «изделиях». В пятом предложении заменить «машин или приборов» на «изделий» (дважды). В шестом предложении заменить «машинах или приборах» на «изделиях».

4.1.4.3, LP01 В колонке «Крупногабаритная наружная тара» заменить слова «Из картона (50G)» на «Из твердого фибрового картона (50G)».

4.1.4.3, LP02 В колонке «Крупногабаритная наружная тара» заменить слова «Из картона (50G)» на «Из твердого фибрового картона (50G)».

4.1.4.3, LP101 В специальном положении L1 первое предложение изложить в следующей редакции:

«L1 для изделий, отнесенных к №№ ООН 0006, 0009, 0010, 0015, 0016, 0018, 0019, 0034, 0035, 0038, 0039, 0048, 0056, 0137, 0138, 0168, 0169, 0171, 0181, 0182, 0183, 0186, 0221, 0243, 0244, 0245, 0246, 0254, 0280, 0281, 0286, 0287, 0297, 0299, 0300, 0301, 0303, 0321, 0328, 0329, 0344, 0345, 0346, 0347, 0362, 0363, 0370, 0412, 0424, 0425, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0451, 0488, 0502 и 0510: Крупногабаритные взрывчатые изделия обычно предназначенные для военного использования, без собственных средств инициирования или с собственными средствами инициирования, имеющими не менее двух эффективных предохранителей, могут перевозиться в неупакованном виде если они способны выдерживать удары и нагрузки, возникающие при нормальных условиях перевозки».

4.1.4.3, LP101 В колонке «Наружная крупногабаритная тара» заменить слова «Из картона (50G)» на «Из твердого фибрового картона (50G)».

4.1.4.3, LP102 В колонке «Наружная крупногабаритная тара» заменить слова «Из картона (50G)» на «Из твердого фибрового картона (50G)».

4.1.4.3, LP200 Во вводном предложении заменить «№ ООН 1950» на «№№ ООН 1950 и 2037».

В следующем абзаце заменить «для аэрозолей разрешается использовать» на «для аэрозолей и баллончиков газовых разрешается использовать».

В первом предложении специального положения по упаковке L2 заменить «перемещения аэрозолей» на «опасного перемещения». Изменить последнее предложение следующим образом: «Для использованных (отбракованных) аэрозолей и использованных (отбракованных) газовых баллончиков, перевозимых в соответствии со специальным положением 327, крупногабаритная тара должна соответствующим образом вентилироваться с целью предотвратить образование опасных сред и повышение давления.».

4.1.4.3		Добавить новую инструкцию по упаковке LP622 следующего содержания:

| LP622 | ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ |  |  | LP622 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Настоящая инструкция применяется к отходам под № ООН 3549, перевозимым на утилизацию. |  |  |  |  |
| При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, разрешается использовать следующую крупногабаритную тару: |  |  |  |  |
| Внутренняя тара |  | Промежуточная тара | Наружная тара |  |
| металлическая пластмассовая |  | металлическая пластмассовая | стальная (50A) алюминиевая (50B) металлическая, кроме стальной или алюминиевой (50N) фанерная (50D) из твердого фибрового картона (50G) из твердой пластмассы (50H); |  |
| Наружная тара должна отвечать эксплуатационным требованиям для группы упаковки I в случае твердых веществ. |  |  |  |  |
| Дополнительные требования: 1. Хрупкие изделия должны содержаться в жесткой внутренней таре или в жесткой промежуточной таре. 2. Внутренняя тара, содержащая острые предметы, такие как осколки стекла и иглы, должна быть жесткой и проколоустойчивой. 3. Внутренняя тара, промежуточная тара и наружная тара должна быть способна удерживать жидкость. Наружная тара, которая по своей конструкции не способна удерживать жидкость, должна быть снабжена вкладышем или подходящим средством удержания жидкости. 4. Внутренняя тара и/или промежуточная тара может быть мягкой. Когда используется мягкая тара, она должна быть в состоянии выдерживать испытание на ударную прочность не менее 165 г в соответствии со стандартом ISO 7765-1:1988 «Пленки и листы полимерные − Определение ударной прочности методом свободнопадающего груза − Часть 1: Ступенчатые методы» и испытание на сопротивление раздиранию не менее 480 г как в параллельных, так и в перпендикулярных плоскостях по отношению к длине мешка в соответствии со стандартом ISO 6683-2:1983 «Пластмассы − Пленка и листы − Определение сопротивления раздиранию – Часть 2: Метод Эльмендорфа». Максимальная масса нетто пластмассовой внутренней тары должна составлять 30 кг. 5. Мягкая промежуточная тара должна содержать только одну единицу внутренней тары. 6. Внутренняя тара, содержащая небольшое количество свободной жидкости, может быть помещена в промежуточную тару при условии наличия во внутренней или промежуточной таре достаточного количества абсорбирующего или отверждающего материала для поглощения или затвердения всего имеющегося жидкого содержимого. Должен использоваться подходящий абсорбирующий материал, выдерживающий температуру и вибрацию, которые могут возникнуть при нормальных условиях перевозки. 7. Промежуточная тара должна быть закреплена в наружной таре с использованием подходящего прокладочного и/или абсорбирующего материала. |  |  |  |  |

4.1.5.15	Первое предложение изложить в следующей редакции:

«Крупногабаритные взрывчатые изделия, обычно предназначенные для военного использования, не снабженные собственными средствами инициирования или снабженные собственными средствами инициирования, имеющими не менее двух эффективных предохранителей, могут перевозиться в неупакованном виде, если они способны выдерживать удары и нагрузки, возникающие при нормальных условиях перевозки».

В таблице пункта 4.1.6.15 заменить «EN 13152:2001 + А1:2003» на «документ № 23Д2 Перечня». Колонка «Наименование документа» не заполняется.

В таблице пункта 4.1.6.15 заменить «EN 13153:2001 + А1:2003» на «документ № 23Е2 Перечня». Колонка «Наименование документа» не заполняется.

В таблице пункта 4.1.6.15 заменить «EN 962:1996+A2:2000» на «документ № 23С Перечня». Колонка «Наименование документа» не заполняется.

4.1.6.15, таблица:

- Для графы «4.1.6.4» во второй колонке заменить «ISO 11621:1997» на 
«ISO 11621:1997 или EN ISO 11621:2005». Удалить примечание в третьей колонке.

- Для графы «4.1.6.8 Вентили с конструктивной защитой»:

- - в первой строке в третьей колонке удалить примечание;

- - в четвертой строке, во второй колонке, заменить «EN ISO 14245:2010» на «EN ISO 14245:2010 или EN ISO 14245:2019» и исключить «(ISO 14245:2006)» в третьей колонке;

- - в пятой строке, во второй колонке, заменить «EN ISO 15995:2010» на «EN ISO 15995:2010 или EN ISO 15995:2019» и исключить «(ISO 15995:2006)» в третьей колонке;

- -  в последней строке во второй колонке заменить «EN ISO 17879:2017» на «Приложение A к EN ISO 17879:2017».

- Для графы «4.1.6.8 б) и в)» заменить «ISO 11117:1998 или ISO 11117:2008 + Cor 1:2009» на «ISO 11117:1998, ISO 11117:2008 + Cor 1:2009 или ISO 11117:2019».

4.1.9.1.4	В конце добавить новое предложение следующего содержания: «Указанное требование не применяется к внутренним поверхностям контейнеров, используемых в качестве упаковочных комплектов, груженых или порожних.».

4.1.9.1.8	Включить дополнительный подпункт д):

«д)	для упаковок, предназначенных для перевозки после хранения, должно обеспечиваться, чтобы компоненты упаковочного комплекта и радиоактивное содержимое поддерживались во время хранения в таком состоянии, чтобы оно соответствовало требованиям, установленным в соответствующих положениях Прил. 2 к СМГС и в применимых сертификатах об утверждении.».

4.1.9.1.11	Заменить «Максимальный уровень излучения… не должен» на «Максимальная мощность дозы… не должна».

4.1.9.1.12	Заменить «Максимальный уровень излучения… не должен» на «Максимальная мощность дозы… не должна».

4.1.9.2.1	Заменить «внешний уровень излучения… не превышал» на «внешняя мощность дозы… не превышала».

4.1.9.2.4	Во вводном предложении заменить «и ОПРЗ-I (SCO-I)» на «,ОПРЗ-I (SCO-I) и ОПРЗ-III(SCO-III)». В конце подпункта г) заменить «.» на «; и». Добавить новый подпункт д) следующего содержания:

«д)	для ОПРЗ-III(SCO-III):

1)	перевозка должна осуществляться на условиях исключительного использования;

2)	штабелирование не допускается;

3)	вся деятельность, связанная с перевозкой, включая радиационную защиту, аварийное реагирование и особые меры предосторожности или особые меры административного или оперативного контроля, которые должны приниматься при перевозке, должны быть описаны в плане транспортировки. В плане транспортировки должно быть показано, что общий уровень безопасности при перевозке как минимум соответствует тому, который обеспечивался бы, если бы соблюдались требования п. 6.4.7.14 (только для испытания, указанного в п. 6.4.15.6, которому предшествуют испытания, указанные в п.п. 6.4.15.2 и 6.4.15.3);

4)	должны соблюдаться требования п.п. 6.4.5.1 и 6.4.5.2 в отношении упаковки типа ПУ-2 (IP-2), за исключением того, что максимальный ущерб, указанный в п. 6.4.15.4, может определяться исходя из положений плана транспортировки, и требования п. 6.4.15.5 в данном случае не применяются;

5)	объект и средства его защиты крепятся к перевозочному средству в соответствии с п. 6.4.2.1;

6)	перевозка подлежит многостороннему утверждению.».

Глава 4.2

4.2.1.9.5.1 Заменить слово «повышенной» на слово «высокой».

4.2.1.13.1 а)		Изменить следующим образом:

«a)	подтверждения совместимости всех материалов, соприкасающихся с веществом в ходе перевозки;»

4.2.2.8 г)	Изменить следующим образом:

«г) эксплуатационное оборудование не осмотрено и не удостоверено его исправное рабочее состояние.»

4.2.3.7	Добавить новый пункт следующего содержания:

«4.2.3.7.3	Дата истечения фактического времени удержания должна быть указана в накладной (см. п. 5.4.1.2.2 г)).».

4.2.5.3 TP3	Заменить слово «повышенной» на слово «высокой».

4.2.5.3, TP19	 Изменить следующим образом:

«TP19	При изготовлении минимальная толщина стенки котла, определенная в соответствии с п. 6.7.3.4, должна быть увеличена на 3 мм в качестве допуска на коррозию. Толщина стенки котла должна регулярно проверяться с помощью ультразвука в середине периода между сроками проведения периодических гидравлических испытаний и никогда не должна быть меньше минимальной толщины стенки котла, определенной в соответствии с п. 6.7.3.4.».

Глава 4.3

В пункте 4.3.3.3.2 заменить слова «см. стандарт EN 158877-1:2012 Железнодорожный транспорт. Маркировка железнодорожного подвижного состава, Часть 1: Грузовые вагоны – (Railway applications – Marking on railway vehicles – Part 1: Freight wagons)).» словами «см. документ № 23Т Перечня».

4.3.4.1.3	Таблица, графа «Класс 8», позиция «№ ООН 1790»: в колонке «Наименование и описание» заменить слова «фтористоводородной кислоты» словами «водорода фторида».

4.3.4.2.2	Заменить слово «котлами» на слово «цистернами».

Часть 5

Глава 5.1

5.1.5.1.2	Включить дополнительные подпункты г) и д):

«г)	(зарезервировано);

д)	перевозки ОПРЗ-III(SCO-III).».

5.1.5.3.1	Во вводном предложении заменить «или ОПРЗ-I (SCO-I)» на «,ОПРЗ-I (SCO-I) или ОПРЗ-III (SCO-III)». В подпункте а) заменить «максимальный уровень излучения» на «максимальная мощность дозы» (дважды в соответствующем падеже) и заменить «или ОПРЗ-I (SCO-I)» на «, ОПРЗ-I (SCO-I) или ОПРЗ-III (SCO-III)». В подпункте а) исключить предложение «Полученное число будет представлять собой транспортный индекс.». В подпункте б) заменить «или ОПРЗ-I (SCO-I)» на «, ОПРЗ-I (SCO-I) и ОПРЗ-III (SCO-III)». В конце подпункта в) добавить: «Итоговая цифра представляет собой значение TI.»

Таблица 5.1.5.3.1 В заголовке заменить «или ОПРЗ-I (SCO-I)» на «, ОПРЗ-I (SCO-I) и ОПРЗ-III (SCO-III)».

5.1.5.3.2	Изменить следующим образом:

«5.1.5.3.2	TI для каждого жесткого транспортного пакета, контейнера или вагона определяется как сумма TI всех содержащихся в нем упаковок. При перевозке, осуществляемой одним отправителем, отправитель может определять TI прямым измерением мощности дозы.

TI для нежесткого транспортного пакета определяется только как сумма TI всех упаковок внутри транспортного пакета.».

5.1.5.3.4 a)	Заменить «уровень излучения» на «мощность дозы».

5.1.5.3.4 б)	Заменить «Транспортный индекс» на «TI».

5.1.5.3.4 в)	Заменить «уровень излучения» на «мощность дозы».

Таблица 5.1.5.3.4	Заменить «Максимальный уровень излучения» на «Максимальная мощность дозы».

Глава 5.2

5.2.1.1	Изменить второе предложение следующим образом:

«Номер ООН и буквы «UN» должны иметь высоту не менее 12 мм, за исключением тары максимальной вместимостью 30 л или максимальной массой нетто 30 кг или менее, а также баллонов вместимостью по воде не более 60 л, когда они должны иметь высоту не менее 6 мм, и за исключением упаковок вместимостью не более 5 л или максимальной массой нетто 5 кг, когда они должны быть сопоставимого размера.».

5.2.1.7.6	В конце после рисунка с пояснениями добавить абзац следующего содержания:

«Маркировочный знак, нанесенный на упаковку в соответствии с требованиями п.п. 5.2.1.7.4 a) и б) и 5.2.1.7.5 в), касающимися типа упаковки, который не связан с номером ООН и надлежащим наименованием груза, присвоенными грузу, удаляется или закрывается.».

5.2.1.9.1 	После слов «специальным положением 188» добавить «главы 3.3».

5.2.1.9.2	На рис. 5.2.1.9.2 заменить «120 мм» на «100 мм» и «110 мм» на «100 мм».

В последнем абзаце:

Первое предложение: заменить «прямоугольника» на «прямоугольника или квадрата».

Второе предложение: заменить «ширина − 120 мм, высота − 110 мм» на «ширина − 100 мм, высота − 100 мм».

Пятое предложение: заменить «105 мм (ширина) × 74 мм (высота)» на «100 мм (ширина) ×70 мм (высота)».

5.2.2.1.11.2	В подпункте г) заменить «(проставлять транспортный индекс для категории I-БЕЛАЯ не требуется)» на «(за исключением категории I-БЕЛАЯ)».

Глава 5.3

5.3.1.1.2	В конце первого предложения заменить «не указываются» на «не указывается».

5.3.2.3.2 Коды опасности 44, 446 и 99	Заменить слово «повышенной» на слово «высокой».

5.3.2.3.2	После позиции для «X83» включить следующую новую позицию:

«836	Едкое (коррозионное) или слабокоррозионное вещество, легковоспламеняющееся (температура вспышки 23 – 60 °С, включая предельные значения),  ядовитое (токсичное).».

5.3.3	В заглавии и в тексте под рисунком заменить слово «повышенной» на слово «высокой».

Глава 5.4

5.4.1.1.12 Заменить «01.07.2019 г.» на «01.07.2021 г.».

5.4.1.1.14	Изменить следующим образом:

«5.4.1.1.14 	Специальные положения, касающиеся веществ, перевозимых при высокой температуре

Если в надлежащем наименовании вещества, которое перевозится или предъявляется к перевозке в жидком состоянии при температуре, равной или превышающей 100 °C, или в твердом состоянии при температуре, равной или превышающей 240 °C, не содержится указания на то, что вещество перевозится при высокой температуре (например, путем использования в качестве части надлежащего наименования груза таких слов, как «РАСПЛАВЛЕННЫЙ(АЯ)» или «ПРИ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ»), то непосредственно после надлежащего наименования груза должно быть указано: «В ГОРЯЧЕМ СОСТОЯНИИ».»

5.4.1.2.2 г)	Заменить «вагонах-цистернах и контейнерах-цистернах» на «вагонах-цистернах, контейнерах-цистернах или переносных цистернах».

5.4.1.2.5.1	Изменить подпункты г) и д) следующим образом:

«г)	категория упаковки, транспортного пакета или контейнера, присвоенная согласно п. 5.1.5.3.4, т. е. I-БЕЛАЯ, II-ЖЕЛТАЯ, III-ЖЕЛТАЯ;

д)	TI, определенный согласно п.п. 5.1.5.3.1 и 5.1.5.3.2 (кроме категории I-БЕЛАЯ);».

5.4.1.2.5.1	В подпункте к) заменить «ОПРЗ-I (SCO-I) и ОПРЗ-II (SCO-II)» на «ОПРЗ-I (SCO-I), ОПРЗ-II (SCO-II) и ОПРЗ-III (SCO-III)».

5.4.2	В конце первого предложения второго абзаца исключить слово «отдельно».

5.4.2, сноска 13	В начале заменить «(Поправка 38-16)» на «(Поправка 39-18)».

5.4.3.4	В описании маркировочного знака заменить «Вещества при повышенной температуре» на «Вещества при высокой температуре».

Глава 5.5

5.5.3		В заголовке после «применяемые к» добавить «перевозке сухого льда (№ ООН 1845) и к».

В конце текста в круглых скобках после «(№ ООН 1951)» добавить «или азот».

После заголовка раздела 5.5.3 включить следующее новое примечание:

«Примечание:	В контексте настоящего раздела термин «кондиционирование» может иметь более широкий охват и включает в себя защиту.».

5.5.3.2.1	Изменить следующим образом:

«5.5.3.2.1	Вагоны и контейнеры, в которых перевозится сухой лед (№ ООН 1845) или содержащие вещества, используемые для целей охлаждения или кондиционирования (кроме фумигации) во время перевозки, не подпадают под действие каких-либо других положений Прил. 2 к СМГС, кроме положений настоящего раздела.».

5.5.3.2.4	После «контейнеров» добавить «в которых перевозится сухой лед (№ ООН 1845) или».

5.5.3.3		После «Упаковки, содержащие» добавить «сухой лед (№ ООН 1845) или».

5.5.3.3.3	После «Упаковки, содержащие» добавить «сухой лед (№ ООН 1845) или».

5.5.3.4		В заголовке после «упаковок, содержащих» добавить «сухой лед (№ ООН 1845) или».

5.5.3.4.1	В начале первого предложения заменить «Упаковки» на «Упаковки, содержащие сухой лед (№ ООН 1845) в качестве груза, должны иметь маркировку в виде слов «УГЛЕРОДА ДИОКСИД, ТВЕРДЫЙ» или «ЛЕД СУХОЙ»; упаковки».

5.5.3.6.1	После «контейнерах, содержащих» добавить «сухой лед (№ ООН 1845) или».

5.5.3.6.1 a)	После «вредных концентраций» добавить «сухого льда (№ ООН 1845) или».

5.5.3.6.1 б)	Заменить «охлажденные» на «сухой лед (№ ООН 1845) или охлажденные».

5.5.3.6.2	На рис. 5.5.3.6.2 изменить заголовок следующим образом: «Маркировочный знак, предупреждающий об опасности асфиксии, для вагонов и контейнеров». Исключить ссылку на примечание ** и соответствующее примечание. Примечание * изменить следующим образом:

«*	Проставить наименование, указанное в колонке 2 таблицы А главы 3.2 или наименование удушающего газа, используемого в качестве хладагента/кондиционирующего реагента. Надпись должна быть выполнена прописными буквами высотой не мене 25 мм, расположенными на одной строке. Если надлежащее наименование груза является слишком длинным, чтобы поместиться в имеющееся пространство, буквы могут быть уменьшены до максимального подходящего размера. Например: УГЛЕРОДА ДИОКСИД, ТВЕРДЫЙ. Может быть добавлена дополнительная информация, такая как «В КАЧЕСТВЕ ХЛАДАГЕНТА» или «В КАЧЕСТВЕ КОНДИЦИОНИРУЮЩЕГО РЕАГЕНТА».».

5.5.3.7.1	После «содержавшие» добавить «сухой лед (№ ООН 1845) или».

5.5.3.7.1 б)	Заменить «, в зависимости от случая,» на «, при необходимости,».

5.5.4	Добавить новый раздел 5.5.4 следующего содержания:

«5.5.4		Опасные грузы, содержащиеся в оборудовании, используемом или предназначенном для использования во время перевозки, прикрепленном к упаковкам, транспортным пакетам, контейнерам или грузовым отделениям или помещенном в них

5.5.4.1		Опасные грузы (например, литиевые батареи, кассеты топливных элементов), содержащиеся в оборудовании, таком как регистраторы данных и устройства отслеживания грузов, прикрепленном к упаковкам, транспортным пакетам, контейнерам или грузовым отделениям или помещенном в них, не подпадают под действие каких-либо положений Прил. 2 к СМГС, кроме следующих:

а)	оборудование должно использоваться или предназначаться для использования во время перевозки;

б)	содержащиеся в нем опасные грузы (например, литиевые батареи, кассеты топливных элементов) должны удовлетворять применимым требованиям к конструкции и испытаниям, указанным в Прил. 2 к СМГС;

в)	оборудование должно быть способно выдерживать удары и нагрузки, обычно возникающие во время перевозки.

5.5.4.2	Когда такое оборудование, содержащее опасные грузы, перевозится в качестве груза, должна использоваться соответствующая позиция таблицы А, содержащейся в главе 3.2, и должны выполняться все применимые положения Прил. 2 к СМГС.».

Часть 6

Глава 6.1

6.1.1.1 б)	Заменить «инструкцию по упаковке Р621» на «инструкции по упаковке Р621 и P622».

6.1.3.1	Изменить третье предложение следующим образом:

«Буквы, цифры и символы должны иметь высоту не менее 12 мм, за исключением тары вместимостью не более 30 л или массой нетто не более 30 кг, когда они должны иметь высоту не менее 6 мм, и тары вместимостью не более 5 л или массой нетто не более 5 кг, когда они должны быть соотносимого размера.».

6.1.3.1 а) 	В первом абзаце заменить предложение «На таре из гофрированного металла вместо символа допускается нанесение только прописных букв "UN".»  на:

«На металлической таре, на которой маркировочные знаки выбиты или выдавлены, вместо данного символа допускается нанесение только прописных букв "UN".»

6.1.3.1 г)	Изменить следующим образом:

«г)	букву «S», указывающую, что тара предназначена для перевозки твердых веществ или внутренней тары. На таре, предназначенной для содержания жидкостей (кроме комбинированной тары), – вместо буквы «S» указывается величина испытательного давления при гидравлическом испытании, в кПа, округленная в меньшую сторону до значения кратного 10 кПа.

На легкой металлической таре, в соответствии со вторым абзацем пункта 6.1.3.1а), маркированной символами «SMGS», «RID/ADR», «SMGS/RID/ADR» и предназначенной для жидкости, вязкость которых при 23 °C превышает 200 мм2/с, следует указывать букву «S»;»

6.1.3.1 д)	В тексте примечания, объясняющего астериск, после часового циферблата заменить второе предложение следующим текстом:

«В данном случае и когда циферблат размещен рядом с маркировочным знаком типа конструкции ООН, год в маркировочном знаке можно не указывать. Но в тех случаях, когда циферблат не размещен рядом с маркировочным знаком типа конструкции ООН, две цифры года в маркировочном знаке и на циферблате должны быть идентичными.».

Добавить новый пункт 6.1.3.14 следующего содержания:

«6.1.3.14	Если тара соответствует одному или нескольким испытанным типам конструкции тары, включая один или несколько испытанных типов конструкции КСМ или крупногабаритной тары, на таре может иметься более одного маркировочного знака для указания соответствующих требований к испытанию эксплуатационных характеристик, которые были выполнены. Если на таре имеется более одного маркировочного знака, то эти маркировочные знаки должны располагаться в непосредственной близости друг от друга и каждый маркировочный знак должен отображаться полностью.».

Изменить нумерацию пункта 6.1.3.14 на 6.1.3.15.

Добавить новый пункт 6.1.4.2.6 следующего содержания:

«6.1.4.2.6	Если материалы, используемые для изготовления корпуса, днищ, затворов и арматуры, сами по себе несовместимы с содержимым, подлежащим перевозке, то должны применяться соответствующие внутренние защитные покрытия или обработка. Указанные покрытия или обработка должны сохранять свои защитные свойства при нормальных условиях перевозки.».

Изменить нумерацию существующих пунктов 6.1.4.2.6 и 6.1.4.2.7 на 6.1.4.2.7 и 6.1.4.2.8.

Добавить новый пункт 6.1.4.3.6 следующего содержания:

«6.1.4.3.6	Если материалы, используемые для изготовления корпуса, днищ, затворов и арматуры, сами по себе несовместимы с содержимым, подлежащим перевозке, то должны применяться соответствующие внутренние защитные покрытия или обработка. Указанные покрытия или обработка должны сохранять свои защитные свойства при нормальных условиях перевозки.».

Изменить нумерацию существующих пунктов 6.1.4.3.6 и 6.1.4.3.7 на 6.1.4.3.7 и 6.1.4.3.8.

Глава 6.2

6.2.2.1.1	В таблице, в строках для «ISO 11119-3:2002» и «ISO 11119-3:2013» добавить во вторую колонку следующее новое примечание:

«Примечание:	Данный стандарт не применяется к баллонам без прокладки, изготовленным из двух соединенных друг с другом частей.».

6.2.2.1.1	В таблице после «ISO 11119-3:2013» добавить следующую новую строку:

| ISO 11119-4:2016 | Баллоны газовые – Баллоны газовые композитные многоразового использования – Проектирование, конструкция и методы испытания – Часть 4: Баллоны газовые, полностью покрытые волокнитом, вместимостью до 150 л с распределенной по нагрузке сварной металлической прокладкой(Gas cylinders – Refillable composite gas cylinders – Design, construction and testing – Part 4: Fully wrapped fibre reinforced composite gas cylinders up to 150 l with load-sharing welded metallic liners | До дальнейшего указания |
| --- | --- | --- |

6.2.2.1.2	В таблице, в строке для «ISO 11119-3:2013» добавить в среднюю колонку следующее новое примечание:

«Примечание:	Данный стандарт не применяется к трубкам без прокладки, изготовленным из двух соединенных друг с другом частей.».

6.2.2.1.3	В таблице после заголовка «В отношении корпуса баллона» добавить в конце две новых строки следующего содержания:

| ISO 4706:2008 | Баллоны газовые – Баллоны стальные сварные многоразового использования – Испытательное давление 60 бар и ниже(Gas cylinders – Refillable welded steel cylinders – Test pressure 60 bar and below) | До дальнейшего указания |
| --- | --- | --- |
| ISO 7866:2012 + Cor 1:2014 | Баллоны газовые – Баллоны газовые бесшовные из алюминиевого сплава многоразового использования – Проектирование, изготовление и испытания(Gas cylinders – Refillable seamless aluminium alloy gas cylinders – Design, construction and testing) Примечание: Алюминиевый сплав 6351А или эквивалентный сплав не должен использоваться. | До дальнейшего указания |

6.2.2.1.3	Изменить заголовок второй таблицы следующим образом: «В отношении баллона для ацетилена, включая пористый материал:».

6.2.2.2	Заменить «ISO 11114-1:2012» на «ISO 11114-1:2012 + A1:2017».

6.2.2.3	В первой таблице, в позиции для «ISO 10297:2014», в колонке «Применяется в отношении изготовления» заменить «До дальнейшего указания» на «До 31 декабря 2022 г.». После строки для «ISO 10297:2014» включить новую строку следующего содержания:

| ISO 10297:2014 + A1:2017 | Баллоны газовые – Вентили баллонов – Технические требования и испытания по типу конструкции (Gas cylinders – Cylinder valves – Specification and type testing) | До дальнейшего указания |
| --- | --- | --- |

6.2.2.3	В первой таблице, в позиции для «ISO 14246:2014», в колонке «Применяется в отношении изготовления» заменить «До дальнейшего указания» на «До 31 декабря 2024 г.». После строки для «ISO 14246:2014» включить новую строку следующего содержания:

| ISO 14246:2014 + A1:2017 | Баллоны газовые – Вентили баллонов − Производственные испытания и контроль (Gas cylinders – Cylinder valves – Manufacturing tests and examinations) | До дальнейшего указания |
| --- | --- | --- |

6.2.2.3	В первой таблице добавить в конце следующую новую строку:

| ISO 17879:2017 | Баллоны газовые – Самозакрывающиеся вентили баллонов – Технические требования и испытания по типу конструкции (Gas cylinders – Self-closing cylinder valves – Specification and type testing) Примечание: Данный стандарт не применяется к самозакрывающимся вентилям баллонов для ацетилена. | До дальнейшего указания |
| --- | --- | --- |

6.2.2.4	Исключить строку для «ISO 10462:2005».

В конце первой таблицы сразу же после строки для «ISO 22434:2006» добавить следующую новую строку:

| ISO 20475:2018 | Баллоны газовые − Связки баллонов − Периодические проверки и испытания (Gas cylinders – Cylinder bundles – Periodic inspection and testing) | До дальнейшего указания |
| --- | --- | --- |

6.2.2.7.2 в)	 Изменить примечание следующим образом:

«Примечание:	В данном подпункте под страной утверждения подразумевается страна, компетентный орган которой санкционировал проведение первоначальной проверки и испытания отдельного сосуда под давлением на этапе изготовления.»

6.2.2.7.4 р) 	Заменить «ISO 11114-1:2012» на «ISO 11114-1:2012 + A1:2017».

6.2.2.9.2 в)  Изменить примечание следующим образом:

«Примечание:	В данном подпункте под страной утверждения подразумевается страна, компетентный орган которой санкционировал проведение первоначальной проверки и испытания отдельного сосуда под давлением на этапе изготовления.»

6.2.2.9.2 к) Заменить «ISO 11114-1:2012» на «ISO 11114-1:2012 + A1:2017».

6.2.2.11		После таблицы добавить следующий абзац:

«Для сосудов под давлением многоразового использования оценка соответствия вентилей и других съемных приспособлений, выполняющих прямую функцию обеспечения безопасности, может осуществляться отдельно от оценки соответствия сосудов под давлением.».

6.2.3.5.1	Изменить Примечание 3 следующим образом:

«Примечание 3:	Вместо проверки, предусмотренной в п. 6.2.1.6.1 б), и испытания на гидравлическое давление, предусмотренного в п. 6.2.1.6.1 г), может использоваться ультразвуковой контроль, проводимый в соответствии со стандартом EN ISO 18119:2018 в случае бесшовных стальных баллонов и трубок и бесшовных баллонов и трубок из алюминиевого сплава.	Несмотря на пункт B.1 указанного стандарта, все баллоны и трубки, толщина стенок которых меньше минимальной расчетной толщины стенок, признаются непригодными».

6.2.4.1	В таблице пункта 6.2.4.1:

- в колонке «Номер нормативно-технического документа» заменить слова «84/525/EEC Части 1-3 приложения I» словами «Перечень, документ № 23Л». Колонка «Наименование документа» таблицы не заполняется;

- в колонке «Номер нормативно-технического документа» заменить слова «84/526/EEC Части 1-3 приложения I» словами «Перечень, документ № 23М». Колонка «Наименование документа» таблицы не заполняется;

- в колонке «Номер нормативно-технического документа» заменить слова «84/527/EEC Части 1-3 приложения I» словами «Перечень, документ № 21». Колонка «Наименование документа» таблицы не заполняется;

- в колонке «Номер нормативно-технического документа» заменить слова «EN 1442:1998 + AC:1999» словами «Перечень, документ № 23Б1». Колонка «Наименование документа» таблицы не заполняется;

- в колонке «Номер нормативно-технического документа» заменить слова «EN 1442:1998 + A2:2005» словами «Перечень, документ № 23Б2». Колонка «Наименование документа» таблицы не заполняется;

- в колонке «Номер нормативно-технического документа» заменить слова «EN 1442:2006 + A1:2008» словами «Перечень, документ № 23Б3». Колонка «Наименование документа» таблицы не заполняется;

- в колонке «Номер нормативно-технического документа» заменить слова «EN 1800:1998» словами «Перечень, документ № 19А1». Колонка «Наименование документа» таблицы не заполняется;

- в колонке «Номер нормативно-технического документа» заменить слова «EN 1800:2006» словами «Перечень, документ № 19А2». Колонка «Наименование документа» таблицы не заполняется;

- в колонке «Номер нормативно-технического документа» заменить слова «EN1964-1:1999» словами «Перечень, документ № 23З». Колонка «Наименование документа» таблицы не заполняется;

- в колонке «Номер нормативно-технического документа» заменить слова «EN 1975:1999 (за исключением приложения G)» словами «Перечень, документ 
№ 23К1». Колонка «Наименование документа» таблицы не заполняется;

- в колонке «Номер нормативно-технического документа» заменить слова «EN 1975:1999 + A1:2003» словами «Перечень, документ № 23К2». Колонка «Наименование документа» таблицы не заполняется;

- в колонке «Номер нормативно-технического документа» заменить слова 
«EN1964-3:2000» словами «Перечень, документ № 19Б». Колонка «Наименование документа» таблицы не заполняется;

- в колонке «Номер нормативно-технического документа» заменить слова «EN12862:2000» словами «Перечень, документ № 19В». Колонка «Наименование документа» таблицы не заполняется;

- в колонке «Номер нормативно-технического документа» заменить слова 
«EN 1251-2:2000» словами «Перечень, документ № 19Г». Колонка «Наименование документа» таблицы не заполняется;

- в колонке «Номер нормативно-технического документа» заменить слова «EN 12257:2002» словами «Перечень, документ № 19Д». Колонка «Наименование документа» таблицы не заполняется;

- в колонке «Номер нормативно-технического документа» заменить слова «EN 12807:2001 
(за исключением приложения A)» словами «Перечень, документ № 19Е1». Колонка «Наименование документа» таблицы не заполняется;

- в колонке «Номер нормативно-технического документа» заменить слова «EN 12807:2008» словами «Перечень, документ № 19Е2». Колонка «Наименование документа» таблицы не заполняется;

- в колонке «Номер нормативно-технического документа» заменить слова 
«EN 1964-2:2001» словами «Перечень, документ № 23И». Колонка «Наименование документа» таблицы не заполняется;

- в колонке «Номер нормативно-технического документа» заменить слова «EN 13293:2002» словами «Перечень, документ № 19Ж». Колонка «Наименование документа» таблицы не заполняется;

- в колонке «Номер нормативно-технического документа» заменить слова 
«EN 13322-1:2003» словами «Перечень, документ № 23В1». Колонка «Наименование документа» таблицы не заполняется;

- в колонке «Номер нормативно-технического документа» заменить слова 
«EN 13322-1:2003 + A1:2006» словами «Перечень, документ № 23В2». Колонка «Наименование документа» таблицы не заполняется;

- в колонке «Номер нормативно-технического документа» заменить слова 
«EN 13322-2:2003» словами «Перечень, документ № 19З1». Колонка «Наименование документа» таблицы не заполняется;

- в колонке «Номер нормативно-технического документа» заменить слова «EN 13322-2:2003» словами «Перечень, документ № 19З2». Колонка «Наименование документа» таблицы не заполняется;

- в колонке «Номер нормативно-технического документа» заменить слова «EN 12245:2002» словами «Перечень, документ № 19И1». Колонка «Наименование документа» таблицы не заполняется;

- в колонке «Номер нормативно-технического документа» заменить слова «EN 12245:2009 + А1:2011» словами «Перечень, документ № 19И2». Колонка «Наименование документа» таблицы не заполняется;

- после строки для документа № 19И2 добавить строку следующего содержания:

| Перечень, документ № 19И3 |  | 6.2.3.1 и 6.2.3.4 | До дальнейшего указания |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- в колонке «Номер нормативно-технического документа» заменить слова «EN 12205:2001» словами «Перечень, документ № 19К». Колонка «Наименование документа» таблицы не заполняется;

- в колонке «Номер нормативно-технического документа» заменить слова «EN 13110:2002» словами «Перечень, документ № 19Л1». Колонка «Наименование документа» таблицы не заполняется;

- в колонке «Номер нормативно-технического документа» заменить слова «EN 13110:2012» словами «Перечень, документ № 19Л2». Колонка «Наименование документа» таблицы не заполняется;

- в колонке «Номер нормативно-технического документа» заменить слова «EN 14427:2004» словами «Перечень, документ № 19М1». Колонка «Наименование документа» таблицы не заполняется;

- в колонке «Номер нормативно-технического документа» заменить слова «EN 14427:2004 + A1:2005» словами «Перечень, документ № 19М2». Колонка «Наименование документа» таблицы не заполняется;

- в колонке «Номер нормативно-технического документа» заменить слова «EN 14427:2014» словами «Перечень, документ № 19М3». Колонка «Наименование документа» таблицы не заполняется;

- в колонке «Номер нормативно-технического документа» заменить слова «EN 14208:2004» словами «Перечень, документ № 19Н». Колонка «Наименование документа» таблицы не заполняется;

- в колонке «Номер нормативно-технического документа» заменить слова «EN 14140:2003» словами «Перечень, документ № 19О1». Колонка «Наименование документа» таблицы не заполняется;

- в колонке «Номер нормативно-технического документа» заменить слова «EN 14140:2003 + A1:2006» словами «Перечень, документ № 19О2». Колонка «Наименование документа» таблицы не заполняется;

- в колонке «Номер нормативно-технического документа» заменить слова «EN 13769:2003» словами «Перечень, документ № 20А1». Колонка «Наименование документа» таблицы не заполняется;

- в колонке «Номер нормативно-технического документа» заменить слова «EN 13769:2003 + A1:2005» словами «Перечень, документ № 20А2». Колонка «Наименование документа» таблицы не заполняется;

- в колонке «Номер нормативно-технического документа» заменить слова «EN 14638-1:2006» словами «Перечень, документ № 20Б». Колонка «Наименование документа» таблицы не заполняется;

- в колонке «Номер нормативно-технического документа» заменить слова 
«EN 14638-3:2010/AC» словами: «Перечень, документ № 20В». Колонка «Наименование документа» таблицы не заполняется;

- в колонке «Номер нормативно-технического документа» заменить слова 
«EN 14893:2006 + AC:2007» словами «Перечень, документ № 20Г1». Колонка «Наименование документа» таблицы не заполняется;

- в колонке «Номер нормативно-технического документа» заменить слова 
«EN 14893:2014» словами «Перечень, документ № 20Г2». Колонка «Наименование документа» таблицы не заполняется;

- в колонке «Номер нормативно-технического документа» заменить слова «EN 849:1996 (за исключением приложения А)» словами «Перечень, документ № 23Р1». Колонка «Наименование документа» таблицы не заполняется;

- в колонке «Номер нормативно-технического документа» заменить слова 
«EN 849:1996/А2:2001» словами «Перечень, документ № 23Р2». Колонка «Наименование документа» таблицы не заполняется;

- в колонке «Номер нормативно-технического документа» заменить слова «EN 13152:2001» словами «Перечень, документ № 23Д1». Колонка «Наименование документа» таблицы не заполняется;

- в колонке «Номер нормативно-технического документа» заменить слова «EN 13153:2001» словами «Перечень, документ № 23Е1». Колонка «Наименование документа» таблицы не заполняется;

- в колонке «Номер нормативно-технического документа» заменить слова 
«EN 13648-1:2008» словами «Перечень, документ № 20Д». Колонка «Наименование документа» таблицы не заполняется;

- в колонке «Номер нормативно-технического документа» заменить слова «EN 1626:2008 (за исключением клапанов категории В)» словами «Перечень, документ № 27». Колонка «Наименование документа» таблицы не заполняется;

- для стандарта «EN ISO 7866:2012 + AC:2014» в колонке (2) исключить «(ISO 7866:2012)»- для документа № 19Е2 Перечня  («EN 12807:2008»)  в колонке (4) заменить существующий текст на «С 1 января 2009 г. до 31 декабря 2022 г.»;

- после существующей строки для документа № 19Е2 Перечня  («EN 12807:2008») добавить следующую новую позицию:

| Перечень, документ № 19Е3 |  | 6.2.3.1 и 6.2.3.4 | До дальнейшего указания |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- для стандарта «EN ISO 9809-1:2010» в колонке (2) исключить «(ISO 9809-1:2010)»;

- для стандарта «EN ISO 9809-1:2010» в колонке (4) заменить «До дальнейшего указания» на «С 1 января 2013 г. до 31 декабря 2022 г.»;

- после графы для стандарта «EN ISO 9809-1:2010» включить графу следующего содержания:

| EN ISO 9809-1:2019 | Баллоны газовые − Конструкция, изготовление и испытания бесшовных стальных газовых баллонов и трубок многоразового использования – Часть 1: Баллоны и трубки из закаленной и отпущенной стали с пределом прочности при растяжении менее 1100 МПа (Gas cylinders - Design, construction and testing of refillable seamless steel gas cylinders and tubes - Part 1: Quenched and tempered steel cylinders and tubes with tensile strength less than 1100 MPa) | 6.2.3.1 и 6.2.3.4 | До дальнейшего указания |
| --- | --- | --- | --- |

- для стандарта «EN ISO 9809-2:2010» в колонке (2) исключить «(ISO 9809-2:2010)»;

- для стандарта «EN ISO 9809-2:2010» в колонке (4) заменить «До дальнейшего указания» на «С 1 января 2013 г. до 31 декабря 2022 г.»;

- после графы для стандарта «EN ISO 9809-2:2010» включить графу следующего содержания:

| EN ISO 9809-2:2019 | Баллоны газовые − Конструкция, изготовление и испытания бесшовных стальных газовых баллонов и трубок многоразового использования – Часть 2: Баллоны и трубки из закаленной и отпущенной стали с пределом прочности при растяжении не менее 1100 МПа (Gas cylinders - Design, construction and testing of refillable seamless steel gas cylinders and tubes - Part 2: Quenched and tempered steel cylinders and tubes with tensile strength greater than or equal to 1100 MPa) | 6.2.3.1 и 6.2.3.4 | До дальнейшего указания |
| --- | --- | --- | --- |

- для стандарта «EN ISO 9809-3:2010» в колонке (2) исключить «(ISO 9809-3:2010)»;

- для стандарта «EN ISO 9809-3:2010» в колонке (4) заменить «До дальнейшего указания» на «С 1 января 2013 г. до 31 декабря 2022 г.»;

- после графы для стандарта «EN ISO 9809-3:2010» включить графу следующего содержания:

| EN ISO 9809-3:2019 | Баллоны газовые − Конструкция, изготовление и испытания бесшовных стальных газовых баллонов и трубок многоразового использования – Часть 3: Баллоны и трубки из нормализованной стали (Gas cylinders - Design, construction and testing of refillable seamless steel gas cylinders and tubes - Part 3: Normalized steel cylinders and tubes) | 6.2.3.1 и 6.2.3.4 | До дальнейшего указания |
| --- | --- | --- | --- |

- для стандарта «EN ISO 10961:2012», в колонке (4), заменить «До дальнейшего указания» на «С 1 января 2013 г. до 31 декабря 2022 г.»;

- после графы для стандарта «EN ISO 10961:2012», включить графу следующего содержания:

| EN ISO 10961:2019 | Газовые баллоны − Связки баллонов − Конструкция, изготовление, испытания и проверка (Gas cylinders – Cylinder bundles – Design, manufacture, testing and inspection) | 6.2.3.1 и 6.2.3.4 | До дальнейшего указания |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- для стандарта «EN ISO 14245:2010», в колонке (2), исключить «(ISO 14245:2006)» и в колонке (4), заменить «До дальнейшего указания» на «С 1 января 2013 г. до 31 декабря 2022 г.»;

- после графы для стандарта «EN ISO 14245:2010», включить графу следующего содержания:

| EN ISO 14245:2019 | Газовые баллоны − Технические требования к вентилям баллонов для LPG и их испытания − Самозакрывающиеся вентили (Gas cylinders – Specifications and testing of LPG cylinder valves – Self-closing) | 6.2.3.1 и 6.2.3.3 | До дальнейшего указания |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- для стандарта «EN ISO 15995:2010», в колонке (2), исключить «(ISO 15995:2006)» и в колонке (4), заменить «До дальнейшего указания» на «С 1 января 2013 г. до 31 декабря 2022 г.»;

- после графы для стандарта «EN ISO 15995:2010», включить графу следующего содержания:

| EN ISO 15995:2019 | Газовые баллоны − Технические требования к вентилям баллонов для LPG и их испытания − Вентили с ручным управлением (Gas cylinders – Specifications and testing of LPG cylinder valves – Manually operated) | 6.2.3.1 и 6.2.3.3 | До дальнейшего указания |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- для документа № 28 Перечня, в колонке (4), заменить «До дальнейшего указания» на «С 1 января 2017 г. до 31 декабря 2022 г.»;

- после графы для документа № 28 Перечня включить графу следующего содержания:

| Перечень, документ № 28А |  | 6.2.3.1 и 6.2.3.3 | До дальнейшего указания |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- для стандарта «EN ISO 17871:2015», в колонке (2), исключить «(ISO 17871:2015)»;

- для стандарта «EN ISO 17871:2015» в колонке (4) заменить существующий текст на «С 1 января 2017 г. до 31 декабря 2021 г.»;

- после существующей строки для стандарта «EN ISO 17871:2015» добавить следующую новую позицию:

| EN ISO 17871:2015 + A1:2018 | Баллоны газовые – Быстрооткрывающиеся вентили баллонов – Технические требования и испытания по типу конструкции (Gas cylinders – Quick-release cylinder valves – Specification and type testing) | 6.2.3.1, 6.2.3.3 и 6.2.3.4 | До дальнейшего указания |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

В конце, включить графу следующего содержания:

| Перечень, документ № 29А |  | 6.2.3.1, 6.2.3.3 и 6.2.3.4 | До дальнейшего указания |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

6.2.4.2	- в колонке «Номер нормативно-технического документа» заменить слова «EN 1251-3:2000» словами «Перечень, документ № 30А». Колонка «Наименование документа» таблицы не заполняется;

- в колонке «Номер нормативно-технического документа» заменить слова 
«EN 1968:2002 + A1:2005 (за исключением приложения B)» словами «Перечень, документ № 25». Колонка «Наименование документа» таблицы не заполняется;

- в колонке «Номер нормативно-технического документа» заменить слова 
«EN 1802:2002 (за исключением приложения B)» словами «Перечень, документ № 24». Колонка «Наименование документа» таблицы не заполняется;

- в колонке «Номер нормативно-технического документа» заменить слова 
«EN 1803:2002 (за исключением приложения B)» словами «Перечень, документ № 30Б». Колонка «Наименование документа» таблицы не заполняется;

- в колонке «Номер нормативно-технического документа» заменить слова 
«EN 14876:2007» словами: «Перечень, документ № 30В». Колонка «Наименование документа» таблицы не заполняется;

- в колонке «Номер нормативно-технического документа» заменить слова 
«EN 15888:2014» словами «Перечень, документ № 32А». Колонка «Наименование документа» таблицы не заполняется.

В таблице, под заголовком «Для периодических проверок и испытаний»:

- для документа № 25 Перечня (EN 1968:2002 + A1:2005)» в колонке 3 заменить существующий текст на «До 31 декабря 2022 г.».

- для документа № 24 Перечня (EN 1802:2002) в колонке 3 заменить существующий текст на «До 31 декабря 2022 г.».

После существующей строки для документа № 24 Перечня (EN 1802:2002) добавить следующую новую позицию:

| EN ISO 18119:2018 | Баллоны газовые – Бесшовные стальные газовые баллоны и трубки и бесшовные газовые баллоны и трубки из алюминиевого сплава – Периодические проверки и испытания (Gas cylinders - Seamless steel and seamless aluminium-alloy gas cylinders and tubes - Periodic inspection and testing) Примечание: Несмотря на пункт B.1 указанного стандарта, все баллоны и трубки, толщина стенки которых меньше минимальной расчетной толщины стенки, признаются непригодными. | Обязательно с 1 января 2023 г. |
| --- | --- | --- |

- для стандарта «EN ISO 10462:2013», в колонке (2), исключить «(ISO 10462:2013)».

- для стандарта «EN ISO 10462:2013» в колонке 3 заменить 
«До дальнейшего указания» на «До 31 декабря 2022 г.».

- после графы для стандарта «EN ISO 10462:2013» включить графу следующего содержания:

| EN ISO 10462:2013 + A1:2019 | Баллоны газовые − Баллоны для ацетилена − Периодические проверки и обслуживание – Поправка 1 (Gas cylinders - Acetylene cylinders - Periodic inspection and maintenance - Amendment 1) | Обязательно с 1 января 2023 г. |
| --- | --- | --- |

- для документа № 30Б Перечня (EN 1803:2002) в колонке 3 заменить «До дальнейшего указания» на «До 31 декабря 2022 г.».

После графы для стандарта «EN 1803:2002 (за исключением приложения B)» включить графу следующего содержания:

| EN ISO 10460:2018 | Баллоны газовые – Сварные газовые баллоны из алюминиевого сплава, углеродистой и нержавеющей стали – Периодические проверки и испытания (Gas cylinders - Welded aluminium-alloy, carbon and stainless steel gas cylinders - Periodic inspection and testing) | Обязательно с 1 января 2023 г. |
| --- | --- | --- |

- для стандарта «EN ISO 22434:2006», в колонке (2), исключить «(ISO 22434:2006)»;

- для документа № 31 Перечня (EN 1440:2016) в колонке 3 заменить существующий текст на «До 31 декабря 2021 г.»;

- после существующей строки для документа № 31 Перечня (EN 1440:2016)  добавить следующую новую позицию:

| Перечень, документ № 31А |  | Обязательно с 1 января 2022 г. |
| --- | --- | --- |

- для документа № 32 Перечня (EN 16728:2016) в колонке 3 заменить существующий текст на «До 31 декабря 2021 г.»;

- после существующей строки для документа № 32 Перечня (EN 16728:2016) добавить следующую новую позицию:

| Перечень, документ № 32А0 |  | Обязательно с 1 января 2022 г. |
| --- | --- | --- |

6.2.5	В конце первого предложения четвертого абзаца добавить «и должен обновить этот перечень в случае его изменения».

В пункте 6.2.5.4.2 заменить слова «стандарт EN 1975:1999 + А1:2003» словами 
«см. Перечень, документ № 23К2».

6.2.6.1.5	Изменить первое предложение следующим образом:

«Внутреннее давление аэрозольных распылителей при 50 °C не должно превышать 2/3 испытательного давления или 1,2 МПа (12 бар) при использовании воспламеняющихся сжиженных газов, 1,32 МПа 
(13,2 бар) при использовании невоспламеняющихся сжиженных газов и 1,5 МПа (15 бар) при использовании невоспламеняющихся
сжатых или растворенных газов.».

В пункте 6.2.6.4 заменить слова «EN 417:2012 «Non-refillable metallic gas cartridges for liquefied petroleum gases, with or without a valve, for use with portable appliances – Construction, inspection, testing and marking (Одноразовые металлические газовые баллончики для сжиженных нефтяных газов, с клапаном или без клапана, для использования с переносными приборами – Конструкция, проверка, испытания и маркировка)» словами «см. Перечень, документ № 32Б».

Глава 6.3

В конце заголовка главы 6.3 добавить «(№№ ООН 2814 и 2900)».

6.3.1.1	В конце добавить «, №№ ООН 2814 и 2900».

6.3.4.1	Изменить третье предложение следующим образом:

«Буквы, цифры и символы должны иметь высоту не менее 12 мм, за исключением тары вместимостью не более 30 л или массой нетто не более 30 кг, когда они должны иметь высоту не менее 6 мм, и тары вместимостью не более 5 л или массой нетто не более 5 кг, когда они должны быть сопоставимого размера.».

6.3.5.2.2	В разделе «Пояснения к пользованию таблицей» во втором предложении первого абзаца исключить слова «5 раз после выдерживания».

В пункте 6.3.5.2.2, в таблице и в разделе «Пояснения к пользованию таблицей» заменить «6.3.5.3.6.1», «6.3.5.3.6.2» и «6.3.5.3.6.3» на «6.3.5.3.5.1», «6.3.5.3.5.2» и «6.3.5.3.5.3» соответственно.

6.3.5.3.1		Добавить в данный пункт перед текстом следующий новый заголовок: «Высота падения и мишень».

6.3.5.3.2		Изложить в следующей редакции:

«6.3.5.3.2 Количество испытываемых образцов и положение образца при падении».

Действующий текст пункта 6.3.5.3.2 сделать новым подпунктом с номером «6.3.5.3.2.1».

6.3.5.3.3		изменить номер пункта на  6.3.5.3.2.2.

Новый пункт 6.3.5.3.2.2.

Во вводном предложении, после «форму барабана», добавить «или канистры». В подпунктах a) и б), заменить «торец» на «кромку». В подпункте в), заменить «на бок» на «на корпус или набок».

Изменить нумерацию пунктов 6.3.5.3.4, 6.3.5.3.5, 6.3.5.3.6, 6.3.5.3.6.1, 6.3.5.3.6.2 и 6.3.5.3.6.3 на 6.3.5.3.3, 6.3.5.3.4, 6.3.5.3.5, 6.3.5.3.5.1, 6.3.5.3.5.2 и 6.3.5.3.5.3 соответственно. Изменить перекрестные ссылки следующим образом:

В новом пункте 6.3.5.3.5.3:

- заменить «6.3.5.3.6.1» и «6.3.5.3.6.2» на «6.3.5.3.5.1» и «6.3.5.3.5.2» соответственно;

- в последнем предложении пункта заменить «в п. 6.3.5.3.2» на «, в зависимости от случая, в п.п. 6.3.5.3.2.1 или 6.3.5.3.2.2».

Глава 6.4

6.4.2.4	Исключить «и обработан».

6.4.2.8	Включить новый пункт следующего содержания:

«6.4.2.8	В конструкции упаковки должны быть учтены механизмы старения.».

Соответствующим образом перенумеровать последующие пункты в разделе 6.4.2.

6.4.2.11 (перенумерован в 6.4.2.12)

Заменить «уровень излучения» на «мощность дозы».

6.4.4	Изменить предложение после заголовка следующим образом:

«Освобожденная упаковка должна быть сконструирована так, чтобы выполнялись требования п.п. 6.4.2.1–6.4.2.13, а также требования 
п. 6.4.7.2, если освобождённая упаковка содержит делящийся материал, разрешенный одним из положений подпунктов a)–е) 
п. 2.2.7.2.3.5.».

6.4.5.2 б)	Заменить «максимального уровня излучения» на «максимальной мощности дозы».

6.4.5.4.1 в) Заменить «максимального уровня излучения» на «максимальной мощности дозы».

6.4.5.4.2 в)	Заменить «максимального уровня излучения» на «максимальной мощности дозы».

6.4.5.4.3	В первом предложении исключить «жидкостей и газов».

6.4.5.4.3 в)	Заменить «максимального уровня излучения» на «максимальной мощности дозы».

6.4.5.4.4 в) Заменить «максимального уровня излучения» на «максимальной мощности дозы».

6.4.5.4.5в) Заменить «максимального уровня излучения» на «максимальной мощности дозы».

6.4.6.2	Во вводном предложении заменить «она удовлетворяла» на «упаковка удовлетворяла».

6.4.7.9	Заменить «она должна» на «система герметизации должна».

6.4.7.14 б)	Заменить «максимального уровня излучения» на «максимальной мощности дозы».

6.4.7.17	Изменить следующим образом:

«6.4.7.17	Упаковка типа А, предназначенная для газа, должна предотвращать утечку или рассеяние радиоактивного содержимого, будучи подвергнутой испытаниям, указанным в разделе 6.4.16; данное требование не применяется к упаковке типа А, предназначенной для газообразного трития или инертных газов.».

6.4.8.8	В первом после подпунктов абзаце, начинающемся с тире, заменить «уровень излучения» на «мощность дозы». В последнем предложении после «пределы внешнего» добавить «нефиксированного».

6.4.10.3 б) 1)

Заменить «уровень излучения» на «мощность дозы».

6.4.11.2	В подпункте в) 4) заменить «максимальная масса» на «общая масса».

В подпункте г) заменить «их общая концентрация» на «общая концентрация данных материалов».

6.4.11.8 б)	После «между клапаном» добавить «или пробкой» и в конце после «клапаны» добавить «и пробки».

6.4.12.1 a)	В начале текста исключить «материал НУА-III, или».

6.4.13	Изменить вводное предложение следующим образом:

«После каждого испытания, или группы испытаний, или последовательности применимых испытаний, в зависимости от обстоятельств, указанных в разделах 6.4.15–6.4.21:».

6.4.17.2 б)	В третьем предложении заменить «сечение» на «поперечное сечение».

6.4.17.3 б)	Заменить «во всех местах снижаются» на «снижаются во всех частях образца».

6.4.23.2	Добавить новый заголовок следующего содержания:
«6.4.23.2	Заявки на утверждение перевозки».

Изменить нумерацию существующего пункта 6.4.23.2 на 6.4.23.2.1.

6.4.23.2	Добавить новый пункт 6.4.23.2.2 следующего содержания:

«6.4.23.2.2	Заявка на утверждение перевозки ОПРЗ-III (SCO-III) должна содержать следующие сведения:

a)	объяснение того, в каких отношениях и по каким причинам груз относится к категории ОПРЗ-III (SCO-III);

б)	обоснование выбора ОПРЗ-III (SCO-III) путем демонстрации того, что:

1)	подходящего упаковочного комплекта в данный момент не существует;

2)	проектирование и/или конструирование упаковочного комплекта или сегментирование объекта невозможно с практической, технической или экономической точки зрения;

3)	иной реальной альтернативы не существует;

в)	подробное описание предполагаемого радиоактивного содержимого с указанием его физического и химического состава и характера излучения;

г)	подробное описание конструкции ОПРЗ-III (SCO-III), включая полный комплект инженерно-технической документации (чертежи) и перечни используемых материалов и методов изготовления;

д)	необходимую информацию для того, чтобы компетентный орган мог убедиться в выполнении требований п. 4.1.9.2.4 д) и требований раздела 7.5.11, CW33 (2), если применимо;

е)	план транспортировки;

ж)	детальное описание применимой системы управления, требуемой в разделе 1.7.3.».

6.4.23.4	Включить дополнительный подпункт е) следующего содержания:

«е)	если упаковка будет использоваться для перевозки после хранения – обоснование соображений по поводу механизмов старения в анализе безопасности и в рамках предлагаемых инструкций по эксплуатации и обслуживанию;».

Соответствующим образом перенумеровать последующие пункты.

В конце нового подпункта и) (нынешний подпункт з)) исключить «и». В конце нового подпункта к) (нынешний подпункт и)) заменить «.»
на «; и».

Добавить новый подпункт л) следующего содержания:

«л)	для упаковок, которые будут использоваться для перевозки после хранения, – программу сравнительного анализа, в которой описывается систематическая процедура периодической оценки изменений в применимых правилах, изменений в технических знаниях и изменений в состоянии конструкции упаковки во время хранения.».

6.4.23.10 в) и е)

В подпункте в) заменить «максимальные внешние уровни излучения, исходящего» на «максимальную внешнюю мощность дозы». В подпункте е) заменить «максимальных уровней излучения, указанных» на «максимальной мощности дозы, указанной».

6.4.23.10 з)	Заменить «"Международных основных нормах безопасности для защиты от ионизирующих излучений и безопасного обращения с источниками излучения", Серия изданий по безопасности № 115, МАГАТЭ, Вена (1996 г.)» на «публикации "Радиационная защита и безопасность источников излучения: международные основные нормы безопасности", Серия норм безопасности МАГАТЭ, № GSR Part 3, МАГАТЭ, Вена (2014 г.)».

6.4.23.11	Исключить подпункт г).

6.4.23.12 a)	Заменить «6.4.23.11 a), б), в) и г)» на «6.4.23.11 a), б) и в)» и исключить «с цифрами "-96", если это применимо».

6.4.23.12 a)	Заменить «RUS/100/B(M)F-96A» на «RUS/100/B(M)F». Заменить «RUS/100/B(M)F-96T» на «RUS/100/B(M)FT». Заменить «RUS/782/IF-96» на «RUS/782/IF». Заменить «RUS/515/H(U)-96» на «RUS/515/H(U)».

6.4.23.12 б)	Заменить «RUS/100/B(M)F-96» на «RUS/100/B(M)F» и заменить «UA/70/B(M)F-96» на «UA/70/B(M)F».

6.4.23.12 в)	Заменить «RUS/100/B(M)F-96 (Rev.2)» на «RUS/100/B(M)F (Rev.2)» и заменить «RUS/100/B(M)F-96(Rev.0)» на «RUS/100/B(M)F (Rev.0)».

6.4.23.12 г)	Заменить «RUS/100/B(M)F-96(SP503)» на «RUS/100/B(M)F (SP503)».

6.4.23.15	В подпункте л) 3) заменить «содержимого» на «упаковки».

6.4.23.17	В подпункте о) 4) заменить «содержимого» на «упаковки».

После подпункта 6.4.23.17 п) включить новый подпункт p) и соответствующим образом изменить нумерацию последующих подпунктов:

«p)	для конструкций упаковки, подпадающих под действие переходных положений пункта 1.6.6.2.1, – заявление с указанием тех требований Прил. 2 к СМГС, действующих с 1 июля 2021 г., которым данная упаковка не соответствует;».

Глава 6.5

Добавить новый пункт 6.5.2.1.3 следующего содержания:

«6.5.2.1.3	Если КСМ соответствует одному или нескольким испытанным типам конструкции КСМ, включая один или несколько испытанных типов конструкции тары или крупногабаритной тары, на КСМ может иметься более одного маркировочного знака для указания соответствующих требований к испытанию эксплуатационных характеристик, которые были выполнены. Если на КСМ имеется более одного маркировочного знака, то эти маркировочные знаки должны располагаться в непосредственной близости друг от друга и каждый маркировочный знак должен отображаться полностью.».

6.5.2.2.1	Исключить последнюю строку таблицы (Максимально допустимая нагрузка при штабелировании) и соответствующую сноску **.

6.5.2.2.2	В первом предложении исключить «, применяемая, когда КСМ находится в эксплуатации,».

6.5.2.2.4	Изменить последнее предложение первого абзаца следующим образом:

«Они должны быть долговечными, разборчивыми и размещаться в месте, где они были бы легкодоступны для осмотра после помещения внутренней емкости в наружную оболочку. Если из-за конструкции наружной оболочки маркировочные знаки на внутренней емкости не являются легкодоступными для осмотра, то на наружной оболочке должен проставляться дубликат маркировочных знаков, требуемых на внутренней емкости, с предшествующей ему надписью «Внутренняя емкость». Данный дубликат должен быть долговечным, разборчивым и размещаться в месте, где он был бы легко доступен для осмотра.».

Во втором абзаце изменить второе предложение следующим образом: «В таком случае можно отказаться от указания даты на остальных маркировочных знаках.».

6.5.5.1.6	В конце заглавия исключить двоеточие.

Включить новое вводное предложение следующего содержания:

«Металлические КСМ вместимостью более 1 500 л должны соответствовать следующим минимальным требованиям в отношении толщины стенки:».

Изменить таблицу в пункте а) следующим образом:

| Толщина стенки (T), мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Типы 11A, 11B, 11N |  | Типы 21A, 21B, 21N, 31A, 31B, 31N |  |
| Незащищенный | Защищенный | Незащищенный | Защищенный |
| T = C/2 000 + 1,5 | T = C/2 000 + 1,0 | T = C/1 000 + 1,0 | T = C/2 000 + 1,5 |

Глава 6.6

6.6.3.3	В первом предложении исключить «, применяемая, когда крупногабаритная тара находится в эксплуатации,».

Добавить новый пункт 6.6.3.4 следующего содержания:

«6.6.3.4	Если крупногабаритная тара соответствует одному или нескольким испытанным типам конструкции крупногабаритной тары, включая один или несколько испытанных типов конструкции тары или КСМ, на крупногабаритной таре может иметься более одного маркировочного знака для указания соответствующих требований к испытанию эксплуатационных характеристик, которые были выполнены. Если на крупногабаритной таре имеется более одного маркировочного знака, то данные маркировочные знаки должны располагаться в непосредственной близости друг от друга и каждый маркировочный знак должен отображаться полностью.».

Глава 6.7

В пункте 6.7.2.1 в определении термина «Сталь мелкозернистая» слова «стандартом EN 10028-3, часть 3» заменить словами «с документом № 33А1 Перечня».

6.7.2.1 Определение «Интервал расчетный температурный» Заменить слово «повышенной» на слово «высокой».

6.7.2.2.17 	Заменить слово «повышенной» на слово «высокой».

6.7.2.10.1 	Заменить слово «повышенных» на слово «высоких».

6.7.2.12.2.1 Изменить определение коэффициента «U» следующим образом:

«U = коэффициент теплопередачи изоляционного материала, выраженный в кВт/(м2∙К), при 38 °C».

6.7.2.19.6	Добавить новый заголовок следующего содержания:
«6.7.2.19.6	Проверка и испытаниепереносных цистерн и наполнениепосле истечения срока действия последней периодической проверки и испытания».

Пронумеровать существующий абзац как пункт 6.7.2.19.6.1.

6.7.2.19.6	Добавить новый пункт 6.7.2.19.6.2 следующего содержания:

«6.7.2.19.6.2	За исключением случаев, предусмотренных в п. 6.7.2.19.6.1, переносные цистерны, для которых не были соблюдены запланированные сроки проведения периодических проверок и испытаний, составляющие 5 лет или 2,5 года, могут наполняться и предъявляться к перевозке только при условии проведения новой
5-летней периодической проверки и испытания в соответствии с п. 6.7.2.19.4.».

6.7.3.2.12 б)	Заменить «теплопроводность» на «коэффициент теплопередачи».

6.7.3.4.1	После подпункта б) добавить новый абзац следующего содержания:

«Кроме того, должно учитываться соответствующее специальное положение по переносным цистернам, указанное в колонке 11 таблицы А главы 3.2 и изложенное в п. 4.2.5.3.».

6.7.3.8.1.1	Изменить определение коэффициента «U» следующим образом:

«U = коэффициент теплопередачи изоляционного материала, выраженный в кВт/(м2∙К), при 38 °C».

6.7.3.15.6	Добавить новый заголовок следующего содержания:
«6.7.3.15.6	Проверка и испытание переносных цистерн и наполнениепосле истечения срока действия последней периодической проверки и испытания».

Пронумеровать существующий пункт 6.7.3.15.6 как пункт 6.7.3.15.6.1.

6.7.3.15.6	Добавить новый пункт 6.7.3.15.6.2 следующего содержания:

«6.7.3.15.6.2	За исключением случаев, предусмотренных в п. 6.7.3.15.6.1, переносные цистерны, для которых не были соблюдены запланированные сроки проведения периодических проверок и испытаний, составляющие 5 лет или 2,5 года, могут наполняться и предъявляться к перевозке только при условии проведения новой
5-летней периодической проверки и испытания в соответствии с п. 6.7.3.15.4.».

6.7.4.14.6	Добавить новый заголовок следующего содержания:
«6.7.4.14.6	Проверка и испытание переносных цистерн и наполнениепосле истечения срока действия последней периодической проверки и испытания».

Пронумеровать существующий пункт 6.7.4.14.6 как пункт 6.7.4.14.6.1.

Добавить новый пункт 6.7.4.14.6.2 следующего содержания:

«6.7.4.14.6.2	За исключением случаев, предусмотренных в п. 6.7.4.14.6.1, переносные цистерны, для которых не были соблюдены запланированные сроки проведения периодических проверок и испытаний, составляющие 5 лет или 2,5 года, могут наполняться и предъявляться к перевозке только при условии проведения новой
5-летней периодической проверки и испытания в соответствии с п. 6.7.4.14.4.».

6.7.5.2.3	В первом предложении после «бесшовной стали» добавить «или композитных материалов».

6.7.5.2.4 a)	Заменить «ISO 11114-1:2012» на «ISO 11114-1:2012 + A1:2017».

Глава 6.8

6.8.2.1.16	Изменить следующим образом:

| «6.8.2.1.16 | Допускаемые напряжения принимаются равными: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Для вагонов-цистерн, предназначенных для эксплуатации на железных дорогах колеи 1435 мм |  |  |
|  | - при испытательном давлении значение напряжения σ для всех металлов и сплавов должно быть ниже меньшего из значений, приведенных в следующих соотношениях: |  |  |
|  | где: Rе – минимальный нормированный предел текучести при растяжении или условный предел текучести при относительном остаточном удлинении 0,2%. Для аустенитной стали Rе принимается при относительном остаточном удлинении 1%; Rm – предел прочности на разрыв. |  |  |
|  | Используемые величины Re и Rm должны быть установленными минимальными значениями в соответствии со стандартом на материал. Если на рассматриваемый металл или сплав не существует стандарта, то используемые величины Re и Rm должны быть утверждены компетентным органом или назначенным им органом. |  |  |
|  | Для вагонов-цистерн, предназначенных для эксплуатации на железных дорогах колеи 1520 мм - при определении минимальной толщины стенки цистерны при действии расчетного давления по п. 6.8.2.1.15.1 допускаемые напряжения определяются по следующим формулам: | (зарезервировано) |  |
|  | для углеродистой и низколегированной стали для аустенитной стали |  |  |
|  | - при определении минимальной толщины стенки цистерны при действии испытательного давления допускаемые напряжения определяются по следующим формулам: для углеродистой и низколегированной стали для аустенитной стали |  |  |
|  | где: – минимальный нормированный предел текучести при растяжении при расчетной температуре; – минимальный нормированный условный предел текучести при растяжении (при относительном остаточном удлинении 0,2%) при расчетной температуре; – минимальный нормированный условный предел текучести при растяжении (при относительном остаточном удлинении 1,0%) при расчетной температуре; |  |  |
|  | – минимальный нормированный предел временного сопротивления при расчетной температуре; – минимальный нормированный предел текучести при растяжении при температуре 20 °С; – минимальный нормированный условный предел текучести при растяжении (при относительном остаточном удлинении 0,2%) при температуре 20 °С; – минимальный нормированный условный предел текучести при растяжении (при относительном остаточном удлинении 1,0%) при температуре 20 °С Используемые величины , , , , , , должны быть установленными минимальными значениями в соответствии со стандартом на материал. Если на рассматриваемый металл или сплав не существует стандарта, то используемые величины , , , , , , должны быть утверждены компетентным органом или назначенным им органом. |  |  |
|  | Для цистерн, систематически работающих при температуре 50 °С и более, допускаемые напряжения уменьшаются в соответствии с указаниями компетентных органов. | (зарезервировано)» |  |
|  | Вне зависимости от колеи вагонов-цистерн в случае использования аустенитной стали данные минимальные значения, установленные в стандарте на материал, могут быть превышены не более чем на 15%, если такие более высокие значения подтверждены в свидетельстве о проверке. Минимальные значения не должны превышаться в случае применения формулы, приведенной в п. 6.8.2.1.18. |  |  |

6.8.2.4.1 	После абзаца «Для вагонов-цистерн, предназначенных для эксплуатации на железных дорогах колеи 1520 мм…» по всей ширине страницы добавить новый абзац в следующей редакции:

«Гидравлическое испытание под давлением должно проводиться как котла в целом, так и отдельно каждого отсека котла.»

В подпункте 8 пункта 6.8.2.4.6 слова «директивы 2010/35/EU» заменить словами «требований документа № 33А2 Перечня».

В специальном положении ТЕ25 раздела 6.8.4 слова «стандарту EN 13094» заменить словами «документу № 38, 39 или 40 Перечня».

Глава 6.9

В пункте 6.9.2.5 слова «со стандартом EN 978:1997» заменить словами «с документом 
№ 50 Перечня», а слова «стандарту EN 977:1997» заменить словами «документу № 51 Перечня».

В пункте 6.9.4.2.2 слова «со стандартом EN 978:1997» заменить словами «с документом № 50 Перечня».

В пункте 6.9.4.2.4 слова «со стандартом EN 978:1997» заменить словами «с документом № 50 Перечня», а слова «со стандартом EN 977:1997» заменить словами «с документом № 51 Перечня».

В пункте 6.9.4.3.3 	слова «со стандартом EN 976-1:1997» заменить словами 
«с документом № 52 Перечня».

6.9.6.1	В конце второго абзаца заменить «,» на «;» и включить третий подпункт следующего содержания:

«– 	во второй части кода цистерны должно указываться наибольшее значение расчетного давления вещества (веществ), разрешенного(ых) к перевозке на основании свидетельства об утверждении типа.».

Глава 6.10

6.10.3.8 a)	Включить новое примечание следующего содержания:

«Примечание:	Данное требование может быть выполнено, например, путем использования трубы с выходом в верхней части или выпускного отверстия в нижней части, снабженного патрубком, позволяющим подсоединить шланг.».

Часть 7

Глава 7.5

7.5.11, CW33 (2)

После первого предложения добавить следующее новое предложение:

«Для ОПРЗ-III (SCO-III) пределы, установленные в таблице С, могут быть превышены при условии, что в плане транспортировки предусмотрены такие меры предосторожности, которые должны приниматься во время перевозки для достижения общего уровня безопасности, как минимум соответствующего тому, который обеспечивался бы при применении указанных пределов.».

7.5.11, CW33 (3) (3.3)

Изменить подпункт б) следующим образом:

«б)	мощность дозы в обычных условиях перевозки не должна превышать 2 мЗв/ч в любой точке на внешней поверхности вагона или контейнера и 0,1 мЗв/ч на расстоянии 2 м от внешней поверхности вагона или контейнера, за исключением грузов, перевозимых на условиях исключительного использования, для которых пределы мощности дозы по периметру вагона указаны в пункте (3.5) б) и в);».

7.5.11, CW33 (3.5)

Заменить «уровень излучения не должен» на «мощность дозы не должна».

7.5.11, CW33 (5.1)	Заменить «возникший в результате уровень излучения» на «возникшая в результате мощность дозы».

7.5.11, CW33 (5.4) вводный текст

Заменить «уровень излучения» на «мощность дозы».

7.5.11, CW33 (5.4) б)

Заменить «уровень излучения» на «мощность дозы».

7.5.11, CW33 (5.5)

В начале текста заменить «Вагон, контейнер, КСМ или цистерна» на «Контейнер или вагон».

7.5.11, CW36		Изменить второе предложение следующим образом:

«Если нет такой возможности и упаковки перевозятся в других крытых вагонах или закрытых контейнерах, то должен быть исключен газообмен между грузовым отделением и доступными во время перевозки помещениями, и на загрузочных дверях данных вагонов или контейнеров должны быть нанесены следующие надписи, состоящие из букв высотой не менее 25 мм:

«ВНИМАНИЕ

НЕТ ВЕНТИЛЯЦИИ

ОТКРЫВАТЬ ОСТОРОЖНО».».

7.5.11 специальное положение CW60 Изменить первый абзац следующим образом:

«CW60	 Упакованные грузы, отнесенные к позиции н.у.к. (неуказанным конкретно веществам) и имеющие ниже перечисленные технические наименования, допускаются к перевозке по железным дорогам с шириной колеи 1520 мм только в крытых вагонах и контейнерах, не принадлежащих перевозчику, в том числе при поступлении с железных дорог шириной колеи 1435 мм.».

7.5.11 специальное положение CW61 Изменить первый абзац следующим образом:

«CW61	Упакованные грузы, отнесенные к позиции н.у.к. (неуказанным конкретно веществам) и имеющие ниже перечисленные технические наименования, допускаются к перевозке по железным дорогам с шириной колеи 1520 мм только в крытых вагонах, не принадлежащих перевозчику, в том числе при поступлении с железных дорог шириной колеи 1435 мм.».

Изменения и дополнения, связанные с 
новой главой 6.20.

1.2.1 Изменить определение термина «Вагон-цистерна» следующим образом:

«Вагон-цистерна – вагон, предназначенный для перевозки газа, жидкости, порошкообразного или гранулированного вещества, с одним или несколькими котлами (вместе с имеющимся эксплуатационным и конструктивным оборудованием), стационарно установленными на раме или полурамах вагона.»

Примечание: Определение «Вагон-цистерна» включает в себя вагоны со съёмными цистернами. Данное примечание не распространяется на вагоны-цистерны, предназначенные для эксплуатации на железных дорогах колеи 1520 мм.»

В определении термина «Давление рабочее максимальное (давление манометрическое)» в Примечании 1 заменить «в соответствии с п. 6.8.2.1.14 а)» на «в соответствии с п.п. 6.8.2.1.14 а) или 6.20.2.1.14 а)».

Изменить определение термина «Испытания вагонов-цистерн, съемных цистерн, вагонов-батарей, контейнеров-цистерн, съемных кузовов-цистерн и МЭГК» следующим образом:

«Испытания вагонов-цистерн, съемных цистерн, вагонов-батарей, контейнеров-цистерн, съемных кузовов-цистерн и МЭГК – технические действия, которые проводятся в соответствии с требованиями п.п. 6.8.2.4, 6.8.3.4, 6.20.2.4 или 6.20.3.4 во время процесса проверки (освидетельствования) вагонов-цистерн, съемных цистерн, вагонов-батарей, контейнеров-цистерн, съемных кузовов-цистерн или МЭГК, например, испытание на гидравлическое давление или испытание на герметичность.»

Изменить определение термина «Комплект технической документации на цистерну» следующим образом:

«Комплект технической документации на цистерну – означает техническую документацию на цистерну (на любом носителе информации), в которой содержится вся необходимая техническая информация о цистерне, вагоне-батарее или МЭГК, в том числе свидетельства, сертификаты и другие документы, упомянутые в п.п. 6.8.2.3, 6.8.2.4, 6.8.3.4, 6.20.2.3, 6.20.2.4 и 6.20.3.4.»

Изменить определение термина «Проверка (освидетельствование) вагонов-цистерн, съемных цистерн, вагонов-батарей, контейнеров-цистерн, съемных кузовов-цистерн и МЭГК» следующим образом:

«Проверка (освидетельствование) вагонов-цистерн, съемных цистерн, вагонов-батарей, контейнеров-цистерн, съемных кузовов-цистерн и МЭГК – процесс, при котором проверяют вагон-цистерну, съемную цистерну, вагон-батарею, контейнер-цистерну, съемный кузов-цистерну или МЭГК в соответствии с требованиями п.п. 6.8.2.4, 6.8.3.4, 6.20.2.4 или 6.20.3.4 и освидетельствует её (его) на соответствие требованиям Прил. 2 к СМГС. Существуют следующие виды проверок (освидетельствований): первоначальная проверка (освидетельствование), периодическая проверка (освидетельствование), промежуточная проверка (освидетельствование) и внеплановая проверка (освидетельствование).»

В определении термина «Цистерна герметически закрытая» заменить «в соответствии с п. 6.8.2.2.10» на «в соответствии с п.п. 6.8.2.2.10 или 6.20.2.2.10» (2 раза) и заменить «в соответствии с требованиями п. 6.8.2.2.3» на «в соответствии с требованиями п.п. 6.8.2.2.3 или 6.20.2.2.3» (2 раза).

1.6.3.27 а)	Исключить последний абзац.

1.6.3.100 - 1.6.3.106	Изменить нумерацию на 1.6.3.150 - 1.6.3.156.

1.6.3 	включить новые переходные меры в следующей редакции:

«1.6.3.157	Требования главы 6.20 в отношении вагонов-цистерн, предназначенных для эксплуатации на железных дорогах колеи 1520 мм, применяются с 1 июля 2022 г.

1.6.3.158 	Вагоны-цистерны, предназначенные для эксплуатации на железных дорогах колеи 1520 мм, изготовленные до 1 января 2023 г. в соответствии с требованиями главы 6.8, действовавшими до 1 июля 2022 г., могут по-прежнему эксплуатироваться.

1.6.3.159	Вагоны-цистерны, изготовленные до 1 января 2023 г. и предназначенные для эксплуатации на железных дорогах колеи 1520 мм с котлами, которые не соответствуют требованиям п. 6.20.2.1.8 в отношении диапазона температуры, но соответствуют требованиям п. 6.8.2.1.8, действовавшим до 1 июля 2022 г., могут по-прежнему эксплуатироваться.

1.6.3.160	Вагоны-цистерны, изготовленные до 1 января 2023 г. и предназначенные для эксплуатации на железных дорогах колеи 1520 мм с котлами, которые не соответствуют требованиям п. 6.20.2.1.10 в отношении диапазона температуры, но соответствуют требованиям п. 6.8.2.1.10, действовавшим до 1 июля 2022 г., могут по-прежнему эксплуатироваться.

1.6.3.161	Вагоны-цистерны, изготовленные до 1 января 2023 г. и предназначенные для эксплуатации на железных дорогах колеи 1520 мм, которые не соответствуют требованиям п. 6.20.2.1.27, но соответствуют требованиям п. 6.8.2.1.27, могут по-прежнему эксплуатироваться.

1.6.3.162	Вагоны-цистерны, изготовленные до 1 июля 2014 г. и предназначенные для эксплуатации на железных дорогах колеи 1520 мм, оборудованные поглощающими аппаратами, которые не отвечают требованиям п. 6.20.2.1.28, могут по-прежнему эксплуатироваться до следующего капитального или деповского ремонта в соответствии с руководством по эксплуатации на вагон-цистерну.

1.6.3.163	Вагоны-цистерны, изготовленные до 1 января 2023 г. и предназначенные для эксплуатации на железных дорогах колеи 1520 мм с предохранительными устройствами, которые не соответствуют требованиям п.п. 6.20.2.2.7 или 6.20.2.2.8, но соответствуют требованиям п.п. 6.8.2.2.7 или 6.8.2.2.8, действовавшим до 1 июля 2022 г., могут по-прежнему эксплуатироваться.

1.6.3.164	Вагоны-цистерны, изготовленные до 1 июля 2014 г. и предназначенные для эксплуатации на железных дорогах колеи 1520 мм, оборудованные поглощающими аппаратами, которые не отвечают требованиям п. 6.20.3.1.6, могут по-прежнему эксплуатироваться до следующего капитального или деповского ремонта в соответствии с руководством по эксплуатации на вагон-цистерну.

1.6.3.165	Вагоны-цистерны, изготовленные до 1 января 2023 г. и предназначенные для эксплуатации на железных дорогах колеи 1520 мм с котлами, которые не соответствуют требованиям раздела 6.20.5, но соответствуют требованиям раздела 6.8.5, действовавшим до 1 июля 2022 г., могут по-прежнему эксплуатироваться.

1.6.3.166	Вагоны-цистерны для перевозки нефтепродуктов постройки с 1985 г. по
1 июля 2023 г., которые не соответствуют требованиям п. 6.20.2.4.2, могут подвергаться периодическим проверкам (освидетельствованию) до окончания их срока службы не реже одного раза в 13 лет, если меньший срок не предусмотрен документацией на вагон-цистерну. Решение о возможности проследования вагонов-цистерн для перевозки нефтепродуктов постройки после 1985 г. со сроком после проведения последней периодической проверки (освидетельствования) более 8 лет принимается компетентными органами Беларуси, Венгрии, Ирана, Казахстана, Польши, России, Румынии, Словакии, Узбекистана, Украины по отдельным соглашениям.

1.6.3.167	Вагоны-цистерны для перевозки спиртов постройки с 1985 г. по 1 июля 2023 г., которые не соответствуют требованиям п. 6.20.2.4.2 могут подвергаться периодическим проверкам (освидетельствованию) до окончания их срока службы не реже одного раза в 10 лет, если меньший срок не предусмотрен документацией на вагон-цистерну. Решение о возможности проследования вагонов-цистерн для перевозки спиртов постройки после 1985 г. со сроком после проведения последней периодической проверки (освидетельствования) более 8 лет принимается компетентными органами Беларуси, Венгрии, Ирана, Казахстана, Польши, России, Румынии, Словакии, Узбекистана, Украины по отдельным соглашениям.».

Глава 3.2. Таблица А

3.2.1 	Изменить описание колонки 12 «Код цистерны» следующим образом:

«Колонка 12 «Код цистерны»

В данной колонке указан буквенно-цифровой код, обозначающий тип цистерны согласно п.п. 4.3.3.1.1 (для газов класса 2) или 4.3.4.1.1 (для веществ классов 3–9). Указанный тип цистерны соответствует наименее строгим положениям по цистернам, которые могут применяться при перевозке соответствующего вещества в цистернах, отвечающих требованиям Прил. 2 к СМГС. Коды, обозначающие другие разрешенные типы цистерн, приведены в п. 4.3.3.1.2 (для газов класса 2) или 4.3.4.1.2 (для веществ классов 3–9). Если код не указан, то данный груз в цистернах Прил. 2 к СМГС перевозить запрещается.

Примечание: В качестве разделителя числового значения расчетного давления в коде цистерны может быть использована как точка «.», так и запятая «,».

Если в данной колонке указан код цистерны для твердых веществ (S) и для жидкостей (L), это означает, что данное вещество может предъявляться к перевозке в цистернах в твердом или жидком (расплавленном) состоянии соответственно. Как правило, такой двойной код цистерны указывает веществам, имеющим температуру плавления в диапазоне 20 – 180 °С.

Если для твердого вещества в данной колонке указан только код цистерны для жидкостей (L), это означает, что данное вещество предъявляется к перевозке в цистернах только в жидком (расплавленном) состоянии.

Общие требования, касающиеся изготовления, оборудования, официального утверждения типа, испытаний и маркировки, которые не указаны в коде цистерны, изложены в разделах 6.8.1, 6.8.2, 6.8.3, 6.8.5, 6.20.1, 6.20.2, 6.20.3 и 6.20.5. Общие требования, касающиеся использования (например, максимальная степень наполнения, минимальное испытательное давление), изложены в разделах 4.3.1–4.3.4.

Указанная после кода цистерны буква "(М)" означает, что вещество может также перевозиться в вагонах-батареях или МЭГК.

Указанный после кода цистерны знак "(+)" означает, что альтернативное использование цистерн допускается только в том случае, если это оговорено в документации, указанной в п.п. 6.8.2.3.1 или 6.20.2.3.1.

В отношении контейнеров-цистерн из армированных волокном пластмасс см. раздел 4.4.1 и главу 6.9, в отношении вакуумных контейнеров-цистерн для отходов см. раздел 4.5.1 и главу 6.10.

Примечание: Специальные положения, указанные в колонке 13, могут содержать требования, изменяющие вышеупомянутые требования.»

Изменить описание колонки 12 «Специальные положения по цистернам Прил. 2 к СМГС» следующим образом:

«Колонка 13 «Специальные положения по цистернам Прил. 2 к СМГС»

В данной колонке указаны буквенно-цифровые коды специальных положений по цистернам СМГС, которые также должны выполняться:

– 	буквенно-цифровые коды, начинающиеся с букв «TU», обозначают специальные положения по использованию этих цистерн, которые приведены в разделе 4.3.5;

– 	буквенно-цифровые коды, начинающиеся с букв «TC», обозначают специальные положения по изготовлению этих цистерн, которые приведены в разделе 6.8.4 a) или 6.20.4 а);

– 	буквенно-цифровые коды, начинающиеся с букв «TE», обозначают специальные положения по элементам оборудования этих цистерн, которые приведены в разделе 6.8.4 б) или 6.20.4 б);

– 	буквенно-цифровые коды, начинающиеся с букв «TA», обозначают специальные положения по официальному утверждению типа этих цистерн, которые приведены в разделе 6.8.4 в) или 6.20.4 в);

– 	буквенно-цифровые коды, начинающиеся с букв «TТ», обозначают специальные положения по испытаниям этих цистерн, которые приведены в разделе 6.8.4 г) или  6.20.4 г);

– 	буквенно-цифровые коды, начинающиеся с букв «TM», обозначают специальные положения по маркировке этих цистерн, которые приведены в разделе 6.8.4 д) или  6.20.4 д).

Примечание: Если данные специальные положения соответствуют техническим требованиям, они применяются не только к цистернам, указанным в колонке 12, но и к цистернам, которые могут использоваться в соответствии с иерархией цистерн, предусмотренной в п.п. 4.3.3.1.2 и 4.3.4.1.2.»

В таблице А в заглавии таблицы по колонке 13 добавить «или 6.20.4»

Глава 4.3

4.3.1.4	Заменить «см. главу 6.8» на «см. главу 6.8 или 6.20»

4.3.2.1.3	Заменить «в настоящей главе или в главе 6.8» на «в настоящей главе и в главах 6.8 или 6.20».

4.3.2.1.5	Заменить «в соответствии с п. 6.8.2.3.1» на «в соответствии с п.п. 6.8.2.3.1 или 6.20.2.3.1».

4.3.2.1.7	В последнем абзаце заменить «см. п.п. 6.8.2.4.5 или 6.8.3.4.18» на «см. п.п. 6.8.2.4.5, 6.8.3.4.18 или 6.20.2.4.5».

4.3.2.1.8.2	В первом абзаце правой колонки исключить «(см. п.п. 6.8.2.1.8 и 6.8.2.1.10)».

4.3.2.3.1	Изменить следующим образом:

«4.3.2.3.1	Толщина стенок котла в течение всего периода его эксплуатации должна быть не меньше минимальной величины, предписанной:

| п.п. 6.8.2.1.17, 6.8.2.1.18 или 6.20.2.1.17, 6.20.2.1.18 | п.п. 6.8.2.1.17 – 6.8.2.1.20» |
| --- | --- |

4.3.2.4.4	Заменить «установленного в п.п. 6.8.2.4.2 и 6.8.2.4.3» на «установленного 
в п.п. 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.20.2.4.2 и 6.20.2.4.3».

4.3.3.1.1	Изменить следующим образом:

«4.3.3.1.1	Кодирование цистерн, вагонов–батарей и МЭГК

Части кода, указанного в колонке 12 таблицы А главы 3.2, имеют следующее значение:

| Порядковый номер элемента | Описание | Код и назначение цистерны |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип цистерны, вагона–батареи или МЭГК | C – цистерна, вагон–батарея или МЭГК для сжатых газов P – цистерна, вагон–батарея или МЭГК для сжиженных газов или газов, растворенных под давлением R – цистерна для охлажденных жидких газов |
| 2 | Расчетное давление | Х – величина минимального испытательного давления согласно таблице в п. 4.3.3.2.5 или 22 – минимальное расчетное давление, бар |
| 3 | Отверстия (см. п.п. 6.8.2.2, 6.8.3.2, 6.20.2.2 и 6.20.3.2) | B – цистерна с нижним сливом или наливом с тремя затворами, или вагон–батарея или МЭГК с отверстиями ниже уровня жидкости или для сжатых газов C – цистерна с верхним сливом или наливом, с тремя затворами, в которой ниже уровня жидкости расположены только отверстия для очистки D – цистерна с верхним сливом или наливом, с тремя затворами, вагон-батарея или МЭГК, не имеющие отверстий ниже уровня жидкости |
| 4 | Предохранительные клапаны и устройства | N – цистерна, вагон–батарея или МЭГК с предохранительными клапанами в соответствии с п.п. 6.8.3.2.9, 6.8.3.2.10 или 6.20.3.2.9, которые не являются герметически закрытыми (см.определение «цистерна герметически закрытая» раздел 1.2.1). H – цистерна, вагон–батарея или МЭГК, герметически закрытые (см. определение «цистерна герметически закрытая» раздел 1.2.1) |

- [Примечания остаются без изменений]

- 4.3.3.1.2	В Примечании заменить «см. также разделы 4.3.5 и 6.8.4» на «см. также разделы 4.3.5, 6.8.4 и 6.20.4».

4.3.3.3.2	Заменить «см. п. 6.8.3.5.6» на «см. п.п. 6.8.3.5.6 или 6.20.3.5.6».

4.3.3.3	 Включить новый пункт в следующей редакции:

| «4.3.3.3.5 | Наполнение вагона-цистерны, предназначенного для эксплуатации на железных дорогах колеи 1520 мм, по уровню (см. п. 6.20.3.4.4) для каждого вещества должно выполняться с учетом минимально допустимой температуры наполнения, указанной в руководстве по эксплуатации и/или технологической документации ответственного за наполнение. Максимальный уровень при наполнении не должен превышать 85 % объема котла. Минимальная температура наполнения должна определяться таким образом, чтобы объем жидкой фазы при температуре 50 °С не превышал величины 95 % от полного объема котла.» |  |
| --- | --- | --- |

4.3.3.4.1а)	В первом абзаце заменить «содержащихся на табличке (см. п.п. 6.8.2.5.1, 6.8.3.5.1 - 6.8.3.5.5) с данными, нанесенными на цистерну (см. п.п. 6.8.2.5.2, 6.8.3.5.6 и 6.8.3.5.7)» на «содержащихся на табличке (см. п.п. 6.8.2.5.1, 6.8.3.5.1 - 6.8.3.5.5, 6.20.2.5.1, 6.20.3.5.1-6.20.3.5.5) с данными, нанесенными на цистерну (см. п.п. 6.8.2.5.2, 6.8.3.5.6, 6.8.3.5.7, 6.20.2.5.2, 6.20.3.5.6 и 6.20.3.5.7)».

Во втором абзаце заменить «требованиям п. 6.8.3.5.7» на «требованиям 
п.п. 6.8.3.5.7 или 6.20.3.5.7».

4.3.3.5а) 		Изменить следующим образом:

«а)	контрольного времени удержания для подлежащего перевозке охлажденного жидкого газа (см. п.п. 6.8.3.4.10 или 6.20.3.4.10) в соответствии с указаниями на табличке, упомянутой в п.п. 6.8.3.5.4 или п. 6.20.3.5.4;»

4.3.3.7	Изменить следующим образом:

| «4.3.3.7 | Перевозка по железным дорогам колеи 1520 мм вагонов-цистерн с котлами, в которых используются твердопаянные соединения, указанные в разделе 6.20.5, может производиться по отдельному согласованию (см. п.п. 6.20.5.1.3 и 6.20.5.1.4). | (зарезервировано)» |
| --- | --- | --- |

- 4.3.4.1.1	Изменить следующим образом:

- «4.3.4.1.1	Кодирование цистерн

Четыре части кода цистерн, указанные в колонке 12 таблицы А главы 3.2, имеют следующие значения:

| Часть | Описание | Код |
| --- | --- | --- |
| 1 | Типы цистерн | L – цистерна для веществ в жидком состоянии (жидкостей или твердых веществ, предъявляемых к перевозке в расплавленном состоянии) S – цистерна для порошкообразных или гранулированных твердых веществ |
| 2 | Расчетное давление | G – минимальное расчетное давление в соответствии с требованиями п.п. 6.8.2.1.14 или 6.20.2.1.14 1,5; 2,65; 4; 10; 15 или 21 – минимальное расчетное давление, бар (см. п.п. 6.8.2.1.14 или 6.20.2.1.14) |
| 3 | Отверстия (см. п.п. 6.8.2.2.2 или 6.20.2.2.2) | A – цистерна с отверстиями для наполнения или слива снизу, с 2 затворами B – цистерна с отверстиями для наполнения или слива снизу, с 3 затворами C – цистерна с верхним сливом и наливом, в которой ниже уровня жидкости расположены только отверстия для очистки D – цистерна с верхним сливом и наливом, не имеющая отверстий ниже уровня жидкости |
| 4 | Предохранительные клапаны или устройства | V – цистерна с дыхательным устройством согласно п.п. 6.8.2.2.6 или 6.20.2.2.6, но без устройства для предотвращения распространения пламени; или цистерна, не устойчивая к ударному давлению взрыва F – цистерна с дыхательным устройством согласно п.п. 6.8.2.2.6 или 6.20.2.2.6, которое оборудовано устройством для предотвращения распространения пламени; или цистерна, устойчивая к ударному давлению взрыва N – цистерна, не имеющая дыхательного устройства согласно п.п. 6.8.2.2.6 или 6.20.2.2.6, которая не является герметически закрытой (см. определение «цистерна герметически закрытая» раздел 1.2.1); H – цистерна герметически закрытая (см. определение «цистерна герметически закрытая» раздел 1.2.1). |

4.3.4.1.2 В Примечании заменить «см. также разделы 4.3.5 и 6.8.4» на «см. также разделы 4.3.5, 6.8.4 и 6.20.4».

4.3.4.2.3 	Заменить «предусмотренные в подпунктах б) или в) п. 6.8.3.5.6» на «предусмотренные в подпунктах б) или в) п.п. 6.8.3.5.6 или 6.20.3.5.6».

4.3.5 	Специальное положение TU9 изменить следующим образом:

«TU9	№ ООН 1203 Бензин (газолин) с давлением паров при 50 °С более 110 кПа (1,1 бар), но не более 150 кПа (1,5 бар) может также перевозиться в цистернах, которые рассчитаны в соответствии с п.п. 6.8.2.1.14 а), или 6.20.2.1.14 а) и оборудование которых соответствует требованиям п.п. 6.8.2.2.6 или 6.20.2.2.6.».

В специальном положении TU43 заменить «см. специальное положение TT2 в разделе 6.8.4 г)» на «см. специальное положение TT2 в разделе 6.8.4 г) или 6.20.4 г)».

5.4.1.2.3.3 	Заменить «специальное положение ТА2 в разделе 6.8.4» на «специальное положение ТА2 в разделе 6.8.4 или 6.20.4».

6.4.5.4.3б) 	Изменить следующим образом:

«б) спроектированы в соответствии с требованиями, предписанными в главе 6.8 или 6.20;»

Глава 6.7

Примечание 2 после заглавия главы 6.7 изменить следующим образом:

«Примечание 2: В отношении вагонов-цистерн (кроме вагонов-цистерн, предназначенных для эксплуатации на железных дорогах колеи 1520 мм), съемных цистерн, контейнеров-цистерн (кроме контейнеров-цистерн, изготовленных по стандарту ISO 1496-3:1995 и инструкциям по переносным цистернам 
T1-T23, T50, T75) и съемных кузовов-цистерн, котлы которых изготовлены из металла, а также вагонов-батарей и многоэлементных газовых контейнеров (МЭГК), за исключением МЭГК ООН, см. главу 6.8; в отношении контейнеров-цистерн и съемных кузовов-цистерн из армированных волокном пластмасс см. главу 6.9; в отношении вакуумных цистерн для отходов см. главу 6.10; в отношении вагонов-цистерн, предназначенных для эксплуатации на железных дорогах колеи 1520 мм, см. главу 6.20.».

Глава 6.9

Примечание после заглавия главы 6.9 изменить следующим образом:

«Примечание: В отношении переносных цистерн и многоэлементных газовых контейнеров ООН (МЭГК) см. главу 6.7; в отношении вагонов-цистерн (кроме вагонов-цистерн, предназначенных для эксплуатации на железных дорогах колеи 1520 мм), съемных цистерн, контейнеров-цистерн и съемных кузовов-цистерн, котлы которых изготовлены из металла, а также вагонов-батарей и многоэлементных газовых контейнеров (МЭГК), за исключением МЭГК ООН, см. главу 6.8; в отношении вакуумных цистерн для отходов см. главу 6.10; в отношении вагонов-цистерн, предназначенных для эксплуатации на железных дорогах колеи 1520 мм, см. главу 6.20.».

Глава 6.10

Примечание 1 после заглавия главы 6.10 изменить следующим образом:

«Примечание 1: В отношении переносных цистерн и многоэлементных газовых контейнеров ООН (МЭГК) см. главу 6.7; в отношении вагонов-цистерн (кроме вагонов-цистерн, предназначенных для эксплуатации на железных дорогах колеи 1520 мм), съемных цистерн, контейнеров-цистерн и съемных кузовов-цистерн, котлы которых изготовлены из металла, а также вагонов-батарей и многоэлементных газовых контейнеров (МЭГК), за исключением МЭГК ООН, 
см. главу 6.8; в отношении цистерн из армированных волокном пластмасс см. главу 6.9; в отношении вагонов-цистерн, предназначенных для эксплуатации на железных дорогах колеи 1520 мм, см. главу 6.20.».